公开招标文件

项目编号：CTZB-2024110451

项目名称：仙居县智慧城市基础设施新建项目一子项目“平安仙居”一全域安全防控中心（信息化设备采购）

采购单位：仙居县传媒中心(仙居县广电传媒集团、仙居县广播电视台)（盖章）

代理机构：浙江省成套招标代理有限公司  （盖章）

二○二四年十一月

目录

第一部分 招标公告	2

第二部分 采购需求	5

第三部分 投标人须知	40

第四部分 评标办法及评分标准	213

第五部分 合同主要条款	216

第六部分 投标文件格式	220

第一部分   招标公告

项目概况

仙居县智慧城市基础设施新建项目一子项目“平安仙居”一全域安全防控中心（信息化设备采购） 招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年12月17日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CTZB-2024110451

项目名称：仙居县智慧城市基础设施新建项目一子项目“平安仙居”一全域安全防控中心（信息化设备采购）

预算金额（元）：16254130

最高限价（元）：14322717

采购需求：

标项名称:仙居县智慧城市基础设施新建项目一子项目“平安仙居”一全域安全防控中心（信息化设备采购）

数量：1

预算金额（元）：16254130

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购需求。

备注：

合同履约期限：标项 1，详见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

- 二、投标供应商资格要求:

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件和浙财采监[2013]24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2024年12月17日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

地点（网址）：政采云平台线上获取；

方式：供应商通过“浙江政府采购网”在线获取（招标公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”），不提供纸制版招标文件；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件。

售价：0；

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年12月17日09:00（北京时间）；

投标地点（网址）：（1）电子加密投标文件：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线递交。（2）软件功能演示：现场搭建演示须在投标截止前到达浙江省成套招标代理有限公司仙居分公司（仙居县环西南路34号2楼）签到，逾期到达的不予认可。（3）备份投标文件：政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份投标文件，文件名后缀为备份标书四字的首字母。供应商自行确定是否提交；若提交请在提交投标文件截止时间前将备份投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承担）后以电子邮件的形式发送至846270514@qq.com，逾期发送的将被视为未提交。

开标时间2024年12月17日09:00 ；

开标地点（网址）：浙江省台州市仙居县仙居县环西南路32号4楼开标室-仙居成套招标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）投标文件解密时间：开标时间后60分钟内供应商可以登录“政府采购云平台”的“项目采购-开标评标”，用制作电子标书的CA锁对电子加密投标文件进行解密。若供应商在规定时间内投标文件无法解密，或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效；
   （2）本项目所有公告发布网站：浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn）、仙居县公共资源交易网（http：//www.zjxj.gov.cn/col/col1229347417/index.html）。项目如有更正或澄清公告，请各供应商自行及时登录上述网站查看，采购代理机构不再作出书面通知；
   （3）中标结果公告发出后，采购监管部门如发现供应商出现投标硬件异常的，若查证后存在违法事实的，将取消该供应商的中标资格，剩余供应商达3家及以上的，由采购人决定是否按中标顺位替补；不足3家的，该项目作废标处理。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称： 仙居县传媒中心(仙居县广电传媒集团、仙居县广播电视台)

地    址： 仙居县环城西路93-1

传    真： /

项目联系人（询问）：郑先生

项目联系方式（询问）：13958517868

质疑联系人：张先生

质疑联系方式： 13968487057

2.采购代理机构信息

名    称： 浙江省成套招标代理有限公司

地    址： 仙居县环西南路32号4楼

传    真： /

项目联系人（询问）：娄聪聪

项目联系方式（询问）：15867026207

质疑联系人： 方璐瑶

质疑联系方式：  0576-87771258

3.同级政府采购监督管理部门

名    称： 仙居县财政局政府采购监管科

地    址： 仙居县南峰街道环城南路500号7楼

传    真： 0576-87720209

联系人 ： 陈先生

监督投诉电话：0576-87720209

2024年11月26日

- 采购需求

一、招标项目一览表

本次招标共 1 个标项，具体内容如下表：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 最高限价 | 建设地点 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仙居县智慧城市基础设施新建项目一子项目“平安仙居”一全域安全防控中心（信息化设备采购） | 1 | 项 | 1625.413万元 | 1432.2717万元 | 采购人指定地点 | 工业 |

二、采购货物一览表

| 序号 | 产品（货物）名称 | 数量 | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安防设备 | 1批 | 具体要求参见“四、详细技术规范和功能要求” |
| 2 | 机房工程 | 1批 |  |
| 3 | 网络设备 | 1批 |  |
| 4 | 综合布线 | 1批 |  |
| 5 | 音视频 | 1批 |  |
| 6 | 执法办案设备 | 1批 |  |
| 7 | 电子实验室 | 1批 |  |
| 8 | 仙居交警 | 1批 |  |

三、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、安防系统设备 |  |  |  |
| 1、监控设备 |  |  |  |
| 1 | 400万防油污半球型网络摄像机 | 台 | 8 |
| 2 | 400万海螺型网络摄像机 | 台 | 144 |
| 3 | 400万单目广角摄像机 | 台 | 4 |
| 4 | 400万筒型网络摄像机 | 台 | 12 |
| 5 | 筒型网络摄像机支架 | 台 | 12 |
| 6 | 400万网络嵌入式球机（带拾音) | 台 | 12 |
| 7 | 400万半球星光网络摄像机焦2.8-12mm(带485) | 台 | 12 |
| 8 | 针孔相机 | 台 | 2 |
| 9 | 4寸23倍红外PTZ半球 | 台 | 2 |
| 10 | 温湿度显示屏 | 台 | 11 |
| 11 | 高保真拾音器 | 台 | 35 |
| 12 | 监控机架式集中供电电源 | 台 | 6 |
| 2、门禁设备 |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁 | 台 | 43 |
| 2 | 人脸机万向支架 | 台 | 30 |
| 3 | 单门磁力锁 | 个 | 12 |
| 4 | 双门磁力锁 | 个 | 19 |
| 5 | 单门磁力锁LZ型支架 | 个 | 12 |
| 6 | 双门磁力锁LZ支架 | 个 | 19 |
| 7 | 开门按钮 | 个 | 31 |
| 8 | 门禁机架式集中供电电源 | 台 | 5 |
| 9 | AB门门禁控制器 | 套 | 1 |
| 3、应急报警系统 |  |  |  |
| 1 | 控制键盘 | 台 | 2 |
| 2 | 主机备用电池 | 只 | 2 |
| 3 | 紧急按钮 | 个 | 22 |
| 4 | 声光报警 | 个 | 6 |
| 5 | 总线式网络报警主机 | 台 | 2 |
| 6 | 单防区地址模块 | 个 | 22 |
| 4、管理设备 |  |  |  |
| 1 | 智能分析主机 | 台 | 1 |
| 2 | 24盘位录像机 | 台 | 4 |
| 3 | 20TB监控硬盘 | 块 | 53 |
| 4 | 32路16盘位NVR | 台 | 2 |
| 5 | 16TB监控硬盘 | 块 | 30 |
| 6 | 综合管理平台一体机 | 台 | 1 |
| 7 | 视频云智能分析 | 台 | 1 |
| 8 | 人脸录入仪 | 台 | 3 |
| 9 | 门禁管理电脑 | 台 | 2 |
| 5、管理设备 |  |  |  |
| 1 | 设备安装调试费 | 项 | 1 |
| 二、机房工程 |  |  |  |
| 1、B1楼机房UPS系统 |  |  |  |
| 1 | UPS电源 | 台 | 1 |
| 2 | 蓄电池 | 节 | 128 |
| 3 | 电池柜 | 套 | 4 |
| 4 | 电池开关柜 | 套 | 1 |
| 5 | 散力架 | 套 | 4 |
| 6 | 市电输入输出配电柜 | 套 | 1 |
| 7 | 市电输入电缆 | 米 | 20 |
| 8 | UPS输入输出电缆 | 米 | 40 |
| 9 | 电池至主机连接线及辅材 | 米 | 20 |
| 10 | 1F输出配电箱 | 套 | 1 |
| 11 | 3F电子实验室机房输出配电箱 | 套 | 1 |
| 12 | 3楼保密机房和4楼机房输出配电箱 | 套 | 2 |
| 13 | 三楼ups输出电缆 | 米 | 100 |
| 14 | 四楼UPS输出电缆 | 米 | 150 |
| 15 | 机房逻辑地网 | 平方米 | 53 |
| 16 | 接地汇流排 | 组 | 4 |
| 17 | 接地黄绿线 | 卷/100m | 4 |
| 18 | 等电位接地箱 | 套 | 4 |
| 19 | 电源二级防雷器 | 套 | 2 |
| 20 | 40L柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 台 | 4 |
| 21 | 七氟丙烷药剂 | kg | 104 |
| 22 | 自动泄压装置 | 套 | 4 |
| 23 | 点型光电感烟探测器 | 只 | 4 |
| 24 | 点型感温火灾探测器 | 只 | 4 |
| 25 | 探测器底座 | 只 | 8 |
| 26 | 手/自动转换开关 | 只 | 4 |
| 27 | 火灾声光警报器 | 套 | 8 |
| 28 | 气体启停按钮 | 只 | 4 |
| 29 | 气体释放警报器 | 只 | 4 |
| 30 | 气体灭火控制器(4区) | 台 | 1 |
| 31 | 管线 | 项 | 4 |
| 32 | 精密空调 | 套 | 4 |
| 33 | 壁挂精密精密空调 | 台 | 1 |
| 34 | 空调铜管 | 米 | 70 |
| 35 | 机柜电源线 | 米 | 190 |
| 36 | 防静电检修台 | 套 | 1 |
| 2.物联网前端传感器 |  |  |  |
| 1 | 温湿度传感器 | 个 | 5 |
| 2 | 漏水传感器 | 个 | 5 |
| 3 | 漏水绳 | 米 | 5 |
| 4 | 电流互感器 | 个 | 1 |
| 3.物联网协议对接 |  |  |  |
| 1 | 精密空调对接 | 项 | 5 |
| 2 | UPS电源对接 | 项 | 1 |
| 4.物联网动环平台组件 |  |  |  |
| 1 | 一体化监控平台主机 | 台 | 1 |
| 2 | 16口信号采集器 | 台 | 2 |
| 3 | 短信报警功能 | 年 | 3 |
| 5、设备安装调试 |  |  |  |
| 1 | 设备安装调试费 | 项 | 1 |
| 三、计算机网络系统 |  |  |  |
| 1 | 汇聚交换机 | 台 | 5 |
| 2 | 24口POE接入交换机 | 台 | 10 |
| 3 | 16口POE接入交换机 | 台 | 7 |
| 4 | 16口交换机 | 台 | 4 |
| 6 | 48口接入交换机 | 台 | 15 |
| 7 | 24口接入交换机 | 台 | 20 |
| 15 | 视频专网汇聚交换机 | 台 | 1 |
| 20 | 高密AP | 台 | 5 |
| 21 | 普通AP | 台 | 31 |
| 22 | AC控制器 | 台 | 1 |
| 23 | 万兆光模块 | 块 | 12 |
| 24 | 千兆光模块 | 块 | 112 |
| 25 | 设备安装调试费 | 项 | 1 |
| 四、综合布线系统 |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 箱 | 300 |
| 2 | 六类网线跳线 | 根 | 500 |
| 3 | 电源线(RVV2*1) | 米 | 8400 |
| 4 | 电源线(RVVP4*0.5) | 米 | 400 |
| 5 | 电源线(RVV4*1) | 米 | 400 |
| 6 | 桥架 | 米 | 300 |
| 7 | 桥架 | 米 | 100 |
| 8 | 音频线 | 卷/100m | 2 |
| 9 | 音响线 | 卷/100m | 5 |
| 10 | 配管 | 米 | 2000 |
| 11 | 配管 | 米 | 5000 |
| 12 | 24芯光纤 | 米 | 500 |
| 13 | 12芯光纤 | 米 | 300 |
| 14 | 24芯机架式熔接盒 | 个 | 6 |
| 15 | 12芯机架式熔接盒 | 个 | 10 |
| 16 | LC跳线 | 根 | 240 |
| 17 | 光纤尾纤 | 根 | 266 |
| 18 | 12U壁挂网络机柜 | 台 | 1 |
| 19 | 22U机柜 | 台 | 3 |
| 20 | 网络机柜 | 台 | 10 |
| 21 | 服务器机柜 | 台 | 3 |
| 22 | PDU | 个 | 23 |
| 23 | 2口信息地插 | 个 | 3 |
| 24 | 3口信息地插 | 个 | 15 |
| 25 | 1口信息插座 | 个 | 12 |
| 26 | 2口信息插座 | 个 | 120 |
| 27 | 3口信息插座 | 个 | 255 |
| 28 | 多功能插座 | 个 | 10 |
| 29 | 24口配线架 | 个 | 52 |
| 30 | 24口理线架 | 个 | 94 |
| 31 | HDMI线缆 | 条 | 26 |
| 32 | 工业连接器 | 个 | 13 |
| 33 | 设备安装调试费 | 项 | 1 |
| 五、显示扩声系统 |  |  |  |
| 1、地下室警务技能训练附属用房背景广播 |  |  |  |
| 1 | 合并式广播功放 | 台 | 1 |
| 2 | 暗装天花喇叭 | 只 | 8 |
| 3 | 55寸电视机 | 台 | 8 |
| 4 | 6U机柜 | 台 | 1 |
| 2、1楼业务用房（九） |  |  |  |
| 1 | 55寸电视机 | 台 | 1 |
| 3、2楼全息管理中心（2楼） |  |  |  |
| 1 | 室内全彩显示屏 | ㎡ | 7.29 |
| 2 | LED辅材配件 | ㎡ | 7.29 |
| 3 | 拼控主机 | 台 | 1 |
| 4 | 智能配电柜 | 台 | 1 |
| 5 | 彩屏专业功放 | 台 | 2 |
| 6 | 数字音频处理器 | 台 | 1 |
| 7 | 反馈抑制器 | 台 | 1 |
| 8 | 音柱音箱 | 只 | 4 |
| 9 | 音箱支架 | 个 | 4 |
| 10 | 调音台 | 个 | 1 |
| 11 | 一拖八无线鹅颈话筒 | 套 | 1 |
| 12 | 网络集成电源管理器 | 台 | 1 |
| 13 | 中控主机 | 台 | 1 |
| 14 | 控制终端 | 台 | 1 |
| 15 | 网络机柜 | 台 | 1 |
| 16 | 技术控制台 | 组 | 3 |
| 17 | 技术控制椅 | 把 | 9 |
| 18 | 会商平台 | 个 | 1 |
| 19 | 技术会商椅 | 把 | 10 |
| 4、2楼业务用房（培训室） |  |  |  |
| 1 | 室内全彩显示屏 | ㎡ | 9.9 |
| 2 | LED辅材配件 | ㎡ | 9.9 |
| 3 | 拼控主机 | 台 | 1 |
| 4 | 智能配电柜 | 台 | 1 |
| 5 | 无线同屏器 | 台 | 1 |
| 6 | 一拖四无线鹅颈话筒 | 套 | 1 |
| 7 | 音柱音箱 | 只 | 4 |
| 8 | 音箱支架 | 个 | 4 |
| 9 | 彩屏专业功放 | 台 | 2 |
| 10 | 调音台 | 台 | 1 |
| 11 | 数字音频处理器 | 台 | 1 |
| 12 | 反馈抑制器 | 台 | 1 |
| 13 | 网络集成电源管理器 | 台 | 1 |
| 14 | 中控主机 | 台 | 1 |
| 15 | 控制终端 | 台 | 1 |
| 16 | 网络机柜 | 台 | 1 |
| 5、2楼大会议室/合议庭 |  |  |  |
| 1 | 150寸定向光反射硬屏 | 块 | 1 |
| 2 | （4K）激光超短焦工程机 | 台 | 1 |
| 3 | 4K图像校正处理器 | 台 | 1 |
| 4 | 机柜 | 套 | 1 |
| 5 | 无线同屏器 | 台 | 1 |
| 6 | 一拖八无线鹅颈话筒 | 套 | 1 |
| 7 | 音柱音箱 | 只 | 2 |
| 8 | 音箱支架 | 个 | 2 |
| 9 | 彩屏专业功放 | 台 | 1 |
| 10 | 调音台 | 台 | 1 |
| 11 | 数字音频处理器 | 台 | 1 |
| 12 | 反馈抑制器 | 台 | 1 |
| 13 | 网络集成电源管理器 | 台 | 1 |
| 14 | 中控主机 | 台 | 1 |
| 15 | 控制终端 | 台 | 1 |
| 16 | 22U机柜 | 台 | 1 |
| 6、3楼分析研判区 |  |  |  |
| 1 | 室内全彩显示屏 | ㎡ | 9.9 |
| 2 | LED辅材配件 | ㎡ | 9.9 |
| 3 | 拼控主机 | 台 | 1 |
| 4 | 智能配电柜 | 台 | 1 |
| 5 | 彩屏专业功放 | 台 | 2 |
| 6 | 数字音频处理器 | 台 | 1 |
| 7 | 反馈抑制器 | 台 | 1 |
| 8 | 音柱音箱 | 只 | 4 |
| 9 | 音箱支架 | 个 | 2 |
| 10 | 调音台 | 个 | 1 |
| 11 | 一拖四无线鹅颈话筒 | 套 | 1 |
| 12 | 网络集成电源管理器 | 台 | 1 |
| 13 | 中控主机 | 台 | 1 |
| 14 | 控制终端 | 台 | 1 |
| 15 | 网络机柜 | 台 | 1 |
| 16 | 75寸电视机 | 台 | 2 |
| 17 | 视频控制平台 | 组 | 4 |
| 18 | 技术控制椅 | 把 | 12 |
| 19 | 会商平台 | 张 | 1 |
| 20 | 技术会商椅 | 把 | 10 |
| 7、4楼视频宣传研讨室 |  |  |  |
| 1 | 220寸定向光反射硬屏 | 块 | 1 |
| 2 | （4K）激光超短焦工程机 | 台 | 2 |
| 3 | 硬件超融合视频服务器 | 台 | 1 |
| 4 | 视频输入卡(2K) | 块 | 4 |
| 5 | 融合输出卡(4K@30) | 块 | 1 |
| 6 | 吊架 | 套 | 2 |
| 7 | 超短焦ACU校正器 | 套 | 1 |
| 5 | 无线同屏器 | 台 | 1 |
| 9 | T级主扩音柱\500W | 只 | 2 |
| 10 | 音箱支架 | 个 | 2 |
| 11 | 主扩功放\2*800W | 台 | 1 |
| 12 | 一拖四无线鹅颈话筒 | 套 | 1 |
| 13 | 天线分配放大器 | 套 | 1 |
| 14 | 吸顶音箱 | 只 | 4 |
| 15 | 专业功放 | 台 | 2 |
| 16 | 调音台 | 个 | 1 |
| 17 | 数字音频处理器 | 台 | 1 |
| 18 | 反馈抑制器 | 台 | 1 |
| 19 | 网络集成电源管理器 | 台 | 1 |
| 20 | 中控主机 | 台 | 1 |
| 21 | 控制终端 | 台 | 1 |
| 22 | 网络机柜 | 台 | 1 |
| 23 | 反诈联席指挥平台 | 组 | 2 |
| 24 | 反诈控制平台 | 组 | 3 |
| 25 | 技术控制椅 | 把 | 15 |
| 26 | 会商平台 | 张 | 1 |
| 27 | 反诈指挥椅 | 把 | 10 |
| 8、信息发布系统 |  |  |  |
| 1 | 信息发布系统软件 | 套 | 2 |
| 2 | 49寸壁挂一体机 | 台 | 12 |
| 9、系统集成费 |  |  |  |
| 1 | 设备安装调试费 | 项 | 1 |
| 七、执法办案管理中心配套智能设备清单 |  |  |  |
| 序 | 物品名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 基础智能化模块（办案区） | 套 | 1 |
| 2 | 办案区功能室智能管理 | 套 | 1 |
| 3 | 人员定位 | 套 | 1 |
| 4 | 2.5地图展示 | 套 | 1 |
| 5 | 办案场所建模 | 套 | 1 |
| 6 | 办案区常规预警 | 套 | 1 |
| 7 | 同步刻录 | 套 | 12 |
| 8 | 行为分析预警 | 套 | 1 |
| 9 | 访客轨迹管理 | 套 | 1 |
| 10 | 办案单位数据可视化 | 套 | 1 |
| 登记大厅 |  |  |  |
| 1 | 信息登记终端（信息登记嵌入式软件） | 台 | 1 |
| 2 | IP网络拨号式高级主机 | 台 | 1 |
| 1.1、信息登记采集区 |  |  |  |
| 1 | 集成信息登记台 | 台 | 1 |
| 2 | 智能存取管理设备（随身物品管理嵌入式软件V1.0） | 台 | 1 |
| 3 | 智能存取管理设备（随身物品管理嵌入式软件V1.0） | 台 | 3 |
| 4 | 智能球型摄像机 | 个 | 2 |
| 5 | 智能电子防拆腕带 | 个 | 50 |
| 6 | 一体化数字签名屏（含数字签名系统V1.0.0）（核心产品） | 台 | 1 |
| 7 | 标准化信息采集系统 | 套 | 1 |
| 8 | 虹膜信息采集设备 | 套 | 1 |
| 9 | 声纹（声纹采集设备） | 套 | 1 |
| 1.2、等候区 |  |  |  |
| 1 | 集成看管台 | 台 | 1 |
| 2 | 集成看管台 | 台 | 1 |
| 3 | 区域状态提示器 | 套 | 9 |
| 4 | 地址盒 | 台 | 1 |
| 5 | 成品坐凳 | 张 | 10 |
| 6 | 成品坐凳 | 张 | 8 |
| 7 | 成品坐凳 | 张 | 2 |
| 1.3、询问区 |  |  |  |
| 1 | 智能询讯问专用终端（询讯问终端嵌入式控制软件V1.0）（核心产品） | 台 | 7 |
| 2 | 讯（询）问椅 | 张 | 7 |
| 3 | 一体化数字签名屏（含数字签名系统V1.0.0）（核心产品） | 台 | 7 |
| 4 | 电子水牌 | 套 | 12 |
| 5 | 窗口对讲机 | 台 | 1 |
| 6 | 音频设备 | 套 | 1 |
| 1.4、网络设备 |  |  |  |
| 1 | 应用平台搭载设备 | 套 | 1 |
| 2 | 光盘打印刻录一体机 | 台 | 2 |
| 3 | 图形工作站 | 台 | 2 |
| 4 | 定位微基站 | 件 | 50 |
| 5 | 定位引擎 | 套 | 1 |
| 6 | 交换机 | 台 | 2 |
| 1.5、智能案卷柜 |  |  |  |
| 1 | 智能案卷柜（智能案卷管理嵌入式软件V1.0）（核心产品） | 台 | 4 |
| 2 | 智能案卷柜（智能案卷管理嵌入式软件V1.0）（核心产品） | 台 | 5 |
| 3 | 读卡器 | 个 | 4 |
| 4 | 条码打印机 | 台 | 4 |
| 1.6、安装调试费 |  |  |  |
| 1 | 安装调试费 | 项 | 1 |
| 八、电子实验室设备 |  |  |  |
| 1 | 三人取证技术平台 | 组 | 2 |
| 2 | 技术操作椅 | 把 | 7 |
| 3 | 定制辅助平台 | 组 | 2 |
| 4 | 定制矮平台 | 组 | 3 |
| 5 | 分析研判一体化平台 | 张 | 1 |
| 6 | 技术操作椅 | 把 | 6 |
| 7 | 预检操作平台 | 张 | 1 |
| 8 | 手机取证设备 | 台 | 2 |
| 9 | 新型涉网案件智勘联侦分析系统 | 项 | 1 |
| 10 | 新型涉网案件一站式智勘取证终端 | 台 | 7 |
| 11 | 快速定向取证设备（核心产品） | 台 | 1 |
| 12 | 仿真软件 | 项 | 1 |
| 13 | 电子物证现场取证勘查箱（窝点）（核心产品） | 台 | 1 |
| 14 | 硬盘复制机（克隆机） | 台 | 2 |
| 15 | 电子证据只读设备 | 台 | 1 |
| 16 | 数码摄像机 | 台 | 1 |
| 17 | 屏蔽箱、屏蔽袋 | 台 | 2 |
| 18 | 光盘刻录机 | 台 | 2 |
| 19 | 大容量取证U盘 | 个 | 1 |
| 20 | 大容量取证硬盘 | 个 | 1 |
| 21 | 防磁防静电柜 | 个 | 2 |
| 22 | 电子物证保管柜 | 个 | 3 |
| 23 | 无尘工作环境 | 项 | 1 |
| 24 | 电子数据销毁机 | 台 | 1 |
| 25 | 光盘数据销毁机 | 台 | 1 |
| 26 | 音频对录仪 | 台 | 7 |
| 27 | 多源数据处理工作站 | 台 | 1 |
| 28 | 现勘信息智能采比反系统(智勘平板） | 项 | 1 |
| 29 | 在逃人员追踪系统 | 项 | 1 |
| 30 | 国家反诈平台自动化止付系统 | 项 | 2 |
| 31 | 只读接口设备 | 台 | 1 |
| 32 | 便携式快取系统 | 项 | 1 |
| 33 | 手机取证数据分析设备 | 台 | 1 |
| 34 | 本地数字化检验设备 | 台 | 1 |
| 35 | 便携式取证数据分析终端 | 台 | 3 |
| 36 | 高性能取证数据分析终端 | 台 | 2 |
| 37 | 网络数据分析工作站 | 台 | 1 |
| 38 | 高速硬盘复制系统 | 项 | 1 |
| 39 | 转换接口设备 | 台 | 1 |
| 40 | 不拆机硬盘快速获取设备 | 台 | 1 |
| 41 | 数据恢复系统 | 项 | 1 |
| 42 | 多功能现场数据获取系统 | 项 | 1 |
| 43 | 便携式多功能取证系统 | 项 | 1 |
| 44 | 多路手机取证系统 | 项 | 1 |
| 45 | 便携式手机取证系统 | 项 | 1 |
| 46 | 电子数据分析系统 | 项 | 1 |
| 47 | 电子数据取证容灾设备 | 台 | 1 |
| 48 | 介质取证系统 | 项 | 1 |
| 49 | 多功能取证工作站 | 台 | 2 |
| 50 | 激光打印机 | 台 | 1 |
| 51 | 装订机 | 台 | 1 |
| 52 | 物证袋 | 张 | 1 |
| 九、交警指挥中心 |  |  |  |
| 一、视音频系统设备 |  |  |  |
| 1 | 260寸定向光反射硬屏 | 块 | 1 |
| 2 | （4K）激光超短焦工程机 | 台 | 2 |
| 3 | 硬件超融合视频服务器 | 台 | 1 |
| 4 | 视频输入卡(2K) | 块 | 3 |
| 5 | 融合输出卡(4K@30) | 块 | 2 |
| 6 | 超短焦ACU校正器 | 套 | 1 |
| 7 | 机柜 | 套 | 2 |
| 8 | 智能交互终端模块 | 套 | 1 |
| 9 | 线性音柱 | 只 | 4 |
| 10 | 功率放大器 | 台 | 1 |
| 11 | 调音台 | 台 | 1 |
| 12 | 反馈抑制器 | 台 | 1 |
| 5 | 1拖8无线话筒 | 套 | 1 |
| 14 | 1拖2无线手持话筒 | 套 | 1 |
| 15 | 天线信号分配器（含定向天线） | 套 | 1 |
| 16 | 同轴线 | 条 | 2 |
| 17 | 7寸液晶电子桌牌 | 块 | 4 |
| 18 | 彩屏网络国标电源管理器 | 台 | 1 |
| 二、视频会议系统 |  |  |  |
| 1 | 控制键盘 | 台 | 1 |
| 2 | 视频源分析设备 | 台 | 1 |
| 3 | 物联网可视化智能AV管理中心 | 台 | 1 |
| 4 | 管理软件 | 套 | 1 |
| 5 | 无线控制设备 | 台 | 1 |
| 6 | 控制终端 | 台 | 1 |
| 7 | 4K高清录播服务器 | 台 | 1 |
| 8 | 高清视频会议终端 | 台 | 1 |
| 9 | 高清视频会议摄像机 | 台 | 1 |
| 10 | 移动支架 | 套 | 1 |
| 11 | 电动升降显示终端 | 套 | 1 |
| 12 | 背景幕布 | 套 | 1 |
| 三、安防设备 |  |  |  |
| 1 | 高清会场摄像机 | 台 | 3 |
| 2 | 400万臻全彩筒型网络摄像机 | 台 | 2 |
| 3 | 筒型网络摄像机支架 | 台 | 2 |
| 4 | 人脸识别门禁 | 台 | 1 |
| 5 | 开门按钮 | 只 | 1 |
| 6 | 双门磁力锁 | 只 | 1 |
| 7 | 硬盘录像机 | 套 | 1 |
| 8 | 监控硬盘 | 块 | 4 |
| 四、指挥控制平台系统 |  |  |  |
| 1 | 指挥控制平台 | 组 | 1 |
| 3 | 图像控制平台 | 组 | 1 |
| 3 | 技术控制平台 | 组 | 3 |
| 4 | 双屏屏液晶支架 | 套 | 12 |
| 5 | 单屏液晶支架 | 套 | 4 |
| 6 | 专用控制椅 | 张 | 20 |
| 五、计算机网络系统 |  |  |  |
| 1 | 48口交换机 | 台 | 4 |
| 2 | 24口POE接入交换机 | 台 | 2 |
| 3 | 万兆光模块 | 块 | 12 |
| 4 | 无线AP | 台 | 3 |
| 5 | 千兆网关 | 台 | 1 |
| 六、交警机房工程 |  |  |  |
| 1 | UPS电源 | 台 | 1 |
| 2 | 蓄电池 | 节 | 32 |
| 3 | 电池柜 | 套 | 1 |
| 4 | 电池开关箱 | 套 | 1 |
| 5 | UPS输出配电箱 | 套 | 1 |
| 6 | 电池至主机连接线及辅材 | 米 | 10 |
| 7 | 机房逻辑地网 | 平方米 | 6 |
| 8 | 接地汇流排 | 组 | 1 |
| 9 | 接地黄绿线 | 卷 | 1 |
| 10 | 等电位接电箱 | 套 | 1 |
| 11 | 电源二级防雷器 | 套 | 2 |
| 12 | 壁挂精密精密空调 | 台 | 1 |
| 13 | 监听音箱 | 对 | 1 |
| 七、综合布线 |  |  |  |
| 1 | 12芯光纤 | 米 | 300 |
| 2 | 12芯机架式熔接盒 | 只 | 6 |
| 3 | 六类网线 | 箱 | 15 |
| 4 | 高清线 | 根 | 15 |
| 5 | 3口信息插座 | 只 | 20 |
| 6 | 理线架 | 只 | 8 |
| 7 | 配线架 | 只 | 4 |
| 8 | 桥架 | 米 | 30 |
| 9 | JDG管 | 米 | 200 |
| 10 | 音响线 | 卷/100m | 2 |
| 11 | 音频线 | 卷/100m | 6 |
| 12 | 电源线 | 米 | 50 |
| 13 | 42U网络机柜 | 套 | 1 |
| 14 | 服务器机柜 | 台 | 1 |
| 15 | 设备安装调试费 | 项 | 1 |

四、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 参数描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安防系统设备 |  |  |  |  |
| 1、监控设备 |  |  |  |  |
| 1 | 400万防油污半球型网络摄像机 | 1.1/3" Progressive Scan CMOS 2.彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 3.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； 4.4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角:40.5°，对角视场角：93.9°； 5.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，110 dB宽动态适应不同监控环境； 6.支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）； 7.支持1路音频输入，1路音频输出； 8.供电：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3； 9.采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m； 10.筒机镜头护罩无需任何工具即可实现快速拆卸及安装，方便镜头护罩的清洗、更换。 11.智能分析功能：具有以下智能分析功能设置选项：音频异常、虚焦侦测、场景变更、区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品遗留、物品拿取。（公安部型式检验报告证明） | 台 | 8 |
| 2 | 400万海螺型网络摄像机 | 1. 400万海螺型网络摄像机 2. 全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入 3. 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 4. 传感器类型不低于：1/1.8" Progressive Scan CMOS 5. 最低照度不低于：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）, 0 Lux with Light 6. 宽动态：120 dB 7. 白光摄像机在不低于30米距离下应能探测到目标（公安部检验报告证明） 8. 最大图像尺寸≥2560 × 1440 9. 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG。第三码流：H.265/H.264 10. 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 11. SD卡扩展：≥256 GB MicroSD存储 12. 音频：≥1个内置麦克风，≥1路输入，≥1路输出 13. 报警：≥1路输入，≥1路输出 14. 防护不低于：IP66 15.支持POE供电 | 台 | 144 |
| 3 | 400万单目广角摄像机 | 1.传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 2.最低照度：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 3.焦距&视场角：1.68 mm，水平视场角：180°，垂直视场角：98° 4.补光灯类型：红外灯 5.补光距离：最远可达10 m 6.防补光过曝：支持/7最大图像尺寸：2688 × 1520 8.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1个内置麦克风 支持PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W 支持Smart侦测：区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 防护等级:IP66 | 台 | 4 |
| 4 | 400万筒型网络摄像机 | 1.传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 2.最低照度：彩色：0.0005 Lux，0 Lux with IR 3.宽动态：120 dB 4.内置F1.0大光圈全彩镜头 5.焦距&视场角：4、6、8mm可选 6.补光灯类型：16颗高功率温和补光灯，补光距离：最远可达60 m 7.最大图像尺寸：2560 × 1440 8.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 9.支持三码流技术，支持同时20路取流 10支持PoE：802.3at 11.外观设计：镜灯分离，减少蚊虫、蜘蛛对视窗画面的干扰；高分子涂层&圆润前盖，降低蜘蛛结网概率 12.支持定位功能，定位模式支持北斗模式 13.Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测， 场景变更侦测,音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警 14.防护等级：IP67 | 台 | 12 |
| 5 | 筒型网络摄像机支架 | 定制 | 台 | 12 |
| 6 | 400万网络嵌入式球机（带拾音) | 1.传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 2.视频输出支持2560×1440@30fps，红外距离可达20米（以公安部检验报告为准） 3.支持4倍光学变倍，16倍数字变倍,焦距：2.8-12mm 4.支持最低照度可达彩色0.05Lx，黑白0.005Lx 5.支持水平手控速度不小于80°/S，垂直手控速度不小于80°/S，云台定位精度为±0.1° 6.水平旋转范围为0°~330°，垂直旋转范围为0°~90° 7.支持300个预置位，支持30条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻8.结功能 9.信噪比≥61dB，网络延时不大于120ms 10.动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于135dB，宽动态能力综合得分不小于13511.具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 12.支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 13.支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持自动定位、断电记忆功能；支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能 14.支持轻存储功能，设备内置存储录像时对无运动的监控场景，自动降低帧率和码率 15.支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 | 台 | 12 |
| 7 | 400万半球星光网络摄像机焦2.8-12mm(带485) | 1.半球星光网络摄像机 2.内置GPU芯片，内置麦克风 3.支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265编码 4.最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅 5.最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx 6.支持宽动态120 dB 7.支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 8.摄像机采用反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 9.支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 10.支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，ISUP5.0，视图库 11.设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（公安部检验报告证明） 12.1路音频输入，1路音频输出，1路报警输入，1路报警输出 13.RS-485：≥1路RS-485接口 14.Smart功能：支持音频异常侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，支持声音联动 15.支持IP67防护等级 | 台 | 12 |
| 8 | 针孔相机 | 1.具有200万像素 CMOS传感器。 2.设备采用镜头与主机分离的设计方式，方便隐蔽部署。 3.最低照度彩色：0.01 lx，黑白:0.001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 4.需支持三码流技术，主码流不低于1920x1080@25fps，子码流不低于704x576@25fps，第三码流不低于1920x1080@25fps。 5.需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 6.在分辨率1920x1080 @ 30fps，码流4Mbps时，延时不大于130ms。 7.支持H.264、Smart264、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 8.需支持断网续传功能，断网时可将录像文件存储于SD卡中，网络恢复后可将视频文件上传。（公安部检验报告证明） 9.设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。 10.需具有≥1个RJ-45网络接口、≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入/输出接口、≥1个11.RS232接口和1个复位按钮。（公安部检验报告证明） 12.可通过客户端软件或IE浏览器发起语音对讲，可实现双向语音对讲。需支持智能后检索功能。（公安部检验报告证明） 13.音频采样率大于44.1kHz。 14.需支持噪声过滤、区域遮盖、背光补偿、移动侦测、透雾、ROI感兴趣区域、区域裁剪、视频水印和SVC可伸缩编码等功能。 15.需支持人脸侦测、区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、场景变更、虚焦侦测、音频异常侦测功能。 16.需支持本地SD卡存储，支持≥128G。 17.静止场景下，开启智能编码方式后，码率可节约1/3。设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%。在丢包率设置为5%的网络环境下，可正常显示监视画面。 | 台 | 2 |
| 9 | 4寸23倍红外PTZ半球 | - 内置电动云台和一体化变焦镜头 2.视频输出分辨率不低于2560×1440，内置GPU芯片（以公安部检验报告为准） 3.支持不小于23倍光学变倍，不小于16倍数字变倍 4.支持最低照度可达彩色0.0003Lux 5.支持水平手控速度不小于400°/S，云台定位精度为±0.1°，水平旋转范围为0°~360°，垂直旋转范围为-5°~90° 6.支持300个预置位，支持30条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能（以公安部检验报告为准） 7.支持最多同时开启20个视频窗口进行画面预览 8.具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 - 9.支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，人脸检出率不小于99%。 10.支持检测水平转动角度不大于90°、垂直俯仰角度不大于60°、垂直倾斜角度不大于45°的人脸。 11.可通过IE浏览器或客户端软件对AI模型包文件进行上传、下发和运行等操作，并可根据AI模型包内部目标类别对检测的结果进行分类并上传 12.可在配置的8个场景中进行巡航检测报警，支持对检测区域内人员玩手机、睡岗、抽烟的行为进行检测并触发报警联动,报警联动支持抓拍人员头肩照 13.检测到区域中人员坐立起身、玩手机、如厕超时可触发报警。（以公安部检验报告为准） 14.支持人数异常检验，当检测区域中告警人数达到设置的阈值且满足按照报警模式设置的条件时，可触发报警。 15.支持离岗检测，可通过IE浏览器在监视画面中设置1个检测区域，当检测区域中人员离岗可触发报警，离岗时间可设。 16.支持区域关注度功能，可通过IE设置区域类型为区域人员数量/人员停留时长，关注区域可自定义名称和报警间隔时长。 17.符合《GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。（以公安部检验报告为准） | 台 | 2 |
| 10 | 温湿度显示屏 | 1.支持温度、湿度信息检测； 2.支持1路相机接入，分辨率最高支持400W 3.具有1个支持POE功能的RJ45网络接口、1个RS-232接口、1个RS-485接口、1路报警输入接口、1路报警输出接口，支持PoE功能，可接入PoE的交换机或PoE型NVR使用（以公安部检测报告为准） 4.显示时间精确到秒； 5.支持网络ISAPI协议上传环境数据、校时； 6.采用防反光磨砂面板设计； 7.支持温度、湿度实时检测，支持屏幕亮度调节 8.采用静态显示，防白光处理，防止图像闪烁，适合同步录像应用； 9.显示范围：温度：-19℃ ～99℃ ，湿度：0％ ～99％ 10.检测范围：温度：–40°C ~ +125°C，湿度：0%~ 100% 11.测量精度：温度＜±1℃ ，湿度＜ ±4%RH 12.显示时间精确到秒（年月日、时分秒） 13.外部接口：485接口，RJ45自适应以太网口，报警1进1出 14.重量：≤4.35KG 15.温湿度协议：leicai | 台 | 11 |
| 11 | 高保真拾音器 | 1.拾音范围 5～100平方米 2.音频传输距离 3000米 3.灵敏度 -32dB 4.频率响应 20Hz～20KHz 5.指向特性 全指向性 6.信噪比 80dB（1米40 dB音源SPL）30dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa 7.动态范围 104dB(1KHz at Max dB SPL) 8.最大承受音压 120dB SPL（1KHz，THD 1%） 9.输出阻抗 最大600欧姆非平衡 10.输出信号幅度 2.5Vpp 11.麦克风 震膜电容咪头 12.信号处理电路 降噪处理电路 13.电源功耗 ＜1W @DC 12V,60mA 14.保护电路 8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护 | 台 | 35 |
| 12 | 监控机架式集中供电电源 | DC12V500W,24路 | 台 | 6 |
| 2、门禁设备 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁 | 1.屏幕参数：≥8英寸IPS高清触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率不低于 800×1280； 2.操作系统：Android操作系统，摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 3.要求设备不具备刷卡功能，不具备读卡芯片； 4.视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264； 5.识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示；认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 6.支持关键词及语义识别进入控制后台，执行对应的功能；设备应支持语音播报姓名，应支持自定义语音提示 7.黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验； 8.对所要求的功能而言，需要的所有软件均应保存到固态存储器中；具有文字界面系统管理软件，文字必须为简体中文；当电源不正常、掉电或更换电池时，系统的密钥（钥匙）信息及各记录信息不得丢失 9.认证方式：支持人脸、密码认证方式 10.设备扩展：设备应支持识读模块的扩展功能，形成一体化识别终端；扩展识读模块应支持身份证识读、二维码识读；身份证识读扩展模块应支持人证比对；扩展识读模块应支持热插拔连接 11.存储容量：本地支持10万人脸库，50万条事件记录； 12.硬件接口：LAN≥1、RS485≥1、Wiegand ≥1、typeC类型USB接口≥1、电锁≥1、门磁≥1、报警输入≥2、报警输出≥1、SD卡槽≥1、3.5mm音频输出接口≥1； 使用环境：IP65； | 台 | 43 |
| 2 | 人脸机万向支架 | 定制 | 台 | 30 |
| 3 | 单门磁力锁 | 1.锁体主体颜色为：氧化银。 2.最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)； 3.断电开锁，满足消防要求； 4.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 5.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 6.工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； 7.使用环境：室内（不防水）； 8.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； | 个 | 12 |
| 4 | 双门磁力锁 | 1.锁体主体颜色为：氧化银。 2.最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)*2； 3.断电开锁，满足消防要求； 4.具有电锁状态指示灯； 5.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 6.工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA； 7.使用环境：室内（不防水）； 8.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； | 个 | 19 |
| 5 | 单门磁力锁LZ型支架 | 1.U型支架 2.高强铝合金/下无框玻璃门专用 3.尺寸：180x40x28mm | 个 | 12 |
| 6 | 双门磁力锁LZ支架 | 适用门类型：内开式木门/金属门/窄框门 | 个 | 19 |
| 7 | 开门按钮 | 1.结构：塑料面板； 2.性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3.类型：适合埋入式电器盒使用； | 个 | 31 |
| 8 | 门禁机架式集中供电电源 | DC12V-24V400混合DC24V400W,16路 | 台 | 5 |
| 9 | AB门门禁控制器 | 1.操作系统：嵌入式Linux系统；运行内存256M，存储容量4G。 2.管控门数：≥4门，可接62个门控模块实现扩展124门； 3.存储容量：≥10万人（含20万张卡、10万个密码、1万枚指纹），≥60万条事件记录； 4.可接读卡器：RS485读卡器≥8、Wiegand读卡器≥4； 5.应支持通过4条RS485总线接入分控模块扩展门控数量，1条RS485总线对分控模块做冗余备份设计 6.通信接口：网口≥1、RS485≥7、韦根≥4； 7..门相关接口：门锁≥4，门磁≥4，开门按钮≥4； 8.报警接口：报警输入≥8，报警输出≥4； 9.其他接口：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口； 10.门禁高级功能：组合认证、多重认证、反潜回功能、多门互锁功能（通过扩展门控模块，最多支持32门的反潜回和32门互锁）、首卡常开功能、首开授权功能、超级密码开门功能、胁迫密码开门功能、闭门回锁功能等； 11.状态指示：具有电源、网络通讯、485通讯、布放状态、门锁状态指示灯； 12.恢复出厂：具有reset按键，长按可恢复出厂设置； 13.升级功能：支持USB、WEB、客户端等方式给主机升级； 14.WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作； 15.产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证。 16.含电动门门磁传感器 | 套 | 1 |
| 3、应急报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 控制键盘 | 1、操作指令接收：支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作 2、操作方式管理：支持密码、遥控器、刷卡方式对报警系统进行操作指令交互 3、报警状态指示：支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等 4、系统状态展示：支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等 5、胁迫码功能：支持通过胁迫密码进行布撤防管理，并将警情进行中心上报 6、防区名称自定义：支持防区名称自定义配置，在键盘屏幕中展示对应文字内容 7、配置管理：支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等 8、操作按键：≥20个，指示灯：≥5个，：支持蜂鸣器，通讯协议：RS485 | 台 | 2 |
| 2 | 主机备用电池 | 1、充电后备电池（12V7AH） 2、标准电压 12V 3、额定容量 7.0Ah | 只 | 2 |
| 3 | 紧急按钮 | 1、紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位, 无钉孔 | 个 | 22 |
| 4 | 声光报警 | 1、声光报警：提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置 2、模式切换：支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出 3、内置水平仪：可通过内置水平仪调节安装角度，方便调试安装 4、外壳材质：PC+ABS，IP54室外防水 5、报警音量：105dB | 个 | 6 |
| 5 | 总线式网络报警主机 | 1、防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理 2、断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报 3、外接键盘：支持32个报警键盘接入，包括1个全局键盘和31个子系统键盘 4、报警管理：支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管理操作 5、报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能 6、联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理 7、事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 8、子系统管理：支持8个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能 9、防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置 10、配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机 11、操作系统：嵌入式Linux操作系统 12、防区数量，板载8路，可通过防区模块扩展至256路 13、传输距离：双总线，每条总线最长支持≥2.4Km | 台 | 2 |
| 6 | 单防区地址模块 | 1、设备类型：总线单防区扩展模块 2、防区数量：≥1个 3、通讯接口：M-BUS 4、通讯线材：RVV2*1.5 5、通讯协议：M-BUS协议 | 个 | 22 |
| 4、管理设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智能分析主机 | 2U标准机架式8盘位录像机，2个HDMI，2个VGA，双异源输出，支持双4K输出 设备内置≥2颗GPU（物理引擎） 2个10M/100M/1000Mbps网口，2个USB2.0接口、2个USB3.0接口，1个eSATA接口 报警IO接口：16路报警输入，9路报警输出 产品性能：输入带宽：320Mbps，输出带宽：400Mbps，接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入，解码能力：最大支持32×1080P RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 智能应用 支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大支持32路音频设备管理 1、人脸识别：人脸抓拍+人脸比对（32个名单库+10万张库容） 分析模式：实时视频分析 2、人数统计：倾斜客流统计+区域人数统计（64人以内） 分析模式：实时视频分析 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段（以公安部检测报告为准） 3、周界防范：区域入侵+越界侦测+进入区域侦测+离开区域侦测 分析模式：实时视频分析 AI规则类型支持区域目标异常状态检测、跨线目标检测、区域交叠比异常检测、组合规则、全分析规则、跨线目标统计、区域目标数统计、区域交叠比统计。AI规则参数支持持续时间、报警间隔，最大报警数量、尺寸过滤、静止过滤、运动过滤、灵敏度、置信度（以公安部检测报告为准） 4、事件 引擎状态界面可显示引擎工作温度， 可查看引擎配置及利用率 支持插件化编排程序设置，可构建检测、分类、分割、关键点等模型串联应用 AI规则类型支持区域目标异常状态检测、跨线目标检测、区域交叠比异常检测、组合规则、全分析规则、跨线目标统计、区域目标数统计、区域交叠比统计。AI规则参数支持持续时间、报警间隔，最大报警数量、尺寸过滤、静止过滤、运动过滤、灵敏度、置信度（以公安部检测报告为准） 5、AIOP 支持检测、分类、检测+分类、语义分割、实例分割、图像比对、算法编排等AI模型加载运行 支持导入视觉大模型进行分析，支持视频分析、图片分析、图片二次分析过滤 支持插件化编排程序设置，可构建检测、分类、分割、关键点等模型串联应用 实时/中心模式：单GPU≥4路，轮巡视频模式 ：单GPU≥16路，定时抓图模式 ：单GPU≥16路， 支持导入大模型进行直接分析：大模型分析只支持图片分析，性能≥2秒/张/GPU，定时抓图分析：≥16路，支持导入大模型对小模型分析结果进行二次研判 | 台 | 1 |
| 2 | 24盘位录像机 | 4U机架式24盘位网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载1+1冗余电源 存储接口：≥24个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘 视频接口：≥1×HDMI 网络接口：≥4×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 串行接口：≥1路RS-232接口 USB接口：≥2×USB 2.0，≥2×USB 3.0 产品性能：输入带宽≥512Mbps 输出带宽≥512Mbps 接入能力：≥100路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：支持≥12×1080P 显示能力：≥4K输出 可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA接口硬盘 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码 支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大支持16路音频设备管理 支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问 | 台 | 4 |
| 3 | 20TB监控硬盘 | 3.5 HDD,20TB,7200RPM, 512MB, SATA 6Gb/s 高转速：7200rpm 支持RAID应用 高达512MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 MTBF(平均故障间隔时间)：不小于100万小时 年写入负载：不小于550TB 24×7全天候高效稳定运行 | 块 | 53 |
| 4 | 32路16盘位NVR | 3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计 存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配16TB硬盘，总容量可达256TB 视频接口：2×HDMI，2×VGA，网络接口：2×RJ45，报警接口：16路报警输入，9路报警输出，反向供电：1路DC12V 1A HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。 扩展接口：1×eSATA 输入带宽：320Mbps，输出带宽：256Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入，解码能力：最大支持32×1080P RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持≥16个名单库，总库容≥5万张 支持≥4路视频流人脸识别，支持≥16路图片流人脸识别 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 智搜应用：支持全路数目标检索功能，搭配前端警戒相机可对设备视频录像中的目标实现快速检索 目标检索(智搜)：32路 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码（以公安部检测报告为准） 支持网络端口扫描行为预警并自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截 支持对切片回放片段进行目标检索、备份导出、开启关闭POS智能信息等操作，切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持≥24个切片，按时最大支持≥60个切片。（以公安部检测报告为准） | 台 | 2 |
| 5 | 16TB监控硬盘 | 3.5 HDD,16TB,7200RPM, 512MB, SATA 6Gb/s 高转速：7200rpm 支持RAID应用(搭配NVR) 高达512MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 MTBF(平均故障间隔时间)：不小于100万小时 年写入负载：不小于550TB 24×7全天候高效稳定运行 | 块 | 30 |
| 6 | 综合管理平台一体机 | 系统管理： 1. 管理平台，通过接入视频监控、入侵报警、一卡通等系统的设备，获取边缘节点数据，实现安防信息化集成与联动。以电子地图为载体，融合各系统能力实现丰富的智能应用。 2. 平台软件采用构架+组件方式，便于后期的应用扩展，可根据应用业务需求，安装相关应用组件应用模块；（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） 3. 支持AD域 4. 支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置 5. 支持视频画面叠加水印，包括视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、紧急录像和录像下载时叠加 （需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） 视频监控应用 1. 提供视频管理服务，支持编码设备通过网络SDK协议、GB28181协议、ONVIF协议，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 2. 支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 3. 支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 智能监控 一、人员管控应用过前后端分析设备对人脸图片进行比对分析，实现人脸自动识别。 1、支持配置重点人员识别计划、陌生人识别计划、高频人员识别计划； 2、支持接收重点人员、陌生人、高频人员实时事件； 3、支持人脸、人体、车辆的以图搜图；支持人员运行轨迹展示； 4、支持人脸记录查询； 1、支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作；支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作； 2、支持实时入侵报警能力；支持历史入侵报警事件查询及导出能力 门禁信息管理 1. 支持按人员属性生成人员分组，人员属性可配置 2. 支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） 3. 支持跨门禁主机的多门互锁 | 台 | 1 |
| 7 | 视频云智能分析 | 1.支持64路视频流实时分析（H.264/H.265，支持720P-800W分辨率 ） 2.支持算法： （1）监管场景：岗位值守状态检测（离、睡）、起身离床检测、攀高检测、超时滞留检测、人数异常检测、区域人数统计、玩手机检测、倒地检测、警服检测、落单检测等 （2）AI算法：对开放平台训练出的物体检测、单标签分类、多标签分类、多属性分类、混合(1检测3分类)算法事件进行实时检测报警 （3）以下算法已支持大模型： 3.监管场景：岗位值守状态检测（离、睡）、超时滞留检测、人数异常检测、肢体冲突、倒地、玩手机AI开放平台算法：检测（含双检测）、混合 玩手机报警配合接入普通 IPC，支持在检测区域内，当人员长时间玩手机超过设定时间（最长时长>7200秒），样机试验自动报警并上传抓拍图片；玩手机报警事件报警识别准确率>95%。（以公安部检测报告体现） 4.支持回岗事件检测,在检测区域内,当人员离开检测区域返回时,样机自动报警并上传抓拍图片;离在岗状态报警事件识别准确率>95%。（以公安部检测报告体现） 人数异常报警试验：配合接入普通 IPC，支持在检测区域内，人数大于、等于、小于、不等于设定人数且持续时间超过设定值时，样机自动报警并上传抓拍图片;人数异常报警事件识别准确率≥95%。（以公安部检测报告体现） 5.支持单人、多人睡岗事件检测;睡岗报警事件识别准确率>95%。 6.支持自学习算法效果提升功能 | 台 | 1 |
| 8 | 人脸录入仪 | 1、≥3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥800*480； 2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、卡片录入（ID/Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 6、在设备端离线采集方式下，支持输入工号或刷卡开始进行采集。 7、支持2000人员数据存储，含2000 人脸图片、20000 张卡片信息。 | 台 | 3 |
| 9 | 门禁管理电脑 | CPU：不低于6核12线程性能 内存：≥8GB，3200MHz频率，最大支持≥64 GB内存；固态硬盘：≥1个256G SSD 扩展接口：支持≥4个SATA接口，≥1个M.2接口，≥1个PCIE×16插槽，≥1个PCIE×1插槽，≥10个USB接口，其中4个USB3.0 显示器：≥21.5英寸，分辨率不低于1920x1080，刷新率不低于60HZ，显卡：集显 光驱/键鼠：含USB有线键鼠 电源：≥200W；机箱大小≤11L 视频功能：支持超高清4K解码实景播放;支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作。 倍速播放：支持多窗口播放：可进行16个窗口同时1或2倍速播放，9个窗口同时4倍速播放，4个窗口同时8倍速或16倍速播放。 转码能力：系统支持对GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件转码成MP4，AVI，WMV，GIF | 台 | 2 |
| 5、管理设备 |  |  |  |  |
| 1 | 设备安装调试费 | 全楼196个摄像头；35个拾音器；42个门禁人脸机；27个磁力锁；一套报警系统；11个温湿度屏安装调试；其他后端设备的安装调试及安装辅材 | 项 | 1 |
| 二、机房工程 |  |  |  |  |
| 1、B1楼机房UPS系统 |  |  |  |  |
| 1 | UPS电源 | 1、UPS为三进三出80KVA在线塔式UPS，采用类模块化结构设计，兼容模块化功能，功率模块支持热插拔。 2、输入电压范围：305～485VAC（线电压）满载，305-135VAC（线电压），负载从100%到40%之间线性降额。输入频率范围：40-70Hz。提供产品彩页说明。 3、UPS输出电压：380/400/415VAC（线电压），UPS输出功率因数=1（1kVA=1kW)，提供泰尔检测报告。 4、电池直流电压：±240VDC（30-50节可调），便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。 5、UPS系统采用分散非主从控制方式，每个模块采用独立的双DSP控制技术，单个模块可独立运行，不依赖集中控制器控制，具备不转旁路热插拔功能，使整个系统独立性增强，互不干扰。提供同系列UPS控制全冗余设计第三方检测报告证明。 6、主功率器件采用集成封装IGBT模块以提升系统可靠性，杜绝使用分立的单管式IGBT器件，支持现场查验。 7、采用隔离的独立风道设计，控制板、整流逆变功率板等含有核心敏感元器件的PCBA板和IGBT散热器、SCR散热器、电感等发热部件分上下层，互不干扰，功率模块具有良好的散热性能，同时也避免了核心器件及线路遭受粉尘侵蚀，降低故障率，进一步提升产品运行的可靠性。此功能支持现场查验，提供同系列UPS隔离的独立风道设计第三方检测报告证明。 8、UPS系统的所有模块，如旁路单元、控制单元、功率单元、充电单元等均须支持在线热插拔。UPS主机系统监控单元在线插拔后，不会影响系统整体运行，以保证系统高可靠性及高可用性。提供同系列UPS全模块热插拔功能。 9、过载能力：＜110%，1小时后转到旁路；125%，10分钟后转到旁路；150%，1分钟后转到旁路；＞150%，200毫秒后转到旁路。 10、UPS系统需具有黑匣子功能，全面监控功率模块关键部分参数，实现故障可控可管 ：记录和预警关键部位器件的数据，可设置风扇更换时间到期提示功能，每个模块提供不少于8个温度监控点，包含IGBT温度、进风口温度、出风口温度或SCR温度。有故障发生时，能够自动记录该时刻前后一段时间的整流\逆变的波形数据，并可以导出至电脑端生成波形图。 11、UPS必须具备输入输出等干接点信号总共不低于7路，并支持对干接点进行自定义，自定义内容包括：发电机接入、维修/输出空开闭合、切逆变、切旁路、BCB（电池开关）状态接口、电池低电压告警、综合告警、市电故障告警、正常模式、电池放电等等，同时可提供BCB脱扣用24V电压，更加方便灵活。 | 台 | 1 |
| 2 | 蓄电池 | 1、12V-100AH免维护铅酸蓄电池，设计寿命可达 10 年，吸附式玻璃纤维隔板技术，气体复合效率达到 99%， 免维护，使用过程无需补充水 2、高可靠的专业阀控密封式设计，有效确保不漏 （渗）液、无酸雾、不腐蚀、 无酸性气体溢出 可提供阻燃槽盖，更安全，具有更长的寿命 3、温度使用范围广（充电：-20～ 50℃，放电：-20 ～ 50℃，贮存：-20～ 50℃） | 节 | 128 |
| 3 | 电池柜 | 可安装32节100AH电池含35平方连接线 | 套 | 4 |
| 4 | 电池开关柜 | 含4个直流分开关及一个总开关 | 套 | 1 |
| 5 | 散力架 | 按电池柜尺寸及现场高度定做 | 套 | 4 |
| 6 | 市电输入输出配电柜 | 2个250A 3P隔离断路器/1个ATS自动转换开关4P 250/3个3P 160A/1个3P 125A/1个3P 63A/2个3P 32A/2个P 32A/2个P 16A/4P 32A防雷开关1个/防雷模块1个/旁路锁/定制智能三相电表/配置液晶仪表/浪涌保护器。及其他组装配件 | 套 | 1 |
| 7 | 市电输入电缆 | YJV4*70+1*35 | 米 | 20 |
| 8 | UPS输入输出电缆 | YJV4*50+1*25 | 米 | 40 |
| 9 | 电池至主机连接线及辅材 | 3*120平方 | 米 | 20 |
| 10 | 1F输出配电箱 | 总输入3P 63A*1个，9路32A输出，27路16A输出采用知名品牌元器件。 | 套 | 1 |
| 11 | 3F电子实验室机房输出配电箱 | 总输入3P125A*1个，3P63A*2个，6路32A输出，6路16A输出采用知名品牌元器件。 | 套 | 1 |
| 12 | 3楼保密机房和4楼机房输出配电箱 | 总输入3P63A，6路32A输出，6路16A输出采用知名品牌元器件。 | 套 | 2 |
| 13 | 三楼ups输出电缆 | YJV4*25+1*16 | 米 | 100 |
| 14 | 四楼UPS输出电缆 | YJV5*10 | 米 | 150 |
| 15 | 机房逻辑地网 | 铜排定制 | 平方米 | 53 |
| 16 | 接地汇流排 | 定制 | 组 | 4 |
| 17 | 接地黄绿线 | 国标 | 卷/100m | 4 |
| 18 | 等电位接地箱 | TD28等电位联结端子箱， 暗装接地箱尺寸不小于300*200*120 | 套 | 4 |
| 19 | 电源二级防雷器 | 标称工作电压：380V/50HZ；持续耐压：385V；标称放电电流：30KA；最大放电电流：60KA；保护水平：＜1.8KV；响应时间：〈25ns； | 套 | 2 |
| 20 | 40L柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 40L柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 台 | 4 |
| 21 | 七氟丙烷药剂 | 七氟丙烷药剂 | kg | 104 |
| 22 | 自动泄压装置 | 自动泄压装置 | 套 | 4 |
| 23 | 点型光电感烟探测器 | 点型光电感烟探测器 | 只 | 4 |
| 24 | 点型感温火灾探测器 | 点型感温火灾探测器 | 只 | 4 |
| 25 | 探测器底座 | 探测器底座 | 只 | 8 |
| 26 | 手/自动转换开关 | 手/自动转换开关 | 只 | 4 |
| 27 | 火灾声光警报器 | 火灾声光警报器 | 套 | 8 |
| 28 | 气体启停按钮 | 气体启停按钮 | 只 | 4 |
| 29 | 气体释放警报器 | 气体释放警报器 | 只 | 4 |
| 30 | 气体灭火控制器(4区) | 气体灭火控制器(4区) | 台 | 1 |
| 31 | 管线 | 管线 | 项 | 4 |
| 32 | 精密空调 | 1、风冷房级空调，单冷型，采用上送风下回风送风方式；在室内回风24℃ /50%RH，室外35℃工况下：总冷量≥7.5KW，循环风量≥2300m3/h，能效比（EER）≥3.0；室内机外观尺寸（宽*深*高）≤550*450*1800mm；应能解决机房的高显热量负荷，要求在24℃， 50%RH工况下：显热比 ≥0.90。 2、外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理；标牌、标记：应平整清晰。 3、结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。 4、输入电压范围：380VAC±10%；频率：50Hz±2Hz；电气性能应符合IEC标准。 5、适应环境：温度：室内0℃ ∼ 50℃，室外-20℃~45℃；湿度：20%~80%RH；温度调节范围：+18℃ ∼ +45℃；温度调节精度：±1℃，温度变化率< 5℃/小时；湿度调节范围：20% ∼ 60%RH；湿度调节精度：±5 %RH。 6、室内机组要求 100% 全正面维护；提供实物照片加以证明。 7、为了降低回风风阻，机组应设计三面回风，即正面和左右两侧回风；提供实物照片加以证明。 8、采用R410A环保型制冷剂；该功能需现场验证。 9、室内风机属于关键器件，要求采用可抽拉设计，便于运维和更换；提供实物照片加以证明。 10、为保证系统运行的高效性和稳定性，须配置电子膨胀阀；不接受毛细管和热力膨胀阀的节流形式。 11、标配LCD屏幕中文显示器，能显示回风温度、回风湿度、排气温度、吸气温度等；且具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于300条；提供显示界面照片加以证明。 12、应配置可多次清洗及在线更换的空气过滤器，应保证机房的洁净要求为：直径大于0.5μm的灰尘粒子浓度≤18000粒/升，需配置G4等级或以上滤网。过滤器材料及性能参数（容尘量、初终阻力等）均应满足《空气过滤器》GB/T 14295-2008的相关要求，过滤器防火性能应符合GB/T 19413-2010的相关要求。 13、具备联动与群控功能：同一区域可以进行统一控制管理。控制功能包括：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性；轮巡：定时切换备份机组；根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量；达到节能的目的；避免竞争运行：避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态，达到节能的目的。 | 套 | 4 |
| 33 | 壁挂精密精密空调 | 1.单冷壁挂式精密空调；场地空间有限，不采纳柜式精密空调。 2.额定制冷量：≥5.2KW； 2.风量：≥950m3/h； 3.选用 R410A 环保冷媒； 3.电缆规格：单相3*1.5平方。 4.产品满足如下国际认证要求：产品需同时满足如下认证，并提供认证证书及资料。国家强制性产品认证、节能认证并出具节能报告。 5.人性化的操作界面：先进的智能控制技术，实时控制环境温度，控制精准； 6.智能化的集中控制技术：集中控制更方便，灵活，有效防止误操作。 7.机身采用金属框架、自带防火板隔离的结构设计、全金属封闭隔离的电控盒，层层防护、安全无忧。 8.具备来电自动重启功能，具备远程通信告警，提供通讯协议。 | 台 | 1 |
| 34 | 空调铜管 | 铜管、保温棉、电线及氟利昂等辅材 | 米 | 70 |
| 35 | 机柜电源线 | RVV3*4 | 米 | 190 |
| 36 | 防静电检修台 | 1、 防静电检修台约宽1.5米*深0.8米*高0.75米，配单层挡板。 2、 风枪烙铁二合一拆焊台 3、 直流稳压电源1台。60V/10A直流可调稳压电源 4、 硬盘消磁机1台 5、 无刷电动螺丝刀。电池式和插电式各一个 6、 万用电表1只 7、 多合一螺丝刀工具1套 8、光功率计1台 9、红光笔2只。 | 套 | 1 |
| 2.物联网前端传感器 |  |  |  |  |
| 1 | 温湿度传感器 | 【温湿度检测原理】：采用数字式温度和湿度传感器，将热电阻及湿敏电容封装到一个小芯片中，采用全量程多段标定，并将标定数据存储到芯片中。 【温湿度传感器】：sht30 【防护等级】：聚碳高强度外壳，防水防尘，牢固可靠； 【整机尺寸】：86mm*86mm*26mm 【整机外观】：高品质液晶显示器，实时显示设备当前温湿度，自带防尘按键； 【开孔尺寸】：开孔间距为60mm，转孔直径为5mm。 【供电方式】：10-30vdc 【设备功耗】：0.4w 【安装方式】：壁挂式葫芦孔安装 【硬件保护】：硬件电路支持线路反接故障保护 【接线方式】：接线端子采用军工级弹簧式免螺丝端子，一压一插即可接线，现场即使没有螺丝刀也能快速接好线，可适应线径0.3～2.0mm2 【默认精度】：湿度 ±3%RH(60%RH,25℃)；温度 ±0.5℃（25℃）； 【变送器电路工作环境】：-20℃~+60℃，0%RH~95%RH。 【探头工作温度】：-40℃~+120℃ 默认：-40℃~+80℃ 【探头工作湿度】：0%RH-100%RH 【温度显示分辨率】：0.1℃ 【湿度显示分辨率】：0.1%RH 【长期稳定性】：湿度 ≤1%RH/y；温度 ≤0.1℃/y 【自校验方式】：温度湿度相互校验，异常报错 【响应时间】：湿度 ≤8s(1m/s风速)；温度 ≤25s(1m/s风速) 【信号输出】：总线制，标准modbus-rtu协议 【密码保护】：设备按键配有密码保护功能，防止非管理人员篡改参数。 【产品优势】：自带蜂鸣报警，报警声响：≥80dB，可手动关闭蜂鸣报警。 【参数修改】：①、可通过485命令改设备地址和波特率；②、可提供专业配置工具配置设备参数；③、可通过按键修改设备参数。 | 个 | 5 |
| 2 | 漏水传感器 | 【整机介绍】：设备采用防水外壳，防护等级高，可长时间应用于潮湿、高粉尘等恶劣场合。 【检测原理】：水浸传感器，采用交变电流采集积水的电感参数，准确区分是否发生水浸，电极即使长时间浸泡也不会产生电泳极化，不依赖特殊电极，做到寿命长、检测可靠，有效避免了浸水电极长时间工作氧化导致漏水灵敏度下降的问题。 【漏水绳】：选配，设备可外接漏水电极最远可达30米，亦可外接长达30米漏水绳，绳体任何一个部位检测到有水均可产生漏水报警信息。 【供电方式】：DC10-30V 【最大功耗】：继电器输出 1.2W；RS485输出：0.4W。 【检测对象】：自来水、纯净水 【工作环境】：-20℃~+60℃，0%RH~95%RH（非结露） 【输出信号】： ①、继电器输出常开触点； ②、RS485输出 ModBus-RTU协议，N 8 1无校验； ③、继电器+RS485输出 【灵敏度可调区间范围】：100~400（只有485型可调） 【报警输出延时可调】：0-65535s（只有485型可调） 【继电器带负载能力】：250VAC 1A/30VDC 1A 【产品优势】： ①、水浸变送器采用485组网通信，相比市面上常用的开关量型水浸变送器可最大程度的降低误报，漏报风险。 ②、开关量型水浸传感器工作状态中触点只是输出断开或者闭合两种状态，且在设备故障无法正常使用时，触点还只是输出断开或者闭合的状态，这样在监测系统中没办法区分开关量水浸变送器是处于故障状态还是处于正常工作模式。 ③、相比较来讲，水浸传感器采用485组网通讯的优势就很明显了，系统中可100%判断出设备是处于报警状态、正常状态、故障状态，并最终将三种状态体现在监控系统软件中。 | 个 | 5 |
| 3 | 漏水绳 | 配套 | 米 | 5 |
| 4 | 电流互感器 | 配合组电压电流监测装置测每组电流，内径为21mm。(一组电池配一个) | 个 | 1 |
| 3.物联网协议对接 |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调对接 | 与精密空调对接，实时接收精密空调数据，实时报警 | 项 | 5 |
| 2 | UPS电源对接 | 与UPS电源对接，实时接收UPS电源主机数据，实时报警 | 项 | 1 |
| 4.物联网动环平台组件 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化监控平台主机 | - 硬件要求规格：工控主机，CPU≥3.1GHz，内存≥8GB，硬盘容量≥1T ，2个千兆网口，2个PCI槽，VGA接口，4个USB，支持PCIE和串口。 2.一体化监控平台主机系统为一套统一的、完整的产品，采用B/S架构。其中内嵌物联网管理模块、设备监控模块、系统安全运行模块，管理客户端基于浏览器，无需安装其他客户端软件。 3.物联网管理模块应集成在工控主机中，授权即可使用，无需另外安装其他插件。 4.支持系统实时检测温湿度、配电等机房环境动力及安防系统的工作状态和各运行参数。 5.支持配电系统接入模块，漏水系统接入模块，温湿度系统接入模块； 6.支持短信报警/查询系统：可发送实时报警短信息； 7.支持自定义调整温湿度正常运行区间的上下限值。 支持自定义新增接受告警短信的负责人及联系方式。 与温湿度传感器对接，获取温湿度状态及数据。 与漏洞传感器对接，获取设备状态。 与精密空调对接，实时接收精密空调数据，实时报警。 | 台 | 1 |
| 2 | 16口信号采集器 | 1、接口类型:支持16路复合RS232/485，具备串口服务器功能同时也具备Modbus 网关的功能； 2、支持通讯速率:1200~115200可配 3、10/100M 自适应以太网接口，支持动态 IP和静态 IP 4、支持TCP Server，TCP Client、UDP、虚拟串口、背靠背连接等多种使用方法 5、支持软件或网页双重配置方式，配置设备参数方便灵活 6、工作电压范围宽，电源具有良好的过流过压、防反接保护功能 7、支持在线更新固件，方便用户对设备固件进行及时更新 8、具有自动报告设备IP地址的功能 9、采用工业级32 位ARM9处理器，主频300MHz，内存64M，Flash256M，实时处理能力极强 10、支持指令管理控制功能 11、支持FTP文件使用 12、支持console管理 13、设备保护:网口2KV电磁隔离保护, 500W雷击浪涌保护 14、工作温度-40~85° | 台 | 2 |
| 3 | 短信报警功能 | 每年3000条短信 | 年 | 3 |
| 5、设备安装调试 |  |  |  |  |
| 1 | 设备安装调试费 | UPS主机，UPS蓄电池。输入输出开关线，4个机房接地网安装，4个机房精密空调安装调试、气体灭火装置的安装调试及安装辅材购买费用、温湿度、烟感、漏水传感器、断电报警器。红外探测器。蓄电池在线检测等设备安装调试。 | 项 | 1 |
| 三、计算机网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 汇聚交换机 | 1、要求所投产品：交换容量≥756Gbps；包转发率≥222Mpps ，以官网所列最低参数为准 2、要求所投产品：整机最大路由地址表≥32K，整机最大ARP地址表≥32K，整机最大MAC地址表≥64K， 3、要求设备支持防火墙插卡；要求设备支持不同种类的业务插卡（例如端口扩展板卡，鹰视扫描器插卡、mini iMC插卡）；要求支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据 4、要求支持ERPS功能，收敛时间小于50ms，提供第三方测试报告；支持SAVI功能，提供第三方测试报告 5、要求支持BFD FOR VRRP功能；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持Smartlink，收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms；支持MACsec功能，链路层保障信息安全 6、要求支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 7、要求支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 8、要求所投产品固化端口支持千兆以太网光接口≥24个（含8个Combo），万兆以太网光接口≥4个，支持1个Slot，冗余电源 | 台 | 5 |
| 2 | 24口POE接入交换机 | 1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps，以官网所列最低参数为准 2、要求所投设备支持24个10/100/1000BASE-T PoE+电口，支持4个1000BASE-X SFP端口，支持AC 3、要求所投设备支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据 4、支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W,整机POE功率≥370W； 5、支持BFD FOR VRRP功能，支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms 6、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，支持基于端口和VLAN的 ACL 7、支持堆叠，最大堆叠台数>=9台，支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 8、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN，最大VLAN数>= 9、支持链路聚合基本功能及聚合零丢包 10、支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像 11、支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 | 台 | 10 |
| 3 | 16口POE接入交换机 | 1、要求所投产品：交换容量≥672Gbps；包转发率≥120Mpps ，以官网所列最低参数为准 2、要求所投产品：整机最大路由地址表≥1K，整机最大ARP地址表≥1K，整机最大MAC地址表≥16K 3、要求无风扇静音设计；支持CPU保护功能 4、要求支持IPv4静态路由、RIP、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3 5、要求支持ERPS功能，收敛时间小于50ms， 6、要求支持BFD FOR VRRP功能；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持Smartlink，收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms 7、要求支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 8、要求支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 9、实配100/1000Base-T以太网口≥16个，支持POE+，1000BASE-X SFP端口≥4个 | 台 | 7 |
| 4 | 16口交换机 | - 要求所投产品：交换容量≥672Gbps；包转发率≥120Mpps ，以官网所列最低参数为准 2、要求所投产品：整机最大路由地址表≥1K，整机最大ARP地址表≥1K，整机最大MAC地址表≥16K， - 3、要求无风扇静音设计；支持CPU保护功能 4、要求支持IPv4静态路由、RIP、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3 5、要求支持ERPS功能，收敛时间小于50ms； 6、要求支持BFD FOR VRRP功能；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持Smartlink，收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms 7、要求支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 8、要求支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 9、实配100/1000Base-T以太网口≥16个，1000BASE-X SFP端口≥4个 | 台 | 4 |
| 6 | 48口接入交换机 | 1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥166Mpps，以官网所列最低参数为准 2、要求所投设备支持48个10/100/1000BASE-T 电口，支持4个1000BASE-X SFP端口 3、要求所投设备支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据 4、支持BFD FOR VRRP功能，支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms 5、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，支持基于端口和VLAN的 ACL 6、支持堆叠，最大堆叠台数>=9台，支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 7、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN，最大VLAN数>=4094 8、支持链路聚合基本功能及聚合零丢包 9、支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像 10、支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 11、提供工信部入网证和检测报告，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章证明，检测报告须具有CMA标识 | 台 | 15 |
| 7 | 24口接入交换机 | 1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps，以官网所列最低参数为准 2、要求所投设备支持24个10/100/1000BASE-T 电口，支持4个1000BASE-X SFP端口 3、要求所投设备支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据 4、要求所投设备能够被共有云平台管理 5、支持BFD FOR VRRP功能，支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms 6、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，支持基于端口和VLAN的 ACL 7、支持堆叠，最大堆叠台数>=9台，支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 8、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN，最大VLAN数>=4094 9、支持链路聚合基本功能及聚合零丢包 10、支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像 11、支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 12、提供工信部入网证和检测报告 | 台 | 20 |
| 15 | 视频专网汇聚交换机 | - 支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份； 2、万兆光接口数量≥24个，40G光接口数量≥2个，扩展插槽数量≥2，可扩展8端口万兆光板卡、8端口10G/5G/2.5G电板卡、下一代防火墙插卡等不同种类的业务插卡，以上端口及选配信息提供官网截图说明； 3、交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥720Mpps，如果官网有两个不同大小的指标，以小的为准； 4、要求设备入选工信部绿色制造名单 5、考虑到园区链路的安全性，所投交换机需支持Macsec链路保护协议，保障园区业务的安全可靠， - 6、内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及运维管理； 7、支持并本次实配冗余可插拔的双电源模块和双风扇模块，其中风扇前后风向可选，提高设备硬件可靠性，提供官网选配信息截图 | 台 | 1 |
| 20 | 高密AP | - 要求所投设备采用整机三频六流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，提供官网截图证明 2、要求所投设备整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G， - 3、要求所投设备固化接口数≥2个，包括1个100/1000M/2.5G光口，1个10M/100M/1000M电口，支持壁挂、吸顶和面板安装方式， - 4、要求所投设备⽀持内置BLE5.1功能模块 - 5、要求所投设备支持ATF技术 6、要求所投设备支持在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务优先处理 7、要求所投设备支持“边缘感知”功能，可精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度 8、要求投标产品为成熟产品，投标设备必须持有国家工信部型号核准证 | 台 | 5 |
| 21 | 普通AP | - 要求所投设备采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 - 2、要求所投设备固化接口数≥2个，包括1个100/1000M/2.5G光口，1个10M/100M/1000M电口，支持壁挂、吸顶和面板安装方式， 3、要求所投设备⽀持内置BLE5.1功能模块， 4、要求所投设备支持ATF技术。 5、要求所投设备支持在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务优先处理 6、要求所投设备支持“边缘感知”功能，可精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度 | 台 | 31 |
| 22 | AC控制器 | - 要求所投产品支持常规AP最大数量≥144，产品集中转发性能≥10Gbps，为了满足设备的稳定性，要求所投产品支持双电源冗余供电 2、要求所投产品提供≥8个千兆GE端口，≥2个万兆SFP+端口，≥2个2.5GE端口 3、要求所投设备提供入网许可证、提供国家强制性产品认证证书 4、持标准IETF 5415 CAPWAP协议，AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑，为提高网络安全，AP与控制器之间能够支持DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告 5、支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证； 6、支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP；支持内置portal、dot1x服务器； 7、支持Private PSK方式的动态密码功能，可以为每终端分配独立秘钥。 - 8、支持WPA3个人级方式下的终端接入；支持WPA3企业级模式下的终端接入功能。 - 9、支持防PSK暴力破解，当用户密码错误超过预设的阀值之后，能够将该用户加入动态黑名单，一段时间内禁止其接入网络， 10、支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游； 11、支持雷达检测SSID逃生功能：AC、AP支持SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信。 12、支持Portal在线用户与DHCP租约联动功能：AC支持根据DHCP租约信息联动Portal用户自动下线，可以提高DHCP地址池的利用率，降低Portal重复认证开销 13、含36个AP授权 | 台 | 1 |
| 23 | 万兆光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC); | 块 | 12 |
| 24 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 块 | 112 |
| 25 | 设备安装调试费 | 62台交换机上架安装调试，35个吸顶AP安装调试。126个光模块的安装调试。扎丝及扎带等辅材 | 项 | 1 |
| 四、综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 1、线缆本体上需印有厂商信息，要求的型式代号、线对规格代号及标准代号 2、标准：YD/T1019，通过标准最高传输频率250MHz测试，单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m-891311 3、导体规格：4×2×0.57，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE-JK-JK ，屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离，护套材料：PVC，颜色：灰色，护套外径：6.3±0.3mm 4、6类非屏蔽信道通过第三方通信/供电一体化连接方案性能评测（90W/1000Mbit/s/）并提供证书 | 箱 | 300 |
| 2 | 六类网线跳线 | 1、导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×24AWG 屏蔽方式: U/UTP 3、Jacket：PVC，重量单位：Kg，护套外径：6.0±0.3mm 4、插拔次数：≥1000次 5、最高传输频率：250MHz 6、长度：2米 | 根 | 500 |
| 3 | 电源线(RVV2*1) | 1、标准：GB/T5023.5 2、型号：RVV2*1.0 3、提供CCC认证证书 | 米 | 8400 |
| 4 | 电源线(RVVP4*0.5) | 1、屏蔽材料、编织屏蔽密度，编织屏蔽层单线直径符合JB/T8734.1-2016，JB/T8734.5标准的规定 2、标准：JB/T8734.5 3、型号：RVVP4*0.5 4、提供CCC认证证书 | 米 | 400 |
| 5 | 电源线(RVV4*1) | 1、标准：GB/T5023.5 2、型号：RVV4*1.0 3、提供CCC认证证书 | 米 | 400 |
| 6 | 桥架 | 300*150*1.5 | 米 | 300 |
| 7 | 桥架 | 400*150*1.5 | 米 | 100 |
| 8 | 音频线 | 双芯咪线 | 卷/100m | 2 |
| 9 | 音响线 | 100芯*2 | 卷/100m | 5 |
| 10 | 配管 | JDG20含管接，弯头支吊架 | 米 | 2000 |
| 11 | 配管 | JDG25含管接，弯头支吊架 | 米 | 5000 |
| 12 | 24芯光纤 | 1、标准：YD/T901，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 2、光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）：B1.3（OS2）、＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤0.22 3、加强件: 磷化圆钢丝，≥1.4mm 4、护套：钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色 5、芯数：24芯（室外松套层绞式轻铠钢带） | 米 | 500 |
| 13 | 12芯光纤 | 1、标准：YD/T769，ISO/IEC11801，ANSI/TIA -568-C.3 2、光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）：B1.3（OS2）、＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤0.22 护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE-1311，黑色 芯数：12芯（室外中心束管式轻铠） | 米 | 300 |
| 14 | 24芯机架式熔接盒 | 1、标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 2、端口数量：24口，空余端口可安装空白功能件（标配），安装LC双工、SC单工耦合器时安装支架的空隙可安装封堵功能件（标配） 表面处理：静电喷塑 材料：优质冷轧钢板 表面颜色：黑色-1311 产品尺寸：宽度:482.6×深度:220×高度:44mm（高度1U） | 个 | 6 |
| 15 | 12芯机架式熔接盒 | 1、标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 2、安装方式：19″机架式安装 通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，端口数量：12口 表面处理：静电喷塑 材料：优质冷轧钢板 表面颜色：黑色-1311 产品尺寸：宽度:482.6×深度:220×高度:44mm（高度1U） | 个 | 10 |
| 16 | LC跳线 | 1.符合ISO/IEC11801,ANSI/TIA568-C.3,YD/T926.3 2.LC/SC双芯单模,长度3M 3.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB,互换性：≤0.2dB;重复性≥1001次;材料：氧化锆陶瓷插芯 | 根 | 240 |
| 17 | 光纤尾纤 | 1.符合ISO/IEC11801,ANSI/TIA568-C.3,YD/T926.3 2.SC单芯单模,长度1M 3.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB,互换性：≤0.2dB;重复性≥1000次;材料：氧化锆陶瓷插芯 | 根 | 266 |
| 18 | 12U壁挂网络机柜 | 墙柜，带托盘,含插座 | 台 | 1 |
| 19 | 22U机柜 | 1.机柜容量：22U 2.材料：优质冷轧钢板；机柜结构：拼装式机柜机架 3.前面：单开玻璃门，后门：单开钢板门，机柜侧板：两块侧板可拆卸 4.规格厚度约：19英寸角规2.0，框架1.2，其他1.0 5.负载：动态 ≤600；静态≤1000 6.表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，19英寸角规镀锌 7.最大开启角度：＞180度，防护等级：IP20 | 台 | 3 |
| 20 | 网络机柜 | 1.机柜容量：42U 2.材料：优质冷轧钢板；机柜结构：拼装式机柜机架 3.前面：单开玻璃门，后门：单开钢板门，机柜侧板：两块侧板可拆卸 4.规格厚度：19英寸角规2.0，框架1.2，其他1.0 5.负载：动态 ≤600；静态≤1000 6.表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，19英寸角规镀锌 7.最大开启角度：＞180度，防护等级：IP20 | 台 | 10 |
| 21 | 服务器机柜 | 1.尺寸大小约：宽600mm*深1000mm*高2000mm 2.机柜容量：42U 3.材料：优质冷轧钢板；机柜结构：拼装式机柜机架 4.前面：单开网孔门，后门：单开网孔门，机柜侧板：两块侧板可拆卸 5.规格厚度：19英寸角规2.0，框架1.2，其他1.0 6.负载：动态 ≤600；静态≤1000 7.表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，19英寸角规镀锌 8.最大开启角度：＞180度，防护等级：IP20 | 台 | 3 |
| 22 | PDU | 1.输入：L+N+PE,国标10A插头 2.额定值：10A 250V 2500W 3.8位 10A新国标五孔 4.3*1.0平方线 ,纯线长1.8M 5.黑色，塑料壳，带总开关和过载保护 6.可横装可竖装 | 个 | 23 |
| 23 | 2口信息地插 | 地插：产品采用黄铜铸造，表面抛光工艺加工而成，强度高 端口数量：3口 弹起开启方式：滑键式 信息插座功能件带弹簧式自动回弹防尘门 面板尺寸：120×120mm，底盒尺寸：100×100×60mm 模块：1、标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801:2008；ANSI/TIA-568-C.2 2、IDC：磷青铜，45° 金针：磷青铜表面镀金，无焊锡植针技术 防尘盖：透明PC材料-1311 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 IDC与金针方向：180度 最高传输频率：250MHz 3、产品符合V0阻燃性能要求 | 个 | 3 |
| 24 | 3口信息地插 | 地插：产品采用黄铜铸造，表面抛光工艺加工而成，强度高 端口数量：3口 弹起开启方式：滑键式 信息插座功能件带弹簧式自动回弹防尘门 面板尺寸：120×120mm，底盒尺寸：100×100×60mm 模块：1、标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801:2008；ANSI/TIA-568-C.2 2、IDC：磷青铜，45° 金针：磷青铜表面镀金，无焊锡植针技术 防尘盖：透明PC材料-1311 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 IDC与金针方向：180度 最高传输频率：250MHz 3、产品符合V0阻燃性能要求 | 个 | 15 |
| 25 | 1口信息插座 | 模块：1、标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801:2008；ANSI/TIA-568-C.2 2、IDC：磷青铜，45° 金针：磷青铜表面镀金，无焊锡植针技术 防尘盖：透明PC材料-1311 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 IDC与金针方向：180度 最高传输频率：250MHz 3、产品符合V0阻燃性能要求 | 个 | 12 |
| 26 | 2口信息插座 | 模块：1、标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801:2008；ANSI/TIA-568-C.2 2、IDC：磷青铜，45° 金针：磷青铜表面镀金，无焊锡植针技术 防尘盖：透明PC材料-1311 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 IDC与金针方向：180度 最高传输频率：250MHz 3、产品符合V0阻燃性能要求 | 个 | 120 |
| 27 | 3口信息插座 | 模块：1、标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801:2008；ANSI/TIA-568-C.2 2、IDC：磷青铜，45° 金针：磷青铜表面镀金，无焊锡植针技术 防尘盖：透明PC材料-1311 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 IDC与金针方向：180度 最高传输频率：250MHz 3、产品符合V0阻燃性能 | 个 | 255 |
| 28 | 多功能插座 | 不少于一个强电5口插座，两个网络口插头，一个高清口、一个VGA口 | 个 | 10 |
| 29 | 24口配线架 | 1、标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2、标准19英寸机架式安装，端口数量：24口，模块化设计，高度：1U 3、IDC：磷青铜 金针：磷青铜表面镀金 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 最高传输频率：250MHz-1311 4、产品符合V0阻燃性能要求 5、产品传输性能符合 ANSI/TIA-568-C.2 标准的 5 米短信道（二节点），9 米短信道（三节点），14 米短信道（四节点），100 米信道（六节点）并提供第三方证明文件 | 个 | 52 |
| 30 | 24口理线架 | 1、标准19英寸机架式安装，高度：1U 2、材料及厚度：SPCC冷轧钢板架体1.2，盖板1.0mm 3、带有盖板，理线档位：24档 颜色：黑色 尺寸：482×44×80mm | 个 | 94 |
| 31 | HDMI线缆 | 定制 | 条 | 26 |
| 32 | 工业连接器 | 国产优质 | 个 | 13 |
| 33 | 设备安装调试费 | 300箱网线；8900米电源；500米光纤的穿放；7000米JDG管开槽、敷设和修复；桥架的吊筋安装、桥架敷设、光纤熔接，机柜安装；信息面板安装及安装辅材等费用 | 项 | 1 |
| 五、显示扩声系统 |  |  |  |  |
| 1、地下室警务技能训练附属用房背景广播 |  |  |  |  |
| 1 | 合并式广播功放 | 1、自带MP3播放器，MP3和WMA双解码，USB接口，超强读盘能力。 2、支持MP3、WMA、WAV等歌曲格式播放。 3、蓝牙功能，可连接手机蓝牙，将手机中的音乐播放出来。 4、MP3可选择置四种播放模式：随机、单曲循环、文件夹循环、全部循环。 5、收音功能，内置FM调谐器。 6、采用新型128*64的图形点阵显示屏。显示内容丰富、清晰、一目了然。 7、5种音效选择，适应不同层次人群听觉习惯。 8、可显示中英文歌曲名字、长度、播放时间。 9、动态频谱显示，更具动感设计。 10、具有钟声提示、报警功能。 11、2路话筒输入，3路线路输入，1路线路输出。 12、话筒1具有优先权（自动静音功能）。 13、电源、信号、削峰指示。 14、话筒、线路单独音量控制，总音量控制。 15、70V、100V定压输出，8欧定阻输出，≥120W。 16、高音、低音音调控制。 17、红外遥控功能，所有操作均可遥控操作。 18、完善的输出短路保护以及整机过热、过压、过流、防直流输出中点保护。 | 台 | 1 |
| 2 | 暗装天花喇叭 | 1.额定功率≥3/6W 2.最大功率≥12W 3.定压输入≥100V 4.阻抗：COM/1.1KΩ 5.灵敏度≥90dB 6.频率响应：110-15000Hz 7.扬声器≥5''全频 8.安装开孔：Φ170mm 9.材料：铁 | 只 | 8 |
| 3 | 55寸电视机 | 1. 超高清4K分辨率，画面细节丰富细腻，还原真实色彩； 2. 原厂A+ 超显屏，自动白平衡及画质调校技术，联屏显示无色差； 3. 350nit亮度，画面清晰更透亮，比电视亮度更高，较比传统电视机更适合商用场景； 4. 商用场景质量标准，支持7*16小时持续工作 5. Q音质引擎，大腔体音响，震撼高保真； 6. 真待机，更节能，内置RTC时钟模块，超低功耗，同时支持定时开关机，节能更环保； 7. 支持有线网络及wifi，支持企业wifi，域名用户验证登录； 8. 支持多种接口：2路USB（可软件禁用）、2路HDMI in 、Audio OUT、1路RS232； 9. 支持RS232接口，方便用户实现集控功能； 10. 纯净安卓系统，无开机广告，沉浸式体验； 11. 内置TCL易秀信发系统，对设备进行远程信息发布和远程管理； 12. 支持U盘导入视频、图片等，支持本地单机播放，开机自动播放； 13. 开放API接口，支持客户软件适配，可设置选择开机自启客户应用； 14.提供节能检测证书 | 台 | 8 |
| 4 | 6U机柜 | 墙柜，带托盘,含插座 | 台 | 1 |
| 2、1楼业务用房（九） |  |  |  |  |
| 1 | 55寸电视机 | 1. 超高清4K分辨率，画面细节丰富细腻，还原真实色彩； 2. 原厂A+ 超显屏，自动白平衡及画质调校技术，联屏显示无色差； 3. 350nit亮度，画面清晰更透亮，比电视亮度更高，较比传统电视机更适合商用场景； 4. 商用场景质量标准，支持7*16小时持续工作 5. Q音质引擎，大腔体音响，震撼高保真； 6. 真待机，更节能，内置RTC时钟模块，超低功耗，同时支持定时开关机，节能更环保； 7. 支持有线网络及wifi，支持企业wifi，域名用户验证登录； 8. 支持多种接口：2路USB（可软件禁用）、2路HDMI in 、Audio OUT、1路RS232； 9. 支持RS232接口，方便用户实现集控功能； 10. 纯净安卓系统，无开机广告，沉浸式体验； 11. 内置TCL易秀信发系统，对设备进行远程信息发布和远程管理； 12. 支持U盘导入视频、图片等，支持本地单机播放，开机自动播放； 13. 开放API接口，支持客户软件适配，可设置选择开机自启客户应用； 14.提供节能检测证书 | 台 | 1 |
| 3、2楼全息管理中心（2楼） |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 产品类别：室内小间距全彩LED LED屏幕尺寸不小于3.6*2.025 像素结构：1R1G1B，封装方式GOB 国星共阴，像素间距：≥1.25 mm，像素密度：≥640000 点/㎡， 箱体尺寸：≥600（W）× 337.5（H）× 29.5（D） mm 箱体分辨率：≥480 × 270，箱体材质：压铸铝箱体，维护方式：完全前维护 ， 白平衡亮度：≥600 cd/㎡，色温：≥3000-10000 K可调，可视角：160°(H)/160°(V)，对比度：≥3000：1，色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内，亮度均匀性：≥ 97％ 驱动方式：恒流驱动，换帧频率：60 Hz，刷新率：3840 Hz，灰度等级：16 bit 显示屏幕峰值亮度≥600nits,峰值功耗＜460W/㎡ （600nits亮度），平均功耗＜160W/㎡(600nits亮度) LED单元箱体间连接网线具备L型等非矩形框架走线方式，网线利用率＞95%。 LED制造商应具有较强的实验室检测能力，具备灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006标准的测试能力。 灯板硬连接，箱体内部灯板部分功率和信号传输采用一体式浮动触点接触连接器。 LED屏幕通过局域网客户端，局域网WEB端，红外遥控器，射频遥控器，物理按键五种种方式实现亮度调节。 产品需提供中国环保产品（II型）认证证书、中国环境标志产品认证证书、CCC认证证书。 保证显示系统的稳定性，要求室内全彩显示屏、拼控主机、智能配电柜产品为同一品牌，提供证明文件 | ㎡ | 7.29 |
| 2 | LED辅材配件 | 需根据实际安装要求配套大屏安装支架、包边； 1.LED彩显钢架主受力钢结构构件均采用 Q235B钢。斜拉角钢、钢丝网等附属构件，方管厚度不小于3mm； 2、采用 Q235钢，钢材质量标准应符合<<碳素结构钢>>(GB/T700-2006)技术条件。焊条： 钢材采用《碳钢焊条》 （GB/T 5117-1995)， 焊丝应符合国标《熔化焊用钢丝》(GB/T 14957-94) 的标准。 3、紧固件：高强度螺栓的规格和技术条件应符合设计要求和现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓，大六角螺母，垫圈与技术条件》（GB/T 1231-2006)的规定。 4、高强螺栓：用于钢架各连接节点，采用 8.8级以上大六角摩擦型高强螺栓,用于安装用螺栓，采用4.8级以上螺栓。 按现场实际情况中标单位二次深化。 | ㎡ | 7.29 |
| 3 | 拼控主机 | 1. 4.5U标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统，箱支持部分混插 2. 图像采集及输出均支持YUV 444，无损画质，支持复合音频及单独音频输入 3. 配置不少于8路HDMI输入，解码性能不少于24路1080P30的输出； 4. LED控制能力不小于920W像素点带载，网口不小与20个，具备≥1个3.5 mm音频口，支持≥1路独立音频输出； 5. 支持将输入的视频图像以60fps的帧率显示输出 6. 单个信号源可多屏同步输出，单个信号源可同步跨屏输出 7. 可通过客户端软件对信号源边缘进行裁剪，裁剪位置上、下、左、右可调整可通过客户端软件远程操控进行图片划线标注、图片展示、视频播放、office文件演示；支持在移动端安装客户端软件，通过局域网远程控制电视墙、信号源、视频矩阵 8. 可在客户端软件中进行用户添加、删除、修改、密码设置等操作，可为不同用户设置不同管理权限（资源权限、配置权限、操作权限），最多可设置64个用户 9. 支持风扇热插拔，可根据环境温度自适应调整风扇转速 10. 可自动保存断电前的运行参数，重新加电后可恢复到断电前的状态 11. 可手动控制LED屏、LCD屏的开关机 12. 信号源中断且再次上线时，可自动与样机恢复连接；网络直连环境下，连接恢复时间≤3 s 13. 可对视频画面进行去黑边、区域放大等实时处理 14. 单张解码板卡支持24路分辨率为1920x1080@30fps或48 路 分辨 率为1280x720@30fps图像输出；支持H264、H265、SmartH.264、SmartH.265、MJPEG等视频格式，支持PS、TS、ES、RTP等封装格式，支持G.711A、G.711U、G.722.1、G.726、AAC-LC音频格式；支持对网络源画面进行放大、缩小、移动等操作 15. 可通过无线网络将手机、平板、键盘等设备的视频图像进行输出显示 16. 支持音视频绑定/解绑；单墙支持绑定/解绑1路音频输出；支持模拟音频与HDMI内嵌音频的选择输入，支特模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出 17. 支持字幕功能，单电视墙支持3字幕，单输出接口支持2个字幕；支持横向及竖向字幕，支持数字时钟显示;支持对字体透明度、背景颜色、大小、对齐方式、移动速度、间距、位置、运动特效进行设置； 18. 支持报警功能，当发生IP冲突、断网、温度异常、风扇异常、非法访问时，可联动报警及报警信息上墙，支持事件触发后联动网络设备主码流/子码流上墙报警、网络设备录像、电视墙场景报警上墙，关联的报警信息上墙持续时间为15s;支持对30日内报警事件进行检索 19. 支持条屏功能，可设置条屏并显示，条屏支持文字、图片、天气、时间、表格、可视化web页面、视频等；支持对上述元素的布局进行编辑，单条字幕支持多种字体、颜色 20. 支持通过抓屏软件，将远程笔记本桌面实时解码上墙显示，实时画面帧率≥30fps；可同时抓取8个4K信号上墙显示，且上墙前后CPU占用率无明显变化；支持在电视墙进行8画面分割显示；可对远程笔记本桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙（提供具有CMA标识的检测报告证明） 21.总线类型：万兆网交换，信号采样质量：YUV444 22.业务板卡混插：部分槽位支持，总槽位数11 23.主控板槽位数：≥2，业务板槽位数≥11，配置主控板数量≥1 24.整机拼接能力≥40路，电源槽位数≥2。配置电源数量≥1。风扇≥4个 25.双机热备：支持 ，网口≥1个RJ45，10M/100M/1000M自适应以太网口 26.USB接口数量≥1个USB 2.0，串行接口≥2个 27.电视墙数量≥4，电视墙规模≥40，虚拟分屏：支持，开窗数量≥16，单口画面分割数：1/4/6/8/9/16 ，整机功耗：≤550W | 台 | 1 |
| 4 | 智能配电柜 | LED显示屏PLC智能配电柜 输入电压：380V，输出电压：220V，额定功率：10KW，输出回路：3个单相回路（AC220V） ，每路输出最大带载功率：≤3.33KW 回路状态监测：单回路，远程控制：计划任务上电：分步逐级上电，温度检测 逻辑联动控制 主断路器不低于：25A塑壳断路器*1 交流接触器不低于：32A交流接触器*1 子断路器不低于：40A微型1P断路器*3 照明检修插座断路器不低于：16A 1P+N微型漏电保护断路器*1 控制回路断路器不低于：10A微型1P断路器*1 零地排不低于：8位铜排*2 输出接线端子不低于：火零地接线端子*3组 PLC控制器不低于：PLC控制器*1 PLC控制电源模块不低于：DC24V电源*1 串口服务器不低于：RS232-网口转换器*1 配电柜二次回路电缆符合标准 GB/T5023.3-2008、IEC60227-3:1997标准，二次回路铜电缆线规格： RV-0.75mm²； 配电柜接线端子连接方式： 紫铜端子压接； 线径余量： 较标称值余量 20%； 配电柜控制器采用 PLC；网络通讯端口： TCP/IP 网络；串口通讯端口： RS232；软件支持： PC 软件、 C/S B/S 及手机 APP 软件进行远程控制； 串口（中控） 、 网络可同时进行控制； | 台 | 1 |
| 5 | 彩屏专业功放 | 1.2.8寸真彩屏功能：机内温度显示、左右声道数值显示、工作状态显示、输入灵敏度显示、保护提醒关机显示。 2.体积小，低重量、高效率、高音质，声音饱满有磁性。 3.具有独特的保护电路设计，保护功能：直流、过热、过载以及限幅，过压、欠压有效保护设备长期使用。 4.后面板拔动开关用于选择立体声模式、桥接模式、并接模式，三个工作模式。 5.立体声输出功率8Ω：≥600W×2 6.立体声输出功率4Ω：≥1000W×2 7.桥接功率 8Ω：≥1800W | 台 | 2 |
| 6 | 数字音频处理器 | 1.96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换; 2.设备内每个功能支持单独锁定，可根据现场要求任意开放或锁定某一个单独的功能，防止误操作和数据保密; 3.每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时还可选择参量、高调、低调、1阶全通、2阶全通5种均衡模式；均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种，延时可通过粗调及细调模式进行调节; 4.设备软件内置中控代码生成器、可实现一键中英文切换; 5.4路平衡式信号输入，8路平衡式信号输出；可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz; 6.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁；提供USB2.0、USB3.0和RS485连接电脑或中控设备，其中RS485接口可级连250台设备设ID进行控制; 7.每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制; 8.输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道同时进行联动控制; 9.2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，5段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态; 10.单机可存储30组用户程序数据；其它数据可通过PC软件存储于其它存储介质上; | 台 | 1 |
| 7 | 反馈抑制器 | 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的自带降噪消除技术，可快速自动完全消除啸叫和背景噪声。 2.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号传送。 3.系统智能AGC双向电平控制技术，可以获得到清晰、持续、大小均匀的语音输出，保持讲话声调的连贯和语音清楚，可以提升增益达6-8dB，话筒拾音距离0.5-1.2米。 4.内置≥24Bit A/D、D/A转换；≥24位DSP浮点运算处理器，≥96KHz高速采样。 5.一键智能免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试。 6.键盘上锁功能：当管理员将设备调试完后，再将面板按键锁住，防止非管理员进行操作。 7.菜单可以中英文切换。 8.≥2寸彩色显示屏显示给参数状态。 9.≥2路可独立的48V幻象电源。 | 台 | 1 |
| 8 | 音柱音箱 | 1.单元配置：≥4x4.5寸全频单元 25芯音圈，≥1只25芯复合膜高音 2.音箱材质：≥15mm中纤板 3.表面处理：点漆 4.音箱铁网：2mm多孔钢网内衬防尘棉 5.吊挂配件：顶部侧面吊挂 6.接线方式：4位接线座 7.频响范围：85Hz-18KHz 8.灵敏度：≥96dB 9.额定功率：≥300W 10.峰值功率：≥600W 11.最大声压级：≥120dB 12.阻抗：8（Ω） 13.覆盖角度：≥90°*≥120°（H×V） | 只 | 4 |
| 9 | 音箱支架 | 音箱定制支架 | 个 | 4 |
| 10 | 调音台 | 1.3U机架式调音台，方便安装使用； 2.8路单声道输入，2路立体声输入； 3.通道3段均衡调节； 4.1组左右平衡输出通道；1组左右非平衡输出通道； 5.1个辅助发送接口，连接效果器或舞台监听设备； 6.1组辅助返回接口，接收来自外接设备的立体声信号； 7.256组24BitDSP效果器； 8.一组立体声输出； 9.USB录音，播放功能 | 个 | 1 |
| 11 | 一拖八无线鹅颈话筒 | 1.一台主机+八个无线鹅颈话筒,使用UHF635-685MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，可同时使用3套，不受干扰。 2.集成中央处理器CPU的总控制，配合数字液晶界面显示，操作方便，性能出众。 3.采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号。 4.采用音频压缩扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大。 5.全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发。 6.多重静噪控制电路，拒绝外部干扰。 7.设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫。 8.接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度。 9.多重噪音监测电路，特设单音锁定TONE-LOCKED系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性。 10.同时设置8个平衡输出、1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 11.接收机背面设置8条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 12.选用极佳晶片及优质零部件，使本机音质极为出色。 13.空阔最大使用距离100米，理想空间使用距离50米。 14.设备包含与设备匹配的天线分配放大器及馈线。 | 套 | 1 |
| 12 | 网络集成电源管理器 | 1.配备14路220V/13A受控万能接口电源+250V/50A高端电源滤波器+紧急触发接口+副机级联接口+智能控制及定时编程模块等； 2.智能定时编程管理电源开关,由微电脑控制智能芯片,加稳压控制电路,实现独立顺序1-14开，顺序14-1关，1-14路同时开同时关； 3.前面板自带4.3寸全触屏功能，操作简易控作方便，可实现编程、控制等各种操作，简单易用；； 4.4.3寸屏可显示所有工作输出状态，当前电压、电流、当前功率、温度、系统时间、当时电源插座运行状态等； 5.可直接设置输出参数，单机可实现定时开定时关，每路输出可设12组时间定时开关模式，一共可设定168组定时程序； 6.可手动设置各路电源的开关输出状态，全部电源输出接通后，还可以用通道开关按键，选择任一一路输出即时关即时开； 7.可自由设定每路电源开机延时时间，1-60s可灵活设定，使用更加灵活方便； 8.可自由设定每路电源关机延时时间，1-60s可灵活设定，使用更加灵活方便； 9.可灵活设置开机启动模式，可顺序开启或直接开启某一路； 10.可进行系统时钟设置，便于与其它控制设备时钟保持一致，保障定时任务的准确执行； 11.系统具备网络控制功能及自我检测功能，可进行IP地址相关配置，可进行欠压、过压、温度设定检测功能，当超过案例设定值自动断开电源功能； 12.可设置机器地址，多台联机，只需设置一台为主机，其余都设置为副机，用控制信号线将主机与副机连接起来，就可实现多路顺序开关，多路定时开关，当需关机时，只需关主机电源开关就能控制副机关机；设定主副机，最大可级连10台副机，总控可达140路输出； 13.可设置机器语言，支持中英任意切换，方便各类人群使用； 14.具有一键恢复出厂设置功能，当系统需要重新设置或不用之前设定程序时可快速恢复出厂设置； 15.具有程序断电记忆功能，当设定正常后，在使用过程中断电，再次开电可记忆之前设定状态； 16.具有紧急功能，具备2路短路输入及1路DC24V触发功能，用于外部联动触发开机，当遇到紧急情况时可快强制控制开机； 17.设备具备2路短路输出功能，紧急情况可触发控制第三方设备，达到多方系统联动控制功能； 18.为保证系统安全，产品自带漏电保护开关，当系统中有设备有漏电等情况时可自动切断电源起到设备保护及人员安全等问题； 19.设备具备远程音频输入、输出及控制功能，可实现各会议室之间音频信号的无缝对接功能； 20.系统具备RS232、IP网络等接口，可实现中控及第三方设备控制功能，达到多系统集成控制功能 21.产品标配250V/50A高端电源滤波器，减少市电干扰，净化电源，使接入设备出来的声音更加干净，清澈。 | 台 | 1 |
| 13 | 中控主机 | 1.支持BS和CS架构。 2.具有1路网口，支持Telnet、TCP-CLient、TCP-Server、UDP-CLient、UDP-Server、Http、SNMP等协议服务，每个协议可以同时进行工作。 3.支持网络控制与组网管理控制；同时支持安卓、鸿蒙、ios、Windows等系统控制终端。 4.可以通过Chrome浏览器直接访问智能网关IP地址，支持本地在线编程，无需安装任何软件。 5.同时支持三套相互独立的用户控制界面，支持多用户、跨平台、分布式控制，适用于多用户集群控制场景。 6.支持控制模块编组成宏继承分享，同时支持用户自建功能模块，可使用最流行的网络脚本语言JavaScript进行编写。 7.支持模拟量比对、数字量异或、模数转换等。 8.最大可支持8路隔离低压继电器(常开触点)。 9.具有8路红外或单向RS-232串行通讯口，8路RS232双向控制接口，支持16路RS232输出。 10.可支持4路可编程RS422，可支持4路可编程RS485。 11.可支持8路可编程IR发送和8路I/0输入。 12.单个按钮支持发送999条指令命令。 13.在设备上电后按下设备后部的 RST 复位按钮5秒钟以上，设备前面板 STA 红色指示灯持续闪烁后，抬起 RST 复位按钮，设备继续完成启动至 STA 红色指示灯熄灭时(约20 秒)。 | 台 | 1 |
| 14 | 控制终端 | 屏幕尺寸：≥12.6英寸，分辨率：≥2560*1600，支持IPv6，护眼模式：莱茵认证系统：HarmonyOS，厚度：7.0mm以下，运行内存：≥8GB，内存容量：≥256GB 1、具备音量控制模块，视频控制模块，环境控制模块，界面UI模块，数据库模块，用户权限模块，通讯基础模块，看门狗模块，可视化管理模块； 2、支持跨平台应用，包括Windows、IOS、Android、Linux客户端； 3、支持安全的SSH后台远程登陆管理协议，同时具备SNMP、TELNET系统协议控制标准； 4、支持环境监测显示，实时显示温度、亮度、湿度、甲醛等当前动态值； 5、多种高清图片、高清高帧率视频格式支持，支持多平台自动调用硬件系统GPU计算能力； 6、支持标准的Websocket数据传输协议。 7、支持闲时图片循环屏保及视频播放，可用于内部广告及信息发布； 8、支持工程文件的完整导入导出功能，便于工程备份及多个工程量化； 9、可根据需要定制人性化界面，支持出厂标准化模式和定制化终端服务模式； 10、支持IPC解码预览功能； 11、界面与基础分离，界面调整不会影响程序编译； 12、最小的内存占用，采用共享资源等自主研发的技术，支持高速图像渲染； 13、插件式控件管理，内置控件组，一处编码到处可用； 14、支持所见即所得管理，支持动态视频显示，可对视频窗口拖拽触摸操作，包含任意开窗、清空、切换和预案管理； 15、支持64路同时开窗预览活动图像；支持实时音频电平显示； 16、可同时支持触摸和鼠标控制，支持工作站鼠标操作，同时支持触摸管理； 17、Unicode支持，从接口方法到输出文件全部支持Unicode。 18、支持JAVA、C、C++、Python软件开发环境标准，通过该类开发平台对软件进行编程开发； 19、支持第三方控制API接口； | 台 | 1 |
| 15 | 网络机柜 | 1.尺寸大小约：宽600mm*深600mm*高2000mm 2.机柜容量：42U 3.材料：优质冷轧钢板；机柜结构：拼装式机柜机架 4.前面：单开玻璃门，后门：单开钢板门，机柜侧板：两块侧板可拆卸 5.规格厚度：19英寸角规2.0，框架1.2，其他1.0 6.负载：动态 ≤600；静态≤1000 7.表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，19英寸角规镀锌 8.最大开启角度：＞180度，防护等级：IP20 | 台 | 1 |
| 16 | 技术控制台 | 1、控制台的台面：采用优质E0级中纤板烤漆制作而成与整体架构连为一体，面板拼接无缝隙。 2、控制台的柜体：全部采用优质冷轧钢板框架制造，表面采用汽车烤漆处理 。 3、台面宽度：控制台桌面深度要求600~1200mm；表面到地面距离为：760mm，底部调节脚可微调高度。 4、前后门：优质冷轧钢板制作，表面采用汽车烤漆处理；连接铰链使用优质五金件；连接铰链使用优质的无声缓冲铰链安装，保证其100000次无障碍开启。 6、控制台应具有专业线槽设备，并与主体结构紧密结合。为了确保坚固耐用，符合整线并可反复疏理的要求。同时理线槽具有分隔弱电和强电走线功能，可选择水平或垂直走线。走线槽附近有足够的空间，可根据需要就近安装电源插座和多个信息点。要求合理、有序，不会因走线对使用主控桌造成不良影响，并保证维护、更换的方便性和灵活性。暗藏式线槽，优质1.2-1.5mm厚冷轧钢板冲压折弯成型，线槽内装有双环金属理线槽；铝合金挂曹与及支撑住为2.5厚度，主体支撑厚度1.5厚电解板防止生锈，整体厚度20mm，连接铰链使用优质五金件，具有质轻，手感好，开关门噪音小等优点，保证其100000次无障碍开启。同时铰链安装方式为快装式、方便安装和拆卸、门与柜体必须做接地铜条连接。 7、桌面专用铝合金毛刷走线孔，可根据要求预留升降器孔位和多功能信息盒孔位，话筒、耳麦电话机支架等。 8、每个席位配置抽拉式键盘托，高强度静音导轨，采用优质冷轧钢板一体成型，整体载重满足30KG,人体工程学结构。 9、控制台尺寸不小于3900*700*950 mm | 组 | 3 |
| 17 | 技术控制椅 | 1、面料:优质网布面料,干擦色牢度≥4级,耐磨性≥6000次,芳香胺有害物质含量0,符合GB/T 19817-2005 《纺织品 装饰用织物》标准；座垫使用优质麻绒面料,干擦色牢度≥4级,耐磨性≥12000次,芳香胺有害物质含量0,符合GB/T 19817-2005 《纺织品 装饰用织物》标准 2、椅背:尼龙+30%玻纤一体成型背框,通过1001N强度测试及12万次疲劳测试,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 3、座垫:一体成型定型绵,密度≥55kg/m3,裁切棉,密度25kg/m3±1.5,回弹性48%±2%,通过CA TB117-2013防火性能检测,座垫配置PP座壳,可通过136kg冲击测试,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 4、扶手:PU面4D扶手,可通过水平方向667N、垂直方向1125N力学测试,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 5、底盘:优质底盘,耐久300000次倾仰,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 6、气杆:三级气杆,行程112±3mm,升降平稳,无漏声、噪声,通过耐久12万次升降,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 7、五星脚:直径700mm铝合金五星脚,通过垂直方向11120N静压测试,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 8、椅轮:静音PU轮,通过耐久98000次无障碍往返,2000次有障碍往返,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 功能说明: 1)头枕调节:上下调节53mm,上端旋转135°,下端旋转110° 2)椅背调节:下背前后调节行程56mm,10档9段无级调节锁定功能 3)4D扶手:扶手可上下调节83mm,左右旋转30°,扶手面前后滑动40mm,左右宽度调节15mm 4)脚踏:双根钢管伸缩结构,行程500mm,脚踏面填充定型绵 5)底盘调节:线控STG背座同步倾仰,四档位置锁定,大角度,自负重机构无需调节倾仰力度 8，尺寸不小于705*650*1165 mm | 把 | 9 |
| 18 | 会商平台 | 1、基材：高密度板，主要板材经检验符合GB18584-2001游离甲醛释放量小于6.5mg/100g符合E1级标准经过防虫、防腐特殊处理，含水率达到国家标准，抗弯力强，不易变形，不惧潮湿天气， 2、烤漆采用维拓静味漆，烤漆工艺二底三面保证家具色泽鲜艳、贵气十足、环保，具有很强的视觉冲击力，挥发性有机化合物（VOC）含量<600g/L;苯含量<0.1%；甲苯、二甲苯、乙苯含量总和<20%；游离二异氰酸酯(TDl/HDl)含量总和<0.1%；卤代烃含量<0.1%； 3、胶粘剂：通过《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛<0.5g/kg,苯含量<0.01g/kg,甲苯+二甲苯含量<0.04g/kg,总挥发性有机物<40g/L; 4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，三合一连接件：锁紧角度在150~190范围内，1.5mm以下銹点<20点dm，其中>1.0mm銹点不超过5点，抗压强度>350N，抗拉强度>680N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩>10N•m。 5、尺寸不小于3000*1400*750mm | 个 | 1 |
| 19 | 技术会商椅 | 1、面材：采用优质透气网布，符合GB 18401-2010标准、GB 17927.1-2011标准，其中甲醛含量未检出，通过抗引燃试验，pH值、染色牢度合格，无异味，可分解致癌芳香胺染料≤5mg/kg。 2、背框:尼龙+30%玻纤,可承受801N载荷强度试验,可在座面载荷109kg时,施加356N的力于背架上,执行120000次往复循环 3、海绵：采用优质定型海绵，符合GB/T 10802-2006标准、QB/T 2280-2016标准，密度≥40kg/m³，甲醛释放量≤0.02mg/㎡h，TVOC≤0.20mg/㎡h；其中25%压陷硬度、75%压缩永久变形、回弹率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度均合格。 4、实木胶合板：符合GB/T 9846-2015标准、GB 18580-2017标准、HJ 571-2010标准、GB 18584-2001标准，其中尺寸（长度、宽度及厚度）偏差、形位偏差、外观质量、含水率、浸渍剥离性能、抗压性能、点抗压性能均合格，甲醛释放量≤0.025mg/m³，TVOC≤0.10mg/㎡.h。 5、扶手：固定PP扶手,可承受水平方向534N加载持续15s,垂直方向900N加载持续15s,10±1°施力320N执行60000次循环 6、下架：钢制弓形脚，壁厚2.0mm钢管折弯而成，表面耐腐蚀中性盐雾测试100h后无锈蚀、剥落、起皱;表面附着力≥2级;升降/折叠/伸缩耐久性测定20000次后,零部件无断裂、曲、变形、磨损、变形;通过《GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件》理化性能检测要。 7、尺寸不小于640*585*1000 mm | 把 | 10 |
| 4、2楼业务用房（培训室） |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 产品类别：室内小间距全彩LED LED屏幕尺寸不小于4.2*2.3625 像素结构：1R1G1B，封装方式GOB 国星共阴，像素间距：≥1.25 mm，像素密度：≥640000 点/㎡， 箱体尺寸：≥600（W）× 337.5（H）× 29.5（D） mm 箱体分辨率：≥480 × 270，箱体材质：压铸铝箱体，维护方式：完全前维护 ， 白平衡亮度：≥600 cd/㎡，色温：≥3000-10000 K可调，可视角：160°(H)/160°(V)，对比度：≥3000：1，色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内，亮度均匀性：≥ 97％ 驱动方式：恒流驱动，换帧频率：60 Hz，刷新率：3840 Hz，灰度等级：16 bit 显示屏幕峰值亮度≥600nits,峰值功耗＜460W/㎡ （600nits亮度），平均功耗＜160W/㎡(600nits亮度) LED单元箱体间连接网线具备L型等非矩形框架走线方式，网线利用率＞95%。 LED制造商应具有较强的实验室检测能力，具备灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006标准的测试能力。 灯板硬连接，箱体内部灯板部分功率和信号传输采用一体式浮动触点接触连接器。 LED屏幕通过局域网客户端，局域网WEB端，红外遥控器，射频遥控器，物理按键五种种方式实现亮度调节。 产品需提供中国环保产品（II型）认证证书、中国环境标志产品认证证书、CCC认证证书。 保证显示系统的稳定性，要求室内全彩显示屏、拼控主机、智能配电柜产品为同一品牌，提供证明文件 | ㎡ | 9.9 |
| 2 | LED辅材配件 | 需根据实际安装要求配套大屏安装支架、包边； 1.LED彩显钢架主受力钢结构构件均采用 Q235B钢。斜拉角钢、钢丝网等附属构件，方管厚度不小于3mm； 2、采用 Q235钢，钢材质量标准应符合<<碳素结构钢>>(GB/T700-2006)技术条件。焊条： 钢材采用《碳钢焊条》 （GB/T 5117-1995)， 焊丝应符合国标《熔化焊用钢丝》(GB/T 14957-94) 的标准。 3、紧固件：高强度螺栓的规格和技术条件应符合设计要求和现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓，大六角螺母，垫圈与技术条件》（GB/T 1231-2006)的规定。 4、高强螺栓：用于钢架各连接节点，采用 8.8级以上大六角摩擦型高强螺栓,用于安装用螺栓，采用4.8级以上螺栓。 按现场实际情况中标单位二次深化。 | ㎡ | 9.9 |
| 3 | 拼控主机 | 1. 4.5U标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统，箱支持部分混插 2. 图像采集及输出均支持YUV 444，无损画质，支持复合音频及单独音频输入 3. 配置不少于12路HDMI输入，解码性能不少于24路1080P30的输出； 4. LED控制能力不小于920W像素点带载，网口不小与20个，具备≥1个3.5 mm音频口，支持≥1路独立音频输出； 5. 支持将输入的视频图像以60fps的帧率显示输出 6. 单个信号源可多屏同步输出，单个信号源可同步跨屏输出 7. 可通过客户端软件对信号源边缘进行裁剪，裁剪位置上、下、左、右可调整可通过客户端软件远程操控进行图片划线标注、图片展示、视频播放、office文件演示；支持在移动端安装客户端软件，通过局域网远程控制电视墙、信号源、视频矩阵 8. 可在客户端软件中进行用户添加、删除、修改、密码设置等操作，可为不同用户设置不同管理权限（资源权限、配置权限、操作权限），最多可设置64个用户 9. 支持风扇热插拔，可根据环境温度自适应调整风扇转速 10. 可自动保存断电前的运行参数，重新加电后可恢复到断电前的状态 11. 可手动控制LED屏、LCD屏的开关机 12. 信号源中断且再次上线时，可自动与样机恢复连接；网络直连环境下，连接恢复时间≤3 s 13. 可对视频画面进行去黑边、区域放大等实时处理 14. 单张解码板卡支持24路分辨率为1920x1080@30fps或48 路 分辨 率为1280x720@30fps图像输出；支持H264、H265、SmartH.264、SmartH.265、MJPEG等视频格式，支持PS、TS、ES、RTP等封装格式，支持G.711A、G.711U、G.722.1、G.726、AAC-LC音频格式；支持对网络源画面进行放大、缩小、移动等操作 15. 可通过无线网络将手机、平板、键盘等设备的视频图像进行输出显示 16. 支持音视频绑定/解绑；单墙支持绑定/解绑1路音频输出；支持模拟音频与HDMI内嵌音频的选择输入，支特模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出 17. 支持字幕功能，单电视墙支持3字幕，单输出接口支持2个字幕；支持横向及竖向字幕，支持数字时钟显示;支持对字体透明度、背景颜色、大小、对齐方式、移动速度、间距、位置、运动特效进行设置； 18. 支持报警功能，当发生IP冲突、断网、温度异常、风扇异常、非法访问时，可联动报警及报警信息上墙，支持事件触发后联动网络设备主码流/子码流上墙报警、网络设备录像、电视墙场景报警上墙，关联的报警信息上墙持续时间为15s;支持对30日内报警事件进行检索 19. 支持条屏功能，可设置条屏并显示，条屏支持文字、图片、天气、时间、表格、可视化web页面、视频等；支持对上述元素的布局进行编辑，单条字幕支持多种字体、颜色 20. 支持通过抓屏软件，将远程笔记本桌面实时解码上墙显示，实时画面帧率≥30fps；可同时抓取8个4K信号上墙显示，且上墙前后CPU占用率无明显变化；支持在电视墙进行8画面分割显示；可对远程笔记本桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙（提供具有CMA标识的检测报告证明） 总线类型：万兆网交换，信号采样质量：YUV444 业务板卡混插：部分槽位支持，总槽位数11 主控板槽位数：≥2，业务板槽位数≥11，配置主控板数量≥1 整机拼接能力≥40路，电源槽位数≥2。配置电源数量≥1。风扇≥4个 双机热备：支持 ，网口≥1个RJ45，10M/100M/1000M自适应以太网口 USB接口数量≥1个USB 2.0，串行接口≥2个 电视墙数量≥4，电视墙规模≥40，虚拟分屏：支持，开窗数量≥16，单口画面分割数：1/4/6/8/9/16 ，整机功耗：≤550W | 台 | 1 |
| 4 | 智能配电柜 | LED显示屏PLC智能配电柜 输入电压：380V，输出电压：220V，额定功率：10KW，输出回路：3个单相回路（AC220V） ，每路输出最大带载功率：≤3.33KW 回路状态监测：单回路，远程控制：计划任务上电：分步逐级上电，温度检测 逻辑联动控制 主断路器不低于：25A塑壳断路器*1 交流接触器不低于：32A交流接触器*1 子断路器不低于：40A微型1P断路器*3 照明检修插座断路器不低于：16A 1P+N微型漏电保护断路器*1 控制回路断路器不低于：10A微型1P断路器*1 零地排不低于：8位铜排*2 输出接线端子不低于：火零地接线端子*3组 PLC控制器不低于：PLC控制器*1 PLC控制电源模块不低于：DC24V电源*1 串口服务器不低于：RS232-网口转换器*1 配电柜二次回路电缆符合标准 GB/T5023.3-2008、IEC60227-3:1997标准，二次回路铜电缆线规格： RV-0.75mm²； 配电柜接线端子连接方式： 紫铜端子压接； 线径余量： 较标称值余量 20%； 配电柜控制器采用 PLC；网络通讯端口： TCP/IP 网络；串口通讯端口： RS232；软件支持： PC 软件、 C/S B/S 及手机 APP 软件进行远程控制； 串口（中控） 、 网络可同时进行控制； | 台 | 1 |
| 5 | 无线同屏器 | 无线投屏器由发射器和接收器组成，在设备连接同一局域网后，可实现无线投屏。发射端通过无线信号，把手机的画面发送到接收端显示，实现小屏投 大屏的效果，适用于培训、娱乐、会议等多种场景。发射端支持手机、电脑设备，接收端支持有HDMI接口的显示器、电视、会议平板等设备 | 台 | 1 |
| 6 | 一拖四无线鹅颈话筒 | 1.一台主机+四个无线鹅颈话筒 2.使用UHF635-685MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，可同时使用≥8套，不受干扰。 3.集成中央处理器CPU的总控制，配合数字液晶界面显示，操作方便，性能出众。 4.采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号。 5.采用音频压缩扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大。 6.全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发。 7.多重静噪控制电路，拒绝外部干扰。 8.设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫。 9.接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度。 10.多重噪音监测电路，特设单音锁定TONE-LOCKED系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性。 11.同时设置≥4个平衡输出、≥1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 12.接收机背面设置≥4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 13.选用极佳晶片及优质零部件，使本机音质极为出色。 14.空阔最大使用距离≥100米，理想空间使用距离≥50米。 15.设备包含与设备匹配的天线分配放大器及馈线。 | 套 | 1 |
| 7 | 音柱音箱 | 1.单元配置：≥4x4.5寸全频单元 25芯音圈，≥1只25芯复合膜高音 2.音箱材质：≥15mm中纤板 3.表面处理：点漆 4.音箱铁网：2mm多孔钢网内衬防尘棉 5.吊挂配件：顶部侧面吊挂 6.接线方式：4位接线座 7.频响范围：85Hz-18KHz 8.灵敏度：≥96dB 9.额定功率：≥300W 10.峰值功率：≥600W 11.最大声压级：≥120dB 12.阻抗：8（Ω） 13.覆盖角度：≥90°*≥120°（H×V） | 只 | 4 |
| 8 | 音箱支架 | 音箱定制支架 | 个 | 4 |
| 9 | 彩屏专业功放 | 1.2.8寸真彩屏功能：机内温度显示、左右声道数值显示、工作状态显示、输入灵敏度显示、保护提醒关机显示。 2.体积小，低重量、高效率、高音质，声音饱满有磁性。 3.具有独特的保护电路设计，保护功能：直流、过热、过载以及限幅，过压、欠压有效保护设备长期使用。 4.后面板拔动开关用于选择立体声模式、桥接模式、并接模式，三个工作模式。 5.立体声输出功率8Ω：≥600W×2 6.立体声输出功率4Ω：≥1000W×2 7.桥接功率 8Ω：≥1800W | 台 | 2 |
| 10 | 调音台 | 1.3U机架式调音台，方便安装使用； 2.8路单声道输入，2路立体声输入； 3.通道3段均衡调节； 4.1组左右平衡输出通道；1组左右非平衡输出通道； 5.1个辅助发送接口，连接效果器或舞台监听设备； 6.1组辅助返回接口，接收来自外接设备的立体声信号； 7.256组24BitDSP效果器； 8.一组立体声输出； 9.USB录音，播放功能 | 台 | 1 |
| 11 | 数字音频处理器 | 1.96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换; 2.设备内每个功能支持单独锁定，可根据现场要求任意开放或锁定某一个单独的功能，防止误操作和数据保密; 3.每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时还可选择参量、高调、低调、1阶全通、2阶全通5种均衡模式；均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种，延时可通过粗调及细调模式进行调节; 4.设备软件内置中控代码生成器、可实现一键中英文切换; 5.4路平衡式信号输入，8路平衡式信号输出；可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz; 6.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁；提供USB2.0、USB3.0和RS485连接电脑或中控设备，其中RS485接口可级连250台设备设ID进行控制; 7.每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制; 8.输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道同时进行联动控制; 9.2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，5段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态; 10.单机可存储30组用户程序数据；其它数据可通过PC软件存储于其它存储介质上; | 台 | 1 |
| 12 | 反馈抑制器 | 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的自带降噪消除技术，可快速自动完全消除啸叫和背景噪声。 2.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号传送。 3.系统智能AGC双向电平控制技术，可以获得到清晰、持续、大小均匀的语音输出，保持讲话声调的连贯和语音清楚，可以提升增益达6-8dB，话筒拾音距离0.5-1.2米。 4.内置≥24Bit A/D、D/A转换；≥24位DSP浮点运算处理器，≥96KHz高速采样。 5.一键智能免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试。 6.键盘上锁功能：当管理员将设备调试完后，再将面板按键锁住，防止非管理员进行操作。 7.菜单可以中英文切换。 8.≥2寸彩色显示屏显示给参数状态。 9.≥2路可独立的48V幻象电源。 | 台 | 1 |
| 13 | 网络集成电源管理器 | 1.配备14路220V/13A受控万能接口电源+250V/50A高端电源滤波器+紧急触发接口+副机级联接口+智能控制及定时编程模块等； 2.智能定时编程管理电源开关,由微电脑控制智能芯片,加稳压控制电路,实现独立顺序1-14开，顺序14-1关，1-14路同时开同时关； 3.前面板自带4.3寸全触屏功能，操作简易控作方便，可实现编程、控制等各种操作，简单易用；； 4.4.3寸屏可显示所有工作输出状态，当前电压、电流、当前功率、温度、系统时间、当时电源插座运行状态等； 5.可直接设置输出参数，单机可实现定时开定时关，每路输出可设12组时间定时开关模式，一共可设定168组定时程序； 6.可手动设置各路电源的开关输出状态，全部电源输出接通后，还可以用通道开关按键，选择任一一路输出即时关即时开； 7.可自由设定每路电源开机延时时间，1-60s可灵活设定，使用更加灵活方便； 8.可自由设定每路电源关机延时时间，1-60s可灵活设定，使用更加灵活方便； 9.可灵活设置开机启动模式，可顺序开启或直接开启某一路； 10.可进行系统时钟设置，便于与其它控制设备时钟保持一致，保障定时任务的准确执行； 11.系统具备网络控制功能及自我检测功能，可进行IP地址相关配置，可进行欠压、过压、温度设定检测功能，当超过案例设定值自动断开电源功能； 12.可设置机器地址，多台联机，只需设置一台为主机，其余都设置为副机，用控制信号线将主机与副机连接起来，就可实现多路顺序开关，多路定时开关，当需关机时，只需关主机电源开关就能控制副机关机；设定主副机，最大可级连10台副机，总控可达140路输出； 13.可设置机器语言，支持中英任意切换，方便各类人群使用； 14.具有一键恢复出厂设置功能，当系统需要重新设置或不用之前设定程序时可快速恢复出厂设置； 15.具有程序断电记忆功能，当设定正常后，在使用过程中断电，再次开电可记忆之前设定状态； 16.具有紧急功能，具备2路短路输入及1路DC24V触发功能，用于外部联动触发开机，当遇到紧急情况时可快强制控制开机； 17.设备具备2路短路输出功能，紧急情况可触发控制第三方设备，达到多方系统联动控制功能； 18.为保证系统安全，产品自带漏电保护开关，当系统中有设备有漏电等情况时可自动切断电源起到设备保护及人员安全等问题； 19.设备具备远程音频输入、输出及控制功能，可实现各会议室之间音频信号的无缝对接功能； 20.系统具备RS232、IP网络等接口，可实现中控及第三方设备控制功能，达到多系统集成控制功能 21.产品标配250V/50A高端电源滤波器，减少市电干扰，净化电源，使接入设备出来的声音更加干净，清澈。 | 台 | 1 |
| 14 | 中控主机 | 1.支持BS和CS架构。 2.具有1路网口，支持Telnet、TCP-CLient、TCP-Server、UDP-CLient、UDP-Server、Http、SNMP等协议服务，每个协议可以同时进行工作。 3.支持网络控制与组网管理控制；同时支持安卓、鸿蒙、ios、Windows等系统控制终端。 4.可以通过Chrome浏览器直接访问智能网关IP地址，支持本地在线编程，无需安装任何软件。 5.同时支持三套相互独立的用户控制界面，支持多用户、跨平台、分布式控制，适用于多用户集群控制场景。 6.支持控制模块编组成宏继承分享，同时支持用户自建功能模块，可使用最流行的网络脚本语言JavaScript进行编写。 7.支持模拟量比对、数字量异或、模数转换等。 8.最大可支持8路隔离低压继电器(常开触点)。 9.具有8路红外或单向RS-232串行通讯口，8路RS232双向控制接口，支持16路RS232输出。 10.可支持4路可编程RS422，可支持4路可编程RS485。 11.可支持8路可编程IR发送和8路I/0输入。 12.单个按钮支持发送999条指令命令。 13.在设备上电后按下设备后部的 RST 复位按钮5秒钟以上，设备前面板 STA 红色指示灯持续闪烁后，抬起 RST 复位按钮，设备继续完成启动至 STA 红色指示灯熄灭时(约20 秒)。 | 台 | 1 |
| 15 | 控制终端 | 屏幕尺寸：≥12.6英寸，分辨率：≥2560*1600，支持IPv6，护眼模式：莱茵认证系统：HarmonyOS，厚度：7.0mm以下，运行内存：≥8GB，内存容量：≥256GB 1、具备音量控制模块，视频控制模块，环境控制模块，界面UI模块，数据库模块，用户权限模块，通讯基础模块，看门狗模块，可视化管理模块； 2、支持跨平台应用，包括Windows、IOS、Android、Linux客户端； 3、支持安全的SSH后台远程登陆管理协议，同时具备SNMP、TELNET系统协议控制标准； 4、支持环境监测显示，实时显示温度、亮度、湿度、甲醛等当前动态值； 5、多种高清图片、高清高帧率视频格式支持，支持多平台自动调用硬件系统GPU计算能力； 6、支持标准的Websocket数据传输协议。 7、支持闲时图片循环屏保及视频播放，可用于内部广告及信息发布； 8、支持工程文件的完整导入导出功能，便于工程备份及多个工程量化； 9、可根据需要定制人性化界面，支持出厂标准化模式和定制化终端服务模式； 10、支持IPC解码预览功能； 11、界面与基础分离，界面调整不会影响程序编译； 12、最小的内存占用，采用共享资源等自主研发的技术，支持高速图像渲染； 13、插件式控件管理，内置控件组，一处编码到处可用； 14、支持所见即所得管理，支持动态视频显示，可对视频窗口拖拽触摸操作，包含任意开窗、清空、切换和预案管理； 15、支持64路同时开窗预览活动图像；支持实时音频电平显示； 16、可同时支持触摸和鼠标控制，支持工作站鼠标操作，同时支持触摸管理； 17、Unicode支持，从接口方法到输出文件全部支持Unicode。 18、支持JAVA、C、C++、Python软件开发环境标准，通过该类开发平台对软件进行编程开发； 19、支持第三方控制API接口； 20、提供产品计算机软件著作权登记证书 | 台 | 1 |
| 16 | 网络机柜 | 1.尺寸大小约：宽600mm*深600mm*高2000mm 2.机柜容量：42U 3.材料：优质冷轧钢板；机柜结构：拼装式机柜机架 4.前面：单开玻璃门，后门：单开钢板门，机柜侧板：两块侧板可拆卸 5.规格厚度：19英寸角规2.0，框架1.2，其他1.0 6.负载：动态 ≤600；静态≤1000 7.表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，19英寸角规镀锌 8.最大开启角度：＞180度，防护等级：IP20 | 台 | 1 |
| 5、2楼大会议室/合议庭 |  |  |  |  |
| 1 | 150寸定向光反射硬屏 | 1、深灰色光栅结构，定向光反射成像膜； 2、多层贴合覆膜硬屏，采用多层复合材料贴合技术； 3、屏幕整体厚度小于等于3cm，边框宽度小于等于2cm，可视角大于170度； 4、幕布尺寸不小于：3.340m*1.890m; | 块 | 1 |
| 2 | （4K）激光超短焦工程机 | DLP成像：分辨率：3840*2160；对比度：100000:1； 定焦多片式超短焦反射镜头；投射比：0.25； 纯激光光源；亮度：6500流明；寿命：25000小时;，功耗：500W；重量：9.6KG； | 台 | 1 |
| 3 | 4K图像校正处理器 | FPGA芯片的纯硬件平台； 15点几何校正； 支持5种显示模式切换（标准，文本，暗场，电影，摄像头）； 支持开窗功能，预定义8种窗口分布模式任意切换； 4路HDMI输入端口（1个4K，3个1080P）,1路HDMI 4K输出端口； SPDIF光纤音频端口，3.5mm音频端口 支持蓝牙无线遥器控操作； 嵌入式软件：图像几何校正器控制软件 | 台 | 1 |
| 4 | 机柜 | 定制机柜 | 套 | 1 |
| 5 | 无线同屏器 | 无线投屏器由发射器和接收器组成，在设备连接同一局域网后，可实现无线投屏。发射端通过无线信号，把手机的画面发送到接收端显示，实现小屏投 大屏的效果，适用于培训、娱乐、会议等多种场景。发射端支持手机、电脑设备，接收端支持有HDMI接口的显示器、电视、会议平板等设备 | 台 | 1 |
| 6 | 一拖八无线鹅颈话筒 | 1.一台主机+八个无线鹅颈话筒,使用UHF635-685MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，可同时使用3套，不受干扰。 2.集成中央处理器CPU的总控制，配合数字液晶界面显示，操作方便，性能出众。 3.采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号。 4.采用音频压缩扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大。 5.全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发。 6.多重静噪控制电路，拒绝外部干扰。 7.设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫。 8.接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度。 9.多重噪音监测电路，特设单音锁定TONE-LOCKED系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性。 10.同时设置8个平衡输出、1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 11.接收机背面设置8条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 12.选用极佳晶片及优质零部件，使本机音质极为出色。 13.空阔最大使用距离100米，理想空间使用距离50米。 14.设备包含与设备匹配的天线分配放大器及馈线。 | 套 | 1 |
| 7 | 音柱音箱 | 1.单元配置：≥4x4.5寸全频单元 25芯音圈，≥1只25芯复合膜高音 2.音箱材质：≥15mm中纤板 3.表面处理：点漆 4.音箱铁网：2mm多孔钢网内衬防尘棉 5.吊挂配件：顶部侧面吊挂 6.接线方式：4位接线座 7.频响范围：85Hz-18KHz 8.灵敏度：≥96dB 9.额定功率：≥300W 10.峰值功率：≥600W 11.最大声压级：≥120dB 12.阻抗：8（Ω） 13.覆盖角度：≥90°*≥120°（H×V） | 只 | 2 |
| 8 | 音箱支架 | 音箱定制支架 | 个 | 2 |
| 9 | 彩屏专业功放 | 1.2.8寸真彩屏功能：机内温度显示、左右声道数值显示、工作状态显示、输入灵敏度显示、保护提醒关机显示。 2.体积小，低重量、高效率、高音质，声音饱满有磁性。 3.具有独特的保护电路设计，保护功能：直流、过热、过载以及限幅，过压、欠压有效保护设备长期使用。 4.后面板拔动开关用于选择立体声模式、桥接模式、并接模式，三个工作模式。 5.立体声输出功率8Ω：≥600W×2 6.立体声输出功率4Ω：≥1000W×2 7.桥接功率 8Ω：≥1800W | 台 | 1 |
| 10 | 调音台 | 1.3U机架式调音台，方便安装使用； 2.8路单声道输入，2路立体声输入； 3.通道3段均衡调节； 4.1组左右平衡输出通道；1组左右非平衡输出通道； 5.1个辅助发送接口，连接效果器或舞台监听设备； 6.1组辅助返回接口，接收来自外接设备的立体声信号； 7.256组24BitDSP效果器； 8.一组立体声输出； 9.USB录音，播放功能 | 台 | 1 |
| 11 | 数字音频处理器 | 1.96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换; 2.设备内每个功能支持单独锁定，可根据现场要求任意开放或锁定某一个单独的功能，防止误操作和数据保密; 3.每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时还可选择参量、高调、低调、1阶全通、2阶全通5种均衡模式；均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种，延时可通过粗调及细调模式进行调节; 4.设备软件内置中控代码生成器、可实现一键中英文切换; 5.4路平衡式信号输入，8路平衡式信号输出；可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz; 6.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁；提供USB2.0、USB3.0和RS485连接电脑或中控设备，其中RS485接口可级连250台设备设ID进行控制; 7.每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制; 8.输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道同时进行联动控制; 9.2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，5段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态; 10.单机可存储30组用户程序数据；其它数据可通过PC软件存储于其它存储介质上; | 台 | 1 |
| 12 | 反馈抑制器 | 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的自带降噪消除技术，可快速自动完全消除啸叫和背景噪声。 2.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号传送。 3.系统智能AGC双向电平控制技术，可以获得到清晰、持续、大小均匀的语音输出，保持讲话声调的连贯和语音清楚，可以提升增益达6-8dB，话筒拾音距离0.5-1.2米。 4.内置≥24Bit A/D、D/A转换；≥24位DSP浮点运算处理器，≥96KHz高速采样。 5.一键智能免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试。 6.键盘上锁功能：当管理员将设备调试完后，再将面板按键锁住，防止非管理员进行操作。 7.菜单可以中英文切换。 8.≥2寸彩色显示屏显示给参数状态。 9.≥2路可独立的48V幻象电源。 | 台 | 1 |
| 13 | 网络集成电源管理器 | 1.配备14路220V/13A受控万能接口电源+250V/50A高端电源滤波器+紧急触发接口+副机级联接口+智能控制及定时编程模块等； 2.智能定时编程管理电源开关,由微电脑控制智能芯片,加稳压控制电路,实现独立顺序1-14开，顺序14-1关，1-14路同时开同时关； 3.前面板自带4.3寸全触屏功能，操作简易控作方便，可实现编程、控制等各种操作，简单易用；； 4.4.3寸屏可显示所有工作输出状态，当前电压、电流、当前功率、温度、系统时间、当时电源插座运行状态等； 5.可直接设置输出参数，单机可实现定时开定时关，每路输出可设12组时间定时开关模式，一共可设定168组定时程序； 6.可手动设置各路电源的开关输出状态，全部电源输出接通后，还可以用通道开关按键，选择任一一路输出即时关即时开； 7.可自由设定每路电源开机延时时间，1-60s可灵活设定，使用更加灵活方便； 8.可自由设定每路电源关机延时时间，1-60s可灵活设定，使用更加灵活方便； 9.可灵活设置开机启动模式，可顺序开启或直接开启某一路； 10.可进行系统时钟设置，便于与其它控制设备时钟保持一致，保障定时任务的准确执行； 11.系统具备网络控制功能及自我检测功能，可进行IP地址相关配置，可进行欠压、过压、温度设定检测功能，当超过案例设定值自动断开电源功能； 12.可设置机器地址，多台联机，只需设置一台为主机，其余都设置为副机，用控制信号线将主机与副机连接起来，就可实现多路顺序开关，多路定时开关，当需关机时，只需关主机电源开关就能控制副机关机；设定主副机，最大可级连10台副机，总控可达140路输出； 13.可设置机器语言，支持中英任意切换，方便各类人群使用； 14.具有一键恢复出厂设置功能，当系统需要重新设置或不用之前设定程序时可快速恢复出厂设置； 15.具有程序断电记忆功能，当设定正常后，在使用过程中断电，再次开电可记忆之前设定状态； 16.具有紧急功能，具备2路短路输入及1路DC24V触发功能，用于外部联动触发开机，当遇到紧急情况时可快强制控制开机； 17.设备具备2路短路输出功能，紧急情况可触发控制第三方设备，达到多方系统联动控制功能； 18.为保证系统安全，产品自带漏电保护开关，当系统中有设备有漏电等情况时可自动切断电源起到设备保护及人员安全等问题； 19.设备具备远程音频输入、输出及控制功能，可实现各会议室之间音频信号的无缝对接功能； 20.系统具备RS232、IP网络等接口，可实现中控及第三方设备控制功能，达到多系统集成控制功能 21.产品标配250V/50A高端电源滤波器，减少市电干扰，净化电源，使接入设备出来的声音更加干净，清澈。 | 台 | 1 |
| 14 | 中控主机 | 功能特点： 1.支持BS和CS架构。 2.具有1路网口，支持Telnet、TCP-CLient、TCP-Server、UDP-CLient、UDP-Server、Http、SNMP等协议服务，每个协议可以同时进行工作。 3.支持网络控制与组网管理控制；同时支持安卓、鸿蒙、ios、Windows等系统控制终端。 4.可以通过Chrome浏览器直接访问智能网关IP地址，支持本地在线编程，无需安装任何软件。 5.同时支持三套相互独立的用户控制界面，支持多用户、跨平台、分布式控制，适用于多用户集群控制场景。 6.支持控制模块编组成宏继承分享，同时支持用户自建功能模块，可使用最流行的网络脚本语言JavaScript进行编写。 7.支持模拟量比对、数字量异或、模数转换等。 8.最大可支持8路隔离低压继电器(常开触点)。 9.具有8路红外或单向RS-232串行通讯口，8路RS232双向控制接口，支持16路RS232输出。 10.可支持4路可编程RS422，可支持4路可编程RS485。 11.可支持8路可编程IR发送和8路I/0输入。 12.单个按钮支持发送999条指令命令。 13.在设备上电后按下设备后部的 RST 复位按钮5秒钟以上，设备前面板 STA 红色指示灯持续闪烁后，抬起 RST 复位按钮，设备继续完成启动至 STA 红色指示灯熄灭时(约20 秒)。 | 台 | 1 |
| 15 | 控制终端 | 屏幕尺寸：≥12.6英寸，分辨率：≥2560*1600，支持IPv6，护眼模式：莱茵认证系统：HarmonyOS，厚度：7.0mm以下，运行内存：≥8GB，内存容量：≥256GB 1、具备音量控制模块，视频控制模块，环境控制模块，界面UI模块，数据库模块，用户权限模块，通讯基础模块，看门狗模块，可视化管理模块； 2、支持跨平台应用，包括Windows、IOS、Android、Linux客户端； 3、支持安全的SSH后台远程登陆管理协议，同时具备SNMP、TELNET系统协议控制标准； 4、支持环境监测显示，实时显示温度、亮度、湿度、甲醛等当前动态值； 5、多种高清图片、高清高帧率视频格式支持，支持多平台自动调用硬件系统GPU计算能力； 6、支持标准的Websocket数据传输协议。 7、支持闲时图片循环屏保及视频播放，可用于内部广告及信息发布； 8、支持工程文件的完整导入导出功能，便于工程备份及多个工程量化； 9、可根据需要定制人性化界面，支持出厂标准化模式和定制化终端服务模式； 10、支持IPC解码预览功能； 11、界面与基础分离，界面调整不会影响程序编译； 12、最小的内存占用，采用共享资源等自主研发的技术，支持高速图像渲染； 13、插件式控件管理，内置控件组，一处编码到处可用； 14、支持所见即所得管理，支持动态视频显示，可对视频窗口拖拽触摸操作，包含任意开窗、清空、切换和预案管理； 15、支持64路同时开窗预览活动图像；支持实时音频电平显示； 16、可同时支持触摸和鼠标控制，支持工作站鼠标操作，同时支持触摸管理； 17、Unicode支持，从接口方法到输出文件全部支持Unicode。 18、支持JAVA、C、C++、Python软件开发环境标准，通过该类开发平台对软件进行编程开发； 19、支持第三方控制API接口； | 台 | 1 |
| 16 | 22U机柜 | 1.尺寸大小约：宽600mm*深600mm*高1200mm 2.机柜容量：22U 3.颜色：黑色 4.材料：优质冷轧钢板；机柜结构：拼装式机柜机架 5.前面：单开玻璃门，后门：单开钢板门，机柜侧板：两块侧板可拆卸 6.规格厚度：19英寸角规2.0，框架1.2，其他1.0 7.负载：动态 ≤600；静态≤1000 8.表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，19英寸角规镀锌 9.最大开启角度：＞180度，防护等级：IP20 | 台 | 1 |
| 6、3楼分析研判区 |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 产品类别：室内小间距全彩LED LED屏幕尺寸不小于4.2*2.3625 像素结构：1R1G1B，封装方式GOB 国星共阴，像素间距：≥1.25 mm，像素密度：≥640000 点/㎡， 箱体尺寸：≥600（W）× 337.5（H）× 29.5（D） mm 箱体分辨率：≥480 × 270，箱体材质：压铸铝箱体，维护方式：完全前维护 ， 白平衡亮度：≥600 cd/㎡，色温：≥3000-10000 K可调，可视角：160°(H)/160°(V)，对比度：≥3000：1，色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内，亮度均匀性：≥ 97％ 驱动方式：恒流驱动，换帧频率：60 Hz，刷新率：3840 Hz，灰度等级：16 bit 显示屏幕峰值亮度≥600nits,峰值功耗＜460W/㎡ （600nits亮度），平均功耗＜160W/㎡(600nits亮度) LED单元箱体间连接网线具备L型等非矩形框架走线方式，网线利用率＞95%。 LED制造商应具有较强的实验室检测能力，具备灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006标准的测试能力。 灯板硬连接，箱体内部灯板部分功率和信号传输采用一体式浮动触点接触连接器。 LED屏幕通过局域网客户端，局域网WEB端，红外遥控器，射频遥控器，物理按键五种种方式实现亮度调节。 产品需提供中国环保产品（II型）认证证书、中国环境标志产品认证证书、CCC认证证书。 保证显示系统的稳定性，要求室内全彩显示屏、拼控主机、智能配电柜产品为同一品牌，提供证明文件 | ㎡ | 9.9 |
| 2 | LED辅材配件 | 需根据实际安装要求配套大屏安装支架、包边； 1.LED彩显钢架主受力钢结构构件均采用 Q235B钢。斜拉角钢、钢丝网等附属构件，方管厚度不小于3mm； 2、采用 Q235钢，钢材质量标准应符合<<碳素结构钢>>(GB/T700-2006)技术条件。焊条： 钢材采用《碳钢焊条》 （GB/T 5117-1995)， 焊丝应符合国标《熔化焊用钢丝》(GB/T 14957-94) 的标准。 3、紧固件：高强度螺栓的规格和技术条件应符合设计要求和现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓，大六角螺母，垫圈与技术条件》（GB/T 1231-2006)的规定。 4、高强螺栓：用于钢架各连接节点，采用 8.8级以上大六角摩擦型高强螺栓,用于安装用螺栓，采用4.8级以上螺栓。 按现场实际情况中标单位二次深化。 | ㎡ | 9.9 |
| 3 | 拼控主机 | - 4.5U标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统，箱支持部分混插 2. 图像采集及输出均支持YUV 444，无损画质，支持复合音频及单独音频输入 3. 配置不少于12路HDMI输入，解码性能不少于24路1080P30的输出； 4. LED控制能力不小于920W像素点带载，网口不小与20个，具备≥1个3.5 mm音频口，支持≥1路独立音频输出； 5. 支持将输入的视频图像以60fps的帧率显示输出 6. 单个信号源可多屏同步输出，单个信号源可同步跨屏输出 - 7. 可通过客户端软件对信号源边缘进行裁剪，裁剪位置上、下、左、右可调整可通过客户端软件远程操控进行图片划线标注、图片展示、视频播放、office文件演示；支持在移动端安装客户端软件，通过局域网远程控制电视墙、信号源、视频矩阵（提供具有CMA标识的检测报告证明） 8. 可在客户端软件中进行用户添加、删除、修改、密码设置等操作，可为不同用户设置不同管理权限（资源权限、配置权限、操作权限），最多可设置64个用户 9. 支持风扇热插拔，可根据环境温度自适应调整风扇转速 10. 可自动保存断电前的运行参数，重新加电后可恢复到断电前的状态 11. 可手动控制LED屏、LCD屏的开关机 12. 信号源中断且再次上线时，可自动与样机恢复连接；网络直连环境下，连接恢复时间≤3 s - 13. 可对视频画面进行去黑边、区域放大等实时处理 14. 单张解码板卡支持24路分辨率为1920x1080@30fps或48 路 分辨 率为1280x720@30fps图像输出；支持H264、H265、SmartH.264、SmartH.265、MJPEG等视频格式，支持PS、TS、ES、RTP等封装格式，支持G.711A、G.711U、G.722.1、G.726、AAC-LC音频格式；支持对网络源画面进行放大、缩小、移动等操作 15. 可通过无线网络将手机、平板、键盘等设备的视频图像进行输出显示 16. 支持音视频绑定/解绑；单墙支持绑定/解绑1路音频输出；支持模拟音频与HDMI内嵌音频的选择输入，支特模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出 - 17. 支持字幕功能，单电视墙支持3字幕，单输出接口支持2个字幕；支持横向及竖向字幕，支持数字时钟显示;支持对字体透明度、背景颜色、大小、对齐方式、移动速度、间距、位置、运动特效进行设置； - 18. 支持报警功能，当发生IP冲突、断网、温度异常、风扇异常、非法访问时，可联动报警及报警信息上墙，支持事件触发后联动网络设备主码流/子码流上墙报警、网络设备录像、电视墙场景报警上墙，关联的报警信息上墙持续时间为15s;支持对30日内报警事件进行检索 19. 支持条屏功能，可设置条屏并显示，条屏支持文字、图片、天气、时间、表格、可视化web页面、视频等；支持对上述元素的布局进行编辑，单条字幕支持多种字体、颜色 - 20. 支持通过抓屏软件，将远程笔记本桌面实时解码上墙显示，实时画面帧率≥30fps；可同时抓取8个4K信号上墙显示，且上墙前后CPU占用率无明显变化；支持在电视墙进行8画面分割显示；可对远程笔记本桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙 - 总线类型：万兆网交换，信号采样质量：YUV444 业务板卡混插：部分槽位支持，总槽位数11 主控板槽位数：≥2，业务板槽位数≥11，配置主控板数量≥1 整机拼接能力≥40路，电源槽位数≥2。配置电源数量≥1。风扇≥4个 双机热备：支持 ，网口≥1个RJ45，10M/100M/1000M自适应以太网口 USB接口数量≥1个USB 2.0，串行接口≥2个 电视墙数量≥4，电视墙规模≥40，虚拟分屏：支持，开窗数量≥16，单口画面分割数：1/4/6/8/9/16 ，整机功耗：≤550W | 台 | 1 |
| 4 | 智能配电柜 | LED显示屏PLC智能配电柜 输入电压：380V，输出电压：220V，额定功率：10KW，输出回路：3个单相回路（AC220V） ，每路输出最大带载功率：≤3.33KW 回路状态监测：单回路，远程控制：计划任务上电：分步逐级上电，温度检测 逻辑联动控制 主断路器不低于：25A塑壳断路器*1 交流接触器不低于：32A交流接触器*1 子断路器不低于：40A微型1P断路器*3 照明检修插座断路器不低于：16A 1P+N微型漏电保护断路器*1 控制回路断路器不低于：10A微型1P断路器*1 零地排不低于：8位铜排*2 输出接线端子不低于：火零地接线端子*3组 PLC控制器不低于：PLC控制器*1 PLC控制电源模块不低于：DC24V电源*1 串口服务器不低于：RS232-网口转换器*1 配电柜二次回路电缆符合标准 GB/T5023.3-2008、IEC60227-3:1997标准，二次回路铜电缆线规格： RV-0.75mm²； 配电柜接线端子连接方式： 紫铜端子压接； 线径余量： 较标称值余量 20%； 配电柜控制器采用 PLC；网络通讯端口： TCP/IP 网络；串口通讯端口： RS232；软件支持： PC 软件、 C/S B/S 及手机 APP 软件进行远程控制； 串口（中控） 、 网络可同时进行控制； | 台 | 1 |
| 5 | 彩屏专业功放 | 1.2.8寸真彩屏功能：机内温度显示、左右声道数值显示、工作状态显示、输入灵敏度显示、保护提醒关机显示。 2.体积小，低重量、高效率、高音质，声音饱满有磁性。 3.具有独特的保护电路设计，保护功能：直流、过热、过载以及限幅，过压、欠压有效保护设备长期使用。 4.后面板拔动开关用于选择立体声模式、桥接模式、并接模式，三个工作模式。 5.立体声输出功率8Ω：≥600W×2 6.立体声输出功率4Ω：≥1000W×2 7.桥接功率 8Ω：≥1800W | 台 | 2 |
| 6 | 数字音频处理器 | 1.96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换; 2.设备内每个功能支持单独锁定，可根据现场要求任意开放或锁定某一个单独的功能，防止误操作和数据保密; 3.每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时还可选择参量、高调、低调、1阶全通、2阶全通5种均衡模式；均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种，延时可通过粗调及细调模式进行调节; 4.设备软件内置中控代码生成器、可实现一键中英文切换; 5.4路平衡式信号输入，8路平衡式信号输出；可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz; 6.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁；提供USB2.0、USB3.0和RS485连接电脑或中控设备，其中RS485接口可级连250台设备设ID进行控制; 7.每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制; 8.输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道同时进行联动控制; 9.2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，5段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态; 10.单机可存储30组用户程序数据；其它数据可通过PC软件存储于其它存储介质上; | 台 | 1 |
| 7 | 反馈抑制器 | 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的自带降噪消除技术，可快速自动完全消除啸叫和背景噪声。 2.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号传送。 3.系统智能AGC双向电平控制技术，可以获得到清晰、持续、大小均匀的语音输出，保持讲话声调的连贯和语音清楚，可以提升增益达6-8dB，话筒拾音距离0.5-1.2米。 4.内置≥24Bit A/D、D/A转换；≥24位DSP浮点运算处理器，≥96KHz高速采样。 5.一键智能免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试。 6.键盘上锁功能：当管理员将设备调试完后，再将面板按键锁住，防止非管理员进行操作。 7.菜单可以中英文切换。 8.≥2寸彩色显示屏显示给参数状态。 9.≥2路可独立的48V幻象电源。 | 台 | 1 |
| 8 | 音柱音箱 | 1.单元配置：≥4x4.5寸全频单元 25芯音圈，≥1只25芯复合膜高音 2.音箱材质：≥15mm中纤板 3.表面处理：点漆 4.音箱铁网：2mm多孔钢网内衬防尘棉 5.吊挂配件：顶部侧面吊挂 6.接线方式：4位接线座 7.频响范围：85Hz-18KHz 8.灵敏度：≥96dB 9.额定功率：≥300W 10.峰值功率：≥600W 11.最大声压级：≥120dB 12.阻抗：8（Ω） 13.覆盖角度：≥90°*≥120°（H×V） | 只 | 4 |
| 9 | 音箱支架 | 音箱定制支架 | 个 | 2 |
| 10 | 调音台 | 1.3U机架式调音台，方便安装使用； 2.8路单声道输入，2路立体声输入； 3.通道3段均衡调节； 4.1组左右平衡输出通道；1组左右非平衡输出通道； 5.1个辅助发送接口，连接效果器或舞台监听设备； 6.1组辅助返回接口，接收来自外接设备的立体声信号； 7.256组24BitDSP效果器； 8.一组立体声输出； 9.USB录音，播放功能 | 个 | 1 |
| 11 | 一拖四无线鹅颈话筒 | 1.一台主机+四个无线鹅颈话筒 2.使用UHF635-685MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，可同时使用≥8套，不受干扰。 3.集成中央处理器CPU的总控制，配合数字液晶界面显示，操作方便，性能出众。 4.采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号。 5.采用音频压缩扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大。 6.全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发。 7.多重静噪控制电路，拒绝外部干扰。 8.设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫。 9.接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度。 10.多重噪音监测电路，特设单音锁定TONE-LOCKED系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性。 11.同时设置≥4个平衡输出、≥1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 12.接收机背面设置≥4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 13.选用极佳晶片及优质零部件，使本机音质极为出色。 14.空阔最大使用距离≥100米，理想空间使用距离≥50米。 15.设备包含与设备匹配的天线分配放大器及馈线。 | 套 | 1 |
| 12 | 网络集成电源管理器 | 功能特点： 1.配备14路220V/13A受控万能接口电源+250V/50A高端电源滤波器+紧急触发接口+副机级联接口+智能控制及定时编程模块等； 2.智能定时编程管理电源开关,由微电脑控制智能芯片,加稳压控制电路,实现独立顺序1-14开，顺序14-1关，1-14路同时开同时关； 3.前面板自带4.3寸全触屏功能，操作简易控作方便，可实现编程、控制等各种操作，简单易用；； 4.4.3寸屏可显示所有工作输出状态，当前电压、电流、当前功率、温度、系统时间、当时电源插座运行状态等； 5.可直接设置输出参数，单机可实现定时开定时关，每路输出可设12组时间定时开关模式，一共可设定168组定时程序； 6.可手动设置各路电源的开关输出状态，全部电源输出接通后，还可以用通道开关按键，选择任一一路输出即时关即时开； 7.可自由设定每路电源开机延时时间，1-60s可灵活设定，使用更加灵活方便； 8.可自由设定每路电源关机延时时间，1-60s可灵活设定，使用更加灵活方便； 9.可灵活设置开机启动模式，可顺序开启或直接开启某一路； 10.可进行系统时钟设置，便于与其它控制设备时钟保持一致，保障定时任务的准确执行； 11.系统具备网络控制功能及自我检测功能，可进行IP地址相关配置，可进行欠压、过压、温度设定检测功能，当超过案例设定值自动断开电源功能； 12.可设置机器地址，多台联机，只需设置一台为主机，其余都设置为副机，用控制信号线将主机与副机连接起来，就可实现多路顺序开关，多路定时开关，当需关机时，只需关主机电源开关就能控制副机关机；设定主副机，最大可级连10台副机，总控可达140路输出； 13.可设置机器语言，支持中英任意切换，方便各类人群使用； 14.具有一键恢复出厂设置功能，当系统需要重新设置或不用之前设定程序时可快速恢复出厂设置； 15.具有程序断电记忆功能，当设定正常后，在使用过程中断电，再次开电可记忆之前设定状态； 16.具有紧急功能，具备2路短路输入及1路DC24V触发功能，用于外部联动触发开机，当遇到紧急情况时可快强制控制开机； 17.设备具备2路短路输出功能，紧急情况可触发控制第三方设备，达到多方系统联动控制功能； 18.为保证系统安全，产品自带漏电保护开关，当系统中有设备有漏电等情况时可自动切断电源起到设备保护及人员安全等问题； 19.设备具备远程音频输入、输出及控制功能，可实现各会议室之间音频信号的无缝对接功能； 20.系统具备RS232、IP网络等接口，可实现中控及第三方设备控制功能，达到多系统集成控制功能 21.产品标配250V/50A高端电源滤波器，减少市电干扰，净化电源，使接入设备出来的声音更加干净，清澈。 | 台 | 1 |
| 13 | 中控主机 | 1.支持BS和CS架构。 2.具有1路网口，支持Telnet、TCP-CLient、TCP-Server、UDP-CLient、UDP-Server、Http、SNMP等协议服务，每个协议可以同时进行工作。 3.支持网络控制与组网管理控制；同时支持安卓、鸿蒙、ios、Windows等系统控制终端。 4.可以通过Chrome浏览器直接访问智能网关IP地址，支持本地在线编程，无需安装任何软件。 5.同时支持三套相互独立的用户控制界面，支持多用户、跨平台、分布式控制，适用于多用户集群控制场景。 6.支持控制模块编组成宏继承分享，同时支持用户自建功能模块，可使用最流行的网络脚本语言JavaScript进行编写。 7.支持模拟量比对、数字量异或、模数转换等。 8.最大可支持8路隔离低压继电器(常开触点)。 9.具有8路红外或单向RS-232串行通讯口，8路RS232双向控制接口，支持16路RS232输出。 10.可支持4路可编程RS422，可支持4路可编程RS485。 11.可支持8路可编程IR发送和8路I/0输入。 12.单个按钮支持发送999条指令命令。 13.在设备上电后按下设备后部的 RST 复位按钮5秒钟以上，设备前面板 STA 红色指示灯持续闪烁后，抬起 RST 复位按钮，设备继续完成启动至 STA 红色指示灯熄灭时(约20 秒)。 | 台 | 1 |
| 14 | 控制终端 | 屏幕尺寸：≥12.6英寸，分辨率：≥2560*1600，支持IPv6，护眼模式：莱茵认证系统：HarmonyOS，厚度：7.0mm以下，运行内存：≥8GB，内存容量：≥256GB 1、具备音量控制模块，视频控制模块，环境控制模块，界面UI模块，数据库模块，用户权限模块，通讯基础模块，看门狗模块，可视化管理模块； 2、支持跨平台应用，包括Windows、IOS、Android、Linux客户端； 3、支持安全的SSH后台远程登陆管理协议，同时具备SNMP、TELNET系统协议控制标准； 4、支持环境监测显示，实时显示温度、亮度、湿度、甲醛等当前动态值； 5、多种高清图片、高清高帧率视频格式支持，支持多平台自动调用硬件系统GPU计算能力； 6、支持标准的Websocket数据传输协议。 7、支持闲时图片循环屏保及视频播放，可用于内部广告及信息发布； 8、支持工程文件的完整导入导出功能，便于工程备份及多个工程量化； 9、可根据需要定制人性化界面，支持出厂标准化模式和定制化终端服务模式； 10、支持IPC解码预览功能； 11、界面与基础分离，界面调整不会影响程序编译； 12、最小的内存占用，采用共享资源等自主研发的技术，支持高速图像渲染； 13、插件式控件管理，内置控件组，一处编码到处可用； 14、支持所见即所得管理，支持动态视频显示，可对视频窗口拖拽触摸操作，包含任意开窗、清空、切换和预案管理； 15、支持64路同时开窗预览活动图像；支持实时音频电平显示； 16、可同时支持触摸和鼠标控制，支持工作站鼠标操作，同时支持触摸管理； 17、Unicode支持，从接口方法到输出文件全部支持Unicode。 18、支持JAVA、C、C++、Python软件开发环境标准，通过该类开发平台对软件进行编程开发； 19、支持第三方控制API接口； 20、提供产品计算机软件著作权登记证书 | 台 | 1 |
| 15 | 网络机柜 | 1.机柜容量：42U 2.材料：优质冷轧钢板；机柜结构：拼装式机柜机架 3.前面：单开玻璃门，后门：单开钢板门，机柜侧板：两块侧板可拆卸 4.规格厚度：19英寸角规2.0，框架1.2，其他1.0 5.负载：动态 ≤600；静态≤1000 6.表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，19英寸角规镀锌 7.最大开启角度：＞180度，防护等级：IP20 | 台 | 1 |
| 16 | 75寸电视机 | 7x16小时运行定时开关机，350 nits高亮，云端管理系统，出色画质，超高清显示。 1. 超高清4K分辨率，画面细节丰富细腻，还原真实色彩； 2. 原厂A+ 超显屏，自动白平衡及画质调校技术，联屏显示无色差； 3. 350nit亮度，画面清晰更透亮，比电视亮度更高，较比传统电视机更适合商用场景； 4. 商用场景质量标准，支持7*16小时持续工作 5. Q音质引擎，大腔体音响，震撼高保真； 6. 真待机，更节能，内置RTC时钟模块，超低功耗，同时支持定时开关机，节能更环保； 7. 支持有线网络及wifi，支持企业wifi，域名用户验证登录； 8. 支持多种接口：2路USB（可软件禁用）、2路HDMI in 、Audio OUT、1路RS232； 9. 支持RS232接口，方便用户实现集控功能； 10. 纯净安卓系统，无开机广告，沉浸式体验； 11. 内置TCL易秀信发系统，对设备进行远程信息发布和远程管理； 12. 支持U盘导入视频、图片等，支持本地单机播放，开机自动播放； 13. 开放API接口，支持客户软件适配，可设置选择开机自启客户应用； 14.提供节能检测证书 | 台 | 2 |
| 17 | 视频控制平台 | 1、控制台的台面：采用优质E0级中纤板烤漆制作而成与整体架构连为一体，面板拼接无缝隙。 2、控制台的柜体：全部采用优质冷轧钢板框架制造，表面采用汽车烤漆处理 。 3、台面宽度：控制台桌面深度要求600~1200mm；表面到地面距离为：760mm，底部调节脚可微调高度。 4、前后门：优质冷轧钢板制作，表面采用汽车烤漆处理；连接铰链使用优质五金件；连接铰链使用优质的无声缓冲铰链安装，保证其100000次无障碍开启。 6、控制台应具有专业线槽设备，并与主体结构紧密结合。为了确保坚固耐用，符合整线并可反复疏理的要求。同时理线槽具有分隔弱电和强电走线功能，可选择水平或垂直走线。走线槽附近有足够的空间，可根据需要就近安装电源插座和多个信息点。要求合理、有序，不会因走线对使用主控桌造成不良影响，并保证维护、更换的方便性和灵活性。暗藏式线槽，优质1.2-1.5mm厚冷轧钢板冲压折弯成型，线槽内装有双环金属理线槽；铝合金挂曹与及支撑住为2.5厚度，主体支撑厚度1.5厚电解板防止生锈，整体厚度20mm，连接铰链使用优质五金件，具有质轻，手感好，开关门噪音小等优点，保证其100000次无障碍开启。同时铰链安装方式为快装式、方便安装和拆卸、门与柜体必须做接地铜条连接。 7、桌面专用铝合金毛刷走线孔，可根据要求预留升降器孔位和多功能信息盒孔位，话筒、耳麦电话机支架等。 8、每个席位配置抽拉式键盘托，高强度静音导轨，采用优质冷轧钢板一体成型，整体载重满足30KG,人体工程学结构。 9、尺寸不小于4300*700*950 mm | 组 | 4 |
| 18 | 技术控制椅 | 1、面料:优质网布面料,干擦色牢度≥4级,耐磨性≥6000次,芳香胺有害物质含量0,符合GB/T 19817-2005 《纺织品 装饰用织物》标准；座垫使用优质麻绒面料,干擦色牢度≥4级,耐磨性≥12000次,芳香胺有害物质含量0,符合GB/T 19817-2005 《纺织品 装饰用织物》标准 2、椅背:尼龙+30%玻纤一体成型背框,通过1001N强度测试及12万次疲劳测试,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 3、座垫:一体成型定型绵,密度≥55kg/m3,裁切棉,密度25kg/m3±1.5,回弹性48%±2%,通过CA TB117-2013防火性能检测,座垫配置PP座壳,可通过136kg冲击测试,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 4、扶手:PU面4D扶手,可通过水平方向667N、垂直方向1125N力学测试,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 5、底盘:优质底盘,耐久300000次倾仰,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 6、气杆:三级气杆,行程112±3mm,升降平稳,无漏声、噪声,通过耐久12万次升降,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 7、五星脚:直径700mm铝合金五星脚,通过垂直方向11120N静压测试,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 8、椅轮:静音PU轮,通过耐久98000次无障碍往返,2000次有障碍往返,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 功能说明: 1)头枕调节:上下调节53mm,上端旋转135°,下端旋转110° 2)椅背调节:下背前后调节行程56mm,10档9段无级调节锁定功能 3)4D扶手:扶手可上下调节83mm,左右旋转30°,扶手面前后滑动40mm,左右宽度调节15mm 4)脚踏:双根钢管伸缩结构,行程500mm,脚踏面填充定型绵 5)底盘调节:线控STG背座同步倾仰,四档位置锁定,大角度,自负重机构无需调节倾仰力度 8，尺寸不小于705*650*1165 mm | 把 | 12 |
| 19 | 会商平台 | 1、基材：高密度板，主要板材经检验符合GB18584-2001游离甲醛释放量小于6.5mg/100g符合E1级标准经过防虫、防腐特殊处理，含水率达到国家标准，抗弯力强，不易变形，不惧潮湿天气， 2、烤漆采用维拓静味漆，烤漆工艺二底三面保证家具色泽鲜艳、贵气十足、环保，具有很强的视觉冲击力，挥发性有机化合物（VOC）含量<600g/L;苯含量<0.1%；甲苯、二甲苯、乙苯含量总和<20%；游离二异氰酸酯(TDl/HDl)含量总和<0.1%；卤代烃含量<0.1%； 3、胶粘剂：通过《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛<0.5g/kg,苯含量<0.01g/kg,甲苯+二甲苯含量<0.04g/kg,总挥发性有机物<40g/L; 4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，三合一连接件：锁紧角度在150~190范围内，1.5mm以下銹点<20点dm，其中>1.0mm銹点不超过5点，抗压强度>350N，抗拉强度>680N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩>10N•m。 5、尺寸不小于3000*1400*750mm | 张 | 1 |
| 20 | 技术会商椅 | 1、面材：采用优质透气网布，符合GB 18401-2010标准、GB 17927.1-2011标准，其中甲醛含量未检出，通过抗引燃试验，pH值、染色牢度合格，无异味，可分解致癌芳香胺染料≤5mg/kg。 2、背框:尼龙+30%玻纤,可承受801N载荷强度试验,可在座面载荷109kg时,施加356N的力于背架上,执行120000次往复循环 3、海绵：采用优质定型海绵，符合GB/T 10802-2006标准、QB/T 2280-2016标准，密度≥40kg/m³，甲醛释放量≤0.02mg/㎡h，TVOC≤0.20mg/㎡h；其中25%压陷硬度、75%压缩永久变形、回弹率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度均合格。 4、实木胶合板：符合GB/T 9846-2015标准、GB 18580-2017标准、HJ 571-2010标准、GB 18584-2001标准，其中尺寸（长度、宽度及厚度）偏差、形位偏差、外观质量、含水率、浸渍剥离性能、抗压性能、点抗压性能均合格，甲醛释放量≤0.025mg/m³，TVOC≤0.10mg/㎡.h。 5、扶手：固定PP扶手,可承受水平方向534N加载持续15s,垂直方向900N加载持续15s,10±1°施力320N执行60000次循环 6、下架：钢制弓形脚，壁厚2.0mm钢管折弯而成，表面耐腐蚀中性盐雾测试100h后无锈蚀、剥落、起皱;表面附着力≥2级;升降/折叠/伸缩耐久性测定20000次后,零部件无断裂、曲、变形、磨损、变形; 7、尺寸不小于640*585*1000 mm | 把 | 10 |
| 7、4楼视频宣传研讨室 |  |  |  |  |
| 1 | 220寸定向光反射硬屏 | 1、深灰色光栅结构，定向光反射成像膜； 2、多层贴合覆膜硬屏，采用多层复合材料贴合技术，现场拼装； 3、屏幕整体厚度小于等于3cm，边框宽度小于等于2cm，可视角大于170度； 4、尺寸不小于5.18*1.59m | 块 | 1 |
| 2 | （4K）激光超短焦工程机 | DLP成像：分辨率：3840*2160；对比度：100000:1； 定焦多片式超短焦反射镜头；投射比：0.25； 纯激光光源；亮度：6500流明；寿命：25000小时;，功耗：500W；重量：9.6KG； | 台 | 2 |
| 3 | 硬件超融合视频服务器 | 插卡式可扩展架构； FPGA纯硬件平台，分布式处理技术，板卡具备独立计算及缓存能力； 图像融合，拼接矩阵，音频处理，中控功能一体化，支持图像融合，开窗，窗口漫游，中控，音频控制等功能； 支持蓝牙无线遥控器操作； 基于伽马值的高精度羽化算法，具备智能拼接算法； 具备DPAR技术，可实时自动校正融合带像素偏移； 底图字幕功能； 4U硬件超融合视频服务器，1个投影机控制端口，1个console端口，1个网络端口，1个SPDF音频端口，12插槽； 支持安卓平板操控 嵌入式软件：超融合视频服务器控制软件 | 台 | 1 |
| 4 | 视频输入卡(2K) | 2K视频输入卡：4端口（3840*1080） | 块 | 4 |
| 5 | 融合输出卡(4K@30) | 4K融合输出卡：2端口（3840*2160@30HZ） | 块 | 1 |
| 6 | 吊架 | 定制吊架 | 套 | 2 |
| 7 | 超短焦ACU校正器 | 超短焦ACU矫正器 | 套 | 1 |
| 5 | 无线同屏器 | 无线投屏器由发射器和接收器组成，在设备连接同一局域网后，可实现无线投屏。发射端通过无线信号，把手机的画面发送到接收端显示，实现小屏投 大屏的效果，适用于培训、娱乐、会议等多种场景。发射端支持手机、电脑设备，接收端支持有HDMI接口的显示器、电视、会议平板等设备 | 台 | 1 |
| 9 | T级主扩音柱\500W | 技术参数 1.单元配置：8x4.5寸全频单元 25芯音圈，1只25芯复合膜高音 2.音箱材质：15mm中纤板 3.表面处理：点漆 4.音箱铁网：2mm多孔钢网内衬防尘棉 5.吊挂配件：顶部侧面吊挂 6.接线方式：4位接线座 7.频响范围：85Hz-18KHz 8.灵敏度：98dB 9.额定功率：500W 10.峰值功率：1000W 11.最大声压级：125dB 12.阻抗：8（Ω） 13.覆盖角：90°x120°（H×V） 14.尺寸（宽×深×高）：150×200×1110mm 15.重量：14.4kg | 只 | 2 |
| 10 | 音箱支架 | 音箱定制支架 | 个 | 2 |
| 11 | 主扩功放\2*800W | 功能特点 1.2.8寸真彩屏功能：机内温度显示、左右声道数值显示、工作状态显示、输入灵敏度显示、保护提醒关机显示。 2.体积小，低重量、高效率、高音质，声音饱满有磁性。 3.具有独特的保护电路设计，保护功能：直流、过热、过载以及限幅，过压、欠压有效保护设备长期使用。 4.后面板拔动开关用于选择立体声模式、桥接模式、并接模式，三个工作模式。 5.立体声输出功率8Ω：≥800W×2 6.立体声输出功率4Ω：≥1400W×2 7.桥接功率 8Ω：≥2300W | 台 | 1 |
| 12 | 一拖四无线鹅颈话筒 | 1.一台主机+四个无线鹅颈话筒 2.使用UHF635-685MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，可同时使用≥8套，不受干扰。 3.集成中央处理器CPU的总控制，配合数字液晶界面显示，操作方便，性能出众。 4.采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号。 5.采用音频压缩扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大。 6.全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发。 7.多重静噪控制电路，拒绝外部干扰。 8.设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫。 9.接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度。 10.多重噪音监测电路，特设单音锁定TONE-LOCKED系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性。 11.同时设置≥4个平衡输出、≥1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 12.接收机背面设置≥4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 13.选用极佳晶片及优质零部件，使本机音质极为出色。 14.空阔最大使用距离≥100米，理想空间使用距离≥50米。 15.设备包含与设备匹配的天线分配放大器及馈线。 | 套 | 1 |
| 13 | 天线分配放大器 | 1.新宽频分配器的载波范围由（450-970MHz），。 2.提供2~5台各种自动选讯接收机共享一对天线系统，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 3.采用最新超高动态低噪声之主动组件与超宽带微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰，其输出增益约等于1。 4.具有两组天线输入.输出底座及两组四频道天线输出底座可以直接连到四台自动选讯接收机的天线输入座。 5.天线输入底座可以直接装置适用频带范围内的各种单竿天线.同轴天线或加装强波器后连接延长天线组及宽带对数定向天线组。 6.可以安装在话筒支架上.悬挂在天花板上或采用旋转式转接器托架安装在墙壁上。 7.天线输入底座具有供应强波器的电源，可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数定向天线组。 8.为补偿同轴电缆的信号损失，板载放大器提供给用户可选的3或10dB增益。增益设置有两个LED灯显示。 9.外置4组12V/1ADC电流（直流电源）。 | 套 | 1 |
| 14 | 吸顶音箱 | 1.额定功率：≥100W 2.最大功率：≥200W 3.分频：二分频 4.喇叭单元：≥8寸喇叭台湾纸盆，≥25芯钛膜高音 5.频率响应：60-20KHz 6.灵敏度：≥93dB 7.吸顶嵌入式安装 | 只 | 4 |
| 15 | 专业功放 | 1、此系列功放为高效率TD类功放，既有传统AB类的音质，又有数字D类的效率，两者完美结合；整机省电的同时，出来的声音干净圆润，低频控制力又好。 2、高速光电隔离限幅，改变了传统限幅压缩模式，限幅压缩失真大、动作慢等问题；整机大动态下限幅启控保证失真1%以下，尽而出来的声音更完美。 3、小信号输入采用高频电压，低失真、低噪声电路，保证了整机放大输出噪声低、失真小。 4、整机采用风道散热结构，配合全新高效率铲齿散热，恒温风扇电路，整机温升控制在70度以下，减少电子元件恒温频繁老化过快，保证整机寿命。 5、具有独特的保护电路设计，保护功能：直流、过热、过载以及限幅，过压、欠压有效保设备长期使用。 6、具有立体声、并联多种模式选择，输入灵敏度选择。 7、立体声功率：8Ω ≥2×250W；4Ω ≥2×400W | 台 | 2 |
| 16 | 调音台 | 1.3U机架式调音台，方便安装使用； 2.8路单声道输入，2路立体声输入； 3.通道3段均衡调节； 4.1组左右平衡输出通道；1组左右非平衡输出通道； 5.1个辅助发送接口，连接效果器或舞台监听设备； 6.1组辅助返回接口，接收来自外接设备的立体声信号； 7.256组24BitDSP效果器； 8.一组立体声输出； 9.USB录音，播放功能 | 个 | 1 |
| 17 | 数字音频处理器 | 1.96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换; 2.设备内每个功能支持单独锁定，可根据现场要求任意开放或锁定某一个单独的功能，防止误操作和数据保密; 3.每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时还可选择参量、高调、低调、1阶全通、2阶全通5种均衡模式；均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种，延时可通过粗调及细调模式进行调节; 4.设备软件内置中控代码生成器、可实现一键中英文切换; 5.4路平衡式信号输入，8路平衡式信号输出；可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz; 6.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁；提供USB2.0、USB3.0和RS485连接电脑或中控设备，其中RS485接口可级连250台设备设ID进行控制; 7.每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制; 8.输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道同时进行联动控制; 9.2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，5段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态; 10.单机可存储30组用户程序数据；其它数据可通过PC软件存储于其它存储介质上; | 台 | 1 |
| 18 | 反馈抑制器 | 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的自带降噪消除技术，可快速自动完全消除啸叫和背景噪声。 2.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号传送。 3.系统智能AGC双向电平控制技术，可以获得到清晰、持续、大小均匀的语音输出，保持讲话声调的连贯和语音清楚，可以提升增益达6-8dB，话筒拾音距离0.5-1.2米。 4.内置≥24Bit A/D、D/A转换；≥24位DSP浮点运算处理器，≥96KHz高速采样。 5.一键智能免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试。 6.键盘上锁功能：当管理员将设备调试完后，再将面板按键锁住，防止非管理员进行操作。 7.菜单可以中英文切换。 8.≥2寸彩色显示屏显示给参数状态。 9.≥2路可独立的48V幻象电源。 | 台 | 1 |
| 19 | 网络集成电源管理器 | 1.配备14路220V/13A受控万能接口电源+250V/50A高端电源滤波器+紧急触发接口+副机级联接口+智能控制及定时编程模块等； 2.智能定时编程管理电源开关,由微电脑控制智能芯片,加稳压控制电路,实现独立顺序1-14开，顺序14-1关，1-14路同时开同时关； 3.前面板自带4.3寸全触屏功能，操作简易控作方便，可实现编程、控制等各种操作，简单易用；； 4.4.3寸屏可显示所有工作输出状态，当前电压、电流、当前功率、温度、系统时间、当时电源插座运行状态等； 5.可直接设置输出参数，单机可实现定时开定时关，每路输出可设12组时间定时开关模式，一共可设定168组定时程序； 6.可手动设置各路电源的开关输出状态，全部电源输出接通后，还可以用通道开关按键，选择任一一路输出即时关即时开； 7.可自由设定每路电源开机延时时间，1-60s可灵活设定，使用更加灵活方便； 8.可自由设定每路电源关机延时时间，1-60s可灵活设定，使用更加灵活方便； 9.可灵活设置开机启动模式，可顺序开启或直接开启某一路； 10.可进行系统时钟设置，便于与其它控制设备时钟保持一致，保障定时任务的准确执行； 11.系统具备网络控制功能及自我检测功能，可进行IP地址相关配置，可进行欠压、过压、温度设定检测功能，当超过案例设定值自动断开电源功能； 12.可设置机器地址，多台联机，只需设置一台为主机，其余都设置为副机，用控制信号线将主机与副机连接起来，就可实现多路顺序开关，多路定时开关，当需关机时，只需关主机电源开关就能控制副机关机；设定主副机，最大可级连10台副机，总控可达140路输出； 13.可设置机器语言，支持中英任意切换，方便各类人群使用； 14.具有一键恢复出厂设置功能，当系统需要重新设置或不用之前设定程序时可快速恢复出厂设置； 15.具有程序断电记忆功能，当设定正常后，在使用过程中断电，再次开电可记忆之前设定状态； 16.具有紧急功能，具备2路短路输入及1路DC24V触发功能，用于外部联动触发开机，当遇到紧急情况时可快强制控制开机； 17.设备具备2路短路输出功能，紧急情况可触发控制第三方设备，达到多方系统联动控制功能； 18.为保证系统安全，产品自带漏电保护开关，当系统中有设备有漏电等情况时可自动切断电源起到设备保护及人员安全等问题； 19.设备具备远程音频输入、输出及控制功能，可实现各会议室之间音频信号的无缝对接功能； 20.系统具备RS232、IP网络等接口，可实现中控及第三方设备控制功能，达到多系统集成控制功能 21.产品标配250V/50A高端电源滤波器，减少市电干扰，净化电源，使接入设备出来的声音更加干净，清澈。 | 台 | 1 |
| 20 | 中控主机 | 1.支持BS和CS架构。 2.具有1路网口，支持Telnet、TCP-CLient、TCP-Server、UDP-CLient、UDP-Server、Http、SNMP等协议服务，每个协议可以同时进行工作。 3.支持网络控制与组网管理控制；同时支持安卓、鸿蒙、ios、Windows等系统控制终端。 4.可以通过Chrome浏览器直接访问智能网关IP地址，支持本地在线编程，无需安装任何软件。 5.同时支持三套相互独立的用户控制界面，支持多用户、跨平台、分布式控制，适用于多用户集群控制场景。 6.支持控制模块编组成宏继承分享，同时支持用户自建功能模块，可使用最流行的网络脚本语言JavaScript进行编写。 7.支持模拟量比对、数字量异或、模数转换等。 8.最大可支持8路隔离低压继电器(常开触点)。 9.具有8路红外或单向RS-232串行通讯口，8路RS232双向控制接口，支持16路RS232输出。 10.可支持4路可编程RS422，可支持4路可编程RS485。 11.可支持8路可编程IR发送和8路I/0输入。 12.单个按钮支持发送999条指令命令。 13.在设备上电后按下设备后部的 RST 复位按钮5秒钟以上，设备前面板 STA 红色指示灯持续闪烁后，抬起 RST 复位按钮，设备继续完成启动至 STA 红色指示灯熄灭时(约20 秒)。 | 台 | 1 |
| 21 | 控制终端 | 屏幕尺寸：≥12.6英寸，分辨率：≥2560*1600，支持IPv6，护眼模式：莱茵认证系统：HarmonyOS，厚度：7.0mm以下，运行内存：≥8GB，内存容量：≥256GB 1、具备音量控制模块，视频控制模块，环境控制模块，界面UI模块，数据库模块，用户权限模块，通讯基础模块，看门狗模块，可视化管理模块； 2、支持跨平台应用，包括Windows、IOS、Android、Linux客户端； 3、支持安全的SSH后台远程登陆管理协议，同时具备SNMP、TELNET系统协议控制标准； 4、支持环境监测显示，实时显示温度、亮度、湿度、甲醛等当前动态值； 5、多种高清图片、高清高帧率视频格式支持，支持多平台自动调用硬件系统GPU计算能力； 6、支持标准的Websocket数据传输协议。 7、支持闲时图片循环屏保及视频播放，可用于内部广告及信息发布； 8、支持工程文件的完整导入导出功能，便于工程备份及多个工程量化； 9、可根据需要定制人性化界面，支持出厂标准化模式和定制化终端服务模式； 10、支持IPC解码预览功能； 11、界面与基础分离，界面调整不会影响程序编译； 12、最小的内存占用，采用共享资源等自主研发的技术，支持高速图像渲染； 13、插件式控件管理，内置控件组，一处编码到处可用； 14、支持所见即所得管理，支持动态视频显示，可对视频窗口拖拽触摸操作，包含任意开窗、清空、切换和预案管理； 15、支持64路同时开窗预览活动图像；支持实时音频电平显示； 16、可同时支持触摸和鼠标控制，支持工作站鼠标操作，同时支持触摸管理； 17、Unicode支持，从接口方法到输出文件全部支持Unicode。 18、支持JAVA、C、C++、Python软件开发环境标准，通过该类开发平台对软件进行编程开发； 19、支持第三方控制API接口； | 台 | 1 |
| 22 | 网络机柜 | 1.机柜容量：42U 2.材料：优质冷轧钢板；机柜结构：拼装式机柜机架 3.前面：单开玻璃门，后门：单开钢板门，机柜侧板：两块侧板可拆卸 4.规格厚度：19英寸角规2.0，框架1.2，其他1.0 5.负载：动态 ≤600；静态≤1000 6.表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，19英寸角规镀锌 7.最大开启角度：＞180度，防护等级：IP20 | 台 | 1 |
| 23 | 反诈联席指挥平台 | 1、屏风框架：采用AL6063-T5铝合金,型材截面厚度1mm~1.5mm,满足GB/T 5237.1-2017 铝合金建筑型材 第1部分:基材（包装、尺寸、装配要求）;表面处理:静电粉末喷涂,漆膜的划格试验涂层附着力满足GB/T 9286-1998 色漆和清漆要求;符合(QB/T 1950-2013 家具表面漆膜耐盐浴测定法)， 2、桌上屏风面板：高度1350，厚度采用42±2mm+28±2mm，42±2mm面板，台面下为防火饰面板，含有3孔86型铝合金面板踢脚线，台面上为3孔86型铝合金面板踢脚线+铝合金挂槽面板，28±2mm面板台面下为防火饰面板，台面上为扪布面板+磨砂玻璃，含如图5个插座+网络插座。 3、面材：优质三聚氰胺板，符合GB 18580-2017标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，经阻燃、耐磨、耐酸碱、防水处理。 4、基材：采用刨花板，GB/T 4897-2015标准、GB 18580-2017标准、HJ 571-2010标准、GBT17657-2013标准，其中板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2H吸水厚度膨胀率合格，握螺钉力（N）：板面≥1000N、板边≥850N，甲醛释放量≤0.05mg/m³，TVOC≤0.10mg/㎡h，耐冷热循环测试后无鼓泡、无裂纹。 5.ABS封边条：采用ABS封边条，符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多㴪二苯醚含量均须低于检出限，板材厚度25mm,光滑平整、不易破损、脱落。 6.拉手：抽面侧边拉手，边缘圆滑，完美贴合手指着力点，轻松拉合，无需费力。 7.五金配件：三节静音滑轨：符合QB/T2454-2013标准，QB/T3826-1999标准，GB24820-2009标准，其中过载检测：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关、猛开因子 K(用配重和绳索的猛关或猛开试验装置）均合格，耐久性10万次合格； 正面锁具（连杆锁）：符合QB/T1621-2015标准，其中电镀件中性盐雾试验耐腐蚀100H达到10级，钥匙不同牙花数大于700种，互开率合格，使用寿命达到30000次正常。 7、尺寸不小于4912*742*1350mm | 组 | 2 |
| 24 | 反诈控制平台 | 1、控制台的台面：采用优质E0级中纤板烤漆制作而成与整体架构连为一体，面板拼接无缝隙。 2、控制台的柜体：全部采用优质冷轧钢板框架制造，表面采用汽车烤漆处理 。 3、台面宽度：控制台桌面深度要求600~1200mm；表面到地面距离为：760mm，底部调节脚可微调高度。 4、前后门：优质冷轧钢板制作，表面采用汽车烤漆处理；连接铰链使用优质五金件；连接铰链使用优质的无声缓冲铰链安装，保证其100000次无障碍开启。 6、控制台应具有专业线槽设备，并与主体结构紧密结合。为了确保坚固耐用，符合整线并可反复疏理的要求。同时理线槽具有分隔弱电和强电走线功能，可选择水平或垂直走线。走线槽附近有足够的空间，可根据需要就近安装电源插座和多个信息点。要求合理、有序，不会因走线对使用主控桌造成不良影响，并保证维护、更换的方便性和灵活性。暗藏式线槽，优质1.2-1.5mm厚冷轧钢板冲压折弯成型，线槽内装有双环金属理线槽；铝合金挂曹与及支撑住为2.5厚度，主体支撑厚度1.5厚电解板防止生锈，整体厚度20mm，连接铰链使用优质五金件，具有质轻，手感好，开关门噪音小等优点，保证其100000次无障碍开启。同时铰链安装方式为快装式、方便安装和拆卸、门与柜体必须做接地铜条连接。 7、桌面专用铝合金毛刷走线孔，可根据要求预留升降器孔位和多功能信息盒孔位，话筒、耳麦电话机支架等。 8、每个席位配置抽拉式键盘托，高强度静音导轨，采用优质冷轧钢板一体成型，整体载重满足30KG,人体工程学结构。 9、尺寸不小于4300*700*950 mm | 组 | 3 |
| 25 | 技术控制椅 | 1、面料:优质网布面料,干擦色牢度≥4级,耐磨性≥6000次,芳香胺有害物质含量0,符合GB/T 19817-2005 《纺织品 装饰用织物》标准；座垫使用优质麻绒面料,干擦色牢度≥4级,耐磨性≥12000次,芳香胺有害物质含量0,符合GB/T 19817-2005 《纺织品 装饰用织物》标准 2、椅背:尼龙+30%玻纤一体成型背框,通过1001N强度测试及12万次疲劳测试,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 3、座垫:一体成型定型绵,密度≥55kg/m3,裁切棉,密度25kg/m3±1.5,回弹性48%±2%,通过CA TB117-2013防火性能检测,座垫配置PP座壳,可通过136kg冲击测试,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 4、扶手:PU面4D扶手,可通过水平方向667N、垂直方向1125N力学测试,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 5、底盘:优质底盘,耐久300000次倾仰,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 6、气杆:三级气杆,行程112±3mm,升降平稳,无漏声、噪声,通过耐久12万次升降,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 7、五星脚:直径700mm铝合金五星脚,通过垂直方向11120N静压测试,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 8、椅轮:静音PU轮,通过耐久98000次无障碍往返,2000次有障碍往返,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 功能说明: 1)头枕调节:上下调节53mm,上端旋转135°,下端旋转110° 2)椅背调节:下背前后调节行程56mm,10档9段无级调节锁定功能 3)4D扶手:扶手可上下调节83mm,左右旋转30°,扶手面前后滑动40mm,左右宽度调节15mm 4)脚踏:双根钢管伸缩结构,行程500mm,脚踏面填充定型绵 5)底盘调节:线控STG背座同步倾仰,四档位置锁定,大角度,自负重机构无需调节倾仰力度 8，尺寸不小于705*650*1165 mm | 把 | 15 |
| 26 | 会商平台 | 1、基材：高密度板，主要板材经检验符合GB18584-2001游离甲醛释放量小于6.5mg/100g符合E1级标准经过防虫、防腐特殊处理，含水率达到国家标准，抗弯力强，不易变形，不惧潮湿天气， 2、烤漆采用维拓静味漆，烤漆工艺二底三面保证家具色泽鲜艳、贵气十足、环保，具有很强的视觉冲击力，挥发性有机化合物（VOC）含量<600g/L;苯含量<0.1%；甲苯、二甲苯、乙苯含量总和<20%；游离二异氰酸酯(TDl/HDl)含量总和<0.1%；卤代烃含量<0.1%； 3、胶粘剂：通过《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛<0.5g/kg,苯含量<0.01g/kg,甲苯+二甲苯含量<0.04g/kg,总挥发性有机物<40g/L; 4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，三合一连接件：锁紧角度在150~190范围内，1.5mm以下銹点<20点dm，其中>1.0mm銹点不超过5点，抗压强度>350N，抗拉强度>680N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩>10N•m。 5、尺寸不小于3000*1400*750mm | 张 | 1 |
| 27 | 反诈指挥椅 | 1、面材：采用优质透气网布，符合GB 18401-2010标准、GB 17927.1-2011标准，其中甲醛含量未检出，通过抗引燃试验，pH值、染色牢度合格，无异味，可分解致癌芳香胺染料≤5mg/kg。 2、背框:尼龙+30%玻纤,可承受801N载荷强度试验,可在座面载荷109kg时,施加356N的力于背架上,执行120000次往复循环 3、海绵：采用优质定型海绵，符合GB/T 10802-2006标准、QB/T 2280-2016标准，密度≥40kg/m³，甲醛释放量≤0.02mg/㎡h，TVOC≤0.20mg/㎡h；其中25%压陷硬度、75%压缩永久变形、回弹率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度均合格。 4、实木胶合板：符合GB/T 9846-2015标准、GB 18580-2017标准、HJ 571-2010标准、GB 18584-2001标准，其中尺寸（长度、宽度及厚度）偏差、形位偏差、外观质量、含水率、浸渍剥离性能、抗压性能、点抗压性能均合格，甲醛释放量≤0.025mg/m³，TVOC≤0.10mg/㎡.h。 5、扶手：固定PP扶手,可承受水平方向534N加载持续15s,垂直方向900N加载持续15s,10±1°施力320N执行60000次循环 6、下架：钢制弓形脚，壁厚2.0mm钢管折弯而成，表面耐腐蚀中性盐雾测试100h后无锈蚀、剥落、起皱;表面附着力≥2级;升降/折叠/伸缩耐久性测定20000次后,零部件无断裂、曲、变形、磨损、变形。 7、尺寸不小于640*585*1000 mm | 把 | 10 |
| 8、信息发布系统 |  |  |  |  |
| 1 | 信息发布系统软件 | 系统采用B/S架构，使管理平台与服务器相对分离，用户只需通过互联网或内部局域网登陆服务器端即可完成内容设计并发布，节目通过网络传输到各播放端，进行本地播放。 系统管理端：主要是制作节目、制作日程、制作频道、系统权限管理等功能；终端播放端：主要是部署节目、播放节目、插播消息、网点监控等功能。 系统播放终端：可自定义终端存储大小自动清理节目信息、可自定义播放器位置及大小、自动导入U盘内容播放； 1.系统无须定制开发能够支持Windows、Android、led，多种类型终端的且集中统一管理； 2.后台可以依据现有、后期扩展制作Windows类型触摸和非触摸节目，Android类型的触摸和非触摸节目，全彩LED类型节目； 3.系统支持多种数据库在线对接，如Oracle、Mysql、Sql Server2000、2005及2000+； 4.系统能够支持、实现最基本的：如视频、音频、文字、图片、跑马灯文字图片、HTML在线编辑、可正/倒计时、动画、时间、RSS新闻等； 5.能够支持对终端节目做到定时播放、预编（周、月）轮流播放； 6.节目的下发能够实现点对点下发播放，批量下发播放； 7.支持一个屏幕可划分多个区域显示，区域大小可以任意拖拉设定，画面内容任意组合，即一个屏幕可同时显示音视频、文字、图像、天气等任意组合信息。 8.系统含有节目管理模块，可以对播放内容实现可视化编辑修改，支持在界面上实现节目内容的重新组合，并且以所见即所得的方式进行编辑和预览； 9.支持节目信息二维码自动生成模式，支持移动终端扫码预览； 10.支持页面元素快速定位一键替换； 11.单个节目页面数可达100个子页面以上； | 套 | 2 |
| 2 | 49寸壁挂一体机 | 1.主板配置：系统基于Android7.1系统，四核处理器 1G内存8G存储； 2.显示屏参数信息：49寸LED背光，分辨率:1920*1080、亮度:350cd/m2；视角:178°、色彩:16.7M、使用寿命:50000 hours； 3.壁挂一体式安装，系统支持90度、180度、270度旋转，钢化玻璃保护，金属外壳； 4.全高清视频格式播放，兼容多种播放格式； 5.整机一体化内置电源,220V供电； 6.定时开关机：利于节省能源，并且延长其使用寿命；设定开关机时间后，整个系统在开机时间段自动启动。在关机时间段自动停止运行进入关机状态。关机状态下，设备不响应外部操作，不输出任何音视频信号，支持来电自启； 7.软硬件同一品牌统一智能信息发布系统后台集中管理； 8.整机产品3C通过GB17625.1-2022:GB 4943.1-2022:GB/T 9254.1-2021(A类)认证； 9.提供检测报告：CMA检测认证的报告； 10、内置终端数字证书软件： 1）、可自动识别USB存储设备里的节目并自动导入播放； 2）、有明确的监控提示信息、终端在线、离线状态提示报警提示； 3）、可自动清理过时节目； 4）、可自动清理存储百分比的历史节目； 5）、提供播放终端数字证书软件著作权 6）、提供省计算机检验所出具的监测报告且有明显的有效印章； | 台 | 12 |
| 9、系统集成费 |  |  |  |  |
| 1 | 设备安装调试费 | 地下室警务技能训练附属用房背景广播、2楼全息案管中心、2楼业务用房（十一）、3楼业务用房（一）、4楼研判中心大屏安装调试费及音响、功放等音频设备的安装调试费、12块广告屏安装调试 | 项 | 1 |
| 七、执法办案管理中心配套智能设备清单 |  |  |  |  |
| 序 | 物品名称 | 功能/参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 基础智能化模块（办案区） | 1、入区人员关联：办案区入区人员信息与人脸信息（需对接人脸库）进行身份识别，绑定人员手环、人脸（需配人脸服务）。 2、随身物品精细化管理：支持对登记的随身物品统一拍照及明细拍照，并分配随身物品管理柜 。 3、人员出区取物管理：支持人员在出区审批获得通过后，使用手环进行刷卡取物，系统调取人员入所时的随身物品照片，并自动打开随身物品柜，再次拍照保存，由人员签字后确认出区，以防止出现由于物品不一致而出现的争执。 4、电子台账电子签名捺印：系统对嫌疑人信息、安全检查情况、物品信息、活动记录等数据统一生成办案区人员信息登记表。支持以电子签名方式实现嫌疑人与民警在人员登记表中的签字功能。（需配备电子签名板） | 套 | 1 |
| 2 | 办案区功能室智能管理 | 1、支持根据等候室分配信息，搭配相应的显示设备，展示各等候室相关分配人员情况。 2，刷取智能手环获取人员信息，根据功能室使用情况以及人员情况智能分配讯询问室，搭配相应显示设备展示分配情况。 | 套 | 1 |
| 3 | 人员定位 | 通过定位引擎，实现人员室内定位；实现同案混关、男女混关等预警分析（在预警模块展示）、自动记录办案区人员登记表中人员的活动轨迹。 | 套 | 1 |
| 4 | 2.5地图展示 | 1、通过2.5D地图展示人员在办案区的实时位置情况，点击人员显示详细信息。 2、可展示人员实时视频。 | 套 | 1 |
| 5 | 办案场所建模 | 对办案场所进行2.5D地图建模。 | 套 | 1 |
| 6 | 办案区常规预警 | 常规预警：违法嫌疑人入所8小时未询问、犯罪嫌疑人入所12小时未讯问、同案等候预警（需配备精定位），男女混关预警（需配备精定位），防脱逃预警（需配备脱逃定位），手环电量预警（需配备电子手环），心率预警（需配备心率手环），单人审讯（精定位胸卡）等。 | 套 | 1 |
| 7 | 同步刻录 | 1、刻录设备集成； 2、刻录参数设置：包括刻录文件路径设置、刻录封面文件位置设置、刻录光盘份数、刻录监控设备配置等； 3、刻录封面设置：对刻录光盘封面的设置，设置封面图片、封面文字信息。 4、刻录任务管理：查看已经刻录过的任务，包括刻录时间、刻录人、案件编号、人员编号、刻录单位、刻录状态等信息，还可以选择重新刻录。 5、同步刻录：在审讯时，可选择房间、案件、嫌疑人等信息，启动刻录任务。 | 套 | 12 |
| 8 | 行为分析预警 | 行为分析预警：对行为异常人员情况进行报警，支持分析办案区内攀高、看管人员脱岗、单人审讯的异常行为并生成预警信息（需配备行为分析设备）。 | 套 | 1 |
| 9 | 访客轨迹管理 | 登记民警和访客定位卡牌，生成人员在办案区的活动轨迹和视频轨迹。 | 套 | 1 |
| 10 | 办案单位数据可视化 | 对智能化办案单位进行2.5D建模，展示人员定位数据及办案区人员、预警、随身物品等相关统计情况，包括： 1、2.5D模型/视频巡查：通过办案区2.5D模型地图展示人员定位情况，同时支持点击对应人员定位，展示人员信息及实时视频情况。 2、检查概貌：对办案区的尿检情况、一体化采集情况进行统计，展示对应的异常数目。 3、审讯室使用情况：实时展示当前办案区审讯室使用情况，并支持点击查看实时审讯视频。 4、区域压力统计：统计检测区、看管区、讯问区相关人员数量，展示区域压力情况。 5、临时出区人员：展示办案区临时出区人员信息，以及相应的出区计时情况，支持查看临时出区视频片段。 6、预警信息：展示办案区内对应的预警信息条目，以及未处理的预警数。 | 套 | 1 |
| 登记大厅 |  |  |  |  |
| 1 | 信息登记终端（信息登记嵌入式软件） | 功能： 1.使用场景：应用于办案区内； 2.实现功能：对入区人员基本信息进行采集登记，人脸比对，人证比对，随身物品拍照； 软件功能： 在办案区前端完成入区人员基本信息采集并关联相应的电子手环，同时支持对入区民警信息及访客信息的登记并关联访客胸卡； 主要技术参数： 1.产品尺寸：（L*W*H）约1335*870*1070mm； 2.材质：冷轧钢板主体； 3.主机：CPU≥四线程；内存≥8G，DDR4；固态硬盘≥240G,2.5英寸，SATA3.0接口； 4.显示屏（民警侧）：21.5英寸；分辨率1920*1080；支持触摸、屏幕角度调节； 5.显示屏（嫌疑人侧）：21.5英寸电磁加密一体屏；分辨率1920*1080；触摸/电子签名支持；内置国密芯片； 6.摄像头：双目摄像头，分辨率1920*1080； 7.指纹仪：指纹图像像素数≥256X360像素； 8.身份证读卡器：接口USB；工作频率13.56MHz±7KHz；供电DC 5V（USB供电）；支持随机阅读软件自动设置通讯口和通讯参数，自动找卡和读卡采集人员信息； 9.读卡器：接口USB;工作频率13.56MHz；射频标准ISO14443A；读卡类型IC； 10.高拍仪：介质类型为图书、杂志、文件、图片、立体实物；最大幅面A3；拍摄速度1S；对焦方式自动对焦；像素1000万；图像色彩24位；支持条码识别，0CR文字识别，可输出Word、excel、txt格式文档、支持图片分区域识别、支持180多种语言文字识别； 11.打印机：接口USB；最大画幅A4；彩色，激光； 12.语音播报：支持； 13.设备总功率：约850W； 14.支持信息登记嵌入式软件； 15.在办案区前端完成入区人员基本信息采集时设备关联相应的 RFID 马甲//定位手环/定位胸卡:同时支持对入区民警信息及访客信息的登记。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章证明） 16.设备应集成拾音器;支持语音唤醒功能（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章证明） 17.设备支持安装氛围灯控模块，可以手动调节灯光亮度/开关。 | 台 | 1 |
| 2 | IP网络拨号式高级主机 | 网络接口：标准RJ45接口 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP 音频采样率：16K～48K Hz 音频模式：16位立体声CD音质 广播音频格式：MP3、WAV 扬声器功率：3W MIC输入灵敏度：10mV 音频码流：16Kb～192Kb 录音输出电平(峰峰值)：< 3V 音频输入电平(峰峰值)：< 1V 视频分辨率：1080P 视频码流：128Kb～2Mb 显示屏分辨率：1280x800像素 功耗：< 9W 尺寸：208x346x98mm 话筒长度：320mm | 台 | 1 |
| 1.1、信息登记采集区 |  |  |  |  |
| 1 | 集成信息登记台 | 功能： 1.使用场景：应用于办案区内； 2.实现功能：人员信息采集、人员随身物品登记、手环发放； 主要技术参数： 1.产品尺寸：（L*W*H）约1640*760*750mm； 2.材质：约2.0mm冷轧钢板、钣金定制，实木侧板约18mm； 3.二代证读卡器：接口USB；工作频率13.56MHz±7KHz；供电DC5V（USB供电）；支持随机阅读软件自动设置通讯口和通讯参数，自动找卡和读卡采集人员信息； 4.读卡器：接口USB；工作频率13.56MHz；射频标准ISO14443A；读卡类型IC； | 台 | 1 |
| 2 | 智能存取管理设备（随身物品管理嵌入式软件V1.0） | 功能： 1.使用场景：应用于办案区对嫌疑人随身物品进行存放； 2.实现功能： 双面存取随身物品，保证办案区单向流程，办案区人员在一侧存放随身物品，出区时在另一侧完成随身物品的领回； 支持随身物品领回时进行拍照确认； 支持领回时进行电子签名捺印； 支持配置单独的手机管理模块； 通过物品智能存取管理设备，规范执法对象随身物品存取，能够实现与办案区系统无缝对接，是实现软、硬件与人、案、物集成关联集成电子化台账配套设备； 3.双向存取，出入口分离，避免多个嫌疑人之间接触； 4.支持人脸比对实现对物品的存取管理； 主要技术参数： 主柜； 1.柜体尺寸：（L*W*H）约900*500*1980mm； 2.规格：内嵌22L的存储盒共2个，支持锁控系统； 3.柜体材质：冷轧钢板/镀锌钢板； 4.显示器：双屏显示； 存物操作屏尺寸：43英寸；分辨率1080*1920；输入接口VGA&HDMI； 取物操作屏尺寸：21.5英寸；分辨率1920*1080；输入接口VGA&HDMI； 5.主机：数量2个；CPU≥四线程，内存≥16G，DDR4；固态硬盘≥512G，2.5英寸，SATA3.0接口； 6.读卡器：数量2个；接口USB；工作频率13.56MHz；射频标准ISO14443A； 7.语音播报：支持； 8.取物口：承重力≤30Kg；工作方式为电动推拉； 9.一体化数字签名屏：像素清晰度500DPI；分辨率1280*800，内置国密芯片； 10.指纹采集设备：图像分辨率500DPI；图像灰度等级256； 11.摄像头：双目，分辨率1920*1080； 12.锁控系统：通讯方式网络；工作电压12VDC；精钢锁芯； 13.支持随身物品双面管理嵌入式软件； ★14.设备应支持电子签名捺印。被检查人领取随身物品时，托盘应自动弹出，检查民警、见证人、被检查人、办案人、随身财物管理员、涉案人员及物品领取人通过电子签名屏完成电子签名确认，被检查人、涉案人员及物品领取人通过指纹采集模块完成捺印确认，确认完毕后托盘自动归位。（提供公安部机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章证明） ★15.设备正面显示屏尺寸应小于等于43 英寸；设备背面显示屏尺寸应小于等于21.5英寸。（提供公安部机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章证明） ★16.设备应具有双屏显示功能，双屏应布局在柜体前后两侧；设备应能通过前屏实现被检查人随身物品的存取；设备应能通过后屏实现被检查人离所取物及电子签名捺印等操作。（提供公安部机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章证明） ★17..设备工控机电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受1.5kV 交流电压历时 1min 的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象。（提供公安部机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章证明） | 台 | 1 |
| 3 | 智能存取管理设备（随身物品管理嵌入式软件V1.0） | 功能： 1.使用场景：应用于办案区对嫌疑人随身物品进行存放； 2.实现功能： 双面存取随身物品，保证办案区单向流程，办案区人员在一侧存放随身物品，出区时在另一侧完成随身物品的领回； 通过物品智能存取管理设备，规范执法对象随身物品存取，能够实现与办案区系统无缝对接，是实现软、硬件与人、案、物集成关联集成电子化台账配套设备； 3.双向存取，出入口分离，避免多个嫌疑人之间接触； 4.需与主柜配合使用； 主要技术参数： 副柜； 1.产品尺寸：（L*W*H）约960*500*1980mm； 2.主体材质：冷轧钢板/镀锌板； 3.规格：共16个隔口 ，正反两面共32个柜门； 4.储物盒：内嵌6个22L存储盒，10个12L的存储盒； 5.双面开启，支持锁控系统； 6.支持随身物品双面管理嵌入式软件； | 台 | 3 |
| 4 | 智能球型摄像机 | 功能： 1.使用场景：应用于办案中心信息登记区； 2.实现功能：随身物品拍照； 主要技术参数： 1.增益控制：自动/手动； 2.信噪比：大于52dB； 3.3D数字降噪：支持； 4.背光补偿：支持； 5.区域曝光/聚焦 支持； 6.电子快门：1/1-1/30,000s； 7.日夜模式：自动ICR彩转黑； 8.数字变倍：16倍； 9.隐私遮蔽：最多8块区域； 10.聚焦模式：自动/半自动/手动焦距 2.8-12mm，4倍光学； 11.变倍速度：大约1秒(广角-望远)； 12.水平视角：105–33度(广角-望远)； 13.近摄距：10-1500mm(广角-望远)； 14.光圈数：F1.6-F2.7； 15.视频压缩：H.265/H.264/MJPEG； 16.音频压缩：G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM； 17.白平衡：自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡； | 个 | 2 |
| 5 | 智能电子防拆腕带 | 功能： 1.使用场景：应用于办案区内，戴在嫌疑人的手上； 2.实现功能：通过智能防拆电子腕带，可防撕咬的轻度破坏，实时掌控执法对象在办案区的活动轨迹，能够实现与办案区系统无缝对接，全面实现通过驱动办案区弱电和办案软件使办案程序有序进行； 3.性能： 抗干扰性 ： 频道隔离技术，多个设备互不干扰； 安 全 性 ： 加密计算与安全认证，防止链路侦测； 重力传感 ： 支持； 功耗标准 ： 平均工作功率为微瓦级； 可 靠 性 ： 防浸泡防冲击，满足工业环境要求； 外形 ： 腕带或脚镣型，可提供OEM定制服务； 主要技术参数： 1.频段范围：6.24GHz-6.74GHz； 2.发射功率密度：≤-41.3dBm/MHz； 3.通信范围：无遮挡下可达35米； 4.定位精度：无遮挡≤20cm； 5.外形尺寸：表盘≤55*45*21mm，表带≥250mm； 6.重量：≤100g； 7.ID标识：标识唯一性的ID号，且不被更改； 8.通信方式：双向通讯； 9.标签管理：标签状态全监测、标签命令可下发； 10.刷新率：刷新率单频段0.1-30Hz可调整； 11.按键报警：支持按钮报警功能； 12.防拆防剪：支持防拆卸、暴力剪断报警功能； 13.低电量提醒：具有低电量提醒（闪红灯）； 14.参数配置功能：支持管理软件进行参数设置； 15.电池形式：内置可充电电池，电池电量≥1200mAh； 16.充电方式：卡扣式触点充 17.充电频率：≥2个月，刷新率越低续航越久； 18.一卡通功能：内置符合ISO14443A协议的13.56MHz的IC卡； 19.震动器：内置振动器，可用于振动提醒，蜂鸣器：内置蜂鸣器，可蜂鸣提醒； 20.防护等级：≥IP67； 21.工作温度-20-70℃，存储温度-40-85℃； 22.工作湿度10%-90%无凝结，存储湿度5%-95%无凝结； | 个 | 50 |
| 6 | 一体化数字签名屏（含数字签名系统V1.0.0）（核心产品） | 功能： 1.使用场景：应用于办案区内； 2.实现功能： 对接执法办案系统笔录文书； 实现电子签名功能； 实现电子捺印功能； 实现语音播报功能； 软件功能： 控制数字签名板完成电子签名捺印； 主要技术参数： 1.屏幕尺寸：＞10英寸； 2.显示屏：TFT LCD屏幕，显示区域不小于216*135mm； 3.分辨率：1280*800，屏幕颜色16.7M色； 4.触控：无源电磁笔，手写压感级别不小于2048级； 5.电子签名：设备内置手写笔签字功能，支持获取签字轨迹； 6.指纹采集设备：图像分辨率≥500DPI;指纹图像不小于256*288； 7.USB显卡技术：基于视频捕捉和视频流的USB传输技术，依托于计算机主显卡，实现第二屏显示； 8.内置国密芯片：支持国密算法SM2、 SM3、SM4;支持RSA 、AES、3DES的硬件加密，签名笔迹输出的实时加密功能； 9.电磁签字笔具备防自残功能：签字笔在戳物体或身体时候，可缩进壳体中，防止笔尖对人身体造成伤害，放开时候，所述签字笔自动复位，可正常书写； | 台 | 1 |
| 7 | 标准化信息采集系统 | 1、控制台整体尺寸：不大于1650mm(L)×850mm(W)×850mm(H) （高度为桌面高度）； 2、柜体台面应采用木质面板和钢板结合，冷轧钢板厚度不小于1.2mm，表面处理符合IP23级安全保护标准，采用高温高光涂料喷粉处理，涂层厚度：机柜涂层厚度在60μm～80μm之间，机柜涂层的耐冲击指标≥50Kg.cm（正冲通过），附着力：符合GB/T9286-98规定二级以上标准，防刻划、防酸、耐磨、耐用、易清洁。柜体框架应全部采用Q235优质冷轧钢板折弯、冲压制作而成，坚固耐用，面板中间可放置显示器； 3、一体机内置可手动或自动控制的升降杆装置（含云台），支持照相设备、补光灯的固定安装；人像采集时, 升降杆装置可根据被照相人身高自动调节照相设备高度至合适高度，具有手动调节按钮，可手动调节高度到合适位置；摄像开始时，补光灯可自动开启，被采集人员的身高、体重、足长数据自动传输至电脑； 4、配备显示器支架，支持液晶显示器的集成安装，可前后大范围旋转调整，整体操作灵活方便，既不阻挡民警观察全场的视线，又不影响操作显示； 5、一体机工作台所预留的内部位置能够安装工控电脑主机、打印机、指掌纹采集仪、二代证阅读器、DNA干燥箱、条码打印机、银行卡采集器、随身物品采集仪、条码阅读器、照相设备、补光灯等多种设备； 6、一体机柜桌面均为模块化设计，可满足多款指掌纹采集仪（包括接触式和非接触式指掌纹采集仪）的安装嵌入；（需分别提供集成了本次招标要求的指掌纹采集仪的采集柜体图） 7、键盘使用桌面下方活动托盘；采集柜桌面集成随身物品采集区域；该区域包含刻度尺，刻度尺范围≥L300mm*W300mm,最小刻度为1mm； 8、控制台台面及柜体各处边缘无棱角，全部做圆弧处理，防止碰撞自残； 9、应配备万向云台，采用金属材质，可调节上、下、左、右方向； 10、柜体设有应急报警装置，实现一键报警功能； 11、集成电脑音箱，两声道有源放大器功率输出; 12、含指掌纹采集仪清洁套装； 13、应集成嵌入式条码扫描仪，用于DNA条码录入。 14、本设备为指非接触式指纹采集设备，单次采集即可完成非接触式指纹采集平面指纹和三面捺印指纹图像。 15、具有非接触式指掌纹采集系统软件著作权。 16、主要技术指标 1) 设备重量：4.5kg 2) 设备体积：330*248*268（mm） 3) 拍摄目标：单根手指的末节指头，包括指头正面、两侧、指尖 4) 测量范围：长35*宽30*深38(mm) 5) 图像畸变：-0.14% 6) 图像分辨率：500DPI 7) 输出格式：JPG/BMP/PNG/RAW/WSQ 8) 单指采集时长：小于200ms 9）处理时长：小于9S 二、采集软件 1、支持采集人员的十指平面指纹、滚动指纹和掌纹，提供规范的指掌纹采集流程，其中指纹采集采用非接触式采集。 2、具备指纹质量自动判断功能，对不符合捺印质量的数据限制入库、并具有重新采集的提示功能，提供必要的语音提示。 3、应在软件界面中显示指纹图像质量评价分数，提示是否合格、质量不合格时采集到设定的次数后，可以强制通过，不合格原因可设置为手指变形、脱皮、严重磨损、手指受伤、设备原因、图像质量评价分数不准确等； 4、可设置指纹为缺指/伤残；5、应具备指纹一致性校验功能，对滚动指纹图像和平面指纹图像进行一致性校验。 6、应具备指纹重复性校验功能，对滚动指纹图像和平面指纹图像进行重复性校验。7、可对以采集完成的指纹进行重新采集。 8、指纹采集完成应显示指纹缩略图，可点击打开大图预览窗口，显示当前指纹图像及指位、图像质量评价分数、不合格原因（合格指纹不显示） 9、具有指纹特征点显示功能。 10、如果身份证中含有指纹信息，需要将滚动指纹与身份证中指纹信息进行人证核验，验证未通过时应在软件界面中提示； 11、采集过程中应有语音提示，包括：请捺印…指位、质量不合格、重新捺印、请选择不合格原因等。 | 套 | 1 |
| 8 | 虹膜信息采集设备 | 功能： 主要用于虹膜注册采集工作，同时也支持认证功能。 设备将采集到的虹膜图像通过USB接口传输给计算机进行处理，从而完成身份采集认证的功能。 主要技术参数： 1.产品尺寸：（L*W*H）203*47.5*153mm； 2.重量：约 420克； 3.输入接口：USB2.0； 4.供电方式：USB供电； 5.功率：待机0.8W/工作1.8W； 6.虹膜图像分辨率 ：640x480，眼睛的数目为双目； 7.精确度 FAR＜0.0001% FRR＜0.1%； | 套 | 1 |
| 9 | 声纹（声纹采集设备） | 1.使用场景：应用于办案区信息采集类设备上； 2.实现功能：采集嫌疑人的声纹信息。 主要技术参数： 1.麦克风阵列：产品采用多麦克阵列设计，针对于采集人员与被采集人员分别配置的 8 路麦克风，每 8 路均能实现同步录音，且采集的音频语音清晰，实现降噪与解混响； 2.设备外观：产品本身具有听音接口，支持同时采音和听音； 3.角色分离：同时实现说话人语音分离，便于后续录音时的角色分离，方便回听、回看； 4.指向性：指向性满足单向（以1kHz正弦波信号为参考），在不超过±45度入射角（正面）的范围内声压级衰减不超过3 dB（参考0度入射），在超过±60度入射角（正面）的范围内衰减不低于5 dB（参考0度入射）； 5.噪声抑制：配合降噪算法，实现混响抑制及语音增强，且对人声语谱无明显影响； 6.面对面交谈场景下，对拾音范围90度之外的非目标人的语音， 实现抑制效果不低于20dB； 7.采集距离：采集距离支持0.6米---3米的远场采集； 8.灵敏度（参考1 V/Pa，1 kHz）≥50mV/Pa； 9.本机噪声级及信噪比：A计权本机噪声级≤36dB，信噪比≥50dB； 10.频率响应：50Hz-8KHz； 11.波形失真度：设备采集的语音为高保真音频，其波形失真度要求≤7%，以满足声纹比对和声纹鉴定的业务需求； 12.稳定性：常温下连续工作72小时以上； 13.具备适配器电源接口，支持独立供电； 14.入网管理：采集设备具有唯一标识码，可进行公安网入网注册和入网后管理； 15.设备能够防静电、防潮、防腐蚀，底座吸盘式设计，能够保证设备安装稳定性及安全性； 16.连接方式：采用USB接口，即插即用，可与公安机关综采系统的无缝对接； | 套 | 1 |
| 1.2、等候区 |  |  |  |  |
| 1 | 集成看管台 | 功能： 1.使用场景：应用于办案区内看守区； 2.实现功能： 实现全视角看管功能、 可实现与门口、审讯室的通讯功能； 可实现与外界电话通讯 可实现电脑业务办公功能 可通过手环自动分配讯询问室 主要技术参数： 1.产品尺寸：(L*W*H)约3100*700*750mm； 2.材质：约2.0mm冷轧钢板/镀锌板；侧板材质实木；侧板厚度约18mm； 3.亲情电话：外壳材料304不锈钢，表面拉丝处理；按键键盘材质高档锌合金材质；接触电阻：≤30欧姆；防护等级IP54；馈电电压48-60V；馈电电流15mA；输出阻抗600欧姆；频率响应300~3400Hz； 4.电话录音功能：支持；接口USB；功耗＜200mW； 5.网络读卡器：数量2个；通讯接口网口；通讯协议TCP、UDP、HTTP三种协议；可读卡种类为ID、IC、HID、CPU、NFC；可读卡频率13.56M、125K；供电直流5V供电，功耗少于300MA； 6.报警主机：网络接口为标准RJ45接口；网络协议为TCP/IP、UDP、IGMP、RTP；音频采样率16K～48K Hz；音频模式16位立体声CD音质；广播音频格式MP3、WAV；输出频率20 Hz～20K Hz；谐波失真< 0.5%；信噪比≥ 90dB；扬声器功率不大于3W；MIC输入灵敏度10mV；音频码流16Kb～192Kb；摄像头≥500万像素；视频码流128Kb～2Mb；显示屏分辨率不低于1280x800像素；功耗< 7W；工作温度-10℃-60℃；工作湿度10% ～ 90%； 7.主机：≥十二线程；≥8G内存；≥1T机械硬盘，独立显卡≥2G； 8.显示屏：尺寸21.5英寸，TF彩色液晶屏 ；分辨率1920*1080； | 台 | 1 |
| 2 | 集成看管台 | 功能： 1.使用场景：应用于办案区内； 2.实现功能： 实现全视角看管功能、 可实现电脑业务办公功能 主要技术参数： 1.产品尺寸：(L*W*H)约3100*700*750mm； 2.材质：约2.0mm冷轧钢板/镀锌板；侧板材质实木；侧板厚度约18mm； 3.主机：≥十二线程；≥8G内存；≥1T硬盘，独立显卡≥2G； 4.显示尺寸：21.5英寸，TFT彩色液晶屏 ；分辨率1920*1080； | 台 | 1 |
| 3 | 区域状态提示器 | 功能： 1.使用场景：应用于办案区审讯室门口； 2.实现功能：通过与智能防拆电子腕带相关联，LED显示屏可以显示执法对象在办案区的状态； 3.各对应功能区使用状态展示； 主要技术参数： 1.产品尺寸：（L*W*H）约650*195*50mm；安装底壳尺寸：（L*W*H）655*200*60mm； 2.盖板材质：亚克力（茶色）； 3.显示：双色显示； 4.工作电压：AC 220V； 5.显示尺寸：像素点128*32； 6.安装方式：预埋安装底壳、区域状态提示器安装于底壳上； | 套 | 9 |
| 4 | 地址盒 | 主要技术参数： 1.网络接口：标准RJ45接口； 2.网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP； 3.功耗：< 2W； 4.尺寸：195x125x43mm； | 台 | 1 |
| 5 | 成品坐凳 | 功能： 1.使用场景：应用于办案区，等候室内； 2.实现功能：提供给嫌疑人使用，并集成手铐位； 主要技术参数： 1.产品尺寸：(L*W*H)约800*420*420mm； 2.材质：约2.0冷轧钢板/镀锌板； 3.使用环境：室内，不带侧板； | 张 | 10 |
| 6 | 成品坐凳 | 功能： 1.使用场景：应用于办案区，等候室内； 2.实现功能：提供给嫌疑人使用，并集成手铐位； 主要技术参数： 1.产品尺寸：(L*W*H)约840*420*420mm； 2.材质：约2.0mm冷轧钢板/镀锌板； 3.侧板材质：实木；厚度约18mm； 4.规格：2人座位； 5.使用环境：室内； | 张 | 8 |
| 7 | 成品坐凳 | 功能： 1.使用场景：应用于办案区，等候室内； 2.实现功能：提供给嫌疑人使用，并集成手铐位； 主要技术参数： 1.产品尺寸：(L*W*H)约440*440*420mm； 2.材质：约2.0mm冷轧钢板/镀锌板； 3.使用环境：室内，不带侧板，转角位； | 张 | 2 |
| 1.3、询问区 |  |  |  |  |
| 1 | 智能询讯问专用终端（询讯问终端嵌入式控制软件V1.0）（核心产品） | 功能： 1.使用场景：应用于办案区审讯室内； 2.实现功能：通过智能询讯问专用终端可以实现自助播报执法对象权利义务告知， 集成所有案件类型电子笔录审讯提纲方便民警快速办案、 与同步刻录系统无缝对接、可刻录案件审讯信息； 集成应急报警： 一对多显示：民警侧21.5寸升降屏，嫌疑人侧32寸防暴屏。 预留语音转换：拾音器件可选择配置 3.语音播报，自定义笔录模块 主要技术参数： 1.产品尺寸：（L*W*H）约1640*750*720mm（升降屏下降隐藏），（L*W*H）约1640*750*1040mm（升降屏上升使用）； 2.材质：约1.5mm冷轧钢板/镀锌板；侧板材质实木；侧板厚度约18mm； 3.主机：≥四核处理器；内存≥8G，DDR4；固态硬盘≥512G,2.5英寸，SATA3.0接口； 4.显示器：民警侧：21.5寸升降屏，不使用时可隐藏于桌面下；分辨率1920*1080；嫌疑人侧：32寸防暴屏；分辨率1920*1080； 5.对讲分机：网络接口标准RJ45接口；网络协议TCP/IP、UDP、IGMP、RTP；音频采样率16K～48K Hz；音频模式16位立体声CD音质；广播音频格式MP3、WAV；输出频率20 Hz～20K Hz；扬声器功率5W；功耗< 6W；工作电压DC12V～24V；工作温度-20℃-60℃；工作湿度10% ～ 90%； 6.音响设备：输出匹配4-8欧；频响范围108HZ-18KHz；信噪比88dB/mW±3dB；输出声道2个； 7.供电：220V； 8.外接接口：USB3.0*2； 9.光驱：接口SATA；光盘格式Audio CD DVD； 10.预留打印机、审讯主机、签名屏安装位置； 11.额定功率：300W； 12.打印机：产品尺寸：（L*W*H）约382*309*211mm；最大打印幅面：A4；打印类型：彩色激光；USB接口；打印速度：彩色每分钟4页，黑白每分钟18页；打印分辨率：600*600dpi 13.终端应支持在迅询问完后自动生成审讯记录表。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章证明） 14.设备软件系统集成远程提审功能和远程取证和审讯指挥功能。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章证明） | 台 | 7 |
| 2 | 讯（询）问椅 | 功能： 1.使用场景：应用于办案区审讯室内； 2.实现功能：手部采用U型锁约束，胸部及腰部用约束带束缚；腿部用环形脚踏锁带脚铐；控制嫌疑人； 主要技术参数： 1.产品尺寸：（L*W*H）约700*720*950mm； 2.外包材质：皮质； 3.工作温度：-10~50℃； 4.锁手结构：U型锁约束； 5.锁脚结构：环型锁约束； 6.腰部固定：束缚带约束； 7.使用环境：室内； | 张 | 7 |
| 3 | 一体化数字签名屏（含数字签名系统V1.0.0）（核心产品） | 功能： 1.使用场景：应用于办案区内； 2.实现功能： 对接执法办案系统笔录文书； 实现电子签名功能； 实现电子捺印功能； 实现语音播报功能； 软件功能： 控制数字签名板完成电子签名捺印； 主要技术参数： 1.屏幕尺寸：＞10英寸； 2.显示屏：TFT LCD屏幕，显示区域不小于216*135mm； 3.分辨率：1280*800，屏幕颜色16.7M色； 4.触控：无源电磁笔，手写压感级别不小于2048级； 5.电子签名：设备内置手写笔签字功能，支持获取签字轨迹； 6.指纹采集设备：图像分辨率≥500DPI;指纹图像不小于256*288； 7.USB显卡技术：基于视频捕捉和视频流的USB传输技术，依托于计算机主显卡，实现第二屏显示； 8.内置国密芯片：支持国密算法SM2、 SM3、SM4;支持RSA 、AES、3DES的硬件加密，签名笔迹输出的实时加密功能； 9.电磁签字笔具备防自残功能：签字笔在戳物体或身体时候，可缩进壳体中，防止笔尖对人身体造成伤害，放开时候，所述签字笔自动复位，可正常书写； | 台 | 7 |
| 4 | 电子水牌 | 功能： 1.使用场景：办案区 2.实现功能： 可以显示执法对象在办案区的状态 3.可对各对应功能区使用状态展示，集成8路控制模块 主要技术参数： 1.主机：≥四核处理器；内存≥8G；固态硬盘≥128G； 2.外形尺寸（L*W*H）：约310*265*90mm 预埋箱尺寸（L*W*H）：约295*250*90mm 3.显示屏：尺寸10.1英寸；屏幕比例16:9；分辨率1280*800；亮度450cd/m2 ；对比度：3000:1；显示色彩16.7(8bit)；视角全视角（170度）； 4.触摸屏：电容触摸屏；高清 ；驱动电压3.3V/5.0V DC；定位精度测试笔附件+3mm；表面硬度7H；透光率>92%； 5.材质：五金，坚硬、不易变形、工艺精细、机柜与模块部件结合紧密；表面铝板拉丝，颜色可选；表面钢化玻璃保护液晶面板； 6.功放：立体功效，2*15W音箱，内磁式； 7.散热：内置工控级散热风扇； 8.网络接口：RJ45八芯标准接口； 9.继电器：8路，USB接口，12V供电； 10.支持人脸识别功能； | 套 | 12 |
| 5 | 窗口对讲机 | 主要技术参数： 1.工作电压 (V)：12V； 2.工作电流 (A)：1A ； 3.主机输出功率：8Ω 1W； 4.主机话筒灵敏度:-36DB； 5.分机话筒灵敏度:-40DB； | 台 | 1 |
| 6 | 音频设备 | 功能： 1.用于监护人监听未成年人询问室询问使用； 2.使用2套音频设备时可用于特殊询问室双向对讲； 主要技术参数： 输入： 1.拾音范围 ：5-150平方米； 2.灵敏度 ：-30dB； 3.麦克风： 震膜电容咪头； 输出： 1.信噪比：≥80DB； 2.谐振频率：65Hz； 3.灵敏度：86dB； | 套 | 1 |
| 1.4、网络设备 |  |  |  |  |
| 1 | 应用平台搭载设备 | 功能： 1.使用场景：应用于大的案管中心内； 2.实现功能：给智能产品提供服务环境，主要用于物联网办案区、案管系统、语音转换系统； 主要技术参数： CPU: 2颗，不少于8核16线程，频率不低于2.10GHz; 内存: 2 X 16GB/DDR4/2666MHz或2933MHz或3200MHz/ECC/REG; 硬盘: 2 X 900GB/SAS/10000RPM/2.5寸/企业级; 扩展卡:1 X LS382E/SAS 12Gb/半高/PCIe 3.0 x8/3008IR/SFF8643（IR模式，支持RAID 0/1/1E/10，直连乱序）; 电源: 1 X 550W CRPS1+1冗余电源; 其他: 1 X 通用双路上架导轨套件(适用于机柜立柱间距730--870mm); 产品配件：键鼠套； | 套 | 1 |
| 2 | 光盘打印刻录一体机 | 1.通过同步刻录音视频设备与智能询讯问专用桌相关联，实现案件电子光盘化，有效节约纸张成本； 2.支持Win7及以上操作系统，支持国产化操作系统、银河麒麟、中标麒麟、UOS及其它国产作系统； 主要技术参数： 1.电源：电压: 100-240V 频率: 50/60Hz，5.0A； 2.尺寸：40cm长 x38cm宽 x 18cm高； 3.管理光盘数量：可管理40张光盘，20片光盘输入/输出； 4.刻录机数量：集成1个DVD±R/CD-R专业级光盘刻录机；可选BD-R 专业级蓝光光盘刻录机； 5.盘面打印速度：20秒（标准）；40秒（较好）；60秒（最佳）； 6.刻录打印速度：12片DVD/小时； 24片CD/小时； 7.支持介质：可打印光盘，包括（BD-R，DVD±R，CD-R；普通或防水可打印光盘）； 8.打印方式：墨盒集成打印喷头，无需单独更换打印头，打印成本及维护成本更低； 9.打印分辨率：4800*1200dpi高质量彩色喷墨打印技术，1670万色，喷墨；速干，保存年份久； 10.打印模式：支持双向打印，单向打印； 11.光盘刻录技术特性：支持DVD-R，8.5GB，4.7GB，CD-R 700MB光盘。DVD：DVD±R, DVD12.±RW, DVD±DL。CD：CD-R, CD-RW, CD-Audio (CD-DA), Video-CD, MP3 to CD-Audio及所有业界标准CD格式； 13.刻录模式： 一式多份：支持多光驱并发刻录，支持一式多份刻录； 定时刻录：按设定计划定时刻录，刻录完成后自动删除文件，真正实现无人值守自动安全归档； 满盘即刻：接收数据达到设定的光盘容量，系统自动提交任务刻录；支持实时刻录的多种刻录模式； 实时刻录：支持文件开始即刻，结束即出盘； 多任务刻录：支持并行多任务批量打印刻录； 光盘复制：支持光盘自动复制，自动制作/刻录光盘镜像文件； 光盘数据回读：支持光盘数据自动回读至本地，或指定服务器； 视频事后补刻：支持与各大监控厂商对接，实现自动查询、下载、刻录打印； | 台 | 2 |
| 3 | 图形工作站 | 主要技术参数： 1.处理器：CPU≥二十线程； 2.内存：16G NECC； 3.硬盘：256固态+4T； 4.显卡：独立，6G； | 台 | 2 |
| 4 | 定位微基站 | 功能： 1.使用场景：应用于办案区内； 2.实现功能：通过人员身份辨识设备支撑智能防拆电子腕带的正常运行，从而达到实时掌控执法对象在办案区的活动轨迹，能够实现与办案区系统无缝对接，全面实现通过驱动办案区弱电和办案软件使办案程序有序进行； 3.性能： 抗干扰性： 频道隔离技术，多个设备互不干扰； 安 全 性： 加密计算与安全认证，防止链路侦测； 主要技术参数： 1.频段范围：6.1GHz-6.9GHz； 2.发射功率密度：≤-41dBm/MHz； 3.覆盖范围：无遮挡下可达15米； 4.定位距离精度：空旷环境下，≤30cm； 5.外形尺寸：≤150×150×30mm； 6.重量：≤300g； 7.ID标识：唯一ID标识； 8.通信方式：双向通讯； 9.同步方式：无线同步（提供由国家确定的检测机构出具的检测报告扫描件） 10.升级方式：支持远程升级； 11.天线：360度全内置，无需调整天线方向，无需复杂调试； 12.复位方式：具备复位键，当长按复位键超过预设时间时，设备应能自动复位；同时支持软件复位； 13.供电方式：支持标准48V POE供电，支持44-57V POE电压波动； 14.接口方式：RJ45； 15.基站功率：≤3W； 16.工作温度：-20-50℃； | 件 | 50 |
| 5 | 定位引擎 | 计算UWB高精度定位信息的基础服务软件 主要技术参数： 计算UWB高精度定位信息的基础服务软件 | 套 | 1 |
| 6 | 交换机 | 主要技术参数： 1.外形尺寸：（L*W*H）约442×220×43.6mm； 2.输入电压：100-240V AC，50-60Hz； 3.接口数量：24个10/100/1000Base-T以太网口，4个千兆SFP； 4.功耗：带PoE：433.2W（PoE：380W）； 5.工作温度：-5-50℃； 6.工作湿度：5%-95%； 7.散热方式：风扇散热，智能调速； | 台 | 2 |
| 1.5、智能案卷柜 |  |  |  |  |
| 1 | 智能案卷柜（智能案卷管理嵌入式软件V1.0）（核心产品） | 功能： 1.使用场景：应用于案卷中心内； 2.实现功能： 基于公安网通过安全可靠的通信协议和软件系统对接； 结合二维码技术对案卷进行管理； 集成公安机关已有的智能IC卡进行案卷相关权限管理； 具有大屏触摸显示器方便查看相关案卷信息和操作案卷柜； 支持人脸比对实现对案卷的存取管理； 主要技术参数： 主柜。 1.产品尺寸：（L*W*H）约860 *430mm*2000mm； 2.材质：约1.0mm冷轧钢板/镀锌板； 3.主机：CPU≥四线程；内存≥8G，DDR4；固态硬盘≥512G,2.5英寸，SATA3.0接口； 4.显示屏：显示尺寸19英寸；分辨率1440*900；支持触摸； 5.隔口数量：8个；隔口尺寸（L*H）约310mm*380mm； 6.二维码扫描仪：图像传感器CMOS；像素960*640；照明白光 LED（400nm~750nm）；绿光 LED（510nm~540nm）；识读精度≥3mil；感应识读、触发识读；条码灵敏度倾斜±50°；旋转360°；偏转±55°；视场角度 H35°,V22°；符号反差≥25%；通讯接口RS-232,USB；工作电压DC 5V±5%；防护等级IP54； 7.读卡器：接口USB;工作频率13.56MHz；射频标准ISO14443A；读卡类型IC； 8.锁控系统：通讯方式网络；工作电压12VDC；精钢锁芯； 9.摄像头：双目摄像头，分辨率1920*1080； 10.设备总功率：约450W； 11.支持智能案卷管理嵌入式软件； ★12.设备应支持在客户端软件界面统计在柜案卷数量、已离柜案卷数量及案卷柜剩余单元格数量。（提供公安部机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章证明） ★13.设备应支持同步案管系统中对应案件的审核问题，并支持在客户端软件界面查看审核问题的具体内容及整改期限。（提供公安部机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章证明） ★14.当案卷以检察退查事由存入案卷柜后，在规定期限内未进行补证操作时，设备应能弹出“案卷检察退查未补证”字样进行预警提示。（提供公安部机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章证明） | 台 | 4 |
| 2 | 智能案卷柜（智能案卷管理嵌入式软件V1.0）（核心产品） | 功能： 1.使用场景：应用于案卷中心内； 2.实现功能： 基于公安网通过安全可靠的通信协议和软件系统对接； 结合二维码技术对案卷进行管理； 案卷柜副柜，不支持自助操作，配合HTP-GAJ-1005/HTP-GAJ-1006使用； 主要技术参数： 副柜。 1.产品尺寸：（L*W*H）约860 *430*2000mm； 2.材质：约1.0mm冷轧钢板/镀锌板； 3.隔口数量：10个；隔口尺寸（L*H）约310mm*380mm； 4.锁控系统：通讯方式网络；工作电压12VDC；精钢锁芯； | 台 | 5 |
| 3 | 读卡器 | 主要技术参数： 1.读卡数据：IC 10位； 2.工作频率：13.56MHz； 3.通讯协议：ISO14443； 4.产品尺寸：123*95*27mm； | 个 | 4 |
| 4 | 条码打印机 | 主要技术参数： 1.打印模式：碳带/热敏； 2.打印方式：热敏/热转印； 3.打印头解析：203dots（8dots/mm）； 4.打印速度：2-6inch/s； 5.最大打印宽度：104mm； 6.最大打印长度：2286mm（90"）； 7.打印接口：USB口； 8.电源：input AC 110V/240V，output DC 24V 2.5A,60W； | 台 | 4 |
| 1.6、安装调试费 |  |  |  |  |
| 1 | 安装调试费 | 含原来办案区案卷柜搬迁、软件、智能设备安装/调试/运输/培训 | 项 | 1 |
| 八、电子实验室设备 |  |  |  |  |
| 1 | 三人取证技术平台 | 1.操作台主体框架1.5轧钢板 2.装饰部分1.0-1.2冷轧钢板3.承重部分2.0冷轧钢板 4.外表面静电塑粉喷涂材料强度标准不低于10号冷轧钢； 5.加强杆强度标准不低于12 号冷轧钢。弯曲应力不小于110 KSI； 6.操作台台面冷轧钢板为基础，嵌入防火板材桌面，颜色为黑色/深灰色 7.操作台台面前方设计有液晶支架安装空位和信息接口板隐藏面板 8.控制台采用侧板支撑台面结构，侧板为标准化设计，9.内部集成氛围灯光，侧面设计有丝印logo位置（可以按照用户要求制作）。 10.隐藏式布线结构。 11.尺寸约：3150*2720*750mm | 组 | 2 |
| 2 | 技术操作椅 | 1、尺寸约：705*650*1165 mm，面料:优质网布面料,干擦色牢度≥4级,耐磨性≥6000次,芳香胺有害物质含量0,符合GB/T 19817-2005 《纺织品 装饰用织物》标准；座垫使用优质麻绒面料,干擦色牢度≥4级,耐磨性≥12000次,芳香胺有害物质含量0,符合GB/T 19817-2005 《纺织品 装饰用织物》标准 2、椅背:尼龙+30%玻纤一体成型背框,通过1001N强度测试及12万次疲劳测试,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 3、座垫:一体成型定型绵,密度≥55kg/m3,裁切棉,密度25kg/m3±1.5,回弹性48%±2%,通过CA TB117-2013防火性能检测,座垫配置PP座壳,可通过136kg冲击测试,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 4、扶手:PU面4D扶手,可通过水平方向667N、垂直方向1125N力学测试,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 5、底盘:优质底盘,耐久300000次倾仰,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 6、气杆:三级气杆,行程112±3mm,升降平稳,无漏声、噪声,通过耐久12万次升降,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 7、五星脚:直径700mm铝合金五星脚,通过垂直方向11120N静压测试,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 8、椅轮:静音PU轮,通过耐久98000次无障碍往返,2000次有障碍往返,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 功能说明: 1)头枕调节:上下调节53mm,上端旋转135°,下端旋转110° 2)椅背调节:下背前后调节行程56mm,10档9段无级调节锁定功能 3)4D扶手:扶手可上下调节83mm,左右旋转30°,扶手面前后滑动40mm,左右宽度调节15mm 4)脚踏:双根钢管伸缩结构,行程500mm,脚踏面填充定型绵 5)底盘调节:线控STG背座同步倾仰,四档位置锁定,大角度,自负重机构无需调节倾仰力度 | 把 | 7 |
| 3 | 定制辅助平台 | L*W*H=4550*800*800 定制尺寸 E1级环保颗粒板/多种色板可选 优质金属静音门铰/机械技术封边/金属件拉手/加厚型底座/多层储物柜 长度超过3米按2组计价 | 组 | 2 |
| 4 | 定制矮平台 | L*W*H=8390*700*800 定制尺寸 E1级环保颗粒板/多种色板可选 优质金属静音门铰/机械技术封边/金属件拉手/加厚型底座/多层储物柜 长度超过3米按2组计价 | 组 | 3 |
| 5 | 分析研判一体化平台 | 1.定制尺寸饰面：采用白色7分光烤漆 2.基材：“大亚”E0级中纤板、甲醛释放量≤5mg/100g。2)甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1% 3.引进先进油漆工艺“五底三面” 4.桌脚饰面材质和工艺：采用超纤皮手工包皮工艺。 5.油漆：采用水性环保油漆，白色油漆 | 张 | 1 |
| 6 | 技术操作椅 | 1、尺寸约：640*585*1000 mm，面材：采用优质透气网布，符合GB 18401-2010标准、GB 17927.1-2011标准，其中甲醛含量未检出，通过抗引燃试验，pH值、染色牢度合格，无异味，可分解致癌芳香胺染料≤5mg/kg。 2、背框:尼龙+30%玻纤,可承受801N载荷强度试验,可在座面载荷109kg时,施加356N的力于背架上,执行120000次往复循环 3、海绵：采用优质定型海绵，符合GB/T 10802-2006标准、QB/T 2280-2016标准，密度≥40kg/m³，甲醛释放量≤0.02mg/㎡h，TVOC≤0.20mg/㎡h；其中25%压陷硬度、75%压缩永久变形、回弹率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度均合格。 4、实木胶合板：符合GB/T 9846-2015标准、GB 18580-2017标准、HJ 571-2010标准、GB 18584-2001标准，其中尺寸（长度、宽度及厚度）偏差、形位偏差、外观质量、含水率、浸渍剥离性能、抗压性能、点抗压性能均合格，甲醛释放量≤0.025mg/m³，TVOC≤0.10mg/㎡.h。 5、扶手：固定PP扶手,可承受水平方向534N加载持续15s,垂直方向900N加载持续15s,10±1°施力320N执行60000次循环 6、下架：钢制弓形脚，壁厚2.0mm钢管折弯而成，表面耐腐蚀中性盐雾测试100h后无锈蚀、剥落、起皱;表面附着力≥2级;升降/折叠/伸缩耐久性测定20000次后,零部件无断裂、曲、变形、磨损、变形;通过《GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件》理化性能检测要。 | 把 | 6 |
| 7 | 预检操作平台 | 1.操作台主体框架1.5轧钢板 2.装饰部分1.0-1.2冷轧钢板3.承重部分2.0冷轧钢板 4.外表面静电塑粉喷涂材料强度标准不低于10号冷轧钢； 5.加强杆强度标准不低于12 号冷轧钢。弯曲应力不小于110 KSI； 6.操作台台面冷轧钢板为基础，嵌入防火板材桌面，颜色为黑色/深灰色 7.操作台台面前方设计有液晶支架安装空位和信息接口板隐藏面板 8.控制台采用侧板支撑台面结构，侧板为标准化设计，9.内部集成氛围灯光，侧面设计有丝印logo位置（可以按照用户要求制作）。 10.隐藏式布线结构。 11.尺寸约：3150*2720*750mm | 张 | 1 |
| 8 | 手机取证设备 | 1、软件参数 ① 独立硬件加密狗授权，不绑定硬件，适用于64位Win7～Win11操作系统； ② 支持Apple iOS、Google Android、Nokia Symbian、Windows Mobile四大智能手机平台，支持64位Win7以上操作系统； ③ 支持iOS备份文件读取、iOS逻辑镜像提取等多种方式，支持自动为iOS备份设置密码，在已知密码情况下实现对iOS加密备份的解析； ④ 支持Android和iOS手机直连获取、备份获取、逻辑镜像导入解析、物理镜像导入解析、安卓仿真镜像导入解析、手机数据文件夹导入解析、手机数据压缩包导入解析等多种获取方法； ⑤ 支持多种常见的手机助手工具备份的文件解析，包含小米手机备份、华为手机备份、OPPO手机备份、魅族手机备份、金立手机备份、一加手机备份、小米手机助手备份、华为Hisuit手机助手备份等； ⑥ 华为手机直连支持高级备份、助手备份的方式提取数据，无需降级应用、无需ROOT手机、无需物理镜像，可提取应用包括通话记录、通讯录、短信、QQ、微信； ⑦ 小米手机直连支持逻辑镜像的方式提取数据，无需降级应用，无需ROOT手机、无需物理镜像，可提取应用包括通话记录、通讯录、短信、QQ、微信； ⑧ VIVO手机直连支持直传的方式提取数据，无需开启热点、无需降级应用、无需ROOT设备、无需物理镜像，可提取应用包括通话记录、通讯录、短信、QQ、微信； ⑨ OPPO手机直连支持手机搬家、直传的方式提取数据，无需降级应用、无需ROOT设备、无需物理镜像，可提取应用包括通话记录、通讯录、短信、QQ、微信； ⑩ 支持微信、QQ PC客户端扫码备份提取数据，可快速提取特定好友、群组的消息、图片、语视频、转账等记录；（提供软件操作界面截图） ⑪ 支持Android、iOS微信全版本（含6.0以上）删除数据恢复； ⑫ 支持检材数据按应用类型展现、按文件系统展现，获取的文件支持十六进制展示； ⑬ 支持超过200种以上常用Android和iOS应用信息解析； ⑭ (1)社交聊天：QQ、短信、通话记录、微信、微信分身、支付宝、钉钉、企业微信、TIM、Skype、Viber、Voxer、WhatsApp、YY语音、阿里旺旺、旺信、掌嗨等； ⑮ (2)网页浏览：百度浏览器、UC浏览器、QQ浏览器、360浏览器、傲游浏览器、天天浏览器、Hao123、Chrome、海豚浏览器、搜狗浏览器、百度极速版浏览器等； ⑯ (3)地图导航：谷歌地图、老虎地图、搜狗地图、百度地图、高德地图等； ⑰ (4)生活工具：去哪儿旅行、京东商城、天猫、铁路12306、携程旅行、印象笔记、360手机卫士、大众点评、苏宁易购、快递100、爱奇艺、美团外卖等； ⑱ (5)邮箱：网易邮箱大师、QQ邮箱、Outlook、Gmail、189邮箱、网易手机邮、139邮箱、新浪邮箱等； ⑲ (6)网络硬盘：115网盘、360云盘、百度网盘、金山快盘、微云、微盘、坚果云、Dropbox、金山T盘等； ⑳ (7)用户字典：搜狗输入法、系统词库； 21 (8)系统信息：SIM卡信息、蓝牙记录、应用使用日志、系统网络日志、无线连接等； 22 (9)办公软件：World、PowerPoint、Doc2、FileApp、QuickOffice、Keynote等； 23 (10)加密工具：加密通讯录、加密相册、照片保险柜、私密相册等； 24 支持Android、iOS微信、支付宝获取云端的红包、账单、转账等资金数据，包括交易记录、绑定银行卡信息等；支持Android、iOS的Telegram扫码、手机号等方法获取云端聊天数据信息；支持百度网盘数据下载固定，从云端服务器下载百度网盘中的文件； 25 支持非仿真方式从云端服务器获取高德地图、铁路12306等应用行程数据，美团、拼多多等应用订单数据，新浪微博的博文、博主等数据，防止改变手机中应用登陆状态； 26 支持OPPO、vivo、三星手机移除隐私应用锁； 27 支持华为手机文件保险柜数据解密提取；（提供软件操作界面截图） 28 社交行为分析，可根据社交频率、特殊时间、敏感词汇对手机采集到的数据进行汇总分析，实现对已采集的手机数据进行智能画像分析； 29 支持“目标人”添加功能，设定目标人手机号、社交账号等信息，可跨应用自动查询关联手机中的提取结果，并支持针对目标人导出报告； 30 支持已获取数据全局搜索，一键搜索短信、通讯录、QQ、微信等所有数据，支持上下文智能关联查看； 31 支持对取证结果进行标记，标记类型可自定义，支持依照标记进行数据分类和导出报告； 32 支持多语言显示，能显示设备中的中文、英语、藏文等多种语言； 33 支持同屏时间线分析展示功能，将所有带时间属性的数据（包括短信、通话记录、QQ、微信等）按照时间段和时间轴进行可视化展现，可一键过滤时间点的事件信息； 34 支持用户关联分析，可对短信、通话记录、QQ、微信等社交信息按照联系密切程度进行可视化展现；（提供软件操作界面截图） 35 支持地理位置分析，可获取手机中的照片、地图、聊天工具中包含的地理位置在内置离线地图工具中加以展现；（提供软件操作界面截图） 36 支持多机联系人交叉分析，可图形化展现多部手机中的通讯录、QQ、微信等的共同联系人，可视化展现结果支持图片格式导出； 37 支持多机记录交叉分析，可图形化展现多部手机中之间交叉信息及与共同第三方之间的信息，可视化展现结果支持图片格式导出； 38 支持多机文件交叉分析，可图形化展现多部手机中之间共同的照片、语音等文件，可视化展现结果支持图片格式导出； 39 支持取证结果的一键导出和自定义导出多种导出方式，支持多种报告格式导出，包括PDF, HTML , Excel等常见文件格式； 40 内置免安装绿色版报告阅读器，支持百万级数据实时展现，可进行自定义数据筛选和搜索过滤，单一可执行exe文件，同时支持阅读器密码设置和硬盘绑定功能； 41 软件均为国内自主研发，需提供软件著作权证明，需提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）。 | 台 | 2 |
| 9 | 新型涉网案件智勘联侦分析系统 | 系统需能够自动汇聚辖区内勘查的涉诈APP和网站，并能够解析涉案要素信息，能够实现对案件态势分析、要素搜索、要素分析、联网共享等应用，助力办案民警高效完成涉网案件在互联网端勘查取证及研判分析。 （一）基础应用服务 基础应用服务需提供对涉诈APP和网站检测分析、黑灰要素管理与态势感知、智能搜索、黑灰要素关联分析、联网共享、消息推送等基础应用服务，支撑多跨协同的工作模式。同时需包含相关计算服务、网络服务、系统运行技术服务、安全防御服务、定期升级服务等基础支撑服务。 1.涉诈APP和网站检测分析 需支持对各类手机APP和网站进行智能检测分析。 (1)涉诈APP和网站采集 需支持安卓APP安装包（APK文件）、苹果APP安装包（IPA文件）和网站信息提取，可从手机直接提取APP安装包或批量导入APP安装包，同时需支持识别二维码、输入下载网址从网络下载APP安装包。系统自动提取APP名称、包名、版本号、图标、签名、安装包文件MD5值等基础信息，并支持涉诈APP和网站的来源信息及账号、密码、邀请码等信息采集，支持拍照或截屏。 (2)涉诈APP和网站分析检测 涉诈APP检测需支持对安卓APK和苹果IPA进行动静态智能检测，其中安卓APK支持多引擎检测，同时需支持加密、加壳、反ROOT、反代理及反调试保护的APP检测。智能识别APP的应用服务器、第三方服务（打包、客服、推送、对象存储等）及其服务ID信息、高危权限、网络行为数据。自动挖掘源代码、资源文件、配置文件和HTTP(S)报文中的邮箱、URL、IP地址、手机号码等关键信息。 涉诈网站检测支持多引擎对网站网址进行动态检测分析，智能识别网站的应用服务器信息、第三方服务（客服、推送、对象存储等）及其服务ID信息、HTTP(S)详细数据。 智能分析APP和网站应用服务器的IP归属地、IP运营商、IP所属机构、域名提供商、DNS解析商、CDN提供商、云服务器提供商、运维面板服务提供商、WEB指纹、SSL证书、SSH等信息。 检测过程全程录屏，对实时网络数据流进行标签化处理，自动生成书签记录检测过程关键时间节点及其对应的网络行为信息，用于快速溯源。 支持录屏视频、网络访问记录、网络数据、系统日志按时序联动回放分析，同时支持搜索、倍速播放、暂停、拖动、卡点等多种方法高效挖掘更多要素信息。支持将关键检测过程添加到书签，辅助准确分析并标注涉案线索，同时支持导出书签标记的关键检测过程； 针对反模拟器的Android应用安装包（APK文件），需能够提供“真机”进行分析； 2.黑灰要素管理 (1)数据汇聚 ★需支持汇聚辖区内前端勘查设备采集的涉诈APP和涉诈网站数据，同时支持导入其他来源的涉诈APP和涉诈网站数据，并安全加密存储，形成涉案要素黑灰库，支撑二次检测和研判分析。 (2)黑灰要素管理 ★需支持通过专用VPN加密安全通道对本辖区及下级单位采集的涉诈APP/网站数据进行统一管理和多维度查询统计，可下载、浏览检测分析结果及历史检测记录，对检测结果进行对比分析。支持二次检测补勘要素信息并上传至现勘系统，为研判分析夯实数据基础。支持导出检测分析报告，包含检测分析结果和下一步侦查建议，为调证提供指引，同时可关联本地和全网检测情况开展研判。 (3)业务管理与考核 需能够自动对辖区范围内勘查的涉诈APP和网站进行全面质量检查，对检测质量不达标的APP/网站进行提醒，同时可对相关涉诈APP/网站的分析结果进行查看及二次检测，保证数据检测质量。 需对辖区范围内涉网案件勘查应用进行统一管理，包含APP/网站检测情况、质量达标情况、调证情况、研判分析情况。 3.态势感知 需能够实现本辖区涉诈APP/网站及其关联要素（打包、客服、推送、对象存储、服务器分布等）的态势分析，通过同比、环比、特征、来源、区域等分析，实时可视化反映本辖区涉案要素变化趋势。 4.要素搜索 需支持查询APP、网站、域名、IP、第三方服务以及关联的勘查分析数据、调证数据、黑灰库、互联网开源数据等。 5.黑灰要素全网关联分析 需支持将本辖区内涉诈APP/网站信息与全国黑灰库进行要素关联分析，实现跨区域要素关联分析，为案件研判提供有力支撑。 6.可视化线索经营（不含互联网数据服务） 需能够为涉网案件在互联网端的研判工作提供基础支撑服务，需能够对接互联网及第三方数据服务，并结合侦查思维构建数据分析模型，通过线索导图辅助民警开展数据研判。分析结果可上传至公安内网分析平台。 7.联网共享 需能够融合本地和全国勘查采集的涉诈APP和涉诈网站，建立黑灰要素库，需能够实现数据联网共享应用。 （二）基础信息服务 需提供APP网站检测分析、调证及研判等业务需要的基础信息服务。 1.IP区县级位置查询服务 需提供IP位置查询服务，定位精度可达区县级别。支持IP查询归属地、所属机构、运营商、自治区编码（ASN）、国家编码、邮政编码、行政编码信息。 2.网站备案查询服务 需提供域名备案查询服务。支持查询域名备案的公司名称、公司类型、主页、备案许可证号、网站名称、审核时间、ICP备案号信息。 3.域名信息查询服务 需提供域名所有者等信息（WHOIS）查询服务。支持查询域名注册商、联系人、联系邮箱、创建时间、过期时间、DNS服务器信息。 4.子域名查询服务 需提供基于黑灰库查询域名的相关子域名信息。 5.IP历史域名查询服务 需提供基于黑灰库查询IP历史关联的域名信息，包含关联的域名、首次发现时间、最新发现时间。 6.域名历史IP查询服务 需提供基于黑灰库查询域名历史关联的IP信息。包含IP、位置、所属机构、运营商、首次发现时间、最新发现时间。 7.黑白名单查询服务 需提供APP包名、APP签名、网站域名、网站IP黑白名单查询服务。 8.DNS查询服务 需提供域名DNS信息查询服务，包含DNS解析服务器、DNS解析服务公司名称、服务商联系方式。 9.CDN查询服务 需提供域名CDN信息查询服务，包含是否使用CDN服务、CDN提供商、跳转域名、节点IP、服务商联系方式。 10.短信运营商查询服务 需提供短信服务运营商查询服务，支持短信号码查询短信服务运营商信息。 11.第三方服务商查询服务 需提供第三方服务商查询服务，可查询用于调证的第三方服务ID信息、第三方服务类型、服务名称、服务公司联系方式。 （三）专家服务 需支持专家服务申请，可提供数据统计服务。 1.检测专家服务 需支持在线申请专家服务对涉诈APP和网站进行深度检测，实时查看服务进度，检测结果下载后支持一键上传到现勘系统。 2.数据统计服务 根据使用单位的需求，提供勘查采集情况、设备使用情况、发案态势、发案特征等数据的统计服务，并配合用户完成考核统计。 （四）账号及服务期 （1）开通1个区县级超级管理员账号、2个研判员账号并具有专用VPN加密安全通道。账号只限本级使用。 （2）服务期限为12个月（自开通账号之日起开始计算）。 （五）其他 1.需具备信息系统安全等级保护证明。 2.须提供自主知识产权（著作权）。 3.须提供由公安内部检测机构出具的检验报告。 | 项 | 1 |
| 10 | 新型涉网案件一站式智勘取证终端 | 一、硬件参数 专业设备参数 1.智能图像采集：设备支持智能OCR识别，可快速录入人员证件信息以及采集固定涉案物证信息（事主手机、涉案相关票据与银行卡等信息）。同时支持智能识别红包、转账、二维码等信息。 2.可视化交互：支持事主查看提取全过程，确认取证结果和电子数据现场提取笔录内容，实现取证过程透明化。 3.电子签名：优化电子数据现场提取笔录的归档流程，实现电子数据现场提取笔录的一站式制作、签名与归档，提升办案效率。 专业设备硬件参数 1.电磁手写显示屏：10.1寸或以上； 2.分辨率：1280 x 800或更高； 3.摄像头：主摄像头1000W像素或更高，副摄像头200W像素或更高； 4.电磁手写笔：被动式无源笔（无按键）。 3、设备配件 电源适配器、无线鼠标、设备连接线、三合一USB数据线、物证拍摄垫。 二、软件功能 1.案件信息录入 （1）基本信息编辑录入 需支持录入案件的各项案件信息，包括案件编号、警情编号、涉案金额、发案开始时间、发案结束时间、简要案情和备注信息等内容；需支持信息校验。 （2）案件类别录入 需支持对电诈类案件类别进行关键词检索、首字母检索和录入。 （3）勘验时间 需支持自动录入当前时间作为勘验时间。 （4）侦查员信息录入 需支持自动录入当前侦查员账号、姓名与单位的基本信息； （5）发案地点录入 需支持通过地图搜索录入地址信息。 2.人员信息采集 （1）报案人/受害人信息 需支持录入或通过身份证智能识别录入（OCR识别）报案人/受害人基本信息；需支持录入报案人/受害人手机号码、现住地址、文化程度、职业信息；需支持对身份证、手机号码内容进行校验； （2）嫌疑人信息 需支持对嫌疑人相关信息进行录入，包括人员姓名、支付宝账号、银行账号、手机号码、QQ账号、财付通账号和其它自定义账号信息录入； 3.物证信息采集 （1）需支持物证正反面图片（包含比例尺）采集和物证信息录入； （2）需支持物证参数智能采集，自动识别提取手机品牌、手机系统、系统版本、手机型号、IMEI1、IMEI2、MEID、序列号、MAC地址、机身容量信息。 （3）多物证提取 需支持对多个物证进行引导式提取和管理，可添加/删除/编辑物证信息。 4.电子数据提取 （1）数据提取 1）需支持通过接触式与非接触式精准、快速提取微信、QQ、TIM、支付宝、银行转账、扫码转账等应用的相关涉案信息。 2）需支持通过非接触式精准、快速提取微信、QQ、TIM等即时通讯APP内事主指定的与嫌疑人之间的全部通联记录。 3)需支持精准提取多账号及多会话的聊天记录内容。 4）需支持非接触式精准提取支付宝账单。 5）需支持通过截屏/录屏/拍照/手机导入/本地导入/无线导入/无线投屏截屏方式对事主手机中的涉案数据进行提取并分类。 6）需支持通过智能OCR识别技术对转账记录、交易记录、银行卡、票据等资金流数据进行全面提取和智能识别；支持账单信息、红包/转账信息智能识别与结构化处理。 7）需支持无线导入。无需安装插件，无需消耗流量，可按分类直接无线导入截屏、录屏、语音等涉案文件。 8）需支持对Android系统手机的滚动截屏，支持将一段聊天记录或账单信息自动截取成多张照片。 （2）手机通联记录提取 需支持通讯录、通话记录、短信、通话录音提取；需支持对安卓手机内的涉案通讯录、通话记录、通话录音、手机短信进行精准提取。 （3）嫌疑人语音提取 1）需支持对常见APP和小众APP的涉案语音进行采集。 2）需支持通过录屏和导入方式提取嫌疑人语音。 3）需支持嫌疑人语音（含通话录音）裁剪。 5.涉诈APP检测分析 （1）涉诈APP采集 1）APP来源信息提取：支持通过拍照识别、连接手机截屏、本地导入等方式，提取APP的二维码链接、下载网址等来源信息。 2）APP安装包提取：支持从手机直接提取或从本地导入APP安装包。 3）APP安装包信息：支持从安装包中读取APP的名称、包名、版本号等基本信息，以及APP的打包者、所有者等签名信息，支持计算APP安装包文件的MD5值。 4）APP及网站账号信息录入：支持录入APP及网站账号、密码、邀请码等信息。 （2）涉诈APP分析检测 静态分析检测： 1）APP打包信息：支持利用逆向技术智能分析出APP的打包工具信息及APP在打包平台的身份ID。 2）支持APP及网站应用服务器信息获取：能够分析出APP应用服务器的IP、域名，IP归属地、域名注册商等信息。 3）APP及网站客服信息：支持利用逆向技术智能分析出APP的客服系统信息及APP在客服平台的身份ID。 4）APP推送服务信息：支持利用逆向技术智能分析出APP的推送服务信息及APP在推送平台的身份ID。 5）支持APP权限分析及高危权限标识。 6）支持其他第三方服务ID分析。 7）支持加壳APK自动脱壳分析。 动态分析检测： 1）支持分析APP运行过程或网站访问过程产生的网络数据及系统日志数据和应用行为数据等。 2）支持获取APP或网站的实时网络数据包，包括数据包流向、时间、大小、协议类型、发送地址、接收地址等。 3）支持对获取的实时网络数据包自动分析及统计，按协议类型分类显示地址信息，支持对地址信息进行智能标注，标注地址关联的APP打包商、APP或网站客服运营商等。 4）支持获取APP的实时系统日志。 5）支持获取APP或网站的行为记录信息，包括APP是否有获取联系人、通话记录、日历、短信等行为，以及是否有获取粗略的位置信息、获得精确的位置信息、修改联系人等操作手机行为。 6）支持分析出APP或网站应用服务器的IP、域名、DNS、CDN，以及IP归属地、域名提供商等信息。 7）支持利用实时网络数据智能分析出APP或网站的客服系统信息、推送系统信息、打包系统信息及APP或网站在平台的身份ID。 ★8）支持检测过程自动屏幕录像。 可视化分析： 1）支持对APP或网站动态分析检测过程进行可视化回放分析，回放内容包括实时网络数据、实时系统日志、网络访问记录、应用行为记录和APP或网站操作过程录像。 2）支持自动翻译网络地址关联的运营商、服务器位置、注册时间等信息。 3）支持拖动播放进度条上的时间范围对检测结果数据进行过滤显示，辅助用户准确分析并标注涉案线索。 （3）支持涉诈APP/涉诈网站数据一键上传汇聚到专业分析平台，可进行重新检测分析，分析结果可上传到现勘自动进行汇聚和关联。 6.涉诈网站检测分析 支持对安卓APP和苹果APP，以及手机网站和PC网站进行检测分析。 7.数据质量检查与确认 支持对录入信息和提取数据自动进行合规数据质量评估检查，并自动根据提取内容项进行评估，支持跳转对应模块采集或补录。 8.数据管理 （1）数据上传 支持单条或多条勘查记录数据实时上传至现勘系统。 （2）语音导出 支持对提取的聊天记录中的嫌疑人语音进行批量导出，可通过选择嫌疑人昵称、账号实现特定嫌疑人关联语音的精确导出。 9.★提取报告与智能笔录 （1）提取报告 对提取的数据自动生成提取报告并生成MD5值，可导出报告。 （2）智能笔录 支持按笔录模板一键自动生成电子数据现场提取笔录、电子数据提取固定清单、图片记录表、电子数据分析报告，并支持内容编辑修改。 10.笔录助手 支持对已采集数据进行智能分析提炼，按照询问笔录模板智能生成简要询问笔录内容，支持笔录内容编辑修改。 11.在线客服 需提供7*24小时智能机器人或人工在线答疑服务。 三、★其他技术要求 1.须提供自主知识产权（著作权）。 2.须提供由公安内部检测机构出具的检验报告。 - 3.须支持与“全国公安机关现场勘验信息系统”进行无缝对接，满足涉网新型案件勘查数据同步上报的要求，同时实现数据的统一汇聚、统一关联、统一管理等功能，为后续涉网新型案件侦查研判和诉讼提供基础。 | 台 | 7 |
| 11 | 快速定向取证设备（核心产品） | 一、软件参数 1.非接触式电子数据提取，无需连接数据线即可提取指定的短信、通话记录、QQ、微信、TIM、如流以及涉案APK安装包文件； 2.支持警员密码注册登录机制； 3.支持手工创建案件，支持导入导出案件功能； 4.支持获取机身信息，包括型号、系统版本、IMEI号、MAC地址、本机手机号码等，可支持智能OCR识别IMEI、MEID号； 5.支持iOS、Android 全版本系统微信数据定向采集，极速获取特定好友聊天记录，包括语音图片、转账等消息，保留原始文件，支持微信聊天记录中的网址IP分析； 6.支持iOS、Android 全版本系统QQ数据定向采集，获取特定好友聊天记录，包括语音图片、转账等消息，保留原始文件，支持QQ聊天记录中的网址IP分析； 7.支持iOS、Android 全版本系统Tim数据定向采集，获取特定好友聊天记录，包括语音图片、转账等消息，保留原始文件，支持Tim聊天记录中的网址IP分析； 8.支持公众号、小程序数据采集，获取公众号、小程序名称，类型，包括绑定的账号信息以及邀请码等补充信息； 9.支持iOS、Android 全版本系统如流数据定向采集，获取特定好友聊天记录，保留原始文件，支持如流聊天记录中的网址IP分析；(提供软件界面操作截图） 10.支持iOS、Android 全版本系统支付宝账单云提取，可选择提取特定时间段的账单数据； 11.支持iOS、Android 全版本系统微信账单云提取，可选择提取特定时间段的账单数据； 12.支持资金流信息采集，提取固定网银转账记录，截屏后智能识别交易金额、交易时间、收款人、收款账号、收款人开户行、付款人、付款账号、付款人开户行等信息； 13.★设备支持银行卡芯片读取，获取最近交易记录：银行卡号、交易日期、交易金额；（提供软件操作界面截图） 14.支持Android 设备应用安装包提取，可选择一个或多个指定应用，支持包括账号、密码、邀请码等信息录入，自动屏蔽常规应用，提取安装包文件，支持导入应用安装包作静态分析，支持导出应用安装包； 15.支持安卓手机短信、通话记录、通话录音选择目标对象定向快速提取； 16.支持短信通道归属地自动识别，提供短信所属的主体公司；(提供软件界面操作截图） 17.支持安卓、iOS手机获取屏幕截图，可对各个应用界面进行截屏，支持导入图片； 18.支持安卓手机屏幕录像功能，支持同步录制声音，支持外部导入视频； 19.★支持Android、iOS应用安装包（APK、IPA）的静态逆向分析，解析应用名称、版本、包名、权限、签名等，提取应用内IP地址、网址、加固信息等数据，同时智能分析打包工具信息及身份ID，智能分析客服系统信息，智能分析第三方服务信息及身份ID，支持应用安装包解密。（提供软件操作界面截图） 20.支持Android 应用安装包（APK）、iOS 应用安装包（IPA）批量静态分析； 21.支持Android 应用安装包（APK）的Androidmanifest.xml配置文件查看； 22.支持Android 应用安装包（APK）的静态源码逆向分析，查看源码； 23.支持Android 应用安装包（APK）的静态分析获取源码中的手机号码、邮箱等联系方式信息； 24.支持iOS应用安装包（IPA）的Info.plist配置文件查看； 25.支持Android应用安装包动态分析，支持获取APP工作时所产生的网络数据，自动解密域名/IP地址等网络交互数据，得到发送的和接收的网址IP等信息； 26.可对iOS应用安装包的真机动态分析，获取APP运行时的网络数据包，得到发送的和接收的网址IP等信息，并可导出动态分析报告； 27.可对APK、IPA文件使用其他主流模拟器（雷电、夜神、MUMU）联动动态分析,获取实时网络数据包（包括请求数据包和响应数据包），可获取数据包交互的网址，可对获取的数据包内容进行解析，进而获取域名统计数量、域名注册信息和IP信息； 28.支持对获取的实时网络数据包自动分析及统计，解析APP应用服务器的IP、域名，IP归属地、域名注册商等信息； 29.支持自动智能标记域名识别线索标签，标记域名的所属公司；也可手动添加域名标签； 30.支持智能动态分析，获取打包工具信息、客服系统、第三方服务信息及身份； 31.支持动态抓包过程获得文件监测系统、外部进程通讯、数据库动态信息（支持动态抓包过程APP的应用行为记录监测）；支持动态抓包数据包请求数据包和响应数据包内容的解析与查看； 32.★支持一键导出Android 应用安装包综合分析报告；(提供软件界面操作截图） 33.支持网址解析，分析注册商信息、DNS信息、IP地址，并可获取通过Whois注册信息email和电话关联反查URL信息，反查结果支持导出； 34.支持IP解析，分析IP运营商、物理位置； 35.支持域名备案分析，获取备案许可证号、相关公司信息等； 36.支持网站的Web指纹信息分析，获取如网站前端脚本语言、Web服务器种类、网站CMS框架识别、数据库类型等信息；（提供软件操作界面截图） 37.支持网站的IP端口扫描信息分析，获取对应开放端口号及服务版本信息； 38.支持对涉案网页固定成图片格式（分析过程可截屏）、PDF格式或HTML格式； 39.支持对涉案网站的动态抓包，支持苹果系统共享书签Web Clip网址动态解析，对请求数据包和响应数据包内容的解析与查看； 40.支持对涉案网站的网络数据动态抓包，得到发送的和接收的网址IP等信息，支持对涉案网站的第三方公司自动标注，支持获取涉案网站的打包公司、客服公司、第三方服务公司相关信息； 41.支持网络勘查要素智能分析，可自动解析提取的聊天记录中包含的二维码和网址；支持自动提取二维码中的URL地址，支持自动将短链接转成原始链接，可自动下载URL的APK文件；（提供软件操作界面截图） 42.支持双屏展示，受害人可在第二屏幕实时浏览取证操作过程； 43.支持浏览、搜索数据提取结果，直接播放音视频文件，支持音视频文件另存为； 44.支持报案人、受害人身份信息录入，支持外接设备一键获取证件信息； 45.支持对嫌疑人相关信息进行录入，包括人员姓名、支付宝账号、银行账号、手机号码、QQ账号、其它自定义账号信息进行录入； 46.支持按发送对象的微信ID、QQ号分类导出语音、视频、图片文件； 47.支持简要案情智能分析功能，根据采集内容智能生成简要案情范本； 48.支持案件数据校验，智能评估当前案件采集情况； 49.支持录制软件操作过程，生成取证视频，支持取证视频数据过滤范围标记添加到书签，支持拖动播放进度条上的书签标记、设置播放区间的循环播放； 50.支持网络勘查要素结果指定路径上传至互联网线索分析平台，深层次分析网址IP、APK信息； 51.支持导出BCP部标格式数据包文件，并上传至公安网数据实战应用平台； 52.支持受害人、民警电子签名对笔录内容进行确认，签名自动填入勘验笔录。 53.支持导出五种类型报告和笔录，包括勘验HTML报告、PDF报告，截图报告（图片记录表，含原始图片及完整性校验值，可通过内置笔录助手插件，可支持生成新型案件受害人报案笔录和取证笔录要素，同时可支持导出电子数据现场提取笔录和电子数据固定清单，自动打包数据、计算哈希值、填写提取信息； | 台 | 1 |
| 12 | 仿真软件 | 1、支持对Windows系统的用户操作痕迹进行时间线播放 2、支持对Windows、MAC 操作系统系统信息、易丢失数据等不少于2种关键数据获取 3、支持Windows、MAC、Linux、ESXi等不少于4种操作系统登录密码的绕过功能 4、支持HFS、apfs等不少于2种加密磁盘进行仿真 5、支持tgz,xb格式的仿真取证 6、支持对全盘镜像或分区镜像（dd,e01,qcow3等）不少于3种格式的仿真取证以及镜像中的分区、操作系统及用户等重要信息直接查看 7、支持不少于对物理磁盘和镜像文件2种介质存储方式的仿真取证； 8、支持对Windows、Mac OS、Linux等3种操作系统进行仿真取证 9、支持同时进行不少于8个数据源以及多镜像仿真 10、支持对GPT格式大容量磁盘的识别和仿真 11、支持Windows系统仿真失败时的高级修复 12、支持全自动仿真，可一键完成磁盘或镜像的仿真 13、支持历史仿真记录、环境配置（内存、共享目录、虚拟机、网卡等）等查看 | 项 | 1 |
| 13 | 电子物证现场取证勘查箱（窝点）（核心产品） | 一、、电子物证现场勘查系统 2.1 受害人手机采集 1.非接触式电子数据提取，无需连接数据线； 2.支持获取机身信息，包括型号、系统版本、IMEI号、MAC地址、本机手机号码等； 3.支持iOS、Android 设备微信、QQ、TIM聊天数据定向采集，获取特定好友聊天记录；支持语音、图片、转账等消息保留原始文件；（提供软件操作界面截图） 4.支持iOS、Android设备支付宝账单、微信账单提取，可选择提取特定时间段的账单数据；支持银行转账账单信息录入； 5.支持iOS、Android设备获取屏幕截图，可对各个应用界面进行截屏，支持导入图片；支持图片OCR识别文本，自动获取聊天内容、账单数据等信息；支持安卓手机屏幕录像功能，支持同步录制声音，支持外部导入视频；（提供软件操作界面截图） 6.支持Android设备短信、通话记录、通话录音选择目标对象定向快速提取； 7.支持Android 设备应用安装包提取，可选择一个或多个指定应用，提取安装包文件，支持导入和导出应用安装包； 8.支持短信通道的归属地查询，提供短信所属的主体公司； 9.支持报案人、受害人身份信息录入，支持外接设备一键获取证件信息； 10.支持对采集结果进行民警、受害人的双方签字确认， 11.支持生成规范化的电子数据提取笔录，自动打包数据、计算哈希值、填写提取信息； 12.支持采集过程全程录屏、录像操作，生成取证视频，采集内容面向受害人公开化、透明化； 2.2 嫌疑人手机采集 1.支持各个版本、型号iOS设备、Android设备数据采集； 2.内置多种品牌设备的加密备份、加密逻辑镜像方法，根据不同的型号手机提供最优方案； 3.支持机身数据、系统信息、社交通讯软件、浏览器软件、地图导航软件、办公软件、生活工具类软件、隐私保护类软件、网盘存储类软件等常用软件数据提取； 4.支持各类应用中的语音、图片、视频、压缩包、文档等类型数据提取；（提供软件操作界面截图） 5.支持微信、QQ、支付宝、短信等社交应用删除数据恢复； 2.3 路由器勘查模块 1.支持在线提取、JTAG提取、Chip-Off闪存芯片提取、镜像文件解析； 2.支持多种品牌路由器提取，包括小米、华为、华三、华硕、思科、腾达、TP-LINK、D-LINK等； 3.支持多种品牌移动热点提取，包括华为、飞猫、中兴、本腾等； 4.多种品牌群呼设备数据提取，包括伯乐（Dbltek）、三汇（Synway）、鼎信通达（Dinstar）、零海拔（Hybertone）、迅时等；（提供软件操作界面截图） 5.支持FAT12/16/32,exFAT,NTFS,Ext2/3/4等文件系统的存储介质或镜像文件；支持文件系统挂载，文件及其16进制字符浏览； 6.支持提取路由器设备基本信息、设备连接记录、日志信息、下载记录、账号密码信息等； 7.支持绕过部分GOIP设备密码； 8.支持获取GOIP设备信息、SIM卡线路信息、SIP代理服务器IP、中继服务器IP、远程控制服务器IP等信息； 9.支持获取GOIP设备中收发短信记录、拨打电话记录、手机号码等； 10.支持获取VOIP设备中设备信息、SIP代理服务器IP、网络配置、线路配置等信息； 11.支持获取移动热点中设备信息、端口连接信息、Wifi信息、配置信息等； 12.★支持流量统计功能，并支持结果导出；（提供软件操作界面截图） 13.支持路由器逻辑镜像的制作及解析； 14.支持路由器嗅探功能，获取当前网络环境存活设备；（提供软件操作界面截图） 15.支持取证结果HTML报告导出，并支持取证结果的检索与复制; 2.4 服务器勘查（Linux）模块 1.支持一键固定服务器数据至本地；（提供软件操作界面截图） 2.5 计算机勘查模块 1.启动盘内为独立Win10 x64系统，兼容绝大多数取证软件，可任意安装；系统内保留所有文件、软件，重启数据不丢失； 2.支持“在线”、“离线”双重环境使用； 3.支持启动Windows系统、Linux系统、MacOS系统设备； 4.支持硬盘挂载控制，支持只读、读写属性控制； 5.支持磁盘物理镜像、内存物理镜像，提供MD5、SHA1等Hash校验方式； 6.在线取证支持提取微信密钥、钉钉密钥； 7.支持自定义文件扫描，可按文件类型、文件时间、文件大小、文件名等条件提取特定分区中的目标文件；（提供软件操作界面截图） 8.支持磁盘文件恢复，即时恢复删除文件数据； 9.支持获取计算机系统运行状态、系统使用痕迹； 10.支持获取常见浏览器、压缩工具、下载软件、手机助手等软件的痕迹； 11.支持现场提取、解析在线状态下微信应用的数据；（提供软件操作界面截图） 12.支持对端口流量、应用程序的流量等易失数据进行抓取、固定，支持对指定应用的进程行为进行分析；（提供软件操作界面截图） 13.支持本地定制勘查任务，实现流程化自动勘查；（提供软件操作界面截图） 14.内置多种现场勘查工具，支持快速扫描获取指定文件、指定系统痕等数据，支持根据关键词快速筛选； 15.支持导出取证结果生成HTML报告； 16.内置录屏功能，取证过程支持全程录屏； 2.6 网络流分析模块 1.支持Android 应用安装包静态逆向分析，解析应用名称、版本、包名、权限、签名等，获取打包公司信息、客服公司、第三方SDK、加固公司等关联信息，支持查看Androidmanifest.xml配置文件； 2.支持自动提取二维码中的URL地址，支持自动将短链接转成原始链接，动下载ULR的APK文件；（提供软件操作界面截图） 3.支持固定目标网站的页面，最大程度上还原目标网站的展现形式。 4.支持将涉案网址快速保存为本地HTML文件； 5.支持将涉案网站快速固定为pdf文件；（提供软件操作界面截图） 6.支持将涉案网站快速固定为图片文件； | 台 | 1 |
| 14 | 硬盘复制机（克隆机） | 一、硬件参数： 1.电源输入：DC 19V，4.6A电源适配器 2.只读端接口： 3.外置硬盘接口：SATA3.0，兼容SATA2.0和SATA1.0 4.外置PCI-E接口，不支持热插拔； 5.外置USB接口：USB3.0 Host 6.读写端接口： 7.外置硬盘接口：SATA 3.0，兼容SATA 2.0和SATA 1.0 8.外置USB接口：USB 3.0 Host 9.主机连接口： USB 3.0 Device 10.人机界面：多行字符LCD显示屏，触摸操作。 产品支持下列功能： 1.查看所连接的设备信息（位置/型号/序列号/固件版本/容量/读写属性/分区信息/HPA/DCO等属性）； 2.多种哈希算法（SHA-1/SHA-256/MD5/CRC32）； 3.盘到盘（D2D）以及盘到镜像文件(D2F)的取证方式，其中D2F支持DD，E01，EX01，AFF等通用取证文件格式；磁盘克隆和镜像均支持同步哈希校验； 4.支持多种数据擦除方式（清零/DoD）以及格式化功能（支持NTFS/Ext4/exFAT）； 5.支持多任务管理（暂停/删除/继续）； 6.支持主机访问功能，可以通过USB 3.0 主机接口映射所连接的存储设备到主机，便于主机端对存储设备进行只读或读写的访问； 7.日志管理（查看，删除）； 8.任务恢复功能（ 任务恢复功能支持磁盘哈希、克隆、镜像、擦除任务的断电恢复，即断电或正常，关机后再次开机时，原来未完成的磁盘任务可以继续执行；其中，镜像任务除DD 格式外仅支持在镜像文件分段的情况下在文件边界恢复任务（如果原任务未设置分段，将强制分段））； 9.系统设置（可以设置时间/语种/默认参数/无线AP/软件更新等）； 10.支持查看设备系统信息。 | 台 | 2 |
| 15 | 电子证据只读设备 | 1.可切换双模式只读锁：1.纯只读模式 2.虚拟写模式； 2.只读SAS/SATA接口*1； 3.只读USB3.0接口*1； 4.只读多合一读卡器模块*1； 5.只读IDE接口*1； 6.只读PCI-E接口*1； 7.支持搭配O2P和O2M模块读取PCI-E及M.2接口固态硬盘； 8.外置电源适配器*1； 9.可桌面外置使用，也可内置安装到工作站平台上使用； 10.极速USB3.0联机端口； 11.支持带雷电3接口的苹果MAC Book pro系列电脑在TDM (Target Disk Mode) 模式下免拆机只读连接； 12.支持HPA隐藏分区的自动识别与完全读取； 13.性能指标： ① SAS/SATA写保护读取速度320MB/s； ② USB3.0端口写保护读取速度:320MB/s； ③ PCIE端口写保护读取速度：320MB/s； ④ IDE端口写保护读取速度：50MB/s； ⑤ 读卡器端口写保护读取速度：30MB/s。 | 台 | 1 |
| 16 | 数码摄像机 | 容量：64GB，数码像素201-300万 五轴防抖 | 台 | 1 |
| 17 | 屏蔽箱、屏蔽袋 | 外形尺寸220（L)*160(w)*160(H)mm 1.22*12cm 2.屏蔽信号 3.防追踪定位 4.防电磁辐射 5.防信息泄露 6.屏蔽车钥匙信号 7.人为信号断续 | 台 | 2 |
| 18 | 光盘刻录机 | 1.重量182g 2.尺寸143*137*14mm 3.接口类型 USB 4.可支持的 CD-R CD-ROM CD-RW DVD+R DVD+RDL 5.盘片标准 DVD+RW DVD-R DVD-RAM DVD-RDL DVD- 6.ROM DVD-RW 7.最大 24X 8.DVD刻录速度 9.光驱类型 DVD-RW 10.刻录格式 DVD-RW | 台 | 2 |
| 19 | 大容量取证U盘 | 1.内存容量：64GB 2.接口类型：苹果Lighting接口 | 个 | 1 |
| 20 | 大容量取证硬盘 | 1.容量：5T 2.尺寸：2.5英寸 3.接口类型：USB2.0 USB3.0 | 个 | 1 |
| 21 | 防磁防静电柜 | 1.规格(H)1500*(W)525*(D)480mm净重102kg 2.容量 180L 3.配置8抽屉(7大1小) | 个 | 2 |
| 22 | 电子物证保管柜 | 1.规格(H)1520*(W)700*(D)500mm 2.净重 120kg 3.容量280L 4.配置7个大抽屉 | 个 | 3 |
| 23 | 无尘工作环境 | 1.送风方式：水平送风 2.适用人数 ：单人单面 3.平均风速 ：0.35m/s 4.风速控制 ：六档调速 5.控制方式： 液晶仪表 6.照明强度 ≥300Lx 7.紫外灯功率 ：20Wx1 8.支持恒力簧升降门 9.支持不锈钢台面 10.支持内置插座 11.支持支持送检 | 项 | 1 |
| 24 | 电子数据销毁机 | 1.7级保密持续 2.碎纸时间40分钟 3.单次碎纸5张 4.34L大容量 | 台 | 1 |
| 25 | 光盘数据销毁机 | 1.4级保密 2.4x40mm 3.A4 4.碎纸宽度 碎纸尺寸 5.390mm 6.302mm 7.16 张 30 分钟 31 升 8.多张同碎 连续碎纸时间 大容量纸桶 9.可碎卡碎光盘 | 台 | 1 |
| 26 | 音频对录仪 | 语音转录功能：实现手机音频的超低信号损失转录至计算机本地，此功能核心在于高保真语音专利终端硬件设备的性能，通过该设备将手机输出的模拟信号调制解调成为数字信号输入计算机。 1）支持3.5MM音频输入接 2）支持UCB Tycpe-C接口 3）支持Apple lightning接口 4）支持转录手机（支持微信、QQ、陌陌、探探、网游等APP语音通话实时录音）或其他移动设备的音频至多源数据处理系统 5）支持自动角色分离。 6）外壳：纯金属外壳 7）模数/数模转换：32 bit 8）最大采样率：192 kHz 9）同步输入输出：4×4 10）48V幻象供电：支持 11）包含软件模块：可以对语音进行编辑、剪切、转码等功能 12）适配手机移动端采集，具有手机移动端APP，能够进行采集快速部署。 | 台 | 7 |
| 27 | 多源数据处理工作站 | 一、软件功能需求 1）客户端采用C/S架构，独立安装部署。 2）支持案件导入，支持获取案件名称、案件编号、案件性质、案件状态、立案日期、办案单位名称、检材数量、案件处理状态等案件详情信息。 案件管理：支持对待处理的案件进行管理，支持本地新建案件的打开、重命名、删除等操作。 3）案件较多时，支持通过案件名称、案件编号等关键字在案件列表中快速搜索案件 4）文件导出：支持处理后的音频文件导出；并支持设置文件导出目录，经过系统处理后的音频文件支持保存在自定义的目录下。 5）音频格式转码：支持导入多种格式音频文件，支持单次导入多种不同格式文件；支持格式转换功能，输出采样精度为 16bit 的 wav 音频格式；支持导入的音频格式包括：wav、a-law、m4a、mp3、mp2、amr、wma、adu、slk、silk、aiff、pcm、vox、aac、3ga、ape、flac、m4r、mmf、ogg、VYF、dts、acc、backup、swf、hzmv、alaw、speex、sil、sl、am、m4v、aud、spx、v3、qqslk、ac3。 6）视频格式转码：支持多种格式视频文件导入，并从视频文件中提取音频，输出采样精度为16bit 的 wav 格式；支持导入的视频格式包括：flv、mkv、mov、vob、3gp、wmv、avi、mp4、rmvb、mpg 等。 7）文件属性查看：支持查看音频文件名、总时长、采样率、采样精度、大小、声道、编码格式、原文件格式、MD5 码、平均能量、截幅比例、信噪比、创建时间、数据来源等原始文件属性信息。 8）语音播放：支持对语音或选区进行播放、暂停、停止、循环播放，同时支持对多个文件的选区轮循播放。 9）语音文件编辑：支持对文件及语音进行剪切、复制、粘贴、删除、置零、撤销和恢复操作。 谱图缩放：支持对波形图按时间维度进行横向缩放和按频率维度进行纵向缩放；支持对选区放大和还原。 10）语音质量检测：支持展示有效时长、截幅比、平均能量、信噪比、说话人个数、MOS 分、P.563分值、丢帧数量、削波数量等多种语音质量评价参数。 11）性别识别检测：支持检测目标音频段的性别信息，准确率>98%。（提供公安行业权威检测机构出具的检验报告） 12）年龄段检测：支持识别发言人年龄段信息，如：幼年、少年、青年、中年、老年。（提供公安行业权威检测机构出具的检验报告） 13）语音真实性检测：支持自动检测音频是否经过人工编辑或修改。（提供公安行业权威检测机构出具的检验报告） 14)语种识别：支持自动识别说话人语言种类，支持普通话、粤语、英语、韩语、日语等。（提供公安行业权威检测机构出具的检验报告） 15）语音质量评估：支持通过信噪比、有效时长、说话人数等维度对语音进行综合评估，判断是否符合优化检材质量要求，并给出合格或不合格的判断，对于不合格语音进行异常项标识，辅助用户进行检材质量的把控。 16）音频置零，支持对选中的音频段落进行SPML值置零。 17）声道分离：支持将立体声音频文件进行左右声道分离，输出左声道和右声道音频文件；支持将立体声视频文件进行左右声道分离，输出左声道和右声道音频文件。 18)有效音提取：支持对音频进行有效音提取，自动识别音频中有效说话人片段，去除音频中的静音和不包含说话内容的噪声片段等无效信息。 19)语音分离：针对检材中出现的多人对话语音，支持通过语音分离算法，提取音频中各个说话人的声纹特征，支持自动分离、指定分离、标记分离多种分离方式分离出不同说话人的音频； 20)声纹自动聚类：对批量检材中出现多人数据且每条检材仅有 1 人说话的情况，支持通过声纹聚类算法，对每条检材的特征向量进行自动聚类，将相同类别的特征聚为一类，不同类别的特征分为不同类。 21)语音合并：支持将相同采样率的多条语音片段进行拼接，合成一条新的语音。 22)一键处理：支持在无需人工识别数据来源及数据类型的情况下，将未明确角色数量的批量语音数据，通过一键处理功能将角色分类，并形成单人单条语音文件。 23)流程化处理：支持通话语音处理流程、社交APP 语音处理流程、智能自处理流程多种默认流程；同时支持用户自定义增加音频处理流程；支持通过语音质量检测、语音分离、有效音提取、声道分离、声纹聚类、语音合并、结果保存等功能进行自定义能力模块编排和序列化处理； 24)操作撤销：支持对音频进行的撤销处理操作，支持还原至音频上一次保存时的状态。（提供公安行业权威检测机构出具的检验报告） ★25)声纹比对：支持实现多音频间的多算法声纹比对，包括：1:1、1:N、N:n多种比对方式，10000条语音数据，对300条语音数据，TOP1命中＞280，TOP5命中＞290, TOP10命中＞290。（提供公安行业权威检测机构出具的检验报告） 26)支持关键词检索，可用多个关键字作为查询条件，自动筛选出满足关键词的语音。 27)降噪和增益：支持宽带降噪、智能降噪等多种降噪算法，可对音频文件进行一键式降噪处理；支持人声增强，对微弱人声可设置增益幅度，提高人声说话响度。 28)语音转录：支持语音转录功能，通过转录仪可对小众APP的音频文件进行近乎无损转录至工作站，针对众多硬件接口完美适配，无需下载驱动，即插即用。 29)内置小型化音频数据库：支持根据案件类型设置多种专题库，可手动或自动批量导入音频。 二、硬件配置要求 1、工作站主机 1）CPU:不低于20核心28线程 2）内存：≥32GB 3）显卡：不低于16GB显存 4）硬盘：≥512GB SSD+2TB机械硬盘 2、宽屏显示器 1）尺寸：≥34寸 2）材质：IPS 3）分辨率：3440x1440 3、音频接口 1)支持音频输入输出2进2出 2)192KHz采样率，32bit采样精度 3)输入动态范围：102 dB 4、监听音响（对） 1)音箱类型：2路双功放有源工作站监听音箱 2)频率响应：75Hz-18KHz 3)单路额定功率:45 W 5、监听耳机 1)驱动单元：45mm 2)频率响应：5 ~ 40,000Hz | 台 | 1 |
| 28 | 现勘信息智能采比反系统(智勘平板） | （一）硬件参数要求 操作系统：Android 9.0及以上或鸿蒙系统 处理器：八核心 内存：≥8GB 存储容量：≥256GB，并支持扩展至512GB 屏幕尺寸：≥11寸、满足基本绘图要求 摄像头：双摄像头（前置：≥500万像素，后置：≥1300万像素） 连接方式：支持蓝牙、WiFi 数据接口：USB Type-c 定位模块：内置GPS定位模块，支持北斗 （一）国产化硬件参数要求 操作系统：国产配套系统 CPU：国产配套产品 内存：≥8GB 存储容量：≥256GB 屏幕尺寸：≥11寸 摄像头：双摄像头（前置：≥500万像素，后置：≥1300万像素） 连接方式：支持蓝牙、WiFi 数据接口：USB Type-c 定位模块：内置GPS定位模块，支持北斗 （二）软件功能要求 1.现场勘查 （1）接处警 应支持录入接处警信息，包括案（事）件受理号、案件编号、案件类别、接警人、接勘时间、出警时间、发案开始和结束时间、发案地点、发案区划、指派/报告单位等信息。 （2）现场情况 应支持在现场情况访问步骤，采集见证人、现场相关人、损失物品等信息。其中身份信息可直接通过OCR识别技术读取身份证来自动生成。 （3）现场提取 时空痕迹 ★智勘平板可连接空间信息采集设备，采集案件现场或特定场所2G/3G/4G/5G全制式基站信息以及WiFi、GPS等时空信息，采集的数据是可实时同步至现勘系统。 现场图 现场图包括方位示意图和平面示意图。 现场照片 支持利用设备的照相功能，拍摄方位照片、概貌照片、重点部位等类别照片等，也支持从终端相册中选择相应的照片导入。 现场痕迹 应支持手印痕迹、足迹痕迹、工具痕迹、视听物证、生物物证等痕迹物证信息录入，支持利用设备的照相功能，拍照采集相应痕迹物证信息，也支持从终端相册中选择相应的痕迹物证照片导入，其中手印痕迹、足迹痕迹、视听物证等痕迹信息支持在线发起比对任务。 图像导入 对于现场痕迹物证的提取，智勘平板兼顾勘查人员的不同使用习惯，既支持通过引导勘查方式录入信息，也支持跳过引导勘查直接录入各类痕迹物证信息。 全息影像 智勘平板可集成现场三维重建一体化装备，实现案件现场全息影像扫描并自动生成现场三维模型；三维数据可通过智勘平板上报至现勘系统。 （4）勘查情况 系统可根据前面步骤的信息录入，对不同案件定制勘验检查情况模版。录入现场勘验信息后，自动生成勘验情况，针对勘验情况勘查人员可根据实际情况做修改和调整。 （5）现场分析 针对现场情况分析，可录入作案工具、作案手段、案件性质、作案入口、作案动机目的、选择对象、作案出口、作案特点等信息进行完善。 （6）无线上报 智勘平板通过非对称加密技术及断点续传技术，将全部信息一键上报至全国公安机关现场勘验信息系统。支持批量传输、支持静默传输。 2.现场指纹采比反 （1）现场指纹采集 智勘平板可通过连接多种指纹发现、提取设备实现现场指纹的快速发现和采集，主要包括以下方式： 利用终端自带相机拍照提取 针对现场显现指纹，智勘平板支持调用终端自带相机进行拍照提取，终端内置专业工具可对提取的指纹进行原大处理。 集成现场照片存储传输设备拍照提取 智勘平板可无线连接安装有现场照片存储传输设备的数码相机，对现场显现指纹进行拍照采集，现场照片存储传输设备内的图像可实时同步至智勘平板终端，终端内置专业工具可对提取的指纹进行原大处理。 集成多光源现场指纹采集设备拍照提取 智勘平板可无线连接多光源现场指纹采集设备对现场显现指纹进行拍照采集，多光源现场指纹采集设备自带比例尺，支持根据刻度尺进行智能原大矫正，支持在终端对照片缩放、旋转、滑动、删除、裁剪等功能。 集成超宽光谱现场物证搜索摄录设备拍照提取 超宽光谱现场物证搜索摄录设备可用于案件现场物证搜索和无损提取，智勘平板可无线连接该类设备快速发现现场指纹并进行拍照提取，照片可实时同步至智勘平板终端，可在终端对指纹图像进行智能原大矫正，也支持对照片缩放、旋转、滑动、删除、裁剪等功能。 集成生物物证靶向试剂搜索摄录设备拍照采集 智勘平板可无线连接生物物证靶向试剂搜索摄录设备快速发现现场指纹并进行拍照提取，照片可实时同步至智勘平板终端，可在终端对指纹图像进行智能原大矫正，也支持对照片缩放、旋转、滑动、删除、裁剪等功能。 （2）事主指纹采集 智勘平板可集成活体指纹采集设备实现事主指纹采集。 （3）现场指纹排查 案件现场指纹与事主指纹可快速在智勘平板上进行本地比对排查，系统根据算法对指纹相似度进行推荐，并给出排查结果。系统内置专业工具，支持对排查结果进行人工检视，可对现场指纹和事主指纹自动标注特征点，支持在终端进行同步查看、缩放和旋转等操作。 （4）现场指纹远程比对 案件现场指纹可通过智勘平板终端实时上传至本地指掌纹比对中心系统或全国指纹大库进行比对。 3.现场足迹采比反 （1）现场足迹采集 智勘平板主要通过三种方式实现现场足迹的快速提取： 利用终端自带相机拍照提取 智勘平板支持调用终端自带相机对现场足迹进行拍照提取，支持对提取的足迹图像进行特征属性描述。 集成现场照片存储传输设备拍照提取 智勘平板可无线连接安装有现场照片存储传输设备的数码相机，对现场足迹进行拍照采集，现场照片存储传输设备内的图像可实时同步至终端，终端支持对提取的足迹图像进行特征属性描述。 集成现场足迹采集设备扫描提取 智勘平板可无线连接现场足迹采集设备对现场足迹进行扫描提取，足迹图像可实时同步至智勘平板终端，支持对提取的足迹图像进行特征属性描述。 （2）现场足迹远程比对 智勘平板可将足迹图片数据同步至智能24小时支撑平台，再上传至足迹比对系统查询比对，鞋样查询、案件串并等比对结果可实时反馈至智能24小时支撑平台，实现足迹采比反流程。 4.视频人像采比反 （1）涉案视频人像采集 智勘平板主要通过两种方式采集涉案人像： 利用终端自带相机拍照提取 智勘平板支持调用终端自带相机对涉案人像直接拍照采集。 集成视频人像采集设备提取 智勘平板可集成视频人像采集设备对涉案视频人像进行处理，人像图片可实时同步至终端，支持在终端上做裁剪处理。 （2）人像远程比对 智勘平板可将人像数据同步至智能24小时支撑平台，再上传至本地人像系统查询比对，候选人员等比对结果可实时反馈至智能24小时支撑平台，实现人像采比反流程。 5.比对反馈 由智勘平板终端发起的现场指纹、足迹、视频人像等痕迹物证的远程比对，专业系统比对结果自动推送至智能24小时支撑平台。 6.勘查数据管理 对采集的现场信息，将生成一条采集记录在终端进行暂存，用户可以对暂存信息进行修改、删除和上传。 | 项 | 1 |
| 29 | 在逃人员追踪系统 | 高效智能工具产品，通过自动化、高频率的重复性的业务流程技术，实现在逃人员在视综平台和在逃平台的自动化查询。 1. 支持单个身份证号查询。 2. 支持批量身份证号查询。 3. 支持以图搜图，上传在逃人员人像图片查询。 4. 支持按地区筛查，可对单一或多个地区进行选择。 5. 支持对详情数据进行查看、标记等操作。 | 项 | 1 |
| 30 | 国家反诈平台自动化止付系统 | 1.支持自动采集国反或人工导入的方式，获取全量需止付卡的信息 2.支持自动根据采集到的需止付卡号获取补全其所属银行 3.支持自动生成相应的止付函件、止付事由等必要提交内容 4.支持自动提交止付申请至国家反诈平台 5.支持自定义本部门所生成的止付函参数内容 6.支持自定义止付白名单，白名单内的账号不提交止付 7.支持自定义连续止付规则，包括连续止付周期、默认止付间隔，相关银行卡的连续止付记录可在线查看 8.支持按照国反实际止付到期时间进行连续止付，无法获取到期时间的按照默认止付间隔进行连续止付提交 9.支持在线查看全量止付提交记录，对提交失败的可一键自动提交或手动处理标记 10.支持在线导入需要全账户止付的人员身份证，自动按照配置要求查询其名下其他银行卡账户； 11.支持对查询出来的全账户卡号自动按照连续止付规则提交止付； 12.支持自定义全账户止付规则，包括查询案件编号、查询事由、是否对采集数据自动全账户止付、具体需要全账户止付的目标机构/银行等； 13.支持批量导入身份证后停止相关账户的连续止付； 14.支持自动查询支付宝或财付通下挂银行卡并自动止付 15.支持以单个或批量的形式查询全量主体信息，包括银行主体及三方主体 16.支持统一下载并整合主体查询文件 17.支持绑定指定的审核账号 18.支持自动登录绑定账号审核自身部门或指定账户提交的数据 19.支持自动审核止付、主体查询、全账户查询、流水查询等类型的数据 20.支持服务端、客户端之间通讯内容加密、敏感数据加密 21.支持系统和人工同时使用一个证书登陆部平台 22.支持以不占用电脑的形式完成止付、查询、冻结等任务 23.止付需支持至少绑定5个辅警账号，查询（主体、流水、全账户）需支持至少绑定5个民警证书 | 项 | 2 |
| 31 | 只读接口设备 | 1.可切换双模式只读锁：1.纯只读模式 2.虚拟写模式； 2.只读SAS/SATA接口*1； 3.只读USB3.0接口*1； 4.只读多合一读卡器模块*1； 5.只读IDE接口*1； 6.只读PCI-E接口*1； 7.支持搭配O2P和O2M模块读取PCI-E及M.2接口固态硬盘； 8.外置电源适配器*1； 9.可桌面外置使用，也可内置安装到工作站平台上使用； 10.极速USB3.0联机端口； 11.支持带雷电3接口的苹果MAC Book pro系列电脑在TDM (Target Disk Mode) 模式下免拆机只读连接； 12.支持HPA隐藏分区的自动识别与完全读取； 13.性能指标： ① SAS/SATA写保护读取速度320MB/s； ② USB3.0端口写保护读取速度:320MB/s； ③ PCIE端口写保护读取速度：320MB/s； ④ IDE端口写保护读取速度：50MB/s； ⑤ 读卡器端口写保护读取速度：30MB/s。 | 台 | 1 |
| 32 | 便携式快取系统 | 1.启动盘内为独立Win10 x64系统，兼容绝大多数取证软件，可任意安装；系统内保留所有文件、软件，重启数据不丢失； 2.支持“在线”、“离线”双重环境使用； 3.支持启动Windows系统、Linux系统、MacOS系统设备； 4.支持硬盘挂载控制，支持只读、读写属性控制； 5.支持磁盘物理镜像、内存物理镜像，提供MD5、SHA1等Hash校验方式； 6.在线取证支持提取微信密钥、钉钉密钥； 7.支持自定义文件扫描，可按文件类型、文件时间、文件大小、文件名等条件提取特定分区中的目标文件；（提供软件操作界面截图） 8.支持磁盘文件恢复，即时恢复删除文件数据； 9.支持获取计算机系统运行状态、系统使用痕迹； 10.支持获取常见浏览器、压缩工具、下载软件、手机助手等软件的痕迹； 11.支持现场提取、解析在线状态下微信应用的数据；（提供软件操作界面截图） 12.支持对端口流量、应用程序的流量等易失数据进行抓取、固定，支持对指定应用的进程行为进行分析；（提供软件操作界面截图） 13.支持本地定制勘查任务，实现流程化自动勘查；（提供软件操作界面截图） 14.★内置多种现场勘查工具，支持快速扫描获取指定文件、指定系统痕等数据，支持根据关键词快速筛选； 15.支持导出取证结果生成HTML报告； 16.内置录屏功能，取证过程支持全程录屏； | 项 | 1 |
| 33 | 手机取证数据分析设备 | 一、软件配置 1.独立硬件加密狗授权，不绑定硬件，适用于64位Win7～Win11操作系统； 2.支持iOS、安卓、鸿蒙系统智能手机、平板取证； 3.支持无上限多路手机检材同步提取分析，且于通知栏展现任务实时进度； 4.支持上亿级案件数据量同时处理； 5.支持数据线直连后自动识别检材品牌型号并智能匹配最优提取方式，提取过程若失败能自动切换提取方法，无人工干预； 6.支持越狱与未越狱、各个iOS版本、各种型号的iPhone手机的取证，支持BFU（绕过iPhone密码执行越狱后）提取； 7.支持Root与未Root、各个OS版本、各种品牌、型号的Android手机的取证； 8.支持iOS备份文件读取、iOS逻辑镜像提取等多种方式，支持自动为iOS备份设置密码，在已知密码情况下实现对iOS加密备份的解析； 9.支持Android和iOS手机直连获取、备份获取、逻辑镜像导入解析、物理镜像导入解析、安卓仿真镜像导入解析、手机数据文件夹导入解析、手机数据压缩包导入解析等多种获取方法；（提供软件操作界面截图） 10.支持F2FS、Ext等文件系统类型的手机物理镜像解析； 11.支持多种常见的手机助手工具备份的文件解析，包含小米手机备份、华为手机备份、OPPO手机备份、魅族手机备份、金立手机备份、一加手机备份、小米手机助手备份、华为Hisuit手机助手备份等，在已知密码情况下实现对华为手机加密备份的解析； 12.华为手机直连支持高级备份、助手备份的方式提取数据，无需降级应用、无需ROOT手机、无需物理镜像，可提取应用包括通话记录、通讯录、短信、QQ、微信；（提供软件操作界面截图） 13.小米手机直连支持逻辑镜像的方式提取数据，无需降级应用，无需ROOT手机、无需物理镜像，可提取应用包括通话记录、通讯录、短信、QQ、微信； 14.VIVO手机直连支持直传的方式提取数据，无需开启热点、无需降级应用、无需ROOT设备、无需物理镜像，可提取应用包括通话记录、通讯录、短信、QQ、微信； 15.OPPO手机直连支持手机搬家、直传的方式提取数据，无需降级应用、无需ROOT设备、无需物理镜像，可提取应用包括通话记录、通讯录、短信、QQ、微信； 16.支持微信PC客户端扫码备份提取数据，可快速提取微信特定好友、群组的消息、图片、语视频、转账等记录； 17.支持QQ PC客户端扫码备份提取数据，可快速提取QQ特定好友、群组的消息、图片、语音、视频等记录； 18.支持钉钉扫码备份提取数据，可快速提取钉钉特定好友、群组的消息、图片等记录；（提供软件操作界面截图） 19.支持手机机身电话本、通话记录、短信等基本信息中已有数据的提取及删除数据的恢复； 20.支持Android、iOS微信全版本（含6.0以上）删除数据恢复； 21.支持iOS系统手机无线连接记录、应用安装卸载历史、应用使用记录等信息提取； 22.支持检材数据按应用类型展现、按文件系统展现，获取的文件支持十六进制展示及搜索； 23.支持超过200种以上常用Android和iOS应用信息解析； 24.① 社交聊天：QQ、短信、通话记录、微信、微信分身、支付宝、钉钉、企业微信、TIM、Skype、Viber、Voxer、WhatsApp、YY语音、阿里旺旺、旺信、掌嗨等； ② 网页浏览：百度浏览器、UC浏览器、QQ浏览器、360浏览器、傲游浏览器、天天浏览器、Hao123、Chrome、海豚浏览器、搜狗浏览器、百度极速版浏览器等； ③ 地图导航：谷歌地图、老虎地图、搜狗地图、百度地图、高德地图等； ④ 生活工具：去哪儿旅行、京东商城、天猫、铁路12306、携程旅行、印象笔记、360手机卫士、大众点评、苏宁易购、快递100、爱奇艺、美团外卖等； ⑤ 邮箱：网易邮箱大师、QQ邮箱、Outlook、Gmail、189邮箱、网易手机邮、139邮箱、新浪邮箱等； ⑥ 网络硬盘：115网盘、360云盘、百度网盘、金山快盘、微云、微盘、坚果云、Dropbox、金山T盘等； ⑦ 用户字典：搜狗输入法、系统词库； ⑧ 系统信息：SIM卡信息、蓝牙记录、应用使用日志、系统网络日志、无线连接等； ⑨ 办公软件：World、PowerPoint、Doc2、FileApp、QuickOffice、Keynote等； ⑩ 加密工具：加密通讯录、加密相册、照片保险柜、私密相册等； 25.支持Android、iOS微信、支付宝获取云端的红包、账单、转账等资金数据，包括交易记录、绑定银行卡信息等； 26.支持Android、iOS京东扫码获取账号、购物记录等云端数据； 27.支持百度网盘数据下载固定，从云端服务器下载百度网盘中的文件； 28.支持非仿真方式从云端服务器获取高德地图、滴滴出行、铁路12306等应用行程数据，防止改变手机中应用登陆状态；（提供软件操作界面截图） 29.支持非仿真方式从云端服务器获取美团、拼多多等应用的订单数据，防止改变手机中应用登陆状态；（提供软件操作界面截图） 30.支持非仿真方式从云端服务器获取新浪微博的博文、博主等数据，防止改变手机中应用登陆状态； 31.支持华为、小米、vivo、OPPO、iPhone、realme、一加的厂商云的存储的云盘、通讯录、图库等数据的固定及解析； 32.支持检材数据的标记功能，可自定义标记内容，支持检材中的联系人、事件、附件分类标记，支持跨检材对标记内容自动整合查看；（提供软件操作界面截图） 33.支持提取 SIM 卡上的通讯录、短信、通话记录以及 SIM 使用记录； 34.支持多检材数据碰撞分析，通过智能算法碰撞匹配检材数据中共同的好友、事件、群聊、文件、姓名、证件号等信息，可自定义检材、应用、碰撞内容进行分析，碰撞分析结果支持导出图片； 35.支持“目标人”添加功能，通过设定目标人手机号、社交账号等信息，可跨应用、检材自动查询关联手机中的提取结果，并支持针对目标人导出报告；（提供软件操作界面截图） 36.支持对手机采集到的数据进行汇集、敏感词分析、关系挖掘，可实现对已采集的手机数据进行智能画像分析； 37.支持对手机中的检材数据进行整合，以故事线的形式展现案件的发展，且可对故事线中的重点时间行为进行备份，快速理清整个案情；（提供软件操作界面截图） 38.社交行为分析，可根据社交频率、特殊时间、敏感词汇进行汇总分析； 39.收付款信息聚合，可分析社交应用中涉及资金往来信息； 40.支持对检材中的海量数据进行涉案关键信息快速匹配，支持常用涉案词库预置功能，对任一案件可以灵活使用不同涉案词库，快速聚焦黄、赌、毒、诈骗等聊天数据，掌握高命中敏感词的社交对象； 41.支持已获取数据全局搜索，一键搜索案件下的所有检材应用数据，支持搜索结果进行上下文智能关联查看； 42.支持多维度快速筛选，可通过对检材中所有虚拟账号、通讯录对象、应用类型、消息类型等维度查找所需数据； 43.支持各类常用地图导航类记录的出行轨迹分析；支持各类APP获取的位置信息分析，如微信、支付宝等，可以快速掌握目标对象的出没地及出行轨迹； 44.支持语音识别，可将社交类软件这的语音文件自动识别成文字内容 45.支持自定义解析脚本编写、导入，通过默认或自行编译的脚本语句实现对手机新应用数据的自定义提取分析； 46.支持Android应用安装包动态分析，可获取实时网络数据包（包括请求数据包和响应数据包），可获取数据包交互的网址，可对获取的数据包内容进行解析，进而获取域名统计数量、域名注册信息和IP信息；可获取输入的网址备案信息，获取备案主体公司、备案许可证号信息；分析结果支持导出报告；（提供软件操作界面截图） 47.支持Android应用安装包静态分析，可获取安装包的权限、网址IP、签名、打包公司、客服公司、第三方SDK信息、加固信息、配置清单文件（可在源码查看）；支持分析结果搜索，支持apk的源码查看，支持静态分析报告的实时导出；（提供软件操作界面截图） 48.取证结果支持一键导出和自定义导出，可设置报告的基础设置、生成项目、报告格式等，支持PDF, HTML格式导出，支持检材合并导出； 49.支持部分安卓12手机开机提权获取检材数据信息； 50.支持跨案件检材数据合并，不影响原始检材数据的情况下生成新的检材树；（提供软件操作界面截图） 51.内置录屏功能，一键开启，结束自动保存； 52.内置免安装绿色版报告阅读器，支持百万级数据实时展现，可进行自定义数据筛选和搜索过滤，单一可执行exe文件，无数据污染风险； 53.支持对报告阅读器设置密码，需要密码才能打开阅读报告；（提供软件操作界面截图） 54.支持将报告阅读器绑定硬盘，无法拷贝或转移报告至其他硬盘中查看； 55.软件均为国内自主研发，需提供软件著作权证明，需提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）。 | 台 | 1 |
| 34 | 本地数字化检验设备 | 1、需配置不低于34英寸显示器 2、需配置不低于16核心24线程的CPU 3、需配置内存不低于128GB 4、需配置系统盘不低于M.2 2TB SSD，本地存储硬盘不低于18TB 5、需配置独立显卡，显存容量不低于24GB 6、需配置不低于8个USB3.0接口 7、需配置4个SATA/SAS硬盘只读仓、4个硬盘读写仓（可切换成只读） 8、需配置可满足SATA、USB（2.0/3.0）、IDE、和存储卡等各种存储介质只读接入的只读锁 9、标配特殊接口转换器，可支持mSATA、M.2/NGFF等特殊SATA协议硬盘接口，支持Apple、M.2等PCIE协议硬盘接口 10、预装WIN10 64位神州网信政府版操作系统 11、需支持不少于4路高速硬盘复制同时工作 12、需支持4路读写与8路只读的切换，实现8路同时镜像 13、需支持SAS硬盘最高复制速度不低于50GB/min 14、需支持对异常扇区磁盘多次尝试复制功能，多次尝试复制失败后系统自动跳过异常扇区继续进行复制操作。 15、需支持对复制和DD镜像时，进行断点续传功能 16、需支持自动识别HPA、DCO隐藏区域 17、需具备高性能的镜像功能，支持 MD5，SHA1，SHA-256等格式的校验，支持DD镜像、E01镜像、AFF镜像文件制作功能，存放路径等参数 18、需支持FAT32、exFAT、NTFS、ReFS、CDFS、UDF、HFSX/HFS+、APFS、EXT4、BTRFS等不少于10种主流文件系统格式的解析 19、需支持E01、Ex01、L01、DD、001、ISO、VMDK、VHD、AFF、GHO、HDD、VHDX等镜像文件的加载和分析 20、需支持RAID自盘组自动计算磁盘序列，并推荐适配RAID类型建议；需支持JBOD、RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID F1阵列重组 21、需支持macOS的RAID0解析、Fusion Drive融合磁盘解析、APFS Fusion融合磁盘解析 22、需支持Linux下的LVM解析；需支持Linux的MDADM软RAID解析 23、需支持Windows LDM动态磁盘解析；需支持Windows storage Spaces存储空间解析 24、需支持EFS、BitLocker、TrueCrypt、VeraCrypt、Luks、FileVault2的离线解密；需支持APFS文件系统加密数据离线解密 25、需支持证据文件镜像挂载成本地磁盘功能；支持检材中虚拟磁盘镜像解析；支持磁盘/镜像检材类型数据源重置功能 26、需支持正则表达式；支持建立索引搜索，对文件名和内容可实现秒级搜索响应；支持对Office复合文件和PDF文件的搜索 27、需支持Bitlocker、TrueCrypt、VeraCrypt内存秘钥搜索及解密 28、需支持Virtual Box、QEMU(KVM)、VMware虚拟磁盘解密 29、需支持iTunesBackup备份解析以及加密备份的解密功能 30、需支持简单删除文件恢复、格式化后的文件恢复、被删除的磁盘分区恢复、根据文件头尾特征对被删除文件进行恢复 31、需支持windows、mac、UOS、银河麒麟系统的系统痕迹分析、USB设备使用记录、应用程序运行痕迹、用户最近访问记录、回收站删除记录、远程桌面、用户痕迹分析 32、需支持浏览器类应用程序解析，包括但不限于IE、Chrome、Firefox、360、傲游、Opera、腾讯TT、世界之窗、搜狗、Microsoft Edge、2345浏览器、Yandex 33、需支持邮箱类应用程序解析，包括但不限于Foxmail、邮箱大师、Office Outlook 34、需支持输入法应用程序解析，包括但不限于百度拼音 、搜狗拼音、搜狗五笔、QQ拼音 35、需支持云存储应用的解析，包括但不限于百度云盘、iCloud、腾讯微云等 36、需支持至少一款隐写软件的解析 37、需支持即时通讯类应用程序解析，包括但不限于QQ、微信、钉钉、telegram 38、需支持快速搜索并定位反取证软件、加密文件等功能，需支持对文件进行分类，并需支持对视频文件进行分帧查看，提高调查速度； 39、需支持网络下载工具的下载记录，包括但不限于迅雷、网际快车、电驴、超级旋风 、比特彗星、FileZilla、BitTorrent 40、在联网状态下，电脑端QQ、微信登陆状态下，无需手机可在线解析支持微信、QQ、钉钉的聊天记录、好友信息、群组信息，并支持删除记录的恢复；支持内存镜像中获取QQ、微信的密钥进行离线解析 41、需支持手机登陆QQ的情况下在电脑端通过二维码扫描进行解密的功能 42、QQ有设备锁情况下支持绕过 43、需支持手机登录微信情况下在电脑端通过二维码扫描进行解密的功能 44、需支持手机微信备份文件的自动查找及解析 45、需支持对即时通讯中的语音进行转换，包括不限于将维文转化成汉文、语音转文字等，提升可阅读性 46、需支持用户自主编程、编程方式简单可视化、可调试、可拓展，满足个性化需求 47、需提供丰富的人工智能能力给用户调用，提升编程效率，包括但不限于OCR、图片分类、人脸检测等 48、需支持将取证结果的重点信息进行标注、归类并按照实际需求自定义模版形式导出（需提供证明材料） 49、需支持照片Exif信息提取和分析 50、需支持卷影副本解析，并可查看文件的历史版本 51、需支持文件签名分析，快速查找可疑签名文件；并根据文件签名等特征信息，在未分配簇、Pagefile.sys、Hiberfil.sys等位置进行文件签名恢复 52、需支持在未分配簇、PageFile.sys、Hiberfil.sys 等位置进行取证分析 53、需支持NTFS文件溯源分析、涉案分析等分析功能 54、支持MD5、SHA-1、SHA-256等多种哈希值计算 55、需支持工具集功能，需提供密钥获取、内存镜像解析、镜像挂载工具、银行卡采集、哈希计算等应用 56、支持对Windows系统的用户操作痕迹进行时间线播放 57、需支持对Windows、MAC 操作系统系统信息、易丢失数据等不少于2种关键数据获取 58、需支持Windows、MAC、Linux、ESXi等不少于4种操作系统登录密码的绕过功能 59、需支持HFS、apfs等不少于2种加密磁盘进行仿真 60、需支持tgz,xb格式的仿真取证 61、需支持对全盘镜像或分区镜像（dd,e01,qcow3等）不少于3种格式的仿真取证以及镜像中的分区、操作系统及用户等重要信息直接查看 62、需支持不少于对物理磁盘和镜像文件2种介质存储方式的仿真取证； 63、需支持对Windows、Mac OS、Linux等3种操作系统进行仿真取证 64、需支持同时进行不少于8个数据源以及多镜像仿真 65、需支持对GPT格式大容量磁盘的识别和仿真 66、需支持Windows系统仿真失败时的高级修复 67、需支持全自动仿真，可一键完成磁盘或镜像的仿真 68、支持历史仿真记录、环境配置（内存、共享目录、虚拟机、网卡等）等查看 | 台 | 1 |
| 35 | 便携式取证数据分析终端 | 配置不低于： 高性能CPU处理器，16G内存，1T硬盘，屏幕14英寸，能满足业务系统的正常运行和使用。 | 台 | 3 |
| 36 | 高性能取证数据分析终端 | 配置不低于：高性能CPU处理器，32G内存，2T硬盘，屏幕27英寸，能满足业务系统的正常运行和使用。 | 台 | 2 |
| 37 | 网络数据分析工作站 | 一、服务器远程勘验软件： 1.支持Linux服务器远程勘查取证，包括CentOS、Redhat、Ubuntu、Debian等； 2.支持Linux服务器多种连接方式和验证方式，包括手动连接、代理连接；验证方式支持密码和私钥连接； 3.支持多任务模式，可跨案件、跨检材同时执行文件系统分析、痕迹分析、搜索、导出报告等操作，多任务进程可实时查看任务详情，支持对同一服务器案件进行自定义勘查获取痕迹记录； 4.支持Linux服务器基本信息获取并以图形化展示，包括服务器主机名、IP地址、SSH端口信息、系统类型、系统版本、系统时间、系统时区、挂载信息、运行时长、用户信息、内存使用情况、服务器物理磁盘信息、服务器逻辑磁盘信息，支持获取当前运行软件信息并一键查看详情，支持获取登录日志详情、服务器进程列表、自启动项、SSH配置； 5.支持Linux服务器用户信息获取和分析，包括当前登录用户、历史登录用户、用户列表、用户组文件、用户文件、用户密码文件、Sudoers文件、命令历史日志等，具备发现隐藏用户的能力，并可提取相应操作系统其他用户登录密码； 6.支持Linux服务器网络信息获取和分析，包括防火墙规则、网络连接、网络端口服务、ARP缓存列表、网卡列表等，可显示所使用的协议类型、本地IP地址、本地端口、外部IP地址、外部端口、连接状态、远程连接IP 地址归属地、端口及所对应的进程等信息、DNS缓存信息； 7.支持Linux服务器日志文件的获取和解析，包括消息日志、定制任务、硬件日志、邮件日志、最近登录日志、安全日志、登录日志、错误登录日志等日志文件； 8.支持Linux服务器Shell历史及配置信息获取，包括系统默认shell配置、root用户shell配置、root用户shell历史记录、普通用户shell配置、普通用户历史记录等； 9.支持Linux服务器网站数据自动获取和分析，包括Nginx、Apache、Tomcat等服务器配置、日志、数据文件； 10.支持Linux宝塔面板数据、宝塔备份路径、数据库备份路径的自动获取和分析，包括服务器配置、日志、数据文件等； 11.支持Linux Docker容器分析； 12.支持连接Linux服务器后对MySQL、SQLserver、PostgreSQL、MariaDB、SQLite、Oracle等数据库的远程连接及数据固定，内置数据库分析模块，并支持一键导出数据结果；（提供软件操作界面截图） 13.支持Linux服务器其他信息获取和分析，包含自启动Anacron文件、自启动Crontab文件、LSB系统服务、Sys-V系统服务、APT/YUM模块、Python模块等； 14.支持Windows服务器远程勘查取证，包括Windows Server等； 15.支持Windows服务器多种连接方式，包括手动连接、自动连接、直接连接、代理连接、自定义部署代理，代理协议支持SOCKS4、SOCKS5、HTTP等； 16.支持Windows服务器基本信息获取并以图形化展示，包括IP地址、TCP端口、系统时区、系统版本，处理器等； 17.支持Windows服务器用户信息获取和分析，包括已登录用户信息，用户列表； 18.支持Windows服务器进程列表和启动项获取分析； 19.支持Windows服务器登录日志获取解析； 20.支持Windows服务器浏览器使用痕迹获取分析，包括IE,火狐，Chrome； 21.支持Windows服务器控制面板安装程序解析； 22.支持Windows服务器文件访问日志、系统日志、内核日志、安全日志解析； 23.支持Windows服务器IIS信息解析； 24.支持Windows服务器Nginx、tomcat、Apache解析； 25.支持Windows服务器MySql、宝塔解析； 26.支持远程连接方式一键制作服务器硬盘或逻辑磁盘镜像并固定至本地，支持断点续传； 27.支持自定义层级对网站进行快照固定，支持单个抖音视频，抖音分享链接，个人用户下所有视频三类视频固定方式对抖音视频进行固定；支持推特相关信息固定，包括：推文、附件视频、附件图片、用户头像、回复详情等内容；（提供软件操作界面截图） 28.支持痕迹关联文件以重命名或覆盖方式下载至本地，并自动计算MD5、SHA1或SHA256的哈希校验值； 29.支持以命令行的方式对服务器进行自动取证操作，支持同屏显示服务器文件系统、目录等；（提供软件操作界面截图） 30.内置常用取证命令及脚本库，并支持一键运行或编辑后运行，实现自定义取证操作；（提供软件操作界面截图） 31.支持以远程桌面图形化的方式对服务器进行取证操作； 32.支持数据固定模式下目标服务器和本机文件目录的同屏操作； 33.支持单选或多选形式对目标服务器文件或文件夹进行下载固证，同屏显示下载任务结果，支持断点续传； 34.支持目标服务器的文件的一键检索，可按文件名、文件类型进行排序检索； 35.支持服务器镜像上传至OSS； 36.支持HTML格式的分析报告一键导出； 37.支持勘验笔录的生成和导出； 38.支持痕迹分析结果全部导出或自定义导出，并可根据不同勘验时间自定义选择痕迹分析报告； 39.支持一键录屏和截屏功能，可自定义设置录像帧数及水印； | 台 | 1 |
| 38 | 高速硬盘复制系统 | 支持 IDE、SATA、SAS、USB 等接口硬盘的高速复制。 支持分别或同时连接多个只读源盘接口，包括 SATA/SAS 接口、IDE 接口及 USB接口。 支持复制、镜像、校验、还原及擦除功能。最多能实现两路硬盘同时复制、镜像、校验、还原及擦除。 硬盘复制速度实测可达 55 GB/min。 支持硬盘复制的同时对硬盘进行 MD5、SHA-1、SHA-256 校验。 支持对目标计算机进行免拆机硬盘复制和镜像校验。 支持制作 DD、E01 或 AFF 格式的镜像。 支持将镜像制作至外接的移动存储介质。 支持对 HPA/DCO 隐藏区域的检测。 支持续点复制和续点镜像(DD 镜像格式)。 支持将镜像文件还原到硬盘，支持的格式包括 DD、E01。 提供 MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-512/SHA-224/SHA-384/SM3 等多种校验格式。 支持多种模式数据擦除功能:快速、自定义、BMB.超强容错性能，可在遇到坏扇区时有效跳过或停止，并自动记录到操作报告。 可自动生成用户操作结果及操作过程报告。 支持 HPA/DCO 隐藏区域复制。 符合国家GB18336 标准。 | 项 | 1 |
| 39 | 转换接口设备 | 1.支持mSATA硬盘； 2.支持NGFF/M.2硬盘， 3.支持22mm×42mm、22mm×60mm、22mm×80mm硬盘尺寸； 4.支持苹果1.8寸LIF SSD； 5.支持苹果2010/2011 SSD硬盘，如2010/2011款MacBook Air SSD等； 6.支持苹果2012 SSD硬盘， 如2012款MacBook Air SSD和2012款MacBook Retina PRO SSD等； 7.支持22mm×42mm、22mm×60mm、22mm×80mm硬盘尺寸； | 台 | 1 |
| 40 | 不拆机硬盘快速获取设备 | 一、 硬件参数 1. 定制迷你镜像设备*1个（内置1块2TB NVMe高速固态硬盘）； 2. 数据线*1套； 二、 软件参数 1. 支持Windows和Mac OS全系列各版本操作系统； 2. 设备内置1块2TB M.2 NVMe固态硬盘，设备体积小巧，方便携带； 3. 支持对所有内置T2芯片的苹果电脑的明文数据获取； 4. 支持对所有内置M1芯片的苹果电脑的明文数据获取； 5. 支持对移动硬盘临时授权，实现多台电脑并行拷贝，节约取证时间； 6. 支持无电办案，取证过程中无需接入外部电源； 7. 支持不拆机磁盘取证，极限式消除硬盘读取与写入之差，能够实现单通道高速镜像取证； 8. 即拷即看，拷贝完成后可直接查看数据，无需重组； 9. 设备采用USB3.1 Type-C接口，普通电脑和Type-C接口电脑都可使用，无需转接头； 10. 对磁盘进行取证时，方式灵活，支持按硬盘、按分区进行拷贝； 11. 支持“DD”和“E01”两种镜像方式； 12. E01镜像默认采用最快压缩，提高取证效率； 13. 支持“MD5”和“SHA-1”两种哈希值计算方式； 14. 支持目标硬盘基本信息自动获取，包括容量、已使用大小等； 15. 内置法证PE，集成各种硬盘驱动，大大提高PE启动成功率，取证过程中不改变磁盘镜像的MD5值 | 台 | 1 |
| 41 | 数据恢复系统 | 1.监控视频恢复 1）支持海康威视、浙江大华等主流监控视频厂商恢复；支持DD、001、IMG、E01、Ex01等多种格式的镜像类型的数据恢复； 2）支持由于病毒感染或者操作断电引起的监控视频数据丢失的恢复； 3）支持由于在监控设备上进行磁盘初始化而引起的监控视频数据丢失的恢复； 4）支持由于在Windows操作系统中进行的误格式化、误分区而引起的监控视频数据丢失的恢复； 5）支持恢复恢复因监控设备盘满而覆盖的数据； 6）支持监控视频碎片恢复； 7）支持视频文件播放,支持的视频格式达500多种； 8）支持视频的快速检索与分析。 2.记录仪恢复 1）支持360等主流的车记录仪记录仪删除文件恢复及残留碎片帧提取。 2）支持警翼、中信安等主流的执法记录仪视频数据恢复及残留碎片帧提取 3.标准视频恢复（MP4、AVI、MOV、3GP、M4V等） 1）支持无人机、摄像机、手机等常见视频设备删除文件恢复及残留碎片帧提取 4.视频修复 1）支持修复MP4、AVI等格式的损坏视频。 5.音频修复 1）支持修复OGG、MP3、WAV、ACC、AM、M4A等格式的损坏音频 6.图片修复 1）支持修复JPG格式的损坏图片 7.数据库恢复 1）支持MYSQL5.0及以上版本 2）支持SQL SERVER2005/2008/2012/2014/2016/2017版本 3)支持SQLite3版本 4）支持Access2003版本 5）支持通过文件/文件夹，镜像，磁盘，阵列等不同数据源进行恢复 6）支持删除记录，删除表，删除库、勒索病毒破坏、文件损坏等情况下的数据库恢复 7）支持快速恢复和深度恢复两种恢复模式 8）支持通过自定义表结构的方式对磁盘、镜像等存储进行深度恢复 9）支持对恢复结果数据进行查询、统计 10）支持以HTML、CSV格式导出恢复结果 11）支持对恢复结果进行可视化查询 12）支持执行SQL脚本查询恢复结果 8.计算机恢复 1）支持Windows、Linux、Mac等主流操作系统删除数据的恢复； 2）支持普通硬盘、分区、可移动介质(U盘、移动硬盘、SD卡)的数据恢复； 3）支持DD、001、IMG、E01、Ex01、DMG、AFF、VMDK、VHD等多种格式的镜像类型的数据恢复； 4）支持微信公众号webp图片、photoshop使用的psd、佳能数码相机CR2图片、 bz2/tar/gz压缩包等文件类型签名恢复以及Unicode文本的提取恢复； 5）支持卷影副本的数据恢复； 6）支持动态磁盘的数据恢复； 7）签名恢复支持提取doc/docx标题作为文件名称； 8）支持raid0/raid1/raid5/raid6(P+Q)四种磁盘阵列的数据恢复； 9）支持NTFS、FAT12/16/32、exFAT、ReFS、HFS+、EXT2/3/4等文件系统恢复； 10）支持QQ、SKYPE、阿里旺旺、ICQ即时通讯恢复； 11）支持删除USB使用记录的恢复； 12）支持CHROME内核(包括360，OPERA)的历史记录/COOKIE、搜狗浏览器历史记录/COOKIE、360收藏夹上网记录恢复； 13）支持foxmail6.5 、outlook express、闪电邮、thunderbird邮件的恢复； 14）提供快速恢复和深度恢复两种恢复模式，让数据恢复更加灵活高效； 15）支持关键字搜索、过滤，快速定位用户所需文件； 16）支持恢复数据源中的没有进回收站而被直接删除的文件； 17）支持恢复回收站被清空时的文件； 18）支持恢复因病毒攻击或电源故障被删除的文件； 19）支持恢复文件分区被重新格式化后的文件； 20）支持恢复硬盘上的分区结构被改变或损害时的文件； 21）支持恢复一键恢复或者误ghost的文件； 22）支持恢复误删除的应用程序记录； 23）支持JPG图片的碎片恢复； 24）支持硬盘的快速复制和镜像。 9.手机恢复 1）支持QQ、微信即时通讯软件恢复； 2）支持短信、通话记录、通讯录的恢复； 3）支持通过直接连接手机获取删除的应用程序记录； 4）支持对不规则的镜像进行自动重组； 5）支持对BIN镜像类型的数据恢复； 6）支持IOS/Android/MTK等主流手机操作系统数据恢复； 7）支持Android文件管理、Android一键ROOT； 8）支持iPhone备份浏览、iPhone文件管理； 9）支持Sqlite数据库删除记录的恢复。 10.文件修复 1）支持2007的word/excel文件修复； 2）支持PDF文件修复； 3）支持WPS文件修复； 4）支持ZIP、RAR压缩包修复。 11.其他功能 1）支持恢复文件预览与导出； 2）支持恢复结果文件快速搜索； 3）支持对恢复文件内容进行检索过来； 4）支持恢复结果分类查看，便于用户定位目标文件； 5）支持快速恢复和深度恢复两种模式，用户可根据实际需要选择，提高工作效率； 6）支持同时对不同的磁盘进行多线程并行恢复； 7）支持边恢复边查看已恢复的部分结果； 8）根据实际案件名称存储恢复记录，便于用户查看及定位。 | 项 | 1 |
| 42 | 多功能现场数据获取系统 | 一、.计算机固证 1.支持采集Windows系统（最高支持Win11）； 2.支持系统痕迹分析，包括USB设备使用记录、应用程序运行痕迹、用户最近访问记录、回收站删除记录、远程桌面、打印记录等； 3.支持上网记录分析，包括IE、Chrome、Firefox、360等浏览器的用户网页浏览记录； 4.支持即时通讯分析，包括QQ、微信、阿里旺旺、钉钉等应用的聊天记录、好友信息、群组信息的解析（提供软件操作界面截图） 5.支持邮件分析，包括Foxmail、OutlookExpress等客户端的邮件内容； 6.支持账号密码提取：包括Xshell、Xftp、Wlan、SecureCRT、Navicat、Foxmail、FileZilla、FinalShell、Putty等； 7.支持手工截图；采集过程支持屏幕录像； 8.哈希值计算：支持对内存镜像、数据采集、截屏录屏、导出文件等计算哈希值。 9.三.手机固证 10.突破Android手机权限限制，支持vivo、华为、荣耀、小米等手机自动备份取证，在取证过程中无需频繁点击授权提示，提升用户体验，提高取证效率； 11.支持对Android、iOS、鸿蒙OS、澎湃OS系统手机取证，其中iOS手机（iPhone）支持越狱和未越狱设备，Android手机支持已ROOT和未ROOT设备； 12.支持制作Android、iOS、鸿蒙OS、澎湃OS系统手机镜像，固定手机数据； 13.支持vivo、华为、小米、OPPO、三星高级备份；高级备份支持最新系统版本和系统应用分身数据获取；（提供软件操作界面截图） 14.Android手机支持自定义精准固证、全盘固证，支持异常断点续固证； 15.iPhone支持快速固证、全盘固证，快速固证中断后的固证数据，可用其他产品解析。 16.四.其他功能 17.支持通过手机控制端查看固证进度，由控制端辅助操作多精灵设备； 18.支持对已固证镜像计算哈希值，可上传第三方存证平台并下载存证函； 19.支持固证盘更换，可接入不同容量的固证盘；（提供软件操作界面截图） 20.固证盘仅在固证过程可读写，其余默认为只读； 21.支持控制固证盘水墨屏，固证完成后自动更新水墨屏上的案件信息。 | 项 | 1 |
| 43 | 便携式多功能取证系统 | 功能要求： 1、需支持FAT32、exFAT、NTFS、ReFS、CDFS、UDF、HFSX/HFS+、APFS、EXT4、BTRFS等不少于10种主流文件系统格式的解析 2、需支持E01、Ex01、L01、DD、001、ISO、VMDK、VHD、AFF、GHO、HDD、VHDX等镜像文件的加载和分析 3、需支持RAID自盘组自动计算磁盘序列，并推荐适配RAID类型建议；需支持JBOD、RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID F1阵列重组 4、需支持macOS的RAID0解析、Fusion Drive融合磁盘解析、APFS Fusion融合磁盘解析 5、需支持Linux下的LVM解析；需支持Linux的MDADM软RAID解析 6、需支持Windows LDM动态磁盘解析；需支持Windows storage Spaces存储空间解析 7、需支持EFS、BitLocker、TrueCrypt、VeraCrypt、Luks、FileVault2的离线解密；需支持APFS文件系统加密数据离线解密 8、需支持证据文件镜像挂载成本地磁盘功能；支持检材中虚拟磁盘镜像解析；支持磁盘/镜像检材类型数据源重置功能 9、需支持正则表达式；支持建立索引搜索，对文件名和内容可实现秒级搜索响应；支持对Office复合文件和PDF文件的搜索 10、需支持Bitlocker、TrueCrypt、VeraCrypt内存秘钥搜索及解密 11、需支持Virtual Box、QEMU(KVM)、VMware虚拟磁盘解密 12、需支持iTunesBackup备份解析以及加密备份的解密功能 13、需支持简单删除文件恢复、格式化后的文件恢复、被删除的磁盘分区恢复、根据文件头尾特征对被删除文件进行恢复 14、需支持windows、mac、UOS、银河麒麟系统的系统痕迹分析、USB设备使用记录、应用程序运行痕迹、用户最近访问记录、回收站删除记录、远程桌面、用户痕迹分析 15、需支持浏览器类应用程序解析，包括但不限于IE、Chrome、Firefox、360、傲游、Opera、腾讯TT、世界之窗、搜狗、Microsoft Edge、2345浏览器、Yandex 16、需支持邮箱类应用程序解析，包括但不限于Foxmail、邮箱大师、Office Outlook 17、需支持输入法应用程序解析，包括但不限于百度拼音 、搜狗拼音、搜狗五笔、QQ拼音 18、需支持云存储应用的解析，包括但不限于百度云盘、iCloud、腾讯微云等 19、需支持至少一款隐写软件的解析 20、需支持即时通讯类应用程序解析，包括但不限于QQ、微信、钉钉、telegram 21、需支持快速搜索并定位反取证软件、加密文件等功能，需支持对文件进行分类，并需支持对视频文件进行分帧查看，提高调查速度； 22、需支持网络下载工具的下载记录，包括但不限于迅雷、网际快车、电驴、超级旋风 、比特彗星、FileZilla、BitTorrent 23、在联网状态下，电脑端QQ、微信登陆状态下，无需手机可在线解析支持微信、QQ、钉钉的聊天记录、好友信息、群组信息，并支持删除记录的恢复；支持内存镜像中获取QQ、微信的密钥进行离线解析 24、需支持手机登陆QQ的情况下在电脑端通过二维码扫描进行解密的功能 25、QQ有设备锁情况下支持绕过 26、需支持手机登录微信情况下在电脑端通过二维码扫描进行解密的功能 27、需支持手机微信备份文件的自动查找及解析 28、需支持对即时通讯中的语音进行转换，包括不限于将维文转化成汉文、语音转文字等，提升可阅读性 29、需支持用户自主编程、编程方式简单可视化、可调试、可拓展，满足个性化需求 30、需提供丰富的人工智能能力给用户调用，提升编程效率，包括但不限于OCR、图片分类、人脸检测等 31、需支持将取证结果的重点信息进行标注、归类并按照实际需求自定义模版形式导出（需提供证明材料） 32、需支持照片Exif信息提取和分析 33、需支持卷影副本解析，并可查看文件的历史版本 34、需支持文件签名分析，快速查找可疑签名文件；并根据文件签名等特征信息，在未分配簇、Pagefile.sys、Hiberfil.sys等位置进行文件签名恢复 35、需支持在未分配簇、PageFile.sys、Hiberfil.sys 等位置进行取证分析 36、需支持NTFS文件溯源分析、涉案分析等分析功能 37、支持MD5、SHA-1、SHA-256等多种哈希值计算 38、需支持工具集功能，需提供动态取证、密钥获取、内存镜像解析、镜像挂载工具、银行卡采集、哈希计算等应用 39、支持对Windows系统的用户操作痕迹进行时间线播放 40、需支持对Windows、MAC 操作系统系统信息、易丢失数据等不少于2种关键数据获取 41、需支持Windows、MAC、Linux、ESXi等不少于4种操作系统登录密码的绕过功能 42、需支持对全盘镜像或分区镜像（dd,e01,qcow3等）不少于3种格式的仿真取证以及镜像中的分区、操作系统及用户等重要信息直接查看 43、需支持不少于对物理磁盘和镜像文件2种介质存储方式的仿真取证； 44、需支持对Windows、Mac OS、Linux等3种操作系统进行仿真取证 45、需支持对GPT格式大容量磁盘的识别和仿真 46、需支持Windows系统仿真失败时的高级修复 47、需支持全自动仿真，可一键完成磁盘或镜像的仿真 48、需支持不少于1对1复制 49、需满足免拆机镜像 50、需满足复制最高速度不低于50GB/min 51、需支持对异常扇区磁盘(如坏扇区)的多次尝试复制功能，多次尝试复制失败后系统自动跳过异常扇区继续进行复制操作。 52、需具备断点续传功能 53、需支持自动识别HPA隐藏区域 54、需支持 MD5，SHA1，SHA-256等格式的校验，支持DD镜像、E01镜像、AFF镜像文件制作功能 55、需满足不低于3路手机并行取证 56、需满足主流手机品牌解锁 57、需支持不少于500种应用类型解析 58、需支持以wifi的方式连接汽车娱乐导航系统，对汽车娱乐导航系统进行取证 59、需支持镜像、文件夹等取证方式； 60、需支持福特Sync3以及吉利G-NetLink原装信息娱乐导航系统的取证 61、需支持飞歌、路畅、九音等第三方Android信息娱乐导航系统的取证 62、需支持WinCE信息娱乐导航系统的取证 63、需支持百度、高德、凯立德、腾讯、搜狗、美行以及道道通导航APP数据提取 64、需支持水星、TP-LINK、小米、华为、极路由等路由器品牌的取证； 65、需支持网口直连、TTL串口直连、SSH直连、U盘、镜像、文件夹等取证方式； 66、需支持对TP-LINK等路由器进行免密取证； 67、需支持连接记录、登录记录、异常记录以及用户名密码修改记录等日志信息解析； 68、需支持权限管控、静态路由表、静态ARP绑定、VPN、DNS、WiFi配置等配置信息解析； 69、需支持案件刻画、人物刻画、涉案分析、数据挖掘、关联分析等分析能力； 70、需支持案件刻画：概况整体案件涉案、关联、身份挖掘的情况； 71、需支持人物刻画：分析检材中的姓名、身份证、住址、手机号码、虚拟身份（QQ、微信、E-mail等）、银行卡号、车辆、毕业学校等基本属性； 72、需支持涉案分析：找出匹配设定的“黄赌毒骗贷模型”涉案分析 73、需支持数据挖掘：可提取和分类展示固话、手机号、身份证号、银行卡号等特殊身份标识及其来源； 74、需支持多人关联分析：通过分析同个案件内的多个持有人检材数据，刻画出不同持有人间存在的各种关系 75、需提供网络视频采集功能，可支持时间、通道选择等过滤搜索视频，预播放； 76、需提供镜像、硬盘视频采集功能，可安全、快速从硬盘获取视频数据。 | 项 | 1 |
| 44 | 多路手机取证系统 | 一、并行能力 1）8+N路并行取证：取证主机支持多案件下8路手机+N路其他并行取证，其他取证方式包含支持SIM卡取证、SD卡取证、银行卡取证、身份证取证、镜像取证、文件取证、拍照取证、蓝牙取证等； 2）在手机取证时，可同时处理数据浏览、数据搜索、导出报告、数据分析等。 二、手机支持能力 1）支持Android、iOS、鸿蒙手机取证 2）支持手机备份文件解析 3）支持手机镜像制作及解析。 三、手机解锁及提权 1）支持华为、三星、vivo、小米、oppo、魅族等主流品牌手机的密码破解、ROOT权限获取及高级备份。 2）超级ADB技术，支持手机在未ROOT情况下免刷机直接提取镜像进行并自动解密。 3）支持iOS系统破解4位开机密码。 4）提供iPhone提权服务，突破iOS系统（支持iOS10.0-16.1.2版本）限制，无需越狱，即可绕过备份密码，提取更丰富的手机数据，其中iOS14.0-15.4.1（iPhoneXS以上机型）支持免联网免签名一键快速提权。 四、手机数据提取与恢复 1）突破Android手机权限限制，支持OPPO、华为、魅族、小米等手机自动备份取证，在取证过程中无需频繁点击授权提示，提升用户体验，提高取证效率。 2）支持获取手机基本信息 3）支持提取SIM卡记录。 4）支持手机已删除数据的恢复 5）可深度恢复微信、短信等删除数据 6）支持Android手机最近删除文件恢复、支持Android手机缩略图恢复 7）支持IOS加密备份的keychain解析 8）支持Android、iPhone、鸿蒙手机各类文档的分类取证 9）支持提取应用多账号数据、密钥、附件，恢复删除数据。 10）支持微信公众号文章缓存页面重组 11）支持手机即时通讯类、社区交友类（微博类）、电子邮箱类、浏览器类（上网日志）、出行软件类（行程记录类）、电子商务类、手机助手类（第三方安全、手机优化管理类）、车载导航记录、视听软件类、网盘类、银行类、证券金融类、输入法类、物流快递类、文件管理类（文件传输及文本编辑和阅读类）、突网工具类（翻墙类）、区块链类、运动健康类等共计超800款应用数据获取解析。 12）支持手机Wi-Fi、蓝牙连接记录的提取，支持手机GPS、Wi-Fi、基站、照片位置信息及部分应用程序位置信息的提取。 13）支持手机APK静态行为分析，支持提取权限、开发者、服务器地址等信息，取代繁琐的手工分析。 14）提供反恐利剑，对手机或存储介质进行BK音视频及文件查缉。 五、案件与检材管理 1）支持手机取证案件的新建、编辑、删除、导入、导出、合并等功能，支持对取证结果进行数据排重、消息过滤等。 2）支持自定义取证策略，实现同一个案件同一个取证策略，无需反复修改不同检材的取证方法，快捷高效。 3）支持合并案件、拆分案件、合并检材功能，实现案件与检材的灵活管理。 六、证据浏览与报告导出 1）支持列表、会话等方式的数据浏览。 2）支持多关键字搜索、时间段搜索、搜索结果溯源以及导出搜索报告；支持对数据添加标签并导出标签报告；支持导出取证报告并进行管理，且Html报告支持会话展示、查看以及搜索。 3）支持生成电子证据检查工作记录。 4）集成免费绿色版的案件阅读工具。 5）可以选择案例并推送至画像大师，进行深度分析 七、智能分析 1）语音识别，支持单个或批量语音识别，可将语音文件自动识别成文字内容，且识别结果支持列表展示与会话展示，解决人工听取语音耗时长的问题。 2）维汉翻译，支持普通维文、拉丁维文-汉语机器翻译功能，冲破语言障碍，实现跨语言办案，从而降低破案门槛。 3）人物画像，挖掘手机数据中机主相关身份信息。 4）社会关系分析，分析机主的社会关系，找出主要关系人，以及加入群组的情况；分析群聊话题和高频词，可分析敏感群共同群成员；根据聊天内容类型快速过滤分析对象。 5）时空分析，以时间、空间及行为等多维度分析机主的事件，使用时间轴、地图结合详情的形式，刻画机主的轨迹事件。 6）多人关系分析，通过分析同个案件内的多个持有人手机数据，刻画出机主间存在的通联、轨迹、文件、身份等多维度关联关系，支持同人分析。 7）经济行为分析，通过对银行短信、支付宝、微信账单数据的分析，刻画机主与好友间的资金往来情况 8）身份挖掘，提取并分类展示人物身份标识。 9）视频图像分析，利用AI图片技术，进行人脸照片、证件照、银行卡、二维码类图片识别，人脸照片通过出现、合影等行为分析机主与对象的亲密关系，支持以图搜图的能力。 10）找出文本和多媒体中匹配设定的“黄赌毒骗贷模型”、“置信度”条件范围内的通联内容列表或涉案类型占比情况；支持查看命中的涉案通联的上下文。 11）高级查询：可根据输入的通联帐号以及关键词多种组合条件搜索满足条件的通联数据。 八、拓展工具 1）针对手机APP种类广、版本多、迭代快等特点，用户可自定义编写Python程序，实现对新APP数据的快速提取，并支持将提取结果合并到案例数据中。同时可通过小程序共享平台发布或下载各类拓展功能。 2）提供超过30款自主知识产权的手机取证工具集，包含各类工具工具，解决手机取证过程遇到的各种疑难问题。 九、区块链分析 1）支持对钱包地址的检索，通过交易数据，关联分析资金流向； 2）支持手动追踪目标钱包地址的资产来源、去向； 3）支持对钱包地址的自定义备注，记录案件调查进展； 4）支持对钱包数据详情展示，包括钱包余额、交易次数、收入、支出情况、交易时间等； 5）支持查看某个交易记录的详情，包括转入、转出钱包地址、交易金额和交易时间等； 6）支持通过交易时间、交易金额等对数据进行过滤； 7）支持通过浏览器查看全部交易信息； 8）支持标识交易记录中可调证、冻结的交易所； 9）支持智能生成调证、冻结的详情样本； 10）支持邮件监控目标钱包地址，监控任务字段包括币类型、币地址、方向、接收邮箱、备注等，支持修改监控时长、邮件模板等。 11）支持将分析结果生成取证报告，格式包括Doc、Excel等。 12）系统覆盖40种以上主流的虚拟货币及代币的交易查询 13）系统拥有独有的区块链钱包地址标签系统，标签数据覆盖主流交易平台 14）系统调证信息覆盖主流交易所 | 项 | 1 |
| 45 | 便携式手机取证系统 | 软件参数: 1.手机取证速度快，取证速度可达 1.23GB/Min; 2.支持多种取证模式，具备在线获取、直连获取、云获取、截屏获取、扫码获取、SIM卡获取、SD 卡获取、文件获取等多种取证模式，适用于多种工作场景; 3.支持多款主流品牌手机数据的获取、解析和恢复，包括苹果、小米、华为、OPPO、VIVO、三星、一加、魅族、中兴、金立、努比亚、锤子等手机品牌; 4.支持华为鸿蒙系统数据提取，包括通讯录、通话记录、短信、图片等基本信息以及微信、QQ 等第三方应用数据获取: 5.支持苹果最新系统数据提取，并支持单应用获取，包括通讯录、通话记录、短信、5.图片等基本信息以及微信、QQ 等第三方应用数据获取; 6.支持获取手机第三方应用数据，包括社交类、消费购物类、浏览器类、邮箱类、地6图类、出行类、笔记类、云盘类、视频类、互动类、VPN 类、区块链类等应用数据; 7.支持苹果部分系统进行提权备份获取(10.0-12.2/12.4/13.0-13.7/14.0-14.3); 8.支持经济行为流向分析功能，对取得的银行短信、微信及支付宝账单数据加以分8.析，再以图形化界面清晰展示资金来源及流向; 9支持系统分身(隐私空间)内数据获取，独家支持获取系统分身内微信数据，包括所有聊天的文本、语音、图片、视频等附件及微信云账单数据; 10.支持小米手机微信分身数据提取，独家支持提取小米手机的微信分身数据，包括微信日常所有消息类型的解析和恢复 11.支持微信群关系深度分析，针对微信群关系进行深度分析，建立多种分析模型。包括群间关系、群热点时间段、时间活跃度及活跃成员分析模型; 12.支持微信群成员邀请关系图，独家支持展示微信群聊人员对应的邀请关系，直观清晰的了解微信群成员之间的关系，同时支持在图中搜索指定的人员信息并导出查看; 13.提供词云分析功能，支持全局词云与好友词云分析，直观展示数据词条数量; 14.提供人物画像功能，丰富人物信息，刻画人物形象。支持人物标签化、基本信息档案编辑、社交资源智能展示功能;可以根据支付宝、微信、出行应用和购物应用等取得的数据自动识别填充人员基本信息，包括姓名、身份证号、手机号码及地址等 15.支持地理位置分析，可将手机中提取的照片、购物交易、地图(搜索位置、导航)行程信息及微信应用中包含的地理位置在地图中标记并进行频率统计; 16.支持任务模型分析功能，人物标签中添加关键字分析功能，可以査看关键字的相关聊天数量，有选择地添加至人物标签中; 17.支持应用频率分析,通过柱状图的方式直观展示通话、短信及微信高频次联系人直观展示联系人的关系密切度; 18.支持微信文件溯源功能，通过分析微信收发的文件及图片等附件，将其具体来源及流向进行图形化展示，清晰展示文件收发关系; 19.支持微信企业版、钉钉添加组织架构解析，能够清晰展示公司组织架构，整理相关人员部门信息; 20.支持对案例所有数据进行全局关键字搜索，自动按照账号、聊天记录、媒体文件类别对结果进行分类展示，并支持搜索结果上下文关联查看; 21.支持虚拟聊天室功能，为开辟一个独立的聊天室分组，用户可自行将微信及 Q0聊天记录中的大批量敏感信息导入其中，达到快速选出与案件有关信息中的关键数据;添加信息拥有逐条选择、批量选择、区间选择及搜索项选择等多种方式，根据客户需求自行选择; 22.支持扫码取证:支持微信聊天数据、微信账单、支付宝账单的扫码获取； 23.支持数据恢复:支持对 Android 和 iOS 手机中已删除的短信、通讯录、通话记录进行数据恢复、已删除的图片进行数据恢复、社交软件(微信、QQ、米聊等)聊天记录、撤回信息进行恢复; 24.支持云端数据提取:自动获取微信、支付宝、购物类、出行类等存储在云端的账单数据，包括红包、转账、消费等交易记录: 25.支持手机内置应用、社交类应用、购物类、出行类等数据解析; 26.支持多种第三方数据源解析,数据源类型包括 Unzip 包、Adb 备份、iTunes 备份Signal备份、手机自带备份、镜像文件、应用数据包、应用文件夹、手机助手备份等; 27.支持客户在线升级功能，开通在线升级通道，新版本发布时自动提醒升级，下载速度快速稳定，提升版本升级时的客户体验 28.支持免安装版且无硬件绑定的案例查看器，便于查看案例并支持数据过滤、关键字搜索、导出报告及 BCP 包功能; 29.支持取证结束后批量导出完整案例报告(HTML和 PDF)及案例阅读器，也支持自定义导出，同时提供不转换语音与语音转换工具; 30.支持检查笔录功能，可以对检查笔录模板自行进行编辑或者修改;31.支持服务响应模式，对于客户工作时遇到无法解析的小众应用，支持 48 小时内升级解析及查看。 | 项 | 1 |
| 46 | 电子数据分析系统 | 1、需支持FAT32、exFAT、NTFS、ReFS、CDFS、UDF、HFSX/HFS+、APFS、EXT4、BTRFS等不少于10种主流文件系统格式的解析 2、需支持E01、Ex01、L01、DD、001、ISO、VMDK、VHD、AFF、GHO、HDD、VHDX等镜像文件的加载和分析 3、需支持RAID自盘组自动计算磁盘序列，并推荐适配RAID类型建议；需支持JBOD、RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID F1阵列重组 4、需支持macOS的RAID0解析、Fusion Drive融合磁盘解析、APFS Fusion融合磁盘解析 5、需支持Linux下的LVM解析；需支持Linux的MDADM软RAID解析 6、需支持Windows LDM动态磁盘解析；需支持Windows storage Spaces存储空间解析 7、需支持EFS、BitLocker、TrueCrypt、VeraCrypt、Luks、FileVault2的离线解密；需支持APFS文件系统加密数据离线解密 8、需支持证据文件镜像挂载成本地磁盘功能；支持检材中虚拟磁盘镜像解析；支持磁盘/镜像检材类型数据源重置功能 9、需支持正则表达式；支持建立索引搜索，对文件名和内容可实现秒级搜索响应；支持对Office复合文件和PDF文件的搜索 10、需支持Bitlocker、TrueCrypt、VeraCrypt内存秘钥搜索及解密 11、需支持Virtual Box、QEMU(KVM)、VMware虚拟磁盘解密 12、需支持iTunesBackup备份解析以及加密备份的解密功能 13、需支持简单删除文件恢复、格式化后的文件恢复、被删除的磁盘分区恢复、根据文件头尾特征对被删除文件进行恢复 14、需支持windows、mac、UOS、银河麒麟系统的系统痕迹分析、USB设备使用记录、应用程序运行痕迹、用户最近访问记录、回收站删除记录、远程桌面、用户痕迹分析 15、需支持浏览器类应用程序解析，包括但不限于IE、Chrome、Firefox、360、傲游、Opera、腾讯TT、世界之窗、搜狗、Microsoft Edge、2345浏览器、Yandex 16、需支持邮箱类应用程序解析，包括但不限于Foxmail、邮箱大师、Office Outlook 17、需支持输入法应用程序解析，包括但不限于百度拼音 、搜狗拼音、搜狗五笔、QQ拼音 18、需支持云存储应用的解析，包括但不限于百度云盘、iCloud、腾讯微云等 19、需支持至少一款隐写软件的解析 20、需支持即时通讯类应用程序解析，包括但不限于QQ、微信、钉钉、telegram 21、需支持快速搜索并定位反取证软件、加密文件等功能，需支持对文件进行分类，并需支持对视频文件进行分帧查看，提高调查速度； 22、需支持网络下载工具的下载记录，包括但不限于迅雷、网际快车、电驴、超级旋风 、比特彗星、FileZilla、BitTorrent 23、在联网状态下，电脑端QQ、微信登陆状态下，无需手机可在线解析支持微信、QQ、钉钉的聊天记录、好友信息、群组信息，并支持删除记录的恢复；支持内存镜像中获取QQ、微信的密钥进行离线解析 24、需支持手机登陆QQ的情况下在电脑端通过二维码扫描进行解密的功能 25、QQ有设备锁情况下支持绕过 26、需支持手机登录微信情况下在电脑端通过二维码扫描进行解密的功能 27、需支持手机微信备份文件的自动查找及解析 28、需支持对即时通讯中的语音进行转换，包括不限于将维文转化成汉文、语音转文字等，提升可阅读性 29、需支持用户自主编程、编程方式简单可视化、可调试、可拓展，满足个性化需求 30、需提供丰富的人工智能能力给用户调用，提升编程效率，包括但不限于OCR、图片分类、人脸检测等 31、需支持将取证结果的重点信息进行标注、归类并按照实际需求自定义模版形式导出（需提供证明材料） 32、需支持照片Exif信息提取和分析 33、需支持卷影副本解析，并可查看文件的历史版本 34、需支持文件签名分析，快速查找可疑签名文件；并根据文件签名等特征信息，在未分配簇、Pagefile.sys、Hiberfil.sys等位置进行文件签名恢复 35、需支持在未分配簇、PageFile.sys、Hiberfil.sys 等位置进行取证分析 36、需支持NTFS文件溯源分析、涉案分析等分析功能 37、支持MD5、SHA-1、SHA-256等多种哈希值计算 38、需支持工具集功能，需提供动态取证、密钥获取、内存镜像解析、镜像挂载工具、银行卡采集、哈希计算等应用 | 项 | 1 |
| 47 | 电子数据取证容灾设备 | 电子数据取证容灾设备，要求参数不低于： （一）硬件配置（不低于以下配置）： CPU:Intel Xeon 四核心 2.4（基准）/ 2.7（睿频）GHz及以上 内存：32 G 硬盘：配置硬盘扩展柜一个，支持最大24个硬盘槽位 配备3.5寸SATA企业级硬盘16TbX24块; 支持硬盘热拔插 网口：4个1GbE RJ-45(支持Link Aggregation/故障移转)、2个10G光网口； 配件：16口万兆交换机一台、光模块6个 （二）设备功能： 1、网络唤醒:支持 Wake on LAN/WAN； 2、电源唤醒:支持电源自动回复； 3、ISCSI：最大iSCSI Target数：128最大 iSCSI LUN数：512； 4、开关机任务:支持定时及自动开关机； 5、双机热备:支持双机热备、自带HA自动切换系统,无需额外购买任何第三方配件与软件系统； 6、负载均衡/链路切换 :Link Aggregation、实现对主机的多通道路径访问以及对应用透明的自动故障通道切换及负载均衡； 7、文件共享 WebDAV 共享文件夹内直接编辑存取档案，建立私有云存储； 8、灵活支持用户个人文件夹同步上传到云端存储。支持office文件在线编辑，并可多人同步协同编辑。 9、自带智能数据回收站，避免误删文件，并可设备自动定时清除； 10、电脑终端操作系统支持 MAC 、WINDOWS、LINUX；移动终端手机、平板,Android、IOS； 11、自带DSM系统通过网页就可访问、上传、下载文件；并自带ISO镜像文件存储及分享； ISCSI及虚拟化支持:获得VMware® Ready™ 、Citrix® Ready™ 认证支持，并兼容于Microsoft® Hyper-V™； 12、数据灾备系统:自带支持RTRR或rsync实时远程备份； 13、自带备份至远程 RTRR 服务器或rsync服务器； 14、备份方式：排程备份、增量备份、自动备份，并可设备份数量； 15、数据存储:支持完整的RAID组态设定；全局热备设定；弹性RAID组态迁移,当硬件故障支持RAID无缝漫游,原卷数据不丢失； 16、支持raid动态扩容,扩充期间无需暂停系统； 17、弹性的存储空间扩充；支持SAF（存储访问框架） 18、加强的只读模式数据保护，保护重要数据； 19、RAID 恢复功能,避免误拔插硬盘； 20、支持旧机到新机物理插拔系统迁移，系统迁移过程，数据保持完好； 21、系统管理 :支持CMS集中管理和电子邮件及手机短信实时故障警示通知； 22、自动侦测固件更新； 23、自带基于系统套件功能的流量控管和空间配额系统； 24、支持硬盘 S.M.A.R.T. 检查、硬盘坏轨扫描； 25、应用服务器支持:（网站服务器、 MySQL 数据库服务器、打印服务器、Directory 服务器、DHCP 服务器、VPN 服务器、Syslog 日志服务器、苹果 iTunes 服务器、媒体服务器、邮件服务器、RADIUS 服务器、DNS 服务器； 26、权限管理: 网页式DSM用户界面与Windows AD环境结合、整合LDAP 目录功能、支持 Windows AD 环境、提供个人资料夹给每位网域用户 ( 主目录 )、支持大量用户及群组账号管理、支持 window acl、支持并可结合 RADIUS 服务，集中化管理及符合802.1x 安全机制、共享文件夹访问控制，只读、写、禁止访问，进阶文件权限设置、可以限制用户容量上限； 27、网页式DSM管理界面；支持客户端登录，支持用户一键登录。设备自带杀毒套件，支持对存储空间内的文件进行杀毒扫描 28、Windows 终端电脑数据备份及勒索病毒灾备同步防护模块,支持最大32版本文件系统,出现灾难情况可以随时回滚数据； | 台 | 1 |
| 48 | 介质取证系统 | 一、计算机取证软件 1.国内自主开发，具有著作权证书和公安部检测报告； 2.支持FAT12/16/32、NTFS、Ext2/Ext3、HFS 和HFS+的文件系统的磁盘、镜像分析，支持虚拟机、模拟器嵌套镜像，支持APFS文件系统解密加载； 3.支持加载VHD、VHDX、VMDK虚拟机镜像； 4.支持磁盘、镜像中删除文件、目录的恢复； 5.支持多任务模式，可跨案件、跨检材同时执行文件系统分析、痕迹分析、建立索引、搜索、导出报告等操作； 6.支持截屏功能，屏幕录制功能；截屏可设置截屏快捷键，截图时可自动识别软件窗口，可显示截图像素大小，可为截图增加方框、圆框、涂鸦、箭头、文字；录屏可设置帧数与默认存放路径； 7.支持文件快速筛选，选择筛选结果文件后同屏展现同级目录下文件、文件夹； 8.支持建立全文索引，搜索文件内容后可快速定位文件，索引能根据文件头对真实文件类型进行判断，识别被修改后缀的文件的真实格式；索引针对最终数据源有效，支持压缩包内多级压缩后的最终文件内容解析索引； 9.支持关键词搜索、正则搜索，可自定义正则表达式，创建正则集合，支持多编码搜索； 10.文件系统支持列表视图、图库视图展示，可按文件名、文件时间、文件大小、文件属性等进行多条件组合智能筛选，同时支持按照常用目录及案件类型快速筛选文件； 11.支持文件元数据信息分析，支持office文件作者、属性等信息、图片文件EXIF信息（照片拍摄光圈经纬度等）； 12.支持图库模式浏览图片，可按图片大小、创建时间、访问时间、修改时间对图片进行筛选；（提供软件操作界面截图） 13.支持图像识别，支持人脸识别、人脸分组、人脸比对功能，支持色情图片识别 14.支持Bitlocker加密分区的解密功能和Windows系统登录密码的解密功能； 15.支持对Windows的系统信息、通知、windows便笺、注册表（获取连接过的USB设备、最近使用过的文件夹等）、系统痕迹（Wi-Fi连接记录、NTFS日志等）； 16.支持常见浏览器应用解析（Edge、Chrome、FireFox等）； 17.支持谷歌、新版Edge浏览器数据恢复，支持浏览记录、下载记录、搜索历史、常用网址、用户登录数据恢复； 18.支持常见邮箱类应用（网易邮箱、Foxmail、Outlook）解析和支持解析eml格式文件，满足对常见及小众邮箱类应用数据进行解析； 19.支持常见办公软件应用（Office、WPS等）解析； 20.支持常见输入法、压缩程序、视频播放工具、下载工具应用解析； 21.支持Shadowsocks，腾讯管家下载软件记录，Windows宝塔面板、手机同步软件等工具的解析；（提供软件操作界面截图） 22.支持常见远程连接工具解析：Xshell、TeamViewer、向日葵、Todesk、finalshell等； 23.支持常见虚拟机、模拟器应用解析：VMware、雷电模拟器等； 24.支持Windows系统PHPstudy解析、Github Desktop解析，并获取FTP、Apache、Nginx配置信息； 25.支持iPhone与华为手机备份识别； 26.支持常见聊天类应用解析:QQ、钉钉、微信、飞鸽等； 27.支持多种方式对QQ、微信进行解密获取应用的聊天记录及联系人； 28.支持Windows微信数据文字消息恢复； 29.支持常见云盘解析：百度云、腾讯微云等； 30.支持钉钉网盘云取证，下载云端文件； 31.支持Telegram应用云取证，支持对话视图和时间筛选； 32.支持对Ubuntu和Centos 痕迹信息解析，包括日志、软件、bash、服务、登录、开关机、系统信息等； 33.支持Linux Container容器信息解析，获得容器名称、类型、位置等信息； 34.支持Linux Tomcat配置解析、支持Linux nginx配置与日志解析，Linux apache日志解析，Linux宝塔解析； 35.支持获取Mac系统信息； 36.支持Mac常见办公软件解析，包括WPS等； 37.支持Mac常见聊天软件解析，包括钉钉、微信等； 38.支持Mac常见邮箱应用解析，包括网易邮箱大师等； 39.支持Mac常见浏览器应用解析，包括Safari、火狐、谷歌等； 40.支持Mac常见远程工具类应用解析，包括向日葵、TeamViewer等； 41.支持对微信（Windows、Mac）进行免扫码解密，获取微信数据； 42.支持导出取证结果至HTML报告； 43.支持通过内存镜像获取系统进程信息； 44.支持OCR工具，识别图片中的中英文文本； 45.支持镜像格式转换，支持Raw、VMDK、VHD、VHDX、VDI、QCOW2格式相互转换。 三、密码破解模块 1.支持使用已知的密码对iPhone和BlackBerry备份进行解密； 2.支持破解BlackBerry Password Keeper和Wallet应用的密码； 3.支持读取和解密钥匙链iCloud Keychain数据（电子邮箱帐户密码、Wi-Fi密码以及在网站和其他应用中您输入密码）； 4.支持获取iCloud照片流数据； 5.支持使用Apple ID和密码或者认证令牌来下载Apple iCloud备份； 6.支持手机同步云数据获取，包括Apple iCloud、iCloud Drive、MS OneDrive、Dropbox等； 7.支持280种以上常见加密文件类型破解，包括Windows 帐户、Word 文档、Excel表格、Outlook 电子邮件账户、Access 数据库、PDF、ZIP 、RAR 、Quickbooks、FileMaker、Lotus Notes，和其他常见文件类型密码破解； 8.支持破解密码保护应用中的数据，包括KeePass、1Password、LastPass等； 9.支持设置密码规则，提高破解效率； 10.扫描剪裁中加密文件，并识别加密类型和密码复杂程度； 11.通过获取内存数据破解加密磁盘镜像，并可通过GPU加速密码破解Bitlocker、TrueCrypt、FileVault2、PGP加密支持。（提供软件操作界面截图） 12.支持所有类型的NVIDIA（GTX，Tesla）和AMD GPU。每台主机最多支持8个GPU。 四、磁盘/镜像数据恢复模块 1.支持恢复的存储介质文件系统包括：支持的文件系统：FAT12、FAT16、FAT32、exFAT、NTFS、NTFS5、ReFS、ReFS2、HFS/HFS+、Little 和 Big Endian 类型的UFS1、UFS2以及Ext2、Ext3、Ext4 FS等十余种； 2.支持识别和分析MBR、GPT和BSD以及Apple分区表。支持基于Windows 2000-2012/8.1/10的MBR和GPT的动态卷； 3.支持数百种常见通用文件类型，包括图形文件、视频、音频文件、MS Office文件、Outlook 电子邮件等数据等恢复； 4.支持包括由Windows 8/8.1和10创建在内的Windows存储空间、Apple软RAID和Linux逻辑卷管理器(LVM/LVM2)； 5.支持恢复和重建存储阵列数据，包括标准RAID级别：0、1、4、5、6。支持的嵌套和非标准RAID级别：10(1+0)、1E、5E、5EE、6E。支持所有适用级别的奇偶校验延迟。支持用户指定的 RAID 组合，并能自动识别RAID5和RAID6所有参数； 6.对已损坏或删除的分区、加密文件(NTFS 5)、替换数据流(NTFS，NTFS 5)进行数据恢复； 7.支持显示硬盘的 S.M.A.R.T.（自我监视、分析与报告技术）属性，监视健康状况并预测潜在故障。尽量避免处理出现 S.M.A.R.T. 警告的硬盘； 8.支持十六进制编辑器扩展，可在特定磁盘扇区中显示文件位置；支持目录联接和符号链接；可以使用文件的大小、名称与扩展名以及识别的文件类型作为搜索参数，搜索已删除的文件版本。 | 项 | 1 |
| 49 | 多功能取证工作站 | 1.高性能手机取证专用工作站，高频多核心处理器，内存不低于64GB大容量高速内存； 2.混合高速存储：1TB SSD ＋8TB*3 SATA接口； 3.8GB显存独立显卡； 4.整机不少于26个USB接口，包括USB-TypeC/3.2/3.0/2.0，其中主机前面板不少于16个高速SUB3.0独立接口； 5.设备主机内置12.6寸手机智能取证状态触控屏；分辨率不少于1920*515，连接检材时可自动显示检材取证状态； 6.内置取证专用多功能只读锁*1，包含SATA/IDE/USB/CF/SD/MS/TF等多种接口格式； 7.内置3盘位3.5寸SATA接口数据转储硬盘仓； 8.内置蓝光高速刻录机； 9.手机取证配套专用工具一套 10.显示器不小于34寸曲面屏 | 台 | 2 |
| 50 | 激光打印机 | 激光打印机 | 台 | 1 |
| 51 | 装订机 | 装订机 | 台 | 1 |
| 52 | 物证袋 | 物证袋 | 张 | 1 |
| 九、交警指挥中心 |  |  |  |  |
| 一、视音频系统设备 |  |  |  |  |
| 1 | 260寸定向光反射硬屏 | 1.深灰色光栅结构，定向光反射成像膜； 2.多层贴合覆膜硬屏，采用多层复合材料贴合技术，现场拼装； 3.屏幕整体厚度小于等于3cm，边框宽度小于等于2cm，可视角大于170度； 4、尺寸不小于6.23*1.89 | 块 | 1 |
| 2 | （4K）激光超短焦工程机 | DLP成像：分辨率：3840*2160；对比度：100000:1； 定焦多片式超短焦反射镜头；投射比：0.25； 纯激光光源；亮度：6500流明；寿命：25000小时;，功耗：500W；重量：9.6KG； | 台 | 2 |
| 3 | 硬件超融合视频服务器 | 1.插卡式可扩展架构； FPGA纯硬件平台，分布式处理技术，板卡具备独立计算及缓存能力； 2.图像融合，拼接矩阵，音频处理，中控功能一体化，支持图像融合，开窗，窗口漫游，中控，音频控制等功能； 3.支持蓝牙无线遥控器操作； 4.基于伽马值的高精度羽化算法，具备智能拼接算法； 5.具备DPAR技术，可实时自动校正融合带像素偏移； 底图字幕功能； 4U硬件超融合视频服务器，1个投影机控制端口，1个console端口，1个网络端口，1个SPDF音频端口，12插槽； 支持安卓平板操控 嵌入式软件：超融合视频服务器控制软件 | 台 | 1 |
| 4 | 视频输入卡(2K) | 2K视频输入卡：4端口（3840*1080） | 块 | 3 |
| 5 | 融合输出卡(4K@30) | 4K融合输出卡：2端口（3840*2160@30HZ） | 块 | 2 |
| 6 | 超短焦ACU校正器 | 超短焦ACU矫正器 | 套 | 1 |
| 7 | 机柜 | 定制机柜 | 套 | 2 |
| 8 | 智能交互终端模块 | - 产品采用嵌入式架构设计，集成无线投屏、会议交互、会议录播、分组会议、集控管理等模块于一体。打造自由高效的会议环境，提高会议的开会效率，并带来更好的会议体验。 2、支持有线连接和无线链接，部署灵活，改造成本低。 3、产品支持≥16画面分屏输出，并支持单画面，双画面，画中画，三画面，四画面，八画面，9画面和16画面等多种布局方式根据应用场景选择并支持场景记忆功能； - 4、产品支持多终端如手机，平板，笔记本，摄像机，手写板等通过HDMI、 网络,USB，无线信号同时输入，支持≧60路信号接入； 5、设备支持U盘和控制端存储的视频，音频，图片，文档可视化预览和点播投屏。 6、设备支持建组功能，可以实现分组研讨型会议室、培训室做小组文件分发和音视频交互，也可以用在集群化会议室做音视频共享分发及调用其他会议室音视频。 7、产品支持≥60进16出的完全可视化矩阵管理。可识别到手机型号和电脑的用户名，支持预览输入实时信号，点击或拖拽实现无缝上屏，不会造成信号切换错误； - 支持通过遥控器软件控制所有局域网内已连接的设备，并进行布局模式布局、截屏、录制、缩放、批注等操作，亦可在不借助遥控器软件的情况下，在触摸显示屏通过OSD操作； - 9、支持AirPlay、Miracast、WIDI主流投屏协议，安卓手机，平板和和WINDOWS笔记本可以不联网投屏，苹果系统手机，平板，MAC电脑通过联网镜像投屏，并支持对设备画面进行静音、旋转、全屏、移除等操作。 10、支持对视频会议主机，Android、Windows终端进行反向控制操作。 11、所有设备不需要安装APP，不需要插入USB辫子传屏器，杜绝硬件接口不兼容匹配或经常拔插导致的接口损坏导致无法上屏； 12、支持外接摄像机、无线手写板，反馈器等硬件终端设备，可以通过网络添加局域网内网络摄像机，实现摄像机拉流及控制。 13、支持≧1080P分辨率的会议录播功能，可录制≧16路图像，可以录制当前投屏画面和声音，或者录制投屏画面与摄像机的组合画面和声音，存放到U盘里，做到会后带走记录，也支持云录制功能（需要自建云存储服务器） 14、设备可以通过增加视频会议模块，实现一键视频会议及扩展专用的视频摄像头和音频终端。并可通过APP远程控制视频会议进程。 15、可以实现保存及调用常用网页，可完成第三方应用程序的嵌入、视频直播推流等功能。 16、支持设备状态反馈及故障告警运维。 | 套 | 1 |
| 9 | 线性音柱 | 喇叭单元：4*4”中低频单元+1*44芯带式高音驱动器 频率响应（-3dB）：160Hz-20kHz 频率响应（-10dB）：150Hz-20kHz 灵敏度（1m，1w）：88dB 最大声压级（1m）：110dB/116dB（峰值） 额定功率：150W 300W长期最大功率 600W短期最大功率 指向性（H*V）：150°*30° 额定阻抗：8 Ohms 箱体：方形箱，12mm，层压板 安装：上下2个吊点 连接器：4位接线排 | 只 | 4 |
| 10 | 功率放大器 | 通道数：4通道，8Ω每通道输出功率：4*400W 4Ω每通道输出功率：4*600W 频率响应：20Hz-35kHz 总谐波失真：<0.1% 输入灵敏度：0.775V 转换速率：50V/us 阻尼系数：>600：1 信噪比：100dB 声道分离度：>95dB 输入阻抗：20KΩ平衡输入/10KΩ不平衡输入 | 台 | 1 |
| 11 | 调音台 | 线路通道：12 CH 通道均衡：3 BAND 编组通道：1 STEREO 话放：12 效果：16DSP/99DSP 外接输出：1 功耗：45W 功能： 带蓝牙播放，带电脑USB连接，带有数 码显示MP3(U DISK MP3输入),MP3带有录音功能 ,幻象 电源+48V，双7 段均衡 ，每通道带静音 开关，内置16/99种DSP效果器，双十二 段电平显示主输出，录音、耳机监听输 出，每通道3 段均衡器 | 台 | 1 |
| 12 | 反馈抑制器 | 信号处理 : 32-bit fixed/floating-point DSP 音频系统延迟 :＜1ms 数模转换 : 24-bit 采样率 : 96kHz 频响范围 : 20Hz-20kHz 总谐波失真 :＜0.0035% THD+D 动态范围 : 120dB 输入接口 : 2路XLR/2路1/4”TRS（母）平衡输入 输入阻抗 : 平衡50Ω，不平衡10KΩ 输出接口 : 2路XLR平衡输出 输出阻抗 : 120Ω 最大输入电平 :+19dBu 功能: 返馈抑制、噪声门、压缩限幅器 返馈抑制方式: 移频+自动限波，4级可选 通讯接口: RS-485接口 | 台 | 1 |
| 5 | 1拖8无线话筒 | 1.传输频段(Hz)：668~698M 2.通信方式：DQPSKI调制 3.频响偏差&相位偏差：20~20KHz,频响偏差<2dB,相位偏差30°-60° 4.信号发射距离：≥110M 5.频点数：≥48个 6.综合T.H.D： <0.6%@1KHz 7.综合S/N比：>105dB 8.传输时延：4.0ms | 套 | 1 |
| 14 | 1拖2无线手持话筒 | 工作频率：660-690MHz 射频方式：UHF DSP 信道数目：150 射频带宽：30MHz 射频频率精度：+/-5ppm <10kHz 动态范围：>90dB 频率响应：50Hz—16KHz 信噪比：>94dB（A计权） 失真：<1.0%@1kHz 有效距离：100M 工作环境温度：-18℃—+50℃ 发射机 射频频率精度：+/-5ppm <10kHz 矢量误差：<7% 谐波：<-45dBc 输出功率：>8dBm(RF口测量) 显示方式：LCD 接收方式：UHF DSP 灵敏度：>-95dBm 显示方式：LCD 音频输出方式：A，B(平衡)/A+B（非平衡） 控制方式：RJ45 网络控制 | 套 | 1 |
| 15 | 天线信号分配器（含定向天线） | 频率范围：450-950MHz RF输出增益：1dB±1dB 输出三阶交调截取点：+14dBm 噪声指数：<2dB 系统阻抗：50Ω 天线输入接头供电：5V/80mA DC 输出供电：每通道输出12V/1000mA DC 主机供电：AC 110V-230V 50Hz/60Hz 接口：BNC 频率范围：450-950MHz 3dB波束宽：垂直面90度，水平面120度 输出三阶交调截取点：+14dBm 放大增益：15dB±1dB 系统阻抗：50Ω 电源供电：5~12V/80mA DC 接口：BNC | 套 | 1 |
| 16 | 同轴线 | 配套 | 条 | 2 |
| 17 | 7寸液晶电子桌牌 | 1.双面全彩显示，两面可显示不同的内容，均可以自定义调整。 2.单机触摸修改使用 3.连无线局域网，手机扫码修改使用 4.连局域网，手机app或者电脑修改使用 5.支持U盘导入名单及模板 6.背景任意修改，所见即所得，可实现任意排版布局，多种字库任选 7.多会议预置功能，每场会议分配不同的名单和背景模板，一键切换 8.支持视频播放，文档发送，查看，浏览 9.支持签到，投票，呼叫，发言计时，信息发送等 10.支持一键导入名单，支持导入模板 11.软件绿色，界面大气现代，使用简单方便，自动发现设备，快速上手 12.支持国产系统（麒麟，统信），支持国产CPU架构，支持保密使用 13.支持快速充电，充电10分钟，使用1小时 14.含编辑软件 | 块 | 4 |
| 18 | 彩屏网络国标电源管理器 | 12路电源管理器，采用具有超强处理能力的MCU，结合本公司特有的算法，可对可控电源进行管理。 12路电源插座接口，8路可控电源接口座采用3C国标接口座 每通道可以通过一键飞梭旋钮独立开关或同时全部开关。 后背板: 4平方可靠大电流输入电缆、8路可控多功能电源插座及232、485、RJ45网络等控制接口。 2英寸TFT彩色液晶屏，实时显示当前日期时间、彩色TFT液晶屏显示当前电压，各通道开关状态以及各种功能的显示和设置。 8路可控电源输出，各路延时开启和关闭时间可设置为立即启动，1~240秒，永不停止）。 内置实时时钟，可以以周为单位设定每天8个启停任务，也可取消本日的一些任务适应特殊要求。 网络、RJ45端口、RS232端口支持外部中控设备控制 欠压、超压检测和报警。 每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制。 | 台 | 1 |
| 二、视频会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 控制键盘 | 1、远程控制面板通过 IP 网络控制≥112 台 摄像机。 2、兼容VISCA协议，还可以通过 VISCA协议网络控制≥ 7 台 摄像机。 3、可轻松连接的简单 RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) 连接 4、通过 RJ-45 接口链接到 IP 网络，实现简单、低成本和快速的安装。 5、随附 PC 配置软件， 支持快捷地配置系统 IP 6、在一个网络上可使用≥ 5个控制面板，实现对大型摄像机系统的共享控制和多位摄像师同步控制。 7、同步预设调用控制下的所有摄像机，瞬时完成多台摄像机的设置 | 台 | 1 |
| 2 | 视频源分析设备 | 视频输入 支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持≥2路1080P@50/60 或≥1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 视频输出 支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出，输出采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出 视频编解码 采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码 支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 最大支持3200w分辨率解码，具有≥192个解码通道，支持≥96路200W，或≥192路720P视频同时解码上墙 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持≥3个1080P或≥2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组 视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 解码分辨率：最高3200W像素 视频解码通道：≥192 视频解码能力：H.264/H.265：支持≥6路3200 W，或≥6路2400 W，或≥12路1200 W，或≥24路800 W，或≥30路600W，或≥48路400 W，或≥96路1080P，或≥192路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力） MJPEG：≥12路1080P及以下分辨率实时解码 HIK264：≥6路720P及以下分辨率实时解码 单口画面分割数：≥1,2,4,6,8,9,12,16,25 场景数量：≥64 视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz 视频输出接口类型：≥12路HDMI 1.4，支持4K 视频输入分辨率：3840×2160@30Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1600×1200@60Hz、1280×960@60Hz、1680×1050@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz 视频输入接口：≥2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口） 音频输出接口类型：HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM 机箱接口：RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口*≥2； 光口 100base-FX/1000base-X*≥2， 支持光电自适应；报警输入*≥8；报警输出*≥8；232接口 *≥1（RJ45）；485接口*≥1；USB 2.0接口*≥2 | 台 | 1 |
| 3 | 物联网可视化智能AV管理中心 | 1、智能交互AV管理中心，满足多场景音频处理、视频处理、音视频交互、可视化预览、视频会议、媒体播放、环境管理、会议控制、远程控制等应用于一体化的产品；不接受投标供应商将音频、视频和控制硬件设备分开的提供模式。 2、全面的音频矩阵混音功能≥12进8出，输入MIC/LINE输入≥8路(带48V幻象电源），线路输入≥4路；线路输出≥8路；24bit/48KHz取样频率，高性能A/D D/A转换器和32-bit浮点 DSP处理器； 3、输入通道处理部分包含低切、参量均衡、噪声门、增益、静音、相位、连动调节、音量编组调节等处理功能； 4、输出通道处理部分包含分频、参量均衡、增益、静音、压缩/限幅器、相位、延时、连动调节、音量编组调节等处理单元； 5、所有通道的PEQ增益、带宽、频率连续可调，类型可选择: 参量均衡、低架滤波、高架滤波、低切滤波、高切滤波、1阶移相、2阶移相； 6、内置≥10x8的全混音矩阵设计，可自由分配到任意通道；内置独立的AutoMix混音、图示均衡≥28段、自适应陷波反馈抑制、专业的ECHO及REV双引擎多重效果器、强大的声音处理包含：Exciter/Visual Bass/Windener/3D等处理功能； 7、支持软件视频会议USB音频输入和输出使用，无须模拟音频对接，支持SD卡音频播放，支持U盘音频播放和录音。 8、支持≥12路HDMI超高清视频输入通道，支持≥12路HDMI超高清视频输出通道，任意高清视频无缝输入/输出信号，支持≥20个开窗显示，处理能力强，操作简便，可以实现画面整屏显示、分屏显示，画面可以自由缩放、移动、漫游，不受物理拼缝限制,支持异型拼接，丰富的图形处理操作包括：开窗、拼02接、漫游、叠加、跨屏、缩放、分割等； 9、标配分辨率为：1920*1080@60Hz,支持4K分辨率（选配），向下兼容； 10、支持输入信号源OSD自定义字符显示功能，可以设置字符字体、大小、颜色、透明度、位置等，支持全信号输入可视化预览，支持流媒体推送；支持≥12路千兆网络接口，可接网络设备； 11、模块化设计，插拔式结构；采用FPGA架构，无内嵌操作系统，内部自建核心运算机制，图像处理性能优异； 12、支持RS-485支持自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议；RS-232双向串行控制接口，可控制各种支持RS232外围设备等； 13、支持控制双网口备份，支持RS232/RS485复用可编程控制串口≥10个，其中RS485可并联控制接口≥4个，标准I/O端口≥4个输入和≥1个输出；relay控制接口≥2组 14、内置≥7寸高清触控屏音频管理，可视化视频管理，环境周边管理，用户登陆，会务对接和视频会议联动。 15、支持≥4个AIS环境控制扩展接口，满足接入≥14个环境智能监测模块，支持温度、亮度、湿度、有害气体等监测。 16、支持OPS模块（选配）：intel-酷睿i5 内存：8G；固态硬盘存储：256；无线网络：5G WIFI+ ； 2 x 音频接口(MIC_IN /LINE_OUT) ；1 x HDMI 显示接口和1 x DP显示接口，2个显示接口支持主屏和扩展屏输出拼接； 1x LAN 接口；4 x USB3.0 接口 ；2 x USB2.0 接口； | 台 | 1 |
| 4 | 管理软件 | 1、具备音量控制模块，视频控制模块，环境控制模块，界面UI模块，数据库模块，用户权限模块，通讯基础模块，看门狗模块，可视化管理模块；（提供软件界面截图） 2、支持跨平台应用，包括Windows、IOS、Android、Linux客户端； 3、支持安全的SSH后台远程登陆管理协议，同时具备SNMP、TELNET系统协议控制标准； 4、支持环境监测显示，实时显示温度、亮度、湿度、甲醛等当前动态值； 5、多种高清图片、高清高帧率视频格式支持，支持多平台自动调用硬件系统GPU计算能力； 6、支持标准的Websocket数据传输协议。 7、支持闲时图片循环屏保及视频播放，可用于内部广告及信息发布； 8、支持工程文件的完整导入导出功能，便于工程备份及多个工程量化； 9、可根据需要定制人性化界面，支持出厂标准化模式和定制化终端服务模式； 10、支持IPC解码预览功能； 11、界面与基础分离，界面调整不会影响程序编译； 12、最小的内存占用，采用共享资源等自主研发的技术，支持高速图像渲染； 13、插件式控件管理，内置控件组，一处编码到处可用； 14、支持所见即所得管理，支持动态视频显示，可对视频窗口拖拽触摸操作，包含任意开窗、清空、切换和预案管理； （提供软件界面截图） 15、支持64路同时开窗预览活动图像；支持实时音频电平显示； 16、可同时支持触摸和鼠标控制，支持工作站鼠标操作，同时支持触摸管理； 17、Unicode支持，从接口方法到输出文件全部支持Unicode。 18、支持JAVA、C、C++、Python软件开发环境标准，通过该类开发平台对软件进行编程开发； 19、支持第三方控制API接口； 20、提供产品计算机软件著作权登记证书 | 套 | 1 |
| 5 | 无线控制设备 | 最高传输速率：≥300Mbps，无线标准：IEEE802，网络接口：≥1个10/100MbpsWAN，≥2根外置全向天线，支持VPN、WDS无线桥接、WPS快速安全设置，内置防火墙，2.4-2.4835GH | 台 | 1 |
| 6 | 控制终端 | 屏幕尺寸：≥12.6英寸，分辨率：≥2560*1600，支持IPv6，护眼模式：莱茵认证系统：HarmonyOS，厚度：7.0mm以下，运行内存：≥8GB，内存容量：≥256GB | 台 | 1 |
| 7 | 4K高清录播服务器 | 1.设备支持无缝数字接入仙居县公安局、仙居县公安交警大队已建高清MCU，实现会议录制。 2.采用19英寸标准机架式结构，嵌入式一体化设计，支持双电源备份，支持设备长时间稳定运行。 3.支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。 4.支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议，具备较强的兼容性。 5.支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 6.支持H.239标准双流协议，支持录制静态双流图像，最大UXGA60分辨率；支持录制动态双流图像，最大4K30fps。 7.会议速率最大支持8Mbps带宽进行录制。 8.支持4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式录制，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。（投标人需提供第三方检测报告证明） 9.支持多种录像方式，包括终端的单点录像、多点会议的广播录像和多点会议中的某个终端（非广播会场终端）录像。 10.支持不少于30组会议录像，会议分辨率最大支持4K30fps。支持通过MCU会控系统统一界面控制功能，包括开启录制、结束录制、开启直播、指定会场录像等功能。（投标人需提供第三方检测报告证明） 11.支持同时录制主流和辅流，双流会议录制组数不少于30组，会议分辨率支持4K30fps。 12.录播服务器内置的硬盘不小于6TB。 13.支持对当前会议进行直播，支持并发16组会议直播，会议分辨率支持4K30fps。 14.支持多网口聚合，最大支持6000方用户同时观看。 15.支持会议放像功能，在多点会议中选择某个文件进行放像，所有会场都观看录像文件。 16.支持终端放像功能，空闲终端选择某个文件进行放像，本地会场观看录像文件。 17.支持并发30组会议放像，会议分辨率支持4K30fps。 18.支持发布文件，发布后普通用户即可点播该文件，未发布的文件，普通用户无法看到该文件。 19.支持模糊搜索文件、下载文件、修改、删除文件。 20.支持不同用户组看到不同文件。 21.支持设备状态显示，显示信息包括：CPU使用率、风扇状态、机箱温度、内存使用率、硬盘可用空间、网口状态及流量、注册信息、资源使用情况（录像路数、点播路数、放像路数、直播路数）。 22.支持远程升级软件版本，支持升级失败版本回滚 23.支持融合管理，设备受管于视讯综合业务服务器，纳入云统一管理系统，支持单点登录，统一账号，支持门户、短信以及邮件等多种直播通知方式，支持会议录播联动，支持会议开启自动录像、直播，会议结束录像自动发布。 24.支持直播会议融合，在会管系统中查看所有观看直播人员列表，并且可以邀请观看直播的人员参与到视频会议中双向互动 。 25.支持内置硬盘或者外置磁阵的方式存储录像文件，外置存储支持IPSAN磁阵网络存储。 26.具备不少于2个10/100/1000M以太网口，支持多网段接入。 27.具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到20%丢包情况下声音清晰、图像流畅，30%丢包情况下，会议仍可进行，70%丢包情况下，音频会议仍可进行，声音基本清晰。 | 台 | 1 |
| 8 | 高清视频会议终端 | 设备能够无缝对接至台州市公安局、仙居县公安局已建高清MCU，实现互联互通，画面清晰无失真、无拖影等。 采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构，并采用国产嵌入式操作系统。 终端核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、可编程逻辑芯片、电源芯片、时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片等均采用国产化器件。（投标人需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章证明） 支持ITU-T H.320、H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频协议。 支持MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1 C 、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 支持H.239、BFCP双流协议标准。 支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。 支持在较低的带宽下实现超高清视频效果，支持512Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p60图像传输；支持384Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p30fps图像传输。 在保证主视频1080p60fps前提下，辅视频可以支持到1080p60fps。 支持≥3路高清视频输入接口（至少含2个HDMI输入口）、≥2路高清视频输出接口。 支持≥6路音频输入接口，≥3路独立的音频输出接口 支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系。 终端控制台支持本地录像，支持直接录制在电脑本机，录制图像格式为MP4，无需转码。 支持在终端控制软件上对本地和远端会场图像进行实时图像+声音的监控及预览，实时图像帧率可达到30fps。 支持不低于120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。 终端具有字幕叠加功能，支持在本地图像不同位置叠加台标、短消息。 终端支持设置横幅，支持文字或图片横幅，支持设置横幅位置，支持配置横幅时进行可视化预览，支持设置滚动速度和滚动方式。 终端具备信息窗功能，支持首页显示信息窗，实现多幅画面进行循环播放，画面内容可自定义。 终端支持叠加视频水印，可实现主流、辅流叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源 支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法 终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法。 支持国密SSL控制信令加密，国密SSL协议实现满足《GB/T 38636-2020信息安全技术层密码协议(TLCP)》 具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到55%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克；80%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。 具备多种抗丢包策略，支持丢包重传、前向纠错、自适应丢包补偿技术、自适应抖动平滑技术。 | 台 | 1 |
| 9 | 高清视频会议摄像机 | 支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 镜头图像传感器采用不小于1/2.8" 图像传感器，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 支持不小于12倍光学变焦。 支持广角镜头，水平视角不小于72°。 支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个。 支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50° 支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。 支持根据安装方向自动翻转图像。 支持保存不少于255个预置位。 支持ZigBee控制，支持360°控制、有遮挡物时也能正常控制。 支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。（投标人需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章证明） 支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输100米。（投标人需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章证明） | 台 | 1 |
| 10 | 移动支架 | 最大管径≥20mm、最小管径≥14mm、折合高度≥77cm、最低工作高度≥50cm、最高工作高度≥153cm、承重≥10KG | 套 | 1 |
| 11 | 电动升降显示终端 | 样式根据业主需求而定 | 套 | 1 |
| 12 | 背景幕布 | 尺寸及款式根据业主需求定制 | 套 | 1 |
| 三、安防设备 |  |  |  |  |
| 1 | 高清会场摄像机 | 1. 400万臻全彩海螺型网络摄像机 2. 全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入 3. 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 4. 传感器类型不低于：1/1.8" Progressive Scan CMOS 5. 最低照度不低于：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）, 0 Lux with Light 6. 宽动态：120 dB（公安部检验报告证明） 7. 白光摄像机在不低于30米距离下应能探测到目标（公安部检验报告证明） 8. 最大图像尺寸≥2560 × 1440 9. 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG。第三码流：H.265/H.264 10. 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 11. SD卡扩展：≥256 GB MicroSD存储 12. 音频：≥1个内置麦克风，≥1路输入，≥1路输出 13. 报警：≥1路输入，≥1路输出 14. 防护不低于：IP66 15.支持POE供电 | 台 | 3 |
| 2 | 400万臻全彩筒型网络摄像机 | 1.传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 2.最低照度：彩色：0.0005 Lux，0 Lux with IR 3.宽动态：120 dB 4.内置F1.0大光圈全彩镜头 5.焦距&视场角：4、6、8mm可选 6.补光灯类型：16颗高功率温和补光灯，补光距离：最远可达60 m 7.最大图像尺寸：2560 × 1440 8.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 9.支持三码流技术，支持同时20路取流 10支持PoE：802.3at 11.外观设计：镜灯分离，减少蚊虫、蜘蛛对视窗画面的干扰；高分子涂层&圆润前盖，降低蜘蛛结网概率 12.支持定位功能，定位模式支持北斗模式 13.Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测， 场景变更侦测,音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警 14.防护等级：IP67 | 台 | 2 |
| 3 | 筒型网络摄像机支架 | 定制 | 台 | 2 |
| 4 | 人脸识别门禁 | 1.屏幕参数：≥8英寸IPS高清触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率不低于 800×1280； 2.操作系统：Android操作系统； 3.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 4.视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264； 5.识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示；认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 6.支持关键词及语义识别进入控制后台，执行对应的功能；设备应支持语音播报姓名，应支持自定义语音提示（以公安部检测报告为准） 7.黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验； 8.对所要求的功能而言，需要的所有软件均应保存到固态存储器中；具有文字界面系统管理软件，文字必须为简体中文；当电源不正常、掉电或更换电池时，系统的密钥（钥匙）信息及各记录信息不得丢失（以公安部检测报告为准） 9.认证方式：支持人脸、刷卡、蓝牙、密码认证方式 10.设备扩展：设备应支持识读模块的扩展功能，形成一体化识别终端；扩展识读模块应支持身份证识读、二维码识读；身份证识读扩展模块应支持人证比对；扩展识读模块应支持热插拔连接（以公安部检测报告为准） 11.存储容量：本地支持10万人脸库、50万张卡，50万条事件记录； 12.硬件接口：LAN≥1、RS485≥1、Wiegand ≥1、typeC类型USB接口≥1、电锁≥1、门磁≥1、报警输入≥2、报警输出≥1、SD卡槽≥1、3.5mm音频输出接口≥1； 使用环境：IP65； 13. 通过信通院《人脸识别安全专项评测》认证，活体检测安全防护能力等级：杰出；（需提供检测认证） 14.满足最新的《GB/T 41987-2022 公共安全 人脸识别应用防假体呈现攻击测试方法》标准认证；（需提供检测报告） | 台 | 1 |
| 5 | 开门按钮 | 1.结构：塑料面板； 2.性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3.类型：适合埋入式电器盒使用； | 只 | 1 |
| 6 | 双门磁力锁 | 1.锁体主体颜色为：氧化银。 2.最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)*2； 3.断电开锁，满足消防要求； 4.具有电锁状态指示灯； 5.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 6.工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA； 7.使用环境：室内（不防水）； 8.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； | 只 | 1 |
| 7 | 硬盘录像机 | ≥2个HDMI，≥1个VGA，支持异源输出 ≥4盘位 ≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 ≥2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 ≥2个RS-485半双工串行接口 ≥1个RS-232串行接口 报警IO：≥16进4路 输入带宽：≥160Mbps 输出带宽：≥160Mbps 16路H.264、H.265混合接入 最大支持≥12×1080P解码 支持H.265、H.264解码 | 套 | 1 |
| 8 | 监控硬盘 | 3.5 HDD,6TB,7200RPM, 512MB, SATA 6Gb/s 高转速：7200rpm 支持RAID应用 | 块 | 4 |
| 四、指挥控制平台系统 |  |  |  |  |
| 1 | 指挥控制平台 | 1、控制台的台面：采用优质E0级中纤板烤漆制作而成与整体架构连为一体，面板拼接无缝隙。 2、控制台的柜体：全部采用优质冷轧钢板框架制造，表面采用汽车烤漆处理 。 3、台面宽度：控制台桌面深度要求600~1200mm；表面到地面距离为：760mm，底部调节脚可微调高度。 4、前后门：优质冷轧钢板制作，表面采用汽车烤漆处理；连接铰链使用优质五金件；连接铰链使用优质的无声缓冲铰链安装，保证其100000次无障碍开启。 6、控制台应具有专业线槽设备，并与主体结构紧密结合。为了确保坚固耐用，符合整线并可反复疏理的要求。同时理线槽具有分隔弱电和强电走线功能，可选择水平或垂直走线。走线槽附近有足够的空间，可根据需要就近安装电源插座和多个信息点。要求合理、有序，不会因走线对使用主控桌造成不良影响，并保证维护、更换的方便性和灵活性。暗藏式线槽，优质1.2-1.5mm厚冷轧钢板冲压折弯成型，线槽内装有双环金属理线槽；铝合金挂曹与及支撑住为2.5厚度，主体支撑厚度1.5厚电解板防止生锈，整体厚度20mm，连接铰链使用优质五金件，具有质轻，手感好，开关门噪音小等优点，保证其100000次无障碍开启。同时铰链安装方式为快装式、方便安装和拆卸、门与柜体必须做接地铜条连接。 7、桌面专用铝合金毛刷走线孔，可根据要求预留升降器孔位和多功能信息盒孔位，话筒、耳麦电话机支架等。 8、每个席位配置抽拉式键盘托，高强度静音导轨，采用优质冷轧钢板一体成型，整体载重满足30KG,人体工程学结构。 9、电源：6孔3插机柜专用PDU电源, 具有防止漏电、防雷、过载、电涌等保护功能，热插拔10000次以上，使用寿命10年以上。（选配） 10、控制台误差要求：线性 ±0.5 mm以内（含本数）；垂直 ± 0.5°（含本数），模组拼接精度：±1 mm。 11、对通风散热的要求：控制台内部需放置电器设备且满足7*24小时高负荷运转，前后门必须冲制高透气性通气孔，控制台内部必须实现强制快速通风，以保持控制台内正常的工作温度。 12、前屏风采用航空铝材，模具一体成型凹槽，可挂置多屏、双屏、单屏液晶支架。（选配） 13、指挥控制台配：E14-21JK00BVCD/14英寸办公笔记本 (I7-13700H/16G/512SSD/FHD//BT/W11系统/2年保 黑色) 终端控制器一台 14、尺寸不小于4730*1000*950 mm | 组 | 1 |
| 3 | 图像控制平台 | 1、控制台的台面：采用优质E0级中纤板烤漆制作而成与整体架构连为一体，面板拼接无缝隙。 2、控制台的柜体：全部采用优质冷轧钢板框架制造，表面采用汽车烤漆处理 。 3、台面宽度：控制台桌面深度要求600~1200mm；表面到地面距离为：760mm，底部调节脚可微调高度。 4、前后门：优质冷轧钢板制作，表面采用汽车烤漆处理；连接铰链使用优质五金件；连接铰链使用优质的无声缓冲铰链安装，保证其100000次无障碍开启。 6、控制台应具有专业线槽设备，并与主体结构紧密结合。为了确保坚固耐用，符合整线并可反复疏理的要求。同时理线槽具有分隔弱电和强电走线功能，可选择水平或垂直走线。走线槽附近有足够的空间，可根据需要就近安装电源插座和多个信息点。要求合理、有序，不会因走线对使用主控桌造成不良影响，并保证维护、更换的方便性和灵活性。暗藏式线槽，优质1.2-1.5mm厚冷轧钢板冲压折弯成型，线槽内装有双环金属理线槽；铝合金挂曹与及支撑住为2.5厚度，主体支撑厚度1.5厚电解板防止生锈，整体厚度20mm，连接铰链使用优质五金件，具有质轻，手感好，开关门噪音小等优点，保证其100000次无障碍开启。同时铰链安装方式为快装式、方便安装和拆卸、门与柜体必须做接地铜条连接。 7、桌面专用铝合金毛刷走线孔，可根据要求预留升降器孔位和多功能信息盒孔位，话筒、耳麦电话机支架等。 8、每个席位配置抽拉式键盘托，高强度静音导轨，采用优质冷轧钢板一体成型，整体载重满足30KG,人体工程学结构。 9、电源：6孔3插机柜专用PDU电源, 具有防止漏电、防雷、过载、电涌等保护功能，热插拔10000次以上，使用寿命10年以上。（选配） 10、控制台误差要求：线性 ±0.5 mm以内（含本数）；垂直 ± 0.5°（含本数），模组拼接精度：±1 mm。 11、对通风散热的要求：控制台内部需放置电器设备且满足7*24小时高负荷运转，前后门必须冲制高透气性通气孔，控制台内部必须实现强制快速通风，以保持控制台内正常的工作温度。 12、前屏风采用航空铝材，模具一体成型凹槽，可挂置多屏、双屏、单屏液晶支架。（选配） 13.含8台配置I7-13700/32G/1T固态硬盘/RTX4060Ti-8G/750W/白色/S2725DS图像处理终端 14、尺寸不小于4730*900*950 mm | 组 | 1 |
| 3 | 技术控制平台 | 1、控制台的台面：采用优质E0级中纤板烤漆制作而成与整体架构连为一体，面板拼接无缝隙。 2、控制台的柜体：全部采用优质冷轧钢板框架制造，表面采用汽车烤漆处理 。 3、台面宽度：控制台桌面深度要求600~1200mm；表面到地面距离为：760mm，底部调节脚可微调高度。 4、前后门：优质冷轧钢板制作，表面采用汽车烤漆处理；连接铰链使用优质五金件；连接铰链使用优质的无声缓冲铰链安装，保证其100000次无障碍开启。 6、控制台应具有专业线槽设备，并与主体结构紧密结合。为了确保坚固耐用，符合整线并可反复疏理的要求。同时理线槽具有分隔弱电和强电走线功能，可选择水平或垂直走线。走线槽附近有足够的空间，可根据需要就近安装电源插座和多个信息点。要求合理、有序，不会因走线对使用主控桌造成不良影响，并保证维护、更换的方便性和灵活性。暗藏式线槽，优质1.2-1.5mm厚冷轧钢板冲压折弯成型，线槽内装有双环金属理线槽；铝合金挂曹与及支撑住为2.5厚度，主体支撑厚度1.5厚电解板防止生锈，整体厚度20mm，连接铰链使用优质五金件，具有质轻，手感好，开关门噪音小等优点，保证其100000次无障碍开启。同时铰链安装方式为快装式、方便安装和拆卸、门与柜体必须做接地铜条连接。 7、桌面专用铝合金毛刷走线孔，可根据要求预留升降器孔位和多功能信息盒孔位，话筒、耳麦电话机支架等。 8、每个席位配置抽拉式键盘托，高强度静音导轨，采用优质冷轧钢板一体成型，整体载重满足30KG,人体工程学结构。 9、电源：6孔3插机柜专用PDU电源, 具有防止漏电、防雷、过载、电涌等保护功能，热插拔10000次以上，使用寿命10年以上。（选配） 10、控制台误差要求：线性 ±0.5 mm以内（含本数）；垂直 ± 0.5°（含本数），模组拼接精度：±1 mm。 11、对通风散热的要求：控制台内部需放置电器设备且满足7*24小时高负荷运转，前后门必须冲制高透气性通气孔，控制台内部必须实现强制快速通风，以保持控制台内正常的工作温度。 12、前屏风采用航空铝材，模具一体成型凹槽，可挂置多屏、双屏、单屏液晶支架。（选配） 13.含4台配置I7-13700/32G/1T固态硬盘/RTX4060Ti-8G/750W/白色/S2725DS控制终端 14、尺寸不小于4730*900*950 mm | 组 | 3 |
| 4 | 双屏屏液晶支架 | 铝合金/冷轧板/ABS | 套 | 12 |
| 5 | 单屏液晶支架 | 铝合金/冷轧板/ABS | 套 | 4 |
| 6 | 专用控制椅 | 1、面料:优质网布面料,干擦色牢度≥4级,耐磨性≥6000次,芳香胺有害物质含量0,符合GB/T 19817-2005 《纺织品 装饰用织物》标准；座垫使用优质麻绒面料,干擦色牢度≥4级,耐磨性≥12000次,芳香胺有害物质含量0,符合GB/T 19817-2005 《纺织品 装饰用织物》标准 2、椅背:尼龙+30%玻纤一体成型背框,通过1001N强度测试及12万次疲劳测试,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 3、座垫:一体成型定型绵,密度≥55kg/m3,裁切棉,密度25kg/m3±1.5,回弹性48%±2%,通过CA TB117-2013防火性能检测,座垫配置PP座壳,可通过136kg冲击测试,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 4、扶手:PU面4D扶手,可通过水平方向667N、垂直方向1125N力学测试,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 5、底盘:优质底盘,耐久300000次倾仰,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 6、气杆:三级气杆,行程112±3mm,升降平稳,无漏声、噪声,通过耐久12万次升降,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 7、五星脚:直径700mm铝合金五星脚,通过垂直方向11120N静压测试,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 8、椅轮:静音PU轮,通过耐久98000次无障碍往返,2000次有障碍往返,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 功能说明: 1)头枕调节:上下调节53mm,上端旋转135°,下端旋转110° 2)椅背调节:下背前后调节行程56mm,10档9段无级调节锁定功能 3)4D扶手:扶手可上下调节83mm,左右旋转30°,扶手面前后滑动40mm,左右宽度调节15mm 4)脚踏:双根钢管伸缩结构,行程500mm,脚踏面填充定型绵 5)底盘调节:线控STG背座同步倾仰,四档位置锁定,大角度,自负重机构无需调节倾仰力度 8，尺寸不小于705*650*1165 mm | 张 | 20 |
| 五、计算机网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 48口交换机 | 1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥166Mpps，以官网所列最低参数为准 2、要求所投设备支持48个10/100/1000BASE-T 电口，支持4个1000BASE-X SFP端口 3、要求所投设备支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据 4、支持BFD FOR VRRP功能，支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms 5、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，支持基于端口和VLAN的 ACL 6、支持堆叠，最大堆叠台数>=9台，支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 7、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN，最大VLAN数>=4094 8、支持链路聚合基本功能及聚合零丢包 9、支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像 10、支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 11、提供工信部入网证和检测报告，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章证明 | 台 | 4 |
| 2 | 24口POE接入交换机 | 1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps，以官网所列最低参数为准 2、要求所投设备支持24个10/100/1000BASE-T PoE+电口，支持4个1000BASE-X SFP端口，支持AC 3、要求所投设备支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据 4、支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W,整机POE功率≥370W； 5、支持BFD FOR VRRP功能，支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms 6、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，支持基于端口和VLAN的 ACL 7、支持堆叠，最大堆叠台数>=9台，支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 8、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN，最大VLAN数>= 9、支持链路聚合基本功能及聚合零丢包 10、支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像 11、支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 12、提供工信部入网证和检测报告，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章证明 | 台 | 2 |
| 3 | 万兆光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 块 | 12 |
| 4 | 无线AP | 1、要求所投设备采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，提供官网截图证明 2、要求所投设备整机采用三频六流设计，最大接入速率5.375Gbps，整机5GHz频段最大4空间流，最大协商速率4.8Gbps,提供官网截图。 3、要求所投设备固化接口数≥2个，包括1个100/1000M/2.5G光口，1个10M/100M/1000M电口，支持壁挂、吸顶和面板安装方式，提供官网截图 4、要求所投设备⽀持内置BLE5.1功能模块，要求提供官网截图 5、要求所投设备支持ATF技术，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告。 6、要求所投设备支持在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务优先处理，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告 7、要求所投设备支持“边缘感知”功能，可精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告 8、要求投标产品为成熟产品，投标设备必须持有国家工信部型号核准证 | 台 | 3 |
| 5 | 千兆网关 | 网络协议 PPP，CHAP，PAP，MS-CHAP，PPPoE，DHCP 客户端，DHCP服务器，NAT，NTP，DDNS 广域网接口 ≥1个 局域网接口≥ 8个 防火墙 内置防火墙 支持 Qos 支持 VPN 网络安全 静态ARP（IP<->MAC地址绑定），DHCP授权ARP（自动绑定DHCP分配的IP），ARP防攻击/免费ARP，状态数据包检查，防止WAN口的Ping，防止TCP syn扫描，防止Stealth FIN扫描，防止TCP Xmas Tree扫描，防止TCP Null扫描，防止UDP扫描功能，防止Land 攻击功能，防止Smurf攻击功能，防止WinNuke攻击功能，防止Ping of Death攻击，防止SYN Flood攻击功能，防止UDP Flood攻击功能，防止ICMP Flood攻击功能，防止IP Spoofing功能，防止碎片包攻击，防止TearDrop攻击，防止Fraggle攻击功能 | 台 | 1 |
| 六、交警机房工程 |  |  |  |  |
| 1 | UPS电源 | （1）容量要求：UPS主机需为三进三出20kVA在线式高频机，支持输入电压380/400/415V（线电压），输入频率范围40～70HZ，电池组节数±16～±22节可设置。 （2）性能要求：UPS输入功率因数高达0.99，整机效率＞96%（50%负载），UPS输出功率因数必须为1，过载能力：125%额定阻性负载＞10分钟后转旁路输出。 （3）开关配置：机柜内需要集成独立主路输入空开、旁路输入空开、输出空开以及维修旁路空开，便于用户接线。 （4）UPS系统需具有黑匣子功能，全面监控关键部分参数，实现故障可控可管：记录和预警关键部位器件的数据，可设置风扇更换时间到期提示功能，提供不少于8个温度监控点，包含IGBT温度、进风口温度、出风口温度或SCR温度， | 台 | 1 |
| 2 | 蓄电池 | 1、12V-100AH免维护铅酸蓄电池，设计寿命可达 10 年，吸附式玻璃纤维隔板技术，气体复合效率达到 99%， 免维护，使用过程无需补充水 2、高可靠的专业阀控密封式设计，有效确保不漏 （渗）液、无酸雾、不腐蚀、 无酸性气体溢出 可提供阻燃槽盖，更安全，具有更长的寿命 3、温度使用范围广（充电：-20～ 50℃，放电：-20 ～ 50℃，贮存：-20～ 50℃） | 节 | 32 |
| 3 | 电池柜 | 可安装32节100AH蓄电池 | 套 | 1 |
| 4 | 电池开关箱 | 配套 | 套 | 1 |
| 5 | UPS输出配电箱 | 总输入3P125A*1个，3P63A*2个，6路32A输出，6路16A输出采用施耐德元器件。 | 套 | 1 |
| 6 | 电池至主机连接线及辅材 | YJV5*10 | 米 | 10 |
| 7 | 机房逻辑地网 | 3*30 | 平方米 | 6 |
| 8 | 接地汇流排 | 定制 | 组 | 1 |
| 9 | 接地黄绿线 | 6平方 | 卷 | 1 |
| 10 | 等电位接电箱 | TD28等电位联结端子箱， 暗装接地箱尺寸不小于300*200*120 | 套 | 1 |
| 11 | 电源二级防雷器 | 标称工作电压：380V/50HZ；持续耐压：385V；标称放电电流：30KA；最大放电电流：60KA；保护水平：＜1.8KV；响应时间：〈25ns； | 套 | 2 |
| 12 | 壁挂精密精密空调 | 1.单冷壁挂式精密空调；场地空间有限，不采纳柜式精密空调。 2.额定制冷量：≥5.2KW； 2.风量：≥950m3/h； 3.选用 R410A 环保冷媒； 3.电缆规格：单相3*1.5平方。 4.产品满足如下国际认证要求：产品需同时满足如下认证，并提供认证证书及资料。国家强制性产品认证、节能认证并出具节能报告。 5.人性化的操作界面：先进的智能控制技术，实时控制环境温度，控制精准； 6.智能化的集中控制技术：集中控制更方便，灵活，有效防止误操作。 7.机身采用金属框架、自带防火板隔离的结构设计、全金属封闭隔离的电控盒，层层防护、安全无忧。 8.具备来电自动重启功能，具备远程通信告警，提供通讯协议。 | 台 | 1 |
| 13 | 监听音箱 | 功能特点： 1.纯木箱体，HIFI级标准箱体设计。 2.高端木纹PVC皮，纹路简洁，颜色柔和，外观时尚，便于擦拭。 3.2.1声道多媒体音箱，1路话筒输入、1路线路输入，适用于各种音源，操作简单方便。 4.侧置主音量、高低音、MIC音量调节按钮，便于操作。 5.自带2x20W功率放大器模块，驱动内置高保真喇叭，音质细腻，功率强劲。 技术参数： 1.输入电源：AC220V/50Hz 2.AUX输入：1组 3.AUX灵敏度：250mV 4.MIC输入：1组 5.MIC灵敏度：5mV 6.输出功率：20W 7.副箱输出：1组 8.输出电平/阻抗：750mV/1KΩ 9.功耗：60W 10.频率响应：65Hz~20KHz -3dB/+1dB 11.谐波失真：THD≤0.3% 12.信噪比：≥90dB 13.尺寸：280(高)*190(宽)*175(厚) 14.主箱重量：3.2kg 15.副箱重量：2.7kg | 对 | 1 |
| 七、综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 12芯光纤 | 1、标准：YD/T769，ISO/IEC11801，ANSI/TIA -568-C.3 2、光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）：B1.3（OS2）、＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤0.22 护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE-1311，黑色 芯数：12芯（室外中心束管式轻铠） | 米 | 300 |
| 2 | 12芯机架式熔接盒 | 1、标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 2、安装方式：19″机架式安装 通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，端口数量：12口 表面处理：静电喷塑 材料：优质冷轧钢板 表面颜色：黑色-1311 产品尺寸：宽度:482.6×深度:220×高度:44mm（高度1U） 含光耦合器，尾纤，含熔接。 | 只 | 6 |
| 3 | 六类网线 | 1、线缆本体上需印有厂商信息及YD/T1019标准中4.5产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及标准代号 2、标准：YD/T1019，通过标准最高传输频率250MHz测试，单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m-891311 3、导体规格：4×2×0.57，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE-JK-JK ，屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离，护套材料：PVC，颜色：灰色，护套外径：6.3±0.3mm 4、6类非屏蔽信道通过第三方通信/供电一体化连接方案性能评测（90W/1000Mbit/s/）并提供证书 5、产品符合ROHS（2011/65/EU）和REACH要求并提供第三方检验报告 6.产品符合3P认证并提供认证证书 | 箱 | 15 |
| 4 | 高清线 | 支持HDMI2.0 | 根 | 15 |
| 5 | 3口信息插座 | 面板：1、前后双层面板设计， 2、规格：三口 3、面板尺寸：高度:86×宽度:86mm 4、颜色：白色 5、材料：ABS 模块：1、标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801:2008；ANSI/TIA-568-C.2 2、IDC：磷青铜，45° 金针：磷青铜表面镀金，无焊锡植针技术 防尘盖：透明PC材料-1311 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 IDC与金针方向：180度 最高传输频率：250MHz 3、产品符合V0阻燃性能要求并提供第三方检测报告 | 只 | 20 |
| 6 | 理线架 | 1、标准19英寸机架式安装，高度：1U 2、材料及厚度：SPCC冷轧钢板架体1.2，盖板1.0mm 3、带有盖板，理线档位：24档 颜色：黑色 尺寸：482×44×80mm | 只 | 8 |
| 7 | 配线架 | 1、标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2、标准19英寸机架式安装，端口数量：24口，模块化设计，高度：1U 3、IDC：磷青铜 金针：磷青铜表面镀金 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 最高传输频率：250MHz-1311 4、产品符合V0阻燃性能要求并提供第三方检测报告 5、产品传输性能符合 ANSI/TIA-568-C.2 标准的 5 米短信道（二节点），9 米短信道（三节点），14 米短信道（四节点），100 米信道（六节点）并提供第三方证明文件 | 只 | 4 |
| 8 | 桥架 | 300*150， | 米 | 30 |
| 9 | JDG管 | 25管JDG | 米 | 200 |
| 10 | 音响线 | 150芯*2 | 卷/100m | 2 |
| 11 | 音频线 | 双芯咪线 | 卷/100m | 6 |
| 12 | 电源线 | RVV3*4 | 米 | 50 |
| 13 | 42U网络机柜 | 1.尺寸大小：约宽600mm*深600mm*高2000mm 2.机柜容量：42U 3.颜色：黑色 4.材料：优质冷轧钢板；机柜结构：拼装式机柜机架 5.前面：单开玻璃门，后门：单开钢板门，机柜侧板：两块侧板可拆卸 6.规格厚度：19英寸角规2.0，框架1.2，其他1.0 7.负载：动态 ≤600；静态≤1000 8.表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，19英寸角规镀锌 9.最大开启角度：＞180度，防护等级：IP20 | 套 | 1 |
| 14 | 服务器机柜 | 1.尺寸大小约：宽600mm*深1000mm*高2000mm 2.机柜容量：42U 3.材料：优质冷轧钢板；机柜结构：拼装式机柜机架 4.前面：单开网孔门，后门：单开网孔门，机柜侧板：两块侧板可拆卸 5.规格厚度：19英寸角规2.0，框架1.2，其他1.0 6.负载：动态 ≤600；静态≤1000 7.表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，19英寸角规镀锌 8.最大开启角度：＞180度，防护等级：IP20 | 台 | 1 |
| 15 | 设备安装调试费 | 高清显示设备安装调试、会议主机的安装调试、音频设备的安装调试网线、电源、光纤的穿放、JDG管开槽、敷设和修复、桥架的吊筋安装、桥架敷设、光纤熔接，机柜安装；信息面板安装及安装辅材等费用 | 项 | 1 |

- 五、项目功能要求

▲1、本项目需支持导出BCP部标格式数据包文件，并上传至公安网数据实战应用平台，投标人需提供包含上述内容的可对接承诺函，并加盖公章，格式自拟（若投标人无法接入，虚假投标者，按相关采购要求处理并废除合同，并承担所有费用）。

▲2、本项目需对接省厅执法办案系统，自动上传本地数据，投标人需提供包含上述内容的可对接承诺函，并加盖公章，格式自拟（若投标人无法接入，虚假投标者，按相关采购要求处理并废除合同，并承担所有费用）。

注：承诺函请在商务技术文件中上传。

- 六、包装运输、安装与调试要求

1.产品包装应符合国家或行业标准规定。货物的交付时，应附有产品合格证书、产品说明书、装箱单、易损件（如有）、备件及专用工具清单（如有）等，一套完整的技术文件资料。

2.中标供应商须对送货、安装、调试等工作人员的安全文明施工负责，必须按项目需求及国家有关规范标准进行施工，确保施工现场的安全生产和文明施工。中标供应商在项目施工过程中如造成人员伤亡、财产损失的，有关责任均由中标供应商承担。

3.中标供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购的供货、运输、装卸、检验、通过有关部门验收、质保期上门服务等各项工作，并保证产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由中标供应商负责。

4.中标供应商为完成项目所提供的产品应保证是符合招标技术需求、功能良好、全新的、未使用过的原厂合格正品。产品（材料）及其辅助装置铭牌、使用指示、警告指示应以中文来表示，应准确无误地表明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

5.投标供应商中标后，在实施过程中，因中标供应商原因未按招、投标文件要求执行且性质严重的，采购人有权解除合同并上报监管部门，由此造成的损失由中标供应商承担。

6.投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担任何责任。

7.中标供应商应按照进度表实施并及时书面报告采购人。

- 七、质保期和售后服务

1.质保期

本项目硬件设备质保期为三年，质保期内如出现系统设备故障（除人为原因造成外）中标供应商无条件免费维修；质保期外，中标供应商提供有偿的终身维修服务。

2.售后服务

设备出现故障，接采购人通知后2小时内响应，免费维修与更换缺陷部件的时间为中标人收到采购人通知后24小时内，其他售后服务内容由投标人进行承诺。

- 3.培训

- 在系统上线之前，中标人向采购人提供至少一人、两次的系统安装、使用培训。对系统普通用户，进行具体功能操作的讲解和练习培训，培训以分批组织用户，由培训讲师现场讲解为主，以培训手册为辅。

- 八、验收标准

1.根据中华人民共和国现行技术标准，按采购文件以及合同规定的验收评定标准等规范，组织验收。

2.验收时间：中标人在设备送达指定地点并安装调试完毕后，书面通知采购人报验。

3.验收时须提供中文使用、维修手册（包括安装光盘、维修密码等）。验收中发现设备达不到验收标准或合同的规定，中标人必须更换有关部件，使设备最终达到规定的性能指标和功能要求，并且赔偿由此给采购人造成的损失。履约验收的各项资料应当存档备查。

- 九、商务要求

（一）合同履约期限

在合同签订后，且现场满足设备进场条件后45个工作日内供货并调试完成。

（二）报价要求

1.按国家规定由投标人缴纳的各种税收已包含在投标报价内，由投标人向税务机关缴纳。

2.本项目的支付发票为增值税普通发票。

▲（三）付款方式

- 在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同价的50%作为预付款（采购人可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（保函的金额、有效期等在签订合同时约定））。项目通过终验后60日内支付至合同价的100%。

2.货款凭合同、发票、采购验收单，由采购人支付。

（四）履约保证金

成交供应商向采购人提供履约担保，担保方式为：转账或采购人认可的担保形式（如银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函 ），担保合同作为合同附件。担保额度：合同价的1%。成交供应商应按合同规定向采购人提交履约保证金。

第三部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 仙居县智慧城市基础设施新建项目一子项目“平安仙居”一全域安全防控中心（信息化设备采购） |
| 2 | 招标内容 | 详见本招标文件“第二部分采购需求”内容 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 5 | 投标文件有效期 | 自投标文件提交截止之日起90天内有效。 |
| 6 | 履约保证金 | 本项目履约保证金为合同价的1%。 鼓励供应商开展政采贷、履约保函等政府采购金融服务，供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。 |
| 7 | 响应文件要求 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交一份。 （2）软件功能演示：现场搭建演示须在投标截止前到达浙江省成套招标代理有限公司仙居分公司（仙居县环西南路34号2楼）签到，逾期到达的不予认可。 （3）“备份投标文件”（如有）：政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份投标文件，文件名后缀为备份标书四字的首字母）。供应商自行确定是否提交；若提交请在提交投标文件截止时间前将备份投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承担）后以电子邮件的形式发送至846270514@qq.com，逾期发送的将被视为未提交。 备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；供应商确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份投标文件的解密密码在解密规定的时间（发出解密通知后60分钟内）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由供应商人自行承担。 |
| 8 | 投标文件递交截止时间 | 供应商应当在投标截止时间：2024年12月17日09：00（北京时间）前完成电子加密投标文件的传输提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子加密投标文件。补充或者修改电子加密投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子加密投标文件。 |
| 9 | 开标时间及地点 | 同投标截止时间与地点。 |
| 10 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后60分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”在线解密失败后，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）若供应商在规定时间内投标文件无法解密，或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。 （4）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 11 | 答疑与澄清 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 12 | 实质性条款 | 带▲是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效标处理。 |
| 13 | ▲项目最高限价 | 最高限价为1432.2717万元。如投标人的投标报价超过最高限价，其投标文件作无效标处理。 |
| 14 | 解释权 | 本招标文件解释权属于招标采购单位（采购人和采购代理机构） |
| 15 | 政府采购节能产品、环境标志产品 | 投标产品若属于节能（环境标志）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。 产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供节能产品的，其投标将作无效标处理；本文件“第二部分招标需求”另有规定的除外。 |
| 16 | 小型、微型企业的价格扣除 | 1.对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予 15% 的价格扣除；如项目接受联合体投标或者允许分包的，其中对于大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对其报价给予 6% 的价格扣除（组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策）。 2.投标人符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟），则视同小型、微型企业，享受小微企业价格扣除政策。 3.投标人符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受小微企业价格扣除政策。 4.专门面向中小企业的项目，不享受价格扣除。 |
| 17 | 政采贷相关说明 | 为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，鼓励供应商开展政采贷、履约保函等政府采购金融服务，供应商可以银行、保险公司、融资担保公司出具保函形式提交履约保证金。 政采云平台已推广应用“政采贷”服务，中标供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务。 银行名称; 联系人; 联系方式. 中国工商银行; 王健永; 13967615120. 浙江泰隆商业银行; 陈超; 17858683697. 浙江民泰商业银行; 朱祖优; 13858602876. 中国建设银行; 徐旭霞; 15988932355. 中国邮政储蓄银行; 赵红芳; 18968556112. 农村商业银行; 叶斌昇; 13806593583. 中国农业银行; 娄志伟; 13958514828. 台州银行; 朱翔; 13819660917. 金融机构名称及意愿承担保函（保单）种类; 保函（保单）收费情况; 联系人及 联系方式. 机构名称：中国工商银行股份有限公司仙居支行 履约保函： 是 预付款保函： 是; 对外保函服务 1.开立及展期费担保费率： （1)融资性保函：期限在一年（含）以内，客户按担保额度0.05-0.25%/月计收。最小计费周期为实际月（按实际发生天数，从保函生效之日至失效日计算，30天为1月），期限不足1月的按1个月计收。最低500元／季。 （2)非融资性保函：期限在一年（含）以内，客户按0.027-0.167%/月计收。最小计费周期为实际月（按实际发生天数，从保函生效之日至失效日计算，30天为1月），期限不足1月的按1个月计收。最低500元／季。 （3)担保期限超过一年的，每增加一年整体费率提高10%（单利）。若担保文本未明确确定的到期日或含有自动延展性质条款的，我行可按根据基础合同和担保文本的有关约定推算出的担保最长有效期调整对应的费率。 如企业划型为小微企业的，以上手续费全免。; 王健永13967615120. 机构名称：浙江泰隆商业银行台州仙居支行 履约保函：是 预付款保函：是 备注：我行目前只有线下模式; 根据保证金比例不同，参照下述费率计收： 全额保证金，500一年； 保证金比例50%以下，保函敞口金额的1.25‰/季，最低500元/季； 保证金比例50%（含）以上，保函敞口金额的1‰/季，最低500元/季。 涉及保函增额，增额部分参照开立保函收费标准另行收费，延期修改按照300/次的标准另行收费； 按年收费项目不足一年按一年计收，超过一年三十天按照两年计收（从保函开立之日起390天（含）为一个年度三十天） 按季收费项目不足一季按一季度计收，超过一季度十天的按两季度计收（从保函开立之日起100天（含）为一个季度十天）; 银行联系人：陈超17858683697 具体保函业务办理客户经理：王英17858683702. 机构名称：仙居农商银行 履约保函：是 预付款保函：是; 合同（质量）履约按履约保证金年费率万分之五，在出具保函前一次性收取。; 李杭13586233529. 机构名称：仙居中国银行 履约保函：是 预付款保函：是; 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元。; 张弥0576-87796908. 机构名称：中国人民财产保险股份有限公司仙居支公司 履约保险：是 预付款保函：是; 建设工程合同款支付保证保险，年费率1.2%，每单最低保险费为1000元。 建设工程预付款保证保险，年费率0.6%，每单最低保险费为1000元。; 王巧红13968483573. 机构名称：中国大地财产保险股份有限公司仙居支公司 履约保函：是 预付款保函：否; 合同（质量）履约按履约保证金年费率最低0.5%，每单保函最低保险费为1000元。; 吴琼17858699170. 机构名称：天安财产保险股份有限公司台州中心支公司仙居县营销服务部 履约保函：否 预付款保函：是; 预付款保函：按预付款金额投保，年费率为1%-2%，每单保函最低保险费为500元；保险期限最长不超过5年。; 陶正鹏13858613668. 机构名称：仙居县台融融资担保有限公司 履约保函：是; 合同（质量）履约按履约保证金年费率0.2%，每单保函最低保险费为800元。; 郭鹏飞13819645716. 机构名称：浙江商盈融资担保有限公司 履约保函：是; 合同（质量）履约按履约保证金年费率0.2%，每单保函最低保险费为800元。; 冯婳婳13586233988. |

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

1、电子交易活动：是指以数据电文形式，依托政府采购项目电子交易平台进行的政府采购交易活动。

2、“采购人”系指仙居县传媒中心(仙居县广电传媒集团、仙居县广播电视台)。

3、“采购代理机构”指采购人委托招标的浙江省成套招标代理有限公司。

4、投标人：是指向采购代理机构提交投标文件的单位或个人。

5、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

6、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

7、“书面形式”包括信函、传真等。

8、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

- （五）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8、本项目不允许转包、不可以分包。（若项目允许分包，投标人应根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。）

（六）信用信息

投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

1、查询渠道：中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn）、信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）。

2、截止时间：开标后评标前。

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购代理机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录及相关证据，并将与其他采购文件一并保存。

4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

（七）质疑与投诉

1、投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到损害的，可以在知道或者应知其权益收到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

2、质疑供应商可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份），以其他方式提出的质疑，采购代理机构将不予接受、答复。其中，以传真方式送达质疑书的，应及时将质疑书原件送达采购代理机构，采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期（在质疑期限届满前质疑书已经传真成功的，质疑不视为过期）；邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

3、质疑函格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b质疑项目的名称、编号；

c具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d事实依据；

e必要的法律依据；

f提出质疑的日期。

供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

4、采购代理机构在收到质疑供应商的书面质疑后7个工作日内作出书面答复（涉及项目采购需求内容的由采购人答复），质疑人在收到答复后应于1 日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回复予以确认。过期未回复的，视为默认接受。

5.质疑供应商捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门。情况属实的，列入不良行为记录并在指定的媒体上公告。

6.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向仙居县财政局投诉。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容以及本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购代理机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正或澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

3、当招标文件与招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务与技术文件、报价文件组成。【特别提示：如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与投标文件一起提交，投标截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

▲1、资格证明文件的组成：

（1）投标声明书（格式见附件）；

（2）授权委托书(格式见附件)（法定代表人亲自办理投标事宜的，可提供法定代表人有效的身份证；若自然人参加投标的，则无须提供）

（3）提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；如自然人参加投标的，则提供自然人身份证复印件；

- （4）依法缴纳税收及社会保障资金的承诺函（格式见附件）

（5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（格式见附件）；

（6）具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函（见附件）；其中，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构参与投标的，除承诺函外还需提供总公司（总机构）授权（或出具总公司的有关文件或制度等能够证明总公司授权独立开展业务的证明）或提供房产权证或其他有效财产证明材料；

（7）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

2、商务与技术文件的组成：

（1）供应商情况介绍（见附件）；

（2）商务响应承诺函（见附件）；

（3）投标人同类项目业绩实施情况表（如有，见附件）；

（4）技术响应表（见附件），投标产品描述及相关资料：

A.供货清单（均不含报价）；（见附件）

B.产品品牌及型号、技术参数指标、性能特点、图片资料、出厂标准、产品各类证书、产品相关检测报告及承诺函等内容；

C.环境标志产品、节能产品认证证书；（如有）；

（5）项目实施人员一览表（见附件）；

（6）项目负责人简历表（见附件）；

（7）投标人根据评分办法编制的各项内容；

（8）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术标评分的各类证明材料）。

3、报价文件的组成：

（1）开标一览表(见附件）；

（2）投标报价明细表(见附件）；

（3）中小企业等声明函（如有，见附件）

（4）投标人认为其他需要说明的内容（如有）组成；

（二）投标报价

1、投标报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、中标代理费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

2、相关报价单需打印或用不退色的墨水填写。如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

▲3、投标文件只允许有一个报价（包含其他一切所要涉及到的费用），投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，《开标一览表》的投标报价大写金额应与《投标报价明细表》的投标报价相等，明细出现“0”元，视同赠送。

（三）投标文件的制作、份数及提交要求

1、投标文件的制作要求

（1）供应商应按照投标文件组成内容及项目采购需求和浙江政府采购云平台要求制作投标文件，不按采购文件要求和浙江政府采购云平台要求制作投标文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由投标人自行承担。

电子投标文件部分：投标人应根据“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

备份投标文件应与政采云平台上传的电子加密投标文件一致。

▲（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章的地方，必须采用CA签章进行盖章，法定代表人或全权代表的盖章或签字必须采用CA电子签章或签字，其中所有证书类文件提供的复印件必须全部加盖CA电子公章且必须在有效期内的。

（3）投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（5）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

2、投标文件的份数要求

（1）电子投标文件一份：通过政采云平台电子投标工具（政采云电子投标客户端）生成的，一份为加密标书（用于供应商投标上传）。

（2）软件功能演示：现场搭建演示须在投标截止前到达浙江省成套招标代理有限公司仙居分公司（仙居县环西南路34号2楼）签到，逾期到达的不予认可。

（3）电子备份投标文件一份：政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份投标文件，文件名后缀为备份标书四字的首字母）。供应商自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由供应商自行承担）后以电子邮件的形式发送至846270514@qq.com。

备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；供应商确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份投标文件的解密密码在解密规定的时间（发出解密通知后60分钟内）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由供应商人自行承担。

（4）中标单位应提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件各一正四副，装订成册，采用胶订或线订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）中标人在领取中标通知书时提供纸质投标文件。

（5）投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份电子投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

3、投标文件的提交要求

（1）投标文件导入和加密

①投标供应商应当按照资格证明文件、商务与技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置；

②投标文件编制好后应当生成电子加密投标文件，生成电子加密投标文件具体流程详见【浙江省】供应商-政府采购项目电子交易操作指南网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na

（2）投标文件的提交

①投标文件提交截止时间：见投标人须知“前附表”；

②投标文件提交地点：见投标人须知“前附表”。

（3）不予接收的投标文件情形

①投标截止时间前未完成传输的投标文件；

②未生成加密的投标文件；

（4）供应商所提交的投标文件不予退还。

（5）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和投标供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

4、投标文件的补充、修改和撤回。

（1）在投标截止时间前，投标供应商可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的投标文件并重新上传提交； 补充、修改后重新提交的投标文件应按投标文件的规定编制、加密、导入和提交。

（2）在投标文件递交截止时间后,投标供应商不得修改或撤回已提交的投标文件。

（四）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件和承诺的内容。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

（五）投标保证金

无。

- 开标

本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

（一） 开标事项

1、采购代理机构在“招标公告”规定的时间和地点进行开标。投标人的投标人代表应当在线参加，否则视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑。

2、评标委员会成员不得参加开标活动。

3、本次开标采用先评审资格证明文件和商务与技术文件，后评审报价文件的方式进行。

（二） 开标程序

1、开启开标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2、对提交了电子备份投标文件的投标单位，代理机构工作人员应做好签收记录并通过发送网络形式及时告知供应商。

3、主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

4、签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。各供应商应提前打印《政府采购活动现场确认声明书》（见附件），签署完毕后扫描件发送至电子邮箱846270514@qq.com。

5、供应商进行在线解密（解密时间为发出解密通知后60分钟内）；解密未成功的，供应商应当在解密时间内向采购代理机构通过电子邮箱846270514@qq.com提供备份投标文件压缩解密密码，否则视为放弃投标。

6、采购人或采购机构依法对资格证明文件进行审查，评标委员会对商务与技术文件进行评审。

7、商务与技术文件评审完成后，主持人宣告商务与技术文件评审无效投标人名称及理由，公布经商务与技术文件评审符合采购需求的投标人名单以及商务与技术文件得分情况。

8、开启各投标人报价文件，宣读《开标一览表》中的投标报价，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

9、当场制作并打印开标记录表，由唱标人、记录人、监督人当场签字确认。投标人解密后可点击【查看开标记录】查看项目开标记录，并在规定时间内在线确认（投标人未确认的，不影响评标过程）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10、评标结束后，主持人公布投标报价得分、综合得分以及中标候选人排序名单。

11、开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购单位评审代表组成。在评审专家中推选评标委员会组长，优先推选资深专家为组长。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标。

3、比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过政府采购云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（2）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购代理机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

（1）评审中需要供应商对投标响应文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”）进行询标。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正。

（2）投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当通过电子交易平台交换数据电文，并加盖电子签章或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（六）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1、资格证明文件或商务与技术文件跟报价文件出现混装或在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中的报价货物跟商务与技术内容中的供应货物出现重大偏差的。

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

5、投标报价超过招标文件中规定的最高限价；

6、投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的；

7、电子加密投标文件解密失败或未按时解密的，且未在规定时间内提交备份投标文件的（包括未在解密规定时间内提供备份投标文件解密密码或密码错误的）；

8、投标人仅提交备份投标文件的；
9、投标文件提供虚假材料的；

10、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

11、不符合法律、法规以及招标文件中规定的无效标条款或其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（七）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、出现影响采购公正的违法、违规、欺骗行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（八）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法及评分标准》。

（九）评标过程的监控

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、评审过程中出现录音录像采集设备不能正常运行的，应当立即封存评审资料、中止评审活动，直至设备（或替代设备）运转正常或转移至符合条件的场所后继续进行评审工作。

六、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果。中标结果公告将包括中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单等内容，但不包括国家秘密、商业秘密。

3、采购代理机构将在中标结果公告中附中标通知书，视同向中标供应商发出中标通知书，同时中标供应商应在中标结果公告发布后签订合同前，赴采购代理机构项目负责人处领取中标通知书。

4、中标通知书发出之日起至合同签订前，中标供应商不得开展项目实质性工作（如订货、施工等）。否则，造成的有关损失由中标供应商自行承担。

七、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,属于违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第72 条，按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

八、采购代理服务费

1.中标（成交）人须在领取中标（成交）通知书的同时按如下标准和规定一次性向代理机构交纳中标服务费。

2.本项目采购代理服务费由中标人支付，代理服务费为19500元。

- 第四部分 评标办法及评分标准

本评标办法遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本次招标实际需求，按照公平、公正、科学择优的原则，特制定本评标办法。

一、评标办法

本评标办法采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标供应商的评标办法。

二、确定中标候选人

1.评标委员会按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按技术分得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，并以此类推（如有效供应商超过三家，原则上推荐三家）。

2.相同品牌认定标准。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

3.评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位（以政采云系统计算为准）。

4.价格扣除（专门面向中小企业的项目，不享受价格扣除）：

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。价格扣除比例见供应商须知“前附表”中“小型、微型企业的价格扣除”内容。

调整后的投标报价＝投标报价×（1-扣除比例）。

三、评标细则

（一）本项目总分100分(其中商务资信技术标为70分，报价标为30分)。各投标人的综合得分为其商务资信技术标得分与报价标得分之和，即综合得分=商务资信技术标得分（商务资信分+技术分）+报价标得分。所有评分均保留两位小数(四舍五入）。

（二）商务资信技术标中的资信商务分由评标委员会独立评审后讨论统一打分；技术分由评标委员会在规定的分值内单独评定打分。

（三）各投标人商务资信技术标得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务资信技术标得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

（四）各投标人报价标得分由评标委员会按各投标人的投标报价统一计算

报价标评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。投标报价最低的投标人，其报价标得满分。其他投标人的报价标得分按下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 。

（五）商务资信技术标评审内容及标准

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务资信分 |  |  | 10分 |
| 1 | 业绩 | 根据投标人自2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来具有同类项目业绩，每提供一个业绩得1分；最高得3分。 备注：业绩合同扫描件、以及验收合格的相关文件扫描件，未同时提供以上材料的业绩不得相应业绩分。 | 3 |
| 2 | 拟投入人员 | 1.根据投标人拟投入项目组实施人员专业人员素质、技术能力、专业、数量，进行打分。 | 4 |
|  |  | 2.拟投入项目负责人具有信息系统项目管理师（高级）证书的得2分（须提供人员相应证书及近3个月内任意一个月的社保缴纳证明，未提供不得分）。 | 2 |
|  |  | 3.拟投入项目技术负责人具有（信息技术或技术开发）高级及以上工程师职称的得1分（须提供人员相应证书及近3个月内任意一个月的社保缴纳证明，未提供不得分）。 | 1 |
| 二、技术分 |  |  | 60分 |
| 3 | 总体项目理解及方案描述 | 根据投标人提供针对本项目智能设备与业务场景的贴合情况、所规划的智能设备满足现有业务量以及应对未来增量的合理性、网络拓扑规划、智能设备所接入的网络与现有网络的关系及点位规划合理性等建设方案，进行打分。 | 5 |
| 4 | 项目实施方案及进度安排 | 根据投标人提供的针对本项目的项目整体实施方案，包括项目组织机构的设置、软硬件设备供货、安装部署、项目实施进度的安排部署、质量保证措施等内容）的完整性、合理性、可操作性等方面进行打分。 | 5 |
| 5 | 技术响应 | 投标人在项目建设要求中所提供的产品能满足招标文件中的技术参数要求，标注“★”号的技术条款系指与项目实际紧密相关的功能条款、技术指标（关键参数），将作为设备性能评审依据，标注“★”号的技术条款均能提供合格有效的相关证明材料并加盖投标单位公章，得满分25分；每有一项标“★”技术参数不能提供检验报告或检验报告中无体现或无完全体现的扣1分，非关键参数负偏离的，扣0.5分，扣完为止。 | 25 |
| 6 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后方案包括（售后服务机构、售后服务人员、售后服务承诺、服务体系及措施、响应时间、售后维护方式、售后保障能力、定期巡检、应急处理保障等情况）等情况，进行打分。 | 5 |
| 7 | 技术培训方案 | 根据投标单位针对本项目提供的培训方案，包括但不仅限于培训目标、培训课程的内容、培训计划、培训师资力量及培训方式等内容，进行打分。 | 5 |
| 8 | 软件功能演示，演示总时间不超过30分钟，否则不得分。） | 现场搭建环境或视频连线演示，未提供演示内容或演示内容不完整的不得分，以PPT、图片等进行演示的不得分。 1.演示人员出区取物：演示人员出办案区领取随身物品，智能存取设备自动弹出物品比对台，供人员拍照比对；当无人员出办案区或出办案区人员完成随身物品领取任务后，比对台自动回收并无缝隐藏于智能存取设备中，确保办案区出区空间无突出物品。（2分） 2.演示 2.5D 地图展示：在本项目场景地图上展示人员在办案区的实时位置情况。点击人员显示详细信息。（2分） 3.演示同步刻录功能：系统能自动调用浙江省公安机关现有笔录软件客户端相关信息，根据民警的开始、结束指令进行刻录，同步刻录询（讯）问室全过程音视频内容，且能把案件信息、主办民警、时间等内容刻录在光盘上。（2分） 4.演示智能案卷柜预警功能：取保候审案件入柜后，超三个月未侦查，设备触发“取保候审超过三个月未传讯”预警信息，并同步法制民警、办案民警；法制民警下发预警监督任务，办案民警收到任务启动开柜取卷；办案民警完成传讯后，通过案卷柜上传传讯笔录至法制民警，上传完成自动触发案卷柜开启案卷存入并消除预警。（2分） 5、一体化数字签名屏功能：通过浙江省公安机关现有笔录软件客户端可推送笔录内容至签字设备；在电子签名捺印时“一体化数字签名屏”具有语音播报功能；笔录通过签字设备采集核对人、核对意见、民警、记录人员签字及捺印功能，指纹红化处理功能。（2分） （4K）激光超短焦工程机演示功能： 6.具备可实时自动校正投影机像素偏移功能，确保图像清晰显示。现场演示需体现该功能。（1分） 7.支持蓝牙控制器、红外遥控器等操作演示，使用蓝牙遥控器或红外遥控器可以调用本地屏显菜单，可进行开关机，场景切换，主附屏切换，音频切换，系统维护等功能；方便管理人员使用和维护。（1分） 8.具备底图字幕功能演示 。（1分） 9.具备图像融合，拼接矩阵，音频处理，中控功能一体化，支持图像融合，开窗，窗口漫游，音频控制等功能。（1分） 10.演示多层贴合覆膜硬屏，具备多层复合材料贴合技术，具有定向光反射成像膜，能抗环境光的功能。（1分） | 15 |
| 备注 |  | 评委打分保留一位小数 |  |

- 第五部分 合同主要条款

（仅供参考，具体条款由采购人和中标供应商协商确定）

项目名称：仙居县智慧城市基础设施新建项目一子项目“平安仙居”一全域安全防控中心（信息化设备采购）

项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（中标供应商）

根据                       关于                        （单位）仙居县智慧城市基础设施新建项目一子项目“平安仙居”一全域安全防控中心（信息化设备采购）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同文件

1.合同条款。

2.中标通知书。

3.更正补充文件。

4.招标文件。

5.中标供应商投标文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

三、合同金额

本合同总价款为人民币（大写）：             元（￥：          ）。

四、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的要求、时间和方式向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供或泄露给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

1. 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2. 若侵犯,由乙方自行承担相应的责任及后果，甲方若因此遭受损失，乙方应赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

本项目履约保证金为合同金额的____%。(合同签订时交至甲方处，鼓励和支持乙方以保函形式提交履约保证金，以其他形式提交的，甲方按银行同期存款利率计息，利息随保证金在项目最终验收合格之日起7个工作日内由甲方同时退还。)

八、转包或分包

1. 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期

1. 本项目硬件设备质保期为___年。（自交货验收合格之日起计）

十、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

九、税费承担

本合同履行中相关的一切税费均由乙方承担。

十一、货款支付

1. 付款方式：在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同价的50%作为预付款（甲方可以要求乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（保函的金额、有效期等在签订合同时约定）。项目通过终验后60日内支付至合同价的100%。货款凭合同、发票、采购验收单，由甲方支付。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，由采购单位向同级财政部门申请并经批准后，可以由乙方根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 设备出现故障，接甲方通知后    小时内响应，免费维修与更换缺陷部件的时间为乙方收到甲方通知后24小时内，其他售后服务内容由乙方进行承诺。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为    年，质保期内如出现系统设备故障（除人为原因造成外）乙方无条件免费维修；质保期外，乙方提供有偿的终身维修服务。

十四、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，该报告作为甲方支付货款的依据之一；验收费用由乙方负责。

6.验收时须提供中文使用、维修手册（包括安装光盘、维修密码等）。验收中发现设备达不到验收标准或合同的规定，乙方必须更换有关部件，使设备最终达到规定的性能指标和功能要求，并且赔偿由此给甲方造成的损失。履约验收的各项资料应当存档备查。

十五、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5. 若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

十七、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、解决争议的方法

1. 如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过       方式解决（两种解决方式只能择其一）：
    ⑴ 提交台州仲裁委员会仲裁。

⑵ 依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十九、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人（负责人）或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2 .有关本合同中未写明的内容以本项目采购文件的规定为准。

3 .本合同未尽事宜，双方协商解决。

4 .本合同一式六份。甲、乙方各执二份，采购组织机构及同级人民政府财政部门各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人或授权代表：                           法定代表人或授权代表：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

账号：                                           账号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订日期：   年   月    日                       签订日期：    年   月   日

- 投标文件格式

1、资格证明文件格式

目  录

（参照“第三部分 投标人须知”有关资格证明文件组成要求编排）

附件一：

投标声明书

浙江省成套招标代理有限公司：

(投标人全称)                  系中华人民共和国合法企业，经营地址                              。

我    （姓名）     系上述企业的法定代表人（或营业执照中明确的负责人），我方愿意参加贵方组织的       （项目名称） （项目编号）      的投标。为此，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

4、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

6、投标文件自开标日起有效期为90天。

7、我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。

8、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：________________                   邮编：____________

电话：________________　                 传真：____________

投标人 (盖单位章)：

日　期：

注：▲必须按照本声明书要求填报。

附件二：

授权委托书

浙江省成套招标代理有限公司 ：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的仙居县智慧城市基础设施新建项目一子项目“平安仙居”一全域安全防控中心（信息化设备采购） CTZB-2024110451 的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表姓名：              职务：            联系电话                     。

全权代表身份证号码：                           。

法定代表人或营业执照中单位负责人签名（或签名章）：               职务：

投标人（盖单位章）：                   日 期：

附：法定代表人（或营业执照中单位负责人）身份证复印件

法定代表人（或营业执照中单位负责人）身份证复印件粘帖处 （反面）

法定代表人（或营业执照中单位负责人）身份证复印件粘帖处 （正面）

附：全权代表身份证复印件

全权代表身份证复印件粘帖处 （反面）

全权代表身份证复印件粘帖处 （正面）

附件三：

依法缴纳税收及社会保障资金的承诺函

浙江省成套招标代理有限公司：

我方参与的 仙居县智慧城市基础设施新建项目一子项目“平安仙居”一全域安全防控中心（信息化设备采购） CTZB-2024110451  的投标活动，现郑重承诺：

我公司已依法缴纳税收及社会保障资金，符合参与政府采购活动的资格条件，不存在税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

如本公司对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

投标人（盖单位章）：

日  期：        年    月    日

附件四：

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

浙江省成套招标代理有限公司：

我方参与的 仙居县智慧城市基础设施新建项目一子项目“平安仙居”一全域安全防控中心（信息化设备采购） CTZB-2024110451  的投标活动，现承诺我公司在参加本项目政府采购活动前，没有处于被责令停产、财产被接管、冻结或破产状态，具有足够的流动资金，有能力履行合同；我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

如本公司对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

投标人（盖单位章）：

日  期：        年    月    日

附件五：

具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

浙江省成套招标代理有限公司 ：

我方参与的  仙居县智慧城市基础设施新建项目一子项目“平安仙居”一全域安全防控中心（信息化设备采购） CTZB-2024110451  的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购组织机构可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人 (盖单位章) ：

日  期：    年   月   日

## 2、商务与技术文件格式

目  录

（参照“第三部分 投标人须知”有关商务与技术文件组成要求编排）

附件六：

供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 |  | 平方米 £自有 £租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  | 发证机关 |  | 编号 |  | 发证时间 |  | 期限 |  |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人 (盖单位章) ：

日  期：    年   月   日

附件七：

# 商务响应承诺函

仙居县传媒中心(仙居县广电传媒集团、仙居县广播电视台)：

我方参与的  仙居县智慧城市基础设施新建项目一子项目“平安仙居”一全域安全防控中心（信息化设备采购）  CTZB-2024110451  的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺对采购文件中的商务要求完全响应。

如本公司对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

投标人（盖单位章）：

日  期：    年   月   日

附件八：

投标人同类项目业绩实施情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、表中业绩参照第四部分评分办法及评分标准中要求的业绩提供；

投标人（盖单位章）：

日  期：    年   月   日

附件九：

技术响应表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.本表的“产品名称”须与《投标报价明细表》一致。

2.投标人应根据本招标文件内容，按实填写投标产品的性能指标、服务指标等内容（完全复制粘贴招标需求内容的，作无效标处理），并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3.对于投标产品的技术偏离情况需严格按照招标文件的技术要求一一比对给出，未达到技术要求中规定的数值应以负偏离标注。若因技术实现方式等其他问题而导致的理解不同未标注负偏离的，需在备注中具体说明；若未按要求标注负偏离又未予以说明的，评审小组将视偏离程度给予扣分或认定为虚假应标。

投标人（盖单位章）：

日  期：    年   月   日

附件十：

供货清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

要求：本表中的名称、数量应与报价明细表中相对应的报价名称、数量一致。

投标人（盖单位章）：

日  期：    年   月   日

附件十一：

环境标志产品、节能产品认证

| 本次投标拟投入的环境标志产品说明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 环境标志产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 本次投标拟投入的节能产品说明 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 节能产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

注：环境标志产品、节能产品须提供国家确定的认证机构出具且在有效期内的认证证书。

投标人（盖单位章）：

日  期：    年   月   日

附件十二：           项目实施人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 岗位职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 | 类似经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2、根据评标办法提供相关证明材料复印件加盖单位公章。

投标人（盖单位章）：

日  期：    年   月   日

附件十三：

项目负责人简历表

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

投标人（盖单位章）：

日  期：    年   月   日

## 3、报价文件格式

目   录

（参照“第三部分 投标人须知”报价文件组成要求编排）

附件十四：

开标一览表

项目编号： CTZB-2024110451

项目名称：仙居县智慧城市基础设施新建项目一子项目“平安仙居”一全域安全防控中心（信息化设备采购）

| 投标总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

注: 1、投标报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、中标代理费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人（盖单位章）：

日  期：    年   月   日

- 附件十五：

投标报价明细表

单位：元（人民币）

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计投标总报价 |  |  |  |  | ￥ |

注：

1.“投标报价明细表”中的投标总报价应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

2.投标报价明细表所填内容应根据投标人实际情况填写。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

3.此表可增行。

投标人（盖单位章）：

日  期：    年   月   日

附件十六：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加  仙居县传媒中心(仙居县广电传媒集团、仙居县广播电视台)   的  仙居县智慧城市基础设施新建项目一子项目“平安仙居”一全域安全防控中心（信息化设备采购）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于       ；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ，属于      ；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位公章）：

日  期：    年   月   日

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.标的所属行业详见第二部分“采购需求”。

3.中型企业、小型企业、微型企业请根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文件标准填写。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 仙居县传媒中心(仙居县广电传媒集团、仙居县广播电视台) 单位的 仙居县智慧城市基础设施新建项目一子项目“平安仙居”一全域安全防控中心（信息化设备采购）  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人 (盖单位章)：

日期∶

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

监狱企业（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

附件十七：

政府采购活动现场确认声明书（被授权人）

浙江省成套招标代理有限公司  （采购组织机构名称）：

本人经由                            （单位）负责人          （姓名）合法授权参加仙居县智慧城市基础设施新建项目一子项目“平安仙居”一全域安全防控中心（信息化设备采购）   （编号：CTZB-2024110451）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年   月   日

- 注：1、本表非投标文件的组成内容，无须在投标文件中提供。

- 2、该声明书请各供应商在开标前提前准备好，在投标文件解密后以邮件方式发送至邮箱846270514@qq.com。

政府采购活动现场确认声明书（法人）

浙江省成套招标代理有限公司  （采购组织机构名称）：

本人为                            （单位）负责人参加仙居县智慧城市基础设施新建项目一子项目“平安仙居”一全域安全防控中心（信息化设备采购）   （编号：CTZB-2024110451）政府采购活动，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年   月   日

- 注：1、本表非投标文件的组成内容，无须在投标文件中提供。

- 2、该声明书请各供应商在开标前提前准备好，在投标文件解密后以邮件方式发送至邮箱846270514@qq.com。