公开招标文件

项目编号：CTZB-2024090475

项目名称：仙居县智慧城市基础设施新建项目-子项目“城市运行管理”-电动自行车充电驿站建设项目

采购单位：仙居县传媒中心(仙居县广电传媒集团、仙居县广播电视台)（盖章）

代理机构：浙江省成套招标代理有限公司  （盖章）

二○二四年九月

目录

第一部分 招标公告	2

第二部分 采购需求	5

第三部分 投标人须知	40

第四部分 评标办法及评分标准	56

第五部分 合同主要条款	60

第六部分 投标文件格式	64

第一部分   招标公告

项目概况

仙居县智慧城市基础设施新建项目-子项目“城市运行管理”-电动自行车充电驿站建设项目 招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年10月22日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CTZB-2024090475

项目名称：仙居县智慧城市基础设施新建项目-子项目“城市运行管理”-电动自行车充电驿站建设项目

预算金额（元）：11782800

最高限价（元）：11782800

采购需求：

标项名称:仙居县智慧城市基础设施新建项目-子项目“城市运行管理”-电动自行车充电驿站建设项目

数量：1

预算金额（元）：11782800

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购需求。

备注：

合同履约期限：标项 1，详见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

- 二、投标供应商资格要求:

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件和浙财采监[2013]24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2024年10月22日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

地点（网址）：政采云平台线上获取；

方式：供应商通过“浙江政府采购网”在线获取（招标公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”），不提供纸制版招标文件；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件。

售价：0；

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年10月22日 09:00（北京时间）；

投标地点（网址）：（1）电子加密投标文件：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线递交。（2）演示视频：提供U盘或光盘等，若提交须在投标截止前递交或邮寄，地点：浙江省成套招标代理有限公司仙居分公司（仙居县环西南路34号2楼），未密封或逾期送达的将予以拒收。（3）备份投标文件：政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份投标文件，文件名后缀为备份标书四字的首字母。供应商自行确定是否提交；若提交请在提交投标文件截止时间前将备份投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承担）后以电子邮件的形式发送至846270514@qq.com，逾期发送的将被视为未提交。

开标时间2024年10月22日09:00 ；

开标地点（网址）：浙江省台州市仙居县仙居县环西南路32号4楼开标室-仙居成套招标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）投标文件解密时间：开标时间后60分钟内供应商可以登录“政府采购云平台”的“项目采购-开标评标”，用制作电子标书的CA锁对电子加密投标文件进行解密。若供应商在规定时间内投标文件无法解密，或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效；
   （2）本项目所有公告发布网站：浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn）、仙居县公共资源交易网（http：//www.zjxj.gov.cn/col/col1229347417/index.html）。项目如有更正或澄清公告，请各供应商自行及时登录上述网站查看，采购代理机构不再作出书面通知；
   （3）中标结果公告发出后，采购监管部门如发现供应商出现投标硬件异常的，若查证后存在违法事实的，将取消该供应商的中标资格，剩余供应商达3家及以上的，由采购人决定是否按中标顺位替补；不足3家的，该项目作废标处理。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称： 仙居县传媒中心(仙居县广电传媒集团、仙居县广播电视台)

地    址： 仙居县环城西路93-1

传    真： /

项目联系人（询问）：郑先生

项目联系方式（询问）：13958517868

质疑联系人：张先生

质疑联系方式： 13968487057

2.采购代理机构信息

名    称： 浙江省成套招标代理有限公司

地    址： 仙居县环西南路32号4楼

传    真： /

项目联系人（询问）：娄聪聪

项目联系方式（询问）：15867026207

质疑联系人： 方璐瑶

质疑联系方式：  0576-87771258

3.同级政府采购监督管理部门

名    称： 仙居县财政局政府采购监管科

地    址： 仙居县南峰街道环城南路500号7楼

传    真： 0576-87720209

联系人 ： 陈先生

监督投诉电话：0576-87720209

2024年09月30日

- 采购需求

一、招标项目一览表

本次招标共 1 个标项，具体内容如下表：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 最高限价 | 建设地点 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仙居县智慧城市基础设施新建项目-子项目“城市运行管理”-电动自行车充电驿站建设项目 | 1 | 项 | 1178.28万元 | 1178.28万元 | 采购人指定地点 | 其它未列明行业 |

其中各项费用具体见下表。

| 子包 | 名称 | 数量 | 金额（万元） | 主要采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 充电驿站点位建设 | 首批建设点位 | 1项 | 432.9 | 详见采购需求 |
|  | 二批建设点位 | 1项 | 298.7 | 详见采购需求 |
|  | 改建点位 | 1项 | 116.76 | 详见采购需求 |
| 平台建设 | 消防管理平台 | 1项 | 30 | 详见采购需求 |
|  | 运营管理平台与小程序 | 1项 | 40 | 详见采购需求 |
|  | 充电桩APP | 1项 | 23 | 详见采购需求 |
|  | 综合能源数据汇聚引擎 | 1项 | 30 | 详见采购需求 |
|  | 平台硬件 | 1项 | 131.42 | 详见采购需求 |
| 信创软件采购 | 国产化操作系统 | 5套 | 3 | 详见采购需求 |
|  | 国产化数据库 | 2套 | 16 | 详见采购需求 |
| 试点设备 | 试点设备设施 | 1项 | 53.5 | 详见采购需求 |
| 等保评测 | 二级等保 | 1项 | 3 | 详见采购需求 |
| 总计 |  |  | 1178.28 |  |

# 二、项目建设原则

2024年7月9日，台州市人民政府办公室印发《台州市电动自行车安全隐患全链条整治行动任务清单》，要求对“充停场所”问题风险开展整治，聚焦“消防安全”问题风险开展整治。因此，加快电动自行车充电驿站建设，有利于建立健全电动自行车充电安全管理工作机制，提升群众安全充电意识和行为规范，维护经济社会发展，回应群众所盼、民生所需的有效举措。

仙居县安全生产委员会、仙居县消防安全委员会关于印发《仙居县电动自行车消防安全突出风险专项整治行动方案》的通知中均明确表示了关于停车场所新建改治和推进消防安全监管智能化建设的明确任务、时间节点。明确了电动自行车所有人、使用人的禁止性充电行为，为电动自行车“充电驿站”的建设提供了规范保障。电动自行车“充电驿站”建设和推广，将大大减少电动自行车因充电引发的火灾。因此，电动自行车“充电驿站”的建设将极大提高人民群众的满意度和认同感。

# 三、项目背景

电动自行车充电安全既是关系人身财产安全的民生实事，也是事关公共安全的大事要事。根据2023年国家消防救援局的统计，2023年全国共接报电动自行车火灾2.1万起，相比2022年上升了17.4%。据统计，电动自行车火灾致人员伤亡的案例中，90%是发生在门厅、过道以及楼梯间等场所；电动车起火案例80%都是发生在充电过程中；超过一半的电动车火灾都发生在夜间充电时间，这段时间往往是人们熟睡的时间，一旦发生火灾，很难及时发现。电动自行车的充电、停放管理，火灾安全防范等已成为迫切需要解决的民生问题。

目前仙居电动自行车充电存在以下问题亟需解决：

（一）充电桩分布不合理

原先均为小区或街道自建的电动自行车充电桩，某些区域密度较高，部分地区却是严重欠缺，导致用户在电量不足时往往找不到充电设施。

（二）用户体验较差

一些充电桩的充电功率较低，充电速度慢，无法满足用户对快速充电的需求；同时许多充电桩的使用界面不够友好，支付方式复杂，缺乏清晰的操作指引，影响使用体验。

（三）缺乏系统化管理

原先建设的电动自行车充电桩缺乏日常维护，许多充电桩未能实现智能化管理，如远程监控、实时状态反馈等，导致故障率比较高，影响正常使用。同时没有相应的消防安全监测手段，无法在发生火灾的第一时间扑灭或延缓火情，降低群众的生命和财产损失。

# 四、主要工作内容

根据台州市人民政府办公室印发《台州市电动自行车安全隐患全链条整治行动任务清单》，仙居县安全生产委员会与仙居县消防安全委员会关于印发《仙居县电动自行车消防安全突出风险专项整治行动方案》的通知要求，本项目主要建设工作可分为以下几点：

（一）聚焦“ 充停场所”问题风险开展整治

1、加快充停场所新建改建整治

制定重点建筑充停场所增建改建计划，推动符合条件的既有住宅小区增建改建集中充停场所。

2、加强技防措施

引导充电设施建设运营单位建立数据平台，对充电设施进行实时监控。

（二）聚焦“消防安全”问题风险开展整治

推进消防安全监管智能化建设：优化完善消防安全风险管控平台建设，加强各部门资源共享，汇聚集中充电点、集中换电柜相关数据，对充电设施进行实时监控，提供分析决策依据。

（三）聚焦“运营运维”工作保障充电桩项目持续运行

通过“人工+数字化”的手段，对充电桩运营和运维过程中的问题进行及时发现并处理，保障充电项目设备设施稳定。持续利用运营数据，进行数据分析，策划准确惠民的运营方案，为本项目后续运营提供持续造血能力。

## 五、项目建设要求

## （一）充电驿站建设技术要求

#### 1.充电安全管理

#### 1.1充电系统组成

电动自行车智能充电系统主要由智慧空开、电动自行车智能充电站、充电插座、充电插座防雨罩组成，实现对电动车充电过程中充电情况、异常情况监测，电路异常自动断电，充满自动断电，保障电动自行车在充电过程中的安全。

#### 1.2功能要求

充电异常监测预警

电动自行车充电桩接入多路充电线路，实时监测充电插座的充电情况，对每个充电通路里的温度异常、充电异常等进行实时告警，对充电通路是否在用进行监测，并把相关的监测数据、告警数据发送给平台。

报警信息推送

平台支持报警信息WEB和手机小程序推送，及时将报警信息（时间、类型、地点等）推送给指定的消防安全责任人，便于第一时间查看、处理，提升消防安全处理的效率。

### 2.消防安全管理

#### 2.1系统组成

安消管理系统主要由可视化红外火焰探测器、报警喇叭、手持灭火器等产品组成，对电动自行车在充电、停放过程中出现的温度、温升、烟雾异常情况进行及时预警，保障电动自行车在日常充电、停放等过程中的安全。

#### 2.2功能要求

实时监测，异常预警

通过视频融合型产品对电动自行车充电区域进行全时段异常监测，对温升异常、高温异常、烟雾异常等现象进行及时预警，并将告警信息发送给平台。

实时监测，用户财产保障

通过视频融合产品的可见光视频画面对电动自行车停放区域进行全时段监控，及时发现电动车损坏、被盗等情况，保障用户财产安全。

报警视频联动

平台接收到报警信息后，报警点闪烁，并支持报警联动视频（视频融合产品的可见光画面），查看联动的视频、图片等，快速、直观了解充电点位的消防安全情况。同时现场视频、图片可为后期事件调查提供线索支持。

报警信息推送

平台支持报警信息WEB和APP推送，及时将报警信息（时间、类型、地点等）推送给指定的消防安全责任人，便于第一时间查看、处理，提升消防安全处理的效率。同时现场响起警报声，提醒群众远离火场，以免造成人身财产损失。

### 3.非机动车雨篷

#### 3.1雨篷功能

遮雨防晒：雨棚最基本的功能是遮雨和防晒，保护非机动车和充电设备免受恶劣天气的影响。因此，雨棚的设计需要具有良好的防雨、防晒性能，确保非机动车和充电设备在雨天或烈日下都能得到妥善保护。

通风散热：充电设备在工作时会产生一定的热量，如果雨棚设计不合理，可能导致内部温度过高，影响充电设备的正常运行。因此，雨棚需要具备良好的通风散热性能，确保充电设备在良好的环境下工作。

#### 3.2雨篷安全性

结构稳定：雨棚的结构需要稳定可靠，能够承受风雨等自然力的冲击，防止因结构问题导致的安全事故。在设计和建造过程中，应充分考虑材料的选用、连接方式和支撑结构等因素，确保雨棚的安全性能。

防火阻燃：由于充电设备可能存在电气火灾的风险，雨棚的材料应具备一定的防火阻燃性能，以降低火灾发生的可能性。在选择材料时，应优先考虑具有防火等级认证的产品。

#### 3.3雨篷的美观性

外观设计：雨棚的外观设计需要与充电驿站的整体风格相协调，既要实用又要美观。

色彩搭配：色彩搭配也是影响美观性的重要因素。合理的色彩搭配可以使雨棚与周围环境更加和谐，提升充电驿站的整体形象。

#### 3.4实用性要求

易于安装和维护：雨棚的设计应考虑到安装和维护的便捷性，方便工作人员进行日常的检查和维修工作。同时，雨棚的结构和连接方式也应简单明了，便于后期更换或升级。

耐用性：雨棚需要经受各种天气条件的考验，因此应具有较高的耐用性。在选择材料和制造工艺时，应优先考虑其耐久性和抗老化性能。

#### 3.5雨篷材料组成

- 材质：支架钢结构；

- 支架外表面喷涂防腐防锈白色漆，表面防蚀防锈；

- 插座安装横杆尺寸：40*80*2.5，中间横杆底边距离地面高度为0.8米，间隔100CM横杆需钻有1个线路孔和4个螺丝孔，用于满足86型插座安装与电缆线的铺设；

- 整体雨棚高2.2米，长度根据不同点位要求制定，宽2米以上，顶面横拉杆直径100*3mm以上；

- 棚布采用不燃，耐燃材料；

- 整体雨棚基础需可抗超强级台风。

- 雨棚立杆基础如下：

### 4.其他配套设施

#### 4.1充电驿站标识牌

依据《浙江省电动自行车充停、充换场所建设技术导则》，建设充电驿站场所标识牌。

标识牌一：标识充电桩使用的操作指南；

标识牌二：标识充电驿站安全说明，以及消防安全要求，指明消防设施安装位置；

标识牌三：标识运营机构的名称、运营时间、服务范围、服务项目、服务热线、救援电话、监督举报电话等；

标识牌四：标识具体的收费标准，费用的计费组成。

#### 4.2夜间照明

安装人体感应灯，在夜间充电人员进入后，自动开灯进行照明，人员离开后，自动熄灭。

#### 4.3非机动车车位线

室外采用道路泊位热熔反光型标线，均匀撒布反光珠；

标线尺寸：1.0*2.0米或0.8*2.0米；

施工手段：热熔

室内采用环氧树脂地坪漆；

标线尺寸：1.0*2.0米或0.8*2.0米；

#### 4.4防火隔墙

采用红砖砌墙体，水泥砂浆找平后白色油漆喷涂。

单面充电口超过10个的点位，需要设置高度不小于1.5米，耐火极限不低于1小时的防火隔墙进行分隔。

### 5.试点点位补充功能

#### 5.1室外信息发布

##### 5.1.1信息发布屏

信息发布屏安装于人流量较多的公共区域点位，可实时展示充电点位的情况，例如空余充电口/总计充电口，今日使用频次，今日耗能等；同时可作为其他的信息发布、公益广告投放等使用。

##### 5.1.2物联信息智能终端柜

1）节目制作

用户登录系统管理端后可制作节目，灵活组合背景图、视频、音频、图片、字幕和实时数据等，排版组合成多媒体节目，各区域播放内容使用单独的播放列表进行控制，并可以设置节目单有效播放时间。也可以使用节目模板对界面排版进行快速制作，同时支持节目单导入导出功能，对节目单进行快速更改。实现不同的场所、不同受众、不同时间段播放不同的信息内容。

2）数据组件

信息发布系统软件集成了动态数据组件，通过网页解析、文本文件、数据库、Web Services、Socket、RSS、FTP传输或者其他特定格式文件等方式，从数据源取得动态实时数据，以直观可视化方式排版显示。

3）全效的节目播放控制

垫片播放：默认播放垫片节目。可多个垫片节目循环播放。垫片节目存入系统存储单元中，没有节目单播放时默认播放垫片节目。防止终端出现不播放黑屏现象。

周期播放：可按月/周设定循环播放，可单独设定周期内每天的播放时段。同时配合定时开关机、时段音量控制，既可进行信息发布又不至于打扰受众休息，引起反感。

定时播放：可根据需要自由设定节目播放的具体日期区间与时间段组合。可对不同的受众进行定时的信息投放，或特定提示、常规信息播放等。

间隔插播：每隔一段时间固定播放几个节目，一般常用于广告投放。

独占节目插播：在周期播放、自定义播放方式中，可选独占节目选项，即为设置的时间内只播放该节目，也可由外部人员控制触发，可用于紧急信息广播、温馨提示，常规信息播报等

分组播放：不同终端，进行区域分组，每组内容可以播放同样的内容，不是组播放不同内容。

以上几种播放方式组合，不同终端播放不同的节目内容，不同的时间段可播放不同的节目内容（分黄金时间与非黄金时间）。这样使播放的节目内容更具有针对性，大大提高关注度。

4）严谨的系统权限管理

节目审核：用户上传的节目必须经过审核方可进行节目单编辑及播放终端播放。配合用户权限管理可以对播放素材可控性管理。

节目加密：节目素材经过审核后并将素材进行加密，没经过加密的素材终端不会播放，保护播放内容的可控性。

用户权限管理：管理用户的个人信息，配置用户的所属机构及角色权限。可以配置是否具体素材审核权限及具体终端管理权限。

用户权限管理、节目审核及加密能够控制一切非平台审核通过的节目在终端上播放。能有效控制信息内容的安全发布。

5）实时的终端监控维护

远程控制：支持远程设置终端的开始播放/停止播放、定时开关机、连接中心服务器设置、流媒体播放、紧急信息插播、固件升级等，便捷实现终端的远程控制及维护。

实时监控：管理人员可实时监控各播放终端当前播放的节目、插播消息、播放日程安排、终端在线状态显示、终端状态反馈、终端播放内容截图。同时支持播放日志、下载日志、系统状态日志等查看，确保播放内容的正常安全。

#### 5.2悬挂式干粉灭火器

氮气驱动喷射

内置温感玻璃管，环境温度≥68℃，温感玻璃管破损，灭火装置启动

适用A/B/C/E类型火灾

灭火材料采用超细干粉

安装方式：吊环悬挂

要求通过公安部消防产品合格评定中心认证，具有新国标3c认证标志

灭火剂重量≥10KG

#### 5.3入梯管控

电梯作为高层建筑入室最常规的途径，一般环境狭小密闭、逃生困难，而电动车火灾有着发展迅猛的特性，电动车入梯隐患极大，应着重管理制止电动车入梯行为。电梯根据建设时间，可以粗略分为已建电梯和新建电梯。

由于AI智能算法及边缘计算的快速发展，前端视频感知设备也已经具备了智能分析的能力。同时，多模态技术的融合，给智能识别和预警，提供了准确性。安消智能相机集成了视频监控、火点检测（传感器检测）、智能识别及语音输出等多种功能为一体，在监测预警同时可通过语音进行本地提醒并可联动梯控对电动车入梯行为进行阻止。

已建电梯轿厢内部署安装了通用摄像头，用于人员出入、轿厢安全的监控。因此类摄像机不能满足需求，需要更换智能摄像机。

电动自行车入梯分析：针对电动自行车入梯的行为，安消智能相机对轿厢内的电动自行车进行实时分析。当识别到电动自行车时，安消智能相机联动喇叭进行语音输出，提醒相关人员注意其行为。亦支持报警输出，与电梯控制进行关联。

火点检测：通过安消智能相机内置的温度传感器，对轿厢内出现温升异常、温度异常进行快速、准确的预警。

视频联动：安消智能相机具有可见光传感器，发生相关预警时，可以快速联动视频监控信息，确认火情及快速处置。

梯控联网：安消智能摄像机通过报警输出接口，接入电梯光幕开关，与电梯控制系统形成联动，检测到电瓶车时保持开门动作，阻止电梯门闭合。

（注：联动电梯需厂家和市监局许可）

#### 5.4可视化红外火焰探测器

重要区域、点位对火情报警有较高的要求，例如行政服务中心等人员密集、流动量高的区域，采用可视化红外火焰探测器可提高火灾报警的效率，第一时间发现起火并报警，加快火情的处理速度。

### 5.5点位取电说明

本次各点位（包含小区与公共区域）的供电均由国家电网供电到点位处，无需再自行取电。

## 充电桩建设参数

| 序号 | 物品名称 | 技术参数 | 示例图（图片仅作参考） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧充电监管平台 | 消防管理平台 一、基础管理服务 1、区域管理 安保区域级联，需满足上下级区域管理关系； 区域树支持已经添加区域后，非级联切换级联的场景。 2、单位管理 对所服务的社会单位进行管理，包括重点单位和一般单位，可添加/删除/修改社会单位基本信息（包括单位全称、统一设备信用代码、行政区域、单位类型、单位性质、单位位置、单位详细位置、单位管理员等），以及查看对该社会单位的服务信息（服务内容、有效期等）。 3、设备管理 按不同系统查看账号下设备名称、类型、所属单位、在线状态（在线/离线/未注册）、设备状态（故障/正常），可单个添加/删除设备，也可批量导入/导出设备，阈值下发（需设备支持），设备位置路径转移（仅限同一单位内转移）。 4、资源上图 在GIS地图或建筑物、楼层平面图上的资源点进行配置。在查看报警消息时，可以通过资源定位报警点。 可配置GIS地图或平面图，选择某点位，可同时显示该图和设备，鼠标拖动设备到图上对应位置，即可实现资源上图。 5、人员管理 用户管理：管理平台用户，包括添加、编辑用户，为用户关联角色和管理的区域。可设置用户名、所属部门、联系电话、真实姓名和登录有效期等信息； 角色管理：一个角色定义用户访问系统资源的权限。通过设置角色，便于高效灵活的系统管理。支持角色权限关联用户，针对不同角色授权不同菜单权限、组织权限、区域权限，并可配置不同资源权限的功能控制项。 二、值守服务 1、值守概览 支持查看运营单位下社会单位、设备接入、设备状态、报警数据统计，及授权使用情况。直观、全面的了解运营单位运营情况。 2、工作台 工作台实时接收报警和设备隐患信息，用户能够查看未处理的报警和设备隐患信息详情，通过视频预览、录像回放等手段确认警情和隐患，并进行快速处理。 设备故障类警情，可通知运维人员处理设备故障，故障恢复后自动解除报警。 火灾警情下，值守人员可使用一键处理功能，远程切断充电桩的供电，在有喷淋装置的点位，启动喷淋灭火。 报警信息包含单位名称、所属位置、报警设备、报警类型、报警次数、联系人电话、视频联动、平面图联动等。 3、数据检测 平台支持对消防信息进行实时监测，信息包括设备名称、信号强度、序列号、设备状态、传感器监测状态、监测数值等。 4、数据中心 按照不同的系统进行报警信息查看，如电气火灾监控系统、独立式烟感系统、火灾报警系统、可燃气体系统、消防水系统、视频监控系统。本项目不涉及的系统保留功能模块，待有数据接入时启用。 报警信息可查看当前、历史报警信息，及监控点实时预览、录像回放、操作记录等详细内容；故障详情可查看当前、历史隐患信息、工单记录等信息。 5、视频监控 支持按路径选择所要查看的视频，通过页面切换可以支持多路同时查看，最多支持5*5的25路视频同时查看。相关管理人员既可通过平台实现消防信息管理，也可查看安防视频信息，同时可进行安消联动，实现安消一体化管理。 6、设备运维 将运营公司的运维情况进行整合展示，数字化展示运维情况。可查看设备总数、在离线设备数、未注册设备数、监控点总数、在离线监控点等信息。 通过分析设备报警及故障，通过不同的配置规则，最终为设备打上频繁误报、频繁故障、频繁离线、频繁信号弱、低电量的画像标签，便于分析设备故障原因。可自行设置画像规则，如：近30天内，误报数>=5次时，判定为频繁误报。 7、运营报告 通过运营商维度、区域维度、单位维度导出周报表、月报表、季报表、年报表，提供给服务对象，或便于资料管理及归档。 8、报警配置 单位配置报警事件联动动作，可根据实际需要配置多条联动事件。当设置的报警事件触发时，根据联动计划，联动所设置的联动动作，如联动视频、短信通知、电话通知等。 9、大屏监控中心 报警数据、资源数据、图上数据进行整合展示，数字化展示系统运行情况。包括物联接入统计、运维状态统计、运营成效统计等。" 运营管理平台 一、平台模块 运营平台有多个模块（首页总览、站点地图、站点管理、设备管理、订单管理、统计分析、工单记录、巡检管理），按照需要选取相应模块进行管理配置。 1、首页总览 通过“首页总览”可查看各站点的营收统计、站点地图、设备状态、设备报警及故障、预购套餐及实体卡分布情况、充电活跃度分析、收入趋势和充电次数趋势。 2、运营统计 查看总营收和各项营收数据情况。 具体可查看套餐收入、实体卡收入、充电收入、充电总次数、套餐订单数、今日套餐收入、今日实体卡收入、今日充电收入、今日充电次数、今日套餐订单数。 3、站点地图 查看站点数，充电桩数，单击拖拽、滚轮缩放可查看充电桩分布情况。 4、设备状态 查看设备总数、处于在线/离线/未注册状态的设备数量及占比、处于正常/故障状态的设备数量及占比。 5、设备报警/故障 支持查看设备报警信息。 6、预购套餐分布情况 查看用户预购的套餐或实体卡的分布情况。 7、充电活跃度分析 支持查看每小时的充电次数统计图。 8、收入趋势和充电次数趋势 支持查看总收入趋势图和30天收入金额Top5的站点和充电桩，充电次数趋势图和30天充电次数Top5的站点和充电桩。 二、站点地图 支持地图上显示站点点位，单击点位可查看其站点基本信息和充电桩信息。站点信息包含充电桩数量和充电桩状态数量，充电桩信息包含充电桩状态信息。 三、站点管理 主要作用为新建站点、编辑站点、配置站点分润和删除站点功能。 充电桩系统的建立是以运营商所创建的站点为逻辑单位，站点下级所添加的充电桩为基础来组成运营体系，运营商可以在其站点下配置相关的收费规则以及与合作方分润规则的制定。 四、设备管理 新建并管理站点内的充电桩，支持查看充电桩的运行状态等信息。 五、工单记录 支持通过电动车充电站、设备类型、告警等级、处理状态、故障发生时间筛选符合条件的工单数据。 工单明细列表，监测所有场站的工单：设备名称、设备类型、告警级别、故障内容描述、所属电动车充电站、故障来源、处理状态、 处理时长、故障上报时间、故障结束时间。 支持对工单进行批量导出。 支持查看工单详情页，追踪工单处理进度。 支持对工单进行下派处理，可选择相应的人员。 支持对已完成处理的工单进行关闭。 六、工单详情 工单详情页，展示工单基础信息和处理进度，基础信息包括：故障来源、故障内容描述、设备名称、设备类型、处理时长、处理状态、所属电动车充电站等信息。处理进度包括：故障发生、工单下派、工单处理、工单关闭几个流程。 七、巡检管理 1、支持远程巡检，适用于巡检员针对重点位置，利用摄像机或其它感知设备采集数据，以人工远程判断的方式执行巡检的场景。提供视频查看、定时抓图、录像查看等功能。通过实时视频和历史视频等监控功能，可以降低管理成本，提高工作效率，将各电动车充电站监控画面集中起来，对所有电动车充电站统一管理。 2、支持自动巡检，面向无人干预的巡检场景，由系统自动执行。支持AI离线图片分析、AI事件巡检、热成像巡检等多种执行方式；自动执行一般需要人工对问题进行复核，并进行问题处理闭环。 运营管理小程序 "主要有四大模块（“首页”、“站点”、“运维”、“我的”），按照需要选取相应模块进行管理配置。 一、首页功能 登录小程序后，可在首页查看营收信息、站点情况（站点总数、充电桩总数、今日充电次数）、近30天订单趋势、近30天收入排名等信息。 1、营收信息 小程序首页显示营收信息，包括全部营收、今日营收及今日充电次数。 通过“全部营收”，可查看营收详情。 2、站点情况 小程序首页全部营收下方显示站点情况，包含站点总数及、电桩总数及今日充电次数。 3、订单趋势 小程序首页显示近30天订单数量及变化趋势图。 4、站点排名 小程序首页显示近30天各站点的收入排名情况及具体收入金额情况。 二、站点管理 添加及编辑站点信息，并为站点添加充电桩。 在站点管理界面中，您可查看站点数量、充电桩数量、在线充电桩数量及离线充电桩数量。小程序列表显示运营商关联的所有站点信息，包括站点充电桩个数、离线充电桩数等。 三、运维管理 在运维管理界面中，可查看报警及隐患处理情况。 1、任务中心 任务中心分为工单记录、故障上报、上报记录模块。运维组管理员可查看其管辖电动车充电站的历史工单统计和今日工单统计。支持运维组管理员查看工单记录，并对未下派的工单进行下派处理，对已处理的工单进行审核关闭。运维组成员进入工单记录页面，可查看派给本人的工单任务，填写并提交完成处理的工单。故障上报支持在运维巡查过程中发现故障情况，及时填写上报。上报记录可查看历史上报的故障记录。 2、故障上报 支持选择所管辖区域的电动车充电站、故障设备类型。 支持输入故障设备名称，填写故障描述内容。 支持上传附件（图片、视频、文件）。 提交故障上报，即生成一条工单。 3、上报记录 该账号下的上报记录，以填写记录时间倒序排序，可以查看故障上报详情。 4、消息通知 可以查看系统发送的任务下派通知。 四、用户管理 管理用户个人信息，修改密码，管理钱包、工程人员管理、分润方、子运营商、订单信息，套餐管理、实体卡管理及用户协议。 " 充电桩APP 一、功能简介 支持附近充电站导航查找，扫码支付充电和充电订单查看等功能。 二、搜索附近充电桩 通过搜索框，可查看并搜索相应的充电桩。在搜索框中输入充电桩名称，列表显示符合条件的充电桩信息，包含与当前位置的距离、所在城市、充电口个数及充电口使用情况。闲：该充电桩空闲充电口个数；充：已占用的充电桩充电口个数；总：充电桩充电口总个数。 通过充电桩后方的导航按键，可进行充电桩位置导航。通过符合条件的充电桩，可进入充电详情查看界面。选择车辆接入的充电口，并选择支付金额后，充电桩为接入车辆进行充电（请先将车辆充电器接入充电口中，并在小程序中选择对应的充电口进行付费操作）。 三、扫码充电 通过扫码充电，扫描充电桩二维码识别相应的充电桩。在充电详情页中，选择车辆接入的充电口，并选择支付金额后，立即支付，充电桩为接入车辆进行充电。 在支付金额页面中，展示收费标准，显示每度电费的金额，收取服务费的金额，并显示服务费与电费的比例。 四、输入充电桩序列号进行搜索 输入充电桩序列号，识别相应的充电桩。在充电详情页中，选择车辆接入的充电口，并选择支付金额后，充电桩为接入车辆进行充电。 五、定位当前位置 可定位用户当前位置。 六、查看历史订单 通过用户头像图标，进入用户信息界面。 通过“我的订单”，可查看用户历史订单信息，包括“累计充电量”、“累计充电时长”及“累计充电次数” 七、市民卡 在我的充电卡页面的市民卡选项下，通过“绑定市民卡”输入市民卡号进行绑定。 |  |
| 2 | 10路充电主机 | 输出独立保护控制，独立电量计算；远程充电（可凭二维码充电）、远程续费充电及远程断电； 多组充电套餐，可以按时间充电、按电量充电，功率实时显示 全程语音提示，夜间静音模式；自由设置最大或最小功率；移动一键支付，IC卡刷卡支付进行充电 设备防拆功能；可对接烟感报警模块，设备收到烟雾报警信号时会自动断电 输入工作电压： AC120-250V/50-60HZ 设备输出路数：10 路 单通道输出电压：AC180V-250V/50-60HZ 同步输出 单通道输出电流：5A（可设置） 通信接口：有线网口 |  |
| 3 | 七字形雨棚 | 七字形雨棚： 1.主梁H（200～100）*100*5mm*5mm；主立柱H（280~233~400）*100*5mm*5mm；连接横管89圆*2.5mm；充电方管50*100*1.5mm，距离地面高度为0.8米；顶面膜材1050克PVC（0.7mm～0.72mm）；柱脚底板400*400*10mm；柱脚加劲板100*150*5mm；螺栓M16*500；油漆底漆采用环球防锈底漆，面漆为金煌快干漆； 2.钢结构材质采用 Q235B； 3.充电庄雨棚支撑柱间距不超过6米 4、整体雨棚基础需可抗强台风 |  |
| 4 | 雨棚双开形 | 雨棚双开形： 1.主梁H（200～100）*100*5mm*5mm；主立柱H280*100*5mm*5mm；连接横管89圆*2.5mm；方管水槽100*150*2.5mm；充电方管50*100*1.5mm，距离地面高度为0.8米；顶面膜材1050克PVC（0.7mm～0.72mm）；柱脚底板400*400*10mm；柱脚加劲板100*150*5mm；螺栓M16*500；油漆底漆采用环球防锈漆，面漆金煌快干漆； 2.钢结构材质采用 Q235B； 3.充电庄雨棚支撑柱间距不超过6米 4、整体雨棚基础需可抗强台风 |  |
| 5 | 可视化红外火焰探测器 | 1.双光谱火光探测器（枪机） 2.新型融合型智能摄像机，支持火焰检测，可感知火焰周围红外信号变化，并可通过视频复核 3.产品内置火焰传感器（提供公安部检测报告并加盖投标单位公章证明） 4.具有双向语音对讲和单向语音广播功能 5.最大图像尺寸：2560 × 1440 6.传感器类型：可见光：1/2.7"" Progressive Scan CMOS 7.火焰传感器：4.3um主探测+5.0um参比+3.8um参比 8.主码流：25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1600×1200, 1280 × 720)，子码流：25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 9.最小照度：彩色: 0.015 Lux@(F1.6, AGC ON) 10.镜头 ：4 mm,F1.6，视场角：水平84° ， 竖直43° 11.图像设置：饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调 12.快门：1/25 ~ 1/100,000 s 13.宽动态范围：120 dB 14.日夜转换模式：全彩 15.图像增强：背光补偿, 3D数字降噪 ,灰度范围调节 16.子码流压缩标准：H.265;H.264，主码流视频压缩标准：H.265;H.264 17.智能报警：移动侦测、遮挡报警、区域入侵侦测、越界侦测、烟火检测 ★当设备触发火灾声光报警时，可使连接的火灾声光警报器同时发出声光报警信号（提供公安部检验报告复印件） |  |
| 6 | 智能摄像头 | 可感知高温、差温进行报警，并可通过视频复核★内置1.5TOPS算力的芯片，支持烟火检测、值岗状态检测（离岗、睡岗、玩手机）、危险行为检测（抽烟、打电话）、电梯危险物品检测（电瓶车、煤气罐）、呼救识别、周界入侵检测（移动侦测、区域入侵、越界侦测）、遮挡检测同时启用，各类智能事件可以正常检测和报警（提供公安部检验报告复印件） ★内置1个感温传感器（提供公安部检验报告复印件） ★设备应具备温度突升、突降的差温报警功能，支持设定1℃~120℃温度突升或突降的差温报警阈值，1~30s温度突升或者突降报警时间阈值，当环境温度满足设定高温报警阈值和时间阈值时，触发设备温度突升或突降差温报警，视频画面叠加温度突升/突降报警信息，同时录像及上传抓拍图片，报警指示灯自动点亮（提供公安部检验报告复印件） 最高分辨率可达2688 × 1520@25 fps，并可输出实时图像 支持30m红外补光 支持3D数字降噪，支持数字宽动态 支持背光补偿，自动电子快门功能，适应不同使用环境 支持联动本地报警指示灯、语音报警，支持远程消音 1个内置扬声器，一个内置麦克风，支持双向语音对讲 支持OSD报警事件叠加 支持DC12V（1W）外供电输出，为烟感供电 支持2路报警输入/输出，1路音频输入/输出 IP67级别防尘防水 |  |
| 7 | 感应灯 | 1.功率：50w； 2.防水防尘：≥IP65； 3.外壳材质：铝壳； 4.含制作、安装、辅材等费用。 |  |
| 8 | 手提干粉灭火器 | 1）要求通过公安部消防产品合格评定中心认证，具有新国标3c认证标志； 2）符合《电动汽车分散充电设施工程技术标准》（gb/t 51313-2018）第6.1.7条；《建筑灭火器配置设计规范》（gb 50140-2005）第4.2节表3要求的ABC类干粉灭火器，灭火剂重量≥5KG。 3）有效射程≥3.5米，罐体采用碳钢结构； 4）灭火剂磷酸二氢氨含量百分之75，硫酸二氢含量百分之15。灭火剂≥5KG 5）含灭火器箱 |  |
| 9 | 悬挂式-干粉灭火器 | 氮气驱动喷射 内置温感玻璃管，环境温度≥68℃，温感玻璃管破损，灭火装置启动 适用A/B/C/E类型火灾 灭火材料采用超细干粉 安装方式：吊环悬挂 要求通过公安部消防产品合格评定中心认证，具有新国标3c认证标志 符合《电动汽车分散充电设施工程技术标准》（gb/t 51313-2018）第6.1.7条；《建筑灭火器配置设计规范》（gb 50140-2005）第4.2节表3要求的ABC类干粉灭火器 灭火剂重量≥10KG |  |
| 10 | 点位网络汇聚 | 提供至少8个下行电口，≥百兆 ≥1个千兆上行口。 |  |
| 11 | 设备箱（落地） | 落地式 尺寸：宽600*高800*深400 采用不锈钢材质制作，钢板厚度≥2mm 内置断路器导轨、接地端子排，3块搁板 基础高500mm，地面上高度为200mm 基础采用C20混凝土现浇，上下均配Φ16@200钢筋网，箱体四周抹M10防水砂浆 搭配两条直径32mm的进出线管道 |  |
| 12 | 设备箱（壁挂） | 尺寸：300*400*150mm 包含空开安装导轨，地线端子排 304不锈钢 |  |
| 13 | 停车线施划 | 宽1.0米，长2.0米，线宽0.05米 |  |
| 14 | 停车线施划 | 宽0.8米，长2.0米，线宽0.05米 |  |
| 15 | 智能充电插座 | 86型5孔插座，带防水盖； 带指示灯，额定电流10A； 间隔1米进行安装，离地0.8高 |  |
| 16 | 充电口立杆 | 不锈钢制作，100*100mm，高800mm |  |
| 17 | 光电烟感设备 | 火警可用于联动安防监控硬盘录像机、摄像机、入侵报警主机、门禁控制器、动环监测等设备 执行标准：GB 4715-2005 工作电压：DC9V~DC28V 工作环境：温度：-10℃~55℃，相对湿度：≤95%，不结露 检测类型：光电式感烟、双光检测 报警输出：开关量、报警时闭合，额定参数30V/1A 最大距离：100 m 产品需符合GB 4715-2005《点型感烟火灾探测器》的要求，取得应急管理部消防产品合格评定中心出具的强制性产品认证证书。（提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的强制性产品认证证书复印件） |  |
| 18 | 单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  |
| 19 | 光纤盒 | 4口，满配双LC耦合器 |  |
| 20 | 光纤尾纤 | 单模双LC-LC尾纤，3米，含熔纤 |  |
| 21 | 光纤跳线 | 单模双LC-LC，3米 |  |
| 22 | 摄像机电源 | 12V150W常规开关电源 |  |
| 23 | 自接线插板 | 8插位插排，不带线 |  |
| 24 | 断路器1 | 额定电流：63 A 级数：2P 安装方式：标准导轨卡口 |  |
| 25 | 断路器2 | 额定电流：32 A 级数：2P 安装方式：标准导轨卡口 |  |
| 26 | 浪涌保护器 | 2P，275V，20KA，保护等级二级 |  |
| 27 | 充电驿站标识牌1 | 1米*1米，单面 |  |
| 28 |  | 1米*1米，双面 |  |
| 29 | 充电驿站标识牌2 | 1米*0.8米，单面 |  |
| 30 |  | 1米*0.8米，双面 |  |
| 31 | 网线 | 超五类网线 |  |
| 32 | 摄像机电源线 | RVV2*1.0 |  |
| 33 | 烟感电源与信号线 | RVV4*1.0 |  |
| 34 | 感应灯电源线 | BV1.5 红线 |  |
| 35 |  | BV1.5 蓝线 |  |
| 36 | 充电插座电源线 | BV2.5 红线 |  |
| 37 |  | BV2.5 蓝线 |  |
| 38 |  | BVR1.5 花线 |  |
| 39 | 充电主机电源线 | BV4.0 红线 |  |
| 40 |  | BV4.0 蓝线 |  |
| 41 |  | BVR2.5 花线 |  |
| 42 | 光纤配线架 | 48口，双LC-LC，满配耦合器 |  |
| 43 | 万兆多模光模块 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) |  |
| 44 | 光纤跳线 | 万兆多模双LC-LC，5米 |  |
| 45 | 网络跳线 | RJ45，六类千兆跳线，5米 |  |
| 46 | 梯控摄像机 | 400万 电梯轿厢状态监测半球摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，支持电瓶车识别，人数统计等多种目标检测跟踪识别 支持电梯物联功能，支持电梯运维信息统计 支持内置传感器，采用深度学习硬件及算法，可显示楼层信息 ★支持视频遮挡检测功能，内置ToF传感器，可通过IE浏览器配置遮挡报警距离、时长及布防时间 ，在布防时间内检测到有物体距离摄像机距离低于设定阈值且达到设置遮挡时长时，可在客户端给出报警提示并可联动声音报警、上传中心、录像、发送邮件及触发报警输出。（提供公安部检验报告复印件） 支持1路报警输入，1路报警输出 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸：2560 × 1440 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75° 焦距&视场角：2 mm，水平视场角：128°，垂直视场角：75°，对角视场角：147° 补光灯类型：红外灯 补光距离：红外光最远可达10 m 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 宽动态：120 dB 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 防护：IK08 ★支持电瓶车入梯报警，电瓶车进入轿厢后报警，检测到电瓶车进入轿厢后，电梯门保持开启状态。（国家电梯质量检测中心报告证明） |  |
| 47 | 电梯对接费 | 对接电梯，电瓶车进电梯报警时，电梯停止运行 |  |
| 48 | 安装附件 | 接插件，水晶头等 |  |
| 49 | 核心交换机 | 1.硬件架构：主控槽位≥2、业务槽位≥3 ★2.交换容量：交换容量≥168Tbps、包转发率≥36000Mpps 3.可靠性：支持IPv4\Pv6 BFD功能,支持BFD与OSPF/VRRP/ BGP4+联动,支持 BFD 3ms最小探测间隔测试，平均收敛性能<12ms； 4.安全特性：支持CPU防攻击能力，支持MACsec加密技术； 5.配置要求：双主控，双电源模块,1块48个千兆以太网电接口板卡+1块48个万兆以太网光接口板卡。 ★6. 支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位，提供官网截图证明； ★7.支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台设备，支持长距离集群，且用于虚拟化的板卡与业务板卡物理槽位分离,提供官网截图证明； ★8.支持 Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验，提供官网截图证明； 9.支持整机MAC地址≥1M；MAC学习速率>8000/s，提供第三方测试报告； |  |
| 50 | 光纤交换机 | ★1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps ★2、≥24个千兆SFP，≥8个10/100/1000Base-T 以太网端口，≥4个万兆 SFP+ 3、CPU和LSW要求国产化，提供国产测试报告，推动自主可控 4、支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN 支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP) 5、支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX，提供权威第三方测试报告 |  |
| 51 | 全光汇聚交换机 | 1、交换容量>=2.4Tbps，包转发率>=432Mpps 2、≥48 个千兆 SFP，≥4 个万兆 SFP+ 3、CPU和LSW要求国产化，提供国产测试报告，推动自主可控 4、支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN 支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP) 5、支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX，提供权威第三方测试报告 |  |
| 52 | 汇聚交换机 | 48个10/100/1000BASE-T电口，6个10G/1G BASE-X SFP+光口 交换容量：≥598 Gbps/5.98 Tbps 包转发率：≥207 Mpps 支持可插拔双电源模块可靠性设计，支持电源和风扇的故障检测及告警，可以根据温度的变化自动调节风扇的转速 支持基于端口的VLAN；支持基于MAC的VLAN；支持基于协议的VLAN 支持ARP Proxy 支持IPv4协议栈，支持IPv6协议栈 支持IPv4静态路由、RIPv1/v2、OSPF、IS-IS、BGPv4 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6 IGMP Snooping v1/v2/v3、MLD Snooping v1/v2、组播VLAN 支持静态/动态聚合，支持跨设备聚合 支持G.8032以太网环网协议ERPS 支持L2～L4包过滤功能 支持本地堆叠和远程堆叠 支持Console口 支持SNMP V1/V2/V3 支持SSH、Telnet |  |
| 53 | 视频管理 组件服务 | 基于仙居县智慧城市智能感知联网平台扩容1500路视频接入授权 ★需无缝对接仙居县智慧城市AIoT PNP智能感知联网平台，提供可与原平台厂商对接的承诺函并加盖投标单位公章 |  |
| 54 | 网络存储 | 系统内存：16GB（可扩展至128GB） 系统盘：1×240GB SSD（内置） 存储接口：36个SATA接口，支持硬盘热插拔(搭配32块16T硬盘) 网络接口：4个千兆数据网口，1个千兆管理口 其他接口：1×COM，2×USB2.0（后置），2×USB3.0（后置），1×VGA（后置） 整机电源：800W，1+1冗余电源 视频性能：最大支持接入1024路（最大接入带宽2048Mbps） 图片性能：最大支持461张/S写+51张/S读（单张图片300KB） 回放性能：最大支持104路2Mbps 支持视频流、图片直写 ★两台设备实现双机组网，可配置双激活模式，同时录像，保持数据的实时同步；当一台设备出现异常后，另一台设备可无缝接管，录像不丢失，业务不中断；当异常设备故障恢复之后，数据可同步回迁；双机设备组网后，提供唯一IP接入平台，自动判断异常设备，不影响业务正常运行（提供公安部检测报告复印件） ★支持运维客户端监管存储设备状态，包括系统、硬盘、环控、报警、保养灯等模块，并同步实时展示；运维客户端可展示设备的在线和离线状态，并同步统计在线、离线设备的数量；针对在线设备，同步显示连接异常、警告等状态信息，并统计相关数量；运维客户端支持设备报告的管理和下载功能。支持手动下载及策略下载；可设置下载时间，下载数量，及周期性管理；可灵活配置下载周期，支持每天、每三天、每周、每月等模式的配置。（提供公安部检测报告复印件） ★设备具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复。（提供公安部检测报告复印件） |  |
| 55 | 综合数据汇聚引擎适配多种数据资源 | ★支持适配各种关系型数据接入，包括但不限于Oracle、MySQL、SQL Server、PostgreSQL、MongoDB、Sybase、Teradata和DM、GBase、GaussDB； （需提供国家认证的第三方测试报告）。 ★支持主流大数据平台对接，包括但不限于Hadoop、FusionInsight、MaxCompute等大数据平台。 支持流式数据接入，如kafka （需提供国家认证的第三方测试报告）。 ★支持物联网数据源接入，包括MQTT(Mosquitto)，REST方式。 （需提供国家认证的第三方测试报告）。 支持批量创建作业功能；支持在ETL任务同步时，批量作业通过一个任务管理多张表的数据同步；支持同步至目的库时增加入库时间 支持邮件告警、短信告警功能，支持自定义条件来发送邮件或短信告警 支持用户管理、角色管理、白名单管理功能，支持自定义角色权限 支持数据探查功能，即支持对多数据源的表进行数据探查，提供不少于3种探查要素，至少包括数据格式、数据值范围、数据值分布 ETL组件库支持数据抽取、关联、排序、脱敏、清洗转换、聚合、装载等功能 |  |
|  | 综合数据汇聚引擎易用性 | 支持Web页面的拖拉拽式数据交换管理 支持系统配置导入和导出功能 ★支持异构数据库在无目的表的情况下自动建表功能。 （需提供国家认证的第三方测试报告）。 |  |
|  | 综合数据汇聚引擎传输性能 | ★因充电相关数据的实时性和及时性要求，需具备较高的数据传输性能，结构化小数据（单行200字节），至少满足一种关系型数据库之间的传输速度不低于100MB/s. （需提供国家认证的第三方测试报告）。 |  |
|  | 综合数据汇聚引擎安全性 | 支持加密传输功能：支持国密算法（如AES、SM2、SM4等）数据加密交换功能，能够实现数据加解密；支持数据日期类型、 INT类型等非字符串类型字段的数据加解密；支持数据传输通道加密功能(SSL) |  |
|  | 综合数据汇聚引擎多租户 | 支持多租户（工作空间）管理功能，租户内的资源共享，租户间的资源隔离，租户内的成员可独立分配权限 |  |
|  | 综合数据汇聚引擎综合数据汇聚引擎与多维物联感知中心的数据对接 | ★前端充电桩设备需要与多维物联感知中心的物联感知平台进行对接，或者以子平台的形式与多维物联感知中心进行对接，实现对前端物联设备的统一管理。设施点位的相关运营数据要求需要接入到的多维物联感知中心，依托多维物联感知中心的数据开发和分析能力，提供相关的运营数据分析服务，并最终通过多维物联感知中心的数据共享能力，接入到本项目的运营管理平台。相关对接的数据标准与技术要求，遵循多维物联感知中心数据对接标准。 |  |
|  | 数据服务要求 | 实现对用户数据、充电数据、充电桩信息数据、位置数据等运营数据的统一接入汇聚，同时结合充电运营数据应用需求，从业务、数据存取和使用角度合理有序地存储数据，实现充电数据资源分类建库，进一步强化数据内部关联，形成原始库、主题库、专题库等，达成对电动自行车充电数据低成本、高效率、高质量使用的目标。 |  |
| 56 | 网闸 | 2U,内外端机双侧液晶屏；内端机不低于6个10/100/1000Base-T接口（至少含1个管理口、1个HA口），不低于2个千兆光口插槽，不低于1个扩展槽位；外端机不低于6个10/100/1000Base-T接口（至少含1个管理口、1个HA口），不低于2个千兆光口插槽，不低于1个扩展槽位,设备自带电源,网络吞吐量：≥1Gbps，并发连接数：≥12万，延时5ms，内外端机各≥8G内存 提供HTTP页面访问和WEB代理上网功能。 支持IP地址、端口、时间以及基于源用户身份的访问控制策略； 支持访问控制日志记录和告警功能；支持最大活动会话数的统计以及IPV6扩展头的安全设置。 ★支持http消息头、消息体，上下行方向，命令及关键字的管控，支持允许、阻断、告警三种处理方式。为保障该功能实现效果，设备生产厂家具备信息系统建设及服务能力优秀级（CS4）等级证书，应提供相关证明材料； 提供基于FTP协议和TFTP协议的文件传输功能。 支持代理、透明、路由三种接入方式； 支持IP地址、端口、时间以及基于源用户身份的访问控制策略； 支持访问控制日志记录和告警功能； 支持最大活动会话数的统计；支持IPV6扩展头的安全设置。 提供至少五种主流数据库的安全访问。 支持代理、透明、路由三种接入方式； 支持IP地址、端口、时间以及基于源用户身份的访问控制策略； 支持访问控制日志记录和告警功能； 支持最大活动会话数的统计；支持长连接设置；支持IPV6扩展头的安全设置。 提供安全的邮件访问功能，支持POP3、SMTP协议。 支持访问控制日志记录和告警功能；支持最大活动会话数的统计；支持IPV6扩展头的安全设置。 ★内置邮件安全模块，支持内容过滤引擎、文件过滤引擎、病毒过滤引擎安全防护及单独启停控制。为保障产品运行的安全及稳定性，要求产品设计、开发符合TL9000相关标准要求；投标时提供第三方机构检验报告或认证证书证明材料； 支持自定义的TCP、UDP协议的数据访问功能，用户自定义应用无需对自定义协议软件进行二次修改开发。 支持代理、透明、路由三种接入方式； 支持IP地址、端口、时间以及基于源用户身份的访问控制策略； 支持自动读取数据库表名和字段名，无需手动录入表名和字段名，降低配置复杂度。 快速配置支持全库表同步，可直接映射两个独立数据库进行同步，支持每策略映射表数量控制，支持每策略映射同步方向控制。 支持首次同步策略处理，可选合并、完全一致、以源为准、以目的为准四种处理方式。 ★支持网闸同侧数据库之间的数据同步，网闸可旁路部署实现数据库同步。投标人或设备生产厂家具备安全开发能力，满足中国信息安全测评中心安全开发资质认证（二级或以上）能力。应提供相关证明材料； 管理端通过独立的管理口与网闸内端机相连，策略统一从内端机下发，不允许采用外端机上的任何网络接口进行管理。 提供统一的https管理界面，支持ssh和telnet远程管理，支持配置文件的加密导入导出。 产品具有中国网络安全审查技术与认证中心 IT产品信息安全认证证书（EAL4+）（提供相关证明材料） |  |
| 57 | 物联网安全网关 | 2U,≥32G 内存，≥4T硬盘，不低于8个10/100/1000自适应电口（至少包含1个HA，1个管理口），至少2口带bypass功能，不低于4个10/100/1000自适应光口,冗余电源,不低于2个扩展槽位,IoT终端接入数：≥1500个；IPC摄像头接入数（4M码流）：600路；IoT虚拟应用数：≥4个；整机吞吐量：≥18Gbps；加解密吞吐量：≥2.8Gbps 支持设备间数据通道加密，支持网关、总部之间的全加密互联，点到点，点到多点的安全VPN隧道连接 支持国密算法 基于终端节点业务数据特征或用户自定义规则进行节点识别，能识别大量物联网通用协议 支持终端指纹学习，行为学习，生成终端设备指纹 支持识别物联网设备类型、厂商、操作系统、开放服务等 识别技术：支持识别设备特征，支持自动学习、发现新添加设备 支持对物联网终端的探测识别，标注资产地址，指纹信息等其它关联信息，指纹信息包括物联网终端的数据流量、流向、协议、IP、MAC、业务类型等信息 ★支持主动探测物联网终端并对其进行流量分析，主动探测可设定目标IP、扫描级别以及扫描周期。为保障产品运行的安全及稳定性，要求产品设计、开发符合TL9000相关标准要求；投标时提供第三方机构检验报告或认证证书证明材料； 网关上线无需额外现场操作，上电后自动注册到云平台获得对应的网络安全配置策略 基于业务数据流的物联网业务识别 基于五元组和物联网业务特征的数据访问控制 支持入侵检测引擎，入侵检测类别应包含拒绝服务类、溢出攻击类、网络扫描类、HTTP攻击类、WEBCGI攻击类、系统漏洞类、木马类等，且各类别支持分别支持启停设置。 支持行为基线功能，对接入设备特征进行建模 支持对终端传输数据进行分析、记录、统计，对异常告警，包含通讯端口、协议、通讯包结构、服务名称、应用软件、版本号等具体信息 支持仿冒检测，根据设备指纹基线下发白名单安全策略 支持非法外联检测功能 ★支持物联网终端的可信准入，管理员可配置准入规则，满足条件的设备才能自动接入网络，可对终端配置做出基于IP，MAC地址等认证策略。为保障该功能实现效果，设备生产厂家具备信息系统建设及服务能力优秀级（CS4）等级证书，应提供相关证明材料； 支持全局策略、策略组以及私有设备策略 支持网关间隧道的智能选路，根据用户需要，选择最小跳数、最优时延等方式进行传输路径规划，保证在网络状况发生变化时仍能获得最优的传输效果 产品支持对物联网终端的安全漏洞进行安全扫描，支持拒绝服务漏洞、缓冲区溢出漏洞、权限绕过漏洞等类型的终端漏洞检测。 支持风险端口发现功能 支持威胁情报 支持弱口令发现功能，弱口令扫描协议至少包含ssh、telnet、http、ftp、mysql、oracle、redis、svn方式。 支持漏洞库、弱口令库、入侵防御库、威胁情报库的离线升级 ★支持物联网新设备接入告警，当新入网终端接入网络时，管理员可根据物联网资产审批列表进行审核，审核通过后才能接入网络； 支持通过安全管理平台，自定义物联网终端的指纹特征，支持物联网终端指纹库的动态更新 支持各类物联网协议，例如：MQTT、COAP、ModbusTPC等，并能够在平台侧根据网关状态逐台显示对应物联网流量分类信息 支持日志上传，可将日志上传日志信息至安全管理平台，并生成可视化综合物联网态势管理平台信息 支持access和trunk类型的VLAN、支持链路聚合、支持策略路由、支持DHCP和静态地址绑定、支持DNS、支持DDNS等。 支持在WEB管理页面查看系统各类服务器的运行状态，包含服务类别，运行状态，运行时间，资源占用等情况。 |  |

## 项目运维要求

投标单位在运维期间需在仙居城区提供不低于40m2的运营监控中心，场所内具备不少于4块不低于56英寸的显示屏；提供不少于1辆的运维车（汽车）；在运维期间需提供至少8个以上的驻场人员，驻场期间需提供24小时运营监控中心现场值班服务，负责点位设备巡检、值班值守、设备维修保养、后端平台维护、实时监测、分析数据，实现预判预警等重要工作，具体工作服从业主单位调配。

## 项目运营要求

本项目建设运营服务周期为3年（自终验通过之日起计算），免费运维期满后由建设单位和中标单位协商后续运营经费。投标单位自行拟定的运营方案需经业主单位和相关部门的认可方可正式实施。

- 六、项目建设点位清单

1、新建点位清单

| 序号 | 小区/道路名称 | 点位数量 | 新建/改造 | 是/否首批建设 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 香格里拉花园 | 4 | 新建 |  |
| 2 | 玫瑰城 | 4 | 新建 |  |
| 3 | 仙德小区 | 13 | 新建 | 是 |
| 4 | 天立国际公馆 | 9 | 新建 |  |
| 5 | 群贤府 | 8 | 新建 |  |
| 6 | 兴和阁 | 1 | 新建 |  |
| 7 | 香格里拉南苑 | 4 | 新建 |  |
| 8 | 开元公馆 | 3 | 新建 |  |
| 9 | 人和家园 | 8 | 新建 | 是 |
| 10 | 枫树苑 | 2 | 新建 |  |
| 11 | 阳光首府 | 8 | 新建 |  |
| 12 | 悦公馆 | 34 | 新建 | 是 |
| 13 | 庆乐苑 | 11 | 新建 | 是 |
| 14 | 嘉乐苑 | 8 | 新建 | 是 |
| 15 | 华商天成 | 3 | 新建 | 是 |
| 16 | 永兴花园 | 1 | 新建 |  |
| 17 | 永佳花园 | 2 | 新建 |  |
| 18 | 永富花园 | 2 | 新建 |  |
| 19 | 城市之星 | 9 | 新建 | 是 |
| 20 | 兴和门 | 1 | 新建 |  |
| 21 | 西景华苑 | 10 | 新建 |  |
| 22 | 西郭家园 | 2 | 新建 | 是 |
| 23 | 仙源府邸 | 6 | 新建 |  |
| 24 | 阳光学府 | 8 | 新建 |  |
| 25 | 天玺一号 | 2 | 新建 |  |
| 26 | 盂溪风情 | 4 | 新建 |  |
| 27 | 玲珑郡 | 3 | 新建 |  |
| 28 | 仙宸府 | 5 | 新建 |  |
| 29 | 晖苑 | 8 | 新建 | 是 |
| 30 | 西城豪庭 | 5 | 新建 |  |
| 31 | 爱琴海 | 9 | 新建 |  |
| 32 | 晶都诚园 | 18 | 新建 | 是 |
| 33 | 桂花香居 | 2 | 新建 |  |
| 34 | 梦家园 | 12 | 新建 | 是 |
| 35 | 公园望府 | 8 | 新建 |  |
| 36 | 盂溪蝶园 | 2 | 新建 |  |
| 37 | 万宏家园 | 2 | 新建 |  |
| 38 | 永乐花园 | 2 | 新建 |  |
| 39 | 翡翠华府 | 4 | 新建 |  |
| 40 | 吉祥家园 | 3 | 新建 | 是 |
| 41 | 百合家园 | 8 | 新建 |  |
| 42 | 永丰花园 | 3 | 新建 |  |
| 43 | 永祥府 | 2 | 新建 |  |
| 44 | 金顶广场 | 5 | 新建 |  |
| 45 | 锦绣明珠玺园 | 18 | 新建 | 是 |
| 46 | 江南小城 | 7 | 新建 |  |
| 47 | 世纪新城 | 6 | 新建 |  |
| 48 | 世纪公馆 | 1 | 新建 |  |
| 49 | 泰和家园 | 3 | 新建 | 是 |
| 50 | 滨溪花苑 | 8 | 新建 | 是 |
| 51 | 千和小区 | 9 | 新建 | 是 |
| 52 | 锦冠花苑 | 6 | 新建 | 是 |
| 53 | 云水苑 | 15 | 新建 | 是 |
| 54 | 丰乐苑 | 8 | 新建 | 是 |
| 55 | 城市森宇 | 13 | 新建 | 是 |
| 56 | 成舟苑 | 6 | 新建 | 是 |
| 57 | 和合家园 | 6 | 新建 | 是 |
| 58 | 东方华庭 | 1 | 新建 |  |
| 59 | 紫桂花园（无物业住宅） | 1 | 新建 | 是 |
| 60 | 和谐家园（无物业住宅） | 5 | 新建 |  |
| 61 | 永丰公寓（无物业住宅） | 1 | 新建 |  |
| 62 | 幸福家园（无物业住宅） | 1 | 新建 |  |
| 63 | 清水山庄（无物业住宅） | 1 | 新建 |  |
| 64 | 新城花园（无物业住宅） | 4 | 新建 |  |
| 65 | 阳光桃花源 | 1 | 新建 |  |
| 66 | 星海苑 | 2 | 新建 |  |
| 67 | 金和苑（一期） | 3 | 新建 |  |
| 68 | 仙逸居 | 1 | 新建 |  |
| 69 | 广宇佳苑 | 2 | 新建 |  |
| 70 | 育华小区 | 6 | 新建 |  |
| 71 | 中央花园 | 10 | 新建 |  |

2、改建点位清单

| 序号 | 小区/道路名称 | 点位数量 | 新建/改造 | 是/否首批建设 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供电大楼 | 1 | 改建 | 是 |  |
| 2 | 行政服务中心 | 5 | 改建 | 是 |  |
| 3 | 仙居县景凤路1号 | 1 | 改建 | 是 | 城管局 |
| 4 | 仙居县城乡客运总站（响石山路西） | 6 | 改建 | 是 | 客运站 |
| 5 | 仙居县泰和路256-9号天立国际公馆 | 8 | 改建 | 是 | 天立国际公馆 |
| 6 | 仙居县南峰中路1-1号华商天成 | 5 | 改建 | 是 | 华商天成 |
| 7 | 环城南路天盛1-7号机 | 5 | 改建 | 是 | 华商天成外围 |
| 8 | 仙居县仁和康复医院东100米（穿城南路东）水孔头1-2号机（途电致行） | 2 | 改建 | 是 | 台州市仙居县仁和康复医院东100米（穿城南路东） |
| 9 | 金顶小区外围附近 | 8 | 改建 | 是 |  |
| 10 | 仙居县城北西路仙香门第 | 1 | 改建 | 是 |  |
| 11 | 仙居县世纪华都东北（商业街南）人和家园（途电致行） | 3 | 改建 | 是 | 台州市仙居县人和家园3幢，3-1，6-1，6-2 |
| 12 | 仙居县热力路6号热电新村（途电致行） | 1 | 改建 | 是 |  |
| 13 | 紫荆花城外围（途电致行） | 4 | 改建 | 是 |  |
| 14 | 玫瑰城外围（途电致行） | 1 | 改建 | 是 |  |
| 15 | 新城花园（途电致行） | 1 | 改建 | 是 |  |
| 16 | 开元公馆外围（途电致行） | 1 | 改建 | 是 |  |
| 17 | 香格里拉花园外围（途电致行） | 4 | 改建 | 是 | 台州市仙居县香格里拉花园5-1，5-3，5-4，28-7 |
| 18 | 百合家园外围（途电致行） | 2 | 改建 | 是 |  |
| 19 | 仙居县永安休闲街57号东方华庭 | 1 | 改建 | 是 |  |
| 20 | 外滩新村（途电致行） | 1 | 改建 | 是 | 台州市仙居县外滩路 |
| 21 | 梦家园外围（途电致行） | 2 | 改建 | 是 |  |
| 22 | 环城北路附近正西方向130米天立一品（途电致行） | 2 | 改建 | 是 |  |
| 23 | 仙居县泰和北路弘润中心（途电致行） | 2 | 改建 | 是 |  |
| 24 | 下新屋村（途电致行） | 1 | 改建 | 是 | 台州市仙居县城峰艺术幼儿园（仙清线） |
| 25 | 晶都诚园外围（途电致行） | 2 | 改建 | 是 |  |
| 26 | 西景华苑外围（途电致行） | 1 | 改建 | 是 | 台州市仙居县西景华苑1幢和5幢 |
| 27 | 西城豪庭外围（途电致行） | 1 | 改建 | 是 |  |
| 28 | 仙清线（仙居县实验中学）石板路（途电致行） | 2 | 改建 | 是 |  |
| 29 | 天景园（途电致行） | 1 | 改建 | 是 | 浙江省台州市仙居县仙清线 |
| 30 | 船山生产队北（途电致行） | 2 | 改建 | 是 |  |
| 31 | 盂溪风情外围（途电致行） | 3 | 改建 | 是 |  |
| 32 | 爱琴海（途电致行） | 2 | 改建 | 是 |  |

注：具体实施点位，按采购人要求实施。

- 采购清单

| 序号 | 设备/设施名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七字形雨棚 | 详见采购需求 | 7312 | ㎡ |
| 2 | 雨棚双开形 | 详见采购需求 | 1640 | ㎡ |
| 3 | 停车线施划 | 宽1.0米，长2.0米，线宽0.05米 | 890.45 | ㎡ |
| 4 | 停车线施划 | 宽0.8米，长2.0米，线宽0.05米 | 236.4 | ㎡ |
| 5 | 智能充电主机 | 详见采购需求 | 568 | 台 |
| 6 | 智能充电插座 | 详见采购需求 | 5640 | 套 |
| 7 | 充电口立杆 | 详见采购需求 | 100 | 个 |
| 8 | 智能摄像头 | 详见采购需求 | 1066 | 台 |
| 9 | 可视化红外火焰探测器 | 详见采购需求 | 34 | 台 |
| 10 | 光电烟感设备 | 详见采购需求 | 508 | 台 |
| 11 | 干粉灭火器 | 详见采购需求 | 1110 | 套 |
| 12 | 感应灯 | 详见采购需求 | 1102 | 个 |
| 13 | 设备箱（壁挂） | 详见采购需求 | 457 | 套 |
| 14 | 设备箱（落地） | 详见采购需求 | 13 | 套 |
| 15 | 点位网络汇聚 | 详见采购需求 | 470 | 套 |
| 16 | 光纤交换机 | 详见采购需求 | 10 | 台 |
| 17 | 单模光模块 | 详见采购需求 | 650 | 个 |
| 18 | 光纤盒 | 详见采购需求 | 609 | 台 |
| 19 | 光纤尾纤 | 详见采购需求 | 669 | 条 |
| 20 | 光纤跳线 | 详见采购需求 | 712 | 条 |
| 21 | 摄像机电源 | 详见采购需求 | 471 | 台 |
| 22 | 自接线插板 | 详见采购需求 | 470 | 个 |
| 23 | 断路器1 | 额定电流：63 A 级数：2P 安装方式：标准导轨卡口 | 460 | 个 |
| 24 | 断路器2 | 额定电流：32 A 级数：2P 安装方式：标准导轨卡口 | 1052 | 个 |
| 25 | 浪涌保护器 | 详见采购需求 | 460 | 个 |
| 26 | 充电驿站标识牌1 | 1米*1米，单面 | 1488 | 块 |
|  |  | 1米*1米，双面 | 120 | 块 |
| 27 | 充电驿站标识牌 | 1米*0.8米，单面 | 424 | 块 |
|  |  | 1米*0.8米，双面 | 28 | 块 |
| 28 | 网线 | 详见采购需求 | 15826 | 米 |
| 29 | 摄像机电源线 | 详见采购需求 | 10499 | 米 |
| 30 | 烟感电源与信号线 | 详见采购需求 | 3538 | 米 |
| 31 | 感应灯电源线 | 详见采购需求 | 6794 | 米 |
| 32 |  | 详见采购需求 | 6794 | 米 |
| 33 | 充电插座电源线 | 详见采购需求 | 16944 | 米 |
| 34 |  | 详见采购需求 | 16944 | 米 |
| 35 |  | 详见采购需求 | 16944 | 米 |
| 36 | 充电主机电源线 | 详见采购需求 | 5816 | 米 |
| 37 |  | 详见采购需求 | 5816 | 米 |
| 38 |  | 详见采购需求 | 5816 | 米 |
| 39 | 穿线管 | 详见采购需求 | 8370 | 米 |
| 40 | 穿线金属软管 | 详见采购需求 | 4845 | 米 |
| 41 | 室外光缆敷设 | 详见采购需求 | 45550 | 米 |
| 42 | 绿化带铲除 | 铲除绿化，并进行下挖，下挖深度为10-15厘米，深度的参照高度为硬化路面的高度 | 3397 | ㎡ |
| 43 | 基础浇筑 | C25混凝土进行浇筑，与硬化路面持平，混凝土保养至少15天以上 | 3397 | ㎡ |
| 44 | 核心交换机 | 详见采购需求 | 2 | 台 |
| 45 | 全光汇聚交换机 | 详见采购需求 | 1 | 台 |
| 46 | 汇聚交换机 | 详见采购需求 | 2 | 台 |
| 47 | 网络存储 | 详见采购需求 | 3 | 台 |
| 48 | 物联网安全网关 | 详见采购需求 | 2 | 台 |
| 49 | 网闸 | 详见采购需求 | 1 | 台 |
| 50 | 光纤配线架 | 详见采购需求 | 1 | 台 |
| 51 | 万兆多模光模块 | 详见采购需求 | 20 | 个 |
| 52 | 光纤跳线 | 详见采购需求 | 20 | 条 |
| 53 | 网络跳线 | 详见采购需求 | 20 | 条 |
| 54 | 信息发布屏 | 详见采购需求 | 15 | 台 |
| 55 | 物联信息智能终端柜 | 详见采购需求 | 1 | 套 |
| 56 | 悬挂式干粉灭火器 | 详见采购需求 | 250 | 台 |
| 57 | 梯控摄像机 | 详见采购需求 | 10 | 台 |
| 58 | 电梯对接费 | 详见采购需求 | 10 | 项 |
| 59 | 安装附件 | 详见采购需求 | 1 | 项 |
| 60 | 国产操作系统 | 国产化操作系统（符合安全可靠测评要求） | 5 | 套 |
| 61 | 国产数据库 | 国产化数据库（符合安全可靠测评要求） | 2 | 套 |
| 62 | 智慧充电监管平台 | 消防管理平台 | 1 | 套 |
| 63 |  | 运营管理平台及小程序 | 1 | 套 |
| 64 |  | 充电桩APP/小程序 | 1 | 套 |
|  |  | 视频管理 组件服务 | 1 | 套 |
| 65 | 综合能源数据汇聚引擎 | 详见采购需求 | 1 | 套 |

产品具体参数见上文“五、项目建设要求”

七、项目实施要求

1.投标人有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。

2.投标人应承担投标软件的安装、测试和有关配置工作，进行实际的测试。

3.投标人应根据采购人的详细需求，提交实施方案得到采购人确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

4.产品实施过程中，如果牵涉到与第三方产品集成工作，投标人应提供必要的技术支持。

5.投标人应在投标文件中提供本次项目实施的实施人员名单，以及整个实施工期的具体计划安排表。

6.采购人有权监督和管理投标项目的测试、安装、调试、故障诊断、系统建设和验收等各项工作，投标人需接受并服从采购人的监督、管理要求，提供中间过程工作成果。

7.本项目实施过程中新建、改建涉及的所有点位基础部署资源、网络链路、视频链路由投标人统筹考虑，不得额外产生费用。注：基于数据安全考虑，不得利用公有网络（VPN链路等）传输。

8.点位网络汇聚采用单独的有线物联网络，不得连接互联网，不接受 VPN、无线网等组网方式。

9.为了满足网络安全要求，根据《信息安全技术等级保护管理办法》和《信息安全等级保护测评规范》，数据集成和上传所使用的对接平台应设立不低于二级等保。

八、验收要求

1.项目完工后，由采购单位初验。初验通过后，系统不少于3个月的稳定试运行后组织最终验收。

2.系统最终验收除应满足相关要求外,工程终验资料应齐全，应包括招标文件、投标文件、工程合同书、系统竣工报告、验收图纸、隐蔽工程验收记录、子/分项系统试运行报告、系统自检报告、材料进场报验资料、设备检验合格证书、工程变更记录、第三方检测报告、培训计划方案和记录、系统使用说明书、售后服务和维护制度、初验报告、验收申请表、系统网络架构图纸和系统连接图表等；

3.配合监理单位完成相关资料，应包括监理报告、工程变更单、工程联系单、设备验收资料、会议纪要、隐蔽工程随工验收单、巡查记录等；

4.对系统进行技术审查，审查内容分为功能性、图像质量以及安全措施等，应满足设计要求；

5.验收应形成完整记录，验收报告结论应明确，需要时应提出整改意见；

九、商务需求

- （一）项目交付期

2024年11月30日前完成首批新建点位建设内容的安装，通过初步验收并投入试运行。

2025年6月30日前完成剩余点位建设内容的安装，通过初步验收并投入试运行。

2025年9月30日结束试运行，进行项目的最终验收。

- （二）售后服务要求

1.中标人提供的售后服务应符合国家或行业相关标准。

▲2.质量保证期：所有产品的质量保证期（含维护服务、链路服务等相关内容）不少于3年质保，质保期以通过验收合格之日起开始计算。质保期内每日应对所有设备进行巡检、对系统进行优化，定期除尘保洁等维护。在质保期内，供应商须负责修理和替换任何由于质量问题造成的损坏及故障。质保限内，设备故障无法修复且设备生产商停产或停用的，中标人应提供不低于原设备的技术要求和档次的产品。

3.投标人应配有较强的专业技术队伍，能确保现场实施和售后现场服务响应。

⑴中标人应建立专门的抢修流程及内部日常管理、考核制度，严格按服务规范和标准执行；相应维护机构需配备足够的维护人员，且需要其中至少2名人员驻场参与系统巡检维护，配备系统维护必需的车辆、装备和工具，配齐常用易损耗备品备件。

⑵系统服务要求：中标人在仙居县内设服务网点，设立专门的办公场所，质保期内须提供常设24小时热线服务和长期的免费技术支持，并确定专人联系，提供不间断的服务直到质保期满。

4.因交通事故、道路施工、敲砸、偷盗等人为破坏等原因造成破坏的修复由中标供应商负责。

5.质保期内，采购单位因工作需求，需要将设备迁移至本县内其它位置时，中标单位应无偿迁移（不包含立杆基础施工和地下管线施工费用）。

- （三）项目质量保证

1.硬件产品包装应符合国家或行业标准规定。货物的交付时，应附有产品合格证书、产品说明书、装箱单、易损件（如有）、备件及专用工具清单（如有）等，一套完整的技术文件资料。

2.中标供应商须对送货、安装、调试等工作人员的安全文明施工负责，必须按项目需求及国家有关规范标准进行施工，确保施工现场的安全生产和文明施工。中标供应商在项目实施过程中如造成人员伤亡、财产损失的，有关责任均由中标供应商承担。

3.在项目实施过程中，中标供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、检验、通过有关部门验收、质保期（服务期）上门服务等各项工作，并保证产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由中标供应商负责。

4.中标供应商为完成项目所提供的产品应保证是符合招标技术需求、功能良好的原厂合格正品。

5.产品（材料）及其辅助装置铭牌、使用指示、警告指示应以中文来表示，应准确无误地表明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

6.中标供应商应按照进度表施工并及时书面报告采购人。

- （四）付款条件

第一期：合同生效以及具备实施条件后在7个工作日内，采购人向中标供应商支付项目预付款，项目预付款为合同金额的60%。

第二期：项目初验合格，采购人自收到发票后在7个工作日内，采购人向中标供应商支付项目进度款，项目进度款为合同金额的30%。

- 第三期：项目终验合格，采购人自收到发票后在7个工作日内，将剩余结算款项支付到合同约定的供应商账户。

- （五）履约保证金

成交供应商向采购人提供履约担保，担保方式为：转账或采购人认可的担保形式（如银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函 ），担保合同作为合同附件。担保额度：合同价的1%。成交供应商应按合同规定向采购人提交履约保证金。

第三部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 仙居县智慧城市基础设施新建项目-子项目“城市运行管理”-电动自行车充电驿站建设项目 |
| 2 | 招标内容 | 详见本招标文件“第二部分采购需求”内容 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 5 | 投标文件有效期 | 自投标文件提交截止之日起90天内有效。 |
| 6 | 履约保证金 | 本项目履约保证金为合同价的1%。 鼓励供应商开展政采贷、履约保函等政府采购金融服务，供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。 |
| 7 | 响应文件要求 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交一份。 （2）演示视频：提供U盘或光盘等，若提交须在投标截止前递交或邮寄，地点：浙江省成套招标代理有限公司仙居分公司（仙居县环西南路34号2楼），未密封或逾期送达的将予以拒收。 （3）“备份投标文件”（如有）：政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份投标文件，文件名后缀为备份标书四字的首字母）。供应商自行确定是否提交；若提交请在提交投标文件截止时间前将备份投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承担）后以电子邮件的形式发送至846270514@qq.com，逾期发送的将被视为未提交。 备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；供应商确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份投标文件的解密密码在解密规定的时间（发出解密通知后60分钟内）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由供应商人自行承担。 |
| 8 | 投标文件递交截止时间 | 供应商应当在投标截止时间：2024年10月22日09：00（北京时间）前完成电子加密投标文件的传输提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子加密投标文件。补充或者修改电子加密投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子加密投标文件。 |
| 9 | 开标时间及地点 | 同投标截止时间与地点。 |
| 10 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后60分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”在线解密失败后，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）若供应商在规定时间内投标文件无法解密，或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。 （4）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 11 | 答疑与澄清 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 12 | 实质性条款 | 带▲是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效标处理。 |
| 13 | ▲项目最高限价 | 最高限价为1178.28万元。如投标人的投标报价超过最高限价，其投标文件作无效标处理。 |
| 14 | 解释权 | 本招标文件解释权属于招标采购单位（采购人和采购代理机构） |
| 15 | 政府采购节能产品、环境标志产品 | 投标产品若属于节能（环境标志）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。 产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供节能产品的，其投标将作无效标处理；本文件“第二部分招标需求”另有规定的除外。 |
| 16 | 小型、微型企业的价格扣除 | 1.对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予 15% 的价格扣除；如项目接受联合体投标或者允许分包的，其中对于大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对其报价给予 6% 的价格扣除（组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策）。 2.投标人符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟），则视同小型、微型企业，享受小微企业价格扣除政策。 3.投标人符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受小微企业价格扣除政策。 4.专门面向中小企业的项目，不享受价格扣除。 |
| 17 | 政采贷相关说明 | 为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，鼓励供应商开展政采贷、履约保函等政府采购金融服务，供应商可以银行、保险公司、融资担保公司出具保函形式提交履约保证金。 政采云平台已推广应用“政采贷”服务，中标供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务。 银行名称; 联系人; 联系方式. 中国工商银行; 王健永; 13967615120. 浙江泰隆商业银行; 陈超; 17858683697. 浙江民泰商业银行; 朱祖优; 13858602876. 中国建设银行; 徐旭霞; 15988932355. 中国邮政储蓄银行; 赵红芳; 18968556112. 农村商业银行; 叶斌昇; 13806593583. 中国农业银行; 娄志伟; 13958514828. 台州银行; 朱翔; 13819660917. 金融机构名称及意愿承担保函（保单）种类; 保函（保单）收费情况; 联系人及 联系方式. 机构名称：中国工商银行股份有限公司仙居支行 履约保函： 是 预付款保函： 是; 对外保函服务 1.开立及展期费担保费率： （1)融资性保函：期限在一年（含）以内，客户按担保额度0.05-0.25%/月计收。最小计费周期为实际月（按实际发生天数，从保函生效之日至失效日计算，30天为1月），期限不足1月的按1个月计收。最低500元／季。 （2)非融资性保函：期限在一年（含）以内，客户按0.027-0.167%/月计收。最小计费周期为实际月（按实际发生天数，从保函生效之日至失效日计算，30天为1月），期限不足1月的按1个月计收。最低500元／季。 （3)担保期限超过一年的，每增加一年整体费率提高10%（单利）。若担保文本未明确确定的到期日或含有自动延展性质条款的，我行可按根据基础合同和担保文本的有关约定推算出的担保最长有效期调整对应的费率。 如企业划型为小微企业的，以上手续费全免。; 王健永13967615120. 机构名称：浙江泰隆商业银行台州仙居支行 履约保函：是 预付款保函：是 备注：我行目前只有线下模式; 根据保证金比例不同，参照下述费率计收： 全额保证金，500一年； 保证金比例50%以下，保函敞口金额的1.25‰/季，最低500元/季； 保证金比例50%（含）以上，保函敞口金额的1‰/季，最低500元/季。 涉及保函增额，增额部分参照开立保函收费标准另行收费，延期修改按照300/次的标准另行收费； 按年收费项目不足一年按一年计收，超过一年三十天按照两年计收（从保函开立之日起390天（含）为一个年度三十天） 按季收费项目不足一季按一季度计收，超过一季度十天的按两季度计收（从保函开立之日起100天（含）为一个季度十天）; 银行联系人：陈超17858683697 具体保函业务办理客户经理：王英17858683702. 机构名称：仙居农商银行 履约保函：是 预付款保函：是; 合同（质量）履约按履约保证金年费率万分之五，在出具保函前一次性收取。; 李杭13586233529. 机构名称：仙居中国银行 履约保函：是 预付款保函：是; 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元。; 张弥0576-87796908. 机构名称：中国人民财产保险股份有限公司仙居支公司 履约保险：是 预付款保函：是; 建设工程合同款支付保证保险，年费率1.2%，每单最低保险费为1000元。 建设工程预付款保证保险，年费率0.6%，每单最低保险费为1000元。; 王巧红13968483573. 机构名称：中国大地财产保险股份有限公司仙居支公司 履约保函：是 预付款保函：否; 合同（质量）履约按履约保证金年费率最低0.5%，每单保函最低保险费为1000元。; 吴琼17858699170. 机构名称：天安财产保险股份有限公司台州中心支公司仙居县营销服务部 履约保函：否 预付款保函：是; 预付款保函：按预付款金额投保，年费率为1%-2%，每单保函最低保险费为500元；保险期限最长不超过5年。; 陶正鹏13858613668. 机构名称：仙居县台融融资担保有限公司 履约保函：是; 合同（质量）履约按履约保证金年费率0.2%，每单保函最低保险费为800元。; 郭鹏飞13819645716. 机构名称：浙江商盈融资担保有限公司 履约保函：是; 合同（质量）履约按履约保证金年费率0.2%，每单保函最低保险费为800元。; 冯婳婳13586233988. |

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

1、电子交易活动：是指以数据电文形式，依托政府采购项目电子交易平台进行的政府采购交易活动。

2、“采购人”系指仙居县传媒中心(仙居县广电传媒集团、仙居县广播电视台)。

3、“采购代理机构”指采购人委托招标的浙江省成套招标代理有限公司。

4、投标人：是指向采购代理机构提交投标文件的单位或个人。

5、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

6、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

7、“书面形式”包括信函、传真等。

8、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

- （五）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8、本项目不允许转包、不可以分包。（若项目允许分包，投标人应根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。）

（六）信用信息

投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

1、查询渠道：中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn）、信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）。

2、截止时间：开标后评标前。

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购代理机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录及相关证据，并将与其他采购文件一并保存。

4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

（七）质疑与投诉

1、投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到损害的，可以在知道或者应知其权益收到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

2、质疑供应商可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份），以其他方式提出的质疑，采购代理机构将不予接受、答复。其中，以传真方式送达质疑书的，应及时将质疑书原件送达采购代理机构，采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期（在质疑期限届满前质疑书已经传真成功的，质疑不视为过期）；邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

3、质疑函格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b质疑项目的名称、编号；

c具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d事实依据；

e必要的法律依据；

f提出质疑的日期。

供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

4、采购代理机构在收到质疑供应商的书面质疑后7个工作日内作出书面答复（涉及项目采购需求内容的由采购人答复），质疑人在收到答复后应于1 日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回复予以确认。过期未回复的，视为默认接受。

5.质疑供应商捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门。情况属实的，列入不良行为记录并在指定的媒体上公告。

6.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向仙居县财政局投诉。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容以及本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购代理机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正或澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

3、当招标文件与招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务与技术文件、报价文件组成。【特别提示：如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与投标文件一起提交，投标截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

▲1、资格证明文件的组成：

（1）投标声明书（格式见附件）；

（2）授权委托书(格式见附件)（法定代表人亲自办理投标事宜的，可提供法定代表人有效的身份证；若自然人参加投标的，则无须提供）

（3）提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；如自然人参加投标的，则提供自然人身份证复印件；

- （4）依法缴纳税收及社会保障资金的承诺函（格式见附件）

（5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（格式见附件）；

（6）具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函（见附件）；其中，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构参与投标的，除承诺函外还需提供总公司（总机构）授权（或出具总公司的有关文件或制度等能够证明总公司授权独立开展业务的证明）或提供房产权证或其他有效财产证明材料；

（7）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

2、商务与技术文件的组成：

（1）供应商情况介绍（见附件）；

（2）商务响应承诺函（见附件）；

（3）投标人同类项目业绩实施情况表（如有，见附件）；

（4）技术响应表（见附件），投标产品描述及相关资料：

A.供货清单（均不含报价）；（见附件）

B.产品品牌及型号、技术参数指标、性能特点、图片资料、出厂标准、产品各类证书、产品相关检测报告及承诺函等内容；

C.环境标志产品、节能产品认证证书；（如有）；

（5）项目实施人员一览表（见附件）；

（6）项目经理资质情况表（见附件）；

（7）投标人根据评分办法编制的各项内容；

（8）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术标评分的各类证明材料）。

3、报价文件的组成：

（1）开标一览表(见附件）；

（2）投标报价明细表(见附件）；

（3）中小企业等声明函（如有，见附件）

（4）投标人认为其他需要说明的内容（如有）组成；

（二）投标报价

1、投标报价是包括项目相关充电驿站建设所需的材料、人工及安装、建设与运营投入、运营所需集成服务费、系统软件、系统对接、设备、安装调试、培训、验收、售后服务、企业利润、招标代理费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

2、相关报价单需打印或用不退色的墨水填写。如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

▲3、投标文件只允许有一个报价（包含其他一切所要涉及到的费用），投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，《开标一览表》的投标报价大写金额应与《投标报价明细表》的投标报价相等，明细出现“0”元，视同赠送。

（三）投标文件的制作、份数及提交要求

1、投标文件的制作要求

（1）供应商应按照投标文件组成内容及项目采购需求和浙江政府采购云平台要求制作投标文件，不按采购文件要求和浙江政府采购云平台要求制作投标文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由投标人自行承担。

电子投标文件部分：投标人应根据“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

备份投标文件应与政采云平台上传的电子加密投标文件一致。

▲（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章的地方，必须采用CA签章进行盖章，法定代表人或全权代表的盖章或签字必须采用CA电子签章或签字，其中所有证书类文件提供的复印件必须全部加盖CA电子公章且必须在有效期内的。

（3）投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（5）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

2、投标文件的份数要求

（1）电子投标文件一份：通过政采云平台电子投标工具（政采云电子投标客户端）生成的，一份为加密标书（用于供应商投标上传）。

（2）演示视频：提供U盘或光盘等，若提交须在投标截止前递交或邮寄，地点：浙江省成套招标代理有限公司仙居分公司（仙居县环西南路34号2楼），未密封或逾期送达的将予以拒收。

（3）电子备份投标文件一份：政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份投标文件，文件名后缀为备份标书四字的首字母）。供应商自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由供应商自行承担）后以电子邮件的形式发送至846270514@qq.com。

备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；供应商确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份投标文件的解密密码在解密规定的时间（发出解密通知后60分钟内）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由供应商人自行承担。

（4）中标单位应提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件各一正四副，装订成册，采用胶订或线订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）中标人在领取中标通知书时提供纸质投标文件。

（5）投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份电子投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

3、投标文件的提交要求

（1）投标文件导入和加密

①投标供应商应当按照资格证明文件、商务与技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置；

②投标文件编制好后应当生成电子加密投标文件，生成电子加密投标文件具体流程详见【浙江省】供应商-政府采购项目电子交易操作指南网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na

（2）投标文件的提交

①投标文件提交截止时间：见投标人须知“前附表”；

②投标文件提交地点：见投标人须知“前附表”。

（3）不予接收的投标文件情形

①投标截止时间前未完成传输的投标文件；

②未生成加密的投标文件；

（4）供应商所提交的投标文件不予退还。

（5）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和投标供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

4、投标文件的补充、修改和撤回。

（1）在投标截止时间前，投标供应商可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的投标文件并重新上传提交； 补充、修改后重新提交的投标文件应按投标文件的规定编制、加密、导入和提交。

（2）在投标文件递交截止时间后,投标供应商不得修改或撤回已提交的投标文件。

（四）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件和承诺的内容。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

（五）投标保证金

无。

- 开标

本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

（一） 开标事项

1、采购代理机构在“招标公告”规定的时间和地点进行开标。投标人的投标人代表应当在线参加，否则视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑。

2、评标委员会成员不得参加开标活动。

3、本次开标采用先评审资格证明文件和商务与技术文件，后评审报价文件的方式进行。

（二） 开标程序

1、开启开标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2、对提交了电子备份投标文件的投标单位，代理机构工作人员应做好签收记录并通过发送网络形式及时告知供应商。

3、主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

4、签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。各供应商应提前打印《政府采购活动现场确认声明书》（见附件），签署完毕后扫描件发送至电子邮箱846270514@qq.com。

5、供应商进行在线解密（解密时间为发出解密通知后60分钟内）；解密未成功的，供应商应当在解密时间内向采购代理机构通过电子邮箱846270514@qq.com提供备份投标文件压缩解密密码，否则视为放弃投标。

6、采购人或采购机构依法对资格证明文件进行审查，评标委员会对商务与技术文件进行评审。

7、商务与技术文件评审完成后，主持人宣告商务与技术文件评审无效投标人名称及理由，公布经商务与技术文件评审符合采购需求的投标人名单以及商务与技术文件得分情况。

8、开启各投标人报价文件，宣读《开标一览表》中的投标报价，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

9、当场制作并打印开标记录表，由唱标人、记录人、监督人当场签字确认。投标人解密后可点击【查看开标记录】查看项目开标记录，并在规定时间内在线确认（投标人未确认的，不影响评标过程）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10、评标结束后，主持人公布投标报价得分、综合得分以及中标候选人排序名单。

11、开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购单位评审代表组成。在评审专家中推选评标委员会组长，优先推选资深专家为组长。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标。

3、比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过政府采购云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（2）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购代理机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

（1）评审中需要供应商对投标响应文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”）进行询标。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正。

（2）投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当通过电子交易平台交换数据电文，并加盖电子签章或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（六）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1、资格证明文件或商务与技术文件跟报价文件出现混装或在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中的报价货物跟商务与技术内容中的供应货物出现重大偏差的。

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

5、投标报价超过招标文件中规定的最高限价；

6、投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的；

7、电子加密投标文件解密失败或未按时解密的，且未在规定时间内提交备份投标文件的（包括未在解密规定时间内提供备份投标文件解密密码或密码错误的）；

8、投标人仅提交备份投标文件的；
9、投标文件提供虚假材料的；

10、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

11、不符合法律、法规以及招标文件中规定的无效标条款或其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（七）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、出现影响采购公正的违法、违规、欺骗行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（八）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法及评分标准》。

（九）评标过程的监控

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、评审过程中出现录音录像采集设备不能正常运行的，应当立即封存评审资料、中止评审活动，直至设备（或替代设备）运转正常或转移至符合条件的场所后继续进行评审工作。

六、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果。中标结果公告将包括中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单等内容，但不包括国家秘密、商业秘密。

3、采购代理机构将在中标结果公告中附中标通知书，视同向中标供应商发出中标通知书，同时中标供应商应在中标结果公告发布后签订合同前，赴采购代理机构项目负责人处领取中标通知书。

4、中标通知书发出之日起至合同签订前，中标供应商不得开展项目实质性工作（如订货、施工等）。否则，造成的有关损失由中标供应商自行承担。

七、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,属于违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第72 条，按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

八、采购代理服务费

1.中标（成交）人须在领取中标（成交）通知书的同时按如下标准和规定一次性向代理机构交纳中标服务费。

2.本项目采购代理服务费由中标人支付，代理服务费为19000元

- 第四部分 评标办法及评分标准

本评标办法遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本次招标实际需求，按照公平、公正、科学择优的原则，特制定本评标办法。

一、评标办法

本评标办法采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标供应商的评标办法。

二、确定中标候选人

1.评标委员会按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按技术分得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，并以此类推（如有效供应商超过三家，原则上推荐三家）。

2.评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位（以政采云系统计算为准）。

3.价格扣除（专门面向中小企业的项目，不享受价格扣除）：

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。价格扣除比例见供应商须知“前附表”中“小型、微型企业的价格扣除”内容。

调整后的投标报价＝投标报价×（1-扣除比例）。

三、评标细则

（一）本项目总分100分(其中商务资信技术标为70分，报价标为30分)。各投标人的综合得分为其商务资信技术标得分与报价标得分之和，即综合得分=商务资信技术标得分（商务资信分+技术分）+报价标得分。所有评分均保留两位小数(四舍五入）。

（二）商务资信技术标中的资信商务分由评标委员会独立评审后讨论统一打分；技术分由评标委员会在规定的分值内单独评定打分。

（三）各投标人商务资信技术标得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务资信技术标得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

（四）各投标人报价标得分由评标委员会按各投标人的投标报价统一计算

报价标评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。投标报价最低的投标人，其报价标得满分。其他投标人的报价标得分按下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 。

（五）商务资信技术标评审内容及标准

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务资信分 |  |  | 11分 |
| 1 | 证书 | 1、具有建筑机电安装工程施工总承包二级及以上资质的，得1分； 2、具有消防设施工程专业承包二级及以上资质的，得1分。 注：提供资质证书原件扫描件，否则不得分。 | 2 |
| 2 | 业绩案例 | 投标人自 2021 年 10 月 1 日起至投标截止日以来，完成过类似项目业绩（以合同签订日期为准）,每提供一个得一分，本项最高得1分。 注：提供合同原件扫描件，否则不得分。 | 1 |
| 3 | 项目实施人员能力 | 本项目系统复杂、覆盖面广，投标人团队需具备如下要求： - 1、投标人项目经理：具有注册一级建造师（市政公用工程）证书的得1分；具有应用电子中级及以上工程师职称、注册安全工程师（应急管理部颁发）、系统集成项目管理工程师、注册电气工程师的每提供一个证书得0.5分。最高得2分。 2、投标人项目技术负责人：具有信息技术（系统集成）高级工程师、信息系统项目管理师（高级）证书的，每提供一个证书得1分；具有二级及以上注册建造师、信息安全工程师，每提供一个证书得0.5分。最高得2分。 3、投标人项目施工负责人：具有装配式高级工程师、BIM高级工程师证书的，每提供一个证书得1分；具有二级以上注册建造师（机电工程）证书的得0.5分。最高得2分。 4、投标人团队其他成员（除项目经理、技术负责人、施工负责人）：具有一级智能建造师专业技术证书的得1分，注册电气工程师的得1分，焊接与热切割作业证书的得0.5分，数字碳中和工程师的得0.5分。最高得2分。同一个人具有多个证书的，按最高得分，不重复计分。 （注：以上人员必须为投标人本法人的在职人员，参保单位名称与投标人名称一致，需提供相应证书及近3个月内任意一个月的社保缴纳证明，未提供不得分）。 | 8 |
| 二、技术分 |  |  | 59分 |
| 4 | 技术响应 | 投标人在项目建设要求中所提供的产品能满足招标文件中的技术参数要求，标注“★”号的技术条款系指与项目实际紧密相关的功能条款、技术指标（关键参数），将作为设备性能评审依据，标注“★”号的技术条款均能提供合格有效的相关证明材料并加盖投标单位公章，得满分27分；每有一项标“★”技术参数不能提供检验报告或检验报告中无体现或无完全体现的扣1分，非关键参数负偏离的，扣0.5分，扣完为止。 | 27 |
| 5 | 技术方案 | 投标人对项目各类型充电站的了解程度，技术方案包括充电站环境、配电情况、供水情况、管线路由图、各系统设计图内容完整的得5分，内容存在欠完整或欠合理的每处（次）扣1分，扣完为止。 | 5 |
| 6 | 实施方案 | 根据投标人针对本项目提供的项目施工方案，确保工程工期及节点工期技术组织措施，方案包括赶工期方案、施工人员安排、施工（安装）方法、设备安排和技术等方面的得5分；内容存在欠完整或欠合理的每处（次）扣1分，扣完为止。 | 5 |
| 7 | 售后服务 | 根据投标人提供的售后服务能力，有固定的维修点或服务网点，提供维修点或服务网点分布情况及针对本项目提供的维护车辆安排等情况的得2分；内容存在欠完整或欠合理的每处（次）扣0.5分，扣完为止。 注：需提供营业执照或租赁合同（提供房产证明）、网点现场照片、车辆有效证件等证明材料，否则不得分。 | 2 |
| 8 | 质保期 | 提供的免费质保年限符合招标文件要求（3年）的不得分，承诺每增加1年质保期，加1分，本项最高得2分。 注：须提供相关承诺，未提供承诺或承诺不明确的不得分。 | 2 |
| 9 | 本地化运维能力 | 根据采购需求中的项目运维要求，投标人需提供符合项目实际的运维方案，根据运维方案内容的全面性、完整性、可靠性及可行性等方面进行评分，本项最高2分。 | 6 |
|  |  | 本地至少提供一辆运维车（汽车），在此基础之上每增加1辆车得1分，本项最高1分。 |  |
|  |  | 驻场至少8人组成，在此基础上每增加1人得1分，本项最高3分。（驻场服务期限3年，轮班期间提供24小时本地驻场服务） |  |
| 10 | 本地化运营能力 | 根据采购需求中的项目运营要求，投标人提供的运营管理服务方案（针对本项目的部门设置及管理、人员管理、资产管理（如广告、电费收益等）、质量控制等）的规范性、全面性，运营方案内容全面完整、条例清晰、方案可靠，具备较强的运营能力的得2分，方案欠全面或流程不够完整的每处（次）扣0.5分，扣完为止。 | 2 |
| 11 | 软件功能演示（投标人提供演示视频（提供U盘或光盘等），演示总时间不超过30分钟，否则不得分。） | 投标人须提供真实系统环境演示视频，未提供演示内容或演示内容不完整的不得分，以Axure、PPT、图片等进行演示的不得分，提供全部演示内容的得满分。 1、平台需展示同时接入充电桩、智能摄像机等设备，并支持按所属系统区分展示，支持查看设备详情，展示设备基本信息，比如充电桩收入，各充电口运行状态，充电记录，报警记录，故障记录，在离线记录，生命周期等功能。（1分） 2、平台需展示服务费对账分析，支持查询最长一个月内的服务费对账明细，支持查看分账订单明细、投诉退款明细，并支持导出功能。（1分） 3、平台需展示设备画像分析，画像标签包含频繁误报、频繁故障、频繁离线、频繁信号弱、低电量、长期离线等类型；每个类型支持设定对应的规则；低电量还应支持设定电量波动异常规则。（1分） 4、平台需展示运营统计信息、站点信息、投诉反馈信息、设备报警/故障信息、设备状态、预购套餐分布情况、充电活跃度分析，收入/充电次数趋势。（1分） 5、平台需展示自动标记报警类型是否是疑似火警、已恢复、核实中，以及支持展示报警持续时长；支持疑似火警、已恢复、核实中的筛选过滤，支持报警持续时长的倒序/顺序排序展示。（1分） 6、平台需展示配置报警推送周期，实现对同一报警源发生的同类型报警，报警未恢复的情况下，在报警合并时间内合为一条报警；设定时间内未恢复，系统重置该报警。支持按系统进行特殊规则配置，包括报警合并时间、报警推送周期。（1分） 7、平台需展示工作台展示报警及故障详细信息，包含报警类型/故障类型，报警等级，事件源，所属设备、最新/首次报警时间/故障时间，报警恢复时间，报警上报次数，所属单位，所属区域，单位/设备位置，报警值/参考阈值等信息。（1分） 8、平台需展示以人工远程判断的方式执行巡检，针对重点位置，利用摄像机或其它感知设备采集数据，提供实时视频查看、实时抓图、录像查看等功能。（1分） 9、平台需展示对物联设备进行定时巡检任务设置，自动形成巡检报告，移动端提供故障上报、故障复核、故障处理和故障审核功能，并能查看完整的处理流程数据。（1分） 10、平台需展示通过充电站、设备类型、告警登记筛选符合条件工单数据，支持对工单进行下派处理和对已完成工单进行关闭，展示工单的详细信息和处理进度，包括故障来源、故障内容、设备名称、设备类型、处理时长、处理状态等，同时需展示工单处理进度。（1分） | 10 |
| 备注 |  | 评委打分保留一位小数 |  |

- 第五部分 合同主要条款

（仅供参考，具体条款由采购人和中标供应商协商确定）

项目名称：仙居县智慧城市基础设施新建项目-子项目“城市运行管理”-电动自行车充电驿站建设项目

项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（中标供应商）

根据                       关于                        （单位）仙居县智慧城市基础设施新建项目-子项目“城市运行管理”-电动自行车充电驿站建设项目公开招标的结果，签署本合同。

一、项目主要工作内容

根据台州市人民政府办公室印发《台州市电动自行车安全隐患全链条整治行动任务清单》，仙居县安全生产委员会与仙居县消防安全委员会关于印发《仙居县电动自行车消防安全突出风险专项整治行动方案》的通知要求，本项目主要建设工作可分为以下几点：

（一）聚焦“ 充停场所”问题风险开展整治

1、加快充停场所新建改建整治

制定重点建筑充停场所增建改建计划，推动符合条件的既有住宅小区增建改建集中充停场所。

2、加强技防措施

引导充电设施建设运营单位建立数据平台，对充电设施进行实时监控。

（二）聚焦“消防安全”问题风险开展整治

推进消防安全监管智能化建设：优化完善消防安全风险管控平台建设，加强各部门资源共享，汇聚集中充电点、集中换电柜相关数据，对充电设施进行实时监控，提供分析决策依据。

（三）聚焦“运营运维”工作保障充电桩项目持续运行

通过“人工+数字化”的手段，对充电桩运营和运维过程中的问题进行及时发现并处理，保障充电项目设备设施稳定。持续利用运营数据，进行数据分析，策划准确惠民的运营方案，为本项目后续运营提供持续造血能力。

三、项目建设要求

1、详见招标文件采购需求。

四、货物内容：

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

五、合同金额和价款支付

1. 本合同总价款为人民币（大写）：             元（￥：          ）。

2.付款方法： 第一期：合同生效以及具备实施条件后在7个工作日内，甲方向乙方支付项目预付款，项目预付款为合同金额的60%。

第二期：项目初验合格，甲方自收到发票后在7个工作日内，甲方向乙方支付项目进度款，项目进度款为合同金额的30%。

第三期：项目终验合格，甲方自收到发票后在7个工作日内，将剩余结算款项支付到合同约定的乙方账户。

- 六、项目建设点位清单

1、新建点位清单

| 序号 | 小区/道路名称 | 点位数量 | 新建/改造 | 是/否首批建设 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 香格里拉花园 | 4 | 新建 |  |
| 2 | 玫瑰城 | 4 | 新建 |  |
| 3 | 仙德小区 | 13 | 新建 | 是 |
| 4 | 天立国际公馆 | 9 | 新建 |  |
| 5 | 群贤府 | 8 | 新建 |  |
| 6 | 兴和阁 | 1 | 新建 |  |
| 7 | 香格里拉南苑 | 4 | 新建 |  |
| 8 | 开元公馆 | 3 | 新建 |  |
| 9 | 人和家园 | 8 | 新建 | 是 |
| 10 | 枫树苑 | 2 | 新建 |  |
| 11 | 阳光首府 | 8 | 新建 |  |
| 12 | 悦公馆 | 34 | 新建 | 是 |
| 13 | 庆乐苑 | 11 | 新建 | 是 |
| 14 | 嘉乐苑 | 8 | 新建 | 是 |
| 15 | 华商天成 | 3 | 新建 | 是 |
| 16 | 永兴花园 | 1 | 新建 |  |
| 17 | 永佳花园 | 2 | 新建 |  |
| 18 | 永富花园 | 2 | 新建 |  |
| 19 | 城市之星 | 9 | 新建 | 是 |
| 20 | 兴和门 | 1 | 新建 |  |
| 21 | 西景华苑 | 10 | 新建 |  |
| 22 | 西郭家园 | 2 | 新建 | 是 |
| 23 | 仙源府邸 | 6 | 新建 |  |
| 24 | 阳光学府 | 8 | 新建 |  |
| 25 | 天玺一号 | 2 | 新建 |  |
| 26 | 盂溪风情 | 4 | 新建 |  |
| 27 | 玲珑郡 | 3 | 新建 |  |
| 28 | 仙宸府 | 5 | 新建 |  |
| 29 | 晖苑 | 8 | 新建 | 是 |
| 30 | 西城豪庭 | 5 | 新建 |  |
| 31 | 爱琴海 | 9 | 新建 |  |
| 32 | 晶都诚园 | 18 | 新建 | 是 |
| 33 | 桂花香居 | 2 | 新建 |  |
| 34 | 梦家园 | 12 | 新建 | 是 |
| 35 | 公园望府 | 8 | 新建 |  |
| 36 | 盂溪蝶园 | 2 | 新建 |  |
| 37 | 万宏家园 | 2 | 新建 |  |
| 38 | 永乐花园 | 2 | 新建 |  |
| 39 | 翡翠华府 | 4 | 新建 |  |
| 40 | 吉祥家园 | 3 | 新建 | 是 |
| 41 | 百合家园 | 8 | 新建 |  |
| 42 | 永丰花园 | 3 | 新建 |  |
| 43 | 永祥府 | 2 | 新建 |  |
| 44 | 金顶广场 | 5 | 新建 |  |
| 45 | 锦绣明珠玺园 | 18 | 新建 | 是 |
| 46 | 江南小城 | 7 | 新建 |  |
| 47 | 世纪新城 | 6 | 新建 |  |
| 48 | 世纪公馆 | 1 | 新建 |  |
| 49 | 泰和家园 | 3 | 新建 | 是 |
| 50 | 滨溪花苑 | 8 | 新建 | 是 |
| 51 | 千和小区 | 9 | 新建 | 是 |
| 52 | 锦冠花苑 | 6 | 新建 | 是 |
| 53 | 云水苑 | 15 | 新建 | 是 |
| 54 | 丰乐苑 | 8 | 新建 | 是 |
| 55 | 城市森宇 | 13 | 新建 | 是 |
| 56 | 成舟苑 | 6 | 新建 | 是 |
| 57 | 和合家园 | 6 | 新建 | 是 |
| 58 | 东方华庭 | 1 | 新建 |  |
| 59 | 紫桂花园（无物业住宅） | 1 | 新建 | 是 |
| 60 | 和谐家园（无物业住宅） | 5 | 新建 |  |
| 61 | 永丰公寓（无物业住宅） | 1 | 新建 |  |
| 62 | 幸福家园（无物业住宅） | 1 | 新建 |  |
| 63 | 清水山庄（无物业住宅） | 1 | 新建 |  |
| 64 | 新城花园（无物业住宅） | 4 | 新建 |  |
| 65 | 阳光桃花源 | 1 | 新建 |  |
| 66 | 星海苑 | 2 | 新建 |  |
| 67 | 金和苑（一期） | 3 | 新建 |  |
| 68 | 仙逸居 | 1 | 新建 |  |
| 69 | 广宇佳苑 | 2 | 新建 |  |
| 70 | 育华小区 | 6 | 新建 |  |
| 71 | 中央花园 | 10 | 新建 |  |

2、改建点位清单

| 序号 | 小区/道路名称 | 点位数量 | 新建/改造 | 是/否首批建设 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供电大楼 | 1 | 改建 | 是 |  |
| 2 | 行政服务中心 | 5 | 改建 | 是 |  |
| 3 | 仙居县景凤路1号 | 1 | 改建 | 是 | 城管局 |
| 4 | 仙居县城乡客运总站（响石山路西） | 6 | 改建 | 是 | 客运站 |
| 5 | 仙居县泰和路256-9号天立国际公馆 | 8 | 改建 | 是 | 天立国际公馆 |
| 6 | 仙居县南峰中路1-1号华商天成 | 5 | 改建 | 是 | 华商天成 |
| 7 | 环城南路天盛1-7号机 | 5 | 改建 | 是 | 华商天成外围 |
| 8 | 仙居县仁和康复医院东100米（穿城南路东）水孔头1-2号机（途电致行） | 2 | 改建 | 是 | 台州市仙居县仁和康复医院东100米（穿城南路东） |
| 9 | 金顶小区外围附近 | 8 | 改建 | 是 |  |
| 10 | 仙居县城北西路仙香门第 | 1 | 改建 | 是 |  |
| 11 | 仙居县世纪华都东北（商业街南）人和家园（途电致行） | 3 | 改建 | 是 | 台州市仙居县人和家园3幢，3-1，6-1，6-2 |
| 12 | 仙居县热力路6号热电新村（途电致行） | 1 | 改建 | 是 |  |
| 13 | 紫荆花城外围（途电致行） | 4 | 改建 | 是 |  |
| 14 | 玫瑰城外围（途电致行） | 1 | 改建 | 是 |  |
| 15 | 新城花园（途电致行） | 1 | 改建 | 是 |  |
| 16 | 开元公馆外围（途电致行） | 1 | 改建 | 是 |  |
| 17 | 香格里拉花园外围（途电致行） | 4 | 改建 | 是 | 台州市仙居县香格里拉花园5-1，5-3，5-4，28-7 |
| 18 | 百合家园外围（途电致行） | 2 | 改建 | 是 |  |
| 19 | 仙居县永安休闲街57号东方华庭 | 1 | 改建 | 是 |  |
| 20 | 外滩新村（途电致行） | 1 | 改建 | 是 | 台州市仙居县外滩路 |
| 21 | 梦家园外围（途电致行） | 2 | 改建 | 是 |  |
| 22 | 环城北路附近正西方向130米天立一品（途电致行） | 2 | 改建 | 是 |  |
| 23 | 仙居县泰和北路弘润中心（途电致行） | 2 | 改建 | 是 |  |
| 24 | 下新屋村（途电致行） | 1 | 改建 | 是 | 台州市仙居县城峰艺术幼儿园（仙清线） |
| 25 | 晶都诚园外围（途电致行） | 2 | 改建 | 是 |  |
| 26 | 西景华苑外围（途电致行） | 1 | 改建 | 是 | 台州市仙居县西景华苑1幢和5幢 |
| 27 | 西城豪庭外围（途电致行） | 1 | 改建 | 是 |  |
| 28 | 仙清线（仙居县实验中学）石板路（途电致行） | 2 | 改建 | 是 |  |
| 29 | 天景园（途电致行） | 1 | 改建 | 是 | 浙江省台州市仙居县仙清线 |
| 30 | 船山生产队北（途电致行） | 2 | 改建 | 是 |  |
| 31 | 盂溪风情外围（途电致行） | 3 | 改建 | 是 |  |
| 32 | 爱琴海（途电致行） | 2 | 改建 | 是 |  |

注：具体实施点位，按甲方要求实施。

七、项目实施要求

1.乙方有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。

2.乙方应承担投标软件的安装、测试和有关配置工作，进行实际的测试。

3.乙方应根据采购人的详细需求，提交实施方案得到甲方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

4.产品实施过程中，如果牵涉到与第三方产品集成工作，乙方应提供必要的技术支持。

5.乙方应在投标文件中提供本次项目实施的实施人员名单，以及整个实施工期的具体计划安排表。

6.乙方有权监督和管理投标项目的测试、安装、调试、故障诊断、系统建设和验收等各项工作，投标人需接受并服从甲方的监督、管理要求，提供中间过程工作成果。

7.本项目实施过程中新建、改建涉及的所有点位基础部署资源、网络链路、视频链路由乙方统筹考虑，不得额外产生费用。注：基于数据安全考虑，不得利用公有网络（VPN链路等）传输。

8.点位网络汇聚采用单独的有线物联网络，不得连接互联网，不接受 VPN、无线网等组网方式。

9.为了满足网络安全要求，根据《信息安全技术等级保护管理办法》和《信息安全等级保护测评规范》，数据集成和上传所使用的对接平台应设立不低于二级等保。

八、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的要求、时间和方式向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供或泄露给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

九、知识产权

1. 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2. 若侵犯,由乙方自行承担相应的责任及后果，甲方若因此遭受损失，乙方应赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

十、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

十一、转包或分包

1. 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

十二、履约保证金

本项目履约保证金为合同金额的____%。(合同签订时交至甲方处，鼓励和支持乙方以保函形式提交履约保证金，以其他形式提交的，甲方按银行同期存款利率计息，利息随保证金在项目质保期结束后7个工作日内由甲方退还。乙方应保证履约担保在质保期结束前持续有效。如乙方原因造成合同中止，履约保证金不返还；如乙方不能按承诺和合同要求履约，甲方将有权扣除相应甚至全部履约保证金。

十三、合同履行时间、履行方式及履行地点

1.履行时间：

2.履行方式：按甲方要求

3.履行地点：甲方指定地点

十四、税费承担

本合同履行中相关的一切税费均由乙方承担。

十五、售后服务要求

1.乙方提供的售后服务应符合国家或行业相关标准。

2.所有产品的质量保证期（含维护服务、链路服务等相关内容）为     年，质保期内每日应对所有设备进行巡检、对系统进行优化，定期除尘保洁等维护。在质保期内，乙方须负责修理和替换任何由于质量问题造成的损坏及故障。质保期限内，设备故障无法修复且设备生产商停产或停用的，乙方应提供不低于原设备的技术要求和档次的产品。

3.乙方应配有较强的专业技术队伍，能确保现场实施和售后现场服务响应。

⑴乙方应建立专门的抢修流程及内部日常管理、考核制度，严格按服务规范和标准执行；相应维护机构需配备足够的维护人员，且需要其中至少2名人员驻场参与系统巡检维护，配备系统维护必需的车辆、装备和工具，配齐常用易损耗备品备件。

⑵系统服务要求：乙方在仙居县内设服务网点，设立专门的办公场所，质保期内须提供常设24小时热线服务和长期的免费技术支持，并确定专人联系，提供不间断的服务直到质保期满。

4.因交通事故、道路施工、敲砸、偷盗等人为破坏等原因造成破坏的修复由乙方负责。

5.质保期内，甲方因工作需求，需要将设备迁移至本县内其它位置时，乙方应无偿迁移（不包含立杆基础施工和地下管线施工费用）。

十六、项目质量要求

1.硬件产品包装应符合国家或行业标准规定。货物的交付时，应附有产品合格证书、产品说明书、装箱单、易损件（如有）、备件及专用工具清单（如有）等，一套完整的技术文件资料。

2.乙方须对送货、安装、调试等工作人员的安全文明施工负责，必须按项目需求及国家有关规范标准进行施工，确保施工现场的安全生产和文明施工。乙方在项目实施过程中如造成人员伤亡、财产损失的，有关责任均由乙方承担。

3.在项目实施过程中，乙方须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、检验、通过有关部门验收、质保期（服务期）上门服务等各项工作，并保证产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由乙方负责。

4.乙方为完成项目所提供的产品应保证是符合招标技术需求、功能良好的原厂合格正品。

5.产品（材料）及其辅助装置铭牌、使用指示、警告指示应以中文来表示，应准确无误地表明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

6.乙方应按照进度表施工并及时书面报告甲方。

十七、项目验收

1.项目完工后，由甲方初验。初验通过后，系统不少于3个月的稳定试运行后组织最终验收。

2.系统最终验收除应满足相关要求外,工程终验资料应齐全，应包括招标文件、投标文件、工程合同书、系统竣工报告、验收图纸、隐蔽工程验收记录、子/分项系统试运行报告、系统自检报告、材料进场报验资料、设备检验合格证书、工程变更记录、第三方检测报告、培训计划方案和记录、系统使用说明书、售后服务和维护制度、初验报告、验收申请表、系统网络架构图纸和系统连接图表等；

3.配合监理单位完成相关资料，应包括监理报告、工程变更单、工程联系单、设备验收资料、会议纪要、隐蔽工程随工验收单、巡查记录等；

4.对系统进行技术审查，审查内容分为功能性、图像质量以及安全措施等，应满足设计要求；

5.验收应形成完整记录，验收报告结论应明确，需要时应提出整改意见；

十八、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十九、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5. 若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

二十、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

二十一、解决争议的方法

1. 如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过       方式解决（两种解决方式只能择其一）：
    ⑴ 提交台州仲裁委员会仲裁。

⑵ 依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

二十二、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人（负责人）或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2 .有关本合同中未写明的内容以本项目采购文件的规定为准。

3 .本合同未尽事宜，双方协商解决。

4 .本合同一式六份。甲、乙方各执二份，采购组织机构及同级人民政府财政部门各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人或授权代表：                           法定代表人或授权代表：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

账号：                                           账号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订日期：   年   月    日                       签订日期：    年   月   日

- 投标文件格式

1、资格证明文件格式

目  录

（参照“第三部分 投标人须知”有关资格证明文件组成要求编排）

附件一：

投标声明书

浙江省成套招标代理有限公司：

(投标人全称)                  系中华人民共和国合法企业，经营地址                              。

我    （姓名）     系上述企业的法定代表人（或营业执照中明确的负责人），我方愿意参加贵方组织的       （项目名称） （项目编号）      的投标。为此，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

4、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

6、投标文件自开标日起有效期为90天。

7、我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。

8、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：________________                   邮编：____________

电话：________________　                 传真：____________

投标人 (盖单位章)：

日　期：

注：▲必须按照本声明书要求填报。

附件二：

授权委托书

浙江省成套招标代理有限公司 ：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的仙居县智慧城市基础设施新建项目-子项目“城市运行管理”-电动自行车充电驿站建设项目 CTZB-2024090475 的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表姓名：              职务：            联系电话                     。

全权代表身份证号码：                           。

法定代表人或营业执照中单位负责人签名（或签名章）：               职务：

投标人（盖单位章）：                   日 期：

附：法定代表人（或营业执照中单位负责人）身份证复印件

法定代表人（或营业执照中单位负责人）身份证复印件粘帖处 （反面）

法定代表人（或营业执照中单位负责人）身份证复印件粘帖处 （正面）

附：全权代表身份证复印件

全权代表身份证复印件粘帖处 （反面）

全权代表身份证复印件粘帖处 （正面）

附件三：

依法缴纳税收及社会保障资金的承诺函

浙江省成套招标代理有限公司：

我方参与的 仙居县智慧城市基础设施新建项目-子项目“城市运行管理”-电动自行车充电驿站建设项目 CTZB-2024090475  的投标活动，现郑重承诺：

我公司已依法缴纳税收及社会保障资金，符合参与政府采购活动的资格条件，不存在税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

如本公司对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

投标人（盖单位章）：

日  期：        年    月    日

附件四：

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

浙江省成套招标代理有限公司：

我方参与的 仙居县智慧城市基础设施新建项目-子项目“城市运行管理”-电动自行车充电驿站建设项目 CTZB-2024090475  的投标活动，现承诺我公司在参加本项目政府采购活动前，没有处于被责令停产、财产被接管、冻结或破产状态，具有足够的流动资金，有能力履行合同；我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

如本公司对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

投标人（盖单位章）：

日  期：        年    月    日

附件五：

具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

浙江省成套招标代理有限公司 ：

我方参与的  仙居县智慧城市基础设施新建项目-子项目“城市运行管理”-电动自行车充电驿站建设项目 CTZB-2024090475  的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购组织机构可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人 (盖单位章) ：

日  期：    年   月   日

## 2、商务与技术文件格式

目  录

（参照“第三部分 投标人须知”有关商务与技术文件组成要求编排）

附件六：

供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 |  | 平方米 £自有 £租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  | 发证机关 |  | 编号 |  | 发证时间 |  | 期限 |  |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人 (盖单位章) ：

日  期：    年   月   日

附件七：

# 商务响应承诺函

仙居县传媒中心(仙居县广电传媒集团、仙居县广播电视台)：

我方参与的  仙居县智慧城市基础设施新建项目-子项目“城市运行管理”-电动自行车充电驿站建设项目  CTZB-2024090475  的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺对采购文件中的商务要求完全响应。

如本公司对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

投标人（盖单位章）：

日  期：    年   月   日

附件八：

投标人同类项目业绩实施情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、表中业绩参照第四部分评分办法及评分标准中要求的业绩提供；

投标人（盖单位章）：

日  期：    年   月   日

附件九：

技术响应表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.本表的“产品名称”须与《投标报价明细表》一致。

2.投标人应根据本招标文件内容，按实填写投标产品的性能指标、服务指标等内容（完全复制粘贴招标需求内容的，作无效标处理），并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3.对于投标产品的技术偏离情况需严格按照招标文件的技术要求一一比对给出，未达到技术要求中规定的数值应以负偏离标注。若因技术实现方式等其他问题而导致的理解不同未标注负偏离的，需在备注中具体说明；若未按要求标注负偏离又未予以说明的，评审小组将视偏离程度给予扣分或认定为虚假应标。

投标人（盖单位章）：

日  期：    年   月   日

附件十：

供货清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

要求：本表中的名称、数量应与报价明细表中相对应的报价名称、数量一致。

投标人（盖单位章）：

日  期：    年   月   日

附件十一：

环境标志产品、节能产品认证

| 本次投标拟投入的环境标志产品说明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 环境标志产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 本次投标拟投入的节能产品说明 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 节能产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

注：环境标志产品、节能产品须提供国家确定的认证机构出具且在有效期内的认证证书。

投标人（盖单位章）：

日  期：    年   月   日

附件十二：           项目实施人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 岗位职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 | 类似经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2、根据评标办法提供相关证明材料复印件加盖单位公章。

投标人（盖单位章）：

日  期：    年   月   日

附件十三：

项目经理资质情况表

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

投标人（盖单位章）：

日  期：    年   月   日

## 3、报价文件格式

目   录

（参照“第三部分 投标人须知”报价文件组成要求编排）

附件十四：

开标一览表

项目编号： CTZB-2024090475

项目名称：仙居县智慧城市基础设施新建项目-子项目“城市运行管理”-电动自行车充电驿站建设项目

| 投标总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

注: 1、投标报价是包括项目相关充电驿站建设所需的材料、人工及安装、建设与运营投入、运营所需集成服务费、系统软件、系统对接、设备、安装调试、培训、验收、售后服务、企业利润、招标代理费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人（盖单位章）：

日  期：    年   月   日

- 附件十五：

投标报价明细表

单位：元（人民币）

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计投标总报价 |  |  |  |  | ￥ |

注：

1.“投标报价明细表”中的投标总报价应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

2.投标报价明细表所填内容应根据投标人实际情况填写。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

3.此表可增行。

投标人（盖单位章）：

日  期：    年   月   日

附件十六：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加  仙居县传媒中心(仙居县广电传媒集团、仙居县广播电视台)   的  仙居县智慧城市基础设施新建项目-子项目“城市运行管理”-电动自行车充电驿站建设项目  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于       ；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ，属于      ；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位公章）：

日  期：    年   月   日

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.标的所属行业详见第二部分“采购需求”。

3.中型企业、小型企业、微型企业请根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文件标准填写。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 仙居县传媒中心(仙居县广电传媒集团、仙居县广播电视台) 单位的 仙居县智慧城市基础设施新建项目-子项目“城市运行管理”-电动自行车充电驿站建设项目  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人 (盖单位章)：

日期∶

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

监狱企业（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

附件十七：

政府采购活动现场确认声明书（被授权人）

浙江省成套招标代理有限公司  （采购组织机构名称）：

本人经由                            （单位）负责人          （姓名）合法授权参加仙居县智慧城市基础设施新建项目-子项目“城市运行管理”-电动自行车充电驿站建设项目   （编号：CTZB-2024090475）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年   月   日

- 注：1、本表非投标文件的组成内容，无须在投标文件中提供。

- 2、该声明书请各供应商在开标前提前准备好，在投标文件解密后以邮件方式发送至邮箱846270514@qq.com。

政府采购活动现场确认声明书（法人）

浙江省成套招标代理有限公司  （采购组织机构名称）：

本人为                            （单位）负责人参加仙居县智慧城市基础设施新建项目-子项目“城市运行管理”-电动自行车充电驿站建设项目   （编号：CTZB-2024090475）政府采购活动，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年   月   日

- 注：1、本表非投标文件的组成内容，无须在投标文件中提供。

- 2、该声明书请各供应商在开标前提前准备好，在投标文件解密后以邮件方式发送至邮箱846270514@qq.com。

- 附件十八：外包装封面（参考）

CTZB-2024090475 仙居县传媒中心(仙居县广电传媒集团、仙居县广播电视台) 仙居县智慧城市基础设施新建项目-子项目“城市运行管理”-电动自行车充电驿站建设项目 内容：功能演示视频 标项号（如有） 投标人： 开标时启封 提交地点：仙居县环西南路34号2楼