温州市国有企业

采 购 文 件

- 项目编号	：WGSS-XDJT-Z-2024006

- 项目名称：材料物理性能检测专用设备

采购方式：公开招标

采 购 人：浙江东方职业技术学院

采购代理机构：浙江省成套招标代理有限公司

二〇二四年七月

- 投标保证金办理注意事项

1、投标人必须在投标截止时间时间前以转账的方式汇入投标保证金，并至采购代理机构换取收据。

2、投标保证金的形式：由投标人银行账户中汇出，不得现金解入、不得由其分支机构或第三者汇出；

3、投标保证金帐户信息如下：

户名：浙江省成套招标代理有限公司

帐号：7331610182600126385

开户行：中信银行杭州西湖支行

4、投标人携带投标保证金缴纳凭证（银行转账单、电汇单等，缴纳投标保证金用途必须注明项目名称）复印件并加盖有效公章，于投标截止时间时间前到浙江省成套招标代理有限公司开具投标保证金收据。

5、保证金退付：未中标的投标人的投标保证金，在中标人确定后5个工作日内退还；中标人的投标保证金在签订合同并经合同备案后5个工作日内退还。

目    录

温州市现代集团所属浙江东方职业技术学院关于材料物理性能检测专用设备项目（自主）的采购公告	1

投标人须知前附表	5

第一部分  投标人须知	8

一、说明	8

二、采购文件	8

三、投标文件的编制	8

四、 投标文件的递交	12

五、 开标和评标	12

六、 授予合同	15

第二部分  合同主要条款	17

第三部分  附件	24

第四部分  采购内容及要求	37

第五部分   评标原则及方法	49

注：采购文件中部分加“▲”及加下划线的条款，为采购的实质性要求和条件“★”为采购的重要要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

# 温州市现代集团所属浙江东方职业技术学院关于材料物理性能检测专用设备项目（自主）的采购公告

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定，浙江省成套招标代理有限公司受浙江东方职业技术学院委托，就材料物理性能检测专用设备以公开招标方式进行国企采购，欢迎国内合格的投标人前来投标。

一、项目编号：WGSS-XDJT-Z-2024006

二、项目性质：国企采购（非政府采购项目）

三、采购内容（具体采购内容及详细技术要求见采购文件相关部分）：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 预算金额（元） | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料物理性能检测专用设备 | 批 | 1900000 | 材料物理性能检测专用设备，具体采购内容及要求见采购文件相关部分。 |

四、投标人资格要求：

1、符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条对投标人参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目不接受联合体投标。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

五、报名和获取采购文件方式：

1、报名方法和时间：自本公告公布日起至截标之前，申请单位准备好资料在上午：9:00-11:30；下午：13:30-16:30 发邮箱2220625604@qq.com后联系采购代理机构查收申请资料。

2、获取采购文件方式：网上获取（报名网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）（未注册的投标人请尽早注册，客服电话：95763），投标人报名成功后自行下载采购文件，并办理购买采购文件事宜，支付宝账号（同手机号）：15167450061，薛永佐。

3、采购文件售价：人民币500元整(售后不退)

4、购买采购文件时须提交的文件资料：

1) 采购文件获取申请表（附件自行下载填写）

2) 法定代表授权书或投标单位介绍信；

3) 企业法人营业执照副本、税务登记证书（如有）；

4） 投标人认为需要提供的其他资料；

以上资料若为复印件，须加盖投标人公章。

六、投标及开标信息

投标截止时间：2024年8月19日14时30分整

投标文件递交地点：温州市鹿城区瓯江路展银大厦温州市现代服务业发展集团有限公司1楼1号会议室。

开标时间：2024年8月19日14时30分整

开标地点：温州市鹿城区瓯江路展银大厦温州市现代服务业发展集团有限公司1楼1号会议室。

七、投标保证金及交付方式：

投标保证金金额：▲人民币壹万玖仟元整。投标人必须在投标截止时间前以转账的方式汇入投标保证金，并至采购代理机构换取收据。（详见本采购文件投标保证金办理注意事项）。

户  名：浙江省成套招标代理有限公司

帐  号：7331610182600126385

开户行：中信银行杭州西湖支行

八、其他事项：

1、采购公告期限：5个工作日，从公告在浙江政府采购网平台上发布的次日起算；

2、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（采购公告为公告发布后至第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑，逾期提出的，采购人和采购代理机构可以不予受理、答复。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人的采购监督管理部门投诉。

3、温州市现代服务业发展集团有限公司负责对投标人反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标人认为答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

4、潜在投标人可在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进行免费注册，具体详见浙江政府采购网投标人注册要求，中标人应在合同签订前完成注册并成为正式注册投标人。

5、书面质疑受理地点：温州市鹿城区南汇街道展宏大厦B幢702室，联系人：谢先生，联系电话：13615879562。

九、联系方式

采购人：浙江东方职业技术学院

地址：温州经济技术开发区金海三道433号浙江东方职业技术学院

联系人：张老师

联系电话：0577-86533972

采购代理机构：浙江省成套招标代理有限公司

地址：温州市鹿城区南汇街道展宏大厦B幢702室

电话： 15167450061、0577-86071200

传真：0577-86071211

联系人：薛先生

采购监督管理部门：温州市现代服务业发展集团有限公司纪检监察室

联系电话：0577-88160019

- 浙江东方职业技术学院

浙江省成套招标代理有限公司

2024年7月26日

温州市现代集团所属浙江东方职业技术学院关于材料物理性能检测专用设备项目（自主）的征求意见公示

浙江省成套招标代理有限公司将于近期就浙江东方职业技术学院所需材料物理性能检测专用设备以公开招标方式进行国企采购。现将采购文件公布如下，并公开征求投标人及专家意见。

一、征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、投标人资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3、影响国企采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各投标人及专家提出修改理由和建议的，请于2024年7月31日17:00前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至温州市鹿城区南汇街道展宏大厦B幢702室，外地可传真送达，传真：0577-86071211 ，传真件必须签字（盖章）。同时将电子文档发送至以下信箱：2220625604@qq.com。

联系人：薛先生 电话：0577-86071200、15167450061。对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

三、附本项目采购文件

- 浙江东方职业技术学院

浙江省成套招标代理有限公司

2024年7月26日

# 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：浙江东方职业技术学院 地址：温州经济技术开发区金海三道433号浙江东方职业技术学院 联系人：张老师 联系电话：0577-86561078 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：浙江省成套招标代理有限公司 地址：温州市鹿城区南汇街道展宏大厦B幢702室 联系人：薛先生 电话：15167450061、0577-86071200 传真：0577-86071211 |
| 3 | 采购名称 | 项目名称：材料物理性能检测专用设备 项目编号：WGSS-XDJT-Z-2024006 |
| 4 | 采购预算及内容 | 本项目采购预算为190万元，具体内容及要求见采购文件。 |
| 5 | ▲投标人资格要求 | 1、符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条对投标人参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求； （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、本项目不接受联合体投标。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 7 | 踏勘现场 | ☑不组织 |
| 8 | 进口产品 | ☑允许 ¨不允许 |
| 9 | 投标截止时间 | 见采购公告 |
| 10 | 分包 | □允许 不允许 |
| 11 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：不允许负偏差。 |
| 12 | 投标有效期 | 自投标截止时间起生效，有效期120天。 |
| 13 | 投标保证金 | 投标保证金金额：▲人民币壹万玖仟元整；投标人必须在投标截止时间前以转账的方式汇入投标保证金。（详见本采购文件投标保证金办理注意事项）。 户名：浙江省成套招标代理有限公司 帐号：7331610182600126385 开户行：中信银行杭州西湖支行 |
| 14 | 投标文件的组成 | 由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。纸质投标文件正本一份，副本五份，共六份。 |
| 15 | 开标时间 和地点 | 详见采购公告 |
| 16 | 评标委员会 的组建 | 采购人按照《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。 |
| 17 | 履约保证金 | 需要 履约保证金的形式：银行转账）。 履约保证金的金额：合同价款的2.5%。 |
| 18 | 合同备案 | （1）中标人在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 （2）中标人与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给采购代理机构：邮箱：2220625604@qq.com。 |
| 19 | 质疑与投诉 | 1.投标人认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。 2.采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人的采购监督管理部门投诉。 3.温州市现代服务业发展集团有限公司负责对投标人反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行投诉回复。投标人认为温州市现代服务业发展集团有限公司投诉回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。 |
| 20 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向监管部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 21 | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于采购投标阶段的约定，按采购公告、投标人须知、评审办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 22 | 采购代理服务费 | 按固定金额人民币壹万贰仟元整收取，由中标人在领取中标通知书之前支付给采购代理机构。 |
| 23 | 政采云服务费 | 中标人自行缴纳，政采云技术服务费（收费标准详见网址：https://helpcenter.zcygov.cn/mservice-index#/pages/detail/index?pre=pc&topicId=8625&manualId=2061） |

# 第一部分  投标人须知

- 一、说明

- 1.本次采购是按照《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等法律及有关法规组织和实施的国企采购（非政府采购项目）。

- 2.▲合格投标人

合格投标人要求以本项目采购公告及投标人须知前附表中“投标人资格要求”描述为准。

- 3.投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

- 4.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 二、采购文件

- 1.采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

- 2.采购文件的澄清

- 投标人对采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，投标人可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（包括信函、传真、下同）向采购人或采购代理机构提出质疑，但质疑不得迟于投标截止日期前十五日使采购人收到。采购人或采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关投标人或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为投标人完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人和采购代理机构解释为准。

- 3.采购文件的修改

3.1在投标截止期十五天前，采购人无论是出于何种原因，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改，并在指定媒体上发布更正公告。该澄清和修改的内容为采购文件的组成部分。不足15日的，采购人将顺延提交投标文件的截止时间。采购人可以视采购具体情况在采购文件要求提交截止时间前，作出延长投标截止时间和开标时间的决定，并在浙江政府采购网、温州国企采购平台、温州市现代服务业发展集团有限公司网站、浙江东方职业技术学院网站上发布变更公告。

3.2采购文件如有补充更正均见浙江政府采购网、温州国企采购平台、温州市现代服务业发展集团有限公司网站、浙江东方职业技术学院网站所发布的更正通知。投标人须在开标前自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

- 三、投标文件的编制

- 1.投标人应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

- 2.投标人法律责任

- ▲投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- 3.投标文件的构成：

- 3.1投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分构成：

（1）资格文件

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与采购，提供身份证)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 |  |
| 2 | 法定代表人声明书或法定代表人授权书 | 附件一 |
| 3 | 符合参加国企采购活动应当具备的条件的承诺函 |  |
| 4 | 诚信投标承诺书 |  |
| 5 | 非联合体声明书 |  |

注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在资格文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2） 报价文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1) | 开标一览表 | 附件二 |
| 2） | 分项报价表 |  |

（3）商务技术文件

| 序号 | 内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1） | 投标函 | 附件三 |
| 2） | 技术规格、商务条款偏离表 | 附件四 |
| 3） | 资信证明文件（本部分为技术资信评分内容，投标人根据自身实际情况提供） |  |
| 4） | 同类项目业绩表 | 附件五 |
| a | 业绩证明材料 |  |
| 5) | 拟投入技术人员情况 | 附件六 |
| 6) | 供货范围详细清单 | 附件七 |
| 7） | 根据本次项目技术资信分评分细则自行编写资料） |  |
| 8） | 结合采购文件评分细则投标人认为需要提供的其他技术资料 |  |
| 9） | 产品演示讲解顺序按投标文件提交的先后顺序依次进行 |  |

（4） 电子投标文件

电子投标文件为资格文件、商务技术文件、报价文件等三部分完整投标文件签字盖章后的PDF格式扫描文件。投标人需准备U盘一份。电子投标文件密封于“报价文件”密封袋内。

说明：

- 投标人可根据采购文件中的技术规格书以及技术资信评分表，提供投标人认为需要提供的文件和资料。

- 投标人可在投标文件中对采购文件中的技术要求选用替代标准、补充或更改，但这些替代标准及补充更改必须相当于或优于采购文件中提出的相应技术要求，并使采购人满意。同时在技术偏离表中作出详细说明。

  - 投标文件形式

- 投标人应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册；

- 资格文件、商务技术文件与报价文件分别包装于各自不透明的标函袋中，标函袋不做统一要求。

- 投标文件应有目录以及页码，以便评委检索；

- 投标报价

4.1  ▲本项目投标报价指投标人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给投标人所有的价款，包括但不限于供货、运输、安装、调试、运行、利润、维护费用、培训费用、技术服务、验收（含第三方验收）、售后服务、税金、完成本项目所需的人工费以及采购代理服务费等全部费用，实行固定费用总包干投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

4.2   投标人必须按第三部分附件的投标报价一览表（统一格式）、投标分项报价表（均统一格式）的内容填写投标报价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

4.3   所有投标均以人民币报价。

4.4   ▲采购人不接受任何选择报价，只允许一个报价。

4.5  最低报价不能作为中标的保证。

- 投标保证金

  - 投标人须按照投标保证金（金额详见《前附表》）的要求提交投标保证金，否则采购人将不接受其投标。

  - 中标人的投标保证金在与采购人签订了合同并提交履约保证金后5个工作日内无息退还，未中标人的投标保证金将在确定中标人后5个工作日内无息退还

  - ▲如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- 投标人在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

- 中标人未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

- 中标人在规定期限内未能根据采购文件要求提供履约保证金；

- 投标人在采购文件中提供虚假技术指标及参数，经评标委员会确认属实的。

- 经采购监督管理部门审查认定投标人有违反《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律法规的行为。

- 投标有效期

  - 自开标之日起 120天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 投标文件的签署和规定

  - 投标人应提供投标文件资格文件、商务技术文件、报价文件各一式六份的投标文件，分别装订成册，且单独密封装订（正本与副本允许合并密封）。其中纸质投标文件正本一份、副本五份，共六份。电子投标文件U盘一份，共一份。每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。无论中标与否，投标文件均不退还，代理机构具有处置投标文件的一切权利。

  - 投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签署，副本可用正本的复印。

  - 投标文件如有修改和增删必须由投标文件签字人在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

  - 投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

- 投标文件的密封及标记

  - 投标人须将投标文件的“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”单独密封，且在各自的密封袋上标明“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标单位公章。封皮上写明投标采购项目、采购编号，并注明“开标时启封”字样。

  - 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

- 四、 投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - ▲投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点；

  - ▲投标人如是法定代表人或个体工商户经营者参加投标的，同时递交投标保证金缴纳凭证、法定代表人有效身份证明（原件），由评标委员会确认投标资格；

  - ▲投标人如是授权代表参加投标的，同时递交投标保证金缴纳凭证、法定代表人授权书（原件）、授权代表有效身份证明（原件），由评标委员会确认投标资格。

  - ▲投标保证金缴纳凭证、法定代表人授权书原件等如密封在投标文件商务技术文件中，在商务技术文件开启后经查验符合要求亦为有效。

- 投标文件的修改和撤回

  - 在投标截止时间前，投标人可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购人，但不得影响开标活动的正常进行。

  - “投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标采购项目、编号、投标单位名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

  - 从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

- ▲发生下列情况之一的投标文件将不予受理：

  - 在投标截止时间以后送达的投标文件；

  - 未购买采购文件；

  - 未递交投标保证金；

  - 未密封或未装订的投标文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

  - 以电讯形式递交的投标文件。

- 五、 开标和评标

- 评标委员会

采购人依法组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定。

- 评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购人和评标委员会施加影响，其投标将被拒绝。

- 开标、评标

  - 按采购文件规定的时间、地点开启各投标人的投标文件。开标前，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后开启投标文件（资格文件、商务技术文件）。

  - 投标文件的初审。初审分为资格性审查和符合性检查。

1)	资格性审查。

依据法律、法规和采购文件的规定，评标委员会在开启各投标人资格证明文件后，对各投标人进行投标资格审查，审查内容包括但不仅限于投标文件所提交证明材料是否能证明符合本项目对合格投标人的实质性要求。采购人或代理机构对投标人所提供的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提供的资格证明材料不合法或不真实，采购人可取消其中标资格并追究法律责任。通过资格审查视作具备投标资格，审查不合格的投标文件将不进入后续详细评审。

2)	符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查。

3) ▲通过资格性审查与符合性审查的商务技术文件由评委进行综合评审，审查确认未通过的商务技术文件不予评审。

  - ▲在对各投标人的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

- 投标文件中要求投标人加盖投标人公章的地方无投标人公章的；

- 投标文件中要求投标人法定代表人或授权代表签字的地方无法定代表人签字或其授权代表签字的；

- 不具备采购文件中规定的资格要求的；

- 报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 经评标委员会认定投标人串通投标的；

- 同时出现两种及以上不一致价格且修正后投标人不确认报价的；

- 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且在评标现场合理的时间内不能证明其报价合理性的；

- 在资格文件或商务技术文件中出现投标报价的；

- 授权代表无法定代表人合法、有效委托的；

- 提供了虚假文件资料，有弄虚作假行为的；

- 评标委员会认定不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

  - ▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

  - 开启报价文件

- 开报价文件时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标人代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

- 宣布对各投标人有效身份证件、投标保证金等审查结果和商务技术文件得分情况。

- 检查有效投标人“报价文件”的密封情况，确认无误后开启“报价文件”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，投标人代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

- 开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给投标人。

- 开报价文件时，采购人指定专人作好记录，存档备查。

  - “报价文件”开启后，由评标委员会对各投标人的商务报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标人书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 如果投标人不接受对其价格错误进行修正，其投标无效。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - ▲实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

  - 评标委员会对审查合格的投标文件按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

  - ▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

  - ▲投标截止时间止及评审期间出现有效投标人不足3家时，如符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第三十三条规定的情况，可以按原采购方式继续进行采购活动，但采购项目第一次评审活动除外。

- 投标文件的澄清

  - 在评标期间，评标委员会可以对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

  - ▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其投标不进入下一步评审。

- 确定中标候选人

  - 本次采购由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

  - 评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标人的综合得分（即商务技术分与报价分之和）高低进行排序，综合得分前2名的投标人依次推荐为第一中标候选人和第二中标候选人。（综合得分相同的，按报价分由高到底顺序排列；综合得分且报价分相同的，由评标委员会成员抽签决定排序）

  - 若出现以下情形之一，采购人可视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标人或重新组织采购：

1）第一中标候选人放弃中标资格；

2）第一中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；

3）第一中标候选人未能在规定的期限内提交履约保证金；

4）第一中标候选人未能在规定时间内与采购人签订合同；

5）经质疑，采购人审查后，第一中标候选人确实在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

  - 采购人、采购代理机构及评标委员会对未中标的投标人不作解释，不对投标人公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

- 评标原则及办法

评标委员会按照采购文件的要求和条件进行评标，详见“评标原则及方法”。

- 六、 授予合同

- 确定中标人

评标委员会推荐的中标候选人经采购人确认后在浙江政府采购网、温州国企采购平台、温州市现代服务业发展集团有限公司网站、浙江东方职业技术学院官网平台上公示，各投标人对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。中标公告期限为1个工作日，公示期结束后，采购人将根据评标委员会提交的书面评标报告和评审结果最后确定中标人。

- 中标通知书

2.1中标人确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。

2.2中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。

2.3 采购人对未中标的投标人不作落标原因解释

- 签订合同

3.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

3.2采购文件、采购补充文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3拒签协议的违约责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签协议者，以投标违约处理，其投标保证金不予退回；给采购人造成损失的，由中标人负责赔偿；由此而需要重新组织采购的，所需费用由中标人承担。

- 履约保证金

4.1中标人应在合同签订前向采购人提交履约保证金。

4.2履约保证金用于补偿采购人因中标人不能履行其合同义务而蒙受的损失。

4.3履约保证金自合同协议书生效之日起，至项目期限满止有效。如采购人发现中标人存在履约问题，将根据实际情况扣除或部分扣除履约保证金。履约保证金有效期满后，且采购人确认中标人无履约问题后，将履约保证金无息转为质量保证金，如有发生违约扣除等情况，中标人须无条件补足质保金金额。

- 质疑与投诉

  - 投标人认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

  - 采购人和采购代理机构在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑投标人对采购单位的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向温州市现代服务业发展集团有限公司纪检监察室投诉。

  - 投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人或法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

  - 温州市现代服务业发展集团有限公司负责对投标人反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标人认为浙江东方职业技术学院答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

- 采购代理服务费

6.1 本次采购，采购代理服务费按固定金额人民币壹万贰仟元整收取，由中标人在领取中标通知书之前支付给采购代理机构，并由采购代理机构开具增值税普通发票。

6.2 采购代理服务费可以是银行转账、现金或支票。

7   政采云服务费

# 中标人自行缴纳，政采云技术服务费（收费标准详见网址：https://helpcenter.zcygov.cn/mservice-index#/pages/detail/index?pre=pc&topicId=8625&manualId=2061）

# 第二部分  合同主要条款

注：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式, 具体条款以甲方为主协商确定。但合同条款的基本内容应与以下要求的内容相一致。

甲方：                                        （采购人）

乙方:                                         （中标人）

浙江东方职业技术学院的               （项目名称、编号）在国内以公开招标方式进行采购，经评标委员会评定                 （中标人名称）为中标人。双方本着诚信及互利互惠的原则，同意按照下面条款和条件，签署本合同。

一、本合同签订依据

《中华人民共和国民法典》

二、合同文件的优先次序

合同文件如存在歧义或不一致则根据以下优先次序来判断：

1、合同书及合同补充条款或说明

2、中标通知书

3、承诺书（含询标记录和优惠条款）

4、采购文件

5、投标文件

三、采购内容

1、产品名称、规格及数量

| 序号 | 产品名称 | 品牌/产地 | 型号/规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价：（人民币大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上合同总价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用，型号规格材质在清单中未标明的，以投标文件、采购文件标注的为准。产品若为进口设备请完整填写含税费价格、关税、运费、第三方验收费（如有）等资料。

2、标准和计量单位

（1）本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在采购文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

（2） 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3、专利权

乙方应保证，甲方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。乙方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

四、交货

1、包装要求

（1）除合同另有规定外，乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点以及露天存放问题。乙方应承担由于包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

（2）每一包装箱内必须附有装箱清单、合格证和齐全的技术资料等。

（3）乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样标注“收货人”“货物名称”“小心轻放”、“防潮”、“此端朝上，请勿倒置”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。

2、交货方式

（1）现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵甲方指定的现场并落地就位。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

（2）在现场交货条件下，乙方在货物发运前    天，将要发运货物的合同号、货物名称、规格、数量、包装箱件数、重量、包装箱尺寸（长×宽×高）和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真形式通知甲方。

（3）如因乙方延误将上述内容用传真形式通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方承担。

3、交付日期：接到甲方书面通知后，非进口产品于30日历天内完成供货、安装调试；进口产品于60日历天内完成供货、安装调试，验收由甲方另行通知。

4、交货地点：业主指定地点 。同时向甲方提供货物的质量保证书、保修卡、使用说明等必备资料和必备配附件。

5、技术文件和资料

（1）提供技术文件和资料的种类和数量在本采购文件《采购内容及要求》中规定，甲乙双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。

（2）如果甲方确认乙方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，乙方应在收到甲方通知后3天内将这些文件、资料补齐。

五、付款方式与结算

1、在合同签订前，乙方须向甲方提供合同金额2.5%的履约保证金。如乙方在签约前未在规定的时间内提交履约保证金则甲方有权拒签合同。合同签订后，甲方向乙方支付合同金额30%的货款作为预付款（30%款项乙方可开收据）。乙方完成全部货物的生产、运输、安装、调试并通过验收后在15个工作日内甲方向乙方支付合同总额60%的货款（乙方须开全额发票）。乙方完成对甲方的产品使用培训后15个工作日内甲方向乙方支付合同剩余货款（每笔款项支付前乙方必须开具与合同金额相等的正规有效的增值税普通发票）剩余2.5%的履约保证金转为质保金，待质保期满后无质量问题15个工作日内一次性无息退还。

2、因乙方违约责任导致被甲方触发惩罚条款导致质保金金额减少，乙方须无条件在7个工作日内补足质保金金额，使其保持在满额状态。

六、质量要求

1、乙方所提供的货物应保证是企业原厂生产的货物，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物经正常运行和保养，在其使用寿命期内应具有使甲方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

2、根据甲方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，提出索赔。乙方在收到通知后，应在规定期限内，用与报价时采用的零件、部件或材料免费更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

3、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4、本合同项下货物质量保证期为自货物通过最终验收，全部货物提供不少于  年(具体投标文件承诺为准)的质量免费保修（维护）期，其中进口设备质量免费保修（维护）期    年(具体投标文件承诺为准)，国产设备质量免费保修（维护）期    年(具体投标文件承诺为准)，考虑到系统的重要性，在保质期内所产生的相关费用由乙方承担，合同内的所有货物要求乙方提供上门服务。在保修期内所产生的相关费用由乙方承担，并提供7×24小时电话响应技术咨询，60分钟响应，6小时内到达现场，12小时以内解决问题的能力，如不能及时解决的，应提供替代方案。

七、验收

1、验收应在甲方和乙方双方共同参加下进行。货物到达现场后，乙方必须派员工到现场与甲方一起开箱并按供货清单进行初步验收,若有缺少或损坏，乙方应立即补足或更换全新同规格产品，直至甲方满意为止，待所有货物交货、安装调试完毕，由乙方提交验收申请报告和交付函，甲方在3个月内安排最终验收（如有第三方验收，费用由乙方承担）。

2、验收按国家有关的规定、规范进行。验收标准根据乙方的中标样品及投标文件中的技术参数进行验收。验收时如发现所交付的货物有短缺、次品、损坏等情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲方和乙方双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

3、如果合同货物运输过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换货，以保证合同货物成功完整交付。换货的相关费用由乙方承担。

八、双方责任

1、甲方

（1）按合同规定向乙方支付货款。

（2）组织对货物的验收。

2、乙方

（1）按合同要求提供货物和服务。

（2）对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

九、乙方履约延误

1、乙方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

2、在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。甲方同意延期的，双方应签订补充协议。

3、除了合同条款中不可抗力的情况外，除非延误是取得甲方同意且确认不收取赔偿费，乙方延误交货或提供服务应按合同条款第十条规定支付误期赔偿费。

4、所有提供的货物及验收都应服从甲方的统一安排。

十、误期赔偿费

除不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权直接从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一天的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点二（0.2%）计收，直至交货或提供服务为止。一旦延到误期赔偿费的金额达到合同价的百分之十（10%），甲方有权单方解除本合同，乙方应退回已收取的全部费用并按合同总金额的20%向甲方支付违约金。

十一、不可抗力

如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

十二、税费

1、根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切费用由甲方承担。

2、根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由乙方承担。

十三、违约终止合同

1、甲方在乙方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可考虑解除、终止部分或全部合同：

（1）乙方未能在合同规定的期限内或甲方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

（2）乙方未能履行合同规定的其他任何义务。乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

2、 如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而产生的全部费用。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

十四、履约保证金的罚没

1、如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

2、如果乙方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收。

3、乙方提供的货物须和报价文件中所承诺的货物规格、数量、型号等相符（合同中另有规定除外）如不符，除追究乙方责任外，其履约保证金将被没收。

十五、争端的解决

1、合同实施或与合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向甲方所在地的法院提起诉讼。

2、在诉讼期间，除正在执行诉讼的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

十六、转让和分包及货物不可替代

1、未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

2、货物不可替代，乙方在没有取得甲方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的货物替代。

十七、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十八、合同生效及其他

1、合同应在双方签字盖章并在甲方收到乙方提供的履约保证金后开始生效。

2、如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

3、 合同壹式伍份，双方各贰份，壹份送采购代理公司备案。

甲方：（印章）                       乙方：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

时间:                                时间：

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。

# 第三部分  附件

附件一

资格文件

（1-1）法定代表人声明书

浙江东方职业技术学院：

浙江省成套招标代理有限公司：

本人（法定代表人姓名）为（投标人全称）的法定代表人。我公司参加贵单位组织的（采购项目、采购编号）的采购活动，由我本人全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。联系方式如下：手机号码：       联系邮箱:         详细通讯地址：              。

投标人名称（盖章）：

日期：     年    月   日

附：法定代表人身份证正反面复印件

（1-2）法定代表人授权书

浙江东方职业技术学院：

浙江省成套招标代理有限公司：

（投标人全称）法定代表人 （法定代表人姓名） 授权（全权代表姓名）为本项目全权代表，参加贵单位组织的（采购项目、采购编号）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。联系方式如下：手机号码：       联系邮箱:         详细通讯地址：              。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标人名称（盖章）：

日期：     年    月   日

附：法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件

说明：

1、若投标人代表为法定代表人，应提供声明书（1-1）并提交法定代表人身份证正反面复印件；

2、若投标人代表为法定代表人授权的委托代理人，应提供授权书（1-2），并附法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件。

（2）投标投标人参与国企采购活动投标资格声明函

浙江东方职业技术学院：

浙江省成套招标代理有限公司：

我单位参与（项目名称） 项目的采购活动，现声明如下：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力。

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4、我单位具有履行本项目国企采购合同所必需的设备和专业技术能力。

5、我单位未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单，参加本次国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加采购活动的期限未满情形）。

6、我单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人，一起参加本项目的国企采购活动。

7、我单位符合本项目特定资格条件：                 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（采购文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白）

以上事项如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（3）诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合贵单位组织的 （项目名称） 采购工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保采购工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

- 自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

- 主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

- 不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标人或串通投标。

- 按照本采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

- 不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

- 不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 不向采购人涉及采购的人员的配偶、子女分包此次采购项目。

- 不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

- 一旦发现相关人员在采购过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

- 我们若违反上述承诺，愿接受取消投标人资格及其他任何形式的处理。

投标人名称（盖章） ：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（4）非联合体声明书

浙江东方职业技术学院：

浙江省成套招标代理有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加                    项目的投标，未与其他单位组成联合体。

我方上述声明的真实性负责，如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，

并愿意承担一切后果和责任。

特此声明！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

附件二

（1）开标一览表

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料物理性能检测专用设备 | 大写： 小写（￥）： |  |

说明：1、《开标一览表》中“投标报价”应与与《分项报价表》中“投标总价”相一致。

2、▲不按要求提供开标一览表的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

（2）分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌/产地 | 型号和规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、此表内投标总价应与（1)《开标一览表》投标报价相一致。

2、▲不提供“分项报价表”的，视为没有实质性响应采购文件要求。

3、如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件三

投 标 函

浙江东方职业技术学院：

浙江省成套招标代理有限公司：

根据贵单位为             项目（采购编号：                ）的投标邀请，我方           　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容：

1、按“投标人须知”要求编制的投标文件资格文件文件【正本一份，副本五份】；

2、按“投标人须知”要求编制的投标文件商务技术文件【正本一份，副本五份】；

2、按“投标人须知”要求编制的投标文件报价文件【正本一份，副本五份】；

3、按“投标人须知”要求编制的投标文件电子投标文件【U盘一份】；

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起  120 天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《协议书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人名称（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：    年    月   日

附件四

技术规格、商务条款偏离表

采购项目：                                          采购编号：

|  | 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

注：不填写此表视为完全响应采购文件内容。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件五

项目业绩表

采购项目：                                          采购编号：

| 采购项目 | 用户名称 | 合同起止时间 | 合同金额 （万元） | 联系人/联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件六

（1）项目负责人情况表

项目名称：                                         项目编号：

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历/学位 |  |
| 毕业学校 |  |  | 专 业 |  | 职 务 |  |
| 职 称 |  |  | 拟任何职 |  | 参加工作 时间 |  |
| 2、个人简历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 专业工作经历 |  |  |  |  |
| 3、近五年工作经验 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  |  |  | 该项目中任何职 |  |

注：1、本表后应附相关资质证书、学历证书、职称证书（或学位证书）、身份证、社保等复印件加盖单位公章；

- 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

（2）项目组人员一览表

项目名称：                                        项目编号：

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历/职称 | 专业 | 专业工作年限 | 主要业绩 | 拟任何职 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表应附所列项目组成员毕业证书、职称证书（或学位证书）、身份证、社保等证明等复印件。

2、此表仅提供了表格形式，可按此表格复制。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件七

供货范围详细清单

| 序号 | 产品名称 | 产地 | 数量 | 质保期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 投标人应按“招标内容及要求”的明细分别填写，附在投标文件内。

2. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写清单一览表。

3. 不提供供货范围详细清单将视为没有实质性响应招标文件。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

- 第四部分  采购内容及要求

一、采购说明

本次采购为材料物理性能检测专用设备。产品的提供及相应的技术、售后服务，需满足本采购文件及相关标准、规范的要求。

投标方应根据采购文件所提出的产品技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑产品的适应性，选择具有最佳性能价格比的产品前来投标。希望投标方以精良的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。

投标方须对采购文件中涉及到的知识产权负责，并保证不伤害业主的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，业主概不负责。

二、采购内容及要求

1、采购内容清单

| 序号 | 项目名称 | 技术参数（或指标） | 单位 | 数量 | 是否允许进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗糙度仪 （核心产品） | 一、技术参数： ★1、Z1轴（检出器）测量范围：≥800μm ★2、Z1轴（检出器）分辨率:0.01μm-0.0001μm ★3、直线度:（0.05＋0.001L）μm，L=驱动长度 4、X轴测量范围:100 mm ▲5、分辨力:X轴≤0.05 μm 6、X轴驱动速度0-80mm/s 7、Z2轴驱动速度0-30mm/s 8、电源:220 V±10% 9、功率：≥400W 10、电脑配置：品牌电脑(8G64位+WIN10CN) Windows10 ★11、粗糙度标准片：大范围（Ra3.1um左右）≤±5% 小范围（Ra0.4um左右）≤±5% 二、硬件特点 1、粗糙度部分 1.1标配粗糙度传感器不大于0.75mN的测量力，不能划伤工件表面 1.2可以通过安装支架实现横向测量 2、共通 2.1驱动部搭载了稳定、耐用、高性价比的丝杆驱动结构，可以准确稳定的保证测量精度。 2.2配置有粗糙度测量用传感器，通过V型定位块和螺丝锁紧结构，可以方便快捷的拆卸安装传感器。 2.3驱动部具有手动、自动操作的切换功能，既可以通过操作杆来移动驱动部和立柱，也可以通过手动旋钮来微调驱动部左右移动。 三、分析软件功能 1、粗糙度部分 ★1.1能分析符合JIS2001、JIS1994、JIS1982、ISO1997等标准的各种粗糙度参数、断面参数、波纹度参数。（需提供软件演示视频） 1.2可以分析断面曲线、粗糙度曲线、滤波波纹度曲线、滤波中心线波纹度曲线、滚动圆波纹度曲线、滚动圆中心线波纹度曲线、 ISO13565-1(DIN4776) 粗糙度曲线、粗糙度Motif曲线、波纹度Motif曲线、包络波纹度曲线等多种评价曲线。 1.3形状去除（倾斜补正）中，具有最小二乘直线补正、最小平方圆补正、最小二乘椭圆补正、n次多项式补正、两端补正、多槽轴补正等方法。 1.4滤波器种类：高斯、2CRPC相位补偿、2CR50相位补偿、L鲁棒样条滤波器等。 1.5滤波截止值：0.008/0.25/0.8/2.5/8/25/50及任意（0.001mm～） 1.6滤波截止比：1/30、1/100、1/300、1/1000及任意（1/10～） 1.7表面特性：负荷曲线、振幅分布曲线，功率谱曲线、顶峰分布、自相关图、倾斜角分布，参数分布（磨耗量，重叠在轮廓分析中可以用于面积等的分析）。 1.8纵横显示倍率：最大10,000K倍及任意 2、共通 2.1自由编辑报告报告格式，包括设置抬头，插入文本、图像，设置字体大小、线条颜色和粗细等，并且保存成模板文件，下次测量时可以直接调用。 2.2具有CNC功能，设置指令，做成程序，在重复大批量分析具有复杂尺寸的工件时，可以大大减少操作员的工作量，提高效率。 2.3可以根据测量分析出的结果，设置好上下限公差，软件会自动对测量结果进行分析判断是否合格。 2.4支持日文、中文、韩语、英语、法语、意大利语、德语、西班牙语、捷克语、波兰语等多国语言。 ★2.5具有自我诊断功能，设备出现故障时，会自动报警，并且提示故障原因，为用户尽早解决问题提供帮助。（需提供软件演示视频） ★2.6简洁易懂的帮助文件，操作过程中可以随时开启帮助文件，指导用户进行作业，同时可以定向进行目录、关键词的检索，快速找到需要的信息。（需提供软件演示视频） 四、主要部件清单 1、 电脑、显示器：1套 2、Windows操作系统：1套 3、粗糙度传感器：1个 4、粗糙度测针：1枚 5、测量工作台：1张 6、标准片：1个 7、控制电箱：1个 8、内六角扳手：1套（6个） 9、检查成绩书：1份 10、操作说明书：1份 11、分析软件：1套 12、倍率校正器：1个 13、±1.5°水平调整台：1个 ▲14、夹具（十字移动台、精密V型块）：1套 - ★五、原厂家服务：投标单位需提供本项目的原厂家授权书以及售后服务承诺，并加盖原厂家公章。 | 台 | 1 | 允许 |  |
| 2 | 轮廓仪 （核心产品） | - ★1、Z1轴（检出器）测量范围：60 mm(水平状态±30mm) - ▲2、Z1轴（检出器）分辨率:0.04μm 3、指示精度（20℃）:X1轴：±（0.8＋0.01L）μm 宽范围：1.8μm/100mm 窄范围：1.05μm/25mm； Z1轴（检出器）：±（1.2＋｜2H｜/100）μm H：基于水平位置的测量高度（mm） 4、X轴测量范围:100 mm - ★5、分辨率:X轴≤0.05μm - 6、X轴最高驱动速度不小于80mm/s - 7、Z2轴驱动速度最高不小于30mm/s - 8、电源:220 V±10% - 9、功率：≥400W - 10、电脑配置：品牌电脑(8G64位+WIN10CN) Windows10 - 11、标准球半径38.1mm：≤±2um - 12、X轴直线度：≤0.8um/100mm - ★13、X轴指示精度：≤±（0.8+L/100），L=驱动长度 - 二、硬件特点 - 1、标配具有传感器脱落感知的快换测臂，通过3点定位球销和V型槽结构定位，具有安装、卸载方便快捷，重复定位精度高，更换测臂无需重新校正的特点。 - 2、传感器具有碰撞报警安全机构，测量过程中传感器若发生了碰撞，会自动检测到冲击负荷，并停止测量作业，同时软件上显示报警页面，安全可靠。 - ★3、驱动部需搭载最新线性马达 3.1指示精度：≤±（0.8+1L/100)um（L测量长度）;宽范围：1.8μm/100mm 窄范围：1.05μm/25mm - 3.2直线度：≤0.8um/100mm； - 3.3分辨率：≤0.05um； - 3.4感应方式：线性光栅尺。 - 3.5X轴驱动器倾斜正负45度 - ★4、配置有轮廓测量用传感器，通过V型定位块和螺丝锁紧结构，可以方便快捷的更换传感器对应不同的测量要求。 4.1感应方式：高精度光栅尺；圆弧栅尺 - 4.2分辨率：≤0.04um； - 4.3指示精度：≤±（1.2+2H/100）um，温度20℃±2℃时；≤±（1.5+2H/100）um，温度20℃±5℃时（H是测量高度） - 4.4测量力：30mN; - 4.5功能：常规测量、碰撞感应安全机构；），通过V型定位块和螺丝锁紧结构，可以方便快捷的更换传感器对应不同的测量要求。 - 5、驱动部具有手动、自动操作的切换功能，通过驱动部右侧的切换按钮，既可以用操作杆操作，也可以通过手动旋钮和拨盘控制驱动部的微调动作。 - 6、免维护，日常不需要向驱动机构加注润滑脂、润滑油。 - 三、分析软件功能 - 1、具有波峰波谷检测功能，通过探索测量一段距离，软件会自动识别到这段测量长度上的最高或者最低点，并且会自动停留在这个位置上。 - 2、可以分析点、直线、圆等要素，通过这些要素，再分析各要素间的交点尺寸、夹角、半径、直径、圆心距、坐标差、直线度、圆度等基本的长度尺寸和形状公差。 - 3、能对测量图形进行加工，比如形状合成，形状删除等。 - 4、可以导入2维的CAD图纸，和实测结果进行比对，设置好公差后，分析实测结果和理论设计值的偏差是否合格。 - ★5、可以通过加装选配功能测量特殊的零件，例如T型针双向测量、滚珠丝杆测量等功能。（需提供视频演示证明） - 6、可以将测量的实际结果以多种格式导出，如DXF格式、IGS格式等，在其他软件上二次使用。 - 7、轮廓软件具有再现功能，可实现对于测量同类型工件时，无需从头手动分析和排版，即可再现结果和排版格式。 - 8、自由编辑报告报告格式，包括设置抬头，插入文本、图像，设置字体大小、线条颜色和粗细等，并且保存成模板文件，下次测量时可以直接调用。 - 9、具有CNC功能，设置指令，做成程序，在重复大批量分析具有复杂尺寸的工件时，可以大大减少操作员的工作量，提高效率。 - 10、可以根据测量分析出的结果，设置好上下限公差，软件会自动对测量结果进行分析判断是否合格。 - 11、支持日文、中文、韩语、英语、法语、意大利语、德语、西班牙语、捷克语、波兰语等多国语言。 - 12、具有自我诊断功能，设备出现故障时，会自动报警，并且提示故障原因，为用户尽早解决问题提供帮助。 - 13、简介易懂的帮助文件，操作过程中可以随时开启帮助文件，指导用户进行作业，同时可以定向进行目录、关键词的检索，快速找到需要的信息。 - ▲14、测针针尖根据磨损量实时补偿，利用独特算法，生成补偿值，监视针尖状态，而非单纯的R补偿。 - 四、主要部件清单 - 1、电脑、显示器：1套 - 2、Windows操作系统：1套 - 3、轮廓仪传感器：1个 - 4、轮廓度测臂：1个 - 5、轮廓度测针：2枚 - 6、测量工作台：1张 - 7、标准球：1个 - 8、控制电箱：1个 - 9、内六角扳手：1套（6个） - 10、检查成绩书：1份 - 11、使用说明书：1份 - 12、分析软件：1套 - ▲13、夹具（十字移动台、精密卡钳）：1套 - ★五、原厂家服务：投标单位需提供本项目的原厂家授权书以及售后服务承诺，并加盖原厂家公章。 | 台 | 1 | 允许 |  |
| 3 | 附着力测量仪 | 1、电机功率:60W ★2、划针移动速度:3cm/s 固定速率、可调速率均可 3、划针头部半径:0.5mm 4、测试负载:50g~2000g 定荷或变荷均可 5、电源电压:220V AC50Hz | 台 | 1 |  |  |
| 4 | X射线荧光测厚仪 | 1、元素测量范围：元素周期表中的Ti(22)到U（92）,最多可测试含底材五层,可测试单元素或是二元三元合金镀层厚度,多达4个样品的光谱同时显示和比较元素光谱定性分析功能，对于单镀层和复杂的多镀层都要保持同样的准确度和稳定性。 ★2、激发系统:带铍窗微聚焦型X射线管，标准靶材：W 3、照射方式：垂直从上至下照式光学系统 4、防撞系统：位置传感器保护装置，防止样品碰撞 5、滤光片:二次滤光片：标准配置Co滤光片 6、准直器：单准直器系统， 配置0.3mm 圆形准直器。 ★7、厚度≤20 μin (0.5 μm)时，允许误差(第一层)：±1μin(0.025 um)或更好；允许误差(第二层)：±2uin(0.05 um)或更好；允许误差(第三层)：±3 uin(0.075 um)或更好 厚度 >20 uin (>0.5 um)时，允许误差(第一层)：±5%或更好；允许误差(第二层)：±10%或更好；允许误差(第三层)：±15%或更好。 ★8、测量元素包括但不限于： 重金属：如金（Au）、银（Ag）、铂（Pt）、钯（Pd）、铑（Rh）。 其他金属：铜（Cu）、镍（Ni）、锌（Zn）、锡（Sn）、铅（Pb）、铬（Cr）、铟（In）、铁（Fe）等。 9、检测器:封气正比例计数器/装备有峰漂移自动校正功能的高速信号处理电路 ★10、样品台:井深式样品台，四个卡槽位置方便测试不同高度样品，允许最大样品高度160mm（需提供相关证明） 11、样品台尺寸 :≥152 x 279 x 508mm (高x宽x深) 12、样品观察系统:高分辨、彩色、实时CCD观察系统，标准光学放大倍数为30倍，可数字放大2-4倍。明暗度对比度可调，具有刻度的十字标尺 13、聚焦系统:激光辅助聚焦系统，固定焦距12.7mm. 14、电源:220V 15、功率：50W（4-50kV，0-1.0mA） 16、计算机系统配置:品牌台式电脑：Win10 系统，2.8G奔腾IV处理器，1G内存，1.44M软驱，250G硬盘，CD-ROM，鼠标，键盘，17英寸液显，或更高配置。 17、分析应用软件:分析软件SmartLink FP软件包，包含中英文多个语言操作系统。无标样FP法测厚，可采用一点或多点标准样品自动进行基本参数方法校正。样品种类：镀层、涂层、薄膜、液体。 ★18、软件权限:开放软件最高权限，客户可新增测试曲线，具有重新校正曲线的权限。 19、精度要求:最上层镀层精度＜5%，次外层镀层RSD＜10%，第三层镀层RSD＜15% 20、镀层厚度测量范围：0~100um（镀层元素种类不同，厚度范围不同） | 台 | 1 | 允许 |  |
| 5 | 3D扫描仪 | 一、技术参数： 1、扫描模式：26线+1线蓝色激光 ★2、扫描精度:最高 0.02mm 3、扫描速度:2,100,000点/秒 4、基准工作距：300mm ★5、扫描景深：510mm ★6、扫描幅面:600mm*550mm 7、空间点距：0.01mm-3mm 8、体积精度:0.02+0.03mm/m 9、光源类别：Class 2M（人眼安全） 10、电源:220V 11、功率:60W 12、电脑配置：系统：Win10，64位；显卡：NVIDIA系列，GTX1080及以上； 显存：≥4 G；处理器：I7-8700及以上；内存：≥32 GB - 二、系统配置正版三维设计软件1套，包含正向和逆向设计功能，功能如下： - 1、实现三维建模功能； - 2、创成式设计：将拓扑优化引入到软件产品开发工具包中。设计者可定义特定的材料、设计空间、允许的载荷和约束及目标权重，该软件可自动计算几何解法。 这些结果可以立即在 3D 打印机上进行制造，或是在软件中进一步优化，以用于传统制造； - 3、3D打印和增材制造：借助软件中包括的工具，可以将设计输出到不同的3D打印硬件和服务； - ★4、3D打印逆向工程：软件提供的智能功能可处理基于网格或三角形的数据。几何体可以是从其他系统导入、以数字方式扫描，或创成式设计分析的结果。 - 三、配套教学软件 - 1、运行环境 - 台式机或笔记本电脑的WINDOWS系统上运行。 - 2、软件界面 - 2.1隐匿式菜单或工具条：软件界面上看不到菜单、功能图标，全部用于显示场景和虚拟设备，以保持界面的纯净。 - 2.2整屏展示：使用完整的屏幕显示场景，而不是将屏幕切割成若干区域。 - 3、结构认知 - 3.1引出线：引出线将显示各部件名称。 - 4、虚拟装备扫描仪本体：外形尺寸与真实扫描仪完全相同，并拥有高度逼真的外观。 - 5、软件案例： - 5.1结构展示 - 取出扫描仪，取出内存卡，取出电池，扫描仪的结构，垂直旋转镜头，激光对点器，扫描仪内部装有内置硬盘、双轴倾斜补偿器、水平旋转装置，开关键，USB接口，Lemo接口，彩色触摸屏，以太网端口，手柄，电台天线，触摸笔，电源连接端口，扫描仪系统结构，扫描仪系统主要包括三部分：扫描仪、控制计算机和电源模块，激光测距系统、扫描系统和仪器内部校正系统是扫描仪的主要组成单元，扫描仪结构展示结束。 - 5.2操作演示 - 按下开关键，点击正在扫描选项，点击整平选项调平扫描仪，调节扫描仪下方三个调节器，使指示球靠近中心位置，待调节至指示球变为绿色即可，随后点击校正选项，此时扫描仪进行自动校正，自动校正完成。点击退出选项回到主菜单界面，点击扫描选项，设置扫描需要的分辨率与扫描质量等信息，设置完成后点击开始，扫描完成，此时可以看到二维成果预览，三维成果预览需连接电脑查看，扫描仪操作演示结束。 - 5.3原理认知 - 扫描仪采用激光测距原理来进行工作，激光发射器发出脉冲信号，脉冲信号经被测物体后返回到激光发射器，其测量原理如上图所示，通过测量每个激光脉冲从发射经被测物表面到接收所经过的时间，计算目标点P与扫描仪之间的距离D，控制编码器同步测量每个激光脉冲横向扫描角度值a和纵向扫描角度值b，最后计算出激光点在被测物体上的三维坐标，扫描仪原理认知结束。 - 6、教学 - 即学即练：可选择实训项目，一步步演示三维激光扫描虚拟仿真实验的案例操作过程，并同步伴随操作说明。演示过程中，可以操作练习，即演示和操作练习可以随时转换。用户可使用进度控制面板，调节演示速度、快速选择不同的操作阶段。 - 7、练习 - 7.1操作方式：人性化的操作方式，简便、快捷、明了，有充分的提示引导信息。 - 8、考核 - 8.1智能考核：对学生的每一步操作的正确性、规范性、安全性进行自动记录、评估、计分，并输出和提交详细的考核记录单。 - 8.2防作弊功能：自动输出考核记录表，自动加密。 - 9、辅助功能 - 9.1加密方式：提供注册文件、加密狗、网络三种可选解密方式，由用户任意选择其中一种。 9.2自主开发：所有能够由用户自定义的参数均应向用户开放，如所有的说明文字、配置参数均应采用EXCEL表驱动，甚至一些软件功能参数也可用EXCEL表驱动。 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 金相显微镜 | 一、基本性能 1、正置式智能金相显微镜，高稳定度多功能集成式。 ★2、采用国际最先进的IC2S无限远轴向及横向色差校正及反差增强的复消色光学系统，提高分辨率，彻底消除杂散光等干扰因素。提供最高反差、最高衬度、最高分辨率的最锐利图像。使用45mm国际标准齐焦距离。光学部件镀膜具有防霉功能，使用过程中防止长霉。 3、总放大倍率范围50x-500x。 ★4、采用光陷阱技术，防止眩光，提高成像质量。 ★5、反射光4位功能模块盒，带有位置编码。具有明场、ADF高级暗场，可升级偏光、C-DIC圆偏光微分干涉观察功能和预留功能位置。功能转换方便，增减功能操作简捷。 ▲6、ADF高级暗场技术，极黑背景，将杂散光的干扰最小化，减少光学照明系统的纵向色差，可以辨别最细密的组织。 7、具备光强记忆功能，当转换物镜时，光强自动调节至合适的亮度。 8、具有放大倍数自动识别功能，切换物镜后软件端自动识别放大倍数加载标尺。 9、记录光口，可安装数码采集、视频输出等多种记录及输出方式。 10、模块化设计，积木式结构，结构紧凑，体积小。 11、人机工程学设计，坚固稳定的金字塔形机架构造，减少占台面积，承载能力大。低位同轴控制，操作空间大。操作简单、方便。 12、制造精度高，带有位置编码，所标定的技术参数均为实际值的下限。坚持出厂前预装调试，保证各部件质量及匹配质量以整机形式出厂。经久耐用，可靠性高，使用寿命长。 二、镜头 1、宽视场双目观察目镜，10x/22高眼点，带视度补偿目镜，配置预装十字线测微尺。观察视域大而舒适。双目镜筒为铰链式，眼点高低可调。 ★2、EC物镜在传统物镜的基础上进一步校正色差和应变最小化，增强短波长的透过率，并增强反差。使用低折射率低色散天然萤石材料及特殊镀膜技术，精湛的研磨工艺。镀膜防霉，不用药剂的防霉。可提供高反差、高衬度、高分辨率的优质图像。 EC "Epiplan" 5x/0.13 M27 EC "Epiplan" 10x/0.25 M27 EC "Epiplan" 20x/0.40 M27 EC "Epiplan" 50x/0.75 M27 3、国际显微镜标准中，是以ZEISS物镜标准为基准。 4、50X物镜带有可伸缩保护设计。 ★5、镜体拍照按钮：采用人机工程学设计，左右调焦机构附近各有1个一键拍照录像按钮，自动存储，图片带有正确标尺（需提供清晰的实物照片复印件验证）。 三、载物台及物镜转换器 1、机械载物台移动范围75x30mm。 2、5孔明暗场多功能物镜转换器，带有无调整机构的自动锁定防止下滑的谐波齿轮装置，长时间使用防止下滑。带有位置编码，自动调节各倍数下的光源亮度。 ★3、“稳定单元”（物镜转盘、载物台、调焦装置）设计，提高稳定性，防止外界振动和温度的干扰。物镜转盘不少于5孔，具有编码功能，可自动识别物镜放大倍数。 ★4、记录装置 显微镜同品牌， 4K高清拍照和录像，帧率不低于30fps；物理像素不低于750万；不少于HDMI、USB 3.0 Type C、网络接口、Micro D接口；具备HDR功能；带有拍照按键。 5、光源 最新设计完全满足柯勒照明的全消色差反射光路，提高图像质量。使用特殊设计高度集成的长寿命高亮度LED光源，使用寿命可达55000小时。增强光的色还原性，提高分辨率。同时不但光效高而且均匀。 6、滤色片等附件 目镜十字线测微尺和台用于长度等的测量及定标。 ★7、图像处理软件 通用功能具有图像获取、安全可靠的数据管理、多种图像处理方式、图像分割及处理、几何参数测量、特征物提取、图像拼接、图像标注、各种处理操作、模块化检测报告等等。专用功能符合中国GB和部分美国ASTM相关材料标准：金属平均晶粒度评级、低碳冷轧薄板铁素体晶粒度评级、混有珠光体的铁素体晶粒度评级、非金属夹杂评级、球墨铸铁球化率测量评级、灰铸铁金相分析、蠕墨铸铁金相分析、铁素体奥氏体双相不锈钢α-相金相测量、奥氏体型不锈钢α-相金相测量、第二相面积含量测量、多相面积含量测量、颗粒度分析、渗碳层深度的测定、脱碳层深度的测定、钢中石墨碳评级、高速钢大块碳化物评级、物相间距及支晶间距测量、复合率测定、铝及铝合金晶粒度评级。提供标准图谱比照评级功能，保证显微镜试样图像与标准图谱照片在计算机屏幕上按相同倍率显示。提供独有的图谱比照制作服务，可为用户扫描行业标准、企业标准、实验室检验方法的图谱照片，制作专有的图谱比照模块。 8、电源：100-240V 9、功率：100W - 10、电脑配置：品牌商用台式机（酷睿I5/1T/16G/DVD刻录），品牌 27英寸 4k 超高清电脑显示器。 | 台 | 1 | 允许 |  |
| 7 | 金相切割机 | 1、主轴转速：2880转/分 2、切割片尺寸：400×32×3mm 3、最大切割通过直径：Φ120mm 4、电源：380V 50Hz 5、功率：3500W | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 镶嵌机 | 1、镶嵌直径：ф30 2、电源：220V 3、功率：400W | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 研磨抛光机 | 1、磨盘直径：标配φ203mm 2、磨盘转速：50-1000r/min（无极调速） 3、磨抛盘旋转方向：正反转 4、电源：220V 5、功率：550W | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 金相砂纸 | 粗砂纸、200目、400目（各100张） | 张 | 300 |  |  |
| 11 | 胶木粉 | 黑色 | 瓶 | 10 |  |  |
| 12 | 抛光剂 | 金刚石抛光剂350ML/瓶 | 瓶 | 5 |  |  |
| 13 | 温湿度表 | 温度测量范围-20~60℃，湿度测量范围20~80RH% | 块 | 4 |  |  |
| 14 | 设备校准费 | 包括需要校准的全部设备 | / | / |  |  |
| 15 | 手持式光谱仪 | 1）合金模式：Ti、Sc、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Sr、Zr、Nb、Mo、Pd、Ag、Cd、Sn、Sb、Hf、Ta、W、Re、Au、Pb、Bi 等 26 种元素； 2）贵金属模式: Ti、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、Ge、Zr、Mo、Ru、Rh、Pd、Ag、Cd、In、Sn、Sb、W、Os、Ir、Pt、Au、Pb、Bi 27 种元素； ▲3）激发源：大功率微型直板 X 射线管，W 靶材，4W 大功率 X 射线管，管电压35KV，管电流 50μA； ★4）采用最新 Axon 技术，更高 X 射线计数率，超低电子噪声设计。每次测试前，不需要外部标样，自动能量校准核查； 5）探测器：高性能硅半导体探测器，可同时记录分析数据和光谱图； 6）滤光片：配置 1 个滤光片。 7）电源：14.4V 可充电锂电池或 18V 电源变压器，100~240 VAC，50~60 Hz，最大70W； 8）运算方法：基本参数法，支持经验系数法修正； 9）显示屏：800*480(WVGA)液晶电容式触摸屏，支持直接截屏操作； 10）测试窗口加厚防轧膜，保护探测器窗口免受破损； 11）点触或扣动扳机控制测试开始，测试过程无需长扣扳机。根据客户需求，也可以一直按着扳机测试样品。 12）密码保护：开机需输入用户名和密码进行登录； 13）电池：原装 1 块 14.4V 大容量可充电锂电池，可直接查看电量； 14）薄膜窗口更换：不需借助工具，即可轻松更换窗口膜； 15）操作系统：Linux 操作系统，安全、放心； 16）操作语言：英语、法语、西班牙语、德语、日语、简体中文、意大利语、俄罗斯语、葡萄牙语、捷克语等 10 种供选，自由切换； 17）智能化：可根据自身使用习惯，设定显示屏亮度、字体大小、是否允许屏幕旋转、按键声音等，甚至可对测试时各阶段要求进行警示声设定； 18）数据显示：元素可以直接以单个元素或氧化物显示，含量以 ppm 或%单位显示。可根据测试需求，调整元素显示顺序或是否显示； 19）数据浏览：数据以年、月、日为单位进行排列，可快速查找到数据； 20）数据存储：4GB 嵌入存储，标配 1G MicroSD 卡，可扩展存储容量； 21）数据导出：一种是通过存储设备 SD 卡或 U 盘，直接将数据导出；一种是通过PC 软件将数据导出； 22）数据格式：pdf 或 Excel 格式，包括元素含量、图谱、图像等，并有多种模板供选； 23）数据接口：3 个 USB 接口(2 个为 A 型端口、1 个为袖珍 B 型 端口)； 24）数据传输：MicroSD 卡、USB； ★25）产品认证：通过国家权威部门（机构）认证；（需提供相关证明资料，加盖投标人公章） 26）自诊断功能：仪器可自动对硬件、软件、网络、电池等进行诊断，并会生成日志，便于快速排查出故障； 27） IP 防护等级：符合 IP 54 评级要求。 | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 疲劳试验机 | 一、主要性能指标 ★1）最大静态试验力：±20KN，静态示值精度：示值精度每档5%起±0.5%； 2）最大动态试验力：±20KN；动态波动度：不大于±0.5%FS。 3）作动器最大振幅：±55mm，示值精度±0.5%FS。 ▲4）动作范围：0-30Hz。 5）控制方式：负荷控制、位移控制； 6）主要试验波形：正弦波、方波、三角波、斜波以及外部输入波形； 7）恒压伺服泵站规格：流量15L/min以上，21Mpa，电机功率7.5kW以上 二、控制器技术要求 1）全数字通用信号调理单元：试验力、位移闭环控制回路。 2）最高闭环控制数据刷新频率为10kHz。 3）控制器A/D分辨率18位、D/A分辨率为16位。 4）信号发生频率范围：0.01Hz～100Hz。 5）信号发生器波形：正弦波、三角波、方波、程序波。 6）控制精度：静态控制精度为0.3％FS，动态控制精度典型值为0.5％FS。 7）两级伺服阀驱动单元。 8）远程液压泵站启动停止控制功能。 9）计数器容量：无限次。 10）其它必要的I/O输入输出单元：四个模拟输入、四个模拟输出接口；四个数字输入、四个数字输出接口（选配）。 三、其他配置及必要附件 1）用于标定负荷传感器的反力架； 2）配置压缩附具； 3）配置用于伺服作动器和恒压伺服泵站的冲洗附件； 4）配安全防护罩。 | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 货 架 | 尺寸：1200*400*2000mm，4层，白色 | 个 | 2 |  |  |
| 18 | 样品柜 | 1、100抽零件柜(有门) 2、尺寸：宽680×深280×高1290MM 3、柜体颜色:灰色 4、板材厚度:0.7MM 5、抽展材质:PS、ABS、ESD、铁 6、抽屉规格:小号抽屈 | 个 | 2 |  |  |
| 19 | 实验台 | 1、全钢结构： 2、台面采用实芯理化板台面12.7mm，耐高温耐腐蚀，耐酸碱 3、柜体：采1.0mm厚镀锌冷轧钢板压制成型 4、颜色：灰白色,拉手：一次成型。 5、铰链：DTC 轨道：DTC 6、PP水槽+三口 龙头 7、尺寸：(43.5*0.750*0.8）m 8、包安装调试 | 套 | 1 |  |  |
| 20 | 实验桌 | 1.2 m×0.8 m×0.75 m | 张 | 4 |  |  |
| 注：除标注被允许进口外，其它设备或产品均默认为不允许进口产品。 |  |  |  |  |  |  |

- 其他要求

- 采购清单中如有要求的操作视频需单独存放于u盘，密封于“商务技术文件”密封袋内。

- 项目交货及完工进度保证：

- 投标人对设备的交货及完工周期必须满足采购人的要求：接到业主书面通知后，非进口产品于30日历天内完成供货、安装调试；进口产品于60日历天内完成供货、安装调试，验收由业主另行通知。

- 投标人须在投标文件技术标中针对本次采购制定详细的施工计划及供货安装计划，保证本次采购项目按时优质完成。

- 售后要求

- 免费质保期：1年。投标人为采购人提供1年（12个月）的货物售后免费保修和软件售后免费技术服务。服务包括故障排除、技术咨询等。免费维护期满后，凡不涉及软件系统调整的，中标方能电话或远程网络解决的技术服务均免收取服务费用。

- 考虑到本项目的重要性，投标人需要具备提供7X24小时电话服务，60分钟响应，4小时内到达现场，8小时以内解决问题的能力，如不能及时解决的，应提供替代方案。

- 培训要求

投标人应针对业务人员培训、管理维护人员制定详细的培训计划。明确各项课程内容、参与人员、教材准备、培训教师等。

- 本项目要求中标单位在基本业务需求、技术要求和用户实际需求的基础上进行开发，中标单位需承诺随着用户实际应用的变化，在后期业务调研的需求确认中和质量保证期内对软件系统和设备做出相应的调整和完善。

- 投标人应本着认真负责的态度组织技术队伍，做好投标的整体方案并提出升级、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

- 投标人须保证位本项目所提供的所有涉及第三方的软件产品均具有合法的版权或使用权，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由投标人负责，采购人和采购机构不承担责任。

- 第五部分   评标原则及方法

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等相关法规特制定以下评标办法。

一、总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标办法

1、本次采购采用百分制综合评分法，即投标人最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人和次高的投标人作为第一和第二排序的中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分；其中商务技术分70分、报价分30分。

2、投标截止时间止及评审期间，出现有效投标人不足法定家的，应按流标处理。另根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第三十三条规定，可以按原采购方式继续进行采购活动，但采购项目第一次评审活动除外。

四、评分细则

1、商务技术分的评定（70分）

商务技术评分由评委成员按下列评分细则中的评分项目进行统一评判打分，并记名。评标委员会对各投标人评分的算术平均值为各投标人的商务技术分最终得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评分要素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人科研综合实力情况 | 根据投标人的科研领域获奖和荣誉情况、市场好评度等进行综合打分。 A档：4-2.7分，B档：2.6-1.4分，C档：1.3-0分； | 0-4分 |
| 2 | 设备详细情况 | 投标单位需提供详细介绍提供的设备产品情况，根据设备的品牌优越性、性能稳定性等方面综合打分。 A档：4-2.7分，B档：2.6-1.4分，C档：1.3-0分； | 0-4分 |
| 3 | 同类项目业绩 | 提供2020年1月1日至今投标人或设备厂家拥有本项目核心产品的销售业绩，每提供1份得1分，最多得2分。 注：须（同时提供两种核心产品，两种产品合同可以是不在同一合同下）设备品牌型号与本次投标人所投产品型号一致且提供完整的合同复印件加盖投标人单位公章，否则不得分。 | 0-2分 |
| 4 | 产品响应参数 | 根据投标产品的总体性能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况由专家评审。全部满足或正偏离得30分，标“★”项为重要技术指标不满足每一项扣减1分，其他技术指标为普通指标不满足每一项扣减0.5分，若参数分为零按无效标处理。（标“★”指标需提供相应的厂家设备参数说明或厂家设备白皮书等佐证材料） 备注： - 1、所有要求提供佐证材料的指标项，须在标书中作好页码索引并做好圈选标注提醒，方便评委查阅。 - 2、不满足或未按要求提供相关证明材料的视为负偏离。 3、投标单位必须保证提供资料和数据的真实性，如查实有任一投标产品技术参数有造假行为，则作无效标处理。 | 0-30分 |
| 5 | 服务团队 | 投标人实施团队成员中具备高级工程师认证证书或相关资质，提供相关证书复印件及社保证明，每提供1人得0.5分，最高得1分； 注：投标文件中提供以上人员有效期内证书及投标供应商为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明，不满足的不予认可。（投标供应商注册时间未满三个月的，提供1个月的社保缴纳证明,投标供应商注册时间未满一个月的，提供投标供应商社会保险参保证明。） | 0-1分 |
| 6 | 实施及交付方案 | 根据投标人针对本项目设备现场合理化交付方案进行综合打分，包含CNAS实验室整体规划的经验、实验室布局、设备安装、调试、位置安放、使用环境特定要求的处理方案等。 A档：6-4.1分，B档：4-2.1分，C档：2.0-0分； | 0-6分 |
| 7 | 本地服务能力 | 投标人针对本项目的本地化服务能力情况（包括不仅限于服务机构服务情况、机构实力、售后服务人员及工具配备等情况），有利于及时响应采购人的服务需求，有利于及时处理问题、可信度等进行综合评价：A档：6-4.1分，B档：4-2.1分，C档：2.0-0分； | 0-6分 |
| 8 | 人员培训需求和计划 | 根据投标人提供的技术培训的响应程度、培训方案和培训计划的合理性、完整性，由专家进行综合评分。 A档：4-2.7分，B档：2.6-1.4分，C档：1.3-0分； | 0-4分 |
| 9 | 供货及质量保障措施 | 根据投标人提供的项目实施供货及质量保障措施的合理性、全面性等综合评价。 A档：4-2.7分，B档：2.6-1.4分，C档：1.3-0分； | 0-4分 |
| 10 | 优惠承诺 | 投标人承诺在本项目要求的免费质保期（1年）基础上，每增加一年得1分，最高得2分。 注，承诺函格式自拟。 | 0-4分 |
|  |  | 增值服务承诺。在质保期内，在采购人非设备故障情况下，承接对外服务时，投标人能提供免费上门服务支持承诺的得2分。 注，承诺函格式自拟。 |  |
| 11 | 产品演示 | 根据投标人现场对所投的粗糙度仪、轮廓仪和 3D 扫描仪设备进行功能演示与采购需要部分匹配程度进行综合打分。具体内容包括不限于视频演示粗糙度仪分析粗糙度参数、断面参数波纹度参数、进行作业指导、进行自我诊断;轮仪测量特殊零件;3D 扫描仪设备自动校正、二维成果预览，三维成果预览等 A档:5-3.5分，B档:3.4-1.5分，C档:1.4-0分;注:投标人若无演示讲解，本项不得分。 | 0-5分 |

2、报价分的评定（30分）

满足采购文件要求且投标报价最低的投标价为评标基准价，其余投标人投标价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

1） 有效投标人的投标价等于评标基准价时其报价分为满分30分；

2） 其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标人投标价）×30×100%（保留小数2位）

3）▲本项目采购预算为190万元，如投标人报价超过采购预算，其投标文件作无效标处理。

4）如有效标不足法定家数或所有投标人的报价均超采购预算，本项目废（流）标，应重新组织采购。

3、有效投标人的综合得分为商务技术分和报价分的总和。

4、评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标人的综合得分（商务技术分及报价分之各）高低进行排序，综合得分前二名投标人依次作为第一中标候选人和第二中标候选人向采购人推荐，并提交评标报告。综合得分相同的以报价分得分高的优先；综合得分相同且报价分得分相同的，由评标委员会随机抽签决定排序。

五、定标办法

本次采购由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。若中标候选人放弃中标资格；因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名中标候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标人。如第二中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

六、确定中标人

评标结束后，采购人将在浙江政府采购网、温州国企采购平台、温州市现代服务业发展集团有限公司网站、浙江东方职业技术学院官网平台上公示中标结果。公示期为1日，公示期结束采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

七、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。