温州医科大学附属第二医院

竞争性磋商采购文件

采购编号：ZJWS2025-WZYKD001

采购项目：温州医科大学附属第二医院1号楼门诊3-4层装修工程

采购方式：竞争性磋商

采  购  人：温州医科大学附属第二医院

采购代理：浙江五石中正工程咨询有限公司

二〇二五年一月

目    录

磋商公告	3

第一部分    供应商须知	- 7 -

第二部分   合同条款	21

第三部分   磋商响应文件格式	- 51 -

第四部分   工程建设标准	- 66 -

第五部分   工程量清单计价	- 84 -

第六部分   评标原则及方法	- 87 -

注：采购文件中部分加“▲”及加下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各供应商注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

浙江五石中正工程咨询有限公司关于温州医科大学附属第二医院1号楼门诊3-4层装修工程竞争性磋商采购公告

项目概况 温州医科大学附属第二医院1号楼门诊3-4层装修工程项目的潜在供应商应在政采云平台获取（下载）采购文件，并于2025年 1 月 24 日 14:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号： ZJWS2025-WZYKD001

项目名称：温州医科大学附属第二医院1号楼门诊3-4层装修工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额：2960000元

招标控制价：2833082元

最高限价：2605214.6元

采购需求：3-4层装饰装修、水电暖安装等，具体以工程量清单及图纸为准。

标项一

数量：不限

单位：批

简要规格描述：3-4层装饰装修、水电暖安装等，具体以工程量清单及图纸为准。

备注： /

项目工期：100日历天，具体开工时间以开工令为准。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购，即所有工程全部由符合政策要求的中小企业承接（提供中小企业声明函。残疾人福利性单位和监狱企业视同中小企业，提供承诺函或相关依据）。

3.本项目的特定资格要求：①须同时具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上（或建筑工程施工总承包三级及以上）、建筑机电安装工程专业承包三级及以上（或机电工程施工总承包三级及以上）资质；②项目负责人资格：建筑工程专业注册建造师二级及以上且无在建工程；在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

4.本项目不接受联合体投标。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2025年01月24日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）⑴⑵

地点（网址）：政采云平台

方式：潜在供应商自公告发布之日起至响应文件递交截止时间前通过账号登陆政采云平台获取磋商文件，具体如下：项目采购--获取采购文件菜单，点击【申请获取采购文件】，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取磋商文件；（备注：1、本项目磋商文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供磋商文件纸质版；仅需浏览磋商文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载磋商文件浏览。2、潜在供应商应当按照公告规定的方式获取磋商文件，未按照公告规定的方式获取磋商文件的，针对磋商文件的质疑不予受理。）

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年01月24日 14:00（北京时间）

地点（网址）：通过政采云平台在线投标

五、响应文件开启

开启时间：2025年01月24日 14:00 （北京时间）

地点（网址）：[电子投标文件在政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）开启]

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：在线投标响应（电子投标）说明：1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密磋商响应文件。供应商未按规定加密的磋商响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https：//help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在响应文件递交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅； 3、投标供应商应当在响应文件递交截止时间前，将生成的“电子加密磋商响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。响应文件递交截止时间以后上传递交的磋商响应文件将被“政府采购云平台”拒收。 4、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密磋商响应文件”无法按时解密的，其磋商响应文件按拒收处理。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：温州医科大学附属第二医院

地    址：浙江省温州市学院西路109号

传     真：/

项目联系人（询问）：林工

项目联系方式（询问）：0577-85676853

质疑联系人：叶工

质疑联系方式：0577-85676853

2.采购代理机构信息

名    称：浙江五石中正工程咨询有限公司

地    址：温州市瓯海区梧田街道双堡新村4幢二单元403室

传    真：/

项目联系人（询问）：王先生

项目联系方式（询问）：0576-88781913，18258693327

质疑联系人：郑女士

质疑联系方式：0576-88785265

3.同级政府采购监管管理部门：浙江省财政厅政府采购监管处

联系人：倪文良

监督投诉电话：0571-87057615

地址：杭州市环城西路37号

# 第一部分    供应商须知

- 一、  说明

- 本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》及《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》、《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

- 本项目的采购人为温州医科大学附属第二医院。

- ▲合格供应商

  - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

  - 落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购，即所有工程全部由符合政策要求的中小企业承接（提供中小企业声明函。残疾人福利性单位和监狱企业视同中小企业，提供承诺函或相关依据）。

  - 本项目的特定资格要求：①须同时具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上（或建筑工程施工总承包三级及以上）、建筑机电安装工程专业承包三级及以上（或机电工程施工总承包三级及以上）资质；②项目负责人资格：建筑工程专业注册建造师二级及以上且无在建工程；在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

  - 本项目不接受联合体投标。

- 磋商供应商代表

指全权代表磋商供应商参加磋商活动并签署磋商响应文件的人。如果磋商供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

- 磋商费用

磋商供应商应承担所有与准备和参加磋商有关费用，不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人（以下统称“招标采购单位”）均无义务和责任承担这些费用。

6. ▲磋商供应商信用信息查询

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

6.1  信用信息查询的截止时点：磋商响应文件递交截止时间；

6.2  查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）；

6.3  信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝；

6.4  不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

7. 现场察勘

7.1  采购人不集中组织供应商进行察勘现场和召开标前会，供应商如需要对现场和周围环境进行现场察勘，请自行前往，察勘现场的安全及费用由供应商自行承担。

7.2  供应商如需要对现场和周围环境进行现场察勘，请联系采购人，联系人：林工，联系电话：0577-85676855。

- 二、 采购文件

- 采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

- 采购文件的澄清

  - 供应商对采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，供应商可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（包括信函、传真、下同）向采购人提出质疑，但质疑不得迟于投标报价截止时间前使采购人收到，采购人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关供应商或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为供应商完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人解释为准。

- 采购文件的修改

  - 在报价截止期前，采购人无论是出于何种原因，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改，并在政府采购指定信息发布媒体上发布更正公告。该澄清和修改的内容为采购文件的组成部分。采购人可以视采购具体情况在采购文件要求提交截止前，作出延长投标截止时间和开标时间的决定，并将变更时间书面通知所有采购文件收受人，并在政府采购指定信息发布媒体上发布变更公告。

  - 供应商收到澄清和修改的补充文件，应立即以书面形式回复确认已收到补充文件，未提供回复的均视为已确认收到（下同）。

- 三、 磋商响应文件的编制

1.投标文件的形式和效力

投标文件分为电子投标文件以及备份电子投标文件，备份文件为在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）。

1.1电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

1.2备份电子投标文件，即电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。以电子邮件方式传送至浙江五石中正工程咨询有限公司电子邮箱（zjwstz@163.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内），投标人可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江五石中正工程咨询有限公司电子邮箱（zjwstz@163.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标人未按照规定时间（开标时间前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

1.3投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份电子投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

2.投标人应认真阅读招标文件中所有事项格式、条款和技术规范等。▲投标人没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

- 2.1 ▲投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- 2.2▲参加磋商的单位及项目负责人不得有行贿犯罪档案记录，否则其磋商将被拒绝。

- 3 磋商响应文件的构成：

  - 磋商响应文件的构成：

3.1.1 技术资信标

1）供应商的质量体系

2）施工方案与技术措施（参照技术资信文件评分内容，由供应商自拟）

3）供应商售后承诺（按评分细则要求，供应商自行承诺）

4）供应商拟定本项目材料产品的型号、品牌；

5) 节能、环保产品证明材料（若有提供，若无则不用提供）

6）投标人对本工程设计的理解

7）施工企业安全生产条件及相关管理人员安全生产任职资格审查表

8）驻现场项目部的工程技术、管理人员一览表

9）类似业绩（2021年1月1日以来）

10）磋商文件要求的或供应商认为有必要提供的其它技术资料。（扫描件加盖公章）

注：建设行政主管部门已启用电子证书且投标人已办理电子证书的，则有效的电子证书具备与同名纸质证书相同效力。

▲以上技术资信标内容（除封面及目录外）A4大小纸张，纸张方向为纵向，且不得超过60页，否则做无效标处理。

3.1.2 资格审查资料

a）企业营业执照副本（扫描件加盖公章）；

b) 企业资质证书副本（扫描件加盖公章）；

c) 建造师注册证书（扫描件加盖公章）；

d）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业的证明文件

e) 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（截图加盖公章）。

3.1.3商务标

1）投标函

2）法定代表人身份证明书

3）授权委托书（扫描件加盖公章）

4）工程量清单以发出的Excel版清单为准

4.   磋商响应文件内容填写说明

  - 供应商应按照3.1.1、3.1.2所列出的内容及格式逐一组成磋商响应文件，有关证书、合同及其它证明材料如系复印件，则应加盖供应商公章。

5.   投标报价

  - 本工程投标报价采用综合单价报价。

  - 供应商的投标报价，应是完成本采购文件、工程量清单和合同条款上所列招标工程范围及工期

的全部，不得以任何理由予以重复，作为供应商计算单价或总价的依据。

  - 采用工程量清单报价，供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单

价和合价。磋商响应文件中每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

5.4  除非合同中另有规定，供应商在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、税金、规费、安全施工费、风险费、招标代理费等所有费用。

5.5  除非本采购文件对工程量清单编制和报价另有说明的，否则，供应商应按工程量清单中的项目

和数量进行报价。

5.6  供应商应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

6.   投标货币

6.1  本工程投标报价采用的币种为人民币。

7.   投标保证金：本项目不要求。

8.  投标有效期

8.1 自开标之日起 90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投

标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。供应商可拒绝接受延期要求。同意延长投标有效期的供应商不得修改磋商响应文件。

9. 磋商响应文件的签署和规定

10. 投标人应根据招标文件的规定对投标文件进行电子盖章及签署

- 四、 磋商响应文件的递交

- 磋商响应文件的递交

  - ▲磋商响应文件必须在规定的投标截止时间前将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，如需提交备份文件的应当在开标当日投标截止时间前提交。

- 磋商响应文件的修改和撤回

- 投标人在投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子

- 投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

- 五、 开标和评标

- 采购磋商小组

采购人依法组建采购磋商小组。采购磋商小组的成员在评标过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定。

- 评标过程的保密性

开标后直至向成交供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向供应商及与评标无关人员透露。如果供应商在评标过程中试图向采购人和采购人施加影响，其投标将被拒绝。

- 开标、评标

  - 采购人按采购文件规定的时间、地点开标。本工程评审程序分成四个阶段：第一阶段：资格性符合性审查阶段（不公布第一次磋商报价）；第二阶段：技术资信标、商务报价标评审；第三阶段：解密供应商磋商二次报价（最终报价），并公布最终报价时同时宣布技术资信标得分；第四阶段：对进入评审区间（技术资信标得分及商务标得分之和）供应商进行评标排序并形成评标报告。

  - ▲在对各供应商的磋商响应文件进行综合评审时，磋商响应文件有下列情况之一的，经采购磋商小组认定后按无效标处理：

1）磋商响应文件未加盖单位公章、无法定代表人签字或盖章或无其授权代表签字或盖章的；

2）授权代表没有法定代表人合法、有效委托的；

3）未按采购文件要求提供资格审查资料证明材料的；

4）工程量清单报价累计错误绝对值总额占投标报价3%（含3%）以上者（错误原因为因供应商原因造成投标报价及其综合单价遗漏工程内容、工程数量、费用或发生算术错误、冒算、多报费用、少算等，冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）。

5）供应商未提供加盖公章的建筑业企业职工工资支付保障承诺书的。

6）磋商响应文件中载明的工期超过招标工期或无填写工期的；

7）磋商响应文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的。

8）供应商递交两份或多份内容不同的磋商响应文件,或在一份磋商响应文件中对同一项目报价有两个或多个报价,且未声明哪一个有效。

9）磋商响应文件附有采购人不能接受的条件；

10）供应商联合体投标的；

11）资格审查资料中拟派的项目负责人与投标函中的项目负责人不一致；

12）投标报价超过最高限价的；

13）采购磋商小组认定不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

  - 采购磋商小组在详细评审时，发现因供应商原因造成投标报价及其综合单价遗漏工程内容、工程数量、费用或发生算术错误、冒算、多报费用、少算等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价3%（含3%）以上者，作为重大偏差判定作无效标处理，错误绝对值累计占投标报价3%以内则视为该项费用已分配到其它工程量报价中，对投标报价不作调整。凡采购文件要求或工程造价组成应计算的费用而供应商未报，且磋商响应文件中未阐明充分理由并 提供足够证据者，均视为缺漏费用。

  - 磋商过程中可能实质性变动的内容：本项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商响应文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商响应文件中的其他内容。竞争性磋商采购小组可以根据供应商磋商响应文件情况，经采购人确认，调整采购文件及采购方案，在统一采购要求的基础上，要求所有有效供应商重新修正磋商响应文件及进行多轮次报价。

  - 在详细评标之前，采购磋商小组要审查每份磋商响应文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。采购磋商小组决定投标的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

  - 采购磋商小组对各供应商的磋商响应文件按照采购文件中制订的评审方法进行评审，评标办法详见本采购文件“第六部分 评标原则及方法”。

  - 评标过程中遇到特殊情况，由采购磋商小组遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 磋商响应文件的澄清

  - 在评标期间，采购磋商小组可以书面方式要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由授权代表签署，但澄清内容不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。拒不按要求对其磋商响应文件进行澄清，说明或补正的供应商，采购磋商小组可以否决其投标。

  - 经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，供应商则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其投标不进入下一步评审。

- 确定中标候选人

  - 如果所有供应商的投标报价均高于本次采购预算，采购人将宣告本次招标失败。

  - 本次招标由采购磋商小组确定中标候选人。

  - 采购磋商小组依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按供应商的综合得分（技术资信标得分及商务标得分之和）高低进行排序，推荐中标候选人。

  - 排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为成交供应商，并以此类推。

  - 采购人对决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

- 评标细则详见第六部分“评标原则及方法”。

- 六、 授予合同

- 最终审查

  - 评审结束后，采购人将对采购磋商小组确定的中标候选人进行最终审查，审查内容主要是成交供应商是否有能力（财务、技术和生产能力）履行合同。

  - 如果审查通过，采购人将把中标合同授予该成交供应商，如果审查没有通过，采购人将拒绝其投标，并对排名第二的中标候选人进行类似审查，并以此类推。

  - 采购磋商小组确定的中标候选人经采购人审查合格后在政府采购指定信息发布媒体上公示，公示期各供应商对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。

  - 公示期结束后，采购人将根据采购磋商小组提交的书面评标报告和评审结果最后确定成交供应商。

- 成交通知书

2.1  成交供应商确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。

2.2  成交通知书是合同的一个组成部分,对采购人和成交供应商均具有同等法律效力。

3.   签订合同

3.1  采购人与成交供应商将于成交通知书发出之日起7日内，按照采购文件和成交供应商的磋商响应文件订立书面工程施工合同，采购人和成交供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

3.2  成交供应商如不按本投标须知第3.1款的规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，给采购人造成的损失的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

3.3  成交供应商应按合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目转让（转包）给他人。

4.   履约保证金

4.1  成交供应商在收到成交通知书并签订合同后，成交供应商应向采购人提交合同价的2%的履约保证金。

4.2  履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

4.3  履约保证金自合同签订之日起至施工完成并通过最终验收之日止有效。有效期满后，买方应及时将履约保证金无息退还给成交供应商。

5.   质疑与投诉

5.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标采购单位提出质疑。对采购公告信息提出质疑的，质疑期限自采购公告发布之日起计算。对采购文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得采购文件之日起计算（但采购文件发售或报名截止日后获得的，应当自截止之日起计算），且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，将不予接受。对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起计算。确认采购文件的获得及日期以供应商向代理机构购买磋商文件时获得的购买票据为准。

5.2 招标采购单位在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对招标采购单位的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

5.3 投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人或法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

本采购文件未尽事宜按现行招标投标及政府采购的有关法律法规和规定执行。

七、政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）《浙江省财政厅  浙江省经济和信息化委员会关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号)

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受规定的中小企业扶持政策。

3、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中）：

（1）《中小企业声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件1）；

4、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

6、其他说明

（1）中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

（3）属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的投标供应商提供其他制造商制造的货物参与投标的，还应提供所投产品制造商属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的证明材料并加盖投标供应商公章，否则不享受价格折扣。

附件1：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于建筑业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

节能环保产品声明函

节能环保产品声明函

（如有则提供）

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商（盖章）：

日 期：

- 节能（环保）产品清单

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、表后附所投相关产品对应的认证证书复印件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书复印件，否则按无效投标处理。

2、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

日 期：

第二部分合同条款

采用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》(GF—2017—0201)

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

6.工程承包范围：

   

 。

#### 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在 浙江省温州市 签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或                 法定代表人或

其委托代理人：               其委托代理人：

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

### 第二部分 通用合同条款

（略）

第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、经发包方批准的施工组织设计、合同履行过程中经双方确认的会议纪要、除投标函及附录和已标价工程量清单或预算书外的投标文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：合同签订时填写；

资质类别和等级：合同签订时填写；

联系电话：合同签订时填写；

电子信箱：合同签订时填写；

通信地址：合同签订时填写。

1.1.2.5 设计人：

名    称：合同签订时填写；

资质类别和等级：合同签订时填写；

联系电话：合同签订时填写；

电子信箱：合同签订时填写；

通信地址：合同签订时填写。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： / 。

1.1.3.9 永久占地包括：  / 。

1.1.3.10 临时占地包括：  / 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：

1.《关于印发〈建设工程价款结算暂行办法〉的通知》（财建〔2004〕369号）；

2.《关于转发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（温住建发〔2012〕190号）；

3.《转发关于浙江省建设工程计价依据 （2018版）的通知》（温住建发〔2018〕299号）；

4.《关于规范建设工程施工招标文件计价条款的指导意见》（浙建〔2016〕2号）；

5.专用条款中涉及的其他文件。

上述文件规定若有不一致的，应以最新规定为准。。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家、浙江省和温州市的有关标准规范、质量评定标准和竣工验收规范，以及其他与本工程相关的行业规范标准等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  / ；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  / 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

/  。

- 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书（注：合同履行过程中经双方确认的会议纪要经发包人同意后视为协议书的组成部分）；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）本合同专用条款及附件；（5）本合同通用条款；（6）招标文件及其补充文件（含招标单位发的工程量清单及招标控制价）；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）除投标函及附录和已标价工程量清单或预算书外的投标文件及其补充文件；（11）经发包方批准的施工组织设计。。

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：执行通用条款；；

发包人向承包人提供图纸的数量：4套；

发包人向承包人提供图纸的内容：审查合格的完整的施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、各类专项施工方案；

承包人提供的文件的期限为：收到发包人或监理人通知7天内；

承包人提供的文件的数量为：3份；

承包人提供的文件的形式为：纸质版本及电子版本；

发包人审批承包人文件的期限：正式提交后14天，如遇特殊情况需延期将另行通知承包人。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：/ 。

- 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：合同签订时填写；

发包人指定的接收人为：合同签订时填写。

承包人接收文件的地点：合同签订时填写；

承包人指定的接收人为：合同签订时填写。

监理人接收文件的地点：合同签订时填写；

监理人指定的接收人为：合同签订时填写。

- 1.10 交通运输

- 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：/。

- 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场红线为界，开工前双方移交。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 承包人自行解决并自行承担费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

- 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方 。

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

- 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担。

##### 1.12保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

- 1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是 ，在核价过程中，双方核价人员应具备相应从业资格并在成果上签字和盖章，不具备相应从业资格或未在成果上签字和盖章，视同无效。双方若有争议及时报告温州市建设工程造价管理处协调解决。双方提出书面核对报告的，报告应同时包括核对的要求和内容明细，金额、注明图纸的部位、工程量计算书等内容，并做送达及签收的书面记录，在同一时间还应该将核对报告抄送标底编制单位、监标编制单位、招标代理单位等相关单位。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：1、项目实施过程中，招标人及中标人若发现清单项目及工程量有误差的应按实调整，调整原则参照10.4变更估价。2、经调整确认后的工程量及合同价格将作为办理结算依据，最终调整合同价格以建设单位审核部门为准。

注：承包人必须在与发包人签订合同后20日历天内一次性提出书面工程量核对要求和内容。双方对工程量清单进行核对，进行项目工程量的调整，但投标时所报项目综合单价不予调整。在核对期间内，发包人和承包人对价格要素的数量进行确定，经认定后的工程量清单和总造价将作为办理结算的有效依据之一；

#### 2. 发包人

- 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：合同签订时填写；

身份证号：合同签订时填写；

职    务：合同签订时填写；

联系电话：合同签订时填写；

电子信箱：合同签订时填写；

通信地址：合同签订时填写。

发包人对发包人代表的授权范围如下：对质量、进度、安全、投资进行管理，负责本合同的履行、监督与批准监理单位委派的工程师行使职责，行使除监理工程师职权外的其他工程师的职权协调关系，签发进度款及现场鉴证（涉及费用鉴证须经发包人盖章生效）。

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： / 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人提供施工用水、电接口，由承包人接至场内，费用由承包人自行承担，施工用水用电费用结算时按结算价的0.4%扣回。

- 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/ 。

发包人是否提供支付担保：否  。

发包人提供支付担保的形式：/。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容：按城建档案馆竣工资料归档要求的内容。

承包人需要提交的竣工资料套数： 提供2套竣工图及所需技术档案资料2套。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人自行承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收合格后15天内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质形式及电子文件（包括CAD）。

- 承包人应履行的其他义务：

- a.每月25日提供实际完成的月进度报表，下月进度计划表，报监理单位及发包人。

b. 承包人自行办理有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续，包括解决施工噪音、物体坠落、材料抛落、建筑垃圾、现场排污等涉及环境保护、卫生、交通、城管等有关部门的问题。需要发包人配合的则发包人给予配合。

c.已完工程成品在竣工验收完成前，均由承包人负责保护工作并承担费用。如有损失，由承包人自费负责予以修复。

d.承包人负责施工场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木、现场不要求施工部分的保护工作并承担费用，因施工不当或承包方原因导致邻近建筑物或现场不要求施工部分受损需要修复或保护的，由承包人承担费用，并由承包人负责对受损者的相关赔偿责任。

e.负责按建设行政管理部门和相关部门的要求，承担施工安全保卫工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏等），以保护公共安全。

f.招标文件及清单中列明的已经计入招标范围的其他应当由承包人履行的义务。

g.本工程经中介机构结算，核减追加费率按核减额超过送审造价5%的幅度以外的核减额为基数计算，费用由承包人支付。

h.承包人应按《关于开展建设工程合同履约评价工作的通知》（温住建发【2015】286号）规定敦促发包人及时进行履约评价，并做好评价结果报送工作，发包人也应按文件要求对承包人的履约情况进行客观评价。

i. 承包人所有违约费用发包人有权在进度款或结算款中直接扣除。

j. 承包人应服从发包人院内有关医疗运行管理规定以及防疫规定，涉及的相关费用由承包人承担。

k. 项目所需食宿场地由承包人自行解决并承担费用。

l.承包人应根据建设工程所在地质量安全监督部门的要求以及相关规范、标准要求和发包人要求，与发包人共同委托具有相应资质的单位进行建筑材料净化专项检测，检测相关费用已经包含在合同价款中，不另行计取。

m.疫情防控必须服从建设单位及监理单位关于疫情防控管理。

n. 其他：施工人承担上述义务的所有费用，未尽事宜双方另行协商。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：中标通知书上的项目经理；

身份证号：合同签订时填写；

建造师执业资格等级：合同签订时填写；

建造师注册证书号：合同签订时填写；

建造师执业印章号：合同签订时填写；

安全生产考核合格证书号：合同签订时填写；

联系电话：合同签订时填写；

电子信箱：合同签订时填写；

通信地址：合同签订时填写；

承包人对项目经理的授权范围如下：合同签订时填写 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：确保工程顺利进行。。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：/

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人未经发包人同意，不得擅自更换项目负责人，否则每更换一次项目负责人，承包人向发包人支付违约金2.5万元，且发包人有权解除合同，并由承包人承担由此引起的发包人的损失。

- 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、不到位、贻误工作的项目经理，或造成严重的安全事故和工程质量事故的项目经理，承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，承包人承担2.5万元/人.次的违约金，更换的项目经理到位时间为发包人发出书面通知后20天内，逾期视为应到位而未到位，并按项目经理到位率的违约规定由承包人向发包人支付违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、不到位、贻误工作的主要管理人员，或造成重大的安全事故和工程质量事故的主要管理人员，承包人无正当理由拒绝更换上述人员的，承包人支付违约金1.5万元/人.次。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   承包人的主要施工管理人员离开施工现场应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人和发包人的同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：派驻到施工现场的主要施工管理人员未经发包人同意，不得中途更换，否则，擅自更换技术负责人支付违约金人民币1.5万元/人.次，更换其他主要施工管理人员的支付违约金每人5000元/人.次，且发包人有权解除合同，并由承包人承担由此引起的发包人损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每月到岗天数均不得少于24天，由监理单位或发包人组织按每月的实际天数考核，每人每少一天承包人向发包人支付违约金500元。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按法律法规及通用条款执行。

主体结构、关键性工作的范围：               。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                         。

其他关于分包的约定：                               。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                      。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：               。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是，承包人必须在签订合同后以银行转账或银行保函或保险凭证的方式提供履约保证金，金额为合同价款的2%。履约担保分配如下：工程质量保证金额为合同价款的0.4%、工期保证金额为合同价款的0.4%、人员到位保证金额为合同价款的 0.4%、民工工资按时支付保证金额为合同价款的0.4%，安全文明施工保证金额为合同价款的0.4%。若中标单位提供的是银行转账的履约保证金，其工程竣工验收合格后无息退还。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：合同签订之日起至工程验收合格。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 按《建设工程监理规范GB50319-2013》规定的工程质量监督、进度控制、安全管理、核实工程量工程款等工作 。

关于监理人的监理权限：需要取得发包人批准才能行使的职权：1、变更设计；2、超清单范围的计量；3、增加工程费用的施工方案；4、工期延长；5、索赔事项；6、开、停工令；7、其他发包人认为需要批准才能行使的职权  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  向监理人提供办公场所、生活场所，相关费用由承包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：签订合同时填写；

职    务：签订合同时填写；

监理工程师执业资格证书号：签订合同时填写；

联系电话：签订合同时填写；

电子信箱：签订合同时填写；

通信地址：签订合同时填写；

关于监理人的其他约定：签订合同时填写。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）  /；

（2） / ；

（3） / 。

#### 5. 工程质量

- 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：质量要求合格。

关于工程奖项的约定：不奖励。

- 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：         。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：不要求创文明标化工地 ，按以下规定执行

1）安全生产费用包括建设工程安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费等，具体详见温住建发[2014]100号文件附件安全生产费用项目一览表及温住建发[2016]58 号文件规定。

2）承包人在施工期间，应严格执行本市有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，在施工单位整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。

3）若发生重大安全事故等发生违约，承包人支付违约金，金额为履约担保中安全文明施工保证金额的全部和本工程的安全文明施工费合计值，并由承包人承担由此造成的经济损失。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人承担施工安全保卫工作和责任（包括夜间施工照明，施工现场的夜间照明线路必须单独敷设），并承担各级政府管理部门所要求的以及引起的所有经济和法律责任。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责编制。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：本工程对创标化工地不做要求，但中标单位必须按有关规定做好文明施工，保证施工场地清洁，若施工期间对路面造成污染,需当天清洁，符合环境卫生管理要求，承担自身原因造成的损失和罚款，施工措施具体参照《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》（温住建发[2011]19号）文件；

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：不得晚于开工日期前7天 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 自收到资料之日起7天内，工程师审核批复、回函或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 自收到资料之日起7天内，工程师审核批复、回函或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：不得晚于计划开工日期前7天 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： /。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：/ 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： /。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

工期逾期竣工五天内承包人向发包人支付违约金2000元/天违约金，超过五天的按尾数不足 1 天承包人向发包人支付违约金4000元/天违约金，不足一天的按 1 天计算。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的3%（履约保证金不足从工程款中扣除）。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）温州气象台发布的以下天气预警信号，其他不计：台风预警黄色及以上、暴雨预警橙色及以上、暴雪预警橙色及以上、大风预警橙色及以上、雷电预警橙色及以上、高温预警橙色及以上；

（2） 无              ；

- （3） 无              。

- 7.9 提前竣工的奖励

7.9.1因承包人提前竣工的计算方法为：无  。

#### 7.9.2提前竣工的奖励： 无  。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担

- 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  1.发包人提供的工程量清单中已经注明推荐品牌的材料、设备在实施前承包人应提供样品，并经发包人和监理工程师签证同意后才能采购和使用。如由承包人自行确认的，发包人可以拒绝支付该材料设备的款项，所造成的损失由承包人自行承担。

2.若在施工过程中，监理人或发包人发现主要材料、设备并非投标时填报的品牌，则发包人有权更换至发包人认可的中上档次的材料、设备品牌，并保持综合单价不变。

3.本工程所有材料设备采购应根据国家有关规定、设计技术文件、招标文件及工程量清单的具体要求进行采购。各种材料设备涉及的规格、性能等技术指标，不应低于设计图纸的要求。

4.当承包人选定的材料设备质量达不到工程质量目标要求时，发包人、监理工程师有权要求更换，若承包人使用劣质材料设备施工，一经发现，发包人和监理工程师有权制止使用，甚至停工、返工或终止合同，并将按照所使用劣质材料设备的同等价款进行处理。无论发包人及监理工程师是否发现和制止，由于使用劣质材料设备施工所引起的一切责任由承包人承担 。

- 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人承担

施工现场需要配备的试验设备：由承包人承担

施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人承担

- 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按设计文件执行 。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：执行温建建[2010]316号文件《关于印发加强政府投资项目工程造价控制的意见的通知》。 。

- 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  1、除第4点情况外，变更项目在已标价工程量清单有相同项目的，除招标文件另有约定的按照相同项目单价认定；

2、变更项目在清单项目特征只是部分发生变更的，根据中标综合单价分析表，只对变更部分进行调整；

3、新增项目（指合同中没有类似工程项目单价的项目）的综合单价，根据浙江省计价依据2018版要求及《温州工程造价信息综合版》（如《温州工程造价信息综合版》没有的，则按《浙江工程造价信息综合版》）计算后乘（1-中标下浮率）计取，经发包人审定后，作为结算价格；如《温州工程造价信息综合版》及《浙江工程造价信息综合版》没有的，由承包人参考现行的市场价格提出适当的单价，经发包人审定后，作为结算价格；注：中标下浮率=1-{[[已标价工程量清单报价-其他项目费×（1+税率）]/[招标控制价-其他项目费×（1+税率）] ×100% }；

4、凡合价金额占合同总价2%以及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时；或合价金额占合同总价超过1%、不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，其超过规定比例的增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价在原报价基础上，调整不合理部分后，作为结算价格；规定比例幅度内的工程量按已标价工程量清单的综合单价计算。

5、设计变更未尽事宜按计价依据（2018版）等有关政策执行。

6、发包人在计划施工期之后发布变更指令，若非承包人原因，原综合单价不合理的，按照合理的成本与利润构成的原则,由承包人参考现行的计价依据和当时当地的市场价格变更部分综合单价，提出适当的单价，经发包人审定后，作为结算价格。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后7天内审核完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 受到监理人报送的合理化建议后7天内 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

- 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见  /  。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 必须由发包人审批同意  。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                                                ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：          /               。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：/  。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：除本条款“风险范围以外合同价格的调整方法”约定外，均包括在风险因素之内，风险费用由投标人根据自身实力自行考虑，计入投标报价内。

风险费用的计算方法：已包含在合同单价中 。

风险范围以外合同价格的调整方法：工程量清单错误修正、设计变更（审查后的施工图与招标时施工图不一致的调整视为设计变更）、因法律变化引起的调整外，按本合同相关条款规定执行 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： 不适用。

风险费用的计算方法：不适用  。

风险范围以外合同价格的调整方法： 不适用 。

3、其他价格方式： / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 本工程预付款为合同价款的40%。

预付款支付期限： 合同签订后10个工作日内  。

预付款扣回的方式： 从第一期进度款开始扣回直至完全扣回 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：不要求.

预付款担保的形式为： /。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 建设工程工程量清单计价规范和工程量计算规范2013版，浙江省2018计价依据及省市相关规定。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：/  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：承包人完成合同全部内容后提供完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料，其他按通用条款执行。 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   / 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/ 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： / 。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 提交已完工工程量的报表，作为工程价款支付的依据 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：工程款支付必须汇入承包人企业的基本账户由承包人拨付到项目部。合同签订后发包人支付合同价的40%的预付款；每月25日提交进度款审核表，审核完成后，发包人完成付款审批后支付进度款；承包人完成合同约定内容，达到合同约定质量标准，并检验合格后，发包人支付至合同价的80%（设计变更增加的工程量，经审核后待竣工结算时一并结算）；提交结算资料后支付至合同价的90%；完成竣工结算（以第三方审计为准），承包人自愿接受以上述方式确定结算价支付如下：付至结算价的98.5%，余款1.5%作为工程质量保修金缺陷责任期满后无质量问题退还质量保修金（不计息）。

承包人必须提供增值税专用发票后，招标人据此支付工程进度款。。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：不适用 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：        /          。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：       /         。

（2）发包人支付进度款的期限：      /      。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /     。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：   /      。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： /    。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按法律法规及通用条款执行 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  /    。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  竣工退场前10天内  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：               。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  按工期延误向发包人支付违约金    。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  /     。

（1）单机无负荷试车费用由    承包人 承担；

（2）无负荷联动试车费用由     承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：          /       。

- 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  竣工验收完成并达到合同约定的质量标准，接到发包人退场通知30天内 。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用合同条款 。

竣工结算申请单应包括的内容： 按通用合同条款 。

- 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：1)承包人完成本合同约定工程内容并经竣工验收合格后7天内，承包人应当及时提交合同价款结算报告。承包人逾期没有提交合同价款结算报告的，发包人应当以书面方式予以催促，经催促后28天内仍未提交的，发包人可自行或委托工程造价咨询机构编制合同价款结算报告并提交政府职能部门审核。

2)承包人提交合同价款结算报告应当符合浙江省建设工程造价咨询成果操作规程关于结算技术文件的规定格式要求。

3)承包人提交合同价款结算报告应当同时附有经监理工程师确认完整的工程竣工验收资料移交清单和工程合同履行文件移交清单。

4)发包人接到承包人合同价款结算报告后，应当在7天内就其完整性、真实性做出审核意见并提交政府职能部门审核。发包人可以要求承包人在7天内修正结算报告或进一步补充结算资料，承包人应当修正或按要求补充资料。承包人逾期或未提交修正意见或结算资料的，视为放弃相应的权利。

5)发包人提交合同价款结算报告及完整结算资料后，政府职能部门按照《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）规定的时间予以审核。

6)承包人合同价款结算报告经审核后，根据浙价服〔2009〕84号文件规定的结算追加收费由承包人承担，发包人可直接在结算尾款中予以扣除。

7)承发包双方办理工程结算完毕后，发包人按照《关于贯彻实施〈建设工程工程量清单计价规范实行建设工程结算价备案的通知〉》（温建建[2010]239号）的规定办理备案，经备案的合同价款结算书作为工程最终付款的依据。

发包人完成竣工付款的期限：    按通用合同条款执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款   。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 合同双方另行约定。

承包人提交最终结算申请单的期限：         /           。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：      /    。

（2）发包人完成支付的期限：            /            。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 通过竣工验收之日起24个月 。

- 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   是    。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

- 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）1.5 %的工程款；

（3）其他方式:                                       。

- 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

- （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:        /             。

关于质量保证金的补充约定：缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除保证金，并由承包人承担违约责任；承包人维修并承担相应的费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。 。

15.3.3 质量保证金的退还

质量保证金按以下第  4  方式退回（不计息）：

（1）缺陷责任期终止后，发包人退还剩余的质量保证金。

（2）建筑工程：工程竣工验收合格后满1年返还质量保证金的30%，满2年返还全部预留的质量保证金。

（3）市政工程：工程实际竣工验收合格后满1年可返还全部质量保证金。

（4）其它：缺陷责任期满后可返还全部质量保证金。

注：工程质量保修期以竣工验收之日起算。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 详见工程质量保修书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 承包人应当在接到保修通知之日起48小时内派人保修，如承包人在规定时间内未到场，发包人有权指定其他单位保修，且该费用在质量保证金中扣除。（本条款与工程质量保修书不一致的以本条款为准）。

#### 16. 违约

- 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   /          。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 工期予以顺延  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                      。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   按通用条款执行   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 按通用条款执行  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：                        。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期予以顺延 。

（7）其他：        /                    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  （1）其他管理人员未达到规定的到位率（每月不少于24天）项目负责人及其他管理人员以监理现场签到管理为准。（2）工程质量达不到协议书中约定的质量标准。（3）承包人不服从发包人关于工程质量、进度、安全文明等管理。（4）因承包人投标时提供的材料及设备存在品牌、型号及参数等错误导致不能按照投标材料及设备进行施工。

16.2.1.1本工程由发包人委托专业机构进行室内空气质里检测,检测结果未达到合格要求的，承包人必须进行整改治理，整改后重新进行检测直至合格，整改后的检测费用由承包人支付(检测为同一机构)。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）其他管理人员未达到规定的到位率（每月不少于24天），每人每少一天支付违约金500元，不足一天按一天计。项目负责人及其他管理人员以监理现场签到管理为准。（2）工程质量达不到协议书中约定的质量标准，承包人必须无条件返工到合格为止，并承担全部返工费用；若返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付不合格部分造价两倍的违约金。（3）承包人不服从发包人或总包关于工程质量、进度、安全文明等管理。发包人或总包有权对承包人不服从工程质量、进度、安全文明等等管理的行为，承包要需向发包人支付5000-50000元/次的违约金，支付违约金可在当期工程款中扣除。（4）因承包人投标时提供的材料及设备存在品牌、型号及参数等错误导致不能按照投标材料及设备进行施工。发包方有权指定招标控制价相应价格水平及设备替代，价格不予调整。   。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 发生下列情况时，发包人有权单方面解除合同，承包人必须在发包人正式函件送达后规定时间内无条件退场，并做好人员、设备撤离事宜。

1)如因承包人原因，在施工中出现工程进度明显滞后于经监理和发包人批准的施工组织进度计划且承包人提出的弥补措施不可行，无法得到监理和发包人认可的情况，发包人有权单方面解除合同且不承担任何责任，同时还保留向承包人索赔的权利；

2)承包人委派的人员不能满足施工要求的或人员不到位的；

3)承包人无故停工的；

4)承包人不得将本工程转包或违法分包给其他单位，一经发现，发包人将单方面终止合同，向承包人索赔，并追究承包人相应责任。

5）如因承包人原因导致重大安全事故或因承包人进度推进不利造成社会不良影响，发包人将单方面终止合同，向承包人索赔，并追究承包人相应责任。   。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 由承包人承担。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   /    。

- 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  90天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 由承包人投保，所产生费用已计入合同总价，由承包人支付 。

- 18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 由承包人投保通用条款第18.2.2款、第18.3款以及施工人员人身保险、施工安全险、施工意外险，因施工和非发包人原因造成人员伤亡和财产损失的，由承包人承担 。

其他要求：乙方应文明施工、安全生产、施工责任签订，一切安全责任均乙方负责。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：                          。

#### 20. 争议解决

- 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否   。

- 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：          /                  。

选定争议评审员的期限：            /                。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    /         。

其他事项的约定：           /                。

- 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

- 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向 温州 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向温州市人民法院起诉。

附件：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就

（工程全称）签订工程质量保修书。

- 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

按照竣工图及变更联系单的范围内容工程进行保修,承包人必须承担所施工项目范围的一切维护管养、质量问题均由承包人负责,质量问题均由承包人负责, 并承担所发生的一切费用。

- 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．其他项目保修期限约定如下：未列明的专业工程的保修期均为 2 年 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

- 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

- 六、双方约定的其他工程质量保修事项： 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 24 小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人的，发包人可以委托他人修理，费用在质量保修金中扣回 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                           承包人(公章)：

地  址：                         地  址：

法定代表人或委托代理人(签字)：                   法定代表人或委托代理人(签字)：

附件 廉政合同

廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，              （项目名称）的项目法人       （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目标段的施工单位             （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及国家住建部和浙江省住建厅的有关规定。

（2）严格执行（项目名称） 标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或免费提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议工程建设主管部门给予承包人纳入不良行为并一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，作出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为（项目名称） 标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等

的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8．本合同一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份。

发包人(公章)：                承包人(公章) ：

法定代表人或                       法定代表人或

委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：

附件 安全生产合同

安全生产合同

为在              （项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境， 切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人               （发包人名称，以下简称“发包人” ）与承包人

（承包人名称，以下简称“承包人” ）特此签订安全生产合同：

1．发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期或不定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）采取各种方式或组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。

2．承包人的职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》 、 《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按规定的最低数量和资质条件配置专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）所有施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施， 施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照相关规定使用和管理。

承包人作为总包责任主体，对在总包范围及相关事宜的安全工作上承担总责。

3．违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法承担和被追究责任。

4．本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5．本合同一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份。

发包人(公章)：                承包人(公章) ：

法定代表人或                       法定代表人或

委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：

附件 工程质量责任合同

工程质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》 ，为保证在设计使用年限内建设工程质量，项目的发包人  （以下称发包人） 与承包人 （以下称承包人） ，特订立如下质量责任合同。

1．本建设工程项目的质量目标为标段工程竣工质量鉴定为合格，承包人对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人 。

2．发包人与承包人双方的权利与义务

（1）严格遵守国家有关法律法规及住建部、浙江省住建厅和市住建委等有关规定。

（2）严格执行 项目第 标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4） 发现对方在施工业务活动中， 有违反有关规定的行为， 有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（5）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

3．发包人的义务

（1）发包人向承包人及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等。 ）

（2） 发包人不得指使承包人不按法律、 法规、 工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。

（3）发包人须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，发包人不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。

（4）发包人不得明示或暗示向承包人推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。

（5）发包人不得以任何理由索取回扣或其它好处。

4．承包人的义务

（1）承包人应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。

（2）承包人不得允许其它单位或个人以承包人的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。

（3）承包人必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。

（4）承包人必须按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

（5） 承包人必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工， 不得擅自修改工程设计， 不得偷工减料。

（6）承包人在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

（7） 承包人与发包人之间有关工程质量、 进度和费用的一切往来函件、 报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。承包人与材料供应商之间有关工程质量相关资料应真实、完整。

（8）承包人应加强对发包人按合同规定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，承包人应拒绝使用。

（9）承包人不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。

5．违约责任

（1）承包人及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

承包人承建和管理本工程施工时，工程质量除依法按约遵从相关规定外，须争取按照优质工程相关标准进行施工和现场管理。获得“钱江杯”奖项的，发包人将按温住建发[2012]39号《关于建设工程实施优质优价和职工教育经费专款专用的指导意见》的标准给予承包人奖励。

6．本合同有效期为发包人与承包人自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

7．本合同作为 （项目名称） 标段施工合同附件，与工程施工合同

具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8．本合同一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份。

发包人(公章)：                承包人(公章) ：

法定代表人或                       法定代表人或

委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：

附件  建筑垃圾管理要求

建筑垃圾管理要求

第一条　建筑垃圾处置实行减量化、资源化、无害化和谁产生、谁承担处置责任的原则。本院鼓励建筑垃圾综合利用，鼓励施工单位优先采用建筑垃圾综合利用措施，但需经医院工程管理部门同意。

第二条　任何单位和个人不得将建筑垃圾混入生活垃圾，不得将危险废物混入建筑垃圾，不得擅自设立弃置场受纳建筑垃圾。

第三条　施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾，并按照本院院容环境卫生主管部门的规定处置，防止污染环境。

第四条　处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按本院有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。

第五条　任何单位和个人不得在通道两侧和公共场地堆放物料。因建设等特殊需要，确需临时占用院内区域和公共场地堆放物料的，应当征得本院相关主管部门同意后，按照有关规定办理审批手续。

第六条　施工单位未及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾，造成环境污染的，或在运输建筑垃圾过程中沿途丢弃、遗撒建筑垃圾的，由本院相关部门责令限期改正，同时视情节处以2000元罚款，直接从工程款中扣除。

附件

材料样品申报表

| 名称 | 品牌 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

建设单位（签章）

# 第三部分   磋商响应文件格式

一、商务标部分格式

二、技术资信标部分格式

### 一、商务标部分格式

投 标 函

致：  （采购人名称）

1.根据你方招标工程项目编号为                  的温州医科大学附属第二医院1号楼门诊3-4层装修工程的采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述采购文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币   （大写）   、   （小写）   的投标报价及项目负责人     （姓名）    ，并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任，工程质量达到  合格  。

2.我方已详细审核全部采购文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3.一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期完成并移交全部工程。

4.如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价2%的现金（银行转账）作为履约担保。

5. 我方承认在本工程投标过程中提供的的有关证书、材料属于磋商响应文件一部分且真实有效。

6.我方同意所提交的磋商响应文件在“供应商须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7. 我方承诺在施工过程中严格按照市住建局等相关主管部门有关规定办理工程安全、质监手续并报有关部门备案。

8.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本磋商响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                               （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

邮政编码：           电话：           传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期                年              月               日

（一）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：______________________________

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系          （供应商单位名称）          的法定代表人。

特此证明。

供应商：                      （盖章）

日  期：        年        月        日

（二）授权委托书（开标时携带）

本授权委托书声明：我       （姓名）系                  （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托       （姓名）在   年  月  日 至    年   月   日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加                           工程的投标活动。代理人在代理时间内参加开标、询标谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权转委托。

特此委托。

附：

| 代理人姓名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出 生 年 月 |  | 身份证号码 |  |
| 单 位 |  | 部 门 |  |
| 职 务 |  | 联系电话 |  |
| 身 份 证 复 印 件 粘 贴 处 |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）：

法定代表人联系电话：

年    月    日

表-1

投  标  总  价

招    标    人：

工  程  名  称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投  标  人：                              (单位盖章)

法定代表人或其授权人：                (签字或盖章)

编制时间：      年     月      日

表-2

总 说 明

工程名称:                                                                  第   页 共   页

### 二、技术资信标部分格式

（一）承   诺   书

（采购人名称）：

1、我公司参加                          工程的资格审查申请，所提交的资格审查申请文件均为真实有效的。保证据实提供企业、项目负责人的各种表格、各类证书、证明、工程业绩等所有材料及复印件（复印件和原件完全一致）。

2、我公司承诺严格执行注册建造师管理规定的要求，本工程参加投标的注册建造师没有在其他建设工程项目上担任施工单位项目负责人。

3、我公司在本工程的招投标各个阶段提供下列证书的原件及复印件均为真实有效的，复印件和原件完全一致，若证书经贵处委托有关部门文印鉴定有假，我公司愿承担所有的文印鉴定费用及其他有关费用。

（1）《安全生产许可证》(证书编号                   )；

（2）《建筑业企业资质等级证书》(证书编号                   )；

（3）《项目负责人资质等级证书》(姓名及证书编号                   )；

（4）企业主要负责人的“三类人员”A类证书，包括企业法定代表人(姓名及证书编号                    )、企业经理(姓名及证书编号                  )、企业分管安全生产的副经理(姓名及证书编号                 )、企业技术负责人(姓名及证书编号                   )；

（5）项目负责人的“三类人员”B类证书(姓名及证书编号                )；。

4、我公司若有串通投标、哄抬标价行为的，愿意承担一切后果，并被取消投标资格或中标资格，并被记录信用档案，接受温州市建设行政主管部门的处罚。

5、我公司如若因自身原因放弃投标的，愿意承担一切后果，并被记录信用档案，接受温州市建设行政主管部门的处罚。

6、我公司对上述1-6项内容作出慎重承诺，在招投标过程中如有弄虚作假、隐瞒事实等行为的，愿承担一切后果，并被取消投标资格或中标资格，记入信用档案，接受温州市建设行政主管部门的处罚。

单位（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

项目负责人签字：

日期：    年  月  日

（二）施工企业安全生产条件及相关管理人员

安全生产任职资格审查表

投标申请人（盖章）：                                                  时间：

| 企业概况 | 企业名称 |  | 资质等级及证书 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址及联系电话 |  | 安全生产许可证编号及有效时间 |  |  |
| 工程投 标情况 | 建设单位 |  |  |  |  |
|  | 工程名称 |  |  |  |  |
|  | 建筑面积、层数 |  | 工程造价 |  |  |
| 企业主要负责人安全生产任职资格 | 名称 | 姓名 | 证号 | 职称 | 备注 |
|  | 法定代表人 |  |  |  |  |
|  | 企业经理 |  |  |  |  |
|  | 企业分管安全生产副经理 |  |  |  |  |
|  | 企业技术负责人 |  |  |  |  |
| 拟投入项目负责人及专职安全员 | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 现场安全生产专职管理人员 |  |  |  |  |

注：中标后按此表另行提供审查，若审查不通过，将不得发放成交通知书。

（三）驻现场项目部的工程技术、管理人员一览表

供应商（盖章）：

| 本工程 拟任岗位 | 姓名 | 年龄 | 专业 学历 | 职称 | 类似工程经历、业绩情况（或另附简历） | 上岗证书及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、拟派该工程的项目负责人、技术负责人、施工员、质检员、安全员等工程技术、管理人员及主要专业负责人均应列入。

（四）建筑业企业职工工资支付保障承诺书

为更好贯彻国家、省、市有关劳动保障法律法规，落实工资支付相关规定，切实保障劳动者合法权益，特作如下郑重承诺并保证履行：

1．自觉遵守国家和省、市劳动保障和建筑市场管理的有关法律法规规定，自觉服从劳动保障、建设（市政园林）行政主管部门的监督和管理。依法招用工，依法与劳动者签订劳动合同，严格执行工资卡制度。按照《温州市区建筑业企业职工工资支付保障金管理办法》规定，在指定银行开立工资支付保障金账户并存入相应的工资支付保障金，或办理《工资支付保障金保函》。

2．本企业确保向所有参与工程施工的劳动者按时足额支付工资。本企业及所承包工程若出现拖欠劳动者工资情况，经劳动保障监察机构查实并责令整改，期满后仍未支付的，同意劳动保障部门书面通知银行直接从本企业工资支付保障金账户中划拨，用于支付拖欠的职工工资。

3．工资支付保障金账户中保障金被划拨用于支付拖欠的职工工资后，本企业保证在10日内向工资支付保障金账户追加等额保障金。

4．本企业在市区范围内所承包的最后一个工程项目竣工验收备案6个月后，办理工资支付保障金退还手续时若有涉及本企业的欠薪案件尚在处理未终结的，同意暂缓办理工资支付保障金退还手续。

5．同意工资支付保障金账户按银行有关规定管理并结算利息。保函在担保期满前一个月内申请并办妥下一担保期手续。工资支付保障金账户设立期间，司法机关有权对工资支付保障金账户进行查询、冻结、扣划。

如违反上述承诺，同意按照《温州市区建筑业企业职工工资支付保障金管理办法》和有关规定处理。

本承诺书一式五份，企业、采购人、劳动保障行政主管部门、建设或市政园林行政主管部门、开立工资支付保障金账户或出具保函的银行各一份，盖章后生效。

企业名称（盖章）：

企业地址：

法定代表人（企业负责人）：

签    字：         （盖章）

日期：     年    月    日

（五）资格审查资料

a）企业营业执照副本扫描件；

b) 企业资质证书副本扫描件；

c) 项目负责人（建筑工程专业）注册建造师证书扫描件(（项目负责人必须合法取得注册证书，其注册单位与投标申请人一致，否则作无效标处理；

d)中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业的证明文件；

e）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（截图加盖公章）。

★以上资料扫描件均需加盖供应商公章。

注：建设行政主管部门已启用电子证书且投标人已办理电子证书的，则有效的电子证书具备与同名纸质证书相同效力。

中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性企业声明函及其相关的证明材料（若有提供，若无则不用提供）

中小企业声明函

【非中、小微企业不用提供】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于建筑业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明：

1）供应商为中型、小型、微型企业的提供此函。

2）提供《中小企业声明函》。

3）提供供应商已通过浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/innerUsed_supplier/index.html）申请注册并成为正式入库供应商的页面查询结果（状态栏显示：正式）打印件并加盖供应商公章。

监狱企业声明函

【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：        。

本企业为参加                  （采购人名称）单位的                   （项目名称）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖单位章）：

日期：    年   月   日

说明：

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖供应商公章）。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖单位章）：

日期：    年   月   日

（六）主要材料设备品牌表

| 序号 | 产品名称 | 材料、设备品牌名称 | 型号、规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：投标人应按采购文件规定格式填写《主要材料设备品牌表》。

企业名称（盖章）：

企业地址：

法定代表人（企业负责人）：

签    字：         （盖章）

日期：     年    月    日

# 第四部分   工程建设标准

- 一、工程技术规范

依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327—2001

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001 室内环境相关标准

《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580-2001

《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB 18581-2001

《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》GB 18582-2001

《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》GB 18583-2001

《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》GB 18584-2001

《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》GB 18587-2001

《建筑材料放射性核素限量》GB 6566—2001

《建筑设计防火规范》GBJ16-87-2001

《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95-2001

《建筑内部装修设计防火规范》GB 50022-95

《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ113-2001

及现行有效的行业规范

以上技术规范由承包人自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，承包人应使施工及选用的材料符合最新版本的国家标准、规范。

- 二、材料要求

1、材料选用说明

（1）所需材料的技术规格和详细要求详见设计图纸和工程量清单。供应商对于设计图纸及工程量清单列出的主材的规格、型号、等级及基本指标不得修改。

（2）主要材料必须填入表10中的“主要材料价格表”。

（3）中标后暂定价材料的最终价格确定以施工时业主选样后以业主单位签证为准。

（4）供应商在磋商文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级。供应商投标的产品必须满足招标设计要求，其性能、主要技术指标参照或不低于工程量清单及采购文件中提供的技术标准和要求，招标人如有提供参考品牌的，投标人投标的产品品牌档次应参照或相当于工程量清单中参考品牌的档次，否则中标后采购人有权更换产品，并保持综合单价不变。

- 2、供应要求

（1）本次招标承包范围内的建筑施工材料均由承包方根据本采购文件、设计图纸、工程量清单和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但招标方保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书并经业主、监理方确认，批量供应时应与承包人投标时提供的样品一致，并经相关部门检验合格后方可使用。

（2）本次招标工程的主要材料，承包人应在采购前经业主签证确认，未经签证业主将不予支付，

供应商应在投标书中明确主要建筑材料产地、规格和质量，中标后未经业主认可不得调换。

- 若业主或监理单位在施工过程中发现由承包方采购的主要建筑材料不符合招标时的要求或档次低于业主推荐产品的档次时，业主保留更换的权利，且中标价不予调整。

- 承包人必须按照招标要求，提供真实品牌的主要材料，不得弄虚作假；承包人在发包人有品牌要求的主要材料进场时，应同时提供工程主要品牌材料的证明材料（材料的原厂出厂证明或材料代理商的专用供货证明）；承包人还应提供主要材料厂家或代理商的联系方式，发包人有权联系厂家或代理商进行核实，如发现存在假冒材料，承包人将承担一切法律责任。

三、工期要求

1、本工程全部施工内容要求120日历天，具体开工时间以开工令为准，工期包括完成全部施工承包范围的工作内容。供应商可根据工程特点，结合企业自身实力，确定投标工期并制定施工网络进度计划，一旦确定成交供应商，该投标工期将作为合同工期。

2、开工日期以发包方发出开工令后第 3 天起算。工程达到完工验收条件时，承包人应向业主提交完工报告，由业主会同有关单位组织验收，验收期间不作为工期累计。工程验收合格，则承包人提

交竣工报告的当天即为完工日期和二年质量保修期的起计日期。如验收不合格返工，返工日期将作为工期累计。工程完工后，承包方有责任对已完工程进行保护、管理至全部工程交付验收并获通过为止。

四、工程质量要求

1、本工程质量等级要求为合格。

2、承包人必须严格按合同条款、施工图纸及设计说明文件、施工验收规范、国家和省市的有关质量验收标准，精心组织施工，确保工程质量达到国家合格验收标准。供应商应详细编制施工方案，详细叙述关键部位的质量保证措施，并在磋商响应文件中对质量目标进行承诺。

五、安装、测试、验收要求

1、工程施工前应编制详细的施工组织设计，并经采购人和监理审核批准。

2、承包人在施工前需编制详细的安全施工专项施工方案，并严格按方案实施，遵守建设方现场安全文明管理规定，杜绝安全事故。

3、承包商应使用训练有素的施工人员，持证上岗，按相关施工技术规范和质量验收规范施工。

4、工程施工应对有需要的项目建立严格的隐蔽工程验收制度，加强对重点部位的施工监督，隐蔽工程验收必须由现场监理签字确认，确保工程施工质量。

5、在施工及交验过程中，承包商应采取有效的成品保护措施，防止产品污染和表面损伤。

6、工程验收：承包商在完成合同约定的工作内容，并自检合格，并在监理和相关部门共同参加下完成了相关检测，达到设计和规范要求后，可申请工程验收。采购人按国家和行业现行规范标准、地方规定、工程验收程序组织验收。

7、工程验收时应提交五套完整的工程资料，包括（但不限于）：

（1）设计竣工图及材料代用等文件；

（2）材料出厂质量证明书及复试报告；

（3）隐藏工程验收文件；

（4）工艺评定记录；

（5）施工自检记录、分项及检验批认可记录；

（6）其它相关资料。

六、工程管理的要求

1、本工程发包范围内的工程项目，未经业主同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

2、成交供应商应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受业主委托的监理单位对施工质量的监督和总承包对现场的统一管理。

3、成交供应商的施工人员、施工时间安排必须服从业主的管理安排，不得影响业主的正常办公。

4、供应商在磋商响应文件中的承诺的管理人员未经业主同意，承包人不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。业主有权要求施工单位撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至技术负责人，直至业主满意为止。如相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，业主有权单方面终止合同。

5、承包人需在开工前、施工中、完工后将工程现场情况做成影像资料，在工程竣工验收后连同其它竣工资料一并移交发包人。

6、其他要求。

a．施工单位中标后应与当地政府有关部门签订《治安责任承包协议书》服从地方社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等管理规定。成交供应商应设有专职人员负责上述条款的执行。

b.供应商应有详细的工程安全措施和安全组织及配备专职安全负责人的说明和承诺，以确保安全施工。

c.成交供应商在工程施工全过程中要认真做好材料、设备、半成品及成品的保护工作。因失窃或失火造成的损失均由承包方负责，凡由此而损及业主利益时，业主将向中标施工单位索赔。

七、保修的要求

（1）成交供应商应提供二年的免费保修期（验收合格之日起计，免费保修期以最后中标承诺为准），并连同材料生产厂商以书面形式向业主提交一份质量保证书，保证所提供的材料在竣工验收合格之日起在国家规定的合理使用年限内都符合合同条款和设计要求，并确保所有材料不会出现缺陷，不会出现材料性能降低、结构损坏、表面退化等问题。符合上述要求的保证书是签发竣工验收证书的先决条件。

（2）待保修期结束，按实际支出情况结清。保修期内，承包人应在接到发包人通知二十四小时内到场保修；否则，发包人将另派人员修理，修理费从保修费中按实扣支。

（3）在免费保修期内，成交供应商对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对业主或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗力因素造成的损坏。

（4）成交供应商在竣工前，应向业主提供六份维修保养手册。

（5）成交供应商必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的质量保证书而减轻或更改。

八、中标后工作

1、招标范围内图纸不明确的部分或业主单位根据现场需要提出的微小修改等由成交供应商负责优化设计及修改，优化及修改须经设计单位确认。

2、成交供应商必须在主要品牌材料进场施工前，提供所投的主要品牌材料的原厂出厂证明或材料代理商的专用供货证明。

3、成交供应商必须按照批准的施工图和技术规范完成整个工程的施工，并对所有质量、进度、安全、产品保护、现场的垃圾清扫、修复安装需要破坏的建筑和施工协调等方面负责，并配合成品厂家的安装工作。

主要材料推荐品牌

| 序号 | 设备材料名称 | 推荐品牌或厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装 |  |  |  |
| 1 | 灯具 | 三雄极光、飞利浦、欧普照明 |  |
| 2 | 电线 | 温州/网牌、威尔鹰、欧美 |  |
| 3 | 电缆 | 温州/温缆、威尔鹰、欧美 |  |
| 4 | 配电箱元器件 | ABB、西门子、施耐德 |  |
| 5 | 开关、插座 | 正泰，德力西，泰力 |  |
| 6 | 空调 | 格力、美的、海尔 |  |
| 7 | 消防应急灯具 | 浙江/台谊、中山/奇辉、乐思达 |  |
| 8 | 综合布线系统 | 耐克森、西蒙、泛达 | 兼容原有系统 |
| 9 | 消防报警系统 | 北大青鸟、海湾、上海松江云安 | 兼容原有系统 |
| 10 | 视频监控系统 | 宇视、大华、海康 | 兼容原有系统 |
| 11 | 公共广播系统 | 霍尼韦尔、ITC、DSPPA | 兼容原有系统 |
| 12 | 信息发布系统 | 狄耐克、神州视翰、旭辉 | 兼容原有系统 |
| 13 | 计算机网络系统 | H3C、华为、思科 | 兼容原有系统 |
| 14 | 卫生器具 | 箭牌、恒洁、九牧 | 不包括医用龙头（长柄） |
| 装饰 |  |  |  |
| 15 | 无机涂料、乳胶漆 | 多乐士、嘉宝莉、立邦 |  |
| 16 | 树脂门及门套 | 海螺、居美佳、新澜景 |  |
| 17 | 耐磨同质透心塑胶地板 | 嘉美特Rotra 43系列、安地雅600系列、德嘉地板Somplan 450系列 |  |
| 19 | 高分子树脂抗撞抗菌墙板 | 圣象、嘉瑞、茂福乐 |  |
| 20 | 墙面砖/玻化砖/防滑地砖/抛光砖 | 诺贝尔、亚细亚、冠军 |  |
| 21 | 铝扣板 | 阿姆斯壮、德雷斯顿、乐思龙 |  |

技术标准和要求

- 一.依据设计文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求。本次招标所涉及的标准、规范，应符合国家有关法规、条例和规范的最新规定，如是国外相应标准，则须得到招标人的认可。

- 2.技术标准

- 本次招标所涉及的标准、规范，应符合国家有关法规、条例和规范的最新规定， 如有不足之处或未能达到国家或国际最新标准时，投标人应使投标选用的产品符合国家和国际的标准、规范，并提供采用此标准、规范的有关资料。

- 3.技术资料

- 按有关标准，规程规定应提交的技术文件、资料。

- 4.用于本工程的所有材料、设备及施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的最新法规、规范的要求，且必须符合施工图纸的要求。若中标单位选用的材料品牌不符合要求，招标人有权让中标单位更换材料品牌直至符合要求，但投标报价不予调整。

- 二、该项工程项目的材料、施工除必须达到以上标准外，还应满足设计要求。若中标单位选用的材料品牌不符合要求，招标人有权让中标单位更换材料品牌直至符合要求，但投标报价不予调整。投标文件中没有明确品牌的材料设备，一般应在《浙江省信息价》或《温州工程造价信息》上有明示的材料设备。

三、装修主材技术参数

- 1）总则

- （一）本项目施工中所标注材料均须

- 1、符合国家相关规范；

- 2、符合强制性规范，并符合现代医疗空间技术要求和行业技术标准；

- 3、优质等级的，无存货的、安全并广泛使用的材料；

- 4、型号、规格、性能、施工工艺与操作流程及工程质量标准按现行的装修工程规范、验收标准安全技术规定和省市其他有关规定验收规范执行。

- 5、施工方有义务在确定并采购相应材料时对国家有关规范标准进行核对。所有材料，任何部门均无权擅自更改，如需更换须由甲方、设计方书面认可后调整。

- （二）本项目基本用材规格、性能、施工工艺

- 1、局部规格与图纸有出入的按图施工，基层做法均按国家施工工艺标准及相关国家规范。

- 2、饰面板色系/纹理要求：不能存货，可任意选择，余地多。

- 3、所有拼缝、嵌缝处理均采用专用胶处理。(除特殊说明外）

- 4、部分型材及施工工艺应由专业厂家安装制作施工（如铝板、防火门、钢质门套等）。

- 5、如施工图表示方式与此说明有出入均按国家标准规范执行。

- 6、所有主材和饰面拼饰施工工艺均按国家行业标准之建筑装饰工程验收规范执行。

- 2）细则

- （一）、吊顶

- 1、铝板

| 规 格 | 1mm（铝板厚度） |
| --- | --- |
| 材 质 | 高等级铝镁锰合金 |
| 规格模数 | 按施工图 |
| 涂 层 | 表面预滚涂珐琅搪瓷烤漆处理，木纹烤漆（耐刻划、抗粉化、极强的涂层附着力和色彩饱和度，结合木纹预滚涂烤漆，具逼真的木纹质感） |
|  | 光泽度10—30 |
|  | 正面涂层厚度≥25μM |
|  | 铅笔硬度≥2H |
|  | 附着力：0 |
|  | 耐冲击性（10次）：无脱漆、开裂 |
|  | 耐酸碱性：无变化 |
| 安装结构 | 1、门诊大厅吊顶造型铝板龙骨须根据现场提供施工方案，且中标后须甲方、设计方认可； 2、其余空间方块铝板龙骨采用1.2mm厚黑色烤漆铝合金吊架式龙骨，配件的组件构造都具备现场使用的可施工性及可拆卸、调整性，悬吊组件系统的连接不需要现场中采用电焊焊接工艺方法。 |
| 力学性能 | 最大弹性变形量≤10，塑性变形量≤2 |
| 耐火等级 | 基材耐火等级达到A级 |

2、轻钢龙骨纸面石膏板

| （1）纸面石膏板 |  |
| --- | --- |
| 厚度 | 单层12mm，双层9.5mm； |
| 要求 | 符合GB/T9775-2008中国标准并通过国家权威部门的抽检。 |
|  | 符合国家有害物质限量（GB6566-2001)标准的A类要求，并通过国家权威部门的抽检。 |
| （2）轻钢龙骨 |  |
| 规格 | U50系列龙骨 |
| 要求 | 符合GB/T 11981-2008中国标准 |
|  | 双面镀锌量>100g/㎡并通过国家权威部门的抽检 |
|  | 符合国家有害物质限量（GB 6566-2001）标准的A类材料要求，并通过国家权威部门的抽检。 |
| （3）接缝材料 |  |
| 要求 | 通过《建筑材料放射性核素限量》标准的检测 |
| （4）通过系统防火型式检验 |  |

（二）其它

1、树脂门

（1）质量要求

A、外观、外形尺寸、装配质量、力学性能、隔声、保温、环保、难燃应符合《硬质聚氯乙烯（UPVC）内门》（QB/T3809-1999）等标准的有关规定。

- 门板、型材不得有破损。

（2）材料要求

A、树脂门门板、型材及密封条等原材料应符合现行的国际标准《硬质聚氯乙烯（UPVC）低发泡板材.赛路卡法》（QB/T2463.2-1999）、《门板框用硬聚氯乙烯UPVC型材》（GB8814）的有关规定。

B、采用的中空结皮工艺生产发泡门板及框材。以纯树脂-700通体材料为主要原料，整板一次挤出成型、具有木质一样的密度0.5-0.6g/cm3，高强度、防水、防潮、防腐、耐老化处理；而且还具有隔音、隔热、保温、抗菌、可进行二次加工的特点，采用塞路卡（CELUKA）原理生产，表面结一层硬皮，光滑平整、硬度高、力学性能好，并且产品精度高、厚度误差小，对模具、配方、材料、生产工艺要求严格。

C、表面处理：采用高温热转印技术表面处理，免油漆，将板材转印出各种木纹色风格图案，满足个性化需求。

D、安全使用要求：门板与门框、门档、线条需R角光滑无毛刺，尺寸稳定。

（3）医用树脂门的标准和技术评分点

| 序号 | 性能 | 达到标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抗菌性能 | 抗菌率＞99% |
| 2 | 甲醛释放 | 甲醛的释放量为未检出 |
| 3 | 隔声性能 | 隔声性能等级为3级 |
| 4 | 保温性能 | 保温性能为标准6级 |
| 5 | 燃烧性能 | 防火安全性能达到B1难燃级 |
| 6 | 环保性能 | 中国环境标志产品认证 |

（4）性能指标

| 序号 | 检测项目 | 检测标准 | 单位 | 行业标准 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水率 | GB/T 1034 | % | ≤1.0 | 0.35 |
| 2 | 弯曲强度 | GB/T 9341 | Mpa | ≥20 | 30.4 |
| 3 | 弯曲弹性模量 | GB/T 9341 | Mpa | ≥600 | 1520 |
| 4 | 拉伸强度 | GB/T 1040 | Mpa | ≥10 | 15.7 |
| 5 | 断裂伸长率 | GB/T 1040 | % | ≥10 | 22 |
| 6 | 简支梁冲击强度 | GB/T 1043 | KJ/M2 | ≥12或不断裂 | 28.4（C) |
| 7 | 维卡软化点 | GB/T 1633 | ℃ | ≥70 | 80.1 |
| 8 | 邵氏硬度（D） | GB/T 2411 | - | ≥55 | 62 |
| 9 | 加热后尺寸变化率 | GB/T 8811 | % | ±2.0 | -0.88 |
| 10 | 握螺钉力 | GB/T 17657 | N | ≥800 | 1510 |
| 11 | 整樘门软重物撞击试验（砂袋30kg,仰角65度） | QB/T 3809-1999 |  | 无破损 | 通过 |
| 12 | 门扇硬重物撞击试验（球重500g,高度0.75m） | QB/T 3809-1999 |  | 无破损 | 通过 |
| 13 | 整樘门抗疲劳试验（门扇开启60°，反复开关一万次） | QB/T 3809-1999 |  | 门及金属件无破损 | 通过 |
| 14 | 整樘门大力开关性能（执手施加力190N,启闭10次） | QB/T 3809-1999 |  | 开关机构及金属件无破损 | 通过 |
| 15 | 整樘门垂直荷载试验，mm(490N,15min) | QB/T 3809-1999 | % | ≤2 | 1.3 |
| 16 | 表观密度 |  | kg/m3 | ≤800 | 652 |

（5）其他要求和说明

A、树脂门门厚40mm。

B、所有的门均须厂家细化设计制作安装，供货厂家必须提供成品的门套，门套尺寸由厂家到现场核对。

C、所有树脂门加工：采用高温热转印技术表面处理，免油漆，符合环保要求。需提供国家级甲醛检测报告和权威检测机构出具的抗菌检测报告、中国环境标志产品认证。

各投标人需明确列出各型号树脂门（宽度不变，报价随洞口高度变化）的区间报价，报价为安装完成每樘门及配套五金的综合费用。若是设计图纸洞口尺寸变更，招标人参照此执行价差。

投标人报价时须对照设计图纸要求、根据门的位置及功能选择五金配件的具体型式报价。且在中标后提供五金配件相同报价的不同规格样品供招标人选择使用。

（三）地面

塑胶地板

技术参数：2.0mm厚度同质透心无方向卷材产品，耐磨等级≥T级，防火B1级，每平方米克

重必须≤2800克。

- 墙面

- 高分子树脂抗撞板，技术参数表。

- 技术要求

技术参数表

| 序号 | 项 目 | 技术规格描述 | 检测标准依据/方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品成分 | 高分子树脂、无机石粉、各种助剂、稳定剂、防火助剂 |  | 原材料无不环保成分 |
| 2 | 产品描述 | 无需龙骨（紧贴基层）的快速安装医用抗撞抗菌墙板 |  | 成品和墙体尽量无空隙、敲击声尽量小 |
| 3 | 表面纹理 | 花色丰富、环保纳米贴膜饰面，适用于医疗 |  | 木纹、布纹、纯色等，触感温暖 |
| 4 | 墙板总厚度 | ≤1cm |  | 不占用更多墙体空间，门套和窗套空间占用小 |
| 5 | 墙板总宽度 | 600mm |  | 易于安装、观感舒适 |
| 6 | 墙板高度 | 定制高度 |  | 定制尺寸、无需拼接 |
| 7 | 板间缝隙处理 | 板与板之间插槽插接、小V字形缝隙 |  | 无需打胶和插件、遮盖墙体平整度瑕疵 |
| 8 | 抗冲击性 | 无开裂 | GB4085-2015.6.7 | 完全符合医用抗撞需求 |
| 9 | 材质要求 | 可回收类 |  | 完全可回收、可重复利用 |
| 10 | 甲醛测试 | 未检出 | GB18580-2017 | 零甲醛 |
| 11 | 铅、镉 | 不含重金属 | GB18586-2001 | 不含重金属 |
| 12 | 表面抗菌率 | 大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌抑制率＞95% | ISO27447：2009 | 完全医用环境 |
| 11 | 燃烧性能等级 | B1（B-s1）级 | GB8624-2012 | 国家消防强制要求 |
| 12 | 挥发物含量 | ≤5g/平米 | GB18586-2001 | 、VOC含量极低 |
| 13 | 材料结构 | 蜂窝中孔，上下壁密实有韧劲 |  | 材料稳定、不变性、上下壁抗冲击、 |
| 14 | 克重 | 9kg/平方 |  |  |

注：上表中未要求的其他技术指标均应满足国家规范要求；

五、弱电相关技术要求

（1）综合布线系统

1、线缆敷设

1.1 水平电缆敷设

在敷设电缆之前，先检查所有管槽是否已经完成并符合要求，路由及拟安装信息面板的位置是否与设计相符；

核对电缆的规格和型号；

在管里穿线时，避免电缆受到过度拉引，每米的拉力不能超过7公斤，必要时可在管内加少量滑石粉以减少线缆与内壁之间的磨擦；

水平线槽中敷设电缆时，电缆应顺直，尽量避免交叉；

布放线缆时不能损伤保护套和踩踏线缆；

水平线缆在信息点输出口处预留30-60厘米；

水平线缆敷设时，两端应做好标签，填写好放线记录表；

布放线缆的牵引力，应小于缆线允许张力的80%，对光缆瞬间最大牵引力不应超过光缆允许的张力。在以牵引方式敷设光缆时，主要牵引力应加在光缆的加强芯上；

对于有安装天花板的区域，所有的水平线缆敷设工作必须在天花施工前完成；

所有线缆不应外露；

1.2 垂直主干敷设

垂直干线子系统敷设：

是由一连串通过竖井垂直对准的弱电间组成的，提供垂直光缆、电缆从主设备间到所在楼层的弱电井的通路，用来安放和引导电缆，可以对电缆起到机械保护的作用，同时还提供了一个防火保护,为垂直光缆提供密封，坚固的空间使线缆可以安全地延伸到目的地，在线缆的敷设过程中，每敷设一根线缆，应同时在该线缆两端做上标记，便于在设备安装阶段区分线缆的对应点位。

线缆弯曲半径：非屏蔽4对对绞线缆的弯曲半径应至少为线缆外径的4倍；屏蔽4对对绞线缆的弯曲半径应至少为线缆外径的6-10倍；主干对绞线缆的弯曲半径应至少为线缆外径的10倍；光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的15倍。

3、光缆敷设

光缆敷设所走的线槽与双绞线相同，在光纤敷设过程中，需注意以下几点：

铺设光纤前要对实际路由进行现场考察，确定施工路由；

光缆的布放应平直，不得产生扭绞、打结等现象，不应有外力的挤压和损伤；

光缆敷设前应按长度及环境条件进行配盘，选择合适的接头位置。

光缆施工中宜整盘敷设，不得任意切断光缆。

光纤铺设过程中室外要预留10米，预留光纤要盘圈整齐固定，室内要预留3米，预留光纤要盘在机柜内或整齐的盘在机柜后面；

光缆敷设时的牵引力不应大于光缆允许张力的80％，瞬时最大牵引力不得大于光缆允许张力。

光缆穿放的孔位应符合设计图纸要求，敷设管道光缆之前必须清刷管孔。子孔在人手孔中的余长应露出管孔15cm左右。

光缆穿放的管孔出口端应封堵严密，以防止水或杂物进入管内。光缆及其接续均应有识别标志，并注明编号、光缆型号和规格等。在严寒地区还应采取防冻措施，以防光缆受冻损坏。如遇光缆可能被碰损坏的情况，可在上面或周围设置绝缘板材进行隔断保护。

光缆一次牵引长度一般应小于1000m。超过该距离时，应采取分段牵引或在中间位置增加辅助牵引方式，以减少光缆张力并提高施工效率。为了在牵引过程中保护光缆外表不受损伤，在光缆穿入管孔、管道拐弯处或与其他障碍物有交叉时，应采用导引装置或喇叭口保护管等保护措施。

光缆穿放的管孔出口端应封堵严密，以防止水或杂物进入管内。光缆及其接续均应有识别标志，并注明编号、光缆型号和规格等。

（2）设备间和管理间设备安装

1、机柜安装

设备安装应在控制中心装修完工后进行，安装前应对控制中心进行合理布置，并应考虑操作方便和检修位置。柜内布线应整齐有序，柜内专用元器件按国家标准或行业标准执行。全部设备安装完毕后，应逐个对每台设备及线路进行调试、检测、记录数据并存档：

机柜、机架安装位置应符合设计要求。安装完毕后，垂直偏差度应不大于3mm，底座水平误差每平方米不应大于2mm；

机柜、机架的安装应牢固。如有荷重和抗震要求，应按施工图的设计要求加固；

设备机柜宜安装在直接与地面固定的底座上，仅作配线用的机柜可以不考虑制作底座；

机柜、机架前应预留有不小于800mm的空间，机柜、机架背面距墙应大于600mm；

背板式配线架应由配套的金属背板安装在可靠的墙壁上，金属背板与墙壁应紧密固定；

壁挂式机柜固定应符合厂家说明书或工程应用的规定，侧面预留空隙应符合设备安装使用或设计要求。交接箱或配线箱宜嵌装在墙体内；

2、配线架安装

配线架(MDF、IDF）的安装应符合：

配线架必须按施工图的防震要求牢固安装；

线缆进入配线架应横平竖直，不得有交叉、歪斜现象；

跳线环位置应平直整齐。

机柜、机架和配线架上的各种零件不得脱落或碰坏，漆面如有脱损应予以补漆，各种标志应正确、清晰、齐全。

安装完后示意图如下：

3、信息插座安装

3.1插座/插头配线规范

TIA／EIA568A和TIA／EIA568B是指用于8针配线(最常见的就是RJ45）模块插座／插头的两种颜色代码。在ANSI／TIA／EIA布线标准下两种都是可用的，但是在实际工作中您可能并不想将它们互换。这两种颜色代码之间的唯一区别就是橙色和绿色线对的互换。

T568A标准连线顺序从左到右依次为:1-绿白、2-绿、3-橙白、4-蓝、5-蓝白、6-橙、7-棕白、8-棕。

T568B标准连线顺序从左到右依次为:1-橙白、2-橙、3-绿白、4-蓝、5-蓝白、6-绿、7-棕白、8-棕。

3.2安装工艺

信息插座安装前必须确认所有装修工作己完成，核对信息口编号是否有误；

墙体上安装信息插座，宜高出地面或地板300mm，面板应保持在同一个水平线上。

安装在活动地板或地面上，应固定在接线盒内，接线盒盖应可开启，并应防水；安装在墙体上，宜高出地面300mm；信息插座应有标签，安装位置符合设计要求。

安装在弹性分隔屏风上的信息插座，应安装在屏风上预留的信息插座安装槽内，信息插座的表面应与屏风面齐平；

面板安装螺丝必须拧紧，不应产生松动现象；

信息插座编号应与配线架编号一致，并提供相关文字、图表及电子文档。

线缆布放时，信息插座线缆至少留有0.3-0.6米的冗余，光纤至少留有1米的冗余；

信息插座安装完毕后应立即依照平面图在面板上做好编号。

4、光纤续接

光纤接续主要是指光纤的熔接，光纤熔接应符合下列规定：

使用光纤机时应严格遵守厂家提供的使用说明及要求。

光纤接续适应按光纤排列顺序，一一对应接续。

光纤熔接时其端面必须按端面倾斜度小于0.5°要求切割合格。

当使用的光纤熔接机缺乏接续质量检验功能，或虽有检验功能但不能保证接续质量时，应在接续时采用OTDR进行监测。

熔接合格后的光纤接续部位应立即进行热缩加强管的保护，加强管收缩应均匀、无气泡。

光纤护套、涂层的去除，光纤端面制备，光纤熔接，热可缩加强保护管等作业应连接完成，不得任意中断。

接续后的光纤收容余长单端引入引出不应小于0.8m，两端引入引出不应小于1.2m，对于水底光缆不应小于1.5m。光纤收容时的弯曲半径不应小于40mm。

光纤接头应符合下列规定：

接头盒装配应按照工厂说明书进行操作。盒内应放入接续记录卡一份，另一份交施工主管部门保管。

接头盒外表应进行绝缘防腐处理，绝缘要求不应小于光缆或光电综合线缆外护套的对地绝缘电阻。

光纤的接续、熔接或机械连接，其最大光衰减不得超过0.3dB。应按NSI/EIA/TIA-455-34标准方法-A(工厂测试）或ANSI/EIA/TIA-455-59标准(现场测试）。光纤的接续、熔接或机械连接，其最小回损对多模为20dB，对单模为26dB。应按照ANSI/EIA/TIA-455-107标准测试。对模拟广播视频(CATV），其单模最小回损为55dB。

5、标签规范

5.1配线面板/出口面板的标识：

配线面板标识主要以平面标识为主，要求材料够经受环境的考验，且符合ROHS对应的环境要求，在各种溶剂中仍能保持良好的图像品质，并能粘贴至包括低表面能塑料的各种表面。

标签应打印，不允许手工填写，应清晰可见、易读取。所有标签应保持清晰、完整，并满足环境的要求。

5.2电缆标识：

电缆标识最常用的是覆盖保护膜标签，这种标签带有粘性并且在打印部分之外带有一层透明保护薄膜，可以保护标签打印字体免受磨损。除此之外，单根线缆/跳线也可以使用非覆膜标签，旗式标签，热缩套管式标签。常用的材料类型包括：乙烯基，聚酯和聚氟乙烯。

（3）医院弱电统一技术要求规范的说明

现代化数字医院网络建设的规范性、统一性、标准化、安全性程度的高低直接影响医院信息系统核心业务的正常开展，而弱电工程项目设计实施的合规性将直接影响网络的健壮性。我院各职能部门在项目（包括基建、总务、临床工程）建设中，需要外包弱电项目给第三方公司建设时，应要求建设公司遵循我院的网络建设技术标准，严格依照国家相关技术规范要求实施，为此建议在招投标工作之前应将弱电设计方案、图纸、设备技术指标经我院信息技术中心确认，弱电项目验收时需信息技术中心确认，避免后续各类弱电项目的施工不规范和质量问题，从而给医院利益和诊疗业务的开展带来重大影响和损失。

1、网络布线规则及配置要求

统一完成配线架、机柜、水平、垂直、工作区线路的端到端所有材料的采购与安装配置，按医院信息系统规定的统一标签编码标识，无特殊指定，相关交换机及跳线由信息中心配置。

根据《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2007），综合布线系统分为六个部分：建筑群子系统、楼层管理子系统、设备间子系统、干线（垂直）子系统、配线（水平）子系统、工作区子系统，设置原则如下:

1.1设备间管理

在各楼层分配线间采用标准19英寸机柜安装的配线架、理线架及相应的网络设备。所有机柜均采用19英寸标准机柜，内备门锁并应考虑以后网络设备的放置，数据总配线架采用光缆与数据主干光缆相连。

分配线间水平子系统方面（包括语音）配线架均采用模块式配线架来管理水平数据铜缆信息点。水平网络配线要求：

1.1.1已有链路新增：采用超五类或六类线缆

1.1.2全新楼层基建项目：要求采用超六类线缆，以支持WIFI6协议标准。

在设备间配置水平部分的配线架（语音及数据）和光纤配线架，用于管理本建筑内的语音、数据。所有语音、数据配线架和光纤配线架设备均安装于EIA/TIA标准的机柜中。

1.2 工作区管理

由各种原厂跳线组成。数据采用超五类RJ45系列厂家原装跳线。通过接插件方式跳线到达水平系统语音和数据系统之互换。

工作区应根据数据及语音信息点按2:1的比率配备原厂工作区跳线，长度尺寸适合。

信息插座要能够满足高速数据及语音信号的传输，信息模块应具有任选90度(垂直)或45度(斜角)安装类型，可在标准86系列国标面板上自由转换上述不同的安装方式，而无需特别面板。信息模块上可安装不同颜色标识以区分数据点或语音点，安装简单、快速。

信息点及线缆标识均按医院统一编码体系执行。

1.3、无线覆盖系统

内外网逻辑隔离，外网供患者服务及医护人员共同使用，由院方自行设计安装后通过实名认证后对外使用，内网wifi需支持漫游功能以供医院移动业务使用。施工规范按GB 50606-2020规范执行并验收。

1.4、网络点位及无线AP布点原则

网络点位根据一个工位配置3个点位（一个内网、一个外网、一个语音），其余位置按需设置。内网医疗、外网公用点均需全覆盖，包括诊间、病房、各类候诊大厅、行政办公、室外广场、各走廊区域，按面积及人流量合理设置AP点，普通区域每20平方1个点，门诊人流高密度区2个点。施工前先出具弱电平面图纸让相关科室确认或相关科室人员现场确认点位具体位置。设置网点及无线AP时均需考虑井道内交换机、机柜、配线架、理线架等设备配置。`

1.5、综合布线相关推荐品牌

为了保证弱电材料品质的一致性和高标准，招标推荐品牌必须与我院近几年来新老院区弱电招标推荐品牌保持一致，相关的品牌要求具体详见品牌表

1.6、温附二智能化弱电线路编码规则需按院方要求编码。

2、安全防范系统

包括监控、门禁、入侵报警系统的前后端设备及软件的采购。

设置监控点位时均需考虑井道内交换机、机柜、开关电源、配线架、理线架等设备配置及后端存储设备、监控授权等。安防设备需要采用工业级别的且与现有品牌完全兼容的接入监控摄像机，如果不接入保卫科统一管理的可以自行采购硬盘录像机或独立IPSAN,无需接入医院安防云存储空间，如需保卫处统一管理的监控摄像机则必须统一接入医院现有安防云存储平台。

2.1 摄像机布置：

（1）在地下车库出入口、车库内部配置摄像机，监视进出车辆及车库内部情况，避免刮擦、偷抢等事件的发生并方便处理纠纷。

（2）在医院各出入口、楼梯口、电梯厅、电梯桥厢等处配置摄像机，对过往人员进行监视并录像。

（3）在大厅等人流大区域配置摄像机，监视本区域的大体情况。

（4）出入院手续、取药、收费、挂号、检验抽血等处配置摄像机，在现金交易的窗口配置一对一的摄像机进行监控。

（5）ICU、NICU区域的入口、通道均进行监视。

（6）室外各主要出入口配置摄像机。

（7）每个病区护士站、门诊护士站、门诊走廊各安防点。

（8）手术室大厅及其复苏室、走廊、护士站按面积设置。

（9）急诊抢救室、急诊大厅、入口按面积安装。

（10）需要自带红外或录音或需poe供电的，需要特别标注，避免后期变更。

2.2 防盗报警点位设置：

病案库、西药库、输液库、中药库、中草药库、西药发药、中成药发药、中草药配剂、财务办公室、药房、门诊药房、中草药药房、收费结算、资料室、一次品库、储血室、库房、挂号处、生化检验区、药品室、无菌库、无菌物品。

2.3 紧急报警按钮点位设置：

诊室、分诊台、护士站、挂号、收费区、服务台、出入院办理窗口、登记处、采血区、药房领药窗口、谈话室。

3、 有线电视布点原则

一律按网点布线原则，不再另外专门设置有线视频点。

布点位置包括病房、休息室、示教室、会议室、检验检查及门诊等候区、餐厅和医务人员值班室等公共场所，血透、肾移植病区。

目前医院基本不再配置有线电视链路，病房已经基本取消电视机配置，无特殊要求基本不再考虑安装有线电视。

4、智能一卡通系统

公共通道考虑网络门禁，私有用房采用无线门禁，门禁系统需考虑与原有系统无缝对接，通过医院原有员工胸牌IC卡自动识别，无需再次授权，为此需要完全符合医院原有准入的品牌及设备规格型号，方可实现一卡通系统的正常应用， 避免二次开发增加额外成本。

消费系统包括食堂、小卖部的读卡消费设备，同样需要满足符合医院准入设备品牌， 避免二次开发增加额外成本。

巡更、报警系统：符合医院现有品牌，确保保卫处单一系统的使用。

5、楼宇自控系统

包括空调冷源监控系统、热水交换监控系统、空调及洁净空调监控系统、新风监控系统、送排风监控系统、照明监控系统、变配电系统、给排水系统、电梯系统。

需要接入医院现有平台，满足无缝对接与统一管理要求。

6、UPS系统

采用相对分散UPS系统设计,计算机房设置单独UPS。所有弱电间交换机设备需要同时满足ups供电、临时供电的双路电源输入切换。

7、防雷接地系统

要求接入医院现有接地系统， 并保证符合国家信息设备接地管理规范要求。

8、移动峰窝系统由运营商完成

运营商的设备安装需要经过基建科、信息中心同意后方可按规定施工，并确保信号满足医院医患应用要求。

9、计算机网络系统

实现五网合一功能，各类网络交换机及安全管理设备的设计选型与安装没有特别指定，均由信息中心自行甲供完成。

10、会议系统

包括投影、led大屏、音响、投票等设备，由预算部门自行采购，远程会议系统需要根据医院信息中心指定统一品牌型号，以便接入医院现有平台。

11、门诊导医叫号及数字媒体信息发布系统

考虑与原有系统无缝对接，完成强弱电线缆的实施，诊间屏等离地1.3米，诊间屏等软硬件设备甲供，由医院统一另行采购实施。

数字化媒体设备需要能统一接入医院现有信息发布系统，支持各种多媒体文件类型的远程发布，除非有特殊要求，否则不建议独立自行提供的发布系统。

12、病房呼叫系统

采用数字化呼叫方案，由护理部提交医院党委会确定同意是否需要病房及床头屏，最低标准配置要求满足走廊、护理站呼叫中台的需要，并与医院HIS全面联动。

四、综合管、箱、柜、桥架系统技术要求：

A、除特殊情况外,本工程中弱电各子系统室外主干线缆敷设套管采用（Ф102双壁波纹管）埋于室外地坪－0.7m以下,其它支线穿φ32聚氯乙烯半硬质管（穿越道路时采用SC钢管或水泥包封聚氯乙烯半硬质管）,管道敷设时为日后扩展提供足够冗余.遇转弯、分叉及与楼宇进户管连接时设置人手井,施工参照《通信电缆配线管道图集》及《建筑电气安装工程图集》.应做防渗水处理保证井内无积水,并应设置自动排水系统.室外各主干管道主干配线规格数量及走向详见各子系统图纸.

B、本工程中各楼宇内工作区水平线缆(线径在0.5cm内)的护套管、槽设计：各子系统室内不同用途线缆穿放导管相应独立,低于24V（或低载流）的控制及信号传输线缆可以在同一电缆桥架或隔仓内布放（或同一室外管路穿放）,高于24V电源线必须分单独隔仓布放（或单独管路穿放）.楼宇内导管均采用JDGФ20、JDGФ25导管预埋暗敷,按照现行国家标准规范施工；管、槽配置原则上橫截面利用率保证在（40%～60%）以内,2根以下水平线缆选用JDG20导管,3～4根水平线缆选用JDG25导管,4根以上采取分管穿套敷设以此类推,线缆较多部位采用电缆桥架布放,敷设在潮湿的地方和在地下层采用镀锌钢管(SC管)敷设,其余地方采用JDG管敷设。

C、穿放电缆或导线的钢管内部需光滑,不应有扁曲或折痕,钢管弯曲半径应大于外径6-10倍,弯扁程度不应大于管外径的10%.钢管两端管口需挫光,不管穿线与否,均应预置牵引钢丝.

D、电缆桥架设置在走廊顶及垂直弱电竖井内.除表明外均采用镀锌电缆桥架.垂直安装时应保持垂直,偏差不应超过2mm/m（特殊情况除外）.水平槽式桥架安装时可用吊架吊装或用托臂支撑,托臂或支架设置距离为1.00m～2.00m由膨胀螺栓固定在附近侧墙或顶板上,遇空心砖或固定不牢靠的情况下需采取加固措施.水平度偏差不应超过2mm/m.线缆桥架安装橫截面利用率保证在（60%～70%）以内,桥架规格详见施工平面图.电缆桥架与楼宇进户管对接时应架设过渡连接箱,并应在桥架与桥架、管、箱等金属部件连接时按照现行规范做好跨接及接地处理,具体规格根据现场实际情况决定,在本图纸中不再体现。

E、各设备箱、柜安装.垂直安装偏差不应超过2mm/m（特殊情况除外）。

F、除注明外,各信息插座盒嵌墙暗装时盒底离地0.30m,与邻近其它插座高度一致,与强电插座相邻距离0.30m安装.施工图中各种点位位置仅供参考,具体施工时根据装修图纸可进行适当调整。

G、弱电各系统管路及金属部位均需做等电位接地处理 ,弱电间、机房内必须要有与大楼接地体可靠焊接的接地铜排。

H、除注明外,所有弱电管线经过土建伸缩缝时请按规定采用软接头及过路盒加以保护,；当暗敷设弱电管线穿越建筑物沉降缝时,均应按施工规范进行处理；穿越防火分区时必须进行防火封堵处理。

I、除本说明外,均按照国家建设部,信息产业部以及地方各个有关部门已颁布的有关电气或信息通信施工规范进行施工。

# 第五部分   工程量清单计价

提供工程量清单及图纸电子稿。

1.招标工程量清单说明

1.1招标工程量清单是招标人依据国家标准、采购文件、设计文件以及施工现场实际情况编制的，随采购文件发布供投标人报价的工程量清单，包括其说明及表格。约定计量规则中没有的清单项目（或定额项目），其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2本工程量清单应与采购文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸、地质勘察资料等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础。实际工程计量、结算价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用条款和专用条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4浙江省建设工程计价规则（2018版）及其配套文件（以下简称计价依据）是本工程计价的依据，除本采购文件有特别约定外均按计价依据规定执行。本工程执行浙江省、温州市现行计价相关文件。

2.投标报价说明

2.1投标报价应根据采购文件中的有关计价要求、招标单位提供的全套施工图纸、技术资料、招标工程量清单，结合本工程实际情况和自身综合实力，依据企业定额（或计价依据）和市场价格自主报价。

2.2招标工程量清单中的每一清单项目（或定额项目）须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3招标工程量清单中投标人没有填入单价或价格的清单项目（或定额项目），其费用视为己分摊在招标工程量清单中其他相关清单项目（或定额项目）的单价或价格之中。

2.4分部分项清单项目（或定额项目）按下列要求报价：

2.4.1分部分项清单项目（或定额项目）计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。

2.4.2投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级。投标人投标的产品必须满足招标设计要求，其性能、主要技术指标参照或不低于招标工程量清单及采购文件中提供的技术标准和要求，招标人如有提供参考品牌的，投标人投标的产品品牌档次应参照或相当于招标工程量清单中参考品牌的档次，否则中标后招标人有权更换产品，并保持综合单价不变。

2.4.3在我市市区范围内凡具备预拌混凝土运输车及输送泵车通行条件的建筑工程（含桩基工程），必须使用预拌混凝土，严禁在施工现场搅拌混凝土。

2.4.4在我市市区范围内禁止现场搅拌混凝土、砂浆的建设工程，实行招投标的，建设单位应当将使用散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的要求列入采购文件，投标人应将有关费用列入投标文件。

2.5.措施项目按下列要求报价：

2.5.1投标人根据招标工程量清单中所列的措施项目清单自主报价。以分部分项工程量清单方式计价的，采用综合单价；以费率方式计价的，除另有规定外可参照计价依据（2018版）计取。投标人认为清单所列措施项目中不发生费用的，应以“0”计价，不得删除。

2.5.2本工程招标工期见投标人须知前附表，清单中的提前竣工增加费结合本工程实际和自身情况报价。

2.5.3安全文明施工基本费按计价依据（2018版）及温州市规定计取，投标人的投标报价不得低于规定费率的下限或基准费率的90%，否则按文件规定调整并保持投标总价不变。

2.5.4其他施工措施费：见招标工程量清单。

2.6 其他项目按下列要求报价：

2.6.1暂列金额：按招标工程量清单规定的金额计算，不得变动。

2.6.2暂估价：按招标工程量清单规定的金额计算，不得变动。

2.6.3计日工：以招标人提供的暂估数量进行计算，由投标人自主确定综合单价进行计算。

2.6.4施工总承包服务费：施工总承包人为配合、协调发包人进行的专业工程发包、对发包人自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用，包括发包人发包专业工程管理费（简称“专业发包工程管理费”）和发包人提供材料及设备保管费(简称“甲供材料设备报关费”)。

发包人仅要求施工总承包人对其单独发包的专业工程提供现场堆放场地、现场供水供电管线（水电费用可另行按时计收）、施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务而进行的施工总承包管理和协调时，施工总承包人可按专业发包工程金额的1%-2%向发包人计取专业发包工程管理费。施工总承包人完成其自行承包工程范围内所搭建的临时道路、施工围挡（围墙）、脚手架措施项目，在合理的施工进度计划期间应无偿提供给专业工程分包人使用，专业工程分包人不得重复计算相应费用。

发包人未对其单独发包的专业工程进行施工总承包管理和协调，并同时要求提供垂直运输等配合服务时，施工总承包人可按专业发包工程金额的2%-4%向发包人计取专业工程发包管理费，专业工程分包人不得重复计算相应费用。

发包人为对其单独发包的专业工程要求施工总承包人提供垂直运输等配合服务的，专业承包人应在投标报价时，考虑其垂直运输等相关费用。如施工仍由总承包人提供垂直运输等配合服务的，其费用由总包、分包人根据实际情况自行商定。

（3）甲供材料设备保管费：发包人自提供材料、工程设备的，对其材料、工程设备进行管理、服务的单位可按材料价值的0.5%-1%，设备价值的0.2%-0.5%向发包方计取材料设备保管费。

（4）其他规定见投标人须知第10.2款。

2.6.5标化工地增加费：我市要求全面开展安全生产文明施工标准化工地创建，本工程要求按投标人须知前附表规定创文明标化工地，投标人在投标报价中计入创文明标化工地增加的费用。

2.6.6优质工程增加费：本工程要求按投标人须知前附表规定优质工程，投标人在投标报价中计入优质工程增加的费用。

2.7 规费、税金按下列要求报价：

2.7.1规费（社会保险费、住房公积金）、税金应按《浙江省建设工程施工费用定额（2018 版）》规定、《转发关于浙江省建设工程计价依据（2018 版）的通知》（温住建发〔2018〕299 号）及温州市相关文件规定的费率计取，不得作为竞争性费用(除规费过渡期内允许自主确定其投标费率，但在规费政策平稳过渡期内不得低于标准费率的30%)。

3. 评审

如投标报价中暂列金额、暂估价发生变动，或规费(过渡期内)、税金等不按规定计取的，均视为投标报价计算错误，按采购文件有关规定执行。

4.其他

4.1本工程中标单位在接到中标通知书后30个日历天内，根据商务标和电子投标文件的内容，必须向招标人提供光盘中内容打印书面文件一式陆份，作为签订合同、工程施工变更、办理竣工结算的有效依据之一。

4.2本工程采用计税方法：一般计税方法。

# 第六部分   评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及国家、省、市有关法律法规及规定特制定以下磋商办法。

一、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组按有关规定组成。评审过程应严格保密，磋商小组及有关工作人员应严格遵守纪律，不得泄露任何评审信息。

二、磋商响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式

1、磋商响应文件递交截止

1.1采购人按采购文件规定的时间、地点收取磋商响应文件。

1.2供应商负责人或负责人授权代表必须出席磋商会议。

2、本次采购是根据竞争性磋商采购方式进行。

2.1在磋商小组范围内对供应商进行资格性、符合性审查，第一次报价不公开。

2.2如磋商小组认为磋商响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，磋商小组可以直接要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

2.3如磋商小组认为需要修改竞争性磋商响应文件的，在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商响应文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商响应文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商响应文件作出的实质性变动是磋商响应文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商响应文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.4磋商的顺序，按供应商签到的逆顺序进行。开展磋商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。

2.5磋商小组在磋商结束后，要求所有参加磋商的有效供应商在规定时间内提出最后报价。超过规定时间提交的报价作无效处理。

3评审原则和方法

3.1磋商小组负责审查磋商响应文件是否符合采购文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行质疑。磋商小组有权决定全部或部分供应商磋商响应文件无效。

3.2磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

三、确定供应商办法

本次评审采用竞争性磋商的评审方法，即综合评分法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。并以综合得分前3名的的供应商作为成交候选人向采购人推荐。

四、评审细则

1、资格审查

供应商必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足的下列必要条件之一的，其磋商响应文件作无效标处理：

- （1）企业营业执照副本（扫描件加盖公章）；

- （2）企业资质证书副本（扫描件加盖公章）；

- （3）项目负责人（建筑工程专业）注册建造师证书（扫描件加盖公章），项目负责人必须合法取得注册证书，其注册单位与投标申请人一致，否则作无效标处理；

- （4）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业的证明文件；

- （5）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（截图打印件加盖公章）

- （6）以上（1）-（5）项内容提供的具体材料见本采购文件中磋商响应文件的组成部分，供应商应按要求提供证明材料，否则其内容将不予承认，其磋商响应文件作无效标处理。

2、技术资信分的评定（70分）

本次招标技术资信评分的评定由各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。磋商响应文件各项评分内容由评委成员各自独立评分，如某张票的一个因素项目超过规定的分值范围，则该张票无效。各采购磋商小组成员对各供应商的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为各供应商技术资信分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评分内容 | 分值范围 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的质量体系 | 0-3 | ISO质量体系认证：具备有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每个认证证书得1分。须提供以上有效证书原件扫描件或证书在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A)上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件或证书原件扫描件，否则不得分。 |
| 2 | 投标人拟派项目负责人综合能力 | 0-4.5 | 综合能力根据拟派的项目负责人工程类职称、学历、执业资格等级、业绩、参与工程项目获奖（指担任项目负责人岗位）、个人荣誉等情况横向比较评分； 职称、学历、职业资格等0-1.5分； 参与工程项目获奖（指担任项目负责人岗位）、个人荣誉等0-3分。 注：应提供项目负责人职称证书、学历证书、建造师注册证书、获奖证书等材料复印件并加盖公章。 |
| 3 | 投标人对本工程设计的理解 | 0-7 | 评审小组按照投标人对于本次工程整体方案的理解，对系统的深化设计，合理化建议，提供的说明（以文字，图片等形式）。 对本次工程整体方案的理解程度0-3分； 对系统的深化设计，合理化建议是否科学、合理0-4分。 |
| 4 | 类似业绩（2021年1月1日以来） | 0-1.5 | 投标人类似医院装修工程业绩：根据投标人2021年1月1日以来，已完成类似业绩，每提供1个得0.5分，满分1.5分。 需提供能证明类似业绩合同（或中标通知书）和竣工验收材料。 |
| 5 | 施工方案与技术措施 | 0-9 | 施工方案是否全面、合理，具有针对性（特别是工程关键部位、针对医院边就诊边施工的特殊施工环境需要采取的施工技术和组织措施情况）： 施工方案内容计划全面、合理，针对性及可操作科学、合理，各项施工措施明确、到位的得5-9分； 施工方案内容计划较全面、合理，针对性及可操作性较科学、合理，各项施工措施可基本保障项目实施的得2-5分； 施工方案内容计划不全面、合理，方案无针对性，无可操作性，各项施工措施不明确且不到位的得0-2分。 |
|  |  | 0-9 | 拟派驻现场的项目组管理人员的专业配置是否合理，各专业工种的配置和劳动力计划的投入是否能满足本工程的需要： 派驻项目组管理人员和专业工种配置合理且各专业涵盖全面、劳动力投入完全满足施工需求的得5-9分； 派驻项目组管理人员和专业工种配置较合理且各专业涵盖较为全面、劳动力投入完全可基本保障施工需求的得2-5分； 派驻项目组管理人员和专业工种配置不合理且涵盖不全、劳动力投入无法满足施工需求的得0-2分。 |
|  |  | 0-9 | 施工进度安排是否具有针对性和可行性，各项保证控制措施是否科学、合理： 工期承诺有利于采购人及针对本项目施工的进度控制措施针对性和可行性科学、合理的得5-9分； 工期承诺和进度控制措施基本保障项目的实施的得2-5分； 工期承诺不利于采购人及项目的实施，进度控制措施针对性和可行性差的得0-2分。 |
|  |  | 0-9 | 确保安全文明施工的保证措施是否科学、合理、到位，特别是针对医院边营业边施工的特殊施工环境需要采取的施工技术和组织措施情况（要求全封闭施工，采取施工噪音、施工震动、施工扬尘等控制措施，特殊情况下考虑进行错峰施工，以减少对其它区域的门诊影响，确保医院正常运行）： 施工保证措施科学、合理、到位，完全针对医院边就诊边施工特殊施工环境需要采取的安全、文明施工技术和组织措施的得5-9分； 施工保证措施基本针对医院边就诊边施工特殊施工环境需要采取的施工技术和组织措施的得2-5分； 施工保证措施不合理，方案无针对性，缺乏科学、合理性得0-2分。 |
| 6 | 品牌材料及保证措施 | 0-9 | 工程材料品牌保证措施，根据《投标材料设备品牌选用表》主要材料、设备的品牌选用情况： 主要材料、品牌、档次及技术参数响应程度完全响应的得5-9分 主要材料、品牌、档次及技术参数响应程度基本响应的得2-5分； 主要材料、品牌、档次及技术参数响应程度不响应的得0-2分； |
|  |  | 0-9 | 工程施工材料的供应质量保证措施，考虑施工用材料、半成品、外购件等的供货方案，品牌真实性保障措施，其它质量保证措施等方面： 供货方案及质量保证措施详细、合理、有针对性的得5-9分； 供货方案及质量保证措施基本满足项目需求的得2-5分； 供货方案及质量保证措施敷衍、无针对性的得0-2分； |

3、商务评分（30分）

▲本次采购设有最高限价，最高限价为2605214.6元，磋商供应商的投标报价高于最高限价，按响应无效处理，不进入磋商基准价的计算。

满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价

1）有效供应商的最后磋商报价等于磋商基准价时其磋商报价得分为满分30分；

2）其他供应商的价格分按以下公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100（四舍五入后保留小数2位）

4.中标候选人的确定

采购磋商小组按综合得分高低顺序排列，按综合得分（技术资信标得分和商务标得分之和）从高到低的供应商依次作为中标候选人向采购人推荐，并提交评标报告。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分和报价都相同则由采购人当众抽签决定。

五、定标办法

本次招标由采购磋商小组推荐确定成交供应商。如成交供应商放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可视具体情况确定是否由第二中标候选人为成交供应商，并以此类推，本次招标失败，重新组织招标。

六、确定成交供应商

评标结束后，采购人将在政府采购指定信息发布媒体上公示中标结果。公示期结束，在规定期限内无异议则招标机构将向成交供应商发出成交通知书。

七、供应商义务

供应商应随时接受采购磋商小组的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标。资料存招标机构备查。