龙湾区第一人民医院（区公共卫生医疗中心）建设工程监护仪采购项目

公开招标文件

（电子招投标）

项目编号: DLDL2025002

采 购 人：温州市龙湾城市中心区开发建设管理委员会

温州市龙湾区第一人民医院

采购代理机构：浙江鼎力工程项目管理有限公司

2025年3月

目  录

第一部分	招标公告

第二部分	投标人须知

第三部分	采购需求

第四部分	评标办法

第五部分	拟签订的合同文本

第六部分	应提交的有关格式范例

第一部分 招标公告

项目概况

龙湾区第一人民医院（区公共卫生医疗中心）建设工程监护仪采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年3月26日9时30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：DLDL2025002

项目名称：龙湾区第一人民医院（区公共卫生医疗中心）建设工程监护仪采购项目

预算金额（元）：2200000

最高限价（元）：2200000

采购需求：

标项一：

标项名称：龙湾区第一人民医院（区公共卫生医疗中心）建设工程监护仪采购项目

数量：详见招标文件

单位：台

预算金额（元）：2200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：监护仪采购及安装，具体见采购文件。

备注：不允许进口。

合同履约期限：接到采购人通知后30天内完成安装和调试。

本项目接受联合体投标： £是，R否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：即日起至2025年3月26日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年3月26日9时30分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年3月26日9时30分00秒（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供)。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。（3）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（4）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签章”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（5）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：温州市龙湾城市中心区开发建设管理委员会、温州市龙湾区第一人民医院

地    址：温州市龙湾区行政中心大楼西侧二楼

传    真：/

项目联系人（询问）：张先生

项目联系方式（询问）：0577-86968210

质疑联系人 ：张先生

质疑联系方式：0577-86968210

2.采购代理机构信息

名    称：浙江鼎力工程项目管理有限公司

地    址：温州市龙湾区汤车路55号汤锦园商业办公楼1号楼19~22层

传    真：/

项目联系人（询问）：占先生

项目联系方式（询问）：13957774445

质疑联系人 ：郑先生

质疑联系方式：18888921640

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：温州市龙湾区财政局

地    址：温州市龙湾区永宁西路565号温州银行大楼16楼

传    真：/

联系人：陈先生

监督投诉电话：0577-85600839

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 与核心产品 | 货物类 £单一产品 R核心产品为：监护仪 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 本次采购标的为监护仪（货物类），对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。 （从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。） 如为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
| 3 | 是否允许采 购进口产品 | R本项目不允许采购进口产品。 £可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 4 | 分包 | £ A同意将非主体、非关键性的工作分包。 R B不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会 或现场考察 | A不组织。 ☐B组织。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 □B要求提供 |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、 环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业 信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文 件送达地点 和签收人员 | 备份投标文件直接发送到邮箱bohong.zheng@foxmail.com 备份投标文件签收人员联系电话：郑先生，18888921640。 采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 代理服务费 | 本项目招标代理服务费：本项目招标代理服务费由中标单位支付给招标代理机构，费用综合考虑计入投标报价。中标人在领取中标通知书同时向代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费按原国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文件收费标准货物类收取。 收款单位：浙江鼎力工程项目管理有限公司 开户银行：温州市农行城东支行 账 号：19215101040042548 |

- 一、总则

1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签章”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲”系指实质性要求条款，“★”系指重要技术要求条款（如有），“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求（招标文件）中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人应提供获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品。供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标设备符合本项规定，否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号），采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

11.1.3联合协议（如为联合体投标）；

11.1.4落实政府采购政策需满足的资格要求（本项目不适用）：¨专门面向中小企业：¨货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；（监狱企业、残疾人企业等同中小企业）；

11.1.5本项目的特定资格要求（本项目不适用）。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如有分包）；

11.2.4符合性审查资料（格式见第六部分）；

11.2.5商务技术偏离表（格式见第六部分）；

11.2.6设备配置清单（均不含报价， 格式见第六部分）；

11.2.7投标公司的医疗器械经营许可证/医疗器械经营备案（如适用）；完整的投标产品医疗器械注册证/备案凭证（如适用）；投标产品的制造商授权书（如为进口设备，则提供国内代理商授权书）等销售许可文件；

11.2.8项目实施人员一览表（格式见第六部分）；

11.2.9选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六部分）；

11.2.10政府采购供应商廉洁自律承诺书（格式见第六部分）；

11.2.11质量保证及售后服务承诺书（格式见第六部分）；

11.2.12评标标准相应的商务技术资料；

11.2.13投标人认为需要提供的其他文件和资料；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表，格式见第六部分）；

11.3.2投标报价明细表（如有需要，格式自拟）；

11.3.3投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）；

11.3.5残疾人福利性单位声明函(如有，格式见第六部分)；

11.3.4中小企业声明函（如有，格式见第六部分）。

11.3.6由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

11.3.7业务专用章使用说明函（如适用）

11.3.8代理服务费支付承诺书

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签章。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前将备份投标文件送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效。

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

- 七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

第三部分   采购需求

## 招标一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 预算（元） | 简要规格描述或基本情况介绍 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监护仪（国产高配） | 2 | 台 | 2200000 | 详见采购需求 | 2200000 |
| 2 | 监护仪（国产中配） | 26 | 台 |  |  |  |
| 3 | 中央监护系统 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 呼末二氧化碳检测仪 | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 重症系统 | 2 | 套 |  |  |  |

## 采购需求

## 技术参数要求

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 一 | 配置要求 |
| 1.1 | 中央监护系统1套 |
| 1.1.1 | 中央监护系统1套 |
| 1.1.2 | 智慧工作站3套 |
| 1.2 | 多参数监护仪28套 |
| 1.2.1 | 监护仪主机28套 |
| 1.2.2 | 转运模块28个 |
| 1.2.3 | PICCO模块2个 |
| 1.2.4 | EEG模块1个 |
| 1.2.5 | BIS模块1个 |
| 1.2.6 | 独立IBP模块1个 |
| 1.2.7 | 呼末二氧化碳监测仪2套 |
| 1.3 | 投标商应提供的其他附件 |
| 二 | 主要技术参数要求 |
| 2.1 | 中央监护系统由1套中央监护系统及3套智慧工作站组成 |
| 2.1.1 | 配置计算机：要求满足或优于i5处理器，8G内存，500G固态硬盘，≥24英寸彩色液晶显示屏*4个，≥50英寸彩色液晶显示屏*4个，分辨率≥1920×1080。 |
| 2.1.2 | 中央监护系统支持 Windows10 系统，中、英文操作系统。 |
| ★2.1.3 | 中央监护系统具有ECG、ST、 SPO2、PR、RESP、TEMP、NIBP、 IBP、C.O.、CO2、AG、PICCO、EEG、BIS等参数监测。 |
| 2.1.4 | 可同时集中监护多达 64 个病人，单个屏幕可支持 16 个病人的同时集中监护。支持多达 4 个显示屏显示。 |
| 2.1.5 | 全息存储所有床边监护仪测量的参数和波形，≥240小时全息波形回顾，具有报警事件回顾、ST片段回顾、≥240小时长趋势回顾和短趋势回顾。具有波形测量尺功能。 |
| 2.1.6 | 具有心率失常分析功能。 |
| 2.1.7 | 具有远程实时显示任一监护仪所有监护信息功能。 |
| 2.1.8 | 具有床标识显示，可用来区分护理组、病人组等。 |
| ★2.1.9 | 退出监护后，7天内，病人历史数据仍可存储与回顾≥6天。 |
| 2.1.10 | 具有声、光、文字多重报警提醒功能，报警具有高、中、低多个等级。具有报警自动记录，并能保存报警时刻前后≥8s的波形，供快速查看。 |
| 2.1.11 | 中央监护系统支持中央站、远程查询系统等多种形式互连。 |
| ★2.1.12 | 具有通过有线、无线等多种方式混合组建网络的能力，可与同品牌监护仪、呼吸机等组成监护网络，并同屏显示，以设备原生界面呈现给医护人员。 |
| 2.1.13 | 设备具备RJ45或内置WiFi接口，支持该设备下的所有数据输出，数据传输支持HL7协议，可与医院HIS系统连接，根据医院需求提供相关信息及权限，实现数据实时互通,并按院方要求按一定频率调用院方业务接口或由医院调用设备接口。上述费用已包含在设备价格中。 医院已具备有线RJ45网口接入及WIFI接入设备。接入HIS时，医院及第三方不收取投标人任何费用。 |
| ★2.1.14 | 具有通过手机/Pad/PDA等远程浏览病人数据功能，包括实时显示、回顾波形、报警信息等，并且也能通过移动端选择震动或者声音的方式提示病人生命体征异常报警。 |
| ★2.1.15 | 可升级与同品牌输注泵数据互联互通，保证病人给药及状态监测数据的一致性，便于病人病情管理及病人病情分析。 |
| ★2.1.16 | 可升级与主流呼吸机品牌（PB、德尔格、迈瑞等）的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。 |
| 2.2 | 28台多参数监护仪 |
| 2.2.1 | ≥15英寸触摸屏，分辨率≥1920 × 1080，显示器与监护仪主机一体化设计。 |
| ★2.2.2 | 具备3/5导心电监测、阻抗呼吸、血氧、脉搏、无创血压、双通道体温、双通道有创压等基本参数测量功能。支持升级6/12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析，并提供监护截图证明材料 |
| ▲2.2.3 | 主机模块插槽数≥6个，在满足基本参数测量的同时，支持扩展C.O.、IBP、EEG、BIS、EtCO2、PICCO等参数监测。 |
| 2.2.4 | 具有监护模式、待机模式、夜间模式、演示模式等工作模式。 |
| 2.2.5 | 支持同屏≥10通道波形显示 |
| 2.2.6 | ECG监测 |
| 2.2.6.1 | 具有多导心电监护算法，同步分析≥2通道心律失常，能够良好抗干扰。 |
| 2.2.6.2 | 心电波形速度具有50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s等多档可选。 |
| ★2.2.6.3 | 支持房颤心律失常分析功能，心律失常分析≥25种,并提供监护截图证明材料。 |
| 2.2.6.4 | 具备ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段，并提供监护截图证明材料监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个，或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。 |
| 2.2.6.5 | 具有导联脱落检测功能，第一道ECG波形相关导联发生脱落时，系统会自动切换到其他可用导联重新计算心率和分析心电波形。 |
| 2.2.6.6 | 具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc和★QTc参数值。 |
| 2.2.6.7 | 监护模式共模抑制比≥105dB |
| 2.2.6.8 | 输入阻抗≥5MΩ |
| 2.2.6.9 | 采样频率≥1000Hz |
| 2.2.7 | SPO2监测 |
| 2.2.7.1 | 具有抗运动及低灌注条件下SPO2测量功能 |
| 2.2.7.2 | 血氧可显示弱灌注指数（PI）。 |
| 2.2.7.3 | 测量误差优于2% |
| 2.2.8 | 血氧饱和度探头可水洗，浸泡消毒。 |
| 2.2.9 | NIBP监测 |
| 2.2.9.1 | 具有新生儿、儿童和成人模式。具有手动、自动间隔、连续、辅助静脉穿刺等多种测量模式。分辨率≤1mmHg （0.1 kPa）。 |
| 2.2.9.2 | 最大平均误差：优于5mmHg |
| 2.2.10 | IBP监测 |
| 2.2.10.1 | 适用新生儿、儿童和成人，分辨率≤1mmHg （0.1 kPa）。 |
| 2.2.10.2 | 测量误差：优于±2％或者±1mmHg |
| 2.2.11 | 具有声、光、文字多重报警提醒功能，报警具有高、中、低多个等级。 |
| 2.2.12 | 具有≥120小时（分辨率≤1分钟）趋势表、趋势图回顾，短趋势表、趋势图回顾。 |
| 2.2.13 | ≥48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值以及3道波形，不需要额外连接外部存储介质。 |
| 2.2.14 | 用户能够根据自己的使用需要定义快捷键。 |
| 2.2.15 | 支持通过中央监护系统与医院现有呼吸机（PB、德尔格、迈瑞等）的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。 |
| 2.2.16 | 持续心排量PICCO模块 |
| ▲2.2.16.1 | 可监测胸腔内血容积（ITBV）、全心舒张末期容积（GEDV）、每搏心输出量变异性指数(SVV)、脉压变异（PPV）等容量/前负荷参数；心输出量（CO）、每搏输出量（SV）、体循环血管阻力（SVR）等流量/后负荷参数；全心射血分数（GEF）、心功能指数(CFI)、左心室收缩力指数（dPmx）、心输出力（CPO）等心肌收缩力参数；血管外肺水(EVLW)、肺毛细血管通透性指数(PVPI)等肺相关参数。 |
| 2.2.16.2 | 可升级血流动力学软件工具，显示完整血流动力学参数，并以图形化界面显示病人心脏收缩力，外周血管阻力等状态，提供电子化血流动力学实验记录，重点参数蛛网图显示评估病人相关参数变化 |
| 2.2.17 | 转运模块 |
| 2.2.17.1 | 适用于院内或院外转运，对病人的心电、心率、无创血压、有创血压、脉率、体温、呼吸和血氧饱和度进行监测，并显示和可回顾； |
| 2.2.17.2 | 适用于成人、小儿和新生儿的监护； |
| ★2.2.17.3 | 模块显示屏≥5.5英寸，分辨率≥1280×720像素，带触摸屏，具备多点触控功能，便于医护人员查看和设置病人参数 |
| 2.2.17.4 | 内置锂电池供电（带电量指示），支持≥ 8小时的持续监测。 |
| 2.2.17.5 | 通过振动测试、跌落测试，可在救护车，急救直升机上使用，满足相关转运标准。 |
| 2.2.17.6 | 可通过无线方式作为同品牌其他型号监护仪的多参数模块插入使用，支持数据互传，实现病人信息的转移，确保病人转运数据的完整性与一致性 |
| 2.2.17.7 | 设备重量不超过 1 kg（不含模块和附件）。 |
| 2.2.17.8 | 可通过无线方式作为同品牌其他型号监护仪的多参数模块插入使用，支持数据互传，实现病人信息的转移，确保病人转运数据的完整性与一致性 |
| 2.2.18 | 其他功能要求 |
| 2.2.18.1 | 支持升级模块，进行RM呼吸力学监测，提供≥18项呼吸力学参数参数指标，可监测包括： PIF峰值吸气流量，PEF峰值呼气流量， WOB病人呼吸功，NIF负吸入压力，RSBI浅呼吸指数 |
| 2.2.18.2 | 具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态 |
| 2.2.18.3 | 监护仪的报警可升级通过手表实时分发给医护人员，保障患者安全 |
| 2.2.18.4 | 具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警 |
| ★2.2.18.5 | 监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类 |
| 2.3 | 重症系统 |
| ★2.3.1 | 总体要求：要求适配国产操作系统和国产数据库 |
| 2.3.1.1 | 整体设计应具有标准性、可用性、先进性、安全性、整合性等特点。 |
| 2.3.1.2 | 本系统覆盖了患者中心、护理中心、诊疗中心、质控统计、数据采集等患者入ICU后的全流程管理，是提高急救服务水平和医疗质量安全的重要途径。 |
| 2.3.1.3 | 系统要求采用B/S（浏览器和服务器）架构，要求适配国产操作系统和国产数据库。 |
| 2.3.1.4 | 能实现医院HIS/LIS/PACS/数据中心等医院内部信息系统进行对接，对接方式由医院方根据实际情况确定。 |
| 2.3.1.5 | 系统性能应满足医院的要求，稳定、可靠、实用。人机界面友好，输出、输入方便，图表生成美观，检索、查询简单快捷。 |
| 2.3.1.6 | 根据不同工作需求，在业务逻辑层对不同应用系统进行集成，实现包括前台界面、体验操作、底层协议及接口规范的完全兼容对接。 |
| 2.3.1.7 | 自动生成标准格式的护理文书，减少护士对文书整理的时间，减轻护士在文书书写的工作量。 |
| 2.3.1.8 | 要求由原厂商直接提供产品调试安装、远程技术支持、现场故障处理、应急响应和设备维修等售后服务，可以提供本地原厂紧急响应服务，响应时间小于2小时。 |
| 2.3.1.9 | 通过ICU的建设与急救流程再造，最终实现ICU流程规范、操作简单高效、数据完整真实、管理简单直观，在系统和流程互相促进中，形成正向循环，不断提升ICU的业务水平和抢救效率。 |
| ★2.3.1.10 | 满足医院五级电子病历评审要求 |
| 2.3.2 | 子系统功能描述 |
| 2.3.2.1 | 患者中心 |
| 患者管理 | 入科路径：应能够自动提取HIS系统患者信息（基本信息、诊断、来源、过敏、身高、体重等），应能够设置主治医生和责任护士信息。应能够自动检查身高、体重等必填项，支持手工录入。 |
|  | 应能够对紧急入科患者的信息进行补充记录。具备床旁设备绑定功能，可通过系统将联网的设备自动采集的数据与某一患者进行绑定，以实现监测数据的自动采集和集成。 |
|  | 支持自动同步HIS系统患者转床、患者出科信息。同时提供手工补录功能。 |
|  | 提供当前在科人数统计 |
|  | 提供本月新入院患者、本月其他科室转入、本月科室出院、本月死亡出院、本月转出到其他科室患者统计。支持自定义时间范围查询。 |
| 床头卡 | 床头卡显示内容需要包含患者基本信息、住院号、诊断信息、过敏史、最新评分等信息。 |
|  | 床头卡显示信息可以按照科室要求进行修改。 |
|  | 能够通过自动计算APACHE2评分并且用不同颜色标注患者的危重症等级，同时能在床头卡上显示是否使用呼吸机和是否有插管等明显标志。 |
|  | 支持不同颜色标注隔离标识。 |
|  | 支持从医嘱信息实时提取饮食医嘱、展示患者饮食情况 |
|  | 支持显示事件提醒总数 |
| 床位管理 | 床旁护士可选择自己管理的所有床位。 |
|  | 在同一窗口下可以显示所有床位信息。 |
|  | 支持床头卡显示、列表显示切换 |
|  | 支持对在科出科患者的包括姓名、性别、住院号、诊断、入科时间等多个信息的快速查询 |
| 患者视图 | 支持生命体征图表监控,自动弹出时间点具体项目数值。 |
|  | 显示近一周患者出入量统计情况。 |
|  | 显示当前班次患者医嘱执行情况。 |
|  | 患者检查报告信息。 |
|  | 支持检验危急值的提醒。 |
|  | 支持患者当前管路信息显示、支持显示导管有效天数、过期提醒。 |
|  | 支持设置接触隔离、空气隔离、飞沫隔离等隔离标识。 |
|  | 支持患者的体征预警阈值设定，当患者的生命体征超过阈值范围时能自动告警并以红色标注。 |
|  | 支持诊断管理，能够显示历次诊断的信息 |
|  | 支持患者床位变更记录查询 |
| 2.3.2.2 | 护理模块 |
| 体征录入 | 支持监护仪自动导入体征信息 |
|  | 支持手工补录患者体征信息 |
|  | 支持批量体征录入 |
|  | 支持按时间范围查询体征信息、并支持图形化显示 |
| 出入量 | 支持自定义出入量类型 |
|  | 支持入量、出量的录入 |
|  | 支持批量录入患者出入量信息 |
|  | 支持通过图形化显示小时/天为单位的出入量。 |
|  | 支持按班次、按天显示出入量情况，支持显示全天出入量。 |
|  | 支持出入量单个指标的短趋势图。 |
|  | 出入量自动记录和计算，并自动完成补液平衡计算。可以按照班次或者全天模式查询出入量以及平衡量信息。 |
|  | 支持按班次或者全天显示出入量以及平衡量趋势图。 |
| 医嘱信息 | 具备医嘱自动集成：通过数据接口形式自动集成同步HIS中的医嘱信息，包括医嘱名称、类型、嘱托、规格、频次、剂量等信息。 |
|  | 支持医嘱的闭环操作，按照长期医嘱、临时医嘱、其他类医嘱与医嘱开立时间提取每个患者的医嘱信息。 |
|  | 支持医嘱分类功能，区别显示长期和临时医嘱。 |
|  | 支持医嘱筛选和查看：可以按医嘱类别、医嘱类型、医嘱途径、执行状态等进行过滤筛选医嘱进行查看。 |
|  | 支持按医嘱查询展示医嘱执行明细情况。 |
|  | 支持甘特图方式显示医嘱的执行情况。 |
|  | 具备医嘱执行自动提示功能：例如输血等特殊医嘱、预计完成时间提醒、过期未执行医嘱等进行提示。 |
|  | 可根据医嘱类别分别进行医嘱执行的管理，例如输液、泵入药、口服药的执行。详细记录医嘱的执行过程，包括开始时间、完成时间、入量等。 |
|  | 支持抢救模式医嘱快速录入和补录功能，支持单位的自动转换。 |
|  | 支持统计汇总执行用药的用量。支持手动更改药物用量、用药时间。 |
| 护理及评估 | 支持自定义基础护理项目、对基础护理项快速选择。 |
|  | 支持自动导入、手工记录呼吸机参数。 |
|  | 支持对患者神志状态进行评估。 |
|  | 支持对患者气道情况进行评估。 |
|  | 支持对患者床旁护理措施进行记录。 |
|  | 支持对患者皮肤情况进行评估 |
|  | 支持对患者特殊药物进行记录 |
|  | 支持按时间范围查询呼吸机参数、并支持图形化显示 |
| 护理记录 | 护理事件支持自定义护理项目、护理模板。 |
|  | 支持手动添加任意时刻特殊护理事件,支持提取实验室数据及患者生命体征数据。 |
|  | 支持在抢救时间段内生命体征数据快速导入并显示抢救时间段内药品。 |
|  | 支持各类特殊符号的快速插入以及常用词汇的快速录入。 |
|  | 对于特殊护理项目能提供单项护理措施单：如压疮护理、血糖护理、口腔护理、气管插管护理等。 |
|  | 支持对患者及家属经行健康宣教记录。具有宣教知识库功能，提供药物宣教、晚期肿瘤患者宣教、活动宣教、临终患者宣教、化疗宣教等宣教内容。 |
| 血糖记录 | 支持自动导入血气、生化血糖数据。 |
|  | 支持手工记录血糖类型、血糖数据。 |
|  | 支持血糖监测趋势图。 |
|  | 支持批量导入血糖数据。 |
|  | 支持血糖记录单打印。 |
| 管路管理 | 支持自定义管路类型。 |
|  | 支持自定义导管相关评估项目维护 |
|  | 支持对各个评估项的评估方式进行维护。 |
|  | 支持管路日常管理：包括管路的置管、换管及拔管操作。支持记录置管部位、置管时间、管路护理、拔管原因、拔管时间、是否感染等信息录入。 |
|  | 支持插管时间到期提醒。 |
|  | 支持患者管路的历史记录查询。 |
|  | 支持不同颜色区分导管危重情况。 |
|  | 支持患者导管情况进行评估。 |
| 压疮记录 | 支持患者在院期间所有皮肤记录的追踪。 |
|  | 支持患者压疮图片信息上传。 |
|  | 支持压疮记录单打印。 |
|  | 支持压疮模板配置。 |
| 交接班记录 | 患者病情交接，支持护理交班。 |
|  | 支持自动生成交班一览表。 |
|  | 支持自动导入诊断信息，患者观察项中的意识情况、生命体征情况、导管、皮肤等情况。 |
|  | 支持记录交班小结。 |
| 护理评分 | 支持GCS评分、NRS疼痛数字评分、RASS镇静评分、BRADEN压疮评分、ADL评分、谵妄评分、导管滑落风险评分、坠床跌倒危险因素评分、CPOT评分、营养风险筛查评估表等重症常用护理评分。 |
|  | 提供评分参数自动提取、自动计算功能；提供多次评分趋势折线图。 |
|  | 支持多种评分的集中显示。 |
|  | 支持评分明细情况打印。 |
| 护理文书 | 系统可根据医院和科室要求进行打印文书和配置功能，生成打印预览。 |
|  | 所有文书展示方式都是所见即所得方式。自动提取观察项所评的评分的明细项。 |
|  | 支持打印护理评估单、护理记录单、液体平衡单、液体平衡统计单、A3幅面特护单等护理文书。 |
|  | 支持血气记录单打印 |
|  | 支持在护理单中自动导入患者导管、护理内容、皮肤等信息。 |
|  | 支持批量集中预览和打印护理文书。 |
|  | 支持VAP相关性感染预防与控制观察评估表、CR-UTI和CR-BSI相关性感染预防与控制观察评估表的记录提取和打印。 |
|  | 支持CRRT管理以及文书打印。 |
|  | 支持PICCO文书生成及打印。 |
|  | 支持输血记录单以及文书打印，记录体温、心率、不良反应、呼吸、氧饱和度、血压等输血相关参数，记录输血的产品号、总量、时间等基础信息。 |
|  | 支持床单位物品擦拭消毒登记打印 |
|  | 支持管路评估单打印 |
| 体温单 | 支持体温单的自动生成以及打印。 |
|  | 支持体温单事件情况维护。 |
| 2.3.2.3 | 诊疗模块 |
| 检验报告 | 支持检验报告的自动导入。 |
|  | 支持检验指标归类显示、指标趋势图展示。 |
|  | 支持检验结果异常指标标识显示。 |
| 检查报告 | 支持检查报告的自动导入。 |
| 血气分析 | 支持自动导入血气分析数据 |
|  | 支持指标趋势显示。 |
|  | 支持从血气分析仪导入血气信息 |
| 医技评分 | 支持多种特殊评分Apache2、SOFA、TISS、RAMSAY、SAPAII、MODS。 |
|  | 支持内外科VTE相关评分。 |
|  | 支持AGI、Ranson、Wells等评分 |
|  | 支持自动提取计算功能。 |
|  | 支持按时间区间查询患者APACHE2评分情况、支持导出评分情况 |
| 每日核查单 | 提供FIVES评分，辅助医生快速查房，快速了解患者当前状态，为医生决策提供数据依据。 |
| 集束化治疗 | 脓毒症患者治疗3小时6小时治疗事项清单，快速了解患者治疗情况。 |
|  | 支持按时间区间查询患者集束化治疗记录、支持导出患者信息 |
| 三管监测 | 支持尿导管监测表、中心静脉监测表、呼吸机感染监测表。 |
| 病情分析 | 系统支持提供围绕呼吸系统，循环系统，肾脏系统，血液系统，消化系统，营养支持，感染控制等系统的不同监测。抽取最新实时数据，形成同轴的趋势变化分析曲线或表格。 |
|  | 支持基于人体呼吸系统的持续监测模型：呼吸系统相关的呼吸机参数，氧合参数等；根据呼吸系统监测模型自动实时抽取数据，形成同轴的趋势变化分析曲线或表格。 |
|  | 支持基于人体循环系统的持续监测模型：循环系统相关的体征参数，血流动力学、活性药物、心功能等信息；根据循环系统监测模型自动实时抽取数据，形成同轴的趋势变化分析图。 |
|  | 支持提供基于人体肾脏系统的持续监测模型：肾脏系统相关的肾功能检验信息，利尿药的使用信息等；支持根据肾脏系统监测模型自动实时抽取数据，自动计算急性肾损伤（AKI）分级、并形成同轴的趋势变化分析曲线或表格。 |
|  | 支持提供基于人体血液系统的持续监测模型：血液系统相关的水电解质、酸碱平衡、血糖监控、血气生化检验结果等；支持根据血液系统监测模型自动实时抽取数据，形成同轴的趋势变化分析曲线或表格。 |
|  | 支持提供基于人体消化系统的持续监测模型：消化系统相关的损伤情况、分泌和排泄功能、合成能力等；支持根据消化系统监测模型自动实时抽取数据，形成同轴的趋势变化分析曲线或表格。 |
|  | 支持提供基于人体营养支持的持续监测，相关的营养目标与实际摄入热卡，相关的肠内肠外营养平衡等；支持提供营养目标的计算功能，计算公式支持选配；支持根据营养支持监测模型自动实时抽取数据，形成同轴的肠内肠外营养平衡的趋势变化分析曲线。 |
|  | 支持提供基于感染的持续监测模型：感染相关的体温T,包细胞WBC，降钙素原PCT等参数，抗生素药物使用记录；细菌培养结果等信息；管路情况等信息；支持根据感染监测模型自动实时抽取数据，形成同轴的趋势变化分析曲线或表格。 |
|  | 支持提供基于神经系统的监测模型：提取患者镇静评分、镇痛评分、谵妄评分，以及镇痛药物使用情况，形成趋势变化表格。 |
|  | 支持提取基于静脉血栓栓塞的监测模型：提取患者外科CAPRINI评分、内科PADUA评分，结合患者静脉超声检查，监测患者静脉血栓栓塞情况。 |
| 2.3.2.4 | 质控统计 |
| 支持2015年版的重症医学专业医疗质量控制指标的自动统计功能 | ICU患者收治率和ICU患者收治床日率。 |
|  | 急性生理与慢性健康评分（APACHEⅡ评分）≥15分患者收治率（入ICU24小时内）。 |
|  | 感染性休克3h集束化治疗（bundle）完成率。 |
|  | 感染性休克6h集束化治疗（bundle）完成率。 |
|  | ICU抗菌药物治疗前病原学送检率。 |
|  | ICU深静脉血栓（DVT）预防率。 |
|  | ICU患者预计病死率。 |
|  | ICU患者标化病死指数（Standardized Mortality Ratio）。 |
|  | ICU非计划气管插管拔管率。 |
|  | ICU气管插管拔管后48h内再插管率。 |
|  | 非计划转入ICU率。 |
|  | 转出ICU后48h内重返率。 |
|  | 呼吸机相关肺炎(VAP)的预防率 |
|  | ICU血管内导管相关血流感染(CRBSI)发病率 |
|  | ICU导尿管相关泌尿系统感染(CAUTI)发病率 |
|  | 支持图表显示各项指标数据 |
|  | 支持指标溯源查询、支持导出相关指标患者信息 |
| 支持ICU科室相关指标 | 出入科总量 |
|  | 平均住院日 |
|  | 床位使用率 |
|  | 医护床位比 |
| 护理指标 | 住院患者身体约束日数 |
|  | 管导管(气管插管、气管切开)留置日数 |
|  | 胃肠管(经口经鼻)留置总日数 |
|  | 特级护理总日数 |
|  | Ⅰ级护理总日数 |
|  | CVC留置总日数 |
|  | PICC留置总日数 |
|  | 股静脉置换护理 |
|  | 颈静脉置管护理 |
|  | 有创机械通气总日数 |
|  | 导尿管留置总日数 |
|  | 抢救次数 |
|  | 支持各项指标按日、按月统计 |
|  | 支持统计汇总、明细导出 |
| 2.3.2.5 | 数据采集 |
| 设备管理 | 支持设备信息录入、维护。 |
|  | 提供全科室设备绑定情况以及设备工作情况一览表，当设备出现采集异常时给予报警提醒。 |
|  | 支持设备快速绑定、解绑床位。 |
|  | 支持手动选择、连接或断开医疗设备、支持显示设备类型、名称及当前连接状态。 |
| 数据采集 | 支持包括监护仪、呼吸机等医疗设备及检验数据等的自动采集及手动采集。 |
|  | 支持更改设备采集频率。 |
| 2.3.2.6 | 监护大屏 |
| 监护大屏 | 支持大屏电视机实时显示患者体征。 |
|  | 支持床头卡模式显示患者状态。 |
|  | 支持患者实时观察项信息。 |
|  | 支持患者实时预警信息提醒。 |
| 病房概览 | 支持展示当前科室设备使用情况 |
|  | 支持展示当前科室住院患者住院天数、体液统计 |
|  | 支持展示当前科室气管插管情况 |
|  | 支持展示科室当月出入科人数，死亡率，周转率 |
| 2.3.2.7 | 系统管理 |
| 用户管理 | 系统支持用户新增、修改、删除、启动、禁用等功能 |
|  | 支持用户密码重置、用户授权等相关功能 |
| 数据字典配置 | 支持数据字典内容的新增、修改、删除功能 |
|  | 支持数据字典内容设置可用和禁用功能 |
|  | 支持系统功能数据节点根据配置显示。实现部分节点内容的自定义，可配置化 |
| 角色配置 | 系统支持对角色新增、修改、删除功能 |
|  | 支持对不同角色系统使用权限范围的控制 |
| 系统参数配置 | 支持对系统默认项配置的更改 |
| 药品字典信息 | 支持对不同药品超时提醒时间的配置 |

## ▲三、其他商务需求

| 序号 | 商务要求 |
| --- | --- |
| 一 | 合同总金额 |
| 1 | 中标供应商负责设备的运输、保险、进口环节税（如适用）、报关提货、伴随服务（货物完成进口手续所涉及的所有相关服务，如适用）、仓储、卸货（吊装、搬运等）、安装、调试等项费用，费用包含在投标总价中。 |
| 二 | 保修期及售后服务 |
| 1 | 整机原厂保修≥5年，保修期外维修不收取差旅费、工时费等服务费用，只收取配件费。 |
| 2 | 提供售后服务承诺书，售后服务具体条款详见附件《质量保证及售后服务承诺书》。 |
| 三 | 履约保证金 |
| 1 | 1.中标供应商在合同签订后向采购人提供合同总价1%的履约保证金，中标供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 2.履约保证金自提交之日起至最终验收前有效。履约保证金在最终验收合格14天内无息退还。 |
| 四 | 付款方式 |
| 1 | 1.项目预付款：合同生效后7个工作日内采购人向中标供应商支付合同金额40%作为预付款，在支付预付款前，中标供应商应提供等额的预付款保函； 2. 项目进度款：货物到场后，经采购人及使用单位审核验收货物的数量、外观、质量合格后15日内支付合同总价的40%，同时退还中标供应商预付款保函； 3.全部设备安装、调试完成，采购人及使用单位验收合格，并结算完成后，结清全部货款。 |
| 五 | 交货期 |
| 1 | 交货期：接到采购人要求发货之日起30天内完成安装和调试。 交货地点: 温州市龙湾区第一人民医院指定位置。 |
| 六 | 安装调试 |
| 1 | 安装地点：温州市龙湾区第一人民医院指定机房。 |
| 2 | 在接到采购人通知后，中标供应商须对采购人现场进行查勘，现场勘察后10个工作日内书面提供采购人认可的运输方案及安装方案，费用含在合同总价中。 |
| 3 | 安装周期：接到采购人安装通知后，10天内完成安装和调试。 |
| 4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 |
| 5 | 安装过程中发生的装卸、搬运和货物保险等费用全部由中标供应商负责。 |
| 6 | 中标供应商负责采购人的机房设计，费用由中标供应商负责。 |
| 七 | 验收 |
| 1 | 货物验收标准 |
| 1.1 | 中标供应商提供的所有货物必须是全新未使用过的货物。 |
| 1.2 | 货物生产日期要求：国产货物生产日期不超过半年，进口货物生产日期不超过一年。（以产品标签、标识或出厂证明资料为准）。 |
| 1.3 | 属强制检定计量器具的，中标供应商应提供经具有法定资质的检测机构出具的计量检定（合格）报告，检测费用由中标供应商承担。 |
| 1.4 | 属放射诊疗项目货物的，须通过相关性能检测，满足职业病危害控制效果评价的性能要求。（本条款适用于医疗设备） |
| 1.5 | 货物应符合国家其他相关标准、投标文件的性能指标及功能要求。 |
| 2 | 其他验收标准 |
| 2.1 | 中标供应商完成各项培训考核，提供培训考核记录及资料。（采购人认为无需提供项培训考核的除外，但需要留存书面说明）。 |
| 2.2 | 中标供应商向采购人提交必要的合格证明文件、检测报告、技术资料、安装报告资料。如为医疗器械产品的，中标供应商还应提供完整的《产品技术要求》（含注册产品和备案产品）。 |
| 3 | 项目验收：达到货物验收标准后，中标供应商应及时通知采购人，采购人应在10个工作日内组织验收。经采购人认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。达到货物验收标准且满足其他验收标准的，进行项目合格验收，双方共同签署验收报告并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，供应商必须更换设备。并且赔偿由此给采购人造成的损失。 |
| 4 | 验收过程中所产生的所有费用（含中标所有设备与院内系统接口费、连接费，含中标所有设备的检测、耗材等相关费用）由中标供应商承担。 |
| 八 | 培训考核 |
| 1 | 操作应用培训：中标供应商负责在医院现场提供1-5个工作日的操作和临床应用培训（采购人可根据货物复杂程度增加培训时间），确保操作人员熟练掌握货物的操作规程及临床应用，并提供操作教学视频、操作规程、培训记录。操作教学视频应涵盖货物的所有操作及应用，且通俗易懂。所有培训费用已含入总价中。 |
| 2 | 维修保养培训：中标供应商负责在医院现场提供维修人员的培训，使医院维修工程人员掌握货物参数设置、日常保养、常见故障排除等技能。中标供应商须提供涵盖上述内容的培训资料。所有培训费用已含入总价中。 |
| 3 | 培训完成后，中标供应商须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况。 |
| 4 | 操作应用技能考核：中标供应商提供试题及考核评估方案，对医院操作人员和维修工程人员进行技能考核。考核完成后，中标供应商须提供详细考核记录，考核记录应有考核内容、参加人员（签字）、考核地点、考核时间以及考核情况。 |
| 5 | 在设备使用期间，中标供应商应根据采购人的要求另行安排培训计划，不收取额外培训费用。 |
| 九 | 技术资料及服务 |
| 1 | 中标供应商提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘、软件、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。 |
| 2 | 中标供应商提供货物电子版和纸质版的操作说明书、操作规程和维修手册。 |
| 3 | 中标供应商应提供免费软件升级服务。 |
| 十 | 知识产权 |
| 1 | 中标供应商所提供的产品应具有知识产权的合法产品，且中标供应商保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。货物所含的软件采购人具有永久使用权。 |
| 十一 | 报价方式 |
| 1 | 所有投标价格为含税到用户人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费）并进行分项报价；保修期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 |

四、其他说明

1、投标设备若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械备案凭证；第二、三类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械注册证。供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标设备符合本项规定，否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

2、供应商投标文件中须提供检测报告、产品合格证、产品说明等相关证明资料给予佐证。

3、投标供应商需保证投标资料的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标资料有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

4、本项目采购人将对到货设备进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。

5、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

五、工作范围

根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.保修期内的维保及维修；

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。

第四部分   评标办法

- 评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 满足招标货物的性能、功能、技术指标要求（45分），供应商对“第三部分 采购需求”各项技术和商务要求进行响应，实质性技术商务参数条款以“▲”号标注，不满足者将被视为无效标。产品技术商务指标全部满足招标文件要求的得45分。标注“★”为重要技术商务参数，不满足招标文件要求的，每一项扣减2分；其它的为一般技术商务参数，不满足招标文件要求的，每一项扣减0.5分。本项最高得45分；最低得0分。 | - 45 | - 客观 |  |
| - 2 | 安装、调试的方案和措施（6分），评定投标文件所承诺的安装、调试方法或方案，根据方案和措施科学性、有效性评审打分。方案和措施科学明确且有效，得6分；方案和措施科学较明确且较有效，得4分；方案措施欠妥的，得2分；方案措施存在明显缺陷的，得1分；无方案无措施的不得分。 | 6 | 主观 |  |
| 3 | 技术培训的方案和措施（3分），综合评定各投标文件所承诺的技术培训的方案、内容和措施评审打分。技术培训的方案、内容和措施明确且有效的，得3分；技术培训的方案、内容和措施较为明确有效的，得2分；方案措施欠妥的，得1分，方案措施存在明显缺陷的，得0.5分，无方案无措施的不得分。 | 3 | 主观 |  |
| 4 | 投标货物的技术性能（3分），根据所投货物技术性能先进程度、在临床使用效果评分。技术性能先进充分满足临床要求且优化的得3分，技术性能较先进满足临床要求得2分；技术性能基本满足临床要求的得1分；技术性能不能完全满足临床要求的得0.5分；存在较大的缺陷、技术性能与临床要求差距较大的得0分。 | 3 | 主观 |  |
| 5 | 售后服务承诺（3分），根据投标文件承诺给予招标人的各种售后服务条件，综合服务内容评审打分。售后服务方案全面周到的，得3分，售后服务方案较全面周到的，得2分，售后服务方案存在明显缺陷的，得1分，无售后服务承诺的不得分。 | 3 | 主观 |  |
| 6 | 维修成本（3分），维修成本（包括保修价格、设备配件价格，维修服务费等维修价格。 报价合理维修成本低得3分；报价和维修成本较合理得2分，报价和维修成本一般得1分，维修成本报价不合理得0.5分，无维修报价得0分。 | 3 | 主观 |  |
| 7 | 售后服务机构技术服务人员情况（3分），提供姓名、工作经验、资质证书情况，人员配备充足售后服务经验丰富得3分，人员配备和售后服务一般得2分，人员配备不足售后服务经验差1分，无人员配备得0分。 注：须提供售后服务人员的劳动合同和近3个月来任意一个月的社保证明，不提供不得分。 | 3 | 主观 |  |
| 8 | 业绩（3分），提供2021年以来符合要求的本次招标核心产品同型号产品合同复印件一份得1分，本项最高得3分。非同型号产品的合同，不计入评分。（须提供完整的合同扫描件，能清楚的辨析型号和价格）。 (对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分，提供相关的证明) | 3 | 客观 |  |
| 9 | 政策分（1分）， 1）投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，得0.5分。（提供扫描件或复印件） 2）投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，得0.5分。（提供扫描件或复印件） | 1 | 客观 |  |
| 10 | 报价得分：有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；其它供应商按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | - 30 | - 客观 | - / |

- *备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。但当出现万元或元等明显错误等，经评标委员会认定，以合理报价为准。

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签章的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的，或投标人提供材料与事实不符的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；或法定的销售许可文件不合格的。

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同书

项目名称：

甲    方：

乙    方：

签 订 地：浙江.龙湾

签订日期： 年  月  日

采购人：采购人

中标供应商：本次招标的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币/元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 单价（含税） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：（大写） 小写：¥ |  |  |  |  |  |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、 中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：供货期限

交货时间：接到采购人通知后          内完成安装和调试。

第六条：供货方式

在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

1、本项目验收程序参照温州市财政局关于印发《温州市政府采购履约验收办法》（温财采〔2020〕6号）文件执行。

2、中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

3、货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

4、在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

5、采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

第八条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：履约保证金

按招标文件要求

第十条：货款的支付

1.项目预付款：合同生效后7个工作日内采购人向中标供应商支付合同金额40%作为预付款，在支付预付款前，中标供应商应提供等额的预付款保函；

2. 项目进度款：货物到场后，经采购人及使用单位审核验收货物的数量、外观、质量合格后15日内支付合同总价的40%，同时退还中标供应商预付款保函；

3.全部设备安装、调试完成，采购人及使用单位验收合格，并结算完成后，结清全部货款。

第十一条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十二条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  年的保修期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在保修期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十六条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十三条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如不能按时交货，延期交货和延期服务的赔偿费均以合同总价款为基数按日5‰计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的30 %。当本违约条款累计违约款金额达到该上限时，采购人有权解除本合同。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、如经国家机关、采购人指定检测机构的检验确认设备不符合本合同约定或提供的产品，保修期内无法满足采购人正常生产的，采购人有权选择下列方式之一或多项要求向中标供应商进行补救：

（1）同意采购人退货，并将全额货款偿还采购人，还应向采购人支付合同总价30%元违约金，并负担因退货而发生的一切损失和费用；

（2）按照货物的疵劣程度、损坏的范围和采购人所遭受的损失，将货物贬值的价格补偿给采购人，金额由采购人确定；

（3）调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格，质量和性能，中标供应商并负责因此而产生的一切费用和采购人的一切直接损失。

2、如果中标供应商没有按照合同规定的时间交货和提供服务，采购人应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救办法，延期交货和延期服务的赔偿费均以合同总价款为基数按日5‰计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的30 %。当本违约条款累计违约款金额达到该上限时，采购人有权解除本合同。

3、中标供应商提供的货物型号、技术参数、质量等不符合合同规定或招标文件规定导致验收不通过，采购人有权单方面终止合同，中标供应商需按照合同总价的 5 %支付违约金。

4、中标供应商提供的货物不符合要求或因质量、功能存在瑕疵造成他人人身、财产损害的，由中标供应商向受害人承担全部的损害赔偿责任。采购人的装机验收并不免除中标供应商的产品质量或产品瑕疵责任。甲乙双方对产品质量有争议的，需要第三方鉴定的，由中标供应商负责委托具备资质的第三方鉴定机构鉴定，并承担鉴定所需费用（包括但不限于鉴定费）。

5、中标供应商未按合同约定提供保修期服务的，采购人有权另行委托第三方进行保修，由此产生的所有相关费用均由中标供应商承担。

6、中标供应商保证为采购人所提供的产品具有自主知识产权或取得完整合法的授权，如采购人购买的产品造成对任何专利权、商标权、著作权等权利的侵犯，采购人由此遭受损失的，由中标供应商承担。

7、合同内耗材的价格和实际采购价不一致时，采取就低不就高原则。

8.中标供应商保证为采购人所提供的产品具有自主知识产权或取得完整合法的授权，如采购人购买的产品造成对任何专利权、商标权、著作权等权利的侵犯，采购人由此遭受损失的，由供方承担。

9、双方需签署购《医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同》，详见附件。

10、招投标及合同中凡涉及项目的有关信息，不得透露给第三方。

11、本文所称“一切损失”“一切费用”“一切直接损失”“一切直接损失和费用”等类同表述的含义相同，均指包括但不限于差旅费、调查费、保全费、担保费、诉讼费、律师费、公证费、执行费、赔偿金、补偿金的相关费用。

第十七条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，采购人及中标供应商加盖印章后生效。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条 合同附件

合同附件是本主合同不可分割的组成部分，附件及下列文件与本合同具有同等法律效力：

- 附件

附件一：《配置清单》、《随机附件、备品备件、零配件、专用工具清单》；

附件二: 《质量保证及售后服务承诺书》；

附件三：《医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同》；

2、采购人的招标文件与招标补充文件；

3、中标供应商投标文件；

4、询标纪要和承诺书。

5、中标通知书

采购人1：（印章）         采购人2：（印章）          供应商：（印章）

全权代表:（签字）          全权代表:（签字）          全权代表:（签字）

地址：                     地址：                     地址：

电话：                     电话：                     电话：

附件一：

配置清单

| 设备名称 | 序号 | 配置名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 数量 | 单位 | 医疗器械备案/注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：表格可扩展

随机附件、备品备件、零配件、专用工具清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 数量 | 单位 | 医疗器械备案/注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：表格可扩展

供应商全称（盖章）

# 日期：    年    月    日

附件二：

## 质量保证及售后服务承诺书

甲方：

乙方（承诺方/投标人）：

就贵方项目            （采购编号：          ）的售后服务，我方做出以下承诺。承诺自项目中标通知发出之日起生效。

1、质量保证：

### （1）乙方保证交付的货物均为厂家原装全新出品，且检验合格，并提供合格证明资料。国产货物生产日期不超过半年，进口货物生产日期不超过一年，特殊情况经协商同意的超期除外。

### （2）乙方应提供      年保修期，保修期的期限应以设备验收合格、完成培训考核后，以甲方验收单时间起计算。

### （3）保修期内免费更换原厂全新零配件及包含维修产生的一切费用（费用包括但不限于零配件费、人工等费用）。

（4）设备保修期内，乙方要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家、行业相关标准。

（5）设备保修期内，因设备任何配件出现故障或性能无法达到要求，须免费更换原厂全新零配件，所有费用由乙方承担。

（6）设备保修期内，乙方承诺按照设备使用说明书要求进行保养，每年应提供不少于2次的预防性维护保养，每次PM计划时间跨度不大于1个月，并提供设备维修、保养详细工作报告单。

（7）设备保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（费用包括但不限于配件、人工、搬运、安装调试等费用）。

（8）设备保修期内，存在安全隐患，有可能对操作人员、患者、自身、其他设备、周边环境造成不良影响的，乙方应在获知后15日内予以解决。未能解决，且双方无法达成一致的，应予以退货。

（9）乙方未在约定时间内修复设备或同一设备经 3 次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换，乙方需在第三次设备故障发生后3个月内更换同款原厂全新设备。返修或更换后的设备及部件保修期应重新计算，人为原因除外。

（10）设备保修期内，应确保开机率为96%以上（按365天/年），如达不到要求，停机日每超过1工作日，保修期相应延长5个工作日；停机日超过20个工作日的，每超过1工作日，乙方应向甲方赔偿合同总金额0.5%，但累计不超过设备合同总金额。

（11）零配件在该设备停产后保证8年的供应，零配件须符合或优于设备技术要求。

2、售后服务

（1）远程技术支持：乙方应具有稳定的技术支持队伍和完善的服务支持网络，提供 24 小时技术支持服务，及时响应甲方的技术服务支持需求，提出有效的解决方案，解决甲方在货物使用过程中遇到的实际问题。

（2）现场技术支持：对于通过电话、邮件等远程技术支持不能解决的问题。乙方应在接报修电话后，48小时内到现场实施维修，在确定故障后，应在24小时内将维修零部件送达维修现场。发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后，24小时内到达现场抢修。单次故障修复时间不长于5个工作日。否则须在5个工作日之内提供功能完整、性能合格的备用设备。

（3）技术升级支持：乙方应提供货物所配置软件的终身免费安装、维护和升级服务，保证货物正常运行，且不影响甲方其它运行环境。

（4）保修期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与保修期内的要求相一致。

（5）提供设备维修所需的零配件/易耗品清单，在设备使用过程，如需更换，按不高于下表的价格执行。乙方必须如实填报下表，如有漏项，在货物使用期内乙方自愿承担漏项零配件及易耗品的所有费用。（低价值零部件/易耗品除外，低价值零部件单价不高于1000元人民币）。

| 序号 | 零配件/易耗品 | 型号和规格 | 单价（元） | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

（6）设备维保价格（过保后）：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 维保价格（元/年/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

- 甲方现已有同型号、同品牌同类货物零配件/易耗品价格约定的，乙方承诺以不高于原约定价格提供。

- 乙方须无偿、实时提供设备设置、调试所需密码及权限。

（9）每次完成设备维修或保养后，须在7个工作日内向甲方提供维修及保养的报告。

（10）提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。

（11）每次维修前保证将甲方存储的数据备份，维修结束后回复原状，遵守甲方机房管理制度。

质量保证及售后服务承诺书系合同主要义务的重要组成部分。乙方未履行本条约定，构成违约，参照合同承担违约责任。

承诺人：本售后服务承诺书须由投标人、生产厂家（进口设备由国内注册代理人）逐条响应承诺，并加盖公章。

投标人：                              生产厂家（进口设备由国内注册代理人）：

（盖章）                             （盖章）

附件三：

医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同

甲方：

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定  联系人***   （手机号码***） 作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门（基层医疗卫生机构上报上级卫生计生行政部门）执一份，并从签订之日起生效。

甲方1（盖章）：           甲方2（盖章）：              乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：      法定代表人（负责人）：        法定代表人（负责人）：

经办人签名：               经办人签名：                 经办人签名：

年   月   日           年   月   日                年   月  日

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明…（页码）

（3）联合协议………………………………………………………………（页码）

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（5）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与龙湾区第一人民医院（区公共卫生医疗中心）建设工程监护仪采购项目【项目编号：    】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月 日

二、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

三、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

四、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

五、本项目的特定资格要求（本项目无需另行提供资料）

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函……………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明…（页码）

（3）分包意向协议……………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料…………………………………………………………（页码）

（5）投标标的清单……………………………………………………………（页码）

（6）商务技术偏离表…………………………………………………………（页码）

（7）政府采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………（页码）

（8）质量保证及售后服务承诺书……………………………………………（页码）

（9）评标标准相应的商务技术资料…………………………………………（页码）

一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的龙湾区第一人民医院（区公共卫生医疗中心）建设工程监护仪采购项目【项目编号：    】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起90天，本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.2商务技术文件：

2.3报价文件：

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明：                      。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人

（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理龙湾区第一人民医院（区公共卫生医疗中心）建设工程监护仪采购项目【项目编号：    】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

投标人名称(电子签章)：

日  期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理龙湾区第一人民医院（区公共卫生医疗中心）建设工程监护仪采购项目【项目编号：    】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签章/公章)：

联合体成员名称(电子签章/公章)：

……

日  期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签章或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

- 五、投标标的清单

投标货物一览表

招标编号：                          项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 配置名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 数量 | 单位 | 医疗器械备案/注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

投标人名称（电子签章）：

六、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

- 投标人名称（电子签章）：

- 注：

- 投标人必须按“第三部分  采购需求”中各项参数（包含技术需求及商务、其他要求）一一对应，在本表中如实填写具体响应(有技术参数的提供响应的技术参数)，未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

- 投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的，视为未实质性响应招标文件要求，其投标文件将被视为无效。

- 本表作为项目的验收的主要依据，请慎重填写。若与事实不符，投标人若中标将承担项目无法通过验收退货，并按合同罚款、赔偿招标人损失和列入政府采购黑名单的后果。

设备配置清单格式

设备配置清单

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 设备名称 | 序号 | 配置名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 数量 | 单位 | 医疗器械备案/注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：

随机附件、备品备件、零配件、专用工具清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 数量 | 单位 | 医疗器械备案/注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：表格可扩展

项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称（电子签章）：

选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 优惠前单价 | 优惠后单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

注：上述清单之外的配件、耗材及服务，默认已包含在配置清单中，提供给采购人。

投标人名称（电子签章）：

七、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签章）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

八、质量保证及售后服务承诺书

甲方：

乙方（承诺方/投标人）：

就贵方项目            （采购编号：          ）的售后服务，我方做出以下承诺。承诺自项目中标通知发出之日起生效。

1、质量保证：

### （1）乙方保证交付的货物均为厂家原装全新出品，且检验合格，并提供合格证明资料。国产货物生产日期不超过半年，进口货物生产日期不超过一年，特殊情况经协商同意的超期除外。

### （2）乙方应提供      年保修期，保修期的期限应以设备验收合格、完成培训考核后，以甲方验收单时间起计算。

### （3）保修期内免费更换原厂全新零配件及包含维修产生的一切费用（费用包括但不限于零配件费、人工等费用）。

（4）设备保修期内，乙方要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家、行业相关标准。

（5）设备保修期内，因设备任何配件出现故障或性能无法达到要求，须免费更换原厂全新零配件，所有费用由乙方承担。

（6）设备保修期内，乙方承诺按照设备使用说明书要求进行保养，每年应提供不少于2次的预防性维护保养，每次PM计划时间跨度不大于1个月，并提供设备维修、保养详细工作报告单。

（7）设备保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（费用包括但不限于配件、人工、搬运、安装调试等费用）。

（8）设备保修期内，存在安全隐患，有可能对操作人员、患者、自身、其他设备、周边环境造成不良影响的，乙方应在获知后15日内予以解决。未能解决，且双方无法达成一致的，应予以退货。

（9）乙方未在约定时间内修复设备或同一设备经 3 次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换，乙方需在第三次设备故障发生后3个月内更换同款原厂全新设备。返修或更换后的设备及部件保修期应重新计算，人为原因除外。

（10）设备保修期内，应确保开机率为96%以上（按365天/年），如达不到要求，停机日每超过1工作日，保修期相应延长5个工作日；停机日超过20个工作日的，每超过1工作日，乙方应向甲方赔偿合同总金额0.5%，但累计不超过设备合同总金额。

（11）零配件在该设备停产后保证8年的供应，零配件须符合或优于设备技术要求。

2、售后服务

（1）远程技术支持：乙方应具有稳定的技术支持队伍和完善的服务支持网络，提供 24 小时技术支持服务，及时响应甲方的技术服务支持需求，提出有效的解决方案，解决甲方在货物使用过程中遇到的实际问题。

（2）现场技术支持：对于通过电话、邮件等远程技术支持不能解决的问题。乙方应在接报修电话后，48小时内到现场实施维修，在确定故障后，应在24小时内将维修零部件送达维修现场。发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后，24小时内到达现场抢修。单次故障修复时间不长于5个工作日。否则须在5个工作日之内提供功能完整、性能合格的备用设备。

（3）技术升级支持：乙方应提供货物所配置软件的终身免费安装、维护和升级服务，保证货物正常运行，且不影响甲方其它运行环境。

（4）保修期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与保修期内的要求相一致。

（5）提供设备维修所需的零配件/易耗品清单，在设备使用过程，如需更换，按不高于下表的价格执行。乙方必须如实填报下表，如有漏项，在货物使用期内乙方自愿承担漏项零配件及易耗品的所有费用。（低价值零部件/易耗品除外，低价值零部件单价不高于1000元人民币）。

| 序号 | 零配件/易耗品 | 型号和规格 | 单价（元） | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

（6）设备维保价格（过保后）：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 维保价格（元/年/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

- 甲方现已有同型号、同品牌同类货物零配件/易耗品价格约定的，乙方承诺以不高于原约定价格提供。

- 乙方须无偿、实时提供设备设置、调试所需密码及权限。

（9）每次完成设备维修或保养后，须在7个工作日内向甲方提供维修及保养的报告。

（10）提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。

（11）每次维修前保证将甲方存储的数据备份，维修结束后回复原状，遵守甲方机房管理制度。

质量保证及售后服务承诺书系合同主要义务的重要组成部分。乙方未履行本条约定，构成违约，参照合同承担违约责任。

承诺人：本售后服务承诺书须由投标人、生产厂家（进口设备由国内注册代理人）逐条响应承诺，并加盖公章。

投标人：                              生产厂家（进口设备由国内注册代理人）：

（盖章）                             （盖章）

九、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）…………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函…………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成龙湾区第一人民医院（区公共卫生医疗中心）建设工程监护仪采购项目【项目编号：    】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 交货期 | 保修期 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写）（大小写金额请一致） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5、请特别注意电子交易平台报价中填写时“元”与“万元”的区别！

▲6、有多个设备的，各个设备分项价格不得超过其各自的预算金额，否则将导致无效标。

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地址： 邮编：

被投诉人1：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日，向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：

业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【项目编号：    】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：     年  月 日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号：       】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X，……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签章/公章)：

联合体成员名称(电子签章/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【项目编号：       】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将  XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X，……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签章/公章)：

分包供应商名称(电子签章/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件7：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人）的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件8:

代理服务费支付承诺书

致：浙江鼎力工程项目管理有限公司：

我公司已认真阅读了龙湾区第一人民医院（区公共卫生医疗中心）建设工程监护仪采购项目项目招标文件（项目编号：  ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标结果公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：          （盖章）

承诺方（投标人）法定地址：

联系电话：                   联系传真：

承诺日期：    年   月   日

- 政府采购活动现场确认声明书

温州市龙湾城市中心区开发建设管理委员会

温州市龙湾区第一人民医院

浙江鼎力工程项目管理有限公司：

本人经由                负责人          合法授权参加       （项目编号：   ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系，□与                                          （供应商名称）之间存在下列利害关系                                                ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                                                    。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                                   供应商之间存在或可能存在上述第二条第                项利害关系。

供应商代表签名：

年   月   日

说明：开标后填写完毕，发送至邮箱bohong.zheng@foxmail.com