2024年杭州市上城区教育系统网络改造

项目

招标文件

（电子招投标）

编号:OBZB-2024-0523

杭州市上城区教育发展服务中心

欧邦工程管理集团有限公司

二〇二四年六月三日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

项目概况

2024年杭州市上城区教育系统网络改造项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年6月24日10点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：OBZB-2024-0523

项目名称：2024年杭州市上城区教育系统网络改造项目

预算金额（元）： 5243730

最高限价（元）： 5243730

采购需求：2024年杭州市上城区教育系统网络改造项目主要内容：涉及部分老校区网络设备与布线改造利旧改造组成的集成项目，分别为：网络设备增补及整体集成施工。具体以招标文件第三部分采购需求为准。

### 合同履约期限：合同签订后在2024年8月20日前完整交付用户使用。

本项目接受联合体投标：þ是；☐否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

þ无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

☐专门面向中小企业

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，其中小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到  % ，其中小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：无；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2024年6月24日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2024年6月24日10点00分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2024年6月24日10点00分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；杭州市上城区教育发展服务中心（杭州市上城区运河东路301正（钱江外国语实验学校东门））

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州市上城区教育发展服务中心

地    址：杭州市上城区运河东路301正（钱江外国语实验学校东门）

传    真： /

项目联系人（询问）：张老师

项目联系方式（询问）：0571-86692589

质疑联系人：潘老师

质疑联系方式：0571-86690186

2.采购代理机构信息

名    称：欧邦工程管理集团有限公司

地    址：杭州市西湖区文一西路558号西溪诚园诚公馆一号楼9楼

传    真：/

项目联系人（询问）：王工

项目联系方式（询问）：19025704250

质疑联系人：周工

质疑联系方式：0571-85122486

3. 同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市上城区财政局 /浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

传    真： /

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：电话：0571-85252453

政策咨询：陈先生、厉先生，0571-89580460、89580456

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知

# 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为：核心交换机、全光网核心交换机 。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：放装AP、故障维护服务、六类非屏蔽双绞线、移动运维服务、六类水晶头、全网IPV6配置及区统一出口配置服务、整体集成交付费用、PVC管材、布线人工、用户新旧网络整体维护费用、加深明/暗盒、检修孔、室内PVC线槽、无线管理对接定制集成、24口PoE交换机、面板AP、高密AP、幼儿园核心、室外AP、光纤配线架、核心交换机、PVC线槽、PVC线管、电缆、无线对接与管理定制、用户跳线、16口POE入室交换机、48口PoE交换机、4芯室内单模光缆、8口POE交换机、8芯室外单模光缆、单口信息面板及配套底盒及模块、机柜、全光网核心交换机、设备箱、信息箱光终端盒、48口接入交换机、6芯室外单模光缆、8口POE入室交换机、教室及办公室内部设备箱、墙柜、桥架、万兆单模光模块、无线控制器、无线许可、运维软件、整体集成与安装调试费、中心机房静电地板、中心机房配套改造、施工费用、各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项，属于 工业 行业； …… |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ☐ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。 þ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | þA不组织，自行踏勘。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见 ； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | þA不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20（编制时可根据项目情况进行调整）分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点： 杭州市上城区教育发展服务中心（杭州市上城区运河东路301正（钱江外国语实验学校东门）） ；备份投标文件签收人员联系电话： 0571-86692589 。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 代理服务费 | 本项目采购代理服务费：5760.00元。采购代理服务费由成交人支付，在领取成交通知书前一次性向采购代理机构支付。供应商报价时须综合考虑上述费用，计入投标总价中。 采购代理服务费汇入以下账户： 账户：欧邦工程管理集团有限公司 开户行：杭州联合农村商业银行股份有限公司城西支行 账号：201000345676674 |

# 一、总则

## 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级、拱墅区、富阳区政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室，收件人：朱女士、王女士，电话：0571-85252453。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

# 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

# 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

# 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三部分   采购需求

- 项目基本情况

2024年杭州市上城区教育系统网络改造项目为交钥匙项目，涉及部分老校区网络设备与布线改造利旧改造组成的集成项目，分别为：网络设备增补及整体集成施工。

要求施工过程中保证对学校原有线缆、原有系统的利用保护（部分网络线缆需作为继续利旧使用，未取得学校书面同意的情况下不得拆除），完成新旧线路整理、标识标签工作，对学校新增和原有网络设备优化完善系统配置，实现学校无线AP统一管理全区无感知漫游，按区IPv6统一规划，完成IPv6的扩容工作，实现IPv4、IPv6双栈共存，除应用系统本身原因外，确保所有系统能够在IPv6下正常运行。

无线对接与定制集成说明：目前上城教育已有三个品牌产品完成对接（华三、锐捷、思科）均已实现通过上城区教育OA和区教育钉钉实现用户统一认证，所有用户均可实现跨校区及校内无感知漫游，并满足全区1万以上用户帐号并发的同时认证要求。定制对接要求为实现在区中心统一管理本次投标的所有AP产品及各校区内无线AP统一管理，并实现上城区教育OA和区教育钉钉实现用户统一认证，并配套全区1万以上用户帐号并发的同时认证。

- 项目预算及明细预算

本项目整体预算5243730元。

特别说明：报价不得高于本项目总体预算，且各明细报价不得超过对应明细预算。

各校区明细预算如下：

| 序号 | 学校名称 | 校址 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州师范大学第一附属小学 | 四宜路180号 | 89900 | 明细下附 |
| 2 | 杭州市高银巷小学 | 后市街16号 | 126100 | 明细下附 |
| 3 | 杭州市吴山幼儿园 | 湖滨园区：火药局弄3号 | 28900 | 明细下附 |
| 4 | 杭州市清波幼儿园 | 清波园区：四宜路48号 | 29200 | 明细下附 |
| 5 |  | 三衙前园区：三衙前8号 | 29700 | 明细下附 |
| 6 | 杭州市胜利实验学校 | 甬江路80号 | 117900 | 明细下附 |
| 7 | 杭州市凤凰小学 | 凤凰北苑9号 | 129800 | 明细下附 |
| 8 | 杭州市紫阳小学 | 太庙巷7号 | 113900 | 明细下附 |
| 9 | 杭州市蒋筑英学校 | 金狮苑20号 | 123600 | 明细下附 |
| 10 | 杭州市江城中学 | 江城路287号 | 164100 | 明细下附 |
| 11 | 杭州市凤凰幼儿园 | 凤凰园区：钱江路凤凰北苑10号 | 33000 | 明细下附 |
| 12 |  | 亲亲园区：新工新村南瓦坊7幢 | 57900 | 明细下附 |
| 13 | 杭州市娃哈哈幼儿园 | 赞成园区：上城区闻潮路169号 | 37200 | 明细下附 |
| 14 |  | 新城园区：上城区吟潮路170号 | 49600 | 明细下附 |
| 15 | 杭州市紫阳幼儿园 | 太庙巷62号 | 46500 | 明细下附 |
| 16 | 杭州市培红幼儿园 | 培红园区：十五奎巷55号 | 23800 | 明细下附 |
| 17 |  | 保安桥园区：保安桥河下7号 | 23900 | 明细下附 |
| 18 | 杭州市胜利金都幼儿园 | 候潮路10号 | 28500 | 明细下附 |
| 19 | 杭州市行知新城幼儿园 | 新城园区：铜鼓路80号 | 38500 | 明细下附 |
| 20 | 杭州市胜利小学附属幼儿园 | 上城区银鼓路169号 | 5400 | 明细下附 |
| 21 | 杭州市海潮幼儿园 | 上城区望江门外直街8号 | 56300 | 明细下附 |
| 22 | 杭州市陶子幼儿园 | 陶子园区：化仙桥路34号 | 47600 | 明细下附 |
| 23 |  | 水澄园区：水澄花园南苑15号 | 34100 | 明细下附 |
| 24 | 杭州市行知金陶幼儿园 | 金陶园区：洋泮路金棕榈花园14幢 | 38400 | 明细下附 |
| 25 |  | 闸口园区：复兴南苑11幢 | 37800 | 明细下附 |
| 26 |  | 美政园区：美政花苑北区18幢旁 | 30000 | 明细下附 |
| 27 | 杭州市天长小学东坡校区 | 东坡路94-乙 | 22500 | 明细下附 |
| 28 | 杭州市天长小学孝女路校区 | 孝女路 | 117000 | 明细下附 |
| 29 | 杭州市娃哈哈小学 | 劳动路95号 | 143100 | 明细下附 |
| 30 | 杭州市惠兴中学 | 邮电路22号 | 210100 | 明细下附 |
| 31 | 杭州新世纪外国语学校 | 清吟街128号 | 142800 | 明细下附 |
| 32 | 杭州市行知幼儿园 | 行知园区：上城区邮电路20号 | 45900 | 明细下附 |
| 33 | 杭州市饮马井巷小学 | 灰团巷11号 | 151700 | 明细下附 |
| 34 | 杭州市大学路小学 | 大学路新村54号 | 113400 | 明细下附 |
| 35 | 杭州市回族穆兴小学穆兴校区 | 穆兴校区 | 83100 | 明细下附 |
| 36 | 杭州市回族穆兴小学小营校区 | 小营校区 | 57000 | 明细下附 |
| 37 | 杭州市胜利幼儿园大学路园区 | 大学路园区：建国中路叶家弄70号 | 39500 | 明细下附 |
| 38 | 杭州市胜利瑞丰幼儿园 | 小营园区：大学路71号 | 34400 | 明细下附 |
| 39 |  | 瑞丰园区：老浙大横路瑞丰格林苑6号 | 27800 | 明细下附 |
| 40 | 杭州市胜利东河幼儿园 | 大塔儿园区：清吟街113号 | 41300 | 明细下附 |
| 41 |  | 东河园区：直大方伯万安西苑8幢 | 52100 | 明细下附 |
| 42 | 杭州市胜利小学 | 钱塘校区：富春路199号 | 115800 | 明细下附 |
| 43 | 杭州市勇进实验学校 | 海潮路51号 | 233200 | 明细下附 |
| 44 | 杭州市开元中学 | 栖园弄1号 | 289500 | 明细下附 |
| 45 | 杭州市近江幼儿园 | 近江园区珊园弄106号 | 48000 | 明细下附 |
| 46 |  | 依江园区近江东路6号 | 38700 | 明细下附 |
| 47 | 杭州市上城区教育学院 | 西湖大道107号 | 53100 | 明细下附 |
| 48 | 杭州市丁兰第二幼儿园 | 环丁路555号 | 34500 | 明细下附 |
| 49 | 杭州市时代小学 | 建国中路锅子弄37号 | 36800 | 明细下附 |
| 50 | 杭州市凯旋实验幼儿园 | 景昙路132 号 | 191450 | 明细下附 |
| 51 | 杭州市阳光幼儿园 | 近江西路2号 | 33580 | 明细下附 |
| 52 | 杭州市澎行幼儿园 | 艮山东路76号 | 76300 | 明细下附 |
| 53 | 杭州市金都天长小学 | 候潮路6号 | 390000 | 明细下附 |
| 54 | 杭州第六中学 | 浙江省杭州市上城区佑圣观路161号 | 369800 | 明细下附 |
| 55 | 杭州师范大学附属丁兰实验学校 | 上城区环丁路925号 | 407500 | 明细下附 |
| 56 | 杭州市上城区教育评估与检测中心 | 上城区佑圣路水亭址3号 | 102200 | 明细下附 |
|  | 合计 |  | 5243730 |  |

- 前期准备情况：

本项目涉及学校已经过前期调研，根据教育教学需要，确定相关需求。

- 项目的基本愿景：

在以往建设的基础上充分利旧，并做出相应提升补足能进一步完善上城区学校信息化建设水平，从而能更好的为教育教学服务。

- 项目具体需求

- 技术标准和规范

１．所有施工和材料所涉及的设计标准规范（如产品标准/规范、项目标准/规范、验收标准/规范等）必须完全符合所有中华人民共和国的标准及规范。包括：

《民用建筑电气设计规范》                   JGJ16－2008

《火灾自动报警系统设计规范》               GB50116－98

《高层民用建筑设计防火规范》               GB50045－95

《安全防范项目程序与要求》                 GA/T75－94

《安全防范项目技术规范》                   GB50348-2018

《视频安防监控系统项目设计规范》           GB50395-2007

《入侵报警监控系统项目设计规范》           GB50394-2007

《有线电视广播技术规范》                   GY/T106－-92

《综合布线系统项目设计规范》               GB50311－2016

《电子信息系统机房设计规范》   			     GB50174－2008

《有线电视系统项目技术规范》               GB50200－94

《建筑物防雷设计规范》                     GB50057－94

《低压配电设计规范》                       GB50054－95

《民防空项目设计防火规范》                 GBJ98－97

《智能建筑设计标准》                       GB/T 50314－2004

《智能建筑项目质量验收规范》               GB/T 50339－2003

《综合布线系统项目验收规范》               GB 50312－2004

《计算机场地技术要求》                     GB2887-89

《低压配电装置及线路设计规范》             GBJ54-83

《电气装置安装项目施工及验收规范》         GBJ232-82

《安全防范项目程序与要求》                 GA/T75-94

《计算机机房用活动地板技术条件》           GB6650-86

《计算站场地安全要求》						 GB9361-88

以及其他相关标准

2．投标人采用其它标准和规范时，应在投标文件中注明是采用何种标准，并应保证设备达到或优于国家规定的现行相关标准。

3．对国家规定有强制性规范或条例或认证要求的设备或材料，投标人提供的设备或材料应符合该类要求。

4．特别说明：本项目是多校区改造施工，中标人须承担学校原有网络系统整体维护、本次新老设备的整体集成及全光网络建设，本改造项目较为复杂，因此要求投标人的具备相应环境的施工能力、实施团队有充足的技术力量并具备完善的维护保障能力，投标人有需要可去学校现场进行实地勘察。

5. 项目实施周期：本项目要求在2024年8月20日前完整交付用户使用。

6. 保修要求：本项目整体保修不少于三年，线路质保期不少于十五年。本次招标所需软、硬件（如线缆、软件、硬件、模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件）所列清单为系统构成的最基本部份，投标人需根据招标要求进行增补设备以构成一套完整可用系统，其价格包含于本次投标总价中，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。

7. 所投产品需为原厂全新产品，2024年1月份后生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂合格产品，通过国家有关部门检测合格的原产地产品，未曾开箱使用，能够与采购单位现有设备正常连接；设备安装调试完毕后，能在其功能范围内保障用户的系统安全、稳定运行。并提供备件、附件和耗材的供应，所投设备应详细列明投标设备的所有技术指标（包括所投设备的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。同时还须包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，产品制造、安装、验收标准，详细的交货时所配文件清单、主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数）等，任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任。

- 各学校明细清单

- 杭州师范大学第一附属小学

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 2 |  |
| 2 | 面板AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 17 |  |
|  | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 28 |  |
|  | 高密AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 2 |  |
| 3 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 4 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市高银巷小学

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 3 |  |
| 2 | 面板AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 7 |  |
|  | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 48 |  |
|  | 高密AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 3 |  |
|  | 室外AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 2 |  |
| 3 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 4 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市吴山幼儿园

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | 面板AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 5 |  |
|  | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 8 |  |
|  | 高密AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 3 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 4 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市清波幼儿园（清波园区）

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | 面板AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 4 |  |
|  | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 9 |  |
|  | 高密AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 3 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 4 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市清波幼儿园（三衙前园区）

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 幼儿园核心 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 3 | 面板AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 2 |  |
|  | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 9 |  |
|  | 高密AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 4 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 7 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市胜利实验学校

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 3 |  |
| 2 | 面板AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 14 |  |
|  | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 56 |  |
|  | 高密AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 2 |  |
| 3 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 4 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市凤凰小学

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 3 |  |
| 2 | 面板AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 22 |  |
|  | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 44 |  |
|  | 室外AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 3 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 4 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市紫阳小学

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | 面板AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 14 |  |
|  | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 39 |  |
|  | 高密AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 4 |  |
|  | 室外AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 2 |  |
| 3 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 4 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市蒋筑英学校

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 2 |  |
| 2 | 面板AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
|  | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 56 |  |
|  | 高密AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 2 |  |
|  | 室外AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 3 |  |
| 3 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 4 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市江城中学

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 4 |  |
| 2 | 面板AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
|  | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 73 |  |
|  | 高密AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 2 |  |
|  | 室外AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 2 |  |
| 3 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 4 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市凤凰幼儿园（凤凰园区）

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | 面板AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
|  | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 15 |  |
| 3 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 4 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市凤凰幼儿园（亲亲园区）

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 幼儿园核心 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 3 | 面板AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 4 |  |
|  | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 23 |  |
|  | 高密AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 4 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 7 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市娃哈哈幼儿园（赞成园区）

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 幼儿园核心 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 3 | 面板AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 7 |  |
|  | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 9 |  |
|  | 高密AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 4 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 7 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市娃哈哈幼儿园（新城园区）

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | 面板AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 8 |  |
|  | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 17 |  |
|  | 高密AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 3 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 4 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市紫阳幼儿园

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | 面板AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 10 |  |
|  | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 15 |  |
| 3 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 4 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市培红幼儿园（培红园区）

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | 面板AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 4 |  |
|  | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 6 |  |
|  | 高密AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 3 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 4 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市培红幼儿园（保安桥园区）

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 幼儿园核心 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 3 | 面板AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
|  | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 8 |  |
| 4 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 4 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 7 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市胜利金都幼儿园

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | 面板AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 4 |  |
|  | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 10 |  |
| 3 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 4 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市行知新城幼儿园

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | 面板AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 3 |  |
|  | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 15 |  |
|  | 高密AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 3 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 4 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市胜利小学附属幼儿园

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 3 |  |
| 2 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 3 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 4 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市海潮幼儿园

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 26 |  |
|  | 高密AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 2 |  |
| 3 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 4 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市陶子幼儿园（陶子园区）

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 幼儿园核心 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 3 | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 22 |  |
| 4 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 运维软件 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 6 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 7 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市陶子幼儿园（水澄园区）

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 幼儿园核心 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 3 | 面板AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 3 |  |
|  | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 12 |  |
| 4 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 7 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市行知金陶幼儿园（金陶园区）

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 幼儿园核心 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 3 | 面板AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 3 |  |
|  | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 13 |  |
|  | 高密AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 4 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 7 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市行知金陶幼儿园（闸口园区）

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | 面板AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 3 |  |
|  | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 16 |  |
| 3 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 4 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市行知金陶幼儿园（美政园区）

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 幼儿园核心 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 3 | 面板AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
|  | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 10 |  |
|  | 高密AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 4 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 7 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市天长小学东坡校区

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 10 |  |
| 3 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 4 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市天长小学孝女路校区

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 2 |  |
| 2 | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 60 |  |
| 3 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 4 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市娃哈哈小学

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 核心交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 2 |  |
| 3 | 面板AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 4 |  |
|  | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 42 |  |
|  | 高密AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 4 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 7 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市惠兴中学

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 2 |  |
| 2 | 面板AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 14 |  |
|  | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 95 |  |
|  | 高密AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 2 |  |
|  | 室外AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 3 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 4 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州新世纪外国语学校

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | 面板AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 8 |  |
|  | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 66 |  |
|  | 高密AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 3 |  |
| 3 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 4 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市行知幼儿园

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 2 |  |
| 2 | 面板AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 9 |  |
|  | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 13 |  |
| 3 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 4 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市饮马井巷小学

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 核心交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 2 |  |
| 3 | 面板AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 3 |  |
|  | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 49 |  |
| 4 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 7 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市大学路小学

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 48口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
|  | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | 面板AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 13 |  |
|  | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 43 |  |
|  | 高密AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 2 |  |
| 3 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 4 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市回族穆兴小学穆兴校区

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | 面板AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 8 |  |
|  | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 37 |  |
| 3 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 4 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市回族穆兴小学小营校区

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 面板AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 2 |  |
|  | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 30 |  |
| 2 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 3 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 4 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市胜利幼儿园大学路园区

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 幼儿园核心 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 20 |  |
| 3 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 4 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市胜利瑞丰幼儿园（小营园区）

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 幼儿园核心 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 3 | 面板AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 2 |  |
|  | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 13 |  |
| 4 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 7 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市胜利瑞丰幼儿园（瑞丰园区）

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 幼儿园核心 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 3 | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 11 |  |
| 4 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 7 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市胜利东河幼儿园（大塔儿园区）

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 幼儿园核心 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 3 | 面板AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 3 |  |
|  | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 16 |  |
| 4 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 7 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市胜利东河幼儿园（东河园区）

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 幼儿园核心 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 3 | 面板AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 3 |  |
|  | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 22 |  |
| 4 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 7 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市胜利小学

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 2 |  |
|  | 8口POE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | 面板AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 5 |  |
|  | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 51 |  |
|  | 高密AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 2 |  |
| 3 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 4 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市勇进实验学校

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 4 |  |
| 2 | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 114 |  |
|  | 高密AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 4 |  |
| 3 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 4 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市开元中学

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 核心交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 2 |  |
| 3 | 面板AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 18 |  |
|  | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 95 |  |
|  | 高密AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 3 |  |
| 4 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 7 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市近江幼儿园（近江园区）

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | 面板AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 5 |  |
|  | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 20 |  |
| 3 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 4 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市近江幼儿园（依江园区）

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | 面板AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 6 |  |
|  | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 14 |  |
| 3 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 4 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市上城区教育学院

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | 面板AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 6 |  |
|  | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 22 |  |
| 3 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 4 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市丁兰第二幼儿园

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 15 |  |
| 2 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 3 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 4 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 州市时代小学

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 23 |  |
| 2 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 3 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 4 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市凯旋实验幼儿园

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 48口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 2 |  |
| 2 | 面板AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 12 |  |
|  | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 35 |  |
|  | 高密AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 5 |  |
| 3 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 4 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市阳光幼儿园

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | 面板AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 5 |  |
|  | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 20 |  |
| 3 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 4 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市澎行幼儿园

| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 2 |  |
|  | 8口POE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 24 |  |
|  | 高密AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
|  | 室外AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 3 | 无线管理对接定制集成 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 4 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 5 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 6 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 杭州市金都天长小学

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分、光纤入教室 |  |  |  |  |
| 1 | 全光网核心交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | 8口POE入室交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 48 |  |
| 3 | 教室及办公室内部设备箱 | 教室及办公室内部设备箱高、深与8口POE交换机配套，至少能安放两台8口万兆交换设备后还能安放电源插座与线缆，按用户要求安装到指定位置，最终安装位置与颜色规格需取得用户书面认可。实现同楼宇信息箱统一统电，并安装专用空开（做好标识），电路改造配套方案须取得用户书面认可。含相关配套的材料及人工。要求信息箱顶部带透气孔，前部玻璃门，后部可拆，配套至少两台交换机设备电源插座。 | 套 | 48 |  |
| 4 | 6芯室外单模光缆 | 室外6芯单模光缆，实现从中心机房到信息箱的光缆互联 | 项 | 1 |  |
| 5 | 光纤配线架 | 1U机架式光纤配线架，最大支持48芯，含内部法兰、尾纤等配件 | 套 | 6 |  |
| 6 | 万兆单模光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)；要求为原厂正品、可通过厂商验证保修等相关信息；要求投标文件提供详细品牌型号规格； | 块 | 2 |  |
|  | 第二部分、无线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无线对接与管理定制 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 2 | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 个 | 65 |  |
| 3 | 高密AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 个 | 7 |  |
| 4 | 室外AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 个 | 9 |  |
| 5 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 第三部分、综合布线及系统集成 |  |  |  |  |
| 1 | 电缆 | YJV3*2.5电缆，实48个信息箱每个楼宇统一供电，在各楼宇可分层控制各信息箱电源，预留UPS电源输入接口，取电方案需取得学校书面认可 | 项 | 1 |  |
| 2 | PVC线槽 | PVC线槽，规格根据现场数量定 | 项 | 1 |  |
| 3 | PVC线管 | PVC线管，规格根据现场数量定 | 项 | 1 |  |
| 4 | 六类非屏蔽双绞线 | 1、可提供350MHZ带宽，线规23AWG； 2、护套采用优良的低烟无卤材料；护套长度为逆序标注以方便识别线缆长度； 3、导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）；最大导体直流电阻@20 Deg.C :7.32Ω/100m；线对直流电阻不平衡：≤2%；线对对地电容不平衡：＜330pF/100m；延迟偏差：≤45ns/100m；额定传输速率(NVP)：65%；绝缘电阻: ≥5000MΩ/km +20℃ DC (100-500)； | 批 | 1 |  |
| 5 | 用户跳线 | 长度定制，RJ45跳线采用软线制作，标准：ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×24AWG 屏蔽方式: U/UTP 护套材料：PVC 插头规格：RJ45，8P8C，簧片表面镀金，透明聚碳酸酯塑胶壳 线序：T568B-T568B 插拔次数：≥1000次 最高传输频率：250MHz 工作温度：-10℃～+60℃ | 根 | 100 |  |
| 6 | 施工费用 | 本项目的工程辅材，包括但不限于： (1)本次项目综合布线工程，包括： 48个点位光纤入室光缆布线（包含光纤布点以及对应桥架建设）； 48个点位室内部网络布线（每间房间至少2个信息点，办公室按实际要求布点，含教室内无线AP布线）； 网线全部采用六类4对8芯非屏蔽双绞线、配置六类配线架、理线架、成品跳线、机制标签； (2)本次项目无线AP配套综合布线； (3)本次项目完成所必须的各种配件及辅材； (4)本次项目施工过程中对现有建筑及装修造成破坏，修复工程所涉及的各种材料； | 项 | 1 |  |
| 7 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 8 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |

- 杭州第六中学

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分、光纤入楼道（东西两侧各一个信息箱） |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 台 | 1 |  |
| 2 | 16口POE入室交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 台 | 12 |  |
| 3 | 24口POE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 4 | 设备箱 | 楼层两侧设备箱，高、深与16口万兆交换机配套，至少能安放两台16口万兆交换设备后还能安放电源插座与线缆，按用户要求安装到指定位置，最终安装位置与颜色规格需取得用户书面认可。实现同楼宇信息箱统一统电，并安装专用空开（做好标识），电路改造配套方案须取得用户书面认可。含相关配套的材料及人工。要求信息箱顶部带透气孔，前部玻璃门，后部可拆，配套至少两台交换机设备电源插座。 | 套 | 12 |  |
| 5 | 4芯室内单模光缆 | 室内4芯单模光缆，实现从中心机房到所有信息箱的万兆互联，并做好所有光芯熔接其中三套为与原有班牌交换机信息箱互联 | 套 | 15 |  |
| 6 | 8芯室外单模光缆 | 室外8芯单模光缆，实现从中心机房综合楼的万兆互联，并做好所有光芯熔接 | 套 | 1 |  |
| 7 | 光纤配线架 | 1U机架式光纤配线架，最大支持48芯，含内部法兰、尾纤等配件 | 套 | 2 |  |
| 8 | 光纤配线架 | 1U机架式光纤配线架，最大支持12芯，含内部法兰、尾纤等配件 | 套 | 1 |  |
| 9 | 信息箱光终端盒 | 要求：安置于各个楼宇信息箱，实现与井道间光配架互联光缆的万兆互联，统一标识，并做好所有光芯的熔接并配套相应光跳线）； 规格：可选4芯或以上； 材质：ABS塑料 自复位旋转锁，带密封盖 接口：提供LC双工，SC单工接口 标准：ISO/IEC 11801；ANSI/TIA 568.2-D； | 套 | 12 |  |
|  | 第二部分、无线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无线对接与管理定制 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 2 | 面板AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 个 | 33 |  |
| 3 | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 个 | 61 |  |
| 4 | 高密AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 个 | 4 |  |
| 5 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 第三部分、综合布线及系统集成 |  |  |  |  |
| 1 | 电缆 | YJV3*2.5电缆，实现12个信息箱从中心机房处统一供电，在中心机房可分层控制各信息箱电源，预留UPS电源输入接口 | 项 | 1 |  |
| 2 | PVC线槽 | PVC线槽，规格根据现场数量定 | 项 | 1 |  |
| 3 | PVC线管 | PVC线管，规格根据现场数量定 | 项 | 1 |  |
| 4 | 六类非屏蔽双绞线 | 1、可提供350MHZ带宽，线规23AWG； 2、护套采用优良的低烟无卤材料；护套长度为逆序标注以方便识别线缆长度； 3、导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）；最大导体直流电阻@20 Deg.C :7.32Ω/100m；线对直流电阻不平衡：≤2%；线对对地电容不平衡：＜330pF/100m；延迟偏差：≤45ns/100m；额定传输速率(NVP)：65%；绝缘电阻: ≥5000MΩ/km +20℃ DC (100-500)； | 箱 | 15 |  |
| 5 | 用户跳线 | 长度定制，RJ45跳线采用软线制作，标准：ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×24AWG 屏蔽方式: U/UTP 护套材料：PVC 插头规格：RJ45，8P8C，簧片表面镀金，透明聚碳酸酯塑胶壳 线序：T568B-T568B 插拔次数：≥1000次 最高传输频率：250MHz 工作温度：-10℃～+60℃ | 根 | 100 |  |
| 6 | 机柜 | 42U标准网络机柜，配套两套8位及以上专用PDU | 套 | 2 |  |
| 7 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类非屏蔽双绞线同品牌，每盒100头。 | 盒 | 3 |  |
| 8 | 单口信息面板及配套底盒及模块 | 规格：86 型平面面板，配套对应底盒及六类RJ45模块，可安装任何符合FCC标准的RJ45模块； 标准：符合ANSI/TIA-568.2-D;ISO/IEC 11801; 特征：带防尘盖、电话电脑标记，带有透明标识系统，面板要求与标准RJ45模块插座配套 | 套 | 42 |  |
| 9 | 桥架 | 用户教学楼六层水平、垂直互联弱电桥架，约600米桥架，钢制镀锌金属槽式电缆桥架，规格：200*100*1.2mm 配套相应三通、直通、支架、支架接件、铜带等，配套安装辅材。楼宇东西长度约为95米，桥架约为600米最终数量根据现场自行核算。 | 项 | 1 |  |
| 10 | 中心机房静电地板 | 600＊600＊35mm，上围钢板壁厚:0.6MM 下围钢板壁厚:0.7MM 支架抬高按需，无边陶瓷面。 | 项 | 1 |  |
| 11 | 中心机房配套改造 | 将原广播室分隔为内外两套，采用12mm防火铯钾玻璃隔断 含隔断基础及辅件配套防火门、门禁，配电箱改造等（供电方案需经学校书面确认），含顶地面涂刷防尘防潮防静电涂料，机房供配电、接地、静电释放系统 | 项 | 1 |  |
| 12 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 13 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |

- 杭州师范大学附属丁兰实验学校

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分、光纤入楼道（东西两侧各一个信息箱） |  |  |  |  |
| 1 | 全光网核心交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 1 | 台 |  |
| 2 | 16口POE入室交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 36 | 台 |  |
| 3 | 设备箱 | 楼层设备箱，高、深与16口万兆交换机配套，至少能安放两台16口万兆交换设备后还能安放电源插座与线缆，按用户要求安装到指定位置，最终安装位置与颜色规格需取得用户书面认可。实现同楼宇信息箱统一统电，并安装专用空开（做好标识），电路改造配套方案须取得用户书面认可。含相关配套的材料及人工。要求信息箱顶部带透气孔，前部玻璃门，后部可拆，配套至少两台交换机设备电源插座。 | 35 | 套 |  |
| 4 | 4芯室内单模光缆 | 室内4芯单模光缆，实现从中心机房到所有信息箱的万兆互联，并做好所有光芯熔接 | 35 | 套 |  |
| 5 | 8芯室外单模光缆 | 室外8芯单模光缆，实现从中心机房综合楼的万兆互联，并做好所有光芯熔接 | 4 | 套 |  |
| 6 | 光纤配线架 | 1U机架式光纤配线架，最大支持48芯，含内部法兰、尾纤等配件 | 2 | 套 |  |
| 7 | 光纤配线架 | 1U机架式光纤配线架，最大支持12芯，含内部法兰、尾纤等配件 | 3 | 套 |  |
| 8 | 信息箱光终端盒 | 要求：安置于各个楼宇信息箱，实现与井道间光配架互联光缆的万兆互联，统一标识，并做好所有光芯的熔接并配套相应光跳线）； 规格：可选4芯或以上； 材质：ABS塑料 自复位旋转锁，带密封盖 接口：提供LC双工，SC单工接口 标准：ISO/IEC 11801；ANSI/TIA 568.2-D； | 35 | 套 |  |
|  | 第二部分、无线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无线对接与管理定制 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 1 | 项 |  |
| 2 | 面板AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 16 | 个 |  |
| 3 | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 55 | 个 |  |
| 4 | 高密AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 2 | 个 |  |
| 5 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 第三部分、综合布线及系统集成 |  |  |  |  |
| 1 | 电缆 | YJV3*2.5电缆，实现35个信息箱每个楼宇统一供电，在各楼宇可分层控制各信息箱电源，预留UPS电源输入接口，取电方案需取得学校书面认可 | 1 | 项 |  |
| 2 | PVC线槽 | PVC线槽，规格根据现场数量定 | 1 | 项 |  |
| 3 | PVC线管 | PVC线管，规格根据现场数量定 | 1 | 项 |  |
| 4 | 六类非屏蔽双绞线 | 1、可提供350MHZ带宽，线规23AWG； 2、护套采用优良的低烟无卤材料；护套长度为逆序标注以方便识别线缆长度； 3、导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）；最大导体直流电阻@20 Deg.C :7.32Ω/100m；线对直流电阻不平衡：≤2%；线对对地电容不平衡：＜330pF/100m；延迟偏差：≤45ns/100m；额定传输速率(NVP)：65%；绝缘电阻: ≥5000MΩ/km +20℃ DC (100-500)； | 18 | 箱 |  |
| 5 | 用户跳线 | 长度定制，RJ45跳线采用软线制作，标准：ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×24AWG 屏蔽方式: U/UTP 护套材料：PVC 插头规格：RJ45，8P8C，簧片表面镀金，透明聚碳酸酯塑胶壳 线序：T568B-T568B 插拔次数：≥1000次 最高传输频率：250MHz 工作温度：-10℃～+60℃ | 155 | 根 |  |
| 6 | 墙柜 | 8U或以上墙柜网络机柜，配壹套4位及以上专用PDU | 2 | 套 |  |
| 7 | 机柜 | 42U标准网络机柜，配套两套8位及以上专用PDU | 1 | 套 |  |
| 8 | 六类水晶头 | 六类水晶头与单口面板同品牌，每盒100头。 | 4 | 盒 |  |
| 9 | 单口信息面板及配套底盒及模块 | 规格：86 型平面面板，配套对应底盒及六类RJ45模块，可安装任何符合FCC标准的RJ45模块； 标准：符合ANSI/TIA-568.2-D;ISO/IEC 11801; 特征：带防尘盖、电话电脑标记，带有透明标识系统，面板要求与标准RJ45模块插座配套 | 65 | 套 |  |
| 10 | 整体集成与安装调试费 | 整体集成与安装调试费 | 1 | 项 |  |

- 杭州市上城区教育评估与检测中心

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线部份 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检修孔 | 根据点位及学校走线方案自行计算，需开检修孔需配原墙面同色盖板，并做好修复工作。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 每箱/305米； Cat.6非屏蔽双绞线 规格：UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对；23AWG实芯裸铜导体0.57mm； 芯线对数：4对，每芯带有色条区别； 护套特征：护套印有电缆编码、带有撕裂绳；PVC、CM、LSZH等可供选择；执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，并提供信息产业部六连接点认证；带有唯一防伪二维码，可供在线查询真伪。符合UL认证的CM、CMR防火标准，并提供UL认证报告； LSZH护套符合IEC60332-1,IEC60754,IEC61034标准，并提供第三方检测报告。与面板同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 3 | 六类水晶头 | 六类水晶头与六类双绞线同品牌。 | 批 | 1 |  |
| 4 | 加深明/暗盒 | 86M*40H加深塑料明盒 | 批 | 1 |  |
| 5 | PVC管材 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 室内PVC线槽 | 管径规格按需，走线方线需经用户书面确认,具体数量自行实勘。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 各机房机柜新老线路统一整理及标签标识费用及其它本项目完整交付所需一切相关补充项 | 施工方需保证原有线路及相关系统的正常运行，并对新老线路进行统一重新整理标识并做好相应标签，若有损坏由施工方无偿修复（包括且不限于机房及分设备间中新旧网线、电源线、光纤、相关跳线尾纤，均需两端做好标识并统一整理），若有缺漏请在实地查看后在此项自行补足并报价。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 布线人工、用户新旧网络整体维护费用 | 由于本项目均为在依托学校原有可利用网络设备基础上再加以升级补充，因此要求投标公司将本次投标产品与学校原有网络设备（含有线、无线设备）进行融合对接，并按区IPV6统一规划要求进行配置优化并统一调试，确保学校所有现有应用均可在升级后正常使用。因此要求投标公司承担本项目学校网络的整体维护工作，除承担在本次招标项目中所有供货设备的保修集成、调试、维护服务外，还须承担对学校整体网络的维护、调优、查障等工作，其中学校利旧（设备、线路）相应硬件的直接维修费用由学校自行承担，其余费用均计入此次报价。 | 项 | 1 |  |
| 二、网络设备部份 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | 无线控制器 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 3 | 无线许可 | 配套可管理本次招标AP的相关许可 | 套 | 1 |  |
| 4 | 48口接入交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 5 | 24口PoE交换机 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 1 |  |
| 6 | 放装AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 5 |  |
| 7 | 面板AP | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 套 | 18 |  |
| 8 | 移动运维服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
|  | 故障维护服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 9 | 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 参数详见主要产品技术指标对应产品要求 | 项 | 1 |  |
| 10 | 整体集成交付费用 | 整体集成交付费用，包括且不限于： 1、按项目总体要求规范操作实施配合用户要求进行管路施工，含系统集成所需的各种附属材料和配套费用。 2、拆除用户要求的现有弱电旧设备、线缆、管路，整理相关线缆、设备，网络，相关点位的最终位置须经用户确认。 3、本项目属于交钥匙工程，所有软、硬件(如线缆、软件、硬件等，包括未列出而系统实施又必需的设备和辅材)配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 各学校明细点位表

- 无线点位明细表

特别说明：最终数量以学校明细清单为准，最终安装位置以学校现场书面确认为准。

| 序号 | 学校 | 楼宇名称 | 楼层 | AP类型与数量 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 面板AP | 放装AP | 高密AP | 室外AP |  |
| 1 | 杭州师范大学第一附属小学 | 教学楼 | 1 | 5 | 8 | 2 |  |  |
|  |  |  | 2 | 9 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 2 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 1 | 4 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 17 | 28 | 2 |  |  |
| 2 | 杭州市高银巷小学 | 教学楼 | 1 | 1 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 1 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 1 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 1 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 体育馆 | 2 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 4 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | 1 | 2 |  |  |
|  |  | 备用楼 | 1 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 7 | 48 | 3 | 2 |  |
| 3 | 杭州市吴山幼儿园 | 教学楼 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  | 3 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 5 | 8 | 1 | 0 |  |
| 4 | 杭州市清波幼儿园（清波园区） | 教学楼 | 1 |  | 3 | 1 |  |  |
|  |  |  | 2 | 2 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 2 | 3 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 4 | 9 | 1 | 0 |  |
| 5 | 杭州市清波幼儿园（三衙前园区） | 教学楼 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |
|  |  |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 附属楼 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 2 | 9 | 1 | 0 |  |
| 6 | 杭州市胜利实验学校 | 教学楼 | B1 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1 | 15 | 2 |  |  |
|  |  |  | 2 | 8 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 4 | 17 |  |  |  |
|  |  | 艺术楼 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 1 | 5 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 14 | 56 | 2 | 0 |  |
| 7 | 杭州市凤凰小学 | 教学楼 | B1 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 8 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 4 | 8 |  | 1 |  |
|  |  |  | 3 | 5 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 3 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 2 | 8 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 22 | 44 | 0 | 1 |  |
| 8 | 杭州市紫阳小学 | 教学楼 | 1 | 2 | 8 |  | 1 |  |
|  |  |  | 2 | 2 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 1 | 7 |  |  |  |
|  |  | 行政楼 | 1 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 9 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 射击馆 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 实验楼 | 1 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 实验楼 | 2 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 茶艺室 | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 上操场 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 报告厅 | 1 |  |  | 2 |  |  |
|  | 小计 |  |  | 14 | 39 | 4 | 2 |  |
| 9 | 杭州市蒋筑英学校 | 北教学楼 | 1 | 0 | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 11 |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 体育馆+操场 | 3 |  | 2 |  | 3 |  |
|  |  | 南教学楼 | 1 | 1 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |
|  | 小计 |  |  | 1 | 56 | 2 | 3 |  |
| 10 | 杭州市江城中学 | 行政楼 | 1 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 4 | 2 |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 实验楼 | 1 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 教学楼 | 1 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 1 | 4 |  |  |  |
|  |  | 办公楼 | 1 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 体育楼 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 风雨操场 | 1 |  |  |  | 2 |  |
|  | 小计 |  |  | 1 | 73 | 2 | 2 |  |
| 11 | 杭州市凤凰幼儿园（凤凰园区） | 教学楼 | 1 | 1 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 0 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 0 | 4 |  |  |  |
|  |  | 保安室 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 1 | 15 | 0 | 0 |  |
| 12 | 杭州市凤凰幼儿园（亲亲园区） | 教学楼 | 1 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 4 | 5 | 1 |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 4 | 23 | 1 | 0 |  |
| 13 | 杭州市娃哈哈幼儿园（赞成园区） | 教学楼 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |
|  |  |  | 2 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 7 | 9 | 1 | 0 |  |
| 14 | 杭州市娃哈哈幼儿园（新城园区） | 教学楼 | 1 | 3 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 4 | 3 | 1 |  |  |
|  |  |  | 3 | 1 | 7 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 8 | 17 | 1 | 0 |  |
| 15 | 杭州市紫阳幼儿园 | 教学楼 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  | 教辅楼 | 1 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 1 | 3 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 10 | 15 | 0 | 0 |  |
| 16 | 杭州市培红幼儿园（培红园区） | 教学楼 | 1 | 4 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 4 | 6 | 1 | 0 |  |
| 17 | 杭州市培红幼儿园（保安桥园区） | 教学楼 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 1 | 8 | 0 | 0 |  |
| 18 | 杭州市胜利金都幼儿园 | 教学楼 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 4 | 10 | 0 | 0 |  |
| 19 | 杭州市行知新城幼儿园 | 教学楼 | B1 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 5 | 1 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 1 | 3 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 3 | 15 | 1 | 0 |  |
| 20 | 杭州市胜利小学附属幼儿园 | 教学楼 | B1 |  | 3 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  |
| 21 | 杭州市海潮幼儿园 | 多功能厅 | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 室外场地 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 保安室 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 美术室 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 图书室 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 阅读室 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 美工室 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 会议室 | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 办公室 | 1 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 教室 | 1 |  | 16 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | 杭州市陶子幼儿园（陶子园区） | 教学楼 | 1 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 7 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  |
| 23 | 杭州市陶子幼儿园（水澄园区） | 教学楼 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 1 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 1 | 4 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 3 | 12 | 0 | 0 |  |
| 24 | 杭州市行知金陶幼儿园（金陶园区） | 教学楼 | 1 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 2 | 4 | 1 |  |  |
|  |  |  | 3 | 1 | 4 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 3 | 13 | 1 | 0 |  |
| 25 | 杭州市行知金陶幼儿园（闸口园区） | 保安室 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 教学楼 | 1 | 3 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 3 | 16 | 0 | 0 |  |
| 26 | 杭州市行知金陶幼儿园（美政园区） | 教学楼 | 1 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 3 | 1 |  |  |
|  |  |  | 3 | 1 | 5 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 1 | 10 | 1 | 0 |  |
| 27 | 杭州市天长小学东坡校区 | 教学楼 | 二层 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 行政楼 | 一层 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 二层 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 三层 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 四层 |  | 2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 28 | 杭州市天长小学孝女路校区 | 一号教学楼 | 一层 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 二层 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 三层 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 四层 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 连廊 | 一层 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 二层 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 三层 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 四层 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 二号教学楼 | 一层 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 二层 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 三层 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 四层 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 综合楼 | 一层 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 二层 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 三层 |  | 5 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 29 | 杭州市娃哈哈小学 | 教学楼 | 一层 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 二层 | 2 | 6 | 1 |  |  |
|  |  |  | 三层 | 1 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 四层 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 五层 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 行政楼 | 负一层 |  | 5 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 4 | 42 | 1 |  |  |
| 30 | 杭州市惠兴中学 | 地面 | 一层 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 二层 | 1 | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 三层 | 1 | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 四层 | 1 | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 五层 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 六层 | 1 | 6 |  |  |  |
|  |  | 一号楼 | 一层 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 二层 | 2 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 三层 | 3 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 四层 | 5 | 3 |  |  |  |
|  |  | 二号楼 | 一层 |  | 1 | 2 | 1 |  |
|  |  |  | 二层 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 三层 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 四层 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 三号楼 | 一层 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 二层 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 三层 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 四层 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 四号楼 | 负一层 |  | 4 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 14 | 95 | 2 | 1 |  |
| 31 | 杭州新世纪外国语学校 | 教学楼 | 负一层 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 一层 | 2 | 10 | 1 |  |  |
|  |  |  | 二层 | 1 | 15 | 1 |  |  |
|  |  |  | 三层 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 四层 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 五层 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 六层 | 5 | 8 | 1 |  |  |
|  | 小计 |  |  | 8 | 66 | 3 |  |  |
| 32 | 杭州市行知幼儿园 | 南楼 | 一层 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 二层 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 三层 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 四层 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 北楼 | 一层 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 二层 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 三层 | 1 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 四层 | 2 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 9 | 13 |  |  |  |
| 33 | 杭州市饮马井巷小学 | 教学楼 | 一层 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 二层 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 三层 |  | 13 |  |  |  |
|  |  |  | 四层 | 2 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 五层 | 1 | 6 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 3 | 49 |  |  |  |
| 34 | 杭州市大学路小学 | 教学楼 | 一层 | 3 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 二层 | 2 | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 三层 | 2 | 10 |  |  |  |
|  |  | 行政楼 | 一层 | 1 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 二层 | 5 | 3 | 2 |  |  |
|  |  |  | 三层 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 保安室 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 学生活动室 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 食堂大厅 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 13 | 43 | 2 |  |  |
| 35 | 杭州市回族穆兴小学穆兴校区 | 一号教学楼 | 一层 | 2 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 二层 | 3 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 三层 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 二号教学楼 | 一层 | 1 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 二层 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 三层 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 四层 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 三号教学楼 | 一层 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 二层 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 三层 |  | 2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 8 | 37 |  |  |  |
| 36 | 杭州市回族穆兴小学小营校区 | 和鸣堂、和思楼 | 一层 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 二层 | 2 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 三层 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 四层 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 和静楼 | 一层食堂 |  | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 2 | 30 |  |  |  |
| 37 | 杭州市胜利幼儿园大学路园区 | 园区 |  |  | 16 |  |  |  |
|  |  | 音乐厅1楼 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 二层多功能厅 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 保安室 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 38 | 杭州市胜利瑞丰幼儿园 （小营园区） | 园区 | 一层 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 二层 | 1 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 三层 | 1 | 2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 2 | 13 |  |  |  |
| 39 | 杭州市胜利瑞丰幼儿园 （瑞丰园区） | 园区 | 一层 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 二层 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 三层 |  | 3 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  | 11 |  |  |  |
| 40 | 杭州市胜利东河幼儿园 （大塔儿园区） | 园区 | 一层 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 二层 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 三层 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 四层 | 3 | 6 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 3 | 16 |  |  |  |
| 41 | 杭州市胜利东河幼儿园 （东河园区） | 园区 | 负一层 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 一层 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 二层 | 3 | 7 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 3 | 22 |  |  |  |
| 42 | 杭州市胜利小学 | 教学楼 | 一层 | 2 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 二层 |  | 11 |  |  |  |
|  |  |  | 三层 | 1 | 11 |  |  |  |
|  |  |  | 四层 | 1 | 11 |  |  |  |
|  |  |  | 五层 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 报告厅 | 一层 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 二层 |  | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  | 三层 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 保安室 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 食堂 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 5 | 51 | 2 |  |  |
| 43 | 杭州市勇进实验学校 | 教学楼 |  |  | 114 | 4 |  | 按原点位替换 |
|  | 小计 |  |  |  | 114 | 4 |  |  |
| 44 | 杭州市开元中学 | A号楼 | 一层 | 1 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 二层 | 1 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 三层 | 1 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 四层 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 五层 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | B号楼 | 一层 | 1 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 二层 | 1 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 三层 | 1 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 四层 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 五层 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | C号楼 | 一层 | 1 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 二层 | 1 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 三层 | 1 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 四层 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 五层 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | D号楼 | 一层 | 1 | 3 | 1 |  |  |
|  |  |  | 二层 | 1 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 三层 | 3 | 5 | 1 |  |  |
|  |  |  | 四层 | 3 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 五层 | 1 | 5 | 1 |  |  |
|  |  | 保安室 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 体育馆 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 图书馆 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 食堂 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 18 | 95 | 3 |  |  |
| 45 | 杭州市近江幼儿园 （近江园区） | 园区 | 一层 | 2 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 二层 | 2 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 三层 | 1 | 6 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 5 | 20 |  |  |  |
| 46 | 杭州市近江幼儿园 （依江园区） | 园区 | 一层 | 2 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 二层 | 4 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 三层 |  | 3 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 6 | 14 |  |  |  |
| 47 | 杭州市上城区教育学院 | 办公楼 | 七层 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 八层 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 九层 | 6 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 十层 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 十一层 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 十二层 |  | 2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 6 | 22 |  |  |  |
| 48 | 杭州市丁兰第二幼儿园 | 园区一 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 园区二 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 园区三 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 49 | 杭州市时代小学 | 教学楼 |  |  | 23 |  |  | 学校指定点位 |
|  | 小计 |  |  |  | 23 |  |  |  |
| 50 | 杭州市凯旋实验幼儿园 | 园区 | 办公室 | 4 | 13 | 2 |  |  |
|  |  |  | 教室 | 4 | 12 | 2 |  |  |
|  |  |  | 室外 | 4 | 10 | 1 |  |  |
|  | 小计 |  |  | 12 | 35 | 5 |  |  |
| 51 | 杭州市阳光幼儿园 | 园区 | 一层 | 1 | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 二层 | 2 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 三层 | 2 | 5 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 5 | 20 |  |  |  |
| 52 | 杭州市澎行幼儿园 | 办公教学区 |  |  | 24 | 1 | 1 | 教室、办公室、会议室 |
|  | 小计 |  |  |  | 24 | 1 | 1 |  |
| 53 | 杭州市金都天长小学 |  |  |  |  |  |  | 见全光网点位 |
| 54 | 杭州第六中学 |  |  |  |  |  |  | 见全光网点位 |
| 55 | 杭州师范大学附属丁兰实验学校 |  |  |  |  |  |  | 见全光网点位 |
| 56 | 杭州市上城区教育评估与检测中心 | 办公楼 |  |  | 5 |  |  | 两个会议室，保安室，心理室 ，大厅 |
|  |  |  |  | 18 |  |  |  | 每办公室一个 |
|  | 小计 |  |  | 18 | 5 |  |  |  |

- 全光网点位明细表-金都天长小学

| 楼层 | 房间 | 8口POE交换机 | 放装AP | 高密AP | 室外AP | 光纤点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1F | 二(1)班 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | 二(2)班 |  | 1 |  |  |  |
|  | 二(3)班 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | 悦心湾 |  |  | 1 |  |  |
|  | 二年级办公室 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | 门厅 |  | 2 |  |  |  |
|  | 和美家 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | 阅览室 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | 体育办公室 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | 广播室 |  | 1 |  |  |  |
|  | 配餐间 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | 电房 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | 风雨操场 | 1 |  |  | 2 | 1 |
|  | 传达室 | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 2F | 三(1)班 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | 三(2)班 |  | 1 |  |  |  |
|  | 三(3)班 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | 三年级办公室 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | 四年级办公室 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | 总务处 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | 保健室 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | 教导处 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | 会议室 | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | 校长室 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | 副校长室 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | 文印室 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | 网络间 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 3F | 四(1)班 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | 四(2)班 |  | 1 |  |  |  |
|  | 四(3)班 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | 四(4)班 |  | 1 |  |  |  |
|  | 阶梯教室 | 1 |  | 2 |  | 1 |
|  | 一年级办公室 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | 心理辅导室 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | 一(4)班 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | 档案室（2） |  | 1 |  |  |  |
|  | 档案室（1） | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | 一(3)班 |  | 1 |  |  |  |
|  | 英科办公室 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | 一(2)班 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | 一(1)班 |  | 1 |  |  |  |
|  | 演播室 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 4F | 五(1)班 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | 五(2)班 |  | 1 |  |  |  |
|  | 五(3)班 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | 五(4)班 |  | 1 |  |  |  |
|  | 劳动教室 | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | 心理辅导室（2） |  | 1 |  |  |  |
|  | 五年级办公室 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | 电脑教室 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | 艺术办公室 |  | 1 |  |  |  |
|  | 美术教室（1） | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | 美术教室（2） | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | 美术教室（3） |  | 1 |  |  |  |
| 5F | 六(1)班 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | 六(2)班 |  | 1 |  |  |  |
|  | 六(3)班 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | 六(4)班 |  | 1 |  |  |  |
|  | 学习中心 | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | 队室 |  | 1 |  |  |  |
|  | 六年级办公室 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | 休息室 |  | 1 |  |  |  |
|  | 音乐教室（2） | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | 音乐教室（1） |  | 1 |  |  |  |
|  | 科学教室（1） | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | 科学教室（2） |  | 1 |  |  |  |
| 室外 | 东操场跑道 |  |  |  | 3 |  |
|  | 国旗操场 |  |  |  | 2 |  |
|  | 操场北面停车区 |  |  |  | 1 |  |
|  | 风雨操场B1 | 1 | 2 |  |  | 1 |
|  | 跆拳道馆 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 合计 |  | 47 | 63 | 6 | 9 | 47 |

- 全光网点位明细表-杭州第六中学

|  | 教学行政楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 | 24口全光汇聚 | 24口PoE交换机 | 16口PoE交换机 | 信息箱 | 有线点 | 面板AP | 放装AP | 高密AP | 无线点 | 备注 |
| 一楼 | 101医务室 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 102-104文印室、教导处 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  |
|  | 105学生处 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 107值教室室 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 103教科室 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 106总处务 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 门厅 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 108教室 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 109教室 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 校史办 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 大厅 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 夜校办 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 112教室 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 113教室 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| 二楼 | 201财务室 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 202副校长室 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 204接待室 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 205校长室 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 206办公室 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 203大会议室 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 207小会议室 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 208教室 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 209教室 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 210资源教室 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 211中预办 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 212中预办 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 213教室 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 214劳技室 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 215广播室中心机房 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 三楼 | 301采编室 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 302图书馆 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
|  | 303初一办 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 304实习办 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 305教室 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 306教室 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 307教室 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 308初一办 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 309教室 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 310教室 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 311教室 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 四楼 | 401资料室 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 402阅览室 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
|  | 404初二办 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 403初一办 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 405教室 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 406教室 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 407教室 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 408初二办 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 409教室 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 410教室 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 411教室 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 五楼 | 501机房（变办公室迁移） |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 502、503合并大房间 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
|  | 504初二办 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 505信息中心 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 506教室 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 507教室 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 508教室 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 509初三办 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 510教室 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 511教室 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 512教室 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 六楼 | 601心理辅导室 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 602阶梯教室 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
|  | 603初三办 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 604档案室 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 605教室 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 606教室 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 607教室 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 608初三办 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 609教室 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 610教室 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 611教室 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 小计 | 1 | 0 | 12 | 12 | 42 | 30 | 46 | 2 | 78 |  |
|  | 综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一楼 | 体育馆 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 原有点位无AP，无须布线， |
|  | 办公室 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 二楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1个H3C AP移位 |
| 三楼 |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 |  | 5 | 5个思科更换，新增一台POE做为两楼互联汇聚 |
| 四楼 | 阅览室小会议室 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 原有两个H3C利旧 |
|  | 戏曲教室 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 原思科更换 |
| 五楼 | 6间教室 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 | 6个思科更换 |
| 六楼 | 教室5间 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 2个H3C拆下利旧移入教室内 |
|  | 办公室 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 小计 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 2 | 20 |  |
|  | 合计 | 1 | 1 | 12 | 12 | 42 | 33 | 61 | 4 | 98 |  |

- 全光网点位明细表-杭州师范大学附属丁兰实验学校

| 楼层 | 房间 | 16口PoE交换机 | 信息箱 | 有线点 | 面板AP | 放装AP | 高密AP | 无线点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一楼 | 教室107 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 教室108 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 教室109 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 教室110 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 12人教师办 | 1 | 1 | 12 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 会议室 |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |
| 二楼 | 教室207 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 教室208 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 教室209 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 教室210 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 副校长室 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 教导处 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 12人教师办 |  | 1 | 12 |  | 1 |  | 1 |  |
| 三楼 | 教室307 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 教室308 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 教室309 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 教室310 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 校长室 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 12人教师办 | 1 | 1 | 12 |  | 1 |  | 1 |  |
| 四楼 | 教室407 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 教室408 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 教室409 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 教室410 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 广播室 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 心理咨询室 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 12人教师办 | 1 | 1 | 12 |  | 1 |  | 1 |  |
| 五楼 | 准备教室 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |
|  | 自然教室 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 自然教室 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 兰园听兰楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一楼 | 教室101 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 教室102 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 教室103 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 教室104 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 教室105 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 保健室 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 8人教师办 | 1 | 1 | 8 |  | 1 |  | 1 |  |
| 二楼 | 教室201 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 教室202 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 教室203 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 教室204 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 教室205 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 名师办 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 8人教师办 | 1 | 1 | 8 |  | 1 |  | 1 |  |
| 三楼 | 教室301 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 教室302 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 教室303 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 教室304 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 教室305 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 文科仪器室 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 8人教师办 | 1 | 1 | 8 |  | 1 |  | 1 |  |
| 四楼 | 教室401 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 教室402 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 教室403 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 教室404 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 教室405 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 理科仪器室 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |
|  | 8人教师办 | 1 | 1 | 8 |  | 1 |  | 1 |  |
| 综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一楼 | 合办教室200平 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
|  | 10人教师办 | 1 | 1 | 10 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 教室 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 中心机房 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 劳模教室 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 二楼 | 语言教室 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 语言教室 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 语言备用室 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |
| 三楼 | 计算机教室 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 计算机教室 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 辅助用房 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 四楼 | 科技活动室 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 美术教室 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 辅助用房 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |
| 五楼 | 图书阅览室300平 | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| 体艺楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一楼 | 食堂大厅 | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
|  | 食堂后厨 |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |
| 二楼 | 舞蹈教室 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 声乐教室 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 准备室 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 器乐教室 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 排练室 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 琴房 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 琴房 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 管理用房 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 琴房 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 三楼 | 室内篮球场 | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
|  | 活动室 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 器材室 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 宿舍1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 宿舍2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 宿舍3 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 宿舍4 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 宿舍5 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 宿舍6 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 一楼 | 保安室 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | 36 | 35 | 155 | 16 | 70 | 2 | 88 |  |

- 主要产品技术指标

- 核心交换机

| 设备名称 | 配置与技术要求 |
| --- | --- |
| 核心交换机 | 1、产品架构：支持双主控，≥3个业务插槽，交换容量≥38Tbps，包转发率≥35000Mpps，要求以官网较小值为准 2、冗余特性：主控交换卡、电源、接口模块、风扇等关键部件可热插拔 3、协议双栈：IPV6：支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议支持IPv6策略路由 4、智能网管：为提升网络运维，要求支持智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面对全网设备进行配置下发和智能版本升级 5、无线保障：为保障无线可靠性提升，要求支持AC功能，在交换机上实现对AP的接入控制和管理 ★6、网络保障：要求支持多虚一虚拟化技术；要求支持硬件BFD，支持BFD 3ms最小探测间隔（以上要求提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告功能结果页复印件） ★7、安全扩展：为保障安全扩展，要求支持扩展防火墙安全插卡（要求提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告功能结果页复印件或官网截图） ★8、接口扩展：为保障接口扩展，要求支持扩展千兆电口、千兆光口、万兆光口、40G光口、100G光口（要求提供官网链接和截图证明） ★9、统一运维管理：要求投标设备可由本次招标的移动运维服务中所提供的移动运维平台统一管理，也可由区现有网络运维平台统一管理，能够进行图形化可视管理，如显示设备的面板，在面板上能够开启和关闭网络端口，修改设备配置，显示流量等，能够被网管平台自动发现（可兼容的提供证明材料）；如无法满足兼容性，可对所有涉及到的设备及平台进行替换或改造（如网络运维平台及其所管理的设备及业务系统），替换或改造后设备所有参数均不得低于现有设备（报价清单中须列明替换清单和数量） 10、配置要求：实配双主控、双电源，千兆电口≥16个，千兆光口≥16个，万兆光口≥24个 |

- 全光网核心交换机

| 设备名称 | 配置与技术要求 |
| --- | --- |
| 全光网核心交换机 | 1、产品架构：支持双主控，≥3个业务插槽，交换容量≥38Tbps，包转发率≥35000Mpps，要求以官网较小值为准 2、冗余特性：主控交换卡、电源、接口模块、风扇等关键部件可热插拔 3、协议双栈：IPV6：支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议支持IPv6策略路由 4、智能网管：为提升网络运维，要求支持智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面对全网设备进行配置下发和智能版本升级 5、无线保障：为保障无线可靠性提升，要求支持AC功能，在交换机上实现对AP的接入控制和管理 ★6、网络保障：要求支持多虚一虚拟化技术；要求支持硬件BFD，支持BFD 3ms最小探测间隔（以上要求提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告功能结果页复印件） ★7、安全扩展：为保障安全扩展，要求支持扩展防火墙安全插卡（要求提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告功能结果页复印件或官网截图） ★8、接口扩展：为保障接口扩展，要求支持扩展千兆电口、千兆光口、万兆光口、40G光口、100G光口（要求提供官网链接和截图证明） ★9、统一运维管理：要求投标设备可由本次招标的移动运维服务中所提供的移动运维平台统一管理，也可由区现有网络运维平台统一管理，能够进行图形化可视管理，如显示设备的面板，在面板上能够开启和关闭网络端口，修改设备配置，显示流量等，能够被网管平台自动发现（可兼容的提供证明材料）；如无法满足兼容性，可对所有涉及到的设备及平台进行替换或改造（如网络运维平台及其所管理的设备及业务系统），替换或改造后设备所有参数均不得低于现有设备（报价清单中须列明替换清单和数量） 10、配置要求：实配双主控、双电源，千兆电口≥16个，千兆光口≥16个，万兆光口≥48个 |

- 幼儿园核心

| 设备名称 | 配置与技术要求 |
| --- | --- |
| 幼儿园核心 | 1、交换容量：≥330Gbps，包转发率≥120Mpps（若官网存在双标，以较小值为准）；接口：≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口 2、网络防环：支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 3、可靠性：支持虚拟化功能，实现设备堆叠、负载分担 4、VLAN：支持基于端口、协议、MAC的VLAN 5、链路聚合：支持链路聚合 6、节能低碳：支持端口节能或支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术（要求提供权威第三方检测报告结果页复印件证明） 7、安全防雷：支持10KV业务端口防雷能力，以降低设备的损坏率（要求提供官网链接和截图证明） 8、成熟度：要求提供设备入网证 9、统一运维管理：要求投标设备可由本次招标的移动运维服务中所提供的移动运维平台统一管理，也可由区现有网络运维平台统一管理，能够进行图形化可视管理，如显示设备的面板，在面板上能够开启和关闭网络端口，修改设备配置，显示流量等，能够被网管平台自动发现（可兼容的提供证明材料）；如无法满足兼容性，可对所有涉及到的设备及平台进行替换或改造（如网络运维平台及其所管理的设备及业务系统），替换或改造后设备所有参数均不得低于现有设备（报价清单中须列明替换清单和数量） |

- 48口POE交换机

| 设备名称 | 配置与技术要求 |
| --- | --- |
| 48口POE接入交换机 | 1、交换容量：≥430Gbps，包转发率≥160Mpps（若官网存在双标，以较小值为准）；接口：≥48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口（支持802.3at/POE+供电标准，功率≥370W），4个万兆SFP+口 2、网络防环：支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 3、可靠性：支持虚拟化功能，实现设备堆叠、负载分担 4、VLAN：支持基于端口、协议、MAC的VLAN 5、链路聚合：支持链路聚合 6、节能低碳：支持端口节能或支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术（要求提供权威第三方检测报告结果页复印件证明） 7、安全防雷：支持10KV业务端口防雷能力，以降低设备的损坏率（要求提供官网链接和截图证明） 8、成熟度：要求提供设备入网证 9、统一运维管理：要求投标设备可由本次招标的移动运维服务中所提供的移动运维平台统一管理，也可由区现有网络运维平台统一管理，能够进行图形化可视管理，如显示设备的面板，在面板上能够开启和关闭网络端口，修改设备配置，显示流量等，能够被网管平台自动发现（可兼容的提供证明材料）；如无法满足兼容性，可对所有涉及到的设备及平台进行替换或改造（如网络运维平台及其所管理的设备及业务系统），替换或改造后设备所有参数均不得低于现有设备（报价清单中须列明替换清单和数量） |

- 24口POE交换机

| 设备名称 | 配置与技术要求 |
| --- | --- |
| 24口POE接入交换机 | 1、交换容量：≥330Gbps，包转发率≥120Mpps（若官网存在双标，以较小值为准）；接口：≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口（支持802.3at/POE+供电标准，功率≥370W），4个万兆SFP+口 2、网络防环：支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 3、可靠性：支持虚拟化功能，实现设备堆叠、负载分担 4、VLAN：支持基于端口、协议、MAC的VLAN 5、链路聚合：支持链路聚合 6、节能低碳：支持端口节能或支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术（要求提供权威第三方检测报告结果页复印件证明） 7、安全防雷：支持10KV业务端口防雷能力，以降低设备的损坏率（要求提供官网链接和截图证明） 8、成熟度：要求提供设备入网证 9、统一运维管理：要求投标设备可由本次招标的移动运维服务中所提供的移动运维平台统一管理，也可由区现有网络运维平台统一管理，能够进行图形化可视管理，如显示设备的面板，在面板上能够开启和关闭网络端口，修改设备配置，显示流量等，能够被网管平台自动发现（可兼容的提供证明材料）；如无法满足兼容性，可对所有涉及到的设备及平台进行替换或改造（如网络运维平台及其所管理的设备及业务系统），替换或改造后设备所有参数均不得低于现有设备（报价清单中须列明替换清单和数量） |

- 16口POE入室交换机

| 设备名称 | 配置与技术要求 |
| --- | --- |
| 16口POE入室交换机 | 1、交换容量：≥330Gbps，包转发率≥90Mpps（若官网存在双标，以较小值为准）；接口：≥16个10/100/1000Base-T自适应以太网端口（支持802.3at/POE+供电标准，功率≥125W），2个万兆SFP+口 2、网络防环：支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 3、可靠性：支持虚拟化功能，实现设备堆叠、负载分担 4、VLAN：支持基于端口、协议、MAC的VLAN 5、链路聚合：支持链路聚合 6、节能低碳：支持端口节能或支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术（要求提供权威第三方检测报告结果页复印件证明） 7、安全防雷：支持8KV业务端口防雷能力，以降低设备的损坏率（要求提供官网链接和截图证明） 8、成熟度：要求提供设备入网证 9、统一运维管理：要求投标设备可由本次招标的移动运维服务中所提供的移动运维平台统一管理，也可由区现有网络运维平台统一管理，能够进行图形化可视管理，如显示设备的面板，在面板上能够开启和关闭网络端口，修改设备配置，显示流量等，能够被网管平台自动发现（可兼容的提供证明材料）；如无法满足兼容性，可对所有涉及到的设备及平台进行替换或改造（如网络运维平台及其所管理的设备及业务系统），替换或改造后设备所有参数均不得低于现有设备（报价清单中须列明替换清单和数量） |

- 8口POE入室交换机

| 设备名称 | 配置与技术要求 |
| --- | --- |
| 8口POE入室交换机 | 1、交换容量：≥330Gbps，包转发率≥80Mpps（若官网存在双标，以较小值为准）；接口：≥8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口（支持802.3at/POE+供电标准，功率≥125W），2个万兆SFP+口 2、网络防环：支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 3、可靠性：支持虚拟化功能，实现设备堆叠、负载分担 4、VLAN：支持基于端口、协议、MAC的VLAN 5、链路聚合：支持链路聚合 6、节能低碳：支持端口节能或支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术（要求提供权威第三方检测报告结果页复印件证明） 7、安全防雷：支持8KV业务端口防雷能力，以降低设备的损坏率（要求提供官网链接和截图证明） 8、成熟度：要求提供设备入网证 9、统一运维管理：要求投标设备可由本次招标的移动运维服务中所提供的移动运维平台统一管理，也可由区现有网络运维平台统一管理，能够进行图形化可视管理，如显示设备的面板，在面板上能够开启和关闭网络端口，修改设备配置，显示流量等，能够被网管平台自动发现（可兼容的提供证明材料）；如无法满足兼容性，可对所有涉及到的设备及平台进行替换或改造（如网络运维平台及其所管理的设备及业务系统），替换或改造后设备所有参数均不得低于现有设备（报价清单中须列明替换清单和数量） |

- 面板AP

| 设备名称 | 配置与技术要求 |
| --- | --- |
| 室内面板型WiFi6无线AP | 1、采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 2、整机协商速率≥2.9Gbps，标准86×86形态Wi-Fi 6产品，提供官网链接和截图证明 接口： 正面：≥4个下行口（≥3个10/100/1000Mbps 自协商以太网口） 背面:≥1个上行口（≥1个10/100/1000Mbps自协商以太网口） 3、无线应用调度：要求支持边缘感知功能，可精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度，从而提高用户使用体验 4、无线拥塞优化：要求支持双WiFi功能，在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验 5、统一运维管理：要求投标设备可由本次招标的移动运维服务中所提供的移动运维平台统一管理，也可由区现有网络运维平台统一管理，能够进行图形化可视管理，如显示设备的面板，在面板上能够开启和关闭网络端口，修改设备配置，显示流量等，能够被网管平台自动发现（可兼容的提供证明材料）；如无法满足兼容性，可对所有涉及到的设备及平台进行替换或改造（如网络运维平台及其所管理的设备及业务系统），替换或改造后设备所有参数均不得低于现有设备（报价清单中须列明替换清单和数量） |

- 高密AP

| 设备名称 | 配置与技术要求 |
| --- | --- |
| 室内高密型WiFi6无线AP | 11、采用整机三频6流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 2、整机协商速率≥5Gbps，支持≥1个10/100/1000M电口+1个千兆光口，需支持壁挂、吸顶安装 3、无线应用调度：要求支持边缘感知功能，可精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度，从而提高用户使用体验 4、无线拥塞优化：要求支持双WiFi功能，在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验（ 5、统一运维管理：要求投标设备可由本次招标的移动运维服务中所提供的移动运维平台统一管理，也可由区现有网络运维平台统一管理，能够进行图形化可视管理，如显示设备的面板，在面板上能够开启和关闭网络端口，修改设备配置，显示流量等，能够被网管平台自动发现（可兼容的提供证明材料）；如无法满足兼容性，可对所有涉及到的设备及平台进行替换或改造（如网络运维平台及其所管理的设备及业务系统），替换或改造后设备所有参数均不得低于现有设备（报价清单中须列明替换清单和数量） |

- 室外AP

| 设备名称 | 配置与技术要求 |
| --- | --- |
| 室外型WiFi6无线AP | 1、采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 2、整机协商速率≥2.4Gbps，支持≥1个千兆电口+1个千兆光口设备内置高增益定向天线，也支持外置可扩展天线，实现全向天线信号覆盖或更高增益定向天线，有效解决室外等恶劣环境场景不同WLAN覆盖需求，具备IP68防水防尘等级，实配独立POE供电模块 3、无线应用调度：要求支持边缘感知功能，可精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度，从而提高用户使用体验 4、无线拥塞优化：要求支持双WiFi功能，在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验 5、统一运维管理：要求投标设备可由本次招标的移动运维服务中所提供的移动运维平台统一管理，也可由区现有网络运维平台统一管理，能够进行图形化可视管理，如显示设备的面板，在面板上能够开启和关闭网络端口，修改设备配置，显示流量等，能够被网管平台自动发现（可兼容的提供证明材料）；如无法满足兼容性，可对所有涉及到的设备及平台进行替换或改造（如网络运维平台及其所管理的设备及业务系统），替换或改造后设备所有参数均不得低于现有设备（报价清单中须列明替换清单和数量） |

- 无线控制器（区教育评估与检测中心）

| 设备名称 | 配置与技术要求 |
| --- | --- |
| 无线控制器（区教育评估与检测中心） | 1、管理AP数：最大可支持≥140个AP；硬件接口：≥8个千兆电口+2个万兆光口；实配≥16个AP管理授权 2、支持基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游 3、支持雷达检测SSID逃生功能：AC、AP支持SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信 4、支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务 5、链路检测：要求支持WLAN上行链路检测功能，实时监测上行链路的可行性，当上行链路不可达时，将射频关闭，避免终端连接到不可用的网络 6、功率优化：在自动功率调整基础上，支持检测信号覆盖黑洞功能，并对AP功率做出修正，保证处于特殊位置的终端接收到增强的AP信号，保证体验 7、统一运维管理：要求投标设备可由本次招标的移动运维服务中所提供的移动运维平台统一管理，也可由区现有网络运维平台统一管理，能够进行图形化可视管理，如显示设备的面板，在面板上能够开启和关闭网络端口，修改设备配置，显示流量等，能够被网管平台自动发现（可兼容的提供证明材料）；如无法满足兼容性，可对所有涉及到的设备及平台进行替换或改造（如网络运维平台及其所管理的设备及业务系统），替换或改造后设备所有参数均不得低于现有设备（报价清单中须列明替换清单和数量） |

- 48口接入交换机

| 设备名称 | 配置与技术要求 |
| --- | --- |
| 48口接入交换机 | 1、交换容量：≥430Gbps，包转发率≥160Mpps（若官网存在双标，以较小值为准）；接口：≥48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口 2、网络防环：支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 3、可靠性：支持虚拟化功能，实现设备堆叠、负载分担 4、VLAN：支持基于端口、协议、MAC的VLAN 5、链路聚合：支持链路聚合 6、支持端口节能或支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术（要求提供权威第三方检测报告结果页复印件证明） 7、安全防雷：支持10KV业务端口防雷能力，以降低设备的损坏率（要求提供官网链接和截图证明） 8、成熟度：要求提供设备入网证 9、统一运维管理：要求投标设备可由本次招标的移动运维服务中所提供的移动运维平台统一管理，也可由区现有网络运维平台统一管理，能够进行图形化可视管理，如显示设备的面板，在面板上能够开启和关闭网络端口，修改设备配置，显示流量等，能够被网管平台自动发现（可兼容的提供证明材料）；如无法满足兼容性，可对所有涉及到的设备及平台进行替换或改造（如网络运维平台及其所管理的设备及业务系统），替换或改造后设备所有参数均不得低于现有设备（报价清单中须列明替换清单和数量） |

- 移动运维服务

| 设备名称 | 配置与技术要求 |
| --- | --- |
| 移动运维服务 | 移动运维服务需提供无版权纠份的成熟移动运维平台（安装地点由甲方指定），实现如下功能： ★1、设备管理：可以通过管理平台自行开户，实现设备自动上线；支持分级分权多租户精细化运维管理；可实现对核心交换机、服务器接入交换机、全光汇聚交换机、万兆上行接入交换机、万兆上行PoE接入交换机、无线控制器、无线AP的统一管理，实现网络配置、网络规划、增加设备的操作（提供证明材料） 2、认证类型：认证方式支持固定账号认证、portal认证、短信认证 3、信息统计：支持终端用户认证类型人数统计，支持终端操作系统识别，支持显示在网终端系统类型统计，支持终端驻留时间统计 4、第三方应用支持：支持第三方应用扩展（数据调用不受被调用端数目限制，也不受被调用端下联设备数目限制），并免费开放对接接口，对第三方平台数据调用响应至少应包含：AC身份信息及工作状态、带宽状况、系统综合健康度、AP在线率、AP关联终端数、区域内无线用户分布情况、AP告警指标信息等 5、质量监测：支持空口资源、负载测量，提供无线优化参考数据；支持指定部分无线终端为关键终端，并针对关键终端的运行质量进行监控 6、通知告警：支持 AP下线，软件升级失败等告警，并支持短信通知或微信通知；对关键链路的实时状态具备智能检测功能，若状态发生变化，能够智能快速的定位故障点，并支持以多种告警形式通知管理员，以便使网络尽快恢复正常；支持定期收集用户设备的IP、MAC映射表，当映射表发现异常时作为事件及时通知管理员 7、地图导入：支持JPG、PNG、GIF格式平面图导入，支持基于平面图设置AP位置并能显示AP坐标 8、移动运维：为减轻运维压力，需实配移动运维平台，实现远程监控平台 9、一键式运维：提供一键式网络状态监测，直观地显示当前网络状态的健康度；支持一键式自动化运维，当网络出现故障时，可直接导出运维问题结论，并作出基本参数的调整对无线网络进行优化 10、设备版本管理配置：支持设备版本在线推送，客户自行选择升级或按预约时间进行升级；支持平台对设备进行命令行配置，平台、设备新增特性即时通知 11、运维日志：支持运维日志记录，并要求日志可回溯时间在3个月之内 12、认证页面定制：支持认证页面可制定：可实现portal页面灵活定制和页面推送策略制定 13、非法AP检测：为提高无线安全性，支持检测私接代理和非法AP 14、无线信道显示：为保证无线体验度、无线空口资源利用最大化，支持无线信道扫描直接显示 15、用户行为分析：为保证无线用户数据的回溯，要求实现用户数据精准分析DPI功能；实现设备管控和用户统一身份认证系统；访问量统计，可以计算独立访客数，页面访问量等 ★16、配置要求：本次要求配置同时并发在线用户许可≥1000人；管理交换机和AP数量不低于此次招标数量，以上功能全部要求实际配置 ★17、部署模式：本系统实现既可以是云端（基于公网）模式，也可以由本地硬件搭建实现。无论以何种模式实现，以上功能实现的所有费用已经包含在本项报价中，即：如果以云端模式实现，则需要定制分支独立平台页面，无需增加任何硬件，且必须承诺云端服务终身免费；如果以由本地模式搭建实现，则确保每个分支的软硬件设备正常使用，费用不额外增加 ★18、统一运维要求：移动运维平台可统一管理本次网络交换设备和无线网络设备，能够进行图形化可视管理，如显示设备的面板，在面板上能够开启和关闭网络端口，修改设备配置，显示流量等 |

- 故障维护服务

| 设备名称 | 配置与技术要求 |
| --- | --- |
| 故障维护服务 | 故障维护服务要求提供无版权纠份的成熟故障维护服务软件，实现如下功能： 1、设备管理界面操作：至少包括日常管理的设备、局点、客户信息等栏目，仅需点击鼠标操作，即可实现创建、排列、管理等功能（提供相关功能界面截图） 2、技术公告扫描：只需选择要排查的相关设备（要求支持批量选择），仅需点击鼠标操作，将当前的设备型号、版本与网络设备厂商公告库中的公告逐一对比检索，自动呈现出符合条件的相关技术公告预警 3、安全配置审查：仅需点击鼠标操作，安全配置检查即可批量检查设备配置是否符合相关安全规范要求，给出预警及配置优化建议 4、诊断信息分析：仅需点击鼠标操作，即可自动收集网络设备诊断信息并进行全面的分析，以总结报告形式呈现分析结果；诊断信息分析功能要求支持中低端交换机、高端交换机、中低端路由器、安全、无线控制器等主流设备 5、实时日志接收：仅需点击鼠标操作，一键启动，即可自动实现日志相关功能，如实时日志接收、日志文件下载、配置备份、配置上传、配置对比、版本上传、设备重启等；例如，在实时日志接收功能模块，启动实时日志接收功能后，将指定设备的loghost源IP为软件管理地址，并在设备上自动添加loghost主机、本地IP地址端口、Port端口号等；停止实时日志接收功能时，将自动删除此主机 6、日志文件下载：日志文件下载功能要求实现一键下载设备上的相关日志文件，同时在下载前可对需要下载的日志文件进行选择和配置 7、版本升级：支持自动上传设备相关版本文件，支持对版本升级做相关的配置操作，如设置启动版本文件、删除当前运用软件版本等 8、控制台：控制台提供多种设备连接方式（SSH、Telnet、COM）； |

- 无线管理对接定制集成

| 设备名称 | 配置与技术要求 |
| --- | --- |
| 无线管理对接定制集成 | 说明：上城区教育发展服务中心目前已有三个品牌实现冗余定制对接集成（思科、H3C、锐捷），均已实现通过上城区教育OA和区教育钉钉实现用户统一认证（后期将全部转成区教育钉钉认证），上城区目前正在使用的区教育钉钉认证策略是一个涉及用户身份验证、权限分配和安全性管理的综合体系。 要求定制实现所有用户均可实现跨校区及校内无感知漫游，并满足全区1万以上用户帐号并发的同时认证要求。定制对接要求为实现在区中心统一管理本次投标的所有AP产品及各校区内无线AP统一管理，并实现上城区教育OA和区教育钉钉实现用户统一认证，并配套全区1万以上用户帐号并发的同时认证。我们需确保本次投标产品能够无缝对接现有系统，同时提升认证效率和安全性。 1.要求所投产品为独立的或定制开发的软、硬件，且无版权纠纷，定制产品必须实现冗余备份交付，实现在区中心统一管理本次投标的所有AP产品，实现对本次所涉及校区内所有无线AP统一管理，实现涉及校区内整体不少于1万终端帐号并发同时认证使用； 2.可实现通过图形化界面直观展示无线用户的用户体验值，并统计平均的时延、丢包率、上行速率、下行速率； 3.需实现通过图表的方式直观展示2.4/5G用户数情况，用户上下行流量关系情况，在线终端的射频分布情况，无线信号终端占比； 4.需实现同一校区全部AP统一管理、运维、策略配置与下发功能； 5、要求实现多个无线ID上网，多种认证，外来人员，与区内教师采用相同的认证体系上网（区教育钉钉及上城教育OA)，实现与上城区教育无线城域网统一身份认证，实现上城区教育系统内老师在各校区无感知认证登录使用无线网络。要求提供对接方案，明确对接时间，对接技术方法，与对接保障方式。 |

- 全网IPV6配置及区统一出口配置服务

| 设备名称 | 配置与技术要求 |
| --- | --- |
| 全网IPV6配置及区统一出口配置服务 | 1.规划与设计： 制定详细的IPv6网络改造计划，包括时间表、目标、预期效果等； 分析现有网络架构和业务需求，确定IPv6的部署方式和范围； 设计IPv6地址规划方案，确保地址的合理分配和管理； 2.地址配置： 根据地址规划方案，为网络设备和终端分配IPv6地址； 确保地址的自动配置或手动配置正确无误； 3.路由配置： 配置IPv6路由，确保IPv6数据包能够正确转发和传输； 配置双栈（IPv4/IPv6）或纯IPv6路由，以满足不同的业务需求； 4.网络管理系统改造： 改造网络管理系统，增加对IPv6的支持和监控功能； 确保管理员能够实时了解IPv6网络的运行状态和性能； 5.安全防护： 升级或配置网络安全设备（如防火墙、入侵检测系统等），以支持IPv6网络的安全防护； 制定IPv6网络的安全策略和管理规范； 6.测试与验证： 在改造完成后，进行IPv6网络的测试和验证工作； 测试网络连通性、性能、安全性等方面，确保IPv6网络的稳定运行； 7.培训与支持： 对网络管理员和用户提供IPv6相关的培训和支持； 确保他们了解IPv6网络的特点、配置和管理方法； 8.持续监控与优化： 在IPv6网络投入运行后，进行持续的监控和优化工作； 根据实际运行情况和业务需求，对IPv6网络进行调整和优化。 特别说明： - IPV6配置必须在2024年9月20前完工，并符合省、市、区教育系统的IPV6规范要求； 配置范围除本次招标涉及学校、机构外还包括上城区教育局下属所有学校及机构。 |

- 其他要求与说明

- 合同签订：

中标单位须在中标公示结束无异议后凭中标通知书本项目需要和杭州市上城区教育发展服务中心签订总合同，然后与所有涉及学校分别签订明细合同（明细合同在用户方和中标人盖章完成后到教发中心盖见证章再分别由教发中心、学校各自备案），供货范围为本标项采购范围。

- 工期要求：

2024年8月20日前完成整体交付并调试完成，进入试运行期，试运行期不少于一个月。

特别说明：全网IPV6配置必须在2024年9月20前完工，并符合省、市、区教育系统的IPV6规范要求。

- 供货、安装、调试、培训要求：

1.交货地点：指定地点

2.中标单位先派有经验的技术人员对安装现场进行实地勘察，对各种设备采购、制造、运输（到现场安装）、安装、工期、安全、文明施工进行总承包，一切费用均由中标单位负责。

3.安装、调试：

①中标单位人员应在合同规定的安装期内完成该项工作，所有因安装延期而产生的费用及使用方所受的损失均由投标方承担。

②中标单位人员在采购人进行安装期间，费用由中标单位负责。

③设备在安装时不得损坏墙体、门窗等，如有损坏要予以赔偿。

4.中标单位不得以任何形式将本工程转包或分包给其他单位，否则采购人有权终止合同，所发生的一切损失均由中标单位承担。

5.中标单位必须保证所有货物是未经使用、全新的。

6.中标单位提供不少于2次的集中培训,每用户提供不少于一次的现场培训。

- 售后服务要求：

▲1.质保期要求：产品验收合格使用之日起，整体保修不少于三年，线路质保期不少于十五年。质保期内的维修费用（包括材料）全部由中标单位负责，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的，修时只收部件成本费。

2.中标单位必须对所供设备实行终身维修，中标单位在接到电话后2小时内响应，8小时内到达现场解决问题，最迟在2个工作日内修复，如不能修复应采取补救措施，以保证使用方的正常工作，中标单位有其它服务承诺的，一并履行。在质保期内中标单位不得以任何理由影响正常使用。

▲3.中标单位按采购单位实际需求，提供利旧集成与整体交付服务，费用包含在本次报价中。

- 验收：

1.根据《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监〔2019〕10号）有关规定，本项目采取先学校验收再区级验收的验收方式。学校验收时，乙方和学校必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，学校有权拒收。乙方应及时按本合同规定和学校要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，验收合格后，由双方共同签署《验收报告》。学校验收合格后，再由甲方组织区验收专家组进行项目整体验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。

2.检验验收依据。

验收标准将以招标文件要求及中标人应标文件承诺做为依据，投标人有责任检查安装现场是否符合产品安装、施工条件，事先提出对安装的环境的要求，同时若学校同期有装修、改造等与本项目相关工程须由投标人做好配合工作，若须其它工程施工方配合须由投标人承担相关配合费用。

本项目涉及的设备由投标人负责测试、安装、调试和有关配置工作，投标人应提供详细的具有时效性的测试、安装、调试方案，经用户确认后，作为设备验收的标准，投标人应按上述方案完成测试、安装、调试和有关配置工作。

投标人需保证设备均为制造商原产原装产品，保证所提供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。货物到达用户指定的现场后，由投标人与用户共核对装箱单，共同开箱（若有争议，请质检机构检验确定），依照合同的货物清单清点，并进行签字确认。

投标人承诺本次提供的所有设备满足标书要求，对标书中的变更修改内容以本合同的设备配置附件为准。投标人承诺所有的设备满足技术完整性要求。如有线缆、附件等遗漏，影响设备安装和运行，由投标人承担并负责解决。

3.供货完成后，学校先行试用。初验完成后，组织终验，最终验收不合格，中标单位整改，由此所产生的所有损失由中标单位承担。若无法整改或整改验收仍不合格，中标单位在不影响学校教学的前提下收回所有货物，并清退所有货款。

- 保证金及货款支付：

1.中标单位在与采购人签订《2024年杭州市上城区教育系统网络改造项目》生效后及时支付合同金额1%的履约保证金（保函），验收合格后予以无息退还。

2.《2024年杭州市上城区教育系统网络改造项目》签订生效并收到履约保证金后，采购人及时向中标单位支付合同金额40％的预付款；项目整体验收合格后，采购人支付剩余货款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。

- 采购人认为必须说明的其他内容：

带“▲”条款为实质性条款，投标人须将相应内容填写至《符合性审查资料》，如有任意一条未响应或不满足，将被视为投标无效。

# 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标公司具备ISO14001环境管理体系认证证书,证书在有效期内且有效，提供证书复印件得1分，本项最高得1分。 | 2分 | 客观分 | 公司资质 |
| 2 | 投标公司具备ISO45001职业健康安全管理体系认证证书,证书在有效期内且有效，提供证书复印件得1分，本项最高得1分。 |  |  |  |
| 3 | 投标人类似项目建设的案例：投标人自2021年1月1日以来（以合同时间为准）投标人具有类似项目业绩情况。投标人具有承担相关成功经验，每提供一份有效的业绩证明（提供合同，验收报告复印件，两者齐全且符合类似项目要求）得1分，本项最高3分。 | 3分 | 客观分 | # 合同、案例 |
| 4 | 根据投标文件对招标文件主要产品技术性能要求及参数指标等的响应程度进行评议：全符合技术指标得24分；带“★”为重要指标项，任何一项负偏离或缺漏项或无法提供证明材料的，每项扣3分；其余每发生一个参数指标负偏离的，扣1分，扣完为止。 | 24分 | 客观分 | # 技术参数 |
| 5 | 核心交换机要求支持安全扩展：为保障安全扩展，要求支持扩展防火墙安全插卡（提供官网截图证明），满足得1分。 | 1分 | 客观分 | # 关键设备技术参数-核心交换机 |
| 6 | 所有POE接入交换机（8口POE入室交换机，16口POE入室交换机，24口POE交换机，48口POE交换机)均要求具备1、节能低碳：支持端口节能或支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术（要求提供权威第三方检测报告结果页复印件证明）;2、支持安全防雷：支持8KV及以上业务端口防雷能力，以降低设备的损坏率（要求提供官网链接和截图证明）。每一型号全部满足得1分，不满足不得分。最高得4分。 | 4分 | 客观分 | # 关键设备技术参数-接入交换机 |
| 7 | 移动运维平台是否具备如下功能： 1、设备管理：可以通过管理平台自行开户，实现设备自动上线；支持分级分权多租户精细化运维管理；可实现对核心交换机、服务器接入交换机、全光汇聚交换机、万兆上行接入交换机、万兆上行PoE接入交换机、无线控制器、无线AP的统一管理，实现网络配置、网络规划、增加设备的操作（提供证明材料） 2、一键式运维：提供一键式网络状态监测，直观地显示当前网络状态的健康度；支持一键式自动化运维，当网络出现故障时，可直接导出运维问题结论，并作出基本参数的调整对无线网络进行优化（提供功能截图） 3、认证页面定制：支持认证页面可制定：可实现portal页面灵活定制和页面推送策略制定（提供功能截图） 故障维护软件是否具备如下功能： 4、至少包括日常管理的设备、局点、客户信息等栏目，仅需点击鼠标操作，即可实现创建、排列、管理等功能（提供相关功能界面截图） 5、版本升级：支持自动上传设备相关版本文件，支持对版本升级做相关的配置操作（提供证明材料） 每一项满足得1分，最高得5分 | 5分 | 客观分 | # 关键设备技术参数-运维软件 |
| 8 | 技术服务方案具有可靠性、稳定性、全面性，需整体考虑用户实际情况 ①提供对本次学校网络改造的现状描述与分析，并结合本次投标设备在对用户原有设备的充分利旧情况下提供附合用户实际情况的采用IPV4、IPV6双栈配置下的全网规划、改造、优化、统一管理方案；方案能完整详细描述各用户现状及网络现有配置、网络拓朴图、并提供全面可行的统一运维方案的得4分，方案能描述各用户网络现有配置、网络拓朴图、并提供可行的统一运维方案的得3分，方案能描述各用户网络拓朴图、并提供可行的统一运维方案的得2分，方案能提供可行的统一运维方案的得1分，不能提供的得0分； （特别说明：实施、运维方案中必须有明确的进 度表，且完成时间最迟为2024年9月20日） ②方案中提供用户实际情况无线点位规划（需提供中小学安装点位图，幼儿园可提供各个AP安装位置说明），规划明确措施适合配置合理的得3分，规划明确配置合理的得2分，规划不明确配置可行的得1分，不能提供的得0分； ③方案能提供符合用户现状并可行的优化措施，符合上城区教育网络整体要求实际情况的优化措施，具有用户和全区优化措施并符合实际可行性强的得2分，具有用户或全区优化措施但实际可行性弱的得1分，不能提供的得0分。 以上需有相关证明材料证明方案切实可行且需提供各学校网络的具体规划与拓扑。 | 9分 | 主观分 | # 技术服务方案 |
| 9 | 投标人须提供无线平台与教育钉钉实现无缝对接的方案。 包括但不限于： 1、提供和教育钉钉实现用户统一认证对接测试报告，测试报告应明确对接成功，并由对接测试学校盖章；测试方式全面并明确、方案合理可行、结果成功的得1分，结果成功的得0.5分，不能提供的得0分； 2、提供无线定制对接方案，明确说明与区教育钉钉对接的冗余实现方式及可实现功能；功能实现方式全面并明确、方案可行、配置合理的得2分，规划明确并配置合理的得1分，规划虽不明确但配置可行的得0.5分，不能提供的得0分； | 3分 | 主观分 | # 安装调试集成方案 |
|  | 3、项目建设优化方案评价。本项目要求投标人在投标时根据采购需求，结合自身行业经验，在满足采购需求的前提下，对本项目的建设方案提出本次可实现的完整、具体、明确、合理及有效的优化方案，包括原方案可能存在的问题、具体优化内容以及优化后可实现的目标等。功能实现方式全面并明确、方案可行、配置合理的得2分，规划明确并配置合理的得1分，规划虽不明确但配置可行的得0.5分，不能提供的得0分； | 2分 |  |  |
| 10 | 1、投标人拟派项目经理具有信息技术(系统集成) 专业高级工程师（及以上职称）任职资格证书得1分、信息系统项目管理师证书得1分、信息安全保障人员认证证书 (CISAW)的得1分，三项证书全部具备得3分。 项目经理必须是投标人自有，需按要求提供证明材料，否则不得分。 证明材料：相关证书复印件、近三个月社保证明或劳动合同。 | 3分 | 客观分 | # 管理班子人员 项目经理 |
| 11 | 投标人拟派项目技术负责人具备系统架构设计师（高级及以上）证书得0.5分、信息系统项目管理师得0.5分，系统集成项目管理工程师得0.5分、系统分析师得0.5分，信息安全工程师 0.5分，五张证书全部具备得3分。 项目技术负责人必须是投标人自有，需按要求提供证明材料，否则不得分。 证明材料：相关证书复印件、近三个月社保证明或劳动合同。 | 3分 | 客观分 | # 管理班子人员 # 技术负责人 |
| 12 | 投标人项目组成员（除项目经理及项目技术负责人外）具有高级工程师（及以上职称）任职资格证书，每提供一个得0.5分，最多得2分。 项目实施人员必须是投标人自有，需按要求提供证明材料，否则不得分。 证明材料：相关证书复印件、近三个月社保证明或劳动合同。 | 2分 | 客观分 | # 项目实施人员 |
| 13 | 投标人提供的培训频次高于采购需求且安排合理，得0.5分； 培训内容针对性强，方案具备实施前后对比和优化安全策略的网络知识和操作实践内容，具有较强效果的，得0.5分，本项最高得1分。 | 1分 | 客观分/主观分 | # 培训方案 |
| 14 | 投标人维护保修期/质保期期限大于采购需求的，每增加一年保修得一分，最高得2分，本项最高得2分。投标时需提供保修承诺函。中标后签订合同前提供主要产品①核心交换机②无线AP的原厂质保承诺函。 | 2分 | 客观分 | # 保修期/质保期 |
| 15 | 人员驻场与技术要求:本项目要求提供专人驻场服务，驻场地点由用户指定，按国家标准工作日要求全白天在岗，必要时须承担节假日及晚上值班保障任务，要求驻场人员具备全日制本科以上学历，具备投标产品网络厂商中级技术证书（如思科专家级认证CCNP、锐捷认证RCNP、华为认证HCNP、华三认证H3CNP)或中级工程师及以上职称。 符合以上条件人员每驻场一年得1分，最高得3分；（提供相关承诺函） 项目驻场人员可以投标人自有或服务外包，需按要求提供证明材料，否则不得分。 证明材料：相关证书复印件、近三个月社保证明或劳动合同。 | 3分 | 客观分 |  |
| 16 | 甲方有技术维护需求时要求7*24小时，2小时内响应，4小时内到达现场，到达现场后2小时内解决问题。投保人承诺得1分，不承诺不得分，本项最高得1分。 | 1分 | 客观分 | # 响应时间 |
| 17 | 投标人在满足采购需求的基础上，额外每多提供一件符合采购需求的备货的，得1分，否则不得分，本项最高得2分。（附合要求的备货指为不低于本次招标同档产品的核心交换机或全光网核心交换机） | 2分 | 客观分 | # 备品备件 |
| 18 | # 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 30分 | # / | # / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

# 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

杭州市上城区教育系统政府采购合同

（货物类）

范本

项目名称：2024年杭州市上城区教育系统网络改造项目

招标文件编号： OBZB-2024-0523

甲方合同编号： OBZB-2024-0523

采购单位：杭州市上城区教育发展服务中心

供应商：

签订时间：   2024年    月    日

根据《中华人民共和国政府采购法》和实施条例以及《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和 2024年杭州市上城区教育系统网络改造项目（采购编号： OBZB-2024-0523）的中标情况，由采购单位杭州市上城区教育发展服务中心（以下简称甲方）与经评审最终确定的中标供应商（以下简称乙方）结合本项目具体情况，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，达成以下合同条款:

- 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.（采购编号：OBZB-2024-0523 ）招标采购文件

2.投标文件

3.乙方在投标时的书面承诺

4.（采购编号：OBZB-2024-0523 ）中标通知书

5.合同补充条款或说明

6.保密协议或条款

7.相关附件、图纸

第二条  合同标的

2.1乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货一览表》）。

2.2基本情况

2.2.1名称：2024年杭州市上城区教育系统网络改造项目

2.2合同编号：OBZB-2024-0523 。

2.3类型：本合同为2024年杭州市上城区教育系统网络改造项目主合同。

2.4内容:

| # 序号 | # 学校 | # 合同金额（元） | # 附属合同编号 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | OBZB-2024-0523-01 |  |
| 2 |  |  | OBZB-2024-0523-02 |  |
|  |  |  | OBZB-2024-0523-03 |  |

注：附属合同编号为主合同号加-号加序号，如OBZB-2024-0523-01

2.5清单：将完整的项目清单附在本合同后，作为合同的组成部分。

第三条  合同总金额

3.1.1合同总价大写：元整。

3.1.2本合同项下货物总金额：￥元。

3.2分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

3.3合同总价为本工程包干价，本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用，验收合格前的所有费用、操作维修培训费用及质保期内设备的维修保养费用，成品仓储费及二次搬运费等。

3.4本合同执行期间合同总价款不变。

第四条  权利和质量保证

4.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

4.2乙方保证提供的货物完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求是2024年1月份后生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂合格产品，通过国家有关部门检测合格的原产地产品，货物是全新的、未曾开箱使用过的。

4.3乙方确认货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。在本合同之外，乙方有对第三方高于本合同约定的优惠承诺或法定保护要求的，接收使用设备的学校同时享受不低于第三方待遇。

4.4乙方提交的货物应当符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件，提供招标文件中规定签订合同后须提供的有关材料，包括并不限于原厂授权书、原厂售后服务承诺函、说明书、技术资料等。

4.5乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

4.6乙方应保证提供的货物须符合中华人民共和国国家及行业有效的最新版本的安全质量标准、环保标准，货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

4.7乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第五条  付款方式

5.1本合同项下所有款项均以人民币支付。

5.2乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后，待财政资金到位后，10个工作日内支付采购资金：

（1）经甲方确认的发票；

（2）校级验收报告、区级验收报告；

（3）其他材料。

5.3款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定第 （2）或（4） 种方式确定：

（1）本项目为学校自验分期付款项目。合同生效后由学校向乙方支付合同总价的  /   ％预付款，学校验收合格，学校填写好验收合格单据，报甲方确认后支付余款。

（2）本项目为区级验收分期付款项目。合同生效后由教发中心或学校向乙方支付至合同总价的 40％预付款，货到初验合格，安装调试合格后，运行正常后，学校填写好初验合格单据报甲方，甲方确认后组织区验收专家组进行项目整体验收，乙方凭甲方盖章确认的专家《验收合格报告》向教发中心或学校申请支付余款。

（3）本项目为学校自验合格支付项目。学校验收合格，学校填写好验收合格单据，报甲方确认后支付货款。

（4）本项目为区级验收合格支付项目。经乙方同意后，全部货款在区级验收合格后一次性支付。具体流程为：货到初验合格，安装调试合格，运行正常后，学校填写好初验合格单据报甲方，甲方确认后组织区验收专家组进行项目整体验收，乙方凭甲方盖章确认的专家《验收合格报告》、发票、资产入库凭证等材料向学校申请支付货款。

第六条 保证金

6.1 乙方须在本合同生效前向甲方缴纳合同总价1%的履约保证金_元（取整数到百位），作为合同生效的必要条件。

6.2验收合格后无发现有质量问题和维护问题，凭中标投标人开具的正规收据全额无息退还。鼓励和支持投标人以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

6.3 保证金不计利息。

第七条  交货和验收：

7.1交货时间：原则上2024年8月20日前完成生产供货，搬运至指定学校并安装调试完成。

7.2交货地点：上城区各相关学校，在附属合同中标明具体地点。

7.3乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

7.4乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

7.5.1验收方应组成不少于3人的验收小组，对合同规定的货物数量、品牌型号、技术指标、质量要求等仔细进行查验，并对运输、安装、调试、试运行、培训等环节的施工与服务质量进行等全面验收，并出具书面验收报告；验收合格后在运行使用后发现质量及其他问题的，学校应及时通知验收小组复验，并将发现的问题及时通知乙方，并书面报告甲方。

7.5.2学校验收项目：学校应当在到货后的5个工作日内对货物进行验收。货物验收时，乙方和学校必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，学校有权拒收。乙方应及时按本合同规定和学校要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，学校填写好初验合格单据。

7.5.3区级验收项目：货到初验合格，安装调试合格，运行正常后，学校填写好初验合格单据报甲方，甲方确认后组织区验收专家组进行项目整体验收。

7.6需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的5个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方及货物原因所产生的所有费用均由乙方负担。

7.7验收合格的，由验收小组签署《区级验收报告》。

7.8甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

7.9货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

7.10货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失（包括但不限于诉讼(仲裁)费、律师费、公证费、调查费、差旅费、保全费、保全保费、鉴定费等因争议解决所发生的一切费用）及赔偿责任由乙方承担。

7.11如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后7天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第八条  项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名： ； 联系电话：。

第九条  售后服务

9.1本合同所有货物及系统质保期为最终验收合格之日起36个月，其中布线要求质保期180个月。在质保期内发生的乙方责任范围内的一切部件更换及设备维修费用由乙方承担。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

9.2在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

9.3乙方在质保期内的工作应包括对所有设备和系统的常规检查、调整、升级等。对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失（包括但不限于诉讼(仲裁)费、律师费、公证费、调查费、差旅费、保全费、保全保费、鉴定费等因争议解决所发生的一切费用）向乙方索赔的权利。

9.4货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在2  小时之内做出及时响应，在 6小时之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修12 工作小时后仍无法解决，乙方应在24小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

9.5乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

9.6乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

9.7无论在质保期内还是质保期满后，一旦设备发生故障，乙方在接到通知之时起 2小时内赶赴现场处理问题。一般故障  24  小时内解决，重大故障 7日内解决。

第十条  分包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

第十一条  合同的生效

11.1本合同经甲乙双方授权代表签字、加盖公章后成立，在乙方足额交纳约定的履约保证金后生效。

11.2本合同生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

11.3招标文件、投标文件及评审过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

第十二条 合同终止

12.1若乙方因破产或经营不善导致合同履行不能，乙方应书面告知甲方并请求终止合同，共同处理善后事宜；在甲方知情而未收到乙方终止合同书面通知时，以及预期违约条件成立，甲方有权在任何时候书面通知乙方终止合同。

12.2因不可抗力导致合同履行不能。

第十三条  保险

13.1第三者责任保险

乙方应对乙方人员以及第三方全权负责(如乙方应投保第三者责任险)，在乙方的责任区范围内由于乙方原因导致自己员工或第三方的损害或事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。

13.2员工或聘请的第三方人身意外

在服务期内，乙方所有人员的事故由乙方自行全权负责(如乙方应对其派出员工的安全和技术培训、按操作规程安全生产教育、选取有资质的第三方注意义务等，为可能受损的人员、派出员工和第三方投保人身意外险。

13.4其他保险及费用

乙方外派员工应是依法缴纳社保的，具备相关专业技能的正式员工，并对选任员工以外提供服务的第三人资质和安全负全责。

第十四条 商业秘密保护及无违法行为承诺

14.1乙方及其派遣的工作人员和选派的第三方工作人员，对工作中涉及和了解到的甲方及学校的商业秘密及知识产权，有保密和保护、不泄露、不利用的义务。

14.2参加本次政府采购活动前三年内，乙方及法定代表人、主要管理人员在生产经营活动中无重大违法犯罪记录。

14.3参加本次政府采购活动前三年内，乙方及法定代表人、主要管理人员无涉嫌行贿犯罪等违法行为正被相关部门调查的。

第十五条 违约责任

15.1乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价的0.2%的违约金；乙方逾期10日不能交付的，应在前述违约金之外另向甲方支付合同总价2%的违约金。如乙方逾期交付货物的，按照 15.4 条约定执行。

15.2乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起 3个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失（包括但不限于诉讼(仲裁)费、律师费、公证费、调查费、差旅费、保全费、保全保费、鉴定费等因争议解决所发生的一切费用）并扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价 / ％的违约金。

15.3甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款  /  ％的违约金。

15.4乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的0.2%的违约金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，并要求乙方在前述违约金之外向甲方另行支付合同总价2%的违约金。甲方解除合同的通知自到达乙方时生效，并且不再退还履约保证金。

在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失（包括但不限于诉讼(仲裁)费、律师费、公证费、调查费、差旅费、保全费、保全保费、鉴定费等因争议解决所发生的一切费用）并高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

15.5甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额万分之四的违约金，且累计违约金总额不超过欠款总额的2％。

15.6在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第2款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于诉讼(仲裁)费、律师费、公证费、调查费、差旅费、保全费、保全保费、鉴定费等因争议解决所发生的一切费用）。

15.7如因乙方的违约行为给甲方造成任何损失的，乙方应进行赔偿，包括但不限于诉讼(仲裁)费、律师费、公证费、调查费、差旅费、保全费、保全保费、鉴定费等因争议解决所发生的一切费用。

15.8其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十六条  不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在3个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十七条  争议的解决方式

17.1各方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始7日内仍不能解决，可向有关政府采购管理部门提请调解。

17.2因货物的质量问题发生争议的，协商不成，应当共同协商邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.3在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

17.4经协商不能解决的争议，双方可选择以下第①种方式解决：

①向杭州市上城区人民法院提起诉讼；

②向杭州仲裁委员会提出仲裁。

17.5在法院审理和仲裁期间，除有不能继续履行的争议部分外，本合同可以履行的仍应按合同条款继续履行。

17.6本合同适用按照中华人民共和国现行法律、法规。

第十八条  其他

18.1符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

18.2.本合同履行过程中，学校需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以报甲方同意后，与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过本合同采购金额的百分之十。

18.3本合同一式4份，甲方执2份、乙方和采购代理机构各执1份。

以下无正文

乙   方：

名称：

地址：法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：

银行帐号：

甲   方：

名称：杭州市上城区教育发展服务中心（盖章）

地址：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：工行解放路支行

银行帐号：1202020709920162701

合同签订地点：

合同签订时间：2024年   月  日

上城区教育系统货物类政府采购项目

竣工验收文档制作要求

一、总体要求

2024年度上城区教育系统公开招标货物类项目，供应商均需按本要求制作验收文档。验收文档一式三份，均需胶装并在所需位置加盖公章。验收文档必须在9月15日前完成，上城区教育发展服务中心将组织专家组进行项目终验。

二、目录格式

请按以下格式制作目录并整理验收材料：

- 投标报价文件

- 中标通知书

- 合同（只需主合同与各校明细清单）

- 施工组织方案

- 设备签收（所有学校均需有）

- 设备合格证

- 完工情况(现场照片、线路图、点位配置表等）

- 初验报告（各学校验收回复单）

- 整改建议书（如有）

- 售后服务手册

- 培训方案

- 培训记录（含培训教材、签到表、培训现场照片等）

- 整改落实情况说明（如有）

- 终验申请（区级验收）

- 竣工报告

- 用户使用报告

- 项目验收报告

三、表单格式

2024年上城区教育系统XX设备项目

项目编号：

竣

工

验

收

报

告

供货单位名称：    （盖公章）

时间：   年   月   日

杭州市上城区学校货物验收回复单

上城区财政采购预算号：

采购计划文号：上城政采集-2024-0000{SCZFCG-YS-2024-000}

一、采购单位信息

| 单位名称 |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收货地址： |  |  |  |  |  |

二、供货商信息

| 单位名称 |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、货物信息

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单位 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

四、验收信息

| 验收情况 | 1.收到货物数量预订单数量是否一致？ 是□ 否□ 2.内外包装是否完好？ 是□ 否□ 3.配置是否正确？ 是□ 否□ 4.箱内货物及配件与装箱清单数量是否一致？ 是□ 否□ 5.品牌、型号是否正确？ 是□ 否□ 6.安装调试是否正常？ 是□ 否□ 7.是否有保修卡？ 是□ 否□ |
| --- | --- |
| 验收意见 |  |
| 验收人1： |  |
| 验收人2： |  |
| 验收人3： |  |
| 验收时间： |  |
| 验收单位盖章： |  |

注：本单由供应商打印填写，安装调试完毕后，由用户单位查对后签字盖章。本单一式二份，一份由供应商在发票盖章时交区教育发展服务中心，一份由用户单位留存。

| 上城区教育系统政府采购XX项目终验申请 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 采购单位 | 杭州市上城区教育发展服务中心 | 中标单位 |  |
| 申 请 内 容 | 杭州市上城区教育发展服务中心： 由我方中标承建的“XXX项目（SCZFCG2024-GK-XX）”已完成设备供货、安装调试与培训等工作，并经学校初验合格。 现根据合同要求和项目计划，申请项目竣工验收。 中标单位（盖章）： 项目经理（签字）： 申请日期： |  |  |
| 采购 单位 意见 | 采购单位（盖章）： 代 表（签字）： |  |  |

| 上城区教育系统政府采购XX项目用户使用报告 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 采购单位 | 杭州市上城区教育发展服务中心 | 中标单位 |  |
| 中标情况 | 经区财政局批准，2024年上城区教育系统XX设备项目（项目编号：XX）由杭州市公共资源交易中心上城分中心进行公开招标。项目于2024年X月X日由XX公司中标，中标金额XX万元，涉及上城区教育局下属X个学校。 |  |  |
| 供货与施工 | 根据合同规定，中标方于2024年X月X日至X月X日在上城区教育系统进行XX设备供货、安装调试与技术培训等工作，现已全部完成。 |  |  |
| 质量与服务 | 经各相关学校初验合格，设备品牌型号、数量、配置、施工质量与服务约定等符合合同规定。 |  |  |
| 用户意见 | 同意施工方终验申请，提请专家组进行竣工验收。 杭州市上城区教育发展服务中心（盖章） 项目负责人（签字） 日期： |  |  |

| 上城区教育系统政府采购项目验收报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位：杭州市上城区教育发展服务中心 |  |  |  |  | 验收日期： |  |  |
| 采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |  | 中标金额 |  |  |
| 采购方式 | 公开招标 |  | 采购机构 |  | 杭州市公共资源交易中心上城分中心 |  |  |
| 合同签订日期 |  |  |  |  | 质保期 |  |  |
| 中标供应商 |  |  |  |  | 联系人手机 |  |  |
| 验 收 综 合 结 论 | 验收记录（包括设备的品牌、型号、配置、质保期、数量等以及合同约定的施工质量、服务考核情况）： |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收结论：合格（ ）；不合格（ ）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收负责人（签字）： |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 人 员 意 见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 工作单位 |  |  | 职务/职称 | 联系电话 | 合格或不合格 | 签字 |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

# 第六部分 应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

# 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

杭州市上城区教育发展服务中心、欧邦工程管理集团有限公司：

我方参与2024年杭州市上城区教育系统网络改造项目【招标编号：OBZB-2024-0523】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

# 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

# 一、投标函

杭州市上城区教育发展服务中心、欧邦工程管理集团有限公司：

我方参加你方组织的2024年杭州市上城区教育系统网络改造项目【招标编号：OBZB-2024-0523】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

杭州市上城区教育发展服务中心、欧邦工程管理集团有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理2024年杭州市上城区教育系统网络改造项目【招标编号：OBZB-2024-0523】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

杭州市上城区教育发展服务中心、欧邦工程管理集团有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理2024年杭州市上城区教育系统网络改造项目【招标编号：OBZB-2024-0523】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

杭州市上城区教育发展服务中心、欧邦工程管理集团有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

# 报价文件部分

# 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

杭州市上城区教育发展服务中心、欧邦工程管理集团有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成2024年杭州市上城区教育系统网络改造项目【招标编号：OBZB-2024-0523】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 学校 名称 | 名称 | 品牌 （如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州师范大学第一附属小学 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州师范大学第一附属小学投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市高银巷小学 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市高银巷小学投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市吴山幼儿园 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市吴山幼儿园投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市清波幼儿园 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市清波幼儿园投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市胜利实验学校 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市胜利实验学校投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市凤凰小学 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市凤凰小学投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市紫阳小学 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市紫阳小学投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市蒋筑英学校 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市蒋筑英学校投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市江城中学 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市江城中学投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市凤凰幼儿园（凤凰园区） | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市凤凰幼儿园（凤凰园区）投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市凤凰幼儿园（亲亲园区） | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市凤凰幼儿园（亲亲园区）投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市娃哈哈幼儿园（赞成园区） | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市娃哈哈幼儿园（赞成园区）投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市娃哈哈幼儿园（新城园区） | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市娃哈哈幼儿园（新城园区）投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市紫阳幼儿园 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市紫阳幼儿园投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市培红幼儿园（培红园区） | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市培红幼儿园（培红园区）投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市培红幼儿园（保安桥园区） | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市培红幼儿园（保安桥园区）投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市胜利金都幼儿园 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市胜利金都幼儿园投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市行知新城幼儿园 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市行知新城幼儿园投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市胜利小学附属幼儿园 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市胜利小学附属幼儿园投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市海潮幼儿园 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市海潮幼儿园投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市陶子幼儿园（陶子园区） | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市陶子幼儿园（陶子园区）投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市陶子幼儿园（水澄园区） | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市陶子幼儿园（水澄园区）投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市行知金陶幼儿园（金陶园区） | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市行知金陶幼儿园（金陶园区）投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市行知金陶幼儿园（闸口园区） | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市行知金陶幼儿园（闸口园区）投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市行知金陶幼儿园（美政园区） | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市行知金陶幼儿园（美政园区）投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市天长小学东坡校区 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市天长小学东坡校区投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市天长小学孝女路校区 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市天长小学孝女路校区投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市娃哈哈小学 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市娃哈哈小学投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市惠兴中学 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市惠兴中学投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州新世纪外国语学校 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州新世纪外国语学校投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市行知幼儿园 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市行知幼儿园投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市饮马井巷小学 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市饮马井巷小学投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市大学路小学 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市大学路小学投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市回族穆兴小学穆兴校区 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市回族穆兴小学穆兴校区投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市回族穆兴小学小营校区 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市回族穆兴小学小营校区投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市胜利幼儿园大学路园区 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市胜利幼儿园大学路园区投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市胜利瑞丰幼儿园（小营园区） | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市胜利瑞丰幼儿园（小营园区）投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市胜利瑞丰幼儿园（瑞丰园区） | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市胜利瑞丰幼儿园（瑞丰园区）投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市胜利东河幼儿园（大塔儿园区） | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市胜利东河幼儿园（大塔儿园区）投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市胜利东河幼儿园（东河园区） | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市胜利东河幼儿园（东河园区）投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市胜利小学 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市胜利小学投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市勇进实验学校 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市勇进实验学校投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市开元中学 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市开元中学投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市近江幼儿园（近江园区） | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市近江幼儿园（近江园区）投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市近江幼儿园（依江园区） | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市近江幼儿园（依江园区）投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市上城区教育学院 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市上城区教育学院 投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市丁兰第二幼儿园 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市丁兰第二幼儿园投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市时代小学 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市时代小学投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市凯旋实验幼儿园 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市凯旋实验幼儿园投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市阳光幼儿园 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市阳光幼儿园投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市澎行幼儿园 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市澎行幼儿园投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市金都天长小学 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市金都天长小学投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州第六中学 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州第六中学投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州师范大学附属丁兰实验学校 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州师范大学附属丁兰实验学校投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州市上城区教育评估与检测中心 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州市上城区教育评估与检测中心投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5.▲本项目各学校投标报价不得超出最高限价，否则作无效标处理。

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_杭州市上城区教育发展服务中心_单位的_2024年杭州市上城区教育系统网络改造项目__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

杭州市上城区教育发展服务中心、欧邦工程管理集团有限公司：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的2024年杭州市上城区教育系统网络改造项目【招标编号：OBZB-2024-0523】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

# 附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

# 附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为2024年杭州市上城区教育系统网络改造项目【招标编号：OBZB-2024-0523】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

# 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 杭州市上城区教育发展服务中心的 2024年杭州市上城区教育系统网络改造项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。