长春汽车职业技术大学机械制造试验系统采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：JM-2025-04-00334

采 购 人：长春汽车职业技术大学

采购代理机构:中科高盛咨询集团有限公司

二〇二五年四月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章  供应商须知	4

第三章  评审办法	15

第四章 合同格式	22

第五章 采购需求	37

第六章 响应文件构成、要求及格式	48

# 第一章 竞争性磋商公告

项目概况

长春汽车职业技术大学机械制造试验系统采购项目的潜在供应商应（“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取竞争性磋商文件，并于2025年5月16日13时30分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JM-2025-04-00334；

项目名称：长春汽车职业技术大学机械制造试验系统采购项目；

采购方式：竞争性磋商；

预算金额：87.36 万元；

采购需求：本项目为我校“以旧换新”建设项目，拟购买机械原理及创新相关实验室训设备，满足当前职业本科教学急迫需要，又具有一定的技术前瞻性，便于未来技术升级。通过软件和硬件搭接，形成集教学、科研、社会服务等三位一体的先进科研阵地。详见采购需求。

合同履行期限：采购合同签订之日起 45天内；

质量标准：符合现行国家相关法律法规和技术标准规范；

本项目不接受联合体。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的采购；

中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位享受政府采购政策需提供相关声明。（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。中小微企业投标的应按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定提供中小企业声明函或残疾人福利性单位投标的应按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定提供残疾人福利性单位声明函或监狱企业投标的应按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

2.1《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；2.2政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等国家最新政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商须在人员、资金、设备等方面具有相应的承揽能力。不接受被政府列入取消投标资格期限内的企业或个人参加。参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

3.2单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.3根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）要求，采购人及采购代理机构将对供应商在投标截止日之前的信用记录进行查询，查询网址为信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商（包括分公司），拒绝其参与政府采购活动。

3.4根据《长财采购[2022]2066号文件关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知提供资格条件承诺函，格式详见磋商文件。

三、获取磋商文件

1、时间：2025年4月27日上午8:30起至2025年5月6日下午16:00止。

2、地点：“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）

3、方式：网上免费获取，潜在供应商自行登录政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）网上注册并下载磋商文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取磋商文件-找到本项目-点击“申请获取磋商文件”），其他途径获取的磋商文件开启时一律按无效投标处理。

四、响应文件提交

1、截止时间：2025年5月16日13时30分（北京时间）；

2、本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目磋商文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加开启活动经办人联系方式。

3、电子响应文件解密期限及方式：开启时间后30分钟内，由供应商持制作该电子响应文件的同一数字证书（CA锁）及电脑进行远程解密（各供应商开启前及网上开评标系统公布供应商名单前，不要提前进行远程解密；具体解密时间在开启直播时采购代理机构工作人员会进行通知）。

4、响应文件开启方式：响应文件解密截止时间后，“政采云”平台手动公布响应报价信息，供应商持企业数字证书登录“政采云”平台在线查询响应报价信息。

五、响应文件开启

开启时间：2025年5月16日13时30分（北京时间）；

地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋第二开标室。

- 其他补充事宜

1、CA锁办理网址：请供应商自行办理CA锁，网址链接（http://www.anxinca.com/kehu/zcy/kh-zcy-zsshenqing.html。）

2、收到 CA锁以后在“政采云”登陆界面，点击 CA 登录-CA 驱动下载-下载并安装政采云投标客户端和安信CA 驱动，账号绑定 CA 后才能进行响应文件制作。

3、未进行网上注册并办理 CA 认证的响应人将无法参与本次采购活动。数字证书办理时限为3-5个工作日，响应人须自行考虑办理时间，由于响应人自身原因在开启前无法完成办理，后果自负。

4、本次公告在“政采云”平台 (http:// www.zcygov.cn) 上发布，同步推送到吉林省政府采购网，并同时在中国政府采购网和长春市公共资源交易网。

5、有效递交响应文件的供应商不足三家时，采购人另行组织采购。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采 购 人：长春汽车职业技术大学

地    址：吉林省长春市新红旗大街1777号

联 系 人：段小宇

联系电话：15504312559

2、采购代理机构：中科高盛咨询集团有限公司

地    址：长春市净月开发区环球贸易中心一期2号楼25楼2502室

联 系 人：高志勇

电    话：18743147437

3、项目联系方式

项目联系人：高志勇

电　话：18743147437

监督部门：长春市财政局政府采购管理工作办公室

- 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采 购 人：长春汽车职业技术大学 地 址：吉林省长春市新红旗大街1777号 联 系 人：段小宇 联系电话：15504312559 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：中科高盛咨询集团有限公司 地 址：长春市净月开发区环球贸易中心一期2号楼25楼2502室 联 系 人：高志勇 电 话：18743147437 |
| 3 | 项目名称 | 长春汽车职业技术大学机械制造试验系统采购项目 |
|  | 项目编号 | JM-2025-04-00334 |
| 4 | 项目地点 | 长春汽车职业技术大学校内指定位置 |
| 5 | 资金来源 | “以旧换新”专项资金，出资比例100% |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 采购内容 | 本项目为我校“以旧换新”建设项目，拟购买机械原理及创新相关实验室训设备，满足当前职业本科教学急迫需要，又具有一定的技术前瞻性，便于未来技术升级。通过软件和硬件搭接，形成集教学、科研、社会服务等三位一体的先进科研阵地。详见采购需求。 |
| 8 | 交付（实施）的时间（期限） | 采购合同签订之日起 45天内。 |
| 9 | 质量标准 | 符合现行国家相关法律法规和技术标准规范。 |
| 10 | 供应商资质条件、能力和信誉 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的采购； 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位享受政府采购政策需提供相关声明。（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。中小微企业投标的应按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定提供中小企业声明函或残疾人福利性单位投标的应按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定提供残疾人福利性单位声明函或监狱企业投标的应按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。 2.1《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；2.2政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等国家最新政策。 3.本项目的特定资格要求： 3.1供应商须在人员、资金、设备等方面具有相应的承揽能力。不接受被政府列入取消投标资格期限内的企业或个人参加。参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录； 3.2单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 3.3根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）要求，采购人及采购代理机构将对供应商在投标截止日之前的信用记录进行查询，查询网址为信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商（包括分公司），拒绝其参与政府采购活动。 3.4根据《长财采购[2022]2066号文件关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知提供资格条件承诺函，格式详见磋商文件。 |
| 11 | 答疑会 | 本项目不召开答疑会 |
| 12 | 供应商提出问题的截止时间 | 磋商截止时间5日前供应商将对磋商文件不清楚的问题提交给采购代理机构。 |
| 13 | 采购人书面澄清的时间 | 响应文件提交截止时间前5天 |
| 14 | 分包 | 本项目不允许分包 |
| 15 | 供应商要求澄清 磋商文件的截止时间 | 磋商截止时间前5天 |
| 16 | 响应文件递交截止时间 | 2025年5月16日13时30分（北京时间） |
| 17 | 供应商确认收到 磋商文件澄清的时间 | 24小时以内 |
| 18 | 供应商确认收到 磋商文件修改的时间 | 24小时以内 |
| 19 | 构成响应文件的其他材料 | 供应商应按照下列要求递交响应文件“第三章 评审办法”要求的资料 |
| 20 | 磋商有效期 | 磋商截止之日后90天（日历天）。 |
| 21 | 磋商保证金 | 诚信记录良好的供应商不收取投标保证金。 根据长春市财政局关于取消政府采购投标保证金及采购文件工本费等事项的通知，满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，经“信用中国”网站查询不存在行政处罚信息的供应商不收取保证金。 投标保证金的金额：无 。 |
| 22 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 近三年（2022年-2024年） |
| 23 | 近年发生的诉讼情况的年份要求 | 近三年（2022年-2024年） |
| 24 | 近年发生的仲裁情况的年份要求 | 近三年（2022年-2024年） |
| 25 | 是否允许递交备选响应方案 | 不允许递交备选响应方案 |
| 26 | 响应文件副本份数 | 1份正本；3份副本； 本项目需要中标供应商需在3日内递交响应文件送至招标代理公司（长春市净月开发区环球贸易中心一期2号楼25楼2502室），响应文件加贴封条，并在封套封口处加盖供应商单位公章，在封套上标记“响应文件”字样，标明其供应商名称并加盖公章。 |
| 27 | 装订要求 | 响应文件的装订要整齐、牢固，编制目录，便于保管和利用，不能采用活页装订方式。 |
| 28 | 递交响应文件地点 | 地 点：在截止时间前，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目磋商文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加开启活动经办人联系方式。 |
| 29 | 是否退还响应文件 | 不退还 |
| 30 | 磋商时间和地点 | 2025年5月16日13时30分（北京时间） 地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋第二开标室 |
| 31 | 磋商程序 | 密封检查：由供应商代表检查响应文件密封情况； 磋商顺序：按提交响应文件顺序进行。 |
| 32 | 评审委员会的组成 | 评审小组：由三名专家组成，评审专家3人。 确定方式：财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。 |
| 33 | 是否授权评审小组确定 成交供应商 | 否，推荐的中标候选家数：按详细评审综合打分由高到低推荐3家供应商为中标候选人 |
| 34 | 付款方式 | 中小企业（需执行《保障中小企业款项支付条例》【国务院第728令】的相关规定）：签订合同后10日内预付合同金额的35%，验收合格后60天内支付合同金额的65%。 |
|  |  | 非中小企业：签订合同后10日内预付合同金额的30%，验收合格后支付合同金额65%，剩余5%合同金额自项目验收合格之日起1年后经采购人确认所有产品无质量问题一次付清。 |
| 35 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 36 | 最高限价 | 87.36 万元。 |
| 37 | 采购代理服务费 | 参照发改价格〔2015〕299号规定收取招标代理服务费，招标代理费由成交供应商支付。 |
| 38 | 中小微企业相关政策 | （1）对于列入财政部、国家环保总局发布的《环境标志产品政府采购品目清单 》的产品，另外给予投标报价得分3%的加分。采购项目或者分包中既包含环境标志产品也包含非环境标志产品的，只对列入清单的产品按其在总报价中所占的比例给予价格分加分。 （2）对于列入财政部、国家发改委发布的《节能产品政府采购品目清单》但不属于国家强制采购的产品，另外给予投标报价得分3%的加分。采购项目或者分包中既包含节能产品也包含非节能产品的，只对列入清单但不属于国家强制采购的产品按其在总报价中所占的比例给予价格分加分。 （3）投标产品同时列入上述多个清单的，将上述规定的价格分加分比例叠加后计算价格分加分。 （4）根据财库【2020】46号文件、财库[2022]19号、吉财采购〔2022〕478号规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 （5）价格扣除的依据：第（1）至（2）条提供投标货物相关认证证书复印件加盖供应商公章。第（4）条提供中小企业声明函（格式需满足法定要求），否则不予认可。 （6）根据财库[2017]141号文件规定，对享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业给予10%的价格扣除。提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。如中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （7）根据财库[2014]68号文件规定，在政府采购活动中，监狱企业享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格10%扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 注：1.本项目（1）、（2）、（3）均不涉及。 2.本次采购项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业（划分标准见 附件：中小企业划型标准）。 |
| 39 | 其他 | 本项目为全流程电子化项目，供应商应通过政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）递交电子版投标文件。操作流程：供应商在政府采购云平台网注册入库成为正式供应商后，在平台上按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行投标操作。投标文件应在开标截止时间前上传平台，并在投标文件提交截止时间后30分钟内完成解密。由于供应商自身原因在提交投标文件截止时间前无法完成办理的，后果自负。 若对“政采云”电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采或拨打政采云服务热线95763获取服务帮助。 |

供应商须知

一、  总   则

1．适用法律：本次项目适用法律法规为《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及其它相关法规。

2．定义：

2.1“采购人”长春汽车职业技术大学。

2.2“采购代理机构”指中科高盛咨询集团有限公司，负责活动的组织工作。

2.3“内容”以项目需求为实际依据。

2.4“潜在供应商”指确认参加磋商的供应商/响应人。

2.5“供应商”指响应本磋商文件参加磋商的供应商/响应人。

3.合格供应商资格条件要求：见供应商须知前附表

4.项目答疑会：见供应商须知前附表

5．磋商费用：供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6. 竞争性磋商文件：

6.1 磋商文件的构成：

第一章   竞争性磋商公告

第二章   供应商须知

第三章   评审办法

第四章	 合同格式

第五章   采购需求

第六章   响应文件构成、要求及格式

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照磋商文件要求提交全部文件资料或响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，是供应商的风险。

7. 磋商文件的澄清和修改

7.1任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应在投标截止期3天前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对收到的澄清要求将视所提问题具体情况以书面形式予以答复澄清，同时寄给每个购买竞争性磋商文件的供应商或由供应商直接到招标方领取。供应商应立即以书面形式确认已收到的答复文件。答复中包括所提的问题，但不包括问题的来源。采购代理机构对收到的供应商书面质疑，将按照政府招标法律规章的规定处理。

7.2 采购人可在截止时间5日前（含）对竞争性磋商文件进行修改、补充。竞争性磋商文件的修改、补充文件将通过“政采云”平台等政府采购信息发布媒体公开发布。供应商在参与本采购项目活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，供应商因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是供应商的风险，采购代理机构对此不承担任何责任

7.3 竞争性磋商文件的澄清、修改、补充文件均构成竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力，而无论其是否已经实际收到该澄清、修改、补充文件（包括答疑会纪要）。

7.4 为使供应商有充分的时间对竞争性磋商文件的澄清、修改、补充部分进行研究，采购人可在截止时间3日前（含）自行决定酌情延长截止时间，延长截止时间的公告将通过“政采云”平台等政府采购信息发布媒体公开发布。在这种情况下，采购人和供应商受截止时间制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止时间。

8. 响应文件构成

8.1 响应文件分为商务部分和技术部分。商务部分是供应商提交的证明其具有合格的磋商资格和成交后有能力履行合同的文件。技术部分是能够证明供应商所提供货物和服务的合格性和符合磋商文件规定的文件。

8.2 供应商应提交本磋商文件第六章《响应文件构成、要求及格式》规定的全部商务文件和技术文件，若有缺失、无效或者不符合磋商文件要求，将导致其被拒绝。

9. 响应文件的编制

9.1 供应商应按照磋商文件提供的响应文件格式编制电子响应文件并转换为PDF格式，PDF格式以外的电子响应文件格式无法实现响应文件格式的签章、加密和提交，因PDF格式电子响应文件格式转换造成响应文件格式内容缺漏错误的，是供应商的风险。供应商投报多个采购包的，应按采购包分别编制独立的一个电子响应文件。

9.2 供应商通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云投标客户端”。供应商应当按照磋商文件要求加盖单位签章（企业数字证书）和法定代表人电子签章（法人数字证书，电子法人名章或电子法人签字章均可）。电子响应文件格式签章完成后，生成正式响应文件格式并加密。经数字证书加密的响应文件格式必须在递交响应文件格式前登录“政采云”平台，选择本采购项目的对应采购包，完成上传，加密和解密必须使用同一数字证书。具体操作方法见“投标文件制作操作手册”。

9.3 提交电子响应文件格式截止时间前出现下列情形的，供应商必须对响应文件格式重新电子签章和生成响应文件格式，并在提交响应文件格式截止时间之前上传至系统，否则无法完成解密：

1 数字证书到期后重新续期；

2 数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况更换新证书。

供应商由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致响应文件格式无法解密，由供应商自行承担责任。

9.4 投标语言：响应文件以及供应商与采购人就有关投标的来往函电均使用中文。

9.5 计量单位：中华人民共和国法定计量单位。

9.6 供应商在响应文件以及在投标、合同签订、履行过程中所签署的相关文件中所加盖的公章，均须按照磋商文件的规定加盖与供应商名称全称相一致的标准公章。

9.7 采购代理机构不接受采用传真方式提交的响应文件。

10. 磋商报价

10.1 供应商的磋商报价应在磋商截止之日后90天（日历天），超出此范围的磋商报价为无效响应。

10.2 供应商所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的响应文件将作为非响应性磋商予以拒绝。

11. 磋商有效期

11.1 磋商有效期为自磋商之时起90天（日历天）。响应文件在这个规定期限内应保持有效。

11.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长磋商有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期要求而不会被没收磋商保证金。同意延长磋商有效期的供应商除按照采购人要求修改响应文件的有效期外，不能修改响应文件的其他内容。

11.3 成交供应商的响应文件有效期等同于合同履行期。

12. 响应文件的式样和签署

12.1 响应文件应打印或用不褪色墨水书写。第六章《响应文件构成、要求及格式》中凡要求签署和/或加盖公章的，均须由供应商的法定代表人或授权代表手书签字和/或加盖供应商公章。响应文件由法定代表人签署的，须与其企业法人营业执照相符；（按第六章规定的格式提交）。

12.2 响应文件中如有修改错漏处，应在修改处加盖供应商公章。

13. 响应文件的修改和撤回

13.1 供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但采购代理机构必须在规定的响应文件提交截止时间之前收到供应商的修改或撤回的书面通知。

13.2 供应商的修改或撤回通知书应按对响应文件的规定一样进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

13.3 在响应文件提交截止时间（磋商时间）之后，供应商不得对其响应文件做任何修改（包括磋商一览表的内容）。

14. 响应文件

14.1 供应商应将响应文件装订成册、密封，在信封上标明项目名称、招标编号、供应商名称、地址，并在封口处加盖供应商公章，在规定的地点和响应文件提交截止时间前递交给采购代理机构。如果供应商没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于供应商的错误响应以及提前拆封概不负责。

14.2 响应文件份数：供应商应提交响应文件正本1份、副本3份，电子版2份（单独密封），并标明“正本”、“副本”字样，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

14.3 供应商应按第六章《响应文件构成、要求及格式》中的格式和要求单独编制一份《磋商一览表》，按照对响应文件同样的要求单独密封和标记，与响应文件同时递交。

14.4 采购代理机构将拒绝接受并原封退回在规定的响应文件提交截止时间以后递交的响应文件。

15. 磋商

15.1采购代理机构将在竞争性磋商公告规定的时间和地点组织磋商活动。供应商法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席，并携带有效身份证件以备审查。

15.2 磋商会议由采购代理机构组织并主持。开启文件前，由监督人员或者供应商代表检查响应文件的密封情况并当场宣布检查情况。

15.3 按照供应商须知第14条的规定，提交了可接受的“撤回”通知的响应文件将不予开封。撤回的响应文件将原封退回供应商。

15.4磋商会议时有下列情形之一的为无效磋商：

（1）响应文件在规定的响应文件提交截止时间以后送达的；

（2）响应文件未按磋商文件规定密封的；

（3）未提交单独密封的磋商一览表或者磋商一览表未按规定加盖公章和/或有效签署的；

（4）磋商文件规定磋商时属于无效磋商的其他情形。

15.5 磋商会议时有下列情形之一的，采购代理机构有权宣布本项目为无效磋商：

（1）响应文件提交截止时间符合磋商文件要求的供应商不足三家的；

（2）所有供应商的报价均超过项目预算，采购人不能支付的。

16. 评审过程的保密性：磋商会议开始后，直至向成交供应商授予合同时止，除按磋商文件规定予以公开的评审结果外，凡与审查、澄清、评价的资料等，均不得向供应商及与评审无关的其他人透露。

17. 评审

17.1 评审工作由采购代理机构负责组织，具体工作由依法组建的磋商小组负责。磋商小组由有关的技术、经济方面的专家组成。磋商小组的专家成员由专家库中随机抽取产生。应设立磋商小组主任的，磋商小组主任由专家担任，由磋商小组成员选举产生，负责主持具体评审工作。磋商小组根据有关法律法规和磋商文件规定的方法和标准独立评审，负责完成评审的全过程直至评定成交候选供应商。采购代理机构只负责评审组织工作，不参加评审。

17.2 审查是否所有供应商的报价均超过预算：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，所有供应商的报价均超过预算，采购人不能支付的，本项目为无效磋商。

17.3 对响应文件商务部分（供应商资格）进行审查：初步评审。磋商小组依据有关法律法规和综合磋商文件的规定，对响应性文件中资质证明、磋商保证金等进行审查，审查每个供应商提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效。在评审过程中，磋商小组可以要求供应商提供磋商文件要求进行核查，供应商应在磋商小组规定的时限内提供。供应商拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，视为其不具备该资格条件，其响应性文件将被作为无效处理。

17.4对响应文件进行详细审查：

17.4.1 对于商务审查合格的供应商，磋商小组将审查其响应文件技术部分是否对磋商文件规定的事项、格式、条款和技术规格等要求都做出了实质性响应。

17.4.2 实质性响应的磋商是指与磋商文件规定的事项、条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离和保留。没有实质性响应磋商文件要求的将被拒绝。

17.5 重大偏离和保留是指实质上影响合同的磋商范围、质量和性能，或者实质上限制了合同中采购人的权利或供应商的义务。响应文件有下列情形之一的属于重大偏离和保留，将作无效处理：

（1）供应商未按磋商文件规定提交所要求提交的全部文件或者提交的文件无效或者不符合磋商文件的规定；

（2）响应文件未按磋商文件的规定有效签署和/或加盖公章；

（3）响应文件载明的项目完成期限超过磋商文件规定的期限；

（4）响应文件明显不符合磋商文件规定的技术规格、技术标准要求；

（5）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（6）不符合磋商文件规定的其他实质性要求。

17.6 磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的细微偏离，但这些修正应不会对实质上响应磋商文件要求的供应商的竞争地位（相互排序）产生不公正的影响。

17.7 磋商小组对响应文件的判定，只依据响应文件内容本身，不依据任何外来证明。

17.8 磋商报价的审查：磋商小组将对商务审查、技术审查合格的响应文件的报价进行审核，看其是否有计算和累加上的错误。修正错误的原则如下：磋商报价以《报价函》的报价为准，《报价函》的报价与《磋商一览表》的报价不一致的，供应商应按《报价函》的报价相应修改《磋商一览表》的报价。按上述原则调整后的价格为评审价，经供应商法定代表人或授权代理人签字确认后对供应商具有约束力。如果供应商不按照上述原则修正其磋商报价及分项报价，则其磋商将被拒绝。

17.9 澄清：磋商小组对于响应文件实质性响应了磋商文件要求，但在个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等细微偏离问题，将以书面形式（澄清细微偏离由磋商小组依据磋商文件集体决定并由磋商小组专家签字）要求供应商在规定的时限内（在评审结束前）作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由供应商法定代表人或其授权代理人签字（须提交签字人身份证件并与响应文件签字人一致），并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，磋商小组将拒绝其磋商。

接受细微偏离有利于磋商成功，不应因细微偏离而作为无效磋商。

18. 评审方法和标准

18.1经磋商确定最终磋商需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

18.2对通过初步审查的响应文件，综合总得分最高者为第一成交候选供应商，详细评审内容详见附表。

18.3 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3家成交候选供应商，并编写评审报告。

18.4 采购人应当从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

18.5若供应商的最后报价超过各分项单价将被否决，磋商小组有权根据采购人意见及其实际情况，拒绝该报价。

18.6 为保证成交结果的公正性，评审期间直至授予供应商合同时，磋商小组成员不得与供应商私下交换意见。在评审结束后，凡与评审情况有接触的任何人不得将评审情况扩散出磋商小组成员之外。

18.7 在评审期间，供应商不得向磋商小组成员询问其它供应商评审情况，不得影响成交结果的活动。

18.8 在评审期间，采购代理机构将有专门人员与供应商进行联络。

18.9 确定成交供应商后,采购代理机构将在指定网站上发布成交公告，同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书将作为签订合同的依据。

18.10成交通知书对采购单位和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交项目，应当承担相应的法律责任。

19. 签订合同

19.1 采购代理机构将在磋商有效期期满之前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同的组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律约束力。

19.2 成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

19.3 成交供应商应按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。如果成交供应商不在规定的时间内签署合同，视为自动放弃成交资格。供应商在被磋商小组评定为成交候选供应商（成交供应商）之后、成交通知书发出之前放弃成交的，按本条规定处理。

19.4  成交结果将在发布竞争性磋商公告的媒体上公告，不再以书面方式通知未成交供应商。

20.保密和披露

20.1 采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审磋商文件的人员或与评审有关的人员披露。

20.2 在下列情形下：当发布成交结果公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及在其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求供应商/成交供应商同意而可以披露关于评审过程、响应文件、合同文本、合同签署情况的资料、供应商/成交供应商的名称及地址、磋商内容的有关信息以及补充条款等，并且对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

- 第三章  评审办法

1、综合评审

采购代理机构在磋商文件规定的时间和地点组织磋商，供应商须派代表参加。磋商前，采购代理机构将查验响应文件密封情况，确认无误后拆封该响应文件。

2、磋商小组

磋商小组由三名专家组成。

磋商小组对响应文件进行审查、质疑、评估和比较。磋商期间，响应方法人代表或法人授权委托人必须在场，负责解答有关事宜。

3、响应方

磋商期间，响应方法人代表或法人授权委托人必须在场，负责解答有关事宜，根据有关事宜作出书面回复澄清，其书面回复作为签订合同的依据，具有同等法律效力。

4、对响应文件的审查和响应性的确定

采购代理机构将组织审查响应文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。《磋商一览表》上写明的大写和小写如有出入，以大写为准，《响应文件》上正本副本内容上有出入的以正本为准。如果确定响应方无资格履行合同，将取消其磋商资格。

5、综合评审原则和方法

磋商小组将遵循公开、公平、公正的原则，对综合响应方的技术性能、合同履行期限、质量标准、售后服务、资信情况、履约能力和报价（报价进行两轮报价，以最终报价为准。每轮报价不得高于上一轮磋商报价，否则将视为无效报价。）等进行综合分析评审，由磋商小组以综合评分法，确定交候供应商。

客观、公正的对待所有响应方，对所有评价，均采用相同的程序和标准。在磋商期间，响应方不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得影响评审结果的活动。否则将废除其参加资格。

在评审过程中，磋商小组成员不得与响应方私下交换意见。在评审直至授予合同的整个时间内，任何评审人员和工作人员不得对外公布评审的一切内容，若有则应经磋商小组组长批准，统一对外。

6、成交通知

评审结束后，采购代理机构将预成交结果公示1个工作日，公示期结束且并无异议提出后，正式发出成交通知。

# 评审办法

- 附表1: 资格性磋商的内容包括：

| 评审内容 | 评审因素 | 评审标准 | 供应商名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照，响应文件内附加盖公章的复印件。 |  |
|  | 资格条件承诺函 | 根据《长财采购[2022]2066号文件关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知提供资格条件承诺函，格式见附表3。 |  |
|  | 法人授权委托书 | 非法定代表人亲自递交响应文件时提供，按磋商文件格式提供，响应文件内附加盖公章的授权委托书。 |  |
|  | 其他要求 | 不接受被政府列入取消投标资格期限内的企业或个人参加。参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。本项目不接受被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与投标（详见财库[2016]125号文件）。（响应文件中附公司加盖公章及法人或授权委托人加盖公章或签字的承诺书）。 |  |
|  |  | 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（响应文件中附公司加盖公章及法人或授权委托人加盖公章或签字的承诺书）。 |  |
| 评审结果（合格/不合格） |  |  |  |

1、供应商审查有一项不合格则视为不符合资格性磋商标准，将不再进入后续磋商。

2、本表由全体评委在共同商议基础上给出结论，意见不一致时，按照少数服从多数的原则确定。

3、合格打√，不合格打×，结论为合格或不合格。

附表2：符合性磋商的内容包括

| 序号 | 评审内容 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否存在磋商报价不符合磋商文件规定的 | 符合磋商文件要求 |
| 2 | 是否存在资格条件及证明文件不符合磋商文件要求的 | 符合磋商文件要求 |
| 3 | 是否存在响应文件无公章或无法定代表代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权书的，或未按要求签字、盖公章的 | 符合磋商文件要求 |
| 4 | 投标内容 | 技术条款中的“具体参数值或功能要求表述”中“*”条款为实质性条款，投标人的投标必须完全满足或者正偏离，否则投标无效。 |
| 5 | 是否存在不满足磋商有效期的 | 符合磋商文件要求 |
| 6 | 是否存在响应文件附有采购人不能接受的条件 | 符合磋商文件要求 |
| 7 | 是否存在未响应磋商文件规定的其它实质性条款 | 符合磋商文件要求 |
| 结 论 |  |  |

1、供应商审查有一项不合格则视为不符合审查标准，将不再进入后续评审。

2、本表由全体评委在共同商议基础上给出结论，意见不一致时，按照少数服从多数的原则确定。

3、不存在打√，存在打×，结论为合格或不合格。

注：（1）以上资格性磋商和符合性磋商中内容只要有一条不满足，则响应文件无效。

（2）磋商结束后，磋商小组将要求所有供应商在规定时间内确定并提交最终报价（第二次报价）。

（3）根据各单位最终报价和合格磋商单位的响应文件进行综合打分，按照汇总得分由高到低的顺序推荐候选人。

附表3

资格条件承诺函

致：（采购人、采购代理机构）

我单位（公司）参与（采购项目名称    项目编号）采购项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.具有依法缴纳税收的良好记录；

3.具有依法缴纳社会保障金的良好记录；

我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人，采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明资料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我单位（公司）对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺。

盖章：

签字：

日期：

详细打分表

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 | 主、客项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）价格评分（30.00分） |  |  |  |  |
| 1 | 价格评分 | 详见本章评标标准第2项规定 投标报价得分：以按照招标文件规定修正后的所有合格投标人的评标价的最低价作为评分基准价。投标人的价格分按下式计算：价格分=（评分基准价/评标价）×30。 | 30.0 | 客观项 |
| （二）技术评分（57.00分） |  |  |  |  |
| 1 | 第二项机械基础创新综合设计实验平台 三、配套虚拟软件要求3.机构创新： | 1、电子书包含平面机构的基础知识、运动分析、平面机构设计知识点； 2、电子书可实现图片展示、动画播放； 3、电子书具有翻页、跳转、放大、缩小、缩略图预览功能； 4、软件具有线性仿真功能，通过按钮调整曲柄、连杆和偏距的参数，仿真动画同步动作； 5、起重机机构设计实例设计计算：包含平面机构的设计题目、要求、步骤； 6、起重机机构设计实例结果验证：可通过修改起重机构机构杆件的长度或坐标等参数生成新的仿真结果； 7、起重机机构设计实例虚拟仿真：能对起重机三维模型进行旋转、缩放、平移等交互操作； 8、起重机机构设计实例视野拓展：展示起重机机构的工程应用案例； 9、软件可设置连杆X坐标、Y坐标、角度参数，可选择对连杆位置、速度、加速度进行实时动画仿真；并可保存设置，导出数据。 在满足以上任意3项的基础上，每增加1项得1分，满分6分，不满足不得分。 (以投标文件中加盖投标供应商公章的功能界面截图为评分依据) | 6.0 | 客观项 |
| 2 | 第四项桌面式数字化齿轮传动效率孪生实验台 四、数字孪生平台要求2.齿轮传动效率孪生软件 | 齿轮传动孪生平台界面可以实现以下功能： - 1、调速、加载； - 2、采集并记录当前实验数据； - 3、可根据采集的数据绘制实验曲线。 - 以上功能每满足1项得1分，满分3分，不满足不得分。 (以投标文件中加盖投标供应商公章的功能界面截图为评分依据) | 3.0 | 客观项 |
| 3 | 第四项桌面式数字化齿轮传动效率孪生实验台 四、数字孪生平台要求3.平台包含齿轮传动虚拟软件 | 1、具有直齿减速器、斜齿减速器、锥齿减速器、行星减速器、直角行星减速器、摆线针轮减速器、蜗轮蜗杆减速器、谐波减速器等不少于8种齿轮效率虚拟加孪生实验； 2、平台具有齿轮传动实验预习功能：包括实验目的、实验要求、实验器材、预习小测等内容； 3、具有齿轮传动实验练习功能：有零件库，有操作步骤提示； 4、平台具有齿轮传动实验考核功能：有零件库、操作记录打分、考核时间等功能。 以上每满足1项得1分，满分4分，不满足不得分。 (以投标文件中加盖投标供应商公章的功能界面截图为评分依据) | 4.0 | 客观项 |
| 4 | 第五项螺栓与螺栓组链接测试实验台 五、螺栓与螺栓组虚拟仿真实验 | 1、包含螺栓与螺栓组两个实验模块，其中螺栓又分为静态螺栓实验和动态螺栓实验。 2、静态螺栓实验包含实验目的、实验要求、实验原理、实验流程、实验报告；具有校零、预紧、预紧标定、加载、加载标定等功能。 3、动态螺栓实验包含实验目的、实验要求、实验原理、实验流程、实验报告；具有动态测试功能。可以使学生更加了解实验流程及原理。 4、螺栓组实验包括实验目的、实验要求、实验原理、实验流程、实验报告；具有预紧数据清零、负载清零、基准校零、读全能道值、预紧确认、负荷实验等功能。 以上每满足1项得1分，满分4分，不满足不得分。 (以投标文件中加盖投标供应商公章的功能界面截图为评分依据) | 4.0 | 客观项 |
| 5 | 第六项机械传动性能测试综合实训台 四、配套数字孪生平台要求1.孪生平台功能 | 数字孪生平台： 1、平台包括数字场景、活页式教材、虚拟仿真、孪生仿真、个人中心等应用模块。 2、数字场景包括素材库，素材库包括基础库和专业库，基础库包括基础设施、教学用品、装饰物品等内容，基础设施包括不同风格的教室、地板、窗户、空调等；教学用品包括常用的讲台、桌椅、白板、显示屏等；装饰物品包括文化墙装饰、绿植等。素材库内容能拖到场景，DIY构建个性化场景。 3、数字场景中，支持删除、旋转、缩放、移动、复制等功能，支持弹出物品介绍窗口。为了方便浏览场景，软件支持俯视视角、人物视角、自由视角三种模式。 4、学习记录中可查阅各用户的操作记录，包括课程名称、开始时间、结束时间、学习时长、使用次数等内容。 5、成绩管理中可查阅各用户学习情况，包括姓名、实验成绩、课程名称、开始及结束时间、学习时长、使用次数等内容。点击详情可查阅每一步骤的操作情况及分数。 以上功能每满足1项得1分，满分5分，不满足不得分。 (以投标文件中加盖投标供应商公章的功能界面截图为评分依据) | 5.0 | 客观项 |
| 6 | 第六项机械传动性能测试综合实训台 四、配套数字孪生平台要求3.机械传动虚拟实验 | 1、平台具有实验预习功能：包括实验目的、实验要求、实验器材、预习小测等内容。 2、机械传动孪生界面具有实验练习功能：有零件库，有操作步骤提示。 3、机械传动孪生界面具有实验考核功能：有零件库、操作记录打分、考核时间等功能。 4、机械传动孪生界面机械传动虚拟实验不少于7种。 - 以上功能每满足1项得1分，满分4分，不满足不得分。 (以投标文件中加盖投标供应商公章的功能界面截图为评分依据) | 4.0 | 客观项 |
| 7 | 第七项机械基础传动分析实训装置 三、机械传动创意设计虚拟仿真实验2.机械传动创意设计虚拟仿真软件具有以下功能： | 2.机械传动创意设计虚拟仿真软件具有以下功能： 1、移动功能，通过移动零件，将零件安装到指定位置； 2、旋转功能，通过旋转零件，使零件正确安装； 3、观察功能，可以通过界面上的观察部件功能，拉近视角了解选中零件的结构； 4、零件介绍功能，鼠标移动到零件位置能自动显示零件的名称； - 属性查看功能：可查看零件的技术参数； 6、运动展示功能，可展示传动部件的运动结构； 7、操作记录、记分功能：可以记录的每一步的操作安装的记录，并且根据的操作生成相应的评分统计系统功能； 8、搭接提示功能，可以提示装配错误或者成功、下一步的操作提示等。 - 在满足以上任意2项功能的基础上，每增加1项得1分，满分6分，不满足不得分。 (以投标文件中加盖投标供应商公章的功能界面截图为评分依据) | 6.0 | 客观项 |
| 8 | 第七项机械基础传动分析实训装置三、机械传动创意设计虚拟仿真实验 | - 冲压机实验项目拼装，正确搭建操作时，在 “操作记录”区域以绿色显示当前步骤，可得积分，错误搭建以白色显示并不得积分； 2、绘制连杆曲线实验项目拼装，正确搭建操作时，在 “操作记录”区域以绿色显示当前步骤，可得积分，错误搭建以白色显示并不得积分； 3、低速运动输送链生产线实验项目拼装，正确搭建操作时，在 “操作记录”区域以绿色显示当前步骤，可得积分，错误搭建以白色显示并不得积分； 4、凸轮给料输送机实验项目拼装，正确搭建操作时，在 “操作记录”区域以绿色显示当前步骤，可得积分，错误搭建以白色显示并不得积分； 5、牛头刨床实验项目拼装，正确搭建操作时，在 “操作记录”区域以绿色显示当前步骤，可得积分，错误搭建以白色显示并不得积分。 - 以上每满足1项得1分，满分5分，不满足不得分。 (以投标文件中加盖投标供应商公章的功能界面截图为评分依据) | 5.0 | 客观项 |
| 9 | 第八项大模型工业视觉应用平台三、设备配套软件 | - 软件界面功能要求：界面需具备但不限于设置、日志、应用、帮助文档、点动、监控、速度、紧急按键、3D模型、查看机器状态等基本快捷功能版块； 2、设置功能要求：用户管理、坐标系管理、负载参数、运动参数、姿态设置、轨迹复现、通讯设置、安装设置、拖拽设置、安全设置、零点标定、调试工具等功能板块儿； 3、日志功能：可查看和导出日志，并可查看和清除报警； 4、图形编程：需包含但不限于“事件、控制、运算、字符、自定义、IO、Modbus、总线、TCP、托盘”等积木模块类别；并具备查找、清除快捷功能模块，可对编辑内容进行查找和清除操作。 以上每满足1项得1分，满分4分，不满足不得分。 (以投标文件中加盖投标供应商公章的功能界面截图为评分依据) | 4.0 | 客观项 |
| 10 | 第八项大模型工业视觉应用平台三、设备配套软件10.脚本编程 | - 基础语法、运动、相对运动指令、运动参数、控制柜IO、末端工具、TCP&UDP、Modbus、总线、程序控制、托盘等功能模块； 2、并具备查找、清除快捷功能模块，可对编辑内容进行查找和清除操作； 3、支持LUA、Python等编程语言进行脚本编程。 以上每满足1项得1分，满分3分，不满足不得分。 (以投标文件中加盖投标供应商公章的功能界面截图为评分依据) | 3.0 | 客观项 |
| 11 | 第九项机器人系统创新平台五、配套软件（一）机械臂应用软件 | 机械臂应用软件： 1、安全防护：需具备碰撞检测功能，并可根据需求对碰撞等级进行设置，可设置的等级≥5个； 2、末端负载设置：用户可通过软件界面设置智能机器人末端负载的重量与惯量、将其设定在运行范围值内、从而优化智能机器人的运动，抑制振动、缩短作业时间； 3、智能机器人具备默认IP，连接过程中，如无法快速识别，可通过自定义方式设置智能机器人IP地址进行连接； 4、图形化编程指令需包括事件、控制、运算、变量、函数、IO、运动、通信（Modbus、TCP）、相机、码垛等； 5、脚本编程支持lua等主流脚本语言，且支持不少于5线程的多线程编程； 6、智能机器人控制与编程常用的代码工程模板供脚本编程使用。工程模板包括但不限于：DynamicTracking、ElapsedTime、Modbus_Coil、Modbus_Hold、MoveJ_4Axis、MoveJ_6Axis、Pallet、TCPClient、TCPClient_MultiThread、TCPServer、TCPServer_MultiThread、UDPClient、UDPServer、Vision”； 7、“常用API指令库，包括但不限于运动、运动参数、姿态获取、坐标系设置、负载设置、安全设置、程序管理、I/O/、TCP/UDP、Modbus、轨迹复现、码垛、传送带跟踪、六维力传感器、编码器、末端设置、视觉等常用API指令”； 8、需具备“串口调试、TCP调试、Modbus等多种调试工具”。 以上每满足1项得1分，满分8分，不满足不得分。 (以投标文件中加盖投标供应商公章的功能界面截图为评分依据) | 8.0 | 客观项 |
| 12 | 第十项智能数据交互系统（一）基础参数 | 1、智能数据交互系统前面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路USB Type-c接口； 2、智能数据交互系统后置标配VGA输入≥1路， HDMI输入≥1路； 3、智能数据交互系统前置中文按键≥7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且每个按键不少于两种功能； 4、智能数据交互系统内置Wi-Fi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射，在Android和Windows系统下支持无线设备同时连接数量≥32个； 5、无需打开智能数据交互系统背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆； 6、前置U盘接口需采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，盖板高度≥4cm。为方便不同厚度U盘接入，开合角度≥100°； 7、智能数据交互系统具备前置电脑还原按键，为避免误碰按键采用针孔式设计，并配有中文标识； 8、智能数据交互系统具备≥12核芯片驱动， Android 系统版本≥14.0，内存≥2G，存储≥8G； 9、内置一体化超高清5K摄像头，摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能； 10、智能数据交互系统全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸；支持透明度调节与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。 以上每满足1项得0.5分，满分5分，不满足不得分。 (以投标文件中加盖投标供应商公章的功能界面截图为评分依据) | 5.0 | 客观项 |
| （三）商务评分（ 13.00分） |  |  |  |  |
| 1 | 企业业绩 | 投标供应商或制造厂商提供2022年至今类似业绩，每提供一份得1分，满分2分，不提供不得分。 （以中标通知书或合同扫描件为评分依据） | 2.0 | 客观项 |
| 2 | 企业实力 | 1、提供与所投第5项螺栓与螺栓组链接测试实验台中第五、螺栓与螺栓组虚拟仿真软件相关的软件著作权登记证书； 2、提供与所投第3项系列拆装实验用减速器中第二、配套虚拟软件中（1）、减速器装拆虚拟软件系统相关的著作权登记证书； 3、提供与所投第2项机械基础创新综合设计实验台中第三、配套虚拟软件中机械基础创新虚拟仿真软件相关的软件著作权登记证书； 4、提供与所投第4项桌面式数字化齿轮传动效率孪生实验台中第四、数字孪生平台中与数字孪生新工科教学实验平台相关的著作权登记证书； 5、提供与所投第4项桌面式数字化齿轮传动效率孪生实验台中第四、数字孪生平台中与齿轮传动效率虚拟仿真软件相关的软件著作权登记证书。 每提供1项得1分，不提供不得分，满分5分。 （以投标文件中加盖供应商公章的相关软件著作权登记证书扫描件或官网查询截图为评分依据） | 5.0 | 客观项 |
| 3 | 售后方案 | 售后服务方案： 根据供应商提供的售后服务方案，包括但不限于： 1.售后计划安排、内容、形式；2.到达现场响应时间；3.应急维修措施等方案；按以下标准进行评审： 上述小项方案具有针对性和可行性，内容完整合理满足采购需求要求的每项得2分。 存在一般缺陷的小项方案得1分（一般缺陷是指方案内容前后不一致、前后逻辑错误、内容有缺失，不影响项目的实施）。 未提供或存在重大缺陷的小项方案不得分（重大缺陷是指方案凭空编造、与采购项目和采购需求无关，无法指导项目实施） | 6.0 | 主观项 |

磋商小组将只对供应商初步评审合格，经提交最后报价的供应商进行详细评审。

本项目采用综合评分法，磋商小组将按下述标准评定成交供应商并对成交候选供应商进行排序。响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商；得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的，按服务方案得分由高到低顺序排列。

综合评分法（计算结果精确到小数点后两位）。

请供应商特别注意：供应商应提交作为评分依据的文件材料并加盖供应商公章和/或有效签署，否则，将是供应商的风险。

# 合同格式

（具体已签订为准）

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签字或盖章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签字或盖章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 采购需求

- 一、项目概述

- （一）采购标的需实现的功能或者目标：本项目为我校“以旧换新”建设项目，拟购买机械原理及创新相关实验室训设备，满足当前职业本科教学急迫需要，又具有一定的技术前瞻性，便于未来技术升级。通过软件和硬件搭接，形成集教学、科研、社会服务等三位一体的先进科研阵地。

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：无

- 二、技术要求

（一）技术条款（采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全、服务内容和标准等）：

注：投标人应在投标文件《技术条款偏离表》中对本部分技术条款逐条说明响应和偏离情况，技术条款中的“具体参数值或功能要求表述”中“*”条款为实质性条款，投标人的投标必须完全满足或者正偏离，否则投标无效。

| 序号 | 标的名称 | 具体参数值或功能要求表述 | 数量及单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机构运动简图测绘模型 | 一、功能要求： 1.模型表面采用汽车漆，表面光亮、防刮擦；按教学要求分色，划线，为学生测绘、测量、计算自由度提供了依据； 2.要求产品制作工装、夹具、模具、工艺流程均实行系列化生产； 3.主要结构为铝合金精加工制作，表面经过打磨，抛光更显美观； 4.外型尺寸≧220×180×100mm左右。 二、模型明细（共30件）： 1.A1曲柄滑块泵，A2曲柄摇块泵，A3曲柄摇杆泵，A4转动导杆泵，A5摆动导杆泵，A6剪床机构，A7差动轮系机构，A8浮动盘联轴器，A9齿轮直线机构，A10齿轮摆杆机构； 2.B1铆钉机构，B2简易冲床，B3装订机机构，B4鄂式破碎机，B5步进输送机，B6假肢膝关节机构，B7机械手腕部机构，B8抛光机，B9牛头刨床，B10制动机构； 3.C1汪克尔旋转式发动机机构，C2新型四杆机构，C3插秧机分秧插秧机构，C4齿轮-凸轮组合机构(1)，C5齿轮-马轮组合机构(2)，C6放射连接组合机构，C7工件移位装置运动机构，C8多轮廓轮换工作机构，C9摆盘式活塞机构，C10轴向柱塞泵机构。 三、配套机构认知虚拟资源： 1.机器与机构的组成，包括四缸发动机； *2.平面连杆机构包括正弦机构，偏心轮机构，摆动导杆机构； 3.连杆机构与应用包括曲柄摇杆机构、双摇杆机构： 4.凸轮机构包括尖端推杆盘形凸轮，槽形凸轮，反凸轮机构： 5.齿轮机构包括外啮合直齿轮，内啮合直齿轮，行星轮系： *6.间歇运行机构包括包括齿式棘轮机构、摩擦式棘轮机构。 四、配套的实验桌： 1. 样式要求： 1）铝合金型材和全钢制框架拼装组合结构，需牢固、可靠、便于维护，可以经多次拆卸后无损，继续组装使用； 2）台架连接构件需采用左右对称的4只铝压铸连接件件（左、右件各2只）； 3）台面下方配套一块置物架； 4）需设有可调节高度支撑脚。 2.尺寸规格要求： 1）整体外形尺寸：不小于1500×750×770mm（长×宽×高）； 2）台面距离地面高度：约770±5mm； 3）实验台面尺寸：不小于1500×750mm（长×宽）。 3.材质要求： 1）型材立柱：截面尺寸不小于70*70mm，四角圆弧不小于R15mm工业级铝型材，表面阳极氧化成本色； 2）铝压铸连接件：铝压铸连接件，外形尺寸不小于120×130×60mm，壁厚不小于6mm，表面抛丸后喷塑处理； 3）围框框架：冷轧电镀锌方钢管拼装焊接制作，表面喷塑处理；固定于铝压铸连接件上，用以连接台架立柱； 4）置物架：冷轧电镀锌方钢管+冷轧电镀锌薄钢板拼装焊接制作，表面喷塑处理； 5）底部拉杆：截面尺寸不小于20*80mm冷轧电镀锌方钢管拼装焊接制作，表面喷塑处理； 6）实验台面：不小于25mm厚度三聚氰胺饰面胶合板，前缘需加装铝型材护沿； 7）紧固件：所有固定螺钉采用不锈钢材质。 | 1套 |
| 2 | 机械基础创新综合设计实验平台 | 一、功能要求： 1.模块一：能实现平面机构的结构分析平台：包括自由度的计算、机构简图的绘制、杆组分析及高副低代； 2.模块二：能实现平面四杆机构曲柄存在条件探究平台：包括铰链四杆机构中双曲柄、曲柄摇杆、双摇杆的转换，曲柄滑块机构曲柄存在条件的探究； 3.模块三：能实现平面四杆机构典型运用平台：介绍了内燃机汽缸机构、牛头刨床、鹤氏起重机等典型机构； 4.模块四：能实现凸轮机构轮廓设计及从动件运动特性测绘平台； 5.模块五：能实现多种传动形式传动特性比较平台：包括带传动、链传动、摩擦轮传动、齿轮传动、蜗杆传动、螺旋传动、槽轮传动等； 6.模块六：能实现定轴轮系和周转轮系功能展示及对比分析平台：包括了定轴轮系和周转轮系的变速比较、差速器运动的合成与分解，行星轮的运动特性分析。 二、主要技术参数要求： 1.实验台主体材料为铝型材，外形尺寸≧1500×800×820mm，零件主要材料为铝合金，表面氧化处理；实验台面板为欧标T型槽；1套2个机架； 2.使用电源：交流220V 电机220V 6W； 3.梯形丝杆、滚珠丝杆各1套； 4.T型带座轴承≧中心高40mm； 5.同步带轮≧1.5模40齿； 6.Ａ带轮≧直径60孔10； 7.圆带轮≧外径60孔10； 8.链轮≧4分11齿； 9.伞齿轮≧1.5模25齿孔10； 10.45度斜齿轮≧1模20齿孔10； 11.万向节≧10*20*82mm； 12.齿条≧1.5模15ｘ15； 13.齿轮1≧1.5模40齿孔10；1.5模39齿孔10；1.5模20齿孔10； 14.齿轮2≧1模32齿孔10；1模40齿孔10；1模80齿孔10；1模100齿孔； 15.蜗轮≧1.5模20齿孔10、减速比10； 16.蜗杆≧1.5模孔10； 17.直线导轨≧长度650mm； 18.轴（1）：材料45号镀铬，直径≧10mm，长度≧120mm，1根；直径≧10mm，长度150mm，3根； 19.轴（2）：直径≧10mm，长度≧130mm，3根；直径≧10mm，长度≧120mm，1根；直径≧10mm长度≧460mm，2根； 20.轴（3）：直径≧10mm，长度≧55mm，1根； 21.轴（4）：直径≧10mm，长度≧480mm，1根；直径≧10mm，长度≧200mm，1根；直径≧10mm，长度≧160mm，2根；直径≧10mm，长度≧115mm，1根；直径≧10mm，长度≧90mm，2根；直径≧10mm，长度≧85mm，2根； 22.轴（5）：直径≧10mm，长度≧255mm，1根；直径≧10mm，长度≧240mm，2根；直径≧10mm，长度≧150mm，3根；直径≧10mm，长度≧140mm，3根；直径≧10mm，长度≧110mm，1根；直径≧10mm，长度≧80mm，2根；直径≧10mm，长度≧60mm，2根；直径≧10mm，长度≧65mm，3根；直径≧10mm，长度≧460mm，2根； 23.轴（6）：直径≧10mm，长度≧250mm，1根；直径≧10mm，长度≧200mm，1根；直径≧10mm，长度≧140mm，1根；直径≧10mm，长度≧500mm，1根； 24.微型轴承：内径≧5外径≧10（凸轮）； 25.凸轮画笔：1个； 26.要求配套工具及工具箱。 三、配套虚拟软件要求: 1.机构认知： 1）机构认知软件模块包括：①机器与机构的组成，包括四缸发动机；②平面连杆机构包括正弦机构，偏心轮机构，摆动导杆机构；③连杆机构与应用包括曲柄摇杆机构、双摇杆机构；④凸轮机构包括尖端推杆盘形凸轮，槽形凸轮，反凸轮机构；⑤齿轮机构包括外啮合直齿轮，内啮合直齿轮，行星轮系；⑥间歇运行机构包括包括齿式棘轮机构、摩擦式棘轮机构； 2）四缸发动机模型，可进行旋转、缩放，平移交互操作，缸体半透明化展示，观察活塞运动及气缸四冲程动作；具有四缸发动机应用案例展示； 3）各机构展示包括简介、工作原理和典型案例等功能模块。 2、典型机构应用： 1）典型机构应用包括平面杆组结构、高副低代机构、偏心距机构、传动机构、轮系、凸轮机构6个实验模块； 2）包含实验项目、结构分析、实验原理及相应的工作原理与工程案例实验内容。 3、机构创新： 1）电子书包含平面机构的基础知识、运动分析、平面机构设计知识点； 2）电子书可实现图片展示、动画播放； 3）电子书具有翻页、跳转、放大、缩小、缩略图预览功能； 4）软件具有线性仿真功能，通过按钮调整曲柄、连杆和偏距的参数，仿真动画同步动作； 5）起重机机构设计实例设计计算：包含平面机构的设计题目、要求、步骤； 6）起重机机构设计实例结果验证：可通过修改起重机构机构杆件的长度或坐标等参数生成新的仿真结果； 7）起重机机构设计实例虚拟仿真：能对起重机三维模型进行旋转、缩放、平移等交互操作； 8）起重机机构设计实例视野拓展：展示起重机机构的工程应用案例； 9）软件可设置连杆X坐标、Y坐标、角度参数，可选择对连杆位置、速度、加速度进行实时动画仿真；并可保存设置，导出数据。 | 1套 |
| 3 | 系列拆装实验用减速器 | 一、主要技术参数： 1.单级圆柱齿轮减速器 （直齿）：m≧3 Z1≧72 Z2≧29 ɑ≧20°a≧158 β≧15° i≧2.49 h≧151mm ，外形尺寸:450mm×400mm×340mm 重量:17.5kg 。 2.单级圆锥齿轮减速器：m≧3 Z1≧20 Z2≧60 ɑ≧20°β≧15° i≧3 h≧129mm，外形尺寸:500×350×315mm，重量:15.5kg。 3.新型结构单级圆柱齿轮减速器：m≧2 Z1≧25 Z2≧75 i≧3 h≧120mm，外形尺寸：290mm×260mm×220mm。 4.双级同轴式圆柱齿轮减速器：m≧3 Z1≧22 Z3≧78 Z2≧26 Z4≧82 ɑ≧20° β≧15°a≧160.5 i≧11.1818 h≧159mm，外形尺寸:560mm×420mm×350mm 重量:24.8kg。 5.双级展开式圆柱齿轮减速器：Z1≧16 Z2≧47 m≧3 Z3≧27 Z4≧68 а1≧99 ɑ≧20°β≧15°а2≧147 i≧7.398 h≧146mm，外形尺寸:535mm×330mm×294mm 重量:21kg。 6.双级圆锥圆柱齿轮减速器:m≧3 Z1≧20 Z2≧50 Z3≧16 Z4≧68 i≧10.625 h≧141mm a≧130.5 β≧15°,外形尺寸:550mm×460mm×360mm 重量:20kg。 7.双级分流式圆柱齿轮减速器:m≧3 Z1≧16 Z2≧47 Z3≧27 Z4≧68 i≧7.398 а1≧99 ɑ≧20° h≧146mm а2≧147 β≧15° 外形尺寸:540mm×360mm×320mm 重量:24.5kg。 8.蜗轮蜗杆减速器：z1≧1 q≧12 z2≧45 m≧4mm i≧45 H≧210mm，外形尺寸：420mm×320mm×400mm 重量 15.5kg。 二、配套虚拟软件： 1.减速器装拆虚拟软件： *1）减速器虚拟拆装为用户提供两种拆装模式，分步拆装和手动拆装。分步拆装模式按照正确的拆装流程逐步的完成拆装过程；手动拆装模式通过用户对当前拆卸（装配）零部件进行点击，若所点击的零件可拆卸（装配）时，程序完成当前拆卸，若不可拆卸（装配）程序将对用户进行提示； 2）减速器箱体半透明化处理，方便查看内部齿轮运动，展示减速器工作原理。 2.减速器箱体砂型铸造： 通过减速器箱体的砂型铸造工艺虚拟仿真，建立了砂型铸造工艺模型，在三维虚拟场景中，实现旋转，缩放任意角度观察。 三、配套的实验桌： 1. 样式要求： 1）铝合金型材和全钢制框架拼装组合结构，需牢固、可靠、便于维护，可以经多次拆卸后无损，继续组装使用； 2）台架连接构件需采用左右对称的4只铝压铸连接件件（左、右件各2只）； 3）台面下方配套一块置物架； 4）需设有可调节高度支撑脚。 2.尺寸规格要求： 1）整体外形尺寸：不小于1500×750×770mm（长×宽×高）； 2）台面距离地面高度：约770±5mm； 3）实验台面尺寸：不小于1500×750mm（长×宽）。 3.材质要求： 1）型材立柱：截面尺寸不小于70*70mm，四角圆弧不小于R15mm工业级铝型材，表面阳极氧化成本色； 2）铝压铸连接件：铝压铸连接件，外形尺寸不小于120×130×60mm，壁厚不小于6mm，表面抛丸后喷塑处理； 3）围框框架：冷轧电镀锌方钢管拼装焊接制作，表面喷塑处理；固定于铝压铸连接件上，用以连接台架立柱； 4）置物架：冷轧电镀锌方钢管+冷轧电镀锌薄钢板拼装焊接制作，表面喷塑处理； 5）底部拉杆：截面尺寸不小于20*80mm冷轧电镀锌方钢管拼装焊接制作，表面喷塑处理； 6）实验台面：不小于25mm厚度三聚氰胺饰面胶合板，前缘需加装铝型材护沿； 7）紧固件：所有固定螺钉采用不锈钢材质。 | 1套 |
| 4 | 桌面式数字化齿轮传动效率孪生实验台 | 一、功能要求： *1.支持配套数字孪生模块，内含立体教材，虚拟实验，远程操控数字孪生实验，实现理实虚一体化教学。 2.要求采用模块化结构，可以根据实验需求选择不同减速器快速搭建和调整，便于进行不同类型的实验。 3.底座采用铝合金制作，制作精细、喷砂氧化表面平整光滑清洁，具有重量轻的特点，易于搬运携带。 4.要求控制模块采用PLC控制系统，配≧7英寸物联网液晶触摸屏；通过前置人机界面交互，可直接查看控制系统数据，具备控制电机转速，调节负载，采集数据，数据存表，采样曲线绘制等功能等；传感器及驱动电机通过航插等连接器直连控制箱。 二、实验项目要求： 1.直齿减速器效率测试实验； 2.斜齿减速器效率测试实验； 3.锥齿减速器效率测试实验； 4.行星减速器效率测试实验； 5.直角行星减速器效率测试实验； 6.摆线针轮减速器效率测试实验； 7.蜗轮蜗杆减速器效率测试实验； 8.谐波减速器效率测试实验。 三、主要技术参数要求： 1.数字孪生控制盒： 1）供电电压：AC 220V 50Hz；功率：600W； 2）可检测实验参数： 电机输出扭矩，转速，及功率； 磁粉制动器扭矩，转速，及功率； 3）PLC控制器：数字量（输入≧12路，输出≧8路）；模拟量（输入≧2路，输出≧1路）； 4）液晶触摸屏尺寸≧7英寸； 5）机箱支持WIFI，可方便连接物联孪生平台； 6）同时机箱外部配有以太网口≧3个； 7）机箱具备控制电机转速，调节负载，采集数据，数据存表，采样曲线绘制等功能； 8）控制箱尺寸(外形)≧177*360*300mm。 2.实验台参数要求： 1）伺服电机：额定功率≧400W 额定转速≧3000r/min 额定转矩≧1.27n.m ； 2）磁粉制动器：额定扭矩≧6 N.m 、最高转速≧1500r/min； 3）编码器：脉冲信号≧1000P/R； 4）力传感器： 量程:0-5kg； 5）直齿减速器：减速比≧2； 6）斜齿减速器：减速比≧1.625； 7）锥齿减速器：减速比≧2； 8）行星减速器：减速比≧3； 9）直角行星减速器：减速比≧3； 10）摆线针轮减速器：减速比≧9； 11）谐波减速器：减速比≧50； 12）实验台尺寸≧600x350x220 mm。 3.配套处理器：I5处理器、16G内存、独立显卡4g、1T固态硬盘、22英寸以上显示器。 4.配套实验室布线。 四、数字孪生平台要求： 数字孪生平台要求包括齿轮传动效率孪生软件、齿轮传动虚拟软件： 1.孪生平台功能： 1）身份验证功能：用户通过网站登录窗口进行登录，从而进行身份验证； 2）平台包括数字场景、活页式教材、虚拟仿真、孪生仿真、个人中心等应用模块； 3）数字场景、活页式教材、虚拟仿真、孪生仿真、为不同类型的资源，平台为各类资源提供统一的教学管理服务，并提供统一的实训数据接口，本实验台主要涉及孪生仿真模块内容； 4）资源支持本地化启动应用形式，有产品简介、操作指导、使用必读等页面信息对资源及使用进行介绍； 5）孪生资源支持设备预约，选择设备编号以及预约的时间进行预约，预约的信息在预约列表中展现； 6）个人中心包含我的收藏、我的预约、学习记录、成绩管理、我的信息、安全设置等功能； 7）我的收藏可查阅已收藏的实验项目，可快速进入课程学习； 8）我的预约中可展示所有预约孪生设备的记录，并支持根据时间要求对记录进行筛选查找, 预约记录包括资源名称、设备编号、预约时间等内容； 9）学习记录中可查阅各用户的操作记录，包括课程名称、开始时间、结束时间、学习时长、使用次数等内容； *10）成绩管理中可查阅各用户学习情况，包括姓名、实验成绩、课程名称、开始及结束时间、学习时长、使用次数等内容。点击详情可查阅每一步骤的操作情况及分数。 2.齿轮传动效率孪生软件： 1）齿轮传动孪生平台界面可以实现以下功能： （1）调速、加载； （2）采集并记录当前实验数据； （3）可根据采集的数据绘制实验曲线。 2）孪生实验能够远程、本地进行双向实验操作，孪生实验场景是三维场景。 3）软件包括立体教材：包括实验相关理论知识，包含封面、目录、翻页、页面跳转等功能。 4）孪生实验能够远程、本地进行双向实验操作，孪生实验场景是三维场景。 5）系统支持预约硬件并实际联通硬件进行实验操作，支持摄像头实时采集实验台的影像数据。 *6）孪生仿真在三维空间构建虚拟的应用场景，可通过结构化的数据驱动，进而模拟相应的运动或执行结果，在三维空间实现虚拟控制对象状态与动作同步。可在孪生场景中，远、程操作硬件试验台实际设备，实际设备数据驱动数字模型孪生动作，完成实验过程。 7）支持通过工业互联数据采集盒及孪生摄像头，实现设备数据与虚拟仿真三维场景的实施通信与控制，实现真实设备的远程孪生控制。 8）齿轮传动孪生实验不少于8种。 3.平台包含齿轮传动虚拟软件： 1）具有直齿减速器、斜齿减速器、锥齿减速器、行星减速器、直角行星减速器、摆线针轮减速器、蜗轮蜗杆减速器、谐波减速器等不少于8种齿轮效率虚拟和孪生实验； 2）平台具有齿轮传动实验预习功能：包括实验目的、实验要求、实验器材、预习小测等内容； 3）具有齿轮传动实验练习功能：有零件库，有操作步骤提示； 4）平台具有齿轮传动实验考核功能：有零件库、操作记录打分、考核时间等功能； 5）虚拟软件能真实的反应实物实验台的结构，能三维交互地动态模拟实验过程； 6）平台包括虚拟操作面板，能完整模拟传动综合应用等实验动作过程。 4.软件可以记录当前实验数据，可根据采集的数据绘制实验曲线，分析特征数据，生成实验报告。 5.孪生实验能够远程、本地进行双向实验操作，孪生实验场景是三维场景。 6.系统支持预约硬件并实际联通硬件进行实验操作，支持摄像头实时采集实验台的影像。 7.孪生仿真在三维空间构建虚拟的应用场景，可通过结构化的数据驱动，进而模拟相应的运动或执行结果，在三维空间实现虚拟控制对象状态与动作同步。 8.可在孪生场景中，远程操作硬件试验台实际设备，实际设备数据驱动数字模型孪生动作，完成实验过程。 9.支持通过工业互联数据采集盒及孪生摄像头，实现设备数据与虚拟仿真三维场景的实施通信与控制，实现真实设备的远程孪生控制，集成现场视频。 五：配套的实验桌： 1. 样式要求： 1）铝合金型材和全钢制框架拼装组合结构，需牢固、可靠、便于维护，可以经多次拆卸后无损，继续组装使用； 2）台架连接构件需采用左右对称的4只铝压铸连接件件（左、右件各2只）； 3）台面上方适当位置需配置铝合金型材电源条，固定于后方立柱上适当位置； 4）配套一只铝合金显示器支架，可固定19-24寸显示器； 5）台面下方需配置全钢制键盘架1套； 6）底座右侧需安装电脑主机托板1块； 7）需设有可调节高度支撑脚。 2.电气性能要求： 1）输入电源：单相三线，交流220V±10%，50HZ； 容量：≤2.2KVA； 2）安全保护：接地保护，漏电保护（动作电流＜30mA），过载保护； 3）需配置1位漏电保护器、1位电源指示灯、不少于8位250V/10A五孔插座，插座带安全门。 3.尺寸规格要求： 1）整体外形尺寸：不小于1200×750×1000mm（长×宽×高）； 2）台面距离地面高度：约770±5mm； 3）实验台面尺寸：不小于1200×750mm（长×宽）。 4.材质要求： 1）型材立柱：截面尺寸不小于70*70mm，四角圆弧不小于R15mm工业级铝型材，表面阳极氧化成本色； 2）铝压铸连接件：铝压铸连接件，外形尺寸不小于120×130×60mm，壁厚不小于6mm，表面抛丸后喷塑处理； 3）围框框架：截面尺寸不小于30*30mm冷轧电镀锌方钢管拼装焊接制作，表面喷塑处理；固定于铝压铸连接件上，用以连接台架立柱； 4）底部拉杆：截面尺寸不小于20*80mm冷轧电镀锌方钢管拼装焊接制作，表面喷塑处理； 5）实验台面：不小于25mm厚度三聚氰胺饰面中密度纤维板，台面上适当位置需开2个过线孔，并配装对应的穿线盖；前缘需加装铝型材护沿； 6）键盘架：全钢制结构，滑轨需采用超静音钢珠三节轨； 7）主机托板：1.5mm冷扎钢板制作，表面喷塑； 8）显示器支架：铝合金材质，可左右、上下旋转； 9）电源条：铝型材拼装结构 ① 外形尺寸：不小于1120X64X120mm（长X厚X高）； ② 型材盖板：需采用工业级铝合金型材，型材表面阳极氧化处理成本色； ③ 前面板材质：需采用1.5mm厚度冷轧电镀锌薄钢板，表面喷塑处理； ④ 前面板配置：1位漏电保护器、1位电源指示灯、不少于8位250V/10A五孔插座； ⑤ 电源条配置10A插头、品字尾三芯电源线1根，电源线长度不小于1.8米，线芯为国标1.5平方铜芯。 10）紧固件：所有固定螺钉采用不锈钢材质。 | 2台 |
| 5 | 螺栓与螺栓组链接测试实验台 | 一、实验台结构性能要求 1.实验台外形为柜式结构，主框架采用不小于1.2mm冷板喷塑制作，工作台面采用≧15mm厚钢板防锈发黑处理制作，装有活动轮，便于实验室调整布置,表面平整光滑清洁、无划迹和脱落斑点。 2.配有新型的高性能应变仪： 1）合金壳体，即可有效保护内部电元件，又可屏蔽外部干扰； 2）采用PLC作为测控系统的核心，PLC的可靠性高，抗干扰能力强。可以直接使用普通电脑和PLC进行通信，通信稳定可靠；可手动、自动、计算机控制调零，测量数据稳定，重复性好； 3.采用高精度工业传感器，配合PLC的高速计数器，结合PLC滤波算法，可精确的测量相关数据并提升了实验数据的稳定性； 4.配有USB借口与计算机通讯。使用专用软件对数据进行采集和分析处理、自动绘制实测曲线和仿真曲线；可由人工记录、手工绘制实验数据曲线。 二、实验项目与内容 1.完成单个紧联接螺栓四种不同刚度的联接件和被联接件静、动态受力与变形实验并绘制螺栓和被联接件受力与变形的静、动态曲线； 2.完成螺栓组联接特性（测定螺栓组的载荷分布）实验，绘制螺栓组的载荷的静态曲线； 3.了解单个螺栓在拧紧过程中各部分的受力情况； 4.了解单个螺栓受静态轴向载荷时的变形规律； 5.观察单个螺栓动应力幅值的变化，以验证提高螺栓联接强度的各项措施。 三、主要配置及参数要求 1.螺栓组被测螺栓10根，中段直径Φ6.5mm，两端螺纹M10，螺栓材料40Cr； 2.单个紧联接螺栓被测螺栓1根，螺纹M16×2，螺栓材料40Cr； 3.（工程用）电阻应变片电阻值 R=120Ω； 灵敏度系数 K=2.20； 4.应变仪1台，16路，灵敏度系数：K=2.20；配4.3英寸液晶触摸屏； 5.砝码1kg2块，0.5kg1块，共计3块； 6.交流三异步电动机1台，功率：不小于370W，U=380V； 7.千分表 2个 量程 0-1mm；使用说明与实验指导书1本； 8.外形尺寸：770×400×1200mm左右。 四、数据处理器 I5处理器、16G内存、独立显卡4g、1T固态硬盘、22英寸以上显示器。 - 螺栓与螺栓组虚拟仿真实验 1.包含螺栓与螺栓组两个实验模块，其中螺栓又分为静态螺栓实验和动态螺栓实验。 2.静态螺栓实验包含实验目的、实验要求、实验原理、实验流程、实验报告；具有校零、预紧、预紧标定、加载、加载标定等功能。 3.动态螺栓实验包含实验目的、实验要求、实验原理、实验流程、实验报告；具有动态测试功能，可以使学生更加了解实验流程及原理。 4.螺栓组实验包括实验目的、实验要求、实验原理、实验流程、实验报告；具有预紧数据清零、负载清零、基准校零、读全能道值、预紧确认、负荷实验等功能。 *5.实验场景具备交互功能，操作者可以实时地进行缩放、平移、旋转等交互操作，方便操作者对虚拟试验台的结构进行全面了解。 6.可以让学生方便的完成单个螺栓联接静态和动态联接实验方法与步骤学习和虚拟操作。可以让学生完成多功能螺栓组实验操作，在虚拟场景中测试螺栓组联接在翻转力矩作用下各螺栓所受的荷载，深化课程学习中对螺栓组联接受力分析的认知。 7.静态螺栓实验：建立了静态螺栓实验场景的三维模型，实验操作包括设置实验参数、打开测量仪电源开关、操作手轮调节挺赶、安装千分表、拧螺母、千分表调零等实际装备上需要执行的实验操作。 | 1台 |
| 6 | 机械传动性能测试综合实训台 | 一、实验项目要求 *1.单级传动项目：直齿圆柱齿轮传动、斜齿圆柱齿轮传动、直齿圆锥齿轮传动、蜗杆传动、V型带传动、同步带传动、滚子链传动等； 2.两级传动项目：V型带传动+直齿圆柱齿轮传动、同步带传动+直齿圆柱齿轮传动、滚子链传动+直齿圆柱齿轮传动、直齿圆柱齿轮传动+斜齿圆柱齿轮传动、斜齿圆柱齿轮传动+直齿圆柱齿轮传动、直齿圆锥齿轮传动+直齿圆柱齿轮传动、蜗杆传动+直齿圆柱齿轮传动等； 3.三级传动项目：直齿圆柱齿轮传动+斜齿圆柱齿轮传动+直齿圆锥齿轮传动、直齿圆柱齿轮传动+斜齿圆柱齿轮传动+同步带传动、直齿圆柱齿轮传动+斜齿圆柱齿轮传动+滚子链传动、V型带传动+直齿圆柱齿轮传动+斜齿圆柱齿轮传动、V型带传动+直齿圆柱齿轮传动+直齿圆锥齿轮传动、V型带传动+直齿圆柱齿轮传动+同步带传动、V型带传动+直齿圆柱齿轮传动+滚子链传动、滚子链传动+直齿圆柱齿轮传动+斜齿圆柱齿轮传动、滚子链传动+直齿圆柱齿轮传动+直齿圆锥齿轮传动等； 4.四级传动方案：直齿圆柱齿轮传动+斜齿圆柱齿轮传动、直齿圆锥齿轮传动+蜗杆传动传动比测试及效率等。 二、实验台特点要求 1.要求实验台框架采用国标铝型材加钣金结构，配4个福马轮，外形尺寸≥1800*800*800mm； 2.工作台面采用≥18mm厚钢板制作，表面加工成“井”字型。 三、主要技术参数要求 1.磁粉制动器1台：额定转矩≥2.5N.m； 2.拉（压）力传感器1个；量程≥50N； 3.电源：220V； 4.采用PLC控制系统：输入≧14、输出≧10、模拟量≥3； *5.液晶触摸屏：尺寸：≥7英寸，分辨率：≥800*480；显示色彩：≥65536； 6.伺服电机组件≥1套； 7.制动器组件≥1套； 8.轴承支座组件≥1套； 9.直齿圆柱齿轮传动组件≥1套； 10.斜齿轮传动组件≥1套； 11.园锥齿轮传动组件≥1套； 12.蜗杆传动组件≥1套； 13.V型带传动组件≥1套； 14.同步带传动组件≥1套； 15.滚子链传动组件≥1套； 16.半联轴器≥4个； 17.压力传感器座≥1个； 18.磁性表座≥1个； 19.配套工具≥1套。 四、配套数字孪生平台要求： 数字孪生平台要求包括机械传动效率孪生软件、机械传动虚拟软件： 1.孪生平台功能： 1）平台包括数字场景、活页式教材、虚拟仿真、孪生仿真、个人中心等应用模块。 2）数字场景包括素材库，素材库包括基础库和专业库，基础库包括基础设施、教学用品、装饰物品等内容，基础设施包括不同风格的教室、地板、窗户、空调等；教学用品包括常用的讲台、桌椅、白板、显示屏等；装饰物品包括文化墙装饰、绿植等。素材库内容能拖到场景，DIY构建个性化场景。 3）数字场景中，支持删除、旋转、缩放、移动、复制等功能，支持弹出物品介绍窗口。为了方便浏览场景，软件支持俯视视角、人物视角、自由视角三种模式。 4）学习记录中可查阅各用户的操作记录，包括课程名称、开始时间、结束时间、学习时长、使用次数等内容。 5）成绩管理中可查阅各用户学习情况，包括姓名、实验成绩、课程名称、开始及结束时间、学习时长、使用次数等内容。点击详情可查阅每一步骤的操作情况及分数。 6）通过用户登录界面进行登录，从而进行身份验证。 7）活页式教材、虚拟仿真等资源，系统可在后台设置及分类展示，展示列表中展示资源的名称、作者及浏览次数等信息，鼠标经过时还可查看产品的简介。 8）资源展示有简介、操作指导、使用必读等页面信息对资源及使用进行介绍。 9）个人中心包含我的收藏、我的预约、学习记录、成绩管理等功能。 10）我的收藏可查阅已收藏的实验项目，可快速进入课程学习。 11）我的预约中可展示所有预约孪生设备的记录，并支持根据时间要求对记录进行筛选查找, 预约记录包括资源名称、设备编号、预约时间等内容。 12）孪生平台具有自主知识产权。 2.机械传动效率孪生软件： 1）软件包括立体教材：包括实验相关理论知识，包含封面、目录、翻页、页面跳转等功能。 2）孪生实验能够远程、本地进行双向实验操作，孪生实验场景是三维场景。 3）孪生界面可以调速、加载、采集、可以记录当前实验数据，可根据采集的数据绘制实验曲线。 4）孪生实验能够远程、本地进行双向实验操作，孪生实验场景是三维场景。 5）系统支持预约硬件并实际联通硬件进行实验操作，支持摄像头实时采集实验台的影像数据。 6）孪生仿真在三维空间构建虚拟的应用场景，可通过结构化的数据驱动，进而模拟相应的运动或执行结果，在三维空间实现虚拟控制对象状态与动作同步。可在孪生场景中，远、程操作硬件试验台实际设备，实际设备数据驱动数字模型孪生动作，完成实验过程。 7）支持通过工业互联数据采集盒及孪生摄像头，实现设备数据与虚拟仿真三维场景的实施通信与控制，实现真实设备的远程孪生控制。 8）机械传动孪生实验不少于7种。 3、机械传动虚拟实验： 1）平台具有实验预习功能：包括实验目的、实验要求、实验器材、预习小测等内容； 2）机械传动孪生界面具有实验练习功能：有零件库，有操作步骤提示； 3）机械传动孪生界面具有实验考核功能：有零件库、操作记录打分、考核时间等功能； 4）机械传动孪生界面机械传动虚拟实验不少于7种； 5）虚拟软件能真实的反应实物实验台的结构，能三维交互地动态模拟实验过程； 6）平台包括虚拟操作面板，能完整模拟传动综合应用等实验动作过程。 五、数据处理器 I5处理器、16G内存、独立显卡4g、1T固态硬盘、22英寸以上显示器。 | 1台 |
| 7 | 机械基础传动分析实训装置 | 一、基本结构要求： 1.该机需要由15种传动机构及部件组成，包括由机箱、电机、变速机构、滚插切换齿轮机构、滚齿机构、齿坯托盘机构、插齿机构等； 2.整体外形尺寸：约为长970mm宽630mm高1150mm，配四组符合国家标准GB/T14688的ϕ50工业脚轮；上部配置约为长910mm宽570mm厚15mm的台面板，前部设有标准控制箱，后部设置柜门，机箱内可放置工量具。 二、主要技术参数要求： 1.尺寸：≧长×宽×高970×630×1150（mm）（整高）； 2.净重：≧67kg； 3.电机功率：≧90W，转速n=无级变速：0—180 r/min； 4.电机参数：V= 220V±10% I=2A； 5.工作转速：无级变速：0~180r.p.m； 6.插刀上下最大移动距离：≧38mm； 7.插刀前后最大移动距离：≧7.5mm； 8.插刀孔径Φ20； 9.滚刀离工作台面最大距离：≧181mm； 10.滚刀内孔直径：Φ22； 11.滚刀上下最大移动距离：≧35mm； 12.齿轮毛坯、模具3套 m=2 z1=20 z2=30 z3=40。 三、机械传动创意设计虚拟仿真实验： *1.包含冲压机、绘制连杆曲线、间歇运动输送链生产线、低速运动输送链生产线、凸轮给料输送机、牛头刨床机构、自由创意搭接七个实验项目； 2.机械传动创意设计虚拟仿真软件具有以下功能： ①移动功能，通过移动零件，将零件安装到指定位置； ②旋转功能，通过旋转零件，使零件正确安装； ③观察功能，可以通过界面上的观察部件功能，拉近视角了解选中零件的结构； ④零件介绍功能，鼠标移动到零件位置能自动显示零件的名称； ⑤属性查看功能：可查看零件的技术参数； ⑥运动展示功能，可展示传动部件的运动结构； ⑦操作记录、记分功能：可以记录的每一步的操作安装的记录，并且根据的操作生成相应的评分统计系统功能； ⑧搭接提示功能，可以提示装配错误或者成功、下一步的操作提示等。 - 3.冲压机实验项目拼装，正确搭建操作时，在 “操作记录”区域以绿色显示当前步骤，可得积分，错误搭建以白色显示并不得积分。 - 4.绘制连杆曲线实验项目拼装，正确搭建操作时，在 “操作记录”区域以绿色显示当前步骤，可得积分，错误搭建以白色显示并不得积分。 - 5.低速运动输送链生产线实验项目拼装，正确搭建操作时，在 “操作记录”区域以绿色显示当前步骤，可得积分，错误搭建以白色显示并不得积分。 - 6.凸轮给料输送机实验项目拼装，正确搭建操作时，在 “操作记录”区域以绿色显示当前步骤，可得积分，错误搭建以白色显示并不得积分。 - 7.牛头刨床实验项目拼装，正确搭建操作时，在 “操作记录”区域以绿色显示当前步骤，可得积分，错误搭建以白色显示并不得积分。 - 8.间歇运动输送链生产线实验项目拼装功能：工作台上放有V带轮，A型V带，锥齿轮轴系，齿轮轴系，一级半齿轮传动，万向节支座，压板与螺钉组合，联轴器等组装零部件，点击零部件，零部件高亮显示，选择安装按钮或拖动零部件组件到安装位置进行拼装，操作记录区域会记录显示零部件安装成功或失败，安装成功会提示得一分，安装失败，下方会有正确安装提示，可以查看当前得分。拼装完成后会提示搭建完成，点击电源开关机构会运转起来，并可调节转动速度。 - 9.自由创意搭接实验项目，可以从零件库中，拖拽出任意的零件，自由搭建方案，可以将任意的零件移动到任意的桌面位置进行组装。 | 1套 |
| 8 | 大模型工业视觉应用平台 | 一、实训台 - 输入电源：100 ~ 240V AC，50/60Hz。 - 额定短路电流：≥18A。 - 总功率：不高于800W。 - 尺寸：≥980*≥900*≥1600mm（长*宽*高）。 - 迷你气泵盒： - 尺寸：≤163mm*≤143mm*≤53mm（长*宽*高）； - 气压范围：-70 ~ 110 kPa； - 气管接头尺寸：φ4mm； - 自身重量：≥800g； - 运行噪音：≥65db； - 防护等级：≥IP20； - 控制方式：I/O； - 工作电压：24V DC±10%； - 额定电流：~0.8 A； - 峰值电流：≤1.2 A。 二、机器人： - 1.机器人轴数：≥6轴； - 2.最大负载：不低于750g； - 3.工作半径：不低于450 mm； - *4.重复定位精度：不低于±0.1 mm； - 5.最大工作速度：不低于0.5m/s； - *6.本体重量：为便于安装及考虑设备使用安全性，不大于7.2 kg； - 7.轴运动参数： - 1）轴1: 工作范围不小于-360°到+360°，最大速度不低于120°/s； - 2）轴2: 工作范围不小于-135°到+135°，最大速度不低于120°/s； - 3）轴3: 工作范围不小于-154°到+154°，最大速度不低于120°/s； - 4）轴4: 工作范围不小于-160°到+160°，最大速度不低于120°/s； - 5）轴5: 工作范围不小于-173°到+173°，最大速度不低于120°/s； - 6）轴6: 工作范围不小于-360°到+360°，最大速度不低于120°/s。 - 8.电源输入：100V ~ 240V AC，50/60 Hz； - 9.额定功率：不大于130W； - 10.额定电压：DC48V,5A； - 11.接口要求： - 末端I/0接口： - 数字输入：不少于2路； - 数字输出：不少于2路； - 24V电源：不少于1路。 - 底座I/0接口： - 数字输入：不少于16路； - 数字输出：不少于16路； - 24V电源：不少于4路。 - 底座拓展接口： - ENC编码器接口1个以上； - USB接口1个以上； - LAN网口2个以上。 - 12.防护等级：不低于IP20； - 13.工作温度：0℃~50℃； - 14.噪音：不大于50dB(A)； - 15.底座尺寸：不大于175 mm（长） x 130 mm（宽） x 110mm（高）； - 16.按键功能要求： - 电源开关：通过不同动作进行开关机，且有配置有指示灯进行开关状态提示； - 运行/停止按键：机器人使能且空闲时，长按或短按开始运行；机器人运行时，长按或短按停止运行。可通过软件配置按键功能；运行工程，通过软件配置要运行的工程，配置完成后可通过该按键直接运行指定工程，无需再连接操作终端，机器人关机也不会清除配置； - 使能按键：机器人未使能时，长按或短按上使能机器人；机器人使能且空闲时，长按或短按下使能机器人。 - *17.为便于安装，需配置厚度不少于6mm合金片状结构固定底座，台面可无需打孔或预留安装孔，通过G形夹即可快速将机器人固定于台面； - 18.支持windows、Android等操作终端，通过网线或WiFi模块与机器人连接； - 19.支持 ROS二次开发,并提供Python、C++编程方式的SDK； - 20.可适配吸盘、夹爪、滑轨等工业级生态组件，应用场景灵活扩展。 - 设备配套软件： - 软件界面功能要求：界面需具备但不限于设置、日志、应用、帮助文档、点动、监控、速度、紧急按键、3D模型、查看机器状态等基本快捷功能版块； - 设置功能要求：用户管理、坐标系管理、负载参数、运动参数、姿态设置、轨迹复现、通讯设置、安装设置、拖拽设置、安全设置、零点标定、调试工具等功能板块儿； - 日志功能：可查看和导出日志，并可查看和清除报警； - 图形编程：需包含但不限于“事件、控制、运算、字符、自定义、IO、Modbus、总线、TCP、托盘”等积木模块类别；并具备查找、清除快捷功能模块，可对编辑内容进行查找和清除操作； - 支持一平台多控制，解决传统一个产品对应一个软件的弊端，增强用户体验感； - 支持多平台运行，适应 Windows 7/10（32/64bit 操作系统），兼容性高； - 软件至少集成了图形化编程、脚本编程两种编程方式； - 支持机器人拖拽示教编程； - 外部设备可以通过不同的远程控制模式如远程I/O模式、远程Modubs模式下发指令控制机械臂； - 脚本编程： - 1）基础语法、运动、相对运动指令、运动参数、控制柜IO、末端工具、TCP&UDP、Modbus、总线、程序控制、托盘等功能模块； - 2）并具备查找、清除快捷功能模块，可对编辑内容进行查找和清除操作； - 3）支持LUA、Python等编程语言进行脚本编程。 四、直线模组 - 总长≥600mm； - 行程≥400mm； - 滑轨材质：钢件； - 滑块座和盖板材质：铝合金； - 理论最大速度≥500mm/s； - 直线模组负载≥10kg，最高速度≥250mm/s，位置重复定位精度±0.01mm。 五、2D工业视觉系统 - 相机A - 像素：≥500万； - 色彩：彩色； - 像元尺寸：2.2 * 2.2um； - 帧率/分辨率：分辨率≥2592×1944 像素（水平像素数≥2592，垂直像素数≥1944），在此分辨率下帧率≥31 帧 / 秒； - 快门类型：卷帘快门； - 曝光时间：Bayer格式：16μs ~ 1sec；其他格式：28μs ~ 1sec； - 曝光控制：自动/手动； - 数据接口：USB3.0； - 数据格式：Mono 8/10/12，Bayer GR 8/10/10p/12/12p，YUV422_YUYV_Packed，YUV422_Packed，RGB8。 - 相机B - 像素：≥1200万像素； - 像元尺寸：1.85 µm × 1.85 µm； - 靶面尺寸：≥1/1.7"； - 分辨率：≥4024 × 3036； - 最大帧率：9.7 fps @4024 × 3036； - 曝光时间：34 μs ~ 2 sec； - 快门模式：支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式 - 黑白/彩色：黑白； - 像素格式：包含但不限于Mono 8/10/10Packed/12/12Packed； - 数据接口：Gigabit Ethernet（1000Mbit/s）兼容 Fast Ethernet（100Mbit/s）； - 数字 I/O：6-pin P7 接口提供电源和 I/O：输入（Line0）≥1 路，输出（Line1）≥1 路，双向可配置 I/O≥1 路（Line2）。 - 相机C - CMOS，全局快门； - 像素：≥130万像素； - 像元尺寸：4.8um×4.8μm； - 靶面尺寸： 1/2"； - 分辨率：≥1280×1024； - 最大帧率：201.4 fps@1280×1024； - 曝光时间：9 us ~ 10 sec； - 支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式； - 黑白/彩色：黑白； - 像素格式：包含但不限于Mono 8/10/10Packed/12/12Packed； - 数据接口：USB 3.0，兼容USB 2.0。 - 相机镜头A - 焦距：≥12mm； - 像面最大尺寸：1/1.8＂(φ9mm)； - 光圈范围：F2.8 ~ F16。 - 相机镜头B - 焦距：≥35mm； - F 数: F2.8~ F16； - 像面尺寸: Ф11 mm(2/3”)。 - 相机镜头C - 焦距：≥25mm； - F 数: F2.8~ F16； - 像面尺寸: Ф11 mm(2/3”)。 - 相机镜头D - 工作距离：≥110mm±2； - 放大倍率: ≥0.3。 - 环形光A - 发光颜色：白色； - LED数量： 48颗发光二极管； - 照度：≥40000lux； - 波长：≥455 ~ 457.5nm； - 工作距离：≥35-110mm； - 尺寸规格：内径≥40mm，外径≥70mm，高度≥25mm。 - 环形光B - 发光类型：蓝色； - 尺寸：φ73×17.5mm； - 功率：≤8W； - 电 压：24VDC。 - 面光源 - 视觉尺寸：130*110*23mm； - 发光类型：白色； - 功率：≤9.5W； - 电压：24VDC。 - 条形光源 - 发光类型：白色； - 尺寸：≥196mm x ≥34mm x ≥25mm； - 功率：≤12W； - 电压：24VDC。 - 同轴光 - 发光类型：白色； - 发光区域尺寸：≥60mm； - 功率：≤7.2W； - 电压：24VDC。 - 光源固定支架 - 架臂前伸长度≥:200mm； - 键槽宽：≥155*≥4.5mm； - 支持安装孔：M3、M4； - 承重：≥5KG。 - 光源控制器 - 类型：≥2通道控制器24V； - 输入电压：AC100-240V50/60Hz； - 输出电压：12-24.0V； - 功率：≤24W； - 通道数：≥2通道。 - 配件包 - 吸底座：铝合金6061； - 吸盘：≤直径6mm； - 气管接头/标定针尖/螺纹针尖/工件模型； - 功能板≥3个； - 转接法兰盘≥1个； - 工具包：内六角扳手M3、M4、M6； - 气管：直径≥4mm； - 固定型材≥4个。 - 视觉系统软件 - 功能模块包括：采集、定位、测量、图像生成、识别、标定、运算、图像处理，颜色处理，缺陷检测，逻辑工具，通信、机器人控制命令工具模块； - 提供定位功能模块：≥21个，包含但不限于：高精度匹配、快速匹配、灰度匹配、图形定位、圆查找、直线查找、BLOB分析、卡尺工具、边缘查找、位置修正、矩形检测、顶点检测、边缘交点、平行线查找、直线查找、BLOB标签分析、路径提取、角平分线查找、中线查找、平行线计算、垂线查找等； - 提供测量工具模块：≥10个，包含但不限于：线圆测量、圆圆测量、点圆测量、点线测量、线线测量、点点测量、亮度测量、像素统计、间距检测、直方图工具等； - 标定工具模块：≥7个，包含但不限于：相机映射、标定板标定、N点标定、畸变标定、映射标定、N图像标定、标定加载等； - 缺陷检测工具模块： ≥10个，包含但不限于：字符缺陷检测、圆弧边缘缺陷检测、直线边缘缺陷检测、圆弧对缺陷检测、直线对缺陷检测、边缘组合缺陷检测、边缘对组合缺陷检测、边缘模型缺陷检测、边缘对模型缺陷检测、缺陷对比等； - 图像处理工具模块：≥18个，包含但不限于：形态学处理、图像二值化、图像滤波、图像增强、图像运算、畸变校正、清晰度评估、图像修正、阴影校正、仿射变换、圆环展开、拷贝填充、帧平均、图像归一化、图像矫正、几何变换、图像拼接、多图融合等； - 逻辑工具模块：≥13个，包含但不限于：条件检测、分支模块、分支字符、文本保存、逻辑、格式化、字符比较、脚本、Group、点集、耗时统计、数据集合、延时等待等； - 识别工具模块：≥3个，包括条码识别、二维码识别、字符识别等； - 支持TCP通讯、UDP通讯、串口通讯。 - 六、3D工业视觉系统 - 3D结构光相机 - 近视场：≥280mm×220mm@400mm； - 典型视场：≥480mm×320mm@600mm； - 远视场：≥620mm×440mm@800mm； - 净距离(CD)：≥400mm； - 测量范围(MR)：≥400mm； - Z 轴重复精度：≤0.03mm@550mm； - VDI/VDE 精度：≤0.05mm@550mm； - 分辨率：≥3200×1944@RGB图；≥1632×1080@深度图； - 采集时间：0.4~0.9s； - 出图延迟时间：0.8~1.5s； - 数据类型：原始图（黑白+彩色），深度图，RGB-D图； - 数据接口：Gigabit Ethernet（≥1000Mbit/s）。 - 3D视觉系统软件 - 由近千个完全自主研发的图像处理算子和多种交互式开发工具组成，包含≥180个模块工具，支持多种操作系统和图像采集硬件设备，能够满足机器视觉应用领域中定位、测量、识别、检测等需求； - 完全图形化交互界面，功能图标直观易懂，拖拽式操作能快速搭架视觉方案，模块运行状 态独立标识，实时显示； - 用户可以根据需求创建视觉方案，还可以自定义运行界面，并在运行界面上集成背景图像 或公司logo，满足客户个性化需求； - 兼容GigE Vision和USB3 Vision协议标准，可以接入多种品牌的相机。支持本地图像和 相机实时图像处理； - 支持TCP/IP、ModBus、串口、UDP、Ethernet/IP等常见工业通信协议，能兼容主流PLC 型号的通讯。 - 七、PLC系统模块 - 重量：≤3.5kg； - 额定电压：24V DC； - 总功率：≤ 75W； - 满载电流：≤3A； - 尺寸：≤335mm × ≤270mm ×≤ 235mm； - 触摸屏： - 显示区大小：≥7.0 英寸； - 分辨率：≥800 × 480。 - PLC可编程逻辑控制器 - CPU 型号不指定，要求性能不低于 1212C DC/DC/DC - 工作存储器: ≥75 KB； - 装载存储器: ≥2 MB； - 高速计数器:≥ 4； - 集成I/O: DI（数字输入）≥8 个，DQ（数字输出）≥6 个，AI（模拟输入，集成）≥2 个。 八、数据处理器：I5处理器、16G内存、独立显卡4g、1T固态硬盘、22英寸以上显示器。 | 1台 |
| 9 | 机器人系统创新平台 | 一、机器人本体 1.负载：≥500g； 2.工作半径：≥440 mm； 3.重复定位精度：不低于 ±0.05 mm； 4.轴运动参数： 1)轴1: 包含工作范围-160°到+160°，最大速度不低于300°/s； 2)轴2: 包含工作范围-25°到+85°，最大速度不低于300°/s； 3)轴3: 包含工作范围-25°到+105°，最大速度不低于300°/s； 4)轴4: 包含工作范围-360°到+360°，最大速度不低于300°/s。 5.额定功率：≤150W； 6.电源电压：包含100~240 V AC，50/60 Hz； 7.额定电压：≤DC48V； 8.通讯方式：需支持TCP/IP，Modbus TCP； 9.底座接口： 1)数字输入：≥16路； 2)数字输出：≥16路； 3)Ethernet接口：≥2个； 4)编码器接口：≥1组； 5)USB接口：≥2个； 6)外部急停接口：≥1组。 10.末端接口： 1)数字输入：≥2路； 2)数字输出：≥2路； 3)气路接口：≥1路。 11.底座尺寸：≤190mm*190mm； 12.工作环境：包含 0℃~40℃； 13.具备交互指示灯，需包含但不限于具备以下灯语（灯颜色及闪亮状态不限，以下颜色及闪烁状态供参考）： 1)白色闪烁:系统启动中； 2)蓝色常亮:系统已启动，机械臂未使能； 3)蓝色闪烁:拖动示教状态； 4)绿色常亮:机械臂使能状态(未运行工程)； 5)绿色闪烁:自动运行状态(工程运行中)； 6)红色常亮:一般报警状态； 7)红色闪烁:限位报警状态。 14.安装方式：台面安装； 15.平均无故障工作时间≥2万小时； *16.机器人轴数：4轴或以上，在机械臂末端或相邻机械臂具备拖拽示教按钮。 二、迷你气泵盒 1.工作电压：24V DC±10%； 2.额定电流：≤0.8 A； 3.峰值电流：≤1.2 A； 4.控制方式：I/O； 5.气压范围：-70~110kPa； 6.尺寸：≤163mm*143mm*53mm； 7.气管接头尺寸：φ4mm； *8.自身重量：≤800g； 9.运行噪音：≤65db； 10.防护等级：不低于IP20。 三、人工智能视觉套件 （一）相机 1.有效像素： ≥500万； 2.色彩：彩色； 3.像元尺寸：2.2 * 2.2um； 4.帧率/分辨率：分辨率≥2592×1944 像素（水平像素数≥2592，垂直像素数≥1944），在此分辨率下帧率≥31 帧 / 秒； 5.信噪比：≥40dB； 6.动态范围：≥60dB； 7.快门类型：卷帘快门； 8.曝光时间：Bayer格式：16μs ~ 1sec；其他格式：28μs ~ 1sec； 9.曝光控制：自动/手动； 10.数据接口：USB3.0； 11.数据格式：Mono 8/10/12，Bayer GR 8/10/10p/12/12p，YUV422_YUYV_Packed，YUV422_Packed，RGB8； 12.镜头接口：C-Mount； 13.外观尺寸：≤29mm * 29mm * 30mm（相机主体尺寸，不含圆形螺纹部分）； 14.重量：≤56g。 （二）相机镜头 1.焦距：≤12mm； 2.像面最大尺寸：1/1.8＂(φ9mm)； 3.光圈范围：F2.8 ~ F16； 4.控制：光圈：手动；焦点：手动； 5.视角：D：1/1.8＂41.2°；H：1/1.8＂34.4°；V：1/1.8＂23.4°； 6.工作温度：-10℃ ~ +50℃； 7.光学畸变：-0.38%； 8.法兰后焦：17.526mm； 9.最近摄距：0.06m； 10.接口：C接口； 11.滤镜螺纹：M27 * 0.5； 12.大小：≤φ29 * 40mm。（不含螺纹部分长度）。 （三）光源 1.发光颜色：白色； 2.照度：≥ 40000lux； 3.波长：455 ~ 457.5nm； 4.工作距离：需包含35-110mm； 5.灯镜筒外径：Maxφ39mm； 6.重量：≤0.48kg； 7.工作环境：温度：0℃ ~ 40 ℃；湿度：20%RH ~ 85%RH； 8.储存环境：温度：-20℃ ~ 40 ℃；湿度：20%RH ~ 85%RH。 四、拓展实训功能包 （一）实训箱 1.外箱尺寸：≤53.5*42*25.5cm； 2.内箱尺寸：≥48.5*360*170cm； 3.实训箱材质：PP工程塑料； 4.内衬材质：EVA。 （二）光源控制器 1.类型：2通道控制器24V； 2.输入电压：AC100-240V50/60Hz； 3.输出电压：12-24.0V； 4.功率：≤24W； 5.通道数：2通道。 （三）面光源 1.发光类型：白色； 2.功率：≤9.5W； 3.电压：≤24VDC。 （四）配件包 1.吸底座：铝合金6061； 2.吸盘： 1)气动元件材质：硅橡胶； 2)尺寸：直径6mm。 3.气管接头: PC4M5； 4.标定针尖≥1个； 5.螺纹针尖≥1个； 6.手机工件模型≥1个； 7.手机芯片工件模型≥6种； 8.手机固定功能板≥1个； 9.识别定位功能板≥2个； 10.魔术师转接法兰盘≥1个； 11.气管转接头≥1个； 12.工具包：内六角扳手需包含但不限于M3、M4、M6； 13.气管：直径4mm； 14.固定型材≥4个。 （五）数据处理器：I5处理器、16G内存、独立显卡4g、1T固态硬盘、22英寸以上显示器。 五、配套软件 （一）机械臂应用软件： 1.安全防护：需具备碰撞检测功能，并可根据需求对碰撞等级进行设置，可设置的等级≥5个； 2.末端负载设置：用户可通过软件界面设置智能机器人末端负载的重量与惯量、将其设定在运行范围值内、从而优化智能机器人的运动，抑制振动、缩短作业时间； 3.智能机器人具备默认IP，连接过程中，如无法快速识别，可通过自定义方式设置智能机器人IP地址进行连接； 4.图形化编程指令需包括事件、控制、运算、变量、函数、IO、运动、通信（Modbus、TCP）、相机、码垛等； 5.脚本编程支持lua等主流脚本语言，且支持不少于5线程的多线程编程； 6.智能机器人控制与编程常用的代码工程模板供脚本编程使用。工程模板包括但不限于：DynamicTracking、ElapsedTime、Modbus_Coil、Modbus_Hold、MoveJ_4Axis、MoveJ_6Axis、Pallet、TCPClient、TCPClient_MultiThread、TCPServer、TCPServer_MultiThread、UDPClient、UDPServer、Vision”； 7.“常用API指令库，包括但不限于运动、运动参数、姿态获取、坐标系设置、负载设置、安全设置、程序管理、I/O/、TCP/UDP、Modbus、轨迹复现、码垛、传送带跟踪、六维力传感器、编码器、末端设置、视觉等常用API指令”； 8.需具备“串口调试、TCP调试、Modbus等多种调试工具”； 9.支持一平台多类型机械臂控制，需至少可在平台控制4轴、6轴的机械臂； 10.软件主界面需包含但不限于具备：菜单、快捷返回主界面、机器人链接面板、报警日志、使能、全局速度、急停按钮等功能模块； 11.控制面板：需具备控制面板功能，可隐藏和快捷恢复该功能界面；控制面板打开后，需具备包含但不限于初始位姿、设置、坐标系、运动方式等功能； 12.支持用户二次开发，需提供多种机械结构的运动学算法，内置虚拟仿真环境，适用于各种工艺应用； 13.支持机器人拖拽示教编程； 14.外部设备可以通过不同的远程控制模式如远程I/O模式、远程Modubs模式下发指令控制机械臂。 (二) 视觉系统软件 1.功能模块需包括但不限于：采集、定位、测量、图像生成、识别、标定、运算、图像处理，颜色处理，缺陷检测，逻辑工具，通信等功能模块； 2.提供定位功能模块：≥21个，高精度匹配、快速匹配、灰度匹配、图形定位、圆查找、直线查找、BLOB分析、卡尺工具、边缘查找、位置修正、矩形检测、顶点检测、边缘交点、平行线查找、直线查找、BLOB标签分析、路径提取、角平分线查找、中线查找、平行线计算、垂线查找等； 3.提供测量工具模块：≥10个线圆测量、圆圆测量、点圆测量、点线测量、线线测量、点点测量、亮度测量、像素统计、间距检测、直方图工具等； 4.标定工具模块：≥7个，相机映射、标定板标定、N点标定、畸变标定、映射标定、N图像标定、标定加载等； 5.缺陷检测工具模块： ≥10个，字符缺陷检测、圆弧边缘缺陷检测、直线边缘缺陷检测、圆弧对缺陷检测、直线对缺陷检测、边缘组合缺陷检测、边缘对组合缺陷检测、边缘模型缺陷检测、边缘对模型缺陷检测、缺陷对比等； 6.图像处理工具模块：≥18个，形态学处理、图像二值化、图像滤波、图像增强、图像运算、畸变校正、清晰度评估、图像修正、阴影校正、仿射变换、圆环展开、拷贝填充、帧平均、图像归一化、图像矫正、几何变换、图像拼接、多图融合等； 7.逻辑工具模块：≥13个，条件检测、分支模块、分支字符、文本保存、逻辑、格式化、字符比较、脚本、Group、点集、耗时统计、数据集合、延时等待等； 8.识别工具模块：3个，包括条码识别、二维码识别、字符识别等； 9.支持TCP通讯、UDP通讯、串口通讯； 10.机器视觉软件内嵌机器人控制工具，适用机器人数量≥4个，并可显示控制机器人的虚拟控制面板，功能需包含但不限于轴坐标控制、角度控制、速度控制； 11.机器人控制命令工具模块：≥9个，包含运动到点、速度比例、回零校准、吸盘开关、爪子开关、激光开关、IO功能复用、IO输出、IO输入。 六、配套教学资源 1.机器视觉相关配套教学资源：提供≥30个PPT课件，每个PPT≥20页，同时提供≥30个课程教案； 2.PPT与教案需包含但不限于以下内容：相机的选型、镜头的选型、光源的选型、VisionStudio软件的安装、图像采集与存储、颜色转换、图像二值化、图像滤波、形态学处理、图像运算、仿射变换、特征匹配、BLOB分析、圆查找、边缘查找、边缘交点、直线查找、顶点检测、相机标定、线线测量、点点测量、点线测量、字符识别应用、条形码识别应用、二维码识别应用、字符缺陷检测、手眼标定、机器视觉定位分拣应用、机器视觉定位装配应用； 3.需提供与PPT相匹配的微课教学视频或者教学动画，每个微视频≥3分钟，所有的教学视频与教学动画总时长≥200分钟，个数与PPT数量相同，≥30个。 | 3台 |
| 10 | 智能数据交互系统 | - 基础参数： 1.智能数据交互系统前面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路USB Type-c接口。 2.智能数据交互系统后置标配VGA输入≥1路， HDMI输入≥1路。 3.智能数据交互系统前置中文按键≥7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且每个按键不少于两种功能。 4.智能数据交互系统内置Wi-Fi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射，在Android和Windows系统下支持无线设备同时连接数量≥32个。 5.无需打开智能数据交互系统背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆。 6.前置U盘接口需采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，盖板高度≥4cm。为方便不同厚度U盘接入，开合角度≥100°。 7.智能数据交互系统具备前置电脑还原按键，为避免误碰按键采用针孔式设计，并配有中文标识。 8.智能数据交互系统具备≥12核芯片驱动， Android 系统版本≥14.0，内存≥2G，存储≥8G。 9.内置一体化超高清5K摄像头，摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能。 10.智能数据交互系统全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸；支持透明度调节与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。 11.智能数据交互系统显示尺寸≥86英寸，分辨率：3840*2160 ，采用红外触控技术，在双系统下均支持40点同时触控。 12.智能数据交互系统表面玻璃应采用高强度钢化玻璃，玻璃厚度≤3.2mm，硬度可达莫氏7级，高于石墨1-9H硬度。 13.智能数据交互系统双侧边框宽度≤17mm，提升视觉效果及教学沉浸感。 14.智能数据交互系统具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等。 15.整机内置蓝牙Bluetooth 5.4模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 *16.采用针孔阵列发声设计，智能数据交互系统下边框具有4个发声单元，总功率≥40W。 17.智能数据交互系统左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，并支持自定义设置：时间，显示模式，单侧显示、双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口、展台、桌面、多屏互动等教学常用按键。 18.智能数据交互系统具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加AI互动软件等不少于30个应用。 19.智能数据交互系统触摸支持动态压力模拟，支持无任何电子功能的普通书写笔，在交互平板上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 20.安卓白板软件具备面积识别功能，通过接触交互设备的面积大小实现智能擦除、粗细笔迹书写。 21.通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程。 *22.智能数据交互系统背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节。 23.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，并支持拖拽到屏幕任意位置。 24.智能数据交互系统采用OPS-C 标准的80pin针口设计。 二、内置电脑 1.80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护； 2.酷睿I5处理器； 3.内存：≥8G DDR4； 4.硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 5.接口：整机非外扩展具备≥5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等。 三、教学专属系统 1.提供符合教师授课场景的教学桌面教学系统。 2.将教师授课常用应用放至主页，单击即可打开应用，方便教师快捷调用软件。 3.开机进入教学桌面，教师可按照自己使用习惯，更换常用软件、背景，形成教师的定制化桌面。可通过登录账户，在其他设备上同步展示教师定制化教学桌面。 4.U盘插入时，无需额外操作自动弹出U盘文件夹，方便教师直接选取U盘中内容。 5.支持手势操作，左右滑动方便教师快速切换主页、应用页及Windows桌面，下滑屏幕下移，方便教师点击大屏上方功能按钮，上滑调起系统设置，方便教师快捷设置系统。 6.支持三种（账号、扫码、U盘-key）登录方式，支持应用登录联动功能，教师登录系统后打开其他应用，可进行快捷登录，无需再次输入账户密码。 7.支持在任意界面下，通过前置物理按键返回教学桌面；同时支持一键调出多任务窗口，将所有运行中应用进行展示，方便教师快速切换应用。 8.应用页分类显示应用，包含课件制作、教学工具、管理辅助、数字资源等，方便教师快速找到相应应用。 四、教学应用软件 1.支持多端程序入口,支持PC端、交互设备、移动端及网页端；且均可快速生成、播放课件。 2.支持不少于五种登录方式，包含U盘登录、账号密码直接登录、微信扫码登录、手机验证码快捷登录、书写登录等，支持免登录打开本地课件；其中书写登录可录入内容及笔迹，在任意设备进行书写登录软件。 3.教学软件至少包含，回收站、我的班级、操作指南、个人设置等应用模块。 4.回收站：教师可根据自身使用需求对已经创建好的课件进行修改或删除，删除后的课件可自行存放到回收站，默认情况下保存30天，30天后可自动清除，已经删除后的课件，可进行恢复或清除；回收站内的课件支持单个课件，或者全部课件一键清除。 5.备课模式 1）老师个人账号无需完成特定任务，即可获取不少于195GB云端存储空间，支持可扩展至2.8TB云存储空间。 2）提供预置的课件素材，允许老师在网页端、移动端、电脑（PC）端进行内容的选择与组合，快速生成课件并浏览，所有制作的课件均实时保存至云端，老师只需登录即可查看。 3）支持老师根据教材章节目录、知识点选择对应的教学内容。老师仅需要按每个教学环节选择所需的教学模块即可快速生成一份课件。每个课时均提供过量的教学内容模块。 4）教学模块提供教学设计和课件内容，部分课件提供课件批注。 5）支持教师对课件知识点进行评价。 6.授课模式 1）绿板状态支持显示文件、工具和应用的便捷入口，当开始批注且绿板上有笔迹时，自动隐藏便捷入口，清除笔迹时，自动恢复显示便捷入口。 2）文件入口支持拉起其他网盘，包含不少于4种常用的三方网盘入口。 3）工具条支持上下移动，支持收起/展开，工具条支持批注、清页、文件、工具、应用切换、更多；工具子菜单支持屏幕拖动。 4）支持打开本机文件、U盘文件等本地文件；不需导入，可直接打开本地视频、音频、图片、离线教学课件、PPT&PPTX、PDF文件、DOC&DOCX文件及swf文件；支持批注的文件类型包含PPT&PPTX、图片、PDF、DOC&DOCX。 5）支持展示当前已打开的文件，点击实现文件窗口的便捷切换，支持文件一键全部最小化，支持双击标题栏实现文件全屏播放。 6）文件窗口之间可进行独立批注；当起笔落点在绿板上时，识别为绿板批注，当起笔落点在小窗口时，识别为小窗口文件批注；文件大小窗口批注同步，可实现翻页跟随；绿板批注可以跟随绿板漫游；不少于8种笔型，不少于5种颜色可选。 7）支持展示当前打开的文件列表，按照打开的时间倒叙排序，点击可进行便捷进行文件切换。 8）支持免登录打开离线课件，直接进入课件全屏播放状态；登录后，可返回备课编辑状态。可通过点击或触摸屏幕实现动画的显示和翻页，同时支持通过翻页笔翻页，还支持点击工具条进行课件的前翻页和后翻页，支持2-4指滑动上下翻页。 9）提供不少于20个蒙层模板，老师备课时选择合适的蒙层图片遮住元素，授课时用橡皮擦除蒙层，展现被蒙住的元素。 10）课堂评价支持对全班、单个或多个学生进行评价评价结果可撤回，老师可通过移动端、 PC 端及网页端对学生进行行为评价打分，可显示班级得分前列 的学生信息，界面、评价项、学生头像均采用卡通化方式，软件 支持随机抽选学生进行评价，支持计时器功能，包括秒表和倒计时，支持家长通过移动端查看学生的近期表现。 | 1套 |

（二）需具有强制采购节能产品、环境标志产品认证证书的标的名称：无

注：投标人应在投标文件《节能产品、环境标志产品政府强制采购认证证书一览表》后附本部分要求的证书扫描件，否则投标无效。

（三）采购标的的强制性产品认证等其他要求：无

注：投标人应在投标文件《招标文件要求提供或投标人认为需要提供的其他技术资料》中对本部分逐条说明响应和偏离情况，否则投标无效。

三、商务要求

注：1.投标人应在投标文件《商务条款偏离表》中对本部分所有条款逐条说明响应和偏离情况，否则投标无效。

- 本部分内容均为实质性条款，投标人的投标必须完全满足或者正偏离，否则投标无效。

| 序号 | 商务条款 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交付（实施）的时间（期限） | 采购合同签订之日起 45天内。 |
| 2 | 交付（实施）的地点（范围） | 长春汽车职业技术大学校内指定位置 |
| 3 | 包装和运输要求 | 1.符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》 2.中标人应保证所提供设备的包装完整，且有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等防护措施，对包装及防护有特殊要求的设备应满足相应要求且在设备外包装的显眼处明确标注。中标人所提供设备包装或防护不良的，采购人有权拒收并要求中标人需在3个工作日内予以更换；若中标人未能在3个工作日内更换符合包装及防护要求的设备，将视同中标人无法履行本合同约定，采购人有权解除合同、要求中标人于3天内退还采购人已支付的本项目相应设备的款项并要求中标人承担由此给采购人造成的一切损失。 |
| 4 | 保险要求 | 无 |
| 5 | 付款条件（进度和方式） | 中小企业（需执行《保障中小企业款项支付条例》【国务院第728令】的相关规定）：签订合同后10日内预付合同金额的35%，验收合格后60天内支付合同金额的65%。 |
|  |  | 非中小企业：签订合同后10日内预付合同金额的30%，验收合格后支付合同金额65%，剩余5%合同金额自项目验收合格之日起1年后经采购人确认所有产品无质量问题一次付清。 |
| 6 | 售后服务 | 1.所有设备自验收之日起，免费质保期一年。 2.质保期内，免费上门服务，2 小时响应，24 小时解决问题， 如解决不了问题提供相同产品免费替用。 3.完成设备的安装、调试，包括过程中需要的配件、材料及耗材。 4.对所投产品进行服务培训，培训时间 2-3 天，每天培训时 间不少 4 学时，直至培训对象熟练掌握为止。 5.培训地点和培训对象由采购人指定。 6.培训期间的费用由供应商全部承担。 |

四、合同主要条款

| 1 | 合同类型及定价方式 | 本项目为固定总价合同。 说明：供应商的报价应当包含为完成本项目全部工作所需的一切费用，包括成本、利润、税金等。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 履约保证金数额 | 非中小企业中标的：中标金额的 5 %（0-5%）。 中小企业中标的：中标金额的 2 %（0-2%）。 中标人交纳履约保证金须在转账凭证备注栏里填写（采购项目+采购项目编号） 履约保证金账户： 开户名：长春汽车职业技术大学 账 号：4200222409000034129 开户行：工行驻一汽支行 |
| 3 | 知识产权的归属和处理方式 | 1.中标供应商需保证本项目所提供的货物没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利, 采购人、中标供应商双方在本项目之前各自所获得的知识产权及相应权益均归各自所有，不因共同执行本项目而改变。 2.在本项目执行过程中，供应商与采购人双方共同完成的科技成果由采购人、中标供应商形成的知识产权、技术秘密、荣誉等归双方共同享有。知识产权纠纷可以调解，也可以根据当事人达成的书面仲裁协议或者知识产权协议的仲裁条款，向仲裁机构申请仲裁。 |
| 4 | 履约验收要求 | 1.产品验收：投标人提供的产品必须逐条检验技术参数，产品经过安装调试，性能符合使用要求，如经鉴定不符合要求，采购人将拒收投标人的所有货物，一切费用投标人负担。为确保产品的质量和售后服务，中标人在验收前必须提供全部产品及完整的技术资料；产品符合招标文件技术规格书的要求，产品已安装和调试到位并能正常使用。 AP1、 AP2、 AP3及POE交换机提供测试服务，不影响现有网络系统业务的正常运行，部署前需提供产品给甲方测试，测试期为5个工作日，测试结果与投标书中的应答一致时，且能够满足用户的实际需求，方为测试通过；测试结果与投标书中的应答不一致时，测试未通过，视作虚假应标。 2.货物按照采购人同意的时间和方式运抵现场并完成安装调试后，采购人一般应在30日内完成验收，并在验收单上签字。如果“合同专用条款”对验收时间和方式另有约定的，按照专用条款执行。 3.如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求,采购人可以拒绝接受该货物,供应商应无条件更换被拒绝的货物,如果采购人同意，供应商也可以免费进行必要的修改以满足规格的要求。 4.采购人在验收材料上签字是对外观、数量和试运行符合要求的确认，不作为采购人认可供应商所供货物设备质量合格的依据，如供应商所供货物在在质保期或合理使用期限内出现质量问题，供应商应无条件修复或更换。 5.中标供应商需提供（包括：作为本项目评分细则评分依据的，中标供应商投标文件中需要提供的，由具有检测资质的第三方检测机构出具的所有检测报告、软件功能截图、相关认证证书、业绩等证明文件）的原件，在合同履约前供采购人备查。 |
| 5 | 违约责任与解决争议的方法 | 1.经验收，由于供应商责任，合同货物的主要技术参数不能够满足合同附件规定的保证值（或技术参数）时，供应商应按专用条款的规定向采购人支付违约金，专用条款中如未对质量等问题的违约责任进行约定的，供应商提供货物存在质量问题的，可视为供应商未能在约定期限内交付合格货物，双方按照约定承担违约责任。 2.采购人对合同货物进行抽检，发现合同货物不符合合同要求，供应商未能在采购人限定的时间内通过整改使其符合合同要求，或者采购人扩大范围抽检的结果表明合同货物仍不符合要求的，采购人有权要求更换此货物或解除合同，由此引起的一切后果由供应商承担。 3.如果在出厂试验时合同货物未满足合同规定的保证值，且供应商在发现不合格之日起2个月内（含本数）未能通过整改使合同货物满足保证值，采购人有权要求更换此货物或解除合同，由此引起的一切后果由供应商承担。 4.合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好解决。如自协商开始之日起15日内得不到解决，双方应将争端提交同级政府采购监督管理部门调解。调解不成的，可申请采购人所在地法院诉讼解决。 |

附件：

关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

财库〔2020〕46号

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：政府采购促进中小企业发展管理办法

财政部工业和信息化部

2020年12月18日

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 招标人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，投标单位提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标单位提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 招标人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为投标单位的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的投标单位处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，招标人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求投标单位以联合体形式参加采购活动，且联合体中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的投标单位将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，招标人、招标代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，招标人、招标代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由招标人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 招标人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请投标单位后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《小微企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求投标单位提供《小微企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，招标文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为投标单位资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）招标人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交投标单位享受本办法规定的中小企业扶持政策的，招标人、招标代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交投标单位的《小微企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《小微企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务投标单位注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 招标人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，招标人、招标代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 投标单位按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自2021年1月1日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181号）同时废止。

关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

财库[2022]19号

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列，新疆生产建设兵团财政局：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：

一、严格落实支持中小企业政府采购政策。各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子招标文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，招标人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。发展改革委会同相关工程招投标行政监督部门完善工程招投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于2022年6月30日前将落实情况汇总报财政部。

四、认真做好组织实施。各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。

本通知自2022年7月1日起执行。

财政部

2022年5月30日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

# 第六章 响应文件构成、要求及格式

正/副本

- (项目名称)

- 响应文件

- 供应商名称：                               (盖单位章)

- 法定代表人或其委托代理人：              (签字或盖章)

- 年    月    日

目   录

一、报价函

二、法定代表人身份证明和授权委托书

三、磋商一览表

四、磋商保证金

五、磋商明细及说明

六、资格审查资料

七、实施方案及各项制度

八、其他资料

九、中小企业声明函

格式可进行小幅度更改，标明页码

一、报价函

我方已经详细阅读               （采购项目名称、标段编号）的竞争性磋商文件，决定参加本项目采购活动，承诺如下：

一、我方的响应文件在提交响应文件截止日后90天（日历天）内保持有效，如成交，有效期将延至本项目合同期满日为止。

二、我方在参与采购活动前已仔细研究了竞争性磋商文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此竞争性磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意并接受竞争性磋商文件的全部条款，放弃对竞争性磋商文件提出误解和质疑的一切权利。

三、我方声明响应文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资

料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与采购活动有关的任何其它数据或信息。

四、我方理解贵方不一定接受最低报价以及超过第五章控制价将被否决时响应无效。

五、我方接受竞争性磋商文件关于不予退还保证金的约定。

六、我方按照竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务。

与本采购活动有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

电子邮件地址：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:     年   月   日

二、法定代表人身份证明和授权委托书

(一) 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年    月    日

经营期限：

姓名：   性别：   年龄：   职务：

系       (供应商名称)       的法定代表人。

特此证明。

供应商：(盖单位章)

年     月    日

(二)授权委托书

本人  (姓名)   系    (供应商名称)    的法定代表人，现委托   (姓名)  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改   (项目名称)     标段响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        　　　　　　　　　　　　　　　。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证正反面复印件；被授权人身份证正反面复印件。

供  应  商：(盖单位章)

法定代表人：(签字)

身份证号码：

委托代理人：(签字)

身份证号码：

年     月      日

三、磋商一览表

项 目 名 称：

标 段 编 号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商报价（元） |  |
| 优惠条件 | （有/无） |
| 售后服务承诺 | （有/无） |
| 备注 | - 本表只做磋商时使用，但本表的一切内容均具有法律效力，不得更改。 - 填报的内容必须和响应文件及报价函中的内容一致。 - 优惠条件、服务承诺两项，详细内容必须在磋商文件中载明，本表只填写“有”“无”即可。 - 磋商一览表表除在响应文件中包含外，还应单独使用小信封密封一份。（二者内容必须一致） |
| 供应商： （盖章） 被授权人： （签字或盖章） |  |

## 磋商明细表

## 项目名称：

供应商名称（加盖公章）：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 响应文件对应技术参数 | 制造厂商 | 数量 | 数量单位 | 单价（元） | 合计（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  | 人民币（大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.与完成本项目有关的各种费用均应包含在总报价中。

2.可按照服务内容的不同增删表格，表中各项必须如实详细完整填写，凡未按要求填写的，均按无效投标处理。

3.“说明”一栏中为“偏离情况”，必须如实逐项填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”

## 年  月  日

## 附表1：商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 竞争性磋商文件商务要求 | 响应文件商务应答 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1. “磋商文件商务要求”一栏应按照磋商文件第五章《采购需求》中商务要求的内容逐项填写，否则按照响应无效处理。

2. “响应文件商务应答”一栏必须如实并按照商务要求的内容逐项填写响应商务条款的应答内容，否则按照响应无效处理。

3. “偏离情况”一栏中必须如实并按照商务要求的内容逐项填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，磋商文件第五章《采购需求》中商务要求内容均为实质性条款，供应商的响应必须完全满足或者正偏离，否则按照响应无效处理。

4.“说明”一栏中为除以上所述内容外，供应商认为本表格需要提供的其他内容。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期:     年   月   日

## 附表2：技术偏离表

技术规格偏离表(格式)

供应商名称：                                  项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件的技术条款 | 响应文件的技术条款 | 偏离情况 （有/无偏离） | 相关证明材料（对应页码）（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |

注：供应商所提供的文件与磋商文件中的要求如有任何偏差，都应在“偏离表”中列出。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字）：

日期:     年   月   日

四、资格审查资料

(一)供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |  |  |
| 企业负责人 | 姓名 |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 从业人员总人数： |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附供应商营业执照（副本）等相关证件的复印件。

(二)供应商已完成类似项目情况

| 序号 | 起止时间 | 项目概况 | 业主单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商应将2022年以来内已完成的类似项目情况填入本表中。

2、项目概况包括：项目名称、金额等。

3、供应商应随本表出具所填项目的成交通知书或合同协议书的复印件，否则，采购人将不考虑供应商所填项目的业绩。合同文本应含有：甲、乙方单位名称，工作内容、工作时间，甲、乙方单位签约人签字及单位公章等内容。

（三)拟投入人员基本情况表

| 在本项目中所担任的职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 现任职务及职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：1、供应商应根据磋商文件要求和磋商项目的实际需要，列出拟配备的人员清单。

2、供应商应分别填写本表所列人员的资历。

(四)主要人员资历表

| 1．一般情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |
| 在本合同中 拟任职 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| 2．工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参与过的项目 |  |  | 该项目中任职 |  | 备注 |
| 3．获奖情况 |  |  |  |  |  |  |
| 4．目前承担的任务 |  |  |  |  |  |  |

注：项目负责人具备相关专业注册执业资格证书或具有相关专业中级及以上技术职称   附项目负责人资格证书或职称证书

(五)其他资料表

供应商：

七、实施方案及各项制度

（建议写明，格式自拟）

八、其他资料

（1）优惠条件

（2）供应商认为应要提供的其他资料

- 九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员，营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：最后报价表

最后报价表

（以政采云平台版本为准）

项目名称：

招标编号：

| 供应商名称 | 最终报价 （元） |
| --- | --- |

供应商授权代表签字：

日      期：