公开招标文件

采购项目编号：青海艾林公招（货物）2024-002

采购项目名称：循化民族医院白庄分院购置彩超诊断仪、生化分析仪、心电图机、除颤仪等医疗设备项目

采   购   人：循化撒拉族自治县卫生健康局

采购代理机构：青海艾林项目管理有限公司

2024年8月

目录

第一部分  投标邀请	5

第二部分  投标人须知	8

一、说明	8

1.适用范围	8

2.采购方式、合格的投标人	8

3.投标费用	8

二、招标文件说明	8

4.招标文件的构成	8

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	8

6.招标文件的澄清或修改	9

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	10

9.投标保证金	10

10.投标有效期	11

11.投标文件构成	11

12.投标文件的编制要求	12

四、投标文件的提交	12

13.投标文件的密封和标记	12

14.提交投标文件的时间、地点、方式	12

15.投标文件的补充、修改或者撤回	12

五、开标	12

16.开标	12

六、资格审查程序	13

17.资格审查	13

七、评审程序及方法	13

18.评标委员会	14

19.评审工作程序	15

20.评审方法和标准	17

八、中标	20

21.推荐并确定中标人	20

22.中标通知	21

九、授予合同	21

23.签订合同	21

十、其他	22

24. 串通投标的情形	22

25. 废标	23

26. 中标服务费	23

第三部分  青海省政府采购项目合同书	24

第四部分  投标文件格式	38

封面（上册）	38

目录（上册）	39

（1）投标函	40

（2）法定代表人证明书	41

（3）法定代表人授权书	42

（4）投标人承诺函	43

（5）投标人诚信承诺书	44

（6）资格证明材料	45

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	46

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	47

（9）无重大违法记录声明	48

（10）投标保证金证明	49

目录（下册）	51

（11）开标一览表（报价表）	52

（12）分项报价表	53

（13）技术规格响应表	54

（14）投标产品相关资料	55

（15）投标人的类似业绩证明材料	56

（16）中小企业声明函（货物）	57

（17） 中小企业（监狱企业）声明函	58

（18）残疾人福利性单位声明函	59

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	61

第五部分  采购项目要求及技术参数	62

（一）投标要求	62

1.投标说明	62

2. 报价说明	62

3.商务要求	62

（二）技术参数	1

第一部分  投标邀请

青海艾林项目管理有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受循化撒拉族自治县卫生健康局（以下均简称“采购人”）委托,拟对循化民族医院白庄分院购置彩超诊断仪、生化分析仪、心电图机、除颤仪等医疗设备项目进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 青海艾林公招（货物）2024-002 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 循化民族医院白庄分院购置彩超诊断仪、生化分析仪、心电图机、除颤仪等医疗设备项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 3000000.00元（大写：叁佰万元整） |
| 最高限价 | 3000000.00元（大写：叁佰万元整） |
| 项目分包个数 | 无 |
| 各包要求 | 具体内容详见《招标文件》 |
| 各包投标人资格要求 | 1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： （1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 （2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 4、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； 5、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”和“中国政府采购网”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； #### 6、在中华人民共和国境内合法注册的，具有独立承担民事责任的能力，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力； 7、本次采购要求： 7.1本次采购要求：供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供投标人经营该产品的经营许可/经营备案证明材料；供应商所投产品需符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料； 7.2供应商若为生产厂家的，须提供医疗器械生产许可证。 |
| 公告发布时间 | 2024年8月30日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2024年8月31日至2024年9月06日 |
| 获取招标文件方式 | 政采云线上报名 |
| 招标文件售价 | 0元/包 |
| 获取招标文件地点 | 供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 标书购买联系人：马女士 电话：0971-8483907 电子邮箱：qhal123@163.com |
| 购买招标文件时应提供材料 | / |
| 投标截止及开标时间 | 2024年9月24日09时00分（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 政采云线上开标 海东市公共资源交易中心 3 楼 |
| 采购人联系人 | 单位名称：循化撒拉族自治县卫生健康局 联系人：绽老师 联系电话：0972-8812342 联系地址：循化县积石大街108号 |
| 代理机构联系人 | 单位名称：青海艾林项目管理有限公司 联系人：李先生 联系电话：0971-8483907 联系地址：西宁市城西区五四西路66号五矿云金贸B座14楼1142室 |
| 代理机构开户行 | 中国银行股份有限公司青海省分行 |
| 收款人 | 青海艾林项目管理有限公司 |
| 银行账号 | 105049763154 |
| 其他事项 | - 本公告同时在《青海省电子招标投标公共服务平台》《青海政府采购网》《中国采购与招标网》上发布，公告期限：自青海政府采购网发布之日起5个工作日；公告内容以青海政府采购网发布的为准。 2、本项目线上进行，供应商无需到现场开标；如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理CA锁而造成加密投标文件无法解密、加密投标文件无法上传的视为无效投标，线上电子加密投标文件必须在投标文件递交截止时间前上传至电子开评标系统； |
| 财政监督部门及电话 | 监督单位：循化撒拉族自治县财政局 联系电话：0972-8812518 |

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：管理费、人工工资、保险费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是的填写）

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金（说明：收取的投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%）：

投标保证金：50000.00元整（大写：伍万元整）。

收款单位：青海艾林项目管理有限公司

开 户 行：中国银行股份有限公司青海省分行

银行账号：105049763154

交纳时间：投标截止时间前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户(须提供开户许可证复印件)汇（转）入9.1条规定的账户

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

（1）投标函

（2）法定代表人证明书

（3）法定代表人授权书

（4）投标人承诺函

（5）投标人诚信承诺书

（6）资格证明材料

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（9）无重大违法记录声明

（10）投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

（11）开标一览表（报价表）

（12）分项报价表

（13）技术规格响应表

（14）投标产品相关资料

（15）投标人的类似业绩证明材料

（16）中小企业声明函（货物）

（17）中小企业（监狱企业）声明函

（18）残疾人福利性单位声明函

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

12.3供应商须登录政采云客户端进行电子标书制作，并在规定时间前上传。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

13.1 供应商须登录政采云客户端进行电子标书制作，并在规定时间前上传。

13.2 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定制作、上传（如果有）。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，登录政采云客户端进行电子标书上传。

14.2 逾期上传或者未在规定时间内解密的，采购人、采购代理机构应当按放弃投标处理。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（11）-（14）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 交货期不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.1进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》在服务采购项目中，服务由中小企业承接，投标人须提供中小企业声明函，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的中小企业声明函资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、业绩、服务方案、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (30 分) | （1）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投 标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价/投标价)×100×投标报价比重（30%） （2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、监狱企业、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （残疾人福利性单位属于监狱企业、小型、微型企业的，不重复享受政策。） |
| 2 | 商务标准（7分） | 类似业绩情况(5分)：提供投标截止日前3年（2021年1月-2024年8月）的投标人类似业绩证明材料，每提供1项得1分,满分5分，未提供不得分；（需提供中标通知书或合同复印件，合同包括合同首页、金额页、盖章页，否则不得分）。 |
|  |  | 节能和环保（2 分）：所投产品为节能产品得1分，所投产品为环保产品得1分，满分2分，未提供截图的不得分。 注：该项得分以国家认可的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品证书和《政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单》截图为准。 |
| 3 | 技术水平(63分) | 技术参数（40分）：技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得40分；每有一项负偏离扣 4分，扣完为止。（此项评分以产品彩页或检验报告或生产厂家的技术文件等为依据） |
|  |  | 项目实施方案（8 分）：根据投标人提供的针对本项目的实施方案 进行评审，内容包含:①;运输方案:运输路线、配车保障方案。②进度计划安排:根据本次采购文件的要求及项目的特点确定实施工作顺序，并做出具体的实施进度计划安排，保证货物及时供应。③货物安装工艺方案:提供货物现场组合组装成型的具体安装方案，有相应的安全、文明、环保措施。④质量保障措施:有货物质量保证的承诺、质量保证体系及质量保证措施等。以上4项实施方案内容完整齐全、与项目实施要求完全匹配、思路清晰、层次结构细化，有具体详细的文字阐述的得满分8分;每缺少一项内容扣2分；方案中每有一处内容存在缺陷或不足的扣1分；扣完为止。 |
|  |  | 项目管理机构（2 分）：设置了项目管理机构，包含①项目管理机 构人员配置，职责划分②人员管理制度。人员配备方案科学、具体， 管理措施能够结合项目特点制定。项目人员管理措施内容齐全可行 性及针对性强，有具体详细的人员安排计划的得满分2分;每缺少一项内容扣1分；方案中每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.5分；扣完为止。 |
|  |  | 售后服务及承诺（5 分）：针对本次项目提供详尽的售后服务计划， 内容需涵盖①售后服务人员配置②售后服务内容和流程③售后服务响应时间和质量④不可预见情形应急管理措施⑤在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏免费提供咨询、维修服务。售后 服务计划及措施内容较全面、安排较合理完整，方案内容完全满足以上要求且售后服务体系完备，组织合理，售后服务内容和流程全面完善得5分，每缺少一项内容扣1 分，每有一项内容存在缺陷扣0.5分。 |
|  |  | 培训方案（5 分）：针对招标项目需求提供①详尽的培训方案、计划 ②提供相关课程设置信息③专职培训人员或工程师④培训实效性 ⑤培训内容。方案内容完全满足以上要求且专门针对本项目的得5分，每缺少一项内容扣1分，每有一项内容存在缺陷扣0.5分。 |
|  |  | 售后服务响应时间（3 分）：针对所投产品售后服务响应时间，投标人在1小时内响应，24小时内赶赴现场维修的得3分；投标供应商在2小时内响应，36小时内赶赴现场维修的得2分；投标供应商在3小时内响应，48小时内赶赴现场维修的得1分。不提供不得分。 |
| 缺陷或不足是指：投标人提供的内容存在不适用项目实际情况的情形、套用其他方案、凭空捏造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等或存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等情况。 |  |  |

20.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 中标服务费

26.1 收取对象：中标人。

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规及中华人民共和国财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书

青海省政府采购项目合同书

采购项目名称：循化民族医院白庄分院购置彩超诊断仪、生化分析仪、心电图机、除颤仪等医疗设备项目

采购项目编号：青海艾林公招（货物）2024-002

采购合同编号：QHAL-2024-002

合同金额（人民币）：

采购单位（委托方）：                        （盖章）

中标人（受托方）：                      （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2024年*月*日                项目（青海艾林公招（货物）2024-002）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，达成合同总价款为                   的          项目采购合同。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明；

7.省级预算单位政府采购计划备案表。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币        （大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、系统集成费、税金及其他不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：合同签订后15日历日

交货地点：循化民族医院白庄分院院内

2. 乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在安装、调试完后 25 个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

乙方所交付的产品由甲方验收合格，乙方提出书面申请，提供等额完税发票并办理相关手续后，在规定期限内按合同总额的   97  %向乙方支付合同价款,合同总额  3 %的履约保证金待设备正常运行满  1  年且产品无质量问题后一次性无息退还。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品质量不合格的，或型号不相符的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的产品如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的产品损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在15天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

7.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现非人为/情况亦视为不可抗力。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现         情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按《民法典》有关规定处理。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：

负责人或经办人：

时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于磋商文件磋商响应文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的设备及其附属设备，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同设备组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同设备大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确使用，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、验收费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责运输，将货物运抵现场。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2  检验验收

11.2.1交货完成后，双方应及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的检测计划供甲方确认。

11.2.3  除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4  检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3  使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现设备的质量或规格与合同规定不符，或证明设备有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“合同专用条款”中具体规定。

13.履约保证金

13.1乙方应在合同签订后，按合同专用条款的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（磋商文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票、汇票或现金。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明…………………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：青海艾林项目管理有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海艾林项目管理有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海艾林项目管理有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海艾林项目管理有限公司

关于贵方20XX年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供招标文件要求的所有服务，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，提供优质的服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快补救、改正，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该服务或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

5、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：青海艾林项目管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或经第三方审计的2022年或2023年度财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近半年内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书、用工合同等证明材料

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海艾林项目管理有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”和“中国政府采购网”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：青海艾林项目管理有限公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（下册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

（11）开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

（12）分项报价表………………………………………………………所在页码

（13）技术规格响应表…………………………………………………所在页码

（14）投标产品相关资料………………………………………………所在页码

（15）投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

（16）中小企业声明函（货物）………………………………………所在页码

（17）残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- （11）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 备注 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间（日历日）。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （12）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                       单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术规格、指标 |  | 投标产品技术规格、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术要求 | 名称 | 技术要求 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中序号的指标逐项填写，不得遗漏。

2.“投标货物技术规格、指标”必须与投标文件中提供材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术规格、指标”内容的，按无效投标处理。

3.填写此表时以招标项目规格要求为基本投标要求，满足招标项目规格要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目规格要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报送采购监管部门查处。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，磋商时提供第三方检测机构出具的相关投标产品的产品检验报告和证明技术参数响应的相关资料或彩页（或厂家公开发布的资料参数）及相关认证等资料。

- （15）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自2021年以来的类似业绩证明材料（提供的业绩为2021年1月至2024年9月）。类似业绩需提供中标通知书或合同复印件（包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件）。

- （16）中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）   的   （项目名称、包号）    采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.    （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）  行业；制造商为   （企业名称）   ，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

2.    （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）  行业；制造商为   （企业名称）   ，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

······

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 中小企业（监狱企业）声明函

中小企业（监狱企业）声明函

致：青海艾林项目管理有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1、供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

3、供应商为非企业单位的，可不提供此声明。

中小企业（监狱企业）名称：       （公章）

中小企业（监狱企业）法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

- （18）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海艾林项目管理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （19）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

1、供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

- （20）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

- 1.投标说明

1.1投标供应商必须对磋商文件采购要求中所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2投标报价必须包括开展该项目的一切费用及其他发生的所有含税费用。若投标报价不能完全包括上述内容，该投标将被认为非实质性响应。

- 2. 报价说明

本次磋商文件中规定的采购预算额度为采购最高限价，响应人的投标报价不得超出此额度。否则，投标无效。

- 3.商务要求

3.1.交货期：合同签订后15日历日

3.2.交货地点：循化民族医院白庄分院院内

3.3.质保期：自产品安装、调试验收合格之日起质保1年

3.4.付款方式：详见“第三部分  青海省政府采购项目合同书”中“第十条 付款方式”的规定。

- （二）技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 主要技术规格及系统概述： 1 主机成像系统： 1.1 高分辨率液晶显示器≥21.5英寸，屏幕亮度和对比度数字可调，显示器亮度可根据环境光自动调节，可上下左右任意旋转，可前后折叠； 1.2 操作面板具备防眩光彩色触摸屏≥15.6英寸。触摸屏可独立调节角度≥50度； 1.3 触摸屏支持手势控制，可自定义≥7个双指手势功能（如冻结、存图、打印等）； 1.4 控制面板全空间悬浮式调节，可同时旋转和升降，前后拉升。旋转角度 ≥180度，上下移动≥30cm 1.5 多倍信号并行处理技术； 1.6 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit； 1.7 数字化二维灰阶成像及M型显像单元； 1.8 解剖M型技术≥3条取样线，可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像； 1.9 曲线解剖M型技术； 1.10 彩色多普勒成像技术； 1.11 彩色多普勒能量图技术； 1.12 方向性能量图技术； 1.13 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF)； 1.14 智能化一键图像优化技术，自动连续优化图像，具备独立按键。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化； 1.15 空间复合成像技术，支持彩色多普勒模式； 1.16 斑点噪声抑制技术，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持≥7档调节； 1.17 具备自动血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化； 1.18 穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示（增强前后效果），并支持自适应校正角度； 1.19 图像放大，支持高清放大和全局放大、局部放大，放大倍数≥16倍;支持≥2种放大全屏放大模式； 1.20 支持线阵探头双B图像拼接； 1.21 声功率可调，可实时显示MI/TI（TIB，TIC，TIS）； 1.22 具备腹部、妇科、产科、浅表、心脏模式自动工作流协议，支持定制化模板，在检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等； 1.23 支持语音注释，可将语音注释信息保存到电影文件中，支持在超声设备或是在PC端回放语音注释； 1.24 支持超声远程会诊系统，该系统需具备单独远程超声会诊系统注册证及信息安全等级保护三级证书； 1.25 要求所投机型为2022年及以后推出最新机型，并具备持续升级能力。 2 先进成像技术： 2.1 造影成像技术及造影定量分析功能； 1) 可支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头，心脏探头、容积探头； 2) 支持微血管造影增强功能； 3) 双计时器； 4) 支持向后存储，≥6分钟电影；支持向前存储； 5) 具备混合模式； 6) 支持造影图像和组织图像位置互换； 7) 造影定量分析：取样点可跟踪感兴趣区运动、提供TIC时间强度曲线分析、可选择原始曲线和拟合曲线、具有表格报告分析； 8) 支持左心室造影。 2.2 应变式弹性成像技术； 1) 支持探头：线阵探头、腔内探头、容积探头； 2) 具备组织硬度定量分析软件，支持应变、应变率和应变直方图的测量； 3) 具备肿块周边组织弹性定量分析功能； 4) 具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量。 2.3 TDI组织多普勒成像 1) TDI成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图； 2) TDI组织多普勒定量分析软件：支持运动追踪功能；同步显示≥6段心肌组织运动速度曲线图； 3) TDI曲线解剖M型模式：同步显示心肌组织节段运动同步性、运动时相对比。 2.4 组织追踪成像定量分析 1) 二维模式下追踪心肌运动，支持心内膜、心外膜、心肌层三组追踪轨迹； 2) 具有组织向量图（箭头显示）和曲线图分析，数据包括速度、位移、应变及应变率； 3) 支持牛眼图显示和报告显示。 3 测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式) 3.1 常规测量软件包 3.2 基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量； 3.3 定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7个任意位置的血流速度； 3.4 半自动面积及径线测量 自动描迹、测量和计算工具，可支持径、周长、面积、平均灰度、径1/径2、径2/径1等测量结果； 3.5 全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管等； 3.6 妇科测量软件包：支持二维卵泡自动测量，一键自动分割无回声结构，以不同的颜色区分显示不同位置和大小的无回声结构； 3.7 具备专业卵泡评估报告，多项IVF评估指标及发育曲线分析； 3.8 产科测量软件包：自动产科测量，要求自动测量≥5项胎儿发育评估指标； 3.9 自动NT测量； 3.10 心脏测量软件包：心功能自动测量软件,无需ECG可自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记； 3.11 腹部测量软件包：支持膀胱自动测量； 3.12 自动肝肾比测量 一键自动肝肾器官识别，自动计算肾皮质及肝脏的灰阶比值，方便进行肝脏脂肪变的定量评估； 3.13 小器官测量软件包，包含乳腺测量包； 3.14 血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，测量结果参数≥7项，具备IMT评估曲线分析； 3.15 支持颈动脉血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新； 3.16 小儿髋关节自动测量功能，可一键自动计算α角,β角，自动进行临床分型。 4 图像存储(电影)回放重显及病案管理单元 4.1 硬盘≥1T，图像存储，电影回放：≥150秒； 4.2 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作； 4.3 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影，对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑；图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储，并且具有独立的存储功能键； 4.4 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可调节参数≥32项。 5 连通性要求： 5.1 支持网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输，并可支持DICOM结构化报告； 5.2 支持移动设备无线传输，一键传输图片到智能手机终端或PC端。支持手机等移动终端APP远程操作设备； 二、系统技术参数及要求： 1 系统通用功能： 1.1 主机探头接口≥5个，大小一致，全激活、相互通用； 1.2 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 全自动生化分析仪 | 1. 仪器类型：随机任选、分立式全自动生化分析仪； 2. 分析速度：生化恒速800T/H，选配ISE速度可达1200T/H ； 3. 最大可同时分析项目：185个（生化179个，ISE3个，血清指数3项）； 4. 测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法(选配)； 5. 分析方法：终点法、固定时间法、动力学法； 6. 样本位：不少于192个样本位； 7. 样本量：1.5μL～35µL， 0.1µl步进； 8. 试剂位：不少于175个试剂位； 9. 试剂盘冷藏温度：2～8℃； 10. 试剂量：10µL～200µL，0.5µl步进； 11. 反应杯位：165个,光径5mm； 12. 反应体积： 70µl～300µL； 13. 温控方式：固体直热，升温快，免维护； 14. 比色杯清洗：8阶，自动温水/清洗剂清洗； 15. 光学系统：全息凹面光栅后分光系统； 16. 波长：340～850nm ,16个波长； 17. 吸光度线性范围：0～3.5 Abs； 18. 样品携带污染率：不大于0.05%； 19. 支持HbA1c全血测试功能； 20. 具有酶线性拓展功能； 21. 支持在线试剂装载。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 血细胞分析仪 | 1. 检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫散射比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定； 2. 分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道； 3. 检测参数：≥28项可报告参数（不含散点图和直方图）； 4. 研究参数：≥12项，包括中性粒细胞和淋巴细胞比值、血小板和淋巴细胞比值、大红细胞、小红细胞、异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞等； 5. 检测模式：具有CBC、CBC+DIFF、CBC+DIFF+CRP、CBC+CRP、CRP等5种及以上全血检测模式； 6. 样本添加：可随时添加样本； 7. 进样方式：全自动进样，单管封闭进样；急诊位有单管封闭进样仓，有效降低生物污染风险； 8. 进样器容量：≥40个； 9. 进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式； 10. 样本用量：五分类+CRP模式≤40μl，CRP模式≤20μl； 11. 检测速度：五分类+CRP模式≥50个样本/小时； 12. 预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能； 13. 线性范围：WBC：0~400×109/L，PLT：0～5000×109/L，HGB：0-250g/L； 14. CRP线性范围：0.3~300mg/L； 15. CRP试剂包装规格按人份数注册； 16. 全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰； 17. 操作系统：全中文操作分析报告软件； 18. 排堵方式：正反冲洗，高压灼烧； 19. 具有原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件； 20. 投标厂家的仪器的血球质控品、校准品均获得FDA认证，保证其溯源性和准确性得到更严格的法规验证； 21. 所投血球产品在卫生部临检中心室间质评中具有单独分组，有利于室间质评的开展和实验室质量管理； 22. 工作电压: (100V-240V～)允差±10%。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 尿液分析系统 | 1、有形成分工作原理：采用数字成像自动识别原理，进行尿液有形成分分析； 2、干化学工作原理：采用反射光度计法进行尿液干化学分析； 3、有形成分检测项目：红细胞、白细胞、白细胞团、细菌、酵母样菌、上皮细胞、小圆上皮细胞、结晶、透明管型、非透明管型、粘液丝； 4、干化学检测项目：白细胞、亚硝酸盐、尿胆原、蛋白质、酸碱度、隐血、比重、酮体、胆红素、葡萄糖、抗坏血酸、微量白蛋白、肌酐、尿钙、颜色等； 5、加样装置：定点定量高精度点样加样装置； 6、进样方式：采用全自动轨道式进样； 7、装载容量：一次装载不少于50份待测样本； 8、检测模式：单干化学模式，单有形成分模式，干化学+有形成分综合模式； 9、吸样量：单干化学模式：0.75ml，单有形成分模式：1ml，干化学+有形成分综合模式：1.25ml； 10、检测速度：综合模式连续测试速度：不小于70个测试/小时，单干化学连续测试速度：不小于160个测试/小时，单个样本测试时间：不大于120s； 11、携带污染率：≤0.02%； 12、急诊功能：有专用的急诊插入检测位置，用于急诊检测； 13、试纸条容量：200条； 14、自动调焦技术：仪器具有自动调焦技术，无需定焦液进行人工调焦； 15、审核规则设定：具有自定义报告审核规则设定功能； 16、计数通道：双通道计数。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 离心机 | 1、采用先进的CPU控制系统，微控制器可更精确控制转速、时间和相对离心力； 2、交流变频电机，速度范围0~16000rpm，精确度±10rpm，防止超速运转； 3、离心转速与离心力步增调节为10rpm/10g，时间控制：1- 99分，精度±1秒； 4、配有门盖保护、超速和先进的电子式不平衡探测系统，可以对离心机过程实时监控，确保仪器安全运行； 5、造型美观大方，具有工业用ABS外壳，使用寿命长，易清洁； 6、具备高端机型所具备的安静，平稳的运行性能； 7、微电脑按键操作，设计人性化，操作简单易学； 8、运转结束、出错及出现不平衡时，声音信号提示，同时停止运转，液晶屏幕显示； 9、转子采用超硬铝合金经特殊工艺制造； 10、具有国家最新标准的医疗器械备案凭证及医疗器械生产备案凭证； 11、10档升降（0档为自由停车），10个程序存储； 12、最大相对离心力：17800×g； 13、最大容量：24×1.5/2ml； 14、电机：交流变频电机； 15、定时范围：1~99min； 16、噪声：≤60dB(A)； 17、电源：AC220v 50Hz 5A； 18、重量：≥9kg； 19、配置转子：12×1.5ml角转子； 20、质保2年。 | 2 | 台 |  |
| 6 | 全自动免疫发光分析仪 | 1全自动随机任选分立式；急诊优先检测； 2最大测试速度180T/H； 3仪器测试原理：ALP标记的辉光型化学发光； 4分析方法：双抗体夹心法、间接法和竞争法； 5进样方式：环式样本盘； 6样本盘容量：一次性最多可装载样本50个； 7条码扫描：内置样本和试剂条码扫描仪； 8加样针：钢针加样，具液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、空吸检测功能； 9加样针清洗方式：随针拭子清洗； 10样本携带污染率<10PPM； 11样本管规格：微量样本杯、原始采血管、塑料试管； 12试剂位：试剂位15个，2-8℃不间断冷藏； 13反应杯：双杯盒备份，88个/盒； 14孵育温度控制在37℃±0.3℃； 15孵育模块恒温装置：固体恒温直热，日常免维护保养； 16混匀方式：非接触式偏心涡旋混匀； 17生物防风险设置：可进行反应后物质固体和液体分离技术； 18磁分离机构布局：单独磁分离盘，3重磁分离清洗，底物注入； 19检测器：PMT光子计数器； 20校准：LED实时校准； 21校准方式：内置主曲线，二维码识别，配套校准品校正； 22质控规则：Westgard多规则质控、Twin plot； 23溯源性：符合国际量值溯源体系要求； 24电脑操作：≥17寸液晶触摸显示屏； 25测试申请模式：支持两种测试申请模式（顺序模式、条码模式）； 26检测项目：具有甲状腺、性腺、肿瘤标记物、传染病、肝纤维、心标等检测； 27全部检测项目≥62项； 28TSH满足功能灵敏度≤0.02mIU/mL,HIV可进行抗原抗体联合检测，乙肝五项及HIV通过欧盟CElist A认证； 29CFDA认证情况:仪器及试剂、相关耗品等都具有CFDA认证。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 实验椅 | 1. 整体以优质不锈钢材料制作而成； 2. 凳面采用不锈钢≥3mm板材压模成形； 3. 脚底装有防噪防滑封头，安全可靠； 4. 高低可调，凳面可任意旋转升降，升降调节范围为300mm； 5. 规格：≥Ф395mm×（525mm～825mm）。 | 10 | 把 |  |
| 8 | 水机 | 1、进水水源：城市自来水:电导率< 400µs/cm ,水压: 0.1-0.4MPa,水温: 5-45℃； 2、产水量：≥30L/H ； 3、取水速度：3-5L/min； 4、产水指标：电阻率：18.2MΩ.cm@25℃；重金属(mg/l)<0.01；微颗粒物:(＞0.2µm)<1个/ml。微生物＜1cfu/ml； 5、电源/功率：220V/50Hz 30-50W； 6、系统采用智能集成电路控制板连续产水，开机自检、缺水保护报警、停电自动保护、水箱缺水自动制水、水箱满水自动停机、超低压保护、RO膜自动冲洗等功能； 采用定量耗材管理系统，可根据用户用水水质情况、耗材失效进行提示，及时告知客户设备运行情况； 7、具有进水/进膜压力、水质、水温、运行状态在线监测，LCD液晶大屏实时在线显示； 具有连续不间断制水时间过长保护功能，防止设备耗材更换不及时、操作时间过长导致配件提前老化； 8、滤芯组件具有同品牌的卫生安全产品卫生许可批件； 9、采用注塑式大容量一体化预处理柱及离子交换柱； 10、主机配有独立取水口； 11、需设有程序触摸按键应急启动，同时设有备用触摸按键； 12、满足各型生化仪配套及其它检验室分析用水、医学实验用水；水质完全符合中国实验室用水规格GB6682-2000标准。具有医疗器械生产许可证。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 监护仪 | 1：整机要求： 1.1、模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2，AG和BIS任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。 1.2、整机无风扇设计，防水等级IPX1或更高。 1.3、≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280×800像素或更高，≥10通道波形显示。 1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。 1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。 1.6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 1.7、可支持遥控器无线远程操作监护仪。 1.8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。 1.9、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 1.10、监护仪设计使用年限≥8年 1.11、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类。 1.12、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。 1.13、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。 1.14、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。 1.15、标配呼末CO2监测。 1.16、标配IBP监测。 2：监测参数： 2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。 2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。 2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。 2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800ms。 2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。 2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。 2.14、提供辅助静脉穿刺功能。 2.15、支持升级多达4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿，通过国家三类注册认证。 2.16、支持升级移动监护功能，医用级穿戴传感器，可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温，并支持非生理参数监测，如运动时间、夜间静息时间和疼痛评分，监测数据通过无线发送至监护仪。移动模块采用防水抗摔设计，防水等级≥IPX2，通过1.5米6面跌落测试。 3：系统功能： 3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 3.2、支持肾功能计算功能。 3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾 3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 3.6、≥1000组NIBP测量结果。 3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。 3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能。 3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 3.12、配置临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。 3.13、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。 3.14、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 3.15、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 3.16、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 除颤仪 | 1.重量：≤4.5kg（标配，含电池）。 2.彩色电容触摸屏≥8英寸, 分辨率1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。 3.提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。 4.支持中文操作界面。 5.屏幕显示心电波形扫描时间≥36s。 6.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群。 7.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 8.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。 9.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/25/30/50 J。 10.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 11.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 12.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时。 13.开机到可正常使用时间≤2s，符合临床使用。 14.除颤充电迅速，充电至200J≤4s。 15.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。 16.从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。 17.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。 18.支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。 19. 提供CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断。 20.抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。 21.支持培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训；可提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核。 22.心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。阻抗呼吸和呼吸末二氧化碳波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。血氧饱和度波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s。 23.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥27种。 24.支持ST/QT实时分析。 25.阻抗呼吸率范围：0-200rpm。 26.可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳。 27.提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE(MDR)认证。 28.脉率范围：20-300bpm。 29.无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。 30.可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。 31.支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。 32.支持通过中央站远程修改病人信息和系统时间同步。 33.支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。 34.标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。 35.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。 36.配置50mm记录纸记录仪，可同时打印不少于3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。 37.可存储120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 38.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。 39.支持设备状态指示灯用户检测。 40.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。 41.支持自检放电能量精度显示和打印。 42.自检报告可自动发送至中央站，支持除颤设备状态集中查看。 43.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP55。 44.具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受0.75米跌落冲击。 45.工作环境，温度范围：-20°C-55° | 1 | 台 |  |
| 11 | 心电图机 | 1.心电采集 1.1信号输入：12导联同步采集、同步打印；支持七种工作模式，满足不同临床实际需求； 1.2输入电路：浮地输入，具有抗除颤电击防护功能； 1.3耐极化电压：±1350mV； 1.4时间常数：≥3.2s； 1.5频率响应：0.01Hz～410Hz，高记录精度，更适合采集儿童心电波形； 1.6噪声电平：≤15μv（峰-谷值）； 1.7增益类型：1.25 mm/mv、2.5 mm/mv、5 mm/mv、10/5 mm/mv、10 mm/mv、20/10mm/mv、20mm/mv、40 mm/mv和自动增益（AGC）； 1.8输入回路电流：≤0.1μA； 1.9患者漏电流：≤10μA； 1.10共模抑制：交流滤波器开启时150.0dB；交流滤波器关闭时126.0dB； 1.11采样率：32000Hz； 1.12标准灵敏度：10 mm/mV±2%； 1.13灵敏阈：≤20μv（峰-谷值）； 1.14定标电压：1 mV±2%； 1.15A/D转换：24位； 1.17滤波功能：具有交流、肌电和基线漂移滤波功能。 2.心电诊断及分析 2.1 超长时间电影回放，支持300秒12导联波形冻结、全息电影回放，方便异常心电波形扑捉； 2.2 特有观察模式，特有手动/自动心率不齐检查，可自动检测并打印心率不齐波形； 2.3 CardiPro成人\儿童\新生儿专用分析算法、明尼苏达码编码系统，分析精准； 2.4支持心率不齐检查、起搏检测、R-R分析、Cabrera等多种测量、分析方式； 2.5心电波形测量参数：心率，PR 间期，QRS 时限，QT/QTC 间期，P/QRS/T 轴，RV5/SV1 电压，RV5+SV1电压； 2.6节律记录时间：采集30~300秒波形用于节律分析； 2.7支持HRV信息采集； 2.8标配心电向量图，可精细地记录心动周期中各瞬间综合心电向量的大小、方向及变化过程； 2.9具有导联电极安放位置示意图，能够准确判定接触不良电极，通过语音和报警提示各个导联脱落及阻抗信息。 3.心电记录 3.1记录方式：热点阵印字系统； 3.2记录格式： 标准导联：3×4，3×4+1R，3×4+3R，6×2，6×2+1R，6×2+3R，12×1； Nehb导联：6×1，3×2； 心电向量图：6×1+3，3×2+3，3×2+3+1R，3×2+3+3R，Frank； 3.3记录模式：省纸、自动、手动、上传、周期、自动触发； 3.4记录速度：5 mm/s，6.25 mm/s，10 mm/s，12.5 mm/s，25 mm/s，50 mm/s误差不超过±3%； 3.5记录纸规格：210mm×140mm-140P(推荐使用) 或210mm×150mm-140P折叠纸。 4.输入输出 4.1高清9英寸彩色液晶显示屏（具备手写功能），可直观地获取心电波形、病人信息； 4.2具备高性能触摸屏、标准PC全键盘、快捷功能键，支持外接扫描枪，轻轻一扫，输入病人信息； 4.3灵活选择输出ECG 、XML 、JPEG 、DICOM、PDF多种数据格式； 4.4支持有线/无线联网，具有TCP、FTP、HL7接口协议，方便联网共享，支持远程心电诊断网络平台接入； 4.5多种数据存储方式，内部存储≥3500病历，数据可通过SD卡、USB口导入导出，并可支持SD卡、U盘扩展内存容量； 4.6可充电锂电池（14.8V/4400mAh），卓越的续航能力，可连续工作时长7h； 4.7用户访问控制：心电图机启动运行分为一般模式和安全模式，在“安全模式”下，用户须输入注册的用户名和密码启动设备。 | 2 | 台 |  |
| 12 | 门诊输液椅 | 1、椅架方管喷塑乳白色，腿为圆管折弯，蓝色塑料筐和白色铁框可选。左边有升降杆，可躺、可坐，右边配有不锈钢插式伸缩输液架1个，塑料筐框架1个，面料PU仿皮，配备防滑脚垫和防滑扶手。重量约25公斤左右，内附安装说明书； 2、坐垫厚度：≤5cm； 3、两扶手间距：≥54cm； 4、扶手距地面：≤50cm； 5、靠背最高点距地面：≤100cm； 6、输液杆顶部距地面高度：≤170cm； 7、钢管材料厚：≥1.2mm； 8、脚蹬占地跨度：≥20cm； 9、椅子腿前后距离：≥85cm； 10、毛重：≥23kg； 11、可全躺，靠背和脚垫同时调节，防滑扶手，输液杆高度可调。 | 30 | 把 |  |
| 13 | 输液轨道 | 铝合金材质，长≥2米 | 100 | 组 |  |
| 14 | 监护仪 | 一、整机要求： 1、便携一体式监护仪, 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。 2、≥12寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280×800屏幕标配电容屏非电阻屏。 3、标配锂电池，工作时间≥4.5小时，可选配大容量锂电池，工作时间≥10小时。 4、安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 5、监护仪设计使用年限≥10年，提供机器标贴证明材料。 二、监测参数： 1、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。 2、采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性。 3、心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s不少于4种选择。 4、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。 5、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，起搏统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 6、提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300。 7、血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况，PI测量范围：0.05%-20%，分辨率0.01%。 8、采用抗干扰和弱灌注血氧专利技术保证血氧监护的优异性。 9、提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式 10、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH。 11、提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。 12、提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：0-200 rpm。 三、系统功能： 1、具有三级声光报警，参数报警级别可调。 2、支持自主培训功能，通过动画与图文结合，对医护团队介绍监护仪常用功能。 3、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则，提供说明书或检验报告证明。 4、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 5、支持USB外部存储，支持≥2400小时趋势数据的存储与回顾功能，≥5000条报警事件以及每条报警事件至少能够存储30秒相关波形和报警触发时所有测量参数值。支持≥5000组无创血压测量记录，≥120小时全息波形的存储与回顾功能，≥24小时呼吸氧合图事件回顾。 6、具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式不少于5种工作模式。 7、具备动态趋势界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。 8、可升级临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2），可支持定时自动EWS评分功能。 9、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能 10、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 11、支持监护仪的系统日志向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求。 12、主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。 四、安全与认证： 投标型号监护仪认证：通过国家三类注册，CE认证。 | 10 | 台 |  |
| 15 | DR | 1高压发生器装置： 1.1 逆变频率：≥450KHZ； 1.2 管电压可调范围：≥40-150KV； 1.3最大输出电流：≥630mA； 1.4 最短曝光时间：≤1ms； 1.5 最小时间电流积：≤0.1mAs； 1.6 最大时间电流积：≥630mAs； 1.7具有器官程序摄影（APR）功能，摄影程序数量≥1000种； 1.8高压发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在图像采集工作站上控制曝光参数； 1.9配备硬件电离室（要求电离室为DR整机制造商原厂生产，提供第三方证明材料），具备AEC功能。 2平板探测器： 2.1材料：碘化铯+非晶硅（整板，非拼接）； 2.2结构：移动式平板探测器； 2.3总像素：平板≥900万； 2.4最小像素尺寸：≤140μm； 2.5有效数据位数：≥16bit； 2.6空间分辨率最低出厂标准：≥3.6lp/mm，并提供CFDA认证的技术要求作为证明材料； 2.7从曝光到获得预示图像的最短时间：≤4.5s； 2.8平板探测器重量≤4.2kg； 2.9平板探测器表面承重：≥200kg； 2.10获得SRRC（国家无线电管理委员会强制认证要求）核准认证，并提供整机制造商的证明材料； 2.11平板防水防尘等级：≥IP54，提供检验报告作为证明材料； 2.12平板坠落性能，在正常工作状态下自由坠落在硬性表面上仍能正常工作的高度：≥1m，提供检验报告作为证明材料； 2.13成像时间：≤6s； 2.14最大电池容量的最大曝光时间：≥800 次或 ≥4 h； 2.15具备与主机同步开关机功能。 3 X射线管： 3.1要求为原装进口； 3.2双焦点：小焦点≤0.6mm；大焦点≤1.2mm； 3.3管套热容量：≥1250kHu； 3.4阳极最大转速：≥3200r/min； 3.5阳极热容量：≥220kHu； 3.6靶角：≤12°； 3.7焦点额定功率：小焦点≥20kW；大焦点≥50kW； 3.8最大管电流:≥650mA； 3.9采用球管全包设计，以便保护球管，球管外表面不可外露，需提供整机图片证明。 4X射线管支撑装置： 4.1类型：落地式、非U臂或UC臂机架； 4.2无需天轨即可完成安装； 4.3球管沿水平轴旋转≥±180°； 4.4球管立柱沿垂直轴旋转≥±180°； 4.5球管垂直移动范围≥1400mm； 4.6球管垂直移动到最低处≤350mm（球管中心距地）； 4.7具备手动控制球管垂直运动功能； 4.8机头具备感应把手，可单手触控解锁，并可同时控制球管沿立柱的垂直向与横向运动； 4.9具有一个动作即可完成X射线管升降、X射线管纵向运动、X射线管垂直旋转的运动解锁装置。 5 摄影床 5.1固定式摄影床，床面具备四方浮动功能，电磁锁定； 5.2床面纵向移动：≥910mm，横向移动：≥260mm； 5.3床面高度：≤650mm； 5.4床面下表面至片盒上表面的距离应小于60mm； 5.5承重：≥270kg； 5.6固定滤线栅栅密度≥40L/cm； 5.7固定滤线栅尺寸≥470×450mm； 5.8 探测器托盘覆盖范围≥1000mm； 5.9 片盒内提供无线平板探测器自动充电装置，且支持任意放置均可充电，无需考虑无线平板探测器的插入方向； 5.10高压内置：体现一体化设计，高压内置于床下，操作更便利（并提供厂家照片证明）。 6立式平板探测器摄影架 6.1 平板探测器垂直移动范围≥1510mm； 6.2 平板探测器垂直移动到最低处≤350mm（平板中心距地）； 6.3 具备手动控制平板探测器垂直运动功能； 6.4 片盒内提供无线平板探测器自动充电装置，且支持任意放置均可充电，无需考虑无线平板探测器的插入方向。 7限束器 7.1 固有滤过(70kV): ≤1.3 mmAl； 7.2 具备内置不遮挡光野的可调式附加滤过板：1.5mmAl/2.0mmAl； 7.3 最小照射野(SID=100cm)：≤10mm×10mm； 7.4 最大照射野(SID=100cm)：≥430mm×430mm； 7.5 光野指示灯：LED； 7.6 光野指示灯：具备延时功能，延时时间≥30s。 8图像采集工作站 8.1 控制台配置，可控制X线发生器、病人资料处理、图像显示及图像传输等，配备最新版本的专业DR处理软件； 8.2 一体化工作站，各功能非模块设计； 8.3 一键开关机控制盒：具备一键开关机功能，使医生开关机操作更加方便，同时保护机器及病人数据的安全（并提供证明材料）； 8.4 操作系统：Windows，全中文操作界面； 8.5 硬件配置：CPU≥2GHz，内存容量≥4G，硬盘容量≥1T，液晶显示器：≥23″； 8.6 病人数据输入：鼠标、键盘； 8.7 配有标准DICOM3.0输入输出接口，具有DICOM打印、存储、一体化光盘刻录、传输和获取以及Worklist功能； 8.8 具备患者信息登记、编辑功能； 8.9 具备曝光参数调节功能； 8.10具备3D投照体位示意图； 8.11图像显示/查看/处理； 8.12图像支持任意角度旋转； 8.13胶片打印排版，支持不同病人拼图打印； 8.14图像删除原因统计功能等； 8.15数据备份定期提醒，自动清理； 8.16具备栅影抑制功能； 8.17为确保图像传输的稳定性和及时性，具备在不依赖于医院的网络覆盖下，支持DICOM图远程传输功能； 8.18具备远程PC端DICOM阅片功能； 8.19具备远程手机移动端DICOM阅片功能； 8.20软件支持3台以上打印机链接，并提供界面截图作为证明材料； 8.21具备辐射剂量面积指示，并在图像上显示，提供界面截图作为证明材料； 8.22具备常规模式、急诊模式、体检模式（提供工作站软件界面截图），儿童检查模式（提供满足儿科摄影检查要求的临床依据）。 | 1 | 台 |  |
| 16 | 多参数心电监护仪 | 1、整机要求： 1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。 1.2、配置提手,方便移动。 1.3、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280×800像素或更高，≥8通道波形显示。 1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。 1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。 1.6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 1.7、可支持遥控器无线远程操作监护仪。 1.8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。 1.9、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 1.10、监护仪设计使用年限≥8年。 1.11、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类。 1.12、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。 1.13、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。 1.14、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。 1.15、防水等级≥IPX2。 1.16、整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。 2、监测参数： 2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测 2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。 2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。 2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。 2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。 2.14、提供辅助静脉穿刺功能。 2.15、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。 3、系统功能： 3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 3.2、支持肾功能计算功能。 3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾 3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 3.6、≥1000组NIBP测量结果 3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾 3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能 3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 3.12、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。 3.13、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 3.14、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 3.15、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 3.16、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 | 2 | 台 |  |
| 17 | 高端LED手术无影灯 | 1.采用LED冷光技术，每组LED光源都有单独的透镜聚光。 2.灯头为风车型设计，具有良好的层流穿透效果，母灯及子灯均符合DIN1946-4现代层流手术室感控要求，扰流指数＜19%。提供第三方证明文件。 3.灯头操作扶手与灯头一体成型，便于非洁净区人员移动手术灯位置的同时，医护人员清洁时不会留残留污染，影响洁净消毒效果。 4.灯头采用一体化无螺钉设计，无拼接缝隙，医护人员清洁更方便，不会留残留污染而影响洁净消毒效果。 5.手术灯灯头≥IP54防水防尘等级。 6.母灯中心照度160,000Lx，子灯中心照度160,000Lx。 7.20%光柱深度（大光斑）：1300mm。 8.60%光柱深度（大光斑）：700mm。 9.光斑直径可以调节，母灯及子灯均满足最小光斑直径d10为140mm，最大光斑直径d10为270mm。 10.光斑均匀性：d50/d10为60%。 11.母灯深腔照明率100%，子灯深腔照明率100%。 12.单遮板无影率：60%。 13.双遮板无影率：56%。 14.偏置单遮板无影率：76%。 15.显色指数Ra：99。 16.显色指数R9：97。 17.光源功率≤30W，节能环保。 18.辐照度/中心照度≤3.5 mW/(m2·lx)。 19.无影灯采用模块化设计，安装时不需要拆卸天花且不会改变层流结构，即可于无影灯旋转体基础上升级第三臂或第四臂显示器悬挂系统。 20. 具备照度稳定技术，保证手术灯十年寿命周期内照度稳定 | 1 | 台 |  |
| 18 | 电动液压手术床 | 1.电动液压综合型手术床，适用于医院胸、腹外科、妇产科、五官科、泌尿外科、肛肠科和骨科等多种类型的手术。 2.五大独立部分（头、背、腰、臀、脚）创造了专业的符合人体生理结构的定位，同时手术床的可操作性，能够准确、快速定位于膝肘俯位、侧卧位、截石位、座椅位、仰卧位等多种体位，极大节省了手术时间。 3.分腿板的可拆卸式设计，不仅便于清洗消毒，还可在拆卸后可同骨科牵引架配合，进行所需的手术。 4.手术台的升降罩筒、底座罩筒、导轨等多个部位皆为304不锈钢材料，便于清洗，消毒。 5.床面采用的是高透光酚醛材料，加上范围长达340mm（实测350mm）的平移让X光片完全无盲点。（平移行程大于床身立柱300mm） 6.电动液压式刹车，增大了手术床的平稳性，两组外向轮加两组定向轮式组合使其移动更加灵活。 7.该款手术床自动化程度高，采用台湾潮捷（电磁阀，油泵）先进的液压控制系统，使其具有良好的稳定性，无顿挫感，静音平稳。 8.手术台承重≥350kg，满足不同体型患者进行手术。 产品参数： 台面长度/宽度：2030 mm /500 mm 台面最低/最高高度：680 mm /1080 mm； 台面前倾/后倾角度：30°/30° 台面左倾/右倾角度：20°/20°； 头板上折/下折角度：50°/90° 腿板下折/外折/上折：90°/90°/20°； 背板上折/下折角度：85°/40° 平移：340mm； 腰桥升距：120mm； 电源电压、电源频率、电源容量：220V，50Hz，1.0KW。 | 1 | 张 |  |
| 19 | 候诊椅 | 四座候诊椅 1、座板：采用进口SPCC冷轧钢板，座板厚度1.5mm，经数控冲孔、数控折弯工艺，表面采用静电喷粉处理。 2、站脚：采用进口SPCC冷轧钢板压铸成型，表面静电喷涂处理。 3、横梁：采用Q195优质三角钢管，厚度2.3mm，表面采用静电喷粉处理。 4、连接件：采用5mm钢板经冲压后焊接而成，表面采用静电喷粉处理。 | 20 | 把 |  |
| 20 | 护士工作站 | 1、台面：采用人造大理石制作而成，其材料厚度≥1.2cm；材料性能：具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电，以及具有阻燃性、无毒等技术特点；符合医院等高标准的环境卫生要求。 2、整体柜采用优质品牌电解板，钢板厚度≥1.2mm，电解钢板是一种优质的金属材料，表面光滑、平整，不易损伤。 3、地脚采用≥1.2mm，304 不锈钢地脚，比柜体前段面缩进尺寸为23mm，高度为100mm，操作作时无抵脚感，符合人体工程学原理。 4、配件：导轨采用优质品牌，专业医用，具有顺畅，静音，自动归位并防倾覆功能，键盘架材质选用优质PP，锁具有钥匙重复率低，互开率为 1/1000。 5、金属表面喷涂粉末涂料须达到抗菌、防霉、环保、无毒无害的效果，其中的有害物质限量优于国家标准：可溶性铅含量不高于0.4mg/Kg、可溶性铬含量不高于0.4mg/Kg、可溶性汞含量不高于0.3mg/Kg，具有检验报告。 6、以实际场地尺寸为标准制作。 | 2 | 套 |  |
| 21 | 轮椅 | 产品应符合GB/T 13800-2009 《手动轮椅车》国家标准要求。 1）产品为可折叠，手动四轮轮椅，驱动方式采用手直接驱动后轮式； 2）车架为钢管材料，表面处理为喷塑； 3) 固定扶手，固定搁脚，带旁板； 4）座位深度≥445mm，座宽≥450mm，张车宽≥665mm，车长≥1030mm，靠背高≥445mm，座高≥500mm，车高≥900mm，收车宽≥270mm，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷； 5）脚踏板高度可调节，调节方式应牢固可靠； 6）前轮为直径≥7英寸高品质实心橡胶轮胎；后轮为直径≥22英寸实心橡胶轮胎；适应不同路面的使用要求。前后轮结构应牢固可靠，适合不同路面的使用要求； 7）轮椅车配备安全带，承重100KG 以上； | 3 | 把 |  |
| 22 | 各类医疗操作柜 | 1.规格为四门，四门上带锁，操作方便耐用； 拉手为新式香蕉式拉手，玻璃胶条为汽车密封胶条； 全优质不锈钢材料制作，模具加工成型； 正面以玻璃镶嵌，内设三层，每层高度可依靠搁板来调节； 外形尺寸：≥960mm×400mm×1750mm。 2.整体以优质304全不锈钢材料制作，板厚1.2mm，模具加工成型； 双开门,门上带锁；开门活页采用版式活页； 拉手为合资企业生产的新式香蕉式拉手，玻璃胶条汽车密封胶条； 正面以玻璃镶嵌，内设五层，每层高度依靠搁板来调节，调节孔距为50mm； 外形尺寸：≥960mm×400mm×1750mm； 两个为一组，不少于8组为一套。 | 5 | 套 |  |
|  | 合计 |  | 197 |  |  |