招 标 文 件

采购项目名称：城中区城中区区属学校设备购置及维修维护项目( 第二次）

采购项目编号：城中政采公招字（CZCG）2024-011-1

采   购   人: 西宁市城中区教育局

集中采购机构：西宁市城中区政府采购服务中心

2025年1月

目  录

第一部分  投标邀请	5

第二部分  投标人须知	8

一、说明	8

1.适用范围	8

2.采购方式、合格的投标人	8

3.投标费用	8

二、招标文件说明	8

4.招标文件的构成	8

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	9

6.澄清或修改	9

三、投标文件的编制	10

7.投标文件的语言及度量衡单位	10

8.投标报价及币种	10

9.投标有效期	10

10.投标文件构成	10

11.投标文件的编制要求	11

四、电子投标文件的上传	12

12. 电子投标文件上传	12

13.上传加密电子投标文件的时间、地点、方式	12

14.电子投标文件的补充、修改或者撤回	12

五、开标	12

15.开标	12

六、资格审查程序	12

16.资格审查	12

七、评审程序及方法	13

17.评标委员会	13

18.评审工作程序	15

19.评审方法和标准	16

八、中标	19

20.推荐并确定中标人	19

21.中标通知	19

九、授予合同	20

22.签订合同	20

十、其他	20

23. 串通投标的情形	21

24. 废标	21

第三部分 西宁市城中区政府采购项目合同书范本	22

第四部分 投标文件格式	36

封面（上册）	36

目录（上册）	37

（1）投标函	38

（2）法定代表人证明书	39

（3）法定代表人授权书	40

（4）投标人承诺函	41

（5）投标人诚信承诺书	42

（6）资格证明材料	43

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	44

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	45

（9）无重大违法记录声明	46

目录（下册）	48

（10）评分对照表	49

（11）开标一览表（报价表）	50

（12）分项报价表	51

（13）技术规格响应表	52

（14）投标产品相关资料	53

（15）投标人的类似业绩证明材料	54

（16）中小企业声明函（货物） 	55

（17）残疾人福利性单位声明函	56

（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	57

第五部分 采购项目要求及技术参数	58

1.投标说明	58

2.重要指标............................................. ....58

3.商务要求............................................ .....58

4.技术参数............................................. ....59

第一部分  投标邀请

公开招标公告

| 采购项目编号 | 城中政采公招字（CZCG）2024-011-1 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 城中区城中区区属学校设备购置及维修维护项目( 第二次） |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购总预算额度 | - 500万元 - 项目包一：沈家寨学校、逸夫小学信息化设备 250万 - 项目包二：北大街小学（含凤临校区）、南大街小学信息化设备 250万 |
| 最高限价 | - 500万元 - 项目包一：沈家寨学校、逸夫小学信息化设备 250万 项目包二：北大街小学（含凤临校区）、南大街小学信息化设备 250万 |
| 项目分包个数 | - 2个包 - 项目包一：沈家寨学校、逸夫小学信息化设备 项目包二：北大街小学（含凤临校区）、南大街小学信息化设备 |
| 采购要求 | 具体内容详见《招标文件》 |
| 投标人资格要求 | 1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目不接受联合体方式进行投标； 6、满足招标文件的其他资质条件。 注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目落实价格评审优惠政策。 |
| 公告发布时间 | 2025年1月6日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2025年1月7日至2025年1月13日（节假日除外），00:00-23:59（节假日除外） |
| 获取招标文件方式 | 线上报名，CA办理及操作系统请咨询：政采云客服95763；《青海政府采购网》免费下载招标文件。（提示：请潜在供应商报名前务必完成网上企业注册等手续；具体操作详见附件操作指南或咨询：政采云客服95763） |
| 招标文件售价 | 免费 |
| 获取招标文件地点 | 《政采云平台》免费下载招标文件。 |
| 电子签到及解密时间 | 2025年1月27日上午8:40:00时（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 政采云平台（www.zcygov.cn） 解密时长30分钟，如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理CA锁而造成加密文件无法解密、加密文件无法上传的视为无效投标。（提示：请供应商开启解密后随时关注政采云系统短信，及时完成后续操作） |
| 答疑或澄清方式 | 在线答疑或澄清，在评审过程中评审专家就有关问题需要向供应商进行澄清时，将通过电子评标系统进行线上询问，供应商接到澄清通知登录评标系统在规定的时间内完成线上答复，超时视为认可评审专家所提出的所有问题。 |
| 采购人联系人 | 西宁市城中区教育局 联系人：刘老师 联系电话：0971-4929379 |
| 集中采购机构及联系人 | 西宁市城中区政府采购服务中心 联系人：刘老师 联系电话：0971-8211731 |
| 其他事项 | - 本次项目招标采用线上进行，供应商无需到现场开标；如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理CA锁而造成加密文件无法解密、加密文件无法上传的视为无效投标，线上电子加密响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传至电子开评标系统； 2、线上电子化开评标系统操作及CA锁办理等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：95763（办理实体CA或云CA均可）。 3、投标保证金免缴，资格后审； 4、履约保证金：本项目收取中标价格的3%为项目履约保证金 5、招标文件中采购标的物所属行业：计算机通信和其他电子设备制造业 - 6、中标原则：该项目中标采用兼投不兼中原则，对于在招标过程中出现同一供应商在不同分包中均为第一的情况，按照投标人投标的包号顺序确定。 |
| 财政监督部门及电话 | 城中区财政局 联系电话：0971-8248537 |

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购服务中心对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）城中区政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或采购服务中心提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购服务中心在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购服务中心可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购服务中心应按照规定填写《采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.澄清或修改

6.1 采购服务中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购服务中心在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购服务中心顺延提交投标文件的截止时间。

6.3 在评审过程中评审专家就有关问题需要向供应商进行澄清时，将通过电子评标系统进行线上询问，供应商接到澄清通知登录评标系统在规定的时间内完成线上答复，超时视为认可评审专家所提出的所有问题。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购服务中心就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：保险费、安装费、调试费、培训费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日。投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。

10.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

10.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

10.2 投标文件（下册）（符合性审查）

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 中小企业声明函（货物）

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

11.投标文件的编制要求

11.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

11.2 投标人应在投标截止时间之前将加密电子投标文件上传至评标系统；加密电子投标文件的制作详情请咨询政采云，咨询电话：95763。

11.3投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、电子投标文件的上传

12. 电子投标文件上传

12.1 电子投标文件(上、下册)，应分别按照招标文件的及电子评标系统要求上传。

13.上传加密电子投标文件的时间、地点、方式

13.1 投标人在招标文件要求开标截止时间前，按要求上传加密电子投标文件至评标系统。

14.电子投标文件的补充、修改或者撤回

14.1 投标人在投标截止时间前，可以对所上传的电子投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五、开标

15.开标

15.1 开标在招标文件确定的上传投标文件截止时间的同一时间进行，采购服务中心按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购服务中心对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

15.2 开标由采购服务中心主持。评标委员会成员不得参加开标活动。

投标人不足3家的，宣布本次公开招标采购活动终止。

15.3开标过程由采购服务中心负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员线上签字确认后随采购文件一并存档。

六、资格审查程序

16.资格审查

16.1 开标结束后，采购人依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

16.2 合格投标人不足3家的，不得评标，宣布本次公开招标采购活动终止。

16.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中投标人资格要求的；

- 未按第10.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

七、评审程序及方法

17.评标委员会

17.1 采购服务中心负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有19.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明提交书面材料，并随采购文件一并存档。

17.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,停止评审并向采购服务中心书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购服务中心或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

17.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购服务中心工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前保密。

17.4 采购服务中心从省级财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，优先选择本单位以外的评审专家，本项目所需评审专家均为省级专家库抽取。

17.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购服务中心依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购服务中心停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购服务中心将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

18.评审工作程序

18.1 评标委员会对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

18.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正采用线上形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第10.2（10）-（15）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 服务/交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按18.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

18.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按18.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

18.2 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020）46号），属中小企业制造的货物（产品），供应商须提供《中小企业声明函（货物）》（详见附件16），并由供应商加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。供应商提供的《中小企业声明函（货物）》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件17），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

18.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

18.4 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

19.评审方法和标准

本项目采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术评审、商务评审履约能力。资格条件不得作为评审因素。

评审因素细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

评审标准和分值分配：

具体项目及评分细则：

| 评审因素 （指标） | 评审因素; 评审分值; 评标标准. 投标报价; 30分; 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。. 商务评审 履约能力; 6分; 提供2022年至2024年3年以来的类似业绩证明材料（提供包含合同首页、标的及金额所在页、合同签字盖章页及用户反馈意见评价）。每提供1项得3分，最高得6分；未提供不得分。. 技术评审; 56分; （1）技术参数（38分）：产品技术参数和配置完全满足或高于文件要求的，得38分；每有一项负偏离扣5分，以不超过4项为限，超过4项该部分得分为0； （2）节能和环保（3分）： 所投产品为节能产品，提供得1.5分，满分1.5分； 所投产品为环保产品，提供得1.5分，满分1.5分； 未提供不得分。该项得分的以《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》为准。 (3 )项目管理（5分）：针对本项目设置完整的项目管理机构包括：①配备具有信息化、项目管理等专业技术人员团队；②设备供货、运输；③产品安装调试；④定期设备运维检修等环节。以上响应一项得0.5分，满分2分，未提供，不得分；提供的技术服务方案包括：①工作内容，②实施步骤，③实施计划。以上响应一项得1分，共3分，未提供，不得分。 （4）交货期进度计划及保证措施（4分）：针对项目特点制定①项目实施时间安排表②人员分配情况表③风险评估报告④进度监控⑤应急计划；以上响应一项得0.8分，满分4分，未提供的不得分。 （5）提供完整可行的培训方案（4分）包含：①培训内容②培训团队③组织安排④培训方式⑤培训效果。以上内容满足五项得4分；满足三项及以上，得2分；不足三项的不得分。 （6）自主创新产品（2分）：投标产品属自主知识产权的，得2分；反之不得分。. 售后服务（8分）; 1.针对该项目须有完善的售后服务体系。包含：①售后服务机构和人员②售后服务内容和流程③售后服务响应时间和质量④售后服务方式和特色。以上因素每响应一项得1.5分，满分6分，未提供不得分。 2.提供售后服务相关承诺的，得2分；未提供不得分. |
| --- | --- |

注：各供应商的提交的响应文件中，应将上述涉及到的证明资料扫描件（或复印件）附在其中，并加盖公章。

19.3 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

19.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购服务中心发现存在以上情形之一的，组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购服务中心可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

八、中标

20.推荐并确定中标人

20.1 采购服务中心在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

20.2 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

21.中标通知

21.1采购服务中心自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

21.2 中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购服务中心的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

21.3 中标公告期限为1个工作日。

21.4 在公告中标结果的同时，采购服务中心向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购服务中心告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还告知未中标人本人的评审得分与排序。

21.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

22.签订合同

22.1 采购人自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

22.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

22.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

22.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

22.6 采购人与中标人根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

22.7采购服务中心按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

22.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

22.9 采购人加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人及时处理，依法追究其违约责任。

22.10 采购人、采购服务中心建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

23. 串通投标的情形

23.1投标人遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

23.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

24. 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购服务中心发布废标公告。

24.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购服务中心改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  西宁市城中区政府采购项目合同书范本

# 西宁市城中区政府采购项目合同书

采购项目名称：

采购项目编号：

采购合同编号：

投标包号：

合同金额（人民币）：

采购单位（委托方）：                        （盖章）

成交供应商（受托方）：                      （盖章）

招标日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据*年*月*日             项目（城中政采公招字***）的招标文件要求和采购机构出具的《中标\成交通知书》，并经双方协商一致，达成合同总价款为      .    的          项目采购合同：

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的更正、变更公告；

3.中标供应商提交的投标报价文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明；

7.城中区预算单位政府采购计划备案表。

二、合同标的及金额

1、按《中标通知书》标明的中标价格成交，根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币           （大写）         元。（投标分项报价表见附表）

2、本合同以人民币进行结算，合同总价包括：保险费、安装费、调试费、培训费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间（期限）：签订合同后    个工作交付使用；

交货地点：                 。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的服务或产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期服务。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）内容完后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应提供该项目验收报告同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标报价文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

自合同签订之日起5个工作日内，甲方按合同金额向乙方支付合同总价款的30%，即人民币  元，作为项目预付款；自乙方所提供货物到货后10个工作日内，甲方按合同金额向乙方支付合同总价款的30%，即人民币 元，作为项目进度款；乙方所交付的产品由甲方验收，验收合格后按合同金额向乙方支付合同总价款的40%（付款方式及金额由采购人根据项目情况确定），即人民币（大写）： 元。

乙方向甲方提交合同金额的 3%，即人民币      元 ，（大写）     作为履约保证金。待约定的质保期满     （年）且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的服务或产品、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期服务处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期服务的，每天应向对方偿付未服务物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现         情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其他：

1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效，送采购中心留存一份。

2.本合同未尽事宜，按《民法典》有关规定处理。

采购单位（盖章）：                   供应商（盖章）：

地址：                               地址：

法定代表人                           法定代表人

或委托代理人：                       或委托代理人：

联系电话：                           开户银行：

账号：

联系电话：

签约时间：          年     月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

一、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1、“合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

2、“合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

3、“合同条款”指本合同条款。

4、“货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

5、“服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

6、“甲方”指购买货物和服务的单位。

7、“乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

8、“现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

9、“验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

10、原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

11、原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

12、“工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

二、技术规格要求

1、本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招标文件/招标响应文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2、乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

3、除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

三、合同范围

1、甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

2、乙方应负责培训甲方的技术人员。

3、按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

四、合同文件和资料

1、乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

2、未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

五、知识产权

1、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

2、任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

3、双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

4、在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5、乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

六、保密

1、在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

2、保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

（1）任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

（2）任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

（3）任何对方的技术秘密或专有知识、文件、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

3、乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

七、质量保证

1、货物质量保证

（1）乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

（2）乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

（3）根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

（4）乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

（5）合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

2、辅助服务质量保证

（1）乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

（2）乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

八、包装要求

1、除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

2、包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

3、乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

4、乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

5、货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

九、 价格

1、乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

2、本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

3、检验费用

（1）乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

（2）甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

（3）甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

十、交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。（实际交货期以采购人要求为准）

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

十一.检验和验收

1、开箱验收

（1）货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

（2）乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

（3）开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完中标货。

2、检验验收

（1）交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

（2）在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

（3）除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

（4）检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

3、使用过程检验

（1）在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

（2）如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

十二、付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“西宁市城中区政府采购项目合同书”中具体规定。

十三、履约保证金

1、乙方应在合同签订前，按约定提交履约保证金。

2、履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

3、履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

4、甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

5、支票或汇票。

6、乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

十四、索赔

1、货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

2、在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

3、乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

十五、迟延交货

1、乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

2、除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

3、在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

十六、违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

十七、不可抗力

1、双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2、受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

3、不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

十八、税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

十九、合同争议的解决

1、甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

2、任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

二十、违约解除合同

1、出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

（1）乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

（2）乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

（3）乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

2、甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

二十一、破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

二十二、转让和分包

1、政府采购合同不能转让。

2、经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

二十三、合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

二十四、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

二十五、计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

二十六、适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

- 投标文件格式

- 封面（上册）

西宁市城中区政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：西宁市城中区政府采购服务中心

我们收到采购项目名称（采购项目编号）包号：        招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起  60  日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：西宁市城中区政府采购服务中心

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：            年龄：              民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：西宁市城中区政府采购服务中心

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目（包号）：         的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字或盖章：                   职务：

授权人（法定代表人）签字或盖章：                     职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：西宁市城中区政府采购服务中心

关于贵方20XX年   月   日          (项目名称)（包号）采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：西宁市城中区政府采购服务中心

为了诚实、客观、有序地参与城中区政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购服务中心组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、①投标人是法人公司的需提供2023年度经第三方审计的财务状况报告或基本开户银行出具的近三个月资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。         ②投标人为2024年度新成立的公司或是其他组织或自然人的企业，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的近三个月资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、提供近半年至今任意三个月企业依法缴纳税收和缴纳职工社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。（扫描或复印件应全面、完整、清晰）

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：西宁市城中区政府采购服务中心

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（下册）

西宁市城中区政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

（符合性审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

(10)评分对照表………………………………………………………所在页码

(11)开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

(12)分项报价表………………………………………………………所在页码

(13)技术规格响应表…………………………………………………所在页码

(14)投标产品相关资料………………………………………………所在页码

(15)投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

(16)中小企业声明函（货物）………………………………………所在页码

(17)残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

(18)投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- （10）评分对照表

评分对照表

包号：

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- 行数不够可自行添加

- （11）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：保险费、安装费、调试费、培训费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间（详见第五部分）。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （12）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                       包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 |  | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

- 3.行数不够可自行添加。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                       包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  |  | 参数偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 | 投标产品生产厂家 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- 2.填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差。

3.行数不够可自行添加。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、供货商必须保证所供货物完全符合采购招标标准规定的规格，货物质量及要求符合标准等资料。

- （15）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

- 提供2022年至2024年3年以来的类似业绩证明材料（提供包含合同首页、标的及金额所在页、合同签字盖章页及用户反馈意见评价）。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。

（16）中小企业声明函(货物)

中小企业声明函(货物)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库）〔2020〕46号的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员为     人；营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述申明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购服务中心将随成交结果公示信息一同公告成交供应商的《中小企业声明函》。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （17）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：西宁市城中区政府采购服务中心

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月   日

- （18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

- 采购项目要求及技术参数

- 1.投标说明

- （一）投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

- （二）投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品相关支撑材料等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- （三）所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

- （四）项目中标后分包情况：不允许

2.重要指标

- （一）招标文件在技术参数中列出了招标人可以接受的最低技术指标，投标人对技术参数一览表中各项产品和指标进行实质性响应，所推荐的每一项产品在性能上不能低于所列的各项指标。

- （二）招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购服务中心联系。

- （三）技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

3.商务要求

- 交货期：自合同签订后，30个日历日内交货并安装完毕

- 交货地点：甲方指定地点。

- 售后服务：项目设备质量保质期为一年（自竣工验收合格后算起），保质期内出现质量问题由施工方整改维保。

4技术参数

城中区城中区区属学校设备购置及维修维护项目( 第二次） 参数

项目包一：

沈家寨学校、逸夫小学信息化设备购置

| 学校 | 建设内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 沈家寨学校 | 主席台LED大屏 | 1套 |
|  | 弧形LED大屏 | 1套 |
|  | 电子班牌 | 9套 |
| 逸夫小学 | 网络改造 | 1套 |
|  | 智慧黑板 | 17套 |
|  | LED智慧屏 | 1套 |

| ### 沈家寨学校信息化设备参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 主席台LED大屏 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 显示器 | 显示屏尺寸≥41.47㎡；显示分辨率≥2808X1560；钣金箱体 | ㎡ | 41.47 |
|  |  | 1、像素点间距≤3mm；最大对比度≥8000:1；色温（K）2000—10000 可调；显示屏亮度（nits）（校正后）≥5100 0-100%无级调节； |  |  |
|  |  | 2、刷新率≥3840Hz；低亮高灰：100%亮度时，16bit 灰度； 70%亮度时，16 bit 灰度； 50%亮度时，16 bit 灰度； 20%亮度时，15bit 灰度 |  |  |
|  |  | 3、可视角：水平视角: ≥160°、 垂直视角：≥160°；发光点中心距偏差<1%；亮度均匀性（校正后）≥98%； |  |  |
|  |  | 4、箱体平整度≦0.1；箱体间缝隙≦0.1；色度均匀性（校正后）：±0.003Cx,Cy 之内 ；换帧频率：50&60Hz； |  |  |
|  |  | 5、峰值功耗：≦700W/m2、平均功耗：≦260W/m2；具备动态节能，降低功耗功能；支持屏体拼缝亮线、暗线校正； |  |  |
|  |  | 6、（模组供电≥5V ，3C 电源），N+1 冗余备份，支持双电网供电，支持热备份，实现不间断供电； |  |  |
|  |  | 7、具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正灯图像调整功能图像处理功能; 具有视频降噪，动态补偿，色彩变换等图像处理功能； |  |  |
|  |  | 8、多层 PCB 设计，一体化驱动控制,抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象； |  |  |
|  |  | 9、带面罩设计，不反射环境光，对比度高，色彩柔和；采用无风扇自然散热结构，支持热插拔；支持模块校正和数据存储及回读； |  |  |
|  |  | 10、支持完全前和后维护，模组、电源、接收卡可全部进行正面维护更换。具备拼缝微调机构；支持自检技术；支持远程监控功能；支持自动 gamma 矫正技术；具备箱体拼接、自动对位设计； |  |  |
|  |  | 11、符合盐雾10 级要求。符合防水试验IPX5要求。 |  |  |
|  |  | 12、提供3C认证 |  |  |
| 2 | 软件 | 1. 具备中文界面，可实现多用户操作管理，网络远程遥控管理； | 套 | 1 |
|  |  | 2. 支持在显示设备上同时显示多类型素材(包括视频、图片、底图、字幕等); |  |  |
|  |  | 3. 支持对输入信号源进行预监视，实现在播放前预先查看的功能及结果回显； |  |  |
|  |  | 4. 支持在显示设备上播放网络流媒体(包括IP摄像头和流媒体服务器等) ; |  |  |
|  |  | 5. 支持网络信号传输实现Windows操作系统桌面在显示设备上显示； |  |  |
|  |  | 6. 支持与当前选定的显示屏建立相同分辨率的场景，以图形化编辑方式对窗口的开窗参数、窗口比例、窗口位置和大小等参数进行设置；以鼠标拖动方式将视频源、视频文件、字幕或图片等加载至场景中指定播放窗口的功能； |  |  |
|  |  | 7. 支持对播放预案进行设置，包括定时计划设置和轮训计划设置: |  |  |
|  |  | 8. 支持简体中文、英文等多种语言界面和菜单； |  |  |
|  |  | 9. 支持对用户操作进行日志记录和查询； |  |  |
|  |  | 10. 支持多用户同时登录客户端，每个用户根据自身不同权限管理显示屏； |  |  |
| 3 | 播控电脑 | 1.机箱:机箱≥18L，支持全高全长扩展卡； | 台 | 1 |
|  |  | 2.处理器:国产化CPU，≥八核16线程，基础频率≥3.0GHz，加速频率≥3.3GHz，≥16MB三级缓存； |  |  |
|  |  | 3.内存: ≥8GB DDR4 UDIMM内存，配置≥2个内存插槽； |  |  |
|  |  | 4.显卡: ≥2G独立显卡，支持VGA+HDMI视频输出显示； |  |  |
|  |  | 5.硬盘:≥1TB SATA3 7200rpm HDD +256GB M.2接口NVME协议SSD，可支持≥2块M.2 SSD； |  |  |
|  |  | 6.电源:功率≥180W；电源通过80PLUS认证； |  |  |
|  |  | 7.网络:≥1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口，标配≥1个内置M.2 WiFi接口； |  |  |
|  |  | 8.接口扩展 : ≥1个PCIe x16，1个PCIe x4，1个PCIe x1扩展槽；USB接口≥9个，串口≥1个；音频接口：麦克风≥1个，耳机≥1个；后端≥3个Audio音频接口； |  |  |
|  |  | 9.易用性:免工具拆卸机箱、带顶置提手，便于维护（不接受组装）。 |  |  |
|  |  | 操作系统：预装正版国产操作系统（kylin、UOS、Loongnix等） |  |  |
|  |  | 10.数据安全:支持基于BIOS级的一键备份和恢复的功能（非操作系统自带功能），提供软件著作权证书； |  |  |
|  |  | 11.BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下全部接口一键开关、前后置USB口分组开关；针对存储设备支持全部USB接口一键切换、前后置USB口分组切换禁止访问模式/只读模式。 |  |  |
|  |  | 质控水平: |  |  |
|  |  | 12.静音舒适性：要求设备的噪声声功率级≤3.13Bel，噪声声压级≤27.41dB，提供证书证明文件； |  |  |
|  |  | 13.环境适应性：要求设备通过温度0~40℃/低气压61.6kPa（4000m）的环境适应性认证，提供证书证明文件； |  |  |
|  |  | 14.电磁兼容性：要求设备通过浪涌（冲击）抗扰度的适应性认证，提供证书证明文件； |  |  |
|  |  | MTBF≥1000000小时 ； |  |  |
| 4 | 发送系统 | 1. 无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体。 | 台 | 1 |
|  |  | 2. 支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常。 |  |  |
|  |  | 3. 无需电脑，可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节。 |  |  |
|  |  | 4.无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，支持3种画面缩放模式。 |  |  |
|  |  | 5.支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。 |  |  |
|  |  | 6.无需电脑，可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节。 |  |  |
|  |  | 7.监视内容可通过HDMI发送到显示器显示。 |  |  |
|  |  | 8.发送卡和视频处理器二合一。 |  |  |
|  |  | 9.主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认。 |  |  |
|  |  | 10.表面阻燃V-0级。 |  |  |
|  |  | 11.工作温度0°C-50°C。 |  |  |
|  |  | 12.储存温度-20°C-60°C。 |  |  |
|  |  | 13.湿度0%RH〜95%RH。 |  |  |
| 5 | 接收系统 | 1. 支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 | 块 | 45 |
|  |  | 2.支持在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线。 |  |  |
|  |  | 3.配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数。使画面显示3D效果。 |  |  |
|  |  | 4. 支持将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。 |  |  |
|  |  | 5. 通过软件调节，可以解决箱体或灯板之间因拼接导致的亮暗线问题。 |  |  |
|  |  | 6.支持灯板fash管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数。 |  |  |
|  |  | 7. 支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 |  |  |
|  |  | 8.支持千兆网口，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡。 |  |  |
|  |  | 9.接收卡电源接口与灯板电源接口一致（与灯板电源一致），无需单独配线，安装方便。 |  |  |
|  |  | 10.RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题。 |  |  |
|  |  | 11.Mapping功能开启时，可直观看到显示屏连接状况，快速定位问题箱，根据走线更改连屏文件。 |  |  |
|  |  | 12.可监测自身的温度和电压。 |  |  |
|  |  | 13.支持检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。 |  |  |
|  |  | 14.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。 |  |  |
|  |  | 15.软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 |  |  |
|  |  | 16.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。 |  |  |
|  |  | 17.在LCT上可以将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面。 |  |  |
|  |  | 18.接收卡出厂时保存两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题。 |  |  |
|  |  | 19.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。 |  |  |
|  |  | 20.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态判断屏体工作状态，无需软件。 |  |  |
|  |  | 21.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。 |  |  |
|  |  | 22.表面阻燃V-0级。 |  |  |
|  |  | 23.工作温度-20°℃-70℃。 |  |  |
| 6 | 配电柜 | 1.总功率：40KW | 台 | 1 |
|  |  | 2.重量：约 25KG |  |  |
|  |  | 3.柜体尺寸 (HxWxD)：800x600x200 |  |  |
|  |  | 4.安装方式：挂装 |  |  |
|  |  | 5.防护等级：不低于IP43 |  |  |
|  |  | 6.供电方式：三相五线制 (TN - S) |  |  |
|  |  | 7.输入电源线：YJV - 4x25 + 1x16 |  |  |
|  |  | 8.额定输入电压：1 路 380VAC + 5% |  |  |
|  |  | 9.额定输出电压：15 路 220VAC±5% |  |  |
|  |  | 10.主开关：80A/3P |  |  |
|  |  | 11.分开关：15 个 D25A/1P |  |  |
|  |  | 12.PLC ：含 |  |  |
|  |  | 13.工作温度：-20 - 60°C |  |  |
|  |  | 14.工作湿度：10 - 90%RH3 |  |  |
| 7 | 定压音柱 | 1.室内/室外防水音柱，高低喇叭搭配，铝合金外壳、铁网罩、户内/户外流线型设计，高灵敏度，指向性强。 | 台 | 2 |
|  |  | 2.3只≥8寸喇叭单元+ 1只≥1.5寸号角高音单元。 |  |  |
|  |  | 3.箱体采用铝合金型材。 |  |  |
|  |  | 4.音箱支持壁挂、吊挂、落地等多种安装方式。 |  |  |
|  |  | 技术参数： |  |  |
|  |  | 1.喇叭单元：≥8寸全频*3+≥1.5寸号角高音; |  |  |
|  |  | 2.外壳材质：铝合金外壳+铁网+铸铁上下盖; |  |  |
|  |  | 3.输入接口：红黑音柱线; |  |  |
|  |  | 4.频率范围(-10dB)：70-20KHz |  |  |
|  |  | 5.灵敏度（1m/1W)：≥90dB; |  |  |
|  |  | 6.额定功率（100V）：≥180W; |  |  |
|  |  | 7.峰值功率：≥900W; |  |  |
|  |  | 8.阻抗：黑色：COM,红色：13Ω; |  |  |
|  |  | 9.覆盖角度：（H）120（V）100 ; |  |  |
|  |  | 10.防水等级：不低于IP66; |  |  |
|  |  | 11.产品尺寸（L×W×H）mm：≥250*230*900; |  |  |
| 8 | 模拟功放 | 1.额定输出功率：≥380W | 台 | 1 |
|  |  | 2.输出端子：100V / 70V / 4~16Ω |  |  |
|  |  | 3.输入灵敏度：MIC1输入: 30 mV/ 2、3输入: 25 mV/ 600Ω 非平衡6. 3连接端子 |  |  |
|  |  | 4.AUX1、2 输入: 500mV/ 10KΩ 非平衡RCA连接端子 |  |  |
|  |  | 5.输出灵敏度&源阻抗：MIX OUT: 800mV/ 470Ω 非平衡RCA连接端子 |  |  |
|  |  | 6.音调：低音:±10dB a t 100Hz；高音:±10dB a t 10KHz |  |  |
|  |  | 7.频率响应：80～16KHz(±3dB) |  |  |
|  |  | 8.通道串音衰减：≥50dB |  |  |
|  |  | 9.通道串音衰减：MIC 1 优先于MIC2- 3, A UX1- 2音频输入 |  |  |
|  |  | 10.信噪比：MIC1、2、3: 65dB；AUX1、2: 70dB |  |  |
|  |  | 11.失真度：小于0. 5% (在1KHz，1/ 3 额定功率) |  |  |
|  |  | 12.工作电压范围：AC 220V±10% |  |  |
| 9 | 光电转换器 | 定制 | 套 | 1 |
| 10 | 布线 | 电源线及通讯线铺设（国标）。 | 项 | 1 |
| 11 | 钢结构 | 钢结构框架，所有材料采用国家标准材料施工制作， 防锈防氧化处理。能满足 LED 高清显示屏的整体均匀平滑要求，采用环保型材，结构应便于安装和调试。 | ㎡ | 41.47 |
|  |  | （为了施工的安全，本次结构支架屏幕厂商需提供钢结构承包资质、电子与智能化工程专业承包壹级资质，需提供证明文件，扫描件或复印件加盖厂商公章。） |  |  |
| 12 | 装修装饰 | 根据现场安装环境，切合实际情况处理，整体要求美观大方并与周边环境配套。 | ㎡ | 41.47 |
| 弧形LED大屏 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 |  |
| 1 | 显示屏 | 显示屏≥25㎡；显示分辨率≥1872X1404； | ㎡ | 24.88 |
|  |  | 1、像素点间距≤3mm；最大对比度≥8000:1；色温（K）2000—10000 可调；显示屏亮度（nits）（校正后）≥5100 0-100%无级调节； |  |  |
|  |  | 2、刷新率≥3840Hz；低亮高灰：100%亮度时，16bit 灰度； 70%亮度时，16 bit 灰度； 50%亮度时，16 bit 灰度； 20%亮度时，15bit 灰度 |  |  |
|  |  | 3、可视角：水平视角: ≥160°、 垂直视角：≥160°；发光点中心距偏差<1%；亮度均匀性（校正后）≥98%； |  |  |
|  |  | 4、箱体平整度≦0.1；箱体间缝隙≦0.1；色度均匀性（校正后）：±0.003Cx,Cy 之内 ；换帧频率：50&60Hz； |  |  |
|  |  | 5、峰值功耗：≦700W/m2、平均功耗：≦260W/m2；具备动态节能，降低功耗功能；支持屏体拼缝亮线、暗线校正； |  |  |
|  |  | 6、模组采用 5V 供电，搭配定制 3C 电源；N+1 冗余备份，支持双电网供电，当其中一路交流电网跳闸后，另外一路电网继续供电，实现不间断供电，支持热备份，当其中一块电源失效后，另外一块电源继续工作，从而实现不间断供电 |  |  |
|  |  | 7、具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正灯图像调整功能图像处理功能; 具体视频降噪，动态补偿，色彩变换等图像处理功能； |  |  |
|  |  | 8、采用多层 PCB 设计，一体化驱动控制, PCB 表面沉金处理，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象； |  |  |
|  |  | 9、带面罩设计，不反射环境光，对比度高，色彩柔和；采用无风扇自然散热结构，支持热插拔；支持模块校正和数据存储及回读； |  |  |
|  |  | 10、支持完全前和后维护，模组、电源、接收卡可全部进行正面维护更换。具备拼缝微调机构；支持自检技术；支持远程监控功能；支持自动 gamma 矫正技术；具备箱体拼接、自动对位设计； |  |  |
|  |  | 11、符合盐雾10 级要求。防水试验符合IPX5要求； |  |  |
|  |  | 12、提供3C认证。 |  |  |
| 2 | 软件 | 1具备中文界面，可实现多用户操作管理，网络远程遥控管理； | 套 | 1 |
|  |  | 2支持在显示设备上同时显示多类型素材(包括视频、图片、底图、字幕等); |  |  |
|  |  | 3支持对输入信号源进行预监视，实现在播放前预先查看的功能及结果回显； |  |  |
|  |  | 4支持在显示设备上播放网络流媒体(包括IP摄像头和流媒体服务器等) ; |  |  |
|  |  | 5支持网络信号传输实现Windows操作系统桌面在显示设备上显示； |  |  |
|  |  | 6支持与当前选定的显示屏建立相同分辨率的场景，以图形化编辑方式对窗口的开窗参数、窗口比例、窗口位置和大小等参数进行设置；以鼠标拖动方式将视频源、视频文件、字幕或图片等加载至场景中指定播放窗口的功能； |  |  |
|  |  | 7支持对播放预案进行设置，包括定时计划设置和轮训计划设置: |  |  |
|  |  | 8支持简体中文、英文等多种语言界面和菜单； |  |  |
|  |  | 9支持对用户操作进行日志记录和查询； |  |  |
|  |  | 10支持多用户同时登录客户端，每个用户根据自身不同权限管理显示屏； |  |  |
| 3 | 播控电脑 | 1.机箱:机箱≥18L，支持全高全长扩展卡； | 台 | 1 |
|  |  | 2.处理器:国产化CPU，≥八核16线程，基础频率≥3.0GHz，加速频率≥3.3GHz，≥16MB三级缓存； |  |  |
|  |  | 3.内存: ≥8GB DDR4 UDIMM内存，配置≥2个内存插槽； |  |  |
|  |  | 4.显卡: ≥2G独立显卡，支持VGA+HDMI视频输出显示； |  |  |
|  |  | 5.硬盘:≥1TB SATA3 7200rpm HDD +256GB M.2接口NVME协议SSD，可支持≥2块M.2 SSD； |  |  |
|  |  | 6.电源:功率≥180W；电源通过80PLUS认证； |  |  |
|  |  | 7.网络:1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口，标配1个内置M.2 WiFi接口； |  |  |
|  |  | 8.接口扩展 : ≥1个PCIe x16，1个PCIe x4，1个PCIe x1扩展槽；USB接口≥9个（其中前置USB3.0 Type A 数量≥4个，前置TYPE C数量≥1个，后置USB3.0接口≥2个，USB2.0接口≥2个；），串口1个；音频接口：麦克风1个，耳机1个；后端3个Audio音频接口； |  |  |
|  |  | 9.易用性:免工具拆卸机箱、带顶置提手，便于维护（不接受组装）。 |  |  |
|  |  | 操作系统：预装正版国产操作系统（kylin、UOS、Loongnix等） |  |  |
|  |  | 10.数据安全:支持基于BIOS级的一键备份和恢复的功能（非操作系统自带功能），提供软件著作权证书； |  |  |
|  |  | 11.BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下全部接口一键开关、前后置USB口分组开关；针对存储设备支持全部USB接口一键切换、前后置USB口分组切换禁止访问模式/只读模式。 |  |  |
|  |  | 质控水平: |  |  |
|  |  | 12.静音舒适性：要求设备的噪声声功率级≤3.13Bel，噪声声压级≤27.41dB，提供证书证明文件； |  |  |
|  |  | 13.环境适应性：要求设备通过温度0~40℃/低气压61.6kPa（4000m）的环境适应性认证，提供证书证明文件； |  |  |
|  |  | 14.电磁兼容性：要求设备通过浪涌（冲击）抗扰度的适应性认证，提供证书证明文件； |  |  |
|  |  | MTBF≥1000000小时 ； |  |  |
| 4 | 发送系统 | 1.无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体。 | 台 | 1 |
|  |  | 2.支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。 |  |  |
|  |  | 3.无需电脑，可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节。 |  |  |
|  |  | 4.无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，支持3种画面缩放模式。 |  |  |
|  |  | 5.支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。 |  |  |
|  |  | 6.无需电脑，可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节。 |  |  |
|  |  | 7.将监视内容通过HDMI发送到显示器显示。 |  |  |
|  |  | 8.发送卡和视频处理器二合一，连线更加少，稳定性兼容性大大提升。 |  |  |
|  |  | 9.主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认。 |  |  |
|  |  | 10.表面阻燃V-0级。 |  |  |
|  |  | 11.工作温度0°C-50°C。 |  |  |
|  |  | 12.储存温度-20°C-60°C。 |  |  |
|  |  | 13.湿度0%RH〜95%RH。 |  |  |
| 5 | 接收系统 | 1. 支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 | 块 | 36 |
|  |  | 2.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线。调节过程中即时生效，简单易用。 |  |  |
|  |  | 2. 配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数。使画面显示3D效果。 |  |  |
|  |  | 4.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。 |  |  |
|  |  | 5.通过软件调节，可以解决箱体或灯板之间因拼接导致的亮暗线问题。 |  |  |
|  |  | 6.支持灯板fash管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数。 |  |  |
|  |  | 7.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 |  |  |
|  |  | 8.支持千兆网口，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡。 |  |  |
|  |  | 9.接收卡电源接口与灯板电源接口一致（与灯板电源一致），无需单独配线，安装方便。 |  |  |
|  |  | 10.RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加直实，提高色彩调节的灵活性。 |  |  |
|  |  | 11. Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，准确显示当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可。 |  |  |
|  |  | 12.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设在软件上可以查看接收卡的温度和电压。 |  |  |
|  |  | 13.检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。 |  |  |
|  |  | 14.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。 |  |  |
|  |  | 15.软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 |  |  |
|  |  | 16.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 |  |  |
|  |  | 17.在LCT上可以将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面。 |  |  |
|  |  | 18.接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题。 |  |  |
|  |  | 19.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。 |  |  |
|  |  | 20.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件。 |  |  |
|  |  | 21.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。 |  |  |
|  |  | 22.表面阻燃V-0级。 |  |  |
|  |  | 23.工作温度-20℃-70℃。 |  |  |
|  |  | 24.存储温湿度-25℃-125℃@0-95%RH。 |  |  |
| 6 | 配电柜 | 1.总功率：20KW | 台 | 1 |
|  |  | 2.重量：约 15KG |  |  |
|  |  | 3.柜体尺寸(HxWxD)：700x500x200 |  |  |
|  |  | 4.安装方式：挂装 |  |  |
|  |  | 5.防护等级：不低于IP43 |  |  |
|  |  | 6.供电方式：三相五线制 (TN - S) |  |  |
|  |  | 7.输入电源线：YJV - 5x10 |  |  |
|  |  | 8.额定输入电压：1 路 380VAC + 5% |  |  |
|  |  | 9.额定输出电压：9 路 220VAC + 5% |  |  |
|  |  | 10.主开关：D40A/3P |  |  |
|  |  | 11.分开关：9 个 D25A/1P |  |  |
|  |  | 12.PLC ：含 |  |  |
|  |  | 13.工作温度：-20 - 60°C |  |  |
|  |  | 14.工作湿度：10 - 90%RH3 |  |  |
| 7 | 定压音柱 | 1.室内/室外防水音柱，高低喇叭搭配，铝合金外壳、铁网罩、户内/户外流线型设计，时尚美观，高灵敏度，指向性强。 | 台 | 2 |
|  |  | 2.采用3只≥8寸喇叭单元+ 1只≥1.5寸号角 高音单元。 |  |  |
|  |  | 3.箱体采用铝合金型材模具。 |  |  |
|  |  | 4.音箱支持壁挂、吊挂、落地等多种安装方式。 |  |  |
|  |  | 技术参数： |  |  |
|  |  | 1.喇叭单元：≥8寸全频*3+≥1.5寸号角高音; |  |  |
|  |  | 2.外壳材质：铝合金外壳+铁网+铸铁上下盖; |  |  |
|  |  | 3.输入接口：红黑音柱线; |  |  |
|  |  | 4.频率范围(-10dB)：70-20KHz |  |  |
|  |  | 5.灵敏度（1m/1W)：90dB; |  |  |
|  |  | 6.额定功率（100V）：180W; |  |  |
|  |  | 7.峰值功率：900W; |  |  |
|  |  | 8.阻抗：黑色：COM,红色：13Ω; |  |  |
|  |  | 9.覆盖角度：（H）120（V）100 ; |  |  |
|  |  | 10.防水等级：不低于IP66; |  |  |
|  |  | 11.产品尺寸（L×W×H）mm：≥250*230*900; |  |  |
| 8 | 模拟功放 | 1.额定输出功率：380W | 台 | 1 |
|  |  | 2.输出端子：100V / 70V / 4~16Ω |  |  |
|  |  | 3.输入灵敏度：MIC1输入: 30 mV/ 2、3输入: 25 mV/ 600Ω 非平衡6. 3连接端子 |  |  |
|  |  | 4.AUX1、2 输入: 500mV/ 10KΩ 非平衡RCA连接端子 |  |  |
|  |  | 5.输出灵敏度&源阻抗：MIX OUT: 800mV/ 470Ω 非平衡RCA连接端子 |  |  |
|  |  | 6.音调：低音:±10dB a t 100Hz；高音:±10dB a t 10KHz |  |  |
|  |  | 7.频率响应：80～16KHz(±3dB) |  |  |
|  |  | 8.通道串音衰减：≥50dB |  |  |
|  |  | 9.通道串音衰减：MIC 1 优先于MIC2- 3, A UX1- 2音频输入 |  |  |
|  |  | 10.信噪比：MIC1、2、3: 65dB；AUX1、2: 70dB |  |  |
|  |  | 11.失真度：小于0. 5% (在1KHz，1/ 3 额定功率) |  |  |
|  |  | 12.工作电压范围：AC 220V±10% |  |  |
| 9 | 光电转换器 | 定制 | 套 | 1 |
| 10 | 布线 | 电源线及通讯线铺设（国标）。 | 项 | 1 |
| 11 | 钢结构 | 钢结构框架，所有材料采用国家标准材料施工制作， 防锈防氧化处理。能满足 LED 高清显示屏的整体均匀平滑要求，采用环保型材，结构应便于安装和调试。 | ㎡ | 24.88 |
|  |  | 为了施工的安全，本次结构支架屏幕厂商需提供钢结构承包资质、电子与智能化工程专业承包壹级资质，需提供证明文件，扫描件或复印件加盖厂商公章；。 |  |  |
| 12 | 装修装饰 | 根据现场安装环境，切合实际情况处理，整体要求美观大方并与周边环境配套。 | ㎡ | 24.88 |
| 电子班牌 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 电子班牌 | 1. 采用≥21.5英寸横屏式电容显示屏，支持10点触控，屏幕分辨率不低于1920*1080，显示比例16:9；屏幕亮度≥500cd/㎡。 | 9 | 台 |
|  |  | 2. 屏体采用宽温液晶屏，屏体工作温度区间跨度零下20°C-80°C。支持自动感光调节屏幕亮度。 |  |  |
|  |  | 3. 整机采用防水防尘结构设计，适用于学校教室半户外环境，防护等级不低于IP65。 |  |  |
|  |  | 4. 整机背部与墙面微距全贴合，背面与平整墙面间隙≤2.5mm。 |  |  |
|  |  | 5. 整机最大厚度≤30mm，整机正面覆盖钢化玻璃，满足在不采用贴膜方式下具备防眩光功能。 |  |  |
|  |  | 6. 可拍摄≥200W像素的照片，支持10人同时进行人脸识别。可支持学生无卡考勤签到、查看个人课程表、家长留言等个人信息。 |  |  |
|  |  | 7. 整机在逆光（人像处于背景照度≥80000Lux）环境下距离≤0.5m可正常进行人脸识别。 |  |  |
|  |  | 8. 整机内置红外补光灯和双目摄像头，能同时打开彩色和黑白照片，具备活体检测功能。 |  |  |
|  |  | 9. 内置高灵敏度的全向麦克风，拾音半径≥0.5m。 |  |  |
|  |  | 10. 内置2.0立体声道功放。 |  |  |
|  |  | 11. 刷卡器：具有内置IC卡刷卡器。学生支持佩带相应的终端设备完成刷卡签到、查看个人信息等操作。 |  |  |
|  |  | 12. 整机具备一路RJ45网络接口；具备2路USB 2.0接口。13.整机采用内置天线设计，无外露。 |  |  |
|  |  | 13. 整机支持外接门禁控制。 |  |  |
|  |  | 14. 系统运行内存≥2GB，存储容量≥16GB。 |  |  |
|  |  | 15. 整机CPU≥4核，最高主频≥1.9G。 |  |  |
|  |  | 17.整机电源采用插墙式电源适配器。 |  |  |
| 2 | 电子班牌嵌入式教学端 | 一、系统架构： | 9 | 套 |
|  |  | 1. 整套应用系统支持学校管理者在不同操作系统上通过网页浏览器登陆进行所有管理指令操作。 |  |  |
|  |  | 二、系统功能： |  |  |
|  |  | 1. 系统可在后台发布班牌展示信息内容，支持照片、视频、新闻、公告、电子欢迎横幅等类型，内容支持图文混合排版；信息发布具备定向发布功能，可按照全校、班级等层级进行定向信息推送；主题模板支持自定义班牌界面，可在后台自由搭配显示组件，满足个性化的展示需求，预置班级信息、课程表、考勤、新闻、公告、相册、倒数日、天气、视频、学生量化评价排名等不少于20种显示组件。 |  |  |
|  |  | 2. 系统内置超过200张屏保云图，用户可以选择需要的云图库作为班牌屏保。 |  |  |
|  |  | 3. 系统内置50+海报模板（如，欢迎模式，卫生健康，校园风采，通知公告等），支持用户自定义修改背景及文案。同时可以自定义管理海报分类。 |  |  |
|  |  | 4. 系统支持对信息发布进行审核权限管理，可同时设置不同审核人。 |  |  |
|  |  | 5.支持信息发布IP白名单管理。 |  |  |
|  |  | 6.系统支持发布课程作息时间表，可按全校和年级层级进行分层执行。 |  |  |
|  |  | 7.系统支持在云班后台将可用来预约的场地开启场地预约，班牌端显示当前场地近两周的预约占用情况。 |  |  |
|  |  | 8.系统支持无线网络动态获取和静态网址手动切换；支持网络模式更改时验证管理员身份。 |  |  |
|  |  | 9.采用云服务器部署，支持广域网操作和管理。 |  |  |
|  |  | 10.涉及解除触控锁定、绑定教室、系统设置（网络设置、解绑教室）、退出软件和重启设备的设置或操作时，均需进行用户身份二维码扫描认证。 |  |  |
|  |  | 11.班牌初始化时，管理员扫描界面中的二维码可以为该班牌绑定教室；已绑定的可扫码解绑。 |  |  |
|  |  | 12.班牌内置电子动态二维码供用户提交反馈建议，提交反馈时会自动上报该设备的配置、运行状态等信息。 |  |  |
|  |  | 13.人脸识别考勤功能支持离线识别，无网络环境下班牌仍可以进行人脸识别考勤。 |  |  |
|  |  | 14.支持自定义德育督导班级评分标准，设定全校评价维度，督导教师可通过扫描班牌显示的班级专属二维码对班级进行评分 |  |  |
|  |  | - 班牌可连接对应场地内的网络摄像头和录播设备，在班牌即可査看教室内的上课画面，实现电子可视化巡课；可在单个班牌切换查看多个班级部署可视化巡课系统的课堂画面。 |  |  |
|  |  | - 16.班牌端录入人脸识别照片：老师在班牌端扫码后，即可进入人脸照片录入界面，可依次让学生直接在班牌上拍照上传人脸识别照片。 |  |  |
|  |  | 17.可在班牌应用菜单嵌入第三方应用，使用第三方应用时，显示当前使用的第三方应用名称与开发者信息。 |  |  |
|  |  | 18.系统支持设定班牌定时开关机管理策略，支持对班牌批量设置多组自动开关机时间策略，可实现班牌每天执行不同的开关机时间策略，满足学校灵活管理设备的需求。 |  |  |
|  |  | 19.支持NFC读卡功能，第三方应用可通过读卡接口采集班牌刷卡信息。 |  |  |
|  |  | 20.班牌软件支持远程静默升级。 |  |  |

逸夫小学信息化设备参数

| 序号 | 产品名称 | 网络改造 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上网行为管理 | 1、网络层吞吐量（大包）≥3Gb，应用层吞吐量≥300Mb，带宽性能≥200Mb，IPSEC VPN加密性能（最高性能）≥50Mb，支持用户数≥500，准入终端数≥300，每秒新建连接数：2400，最大并发连接数：120000。硬件含3年应用识别规则库升级； 2、硬件参数：规格：1U，内存大小：≥4G，硬盘容量：≥128G SSD，电源：支持单电源，接口：4千兆电口。 3、功能：实现全网资产、身份、行为可视可控，智能感知内部威胁风险。 | 台 | 1 |
| 2 | 出口防火墙 | 1、以太网电口≥6个， 10/100/1000M SFP口≥2个，交流单电源，1U机箱。内存大小≥4GB，硬盘容量≥64G SSD。 2、网络层吞吐量≥4Gbps，应用层吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥6万。 3、支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 4、支持静态路由、策略路由和多播路由协议，支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议。 5、支持多对一、一对多和一对一等多种地址转换方式，支持IPsec VPN和SSL VPN功能。 6、支持应用管控功能，应用特征识别库数量大于9160种；提供功能截图证明； 7、支持异常数据包攻击防御，防护类型包括IP数据块分片传输防护、Teardrop攻击防护、Smurf攻击防护、Land攻击防护、WinNuke攻击防护等攻击类型。 8、具备勒索病毒检测与防御功能，并提供检测报告。 9、内置不低于10800种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则；提供功能截图证明； 10、支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网路特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为；提供功能截图证明； 11、支持对策略变更内容进行日志审计记录，至少包含策略变更日期、变更原因、变更内容等； 12、支持Web管理、串口管理、SSH管理等多种不同方式。 13、要求所投产品具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证，提供有效证书复印件。 | 台 | 1 |
| 3 | 网络控制器 | 1、业务端口：千兆以太网口数≥4个，万兆光口数≥4；个数据存储能力：硬盘容量≥ 125G; 2、具备WebGUI中英文图形化界面管理； 3、链路可用性感知：支持查看分支网关最近5分钟、1小时、1天、7天WAN口带宽可用性情况； 4、支持802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2/ax/e/h/k/v等协议； 5、本地转发无线网络支持审计，且支持对接外部日志中心可看到审计记录及详情； 6、无线AP支持配置采用独立射频WIPS模糊或精准反制非法接入点并实时检测、告警及反制，过程中不影响用户正常网络接入；提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 7、支持查看交换机离线统计、交换机供电负载、系统资源、芯片资源、网络质量、流量负载、帧类型分析、报文分析、网络协议报文接收速率分析；提供功能截图； 8、支持通过在管理平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息； 9、支持识别6000种网络应用，3000万条海量预分类的URL地址；提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 10、管理无线AP和交换机可以实现记录内网终端流量访问路径、识别异常终端访问行为、呈现全网异常访问趋势、下发策略阻断风险终端访问动作的全周期东西向流量安全可视化管控；提供功能截图； 11、支持对无线网络提供的服务进行检测，包括网络接入、DHCP、网关、DNS、网络地址等阶段的时延和质量检测，并以时光轴的方式进行展示具体时间点的检测情况，可以24小时周期性检测并第一时间告警运维人员，可以引导运维人员排查故障到最终解决问题；提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。； | 台 | 1 |
| 4 | 核心交换机 | 1、交换容量≥50Tbps/180Tbps，包转发率≥10000Mpps/37000Mpps，提供截图； 2、支持主控槽位≥2，业务槽位≥3； 3、采用右进后出风道设计，并支持电源M+N备份，最大程度保障供电冗余； 4、支持在单机双主控稳定运行情况下，无需手工干预主备切换，随意拔出任何1块主控板，业务依然稳定运行； 5、为节省机柜占用空间，机框高度≤4U； 6、支持查看和清除静态MAC地址，MAC地址老化时间可配置，支持MAC地址过滤功能； 8、支持整机升级、自动检测升级、堆叠整机升级； 9、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 10、支持802.1D（STP）、802.1W（RSTP）、802.1S（MSTP），支持BPDU保护、根保护、环路保护； 11、支持交换机可视化呈现设备IP地址、MAC地址、软件版本、堆叠启用状态、多主检测状态、ARP表项、路由表项、ACL表项等资源利用率、电源状态、风扇状态等主要信息，方便直观运维；提供第三方权威机构测试报告； 12、支持以下上线方式：支持二层广播自动发现网管中心平台；支持配置静态IP地址三层发现网管中心平台；支持DHCP Option43方式发现网管中心平台；支持DNS域名发现网管中心平台；提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 13、支持芯片级系统级Flash双启动，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动；提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告； 14、支持IEEE802.3az绿色能效以太网； 15、支持交换机可视化呈现设备IP地址、MAC地址、软件版本、堆叠启用状态、多主检测状态、ARP表项、路由表项、ACL表项等资源利用率、电源状态、风扇状态等主要信息，方便直观运维； 16、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 17、支持业务板卡预配置功能，通过一键添加，可选择1:1面板还原可视化板卡，直观选择板卡类型，通过预配置，实现业务板卡即插即用；提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 18、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK06；提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 - 19、单台实配：总装机箱1套，主控板2块，交流电源模块2块；万兆光口≥8个，千兆光口≥16个，千兆电口≥16个，支持拓展40G端口，100G端口； - 20、单台标配30千兆单模光模块，2个万兆多模光模块。 | 台 | 1 |
| 5 | 汇聚交换机 | 1、千兆光口≥24个，千兆combo电口≥4个（与前面的24个光口中的4个复用），万兆SFP+光口≥4个； 2、交换容量≥400Gbps/4Tbps、包转发率≥150Mpps/166Mpps； 3、支持MAC地址≥16K；支持4K个VLAN; 4、固化单电源（一直一交双路输入）； 5、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术； 6、支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式； 7、支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止DOS、ARP攻击功能，支持CPU保护功能;提供第三方权威机构测试报告； 8、支持堆叠技术；支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面;提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 9、为保证内网安全性，要求交换机具有东西向风险流量安全功能，提供东西向流量安全功能截图证明； 10、支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作；支持通过控制器平台查看交换机处于工作端口的最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势;提供功能截图证明； 11、要求所投交换机防护测试级别至少达到IK05;提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 12、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 13、单台标配≥10个千兆单模光模块。 | 台 | 1 |
| 6 | 48口接入交换机 | 1、千兆电口≥48个，千兆SFP光口≥4个；Console口≥1个,标配两个千兆单模光模块； 2、交换容量≥432Gbps/4.32Tbps、包转发率≥132Mpps/160Mpps； 3、支持MAC地址≥32K；支持4K个VLAN;支持静态路由、OSPF、RIP等动态路由。 4、支持零配置上线，支持二层广播、配置静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名自动发现控制平台，实现快速上线部署； 5、支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时在控制器平台灵活的进行切换；提供功能截图证明； 6、支持堆叠技术；支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面；提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告； 7、支持终端IP-MAC绑定，当IP+MAC不对应时，可以将终端加入黑名单实现断开终端流量；提供功能截图证明； 8、为保证内网安全性，要求交换机具有东西向风险流量安全功能，可防止病毒、风险在内网横向传播；提供东西向流量安全功能截图证明； 9、支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作；提供功能截图证明； 10、为禁止非法终端(例如私接路由器)接入，需支持终端类型库，能自动识别PC、路由器、监控终端设备等；提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 11、支持查看终端在交换机端口离线次数、闲置时间、离线趋势; 支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计; 12、支持查看终端的的历史接入交换机端口，终端的活跃状态；提供功能截图证明; 13、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置。 | 台 | 7 |
| 7 | 24口POE交换机 | 1、交换容量≥300Gbps/3Tbps，转发率≥100Mpps/120Mpps；提供官网截图证明； 2、千兆POE电口≥24个， 千兆光口≥4个；Console口≥1个；配置2个千兆单模光模块； 3、支持IEEE 802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W 4、支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持IGMP v1/v2/v3 Snooping； 5、支持DHCP Snooping，支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文； 6、支持通过在网管中心平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息；提供功能截图证明； 7、支持通过网管中心平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作；提供功能截图证明； 8、支持支持基于交换机端口组实现通过检测设备供电特征，有无要电防止仿冒设备接入；提供功能截图证明； 9、支持以下上线方式：支持二层广播自动发现网管中心平台；10、支持配置静态IP地址三层发现网管中心平台；支持DHCP Option43方式发现网管中心平台；支持DNS域名发现网管中心平台；提供功能截图证明； | 台 | 4 |
| 8 | 8口POE交换机 | 1、千兆POE电口数≥8个，千兆SFP光口≥4个，Console口≥1个，标配两个千兆单模光模块； 2、支持IEEE 802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥120W； 3、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps、包转发率≥27Mpps/102Mpps； 4、支持MAC地址≥16K；支持4K个VLAN； 5、支持IEEE 802.3af/at供电标准； 6、支持STP、RSTP、MSTP协议; 7、支持零配置上线，支持二层广播、配置静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名自动发现控制平台，实现快速上线部署； 8、支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式；提供平台功能截图证明； 9、支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面；提供第三方测试报告证明； 10、支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息；提供功能截图证明； 11、支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作；支持通过控制器平台查看交换机处于工作端口的最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势；提供功能截图证明； 12、为禁止非法终端(例如私接路由器)接入，需支持终端类型库，能自动识别PC、路由器、监控终端设备等；提供第三方测试报告证明； 13、支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计；提供功能截图证明； 14、支持基于交换机端口组实现通过检测设备供电特征，有无要电防止仿冒设备接入；提供功能截图证明； 15、所投交换机需具备工信部颁发的电信设备入网许可证书 | 台 | 3 |
| 9 | 无线AP | 1、支持802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议； 2、千兆以太网口≥1个；整机采用三射频六流设计，整机最大传输速率≥3.1Gbps； 3、支持802.3at标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式； 4、支持Fat和Fit 两种工作模式，根据网络规划的需要，可以灵活地在Fat和Fit两种工作模式中切换，同时可以根据应用需求，选择工作模式； 5、支持WIPS/防钓鱼WIFI，要求采用独立射频或增加独立AP（非用户连接射频）对非法接入点进行实时检测、告警及反制，过程中不影响用户正常网络接入； 6、支持对无线网络提供的服务进行检测，包括网络接入、DHCP、网关、DNS、网络地址等阶段的时延和质量检测，并以时光轴的方式进行展示具体时间点的检测情况;提供功能截图证明； 7、支持逃生模式，AP与控制器连接中断后，原有用户在线、新用户正常接入，业务不中断。 | 台 | 30 |
| 10 | 室外AP | 1、支持802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2协议，支持2.4G和5G同时工作； 2、支持2.4G 2*2条流及 5G 2*2条流；2.4G最大传输速率≥570Mbps，5G最大传输速率≥1200Mbps，整机最大传输速率≥1.7Gbps； 3、千兆以太网口≥2个，千兆SFP光口≥1个，1个micro-usb 管理口，标配2个千兆单模光模块； 4、支持802.1x、Portal、MAC地址认证、CA证书认证、WAPI、二维码审核认证、微信实名认证、短信认证、APP认证、临时访客账号、802.1X WEP、WPA、WPA2等认证方式； 5、支持Fat和Fit 两种工作模式，根据网络规划的需要，可以灵活地在Fat和Fit两种工作模式中切换，同时可以根据应用需求，选择工作模式；提供功能截图证明； 6、支持AP零配置，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制； 7、支持无线带宽平均分配，让不同协商速率的终端占用相等的无线信道时间，防止低速终端拉低网络整体速率； 8、无线AP支持联动安全策略，通过安全策略可以实现对疑似感染病毒或已感染病毒的无线客户端进行识别、监控与隔离等多种方式的处理；提供功能截图证明； 9、支持逃生模式，AP与控制器连接中断后，原有用户在线、新用户正常接入，业务不中断； 10、要求提供国家无线电管理委员会的SRRC核准证。 | 台 | 5 |
| 11 | 同屏主机 | 1、支持4K 60fps画面投放，支持3840*2160 60fps、3840*2160 30fps、1920*1080 60fps、1920*1080 30fps； 2、支持≥8路画面投放；提供平台功能截图证明； 3、支持两路画面输出，支持双屏同显、双屏异显，支持投屏画面跨屏显示；提供平台功能截图证明； 4支持Wi-Fi 6、Wi-Fi5双路Wi-Fi方案；提供平台功能截图证明； 5、支持通过客户端实现一键投屏，无需输入投屏码，无需连接指定热点网络； 6、支持宣传模板制作和宣传策略的启用。宣传模板支持图片、视频等素材，宣传策略支持按星期和具体时间点配置；提供平台功能截图证明； 7、HDMI输出接口≥2，HDMI输入接口≥1; 8、搭配移动鼠标可以实现批注、聚光灯、PPT左翻页、PPT右翻页等演讲辅助功能。 9、所投产品具备SRRC、3C证书，提供证书扫描件或复印件并加盖公章； | 台 | 2 |
| 12 | 42U机柜 | 不小于高2000mm、宽600mm、深1000mm | 台 | 1 |
| 13 | 12U楼层机柜 | 不小于高600mm、宽450mm、深650mm | 套 | 7 |
| 14 | 网线 | 国标6类屏蔽网线 | 箱 | 20 |
| 15 | 辅材及施工 | 水晶头、立杆、电源线等等 | 项 | 1 |

| ## 智慧黑板清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 智慧黑板（电容） | 一、硬件参数 1.整机屏幕采用≥86英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，具备防眩光效果提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 2.采用电容触控感应技术，需支持20点触控及同时书写，触摸分辨率≥32767×32767提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 3.定位精度≤±1.5mm，最小识别直径≤8mm，触摸响应时间：≤8ms提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 4.Windows系统下触摸书写延迟≤40ms。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 5.系统通道切换速度小于等于1秒，通道切换小于等于4秒，切换后即可达到触摸状态。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 6.屏体亮度≥350cd/M2,色彩覆盖率≥ 85%NTSC，对比度≥4000：1，最大可视角度≥178度。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 7.整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 8.主屏表面硬度≥9H，透光率≥90%，雾度≥20%提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 9.整机（含副板）支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写，副板支持磁吸。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 10.整机屏体无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光（过滤蓝光）功能，有效抗蓝光、防眩光。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 11.整机具备智能护眼书写+护眼模式双重护眼功能，护眼时可做到屏幕书写过程中逐步降低整机背光亮度50% ，降低色温至6500K 12.整机提供前置输入接口，不少于1路前置HDMI接口（非转接方式）及2路前置双通道USB 3.0接口（Windows和Android系统均能被识别，无需分区）, ≥1路Type-C，至少支持快充，投屏，反向触控，方便教学操作。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 13.整机前置按键，包含开关机、护眼、录课、安卓主页、音量加减。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 14.支持通过前置面板物理按键一键启动录课功能，录制屏幕及整机半径10米内课堂现场音频。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 15.整机前置面板支持一键还原操作系统，要求针孔设计，防止学生误操作提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 16.整机需采用全贴合技术，中间贴合层无空气介质，改善显示及触控效果。（提供产CNAS级别权威机构出具的检测报告复印件） 17.整机内置光感传感器，可根据环境光自动调节整机亮度。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 18.每台机器支持配置教学智能笔，整机包含1个磁吸充电收纳槽，用于智能笔的收纳和无线充电；可支持充电15分钟，使用45分钟（需提供CNAS级别权威机构出具的检测报告复印件） 19.需支持内置4麦线性阵列拾音麦克风，拾音距离不少于10米，方便录制教师人声。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 20.需支持内置广角摄像头，像素≥1300万，摄像头具备下倾设计，角度≥15°，广角角度≥120°畸变≤5%，可进行教室场景拍摄（需提供CNAS级别权威机构出具的检测报告复印件） 21.需支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修 22.为提高无线信号接发稳定性并避免信号遮挡，整机内置路由模块，支持2.4G、5G双频wifi，满足802.11a/b/g/n/ac，增强信号传输。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 23 为方便教学使用，整机双系统下均支持手势调出中控导航系统，实现中控导航、系统切换、系统工具功能调取。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 24 整机支持多种手势操作，支持多窗口切换、最小化、亮息屏、降半屏、中控菜单。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 25.整机内置蓝牙模块，蓝牙版本≥5.0。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 26.整机前置2*25W扬声器，额定总功率≥50W,要求清晰度STI指标≥0.75,1米到10米响度差距≤6dB。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 27.只需一根网线，即可满足windows和Android双系统的上网功能需求。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 28.只需大屏连接无线网络，即可满足OPS电脑Windows无线上网功能需求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 29.为方便教师应用，后置输入接口具备≥2路HDMI，≥1路VGA，≥2路USB-A，≥1路USB-B,≥1路AV，≥1路Audio 3.5mm，≥1路RS232，≥1路RJ45，≥1路YPBPR；提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 30.为方便教师应用，后置输出接口具备≥1路Audio 3.5mm，≥1路AV，≥1路HDMI，≥1路S/PDIF。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 31.需支持整机大屏开关、电脑开开关和节能键三合一。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 32.整机符合GB21520-2015的能源效率等级1级要求。 33.整机具有防浪涌、防静电、防辐射、防划伤、触摸屏防遮挡等安全保护措施。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 34.整机内置AP路由模块，支持不少于50个学生端同时连接到整机自发的AP路由网络，并能够顺畅同步接收整机教师端组播推送的视频、课件教学画面，学生端无需连接到外部无线路由器，降低部署复杂度。 36.整机 Android 主板具备四核 CPU，配置≥2G RAM，≥8G ROM。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 37.安卓系统具备文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除等功能（需提供CNAS级别权威机构出具的检测报告复印件）。 38.交互平板具有悬浮菜单，可通过两指调用到屏幕任意位置；在任意信号源通道下均可调用悬浮菜单，悬浮菜单具有一键启用应用软件、随时批注、擦除，切换信号源等功能，悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源。（需提供CNAS级别权威机构出具的检测报告复印件） 39.无信号输入时,自动关机功能，关机的时间间隔可自定义，这样既节能环保又能延长机器使用寿命。（需提供CNAS级别权威机构出具的检测报告复印件） 40.为方便教学使用，设备可根据需要修改及记忆信号源名称，支持自动识别及切换到新接入的信号源来显示，断开信号源连接后经确认即可返回之前信号源 41.搭配智能笔需支持上下翻页，飞鼠和虚拟激光笔功能，需支持与大屏一体机实现磁吸充电，支持智能笔贴放至一体机大屏放置区域磁吸后可自动登录教学应用系统，无需教师手动输入账号和密码，保护教师隐私。（需提供CNAS级别权威机构出具的检测报告复印件）具备 42.在教学系统运行环境下，智能笔可通过一个按键切换画笔颜色与板擦，支持一键切换颜色不少于2种，且支持教师自定义，满足教师教学应用需要。（需提供CNAS级别权威机构出具的检测报告复印件） 43.搭配智能笔在一体机大屏端教学系统运行环境下针对Windows系统和教学系统支持语音指令能力，能够通过语音指令操作Windows系统和教学系统的相关功能，满足教师移动教学需要（需提供CNAS级别权威机构出具的检测报告复印件） 44.在教学系统运行环境下，仅限于招标范围产品，提供智能笔全局扩音功能，扩音延迟≤30ms，满足教师移动教学需要（需提供CNAS级别权威机构出具的检测报告复印件） 45.喇叭声音具有“标准”“音乐”“影视”“听力”四种声音模式切换，适应各个教学场景（需提供CNAS级别权威机构出具的检测报告复印件） 46.安卓系统自检功能，可检测整机内存，存储使用情况；可检测内置电脑，触控系统，光感系统，屏体温度相关硬件状态，可判断硬件是否正常工作（需提供CNAS级别权威机构出具的检测报告复印件） 二、OPS性能参数要求 1.整机架构:通用≤80Pin ,可快速拆卸电脑，内存≥16G DDR4；硬盘≥256G SSD； 2.USB接口要求：USB3.0≥3，USB2.0≥3； 3.其他接口要求：网络接口不少于1个，DP输出接口不少于1个，HDMI不少于1个，耳机不少于1个，麦克风输入接口不少于1个； 4.Wifi：需支持802.11b/g/n；蓝牙需支持Bluetooth 4.2以上。 三、教学应用系统 需支持一键开机后即刻进入教学应用系统界面，无需额外点击操作运行应用系统；需支持教师通过二维码扫描、账密输入、智能笔磁吸登录方式进入教学应用系统。 1.配套教学资源：需提供小学、初中、高中学段同步教学资源，不少于10个以上学科配套资源，如语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理；配套资源类型包括课件、文本、图片、音频、视频、H5动画；需提供全学科电子化教材，其中语文、英语、音乐三大语言类学科提供语言学习资源支持即点即读功能；需支持每位教师下载电子课本的下载数量不低于10本； 2.需支持提供校本资源库，资源格式支持txt、word、excel、PowerPoint、图片（如jpg、bmp）、视频（如mp4、flv、avi、rmvb、wmv）及音频（如mp3、wma、wav）；资源内容需支持按目录检索条件、资源筛选排序，并支持校本资源的预览、下载、存到个人资源库功能，需支持个人的教学资源分享校本资源库。 3.备课功能：需支持通过云端将备课的资源同步至电子课本对应章节目录，无需拷贝； （1）资源备课：需支持从云端、校本资源库、个人资源库多途径获取资源； （2）PPT备课工具：需支持制作PPT课件时可插入教学互动活动，如分类、连线、卡片、画廊、 语言学科评测练习、函数等；需支持直接引用与课程相关的云端、校本资源库、个人资源库资源； 4.需支持教师在网盘存储与管理个人新建的包含教学互动内容的课件、教学资源；支持按照章节目录存储备课资源；支持教师对个人的资源进行上传、存储和管理，支持教师在个人资源库新建文件夹储存资源，支持将云端资源、校本资源收藏至网盘； 5.需支持电子课本、课件、电子白板、作业讲评多种授课形式，满足教学新授课、复习课、讲评课的多样化需求；需支持电子课本授课时一键获取备课资源，并下载至课本中，支持对电子课本的标注、聚焦、翻页、单双页切换操作； 6.电子白板教学：需电子白板手写中英文实现转写功能，手写字词、单词、句子转写成印刷体，识别为印刷体后支持朗读、评测、生成卡片功能，中文卡片包括拼音、笔顺、部首和结构，英文卡片包括发音、翻译、关联词、常用短语、例句； （1）学科类工具：需提供通用类工具包括点、线、平面图形、立体图形；数学需提供尺规、平面几何、立体几何、函数工具，函数工具支持自主编辑函数公式，立体几何需支持三维旋转、带颜色填充的展开和收起，拓展学科教学； （2）需支持对电子白板上书写的中文、英文字词、句子进行网络搜索，辅助教师进行教学扩展； 7.讲评教学：需提供对测试、练习成果照片进行对比讲评；支持练习的数据统计和分析，提供对应数据分析报告，进行讲评教学； 8.学科应用教学：需支持语文、数学、英语、理化、地史等7门学科上学科教学应用；需支持自定义中、英文文本朗读，支持教师导出朗读音频；需支持教师选择教材同步内容的单词、生字、词语和课文进行课堂检测；需提供与教材关联的初、高中物理化学虚拟实验，且支持自定义实验； 9.微课录课：需支持对教师授课主机屏幕进行录制形成课堂授课实录或微课，需支持分享到班级、校本微课库，支持通过二维码分享实录视频，需支持对微课分类管理和按微课名搜索；需支持授课内容（PPT、电子课本、网页、文档）微课进行关键帧提取，需支持通过点击关键帧方式快速精准定位微课内容，支持增减关键帧。 | 套 | 17 |
| 2 | 智能笔 | - 搭配智能笔需支持上下翻页，飞鼠和虚拟激光笔功能，需支持与大屏一体机实现磁吸充电，支持智能笔贴放至一体机大屏放置区域磁吸后可自动登录教学应用系统，无需教师手动输入账号和密码，保护教师隐私。（需提供CNAS级别权威机构出具的检测报告复印件） 2.在教学系统运行环境下，智能笔可通过一个按键切换画笔颜色与板擦，支持一键切换颜色不少于2种，且支持教师自定义，满足教师教学应用需要。（需提供CNAS级别权威机构出具的检测报告复印件） 3.搭配智能笔在一体机大屏端教学系统运行环境下针对Windows系统和教学系统支持语音指令能力，能够通过语音指令操作Windows系统和教学系统的相关功能，满足教师移动教学需要（需提供CNAS级别权威机构出具的检测报告复印件） 4.在教学系统运行环境下，仅限于招标范围产品，提供智能笔全局扩音功能，扩音延迟≤30ms，满足教师移动教学需要（需提供CNAS级别权威机构出具的检测报告复印件） | 台 | 16 |
| 3 | 展台 | 1.展台像素：支持≥1200 万像素自动对焦镜头，最高分辨率3840*2880。 2. 采用USB高速接口，单根USB线实现数据传输和供电，环保无辐射，箱内USB连线采用隐藏式设计，且USB口下出，有效防止积尘；箱内展台要求模块化前拆设计，不用拆卸挂箱即可更换展台，方便布线和返修。 3. 带1个5V 2A电源接口，在超五米远距离传输时可选择辅助供电，确保高清数据和供电传输的稳定性。整机自带LED补光灯，可触摸式三级灯光调节。 4.对焦方式：AF自动+MF按需对焦技术，避免画面展示过程中由于纸张移动或阴影变化反复对焦。展台按键均采用电容式触摸控制，无缝防尘，使用寿命长。 软件参数： 1. 故障检测：软件支持故障自检功能，帮助用户检测“无画面”的原因，可判断硬件连接、解码器、显卡驱动、摄像头通道占用等问题，并给出引导性的修复和解决方案，同时也有显示微信和技术电话提供协助。 2. 二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。软件自带虚拟黑板功能，截取实物展示的某一重点内容在虚拟黑板模式下进行单独批注讲解，板书支持保存和二次打开、编辑，使授课变得简单轻松。 | 套 | 16 |

| - LED智慧屏 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 显示器 | 显示屏尺寸≥29.49㎡；显示分辨率≥2808*1092；钣金箱体 | ㎡ | 29.49 |
|  |  | 1、像素点间距≤3mm；最大对比度≥8000:1；色温（K）2000—10000 可调；显示屏亮度（nits）（校正后）≥5100 0-100%无级调节； |  |  |
|  |  | 2、刷新率≥3840Hz；低亮高灰：100%亮度时，16bit 灰度； 70%亮度时，16 bit 灰度； 50%亮度时，16 bit 灰度； 20%亮度时，15bit 灰度 |  |  |
|  |  | 3、可视角：水平视角: ≥160°、 垂直视角：≥160°；发光点中心距偏差<1%；亮度均匀性（校正后）≥98%； |  |  |
|  |  | 4、箱体平整度≦0.1；箱体间缝隙≦0.1；色度均匀性（校正后）：±0.003Cx,Cy 之内 ；换帧频率：50&60Hz； |  |  |
|  |  | 5、峰值功耗：≦700W/m2、平均功耗：≦260W/m2；具备动态节能，降低功耗功能；支持屏体拼缝亮线、暗线校正； |  |  |
|  |  | 6、（模组供电≥5V ，3C 电源），N+1 冗余备份，支持双电网供电，支持热备份，实现不间断供电； |  |  |
|  |  | 7、具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正灯图像调整功能图像处理功能; 具有视频降噪，动态补偿，色彩变换等图像处理功能； |  |  |
|  |  | 8、多层 PCB 设计，一体化驱动控制,抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象； |  |  |
|  |  | 9、带面罩设计，不反射环境光，对比度高，色彩柔和；采用无风扇自然散热结构，支持热插拔；支持模块校正和数据存储及回读； |  |  |
|  |  | 10、支持完全前和后维护，模组、电源、接收卡可全部进行正面维护更换。具备拼缝微调机构；支持自检技术；支持远程监控功能；支持自动 gamma 矫正技术；具备箱体拼接、自动对位设计； |  |  |
|  |  | 11、符合盐雾10 级要求。符合防水试验IPX5要求； |  |  |
|  |  | 12、提供3C认证。 |  |  |
| 系统 |  |  |  |  |
| 1 | 软件 | 1. 具备中文界面，可实现多用户操作管理，网络远程遥控管理； | 套 | 1 |
|  |  | 2. 支持在显示设备上同时显示多类型素材(包括视频、图片、底图、字幕等); |  |  |
|  |  | 3. 支持对输入信号源进行预监视，实现在播放前预先查看的功能及结果回显； |  |  |
|  |  | 4. 支持在显示设备上播放网络流媒体(包括IP摄像头和流媒体服务器等) ; |  |  |
|  |  | 5. 支持网络信号传输实现Windows操作系统桌面在显示设备上显示； |  |  |
|  |  | 6. 支持与当前选定的显示屏建立相同分辨率的场景，以图形化编辑方式对窗口的开窗参数、窗口比例、窗口位置和大小等参数进行设置；以鼠标拖动方式将视频源、视频文件、字幕或图片等加载至场景中指定播放窗口的功能； |  |  |
|  |  | 7. 支持对播放预案进行设置，包括定时计划设置和轮训计划设置: |  |  |
|  |  | 8. 支持简体中文、英文等多种语言界面和菜单； |  |  |
|  |  | 9. 支持对用户操作进行日志记录和查询； |  |  |
|  |  | 10. 支持多用户同时登录客户端，每个用户根据自身不同权限管理显示屏； |  |  |
| 2 | 播控电脑 | 1.机箱:机箱≥18L，支持全高全长扩展卡； | 台 | 1 |
|  |  | 2.处理器:国产化CPU，≥八核16线程，基础频率≥3.0GHz，加速频率≥3.3GHz，≥16MB三级缓存； |  |  |
|  |  | 3.内存: ≥8GB DDR4 UDIMM内存，配置≥2个内存插槽； |  |  |
|  |  | 4.显卡: ≥2G独立显卡，支持VGA+HDMI视频输出显示； |  |  |
|  |  | 5.硬盘:≥1TB SATA3 7200rpm HDD +256GB M.2接口NVME协议SSD，可支持≥2块M.2 SSD； |  |  |
|  |  | 6.电源:功率≥180W；电源通过80PLUS认证； |  |  |
|  |  | 7.网络:≥1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口，标配≥1个内置M.2 WiFi接口； |  |  |
|  |  | 8.接口扩展 : ≥1个PCIe x16，1个PCIe x4，1个PCIe x1扩展槽；USB接口≥9个，串口≥1个；音频接口：麦克风≥1个，耳机≥1个；后端≥3个Audio音频接口； |  |  |
|  |  | 9.易用性:免工具拆卸机箱、带顶置提手，便于维护（不接受组装）。 |  |  |
|  |  | 操作系统：预装正版国产操作系统（kylin、UOS、Loongnix等） |  |  |
|  |  | 10.数据安全:支持基于BIOS级的一键备份和恢复的功能（非操作系统自带功能），提供软件著作权证书； |  |  |
|  |  | 11.BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下全部接口一键开关、前后置USB口分组开关；针对存储设备支持全部USB接口一键切换、前后置USB口分组切换禁止访问模式/只读模式。 |  |  |
|  |  | 质控水平: |  |  |
|  |  | 12.静音舒适性：要求设备的噪声声功率级≤3.13Bel，噪声声压级≤27.41dB，提供证书证明文件； |  |  |
|  |  | 13.环境适应性：要求设备通过温度0~40℃/低气压61.6kPa（4000m）的环境适应性认证，提供证书证明文件； |  |  |
|  |  | 14.电磁兼容性：要求设备通过浪涌（冲击）抗扰度的适应性认证，提供证书证明文件； |  |  |
|  |  | MTBF≥1000000小时 ； |  |  |
| 3 | 发送系统 | 1. 无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体。 | 台 | 1 |
|  |  | 2. 支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常。 |  |  |
|  |  | 3. 无需电脑，可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节。 |  |  |
|  |  | 4.无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，支持3种画面缩放模式。 |  |  |
|  |  | 5.支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。 |  |  |
|  |  | 6.无需电脑，可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节。 |  |  |
|  |  | 7.监视内容可通过HDMI发送到显示器显示。 |  |  |
|  |  | 8.发送卡和视频处理器二合一。 |  |  |
|  |  | 9.主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认。 |  |  |
|  |  | 10.表面阻燃V-0级。 |  |  |
|  |  | 11.工作温度0°C-50°C。 |  |  |
|  |  | 12.储存温度-20°C-60°C。 |  |  |
|  |  | 13.湿度0%RH〜95%RH。 |  |  |
| 4 | 接收系统 | 1. 支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 | 套 | 1 |
|  |  | 2.支持在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线。 |  |  |
|  |  | 3.配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数。使画面显示3D效果。 |  |  |
|  |  | 4. 支持将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。 |  |  |
|  |  | 5. 通过软件调节，可以解决箱体或灯板之间因拼接导致的亮暗线问题。 |  |  |
|  |  | 6.支持灯板fash管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数。 |  |  |
|  |  | 7. 支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 |  |  |
|  |  | 8.支持千兆网口，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡。 |  |  |
|  |  | 9.接收卡电源接口与灯板电源接口一致（与灯板电源一致），无需单独配线，安装方便。 |  |  |
|  |  | 10.RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题。 |  |  |
|  |  | 11.Mapping功能开启时，可直观看到显示屏连接状况，快速定位问题箱，根据走线更改连屏文件。 |  |  |
|  |  | 12.可监测自身的温度和电压。 |  |  |
|  |  | 13.支持检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。 |  |  |
|  |  | 14.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。 |  |  |
|  |  | 15.软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 |  |  |
|  |  | 16.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。 |  |  |
|  |  | 17.在LCT上可以将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面。 |  |  |
|  |  | 18.接收卡出厂时保存两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题。 |  |  |
|  |  | 19.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。 |  |  |
|  |  | 20.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态判断屏体工作状态，无需软件。 |  |  |
|  |  | 21.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。 |  |  |
|  |  | 22.表面阻燃V-0级。 |  |  |
|  |  | 23.工作温度-20°℃-70℃。 |  |  |
| 5 | 配电柜 | 1.总功率：40KW | 台 | 1 |
|  |  | 2.重量：≤25KG |  |  |
|  |  | 3.柜体尺寸 (HxWxD)：≤800x600x200mm |  |  |
|  |  | 4.安装方式：挂装 |  |  |
|  |  | 5.防护等级：不低于IP43 |  |  |
|  |  | 6.供电方式：三相五线制 (TN - S) |  |  |
|  |  | 7.输入电源线：YJV - 4x25 + 1x16 |  |  |
|  |  | 8.额定输入电压：1 路 380VAC + 5% |  |  |
|  |  | 9.额定输出电压：15 路 220VAC±5% |  |  |
|  |  | 10.主开关：80A/3P |  |  |
|  |  | 11.分开关：15 个 D25A/1P |  |  |
|  |  | 13.PLC ：含 |  |  |
|  |  | 14.工作温度：-20 - 60°C |  |  |
|  |  | 15.工作湿度：10 - 90%RH3 |  |  |
| 6 | 定压音柱 | 1.室内/室外防水音柱，高低喇叭搭配，铝合金外壳、铁网罩、户内/户外流线型设计，高灵敏度，指向性强。 | 台 | 2 |
|  |  | 2.3只≥8寸喇叭单元+ 1只≥1.5寸号角高音单元。 |  |  |
|  |  | 3.箱体采用铝合金型材。 |  |  |
|  |  | 4.音箱支持壁挂、吊挂、落地等多种安装方式。 |  |  |
|  |  | 技术参数： |  |  |
|  |  | 1.喇叭单元：≥8寸全频*3+≥1.5寸号角高音; |  |  |
|  |  | 2.外壳材质：铝合金外壳+铁网+铸铁上下盖; |  |  |
|  |  | 3.输入接口：红黑音柱线; |  |  |
|  |  | 4.频率范围(-10dB)：70-20KHz |  |  |
|  |  | 5.灵敏度（1m/1W)：≥90dB; |  |  |
|  |  | 6.额定功率（100V）：≥180W; |  |  |
|  |  | 7.峰值功率：≥900W; |  |  |
|  |  | 8.阻抗：黑色：COM,红色：13Ω; |  |  |
|  |  | 9.覆盖角度：（H）120（V）100 ; |  |  |
|  |  | 10.防水等级：不低于IP66; |  |  |
|  |  | 11.产品尺寸（L×W×H）mm：≥250*230*900; |  |  |
| 7 | 模拟功放 | 1.额定输出功率：≥380W | 台 | 1 |
|  |  | 2.输出端子：100V / 70V / 4~16Ω |  |  |
|  |  | 3.输入灵敏度：MIC1输入: 30 mV/ 2、3输入: 25 mV/ 600Ω 非平衡6. 3连接端子 |  |  |
|  |  | 4.AUX1、2 输入: 500mV/ 10KΩ 非平衡RCA连接端子 |  |  |
|  |  | 5.输出灵敏度&源阻抗：MIX OUT: 800mV/ 470Ω 非平衡RCA连接端子 |  |  |
|  |  | 6.音调：低音:±10dB a t 100Hz；高音:±10dB a t 10KHz |  |  |
|  |  | 7.频率响应：80～16KHz(±3dB) |  |  |
|  |  | 8.通道串音衰减：≥50dB |  |  |
|  |  | 9.通道串音衰减：MIC 1 优先于MIC2- 3, A UX1- 2音频输入 |  |  |
|  |  | 10.信噪比：MIC1、2、3: 65dB；AUX1、2: 70dB |  |  |
|  |  | 11.失真度：小于0. 5% (在1KHz，1/ 3 额定功率) |  |  |
|  |  | 12.工作电压范围：AC 220V±10% |  |  |
| 8 | 光电转换器 | 定制 | 套 | 1 |
| 工程服务 |  |  |  |  |
| 1 | 布线 | 电源线及通讯线铺设（国标）。 | 项 | 1 |
| 2 | 钢结构 | 钢结构框架，所有材料采用国家标准材料施工制作， 防锈防氧化处理。能满足 LED 高清显示屏的整体均匀平滑要求，采用环保型材，结构应便于安装和调试。 | ㎡ | 29.49 |
|  |  | （为了施工的安全，本次结构支架屏幕厂商需提供钢结构承包资质、电子与智能化工程专业承包壹级资质，需提供证明文件，扫描件或复印件加盖厂商公章。） |  |  |
| 3 | 装修装饰 | 根据现场安装环境，切合实际情况处理，整体要求美观大方并与周边环境配套。 | ㎡ | 29.49 |

项目包二：

北大街小学（含凤临校区）、南大街小学信息化设备购置

| 学校 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 北大街小学 | 小型剧场LED屏 | 1套 |
|  | 小型剧场副屏 | 1套 |
|  | 一楼大厅LED屏及单色条屏 | 1套 |
|  | 小型剧场音响系统 | 1套 |
|  | 校园监控系统 | 1套 |
|  | 教室智慧黑板 | 20套 |
|  | 交互式一体机 | 1台 |
|  | A3黑白复合机 | 2台 |
| 北大街小学凤临校区 | 交互式一体机 | 3台 |
|  | A3黑白复合机 | 1台 |
|  | 智慧黑板 | 13套 |
|  | 电子钢琴室设备 | 1教师 25学生 |
| 南大街小学 | 雷达投影互动墙 | 1套 |
|  | 工程与技术科技墙 | 1套 |
|  | 宇宙教育科技墙 | 1套 |
|  | 科学家精神展示墙 | 1套 |
|  | 科学种植材料 | 1套 |
|  | 多彩多功能展示架 | 1套 |

| 北大街小学设备参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型剧场LED屏 |  |  |  |  |
| 一、小型剧场主屏： |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 主屏净尺寸：27.2384㎡ 主屏含边框总尺寸：≤9.06*3.14=28.4484㎡ 屏体分辨率:≥4480*1520 1.投标产品LED像素点间距≤2mm;像素密度≥250000点/㎡，每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 2.投标方可根据自身产品尺寸进行拼接，但是设计显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 3.投标产品支持前拆前维护和后拆后维护功能，支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装，支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 4.LED显示屏整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003 5.LED显示屏整屏平整度：≤0.1mm，模组间缝隙：≤0.10mm 6.18Bit，281万亿色，达到广播级1024级灰度，色域覆盖率 100%，YLV(PAL)色域覆盖率≥170%，支持 BT.2020、DCI-P3、BT.709、SRGB 等多种色域转换 7.投标产品的显示单元白平衡亮度≥600cd/㎡，有256级无灰度损失调价。色温3000K~15000K连续可调。对比度≥4000：1；亮度、灰度、色温有手动、自动、软件三种调节方式（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 8.投标产品水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥99%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 9.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正； 支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点≥14位颜色校正 10.组成LED显示屏的显示模组的平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时，平均修复时间MTTR≤5分钟 11.视网膜蓝光危害：产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统12.显示屏点亮最大白屏在达到热平衡后(白平衡)，模组表面温升小于 20℃，大屏静态图像清晰度、运动图像清晰度、大面积色彩还原、图像均匀性、拼装精度、回扫线或频闪现象均符合评价优。 13.LED显示屏具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施； 14.LED显示屏可以保证在高低温，恒定湿热的环境下正常运行；在高低温，恒定湿热下正常存储 15.提供八块备用板 | 27.2384 | ㎡ |
| 2 | 电源 | 通用参数 净重：≤0.40kg/只 产品尺寸：≤190*82*30mm(长*宽*高) 使用寿命：≥100,000小时（25℃） 电源参数 输出电压：≥4.5V 输出电流：≥40A 额定功率：≥180W 纹波噪声：≤150mVp-p 电压调节范围：±5% 电压精度：±1.0% 线性调整率：±0.5% 负载调整率：±2% 启动、上升时间：≤2000ms，50ms/230VAC 负载100% 保持时间：≤20ms/230VAC 负载100% 输入电压：200～240VAC 频率范围：47～63HZ 功率因数：PF≥0.5 效率：≥86% 交流电流：≤2.5A（230VAC） 浪涌电流：≤60A/230VAC 泄漏电流：<1mA/230VAC 过负载：110～150% rated 运行环境 工作温度：-20℃～+50℃ (AC 230V) 工作湿度：20～90%RH不凝固 | 89 | 个 |
| 3 | 接收卡 | 1 支持指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面 2 支持显示效果设置功能，在软件端进行配置，可调节某行偏暗、低灰偏色、消影、耦合等问题 3 支持对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，可用于调试显示屏低灰均匀性、白平衡一致性效果 4 支持Mapping功能，可在每个箱体上会显示独立ID，可在屏幕正面查看不同网口下的对应接收卡，无需进屏幕后排查，可用于实现问题箱体快速定位以及快速点屏 5 支持低亮高灰功能，可在软件端设置调整低灰均匀性，低灰优化，耦合优化，余辉控制，灰度等级等功能 6 接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题 7 支持智能温控功能，当温度高于设定值时，可配合多功能卡实现自动断电或打开风扇降低温度。 以上功能均需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 | 56 | 张 |
| 4 | 视频拼接控制器 | 1 支持2路HDMI1.4，1路 DVI，1路HDMI环出输出 2 支持信号源输入分辨率自定义调节。 3 视频输出支持16个千兆网口输出，最大带载高达 1040 万像素 4 支特窗口位置、大小任意调整及窗口任意截取功能 5 无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体, 简单操作即可完成屏体配置 6 无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 7 设备前面板配备液晶面板，可实时显示设备型号，ip地址，窗口和信号源的分辨率及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小，帧频信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度。 8 主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认。 9 无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面 10 配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单， 11 支持至少5个窗口任意布局 12 支持 EDID管理，支持用户自定义EDID 和预设 EDID ## 以上功能均需提供提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 | 1 | 台 |
| 5 | 智能大屏管理平台 | 1 系统具备C/S和B/S架构，支持通过浏览器对系统进行设备统一管理，支持同时管理不同分辨率、不同类型的显示屏系统、中央控制系统、拼控系统；实现对显示屏、拼控设备、播控主机、KVM坐席、PC主机、中控主机、LED控制卡、PLC配电柜的统一管控； 2 系统支持网页、客户端、APP（安卓、鸿蒙、IOS、windows）三端数据实时同步；WEB端、平板端、客户端均可以所见即所得的查看在线场景、离线场景的画面布局、场景的实时画面，以及信号的实时画面； 3 不依赖中控等第三方设备，支持对播控主机通过平台远程管控，包括同步、开机、关机、重启、升级播控主机程序。 4 支持监控信号、拼控信号、坐席信号、PC信号的管理查询；可对拼控信号设置设置信号分组，分组支持新增、重命名、删除、移动等操作；信号支持按名称模糊搜索。 5 支持在指定的场景中以拖动方式添加本地信号、监控信号、抓屏信号、播控信号、坐席信号以及媒体文件等，支持预监相关信号；以拖动方式和坐标输入方式调整信号窗口大小；支持设置信号窗口层级、全屏、还原、关闭，开启/关闭信号声音、开窗、替换、缩放、漫游、移动、平铺、叠加等操作；支持对单个窗口进行分割、放大到父窗口、还原、窗口锁定操作；支持设置多个窗口的对齐方式，包括左对齐、居中对齐、右对齐、顶部对齐、垂直对齐、底部对齐等； 6 支持控制大屏开机、关机、除湿、设置高性能/常规/节能/HDR等模式、设置标准/冷色/暖色/自定义色温、设置亮度、设置广告模式、护眼模式、监控模式、会议模式等智能控制功能。 7 支持分别统计拼控大屏、播控大屏、会议平板的屏幕数量；支持查看拼控器的设备总数、在线数、在线率、所在场所名称、设备名称；支持查看中控主机设备总数、在线数、在线率；支持查看播控主机设备总数、在线数、在线率，以及每个播控主机的页面数量、分辨率、温度、稳定运行时长、内存使用情况、硬盘使用情况、CPU使用比例；支持查看PC主机的在离线情况；支持查看设备的在离线告警，近7天告警数量统计，近7天离线次数统计。 8 支持远程操控播控主机，进行大屏内容的控制，可远程操控大屏正在播放的可视化、AR、VR、第三方业务系统等；在远程操控中，如果有多个桌面，可以切换桌面，可以设置抓屏区域的分辨率，包含远程分辨率、本机分辨率、704×576、1280×720、1920×1080、3840×2160等；可以设置编码分辨率，包含704×576、1280×720、1920×1080、3840×2160等；可以触发系统快捷键，包含Win、Win+D、任务管理器，重启程序等。可以选择桌面，也可以直接控制播控主机显示桌面；支持同步平台配置的窗口快捷键，可从客户端/APP操作窗口快捷键，实现大屏内容的快速切换。 9 支持多用户登录，用户数量无限制，多用户操作同步实现多人协同办公，操作同步显示；支持权限管理设置，可以创建多种用户角色，针对不同的用户角色可分配不同的组织权限、屏幕墙操控管理权限，支持角色分组，实现系统的多级分组管理。 10 支持对拼控器输入通道修改名称、添加/删除/修改拼接信号，支持关联播控主机、选择播控主机桌面、音频输出通道等；支持同步拼控设备的输入输出通道； 11 支持对拼控大屏同时上传多张底图，根据展示需要，可设置某张底图的启用与隐藏，或者重新上传底图。 12 支持对拼控大屏创建场景、修改、删除、重命名、复制、关联中控模式、移动场景分组、调整场景顺序、锁定场景布局、播放场景、搜索场景等，并且场景数量无限制；场景列表中可显示场景播放状态、锁定状态。支持对拼控大屏添加、删除、重命名场景分组，场景分组数量无限制，可在场景分组下创建指定的场景。 13 支持场景关联中控模式，使场景播放时，联动灯光、音响等环境设备。 14 支持设置清空屏幕，对于当前正在播放的场景，点击清空屏幕后，大屏上的所有窗口将一键下墙；对于离线场景，点击清空屏幕后，场景中的窗口将全部删除。清空屏幕支持WEB端、平板、语音操作。 15 支持将局域网内的任意电脑，不需要视频线连接，一键将本地电脑桌面，投放到大屏上显示，并支持实时同步电脑操作界面； 16 支持将网页、程序包、图片、视频、PPT、Word、Excel、PDF、文本等内容窗口，以及监控信号、抓屏信号、坐席信号等实时视频信号，拖动到播控图层中进行设置，可设置多种类型窗口的拼接布局，每种类型窗口可添加多个文件，可设置内容文件播放时长、内容播放顺序等；提供封面具有权威机构认证标识的公安部报告证明复印件并加盖原厂公章； 17 支持1台超高分多个输出口可分别对应多块大屏使用，可通过平台、平板、客户端独立控制大屏中内容布局，内容/场景切换、控制音频输出。 18 支持对屏幕创建大屏门户，可自定义门户名称、选择门户模板、屏幕类型以及门户使用方式（只控制本屏幕、可联动其他屏幕）、背景图片；门户菜单支持自定义配置，可在基于模板的基础上，隐藏/显示菜单项、移动菜单顺序、修改菜单名称、编辑菜单类型（控制页面、场景、二级门户）；支持选择菜单的内容，当联动多个屏幕时，内容可以关联多个；支持设置二级门户，通过一级门户链接至二级门户，进行大屏内容的控制；平台支持可视化显示大屏门户配置的实时效果，进行操作控制；支持同步平台配置的大屏门户，可通过平板、PC客户端，进行大屏的场景/内容的控制，支持展示二级门户；大屏门户可同时控制单块屏幕、多块屏幕的内容切换。 19 支持语音控制大屏操作，如清空屏幕、切换预案、开关屏幕等；支持语音控制灯光、音箱、投影、窗帘等中控设备的开关、参数调节等；支持语音控制监控点位上墙等。 20 支持远程控制大屏中的内容，并且大屏中显示的画面和平台、平板端显示的画面一致，可通过平台、平板端操作大屏中投放的内容，实时同步显示，也可一键切换播控主机显示桌面，或者显示程序。 21 支持查看播控屏（播控单屏和播控多屏）的分辨率，播控主机名称、桌面、在离线情况、内存使用情况，内存所在资源大小等信息。 22 支持收藏信号，可以将本地信号、监控信号、抓屏信号、坐席信号、互联信号类型中需要的具体信号点击收藏；在收藏夹中，可快速查找收藏的信号。 以上1-22项均需提供封面具有认证标识的公安部报告证明复印件 23 支持实时修改在大屏显示内容，在不影响大屏播放画面的前提下，可以离线编辑场景，进行后台布局，编辑完成后，一键推送到大屏，更新大屏画面显示 24 支持对输入信号源进行预监视，实现在播放前预先查看的功能； 25 支持对大屏进行结果回显，实时查看大屏正在播放内容； 26 支持对PLC配电箱单台控制或多台级联控制，添加显示屏时可选择指定的线路，单独控制每条线路的开关；支持大屏系统一键开关机，支持设置定时开关机。 27 支持编辑中控管理指令，实现对灯光、音箱、投影仪、投影幕布、空调、窗帘、大屏、矩阵、无纸化升降、摄像头、电源时序器、音频处理器、电视、空调面板、视屏会议终端的统一控制； 28 支持文字和时钟两种形式的横幅字幕，支持设置字幕显示的宽高位置、文字内容、颜色、背景颜色、字体大小、显示模式（透明、半透明、不透明）、文字滚动速度；支持设置时钟的显示时制（12小时、24小时）、日期显示形式（年月日、月日年、日月年等）、文字颜色、背景颜色、文字大小、显示模式（透明、半透明、不透明）； 29 拼控大屏和播控单屏均支持添加、删除、修改、启动/停止、刷新预案；支持创建多条预案，可设置预案名称、播控模式（包括定时切换和轮播）；定时切换的预案支持选择定时周期、播放时间、场景名称，可添加多条场景进行切换； 轮播预案支持选择多条场景/图层，支持设置显示时间。 | 1 | 套 |
| 6 | 配电柜 | 安装方式：支持壁挂式 控制方式：支持手动控制 一键启动、停止 时控控制：支持四组时间段设置 选控方式：支持多功能卡控制 兼容各种多功能卡、干接点 PLC 控制：兼容各种有 485 接口 PLC 传感器：符合热敏电阻 K 型 烟雾红外线光电，直径 104mm（选） 输入接线 接线方式 符合国家3相5线 输入电压 3相 380V，50Hz 额定功率 ≥40KW 输入电缆 国标YJV-4*16mm²+10m m² 输出接线 接线方式 单相 3 线，L、N、PE 输出电压 单相 ≥220V 单路功率 ≥3.5KW 输出路数 ≥12 输出电缆 国标RVV-3*2.5mm² IP 等级 不低于IP43 防雷 40KA（选） 执行标准 GB/T7251.12-2013 工作环境 温度 -10℃---40℃ 湿度 ≤80％ RH 存储环境 温度 -30℃---70℃ 湿度 ≤95％ RH 物理规格 尺寸 650mm*500 mm *200 mm（高*宽*厚） 净重 ≤22KG 包装信息 防护箱 纸箱 配件 固件 | 1 | 台 |
| 7 | 控制电脑 | 硬件规格 处理器： 国产化CPU，≥8核，≥2.7GHz PCle扩展 1xPC1-E3.0 x8 内存扩展≥2个内存播量，DDR4单根插槽最大支持内存容量16G 支持刻录机（是否完全需要） 存储管理：磁盘容量≥1个M2接口，支持Nvme硬盘 ≥4个SATA3.0接口，支持2.5寸、3.5寸等硬盘 可支持不同容量SSD和HDD选配 电源(额定)：200W 外部接口：数据接口 双网口，2*RJ45(10M/100M/1000M自适应)自适应网卡，支持网络唤醒。 USB3.0 ≥6 USB2.0 ≥4 com口 ≥1 VGA接口 ≥1 HDMI ≥1 DP≥1 音频接口 前置1个输出，后置1个输入 前置1个麦克输入 配准 鼠标，键击，电源线，显示器≥22寸 操作系统 支持麒麟10SP1桌面版2023, 尺寸(宽X高X深) ≥170mm*350mm*354mm 机箱≥21L | 1 | 台 |
| 8 | 供电主电缆 | 国标电缆 | 1 | 项 |
| 9 | 显示屏安装结构 | 根据现场设计定制屏体结构 | 28.4484 | ㎡ |
| 10 | 屏体包边 | 定制 | 1 | 项 |
| 11 | 专用 线材 | 配套线材 | 1 | 项 |
| 12 | 安装 | 提供工程师 现场安装调试 | 28.4484 | ㎡ |
| 小型剧场副屏： P2副屏*2块 副屏净尺寸：1.6*3.04*2=9.728㎡ 副屏含边框总尺寸：1.7*3.14*2=10.676㎡ 屏体分辨率:800*1520*2 |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩显示屏 | - LED像素点间距≤2mm;像素密度≥250000点/㎡，每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 2.供应商也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是设计显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 3.应支持前拆前维护和后拆后维护功能，支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装，支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 4.LED显示屏整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003 5.LED显示屏整屏平整度：≤0.1mm，模组间缝隙：≤0.10mm 6.18Bit，281 万亿色，达到广播级 1024 级灰度，色域覆盖率 100%，YLV(PAL)色域覆盖率≥170%，支持 BT.2020、DCI-P3、BT.709、SRGB 等多种色域转换 7."投标产品的显示单元白平衡亮度≥600cd/㎡，有256级无灰度损失调价。色温3000K~15000K连续可调。对比度≥4000：1；亮度、灰度、色温有手动、自动、软件三种调节方式（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 8.水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥99%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 9.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正； 支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点≥14位颜色校正 10.组成LED显示屏的显示模组的平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时，平均修复时间MTTR≤5分钟 11.视网膜蓝光危害：符合 GB/T 20145-2006 标准要求，对样品发光器件(灯珠) 蓝色光的波长进行测试。产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试，蓝光危害加权辐亮度值 (LB) 应优于国标限量值≤100W·m-2·sr-1，并在 2.8h 内不造成对视网膜蓝光危害 (LB)，蓝光视网膜危害应属无危害类。光生物安全检测应属无危害类:30000s 曝辐中不造成光化学紫外危害 (ES) ，并在 1000s内不造成近紫外危害并在 10s 内不造成对视网膜热危害 (LR) ，且在1000s 内不造成对眼睛的红外辐射危害 (EIR) 12.显示屏点亮最大白屏在达到热平衡后(白平衡)，模组表面温升小于 20℃，大屏静态图像清晰度、运动图像清晰度、大面积色彩还原、图像均匀性、拼装精度、回扫线或频闪现象均符合评价优。 13.LED显示屏具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施； 14.LED显示屏可以保证在高低温，恒定湿热的环境下正常运行；在高低温，恒定湿热下正常存储 15.提供备用板4块 | 9.728 | ㎡ |
| 2 | 电源 | 通用参数 净重：≤0.40kg/只 产品尺寸：≤190*82*30mm(长*宽*高) 使用寿命：≥100,000小时（25℃） 电源参数 输出电压：不低于4.5V 输出电流：不低于40A 额定功率：不低于180W 纹波噪声：150mVp-p 电压调节范围：±5% 电压精度：±1.0% 线性调整率：±0.5% 负载调整率：±2% 启动、上升时间：2000ms，50ms/230VAC 负载100% 保持时间：20ms/230VAC 负载100% 输入电压：200～240VAC 频率范围：47～63HZ 功率因数：PF≥0.5 效率：≥86% 交流电流：2.5A（230VAC） 浪涌电流：60A/230VAC 泄漏电流：<1mA/230VAC 过负载：110～150% rated 运行环境 工作温度：-20℃～+50℃ (AC 230V)(参考负载温度降额曲线) 工作湿度：20～90%RH不凝固 | 32 | 个 |
| 3 | 接收卡 | 1 可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面 2 支持显示效果设置功能，在软件端进行配置，可调节某行偏暗、低灰偏色、消影、耦合等问题 3 支持对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，可用于调试显示屏低灰均匀性、白平衡一致性效果 4 支持Mapping功能，可在每个箱体上会显示独立ID，可在屏幕正面查看不同网口下的对应接收卡，无需进屏幕后排查，可用于实现问题箱体快速定位以及快速点屏 5 支持低亮高灰功能，可在软件端设置调整低灰均匀性，低灰优化，耦合优化，余辉控制，灰度等级等功能 6 接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题 7 支持智能温控功能，当温度高于设定值时，可配合多功能卡实现自动断电或打开风扇降低温度 ## 以上均需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告 | 20 | 张 |
| 4 | 供电主电缆 | 国标电缆 | 1 | 项 |
| 5 | 显示屏安装结构 | 根据现场设计定制屏体结构 | 10.676 | ㎡ |
| 6 | 屏体包边 | 定制 | 1 | 项 |
| 7 | 专用 线材 | 配套线材 | 1 | 项 |
| 8 | 安装 | 提供工程师 现场安装调试 | 10.676 | ㎡ |
| 一楼大厅LED屏及单色条屏 主屏净尺寸：4.8*2.56=12.288㎡ 主屏含边框总尺寸：4.9*2.66=13.034㎡ 屏体分辨率:2400*1280 |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩显示屏 | - LED像素点间距≤2mm;像素密度≥250000点/㎡，每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 2.供应商也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是设计显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 3.应支持前拆前维护和后拆后维护功能，支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装，支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 4.LED显示屏整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003 5.LED显示屏整屏平整度：≤0.1mm，模组间缝隙：≤0.10mm 6.18Bit，281 万亿色，达到广播级 1024 级灰度，色域覆盖率 100%，YLV(PAL)色域覆盖率≥170%，支持 BT.2020、DCI-P3、BT.709、SRGB 等多种色域转换 7.显示单元白平衡亮度≥600cd/㎡，有256级无灰度损失调价。色温3000K~15000K连续可调。对比度≥4000：1；亮度、灰度、色温有手动、自动、软件三种调节方式（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 8.水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥99%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 9.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正； 支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点≥14位颜色校正 10.组成LED显示屏的显示模组的平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时，平均修复时间MTTR≤5分钟 11.视网膜蓝光危害：符合 GB/T 20145-2006 标准要求，对样品发光器件(灯珠) 蓝色光的波长进行测试。产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试，蓝光危害加权辐亮度值 (LB) 应优于国标限量值≤100W·m-2·sr-1，并在 2.8h 内不造成对视网膜蓝光危害 (LB)，蓝光视网膜危害应属无危害类。光生物安全检测应属无危害类:30000s 曝辐中不造成光化学紫外危害 (ES) ，并在 1000s内不造成近紫外危害并在 10s 内不造成对视网膜热危害 (LR) ，且在1000s 内不造成对眼睛的红外辐射危害 (EIR) 12.显示屏点亮最大白屏在达到热平衡后(白平衡)，模组表面温升小于 20℃，大屏静态图像清晰度、运动图像清晰度、大面积色彩还原、图像均匀性、拼装精度、回扫线或频闪现象均符合评价优。 13.LED显示屏具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施； 14.LED显示屏可以保证在高低温，恒定湿热的环境下正常运行；在高低温，恒定湿热下正常存储 ## 15.提供备用板4块 | 12.288 | ㎡ |
| 2 | 电源 | 通用参数 净重：≤0.40kg/只 产品尺寸：≤190*82*30mm(长*宽*高) 使用寿命：≥100,000小时（25℃） 电源参数 输出电压：不低于4.5V 输出电流：不低于40A 额定功率：不低于180W 纹波噪声：150mVp-p 电压调节范围：±5% 电压精度：±1.0% 线性调整率：±0.5% 负载调整率：±2% 启动、上升时间：2000ms，50ms/230VAC 负载100% 保持时间：20ms/230VAC 负载100% 输入电压：200～240VAC 频率范围：47～63HZ 功率因数：PF≥0.5 效率：≥86% 交流电流：2.5A（230VAC） 浪涌电流：60A/230VAC 泄漏电流：<1mA/230VAC 过负载：110～150% rated 运行环境 工作温度：-20℃～+50℃ (AC 230V)(参考负载温度降额曲线) 工作湿度：20～90%RH不凝固 | 40 | 个 |
| 3 | 接收卡 | 1 可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面 2 支持显示效果设置功能，在软件端进行配置，可调节某行偏暗、低灰偏色、消影、耦合等问题 3 支持对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，可用于调试显示屏低灰均匀性、白平衡一致性效果 4 支持Mapping功能，可在每个箱体上会显示独立ID，可在屏幕正面查看不同网口下的对应接收卡，无需进屏幕后排查，可用于实现问题箱体快速定位以及快速点屏 5 支持低亮高灰功能，可在软件端设置调整低灰均匀性，低灰优化，耦合优化，余辉控制，灰度等级等功能 6 接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题 7 支持智能温控功能，当温度高于设定值时，可配合多功能卡实现自动断电或打开风扇降低温度 ## 以上均需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告 | 30 | 张 |
| 4 | 视频拼接控制器 | 1 支持2 路 HDMI，1 路 DVI 2 支持信号源输入分辨率自定义调节。 3 视频输出支持6个千兆网口输出，最大带载高达 390 万像素 4 支特窗口位置、大小任意调整及窗口任意截取功能 5 无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体, 简单操作即可完成屏体配置 6 无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 7 设备前面板配备液晶面板，可实时显示设备型号，ip地址，窗口和信号源的分辨率及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小，帧频信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度。 8 主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认。 9 无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面 10 配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单，11 支持3个窗口任意布局加1路OSD字幕显示 12 支持 EDID管理，支持用户自定义EDID 和预设 EDID 以上均需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告 | 1 | 台 |
| 5 | 配电柜 | 安装方式：支持壁挂式 控制方式：支持手动控制 一键启动、停止 时控控制：支持四组时间段设置 选控方式：支持多功能卡控制 兼容各种多功能卡、干接点 PLC 控制：兼容各种有 485 接口 PLC 传感器：符合热敏电阻 K 型 烟雾红外线光电，直径 104mm（选） 输入接线 接线方式 符合国家3相5线 输入电压 3相 380V，50Hz 额定功率 ≥40KW 输入电缆 国标YJV-4*16mm²+10m m ² 输出接线 接线方式 单相 3 线，L、N、PE 输出电压 单相 ≥220V 单路功率 ≥3.5KW 输出路数 ≥12 输出电缆 国标RVV-3*2.5mm² IP 等级 不低于IP43 防雷 40KA（选） 执行标准 GB/T7251.12-2013 工作环境 温度 -10℃---40℃ 湿度 ≤80％ RH 存储环境 温度 -30℃---70℃ 湿度 ≤95％ RH 物理规格 尺寸 650mm*500 mm *200 mm（高*宽*厚） 净重 ≤22KG 包装信息 防护箱 纸箱 配件 固件 | 1 | 台 |
| 6 | 控制电脑 | 硬件规格 处理器： 国产化CPU，≥8核，≥2.7GHz PCle扩展 1xPC1-E3.0 x8 内存扩展≥2个内存播量，DDR4单根插槽最大支持内存容量16G 支持刻录机（是否完全需要） 存储管理：磁盘容量≥1个M2接口，支持Nvme硬盘 ≥4个SATA3.0接口，支持2.5寸、3.5寸等硬盘 可支持不同容量SSD和HDD选配 电源(额定)：200W 外部接口：数据接口 双网口，2*RJ45(10M/100M/1000M自适应)自适应网卡，支持网络唤醒。 USB3.0 ≥6 USB2.0 ≥4 com口 ≥1 VGA接口 ≥1 HDMI ≥1 DP≥1 音频接口 前置1个输出，后置1个输入 前置1个麦克输入 配准 鼠标，键击，电源线，显示器≥22寸 操作系统 支持麒麟10SP1桌面版2023, 尺寸(宽X高X深) ≥170mm*350mm*354mm 机箱≥21L | 1 | 台 |
| 7 | 供电主电缆 | 国标电缆 | 1 | 项 |
| 8 | 显示屏安装结构 | 根据现场设计定制屏体结构 | 13.034 | ㎡ |
| 9 | 屏体包边 | 定制 | 1 | 项 |
| 10 | 专用 线材 | 配套线材 | 1 | 项 |
| 11 | 安装 | 提供工程师 现场安装调试 | 13.034 | ㎡ |
| 单色条屏 |  |  |  |  |
| 1 | 单色屏 | 单元板技术参数 像数点间距≤ 4.75mm 像素密度 44321Dots/m 像素构成 1R 单元板分辨率 ≥64*32=2048Dots 尺寸(长*宽*厚) ≥304.0*152.0*12.0mm 重量 0.184kg±0.05kg 结构特点 灯驱合一 最大电流 6.5A±0.1A 输入电压(直流) 4.8-5.5V 驱动方式 1/16扫恒流驱动 单元板功率 ≤32.5W | 8 | ㎡ |

| 小型剧场音响系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 |
| 声音采集---纯数字会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无源全频音箱 | 1.箱体采用大斑点水性油漆喷涂处理技术，前面采用有孔金属网背贴声学透声棉 2.单元结构LF:10"低音×1，HF:1.35"高音×1 3.频响范围(±3dB)：56 Hz -20,000Hz 4.灵敏度（折算到1m，1W）：≥95dB 5.最大声压级：≥118dB 6.输入阻抗：≥6Ω 7.额定功率：≥250W 8.指向性（H×V）90°H×40°V 9.具备符合防潮防腐蚀防氧化的音圈；（提供认证证书复印件并加盖厂家公章） | 6 | 只 |
| 2 | 无源全频音箱 | 1.箱体采用大斑点水性油漆喷涂处理技术，前面采用有孔金属网背贴声学透声棉 2.单元结构LF:12"低音×1，HF:1.75"高音×1 3.频响范围：55Hz-18,000Hz 4.灵敏度：≥98dB 5.最大声压级≥123dB 6.输入阻抗≥6Ω 7.额定功率≥350W 8.指向性（H×V）90°H×40°V 9.总谐波失真：≦4% 10.提供产品第三方检测报告复印件并加盖厂家公章（报告内容需要包含第4、5、6项）。 | 2 | 只 |
| 3 | 钢丝绳 | 直径范围:3.5mm钢丝绳 | 60 | 米 |
| 4 | 双通道专业数字功放 | 1.双声道立体声专业数字功率放大器，每声道音量可调； 2.具有XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯； 3.内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元； 4.支持三种输出方式可选选：双声道、单声道和BTL桥接；支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）两种方式功率输出； 5.各通道均配备LED工作状态指示； 6.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥400W，每声道（4Ω）额定输出≥700W，桥接（8Ω）额定输出≥1400W； 7.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:每声道（8Ω）失真限制的输出功率：≥400W；增益限制的有效频率范围：20-20000Hz；总谐波失真：≤0.5%；最小源电动势：≤1100mV；信噪比：≥95dB；（提供关于声频放大器测量方式检测合格的检测报告复印件加盖厂家公章）； | 2 | 台 |
| 5 | 双通道专业数字功放 | 1.双声道立体声专业数字功率放大器，每声道音量可调； 2.具有XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯； 3.内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元； 4.支持三种输出方式可选选：双声道、单声道和BTL桥接；支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）两种方式功率输出； 5.各通道均配备LED工作状态指示； 6.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥650W，每声道（4Ω）额定输出≥950W，桥接（8Ω）额定输出≥1900W； 7.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:每声道（8Ω）失真限制的输出功率：≥650W；增益限制的有效频率范围：20-20000Hz；总谐波失真：≤0.5%；最小源电动势：≤1100mV；信噪比：≥95dB；（提供关于声频放大器测量方式检测合格的检测报告复印件加盖厂家公章） | 1 | 台 |
| 6 | 专业音频处理器 | 1.支持≥4路模拟输入，≥8路模拟输出 2.支持麦克风输入和线路输入自由切换 3.每路输入支持48V幻象供电，通过网页开关控制 4.每路输入支持电平设置、信号发生器、噪声门、延时、压限器、限幅器等功能 5.每路输入支持反馈抑制功能，可选两档调节 6.每路输入≥5段PEQ可调，每路输出≥32段PEQ可调 7.支持矩阵混音功能 8.支持TCP/IP协议，可通过网页端进行各种参数远程调节控制 9.支持与中控系统对接，支持RS-232、RS-485、GPIO等接口 10.支持多种模式场景预设，以及快速切换 | 1 | 台 |
| 7 | 调音台 | 1.每通道具有均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑行程推子器； 2.具有≥10路XLR平衡单声道输入接口、≥2路立体声输入接口、≥2个编组输出接口、≥2组AUX输出接口、≥1组返回接口、≥1组监听耳机输出接口；（提供第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 3.具有USB、蓝牙音频播放功能，支持MP3、WAV音频格式；（提供第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 4.每通道≥3段均衡调节，MUTE 静音开关、PFL耳机开关、编组开关、音量推子；（提供第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 5.具有幻象48V供电功能；（提供第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 6.具有DSP数字效果器； 7.具有LED显示屏清淅显示播放状态; 8.支持USB录音、也可连电脑播放音乐； | 1 | 台 |
| 8 | 专业自动反馈抑制器 | - 支持卡侬(XLR)平衡输入输出，单端(RCA)非平衡输入输出，2路线路/话筒输入，2路线路/话筒输出； 2.内置高端高速浮点数字信号处理器和自适应反馈陷波处理算法技术； 3.面板带有4*8段实时电平显示指示灯，精准显示输入/输出信号电平的大小； 4.面板带有通道静音，旁路和滤波器重置的快速按钮； 5.每路输入带15个自适应陷波滤波器，可按需配置动态/固定滤波器数量； 6.TCP/IP控制协议，连接PC电脑进行网页端进行各种详细参数的控制调节； 7.支持多档位模拟音量调节(-18dBV ~ 12dBV)，最大输入电平(1%失真)10V，信噪比(0dBv)≥93dB； 8.设备供电范围：AC100V---240V 50/60 Hz，功耗≤10W； 9.尺寸：≤432.5mm X 186mm X 44mm，重量≤2.35kg | 1 | 台 |
| 9 | 真分集无线话筒 | 1.采用UHF超高频段真分集接收方式，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术，有效避免断频现象和延长接收距离，传输更稳定； 2.两个真分集模组一体化，每个模组两个加长L型天线，共4条天线，接收效果更好； 3.采用红外线对频，每通道音量单独可调； 4.支持平衡XLR输出和不平衡6.3mm输出； 5.采用专业音频压缩-扩展技术，噪音小，尾音小,动态范围大； 6.具有高保真音色,独特的干扰噪音静噪功能； 7.高档液晶显示屏，可显示频率、频道、静噪、电平等信息，人机对话一目了然； 8.可锁定功能按键,防止在设置完成后意外更改系统设置； 9.系统内任何一支话筒与任何一台接收机都可对频，解决了固定频率麦克风不通用的缺点，适合多套产品在同一场合使用； 10.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:总谐波失真：≤1.9%；信噪比：≥61dB；（提供第三方检测报告复印件加盖厂家公章）。 | 2 | 套 |
| 10 | 真分集无线话筒 | 1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2.PLL双频道锁相环回路设计； 3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4.显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)； 5.每通道有音量调节功能； 6.AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 7.发射功率调节，高功率14dBm; 低功率6dBm； 8.发射机采用2节5号1.5V碱性电池； 9.动态范围：88dB; 10.最大频偏：±45KHz； 11.频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； 12.综合信噪比：>73dB； 13.综合失真度：≤1%； 14.发射机工作时间8小时以上； 15.含1台一拖二接收机及2只领夹式式话筒 | 2 | 套 |
| 11 | 真分集无线话筒 | 1.采用UHF超高频段真分集接收方式，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术，有效避免断频现象和延长接收距离，传输更稳定； 2.两个真分集模组一体化，每个模组两个加长L型天线，共4条天线，接收效果更好； 3.采用红外线对频，每通道音量单独可调； 4.支持平衡XLR输出和不平衡6.3mm输出； 5.采用专业音频压缩-扩展技术，噪音小，尾音小,动态范围大； 6.具有高保真音色,独特的干扰噪音静噪功能； 7.高档液晶显示屏，可显示频率、频道、静噪、电平等信息，人机对话一目了然； 8.可锁定功能按键,防止在设置完成后意外更改系统设置； 9.系统内任何一支话筒与任何一台接收机都可对频，解决了固定频率麦克风不通用的缺点，适合多套产品在同一场合使用； 10.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:总谐波失真：≤1.6%；信噪比：≥74dB；（提供第三方检测报告复印件加盖厂家公章）。 | 2 | 套 |
| 12 | 电源时序器 | 1.支持独立的八路大功率电源输出，可满足多种三级的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等，还可满足二级欧式的圆头插座； 2.支持控制和显示八路通道开关状态，可通过面板一键开关时序关启通道； 3.支持开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 4.单路负荷:10A 5.电源容量:总容量220V，16A 6.输入电源:AC220-240/50Hz 7.支持短路信号触发控制：电源开关处于关闭状态时，从TIMER IN口接入短路信号输入，会顺序激活8路电源输出；（提供第三方检测报告复印件加盖厂家公章） 8.电源输出顺序间隔时间:≤0.66S。（提供第三方检测报告复印件加盖厂家公章） | 2 | 台 |
| 13 | 卡侬头（母）-卡侬头（公 | ≥1.2M卡侬头（母）-卡侬头（公） | 6 | 条 |
| 14 | 话筒插头-卡侬头（公 | ≥1.2M6.35话筒插头-卡侬头（公） | 8 | 条 |
| 15 | 会议室机柜 | 国产优质，30U | 1 | 台 |
| 16 | 3.5转双6.35 | 3-5米，用于手机、电脑接调音台播放音乐 | 1 | 条 |
| 17 | 音响金银线 | 单股300芯，双股600芯金银线 | 300 | 米 |
| 18 | 布线管 | 布线整洁、保护线材，JDG/KBG管。 | 200 | 米 |
| 其他工程配件 |  |  |  |  |
| 1 | 线材 | HDMI、RGB、音频、控制线、电源线、网线、音箱线等及各类管材、接头 | 1 | 批 |
| 2 | 辅材 | 管材，桥架，接插件，跳线盘，跳线等 | 1 | 批 |

| 校园监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术规格 |  | 单位 |  | 数量 |
| 1 | 400万全彩筒型网络摄像机 | - 全彩枪型网络摄像机，传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，视频压缩标准支持H.265、H.264，镜头光圈≥F1.0（即F值≤1.0）； 2. 最低照度需满足彩色≤0.0005 lx，在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像； - 3. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志等不低于八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息等不少于五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围； 4. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加不少于28行字符，字符可选择项至少包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置； - 以上1-4需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件证明 5. 内置≥1个麦克风，≥2颗暖色白光补光灯，白光补光距离≥30米，防护等级不低于IP66。 |  | 台 |  | 25 |
| 2 | 400万半球摄像机 | 1、 高清半球摄像机，视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，支持水平、垂直、旋转三轴调节，视频压缩标准支持H.265和H.264； 2、不小于1/1.8英寸图像传感器，光圈≥F1.0（即F值≤1.0），彩色最低照度≤0.0005 lx，支持≥120 dB宽动态； 3、支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志等不少于八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息等不少于五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件证明） 4、字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加不少于28行字符，字符可选择项至少包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件证明） 5、具有≥1个网口，≥1个麦克风，内置白光补光灯，白光补光距离需≥30米，防护等级IP66或以上。 |  | 台 |  | 85 |
| 3 | 摄像机支架 | 枪机壁装支架，铝合金材质，长度≥170mm。 |  | 个 |  | 25 |
| 4 | 防水电源适配器 | DC12V电源适配器，电流≥2A。 |  | 个 |  | 110 |
| 5 | 网络硬盘录像机（内置36块10TB硬盘） | - 网络硬盘录像机，具有不少于以下接口：1个HDMI接口、4个千兆RJ45网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口；1+1冗余电源；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、可内置36块SATA 3.0接口硬盘。具有电源指示灯、硬盘指示灯、网络指示灯、系统运行状态指示灯、报警指示灯；配置≥36块10TB硬盘。 2、可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA接口硬盘； 3、可接入200路分辨率为1920×1080的视频图像；可存储200路分辨率为1920×1080的视频图像；可转发200路分辨率为1920×1080的视频图像； 4、支持最大接入带宽 1024Mbps，最大存储带宽 1024Mbps，最大转发带宽 1024Mbps； 5、支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户； 6、可接入200路高空抛物行为检测摄像机，支持在预览界面实时展示高空抛物事件轨迹并弹窗回放轨迹信息； 7、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大支持16路音频设备管理； 8、支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码。 - 以上5-8需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件证明 |  | 台 |  | 1 |
| 6 | 16口接入交换机 | 1、配置：可用千兆电口数≥16，千兆光口数量≥1； 2、交换容量≥34Gbps，转发性能≥25.3Mpps； 3、提供CQC认证证书； 4、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x； |  | 台 |  | 5 |
| 7 | 24口汇聚交换机 | 1、配置：可用千兆电接口数量≥12，可用千兆光接口数量≥12； 2、交换容量≥48Gbps，转发性能≥35.72Mpps； 3、提供CQC认证证书； 4、工作温度范围-5℃到50℃； 5、MAC地址表项≥16K； |  | 台 |  | 3 |
| 8 | 解码器 | 1. 解码设备采用嵌入式架构，高度≤2U，具有≥12个HDMI 1.4输出接口、≥2个HDMI 1.4输入接口、≥2个千兆网口、≥2个光口； 2. 输入分辨率支持3840×2160，输出分辨率支持3840×2160；支持画面分割、拼接、开窗漫游功能，支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36等画面分割显示，支持将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，支持调节显示窗口大小； 3. 支持ONVIF、GB28181协议接入设备，支持RTP\RTSP协议进行预览；支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等视频编码格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换； 4. 解码能力支持或≥24路4096×2160（25fps）、或≥96路1920×1080（30fps）、或≥192路1280×720（30fps）分辨率的H.264、H.265、MPEG4视频图像解码输出； 5. 支持通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率应支持≥30fps，支持同时抓取≥8个任务上墙、≥8个4K信号，不消耗CPU性能，支持在电视墙进行8画面分割同时显示，支持对桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 6. 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示，支持回字形拼接，支持对解码的IPC输出的画面进行旋转，支持90°、180°左旋和90°、180°右旋； 7. 支持直连前端人脸检测设备，支持实时展示人脸检测结果，包括口罩、眼镜、年龄、性别、表情等属性信息，属性可直接叠加画面显示；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 8. 支持接入智能行为分析摄像机，支持解码显示智能行为分析信息，包括越界入侵、区域入侵、移动侦测、起身离开等，并上传报警信息； 9. 支持PC软件客户端、WEB 客户端、平台客户端、可视化触控平台等方式访问管理； 10. 支持通过平台/客户端界面查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式日支持下发配置屏幕参数；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 11. 支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系； 12. 支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 13. 支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机、定时开关机操作，支持远程控制拼接墙整墙或单屏亮度调节、图像模式配置或系统参数展示；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 14. 产品符合GB/T 28181-2022公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） |  | 台 |  | 2 |
| 9 | 网线 | 六类网线 |  | 箱 |  | 8 |
| 10 | 46寸DID液晶拼接单元 | - LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤3.5mm，物理分辨率达到1920×1080，对比度达到1000：1。 2、LCD显示单元响应时间≤8ms，显示色彩达到16.7M，亮度达到500cd/㎡，图像显示清晰度达到1000TVL。（提供权威机构检测报告复印件证明） 3、LCD产品具备CCC、CQC节能认证证书、CEC环境I型证书，提供证书复印件。 4、内置MPEG、JPEG和 Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。（提供权威机构检测报告复印件证明） 5、屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。 6、拼接屏具备智能温控功能，当屏幕温度在55-60℃之间时，会提醒用户温度过高，请及时通风；当温度超过60℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至50℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒。（提供权威机构检测报告复印件证明） 7、支持4比3、16比9、点对点等比例显示。 8、内置智能系统，可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息。（提供权威机构检测报告复印件证明） 9、支持通过客户端和软件控制屏幕，不需要遥控器的接入，实现遥控器的所有功能。 10、可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID。 11、设备支持不断电待机功能，当无任何信号输入时，设备在规定时间内自动待机节能，当有信号接入时，设备能快速开机，正常显示。待机功耗低于0.5W。 （提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） |  | 台 |  | 12 |
| 11 | 大屏幕控制软件 | 1、系统具备C/S和B/S架构，支持通过浏览器对系统进行设备统一管理，支持同时管理不同分辨率、不同类型的显示屏系统、中央控制系统、拼控系统；实现对显示屏、拼控设备、播控主机、KVM坐席、PC主机、中控主机、LED控制卡、PLC配电柜的统一管控；（提供封面具有认证标识的公安部检测报告复印件证明） 2、系统支持网页、客户端、APP（安卓、鸿蒙、IOS、windows）三端数据实时同步；WEB端、平板端、客户端均可以所见即所得的查看在线场景、离线场景的画面布局、场景的实时画面，以及信号的实时画面；（提供封面具有权威机构认证标识的公安部检测报告复印件证明） 3、支持监控信号、拼控信号、坐席信号、PC信号的管理查询；可对拼控信号设置设置信号分组，分组支持新增、重命名、删除、移动等操作；信号支持按名称模糊搜索。（提供封面具有权威机构认证标识的公安部检测报告复印件证明） 4、支持在指定的场景中以拖动方式添加本地信号、监控信号、抓屏信号、播控信号、坐席信号以及媒体文件等，支持预监相关信号；以拖动方式和坐标输入方式调整信号窗口大小；支持设置信号窗口层级、全屏、还原、关闭，开启/关闭信号声音、开窗、替换、缩放、漫游、移动、平铺、叠加等操作；支持对单个窗口进行分割、放大到父窗口、还原、窗口锁定操作；支持设置多个窗口的对齐方式，包括左对齐、居中对齐、右对齐、顶部对齐、垂直对齐、底部对齐等；（提供封面具有权威机构认证标识的公安部检测报告复印件证明） 5、支持控制大屏开机、关机、除湿、设置高性能/常规/节能/HDR等模式、设置标准/冷色/暖色/自定义色温、设置亮度、设置广告模式、护眼模式、监控模式、会议模式等智能控制功能。（提供封面具有权威机构认证标识的公安部检测报告复印件证明） 6、支持多用户登录，用户数量无限制，多用户操作同步实现多人协同办公，操作同步显示；支持权限管理设置，可以创建多种用户角色，针对不同的用户角色可分配不同的组织权限、屏幕墙操控管理权限，支持角色分组，实现系统的多级分组管理。 7、支持对拼控大屏创建场景、修改、删除、重命名、复制、关联中控模式、移动场景分组、调整场景顺序、锁定场景布局、播放场景、搜索场景等，并且场景数量无限制；场景列表中可显示场景播放状态、锁定状态。支持对拼控大屏添加、删除、重命名场景分组，场景分组数量无限制，可在场景分组下创建指定的场景。 8、支持将网页、程序包、图片、视频、PPT、Word、Excel、PDF、文本等内容窗口，以及监控信号、抓屏信号、坐席信号等实时视频信号，拖动到播控图层中进行设置，可设置多种类型窗口的拼接布局，每种类型窗口可添加多个文件，可设置内容文件播放时长、内容播放顺序等。 9、支持对输入信号源进行预监视，实现在播放前预先查看的功能；支持对大屏进行结果回显，实时查看大屏正在播放内容。 10、拼控大屏和播控单屏均支持添加、删除、修改、启动/停止、刷新预案；支持创建多条预案，可设置预案名称、播控模式（包括定时切换和轮播）；定时切换的预案支持选择定时周期、播放时间、场景名称，可添加多条场景进行切换； 轮播预案支持选择多条场景/图层，支持设置显示时间。 |  | 套 |  | 1 |
| 12 | 前维护液压支架 | 46英寸-气动前维护壁挂支架 可前维护 快速安装 标配物料 支持现场扩容 |  | 套 |  | 8 |
| 13 | 分配器 | ≥1进16出高清分配器，hdmi接口输入输出 |  | 台 |  | 1 |
| 14 | 供电及辅材 | 国标 |  | 批 |  | 1 |
| 15 | 包边 | 可选 |  | 套 |  | 1 |
| 16 | 安装调试 |  |  |  |  |  |
| 17 | 光纤 | 国标 |  | 米 |  | 1200 |
| 18 | 光纤收发器 | 导轨式千兆光纤收发器 1、接口：1个千兆RJ45，1个千兆FC光口 2、光纤类型：单模单纤，9/125um 3、传输距离：0~20公里 4、波长：Tx1550nm/Rx1310nm 5、发射功率：-9~-1dB 6、接收灵敏度：-21dB 7、安装方式：DIN卡轨 8、操作温度：-30~70 ˚C 9、浪涌防护：4KV 10、防护等级：不低于IP40 |  | 对 |  | 5 |
| 19 | 核心交换机 | 1、配置：可用千兆电接口数量≥24，千兆光口数量≥24，万兆光接口数量≥6； 2、支持独立的console管理串口； 3、交换容量≥598Gbps，转发性能≥252Mpps； 4、支持802.3ad规定的链路聚合功能，支持MAC地址绑定功能；（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件证明） 5、支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK；（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件证明） 6、支持ERPS以太网环网保护协议； 7、支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS路由协议； 8、支持基于源MAC地址、源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、指定协议的ACL；（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件证明） 9、支持STP/RSTP功能、支持端口镜像； 10、支持用户的分级分权控制，可以为用户分配不同权限，每个用户只能进行其权限所允许的操作；（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件证明） 11、可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接；（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件证明） 12、提供工信部入网许可证、入网检测报告证明及CQC认证证书复印件； |  | 台 |  | 1 |
| 教室智慧黑板 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 一、整机硬件参数： 1.整机外观尺寸：长度≥4200mm、高度≥1200mm，整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。屏幕边缘采用超薄金属圆角包边防护，背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈。 2.中央主屏幕显示采用≥86英寸UHD超高清LED液晶屏，屏幕分辨率不低于3840*2160，显示比例16:9；两侧副屏可支持多种媒介进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。 3.为保证设备显示整机支持色彩空间可选，需支持sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5；整机色域覆盖率（NTSC）≥76%，灰度等级≥256级。 4.整机中间书写面板采用耐磨玻璃材质，长期书写情况下面板磨损导致的雾度不超过2%。整机中间书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，玻璃厚度≤3mm，防划防撞耐磨，具备防眩光功能；面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，钢化玻璃表面硬度≥9H。 5.侧置输入接口≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB；侧置输出接口≥1路音频、≥1路触控USB；前置输入接口≥3路USB（包含1路或以上Type-C接口）。 6.整机屏幕采用电容触控技术，支持Windows及Android系统中进行≥30点触控，书写触控延迟≤25ms。 7.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 8.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12m。整机内置扬声器采用缝隙发声技术，内置2.2声道立体声扬声器，顶置朝前发声，≥2个10W高音扬声器，≥2个20W中低音扬声器，总功率≥60W。 9.整机采用硬件低蓝光背光技术，具有物理防蓝光功能，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。达到视觉健康舒适度A级或以上标准。依据GB/T20145-2006国家标准，无蓝光危害。 10.支持纸质护眼模式，在任意通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时调整画面纹理。画面纹理的类型有牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸。支持透明度调节；支持色温调节。 11.整机支持Windows和Android双系统，嵌入式系统版本不低于Android11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 12.整机支持部署单根网线实现Android、Windows双系统有线网络联通。无需外接无线网卡，在嵌入式系统下接入无线网络，切换到Windows系统下可同时实现无线上网功能，不需手动重复设置。 13.整机具备内置摄像头支持≥1600W像素的视频采集，整机支持输出摄像头视场角≥135度且水平视场角≥120度画面，支持输出4K；支持扫描二维码功能，快速调用信息，使用摄像头可实现远程巡课。可AI识别人像，人像识别距离≥10米。摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人，可识别镜头前的所有学生，并显示人脸标记、随机抽选。支持同时显示标记不少于60人。 14.为便于教师的个性化使用需求，整机前置5个自定义功能按键，包含“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 15.整机关机状态下，需支持通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统。 16.为了提升教师操作的便捷性，整机设备教学桌面需支持教学常用的教学白板软件、文件管理软件、学生行为评价软件；教学桌面首页支持自定义桌面应用，支持展示≥8个应用入口。并提供快速进入本机所有应用的入口，满足不同教师授课需要。教学桌面支持进行应用卸载。 二、OPS模块： 1.整机采用抽拉（插拔）内置式模块化电脑，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔，传输速率≥10Gbps。 2. 采用国产化信创CPU处理器，核心数≥4个，线程数≥8个。内存≥16G，支持拓展，固态硬盘≥256G，支持拓展。 3.具有独立非外扩展的电脑USB接口：PC模块上≥3个USB3.0，≥1个USB2.0，≥1个HDMI，≥1个1000M RJ45，≥1个MIC-IN。 4.按压式卡扣方式设计无需工具即可快速拆卸电脑模块，具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 三、软件应用： 1.备授课一体化，支持课件云存储，老师联网登录即可获取云课件；可通过数字账号、微信二维码、硬件密钥的方式登录教师个人账号，支持根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级≥200GB的个人云空间。 2.教学课件支持定向分享和开放式分享，在定向分享模式下，分享者可将互动课件、课件组推送至指定接收方账号的云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件；在开放式分享模式下，分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的web链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。 3.支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。 4.支持将互动课件导出为pptx、pdf、H5或web链接；导出的课件支持在多终端（包含Windows、MacOS、iOS、安卓）进行二次编辑。 5.教学软件支持插入文本框输入文本并支持文本样式设置：字体、字号、颜色、加粗、倾斜、下划线、上下角标、项目符号；支持段落样式设置：顶部对齐、垂直居中对齐、底端对齐缩进、行高、文本缩进等进行设置；文本、段落的样式支持格式刷快速复制，提升备课效率；预置不少于15种艺术字效果；支持将手绘形状、中英文、公式转换为规范几何图形和文字。 6.提供至少20种学科工具，可一键插入课件；学科工具支持教师自主设置在首页显示的功能，且该设置在备课和授课端之间可以同步。 （1）语文学科工具： ①古诗词：提供覆盖初中、高中的古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，教师仅需点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找 ②汉字：具备汉字生字卡不少于5000个，支持在田字格上手写输入汉字并自动识别为印刷体，可展示该汉字的部首、读音、笔画顺序、笔画数量等。直观展示汉字读音、部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量不少于7个。 ③拼音：支持在四线三格中自由输入拼音。 （2）数学学科工具： ①数学函数公式：支持中英文、数学公式的编辑输入，可快速输入方程组、脱式运算，提供不少于70个数学符号及模板；预置不少于40个常用数学公式，无需编辑一键插入，输入内容可用不同颜色标记及重复编辑；支持LaTeX公式输入。 ②数学函数图像：可快速生成包含一次函数一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等图像，也可自定义输入函数表达式生成图像；在同一坐标轴上支持同时绘制6个及以上函数表达式，可显示函数与函数图像彼此相交、函数与坐标轴相交的交点坐标。可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑。 ③平面几何工具：可自由绘制线条、线段及射线；可自由绘制任意边数及角度的图形，自动显示内角角度，支持编辑内角角度对图形进行精细调整；可自由绘制扇形及圆形，并显示圆心角、圆周角角度；可自由标注几何图形的顶点字母，支持大小写字母输入，便于授课讲解。提供具有智能吸附的辅助线工具，教师可快速自由绘制所需辅助线。 （3）英语工具： ①AI音标助手：支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持以整表和单个音标卡片插入。支持将字母、单词、句子智能转写为音标，并可一键插入到备课课件中形成文本。 ②AI智能纠错，软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 （4）学科思维导图功能：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图等知识结构化工具，提供不少于8种预设模板，可自由增删或拖拽编辑知识节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面等教学知识内容，便于建构知识结构；学科思维导图知识点可逐级、逐个展开，导图工具具备归纳总结功能，可将相邻知识节点一键快速归纳，并添加文本、图片、音频、视频等辅助讲解，进行知识点关联发散；思维导图支持自定义连接线、节点样式。 7.支持直播听评课： ①直播听评课：支持授课老师发起直播听评课，使用手机进行录影，听课老师可查看课堂直播。 ②听课提醒：支持查看评课邀请信息和直播开启预告，及时进入直播课堂，进行听课评价。 ③听课交流：支持主动发布“开启了直播”、“关闭直播”课堂状态，及时同步课堂进度。支持远程观看课堂直播时同步在听课交流区发表文字、快捷表情和照片内容，记录与分享听课想法。 ④直播回放：直播评课全过程支持回放并自动生成字幕，支持回放视频形成回放链接分享，可直接下载导出，用于老师回顾课堂内容，分析老师的课堂表现和教学情况。支持查看课堂录影回放，回顾课堂内容，分析老师的课堂表现和教学情况。 8.PC端/APP端信息化集体备课：支持自定义编辑备课主题、集备内容、上传课件、教案、微课视频资源，可自定义添加集备教师、设置访问权限及评论和批注权限，教师可以针对课件、教案进行批注和研讨；主备人可多次修改稿件后上传，具备稿件版本对比功能；支持集备信息、数据统计、访问记录、研讨记录等查看；支持在教学教研管理平台中查看学校集体备课数据并以Excel表格的形式导出数据，便于数据的分享。 9.交互式智能白板软件需支持云教案以下功能： （1）云教案内容无需人为保存即可同步至云空间，支持已链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信浏览器内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为PDF格式。 （2）提供将Word转换为云教案的能力，支持解析文本、表格等通用元素，方便老师迁移旧教案 （3）云教案支持插入表格、图片、音视频（m4v、mp3、mp4、oga、ogg、opus、wav、webm）、文档附件（.pdf、.doc、.docx、.xls、.xlsx） （4）提供教案模板，方便老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式等不少于7个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。 （5）云教案与云课件可一对多关联绑定，产生绑定后，在课件页和教案页均支持在同一面板打开关联的云课件或云教案预览，便于老师备课时相互对照。 （6）云教案内支持插入课件页，可调用云空间中的课件列表，按单页或整份插入教案。插入后的课件可以窗口形式预览，可直接在窗口内进行翻页、元素移动、课堂活动操作、思维导图展开收起、形状工具、蒙层工具、笔工具的交互。可一键切换至全屏模式，全屏模式下支持批注和手势擦除。 （7）云教案提供授课模式，可在云教案预览页面点击授课进入全屏演示模式，也可在授课端直接打开云教案列表进入。授课模式下支持使用笔工具书写批注，且可上下左右漫游。 （8）一键插入思维导图，支持直接在教案页面的轻量化编辑，进入全屏后可设置更多导图格式 （9）教案授课模式下，课件页、思维导图、插入的PDF、Word等文件均支持全屏预览板书 10.支持实现校本资源共建共享。 ①资源上传：支持上传课件、教案、微视频及多媒体文件，其中多媒体资源类型与格式包括：文档：doc、docx、pdf、ppt、pptx、xlsx、xls；图片：bmp、jpg、png、jpeg、gif；视频：mp4、webm；音频：wav、mp3、ogg； ②批量上传：支持课件、教案、微视频以文件夹的形式批量上传。 ③资源搜索：支持树形结构目录，可进行资源分类及查找，支持全局资源搜索，按年级、学科筛选资源，支持查找资源后定位到当前资源文件夹。 ④查看及预览：支持查看资源文件夹的创建者，资源的上传作者，更新时间数据。校本资源支持在线预览。支持切换列表模式/宫格模式查看资源。 ⑤资源管理：支持教师对本人上传的校本资源进行分类移动，删除或重命名。 ⑥备课应用：在交互式备授课软件中，支持获取校本多媒体资源到本地查看，也可选择插入校本资源库中的多媒体资源，实现校内资源的共建共享。 ⑦资源下载：支持校本资源获取/下载到本地，通过下载记录可查看历史下载列表，并支持设置下载路径。 11.具备云端静默推送下载功能，无需用户手动下载即可实现应用的在线升级，升级具有信息验证机制，确保教学秩序不受干扰。 四、其他要求： 1.硬件设备至少提供三年的原厂质保。 2.依据《信息安全等级保护管理办法》有关规定，教学白板软件需达到信息系统安全等级保护二级及以上。 为保证投标软件拥有自主产权，投标时软件产品须提供软件著作权登记证书复印件；为保证软件功能真实可用，须提供国家认可的具备检测资质的检测机构出具有效的检测报告复印件或软件功能截图。 | 台 |  | 20 |  |
| 2 | 壁挂展台 | 壁挂式安装，托板采用三折叠开合设计，展开后托板尺寸≥A4面积，收起后不占用空间。 视频展台采用USB接口，使用一根连接线实现供电和高清数据数据传输。 采用≥1300万像素自动对焦摄像头，拍摄画幅≥A4，最高分辨率满足3840×2160；支持使用者通过双击屏幕画面任意位置，实时改变摄像头对焦位置。 展台支持实时降噪功能，并可开关控制。 展台按键为电容式触摸按键，通过轻触按键可实现一键启动展台画面、放大画面、缩小画面、旋转画面、拍照截图等功能，同样的操作支持在展台软件上进行。 软件支持对展台画面进行实时批注，对标注的笔迹可以选择颜色和笔迹粗细，且支持批注内容联同展台画面同步进行缩放及移动。 软件支持拍照进行多图对比预览，并且可以对任一图片进行全屏展示。 软件支持延时拍照功能，预留时间调整拍摄内容，支持5秒或10秒延时模式。 展台支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可由此判断为硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 硬件设备至少提供三年的原厂质保。 | 台 |  | 20 |  |
| 3 | 智能笔 | 笔身造型采用圆润一体化笔型设计，表面采用手感漆工艺便于握持。 笔身配置不少于四个按键，具备教学软件/PPT等文档上下翻页，智能语音，远程聚光灯/放大，书写颜色切换，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态。 笔头采用锥型笔尖设计，直径≤3mm；为满足多场景教学同时支持电容，红外触控设备书写。 内置麦克风，支持按键唤醒语音识别功能，唤醒语音识别时，支持直接通过语音打开已安装的应用，支持直接通过语音调用网络搜索引擎搜索查询相应资料，支持语音转写输入，支持语音控制屏幕黑屏、亮屏，音量大小调整，返回桌面，截屏，关机等基础操作。 支持按键调起批注功能，可通过按键实现批注颜色切换，长按按键可实现橡皮擦功能。 为保障教师在不同场景使用智能笔，支持无线dongle及蓝牙两种连接方式，支持蓝牙5.1及以上协议；无线dongle&蓝牙连接距离≥12m。 智能笔内置锂电池，支持type-c充电，待机时间≥60h，连续书写时间≥8h，从无电到满电的充电时长≤1小时；支持智能休眠节电，当设备>5min无人操作时，设备自动进入休眠节电模式。 | 台 |  | 20 |  |
| 4 | 有源音箱 | 采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块。 输出额定功率≥2*15W，喇叭单元尺寸≥5寸；端口：电源开关≥1、Line in≥1、USB≥1；USB接口可外接U盘设备对音箱固件进行升级；距离音箱10米处声压级≥75dB。 麦克风和功放音箱之间采用数字Wi-Fi传输技术；配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 支持教师扩声和输入音源叠加输出；支持蓝牙无线接收，可分享移动设备上的音频。支持密码模式，防止学生连接；支持安卓手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量、设置蓝牙名称、设置蓝牙密码等功能。 支持教室内大屏显示设备通过蓝牙无线连接音箱，实现快速控制有源音箱音量的功能。 硬件设备至少提供三年的原厂质保。 | 台 |  | 20 |  |
| 5 | 校级教学管理平台 | 整体设计 系统采用模块化架构，通过浏览器打开即可使用教师空间中的各项功能模块，微信扫码登录/账号密码登录完成鉴权。 平台需采用一体化设计，集管理与教学模块于一体，包括设备管理、教学教研、应用工具及其他基础信息模块，满足用户一站式教学教研管理体验。 支持管理员手动添加教职工，添加方式包括：Excel批量导入，批量复制，手动添加；支持导出，查询，删除教职工；教职工支持设置部门组织架构。 支持自定义角色组，针对不同角色设置不同功能权限，同时支持自定义角色的管理范围。 支持展示学校绑定的教育装备，包括智能交互平板，云屏，班牌，学生平板数，支持实时查看在线的智能交互平板，点击可进入巡视界面。 设备管理 电教工作台： ①支持老师自行根据管理需要设置显隐组件，来定制专属工作台。 ②支持通过设备总览组件快捷查看学校所有设备实时状态及达标情况，以掌握设备应用于教学过程的流畅状态。 ③支持通过设备巡视组件实时了解教室和设备的情况，满足纪律监管、教研评课等场景。 ④支持实时展示≥20台设备的运行画面，并支持切换画面模式/列表模式；支持根据设备类型、设备所属年级/场地/自定义分组、设备开关机状态进行分组管理；支持文字检索设备名称。 ⑤支持通过设备使用情况组件了解设备活跃分布及长时间未使用的设备情况，设置智能策略来达到减缓设备寿命衰减的目的。 ⑥支持通过软件使用情况组件掌握学校教师常用的教学软件，快速拦截风险应用以保障教学顺利开展。 ⑦支持通过老师使用情况了解教师对信息化设备的使用率，以辅助了解老师信息化水平。 ⑧支持通过网站访问情况了解设备上使用的常用网址，并可快速设置黑名单来禁止设备上的违规访问行为。 设备巡视： ①支持同时最多查看≥9个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，其中摄像头画面可直接使用班班通自带摄像头；支持批量将学校已有网络摄像头导入系统内；单台设备巡视时，支持远程发送文本消息、语音消息，支持记录备注、听课评价；支持巡视日志功能，可以回溯管理员的巡视记录。 ②支持自定义巡视水印类型、水印内容及水印颜色等设置，设置水印后，巡视过程中的摄像头画面和设备屏幕画面都会增加水印信息。 ③支持通过移动端快捷访问设备所处班级的教室情况，并可针对设备做基础管控操作；支持管理者为老师分配掌上看班的设备权限；支持通过设备维度快速了解拥有该班实时画面查看权限的老师列表，更方便管理；所有权限调整均配备操作日志，便于出现问题后回溯原因。 设备安全及管控： ①支持一键开启弹窗拦截，支持查看学校当前已上报的所有疑似风险窗口和上报次数，并支持拦截某个应用所有窗口、某个具体窗口；同时支持将某个应用、某个具体窗口加入白名单，不对软件进行拦截。 ②支持设置网址访问黑名单、白名单，限制所有设备的网址访问。 ③支持查看校内当日班班通设备流量使用的具体情况、带宽利用率；支持对设备进行限速设置。 ④支持远程批量清理设备磁盘；支持清理指定磁盘的指定文件夹；支持清理系统盘备份、缓存、日志等垃圾文件；支持迁移系统盘视频、图片、音乐、文档文件；支持格式化非系统盘磁盘。 ⑤支持远程批量设置设备的冰冻状态；支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件、在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后即可使用已安装软件、执行已接收指令，穿透过程中无需人为解冻。 ⑥支持查看设备当前使用老师信息，以及最近一次设备解锁时间、解锁方式、解锁老师。 ⑦支持设置即时、定时、循环模式的关机、重启、打铃、锁屏/解锁指令。其中打铃指令支持上传自定义铃声、设置播放时长；支持查看、编辑和撤销待执行指令；支持查看已执行指令情况、指令执行实时状态；支持查看设备操作日志，记录设备每次解锁方式、解锁时间、解锁人信息。 设备治理： 支持设备盘点功能：快速筛选全校所有设备各项指标的达标率，快速定位和识别问题设备；支持单设备查看详情，掌握设备的基础参数，以及各项指标的明细数据；支持快速导出全校所有设备的网络状态、硬件参数、流畅度、安全防护服务开启情况，方便学校盘点设备使用。 校园宣传： ①系统内置图片宣传资源、视频宣传资源、海报模板，可直接选择进行发布，宣传内容包含但不限于劳动教育、卫生健康、心理健康教育、安全教育、理想信念教育、生态文明教育、名校介绍、党建文化主题内容。 ②支持面向班班通设备、班牌设备、校园屏显设备发送节目单指令；支持实时预览内容，支持设置按照每周循环播放、指定日期播放、自定义日期播放三种节目播放机制；支持播完即结束、指定时间循环播两种循环模式；支持同时添加5个以上的不同播放周期，进行定时播放。 ③系统支持多位老师同时向不同设备发起直播，直播方式包含纯桌面直播、视频直播、音频直播、桌面+视频直播方式；直播过程中支持增、删接收直播观看的班班通设备；支持实时查看收看端教室画面；支持切换直播画质清晰度；支持实时查看直播源码率、FPS数据。 其他要求： 提供软件著作权登记证书复印件、软件检测报告或相关软件功能截图。要求质保及服务至少三年。 | 台 |  | 20 |  |

| 交互式一体机 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 交互智能一体机 | 一、整机硬件： 1.整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设。屏幕尺寸86寸。UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率3840×2160，屏幕灰度等级≥256级。 2.整机屏幕采用钢化玻璃防护，钢化玻璃硬度≥9H。 3.整机采用红外触控技术，支持20点或以上触控。 4.前置≥1路 Type-C 接口，≥2路前置USB3.0接口。侧置接口：具备HDMI接口、USB 2.0接口、TOUCH 2.0、AUDIO OUT，RS232接口。 5.整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）或（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。或同等效应技术。 6.为保证设备显示整机支持色彩空间可选，需支持sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5 7.安卓系统不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 8.整机扬声器声道不小于2.2声道，整机扬声器具备高中低音，额定总功率不小于60W。 9.整机需内置非独立外扩展麦克风，麦克风4阵列或以上，拾音距离不小于12m。 10.为保证教室声音覆盖的完整性，整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥74dB 11.无需任何外置接线，整机内置非独立摄像头，拍摄像素数不小于1300万，拍摄角度不小于135°。 二、OPS模块： 1. 整机架构:为降低电脑模块维护成本，接口严格遵循行业规范，针脚数为行业通用80Pin，与大屏无单独接线。 2. 为保证产品安全性，采用卡扣或螺丝固定，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 3. 采用国产化信创CPU处理器，核心数≥4个，线程数≥8个。内存≥16G，支持拓展，固态硬盘≥256G，支持拓展。 4. USB接口要求：USB3.0+USB2.0 ≥6个，其中高速USB3.0 ≥3 个 5. 其他接口配置网络接口≥1个，DP输出接口≥1个，HDMI≥1个，耳机输出接口≥1个，麦克风输入接口≥1个。 6. 支持802.11b/g/n/ac；蓝牙支持Bluetooth5.0及以上； 7. 整机操作系统满足国家信创目录要求； 8. 出厂预制国产化教学软件； 9. 整机具有一键还原功能； 三、教学白板软件： 1.为教师提供不小于100G的云存储空间，教师可在个人云空间中上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。 上传的格式有：文档；图片；音视频。 2.教学课件支持定向分享和开放式分享，在开放式分享模式下，分享者将互动课件、课件组以公开或加密的web链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。 3.提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、中文听写、网络画板、字母卡片、英汉词典、英文听写等至少20种学科工具，可一键插入课件。 4.具备AI智能备课功能，可以在备课场景中搜索课件库课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中。能按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。可按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。可以在查看部分课件的同时查看对应整份课件。 5.支持AI智能纠错，软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 6.支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性， 7.支持校本资源库功能，支持课件、教案、教学微课及多媒体文件的上传。 8.支持教研备课组功能，在电脑端进入备课组空间实现组内备课资源共享，集体备课共研。 支持混合教学功能，教师可在教室一体机一键开课，开课将进入屏幕共享推流模式生成课程海报，学生扫描课程海报微信二维码即支持通过行政班级学生名单。 | 1 | 台 |
|  | 支架 | 移动式支架 | 1 | 个 |

| A3黑白复合机 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | A3黑白复合机 | 内存 标配 ≥2GB 预热时间 主机电源打开时≤60秒 睡眠模式恢复时 10秒以下 最大原稿尺寸 A3 首页输出时间 ≤7.4秒 灰度等级 256级 分辨率 复印 600dpiX600dpi 打印 600dpiX600dpi(默认)1200dpiX1200dpi(等效) 复印倍率 固定倍率 25%,50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%,122%, 141%,200%,400% 手动缩放 25%~400% (以1%为单位) 连续输出速度 黑白 25页/分钟 连续复印张数 1~9999张 供纸量(80g/m²)标准不少于 250张(前置纸盒)+80张(手送纸盘) 最大不少于580张 纸张尺寸： 纸盒支持 A3,A4,A5, B4, B5,11"X17", LTR, 8K, 16K, LGL, LTR, STMT 多功能托盘支持 A3,A4,A5, B4,B5, 11"X17", LTR, 8K, 16K, LGL, LTR, STMT,自定义尺寸(95.0X139.7mm~297.0x431.8mm) 纸张厚度 纸盒 64~90g/m2，手送纸盘 60~157g/m2 纸张类型 纸盒支持普通纸(64g/m²~90g/m²),再生纸，彩色纸,预先穿孔纸 多功能托盘支持薄纸(60g/m²~63g/m2),普通(64g/m2~90g/m2),厚纸(91~157g/m²),再生纸,彩色纸,胶片,标签纸,信封,证券纸,预先穿孔纸 电源 220V 50Hz 2.7A 最大功耗 ≤1.5kw “睡眠”模式能耗 有线连接时1.0w,Wi-Fi连接时2.0w 主机尺寸(宽X深X高) ≤630mmx700mmx620mm | 2.00 | 台 |

# 南大街小学西宁市基层科技馆项目

# 分项技术参数

| 序号 | 物资名称 | 规格型号(cm) | 材料及工艺 | 主要技术参数 | 总负荷（瓦） | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷达投影互动墙 | 240×650 | 背板：防火板+木龙骨+细木工板+铝塑板； 液晶屏一个：互动融合软件2套；迷你字1套；亚克力造型展板1组 | 融合互动游戏软件性能： 1.支持多种系统运行，基于显卡拼接，桌面融合，顶点变换，支持多通道融合，自动开机启动、自动播放，支持视频及图片播放，多点几何校正、全局色域统一、边缘消隐、亮度倍增，操作简便。可以多开窗口，支持画中画，支持窗口漫游，可随时拖拽窗口位置及缩放大小。 2.支持16通道，可以自定义融合边，可实现多种合画面自由组合。支持2k、4K的辨率，确保高清画质的游戏体验。 3.运行流畅，帧率稳定，能够保持在30FPS及以上的流畅游戏体验。 4.几何校正:基于B样条曲面技术，对图像进行自由变形处理，适合任意平面、曲面，几何调节控制点可任意加减，可对电子沙盘等复杂地形环填进行精细调节，支持自定义背景图调节。 5、边缘消隐:融合带Gamma校正处理，多灰阶以及RGB色阶调节，边缘叠加高消隐处理，使画面平滑过渡。 6、支持手机或者IPAD控制切换影片播放，支持一路高清采集。 7、游戏与其他常用软件和应用兼容，避免冲突和性能下降，游戏具有直观易懂的用户界面和操作方式，方便玩家快速上手。 8、游戏软件提供丰富的音效和视觉特效，增强游戏体验。 | 1000 | 1 | 套 |
| 2 | 工程与技术科技墙 | 240×1260 | 背板：防火板+木龙骨+细木工板+铝塑板； 互动科技展板20块；迷你字1套；亚克力字4组 | 互动展板材质：高密度板、榉木； 工艺：雕刻、打磨、倒角、烤漆、拼装； 理论依据：力学、声学、光学、电磁学； 表现形式：通过手摇轮柄，通过齿轮传动等方式产生运动、发光、声音等现象； 包装：专用纸箱； 预埋220V，2.5平方众邦纯铜电线； | 400 | 1 | 套 |
| 3 | 宇宙教育科技墙 | 240×900 | 背板：防火板+木龙骨+细木工板+铝塑板；线路板及组件1套；迷你字1套； | 材料为水晶膜板、亚克力、铝合金、皮革板、高密PVC材料，需要电源。 PVC检测报告HQ2330100501 亚克力检测报告HQ2330100504；满足模拟太空情景八大行星为墙面的要求，通过按钮来观察和学习8大行星的模式。中间为一个天宫一号模型，上面有电流迷宫模块、美妙声音模块，声音驻波模块，磁动轮模块，以及手摇发电模块。在太空人那里为色彩转盘模块，通过互动每个模块，来提供小朋友的参与能力。预埋220V，2.5平方众邦纯铜电线 | 1500 | 1 | 套 |
| 4 | 科学家精神展示墙 | 120×4500 | 背板：木龙骨+细木工板 亚克力字4套；科学家及介绍128块 | 3毫米彩板+15毫米PVC 板UV打印，雕刻粘贴 | 0 | 1 | 套 |
| 5 | 科学种植材料 |  | 种植材料包及用具 | 种子、化肥、工具 | 0 | 1 | 套 |
| 6 | 多彩多功能展示架 | 650×240 | 细木工板+亚克力；线型灯； | 科学教室内用于展示老师学生作品 | 600 | 1 | 组 |