招 标 文 件

采购项目名称：城中区2024年社区综合服务中心及社区老年日间照料中心能力提升项目（第二次）

采购项目编号：城中政采公招字（CZCG）2024--009-1

采   购   人: 西宁市城中区民政局

集中采购机构：西宁市城中区政府采购服务中心

2025年2月

目  录

第一部分  投标邀请	5

第二部分  投标人须知	7

一、说明	7

1.适用范围	8

2.采购方式、合格的投标人	8

3.投标费用	8

二、招标文件说明	8

4.招标文件的构成	8

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	8

6.澄清或修改	9

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	10

9.投标有效期	10

10.投标文件构成	10

11.投标文件的编制要求	11

四、电子投标文件的上传	11

12. 电子投标文件上传	11

13.上传加密电子投标文件的时间、地点、方式	11

14.电子投标文件的补充、修改或者撤回	11

五、开标	12

15.开标	12

六、资格审查程序	12

16.资格审查	12

七、评审程序及方法	12

17.评标委员会	12

18.评审工作程序	14

19.评审方法和标准	16

八、中标	20

20.推荐并确定中标人	20

21.中标通知	20

九、授予合同	21

22.签订合同	21

十、其他	21

23. 串通投标的情形	22

24. 废标	22

第三部分 西宁市城中区政府采购项目合同书范本	23

第四部分 投标文件格式	36

封面（上册）	37

目录（上册）	37

（1）投标函	38

（2）法定代表人证明书	39

（3）法定代表人授权书	40

（4）投标人承诺函	41

（5）投标人诚信承诺书	42

（6）资格证明材料	43

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	44

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	45

（9）无重大违法记录声明	46

目录（下册）	47

（10）评分对照表	49

（11）开标一览表（报价表）	50

（12）分项报价表	51

（13）技术规格响应表	52

（14）投标产品相关资料	53

（15）投标人的类似业绩证明材料	54

（16）中小企业声明函（货物） 	55

（17）残疾人福利性单位声明函	56

（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	57

第五部分 采购项目要求及技术参数	58

1.投标说明	58

2.重要指标............................................. ....58

3.商务要求............................................ .....58

4.技术参数............................................. ....59

第一部分  投标邀请

公开招标公告

| 采购项目编号 | 城中政采公招字（CZCG）2024--009-1 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 城中区2024年社区综合服务中心及社区老年日间照料中心能力提升项目（第二次） |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购总预算额度 | 333.069108万元 - 包一：城中区2024年社区综合服务中心及社区老年日间照料中心能力提升项目（第二次）南关街社区家具设备采购，预算金额28.635万元 - 包二：城中区2024年社区综合服务中心及社区老年日间照料中心能力提升项目（第二次）南关街社区电子设备采购，预算金额106.182万元 - 包三：城中区2024年社区综合服务中心及社区老年日间照料中心能力提升项目（第二次）南关街社区电梯设备采购，预算金额29.888308万元 - 包四：城中区2024年社区综合服务中心及社区老年日间照料中心能力提升项目（第二次）清华路社区家具设备采购，预算金额 43.6232万元 - 包五：城中区2024年社区综合服务中心及社区老年日间照料中心能力提升项目（第二次）清华路社区电子设备采购，预算金额124.7406万元 |
| 最高限价 | 333.069108万元 项目共分5个包 包一：城中区2024年社区综合服务中心及社区老年日间照料中心能力提升项目（第二次）南关街社区家具设备采购，预算金额28.635万元 包二：城中区2024年社区综合服务中心及社区老年日间照料中心能力提升项目（第二次）南关街社区电子设备采购，预算金额106.182万元 包三：城中区2024年社区综合服务中心及社区老年日间照料中心能力提升项目（第二次）南关街社区电梯设备采购，预算金额29.888308万元 包四：城中区2024年社区综合服务中心及社区老年日间照料中心能力提升项目（第二次）清华路社区家具设备采购，预算金额 43.6232万元 包五：城中区2024年社区综合服务中心及社区老年日间照料中心能力提升项目（第二次）清华路社区电子设备采购，预算金额124.7406万元 |
| 项目分包个数 | 项目共分5个包 |
| 采购要求 | 具体内容详见《招标文件》 |
| 投标人资格要求 | 1.应具备《政府采购法》第22条所规定的条件：（1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（2）财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2.经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。 4.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5.项目不接受供应商以联合体方式进行投标。 6.落实政府采购政策需满足的资格要求：包一、包四专门面向中小企业采购，包二、包三、包五落实价格评审优惠政策。 |
| 公告发布时间 | 2025年2月28日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2025年3月3日至2025年3月7日（节假日除外），00:00-23:59（节假日除外） |
| 获取招标文件方式 | 线上报名，CA办理及操作系统请咨询：政采云客服95763；《青海政府采购网》免费下载招标文件。（提示：请潜在供应商报名前务必完成网上企业注册等手续；具体操作详见附件操作指南或咨询：政采云客服95763） |
| 招标文件售价 | 免费 |
| 获取招标文件地点 | 《政采云平台》免费下载招标文件。 |
| 电子签到及解密时间 | 2025年3月21日上午8:40:00时（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 政采云平台（www.zcygov.cn） 解密时长30分钟，如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理CA锁而造成加密文件无法解密、加密文件无法上传的视为无效投标。（提示：请供应商开启解密后随时关注政采云系统短信，及时完成后续操作） |
| 答疑或澄清方式 | 在线答疑或澄清，在评审过程中评审专家就有关问题需要向供应商进行澄清时，将通过电子评标系统进行线上询问，供应商接到澄清通知登录评标系统在规定的时间内完成线上答复，超时视为认可评审专家所提出的所有问题。 |
| 采购人联系人 | 西宁市城中区民政局 联系人：丁老师 联系电话：0971-8226350 |
| 集中采购机构及联系人 | 西宁市城中区政府采购服务中心 联系人：刘老师 联系电话：0971-8211731 |
| 其他事项 | - 本次项目招标采用线上进行，供应商无需到现场开标；如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理CA锁而造成加密文件无法解密、加密文件无法上传的视为无效投标，线上电子加密响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传至电子开评标系统； 2、线上电子化开评标系统操作及CA锁办理等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：95763（办理实体CA或云CA均可）。 3、投标保证金免缴，资格后审； 4、履约保证金：缴纳中标价的3%的履约保证金 5、招标文件中采购标的物所属行业：制造业 6、各供应商可以就本项目的一个包或多个包进行投标，但只能获取其中一个包的中标权(即为第一中标候选人或中标人)。本项目依据包号顺序（包号顺序为包一、包二、包三、包四、包五）确定中标候选人或中标人，本次招标中已获得前序包号中标权的供应商若再参与后序包号投标，则其后序包号不再被推荐为中标候选人或中标人。 |
| 财政监督部门及电话 | 城中区财政局 联系电话：0971-8248537 |

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购服务中心对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）城中区政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或采购服务中心提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购服务中心在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购服务中心可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购服务中心应按照规定填写《采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.澄清或修改

6.1 采购服务中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购服务中心在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购服务中心顺延提交投标文件的截止时间。

6.3 在评审过程中评审专家就有关问题需要向供应商进行澄清时，将通过电子评标系统进行线上询问，供应商接到澄清通知登录评标系统在规定的时间内完成线上答复，超时视为认可评审专家所提出的所有问题。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购服务中心就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：保险费、安装费、调试费、培训费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日。投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。

10.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

10.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

10.2 投标文件（下册）（符合性审查）

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 中小企业声明函（货物）

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

11.投标文件的编制要求

11.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

11.2 投标人应在投标截止时间之前将加密电子投标文件上传至评标系统；加密电子投标文件的制作详情请咨询政采云，咨询电话：95763。

11.3投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、电子投标文件的上传

12. 电子投标文件上传

12.1 电子投标文件(上、下册)，应分别按照招标文件的及电子评标系统要求上传。

13.上传加密电子投标文件的时间、地点、方式

13.1 投标人在招标文件要求开标截止时间前，按要求上传加密电子投标文件至评标系统。

14.电子投标文件的补充、修改或者撤回

14.1 投标人在投标截止时间前，可以对所上传的电子投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五、开标

15.开标

15.1 开标在招标文件确定的上传投标文件截止时间的同一时间进行，采购服务中心按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购服务中心对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

15.2 开标由采购服务中心主持。评标委员会成员不得参加开标活动。

投标人不足3家的，宣布本次公开招标采购活动终止。

15.3开标过程由采购服务中心负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员线上签字确认后随采购文件一并存档。

六、资格审查程序

16.资格审查

16.1 开标结束后，采购人依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

16.2 合格投标人不足3家的，不得评标，宣布本次公开招标采购活动终止。

16.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中投标人资格要求的；

- 未按第10.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

七、评审程序及方法

17.评标委员会

17.1 采购服务中心负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有19.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明提交书面材料，并随采购文件一并存档。

17.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,停止评审并向采购服务中心书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购服务中心或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

17.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购服务中心工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前保密。

17.4 采购服务中心从省级财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，优先选择本单位以外的评审专家，本项目所需评审专家均为省级专家库抽取。

17.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购服务中心依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购服务中心停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购服务中心将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

18.评审工作程序

18.1 评标委员会对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

18.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正采用线上形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第10.2（10）-（15）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 服务/交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按18.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

18.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按18.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

18.2 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020）46号），属中小企业制造的货物（产品），供应商须提供《中小企业声明函（货物）》（详见附件16），并由供应商加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。供应商提供的《中小企业声明函（货物）》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件17），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

18.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

18.4 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

19.评审方法和标准

本项目采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术水平、履约能力。资格条件不得作为评审因素。

评审因素细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

包1、包4评审标准和分值分配：

| 评审因素 （指标） | 评审因素; 评审分值; 评标标准. 投标报价 （30分）; 投标报价 （30分）; 在所有的有效投标总价中，以最低投标总价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标总价）×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：1、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 2、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。. 技术水平 （44分）; 技术参数 （42分）; 投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得42分；技术参数每有一项负偏离扣2分，扣完为止。. 节能和环保（2分）; 所投产品为节能产品的，每提供1份得1分；所投产品为环保产品的，每提供1份得1分。满分2分，未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》或政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。. 履约能力（26分）; 类似业绩情况 （6分）; 提供2021年1月1日以来的投标人类似业绩证明材料（需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件）。每提供1项得2分,满分6分；不提供不得分。. 项目管理及实施方案（10分）; 项目管理及实施方案包含：①项目的实施计划及总体安排②货物配送及安装调试方案③项目管理机构人员配备（包含人员配备表、人员职责分工、人员职称证书或执业资格、劳动合同等）④项目进度计划⑤应急预案。以上内容，每实质性响应一项得2分，满分10分；每缺少一项内容扣2分；方案中每有一处内容存在缺陷的扣1分；扣完为止。 注：存在缺陷是存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容不全面或表述矛盾，前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等。. 售后服务（10分）; 针对该项目须有售后服务体系包含：①售后服务机构和人员（包含售后服务人员表、人员职称或执业资格证书、劳动合同、联系电话等）②售后服务内容、流程和服务质量③售后服务中应包含的人员培训、定期回访及设备检修等④在质保期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、维修服务等⑤售后服务响应时间。以上内容每实质性响应一项得2分，满分10分；每缺少一项内容扣2分；售后服务中每有一处内容存在缺陷的扣1分；扣完为止。 注：存在缺陷是存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、服务内容不全面或表述矛盾前后不一致、仅有框架或标题、明显复制其他项目内容等。. |
| --- | --- |

包2、包3、包5评审标准和分值分配：

| 评审因素 （指标） | 评审因素; 评审分值; 评标标准. 投标报价 （30分）; 投标报价 （30分）; 在所有的有效投标总价中，以最低投标总价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标总价）×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。. 技术水平 （44分）; 技术参数 （42分）; 投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得42分；技术参数每有一项负偏离扣2分，扣完为止。. 节能和环保（2分）; 所投产品为节能产品的，每提供1份得1分；所投产品为环保产品的，每提供1份得1分。满分2分，未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》或政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。. 履约能力（26分）; 类似业绩情况 （6分）; 提供2021年1月1日以来的投标人类似业绩证明材料（需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件）。每提供1项得2分,满分6分；不提供不得分。. 项目管理及实施方案（10分）; 项目管理及实施方案包含：①项目的实施计划及总体安排②货物配送及安装调试方案③项目管理机构人员配备（包含人员配备表、人员职责分工、人员职称证书或执业资格、劳动合同等）④项目进度计划⑤应急预案。以上内容，每实质性响应一项得2分，满分10分；每缺少一项内容扣2分；方案中每有一处内容存在缺陷的扣1分；扣完为止。 注：存在缺陷是存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容不全面或表述矛盾，前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等。. 售后服务（10分）; 针对该项目须有售后服务体系包含：①售后服务机构和人员（包含售后服务人员表、人员职称或执业资格证书、劳动合同、联系电话等）②售后服务内容、流程和服务质量③售后服务中应包含的人员培训、定期回访及设备检修等④在质保期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、维修服务等⑤售后服务响应时间。以上内容每实质性响应一项得2分，满分10分；每缺少一项内容扣2分；售后服务中每有一处内容存在缺陷的扣1分；扣完为止。 注：存在缺陷是存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、服务内容不全面或表述矛盾前后不一致、仅有框架或标题、明显复制其他项目内容等。. |
| --- | --- |

注：各供应商的提交的响应文件中，应将上述涉及到的证明资料扫描件（或复印件）附在其中，并加盖公章。

19.3 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

19.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购服务中心发现存在以上情形之一的，组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购服务中心可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

八、中标

20.推荐并确定中标人

20.1 采购服务中心在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

20.2 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

21.中标通知

21.1采购服务中心自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

21.2 中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购服务中心的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

21.3 中标公告期限为1个工作日。

21.4 在公告中标结果的同时，采购服务中心向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购服务中心告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还告知未中标人本人的评审得分与排序。

21.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

22.签订合同

22.1 采购人自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

22.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

22.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

22.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

22.6 采购人与中标人根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

22.7采购服务中心按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

22.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

22.9 采购人加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人及时处理，依法追究其违约责任。

22.10 采购人、采购服务中心建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

23. 串通投标的情形

23.1投标人遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

23.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

24. 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购服务中心发布废标公告。

24.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购服务中心改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  西宁市城中区政府采购项目合同书范本

# 西宁市城中区政府采购项目合同书

采购项目名称：

采购项目编号：

采购合同编号：

投标包号：

合同金额（人民币）：

采购单位（委托方）：                        （盖章）

成交供应商（受托方）：                      （盖章）

招标日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据*年*月*日             项目（城中政采公招字    ）的招标文件要求和采购机构出具的《中标\成交通知书》，并经双方协商一致，达成合同总价款为             的          项目采购合同：

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的更正、变更公告；

3.中标供应商提交的投标报价文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明；

7.城中区预算单位政府采购计划备案表。

二、合同标的及金额

1、按《中标通知书》标明的中标价格成交，根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币           （大写）         元。（投标分项报价表见附表）

2、本合同以人民币进行结算，合同总价包括：保险费、安装费、调试费、培训费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1、供货期：自合同签订之日起60日历天。

2、供货地点：甲方指定地点。

3、质保期：一年质保期。

4.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的服务或产品，甲方有权拒绝接受。

5.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期服务。

6.甲方应当在到货（安装、调试完）内容完后，供应商提出验收申请30日内组织验收 ，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

7. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标报价文件的规定要求乙方及时予以解决。

8.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

符合国家、行业相关标准，通过专家验收后30日内支付合同总金额100%。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的服务或产品、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期服务处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期服务的，每天应向对方偿付未服务物的货款1%的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的10%，超过10天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的3%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现         情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其他：

1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效，送采购服务中心留存一份。

2.本合同未尽事宜，按《民法典》有关规定处理。

采购单位（盖章）：                   供应商（盖章）：

地址：                               地址：

法定代表人                           法定代表人

或委托代理人：                       或委托代理人：

联系电话：                           开户银行：

账号：

联系电话：

签约时间：          年     月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

一、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1、“合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

2、“合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

3、“合同条款”指本合同条款。

4、“货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

5、“服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

6、“甲方”指购买货物和服务的单位。

7、“乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

8、“现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

9、“验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

10、原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

11、原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

12、“工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

二、技术规格要求

1、本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招标文件/招标响应文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2、乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

3、除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

三、合同范围

1、甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

2、乙方应负责培训甲方的技术人员。

3、按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

四、合同文件和资料

1、乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

2、未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

五、知识产权

1、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

2、任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

3、双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

4、在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5、乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

六、保密

1、在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

2、保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

（1）任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

（2）任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

（3）任何对方的技术秘密或专有知识、文件、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

3、乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

七、质量保证

1、货物质量保证

（1）乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

（2）乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

（3）根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

（4）乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

（5）合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

2、辅助服务质量保证

（1）乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

（2）乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

八、包装要求

1、除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

2、包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

3、乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

4、乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

5、货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

九、 价格

1、乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

2、本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

3、检验费用

（1）乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

（2）甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

（3）甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

十、交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。（实际交货期以采购人要求为准）

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

十一.检验和验收

1、开箱验收

（1）货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

（2）乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

（3）开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完中标货。

2、检验验收

（1）交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

（2）在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

（3）除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

（4）检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

3、使用过程检验

（1）在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

（2）如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

十二、付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“西宁市城中区政府采购项目合同书”中具体规定。

十三、履约保证金

1、乙方应在合同签订前，按约定提交履约保证金。

2、履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

3、履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

4、甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

5、支票或汇票。

6、乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

十四、索赔

1、货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

2、在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

3、乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

十五、迟延交货

1、乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

2、除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

3、在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

十六、违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

十七、不可抗力

1、双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2、受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

3、不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

十八、税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

十九、合同争议的解决

1、甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

2、任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

二十、违约解除合同

1、出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

（1）乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

（2）乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

（3）乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

2、甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

二十一、破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

二十二、转让和分包

1、政府采购合同不能转让。

2、经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

二十三、合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

二十四、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

二十五、计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

二十六、适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

- 投标文件格式

- 封面（上册）

西宁市城中区政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：西宁市城中区政府采购服务中心

我们收到采购项目名称（采购项目编号）包号：        招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起  60  日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：西宁市城中区政府采购服务中心

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：            年龄：              民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：西宁市城中区政府采购服务中心

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目（包号）：         的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字或盖章：

职务：

授权人（法定代表人）签字或盖章：

职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：西宁市城中区政府采购服务中心

关于贵方20XX年   月   日          (项目名称)（包号）采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：西宁市城中区政府采购服务中心

为了诚实、客观、有序地参与城中区政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购服务中心组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供以下相关材料。

1、①投标单位是法人公司的，需提供2023年度经审计的财务状况报告或提供基本开户银行出具近3个月内的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）；②2024年至今新成立的企业提供基本开户银行出具近3个月内的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）；③投标人是其他组织或自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具近3个月内的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、提供近半年至今任意1个月企业依法缴纳税收和职工社会保障资金记录的证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：西宁市城中区政府采购服务中心

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（下册）

西宁市城中区政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

（符合性审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

(10)评分对照表………………………………………………………所在页码

(11)开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

(12)分项报价表………………………………………………………所在页码

(13)技术规格响应表…………………………………………………所在页码

(14)投标产品相关资料………………………………………………所在页码

(15)投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

(16)中小企业声明函（货物）………………………………………所在页码

(17)残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

(18)投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- （10）评分对照表

评分对照表

包号：

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- 行数不够可自行添加

- （11）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：保险费、安装费、调试费、培训费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间（详见第五部分）。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （12）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                       包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 |  | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

- 3.行数不够可自行添加。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                       包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  |  | 参数偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 | 投标产品生产厂家 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- 2.填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差。

3.行数不够可自行添加。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、供货商必须保证所供货物完全符合采购招标标准规定的规格，货物质量及要求符合标准等资料。

- （15）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

- 提供2021年1月1日以来的投标人类似业绩证明材料（需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件）。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。

（16）中小企业声明函(货物)

中小企业声明函(货物)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库）〔2020〕46号的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员为     人；营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述申明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购服务中心将随成交结果公示信息一同公告成交供应商的《中小企业声明函》。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （17）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：西宁市城中区政府采购服务中心

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月   日

- （18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

- 采购项目要求及技术参数

- 1.投标说明

- （一）投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

- （二）投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品相关支撑材料等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，将视为该项指标不响应。

- （三）所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

- （四）项目中标后分包情况：不允许

2.重要指标

- （一）招标文件在技术参数中列出了招标人可以接受的最低技术指标，投标人对技术参数一览表中各项产品和指标进行实质性响应，所推荐的每一项产品在性能上不能低于所列的各项指标。

- （二）招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购服务中心联系。

- （三）技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

3.商务要求

- 1、供货期：自合同签订之日起60日历天。

- 2、供货地点：甲方指定地点。

- 3、付款方式:符合国家、行业相关标准，通过专家验收后30日内支付合同总金额100%。

- 4、一年质保期。

4技术参数

| 包一：城中区2024年社区综合服务中心及社区老年日间照料中心能力提升项目第二次（南关街社区家具设备清单） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  | 单位 |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌 |  |  | 1、尺寸：长1400*宽600*高1050mm。 2、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和水质地板》；GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准；理化性能：2h吸水厚度膨胀率≤2.2%，静曲强度≥22.1MPa，弹性模量≥3320MPa，表面胶合强度≥1.32MP，内结合强度≥0.76MPa，握螺钉力：板面≥1510N，板边≥980N；苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物未检出，甲醛释放量≤0.013mg/m3；抗细菌性能：大肠杆菌（培养48H）,抑菌率均达到99.97%以上。 3、封边：采用优质PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准；耐开裂性(耐龟裂性)达到1级，甲醛释放量、氯乙烯单体均未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均未检出。 4、胶水：采用优质热熔胶，符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》标准；苯、甲苯+乙苯+二甲苯均未检出，总挥发性有机物含量≤10g/L。 5、连接件：采用优质三合一连接件，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥351N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥665N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥829N；乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾500H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。乙酸盐雾试验（AASS）：连续喷雾24H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。 6、液压缓冲铰链（静音缓冲门铰）：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，耐久性8万次功能无损坏，乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾500H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。乙酸盐雾试验（AASS）：连续喷雾24H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。 7、液压缓冲导轨（静音滑轨）：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准，乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾24H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。乙酸盐雾试验（AASS）：连续喷雾300H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级，耐霉菌性黑曲霉达到0级。 8、优质钢架，优质喷粉：防腐抗菌喷涂粉末：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）未检出，可溶性重金属含量：镉、铬、汞均未检出，抗菌性能：金黄色葡萄球菌培养24H≥99.96%，大肠埃希氏菌培养24H≥99.97%，耐霉菌性：黑曲霉、黄曲霉均达到0级，附着力：干附着力≤1级，沸水附着力≤1级，湿附着力≤1级。 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  | 张 |  |  |  |  |
| 2 | 转椅 |  |  | 1、尺寸：宽650*深660*高1000-1080mm。 2、面材：采用优质尼龙网布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》标准；甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料均未检出，通过香烟抗引燃特性试验。 3、海绵：采用优质阻燃海绵，符合GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》、GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分：阴燃的香烟》标准；拉伸强度≥137KPa，干热老化后拉伸强度≥107KPa，湿热老化后拉伸强度≥106KPa；表观密度≥67.8kg/m³；达到阻燃I级,通过香烟抗引燃特性试验；回弹率≥52%。 4、底盘机构：采用优质底盘机构（座椅底盘），符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准；金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺、无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。金属电镀层抗盐雾18h，直径1.5mm以下的锈点≤20/dm2，其中直径1.0mm以上的锈点不超过5点(离边缘2mm以内不计)应符合要求。 5、气压棒：采用优质气压棒，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》；QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》标准；密封性能、耐高低温性能、循环寿命等检测项目均检测合格。 6、扶手：采用优质转椅扶手，符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准；重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，多环芳烃：苯并[a]芘、16种多环芳烃(PAH)总量均未检出，邻苯二甲酸酯未检出，多溴联苯≤2.3mg/kg，多溴二苯醚未检出。 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  | 把 |  |  |  |  |
| 3 | 弓形椅 |  |  | 1、尺寸：宽580*深640*高1000mm 。 2、面材：采用优质尼龙网布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》标准；甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料均未检出，通过香烟抗引燃特性试验。 3、海绵：采用优质阻燃海绵，符合GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》、GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分：阴燃的香烟》标准；拉伸强度≥137KPa，干热老化后拉伸强度≥107KPa，湿热老化后拉伸强度≥106KPa；表观密度≥67.8kg/m³；达到阻燃I级,通过香烟抗引燃特性试验；回弹率≥52%。 4、扶手：采用优质扶手，符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准；重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，多环芳烃：苯并[a]芘、16种多环芳烃(PAH)总量均未检出，邻苯二甲酸酯未检出，多溴联苯≤2.3mg/kg，多溴二苯醚未检出。 |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  | 把 |  |  |  |  |
| 4 | 沙发 |  |  | 1、尺寸：长2400*宽1200*高750mm。 2、面料：采用优质西皮，符合GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》标准；游离甲醛、禁用偶氮染料均未检出，挥发性有机物（VOC）＜10mg/kg，可萃取的重金属铅未检出、镉≤1.3mg/kg，撕裂力≥21N。 3、海绵：采用优质阻燃海绵，符合GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》、GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分：阴燃的香烟》标准；拉伸强度≥137KPa，干热老化后拉伸强度≥107KPa，湿热老化后拉伸强度≥106KPa；表观密度≥67.8kg/m³；达到阻燃I级,通过香烟抗引燃特性试验；回弹率≥52%。 4、实木框架及脚架：符合3324-2017《木家具通用技术条件》标准，甲醛释放量未检出，含水率: ≤8.2%，气干密度≥0.73g/cm³ , 抗弯强度: ≥88.3MPa，抗菌性能金黄色葡萄球菌（培养42h）≥99.91%，防霉菌性能黄曲霉达到0级。 5、绷带：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准，甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，防霉性能：黄曲霉达到0级。 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 张 |  |  |  |  |
| 5 | 沙发 |  |  | 1、尺寸：1+1+3：三人位：长1980*宽780*高800mm，单人位：长980*宽780*高800mm。 2、面料：采用优质西皮，符合GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》标准；游离甲醛、禁用偶氮染料均未检出，挥发性有机物（VOC）＜10mg/kg，可萃取的重金属铅未检出、镉≤1.3mg/kg，撕裂力≥21N。 3、海绵：采用优质阻燃海绵，符合GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》、GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分：阴燃的香烟》标准；拉伸强度≥137KPa，干热老化后拉伸强度≥107KPa，湿热老化后拉伸强度≥106KPa；表观密度≥67.8kg/m³；达到阻燃I级,通过香烟抗引燃特性试验；回弹率≥52%。 4、实木框架 ：符合3324-2017《木家具通用技术条件》标准，甲醛释放量未检出，含水率: ≤8.2%，气干密度≥0.73g/cm³ , 抗弯强度: ≥88.3MPa，抗菌性能金黄色葡萄球菌（培养42h）≥99.91%，防霉菌性能黄曲霉达到0级。 5、优质钢制脚，优质喷粉：防腐抗菌喷涂粉末：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）未检出，可溶性重金属含量：镉、铬、汞均未检出，抗菌性能：金黄色葡萄球菌培养24H≥99.96%，大肠埃希氏菌培养24H≥99.97%，耐霉菌性：黑曲霉、黄曲霉均达到0级，附着力：干附着力≤1级，沸水附着力≤1级，湿附着力≤1级 。 6、绷带：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准，甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，防霉性能：黄曲霉达到0级。 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 6 | 主席台条桌 |  |  | 1、尺寸：长1400*宽500*高750mm。 2、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和水质地板》；GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准；理化性能：2h吸水厚度膨胀率≤2.2%，静曲强度≥22.1MPa，弹性模量≥3320MPa，表面胶合强度≥1.32MP，内结合强度≥0.76MPa，握螺钉力：板面≥1510N，板边≥980N；苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物未检出，甲醛释放量≤0.013mg/m3；抗细菌性能：大肠杆菌（培养48H）,抑菌率均达到99.97%以上。 3、封边：采用优质PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准；耐开裂性(耐龟裂性)达到1级，甲醛释放量、氯乙烯单体均未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均未检出。 4、胶水：采用优质热熔胶，符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》标准；苯、甲苯+乙苯+二甲苯均未检出，总挥发性有机物含量≤10g/L。 5、连接件：采用优质三合一连接件，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥351N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥665N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥829N；乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾500H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。乙酸盐雾试验（AASS）：连续喷雾24H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 张 |  |  |  |  |
| 7 | 会议条桌 |  |  | 1、尺寸：长1200*宽500*高750mm。 2、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和水质地板》；GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准；理化性能：2h吸水厚度膨胀率≤2.2%，静曲强度≥22.1MPa，弹性模量≥3320MPa，表面胶合强度≥1.32MP，内结合强度≥0.76MPa，握螺钉力：板面≥1510N，板边≥980N；苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物未检出，甲醛释放量≤0.013mg/m3；抗细菌性能：大肠杆菌（培养48H）,抑菌率均达到99.97%以上。 3、封边：采用优质PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准；耐开裂性(耐龟裂性)达到1级，甲醛释放量、氯乙烯单体均未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均未检出。 4、胶水：采用优质热熔胶，符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》标准；苯、甲苯+乙苯+二甲苯均未检出，总挥发性有机物含量≤10g/L。 5、优质钢架，优质喷粉：防腐抗菌喷涂粉末：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）未检出，可溶性重金属含量：镉、铬、汞均未检出，抗菌性能：金黄色葡萄球菌培养24H≥99.96%，大肠埃希氏菌培养24H≥99.97%，耐霉菌性：黑曲霉、黄曲霉均达到0级，附着力：干附着力≤1级，沸水附着力≤1级，湿附着力≤1级。 |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  | 张 |  |  |  |  |
| 8 | 会议椅 |  |  | 1、尺寸：宽550*深530*高840mm。 2、面材：采用优质尼龙网布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》标准；甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料均未检出，通过香烟抗引燃特性试验。 3、海绵：采用优质阻燃海绵，符合GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》、GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分：阴燃的香烟》标准；拉伸强度≥137KPa，干热老化后拉伸强度≥107KPa，湿热老化后拉伸强度≥106KPa；表观密度≥67.8kg/m³；达到阻燃I级,通过香烟抗引燃特性试验；回弹率≥52%。 4、钢架喷涂防腐抗菌喷涂粉末：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）未检出，可溶性重金属含量：镉、铬、汞均未检出，抗菌性能：金黄色葡萄球菌培养24H≥99.96%，大肠埃希氏菌培养24H≥99.97%，耐霉菌性：黑曲霉、黄曲霉均达到0级，附着力：干附着力≤1级，沸水附着力≤1级，湿附着力≤1级。 |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  | 把 |  |  |  |  |
| 9 | 办公桌 |  |  | 1、尺寸：长1800*宽1600*高750mm。 2、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和水质地板》；GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准；理化性能：2h吸水厚度膨胀率≤2.2%，静曲强度≥22.1MPa，弹性模量≥3320MPa，表面胶合强度≥1.32MP，内结合强度≥0.76MPa，握螺钉力：板面≥1510N，板边≥980N；苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物未检出，甲醛释放量≤0.013mg/m3；抗细菌性能：大肠杆菌（培养48H）,抑菌率均达到99.97%以上。 3、封边：采用优质PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准；耐开裂性(耐龟裂性)达到1级，甲醛释放量、氯乙烯单体均未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均未检出。 4、胶水：采用优质热熔胶，符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》标准；苯、甲苯+乙苯+二甲苯均未检出，总挥发性有机物含量≤10g/L。 5、连接件：采用优质三合一连接件，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥351N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥665N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥829N；乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾500H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。乙酸盐雾试验（AASS）：连续喷雾24H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。 6、液压缓冲铰链（静音缓冲门铰）：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，耐久性8万次功能无损坏，乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾500H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。乙酸盐雾试验（AASS）：连续喷雾24H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。 7、液压缓冲导轨（静音滑轨）：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准，乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾24H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。乙酸盐雾试验（AASS）：连续喷雾300H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级，耐霉菌性黑曲霉达到0级。 8、优质钢架，优质喷粉：防腐抗菌喷涂粉末：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）未检出，可溶性重金属含量：镉、铬、汞均未检出，抗菌性能：金黄色葡萄球菌培养24H≥99.96%，大肠埃希氏菌培养24H≥99.97%，耐霉菌性：黑曲霉、黄曲霉均达到0级，附着力：干附着力≤1级，沸水附着力≤1级，湿附着力≤1级。 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 张 |  |  |  |  |
| 10 | 书柜 |  |  | 1、尺寸：长2400*深400*高2000mm。 2、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和水质地板》；GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准；理化性能：2h吸水厚度膨胀率≤2.2%，静曲强度≥22.1MPa，弹性模量≥3320MPa，表面胶合强度≥1.32MP，内结合强度≥0.76MPa，握螺钉力：板面≥1510N，板边≥980N；苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物未检出，甲醛释放量≤0.013mg/m3；抗细菌性能：大肠杆菌（培养48H）,抑菌率均达到99.97%以上。 3、封边：采用优质PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准；耐开裂性(耐龟裂性)达到1级，甲醛释放量、氯乙烯单体均未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均未检出。 4、胶水：采用优质热熔胶，符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》标准；苯、甲苯+乙苯+二甲苯均未检出，总挥发性有机物含量≤10g/L。 5、连接件：采用优质三合一连接件，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥351N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥665N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥829N；乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾500H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。乙酸盐雾试验（AASS）：连续喷雾24H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。 6、液压缓冲铰链（静音缓冲门铰）：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，耐久性8万次功能无损坏，乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾500H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。乙酸盐雾试验（AASS）：连续喷雾24H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 组 |  |  |  |  |
| 11 | 办公椅 |  |  | 1、尺寸：宽650*深660*高1150-1220mm。 2、面材：采用优质尼龙网布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》标准；甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料均未检出，通过香烟抗引燃特性试验。 3、海绵：采用优质阻燃海绵，符合GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》、GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分：阴燃的香烟》标准；拉伸强度≥137KPa，干热老化后拉伸强度≥107KPa，湿热老化后拉伸强度≥106KPa；表观密度≥67.8kg/m³；达到阻燃I级,通过香烟抗引燃特性试验；回弹率≥52%。 4、底盘机构：采用优质底盘机构（座椅底盘），符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准；金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺、无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。金属电镀层抗盐雾18h，直径1.5mm以下的锈点≤20/dm2，其中直径1.0mm以上的锈点不超过5点(离边缘2mm以内不计)应符合要求。 5、气压棒：采用优质气压棒，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》；QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》标准；密封性能、耐高低温性能、循环寿命等检测项目均检测合格。 6、扶手：采用优质转椅扶手，符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准；重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，多环芳烃：苯并[a]芘、16种多环芳烃(PAH)总量均未检出，邻苯二甲酸酯未检出，多溴联苯≤2.3mg/kg，多溴二苯醚未检出。 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 把 |  |  |  |  |
| 12 | 长茶几 |  |  | 1、尺寸：长1200*宽600*高450mm。 2、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和水质地板》；GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准；理化性能：2h吸水厚度膨胀率≤2.2%，静曲强度≥22.1MPa，弹性模量≥3320MPa，表面胶合强度≥1.32MP，内结合强度≥0.76MPa，握螺钉力：板面≥1510N，板边≥980N；苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物未检出，甲醛释放量≤0.013mg/m3；抗细菌性能：大肠杆菌（培养48H）,抑菌率均达到99.97%以上。 3、封边：采用优质PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准；耐开裂性(耐龟裂性)达到1级，甲醛释放量、氯乙烯单体均未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均未检出。 4、胶水：采用优质热熔胶，符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》标准；苯、甲苯+乙苯+二甲苯均未检出，总挥发性有机物含量≤10g/L。 5、连接件：采用优质三合一连接件，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥351N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥665N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥829N；乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾500H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。乙酸盐雾试验（AASS）：连续喷雾24H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。 6、液压缓冲导轨（静音滑轨）：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准，乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾24H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。乙酸盐雾试验（AASS）：连续喷雾300H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级，耐霉菌性黑曲霉达到0级。 7、优质钢制脚，优质喷粉：防腐抗菌喷涂粉末：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）未检出，可溶性重金属含量：镉、铬、汞均未检出，抗菌性能：金黄色葡萄球菌培养24H≥99.96%，大肠埃希氏菌培养24H≥99.97%，耐霉菌性：黑曲霉、黄曲霉均达到0级，附着力：干附着力≤1级，沸水附着力≤1级，湿附着力≤1级。 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 张 |  |  |  |  |
| 13 | 橱柜 |  |  | 1、尺寸：长1000*宽600*高800mm。 2、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和水质地板》；GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准；理化性能：2h吸水厚度膨胀率≤2.2%，静曲强度≥22.1MPa，弹性模量≥3320MPa，表面胶合强度≥1.32MP，内结合强度≥0.76MPa，握螺钉力：板面≥1510N，板边≥980N；苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物未检出，甲醛释放量≤0.013mg/m3；抗细菌性能：大肠杆菌（培养48H）,抑菌率均达到99.97%以上。 3、封边：采用优质PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准；耐开裂性(耐龟裂性)达到1级，甲醛释放量、氯乙烯单体均未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均未检出。 4、胶水：采用优质热熔胶，符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》标准；苯、甲苯+乙苯+二甲苯均未检出，总挥发性有机物含量≤10g/L。 5、连接件：采用优质三合一连接件，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥351N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥665N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥829N；乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾500H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。乙酸盐雾试验（AASS）：连续喷雾24H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 14 | 电灶 |  |  | 1、尺寸：长780*宽430*厚120mm。 2、额定电压：220v。 3、额定频率：50hz。 4、额定功率：3500w。 5、单边最大功率：2500w。 6、6键：开机、定时、童锁、功能、加大、减小，具有定时功能，童锁功能，功率档调节功能。 7、适用锅具：陶瓷、玻璃、紫砂锅、不锈钢锅、合金锅具、平底铁锅，多种锅具适用，不挑锅。 8、产品符合GB4706.1认证依据标准。 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 15 | 洗菜盆 |  |  | 1、尺寸：长680*宽450mm。 2、四孔。 3、产品材质：SUS304不锈钢。 4、抽拉龙头：40cm抽拉范围，360度自由旋转。 5、降噪防潮层：降低落水噪音，吸收槽体水分，防止厨柜潮湿发霉。 6、三种安装方式：台上、中、下。 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 张 |  |  |  |  |
| 16 | 油烟机 |  |  | 1、尺寸：长900*宽585*高450mm。 2、额定电压：220v。 3、额定功率：258w。 4、额定频率：50hz。 5、能效：一级能效。 6、开关方式：触屏+体感感应。 7、爆炒风量：22m3/min。 8、噪音：≤65%。 9、最大静压：可达500Pa。 10、油脂分离度：≥85%。 10、产品符合GB 4706.1认证依据标准。 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 17 | 炒锅 |  |  | 1、尺寸：φ320mm。 2、不沾炒锅，材质：医用级316不锈钢。 3、适用炉具：平底锅不挑炉灶。 4、易洁层：蜂窝纹理物理不粘。 5、全面屏不发黄，轻油烟、7层复合导热均匀。 6、带有玻璃上盖，辅助手柄。 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 18 | 蒸锅 |  |  | 1、尺寸：φ320mm。 2、材质：304不锈钢。 3、特定：高拱盖大容量。 4、加厚复合锅底：聚能储热，导热均匀迅速。 5、不挑炉灶（燃气灶、电热炉、电磁炉、电陶炉）。 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 19 | 微波炉 |  |  | 1、尺寸：长440*宽323*高258mm 2、容量：20L。 3、额定电压：220v。 4、额定频率：50hz。 5、微波功率：700w。 6、低噪:＜59分贝。 7、能效：2级能效节能省电。 8、安全防水墙，加厚玻璃转盘，大角度开门，安全防滑脚垫，易清洁腔体，均匀加热，360°环绕加热，5档火力调节。 9、产品符合GB 4706.1认证依据标准。 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 20 | 消毒柜 |  |  | 1、尺寸：长570*宽480*高1700mm。 2、容量：330L。 3、额定电压：220v。 4、额定功率：820w。 5、控制方式：机械旋钮。 6、消毒方式：热风+紫外线+臭氧。 7、消毒时间：0-90分钟。 8、门扇材质：铝合金+玻璃。 9、高强度抗压，无磁五层多功能层架，加粗不锈钢层架，承重更耐用。 10、全钢机身，抗锈耐用。 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 21 | 冰箱 |  |  | 1、尺寸：长524*宽582*高1808mm。 2、额定电压：220v。 3、额定频率：50hz。 4、总容积：216L。 5、冷冻室容量：58L。 6、冷藏室容量：126L。 7、冷冻能力：（kg/12h）：1.5。 8、综合耗电（kw·h/24h）：0.52。 9、噪音值dB（A)：38。 10、气候类型：三门。 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 22 | 案板 |  |  | 1、尺寸：长600*宽400*厚18mm。 2、楠竹、木。 3、不锈钢把手，提手拿取更加方便不生锈。 4、细致打磨、无毛刺、不沾面。 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 23 | 刀具 |  |  | 一、尺寸： 1、水果刀：总长205mm*刃长110mm*宽25mm。 2、料理刀：总长285mm*刃长180mm*宽40mm。 3、切菜刀：总长285mm*刃长175mm*宽85mm。 4、砍骨刀：总长285mm*刃长165mm*宽90mm。 5、刀座：长100mm*宽100mm*高235mm。 6、磨刀棒：总长295mm。 7、厨用剪：总长180mm。 8、锅铲、漏勺、汤勺、饭勺、漏铲、厨具架六件套：高410mm。 二、材质：3CR13不锈钢材质。 三、每套单品需求数量各一个。 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 24 | 碗筷 |  |  | 一：尺寸： 1、小碗：尺寸：φ120*70mm； 2、中碗：尺寸：φ152*80mm； 3、汤勺：尺寸：长140mm； 4、大汤勺：尺寸：长225mm； 5、大汤碗:尺寸：φ205*90mm； 6、鱼盘：尺寸：长310*宽180*厚30mm； 7、筷子：尺寸：长度240mm； - 8、碟子：尺寸：φ228*30mm。 - 二：材质、每套单品数量： - 小碗：材质：陶瓷；数量20个。 3、中碗：材质：陶瓷；数量20个。 4、汤勺：材质：陶瓷；数量20副。 5、大汤勺：材质：陶瓷；数量2副。 6、大汤碗:材质：陶瓷；数量2个。 7、鱼盘：材质：陶瓷；，数量1个。 8、筷子：材质：合金筷；数量30副。 9、碟子：材质：陶瓷；数量20个。 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 25 | 理发椅 |  |  | 1、尺寸：宽560*深480*高820-920mm。 2、面料：采用优质西皮，符合GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》标准；游离甲醛、禁用偶氮染料均未检出，挥发性有机物（VOC）＜10mg/kg，可萃取的重金属铅未检出、镉≤1.3mg/kg，撕裂力≥21N。 3、海绵：采用优质阻燃海绵，符合GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》、GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分：阴燃的香烟》标准；拉伸强度≥137KPa，干热老化后拉伸强度≥107KPa，湿热老化后拉伸强度≥106KPa；表观密度≥67.8kg/m³；达到阻燃I级,通过香烟抗引燃特性试验；回弹率≥52%。 4、曲木板：符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，人造板件外观：外表应无干花、湿花，无明显划痕、压痕、无明显色差，无鼓泡、龟裂、分层，甲醛释放量≤0.1mg/L。 5、采用优质钢制脚架，钢管符合：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾300H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。乙酸盐雾试验（AASS）：连续喷雾24H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级，耐霉菌性黑曲霉达到0级。 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 把 |  |  |  |  |
| 26 | 理发镜 |  |  | 1、尺寸：长1700*宽700mm。 2、带灯款：智能触屏LED灯设计，时尚简约百搭设计，适合不同装修风格搭配，边缘圆角设计，造型美观，防止磕碰，光滑表面，智能便捷，高清镜片，高清成像。 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 面 |  |  |  |  |
| 27 | 工具柜 |  |  | 1、尺寸：长350*宽300*高900mm。 2、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和水质地板》；GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准；理化性能：2h吸水厚度膨胀率≤2.2%，静曲强度≥22.1MPa，弹性模量≥3320MPa，表面胶合强度≥1.32MP，内结合强度≥0.76MPa，握螺钉力：板面≥1510N，板边≥980N；苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物未检出，甲醛释放量≤0.013mg/m3；抗细菌性能：大肠杆菌（培养48H）,抑菌率均达到99.97%以上。 3、封边：采用优质PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准；耐开裂性(耐龟裂性)达到1级，甲醛释放量、氯乙烯单体均未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均未检出。 4、胶水：采用优质热熔胶，符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》标准；苯、甲苯+乙苯+二甲苯均未检出，总挥发性有机物含量≤10g/L。 5、连接件：采用优质三合一连接件，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥351N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥665N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥829N；乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾500H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。乙酸盐雾试验（AASS）：连续喷雾24H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 28 | 理发工具 |  |  | 1、尺寸：长219mm*宽130*厚57mm。 2、包含：电动理发器（尺寸：187mm*45mm*42mm）、定长梳4-6mm、定长梳7-9mm、定长梳10-12mm、定长梳16-18mm、清洁刷、润滑油、电源线、梳子、围布。 3、充电时长3小时，满电续航时间180分钟。 4、理发器功率6w。 5、陶瓷镀钛锐角刀头，五档留发长度调节，智能系统，全身水洗，重插两用，高性能锂电池。 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 29 | 护理床 |  |  | 1、尺寸：长2000*宽1000*高960mm（含床垫：长2000*宽1000*厚50mm）。 2、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-201《绿色产品评价 人造板和水质地板》；GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准；理化性能：2h吸水厚度膨胀率≤2.2%，静曲强度≥22.1MPa，弹性模量≥3320MPa，表面胶合强度≥1.32MP，内结合强度≥0.76MPa，握螺钉力：板面≥1510N，板边≥980N；苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物未检出，甲醛释放量≤0.013mg/m3；抗细菌性能：大肠杆菌（培养48H）,抑菌率均达到99.97%以上。 3、封边：采用优质PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准；耐开裂性(耐龟裂性)达到1级，甲醛释放量、氯乙烯单体均未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均未检出。 4、胶水：采用优质热熔胶，符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》标准；苯、甲苯+乙苯+二甲苯均未检出，总挥发性有机物含量≤10g/L。 5、连接件：采用优质三合一连接件，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥351N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥665N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥829N；乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾500H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。乙酸盐雾试验（AASS）：连续喷雾24H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 张 |  |  |  |  |
| 30 | 床头柜 |  |  | 1、尺寸：长400*宽400*高350mm。 2、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和水质地板》；GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准；理化性能：2h吸水厚度膨胀率≤2.2%，静曲强度≥22.1MPa，弹性模量≥3320MPa，表面胶合强度≥1.32MP，内结合强度≥0.76MPa，握螺钉力：板面≥1510N，板边≥980N；苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物未检出，甲醛释放量≤0.013mg/m3；抗细菌性能：大肠杆菌（培养48H）,抑菌率均达到99.97%以上。 3、封边：采用优质PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准；耐开裂性(耐龟裂性)达到1级，甲醛释放量、氯乙烯单体均未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均未检出。 4、胶水：采用优质热熔胶，符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》标准；苯、甲苯+乙苯+二甲苯均未检出，总挥发性有机物含量≤10g/L。 5、连接件：采用优质三合一连接件，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥351N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥665N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥829N；乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾500H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。乙酸盐雾试验（AASS）：连续喷雾24H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。 6、液压缓冲导轨（静音滑轨）：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准，乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾24H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。乙酸盐雾试验（AASS）：连续喷雾300H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级，耐霉菌性黑曲霉达到0级。 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 张 |  |  |  |  |
| 31 | 床品 |  |  | 一、尺寸： 1、棉被：宽1500*长2000mm。 2、褥子：宽1000*长2000mm。 3、床单：宽1500*长2300mm。 4、被套：宽1600*长2300mm。 5、枕套：宽480*长740mm。 二：材质： 1、床单、被套、枕套三件套面料：全棉。 2、被褥填充物：棉花。 三、每套单品数量各一个。 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 32 | 衣柜 |  |  | 1、尺寸：长900*宽550*高2000mm 2、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和水质地板》；GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准；理化性能：2h吸水厚度膨胀率≤2.2%，静曲强度≥22.1MPa，弹性模量≥3320MPa，表面胶合强度≥1.32MP，内结合强度≥0.76MPa，握螺钉力：板面≥1510N，板边≥980N；苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物未检出，甲醛释放量≤0.013mg/m3；抗细菌性能：大肠杆菌（培养48H）,抑菌率均达到99.97%以上。 3、封边：采用优质PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准；耐开裂性(耐龟裂性)达到1级，甲醛释放量、氯乙烯单体均未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均未检出。 4、胶水：采用优质热熔胶，符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》标准；苯、甲苯+乙苯+二甲苯均未检出，总挥发性有机物含量≤10g/L。 5、连接件：采用优质三合一连接件，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥351N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥665N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥829N；乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾500H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。乙酸盐雾试验（AASS）：连续喷雾24H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。 6、液压缓冲铰链（静音缓冲门铰）：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，耐久性8万次功能无损坏，乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾500H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。乙酸盐雾试验（AASS）：连续喷雾24H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 组 |  |  |  |  |
| 33 | 书画桌 |  |  | 1、尺寸：长1800*宽730*高750mm。 2、水性底漆：符合GB 18581-2020-《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》标准，甲醛含量、总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）、可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉、铬、汞均未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙工醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚，乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）未检出；苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出；VOC含量≤3g/L；抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌培养24H≥99.8%。 3、水性面漆：符合GB 18581-2020-《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》标准，甲醛含量、总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）、可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉、铬、汞均未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙工醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚，乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）未检出；苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出；VOC含量未检出；抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌培养24H≥99.96%。 4、白乳胶（胶粘剂）：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤15g/L。 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 张 |  |  |  |  |
| 34 | 书画椅 |  |  | 1、尺寸：宽580*深500*高1080mm。 2、水性底漆：符合GB 18581-2020-《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》标准，甲醛含量、总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）、可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉、铬、汞均未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙工醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚，乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）未检出；苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出；VOC含量≤3g/L；抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌培养24H≥99.8%。 3、水性面漆：符合GB 18581-2020-《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》标准，甲醛含量、总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）、可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉、铬、汞均未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙工醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚，乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）未检出；苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出；VOC含量未检出；抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌培养24H≥99.96%。 4、白乳胶（胶粘剂）：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤15g/L。 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 把 |  |  |  |  |
| 35 | 阅读桌 |  |  | 1、尺寸：长2400*宽1200*高750mm。 2、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和水质地板》；GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准；理化性能：2h吸水厚度膨胀率≤2.2%，静曲强度≥22.1MPa，弹性模量≥3320MPa，表面胶合强度≥1.32MP，内结合强度≥0.76MPa，握螺钉力：板面≥1510N，板边≥980N；苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物未检出，甲醛释放量≤0.013mg/m3；抗细菌性能：大肠杆菌（培养48H）,抑菌率均达到99.97%以上。 3、封边：采用优质PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准；耐开裂性(耐龟裂性)达到1级，甲醛释放量、氯乙烯单体均未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均未检出。 4、胶水：采用优质热熔胶，符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》标准；苯、甲苯+乙苯+二甲苯均未检出，总挥发性有机物含量≤10g/L。 5、连接件：采用优质三合一连接件，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥351N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥665N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥829N；乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾500H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。乙酸盐雾试验（AASS）：连续喷雾24H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。 6、架体采用优质钢管：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾300H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。乙酸盐雾试验（AASS）：连续喷雾24H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级，耐霉菌性黑曲霉达到0级。 7、架体喷涂防腐抗菌喷涂粉末：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）未检出，可溶性重金属含量：镉、铬、汞均未检出，抗菌性能：金黄色葡萄球菌培养24H≥99.96%，大肠埃希氏菌培养24H≥99.97%，耐霉菌性：黑曲霉、黄曲霉均达到0级，附着力：干附着力≤1级，沸水附着力≤1级，湿附着力≤1级。 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 张 |  |  |  |  |
| 36 | 休闲桌 |  |  | 1、尺寸：长700*宽700*高750mm。 2、架体采用优质钢板制成，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾200H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。乙酸盐雾试验（AASS）：连续喷雾24H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级，耐霉菌性黑曲霉达到0级，金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H，附着力≥1级。 3、面板采用优质岩板。 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 张 |  |  |  |  |
| 37 | 休闲椅 |  |  | 1、尺寸：宽510*深580*高760mm。 2、面料：采用优质西皮，符合GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》标准；游离甲醛、禁用偶氮染料均未检出，挥发性有机物（VOC）＜10mg/kg，可萃取的重金属铅未检出、镉≤1.3mg/kg，撕裂力≥21N。 3、海绵：采用优质阻燃海绵，符合GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》、GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分：阴燃的香烟》标准；拉伸强度≥137KPa，干热老化后拉伸强度≥107KPa，湿热老化后拉伸强度≥106KPa；表观密度≥67.8kg/m³；达到阻燃I级,通过香烟抗引燃特性试验；回弹率≥52%。 4、曲木板：符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，人造板件外观：外表应无干花、湿花，无明显划痕、压痕、无明显色差，无鼓泡、龟裂、分层，甲醛释放量≤0.1mg/L。 5、采用优质钢制脚架，钢管符合：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾300H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。乙酸盐雾试验（AASS）：连续喷雾24H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级，耐霉菌性黑曲霉达到0级。 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 把 |  |  |  |  |
| 38 | 操作台 |  |  | 1、尺寸：长1400*宽700*高1050mm。 2、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和水质地板》；GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准；理化性能：2h吸水厚度膨胀率≤2.2%，静曲强度≥22.1MPa，弹性模量≥3320MPa，表面胶合强度≥1.32MP，内结合强度≥0.76MPa，握螺钉力：板面≥1510N，板边≥980N；苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物未检出，甲醛释放量≤0.013mg/m3；抗细菌性能：大肠杆菌（培养48H）,抑菌率均达到99.97%以上。 3、封边：采用优质PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准；耐开裂性(耐龟裂性)达到1级，甲醛释放量、氯乙烯单体均未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均未检出。 4、胶水：采用优质热熔胶，符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》标准；苯、甲苯+乙苯+二甲苯均未检出，总挥发性有机物含量≤10g/L。 5、连接件：采用优质三合一连接件，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥351N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥665N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥829N；乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾500H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。乙酸盐雾试验（AASS）：连续喷雾24H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。 6、架体采用优质钢管：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾300H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。乙酸盐雾试验（AASS）：连续喷雾24H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级，耐霉菌性黑曲霉达到0级。 7、架体喷涂防腐抗菌喷涂粉末：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）未检出，可溶性重金属含量：镉、铬、汞均未检出，抗菌性能：金黄色葡萄球菌培养24H≥99.96%，大肠埃希氏菌培养24H≥99.97%，耐霉菌性：黑曲霉、黄曲霉均达到0级，附着力：干附着力≤1级，沸水附着力≤1级，湿附着力≤1级。 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 张 |  |  |  |  |
| 39 | 棋牌桌 |  |  | 1、尺寸：长880*宽880*高760mm。 2、架体采用实木框架：符合3324-2017《木家具通用技术条件》标准，甲醛释放量未检出，含水率: ≤8.2%，气干密度≥0.73g/cm³ , 抗弯强度: ≥88.3MPa，抗菌性能金黄色葡萄球菌（培养42h）≥99.91%，防霉菌性能黄曲霉达到0级。 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 张 |  |  |  |  |
| 40 | 档案柜 |  |  | 1、尺寸：长800*宽350*高2000mm。 2、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和水质地板》；GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准；理化性能：2h吸水厚度膨胀率≤2.2%，静曲强度≥22.1MPa，弹性模量≥3320MPa，表面胶合强度≥1.32MP，内结合强度≥0.76MPa，握螺钉力：板面≥1510N，板边≥980N；苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物未检出，甲醛释放量≤0.013mg/m3；抗细菌性能：大肠杆菌（培养48H）,抑菌率均达到99.97%以上。 3、封边：采用优质PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准；耐开裂性(耐龟裂性)达到1级，甲醛释放量、氯乙烯单体均未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均未检出。 4、胶水：采用优质热熔胶，符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》标准；苯、甲苯+乙苯+二甲苯均未检出，总挥发性有机物含量≤10g/L。 5、连接件：采用优质三合一连接件，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥351N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥665N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥829N；乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾500H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。乙酸盐雾试验（AASS）：连续喷雾24H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。 6、液压缓冲铰链（静音缓冲门铰）：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，耐久性8万次功能无损坏，乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾500H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。乙酸盐雾试验（AASS）：连续喷雾24H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。 |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  | 组 |  |  |  |  |
| 41 | 四人餐桌 |  |  | 1、尺寸：长880*宽880*高760mm。 2、架体采用实木框架：符合3324-2017《木家具通用技术条件》标准，甲醛释放量未检出，含水率: ≤8.2%，气干密度≥0.73g/cm³ , 抗弯强度: ≥88.3MPa，抗菌性能金黄色葡萄球菌（培养42h）≥99.91%。 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 张 |  |  |  |  |
| 42 | 方形餐桌 |  |  | 1、尺寸：长1000*宽1000*高750mm。 2、架体采用实木框架：符合3324-2017《木家具通用技术条件》标准，甲醛释放量未检出，含水率: ≤8.2%，气干密度≥0.73g/cm³ , 抗弯强度: ≥88.3MPa，抗菌性能金黄色葡萄球菌（培养42h）≥99.91%，防霉菌性能黄曲霉达到0级。 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 张 |  |  |  |  |
| 43 | 实木椅 |  |  | 1、尺寸：宽520*深520*高850mm。 2、架体采用实木框架：符合3324-2017《木家具通用技术条件》标准，甲醛释放量未检出，含水率: ≤8.2%，气干密度≥0.73g/cm³ , 抗弯强度: ≥88.3MPa，抗菌性能金黄色葡萄球菌（培养42h）≥99.91%，防霉菌性能黄曲霉达到0级。 3、坐垫西皮包裹，面料：采用优质西皮，符合GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》标准；游离甲醛、禁用偶氮染料均未检出，挥发性有机物（VOC）＜10mg/kg，可萃取的重金属铅未检出、镉≤1.3mg/kg，撕裂力≥21N。 |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  | 把 |  |  |  |  |
| 44 | 积木桌 |  |  | 1、尺寸：长1000*宽1000*高750mm。 2、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和水质地板》；GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准；理化性能：2h吸水厚度膨胀率≤2.2%，静曲强度≥22.1MPa，弹性模量≥3320MPa，表面胶合强度≥1.32MP，内结合强度≥0.76MPa，握螺钉力：板面≥1510N，板边≥980N；苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物未检出，甲醛释放量≤0.013mg/m3；抗细菌性能：大肠杆菌（培养48H）,抑菌率均达到99.97%以上。 3、封边：采用优质PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准；耐开裂性(耐龟裂性)达到1级，甲醛释放量、氯乙烯单体均未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均未检出。 4、胶水：采用优质热熔胶，符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》标准；苯、甲苯+乙苯+二甲苯均未检出，总挥发性有机物含量≤10g/L。 5、连接件：采用优质三合一连接件，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥351N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥665N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥829N；乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾500H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。乙酸盐雾试验（AASS）：连续喷雾24H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。 6、液压缓冲铰链（静音缓冲门铰）：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，耐久性8万次功能无损坏，乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾500H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。乙酸盐雾试验（AASS）：连续喷雾24H，镀（涂）层本身耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级均达到10级。 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 张 |  |  |  |  |
| 45 | 圆凳 |  |  | 1、尺寸：φ370*高430mm。 2、面料：采用优质西皮，符合GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》标准；游离甲醛、禁用偶氮染料均未检出，挥发性有机物（VOC）＜10mg/kg，可萃取的重金属铅未检出、镉≤1.3mg/kg，撕裂力≥21N。 3、海绵：采用优质阻燃海绵，符合GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》、GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分：阴燃的香烟》标准；拉伸强度≥137KPa，干热老化后拉伸强度≥107KPa，湿热老化后拉伸强度≥106KPa；表观密度≥67.8kg/m³；达到阻燃I级,通过香烟抗引燃特性试验；回弹率≥52%。 4、曲木板：符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，人造板件外观：外表应无干花、湿花，无明显划痕、压痕、无明显色差，无鼓泡、龟裂、分层，甲醛释放量≤0.1mg/L。 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 包二：城中区2024年社区综合服务中心及社区老年日间照料中心能力提升项目清单（南关街社区电子设备） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 设备名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | LED窗口屏 |  |  | 1.显示屏尺寸：≤91.2×15.2cm； 2.像素间距：≤4.75mm ； 3.像素密度：44321（dot/m(2)； 4.像素构成:1R LED ； 5.封装方式:SMD 2020 ； 6.模组分辩率: 64×32 7.模组规格:304×152×14mm ； 8.推荐最小观看距离:≥5m ； 9.模组最大电流: 2.8（A）； 10.模组最大功耗:14（W） 11.视角: H≥120°V≥ 120°； 12.最大功率: 303 （W/m(2)； 13.平均功率:151.5（W/m(2)； 14.屏幕亮度:≥150（cd/m(2) ； 15.扫描驱动方式： 1/16 扫描，恒流驱动 ； 16.工作电压：5 （V）； 17.使用寿命：≥50000（小时）。 |  | 6 |  |  |  |  | 块 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 无线面板 |  |  | 1.支持802.11ax协议，兼容802.11ac Wave 2/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作； 2.支持2x2 MIMO，整机最大传输速率≥1775Mbps； 3.内置矩阵式智能天线； 4.千兆以太网口≥1个，具备1个RJ-45 Console管理口；USB接口≥1个； 5.支持802.3af标准的PoE供电； 6.Fit模式系列AP可将数据报文在无线接入设备上直接转化为不经过控制器的报文，而是在本地进行转发，提升转发效率，降低网络资源开销； 7.支持AP零配置，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制； 8.支持跨三层、跨广域网、NAT部署AP，并支持与AC的管理隧道加密； 9.支持同一个SSID根据不同应用流量分配子通道资源，当SSID带宽不足时，其包含的子通道的保证带宽将按各自设定的优先级高低及权重进行分配。 |  | 34 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 吸顶AP |  |  | 1.802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作； 2.支持2.4G 1*1条流及 5G 2*2条流；2.4G最大传输速率≥287Mbps，5G最大传输速率≥1201Mbps，整机最大传输速率≥1.488Gbps； 3.内置智能天线； 4.千兆以太网口≥2个； 5.支持802.3at标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式； 6.支持802.1x认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证等。 |  | 11 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 摄像机 |  |  | 1.主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2304 × 1296，1920 × 1080，1280 × 720）； 2.子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（640 × 480，640 × 360）； 3.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264； 4.视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps； 5.H.264编码类型：Baseline Profile/Main Profile/High Profile； 6.H.265编码类型：Main Profile； 7.码率控制：定码率，变码率； 8.ROI：不支持； 9.事件 报警触发：移动侦测（支持人形检测），异常； 10.音频 (1)音频压缩标准：G.711alaw/AAC-LC； (2)音频压缩码率：64 Kbps（G.711alaw）/16~64 Kbps（AAC-LC）； (3)音频采样率：8 kHz/16 kHz； (4)音频环境噪声过滤：支持； 11.网络 (1)网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，IGMP，QoS，UDP； (2)同时预览路数：最多6路； (3)接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181； (4)用户管理：最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户； (5)客户端：iVMS-4200； (6)浏览器：使用插件预览：IE10，IE11 使用本地服务预览：Chrome 57.0+，Firefox 52.0+，Edge 89+ 11.图像 (1)smartIR：支持； (2)图像设置：镜像，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调； (3)日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换； (4)图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪； 12.接口 (1)网络：≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； (2)音频：≥1个内置麦克风； 13.摄像机 (1)传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS，最大图像尺寸：2304 × 1296，最低照度：彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR，快门：1/3 s~1/100,000 s，宽动态：数字宽动态，日夜切换模式：ICR红外滤片式； 14.镜头，焦距&视场角：4 mm，水平视场角：86°，垂直视场角：45°，对角视场角：103° 6 mm，水平视场角：53°，垂直视场角：30°，对角视场角：61° 8 mm，水平视场角：42°，垂直视场角：23°，对角视场角：49° 12 mm，水平视场角：25°，垂直视场角：14°，对角视场角：29°镜头接口尺寸：M12，最大光圈数：F2.0。补光，补光灯类型：红外灯，补光距离：红外光最远可达50 m，防补光过曝：支持，红外波长范围：850 nm，认证，防护：IP67 15.一般规范 (1)联动方式：上传中心； (2)通用功能：心跳，密码保护，水印技术； (3)恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复； (4)存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）； (5)启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）； (6)电流及功耗：非PoE型号： DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE型号： DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE802.3af ，CLASS 3，最大功耗：6.5 W； (7)供电方式：非PoE型号： DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE型号： DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口。 |  | 34 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 录像机 |  |  | 1.音频参数 (1)音频解码格式：G.711ulaw;G.711alaw;G.722;G.726;AAC； (2)音频输出：1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）； (3)语音对讲输入：1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ）； 2.硬盘管理 (1)盘位：≥8个SATA接口； (2)单盘容量：最大支持10TB； 3.录像管理 (1)录像/抓图模式：定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录 像、动测且报警录像； (2)回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放； (3)备份模式：常规备份、事件备份、录像剪辑备份； 4.网络管理 (1)网络协议：UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP 地址）、 PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP 地址）； 5.外部接口 (1)网络接口：≥2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； (2)串行接口：≥2个，RS-485半双工串行接口 1个，标准RS-232串行接口； (3)USB接口：≥2个USB 2.0（前置），1个USB 3.0（后置）； (4)报警输入：16； (5)报警输出：4； 6.一般规范 (1)电源规格：AC 220V 150W； (2)功耗（不含硬盘）：≤30W； (3)工作温度：-10℃～＋55℃； (4)工作湿度：10％～90％； (5)机箱：2U机箱； (6)尺寸：445mm（宽）× 470mm（深）×90mm（高）； 7.其他 (1)视频接入路数：16； (2)网络输入带宽：160Mbps； (3)网络输出带宽：160Mps； (4)录像分辨率：8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF； (5)拾音器接入路数：16路； (6)网络广播接入路数：≥8路； 8.视频参数 (1)视频输出：1路HDMI，1路VGA； (2)HDMI输出：4K（3840*2160）/30Hz, 2K（2560*1440）/60Hz， 1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz； (3)VGA输出：默认和HDMI同源，支持可配异源， 1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz； (4)CVBS输出：不支持； (5)预览分屏：1/2/4/6/8/9/16画面； (6)视频解码格式：H.265;H.264;Smart264;Smart265； (7)解码能力：12×1080P（开启SVC增强模式后，支持16×1080P）； (8)同步回放：16。 |  | 1 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 心里咨询室录像机 |  |  | 1.音频参数 (1)音频解码格式：G.711ulaw;G.711alaw;G.722;G.726； (2)音频输出：1个，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）； (3)语音对讲输入：1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ）； 2.硬盘管理 (1)盘位：≥2个SATA接口； (2)单盘容量：最大支持10TB； 3.录像管理 (1)录像/抓图模式：定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像； (2)回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放； (3)备份模式：常规备份、事件备份、录像剪辑备份； 4.网络管理 (1)网络协议：IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP 地址）、 PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP 地址）； 5.外部接口 (1)网络接口：≥1个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； (2)USB接口：≥1个USB2.0（前置），1个USB2.0 （后置）； (3)报警输入：4： (4)报警输出：1； 6.一般规范 (1)电源规格：DC 12V 40W； (2)功耗（不含硬盘）：≤15W； (3)工作温度：-10℃～＋55℃； (4)工作湿度：10％～90％； (5)机箱：1U 380机箱； 7.系统参数 (1)视频接入路数：≥8； (2)网络输入带宽：80Mbps； (3)网络输出带宽：160Mbps； (4)录像分辨率：8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF； 8.视频参数 (1)视频输出：1路HDMI，1路VGA； (2)HDMI输出：4K（3840×2160）/30Hz，2K（2560×1440）/60Hz，1920×1080/60Hz，1600×1200/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz； (3)VGA输出：1路VGA，默认与主口同源，支持配置为异源，分辨率：1920*1080/60Hz，1600×1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz； (4)预览分屏：1/2/4/6/8/9画面； (5)视频解码格式：H.265;Smart265;H.264;Smart264； (6)解码能力：12×1080P（开启SVC增强模式后，支持16×1080P）； (7)同步回放：8。 |  | 1 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 移动智慧大屏 |  |  | 1、超薄窄边框设计，整机屏占比≥85%以上，整机最薄处≤30mm； 2、整机内置正面上居中4K、800W像素高清摄像头，水平视场角≥98°； 3、内置6个麦克风，8米有效拾音距离，混响抑制，声音清晰通透； 4、I/O接口:≥1路HDMI IN；≥3路 USB 2.0；≥1路TOUCH；≥1路AUDIO OUT；≥1路RS232； 5、产品符合强制性产品认证制度，需具备CCC认证（需提供认证证书复印件）； 6、产品经过中国节能产品认证，需具备节能认证证书（需提供认证证书复印件）； 7、整机屏幕采用75英寸UHD超高清LCD液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840*2160，色彩度10bit ,可视角度178°，全高清4K系统图标显示； 8、整机内置接收模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传； 9、可以仅对一个窗口进行无线投屏，其他窗口内容不做展示，保证沉浸式+个人端隐私，能避免如微信弹窗的尴尬； 10、传屏之后，在屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括触摸回传控制，勿扰模式，暂停投屏等）； 11、无线传屏器与整机为同一品牌厂商，为确保使用稳定拒绝传屏器为OEM品牌； 侧边栏智能隐藏：侧边栏支持智能隐藏，防止显示全屏内容时被遮挡，影响视觉。当用12、户再次触碰屏幕时，侧边栏按钮即可再次出现； 13、多通道批注：在任意通道下可一键快速进入批注；批注内容可本地／U盘保存，支持二维码分享，二维码分享时可加密； 14、小工具：在屏幕两侧均可调出小工具拦，可实现设置、计时器、截图、拍照、快传、录屏、投票器功能； 15、投票功能：投票软件可编辑议题及选项内容, 最多可设置10个选项, 支持单选及多选, 设置完成后以手机扫码进行投票, 投票结果可生成饼状图或条形图, 并支持将投票结果以图片格式插入到白板； 16、录屏：整机自带录屏功能，可将屏幕画面和声音同步录入一个视频中并支持二维码带走或者保存本机，二维码支持加密； 17、集控管理：支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如：批量设备管理、远程操控、个性化设置、软件管理、报表管理、账号管理功能； 18、为确保整机软硬件为厂商自主研发，需提供≥4项计算机软件著作权证书，证书获得者与整机为同一厂家； 19、采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受灰尘影响。采用40pin接口，实现无单独接线的插拔； 20、配置： CPU Intel® Core i5/内存DDR4 ≥8G /固态硬盘≥128G； 21、Intel® UHD Graphics 630核显，高清晰立体音效声卡； 22、为保证系统兼容性，电脑模块要求与整机生产厂家为同一品牌。 |  | 1 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 会议室大屏 |  |  | 1.尺寸 ≥55 inch； 2.拼缝 ≤1.8mm； 3.背光类型 D-LED； 4.分辨率 1920×1080； 5.显示尺寸 1209.6(H) × 680.4(V)（mm）； 6.像素点距 0.630(H) X 0.630(V)（mm）； 7.响应时间 8ms (Typ.)； 8.亮度 Type：500cd/m²； 9.对比度 3500:1（Typ.）； 10.可视角度 178°（垂直，水平）； 11.色彩 16.7M(10bit)； 12.色饱和度 75% ( NTSC)； 13.显示比例 16:9； 14.刷新频率 60Hz； 15.表面处理 Anti-glare,Haze 28%； 16.电源属性 (1)输入电压 100 V ~ 240 V/AC，50/60 Hz； (2)整机功耗 工作状态：≤200W；待机状态：≤2W； 17.功能属性 (1)输入接口 USB*1、HDMI*1、DVI*1、RS232 in*1； (2)输出接口 RS232 out*2； (3)操作方式 遥控器、RS232控制； 18.工作环境 工作温度/湿度 0~60℃/20%～85% RH Non-Condensing ； 储存温度/湿度 -10℃～60℃/10%～90% RH Non-Condensing； 19.语言 (1)OSD 简体中文、English； (2)安装方式 落地式； 20.本次配置：15块。 |  | 1 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 宣传大屏 |  |  | 1、整机屏幕采用85英寸VA液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率≥3840*2160，屏亮度≥300cd/㎡，对比度≥4000:1； 2、整机采用Android 11.0系统，内置CPU性能≥四核A55，内置GPU性能≥双核Mali G52，RAM≥4G，ROM≥32G（提供国家级第三方认证机构测试报告）； 3、采用2.0声道，内置扬声器功率≥20W； 4、I/O接口：≥2路HDMI IN，≥4路 USB接口（前置≥2路，后置≥2路，至少包含1路USB3.0），≥1路Line in，≥1路AUDIO OUT，≥1路RJ45 IN，≥1路RS232； 5、可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音，支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求； 6、应用窗口投屏时，电脑屏幕仍能打开别的应用处理其他事情，实现个人端隐私保护，能避免如微信弹窗； 7、传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人再进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断（提供国家级第三方认证机构测试报告）； 8、电脑投屏，最大支持4k@30fps的分辨率投屏，支持电脑通过无线方式调用整机外接摄像头、麦克风等（提供国家级第三方认证机构测试报告）； 9、支持通过系统设置滚动字幕，作为设备常驻上方的文字通知内容，设置的内容包含文字内容、显示方式（静态显示、向左滚动）、文字大小、文字颜色（提供国家级第三方认证机构测试报告）； 10、设备支持无线热点隔离功能，当开启此功能后，连接热点的第三方设备只能无线投屏，无法通过热点网络访问互联网的视频网站、网页应用等；当关闭此功能后，连接热点的第三方设备除了可以正常投屏，还可以访问互联网的视频网站、网页应用等（提供国家级第三方认证机构测试报告）； 11、支持个性化设置开机logo及开机动画，支持通过系统设置开机自启动系统预装的应用。 |  | 1 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 呼叫器 |  |  | 1.产品尺寸：不小于86mm*86mm*17.5mm； 2.手柄线长度：不小于30cm(拉直130cm)； 3.外壳材质：ABS； 4.表面处理：亮面； 5.表面按键：触控式按键。 |  | 6 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 监控大屏 |  |  | 1.整机屏幕采用65英寸VA液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率≥3840*2160，屏亮度≥300cd/㎡，对比度≥4000:1； 2.整机采用Android 11.0系统，内置CPU性能≥四核A55，内置GPU性能≥双核Mali G52，RAM≥4G，ROM≥32G（提供国家级第三方认证机构测试报告）； 3.采用2.0声道，内置扬声器功率≥20W； 4.I/O接口：≥2路HDMI IN，≥4路 USB接口（前置≥2路，后置≥2路，至少包含1路USB3.0），≥1路Line in，≥1路AUDIO OUT，≥1路RJ45 IN，≥1路RS232； 5.最多支持搭配8个无线传屏器，画面分别投屏到同一个整机，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音，支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求； 6.应用窗口投屏时，电脑屏幕仍能打开别的应用处理其他事情，实现个人端隐私保护，能避免如微信弹窗； 7.传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人再进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断（提供国家级第三方认证机构测试报告）； 8.电脑投屏，最大支持4k@30fps的分辨率投屏，支持电脑通过无线方式调用整机外接摄像头、麦克风等（提供国家级第三方认证机构测试报告）； 9.支持通过系统设置滚动字幕，作为设备常驻上方的文字通知内容，设置的内容包含文字内容、显示方式（静态显示、向左滚动）、文字大小、文字颜色（提供国家级第三方认证机构测试报告）； 10.设备支持无线热点隔离功能，当开启此功能后，连接热点的第三方设备只能无线投屏，无法通过热点网络访问互联网的视频网站、网页应用等；当关闭此功能后，连接热点的第三方设备除了可以正常投屏，还可以访问互联网的视频网站、网页应用等（提供国家级第三方认证机构测试报告）； 11.支持个性化设置开机logo及开机动画，支持通过系统设置开机自启动系统预装的应用。 |  | 1 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 无线控制器 |  |  | 1.整机固化千兆以太网口≥8个，千兆光口≥1个，USB口≥1个，Console口≥1个； 2.支持管理AP数量≥150个； 3.支持802.11a/b/g/n/ac/ax等协议； 4.支持查看实时流量收发状态、在线状态、认证类型、在线时长、VLAN信息、终端信息、接入位置等信息 (要求提供平台功能截图证明)； 5.支持OPEN、802.1X账号认证、WPA-PSK/WPA2-PSK混合加密； 6.支持应用识别，能识别不低于300种常见的网络应用，能识别邮件、游戏、P2P流媒体、WEB流媒体、金融交易、办公OA、移动终端应用等主流应用(要求提供功能截图证明); 7.支持针对不通流量内容设定保证通道，针对上/下行、IP地址端、时间、线路等维度进行进行通道带宽的保证，以便具有良好的使用体验； 8.支持针对不通流量内容设定限制通道，针对上/下行、IP地址端、时间、线路等维度进行进行通道带宽的限制，以避免带宽等网络资源的浪费； 9.支持国家标准IPSec VPN协议，实现跨互联网加密传输； 10.保证兼容性与统一管理，要求本次招标网关与AP、交换机同一品牌。 |  | 1 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 无线交换机 |  |  | 1.千兆POE电口≥24个， 千兆 SFP光口≥4个；Console口≥1个； 2.支持IEEE 802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W； 3.交换容量≥336Gbps/3.36Tbps、包转发率≥108Mpps/126Mpps； 4.支持MAC地址≥16K；支持4K个VLAN； 5.支持IEEE 802.3af/at供电标准; 6.支持零配置上线，支持二层广播、配置静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名自动发现控制平台，实现快速上线部署； 7.支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时在控制器平台灵活的进行切换；(要求提供平台功能截图证明)； 8.支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面；（要求提供第三方测试报告证明）； 9.支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作；支持通过控制器平台查看交换机处于工作端口的最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势；（要求提供平台功能截图证明）； 10.为禁止非法终端(例如私接路由器)接入，需支持终端类型库，能自动识别PC、路由器、监控终端设备；（要求提供第三方测试报告证明）； 11.支持支持基于交换机端口组实现通过检测设备供电特征，有无要电防止仿冒设备接入；（要求提供功能截图证明）； 12.支持查看终端在交换机端口离线次数、闲置时间、离线趋势; 支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计; 支持查看终端的的历史接入交换机端口，终端的活跃状态；(以上功能要求提供功能截图证明及第三方测试报告证明); 13.支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 14.所投交换机需具备工信部颁发的电信设备入网许可证书、CQC认证证书。 |  | 2 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 互联网交换机 |  |  | 1、千兆光口≥24个，千兆combo电口≥4个（与前面的24个光口中的4个复用），万兆SFP+光口≥4个； 2、交换容量≥400Gbps/4Tbps、包转发率≥150Mpps/166Mpps； 3、支持MAC地址≥16K；支持4K个VLAN; 4、固化单电源（一直一交双路输入）； 5、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术； 6、支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时在控制器平台灵活的进行切换；(要求提供平台功能截图证明)； 7、支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止DOS、ARP攻击功能，支持CPU保护功能；（要求提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告）； 8、支持堆叠技术；支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面；（要求提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告）； 9、为保证内网安全性，要求交换机具有东西向风险流量安全功能，可防止病毒、风险在内网横向传播；(要求提供东西向流量安全功能截图证明)； 10、支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作；支持通过控制器平台查看交换机处于工作端口的最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势；（要求提供功能截图证明）； 11、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05（要求提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告）； 12、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置。 |  | 4 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 专线交换机 |  |  | 1.千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个； 2.交换性能≥336Gbps，包转发率≥108Mpps； 3.支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文； 4.支持STP、RSTP、MSTP协议； 5.支持4K个VLAN，支持MAC地址≥16K； 6.支持防网关ARP欺骗、端口保护、隔离、防止ARP攻击功能、CPU保护功能； 7.支持SNMPv1/v2c/v3，支持WEB网管特性。 |  | 1 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | poe交换机 |  |  | 1.千兆POE电口≥24个，千兆光口≥4个； 2.交换容量≥300Gbps/3Tbps；包转发率≥100Mpps/120Mpps； 3.支持IEEE 802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W； 4.支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术； 5.支持通过网管中心平台查看交换机端口负载情况，面板端口工作状态，发送与接收的流量趋势，提供功能截图证明； 6.支持多种上线方式：二层广播自动发现网管中心平台；配置静态IP地址三层发现网管中心平台；支DHCP Option43方式发现网管中心平台；DNS域名发现网管中心平台；提供功能截图证明； 7.支持基于交换机端口组实现通过检测设备供电特征，有无要电防止仿冒设备接入；提供功能截图证明； 8.支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置，提供功能截图证明。 |  | 2 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 主机防护服务器 |  |  | 1.规格：19英寸工业标准2U机架式服务器，Intel C622芯片组处理器：2颗Intel Xeon Bronze 3204 6C 85W 1.9GHz处理器,内存：本次配置64GBTruDDR4 DDR4 2933MHz内存，内存扩展最大支持16根内存插槽，支持内存保护技术Advanced ECC, 内存保护技术/内存验证技术要求支持内存智能验证技术,硬盘：本次配置2块2.4TB 10K SAS硬盘,标配8个硬盘插槽， RAID功能：配置5350 8i阵列卡,支持0/1/10/5/50 RAID级别，最大支持4GB闪存.I/O接口:PCI I/O 最大可支持6个PCI-E插槽；网卡：集成2端口千兆以太网卡，1个独享的管理端口；配件：机架安装滑动导轨工作温度最高支持45°C。远程管理：集成服务器管理模块，可支持系统远程管理，远程监控，远程KVM等功，支持通过前端USB端口连接手机或平板电脑（Android or iOS），通过管理软件APP访问虚拟操作面板，实现监控及管理操作。支持中英文不同语言BIOS转换，电源：电源输出功率550W 80+铂金电源，配置2个550W电源，支持主备模式故障定位：支持针对处理器，内存，内部存储，风扇，电源，阵列卡等关键部件的故障预报警机制；管理功能：配置独立的带外管理网口，配置远程管理卡，支持虚拟KVM功能,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，可支持动态功率封顶； 2.管理软件具有适用于VMware vCenter和MircoSoft System Center系统管理的软件著作权证书，并提供证明； 3.抗雷击和电源适应能力：产品通过抗雷击试验，依据YD/T 993-2016相关标准，电源口雷击试验电压≥2.5KV，电信端口雷击试验电压≥1.5KV；产品需通过电源适应能力测试，依据GB/T 9813.3-2017相关标准，电压范围满足AC220V±22V，频率范围满足50Hz±1Hz提供相关证明材料并加盖原厂公章； 4.低噪音：为营造良好的机房环境，产品需通过噪音检测，依据GB/T 9813.3-2017、GB/T 18313-2001相关标准标准，噪声声功率级≤6.5 Bel（A），提供相关证明材料并加盖原厂公章； 5.原厂商具备《信息安全服务资质》安全工程一级及以上，提供证书扫描件或复印件并加盖原厂公章； 6.服务：提供原厂针对本项目的售后服务承诺函（提供安装服务，提供3年7x24小时服务）。 |  | 1 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 主机防护软件 |  |  | 1.安装环境：支持 Server 2003/2008/2012/2016/2019、CentOS、Redhat、Ubuntu、Debian等服务器操作系统（提供功能截图）；支持VMWare、KVM、H3C、华为、Xen、深信服、阿里云等虚拟化平台，不受虚拟化平台限制（提供功能截图），提供不少于30个桌面终端授权和1套管理中心； 2. 系统管理：支持跨平台统一管理，管理中心可统一管理整个网络中不同平台系统下的客户端，如Windows平台、Linux平台、国产化平台、虚拟化平台、移动平台等（提供功能截图）；产品具有国产操作系统认证（提供7种及以上国产操作系统（银河麒麟、中标麒麟、中科方德、深度、红旗、普华、凝思）认证证明；支持4级以上虚拟分级管理功能，基于一个物理管理中心，虚拟出多个逻辑管理中心。每个虚拟分级管理中心可以设置独立的管理员账户进行独立管理；支持在不上传管理平台的情况下，直接提取终端本地文件向量进行安全性分析（提供功能截图）； 3. 病毒查杀及展示：支持私有云、公有云查杀，私有云特征库中病毒库数量不少于3.62亿条，白名单特征数量不少于1.61亿条。支持通过管理平台下发查杀任务，同时客户端在隔离网环境仍然具有云查杀能力；支持基于用户网络拓扑和组织结构进行威胁可视化展示，可通过2D和3D两种方式展示网络内终端安全状态（提供产品截图）；支持全网病毒追溯功能，管理平台通过对指定病毒文件进行追查，可评估感染范围，可回溯传播路径，支持在管理平台清除全网终端上的对应病毒（提供功能截图）； 4. 高级威胁防御：支持管理平台对上报的未知文件进行不依赖沙箱的静态分析（包括API、行为等），并支持对文件安全性打分，可导出分析报告（提供功能截图）；基于已发现的APT攻击的特征，管理员可在全网终端中查找是否存在已知的APT攻击，包括APT攻击事件中利用的文件、注册表、数字签名等（提供功能截图）； 5. 终端管理：支持对全局终端进行安全策略配置管控，可对分组进行灵活的安全策略配置；支持对全局、单一终端进行安全状态评估，并展示终端的威胁文件、未知文件、漏洞等详情；支持导出终端评估报表（提供功能截图）；支持下发远程断网和恢复远程连接服务操作；支持设置客户端运行策略，包括开放和审计模式（提供功能截图）； 6. 勒索软件防护：支持在不依赖文件扫描的情况下，对启动后的勒索病毒进程进行感知和拦截；支持针对Locky、TeslaCrypt、WannyCry等勒索病毒进行检测和防御（提供功能截图）；具有专属的文档保护工具，可以阻止非授权进程对受保护文档进行访问或者修改，支持对被加密的文件通过备份进行还原（提供功能截图）。 |  | 1 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 立体声前级功放 |  |  | 1.配置：3组立体声音源输入口，4个话筒输入口，一个立体声线路输出口、一个录音输出口和2组功放输出端子等。其中3路立体声音源通道的音量配合通道选择4选一功能单独控制，4个话筒音量独立控制、功放输出音量总控制。设有七段均衡，可调节输出； 2.4路话筒输入，可平衡或非平衡输入，每路话筒单独音量调节，对话筒输入具有混响效果处理，话筒 输入有7段均衡调节，可选择幻像电源（+48V供电）； 3.3路音频（立体声）输入，2路音频（立体声）输出，音频输入有音量和高低音及平衡调节； 4.通过按键可选择线路音频或MP3输入，即3路音频和MP3不能同时输出，只能是3路当中的1路或MP3输出； 5.可通过U盘播放MP3节目，可用遥控器控制MP3，进行两种模式的切换、选择节目、调节音量、选择重复模式和EQ模式； 6.具有总音量调节； 7.功率为2×250W/8Ω，即每个通道单独工作时是250W/8Ω，两个通道同时工作为200W/8Ω； 8.功率放大器具有直流输出保护，过载保护，短路保护，过热保护； 9.2路电平和保护指示； 10.MP3红外线遥控； 11.话筒输入灵敏度 4.5±0.5mV； 12.线路输入灵敏度 300±50mV； 13.MP3输入-10dB/1KHZ正弦波 输出45V；； 14.线路输出电压 950±150mV； 15.总谐波失真 ≤0.5（1KHz，正常工作条件）； 16.线路频响 20-20kHz（±3dB）； 17.话筒频响 80-20kHz（±3dB）； 18.话筒7段均衡：64HZ：±12dB/160HZ：±12dB/400HZ：±12dB/1KHZ：±12dB/2.5KHZ：±12dB/6.4KHZ：±12dB/15KHZ：±12dB； 19.线路输入及MP3音调调节范围：低音100Hz：±12dB/高音10KHz：±12dB； 20.信噪比 （8Ω输出端）≥75dB； 21.工作电源 AC220V/50Hz； 22.幻象电压 +48V； 23.额定功耗 8Ω250W； 24.保护功能 过载，过温，短路。 |  | 3 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 会议壁挂音箱 |  |  | 1.倒相式设计，需配有高音、低音双单元，声音层次清晰，园润通透，清澈明亮，低音强劲； 2.流线型造型设计，弧形立体分割的箱体与网罩，动感立体； 3.具有黑色和白色可供选择，适用于不同场所的装饰风格； 4.面网：采用1060纯铝，经过硬化、防氧化处理，不易变形，永不生锈； 5.箱体：采用UL94V-0级防火加厚ABS材质，经久耐用，安全可靠； 6.喇叭单元：高音振膜采用天然丝膜，3.5尺寸磁路；低音振膜采用聚丙烯，大尺寸磁路； 7.安装支架：精密防锈处理； 8.喇叭单元：5"×1,1"×1； 9.阻抗：8Ω； 10.额定功率：≥30W； 11.频响范围：80Hz-20kHz； 12.灵敏度（1m，1W）：90±2dB； 13.最大声压级（1m）：≥105±2dB； 14.产品尺寸（高×宽×深）：≤280×194×185mm。 |  | 10 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 调音台 |  |  | 1.每通道具有均衡调节，MUTE开关，PFL开关，平滑行程推子器； 2.具有≥6路XLR平衡单声道输入接口、≥2路立体声输入接口、2个编组输出接口、≥2组AUX输出接口、1组返回接口、1组监听耳机输出接口；（提供第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）； 3.具有USB、蓝牙音频播放功能，支持MP3、MAV音频格式；（提供第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）； 4.具有48V幻象供电功能； 5.具有DSP数字效果器； 6.具有LED显示屏清淅显示播放状态； 7.支持USB录音、也可连电脑播放音乐。 |  | 3 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 数字前级音频处理器 |  |  | 1.支持汉字液晶屏蓝色背光显示功能，支持≥6段LED显示输入和输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态； 2.支持96KHz采样频率，内置32-bitDSP处理器，支持24-bitA/D及D/A转换； 3.支持≥2路可选音频信号输入，≥1路光纤信号输入，≥1路同轴信号输入，≥6路音频信号输出，≥5路话筒输入，每路输出支持光纤输出模式，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz；（提供设备实物功能面板图片，标识相关接口加盖厂家公章）； 4.支持光纤和同轴输入音乐信号，每路输出提供光纤输出模式； 5.支持通过旋转面板的不同旋钮可分别控制话筒音量，效果音量，音乐音量和总音量； 6.每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，输入延时≥30ms，输出延时≥60ms，效果自带三段参量均衡和一对高低通滤波器； 7.输入通道支持调噪声门，输出通道支持控制增益、压限及选择输入通道信号，并支持将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制； 8.输出通道支持控制该通道的效果比例、话筒音量、音乐音量和效果音量； 9.支持通过面板的功能键和拔轮进行功能设置，支持连接电脑通过PC控制软件来控制设备； 10.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:总谐波失真：≤0.008%；增益限制的有效频率范围：10-32000Hz；信噪比：≥118dB；通道分离度：≥96dB（提供根据GB/T 12060.3-2011声系统设备关于声频放大器测量方式检测合格的检测报告复印件加盖厂家公章）。 |  | 3 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 专业自动反馈抑制器 |  |  | 1.≥2路线路/话筒输入，≥2路线路/话筒输出； 2.内置高端高速浮点数字信号处理器和自适应反馈陷波处理算法技术； 3.面板带有4*8段实时电平显示指示灯，精准显示输入/输出信号电平的大小； 4.面板带有通道静音，旁路和滤波器重置的快速按钮； 5.每路输入带15个自适应陷波滤波器，可按需配置动态/固定滤波器数量； 6.TCP/IP控制协议，连接PC电脑进行网页端进行各种详细参数的控制调节； 7.支持多档位模拟音量调节(-18dBV ~ 12dBV)，最大输入电平(1%失真)10V，信噪比(0dBv)≥93dB； 8.设备供电范围：AC100V---240V 50/60 Hz，功耗≤10W； 9.尺寸：≤432.5mm X 186mm X 44mm。 |  | 3 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 电源时序器 |  |  | 1.支持独立的≥8路大功率电源输出，可满足多种三级的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等，还可满足二级欧式的圆头插座； 2.支持控制和显示≥8路通道开关状态，可通过面板一键开关时序关启通道； 3.支持开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 4.单路负荷:10A； 5.电源容量:总容量220V，16A； 6.输入电源:AC220-240/50Hz； 7.支持短路信号触发控制：电源开关处于关闭状态时，从TIMER IN口接入短路信号输入，会顺序激活8路电源输出；（提供第三方检测报告复印件加盖厂家公章）； 8.电源输出顺序间隔时间:≤0.66S。（提供第三方检测报告复印件加盖厂家公章）。 |  | 3 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 专业电容式会议麦克风 |  |  | 1.选用优质背极电容极头，具有优良的指向性，专为人声设计的频率响应，配合头尾软中间硬的万向型软管，广泛应用于各种会议场所，是高级会议工程的理想首选； 2.性能规格： (1)机构形式：卡龙插拔倒扣式结构； (2)底座材质：锌基合金； (3)产品类别：9.7背极电容式； (4)指向类型：超心型； (5)灵敏度：－35dB±3dB； (6)频率响应：100-12000Hz； (7)输出抗阻：200Ω平衡式； (8)输出量：15mV(1KHz/94dB)； (9)供电：DC1.5V/48V自动切换； (10)建议拾音距离：(20-50)cm。 |  | 6 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 真分集无线话筒 |  |  | 1.采用UHF超高频段真分集接收方式，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术，有效避免断频现象和延长接收距离，传输更稳定； 2.两个真分集模组一体化，每个模组两个加长L型天线，共4条天线，接收效果更好； 3.采用红外线对频，每通道音量单独可调； 4.支持平衡XLR输出和不平衡6.3mm输出； 5.采用专业音频压缩-扩展技术，噪音小，尾音小,动态范围大； 6.具有高保真音色,独特的干扰噪音静噪功能； 7.高档液晶显示屏，可显示频率、频道、静噪、电平等信息，人机对话一目了然； 8.可锁定功能按键,防止在设置完成后意外更改系统设置； 9.系统内任何一支话筒与任何一台接收机都可对频，解决了固定频率麦克风不通用的缺点，适合多套产品在同一场合使用； 10.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:总谐波失真：≤1.9%；信噪比：≥61dB；（提供带“ilac-MRA/CNAS/CMA”标识的第三方检测报告复印件加盖厂家公章）。 |  | 10 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 互联网防火墙 |  |  | 1.标准机架式设备；提供千兆电口≥8个，千兆 SFP口≥2个； 2.最大无故障时间（MTBF）≥80000小时；整机吞吐量≥10Gbps，最大并发连接数≥500万，每秒新建连接数≥10万； 3.支持基于IPV4/IPV6的接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的会话控制策略，包括总连接数控制、每秒总新建连接数控制、每IP总连接数控制、每IP新建连接数控制； 4.支持策略预编译技术，在大量防火墙访问控制策略情况下整机性能不受影响；提供相关界面截图以及功能原理。 5.支持路由、透明、旁路及混合部署模式； 6.支持常见DOS攻击防护及ARP攻击防护； 7.支持基于单IP、IP网段、ISP地址库、区域（国内各省）地址库的白名单，匹配白名单的流量将跳过防火墙过滤直接转发； 8.支持基于IP网段、IP地址范围、ISP地址库、区域地址库等的多种黑名单阻断方式；支持分组功能，可基于分组的一键启停； 9.支持在会话管理界面根据当前会话信息直接设置黑名单； 10.支持基于单条域名的黑名单，可直接阻断dns请求，域名支持设置为精确或模糊匹配，支持设置时间周期。提供相关界面截图； 12.支持对通过设备的SSL流量进行解密；支持代理模式和透明模式两种组网；并支持客户端模式和服务器模式的流量进行ssl解密检查； 13.支持对HTTPS协议进行解密过滤，支持对源地址、URL分类、域名等进行匹配后进行流量解密检查； 14.支持浏览器根证书推送，支持域名、IP白名单 15.支持对服务器、客户端进行的口令暴力破解的攻击防护； 16.支持高、中、低三种密码检查强度； 17.支持对常见应用（如HTTP、Telnet、SSH、FTP、SMTP、POP3等）进行弱口令检查，并上报安全事件； 18.支持对口令频繁暴力破解的检测，检测到暴力破解后可选择告警、精准阻断、阻断源ip等动作。 |  | 1 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 专网防火墙 |  |  | 1.标准机架式设备；提供千兆电口≥8个，千兆 SFP口≥2个，万兆 SFP+口≥2个； 2.最大无故障时间（MTBF）≥80000小时；整机吞吐量≥20Gbps，最大并发连接数≥1000万，每秒新建连接数≥20万； 3.支持基于IPV4/IPV6的接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的会话控制策略，包括总连接数控制、每秒总新建连接数控制、每IP总连接数控制、每IP新建连接数控制； 4.支持策略预编译技术，在大量防火墙访问控制策略情况下整机性能不受影响；提供相关界面截图以及功能原理。 5.支持路由、透明、旁路及混合部署模式； 6.支持常见DOS攻击防护及ARP攻击防护； 7.支持基于单IP、IP网段、ISP地址库、区域（国内各省）地址库的白名单，匹配白名单的流量将跳过防火墙过滤直接转发； 8.支持基于IP网段、IP地址范围、ISP地址库、区域地址库等的多种黑名单阻断方式；支持分组功能，可基于分组的一键启停； 9.支持在会话管理界面根据当前会话信息直接设置黑名单； 10.支持基于单条域名的黑名单，可直接阻断dns请求，域名支持设置为精确或模糊匹配，支持设置时间周期。提供相关界面截图； 12.支持对通过设备的SSL流量进行解密；支持代理模式和透明模式两种组网；并支持客户端模式和服务器模式的流量进行ssl解密检查； 13.支持对HTTPS协议进行解密过滤，支持对源地址、URL分类、域名等进行匹配后进行流量解密检查； 14.支持浏览器根证书推送，支持域名、IP白名单 15.支持对服务器、客户端进行的口令暴力破解的攻击防护； 16.支持高、中、低三种密码检查强度； 17.支持对常见应用（如HTTP、Telnet、SSH、FTP、SMTP、POP3等）进行弱口令检查，并上报安全事件； 18.支持对口令频繁暴力破解的检测，检测到暴力破解后可选择告警、精准阻断、阻断源ip等动作。 |  | 1 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 上网行为管理 |  |  | 1.采用高性能多核硬件平台和自主安全操作系统；≥6个千兆电口。最大吞吐量≥8G；最大并发会话数≥115万；每秒新建会话数≥6.6万。 2.支持透明、路由、混合、旁路、虚拟线路5种工作模式。 3.支持基于目的地址、下一跳、出接口的静态路由协议；支持RIP、OSPF、BGP等动态路由协议； 4.支持基于入接口、源/目的地址、用户、服务、应用、时间等多元组策略路由； 5.可基于时延、丢包率的SLA探测，提供基于连接、基于源IP的负载算法。 6.支持IPv6静态路由、策略路由、OSPFv3等路由协议，支持6to4、ISATAP、IPv6手工的IPv6隧道技术； 7.支持IPv6安全策略，包括审计策略、NAT策略、访问控制策略、黑名单、认证策略等； 8.支持IPv6流量的入侵攻击检测和防护、病毒防护、URL过滤、应用识别、DDOS攻击防护等安全功能； 9.支持SNMPv6、NTPv6、DNSv6、DHCPv6等基础协议。 10.支持VRF路由隔离，可以使不同网络的数据和业务完全隔离 11.支持花生壳、阿里云、公云、freedns提供的DDNS服务，将动态获取的IP地址映射为固定的域名。 12.支持基于多链路出口的DNS代理功能，可根据配置实现对不同链路的DNS服务器地址管理，避免出现跨运营商解析而导致访问变慢或中断； 13.支持基于优先级、权重、流量算法进行DNS负载； 14.支持基于IPv4/IPv6的一体化安全策略：在一条策略中可基于设备接口/安全域、源/目的IP地址、服务、应用、用户、时间等属性，配置入侵防护、病毒防护、Web访问策略、应用控制等安全防护功能； 15.支持IPv4/IPv6策略分析功能，支持检测出冗余策略、隐藏策略、冲突策略、可合并策略、空策略、过期策略，并提供优化建议及图形化分析统计。 16.支持基于接口、源/目的地址、服务、用户、应用、时间等维度的流量镜像策略，并提供剥离VLAN、修改目的MAC等网络能力，便于第三方设备进行数据分析或转发。 17.支持端口镜像功能，可选择入流量、出流量和双向流量等维度镜像。 18.支持基于IPv4/IPv6的用户识别、认证和绑定，提供跨3层IP和MAC地址的绑定功能，可手动导入或导出； 19.支持本地认证、Radius认证、LDAP认证、Portal认证、混合认证、远程服务器认证、短信认证、免认证、AD域单点登录和访客二维码等用户认证功能， 20.支持IPv4/IPv6 DoS/DDoS攻击防护，如HTTP Flood、DNS Flood、SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood，TCP Flood等； 21.支持IPv4/IPv6双协议栈异常包攻击防御，如winnuke、land_base、TCP flag、 tear_drop 、ip spoof等；支持基于报文有效性检查及用户合法性检查，防止ARP欺骗，支持ARP flood攻击防御，可基于接口设置ARP报文速率； 22.支持对设备自身DOS防护和防扫描功能。 23.支持IPv4/6网络下telnet、ssh、ftp、imap、pop3、smtp、mysql、postgresql、mssql、rlogim、vnc等常见协议的弱密码检测功能，支持快速扫描、全面扫描、自定义扫描、空密码、用户名和密码相同等检测方式，弱口令字典可自定义设置。 24.具备对应用程序的识别和控制能力， 产品内置不少于5000种应用特征，基于覆盖平台、流行度、风险等维度内置不少于20种应用分类，如即时通讯、社交网络、电子邮件、在线视频、文件共享、P2P下载、电子商务、炒股软件、网络游戏、搜索引擎、数据库、代理翻墙等，支持在线更新或手动更新；^ 支持常见的国内应用如微信、QQ、新浪微博等，国际应用如Google、Facebook、Twitter等，工业应用协议Modbus、IEC60870-5-101、IEC60870-5-102、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、S7Comm、PMU等。 |  | 1 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 航空机柜 |  |  | 1.20U机柜 长：≤52.5cm 宽：≤49.5cm 高：≤102.5cm。 |  | 2 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 电子演讲台 |  |  | 1.屏幕分辨率：≥81920*1080（16：9）； 2.亮度：≥8350cd/m； 3.对比度：≥85000：1； 4.背光寿命：≥860000h； 5.可视角度：178°全视角； 6.功率/电压：55w/110v-240v； 7.触摸屏参数： 1）材质：真6点防爆触屏； 2）响应速度：≤8ms； 3）耐久性：可承受超过6千万次以上的 单点触摸。 |  | 1 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | UPS电源 |  |  | 一.主机参数： 1. 本项目要求采用在线式双变换高频型UPS，单进单出，容量不低于6kVA/5.4kW主机一台。 2. 输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于：176~264VAC。 3. 输入功率因数＞0.99（100%、50%、30%非线性负载时）。 4. 输入电流谐波成份：100％非线性负载≤4.7%，50%非线性负载≤6.5%，30％非线性负载≤10.6%。 5. 频率跟踪范围：输出为额定阻性负载，调节输入频率为上下限值时，频率跟踪范围为48Hz～52Hz可调；频率跟踪速率应在0.5～1.0Hz/s范围内。 6. 输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其稳压精度应≤0.4%；电池逆变工作状态下，输出频率应不宽于50Hz±0.1Hz。 7. 输出额定电压应220/230/240VAC可调。 8. 额定输出功率因数应≥0.9；输出波形失真度：100%市电及电池逆变状态下额定阻性负载应≤0.9%；市电电池相互转换时间为0ms；旁路逆变转换时间为0ms。逆变与ECO模式相互转换时间应＜1ms。 9. 系统效率：100%阻性负载时≥94.8%，50%阻性负载时≥94.9%，30%阻性负载时≥93.9%。 10. 过载能力：输出功率为额定值的125%时，主机工作时间应＞10min；主机噪音应≤54dB（A）。 11. 应具备直流冷启动功能：UPS主机在没有接入市电时，可通过蓄电池组直接开机。 12. UPS主机具备各种保护与报警功能，包括：输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、风扇故障告警、防雷保护等。 13. UPS主机须标配RS232端口，可选配SNMP卡及AS400继电器卡，免费提供通讯协议及监控软件，软件应支持大部分常用操作系统。可支持本地监控，或多台UPS主机集中监控；主机需具备遥测及遥信性能，遥测内容需包括：交直流输入电压、输出电压、输出电流、输出频率、充电电流等；遥信内容需包括：同步/不同步、UPS/旁路供电、过载、蓄电池放电电压低、市电故障、整流器故障、逆变器故障、旁路故障和运行状态记录等。 14. UPS主机人机界面应配置LCD显示屏，同时应配置LED故障、状态显示灯，方便现场运维；主机需标配输入保护开关并具备开机自诊断功能，操作面板可显示电池剩余电量。投标时须提供由厂家出具的满足上述要求的技术证明文件（不限于实物图片、说明书等） 15. UPS主机可通过APP及微信公众号进行故障报警，同时支持网页版监控，集中监控，邮件告警，远程开关机，电池放电测试，服务器关机功能。投标时须提供由厂家出具的满足上述要求的功能截图作为证明文件。 16. 要求UPS主机中的功率板采用涂敷三防漆工艺，具有防潮、防尘、防漏电、防腐蚀、防锈、防盐雾、防震、防老化、绝缘、耐电晕等性能；投标时须提供由厂家出具的满足上述要求的技术证明文件（不限于对工艺流程、检验标准等做详细描述），并加盖厂家公章。 17. UPS主机须满足YD/T 1095-2018《通信用交流不间断电源（UPS）》标准要求，提供本项目UPS主机同型号的泰尔认证证书及同系列产品泰尔检验报告复印件，并加盖厂家公章。 18. UPS主机须满足CQC3108-2011《不间断电源节能认证技术规范》标准要求，提供本项目UPS主机同型号的中国节能产品认证证书及中国节能产品认证试验报告复印件，并加盖厂家公章。 19.UPS主机须通过CE认证，认证范围须包含本项目投标型号，投标时须提供投标同型号CE认证证书、ROHS认证证书的复印件，并加盖厂家公章。 二.蓄电池： 1. 本项目应采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥38Ah，配置蓄电池数量≥16节。 2. 为保证本项目现场联调方便，保证供货及时性及售后服务高效性，要求蓄电池与UPS主机同一品牌。投标时须提供声明函复印件，并加盖厂家公章。 3. 蓄电池正常浮充状态下，其浮充期待寿命可达10年，投标时应提供与本项目同型号、同规格产品彩页佐证，并加盖厂家公章。 4. 蓄电池阻燃性能应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求。 5. 蓄电池静置28天后容量保存率应≥97.9%。 6. 蓄电池密封反应效率应≥96.8%。 7. 完全充电后的蓄电池以0.3I10A连续充电160h，无变形、无漏液。 8. 蓄电池间连接电压降应≤5.3mV 9. 防爆性能：蓄电池充电过程中遇明火，内部应不引燃、不引爆。 10. 蓄电池内阻应≤3.2mΩ，同组蓄电池内阻偏差应≤10.3%。 11. 低温敏感性：蓄电池10h率容量应≥0.93C10，外观应无破裂，过度膨胀及槽、盖分离现象。 12. 同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤2.3% 13.蓄电池应符合YD/T 799-2010《通信用阀控式密封蓄电池》的要求，投标时须提供本项目蓄电池同规格、同型号的产品认证证书复印件，蓄电池各项参数应在中国泰尔实验室检验判定合格，投标时须提供有效期内的12V系列蓄电池（不小于38AH，不大于100AH）的检验报告复印件，并加盖厂家公章。 |  | 1 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 投影仪 |  |  | 1.投影技术:3LCD，液晶板尺寸≥0.59英寸； 2.标准亮度：≥3600流明（3800流明中心亮度） （ISO/IEC21118标准）； 3.对比度：≥20000：1； 4.标准分辨率：≥1280*800（WXGA），兼容4:3，16:9，16：10； 5.手动1.2倍变焦，投射比：1.48-1.78:1； 6.灯泡功率：≥230W 灯泡，整机功耗≤300W； 7.灯泡寿命：普通模式≥10000小时，节能模式≥20000小时，低噪音模式≥10000小时； 8.内置扬声器：≥10W； 9接口：RGB ≥IN*2，RGB OUT(监视器输出)≥*1，≥RS-232C*1，≥RJ-45*1, USB ≥A*1，HDMI≥*2，VIDEO≥*1，音频输入*2，音频输出M3*1；可选配无线模块； 10.全中文机器面板与遥控器； 11.强光感应功能，提升亮度感和对比度感，即使在明亮的环境下投影画面也清晰可见； 12.加强型风琴褶皱式空气过滤网，有效防止灰尘进入机器，更换周期达10000小时； 13.正投/吊装自动识别、切换； 14.梯形矫正功能，实现倾斜安装投影，垂直±35°、水平±35°梯形校正功能； 15.角矫正功能，实现有角度投影，当投影图像的四个角扭曲时调节； 16.曲面补正功能，实现有弧度投影，当投影图像弯曲变形时调节； 17.USB接口支持移动存储设备，实现无电脑投影，还能通过USB连接线轻松投影图像，使投影更便捷； 18.可定制个性化开机LOGO； 19.遥控ID设置，投影机身份识别系统，最多可设置6个ID，同时分别遥控六台投影机； 20.顶部换灯、侧面更换过滤网； 21.多种配色板模式，可在有色板和黑板上正常投影，适合无屏幕情况下的投影； 22.画面冻结功能，画面放大功能，快门功能以及演示计时器功能； 23.安全防盗设计：安全防盗钩、开机密码设置； 24.节能模式管理：无信号时灯泡节能，快门灯泡节能，无信号休眠模式，待机模式下可输出音频到其他音频系统。 |  | 1 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 服务器机柜 |  |  | 1、尺寸不小于宽600 深1200 高42u ； 2、机柜前门为玻璃单开门、后门单开门； 3、提供2个PDU，额定功率≥10A。 |  | 1 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 包三：城中区2024年社区综合服务中心及社区老年日间照料中心能力提升项目第二次（南关街社区电梯设备清单） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 电梯 | 1.曳引式无机房乘客观光电梯（后壁观光带残障功能）; 2.载重量：800kg; 3.层站数：2层2站2门; 4.梯速：1.0m/s; 5.井道尺寸：1950mm×1800mm; 6.轿厢尺寸：1300mm×1400mm; 7.开门尺寸：800mm×2100mm; 8.顶层高度：4200mm; 9.底坑深度：1400mm; 10.钢结构材质：玻璃材质：6+1.14pvb+6钢化玻璃、轿厢及厅门材质：≥1.2mm304不锈钢； 11.增加停电应急装置、厅门门套为：仿大理石大包门套。 | 1 | 部 |

| 包四：城中区2024年社区综合服务中心及社区老年日间照料中心能力提升项目 第二次（清华路社区家具设备清单） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 两人工位 | 1、尺寸：长1400*宽1200*高1050mm。 2、三聚氰胺贴面刨花板：符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，静曲强度≥11.1MPa，弹性模量≥2300MPa，内结合强度≥0.41MPa，24h吸水厚度膨胀率≤0.1%，含水率≤8.2%，密度≤0.69g/cm³,表面胶合强度≥1.25MPa，握螺钉力：板面≥1460N，板边≥1130N，表面耐冷热循环：应无黑斑、无裂纹、鼓泡、变色、起皱等。表面耐划痕≥1.5N，表面耐磨：磨耗值≤41mg/100r，图案纹：磨100r后应保留50%以上花纹符合合格，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀（图案纹）、表面耐龟裂、表面耐水蒸气≥5级，甲醛释放量0.011mg/m³。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，外观表面应光滑、无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其他不平整现象。耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级，有害物质限量：可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均检验合格。 4、白乳胶：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，游离甲醛＜0.2g/kg，苯＜0.015g/kg，甲苯+二甲苯＜0.04g/kg，总挥发性有机物≤19g/L。 5、螺丝：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕应符合要求，金属电镀层抗盐雾：18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)符合合格,乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 6、三合一偏心连接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥298N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥700N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥935N。层板偏心连接件抗压强度≥350N，层板销（夹）抗压强度≥601N，乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥175小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 7、金属粉末油漆：符合HG/T 2006-2006(2017)《热固性粉末涂料》标准要求，VOC≤616g/L，苯质量分数＜0.01%，甲苯+二甲苯+乙苯质量分数≤12.9%，可溶性重金属：可溶性铅(Pb)、可溶性镉(Cd)、可溶性铬(Cr)、可溶性汞(Hg)均未检出。 8、拉手：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，耐腐蚀等级达到8级。 9、锁：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，锁头、钥匙：表面应平整光洁，商标字迹应清晰、端正，电镀件：外露表面应色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵，乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到6级。 10、导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屈导轨》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，过载要求：垂直向下静载荷(250N)、水平侧向静载荷(125N)、猛关或猛开应符合合格，功能要求：操作力、耐久性(60000次）、垂直向下静载荷(150N)、水平侧向静载荷(75N)、拉出安全性、猛关或猛开应符合合格，下沉量≤1.8%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥175小时)，涂层本身耐腐蚀等级，涂对基体的保护等级均达到10级。 11、缓冲铰链：符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，功能要求：操作力、耐久性(60000次）、垂直向下静载荷(15kg)、水平静载荷(30N)应符合合格，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥72小时)，耐腐蚀等级达到10级。 | 10 | 张 |
| 2 | 办公桌 | 1、尺寸：长1400*宽600*高750mm。 2、三聚氰胺贴面刨花板：符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，静曲强度≥11.1MPa，弹性模量≥2300MPa，内结合强度≥0.41MPa，24h吸水厚度膨胀率≤0.1%，含水率≤8.2%，密度≤0.69g/cm³,表面胶合强度≥1.25MPa，握螺钉力：板面≥1460N，板边≥1130N，表面耐冷热循环：应无黑斑、无裂纹、鼓泡、变色、起皱等。表面耐划痕≥1.5N，表面耐磨：磨耗值≤41mg/100r，图案纹：磨100r后应保留50%以上花纹符合合格，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀（图案纹）、表面耐龟裂、表面耐水蒸气≥5级，甲醛释放量0.011mg/m³。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，外观表面应光滑、无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其他不平整现象。耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级，有害物质限量：可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均检验合格。 4、白乳胶：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，游离甲醛＜0.2g/kg，苯＜0.015g/kg，甲苯+二甲苯＜0.04g/kg，总挥发性有机物≤19g/L。 5、螺丝：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕应符合要求，金属电镀层抗盐雾：18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)符合合格,乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 6、三合一偏心连接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥298N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥700N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥935N。层板偏心连接件抗压强度≥350N，层板销（夹）抗压强度≥601N，乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥175小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 7、金属粉末油漆：符合HG/T 2006-2006(2017)《热固性粉末涂料》标准要求，VOC≤616g/L，苯质量分数＜0.01%，甲苯+二甲苯+乙苯质量分数≤12.9%，可溶性重金属：可溶性铅(Pb)、可溶性镉(Cd)、可溶性铬(Cr)、可溶性汞(Hg)均未检出。 8、拉手：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，耐腐蚀等级达到8级。 9、锁：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，锁头、钥匙：表面应平整光洁，商标字迹应清晰、端正，电镀件：外露表面应色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵，乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到6级。 10、导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屈导轨》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，过载要求：垂直向下静载荷(250N)、水平侧向静载荷(125N)、猛关或猛开应符合合格，功能要求：操作力、耐久性(60000次）、垂直向下静载荷(150N)、水平侧向静载荷(75N)、拉出安全性、猛关或猛开应符合合格，下沉量≤1.8%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥175小时)，涂层本身耐腐蚀等级，涂对基体的保护等级均达到10级。 11、缓冲铰链：符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，功能要求：操作力、耐久性(60000次）、垂直向下静载荷(15kg)、水平静载荷(30N)应符合合格，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥72小时)，耐腐蚀等级达到10级。 | 2 | 张 |
| 3 | 转椅 | 1、尺寸：宽650*深660*高1000-1080mm。 2、网布：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准要求，甲醛释含量未检出。 3、阻燃海绵：符合QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准要求，压陷性能：25%压陷硬度≥145N，65%/25%压陷比≥3.1，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥60%，拉伸强度≥130.5KPa，伸长率≥164.6%，撕裂强度≥2.2N/cm，干热老化后拉伸强度≥152.4KPa，湿热老化后拉伸强度≥145.9KPa，泡沫塑料表观密度≥45kg/m3。 4、气压棒：符合GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》标准要求，密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移。耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量≤3.4%，循环寿命：经高低温性能试验后的气弹簧，再经6*104次循环寿命(当行程≤60mm 时，按实际行程；当行程＞60mm 时，按60mm 行程),试验后,公称力 Fa的总衰减量≤7.8%。 5、螺丝：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕应符合要求，金属电镀层抗盐雾：18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)符合合格,乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 6、尼龙五星脚：符合QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》标准要求，底座静载荷7560N，1min，2次，底座的结构完整性应无破坏，应无突然的明显的形变符合要求，塑料件外观：应无裂纹，无明显变形。应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕。外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍、无明显色差。 | 17 | 把 |
| 4 | 吧椅 | 1、尺寸：宽600*深620*高1000mm。 2、网布：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准要求，甲醛释含量未检出。 3、阻燃海绵：符合QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准要求，压陷性能：25%压陷硬度≥145N，65%/25%压陷比≥3.1，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥60%，拉伸强度≥130.5KPa，伸长率≥164.6%，撕裂强度≥2.2N/cm，干热老化后拉伸强度≥152.4KPa，湿热老化后拉伸强度≥145.9KPa，泡沫塑料表观密度≥45kg/m3。 4、螺丝：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕应符合要求，金属电镀层抗盐雾：18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)符合合格,乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 5、弓形脚：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，金属电镀层理化性能，抗盐雾：委托方要求：48h，直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)符合要求，管材：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭。焊接处：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀。 | 72 | 把 |
| 5 | 两人沙发 | 1、尺寸：长1600*宽800*高720mm。 2、架体采用实木框架，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求，含水率≤11.2%。 3、阻燃海绵：符合QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准要求，压陷性能：25%压陷硬度≥145N，65%/25%压陷比≥3.1，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥60%，拉伸强度≥130.5KPa，伸长率≥164.6%，撕裂强度≥2.2N/cm，干热老化后拉伸强度≥152.4KPa，湿热老化后拉伸强度≥145.9KPa，泡沫塑料表观密度≥45kg/m3。 | 4 | 组 |
| 6 | 茶几 | 1、尺寸：长1200*宽600*高450mm。 2、三聚氰胺贴面刨花板：符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，静曲强度≥11.1MPa，弹性模量≥2300MPa，内结合强度≥0.41MPa，24h吸水厚度膨胀率≤0.1%，含水率≤8.2%，密度≤0.69g/cm³,表面胶合强度≥1.25MPa，握螺钉力：板面≥1460N，板边≥1130N，表面耐冷热循环：应无黑斑、无裂纹、鼓泡、变色、起皱等。表面耐划痕≥1.5N，表面耐磨：磨耗值≤41mg/100r，图案纹：磨100r后应保留50%以上花纹符合合格，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀（图案纹）、表面耐龟裂、表面耐水蒸气≥5级，甲醛释放量0.011mg/m³。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，外观表面应光滑、无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其他不平整现象。耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级，有害物质限量：可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均检验合格。 4、白乳胶：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，游离甲醛＜0.2g/kg，苯＜0.015g/kg，甲苯+二甲苯＜0.04g/kg，总挥发性有机物≤19g/L。 5、螺丝：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕应符合要求，金属电镀层抗盐雾：18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)符合合格,乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。5、金属粉末油漆：符合HG/T 2006-2006(2017)《热固性粉末涂料》标准要求，VOC≤616g/L，苯质量分数＜0.01%，甲苯+二甲苯+乙苯质量分数≤12.9%，可溶性重金属：可溶性铅(Pb)、可溶性镉(Cd)、可溶性铬(Cr)、可溶性汞(Hg)均未检出。 | 2 | 张 |
| 7 | 定制沙发组合 | 1、尺寸：长2500*宽1340*高750mm。 2、底座采用三聚氰胺贴面刨花板：符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，静曲强度≥11.1MPa，弹性模量≥2300MPa，内结合强度≥0.41MPa，24h吸水厚度膨胀率≤0.1%，含水率≤8.2%，密度≤0.69g/cm³,表面胶合强度≥1.25MPa，握螺钉力：板面≥1460N，板边≥1130N，表面耐冷热循环：应无黑斑、无裂纹、鼓泡、变色、起皱等。表面耐划痕≥1.5N，表面耐磨：磨耗值≤41mg/100r，图案纹：磨100r后应保留50%以上花纹符合合格，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀（图案纹）、表面耐龟裂、表面耐水蒸气≥5级，甲醛释放量0.011mg/m³。 3、阻燃海绵：符合QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准要求，压陷性能：25%压陷硬度≥145N，65%/25%压陷比≥3.1，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥60%，拉伸强度≥130.5KPa，伸长率≥164.6%，撕裂强度≥2.2N/cm，干热老化后拉伸强度≥152.4KPa，湿热老化后拉伸强度≥145.9KPa，泡沫塑料表观密度≥45kg/m3。 4、环保皮革：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准要求，涂层厚度≥1.3mm，摩擦色牢度（干擦(500次)、湿擦(250次)、碱性汗液(80次)）≥4级，耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥7.3N/10mmm，耐折牢度(50000次)应无裂纹，耐磨性(CS-10,500g,500r)应无明显损伤、剥落，撕裂力≥49.0N，气味≤2级，pH≥4.38，禁用偶氮染料，游离甲醛，可萃取的重金属（铅、镉）均未检出。 5、螺丝：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕应符合要求，金属电镀层抗盐雾：18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)符合合格,乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 | 4 | 组 |
| 8 | 茶水柜 | 1、尺寸：长1200*宽400*高820mm。 2、三聚氰胺贴面刨花板：符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，静曲强度≥11.1MPa，弹性模量≥2300MPa，内结合强度≥0.41MPa，24h吸水厚度膨胀率≤0.1%，含水率≤8.2%，密度≤0.69g/cm³,表面胶合强度≥1.25MPa，握螺钉力：板面≥1460N，板边≥1130N，表面耐冷热循环：应无黑斑、无裂纹、鼓泡、变色、起皱等。表面耐划痕≥1.5N，表面耐磨：磨耗值≤41mg/100r，图案纹：磨100r后应保留50%以上花纹符合合格，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀（图案纹）、表面耐龟裂、表面耐水蒸气≥5级，甲醛释放量0.011mg/m³。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，外观表面应光滑、无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其他不平整现象。耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级，有害物质限量：可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均检验合格。 4、白乳胶：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，游离甲醛＜0.2g/kg，苯＜0.015g/kg，甲苯+二甲苯＜0.04g/kg，总挥发性有机物≤19g/L。 5、螺丝：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕应符合要求，金属电镀层抗盐雾：18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)符合合格,乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 6、三合一偏心连接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥298N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥700N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥935N。层板偏心连接件抗压强度≥350N，层板销（夹）抗压强度≥601N，乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥175小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 7、拉手：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，耐腐蚀等级达到8级。 8、锁：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，锁头、钥匙：表面应平整光洁，商标字迹应清晰、端正，电镀件：外露表面应色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵，乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到6级。 9、导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屈导轨》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，过载要求：垂直向下静载荷(250N)、水平侧向静载荷(125N)、猛关或猛开应符合合格，功能要求：操作力、耐久性(60000次）、垂直向下静载荷(150N)、水平侧向静载荷(75N)、拉出安全性、猛关或猛开应符合合格，下沉量≤1.8%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥175小时)，涂层本身耐腐蚀等级，涂对基体的保护等级均达到10级。 10、缓冲铰链：符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，功能要求：操作力、耐久性(60000次）、垂直向下静载荷(15kg)、水平静载荷(30N)应符合合格，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥72小时)，耐腐蚀等级达到10级。 | 6 | 组 |
| 9 | 会议桌 | 1、尺寸：长4800*宽1600*高750mm。 2、三聚氰胺贴面刨花板：符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，静曲强度≥11.1MPa，弹性模量≥2300MPa，内结合强度≥0.41MPa，24h吸水厚度膨胀率≤0.1%，含水率≤8.2%，密度≤0.69g/cm³,表面胶合强度≥1.25MPa，握螺钉力：板面≥1460N，板边≥1130N，表面耐冷热循环：应无黑斑、无裂纹、鼓泡、变色、起皱等。表面耐划痕≥1.5N，表面耐磨：磨耗值≤41mg/100r，图案纹：磨100r后应保留50%以上花纹符合合格，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀（图案纹）、表面耐龟裂、表面耐水蒸气≥5级，甲醛释放量0.011mg/m³。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，外观表面应光滑、无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其他不平整现象。耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级，有害物质限量：可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均检验合格。 4、白乳胶：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，游离甲醛＜0.2g/kg，苯＜0.015g/kg，甲苯+二甲苯＜0.04g/kg，总挥发性有机物≤19g/L。 5、螺丝：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕应符合要求，金属电镀层抗盐雾：18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)符合合格,乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 6、三合一偏心连接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥298N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥700N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥935N。层板偏心连接件抗压强度≥350N，层板销（夹）抗压强度≥601N，乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥175小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 | 1 | 张 |
| 10 | 会议桌 | 1、尺寸：长2300*宽1150*高750mm。 2、三聚氰胺贴面刨花板：符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，静曲强度≥11.1MPa，弹性模量≥2300MPa，内结合强度≥0.41MPa，24h吸水厚度膨胀率≤0.1%，含水率≤8.2%，密度≤0.69g/cm³,表面胶合强度≥1.25MPa，握螺钉力：板面≥1460N，板边≥1130N，表面耐冷热循环：应无黑斑、无裂纹、鼓泡、变色、起皱等。表面耐划痕≥1.5N，表面耐磨：磨耗值≤41mg/100r，图案纹：磨100r后应保留50%以上花纹符合合格，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀（图案纹）、表面耐龟裂、表面耐水蒸气≥5级，甲醛释放量0.011mg/m³。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，外观表面应光滑、无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其他不平整现象。耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级，有害物质限量：可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均检验合格。 4、白乳胶：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，游离甲醛＜0.2g/kg，苯＜0.015g/kg，甲苯+二甲苯＜0.04g/kg，总挥发性有机物≤19g/L。 5、螺丝：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕应符合要求，金属电镀层抗盐雾：18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)符合合格,乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 6、金属粉末油漆：符合HG/T 2006-2006(2017)《热固性粉末涂料》标准要求，VOC≤616g/L，苯质量分数＜0.01%，甲苯+二甲苯+乙苯质量分数≤12.9%，可溶性重金属：可溶性铅(Pb)、可溶性镉(Cd)、可溶性铬(Cr)、可溶性汞(Hg)均未检出。 | 1 | 张 |
| 11 | 定制衣柜 | 1、尺寸：长4000*宽550*高2900mm。 2、三聚氰胺贴面刨花板：符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，静曲强度≥11.1MPa，弹性模量≥2300MPa，内结合强度≥0.41MPa，24h吸水厚度膨胀率≤0.1%，含水率≤8.2%，密度≤0.69g/cm³,表面胶合强度≥1.25MPa，握螺钉力：板面≥1460N，板边≥1130N，表面耐冷热循环：应无黑斑、无裂纹、鼓泡、变色、起皱等。表面耐划痕≥1.5N，表面耐磨：磨耗值≤41mg/100r，图案纹：磨100r后应保留50%以上花纹符合合格，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀（图案纹）、表面耐龟裂、表面耐水蒸气≥5级，甲醛释放量0.011mg/m³。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，外观表面应光滑、无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其他不平整现象。耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级，有害物质限量：可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均检验合格。 4、白乳胶：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，游离甲醛＜0.2g/kg，苯＜0.015g/kg，甲苯+二甲苯＜0.04g/kg，总挥发性有机物≤19g/L。 5、螺丝：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕应符合要求，金属电镀层抗盐雾：18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)符合合格,乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 6、三合一偏心连接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥298N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥700N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥935N。层板偏心连接件抗压强度≥350N，层板销（夹）抗压强度≥601N，乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥175小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 7、拉手：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，耐腐蚀等级达到8级。 8、锁：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，锁头、钥匙：表面应平整光洁，商标字迹应清晰、端正，电镀件：外露表面应色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵，乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到6级。 9、导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屈导轨》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，过载要求：垂直向下静载荷(250N)、水平侧向静载荷(125N)、猛关或猛开应符合合格，功能要求：操作力、耐久性(60000次）、垂直向下静载荷(150N)、水平侧向静载荷(75N)、拉出安全性、猛关或猛开应符合合格，下沉量≤1.8%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥175小时)，涂层本身耐腐蚀等级，涂对基体的保护等级均达到10级。 10、缓冲铰链：符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，功能要求：操作力、耐久性(60000次）、垂直向下静载荷(15kg)、水平静载荷(30N)应符合合格，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥72小时)，耐腐蚀等级达到10级。 | 1 | 组 |
| 12 | 换鞋凳 | 1、尺寸：长1600*宽400*高450mm。 2、三聚氰胺贴面刨花板：符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，静曲强度≥11.1MPa，弹性模量≥2300MPa，内结合强度≥0.41MPa，24h吸水厚度膨胀率≤0.1%，含水率≤8.2%，密度≤0.69g/cm³,表面胶合强度≥1.25MPa，握螺钉力：板面≥1460N，板边≥1130N，表面耐冷热循环：应无黑斑、无裂纹、鼓泡、变色、起皱等。表面耐划痕≥1.5N，表面耐磨：磨耗值≤41mg/100r，图案纹：磨100r后应保留50%以上花纹符合合格，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀（图案纹）、表面耐龟裂、表面耐水蒸气≥5级，甲醛释放量0.011mg/m³。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，外观表面应光滑、无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其他不平整现象。耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级，有害物质限量：可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均检验合格。 4、白乳胶：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，游离甲醛＜0.2g/kg，苯＜0.015g/kg，甲苯+二甲苯＜0.04g/kg，总挥发性有机物≤19g/L。 5、螺丝：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕应符合要求，金属电镀层抗盐雾：18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)符合合格,乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 6、三合一偏心连接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥298N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥700N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥935N。层板偏心连接件抗压强度≥350N，层板销（夹）抗压强度≥601N，乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥175小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 | 1 | 组 |
| 13 | 主席台条桌 | 1、尺寸：长1400*宽500*高750mm。 2、三聚氰胺贴面刨花板：符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，静曲强度≥11.1MPa，弹性模量≥2300MPa，内结合强度≥0.41MPa，24h吸水厚度膨胀率≤0.1%，含水率≤8.2%，密度≤0.69g/cm³,表面胶合强度≥1.25MPa，握螺钉力：板面≥1460N，板边≥1130N，表面耐冷热循环：应无黑斑、无裂纹、鼓泡、变色、起皱等。表面耐划痕≥1.5N，表面耐磨：磨耗值≤41mg/100r，图案纹：磨100r后应保留50%以上花纹符合合格，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀（图案纹）、表面耐龟裂、表面耐水蒸气≥5级，甲醛释放量0.011mg/m³。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，外观表面应光滑、无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其他不平整现象。耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级，有害物质限量：可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均检验合格。 4、白乳胶：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，游离甲醛＜0.2g/kg，苯＜0.015g/kg，甲苯+二甲苯＜0.04g/kg，总挥发性有机物≤19g/L。 5、螺丝：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕应符合要求，金属电镀层抗盐雾：18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)符合合格,乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 6、三合一偏心连接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥298N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥700N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥935N。层板偏心连接件抗压强度≥350N，层板销（夹）抗压强度≥601N，乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥175小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 | 4 | 组 |
| 14 | 会议条桌 | 1、尺寸：长1200*宽500*高750mm。 2、三聚氰胺贴面刨花板：符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，静曲强度≥11.1MPa，弹性模量≥2300MPa，内结合强度≥0.41MPa，24h吸水厚度膨胀率≤0.1%，含水率≤8.2%，密度≤0.69g/cm³,表面胶合强度≥1.25MPa，握螺钉力：板面≥1460N，板边≥1130N，表面耐冷热循环：应无黑斑、无裂纹、鼓泡、变色、起皱等。表面耐划痕≥1.5N，表面耐磨：磨耗值≤41mg/100r，图案纹：磨100r后应保留50%以上花纹符合合格，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀（图案纹）、表面耐龟裂、表面耐水蒸气≥5级，甲醛释放量0.011mg/m³。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，外观表面应光滑、无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其他不平整现象。耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级，有害物质限量：可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均检验合格。 4、白乳胶：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，游离甲醛＜0.2g/kg，苯＜0.015g/kg，甲苯+二甲苯＜0.04g/kg，总挥发性有机物≤19g/L。 5、螺丝：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕应符合要求，金属电镀层抗盐雾：18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)符合合格,乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 6、金属粉末油漆：符合HG/T 2006-2006(2017)《热固性粉末涂料》标准要求，VOC≤616g/L，苯质量分数＜0.01%，甲苯+二甲苯+乙苯质量分数≤12.9%，可溶性重金属：可溶性铅(Pb)、可溶性镉(Cd)、可溶性铬(Cr)、可溶性汞(Hg)均未检出。 7、冷轧钢板：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，板材≥0.8mm厚，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，涂层本身耐腐蚀等级，涂对基体的保护等级均达到10级，金属喷漆（塑）涂层硬度≥2H，附着力不低于1级，耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象应符合要求。 | 46 | 张 |
| 15 | 会议椅 | - 1、尺寸：宽470*深560*高870mm。 - 2、网布：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准要求，甲醛释含量未检出。 - 3、阻燃海绵：符合QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准要求，压陷性能：25%压陷硬度≥145N，65%/25%压陷比≥3.1，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥60%，拉伸强度≥130.5KPa，伸长率≥164.6%，撕裂强度≥2.2N/cm，干热老化后拉伸强度≥152.4KPa，湿热老化后拉伸强度≥145.9KPa，泡沫塑料表观密度≥45kg/m3。 - 4、螺丝：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕应符合要求，金属电镀层抗盐雾：18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)符合合格,乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 | 122 | 把 |
| 16 | 陈列柜 | 1、尺寸：长800*宽300*高1600mm。 2、三聚氰胺贴面刨花板：符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，静曲强度≥11.1MPa，弹性模量≥2300MPa，内结合强度≥0.41MPa，24h吸水厚度膨胀率≤0.1%，含水率≤8.2%，密度≤0.69g/cm³,表面胶合强度≥1.25MPa，握螺钉力：板面≥1460N，板边≥1130N，表面耐冷热循环：应无黑斑、无裂纹、鼓泡、变色、起皱等。表面耐划痕≥1.5N，表面耐磨：磨耗值≤41mg/100r，图案纹：磨100r后应保留50%以上花纹符合合格，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀（图案纹）、表面耐龟裂、表面耐水蒸气≥5级，甲醛释放量0.011mg/m³。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，外观表面应光滑、无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其他不平整现象。耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级，有害物质限量：可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均检验合格。 4、白乳胶：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，游离甲醛＜0.2g/kg，苯＜0.015g/kg，甲苯+二甲苯＜0.04g/kg，总挥发性有机物≤19g/L。 5、螺丝：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕应符合要求，金属电镀层抗盐雾：18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)符合合格,乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 6、三合一偏心连接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥298N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥700N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥935N。层板偏心连接件抗压强度≥350N，层板销（夹）抗压强度≥601N，乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥175小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 | 2 | 组 |
| 17 | 心理沙盘 | 1、尺寸：长720*宽570*高700mm（含300件沙具及10kg海沙）。 2、三聚氰胺贴面刨花板：符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，静曲强度≥11.1MPa，弹性模量≥2300MPa，内结合强度≥0.41MPa，24h吸水厚度膨胀率≤0.1%，含水率≤8.2%，密度≤0.69g/cm³,表面胶合强度≥1.25MPa，握螺钉力：板面≥1460N，板边≥1130N，表面耐冷热循环：应无黑斑、无裂纹、鼓泡、变色、起皱等。表面耐划痕≥1.5N，表面耐磨：磨耗值≤41mg/100r，图案纹：磨100r后应保留50%以上花纹符合合格，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀（图案纹）、表面耐龟裂、表面耐水蒸气≥5级，甲醛释放量0.011mg/m³。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，外观表面应光滑、无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其他不平整现象。耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级，有害物质限量：可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均检验合格。 4、白乳胶：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，游离甲醛＜0.2g/kg，苯＜0.015g/kg，甲苯+二甲苯＜0.04g/kg，总挥发性有机物≤19g/L。 5、螺丝：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕应符合要求，金属电镀层抗盐雾：18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)符合合格,乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 6、三合一偏心连接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥298N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥700N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥935N。层板偏心连接件抗压强度≥350N，层板销（夹）抗压强度≥601N，乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥175小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 | 1 | 张 |
| 18 | 办公桌 | 1、尺寸：长1800*宽1700*高750mm。 2、三聚氰胺贴面刨花板：符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，静曲强度≥11.1MPa，弹性模量≥2300MPa，内结合强度≥0.41MPa，24h吸水厚度膨胀率≤0.1%，含水率≤8.2%，密度≤0.69g/cm³,表面胶合强度≥1.25MPa，握螺钉力：板面≥1460N，板边≥1130N，表面耐冷热循环：应无黑斑、无裂纹、鼓泡、变色、起皱等。表面耐划痕≥1.5N，表面耐磨：磨耗值≤41mg/100r，图案纹：磨100r后应保留50%以上花纹符合合格，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀（图案纹）、表面耐龟裂、表面耐水蒸气≥5级，甲醛释放量0.011mg/m³。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，外观表面应光滑、无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其他不平整现象。耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级，有害物质限量：可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均检验合格。 4、白乳胶：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，游离甲醛＜0.2g/kg，苯＜0.015g/kg，甲苯+二甲苯＜0.04g/kg，总挥发性有机物≤19g/L。 5、螺丝：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕应符合要求，金属电镀层抗盐雾：18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)符合合格,乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 6、三合一偏心连接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥298N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥700N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥935N。层板偏心连接件抗压强度≥350N，层板销（夹）抗压强度≥601N，乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥175小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 7、金属粉末油漆：符合HG/T 2006-2006(2017)《热固性粉末涂料》标准要求，VOC≤616g/L，苯质量分数＜0.01%，甲苯+二甲苯+乙苯质量分数≤12.9%，可溶性重金属：可溶性铅(Pb)、可溶性镉(Cd)、可溶性铬(Cr)、可溶性汞(Hg)均未检出。 8、拉手：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，耐腐蚀等级达到8级。 9、锁：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，锁头、钥匙：表面应平整光洁，商标字迹应清晰、端正，电镀件：外露表面应色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵，乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到6级。 10、导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屈导轨》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，过载要求：垂直向下静载荷(250N)、水平侧向静载荷(125N)、猛关或猛开应符合合格，功能要求：操作力、耐久性(60000次）、垂直向下静载荷(150N)、水平侧向静载荷(75N)、拉出安全性、猛关或猛开应符合合格，下沉量≤1.8%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥175小时)，涂层本身耐腐蚀等级，涂对基体的保护等级均达到10级。 11、缓冲铰链：符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，功能要求：操作力、耐久性(60000次）、垂直向下静载荷(15kg)、水平静载荷(30N)应符合合格，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥72小时)，耐腐蚀等级达到10级。 | 6 | 张 |
| 19 | 书柜 | - 1、尺寸：长2400*宽400*高2000mm。 - 2、三聚氰胺贴面刨花板：符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，静曲强度≥11.1MPa，弹性模量≥2300MPa，内结合强度≥0.41MPa，24h吸水厚度膨胀率≤0.1%，含水率≤8.2%，密度≤0.69g/cm³,表面胶合强度≥1.25MPa，握螺钉力：板面≥1460N，板边≥1130N，表面耐冷热循环：应无黑斑、无裂纹、鼓泡、变色、起皱等。表面耐划痕≥1.5N，表面耐磨：磨耗值≤41mg/100r，图案纹：磨100r后应保留50%以上花纹符合合格，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀（图案纹）、表面耐龟裂、表面耐水蒸气≥5级，甲醛释放量0.011mg/m³。 - 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，外观表面应光滑、无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其他不平整现象。耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级，有害物质限量：可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均检验合格。 - 4、白乳胶：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，游离甲醛＜0.2g/kg，苯＜0.015g/kg，甲苯+二甲苯＜0.04g/kg，总挥发性有机物≤19g/L。 - 5、螺丝：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕应符合要求，金属电镀层抗盐雾：18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)符合合格,乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 - 6、三合一偏心连接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥298N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥700N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥935N。层板偏心连接件抗压强度≥350N，层板销（夹）抗压强度≥601N，乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥175小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 - 7、拉手：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，耐腐蚀等级达到8级。 - 8、锁：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，锁头、钥匙：表面应平整光洁，商标字迹应清晰、端正，电镀件：外露表面应色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵，乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到6级。 - 9、缓冲铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，功能要求：操作力、耐久性(60000次）、垂直向下静载荷(15kg)、水平静载荷(30N)应符合合格，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥72小时)，耐腐蚀等级达到10级。 | 2 | 组 |
| 20 | 办公椅 | - 1、尺寸：宽650*深660*高1150-1220mm。 - 2、网布：符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准要求，甲醛释含量未检出。 - 3、阻燃海绵：符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》、GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准要求，压陷性能：25%压陷硬度≥145N，65%/25%压陷比≥3.1，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥60%，拉伸强度≥130.5KPa，伸长率≥164.6%，撕裂强度≥2.2N/cm，干热老化后拉伸强度≥152.4KPa，湿热老化后拉伸强度≥145.9KPa，泡沫塑料表观密度≥45kg/m3。 - 4、气压棒：符合GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》标准要求，密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移。耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量≤3.4%，循环寿命：经高低温性能试验后的气弹簧，再经6*104次循环寿命(当行程≤60mm 时，按实际行程；当行程＞60mm 时，按60mm 行程),试验后,公称力 Fa的总衰减量≤7.8%。 - 5、螺丝：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕应符合要求，金属电镀层抗盐雾：18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)符合合格,乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 - 6、尼龙五星脚：符合QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》标准要求，底座静载荷7560N，1min，2次，底座的结构完整性应无破坏，应无突然的明显的形变符合要求，塑料件外观：应无裂纹，无明显变形。应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕。外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍、无明显色差。 | 8 | 把 |
| 21 | 休闲桌 | 1、尺寸：长700*宽700*高750mm。 2、三聚氰胺贴面刨花板：符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，静曲强度≥11.1MPa，弹性模量≥2300MPa，内结合强度≥0.41MPa，24h吸水厚度膨胀率≤0.1%，含水率≤8.2%，密度≤0.69g/cm³,表面胶合强度≥1.25MPa，握螺钉力：板面≥1460N，板边≥1130N，表面耐冷热循环：应无黑斑、无裂纹、鼓泡、变色、起皱等。表面耐划痕≥1.5N，表面耐磨：磨耗值≤41mg/100r，图案纹：磨100r后应保留50%以上花纹符合合格，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀（图案纹）、表面耐龟裂、表面耐水蒸气≥5级，甲醛释放量0.011mg/m³。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，外观表面应光滑、无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其他不平整现象。耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级，有害物质限量：可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均检验合格。 4、白乳胶：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，游离甲醛＜0.2g/kg，苯＜0.015g/kg，甲苯+二甲苯＜0.04g/kg，总挥发性有机物≤19g/L。 5、螺丝：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕应符合要求，金属电镀层抗盐雾：18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)符合合格,乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 6、金属粉末油漆：符合HG/T 2006-2006(2017)《热固性粉末涂料》标准要求，VOC≤616g/L，苯质量分数＜0.01%，甲苯+二甲苯+乙苯质量分数≤12.9%，可溶性重金属：可溶性铅(Pb)、可溶性镉(Cd)、可溶性铬(Cr)、可溶性汞(Hg)均未检出。 | 1 | 张 |
| 22 | 休闲椅 | 1、尺寸：宽510*深580*高760mm。 2、环保皮革：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准要求，涂层厚度≥1.3mm，摩擦色牢度（干擦(500次)、湿擦(250次)、碱性汗液(80次)）≥4级，耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥7.3N/10mmm，耐折牢度(50000次)应无裂纹，耐磨性(CS-10,500g,500r)应无明显损伤、剥落，撕裂力≥49.0N，气味≤2级，pH≥4.38，禁用偶氮染料，游离甲醛，可萃取的重金属（铅、镉）均未检出。 3、阻燃海绵：符合QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准要求，压陷性能：25%压陷硬度≥145N，65%/25%压陷比≥3.1，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥60%，拉伸强度≥130.5KPa，伸长率≥164.6%，撕裂强度≥2.2N/cm，干热老化后拉伸强度≥152.4KPa，湿热老化后拉伸强度≥145.9KPa，泡沫塑料表观密度≥45kg/m3。 4、螺丝：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕应符合要求，金属电镀层抗盐雾：18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)符合合格,乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 | 4 | 把 |
| 23 | 沙发 | 1、尺寸：（1+1+3）三人位:长1880*宽760*高780mm，单人位:长880*宽760*高780mm。 2、环保皮革：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准要求，涂层厚度≥1.3mm，摩擦色牢度（干擦(500次)、湿擦(250次)、碱性汗液(80次)）≥4级，耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥7.3N/10mmm，耐折牢度(50000次)应无裂纹，耐磨性(CS-10,500g,500r)应无明显损伤、剥落，撕裂力≥49.0N，气味≤2级，pH≥4.38，禁用偶氮染料，游离甲醛，可萃取的重金属（铅、镉）均未检出。 3、阻燃海绵：符合QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准要求，压陷性能：25%压陷硬度≥145N，65%/25%压陷比≥3.1，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥60%，拉伸强度≥130.5KPa，伸长率≥164.6%，撕裂强度≥2.2N/cm，干热老化后拉伸强度≥152.4KPa，湿热老化后拉伸强度≥145.9KPa，泡沫塑料表观密度≥45kg/m3。 4、螺丝：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕应符合要求，金属电镀层抗盐雾：18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)符合合格,乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 5、底座喷涂采用金属粉末油漆：符合HG/T 2006-2006(2017)《热固性粉末涂料》标准要求，VOC≤616g/L，苯质量分数＜0.01%，甲苯+二甲苯+乙苯质量分数≤12.9%，可溶性重金属：可溶性铅(Pb)、可溶性镉(Cd)、可溶性铬(Cr)、可溶性汞(Hg)均未检出。 | 3 | 套 |
| 24 | 三人位沙发 | 1、尺寸：长1880*宽760*高780mm。 2、环保皮革：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准要求，涂层厚度≥1.3mm，摩擦色牢度（干擦(500次)、湿擦(250次)、碱性汗液(80次)）≥4级，耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥7.3N/10mmm，耐折牢度(50000次)应无裂纹，耐磨性(CS-10,500g,500r)应无明显损伤、剥落，撕裂力≥49.0N，气味≤2级，pH≥4.38，禁用偶氮染料，游离甲醛，可萃取的重金属（铅、镉）均未检出。 3、阻燃海绵：符合QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准要求，压陷性能：25%压陷硬度≥145N，65%/25%压陷比≥3.1，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥60%，拉伸强度≥130.5KPa，伸长率≥164.6%，撕裂强度≥2.2N/cm，干热老化后拉伸强度≥152.4KPa，湿热老化后拉伸强度≥145.9KPa，泡沫塑料表观密度≥45kg/m3。 4、螺丝：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕应符合要求，金属电镀层抗盐雾：18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)符合合格,乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 5、底座喷涂采用金属粉末油漆：符合HG/T 2006-2006(2017)《热固性粉末涂料》标准要求，VOC≤616g/L，苯质量分数＜0.01%，甲苯+二甲苯+乙苯质量分数≤12.9%，可溶性重金属：可溶性铅(Pb)、可溶性镉(Cd)、可溶性铬(Cr)、可溶性汞(Hg)均未检出。 | 1 | 组 |
| 25 | 长茶几 | 1、尺寸：长1200*宽600*高450mm。 2、三聚氰胺贴面刨花板：符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，静曲强度≥11.1MPa，弹性模量≥2300MPa，内结合强度≥0.41MPa，24h吸水厚度膨胀率≤0.1%，含水率≤8.2%，密度≤0.69g/cm³,表面胶合强度≥1.25MPa，握螺钉力：板面≥1460N，板边≥1130N，表面耐冷热循环：应无黑斑、无裂纹、鼓泡、变色、起皱等。表面耐划痕≥1.5N，表面耐磨：磨耗值≤41mg/100r，图案纹：磨100r后应保留50%以上花纹符合合格，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀（图案纹）、表面耐龟裂、表面耐水蒸气≥5级，甲醛释放量0.011mg/m³。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，外观表面应光滑、无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其他不平整现象。耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级，有害物质限量：可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均检验合格。 4、白乳胶：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，游离甲醛＜0.2g/kg，苯＜0.015g/kg，甲苯+二甲苯＜0.04g/kg，总挥发性有机物≤19g/L。 5、螺丝：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕应符合要求，金属电镀层抗盐雾：18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)符合合格,乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 6、三合一偏心连接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥298N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥700N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥935N。层板偏心连接件抗压强度≥350N，层板销（夹）抗压强度≥601N，乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥175小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 7、拉手：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，耐腐蚀等级达到8级。 8、锁：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，锁头、钥匙：表面应平整光洁，商标字迹应清晰、端正，电镀件：外露表面应色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵，乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到6级。 9、导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屈导轨》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，过载要求：垂直向下静载荷(250N)、水平侧向静载荷(125N)、猛关或猛开应符合合格，功能要求：操作力、耐久性(60000次）、垂直向下静载荷(150N)、水平侧向静载荷(75N)、拉出安全性、猛关或猛开应符合合格，下沉量≤1.8%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥175小时)，涂层本身耐腐蚀等级，涂对基体的保护等级均达到10级。 10、缓冲铰链：符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，功能要求：操作力、耐久性(60000次）、垂直向下静载荷(15kg)、水平静载荷(30N)应符合合格，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥7小时)，耐腐蚀等级达到10级。 | 5 | 张 |
| 26 | 三人沙发 | 1、尺寸：长2000*宽850*高820mm。 2、环保皮革：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准要求，涂层厚度≥1.3mm，摩擦色牢度（干擦(500次)、湿擦(250次)、碱性汗液(80次)）≥4级，耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥7.3N/10mmm，耐折牢度(50000次)应无裂纹，耐磨性(CS-10,500g,500r)应无明显损伤、剥落，撕裂力≥49.0N，气味≤2级，pH≥4.38，禁用偶氮染料，游离甲醛，可萃取的重金属（铅、镉）均未检出。 3、阻燃海绵：符合QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准要求，压陷性能：25%压陷硬度≥145N，65%/25%压陷比≥3.1，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥60%，拉伸强度≥130.5KPa，伸长率≥164.6%，撕裂强度≥2.2N/cm，干热老化后拉伸强度≥152.4KPa，湿热老化后拉伸强度≥145.9KPa，泡沫塑料表观密度≥45kg/m3。 4、螺丝：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕应符合要求，金属电镀层抗盐雾：18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)符合合格,乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 5、底座喷涂采用金属粉末油漆：符合HG/T 2006-2006(2017)《热固性粉末涂料》标准要求，VOC≤616g/L，苯质量分数＜0.01%，甲苯+二甲苯+乙苯质量分数≤12.9%，可溶性重金属：可溶性铅(Pb)、可溶性镉(Cd)、可溶性铬(Cr)、可溶性汞(Hg)均未检出。 | 2 | 组 |
| 27 | 阅读桌 | - 1、尺寸：长4000*宽1400*高750mm。 - 2、三聚氰胺贴面刨花板：符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，静曲强度≥11.1MPa，弹性模量≥2300MPa，内结合强度≥0.41MPa，24h吸水厚度膨胀率≤0.1%，含水率≤8.2%，密度≤0.69g/cm³,表面胶合强度≥1.25MPa，握螺钉力：板面≥1460N，板边≥1130N，表面耐冷热循环：应无黑斑、无裂纹、鼓泡、变色、起皱等。表面耐划痕≥1.5N，表面耐磨：磨耗值≤41mg/100r，图案纹：磨100r后应保留50%以上花纹符合合格，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀（图案纹）、表面耐龟裂、表面耐水蒸气≥5级，甲醛释放量0.011mg/m³。 - 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，外观表面应光滑、无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其他不平整现象。耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级，有害物质限量：可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均检验合格。 - 4、白乳胶：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，游离甲醛＜0.2g/kg，苯＜0.015g/kg，甲苯+二甲苯＜0.04g/kg，总挥发性有机物≤19g/L。 - 5、螺丝：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕应符合要求，金属电镀层抗盐雾：18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)符合合格,乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 - 6、金属粉末油漆：符合HG/T 2006-2006(2017)《热固性粉末涂料》标准要求，VOC≤616g/L，苯质量分数＜0.01%，甲苯+二甲苯+乙苯质量分数≤12.9%，可溶性重金属：可溶性铅(Pb)、可溶性镉(Cd)、可溶性铬(Cr)、可溶性汞(Hg)均未检出。 | 1 | 张 |
| 28 | 床 | 1、尺寸：长2000*宽1200*高960mm。 2、三聚氰胺贴面刨花板：符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，静曲强度≥11.1MPa，弹性模量≥2300MPa，内结合强度≥0.41MPa，24h吸水厚度膨胀率≤0.1%，含水率≤8.2%，密度≤0.69g/cm³,表面胶合强度≥1.25MPa，握螺钉力：板面≥1460N，板边≥1130N，表面耐冷热循环：应无黑斑、无裂纹、鼓泡、变色、起皱等。表面耐划痕≥1.5N，表面耐磨：磨耗值≤41mg/100r，图案纹：磨100r后应保留50%以上花纹符合合格，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀（图案纹）、表面耐龟裂、表面耐水蒸气≥5级，甲醛释放量0.011mg/m³。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，外观表面应光滑、无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其他不平整现象。耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级，有害物质限量：可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均检验合格。 4、白乳胶：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，游离甲醛＜0.2g/kg，苯＜0.015g/kg，甲苯+二甲苯＜0.04g/kg，总挥发性有机物≤19g/L。 5、螺丝：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕应符合要求，金属电镀层抗盐雾：18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)符合合格,乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 6、三合一偏心连接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥298N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥700N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥935N。层板偏心连接件抗压强度≥350N，层板销（夹）抗压强度≥601N，乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥175小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 | 1 | 张 |
| 29 | 床垫 | 1、尺寸：长2000*宽1200*厚50mm。 2、采用环保棕芯：符合GB 18587-2001《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》标准要求，地毯衬垫有害物质释放限量：甲醛≤0.029mg/m2h。 3、海绵：符合QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准要求，压陷性能：25%压陷硬度≥145N，65%/25%压陷比≥3.1，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥60%，拉伸强度≥130.5KPa，伸长率≥164.6%，撕裂强度≥2.2N/cm，干热老化后拉伸强度≥152.4KPa，湿热老化后拉伸强度≥145.9KPa，泡沫塑料表观密度≥45kg/m3。 | 1 | 张 |
| 30 | 床 | 1、尺寸：长2000*宽1000*高960mm。 2、三聚氰胺贴面刨花板：符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，静曲强度≥11.1MPa，弹性模量≥2300MPa，内结合强度≥0.41MPa，24h吸水厚度膨胀率≤0.1%，含水率≤8.2%，密度≤0.69g/cm³,表面胶合强度≥1.25MPa，握螺钉力：板面≥1460N，板边≥1130N，表面耐冷热循环：应无黑斑、无裂纹、鼓泡、变色、起皱等。表面耐划痕≥1.5N，表面耐磨：磨耗值≤41mg/100r，图案纹：磨100r后应保留50%以上花纹符合合格，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀（图案纹）、表面耐龟裂、表面耐水蒸气≥5级，甲醛释放量0.011mg/m³。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，外观表面应光滑、无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其他不平整现象。耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级，有害物质限量：可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均检验合格。 4、白乳胶：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，游离甲醛＜0.2g/kg，苯＜0.015g/kg，甲苯+二甲苯＜0.04g/kg，总挥发性有机物≤19g/L。 5、螺丝：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕应符合要求，金属电镀层抗盐雾：18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)符合合格,乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 6、三合一偏心连接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥298N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥700N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥935N。层板偏心连接件抗压强度≥350N，层板销（夹）抗压强度≥601N，乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥175小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 | 10 | 张 |
| 31 | 床垫 | 1、尺寸：长2000*宽1000*厚50mm。 2、采用环保棕芯：符合GB 18587-2001《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》标准要求，地毯衬垫有害物质释放限量：甲醛≤0.029mg/m2h。 3、海绵：符合QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准要求，压陷性能：25%压陷硬度≥145N，65%/25%压陷比≥3.1，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥60%，拉伸强度≥130.5KPa，伸长率≥164.6%，撕裂强度≥2.2N/cm，干热老化后拉伸强度≥152.4KPa，湿热老化后拉伸强度≥145.9KPa，泡沫塑料表观密度≥45kg/m3 | 10 | 张 |
| 32 | 床头柜 | 1、尺寸：长400*宽400*高350mm。 2、三聚氰胺贴面刨花板：符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，静曲强度≥11.1MPa，弹性模量≥2300MPa，内结合强度≥0.41MPa，24h吸水厚度膨胀率≤0.1%，含水率≤8.2%，密度≤0.69g/cm³,表面胶合强度≥1.25MPa，握螺钉力：板面≥1460N，板边≥1130N，表面耐冷热循环：应无黑斑、无裂纹、鼓泡、变色、起皱等。表面耐划痕≥1.5N，表面耐磨：磨耗值≤41mg/100r，图案纹：磨100r后应保留50%以上花纹符合合格，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀（图案纹）、表面耐龟裂、表面耐水蒸气≥5级，甲醛释放量0.011mg/m³。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，外观表面应光滑、无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其他不平整现象。耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级，有害物质限量：可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均检验合格。 4、白乳胶：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，游离甲醛＜0.2g/kg，苯＜0.015g/kg，甲苯+二甲苯＜0.04g/kg，总挥发性有机物≤19g/L。 5、螺丝：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕应符合要求，金属电镀层抗盐雾：18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)符合合格,乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 6、三合一偏心连接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥298N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥700N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥935N。层板偏心连接件抗压强度≥350N，层板销（夹）抗压强度≥601N，乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥175小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 7、拉手：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，耐腐蚀等级达到8级。 8、锁：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，锁头、钥匙：表面应平整光洁，商标字迹应清晰、端正，电镀件：外露表面应色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵，乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到6级。 9、导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屈导轨》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，过载要求：垂直向下静载荷(250N)、水平侧向静载荷(125N)、猛关或猛开应符合合格，功能要求：操作力、耐久性(60000次）、垂直向下静载荷(150N)、水平侧向静载荷(75N)、拉出安全性、猛关或猛开应符合合格，下沉量≤1.8%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥175小时)，涂层本身耐腐蚀等级，涂对基体的保护等级均达到10级。 10、缓冲铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，功能要求：操作力、耐久性(60000次）、垂直向下静载荷(15kg)、水平静载荷(30N)应符合合格，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥72小时)，耐腐蚀等级达到10级。 | 11 | 张 |
| 33 | 床品 | 一、尺寸： 1、棉被1500*2000mm。 2、褥子1000*2000mm。 3、床单1500*2300mm。 4、被套1600*2300mm。 5、枕套480*740mm。 二、材质： 1、三件套面料：纯棉。 2、被褥填充物：棉花。 三、每套单品数量各一个 | 11 | 套 |
| 34 | 操作台 | - 1、尺寸：长1400*宽700*高1050mm。 - 2、三聚氰胺贴面刨花板：符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，静曲强度≥11.1MPa，弹性模量≥2300MPa，内结合强度≥0.41MPa，24h吸水厚度膨胀率≤0.1%，含水率≤8.2%，密度≤0.69g/cm³,表面胶合强度≥1.25MPa，握螺钉力：板面≥1460N，板边≥1130N，表面耐冷热循环：应无黑斑、无裂纹、鼓泡、变色、起皱等。表面耐划痕≥1.5N，表面耐磨：磨耗值≤41mg/100r，图案纹：磨100r后应保留50%以上花纹符合合格，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀（图案纹）、表面耐龟裂、表面耐水蒸气≥5级，甲醛释放量0.011mg/m³。 - 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，外观表面应光滑、无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其他不平整现象。耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级，有害物质限量：可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均检验合格。 - 4、白乳胶：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，游离甲醛＜0.2g/kg，苯＜0.015g/kg，甲苯+二甲苯＜0.04g/kg，总挥发性有机物≤19g/L。 - 5、螺丝：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕应符合要求，金属电镀层抗盐雾：18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)符合合格,乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 - 6、三合一偏心连接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥298N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥700N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥935N。层板偏心连接件抗压强度≥350N，层板销（夹）抗压强度≥601N，乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥175小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 | 1 | 张 |
| 35 | 书画桌 | 1、尺寸：长1800*宽730*高750mm。 2、通体采用优质实木：符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求，含水率≤11.2%。 3、油漆：符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准要求，挥发性有机化合物(VOC)含量≤635g/L，苯含量＜0.01%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤11.72%,游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和≤0.06%,卤代烃含量≤0.01%。 4、白乳胶：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，游离甲醛＜0.2g/kg，苯＜0.015g/kg，甲苯+二甲苯＜0.04g/kg，总挥发性有机物≤19g/L。 | 1 | 张 |
| 36 | 书画椅 | 1、尺寸：宽580*深500*高1080mm。 2、通体采用优质实木：符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求，含水率≤11.2%。 3、油漆：符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准要求，挥发性有机化合物(VOC)含量≤635g/L，苯含量＜0.01%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤11.72%,游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和≤0.06%,卤代烃含量≤0.01%。 4、白乳胶：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，游离甲醛＜0.2g/kg，苯＜0.015g/kg，甲苯+二甲苯＜0.04g/kg，总挥发性有机物≤19g/L。 | 1 | 把 |
| 37 | 棋牌桌 | 1、尺寸：长880*宽880*高760mm。 2、通体采用优质实木：符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求，含水率≤11.2%。 3、油漆：符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准要求，挥发性有机化合物(VOC)含量≤635g/L，苯含量＜0.01%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤11.72%,游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和≤0.06%,卤代烃含量≤0.01%。 4、白乳胶：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，游离甲醛＜0.2g/kg，苯＜0.015g/kg，甲苯+二甲苯＜0.04g/kg，总挥发性有机物≤19g/L。 | 6 | 张 |
| 38 | 六人餐桌 | 1、尺寸：长1800*宽800*高750mm。 2、通体采用优质实木：符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求，含水率≤11.2%。 3、油漆：符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准要求，挥发性有机化合物(VOC)含量≤635g/L，苯含量＜0.01%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤11.72%,游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和≤0.06%,卤代烃含量≤0.01%。 4、白乳胶：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，游离甲醛＜0.2g/kg，苯＜0.015g/kg，甲苯+二甲苯＜0.04g/kg，总挥发性有机物≤19g/L。 | 4 | 张 |
| 39 | 四人餐桌 | 1、尺寸：长1400*宽800*高750mm。 2、通体采用优质实木：符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求，含水率≤11.2%。 3、油漆：符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准要求，挥发性有机化合物(VOC)含量≤635g/L，苯含量＜0.01%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤11.72%,游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和≤0.06%,卤代烃含量≤0.01%。 4、白乳胶：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，游离甲醛＜0.2g/kg，苯＜0.015g/kg，甲苯+二甲苯＜0.04g/kg，总挥发性有机物≤19g/L。 | 8 | 张 |
| 40 | 餐椅 | 1、尺寸：宽520*深520*高850mm。 2、通体采用优质实木：符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求，含水率≤11.2%。 3、油漆：符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准要求，挥发性有机化合物(VOC)含量≤635g/L，苯含量＜0.01%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤11.72%,游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和≤0.06%,卤代烃含量≤0.01%。 4、白乳胶：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，游离甲醛＜0.2g/kg，苯＜0.015g/kg，甲苯+二甲苯＜0.04g/kg，总挥发性有机物≤19g/L。 5、阻燃海绵：符合QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准要求，压陷性能：25%压陷硬度≥145N，65%/25%压陷比≥3.1，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥60%，拉伸强度≥130.5KPa，伸长率≥164.6%，撕裂强度≥2.2N/cm，干热老化后拉伸强度≥152.4KPa，湿热老化后拉伸强度≥145.9KPa，泡沫塑料表观密度≥45kg/m3。 6、环保皮革：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准要求，涂层厚度≥1.3mm，摩擦色牢度（干擦(500次)、湿擦(250次)、碱性汗液(80次)）≥4级，耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥7.3N/10mmm，耐折牢度(50000次)应无裂纹，耐磨性(CS-10,500g,500r)应无明显损伤、剥落，撕裂力≥49.0N，气味≤2级，pH≥4.38，禁用偶氮染料，游离甲醛，可萃取的重金属（铅、镉）均未检出。 | 80 | 把 |
| 41 | 儿童桌椅 | 1、尺寸：（1桌4椅）桌：φ700*高450mm、椅：宽320*深320*高250mm。 2、通体采用优质实木：符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求，含水率≤11.2%。 3、油漆：符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准要求，挥发性有机化合物(VOC)含量≤635g/L，苯含量＜0.01%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤11.72%,游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和≤0.06%,卤代烃含量≤0.01%。 4、白乳胶：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，游离甲醛＜0.2g/kg，苯＜0.015g/kg，甲苯+二甲苯＜0.04g/kg，总挥发性有机物≤19g/L。 5、阻燃海绵：符合QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准要求，压陷性能：25%压陷硬度≥145N，65%/25%压陷比≥3.1，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥60%，拉伸强度≥130.5KPa，伸长率≥164.6%，撕裂强度≥2.2N/cm，干热老化后拉伸强度≥152.4KPa，湿热老化后拉伸强度≥145.9KPa，泡沫塑料表观密度≥45kg/m3。 6、环保皮革：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准要求，涂层厚度≥1.3mm，摩擦色牢度（干擦(500次)、湿擦(250次)、碱性汗液(80次)）≥4级，耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥7.3N/10mmm，耐折牢度(50000次)应无裂纹，耐磨性(CS-10,500g,500r)应无明显损伤、剥落，撕裂力≥49.0N，气味≤2级，pH≥4.38，禁用偶氮染料，游离甲醛，可萃取的重金属（铅、镉）均未检出。 | 2 | 套 |
| 42 | 儿童沙发 | 1、尺寸：长550*宽560*高200-530mm。 2、环保皮革：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准要求，涂层厚度≥1.3mm，摩擦色牢度（干擦(500次)、湿擦(250次)、碱性汗液(80次)）≥4级，耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥7.3N/10mmm，耐折牢度(50000次)应无裂纹，耐磨性(CS-10,500g,500r)应无明显损伤、剥落，撕裂力≥49.0N，气味≤2级，pH≥4.38，禁用偶氮染料，游离甲醛，可萃取的重金属（铅、镉）均未检出。 3、阻燃海绵：符合QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准要求，压陷性能：25%压陷硬度≥145N，65%/25%压陷比≥3.1，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥60%，拉伸强度≥130.5KPa，伸长率≥164.6%，撕裂强度≥2.2N/cm，干热老化后拉伸强度≥152.4KPa，湿热老化后拉伸强度≥145.9KPa，泡沫塑料表观密度≥45kg/m3。 | 8 | 个 |
| 43 | 儿童桌 | 1、尺寸：长750*宽550*高500mm。 2、材质：环保新料、聚乙烯PE。 | 2 | 张 |
| 44 | 陀螺 | 1、尺寸：长460*宽440*高630mm。 2、环保新料、聚乙烯PE。 | 2 | 个 |
| 45 | 橱柜 | 1、尺寸：长1000*宽600*高800mm。 2、三聚氰胺贴面刨花板：符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，静曲强度≥11.1MPa，弹性模量≥2300MPa，内结合强度≥0.41MPa，24h吸水厚度膨胀率≤0.1%，含水率≤8.2%，密度≤0.69g/cm³,表面胶合强度≥1.25MPa，握螺钉力：板面≥1460N，板边≥1130N，表面耐冷热循环：应无黑斑、无裂纹、鼓泡、变色、起皱等。表面耐划痕≥1.5N，表面耐磨：磨耗值≤41mg/100r，图案纹：磨100r后应保留50%以上花纹符合合格，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀（图案纹）、表面耐龟裂、表面耐水蒸气≥5级，甲醛释放量0.011mg/m³。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，外观表面应光滑、无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其他不平整现象。耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级，有害物质限量：可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均检验合格。 4、白乳胶：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，游离甲醛＜0.2g/kg，苯＜0.015g/kg，甲苯+二甲苯＜0.04g/kg，总挥发性有机物≤19g/L。 5、螺丝：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕应符合要求，金属电镀层抗盐雾：18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)符合合格,乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 6、三合一偏心连接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥298N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥700N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥935N。层板偏心连接件抗压强度≥350N，层板销（夹）抗压强度≥601N，乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥175小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 7、缓冲铰链：符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，功能要求：操作力、耐久性(60000次）、垂直向下静载荷(15kg)、水平静载荷(30N)应符合合格，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥72小时)，耐腐蚀等级达到10级。 | 10 | 米 |
| 46 | 净水器 | 1、尺寸：长550*宽450*高1695（±5mm）mm。 - 2、UV动态杀菌，不近视加热无千沸水。 - 3、智能变频控制，时控开关机，节能高效。 - 4、10寸高清触屏。 - 5、集成水路，纯水回流技术。 - 6、额定功率：3000w。 - 7、供水量：开水30l/h，直饮水63l/h。 - 8、出水方式：一开一直饮。 - 9、水箱容量：30L。 - 10、适用水质：市政自来水。 - 11、适用人数：50-100人。 - 12、产品符合CCC强制认证实施规则CNCA-C07-01:2017要求，产品标准和技术要求：GB4706.1-2005; GB4706.19-2008。 - 13、滤芯组合（四芯五级）：PP棉碳棒复合滤芯+复合活性炭炭棒滤芯+反渗透膜滤芯+颗粒活性炭滤芯。 - 14、铬(六价)过滤后的去除率≥97.3%。 - 15、氟化物，过滤后的去除率≥98.8%。 - 16、硝酸盐氮，过滤后的去除率≥99.5%。 - 17、砷，过滤后的去除率≥99.7%。 - 18、镉，过滤后的去除率≥99.8%。 - 19、铅，过滤后的去除率≥99.9%。 - 20、三氯甲烷，过滤后的去除率≥99.9%。 - 21、四氯化碳，过滤后的去除率≥99.9%。 - 22、产品特点： - 1）饮水机采用拉丝防指纹不锈钢，厚度≥0.8mm，箱体正面转角处为圆弧形设计，避免出现棱角、尖角和锐角等危险隐患，正面采用钢化玻璃，外观高端大气上档次。 2）内置30L步进式加热水箱，采用304食品级不锈钢，符合国家标准，保证用水需求。 3）采用步进式原理，从底部进水，逐层进水，逐层加热，消除阴阳水和千沸水，健康节能；革命性的采用独特底层步进补水、逐层加热方式，取水、补水、加热同时进行，开水源源不断，减少生水混合。 4）通过微电脑控制主板可以调整出水温度，此外保证高原地区不持续沸腾，保证100%沸腾开水。 5）内置四芯五级过滤系统，配置6G压力桶，保证出水流量。 6）UV紫外线实时杀菌，同时在线监测，保证每一滴水都是健康安全的饮用水。 7）滤芯实时监测，定期提醒滤芯更换。 8）源水和净水实时水质检测，水质让您看得见，喝水让您更放心。 9）工作时间可设置多阶段，保证人闲机停，节能又省电。 10）按键高度1300mm，龙头间距约260mm，可接8磅暖水瓶。 11）触摸感应出水，智能又简捷，使用更方便。 12）内胆保温采用PE成型阻燃保温泡沫，超低散热损失，保温效果在十二小时下降温不超过10度。 13）设备加装漏水保护装置，避免无人值守出现设备漏水造成事故发生。产品符合GB4706.1认证依据标准。 | 2 | 台 |
| 47 | 电灶 | 1、尺寸：长700*宽400mm*高75mm。 2、额定电压：220v。 3、额定频率：50-60hz。 4、额定功率：3400w。 5、6键：开机、定时、童锁、功能、加大、减小，具有定时功能，童锁功能，功率档调节功能。 6、适用锅具：铁系（铁锅、铸锅、不锈钢）陶瓷、玻璃、铝、铜为材料之容器。 7、产品符合GB4706.1认证依据标准。 | 1 | 台 |
| 48 | 洗菜池 | 1、尺寸：长720*宽450mm。 2、三孔 3、产品材质：不锈钢-拉丝工艺，龙头孔径：30mm，R角弧度：35mm/R10。4、台控下水：污水零接触。 5、新型导流线：快速导流积水。 6、高位溢水孔：防止水溢出。 7、双层隔离：过滤隔臭防反水，200mm加深槽。 8、三种安装方式：台上、中、下。 9、加厚防冷凝层+EVA隔音防护防止柜体受潮。 10、配备消音垫：降低落水噪音。 | 1 | 个 |
| 49 | 油烟机 | 1、尺寸：长900*宽380*高500mm。 2、额定电压：220v。 3、额定功率：238w。 4、额定频率：50hz。 5、吸力值：32m3/min。 6、能效：一级能效。 7、开关方式：触屏+体感感应。 8、清洗方式：高温自清洗。 9、产品符合GB4706.1认证依据标准。 | 1 | 台 |
| 50 | 炒锅 | 1、尺寸：φ320mm。 2、材质：优质铁锅。 3、适用炉具：电磁炉、明火、燃气灶、电陶炉、电热炉、红外线炉，一体成型，受热均匀。 4、深度氮化，好铁锅，不怕锈。 5、木质手柄，铆钉加固。 6、带有玻璃上盖。 | 1 | 个 |
| 51 | 蒸锅 | 1、尺寸：φ340*420mm。 2、材质：304不锈钢。 3、特定：15cm加高拱盖，大容量，受热均匀，坚固耐用，电磁炉通用。 4、防烫手柄，加厚顶珠，立体循环加热。 5、锅外径340mm，锅盖高150mm，锅底直径：250mm，总高度：420mm。 | 1 | 个 |
| 52 | 微波炉 | 1、尺寸：长457*宽390*高265mm。 2、转盘直径：245mm，炉腔尺寸：长307*宽307*高212mm。 3、容积：20L。 4、额定电压：220v。 5、额定频率：50hz。 6、微波输出功率：1150w。 7、噪声值：60dB(A)(声功率级)。 8、额定微波频率：2450MHz。 9、安全防水墙，加厚玻璃转盘，大角度开门，安全防滑脚垫，易清洁腔体，3D循环折射，均匀加热，360°旋转加热，6档火力调节。 10、产品符合GB4706.1认证依据标准。 | 1 | 台 |
| 53 | 消毒柜 | 1、尺寸：长570*宽425*高1610mm。 2、容量：310L。 3、额定电压：220v。 4、额定功率：910w。 5、消毒方式：紫外线+臭氧，杀菌率达99.99%。 6、消毒温度：65℃±10℃。 7、全不锈钢机身，可靠耐用，易清洁。 8、面板材质：防爆钢化玻璃。 9、每层承重重量：8-10KG。 10、工作时间：60分钟。 | 1 | 台 |
| 54 | 冰箱 | 1、尺寸：长535*宽550*高1765mm。 2、额定电压：220v。 3、冷冻室容量：40L。 4、制冷方式：直冷。 5、软冷冻室容量：60L。 6、冷藏室容量：139L。 7、冷冻能力：（kg/12h）：1.2。 8、综合耗电（kw·h/24h）：0.44。 9、运转音：45dB（A)。 10、门款式：三门。 11、面板材质：PCM彩涂板。 12、能效等级：一级能效。 | 1 | 台 |
| 55 | 案板 | 1、尺寸：长600*宽400*厚19mm。 2、天然楠竹，三层加厚。 3、无漆无蜡，双面可用，耐切耐剁，汁水防溢。 4、圆润边角，精细打磨，光滑无毛刺。 5、舒适提手，可提可挂，节省空间。 5、易清洗，无异味，不残留。 | 1 | 个 |
| 56 | 刀具 | - 尺寸： - 1、水果刀：长210mm*刃长110*宽20mm。 2、料理刀：长290mm*刃长170*宽45mm。 3、切菜刀：长295mm*刃长180*宽90mm。 4、砍骨刀：长285mm*刃长170*宽85mm。 5、刀座：长225mm*宽130mm。 6、磨刀棒：长290mm。 7、厨用剪：长190mm*宽92mm。 8、锅铲：长370mm*宽98mm。 9、漏勺：长370mm*宽115mm。 10、削皮器：长195mm*宽55mm。 11、汤勺：长355mm*宽98mm。 12、厨具架：长405mm*宽130mm。 二、材质： 1、刀具：3cr13不锈钢+PP手柄。 2、厨具：不锈钢+桉木手柄。 | 1 | 套 |
| 57 | 碗筷 | 一、尺寸： 1、小碗：φ115*57mm。 2、中碗：φ155*68mm。 3、汤勺：长130mm。 4、大汤勺：长230mm。 5、大汤碗:φ206*深72mm。 6、鱼盘：长270*宽155mm。 7、筷子：长度230mm。 8、碟子：φ176*35mm。 二、材质： 1、碗碟材质：优质陶瓷。 2、筷子材质：木质。 三、每套单品需求数量： 1、小碗：数量20个。 2、中碗：数量20个。 3、汤勺：数量20副。 4、大汤勺：数量2副。 5、大汤碗:数量2个。 6、鱼盘：数量1个。 7、筷子：30副。 8、碟子：数量20个。 | 1 | 套 |
| 58 | 理发椅 | 1、尺寸：宽560*深480*高820-920mm。 2、环保皮革：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准要求，涂层厚度≥1.3mm，摩擦色牢度（干擦(500次)、湿擦(250次)、碱性汗液(80次)）≥4级，耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥7.3N/10mmm，耐折牢度(50000次)应无裂纹，耐磨性(CS-10,500g,500r)应无明显损伤、剥落，撕裂力≥49.0N，气味≤2级，pH≥4.38，禁用偶氮染料，游离甲醛，可萃取的重金属（铅、镉）均未检出。 3、阻燃海绵：符合QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准要求，压陷性能：25%压陷硬度≥145N，65%/25%压陷比≥3.1，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥60%，拉伸强度≥130.5KPa，伸长率≥164.6%，撕裂强度≥2.2N/cm，干热老化后拉伸强度≥152.4KPa，湿热老化后拉伸强度≥145.9KPa，泡沫塑料表观密度≥45kg/m3。 | 1 | 把 |
| 59 | 理发镜 | 1、尺寸：长1700*宽700mm。 2、带灯款：智能触屏LED灯设计，时尚简约百搭设计，适合不同装修风格搭配，边缘圆角设计，造型美观，防止磕碰，光滑表面，智能便捷，高清镜片，高清成像。 | 1 | 面 |
| 60 | 工具柜 | 1、尺寸：长350*宽300*高900mm。 2、三聚氰胺贴面刨花板：符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，静曲强度≥11.1MPa，弹性模量≥2300MPa，内结合强度≥0.41MPa，24h吸水厚度膨胀率≤0.1%，含水率≤8.2%，密度≤0.69g/cm³,表面胶合强度≥1.25MPa，握螺钉力：板面≥1460N，板边≥1130N，表面耐冷热循环：应无黑斑、无裂纹、鼓泡、变色、起皱等。表面耐划痕≥1.5N，表面耐磨：磨耗值≤41mg/100r，图案纹：磨100r后应保留50%以上花纹符合合格，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀（图案纹）、表面耐龟裂、表面耐水蒸气≥5级，甲醛释放量0.011mg/m³。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，外观表面应光滑、无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其他不平整现象。耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级，有害物质限量：可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均检验合格。 4、白乳胶：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，游离甲醛＜0.2g/kg，苯＜0.015g/kg，甲苯+二甲苯＜0.04g/kg，总挥发性有机物≤19g/L。 5、螺丝：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕应符合要求，金属电镀层抗盐雾：18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)符合合格,乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 6、三合一偏心连接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥298N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥700N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥935N。层板偏心连接件抗压强度≥350N，层板销（夹）抗压强度≥601N，乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥175小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到10级。 7、拉手：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，耐腐蚀等级达到8级。 8、锁：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，锁头、钥匙：表面应平整光洁，商标字迹应清晰、端正，电镀件：外露表面应色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵，乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥150小时)，镀层本身耐腐蚀等级，镀对基体的保护等级均达到6级。 9、导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屈导轨》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，过载要求：垂直向下静载荷(250N)、水平侧向静载荷(125N)、猛关或猛开应符合合格，功能要求：操作力、耐久性(60000次）、垂直向下静载荷(150N)、水平侧向静载荷(75N)、拉出安全性、猛关或猛开应符合合格，下沉量≤1.8%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥175小时)，涂层本身耐腐蚀等级，涂对基体的保护等级均达到10级。 10、缓冲铰链：符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，功能要求：操作力、耐久性(60000次）、垂直向下静载荷(15kg)、水平静载荷(30N)应符合合格，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾(客户要求：连续喷雾≥72小时)，耐腐蚀等级达到10级。 | 1 | 个 |
| 61 | 理发工具 | 1、尺寸：175mm*45mm*40mm 2、包含：电动理发器（尺寸：175mm*45mm*40mm），自带原装电池、USB充电线、去发海绵、围布、清洁刷、3mm限位梳、6mm限位梳、9mm限位梳、12mm限位梳。 | 1 | 套 |

| 包五：城中区2024年社区综合服务中心及社区老年日间照料中心能力提升项目第二次（清华路社区电子设备清单） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | LED窗口屏 | 1.显示屏尺寸：≤91.2×15.2cm； 2.像素间距：≤4.75mm ； 3.像素密度：44321（dot/m(2)； 4.像素构成:1R LED ； 5.封装方式:SMD 2020 ； 6.模组分辩率: 64×32 7.模组规格:304×152×14mm ； 8.推荐最小观看距离:≥5m ； 9.模组最大电流: 2.8（A）； 10.模组最大功耗:14（W） 11.视角: H≥120°V≥ 120°； 12.最大功率: 303 （W/m(2)； 13.平均功率:151.5（W/m(2)； 14.屏幕亮度:≥150（cd/m(2) ； 15.扫描驱动方式： 1/16 扫描，恒流驱动 ； 16.工作电压：5 （V）； 17.使用寿命：≥50000（小时）。 | 8 | 块 |
| 2 | 无线面板 | 1.支持802.11ax协议，兼容802.11ac Wave 2/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作； 2.支持2x2 MIMO，整机最大传输速率≥1775Mbps； 3.内置矩阵式智能天线； 4.千兆以太网口≥1个，具备1个RJ-45 Console管理口；USB接口≥1个； 5.支持802.3af标准的PoE供电； 6.Fit模式系列AP可将数据报文在无线接入设备上直接转化为不经过控制器的报文，而是在本地进行转发，提升转发效率，降低网络资源开销； 7.支持AP零配置，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制； 8.支持跨三层、跨广域网、NAT部署AP，并支持与AC的管理隧道加密； 9.支持同一个SSID根据不同应用流量分配子通道资源，当SSID带宽不足时，其包含的子通道的保证带宽将按各自设定的优先级高低及权重进行分配。 | 36 | 台 |
| 3 | 吸顶AP | 1.802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作； 2.支持2.4G 1*1条流及 5G 2*2条流；2.4G最大传输速率≥287Mbps，5G最大传输速率≥1201Mbps，整机最大传输速率≥1.488Gbps； 3.内置智能天线； 4.千兆以太网口≥2个； 5.支持802.3at标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式； 6.支持802.1x认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证等。 | 11 | 台 |
| 4 | 摄像机 | 1.主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2304 × 1296，1920 × 1080，1280 × 720）； 2.子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（640 × 480，640 × 360）； 3.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264； 4.视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps； 5.H.264编码类型：Baseline Profile/Main Profile/High Profile； 6.H.265编码类型：Main Profile； 7.码率控制：定码率，变码率； 8.ROI：不支持； 9.事件 报警触发：移动侦测（支持人形检测），异常； 10.音频 (1)音频压缩标准：G.711alaw/AAC-LC； (2)音频压缩码率：64 Kbps（G.711alaw）/16~64 Kbps（AAC-LC）； (3)音频采样率：8 kHz/16 kHz； (4)音频环境噪声过滤：支持； 11.网络 (1)网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，IGMP，QoS，UDP； (2)同时预览路数：最多6路； (3)接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181； (4)用户管理：最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户； (5)客户端：iVMS-4200； (6)浏览器：使用插件预览：IE10，IE11 使用本地服务预览：Chrome 57.0+，Firefox 52.0+，Edge 89+ 11.图像 (1)smartIR：支持； (2)图像设置：镜像，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调； (3)日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换； (4)图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪； 12.接口 (1)网络：≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； (2)音频：≥1个内置麦克风； 13.摄像机 (1)传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS，最大图像尺寸：2304 × 1296，最低照度：彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR，快门：1/3 s~1/100,000 s，宽动态：数字宽动态，日夜切换模式：ICR红外滤片式； 14.镜头，焦距&视场角：4 mm，水平视场角：86°，垂直视场角：45°，对角视场角：103° 6 mm，水平视场角：53°，垂直视场角：30°，对角视场角：61° 8 mm，水平视场角：42°，垂直视场角：23°，对角视场角：49° 12 mm，水平视场角：25°，垂直视场角：14°，对角视场角：29°镜头接口尺寸：M12，最大光圈数：F2.0。补光，补光灯类型：红外灯，补光距离：红外光最远可达50 m，防补光过曝：支持，红外波长范围：850 nm，认证，防护：IP67 15.一般规范 (1)联动方式：上传中心； (2)通用功能：心跳，密码保护，水印技术； (3)恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复； (4)存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）； (5)启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）； (6)电流及功耗：非PoE型号： DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE型号： DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE802.3af ，CLASS 3，最大功耗：6.5 W； (7)供电方式：非PoE型号： DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE型号： DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口。 | 34 | 台 |
| 5 | 录像机 | 1.音频参数 (1)音频解码格式：G.711ulaw;G.711alaw;G.722;G.726;AAC； (2)音频输出：1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）； (3)语音对讲输入：1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ）； 2.硬盘管理 (1)盘位：≥8个SATA接口； (2)单盘容量：最大支持10TB； 3.录像管理 (1)录像/抓图模式：定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录 像、动测且报警录像； (2)回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放； (3)备份模式：常规备份、事件备份、录像剪辑备份； 4.网络管理 (1)网络协议：UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP 地址）、 PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP 地址）； 5.外部接口 (1)网络接口：≥2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； (2)串行接口：≥2个，RS-485半双工串行接口 1个，标准RS-232串行接口； (3)USB接口：≥2个USB 2.0（前置），1个USB 3.0（后置）； (4)报警输入：16； (5)报警输出：4； 6.一般规范 (1)电源规格：AC 220V 150W； (2)功耗（不含硬盘）：≤30W； (3)工作温度：-10℃～＋55℃； (4)工作湿度：10％～90％； (5)机箱：2U机箱； (6)尺寸：445mm（宽）× 470mm（深）×90mm（高）； 7.其他 (1)视频接入路数：16； (2)网络输入带宽：160Mbps； (3)网络输出带宽：160Mps； (4)录像分辨率：8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF； (5)拾音器接入路数：16路； (6)网络广播接入路数：≥8路； 8.视频参数 (1)视频输出：1路HDMI，1路VGA； (2)HDMI输出：4K（3840*2160）/30Hz, 2K（2560*1440）/60Hz， 1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz； (3)VGA输出：默认和HDMI同源，支持可配异源， 1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz； (4)CVBS输出：不支持； (5)预览分屏：1/2/4/6/8/9/16画面； (6)视频解码格式：H.265;H.264;Smart264;Smart265； (7)解码能力：12×1080P（开启SVC增强模式后，支持16×1080P）； (8)同步回放：16。 | 1 | 台 |
| 6 | 心里咨询室录像机 | 1.音频参数 (1)音频解码格式：G.711ulaw;G.711alaw;G.722;G.726； (2)音频输出：1个，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）； (3)语音对讲输入：1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ）； 2.硬盘管理 (1)盘位：≥2个SATA接口； (2)单盘容量：最大支持10TB； 3.录像管理 (1)录像/抓图模式：定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像； (2)回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放； (3)备份模式：常规备份、事件备份、录像剪辑备份； 4.网络管理 (1)网络协议：IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP 地址）、 PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP 地址）； 5.外部接口 (1)网络接口：≥1个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； (2)USB接口：≥1个USB2.0（前置），1个USB2.0 （后置）； (3)报警输入：4： (4)报警输出：1； 6.一般规范 (1)电源规格：DC 12V 40W； (2)功耗（不含硬盘）：≤15W； (3)工作温度：-10℃～＋55℃； (4)工作湿度：10％～90％； (5)机箱：1U 380机箱； 7.系统参数 (1)视频接入路数：≥8； (2)网络输入带宽：80Mbps； (3)网络输出带宽：160Mbps； (4)录像分辨率：8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF； 8.视频参数 (1)视频输出：1路HDMI，1路VGA； (2)HDMI输出：4K（3840×2160）/30Hz，2K（2560×1440）/60Hz，1920×1080/60Hz，1600×1200/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz； (3)VGA输出：1路VGA，默认与主口同源，支持配置为异源，分辨率：1920*1080/60Hz，1600×1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz； (4)预览分屏：1/2/4/6/8/9画面； (5)视频解码格式：H.265;Smart265;H.264;Smart264； (6)解码能力：12×1080P（开启SVC增强模式后，支持16×1080P）； (7)同步回放：8。 | 1 | 台 |
| 7 | 移动智慧大屏 | 1、超薄窄边框设计，整机屏占比≥85%以上，整机最薄处≤30mm； 2、整机内置正面上居中4K、800W像素高清摄像头，水平视场角≥98°； 3、内置6个麦克风，8米有效拾音距离，混响抑制，声音清晰通透； 4、I/O接口:≥1路HDMI IN；≥3路 USB 2.0；≥1路TOUCH；≥1路AUDIO OUT；≥1路RS232； 5、产品符合强制性产品认证制度，需具备CCC认证（需提供认证证书复印件）； 6、产品经过中国节能产品认证，需具备节能认证证书（需提供认证证书复印件）； 7、整机屏幕采用75英寸UHD超高清LCD液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840*2160，色彩度10bit ,可视角度178°，全高清4K系统图标显示； 8、整机内置接收模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传； 9、可以仅对一个窗口进行无线投屏，其他窗口内容不做展示，保证沉浸式+个人端隐私，能避免如微信弹窗的尴尬； 10、传屏之后，在屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括触摸回传控制，勿扰模式，暂停投屏等）； 11、无线传屏器与整机为同一品牌厂商，为确保使用稳定拒绝传屏器为OEM品牌； 侧边栏智能隐藏：侧边栏支持智能隐藏，防止显示全屏内容时被遮挡，影响视觉。当用12、户再次触碰屏幕时，侧边栏按钮即可再次出现； 13、多通道批注：在任意通道下可一键快速进入批注；批注内容可本地／U盘保存，支持二维码分享，二维码分享时可加密； 14、小工具：在屏幕两侧均可调出小工具拦，可实现设置、计时器、截图、拍照、快传、录屏、投票器功能； 15、投票功能：投票软件可编辑议题及选项内容, 最多可设置10个选项, 支持单选及多选, 设置完成后以手机扫码进行投票, 投票结果可生成饼状图或条形图, 并支持将投票结果以图片格式插入到白板； 16、录屏：整机自带录屏功能，可将屏幕画面和声音同步录入一个视频中并支持二维码带走或者保存本机，二维码支持加密； 17、集控管理：支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如：批量设备管理、远程操控、个性化设置、软件管理、报表管理、账号管理功能； 18、为确保整机软硬件为厂商自主研发，需提供≥4项计算机软件著作权证书，证书获得者与整机为同一厂家； 19、采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受灰尘影响。采用40pin接口，实现无单独接线的插拔； 20、配置： CPU Intel® Core i5/内存DDR4 ≥8G /固态硬盘≥128G； 21、Intel® UHD Graphics 630核显，高清晰立体音效声卡； 22、为保证系统兼容性，电脑模块要求与整机生产厂家为同一品牌。 | 1 | 套 |
| 8 | 会议室大屏 | 1.尺寸 ≥55 inch； 2.拼缝 ≤1.8mm； 3.背光类型 D-LED； 4.分辨率 1920×1080； 5.显示尺寸 1209.6(H) × 680.4(V)（mm）； 6.像素点距 0.630(H) X 0.630(V)（mm）； 7.响应时间 8ms (Typ.)； 8.亮度 Type：500cd/m²； 9.对比度 3500:1（Typ.）； 10.可视角度 178°（垂直，水平）； 11.色彩 16.7M(10bit)； 12.色饱和度 75% ( NTSC)； 13.显示比例 16:9； 14.刷新频率 60Hz； 15.表面处理 Anti-glare,Haze 28%； 16.电源属性 (1)输入电压 100 V ~ 240 V/AC，50/60 Hz； (2)整机功耗 工作状态：≤200W；待机状态：≤2W； 17.功能属性 (1)输入接口 USB*1、HDMI*1、DVI*1、RS232 in*1； (2)输出接口 RS232 out*2； (3)操作方式 遥控器、RS232控制； 18.工作环境 工作温度/湿度 0~60℃/20%～85% RH Non-Condensing ； 储存温度/湿度 -10℃～60℃/10%～90% RH Non-Condensing； 19.语言 (1)OSD 简体中文、English； (2)安装方式 落地式； 20.本次配置：15块。 | 1 | 套 |
| 9 | 宣传大屏 | 1、整机屏幕采用85英寸VA液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率≥3840*2160，屏亮度≥300cd/㎡，对比度≥4000:1； 2、整机采用Android 11.0系统，内置CPU性能≥四核A55，内置GPU性能≥双核Mali G52，RAM≥4G，ROM≥32G（提供国家级第三方认证机构测试报告）； 3、采用2.0声道，内置扬声器功率≥20W； 4、I/O接口：≥2路HDMI IN，≥4路 USB接口（前置≥2路，后置≥2路，至少包含1路USB3.0），≥1路Line in，≥1路AUDIO OUT，≥1路RJ45 IN，≥1路RS232； 5、可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音，支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求； 6、应用窗口投屏时，电脑屏幕仍能打开别的应用处理其他事情，实现个人端隐私保护，能避免如微信弹窗； 7、传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人再进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断（提供国家级第三方认证机构测试报告）； 8、电脑投屏，最大支持4k@30fps的分辨率投屏，支持电脑通过无线方式调用整机外接摄像头、麦克风等（提供国家级第三方认证机构测试报告）； 9、支持通过系统设置滚动字幕，作为设备常驻上方的文字通知内容，设置的内容包含文字内容、显示方式（静态显示、向左滚动）、文字大小、文字颜色（提供国家级第三方认证机构测试报告）； 10、设备支持无线热点隔离功能，当开启此功能后，连接热点的第三方设备只能无线投屏，无法通过热点网络访问互联网的视频网站、网页应用等；当关闭此功能后，连接热点的第三方设备除了可以正常投屏，还可以访问互联网的视频网站、网页应用等（提供国家级第三方认证机构测试报告）； 11、支持个性化设置开机logo及开机动画，支持通过系统设置开机自启动系统预装的应用。 | 1 | 套 |
| 10 | 呼叫器 | 1.产品尺寸：不小于86mm*86mm*17.5mm； 2.手柄线长度：不小于30cm(拉直130cm)； 3.外壳材质：ABS； 4.表面处理：亮面； 5.表面按键：触控式按键。 | 6 | 台 |
| 11 | 监控大屏 | 1.整机屏幕采用65英寸VA液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率≥3840*2160，屏亮度≥300cd/㎡，对比度≥4000:1； 2.整机采用Android 11.0系统，内置CPU性能≥四核A55，内置GPU性能≥双核Mali G52，RAM≥4G，ROM≥32G（提供国家级第三方认证机构测试报告）； 3.采用2.0声道，内置扬声器功率≥20W； 4.I/O接口：≥2路HDMI IN，≥4路 USB接口（前置≥2路，后置≥2路，至少包含1路USB3.0），≥1路Line in，≥1路AUDIO OUT，≥1路RJ45 IN，≥1路RS232； 5.最多支持搭配8个无线传屏器，画面分别投屏到同一个整机，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音，支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求； 6.应用窗口投屏时，电脑屏幕仍能打开别的应用处理其他事情，实现个人端隐私保护，能避免如微信弹窗； 7.传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人再进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断（提供国家级第三方认证机构测试报告）； 8.电脑投屏，最大支持4k@30fps的分辨率投屏，支持电脑通过无线方式调用整机外接摄像头、麦克风等（提供国家级第三方认证机构测试报告）； 9.支持通过系统设置滚动字幕，作为设备常驻上方的文字通知内容，设置的内容包含文字内容、显示方式（静态显示、向左滚动）、文字大小、文字颜色（提供国家级第三方认证机构测试报告）； 10.设备支持无线热点隔离功能，当开启此功能后，连接热点的第三方设备只能无线投屏，无法通过热点网络访问互联网的视频网站、网页应用等；当关闭此功能后，连接热点的第三方设备除了可以正常投屏，还可以访问互联网的视频网站、网页应用等（提供国家级第三方认证机构测试报告）； 11.支持个性化设置开机logo及开机动画，支持通过系统设置开机自启动系统预装的应用。 | 1 | 台 |
| 12 | 无线控制器 | 1.整机固化千兆以太网口≥8个，千兆光口≥1个，USB口≥1个，Console口≥1个； 2.支持管理AP数量≥150个； 3.支持802.11a/b/g/n/ac/ax等协议； 4.支持查看实时流量收发状态、在线状态、认证类型、在线时长、VLAN信息、终端信息、接入位置等信息 (要求提供平台功能截图证明)； 5.支持OPEN、802.1X账号认证、WPA-PSK/WPA2-PSK混合加密； 6.支持应用识别，能识别不低于300种常见的网络应用，能识别邮件、游戏、P2P流媒体、WEB流媒体、金融交易、办公OA、移动终端应用等主流应用(要求提供功能截图证明); 7.支持针对不通流量内容设定保证通道，针对上/下行、IP地址端、时间、线路等维度进行进行通道带宽的保证，以便具有良好的使用体验； 8.支持针对不通流量内容设定限制通道，针对上/下行、IP地址端、时间、线路等维度进行进行通道带宽的限制，以避免带宽等网络资源的浪费； 9.支持国家标准IPSec VPN协议，实现跨互联网加密传输； 10.保证兼容性与统一管理，要求本次招标网关与AP、交换机同一品牌。 | 1 | 台 |
| 13 | 无线交换机 | 1.千兆POE电口≥24个， 千兆 SFP光口≥4个；Console口≥1个； 2.支持IEEE 802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W； 3.交换容量≥336Gbps/3.36Tbps、包转发率≥108Mpps/126Mpps； 4.支持MAC地址≥16K；支持4K个VLAN； 5.支持IEEE 802.3af/at供电标准; 6.支持零配置上线，支持二层广播、配置静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名自动发现控制平台，实现快速上线部署； 7.支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时在控制器平台灵活的进行切换；(要求提供平台功能截图证明)； 8.支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面；（要求提供第三方测试报告证明）； 9.支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作；支持通过控制器平台查看交换机处于工作端口的最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势；（要求提供平台功能截图证明）； 10.为禁止非法终端(例如私接路由器)接入，需支持终端类型库，能自动识别PC、路由器、监控终端设备；（要求提供第三方测试报告证明）； 11.支持支持基于交换机端口组实现通过检测设备供电特征，有无要电防止仿冒设备接入；（要求提供功能截图证明）； 12.支持查看终端在交换机端口离线次数、闲置时间、离线趋势; 支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计; 支持查看终端的的历史接入交换机端口，终端的活跃状态；(以上功能要求提供功能截图证明及第三方测试报告证明); 13.支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 14.所投交换机需具备工信部颁发的电信设备入网许可证书、CQC认证证书。 | 2 | 台 |
| 14 | 互联网交换机 | 1、千兆光口≥24个，千兆combo电口≥4个（与前面的24个光口中的4个复用），万兆SFP+光口≥4个； 2、交换容量≥400Gbps/4Tbps、包转发率≥150Mpps/166Mpps； 3、支持MAC地址≥16K；支持4K个VLAN; 4、固化单电源（一直一交双路输入）； 5、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术； 6、支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时在控制器平台灵活的进行切换；(要求提供平台功能截图证明)； 7、支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止DOS、ARP攻击功能，支持CPU保护功能；（要求提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告）； 8、支持堆叠技术；支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面；（要求提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告）； 9、为保证内网安全性，要求交换机具有东西向风险流量安全功能，可防止病毒、风险在内网横向传播；(要求提供东西向流量安全功能截图证明)； 10、支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作；支持通过控制器平台查看交换机处于工作端口的最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势；（要求提供功能截图证明）； 11、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05（要求提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告）； 12、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置。 | 4 | 台 |
| 15 | 专线交换机 | 1.千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个； 2.交换性能≥336Gbps，包转发率≥108Mpps； 3.支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文； 4.支持STP、RSTP、MSTP协议； 5.支持4K个VLAN，支持MAC地址≥16K； 6.支持防网关ARP欺骗、端口保护、隔离、防止ARP攻击功能、CPU保护功能； 7.支持SNMPv1/v2c/v3，支持WEB网管特性。 | 1 | 台 |
| 16 | poe交换机 | 1.千兆POE电口≥24个，千兆光口≥4个； 2.交换容量≥300Gbps/3Tbps；包转发率≥100Mpps/120Mpps； 3.支持IEEE 802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W； 4.支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术； 5.支持通过网管中心平台查看交换机端口负载情况，面板端口工作状态，发送与接收的流量趋势，提供功能截图证明； 6.支持多种上线方式：二层广播自动发现网管中心平台；配置静态IP地址三层发现网管中心平台；支DHCP Option43方式发现网管中心平台；DNS域名发现网管中心平台；提供功能截图证明； 7.支持基于交换机端口组实现通过检测设备供电特征，有无要电防止仿冒设备接入；提供功能截图证明； 8.支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置，提供功能截图证明。 | 2 | 台 |
| 17 | 主机防护服务器 | 1.规格：19英寸工业标准2U机架式服务器，Intel C622芯片组处理器：2颗Intel Xeon Bronze 3204 6C 85W 1.9GHz处理器,内存：本次配置64GBTruDDR4 DDR4 2933MHz内存，内存扩展最大支持16根内存插槽，支持内存保护技术Advanced ECC, 内存保护技术/内存验证技术要求支持内存智能验证技术,硬盘：本次配置2块2.4TB 10K SAS硬盘,标配8个硬盘插槽， RAID功能：配置5350 8i阵列卡,支持0/1/10/5/50 RAID级别，最大支持4GB闪存.I/O接口:PCI I/O 最大可支持6个PCI-E插槽；网卡：集成2端口千兆以太网卡，1个独享的管理端口；配件：机架安装滑动导轨工作温度最高支持45°C。远程管理：集成服务器管理模块，可支持系统远程管理，远程监控，远程KVM等功，支持通过前端USB端口连接手机或平板电脑（Android or iOS），通过管理软件APP访问虚拟操作面板，实现监控及管理操作。支持中英文不同语言BIOS转换，电源：电源输出功率550W 80+铂金电源，配置2个550W电源，支持主备模式故障定位：支持针对处理器，内存，内部存储，风扇，电源，阵列卡等关键部件的故障预报警机制；管理功能：配置独立的带外管理网口，配置远程管理卡，支持虚拟KVM功能,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，可支持动态功率封顶； 2.管理软件具有适用于VMware vCenter和MircoSoft System Center系统管理的软件著作权证书，并提供证明； 3.抗雷击和电源适应能力：产品通过抗雷击试验，依据YD/T 993-2016相关标准，电源口雷击试验电压≥2.5KV，电信端口雷击试验电压≥1.5KV；产品需通过电源适应能力测试，依据GB/T 9813.3-2017相关标准，电压范围满足AC220V±22V，频率范围满足50Hz±1Hz提供相关证明材料并加盖原厂公章； 4.低噪音：为营造良好的机房环境，产品需通过噪音检测，依据GB/T 9813.3-2017、GB/T 18313-2001相关标准标准，噪声声功率级≤6.5 Bel（A），提供相关证明材料并加盖原厂公章； 5.原厂商具备《信息安全服务资质》安全工程一级及以上，提供证书扫描件或复印件并加盖原厂公章； 6.服务：提供原厂针对本项目的售后服务承诺函（提供安装服务，提供3年7x24小时服务）。 | 1 | 台 |
| 18 | 主机防护软件 | 1.安装环境：支持 Server 2003/2008/2012/2016/2019、CentOS、Redhat、Ubuntu、Debian等服务器操作系统（提供功能截图）；支持VMWare、KVM、H3C、华为、Xen、深信服、阿里云等虚拟化平台，不受虚拟化平台限制（提供功能截图），提供不少于30个桌面终端授权和1套管理中心； 2. 系统管理：支持跨平台统一管理，管理中心可统一管理整个网络中不同平台系统下的客户端，如Windows平台、Linux平台、国产化平台、虚拟化平台、移动平台等（提供功能截图）；产品具有国产操作系统认证（提供7种及以上国产操作系统（银河麒麟、中标麒麟、中科方德、深度、红旗、普华、凝思）认证证明；支持4级以上虚拟分级管理功能，基于一个物理管理中心，虚拟出多个逻辑管理中心。每个虚拟分级管理中心可以设置独立的管理员账户进行独立管理；支持在不上传管理平台的情况下，直接提取终端本地文件向量进行安全性分析（提供功能截图）； 3. 病毒查杀及展示：支持私有云、公有云查杀，私有云特征库中病毒库数量不少于3.62亿条，白名单特征数量不少于1.61亿条。支持通过管理平台下发查杀任务，同时客户端在隔离网环境仍然具有云查杀能力；支持基于用户网络拓扑和组织结构进行威胁可视化展示，可通过2D和3D两种方式展示网络内终端安全状态（提供产品截图）；支持全网病毒追溯功能，管理平台通过对指定病毒文件进行追查，可评估感染范围，可回溯传播路径，支持在管理平台清除全网终端上的对应病毒（提供功能截图）； 4. 高级威胁防御：支持管理平台对上报的未知文件进行不依赖沙箱的静态分析（包括API、行为等），并支持对文件安全性打分，可导出分析报告（提供功能截图）；基于已发现的APT攻击的特征，管理员可在全网终端中查找是否存在已知的APT攻击，包括APT攻击事件中利用的文件、注册表、数字签名等（提供功能截图）； 5. 终端管理：支持对全局终端进行安全策略配置管控，可对分组进行灵活的安全策略配置；支持对全局、单一终端进行安全状态评估，并展示终端的威胁文件、未知文件、漏洞等详情；支持导出终端评估报表（提供功能截图）；支持下发远程断网和恢复远程连接服务操作；支持设置客户端运行策略，包括开放和审计模式（提供功能截图）； 6. 勒索软件防护：支持在不依赖文件扫描的情况下，对启动后的勒索病毒进程进行感知和拦截；支持针对Locky、TeslaCrypt、WannyCry等勒索病毒进行检测和防御（提供功能截图）；具有专属的文档保护工具，可以阻止非授权进程对受保护文档进行访问或者修改，支持对被加密的文件通过备份进行还原（提供功能截图）。 | 1 | 套 |
| 19 | 立体声前级功放 | 1.配置：3组立体声音源输入口，4个话筒输入口，一个立体声线路输出口、一个录音输出口和2组功放输出端子等。其中3路立体声音源通道的音量配合通道选择4选一功能单独控制，4个话筒音量独立控制、功放输出音量总控制。设有七段均衡，可调节输出； 2.4路话筒输入，可平衡或非平衡输入，每路话筒单独音量调节，对话筒输入具有混响效果处理，话筒 输入有7段均衡调节，可选择幻像电源（+48V供电）； 3.3路音频（立体声）输入，2路音频（立体声）输出，音频输入有音量和高低音及平衡调节； 4.通过按键可选择线路音频或MP3输入，即3路音频和MP3不能同时输出，只能是3路当中的1路或MP3输出； 5.可通过U盘播放MP3节目，可用遥控器控制MP3，进行两种模式的切换、选择节目、调节音量、选择重复模式和EQ模式； 6.具有总音量调节； 7.功率为2×250W/8Ω，即每个通道单独工作时是250W/8Ω，两个通道同时工作为200W/8Ω； 8.功率放大器具有直流输出保护，过载保护，短路保护，过热保护； 9.2路电平和保护指示； 10.MP3红外线遥控； 11.话筒输入灵敏度 4.5±0.5mV； 12.线路输入灵敏度 300±50mV； 13.MP3输入-10dB/1KHZ正弦波 输出45V；； 14.线路输出电压 950±150mV； 15.总谐波失真 ≤0.5（1KHz，正常工作条件）； 16.线路频响 20-20kHz（±3dB）； 17.话筒频响 80-20kHz（±3dB）； 18.话筒7段均衡：64HZ：±12dB/160HZ：±12dB/400HZ：±12dB/1KHZ：±12dB/2.5KHZ：±12dB/6.4KHZ：±12dB/15KHZ：±12dB； 19.线路输入及MP3音调调节范围：低音100Hz：±12dB/高音10KHz：±12dB； 20.信噪比 （8Ω输出端）≥75dB； 21.工作电源 AC220V/50Hz； 22.幻象电压 +48V； 23.额定功耗 8Ω250W； 24.保护功能 过载，过温，短路。 | 2 | 台 |
| 20 | 会议壁挂音箱 | 1.倒相式设计，需配有高音、低音双单元，声音层次清晰，园润通透，清澈明亮，低音强劲； 2.流线型造型设计，弧形立体分割的箱体与网罩，动感立体； 3.具有黑色和白色可供选择，适用于不同场所的装饰风格； 4.面网：采用1060纯铝，经过硬化、防氧化处理，不易变形，永不生锈； 5.箱体：采用UL94V-0级防火加厚ABS材质，经久耐用，安全可靠； 6.喇叭单元：高音振膜采用天然丝膜，3.5尺寸磁路；低音振膜采用聚丙烯，大尺寸磁路； 7.安装支架：精密防锈处理； 8.喇叭单元：5"×1,1"×1； 9.阻抗：8Ω； 10.额定功率：≥30W； 11.频响范围：80Hz-20kHz； 12.灵敏度（1m，1W）：90±2dB； 13.最大声压级（1m）：≥105±2dB； 14.产品尺寸（高×宽×深）：≤280×194×185mm。 | 8 | 台 |
| 21 | 调音台 | 1.每通道具有均衡调节，MUTE开关，PFL开关，平滑行程推子器； 2.具有≥6路XLR平衡单声道输入接口、≥2路立体声输入接口、2个编组输出接口、≥2组AUX输出接口、1组返回接口、1组监听耳机输出接口；（提供第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）； 3.具有USB、蓝牙音频播放功能，支持MP3、MAV音频格式；（提供第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）； 4.具有48V幻象供电功能； 5.具有DSP数字效果器； 6.具有LED显示屏清淅显示播放状态； 7.支持USB录音、也可连电脑播放音乐。 | 2 | 台 |
| 22 | 数字前级音频处理器 | 1.支持汉字液晶屏蓝色背光显示功能，支持≥6段LED显示输入和输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态； 2.支持96KHz采样频率，内置32-bitDSP处理器，支持24-bitA/D及D/A转换； 3.支持≥2路可选音频信号输入，≥1路光纤信号输入，≥1路同轴信号输入，≥6路音频信号输出，≥5路话筒输入，每路输出支持光纤输出模式，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz；（提供设备实物功能面板图片，标识相关接口加盖厂家公章）； 4.支持光纤和同轴输入音乐信号，每路输出提供光纤输出模式； 5.支持通过旋转面板的不同旋钮可分别控制话筒音量，效果音量，音乐音量和总音量； 6.每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，输入延时≥30ms，输出延时≥60ms，效果自带三段参量均衡和一对高低通滤波器； 7.输入通道支持调噪声门，输出通道支持控制增益、压限及选择输入通道信号，并支持将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制； 8.输出通道支持控制该通道的效果比例、话筒音量、音乐音量和效果音量； 9.支持通过面板的功能键和拔轮进行功能设置，支持连接电脑通过PC控制软件来控制设备； 10.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:总谐波失真：≤0.008%；增益限制的有效频率范围：10-32000Hz；信噪比：≥118dB；通道分离度：≥96dB（提供根据GB/T 12060.3-2011声系统设备关于声频放大器测量方式检测合格的检测报告复印件加盖厂家公章）。 | 2 | 台 |
| 23 | 专业自动反馈抑制器 | 1.≥2路线路/话筒输入，≥2路线路/话筒输出； 2.内置高端高速浮点数字信号处理器和自适应反馈陷波处理算法技术； 3.面板带有4*8段实时电平显示指示灯，精准显示输入/输出信号电平的大小； 4.面板带有通道静音，旁路和滤波器重置的快速按钮； 5.每路输入带15个自适应陷波滤波器，可按需配置动态/固定滤波器数量； 6.TCP/IP控制协议，连接PC电脑进行网页端进行各种详细参数的控制调节； 7.支持多档位模拟音量调节(-18dBV ~ 12dBV)，最大输入电平(1%失真)10V，信噪比(0dBv)≥93dB； 8.设备供电范围：AC100V---240V 50/60 Hz，功耗≤10W； 9.尺寸：≤432.5mm X 186mm X 44mm。 | 2 | 台 |
| 24 | 电源时序器 | 1.支持独立的≥8路大功率电源输出，可满足多种三级的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等，还可满足二级欧式的圆头插座； 2.支持控制和显示≥8路通道开关状态，可通过面板一键开关时序关启通道； 3.支持开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 4.单路负荷:10A； 5.电源容量:总容量220V，16A； 6.输入电源:AC220-240/50Hz； 7.支持短路信号触发控制：电源开关处于关闭状态时，从TIMER IN口接入短路信号输入，会顺序激活8路电源输出；（提供第三方检测报告复印件加盖厂家公章）； 8.电源输出顺序间隔时间:≤0.66S。（提供第三方检测报告复印件加盖厂家公章）。 | 2 | 台 |
| 25 | 专业电容式会议麦克风 | 1.选用优质背极电容极头，具有优良的指向性，专为人声设计的频率响应，配合头尾软中间硬的万向型软管，广泛应用于各种会议场所，是高级会议工程的理想首选； 2.性能规格： (1)机构形式：卡龙插拔倒扣式结构； (2)底座材质：锌基合金； (3)产品类别：9.7背极电容式； (4)指向类型：超心型； (5)灵敏度：－35dB±3dB； (6)频率响应：100-12000Hz； (7)输出抗阻：200Ω平衡式； (8)输出量：15mV(1KHz/94dB)； (9)供电：DC1.5V/48V自动切换； (10)建议拾音距离：(20-50)cm。 | 8 | 台 |
| 26 | 真分集无线话筒 | 1.采用UHF超高频段真分集接收方式，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术，有效避免断频现象和延长接收距离，传输更稳定； 2.两个真分集模组一体化，每个模组两个加长L型天线，共4条天线，接收效果更好； 3.采用红外线对频，每通道音量单独可调； 4.支持平衡XLR输出和不平衡6.3mm输出； 5.采用专业音频压缩-扩展技术，噪音小，尾音小,动态范围大； 6.具有高保真音色,独特的干扰噪音静噪功能； 7.高档液晶显示屏，可显示频率、频道、静噪、电平等信息，人机对话一目了然； 8.可锁定功能按键,防止在设置完成后意外更改系统设置； 9.系统内任何一支话筒与任何一台接收机都可对频，解决了固定频率麦克风不通用的缺点，适合多套产品在同一场合使用； 10.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:总谐波失真：≤1.9%；信噪比：≥61dB；（提供带“ilac-MRA/CNAS/CMA”标识的第三方检测报告复印件加盖厂家公章）。 | 8 | 台 |
| 27 | 互联网防火墙 | 1.标准机架式设备；提供千兆电口≥8个，千兆 SFP口≥2个； 2.最大无故障时间（MTBF）≥80000小时；整机吞吐量≥10Gbps，最大并发连接数≥500万，每秒新建连接数≥10万； 3.支持基于IPV4/IPV6的接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的会话控制策略，包括总连接数控制、每秒总新建连接数控制、每IP总连接数控制、每IP新建连接数控制； 4.支持策略预编译技术，在大量防火墙访问控制策略情况下整机性能不受影响；提供相关界面截图以及功能原理。 5.支持路由、透明、旁路及混合部署模式； 6.支持常见DOS攻击防护及ARP攻击防护； 7.支持基于单IP、IP网段、ISP地址库、区域（国内各省）地址库的白名单，匹配白名单的流量将跳过防火墙过滤直接转发； 8.支持基于IP网段、IP地址范围、ISP地址库、区域地址库等的多种黑名单阻断方式；支持分组功能，可基于分组的一键启停； 9.支持在会话管理界面根据当前会话信息直接设置黑名单； 10.支持基于单条域名的黑名单，可直接阻断dns请求，域名支持设置为精确或模糊匹配，支持设置时间周期。提供相关界面截图； 12.支持对通过设备的SSL流量进行解密；支持代理模式和透明模式两种组网；并支持客户端模式和服务器模式的流量进行ssl解密检查； 13.支持对HTTPS协议进行解密过滤，支持对源地址、URL分类、域名等进行匹配后进行流量解密检查； 14.支持浏览器根证书推送，支持域名、IP白名单 15.支持对服务器、客户端进行的口令暴力破解的攻击防护； 16.支持高、中、低三种密码检查强度； 17.支持对常见应用（如HTTP、Telnet、SSH、FTP、SMTP、POP3等）进行弱口令检查，并上报安全事件； 18.支持对口令频繁暴力破解的检测，检测到暴力破解后可选择告警、精准阻断、阻断源ip等动作。 | 1 | 台 |
| 28 | 专网防火墙 | 1.标准机架式设备；提供千兆电口≥8个，千兆 SFP口≥2个，万兆 SFP+口≥2个； 2.最大无故障时间（MTBF）≥80000小时；整机吞吐量≥20Gbps，最大并发连接数≥1000万，每秒新建连接数≥20万； 3.支持基于IPV4/IPV6的接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的会话控制策略，包括总连接数控制、每秒总新建连接数控制、每IP总连接数控制、每IP新建连接数控制； 4.支持策略预编译技术，在大量防火墙访问控制策略情况下整机性能不受影响；提供相关界面截图以及功能原理； 5.支持路由、透明、旁路及混合部署模式； 6.支持常见DOS攻击防护及ARP攻击防护； 7.支持基于单IP、IP网段、ISP地址库、区域（国内各省）地址库的白名单，匹配白名单的流量将跳过防火墙过滤直接转发； 8.支持基于IP网段、IP地址范围、ISP地址库、区域地址库等的多种黑名单阻断方式；支持分组功能，可基于分组的一键启停； 9.支持在会话管理界面根据当前会话信息直接设置黑名单； 10.支持基于单条域名的黑名单，可直接阻断dns请求，域名支持设置为精确或模糊匹配，支持设置时间周期。提供相关界面截图； 12.支持对通过设备的SSL流量进行解密；支持代理模式和透明模式两种组网；并支持客户端模式和服务器模式的流量进行ssl解密检查； 13.支持对HTTPS协议进行解密过滤，支持对源地址、URL分类、域名等进行匹配后进行流量解密检查； 14.支持浏览器根证书推送，支持域名、IP白名单 15.支持对服务器、客户端进行的口令暴力破解的攻击防护； 16.支持高、中、低三种密码检查强度； 17.支持对常见应用（如HTTP、Telnet、SSH、FTP、SMTP、POP3等）进行弱口令检查，并上报安全事件； 18.支持对口令频繁暴力破解的检测，检测到暴力破解后可选择告警、精准阻断、阻断源ip等动作。 | 1 | 台 |
| 29 | 上网行为管理 | 1.采用高性能多核硬件平台和自主安全操作系统；≥6个千兆电口。最大吞吐量≥8G；最大并发会话数≥115万；每秒新建会话数≥6.6万； 2.支持透明、路由、混合、旁路、虚拟线路5种工作模式； 3.支持基于目的地址、下一跳、出接口的静态路由协议；支持RIP、OSPF、BGP等动态路由协议； 4.支持基于入接口、源/目的地址、用户、服务、应用、时间等多元组策略路由； 5.可基于时延、丢包率的SLA探测，提供基于连接、基于源IP的负载算法； 6.支持IPv6静态路由、策略路由、OSPFv3等路由协议，支持6to4、ISATAP、IPv6手工的IPv6隧道技术； 7.支持IPv6安全策略，包括审计策略、NAT策略、访问控制策略、黑名单、认证策略等； 8.支持IPv6流量的入侵攻击检测和防护、病毒防护、URL过滤、应用识别、DDOS攻击防护等安全功能； 9.支持SNMPv6、NTPv6、DNSv6、DHCPv6等基础协议； 10.支持VRF路由隔离，可以使不同网络的数据和业务完全隔离 11.支持花生壳、阿里云、公云、freedns提供的DDNS服务，将动态获取的IP地址映射为固定的域名； 12.支持基于多链路出口的DNS代理功能，可根据配置实现对不同链路的DNS服务器地址管理，避免出现跨运营商解析而导致访问变慢或中断； 13.支持基于优先级、权重、流量算法进行DNS负载； 14.支持基于IPv4/IPv6的一体化安全策略：在一条策略中可基于设备接口/安全域、源/目的IP地址、服务、应用、用户、时间等属性，配置入侵防护、病毒防护、Web访问策略、应用控制等安全防护功能； 15.支持IPv4/IPv6策略分析功能，支持检测出冗余策略、隐藏策略、冲突策略、可合并策略、空策略、过期策略，并提供优化建议及图形化分析统计； 16.支持基于接口、源/目的地址、服务、用户、应用、时间等维度的流量镜像策略，并提供剥离VLAN、修改目的MAC等网络能力，便于第三方设备进行数据分析或转发。 17.支持端口镜像功能，可选择入流量、出流量和双向流量等维度镜像； 18.支持基于IPv4/IPv6的用户识别、认证和绑定，提供跨3层IP和MAC地址的绑定功能，可手动导入或导出； 19.支持本地认证、Radius认证、LDAP认证、Portal认证、混合认证、远程服务器认证、短信认证、免认证、AD域单点登录和访客二维码等用户认证功能； 20.支持IPv4/IPv6 DoS/DDoS攻击防护，如HTTP Flood、DNS Flood、SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood，TCP Flood等； 21.支持IPv4/IPv6双协议栈异常包攻击防御，如winnuke、land_base、TCP flag、 tear_drop 、ip spoof等；支持基于报文有效性检查及用户合法性检查，防止ARP欺骗，支持ARP flood攻击防御，可基于接口设置ARP报文速率； 22.支持对设备自身DOS防护和防扫描功能。 23.支持IPv4/6网络下telnet、ssh、ftp、imap、pop3、smtp、mysql、postgresql、mssql、rlogim、vnc等常见协议的弱密码检测功能，支持快速扫描、全面扫描、自定义扫描、空密码、用户名和密码相同等检测方式，弱口令字典可自定义设置。 24.具备对应用程序的识别和控制能力， 产品内置不少于5000种应用特征，基于覆盖平台、流行度、风险等维度内置不少于20种应用分类，如即时通讯、社交网络、电子邮件、在线视频、文件共享、P2P下载、电子商务、炒股软件、网络游戏、搜索引擎、数据库、代理翻墙等，支持在线更新或手动更新；^ 支持常见的国内应用如微信、QQ、新浪微博等，国际应用如Google、Facebook、Twitter等，工业应用协议Modbus、IEC60870-5-101、IEC60870-5-102、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、S7Comm、PMU等。 | 1 | 台 |
| 30 | 航空机柜 | 1.20U机柜 长：≤52.5cm 宽：≤49.5cm 高：≤102.5cm。 | 2 | 台 |
| 31 | 电子演讲台 | 1.屏幕分辨率：≥81920*1080（16：9）； 2.亮度：≥8350cd/m； 3.对比度：≥85000：1； 4.背光寿命：≥860000h； 5.可视角度：178°全视角； 6.功率/电压：55w/110v-240v； 7.触摸屏参数： 1）材质：真6点防爆触屏； 2）响应速度：≤8ms； 3）耐久性：可承受超过6千万次以上的 单点触摸。 | 1 | 台 |
| 32 | UPS电源 | 一.主机参数： 1. 本项目要求采用在线式双变换高频型UPS，单进单出，容量不低于6kVA/5.4kW主机一台。 2. 输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于：176~264VAC。 3. 输入功率因数＞0.99（100%、50%、30%非线性负载时）。 4. 输入电流谐波成份：100％非线性负载≤4.7%，50%非线性负载≤6.5%，30％非线性负载≤10.6%。 5. 频率跟踪范围：输出为额定阻性负载，调节输入频率为上下限值时，频率跟踪范围为48Hz～52Hz可调；频率跟踪速率应在0.5～1.0Hz/s范围内。 6. 输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其稳压精度应≤0.4%；电池逆变工作状态下，输出频率应不宽于50Hz±0.1Hz。 7. 输出额定电压应220/230/240VAC可调。 8. 额定输出功率因数应≥0.9；输出波形失真度：100%市电及电池逆变状态下额定阻性负载应≤0.9%；市电电池相互转换时间为0ms；旁路逆变转换时间为0ms。逆变与ECO模式相互转换时间应＜1ms。 9. 系统效率：100%阻性负载时≥94.8%，50%阻性负载时≥94.9%，30%阻性负载时≥93.9%。 10. 过载能力：输出功率为额定值的125%时，主机工作时间应＞10min；主机噪音应≤54dB（A）。 11. 应具备直流冷启动功能：UPS主机在没有接入市电时，可通过蓄电池组直接开机。 12. UPS主机具备各种保护与报警功能，包括：输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、风扇故障告警、防雷保护等。 13. UPS主机须标配RS232端口，可选配SNMP卡及AS400继电器卡，免费提供通讯协议及监控软件，软件应支持大部分常用操作系统。可支持本地监控，或多台UPS主机集中监控；主机需具备遥测及遥信性能，遥测内容需包括：交直流输入电压、输出电压、输出电流、输出频率、充电电流等；遥信内容需包括：同步/不同步、UPS/旁路供电、过载、蓄电池放电电压低、市电故障、整流器故障、逆变器故障、旁路故障和运行状态记录等。 14. UPS主机人机界面应配置LCD显示屏，同时应配置LED故障、状态显示灯，方便现场运维；主机需标配输入保护开关并具备开机自诊断功能，操作面板可显示电池剩余电量。投标时须提供由厂家出具的满足上述要求的技术证明文件（不限于实物图片、说明书等） 15. UPS主机可通过APP及微信公众号进行故障报警，同时支持网页版监控，集中监控，邮件告警，远程开关机，电池放电测试，服务器关机功能。投标时须提供由厂家出具的满足上述要求的功能截图作为证明文件。 16. 要求UPS主机中的功率板采用涂敷三防漆工艺，具有防潮、防尘、防漏电、防腐蚀、防锈、防盐雾、防震、防老化、绝缘、耐电晕等性能；投标时须提供由厂家出具的满足上述要求的技术证明文件（不限于对工艺流程、检验标准等做详细描述），并加盖厂家公章。 17. UPS主机须满足YD/T 1095-2018《通信用交流不间断电源（UPS）》标准要求，提供本项目UPS主机同型号的泰尔认证证书及同系列产品泰尔检验报告复印件，并加盖厂家公章。 18. UPS主机须满足CQC3108-2011《不间断电源节能认证技术规范》标准要求，提供本项目UPS主机同型号的中国节能产品认证证书及中国节能产品认证试验报告复印件，并加盖厂家公章。 19.UPS主机须通过CE认证，认证范围须包含本项目投标型号，投标时须提供投标同型号CE认证证书、ROHS认证证书的复印件，并加盖厂家公章。 二.蓄电池： 1. 本项目应采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥38Ah，配置蓄电池数量≥16节。 2. 为保证本项目现场联调方便，保证供货及时性及售后服务高效性，要求蓄电池与UPS主机同一品牌。投标时须提供声明函复印件，并加盖厂家公章。 3. 蓄电池正常浮充状态下，其浮充期待寿命可达10年，投标时应提供与本项目同型号、同规格产品彩页佐证，并加盖厂家公章。 4. 蓄电池阻燃性能应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求。 5. 蓄电池静置28天后容量保存率应≥97.9%。 6. 蓄电池密封反应效率应≥96.8%。 7. 完全充电后的蓄电池以0.3I10A连续充电160h，无变形、无漏液。 8. 蓄电池间连接电压降应≤5.3mV。 9. 防爆性能：蓄电池充电过程中遇明火，内部应不引燃、不引爆。 10. 蓄电池内阻应≤3.2mΩ，同组蓄电池内阻偏差应≤10.3%。 11. 低温敏感性：蓄电池10h率容量应≥0.93C10，外观应无破裂，过度膨胀及槽、盖分离现象。 12. 同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤2.3%。 13.蓄电池应符合YD/T 799-2010《通信用阀控式密封蓄电池》的要求，投标时须提供本项目蓄电池同规格、同型号的产品认证证书复印件，蓄电池各项参数应在中国泰尔实验室检验判定合格，投标时须提供有效期内的12V系列蓄电池（不小于38AH，不大于100AH）的检验报告复印件，并加盖厂家公章。 | 1 | 套 |
| 33 | 投影仪 | 1.投影技术:3LCD，液晶板尺寸≥0.59英寸； 2.标准亮度：≥3600流明（3800流明中心亮度） （ISO/IEC21118标准）； 3.对比度：≥20000：1； 4.标准分辨率：≥1280*800（WXGA），兼容4:3，16:9，16：10； 5.手动1.2倍变焦，投射比：1.48-1.78:1； 6.灯泡功率：≥230W 灯泡，整机功耗≤300W； 7.灯泡寿命：普通模式≥10000小时，节能模式≥20000小时，低噪音模式≥10000小时； 8.内置扬声器：≥10W； 9接口：RGB ≥IN*2，RGB OUT(监视器输出)≥*1，≥RS-232C*1，≥RJ-45*1, USB ≥A*1，HDMI≥*2，VIDEO≥*1，音频输入*2，音频输出M3*1；可选配无线模块； 10.全中文机器面板与遥控器； 11.强光感应功能，提升亮度感和对比度感，即使在明亮的环境下投影画面也清晰可见； 12.加强型风琴褶皱式空气过滤网，有效防止灰尘进入机器，更换周期达10000小时； 13.正投/吊装自动识别、切换； 14.梯形矫正功能，实现倾斜安装投影，垂直±35°、水平±35°梯形校正功能； 15.角矫正功能，实现有角度投影，当投影图像的四个角扭曲时调节； 16.曲面补正功能，实现有弧度投影，当投影图像弯曲变形时调节； 17.USB接口支持移动存储设备，实现无电脑投影，还能通过USB连接线轻松投影图像，使投影更便捷； 18.可定制个性化开机LOGO； 19.遥控ID设置，投影机身份识别系统，最多可设置6个ID，同时分别遥控六台投影机； 20.顶部换灯、侧面更换过滤网； 21.多种配色板模式，可在有色板和黑板上正常投影，适合无屏幕情况下的投影； 22.画面冻结功能，画面放大功能，快门功能以及演示计时器功能； 23.安全防盗设计：安全防盗钩、开机密码设置； 24.节能模式管理：无信号时灯泡节能，快门灯泡节能，无信号休眠模式，待机模式下可输出音频到其他音频系统。 | 1 | 台 |
| 34 | 服务器机柜 | 1、尺寸不小于宽600 深1200 高42u ； 2、机柜前门为玻璃单开门、后门单开门； 3、提供2个PDU，额定功率≥10A。 | 1 | 台 |
| 35 | 室外大屏 | 1.像素构成：表贴三合一1415（1R1G1B）； 2.点间距：≤2.5mm 3.像素密度：160000点/㎡； 4.扫描方式：1/16扫模组分辨率：128*64； 5.模组尺寸：320*160mm； 6.光学性能：基色主波长误差为C 级 ΔλD≤5，视角（水平、垂直）：170°±5°； 7.机械性能：平整度：≤0.1mm，箱体间缝隙≤0.1mm，像素中心距相对偏差<3%； 8.最大功耗：≤684W/㎡；平均功耗≤225.9W/㎡，睡眠模式功率密度≤100W/㎡；能源效率：≥3cd/W； 9.光学特性：亮度均匀性≥99.0%，色度均匀性：±0.002Cx,Cy之内，白场色坐标符合SJ/T 11141-2017 5.10.5规定，亮度鉴别等级：C 级以上，最大对比度：≥8000：1； 10.色温：3000-18000可调； 11.电性能：换帧频率：60Hz；刷新频率：≥3840Hz；彩色信号处理位数16bit； 12.白平衡亮度：≥4500cd/㎡； 13.电源效率：效率≥90%； 14.对地漏电流：对地漏电流：I（漏）≤3.5mA/㎡； 15.人眼视觉舒适度 VICO 指数≤1； 16.工作噪音声压级、处理距离 r=1.0 米，噪音声压级≤6dB； 17.外壳防护等级：IP65； 18.恒定湿热：在样品状态：通电工作，试验温度：85℃，相对湿度；85%，试验时间：168h等情况下，试验前后样品无异常； 19.工作环境：在温度： -40℃-50℃，湿度：10% - 90%RH情况下，试验前后样品无异常； 20.内置电源（内走线）：在箱体内内置电源适配器（内走线）； 21.全防护箱体：具备全防护箱体； 22.箱体材质：镀锌箱体； 23.箱体接口：具备集成在箱体内的隐藏接口，可快速插拔； 24.箱体自检测试：具备箱体开机自检或一键测试的功能； 25.动态节能：具备动态节能的功能； 26.自检技术：具备故障智能自诊断及排查的功能； 27.控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示； 28.网络连接：千兆以太网（RJ45或光纤）； 29.信号输入方式：TCP/IP协议，RS232/RS485； 30.信号源兼容格式：至少具备DVI及HDMI接口，其他视频接口根据； 31.用户需求确定（如VGA,SDI,S-Video等）； 32.拖尾现象：不存在拖尾； 33.摩尔纹：不存在摩尔纹； 34.马赛克、死点：不存在马赛克、死点； 35.色差：相邻色块不应存在色差； 36.控制软件：具备显示屏配套专用软件； 37.支持操作系统：应支持Win10、Win11等主流操作系统，同时可支持 WinXP、Win7、Win8操作系统； 38.无故障时间：≥10000hrs； 39.寿命典型值（hrs）：≥100000hrs； 40.以上技术参数需提供由国家权威机构ILAC-MRA、CNAS、CMA认证并出具的检测报告复印件并加盖原厂公章复印件备查； 41.为了提高LED显示屏使用寿命LED显示屏需通过以下灯珠试验：灯珠耐焊耐热试验：Tmax=260℃，回流焊 2 次，灯珠引脚无氧化， 焊接正常，灯珠胶体正常，点亮正常；灯珠常温寿命试验：Tc=25℃ Ifr=10mA IFg=10mA Ifb=10mA通电 1000H，灯珠点亮无异常；灯珠冷热冲击试验：-50℃～130℃各 15min 200 次，光电特性及表面构造正常，点亮正常；灯珠高温贮存试验：Ta=100℃ 贮存 500H，灯珠点亮无异常；灯珠抗静电（ESD）测试：HBM 模式：ESD＞2000V，灯珠点亮无异常；灯珠漏电流试验：反向电压 Vr=10V漏电流 0.2uA，符合要求；灯珠红墨水试验：回流焊 1 次，纯红墨水常温浸泡 24H，无渗透（需提供由国家权威机构ILAC-MRA、CNAS、CMA认证并出具的检测报告复印件并加盖原厂公章复印件备查）； 42.为满足用户不同的亮度需求，所投LED显示屏需具有亮度调节功能，可实现 0%-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化自动调整和任意设置亮度的功能（需提供由国家权威机构ILAC-MRA、CNAS、CMA认证并出具的检测报告复印件并加盖原厂公章复印件备查）； 43.LED显示屏需通过接地电阻测试：保护接地导体和保护连接导体应当有足够，的承载电流的能力，接地导体及其端子不得有过大的电阻。在样机保护接地端子和可触及金属外壳之间施加 32A 电流，持续 2min，测得的阻值不应大于 0.1Ω；检测结果：接地端子-接地部件最远端：0.072Ω（需提供由国家权威机构ILAC-MRA、CNAS、CMA认证并出具的检测报告复印件并加盖原厂公章复印件备查）； 44.LED显示屏需通过抗电强度试验：试验电压施加在带电部件和易触及部件之间，非金属部件用金属箔覆盖。抗电强度实验是在设备处于充分发热状态下进行。加到被试绝缘体上的实验电压应当从零逐渐升 高到规定的电压值，对非金属部件 3000Vac、对接地金属部件施加 1500Vac，然后在该电压值上保持 60s。判定：在试验期间，不应出现击穿（需提供由国家权威机构ILAC-MRA、CNAS、CMA认证并出具的检测报告复印件并加盖原厂公章复印件备查）； 45.LED显示屏是电子产品，必须通过国家电源端子骚扰电压（EMC）测试、电信端口传导共模（非对称）骚扰电压限值（EMC）测试、电信端口传导共模（非对称）骚扰电流限值（EMC）测试、辐射骚扰（EMC）测试，均符合GB/T9254.1-2021Class A 限值要求（需提供由国家权威机构ILAC-MRA、CNAS、CMA认证并出具的检测报告复印件并加盖原厂公章复印件备查）； 46.为了保证客户室内安全无火灾隐患，LED显示屏产品必须通过国家阻燃（防火）试验：PCB 板样品点燃无滴落物，能在 10S 内熄灭，阻燃等级为 UL94V-0（需提供由国家权威机构ILAC-MRA、CNAS、CMA认证并出具的检测报告复印件并加盖原厂公章复印件备查）； 47.为保证用户使用安全，所投LED显示屏需具有安全防护功能：具有防尘、防腐蚀、防虫、防静电、防撞、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、具有实时监控温度、故障报警功能（需提供由国家权威机构ILAC-MRA、CNAS、CMA认证并出具的检测报告复印件并加盖原厂公章复印件备查）； 48.为更快地满足客户使用需求，所投LED显示屏响应时间为纳秒级，可急速响应（需提供由国家权威机构ILAC-MRA、CNAS、CMA认证并出具的检测报告复印件并加盖原厂公章复印件备查）； 49.LED显示屏需具有以下软件功能：LED 显示屏可实时监控显示屏工作状态， 具有故障自动报警功能。LED 显示屏具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命； 50.LED 显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效。4、支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放；支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示；支持时钟、计时、天气预报显示；支持外部视频信号（TV、AV、S-Video、复合视频）播放； 支持多页面多分区节目编辑。51、可具有亮度/对比度/色度/视觉修正等图像调整功能（需提供由国家权威机构ILAC-MRA、CNAS、CMA认证并出具的检测报告复印件并加盖原厂公章复印件备查）； 52.具有除湿功能：长时间没有使用屏体，可以通过屏体控制系统的除湿模式来实现屏体除湿，即使屏体从10%到 100%亮度逐级显示，达到排除 LED屏体内部湿气的效果，保护 LED 显示屏（需提供由国家权威机构ILAC-MRA、CNAS、CMA认证并出具的检测报告复印件并加盖原厂公章复印件备查）； 53.LED显示屏需具有图像处理：1、图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理；2、无几何失真和非线性失真现象、消鬼影拖尾，无毛毛虫、鬼影跟随现象（需提供由国家权威机构ILAC-MRA、CNAS、CMA认证并出具的检测报告复印件并加盖原厂公章复印件备查）； 54.LED显示屏需具有快速连屏功能，更换显示模组、控制卡， 无需再次写入屏体数据参数便可自适应恢复原有数据参数（需提供由国家权威机构ILAC-MRA、CNAS、CMA认证并出具的检测报告复印件并加盖原厂公章复印件备查）； 55.LED显示屏需具有消隐功能：正常工作时支持消除毛毛虫（列消影）功能，LED 显示屏正常工作时具备消除鬼影和拖尾（行消影和列消影）功能（需提供由国家权威机构ILAC-MRA、CNAS、CMA认证并出具的检测报告复印件并加盖原厂公章复印件备查）； 56.LED显示屏符合 IEC 62471:2006标准的光生物安全要求（需提供由国家权威机构ILAC-MRA、CNAS、CMA认证并出具的检测报告复印件并加盖原厂公章复印件备查）； 57.LED显示屏必须通过蓝光无风险危害检测：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值检测（需提供由国家权威机构ILAC-MRA、CNAS、CMA认证并出具的检测报告复印件并加盖原厂公章复印件备查）； 58.中标方需提供LED屏幕的安装、钢结构焊接、音频及信号源设备。 | 8 | 平方米 |