公开招标文件

采购项目编号：青海宸晖公招（货物）2025-001号

采购项目名称：青海柴达木职业技术学院2024年教学实训设备更新项目

采   购   人：青海柴达木职业技术学院

采购代理机构：青海宸晖工程项目管理有限公司

2025年1月

目  录

第一部分  招标公告	4

第二部分  投标人须知	6

一、说明	6

1.适用范围	6

2.采购方式、合格的投标人	6

3.投标费用	6

二、招标文件说明	6

4.招标文件的构成	6

5.招标公告、招标文件、采购活动和中标结果的质疑	6

6.招标文件的澄清或修改	7

三、投标文件的编制	7

7.投标文件的语言及度量衡单位	7

8.投标报价及币种	8

9.投标保证金	8

10.投标有效期	8

11.投标文件构成	9

12.投标文件的编制要求	9

四、投标文件的提交	10

13.投标文件的密封和标记	10

14.提交投标文件的时间、地点、方式	10

15.投标文件的补充、修改或者撤回	10

五、开标	11

16.开标	11

六、资格审查程序	11

17.资格审查	11

七、评审程序及方法	12

18.评标委员会	12

19.评审工作程序	14

20.评审方法和标准	15

八、中标	18

21.推荐并确定中标人	18

22.中标通知	18

九、授予合同	18

23.签订合同	18

十、招标代理费	19

十一、其他	19

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	21

第四部分  投标文件格式	33

封面（上册）	33

目录（上册）	34

（1）投标函	35

（2）法定代表人证明书	36

（3）法定代表人授权书	37

（4）投标人承诺函	38

（5）投标人诚信承诺书	39

（6）资格证明材料	40

（7）财务状况说明，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	41

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	42

（9）无重大违法记录声明	43

（10）投标保证金证明	44

封面（下册）	45

目录（下册）	46

（11）评分对照表	47

（12）开标一览表（报价表）	48

（13）分项报价表	49

（14）技术规格响应表	50

（15）投标产品相关资料	51

（16）投标人的类似业绩证明材料	52

（17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函	53

第五部分  采购项目要求及技术参数	58

（一）投标要求	58

1.投标说明	58

2.重要指标	58

3.商务要求	58

# 第一部分  招标公告

项目概况

青海柴达木职业技术学院2024年教学实训设备更新项目的潜在供应商应在政采云平台（ www.zcygov.cn）获取采购文件，并于2025年02月14日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：青海宸晖公招（货物）2025-001号

项目名称：青海柴达木职业技术学院2024年教学实训设备更新项目

预算总金额：703万元

最高限价（如有）：包一：175万元；包二：190万元；包三：98万元；包四：80万元；包五：160万元

采购需求：详见附件

包一、包二、包三、包四、包五合同履行期限：合同签订后45天内交货并安装调试完成；

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目（包一；包二；包三 ；包四 ；包五 ）的特定资格要求：

(1)、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）；

(2)、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

(3)、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

(4)、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标；

(5)、本次招标要求供应商具有合格的营业执照，具有相应的供货能力；

三、获取招标文件

时间：2025年01月14日至2025年01月21日，每天0:00时至24:00时

地点：线上获取通过政采云平台（ www.zcygov.cn）获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：0元（竞争性磋商文件售后不退,投标资格不能转让）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年02月14日09点00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：线上政采云平台上传投标文件（政采云平台（https://www.zcygov.cn/）） ；

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- 本公告同时在《青海省政府采购网》、《青海省电子招投标公共服务平台》

发布，公告内容以青海省政府采购网发布为准。

2、本次项目采用线上进行，供应商无需到现场开标；如非系统原因造成无法上传、无法解密或解密不成功的视为放弃参加采购。线上电子响应文件必须在提交响应文件截止时间前上传至电子开评标系统；

3、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云

（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。 CA问题联系电话（人工）；天谷CA 400-087-8198。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：青海柴达木职业技术学院

地 址：德令哈市都兰西路32号

联系方式：张老师  0977-8901450

2.采购代理机构信息

名称：青海宸晖工程项目管理有限公司

地址：青海省西宁市海湖新区新华联国际中心1091C

联系方式：0971-4118139

3.项目联系方式

项目联系人：赵先生

电　话：0971-4118139

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标公告、招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标公告、招标文件、采购活动和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在投标人可以对招标公告、招标文件提出质疑。采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内予以答复，如有变更事宜，应当在发布本次招标公告的网站上发布变更公告，告知本项目的所有潜在投标人。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以视采购活动具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了招标文件的投标人，同时在发布本次招标公告的网站发布变更公告。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：服务费、技术服务费、产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、维护费、招标代理服务费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金：

投标保证金：

包一：小写：35,000.00元； 大写：叁万伍仟元整；

包二：小写：38,000.00元； 大写：叁万捌仟元整；

包三：小写：18,000.00元； 大写：壹万捌仟元整；

包四：小写：16,000.00元； 大写：壹万陆仟元整；

包五：小写：32,000.00元； 大写：叁万贰仟元整；

收款单位：青海宸晖工程项目管理有限公司

开 户 行：招商银行股份有限公司西宁分行

银行账号：9729 0093 5410 902

交纳时间：同投标截止及开标时间，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，由投标人汇（转）入9.1条规定的账户。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1 投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况说明，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 制造（生产）企业小型、微型企业声明函、从业人员声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标文件编制格式为word系统签章保存后转换为pdf格式上传，格式须按投标文件第五部分“投标文件格式”要求制作，并按“政采云”平台要求上传。

12.3 投标文件中的扫描或复印件内容应清晰可辨，且要求正向放置。

12.4 投标文件编制要求：按照供应商须知11.1项规定的投标文件构成及格式编制，并上传至政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

13.1 投标人应在政采云平台https://www.zcygov.cn/上报价并上传电子投标文件。

13.2 投标人应按所投包缴纳投标保证金，并按包报价，填写交货期。

13.3 开标时的“开标一览表”由各投标人网上报价生成。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件上传至政采云平台https://www.zcygov.cn/上。

14.2 逾期送达或者未按照招标文件第13.1-13.2条要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1采购人、采购代理机构在政采云平台https://www.zcygov.cn/上组织开标、评标活动，时间和地点以本招标文件中确定的为准。

16.2 投标截止时间投标人不足三家的，不得开标。

16.3开标时，潜在投标人未在政采云平台https://www.zcygov.cn/上报价的，视同未参与投标。

16.4开标后，投标人在政采云平台https://www.zcygov.cn/上报价与投标文件内容不一致的，以网上报价为准。若拒绝接受，其投标无效。若出现投标文件中“投标报价一览表”内容与“分项报价表”内容不一致的，以“投标报价一览表”为准；投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以“投标报价一览表”的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

16.5开标工作由采购代理机构组织，采购人、采购管理、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席，并对开标过程签字确认。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.6开标后，投标人可登录政采云平台https://www.zcygov.cn/同步查看“开标一览表”及开标情况。

16.7 开标后投标人必须在规定的时间内解密文件，因投标人输入密码错误（10次输入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等原因导致系统无法解析、或上传的投标文件损坏无法正常打开的，将会被视为无效投标。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的投标文件（上册）进行资格审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

（1）不具备第2.2款“合格的投标人”规定的资格要求的；

- （2）未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- （3）未按第11.1要求提供相关资料的；

- （4）投标文件（上册）未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- （5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- （6）投标有效期不能满足招标文件要求的；

- （7）未提供招标文件规定的其他要求。

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

18.6 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件（下册）进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 投标文件（下册）未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（11）-（13）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 存在串通投标行为；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

包一、包二、包三、包四、包五：评标标准和分值设置如下：

| 序号 | 评审项目 |  | 满分分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 商务部分（满分40分） | 1、投标报价 | 30 |
|  |  | 2、售后服务 | 6 |
| Ⅱ | 技术部分（满分60分） | 1、技术部分 | 60 |
|  |  | 2、履约能力 | 4 |

具体项目及评分细则：

| 类别 | 项目 | 满分 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价30分 | 报价分 | 30 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给 予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受 政策。 |
| 履约能力 4分 | 业绩情况 | 4 | 提供投标截止日前3年的投标人类似业绩证明材料（提供的业绩为2021年01月01日至投标截止之日）。每提供1项得1分,满分4分；未提供的不得分。 |
| 技术部分60分 | 技术参数 | 30 | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，最高得30分；所投产品技术参数，每有一项负偏离扣3分，直到扣完为止。 |
|  | 环保和节能 | 1 | 所投产品为节能产品，得0.5分，所投产品为环保产品，得0.5分，未提供不得分。该项得分的认定以有效《中国节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》复印件或扫描件为准，满分1分。 |
|  | 项目管理及实施方案 | 8 | 供应商针对本项目制定项目管理及实施方案，具体内容包括：①设置项目管理机构②有具体的项目管理措施③结合项目特点制定实施方案④突发事件处理措施等；供应商每提供一项且按采购项目要求切实满足项目实际需求的上述一项得2分，满分8分。在此基础上，方案中存在缺陷或不足的，每有一处扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 质量保证 措施 | 9 | 供应商针对本项目提供质量保证措施，具体内容包括：①有具体质量保证计划②有具体的质量保证措施③有具体的质量控制流程；供应商每提供一项且按采购项目要求切实满足项目实际需求的上述一项得3分，满分9分。在此基础上，方案中存在缺陷或不足的，每有一处扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 供货及配送方案 | 12 | 结合采购人需求及配送地点等因素制作的完备性、可操作性强的配送方案。配送方案完善，组织程序周密，①配货②送货③协调④保障⑤沟通⑥安装调试；供应商每提供一项且按采购项目要求切实满足项目实际需求的上述一项得2分，满分12分。在此基础上，方案中存在缺陷或不足的，每有一处扣0.5分，扣完为止。 |
| 售后服务6分 | 售后服务计划及措施 | 6 | 供应商针对本项目有详细的售后服务，提供①售后服务机构及人员；②售后服务计划内容和流程；③售后服务方式和特色；供应商每提供一项且按采购项目要求切实满足项目实际需求的上述一项得2分，满分6分。在此基础上，方案中存在缺陷或不足的，每有一处扣0.5分，扣完为止。 |

20.3 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 本项目投标人可选其一或多个包进行投标，若中标，只能中一个包，按照包号自然顺序，若前一个包中标，后面的包继续中标，后面的包则延续排名第二的中标候选人为中标人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 付款方式：签订合同前供应商缴纳合同金额的10%到青海柴达木职业技术学院账户为履约保证金，签订合同后采购人支付合同金额的30%，验收合格后采购人支付合同金额的67%并退还履约保证金，剩余合同金额的3%为质保金，质保期2年。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

23.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

23.7 采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.8 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.9 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、招标代理费

1、收取对象：中标人

包一：（小写）23250.00；（大写）贰万叁仟贰佰伍拾元整；

包二：（小写）24900.00；（大写）贰万肆仟玖佰元整。

包三：（小写）14700.00；（大写）壹万肆仟柒佰元整。

包四：（小写）12000.00；（大写）壹万贰仟元整。

包五：（小写）21600.00；（大写）贰万壹仟陆佰元整。

2、收取标准：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价。

十一、其他

1、投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

2、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

4、在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购代理机构发布废标公告。

5、其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：

采购项目名称：

采购合同编号：

投标包号：

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                               （盖章）

中标人（乙方）：                             （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据20XX年XX月XX日（采购项目名称）采购项目（采购项目编号）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的更正、变更公告；

3.成交供应商提交的投标响应文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.成交通知书；

6.履约保证金缴费证明；

7.最终报价表；

8.最终分项报价表；

9.技术规格响应表；

10.售后服务承诺；

11.供应商基本户开户信息。

二、合同标的及金额                                       单位：元

包一、包二、包三、包四、包五：

| 包号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：服务费、技术服务费、产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、维护费、招标代理服务费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：合同签订后45天内交货并安装调试完成；

交货地点：甲方指定地点 ；

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后 个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

6.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式：

1.签订合同前乙方向甲方支付合同价5%履约保证金或银行保函至甲方指定账户，即人民币     元，大写：      ,保证项目的正常实施。

2. 乙方为中小企业的，自合同签订生效后，甲方向乙方支付预付款（中标价的30%），即人民币      ，大写：       （注：按照青海省财政厅关于充分发挥政府采购政策功能加大政府采购支持中小微企业力度的通知，青财采字（2022）684号）；乙方为非中小企业的，不提前预付30%的预付款。验收合格后15个工作日内甲方向乙方支付剩余合同总价款，即人民币            ，大写：             。

3.5%的履约保证金待约定的免费质保期满 1（年）且通过甲方验收产品无质量问题后15日内，由甲方以转账方式予以拨付，不计利息。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式捌份，甲方伍份、乙方贰份、海西州政务服务和公共资源交易中心壹份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

招标代理机构：

负责人或经办人：

时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“九 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

包   号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明…………………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：采购人或采购代理机构

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    天内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：采购人或采购代理机构

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：采购人或采购代理机构

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字或盖章：         授权人（法定代表人）签字或盖章：

职务：                                     职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：采购人或采购代理机构

关于贵方   年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3.在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

4.若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：采购人或采购代理机构

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 投标人的营业执照；

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

如果是非法人资格的投标人，须提供身份证明。

- （7）财务状况说明，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况说明，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件各包投标人资格要求(1)中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人基本开户银行近三个月内出具的资信证明或经第三方机构出具的2023年度财务状况审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注。

2、2024年1月至今任意月份的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供项目管理及实施方案、投标产品交货地点、交货时间、交货方式、交货进度以及售后服务等方面的承诺。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：采购人或采购代理机构

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：采购人或采购代理机构

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

注：通过银行转账的，须由投标人汇（转）入9.1条规定的账户。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

包   号：包*

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

- 评分对照表………………………………………………………所在页码

- 开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

- 分项报价表………………………………………………………所在页码

- 技术规格响应表…………………………………………………所在页码

- 投标产品相关资料………………………………………………所在页码

- 投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

- 制造（生产）企业小型微型企业声明函、从业人员声明函…所在页码

- 残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- （11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：服务费、技术服务费、产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、维护费、招标代理服务费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                               包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏。

- 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  |  | 投标产品技术参数、指标 |  |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 数量 | 名称 | 技术参数及配置 | 数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- 供应商应按提供产品实际情况填写，“产品技术参数、指标”需与响应文件中提供的产品检测报告（检验报告）、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评审环节发现该项与磋商响应文件中提供的产品检测报告（检验报告）、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致，仅作为扣分依据，不作为否决投标条款。若直接复制磋商文件“采购需求技术参数、指标”内容的，则视为投标无效。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

- 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告（检测报告）或证明技术参数响应的相关资料或彩页（或厂家公开发布的资料参数）或相关认证等资料。

- （16）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自2021年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面类似的项目。需合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页或中标通知书的扫描（或复印）件。

- （17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

中小企业声明函（包一）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （电工技术实训室设备（电工电子综合实训装置等）），属于工业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员      人，营业收入为      元，资产总额为 / 万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

磋商文件中采购标的对应的所属行业如若与中小企业划型标准规定不符，请供应商以最新的中小企业划型标准规定进行填写。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：           （公章）

法定代表人或委托代理人：  （签字或盖章）

年  月  日

中小企业声明函（包二）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （可编程控制器实训设备（教学实训PLC主机、控制板等）），属于工业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员      人，营业收入为      元，资产总额为 / 万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

磋商文件中采购标的对应的所属行业如若与中小企业划型标准规定不符，请供应商以最新的中小企业划型标准规定进行填写。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：           （公章）

法定代表人或委托代理人：  （签字或盖章）

年  月  日

中小企业声明函（包三）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （液压与气动综合实训装置（电机控制模块，油泵电机等）），属于工业；制造商为（企业名称 ），从业人员      人，营业收入为      元，资产总额为 / 万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

磋商文件中采购标的对应的所属行业如若与中小企业划型标准规定不符，请供应商以最新的中小企业划型标准规定进行填写。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：           （公章）

法定代表人或委托代理人：  （签字或盖章）

年  月  日

中小企业声明函（包四）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （钳工实训设备（单工位钳工工作台等）），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为      元，资产总额为 / 万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

磋商文件中采购标的对应的所属行业如若与中小企业划型标准规定不符，请供应商以最新的中小企业划型标准规定进行填写。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：           （公章）

法定代表人或委托代理人：  （签字或盖章）

年  月  日

中小企业声明函（包五）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （新型电力系统技术与应用设备（光纤传感器、追日机构等）），属于工业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员      人，营业收入为    元，资产总额为 / 万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

磋商文件中采购标的对应的所属行业如若与中小企业划型标准规定不符，请供应商以最新的中小企业划型标准规定进行填写。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：           （公章）

法定代表人或委托代理人：  （签字或盖章）

年  月  日

（18）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：采购人或采购代理机构

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：投标人参加本次采购活动时，提供虚假残疾人福利性单位声明函的，以提供虚假材料谋取成交处理。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

（19）监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

说明：①监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

②如未提供监狱企业相关证明材料的，则其评审中的监狱企业不能享受竞争性磋商文件规定的价格扣除，但不影响供应响应文件的有效性。

③非监狱企业无需提供证明材料。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

注：投标人参加本次采购活动时，提供虚假监狱企业声明函的，以提供虚假材料谋取成交处理。

（20）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

第五部分  采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 项目中标后分包情况：不允许。（允许，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包）

2.重要指标

2.1 “技术参数”中用“*”符号标注的属于重要技术参数、指标，必须完全响应。否则，投标无效。

2.2 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购代理机构联系。

2.3 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 3.商务要求

1、合同履行期限及地点

1.1 包一、包二、包三、包四、包五合同履行期限：合同签订后45天内交货并安装调试完成 ；

1.2 履约地点：按合同约定执行；

2、付款方法和条件：

1、签订合同前乙方向甲方支付合同价5%履约保证金或银行保函至甲方指定账户，即人民币     元，大写：      ,保证项目的正常实施。

2、 乙方为中小企业的，自合同签订生效后，甲方向乙方支付预付款（中标价的30%），即人民币      ，大写：       （注：按照青海省财政厅关于充分发挥政府采购政策功能加大政府采购支持中小微企业力度的通知，青财采字（2022）684号）；乙方为非中小企业的，不提前预付30%的预付款。验收合格后15个工作日内甲方向乙方支付剩余合同总价款，即人民币            ，大写：             。

3、5%的履约保证金待约定的免费质保期满 1（年）且通过甲方验收产品无质量问题后15日内，由甲方以转账方式予以拨付，不计利息。

- （二）技术参数

| 包一：电工技术实训室设备（电工电子综合实训装置等） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 ／支出项目 | 规格参数／支出用途概述 | 数量 | 单位 |
|  | 电工技术实训室设备（电工电子综合实训装置等） | - 电工技术实训室设备（电工电子综合实训装置等）：包括电工电子综合实训平台25台，示波器25台，电路原理综合实验箱25台，模拟电路综合实验箱25台，数字电路综合实验箱25台。具体参数如下： - 一、电工电子综合实训平台 （一）、技术性能 - 输入电源：三相五线AC380V±10% 50Hz - 装置容量：≤1.5kVA - 外形尺寸：1650mm×720mm×1540mm（±5%） - 安全保护：具有漏电保护功能，安全性符合相关国家标准 5.服务与支持要求：为保障实验教学稳定，提供高效的报修服务和需求响应，设备融入互联网+设备运维系统，具有功能要求如下： （1）服务端分为PC机和手机APP两个版本，使用更加多元化、灵活化，管理人员使用PC版，更加高效快速； （2）设备信息包括产品型号、名称、出厂日期、过保日期、出厂报告、设备装箱单、实验指导书等，并且根据老师需求来添加需要显示的项目。 （3）手机扫描后就可以快速提交服务需求，能够通过文字、现场照片和视频精准描述设备故障，并且能自动显示设备所在位置，让保修更加精准。 （4）客户端发送服务情况后，服务端收自动生成服务工单，系统自动发送的服务短信内容包括服务人员姓名、联系方式、工单进度链接；设备信息和客户每次的服务需求都应永久存储，只需要用手机扫描就可以快速查看。 6.为保证后期的实验教学能够顺利进行，及时响应教师在实验实验过程中遇到的各种问题，设备融入互联网+在线服务平台，及时快速解决突发情况，具有功能要求如下： （1）基于第三方开发，平台集专业建设、技术即时交流、课程设计、问题搜索、问题发帖、售后服务、24小时智能机器人等功能于一身，支持PC、Android、IOS、HarmonyOS多平台互动。 （2）平台有教授、博士、行业高级技师、在校教师、企业高级工程师、一线技术员等长期驻扎，能够全方位服务不同人群。 （3）平台可设置日程、投票、知识充电站、重要通知等功能，通知支持礼物、拍摄、文件等内容。 （4）平台提供专业建设板块、课程设计板块、教学资源板块、师资培训板块、技术交流板块、技能竞赛板块、售后服务板块等。 （5）每个板块均可进行即时语音交流、专题直播在线讨论，可设置频次，平台可搜索历史提问查找答案，问题内容支持文档排版、表情包、图片、视屏、超链接等功能。 - （二）、基本配置及功能 本实训平台由实训桌、实训台架、存储柜、实训挂箱组件、配件等组成。提供交直流电源、信号发生器、模块化仪表、电工电子技术基础组件等。 1.实训桌 （1）实验桌面板需采用E1级三聚氰胺复合板，台面厚度≥25mm。 （2）采用四个工业铝型材立柱为支撑，立柱端部安装调节脚，主体结构通过左、右各2个C字形铝压成型构件联接，台面高度≥800mm，桌面板下设支撑框架，截面尺寸为≥30×30mm。 （3）立柱采用工业铝型材成型工艺，表面氧化处理，截面尺寸≥70mm×70mm，四面带槽，端部配套塑料堵头，槽内适用工业铝型材通配螺母及配件。 （4）C字形铝压成型构件为左、右对称件，外形160×166×70mm（±5%），采用压铸成型工艺，经机加工、抛丸、喷砂，表面蓝色静电喷涂工艺。 （5）实训台架采用独立框架式结构设计，框架由上中下左右五根工业铝型材分割为上下两个区域，所有型材表面光滑，无凹槽，用于放置交直流电源、测量仪表和电工电子基础实训模块等。 2.存储柜： 采用圆弧卷边冷冲压钣金一体成型，封闭式结构，表面静电喷涂，外形尺寸为宽450mm×深550mm×高705mm（±5%），总重量≥31kg；柜体四边圆弧设计；配有承重型卡扣式三节轨，抽屉把手采用卡套式钣金卷边工艺，抽屉采用联体锁设计，底部配有4个万向带刹车脚轮。 3.三相交流电源 提供一路三相380V交流电源输出，给同步变压器使用；一路经过隔离变压器的三相交流电源输出；此处设有过流保护装置，当相间、线间过电流及直接短路均能自动保护，克服了调换保险丝带来的麻烦，此电源通过面板上的启动/停止开关控制。提供100mH、200mH、700mH电抗器,提供一路实验用24V/3A直流电源。提供220V/1A的隔离电源，供示波器使用，励磁直流220V电源（采用PWM脉宽调制技术，具有过流、短路自动保护、故障状态指示、双闭环PI调节(电流、电压)等功能。 4.交流可调电源 提供0～250V连续可调交流电源，数显电压表显示输出电压值，输出具有短路、过流保护等功能。交流电压表一只，测量范围0～500V，三位半显示，能够测量输入交流电压。 5.直流可调电源 （1）提供两路智能直流稳压源，采用柜装仪表，一体化设计，尺寸为91mm×44mm×96mm（±5%）；高精度可控恒压恒流输出0～30.5V，电压4位显示，最小分辨率10mV；5位LED数码管显示，第一位显示功能码，后4位显示设定电压值；提供有F1、F2、F3、F4、复位五个按键，F1-F4有单独按键功能和组合按键功能，通过按键设定输出电压；过载保护电流0.5A，仪表自动监测负载电流，具有输出短路、过载保护功能。两路稳压源可组合构成0～±30V或0～±60V电源。 （2）配套交互智能电源测控软件，支持MODBUS RTU、MODBUS TCP等协议，具有通讯端口设置、波特率选择、电压/电流监测、输出电压设定、定时设定（时间/电压/次数）、动态波形显示等功能；可以保存不少于500组的历史数据，可以导出Excel表格保存，便于实验报告的管理与存储；支持上位机、模拟量控制等控制方式。 1）上位机具有输出电压实时数字化监测；通过编程界面设定电压值、时间间隔、电压增幅、递增次数、启动定时器等关键参数；能显示PWM波、电压的实时波形，波形显示的幅度为实时值在对应的量程所占百分比。 2）模拟量控制具有微调、粗调、虚拟电位器设定输出，电压输出平稳，无跳变；支持MODBUS RTU/TCP远程0-10V控制、0-20mA控制。 （3）为确保实验电源稳定可靠性能，投标时提供交互智能电源测控软件功能视频演示，演示结果满足以上功能要求，要求交互智能电源测控软件与投标产品为同一制造商，提供著作权证书扫描件并加盖生产商公章。 6.低压直流电源 智能直流恒流源：采用柜装仪表，一体化设计，尺寸为91mm×44mm×96mm（±5%）；高精度可控恒压恒流输出0-200mA，电流4位显示，最小分辨率10mA；5位LED数码管显示，第一位显示功能码，后4位显示设定电流值；提供有F1、F2、F3、F4、复位五个按键，F1-F4有单独按键功能和组合按键功能，通过按键设定输出电流；仪表自动监测负载电流，具有输出短路、过载保护功能。直流稳压电源：±5V、±12V四路固定输出，每路均具有短路、过流保护及自动恢复保护功能。 7.智能交流电压表、电流表 采用柜装仪表，一体化设计，尺寸为91mm×44mm×96mm（±5%）；测量范围0～500V、0～5A，5位LED（≥0.56"）显示，测量精度0.5级，设有6个LED工作状态指示灯，指示档位、工作模式、报警状态等。具有“自动”换挡测量和“手动”换挡测量两种工作模式，“手动”模式时分2V、20V、200V、500V和20mA、200mA、2A、5A四档，“自动”模式时程序会自动判断并进入相应量程档位。每档均有超量程告警、指示及切断总电源功能。通过键控、数显窗口实现人机对话功能，可存储和查询20组实训数据。内部集成12位AD，且各通道间通过外部辅助IC和滤波器实现相互隔离。具备测量精准、稳定性高、抗干扰强的优越性能。具有越限报警功能（按当前量程的百分比设置越限报警值）。 8.智能直流电压表、电流表 采用柜装仪表，一体化设计，尺寸为91mm×44mm×96mm（±5%）；测量范围0～200V和0～2A，5位LED（≥0.56"）显示，测量精度0.5级，设有6个LED工作状态指示灯，指示档位、工作模式、报警状态等。具有“自动”和“手动”两种模式，分200mV、2V、20V、200V和2mA、20mA、200mA、2A四档。每档均有超量程告警、指示及切断总电源功能。通过键控、数显窗口实现人机对话功能，可存储和查询20组实训数据。采用欧美品牌高端MCU，内部集成12位AD，且各通道间通过外部辅助IC和滤波器实现相互隔离。具备测量精准、稳定性高、抗干扰强的优越性能。具有越限报警功能（按当前量程的百分比设置越限报警值）。 9.智能交流功率、功率因数表 采用柜装仪表，一体化设计，尺寸为91mm×44mm×96mm（±5%）；测量范围0～450V、0～5A，5位LED（≥0.56"）显示，测量精度0.5级，能测量负载的有功功率、无功功率、功率因数及负载的性质等，通过键控、数显窗口实现人机对话功能，可存储和查询实训数据。内部集成12位AD，且各通道间通过外部辅助IC和滤波器实现相互隔离。具备测量精准、稳定性高、抗干扰强的优越性能。 10.DDS数字信号发生器 （1）DDS多功能信号源采用新型的ARM内核单片机、5寸触摸屏人机界面作控制系统，微控制器采用Cortex-M3内核，CPU最高速度达72 MHz，高性能的DDS芯片，高达28位的相位累加器。 （2）供电电源为AC220V±10％ 50Hz，功率不高于10Ｗ，超静音设计。 （3）5寸TFT触摸屏，分辨率不小于800*480，亮度最大300nit,可进行100级亮度调节，触摸屏采用4 线精密电阻式。 （4）输出波形：正弦波、三角波、方波。 （5）输出频率范围：正弦波：1-2MHz，三角波：10-2MHz，方波：1-2MHz。 （6）输出波形幅度：5mVp-p--17Vp-p。 （7）频率设置：触摸按键设置，最小步进0.1Hz。 （8）幅度调节：精密电位器线性调节。 （9）幅度指示：显示输出波形的峰峰值，单位Vp-p、mVp-p自动切换。 （10）测频功能：自动测量输入波形的频率，输入波形幅度小于20Vp-p，测频分辨率1Hz，外测频范围1Hz-10MHz。 （11）操作面板采用铝质面板工艺，与实验台整体面板工艺色调一致；信号的输入输出接口均采用标准BNC、弱电护套座和2号防转座三种模式，可与设备快速连接。 11.电路基础模块（一） 提供2W金属膜电阻（51、100、120、200、300、510、1k、10k、30k）、电感（10mH、30mH）、电容（1000pF、6800pF、0.01µF、0.1µF、1µF）、电路基础模块和故障按键（3个）等，完成基尔霍夫定律、叠加原理、戴维南定理/诺顿定理、电压源与电流源的等效变换、负载获得最大功率的条件、一阶和二阶电路过渡过程的研究、RLC串联谐振电路的研究等。 12.电路基础模块（二） 提供稳压二极管（2CW51）、硅和锗二极管、灯泡（12V/0.1A）、未知元件、电解电容、电位器（1k/2W、10k/2W、100k/0.5W各一只）、十进制可变电阻（0～9Ω/2W、0～90Ω/2W、0～900Ω/2W、0～9000Ω/2W各一组）等。 13.电路基础模块（三） 提供指针式毫安表和相关电阻等器件，完成仪表量程扩展（电流表、电压表量程的扩展）。 14.交流电路模块（一） 提供100Ω/25W、200Ω/25W、1kΩ/25W大功率电阻、100mH/0.3A电感、整流二极管（1N5408 四只）、电流插座等，完成RLC串联交流电路、RLC并联交流电路以及电感、电容元件在直流电路和交流电路中的特性研究。 15.交流电路模块（二） 提供0.22µF/500V、0.47µF/500V、1µF/500V（三只）、2.2µF/500V、4.7µF/500V高压电容、镇流器、启辉器、日光灯、保险丝座等，高压电容可通过钮子开关控制通断，完成日光灯电路连接和功率因数提高。 16.交流电路模块（三） 提供四组负载和四组独立的电流插座。每组负载由两个串联的白炽灯螺口灯座、开关和电流插座组成，可插60W以下的白炽灯八只。能够完成三相交流电路的研究。 17.铁芯变压器、互感及电度表 铁芯变压器一只（50VA、36V/220V），原、副边均设有保险丝及电流插座，方便测试并能可靠保护防止变压器损坏；互感线圈一组，实训时临时挂上，两个空心线圈L1、L2装在滑动架上，可调节两个线圈间的距离，并可将小线圈放到大线圈内，配有大、小铁棒各一根及非导磁铝棒一根；电度表一只，规格为220V、3/6A，实训时挂上，其电源线、负载线均已接在电度表接线架的接线柱上，实训方便。 18.电子技术模块（一） 提供低压交流电源（0V、6V、10V、14V抽头各一路及中心抽头17V两路）、三极管（3DG6×3、3DG12×2、3CG12×2）、二极管（1N4007×4、1N4148×2）、稳压块（7812、7815、7915、LM317）、稳压二极管（1N4735、2DW231）、单向可控硅、场效应管、单结晶体管、电阻、电位器、CBB电容、电解电容等。 19.电子技术模块（二） 提供四位十进制译码显示器、八位逻辑电平输出、八位逻辑电平显示、三态逻辑笔（红、黄、绿指示）、脉冲信号源（正、负输出单次脉冲和频率为0.5Hz～300kHz连续可调的计数脉冲源各一路），设有一些高可靠圆脚集成电路插座（14P、16P、28P、40P若干只）、七组转换接口、晶振和可靠的镀银长紫铜管，供插电阻、电容和三极管等。还设有可装、卸固定线路板的插座四只，配有单管/负反馈两级放大器、射极跟随器、RC串并联选频网络振荡器、差动放大器及低频OTL功率放大器共五块固定线路板。可采用固定线路或分立元件灵活组合方式进行训练。 20.继电接触控制 提供交流接触器（线圈电压为220V）两只，按钮三只（黄、绿、红各一只）。 21.继电接触控制 提供交流接触器（线圈电压220V）一只，热继电器一只，时间继电器一只。 22.三相鼠笼电机 △380V/60W，电机的三个绕组均已引出，接线方便。 23.电力电子磁吸式实验模块 （1）实验模块磁吸底板：每个挂件可同时放置2个磁吸实验模块。 （2）三相芯式变压器：提供相电压127V/0.4A，63.6V/0.8A，三相心式变压器一只。 （3）可调电阻器（一）：提供阻值容量150W、0.5A 0～900Ω/×2连续可调瓷盘电阻2只，电阻接线端均已连接至面板上，可方便地组合串联、并联、串并联等多种方式使用，具有负载保护功能。 （4）磁吸实验模块 模块由透明盒及PCB板构成，盒体由透明有机工程塑料注塑而成，具有示教功能，使用者能够观察到元件形状和接线方式，有利于教师讲解和学生认识；面板采用双层PCB设计，即下面层为元器件PCB，上面层为丝印层PCB标有电器原理图，上下两层板通过定制的接插件连接，保证实验教学安全可靠。 序号; 名称; 技术参数及功能; 数量; 备注. 电源同步模块; 提供三只同步变器，△-Y型连接，输入电压380VAC，输出电压6VAC，设有波形观测孔。; 1块. TCA785触发电路; 提供单、三相触发电路，采用集成IC（TCA785P）产生6路双窄脉冲，设有波形观测孔。; 1块. 功放电路; 提供功率放大、脉冲隔离变压器，用于晶闸管驱动脉冲的隔离和提供驱动能力。; 1块. 晶闸管模块; 以晶闸管TYN608（600V/8A）为核心的全桥电路，可根据实验要求，任意组合成实验电路，完成可控整流和有源逆变的实验; 1块. 给定模块; 输出给定电压0～±15V连续可调，有电压输出开关，±电压切换开关。; 1块. 单相交直交控制电路; 控制电路由两片XR2206及外围元器件等组成，其中一片XR2206产生一路三角波，另一片产生一路频率可调的正弦波，调节“正弦波频率调节电位器”可调节正弦波的频率，调节范围≈5～60Hz。三角波输出频率为≈10kHz，可减少输出谐波分量，输出各点波形可观测。; 1块. 三相交直交控制电路; 控制电路由数字芯片组成，通过算法输出6路SPWM波，输出各点波形可观测。; 1块. IGBT驱动与保护电路; 由CPLD保护电路，光耦隔离电路，IGBT管组成，一共提供3路IGBT驱动和保护电路模块，可组成半桥、全桥逆变输出。; 3块. 二极管与LC滤波模块; 包含两个整流二极管（2A/400V）、三个功率电感、三个高压电容组成LC滤波电路，截止频率≈1KHz。; 1块. 三相整流滤波模块; 包含6个整流二极管，滤波电容，可组成不控制流（有源逆变），整流滤波（交直交逆变），最大输出电流200V/2A; 1块. 灯泡、阻感负载; 由220V/25W灯泡，功率电感组成; 1块. 单结晶体管触发电路; 同步变压器、稳压电路、BT35振荡电路，驱动电路和脉冲变压器组成; 1块. 锯齿波同步移相触发电路; 由同步变压器、同步检测、锯齿波形成、移相控制、脉冲形成、脉冲放大等环节组成; 1块. 24.实训导线 根据不同实训项目的特点，配备不同规格的实训连接线；强电和弱电导线均采用高可靠护套结构手枪插连接线；两种导线都只能配合相应内孔的插座，不能混插，大大提高实训的安全及合理性。 25.实训配件 提供与实训设备相匹配的实训指导书、配件。 26、配有一套互联网+实验报告管理系统，能够为实验实验报告的无纸化、高效化、智能化、结构化提供保障，具体功能要求如下： （1）实验报告管理系统包含数据采集系统和AI智能云平台管理软件。 （2）数据采集系统进行实验报告的图像采集，自动识别学生信息，并自动填入编号、报告标题、科目、任课老师、学号、姓名等信息，无需人工输入；实现文档扫描、传送、保存等功能。 （3）AI智能云平台管理软件可提供局域网或广域网（外网）布设。用户界面采用统一WEB界面，电脑、平板、手机等智能设备都可访问，实现多设备跨平台应用。在线查看阅览学生上传报告信息内容、批注等，学生信息根据班级、学号、年级等信息排列显示，也可单独通过搜索关键字阅览，可增加优秀报告标记或分享他人等功能。 27、配有一套电工电路虚拟仿真实验平台，具体功能要求如下： （1）提供一套与实验台相配套的适用于电工技术基础课程实验教学的虚拟仿真实验软件。 （2）采用账号密码登录，进入软件初始界面，根据要求选择对应的实验项目，完成相对应的在线虚拟仿真实验课程的学习。 （3）进入选择的实验项目的软件操作界面后，根据软件上实验操作说明，学生详细阅读完成之后可以正式开始实验。软件操作界面包括实验项目名称、实验目的、实验规定、实验步骤、实验原理图、实验数据记录表、操作仿真界面、操作记录界面，实验按钮操作界面等。操作仿真界面学生可以实验要求进行元器件接线，实验数据记录表自动填写实验所得数据等。 （4）仿真软件需具备清晰的操作功能界面，学生可以自行学习使用，软件操作区实验项目与真实设备操作步骤一致。 （5）仿真软件设有开始按键，点击开始按键后，进入实验台上电界面，打开三相电源总开关（漏电保护器），点击启动按钮，实验台上电，检查实验台电源工作是否正常。点击停止按钮，开始实验线路的连接。具备清晰的操作功能界面，背景与硬件设备保持一致，学生可以自行学习使用，软件操作区实验项目与真实设备操作步骤一致。 （6）通过鼠标左键拖动，模块元器件上相关的插孔位置可以引出导线，连接到另一个插孔时结束连线，在连线操作过程中，可随时点击按键，对接线正确性进行核查。核查结果会显示在消息框中；如果核查发现某一连线出错，界面上会显示一些动画特效变化，提示连线错误。对于错误的连线，可点击删除线按键，将其删除。点击先重接按键，可删除所有连线，重新开始连线操作（此按键可用于接线技能反复演练）。当完成所有连线后，并通过线路检进行自动核查，有消息框显示是否接线正确，若接线正确，表示可以开始仪表测量了。 （7）软件界面需设有导航栏、工具栏等。导航栏可以通过点击模块按钮进入不同的实验项目，从而完成整个实验内容；工具栏包括实验名称，实验用时，功能介绍框，消息提示框，退出按钮等；“删除线”使用线路检功能对所连线路进行查验，若出现错误，点击按钮方可删除界面中错误导线；“线重接”点击按钮可以删除界面中所有导线；“功能检”点击检查连线是否符合电路原理图设计要求，确保所有实验连线无误后，才能启动实验钮，进行实验数据测量等。 （8）软件操作模块可以将实验中用到的实验模块按实验原理及实验步骤进行实验，需具备以下功能：实验电源需包括电源总开关、停止按钮、启动按钮、急停按钮，信号源，直流可调电源、恒流源，直流稳压源，交流可调电源等；实验仪表需包括智能交流电压表、智能交流电流表、智能直流电压表、智能直流电流表和功率表等。实验器件需包含电路分析组件、交流负载组件、日光灯组件、电力拖动组件等； （9）交流可调电源、直流可调电源、恒流源、信号发生器，可通过旋钮调节输出，得到想要的任意实验数值。 （10）实验报告：实验完成后可以自动生成实验报告文档。实验报告至少包含用户名、实验日期，进入平台时间，实验开始时间，空开合上、启动按钮按下、停止按钮按下、空开断开结束时间，生成报告时间，考核得分和扣分情况，实验数据记录表和实验电路原理图等。生成的电子实验报告显示用户信息并自动加有用户水印，防止实验报告作弊。 （三）、实训项目 1、电工基础实训项目 - 基本电工仪表的使用与测量误差的计算 - 减小仪表测量误差的方法 - 欧姆定律 - 叠加原理验证及其故障判断 - 基尔霍夫电压和电流定律验证及其故障判断 - 戴维南定理验证及其故障判断 - 诺顿定理验证及其故障判断 - 电压源与电流源的等效变换 - 直流电阻电路故障的检查 - 齐性定理 - 替代定理 - 电容的充放电 - 最大功率传输条件测定 - 互易定理的研究 - 线性无源二端口网络的研究 - 电位电压的测定及电路电位图的绘制 - 已知线性与非线性电路元件伏安特性的测绘 - 未知线性与非线性电路元件伏安特性的测绘 - 电流表和电压表量程的扩程 - RC一阶电路的响应 - 二阶动态电路响应的研究 - RLC串联谐振电路的研究 - RLC元件阻抗特性的测试 - RLC串联交流电路和并联交流电路 - LC元件在直流电路和交流电路中的特性研究 - 日光灯电路的连接及功率因数提高 - 功率因数及相序的测量 - 用三表法测量交流电路等效参数 - 三相交流电路电压的测量 - 三相交流电路电流的测量 - 三相电路功率的测量 - 单相变压器参数测定及绕组极性判别 - 互感耦合电路 - 互感线圈同名端的判断 - 单相电度表的安装及使用 2、继电接触控制实训项目 - 三相鼠笼式异步电动机的使用 - 三相异步电动机点动控制线路 - 三相异步电动机自锁控制线路 - 三相异步电动机既可点动又自锁控制线路 - 接触器联锁的三相异步电动机正反转控制线路 - 按钮联锁的三相异步电动机正反转控制线路 - 双重联锁的三相异步电动机正反转控制线路 3、模拟电路实训项目 - 常用电子仪器的使用 - 晶体二极管的判别与检测 - 晶体三极管的判别与检测 - 晶体管共射极单管放大器 - 场效应管放大电路 - 负反馈放大电路 - 差动放大电路 - 射极跟随器 - 共集电极放大器 - 共基极放大器 - 两级阻容耦合放大器 - 运算放大器的基本接法 - 集成运放同相比例放大器 - 集成运放反相比例放大器 - 集成运放加法电路 - 集成运放减法电路 - 集成运放积分电路 - 集成运放微分电路 - 电压跟随器 - 电压比较器 - RC桥式正弦波振荡器 - 方波发生器 - 三角波发生器 - 锯齿波发生器 - 过零比较器 - 窗口比较器 - 集成运放的调零电路 - 电源极性错接的保护电路 - 输入端限幅保护电路 - 输出端限幅保护电路 - OTL功率放大器 - RC正弦波振荡器及选频放大器 - 晶闸管可控整流电路 - 单相半波整流、滤波电路 - 单相全波整流、滤波电路 - 单相桥式整流、滤波电路 - 稳压管稳压电路及其稳压原理 - 三端集成固定稳压电源 - 正电源输出可调集成稳压电源 - 串联型晶体管稳压电源电路 4、数字电路实训项目 - 晶体二极管开关特性 - 晶体三极管开关特性 - 二极管限幅器 - 三极管限幅器 - 二极管钳位器 - TTL集成逻辑门 - 集成与门逻辑功能测试 - 集成非门电路逻辑功能测试 - 集成或门电路逻辑功能测试 - 集成与非门逻揖功能测试 - CMOS门电路的测试 - TTL电路和CMOS电路的输出特性测试 - 集成逻辑电路的连接与驱动 - 组合逻辑电路 - 半加器 - 全加器 - 译码器 - 译码器逻辑功能测试 - 数据选择器逻辑功能测试 - 四选一数据选择器 - 八选一数据选择器 - 集成触发器逻辑功能测试 - 基本RS触发器 - JK触发器 - D触发器 - CMOS触发器 - 计数、译码和显示 - 计数器及其应用 - 十进制可逆计数器的逻辑功能测试 - 二进制加法计数器 - 十进制加法计数器 - 测试移位寄存器的逻辑功能 - 移位寄存器及其应用 - 脉冲分配器及其应用 - 555时基电路 - 单稳态触发器 - 多谐振荡器 - 施密特触发器 5、电力电子技术实验 - 单结晶体管触发的单相半波可控整流电路实验 - 锯齿波同步移相触发电路实验 - 单相桥式全控整流及有源逆变电路实验 - 单相交流调压电路 - 三相交流调压电路 - 单相半波可控整流电路（带电阻/组感性负载） - 三相半波可控整流电路（带电阻/组感性负载） - 三相桥式全控整流及有源逆变电路实验 - 单相全桥逆变电路实验 - 三相桥式逆变电路实验 （四）、电工电子技术配套教学资源（1套/批） 1.数字化立体教材软件平台 (1)平台基于云端的开放性平台，支持离线在线访问，可与学校数字化校园网互联互通，可无缝进行数据互传，可开放连接校园网网络接口，通过账号及密码可访问该资源，后台资源实时更新，支持手机端扫码访问。 (2)平台发布资源具有3D效果，支持文档搜索、复制、放大、缩小、打印、文档处理等功能。 (3)平台集成设备服务系统，可完成查看设备信息包含技术配置、使用说明，质检报告等，可完成设备远程保修及技术支持，通过文字描述、图片等寻求厂家技术服务；支持查看服务进度，支持评价及投诉。 (4)集成与设备配套的实验指导书，具有3D翻书效果，并有搜索、复制、放大、缩小、打印等功能； (5)集成《电工电子技术基础》国家级规划教材，具有3D翻书效果，并有搜索、复制、放大、缩小、打印等功能； (6)集成电工电子教学课件等； (7)集成万用表应用训练仿真软件； (8)可访问调用安全教育仿真软件； (9)可访问调用电工实训仿真软件； (10)可访问调用电工技能与实训仿真教学软件； (11)可访问调用电子技能与实训仿真教学软件； (12)可由一个统一的目录链接访问，方便管理。 2.电子电路仿真平台：软件用于分析、设计和实时测试模拟电路、数字电路、VHDL、MCU和混合电路。 (1)提供大量元器件的SPICE模型，提供多种强大的电路，可以利用软件本身提供的元件库，通过增加文本和图形元素等来绘制原理图，然后对绘制的原理图进行仿真，可以看电路的放大倍数、频率响应曲线、相位响应曲线、频带宽度、直流工作点、AC小信号响应、电路零件参数扫描等。 (2)原理图可以进行2D/3D视图功能切换。 (3)具有强大的分析工具，通过多种不同的分析模式和多种虚拟仪器分析电路或在电路运行时编译电路，开发、运行、调试和测试VHDL和MCU应用。包括函数发生器、万用表、XY记录器、示波器、信号分析仪、频谱分析仪、网络分析仪、逻辑分析仪、数字信号发生器等。 (4)不仅可以对电路进行时域分析，还可以进行频域分析。 (5)由绘制的电路原理图把电路网络和零件封装加载到PCB版图中，绘制PCB版图，一次性完成电路从原理图到PCB板的设计全过程。在PCB设计之前，可以检查设计当中每个元件和验证封装，完成封装和形状检查，可以使用2D/3D视图来查看已被赋予了3D视图的部分。 (6)提供真实3D面包板工具，可以自动建立一个逼真的免焊面包板3D模型。当在交互模式下运行时，元件例如开关，发光二极管。 3、互联网+实训室文化交互系统：系统基于云端的开放性平台，支持PC、PAD、手机操作。采用模块化设计，支持可视化交互学习。 （1）软件主要包含虚拟实训室漫游、数字孪生教室、实训室安全教育、实训室规章制度、专业新技术、操作规范等内容。 （2）软件具有分享、尺寸线、VR全景模式、音乐、二维码一键分享等功能。 4、工学一体化3D电气仿真实验系统： （1）实训系统采用Unity引擎制作，以情景式第一人称视角实操学习电工知识，具有真实的重力效果，支持Windows和Android两个系统版本，根据实际应用场景，以闯关模式开展教学。 （2）工作室内包含台虎钳、打磨机、信号发生器、工具箱、螺丝盒、笔记本电脑、管钳、扳手、羊角锤、斜口钳。 （3）支持前、后、左、右、快跑、蹲下、跳跃、交互、打开物品栏、显示电线、手电等操作，所以操作均可自定义快捷键。 （4）物品根据实际结构设计，维修过程需要根据物品结构顺序拆解和安装，螺丝不同需要使用不同型号螺丝刀且使用工具时耐久度有损耗，如果有操作失误触电后周围环境会变红，并调试您以触电，损坏的模块可进行全新替换和修理两种方式，修理时选择电子元件会高亮并显示名称。 （6）维修场景至少包含卫生间照明电路的维修，客厅插座的维修，仓库报警电路的检修，基地的电路铺设，动力电源的铺设等。 5、智能3D电子开发仿真平台： （1）仿真软件采用Unity3D实时交互引擎开发，提供多常用的电子元件库，为方便使用并将齐归类，至少包含结构元件、被动元件、主动元件、输入元件、输出元件、嵌入式元件、标签元件等，能够根据需求自由拖拽电子元件搭建电路，支持2D模式和3D模式自由切换。 （2）接导线可任意链接，运行时可切换显示当前导线的电压或电流，颜色可随电压或电流大小变化而变化；电路调试中超过电子元件的电压、电流等参数上线均会报警，可以查看电气元件的实时电压、电流、波形等参数，能够模拟真实的调试过程。 （3）导线预设不少于10种颜色可选，电阻元件支持阻值和功率设置；设置完成后电阻元件上的色环随之改变；电容元件支持设置容量，可选陶瓷电容和电解电容；电感元件电感值支持修改；二极管可设置正向导通电压和漏电流、三极管可设置导通极性。 （4）数码管可设置电压、最大电流和工作极性；发光二极管预设不少于7种颜色可选，可设置电压和最大电流；可调电源DC 0-12V可调，信号发生器至少支持正弦波、方波、三角波以及锯齿波，电压和频率均可调。 （5）集成芯片预设有计时、计数、逻辑、储存、运算放大器不少于5种类型芯片，不同型号数量不少于20种；至少配置Arduino开发版可进行DIY电子仿真，仿真程序可储存为C格式，能够直接下载到实物上应用。 （6）软件提供了电阻器电路、电容器和电感器电路、电池电平指示电路、晶体管逻辑电路、数字显示电路、LCD显示电路、LM555合音电路、移位存储器电路、SR门极电路、4位寄存器电路、EEPROM程序电路、二进制解码电路、Arduino音频编程、Arduino小游戏编程等不少于14个应用实例。 6.互联网+教学资源管理平台：教学资源管理平台采用跨平台的B/S框架，系统能够同时满足手机、平板和计算机等访问，并且提供WEB、微信小程序、ANDROID、IOS多终端设备学习途径，打造多元素一体化教学平台。 （1）平台支持PC端和微信小程序端访问，可分享课程二维码，直接微信扫码观看，平台现有以下视频资源： 1）工业机器人资源：不少于七种品牌，ABB课时不少于15节，FANUC课时不少于60节，KUKA课时不少于25节，YASKAWA课时不少于25节，其它每种品牌课时均不少于15节。 2）可编程控制器资源：不少于4种，200 SMART课时不少于25节，1200课时不少于70节，FX5U课时不少于100节，FX3U课时不少于40节。 3）工业驱动资源：V90伺服课时不少于40节，V20变频器课时不少于20节，G120变频器课时不少于7节。 4）其它资源：智能电梯课时不少于12节，气动技术课时不少于25节，液压技术课时不少于60节，触摸屏课时不少于15节，电气控制技术课时不少于70节，工业机械课时不少于25节。 （2）平台应设有考核系统，后台题库数量：≥850题。组卷方式应支持选题组卷、抽题组卷、随机组卷、综合组卷；答题时长可设置为整卷限时和单题限时两种模式。 （3）试卷具有单选题、多选题、填空题、判断题、问答题、组合题、录音题七种大题。创建的试卷支持在线预览和word下载操作；学生考试可指定答卷时长、不限次数和及格线；支持微信扫码和分享链接等方式考试。 （五）、设备驱动系统 1. 处理器： i7-12700 (2.1G - 4.9G 16M ,8核/16线程) 2. 芯片组：英特尔B760芯片组或以上，100%全固态电容；不少于4个SATA接口； 3. 内存：16G DDR4 3200 MHz，2个DIMM插槽，支持64G内存以上； 4. 硬盘：大于等于1TB 7200RPM SATA3+128G SSD双硬盘； 5. 显卡：4G独立显卡 6. 网卡：集成10/100/1000M自适应网卡 7. 光驱：DVD-RW光驱 8.I/O扩展端口：4个USB 3.2 Gen2，2个USB 3.2 Gen1，1个麦克风插孔，1个耳机/麦克风combo插孔；后置4个USB 2.0，2个PS/2，1个串口，1个VGA，1个HDMI，1个DP，1个RJ-45，1个耳机插孔，1个麦克风插孔，1个Line-in插孔,不少于1个PCIe x16、2个PCIe x1，2个M.2 9.声卡：集成声卡芯片，5.1声道； 10.键盘/鼠标：同一品牌USB抗菌防水键盘及USB光电鼠标，提供抗菌报告； 11.显示器：21.5寸LED显示器，亮度250 cd/m2 ，可视角度水平178°/垂直178°，响应时间≤5ms。 12.机箱电源：≤300W电源，符合80Plus铜牌标准； 13.机箱：15L，前面板有可拆洗防尘罩，后面板有串并口专用扩展位，顶置提手、开关键、Reset键及资产管理标签位； 14.操作系统：预装Windows 11操作系统； 15.数量：25台。 二、数字示波器 技术性能参数及基本配置功能： 1. 100MHz带宽，双通道同时打开时每通道最高实时采样率不低于1GSa/s； 2. 2个模拟通道； 3. 存储深度：64kpts； 4. 波形捕获率高达：8,000 wfms/s； 5. 时基范围：2ns/div~50s/div，时基模式Y-T、X-Y、Roll，水平显示16div； 6. 垂直档位:1 mV/div~ 20 V/div ； 7. 触发类型标配：边沿触发、脉宽触发、斜率触发、视频触发； 8. 交替模式，通道全部打开，每通道时基独立可调； 10. 测量模式:追踪，手动，自动，可测量34种参数，同时显示5种； 11. 存储：设置20组设置(内部)、200组设置(U盘)，波形20组波形(内部)、普通/深存储200组波形(U盘)、深存储CSV(U盘)，位图支持一键拷屏至U盘； 12. 频率计硬件6位频率计； 13. 数学运算：加，减，乘，除，FFT，数字滤波：低通、高通、带通、带阻； 14. 多种校准信号输出：10Hz、100Hz、1kHz(默认)、10kHz； 15. 7英寸TFT LCD，余辉时间：自动/短余辉/长余辉/无限； 17. 自定义AUTO功能：可对通道设置/采样设置/触发设置/信号识别状态等功能开放或锁定，提高自动设置速度。 三、电路原理综合实验箱 （一）技术性能参数 1.输入电源：单相三线AC220V±10% 50Hz 2.工作环境：温度-10℃～+40℃ 相对湿度＜85%(25℃) 3.外形尺寸：545mm×400mm×155mm（±5%） 4.实验箱：高强度铝合金保护箱，带把手 5.服务与支持要求：为保障实训教学稳定，提供高效的报修服务和需求响应，设备融入互联网+设备运维系统，具有功能要求如下： （1）服务端分为PC机和手机APP两个版本，使用更加多元化、灵活化，管理人员使用PC版，更加高效快速； （2）设备信息包括产品型号、名称、出厂日期、过保日期、出厂报告、厂商联系方式、设备装箱单、实训指导书等，并且根据老师需求来添加需要显示的项目。 （3）手机扫描后就可以快速提交服务需求，能够通过文字、现场照片和视频精准描述设备故障，并且能自动显示设备所在位置，让保修更加精准。 （4）客户端发送服务情况后，服务端收自动生成服务工单，系统自动发送的服务短信内容包括服务人员姓名、联系方式、工单进度链接；设备信息和客户每次的服务需求都应永久存储，只需要用手机扫描就可以快速查看。 （二）、基本配置 1.实验箱主板采用≥2mm厚铝面板制成，提供实验所需电源接口及电源开关，箱体内可同时固定四块200mm*120mm*25mm（±5%）固定实验模块。 2.直流稳压电源：提供±12V/3A稳压电源，每路电源有短路保护自动恢复功能。 3.直流可调稳压电源：提供0～30V/3A直流可调电源，分0～10V，10～20V，20～30V三档，每档均连续可调，有短路保护自动恢复功能。 4.直流恒流源：输出0～200mA，分2mA、20mA、200mA三档，每档连续可调，有输出开路、短路保护功能。 5.直流数字毫安表：测量范围0～200mA，量程分2mA、20mA、200mA三档，直键开关切换，三位半数显，精度0.5级。 6.十进制可变电阻器：1kΩ～10kΩ/1W。 7.可变电容器：提供0.01uF、0.04uF、0.1uF、0.22uF、0.47uF、1uF、2uF、3uF、4uF、5uF可选其中一路，耐压值为63V，分10路。 8.可变电感器：10mH～100mH。 9.独立元器件：提供发光二极管、稳压二极管、硅二极管、锗二极管、30Ω/2W、100Ω/2W、200Ω/2W、510Ω/2W、750Ω/2W、2kΩ/2W功率电阻。 10.实验固定线路板模块：采用模块化设计，元器件布置在线路板背面，正面画对应电路图，可调电位器等布置在线路板正面。采用透明有机玻璃底座，底座一次性成型，底座尺寸200*120*25mm（±5%）。实验时采用磁吸式快速固定到实验箱底板上进行实验线路的连接。 实验固定线路板模块包括：一阶、二阶动态电路，戴维南定理/诺顿定理，基尔霍夫定理/叠加原理，二端口网络/互易定理，RC选频网络，RLC串联谐振，磁滞回线的观测/铁芯互感耦合电路，二阶网络状态轨迹的显示，两路受控源、扩展区。 11.提供实验连接导线和实验指导书等。 （三）、实验项目 1.叠加原理的验证 2.基尔霍夫定律的验证 3.戴维南定理的验证 4.诺顿定理的验证 5.二端口网络测试 6.互易定理的验证 7.磁滞回线的观测 8.铁芯互感耦合电路 9.R、C文氏桥选频网络特性测试 10.R、C双T选频网络特性测试 11.受控源VCVS、VCCS、CCVS、CCCS的实验研究 12.R、L、C串联谐振电路的研究 13.R、C一阶电路的响应测试 14.二阶动态电路的响应测试 15.二阶网络状态轨迹的显示 17.电路元件伏安特性的测绘 18.电位、电压的测定及电路电位图的绘制 19.电压源与电流源的等效变换 20.最大功率传输条件测定 （四）、实验室教学信息化系统（1套）： 1、数字化立体教材软件平台： （1）平台基于云端的开放性平台，支持离线在线访问，可与学校数字化校园网互联互通，可无缝进行数据互传，可开放连接校园网网络接口，通过账号或密码可访问该资源，后台资源实时更新，支持手机端扫码访问。 （2）平台发布资源具有3D效果，支持文档搜索、复制、放大、缩小、打印、文档处理等功能。 （3）平台集成设备服务系统，可完成查看设备信息包含技术配置、使用说明，质检报告等，可完成设备远程保修及技术支持，通过文字描述、图片等寻求厂家技术服务；支持查看服务进度，支持评价及投诉。 （4）集成与设备配套的实训指导书，包含实训目的、实训原理、操作步骤、实训报告与分析等，应具有3D翻书效果，并有搜索、复制、放大、缩小、打印等功能； （5）集成《电工电子技术基础》国家级规划教材，具有3D翻书效果，并有搜索、复制、放大、缩小、打印等功能； （6）集成电工电子教学课件等； （7）可访问调用万用表应用训练仿真软件；安全教育仿真软件；电子电路仿真软件； （8）可由一个统一的目录链接访问，方便管理。 2、互联网+在线服务平台：基于第三方开发，平台集专业建设、技术即时交流、课程设计、问题搜索、问题发帖、售后服务、24小时智能机器人等功能于一身，支持PC、Android、IOS、HarmonyOS多平台互动。 1）平台可设置日程、投票、知识充电站、重要通知等功能，通知支持礼物、拍摄、文件等内容。 2）平台提供专业建设板块、课程设计板块、教学资源板块、师资培训板块、技术交流板块、技能竞赛板块等。 3）每个板块均可进行即时语音交流、专题直播在线讨论，可设置频次，平台可搜索历史提问查找答案，问题内容支持文档排版、表情包、图片、视屏、超链接等功能。 3.电子技能与实训教学软件 采用动画与虚拟仿真技术，至少包含电子产品制造技术、仪器仪表的使用、元器件识读与检测和综合技能实训。 （1）电子产品制造：包含电子产品制造过程、焊接与拆焊技术，SMT技术三个课题，并提供电子产品生产基地的视频影像。 （2）仪器仪表使用：包括万用表、双踪示波器、低频信号发生器三个仪器仪表。以交互性模拟仿真的方式让学生参与测量使用，并以实例详细给出了操作步骤与使用方法。 （3）元器件识读与检测：使用三维技术对元器件的外形进行逼真的模拟，能够进行多视角观察认识。至少包含设备常用的各种电阻器、电容器、电感器、小型变压器、二极管、三极管、集成电路、晶闸管、贴片元件、传感器件、开关、接插器件等十一大类电子元器件的种类、外型、识别方法以及如何测量、使用注意事项等。 （4）综合技能实训：至少包含最常用的稳压电源、收音机、数字钟、声光报警、调光台灯等实例，具有器件、原理、布局、接线、测试及排故等功能模块，能够从元器件的选择、电路的布局、连线、焊接，到电路参数的测试，常用故障的判断与排除等。 4.电路仿真平台：软件用于分析、设计和实时测试模拟电路、数字电路、VHDL、MCU和混合电路。 1)提供大量元器件的SPICE模型，提供多种强大的电路，可以利用软件本身提供的元件库，通过增加文本和图形元素等来绘制原理图，然后对绘制的原理图进行仿真，可以看电路的放大倍数、频率响应曲线、相位响应曲线、频带宽度、直流工作点、AC小信号响应、电路零件参数扫描等。 2)要求原理图可以进行2D/3D视图功能切换。 3)具有强大的分析工具，通过多种不同的分析模式和多种虚拟仪器分析电路或在电路运行时编译电路，开发、运行、调试和测试VHDL和MCU应用。包括函数发生器、万用表、XY记录器、示波器、信号分析仪、频谱分析仪、网络分析仪、逻辑分析仪、数字信号发生器等。 4)不仅可以对电路进行时域分析，还可以进行频域分析。 5)由绘制的电路原理图把电路网络和零件封装加载到PCB版图中，绘制PCB版图，一次性完成电路从原理图到PCB板的设计全过程。在PCB设计之前，可以检查设计当中每个元件和验证封装，完成封装和形状检查，可以使用2D/3D视图来查看已被赋予了3D视图的部分。 6)要求提供真实3D面包板工具，可以自动建立一个逼真的免焊面包板3D模型。当在交互模式下运行时，元件例如开关，发光二极管。 四、模拟电路综合实验箱 （一）、技术性能 1.实验箱能够满足模拟电路、电子技术基础以及课程设计等课程的实验教学，采用模块结构，透明有机玻璃底座，底座一次性成型，采用磁吸式快速固定到实验箱底板，各实验模块任务明确，方便学校根据自身的教学要求，选择不同的实验配置，易于后期扩展升级。 2.输入电源：单相三线AC220V±10% 50Hz 3.工作环境：温度-10℃～+40℃ 相对湿度＜85%(25℃) 4.实验箱：高强度铝合金保护箱，带把手 5.外形尺寸：545mm×400mm×155mm（±5%） 9、服务与支持要求：为保障实训教学稳定，提供高效的报修服务和需求响应，设备融入互联网+设备运维系统，具有功能要求如下： （1）服务端分为PC机和手机APP两个版本，使用更加多元化、灵活化，管理人员使用PC版，更加高效快速； （2）设备信息包括产品型号、名称、出厂日期、过保日期、出厂报告、厂商联系方式、设备装箱单、实训指导书等，并且根据老师需求来添加需要显示的项目。 （3）手机扫描后就可以快速提交服务需求，能够通过文字、现场照片和视频精准描述设备故障，并且能自动显示设备所在位置，让保修更加精准。 （4）客户端发送服务情况后，服务端收自动生成服务工单，系统自动发送的服务短信内容包括服务人员姓名、联系方式、工单进度链接；设备信息和客户每次的服务需求都应永久存储，只需要用手机扫描就可以快速查看。 （二）、基本配置及功能 1.实验箱主板采用2mm厚印制线路板制成，设有总电源开关，提供实验所需电源接口及电源开关。 2.直流电源：提供±5V/3A，±12V/3A稳压电源四路，每路均有短路保护自动恢复功能，还具有短路报警、指示功能，输出带电源开关。 3.直流数显稳压电源：提供1.3～18V/3A连续可调电源，输出设有短路保护自动恢复功能，还设有数显电压表显示输出电压。 4.直流信号源1：-5V～+5V/-0.5V～+0.5V可调输出。 5.直流信号源2：-5V～+5V/-1V～+1V可调输出。 6.交流电源：提供0V、6V、10V、14V抽头一路及中心抽头17V两路低压交流电源，每路均有短路保护自动恢复功能，输入带电源开关。 7.箱体内可同时固定4块实验模块，外形尺寸200mm*120mm（±2mm），要求采用磁吸式快速固定到实验箱底板。 8.实验模块采用模块化设计，元器件布置在线路板背面，正面画对应电路图，可调电位器布置在线路板正面。采用透明有机玻璃底座，底座采用工程塑料一次性注塑成型，底座尺寸200*120*25mm（±2mm）。具体功能如下： 包括单管/负反馈两级放大器、差动放大电路、场效应管放大器、射极跟随器、集成运放电路、集成直流稳压电源、三端可调集成稳压电路、串联型晶体管稳压电源、晶闸管可控整流电路、TDA2030功率放大电路、OCL功率放大器等。 9.提供实验连接导线、实验器件、实验指导书、三芯电源线等。 （三）、实验项目 1.晶体管共射极单管放大器 2.场效应管放大器 3.射极跟随器 4.负反馈放大电路 5.差动放大器 6.模拟运算电路 7.有源滤波器 8.电压比较器 9.波形发生器 10.RC正弦波振荡电路 11.LC振荡电路 12.OCL 功率放大器 14.集成功率放大器 15.串联型晶体管稳压电源 16.线性集成直流稳压电源 16.三端可调集成稳压电路 17.晶闸管可控整流电路 五、数字电路综合实验箱 （一）、技术性能 1.实验箱能够满足数字电路、电子技术基础以及课程设计等课程的实验教学，采用模块结构，透明有机玻璃底座，底座一次性成型，采用磁吸式快速固定到实验箱底板，各实验模块任务明确，方便学校根据自身的教学要求，选择不同的实验配置，易于后期扩展升级。 2.输入电源：单相三线AC220V±10% 50Hz 3.工作环境：温度-10℃～+40℃ 相对湿度＜85%(25℃) 4.实验箱：高强度铝合金保护箱，带把手 5.外形尺寸：545mm×400mm×155mm（±5%） （二）、配置及功能 1.实验箱主板采用不小于2mm厚印制线路板制成，设有总电源开关，提供实验所需电源接口及电源开关。 2.直流稳压电源：提供±5V/3A，±15V/3A稳压电源四路，每路均有短路保护自动恢复功能，具有短路报警、红/绿色指示灯指示功能，设有独立电源开关，电源输出由2号实验插座引出。 3.短路报警：提供有报警指示灯、蜂鸣器、2号实验插座。 4.单次脉冲源：提供正、负输出单次脉冲两组，每组设有红色、绿色指示灯指示，由2号实验插座引出。 5.信号发生器：要求采用3档设计，频率范围0.5Hz～1.3Hz、600Hz～1.5kHz、10kHz～28kHz连续可调，通过频率细调多圈电位器对输出频率进行细调，由2号实验插座引出。 6.拨码盘:提供4路，信号输出由2号实验插座引出。 7.三态逻辑测试笔：高电平为红色发光管亮，低电平为绿色发光管亮，高阻态或电平处于不高不低的电平值时黄色发光管亮。信号输入由2号实验插座引出。 8.数字译码显示：四位七段LED数码管，提供BCD码十进制译码电路，由2号实验插座引出。 9.报警指示电路：提供有指示灯、5V蜂鸣器、2号实验插座。 10.数码管：提供共阴数码管1只。 11.逻辑电平显示：提供15位红色LED指示，信号输入由2号实验插座引出。 12.逻辑电平输出：提供15位高低电平输出，信号输出由2号实验插座引出。 13.箱体内可同时固定4块实验模块，外形尺寸200mm*120mm（±2mm），要求采用磁吸式快速固定到实验箱底板。 14.要求实验模块采用模块化设计，元器件布置在线路板背面，正面画对应电路图，可调电位器布置在线路板正面。采用透明有机玻璃底座，底座采用工程塑料一次性注塑成型，底座尺寸200*120*25mm（±2mm）。具体功能要求如下： （1）实验模块1：主要有晶体管开关特性、限幅器和钳位器组成，要求提供二极管开关特性、三极管开关特性、二极管开关限幅器、三极管开关限幅器、二极管开关钳位器实验，信号接口采用2号实验插座。 （2）实验模块2：主要有集成逻辑门电路特性参数测试、TTL集电极开路门与三态输出门的应用组成，提供有14P集成插座2只、100Ω电阻1只、200Ω电阻2只、470Ω电阻1只、1kΩ电阻2只、2kΩ电阻1只、3kΩ电阻1只、电位器（1k、4.7k、10k、47k）各1只，信号接口采用2号实验插座。 （3）实验模块3：主要有全加器、译码器电路组成，信号接口采用2号实验插座。 （4）实验模块4：主要有RS\JK\D触发器电路组成，信号接口采用2号实验插座。 （5）实验模块5：主要有用D触发器构成的异步二进制加/减计数器电路组成，信号接口采用2号实验插座。 （6）实验模块6：主要有集成电路计数器组成，信号接口采用2号实验插座。 （7）实验模块7：主要有序列信号发生器组成，信号接口采用2号实验插座。 （8）实验模块8：主要有单稳态触发器和多谐振荡器组成，信号接口采用2号实验插座。 （9）实验模块9：提供有16P集成插座2只、14P集成插座3只、8P集成插座2只；信号接口采用2号实验插座。 （10）实验模块10：提供有510Ω电阻1只、1kΩ电阻1只、2kΩ电阻1只、5.1kΩ电阻2只、10kΩ电阻2只、100kΩ电阻1只、0.01μF电容2只、0.1μF电容1只、4148二极管2只、发光管1只、9013三极管1只、转接口16组，信号接口采用2号实验插座。 15.提供实验连接导线、实验器件、实验指导书、三芯电源线等。 （三）、实验项目 1.晶体管开关特性、限幅器和钳位器 2.TTL集成逻辑门电路特性参数测试 2.CMOS集成逻辑门电路特性参数测试 3.TTL集电极开路门与三态输出门的应用 4.组合逻辑电路的分析与设计 5.译码器及其应用 6.触发器及其应用 7.计数器及其应用 8.移位寄存器及其应用 9.时序逻辑电路的设计及应用 10.555时基电路及其应用 | 1 | 套 |

包二：可编程控制器实训设备（教学实训PLC主机、控制板等）

| 序号 | 设备名称／支出项目 | 规格参数／支出用途概述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可编程控制器实训设备（教学实训PLC主机、控制板等） | 可编程控制器实训设备（教学实训PLC主机、控制板等）：包括主体平台25台、电源模块25台、机电控制系统模块25台、PLC 模块25台、触摸屏模块25台、变频器25台、伺服系统25台、步进系统25台、总线阀岛模块25台、编程器25台、典型应用模拟实训模块25台、空气压缩机25台、数字孪生模块25台、仿真软件25节点组成。 - 一、主体平台 - 整体尺寸： W800*D800*H1900mm（±5％） 网孔板尺寸：W680*D40*H800mm+W680*D40*H750mm（±5％） （1）设备整体结构：采用铝合金框架，立柱规格≥10*5CM，梯形形状设计，中间设有卡槽用于安装装饰条；下部支撑型材≥7*4CM，梯形形状设计，端头采用专用圆弧型ABS材质注塑成型。 （2）上方设有LED照明灯，照明灯采用专用C型铝合金型材设计，前部设有白色漫反射盖板，45度角向下照明。中间为实操区域，放置配套的网孔板。 - 二、电源模块 直流电源输出： DC24V/5A 两组交流电源输出： AC380V、AC220V - 机电控制系统模块 （1）机构底座尺寸：W900*D800*H830mm（±5％） （2）供料单元:主要配置包括竖式料筒，送料气缸、传感器；作用是送出圆型物料。 （3）输送单元：主要配置包括变频驱动器及变频电机、比例传送机构、传送带、传感器安装支架、各类传感器等；作用是检测工件类型及传送工件，按控制要求将工件进行传输。 搬运分拣单元：主要配置包括丝杠龙门机械手模块，伺服驱动器及伺服电机、步进控制系统、线型气缸、真空发生器等；作用：把检测到的工件放置在码垛单元上。 （4）入库单元：主要配置包括码垛工位及支架，码垛工位数量依据模组变化；作用是码放双轴丝杠龙门机械手模块传送过来的工件。 （5）气缸控制电磁阀采用总线阀岛：铝合金汇流板，汇流板出气形式，EtherCAT总线 - PLC 模块 1）支持 EtherNet/IP MODBUS.TCP、Socket，程序上下载和固件升级 2）EtherCAT可带轴数：不小于32轴，不小于72个从站 3）CANopen:通过扩展卡可支持1路主站，不小于63个从站 4）支持LD、SFC，支持 FB/FC 功能(LD) ST 5）Type-C接口支持用户程序上下载和固件升级 6）指令速度（步)：20k步 ≤1.6ms，位处理指令：≤0.113us，字传送指令：≤0.232us 7）支持凸轮、齿轮、插补 8）扩展模块：最多可支持 16 个本地扩展模块，扩展卡：最多可支持 2 个扩展卡 9）IO-LINK主站模块。 五、触摸屏模块 1）支持透传更新PLC工程 支持VNC功能 2）支持事件记录、操作记录、报警记 录 、数据记录 支持多种触发方式 支持U盘存储，最高可达500W条 3）分辨率：≥800*480，显示颜色：≥24位真彩色 4）以太网：10M/100Mbit/s*1，串口：COM1（RS485/RS422） COM2（RS232） COM3（RS485） 六、变频器 1）可驱动电机类型：异步感应电机（IM）、永磁同步电机（PMSM）、同步磁阻电机（SynRM） 2）开环矢量控制（SVC），闭环矢量控制（FVC），V/F控制 - 七、伺服系统 1）伺服速度环带宽 ≥3.2KHz，23bit 多圈绝对值编码器 2）可一键实现惯量自动辨识，自动增益调整、共振自动抑制功能 3）可通过向导式指引设置相应的曲线轨迹和响应需求参数后，伺服会自动运行并学习出最优的增益参数，学习完成后可以将参数导出成配方便于批量拷贝。 4）在伺服故障、急停或停机、电机抱闸失效时，可进行动态制动，防止 电机快速旋转造成的设备损失或人员伤害 八、步进系统 步进驱动器1个 步进电机1个: 1) 名称：两相数字式步进驱动器 2) 驱动电压：20-50VDV 3) 适配电流：<3A 4) 保护功能：具有过流、过压、欠压等保护 九、总线阀岛模块 EtherCAT总线阀岛1套 CANopen 总线阀岛1套 IO-LINK总线阀岛1套 1)采用铝型材汇流板，可适配SY系列单/双线圈电磁阀 2)总线模块和汇流板分体形式，汇流板可适配多种协议总线控制盒 3)控制盒电压：DC24V 4)总线控制盒输出具备过流，短路，过温保护功能 十、编程器 1. 处理器： i7-12700 (2.1G - 4.9G 16M ,8核/16线程) 2. 芯片组：英特尔B760芯片组或以上，100%全固态电容；不少于4个SATA接口； 3. 内存：8G DDR4 3200 MHz，2个DIMM插槽，支持64G内存； 4. 硬盘：1TB 7200RPM SATA3+128G SSD双硬盘； 5. 显卡：4G独立显卡 6. 网卡：集成10/100/1000M自适应网卡 7. 光驱：DVD-RW光驱 8.I/O扩展端口：4个USB 3.2 Gen2，2个USB 3.2 Gen1，1个麦克风插孔，1个耳机/麦克风combo插孔；后置4个USB 2.0，2个PS/2，1个串口，1个VGA，1个HDMI，1个DP，1个RJ-45，1个耳机插孔，1个麦克风插孔，1个Line-in插孔,不少于1个PCIe x16、2个PCIe x1，2个M.2 9.声卡：集成声卡芯片，5.1声道； 10.键盘/鼠标：同一品牌USB抗菌防水键盘及USB光电鼠标，提供抗菌报告； 11.显示器：21.5寸LED显示器，亮度250 cd/m2 ，可视角度水平178°/垂直178°，响应时间≤5ms。 12.机箱电源：≤300W电源，符合80Plus铜牌标准； 13.机箱：15L，前面板有可拆洗防尘罩，后面板有串并口专用扩展位，顶置提手、开关键、Reset键及资产管理标签位； 14.操作系统：预装Windows 11操作系统；数量：25台 十一、典型应用模拟实训模块 1.尺寸：≥150*300*100mm（±5％）； 2.采用专用铝合金型材设计，氧化工艺，侧面安装专用塑料专用连接件件连接，安装有铝合金拉手。 3.面板采用环氧树脂板材质，表面采用烤漆工艺，色泽美观并经久耐磨不掉色。 4.模块清单： 自动送料装车系统 自控交通灯系统 自动售货机系统 电梯自动控制系统 自动洗衣机系统 邮件自动分拣控制 装配流水线 十二、数字孪生模块 1、机电控制系统孪生模型，采用3ds Max /sliodeworks软件原始建模，位置关系与装配关系与实际机构一致，达到1:1真实效果。 2、采用先进的三维仿真技术，高度还原可编程控制PLC互联互通与实际机构一致。 3、采用烘培环境光遮挡技术，运用shader系统编写需要使用的材质，并在绑定贴图后应用于模型表面，通过编写的材质效果反应贴图细节及效果，更加贴近真实设备。 4、物料具有真实的物理属性，包括刚体、碰撞体、弹力、摩擦力等属性，真实反应现实中物料掉落、抓取、移动。 5、与PLC联调模式：软件支持连接真实PLC或官方编程软件PLC仿真器连接实现真实PLC至虚拟机构或虚拟PLC至虚拟机构的互联互通。形象生动的反应PLC的数字量、开关量、脉冲量。 十三、电路智能分析诊断系统 （1）系统由实物电气挂箱、电气线路检测控制器、电气仿真平台三部分组成； （2）实物电气挂箱采用专用铝合金型材，型材经阳极氧化工艺处理，侧面安装专用塑料连接件连接，底部采用铝塑板或铝板材质，模块上下方安装有铝合金拉手。单个电气挂箱尺寸：约380×510×200mm；挂箱上安装有漏电保护器、热继电器、行程开关、交流接触器、时间继电器、多路转换开关、制动电阻、制动二极管、按钮、指示灯、保险丝等元器件。（整个项目配置一套供教师使用） （3）电气线路检测控制器采用专用铝合金型材，型材经阳极氧化工艺处理，侧面安装专用塑料连接件连接，底部采用铝塑板或铝板材质，模块上下方安装有铝合金拉手。配置触摸屏进行系统参数设置，带3个检测端口，1个WIFI天线，1个电源开关，一个保险丝。（整个项目配置一套供教师使用） （4）软件采用无线WIFI组网方式通讯，基于服务器/客户端架构，支持1对1，1对N检测，可以选择已连接的客户端进行同步检测。 （5）软件界面包含4个区，分别是：二维元件库，三维元件库，二维原理图绘制区，三维器件实训接线区。 （6）三维电气接线。 1）界面支持三维透视模式和正交模式针对不同使用场景，视角可以任意放大、缩小、平移、可一键复位初始视角； 2）绘制电气线路连接可以选择导线的颜色，导线直径等外观参数，三维界面显示对应参数导线颜色粗细等； 3）软件含走线线槽，导线的方向和路径可以任意规划； 4）绘制好的导线可以选中查看两端的接线柱、支持单一删除、一键删除、清除选中； 5）接线完成后，可以启动运行虚拟通电验证，按下按钮和开关等器件可以观看电机和指示灯等负载的运行效果。电机支持正反转，缺相故障现象； 6）定时器器件支持虚拟设置时间器件带指针表盘调节旋钮，带通电指示和动作指示，当前时间和设置时间同时显示； 7）软件虚拟万用表可进行任意两个接线柱之间的电压测量； 8）启动运行虚拟通电后，每个接线柱都具有电平指示，不同的电平的颜色不一样分别是U,V,W,N对应黄、绿、红、蓝可快速分析线路的电气逻辑是否正确； （7）二维原理图绘制。 1）绘制完成的实验线路可以保存到本地文件中，也可打开之前保存的实验文件一键快速生成实验导线，可以直接启动运行进行原理仿真和验证； 2）包含鼠标拖动、按键平移、复位元件、全部复位等工具，可对元件库的器件进行任意拖动、平移、90度倍数旋转、也可以对元器件多选，进行四个方向整体平移组成不同的实验电路图； 3）二维原理图绘制区支持单个选中复位，也支持一键全部复位； 4）二维导线可以任意绘制、删除、选择颜色； （8）线路同步。 1）二维原理图可以同步生成三维电气控制线路，同步的线路自动按照线槽布局采用最短路径规划到导线相连的接线柱； 2）三维电气线路可以同步到二维原理图绘制区中，同步的线路自动按照二维元件的位置采用合适的路径规划； 3）启动运行后，二维器件的状态同步展示对应三维器件的状态，每个二维器件都有对应的动画效果； 4）二维器件对应的接线柱同步展示电平指示与三维器件实时同步，以便用户从二维原理图的角度快速分析对应的电气逻辑状态； （9）电气线路数字孪生。 软件采用无线WIFI通讯方式通过电气线路检测控制器的线路诊断接口连接到实物的电气实训挂箱就可以实时同步检测实物挂箱的接线并同步生成三维电气线路图和二维电气原理接线图。三维线路图根据线槽自动以最优路径规划，二维原理图根据绘制区的器件布局实时自动生成二维原理图，二维器件位置发生变化后线路图也会根据器件位置实时调整。用户在实时同步的过程中仍然可以随意调整二维元器件的位置。可以设置实时同步周期时间。 （10）电气线路增强现实仿真。 实物电气挂箱接完先之后，可以直接在软件中进行虚拟通电验证实物的接线逻辑。实物挂箱不需要通电就可以直接验证线路的正确性。如果实物挂箱有的个别器件没有，但是又想完成整个实验，我们可以在软件中进行二次连接线路到虚拟的三维器件以达到增强现实仿真的目的，也就是一部分实物、一部分虚拟进行整体联合仿真。 - 十四、仿真软件 （一）PLC仿真软件： 1）支持连接西门子PLC/三菱品牌PLC/欧姆龙PLC/台达plc/罗克韦尔PLC/汇川plc编程软件实时互联互通，实现虚拟在线调试。不需要真实PLC就可以实现程序的在线实时监控、调试、下载、上传等功能。可查看各种寄存器实时数据。 2）支持虚拟触摸屏人机界面与虚拟PLC的实时通讯调试，虚拟调试好的触摸屏工程文件可以直接下载到真实触摸屏，无需任何修改和调试，即可正常运行。 3）包含各种执行机构有气动机械手、传送带、直流电机、交流电机等。每个机构的动作与真实机构一样且可以随意编程定义动作的执行顺序。每种动作都可以支持手动操作:伸出，缩回，下降，上升，夹紧，松开等等。 4）虚拟三维基础实验对象：刀库捷径选择系统、自动成型装配、数码管实验、自动洗衣机、自动机械手、装配流水线、水塔水位控制、邮件分拣控制、电视发射塔、自动送料小车、电机正反转、自动交通灯、自动冲压机、电梯控制、自动售货机等。投标文件中提供以上对象软件场景截图。 5）虚拟三维综合实训对象：光机电一体化实训任务：软件安装有出料转盘、气动三轴机械手、传送带、分拣机构、传感器等组成。完成物料从转盘出料、检测、气动机械手抓取、移动、放置、传送带传送后通过分拣机构进行分拣，模拟自动化实训加工过程；基本配置：出料转盘1个；传送带1条；气动三轴机械手1个，带磁性配套开关接近开关（左右，前后，上下，夹紧松开）；推料气缸3个；光电传感器2个；光纤传感器1个；电容传感器1个；电感传感器1个；实训台架1台；报警指示灯1个；物料3种：白色塑料、金属、黑色塑料。 （二）工业4.0仿真软件 1）虚拟自动化机构、机器人本体等真实本体外形外观一致，按照1:1的比例设计。可实现各个方位各个角度的不同姿态的运动。 2）支持机器人碰撞检测：关节碰撞检测、工具碰撞检测。当发生碰撞后，高亮红色显示碰撞物体，并立即切断机器人电机起到保护作用。 3）支持虚拟边界保护，当运动范围超出预设的范围边界时。预设的边界会高亮红色显示。并立即切断机器人电机起到保护作用。 4）支持机器人所有的相关指令，直线，圆弧，关节运动等。 5）支持连接相关品牌PLC官方编程软件实时互联互通，实现虚拟在线调试。不需要真实PLC就可以实现程序的在线实时监控、调试、下载、上传等功能。可查看各种寄存器实时数据。 6）生产线控制对像 ①轮毂加工站：工业机器人安装在第七移动轴上，毛坯库出料机构推出毛坯→机器人取毛坯送至数控车床加工→加工完成机器人取出→送往数控铣床加工→加工完成机器人取出→送至成品库→成品库推出工件→机器人夹取放置AGV小车的托盘上。 ②轮胎装配站：通过气缸将轮胎料斗中的轮胎推出→机械手夹取轮胎送至4工位转盘装配位置→机械手从装配流水线上托盘里取出轮毂装入轮胎中→工位转至压胎机构进行压装动作将轮胎压入轮毂→轴承料斗中的轴承推出→机械手夹取轴承送至轮胎位置→工位转至冲压工位将轴承压入轮毂之中→由机械手将加工好的轮胎放入流水线中的托盘。依次类推，完成４个轮胎加工。 ③车轮装配站：当RFID检测到流水线上已装有底盘+前后桥+车身的托盘流转到车轮安装站→6自由度机械手将托盘上的已加工好的4个轮胎依次安装到车身上→送下一工序。 ④车身装配站：当RFID检测到流水线上已装有底盘+前后桥的托盘流到车身装配站→三自由机械手吸取夹具→三自由度机械手抓取车身安装到托盘车架上方→三自由度机械手换取自动螺丝机→螺丝机吸取螺丝进行安装→安装完成送下一工序。 ⑤质量检验站：当RFID检测到流水线上已装有底盘+前后桥+车身+轮胎的托盘流转到质量检验站→机械手抓取汽车放置到检测工位→工业相机拍照检测→不合格，由机械手抓取送放置废品区→合格，机械手抓取汽车放回到托盘送至下一工序。 ⑥产品包装站：当RFID检测到流水线上已装有检验合格的成品到包装站→３自由度机械手将汽车抓起放到包装底盒上，→３自由度机械手通过吸盘装包装盖子从料仓中取出并安放到包装底盒上，→三自由度机械手夹取包装好的成品放回到托盘上→送下一站立体厂库站进行入库。 ⑦AGV小车：运输当包装好的检验合格的产品放到AGV小车后，小车沿预先设定的磁条轨道，装产品送到立体仓库。AGV小车是连接各个区域的桥梁纽带。 ⑧立体仓库：立体仓库由仓库支架、物料成品区、输送小车、伸缩托盘、控制系统等组成。可存放16个成品。 软件具备CMA或CNAS认证的检测机构出具的测试报告。 - 可移动工作台 尺寸：650mm×550mm×845mm（±5%）； 4080铝合金（带槽），长度：815mm（±5%），壁厚：≥2mm，2根； 4080铝合金，长度：510mm（±5%），壁厚：≥2mm，2根； 桌面板，尺寸：650x550x25mm（±5%），1张； 4080铝合金塑料端盖圆弧，2个； 4080铝合金塑料端盖平，4个； 直角支撑，钣金厚度：≥1.5mm，尺寸：200x150x40mm（±5%），2个； 桌面支撑钣金，厚度：≥1.5mm，尺寸：570x400x120mm（±5%），1张； 福马轮，GD-40F，4只。（1）尺寸：480mm×500mm×800mm。 配套钢椅。 - 空气压缩机 - 静音无油，工作电源AC220V±10% 50Hz，输入功率≥0.68kW；公称容积24L，理论流量：116L/min，额定输出气压0.7MPa | 1 | 套 |

| 包三：液压与气动综合实训装置（电机控制模块，油泵电机等） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称／支出项目 | 规格参数／支出用途概述 | 数量 | 单位 |
|  | 液压与气动综合实训装置（电机控制模块，油泵电机等） | 液压与气动综合实训装置（电机控制模块，油泵电机等） ，包含气动与PLC控制实训装置20台，具体参数如下： 一、技术参数： 1.输入电源：单相三线AC220V±10% 50Hz 2.装置容量：≦1kVA 3.外形尺寸：1460mm×720mm×1650mm(±5%) 4.安全保护：带有电流型漏电保护，对地漏电电流超过30mA即切断电源；电气控制采用直流24V电源，系统额定压力为0.7 MPa，是安全的低压实训系统。 二、主要配置： （一）实训工作台 1.桌面采用E1级三聚氰胺复面合成板，台面厚度不低于25mm。 2.采用四个工业铝型材立柱为支撑，立柱端部可安装调节脚，方便高度调节，主体结构通过左、右各2个C字形铝压成型构件联接，台面高度800mm(±5%)，桌面板下设支撑框架，承受力300kg，外观简洁、大气、新颖。 3.立柱采用工业铝型材成型工艺，表面氧化处理，四面带槽，端部配套塑料堵头，槽内适用工业铝型材通配螺母及配件。 4.C字形铝压成型构件为左、右对称件，外形尺寸为160×166×70mm(±5%)，采用压铸成型工艺，经机加工、抛丸、喷砂，表面蓝色静电喷涂工艺。 5.操作面板采用铝型材结构，数量7根，型材表面有标准的两道固定槽。 6.活动储物柜 采用圆弧卷边冷冲压钣金一体成型，封闭式结构，表面静电喷涂，外形尺寸：宽450x深550x高705（mm）(±5%)，柜体四边圆弧设计，配有承重型卡扣式三节轨，抽屉采用联体锁设计，底部配有4个万向带刹车脚轮。 （二）实训组件 1.空气压缩机 静音无油，工作电源AC220V±10% 50Hz，输入功率≥0.68kW；公称容积24L，理论流量：116L/min，额定输出气压0.7MPa。 2.控制器安置台 - 外形尺寸：600mm×600mm×1000mm±10%。主体框架采用工业铝合金型材、冷轧钢板成型件组装结构。 - 桌面板采用不小于15mmMDF吸塑板，具有优良抗冲击性能、阻燃性和防静电性能，结合现代人体工程学审美要求。 - 立柱采用双面封铝型材，左、右采用L型优质冷轧钢板一次性成型加固件支撑。 - 桌面后方设有显示器围板，棱边采用圆角设计，优质冷轧钢板冲压成型，表面哑光色静电喷涂工艺。 - 5）底盘采用冷轧钢板冷冲压成型工艺，靠人侧圆弧边结构设计，人体坐姿更具舒适度；设有定位夹，可根据主机宽度大小自由调节定位，也可根据个人习惯不同，主机可以左、右互换位置，底部装四只2寸静音带刹车聚氨酯胶边脚轮，减震和缓冲性能良好，移动过程中避免产生噪音。 3.电气控制模块 序号; 名称; 规格; 数量; 备注. 1; 交流电源控制模块; 交流电源控制模块配有漏电保护器、电源指示数字电压表（量程至AC500V）、急停按钮、AC220V交流电源输出接口、带灯电源开关、熔断器等；箱体采用优质冷轧钢板材质，表面磷化喷塑防锈处理，带quick-fix装置，方便布局安装于铝合金型材操作板上；面板标识采用环保全彩数码喷绘工艺；尺寸(长×宽×高)200×170×75mm±10%，结构紧凑。; 1个. 2; 直流电源控制模块; 内置有DC24V控制电源（功率60W），配有电源指示数字电压表(量程至60VDC)、带灯电源控制开关、AC220V交流电源输入接口、DC24V直流电源输出接口（6路），带短路保护装置；箱体采用优质冷轧钢板材质，表面磷化喷塑防锈处理，带quick-fix装置，方便布局安装于铝合金型材操作板上；面板标识采用环保全彩数码喷绘工艺；尺寸(长×宽×高)200×170×75mm±10%，结构紧凑。; 1个. 3; 控制按钮及信号指示模块; 设有带灯按钮4个、声光报警装置1个、指示灯1个；带quick-fix装置，方便布局安装于铝合金型材操作板上；配有彩色护套专用电气接口座28个，将相关电器部件接口引出；尺寸(长×宽)100×170mm±10%，结构紧凑；; 1个. 4; 继电器模块; 设有控制继电器3个；带quick-fix装置，方便布局安装于铝合金型材操作板上；配有彩色护套专用电气接口座24个，将相关电器部件接口引出；尺寸(长×宽)100×170mm±10%，结构紧凑；; 1个. 5; 继电器模块; 设有控制继电器3个；带quick-fix装置，方便布局安装于铝合金型材操作板上；配有彩色护套专用电气接口座42个，将相关电器部件接口引出；尺寸(长×宽)150×170mm±10%，结构紧凑；; 2个. 6; PLC模块; 1)采用 PLC主机，集成数字量及模拟量I/O：14DI/10DO/2AI；通信端口：1×以太网，变压器隔离，1500 V DC；布尔运算执行速度 0.08μs/ 指令；用户存储器：100KB工作存储器2）箱体采用优质冷轧钢板材质，表面磷化喷塑防锈处理，带quick-fix装置，方便布局安装于铝合金型材操作板上; 1个. - 4.控制器（10台） （1）处理器： i7-12700 (2.1G - 4.9G 16M ,8核/16线程) （2）芯片组：英特尔B760芯片组或以上，100%全固态电容；不少于4个SATA接口； （3）内存：16G DDR4 3200 MHz，2个DIMM插槽，支持64G内存以上； （4）硬盘：大于等于1TB 7200RPM SATA3+128G SSD双硬盘； （5）显卡：4G独立显卡 （6）网卡：集成10/100/1000M自适应网卡 （7）光驱：DVD-RW光驱 （8）I/O扩展端口：4个USB 3.2 Gen2，2个USB 3.2 Gen1，1个麦克风插孔，1个耳机/麦克风combo插孔；后置4个USB 2.0，2个PS/2，1个串口，1个VGA，1个HDMI，1个DP，1个RJ-45，1个耳机插孔，1个麦克风插孔，1个Line-in插孔,不少于1个PCIe x16、2个PCIe x1，2个M.2 （9）声卡：集成声卡芯片，5.1声道； （10）键盘/鼠标：同一品牌USB抗菌防水键盘及USB光电鼠标，提供抗菌报告； （11）显示器：21.5寸LED显示器，亮度250 cd/m2 ，可视角度水平178°/垂直178°，响应时间≤5ms。 （12）机箱电源：≤300W电源，符合80Plus铜牌标准； （13）机箱：15L，前面板有可拆洗防尘罩，后面板有串并口专用扩展位，顶置提手、开关键、Reset键及资产管理标签位； （14）操作系统：预装Windows 11操作系统； （15）数量：10台 - 5.耗材包（气动元器件，配件） - （1）气动元器件 采用工业气动元件，相关气路接口以快速接头形式引出，可用气管自主连接气动控制回路。主要配置及功能如下： 序号; 名称; 规格; 数量; 备注. 1; 单作用气缸; 工作压力0.2-1MPa,行程≧50mm; 1个. 2; 双作用气缸; 工作压力0.15-1MPa,行程≧100mm; 2个. 3; 气动接近传感器; 适用于T型槽，工作压力2-8bar,开时间≦22ms,关时间≦52ms,防护等级IP65；聚醋酸酯材质安装组件，适用于T型槽，适用缸径10-125mm；带T型槽安装组件,用接近传感器在气缸上的固定；; 2个. 4; 气控延时阀; 6通径，延时范围1～30s,使用压力范围0.2～1MPa,切换时间30ms。; 2个. 5; 压力顺序阀; 工作压力0.12～0.8MPa,单向阀开启压力≦0.3bar,响应时间≦0.03s；; 1个. 6; 2位3通按钮式换向阀; 外部控制直动式，有效截面积≧8mm2,使用压力范围0-1MPa；; 2个. 7; 2位5通手动换向阀; 手控直动式，使用压力范围0-1MPa,操作角度±15°；; 1个. 8; 2位3通手动换向阀; 外部控制直动式，有效截面积≧8mm2,使用压力范围0-1MPa；; 1个. 9; 2位3通滚轮杠杆式换向阀; 外部通滚轮杠杆控制直动式，有效截面积≧8mm2,使用压力范围0-1MPa; 4个. 10; 2位3通单气控换向阀（常闭）; 外部气控式，有效截面积12mm2,使用压力范围0.15-0.8MPa,NC初始状态.; 2个. 11; 2位3通单气控换向阀（常开）; 外部气控式，有效截面积12mm2,使用压力范围0.15-0.8MPa,NO初始状态。; 2个. 12; 2位5通单气控换向阀; 外部气控式，有效截面积12mm2,使用压力范围0.15-0.8MPa；; 2个. 13; 2位5通双气控换向阀; 外部气控式，有效截面积12mm2,使用压力范围0.15-0.8MPa；; 3个. 14; 梭阀（或逻辑）; 铝合金材质，有效截面积7.5mm2,工作压力0-10kgf/cm2,最大流量至823L/min；; 2个. 15; 双压阀（与逻辑）; 铝合金材质，有效截面积14mm2,工作压力0-9.9kgf/cm2,最大流量至857L/min；; 2个. 16; 快速排气阀; 铝合金材质，有效截面积27mm2,工作压力0-9.9kgf/cm2,最大流量至1823L/min；; 1个. 17; 单向节流阀; 工作压力0-1MPa; 5个. 18; 气源处理组件; 最高使用压力1MPa,差压排水，设有透明观察罩，可直接观察滴油量大小，滤水杯15cc,给油杯25cc；直动式动作开关1个，使用压力范围0-1MPa；; 1个. 19; 调压阀（带压力表）; 调压范围0.05-0.9MPa,配有压力表及安装支架。; 1个. 20; 压力表; 量程1MPa；; 2个. 21; 2位3通单电控电磁阀（常闭）; 使用压力范围0.15-0.8MPa,有效截面积12mm2,NC初始状态,工作电源DC24V±10%，DIN插座接电；; 2个. 22; 2位3通单电控电磁阀（常开）; 使用压力范围0.15-0.8MPa,有效截面积12mm2,NO初始状态,工作电源DC24V±10%，DIN插座接电；; 2个. 23; 2位5通单电控电磁阀; 使用压力范围0.15-0.8MPa,有效截面积12mm2,工作电源DC24V±10%，DIN插座接电；; 2个. 24; 2位5通双电控电磁阀; 使用压力范围0.15-0.8MPa,有效截面积12mm2,工作电源DC24V±10%，DIN插座接电；; 2个. 25; 磁簧式磁性开关; 配安装附件，DC24V; 2个. 26; 光电式接近开关; 工作电压:6-36V 感应物体:任何反光物体 响应频率:2MS 输出电流:80-300MA 感应距离:7-30CM 输出方式:直流三线NPN常开 线长1.2米 防护等级:IP65; 1个. （2）配件 序号; 名称; 规格; 数量; 备注. 1; 实训导线; 护套结构; 1包. 2; 行程开关; 承受电压6-36V; 2个. 3; 三通接头; 4号管径; 5个. 4; 资料U盘; 包含仿真软件、电子版指导书、数字化立体教材等; 1套. 5; 气管; 4号; 40米. 四、完成的实训项目： 学生既可根据指导书搭建各种气动回路，也可根据配套的资源自行设计手动搭建系统回路，包含以下实训项目： 1.单作用气缸的换向回路 （1）按钮阀直接控制 （2）两位三通单电控电磁阀控制 2.双作用气缸的换向回路 （1）两位五通手动换向阀控制 （2）按钮阀与两位五通单气控换向阀控制 （3）两个按钮阀与两位五通双气控换向阀控制 （4）两位五通单电控电磁阀控制 （5）两位五通双电控电磁阀控制 3.单作用气缸的速度控制回路 （1）单向（伸出）调速控制 （2）双向调速控制 （3）快速返回控制 4.双作用气缸的速度控制回路 （1）单向调速控制（供气节流、排气节流） （2）双向调速控制 （3）快速运动控制 5.压力控制回路 6.双手操作回路 7.单作用气缸自锁回路 8.双作用气缸自锁回路 9.双作用气缸单往复控制回路 （1）纯气动控制 （2）电气控制 10.双作用气缸连续往复控制回路 （1）纯气动控制 （2）电气控制 11.延时回路 12.顺序动作回路 13.计数回路 五、气压传动教学资源（1套）： 1.气动技术教学资源 （1）气动技术基础知识：气动技术概况、气动系统组成、空气基本性质、流体力学基本知识、空气湿度。 （2）气源系统：空气压缩机、后冷却器、储气罐。 （3）空气处理单元：自动排水器、空气过滤器、干燥器、空气组合元件。 （4）执行元件：标准气缸、摆动气缸、其他类型气缸。 （5）气动控制元件：压力控制阀、流量控制阀、方向控制阀、电气比例阀。 （6）真空系统：真空产生设备、真空用气阀、真空压力开关、这空过滤器、应用实例。 （7）气动辅助元件：油雾器、消声器、磁性开关、压力开关、流量开关、管子和接头。 （8）气动回路仿真：换向回路、压力回路、速度回路、其他回路。 （9）管理维护及故障处理：管理、保养维护、故障处理、维修。 （10）基础知识练习测试：气动基础理论、综合试题。 2.气动仿真教学软件 （1）应可完成气动元件、方向控制回路、压力控制回路、速度控制回路、气动系统等的工作原理演示功能。 （2）应可实现气动基本回路、气动系统回路等的气动管路和电气控制回路线路连接练习，要求相关气动元件外观、接口与工业器件一致。 （3）应可实现气动基本回路、气动系统回路等的实物仿真操作和运行功能（项目不少于15个），相关气动元件外观、接口与工业器件一致。 | 1 | 套 |

包四：钳工实训设备（单工位钳工工作台等）

| 序号 | 设备名称 ／支出项目 | 规格参数／支出用途概述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钳工实训设备（单工位钳工工作台等） | 钳工实训设备（单工位钳工工作台等） ，包含钳工技能实训平台(双面双工位)18台，钳工技能实训平台（单面单工位）10台具体参数如下： - 一、钳工技能实训平台(双面双工位) 18台 - 实训台： 本实训平台主要由实训台、防护网以及各种实训工具构成。配备2套实训设备，可供2组学生同时实训。 （1）实训平台采用优质冷轧钢板焊接成型，表面磷化烤漆处理。 （2）底脚采用优质镀锌矩形管材料。 （3）桌面板为实木材料，外形尺寸为1500×1100×38mm（±5%），桌面铺不低于2mm厚304优质拉丝不锈钢，有效保护操作台面，并配不低于5mm绿色橡胶垫一块附于桌面上。 （4）设有四个抽屉，每个抽屉采用优质载重导轨两根（抽屉带锁），把手采用铝合金开模型材，长度500mm（±5%）。 （5）平台整体外形尺寸：1500mm×1100mm×1365mm（±5%）（含防护网高度）。 （6）平台上方设有钣金冲压成型的台号标牌，尺寸为880×80×70mm（±5%），每工位有对应的工位号，挂板配套有工具挂钩。 - 防护网：采用框架式组装结构，挂板与框架颜色搭配层次分明，结构紧凑、牢固、美观大方，既可起实训操作时的防护作用，又可挂置机械图纸，外形尺寸：1500×500×70mm（±5%）。 - 重型台虎钳：钳体采用优质铸造，抗冲击力强,夹紧力≥30kN；钳口采用防滑可拆卸设计，整体热处理,硬度≥HRC45,钳口宽度≥150mm，最大张开度175mm；底盘采用特殊结构设计，锁紧后无滑动,可360°旋转，并可锁定在任意位置；带大砧台（90*100mm±5%），方便使用；台虎钳重量≥25KG。每台配置2个。 - 钳工教学资源包： （1）资源应包含课程标准、教学大纲、电子教材（不少于10项）、参考课件（不少于10项）、常用知识问答（不少于10项）。 （2）资源应提供钳工教学视频不少于60项（投标文件须列出项目名称），内容包含安全、常用工具和设备、钳工操作、工具制作、实践制作等。 5.常用工具：具体配置如下： 序号; 名称; 规格; 数量; 备注. 划线平板; 300×300; 2台. 划针; 200; 2支. 划规; 250; 2个. 样冲; 80mm，; 2把. 活动扳手; 250mm，; 2把. 平口錾子; 口宽15-20mm，; 2套. 锤子; 1.5P，; 2把. 扁锉刀; 200mm，; 2把. 锯弓; 12寸，; 2把. 锯条; 300mm，; 2根. 丝锥扳手; 230; 2把. 丝锥; M6、M10、M12; 2套. 板牙架; 20mm、25mm、38mm; 2套. 板牙; M6、M10、M12; 2套. 开口扳手; 10把/套，; 2套. 金属直尺; 150mm，; 2把. 内外卡钳; 4把/套，; 2套. 游标卡尺; 150mm，; 2把. 万能刃具; 320; 2套. 直角尺; 200mm，; 2把. 一字批; 橡胶柄5×100，; 2把. 十字批; 橡胶柄5×100，; 2把. 尖嘴钳; 6寸，; 2把. 钢丝钳; 8寸，; 2把. 什锦锉; 10支/套，; 2套. 钢丝刷; 宽40mm; 2. 油石; 200; 2块. 麻花钻; Φ3、Φ5、Φ8.5、Φ10.2; 2套. 粗齿平锉; 12寸; 2把. 中齿平锉; 8寸; 2把. 细齿平锉; 6寸; 2把. 中齿方锉; 12寸; 2把. 中齿方锉; 8寸; 2把. 中齿方锉; 6寸; 2把. 细齿半圆锉; 12寸; 2把. 中齿半圆锉; 8寸; 2把. 细齿半圆锉; 6寸; 2把. 中齿圆锉; 12寸; 2把. 中齿圆锉; 8寸; 2把. 中齿圆锉; 6寸; 2把. 粗齿三角锉; 12寸; 2把. 中齿三角锉; 8寸; 2把. 细齿三角锉; 6寸; 2把. 高度游标卡尺; 300mm; 2把. 外径千分尺; 25-50; 2把. 外径千分尺; 50-75; 2把. 外径千分尺; 75-100; 2把. 外径千分尺; 100-125; 2把. | 1 | 套 |
|  |  | - 二、钳工技能实训平台（单面单工位）10台 本实训平台主要由实训台、防护网以及各种实训工具构成。配备1套实训设备，可供1组学生同时实训。 1.实训台： （1）实训平台采用优质冷轧钢板焊接成型，表面磷化烤漆处理。 （2）底脚采用优质镀锌矩形管材料。 （3）桌面板为实木材料，外形尺寸为1500×700×38mm（±5%），桌面铺不小于2mm厚304优质拉丝不锈钢，有效保护操作台面，并配不小于5mm绿色橡胶垫一块附于桌面上。 （4）设有两个抽屉，每个抽屉采用优质载重导轨两根（抽屉带锁）。 （5）平台整体外形尺寸：1500mm×700mm×1365mm（±5%）（含防护网高度）。 （6）平台上方设有钣金冲压成型的台号标牌，尺寸为880×80×70mm（±5%），每工位有对应的工位号，挂板配套有工具挂钩。 2.防护网：采用框架式组装结构，挂板与框架颜色搭配层次分明，结构紧凑、牢固、美观大方，既可起实训操作时的防护作用，又可挂置机械图纸，外形尺寸：1500×500×70mm（±5%）。 3.重型台虎钳：钳体采用优质铸造，抗冲击力强,夹紧力≥30kN；钳口采用防滑可拆卸设计，整体热处理,硬度≥HRC45,钳口宽度不小于150mm，最大张开度175mm；底盘采用特殊结构设计，锁紧后无滑动,可360°旋转，并可锁定在任意位置；带大砧台（90*100（±5%）mm），台虎钳重量25KG。每台设备配置1个。 4.钳工教学资源包 （1）资源应包含课程标准、教学大纲、电子教材（不少于10项）、参考课件（不少于10项）、常用知识问答（不少于10项）。 （2）资源应提供钳工教学视频不少于60项（投标文件须列出项目名称），内容包含安全、常用工具和设备、钳工操作、工具制作、实践制作等。 5.常用工具：具体配置如下： 序号; 名称; 规格; 数量; 备注. 划线平板; 300×300; 1台. 划针; 200; 1支. 划规; 250; 1个. 样冲; 80mm，; 1把. 活动扳手; 250mm，; 1把. 平口錾子; 口宽15-20mm，; 1套. 锤子; 1.5P，; 1把. 扁锉刀; 200mm，; 1把. 锯弓; 12寸，; 1把. 锯条; 300mm，; 1根. 丝锥扳手; 230; 1把. 丝锥; M6、M10、M12; 1套. 板牙架; 20mm、25mm、38mm; 1套. 板牙; M6、M10、M12; 1套. 开口扳手; 10把/套，; 1套. 金属直尺; 150mm，35-344-23; 1把. 内外卡钳; 4把/套，; 1套. 游标卡尺; 150mm，; 1把. 万能刃具; 320; 1套. 直角尺; 200mm，; 1把. 一字批; 橡胶柄5×100，; 1把. 十字批; 橡胶柄5×100，; 1把. 尖嘴钳; 6寸，; 1把. 钢丝钳; 8寸，; 1把. 什锦锉; 10支/套，; 1套. 钢丝刷; 宽40mm; 1把. 油石; 200; 1块. 麻花钻; Φ3、Φ5、Φ8.5、Φ10.2; 1套. 粗齿平锉; 12寸; 1把. 中齿平锉; 8寸; 1把. 细齿平锉; 6寸; 1把. 中齿方锉; 12寸; 1把. 中齿方锉; 8寸; 1把. 中齿方锉; 6寸; 1把. 细齿半圆锉; 12寸; 1把. 中齿半圆锉; 8寸; 1把. 细齿半圆锉; 6寸; 1把. 中齿圆锉; 12寸; 1把. 中齿圆锉; 8寸; 1把. 中齿圆锉; 6寸; 1把. 粗齿三角锉; 12寸; 1把. 中齿三角锉; 8寸; 1把. 细齿三角锉; 6寸; 1把. 高度游标卡尺; 300mm; 1把. 外径千分尺; 25-50; 1把. 外径千分尺; 50-75; 1把. 外径千分尺; 75-100; 1把. 外径千分尺; 100-125; 1把. 分度转盘（带卡盘）; 6寸配125三爪卡盘，中心高100mm,正爪夹范围2.5-40mm,反爪夹范围38-110mm; 整个实训室共配置2套. 144件汽修组件套装; 材质：铬钒钢，产品制式:公制，产品重量:14.5kg包装尺寸:56*36*9cm; 整个实训室共配置2套. V型架检测划线定位; 105x105x78mm(一对); 整个实训室共配置2套. 三、实训项目 任务一：正六边形加工 - 划线 - 锯、锉基准面 - 锯、锉平行面 - 锯、锉第三、四面 - 锯、锉第五、六面 任务二：锉配凹凸体 - 工艺分析和划线 - 加工凸形体 - 加工凹形体 - 孔加工与攻螺纹 任务三（综合）：螺母加工 - 划线——根据图样，在工件表面上划出加工界线 - 錾削——将工件錾削加工成六角体 - 锉削操作——对錾削后工件表面进行锉削加工 - 锯削操作——把锉削完工的六角体锯成四段（长度为10mm） - 钻孔操作 - 攻丝和套螺纹操作 |  |  |

包五：新型电力系统技术与应用设备（光纤传感器、追日机构等）

| 序号 | 设备名称／支出项目 | 规格参数／支出用途概述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新型电力系统技术与应用设备（光纤传感器、追日机构等） | - 新型电力系统技术与应用设备（光纤传感器、追日机构等），包含可再生能源发电中心4台、储能运行管理中心（含储能运行管理实训软件）4台、负载及控制中心4台、新型电力系统仿真规划设计软件4节点、新型电力系统能源场站仿真运维软件4节点、配套工具及耗材包4个。 - （一）可再生能源发电中心 - 1.组件装调模块 （1）光伏支架 - 材质：C型钢； - 体积：2.3m×0.6m×1.2m（±5％）； - 支架角度可调范围：10°—25°； （2）光伏组件 - 额定功率：≤90W； - 输出电压：18V； - 输出电流：5A； - 尺寸：1000×500×250mm（±5％）； - 数量：4块; - 2.多能互补调节模块 - 采用可拆卸式模块化设计； - 有汇流箱、风光互补控制器、模拟输出模块组成； - 汇流箱内置熔断器、防反二极管、断路器、浪涌保护器等模块； - 支持汇流箱装调实训，包括元器件安装、标识标志粘贴、整机调试等； - 支持通讯装调实训，包括通讯参数设置和调试等； - 支持风光互补装调实训，包括风力旋转测试、风光互补实验等； - 输入路数：≥4路； - 最大输出电流：DC 2.5A-3A； - 额定电压：DC 20-200V； - 3.风力装配模块 - 采用可拆卸式模块化设计； - 由风轮、发电装置、调向器、塔架组成； - 额定功率：≤100W； - 启动风速：≤2m/s； - 安全风速：≤55m/s； - 叶片数量：3片； - 调速方式：自动调整迎风角度； - （二）储能运行管理中心（含储能运行管理实训软件） 1.工位 1）尺寸：1900×700×700mm（±5％），采用可移动式柜体模块化设计； 2）光洁平整，去除毛刺、锐边，无变形； 3）喷涂无挂滴、条纹、起泡、桔皮、剥落、划伤等缺陷； 4）无任何裸露焊接点； 5）保证元器件不会互相干扰； 2.智能监控模块 该模块采集电池管理系统、IO控制盒、智能电表、单相多功能电力仪表等数据，并以实时数据、图标的形式呈现。 - 主板：≥1.91GHz； - 内存：板载≥4G 内存； - 接口：支持不少于4个串口；键盘/鼠标多功能结接口； - LAN：提供≥2个10/100/1000Mbps网络； - 串口屏分辨率：≥800×600； - 串口屏尺寸：≥12.1寸； - 串口屏通讯：支持TTL/COMS，RS485； 3.并网配电模块 1）尺寸：600×500×150mm（±5％），采用可拆卸式模块化设计； 2）内置并网专用断路器、隔离刀闸、漏电保护器、双向智能电表等模块； 3）支持并网箱装调实训，包括设备安装、设备接线、整机调试； 4）隔离刀闸符合标准 GB 14048.3、IEC 60947-3； 5）断路器符合标准 IEC 60947-2； 6）额定电压：230V； 7）额定绝缘电压：500V； 8）最大工作电压(V)：440V； 9）最小工作电压(V)：12V； 10）有正向、反向有功电能量计量功能，并可以据此设置组合有功电能量； 4.变流器模块 1）额定电池电压：24V DC； 2）额定功率：≥3000W； 3）峰值功率：≥6000W； 4）波形：纯正弦波； 5）交流输入电压：230VAC±5%； 6）频率：50Hz/60Hz； 7）电池正常电压：24VDC； 8）电池浮充电压：27.4VDC； 9）电池过充保护：30VDC； 10）工作温度：-10℃-50℃； 11）支持RS485监控功能； 5.数据采集模块 1）启动电压：24V DC； 2）最大测量电流：5A； 3）等级：0.5； 4）通讯形式：RS485； 5）显示方式：LCD液晶显示； 6.通讯模块 该模块主要由串口服务器组成，分别采集BMS、单相多功能电力仪表、PCS、IO控制盒的数据。 - 工作电压：DC 5V-36V; - 工作电流：90mA； - 网口规格：RJ45、10/100Mbps； - 串口规格：RS485，3线（A+,B-,GND）； - 串口波特率：600-921.6K（bps）； - 校验位：None、Even、Odd； - 静电防护：空气±15KV，接触±8KV； - IP获取方式：静态IP、DHCP； - 配置方式：软件配置、网页配置； 7.储能模块 （1）储能电池 - 标称容量：≥32Ah； - 标称电压：3.2V； - 满充电压：3.65V； - 满放电压：2.5V； - 持续充电电流：16A； - 持续放电电流：16A； - 最大充电电流：32A； - 最大放电电流：32A； - 数量：≥8块； （2）电池管理系统 - 工作电压：24V DC±15% - 待机功耗：≤3W; - 电池检测节数：4-12节； - 电压检测范围：1V-5V; - 电压检测精度：±8mV； - 温度检测节数：1-12节； - 温度检测范围：-20℃-120℃； - 温度检测精度：±1℃； - 均衡方式：主动均衡； - 组端电压采集范围：0V-200V; - 组端电流采集：分流器采集； - 通讯方式：RS485一路，CAN一路； - DOUT输出：≥2路； - DIN输入：≥2路； 8.储能运行管理实训软件 本软件能够实时采集储能运行管理平台的状态信息、保护信息、开关信息，通过能量管理策略对该平台进行管控，以保证系统的安全、稳定、有效运行。软件主要分为实时监控和地址设置两部分，监控部分通过与电表、IO控制器、变流器、电池管理系统通讯实现对整体电路状态、各个节点关键数据和器件运行模式的监视，以及对整体电路通断和运行模式控制；地址设置主要是设置工控机与上位机的通讯地址。投标方需提供正版软件，提供永久的中文技术支持服务，软件可使用所有功能模块，采购方拥有永久使用权； （1）实时监控： 1）储能电池：采集包括单体电池电压、单体电池温度、单体电池SOC状态、单体电池SOH状态、电池堆电压、电池堆电流、电池堆温度、电池堆SOC状态、电池堆SOH状态等。 2）电池管理系统（BMS）：采集包括均衡模块状态。 3）变流器（PCS）：采集包括电压、电流、功率、离并网状态、运行状态、设备状态；控制综合运行模式设置、电池优先级设置、电池充电电流设置、并网功能设置等。 4）、电网侧（电表）：采集包括电压、电流、功率、正向电量、反向电量。 5）、负载测（电流电压组合表）：采集包括各路负载功率、耗电量、电压、电流。 6）、线路通断（IO控制盒）：采集输入点的线路通断、控制输出点的接触器线圈吸合。 （2）地址设置 设置以储能运行管理中心作为从站与其他主站通讯时的地址设置。 - 配套工控机2台。处理器：CPU 主频≥ 3.5GHz，高睿频 ≥4.9GHz，核心/线程数≥ 6 核心/12 线程；内存容量 ≥16GB；硬盘容量 ≥1T，SSD 固态硬盘；显卡类型 独立显卡，显存容量 ≥4GB；接口配置：前置面板：4×USB3.1 Type-C，后置面板：≥4×USB2.0 Type-C，前置面板：1×耳机/麦克风两用接口，后置面板： ≥1×耳机输出接口，≥1×麦克风输入接口，≥1×VGA，≥1×HDMI，≥1×RJ45（网络接口），≥1×电源接口，≥1×COM 串口；插槽：≥1 个 PCIe 4.0x16 插槽，≥1 个 PCIe3.0 x1 插槽，支持一个用于 WiFi 和蓝牙组合网卡的 M.2 2230 插槽，≥1 个 用于固态硬盘的 M.2 2230/2280 插槽， ≥1 个 SATA 插槽，适用于 3.5 英寸硬盘、2.5 英寸硬盘/固态硬盘， ≥1 个用于光驱 的 SATA 插槽；显示器≥23.8英寸；配套相应桌椅，钢木结构。 - （三）负载及控制中心 - 1.信息处理模块 - （1）PLC 1）2个以上PROFINET端口； - 2）机载I/O：≥14个24VDC数字输入，≥10个DO继电器2A，2AI 0-10VDC,2AO 0-20mA DC; - 3）电源：直流20.4-28.8V DC; - 4）程序存储器/数据存储器：≥125KB; - 5）额定电流：500mA； - （2）触摸屏 - 分辨率：≥800×480； - 色度：≥256K色（彩色）； - 背光灯：LED; - 接口：RS485/USB/LAN（SD卡、CAN预留）； - 在线连接（同时）：≥485：8个/Ethernet：≥32个； - 项目文件大小：≤30MB; - Flash存储：≥2GB; - （3）拓展模块 IO拓展模块 1）数字输出≥8路DO,继电器2A； 2）电源：20.4V-28.8V DC； 3）输入电流：120mA； 4）功率损失：≤4.5W； 5）防护等级：不低于IP20； 6）尺寸：45×100×75mm（±5％）； 485拓展模块 - RS-485,接线盒，支持自由端口； - 输入电流：50mA; - 功率损失：≤1.5W； - 尺寸：38×62×21mm（±5％）； - （4）手持式数据模拟终端 - 可模拟时间、天气、人口密度、压力、温度、湿度、数字信号等18个常规参数； - 具有自定义参数设置空间≥6个； - 通讯输出支持Modbus-RTU通讯协议； - 可支持双通道通讯； - 2.数据采集模块 （1）单相多功能电力仪表 1）启动电压：24V DC； 2）最大测量电流：5A； 3）等级：0.5； 4）通讯形式：RS485； 5）显示方式：LCD液晶显示； （2）LORA - 供电范围：DC 5-36V； - 发射功率：20dBm（100mW）； - 灵敏度：-140dBm； - 工作温度：-40℃~85℃； - 相对湿度：95%无凝结 - 通讯方式：RS485。 - (3)光照温湿度传感器 - 直流供电：10-30VDC； - 湿度精度：±3%RH（60%RH，25℃）； - 温度精度：±0.5℃（25℃）； - 光照强度精度：±7%（25℃）； - 输出信号：RS485； - 工作环境：-40℃~+60℃，0%RH~95%RH（非凝露）； - 光照强度量程：0-20万Lux。 - (4)温振变送器 - 供电：DC10-30V； - 功耗：0.1W（DC24V）； - 防护等级：IP67； - 频率范围：10-1600Hz； - 振动速度测量范围（mm/s）：0-50； - 振动速度测量精度（mm/s）：±1.5%FS（@1KHz，10mm/s）； - 工作环境：-40℃~+80℃ - (5)空气质量变送器 - 直流供电：10-30V； - 功耗：0.5W； - PM2.5/PM10/PM1.0分辨率：1ug/m³； - PM2.5测量范围：0-1000ug/m³； - 温度范围：-40℃~80℃； - 湿度范围：0%RH-100%RH； - 预热时间：≤2min； - 相应速度：≤90s； - 工作环境：-20℃~+60℃，0%RH~95%RH（非凝露）； - 3.集中控制模块 - (1)接触器 - 控制电压：DC24V； - 机械寿命：107； - 电寿命：1.2×106； - 额定工作电流：12A。 - 额定工作电压：220V。 - (2)继电器 - 控制电压：DC24V； - 机械寿命：107； - 电寿命：105； - 最大开关电流：3A； - 最大开关电压：250VAC/30VDC； - 触点数量：4路。 - 4.用能模块 - (1)充电桩 - 输出电压：220V; - 输出电流：8A/16A; - 充电桩负载额定功率：200W~300W； - (2)五色灯（带蜂鸣） 1)主体尺寸：210mm*7mm*17.4mm（±5％）。 2)灯珠类型：2835灯珠。 3)灯珠数量：≥12珠/条。 4)电压：220V。 5)功率：≥4W。 - (3)风扇 1)电压220V。 2)频率：50/60Hz。 3)输入功率：≥75W。 4)输出功率：≥8.5W。 5)转速：2600/3000r/min。 6)绝缘等级：B。 - (4)变频器 1)宽输入电压波动范围（±20%）。 2)内置RS485通讯，支持MODBUS-RTU通讯协议。 3)多路可编程输入输出端子。 4)控制方式多样：V/F控制、无PG矢量控制、V/F分离控制V/F控制。 5)启动转矩：0.5Hz，150%额定转矩。 6)调速范围：1:100。 7)稳速精度：±0.5%。 8)0.5Hz可控制电机150%额定转矩稳定运行。 9)无PG矢量控制（开环矢量控制）。 10)启动转矩：0.5Hz 180%额定转矩。 11)调速范围：1:200。 12)稳速精度：±0.5%。 13)转矩精度：±5%。 14)转矩响应：＜20ms。 15)额定功率：0.4kW - (5)三相电机 - 功率：≥25W。 - 电压：3PH220（三相）。 - 转向指示：3色4区域圆盘。 - (6)执行器 - 输出力矩：40N.M; - 外形尺寸：190×100×50mm（±5％）； - 角行程：0-90°; - 运行时间：80-130s； - 工作电压：AC 220V； - 控制类型：模拟量。 - 新型电力系统仿真规划设计软件 - 1.总体功能 - 与数据库的通讯方式为FTP模式； - 软件使用者通过对区域用能及可再生能源（包括风能、光能、生物质能及浅层地热能）的分析，在本软件中设计符合区域产耗能平衡设计方案，可进行风力电站的器件选型，光伏电站、浅层地热及生物质电站的容量计算等设计及布局，同时满足区域可再生能源供能的稳定性。 - 3） 投标方需提供正版软件，提供永久的中文技术支持服务，软件可使用所有功能模块，采购方拥有永久使用权； 2.气象数据获取 ## 软件数据库中保存有多种类型的气象数据作为区域能源模拟的气象凭据，并有所选地区的精确到每月的平均风速、等效风速、气温、湿度、大气压、本月太阳辐射平均值、每日太阳辐射时长等气象学关联数据。 建模仿真 - 内置3种及以上岛屿地图，支持区域模型参数设置； - 区域模型中，可显示不通过等高线的地形，可显示每方格区域的日照、风力、温度等修正参数； - 可模拟农业、工业、商业、住宅、公共事业用地、荒地等用地类型； - 内置光伏、风力、浅层地热、生物质发电4种及以上发电设施的模型，通过产耗能的分析、电站的器件选型、参数设置、容量计算、合理的布局实现产能规划。 3.负载的模拟 - 本软件可设计低层住宅、小高层住宅、高层住宅、高耗能工业、一般耗能工业、低耗能工业、写字楼、商场、酒店政府公建、交通枢纽、农居点、其它等建筑，可模拟。 ## 可对每种建筑类型进行建筑容积率、日用电时长、建筑面积、单位面积用电指标、每单位面积用电功率、每单位面积用能等参数设置。 4.发电量计算 - 可实现光伏、风力、浅层地热、生物质产能模拟。 - 根据光伏电站的有效面积占比、转换效率、发电系统整机转换效率、每日太阳辐射时长的变化，模拟光伏发电曲线。 - 可根据风机的额定功率、每月风速变化、发电系统整机转化效率，模拟风力发电曲线。 - 可根据模拟气候时段的温度的变化，模拟空调制冷制热需求，每天单位面积能够产生的地热能，模拟浅层地热功能。 - 根据每年可提供的生物质、每天单位面积产生的能量计算生物质的总产能。 5.方案评价 - 能够从光伏电站的安装倾角、太阳能选址、太阳能偏差、太阳能容量偏差等方面对光伏电站设计合理性进行评价。 - 从风力发电方案的风机选型、风能选址偏差、风能容量偏差等方面评价风力发电部分设计的合理性。 - 从浅层地热方案的地热选址、地热利用率方面评价浅层地热部分的合理性。 - 从生物质方案的选址、生物质电站容量偏差安方面评价生物质发电部分设计的合理性。 - 从供电不足天数、弃电天数综合评价整体区域能源平衡方案设计的合理性； - 从储能的波动率方面评价对储能电站的利用率； - 从风力电站与光伏电站的总容量比值来评价可再生能源的合理利用； - 从占地数量来评价可再生能源对土地的合理利用。 - （五）新型电力系统能源场站仿真运维软件 - 投标方需提供正版软件，提供永久的中文技术支持服务，软件可使用所有功能模块，采购方拥有永久使用权； - 基于VR 虚拟现实技术的系统，依托电脑，实现电站运维实训效果； - 支持以三维仿真演示，结合文字、语音，进行示范教学； - 支持人性化的操作方式，简便、快捷、明了。有充分的提示引导信息，如高亮物体结合说明文字提示下一步操作； - 支持智能考核，案例中包含物品选择等多种交互方式，并对学生的每一步操作的正确性、规范性、安全性进行自动计分； - 支持加密方式可选，提供注册文件、加密狗、网络三种可选解密方式，由用户任意选择其中一种； - 支持自主开发：所有能够由用户自定义的参数均应向用户开放， 如说明文字等，均采用EXCEL 表驱动； - 支持虚拟场景：以真实 10MWp 集中式地面光伏电站为蓝本，模拟真实电站的运行环境，包括天气、地形、道路、树木等环境背景，以及电站发电区、电站升压区、电站综合楼（监控室、工具室）等设备设施； - 模型要求精致，其中关键设备要求精度达到零件级，如光伏组件、直流汇流箱、逆变器、箱变等； - 支持软件实训，内容包括：光伏支架、光伏组件、逆变器、直流配电柜、箱式变电站巡检、检修等训练； - 支持通过放大、缩小、旋转等操作，多层面、多视角、观察设备结构，支持场景漫游模式，通过键盘鼠标以第一人称模式完成。 - （六）配套工具及耗材包 工具. 序号; 产品名称; 规格; 单位; 数量. 1; 工具箱; 17寸; 个; 1. 2; MC4专用工具; MC4压线钳*1、MC4扳手*2; 套; 1. 3; 冷压端子压接钳; 四边型压接钳0.25-6MM; 把; 1. 4; 冷压端子压接钳; U型端子压接钳0.25-6MM; 把; 1. 5; 卷尺; 5M; 把; 1. 6; 活动扳手; 6寸活动扳手; 把; 2. 7; 六角扳手; 5mm; 把; 1. 8; 六角扳手; 6mm; 把; 1. 9; 六角扳手; 8mm; 把; 1. 10; 交直流钳形万用表; 包括电池; 套; 1. 11; 一字起; M2*40; 把; 1. 12; 一字起; M3*100; 把; 2. 13; 一字起; M6*100; 把; 1. 14; 十字起; M6*100; 把; 1. 15; 数显测电笔; M3水晶测电笔; 把; 1. 16; 斜口钳; 5寸斜口钳; 把; 1. 17; 带刃口剥线钳（含剥、剪线); 6寸钳; 把; 2. 18; 烙铁套装; 电烙铁、焊锡丝、镊子、松香; 套; 1. 19; PVC管剪断钳; 可剪25mmPVC管，SK5; 把; 1. 20; 尖嘴器; 6寸; 把; 1. 21; 扫管布条; 80*300/黑色(mm); 块; 1. 22; 套管护口; ⌀20/黑色; 个; 2. 23; 轴承式切管器; 5~50mm; 把; 1. 24; 电工胶布; PVC电工胶布，黑色，9米/卷; 个; 1. 耗材. 序号; 名称; 型号; 单位; 数量. 1; 5#纸箱; 430*360*300（长*宽*高）; 个; 1. 2; 电线电缆; 软线RV-0.5平方/黑 /多芯/95米1卷; 卷; 1. 3; 电线电缆; 软线RV-0.5平方/红 /多芯/95米1卷; 卷; 1. 4; 电线电缆; 软线RV-0.5平方/白 /多芯/95米1卷; 卷; 1. 5; 电线电缆; BVR-1.5平方 /黄绿/多芯/15米1卷; 卷; 1. 6; 电线电缆; RVVP2*0.2 /红蓝/2芯 /25米1卷; 卷; 1. 7; 电线电缆; AF200X，0.2平方/红 /10米1卷; 卷; 1. 8; 电线电缆; AF200X，0.2平方/黑 /10米1卷; 卷; 1. 9; 电线电缆; BVR-2.5平方 /红 /多芯/10米1卷; 卷; 1. 10; 电线电缆; BVR-2.5平方 /黑 /多芯/10米1卷; 卷; 1. 11; 管型冷压端子; E0308 绿色100个/包; 包; 1. 12; 管型冷压端子; E0508 橙色350个/包; 包; 1. 13; 管型冷压端子; E1508 红色50个/包; 包; 1. 14; 管型冷压端子; E2512 蓝色200个/包; 包; 1. 15; 双拼管型冷压端子; TE0508 白色100个/包; 包; 1. 16; U型裸端子; SNB1.25-3/材质：紫铜镀锡/100PCS/1包; 包; 1. 17; 环形冷压端子/铜鼻子; OT2-6/30PCS/1包; 包; 1. 18; 环形冷压端子/铜鼻子; OT6-6/30PCS/1包; 包; 1. 19; 环形冷压端子/铜鼻子; OT6-10/5PCS/1包; 包; 1. 20; MC4公头; 2.5MM; 个; 10. 21; MC4母头; 2.5MM; 个; 10. 22; MC4公头铁心; 2.5MM; 个; 10. 23; MC4母头铁心; 2.5MM; 个; 10. 24; 2.5mm²光伏线缆（红）; 2.5MM，10米一卷; 卷; 1. 25; 2.5mm²光伏线缆（黑）; 2.5MM，10米一卷; 卷; 1. 26; 接线铜鼻子; OT-2.5-6; 个; 20. 27; 鸭舌冷压端子; C45-2.5; 个; 20. 28; 绝缘护套; 蓝色护套; 个; 20. 29; 压线帽; Φ3mm; 个; 50. 30; 号码管; 配套; 套; 1. 31; 缠绕管; Φ8MM,白色PE,10米一包; 包; 2. 32; 波纹管; 阻燃M20*1.5/20mm白色波纹管; 米; 2. 33; 尼龙扎带; 4*150mm80根/包; 包; 1. | 1 | 套 |