招 标 文 件

甘德县人民医院2024年医疗服务与保障能力提升项目

项目编号：青海聚鑫公招（货物）2024-050

采 购 人：甘德县人民医院

采购代理机构：青海聚鑫工程管理有限公司

目   录

第一部分  投标邀请	1

公开招标公告	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求：	1

三、获取招标文件:	1

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	1

五、公告期限	1

六、 其他补充事宜	1

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系	1

第二部分  投标人须知	5

投标人须知前附表	5

一、说明	9

二、招标文件说明	9

三、投标文件的编制	10

四、投标文件的提交	12

五、开标	13

六、资格审查程序	13

七、评审程序及方法	14

八、中标	20

九、授予合同	21

十、招标代理费	21

十一、其他	22

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	23

第四部分  投标文件格式	35

第五部分  采购项目要求及技术参数	59

（一）投标要求	59

（二）项目概况及技术参数	60

- 第一部分  投标邀请

甘德县人民医院2024年医疗服务与保障能力提升项目

公开招标公告

项目概况

甘德县人民医院2024年医疗服务与保障能力提升项目的潜在投标人应通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）线上获取采购文件，并于2025年01月06日9:00（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：青海聚鑫公招（货物）2024-050

项目名称：甘德县人民医院2024年医疗服务与保障能力提升项目

预算金额（元）：9630000.00

最高限价（元）：9630000.00

采购需求：

标项一：

标项名称：甘德县人民医院2024年医疗服务与保障能力提升项目（上贡麻卫生院）01包

最高限价（元）：600000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购全数字彩色多普勒超声诊断仪、全自动生化分析仪机等（详见招标文件）。

标项二：

标项名称：甘德县人民医院2024年医疗服务与保障能力提升项目（青珍乡卫生院）02包

最高限价（元）：600000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购超声雾化器、五分类血细胞分析仪等（详见招标文件）。

标项三：

标项名称：甘德县人民医院2024年医疗服务与保障能力提升项目（江千乡卫生院）03包

最高限价（元）：600000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购超声雾化器、心电图机、药浴桶、推拿床等（详见招标文件）。

标项四：

标项名称：甘德县人民医院2024年医疗服务与保障能力提升项目（康复科）04包

最高限价（元）：2650000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购训练用阶梯（双向）、疼痛光疗仪、超声波治疗仪等（详见招标文件）。

标项五：

标项名称：甘德县人民医院2024年医疗服务与保障能力提升项目（感染性疾病科）05包

最高限价（元）：2680000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购结核感染T细胞检测仪、质谱分析仪等（详见招标文件）。

标项六：

标项名称：甘德县人民医院2024年医疗服务与保障能力提升项目（肾病内科）06包

最高限价（元）：1900000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购血液透析机、血液透析过滤机等（详见招标文件）。

标项七：

标项名称：甘德县人民医院2024年医疗服务与保障能力提升项目（下藏科卫生院）07包

最高限价（元）：600000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购移动DR数字化X光机、身高体重测量仪（详见招标文件）。

履约期限：合同签订后30天内

本项目（否）接收联合体投标

二、申请人的资格要求

1.本项目的特定资格要求：

（1）符合《政府采购法》第22条规定，并提供下列材料：

1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（4）本项目不接受以联合体方式进行投标；

（5）经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”、 “中国政府采购网”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内）。

（6）其它要求：供应商为生产商的，须具备有效的《医疗器械生产许可证》和所投产品的《医疗器械注册证》或备案凭证；供应商为代理商的，具备有效的《医疗器械经营许可证》和所投产品的《医疗器械注册证》或备案证。

（7）各投标人可对以上7个包进行投标，但只允许中标1个包。

三、获取招标文件

时间：2024年12月12日00:00至2024年12月18日23:59。

地点：供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线获取。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年01月06日9:00（北京时间）

投标地点：投标人应在投标截止时间前按招标文件要求使用政采云电子投标客户端制作上传电子文件

开标时间：2025年01月06日9:00（北京时间）

开标地点：青海省果洛藏族自治州果洛州政府采购服务中心4号开标室

五、公告期限

自本公告发布次日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（1）本公告在《中国招标投标公共服务平台》、《青海政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》、《青海项目信息网》同时发布。

（2）公告期限：自青海政府采购网发布次日起5个工作日。

（3）公告内容以青海政府采购网发布的为准。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：甘德县人民医院

地址：甘德县江千路57西南方向40米

项目联系人：杨先生

项目联系方式：0975-8304043
2.采购代理机构信息

名称：青海聚鑫工程管理有限公司

地址：青海生物科技产业园纬一路24号8号楼11层1101室

项目联系人：马先生

项目联系方式：0971-8266981

2024年12月11日

- 第二部分  投标人须知投标人须知前附表

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目名称 | 甘德县人民医院2024年医疗服务与保障能力提升项目 |
| 2 | 采购项目编号 | 青海聚鑫公招（货物）2024-050 |
| 3 | 采购人 | 名称：甘德县人民医院 地址：甘德县江千路57西南方向40米 项目联系人：杨先生 项目联系电话：0975-8304043 |
| 4 | 采购代理机构 | 采购代理机构：青海聚鑫工程管理有限公司 地址：青海生物科技产业园纬一路24号8号楼11层1101室 联系人：马先生 电话：0971-8266981 电子信箱：1760235192@qq.com |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 评分办法 | 综合评分法 |
| 7 | 采购预算额度 | 9630000.00元 |
| 8 | 最高限价 | 01包：人民币陆拾万元整（¥600000.00） 02包：人民币陆拾万元整（¥600000.00） 03包：人民币陆拾万元整（¥600000.00） 04包：人民币贰佰陆拾伍万元整（¥2650000.00） 05包：人民币贰佰陆拾捌万元整（¥2680000.00） 06包：人民币壹佰玖拾万元整（¥1900000.00） 07包：人民币陆拾万元整（¥600000.00） |
| 9 | 项目分包个数 | 本项目分为7个包 |
| 10 | 采购要求 | 详见招标文件《第五部分采购项目要求及技术参数》 |
| 11 | 投标人资格要求 | （1）符合《政府采购法》第22条规定，并提供下列材料： 1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； （3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； （4）本项目不接受以联合体方式进行投标； （5）经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”、 “中国政府采购网”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内）。 （6）其它要求：供应商为生产商的，须具备有效的《医疗器械生产许可证》和所投产品的《医疗器械注册证》或备案凭证；供应商为代理商的，具备有效的《医疗器械经营许可证》和所投产品的《医疗器械注册证》或备案证。 （7）各投标人可对以上7个包进行投标，但只允许中标1个包。 |
| 12 | 投标保证金 | 一、收取： 投标人须在投标截止期前（2025年01月06日9:00以前，以银行到账时间为准），按以下要求交纳投标保证金： （1）提交投标保证金金额： 01包：10000.00元 02包：10100.00元 03包：10200.00元 04包：30000.00元 05包：31000.00元 06包：25000.00元 07包：10300.00元 （2）缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户(须提供银行转帐凭证及开户许可证复印件)汇（转）入以下指定的账户： 收款单位：青海聚鑫工程管理有限公司 开 户 行：中国工商银行股份有限公司西宁城北支行 银行账号：2806046809000016675 二、退还： （1）投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。 （2）采购代理机构自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。 |
| 13 | 投标有效期 | 至投标截止之日起60日历日。 |
| 14 | 投标文件提交 | （1）截止时间：2025年01月06日9：00分（北京时间） （2）递交方式：投标人应在投标文件递交截止时间前按招标文件要求使用政采云电子投标客户端制作加密上传电子投标文件，并在开标后 30 分钟内远程解密投标文件。 |
| 15 | 投标截止时间 | 2025年01月06日9：00分（北京时间） |
| 16 | 开标时间 | 2025年01月06日9：00分（北京时间） |
| 17 | 开标地点 | 青海省果洛藏族自治州果洛州政府采购服务中心4号开标室 |
| 18 | 答疑澄清方式 | 采用线上答疑。 评标委员会根据投标情况确定答疑时间，答疑或澄清在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上进行，投标人可在政采云平台上的“我的澄清”界面了解答疑时间等信息。投标人须提供准确的联系方式（手机和固定电话），在项目评审时须在线了解开标信息，掌握答疑时间，需由法定代表人或委托代理人对评标委员会提出的质疑做出应答。如在规定的时间内联系无果，无法在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上答疑者，视同放弃答疑。 |
| 19 | 代理服务费收取 | 收取对象：中标人 收费标准：依据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）。 金额：01包：人民币捌仟叁佰元整（¥8300.00）；02包：人民币捌仟叁佰元整（¥8300.00）；03包：人民币捌仟叁佰元整（¥8300.00）；04包：人民币叁万零柒佰元整（¥30700.00）；05包：人民币叁万壹仟元整（¥31000.00）；06包：人民币贰万叁仟壹佰元整（¥23100.00）；07包：人民币捌仟叁佰元整（¥8300.00）。 |
| 20 | 合同签订有效期 | 自中标通知书发出之日起30日内与采购人签订供货合同。 |
| 21 | 政府采购合同备案 | 采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。 采购代理机构留存壹份原件备案。 |
| 22 | 其他 | 线上电子化开评标系统操作及办理CA锁等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：95763 |

- 一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第二部分投标人须知前附表11“投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

- 二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5. 招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：货物费、安装费、运输费、保险费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金：

提交投标保证金金额：详见投标人须知前附表12。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 享受政府采购政策优惠的证明资料

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

- 四、投标文件的提交

13.投标文件的递交

13.1 本次招标采用线上提交投标文件，线上投标文件必须在投标文件递交截止时间前上传至政采云平台。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件上传至政采云投标客户端。

14.2 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间及开标时间前，未将投标文件上传至政采云投标客户端、或文件解密失败的，视为无效投标。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所上传的投标文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改或者撤回的内容作为投标文件的组成部分。

- 五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。投标人应在递交投标文件截止时间前按招标文件要求使用政采云电子投标客户端制作加密上传电子投标文件，并在开启后 30 分钟内远程解密响应文件。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.3 开标时，由采购代理机构工作人员通过政采云客户端进行解密程序，公布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，按照采购代理协议的约定，采购代理机构及采购人依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- （1）不具备第2.2款“合格的投标人”规定的资格要求的；

- （2）未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- （3）未按第11.1要求提供相关资料的；

- （4）资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- （5）投标有效期不能满足招标文件要求的；

- （6）未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

- 七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（11）-（15）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 交货期不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.1进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.2 评审过程中，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号），属中小型企业制造的货物（产品），投标人须提供中小企业声明函（货物），其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《中小企业声明函（货物）》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定，属监狱企业的，投标人须提供《监狱企业证明材料》（详见附件），并由投标人加盖公章，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策） |
| 2 | 履约能力 | 6分 | 企业业绩：近三年（2021年12月至今）投标人有类似项目业绩的，每提供一项业绩的得2分，最多得6分（以中标通知书或合同为准）。 |
| 3 | 技术水平 | 54分 | 技术参数：技术参数和配置完全满足或优于招标文件要求的，得28分；技术参数和配置低于招标文件要求，出现负偏离的，每有一项负偏离扣2分，扣完为止。（以生产厂商出具的证明文件或产品彩页或检测报告为准，产品彩页为厂家公布的标有主要参数的彩页） 节能和环保：节能和环保：所投产品为节能产品，每提供1项得0.5分，满分1分；所投产品为环保产品，每提供1项得0.5分，满分1分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》为准。 |
|  |  |  | 针对本项目的实施方案包含： （1）实施计划：包含项目规划、产品制造、运输、验收阶段，内容齐全且针对性强为优秀，优秀的得4分，每缺一项按1分扣减，每有一处内容不明确或无针对性或与采购项目无关的按0.5分扣减，扣完为止。 （2）实施团队：包含机构设置、人员配置、人员技术水平方面、人员联系方式，每提供1项得1分，满分4分，未提供不得分。 （3）供货能力：从到货及时率、履约配合度、技术培训支撑方面综合评定，内容齐全且针对性强为优秀，优秀的得3分，每缺一项按1分扣减，每有一处内容不明确或无针对性或与采购项目无关的按0.5分扣减，扣完为止。 （4）质量控制措施：包含规章制度、各阶段质量保障措施和方法，内容齐全且针对性去强为优秀，优秀的得4.5分，每缺一项按1.5分扣减，每有一处内容不明确或无针对性或与采购项目无关的按0.5分扣减，扣完为止。 （5）安全保障措施：包含规章制度、各阶段安全保障措施和方法，内容齐全且针对性去强为优秀，优秀的得4.5分，每缺一项按1.5分扣减，每有一处内容不明确或无针对性或与采购项目无关的按0.5分扣减，扣完为止。 （6）技术竞争能力：从人力资源能力、工装设备、产能工艺方法、出厂检验等方面综合评定，以上内容齐全且针对性强为优秀，优秀的得4分，每缺一项按1分扣减，每有一处内容不明确或无针对性或与采购项目无关的按0.5分扣减，扣完为止。 |
| 4 | 售后服务 | 10分 | 投标人根据项目实际情况提供售后服务计划、措施从详细的组织供货、配合验收、应急处理、售后技术指导等。以上内容齐全且针对性强为优秀，优秀的得10分，每缺一项按2.5分扣减，每有一处内容不明确或无针对性或与采购项目无关的按1分扣减，扣完为止。 |

20.3 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

- 八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

23.7 采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.8 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.9 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的招标文件。

- 十、招标代理费

1、收取对象：中标人。

- 十一、其他

1、投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

2、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

4、在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购代理机构发布废标公告。

5、其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关条款执行。

- 第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

- 青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：青海聚鑫公招（货物）2024-050

包        号：XX包

采购项目名称：甘德县人民医院2024年医疗服务与保障能力

提升项目

采购合同编号：QHJX-2024-050-XX包

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据    年  月  日采购项目甘德县人民医院2024年医疗服务与保障能力提升项目XX包（青海聚鑫公招（货物）2024-050）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 包号 | 标的名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币     （大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：货物费、安装费、运输费、保险费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货期：                    ；交货地点：                。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

合同签订时约定。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：

负责人或经办人：

时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“八 授予合同”中第22.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

- 第四部分  投标文件格式

正本/副本

- 青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

年    月    日

目录（上册）

- 投标函…………………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书……………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书……………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函…………………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书……………………………………………………所在页码

- 资格证明材料…………………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料………所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料…………所在页码

- 无重大违法记录声明…………………………………………………所在页码

- 投标保证金证明…………………………………………………… 所在页码

（1）投标函

投标函

致：青海聚鑫工程管理有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

- 4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海聚鑫工程管理有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位            职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：                年龄：               民族：______________

地址：______________

身份证号码：______________

附法定代表人第二代身份证双面扫描件或复印件

投标人：                        （公章）

年    月    日

（3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海聚鑫工程管理有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：______________

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：_______

职务：                               职务：______________

附被授权人第二代身份证双面扫描件或复印件

投标人：                        （公章）

年    月    日

（4）投标人承诺函

- 投标人承诺函

致：青海聚鑫工程管理有限公司

关于贵方     年   月   日          (项目名称)（项目编号）采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

- 1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3.在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

4.若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：青海聚鑫工程管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- （1）提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、须提供2023年度经第三方审计的财务审计报告（复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书）或提供基本开户银行出具的资信证明。

2、近半年内任意三个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关人员的身份证、用工合同证明材料。

（9）无重大违法记录声明

①无重大违法记录声明

致：青海聚鑫工程管理有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

②提供“信用中国”和“中国政府采购网”网站查询截图。时间为投标截止时间前20天内

（10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：青海聚鑫工程管理有限公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本户转账方式汇入你方账户（或以银行保函、保险保单等非现金形式提交）。

附件：保证金交款证明及银行开户许可证复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

注：通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户汇（转）入9.1条规定的账户。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

（11）评分对照表……………………………………………………………所在页码

（12）开标一览表（报价表）………………………………………………所在页码

（13）分项报价表……………………………………………………………所在页码

（14）技术规格响应表………………………………………………………所在页码

（15）投标产品相关资料……………………………………………………所在页码

（16）投标人的类似业绩证明材料…………………………………………所在页码

（17）享受政府采购政策优惠的证明资料…………………………………所在页码

（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项…………………………所在页码

（11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

（12）开标一览表（报价表）

- 开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货期 |  |
| 交货地点 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：货物费、安装费、运输费、保险费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间（日历日）。

- 4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（13）分项报价表

- 分项报价表

投标人名称：                                              包号：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏。

- 2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（14）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术规格、指标 |  | 投标产品技术规格、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术要求 | 名称 | 技术要求 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中序号的指标逐项填写，不得遗漏。

- 2.“投标货物技术规格、指标”必须与投标文件中提供材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术规格、指标”内容的，将视为该项指标不响应。

- 3.填写此表时以招标项目规格要求为基本投标要求，满足招标项目规格要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目规格要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报送采购监管部门查处。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供所投产品相关资料（生产厂商出具的证明文件或产品彩页或检测报告，产品彩页为厂家公布的标有主要参数的彩页）。

（16）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自2021年12月以来的类似业绩证明材料（以中标通知书或合同为准）。

（17）享受政府采购政策优惠的证明资料

- 1.中小企业声明函

(不满足以下条件的无需填写)

致：（采购人或者采购代理机构）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于       制造        行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于       制造        行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：  （公章）

日期：

- 2.残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为人，安置的残疾人人数   人。且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：  （公章）

法定代表人或委托代理人：  （签字或盖章）

年  月  日

- 3.监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

单位名称：  （公章）

法定代表人或委托代理人：  （签字或盖章）

年  月  日

（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

- 第五部分  采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。

1.3 项目中标后分包情况：不允许。

2.重要指标

2.1 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

3.商务要求

3.1 合同履约期限（交货期）：合同签订之日起30天内。

3.2 交货地点：青海省果洛藏族自治州甘德县。

3.3 质保期：1年。

- （二）项目概况及技术参数

01包：甘德县人民医院2024年医疗服务与保障能力提升项目（上贡麻卫生院）

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全数字彩色多普勒超声诊断仪 | - 主要技术规格及系统概述： - 主机系统性能 - 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机，linux操作系统 - ≥21”彩色液晶显示器 - ≥13”彩色液晶彩色触摸屏, 触摸屏可独立调整角度 - 触摸屏界面可调整菜单顺序或隐藏 - 主机内置5个大小一致探头接口，4个全激活互通互用； - 数字波束形成器 - 多倍信号并行处理技术 - 数字化全程动态聚焦 - 数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥14 bit - 二维灰阶成像单元 - 谐波成像单元 - M型成像单元 - 彩色M型成像单元 - 解剖M型成像单元：≥3 - 彩色多普勒成像单元 - 频谱多普勒成像单元 - 组织多普勒成像单元 - 自由臂三维成像单元 - 3D/4D成像单元 - 支持负荷超声心动图 - 支持实时宽景成像（支持二维灰阶，具备速度提示、图像旋转功能，并支持彩色多普勒、能量多普勒实时宽景） - 支持弹性成像，具备压力曲线显示，支持定量分析功能 - 支持造影成像，具备TIC定量分析功能，支持≥2条拟合曲线 - 空间复合成像，梯形成像模式下可用 - 腔内实时温控技术，温度值在显示器上体现 - 二维角度独立偏转成像 - 斑点噪音抑制≥5档可调 - 扩展成像≥2档可调 - 二维/彩色双实时对比成像 - 一键优化，支持独立按键操作 - 局部放大：≥10倍，18级以上档位调节 - 穿刺引导功能：支持单线和双线区间引导两种方式，可调节位置及角度;支持碎石引导线 - 穿刺针增强技术 - 测量/分析和报告 - 常规测量软件包 - 基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量 - 剖面血流，彩色多普勒模式下无需激活频谱即可测量血管截面瞬时的血流量，显示最大速度、平均速度、血流量，补偿角度可调 - 定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7个任意位置的血流速度 - 频谱自动测量分析软件，用户可自由配置显示的参数 - 专科测量软件包，自动生成报告 - 腹部测量软件包 - 妇科测量软件包 - 产科测量软件包：4胞胎对比测量分析，胎儿生长曲线显示、胎儿解剖结构描述、胎儿生理评分、支持NT自动测量 - 心脏测量软件包：心肌功能指数，支持心内膜自动描迹 - 泌尿测量软件包 - 小器官测量软件包 - 儿科测量软件包：髋关节测量可显示Graf法分类 - 血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，具备前、后壁同屏独立测量显示 - 电影回放及原始数据处理 - 支持手动、自动回放，支持4D 电影自动回放 - 支持不同探头4幅图像同屏动态回放，回放速度可调 - 原始数据处理，可对回放的动态图像进行离线参数分析，如增益、伪彩、灰阶曲线、斑点噪声抑制等各种参数的调节 - 存储及数据管理 - 内置超声工作站 - 同屏一体化智能剪切板：可实时同屏存储、回放动态及静态图像，可随时调阅、传输、删除图像 - 多种图像格式传输：支持JPG、WMV、BMP、AVI、TIF等格式输出 - 连通性要求 - 具有DICOM 3.0功能 - 主机内置USB接口≥6个 - 具有无线数据传输功能，实现将临床图像从超声设备传输到移动智能终端 - 主机内置HDMI接口，无需任何转接设备 - 系统技术参数及要求 - 二维灰阶成像单元 - 焦点个数：≥10个 - 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，并以脏器图形化直观显示并配有部位名称，而非单独的中文或英文显示。（提供证明图片） - TGC: ≥8段 - LGC: ≥6段 - 动态范围: ≥270，可视可调（提供图片证明） - 增益调节≥200 - 最大显示深度≥40.0cm（提供图片证明） - 伪彩图谱: ≥12种 - 声功率≥100%，步进1 - 彩色多普勒成像单元 - 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 - 显示方式：B/C、B/C/M、B/PDI、B/DPDI - 增益调节≥200 - 壁滤波≥10档可调 - 智能血流追踪技术，单键操作，取样框自动识别并追踪血管位置及血流方向，同时自动偏转 - 彩色基线调节：±15级可调 - 频谱多普勒成像单元 - 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 - 显示方式：PW，B/PW, B/C/PW, B/CW、B/C/CW、HPRF等 - PW实时自动跟踪测速，随着取样门位置改变，PW速度可进行自动跟踪测量 - 彩色滤波器具有自动和手动技术：调节脉冲重复频率时，壁滤波器自动进行相应优化调节 - 取样容积：1-20mm - 零位移动：≥8 级 - 快速角度校正 - 支持频谱自动测量 - 支持实时三维成像单元 - 渲染模式≥9种（提供证明图片）包括：表面模式、骨骼成像、梯度亮度、X-Ray成像、深度成像、最小回声成像、光影成像、骨骼深度成像、高分辨率容积成像 - S-Live高分辨率容积成像技术，通过仿真成像技术对3D/4D立体数据进行仿真渲染，并支持≥8种光源位置可调，显示不同动态光源所带来的立体渲染效果 - 光影成像技术，通过提取三维体数据组织边缘轮廓信息，滤除部分组织信号，并进行立体渲染，达到透视效果，主要适应于胎儿骨骼、孕囊、血管及空腔性结构等成像。 - 骨骼深度模式，在骨骼模式的基础上叠加深度距离信息，增加立体感、提高细节分辨率 - 截面功能，根据3D立体数据A、B、C三个正交平面之间的相互空间关系，通过调节某一平面，空间相关的另外一个平面也随之变化，从而判断病灶在A、B、C平面的表现，可支持A/B、B/C、A/C、A/B/C 4种显示模式 - 断层切片成像，可将3D立体数据沿A、B、C三个正交平面分别进行连续平行断层切割，可同屏显示≥23幅不同深度图像。 - 卵泡自动测量，在3D立体数据下，一键自动分割无回声结构，以不同的颜色区分显示不同位置和大小的无回声结构。并自动测量卵泡直径、X轴长度、Y轴长度、Z轴长度、三个轴的平均值和体积最大可显示20组数据。 - 支持胎儿面部自动识别，通过自动识别胎儿脸部结构，一键去除遮挡胎儿面部的组织，可减少医生反复采集和剪切操作，提高效率。 - 探头规格 - 支持探头类型：凸阵、相控阵、线阵、腔内、腹部容积、腔内容积、双平面、指夹式探头及腹腔镜探头等 - 探头频率：宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频≥4段 - 凸阵探头: 1.5-6.5 MHz，最大探测深度≥29cm - 线阵探头: 4-15.5 MHz - 相控阵探头: 1-6.5 MHz - 腔内探头: 3-14 MHz - 外设和附件 - 支持主机一体化耦合剂加热器（非USB连接） - 支持脚踏开关 - 支持内置电池断电情况下独立供电，连续工作≥1.5小时 配置要求: 腹部探头1把 浅表探头1把 心脏探头（或腔内探头）1把 | 台 | 1 |
| 2 | 全自动生化分析仪 | 1、检测速度：生化比色分析恒速：≥420 测试/小时,可选配ISE模块 2、分析方法：具有终点法、动力学法、固定时间法 3、最大可同时分析项目：≥90个 4. 试剂位: ≥90个， 具备24小时2-8℃冷藏功能 5、样本位：≥100个，圆盘式进样，智能灵活 6. 反应位：>90个 7、加样针：≥1支，采用随量跟踪技术，具备水平、垂直防撞功能 8、试剂针：≥1支，采用随量跟踪技术，具备水平、垂直防撞功能 9、最小反应体积≤100ul 10、光学系统：光栅后分光，波长范围：340-800nm, 11、吸光度线性范围: 0-3.5Abs 12、温控方式：采用非水浴恒温装置,控温精度要求达到37°C±0.1°C，控温均匀,无需添加任何耗材，需真正免维护免保养 13、比色杯温水清洗，重复使用，支持单个比色杯更换 14、清洗系统：全自动温水清洗反应杯 15、运行中装载试剂：仪器测试进行中支持试剂在线更换 16、交叉污染率：≤0.08% 17、支持HbA1c全血测试功能 19、参数导入：具有参数导入、校准参数导入功能 20、 支持定时休眠与唤醒功能 21、质控功能：可做三个水平的质控，自动描绘多种质控图；质控测试可选择在样本测试前、中、后，设置灵活 22、系统配套性要求：具有原厂配套试剂、校准品和质控品；试剂配套项目≥60项，校准品≥32项,并提供项目注册证明 23，配套使用的水机1台，UPS电源1台。 | 台 | 1 |
| 3 | 骨折夹板 | 木质，23块 | 套 | 1 |
| 4 | 电子阴道镜 | 1、数码像机：彩色数字式CCD。 2、镜头水平解像度：≥600TVL。 3、镜头信噪比：≤50dB。 4、镜头聚焦距离:标准100～400㎜ 支持10～1000㎜。 5、镜头最低照度：0.1Lux。 6、镜头变焦：26倍光学变焦，12倍数字变焦。 7、镜头聚焦方式：快速自动聚焦/手动聚焦。 8、镜头白平衡：自动调节或手动调节。 9、镜头光源类型：LED环形磷砷化镓高亮度光源组。 10、镜头视频输出：PAL制式，VBS—标准1.0Vp-p。 11、AE控制：自动/手动/亮度/EV补偿/逆光补偿。 12、图像打印方式：支持普通复印纸、喷墨打印纸及照片纸的真彩色打印。 13、图像存储容量：≥100万幅以上。 14、图像处理功能：采集、放大、录像、测量、冻结、存储、 病历管理、报告打印。 15、每次连续采图数量：≥100幅。 16、计算机：内存≥ 4G 、硬盘≥ 1T、≥19.5寸高分辨率彩色显示器。 17、彩色喷墨打印机：分辨率≥600dpi。 | 台 | 1 |
| 5 | 超声波治疗仪 | - 柜式一体机，≥8英寸彩色液晶显示加一键飞梭操作。 - 仪器配有4个治疗探头，一个手持移动式1MHz治疗探头、一个手持移动式3MHz治疗探头和两个固定式1MHz治疗探头，结构简单，操作便捷； - 1MHz和3MHz治疗探头独立控制，可同时使用，互不干扰。 - 额定输出功率：5W±20%； - 额定输出有效声强： ≤3W/cm² - 波束类型：准直型。 - 波束不均匀系数：≤8。 - 十种占空比：0～90%可调，步进为10%。 - 治疗时间：≤30分钟。 10、输出模式：9档脉冲模式和1档连续模式。 11、治疗头有效辐射面积：3MHz治疗头为2.0cm²，1MHz治疗头为2.5cm²； 12、治疗头对有害进液的防护程度分属于IPX7，可以水下操作 | 台 | 1 |
| 6 | 煎药锅（电加热夹层锅） | 1、电加热夹层锅以电力为热源，夹层内装电热棒、电热偶及导热油（自配），高温可以达到320度， 2、配有电控箱控制，内配备自动温度控制系统。 3、电加热夹层锅具有受热面积大，加热均匀，热效率高，液体加热沸腾时间短，加热温度容易控制等特。 4、该锅内层锅体（内锅）采用不锈钢制造，锅底采用半球设计，清理方便。 5、加热棒置于夹层锅最低端，采用全浸式，使用寿命长； 6、外围增加保温层降低锅体的热量消耗节约能耗。 技术参数： 1 容器容量 ≥300L 2 额定工作压力 常压 3 导热油容量 ≥60L 5 额定电源 380V、50HZ 6 铜芯线要求 10㎡国标铜线 7 加热功率 ≥18KW 8 锅体直径 ≥Φ900 9 出料口径 ≥40（DN） 10 内壁材质 304不锈钢 11 外形尺寸 ≥φ1100*1400MM | 个 | 1 |
| 7 | 台式血压计 | 测量范围:0~300mmHg(0~40kPa) 基本误差:±3.75mmHg 灵敏度:≥2.25mmHg 外形尺寸：≥350×92×50mm 包装尺寸：≥375×275×225mm | 个 | 7 |
| 8 | 病历夹 | 规格：≥32.5×22.5cm - 采用ABS材料制作而成，韧性高，色彩鲜亮 - 采用45°夹角设计，提升夹纸效果。 - 设有标签卡槽，方便记录病人信息，简单实用。 | 个 | 20 |
| 9 | 三用听诊器 | 1、频响曲线：100-500Hz以测试声源为基准，衰减不大于12dB，在500-1000Hz不大于20dB 2、弹簧片硬度：HR15N82.9-88.4 3、耳环弹力：两耳塞拉开140mm，弹力值在1.372~1.960N 4、耳环弹性：两耳塞拉开300mm，1分钟后回复，变形不大于10mm 外形尺寸：≥310×210×50mm 包装尺寸：≥475×425×340mm | 个 | 7 |
| 10 | 病历车 | 规格：≥530*430*800mm 1.车体主要由ABS材料组成，台面凹形设计防止物品滑落易清洁。 2.立柱采用ABS材质，四柱承重强度高，耐磨抗腐蚀； 3.整车配备一个抽屉，使用优质滑轨，并装有病历排序标签。 4.底部采用四只静音防缠绕聚氨酯脚轮，带刹车，推行灵活，转向准确。 | 辆 | 1 |
| 11 | 常用外科医疗器械 | 缝合包，包内产品均由医用不锈钢制成，具有良好的耐腐蚀性能，产品配置丰富合理、有较高临床实用性，可用于伤口缝合手术。 | 套 | 5 |
| 12 | 超声雾化器 | 1、超声频率:1.7MHZ±10% 2、最大雾化率:≥3mL/min 3、定时范围:0~60min无级可调 4、连续加载时间:≥4小时 5、水槽装水量:≥300mL 6、小雾化杯最大装药量:≥150mL 7、大雾化杯最大装药量:≥350mL 8、外形尺寸：≥240X130X200mm | 台 | 10 |
| 13 | 三孔艾灸盒 | 竹制，三孔 | 个 | 8 |
| 14 | 紫外线消毒车 | 1、辐射照度：单支≥100μw/cm2 2、输入功率：≥160VA 3、灯管功率：30W×2 4、灯管调节：0~180度 5、紫外线波长：253nm 6、定时时间：0~120min | 辆 | 5 |
| 15 | 岐黄针（一次性使用穴位针） | 由针体、针柄和护套组成；针尖成特殊的半斜面构造，外形类似小针刀。针体由304不锈钢针管制成，针柄由聚丙烯制成，针体表面涂有硅油作为润滑剂。 | 个 | 90 |
| 16 | 电针治疗仪 | 1、治疗时间：≥30min。 2、额定输入功率：≥8VA。 3、输出通道：五路输出，独立可调。 4、输出波形：三种，连续波、断续波、疏密波。 5、连续波：频率1Hz～100Hz连续可调,允差±15%；脉冲宽度0.35ms±0.1ms。 6、断续波：断续周期2.3s～6s可调，允差±10%。 7、疏密波：疏、密波变换周期2.3s～6s可调，允差±10%。 8、每路输出脉冲强度：0～12V，允差±20% | 个 | 3 |
| 17 | 冷藏柜 | 一、技术性能参数 1、样式：立式、单门，可调节浸塑搁架设计，四个 2、容积：≥118L 3、温度控制：2～8℃，温度均匀性±2℃，显示精度0.1℃ 4、制冷方式：风冷 5、 外部尺寸（宽×深×高）：≥500mm×550mm×1300mm 内部尺寸（宽×深×高）：≥420mm×385mm×770mm 6、气候类型：N SN 7、噪音等级：≤55dB（A） 二、结构功能特点 1、外部材料：喷涂钢板 内部材料：压花铝板 2、隔热层：聚氨酯环戊烷发泡 3、外门：1扇；双层中空电加热钢化玻璃门。 4、脚轮：底部前后4个调平脚。 5、：国际知名品牌压缩机，无氟环保高效制冷剂；板管式蒸发器。 6、显示精度：数码管显示，微电脑控制，控温精度≤0.1℃ 7、完善的报警系统：具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持≥8小时）、开关门异常报警功能；具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。 8、多重保护功能：传感器故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）；密码保护功能，防止随意调整运行参数；延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时启动导致断路器保护。 9、人性化设计： （1）安全门锁设计，防止随意开启，存放物品更安全； （2）内置LED节能照明灯，开关门自动点亮或熄灭，方便观察箱内物品，并设有独立照明开关按键； | 个 | 1 |
| 18 | 推拿床 | 1、额定输入功率：≥160VA。 2、外形尺寸（长宽高）：2000×620×480～780mm，允差±3%。 3、床面升降速度：≥10mm/s。 | 张 | 2 |

02包：甘德县人民医院2024年医疗服务与保障能力提升项目（青珍乡卫生院）

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常用外科医疗器械包 | 1、本套器械包主要供简易门诊手术用；2、由10件器械组成：包括4#手术刀柄1把、14cm直尖手术剪1把、14cm弯尖手术剪1把、16cm直全齿止血钳1把、16cm弯全齿止血钳1把、14cm粗针持针钳1把、14cm 1×2钩组织镊1把、14cm敷料镊1把及190×116×25mm（允差±10%）不锈钢腰子盘2只 | 套 | 5 |
| 2 | 超声雾化器 | 1.电源电压:AC220V+10% 50Hz±1Hz 2.消耗功率:50VA（允差±10%） 3.超声频率:1.7MHz±10% 4 .最大雾化率:≥3mL/min 5.定时范围:0~60min无级可调 6. 连续加载时间:≥4小时 7. 水槽装水量:≥300mL 8.小雾化杯最大装药量:150mL 9.大雾化杯最大装药量:350mL | 台 | 10 |
| 3 | 五分类血细胞分析仪（套装） | 1、检测原理：多角度激光散射结合细胞化学染色技术测定WBC实现白细胞五分类，鞘流数字拟合结合双向立体后漩流测定RBC/PLT，环保无氰化物法测定HGB 2、检测项目及模式：≥22项，三个散点图，三个直方图，具有独立的末梢血检测模式方便检测儿童及难采血患者标本 3、标本用量：全血≤15微升，预稀释≤ 20微升 4、分析速度： ≥59个样本每小时 5、检测模式：CBC、CBC+5DIFF 6、结果储存：分析仪器可储存 ≥19000份测试结果；包括散点图、直方图、患者信息 7、操作语言：全中文操作界面 8、显示类型：≥10寸彩色液晶触摸屏，同时显示全部检测结果 9、数据管理：4个USB接口，支持链接U、盘、打印机、鼠标、键盘等 10、联网功能：内置网卡，具备联网功能 11、配套系统：原厂配套试剂及校准品、质控品，可直接溯源到国际参考方法 13、质控方法：L-J质控和X-B浮动均值质控 14、校准方式：人工校准、校准物和新鲜血校准 | 台 | 1 |
| 4 | 玻璃拔罐（大）器 | 玻璃材质，≥φ58mm | 个 | 10 |
| 5 | 玻璃拔罐（中）器 | 玻璃材质，≥φ45mm | 个 | 10 |
| 6 | 玻璃拔罐（小）器 | 玻璃材质，≥φ32mm | 个 | 10 |
| 7 | 热敷木（木烙） | 手工定制3件/套 | 套 | 4 |
| 8 | 金针 | 手工定制，金材质，约4g | 个 | 5 |
| 9 | 银针 | 手工定制，银材质，约7g | 个 | 5 |
| 10 | 铜针 | 手工定制，铜材质，约7g | 个 | 5 |
| 11 | 金针垫 | 手工定制 | 个 | 5 |
| 12 | 藏医全套针刺 | 手工定制16件/套 | 套 | 2 |
| 13 | 藏医火针（套） | 手工定制金 银 铜 铁4件/套 | 套 | 4 |
| 14 | 藏医贡品 | 手工定制 | 个 | 2 |
| 15 | 鼻熏器 | 手工定制 | 个 | 1 |
| 16 | 藏医论坛治疗仪 | 手工定制 | 台 | 2 |
| 17 | 磁疗床 | - 规格尺寸：≥2200×1200×600 mm（允差±10%） - 功率：最大输出功率 1330W - 温度：温控器温度 35—85 度。 - 加热系统：床体加热系统采用的是远红外频谱碳晶加热板 - 保温系统：床体保温采用双层保温材料，里层为 A 级阻燃保温板，外层为 A 级航空等级阻燃保温板。 - 温控系统：耐用、寿命长。 - 安全系统：床体内置 18 个电流保护器、电热保护器，同时搭载多重漏电保护 系统和过热保护系统。 - 8、 配置：沙疗床一台，沙浴被 1 套，沙浴竹席 1 套，沙勺 1 个，沙浴铲1把，专用矿物沙1吨（包含黄土球25kg、电气石球25kg、负离子球25kg） | 套 | 1 |
| 18 | 盐疗床 | - 规格尺寸：≥2200×1200×600 mm （允差±10%） - 功率：最大输出功率 1330W 。 - 温度：温控器温度 35—85 度。 - 加热系统：床体加热系统采用的是远红外频谱碳晶加热板 。 - 保温系统：床体保温采用双层保温材料，里层为 A 级阻燃保温板，外层为 A 级航空等级阻燃保温板。 - 温控系统：耐用、寿命长。 - 安全系统：床体内置 18 个电流保护器、电热保护器，同时搭载多重漏电保护 系统和过热保护系统。 - 8 、配置：盐疗床一台，盐床被 1 套，盐疗服 10套，盐疗勺 1 个，盐疗铲1把，专用矿物盐1吨 | 套 | 1 |
| 19 | 移动智能密集柜手摇式档案柜 | 单组规格：长 900mm×宽 560mm×高 2360mm（允差±10%）；每组单面 6 层，双面 12层 | 列 | 5 |
| 20 | 紫外线消毒灯 | 1、灯管功率:≥30Wx2 2、灯管数量:2支 3、静态适用体积:≥30m3 4、电源电压:220V+10%，频率:50Hz+10% 5、输入功率:180VA（允差±10%） 6、紫外线波长:253.7nm 7、辐射照度:≥214uw/cm² 8、移动可折叠，灯管可内藏，可多角度调节 9、带定时装置0-120分钟。 | 个 | 10 |
| 21 | 库房架子 | 手工定制 | 个 | 6 |
| 22 | 检查灯 | 1、照度≥25000LUX 2、色温3500±500K 3、国产灯泡24V25W 4、灯头98°前后左右旋转 5、灯头高度可上下调节 6、避免交叉感染脚踏开关 7、光线有温度 | 台 | 8 |
| 23 | 臭氧器 | 1.治疗仪器外形表面光洁、色泽均匀、无棱毛刺； 2.塑件无划痕，裂纹、气泡及灌注物溢出； 3.治疗仪器文字符号清晰完整易懂； 4.治疗仪主机功能按键、调节装置灵活、可靠紧固件无松动； 5.治疗仪的脚轮有两个具有制动装置； 6.臭氧气流量：1.5～6L/min； 7.定时功能：定时时间在00～60min范围内可调，定时误差不超过±2%； 8.臭氧浓度80mg/㎥ 1000 mg/㎥； 9.储液箱容积：≥3L； 10.水温加热时间：加热到35℃，时间≤5min； 11.温度出厂设定在(30-35)℃之间，误差±10%； 12.出水口温度与治疗仪器显示面板的显示温度之间的偏差为±4℃； 13.温度设定控制器故障时，水温在（42-43）℃时超温度保护能有效动作并切断加热器； 14.超温保护器在启动工作的同时，机器有效声音或灯光报警提示； 15.超温保护器在水温降到（35-39）℃时能自动恢复到超温保护前的状态； 16.壹分钟内自动完成上液，数码按键显示，操作简单、明了、便捷； 17.五大功能：臭氧、雾化、冲洗、自动加热、自动上水； 18.连续运行时间：≥8小时； 19.在加热器无水或缺水的状态下，加热器有防干烧的缺水保护装置功能，能有效的切断加热器的电源，机器同时有灯光或声音报警提示； 20.脚踏开关的结构牢固，动作灵活，无卡位、阻塞现象，其触头能良好地闭分与断开； 21.治疗仪有工作定时控制，并以数码的方式显示所设定的时间，定时功能：定时时间在00～60min范围内可调，定时误差不超过±2%； 22.具有干臭氧气、潮湿的臭氧雾或臭氧水三种工作模式； 23.治疗仪的水路管道无泄漏，连接牢固； | 台 | 1 |
| 24 | 全自动蒸饭柜 | 升级304不锈钢 | 台 | 1 |
| 25 | 红光照射治疗仪器 | - 波长范围：0.6um~2.5um；（灯泡带红光） - 额定功率：100W（允差±10%） - 红外线灯泡使用寿命：300h（小时）。 - 定时器范围：机械定时，0min ~60min（分钟），精度误差≤10%； - 电源电压：a.c.220V；电源频率：50Hz; - 环境温度范围：5℃~40℃；相对湿度范围：＜80%； - 大气压力范围：700hPa~1060hPa； - 8、产品安全类型：Ⅰ类B型、连续运行的非接触式设备；运行模式：连续运行的非接触式设备； | 台 | 3 |
| 26 | 全自动旋转式放血椅 | 手工定制 | 台 | 1 |
| 27 | 一次性足浴袋（加厚） | 一次性加厚薄膜袋，≥65*55cm | 袋 | 5000 |
| 28 | 足浴桶 | 材质：杉木材质 桶高：≥40cm， 桶口直径：≥36cm | 桶 | 10 |
| 29 | 不锈钢电热蒸煮桶 | 材质不锈钢，容积≥110L | 桶 | 4 |
| 30 | 电针针灸治疗仪 | 1、外形尺寸（长宽高）：273×202×92mm，允差±10%。 2、额定输入功率：8VA（允差±10%）。 3、输出通道：五路输出，独立可调。 4、输出波形：三种，连续波、断续波、疏密波。 5、连续波：频率1Hz～100Hz连续可调,允差±15%；脉冲宽度0.35ms±0.1ms。 6、断续波：断续周期2.3s～6s可调，允差±10%。 7、疏密波：疏、密波变换周期2.3s～6s可调，允差±10%。 8、每路输出脉冲强度：0～12V，允差±20%（负载电阻250Ω）。 9、治疗时间：≥30min | 台 | 2 |
| 31 | 主机+双下肢肢体加压包 | 1 主要技术性能 1.1 治疗仪压力设置范围 5Kpa、7 Kpa、10 Kpa、12 Kpa、15 Kpa、20 Kpa、25 Kpa七个固定压力，默认为10Kpa 1.2 循环治疗模式：P1～P3（三种模式） 1.3 时间数字显示范围：10、20、30、60 min四个固定范围 1.4 超压报警：仪器压力超过30 kpa，长鸣报警，停止工作 1.5 欠压报警：仪器压力低于设定压力，间断鸣声报警，停止工作 1.6 结束报警：完成设定的治疗时间后报警，断续报警，停止工作 1.7实时显示设备运行模式动态、压力及时间。 1.8选用TPU材质四腔充气套筒。 2 基础参数 2.1 治疗仪外型尺寸：≥330mm（L）×320mm（W）×240mm（H） 2.2 输入功率≤80VA 2.3 电源要求：AC 220V,50Hz 3 配置要求 3.1 主机 1台。 3.2 配件 1个上肢四腔气囊，1个下肢四腔气囊 3.3 导气管 1个一分一导气管，1个一分二导气管。 | 个 | 2 |
| 32 | 全自动糖化血红蛋白检测仪 | 1、检测原理：硼酸亲和层析法 2、测定项目：糖化血红蛋白（HbA1c） 3、测量范围：4.0%～14.0% 4、样本要求：指尖末梢血或静脉血（EDTA抗凝） 5、样本量：无需定量（约3ul） 6、检测时间：6±1分钟 7、报告单位：可预先设定显示单位：NGSP单位%NGSP；IFCC单位mmol/mol，检测模式下可切换显示平均血糖（eAG）单位mmol/L 8、语音提示：全程语音提示操作（当语音设置为“ON”模式） 9、数据存储：1000组检测数据 10、数据端口：迷你USB数据接口(可与HIS/LIS系统连接，可连接热敏打印机) 11、电 源：四节AAA电池(七号电池) 12、电池寿命：至少1000次测定 13、工厂校准：使用过程中无需校准 14、温度校正：利用温度传感器自动校正 | 台 | 1 |
| 33 | 多杰优觉（套装） | 手工定制3件/套 | 套 | 4 |
| 34 | 建立藏药材标本文化墙 | 含标本采集 | 平方米 | 50 |
| 35 | 全自动儿童听力筛查仪 | 1、探头主体：采用一体式内含测试及接收传感器。 2、测试方法：畸变产物耳声发射（DPOAE）和瞬态诱发耳声发射（TEOAE）两种测试方法。 3、刺激水平：50~65dB SPL（DPOAE）、60~80dB SPL（TEOAE）。 4、频率范围：2kHz、3kHz、4kHz、5kHz（DPOAE）、1.5kHz~4kHz（TEOAE）。 5、测试范围：儿童到成人均可测试。 6、信噪比：6dB（DPOAE）、4dB（TEOAE）。 7、通过：4个频率中的3个或者以上（DPOAE）、6个频率中的3个或者以上（TEOAE）。 8、结果显示：测试进程、信噪比。 9、显示：PASS/REFER（通过/转诊）。 10、耳塞：多种尺寸硅胶耳塞。 11、显示器：≥2.4寸TFT彩色显示器。 12、用户输入：按键输入，与医疗系统数据互通。 13、接口：HDMI Type C 专用接口。 14、语言：可选中文、英文操作界面。 15、打印机：标准约58mm蓝牙热敏打印机。 16、探头线缆：长度约100cm。 配置清单：主机、电源适配器、探头、耳塞、校准腔、复位针、数据线、说明书、热敏打印机、合格证、保修卡、联机软件。 | 台 | 1 |
| 36 | 电子阴道镜 | 1. 镜头技术要求： 1.1 镜头水平分辨率≥650线。 1.2 SONY300万摄像头,放大倍数：1 ～220倍，无级连续放大。 1.3有效操作距离：1～8倍：170～300mm，8～220倍：300～400mm。 1.4 有自动聚焦、手动定位聚焦和手动聚焦三种聚焦模式。 1.5 视野范围Φ10mm～60mm。 1.6 景深范围 5mm—120mm。 1.7 镜头可自动白平衡调节。 1.8 光源寿命≥50000 小时，光源照度≥1800Lux。 1.9 基于按键控制的电子绿色三级滤光技术。 1.10图像采集卡：ZJHW-II多芯片专业视频采集卡，逐行采集，图像亮度、动态对比度可调,自主开发，具有独立的知识产权。 1.11 观察检查图像放大倍数显示，提供图文报告样本。 1.12 将图像放大、缩小、白光/绿光、计时、图像冻结等功能集成于掌式控制系统之中，真正的掌式控制。 1.13 具有自然光成像与暗光成像模式。 1.14 具有按键控制的动态光斑减影功能 1.15 可升降直立式支架。 2. 阴道镜工作站性能要求： 2.1 支持观察图像的实时显示、采集、冻结、存储和打印。 2.2 能对观察检查图像进行动态录像和电影回放。 2.3 真正基于数据库管理的病人资料系统，需提供数据库系统名称。 2.4 可以方便地对病人资料进行各种查询，并可以对病人资料进行统计分析。 2.5 支持8种以上病人报告的图文彩色打印，提供图文报告样本。 2.6 支持 LEEP 手术报告单打印功能。 2.7 支持病人资料的对比分析功能。 2.8 支持 RCI 评估分析，提供图文报告样本。 2.9 支持脚踏开关控制采图与鼠标控制采图。 2.10 具有 DICOM3.0 图像数据交换接口，支持联网功能，提供使用医院信息。 | 台 | 1 |
| 37 | 热敷木（木烙） | 手工定制3件/套 | 套 | 3 |
| 38 | 尿常规 | - 测定原理：冷光源反射测定原理； - 测试波长：525nm和635nm双波长； 3；测试速度：连续测试≥500个标本/小时 4、存储功能：≥2000个检测结果，有断电数据保护功能； - 5、功能选项：多项尿液检测试纸条(干式化学法)与尿液分析试纸条(干式化学法)测试功能 6、试纸条选择：支持8、10、11、14项试纸条；7、检测项目：白细胞、亚硝酸盐、尿胆原、蛋白质、PH值、隐血、尿比重、酮体、胆红素、葡萄糖、抗坏血酸、微量白蛋白、肌酐、尿钙 8、屏幕：≥115mm×90mm触摸式液晶显示器 ；9、使用语言：中文、英文 10、打印：内置打印机，配有外置打印机接口；联机操作：输出端口可与电脑联网，进行数据管理 条码扫描仪：输出端口可与条码扫描仪配套使用 11、工作环境：温度：0-40℃，湿度：30%~85%；12、重复性：尿液分析仪对标准灰度条的反射比进行重复测试10次，测试结果的变异系数（CV）不超过1.0%。 13、稳定性：尿液分析仪开机8h内，分析仪对标准灰度条的反射比进行重复测试10次，测试结果的变异系数（CV）不超过1.0%；14、电源电压：100V-240V 电源频率：50Hz-60 Hz 功率：≤50W | 台 | 1 |

03包：甘德县人民医院2024年医疗服务与保障能力提升项目（江千乡卫生院）

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 足浴桶 | 材质：杉木材质 桶高：≥40cm， 桶口直径：≥36cm | 桶 | 15 |
| 2 | 足浴沙发 | 长1.95米宽0.95米高度0.62米 | 套 | 3 |
| 3 | 抽屉式自动（恒温药包加热柜） | 1、电源：220V/50Hz 2、额定功率：≥2000W 3、温度范围：30-150℃ 4、抽屉内规格：≥360*420*200mm*2 5、规格尺寸：≥480*580*990mm | 台 | 3 |
| 4 | 常用外科医疗器械 | 1、本套器械包主要供简易门诊手术用 2、由10件器械组成：包括4#手术刀柄1把、14cm直尖手术剪1把、14cm弯尖手术剪1把、16cm直全齿止血钳1把、16cm弯全齿止血钳1把、14cm粗针持针钳1把、14cm 1×2钩组织镊1把、14cm敷料镊1把 3、190×116×25mm不锈钢腰子盘2只 | 套 | 5 |
| 5 | 藏药柜 | 手工定制 | 台 | 4 |
| 6 | 中药柜 | - 框架均为樟松木原木，抽屉帮均为樟松木整板，抽屉面均为桐木原木，推开门的橱窗或者橱窗为金箔纸加镂空雕花 2、长≥1.2米的横五竖八，高都是≥2.15米，宽≥0.6米 - 3、可以放≥111味中药材 | 台 | 6 |
| 7 | 中药熏蒸床 | 1、外形尺寸（长宽高）：2360×610×850mm，允差±10%。 2、额定输入功率：≥2800W。 3、显示方式：数码显示 4、配备两段式全身熏蒸罩，可做露头式熏蒸。 5、具有≥9块熏蒸垫可任意组合使用。 6、治疗温度：可在1～99℃范围设定，室温～45℃为熏蒸温度，步进1℃，允差为±5℃，46～99℃为煎药温度。 7、治疗时间：1～99min内设定，允差±30s，治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。具有单独停止加热按钮。 8、上水方式：手动，加液量：≥20L。 9、隐藏式排水设计。 11、智能控制加热和送风装置启停。 12、具有双重超温保护功能。 13、全电脑控制，自动漏电保护、自动定时、过载保护、预热功能，治疗结束自动提示。 14、防干烧装置：当药液加热器无液体时，不能加热，并有提示信息。 | 台 | 2 |
| 8 | 中药熏蒸舱 | 1、额定输入功率：≥1500W。 2、床体尺寸（长宽高）：2010×720×1070mm，允差±10%。 3、操作台尺寸（长宽高）：460×370×860mm，允差±10%。 4、治疗温度：可在1～99℃范围设定，室温～45℃为熏蒸温度，步进1℃，允差为±5℃，46～99℃为煎药温度。 5、治疗时间：1～99min内设定，允差±30s，治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。 6、上水方式：自动，加热锅容积：≥5L。 7、具有中药药液雾化功能：单区雾化量大于40mL/h。 8、微电脑控制操作系统，具有自动定时、自动控温、自动漏电保护、过载保护，治疗结束自动提示。 9、舱内具有单独停止加热按钮。 10、熏蒸加热区：三区独立控制，加热方式为厚膜管状加热器。 11、具有双重超温保护功能。 12、熏蒸面积：≥1530×340mm，11块熏蒸垫可任意组合。 13、自动吹送蒸汽，多风道设计，确保每区熏蒸温度恒定、舒适。 14、治疗机防干烧装置：当药液加热器无液体时，不能加热，并有提示信息。 15、独立的操作控制台，机电分离式设计。 16、具有臭氧消毒功能。 17、具有工作状态提示、多重故障自检错误代码显示功能。 | 台 | 2 |
| 9 | 预适应训练仪 | 1、训练模式:单肢、双肢、交替 2、训练部位：上肢 3、训练压力范围：140mmHg-260mmHg 4、时间设置：3-5分钟 5、±5mmHg | 台 | 2 |
| 10 | 推拿床 | 1、外形尺寸（长宽高）：2000×620×660mm，允差±3%。 2、具有肩孔、呼吸孔、扶手和放手机平板平台。 3、方便医生针对病患进行针灸、推拿康复使用。 4、诊疗床最大承载重量：200kg，允差±10kg。 | 个 | 5 |
| 11 | 超声雾化器 | - 电源电压:AC220V+10% 50Hz±1Hz - 消耗功率:50VA - 超声频率:1.7MHz±10% - 4 .最大雾化率:>3mL/min | 台 | 10 |
| 12 | 藏医贡品 | 手工定制 | 个 | 2 |
| 13 | 磁疗床 | - 规格尺寸：≥2200×1200×600 mm - 功率：最大输出功率 1330W - 温度：温控器温度 35—85 度。 - 加热系统：床体加热系统采用的是远红外频谱碳晶加热板 。 - 5、保温系统：床体保温采用双层保温材料，里层为 A 级阻燃保温板，外层为 A 级航空等级阻燃保温板。 温控系统：温控系统采用进口温控器，参数稳定、耐用、寿命长， 国际大品牌质量保证。 安全系统：床体内置 18 个电流保护器、电热保护器，同时搭载多重漏电保护 系统和过热保护系统。 配置：沙疗床一台，沙浴被 1 套，沙浴竹席 1 套，沙勺 1 个，沙浴铲1把，专用矿物沙1吨（包含黄土球25kg、电气石球25kg、负离子球25kg） | 套 | 1 |
| 14 | 盐疗床 | 规格尺寸：≥2200×1200×600 mm ，功率：最大输出功率 1330W 。温度：温控器温度 35—85 度。加热系统：床体加热系统采用的是远红外频谱碳晶加热板 。保温系统：床体保温采用双层保温材料，里层为 A 级阻燃保温板，外层为 A 级航空等级阻燃保温板。 温控系统：温控系统采用进口温控器，参数稳定、耐用、寿命长， 国际大品牌质量保证。 安全系统：床体内置 18 个电流保护器、电热保护器，同时搭载多重漏电保护 系统和过热保护系统。 配置：盐疗床一台，盐床被 1 套，盐疗服 10套，盐疗勺 1 个，盐疗铲1把，专用矿物盐1吨 | 套 | 1 |
| 15 | 检查灯（手术灯） | 1、灯头直径205X170 2、照度≥25000LUX 3、色温3500±500K 4、国产灯泡24V 25W 5、灯头98°前后左右旋转 6、灯头高度可上下调节 7、避免交叉感染脚踏开关 8、光线有温度 | 台 | 5 |
| 16 | 一次性足浴袋（加厚） | 一次性加厚薄膜袋，≥65*55cm | 袋 | 5000 |
| 17 | 全自动儿童听力检测仪 | 1、探头主体：采用一体式内含测试及接收传感器。 2、测试方法：畸变产物耳声发射（DPOAE）和瞬态诱发耳声发射（TEOAE）两种测试方法。 3、刺激水平：50~65dB SPL（DPOAE）、60~80dB SPL（TEOAE）。 4、频率范围：2kHz、3kHz、4kHz、5kHz（DPOAE）、1.5kHz~4kHz（TEOAE）。 5、测试范围：儿童到成人均可测试。 6、信噪比：6dB（DPOAE）、4dB（TEOAE）。 7、通过：4个频率中的3个或者以上（DPOAE）、6个频率中的3个或者以上（TEOAE）。 8、结果显示：测试进程、信噪比。 9、显示：PASS/REFER（通过/转诊）。 10、耳塞：多种尺寸硅胶耳塞。 11、显示器：≥2.4寸TFT彩色显示器。 12、用户输入：按键输入，与医疗系统数据互通。 13、接口：HDMI Type C 专用接口。 14、语言：可选中文、英文操作界面。 15、打印机：标准约58mm蓝牙热敏打印机。 16、探头线缆：长度约100cm。 | 台 | 1 |
| 18 | 心电图机 | 1.心电采集 1.1信号输入：12导联同步采集、同步打印 1.2输入电路：浮地输入，具有抗除颤电击防护功能 1.3耐极化电压：±550mV 1.4时间常数：≥3.2s 1.5输入阻抗：≥2.5MΩ 1.6频率响应：0.01Hz～250Hz，高记录精度，更适合采集儿童心电波形 1.7噪声电平：≤15μv（峰峰值） 1.8增益类型：1.25、2.5、5、10、20、10/5、20/10mm/mv、自动增益 1.9输入回路电流：≤0.1μA 1.10患者漏电流：≤10μA 1.11共模抑制比：>120.4dB 1.12采样率：16000Hz 1.13标准灵敏度：10 mm/mV±2% 1.14灵敏阈：≤20μv（峰峰值） 1.15定标电压：1 mV±5% 1.16A/D转换：24位 1.17滤波功能：具有交流、肌电和基线漂移滤波功能 2.心电诊断及分析 2.1 超长时间电影回放，支持300秒钟波形冻结、全息电影回放，方便异常心电波形扑捉 2.2 特有观察模式，特有手动/自动心率不齐检查，可自动检测并打印心率不齐波形 2.3成人\儿童专用分析算法、明尼苏达码编码系统，分析更准确 2.4支持心率不齐检查、起搏检测、R-R分析、Cabrera等多种测量、分析方式 2.5心电波形测量参数：心率，PR 间期，QRS 时限，QT/QTC 间期，P/QRS/T 轴，RV5/SV1 电压，RV5+SV1电压 2.6节律记录时间：采集30~300秒波形用于节律分析 2.7特有HRV记录功能，更加细致地进行心率变异性分析 3.心电记录 3.1记录方式：热点阵印字系统 3.2记录格式：3×4，3×4+1R，3×4+3R，6×2，6×2+1R，6×2+3R，12×1 3.3记录模式：省纸、自动、手动、周期、自动触发 3.4记录速度：5 mm/s，6.25 mm/s，10 mm/s，12.5 mm/s，25 mm/s，50 mm/s误差≤5% 3.5记录纸规格：210 mm×140 mm×20 m 折叠纸 4.输入输出及屏幕显示 4.1支持HL7/XML/DICOM接口协议，方便联网共享；支持远程心电网络平台接入，实现真正意义上面的互联网+ 4.2 支持同一品牌心电管理系统连接，可以通过PC机上进行分析、存储、回放和外接打印功能 4.3多种数据存储方式，内部存储≥10000病历，并支持大容量SD卡、U盘 4.4标准pc键盘配合快捷功能键，支持外接扫描枪，轻轻一扫，完成条码等输入 4.5高亮度≥7英寸液晶显示器0~80°可调，预留键盘接口 | 台 | 2 |
| 19 | 紫外线消毒灯 | 1、灯管功率:≥30Wx2 2、灯管数量:2支 3、静态适用体积:≥30m3 4、电源电压:220V+10%，频率:50Hz+10% 5、输入功率:≥180VA 6、紫外线波长:253.7nm 7、辐射照度:≥214uw/cm² 8、移动可折叠，灯管可内藏，可多角度调节: 30、60、90、135、180。 9、带定时装置0-120分钟。 | 个 | 15 |
| 20 | 中医理疗器械消毒柜 | 1.采用耐高温、耐氧化 304不锈钢内胆； 2.选用优质材料密封，使用活动隔板，可调位置，可放多层，使用便利； 3. 消毒方式 表面UVC紫外线+臭氧 4.杀菌灯材质 对紫外线透过率高的石英玻璃 5.电源/功率 220V 50HZ/120W 6.产品容积 (L) ≥ 200L 7.产品尺寸（长*宽*高）≥750mm*663mm*1200mm | 个 | 3 |
| 21 | 远红外线频谱足疗桶 | 功率：≥380瓦 材质：铁杉木 控温范围：30-65度 电压：220伏 脚底：按摩器 时间范围：1-90分钟 | 桶 | 5 |
| 22 | 颈椎牵引椅 | 1、电源电压：交流220V±22V 50Hz±1Hz 2、额定输入功率：≥70VA 3、颈椎牵引力：0～300N范围内调节 4、颈椎牵引行程：0～500mm，允差±20mm 5、牵引总时间：0～99min内设定，级差1min，允差±30s 6、持续牵引时间：0～9min内设定，级差1min，允差±30s 7、间歇牵引时间：0～90s内设定，级差10s，允差±3s 8、颈、背部按摩，连续工作时间：≤30min 按摩转速：29转/min～45转/min，允差±15% 9、牵引力自动补偿功能； 10、具备牵引力过大自动保护功能； 11、配备颈部机械按摩功能，可在牵引过程中使用，也可单独使用，且可根据患者的高低调整按摩装置的高度； 12、配备腰部按摩装置及红外热疗功能，增加坐位治疗时的舒适性； | 把 | 1 |
| 23 | 型智能艾灸装置 | 1、电源：AC 220V，频率：50Hz。 2、额定输入功率：≥1500VA。 3、主机外形尺寸（长宽高）：≥455×405×980mm，允差±10%。 4、输出通道：≥双通道。 5、支架高度调节范围：460～1400mm，允差±30mm。 6、显示方式：数码管显示。 7、治疗头：支持三维旋转方向；具有磁吸装置，确保在不同位置下盖子不掉落。 8、艾灸能量裙，使艾灸集中于病灶，又避免暴露隐私。 9、红外光波长范围：580nm～1050nm。 10、输出光功率：最大10W，允差±2W。 11、光疗档位：1～3档可调。 12、光疗频率：on、60Hz、50Hz、25Hz、10Hz、5Hz共6档。 13、艾灸加热温度：100℃～160℃可调，允差±10℃，级差10℃。 14、工作时间：1min～99min可调，级差1min，允差±60s。 15、具有两路独立的温度保护装置。 16、红光和艾灸可单独或同时使用。 17、具备防倾倒保护功能。 18、无烟灸疗，自动控温，环保高效。 | 张 | 1 |
| 24 | 牙科器械 | 均有6个品种，9个规格，9件产品组成，包括微创根挺、微创拔牙钳、牙龈分离保护器、唇颊牵开器、外科吸引器、微创旋转式残根钳。 | 套 | 1 |
| 25 | 药浴桶 | 1、材质：优质香杉木 2、桶壁厚度：2-2.5cm 3、表面：水性环保漆 4、尺寸：≥130*60*65cm适用于170cm身高以上人群 | 桶 | 5 |

04包：甘德县人民医院2024年医疗服务与保障能力提升项目（康复科）

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 训练用阶梯（双向） | 1.产品规格：外形尺寸/cm：337×82×（134～160） 2.相邻台阶的距离分别为/cm：10、11、12 3.扶手杠调节范围/cm：0～31 4.扶手杠侧向额定承载：≥750N 5.阶梯踏板额定承载：≥2000N 6.特点和功能：用于上下楼梯功能的训练。 7.材质：优质型钢、静电喷塑、不锈钢扶手、木质底板表层为塑胶凹凸颗粒防滑垫 | 个 | 1 |
| 2 | 平衡杠（配矫正版） | 1.产品规格：外形尺寸/cm：335×（85.5～112）×（78～122） 扶手杆高度调节范围/cm：78～122 2.两扶手杆之间宽度调节范围/cm 36～66 扶手杆直径：φ38mm额定承载：2000N矫正板坡度：15° 3.特点和功能：借助上肢帮助进行步态训练，配合矫正板使用可矫正行走中的足外翻、髋外展，增加行走的稳定性。扶手杆的高度和宽度可根据需要进行调节。 4.材质：优质型钢、静电喷塑、不锈钢扶手、木质底板表层为塑胶凹凸颗粒防滑垫 | 个 | 1 |
| 3 | 多功能组合训练器（八件套） | 1.产品规格：317*245*239cm 允差±10% 2.组件： 肩关节旋转训练器： 1）技术参数外形尺寸/cm：77×35×98 允差±10% 2）升降装置调节范围/cm：0～53.5 3）手柄至转动轴距离调节范围/cm：19～33 4）最大阻尼：≥1650N·㎝ 5）特点和功能改善肩、肘关节活动范围。 6）材质优质型钢，静电喷塑、不锈钢、ABS 腕关节屈伸训练器： 1）技术参数：外形尺寸/cm：54×30×100 2）升降高度调节范围/cm ：0～54 3）最大阻尼：980N·cm 4）特点和功能：改善腕部关节活动范围及肌力训练。 5）材质：优质型钢，静电喷塑、不锈钢、ABS 前臂旋转训练器： 1）技术参数：外形尺寸/cm：50×67×100 允差±10% 2）升降装置调节范围/cm：0～54 3）托架前后调节范围/cm ：0～20 4）最大阻尼：980N·㎝ 5）特点和功能：改善前臂旋转功能 6）材质：优质型钢、静电喷塑、不锈钢、ABS 肩梯： 1）技术参数：外形尺寸/cm ：55×10×122 允差±10% 2）肩梯升降范围/cm ：0～29 3）特点和功能：适用于肩关节活动功能受损者进行康复训练。 4）材质：优质型钢、静电喷塑、进口木 滑轮吊环训练器： 1）技术参数：外形尺寸/cm：39×6×20 允差±10% 2）训练器额定承载：100N；拉手、绳索额定承载：300N 3）特点和功能：适用于肩关节活动范围的训练、关节牵引及肌力的训练。 4）材质：优质型钢，静电喷塑 训练床、牵引网架： 1）规格：220*116×210㎝ 允差±10% 2）水平网架额定载荷：80㎏,床面额定载荷：135㎏ 3）床面高度112cm，床面宽度50cm 允差±10% 4）说明：肌力训练、关节活动度训练、牵引治疗、放松调整训练 复式墙拉力器： 1）规格：63*20*175cm 2）拉力器个数2个，每个拉力器配6个配重块，每块2kg,最大行程115cm。 3）说明：进行四肢抗阻力运动，训练肌肉力量，也可进行关节活动度训练 3.说明：组合训练，用于运动全身，改善关节活动范围。 | 台 | 1 |
| 4 | 疼痛光疗仪 | 1、额定输入功率：≥150VA； 2、一路球状辐射器输出； 3、球状辐射器口直径≥165mm； 4、球状辐射器输出光波长范围690nm～940nm，允差±5%； 5、球状辐射器波长为690nm～940nm的输出功率为3～25档可调，级差1档； 6、定时范围：0～99min可调，级差1min，误差±10%； 7、外形尺寸（长宽高）：≥420×420×820mm 允差±10%； 8、输出光功率不稳定度±5%； 9、多节支臂调节，四个独立万向轮移动； 10、微电脑控制数码显示，治疗结束后有响声提示； | 台 | 1 |
| 5 | 站立架（单人） | 1.产品规格：76×84×102~122cm 允差±10% 2.臀部垫和绑带最大负载质量135kg，脚踏板负载质量135kg 3.台面高度调节范围94～114cm 4. 胸托架前后调节范围8cm，背托架前后调节范围20cm，膝部托架前后调节范围：前后8cm，上下25cm。 说明：截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者站立训练，也可预防改善骨质疏松、压疮、心肺功能降低等 | 个 | 1 |
| 6 | 手功能综合训练平台 | 桌体和配重柜分别连接12种手部训练器:1. 手掌抓握训练器2.前臂旋转训练器3.手指屈伸训练器4.手指对称位训练器5.手指捏力训练器6. .拇指力量训练器7.手柄提升训练器8. 手指平拉训练器9. 手指抓握训练器10.腕关节背屈背伸训练器11.腕关节尺偏桡偏训练器12.前臂伸展训练器； 规格：120x120x136cm 材质：优质型材，实木板，皮革，海绵，亚克力 主要材质规格：铝型材3030R;冷板3mm/20mm；圆钢φ5/φ10/φ12/φ16/φ20/φ35；尼龙棒φ20/φ30/φ32/φ38；方钢80*40； 重量（kg）：65 产品特点: 包含12种手部功能训练器 可满足多位患者同时进行康复训练和治疗 配重设计为封闭柜式，阻力调节范围：500g-3000g,患者可根据康复需求合理调节阻力，有效保证康复训练中的安全 通过手部多种功能的动作训练和学习，可以刺激大脑运动中枢，减缓闹功能衰退 提高患者主动参与的意识，改善关节活动度，逐渐提高手部本体感觉恢复手功能 适应范围： 神经康复、骨科康复、儿童康复、残疾康复、老年康复、运动医学康复、精神康复等 1.具有12个不同手部功能模块训练功能：能满足多人同时训练手、腕关节和前臂等训练，提升肌力与肌耐力，改善手功能和手眼协调能力，有效提高手部本体感觉，促进各肌肉群之间的相互作用。 2.不少于11块配重堆设计：能根据需求增减阻力，有效地保证患者手指在训练中的安全，适合不同康复阶段患者训练，阻力调节范围：250g-2750g。 3.桌面高度可调节：满足不同身高患者，下肢功能障碍不方便患者。 4.12种全方位训练装置： 4.1前臂旋转训练：手部特殊控制器，逐渐递增阻力，训练患者的前臂旋转活动度。 4.2手部屈伸训练：逐渐递增阻力，进行渐进式训练，改善手指的关节活动度，增大肌力。 4.3 手指握力训练：逐渐递增阻力，训练患者拇指与四肢的捏力。 4.4 手指屈曲训练：特殊定制的手指用具和腕部辅助用具，逐渐递增阻力，训练患者手指的伸展功能。 4.5 手指伸展训练：对称位抓握（大拇指和四肢对称屈或伸），逐渐递增阻力，训练四指的屈伸和肌力。 4.6 柱状抓握训练：抓握不同直径的圆柱体，增强手部的抓握能力，同时逐渐递增阻力，训练患者的抓握能力和腕部的屈伸能力。 4.7 拇指对掌力量训练：逐渐递增阻力，和对拇指的牵拉，训练拇指的力量和活动度。 4.8 手指抓握训练：五指抓握特殊定制圆球，逐渐递增阻力，训练患者的握力和腕部旋转能力（平转）。 4.9 提拉训练：不同的手握装置，逐渐递增阻力，训练患者的手部垂直拉力(提力） 4.10 腕关节尺偏桡偏训练：特殊固定装置，逐渐递增阻力，训练患者的尺骨、桡骨活动度以及腕部的上下翻训练。 4.11 腕关节背屈背伸训练：手部抓握和上肢固定、抓柄旋转、逐渐递增阻力，训练患者腕关节屈伸活动度。 4.1 手臂拉伸训练：不同的手握装置，逐渐递增阻力，训练患者的手部水平拉力。 5 配置要求： 5.1 配重模块4套 5.2 12个手部训练组件 | 台 | 1 |
| 7 | 空气波压力治疗仪（上下肢） | 1.应具有压强指示，可以实时显示压力强度，允差±3Kpa。 2.压力设定范围：10～25Kpa。 3.气囊内的极限正压应不超过40Kpa，且超过2Kpa的持续时间应不大于3min。 4.设备应具有过压保护措施。 5.时间设定范围：1～99分钟，允差±2%，最大应不大于±1min。 6.初始充气时间：≤60秒； 7.噪声≤60dB（A） 8.特点 （1）提供4~9种气压编程治疗模式（仅DT-5F为9种气压编程治疗模式）。 （2）充气与保持时间：5s~160s可调，允差±30%； （3）每腔压力单独可调。 （4）循环间隔时间可调，允许静脉自然充盈，避免持续挤压造成病人不适。 （5）可同时治疗两个肢体 （6）紧急停止按钮 （7）针对国内电磁环境兼容设计 （8）纯物理治疗，对人体无伤害。 (9)仪器操作简单，经济实用。 9.产品适用范围：适用于预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿。 | 台 | 2 |
| 8 | 平衡功能训练及评估系统 | 1.技术参数：联想扬天A4600KE5800/21寸，屏幕尺寸：21英寸，CPU型号：Intel奔腾双核E5800，CPU频率：3200MHz，内存容量：2GBDDR3，硬盘容量：500GB7200转，SATA2，显卡芯片：IntelX4500HD共享，光驱类型：DVD-ROM，操作系统：Windows7HomeBasic，产品类型：商用电脑，显卡类型：集成显卡，彩色喷墨品牌打印机一台、高性能音箱、一套平衡训练软件，与世界最大衡器生产商托利多合作生产手、脚、坐按板。 2.软件详细参数（软件版本5.0） 3.实时训练、语音提示功能。打印输出单元，检测显示单元，数据处理单元；数据进行实时显示，具有上下肢、坐平衡功能评估；重心分布图、特征频率分析图、实时显示曲线图。检测显示单元，该测试系统软件界面上显示压重直立方式：0—190Kg 4.功能： 1）检测、分析双脚站立和单脚姿势，双脚、左、右脚的重心运动轨迹，评估直立平衡能力。 2）检测和评估上肢的精细功能评估和分析坐位平衡功能。游戏训练模式，例如：小球进大球，重心左右摆动等。 | 台 | 1 |
| 9 | 自动气压止血带 （止血仪） | 一、 技术参数： 1.电源电压：220V-50HZ 2、精度:≤3Kpa 3、时间设定范围:0-120分钟 4、压力范围：0-0.1MPa 5、初始充气时间:≤50秒 二、性能特点 结构小巧，操作简单；立式支架，可随意移动 安装连接简单，ABS外壳 声音报警 手术中可随时增减设定值，国际流行插拔式接口 | 台 | 1 |
| 10 | 直立床 | 1.1电动直立床是物理治疗及康复训练设备，适用于脊髓或下肢伤残患者进行恢复性站立训练。 1.2警告性说明 长期卧床患者开始进行训练时，应遵循“循序渐进”的原则，以防发生体位性低血压、下肢肿胀等现象。 1.3工作条件 A）环境温度：常温-5—40°C B）相对湿度：大于等于85% C）大气压力：860—1060hpa D）电源：AC220、50HZ 2、结构形式及基本参数 2.1：结构形式 规格 190*80*106 允差±10% 床面角度转动范围 0—90°（任意角度锁定） 电机推力 ≥8000N 额定载荷 ≥Kg 135 额定电源V AC220 床体移动方式 带4只移动静音脚轮 站立脚踏板 站立脚踏板不可调试 安全绑带 安全绑带宽度100mm抗拉力为≥150Kg 餐桌板 配有可拆卸式餐桌插板 对长期卧床和髓拐伤患者,利用倾斜功能进行站姿训练,为预防体位性低血压肌肉萎缩和关节僵硬等多种并发症有良好的作用,其床面高度能方便患者进行轮椅和床上转移.适应症:偏瘫,截瘫,长期卧床导至体位性低血压,肌无力,肌萎缩,平衡功能障碍及心血管病患等. | 台 | 2 |
| 11 | 辅助步行训练器 | 1.产品规格：外形尺寸/cm：98×80×（100-139） 允差±10% 2.台面垫高度调节距离：≥50cm 3.手柄间距调节范围/cm：0～55 4.座垫高度调节范围/cm：53～72 5.台面垫额定承载: ≥750N 6.座垫额定承载: ≥2000N 7.特点和功能：增加上肢支撑的面积，提高辅助步行的效果。是神经、骨关节系统疾病功能损坏者室内外的辅助代步用具。 8.材质：海绵，外包优质ＰＵ革 | 台 | 5 |
| 12 | 磁振热治疗仪 | 1、额定输入功率：300VA 2、磁场强度范围：20mT±7mT） 3、振动频率为50Hz±1Hz 4、振动幅度为1mm(p-p) 5、具备2种治疗模式 M1：周期3秒，振动0.4s，间歇2.6s， M2：周期2.5秒，振动0.2s，间歇2.3s，。 6、温度控制：开机默认为常温工作模式，可选择温控工作模式，分40℃、46℃、52℃、58℃四级可调。 7、治疗定时时间0-99min，可任意设置 8、将磁疗，振动，热疗三种治疗方式相结合，由一种导子同时输出，实现三种治疗同步进行； 9、输出通道：一通道； 10、数码管显示窗口； 11、标配一个温热导子。 12、治疗仪治疗完毕，并有峰鸣器报警提示。 13、双温保护功能，温度高于60℃切断输出电源，并对操作按键锁定。 | 台 | 1 |
| 13 | 肌电生物反馈刺激仪 | 1.产品适用范围：对患者表面肌电信号采集、分析和生物反馈训练，通过电刺激和肌电触发电刺激进行肌肉功能障碍的治疗。 2.4通道表面肌电评估，可同时支持4个部位进行肌力肌张力评估，实时评估患者肌电值，可出具评估报告，评估报告可存储及导出； 3.4通道神经肌肉电刺激通道，同时可做4个部位，或多位患者； 4.4通道肌电触发电刺激，可同时支持4个部位； 5.≥10.1寸触摸式液晶显示，可触摸屏操控；也可物理旋钮进行参数调节； 6.自动识别信号质量，去除伪差； 7.共模抑制比：＞100dB； 8.采样位数16位，采样率8192Hz原始数据， 保证信号的准确性； 9.电刺激强度：0mA～100mA可调，0.5mA调节； 10.刺激频率：采用变频电刺激，频率范围 0.5-1000Hz； 11.脉冲宽度：10-1000μs； 12.上升下降时间：0-20S 13.通频带：20Hz-550Hz； 14.内置放大器测量范围：1-3000μV（r.m.s）； 15.内置放大器最高分辨率＜0.2μV（r.m.s）； 16.内置放大器输入噪声＜1μV（r.m.s）； 17.刺激波形：双相平衡波； 18.具有交流电源供电和电池单独供电两种方式，电池充满后可连续工作8小时； 19.引动电刺激：健侧带动患侧，上肢带动下肢，偏瘫急性期的全新治疗模式，支持一带二进行治疗，同时支持4个部位进行引动电刺激； 20.内置成人模式：有常用方案和功能性刺激方案模块，常用方案按照全身五大部位制定了最常用通道方案设置，可以快速组合并开始治疗；功能性刺激方案针对脑卒中后运动功能障碍，按照Brunnstrom分期分为急性期，恢复期和恢复后期三个阶段，每个阶段针对主要问题选用不同治疗功能制定方案制定了多通道组合和协同等时序性方案； 21.内置儿童模式：有常用方案和功能性刺激方案模块，常用方案按照全身五大部位制定了最常用通道方案设置，可以快速组合并开始治疗；功能性刺激方案针对脑瘫导致运动功能障碍，儿童按发育顺序制定抬头、手支撑、坐姿和站立相对应的治疗方案； 22.通道独立模式，4个独立通道，每个通道治疗模式可单独设置，每个通道开始和结束时间可独立设置，最多满足四个患者同时治疗； 23.具有多媒体生物反馈训练功能，内置肌力增强训练、肌肉放松训练、肌力维持训练、肌力协同训练、肌力精准性训练方案，游戏包括饥饿鲨鱼、太空夺宝等； 24.数据共享：软件升级方式：可通过微云系统进行实时在线免费升级，无需专门人员现场更新； 25.病员信息管理： 1)能够对病人治疗方案进行管理，包括：列表显示历史治疗方案、新建治疗方案、从方案库导入治疗方案、修改治疗方案和删除治疗方案。 2)能够对治疗记录进行管理，包括：列表显示所有治疗记录，显示每条治疗记录的治疗时间、治疗类型、治疗时长等信息。 26.可编辑个性化治疗方案，自定义临床方案刺激时间、间歇时间、波升时间、波降时间、刺激频率、脉宽可调，且推荐临床常用的治疗参数； | 台 | 1 |
| 14 | 康复手套 | 1.尺码 ： 小码S/中码M/大码L(分左右) 2.主要材质 主机-白色/手套-蓝色 3.尺寸：136*120*86mm ，允差±10% 4.重量 ：0.45kg(主机)/0.2kg(手套) 5.组成：主机、锻炼手套、感应手套 | 双 | 4 |
| 15 | 哑铃 | 1.技术参数：外形尺寸/cm：81×53×80 （不含哑铃） ，允差±10% 2.哑铃规格： 1磅/件，共2个；2磅/件，共4个；3磅/件，共4个；4磅/件，共4个；5磅/件，共4个 3.特点和功能：进行肌力和医疗体操训练，肌力训练，耐力训练。 4.材质：优质型钢，静电喷塑。 | 套 | 1 |
| 16 | 肢体运动康复仪 | 规格：60*41*60，允差±10% | 台 | 1 |
| 17 | 姿势矫正镜 | 规格：85×67×191cm，镜面玻璃厚度0.5cm。 允差±10% 用途：各种姿势矫正训练 材质：铝合金、优质型钢，静电喷塑、镜面 | 台 | 1 |
| 18 | 电脑恒温电蜡疗仪 | 1 仪器组成：融蜡箱、全自动放蜡系统、蜡饼制作箱、照明系统、语音控制、PLC控制模块六部分组成 2 全自动/半自动模式：全自动模式可实现全自动开关机、融蜡、洗蜡、过滤、自动放蜡和制作蜡饼，无需人工蜡管接蜡或舀蜡；半自动模式可实现蜡饼制作箱具备急融和急冷功能，可在蜡饼箱完成制饼，全自动和半自动模式可随意切换，满足不同临床环境使用 3 显示：≥7寸PLC屏显示，仪器工作状态全程实时显示 4 自动人工语音报读/报警功能（预约制作、立即制作都可通过人工语音提示来操作） 5 电源: AC 220V±10% 50Hz 6 功率：融蜡箱≥1800W、蜡饼制作箱≥1800W 7 容积：融蜡箱≥42升、蜡饼制作箱≥190升 8 温控范围：室温～99℃ 、 温控精度：±0.1℃ 9 智能控制功能：可24小时循环控制设置，自动执行预设的融蜡、恒温、放蜡、制饼等程序 10 智能记忆功能：时间、温度、工作参数等设置一次完成，带有记忆功能 11 蜡饼数量：可同时制作蜡饼数18盘，蜡饼制作数量1-18可选 12 蜡饼箱特殊风道循环系统设计，确保蜡饼箱满载时各点温度差不超过±0.5℃，确保蜡饼内部无夹心无蜡液共存，确保蜡饼柔软性、粘连性、可塑性，保证安全有效使用 13 具备一键假期、消毒、搅拌、预约、立即制饼等功能 14 消毒方式：紫外线及高温双重消毒结合，有效杀灭石蜡表面及内部细菌防止交叉感染确保更安全使用 15 快速冷却功能：在保证蜡饼均匀度的前提下，蜡液由工作温度冷凝为蜡饼时间≤1小时 16 石蜡清洗功能:对重复使用的石蜡可进行水洗分离,自动消毒、清洗、沉淀、过滤 17 融蜡方式：蜡水分离技术、有水化蜡技术，高效节能型合金薄膜加热材料制作而成 18 安全要求：具有语音报警、漏电、防干烧、过压、短路、高温、接地保护等7重安全防护功能，高温保护里面另有4重高温保护。 19 具有进口钢化透明蜡盘观察窗与及进口LED内部照明系统 20 设备材料：采用高标纳米304#不锈钢制作，模块化设计方便清理及维护 21 蜡盘尺寸：400mm*330mm*10mm ，允差±10% 22 后期升级功能(可选配)：可通过智能手机实时进行设备的操作，手机上全屏显示设备参数 | 台 | 1 |
| 19 | 多关节主动被训练仪 | 1.固定功率：80W-180W可调，可自主调节； 2.额定电压：AC220-240V 3.额定频率：50Hz 4.产品净重：16-18Kg 5.产品尺寸：60*42*98cm（±5cm），允差±10%、LCD屏尺寸:5X9CM、触屏尺寸:8X14CM。 6.机器高度：110CM《儿童款机器高度85CM》，曲柄半径12CM《儿童款曲柄半径为6.5CM》 7.设备能够对脑梗中风偏瘫/脑瘫、关节多样化僵硬、截瘫、下肢发冷麻痹、四肢瘫痪、四肢发冷麻痹、帕金森综合症、神经絮乱、骨质疏松、术后长期卧床等需要主动或被动运动康复的老人或儿童进行有氧运动及康复训练。设备配有超大LCD显示屏,显示屏上具有主动/被动/无极/自动四种训练模式选择； 8.产品有语音播报功能,更适合老年人使用,防止了因视力不好对产品操作不当的错误! 9.产品有防痉挛/正反转功能，主动阻力是8个档位可调，每档阻力为0.1KG左右，被动速度是15-65转/分钟； 10.产品有无极调速功能，速度切换以1转为单位递增或递减； 11.可同时对上下肢<四肢连动>进行康复训练，更加利于增强四肢协调能力； 12.产品设计人性化,有前后及上下调节功能,以达到不同高度的人都能使用; 13.设备具有防痉挛功能，在痉挛发生时可自动反转，快速减慢至停止； 14.采用三孔曲柄设计，灵活调整脚踏安装位置，适用于不同身高的人群使用； 15.具有定时功能，使用者可根据需要选择设定5、10、15.20.25.30进行训练； | 台 | 1 |
| 20 | 多体位医用诊疗床简约版 | 规格:1800*600*650mm 允差±10% 材质:冷钢喷塑 床垫:4公分高弹海绵+PVC防水皮革配置:置物架透气孔手托枕头 | 台 | 6 |
| 21 | 多体位医用诊疗床 | 适用范围：适用于医院骨科、康复科、脊骨神经科、运动损伤康复中心承载和护理患者用。 产品尺寸：209*65*(50-76)cm； 允差±10% 床体升降方式：三电机推动式 基本参数： 1.外形尺寸：209*65*(50-76)cm； 允差±10% 2.电源电压：AC220V，50Hz； 3.额定输入功率﹤400 VA； 4.床体升降调节：高度由50cm可调至76cm； 5.采用德国品牌电机推杆（电机具有TUV和UL双认证）； 6.配有六键手控器1台，可同时控制2个推杆线性运动； 7.头板及腿板采用气弹簧调节杆共3根，方便头板及腿板在不同体位按摩时的角度调节； 8.配有4只医用万向轮，使得床体移动方便； 9.配有升降刹车系统，升起万向轮后落地稳固； 10.床体最大承载力200kg； 11.材质：主架为钢制，表面喷塑，床体主体为高回弹海绵，外包环保人革PU皮； 12.具有国家医疗器械注册证； 13.同时具有CMA和CAL认证的检测报告和医疗器械检验所检测报告。 | 台 | 1 |
| 22 | 深层肌肉刺激仪 | 1.结构及组成：深层肌肉按摩系统由主机、按摩盘、时间控制器、功率调频器、震动轴承、震动偏心轴震动端子。 2.工作条件 a)环境温度：5℃～40℃; b)相对湿度：30%～80%; c)大气压力范围：700hPa～1060hPa; d)使用电源：交流电压220V,频率50Hz; e)额定输入功率：100W;最高振动频率90Hz 3.主机尺寸:长宽高44*44*113cm 允差±10%； 4.按摩头：5种治疗按摩头 5.外观：立式推车,方便移动。 6.电气安全：电气安全按GB 9706.1-2007中的规定进行 7.电磁兼容：电磁兼容试验按YY 0505-2012的要求进行。 8.环境试验：按GB/T 14710-2009中规定的气候环境Ⅱ组、机械环境Ⅱ组的要求及表2进行试验。 9.治疗原理：通过仪器振动锤产生的高频振动在深层肌肉组织产生具有一定压力的震荡波,快速改善肌肉组织代谢功能,刺激萎缩肌肉生长,降低肌张力,促进肌肉力量平衡,加快血液循环,消除各种肌肉组织异常导致的疼痛及肢体运动异常状态。 | 台 | 1 |
| 23 | 超声波治疗仪 | 双频双头，超越以往双频单头节省成本模式，使用更便捷，单头故障不影响另一头工作，更有双头同时工作模式。 1Mhz 超声固定/移动（同2）探头，3Mhz 超声移动探头 因为超声频率越高，穿透力反而越弱，固1Mhz 穿透力可达8-12CM，用于深层病 变部位治疗（如大腿、后背、腰部等），3Mhz穿透力较弱，用于浅层病变部位治 疗（如手腕，脚腕、指关节，足关节等） | 台 | 1 |
| 24 | 中医艾灸床 | 1.产品规格：200cm*70cm*63cm，允差±10% 2.产品材质： 整体机壳为钢材，内置艾灸升降平移装置为不锈钢，接触皮肤床面为木质加优质PU高回弹海绵，采用高密度镀锌内胆。 3.软件要求：软件采用最新版 4.显示方式:数码显示 5.治疗模式:自动模式 6.自动模式:灸疗机可以实现自动点火、箱体内部温度自动调节艾灸盘高度实现，灸盘可整盘平移，上灸中灸下灸三个灸盘可360度回旋、升降。 7.工作条件 a) 环境温度范围：5℃～40℃； b) 相对湿度范围：≤80%； c) 大气压力范围：700hPa～1060hPa； d) 使用电源：220V，50Hz； e) 额定输入功率：2000VA 8. 灸材 （1）灸材材质：灸材应仅由艾绒制成。 （2）干燥度：不低于85%。 9.治疗部位：分为上灸、中灸、下灸 10.工作时间可调. 11. 电气安全：安全要求应符合GB 9706.1-2020的要求。 12. 电磁兼容：电磁兼容应符合YY 9706.102-2021的要求。 13.环境试验：按GB/T 14710-2009中规定的气候环境Ⅱ组、机械环境Ⅱ组的要求及表2进行试验。 14.具备七代三元催化静烟祛味和安全漏电保护。 15.产品取得二类医疗器械注册证和软件著作权 | 台 | 2 |
| 25 | 红外光灸疗机 | 1.灸疗机基础参数 产品规格：186cm*76cm*62cm，允差±10% 产品颜色： 深咖 产品材质： 木质床架优质PU高回弹海绵 包装体积：192*82*40 ，允差±10% 灸盒数据：直径55cm，灸盒数量10个 软件要求：软件采用最新版VI 2.工作条件 a) 环境温度范围：5℃～40℃； b) 相对湿度范围：≤80%； c) 大气压力范围：700hPa～1060hPa； d) 使用电源：a.c.220V，50Hz； e) 额定输入功率：2000VA 3.性能指标 3.1 主机外观：表面应光滑、不应有毛刺、棱角、裂痕等缺陷。 3.2 灸材 （1）灸材材质：灸材应仅由艾绒制成。 （2）干燥度：不低于85%。 3.3 温度： a）灸疗盒加热温度调节范围：70度-170度，级差±10度 b）治疗温度：治疗温度恒定后，热量接受面的温度不得超过55℃。 3.4 治疗时间：0～99min可调，级差1min，允差±5%。 3.5 工作噪声：工作状态下噪声不大于60dB(A)。 3.6 功能 （1）灸疗机有手动停止输出的功能 （2）断电再恢复时，不应有任何输出。 （3）输出时有指示功能。 （4）温度保护功能：设备具有两路独立的温度保护装置，当达到治疗温度时，第一路保护装置动作，切断加热输出；如第一路保护装置失效时，温度继续升高到60℃，第二路保护装置动作切断加热电源。 （5）治疗部位：分为上灸（颈肩灸）、中灸（腰部灸）、下灸（左腿灸）、下灸（右腿灸 3.7 风速：风速0～9可调，级差1。 3.8 电气安全：安全要求应符合GB 9706.1-2020的要求。 3.9 电磁兼容：电磁兼容应符合YY 9706.102-2021的要求。 3.10 环境试验：按GB/T 14710-2009中规定的气候环境Ⅱ组、机械环境Ⅱ组的要求及表2进行试验。 4.产品取得药监局颁发的二类医疗器械注册证。 5.产品取得中华人民共和国软件著作权。 | 台 | 1 |
| 26 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 1.输出电流:0~25mA，分30档可调，级差0.5mA 2.开路电压:≤150VP-P。 3.单脉冲能量:≤300mJ 4.输出模式 脉冲宽度:100μs~300us;脉冲频率:50Hz~100Hz可调;输出模式:连续输出;输出波形:单向方波。 5.间歇模式：脉冲宽度:100μs~300us;脉冲间隔:100us，脉冲频率:50Hz~100Hz可调;输出模式:输出5s，间歇5s,依次循环，输出波形:单向方波。 6.基强度：输出电流:0~25mA可调;波形:单向方波 7.治疗时间:0~60min可设定。 6.吞咽电极：负极为两个电极板，正极为一个手柄，正负极电极搭配方可使用。 7.温度：分为高温和低温。 8.拔罐功能：打开负压开关，根据情况可以进行负压调节，方可进行拔罐理疗。 9.脉冲转换：分为脉冲1和脉冲2. | 台 | 1 |
| 27 | 极超短波治疗仪 | 1、额定输入功率：≥400VA； 2、辐射器尺寸：直径≥80mm，高度≥95mm； 3、配可旋转支臂； 4、治疗时间：0～30min连续可调，级差1min； 5、输出方式：连续式和脉冲式； 6、辐射器驻波比不大于3； 7、外形尺寸（长×宽×高）：≥420×357×245mm； 8、工作频率：2450MHz±50MHz； 9、输出功率调节范围：0～50W，级差5W； 10、台式设计； 11、输出功率过载保护； | 台 | 1 |
| 28 | 立体动态干扰电治疗仪 | 外形 ：立式推车 使用电压：AC220V 按键 ：高档 PVC 薄膜按键 屏幕指示：高亮白色背光源 ，彩色 LCD 显示。 外部断熔器： 250V/2A 使用频率： 10-100HZ 脉冲频率： 1KHz-3KHz 输入功率 ：小于 90W 安全类别： II 类 BF 型康复理疗设备。 输出强度 ：0~70VP-P 规格 ：40cm*43cm*111cm 屏幕尺寸： 14cm*9cm ※定时功能： 30 分钟 ，20 分钟 ， 10 分钟可选。 部位选择 ：头部、 四肢、体穴、颈椎、腰部、肠胃 ，任意可选 处方选择 ：针灸、推拿、锤敲、按摩、揉搓、刮痧、综合治疗 ，任意可选 治疗温度 ：低温档 ~40 度， 中温档 ~50度 ，高温档 ~60度 ，任意可选 输出组数：3 组电疗输出，1组拔罐电疗输出， 3组红外热疗输出。 电疗药疗复合输出端口 ：可以电疗和药疗根据需要切换输出。 拔罐电疗复合输出端口 ：可以在负压把关的同时进行治疗处方手法选择。 语音导航:治疗按键全称有语音播报 ，语音按键可进行关闭和开启语音。 输出波形 ：正弦波 ，方波 ，三角波 ，疏密波 ，脉冲调制波 ，间歇波 ，锯齿波 ，混合波十几种波等十几种波形。 | 台 | 1 |
| 29 | 足浴煎药锅 | 煎药锅容量(ml) 20000 额定电压(V) 220 总功率(W) 2000 煎药功率( W) 2000 整机重量（㎏） 19 外形尺寸(㎜)（长×宽×高） 420×420×720 ，允差±10% | 台 | 2 |
| 30 | 熏蒸治疗仪 | 一、工作环境条件 a)环境温度：5 ℃～40 ℃； b)相对湿度：10%～90%； c)大气压力：700 hPa～1060 hPa。 d)电源：AC 220V±22V；50Hz±1Hz 额定输入功率：≥2200VA。 二、尺寸 a.治疗头尺寸:直径110mm，长210mm，允差±5%。 b.机械臂前后调节范围:0～180°，允差±5°。 机械上臂下臂组合旋转角度：0～360° 三、熏蒸温度 a.熏蒸温度可在室温～47℃内可调，级差1℃，允差为±5℃； b.熏蒸仪有温度传感器实时检测蒸汽喷射到皮肤上的温度，并控制在设定温度范围内，传感器精度不低于±1℃； c.蒸汽输出口有防烫伤护罩和警示提示； 熏蒸仪熏蒸输出可在0～20档内可调 四、熏蒸时间 熏蒸仪治疗时间可在0～99min内设定，级差1min,允差±30s。治疗时间结束时，熏蒸仪停止输出蒸汽，蜂鸣器发出声音提示，自动停止工作。 五、防护功能 a)熏蒸仪具有 防干烧功能，当药液箱中液面低于液位装置时，可自动停止加热，并缺液指示灯亮，防止干烧。 b)具有冷凝水自动回收功能，不会出现喷头滴水和喷液 熏蒸锅内设置有过滤功能的蒸汽输出装置，防止管道堵塞 六、安全保护功能 熏蒸仪具有两路独立的超温保护装置，当实时温度超过设定温度时，第一路保护装置应启动，停止加热；当温度降低到设定值以下后可以恢复加热。如果第一路保护装置失效造成皮肤温度升高至50℃时，第二路保护装置应立即启动，切断电源； 七、功能显示 熏蒸仪用微电脑控制,7英寸广角真彩触摸屏显示及操作，可显示实时温度、剩余治疗时间、缺液、预热等治疗状态。 八、噪声 熏蒸仪正常工作时，噪声≤65dB(A)。 | 台 | 2 |
| 31 | 全套藏医器械 | 定制（按采购人要求定制），共193样 | 套 | 2 |
| 32 | 冷藏柜 | 1.产品尺寸：长1200*宽600*高1920（mm) ，允差±10% 2.带锁，带脚轮 3.额定电压：220v 4.制冷方式：风冷 5.功率：201-400W | 台 | 2 |
| 33 | 足疗桶 | 1.产品尺寸：410*630（mm) ，允差±10% 2.产品材质：香杉木 3.桶箍材质：优质热镀锌扁钢 4.有盖 | 个 | 20 |
| 34 | 浮针 | 产品结构:针芯、软管、保护管套 产品规格: 中号、小号 灭菌方式:环氧乙烷灭菌 | 个 | 600 |
| 35 | 岐黄针 | 1.材质：不锈钢 2.规格：0.5寸-3寸6种规格各20支 3.带针包（颜色随机） | 个 | 600 |
| 36 | 熬浴烤箱 | 1.材质：优质不锈钢 2.尺寸：810*453*451mm ，允差±10% 3.功率：220V/800W 4.加热温度：30-110℃ 5.电源插头：10A | 个 | 1 |
| 37 | 盐敷烤箱 | 1.尺寸：600*550*540mm ，允差±10% 2.功率：220V/1050W 3.加热温度：30-110℃ 4.电源插头：10A（带漏电保护） | 个 | 1 |
| 38 | 坛论 | 定制（按采购人要求定制） | 个 | 2 |
| 39 | 鼻熏器 | 定制（按采购人要求定制） | 个 | 2 |
| 40 | 藏医放血椅 | 定制（按采购人要求定制） | 个 | 1 |
| 41 | 尿诊杯 | 定制（按采购人要求定制） | 个 | 2 |
| 42 | 霍尔美 | 定制（按采购人要求定制），(大，中，小各一个为一套） | 套 | 4 |
| 43 | 霍尔美加热炉 | 定制（按采购人要求定制） | 个 | 2 |
| 44 | 精品金烙 | 定制（按采购人要求定制） | 个 | 4 |
| 45 | 精品银烙 | 定制（按采购人要求定制） | 个 | 2 |
| 46 | 精品铜烙 | 定制（按采购人要求定制） | 个 | 2 |
| 47 | 烧烙炉 | 定制（按采购人要求定制） | 个 | 1 |
| 48 | 铜罐 | 定制（按采购人要求定制） | 套 | 4 |
| 49 | 养生理疗石 | 1.带电加热箱 2.内含能量石16个 3.可水煮或微波炉加热 | 套 | 5 |
| 50 | 金针 | 定制（按采购人要求定制） | 个 | 2 |
| 51 | 电针治疗仪 | 1.输出功率： 10.0VA 2.输出电流限值：≤10mA(250Ω负载阻抗下) 3.输出脉冲波形：非对称双向脉冲波 4. 输出直流分量：0mA 5.输出脉冲路数：六路输出 6.输出脉冲宽度： 0.2ms±30% 7.最大输出功率：0.3VA(250Ω负载阻抗下) 8.体积 ：292x156x47mm 允差±10% 9.输出脉冲频率：1~100Hz可调,允差为±15% 10. 重量： 1kg 工作模式：1. 连续波工作模式:连续 2.断续波工作模式:工作15秒，停5秒 3.疏密波工作模式:疏波频率与密波频率之比为1:5,疏波5秒,密波10秒 | 台 | 5 |
| 52 | 手功能综合康复训练平台 | 1.电源电压：AC220V，50Hz 2.运行功率：≤15W 3.运行时间：治疗过程中治疗时间为0—60min任意可调，开机默认30min. 4.康复手套：采用气动助力，安全可靠，动力有气压的大小频率来控制。 5.训练模式：可以选择左手训练模式、右手训练模式、双手训练模式。 6.控制面板：采用液晶触控屏幕，清晰准确，高端大气。 7.移动脚轮：采用静音脚轮，设备移动过程中降低了噪音。 8.设备外壳：采用双色钢制外壳，强度高，很好保护设备的稳定性。 9.设备外观：采用磨砂漆料，看起来很高大上。 10.治疗方案：一共有A、B、C、D、E、F、G、H、I，9种治疗方案，根据病人手功能情况进行选择对应。 11.产品描述：以空气压力作为动力自动驱使手指抓、握、伸展，是目前针对手指痉挛、麻痹、瘫痪等症状的锻炼设备，降低手部肌张力，缓解水肿和僵硬，加快手部恢复。用于手指关节活动范围受阻进行被动训练，例如：手掌无知觉、手无法正常工作、无法活动手臂、无法搬运重物、肿胀、僵硬、手部无法自理。 | 台 | 1 |
| 53 | 万象抽气罩 | 1.材质：PP聚丙烯 2.可360度自由旋转 3.手动调节气阀控制气体流量 4.含40W风机一个 | 个 | 4 |

05包：甘德县人民医院2024年医疗服务与保障能力提升项目（感染性疾病科）

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结核感染T细胞检测仪 | 检测通道：3通道 检测原理：荧光免疫层析法，使用镧系元素标记微球作为反应载体，荧光稳定性强，不受背景干扰 样本类型：血清、血浆、全血、末梢血 样品量要求：最少样品量10µl 检测速度：所有检测项目，上机后出结果时间≤20分钟，最快3分钟 结果传输：支持LIS传输结果 检测方式：支持一卡单项、一卡多个项目联合检测 仪器可检测项目： 全程CRP、SAA、CRP/SAA二联卡、PCT、IL6、PCT/IL6二联卡、心梗三项三联卡（cTnI/CK-MB/Myo）、NT-proBNP、H-FABP，cTnI/H-FABP、hs-CRP、AMH、INH-B、Lp-PLA2、D-二聚体、PGI/PGII、cTnI/NT-proBNP/D-二聚体、β2-MG、NGAL、CYS-C、MAU、结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测 试剂储存条件：4-30°C 试剂有效期:至少18个月 显示屏：≥8英寸触摸屏 仪器净重量：≤2.6Kg 仪器大小：（270*220*130）mm（长*宽*高） 内置热敏打印机，使用57mm×30mm规格热敏纸 | 台 | 1 |
| 2 | 电子支气管内窥镜 | 1.操作手柄（含插入管）： 1.1适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。 1.2成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维。 1.3视场角≥120°，保证清晰图像和视场角及最小的图像畸变。 1.4景深：3-100mm。 1.5软镜插入管外径≤5.2mm，工作管道内径≥2.8mm。 1.6操作手柄具备左右旋转关节，可带动插入软管部先端左右旋转，向左120°，向右120°。 1.7插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲180°，向下弯曲130°，双向弯曲310°。 1.8操作手柄具备3个电子功能按键。 1.9操作手柄上按键可控制：①图像放大/缩小、②拍照/录像、③画面冻结/解冻结。 1.10吸引阀座一体式防脱设计。 1.11插入管先端头采用医用高分子材料，内外绝缘，确保手术安全。 1.12操作手柄为医用高分子材料材质，轻盈更耐腐蚀，符合人体工程学设计，手握更舒适。 1.13内置LED冷光源，具备防雾功能，无需预热，即可观察。 1.14操作手柄为医用高分子材料材质，轻盈更耐腐蚀。 1.15操作部防水等级：IPX7，配备防水盖可进行全浸泡消毒。 1.16采用智能主控芯片，具备无需手动调节即可实现自动控制图像曝光度功能。 1.17采用航空插针非触点式连接方式，不易氧化，传输信号更稳定。 2.图像处理器： 2.1具备医疗器械注册证。 2.2 显示屏：TFT-LCD，液晶玻璃。 2.3 触摸屏：电容式触摸屏。 2.4 高清视频信号输出分辨率：≥1280×800。 2.5显示功能：自带显示屏≥10.1英寸，开机时间≤5秒，即能实现图像显示,满足临床快速使用需求。 2.6通过操作部功能按键即可实现：图像放大缩小，图像冻结，拍照，录像功能（无需触摸屏幕，避免术后消毒问题）。 2.7预览、隐藏功能：具有可实时观察、记录与回放功能，且可一键隐藏所有按键功能。有利于临床操作使用。 2.8调节图像输出比例功能：在外接显示器时，可向外接显示器输出16:9、4:3以及16:10三种显示比例的图像。 2.9具有多种输出图像形状可选。 2.10亮度调节功能：可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度，一级可关闭LED灯，仅需四级即可将亮度调至100%。 2.11白平衡功能：具有白平衡调节功能。 2.12录音录像功能：具备录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储。 2.13存储功能：具有外置可热插拔SD存储卡直接存储图片及声音等信息，图片存储格式为JPG格式，视频存储格式为MP4格式。 2.14视频转接线：线缆可180度旋转，操作更舒适。可满足不同医生的不同操作习惯。 2.15 双镜切换功能：配置2路信号输入接口，根据临床需要，能够同时连接两条内窥镜，切换实时视频输入信号。 2.16视频输出接口：有CVBS视频输出接口和DVI视频输出接口，配备DVI信号转换数据线，实现DVI视频图像输出，可与医用显示器或工作站连接。 2.17与内窥镜操作部连接方式：通过视频转接线与内窥镜手柄部直接相连，中间无需再通过连接手持式显示器即能实现视频操作，有效减轻产品重量方便临床使用。 2.18录像显示及电量提示功能：具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标示（用于显示充电电量或适配器连接充电提示）。 2.19用户访问控制：可设置开机后输入管理用户的账号密码，输入正确可查看产品的实时图像及更改系统设置。 2.20摆放方式：能独立平放置台面，节省操作空间。能按照一定角度竖立放置台面，便于观察。 2.21供电方式： （1）电池供电：具有内置可充电电池,一次充满电的内部电源连续工作时间不小于4小时。 （2）交流电供电：可通过接入DC适配器连接交流电使用，可通过适配器实现24小时连续工作。 2.22软件终身免费升级。 3.培训服务： 3.1提供专业的人员上门培训，保证操作者能掌握电子支气管内窥镜的操作技能。 3.2拥有完善的系统培训方案，可提供针对性的培训课程及相关学习资料。 4.配置清单： 序号 名称 数量 1 电子支气管内窥镜操作部 1条 2 图像处理器 （含内窥镜图像处理器主控软件） 1台 3 防水盖 1个 4 活检阀帽 5个 5 吸引按钮 2个 6 手提箱组件 1套 7 12V AC适配器 1个 8 AC适配器电源线 1条 9 SD读卡器 1个 10 BNC-BNC视频线 1条 11 DVI-DVI视频线 1条 12 64G SD卡 1个 13 视频转接线 1条 14 便携式工作系统一套 1套 | 台 | 1 |
| 3 | 乙肝DNA检测仪 | 激发光源 LED光源(免维护) 冷光源，10万小时免维护, 高功率LED光源灵敏度高 检测器 高灵敏度光电传感器 灵敏度高，无孔间的边缘干扰影响。 样本容量 96孔 (48×2＊0.2ml,双反应模块) 同时运行两个不同的反应程序，具有两台荧光PCR仪器的功能(如:DNA和RNA反应程序同时运行)，运行同一个程序时，是一台96*0.2ml的荧光PCR仪，灵活应用，0.2ml反应管、八联管、48孔板，管身透明，对管盖及孔板膜无透光与否无限制 荧光检测波长 通道1:470nm-510nm 通道2:530nm-565nm 通道3:585nm-620nm 通道4:630nm-665nm 通道5:690nm-705nm（选配） 通道6:420nm-470nm（选配） 多通道实际应用检测。规避交叉干扰，无需任何繁杂的校正。 荧光检测波长 1、4-6通道 可选四~六通道 2、运行控制 一台电脑可连多台SLAN系列仪器，控制运行 降低占用空间及成本，可管理多台仪器 3、可检测的荧光素及染料 FAM,SYBR，VIC, HEX, Joe, TET，TAMRA，CY3，ROX, Texas Red, CY5，Quasar 705、Alexa Fluor700, Atto425 使用最佳滤光片组合,通道之间无干扰。 4、检测方式 反应管的底部侧面激发、检测 提高光源的传输及检测效率、灵敏度。 光的检测效率高，因为底部侧面是反应管壁最薄处，光效应用高。 5、激发、检测光的传输模式 每一反应孔独立的光纤传输 独立的输入输出光纤传导对应着每一反应孔，无孔与孔间的光检测干扰。仪器移动、及更换不同的试剂无需对仪器校准。仪器运行中无需水平及固定的条件限制，可适用于车和船载移动使用。 6、软件应用模式 定量/定性、熔解曲线、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM、SAT实时荧光等温扩增 有国内获批的熔解曲线的试剂适配SLAN系列仪器（可提供试剂说明书证明），多项目管理设置程序管理、项目实验运行程序安全密码锁定功能,分析软件试剂封装技术功能,自动判断分析功能可定制。 7、模块温度范围 4℃-99℃ 控温范围广 8、检测动力学范围 100-1010 宽广的动力学范围 9、最小检测模板 单个拷贝 在理想的实验环境，可以达到100%的扩增分析,高扩增效率. 10、反应容积 15ul-100ul 宽广的反应体系 11、控温模式 半导体热电模块 管内控温，模块控温两种控温模式可选 12、升温速率(MAX) 4℃/S 精准可控制的升降温速率，有益于实验的结果准确性 13、温控精度 （HRM高分辨熔解曲线） ±0.1℃ 创新的多点控温技术使得控温精度达到±0.1,以保证实验的精确性。精准的控温是HRM实验功能的必备条件， 14、样品间温度 均匀性 ±0.1℃ 模块多点的控温设计赋予了完美的温度均匀性。 实测温度均匀性为±0.1，保证孔与孔之间温度完全一致。 尺寸(W*D*H) 386mm*520mm*250mm 体积小，外形美观，采用一次成形模具合成，仪器使用寿命长 15、断电保护 有断电保护功能 在实验过程中遇到断电时,具有程序记忆功能,来电时可继续运行 输入电源 AC200V--240V 50HZ 耗能 ≤850VA 耗能低，噪音小，节能环保 16、操作系统 中、英文Win 7/8/10/11 适合多种操作系统 17、热 盖 电子自动锁控热盖 运行时热盖自动调节及锁住功能，根据不同的反应管而自动调节位置，保证反应体系不挥发，确保定量的准确性。运行时防止实验时误操作。 | 台 | 1 |
| 4 | 质谱分析仪 | 一、设备主要用途及基本要求 1、所投标质谱仪为桌面台式机，应用范围应包括对细菌、真菌的鉴定（提供证明材料）; 二、技术参数要求 1、质谱仪硬件性能规格要求 1.1、直线形飞行管，具备温度补偿功能，能将环境温度对飞行时间管热胀冷缩的影响降到最低; （提供省市级权威机构检测报告证明）； 1.2、激光器：采用氮气激光器，波长需为337nm，频率在1-60Hz且可调，发射次数不低于6*107次;（提供仪器内部激光器照片及产品规格书并盖章） 1.3、离子源自动清洗功能，清洗时间不超过10min；（提供省市级仪器检验所出具的检测报告） 1.4、真空系统：前级泵应为内置无油隔膜泵，高真空泵应为分子涡轮泵，分子涡轮泵抽速不低于300L/S；（提供仪器图片及说明书证明） 1.5、仪器检测速度：从样本靶入舱到全靶板检测完毕出检测报告所需时间≤10min；（提供省市级权威机构检测报告证明） 2、软件系统 2.1、具备数据采集和数据处理软件，微生物数据库的谱图离线分析处理及检索软件，谱图采集和鉴定检索在同一个软件内同步完成，无需切换软件; 2.2、操作界面：全中文界面，鉴定结果微生物名称中文和拉丁文同时给出，无需切换； 2.3、 鉴定结果：标配检索鉴定软件给出质谱鉴定结果的同时还可给出国家级出版社提供的的微生物形态学（平板菌落图及染色图）形态图以辅助鉴定结果；(提供版权合同证明) 2.4、可实现聚类分析功能，具备主成分分析功能和模拟凝胶图功能，具备PCoA、T-SNE分析功能，可用于微生物溯源分析、菌种分型以及蛋白表达差异分析等； 2.5、可提供智能算法，对系统进行大样本量训练，构建微生物鉴定区分模型，进行李斯特复合群鉴定；（提供同系列产品发表的SCI文章及中文翻译版） 3、数据库 3.1、为保障用户数据安全，必须具备本地微生物菌种数据库，且鉴定菌种 5000 种以上,提供数据库终身免费升级服务; 3.2、丝状真菌数据库超过500种； 3.3、具备20种以上施万菌数据库；（提供同系列产品施万菌建库相关的SCI文章和中文翻译版） 4、检测性能 4.1、鉴定质量范围：1-500kDa; 4.2、质量分辨率（线性模式）：≥6000(FWHM)@ Angiotensin; （提供省市级仪器检验所出具的检测报告） 4.3、鉴定灵敏度：1 fmol/uL 人纤维蛋白肽B（信噪比≥100∶1） 4.4、质量准确度：≤ 150 ppm (外校准) 质量准确度：≤100ppm （内校准） 5、相关试剂： 5.1提供微生物质谱基质试剂，为无需配制可直接使用的稳定液体剂型，可室温保存，且取得临床注册证。提供证明材料; 5.2为保障分析准确性，具备与质谱仪同一品牌的血培养阳性样本质谱鉴定前处理试剂，且取得临床注册证; 5.3霉菌快速前处理试剂 提供与仪器同一品牌可用于霉菌快速前处理的试剂以及相应方法建库的霉菌数据库，试剂包扩甲酸、乙腈等成分，操作时间小于3分钟，且取得临床注册证，提供说明书； 6、可提供同品牌一次性硅基靶板和重复使用不锈钢靶板（提供医疗器械注册证明），重复性靶板为分体式靶板，靶板厚度不低于0.6mm，保障平整度，且表面镜面工艺，易于清洗；（提供靶版厚度证明及靶版正面照） 7、可提供小分子耐药检测功能，支持β内酰胺酶活性检测，以判断菌株的耐药性，可以检测亚胺培南、哌拉西林等抗生素；（提供省市级仪器检验所出具的检测报告） 三、售后服务要求 1、自物品验收合格（以双方在验收报告签订日期为准），质保期1年，数据库、软件终身免费升级到最新版本； 四、配置清单 1、微生物鉴定质谱系统主机：1 台; 2、工作站：专用电脑1台，Windows10操作系统，3.0GHzCPU四核处理器，≥16GB，≥1TB硬盘，液晶显示屏，条码扫描器1套;激光打印机1台; 3、专用UPS电源设备1台; 4、配备重复样品靶托1块及重复性靶片2块； 5、配套离心机1台，移液枪1把，枪头1包，超声清洗仪1台，点靶台1个。 | 台 | 1 |
| 5 | 全自动尿液分析系统 | 一 技术要求 1 产品要求 一次采样，即可完成尿液样本的常规分析以及有形成分的定量、定性分析。 2 测试原理 尿干化学采用CIS彩色图像扫描分析系统，检测波长数量≥4个； 有形成分采用数字成像自动识别、平面流式细胞及深度学习人工智能技术 3 检测项目 干化学测试项目≥14项，并提供微量白蛋白与肌酐的比值参数 （ACR比值）和蛋白质与肌酐比值参数（PCR） 有形成分自动识别测试项目≥25项； 理学（选配）：颜色、浊度、比重、电导率、渗透压共计5项 4 红细胞形态学检测 可通过红细胞形态的鉴定发出红细胞形态学报告，可提供4项报告参数 5 检测速度 干化学测试模式≥300个/每小时；有形成分测试模式≥120个/每小时；联合测试模式≥120个/每小时 6 样本需求量 干化学测试模式≥1.5mL；有形成分测试模式≥2mL，联合测试模式≥2mL 7 密闭样本采样 分析系统支持密闭标本的直接采样（穿刺采样），无需人工开盖 8 样本放置位 60样本位，可扩展至260个以上 9 试纸仓容量 ≥490条试纸 10 急诊测试 可进行单个样本的急诊测试 11 图像显示功能 可显示并存储在加入样本反应后的尿试纸条图像，及有形成份的真实图像，用于结果审核与查阅等方面 12 有形成分拍图量 ≥2000帧/样本 13 原图查询功能 可显示并存储有形成份的真实全景图片及原始视频 14 存储与查询 ≥34.7万个结果，可实时查询，断电后存储数据不丢失 15 报告打印 可连接外置打印机打印测试结果和图片，可纵向、横向打印A4多种样式，并可根据需求定制报告模板 16 数据接口 具有与实验室信息系统进行通信的数据接口，可与实验室信息系统进行通信互联。 17 输入输出端口 具备鼠标接口、键盘接口、USB接口、串口、网络接口、视频输出口、音频输出口 18 试管位号与试管架号自动检测 分析系统可自动识别试管位号与试管架号。 19 清洗、排堵 配备强力清洗试剂，定期清洗及维护液路，且具备反冲排堵功能 20 语音提示 可自动发出语音播报提示 21 样本量检测 采用液面感应技术，当测试样本量不足时有报警提示 22 支持条码识别 可内置条形码扫描器识别条形码 23 识别率 有形成分识别率红细胞≥92%、白细胞≥88%、管型≥85% | 台 | 1 |
| 6 | 全自动血液分析仪 | 一、技术要求： 1、检测原理：激光流式细胞术和细胞核酸荧光染色技术 2、测量通道：具有独立的原始细胞（WPC）检测通道、网织红细胞（RET）检测通道，嗜碱及有核红细胞（WNR）检测通道 3、WBC计数及分类：DIFF和WNR双通道，实现白细胞计数及分类 4、血液检测项目≥35项报告参数，2个分布直方图、5个二维散点图、2个三维散点图，研究性参数≥40项，研究性图谱≥4项 5、体液检测项目≥7项参数，2项报告图谱，研究性参数≥6项 6、血液分析模式：至少包含CBC+DIFF+HPC、CBC+DIFF+RET、CBC+RET、RET、CBC+RET/PLT-L 7、进样方式：自动进样，手动进样，封闭全血、封闭微量全血、开放预稀释 8、样本类型：血液、脑脊液、浆膜腔积液、滑膜液、腹透液或胸腹水 9、样本用量：预稀释≤20.0μL；全血≤80.0μL；微量全血≤36.0μL；体液≤85.0μL 10、测试速度≥107个样本/小时 11、操作界面：仪器配置10.4寸彩色触摸屏，可全面独立运行，可单独分析样本，查询、编辑结果 12、数据存储≥94.34万个测试结果（含图形） 13、线性范围：WBC：（0--500）×109/L，RBC:（0--8）×1012/L，HGB：（0--300）×g/L，HCT：0--75%，PLT：（0--5000）×109/L，RET#：（0--0.8）×1012/L，NRBC：（0--20）×109/L，WBC-BF：（0--10）×109/L，RBC-BF：（0--5）×1012/L 14、精密度（CV）：WBC：≤3.0%、LYM%：≤6.0%、NEU%：≤6.0%、RBC：≤1.5%、HGB：≤1.0%、HCT：≤1.5%、MCV：≤1.0%、PLT：≤4.0%、RET#：≤15%、NRBC#：≤20% 15、携带污染率：WBC-BF≤0.3%、RBC-BF≤0.3% 16、联网功能：支持双向LIS/HIS系统，UBH-HL7协议符合IHE和LOINC标准 17、校准模式：具备校准物校准、新鲜血校准的自动校准模式和人工校准模式 18、具有原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件 | 台 | 1 |
| 7 | 全自动内镜清洗消毒机 | 1.机器符合人体工程学设计，宽度≤600×深度≤770×高度≤990（mm） 2.电路控制系统独立安装于罩子内，与水路隔离，安全耐用。机器配备≥4个万向静音轮，带制动功能 3.拥有可视酶瓶和酒精瓶的窗口，可提醒工作人员及时添加酶液或者酒精。外形应端正，外表面应光洁、色泽均匀 4.≥7寸电容彩色液晶触摸屏，安装在机器的正中央。触摸操作简便，并且不受手套和水渍影响。 5.具备实时打印功能，也能事后打印储存在消毒记录中的任意一条或多条记录。 6.具备指纹和密码双重保护信息功能，系统参数专属定制。需提供第三方注册检验报告证明文件佐证 7.机盖采用钢化玻璃一次成型并覆膜，即耐用，不易误伤工作人员，又可通过观察内镜的洗消状况。消毒槽密封胶圈采用开模一次成型，既避免漏水漏气，又放置隐藏污垢，防止交叉感染。有效防止消毒液气体挥发、防爆、防裂。降低医护人员职业风险。 8.机盖开和关的方式≥三种模式（脚踢、按键、机械），在机器故障或没电时，可应急人工开盖。需提供第三方注册检验报告证明文件佐证 9.配备中空纤维超滤膜，滤膜孔径≤10μ，保证用水质量。且具有排污口，定期排污，有效增加其使用寿命。 10.供水水压0.2MPA-0.5MPA，工作电源：a.c.220V±22V，50Hz±1Hz。额定功率1700VA，进水4分管，排水50管 11.消毒液储存箱容积≥15L，采用一体开模成型，可用于装载过氧乙酸。易清洗，易排放消毒废液。清洗酶和酒精的储存箱容积≥1.8L。一次性用酶量≤50mL、一次性用酒精量≤100mL，保证消毒效果的同时，一次性消耗品用量最少。 12.可同时实现①全浸泡清洗消毒②喷淋清洗消毒③全管道循环灌流清洗消毒。清洗消毒无死角。消毒槽消毒液使用量≤8升，每个工作程序的用水量≤8L，节约消毒液和用水。需提供证明每个程序的用水量的第三方注册检验报告证明文件佐证 13.清洗消毒槽采用中间孤岛设计，容积≤10升，节约用水和消毒液。每个工作程序完毕后，自动释放吹气功能，消毒水槽内不得有积水。需提供消毒槽残留水水位的监测装置的证明文件或专利证书佐证 14.槽内配备温度传感器，温控范围20℃-40℃；，≥3个全管道灌流口，保证內镜使用安全，清洗消毒更彻底。 15.设备具有止回功能的活检接头，适合各种品牌镜子的清洗消毒，配备奥林巴斯、潘泰克斯、富士镜子接头。采用多通道清洗，更彻底清洗内镜管道。需提供具有止回功能的活检接头的证件文件或专利证书佐证 16.设备应具有自身消毒功能且配备消毒液浓度专用检测装置，配备量杯，自动取样。方便消毒液浓度的检测。 17.机器内置空压机应静音，无油；并配备≤0.2μ的空气滤芯，为內镜输送安全洁净的气体。消毒机的整机工作噪声≤65dB 18.符合GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分通用要求》和GB 4793.4-2019《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第4部分:用于处理医用材料的灭菌器和清洗消毒器的特殊要求》的规定。 19.消毒机符合YY/T 0734.1-2018《清洗消毒器第1部分：通用要求和试验》、符合GB 30689-2014《内镜自动清洗消毒机卫生要求》中的附录G相关条款,符合GB/T35267-2017《内镜清洗消毒器》条款要求。 20.消毒剂残留：在消毒全部程序结束后，使用戊二醛消毒，模拟内镜中的戊二醛消毒剂残留浓度不能超过0.1%。使用邻苯二甲醛消毒，模拟内镜中的邻苯二甲醛消毒剂残留浓度不能超过0.03%。使用过氧乙酸消毒，模拟内镜中的过氧乙酸消毒剂残留浓度不能超过40mg/L。需提供省级检测报告佐证 21.清洁剂残留，漂洗完成后，负载表面的清洁化学剂浓度应不大于1ｕ／ｇ。 22.清洗酶可根据酶的最佳清洗温度设置加热恒温控制，达到最佳清洗效果。 23.具备全过程故障报警并提示解决方案方法。具有声光提示，屏幕文字提示及说明。且具备全程持续测漏监控功能，提供声光报警提示，并自动终止程序运行，测漏压力全程监控，并保持正压. 24.设备具有接头脱落检测功能，用于监测内窥镜接头连接情况。需提供第三方注册检验报告证明文件佐证 25.机器设置智能管理，降低能耗。无操作超过2小时后自动关机。 26.机器配置电子扫描跟踪系统，可完整和科学地提供内镜的跟踪。 27.内镜的洗消状况及结果可以与内镜清洗管理系统对接联网，实时显示消毒过程。包括镜子编号、洗消过程，操作护士等信息可贮存于内镜管理系统。结果等信息可在任何时候在内镜管理系统中查询、调阅。对内镜的使用、维护可提供统计、分析，为整个内镜的管理提供有效的信息资源和依据。采用电子扫描，一条镜子对应一个电子编码。电子编码ID卡可全浸泡，可长期使用。电子扫描读卡器采用加强型高科技感应，读卡方便、快速、灵敏。 28.内镜洗消记录保存数量≥900条，可供查询和打印 29.符合最新版GB/T 38497-2020《内镜消毒效果评价方法》中的规定消毒效果检测。连续浸泡后进行杀灭微生物试验。试验重复3次。达到规范要求。需提供省级检测报告佐证 30.生产厂家需提供产品二类医疗器械注册证 主机 1台 清洗连接头 1套（T型接头，短圆柱，长圆柱，塑料透明接头，Y三通和4条硅胶管） 进水管 1条 排水管 1条 连接用软管 1条 进水阀 1个 压力指示表 1个 限压阀 1个 排污阀 1个 排污管 1个 内镜ID卡 5个 | 台 | 1 |
| 8 | 支气管镜消毒工作站 | 一、清洗消毒系 统1套 1.清洗槽要求： 1.1清洗台面由4个内镜专业洗消槽与1个干燥台组成，分别为初酶洗槽、次洗槽、消毒槽和末洗槽及干燥台组成。清洗槽体、功能背板采用PMMA&ABS复合材料压注模具一次成型。槽体表面光滑，有韧性，既美观又能保护内镜.（需提供第三方PMMA&ABS材质证明文件） 1.2槽面经数次冷热加工且经防水、防酸、防碱多工艺处理，质薄而坚硬，光亮平滑，抗菌，易清洗，耐摩擦。材料厚度≥6mm。槽体周边的吸附工艺水平高湛，使R角尽量保持90度。每个槽之间的连接紧密、平整，避免残留。 1.3消毒槽槽体采用后拆式设计，在槽后上方向上突出60mm，避免消毒液残留发霉、污染槽体。消毒槽应采用中间孤岛设计，节约用水和消毒液。 1.4槽体台面采用流体学工艺设计，科学的与人体结构相结合，又不积水。台面厚度＞5mm，离地高度≤860mm。槽体排水面既美观，又能使污水排放干净，防止污染。 1.5因科室场地原因，方槽外径：≤610mm×660mm×170mm， 双方槽≤1180mm×660mm×170mm，转角槽≤780mm×780mm×170mm 1.6按最新规范配备专用动力泵，最大扬程≥10M，最大流量≥28L/MIN，耐酸耐碱，（需提供相关图片佐证） 1.7一键启动自动排废液和排废水，无需手工，降低医护人员与危化品的接触时间，保障医护人员的人身健康。 2.柜架及门要求： 2.1柜门由进口彩晶钢化玻璃材料制成，环保、防潮、耐酸碱，永不变型变色，不生锈。（需提供第三方柜门彩晶钢化玻璃材质证明文件） 2.2柜门固定活页采用防锈可调式，方便有需要时对柜门进行调校。 2.3.支架选用进口304不锈钢，厚度≥1.2mm。配备万向轮与制动，方便转运。 3.功能背板要求： 3．1表面光滑、耐腐蚀，永不生锈，既美观又实在，易于清洁擦拭，不会存在死角。 3．2 背板材料采用PMMA&ABS复合材料，厚度≥6mm，无须用采用玻璃钢加固，防止爆裂，也易于安装。 3．3背板采用整体式一次性压模吸注而成，接缝少、雅观。 3．4背板中部突出部份为20cm×10cm，既可安装控制电路，亦可存放工作配件或其它物品，结构合理、防水，存放稳固。 3．5转角槽背板一体连成，与转角槽结构协调一致，雅观实用。 3．6电箱、照明灯可安装为内藏式，整体协调美观。 4. 可控式水龙头 4.1国内著名品牌,可伸缩设计，抗强酸碱,具有耐腐蚀功能 。出水装置经过防腐蚀处理。 4.2纯不锈钢制成。拒绝断裂风险。 4.3可控制转向于水流方向。易于拆卸及物表消毒 5. 高压水/气枪 5.1额定压力0.29Mpa。 5.2压力和出水，出气方向可调。 5.3配≥2个不同形状喷嘴，更换采用螺旋式，既方便又紧固。 5.4内镜专用，采用优质304#全不锈钢材料一次性开模铸造，无接缝，防腐蚀电镀处理。 5.5设有专用安全防震环，避免管路不畅，高压水冲破内镜管壁。 5.6开关压力可调，根据个人习惯和方法可随时调整。 5.7开关设置灵敏，便于工作人员使用。 6.内镜清洗消毒流程牌 6.1ABS板材固定于背板上，规范内的每个流程清晰可见。 6.2易于更换以及清洁。 7. 干燥台 7.1干燥台采用PMMA&ABS复合材料压注模具一次成型。外尺寸:长≥1450mm*宽660mm*高860mm(根据实际场地可作调整)。 7.2台面有多个小圆型突起，防止内镜打滑又有利于内镜干燥。 7.3台面结构与清洗槽协调一致，同时防止内镜掉落地上。 7.4、可配多位高压自动化吹干和热风烘干系统装置。 7.5、嵌入式多功能控制开关插座,方便快捷。 8.灌流器 8.1隐藏式设计，注流器与电脑控制器，控制实际操作流程，并具备定时、倒计时功能,结束时声音报警提示功能。机械按键不受穿戴以及水渍影响。 8.2整体配置实现半自动化操作，具备智能化中心，控制系统（消毒时间及次数数码显示、消毒液过期自动报警等）。 8.3微型电脑控制，体积小，操作简单，数据可根据要求来调整。 8.4配有多种牌子的内镜一次成型开模连接头和≤10μ的过滤网，便于灌流、更换接头，连接于槽体为进口快接，方便更换与清理，预防纱布棉絮物堵塞。 8．5严格按《内镜清洗消毒操作规范（2016版）》的标准，国际标准设计，注流器高水压，低流量，适合不同品牌管径内镜。内外同时灌流，使清洗更彻底，保证消毒效果。 8.6 电压：24V 功率：72W 9.高压气泵 9.1工作方式：采用静音医用无油气泵，(提供医用型气泵证明文件) 9.2外包装尺寸：长45cm、宽45cm、高63cm 9.3工作电压：AC220V，50Hz，电流：5A，功率：＜600W， 9.4额定排气量≥110L/min（0.4mpa），停机压力：0.75mpa， 9.5机器工作噪音≤58db， 9.6容积 ≤25L 9.7大流量无油摇摆活塞式的压缩机作为动力源，经两重水气分离提供稳定的无油无水气源，避免油污进入人体，又能避免终端机器的非耐油管因有油而引发故障。其部件均选用优质元器件。 10. 水处理器 10.1处理性能指标要求：严格按照卫生部《规范》，专用水处理器，多层式渗透0.5 um、0.22um和0.1um分级高精度超微过滤高精过滤，净化水质，更保证内镜清洗安全。 10.2水处理器安装既美观，又科学合理，并备有专用工具，便于拆卸。 10.3过滤芯更换成本较低，能提高运营效益。 11. 多功能一体化电路系统 11．1所有供电系统都经过漏电和负载保险开关，保护使用人员的安全。 11．2开关和插座都有防水保护装置。 11．3强电和弱电线路错开，且强电有双重绝缘保护和接地保护，双重保险。 11．4供电线路根据整套系统负荷设计，保证安全，放心使用。 12. 专用供排水系统 12.1供水系统：根据用户水质进行合适的处理，保证各个清洗槽的水源符合要求。 12．2根据供水压力和供水管径大小，将每个槽压力大小控制在2.0~5.0Kpa，单槽的供水管径为4分。 12．3合理设计供排水管道，使安装和维护方便容易。 12．4清洗槽的槽底从周围向中间倾斜，保证污水排放干净，避免交叉污染。 12．5每个清洗槽都时有溢液功能，保证在排水过满时自动排出，避免液体溢出槽面。 12．6清洗槽的排水管采用符合国际标准的U型管，避免下水道溢出各种异味或有害气体、细菌污染空气。 12．7所有水管采用耐酸碱、耐热的标准PRPP管，长久耐用，不容易渗漏。 12．8根据排水方向结构，合理安装，使排水顺畅，避免集中排水时反冲。 12．9隐藏式设计，下水口可经受消毒液的腐蚀。 13、内镜储存柜（单门） 13.1.产品柜体的外壳采用优质304#不锈钢板，保证了产品外壳的强度和便于烤漆。内层是ABS材料，方便于各种消毒液的清理和保证不会生锈。中间夹层是高密度的泡沫板，保证了加温、除湿的效果，电路控制部份是采用微电脑控制，存有特定设置的软件数控功能，又方便了用户的调整。 13.2.干燥时间：在潮湿的季节时，为了保持柜内长期处于干燥，故特设干燥为连续工作。 13.3．干燥温度：设定在45℃以内。 13.4.紫外线消毒时间：默认为60分钟，开启工作60分钟后自动停止。 13.5.可定时或连续紫外消毒，坚实耐用、密封、洁净、适于存放内镜 14、证件要求：生产厂家需提供产品二类医疗器械注册证，及高新企业证书 清洗消毒系统配置要求 配置清单： 1.清洗槽 4个 2.柜架及门 1套 3.功能背板 1套 5.可控式水龙头 1个 6.高压水/汽枪 4把 7.内镜清洗消毒流程牌 1个 8.干燥台 1套 9.照明灯 1组 10.多功能一体化电路系统 1套 11.专用供排水系统 1套 12.灌流器+专用内镜清洗接头 1套 13.医用高压气泵 1台 14.中心气体处理器 1套 15.自动吹气功能（气体解稀） 1套 16.消毒槽盖 2个 17.杂物架 1套 18.内镜储存柜 1台 | 套 | 1 |
| 9 | 反渗透纯水机 | 一、工作条件 1、工作电源：220V/380V±10% /50Hz，功率:2.4～3.6KW； 2、进水水源：城市自来水TDS<400PPM ,水压2.0～5.0kg/cm2，水温5—40℃； 二、功能需求及技术性能参数： 1、主要工艺：原水增压系统+预处理系统+反渗透系统+纯水储水系统+变频供水系统 2、产水量≥600L/H @25℃ 3、产水水质标准：符合医院消毒供应中心WS 310.2-2016清洗消毒及灭菌技术操作规范的用水标准，纯水电导率≤15µs/cm@25℃，离子去除率≥99%，微颗粒物（0.2um）＜1个/ml，内毒素、细菌去除率≥99%，回收率≥50-75%； 4、原水泵流量2T/H，扬程40m，预处理由多介质、活性碳、软化、精密过滤组成，罐体型号◎250*1400，处理量为2T/H，控制阀采用全自动控制阀，可自动进行自动正洗、反洗、冲洗、排放、吸盐、补水、再生等功能，无需手动操作。出水SDI 值为<5，出水余氯<0.1ppm，出水硬度<25mg/L。 5、设备采用一体式设计更节约空间，不得采用分体式，设备尺寸750*1600*1700mm,材质为不锈钢机架+钣金喷塑机箱设计，简洁美观，做到水电分离，使用安全且便于维护，管路设计符合3D原则，无死腔设计，设备管路采用符合涉水批件的卫生级管材进行连接，阀门采样不锈钢阀门，并提供管道材质检验报告。 6、RO反渗透系统具有浓水回收控制功能，提高原水利用率，更节能和稳定原水水压，采用无死腔反渗透膜壳，材质为SUS304不锈钢，反渗透膜采用国际知名品牌，脱盐率≥99%，数量为2支。 7、系统采用PLC可编程ZYQX智能控制程序，完成电气和仪表的自动控制与监控，触摸屏≥7英寸，动画显示工作流程，实时在线监测显示日期、时间、水温、电导率、水箱水位等参数；PLC控制器与触摸屏为分体式设计，更具电磁兼容性，性能更加稳定，降低故障率，弱电工艺保障操作人员人身安全，可根据客户需求量身定制及后期免费升级； 8、系统具有2路水质在线监测，实时监测原水水质和纯水水质及系统运行工作压力，具有水温自动补偿功能，为提供纯水出水水质的准确性，需提供第三方检测机构出具最近一年的电导率仪校准证书的证明文件； 9、储水箱容积≥300L，材质为卫生级无菌水箱，顶部装有呼吸器，有效防止细菌滋生，防止微生物污染风险；水箱液位感应器与主机联动，可在触摸显示屏幕上实时显示水箱水位； 10、供水泵过流部件为SUS304不锈钢材质，流量2T/H，扬程40m，供水压力为0.2MPa-0.4MPa，采用变频控制，有效保证不同用水点出水流量和压力要求，管路具有微循环调节设计符合3D原则，防止微生物滋生，并提供微循环供水系统国家权威机构出具的技术证明文件； 11、可实时查看制水水质数据情况，具有历史数据储存、统计、查询、导出打印功能，满足水质溯源性的要求。 12、具有系统开机自检、自动冲洗、原水缺水/水箱水满自动停机、高低压保护功能；三级密码设置功能，防止非相关工作人员不合理操作，具备自动和手动两种控制模式，具有操作系统的故障识别和电压安全及过载保护、自动保护和报警功能等保护人身安全功能； 13、具备完善的耗材管理功能，具有耗材的使用时间和处理水量统计功能，并可通过嗡鸣报警器，提示用户更换耗材，用户可根据这些统计数据，及时地维护和保养设备，主控屏显示耗材寿命剩余时间，到期更换自动中文字幕提示和声间报警提醒，避免水质下降； 14、纯水管路符合3D原则布局合理、美观，并标记走向，方便后期维护，设备完毕后需进行脱脂、碱洗、酸洗、消毒服务，并提供清洗结果的验证资料证明文件； 15、为确保设备的专业性和可行性，及设备安装人员的专业安装能力，制造厂家工程师通过水处理行业专业工程师考核，并提供设计人员的水处理工程师从业资格证书并加盖公章； 16、产品质量要求：为保证高品质合格产品质量，产品要符合ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系标准进行生产制造，并提供认证证明文件； 17、产品安全要求：设备产品在电磁兼容、电磁辐射、电磁干扰、电磁防护以及电压电流等方面都要符合国家标准； 18、设备操作系统具有RS232信号输出功能，485通讯接口、USB接口，可与电脑连接与医院设备管理系统进行对接进行数据处理、数据保存、数据打印等功能，方便客户数据处理以及厂家对该设备售后维护及系统升级 19、设备后期可升级远程控制系统，可在手机APP或医院设备管理系统进行远程监控该设备，可进行开机、停机、自动控制、手动控制、水质监测、历史数据查询等功能以及同步设备操作界面。 | 台 | 1 |
| 10 | 支气管镜（内镜）储存柜 | 1、额定功率:110VA 2、额定电压:220V 3、循环风量:≥20次/H 4、整机重量:75KG 5、外形尺寸:2100*800*500mm 功能： 1、移动式悬挂，可放6条内镜和多条配件 2、时间可调，可定时/连续紫外线循环风消毒功能 3、恒温干燥功能 4、外层不锈钢材质，坚实耐用、密闭存储 5、内层ABS材质，防撞保护内镜 | 台 | 1 |
| 11 | 除颤仪 | 一、技术参数 1.主机屏幕：≥7英寸彩色TFT屏幕，分辨率800×480 2.主机重量（含电池）:≤6kg 3.具备体外同步/非同步除颤，同步放电延迟时间小于 60ms（自R波尖峰起） 4.采用双相指数截断（ BTE）波，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿,建议初始能量150J，高对比色彩区分，快速选择能量；最大除颤能量360J，提高除颤成功率和有效性 5.除颤能量选择范围：能量分21档（1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50/70/ 100/150/170/200/300/360J）以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J 6.旋钮式能量选择，可1S内快速选择能量，节约时间，提高抢救效率 7.除颤充电至200J＜5S，充电至360J＜8S 8.病人阻抗范围：体外手动除颤：25~200欧 9.AED全自动分析心律，需要进行除颤时按电击按钮进行除颤 10.AED功能具备一键切换成人、儿童、婴幼儿模式 11.支持指导CPR辅助功能，符合2020 AHA/ERC指南 12.成人/儿童一体化电极板，具有支持能量选择、充电、放电功能 13.手动除颤电极板具备充电完成指示灯和阻抗提示灯，屏幕并显示具体阻抗数值 14.体外起搏模式：按需起搏、固定起搏、降速起搏 起搏频率 40ppm～170ppm， 起搏电流0mA～200mA， 起搏波形：单相方波 15.标配3导联心电（ECG)、呼吸（Resp）监护功能及配件 16.ECG 扫描速度包括：6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s 17.ECG 灵敏度：2.5 mm/mV（×0.25）、5 mm/mV（×0.5）、 10 mm/mV（×1）、20mm/mV（×2）、40mm/mV（×4） 18.心率测量 新生儿：15bpm～350bpm 小儿：15bpm～350bpm 成人：15bmp～300bpm 19.呼吸测量 测量范围：0rpm～120rpm 20.除颤后心电基线恢复时间≤2s 21.具备高分辨率热敏点阵打印记录仪，记录纸宽50mm,最大可同时输出3道波形 22.记录仪打印速度 12.5mm/s、25mm/s、50mm/s 可选 23.智能报警：通过声音、灯光、文字等多种方式进行报警，并提供双色报警指示 24.系统报警：监护、除颤、电池充电、打印机等；生理报警：心电等；技术报警：所有参数 25.可充电锂电池，工作时间除颤≥100 次，或起搏≥2h，或监护≥3h；低电量报警，报警发生后可连续进行20min的生命体征监护 26.充电时间：关机状态时，充电至100%小于3h；开机状态时，充电至100%小于4.5h 27.支持中英文操作界面，AED中英文语音提示 28.防尘防水等级:IP54 29.符合欧盟救护车标准EN1789:2020，并提供国际认证证书 30.符合除颤国际专用安全标准 IEC60601-2-4:2018 ） 31.通过RTCA/DO-160G航空测试认证，提供第三方符合性证明书 32.具备USB接口、WIFI功能,可远程监测并导出病人数据 33.具备黑夜触点功能，能在黑暗环境迅速开启并操作设备 | 台 | 1 |

06包：甘德县人民医院2024年医疗服务与保障能力提升项目（肾病内科）

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析机 | 一、技术参数 1.设备使用年限：≥10年 2.供水: 压力范围：1-6.5bar；温度范围：5 ℃~30 ℃。 3.透析液流速：300~750 mL/min 4.透析液温度：33.0~40.0°C，实时监测，有超温保护装置。 5.超滤速度：0.50~4.00L/h;精度：±30ml/h 6.漏血检测器：光学检测。 7.动脉血泵：40~550mL/min。 8.肝素泵：设置范围：0.0~9.0mL/h。可设定停止时间，单次注入量 9.空气监测器：超声波检测；检测精度：≤0.0005mL。 10.动脉压：测量范围：-300~+480mmHg；测量精确度：±10mmHg。 11.静脉压：测量范围：-300~+480mmHg；测量精确度：±10mmHg。 12.TMP：测量范围：-100~+480mmHg；测量精确度：±10mmHg。 13.透析液浓度：12.0 ~16.0mS/cm。 14.治疗模式：用于血液净化治疗，具有血液透析、单纯超滤、序贯透析。 15.人机交互：≥15英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，可旋转。 16.可实时图文显示参数，包括动脉压、静脉压、跨膜压、总电导度、碳酸氢盐电导度、透析液温度、血流速度、超滤速度等 。 17.报警提示功能：可视四种颜色报警指示灯，具有声光报警指示，可帮助医护及时准确判断报警提示内容。 18.消毒模式：具备药液消毒和热消毒方式，多种自动运转程序可选，可任意更改，热水柠檬酸消毒温度最高可达90℃。 19.后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。运行时间不少于25分钟，断电数据保存功能 20.设备内部可同时存储不同的原液配方，可修改 21.超滤系统：采用流量计或复式泵加脱水泵容量式平衡与超滤控制系统。 22.浓度曲线：可进行透析液浓度和碳酸氢盐浓度曲线治疗，每种均可预存≥8条曲线，实现个性化透析。 23.超滤曲线：可进行可调超滤曲线治疗，可预存≥8条曲线，实现个性化透析。 24.B粉筒支架组件：标配碳酸氢盐干粉自动配制系统 。 25.透析液过滤：标配透析液过滤器支架组件。 26.自检：全功能数字化自检。 27.采用水电路分离设计，增加机器安全性。 | 台 | 2 |
| 2 | 消毒水处理系统（10床位） | 一、设备工作条件 1、环境温度： 5-50℃ 2、相对湿度： 20%-80% 3、设备电源：220V 单相三线；功率1-2KW； 4、设备占地面积 ：2-3平米左右； 5、设备专门针对污水中含有一些生物类的污染物，如消毒剂、诊断用剂、洗涤剂，以及COD、BOD5、氨氮、SS、病原性微生物、寄生虫卵及各种病毒，如蛔虫卵、肝炎病毒、结核菌和痢疾菌。 二、设备技术指标： 1、设备日处理综合污水量：≥3000L/D 2、经设备处理后污水符合《国家医疗机构污水排放标准》(GB18466-2005)预处理标准；经过该污水处理系统处理后的污水可直接排入市政排污管网。 3、设备处理工艺：污水收集单元、沉淀分离单元、氧化处理单元、复合消毒单元、过滤吸附单元，吸附过滤深度处理排放含生物污染物的污水，提供深度污水处理技术证明文件，无需单独添置多台污水处理设备,并全自动智能加药。 4、设备主机外壳为钣金喷漆防腐材质，底板带万向轮，可移动和锁定，以便维护保养；底板承压300kg/㎡，尺寸（长×宽×高）：约700×520×1500mm ，方便于进门入电梯及搬运，也可根据用户施工现场量身定制生产，满足不同用户仅有的现场施工要求。 5、设备采用新型污水处理控制工艺，运用多种传感器和配置多项仪表（液位、流量、压力）等，根据废水浓度，自动定量加药处理，提供污水智能化控制技术证明文件，自动化程度高，无须专人值守。 6、设备安全可靠，具有漏水漏电自动保护、高低压自动保护、无废水保护、电气过载保护等功能，具备耗材更换提示功能；设备通过ISO45001职业健康安全管理体系、ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证，并提供认证证明文件。 7、污水具有预处理处理单元能完成药剂的添加、沉淀和沉淀物过滤，并提供预处理处理证明文件，材质为耐腐蚀PE材质,耐酸碱腐蚀，壁厚5 mm，，迅速融化混凝药剂，无需人工搅拌。功率100W。 8、加药减速混合搅拌器，不得采用气体搅拌，以防表面活性剂泡沫出现，采用低能耗25W功率，PP材质叶片转轴搅拌防止沉淀，低频循环混合； 9、污水提升泵采用耐酸碱污水泵，外壳为ABS工程塑料外壳，叶轮为PP材质，内部采用不锈钢电机，流量0-4T/H可调，扬程为5-8米。 10、设备消毒采用环保无二次污染的纯化消毒灭菌系统技术，并提供消毒灭菌系统证明文件,系统内置全自动消毒程序，可实现自动消毒；。 11、设备采用成熟化处理工艺，保障出水水质稳定，不仅达标国标，也可以到达欧盟标准，设备通过欧盟CE安全认证，并提供证明文件。 12、设备具有污水处理后第三方水质检测报告。 13、设备厂家具有高级环境治理工程师和高级水处理工程师从业人员（提供证 件） 14、设备制造厂家具有专业的水质分析实验室，可为客户后期运维提供免费水质分析测试，并提供实验室仪器清单及图片，以确保后期设备维护能力。 三、设备工艺配置要求 1、综合污水收集及预沉淀装置 2、全自动定量加药装置 3、过滤沉淀分离装置 4、氧化还原反应处理置 5、过滤吸附处理装置 6、复合式消毒处理装置 7、终端深度综合处理装置 8、人机对话PLC全自动触摸屏控制系统 9、远程监控操作控制系统（选配） 四、设备性能要求 1、产品实用性广，可适应各类污水处理；预留扩展模块单元，便于后期增配 2、定时自动清洗功能：系统定时对需要清洗的部件进行自动清洗，使用寿命更长； 3、设备配有终端深度纯化处理单元并具有定期冲洗功能，有效截留大分子污染物保证稳定出水水质，满足更高要求的达标排放，并提供超纯化系统第三方证明文件 4、产品定时开关机功能：设备可根据客户的情况设定早上自动开机时间和晚 上自动关机时间，时间设定后，设备每天早上自动定时开机，晚上自动定时关机， 免去操作人员每天早上和晚上去设备处理间开机和关机； 5、设备动态化运行，数字化指标，全程密闭式处理效果好，不会产生废渣、废 水等二次污染； 6、产品通过“一站式”设计，集成式一体化设备处理，外形美观大方、占地面积小等； 7、设备采用PLC可编程序ZYXDWS智能控制系统和7英寸台达LCD液晶触摸屏， 液晶中文显示、具人机对话功能，时钟和语言设定功能，开机时系统自动检测， 全自动处理污水、针对不同污水的成分和浓度，控制系统自动进行计算然后按比 例进行自动投放药品，更加科学化和合理化； 8、远程监控及操作功能：客户只需要在办公室或中控室通过微机或中 控机里安装的远程控制软件对废水处理间里的废水处理设备进行远程监控、运行操作和远程管理，时时了解设备的运行情况和运行状态（选配）； 9、系统PIN码锁：设备管理权和使用权分开，保障设备正常运行和安全使用； 10、水质超标报警功能，超标排放内循环处理功能，排放参数数值超过设定限 值，远程监控系统及主机操作主界面会自动报警并显示超标参数，系统启动限制 排放程序，同时启动超标污水进行回流处理程序，并跟踪记录，直到处理达标后 才会自动排放； 11、双重控制模式：PLC全自动ZYXDWS智能控制模式和手动控制单个单元模式；无论采用自动控制还是手动控制，均能实现系统相关运行环节的控制，并互不干涉。 | 套 | 1 |
| 3 | 血液透析过滤机 | 一．主要技术参数 1.透析液流速：300~700mL/min，透析液温度：35.0~40.0°C 2.漏血检测器：红绿双色光检测，具有污染补偿功能； 3.动脉血泵：15~600mL/min；肝素泵：设置范围：0.0~9.0mL/h；脱水速度：0.00; 0.50~4.00L/h 4.空气监测器：超声波监测法；检测位置在静脉壶下管路，对静脉壶尺寸无特定要求。空气探测器检测精度：≤ 0.0003mL 5.动脉压力测量范围：-300~+300mmHg；静脉压力测量范围：-300~+300mmHg；TMP测量范围：-100~+400mmHg；透析器血液入口压测量范围：-300~+700mmHg；透析液压：测量范围：-500~+500mmHg； 6.透析液浓度：13.0 ~18.0mS/cm；碳酸氢盐浓度：1.00~7.00mS/cm 7.外形尺寸（mm）：机身尺寸≤450（宽），设备占用空间小，保证医护操作空间充足。 二．系统功能概述 1.显示屏幕：15英寸彩色液晶显示器，可旋转，触摸屏操作。 2.具有自动预充功能，自动引血上机、自动回血下机功能，智能化操作，更好地辅助医护进行治疗。 3.信息记录：具备装置的设定、报警、操作信息记录功能，方便查询；具备配管监视功能，可提供机器内部液路流程及相关参数的实时显示，直观了解透析液回路的运行状态 4.报警提示功能：可视外四种颜色报警指示灯，具有声光报警指示，可帮助医护及时准确判断报警或提示内容 5.热水柠檬酸消毒温度最高>90℃，消毒脱钙一体化完成时间<40min。 6.超滤系统：采用流量计或复式泵加脱水泵容量式平衡与超滤控制系统，泵体耐磨损、耐腐蚀。 7.可进行可调透析液曲线治疗，并可预存8条曲线。 8.可进行可调碳酸氢盐曲线治疗，并可预存8条曲线。 9.可进行可调超滤曲线治疗，并可预存8条曲线。 10.配液方式：先吸B液后吸A液，有单独的A、B浓缩液泵，透析液浓度和B液浓度可单独监测并控制，调节方便，可对酸中毒患者有针对性进行治疗 11.B液干粉筒组件：标准配备碳酸氢盐干粉自动配制系统 12.液面调整：具备动、静脉壶液面电动调整功能，操作更加简单、方便 13.透析液过滤：标准配备双透析液过滤组件，在线生产置换液，可使用置换液进行在线预冲，减少盐水用量，降低科室运营成本 14.自检：全功能数字化自检，包括所有显示、控制、监测、水路等系统，为保证治疗安全自检不可跳过 15.可通用多厂家原液配方，可预设多种原液配方，并可任意更改。 16.支持患者卡功能，患者卡可记录患者治疗处方及治疗数据。 | 台 | 2 |
| 4 | 输液泵 | 1、多种工作模式：速度模式（需含滴速功能，可测定滴数）、时间模式、序列模式、药物库模式、剂量模式。 2、输液速度：0.1~1500ml/h或者1-400滴/min 3、准确度 ： ±4.5% 4、预输量 ：范围：0.1~9999.9ml,增量0.01ml 5、输液时间：范围：00h01min~99h59min增量：1min 6、剂量模式：剂量范围：0.001~9999，最小增量0.001 药物量：0.1~999.9，增量0.1 药液量：0.1~999.9ml,增量0.1ml 体重：0.1~300.0kg,增量：0.1kg 多剂量单位选择 7、报警功能：阻塞报警、门开报警、速度异常报警、电池耗尽报警、空瓶报警、无电池报警、按键卡住报警、自流报警、气泡报警、无操作超时报警、网电源中断报警、电量低报警 8、蠕动片保护：装有蠕动片保护膜，防止意外漏液进入蠕动片，减缓对输液器蠕动挤压的损伤。 9、BOLUS速度：0.1~1500ml/h可调，自动/手动可选 10、BOLUS量：1.0mL～50.0mL；最小增量0.01mL 11、快推速度：≥600ml/h 12、KVO速度：0.1~20.0ml/h可调 13、DPS动态阻塞压力报警,14档压力可调 14、显示屏亮度：1-10档可调 15、历史记录：5000条历史记录可供查看和导出 16、电源：AC：220V，50Hz 内置电池：聚合物锂电池≥11.1Vdc,2600mAh 中速运行，续航时间约为5小时 17、安全等级：I类CF型，外壳防护等级IP44，可连续运行 18、运行速度可调：在线注射速度可调功能，保证泵运行状态仍可调整注射速度。 19、设备净重：约1.5kg | 台 | 2 |
| 5 | 静推泵 | 1、适用注射器: 适用于符合国家标准的注射器，内置13个常用品牌；可另外标定6种自定义品牌，可修改自定义品牌名称。 2、适用注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml注射器。 3、注射速度：注射器规格50/60mL，流速设置范围：（0.1～2000.0）mL/h 注射器规格30mL，流速设置范围：（0.1～1200.0）mL/h 注射器规格20mL，流速设置范围：（0.1～800.0）mL/h 注射器规格10mL，流速设置范围：（0.1～400.0）mL/h； 注射器规格5mL，流速设置范围：（0.1～200.0）mL/h；最小增量：0.01mL/h 4、准确度 ： ±2%，机械精度±1% 5、预输量 ：范围：0.1~9999.9ml,增量0.1ml 6、注射时间：范围：00h01min~99h59min增量：1min； 7，输注界面可显示剩余输液时间和剩余药液量 8、五种注射模式可供选择：速度模式、时间模式、剂量模式、序列模式、药物库模式 9、剂量模式：剂量范围：0.001~9999，最小增量0.001 药物量：0.1~999.9，增量0.1 药液量：0.1~999.9ml,增量0.1ml 体重：0.1~300.0kg,增量：0.1kg 多剂量单位选择 10、25种速度单位（剂量单位）可供选择：ug/kg/min、ng/kg/min、ml/h、IU/kg/h、IU/kg/min、U/kg/h、U/kg/min、IU/h、IU/min、U/h、U/min、g/h、mg/h、ug/h、ng/h、g/min、mg/min、ug/min、ug/min、g/kg/h、mg/kg/h、ug/kg/h、ng/kg/h、g/kg/min、mg/kg/min | 台 | 2 |
| 6 | 除颤仪 | 一、技术参数 1.主机屏幕：≥7英寸彩色TFT屏幕，分辨率800×480 2.主机重量（含电池）:≤6kg 3.具备体外同步/非同步除颤，同步放电延迟时间小于 60ms（自R波尖峰起） 4.采用双相指数截断（ BTE）波，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿,建议初始能量150J，高对比色彩区分，快速选择能量；最大除颤能量360J，提高除颤成功率和有效性 5.除颤能量选择范围：能量分21档（1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50/70/ 100/150/170/200/300/360J）以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J 6.旋钮式能量选择，可1S内快速选择能量，节约时间，提高抢救效率 7.除颤充电至200J＜5S，充电至360J＜8S 8.病人阻抗范围：体外手动除颤：25~200欧 9.AED全自动分析心律，需要进行除颤时按电击按钮进行除颤 10.AED功能具备一键切换成人、儿童、婴幼儿模式 11.支持指导CPR辅助功能，符合2020 AHA/ERC指南 12.成人/儿童一体化电极板，具有支持能量选择、充电、放电功能 13.手动除颤电极板具备充电完成指示灯和阻抗提示灯，屏幕并显示具体阻抗数值 14.体外起搏模式：按需起搏、固定起搏、降速起搏 起搏频率 40ppm～170ppm， 起搏电流0mA～200mA， 起搏波形：单相方波 15.标配3导联心电（ECG)、呼吸（Resp）监护功能及配件 16.ECG 扫描速度包括：6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s 17.ECG 灵敏度：2.5 mm/mV（×0.25）、5 mm/mV（×0.5）、 10 mm/mV（×1）、20mm/mV（×2）、40mm/mV（×4） 18.心率测量 新生儿：15bpm～350bpm 小儿：15bpm～350bpm 成人：15bmp～300bpm 19.呼吸测量 测量范围：0rpm～120rpm 20.除颤后心电基线恢复时间≤2s 21.具备高分辨率热敏点阵打印记录仪，记录纸宽50mm,最大可同时输出3道波形 22.记录仪打印速度 12.5mm/s、25mm/s、50mm/s 可选 23.智能报警：通过声音、灯光、文字等多种方式进行报警，并提供双色报警指示 24.系统报警：监护、除颤、电池充电、打印机等；生理报警：心电等；技术报警：所有参数 25.可充电锂电池，工作时间除颤≥100 次，或起搏≥2h，或监护≥3h；低电量报警，报警发生后可连续进行20min的生命体征监护 26.充电时间：关机状态时，充电至100%小于3h；开机状态时，充电至100%小于4.5h 27.支持中英文操作界面，AED中英文语音提示 28.防尘防水等级:IP54 29.符合欧盟救护车标准EN1789:2020，并提供国际认证证书 30.符合除颤国际专用安全标准 IEC60601-2-4:2018 ） 31.通过RTCA/DO-160G航空测试认证，提供第三方符合性证明书 32.具备USB接口、WIFI功能,可远程监测并导出病人数据 33.具备黑夜触点功能，能在黑暗环境迅速开启并操作设备 | 台 | 2 |
| 7 | 心电监护仪 | 一、监护参数 标配：心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、单通道体温(TEMP)、 二、显示 1..≥8英寸彩色显示屏，分辨率：.≥800×600 2.支持同屏显示13道波形 3.可根据医护人员临床观察需要自由组合任意4个参数和波形进行大字体显示功能，大字体界面支持NIBP多组回顾、对比，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察 4.具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断 5.具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势 6.主界面上支持“进入趋势图回顾界面”、“进入趋势表回顾界面”、“经典界面”、“快速接收一名病人”、“进入呼吸氧合界面”、“夜间模式”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表 三、数据存储 1G存储空间的数据存储量如下： 1.90小时连续参数数据 2.至少68000组NIBP数据 3.至少4500组生理报警事件 4.至少4500组心律失常事件 5.≥90小时全息波形 6.具备USB数据接口，可选配U盘实现监测数据存储容量扩充 7.标配内置.≥7G的SD永久存储卡：内置卡数据存储更稳定，支持掉电存储，防止监测数据丢失 四、性能特点 1.具备锁屏功能，防止外界干扰因素影响监护仪的工作状态 2.心电增益有：1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2), 40 mm/mv (×4),自动增益，多种选择，满足临床需求 3.共模抑制比：弱滤波.≥95dB，监护、强滤波.≥105dB 4.ST段分析功能：在强滤波、监护、弱滤波模式下，均支持进行ST段分析，保证各类病人监护安全 5.支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式 | 台 | 2 |
| 8 | 抢救车 | 1.尺寸规格：L1930×W640×H（540/900）mm。 2.背部为进口汽簧,使用背部升降限位开关拉杆，背部床板抬起，倾斜角度从 0°到 75°，可以任意选择至舒适位置，太高或需要复原，用限位开关拉杆,背部床板逐渐降低直至放平。 3.用整体升降限位摇杆顺时针摇动，整体床架逐渐上升，床面离地高度在540到 840mm有效范围内，您可以任意调节至便于行动、护理的理想高度，需要降低或放置低位，请用整体升降限位摇杆逆时针摇动,整体床架逐渐下降直至床面离地最近。 4.推车面PE材料模具一次性成型，车身为高强度合金喷塑制作，具有色调柔和、轻盈牢固的特点。 5.全藏式ABS护拦，可完全收于车面之下，实现零间隙搬运，便于车上紧急抢救病人。 6.中控刹车系统，4个 6寸豪华中控.有第5自动导向静音轮，具有导向档位红色踏板锁死，绿色踏板解锁。 7.床垫：内置高密度海绵，防水透气，耐磨。 8.床头底部可选配氧气瓶搁架，可装放氧气瓶，便于抢救病人用，底座上可选配杂物篮筐。 9.配有四钩螺钉锁紧可升降输液架。 10.产品适用于医院，福利疗养机构等部门运送转移患者用。 | 台 | 1 |
| 9 | 简易呼吸器 | 1.材质：PVC硅胶组合材料 2.净重：807g 3.规格：组合套装 4.适用范围：成人通用 | 个 | 2 |

07包：甘德县人民医院2024年医疗服务与保障能力提升项目（下藏科卫生院）

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动DR数字化X光机 | 主要技术参数 1、组合式高压发生器 1.1输出标称电功率：≥5.6kW； 1.2最大管电流：≥100mA； 1.3最大管电压：≥125kV； 1.4最短曝光时间：≤1ms 1.5最大曝光时间：≥10s 1.6最大电流时间积≥320mAs；（提供证明文件） 2、X射线管 2.1阳极热容量:≥40kJ； 2.2阳极靶角：≥15°； 3、探测器 3.1 无线数字平板探测器； 3.2探测器材料：非晶硅/碘化铯； 3.3 探测器尺寸：≥14*17英寸； 3.4像素矩阵：≥2500*3000； 3.5像素尺寸：≤140μm；， 3.6空间分辨率：≥3.5lp/mm； 3.7A/D转换：16bit； 4、机架系统 4.1球管中心距离地面最低高度：≤330mm； 4.2球管中心距离地面最高高度：≥2000mm； 4.3球管中心距离机身边沿最小距离：≤200mm； 4.4球管中心距离机身边沿最大距离：≥1100mm； 4.5组合式机头相对于支撑臂向前旋转95°、向后旋转-135°； 4.6 限束器旋转角度范围：≥±180°； 4.7机身宽度：≤520mm；（提供证明文件） 5、图像处理系统 5.1主机工作站内存：≥8GB； 5.2主机工作站硬盘：≥500GB； 5.3 触摸显示器：≥15.6英寸； 5.4用户管理：添加、删除用户，用户权限管理； 5.5病人管理：手工登记，急诊登记，WORKLIST自动查询； 5.6图像采集：影像采集、图像自动调窗、图像自动发送； 5.7图像处理：图像校正，图像翻转； 5.8图像观察：查看图像，窗宽窗位调整，图像翻转，图像旋转，图像缩放，图像测量和标识，图像还原，图像存储； 5.9 DICOM传输：可发送图像到任何遵循DICOM3.0标准的PACS服务器； 5.10胶片打印：支持DICOM3.0标准激光相机打印； 5.11具有器官程序摄影（APR）功能：在软件上选择部位体位后，会显示所用高压曝光参数预设值，用户可根据需要进行调节； 5.12具备无线、有线双模式数据传输； 5.13具有DAP剂量面积乘积显示功能；（提供证明文件） 6、电量管理系统 6.1储能电池容量：≥48V，≥20AH； 6.2具有高压曝光输出独立控制系统； 6.3具有过充和过流保护功能； 6.4具有充电状态和低电量提示功能； 6.5支持电池曝光和插电曝光两种模式； 7、交互系统 7.1具备软件延时曝光、无线蓝牙手闸曝光、有线手闸曝光功能； 7.2激光自动测距并显示SID； | 台 | 1 |
| 2 | 单人输液椅（真皮） | 1、规格：190*63*62cm 2、座宽：50cm 3、扶手距地：62cm 4、材质：冷钢喷塑+高弹海绵 5、配置：输液架 全趟+推板 6、坐垫：采用PVC真皮+填充物，耐磨，回弹好， 柔韧护背 | 套 | 30 |
| 3 | 医用休息椅（3人位真皮） | 1、规格：1750*700*780mm 2、座椅：软包三人位 材质：座板采用1.2mm厚冷轧钢板静电喷粉。 3、 1.7mm横梁. 4、 2.0mm热压椅托 5、 1.0厚度PVC皮革 6、 20mm加厚海绵 7、 15mm实厚木板 8、净重 28kg | 套 | 10 |
| 4 | 金针、银针、铜针 | 1、金针：≥0.45*5.5cm（≥3g）2、 银针：≥0.5*6cm 3、铜针：≥0.5*6cm | 套 | 2 |
| 5 | 智能升降按摩治疗床 | 1、规格：1800*600*650mm 2、材质：冷钢喷塑 3、结构：框架 4、配置：起背0-65° | 张 | 4 |
| 6 | 药臼石10KG | 1、材质：合金 （生铁） 总重量：≥12kg 2、药船长度：75cm 3、药船宽度：≥18.5cm 4、轮子直径：≥26cm | 个 | 3 |
| 7 | 藏药柜 | 材质：实木 尺寸：110*50*210(长宽高cm) | 台 | 4 |
| 8 | 轮椅 | 1.车架：由优质钢管焊接组合成型，采用固定式扶手固定式脚托，锁紧装置可靠，安全性能好，表面静电喷涂处理； 2、前轮：7寸（允差±10%）实心前轮，配一体冲压成型金属拐臂，强度高不变形。 3.后轮：24寸（允差±10%）实心胎，PU轮一体轮，采用防滑性设计。 4.刹车：采用钢制肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面，方便使用者上下车；后把配置带刹车功能的手连动刹车。 5.座靠垫：采用优质网布座垫，透气舒适；可折背设计；扶手：采用优质塑料扶手。 6.护板：选用PP塑料护板。 7.脚踏板：配置高强度金属脚踏板，脚踏板高度可调。 8.安全带：座位配有加厚型按扣安全带。 9.配有护腿带，防止小腿后移，更加安全。 10.规格：折叠宽度 27cm，座位深度 42cm，座位宽度 45cm，座位离地面高度 50cm；轮椅尺寸（CM)：103*68*86，（允差±10%）。 11.承重：≥100KG。 | 辆 | 2 |
| 9 | 三用听诊器 | 双刻度显示，金属外壳，听诊器+铁环臂带+高强度收纳盒 | 台 | 10 |
| 10 | 治疗旋转圆凳 | 材质：不锈钢 高度：≥480/680mm 座面：≥350mm 原理：转丝 | 张 | 10 |
| 11 | 身高体重测量仪 | 面板材质：钢 +铝合金 显示类型：指针 电源方式：无电源 尺寸：≥370*270*800(长宽高mm） 产品净重：7kg | 个 | 4 |

附件：审查内容格式

资格审查：

| 序号 | 审查内容 | 审查情况 （合格或不合格） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否具备第2.2款“合格的投标人”规定的资格要求 |  |
| 2 | 是否按照招标文件的规定提交投标保证金 |  |
| 3 | 是否按第11.1要求提供相关资料 |  |
| 4 | 投标文件（上册）（资格审查）是否按招标文件要求签署、盖章 |  |
| 5 | 是否按招标文件要求提供电子文档 |  |
| 6 | 投标有效期是否满足招标文件要求 |  |
| 结论 |  | 合格/不合格 |
| 说明：资格审查为上册内容，由采购代理机构组成审查小组进行审查（审查小组应当由三人以上（含三人）单数人员组成）。 |  |  |

采购代理机构审查小组成员签字：

符合性审查：

| 序号 | 审查内容 | 审查情况 （合格或不合格） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件（下册）是否按招标文件要求签署、盖章 |  |
| 2 | 是否按第11.2第（11）-（15）款要求提供相关资料 |  |
| 3 | 投标文件报价出现前后不一致，投标人是否按招标文件要求进行确认 |  |
| 4 | 投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件 |  |
| 5 | 交货期是否满足招标文件要求 |  |
| 6 | 投标人是否存在串通投标 |  |
| 7 | 投标人是否对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标 |  |
| 8 | 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价；是否能证明其报价合理性 |  |
| 9 | “投标产品技术参数、指标”与投标文件中提供产品的实质性响应情况是否一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容 |  |
| 10 | 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |  |
| 结论 |  | 合格/不合格 |
| 说明：符合性审查为下册内容，应当由评标委员会进行审查。 |  |  |

评标委员会成员签字：

附件：告知函格式

- 告 知 函（投标无效）

致：投标人名称

你方于    年   月    日   时   分前提交的项目名称-包号（项目编号）投标文件，在资格审查或符合性审查时，未提供或提供不全    材料，根据招标文件17.3或19.1.2的规定，其投标无效，特此告知。

采购代理机构（盖章）：

年    月   日

- 告 知 函（未中标人本人的评审得分与排序）

致：投标人名称

你方于    年    月    日   时    分前提交的项目名称-包号（项目编号）投标文件，经评标委员会按照招标文件评审因素的量化指标评审，你方的评审得分为：    分，排序：第    中标候选人，特此告知。

采购代理机构（盖章）：

- 年    月    日