青海大学农牧学院学科专业建设-植物分子生物学实验教学平台项目

竞争性磋商文件

采购项目编号：青海鹏杰竞磋（货物）2025-002

采购名称：青海大学农牧学院学科专业建设-植物分子生物学实验教学平台项目

采购项目采购人：青海大学

代理机构：青海鹏杰工程项目管理有限公司

2025年4月

目  录

第一部分  磋商邀请	1

第二部分  供应商须知前附表	4

第三部分  供应商须知	8

第四部分  青海省政府采购项目合同书	22

第五部分  磋商响应文件格式	36

第六部分  采购项目要求及服务内容	63

# 第一部分  磋商邀请

青海鹏杰工程项目管理有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受青海大学（以下均简称“采购人”）委托，拟对“青海大学农牧学院学科专业建设-植物分子生物学实验教学平台项目（采购项目编号：青海鹏杰竞磋（货物）2025-002）”进行国内竞争性磋商采购，现予以公告，欢迎符合条件的竞争性磋商响应人前来参加投标。

| 采购项目编号/包号 | 青海鹏杰竞磋（货物）2025-002 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 青海大学农牧学院学科专业建设-植物分子生物学实验教学平台项目 |
| 备案编号 | BUYPLANSP[2025]00325 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 采购预算控制额度 | 人民币3375000元 |
| 最高限价 | 人民币3375000元 |
| 项目分包个数 | 1个 |
| 采购要求 | 详见技术参数 |
| 竞争性磋商响应人资格条件 | (1) 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： ①投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 ②财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 ③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 ④参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 ⑤具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； (3) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； (4) 本项目不接受接受供应商以联合体方式进行投标； (5) 提供“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站“失信被执行人”名单、“政府采购严重违法失信行为记录名单”、“重大税收违法失信主体”、“统计严重失信企业名单”的查询截图；“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”网站无任何不良记录的查询截图；时间为投标截止时间前10天内； |
| 公告发布时间 | 2025年04月09日 |
| 获取磋商文件的时间期限 | 2025年04月10日至2025年04月16日（上午09:00-12:00，下午12:00-23:59，休息日和节假日除外）。 |
| 获取磋商文件方式 | 政采云平台线上获取（供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） |
| 磋商文件售价 | 人民币0元（磋商文件售后不退，投标资格不能转让） |
| 获取磋商文件地点 | 政采云平台https://www.zcygov.cn/在线上获取 |
| 购买磋商文件时应提供材料 | 营业执照副本复印件（加盖单位公章）、法定代表人证明书（含法定代表人身份证复印件）、法定代表人授权书（含委托代理人身份证复印件）（参考磋商文件格式（2、3））请在政采云平台报名时，将以上内容作为附件上传。 |
| 投标截止及开标时间 | 2025年04月22日上午09时00分（北京时间） |
| 磋商及开标地点 | 青海省西宁市城西区西川南路76号万达1号写字楼11613室（投标：政采云服务平台） |
| 采购人及联系人 | 采购人：青海大学 联系人：白老师 联系电话：0971-5311625 联系地址：青海省西宁市城北区宁大路251号 |
| 采购代理机构及 联系人电话 | 采购代理机构：青海鹏杰工程项目管理有限公司 联 系 人：吉女士 联系电话：15620614676 邮箱地址：qhpj888@126.com 联系地址：青海省西宁市城西区西川南路76号万达1号写字楼11613室 |
| 采购代理机构开户银行 | 中国工商银行股份有限公司西宁文汇路支行 |
| 收款人 | 青海鹏杰工程项目管理有限公司 |
| 银行账号 | 2806027909100025994 |
| 其他事项 | 1.本项目磋商公告在青海政府采购网、青海省电子招标投标公共服务平台同时发布。 2.公告期限：自青海政府采购网发布之日起5个工作日，公告内容以青海政府采购网发布的为准。 3.若对政采云（https://www.zcygov.cn/）系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。 CA问题联系电话（人工）；天谷CA 400-0878-198。 4.本次磋商采用线上提交投标文件的方式进行评审，线上投标文件必须在投标文件递交截止时间前上传政采云平台。 |
| 财政部门监督电话 | 监督单位：青海省财政厅 联系电话：0971—3660354 |

2025年04月09日

# 第二部分  供应商须知前附表

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 采购项目编号/包号 | 青海鹏杰竞磋（货物）2025-002 |
|  | 备案编号 | BUYPLANSP[2025]00325 |
|  | 采购项目名称 | 青海大学农牧学院学科专业建设-植物分子生物学实验教学平台项目 |
|  | 采购人 | 青海大学 |
|  | 采购代理机构 | 青海鹏杰工程项目管理有限公司 |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 评分办法 | 综合评分法 |
|  | 采购预算控制额度 | ## 人民币3375000元 |
|  | 最高限价 | 人民币3375000元 |
|  | 项目分包个数 | 1个 |
|  | 采购要求 | 详见技术参数 |
|  | 供应商资格条件 | (1) 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： ①投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 ②财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 ③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 ④参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 ⑤具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； (3) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； (4) 本项目不接受供应商以联合体方式进行投标； (5) 提供“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站“失信被执行人”名单、“政府采购严重违法失信行为记录名单”、“重大税收违法失信主体”、“统计严重失信企业名单”的查询截图；“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”网站无任何不良记录的查询截图；时间为投标截止时间前10天内； |
|  | 磋商保证金 | 各磋商响应人须在磋商响应文件递交截止时间前，缴纳磋商保证金（磋商保证金应当从其基本账户汇出，磋商响应文件中须附企业基本账户开户许可证或基本账户开户信息）。 磋商保证金金额：67500元（大写：陆万柒仟伍佰元整） 缴纳磋商保证金时须注明此次项目编号及项目名称（可简写） 账户名：青海鹏杰工程项目管理有限公司 开户行：中国工商银行股份有限公司西宁文汇路支行 账 号：2806027909100025994 交纳时间：至规定的投标截止时间之前，以银行到账时间为准 - （1）不接受个人名义或现金形式递交的保证金，磋商供应商应该单独提交磋商保证金；磋商保证金必须从企业基本账户中支付，磋商响应文件中须附企业开户许可证或基本账户开户信息。 - （2）投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户（包括开户许可证复印件或基本账户开户信息）汇（转）至磋商文件规定账户； - 磋商保证金必须从企业基本账户中支付，磋商响应文件中须附企业基本账户信息。 （3）磋商供应商未按磋商文件要求交纳磋商保证金的，招标代理机构将拒绝接收磋商供应商的磋商响应文件。 （4）磋商保证金退还日期：未成交磋商供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还（不退现金）；成交单位的成交保证金，自合同签订之日起5个工作日内退还（不退现金）。 |
|  | 磋商保证金退还 | 未成交响应人的磋商保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还（不退现金）；成交人的磋商保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还（不退现金）。 |
|  | 磋商文件编制要求 | 供应商应按照磋商文件所提供的响应文件格式，分别填写磋商文件第五部分的内容，并由法定代表人或委托代理人按要求签字、加盖公章。 |
|  | 递交响应文件方式 | 通过政采云投标客户端上传 |
|  | 提交响应文件截止时间 | 2025年04月22日上午09时00分（北京时间） |
|  | 响应文件开启时间 | 2025年04月22日上午09时00分（北京时间） |
|  | 提交响应文件及 开标地点 | 青海省西宁市城西区西川南路76号万达1号写字楼11613室（投标人：政采云服务平台） |
|  | 答疑澄清方式 | 线上答疑，应在规定的时间内通过政采云平台进行答疑澄清，如在 规定的时间内未按要求进行澄清，视同放弃答疑。 |
|  | 代理服务费收取 | 收取对象：成交人 收费标准：根据 《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。 招标服务费的支付形式：电汇、支票。 账户名：青海鹏杰工程项目管理有限公司 账号：2806027909100025994 开户行：中国工商银行股份有限公司西宁文汇路支行 成交服务费以人民币支付。 成交服务费支付方式：领取成交通知书时一次性支付全部金额。以电 汇、支票等形式支付 |
|  | 合同签订有效期 | 自成交通知书发出之日起30日内与采购人签订合同 |
|  | 政府采购合同备案 | 采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。 采购代理机构留存两份原件备案。 |
|  | 磋商有效期 | 磋商有效期为自磋商开始之日起60日历日 |
|  | 交货期限 | 签订合同后至4月30日前。 |
|  | 联合体须知 | 本次招标不接受联合体投标 联合体投标的，应满足下列要求： (1) 联合体各方应签订共同投标协议，明确联合体各方拟承担的工作 和责任，明确联合体牵头人和联合体其他成员的权利义务； (2) 联合体各方不得再以自己名义单独投标，也不得参加其他联合体在本招标项目中投标； (3) 联合体组成后不得再发生变化； (4)联合体各方必须指定牵头人,授权其代表所有联合体成员负责投标 和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书； (5) 除联合体牵头人外，联合体各成员在投标、中标与项目实施过程 中，仍负有连带的和各自的法律责任； (6) 投标人中标后，未经招标人书面同意，联合体的成员结构、相互 关系及出资比例均不得变动。 (7) 投标文件格式中规定的签字盖章内容，联合体投标时，可以由牵 头单位单独盖章签字，也可以由牵头单位、成员单位分别盖章签字。 |

# 第三部分  供应商须知

## 说明

- 磋商内容及要求

本次采购依据采购人的采购计划，仅适用于本竞争性磋商文件（以下简称“磋商文件”）中所叙述的项目。

- 采购方式、合格的磋商供应商

  - 本次招标采取竞争性磋商方式；

  - 合格的磋商供应商，详见第一部分“竞争性磋商响应人资格条件”

- 磋商费用

供应商应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对供应商发生的费用不承担任何责任。

## 磋商文件说明

- 磋商文件的构成

4.1磋商文件包括：

- 磋商邀请；

- 磋商供应商须知前附表；

- 磋商供应商须知；

- 青海省政府采购合同文本样式；

- 磋商响应文件格式；

- 采购项目要求及技术参数；

- 采购过程中发生的澄清、变更和补充文件；

4.2磋商供应商应认真阅读磋商文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果磋商供应商未按磋商文件要求提交全部资料，或者对磋商文件未作出实质性响应的，根据相关法规要求，此类磋商将被拒绝（视为无效投标）。

- 磋商文件的质疑

5.1参加磋商的磋商供应商认为磋商文件、磋商活动和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购单位或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。采购单位或采购代理机构在收到磋商供应商的书面质疑后7个工作日内予以答复，并将答复事宜在青海政府采购网等媒体上发布公告，告知本项目的所有潜在磋商供应商。

5.2参与采购活动的磋商人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原磋商小组协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购磋商人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

5.3质疑时效期间的计算

- 对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或磋商文件公告期限届满之日；

- 对磋商过程提出质疑的，为磋商程序各环节结束之日；

- 对成交结果提出质疑的，为成交公告期限届满之日。

- 磋商文件的澄清、修改

6.1采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

6.2采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响磋商文件编制的，在磋商文件要求提交磋商响应文件截止时间5日前，在青海政府采购网、青海省电子招标投标公共服务平台等媒体上发布公告。不足5日的，顺延提交磋商文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分；

6.3在磋商截止时间前，采购单位或采购代理机构可以视采购具体情况，延长磋商截止时间和磋商时间，并在磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间3日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了磋商文件的潜在磋商供应商，同时在发布本次磋商公告的网站发布变更公告。

## 磋商响应文件的编写

- 磋商响应文件的语言及度量衡单位

7.1磋商供应商提交的磋商响应文件以及磋商供应商与采购代理机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文；

7.2除磋商文件中另有规定外，磋商文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位；

7.3附有外文资料的须翻译成中文，并加盖磋商供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由磋商供应商负责。

- 磋商报价及币种

8.1磋商报价为磋商总价。磋商报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用；磋商报价应注明有效期，有效期应与磋商有效期一致；

8.2磋商供应商应根据磋商文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可靠，自愿承担相应责任；

8.3磋商报价有效期与磋商有效期一致。

8.4磋商报价为闭口价，即成交后在合同有效期内价格不变；

8.5磋商币种为人民币。

9、磋商响应文件的编制要求

9.1.供应商应按照磋商文件所提供的响应文件格式，分别填写磋商文件第五部分的内容，并由法定代表人或委托代理人按要求签字、加盖公章。

- 10、磋商保证金

10.1磋商供应商应将磋商保证金缴纳证明作为磋商文件的内容一并提供。缴纳的磋商保证金用于因磋商供应商的行为使本次磋商活动受到损失的抵项；

10.2磋商人须在磋商截止期前按以下要求交纳磋商保证金（磋商保证金应当从其基本账户汇出，磋商响应文件中须附企业基本账户信息）：

磋商保证金金额：67500元（大写：陆万柒仟伍佰元整）

缴纳磋商保证金时须注明此次项目编号及项目名称（可简写）

账户名：青海鹏杰工程项目管理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司西宁文汇路支行

账 号：2806027909100025994

交纳时间：至规定的投标截止时间之前，以银行到账时间为准

- （1）不接受个人名义或现金形式递交的保证金，磋商供应商应该单独提交磋商保证金；磋商保证金必须从企业基本账户中支付，磋商响应文件中须附企业开户许可证或基本账户开户信息。

- （2）投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保单等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户（包括开户许可证复印件或基本账户开户信息）汇（转）至磋商文件规定账户；

- 磋商保证金必须从企业基本账户中支付，磋商响应文件中须附企业基本账户信息。

（3）磋商供应商未按磋商文件要求交纳磋商保证金的，招标代理机构将拒绝接收磋商供应商的磋商响应文件。

（4）磋商保证金退还日期：未成交磋商供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还（不退现金）；成交单位的成交保证金，自合同签订之日起5个工作日内退还（不退现金）。

磋商供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，投标无效。

磋商供应商须自行查询保证金到账情况。

逾期退还磋商保证金的，除应当退还磋商保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

10.3下列任何情况发生时，磋商保证金将不予退还：

- 磋商供应商在递交磋商响应文件的截止时间前未到达现场并且没有以书面形式如信函、传真等告知采购代理机构要撤其磋商的；

- 成交磋商供应商在规定期限内未能按规定签订合同或未按规定缴纳成交服务费；

- 提供虚假材料谋取成交的；

- 将成交项目转让给他人，或者在磋商响应文件中未说明，将成交项目分包给他人的；

- 拒绝履行合同义务的；

- 法律、法规规定的其他情形。

- 11、磋商有效期

本次磋商有效期为自磋商之日起60个日历日。

- 12、磋商响应文件的构成

12.1磋商供应商应提交相关证明材料，作为其参加磋商和成交后有能力履行合同的证明。编写的磋商响应文件须包括以下内容（格式见磋商文件“第五部分  磋商响应文件格式”）：

12.1磋商响应文件（上册）（资格审查）

- 磋商函

- 法定代表人（非法人组织负责人）证明书

- 法定代表人（非法人组织负责人）授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 磋商保证金证明

- 联合体协议书（本项目不适用）

12.2 磋商响应文件（下册）（符合性审查）

- 竞争性磋商首次报价表

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 供应商类似业绩证明材料

- 交货方案

- 享受政府采购政策优惠的证明资料

- 供应商认为在其他方面有必要说明的事项

- 供应商最终报价表

注：磋商人须按上述内容、顺序和格式编制磋商响应文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

## 磋商响应文件的递交

- 13、磋商响应文件的递交

13.1本次采购采用线上递交响应文件的方式进行采购，线上响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传至政采云平台。

- 14、递交磋商响应文件的地点、截止时间

14.1  投标供应商应当在采购文件要求提交磋商响应文件的截止时间前，将磋商响应文件上传至政采云投标客户端。

14.2 投标供应商在采购文件要求提交磋商响应文件的截止时间及开标时间前，未将磋商响应文件上传至政采云投标客户端、或文件解密失败的，视为无效投标。

- 15、磋商响应文件的撤回和修改

投标供应商在磋商响应文件截止时间前，可以对所上传的磋商文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改或者撤回的内容作为磋商响应文件的组成部分。

- 五、磋商过程

- 采购代理机构按本磋商文件中确定的时间和地点组织本项目的磋商活动。供应商应由其委托代理人参加。

- 磋商时，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 磋商工作由采购代理机构组织，采购单位、采购监管、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席。

- 磋商过程有专人记录，并存档备查

- 采购人或者采购代理机构应当依法对磋商人的资格进行审查。

- 六、资格审查程序

资格审查

- 递交首次磋商响应文件截止时间后，由采购人、采购机构依法对供应商的资格进行审查。

- 供应商数量不满足相关规定的，不得评审。

- 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- （1）不具备第一部分“投标邀请”中投标人资格要求的；

- （2）未按磋商文件要求缴纳或未足额缴纳投标保证金的；

- （3）未按第12.1（1-10）要求提供相关资料的；

- （4）未按第9款要求编制响应文件的；

- （5）资格性审查文件未按磋商文件规定和要求签字、盖章的；

- （6）磋商有效期不能满足磋商文件要求的；

- （7）未按磋商文件要求提供电子文档；

- （8）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的。

    - 七、确定成交供应商

- 15、推荐并确定成交供应商

- 15.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的磋商人为排名第一的成交候选人。

- 15.2成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购单位可以按照评审报告推荐的预成交候选磋商供应商名单排序，确定下一候选磋商供应商为成交供应商，也可重新开展政府采购活动。

- 15.3评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- 分值汇总计算错误的；

- 分项评分超出评分标准范围的；

- 磋商小组成员对客观评审因素评分不一致的；

- 经磋商小组认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，磋商小组应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原磋商小组进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

磋商响应人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原磋商小组进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

- 16、磋商程序

16.1磋商小组应当对符合资格的磋商人的磋商响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

- （1）本次综合评分的主要因素是：磋商报价、技术响应、业绩证明等。评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属小型、微型企业制造/服务的货物/服务（产品），投标人须提供该制造/服务（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件20），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

本项目所属行业为：工业

- （2）除磋商价格因素外，磋商小组应依据磋商文件规定的评审方法和评审标准对其他因素进行客观评审；

16.2磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求磋商人作出必要的澄清、说明或者补正。

磋商人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。磋商人的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

（1）磋商人存在下列情况之一的，按无效投标处理:

1）符合性审查文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

2）未按第12.2款（格式12-13）要求提供相关资料的（格式另有规定的除外）；

3）未按第9款编制要求提供响应文件的；

4）磋商响应文件中含有采购单位不能接受的条件的；

5）交货期不能满足磋商文件要求的。

6）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

7）存在串通投标行为；

8）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）磋商响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 磋商响应文件中响应报价表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以响应报价表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按17.2第二款的规定经磋商人确认后产生约束力，磋商人不确认的，其投标无效。

16.3在评审过程中，磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

16.4磋商小组应当按照磋商文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的磋商响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

16.5磋商小组认为磋商人的报价明显低于其他通过符合性审查磋商人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；磋商人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

16.6综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同磋商人参加同一合同项下投标的，按一家磋商人计算，评审后得分最高的同品牌磋商人获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个磋商人获得成交人推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌磋商人不作为成交候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在磋商文件中载明。多家磋商人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 17、评审办法

- 17.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招投标管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、财政部《关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法，满分为100分。

- 17.2本次评审方法采用综合评分法。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (30%) | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为招标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 招标报价得分=（招标基准价/最后招标报价）×30% 注：《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的企业报价给予10%（工程项目3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。用扣除后的价格参与评审（附中小企业声明函及相关证明材料）。 |
| 2 | 技术水平 （32%） | 技术参数(30分)：投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的得30分。每有一项负偏离扣2分，扣完为止。（此项评分以彩页或检验报告等为依据） |
|  |  | 节能和环保（2分）：所投产品为节能产品，每提供1份得0.5分，满分1分；所投产品为环保产品，每提供1份得0.5分，满分1分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 |
| 3 | 履约能力 （5%) | 类似业绩情况（5分）：提供2022年至投标截止日前的投标人类似业绩证明材料（需提供包含合同首页、标的及金额所在页、签字盖章页）扫描件。每提供1项得2.5分，满分5分；不提供不得分。 |
| 4 | 项目设计与方案(21%) | 项目总体设计与工作实施方案（21分）：本项目的总体设计与工作实施方案，包含但不限于：（1）能够结合项目特点制定实施方案（2）保证交货期（3）产品质量保障措施（4）需求理解（5）人员配置及职责分工（6）质保期限（7）验收方案 方案完整包含以上内容且完全满足项目需求的得21分；每缺少一项扣3分，每有一项内容缺陷的扣1分，扣完为止。 （内容缺陷是指：完全复制或机械套用采购文件对应描述的情形，不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目内容、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形） |
| 5 | 售后服务(12%) | 售后服务计划、措施及服务承诺（12分）：针对本项目的售后服务方案，包含但不限于：（1）有配送、安装、调试、验收等方面售后服务（2）能力计划（3）服务流程（4）售后服务范围（5）售后服务措施（6）售后响应 方案完整包含以上内容且完全满足项目需求的得12分。 每有一项内容缺失扣2分，每有一项内容缺陷的扣1分，扣完为止。 （内容缺陷是指：完全复制或机械套用采购文件对应描述的情形，不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目内容、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形） |

    - 八、确定成交供应商

- 18、成交通知

- 18.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交人。成交候选人并列的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定成交人；磋商文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

- 18.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的成交候选人顺序确定成交人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交人。

- 18.3采购代理机构自成交磋商供应商确定之日起2个工作日内发出《成交通知书》，并在青海政府采购网、青海省电子招标投标公共服务平台等媒体上公告成交结果。

- 18.4成交结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交人名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，成交公告期限以及评审专家名单。

- 18.5成交公告期限为1个工作日。

- 18.6在公告成交结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向成交人发出成交通知书；采用综合评分法评审的，还应当告知未成交人本人的评审得分与排序。

- 18.7成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。

- 18.8《成交通知书》对采购单位和成交磋商供应商具有同等效力，《成交通知书》发出后，采购单位改变成交结果的，或者成交磋商供应商无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。

    - 九、授予合同

- 19、签订合同

- 19.1采购单位与成交磋商供应商双方应当自《成交通知书》发出之日起30日内，签订采购合同，送采购代理机构审核并备案；

- 19.2成交磋商供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，采购代理机构和采购单位可依评标排序重新确定成交磋商供应商，并协调双方签订采购合同，或重新组织采购活动；

- 19.3采购单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为订立合同的条件，采购单位和成交供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议；

- 19.4磋商文件、成交磋商供应商的磋商响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分；

- 19.5采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《民法典·合同编》。

- 19.6采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他磋商人或者第三方机构参与验收。参与验收的磋商人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

- 19.7采购人应当加强对成交人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交人支付采购资金。对于成交人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

- 19.8采购合同签订之日起2个工作日内，由采购单位将采购合同在青海政府采购网、青海省电子招标投标公共服务平台等媒体上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 19.9采购人、采购代理机构应当建立真实完整的磋商采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

    - 十、磋商活动终止

- 20、终止情形

- 20.1在磋商采购中，出现下列情形之一的，应予终止：

- 符合磋商条件的磋商供应商或者对磋商文件作出实质性响应的磋商供应商不足三家的；

- 出现影响采购活动正常推进的违法、违规行为的；

- 磋商供应商的报价均超出采购预算额度，采购单位不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 20.2终止磋商活动后，由采购代理机构发布终止公告并说明原因。

    - 十一、其他

- 21、串标情形

- 21.1磋商人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他磋商人的竞争行为，不得损害采购人或者其他磋商人的合法权益。

在评标过程中发现磋商人有上述情形的，磋商小组应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

- 有下列情形之一的，视为磋商人串通投标，其投标无效：

- 不同磋商人的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同磋商人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同磋商人的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同磋商人的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同磋商人的磋商响应文件相互混装；

- 不同磋商人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

21.2其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《民法典·合同编》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。
第四部分  青海省政府采购项目合同书

（货物类）

青海省政府采购项目合同书

（具体以最终签订的合同为准）

采购项目编号：青海鹏杰竞磋（货物）2025-002

采购项目名称：青海大学农牧学院学科专业建设-植物分子生物学实验教学平台项目

采购合同编号/包号：QHPJJC(HW）-2025-002

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：

成交人（乙方）：

采购日期：        年      月      日

采 购 人（以下简称甲方）：

供应商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据XXXX年XX月XX日（青海大学农牧学院学科专业建设-植物分子生物学实验教学平台项目）采购项目（青海鹏杰竞磋（货物）2025-002）的磋商文件要求和采购代理机构出具的《成交通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.磋商文件；

2.磋商文件的更正、变更公告；

3.成交人提交的磋商响应文件；

4.磋商文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.成交通知书。

二 、合同标的及金额                                        单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币（大写）     元，（小写）      元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、服务期限和地点

1.交货时间：签订合同后60日历日。

交货地点：甲方指定地点。

质保期：质保3年。

2.乙方提供不符合招响应文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

6.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

7.在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，供应商应对因履行本合同获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

四、付款方式（参考）

双方签订合同后，甲方向乙方预付合同金额的30%，即人民币（大写）：       元¥：（小写），乙方交付所有产品，经甲方核对无误后且整个项目实施完成后由甲方验收，验收合格后并开具发票,按合同金额向乙方支付合同总价款的65%，即人民币（大写）：元¥：（小写） 元，预留合同价款的5%为质量保证金，大写：   小写：     。待质保期满后，甲方无息退还合同款的5%，即人民币（大写）：       元¥：（小写）；（质保期的有效期为三年，自本合同标的产品经甲方验收合格之日起算）。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的服务产品，技术质量等不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的服务成果如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.甲方无故延期接受和乙方逾期交付的，每天应向对方偿付未交服务成果产品价款的3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

4.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

5.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

6.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 30 天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：乙方承诺所供产品在中国境内不受任何第三方对甲方的知识产权追索。

九、项目参与人名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

十、合同争议解决

1.因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的第三方检测机构进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

- 1、本合同经甲、乙方双方单位盖章后生效。经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章即为生效，委托代理人签署的，应提供授权委托书。

- 2、本合同一式六份，甲、乙双方各执两份，采购代理机构两份。

- 3、本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

- 4、本合同未尽事宜，由双方协商解决

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：

负责人或经办人：

时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行，而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“八 授予合同”中第22.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履（）行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

# 第五部分   磋商响应文件格式

磋商供应商应严格按照本格式要求编制磋商响应文件，否则其磋商响应文件将不予接受。

## 磋商响应文件的组成

（一）资格审查文件

- 磋商函………………………………………………………………所在页码

- 法定代表人（非法人组织负责人）证明书………………………所在页码

- 法定代表人（非法人组织负责人）授权书………………………所在页码

- 投标人承诺函………………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书…………………………………………………所在页码

- 供应商资格证明文件………………………………………………所在页码

- 财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明………………………所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料………所在页码

- 无重大违法记录声明………………………………………………所在页码

- 磋商保证金证明……………………………………………………所在页码

- 联合体协议书（本项目不适用）…………………………………所在页码

（二）符合性审查文件

- 12、竞争性磋商首次报价表…………………………………………所在页码

- 13、分项报价表………………………………………………………所在页码

- 14、技术规格响应表…………………………………………………所在页码

- 15、投标产品相关资料………………………………………………所在页码

- 16、供应商类似业绩证明材料………………………………………所在页码

- 17、交货方案…………………………………………………………所在页码

- 18、享受政府采购政策优惠的证明资料……………………………所在页码

- 19、供应商认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

（磋商响应文件封面）

青海省政府采购项目

磋商响应文件

（资格审查文件）

采购项目编号：青海鹏杰竞磋（货物）2025-002

采购项目名称: 青海大学农牧学院学科专业建设-植物分子生物学实验教学平台项目

## 磋商供应商：                         （公章）

## 法定代表人（非法人组织的负责人）或委托代理人：        （签字或盖章）

年  月  日

## （1）磋商函

磋商函

致：青海鹏杰工程项目管理有限公司

我们收到青海鹏杰竞磋（货物）2025-002磋商文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表供应商（供应商名称、地址）提交磋商响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详阅磋商文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2、磋商有效期自开标之日起60天内有效。如果在规定的磋商时间后，我方在磋商有效期内撤回投标或成交后不签约的，磋商保证金将被贵方没收。

3、我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4、与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________   邮编：______________

电话：_______________   传真：______________

法定代表人姓名： ___________ 职务：____________

供应商：       （公章）

法定代表人（非法人组织的负责人）或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

## （2）法定代表人（非法人组织负责人）证明书

法定代表人（非法人组织负责人）证明书

致：青海鹏杰工程项目管理有限公司

法定代表人（非法人组织负责人）姓名现任我单位      职务，为法定代表人（非法人组织的负责人），特此证明。

法定代表人（非法人组织的负责人）基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：          （公章）

法定代表人（非法人组织的负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年   月   日

## （3）法定代表人（非法人组织负责人）授权书

法定代表人（非法人组织负责人）授权书

致：青海鹏杰工程项目管理有限公司

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

法定代表人（非法人组织负责人）姓名   特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的磋商、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：

职务：

授权人（法定代表人或非法人组织的负责人）签字：

职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：          （公章）

年   月   日

（4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：采购人或者采购代理机构

关于贵方2025年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商：                        （公章）

法定代表人（非法人组织的负责人）或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：采购人或者采购代理机构

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

供应商：                        （公章）

法定代表人（非法人组织的负责人）或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明或2023年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明。

2、近半年内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书、用工合同等证明材料

（9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：采购人或者采购代理机构

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商：                        （公章）

法定代表人（非法人组织的负责人）或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（10）磋商保证金证明

磋商保证金证明

致：采购人或者采购代理机构

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

供应商：                        （公章）

法定代表人（非法人组织的负责人）或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（11）联合体协议书（本项目不适用）

联合体协议书

所有成员单位名称自愿组成 联合体名 联合体，共同参加 项目名称 招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 某成员单位名称为联合体名称称牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动、签署文件、提交和接收相 关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作， 以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均 予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务， 并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起 生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明； 由委托代理 人签字的，应附法定代表人、被授权人身份证明及授权委托书。

联合体牵头人名称：

法定代表人（非法人组织的负责人）或委托代理人

年  月 日

联合体成员名称：

法定代表人（非法人组织的负责人）或委托代理人：

年  月  日

(公章)

(签名)

(公章)

(签名)

（磋商响应文件封面）

青海省政府采购项目

磋商响应文件

（符合性审查文件）

采购项目编号：青海鹏杰竞磋（货物）2025-002

采购项目名称: 青海大学农牧学院学科专业建设-植物分子生物学实验教学平台项目

## 磋商供应商：                         （公章）

年  月  日

（12）竞争性磋商首次报价表

竞争性磋商首次报价表

供应商名称：

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标报价 | 小写： 大写： |
| 交货时间 |  |
| 优惠承诺及其他： |  |

注：

1、“磋商报价”为磋商总价。磋商报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用；

- 若报价不能完全包括上述内容，该投标将被认为非实质性响应。

- 磋商报价不能有两个或两个以上的报价方案。

供应商：（公章）

法定代表人（非法人组织的负责人）或委托代理人：（签字或盖章）

年   月  日

（13）分项报价表

分项报价表

供应商名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

供应商：（公章）

法定代表人（非法人组织的负责人）或委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

（14）技术规格响应表

技术规格响应表

供应商名称：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告或彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告或彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

供应商：                        （公章）

法定代表人（非法人组织的负责人）或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告或证明技术参数响应的相关资料或彩页（或厂家公开发布的资料参数）或相关认证等资料。

（16）供应商类似业绩证明材料

供应商类似业绩证明材料

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 交货期限 |  |
| 服务内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：提供自2022年1月1日以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。

（17）交货方案

交货方案

格式自定

## （18）享受政府采购政策优惠的证明资料

- 节能产品、环境标志产品证明材料

产品属于品目清单范围的，实施政府优先采购和强制采购。供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并加盖供应商单位公章。

- 2.中小企业声明函（货物）

(不满足以下条件的无需填写)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）具体情况如下：

- （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业，制造商为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业，制造商为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加      单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：       （公章）

法定代表人（非法人组织的负责人）或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

4.监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

单位名称：       （公章）

法定代表人（非法人组织的负责人）或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

(19)供应商认为在其他方面有必要说明的事项

供应商认为在其他方面有必要说明的事项

（格式自定）

## (20)供应商最终报价表

供应商最终报价表

项目名称：

项目编号：

| 采购项目名称 | 响应报价 | 交货时间 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |
|  | 小写： |  |
| 最终确定的质量保证及服务承诺（优惠条件）： |  |  |

注：此表不需装订在响应文件中，供应商事先须盖章、签字。

1、“磋商报价”为磋商总价。磋商报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用；

- 若报价不能完全包括上述内容，该投标将被认为非实质性响应。

- 磋商报价不能有两个或两个以上的报价方案。

供应商：      （公章）

法定代表人（非法人组织的负责人）或委托代理人：     （签字或盖章）

年   月   日

- 采购项目要求及服务内容

一、磋商要求

## 1.投标说明

1.1供应商可以按照磋商性响应文件规定投标，但必须对所投的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效；

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告或彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。（允许，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包）

1.6磋商报价应包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。若报价不能完全包括上述内容，该投标将被认为非实质性响应。本次采购文件中规定的采购预算额度为招标最高限价，供应商的投标报价不得超出此额度。否则，投标无效。

- 商务要求

1.交货时间：签订合同后60日历日。

2.交货地点：甲方指定地点。

3.质保期：质保3年。

4.付款方式：参考“第四部分  青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定。

二、技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 植物分子生物学实验教学平台 |  | 71 |
| 1 | 冰箱（-20℃-4℃） | 1、有效容积：有效容积≥319L；冷藏室容积≥219L,冷冻室容积≥100L； 2、整体结构：立式双门设计，都为发泡门设计：保温材料采用LBA硬质发泡，无CFC聚氨酯发泡，保温性能优； 3、材质：箱体采用喷涂钢板材质，内胆采用钣金内胆； 4、温度控制：微电脑控制，触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度。冷藏室控制显示精度0.1℃，冷冻室控制、显示精度1℃，冷藏室温度范围2~8℃，冷冻室温度范围-10~-30℃，用户可自行调节温度； 5、核心组件：采用品牌压缩机，品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保，制冷效果佳，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；并能提供铭牌证明； 6、资质认证：产品的制造厂家通过IS09001、ISO13485认证，并具有医疗器械生产许可证，品牌保证，安全性更高； 7、门体结构：采用发泡门设计，满足避光保存要求，保温性能优；门体采用低于90°自关，90°以上悬停设计，防止用户忘记关门、便于用户取拿存储物； 8、双压缩机、双制冷系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用； 9、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度冷藏室均匀性≤±3℃，波动性≤±3℃； 10、安全系统：具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式（报警时，报警灯光及代码同时闪烁），标配远程报警接口；多重故障报警类型，可实现高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警，可以选配485接口； 11、数据存储：选配USB接口模块，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性，不必插入U盘等外接设备即可实现数据的自动存储。用户需求数据时，可以插入USB自动导出数据。 12、数据打印：选配针式温度记录打印机，冷藏、冷冻室同时打印；可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可保存一年； 13、温度监控：产品配有两个测试孔，方便客户接入温度监控设备，对箱内温度进行监测； 14、箱内配置：冷藏室配有3个蘸塑搁架，冷冻室配有2个蘸塑搁架，可以选配2个抽屉； 15、柜内照明：内设LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然； 16、固定移动：产品配有4个脚轮和2个平衡底脚，移动方便，固定可靠； 17、安全保障：冷藏室、冷冻室各配置一个锁扣，每个锁扣均可外挂锁，冷藏室配置1个暗锁，满足多人管理的安全要求； 18、运行安全：当冷藏或者冷冻室传感器损坏后，自动进入安全运行模式并报警，压缩机按照周期启停运行； 19、停电报警：内置大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时； 20、冷藏室配置自动化霜功能，不必人工除霜； 21、当门打开，冷藏内灯亮，内风机停，保障箱内温度稳定，实现节能降耗； 22、换热设计：冷冻室为隐藏蒸发器设计，箱内空间利用率高，冷冻室双重密封，结霜少； 23、物联通讯：产品标配Wifi接口(可改制替换为485接口)，用户可通过接口连网，冰箱运行温度数据及报警信息可传至云平台通过手机端提醒。 | 4 |
| 2 | 冰箱（-86℃） | - 工作条件：环境温度10~32℃，电源220V/50Hz； - 样式：立式； - 有效容积≥620L； - 整机宽度≤1050mm（含手把、箱体、铰链），保障足够放置空间； - 整机装箱量≥400个冻存盒，整机样本量≥40000 份（2ml冻存管）； 2、采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保，全球变暖潜能值GWP<10；根据低温保存箱国家标准GB/T20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；制冷剂用量符合国家安全标准，单制冷系统可燃制冷剂灌注量不能高于150g；提供产品铭牌和相关证明材料； 3、采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机耦合优化复叠制冷循环，具有级间换热器；高温级提供低温级的负荷，不单独参与箱内制冷，实现不同工况动态匹配，提高系统可靠性并降低噪音；提供产品彩页和制冷原理图等相关证明材料； 4、温度控制：微电脑控制，箱内温度-40℃~-86℃可调，LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。 安全系统：多种故障报警(高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警)；两种报警方式(声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警)；多重保护功能(开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能)；所有部件独立接地； 6、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。双锁结构设计，自带暗锁，可同时使用暗锁(四把钥匙)及双挂锁；4个内门并带密封条设计，外门4层密封，整机共计5层密封，保温效果好； 7、使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡(90mm)，VIP厚度≥25mm，保温效果好； 8、搁架可调，方便用户存储物品，可选配温度记录仪和冻存架、冻存盒等；双测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度； 9、整机温度均匀性好，箱内每层5点(四角及中心)，整机多于20点测试，最高温度与最低温度的差≤±5℃，确保存储的样本温度均匀一致； 10、自动加热门体快速平衡孔设计，二次开门时间小于1分钟，支持短时间内连续多次开门； 11、标配5V冷链供电系统，专门为冷链采集模块供电，避免外部供电杂乱、触电风险； 12、具有医疗器械注册证，证书上产品型号与投标型号完全符合； | 3 |
| 3 | 移液枪（0.1-2.5 µL、0.5-10µL、10-100µL、20-200µL、100-1000µL） | 1、量程：0.1-2.5µL； 1.1、增量：≥0.05µL； 1.2、测量体积：2.5µL、1.25µL、0.25µL； 1.3、允许最大系统误差(准确度)：2.50%、3.00%、12.00%； 1.4、允许最大随机误差(精密度)：2.00%、3.00%、6.00%。 2、量程：0.5-10µL； 2.1、增量：≥0.1µL； 2.2、测量体积：10µL、5µL、1µL； 2.3、允许最大系统误差(准确度)：1.00%、1.50%、2.50%； 2.4、允许最大随机误差(精密度)：0.80%、1.50%、1.50%。 3、量程：10-100µL； 3.1、增量：≥1µL； 3.2、测量体积：100µL、50µL、10µL； 3.3、允许最大系统误差(准确度)：0.80%、1.00%、3.00%； 3.4、允许最大随机误差(精密度)：0.15%、0.40%、1.50%。 4、量程：20-200µL； 4.1、增量：1µL； 4.2、测量体积：200µL、100µL、20µL； 4.3、允许最大系统误差(准确度)：0.60%、0.80%、3.00%； 4.4、允许最大随机误差(精密度)：0.15%、0.30%、1.00%。 5、量程：100-1000µL； 5.1、增量：≥5µL； 5.2、测量体积：1000µL、500µL、100µL； 5.3、允许最大系统误差(准确度)：0.60%、0.70%、2.00%； 5.4、允许最大随机误差(精密度)：0.20%、0.25%、0.70%。 | 6 |
| 4 | 高速冷冻离心机 | - ≥7寸多点触控液晶屏，可带手套直接操作，wifi升级程序，无需借助其他工具升级； - 2、用户独立管理系统，各用户独立密码保护，各用户独立程序数据分开管理； 3、菜单式程序库，程序库存储量大于9999条； 4、可单独查看运行记录，单条运行记录曲线可直接放大，全程掌握运行状态； 5、电子水平仪辅助安装调平，安装方便更简单； 6、采用进口品牌电机、压缩机及风机，保障整机使用寿命； 7、具有9级加速，10级减速，门盖采用进口品牌气杆，设置方便开关门省力； 8、提前预约制冷功能，可根据工作日自由设定到达设置时间自动进入制冷状态； 9、采用六轴振动传感器，自动实时监测离心机运行状态，保证离心安全； 10、转速、离心力、时间和温度可由用户输入，离心过程中可改变参数值； 11、计时方式：启动计时和到转速计时可选； 12、快速预冷功能：可在无样品情况下，将转子和整个腔体迅速降到设定温度； 13、瞬时离心功能：满足短时自由离心需求； 14、系统智能节能功能：无工作自动进入最低功耗待机，节能降耗； 15、转子唯一身份ID技术，实现放入式静态识别，转子使用寿命智能统计； 16、USB插口，实现运行数据可直接导出； 17、采用自吸抗震门锁，螺纹拉紧，保障使用安全，并提供国家级认证； 18、具有9级加速，10级减速； 19、转子识别报警，过压欠压报警、电机超速报警、无转子信息报警、制动异常报警、通讯故障报警、 寿命提醒报警、等多种报警功能； 20、提供TUV机构的CE认证； 21、提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标志的检测报告； 22、提供生物安全密封性转子的第三方检测报告； 23、采用316不锈钢内胆，抗腐蚀； 24、最高转速≥15500rpm； 25、最大相对离心力≥26322xg; 26、转速精度：±10rpm； 27、最大容量≥2000ml； 28、定时范围：1秒-99小时59分59秒； 29、温度范围：-20~40℃； 30、温度精度：±2℃； 31、噪音：≤55dB； 32、电源：DC220V，50/60Hz； 33、功率≤1200W； 34、尺寸(宽×深×高)：约680×660×350mm(开门后高度860mm)； 35、净重：112kg； 36、标配： 36 .1、主机1台 36.2、角转子：48x1.5/2ml 1个； 36.3、角转子：12x15ml 1个。 | 2 |
| 5 | 高速冷冻 研磨均质仪 | 1、主要用途：用于生物样品的样品前处理，大批量自动化的快速抽提基因组。 2、主要功能和技术指标： 2.1、15秒内最大处理量同时可以处理192个样品，包括可以适用24位和48位的液氮冷冻适配器； 2.2、可以同时处理192位2mI深孔研磨管，96孔板2ML标准管，48位5ml研磨管，32位(7-15)ml研磨管，16位50ml；8位100ML，4*25ml，2*50ml(钢罐)； 可以任意定做各种规格研磨管或钢罐； 2.3、触摸屏显示，人性化交互设计，操作便捷，可以方便直观的操作； 2.3.1、可存储十组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式； 2.3.2、模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，进一步减少人为因数的干扰； 2.3.3、可设置分段运行：自行设置转速和运行时间； 2.3.4、且有启动、停止、门开/关、系统设置、参数设置、参数选择等触控按键； 2.4、工作方式：垂直上下研磨珠运动方式，保证样品处理的最大化和瞬间的粉碎效果； 2.5、最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节，最终出料粒度：~5μm； 2.6、不锈钢腔体圆角和斜坡底座一体成型设计，研磨腔内不锈钢板须为压模成形，进一步保证腔体不变形，且易于清洁，且有降音装置； 2.7、研磨平台数(可接纳研磨罐数)>2； 2.8、带自动中心定位的紧固装置：是； 2.9、均质速度：0-70HZ，工作时间：0秒-9999秒，用户可自行设定，有制冷功能：-50℃一室温可调； 2.10、在减震技术上采用“双层减震结构”技术，确保在高速研磨工作时，仪器处于一个稳定状态，不会对于外部仪器产生干扰及保证整体环境的安全性； 2.11、固定研磨管的部分，采用了“简便式试管压紧”技术，降低破管的风险，再配以可靠的压紧技术对于高强度的研磨工作，能保证研磨管的完整度高于99.995%； 2.12、研磨球材料：合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂； 研磨球直径：0.1-30mm； 2.13、加速：在2秒内达到最大速度； 减速：在2秒内达到最低速度； 2.14、采用“多种物质粉碎提取”和“快速研磨功能的细胞粉碎装置”技术，对于将任何来源(包括土 壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等样本进行研磨粉碎，进而可以对的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化； 2.15、仪器内部采用隔音材料处理，仪器盖做隔音密封处理，超强静音效果，噪音小于：45dB； 2.16、研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可； 2.17、可随意更换适配器，有十四种适配器可供选配，可接受任意规格定制； 2.18、配套离心管开盖工具，可以快速的协助工作人员打开离心管，避免污染； 2.19、需要提供不低于50篇以上发表在SCI上的引用论文做为实验指导参考； 2.20、采用可编程控制器加变频器双控制，运行保险稳定； 2.21、样品适配器配具有通用性，能适用多款同类仪器，可以实现一物多用的功能 2.22、样品适配器盖带自锁结构，防止手柄在工作中松动 2.23、设备含有双电子锁保护装置，同时可以一键电动开门，确保主机闭合且保证若仪器盖产生缝隙则仪器自动停止工作。 3、资质证书： 3.1、设备符合CE证书、符合IS09001质量管理体系认证证书、符合IS014001环境管理体系认证证书 ； 3.2、拥有国家高新技术企业证书； 3.3、需要品牌厂家出具的售后服务承诺书； 3.4、采用进口原装脉冲式马达驱动发生系统，性能稳定，招标时需出具欧州原产授权证书。 4、基本配置： 4.1、主机1台： 4.2、50ml适配器1套，2ml适配器1套； 4.3、5号陶瓷均质子一瓶，3号陶瓷均质子一瓶： 4.4、2ml研磨管一袋，50ml研磨管一包。 5、售后服务与培训： 5.1、厂方负责安装调试； 5.2、安装调试后经用户确认合格次日起，质量保证期1年； 5.3、维修响应时间一般情况下8小时； 5.4、终身负责维修。 | 2 |
| 6 | 水浴锅 | 1、温控范围：室温+5～99℃； 2、温度均匀度：≤±0.3℃； 3、温度波动度：≤±0.3℃； 4、显示分辨率：≤0.1℃； 5、有效容积：≥10L； 6、外型尺寸(mm*mm*mm)：312*400*370； 7、最大功耗：1050W； 8、电源：AC220V，50HZ。 | 2 |
| 7 | 分子杂交仪(炉、 箱 ) | 1、基本参数： 1.1、控温范围：室温+8℃~100℃； 1.2、控温精度：≤±0.5℃； 1.3、温度均匀性误差：≤±0.03； 1.4、温度显示分辨率：≤0.1℃； 1.5、温度平衡时间：<20min； 1.6、旋转速度：0-30r/min转速可调； 1.7、振动强度：1-10档可调； 1.8、连续工作时间：1-1440min(24小时)； 1.9、连续工作常开功能：有(设0为长开)； 1.9.1杂交管规格：标配：2根Φ35×240mm； 1.9.2选配：国产Φ35×150mm与Φ35×300mm。 1.10、摇匀功能：有； 1.11、存储数据：50组； 1.12、交互界面：采用4.3寸真彩触摸屏； 1.13、采用模糊PID控制算法，自动演算，温度控制精确； 1.14、电源电压：220VAC，50Hz； 1.15、功率：<800W。 2、配置清单： 2.1、分子杂交仪主机 1 台； 2.2、电源线 1根； 2.3、保险丝管5A 2个； 2.4、杂交管Φ35×240(mm) 2支； 2.5、使用说明书 1本； 2.6、保修卡 1份。 | 3 |
| 8 | 电子天平 (千分之一) | 1、超大彩色触摸屏操作，引导式用户界面，自动息屏设计，防冲击、防刮花、防紫外线设计，支持配合实验室手套使用，易清洁、维护； 2、具有高性能电磁传感器的称量单元，运行速度快，测量准确度高； 3、独特的动力学秤盘，可消除气流的影响，确保天平反应速度和数据可靠性，流线型外观设计，防静电，符合人体工程学设计，可抗外界电磁等干扰； 4、人性化校准系统，全自动内部校准，实时温度补偿功能，可对内置砝码进行自动修正，线性修正。双量程，双精度切换； 5、内置密度称量，动物称量，计数称量，百分比称重等多种模式，具有克、盎司、牛顿等多种称量单位以用于不同的称量需求； 6、内置日期、时间、称量结果可保存，查看，删除，数据导出，数据采集； 7、支持连接PC端/手机/云端/蓝牙打印机等设备； 8、称量范围(g)：0-500； 9、可读性(mg)：1mg； - 10、准确级别：Ⅱ级； - 11、稳定时间：≤2S； 12、秤盘尺寸(mm)：Φ90； 13、净重(kg)：8.5； 14、外形尺寸(mm)：350×210×346。 | 4 |
| - 9 | - 电子天平 (万分之一) | - 1、超大彩色触摸屏操作，引导式用户界面，自动息屏设计，防冲击、防刮花、防紫外线设计，支持配合实验室手套使用，易清洁、维护； - 2、具有高性能电磁传感器的称量单元，运行速度快，测量准确度高； - 3、独特的动力学秤盘，可消除气流的影响，确保天平反应速度和数据可靠性，流线型外观设计，防静电，符合人体工程学设计，可抗外界电磁等干扰； - 4、人性化校准系统，全自动内部校准，实时温度补偿功能，可对内置砝码进行自动修正，线性修正，双量程，双精度切换； - 5、内置密度称量，动物称量，计数称量，百分比称重等多种模式，具有克、盎司、牛顿等多种称量单位以用于不同的称量需求： - 6、内置日期、时间、称量结果可保存，查看，删除，数据导出，数据采集； - 7、支持连接PC端/手机/云端/蓝牙打印机等设备； - 8、称量范围(g)：0-300； - 9 、可读性(mg)：0 . 1mg； - 10、准确级别：Ⅱ级； - 11、稳定时间：≤3S； - 12、秤盘尺寸(mm)：Φ90； - 13、净重(kg)：8.5； - 14、外形尺寸(mm)：350×210×346。 | 4 |
| - 10 | - PH计 | - 1、不小于6.5英寸LED屏，引导式用户界面，丰富的测试参数信息，操作简便，查看结果直观清晰： - 2、轻触提醒式机械按键，方便耐用，紧凑精巧的独立式电极支架，实验操作灵活； - 3、具有数据统计功能，允许用户将测量结果进行统计、查阅、分析、比较、保存，打印，符合GMP, 实现数据追溯； - 4、支持自诊断信息，固件升级，断电保护和恢复出厂设置，符合IP54防护等级设计； - 5、全自动温度补偿，同时支持手动温度补偿，自动识别缓冲液，智能判断电极使用状态； - 6、具有USB接口，支持数据导出，仪器标配蓝牙模块，支持无线蓝牙打印，方便用户操作，支持PC或手机APP传输数据； - 7、显示参数：pH、mV、温度、时间； - 8、测量范围：-2.00-20.00 pH； - 9、分辨率：0.1/0.01 pH自由切换； - 10、精度：±0.01pH； - 11、稳定性±0.01 pH/3h； - 12、mV测量范围：-1999~1999 mV； - 13、mV分辨率：0.ImV； - 14、mV相对精度：±0.1%FS； - 15、温度测量范围：0-100℃； - 16、温度分辨率：0.1℃； - 17、温度相对精度：±0.2℃； - 18、温度补偿：（0~100）℃； - 19、校准：自动； - 20、GLP标准：符合； - 21、数据存储：1800组； - 22、通讯接口：USB2.0，蓝牙，PC联机，手机APP； - 23、电源：12V1A； - 24、配置：主机1台，PH复合电极1套，温度电极1套，4.00 6.86 9.18缓冲液共3瓶，电源线说明书合格证保修卡1套。 | 6 |
| - 11 | - 超净工作台 | - 1、双人单面操作，垂直层流机型，顶部满布一整块高效过滤器，保证工作区始终在洁净气流的保护之下，无盲区； - 2、外尺寸(宽×深×高)mm：≥1520×740×1650； - 内部尺寸(宽×深×高)mm：≥1360×690×520； - 3、过滤技术：过滤效率≥99.995%(≥0.3μm颗粒)； - 4、洁净度IS05级(美联邦209E100级)； - 5、内置具有温度补偿功能的微风速传感器，平均风速0.33m/s±0.03(三档可调)；菌落数：≤0.5个/皿·时(直径90mm培养平皿)，噪音：≤62dB(A)、照度：≥300Lu； - 6、采用钢化安全玻璃，手动移门升降系统控制位置(非配重)；上下任意可调，升降自如，并能完全关闭以便灭菌； - 7、结构：全钢结构，一体成型的优质304不锈钢作业台面，易清洁，操作舒适，减轻作业疲劳； - 8、高清LCD彩色界面，并伴有相关操作程序提示友好界面，触摸按键操作，全程监视设备运行状态； - (1)、实时监控、显示下降气流风速； - (2)、实时监测与显示机组运行时间等； - (3)、实时显示过滤器寿命梯度显示(条形光带)，动态监控过滤器使用情况，并有提醒维护与失效报警。 - 9、带有LED照明，紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，紫外灯预约定时，紫外灯荧光灯互锁，带备用插座设计，断路保护功能，实验使用安全方便； - 10、提供IS013485:2016医疗器械质量管理体系认证、TUV机构的CE认证、CFDA二类医疗器械注册证。 | 2 |
| - 12 | - 全自动核酸提取仪 | - 1、工作环境： - 1.1、工作温度：10~40℃； - 1.2、工作湿度：10%~90%； - 1.3、工作电压：AC110~240V，50Hz/60Hz； - 2、设备用途： - 本产品通过磁棒转移磁珠在机器内自动实现样品裂解、核酸清洗和核酸洗脱等实验步骤，自动提取纯化各类生物样本中的DNA、RNA、miRNA、病毒核酸等，样本类型包括血液、血清血浆、细胞、组织、粪便、唾液、拭子、细菌和病毒等。操作自动化程度高、快速简便，广泛适用于疾病控制中心、临床疾病诊断、输血安全、法医学鉴定、环境微生物检测、食品安全检测、畜牧业和分子生物学研究等多种领域。 - 3、主要性能： - 3.1、主要功能： - 3.1.1、自动提取纯化各类生物样本中的DNA、RNA、miRNA、病毒核酸等，样本类型包括血液、血清血浆、细胞、组织、粪便、唾液、拭子、细菌和病毒等； - 3.2、仪器主要技术指标： - 3.2.1、提取时间：10-60min，取决于具体样本类型和程序； - 3.2.2、上样通量：1-96； - 3.2.3、处理样本体积：20~1000µL； - 3.2.4、洗脱体积：30-200µL； - 3.2.5、磁珠回收率：>98%； - 3.2.6、孔间差CV<5%，100拷贝样品的阳性检出率>98%； - 3.2.7、加热模块：底部全包围以及侧翼半包围镀镍加热方式，让升温更快速、温度更稳定、加热更均匀。加热孔位分别在96孔深孔板的第1列(洗脱加热)和8列(裂解加热)； - 3.2.8、温控范围：室温~120℃； - 3.2.9、震荡模式：多种模式多档可调； - 3.2.10、操作方式：彩色显示屏，触控化操作； - 3.2.11、操作语言：内置中/英文两种操作语言，可自由切换； - 3.2.12、仪器可匹配常规2.2m196孔方孔V底或U底的深孔板，12联磁棒套； - 3.2.13、原厂试剂盒提供96孔板预装试剂盒； - 3.2.14、污染控制：负压HEPA排气过滤模块，内置紫外消毒模块，可设置消毒时间与强度； - 3.2.15、外形尺寸：≤470×450×450mm(L×W×H)； - 3.2.16、重量：≤45kg； - 3.2.17、噪音<65dB。 - 4、质量保质期：自仪器安装验收合格后起，保修3年。 | 2 |
| - 13 | - 荧光定量 PCR仪 | - 1、工作环境： - 1.1、工作温度：5-32℃； - 1.2、工作湿度：20-80%； - 1.3、工作电压：100-240VAC，50-60Hz。 - 2、设备用途：可用于病原体检测、基因表达分析、遗传基因检测、突变检测、拷贝数变异分析、高分辨率熔解曲线分析、基因分型分析等多种研究领域。 - 3、主要性能： - 3.1、主要功能： - 3.1.1、在PCR过程中实时监测、实时在线显示反应过程； - 3.1.2、具备出色的温控系统，保证整个反应过程中的温控精确、均匀一致、升降温快速； - 3.1.3、可同时检测5色荧光； - 3.1.4、完全试剂开放，各种科研和临床试剂适用； - 3.1.5、适用于染料法及探针法荧光标记； - 3.1.6、采用普通的PCR薄壁管、96孔板等，消耗品成本低； - 3.2、主要技术指标： - 3.2.1、光源：长寿命免维护高效单色LED； - 3.2.2、检测器：高效MPPC，投标文件中提供原厂产品彩页加以证明。 - 3.2.3、发射光透镜：菲涅尔透镜，投标文件中提供原厂产品彩页加以证明。 - 3.2.4、激发/检测范围：415-685nm/455-745nm； - 3.2.5、荧光检测通道：6个，可同时检测5个目标基因； - 3.2.6、检测灵敏度：能检测1拷贝人基因组DNA基因； - 3.2.7、分辨率：在单重反应中可区分1.33倍浓度差异，投标文件中提供原厂产品彩页加以证明； - 3.2.8、动态范围：10个数量级； - 3.2.9、扫描时间：多色快速整板(96孔)扫描8.5秒，双FAM快速扫描4秒； - 3.2.10、具备双FAM通道快速扫描模式，投标文件中提供原厂产品彩页加以证明； - 3.2.11、最大样品容量：96个； - 3.2.12、反应体系：5-100µL； - 3.2.13、升降温方式：半导体Peltier加热/制冷； - 3.2.14、温控模块采用镂空式设计，并结合边缘温度补偿技术，实现极佳的温度均一性及稳定性，投标文件中提供原厂产品彩页加以证明； - 3.2.15、最大升降温速率≥6°C/秒； - 3.2.16、温度均一性：≤±0.1°C； - 3.2.17、温度准确性：≤±0.1°C； - 3.2.18、温度范围：4-100°C； - 3.2.19、数据分析模式：绝对定量、相对定量(△△Cq)、相对定量(双标准曲线)、核酸熔解曲线、高分辨率熔解曲线(HRM)、蛋白热稳定性、基因分型分析功、终点荧光(阴阳性鉴定)分析等，投标文件中提供相应功能软件截屏加以证明； - 3.2.20、软件具有实验报告功能，可通过规则设置预设判定条件，自动完成结果判定，投标文件中提供相应功能软件截屏加以证明； - 3.2.21、数据导出：Excel或txt、用户报告包含运行设置，图形和表格数据结果，可直接打印或保存为PDF； - 3.2.22、需提供生产厂家IS09001和IS013485质量管理体系认证证书。 - 4、必须附件： - 计算机及分析软件(i5处理器、8G内存、IT硬盘、21时LED高清显示器) - 5、质量保质期：自仪器安装验合格后起，保修3年。 | 1 |
| - 14 | - 多功能酶标仪 | - 1、主要功能特点： - 1.1、光栅式单色器为光吸收和荧光检测提供波长的灵活选择及光谱扫描； - 1.2、可进行全波长检测，波长范围为190~1000nm； - 1.3、具有荧光顶读、荧光底读、光吸收多种选择； - 1.4、具有温控孵育系统，温度可达65℃，适应高温试验； - 1.5、带有微孔板震荡混匀功能，无需使用外部摇床； - 1.6、使用氙灯光源，强度高、发光稳定； - 1.7、具有样品检测探测器和参比探测器，检测精确； - 1.8、具有功能强大的数据分析能力的微孔板分析工作站； - 1.9、具有仪器参数设置与仪器自检功能，高度自动化； - 2、应用领域： - 2.1、适用于荧光、光吸收检测，并具有多种拟合曲线进行分析； - 2.2、适用于蛋白酶与激酶、磷脂酶等酶类活性测试； - 2.3、适用于蛋白质定量分析，支持紫外， NanoOrange，Bradford，Lowry等方法； - 2.4、适用于DNA/RNA分析； - 2.5、适用于活性氧分析，cAMP分析； - 2.6、适用于细胞活性和细胞毒性测试； - 2.7、适用于微生物生长、内毒素与细菌浓度分析。 | 1 |
| - 15 | - 基因导入仪 | - 1、脉冲形式：指数衰减； - 2、适用细胞类型：大肠杆菌/酵母菌等各类细菌、真菌，CHO、293T等简单易转细胞； - 3、功率：100W； - 4、高压输出电压：401-3000V； - 5、低压输出电压：50-400V； - 6、高压电容：10μF、25μF、35μF、50μF、60μF； - 7、低压电容：50μF、100μF、125μF、150μF...1560μF，以25μF步进； - 8、并接电阻：100Ω、1500Ω...1650Ω以50Ω步进，共32档； - 9、控制方式微电脑触摸屏控制，采用微处理器控制的脉冲放电，控制精准，实时显示电穿孔后实验参数以及脉冲波形，包括实际电压、时间常数； - 10、时间常数：带RC时间常数，实时显示，可调节； - 11、实验方法预存：电压与脉冲次数预优化程序选择，预存常见细菌、真菌实验程序13种，可直接调用(可增加)； - 12、用户自定义方法储存：自定义手动编程时可进入或修改所有参数或直接编辑所需的脉冲时间常数，仪器自动匹配对应参数，用户可存储48种程序(可增加)； - 13、PulserTrac电路和电弧保护设计； - 14、充放电超时和爆杯检测提醒； - 15、采用卡式易拆装电转座，只需轻轻用力即可完成插入和弹出； - 16、供电模式：单次实验可即刻继续进行下一次实验； - 17、主机外形尺寸：40*30*20cm； - 18、主机净重：5.5kg； - 19、本地服务：厂家在本地设有售后服务中心，能提供24小时响应的售后服务； - 20、厂家资质：生产企业注册资金5000万以上(提供生产企业营业执照)； - 21、体系认证：生产企业通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证 (提供相关证书)； - 22、信用等级：生产企业需要提供AAA级信用等级证书(提供相关证书) | 2 |
| 16 | - 蛋白纯化系统 | - 1、仪器参数： - 1.1、输液泵：双泵四泵头，钛合金材质泵头，单泵流速范围不窄于：0.01-150ml/min(压力范围不小于：0-5MPa)，流速准确度不小于：±1.2%，可实现等度、线性、阶梯梯度，可在线修改梯度比例； - 1.2、系统泵Buffer阀：A泵至少2通道+B泵至少9通道(带过滤头)； - 1.3、柱位阀及柱压监测：单个柱位阀实现三柱位功能，三个柱位均支持层析柱Upflow，Bypass，Downf low，可监测柱前压、柱后压、柱压差； - 1.4、紫外检测器检测范围不窄于：190-800nm，可同时任选四个波长监测，监测值不窄于检测范围：-6AU到+6AU，流通池体积2µL； - 1.5、电导监测器(含温度补偿)及pH监测器； - 1.6、自动进样阀：可自动切换上样、进样和冲洗三个状态； - 1.7、动态混合器、在线过滤器、背压阀、止逆阀、气泡传感器（2个）、出口阀(至少2通道)； - 1.8、组分收集器：标配放置2个收集架，可按峰收集、固定体积收集、UV斜率触发收集、UV值触发收集等收集，UV值触发收集在峰顶、峰谷可设置自动跳管，收集阀后无管路，保证样品完全收集； - 1.9、设备主机具备一键暂停/继续按钮； - 1.10、系统可中英文切换，具有手动控制和方法运行两种方法进行平衡、上样、洗脱和收集操作，具有数据处理、报告模块，支持Scouting、方法序列，可实现无人值守，断电恢复，可继续原先运行的方法，软件使用密码狗，保证实验数据的安全性，具有审计追踪、三级权限管理； - 1.11、层析软件可直接将数据备份至SQL数据，保证数据的真实性和完整性； - 1.12、流路图上通过颜色指示当前运行流路，并显示实时监控数据，流路图可一键切阀更换入口通道； - 1.13、便于数据管理，登录之后，需选择项目或者新建项目，才可链接软件进行操作，并且方法和数据应按项目储存，方法数据只能在该项目中打开，其他项目不可查看更改； - 1.14、方法编辑界面支持阶段属性模式和文本结构模式(自行编程，有编写好的单一命令，插入即 可)，方便工艺开发； - 1.15、运行方法时可以显示文本结构脚本的运行状态命令队列(已经运行，正在运行和未运行的命令显示)； - 1.16、支持压力报警、收集报警、错误报警等保护功能，运行当前程序的同时，可进行方法编辑或分析前一个运行结果。 - 2、配置清单： - 2. 1、系统泵2个； - 2.2、入口阀2个； - 2.3、气泡传感器2个； - 2 . 4、进样阀1个； - 2.5、柱位阀1个； - 2.6、柱前柱后压力传感器1套； - 2.7、紫外检测器1套； - 2.8、电导检测器1套； - 2.9、pH检测器1套； - 2.10、出口阀1个； - 2.11、组分收集器1套； | 1 |
| 17 | 化学发光成像系统 | - 1、仪器应用范围： - 1.1、化学发光检测Western Lightning、ECL、ECL plus、CDP Star、SuperSignal、CSPD、LumiGlo 等多种化学发光底物； - 2、暗箱系统： - 2.1、取代暗室曝光，无需建造暗室浪费空间，无需繁琐的摸索曝光步骤，无需接触有毒的化学试剂； - 2.2、整机设计：内置电脑，无需另配，节省实验室空间，12寸电容触摸屏，可带手套操作； - 2.3、屏幕角度可调，满足人体工程学设计，避免视觉疲劳； - 2.4、导轨式开门设计，保证仪器密闭性； - 3、高分辨率低照度数码制冷相机； - 3.1、科研级制冷CCD，灰度值为16 bit(0~65535级灰阶)；3.2、CCD有效分辨率2700×2200(600万像素)； - 3.3、CCD像素尺寸：4.54μm ×4.54μm； - 3.4、CCD制冷温度相对环境温度-65℃，(绝对温度-50℃，动态实时显示CCD制冷温度)； - 3.6、CCD感光效率>75%； - 3.7、具有Binning模式，可实现1×1，2×2，4×4像素合并； - 4.、日本进口电动定焦镜头： - 4.1、F0.8高清晰大口径高通透定焦镜头； - 4.2、成像动态范围为0～4.3 OD，高灵敏度。 - 5、光源和样品台： - 5.1、标配双侧落射白光光源，LED反射灯*2； - 5.2.化学发光成像面积15*15cm； - 6、图片采集分析软件： - 6.1、支持多用户操作，各用户可分别设置用户名及密码，以保护数据安全； - 6.2、两种拍摄模式：单张、多张，满足不同用户的使用习惯，可选择是否拍摄Marker，可调节图像显示模式；智能条带识别功能，帮助自动识别条带；可一键式成像，无需调整曝光参数，简化成像操作：可预估曝光时间，无需揣摩，节约时间：自动/手动合并Marker和样品图片，信号叠加，拍摄多张图片时，后一张图片的信号是前几张图片信号的累加效果，丰富的图像处理功能：裁切、旋转、缩放、亮度和对比度调节、反射、伪彩、标注、直方图、合并等； - 6.3、采集图片可自动存档，无需手动保存； - 6.4、中/英文任意切换，操作简单，软件终身免费升级。 - 7、配置清单： - 7.1、主机1 台； - 7.2、电源线1根； | 2 |
| 18 | 生物显微成像系统 | - 技术指标： - 1、显微镜： - 1.1、用途：显微镜切片的观察、成像、分析及研究； - 1.2、光学系统：无限远消色差光学系统，管径距离≥200mm； - 1.3、齐焦距离≥60mm，方便添加其他光学附件而无图像光损失，可升级相差、透射荧光、暗场、简易偏光观察方式； - 1.4、照明：高亮度白色LED光源，使用寿命长达60000小时； - 复眼透镜照明，最多可以安装直径为45mm的两个滤光片； - 1.5、光强管理：包含智能光强度(LIM)管理功能，可自动记忆并设置每个物镜的光强度级别。即使常规操作需要频繁改变倍率，也能提高用户舒适度并节省时间； - 1.6、ECO模式：配备ECO模式，在一段时间不活动后会自动关闭照明，待机时长可调整； - 1.7、状态显示功能：照明亮度在液晶屏上以条形图显示，在保持观察姿势的同时，可以一目了然地查看ECO模式状态、LIM功能状态、物镜名称、放大倍率及亮度状态； - 1.8、智能访问：只需扫描显微镜上粘贴的二维码标签，即可在智能手机上访问显微镜的网络操作手册。在线指南提供了包括动画在内的可视化说明，使您能够快速了解如何设置和使用显微镜； - 1.9、调焦：同轴粗/微对焦(位于两侧)，交叉滚轮导轨，调焦行程：上方2mm/下方13mm,粗调：每转37.7mm，微调：每转0.2mm，最小读数：≤2µm，配有粗调旋钮扭矩调节环和载物台高度上限设定功能； - 1.10、目镜：10×，视场数：≥20mm，可调节屈光度； - 1.11、镜筒：三目镜筒，倾角：≤45°，瞳距：50-75mm，内置相机接口； - 1.12、物镜转换器：反向五孔物镜转换器； - 1.13、载物台：机械载物台(主体内)，带2L标本夹和游标卡尺，横向行程：≥75(X)x50(Y)mm； - 1.14、物镜； - 平场消色差物镜4X(N.A≥0.1，W.D≥30mm)； - 平场消色差物镜10X(N.A≥0.25，W.D≥7mm)； - 平场消色差物镜40X(N.A≥0.65，W.D≥0.65mm)； - 平场消色差物镜100X(N.A≥1.25，W.D≥0.23mm)； - 1.15、聚光镜：Abbe聚光镜，NA1.25，可垂直移动和居中调节； - 1.16、防霉处理：光学系统周围涂有防霉涂料； - 2、4K一体机： - 2.1、传感器尺寸：≥1/1.8"； - 2.2、像元尺寸：≥2×2(μm)； - 2.3、帧率：≥30@3840×2160(HDMI)；≥30@3840×2160(WIFI)；≥30@3840×2160(USB)； - 2.4、曝光时间：≥0.04~1000(ms)； - 2.5、视频图像录制捕获，图像处理以及相机控制功能描述； - 2.51、视频录制：视频格式：MP4封装H264/H265编码的8M(3840*2160)视频文件； - 2.52、存储帧率：≥30fps； - 2.53、图像捕获：8M(3840*2160)JPEG或者TIFF格式，存储设备为口盘； - 2.54、测量信息存储：捕获图像支持测量信息和图像内容分层存储和融合存储功能； - 2.55、ISP功能：支持曝光时间/增益调节(自动/手动曝光)，白平衡(手动/自动/ROI白平衡)，锐化3D降噪，饱和度，Gamma，2.56、对比度，亮度，色调以及50HZ/6OHZ防闪烁，彩转灰等功能； - 2.57、图像辅助功能：放大/缩小(最大10倍数码放大)，镜像/翻转，冻结，十字线，图形叠加，比 - 较图像(实时图像和存储介质中的图片比较，图片与图片比较)，浏览(包括图片浏览、录制视频回放)，以及丰富的图像测量功能； - 2.58、多语言支持：英语/简体中文/繁体中文/韩语/泰语/法语/德语/日语/意大利语/俄语/等多种语言； - 2.59白平衡：Ultra-Fine颜色引擎以及3D降噪和局部动态范围调整等技术； - 2.6、屏幕有效尺寸：≥13.3(英寸)； - 2.7、视频格式：HDMI； - 2.8、分辨率：≥4K； - 2.9、对比度：≥1000：1； - 2.10、色域：≥100%SRGB； - 2.11、视场角：IPS全视角(178°)。 - 3、售后 - 3.1、质保期：3年； - 3.2、售后服务：厂家在西宁设有常驻办事处，可提供良好的售后服务，24小时提供技术服务，如有故障可立即响应并在48小时内解决。 - 4、配置清单： - 4.1、显微镜主机(包括4X、10X、40X、100X物镜各一个，阿贝聚光镜1个，三目镜筒1个，目镜2个) - 4.2、4K高清相机平板一体机一个 | 20 |
| 19 | 生物荧光显微成像系统 | - 一、显微镜： - 1、放大倍率：40~1000倍； - 2、光学系统：CFI60无限远光学系统：齐焦距离≥60mm，方便添加其他光学附件而图像清晰度无损失； - 3、同轴粗/微调焦：行程：30m，微调焦时每转0.1mm，粗调焦时每转9.33mm，粗动扭力矩手轮可调，再定焦功能； - 4、照明：5WLED光源，寿命长达60000小时，可提供最佳数字成像照明的内置“复眼”光学系统，光强度LIM功能、ECO模式(LIM功能可保存并调出每个物镜的最佳亮度级别，无需在每次切换物镜时手动调整光源和改变观察姿态，同时避免观察不同放大倍率之间切换时亮度发生剧烈变化，从而有助于减轻眼睛疲劳：ECO模式可设置自动休眠时间，在任离开显微镜一段时间后自动启动休眠模式，光源自动关闭)； - 5、目镜筒：人机学双目镜筒(两档分光，50/50)，倾斜角度10-30°，镜筒可延长40mm，极大的消除背部颈部压力，符合人体工学设计； - 6、目镜：10倍(视场：≥22mm)，视野内图像范围更大，更贴近眼睛，观察更清晰、舒适； - 7、物镜转换器：专用智能六孔物镜转换器，每个物镜会自动储存亮度设置，切换物镜避免调亮度。物镜自动匹配软件标尺，无需手动指定物镜倍率； - 8、物镜： - 8.1、[4X高级平场荧光物镜]CFIPIanfluor4XN.A≥0.10，W.D≥17.1mm； - 8.2、[10X高级平场荧光物镜]CFIPlanFluor10XN.A≥0.30，W.D≥16.0mm； - 8.3、[20X高级平场荧光物镜]CFIPlanFluor20XN.A≥0.50，W.D≥2.0mm； - 8.4、[40X高级平场荧光物镜]CFIPlanFluor40XN.A≥0.74，W.D≥0.65mm+； - 8.5、[100X高级平场荧光物镜]CFIPlanFluor100X OiIN.A≥1.29，W.D≥0.15mm； - 9、载物台：定位式长方形载物台(mm):≥159×243mm,78mm×54mm横向行程(x-y运动)：带游标校 准，载物台旋转方式可调中，载物台高度和松紧度可调； - 10、表面：超硬防蚀铝涂层； - 11、聚光镜：摇出式消色差聚光镜，数值孔径≥0.9；调焦行程≥27mm； - 12、主机自带液晶状态显示屏，可现实当前物镜信息； - 二、荧光附件： - 1、荧光附件主件，含6孔荧光激发块转盘； - 2、长寿命LED荧光照明器，寿命长达20000小时； - 3、蓝色荧光激发块： - ExcitationFilterEX465-495；DichroicMirrorDM505；BarrierFilterBA512-558； - 4、绿色荧光激发块： - ExcitationFilterEX527-553；DichroicMirrorDM565；BarrierFilterBA577-633； - 5、紫外荧光激发块： - ExcitationFilterEX361-389；DichroicMirrorDM415；BarrierFilterBA430-490； - 三、成像系统及软件： - 1、显微镜同品牌、同厂家、高分辨率显微专用彩色数码显微相机，有效物理像素(一次成像)：≥590 万像素； - 2、芯片规格：≥1/1.8英寸彩色数字CMOS，芯片尺寸：≥6.91×4.92mm； - 3、图像速度：全分辨率实时速度≥15幅/秒(2880×2048)，14400×1024模式下≥30幅/秒； - 4、曝光模式：自动曝光和手动曝光两种模式； - 5、白平衡：自动模式和手动模式； - 6、曝光时间：100μs到30s； - 7、光学接口：0.7倍C型视频接口； - 8、传输方式：USB3.0超高速图像传输； - 9、同品牌采图软件：支持多种型号专业CCD，界面直观、操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程； - 10、对单荧光通道图片做多通道色彩合成，方便显示多染标本图像； - 11、合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像； - 12、方便的输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系； - 13、可以做离线白平衡、市场平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理； - 14、实时EDF多焦点图像拍摄功能； - 15、HDR高动态范围图像合成； - 16、荧光细胞自动计数，自动测量功能； - 17、实时大图像拼接功能； - 18、软件可设置多用户登录，可设置用户使用权限，有使用记录功能； - 19、软件配备专用密码狗一支； - 20、配备图像采集专用品牌计算机1台，17处理器、16G内存、IT机械硬盘+256G固态硬盘、23时LED超大屏2K高清显示器； - 四、售后服务： - 1、厂家承诺质保期延长至3年； - 2、厂家在西宁市设有常驻办事处，提供每月一次的例行回访，解决日常使用中所遇到的问题，并对显微镜进行维护。可24小时提供相应的技术或维修服务咨询，有问题可立即响应，一小时内到达现场解决。 | 2 |
| - 20 | - 体视显微成像系统 | - 一、光学系统： - 1、光学系统：CF160平行光学系统(变焦变倍式)，齐焦距离60mm； - 2、综合倍率：3.75倍-810倍； - 3、变倍比：18：1； - 4、变焦范围：0.75-13.5×； - 5、目镜：10×目镜，视场数≥22； - 6、目镜筒：P2-TERG50三目镜筒； - 7、镜筒倾斜角：0-30°可调； - 8、光路切换：两档分光(双眼100%、照相50%/双眼50%)； - 9、物镜：P2-SHRPlanApoIX平场复消色差1倍物镜(最高档物镜)，NA≥0.15，W.D≥60mm(工作距离60mm)； - 10、底座：P2-DBLLED透射照明底座； - 11、照明：P2-FIRLLED环形冷光源照明器，光源更均匀、稳定； - 12、电源：提供10WLED光纤照明； - 13、标准架台/支柱高：270mm、尺寸(mm)：≥514(W)×298(D)×569(H)； - 14、配备体视显微镜专用P-SXY46方形载物台附件，可实现更精准的移动被观测物体； - 二、成像系统及软件： - 1、图像传感器：≥1英寸2000万像素彩色传感器； - 2、量子效率：≥84%@535nm； - 3、分辨率：≥5472(H)x3648(V)； - 4、单个像元尺寸：≥2.40x2.40(μm)； - 5、快门模式：卷帘快门； - 6、读出噪声：<le- ； - 7、制冷温度：-15℃@室温25℃； - 8、帧率：≥14帧@5472x3648、≥53帧@2736x1824、≥67帧@1824x1216； - 9、Binning模式：2x2，3x3，4x4； - 10、曝光模式：自动/手动； - 11、曝光时间：3us 60min； - 12、图片格式：JPG/PNG/TIFF/DICOM； - 13、数据传输：USB0； - 14、位数：16Bit/8Bit； - 15、供电：12V； - 16、智能12位ISP色彩还原； - 17、实时景深融合； - 18、实时图像拼接； - 19、静态景深融合； - 20、静态图像拼接(采图时，前后图像需确保20%-30%范围的重叠，图像命名请选择“时间戳”或使用连续的3位序号命名：001,002....)； - 21、自动计数(能一次完成多种量化指标的批量测量和统计分析工作)； - 22、实时荧光图像合成和编辑； - 23、HDR合成高动态图像； - 24、基于显微成像的智能自动曝光； - 25、单拍、延时拍照； - 26、输出格式自主选择； - 27、录像、延时视频自动生成； - 27、动态/静态测量，支持分图层测量； - 28、自定义测量标尺，图层、精度、命名、样式； - 29、绘制：点、线、矩形、多边形、圆、圆弧、角度； - 30、数据导出至Txt或Excel； - 31、报告自动生成和打印； - 三、售后服务： - 1、厂家承诺质保期延长至3年，且免费提供三年的售后服务，并保证终身服务； - 2、厂家必须在青海西宁设有常驻办事处，提供本地化售后。可实现设备每月一次的例行回访售后，其余时间若使用出现问题或需要工程师辅助陪同老师做实验，可立即响应，1小时内到达现场进行维护或培训讲解，解除一切售后之忧。 - 四、配置清单 - 1、18:1变倍体1个； - 2、10X目镜2个； - 3、三目镜筒1个； - 4、平场复消色差1倍物镜1个； - 5、透射照明底座1个； - 6、LED环形光纤照明器1个； - 7、照明器电源1个； - 8、支柱1个； - 9、方形机械载物台1个； - 10、2000万像素显微镜专用彩色制冷相机1个； - 11、配备图像采集专用品牌计算机1台，17处理器、16G内存、1T机械硬盘+256G固态硬盘、23时LED 超大屏2K高清显示器； | 2 |