哈密市公共资源交易服务中心

竞争性谈判文件

项目名称：哈密市应急指挥部设备采购项目（二次）

招标单位：哈密市公共资源交易服务中心

采购单位：哈密市应急管理局

文件编号：GGZY-（JZ）CG2024013

二○二五年一月

目    录

第一部分   竞争性谈判公告

第二部分   响应单位须知

第三部分   谈判说明

第一章、对投标方的资质要求……………………………………………………………………………………………………

第二章、投标文件的编写…………………………………………………………………………………………………………………

第三章、投标文件的递交…………………………………………………………………………………………………………………

第四章、开标、谈判…………………………………………………………………………………………………………

第五章、定　标……………………………………………………………………………………………………………………………………………

第六章、授予合同……………………………………………………………………………………………………………………………………

第四部分   货物需求及技术规格指标说明

第五部分   采购合同

第六部分   竞争性谈判响应文件格式

第一部份    竞争性谈判公告

1、项目名称：哈密市应急指挥部设备采购项目（二次）

2、谈判文件编号：GGZY-（JZ）CG2024013

3、招标单位名称：哈密市公共资源交易服务中心

4、招标单位地址：哈密市伊州区伊州大道167号

5、邮编：839000

6、采购内容及预算金额：哈密市应急指挥部设备采购

预算金额：1817400元

- 7、投标保函：预算金额1%提交投标保函

8、投标文件递交至：新疆政府采购网指定栏目（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）

9、投标文件有效期：90天

10、评标办法：最低评标价法

11、谈判文件发放日期：2025年1月2日起至2025年1月7日

12、谈判日期: 2025年1月9日上午10:00(北京时间)

11、谈判地点：政采云线上开标厅

12、联系电话：0902-2206007 （哈密市公共资源交易服务中心）

13、采购单位联系人及联系电话：杨孟鹍15276912321

第二部分   响应单位须知

1.  适用范围

1.1　本谈判文件仅适用于在谈判文件中所叙述的哈密市应急指挥部设备采购项目（二次）的合格供应商。

2.  投标资质

2.1投标人应遵守中华人民共和国法律、法规和行政规章。信誉良好，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；在最近三年内没有骗取中标、严重违约或重大工程质量事故的不良记录。上一年度财务状况良好。

3. 定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1 “招标方”系指哈密市公共资源交易服务中心。

3.2 “采购人”系指哈密市应急管理局。

3.3 “投标方”、“投标人”系指有资格的供应商（制造商和代理商）及投标表现人。

3.4 “货物”系指谈判文件规定的，投标方须向招标方提供的一切设备、附件、备品备件、工具、手册及其它有关资料和材料。

3.5 “服务”系指谈判文件规定投标方须承担的保修、技术协助、培训及其他类似的责任。

3.6“行业”系指制造业。

4.  投标费用

4.1  无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标方自行承担。

4.2　投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

5. 谈判文件的构成

5.1　谈判文件由下述部分组成：

第一部分 竞争性谈判公告

第二部分 响应单位须知

第三部分 谈判说明

第四部分 货物需求及技术规格指标说明

第五部分 采购合同

第六部分 竞争性谈判响应文件格式

6. 谈判文件的澄清

6.1　投标人对谈判文件如有疑点，可在投标截止日前的7日内按招标书中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，不包括电子邮件，下同）通知招标方要求澄清。招标方将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。招标方认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有拟投标人。

7. 谈判文件的修改或补充

7.1　在投标截止期的　7　日内的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标书，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

7.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有的投标人。

7.3　谈判文件的修改和补充文件将构成谈判文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

8、廉洁自律承诺要求

按照财政厅颁发《政府采购预防职务违法违纪工作规程》的要求，在本次招标活动中，哈密市公共资源交易服务中心保证不接受任何投标单位送的礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金；不与投标单位及其工作人员私下接触、参与宴请和娱乐活动；不向投标单位及其工作人员索要好处费、赞助费和宣传费；不在投标单位支付旅游费用、报销各种消费凭证；同时要求参加本次项目的采购单位、评标专家要填写《廉洁自律承诺书》，所有投标单位（供应商）必须要填写反商业贿赂承诺书（不填视为无效投标处理）。

第三部分   投标说明

第一章、对投标方的资质要求

1、投标资质

投标人必须提交能够证明其具有履行本谈判项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分。

（1）凡拟参加本次谈判项目的投标公司，应提供年审合格的法人营业执照国税、地税税务登记证及法人机构代码证副本原件（或三证合一营业执照副本原件扫描件）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。投标人不能是被列入“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（尚在处罚期内）的供应商；不能是被列入“中国政府政采购网”网站政府采购严重违法失信行为记录名单中仍在处罚期被禁止参加政府采购活动的供应商。（详见附件；网页截图需加盖公章）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供声明或承诺书原件扫描件）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供截图加盖公章）

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供声明或承诺书原件扫描件）

（6）法人代表授权委托书原件及被授权人《居民身份证》。（扫描件）

（7）投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》（原件扫描件） 。

（8）本项目不接受联合体投标（提供承诺书原件扫描件）。

第二章、投标文件的编写

2、 要求

2.1   投标人应详细阅读谈判文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按谈判文件的要求份数提供投标书，并保证所提供全部材料的真实性，以使其投标对谈判文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

2.2   允许投标人对本谈判文件中的所有包投标，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部分包进行投标，但不允许投标人对某一包中的一项或部分项进行投标。招标人可选择一家投标单位为所有包的中标人，也可选择若干个投标单位分别中标。

3、 投标文件语言和度量单位

3.1   谈判文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2   除在谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4、投标文件的组成

4.1　投标人编写的投标文件应包括下列内容：

4.1.1商务技术文件

（1）资格性自查表

（2）投标函、投标声明

（3）投标保证金（保函）

（4）投标人的基本情况及资格证明材料

符合资格要求的相关文件及证明材料，包含但不限于含投标保证金（保函）证明、企业简介、财务报表、社保缴纳证明、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明、无重大违法记录声明书、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书、信用中国查询结果打印件、中国政府采购网查询结果等。

- 项目实施方案

项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表、项目配备人员表、服务附表

（6）商务条款偏离表

（7）技术参数、功能偏离表

（8）设备简要说明一览表

（9）法人代表授权书格式

（10）销售业绩表

（11）中小企业声明函（非中小企业可不提供）

（12）投标人认为需提供的其它资料

4.1.2投标报价文件：

（1）开标一览表

（2）分项报价表
根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件正本留存。

5、投标文件格式

5.1　投标方应按谈判文件范本格式中提供的投标文件格式认真填写投标书、开标一览表、投标报价表等，并注明投标货物的名称、货物简介、原产地、数量和价格等。

6.  投标报价

6.1　投标方应在投标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。小写和大写不符，以大写为准。投标方如果不同意上述修改原则，其投标将被拒绝。投标方应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，招标方不接受有任何选择性的报价。

6.2. 　投标报价时应注意下列几点：

6.2.1 　谈判文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

6.2.2 　谈判文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

6.2.3　投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，或已在中华人民共和国境内的、国外生产的、已经进口货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

7、投标报价的货币单位

7.1　投标报价单位为人民币。对进口设备的报价也应以人民币进行报价，允许投标人填列按开标当天的人民币汇率折算的外币报价。

8、谈判文件规定的技术响应文件

8.1　 投标方须提交证明拟供货物和服务符合谈判文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

8.2 上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息。

（4）规格、技术参数偏离表（见附件）

没有按要求提供资料或提供资料不完全的，将视为对谈判文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

9、投标有效期

9.1　投标文件从开标之日起，投标有效期为90天（如不满足将导致废标）。

9.2　在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标文件的有效期。

10、投标文件的签署规定

10.1　投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由投标方的被授权人或法人代表签章。

10.2　投标文件应由法人代表或法人授权代表在规定的签章处逐一签署并加盖单位公章。所有投标人签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的投标方的印章后，投标文件方为有效。

10.3　投标人中标后需提交投标文件正副本各一套。

10.4  投标文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

11.投标保函

11.1投标人应按照招标文件要求提交投标保函，并于投标截止时间前上传至指定栏目。

11.2　未按规定提交投标保函的投标，将被视为投标无效。

12. 知识产权

12.1投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分 使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

12.2采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

12.3投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

12.4如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

第三章、投标文件的递交

13、投标文件的递交

13.1  投标文件的密封和标记。电子投标文件的内容通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的响应文件，电子评标系统将无法接受,采购代理机构不予受理。

13.2  本项目采用不见面开标方式，投标文件线上递交至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）的指定栏目，不得迟于2025年1月9日上午10：00（北京时间），逾期上传的或者未上传到平台和指定栏目的投标文件视为无效投标，不予受理。

13.3  迟交的投标文件。采购代理机构将拒绝并原封退回在规定的投标文件递交截止期后送达的任何投标文件。由于对网上招标操作不熟悉或自身电脑、网络的原因导致不能在投标文件递交截止时间之前上传投标文件，采购代理机构不负任何责任。建议于开标前1个工作日完成投标文件的制作与上传。

14、投标文件的修改和撤销

14.1　投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤消。该通知须有投标代理人的签字，并得到招标方的确认。

14.2　投标人对投标文件修改的书面材料或撤消通知应按招标文件要求进行线上递交，并注明“修改投标文件”或“撤消投标”字样，修改或撤销的内容须按招标文件的要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

14.3　对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前递交，投标截止时间以后不得修改投标文件。

14.4  投标方不得在开标后至投标有效期期满前撤销投标文件。否则招标方将没收其投标保函并按相关法律法规处理。

第四章、开标、谈判

15、开标

15.1　本次谈判按谈判文件中规定的时间和地点进行竞争性谈判，允许投标人的法定代表人或其授权人参加开标。

15.2开标以投标方提交的投标文件中“开标一览表”的内容为准，并对开标内容作以记录。

15.3　开启响应文件时间后 30 分钟内供应商需解密响应文件。

15.4　开标的顺序，按照递交投标文件的正顺序依次进行。

15.5　投标时间截止后，提交投标文件的供应商不足三家时，按照政府采购的相关法规的处理。

16、谈判依据

16.1   谈判的依据为谈判文件（包括招标方的竞争性谈判文件和投标方的投标文件）。

17、谈判

17.1　谈判小组

17.1.1　招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，依法组建本次招标的谈判小组，负责本次招标的谈判活动。谈判小组负责向招标方推荐中标候选人，由招标方、采购人确定中标供应商。

17.1.2 　谈判小组人选于开标前确定。谈判小组成员名单在中标结果确定前保密。

17.1.3 　谈判小组有关技术、经济等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为三人以上的单数，其中技术、经济等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。

17.1.4　按前款规定，谈判小组的成员，由招标方从哈密政府采购专家库中采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足谈判工作需要时，将采取直接确定的方式选定谈判小组的人选。

17.1.5　谈判小组成员遵循法定的回避规定。

18、竞争性谈判的报价方式

18.1 　采用两次报价的方式。

18.1.1　供应商在提交的投标文件中的报价只允许有一个报价，任何有选择性的报价将不予接受。

18.1.2  谈判结束后，投标方根据谈判情况，进行第二次报价，该报价为谈判的最终报价。

19.谈判过程的保密性

19.1　谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

19.2　在谈判过程中，供应商试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人员施加影响的任何行为都可能导致其投标文件被拒绝。

20、谈判程序、报价确认和澄清及中标原则

20.1　谈判程序：

谈判小组根据谈判文件的规定，集体与资格审查合格的供应商分别进行谈判。

（1）在谈判过程中，在投标方介绍投标方案后，进行技术和商务谈判。

（2）在首轮谈判的基础上，谈判小组讨论、分析、综合各种因素后，决定是否与各方再次进行谈判。

（3）进行第二轮报价。

（4）综合评标。谈判小组成员根据投标方的产品技术、性能、服务、价格进行综合评标。

20.2　对第二次报价是否均超过采购预算的审查和确认：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，所有供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付时，应予废标。

20.3　谈判小组对投标文件进行符合性审查时，对属于下列情况之一的投标文件，将作无效报价处理：

（1）投标文件未按规定由投标方法定代表人或其授权代理人签字的；

（2）投标文件载明的采购项目完成期限超过招标文件规定期限的；

（3）投标文件中核心参数明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准，商务条款明显不符合招标文件要求的；

（4）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等明显不符合招标文件要求的；

（5）投标文件附有采购人和招标方不能接受的条件的；

（6）不符合招标文件规定的其他实质性要求的；

（7）投标报价超过采购预算的。

20.4　对投标报价的审查：谈判小组将对确定为实质上响应谈判文件要求的投标文件的价格进行审核，看其是否有计算和累加上的错误。

修正错误的原则如下：大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述原则调整后的价格为评标价，对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝。

20.5 澄清：谈判小组对于投标文件中个别地方含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可以书面形式（由谈判小组专家签字）要求供应商在规定的时间内（评审结束前）作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内做出书面澄清、说明、补正的，谈判小组将取消其继续参加谈判的资格。

20.6　中标原则：本次谈判实行最低价评标法。

20.7  谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定的时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

20.8根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2022]19号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供相关资料。

第五章、定　标

21、定标标准

21.1　合同将授予被确定为实质上响应谈判文件要求，经评定认为具备履行合同义务能力、报价合理、技术和商务条件都符合谈判文件要求的、对买方最为有利的投标方。

21.2　最低投标价不一定是被授予合同的保证。

21.3　如果确定该投标方无条件圆满履行合同，谈判小组将对下一个可能中标的投标方资格做出类似的审查。

22、接受和拒绝任何或所有投标的权力

22.1　为维护国家利益，谈判小组在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标的权力。

23、中标通知书

23.1　谈判结束后7个工作日内，哈密市公共资源交易服务中心将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

23.2　《中标通知书》将作为签订合同的依据。

第六章、授予合同

24、签订合同

24.1　中标方收到招标方的《中标通知书》后30日内，按照谈判文件的约定和中标方投标书中的承诺与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对谈判文件和中标方的投标文件作实质性修改。

24.2  招标方在授予合同时，有权对招标书中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加或减少。

24.3  如中标方拒签合同，则按违约处理。

24.4  谈判文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

24.5  不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。特殊情况下，中标人必须与招标方协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标方必须对合同标的的全部内容向招标方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合谈判文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。

第四部分  货物需求及技术参数规格

| 设备采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 图片 | 数量 | 规格 | 规格配置 |  |  |
| 1 | 国产台式机 |  | 46台 | 国产 | 1、CPU：ARM架构处理器，核心数≥8，线程数≥12，最高主频≥2.4GHz； 2、内存容量：≥16GB LPDDR4X，内存频率≥3600MHz； 3、硬盘：≥512GB固态硬盘； 4、显卡：集成显卡； 5、键盘、鼠标：抗菌键盘、抗菌鼠标（提供第三方机构测试报告） 6、接口：前面板【USB-C （USB 2.0）接口 x 1（供电功率 5V 0.5A）、 USB-A（USB 3.2 Gen 1）接口 x 3、3.5mm 耳机、麦克风二合一接口 x 1】，后面板【USB-A（USB 3.2 Gen 1）接口 x 4、RJ45 接口 x 1，10M/100M/1000M 自适应、串口 x 1、Audio Jack 接口 (麦克风 x 1, 音频输出 x 1, 音频输入 x 1)、VGA 接口 x 1、HDMI 接口 x 1、 电源接口 x 1】 7、电源：≥180W电源 8、机箱：体积≤10L，重量≤5kg 9、显示器：尺寸≥23.8英寸，分辨率：≥1920x1080，屏幕比例：16：9，色域：≥90% P3 色域 ； 10、MTBF：MTBF认证≥30万小时； 11、认证：中国国家强制性产品认证、中国节能认证、中国环境标志产品认证 12、服务：原厂3年维保+原厂3年上门服务 13、电源：180W |  |  |
| 2 | 操作系统 |  | 46套 | 国产 | 统信桌面操作系统V20（五年版） |  |  |
| 3 | 流式办公软件 |  | 46套 | 国产 | WPS Office2019 for Linux专业版增强版办公软件V11.8（五年版） |  |  |
| 4 | 操作软件 |  | 24套 | 正版 | 1、支持单机本地部署，支持文档直接保存在本地国产操作系统中，不需要使用外部服务器或联网方式下支持业务运行； 2、支持兼容用户原有业务系统，兼容基于windows环境下应用软件，包括但不限于：Adobe Photoshop 、FOC 、IFOC等（提供业务系统在国产系统下运行截图）； 3、支持兼容用户现有外设，如：数字签名证书Ukey、打印机、U盾等（提供外设在国产系统下全功能使用截图）； 4、支持数据备份并保存到本地，支持快速恢复到配置的节点，支持软件批量部署； 5、支持在国产操作系统下双击安装多格式的安装包，如：deb、EXE； 6、投标人所提供的产品和服务需要符合国家版权要求，投标人在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。 |  |  |
| 5 | 多功能 黑白打印机 |  | 11台 | 国产 | 1.类型：A4幅面；打印、复印、扫描一体机 2. 内存≥256MB，1个处理器主频：300MHz 3.功能：具备文字文档打印、图片打印、份数设置、范围设置、页边距设置、缩放打印设置、打印队列管理等基本功能，支持彩色扫描、黑白打印/复印，自动双面打印、网络打印、PC端打印状态监控、平板稿台和自动进纸器复印/扫描。 4.性能：打印速度≥30页/分钟；标配纸盒容量≥250页，手动进纸盘容量≥10页。 5.其他：鼓粉分离耗材模式。 6. 支持Windows 操作系统、 中标麒麟、银河麒麟、UOS、中科方德等国产操作系统 7.提供原厂商产品授权、三年售后服务承诺函并加盖公章； |  |  |
| 6 | 四合一打印机 |  | 2台 | 国产 | 1、打印复印速度≥30页/分钟； 2、标准（最大）内存：32MB； 3、中文液晶显示； 4、接口类型 Hi-Speed 2.0电话扩展接口； 5、自动进稿器页数35页； 6、打印分辨率HQ1200，600×600dpi； 7、打印语言GDI； 8、首页输出时间：<8.5 秒； 9、复印分辨率：600×600dpi；首页复印输出时间<10秒；连续复印1-99页； 10、传真速度33.6Kbps；支持PC-FAX；无纸接收400页；标配电话手柄； 11、扫描光学分辨率600*2400dpi；最大分辨率19200×19200 dpi；13、标准纸盘纸张输入容量250页(纸盒)＋1页(手动)；纸张输出容量100页； 12、多功能进纸器输入容量35页； 13、支持自动双面打印； |  |  |
| 7 | A3彩色复印机 |  | 2台 | 国产 | A3幅面、22页/分钟(黑彩同速)、四色直列引擎、网络打印、复印、网络彩色扫描(TIFF,GPJ,PDF,XPS)；两个500页纸盒+100页旁路供纸，复印分辨率600dpi*600dpi，打印分辨率1800dpi*600dpi、1-9999连续复印，1G内存(最大3G），打印语言： PCL/PS/XPS，支持微软操作系统；Linux操作系统，macOS操作系统；国产麒麟操作系统，UOS操作系统，双面器（双面打印），双面输稿器（DF630双面复印）、25-400%缩放，接口：Ethernet USB2.0， 10.11 Linux，60g-256g纸张重量，预热时间≤20秒，首页时间6.8秒. 7寸彩色液晶触摸屏，支持多点触控，全新智能终端触控区，U盘打印扫描功能、扫描支持格式：TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF,，内置红头文件专色输出功能、快捷身份证复印、支持Mopria、Airprint、Pagescope Mobile等多种网络输出方式、支持Open API平台，允许多种第三方应用软件接入、支持PC mobile移动打印扫描、一键式节能按键绿色节能、整机尺寸571mm*660mm*785.5mm（主机+ADF)，整机重量65kg,功率1.58kw。提供原厂商产品售后服务承诺函； |  |  |
| 8 | 拼接屏 |  | 6块 | 国产 | 拼接缝隙：3.5mm 分辨率：1920X1080 屏幕亮度：500 cd/m2 外形尺寸：1213.50mm x684.30mm 丰富的接口：支持DVI、HDMI、VGA等信号格式 可视角度：178°（H）/ 178°（V） 含解码器及支架 |  |  |
| 9 | 解码器 |  | 1 | 国产 | 1.采用嵌入式系统，一体化设计；满足标准1U高度机架式机箱。具有1组共2个风扇，采用抽风模式工作。视频输入：≥4路HDMI输入口； 视频输出路数：≥9路HDMI 2.前面板有电源开关机按键，可以控制设 备开、关机，有电源指示灯、报警指示灯、硬盘状态灯、网络指示灯，显示解码器工作状态。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 3、音频接口：1路独立的语音对讲输入、输出 3.5mm JACK 接口。最高支持解码采样率为48K、采样精度为16bit的音频，并能向下兼容。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 4、报警联动接口：1路报警输入，1路报警输出。输入为无源开路或闭路；输出为无源开路或闭路；采用继电器输出，其触点容量应≥500mA。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 5、网络接口：具有1个千兆Ethernet RJ45口。支持 10M/100M/1000M自适应、单向或双向数据 传输、局域网和广域网连接功能。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 6、支持 MPEG4、H.264、MJPEG、H.265、 SVAC 视频解码；支持 PCM、G711、AAC、G.722、G.726、 MPEG2-L2 音频解码；支持音视频复合流解码。支持 H.264、H.265 解码。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 7、支持3路32MP@25fps或9路12MP@25fps或14路8MP@25fps或18路6MP@25fps或24路5MP@25fps或29路4MP@25fps或37路3MP@25fps或57路1080p@25fps或192路D1@25fps视频解码。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 8、具有融合屏功能，可将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持设置 M×N（ 1×2、1×3、1×4、1×5、1×6、1×7、1×8、1×9、2× 1、2×2、2×3、2×4、3×1、3×2、3×3、4×1、4×2、5×1、6×1、7×1、8×1、9×1）的拼接显示（M×N≤9）。各输出口均支持 1、2、4、6、9、10、12、16、25、36 画面分割显示。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 9、具有鱼眼图像的后矫正功能。应能设置顶装、壁装和地装模式，并能按设置的矫正模式显示图像，支持显示全景图像或通过多分割画面显示局部图像。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 10、具有虚拟LED功能，每个显示屏应能叠加不少于8条虚拟LED，整机应能显示不少于72条虚拟LED。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 11、每个输出口的最大图层可达38层，包含1层虚拟LED显示、1层屏号显示及36层开窗。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） |  |  |
| 10 | 大屏管理软件 |  | 1 | 国产 | 1.具备C/S和B/S架构,提供多语言版本;可通过客户端软件、移动端和web端对大屏系统进行统一管理,包括大屏门户、场景配置、预案切换、远程操控、信号控制、一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作;支持查看信号源实时画面,实时查看大屏中正在播放的内容等功能,支持维护和升级; 2.具有大屏显控、信息发布、语音控制等功能,支持大屏管理、字幕管理、中控管理、信息发布、音频配置、实时浏览、录像回放等功能。 3.支持显示配置好的门户作为统一的门户入口,可自定义设置背景图片、门户标题、菜单名称、菜单图片、菜单链接内容,包含二级门户、场景、页面等。 4.具有设备接入配置选项,支持接入灯光、空调、音频控制设备、窗帘等;可对接入设备进行控制及展示,可控制灯光的开关及亮度、可控制窗帘的开关及进度百分比显示,可控制空调的电源开关、模式调节、风速调节、温度调节,可控制音频控制设备的音量增加、音量减少、静音;支持客户端实时展示环境监测数据,包括:PM2.5、温度、湿度数据; 4.支持进度条和百分比显示上传素材;可管理配置的素材包括:图片、音频、视频、动画、PDF,网页、星期、时间、日期、倒计时和天气。 6.可实时查看大屏正在播放内容;支持画面模式和文字模式的切换,支持25路信号回显。 7.支持对电视墙默认底图的管理和显示,支持上传自定义图片作为底图,底图最大分辨率支持15765×8868。 8.支持在移动端远程控制实时显示画面,抓屏区域的分辨率可设置为:7680×4320、7680×2160、3840×2160、2736×1824、1920×1080、1280×720;支持叠加显示坐席名称、LOGO、台标等元素;支持分辨率为4096×2160、刷新率为60Hz、RGB格式的高清视频传输显示。 9.支持预编辑模式和实时模式下进行屏幕批注,支持多种笔触粗细及颜色。 10支持4/6/9/16/25/36/49/64画面分割,可根据接入设备上限进行M*N的分割设置。 |  |  |
| 11 | 固定式排桌 |  | 48组 | 1500*300*700 | 1、背板：采用三聚氰胺板为基材，厚度为9mm； 2、写字板：采用三聚氰胺板为基材，厚度25mm； 3、层板：采用三聚氰胺板为基材，厚度15mm； 4、写字板支架：采用2.0mm冷轧钢板； 5、站脚：采用优质钢管和座角码焊接成型； |  |  |
| 12 | 固定式礼堂椅 |  | 96个 | 580*470*1015 | 1、背海棉:采用高密度冷发泡PU定型海棉。背海棉长度为715mm，宽度470mm，高度为120mm.座海棉:采用高密度冷发泡PU定型海棉。座海棉长度为485mm，宽度480mm，高度为140mm.海绵符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酷泡沫塑料》参照:QB/T 1952.1-2012 《软体家具 沙发》GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》检测标准，回弹率≥35%；25%压陷硬度120±14N；65%/25%压陷比≥3.5；拉伸强度≥110kpa；干热老化后拉伸强度≥145kpa；湿热老化后拉伸强度≥130kPa, 湿热老化后拉伸强度变化率±30 2、面料：选用优质阻燃绒布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》检测标准要求，染色牢度达到4-5级,pH≥6.0,禁用偶氮染料未检出,游离甲醛≤65mg/kg,挥发性有机化合物≤15mg/kg，可分解致癌芳香胺染料未检出。 3、背内板:采用优质多层夹板经模具冷压成型。 4、背外板:采用优质高密度硬木多层板。背外板规格:长度为750mm，宽度为525mm，厚度为15mm。 5、座外板:采用优质高密度硬木多层板经模具压注成型。尺寸规格:长度为455mm，宽度为425mm，厚度为15mm。 6.座内框: 采用优质国标T1.4mm冷轧钢板 经模具折弯焊接成型,承载力达到400KG以上. 7、回位功能:采用弹簧回复装置，轻盈，缓慢，无噪音。 8、扶手面:采用橡木,厚度为23mm。 9、面料:座背面料采用高级专用布料，阻然，抗污，防褪色。 10、侧板:采用优质ABS多元素复合材料经模具压注成型。厚度为3mm。 11、脚架:扶手框架采用优质国标T2.0mm冷轧钢板，底脚板采用2mm优质冷轧钢冲压成型，脚管采用80X40XT15优质方管一次成型。 12、座椅外形:设计符合人体工程学原理，舒适度好。 13、地面固定：采用不锈钢内六角膨胀螺丝使座椅与地面固定。 |  |  |
| 13 | 发电机 |  | 1台 | 500kw | 额定输出功率500KW，额定电压：400/230V，电制：三相四线制，额定电流：900A，功率因数：0.8 (滞后)，稳态电压调整率：≤±1%，冷却方式：闭式水冷，能效比：35%-50%，燃料：柴油，燃油消耗率：≤210g/kw.h,机油消耗率：≤4g/kw.h，机油容量：45L启动方式：电启动，启动时间：15~20/s |  |  |
| 14 | 机柜 |  | 12 |  | 2米*600*1200 承重机柜标准：符合GB/T3047.2-92标准，兼容19”国际标准公制标准和ETSI标准。主体材质：首钢SPCC优质冷轧钢表面处理：脱脂、陶化处理、静电喷涂材料。静载：800KG(带地脚) 防护等级：IP20 样式：样式：高密度网孔前门和高密度网孔双开门后门：拼装结构，易于布线 |  |  |
| 15 | 扇型操作台 （定制） |  | 4张 | 4700(1/4弧形) | 操控台常规操控空间控制台1米席位1.2米席位为常规，深度统一900mm宽 控制台会议桌整体及功能要求： 1.控制台会议桌规格尺寸要求¦:具体尺寸根据现场勘察设计，制造误差必须在：线性 ±0.1 mm垂直 ± 0.1 mm°； 2.控制台的电解板零件表面要经过耐磨电喷处理； 3.控制台采用的材料规格需满足工程的受力强度要求； 4.控制台整体采用电解板制作，防生锈处理； 5.控制台整体保修5年； 6.控制台整体采用激光加工，无毛刺、菱角等安全因数； 7.控制台需满足安装相应的设备机柜自带抽屉（非独立）抽屉导轨采用电解板缓冲自吸导轨； 8.控制台设计有隐藏式走线槽，强弱电分离式，内部采用强弱电串联方式设计以满足变动需求；1台面板：1.标准厚度25厚，基材：采用国家标准E1级实木颗粒板。板材的甲醛释放量0.1mg/L，静曲强度19.5Mpa；三聚氰胺贴面，磨耗值31mg/100r，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；使表面透明度更好，耐污性更强，经防潮、防虫处理，性能指标均达到国家相关标准 2.台面边缘：台面30宽R10圆弧边缘的手枕边应为与台面镶入粘贴形成（台面边缘是黑色软胶鸭嘴边）。 3.主体框架：框架前后门板使用金属门，前后门采用静电喷涂工艺，材质材质选用1.2mm，铝合金挂曹与及支撑住为2.5厚度，主体支撑厚度1.2-1.5厚电解板防止生锈，整体厚度20mm，连接铰链使用优质的五金件，具有质轻，手感好，开关门噪音小等优点。同时铰链安装方式为快装式、方便安装和拆卸、门与柜体必须做接地铜条连接。 整体框架：整体框架采用金属材质与门板同色， |  |  |
| 16 | 操作席座椅 |  | 16把 | 450*700*1240-1340 | 规格：高度：124-134cm 宽:70cm 坐深：45-50cm 材质：面料，选用优质网布，符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》GB/T 4668-1995《机织物密度的测定》FZ/T62025-2015《卷窗饰面料》GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》检测标准，甲醛含量≤5mg/kg，染色牢度4-5级，可分解致癌芳香胺染料未检出，抗香烟引燃实验达到阻燃1级，遮光率≥95，防霉性能达到0级。 2.海绵：符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酷泡沫塑料》参照:QB/T 1952.1-2012 《软体家具 沙发》GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》检测标准，回弹率≥35%；25%压陷硬度120±14N；65%/25%压陷比≥3.5；拉伸强度≥110kpa；干热老化后拉伸强度≥145kpa；湿热老化后拉伸强度≥130kPa, 湿热老化后拉伸强度变化率±30。黑色尼龙塑胶框架，PU扶手垫，底盘、背支架、五星脚，均为实心铝合金，背连接尾板、扶手支架为钢材，85mm气压棒符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》和QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T 29526-2013《座椅升降气弹簧技术条件》检测标准要求，经200h中性盐雾测试，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到9级或以上，65mm电镀滑轮，头枕可高低及角度调节，三键线控操控底盘、可同步倾仰135°无间断锁定，后仰弹力调整；座垫可高低升降、座深可前后滑动，腰背分离式设计、包覆式腰枕，椅背可高低四段调整，3D扶手可高低升降、扶手面左右旋转及前后滑动，椅脚使用静音滑轮。 |  |  |
| 17 | U型指挥桌 |  | 1个 | 8660*3000*750 | 操控台常规操控空间控制台1米席位1.2米席位为常规，深度统一900mm宽 控制台会议桌整体及功能要求： 1.控制台会议桌规格尺寸要求¦:具体尺寸根据现场勘察设计，制造误差必须在：线性 ±0.1 mm垂直 ± 0.1 mm°； 2.控制台的电解板零件表面要经过耐磨电喷处理； 3.控制台采用的材料规格需满足工程的受力强度要求； 4.控制台整体采用电解板制作，防生锈处理； 5.控制台整体保修5年； 6.控制台整体采用激光加工，无毛刺、菱角等安全因数； 7.控制台需满足安装相应的设备机柜自带抽屉（非独立）抽屉导轨采用电解板缓冲自吸导轨； 8.控制台设计有隐藏式走线槽，强弱电分离式，内部采用强弱电串联方式设计以满足变动需求；台面板：1.标准厚度25厚，基材：采用国家标准E1级实木颗粒板。板材的甲醛释放量0.1mg/L，静曲强度19.5Mpa；三聚氰胺贴面，磨耗值31mg/100r，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；使表面透明度更好，耐污性更强，经防潮、防虫处理，性能指标均达到国家相关标准 2.台面边缘：台面30宽R10圆弧边缘的手枕边应为与台面镶入粘贴形成，台面边缘是黑色软胶鸭嘴边，手枕边表面为黑色光滑面。 3.主体框架：框架前后门板使用金属门，前后门采用静电喷涂工艺，材质材质选用1.2mm，铝合金挂曹与及支撑住为2.5厚度，主体支撑厚度1.2-1.5厚电解板防止生锈，整体厚度20mm，连接铰链使用优质五金件，具有质轻，手感好，开关门噪音小等优点。同时铰链安装方式为快装式、方便安装和拆卸、门与柜体必须做接地铜条连接。 整体框架：整体框架采用金属材质与门板同色， |  |  |
| 18 | 键盘托盘 |  | 24个 | 配套 | 钢制滑轨，可抽拉式，外置配置扶手，对手腕有一个自然的托举，符合人体工程学； 尺寸：550*315*75mm； 工艺：冲孔、焊接、打磨、喷塑 |  |  |
| 19 | PDU |  | 48个 | 配套 | 1、产品类型：19英寸标准安装； 2、插座孔形及数量：八位国标五孔； 3、输出线长度：2米线缆，端头为标准三孔插头； 4、额定电压/额定电流：220V/10A； 5、外壳材质：黑色铝合金。 6、带电源开关 7、控制台每席位1个 |  |  |
| 20 | 单层显示器支臂 |  | 24个 | 配套 | 1.单臂最大承载重量18Kg 2.符合VESA国际安装标准孔位：75×75mm和100×100mm； 3.手臂最大可延伸≤494mm； 4.手臂可折叠的最小尺寸为≥138mm； 5.可调倾斜范围：﹢20°～－15°； 6.可实现空间180°旋转/平面内360°旋转； 7.手臂可在立柱上下调整范围320mm； 8.快拆式定位安装结构，最大限度节省安装时间； 9.表面处理：喷粉； 10.颜色支持：黑色； |  |  |
| 21 | 指挥桌座椅 |  | 25把 | 590*500*1120mm | 1、面料:采用环保西皮符合GB/T16799-2018《家具用皮革》检测标准要求摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥4级,pH≥6.5,禁用偶氮染料未检出,游离甲醛未检出,挥发性有机化合物≤15mg/kg，可萃取的重金属≤2mg/kg，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性。 2、海绵：采用阻燃海绵符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酷泡沫塑料》参照:QB/T 1952.1-2012 《软体家具 沙发》GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》检测标准，回弹率≥35%；25%压陷硬度120±14N；65%/25%压陷比≥3.5；拉伸强度≥110kpa；干热老化后拉伸强度≥145kpa；湿热老化后拉伸强度≥130kPa, 湿热老化后拉伸强度变化率±30，无污染、无刺激性气味，软硬适中，回弹性能好，不变形。 3、骨架：一体成型曲木板，依据人体工程学原理设计，曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度12-16mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 4、脚架：采用钢制弓型脚架符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》检测标准，经300h中性盐雾测试，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到9级或以上，防霉性能达到0级，经过酸洗、磷化、防锈处理，表面涂料平整光滑不起泡,无流挂5、钢管：符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法，QB/T 3832-1999《轻工产品金属锁层腐蚀试验结果的评价》检测标准，经300h中性盐雾测试，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到9级或以上 6、五金配件：常规五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 |  |  |
| 22 | 操作台条桌 |  | 32米 | 1600*900*750/20张 | 操控台常规操控空间控制台1米席位1.2米席位为常规，深度统一900mm宽 控制台会议桌整体及功能要求： 1.控制台会议桌规格尺寸要求¦:具体尺寸根据现场勘察设计，制造误差必须在：线性 ±0.1 mm垂直 ± 0.1 mm°；2.控制台的电解板零件表面要经过耐磨电喷处理； 3.控制台采用的材料规格需满足工程的受力强度要求；4.控制台整体采用电解板制作，以防止生锈； 5.控制台整体保修5年； 6.控制台整体采用激光加工，无毛刺、菱角等安全因数； 7.控制台需满足安装相应的设备机柜自带抽屉（非独立）抽屉导轨采用电解板缓冲自吸导轨； 8.控制台设计有隐藏式走线槽，强弱电分离式，内部采用强弱电串联方式设计以满足变动需求；.台面板：1.标准厚度25厚，基材：采用国家标准E1级实木颗粒板。板材的甲醛释放量0.1mg/L，静曲强度19.5Mpa；三聚氰胺贴面，磨耗值31mg/100r，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；使表面透明度更好，耐污性更强，经防潮、防虫处理，性能指标均达到国家相关标准 2.台面边缘：台面30宽R10圆弧边缘的手枕边应为与台面镶入粘贴形成,台面边缘是黑色软胶鸭嘴边,手枕边表面为黑色光滑面。 3.主体框架：框架前后门板使用金属门，前后门采用静电喷涂工艺，材质材质选用1.2mm，铝合金挂曹与及支撑住为2.5厚度，主体支撑厚度1.2-1.5厚电解板防止生锈，整体厚度20mm，连接铰链使用优质五金件，具有质轻，手感好，开关门噪音小等优点，门与柜体必须做接地铜条连接。 整体框架：整体框架采用金属材质与门板同色， |  |  |
| 23 | 条桌椅 |  | 40把 | 590*500*1120mm | 1、面料:采用环保西皮符合GB/T16799-2018《家具用皮革》检测标准要求摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥4级,pH≥6.5,禁用偶氮染料未检出,游离甲醛未检出,挥发性有机化合物≤15mg/kg，可萃取的重金属≤2mg/kg，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性。 2、海绵：采用阻燃海绵符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酷泡沫塑料》参照:QB/T 1952.1-2012 《软体家具 沙发》GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》检测标准，回弹率≥35%；25%压陷硬度120±14N；65%/25%压陷比≥3.5；拉伸强度≥110kpa；干热老化后拉伸强度≥145kpa；湿热老化后拉伸强度≥130kPa, 湿热老化后拉伸强度变化率±30，无污染、无刺激性气味，软硬适中，回弹性能好，不变形。 3、骨架：一体成型曲木板，依据人体工程学原理设计，曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度12-16mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 4、脚架：采用钢制弓型脚架符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》检测标准，经300h中性盐雾测试，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到9级或以上，防霉性能达到0级，经过酸洗、磷化、防锈处理，表面涂料平整光滑不起泡,无流挂5、钢管：符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法，QB/T 3832-1999《轻工产品金属锁层腐蚀试验结果的评价》检测标准，经300h中性盐雾测试，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到9级或以上 6、五金配件：常规五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 |  |  |
| 24 | 运行保障室坐席 |  | 12米 | 1400*700/8张 | 操控台常规操控空间控制台1米席位1.2米席位为常规，深度统一900mm宽 控制台会议桌整体及功能要求： 1.控制台会议桌规格尺寸要求¦:具体尺寸根据现场勘察设计，制造误差必须在：线性 ±0.1 mm垂直 ± 0.1 mm°；2.控制台的电解板零件表面要经过耐磨电喷处理； 3.控制台采用的材料规格需满足工程的受力强度要求；4.控制台整体采用电解板制作，以防止生锈； 5.控制台整体保修5年； 6.控制台整体采用激光加工，无毛刺、菱角等安全因数； 7.控制台需满足安装相应的设备机柜自带抽屉（非独立）抽屉导轨采用电解板缓冲自吸导轨； 8.控制台设计有隐藏式走线槽，强弱电分离式，内部采用强弱电串联方式设计以满足变动需求；.台面板：1.标准厚度25厚，基材：采用国家标准E1级实木颗粒板。板材的甲醛释放量0.1mg/L，静曲强度19.5Mpa；三聚氰胺贴面，磨耗值31mg/100r，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；使表面透明度更好，耐污性更强，经防潮、防虫处理，性能指标均达到国家相关标准 2.台面边缘：台面30宽R10圆弧边缘的手枕边应为与台面镶入粘贴形成,台面边缘是黑色软胶鸭嘴边,手枕边表面为黑色光滑面。 3.主体框架：框架前后门板使用金属门，前后门采用静电喷涂工艺，材质材质选用1.2mm，铝合金挂曹与及支撑住为2.5厚度，主体支撑厚度1.2-1.5厚电解板防止生锈，整体厚度20mm，连接铰链使用优质五金件，具有质轻，手感好，开关门噪音小等优点，门与柜体必须做接地铜条连接。 整体框架：整体框架采用金属材质与门板同色， |  |  |
| 25 | 人体工学椅 |  | 8把 | 690*450*1120-1200 | 1.面料：选用优质网布，符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》GB/T 4668-1995《机织物密度的测定》FZ/T62025-2015《卷窗饰面料》GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》检测标准，甲醛含量≤5mg/kg，染色牢度4-5级，可分解致癌芳香胺染料未检出，抗香烟引燃实验达到阻燃1级，遮光率≥95，防霉性能达到0级。 2.海绵：符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酷泡沫塑料》参照:QB/T 1952.1-2012 《软体家具 沙发》GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》检测标准，回弹率≥35%；25%压陷硬度120±14N；65%/25%压陷比≥3.5；拉伸强度≥110kpa；干热老化后拉伸强度≥145kpa；湿热老化后拉伸强度≥130kPa, 湿热老化后拉伸强度变化率±30。 3.气压棒：符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》和QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T 29526-2013《座椅升降气弹簧技术条件》检测标准要求，经200h中性盐雾测试，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到9级或以上。 4.五星脚：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》和QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》检测标准，经200h中性盐雾测试，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到9级或以上。 5.椅子底盘：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》和QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准。经200h中性盐雾测试，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到9级或以上。 6.座椅头枕：符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测标准，邻苯二甲酸酯未检出，重金属含量未检出。7.办公椅成品符合QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》检测标准，软、硬包件外观、木制件外观、金属件外观、涂层和镀层、其他外观要求、理化性能、力学性能等检测合格，甲醛释放量≤0.0250mg/m2h，TVOC≤0.1mg/m2h，座面密度≥50kg/m³，回弹性能≥60%。 6、脚轮：符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测标准，邻苯二甲酸酯未检出，重金属含量未检出。 7.座椅头枕：符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测标准，邻苯二甲酸酯未检出，重金属含量未检出。 |  |  |
| 26 | 办公桌 |  | 22张 | 1400*700*750 | 1.饰面：采用三聚氰胺饰面人造板，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》检测标准，含水率8.7%，密度0.60~0.90g/cm³，静曲强度≥15Mpa,弹性模量≥3000Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面耐磨≤30mg/100r，表面耐香烟灼烧达到4级以上，表面耐干热达到5级，表面耐龟裂达到5级、表面耐水蒸气达到5级，甲醛释放量未检出,TVOC释放率≤15ug/³，笨、甲苯、二甲苯未检出。 2.基材：采用E0级实木颗粒板，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 4897-2015《刨花板》GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》检测标准，含水率10.6%，静曲强度≥13Mpa,弹性模量≥2300Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，内结合强度≥0.37mpa，表面胶合强度≥1.3mpa，甲醛释放量≤0.050mg/m³,TVOC释放率≤60ug/³，笨、甲苯、二甲苯未检出。 3.白乳胶：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》（水基型聚乙烯酯胶粘剂）检测标准，甲醛含量≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯 ≤0.05g/kg，总挥发性有机物5g/L 4. PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》检测标准 级,耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性检测合格,甲醛释放量未检出、氯乙烯单体未检出、邻苯二甲酸酯的总和未检出、多溴联苯 未检出、多溴联苯醚未检出 5.五金配件：（三合一、螺丝钉）符合QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》和QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准，经300h中性盐雾测试，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到9级或以上。 |  |  |
| 27 | 办公椅 |  | 22把 | 590*450*1040 | 1.面料：选用优质网布，符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》GB/T 4668-1995《机织物密度的测定》FZ/T62025-2015《卷窗饰面料》GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》检测标准，甲醛含量≤5mg/kg，染色牢度4-5级，可分解致癌芳香胺染料未检出，抗香烟引燃实验达到阻燃1级，遮光率≥95，防霉性能达到0级。 2.海绵：符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酷泡沫塑料》参照:QB/T 1952.1-2012 《软体家具 沙发》GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》检测标准，回弹率≥35%；25%压陷硬度120±14N；65%/25%压陷比≥3.5；拉伸强度≥110kpa；干热老化后拉伸强度≥145kpa；湿热老化后拉伸强度≥130kPa, 湿热老化后拉伸强度变化率±30。 3.弓形脚：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》检测标准，经300h中性盐雾测试，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到9级或以上，防霉性能达到0级 4、钢管：符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法，QB/T 3832-1999《轻工产品金属锁层腐蚀试验结果的评价》检测标准，经300h中性盐雾测试，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到9级或以上 |  |  |
| 28 | 0.8厚中二斗文件柜 |  | 22个 | 900*400*1850 | 1、材料：采用冷轧钢板制成，符合QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》和QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，中性盐雾测试300h，镀（涂）层对基体的保护等级达到9级以上，承重力大、不易变形、连接可靠、拆装容易，货架的表面均经酸洗、磷化、静电喷涂等工序处理，防腐、防锈； 2、静电粉末：采用静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，符合HG-T 2006-2006《热固性粉末涂料》GB/T 23991-2009 《涂料中可溶性有害元素含量测定》标准，重金属含量未检出，涂料中可溶性有害元素含量未检出。 3、玻璃：符合GB 24977-2010《卫浴家具》GB/T 26695-2012《家具用钢化玻璃》检测标准，外观要求，平滑、不应有裂纹，划伤、沙粒、疙瘩和麻点缺陷，碎片数≥30片 |  |  |
| 29 | 沙发 |  | 14个 | 1010*830*950 | 1、泡棉为PU成型发泡高密度海绵,高回弹海绵符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酷泡沫塑料》参照:QB/T 1952.1-2012 《软体家具 沙发》GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》检测标准，回弹率≥35%；25%压陷硬度120±14N；65%/25%压陷比≥3.5；拉伸强度≥110kpa；干热老化后拉伸强度≥145kpa；湿热老化后拉伸强度≥130kPa, 湿热老化后拉伸强度变化率±30。 ，软硬适中，回弹性好，不变形。整体切割，不得使用拼接再生类海绵,沙发坐面海绵密度≥25kg/m³； 2、饰面采用优质牛皮符合GB/T16799-2018《家具用皮革》QB/T2727-2017《皮革色牢度试验耐人造光色牢度:氙弧》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》检测标准要求，摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥4级,pH≥3.5,撕裂力≥50N，涂层沾着牢度≥6N/10mm,耐光性≥6级，禁用偶氮染料≤5mg/kg,游离甲醛≤5mg/kg，可萃取的重金属未检出，防霉性能达到0级，厚度为1mm，裁剪合理，缝接紧凑，游离甲醛含量为27.4mg/kg； 3、实木框架，实木经过防虫、防潮、防腐及多次烘干蒸发处理，整体框架结构合理，牢固,甲醛释放量为0.1mg/L； |  |  |
| 30 | 花架茶几 |  | 8个 | 680*480*550 | 贴面：胡桃色，胡桃木皮符合GB/T 131010-2020《木材工业用单板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测标准，甲醛释放量≤0.035mg/m³；厚度≥0.8mm；含水率6%-14%，木皮厚度0.6mm，经防潮、防虫、防腐处理； 基材：采用环保E1级中密度纤维板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 11718-2009《中密度纤维板》GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测标准，含水率8.5%，密度0.65~0.80g/cm³，内结合强度≥0.45Mpa,甲醛释放量≤0.050mg/m³,TVOC释放率≤40ug/³笨、甲苯、二甲苯未检出，经防潮、防虫、防腐处理； 油漆：油漆采用PU聚酯漆，底漆采用PE不饱和树脂漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）检测标准，甲醛含量≤30mg/kg,VOC含量≤300g/L，乙二醇醚及醚酯类的总量≤80mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg ，采用5底3面的油漆工艺，面漆，色泽均匀，主次分明，木纹清晰； 五金配件：采用优质五金配件。 |  |  |
| 31 | 会议桌（椭圆形） |  | 1个 | 6000*2000*750 | 1.饰面：采用三聚氰胺饰面人造板，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》检测标准，含水率8.7%，密度0.60~0.90g/cm³，静曲强度≥15Mpa,弹性模量≥3000Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面耐磨≤30mg/100r，表面耐香烟灼烧达到4级以上，表面耐干热达到5级，表面耐龟裂达到5级、表面耐水蒸气达到5级，甲醛释放量未检出,TVOC释放率≤15ug/³，笨、甲苯、二甲苯未检出。 2.基材：采用E0级实木颗粒板，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 4897-2015《刨花板》GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》检测标准，含水率10.6%，静曲强度≥13Mpa,弹性模量≥2300Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，内结合强度≥0.37mpa，表面胶合强度≥1.3mpa，甲醛释放量≤0.050mg/m³,TVOC释放率≤60ug/³，笨、甲苯、二甲苯未检出。 3.白乳胶：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》（水基型聚乙烯酯胶粘剂）检测标准，甲醛含量≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯 ≤0.05g/kg，总挥发性有机物5g/L 4. PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》检测标准 级,耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性检测合格,甲醛释放量未检出、氯乙烯单体未检出、邻苯二甲酸酯的总和未检出、多溴联苯未检出、多溴联苯醚未检出 5.五金配件：（三合一、螺丝钉）符合QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》和QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准，经300h中性盐雾测试，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到9级或以上。 |  |  |
| 32 | 会议椅 |  | 16把 | 590*500*1120 | 1、面料:采用环保西皮符合GB/T16799-2018《家具用皮革》检测标准要求摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥4级,pH≥6.5,禁用偶氮染料未检出,游离甲醛未检出,挥发性有机化合物≤15mg/kg，可萃取的重金属≤2mg/kg，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性。 2、海绵：采用阻燃海绵符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酷泡沫塑料》参照:QB/T 1952.1-2012 《软体家具 沙发》GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》检测标准，回弹率≥35%；25%压陷硬度120±14N；65%/25%压陷比≥3.5；拉伸强度≥110kpa；干热老化后拉伸强度≥145kpa；湿热老化后拉伸强度≥130kPa, 湿热老化后拉伸强度变化率±30，无污染、无刺激性气味，软硬适中，回弹性能好，不变形。 3、骨架：一体成型曲木板，依据人体工程学原理设计，曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度12-16mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 4、脚架：采用钢制弓型脚架符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》检测标准，经300h中性盐雾测试，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到9级或以上，防霉性能达到0级，经过酸洗、磷化、防锈处理，表面涂料平整光滑不起泡,无流挂5、钢管：符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法，QB/T 3832-1999《轻工产品金属锁层腐蚀试验结果的评价》检测标准，经300h中性盐雾测试，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到9级或以上 6、五金配件：常规五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 |  |  |
| 33 | 条桌 |  | 6张 | 2400*400*750 | 1.饰面：采用三聚氰胺饰面人造板，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》检测标准，含水率8.7%，密度0.60~0.90g/cm³，静曲强度≥15Mpa,弹性模量≥3000Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面耐磨≤30mg/100r，表面耐香烟灼烧达到4级以上，表面耐干热达到5级，表面耐龟裂达到5级、表面耐水蒸气达到5级，甲醛释放量未检出,TVOC释放率≤15ug/³，笨、甲苯、二甲苯未检出。 2.基材：采用E0级实木颗粒板，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 4897-2015《刨花板》GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》检测标准，含水率10.6%，静曲强度≥13Mpa,弹性模量≥2300Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，内结合强度≥0.37mpa，表面胶合强度≥1.3mpa，甲醛释放量≤0.050mg/m³,TVOC释放率≤60ug/³，笨、甲苯、二甲苯未检出。 3.白乳胶：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》（水基型聚乙烯酯胶粘剂）检测标准，甲醛含量≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯 ≤0.05g/kg，总挥发性有机物5g/L 4. PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》检测标准 级,耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性检测合格,甲醛释放量未检出、氯乙烯单体未检出、邻苯二甲酸酯的总和未检出、多溴联苯 未检出、多溴联苯醚未检出 5.五金配件：（三合一、螺丝钉）符合QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》和QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准，经300h中性盐雾测试，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到9级或以上。 |  |  |
| 34 | 条桌椅 |  | 16把 | 590*500*1120mm | 1、面料:采用环保西皮符合GB/T16799-2018《家具用皮革》检测标准要求摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥4级,pH≥6.5,禁用偶氮染料未检出,游离甲醛未检出,挥发性有机化合物≤15mg/kg，可萃取的重金属≤2mg/kg，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性。 2、海绵：采用阻燃海绵符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酷泡沫塑料》参照:QB/T 1952.1-2012 《软体家具 沙发》GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》检测标准，回弹率≥35%；25%压陷硬度120±14N；65%/25%压陷比≥3.5；拉伸强度≥110kpa；干热老化后拉伸强度≥145kpa；湿热老化后拉伸强度≥130kPa, 湿热老化后拉伸强度变化率±30，无污染、无刺激性气味，软硬适中，回弹性能好，不变形。 3、骨架：一体成型曲木板，依据人体工程学原理设计，曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度12-16mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 4、脚架：采用钢制弓型脚架符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》检测标准，经300h中性盐雾测试，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到9级或以上，防霉性能达到0级，经过酸洗、磷化、防锈处理，表面涂料平整光滑不起泡,无流挂5、钢管：符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法，QB/T 3832-1999《轻工产品金属锁层腐蚀试验结果的评价》检测标准，经300h中性盐雾测试，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到9级或以上 6、五金配件：常规五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 |  |  |
| 35 | 会议桌（椭圆形） |  | 1个 | 8950*2400*750 | 1.饰面：采用三聚氰胺饰面人造板，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》检测标准，含水率8.7%，密度0.60~0.90g/cm³，静曲强度≥15Mpa,弹性模量≥3000Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面耐磨≤30mg/100r，表面耐香烟灼烧达到4级以上，表面耐干热达到5级，表面耐龟裂达到5级、表面耐水蒸气达到5级，甲醛释放量未检出,TVOC释放率≤15ug/³，笨、甲苯、二甲苯未检出。 2.基材：采用E0级实木颗粒板，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 4897-2015《刨花板》GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》检测标准，含水率10.6%，静曲强度≥13Mpa,弹性模量≥2300Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，内结合强度≥0.37mpa，表面胶合强度≥1.3mpa，甲醛释放量≤0.050mg/m³,TVOC释放率≤60ug/³，笨、甲苯、二甲苯未检出。 3.白乳胶：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》（水基型聚乙烯酯胶粘剂）检测标准，甲醛含量≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯 ≤0.05g/kg，总挥发性有机物5g/L 4. PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》检测标准 级,耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性检测合格,甲醛释放量未检出、氯乙烯单体未检出、邻苯二甲酸酯的总和未检出、多溴联苯未检出、多溴联苯醚未检出 5.五金配件：（三合一、螺丝钉）符合QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》和QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准，经300h中性盐雾测试，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到9级或以上。 |  |  |
| 36 | 会议椅 |  | 24把 | 590*500*1120mm | 1、面料:采用环保西皮符合GB/T16799-2018《家具用皮革》检测标准要求摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥4级,pH≥6.5,禁用偶氮染料未检出,游离甲醛未检出,挥发性有机化合物≤15mg/kg，可萃取的重金属≤2mg/kg，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性。 2、海绵：采用阻燃海绵符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酷泡沫塑料》参照:QB/T 1952.1-2012 《软体家具 沙发》GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》检测标准，回弹率≥35%；25%压陷硬度120±14N；65%/25%压陷比≥3.5；拉伸强度≥110kpa；干热老化后拉伸强度≥145kpa；湿热老化后拉伸强度≥130kPa, 湿热老化后拉伸强度变化率±30，无污染、无刺激性气味，软硬适中，回弹性能好，不变形。 3、骨架：一体成型曲木板，依据人体工程学原理设计，曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度12-16mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 4、脚架：采用钢制弓型脚架符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》检测标准，经300h中性盐雾测试，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到9级或以上，防霉性能达到0级，经过酸洗、磷化、防锈处理，表面涂料平整光滑不起泡,无流挂5、钢管：符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法，QB/T 3832-1999《轻工产品金属锁层腐蚀试验结果的评价》检测标准，经300h中性盐雾测试，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到9级或以上 6、五金配件：常规五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 |  |  |
| 37 | 条桌 |  | 24个 | 2400*500*750 | 1.饰面：采用三聚氰胺饰面人造板，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》检测标准，含水率8.7%，密度0.60~0.90g/cm³，静曲强度≥15Mpa,弹性模量≥3000Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面耐磨≤30mg/100r，表面耐香烟灼烧达到4级以上，表面耐干热达到5级，表面耐龟裂达到5级、表面耐水蒸气达到5级，甲醛释放量未检出,TVOC释放率≤15ug/³，笨、甲苯、二甲苯未检出。 2.基材：采用E0级实木颗粒板，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 4897-2015《刨花板》GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》检测标准，含水率10.6%，静曲强度≥13Mpa,弹性模量≥2300Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，内结合强度≥0.37mpa，表面胶合强度≥1.3mpa，甲醛释放量≤0.050mg/m³,TVOC释放率≤60ug/³，笨、甲苯、二甲苯未检出。 3.白乳胶：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》（水基型聚乙烯酯胶粘剂）检测标准，甲醛含量≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯 ≤0.05g/kg，总挥发性有机物5g/L 4. PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》检测标准 级,耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性检测合格,甲醛释放量未检出、氯乙烯单体未检出、邻苯二甲酸酯的总和未检出、多溴联苯未检出、多溴联苯醚未检出 5.五金配件：（三合一、螺丝钉）符合QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》和QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准，经300h中性盐雾测试，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到9级或以上。 |  |  |
| 38 | 条桌椅 |  | 72把 | 590*500*1120mm | 1、面料:采用环保西皮符合GB/T16799-2018《家具用皮革》检测标准要求摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥4级,pH≥6.5,禁用偶氮染料未检出,游离甲醛未检出,挥发性有机化合物≤15mg/kg，可萃取的重金属≤2mg/kg，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性。 2、海绵：采用阻燃海绵符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酷泡沫塑料》参照:QB/T 1952.1-2012 《软体家具 沙发》GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》检测标准，回弹率≥35%；25%压陷硬度120±14N；65%/25%压陷比≥3.5；拉伸强度≥110kpa；干热老化后拉伸强度≥145kpa；湿热老化后拉伸强度≥130kPa, 湿热老化后拉伸强度变化率±30，无污染、无刺激性气味，软硬适中，回弹性能好，不变形。 3、骨架：一体成型曲木板，依据人体工程学原理设计，曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度12-16mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 4、脚架：采用钢制弓型脚架符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》检测标准，经300h中性盐雾测试，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到9级或以上，防霉性能达到0级，经过酸洗、磷化、防锈处理，表面涂料平整光滑不起泡,无流挂5、钢管：符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法，QB/T 3832-1999《轻工产品金属锁层腐蚀试验结果的评价》检测标准，经300h中性盐雾测试，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到9级或以上 6、五金配件：常规五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 |  |  |
| 39 | 主席台 |  | 3张 | 1000*500*750 | 1.饰面：采用三聚氰胺饰面人造板，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》检测标准，含水率8.7%，密度0.60~0.90g/cm³，静曲强度≥15Mpa,弹性模量≥3000Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面耐磨≤30mg/100r，表面耐香烟灼烧达到4级以上，表面耐干热达到5级，表面耐龟裂达到5级、表面耐水蒸气达到5级，甲醛释放量未检出,TVOC释放率≤15ug/³，笨、甲苯、二甲苯未检出。 2.基材：采用E0级实木颗粒板，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 4897-2015《刨花板》GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》检测标准，含水率10.6%，静曲强度≥13Mpa,弹性模量≥2300Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，内结合强度≥0.37mpa，表面胶合强度≥1.3mpa，甲醛释放量≤0.050mg/m³,TVOC释放率≤60ug/³，笨、甲苯、二甲苯未检出。 3.白乳胶：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》（水基型聚乙烯酯胶粘剂）检测标准，甲醛含量≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯 ≤0.05g/kg，总挥发性有机物5g/L 4. PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》检测标准 级,耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性检测合格,甲醛释放量未检出、氯乙烯单体未检出、邻苯二甲酸酯的总和未检出、多溴联苯未检出、多溴联苯醚未检出 5.五金配件：（三合一、螺丝钉）符合QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》和QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准，经300h中性盐雾测试，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到9级或以上。 |  |  |
| 40 | 主席台 |  | 2张 | 1600*500*750 | 1.饰面：采用三聚氰胺饰面人造板，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》检测标准，含水率8.7%，密度0.60~0.90g/cm³，静曲强度≥15Mpa,弹性模量≥3000Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面耐磨≤30mg/100r，表面耐香烟灼烧达到4级以上，表面耐干热达到5级，表面耐龟裂达到5级、表面耐水蒸气达到5级，甲醛释放量未检出,TVOC释放率≤15ug/³，笨、甲苯、二甲苯未检出。 2.基材：采用E0级实木颗粒板，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 4897-2015《刨花板》GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》检测标准，含水率10.6%，静曲强度≥13Mpa,弹性模量≥2300Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，内结合强度≥0.37mpa，表面胶合强度≥1.3mpa，甲醛释放量≤0.050mg/m³,TVOC释放率≤60ug/³，笨、甲苯、二甲苯未检出。 3.白乳胶：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》（水基型聚乙烯酯胶粘剂）检测标准，甲醛含量≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯 ≤0.05g/kg，总挥发性有机物5g/L 4. PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》检测标准 级,耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性检测合格,甲醛释放量未检出、氯乙烯单体未检出、邻苯二甲酸酯的总和未检出、多溴联苯未检出、多溴联苯醚未检出 5.五金配件：（三合一、螺丝钉）符合QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》和QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准，经300h中性盐雾测试，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到9级或以上。 |  |  |
| 41 | 条桌椅 |  | 7把 | 590*500*1120mm | 1、面料:采用环保西皮符合GB/T16799-2018《家具用皮革》检测标准要求摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥4级,pH≥6.5,禁用偶氮染料未检出,游离甲醛未检出,挥发性有机化合物≤15mg/kg，可萃取的重金属≤2mg/kg，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性。 2、海绵：采用阻燃海绵符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酷泡沫塑料》参照:QB/T 1952.1-2012 《软体家具 沙发》GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》检测标准，回弹率≥35%；25%压陷硬度120±14N；65%/25%压陷比≥3.5；拉伸强度≥110kpa；干热老化后拉伸强度≥145kpa；湿热老化后拉伸强度≥130kPa, 湿热老化后拉伸强度变化率±30，无污染、无刺激性气味，软硬适中，回弹性能好，不变形。 3、骨架：一体成型曲木板，依据人体工程学原理设计，曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度12-16mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 4、脚架：采用钢制弓型脚架符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》检测标准，经300h中性盐雾测试，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到9级或以上，防霉性能达到0级，经过酸洗、磷化、防锈处理，表面涂料平整光滑不起泡,无流挂5、钢管：符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法，QB/T 3832-1999《轻工产品金属锁层腐蚀试验结果的评价》检测标准，经300h中性盐雾测试，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到9级或以上 6、五金配件：常规五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 |  |  |
| 42 | 备勤室-1.2米床 （含5公分棕垫） |  | 8张 | 1200*2000 | 基材：床板采用实木包布静音床板，静曲强度为16.9MPa，板材含水率为4.8%，密度0.67g/c³,吸水膨胀率为6.8%，优质绿色环保产品,甲醛释放量为0.4mg/L,具有防水、防烫、防污、防酸、防碱特点，床体采用橡木（实木）符合GB 18584-2001；GB/T35607-2017；GB/T3324-2017；GB/T 1927.9-2021检测依据，含水率8-16.3%，无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷、甲醛释放量未检出，总挥发性有机化合物(TVOC)未检出，抗弯强度≥130Mpa，五金配件：采用优质五金配件 |  |  |
| 43 | 备勤室-1.5米床 （含5公分棕垫） |  | 2张 | 1500*2000 | 基材：床板采用实木包布静音床板，静曲强度为16.9MPa，板材含水率为4.8%，密度0.67g/c³,吸水膨胀率为6.8%，优质绿色环保产品,甲醛释放量为0.4mg/L,具有防水、防烫、防污、防酸、防碱特点，床体采用橡木（实木）符合GB 18584-2001；GB/T35607-2017；GB/T3324-2017；GB/T 1927.9-2021检测依据，含水率8-16.3%，无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷、甲醛释放量未检出，总挥发性有机化合物(TVOC)未检出，抗弯强度≥130Mpa，五金配件：采用优质五金配件 |  |  |
| 44 | 床头柜 |  | 12组 | 380*460*550 | 基材：采用橡木（实木）符合GB 18584-2001；GB/T35607-2017；GB/T3324-2017；GB/T 1927.9-2021检测依据，含水率8-16.3%，无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷、甲醛释放量未检出，总挥发性有机化合物(TVOC)未检出，抗弯强度≥130Mpa，五金配件：采用优质五金配件。 |  |  |
| 45 | 沙发 |  | 11组 | 185*800*720 | 1、泡棉为PU成型发泡整体切割高密度、高回弹海绵，软硬适中，不易变形。沙发坐面海绵密度≥25kg/m³； 2、饰面采用优质西皮，符合GB/T16799-2018《家具用皮革》检测标准要求摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥4级,pH≥6.5,禁用偶氮染料未检出,游离甲醛未检出,挥发性有机化合物≤15mg/kg，可萃取的重金属≤2mg/kg。，裁剪合理，缝接紧凑，游离甲醛含量为≤27.4mg/kg； 3、实木框架，实木经过防虫、防潮、防腐及多次烘干蒸发处理，整体框架结构合理，牢固,甲醛释放量为≤0.1mg/L； |  |  |
| 46 | 茶几 |  | 11张 | 1200*600*450 | 1、贴面材料：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》检测标准，含水率8.7%，密度0.60~0.90g/cm³，静曲强度≥15Mpa,弹性模量≥3000Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤0.9%，表面耐磨≤30mg/100r，表面耐香烟灼烧达到4级以上，表面耐干热达到5级，表面耐龟裂达到5级、表面耐水蒸气达到5级，甲醛释放量未检出,TVOC释放率≤15ug/³，笨、甲苯、二甲苯未检出，耐磨、耐热、耐污染、美观耐用。 2、基材：采用实木颗粒板，甲醛释放量≤0.124mg/m³；挥发性有机化合物（72h）：苯≤10μg/m³；甲苯≤20μg/m³；二甲苯≤20μg/m³；总挥发性有机化合物 (TVOC) ≤0.50mg/（m2▪h）（72h）。抗弯力强，不易变形。 3、封边用材：采用PVC封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L。热熔胶封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不脱胶、表面无胶渍。 4、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 |  |  |

甲方要求：2025年1月25日前供货，免费质保期三年。

第五部分     商务部分

- 第一章、合同一般条款（模板，仅供参考）

1、定义

1.1 　“合同”系指买方和卖方(以下简称合同双方)已达成的协议，即由双方签订的合同格式文件，包括所有的谈判文件、投标文件、招标答疑纪录、澄清说明、附件、附录和组成合同的所有其他文件。

1.2 　“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时，买方应支付给卖方的款项。

1.3 　“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册、其它技术资料和其它材料。

1.4 　“服务”系指合同规定卖方必须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似义务。

1.5 　“甲方”、“买方”、“招标方”均系指通过招标采购，接受合同货物及服务的本级各行政事业单位、社会团体（采购单位）及哈密市公共资源交易服务中心。

1.6 　“乙方”、“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7 　“现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8 　“验收”系指买方依据技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2、适用范围

2.1 　本合同条款仅适用于本次招标活动。

3、原产地

3.1 　原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4、技术规格和标准

4.1　本合同项下所供货物的技术规格应与本谈判文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5、专利权

5.1 　卖方须保障买方在使用其提供的货物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6、包装

6.1　 除本合同另有规定之外，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失造成的任何损失或费用。

6.2 　每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7、运输标记

7.1　卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：

(1)收货人

(2)合同号

(3)收货人代号

(4)目的地

(5)货物的名称、品目号、箱号

(6)毛重／净重(公斤)

(7)尺寸(长x宽x高，以厘米计)

8、卖方的交货价

8.1 　卖方应在合同规定的交货期前10天以电报、传真或电传等方式通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x  高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

8.2 　卖方负责安排自发运地至买方现场的运输，费用包含在合同总价中。

8.3　 交货日期以货物到达买方现场为准。

8.4 　卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，  否则，一切后果均由卖方承担。

9、装运通知

9.1 　卖方应在货物装运完成24小时内以电报、传真或电传通知买方合同号、货物名称、数量、毛重、体积(立方米)、发票金额、载运车次名称和启运日期。如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2.7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

10、保险

10.1　在合同价条件下，由卖方负责办理保险。

11、合同价款的支付方式

11.1  除另有规定者外，本合同价款将由财政部门直接向卖方支付。

12、技术资料

12.1　除谈判文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并于合同生效后15天内寄送到买方，如样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

12.2　上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13、价格

13.1　除合同中另有规定者外，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

14、质量保证

14.1　卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和一流工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定者外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后30天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

14.2　 除合同中另有规定者外，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收合格后12个月。

15、检验

15.1 　卖方应在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

15.2　 在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请质检部门进行检验，并有权根据检验证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

16、索赔

16.1　 卖方对所供货物与合同约定相一致负完全责任。在买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔时，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

(1) 卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币还付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需的其它必要费用。

(2) 根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货价。

(3) 更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

16.2　如果买方提出索赔通知后30天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的30天内或买方同意的更长时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，同时保留进一步要求赔偿的权利。

17、延期交货与核定损失额

17.1　如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(不可抗力除外)，在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的5%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

18、不可抗力

18.1　签约任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

18.2 　受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后15天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信等形式寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19、仲裁

19.1　在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

19.2　仲裁应由买方所在地仲裁机构，根据其仲裁程序和规则进行。

19.3　仲裁裁决为最终决定，并对双方具有约束力。

19.4　除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

19.5　在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

20、违约终止合同

20.1　在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后30天内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1)如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2)卖方未能履行合同项下的其它义务。

20.2　 一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

21、变更指示

21.1　买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

(1)合同项下需为买方特殊制造货物的图纸、设计或规格；

(2)装运方式和包装方式；

(3)交货地点；

(4)卖方须提供的服务。

21.2　若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

22、合同修改

22.1　欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

23、转让与分包

23.1　除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

23.2　卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

24、适用法律

24.1　本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

25、通知

25.1　本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

26、合同文件及资料的使用

26.1　除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行本合同必不可少的范围内。

26.2　除非执行合同需要，在事先末得到买方同意的情况下，卖方不得将与本合同有关的任何文件和资料给第三方使用。

26.3　除合同本身以外，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

27、合同生效及其他

27.1　卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

27.2　 商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

27.3　下述文件将作为合同附件，为本合同不可分割的组成部分，并与本合具有同等效力；

（1）谈判文件

（2）中标通知书

（3）中标方的投标文件及询标过程中的书面答疑记录

- 第二章  合同特殊条款（模板）

合同特殊条款是对合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有不一致之处时，应以特殊条款为准。

1、培训：

1.1 　卖方的安装调试人员有义务对买方的设备维修人员及使用人员进行培训，使维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作；

2、 检验

2.1　卖方提供的所有货物应符合国际及国内通行的标准，并应附有相应的测试报告和合同证书；

2.2 　对于卖方提供的所有货物,买方可按货物的一定比例委托质量监督部门进行抽检，验收会格后，所产生的费用由买方承担，经检验不合格时，所产生的费用由卖方承担。

2.3 　具体的国际或国内检验标准按卖方在投标文件中承诺的并经买方确认的规定执行。

3、 安装调试

3.1　卖方必须在合同签订后将所有的安装调试条件、需买方配合的事项以书面方式通知买方；

3.2　卖方免费负责设备的安装、调试，买方协助开展工作；

3.3 　卖方安装调试专家人员应及时到达买方现场，直至安装、调试结束、通过验收；

3.4　 卖方负责安装调试期间（包括错发或运输中）可能损坏的元器件、测试材料的准备，如因时间关系，买方可以考虑使用随机的易损件进行更换，但卖方应及时给买方补齐（中间产生的任何费用，均由卖方承担）；

3.5　上述安装调试完成后，买方按相应的卖方在投标文件中所提供的技术指标进行验收；

3.6 　卖方如不能按时完成安装、调试工作，应赔偿由此买方造成的所有损失；

3.7　 最终的测试验收报告由买卖双方代表签字认可后生效。

4、 质量保证

4.1　因卖方原因造成买方不能按时使用（根据合同有关条款）所购买货物（设备）时，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿；

4.2 　卖方对合同项下设备提供保修服务，保修期自验收合格双方签字时算起。在保修期内，买方需提供免费的维修零配件。

5、 售后服务

5.1 　提供给买方详细的设备清单及相应的使用、维修、故障查询手册及电器、电路图；

5.2 　在买方发出要求服务通知的24小时内，卖方指派的服务人员必须到达买方现场，对设备出现的较大问题，解决时间不应超过5个日历日；

5.3　 在保修期内，如设备出现故障，必须在3个日历日内完成维修工作，否则更换新机；

5.4 　提供相应的售后服务承诺（需要设备生产企业协助的部分，须由该生产企业做出相应的服务承诺），并附在投标文件中。

6、 其他

6.1 　投标报价：设备使用地安装调试完成、且验收合格后的交货价

6.2 　投标货币：人民币

6.3 　列出详细的易损件、专用工具的清单，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、单价、总价

6.4 　付款币种及方式（见第三章）

6.5 　交货地点：

6.6   交货时间：

- 第三章  付款币种及方式

1、付款币种

本次招标所述的项目资金均以人民币支付。

2、付款方式：

（1）交货完毕，经采购单位验收合格办理资金拨付手续。

- 第四章  售后服务承诺

在交付使用后，卖方应对保修期及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的服务措施。不能及时兑现服务承诺内容而影响买方使用时，卖方应给予补偿的承诺，在投标书中均应明确说明。卖方在新疆范围内应有常设或指派的法定售后服务机构，售后服务人员应是卖方派出的具有一定专业技术和服务水平的人员，并具有卖方的法人授权委托和有关主管部门的资质证书。

第六部分  竞争性谈判响应文件格式

投标人应按下列格式排列和装订投标文件：

## 商务技术文件

一、资格性自查表

二、投标函、投标声明

三、投标保证金（保函）

投标保证金（保函）缴纳凭证

四、投标人的基本情况及资格证明材料

投标人基本情况表

信用记录

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明

无重大违法记录声明书

投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

五、项目实施方案

- 项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

项目配备人员表

服务附表

六、商务条款偏离表

七、技术参数、功能偏离表

八、设备简要说明一览表

九、法人代表授权书格式

十、销售业绩表

十一、中小企业声明函

十二、投标人认为需提供的其他资料

报价文件

一、开标一览表

二、设备分项报价表

投标文件必须制作有目录和页码，只接受A4纸张大小的投标文件

注：投标文件未按要求制作将作为废标处理

二、有关附件格式范本

- （一）资格性自查表

| 序号 | 审查因素 | 投标文件中 对应页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |  |
| 2 | 授权委托书、法人身份证明，企业资质 |  |
| 3 | 投标声明 |  |
| 4 | 良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| 5 | 税务登记证复印件或依法缴纳税收证明 |  |
| 6 | 社会保险登记证或社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明 |  |
| 7 | 交纳投标保证金证明 |  |

★注：以上资料复印件必须加盖投标人单位公章并附在投标文件中

- （二）投 标 函

致：哈密市公共资源交易服务中心:

根据贵方为　　　（项目名称）    项目招标的投标邀请（招标编号） ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件。

- 开标一览表

- 投标分项报价表

- 规格、技术参数、功能偏离表

- 商务条款偏离表

- 按招标文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

- 资格证明文件

- 投标保证金（保函）金额为　　　　。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

2、投标方已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本投标有效期自开标之日起　　　个日历日。

4、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　 址：　　　　　　　　    　　邮编：

电　　　　　 话：　　　　　　　　　　    传真：

投标人代表签字：

投 标 人 名 称：

公          章：

20 　　年　   月   　日

- （三）关于资格的声明函

致哈密市公共资源交易服务中心：

关于贵方 年月日 招标公告关于“　　　　　　　　”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称） 项目中的（包号及货物名称）招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人名称：

授权签署本资格文件人：

被授权人姓名、职务：

传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：

盖章：

年　月　日

- （四）投标保证金（保函）

- （五）投标人的基本情况及资格证明材料

一、基本资格条件

1）营业执照

2）投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供提供开标前上一年度的经第三方审计的年度财务报告；如供应商新成立的，则提供成立至今的月或季度财务状况报告；如审计报告未出具，可提供开户银行的资信证明

3）企业资质

4）社会保险登记证或社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明（如营业执照已改为“五证合一”新证的可不提供社保登记证）

注：1、以上复印件均须在投标文件中提供，需要加盖投标人原章。

2、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3、部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。

4、部分其他组织和自然人，没有单位统一缴纳社保的，可以提供单位法人代表及备授权委托人个人的由社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明。

- （六）投标人基本情况表

盖投标人单位章

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |  |
| 固定电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 |  |  | 有效期 |  |
| 投标人近三年项目业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目业绩名称 |  |  |  | 项目地点、起止时间 |  | 合同内容、金额 |  |  | 甲方联系人及电话 |  |
| 备注 |  | 1、后附项目业绩证明材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（七）信用记录

（复印件并加盖投标单位公章）

投标人须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。

投标人须提供本单位近3年“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图。

截图含1）被列入失信被执行人

2）重大税收违法案件当事人名单的供应商

3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

例如：网站搜索页输入投标单位名称，截图查询结果。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明

致：                   （采购人）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

- （九）无重大违法记录声明书

（采购人）         ：

我公司参与                          （项目名称、编号）投标，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

日    期：              年   月   日

附注：▲本声明书格式不得修改，不提交本声明书按无效标处理。

近三年：成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。

- （十）投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目编号、项目名称）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表（签字并加盖公章）：

法人授权代表（签字）：

项目经办人（签字）：

日期：

- （十一）项目实施方案

包括：

（1）投标产品详细清单，详细列明所投项目主要采购清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投规格型号及具体技术指标。

（2）对本项目系统总体要求的理解

（3）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（4）质量保证措施；

（5）项目实施人员一览表（包括人员数量及专业）、设备投入计划及措施

（6）技术服务、技术培训、售后服务说明，保修、服务响应时间、修复时间、应急处理等售后计划措施

（7）售后专业技术人员配置等（本项目服务区域）

（8）投标人需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）

- （十二）项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

1、项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  |  | 专 业 |  |
| 学位 |  |  | 职称 |  | 职 务 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  |  | 服务时间 |  |
| 注册证书及注册号 | 序号 | 证书名 |  |  | 证书号 |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 |  |  | 担任何职务 |  | 备注 |

- （十三）项目配备人员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 岗位 | 从事该岗位 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：（十二）（十三）两表后应附（复印件并加盖公章的）的

- 职称证书复印件（如有）；

- 身份证复印件；

- 具有国家规定相关执业资格证书复印件（如有）；

4、提供所在单位缴纳的个人社保凭证证明材料复印件。

特别要求：拟投入本项目的工作人员须满足本项目的工作要求，在合同履行过程中，中标人须根据本项目的实际需求或招标人的进度要求，对人员进行合理的增加，费用均包含在投标报价中。

- （十四）服务附表

项目编号：

投标人名称：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  | 提供相关证明材料（如：营业执照或租房合同等） |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  | 提供相关证明材料 |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  | 此部分内容做附件进行详细说明 |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  | 提供相关证明材料 |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  | 附人员身份证等相关证件 |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日          期：       年      月     日

（十五）商务条款偏离表

投标人名称（公章）：         　　　　　  项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表签字：

、

- 技术参数、功能偏离表

投标人名称（公章）：         　　　　　  招标编号：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表签字：

（十七）开标一览表

投标人名称：                      招标项目名称：

招标文件编号：

| 标段 | 名称 | 投标报价（万元） | 交货日期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民币大写： |  |  |  |  |
| 人民币大写： |  |  |  |  |
| 人民币大写： |  |  |  |  |

投标单位法人授权代表签字（盖章）：

- （十八）设备分项报价表

投标人名称（公章）：         　　　　　  招标编号/标段号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 制造商 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表需详列投标的每种设备。

投标人代表签字：

（十九）设备简要说明一览表

投标人名称（公章）：         　　　　　  招标编号/标段号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号及主要技术参数 | 性能说明 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：此表需详列投标的每种设备。

投标人代表签字：

（二十）法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表（姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就　（项目名称）　的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于20　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

法人代表身份证正反面：

被授权人身份证正反面：

法人代表签字

被授权人签字

公      章：

授权日期：20　　年　　月　　日

注：法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的投标方，可不提供此项证明文件。

（二十一）  销售业绩表

投标人名称（公章）：         　　　　　  招标编号：

| 地 区 | 货物名称 | 规格及型号 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（二十二）中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)的规定，本公司 (联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 (含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业) 的具体情况如下:

1. (标的名称) ，属于(采购文件中明确的所属行业) 行业;制造商为(企业名称)，从业人员 人，营业收 入为 万元，资产总额为 万元，属于(中型企业、小 型企业、微型企业);

2. (标的名称) ，属于(采购文件中明确的所属行业) 行业;制造商为(企业名称)，从业人员 人，营业收入 为 万元，资产总额为 万元，属于(中型企业、小型 企业、微型企业);......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。