奇台县博物馆可移动文物预防性保护项目

公开招标文件

(项目编号：QTCJ-QTXXN-2025-005）

采购人：奇台县文化体育广播电视和旅游局

联系人：沙女士

联系电话：15886924633

招标代理机构：奇台县城市建设项目管理有限公司

联系人：于先生

联系电话：18699361515

2025年02月

目  录

第一卷

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	7

第三章 评标办法	27

第四章 合同条款及格式	33

第二卷

第五章 项目采购需求	   55

第三卷

第六章  投标文件格式	63

第一卷

第一章 招标公告

奇台县城市建设项目管理有限公司关于奇台县博物馆可移动文物预防性保护项目的公开招标公告

项目概况 奇台县博物馆可移动文物预防性保护项目的潜在投标人应在登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/上获取采购文件，并于2025年03月07日11点00分（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：QTCJ-QTXXN-2025-005

项目名称：奇台县博物馆可移动文物预防性保护项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1680000.00

最高限价（元）：1680000.00

采购需求：

标项名称：奇台县博物馆可移动文物预防性保护项目

数量：不限

预算金额（元）：1680000.00

单位：台

简要规格描述：馆藏文物保存环境监测评估系统（离线环境检测设备、无线环境监测终端、无线环境监测系统平台）、环境调控设备、文物柜架及辅助设备、文物囊匣。

备注：

合同履约期限：合同签订后90日完成供货并调试安装完毕，

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

## （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

## ①具有独立承担民事责任的能力的投标人；

## ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

## ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

## ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

## ⑤参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

## ⑥法律、行政法规规定的其他条件。

## （二）拒绝下述投标人参加本次采购活动：

## 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；投标人处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

## 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业预留项目。

## 3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取采购文件

时间：2025年2月15日至2025年02月21日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/上获取

方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件）

售价（元）：0

## 四、投标文件提交

截止时间：2025年03月07日11点00分（北京时间）

地点：投标人应将电子投标文件上传到“政采云（https://www.zcygov.cn/）”平台

## 五、开启

时间：2025年03月07日11点00分（北京时间）

地点：投标人应将电子投标文件上传到“政采云（https://www.zcygov.cn/）”平台

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1、发布公告的媒介：新疆政府采购网

2、本项目实行电子招投标，投标人须登录政采云平台申请获取采购文件，并需要使用CA锁，登录政采云电子投标客户端制作投标文件，若投标人参与投标,自行承担与投标有关的一切费用。

3、各投标人应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由投标人自行承担。

4、投标人可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5、投标人在开标时须携带制作加密电子投标文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时在线解密。

6、投标投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

- 凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：奇台县文化体育广播电视和旅游局

地 址：奇台县

联系方式：15886924633

2.采购代理机构信息

名 称：奇台县城市建设项目管理有限公司

地 址：奇台县团结南路4198号1区88幢右侧一楼门面房

联系方式：18699361515

3.项目联系方式

项目联系人：于先生

电 话：18699361515

4.同级政府采购监督管理部门

名 称:奇台县财政局

地 址：奇台县魁星东街1369号

联系方式：0994-7225817

第二章 投标人须知

投标人须知前附表（一）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购人 | 名称：奇台县文化体育广播电视和旅游局 联系人：沙女士 电 话：15886924633 |
| 1.1.2 | 代理机构 | 名称：奇台县城市建设项目管理有限公司 地址：奇台县团结南路4198号1区88幢右侧一楼门面房 # 联系人及联系电话：于先生 电 话：18699361515 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 奇台县博物馆可移动文物预防性保护项目 |
| 1.1.4 | 项目交货地点 | 奇台县文化体育广播电视和旅游局 |
| 1.1.5 | 项目规模 | 馆藏文物保存环境监测评估系统（离线环境检测设备、无线环境监测终端、无线环境监测系统平台）、环境调控设备、文物柜架及辅助设备、文物囊匣。 |
| 1.1.6 | 项目投资估算 | 1680000.00元 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 财政资金、100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 馆藏文物保存环境监测评估系统（离线环境检测设备、无线环境监测终端、无线环境监测系统平台）、环境调控设备、文物柜架及辅助设备、文物囊匣。 |
| 1.3.2 | 合同履约期限 | 合同签订后90日完成供货并调试安装完毕。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | ## 无 |
| 1.4.2 | 是（否）接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 招标文件“投标人须知总则第1.4.3条”的规定 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 本项目不允许分包 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清公开招标 | 时间：投标人要求采购人对已发出的公开招标进行澄清的，应在投标截止时间的 10 天前。 |
|  |  | 形式：投标人将要求澄清的内容以书面形式送达采购人（或招标代理机构）。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 政采云平台https://www.zcygov.cn/在线发出 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到公开招标澄清 | 政采云平台https://www.zcygov.cn/收取 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 政采云平台https://www.zcygov.cn/在线发出 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到公开招标修改 | 政采云平台https://www.zcygov.cn/收取 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 详见招标文件中的要求。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 增值税税金按国家税务部门规定的一般计税方法计算。 |
| 3.2.2 | 报价方式 | 固定价，以人民币作为计价。 |
| 3.2.3 | 最高限价 | 1680000.00元 |
| 3.2.4 | 投标报价的其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间止起： 90 日历天 |
| 3.4.1 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；投标人在投标文件中提供虚假材料的；除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交投标人不与采购人签订合同的；投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。 |
| 3.5.2 | 近年完成的类似项目时间要求 | 近三年（2022年1月至今），以中标通知书或合同签订日期为准 |
| 3.5.3 | 近年发生的诉讼及仲裁 | 近三年（2022年1月至今） |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 投标文件副本份数及其他要求 | 投标文件副本份数:不适用 其他要求：本项目为电子标，电子投标文件的内容按要求进行签章。未按要求进行数字证书认证的投标文件，电子评标系统将无法接受,采购单位不予受理。 |
|  | 投标文件签字或盖章要求 | 按公开招标中的“投标人须知正文”的规定 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 于2025年03月07日11点00分（北京时间）时止 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn//） |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间； 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2.1 | 开标程序 | 开标顺序：按投标文件递交的逆顺序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 采购人依法组建评标委员会。评标委员会由 5 人构成，其中：采购人代表 0 人，经济及技术方面的专家 5 人；经济及技术方面的专家由政府采购平台专家库中随机抽取。 |
| 6.1.2 | 评委会推荐中标候选人的人数 | 推荐中标候选人的数量为： 3 名 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标单位 | 否 |
| 7.2 | 技术成果经济补偿 | 不补偿 |
| 8.1 | 是否采用电子招标投标 | 是 |
| 9 | 需要补充的其他内容 | 投标人应在评审专家开启新一轮报价后30分钟内提交最后报价。 ★投标人最后报价，需同时投标产品分项报价表，投标人提前做好准备，因投标人自身原因在规定的时间内，报价不成功的，责任自负！ |
| 9.1 | 类似项目 | 指与本项目的性质或规模类似的项目业绩。须提供中标通知书或合同复印件。 |
| 9.2 | 投标保证金 | 缴纳方式：当以支票、汇票、本票或电子保函形式提交，若采用电汇或网银转账的方式汇至奇台县城市建设项目管理有限公司 金额：16000.00元（大写：壹万陆仟元整） 开户名称：奇台县城市建设项目管理有限公司 开户行：新疆奇台农村商业银行古城支行 账号：810030312010110419828 注：到账截止时间：2025年03月07日11点00分 注：（1）用转账或银行电汇提交保证金的，应当从其基本账户转入招标代理机构银行账户；未按招标要求缴纳投标保证金的，视为非实质性响应。（请各投标人在缴纳保证金时注明项目名称（若字数超标，可自行简写项目名称），如未注明，造成保证金无法查明的，责任由投标人承担） （2）投标人以转账或银行电汇形式提交保证金的应充分考虑资金在途时间，保证金应于投标保证金递交截止时间前到账 |
| 9.3 | 通讯联系 | 投标人自提交投标文件之时起至评标结束止，应确保其提供的联系方式一直保持有效和畅通，以保证在招投标期间需进行往来函件或与之有关的事宜能及时发送或通知投标人，并能及时反馈信息。否则，采购人（或招标代理机构）不承担由此（提供的联系方式无效或通讯不畅）引起的一切后果。 |
| 9.4 | 投标人应承担的费用 | 投标人费用承担详见投标人须知总则部分“第1.5.1款” |
| 9.5 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 9.6 | 中标服务费 | 收费标准及金额：收费标准及金额：参照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格[2002]1980号）及《招标代理服务收费有关问题》（发改办价格〔2003〕857号文）中规定，由中标人支付； 收取方式：电汇或转账； |
| 9.7 | 电子投标须知 | 1.请投标单位提前自学线上开标流程；投标截止时间当天，线上开标环节，投标文件解密时长30分钟，各投标单位务必提前调试好在线参标电脑的各项配置及CA锁网上进行签到、文件解密以及操作投标，投标文件报价确认签字时间为10分钟，超过时间视为报价无疑义。 （如投标单位对电子投标不清楚，感觉单位无法完成可到招标现场，请自带笔记本电脑及CA锁网上进行签到、文件解密以及操作投标。） 2.招标文件中采购清单、技术需求等如有偏差，如有疑义请澄清中及时提出；否则视为充分理解招标文件各项要求。 3.本次采用政府采购云平台线上招标、投标，请各潜在投标单位及时办理CA锁和学习政府采购云平台线上投标相关知识。请在政府采购云平台登录后，进行下载招标文件，投标单位获取招标文件后及时关注云平台答疑文件获取栏目，具体相关事宜见政府采购云平台。本项目采用资格后审，请投标单位仔细阅读招标文件的各项要求，制作投标文件，并准备相关资料，若投标单位未按招标文件规定的时间和地点递交投标文件、资格条件不符或提供资料不全等原因导致投标失败，则由投标单位自行承担由此而引起的所有不利后果。4、因系统原因导致投标人均无法解密电子投标文件时，采购代理机构可在开标现场直接导入投标人在投标截止时间前递交的未加密的电子投标文件进行开标、评标。（投标人自身原因除外） 招标文件中如有内容冲突的地方，以投标须知要求为准。 |
| 9.8 | 备注 | 1、除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款) 2、本项目所属行业： 工业-制造业 |

- 1. 总则

- 1.1 采购项目概况

1.1.1 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.2 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目采购预算：见投标人须知前附表。

- 1.2 采购项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.3 采购范围、合同履约期限要求和质量标准

1.3.1 采购范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 合同履约期限要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

- 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应资格条件：见投标人须知前附表

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交项目向采购人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中投标，否则各相关投标均无效。
    （4）本项目不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

（3）与本采购项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本采购项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本采购项目的代建人；

（6）为本采购项目的采购代理机构；

（7）与本采购项目的代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本采购项目的代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（15）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

- 1.5 费用承担

1.5.1投标人为准备和参加投标活动所发生的一切费用均由投标人自行承担，包括（但不限于）：一旦中标后还应承担：采购代理服务费等，计取后分摊至各分项报价并计入投标总报价中，但不得单独列项。投标人在递交投标文件的同时视为同意承担上述费用，否则，将被视为自动放弃中标结果，其投标保证金将不予退还。敬请投标人注意！。

- 1.6 保密

参与政府采购招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.7 语言文字

招标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

- 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，采购人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将本项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。

1.11.2 中标单位不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标单位应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

- 1.12 响应和偏差

1.12.1投标文件应当对公开招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据公开招标文件的要求提供投标服务方案等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

- 2.招标文件

- 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）项目采购需求；

（6）投标文件格式；

根据本章第1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的潜在投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足10日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

- 2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。

- 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。采购人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 3. 投标文件

- 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

一、投标函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、报价一览表及投标报价明细表

附件1：报价一览表

附件2：投标报价明细表

六、资格审查资料

七、商务技术响应与偏离表

八、实施方案

九、其他资料

附件3：中小企业声明函（货物）（如有）

附件4：监狱企业声明函（如有）

附件5：残疾人福利性单位声明函（如有）

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，招标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

- 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写费用清单。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素进行报价。投标人的投标报价包括了投标人为完成本采购项目所需的全部费用。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“费用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 采购人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

- 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为  90  天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长招标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

- 3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出或现金并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体参加投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会可以否决其投标。

3.4.3 采购人最迟将在与中标单位签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标单位退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标单位在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

- 3.5 备选投标方案

3.5.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.5.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标单位所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标单位的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.5.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上方案的，视为提供备选方案。

- 3.6投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足公开招标实质性要求的基础上，可以提出比公开招标要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对公开招标有关工期要求、投标有效期、发包人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3（1）投标文件应采用不褪色的材料书写或打印或复印。投标文件在要求签字盖章处均应加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字（不得用签名章、印签章代替），由投标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。投标文件正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。

- 4. 投标

- 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

投标截止时间以政采云平台中心交易平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的投标文件，采购人将予以拒收。

- 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 投标人在投标须知前附表规定的投标截止时间之前，可以补充、修改或撤回已提交的投标文件。

4.3.2在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

- 5. 开标

- 5.1 开标时间和地点

- 本项目采用不见面开标方式，招标会将于投标须知前附表规定的时间和地点召开，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台完成开标签到、远程解密、报价确认等交互环节。投标人应在投标截止时间前登录政采云平台签到，同时确保开标期间电脑网络环境畅通，浏览器配置无误，可完成正常的解密和操作。评标委员会成员到场集中评标，但不得参加开标活动。

- 5.2 开标程序

- 5.2.1采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点主持开标。开标前，采购代理机构将会同监督人员或公证人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查电子版投标文件，检查投标人报名及保证金交纳情况），确认无误后开标。开标时，各投标人应对本单位的加密的电子投标文件解密，采购代理机构工作人员在监督人员或公证人员监督下解密所有投标文件。

- 因网上招标系统故障导致所有投标人均解密失败时，投标人使用纸质版及电子版投标文件进行开评标。

- 5.2.2开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及采购代理机构认为合适的其它详细内容。投标人若有报价和优惠未被唱错，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

- 5.2.3投标人解密，解密时长 30 分钟。

- 5.2.4监督人员或公证员对开标过程进行全程监督及公证。

- 5.3 开标异议

- 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

- 6. 评标

- 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人或采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表（应当具有中级及以上专业技术职称，熟悉招标项目技术、经济或管理特点，具有评审招标项目的能力和合同管理经验）或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会由采购人，评标委员会人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

- 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评标办法

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标：

- （1）开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

- （2）评标委员会组长由评标委员会成员推举产生，并与评标委员会其他成员有同等的权利和义务。采购人代表不得担任评标委员会组长。

- （3）评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

- （4） 评标委员会根据招标文件确定的评比标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

- （5） 在评标过程中，评标委员会发现有证据表明投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标作无效标处理。并在评标报告中说明。

- 6.3.3投标文件的评审、比较

- 6.3.3.1投标文件符合性审查

- （1） 评标委员会应当对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。通过符合性审查的投标人的投标文件进入详细评审。

- 6.3.3.2 投标文件的详细评审

- （1） 综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分（即商务部分、技术部分、报价部分合计分值）最高的投标人为中标候选人的评标方法。采用综合评分法的，评标委员会将按投标人综合得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名投标人将成为中标候选人。

- （2） 评审中，评标委员会可以对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，在规定的时限内要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

- （3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供相关说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- （4）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的投标人，推荐其作为中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- （5） 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人和采购代理机构沟通并作书面记录。采购人和采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

- （6） 评标报告由评标委员会全体成员签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- （7） 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；

- （二）分项评分超出评分标准范围的；

- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

- 评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

（8） 评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法，对投标人的投标文件进行评审和比较，投标人最终得分等于商务部分、技术部分、报价部分得分之和。评标委员会确定投标人最终得分向采购人提出书面报告，并推荐合格的中标候选人。

- 7. 合同授予

- 7.1 中标候选人公示

详见投标人须知。

- 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结束后三个工作日内提出。采购人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

- 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标单位。

- 7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标单位发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标单位。

- 7.6 技术成果经济补偿

（1）采购人对符合招标文件规定的未中标单位的技术成果进行补偿的，采购人将按投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿，未中标单位在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。

（2）采购人将于中标通知书发出后 30 日内向未中标单位支付技术成果经济补偿费。

- 7.7 履约保证金

7.7.1 在签订合同前，中标单位应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10 %。联合体成交的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.7.2 中标单位不能按本章第 7.7.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃成交，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标单位还应当对超过部分予以赔偿。

- 本项目不缴纳履约保证金。

- 7.8 签订合同

7.8.1 采购人和中标单位应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件要求和中标单位的投标文件订立书面合同。中标单位无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标单位还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标单位提出附加条件的，采购人向中标单位退还投标保证金；给中标单位造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

8.纪律和监督

- 8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 8.3 对评标委员会的纪律要求

评标委员会不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向采购人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

- 9. 是否采用电子招标投标

9.1本招标项目采用电子招标投标方式。

- 10. 需要补充的其他内容需要补充的其他内容

10.1类似项目：见投标人须知前附表。

10.2投标人代表出席开标会：见投标人须知前附表。

10.3通讯联系：见投标人须知前附表。

10.4投标人应承担的费用：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评分法）

一、总则

1.磋商小组

1.1评标由依法组成的磋商小组负责。

2.评标方法

综合评分法，即投标文件能够最大限度的满足招标文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

3.投标文件的初步评审

3.1初步评审分为资格性检查和符合性检查。

3.1.1 资格性检查：由采购人进行资格审查，根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

3.1.2 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。磋商小组决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

3.1.3投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标办法前附表-初步评审标准

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资 格 评 审 标 准 | 中小企业声明函 | 投标人需提供中小企业声明函 |
|  | 具有独立承担民事责任的能力 | 具备有效的营业执照（三证合一证）、投标人名称必须与营业执照一致 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供最近一个年度的财务状况报告（2023年或2024年） |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。 |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 投标人提供书面声明（见格式文件）； |
|  | 信誉要求 | 投标人近三年应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外） |
| 符 合 性 评 审 标 准 | 报价 | 有下列情形之一的其投标无效： 1.1投标文件出现不是唯一的有选择性投标报价的； 1.2投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的； 1.3报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价有可能影响项目质量或者不能诚信履约的； 1.4投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的 |
|  | 投标内容 | 符合第二章投标人须知第1.3.1项规定 |
|  | 服务期限 | 符合第二章投标人须知第1.3.2项规定 |
|  | 质量标准 | 符合第二章投标人须知第1.3.3项规定 |
|  | 投标有效期 | 符合第二章投标人须知第3.3.1项规定 |
|  | 投标保证金 | 符合第二章投标人须知总则第3.4.1项规定 |
|  | 签字盖章 | 符合第二章投标人须知总则第3.7.3款的规定 |
|  | 文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  | 其他实质性要求 | 响应公开招标规定的其他实质性要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效力的报价 |

说明：磋商小组对审查通过的，在对应栏打“√”或写“通过”，未审查通过的，在对应栏打“×”或写“不通过”若专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则，由专家投票决定该投标人是否通过审查，进入下一阶段评审。

3.2 有下列情形之一时，评标委员会应予废标，并将理由通知所有投标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购项目最高限价；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

4.磋商、投标文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

4.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知投标人作出必要的澄清、说明，但不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

4.2投标人不得对下列内容进行澄清或补充：

（1）开标时，未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容。

（2）不满足投标文件的实质性要求的投标文件内容，

4.3 计算错误将按以下方法修正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若投标人拒绝接受上述修正，在评标时将其视为无效投标。

4.4 投标人的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，由法定代表人或其授权的代理人签字，并按评标委员会的通知要求递交。

4.5 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

评标办法前附表-详细评审（一）

| 评分 因素 | 评分点 |  | 评分标准 | 权重 分配 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 评审 （30分） | 投标报价 |  | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 30 |
| 商务标 评审 （15分） | 近3年完成类似或同类业绩 （4分) |  | 2022年1月(含)至今；提供1个有效齐全业绩得1分，最多得4分。 投标人投标截止日前三年（以中标通知书或合同签订时间为准）类似设备供货合同为依据。须提供中标通知书和正式合同以及验收合格证明材料的复印件，不提供不得分。 | 15 |
|  | 投标人基本概况（8分） |  | （1）项目负责人：具有电子信息工程相关专业中级及以上职称证书的得3分； （2）技术负责人：具有计算机及应用相关专业中级及以上职称证书的得2分； （3）拟投入其它人员：具有文博相关专业初级或以上职称证书且具有政府部门颁发的物联网应用技术工程师证书，每具备一名得1.5分，最高得3分； 注：须提供人员相应证书和投标人为其缴纳的投标截止日期前六个月内任意1个月社保证明材料。资料不齐全或未提供不得分。 |  |
|  | 设备维护 （3分） |  | 1、终身维修，生产厂家提供承诺书（1.5分）不提供不得分。 2、设备监管系统升级：供货方提供终身无偿设备监管系统升级工作，提供承诺书（1.5分）不提供不得分。 |  |
| 技术标 评审 （55分） | 对招标文件技术参数的响应程度 （36分） |  | - 1、完全符合招标文件要求标注“★”符号不得有负偏离；总得分得36分； - 2、招标文件要求有非实质性负偏离的，按以下原则扣分，扣完为止。 - （1）标▲项技术参数每有一项负偏离扣3分； - （2）其他技术参数每有一项负偏离扣1分。 - 3、漏报技术条款视为负偏离。缺漏采购数量视为报价内容不完整，此项得0分。 - 注：技术参数响应指标以投标产品检测报告或官网截图或性能参数说明书为准（要求提供检测报告或者证书的须按要求提供对应资料），若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。 | 36 |
|  | 技术方案 （9分） |  | 据投标人提供的培训方案进行综合评审：内容包括①生产工艺、②设计图纸、③技术指标等。以上内容完整且完全满足项目要求；得9分，每缺失一项内容扣3分，每项内容中每有一处内容缺陷扣1.5分，扣完为止。(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏等)。 | 9 |
|  | 配送及 安装方案 （6分） |  | 根据投标人提供的配送及安装实施方案进行综合评审：内容包括①配送计划、②安装调试方案、③测试与试运行等。以上内容完整且完全满足项目要求；得6分，每缺一项内容扣2分，每项内容中每有一处内容缺陷扣1分，扣完为止。(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏等)。 | 6 |
|  | 售后服务 （4分） |  | 针对本项目提供售后服务承诺，包含但不限于：①服务内容承诺、②响应方式及响应时间、③备件供应准备及质量、④技术培训等进行详细说明及具体实施方法的；方案完整详细、涵盖上述情形，上述内容完整且切实可行的得4分，每有一项缺失或存在不合理的扣1分，每项分值扣完为止，未提供不得分。 | 4 |
| 合计 | 100% |  |  |  |
| 注：评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入” |  |  |  |  |
| 废标条款 |  | (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的 (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的 (3) 不具备招标文件中规定的资格要求 (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的 (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |  |  |

第四章 合同条款及格式

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要投标人定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家投标人、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （投标人）

乙方2（全称）：                        （联合体成员投标人或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员投标人或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨公开招标

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是   ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包投标人/制造商名称（如投标人和制造商不同，请分别填写）：

分包投标人/制造商类型（如果投标人和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）投标人是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他投标人参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/投标人提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中投标人提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（投标人） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向投标人购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）投标人（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和投标人以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）投标人按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的投标人履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个投标人的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因投标人就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他投标人。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第二卷

第五章 项目采购需求

- （一）项目概况

- 1、项目要求：奇台县博物馆可移动文物预防性保护项目。

- 2、服务期限：合同签订后90日完成供货并调试安装完毕，

3、质量要求：合格。

4、付款方式：（1）合同签订后，支付40%预付款；（2）调试运行结束验收合格后支付40%；（3）验收合格完成审计工作后支付20%

5、售后服务：自项目验收合格后质量保证期 3 年。

售后服务要求：

1、终身维修，生产厂家提供承诺书。

2、故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知3日内派维修人员到达用户现场维修。

3、技术资料：免费提供该设备全套技术资料。

4、验收完毕后，供货商给用户提供免费的培训学习，用户能自主完成仪器设备的全部操作为合格，并且提供学习资料。

5、设备监管系统升级：供货方提供终身无偿设备监管系统升级工作。

| - （二）技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 |  | 单位 | 数量 |  | 技术参数 |  |  |  |
| 一、离线环境检测设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 温湿度检测仪 |  | 台 | 1 |  | 1.测量范围：-20～55℃/0～100%RH； 2.精度：±0.3℃/±2%RH； 3.分辨率：0.1℃/0.1%RH； |  |  |  |
| 2 | 温湿度记录仪 |  | 台 | 1 |  | 1.测量范围：-20～55℃/0～100%RH； 2.精度：±0.4K/±2%RH； 3.分辨率：0.1℃/0.1%RH； |  |  |  |
| 3 | 全数字紫外辐照度计 |  | 台 | 1 |  | 照度： 1.检测范围：0.01～2000 lx； 2.精度：±4%； 3.测试波长：365nm； 紫外线： 1.动态范围：0.1-300uW/cm2 2.精度：优于±10%； 3.分辨率：0.1uW/cm2 |  |  |  |
| 4 | 便携式温湿度、二氧化碳检测仪 |  | 台 | 1 |  | 1.CO2 测量范围:0～5000 ppm； 2.CO2测量精度:± 30 ppm； |  |  |  |
| 5 | 便携式甲醛检测仪 |  | 台 | 1 |  | 1.量程：0.00～10ppm； 2.分辨率：10ppb； 3.响应时间：10～60s； |  |  |  |
| 二、无线环境监测终端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线温湿度监测终端 |  | 台 | 10 |  | ★1、温度测量：测量范围：-20～70℃；分辨率：0.1℃； 测量精度：±0.3℃； ★2、湿度测量：测量范围：0～100%RH；分辨率：0.1%RH；测量精度：±2%RH； ★3、能耗：具有电源管理功能，环保无污染电池使用寿命5年以上，电池一次充电后连续采样（频率30分钟）工作时长1年以上； 4、显示：具有显示功能；能够可远程关闭或打开液晶显示功能； 5、通信方式：具备2.4GHz双向无线通讯功能，自组网，符合工信部无线电管理委员会相关法律规范； ▲6、安全性能：为确保文物安全，采用安全设计，通过防爆安全认证，投标文件中提供防爆检测机构出具的防爆合格证原件扫描件。 |  |  |  |
| 2 | 无线光照、紫外监测终端 |  | 台 | 5 |  | 1、温度测量：测量范围：-20～70℃；分辨率：0.01℃；测量精度：±0.3℃； 2、湿度测量：测量范围：0～100%RH；分辨率：0.1%RH；测量精度：±2%RH； ★3、光照度测量：光照范围：0.1～20000lux；光照精度：±4%示值； ★4、紫外线测量：测量范围：0.01～230μW/cm2(波长365nm±5nm)；测量精度：±10%； ★5、能耗： 具有电源管理功能，环保无污染电池使用寿命要求5年以上，电池一次充电后连续采样（频率30分钟）工作时长要求1年以上； 6、显示：具有显示功能；能够可远程关闭或打开液晶显示功能； 7、通信方式：具备2.4GHz双向无线通讯功能，自组网，符合工信部无线电管理委员会相关法律规范； ▲8、安全性能：为确保文物安全，采用安全设计，通过防爆安全认证，投标文件中提供防爆检测机构出具的防爆合格证原件扫描件。 |  |  |  |
| 3 | 无线二氧化碳监测终端 |  | 台 | 5 |  | ★1、二氧化碳测量：测量范围：0～20ppm；分辨率：5ppb；测量精度：±30ppm±2%； 2、温度测量：测量范围：-20～80℃；分辨率：0.01℃；测量精度：±0.3℃； 3、湿度测量：测量范围：0～100%RH；分辨率：0.05%RH；测量精度：±2%RH； ★4、能耗： 环保无污染电池使用寿命要求5年以上，连续采样（频率10分钟）工作时长要求1年以上； 5、显示：具有显示功能；能够可远程关闭或打开液晶显示功能； 6、通信方式：具备2.4GHz双向无线通讯功能，自组网，符合工信部无线电管理委员会相关法律规范； ▲7、安全性能：为确保文物安全，采用安全设计，通过防爆安全认证，投标文件中提供防爆检测机构出具的防爆合格证原件扫描件。 |  |  |  |
| 4 | 无线VOC(大气有机挥发物总量)监测终端 |  | 台 | 5 |  | ★1、大气有机挥发物测量：测量范围：0～20ppm(异丁烯标定)；分辨率：5ppb；测量精度：0.01ppm±8%； 2、温度测量：测量范围：-20～80℃；分辨率：0.01℃； 测量精度：±0.3℃； 3、湿度测量：测量范围：0～100%RH；分辨率：0.05%RH；测量精度：±2%RH； 4、能耗： 环保无污染电池使用寿命要求5年以上，连续采样（频率10分钟）工作时长要求1年以上； 5、显示：具有显示功能；能够可远程关闭或打开液晶显示功能； 6、通信方式：具备2.4GHz双向无线通讯功能，自组网，符合工信部无线电管理委员会相关法律规范； ▲7、安全性能：为确保文物安全，采用安全设计，通过防爆安全认证，投标文件中提供防爆检测机构出具的防爆合格证原件扫描件。 |  |  |  |
| 5 | 无线甲醛监测终端 |  | 台 | 5 |  | 1、温度测量：测量范围：-20～70℃；分辨率：0.01℃； 测量精度：±0.3℃； 2、湿度测量：测量范围：0～100%RH；分辨率：0.1%RH； 测量精度：±2%RH； ★3、甲醛测量：测量范围：0～10ppm；测量精度：0.02 ppm； ★4、能耗： 具有电源管理功能，环保无污染电池使用寿命要求5年以上，电池一次充电后连续采样（频率30分钟）工作时长要求1年以上； 5、显示：具有显示功能；能够可远程关闭或打开液晶显示功能； 6、通信方式：具备2.4GHz双向无线通讯功能，自组网，符合工信部无线电管理委员会相关法律规范； ▲7、安全性能：为确保文物安全，采用安全设计，通过防爆安全认证，投标文件中提供防爆检测机构出具的防爆合格证原件扫描件。 |  |  |  |
| 6 | 中继 |  | 台 | 5 |  | 1、使用国家无委会免申请的频段； 2、具有自组织网络的能力； 3、具有周期性心跳包； 4、具有记录和上报路由信息的能力； 5、具有链路质量侦测能力； 6、具有数据校验的能力； 7、具有反馈能力，成功接收到数据包后，予以回复，表明成功接收状态； 8、具有数据重发机制； 9、具有下行转发能力； 10、无线网络网关与上位机通过远程方式连接； 11、发送功率≤22dBm；通讯距离大于200米（视距传输）。 |  |  |  |
| 7 | 无线监测系统软件 |  | 套 | 1 |  | 1.可设置监测点的数据接收检查周期、监测点自定义名称。数据接收检查周期用于避免监测网络受到干扰时产生无效数据，保证监测数据的连续性和有效性。监测点自定义名称用于以曲线图方式显示监测点数据时辨识监测点位置属性； 2.支持通过LAN局域网动态搜索与配置中继； 3.支持通过LAN局域网动定位与排除中继故障； 4.人机友好界面，操作简单方便； 5.支持实时预警各监测点环境超标信息； 6.支持报警信息分区域发往相关管理员； 7.支持报警信息记录查询与分析； 8.支持通过LAN局域网发送报警信息到远程网络声光报警器； 9.服务器端程序必须支持Windows10操作系统； 10.支持SQL Server 2014数据库，并对数据库的访问效率提供优化； 11.为保证数据信息传输处理的高效率，产品内核必须基于高效的C/C++语言实现； 12.支持故障恢复和故障迁移的功能，保证应用系统7x24小时不间断运行； 13.能自动汇总和计算采集到的环境信息； 14.支持TCP/IP、GPRS、Zigbee等多种数据传输方式； 15.支持拓扑图动态调整，用户可以设定软件背景，并图形化显示各监测点数据，各监测点位置可以用鼠标动态拖动调整； 16.预留控制接口，支持远程控制，以便用户在软件界面上实施远程控制； ★17.软件安全，访问安全，存储安全，数据库安全，网络安全和安全管理，支持用户分级管理功能，支持设备分区域管理； 18.支持对系统运行状态、动态监控与管理功能。 |  |  |  |
| 三、无线环境监测系统平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 环境监测系统平台 |  | 套 | 1 |  | 1、应用服务设备 导轨*1 内存：≥16G*2 电源：≤550W*2 网卡：双口千兆 24寸显示器*1+键鼠 CPU： 不低于10核2.2Ghz 硬盘：4T SATA*2/RAID:8222*1 2、网络安全设备 WAN接入口：千兆网口； URL分类库超过1.2亿； 支持DNS过滤； 支持safesearch,对google等搜索引擎的资源进行过滤； 3、网络交换设备 传输速率：10/100Mbps+1000Mbps； 端口数量：共26个, 24个10/100Base-TX端口，2个千兆Combo口； 应用层级：二层；/背板带宽：32Gbps； 包转发率：6.6Mpps；/ 基于Web的管理，支持配置文件导入/导出； 端口结构：非模块化；/ 传输方式：全双工；/ 交换方式：存储-转发；/内置防雷技术；/ 支持用户分级管理和口令保护；/电源功率：＜15.5W；/电源电压：AC100-240V，50-60Hz； 4、不间断电源 容量 10KVA/8000W； 独立主机带电池，ups主机内置电池； 满载/停电延时2小时； 输入电压：220VAC，输出：220VAC LED显示：负载/电量/输入/输出/运行模式 额定容量：9000W； 5、机柜 容量：42U； 外层钢化玻璃材质； 脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑SPCC优质冷轧钢板，表层静电喷塑强度高，方孔条镀蓝锌； 规格尺寸：600x1000x2055mm±10mm； 配置：1个8位PDU插排；固定板3块；内嵌风扇部件2组 ； 6、数据库软件： MYSQL等或同等级主流软件 7、操作系统软件 Windows等或同等级主流操作系统 |  |  |  |
| 四、环境调控设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 加湿除湿一体机 |  | 台 | 2 |  | 1、除湿量：90-120KG/24h； 2、加湿量：7-8KG/H； 3、电源：220VAC/50HZ； 4、额定输入功率 ：2100W； 5、除湿/加湿风量 ：1600-2000m³/h； 6、体积小,占地空间小； 7、适用面积：90～120m2；（层高2.6米） 8、RS485接口； 9、水箱/直排式； 10、设备在水箱低于警戒水位的时候停止加湿，水箱高于警戒水位时自动除湿，有效保证文物库房安全。 |  |  |  |
| 2 | 空气净化机 |  | 台 | 1 |  | 1、控制面板：LED显示； 2、除尘率：≥95%； 3、除菌率：≥85%； 4、循环风量：1200-2000m3/h （层高2.6米）; 5、工作电压：220VAC/50HZ； 6、输入功率 ：200W。 |  |  |  |
| 3 | 恒温恒湿柜 |  | 台 | 2 |  | 1、柜内容积：0.85m3； 2、层板尺寸：1056mm×600mm×6层； 3、柜体换气率：≤0.10d-1； 4、柜内温度控制范围：15℃～30℃； 5、柜内湿度控制范围：40%RH～70%RH； 6、温度控制稳定性：设定温度值±2℃； 7、柜内温度均匀性：≤2℃； ★8、湿度控制稳定性：设定湿度值±3%RH； ★9、柜内湿度均匀性：≤5%RH； 10、保护功能：电路过载保护、短路保护、漏电保护；制冷系统具有制冷剂高压保护、低压保护功能，压缩机具有过热保护功能；恒温PTC加热器具有过温、过流保护功能；加湿水箱缺水、满水保护功能；柜内湿度超标警示和保护功能；故障报警和维护保养提示功能。 11、提供省级或以上检测机构出具的检测报告，证明恒温恒湿柜配置有LCD彩色显示屏，并显示工作状态、实际测量温湿度、设置目标湿度等信息，提供合格检测报告得3分，报告上须盖检测机构的CMA标注，投标文件中提供检测报告原件扫描件。 12、提供省级或以上检测机构出具的恒温恒湿柜的空气质量检测报告，证明柜内甲醛含量≤0.05mg/m3、苯含量≤0.05mg/m3、TVOC含量≤0.5mg/m3，报告上须盖检测机构的CMA标注，投标文件中提供检测报告原件扫描件。 13、提供省级或以上检测机构出具的检测报告，证明恒温恒湿储藏柜1）调控能力：环境温度≥2℃与≤32℃时，柜内温度控制范围能达到15℃～25℃，柜内湿度控制范围30%RH～60%RH；2）安全保护能力：在柜内外温度相差+10℃情况下，设备断电时，保证6小时内柜内湿度不超过60%RH；检测报告须加盖检测机构CMA标注，投标文件中提供检测报告原件扫描件。 |  |  |  |
| 五、文物柜架及辅助设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）文物存储柜架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多功能文物储藏柜 |  | 个 | 8 |  | 1、规格：1200*800*2200mm； 2、材料：材料标准采用国内优质冷轧钢板，底框δ＝2.0，立柱δ＝1.5，挂板δ＝1.2，搁物板δ＝1.2，矩形顶板δ＝1.0，中（侧）封板δ＝1.0。 3、结构：主体结构由底座、立柱、挂板、搁物板、护板、门板、中（侧）封板矩形顶板及优质不锈联结配件组装而成，系统化生产及拆装。现场组装后，形成5层搁物平台，垂直方向高度可以根据文物大小进行调整。标准配置为单面上下对开门。 4、工艺： （1）产品表面磷化处理工艺处理及质量水平符合国家标准规定要求。零件在涂覆前均应进行清洗、除锈、脱脂、防锈、表调、磷化等工序，涂层厚度为60—70um，光泽度为60—70%，硬度为＞0.4；冲击强度为＞4N/M，附着力不低于2级。 （2）所用焊件牢固，焊痕光滑、平整。各零件、组合件表面应光滑、平整、无尖角、突起，无裂痕伤痕。 ★5、性能： （1）各部件安装要求牢固可靠、间隙均匀、无松动现象，确保同列同层搁物板均在一个水平面上。 （2）架体外观颜色搭配符合博物馆整体风格，要求简洁厚重、美观大方。护板采用优质冷轧钢板压折成型，边缘做圆角处理，满足人体工学，防止直角直边对工作人员的意外损伤。 （3）正护板上标准安装钢制目录标签框，以实现对当列文物存储信息的检索与查询。 |  |  |  |
| 2 | 重型横梁式文物储藏柜 |  | 个 | 4 |  | 1、规格：2000*800*2200mm； 2、材料： 材料标准采用国内优质冷轧钢板，立柱δ＝2.5，P型管δ＝1.5（80*50），扣件δ＝2.5，搁物板δ＝1.2。静电喷涂采用环保塑粉，确保文物储藏柜的环保性达标。 3、结构： 主体结构由底座、立柱、P型横梁、横梁连接扣件、搁物板、护板及优质不锈联结配件组装而成，系统化生产及拆装。现场组装后，形成4层搁物平台，垂直方向高度可以根据文物大小进行调整。 4、工艺： （1）产品表面磷化处理工艺处理及质量水平符合国家标准规定要求。零件在涂覆前均应进行清洗、除锈、脱脂、防锈、表调、磷化等工序，涂层厚度为60—70um，光泽度为60—70%，硬度为＞0.4；冲击强度为＞4N/M，附着力不低于2级。 （2）所用焊件牢固，焊痕光滑、平整。各零件、组合件表面应光滑、平整、无尖角、突起，无裂痕伤痕。 5、性能： （1）各部件安装要求牢固可靠、间隙均匀、无松动现象，确保同列同层搁物板沿与P型横梁凸侧均在一个水平面上。 （2）各部件采用冷轧钢板模具冲压成形，具有较强的互换性和通用性。柜体稳定可靠，每层标准均匀承重需达到300kg以上，架体、立柱无变形，架体无倾斜现象，经48小时承重试验后，搁物板最大挠度不能超过1mm，卸载后不能有任何裂纹及变形，残余变形量＜0.1mm。 （3）架体外观颜色搭配符合博物馆整体风格，要求简洁厚重、美观大方。护板采用优质冷轧钢板压折成型，并做凹凸造型，以增加结构强度，边缘做R5度角处理，满足人体工学，防止直角直边对工作人员的意外损伤。 |  |  |  |
| 3 | 重型斜塔式文物储藏柜 |  | 个 | 4 |  | 1、规格：2000*800*2200mm； 2、材料： 材料标准采用国内优质冷轧钢板，底框δ＝3.0，立柱δ＝2.5，矩形管δ＝2.0，扣件δ＝3.0，搁物板δ＝2.5，挂件δ＝2.5，立柱拉杆δ＝3.0。静电喷涂采用品质环保塑粉，确保文物储藏柜的环保性达标。 3、结构： 主体结构由底座、立柱、矩形横梁、横梁连接扣件、搁物板、护板、石碑抱箍、底梁隔板及优质不锈联结配件组装而成，系统化生产及拆装。现场组装后，形成斜塔式石碑放置平台，承重横梁坡度方向高度可以根据文物大小进行调整。 4、工艺： （1）产品表面磷化处理工艺处理及质量水平符合国家标准规定要求。零件在涂覆前均应进行清洗、除锈、脱脂、防锈、表调、磷化等工序，涂层厚度为60—70um，光泽度为60—70%，硬度为＞0.4；冲击强度为＞4N/M，附着力不低于2级。 （2）所用焊件牢固，焊痕光滑、平整。各零件、组合件表面应光滑、平整、无尖角、突起，无裂痕伤痕。 5、性能： （1）各部件安装要求牢固可靠、间隙均匀、无松动现象，确保同列同层搁物板沿与P型横梁凸侧均在一个水平面上。 （2）各部件采用冷轧钢板模具冲压成形，具有较强的互换性和通用性。柜体稳定可靠，每层标准均匀承重需达到300kg以上，架体、立柱无变形，架体无倾斜现象，经48小时承重试验后，搁物板最大挠度不能超过1mm，卸载后不能有任何裂纹及变形，残余变形量＜0.1mm。 （3）架体外观颜色搭配符合博物馆整体风格，要求简洁厚重、美观大方。护板采用优质冷轧钢板压折成型，并做凹凸造型，以增加结构强度，边缘做R5度角处理，满足人体工学，防止直角直边对工作人员的意外损伤。 |  |  |  |
| （二）库房辅助设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 库房登高梯 |  | 个 | 1 |  | 1、规格：踩踏最高处700mm，700*420*1520mm，两步登高梯。 2、结构：框架整体焊接结构，有扶手及放物斗。踏板加装塑胶防滑垫，或软毡,下带万向轮，移动方便，并保证稳定性；当人踩踏上去之后，登高梯底部万向轮自动缩进，稳当可靠。 3、材料：钢制，表面喷塑。 |  |  |  |
| 2 | 库房专用减震车 |  | 个 | 1 |  | 1、规格：W1000mm×D600mm×H1000mm，分两层平板。 2、结构：箱体式结构，有推手，上层可加四周护板，底部万向轮，单支承重≥80kg，万向轮下带弹簧，当有重物放置，起到减震解压作用。 3、材料： ①材料标准、技术参数、采用标准 ②整框架：50*25方管，壁厚δ≥2.0；冷轧钢板； ③侧背顶板：δ≥1.2冷轧钢板； ④表面哑光静电喷塑，塑粉采用环氧型聚酯热固性粉末，架体结实，坚固，设计新颖，安装规范。 |  |  |  |
| 六、文物囊匣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总体技术要求 为了保证方便文物外展需求，囊匣采用三层材质，外层为硬度较高的木质层（奥松板）加环保布料或纤维材质或直接无酸纸(根据实际情况而定)，保证囊匣的硬度，同时，内层采用无酸瓦楞纸板，保证内部环境的无酸，兼具硬度和无酸性，内囊与文物充分填充，更好的保护囊匣内文物的安全。 一、囊匣木质外层 ★1、木质外层采用优质奥松板，内部结合强度高，硬度大，不易变形； ▲2、奥松板符合E1级标准。甲醛释放量可达到E1级，奥松板甲醛释放量≤0.124mg/m³；提供省级或以上的检测机构出具的检测报告，证明囊匣所用奥松板甲醛释放量≤0.124mg/m³，报告上须加盖检测机构CMA标注，投标文件中提供检测报告原件扫描件。 二、无酸纸材料 ★1、浆料由100%纯木浆或棉浆制成，不含回收浆； 2、金属离子含量（铜离子、铁离子）总含量不高于50mg/kg； 3、木质素卡伯值不超过5； ★4、pH值：无缓冲剂的无酸纸板的pH值7.0～7.5；带缓冲剂的无酸纸板的pH值为8.0-9.5或中性； 5、碱性缓冲剂：带缓冲剂的无酸纸板/纸的碱性缓冲剂含量在2%～5%之间（以CaCO3计）； ★6、不含硫化物；不含荧光增白剂； ▲7、囊匣所使用的无酸瓦楞纸板边压强度≥6.5KN/m、耐破强度≥1300kPa、交货水分≤14%。提供省级或以上的检测机构出具的检测报告，证明囊匣所用无酸瓦楞纸板边压强度≥6.5KN/m、耐破强度≥1300kPa、交货水分≤14%，报告上须加盖检测机构CMA标注，投标文件中提供检测报告原件扫描件。 三、内囊 采用质地柔软、富有弹性、不易老化、变形，且无污染、不释放有害物质的馆藏文物保护适用材料作为盒内填充与缓冲材料。内填充物为无酸防火纤维棉或无酸防火PE棉或纯棉布(具体根据文物属性而定)。 四、固定材料 应尽量避免使用胶粘剂。若使用，须为无酸胶粘剂，胶粘剂中不能含有塑化剂、硫化物、铜离子、铁离子、氧化剂等物质。不引起长霉、发黄、变色、分层等。若使用胶带，应为无酸性，不腐蚀被粘物，不脱胶、溢胶，黏性持久不发黄变质。 ▲五、配件：配件坚固耐用，使用环保材料，不含塑化剂。提供省级或以上检测机构出具的检测报告，证明囊匣所用提扣、旋扣、信息卡、包角和胶条不含塑化剂，报告上须加盖检测机构CMA标注，投标文件中提供检测报告原件扫描件。 六、囊匣整体性能： ▲1、囊匣应具备良好的空箱抗压能力，提供省级或以上检测机构出具的检测报告（报告上具有CMA标识），证明整体抗压强度能达到3.3×103kPa。 ▲2、囊匣应具备良好的耐热性能，提供省级或以上检测机构出具的检测报告（报告上具有CMA 标识），证明囊匣在5kg承重、40℃环境放置3小时以上的情况下，囊匣外包装无破损及明显变形。 ▲3、囊匣应具备良好的抗跌性能，提供省级或以上检测机构出具的检测报告（报告上具有CMA 标识），证明囊匣在5kg承重、从75cm以上高度低落的情况下，囊匣外包装无破损及明显变形，检测报告须具有 CMA 标识。 ▲4、囊匣应具备良好的耐压强度，提供省级或以上检测机构出具的检测报告（报告上具有CMA 标识），证明囊匣在5kg承重下，最大抗压力值达到20000N。 ▲5、囊匣应具备良好的抗振动性能，提供省级或以上检测机构出具的检测报告（报告上须具有CMA标识），证明囊匣承重5kg，在如下振动条件下：（5Hz 振动频率、不低于25mm振幅、Z轴振动方向、振动时间不低于60分钟），外包装无破损及明显变形。 注：此处 1、2、3、4 、5项，投标文件中提供检测报告原件扫描件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  |  | 规格 |  | 单位 | 数量 |  |
| 1 |  | 天地盖式囊匣 |  |  | 根据文物尺寸定制 |  | 个 | 20 |  |
| 2 |  | 摇盖式囊匣 |  |  | 根据文物尺寸定制 |  | 个 | 20 |  |
| 3 |  | 折页式囊匣 |  |  | 根据文物尺寸定制 |  | 个 | 50 |  |
| 4 |  | 卷轴式囊匣 |  |  | 根据文物尺寸定制 |  | 个 | 20 |  |
| 5 |  | 干尸专用保护囊匣 |  |  | 2000*600*300mm |  | 个 | 1 |  |
| 6 |  | 柜架式囊匣 |  |  | 1200*800*300mm |  | 个 | 84 |  |

第三卷

第六章  投标文件格式

奇台县博物馆可移动文物预防性保护项目

投标文件

（招标编号：QTCJ-QTXXN-2025-005 ）

投标人：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

年     月     日

目  录

一、投标函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、报价一览表及投标报价明细表

附件1：报价一览表

附件2：投标报价明细表

六、资格审查资料

七、商务技术响应与偏离表

八、实施方案

九、其他资料

附件3：中小企业声明函（货物）（如有）

附件4：监狱企业声明函（如有）

附件5：残疾人福利性单位声明函（如有）

一、投标函

（采购人名称）       ：

1、我方已仔细研究了           （项目名称）                  招标项目公开招标的全部内容，我方愿以人民币(大写)      元（RMB￥      元）的投标总报价，合同履约期限：      ，按合同约定完成工作。

2、我方同意在招标文件中规定的提交投标文件截止时间起     日内(投标文件有效期)遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

3、我方提交电子版投标文件    份，并保证投标文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

4、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

5、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得中标资格后，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7、                             （其他补充说明）。

投标人名称：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

日期：    年     月     日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年   月   	日

经营期限：

姓	名：                                性别：

年	龄：                             	职务：

系               	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人名称（盖章）：

日期：        年        月        日

三、授权委托书

本人          （姓名、职务）系                       （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、项目编号）项目投标文件及报价； (2)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证复印件

附：被授权人身份证复印件

投标人名称(盖章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)：

日期：         年      月       日

- 四、磋商保证金

（附磋商保证金缴纳凭证、开户许可证）

五、报价一览表及投标报价明细表

附件1

报价一览表

| 序号 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 | 小写： （元） 大写： |
| 3 | 投标文件有效期 |  |
| 4 | 合同履约期限 |  |
| - 报价说明：投标总报价不得超过本项目的预算金额，本次采购为交钥匙项目，投标人需按照要求完成全部的设备采购及安装工作，配合组织消防验收，报价内容包含本项目所有内容，最高限价已进行综合考虑，不进行增减，报价包含设备、配套土建、运杂费、保险费、人工费、税金等所有费用。 |  |  |

注：

1、投标人须按要求填写所有信息。本表格式内容不得改动。

2. 总报价不得超出本项目采购预算价，否则视作无效投标文件。

投标人名称 （盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年 	  月	     日

附件2

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 型号或规格 | 制造商 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标货物品牌、型号或规格、制造商等需详细填写。2、单价和总价采用人民币报价，以元为单位。3、行数不够，可自行添加。

投标人名称 （盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年    月	  日

六、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员 |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后应附营业执照、在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单等材料的扫描件。

（二）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 合同履约期限 |  |
| 内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：本表后附相关证明材料。每张表格只填写一个类似工程业绩并标明序号。

（三）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求附相关证明材料。

（四）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                              。

主要专业技术能力有：                      。

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日          期：       年      月     日

（五）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日          期：       年      月     日

（六）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。

七、商务技术响应与偏离表

商务响应与偏离表

项目名称：

| 序号 | 文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务响应与偏离 |  |  |  |  |  |

说明：指付款条件、交货（完工）期、质保期等商务要求，不提供此表将视为没有实质性响应招标文件；表格内容全空视为商务条款完全响应招标文件要求；

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日          期：       年      月     日

技术参数响应及偏离表

项目名称：

| 序号 | 名称 | 采购文件技术参数要求 | 投标技术参数描述 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术响应与偏离 |  |  |  |  |  |

注：1、按照基本技术要求详细填列；2、行数不够，可自行添加；

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日          期：       年      月     日

八、实施方案

- 技术方案格式自拟

（投标单位编制方案时，应按评审标准打分情况逐项编制）

九、其他资料

（公开招标规定应提交的有关资料，或投标人认为应提交的其他资料，在此提交）

附件3

中小企业声明函(货物)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库 (2020)46号)的规定，本公司参加  (单位名称)的  (项目名称)采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含中小企业、签订 分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.             (标的名称)  , 属于      (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为      (企业名称) ,从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于       (中型企业、小型企业、微型企业)

2.             ( 标的名称 )  , 属于      (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为      (企业名称) ,从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于      (中型企业、小型企业、微型企业)

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖章):

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件4

监狱企业声明函

- （监狱企业适用）

- 本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

- 本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

- 本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

- 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 投标人名称(盖章)：

- 日期：     年     月     日

附件5

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                     单位的                      （项目名称、项目编号、标段）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 投标人名称(盖章)：

- 日期：     年     月     日

备注：中标投标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

公开招标文件其它补充资料

附件：关于中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的相关规定

附 1.政府采购促进中小企业发展暂行办法

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中 华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法 规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国 境内依法设立，依据 国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大 企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中 小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采 购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额， 支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情 形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

( 一) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且 使用该中小企业商号或者注册商标；

(二) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企 业；

(三) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提 2 供服务的人员为中 小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采 购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的， 不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合 体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业 的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得 以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和 财务指标作为投标人的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限 等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目 和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

( 一) 法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会 组织等非企业主体采购的；

(二) 因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特 定公共服务等原因，只能从中小企业之外的投标人处采购的；

(三) 按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存 在可能影响政府采购目标实现的情形；

(四) 框架协议采购项目；

(五) 省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。除上述情形外，其他均 为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元 以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采 购。

第八条 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项 目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向 中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施 进行：

( 一) 将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

(二) 要求投标人以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的 部分达到一定比例；

(三)要求获得采购合同的投标人将采购项目中的一定比例分包给一家或者 多家中小企业。组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、 分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当 对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%— 10% (工程项目为 3%—5%) 的扣 4 除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评 分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。接受大中型企业与小微企 业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对 于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以 上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3% 	(工程项目为 1%—2%) 的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的 政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评 标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格 分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存 在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分 加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除 比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞 争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份 额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式 邀请投标人后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动， 视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采 购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业 声明函》 (附 1) ，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得 要求投标人提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

( 一) 预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向 中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

(二) 要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向 协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为投标人资格条件；

(三) 非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格 分加分比例；

(四) 规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

(五) 采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付 款比例等方面的优惠措施；

(六) 明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

(七) 法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交投标人享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购 人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交投标人的《中小企业声 明函》。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公 开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参 加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合 同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或 者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手

段，为中小企业在投标 (响应) 保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中 小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业 的认定，由货物制造商或者工程、服务投标人注册登记所在地的县级以上人民政 府中小企业主管部门负责。中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标 投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答 复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程 绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开 展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一 年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项 目执行情况(附 2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购 代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究 法律责任。

第二十条 投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材 料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相 应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供 声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》 等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反 本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共 和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相 应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项

目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策， 由财政部 会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制 定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部 工业和信息化部 关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》(财库 ﹝ 2011 ﹞ 181 号) 同时废止。

附 2.中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中 小企业发展的若干意见》 (国发〔2009〕36 号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人 员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业 (包括采矿业，制造

业，电力、热力、燃气及水生产和供应业) ，建筑业，批发业，零售业，交通运 输业 (不含铁路运输业) ，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业 (包括电信、互联网和相关服务) ，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业 管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业 (包括科学研究和技术服务业，水利、 环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育 和娱乐业等) 。

四、各行业划型标准为：

(一) 农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其 中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型 企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(二) 工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微 型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型 企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业 人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

(三) 建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中 小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的 为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企 业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

(四) 批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微 型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企 业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人 员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

(五) 零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微 型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企 业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人 员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(六) 交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为 中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的 为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业； 从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

(七) 仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型 企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业 人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(八) 邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小 微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中 型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从 业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(九) 住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微 型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型 企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业 人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十) 餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微 型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型 企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业 人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十一) 信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的 为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上 的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企 业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十二) 软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的 为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(十三) 房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万 元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及 以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型 企业。

(十四) 物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为 中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业； 从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

(十五) 租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元 以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元 及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为 小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

(十六) 其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中， 从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从 业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织 形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据 此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不 得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行 业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家 统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

工业和信息化部国家统计局

国家发展和改革委员会财政部

二〇一一年六月十八日

附3.关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全 国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心， 中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、 自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、司法厅(局)，新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱 管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业(以下简称监狱企业)发展对稳定监狱企业生

产，提高2023年奇台县文化体育广播电视和旅游局维修养护经费使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高 罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全 稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于 解决监狱企业困难的实施方案的通知》(国发[2003]7 号)文件精神，发挥政府采 购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下:

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对

象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、 自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒 所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱 企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新 疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评 审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的 金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项 目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购 项目预算总额的 30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公 务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有 关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符 合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、 车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施， 加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持 监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作 依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

财政部司法部

2014 年 6 月 10 日

温馨提示：

为深入贯彻落实国家深化政府采购制度改革精神，充分发挥政府采购扶持中小企业发展的政策功能，缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，参与政府采购活动并中标（成交）的中小微企业，凭借政府采购合同，自主决定是否选择参加政府采购合同融资并自由选择合作银行，并通过自治区财政厅搭建的“政采云”，向参与政府采购合同融资业务的金融机构申请线上融资，金融机构在政策范围内，以投标人信用审查和政府采购信誉为基础，无财产抵押、按便捷贷款程序和优惠利率，为投标人提供一站式融资服务。