2024年奇台县国家级小麦制种大县奖励资金建设项目-种子执法监管体系提升工程（2包）

公开招标文件

(项目编号：QTCJ-QTXXN-2025-008）

采购人：奇台县农业农村局

联系人：周先生

联系电话：13899652678

招标代理机构：奇台县城市建设项目管理有限公司

联系人：于先生

联系电话：18699361515

2025年02月

目  录

第一卷

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	7

第三章 评标办法	27

第四章 合同条款及格式	33

第二卷

第五章 项目采购需求	   55

第三卷

第六章  投标文件格式	63

第一卷

第一章 招标公告

奇台县城市建设项目管理有限公司关于2024年奇台县国家级小麦制种大县奖励资金建设项目-种子执法监管体系提升工程（2包）的公开招标公告

项目概况 2024年奇台县国家级小麦制种大县奖励资金建设项目-种子执法监管体系提升工程（2包）的潜在投标人应在登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/上获取采购文件，并于2025年03月06日12点00分（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：QTCJ-QTXXN-2025-008

项目名称：2024年奇台县国家级小麦制种大县奖励资金建设项目-种子执法监管体系提升工程（2包）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2775000.00

最高限价（元）：2775000.00

采购需求：

标项名称：2024年奇台县国家级小麦制种大县奖励资金建设项目-种子执法监管体系提升工程（2包）

数量：不限

预算金额（元）：2775000.00

单位：批

简要规格描述：主要采购的内容是种子纯度设备、种子发芽设备、种子水份设备、种子净度设备、气相色谱-三重四极杆质谱联用仪、等相关配套设备。

备注：

合同履约期限：合同签订后60日完成供货，

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

## （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

## ①具有独立承担民事责任的能力的投标人；

## ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

## ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

## ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

## ⑤参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

## ⑥法律、行政法规规定的其他条件。

## （二）拒绝下述投标人参加本次采购活动：

## 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；投标人处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

## 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业预留项目。

## 3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取采购文件

时间：2025年2月13日至2025年02月20日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/上获取

方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件）

售价（元）：0

## 四、投标文件提交

截止时间：2025年03月06日12点00分（北京时间）

地点：投标人应将电子投标文件上传到“政采云（https://www.zcygov.cn/）”平台

## 五、开启

时间：2025年03月06日12点00分（北京时间）

地点：投标人应将电子投标文件上传到“政采云（https://www.zcygov.cn/）”平台

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1、发布公告的媒介：新疆政府采购网

2、本项目实行电子招投标，投标人须登录政采云平台申请获取采购文件，并需要使用CA锁，登录政采云电子投标客户端制作投标文件，若投标人参与投标,自行承担与投标有关的一切费用。

3、各投标人应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由投标人自行承担。

4、投标人可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5、投标人在开标时须携带制作加密电子投标文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时在线解密。

6、投标投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

- 凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：奇台县农业农村局

地 址：奇台县

联系方式：13899652678

2.采购代理机构信息

名 称：奇台县城市建设项目管理有限公司

地 址：奇台县团结南路4198号1区88幢右侧一楼门面房

联系方式：18699361515

3.项目联系方式

项目联系人：于先生

电 话：18699361515

4.同级政府采购监督管理部门

名 称:奇台县财政局

地 址：奇台县魁星东街1369号

联系方式：0994-7225817

第二章 投标人须知

投标人须知前附表（一）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购人 | 名称：奇台县农业农村局 联系人：周先生 电 话：13899652678 |
| 1.1.2 | 代理机构 | 名称：奇台县城市建设项目管理有限公司 地址：奇台县团结南路4198号1区88幢右侧一楼门面房 # 联系人及联系电话：于先生 电 话：18699361515 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 2024年奇台县国家级小麦制种大县奖励资金建设项目-种子执法监管体系提升工程（2包） |
| 1.1.4 | 项目交货地点 | 奇台县农业农村局 |
| 1.1.5 | 项目规模 | 主要采购的内容是种子纯度设备、种子发芽设备、种子水份设备、种子净度设备、气相色谱-三重四极杆质谱联用仪、等相关配套设备。 |
| 1.1.6 | 项目投资估算 | 2775000.00元 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 财政资金、100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 主要采购的内容是种子纯度设备、种子发芽设备、种子水份设备、种子净度设备、气相色谱-三重四极杆质谱联用仪、等相关配套设备。 |
| 1.3.2 | 合同履约期限 | 合同签订后60日完成供货。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | ## 无 |
| 1.4.2 | 是（否）接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 招标文件“投标人须知总则第1.4.3条”的规定 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 本项目不允许分包 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清公开招标 | 时间：投标人要求采购人对已发出的公开招标进行澄清的，应在投标截止时间的 10 天前。 |
|  |  | 形式：投标人将要求澄清的内容以书面形式送达采购人（或招标代理机构）。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 政采云平台https://www.zcygov.cn/在线发出 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到公开招标澄清 | 政采云平台https://www.zcygov.cn/收取 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 政采云平台https://www.zcygov.cn/在线发出 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到公开招标修改 | 政采云平台https://www.zcygov.cn/收取 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 详见招标文件中的要求。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 增值税税金按国家税务部门规定的一般计税方法计算。 |
| 3.2.2 | 报价方式 | 固定价，以人民币作为计价。 |
| 3.2.3 | 最高限价 | 2775000.00元 |
| 3.2.4 | 投标报价的其他要求 | 对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间止起： 90 日历天 |
| 3.4.1 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；投标人在投标文件中提供虚假材料的；除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交投标人不与采购人签订合同的；投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。 |
| 3.5.2 | 近年完成的类似项目时间要求 | 近三年（2022年1月至今），以中标通知书或合同签订日期为准 |
| 3.5.3 | 近年发生的诉讼及仲裁 | 近三年（2022年1月至今） |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 投标文件副本份数及其他要求 | 投标文件副本份数:不适用 其他要求：本项目为电子标，电子投标文件的内容按要求进行签章。未按要求进行数字证书认证的投标文件，电子评标系统将无法接受,采购单位不予受理。 |
|  | 投标文件签字或盖章要求 | 按公开招标中的“投标人须知正文”的规定 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 于2025年03月06日12点00分（北京时间）时止 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn//） |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间； 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2.1 | 开标程序 | 开标顺序：按投标文件递交的逆顺序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 采购人依法组建评标委员会。评标委员会由 5 人构成，其中：采购人代表 0 人，经济及技术方面的专家 5 人；经济及技术方面的专家由政府采购平台专家库中随机抽取。 |
| 6.1.2 | 评委会推荐中标候选人的人数 | 推荐中标候选人的数量为： 3 名 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标单位 | 否 |
| 7.2 | 技术成果经济补偿 | 不补偿 |
| 8.1 | 是否采用电子招标投标 | 是 |
| 9 | 需要补充的其他内容 | 投标人应在评审专家开启新一轮报价后30分钟内提交最后报价。 ★投标人最后报价，需同时投标产品分项报价表，投标人提前做好准备，因投标人自身原因在规定的时间内，报价不成功的，责任自负！ |
| 9.1 | 类似项目 | 指与本项目的性质或规模类似的项目业绩。须提供中标通知书或合同复印件。 |
| 9.2 | 投标保证金 | 缴纳方式：当以支票、汇票、本票或电子保函形式提交，若采用电汇或网银转账的方式汇至奇台县城市建设项目管理有限公司 金额：55000.00元（大写：伍万伍仟元整） 开户名称：奇台县城市建设项目管理有限公司 开户行：新疆奇台农村商业银行古城支行 账号：810030312010110419828 注：到账截止时间：2025年03月06日12点00分 注：（1）用转账或银行电汇提交保证金的，应当从其基本账户转入招标代理机构银行账户；未按招标要求缴纳投标保证金的，视为非实质性响应。（请各投标人在缴纳保证金时注明项目名称（若字数超标，可自行简写项目名称），如未注明，造成保证金无法查明的，责任由投标人承担） （2）投标人以转账或银行电汇形式提交保证金的应充分考虑资金在途时间，保证金应于投标保证金递交截止时间前到账 |
| 9.3 | 通讯联系 | 投标人自提交投标文件之时起至评标结束止，应确保其提供的联系方式一直保持有效和畅通，以保证在招投标期间需进行往来函件或与之有关的事宜能及时发送或通知投标人，并能及时反馈信息。否则，采购人（或招标代理机构）不承担由此（提供的联系方式无效或通讯不畅）引起的一切后果。 |
| 9.4 | 投标人应承担的费用 | 投标人费用承担详见投标人须知总则部分“第1.5.1款” |
| 9.5 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 9.6 | 中标服务费 | 收费标准及金额：收费标准及金额：参照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格[2002]1980号）及《招标代理服务收费有关问题》（发改办价格〔2003〕857号文）中规定，由中标人支付； 收取方式：电汇或转账； |
| 9.7 | 电子投标须知 | 1.请投标单位提前自学线上开标流程；投标截止时间当天，线上开标环节，投标文件解密时长30分钟，各投标单位务必提前调试好在线参标电脑的各项配置及CA锁网上进行签到、文件解密以及操作投标，投标文件报价确认签字时间为10分钟，超过时间视为报价无疑义。 （如投标单位对电子投标不清楚，感觉单位无法完成可到招标现场，请自带笔记本电脑及CA锁网上进行签到、文件解密以及操作投标。） 2.招标文件中采购清单、技术需求等如有偏差，如有疑义请澄清中及时提出；否则视为充分理解招标文件各项要求。 3.本次采用政府采购云平台线上招标、投标，请各潜在投标单位及时办理CA锁和学习政府采购云平台线上投标相关知识。请在政府采购云平台登录后，进行下载招标文件，投标单位获取招标文件后及时关注云平台答疑文件获取栏目，具体相关事宜见政府采购云平台。本项目采用资格后审，请投标单位仔细阅读招标文件的各项要求，制作投标文件，并准备相关资料，若投标单位未按招标文件规定的时间和地点递交投标文件、资格条件不符或提供资料不全等原因导致投标失败，则由投标单位自行承担由此而引起的所有不利后果。4、因系统原因导致投标人均无法解密电子投标文件时，采购代理机构可在开标现场直接导入投标人在投标截止时间前递交的未加密的电子投标文件进行开标、评标。（投标人自身原因除外） 招标文件中如有内容冲突的地方，以投标须知要求为准。 |
| 9.8 | 备注 | 1、除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款) 2、本项目所属行业： 工业-制造业 |

- 1. 总则

- 1.1 采购项目概况

1.1.1 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.2 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目采购预算：见投标人须知前附表。

- 1.2 采购项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.3 采购范围、合同履约期限要求和质量标准

1.3.1 采购范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 合同履约期限要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

- 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应资格条件：见投标人须知前附表

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交项目向采购人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中投标，否则各相关投标均无效。
    （4）本项目不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

（3）与本采购项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本采购项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本采购项目的代建人；

（6）为本采购项目的采购代理机构；

（7）与本采购项目的代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本采购项目的代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（15）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

- 1.5 费用承担

1.5.1投标人为准备和参加投标活动所发生的一切费用均由投标人自行承担，包括（但不限于）：一旦中标后还应承担：采购代理服务费等，计取后分摊至各分项报价并计入投标总报价中，但不得单独列项。投标人在递交投标文件的同时视为同意承担上述费用，否则，将被视为自动放弃中标结果，其投标保证金将不予退还。敬请投标人注意！。

- 1.6 保密

参与政府采购招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.7 语言文字

招标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

- 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，采购人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将本项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。

1.11.2 中标单位不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标单位应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

- 1.12 响应和偏差

1.12.1投标文件应当对公开招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据公开招标文件的要求提供投标服务方案等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

- 2.招标文件

- 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）项目采购需求；

（6）投标文件格式；

根据本章第1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的潜在投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足10日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

- 2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。

- 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。采购人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 3. 投标文件

- 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

一、投标函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、报价一览表及投标报价明细表

附件1：报价一览表

附件2：投标报价明细表

六、资格审查资料

七、商务技术响应与偏离表

八、实施方案

九、其他资料

附件3：中小企业声明函（货物）（如有）

附件4：监狱企业声明函（如有）

附件5：残疾人福利性单位声明函（如有）

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，招标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

- 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写费用清单。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素进行报价。投标人的投标报价包括了投标人为完成本采购项目所需的全部费用。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“费用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 采购人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

- 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为  90  天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长招标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

- 3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出或现金并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体参加投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会可以否决其投标。

3.4.3 采购人最迟将在与中标单位签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标单位退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标单位在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

- 3.5 备选投标方案

3.5.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.5.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标单位所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标单位的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.5.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上方案的，视为提供备选方案。

- 3.6投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足公开招标实质性要求的基础上，可以提出比公开招标要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对公开招标有关工期要求、投标有效期、发包人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3（1）投标文件应采用不褪色的材料书写或打印或复印。投标文件在要求签字盖章处均应加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字（不得用签名章、印签章代替），由投标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。投标文件正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。

- 4. 投标

- 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

投标截止时间以政采云平台中心交易平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的投标文件，采购人将予以拒收。

- 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 投标人在投标须知前附表规定的投标截止时间之前，可以补充、修改或撤回已提交的投标文件。

4.3.2在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

- 5. 开标

- 5.1 开标时间和地点

- 本项目采用不见面开标方式，招标会将于投标须知前附表规定的时间和地点召开，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台完成开标签到、远程解密、报价确认等交互环节。投标人应在投标截止时间前登录政采云平台签到，同时确保开标期间电脑网络环境畅通，浏览器配置无误，可完成正常的解密和操作。评标委员会成员到场集中评标，但不得参加开标活动。

- 5.2 开标程序

- 5.2.1采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点主持开标。开标前，采购代理机构将会同监督人员或公证人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查电子版投标文件，检查投标人报名及保证金交纳情况），确认无误后开标。开标时，各投标人应对本单位的加密的电子投标文件解密，采购代理机构工作人员在监督人员或公证人员监督下解密所有投标文件。

- 因网上招标系统故障导致所有投标人均解密失败时，投标人使用纸质版及电子版投标文件进行开评标。

- 5.2.2开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及采购代理机构认为合适的其它详细内容。投标人若有报价和优惠未被唱错，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

- 5.2.3投标人解密，解密时长 30 分钟。

- 5.2.4监督人员或公证员对开标过程进行全程监督及公证。

- 5.3 开标异议

- 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

- 6. 评标

- 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人或采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表（应当具有中级及以上专业技术职称，熟悉招标项目技术、经济或管理特点，具有评审招标项目的能力和合同管理经验）或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会由采购人，评标委员会人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

- 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评标办法

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标：

- （1）开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

- （2）评标委员会组长由评标委员会成员推举产生，并与评标委员会其他成员有同等的权利和义务。采购人代表不得担任评标委员会组长。

- （3）评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

- （4） 评标委员会根据招标文件确定的评比标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

- （5） 在评标过程中，评标委员会发现有证据表明投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标作无效标处理。并在评标报告中说明。

- 6.3.3投标文件的评审、比较

- 6.3.3.1投标文件符合性审查

- （1） 评标委员会应当对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。通过符合性审查的投标人的投标文件进入详细评审。

- 6.3.3.2 投标文件的详细评审

- （1） 综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分（即商务部分、技术部分、报价部分合计分值）最高的投标人为中标候选人的评标方法。采用综合评分法的，评标委员会将按投标人综合得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名投标人将成为中标候选人。

- （2） 评审中，评标委员会可以对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，在规定的时限内要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

- （3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供相关说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- （4）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的投标人，推荐其作为中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- （5） 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人和采购代理机构沟通并作书面记录。采购人和采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

- （6） 评标报告由评标委员会全体成员签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- （7） 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；

- （二）分项评分超出评分标准范围的；

- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

- 评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

（8） 评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法，对投标人的投标文件进行评审和比较，投标人最终得分等于商务部分、技术部分、报价部分得分之和。评标委员会确定投标人最终得分向采购人提出书面报告，并推荐合格的中标候选人。

- 7. 合同授予

- 7.1 中标候选人公示

详见投标人须知。

- 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结束后三个工作日内提出。采购人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

- 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标单位。

- 7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标单位发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标单位。

- 7.6 技术成果经济补偿

（1）采购人对符合招标文件规定的未中标单位的技术成果进行补偿的，采购人将按投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿，未中标单位在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。

（2）采购人将于中标通知书发出后 30 日内向未中标单位支付技术成果经济补偿费。

- 7.7 履约保证金

7.7.1 在签订合同前，中标单位应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10 %。联合体成交的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.7.2 中标单位不能按本章第 7.7.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃成交，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标单位还应当对超过部分予以赔偿。

- 本项目不缴纳履约保证金。

- 7.8 签订合同

7.8.1 采购人和中标单位应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件要求和中标单位的投标文件订立书面合同。中标单位无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标单位还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标单位提出附加条件的，采购人向中标单位退还投标保证金；给中标单位造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

8.纪律和监督

- 8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 8.3 对评标委员会的纪律要求

评标委员会不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向采购人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

- 9. 是否采用电子招标投标

9.1本招标项目采用电子招标投标方式。

- 10. 需要补充的其他内容需要补充的其他内容

10.1类似项目：见投标人须知前附表。

10.2投标人代表出席开标会：见投标人须知前附表。

10.3通讯联系：见投标人须知前附表。

10.4投标人应承担的费用：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评分法）

一、总则

1.磋商小组

1.1评标由依法组成的磋商小组负责。

2.评标方法

综合评分法，即投标文件能够最大限度的满足招标文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

3.投标文件的初步评审

3.1初步评审分为资格性检查和符合性检查。

3.1.1 资格性检查：由采购人进行资格审查，根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

3.1.2 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。磋商小组决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

3.1.3投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标办法前附表-初步评审标准

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资 格 评 审 标 准 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具备有效的营业执照（三证合一证）、投标人名称必须与营业执照一致 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供最近一个年度的财务状况报告 |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。 |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 投标人提供书面声明（见格式文件）； |
|  | 信誉要求 | 投标人近三年应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外） |
| 符 合 性 评 审 标 准 | 报价 | 有下列情形之一的其投标无效： 1.1投标文件出现不是唯一的有选择性投标报价的； 1.2投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的； 1.3报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价有可能影响项目质量或者不能诚信履约的； 1.4投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的 |
|  | 投标内容 | 符合第二章投标人须知第1.3.1项规定 |
|  | 服务期限 | 符合第二章投标人须知第1.3.2项规定 |
|  | 质量标准 | 符合第二章投标人须知第1.3.3项规定 |
|  | 投标有效期 | 符合第二章投标人须知第3.3.1项规定 |
|  | 投标保证金 | 符合第二章投标人须知总则第3.4.1项规定 |
|  | 签字盖章 | 符合第二章投标人须知总则第3.7.3款的规定 |
|  | 文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  | 其他实质性要求 | 响应公开招标规定的其他实质性要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效力的报价 |

说明：磋商小组对审查通过的，在对应栏打“√”或写“通过”，未审查通过的，在对应栏打“×”或写“不通过”若专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则，由专家投票决定该投标人是否通过审查，进入下一阶段评审。

3.2 有下列情形之一时，评标委员会应予废标，并将理由通知所有投标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购项目最高限价；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

4.磋商、投标文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

4.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知投标人作出必要的澄清、说明，但不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

4.2投标人不得对下列内容进行澄清或补充：

（1）开标时，未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容。

（2）不满足投标文件的实质性要求的投标文件内容，

4.3 计算错误将按以下方法修正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若投标人拒绝接受上述修正，在评标时将其视为无效投标。

4.4 投标人的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，由法定代表人或其授权的代理人签字，并按评标委员会的通知要求递交。

4.5 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

评标办法前附表-详细评审（一）

| 评分 因素 | 评分点 | 评分标准 |  | 权重 分配 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 评审 （30分） | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  | 30 |
| 商务标 评审 （10分） | 近3年完成类似或同类业绩 （5分) | 提供1个有效齐全业绩得1分，最多得5分。 投标人投标截止日前三年（以中标通知书或合同签订时间为准）类似设备供货合同为依据。须提供：提供中标通知书或合同复印件。 |  | 10 |
|  | 投标人基本概况 （3分） | 1、针对本项目安排项目工作管理人员，不少于2人，2人得3分， 满分3分。（提供社相关的服务资质证书、身份证信息等） |  |  |
|  | 用户评价 （2分） | 投标人提供相关实验室用户评价表，每份0.5分，满分2分。 |  |  |
| 技术标 评审 （60分） | 对招标文件技术参数的响应程度（35分） | - 1、所投产品配置、性能指标及技术参数所有指标能够全部满足采购人需求和技术参数要求并提供相关证明材料的得35分。每有一项“★”负偏离，其投标视为无效；普通参数每有一项不满足扣1分，扣完为止。 - 2、漏报技术条款视为负偏离。缺漏采购数量视为报价内容不完整，此项得0分。 - 注1：技术参数响应指标以投标产品检测报告或官网截图或性能参数说明书为准，若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。 |  | 35 |
|  | 配送及安装实施方案 （6分） | 根据投标人提供的配送及安装实施方案进行综合评审：内容包括①配送计划、②安装调试方案、③测试与试运行等。以上内容完整且完全满足项目要求；得6分，每缺一项内容扣2分，每项内容中每有一处内容缺陷扣1分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏等)每项内容2分，扣完为止。 |  | 6 |
|  | 售后服务 （8分） | 1、具有专职维修工程师，保证设备的维护及故障排除;得2分；附专业人员认证资格证书等相应证明材料，否则不得分。 2、设有备件仓库保证常规配件能短时间供应;得2分；附库存等相应证明材料，否则不得分。 3、售后服务方案内容完整、方案合理、维保措施齐全，得4分；仅有售后服务方案，但内容缺失、方案存在缺陷或不合理处，得2分 |  | 8 |
|  | 本地化服务 （3分） | 投标人在设有售后服务机构的须提供该机构相关资料；得3分，各1.5分； 1、疆内企业提供售后服务承诺书原件； 2、疆外企业提供与疆内企业的售后服务协议书原件及售后服务承诺书； |  | 3 |
|  | 培训方案 （4分） | 据投标人提供的培训方案进行综合评审：内容包括①培训内容、②培训方式、③培训覆盖面、④预期培训效果等。以上内容完整且完全满足项目要求；得4分，每缺失一项内容扣1分，每项内容中每有一处内容缺陷扣0.5分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏等)每项内容1分，扣完为止。 |  | 4 |
|  | 安全管理体系与措施 （4分） | 根据投标人针对本项目提供的安全管理体系与措施进行评审，内容至少包含：（1）安全生产管理目标（2）安全管理体系及职责划分（3）安全技术措施（4）安全应急救援预案。方案完整包含以上内容且满足本项目要求；得4分，每缺一项扣1分，扣完为止。 |  | 4 |
| 合计 | 100% |  |  |  |
| 废标条款 |  |  | (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的 (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的 (3) 不具备招标文件中规定的资格要求 (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的 (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |  |

另：落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）小微型企业价格扣除

①本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审带原件备查。

②投标人需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（2）残疾人福利单位价格扣除

①本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）监狱和戒毒企业价格扣除

①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

⑤大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

⑥联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第四章 合同条款及格式

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要投标人定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家投标人、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （投标人）

乙方2（全称）：                        （联合体成员投标人或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员投标人或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨公开招标

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是   ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包投标人/制造商名称（如投标人和制造商不同，请分别填写）：

分包投标人/制造商类型（如果投标人和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）投标人是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他投标人参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/投标人提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中投标人提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（投标人） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向投标人购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）投标人（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和投标人以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）投标人按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的投标人履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个投标人的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因投标人就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他投标人。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第二卷

第五章 项目采购需求

- （一）项目概况

- 1、项目要求：2024年奇台县国家级小麦制种大县奖励资金建设项目-种子执法监管体系提升工程（2包）。

- 2、服务期限：合同签订后60日完成供货，

3、质量要求：合格。

4、付款方式：（1）合同签订后，支付30%预付款；（2）设备完成供货后，支付30%进度款；（3）设备验收合格后支付40%。

5、售后服务：自项目验收合格后质量保证期 3 年。

售后服务要求：

1、终身维修，生产厂家提供承诺书。正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。有经验丰富的维修工程师，在国内设有应用开发实验室。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务.在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品。安装验收期间，免费对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。确保两名用户完全掌握仪器操作方法。

2、故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知3日内派维修人员到达用户现场维修。

3、技术资料：免费提供该设备全套技术资料；同时提供中文资料。

4、验收：仪器设备到达最终用户后，由用户提供验收条件，供应商应即时派维修人员前往验收。

5、仪器生产厂家需在新疆直接设有服务中心。需提供质谱资质证明，包括厂家服务工程师名单、联系方法及厂家盖章的售后服务承诺书等。

6、验收完毕后，制造商安排技术人员前往用户指定地点，对用户培训学习，用户能达到独立完成操作为合格标准。

| - （二）技术参数要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标项序号 | 标的名称 | 招标技术参数要求 |
| 1 | 气相色谱三重四极杆质谱联用仪 | 一.工作条件 1．电源：220V，50Hz 2．温度：操作环境15˚C-28˚C 3．湿度：操作状态25-50%，非操作状态10-90% 二.气相色谱 1主机性能 1.1电子流量控制：所有流量、压力均可以电子控制，以提高重现性。 1.2压力调节：0.001psi 1.3保留时间重现性：<0.0008min，峰面积的重现性：<0.5%RSD 1.4可同时固定安装多个检测器，可随应用选择不同检测器使用，无需用户更改硬件配置和调试，保证数据的可靠性和稳定性。 1.5主机带大尺寸电容式触摸屏，可实时控制仪器，进行方法设置，同时显示色谱系统和质谱系统的数据信息。 1.5.1触摸屏可实现：系统配置及流路连接状态、仪器实时状态界面、实时查看色谱图采集状态，保存仪器方法等。触摸屏具有引导式界面，帮助使用人员排除故障，更换部件。 1.6具备局域网控制功能，实现移动智能化（例如手机，平板电脑，笔记本电脑等）对设备进行远程控制、操作、及数据处理，实现远程监控。 1.7仪器利用电子流量控制实现自动检漏,具有早期预防性维护提示功能。 2.柱温箱 2.1操作温度：室温以上5˚C至445˚C 2.2温度设定：最大升温速度110˚C/min，以0.01˚C/min增加。 2.3炉箱冷却速度：445˚C到50˚C，≤4min 2.4稳定性：<0.01˚C 2.5温度准确度：±1% 2.6最大运行时间：999.99分钟 *2.7具有柱中和柱后反吹功能，反吹条件的优化和自由设定都由内嵌工作站的窗口直接完成，反吹功能需按应用方法现场验收。 3.毛细柱分流/不分流进样口（具有电子压力控制功能） 3.1最高使用温度：400˚C 3.2电子参数设定压力，流速和分流比,分流比可达12000：1 3.3最大载气流量：1000ml/min 3.4流量范围：0-200mL/分钟N2,0-1250mL/minH2orHe *3.5无需工具，即可便捷快速更换进样口衬管（请提供相应的样机更换流程照片予以证明）。 4.自动进样器 4.1自动进样器：样品容量≥155位 4.2进样量范围：0.1-250ul 4.3进样量线性：≥99% 4.4 3种模式:高速/低速/自定义速度，吸取样品深度可调 三、质谱基本性能 1.质量数范围:10-1000m/z *2.灵敏度：仪器检测限指标：(作为安装验收指标，测试的柱子规格为30mx0.25mmx0.25um)仪器检测限指标≤4.5fg八氟萘(OFN)，10fg OFN连续8次进样，需要提供安装验收报告作为证明文件。 3.分辨率：0.7-2.5amu可调或更优。 4.扫描速度：≥20000Da/秒 5.MRM扫描速率：≥790个MRM/秒，请提供官网可查证明材料。 6.最小MRM驻留时间：0.5ms 7.质量轴稳定性：+/-0.1amu48hours. 9.离子源 9.1EI源 *9.2离子源电子能量：最大能量≥150eV，提供官网可查证明材料。 *9.3离子源温度：独立加热，最大温度可达345℃，提供官网可查证明材料。 *9.4无损双灯丝设计，长寿命材质，提高灯丝寿命，灯丝等向安置，提供稳定一致电子，灯丝电流：0-225uA，提供官网可查证明材料。 10质量分析器 *10.1质量分析器：具备可加热石英镀金材质的四极杆质量分析器，温度控制可达100摄氏度以上，或提供具备可加热或可转动的惰性金属的预四极杆组合的四极杆质量分析器。（提供四极杆组合的官方技术文件）。 10.2采用线性加速高压碰撞，氦气淬灭消除中性噪音的碰撞池装置设计，消除“记忆效应”和“交叉污染”，气体流量范围在0~5.0ml/min可调 10.3碰撞能量：0-60eV 10.4CI气和CID碰撞气流量均为电子流量控制器控制 11扫描功能 11.1提供全扫描(FullScan)、子离子扫描(ProductIonScan)、母离子扫描(PrecursorIonScan)、中性丢失扫描(NeutralLossScan)、选择离子扫描模式(SIM)、选择反应扫描模式(SRM)、多反应扫描模式（MRM）、触发产物离子扫描（tMRM）、动态多反应监测（dMRM）等多种模式。 11.2扫描模式：质谱工作站同时具有分段扫描功能和dMRM功能，可实现dMRM、SCAN及tMRM、SCAN同时扫描。 12检测系统，检测器：离轴电子倍增器检测器，最大限度地降低中性粒子的干扰。 13真空系统 13.1真空系统：两级分子涡轮泵高真空系统,空气冷却，无需水冷，源区和分析区形成差分抽气系统，抽速≥300L/s 13.2具有自动检漏功能,如果出现泄漏会自动报警和预处理 14工作站系统 *14.1气相色谱,质谱工作站之间的数据传输全部由内置的网卡实现，气相和质谱须为同一品牌，以保证仪器的连接稳定性 14.2软件：气质串接软件应该至少包含但不限于中文软件，用户可根据自己需要安装不同语言版本的软件，需要提供中文工作站的仪器控制界面、方法编辑界面及定量界面截面图作为证明文件。 14.3软件包含未知物解析，提供未知物分析功能的软件操作界面证明。 14.4可手动/自动调谐,量化数据采集,数据检索,分析结果报告,谱库检索的定性功能。 14.5数据分析软件应包括常规数据和符合EPA要求的专用环境数据处理等多种分析模式。两种模式通过软件配置互相转换,均能独立工作. 14.6MRM数据库：超过900种农药和环境污染物的MRM数据库,每个化合物包含不少6个MRM离子对数据。 14.7质谱数据处理软件可依据谱库当中标准保留时间和质谱信息对样品当中可能存在的目标化合物进行自动搜寻,并显示搜寻结果.搜寻结果应显示每个化合物的实测保留时间与谱库当中其标准保留时间的偏差,定量及确认离子之间的标准丰度比与实测丰度比等以供使用者准确定性。 14.8谱库:NIST23谱库 14.9一针进样可以用二级扫描同时检测880种以上化合物。 14.10计算机和打印机：CPU八核，处理器i7以上，20核24线程，主板支持Wi-Fi7，32G内存或以上、2T硬盘或以上、DVD-RW、27英寸4k显示器；激光打印机、双面打印、无线Wifi链接 四、仪器配置 1.气相色谱主机1套 2.液体自动进样器≥155位1套 3.全电子气路控制的分流/无分流毛细柱进样口1套 4.三重四级杆质谱仪1套(包括MS/MS主机、机械泵、EI离子源、CPU、显示器、安装与现场培训、软件支持和用户培训课程。） 5.原装质谱工作站1套 6.NIST23标准谱库1套 7.离子源灯丝1盒 8.样品瓶（带盖、垫，透明和棕色瓶各100个）5盒 11.进样口隔垫，50个/包，2包 12. 0.25mm色谱柱石墨密封垫圈，10个/包2包 13.超高惰性不分流衬管，5个/包,2包 14.进样口衬管O形圈，10个/包，1包 15.色谱柱3根，一根14%腈丙基苯基-86%二甲基聚硅氧烷石英毛细管柱，30m×0.25mm×0.25μm；两根(14%-氰丙基-苯基)-甲基聚硅氧烷石英毛细管柱，30m×0.25mm×0.25μm。 16.柱螺帽，2个/包，2包 17.10ul进样针，尖锥形针尖5支 18.真空泵油，1L，3瓶 19.厂家原装品牌计算机1套 20.配套高纯氦气、高纯氮气气体钢瓶及减压阀一套 21.配品牌打印机1套 22.不间断电源，10Kva续航，2小时 |
| 2 | 全自动氮吹浓缩仪 | 1、工作条件 1.1、工作温度:10-40℃ 1.2、湿度:20-80% 1.3、电源:单相200-240V,50/60Hz 2、技术规格及要求 3.2.1、利用水浴均匀加热和氮吹共同作用的方式对样品进行平行浓缩 2.2、批量处理能力：最多可60个20ml样品同时进行浓缩。 2.3、浓缩管体积：10ml~80ml，可兼容多种不同规格浓缩管，并有多种试管支架可选。 2.4、浓缩过程中，氮吹针可随液面自动匀速下降，可通过软件对针位移速度进行直接的设定，垂直移动距离≥15cm，全程保持最佳距离，提高浓缩效率，节约氮气。 2.5、氮吹针升降模式可选择：手动控制升降或自动升降，下降步进控制精度≤0.1mm。 2.6、气体压力大小仪器根据软件设定自动调节，除了气源处的减压阀，仪器使用无任何需要手动调节的压力阀。 2.7、每排氮气通道仪可单独控制，每个通道的气流由比例调节阀进行自动分配，出气口气流大小有软件直接设定，气流大小不受开启通道数的影响 2.8、氮吹针可在无任何工具的协助下手动整排快速拔除拆卸，无需拆卸任何螺母等固定结构，方便清洗和更换。 2.9、可视玻璃窗设计，用户可随时观察浓缩状态，浓缩仪前部开窗控制并具有照明功能，浓缩过程可视，无须拿出杯子后观察是否浓缩到期待体积的繁琐操作。 2.10、可与全自动固相萃取仪共用样品架，实现样品前处理步骤的完美连接，大大提高前处理的效率 2.11、具有单独的氮吹至近干模块，可外置独立的手持气路用于手动对样品进行近干的操作 2.12、加热模块采用电动抽屉方式，方便进行试管架或试管的拿取或更换 2.12.1、水浴方式加热，导热效率高、均匀，浓缩速度快。 2.12.2、控温方式：PID；控温精度：±0.1℃；控温范围：室温~90℃ 2.13、样品架与加热模块分体式设计，可不拆卸任何部件的情况下手动进行样品架的更换， 2.14、可同时放置80mL试管和20mL试管进行浓缩，同时处理不同体积的样品。 2.15、浓缩过程中具有锁定功能：浓缩时抽屉自动关闭实现锁定功能，暂停或结束时抽屉可自动打开，氮吹针可自动升降或复位 2.16、具有水位超限报警，压力超限报警等功能，并自动切断气流，方便安全 2.17、操作系统：简单易用，人性化设计，可通过手机、PAD等设备进行方法的编辑、修改、控制等。 3、仪器配置 3.1、全自动平行浓缩仪主机1台 3.2、60位氮吹模组1套 3.3、近干模块1套 3.4、水浴加热模组1套 3.5、试管架1套 3.6、48位60ml试管架1套 3.6、控制软件1套 3.7、试管1包 4、质保及备件供应：保证产品为全新原厂设备；仪器在调试通过后提供保修服务，保修期一年；在保修期内，所有服务及配件全部免费,保修期外，能更及时地为用户提供备品备件。 5、技术服务：提供快捷、周到、规范的技术服务，仪器出现故障时，供货或服务商维修人员在接到通知后24小时内响应，48小时内到现场维修。提供仪器设备详细的中文操作手册。确保两名用户完全掌握仪器操作方法。 6、应用支持：厂家有应用研发实验室，能够为用户在固相萃取技术的方法开发及优化方面提供支持及协助。 7、仪器可以放通风橱使用，安装配置模块后也可以不放通风橱。 |
| 3 | 多管旋涡混合仪 | 1、适用于大批量样品处理，一次最多可处理 50 个样品 ，提高数 据平行性； 2、四种运行模式：定时模式、持续模式、点动模式、脉冲模式； 3、可编程脉冲模式，提供更强劲的混合，增强涡旋震荡效果，即使是粘稠样品的提取也可胜任； 4、微处理器控制，可确保均匀、一致的振荡动作； 5、触控面板带 LED 显示屏，时间、速度设置和显示更方便； 6、可搭配不同规格泡沫试管架，处理不同容器和不同基质样品。 7、转速范围 500 ~ 2500rpm 8、调速精度 ±1rpm 9、振幅 3.6mm 10、定时范围 0s ~ 99h59m 11、间歇运行定时范围 1~ 999s 12、最大载重 4.5kg 13、100ml离心管10孔 14、50mL离心管15孔 15、15mL离心管50孔 |
| 4 | 低速离心机 | 1.最高转速≥5300r/min； 2.转速精度≤±20r/min； 3.最大相对离心力≥5010xg； 4.可以直接设置离心力或转速，能以1或10或100三种步进任意选取一种递增； 5.最大容量：≥4×250ml，工作板转子可离心所有常规类型的多孔板，也可通过更换适配器离心5~250ml离心管或采血管。实现一个转子即可完成多项实验； 6.定时范围：1s～99min59s、1min～99h59min； 7. 计时模式：启动计时、到转速计时、瞬时计时； 8.点动功能：有 9.转子识别：有 10.加/减速曲线：10种升速曲线、11种减速曲线，同时具备升降速时间的自定义功能。进一步保障离心效果，防止样品二次悬沉。 11.安全性能：具有转子识别、不平衡保护、门锁保护、电机过热保护、超速保护等保护功能。 12.控制系统：7寸高灵敏度、高清触摸屏控制，可以快速对离心机参数（转速、时间）进行设置。 13.3步可完成单个预设程序的存储，一键便可调取，方便实现实验的可重复性； 14.可设置不少于5级阶梯离心，使实验多个步骤一次执行。 15.自动保存运行记录、故障记录，可以有效的查看仪器的运行情况与每批样品的分离情况。 16.具备全新的气流导向设计，保持离心室低温水平，保护温度敏感性样品；特殊的降噪处理，提供舒适的实验环境。 17.外形尺寸(L×W×H)：不超过436*560*380mm， 18.净重：≤42kg； 19.配置要求：带4*250水平方杯转子，带4*1*100适配器，4*4*50尖底适配器，带4*9*15尖底适配器（最高转速≥4000r/min，最大相对离心力≥3412xg）； |
| 5 | 高速台式冷冻离心机 | 1.最高转速≥21000r/min ； 2.转速精度≤±10r/min； 3.最大相对离心力≥32752xg； 4.可以直接设置离心力或转速，能以1或10或100三种步进任意选取一种递增； 5.最大容量：≥4×750ml，一次性可分离不少于28支50ml、76支15ml尖底离心管、120支10ml真空采血管，152支5/7ml采血管； 6.可选配不少于19款转子，可高速离心，也可大容量离心，满足多样化实验需求，一机多用。 7.定时范围：1s～99min59s、1min～99h59min；具有启动计时、到转速计时、连续计时三种计时模式； 8.温度设置范围：-20℃～+40℃，以1℃递增，温度控制精度±1℃； 9.加/减速曲线：10档加速曲线、11档减速曲线，可根据实验需求，自定义升速、降速时间曲线，使分离效果达到最佳状态； 10.驱动系统：交流变频电机驱动，最短升降速时间≤15s。 11.控制系统：7寸高灵敏度（可戴手套直接操作）高清触摸屏控制，可以快速对离心机参数（转速、时间、温度）进行设置。 12. 3步可完成单个预设程序的存储，一键可调取，可设置不少于5级阶梯离心，使实验多个步骤一次执行。 13.一键启动预冷程序，预冷参数可根据转子不同进行自定义设置；25℃降至4℃≤8分钟。 14.自动保存运行记录、故障记录，可以有效的查看仪器的运行情况与每批样品的分离情况。 15.材质：离心腔采用316L不锈钢；转子、吊篮采用7075-T6航空级锻造铝合金； 16.可配备经第三方认证的气密性圆杯/方杯、角转子,有效防止气溶胶及液体外泄，并可高温高压灭菌。 17.压缩机组：节能双通道变频压缩机组（环保制冷剂R134A） 18.预冷功能：有 19.点动功能：有 20.转子识别：有 21.外形尺寸（长*宽*高）：不超过713*681*398mm， 22.净重≤95kg； 23.配置要求：6*100ml角转子，带6*50尖底适配器，带6*15尖底适配器（最高转速≥10000r/min，最大相对离心力≥11960xg）； |
| 6 | 涡旋仪 | 1.控制方式：定速； 2.电机类型: 无刷电机； 3.振幅：4.5mm（圆周震荡） 4.最大样品处理量：50ml； 5.转速范围：3000rpm; 6.外壳保护等级：IP42; 7.功率：12W; 8.电源适配器：DC12V; 9.产品尺寸：93*93*72mm； 10.允许环境温度：5-40℃，80%RH ; 11.毛重/净重：0.55/0.36kg |
| 7 | 十万分之一天平 | 1、量程：30g 2、可读性：0.01mg 3、重复性：≤±0.02mg 4、线性：≤±0.1mg 5、全自动的温度和时间触发的内部校准和调整功能，保证称量结果的可靠性； 6、智能彩色触摸屏； 7、直观的自解释图标及纯文本的中文用户界面； 8、全新的滑屏操作界面，操作更方便、快捷； 9、MiniUSB接口可直接将数据传输到Microsoft Windows程序中，无需任何软件，并可设置数据输出间隔，可选择SBI、XBPI、表格格式和文本格式数据传输协议； 10、具有存储校准过程的所有数据功能，数据可溯源； 11、机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮，易于清洁； 12、完全可拆卸的防风罩设计，使得清洁更方便、更彻底 13、可进行单次和批次ID的设置，方便执行可追溯样品识别操作； 14、密码保护功能，防止数据被篡改； 15、更多的应用程序：混合、组分、统计、转换、密度、百分比、检重、峰值保持、计数、不稳定状态测量等； |
| 8 | 数显型圆周振荡器 | 1.转速：40-200rpm; 2.托盘尺寸：320*320mm； 3.轨道直径：20mm； 4.定时范围：1min-23h59min; 5.最大承载：5kg； 6.外形尺寸：330*435*140mm。 |
| 9 | 垂直振荡器 | 用途：采用垂直上下振荡研磨，通过研磨介质对样品进行正面碰撞、挤压等方式，达到彻底研磨的效果，无需配重。 1.基本参数： 1.1 振荡速度：100-1800rpm可调。 1.2额定最大振幅：≥32mm。 1.3 样品位数：≥20位50ml离心管同时震荡 1.4振荡循环功能：可设置连续震荡时间≥40min，震荡间隔时间≥60min，最大循环次数≥20循环。 1.5具备预约运行功能，预约时间≥12小时。 1.6 梯度程序：≥4段梯度，同一程序最大可设四段运行步骤，包括振荡频率、研磨时间、间歇时间、循环次数、预约时间。 1.7 样品架规格可选：50ml*20位、15ml*38位、100ml*10位、2ml*54位,满足不同实验应用需求，其他规格样品架可定制。 1.8最大样品位数：≥570位。 1.9智能操作软件：≥7英寸彩色触摸屏，实时显示仪器当前运行状态，图形化显示和控制。 1.10可存储方法：≥50个方法程序。 1.11系统带有启动、暂停及停止按钮，具备程序记忆功能，使用者可在仪器运行过程中随时停止、随时暂停以及再次启动运行前序未完成的程序。 1.12可视性：可视窗≥14英寸玻璃视窗，腔体内自带照明，可让使用者随时观察样品处理过程。 1.13电子琐：开启保护门后，样品自动停止运行，关闭后才能正常运行，保证人员安全。 1.14紧急机械开门装置：以应对突然停电，电子琐没法打开情况。 1.15仪器上盖配备氮气弹簧支撑助力模块，仪器开关盖更轻松。 1.16样品架采用优异双锁杆、双螺母方式固定。 1.17仪器整机较小，占地面积＜0.2平方米，可任意放置在实验台面或矮台上进行作，适应各种实验室场地情况。 2.配置： 2.1 20位50ml垂直振荡器主机 1台 2.2 20位50ml样品架 2个 2.3 38位15ml样品架 2个 2.4 10位100ml样品架 2个 |
| 10 | 流动相过滤装置 | 含1000ml抽滤瓶、300ml滤杯、滤头、胶塞和胶管。 |
| 11 | 全自动10mL移液器 | 1.适用于0.1 ml 到100 ml 标准刻度玻璃和塑料移液管、血清管。 2、移液器顶部超大LCD液晶显示，电量不足时，蓝色指示灯闪动提示。 3 采用特殊的电路设计，可防止电池充电过量，而且移液器可在方便的时候随时充电，即冲即用。 4、锂电池，寿命长，充电时可同时使用。 5、八档吸液和放液速度单独可调，LCD显示选择的移液速度，胜任各种粘度、密度、挥发性等溶液的快速移取。 6、人体工效学设计，可单指操控吸液放液功能，按键舒适。 7、充电时间：3小时，一次充电可连续使用15小时 8、配有疏水滤器，有效防止过量液体进入枪体内，防止交叉污染 9、标配含挂架、座架和1ml适配器 10.可选配翼型支架，无需取下血清管即可将移液器放在桌面上，方便操作。 |
| 12 | 移液枪 | 100ul、200ul、1ml、5ml、10ml各三支。 可单手操作：设定量程、移液与褪除吸头-所有操作无需换手； 易校准：简单调节，无需工具； 3、量程锁止保护：保护设定量程防止意外改变； 4、整合机身连接。 |
| 13 | 枪头盒 | 100ul、200ul、1ml各1个 |
| 14 | 枪头盒 | 5ml、10ml各1个 |
| 15 | 枪头 | 100ul、200ul,1ml各3包 |
| 16 | 枪头 | 5ml,10ml各5包 |
| 17 | 固相萃取装置 | 1、采用一体成型石英玻璃真空槽，缸体厚度≥11mm，防雾化，抗压性能高； 2、具有防样品交叉污染线，配备一体成型PP废液槽和可调节的收集管架系统； 3、防爆型液压油表，铜制接口，安全寿命长，响应快； 4、装置配有进气真空度调节阀，便于控制真空度及随时排空； 5、顶盖采用一体穿透式导向柱，无上下对接，有效避免液体沉积污染样品； 6、每次处理样品数量至少24个，每根柱子配备单独流量控制阀，便于分别控制流速； 7、配套2支大体积自动上样器，可选配真空泵使样品通过负压，自动上样； 8、真空装置顶盖和防滑底托采用PP耐酸碱材质，具有防腐性能。 9、一体刀模加工高密度海绵密封圈，采用双层配置，密封好弹性高恢复快，无需反复更换； 10、标配试管支架24孔直径18mm，可用于15ml离心管使用 12、通道数量：24位 13、工作尺寸：260*75*155mm 14、真空度：0~0.098Mpa 15、真空泵参数： 15.1真空泵负压可调；负压值0~0.09Mpa； 15.2空载流量：0~15L/min； 15.3噪音：＜40dB； 15.4功率：60W 配置清单： 1、主体石英玻璃真空槽 1台 2、专用防交叉污染线 24个 3、PP顶盖底托 各一个 5、pp鲁尔堵头 24个 6、黑色支脚 4个 7、pp流量控制阀 24个 8、试管架（直径分别10.5,15.5,18mm） 1套 |
| 18 | 组织捣碎机 | 4500克，负载功率为4400w ，额定功率为2100W， 转速: 28000转 |
| 19 | 谷物研磨机 | 800KE,加大功率纯钢电机；加厚精钢6叶刀片，粉末粗细可调；定时摇摆打磨；304食品级不锈钢 |
| 20 | 冰柜 | 耗电量：(kw.h/24h)0.9 总容积(L)：355； 能效等级：2； 冷冻能力(kg/12h)：16； 噪音(dB)：45； 冷藏温度区间(℃)：0~10； 冷冻温度区间(℃)：-26~0； 控温方式：旋钮温控。 |
| 21 | 搬运宝钢板平板车 | 90x60cm 承重1500斤 |
| 22 | 实验室高凳子 | 防静电升降凳子，70cm可调高低、皮面 |
| 23 | 进样瓶 | 2ml样品瓶（瓶+盖），100个/包 |
| 24 | 进样瓶架 | 1.5mL、2mL螺口瓶，96孔，架子结构固定并叠加 |
| 25 | 离心管 | 15mL,100个/包 |
| 26 | 枪头 | 1ml，适用于吸取安培瓶内标液，50个/包 |
| 27 | 一次性吸管 | 5ML，100个/包 |
| 28 | 带锁立式冰箱 | 容 积：：226L 外部材料：喷涂钢板 运行功率：221W 内部材料：PS吸塑内胆，易清洁 气候类型：SN/N； 箱内温度：2℃~8℃； 隔热层：无CFC高密度聚氨脂发泡； 电 源220V/50HZ 网架：4层 报警系统：高低温报警、开关门异常报警、传感器、故障报警、断电报警、具备声音蜂鸣和灯光闪烁两种报警方式 |
| 29 | 带锁立式冰柜 | 容积：278L； 运行功率：195W； 外部材料：喷涂钢板 耗电量2.45kW.h/24h； 电 源SN/N220V/50Hz； 门 体：外门1扇； 温度范围-10℃~-25℃ 隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡 |
| 30 | 微量核酸蛋白分析仪 | 1.样品体积：0.5-2ul； 2.波长范围180-840nm； 3.波长精度0.4nm； 4.光谱精度，<1.2nm(FWHMatHg253.7nm) 5.检测器像素3648 6.光源：氙闪灯; 7..光吸收精度0.002OD（1mm光程）；吸收范围0.02-300OD； 8..检测下限：基座：2ng/ul（dsDNA） 9.最大检测浓度：基座：15000ng/ul（dsDNA） *10.样品基座316L不锈钢，石英光纤（或选择陶瓷基座适合强酸、强碱等） 11.检测时间：<3s,快速模式1s; 12.强大的应用功能软件包含（DNA、RNA、寡核苷酸、PCR产物、杂交探针、BCA\Bradford\Lowry检测蛋白、Cy-dye标记效率，可以检测Cy3，Cy5和Alexa等荧光标记染料），细胞浓度，全光谱扫描等模块； 13．专业的软件包含JPG直接导出功能、自动寻峰功能、数据自动跟踪保存功能，欧盟CE认证。 配置：主机、电脑、电源适配器、数据线、软件光盘（内含说明书和标准培训视频）、校准液 |
| 31 | 台式冷冻高速离心机 | 1、最高转速：16500rpm； 2、支持电源：AC220±22V50Hz10A； 3、最大离心力：18757×g； 4、总功率：800W； 5、最大容量：6×50ml； 6、整机噪声：≤65dB（A）； 7、定时范围：1min～99min59s 8、离心腔直径：Φ280mm； 9、转速精度：±10r/min； 10、温度设置范围：-20℃～40℃； 11、温度精度：±1℃； 12、配角转子：12×1.5/2.0ml， 13、最高转速：16500rpm， 14、最大离心力(×g)：18360×g；6×50ml圆底， 15、最高转速：11000rpm， 16、最大离心力(×g)：12840×g |
| 32 | 超纯水系统 | 1、市政自来水、蒸馏水或纯化水为进水，可直接生产出纯水和去离子水、产水量：5-30升/小时、去离子水电阻率：>18.2MΩ.cm 2、先进的膜处理技术和组件、可适用中国不同地区的市政自来水。 3、显示及水质监控：3.0英寸触摸屏显示、全程实时动画式工作模式显示在线二路、三路水质监控，实时监测进水电导率、纯水电导率、超纯水电阻率以及带温度自动补偿功能，确保水质监测的准确性 4、开机分管理员、操作员、工程师等多级操作自由设定人员管理使用并储存操作记录。 5、RO产水水质：二级纯水电导率：5μs/cm 6、DI产水水质：电阻率＞2-5MΩcm＠25℃ 7、UP产水水质：达到I级水质， 8、UP产水电阻率：18.2MΩcm@25℃ 9、TOC含量<5ppb 10、颗粒（>0.22μm）<1/mL 11、微生物<0.1CFU/mL 12、细菌：<0.01cfu/ml 13、热原/内毒素：<0.001EU/ml 14、超纯水产量：高达2.0L/min(水箱有水时) 15、可设出水口：3个：二级RO纯水、DI去离子水、UP超纯水 16、可具有手动取水及定量、定时取水两种取水方式可选择，取水操作更人性化 17、取水时显示当前取水流量、累计取水量、取水水质、水温以及水箱储水量，让用户掌握每次的取水信息 18、超纯水取用时，如低于您对水质要求的设定值，系统将使超纯水循环净化排放，直到水质达标 19、选配定量取水功能，从50ml-999999ml任意设定定质取水功能，从1-18.25MΩ.cm任意设定、 20、PC预处理柱、RO反渗透柱、UP纯化柱的使用寿命均可自行判断(寿命可设定),耗材均带有编码，方便耗材日常维护报警发生时，自动弹出报警界面，显示并储存当前报警信息 21、双波长（185nm&254nm）UV紫外灯组件，具有杀菌、降低TOC等作用，增强系统适用范围。 22、可选配独立式取水手柄，方便应用；避免频繁取水来回奔波，更便捷，保证水质。 23、截留分子量5000道尔顿的UF超滤组件、（0.22um）PES复合滤膜终端除菌过滤器，保证水质。 24、可选配在线TOC测量仪，可在线监测超纯水TOC指标 25、可选配多功能无菌水箱(30L/60L):水箱空气过滤器减少环境污染物，例如CO2、颗粒物、细菌和挥发性有机物；水箱双重液位传感器装置为系统提供额外安全保障，独立高液位传感控制，实现异常超高液位(110%)保护，协同全程液位传感，实现正常高液位(100%)和低液位(10%)超纯水产水保护。 |
| 33 | 全温台式恒温振荡器 | 1、P.I.D微电脑控制技术 2、工作时间：最大可设10段工作时间，每段时间设定范围：0～999小时/分钟。 3、温度传感器为PT100。温度显示值基本误差：<0.5%；速度显示值基本误差：±1转/分。 4、超大视角观察窗，便于观察样品。 5、设有开门启停功能。" 6、直流无刷电机只能反馈控制，专数精度高，缓冲启动设计，防止突然启动或突然停止是造成的样品溶液外溅。 7、系统30s内无操作返回主页面。运行结束后或运行中开启密封门蜂鸣器响30s。有蜂鸣器鸣叫时，点击任意键可以消音。 8、摇板振荡幅度：Ф26 9、速度设定范围：30～300rpm； 10、控温范围：4～60℃ 11、温控均匀性：±0.3℃（37℃恒温状态） 12、摇板尺寸：约430mm*320mm 13、外形尺寸：约650mm*550mm*510mm 14、时间设定范围：0～999分钟或者0~999小时 |
| 34 | 高压电泳仪电源 | 1、并联输出：4组 2、输出范围（显示分辨率）：10~3000V（1V）、4~400mA（1mA）、4~400W（1W） 3、在工作状态中，可以实时微调； 4、微电脑智能控制； 5、超大液晶屏幕，同时显示全部操作提示、设置参数、输出状态等； 6、高精度高可靠性； 7、具备标准、定时、伏时和分步等多种编程工作方式； 8、采用开关电源输出，具有过压、过流、过载、变载、空载、漏电等报警保护及自动关机功能； 9、有自动记忆功能，可存储10组9步程序。 |
| 35 | 移液器 | 1、手柄采用符合人体工程学的设计，握持舒适。在移液过程中不需要紧紧握住移液器，减少RSI的风险。 2、无需拆卸，整支灭菌，可高温高压灭菌 3、单双手都可完成流畅的容量调节和锁定。 4、使用杠杆技术，可平稳柔和地弹出吸头，减少污染扩散。 5、大数字容量显示。 6、配备弹簧式吸头圆锥，实现以较小的力安装吸头。 7、>10ul型号都可安装安全圆锥过滤器，帮助避免交叉污染，同时保护移液器，延长移液器寿命、减少维护需求。 8、安全圆锥过滤器弹出器可轻松拆卸用过的滤芯，避免了人体接触受污染的滤芯。 9、具有紫外线耐受力和耐化学腐蚀性。 10、规格：0.1-0.3μL、0.5-10μL、2–20、5–50μL、10–100μL、20–200μL、100–1000μL、500–5000μL、1,000–10000μL |
| 36 | 电脑三恒多用电泳仪电源 | 1、并联输出：4组 2、输出范围（显示分辨率）：6-600V(1V)、4-600mA(1mA)、1-300W(1W) 3、微电脑智能控制，操作界面更加方便、快捷 4、工作状态中，可以实时微调 5、大屏幕LCD，同时显示电压、电流、功率和定时时间 6、具有存储记忆功能（10组3步程序） 7、参数可以连续设定 8、可单步或分步工作 9、具有来电恢复功能 10、精致轻巧的外观和造型 11、具有安全保护及报警功能 12、具有小电流维持功能 |
| 37 | 测序电泳槽 | 1、一次电泳加样量204个，可用排枪 2、多板制胶，一致性强 3、全优质PMMA制造,晶莹剔透 4、外形尺寸(mm)：450×160×280 5、试样格：102齿1.0mm厚2条 6、凝胶面积(mm)：340×190、 7、与传统测序电泳仪相比，上样量提高一倍，达到204个，且可用排枪加样。 8、190mm凝胶板可用于SSR等分子标记实验，重复性好。 9、上槽缓冲液容量600ml，下槽缓冲液容量600ml以上，可满足两块胶电泳的缓冲能力，与传统仪器相比节省近一倍缓冲液 |
| 38 | 双板夹芯式电泳仪 | 1、特别适宜作种子纯度检测或样品较多的蛋白电泳 2、外型尺寸（L×W×H）：250×160×158mm 3、凝胶板规格（L×W）：105×185mm 4、试样格25齿、1.0、1.5mm厚;40、52齿、1.0mm厚 5、可以同时跑两块凝胶 6、重量1.7kg 7、缓冲液总容量1750ml |
| 39 | 脱色摇床 | 1、宽电压输入，电压波动适应性强，节能、耐用； 2、复古式双旋钮定时、调速，操作方便、简洁。 3、内部电路经过特殊处理，适应潮湿环境，可在冰箱及培养箱中工作。 4、采用无刷电机让机器寿命更长。 5、低转速工作时更加平滑、稳定。 6、外形尺寸330x330x135mm 7、电压（VAC）110-240 8、输入功率[W]20W 9、托盘尺寸300*220mm 10、速度范围10-220rmp或40～300rpm 11、周转直径20mm 12、运转方式圆周 13、承载量3kg |
| 40 | 脱色染色盒 | 规格：200x200mm |
| 41 | 玻璃板支架 | 1、适配玻璃尺寸：≥ 100 mm ；厚度 ≤ 5 mm；数量：12块； 2、架体采用注塑成型，美观大方，便于组装、拆卸与清洗； 3、清洗后的玻璃片可竖置在干燥架的夹内保存和晾干； 4、点状触点设计，保持清洗后的玻璃片的洁净； |
| 42 | 水平台 | 1、900×600×850mm； 2、钢木结构； |
| 43 | 离心管架 | 1、1.5ml、96孔离心管架 2、材质：PP 3、尺寸：175×165×30mm，孔径：11mm 4、可放置96个1.5ml/2.0ml离心管及其他试管、样品管等 5、表面光滑，轻便美观 6、透明度高，方便观察样品 |
| 44 | 移液器支架 | 1、可稳定、方便地同时悬挂单道和多道移液器，线性移液器支架可同时放置最多6支单道或多道移液器 2、自由旋转式的圆形移液器支架可安全放置单道和多道移液器6支 |
| 45 | 瓶口分液器 | 1、具有极强的化学耐受性； 2、可高温消毒灭菌； 3、5种型号满足和覆盖了0.5-100mL容量范围； 4、方便的设计，保证了对分液器进行简单和经济的清洁和保养； 5、采用PTFE、FEP、哈氏合金、PP等材料制成； 6、最大耐压500mbar，最大耐粘性500mm2/s，最大耐液体温度为40℃，最大耐液体密度2.2g/cm3； 7、赠送的五种瓶口适配器的规格：S40，GL32，GL38，GL25，GL28。 8、进液管可伸缩，带有回流阀，可轻松回收多余试剂。 9、技术参数： A= 准确度 CV=偏差系数 量程范围ml 刻度 A≤± CV≤ ml ％ μl ％ μl 0.5-5 0.1 0.5 25 0.2 10 1.0-10 0.2 0.5 50 0.2 20 2.5-25 0.5 0.5 125 0.2 50 5.0-50 1 0.5 250 0.2 100 10-100 2 0.5 500 0.2 200 |
| 46 | 掌上离心机 | 1、操作方便，开盖即停，合盖即转，最高7000rpm。运行平稳安静(噪音<45dB) 2、在数秒内完成加速和刹车。卡扣式转子，更安全，耐磨损 3、兼容2mLx8转子和PCR8排管x4转子 4、可徒手拆卸转子，快捷方便" 5、最大容量2mlx8离心管;2x0.2mlPCR8排管，当与适配器联用时，亦可使用0.5ml或0.2ml离心管 6、最大转速：5000rpm 7、最大相对离心力：1360×g 8、转子容量：0.2/0.5/1.5/2.0mL×8；0.2mL×32PCR管或0.2mL×4PCR8排管 9、运行时间：连续运行 10、电机类型：直流电机 11、功率：AC100~240V/50Hz/60Hz20W 12、噪声：≤45dB |
| 47 | 混匀仪 | 1、技术参数： 2、电压：100~120V/200~240V 50/60Hz 3、功率：60W 4、振荡方式：圆周 5、周转直径：4mm 6、电机类型：罩极电机 7、电机输出功率：10W 8、转速范围：3000rpm 9、运行方式：点动/连续 10、允许环境温度：5-40℃ 11、允许相对湿度：80% 12、外壳防护等级：IP21 |
| 48 | 胶片观察灯 | 1、适用于对28cm×18cm以内的蛋白电泳凝胶进行观察。 2、内装冷光源灯，不产热。 |
| 49 | 不锈钢推车 | 不锈钢材质，双层 |
| 50 | 智能人工气候箱(顶置光源) | 1、7寸大触摸屏，同一大屏幕数字直观显示箱内温度、设定温度、箱体湿度、设定湿度、光照值、北京时间、运行时间、加热状态、制冷状态、除湿状态、加湿状态、开关门状态、密码锁状态、照明灯状态等指标。 2、静电喷塑外壳，镜面不锈钢内胆。 3、0-24个时段随意自动转换，也可切换成白天、黑夜模式，光照强度通过调节LED灯带电压实现无级可调，可输入任意光照度数值。 4、定时杀菌：设定杀菌时间，自动杀菌。 5、采用独立的板块状LED冷光源灯珠，有利于植物的生长，提高抗病性；LED光源能耗极低，比普通光源低80%左右，因此耗电量极低。使用寿命长,光电转换效能高。比普通的光源使用寿命3000小时大16倍。 6、顶置式平面光照,确保培养物能充分平均的吸收光源,保持实验结果的一致性。 7、水平循环风，保证物品放置后层与层之间的温度保持一致。 8、设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外。 9、可设置内胆保护温度，高于内胆保护温度软硬件自动切断电源，保护测试样品。 10、仪器故障自动提示，有开关门提示状态 11.仪器内部能记录各参数的变化状况。适用于质量认证的资料记录与故障诊断，所有资料可通过U盘下载存储数据；带RS485接口和电脑连接，通过电脑同步监控实验过程或记录实验数据。 12、仪器云系统；用户可通过电脑查看数据或曲线图，曲线和数据可下载到本地电脑中进行存储和分析。 13、容积：260L 14、控温范围：0°～65℃ 15、温度分辨率：0.1℃ 16、温度波动度：±0.5℃ 17、控湿范围:30-95%RH 18、湿度分辨率：0.1%RH 19、湿度波动度：±5%RH 20、光照度：0-40000LX 21、光照等级：无极可调 22、制冷功率：190W-480W（型号不同，功率不同） 23、工作环境：0-30℃，湿度85%RH以下，无腐蚀性气体 24、压缩机动延时间 保护时间：3分钟。 25、工作方式：连续运行（压缩机间歇工作） 26、噪音：≦70db 27、电源要求：220V/50Hz。 28、风冷技术，无氟制冷。 |
| 51 | 真空数种置床仪 | 1、主要由机身、吸管、吸头三部分组成 2、机身外部置有控制按键开关，具有根据种子颗粒大小调节吸力的功能 3、备有5个吸种头，其大小规格与新型种子培养皿配合，满足不同种子（大田类、蔬菜类、花卉类等所有种子）发芽试验的需要 4、环境温度：≤40℃ 5、电源：220V 50HZ 6、功率：1200W 7、吸盘配置：5只 8、吸盘尺寸（CM）: 13*19(100孔，50孔各1只)； 11.5*11.5（100孔、50孔各1只）；直径8（100孔1只） |
| 52 | 真空数种置床台 | 1、多功能真空数种置床台专门用于种子发芽试验过程中的数种、吸种、置种。 2、主要由工作台、延伸吸管、吸头三部分组成。 3、采用高速抽真空轴流风机，吸力强劲，最大真空度可达24千帕，噪音小。 4、机身内置污物隔离袋，能方便清除吸进机身的杂物和水分。 5、延伸吸管一头连接插入式手柄且设有放气通孔，促使种子快速平稳地掉下。 6、置床台底部装有滑轮，移动灵活。 7、机身外部置有按键控制开关，配有5个吸种头，其大小规格与国内通用的发芽盒相配套，满足不同种子发芽试验的需要。 8、吸盘配置：5个（大号1个、小号3个、圆形1个），一个25孔，4个100孔 9、电机功率：1440W ，工作电源AC220V 50Hz 10、功率调节范围：300W～1400W 11、环境温度：＜40℃ 12、工作电压：220V 50HZ 13、100孔：孔径6mm/3mm/1.5mm/0.7mm |
| 53 | 电子吸种笔 | 1、电子吸种笔采用真空原理，通过手指尖控制吸针，将种子吸起或分拣。完全避免了用传统的摄子手工操作易带病菌、容易破坏种子表面、对油菜等小粒种子无法操作、效率低等缺点。使工作效率和工作质量大大提升。 2、配有弯状、直状两种吸头，便于工作细分 。吸种头可消毒，更利于工作开展。 3、配有大、中、小三种规格的吸盘，便于吸放不同大小的种子 4、最大功率：26W、电源：220V 50HZ、最大吸力：100g |
| 54 | 发芽盒 | 13*19cm，透明材质 |
| 55 | 发芽纸 | 13*19cm |
| 56 | 卤素水分测定仪 | 1、最大称量：50g 2、实际标尺分度值：5mg 3、水分测定准确度：±0.5%（样品≥3g） 4、水分含量测定可读性：0.02%～0.1%（样品≥3g） 5、温控调节允差：±1℃ 6、温度范围：室温-200℃ 7、时间控制：0~120分钟 8、分析方法：定时、自动 9、水分含量测定范围：0%～100% |
| 57 | 数控电热恒温鼓风干燥箱 | 1、微电脑智能化温控显示，PID自整定，自动示温示警，漏电保护，时间设置，控温精度高 2、风循环式加热：通过微电脑控制，对箱内空气进行加热，模拟自然环境，使室内受热更均匀。 3、不锈钢工作室，采用钢化玻璃，断电后仍能保持较长恒温：美观大方，方便随时观察。 4、搁架自由调节：可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。 5、容积：70L 6、控温范围：RT+10~200℃/RT+10~250℃ 7、温度精度：0.1℃（仪表） 8、温度波动度：±1.0℃ 9、温度均匀度：±3%（测试点为100℃） 10、时间设置：1~5999min（定时范围） 11、载物搁架：2块（标配） 12、工作环境：温度0-35℃，无腐蚀性气体 13、电源电压：220V 50HZ |
| 58 | 电子自动数粒仪 | 1、微电脑自动控制，触摸式按键，完全自动化操作 2、圆形及长形种子、大中小粒种子均适用 3、落料口采用弹簧片自动调节落料间隙，无需更换落料盘。落料口间隙调节范围：1mm~12mm。 4、LED显示设定数字和实际数字 5、数粒速度快慢可调，无噪音，精度高 6、具有电路自整，速度可调，设置查看，任意计数，预置自停等功能 7、整机全金属外壳，外形新颖美观、坚固 8、数粒范围：中小样品颗粒：0.7~4mm×0.7~12mm 9、大样品颗粒：3~10×3~12 mm 10、计数精度：大中颗粒2/1000 11、小颗粒：4/1000 12、计数速度：≥1000粒/3分钟 13、计数容量：五位1~99999 14、电源：220V 50HZ 15、连续工作时间：≥5小时 |
| 59 | 电脑水分测定仪 | 1、不需要称重，能自动测量试样重量，自动计算水分含量比例值。 2、测量品种多，能测定十二个品种，基本覆盖大部分的粮食品质。 3、可以显示品种编号和品种名称(英文名称的前四个字母)，操作直观。 4、可以自动关闭电源（约3分钟不进行操作，电源将自动切断），更省电。 5、可以修正水份初值（可以在—9，9至十9．9的范围内，对各品种水分值进行修正），消除环境影响，提高测量精度。 6、不需要将试样进行粉碎等前处理，按下测定键，并将试样故人测定容器即可表示水分值，操作便捷。 7、适用面广，可适用于必须作多种谷物水分测定的检查、检验，必须对手边大量试样进行处理的农业设施上。 8、测量范围：3～40% 9、测量误差：≤±0.5%，重复误差：≤±0.2% 10、使用温度范围：0℃~40℃ 11、显示器：LCD 12、电源：5号干电池(锰电池或碱锰电池)4个 |
| 60 | 不锈钢单扦样器 | 1、不锈钢管加木制手柄结构 2、规格：管径*长度为Ø2×45(cm)/Ø2×65(cm)/Ø2×75(cm) |
| 61 | 钟鼎式分样器 | 1、最大分量：2000克 2、整机高度：72.5cm 3、分样格数：36孔，分样误差：小颗粒﹤0.6%/大颗粒﹤2% |
| 62 | 横格式分样器 | 1、凹槽数量12格 2、槽宽25.4mm 3、最大分量300~2000g 4、外形尺寸：420*240*280mm 5、适用范围大豆玉米大粒种子 6、规格：大号 |
| 63 | 电动粉碎机 | 1、工作电源：AC220V、50HZ 2、电动机功率：180瓦 3、电机转速：1400r/min 4、筛皮孔径：1、1.5、2mm 5、最大粉碎量：≤50g 6、外形尺寸：280mm×170mm×280mm |
| 64 | 玻璃干燥器（配套硅胶） | 玻璃制品，规格：240mm，配套硅胶 |
| 65 | 样品铝盒 | 材质：铝盒，5g、10g、150g各10个，一套 |
| 66 | 电子天平（百分之一） | 1、准确度级别：三级 2、最大称量值：600g 3、分度值：0.01g 4、线性误差：±0.02g 5、重复性误差：±0.02g 6、稳定时间：1-2s |
| 67 | 电子天平（千分之一） | 1、准确度级别：二级 2、最大称量值：200g 3、分度值：1mg 4、线性误差：±0.002g 5、重复性误差：±0.001g 6、稳定时间：≤6s |
| 68 | 电子天平（万分之一） | 1、准确度级别：一级 2、最大称量值：200g 3、分度值：0.1mg 4、线性误差：±0.0005g 5、重复性误差：0.0002g 6、稳定时间：≤8s |
| 69 | 种子风选仪(小颗粒) | 1、仪器外壳全金属制造，满足强度需要。 2、外形美观，噪音小，运行可靠。仪器可以根据颗粒大小调节风速和风量以达到最好的效果。 3、仪器可定时，无需专人看管，安全性更好。 4、最大风量：3.8m³/min 5、最大风压：1300pa风速可调 6、噪声：<50db 7、定时：0-10min 8、工作电压：220V50HZ |
| 70 | 谷物选筛 | 外径：Φ200mm、高度：50mm 孔径：Φ1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、6.0 |
| 71 | 电动筛选器 | 1、最大筛量：500g 2、筛动幅度：100mm、回转速度：115±5r/min 3、顺逆转时间：60±2%s、60±2%s 4、电机功率：60W 5、工作电源：AC220V 50Hz、整机重量：12kg 6、根据GB5494-85《粮食油料检验杂质、不完善粒检验法》国家标准研制 7、结构紧凑合理、运转平稳、性能稳定、操作方便等优点 8、在电控部分采用89LE52单片机控制正转与反转，所控制的正反转时间精度高 |
| 72 | 种子净度工作台 | 1、工作台台两侧根据人体工程学原理采用斜坡设计，操作舒适省力 2、仪器下部配有抽屉，以便存放精选后的种子 3、净度台的左右及后侧设计了突出边缘，防止种子侧漏 4、玻璃台面可抽出，方便更换灯管 5、独创落种孔，方便筛选过种子的取出 6、木制结构，超薄观察平台，附加台式照明放大镜 7、标准配备含2块不同色度的玻璃，适用性广 8、放大倍率：0～7倍 9、台面尺寸：360mm×330mm 10、工作底座尺寸：940*330mm 11、发光板尺寸：300mm*270mm 12、观察台功率：15W 13、偏振灯功率：16W 14、放大镜灯光功率：20W 15、工作台电源：220V50Hz |
| 73 | 数码体视显微镜 | 1、观察镜筒：铰链三目观察筒，45°倾斜， 2、瞳间距≥55mm-75mm。 3、广角WF10X/φ20，高眼点大视场。屈光度：双目视度调节范围±6。 4、连续变倍物镜≥0.7X-4.5X，确保像面齐焦。 5、连续变倍比：≥1：6.5。 6、总放大倍数：7X-45X 连续变倍 7、图像处理设备：不低于i5或更高级别处理器，内存≥8G，固态硬盘≥1T，≥23.8英寸显示，WINDOWS10或更新系统。 8、视场直径：≥Φ4.3mm-Φ30mm。 9、上照明：亮度可调，带复眼透镜，3W LED。下照明：亮度可调，75颗LED照明，总功率5W。上下光源具有独立开关，可分别控制，采用复眼照明。 10、调焦机构：立臂支架，调焦范围≥100mm。 11、工作距离：≥125mm。 12、立臂支架，升降范围≥55mm-155mm 13、圆形载物板：磨砂玻璃载物板，直径95mm；黑白塑料载物板，直径95mm 14、呈现的图像可水平翻转和竖直翻转，在样品放倒的情况下也可提供正立的图像 15、测量功能:对图像中的点、线、圆、圆弧、角度、矩形及任何图形几何参数的测量。测量工具使用方便直观。 16、可在图像上添加文字、放置比例尺等。 |
| 74 | 手持放大镜 | 防摔 |
| 75 | 托盘 | 不锈钢 |
| 76 | 镊子 | 不锈钢 |
| 77 | 实验磨粉机 | 1 用途：通过磨制少量的小麦获得测试用的面粉样品，从而能够很快地获得有关出率，灰分，颜色，麦芽糖量，面筋的数量和质量，焙烤品质，以及对化学处理的反应等信息，帮助从事谷物育种和测试的农业研究实验室进行小麦的质量测试。 2 环境要求： 电源：380V±5% 温度：0℃-40℃ 相对湿度：20%-75% 3 仪器基本要求： 3.1快速，自动磨粉。 3.2每道采用分开的面粉输送。 3.3从实验磨获得的面粉就面筋数量和质量，麦芽糖，吸水率和焙烤特性来说，与从商业面 粉厂获得的面粉一致。 3.4生产能力调节范围为0.5-15kg/h。 3.5一磅的面粉样品足以进行大多数测试。 3.6操作者不需特殊的制粉经验。 4主要技术指标 4.1 制粉模式：3皮3心磨粉，气力输送。 4.2出粉率：65-72% 4.3回收率 ≥98% 4.4产量： 0.5-15公斤/小时 4.5电机功率：1.5KW 4.6 转速：500RPM 5 标准配置 5.1 共6对磨辊； 5.2 两对联轴辊分为3皮3心,皮磨为拉丝辊; 5.3 喂料门可调,杠杆驱动磨辊离合轧; 5.4 特配抽屉式筛理箱带筛框和筛网及自动筛网清理装置; 5.5 用于产品收集的完整气力输送系统包括：风机，管道，有机玻璃刹克龙和卸料关风器； 5.6 由380 VAC, 50 Hz 1.5 kW电机驱动，皮带传动. |

第三卷

第六章  投标文件格式

2024年奇台县国家级小麦制种大县奖励资金建设项目-种子执法监管体系提升工程（2包）

投标文件

（招标编号：QTCJ-QTXXN-2025-008 ）

投标人：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

年     月     日

目  录

一、投标函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、报价一览表及投标报价明细表

附件1：报价一览表

附件2：投标报价明细表

六、资格审查资料

七、商务技术响应与偏离表

八、实施方案

九、其他资料

附件3：中小企业声明函（货物）（如有）

附件4：监狱企业声明函（如有）

附件5：残疾人福利性单位声明函（如有）

一、投标函

（采购人名称）       ：

1、我方已仔细研究了           （项目名称）                  招标项目公开招标的全部内容，我方愿以人民币(大写)      元（RMB￥      元）的投标总报价，合同履约期限：      ，按合同约定完成工作。

2、我方同意在招标文件中规定的提交投标文件截止时间起     日内(投标文件有效期)遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

3、我方提交电子版投标文件    份，并保证投标文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

4、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

5、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得中标资格后，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7、                             （其他补充说明）。

投标人名称：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

日期：    年     月     日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年   月   	日

经营期限：

姓	名：                                性别：

年	龄：                             	职务：

系               	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人名称（盖章）：

日期：        年        月        日

三、授权委托书

本人          （姓名、职务）系                       （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、项目编号）项目投标文件及报价； (2)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证复印件

附：被授权人身份证复印件

投标人名称(盖章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)：

日期：         年      月       日

- 四、磋商保证金

附磋商保证金缴纳凭证、开户许可证

五、报价一览表及投标报价明细表

附件1

报价一览表

| 序号 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 | 小写： （元） 大写： |
| 3 | 投标文件有效期 |  |
| 4 | 合同履约期限 |  |
| - 报价说明：投标总报价不得超过本项目的预算金额，本次采购为交钥匙项目，投标人需按照要求完成全部的设备采购及安装工作，配合组织消防验收，报价内容包含本项目所有内容，最高限价已进行综合考虑，不进行增减，报价包含设备、配套土建、运杂费、保险费、人工费、税金等所有费用。 |  |  |

注：

1、投标人须按要求填写所有信息。本表格式内容不得改动。

2. 总报价不得超出本项目采购预算价，否则视作无效投标文件。

投标人名称 （盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年 	  月	     日

附件2

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 型号或规格 | 制造商 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标货物品牌、型号或规格、制造商等需详细填写。2、单价和总价采用人民币报价，以元为单位。3、行数不够，可自行添加。

投标人名称 （盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年    月	  日

六、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员 |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后应附营业执照、在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单等材料的扫描件。

（二）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 合同履约期限 |  |
| 内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：本表后附相关证明材料。每张表格只填写一个类似工程业绩并标明序号。

（三）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求附相关证明材料。

（四）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                              。

主要专业技术能力有：                      。

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日          期：       年      月     日

（五）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日          期：       年      月     日

（六）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。

七、商务技术响应与偏离表

商务响应与偏离表

项目名称：

| 序号 | 文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务响应与偏离 |  |  |  |  |  |

说明：指付款条件、交货（完工）期、质保期等商务要求，不提供此表将视为没有实质性响应招标文件；表格内容全空视为商务条款完全响应招标文件要求；

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日          期：       年      月     日

技术参数响应及偏离表

项目名称：

| 序号 | 名称 | 采购文件技术参数要求 | 投标技术参数描述 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术响应与偏离 |  |  |  |  |  |

注：1、按照基本技术要求详细填列；2、行数不够，可自行添加；

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日          期：       年      月     日

八、实施方案

- 技术方案格式自拟

（投标单位编制方案时，应按评审标准打分情况逐项编制）

九、其他资料

（公开招标规定应提交的有关资料，或投标人认为应提交的其他资料，在此提交）

附件3

中小企业声明函(货物)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库 (2020)46号)的规定，本公司参加  (单位名称)的  (项目名称)采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含中小企业、签订 分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.             (标的名称)  , 属于      (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为      (企业名称) ,从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于       (中型企业、小型企业、微型企业)

2.             ( 标的名称 )  , 属于      (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为      (企业名称) ,从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于      (中型企业、小型企业、微型企业)

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖章):

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件4

监狱企业声明函

- （监狱企业适用）

- 本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

- 本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

- 本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

- 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 投标人名称(盖章)：

- 日期：     年     月     日

附件5

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                     单位的                      （项目名称、项目编号、标段）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 投标人名称(盖章)：

- 日期：     年     月     日

备注：中标投标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

公开招标文件其它补充资料

附件：关于中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的相关规定

附 1.政府采购促进中小企业发展暂行办法

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中 华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法 规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国 境内依法设立，依据 国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大 企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中 小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采 购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额， 支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情 形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

( 一) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且 使用该中小企业商号或者注册商标；

(二) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企 业；

(三) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提 2 供服务的人员为中 小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采 购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的， 不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合 体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业 的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得 以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和 财务指标作为投标人的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限 等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目 和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

( 一) 法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会 组织等非企业主体采购的；

(二) 因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特 定公共服务等原因，只能从中小企业之外的投标人处采购的；

(三) 按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存 在可能影响政府采购目标实现的情形；

(四) 框架协议采购项目；

(五) 省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。除上述情形外，其他均 为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元 以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采 购。

第八条 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项 目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向 中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施 进行：

( 一) 将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

(二) 要求投标人以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的 部分达到一定比例；

(三)要求获得采购合同的投标人将采购项目中的一定比例分包给一家或者 多家中小企业。组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、 分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采 购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当 对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%— 10% (工程项目为 3%—5%) 的扣 4 除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评 分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。接受大中型企业与小微企 业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对 于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以 上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3% 	(工程项目为 1%—2%) 的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的 政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评 标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格 分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存 在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分 加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除 比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞 争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份 额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式 邀请投标人后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动， 视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采 购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业 声明函》 (附 1) ，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得 要求投标人提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

( 一) 预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向 中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

(二) 要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向 协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为投标人资格条件；

(三) 非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格 分加分比例；

(四) 规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

(五) 采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付 款比例等方面的优惠措施；

(六) 明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

(七) 法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交投标人享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购 人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交投标人的《中小企业声 明函》。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公 开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参 加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合 同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或 者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手

段，为中小企业在投标 (响应) 保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中 小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业 的认定，由货物制造商或者工程、服务投标人注册登记所在地的县级以上人民政 府中小企业主管部门负责。中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标 投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答 复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程 绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开 展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一 年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项 目执行情况(附 2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购 代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究 法律责任。

第二十条 投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材 料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相 应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供 声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》 等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反 本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共 和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相 应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项

目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策， 由财政部 会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制 定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部 工业和信息化部 关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》(财库 ﹝ 2011 ﹞ 181 号) 同时废止。

附 2.中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中 小企业发展的若干意见》 (国发〔2009〕36 号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人 员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业 (包括采矿业，制造

业，电力、热力、燃气及水生产和供应业) ，建筑业，批发业，零售业，交通运 输业 (不含铁路运输业) ，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业 (包括电信、互联网和相关服务) ，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业 管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业 (包括科学研究和技术服务业，水利、 环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育 和娱乐业等) 。

四、各行业划型标准为：

(一) 农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其 中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型 企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(二) 工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微 型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型 企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业 人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

(三) 建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中 小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的 为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企 业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

(四) 批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微 型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企 业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人 员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

(五) 零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微 型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企 业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人 员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(六) 交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为 中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的 为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业； 从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

(七) 仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型 企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业 人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(八) 邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小 微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中 型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从 业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(九) 住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微 型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型 企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业 人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十) 餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微 型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型 企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业 人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十一) 信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的 为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上 的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企 业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十二) 软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的 为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(十三) 房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万 元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及 以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型 企业。

(十四) 物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为 中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业； 从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

(十五) 租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元 以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元 及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为 小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

(十六) 其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中， 从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从 业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织 形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据 此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不 得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行 业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家 统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

工业和信息化部国家统计局

国家发展和改革委员会财政部

二〇一一年六月十八日

附3.关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全 国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心， 中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、 自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、司法厅(局)，新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱 管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业(以下简称监狱企业)发展对稳定监狱企业生

产，提高2023年奇台县农业农村局维修养护经费使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高 罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全 稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于 解决监狱企业困难的实施方案的通知》(国发[2003]7 号)文件精神，发挥政府采 购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下:

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对

象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、 自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒 所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱 企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新 疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评 审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的 金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项 目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购 项目预算总额的 30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公 务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有 关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符 合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、 车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施， 加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持 监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作 依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

财政部司法部

2014 年 6 月 10 日

温馨提示：

为深入贯彻落实国家深化政府采购制度改革精神，充分发挥政府采购扶持中小企业发展的政策功能，缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，参与政府采购活动并中标（成交）的中小微企业，凭借政府采购合同，自主决定是否选择参加政府采购合同融资并自由选择合作银行，并通过自治区财政厅搭建的“政采云”，向参与政府采购合同融资业务的金融机构申请线上融资，金融机构在政策范围内，以投标人信用审查和政府采购信誉为基础，无财产抵押、按便捷贷款程序和优惠利率，为投标人提供一站式融资服务。