招　标　文　件

项目名称：昌吉州呼图壁河流域管理处水库、渠首安全监测改造项目（二次）

项目编号：CJZFCG-GK-2024052-1

昌吉州政务服务和公共资源交易中心

2024年12月12日

总  目  录

第一章  投标邀请……………………………………5

第二章  投标人须知…………………………………8

第三章  合同条款及格式……………………………21

第四章  项目需求……………………………………25

第五章  评标方法与评标标准………………………26

第六章  投标文件格式………………………………28

## 第一章  投标邀请

昌吉州政务服务和公共资源交易中心现就CJZFCG-GK-2024052-1（昌吉州呼图壁河流域管理处水库、渠首安全监测改造项目（二次））进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

CJZFCG-GK-2024052-1（昌吉州呼图壁河流域管理处水库、渠首安全监测改造项目（二次）） 招标项目的潜在投标人可在“新疆政府采购网”自行查看项目公告，并于2025年 1月3日10 点30 分（北京时间）前提交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目名称：昌吉州呼图壁河流域管理处水库、渠首安全监测改造项目（二次）

2.项目编号：CJZFCG-GK-2024052-1

3.预算金额：9160000 元

4.本项目设定最高限价，最高限价为    9160000      元。

5. 采购需求：

对采购需求进行概述：

6.合同履行期限：自合同签订之日起至验收合格  90个工作日。

7.付款方式：合同签订后甲方向乙方支付合同总额的30%；设备安装到位，设备及软件使用无问题，验收合格后支付合同金额的50%。审计完成试运行三个月后支付合同金额的20%。

8.本项目不接受联合体投标。

9.本项目不接受进口产品投标。

10.本项目属于  （货物） 类

11.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“   工业”。行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）文件规定执行。

### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供网页截图或承诺函）；

1.7法定代表人授权委托书(法定代表人本人投标时除外)及被授权人（或法定代表人）《居民身份证》或具有同等法律效力的证明文件（发证机关或公证机关出具的证明材料）请按招标文件中提供的模版进行填写，否则视为不响应；

1.8投标人须提供中小企业声明函。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业，给予小型、微型企业享受价格20%扣除，用扣除后的价格参与评审。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造。投标时须提交《中小企业声明函》。

3.本项目的特定资格要求：

1、投标供应商须提供电子与智能化工程专业承包二级及以上资质复印件加盖投标供应商公章；

2、投标供应商须提供有效期内的《安全生产许可证》复印件加盖投标供应商公章。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：登录“新疆政府采购云平台”-“项目采购”-“获取采购文件”中自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年1月3日10点30分（北京时间）

2.地点：新疆政府采购网。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

评标委员会如要求投标人对投标文件内容进行澄清，将通过视频会议方式进行，请各投标人在开标前做好人员、网络、设备准备工作，视频会议房间信息将适时告知投标授权代表，投标代表务必于开标当日保持手机联系畅通。

### 七、联系事项

1.采购人信息

名 称：昌吉州呼图壁河流域管理处

地址： 呼图壁县东风大街86号

联系人：纪老师

联系电话：13899679922

2. 昌吉州政务服务和公共资源交易中心

地　址：新疆昌吉市宁边西路231号(509 室)

联系人：何建梅

联系电话：0994-2267807

### 八、其他

1.本项目实行电子招投标，供应商须登录新疆政府采购云平台申请获取招标文件，并通过新疆政府采购云平台电子投标客户端制作投标文件。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“新疆政府采购云平台”发布的澄清变更公告，网址为“http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn”。

2.各供应商应在开标前确保成为新疆政府采购网正式供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.供应商可前往新疆政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打客户服务热线95763进行咨询。

4.本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA上传加密的电子响应文件。

备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=beijing，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及在线客服获取服务支持。

5、供应商应当在递交截止时间前,将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”,递交截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

7、本项目收取投标保证金，保证金金额:  0    元，供应商自主选择以银行转账或者电子保函等非现金方式缴纳，具体缴纳方式如下：本项目无需缴纳。

方式一：银行转账

账户名称：昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心

账号：无

开户行名称：中国建设银行股份有限公司昌吉中山路支行

行号： 105885000105

注：供应商制作投标（响应）文件时，须将保证金缴纳凭证编制到响应文件中提交。保证金将在中标通知书（中标公告）发出之日起5个工作日内退还（通过银行转账方式缴纳的保证金，项目结束后系统在五个工作日内自动退还。）

方式二：保函

（1）可以使用银行保函、担保保函、保险保函其中之一形式提交。

（2）供应商制作投标（响应）文件时，须将保函办理凭证加盖公章一并上传至资格审查文件中提交。

（3）办理咨询电话：13364798888、0991—6660666；18160681166、4008005100。

若供应商未按上述规定缴纳投标保证金，将导致投标（响应）无效。

8、本项目的中标供应商可以登陆新疆政府采购网,进入“项目采购” 自行打印中标通知书。通过新疆政府采购网下载打印的中标通知书与现场开具的中标通知书具有同等法律效力。

9、系统技术支持电话：95763。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，昌吉州政务服务和公共资源交易中心（以下简称“政资中心”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标政资中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与政资中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期七日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知政资中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间至少十五日前，政资中心可以对招标文件进行修改。

8.2 政资中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“新疆政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与政资中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等内容。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、投标配置与分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的产品价格、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

#### 13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标保证金（如果收取）

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之后5日内退还。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之后5日内退还。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

16.5 供应商缴纳的投标保证金必须于投标文件（响应文件）接收截止时间前，以供应商的名称，按本采购文件规定的金额缴纳到指定账户（保证金缴纳方式及账户详见第一章投标邀请—其他）。

#### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为政资中心规定的开标之日后120天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 18、投标有效期的延长

18.1 在特殊情况下，政资中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝政资中心的这一要求而放弃投标，政资中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 19、投标文件的递交

19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照采购文件规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 20、投标截止时间

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2 政资中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 21、投标文件的拒收

21.1政资中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

### 五、开标与评标

#### 23、开标

23.1政资中心将在招标公告中规定的时间和地点组织线上公开开标。投标人应当参加开标活动。

23.2开标过程由政资中心组织。“政采云平台不见面开标大厅”系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照采购文件规定执行。

#### 24、评标委员会

24.1 开标后，政资中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、政资中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，政资中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 政资中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评标得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到政资中心登记查询，逾期将不予受理。

#### 26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以发送电子函件、召开视频会议或其它适当的方式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和方式做出澄清，澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，政资中心将向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，采用综合评分法评标的，还应当告知未中标人本人的评标得分与排序。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外,按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过书面形式告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

#### 28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

28.1.2投标人未成功解密电子投标文件的。

28.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.4投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.6投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.7未通过符合性检查的。

28.1.8不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.9投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.10  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.11 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内作出说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

28.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因“新疆公共资源交易平台不见面开标大厅”系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 29、确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 政资中心将在“新疆政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、政资中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30 询问、质疑、投诉

30.1 询问

30.1.1 供应商对政府采购活动事项（磋商文件、采购过程、成交或者成交结果）有疑问的，可以向采购人或者昌吉州政务服务和公共资源交易中心提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

30.1.2 采购人或者昌吉州政务服务和公共资源交易中心在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

#### 30.2 质疑处理

30.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向政资中心及采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

30.2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，政资中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式、内容和要求进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.2.4 政资中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

质疑接收人：昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心政府采购交易服务科（509室）

联系地址：新疆昌吉市宁边西路231号

联系电话：0994-2267807

30.2.5 以下情形的质疑不予受理

30.2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.2.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.2.5.6无具体质疑事项内容，或未提供有效线索，难以查证的。

30.2.5.7所质疑事项已进行处理，或正在行政复议、仲裁、诉讼、投诉等其他程序的。

30.2.5.8不属于本中心管辖范围的质疑。

30.2.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，政资中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30.3 投诉

30.3.1 质疑供应商对昌吉州政务服务和公共资源交易中心的答复不满意，或者昌吉州政务服务和公共资源交易中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30.3.2 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

30.3.3 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

30.3.3.1 捏造事实；

30.3.3.2 提供虚假材料；

#### 30.3.3.3 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、货物和服务的追加、减少和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，经政府采购管理部门同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

（仅供参考）

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

昌吉州政府采购合同（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据昌吉州政务服务和公共资源交易中心                          组织的                                   项目公开招标的结果，签署本合同。

一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1本合同范围的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：__    ____

8.2 交货方式：___________

8.3 交货地点：__       ___

九、货款支付

9.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________

9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十.税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的产品的免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期后，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、产品包装、发运及运输

13.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。

13.3 乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为昌吉市。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

17.3本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年  月  日

## 第四章  项目需求

一、技术需求

（一）项目概述及需求

一、项目名称：昌吉州呼图壁河流域管理处水库、渠首安全监测改造项目（二次）

二、项目概况：呼图壁河是昌吉州境内最大的一条山溪性内陆河，所辖3座水库及渠首的安全监测手段较为落后，本项目建设是立足现有水库、渠首安全监测基础，查缺补漏，充分运用新技术，完善水雨情监测、工程安全监测，水量精准计量等，使其能够满足我处防汛减灾、工程运行及供水安全需要。

三、项目预算：916万元

四、结算方式：合同签订后甲方向乙方支付合同总额的30%；设备安装到位，设备及软件使用无问题，验收合格后支付合同金额的50%。审计完成试运行三个月后支付合同金额的20%。

五、采购需求：投标人需完成本项目采购设备的供应（见采购清单），包括相应设备需要的专线建设、GPRS流量、北斗卫星通讯费、保险费等，传输机房建设、硬件集成、安装调试、音视频对接、测试运行、系统接口开发及对接工作等，监测平台及业务展示，应用仪器设备采购、保管、培训、验收和检验，相应的土建及仪器设备的安装及维护，现场调试、试验，试运行，技术培训，质量检查和验收，售后服务等全部工作。

六、项目目标：本项目为3座水库及渠首的安全监测、水雨情监测、水量精准计量的数据采集和集成服务，本项目为交钥匙工程，项目建设目标如下：

（一）、监测感知

1、水情监测，新建及改造站点共计5处，其中新建坝上雨量站1处，新建雨量水位一体站2处，新建改建坝上多参数站2处。

2、水量监测，改建站点共计3处，其中2处采用明渠超声波流量计，1处采用雷达流量计测量水位流量，对11处断面进行水位-流量关系曲线率定，建设齐古水库坝后标准断面。

3、安全监测，对齐古水库、大海子水库、青年渠首进行安全监测传感器及自动化改造完善并出具分析报告。

（二）通讯网络

结合网络规划，对机房、各下属管理站、各站点进行网络调整。机关大楼内等所有网络线路进行规划改造，对原一楼机房及各管理站机房进行网线更换及梳理。

（三）信息基础环境

1、传输机房建设

包括模块化机柜、消防系统、综合布线、空调、机房搬迁、机房装修、设备间及配电室装修、中央空调、新风系统、会议桌、操作台、扩声系统、数字会议系统、视频监控、中心装修、值班室装修等。

2、计算存储

包括数据库服务器、工作站、KVM、交换机、防火墙等、应用支撑平台及基础软件。

3.平台及业务应用

数据资源的监测数据和数据引擎的数据汇聚、数据服务部分内容，实现信息化技术设施中现地站点的数据汇聚及综合展示。基于平台实现流域二维一张图的综合展示、完成工程安全监测、水情水量业务可视化展示、监测快速报告等业务应用。

七、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、软硬件产品质量保证期三年。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（二）售后服务要求：

投标人在售后服务保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1、现场响应：

（1）现地站点要求4次日常保养，每次间隔不少于3个月。

（2）现地站点故障维修，当现地站点出现故障，需保证48小时内解决故障问题，当站点故障发生在供水期，则需保证24小时内解决故障问题。

（3）信息平台硬件设备日常维护要求2次，每次间隔不少于6个月，主要包括设备外壳、机柜内部等日常清洁确保干净整洁无明显灰尘附着。

（4）当出现网络故障或设备运行缓慢时，需在24小时内找出故障问题，如不涉及设备更换需在48小时解决问题，同时满足应急响应，保证采购人的工作正常开展。

2、技术升级：售后服务保证期，如果投标人产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人应对采购人购买的产品进行升级服务。

3、驻场运维服务：初步验收通过后一年内，投标人至少提供1名驻场工程师和运维保障车辆，对本项目工程进行现场维护保障，驻场人员须具备1年以上信息化系统售后维护经验，职责包括且不限于：负责监测平台（软，硬件）设备、州水利局及集成平台的基础巡检、问题处理解决及应急处置等工作，协助采购人完成应急、突发事件的设备或备件的申请、更换，确保监测平台的正常和稳定运行，同时协助采购人完成网络及其他安全产品相关的运行维护工作。

（三）备品备件及易损件

1、质保期内如果设备出现故障或者损坏（非人为），投标人负责更换设备，并终身维修。

2、终身维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

八、培训要求

成交方需根据培训要求编制培训方案，包括但不限于培训目标、培训计划、培训师资量、培训课程、培训教材、培训质量保证措施等内容；主要包括用户手册、PPT 课件、常见问题解答等。组织相关业务和技术人员开展现场实际操作培训和集中培训，提供为期两年不少于10次且总人次不少于500人次的详细培训，其中现场培训不少于6次，集中培训不少于4次。培训结果要保障建设管理机构相关人员正常使用设备，熟练软硬件的操作及数据提取等应用，现场一般性故障能够进行检查维修处理和日常维护。

九、投标人特定资格要求：

1、供应商须具备电子与智能化工程专业承包二级资质；

2、供应商须具有有效期内的《安全生产许可证》。

十、工期要求

项目工期要求：自签订合同之日起90工作日（除不可抗拒因素造成）内完成全部招标内容，保证软、硬件正常使用。

具体参数内容：

- 采购需求

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础数据采集设施 |  |  |
| （一） | 监测感知 |  |  |
| 1 | 水情监测 |  |  |
| 2 | 水量监测 |  |  |
| 3 | 安全监测 |  |  |
| （二） | 通讯网络 |  |  |
| （三） | 基础环境 |  |  |
| 1 | 传输机房建设 |  |  |
| 2 | 计算存储 |  |  |
| 3 | 应用支撑 |  |  |
| 二 | 数字孪生平台及业务应用 |  |  |
| （一） | 数字孪生平台 |  |  |
| （二） | 业务应用 |  |  |
| 三 | 网络安全 |  |  |
| 四 | 系统集成费 |  |  |
|  | 一至四项小计 |  |  |

- 水雨情监测

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现地站点建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 坝上雨量站 |  |  |  |  |  |  |  | 大海子水库 |
| 1.1 | 遥测终端 | ▲遥测终端RTU设备需通过水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心检验合格，检测依据需参考“SL/T 180-2015《水文自动测报系统设备遥测终端机》、SZY203-2016《水资源监测设备技术要求》和SZY205-2016《水资源监测设备质量检验》”。检测项目需包含整机与外观、基本性能、基本功能、工作环境、实时时钟、设备功耗、电源拉偏、绝缘电阻、抗电磁干扰、抗雷击浪涌、机械环境适应性，并提供检测报告；通讯规约需通过“SL 651-2014《水文监测数据通信规约》规约符合性测试”或SL/T427-2021《水资源监测数据传输规约》规约符合性测试或SZY206-2016《水资源监测数据传输规约》（提供检测报告复印件并加盖投标人公章）。 静态功耗：≤ 0.5mA @ 12Vdc 工作功耗：≤100mA @ 12Vdc 供电电压：10Vdc~28Vdc 充电电压：8Vdc~22Vdc 1个SR充电口，支持太阳能电池板和电源适配器 1个直流电源供电口 2个受控常闭直流电源输出口，平时有电源输出 2个受控常开直流电源输出口，平时无电源输出 1 个SDI-12接口 1 个RS-485低速接口 1 个单/双簧雨量计接口 2 个模拟量输入接口，支持4~20mA/0~5V可配，精度：≤0.1%（FSR） 4 个开关量输入接口，机械开关 4 个开关量输出接口，继电器输出 FLASH 512MB SRAM 2MB 1个TF卡接口，可支持扩展32GB存储容量 3 个RS-232 串行口 1 个RS-485高速串行口 1 个10M/100Mbps以太网接口 内置RTC时钟，误差：＜10秒/月(平均) ▲工作温度：-40℃~+85℃（提供检测报告复印件并加盖投标人公章） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 交换机 | 2光4电 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 雨量计 | 承雨口内径： 200mm，进入承雨口的降雨不应溅出承雨口外 分辨率：0.2mm 测量降水强度：<=4mm/min 在8mm/min可以工作 误差：±3％（室内静态测试，最大雨强为10mm/min） 输出信号：单干式舌黄管通断 在满足仪器正常维护条件下，平均无故障工作时间MTBF≥16000小时 温度-10℃～＋50℃，湿度≤95%（40℃） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 开关电源 | DC12V/24V自适应，30A | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 胶体蓄电池 | 38Ah，DC12V | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 信号避雷器 | 放电电流10kV/5kA | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 电源避雷器 | 标称放电电流10kA，最大放电电流20kA，电压保护水平小于1.5kV | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 法拉第筒 | 高度3m，直径250mm，厚度1mm | 套 | 1 |  |  |  |  | 定制 |
| 1.9 | 设备箱/桶 | 应放置于法拉第筒内，便于维护 | 套 | 1 |  |  |  |  | 定制 |
| 1.10 | 基础及防雷 | 1000mm×800mm×800mm（深×长×宽），接地不大于10Ω | 套 | 1 |  |  |  |  | 定制 |
| 1.11 | 场地平整、围栏 | 浸塑围栏尺寸：2000mm×2000mm×2000mm（长×宽×高），配800mm×2000mm门。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | 线缆及辅材 | 传感器至采集器、就近市电至设备箱、防雷模块至接地体等线缆，安装站点所需其他连接件辅材等。 | 项 | 1 |  |  |  |  | 定制 |
| 2 | 水位、流速、雨量一体站 |  |  |  |  |  |  |  | 4#、6#桥 |
| 2.1 | 遥测终端 | 参数同上 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 北斗通讯终端 | 1) 出站信道速率：31.25kbps 2) 入站信道速率：15.625kpbs 3) 系统误码率：≤1×10-5 4) 响应时间：＜10s 5) 定位精度：≤20m 6) 授时精度：单向100ns，双向20ns 7) 接收通道数：10 8) 终端接口：RS-232接口（不低于9600波特率） 9) 通信功能：支持北斗卫星短信息的双向收发 10) 天线波束宽度：俯仰方向 10°～75°，水平方向 0°～360° 11) 天线类型：四臂螺旋伞形天线 12) 发射EIRP：12dBW≤EIRP≤19dBW 13) 雨雾衰减：＜0.3db 14) 传输时延：＜1s 15) 接收机灵敏度：＜-157.6dbW 16) 供电电源：9V～32V DC 17) 待机功耗：≤6W（按2分钟发射一次） 18) 设备平均无故障工作时间：MTBF≥25000h 19) 主机工作环境温度：-20℃～55℃ 20) 天线工作环境温度：-40℃～55℃ 21) 工作环境湿度： 98%RH，45℃ 22) 配置配套室外天线，根据设备安装方式，标配天馈线长度15米 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 雷达流速仪 | 测速范围：0.03~20m/s 测速精度：±0.01m/s；±1%FS 测速频率：24GHz 测流速波束角：12° 俯仰角范围：30°~70° 测距范围：0-45m 测距精度：±1mm 测距分辨率：1mm 测水位频率：24-26GHz 测水位波束角：10° 测水位工作原理：调频连续波FMCW 姿态角补偿：精度±0.5°；分辨率±0.1° 数据接口：RS-485，MODBUS协议 供电电源：DC 6-30V，典型12V 功耗：工作电流：50mA，待机电流：10mA（@12V） | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 雨量计 | 承雨口内径： 200mm，进入承雨口的降雨不应溅出承雨口外 分辨率：0.2mm 测量降水强度：<=4mm/min 在8mm/min可以工作 误差：±3％（室内静态测试，最大雨强为10mm/min） 输出信号：单干式舌黄管通断 在满足仪器正常维护条件下，平均无故障工作时间MTBF≥16000小时 温度-10℃～＋50℃，湿度≤95%（40℃） | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 太阳能电池板 | 100W，单晶硅，含安装支架 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 胶体蓄电池（含地埋箱） | 100Ah，DC12V | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 上电控制器 | DC12V/24V自适应，30A | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | 信号避雷器 | 放电电流10kV/5kA | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | 电源避雷器 | 标称放电电流10kA，最大放电电流20kA，电压保护水平小于1.5kV | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.10 | 法拉第筒 | 高度3m，直径250mm，厚度1mm | 套 | 2 |  |  |  |  | 定制 |
| 2.11 | 设备箱/桶 | 应放置于法拉第筒内，便于维护 | 套 | 2 |  |  |  |  | 定制 |
| 2.12 | 基础及防雷 | 1000mm×800mm×800mm（深×长×宽），接地不大于10Ω | 套 | 2 |  |  |  |  | 定制 |
| 2.13 | 场地平整、围栏 | 浸塑围栏尺寸：2000mm×2000mm×2000mm（长×宽×高），配800mm×2000mm门。 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.14 | 线缆及辅材 | 传感器至采集器、太阳能板至采集器、防雷模块至接地体等线缆，安装站点所需其他连接件辅材等。 | 项 | 2 |  |  |  |  | 定制 |
| 3 | 坝上雨量站 |  |  |  |  |  |  |  | 齐古水库、石门水库管理站 |
| 3.1 | 遥测终端 | 参数同上 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 交换机 | 2光4电 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 开关电源 | AC220V-DC12,30W | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 胶体蓄电池 | 38Ah，DC12V | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 信号避雷器 | 放电电流10kV/5kA | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 电源避雷器 | 标称放电电流10kA，最大放电电流20kA，电压保护水平小于1.5kV | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | 温湿度传感器 | 温度： 测量范围：﹣50℃～﹢60℃ 分辨率：0.1℃ 最大允许误差：±0.1℃ 湿度： 测量范围：5%～100％RH 分辨率：1％ 最大允许误差：±3％（≤80％） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | 气压传感器 | 测量范围：500hPa～1100hPa 分辨率：0.1 hPa 最大允许误差：±0.3 hPa | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.9 | 雨量计 | 参数同上 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.10 | 防辐射通风罩 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.11 | 玻璃钢百叶箱 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.12 | 雨量计基础及防雷 |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 定制 |
| 3.13 | 浸塑围栏 | 5米（长）×5米（宽）×1.5（高） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.14 | 场地平整 |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 定制 |
| 3.15 | 设备箱 | 300mm×400mm×200mm，防护等级IP55 | 套 | 1 |  |  |  |  | 定制 |
| 3.16 | 线缆及辅材 | 传感器至采集器、太阳能板至采集器、防雷模块至接地体等线缆，安装站点所需其他连接件辅材等。 | 项 | 1 |  |  |  |  | 定制 |
| 二 | 中心站北斗终端 | 参数同上 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 三 | 通讯费 | 北斗卡3张 | 年 | 5 |  |  |  |  | 配套 |
| 四 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 水量监测

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 超声波流量站 |  |  |  |  |  | 大海子出库、东一支 |
| 1 | 遥测终端 | 参数同上 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 交换机 | 2光4电 | 套 | 2 |  |  |  |
| 3 | 雷达水位计 | 测距范围：0-15m 测距精度：±1mm 测距分辨率：1mm 测水位频率：24-26GHz 测水位波束角：10° 天线：平面微带阵列天线 测水位工作原理：调频连续波FMCW 发射功率：16-25dBm（根据水体变化规律智能调节） 响应时间：最快 100ms，10s 输出平均测量值 数据接口：RS-485，MODBUS协议，4-20ma 供电电源：DC 6-30V，典型12V 功耗：≤7.5mA @DC 12V 工作温度：-40℃~+85℃ 防护等级：IP68 | 套 | 2 |  |  | 安于测桥 |
| 4 | 超声波明渠流量计 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 流量计主机 | 电源性能 输入：220VAC±10%，50Hz或24VDC 输出：24VDC 功耗：＜24W 显示性能：8寸TFT显示屏，分辨率800×600，65536色， CPU性能：32位内核，100MHz时钟，16MB flash存储，128MB DDR3内存，1个RS232/RS485接口，1个以太网接口； 开关接口：开入4路，开出4路（可提供24V信号源） 模拟接口：4路模入，AD分辨率：16位，4-20mA电流型，精度＜0.2% 4路模出，AD分辨率：12位，4-20mA电流型，精度＜0.2% 应用条件：水温 0～50℃，流速＞0.02m/s，极限压力＜5MPa； 测量布置：8路Ø l 测量范围：测量渠道宽度：0～100m 误差：明渠 ±1～2% 防护等级：IP65 ▲具有准确度为1级（含）以上的《中华人民共和国计量器具型式批准证书》（提供证书复印件并加盖投标人公章） | 套 | 2 |  |  |  |
| 4.2 | 超声波测流软件 | 巡检界面：进入巡检界面首页，通过翻页可以实时查看流量、流速、水温等当前测值显示。若系统设置了模拟量板、开关量板时，还可查看当前模拟量、开关量的相关测值； 数据查询：可查询历史数据的显示界面、事件记录的显示 界面； 系统设置：包括时钟设置、恢复设置、通讯设置、密码设置、背光设置、数据清零； 断面设置：包括开关量板配置、模拟量板配置、通用参数、水位参数、声路参数、几何参数配置； 调试诊断：I/O测试、声路调试、装置自检 ▲具有超声流量计类测量软件著作权（提供证书复印件并加盖投标人公章） | 套 | 2 |  |  |  |
| 4.3 | 换能器 | 工作频率：1MHZ；方向角度:45°；极限工作水压：小于 5Mpa ▲IP防护等级≥IP68，（提供水利部仪器质量监督检验测试中心监测耐水压证书或报告复印件，加盖投标人公章） | 支 | 16 |  |  |  |
| 4.5 | 换能器座 | 不锈钢金属底座 | 个 | 16 |  |  |  |
| 4.6 | 专用电缆 | 高强度防水射频同轴电缆 | 米 | 1200 |  |  |  |
| 4.7 | 安装附件 |  | 套 | 2 |  |  | 定制 |
| 4.8 | 电源及通讯电缆 | RVVP4*0.3 | 米 | 300 |  |  |  |
| 5 | 开关电源 | DC12V/24V自适应，30A | 套 | 2 |  |  |  |
| 6 | 胶体蓄电池 | 100Ah，DC12V | 只 | 2 |  |  |  |
| 7 | 设备箱 | 300mm×400mm×200mm，防护等级IP55 | 套 | 2 |  |  | 挂于视频杆，定制 |
| 8 | 水尺 | 不锈钢，宽度不少于200mm | 项 | 2 |  |  |  |
| 9 | 线缆及辅材 | 传感器至采集器、市电至设备箱，安装站点所需其他连接件辅材等。 | 项 | 2 |  |  | 定制 |
| 10 | 流量率定及系数校验 | 为保证测流效果，各流量监测断面应尽量选择在水闸下游顺直段水流稳定处，在设备安装完成后进行初次率定，率定参照《灌溉渠道系统量水规范标准》相关要求，至少获得高中低各20组实测数据建立流量关系曲线，最终提交成果为实测数据、流量曲线、流量关系对照表等，率定单位需具有水文水资源调查评价资质证书。 | 项 | 2 |  |  |  |
| 二 | 水位站 |  |  |  |  |  | 种牛场支渠 |
| 1 | 遥测终端 | 参数同上 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 交换机 | 2光4电 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 雷达流速仪 | 测速范围：0.03~20m/s 测速精度：±0.01m/s；±1%FS 测速频率：24GHz 测流速波束角：12° 俯仰角范围：30°~70° 测距范围：0-45m 测距精度：±1mm 测距分辨率：1mm 测水位频率：24-26GHz 测水位波束角：10° 测水位工作原理：调频连续波FMCW 姿态角补偿：精度±0.5°；分辨率±0.1° 数据接口：RS-485，MODBUS协议 供电电源：DC 6-30V，典型12V 功耗：工作电流：50mA，待机电流：10mA（@12V） | 套 | 1 |  |  | 安于测桥 |
| 4 | 开关电源 | DC12V/24V自适应，30A | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 胶体蓄电池 | 100Ah，DC12V | 只 | 1 |  |  |  |
| 6 | 信号避雷器 | 放电电流10kV/5kA | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 电源避雷器 | 标称放电电流10kA，最大放电电流20kA，电压保护水平小于1.5kV | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 设备箱 | 300mm×400mm×200mm，防护等级IP55 | 套 | 1 |  |  | 定制（挂于视频杆） |
| 9 | 水尺 | 不锈钢，宽度不少于200mm | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 线缆及辅材 | 传感器至采集器、市电至设备箱，安装站点所需其他连接件辅材等。 | 项 | 1 |  |  | 定制 |
| 11 | 流量率定及系数校验 | 同上 | 项 | 1 |  |  |  |
| 三 | 遥测终端更换 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 遥测终端 | 参数同上 | 套 | 13 |  |  |  |
| 四 | 标准断面 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 齐古水库坝后标准断面建设 | 断面宽25米，长度20米，迁移1处水位监测站点。 | 项 | 1 |  |  | 定制 |
| 4.2 | 流量率定及系数校验 | 同上。 齐古水库灌溉引水洞计量点、齐古水库导流冲砂洞计量点、阿苇滩干渠复核点、阿苇滩干渠计量点、独山子干渠计量点、青年总干渠计量点、东二支渠计量点、青年干渠芨芨坝东河计量点 | 项 | 8 |  |  |  |
| 五 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 4 安全监测

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 青年渠首 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 变形监测 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 钢管标 | 50mm钢管标 | 米 | 275 |  |  |  |
| 1.2 | 钢管标造孔 | 直径150mm | 米 | 275 |  |  | 定制 |
| 1.3 | 位移计 | 类型：差阻式； 测量范围：0-100mm； 分辨率：< 0.15%FS； 温度测量范围：-20～+60℃ ； 温度测量精度：±0.5℃； | 支 | 11 |  |  |  |
| 1.4 | 位移计附件 |  | 套 | 11 |  |  |  |
| 2 | 渗流监测 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 渗压计采购及安装 | 类型：振弦式； 测量范围：0.2-1.5MPa； 温度测量范围：-20～+60℃ ； 温度测量精度：±0.5℃； ▲综合误差≤±0.2%F.S（提供检测报告复印件并加盖投标人公章） | 个 | 21 |  |  |  |
| 2.2 | 渗压计孔口装置 | 不锈钢、定制 | 个 | 21 |  |  |  |
| 2.3 | 水位孔造孔 | 直径110mm | 米 | 800 |  |  | 定制 |
| 2.4 | 测压管 | 直径50mm | 米 | 800 |  |  |  |
| 3 | 水位观测 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 雷达水位计含支架 | 测距范围：0-15m 测距精度：±1mm 测距分辨率：1mm 测水位频率：24-26GHz 测水位波束角：10° 天线：平面微带阵列天线 测水位工作原理：调频连续波FMCW 发射功率：16-25dBm（根据水体变化规律智能调节） 响应时间：最快 100ms，10s 输出平均测量值 数据接口：RS-485，MODBUS协议，4-20ma 供电电源：DC 6-30V，典型12V 功耗：≤7.5mA @DC 12V 工作温度：-40℃~+85℃ 防护等级：IP68 | 套 | 3 |  |  |  |
| 3.2 | 遥测终端 | 参数同上 | 套 | 3 |  |  |  |
| 3.3 | 交换机 | 2光4电 | 套 | 3 |  |  |  |
| 3.4 | 开关电源 | DC12V/24V自适应，30A | 套 | 3 |  |  |  |
| 3.5 | 胶体蓄电池 | 100Ah，DC12V | 只 | 3 |  |  |  |
| 3.6 | 信号避雷器 | 放电电流10kV/5kA | 个 | 3 |  |  |  |
| 3.7 | 电源避雷器 | 标称放电电流10kA，最大放电电流20kA，电压保护水平小于1.5kV | 个 | 3 |  |  |  |
| 3.8 | 设备箱 | 300mm×400mm×200mm，防护等级IP55 | 套 | 3 |  |  | 定制 |
| 3.9 | 线缆及辅材 | 传感器至采集器、市电至设备箱，安装站点所需其他连接件辅材等。 | 项 | 3 |  |  | 定制 |
| 4 | 自动化测站 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 采集模块 | 16通道可扩展 ▲MTBF≥80000小时（提供检测报告复印件并加盖投标人公章） | 块 | 6 |  |  |  |
| 4.2 | 保护箱 | 尺寸：400*500*300mm，具有防风砂/防雨雪/保温抗冻功能； （含隔离变压器、电源模块、电源防雷模块、通讯模块或接口） | 个 | 6 |  |  | 定制 |
| 4.3 | 防雷接地系统 | 含避雷针、防雷模块 | 套 | 6 |  |  | 定制 |
| 4.4 | 电缆保护管 | 直径20~50mm | 米 | 3000 |  |  |  |
| 4.5 | 直埋铠装复合光缆 | 光电复合缆（8芯） | 米 | 2200 |  |  |  |
| 4.6 | 信号电缆 |  | 米 | 5000 |  |  |  |
| 二 | 齐古水库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | GNSS | 采用北斗单通道（国产）设备，主要指标如下： 1) 定位精度： 静态平面： ±2.5mm+0.5ppm 静态高层： ±5mm+0.5ppm 动态平面： ±8mm+1ppm 动态高层： ±15mm+1ppm 2) 数据传输： 支持串口、以太网、蓝牙、wifi、移动通讯 3) 安全防护： 可抵抗 8kV 静电冲击； 可抵抗 4kV 浪涌冲击； 坚固镁合金外壳，抗 1.2 米自然跌落； 用水冲洗无任何伤害; IP68. 4) GNSS 性能 北斗： 同步 B1I、B2I、B3I、B1C、B2a； 5) 供电 9V-36V 直流电源的输入，提供两路电源输入接口，带过 压过流保护； 内置大容量锂电池，12V 外接供电时自动充电。 | 套 | 22 |  |  |  |
| 2 | 直埋铠装复合光缆 | 光电复合缆（8芯） | m | 3000 |  |  |  |
| 3 | 单元控制箱 | 尺寸：400*500*300mm，具有防风砂/防雨雪/保温抗冻功能； （含隔离变压器、电源模块、电源防雷模块、通讯模块或接口） | 套 | 6 |  |  | 定制 |
| 4 | 采集模块 | 参数同上 | 个 | 8 |  |  |  |
| 三 | 大海子水库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水平位移计监测 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | GNSS | 参数同上 | 套 | 17 |  |  |  |
| 1.2 | 数据集成 |  | 项 | 1 |  |  | 定制 |
| 2 | 通讯设施 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 直埋铠装复合光缆 | 光电复合缆（8芯） | 米 | 5000 |  |  |  |
| 2.2 | 终端箱 |  | 个 | 5 |  |  | 定制 |
| 3 | 渗流监测自动化升级 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 采集箱 | 尺寸：400*500*300mm，具有防风砂/防雨雪/保温抗冻功能； （含隔离变压器、电源模块、电源防雷模块、通讯模块或接口） | 套 | 7 |  |  | 定制 |
| 3.2 | 采集模块 | 参数同上 | 套 | 7 |  |  |  |
| 3.3 | 通信模块 |  | 套 | 7 |  |  |  |
| 3.4 | 渗压计 | 参数同上 | 支 | 21 |  |  |  |
| 四 | 资料分析 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 运行期观测及资料分析 | 1年运行期，对齐古水库、大海子水库及青年渠首每月进行观测及资料分析，并提供月及年度资料分析报告。 | 项 | 1 |  |  | 定制 |
| 五 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 5 通讯网络

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络规划 | 结合昌吉州水利局网络地址规划要求，规划本级网络及下属站点、管理站网络 | 项 | 1 |  |  | 定制 |
| 2 | 设备网络调整 | 结合网络规划，对机房、各下属管理站、各站点进行网络调整。 | 项 | 1 |  |  | 定制 |
| 3 | 线路改造 | 对机关大楼内等网络线路进行规划改造，原线路保留作为备用，对原一楼机房及各管理站机房进行网线更换及梳理，要求所有机柜布线整洁美观，每根网线及光纤尾纤需挂或贴上标签，标签标注对侧位置，机柜内设备上需贴上功能标签，标签内容包括设备名称、建设项目名称、建设单位、设备IP地址等。 | 项 | 1 |  |  | 定制 |
| 4 | 楼层交换机 | 固定端口：48个10/100/1000Base-T电口 交换容量:96Gbps 转发能力71.4Mpps | 台 | 5 |  |  |  |
| 5 | 楼层网络柜 | 800mm×600mm×600mm网络柜 | 台 | 4 |  |  |  |
| 6 | 网管软件 | 支持50个节点管理，具体功能如下： 集中化的设备资源管理 丰富的设备资源管理能力 实用的网络视图 完整的网络拓扑 智能的告警显示 直观的状态监控 简单易用的性能管理 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 6 信息基础环境

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 传输机房建设 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 模块化机柜 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 智能一体柜系统 | 含柜体、配电模块、10kVA UPS、12.5KW精密空调、10寸触控屏及智能管理系统 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 机柜及附件 | 标准19英寸机柜，前门为单开玻璃门，标配封闭冷通道，后门为双开网孔门，尺寸:600*1200*2000mm。标准配置:含20口国标4*16A+16*10A普通PDU1条、自动应急翻转板一套、含侧板 | 套 | 4 |  |  |  |
| 1.3 | 模块监视系统 | 包含1套温湿度传感器、1套水浸探头、1套烟雾探头、短信猫等辅材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 蓄电池系统（后备2小时） | 含16节12V100AH电池、电池柜、电池开关箱、连接线等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 消防系统 | 七氟丙烷药剂(80kg)、40L无管网灭火装置*2 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 综合布线 |  | 项 | 1 |  |  | 定制 |
| 4 | 3P空调 | 落地式3匹空调，支持掉电自启动。 制冷量：≥7000W，制冷功率：≥2200W。 能耗：一级。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | 机房搬迁 | 将原一楼机房与业务相关内容搬迁至新机房 | 项 | 1 |  |  | 定制 |
| 6 | 机房装修 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 静电地板 | 防静电地砖地板 | ㎡ | 14 |  |  |  |
| 6.2 | 生态门 | 颜色与墙板颜色接近（含门锁五金） | 樘 | 2 |  |  |  |
| 6.3 | 吊顶拆除 | 人工拆除，垃圾装袋，垃圾外运 | ㎡ | 14 |  |  | 定制 |
| 6.4 | 矿棉板吊顶 | 600*600矿棉板吊顶含一个配套灯 | ㎡ | 14 |  |  |  |
| 6.5 | 拆墙皮 | 人工铲除 | ㎡ | 50 |  |  | 定制 |
| 6.6 | 墙面基层处理 | 环保粉末腻子、加水、混合成腻子，在原天花表面进行批灰、整平、打磨涂刷施工。 | ㎡ | 50 |  |  | 定制 |
| 6.7 | 墙面面层乳胶漆 | 刷白色 | ㎡ | 50 |  |  |  |
| 6.8 | 包暖气装饰 | 0.8碳晶板包饰，不锈钢通风口 | m | 3.3 |  |  | 定制 |
| 6.9 | 窗台台面 | 岗石台面。（30-60） | m | 3.3 |  |  |  |
| 6.10 | 型材窗户 | 铝材65三层普通中空玻璃铝合金型材窗 | ㎡ | 3 |  |  |  |
| 6.11 | 电路改造 | 满足指挥中心的用电负荷 | ㎡ | 14 |  |  | 定制 |
| 7 | 设备间及配电室 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 吊顶拆除 | 人工拆除，垃圾装袋，垃圾外运 | ㎡ | 26 |  |  | 定制 |
| 7.2 | 矿棉板吊顶 | 600*600矿棉板吊顶含二个配套灯 | ㎡ | 26 |  |  |  |
| 7.3 | 地砖铺贴 | 750*1500玉石系列瓷砖， 425#水泥、砂浆、人工铺贴。（750*1500） | ㎡ | 26 |  |  |  |
| 7.4 | 电路改造 | 满足指挥中心的用电负荷 | ㎡ | 26 |  |  | 定制 |
| 7.5 | 拆墙皮 | 人工铲除 | ㎡ | 93 |  |  | 定制 |
| 7.6 | 墙面基层处理 | 环保粉末腻子、加水、混合成腻子，在原天花表面进行批灰、整平、打磨涂刷施工。 | ㎡ | 93 |  |  | 定制 |
| 7.7 | 墙面面层乳胶漆 | 净味二合一刷白色 | ㎡ | 93 |  |  |  |
| 8 | 大7P中央空调 | 1拖4，室内机每台2匹，含铜管、铜管橡塑保温、分歧管、冷凝水管、冷凝水管橡塑保温、出风口、回风口（带滤网）、信号线、电源线等。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 新风系统 | 500风量，含PE管材、备用滤网1套。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 会议桌 | 单张会议桌尺寸2000mm×400mm×760mm，共计50米，配44把椅子。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 操作台 | 聚酯材质，2000×760×1200mm，含2把弓形椅。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 专业音箱 | 1．阻抗：8Ω 2．频响：等同或优于45Hz-20KHz 3．额定功率≥300W 4．灵敏度≥98dB/W/M 5．水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥80° 6．高音：1.7"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1 | 只 | 4 |  |  |  |
| 12.2 | 壁挂支架 | 1.固定面板尺寸（长*宽）：227mm*150mm±1mm 2.臂长：280mm至400mm（可调节） | 只 | 4 |  |  |  |
| 12.3 | 专业功放2*500W | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 12.4 | 数字调音台 | 1.具有≥10.1英寸1280x800真彩电阻触摸屏、数字编码器以及按键构成的操作面板。 2.具有≥17个电动推子，电动推子可操控：≥1个LR主声道推子、≥16个通道推子。 3.支持中英文界面切换，且无需重启。 4.内置USB录音、放音功能。能够识别USB电子盘内的中英文歌曲名，具备快进、下一曲、快速暂停等功能；且支持播放APE、FLAC、MP3、WAV音频格式。 5.内置≥16个通道独立的反馈抑制器，内置≥16路自动混音（增益共享型）。 6.具有≥2个内置效果器，自带有经典混响、大房间混响等效果模块；FX音效可使用专用的返回通道返回到混音且不占用单声道和立体声输入通道。 7.支持iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步；支持≥8个终端同时控制。 8.可通过网络或者USB升级ARM固件、DSP固件。 9.每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、高低通、压缩、反相。 10.每个输出通道具有≥8段参数均衡、高低通、压缩、反相、延时器。 11.模拟输入≥24CH ( MIC/Line)；输出通道支持L/R、10BUS、HeadPhone(L/R)，10BUS混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST）。 12.支持≥100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份；支持32个PEQ模式存储。 13.内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声。 14.支持通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据，通道名称可自定义。 15.接线方式：平衡式输入、输出卡侬。 16.支持≥8个推子编组、≥8个用户自定义按键、≥4个快速静音组按键。 17.具有面板锁定按键，防止误操作。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12.5 | 音频处理器VN.C06403JA | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪（提供设备界面截图佐证） 3.输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有2英寸IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。 6.支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 7.配置双向RS-232接口VN.C06403JA，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 9.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12.6 | 反馈抑制器 | 1.高性能DSP处理，≥40-bit DPS处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz的声音。 2.采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围≥-10Hz到10Hz。 3.均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器。 4.支持多种倍频程。 5.具有自动增益功能，声音达到一定峰值自动衰减变小，声音较小则自动增益放大。 6.具有一个IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示。 7.具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器。 8.具有双通道直通，一键重置陷波点配置功能。 9.支持≥4个场景切换。 10.支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能。 11.输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出。 12.支持通过后台管理软件对多台设备进行批量升级。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12.7 | 电源管理器 | 1.支持不小于8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 12.8 | 一拖四无线手持话筒 | 1.频率指标：等同或优于530-580MHz，640-690MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：≥200个频道。 2.配套有≥1台接收主机和≥4个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 4.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度:≥12dB μV（80dBS/N)，频率响应:等同或优于50Hz-16.5kHz。 5.发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线。 6.输出功率:≥30mW。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12.9 | 话筒天线 | 1.射频频率范围：等同或优于450-950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：50Ω 4.放大器底噪：＜3.6dB 5.增益：18db(典型) 6.极化方式：垂直 7.前后比：≥25dB 8.指向性：≥180度指向 | 对 | 1 |  |  |  |
| 12.10 | 音频连接线1 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 条 | 10 |  |  |  |
| 12.11 | 音频连接线2 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 条 | 1 |  |  |  |
| 12.12 | 音频连接线3 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 条 | 1 |  |  |  |
| 12.13 | 桌插 | 1.插座采用全铝结构，信息模块接口采用标准模块。 2.弹起式桌面插座，支持45°仰角。 3.具有≥1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等。 4.配置接口：不少于1个多功能电源接口、≥2个RJ45网络、≥1个3.5音频、≥1个HDMI高清视频接口、≥1个功能按键 | 只 | 2 |  |  |  |
| 13 | 数字会议系统 |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 会议系统主机 | 1.设备具有音频时钟同步传输技术，音频延时小于5ms。 2.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器调节功能。 3.音频输入接口包括有1路≥RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。音频输出接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子。支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器参数。 4.支持≥16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持128路有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。 5.支持≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 6.支持≥16通道相控输出模式，内置≥nx16音频矩阵处理器，实现≥16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 7.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 8.设备具有安卓App，支持通过平板、手机控制话筒开关、开启签到、投票、表决等功能，免PC操作。 9.通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。 10.超大系统容量，系统最大支持4096台有线会议单元和300台无线会议单元。系统最大发言数量为16个有线话筒和8个无线话筒。 11.支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。 12.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 13.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。 14.支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。 15.具有消防报警联动触发接口，提供火灾报警信息。 16.具有1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪，支持PELCO-D、VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能。 17.≥四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。 18.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义功能。 19.具有≥4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 20.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 21.具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。 22.支持≥10段 EQ调节功能，≥16路多功能输出通道与≥2路LINEOUT输出通道都具有≥10段 EQ调节功能。 23.支持AP信道扫描，监测现场的无线信道使用情况，支持信道自动或手动配置最佳信道，支持AP名称在线显示列表。 24.会议主机具备注册天数显示功能，可以随时了解注册后使用的剩余天数 25.支持触摸屏幕输入注册码进行主机注册。 26.会议主机具备设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能。 27.支持通过web端远程固件升级。 28.具有运维管理平台，支持日志管理功能，可以自动收集和存储系统日志，以便跟踪问题、分析性能和满足合规性需求。 29.具有运维管理平台，支持实时监测设备运行状态、设备故障信息，包括内存不足、火警提示、id重复等。 30.支持选择VISCA、Pelcd-D协议对接摄像机、中控类等设备。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13.2 | 会议话筒处理器 | 1.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。 2.具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点+≥12个动态点，可有效消除啸叫功能。 3.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节。 4.具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出。 5.具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有≥1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。 6.支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+≥8个无线单元。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13.3 | 会议主席话筒 | 1.话筒采用≥48kHz采样率。 2.采用芯片架构及算法，话筒开机连接时间≤5秒。 3.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。 4.支持通过Type-C口充电，支持18W快充，具有智能指标状态。 5.可通过UI设置SSID。 6.具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。 7.具有发言计时和定时发言功能。 8.具有声控功能。通过软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。 9.支持签到功能，通过PC软件设置并发起。 10.支持会议投票功能、支持五键选举、三键表决功能。 11.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。 12.主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 13.采用≥4.3英寸全彩触屏，咪杆长度≤240mm 14.具备3.5mm耳机孔，可连接外置麦克风。 15.内置锂电池，电池容量支持≥14小时持续发言。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13.4 | 会议代表话筒 | 1.话筒采用≥48kHz采样率。 2.采用芯片架构及算法，话筒开机连接时间≤5秒。 3.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。 4.支持通过Type-C口充电，支持18W快充，具有智能指标状态。 5.可通过UI设置SSID。 6.具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。 7.具有发言计时和定时发言功能。 8.具有声控功能。通过软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。 9.支持签到功能，通过PC软件设置并发起。 10.支持会议投票功能、支持五键选举、三键表决功能。 11.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。 12.代表机具有申请发言功能，通过主席机批准申请人发言。 13.采用≥4.3英寸全彩触屏，咪杆长度≤240mm 14.具备3.5mm耳机孔，可连接外置麦克风。 15.内置锂电池，电池容量支持≥14小时持续发言。 | 台 | 9 |  |  |  |
| 13.5 | 发射器 | 1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps 2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。 3.支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID 4.支持WPA3安全协议。 5.支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13.6 | 充电箱 | 1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持18W快充。支持同时插满所有USB接口。 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 | 只 | 1 |  |  |  |
| 13.7 | 音频隔离器 | 1.一款双通道音频隔离器。 2.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰。 3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。 4.即插即用，支持热插拨。 5.隔离滤波音频传输最远传输信号450－600米。 6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。 7.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13.8 | 超高清摄像机 | 1.支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上。 2.支持≥800万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片,支持WDR图像数字宽动态功能，与所投高清终端同一品牌。 3.支持≥12倍光学变焦。 4.支持≥80°水平视角，增加外置广角镜视为不满足，5. 5.支持1080P60fps、1080P50fps等视频输出格式。 6.水平转动范围：≥+/-110°，垂直转动范围：≥+/- 30°。 7.支持≥28个预置位。 8.支持≥2路高清视频输出接口。 9.支持≥2个RS-232控制接口，支持标准VISCA控制协议。 10.支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端，方便调试。 11.支持本地USB接口软件升级功能。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13.9 | 全向麦克风 | 1.数字阵列麦克风，支持360°全向拾音，拾音距离≥6米。 2.支持终端供电，不需要额外电源。 3.支持回声抵消、自动增益控制、自动噪声抑制。 4.支持最大三级级联，以满足不同面积会议室的应用需求。 5.采样率不小于48KHZ。 6.灵敏度-38dB±2dB | 台 | 1 |  |  |  |
| 13.10 | 超高清视频会议终端 | 规格：支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，采用嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。会议速率为64Kbps~8Mbps。支持H.265、H.264HP、H.264BP、H.264SVC、H.263等图像编码协议。支持IPV4和IPV6双协议栈。提供3路高清视频输入接口、2路高清视频输出接口；提供5路音频输入接口、5路音频输出接口，具备卡侬头、RCA等音频接口。本次项目配置1080P30fps对称编解码能力,后续可通过软件平滑升级到4K30fps，标配触控PAD | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 视频监控 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 全彩球机 | 传感器类型: 400万 1/2.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR 宽动态: 120 dB超宽动态 焦距: 4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 视场角: 55°~2.7°（广角~望远） 补光灯类型: 红外补光 补光灯距离: 150 m 水平范围: 360° 垂直范围: -15°~90°（自动翻转） 水平速度: 水平键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；水平预置点速度：120°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~80°/s，速度可设；垂直预置点速度：80°/s 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）; 60 Hz：30 fps（2560 × 1440） 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS） 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB 报警输入: 2路报警输入 报警输出: 1路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 供电方式: DC：12 V或AC220V 电源接口类型: 两线式 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2 | 全彩枪机 | 采用高性能 200 万像素 CMOS 图像传感器，最大可输出 200 万 (1920×1080) @25fps。 支持绊线入侵，区域入侵。 内置红外补光灯，最大红外监控距离 50 米。 支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿， 数字水印。 支持 ROI，SMARTH.264/H.265，灵活编码。 支持 DC12V/POE 供电方式， 电压值 12V，支持 IP67 防护 等级。 可通过 IE 浏览器在预览画面框选曝光区域，以该区域作 为参考区域曝光。在同一场景、相同图像质量下，当开 启智能编码功能后，码率可降至原来的 1/2，图像质量 无明显下降。 设备与客户端之间用 300 米网线进行传输，每次客户端 连续发送 1500 个数据包，重复测试 3 次，每次丢包数不 大于 1 个。 欠压/过压检测功能检查：检测到电压低于 8.4V 或者高 于 19V 时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进 行报警提示。 工作温度和湿度：-40℃-70℃；湿度小于 90%； | 台 | 4 |  |  |  |
| 14.3 | 现地汇聚交换机 | 24个10/100Base-TX以太网端口，2个1000Base-T与1000Base-X SFP Combo端口，2个1000Base-X SFP千兆以太网端口（含光模块） | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.4 | 电源线 | RVV3*1 | 米 | 130 |  |  |  |
| 14.5 | 网络双绞线 | 6类双绞线 | 米 | 130 |  |  |  |
| 14.6 | 镀锌钢管 | φ20 | 米 | 130 |  |  |  |
| 14.7 | 硬盘录像机 | 支持 H.264、H.265 编码 支持 2 个 HDMI 和 2 个 VGA 同时输出，支持 4K 高清分辨 率输出 双千兆网卡，支持双网络 IP 设定 支持 16 个 SATA 接口，可用于录像和备份，存储容量按 照 1080P 画质存储 90 天的要求进行配置。 视频输入：32 路 支持越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人 员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、 人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景 变更等多种智能侦测接入与联动； | 个 | 1 |  |  |  |
| 14.8 | 硬盘 | 8T | 套 | 2 |  |  |  |
| 15 | 中心装修 |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | 吊顶拆除 | 人工拆除，垃圾装袋，垃圾外运 | ㎡ | 220 |  |  | 定制 |
| 15.2 | 双层吊顶 | 国标轻钢龙骨，石膏板吊顶 | ㎡ | 220 |  |  |  |
| 15.3 | 顶面基层处理 | 环保粉末腻子、加水、混合成腻子，在原天花表面进行批灰、整平、打磨涂刷施工。 | ㎡ | 220 |  |  | 定制 |
| 15.4 | 顶面面层乳胶漆 | 刷白色 | ㎡ | 220 |  |  |  |
| 15.5 | 电路改造 | 2.5铜芯铺设局部4铜芯线铺设，线路改造及开关插座定位 | ㎡ | 220 |  |  | 定制 |
| 15.6 | 主灯 | 800*800吸顶智能灯 | 项 | 6 |  |  |  |
| 15.7 | 灯具 | 双头斗胆灯 | 项 | 46 |  |  |  |
| 15.8 | 开关插座 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 15.9 | 茶水间 | 含80L消毒柜一套，1000mm×500mm×400mm茶台一套，直饮饮水机一台（触摸控制，1开1温），茶杯40个。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 15.10 | 拆墙皮 | 人工铲除 | ㎡ | 137 |  |  | 定制 |
| 15.11 | 墙板装饰 | 静音墙壁 | ㎡ | 137 |  |  |  |
| 15.12 | 电视机 | 100寸，含可移动支架 | 台 | 4 |  |  |  |
| 15.13 | 室内LED显示屏 | 1.屏体尺寸：宽度≥3.6米，高度≥2.025米，分辨率：2880（宽）*1620（高），净显示面积不低于7.29平方米；要求显示箱体尺寸：600mm*337.5mm；LED显示屏箱体为压铸铝合金材质，一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，箱体内部无风扇，防尘，静音设。； 2.点间距≤1.25mm； 像素密度：≥640000点/㎡；采用RGB芯片全倒装技术，发光晶片单边尺寸≤90μm，COB封装； 3.表面工艺：采用多层光学结构设计，提升对比度，解决黑屏一致性问题，过滤蓝光健康护眼； 4.箱体设计：超轻薄箱体设计，箱体厚度不大于30mm；箱体采用完全前维护设计； 5.模组设计：支持高集成三合一板卡设计，电源、接收卡、HUB板一体化，板内无线连接；支持直接热插拔； 6.显示屏亮度支持≥600 cd/m²，色温1000K~10000K(可调)，视角水平170°/垂直170°，支持单点亮度色度校正，发光点中心距偏差＜1%，对比度10000:1，换帧频率≥60Hz，画面刷新率≥3840Hz；灰度等级0~19bit可调 7.箱体间平整度/缝隙：≤0.1mm；像素点失控率:≤1/1000000；亮度均匀性 ≥98%；色度均匀性：Cx，Cy±0.002； | m2 | 7.29 |  |  |  |
| 15.14 | 拼接控制器(音视频综合管理平台) | 1.输入接口：1 × HDMI 2.0；1 × DP 1.2；4 × HDMI 1.3；1 × 3G SDI （IN+LOOP），选配 2.16 路网口输出，最大带载 1040 万像素，单台设备输出最大宽度 16384，高度 8192 3.支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放 4.支持 2 个 4K×2K+4 个 2K×1K 规格的窗口 5.同时支持显示 1 路 OSD 画面；最大支持导入存储 6 个 OSD；支持图片 OSD 和文字 OSD | 台 | 1 |  |  |  |
| 15.15 | 配电柜 | 1.不低于15kw配电系统，具备PLC远程控制功能 2.三相配电系统，功率根据屏体峰值功耗并预留一定冗余； 3.具有过载、过流、过载保护； 4.通过定制软件控制电源系统的开关,具有温湿度采集； 5.通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源； 6.通过PLC可设定任意时间关闭计算机； 7.为了后期维护的便利性考虑，必须与LED屏选用同一品牌产品。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 15.16 | 工程结构 | 根据现场实际情况调整，满足工作需要。 1.显示屏固定安装支撑结构采用优质冷轧钢板框架结构组合形式。 2.零件采用壁厚2mm Q235板材制作，采用机加工冲孔、折弯工艺，表面酸洗、磷化、烤漆，烤漆颜色为哑光黑色，整体美观大方，具有足够的静态与动态机械强度和刚度；确保支架受力均匀，长期使用支架变形容许值≤3mm。 3.显示屏采用落地式支架，前维护方式。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 | 值班室装修 |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | 拆墙皮 | 人工铲除 | ㎡ | 68 |  |  | 定制 |
| 16.2 | 墙面基层处理 | 环保粉末腻子、加水、混合成腻子，在原天花表面进行批灰、整平、打磨涂刷施工。 | ㎡ | 68 |  |  | 定制 |
| 16.3 | 墙面面层乳胶漆 | 净味二合一刷白色 | ㎡ | 68 |  |  |  |
| 16.4 | 洗手盆 | 一套洗手盆带柜子镜子 | 套 | 1 |  |  |  |
| 16.5 | 木质办公桌 | 1500mm×1000mm×760mm（长×宽×高），配办公椅一把。 | 套 | 3 |  |  |  |
| 16.6 | 值班床、柜 | 实木材质，1500mm×2000mm（长×宽），配床垫1张，床上用品2套。 实木材质，衣柜2000mm×2000mm×800mm（长×高×深）。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 二 | 计算存储 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 国产数据库 | 符合信创要求，不限并发连接数 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 操作员站 | CPU :1 ×HG 3350 8C 3.0G; 内存:8G*2; 硬盘:256G SSD+1T SATA; 显卡:T1000(8G 显存); 网卡:2×1G 网 口 ; 光驱:DVD-ROM 单电源,含国产操作系统 32寸显示器 | 台 | 3 |  |  |  |
| 3 | 核心交换机 | 三层交换机，传输速率：10/100/1000Mbps 端口：≥4个1000Mbps 单模光口（模块化），24 个10/100/1000 Base-T 以太网端口 交换方式：存储-转发 背板带宽：≥400Gbps 扩展模块：≥2 插槽数 网络标准：IEEE 802.1d，IEEE 802.1w，IEEE 802.1s，IEEE 802.1q，IEEE 802.3x，IEEE 802.3ad，IEEE 802.3af，IEEE 802.1p 路由功能：支持 VLAN：支持 网管：支持 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 防火墙 | 硬件外形：1U标准机架式设备 管理口：1个 板载接口：6个千兆电口 & 4个千兆光口 CPU：FT D2000 4核 内存：4GB 硬盘：1TB机械硬盘 网络层吞吐：8Gbps 最大并发连接数：250万 每秒最大新建http连接数：12万 全威胁应用层吞吐：6Gbps 支持SSL VPN最大并发用户数：4000，支持IPSec 最大隧道数：2000。推荐用户数（单独购买）：100。 ▲支持至少5000种独立Web特征的攻击检测和防御特征库。（提供功能截图并加盖投标人公章） ▲支持SQL注入、跨站脚本、远程代码执行、字符编码等攻击的防护，支持对网络设备、网页服务器、数据库、网页应用等设备的专属特征分类，支持CC攻击防护，可基于检测请求报文头的X-Forwarded-For字段，以获取真正的源IP地址 支持IP信誉库、DNS信誉库、URL信誉库。（提供功能截图并加盖投标人公章） ▲设备支持虚拟防火墙功能，可独立分配CPU/内存等计算资源，并支持两台设备堆叠为一台设备使用。（提供功能截图并加盖投标人公章） | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 打印机 | 国产品牌，A3，支持黑白打印，打印分辨率：1200dpi*1200dpi，双面打印、复印，黑白扫描，标配双纸盒。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 打印机 | 国产品牌，A4，支持黑白打印，支持双面打印。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 打印机 | 国产品牌，A4，支持彩色打印，支持双面打印。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | KVM | 安装方式：机架式； 产品类型LCD KVM切换器； 屏幕：17英寸； 连接数量8台； 输入接口接口：USB口×2、PS2口×2、VGA口×8； 支持分辨率1280×1024； 切换方式面板按钮，OSD，键盘热键； 自动扫描间隔1-255秒。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 数据库服务器 | 机型：2U双路机架式服务器 CPU：配置≥2颗自主可控C86架构CPU，每颗CPU核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.5GHz，每颗CPU三级缓存≥32MB。 内存:32G; 硬盘:960G SSD ;1.8T 10K SAS*4， RAID卡，缓存≥1GB，支持RAID0/1/5/6/50/60 网口数量:4 个千兆网口 ; 光驱:DVD-ROM; 安装方式:机架式(含上架套件) | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 应用服务器 | 机型：2U双路机架式服务器 CPU：配置≥2颗自主可控C86架构CPU，每颗CPU核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.5GHz，每颗CPU三级缓存≥32MB。 内存:32G; 硬盘:960G SSD ;1.8T 10K SAS， RAID卡，缓存≥1GB，支持RAID0/1/5/6/50/60 网口数量:4 个千兆网口 ; 光驱:DVD-ROM; 安装方式:机架式(含上架套件) | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 国产操作系统 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 三 | 应用支撑 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 应用支撑平台 | 包含画面组态、报表表单、分析图表、综合检索、统一认证、组件服务、工作流引擎、报警引擎、GIS引擎、控制服务、可视化仿真引擎的业务支撑应用 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 应用模型建立与管理模块 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.2 | SOA组件服务发布与管理中间件 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 消息服务与管理中间件 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 业务应用服务组件 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.5 | 数据通用计算服务 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.6 | GIS服务与发布 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.7 | 权限管理与服务中间件 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.8 | 报表与图形管理与服务中间件 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.9 | 缓存管理组件 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.10 | 第三方服务接口发布与管理 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 基础软件 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | GIS软件平台 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.2 | 流媒体软件 | 含≥300 路视频及视频联网授权,软件具备：1）设备管理；2）镜头组管理；3）组用户管理；4）图像抓拍;5）信息查询，最新的信息按照报警级别的不同以不同的方式显示;6）录像管理；7）I/O 管理；8）报警设置；9）日志管理，包括报警日志，事件日志，用户日志，报警日志记录系统产生的所有报警信息；10）远程管理 | 套 | 1 |  |  |  |
| 四 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 7 平台及业务应用

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 数字孪生平台建设 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据底板 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 数据资源 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 监测数据 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | 水情监测数据 | 获取呼图壁河流域水位站、雨量站的水位、雨量、流量、风速风向、气温、气压等监测数据 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.1.2.2 | 水量监测数据 | 获取呼图壁河流域水量监测站采集的水位、流量等数据 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.1.2.3 | 视频监控数据 | 获取呼图壁河流域视频数据并接入平台 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.1.2.4 | 安全监测数据 | 获取齐古水库、青年渠首、大海子水库等水工结构物的变形、渗流监测数据 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 数据引擎 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 数据汇聚 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | 数据采集 | 通过采集各个业务系统及外部数据，实现不同的数据采集集成方式。包括离线数据同步、日志聚合、批量数据迁移，满足不同场景（结构化/非结构化、实时/非实时、内部/外部等）的数据采集和集成需求，并通过数据校验、清洗和转换等业务组件保证采集数据的清洁，为数据开发提供数据支撑。在原数据采集基础上实现新增站点接入。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.2.1.2 | 数据汇聚 | 将业务系统数据接入、批量文件接入、实时数据/准实时数据接入后自动存储入库。在原有数据汇聚基础上实现新增数据的汇聚。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.2.2 | 数据服务 | 开发API接口，实现与州水利局局或其他州平台对接，实现数据、画面传输 | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 | 业务应用 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 流域二维一张图综合展示 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 工程安全监测业务可视化展示 | 在二维场景中对所有安全监测测点及监测仪器以模型或地标的方式展现其空间分布，并可通过鼠标交互进行模型查看、测点定位。以可视化图表方式展示测点数据、告警数据等。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 水情水量监测业务可视化展示 | 基于二维场景实现水情水量监测信息管理，并能调取站点视频画面。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 监测快速报告 | 在WEB页面提供一个预置报告模板，通过定制过程线图、报表、分布图、相关图等相关图表，嵌入格式化文档，定时自动抽取各类监测监控数据、调度数据、工程检查资料以及维修养护记录等内容，并基于专业知识智能分析自动生成全业务的运行管理报告。并可根据需要按设定周期或操作人员的要求自动生成周、月、季、年、专题等各种资料整编分析或运行管理报告。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 五 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 8 网络安全

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 网络安全 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理处 | 注：所有网络安全产品提供病毒库或特征库三年内免费升级服务，为保障系统兼容性，所有网络安全产品为同一品牌，并提供原厂授权委托书。 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 防火墙 | 参数同上 | 台 | 2 |  |  |  |
| 1.2 | 入侵监测 | 硬件外形：1U标准机架式设备 管理口：1个 板载接口：6个千兆电口；4个千兆光口 CPU：FT D2000 4核 内存：4GB 硬盘：1TB机械硬盘 网络层吞吐：10Gbps 最大并发连接数：250万 每秒最大新建http连接数：12万 全威胁应用层吞吐：2Gbps 采用非X86多核架构，自带双交流电源，1U的独立盒式设备，具备独立的攻击检测引擎与病毒检测引擎。 ▲入侵防御特征库数量≥20000、病毒特征库数量≥600W、支持的协议识别数量≥9500、WEB攻击特征库≥5000。（提供功能截图并加盖投标人公章） ▲支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略。（提供功能截图并加盖投标人公章） ▲支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配。（提供功能截图并加盖投标人公章） ▲设备支持虚拟入侵防御功能，可独立分配CPU/内存等计算资源，并支持两台设备堆叠为一台设备使用。（提供功能截图并加盖投标人公章 | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 杀毒软件 | 1、支持国产芯片及国产操作系统，满足国产化要求；性能参数：最大支持管控客户端数量：1W点，包含20套PC授权、5套服务器版本授权。 2、控制台支持信创与非信创终端统一管理，并且不区分信创与非信创授权。 3、支持针对不同病毒类型针对性设置处置措施，可设定清除动作前，备份文件。 4、产品具备与国产化麒麟和统信系统的兼容互认证书。 ▲5、具备爆发阻止功能，管理端可配置爆发阻止策略，封堵共享目录。（提供功能截图并加盖投标人公章） ▲6、具备Web信誉评估功能，包含HTTPS通信扫描，结合云安全架构自动识别并屏蔽恶意站点，阻止病毒自动更新。（提供功能截图并加盖投标人公章） | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 日志审计 | 1、采用国产芯片及国产操作系统，满足国产化要求；性能参数：支持50个日志源，日志处理性能1500EPS。 2、硬件参数：规格：1U，内存大小：16G，硬盘容量：1TB SATA 硬盘，接口：6千兆电口。 3、支持SOX合规、ISO27001、WEB安全3类合规项审计。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 二 | 等保测评 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 等保测评 | 等保二级测评一次 | 次 | 1 |  |  | 定制 |
| 三 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

## 第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、小微型企业、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 评标标准

| 评审项目 |  | 分值（权重） | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价得分（30） |  | 30 | 即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）*30%*100 |
|  |  |  | 项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 |
| 商务部分（13） | 类似业绩 | 6 | 须提供 2021年 1 月 1 日至开标之日（以合同签订日期为准）的类似项目业绩，须提供中标通知书（成交通知书）或合同复印件并加盖投标人公章，每提供一项得3分，最高得6分。（提供合同需提供加盖公章的合同关键页，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分，若非与最终客户直签项目，需提供最终用户证明）。 |
|  | 项目团队 | 7 | 本次项目拟派人员配备科学合理，符合本项目实际情况，能完全满足本项目需求。 |
|  |  |  | 1、项目经理1人，具有水利工程、电力工程、自动控制、电子工程、系统集成、自动化、信息化、计算机类、通信工程(符合其中之一即可)专业副高级技术职称得2分，正高级技术职称得4分，满分4分，不提供不得分。（需提供职称复印件加盖投标人公章，不重复计分）。 |
|  |  |  | 2、除项目经理外，项目团队中具有水利水电工程一级注册建造师、系统架构设计师、IT服务项目经理，需提供证书（职称）复印件加盖投标人公章，每提供1个得1分（不重复计分），满分3分，不提供不得分。 |
| 技术部分（57） | 技术参数要求 | 34 | 投标人所投产品完全满足招标文件技术要求的得34分；其中： |
|  |  |  | 1、标“▲”为重要指标，满分16分，有一条不满足扣1分，扣完为止（须按照要求，提供印证材料）。 |
|  |  |  | 2、非标“▲”项为一般指标，满分18分，每有一条不满足扣 0.03分，扣完为止。 |
|  | 项目实施方案 | 11 | 投标人针对本项目提供的项目实施方案，方案内容包含但不限于项目进度控制计划、质量保证方案等。 |
|  |  |  | 1、方案内容完整，条理清楚，能合理、准确描述项目实施过程的质量、进度等管理要求, 得11分； |
|  |  |  | 2、方案内容较为完整，条理较为清楚，较为合理、准确描述项目实施过程的质量、进度等管理要求，得8分； |
|  |  |  | 3、方案内容不完整，条理不清楚，对项目实施过程中的质量、进度等管理要求描述不准确，得4分； |
|  |  |  | 4、方案差或未提供方案不得分。 |
|  | 培训方案 | 5 | 投标人应提供项目培训方案，并针对此项目提供符合要求的培训，培训方案内容贴合本项目内容、时间安排合理。 |
|  |  |  | 1、培训方案的内容及计划安排合理、可行性好，内容详实，得5分； |
|  |  |  | 2、培训方案的内容及计划安排较为合理、可行性良好，内容较为详实，得3分； |
|  |  |  | 3、培训方案的内容及计划安排不合理、可行一般，内容较为简单，得1分； |
|  |  |  | 4、方案差或未提供方案不得分。 |
|  | 售后服务能力 | 7 | 提供售后服务计划、措施，综合分析比较后评分： |
|  |  |  | 1、方案完整，保证措施完善，服务流程合理，具备健全的服务管理体系和服务监督考核体系的，得7分； |
|  |  |  | 2、方案较完整，保证措施较完善，服务流程较合理的，具备较健全的服务管理体系和服务监督考核体系的，得4分； |
|  |  |  | 3、方案内容不够完整、保证措施不够完善，服务流程不够合理，不够具备健全的服务管理体系和服务监督考核体系的，勉强满足要求得2分； |
|  |  |  | 4、方案不合理或未提供本项不得分。 |

## 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（电子签章）

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页） |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、投标产品配置与分项报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、开标一览表

八、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

### 一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或否） | 上传证明材料的图片(按顺序附到此对照表后面) |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |  |
| 2 | 最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供） |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。） |  |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 6 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图或承诺函） |  |  |
| 特定资格条件 |  |  |  |
| 7 | 1、投标供应商须提供电子与智能化工程专业承包二级及以上资质复印件加盖投标供应商公章； 2、投标供应商须提供有效期内的《安全生产许可证》复印件加盖投标供应商公章。 | 该项目设定 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |  |
| 8 | …… | 该项目不设定 |  |
| 其他资格条件 |  |  |  |
| 9 | 法定代表人授权委托书(法定代表人本人投标时除外)及被授权人（或法定代表人）《居民身份证》或具有同等法律效力的证明文件（发证机关或公证机关出具的证明材料）请按招标文件中提供的模版进行填写，否则视为不响应。 |  |  |
| 10 | 投标人须提供中小企业声明函 | 该项目不设定 |  |
| 11 | 投标保证金缴纳凭证 | 该项目不收取 |  |
| 说明：以上资格证明文件要求上传提交，供应商必须满足资格性审查表内所有条款，否则被认定为无效响应。 |  |  |  |

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或否） | 在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价未超预算 |  |  |
| 2 | 按照招标文件规定要求签署、盖章 |  |  |
| 3 | 供应商在报价时未采用选择性报价 |  |  |
| 4 | 符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件） |  |  |
| 5 | 未含有采购人不能接受的附加条件的 |  |  |
| 6 | 投标产品配置及分项报价表 |  |  |
| 说明：供应商必须满足符合性审查表内所有条款，否则被认定为无效响应。 |  |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 上传证明材料的图片(按顺序附到此对照表后面) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

### 四、投标产品配置及分项报价表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 交付期/服务期 | 产地 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.单价和总价采用人民币报价，以元为单位。

- 2.货物项目填写“交付期”，服务项目填写“服务期”，只填写一个期限。

3.按表格要求的内容填写，内容必须真实、有效。若提供虚假材料谋取中标的，一经查实，将被取消中标资格。

4.此表可无限下拉。

### 五、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

### 六、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

### 七、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | ￥ 元 人民币 (大写): |
| 交货期限/服务期限 | 合同签订后： |

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签名或盖章）：

日期：

注:

投标总报价应包含本项目实施期间的所有含税费用。

- 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

- （格式自拟）

表一

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

表二

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

表三

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （供应商地址）  的  （供应商名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务），现任我单位         职务，为法定代表人。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（采购项目名称、采购项目编号）采购活动以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

法定代表人  居民身份证复印件

（人像面）

法定代表人  居民身份证复印件

（国徽面）

附：法定代表人身份证复印件

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件

（国徽面）

附：被授权代表人身份证复印件

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件

（人像面）

法定代表人（签名或盖章）：              职务：

被授权人（签名）：              职务：

供应商名称（单位盖公章）：

日期:

## 表四

## 投标函格式

致：昌吉州政务服务和公共资源政资中心

根据贵方的CJZFCG-GK-2024052-1               号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予报价最低的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标时间起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

授权代表人（签名）：            联系电话：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____

表五

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

表六

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

（备注：投标人如未提供此声明函，价格将不做相应扣除，但投标不会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。）

表七

质疑函范本

| 质疑项目 基本情况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编号 |  |  | 包 号 |  |  |
|  | 采购人名称 |  |  |  |  |  |
|  | 采购公告时间 | 年 月 日 |  | 中标（成交）公告时间 |  | 年 月 日 |
|  | 更正公告时间 （包含采购文件和采购结果更正公告） | 年 月 日 |  | 终止公告时间（包含废标和采购任务取消） |  | 年 月 日 |
| 质疑供应商基本信息 | 单位名称 |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  | 邮编 |  |  |
|  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 授权代表 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 质疑事项及相关请求（纸张不够另附） | 分 类 | □ 采购文件 □ 采购过程 □ 中标或成交结果 |  |  |  |  |
|  | 请逐条列明质疑事项、事实依据和法律依据，并提供必要的证明材料。 质疑事项1： 事实依据： 法律依据： 相关请求： 质疑事项2 ...... |  |  |  |  |  |
| 签字 或盖人名章 |  |  | 公章 |  |  |  |
|  |  |  | 日期 |  |  |  |
| 质疑函制作说明： 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料或有效线索；质疑函内容符合《政府采购质疑和投诉办法》中华人民共和国财政部令第94号规定，否则政资中心不予受理。 2.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。 3.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。 4.一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一交易程序环节的质疑应当一次性提出。质疑对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并在质疑函中列明具体分包号。 5.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。 6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，提供本人及代理人身份证复印件，并在复印件上签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，同时提供法人证书（营业执照）复印件、代理人身份证复印件并加盖法人公章。 7.质疑函份数要求：一式四份。 |  |  |  |  |  |  |