泽普县技工学校新能源汽车实训基地建设项目

招 标 文 件

项目编号：ZPDL(2025)021

采 购 人：         泽普县技工学校

联 系 人：           孙小斌

联系电话：          13565382538

代理机构：    新疆九汇工程咨询有限公司

联 系 人：           杨锐涵

联系电话：         13029678211

日期：2025年4月

目   录

第1章  供应商须知	5

一   总 则	5

二   招标文件	6

三   投标文件的编制	7

四   投标文件的递交	9

五   开标及评标	10

六   确定中标	15

第2章  投标文件格式	21

第一部分 开标一览表及资格证明文件	21

1.开标一览表；	22

2.合格有效的三证合一的营业执照（三证合一）或电子营业执照（需加盖公章）或同等法律效力的证明文件（发证机关或公证机关出具的证明材料）；	22

3.法定代表人资格证明及授权书、被授权人身份证(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)；	22

4.近两年任意一年完整的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；	25

5.投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据；	25

6.投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明；	25

7.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信名单（黑名单）信息；将拒绝其参加本次招标活动；（以采购代理机构或采购人查询为准）；	25

8.参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；	25

9.提供针对本次项目的《反商业贿赂承诺书》；	25

10.保证金缴纳凭证或电子保函的缴纳凭证；	26

11.供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料。	26

第二部分  商务及技术文件	27

1.投标书	28

2.投标分项报价表	29

3.货物说明一览表	31

4.技术规格偏离表	32

5.商务条款偏离表	33

6-1中小企业声明函	34

6-2 残疾人福利性单位声明函	37

7.供应商关联单位的说明（格式自拟）	37

8.供应商可提供有利于投标的其他证明材料	37

9.投标文件格式范本	38

第3章  投标邀请	40

第4章  供应商须知资料表	44

第5章  货物内容及项目要求	49

一、货物需求：	49

二、 项目要求：	50

第6章  评标方法和标准	53

初步评审—资格性审查表	58

初步评审—符合性审查表	59

综合评分表	60

第7章  政府采购合同	63

泽普县技工学校新能源汽车实训基地建设项目

招 标 文 件

项目编号：ZPDL(2025)021

第 一 册

# 第1章  供应商须知

一   总 则

- 采购人、采购代理机构及供应商

- 1.1   采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见供应商须知资料表。

- 1.2   采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见供应商须知资料表。

- 1.3   供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的供应商及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1   在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2   具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合供应商须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若供应商须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如供应商须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见供应商须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    供应商在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

- 资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见供应商须知资料表。

2.3    供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

- 投标费用

不论投标的结果如何，供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

- 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和货物招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

5.1	招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

1 供应商须知

2投标文件格式

第二册

3 投标邀请

4 供应商须知资料表

5 货物内容及项目要求

6 评标方法和标准

第三册

7 政府采购合同格式

5.2    如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

- 招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2	采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

- 投标截止时间的顺延

为使供应商准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1	项目有分包的，供应商可对招标文件其中某一个或几个分包货物进行投标，除非在供应商须知资料表中另有规定。

8.2     供应商应当对所投分包招标文件中“货物内容及项目要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标文件构成

9.1    供应商应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，根据平台关联点上传对应佐证资料，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分，两部分合并成完整一册上传至政采云平台。供应商应承担上传失误产生的任何后果。

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

- 证明投标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件。

10.1	供应商应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1	货物主要技术指标的详细说明；

10.2.2	货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和货物已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3	供应商在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

- 投标报价

11.1	所有投标均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2	供应商应在投标分项报价表上标明投标相关货物的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写；

11.4	供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5	每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

- 投标保证金

12.1	供应商应提交供应商须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2	供应商存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3	政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担开户行银行保函原件。

12.4	供应商未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2  采用支票形式的，供应商则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如供应商未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6	投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标供应商的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。供应商应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担开户行银行保函不予退回。

12.7    因供应商自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

- 投标有效期

13.1	投标应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求供应商延长投标文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。供应商可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

- 14.投标文件的签署及规定（全面电子标）

14.1	供应商应按供应商须知资料表中的规定，准备和上传投标文件。

## 四   投标文件的递交

- 15.投标文件的密封和标记（全面电子标）

15.1为方便评审及进行资格审查，投标单位应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件， 投标单位须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标单位的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即投标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件）

15.2 供应商因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该响应文件视为无效文件。

- 15.3 电子投标文件具有法律效力,与其他形式的响应文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。

- 16.投标截止

16.1	供应商应在供应商须知资料表中规定的投标截止时间前，将投标文件上传到公开招标公告中规定的地点。解密时间30分钟，逾期未解密的视为投标无效。

16.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3	采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后上传的投标文件。

- 17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1	在投标截止时间后上传的投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2	上传投标文件以后，如果供应商要进行修改或撤回投标，供应商对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

173	在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受供应商主动对其投标文件做任何修改。

17.4	采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五   开标及评标

- 18.开标

18.1供应商按照须知资料表中规定的开标时间和地点，在规定时间内上传投标文件。

18.2到投标截止时间，对供应商上传的投标文件进行解密，解密时长为30分钟。供应商须在规定时间内使用CA锁在政采云平台解密，解密失败或未在规定时间内解密，将无法参加下一阶段的投标，将被认定为无效投标。请供应商提前调试好CA锁，确定在操作时能正常使用。

18.3在开标记录时，代理机构开启签字时段，须供应商使用CA锁在政采云平台进行签字确认报价。

18.4采购人登录政采云平台对供应商的资格证明材料进行审查。

- 19.资格审查及组建评标委员会

19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对供应商及其服务的资格进行审查，本项目审查内容如下：

本项目资格审查资料须附在投标文件中：

（1）合格有效的三证合一的营业执照（三证合一）或电子营业执照（需加盖公章）或同等法律效力的证明文件（发证机关或公证机关出具的证明材料）；

（2）法定代表人资格证明及授权书、被授权人身份证(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)；

（3）投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据；

（4）近两年任意一年完整的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；

（5）投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明；

- 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违 法失信行为记录名单，或在“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）被 列入失信被执行人、重大税收失信主体名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录的，将被认定为投标无效；

- （7）参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（8）针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》的书面声明；

（9）保证金缴纳凭证或电子保函的缴纳凭证；

未通过资格审查的供应商不进入评标；通过资格审查的供应商少于不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1 不良信用记录指：供应商在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息截图。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3  按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。本项目评标委员会由5人组成（采购人专家0名，政采云随机抽取专家5名）

- 20.投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2	投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求供应商对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  供应商的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3  投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同供应商所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同供应商以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的供应商；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

20.5   供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

- 21投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

- 22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2	如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- （1）未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

- （2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- （3）未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

- （4）与其他供应商串通投标，或者与采购人串通投标；

- （5）属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- （6）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应                    商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；

- （7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （8）不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

22.3   有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

- 23.比较与评价

23.1	经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在供应商须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

本项目采用综合评分法：价格占30%，商务、技术占70%。

23.3   根据《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，其中小型、微型及小微企业在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其报价扣除  10  %后参与评审。对于同时属于小型、微型及小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行报价扣除。

- 24.废标

24.1出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

- 25.保密原则

25.1	评标将在严格保密的情况下进行。

25.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六   确定中标

- 26.中标候选人的确定原则及标准

对实质上响应招标文件的供应商按下列方法进行排序，确定投标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

本项目采用综合评分法。

- 27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按供应商须知资料表中规定数量推荐中标候

选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

- 28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的供应商不承担任何责任。

- 29.中标通知书和招标结果通知书

29.1	在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

29.2	中标通知书是合同的组成部分。

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的供应商未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

- 30.签订合同

30.1	中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

- 31.履约保证金

31.1	中标人应按照供应商须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金。

31.2	政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

- 32.中标服务费

中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

- 33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见供应商须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业供应商可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 供应商递交的投标担开户行银行保函和履约担开户行银行保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见供应商须知资料表。

- 34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按供应商须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

- 35.人员回避

供应商认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

- 36.质疑与接收

36.1  供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  供应商对本项目提出质疑，必须按照相关法律法规的要求和程序，提供的质疑材料必须具备事实依据和法律依据。质疑函应当包含具体的质疑事项及事实依据，不得进行虚假及恶意质疑，如所提供的质疑材料出现恶意诋毁或与事实不符等现象，我公司将该企业的行为上报相应主管部门。

36.3  投诉的事项应当包含投诉的请求和法律依据，投诉的事项不得超出所质疑事项的范围。投诉人有捏造事实、提供虚假材料、以非法手段取得证明材料的行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

36.4 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.5  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商须知资料表。

36.6  供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

36.7  供应商有权提出一次质疑，不能多次提出。

36.8  对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.9  对采购过程和中标结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到中标结果公告止，包括采购文件的发出、提交投标文件、投标文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.10  提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

36.11 提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

36.12 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

36.13 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

36.14  质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

36.15  质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

36.16  对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

36.17  质疑的处理和答复

36.18  采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期内提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

36.19  对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

36.20  对评审过程、中标结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

36.21  质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

36.22  质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

36.23  质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

36.24  采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复。

36.25 质疑答复应当包括下列内容：

（一）质疑人的姓名或者名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（五）质疑答复人名称；

（六）答复质疑的日期。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第2章  投标文件格式

第一部分 开标一览表及资格证明文件

1.开标一览表；

2.合格有效的三证合一的营业执照（三证合一）或电子营业执照（需加盖公章）或同等法律效力的证明文件（发证机关或公证机关出具的证明材料）；

3.法定代表人资格证明及授权书、被授权人身份证(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)；

4.投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据；

5.近两年任意一年完整的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；

6.投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明；

7.投标人提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

8.投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违 法失信行为记录名单，或在“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）被 列入失信被执行人、重大税收失信主体名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录的，将被认定为投标无效；

9.投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法违规记录 的书面声明；

10.保证金缴纳凭证或电子保函的缴纳凭证；

11.供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料。

## 1.开标一览表；

开标一览表

项目名称：　                  项目编号：

报价单位：人民币         元   包号：

| 货物名称 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

注:1、此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

2、投标商报价时包含税费等一切与本次项目相关的费用。

- 合格有效的三证合一的营业执照（三证合一）或电子营业执照（需加盖公章）或同等法律效力的证明文件（发证机关或公证机关出具的证明材料）；

说明：

企业法人的合法有效的营业执照证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

- 法定代表人资格证明及授权书、被授权人身份证(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)；

### （一）法定代表人身份证明

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                 单位：

附：代表人性别：           年龄：           身份证号码：

联系电话：

合格有效的三证合一的营业执照（三证合一）或电子营业执照（需加盖公章）或同等法律效力的证明文件（发证机关或公证机关出具的证明材料）号码：                      经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、提供身份证正反面。

3、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

供应商（公章）：

法定代表人（签/章）：

日期：

说明：1.供应商为自然人的，应提供身份证明的复印件。

2.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

（二）法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

授权委托人身份证复印件

授权委托人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

注：提供身份证正反面。

供应商（公章）;

法定代表人（签/章）：

身份证号码：

委托代理人（签/章）：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

日期：

## 4.投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据；

说明 ：复印件上应加盖本单位章。

## 5.近两年任意一年完整的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；

说明：

提供（2023年至2024年）任意一年度财务审计报告（新成立公司提供开 标前三个月内任意一个月有效银行资信证明） 复印件， 复印件上应加盖本单位 章。

## 6.投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明；

说明：复印件上应加盖本单位章

7.投标单位（供应商）针对本次项目《反商业贿赂承诺书》

我公司承诺在  （项目名称）项目    （项目编号）   公开采购标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标单位名称:

投标单位法定代表人签字或盖章：

委托代表人签字或盖章：

日期：  年  月  日

8.投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违 法失信行为记录名单，或在“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）被 列入失信被执行人、重大税收失信主体名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录的，将被认定为投标无效；

## 9.参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

说明：

1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。 2.按照招标文件的规定加盖单位章。

10.保证金缴纳凭证或电子保函的缴纳凭证

说明：

投标人须将本项目缴纳投标保证金的有效凭证； （保证金缴纳凭证复印件，若使用银行保函缴纳， 则提供保函复印件）作为缴纳凭证装订在本部分，并加盖单位公章。

11. 投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：

1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。 2.复印件上应加盖本单位章。

注：为了便于查找，请按上述顺序编制投标文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页

第二部分  商务及技术文件

1.投标书

2.投标分项报价表

3.货物说明一览表

4.技术规格偏离表

5.商务条款偏离表

6.符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）

6-1中小企业声明函

6-2 残疾人福利性单位声明函

7.供应商关联单位的说明

8.供应商可提供有利于投标的其他证明材料

9.投标文件格式范本

## 1.投标书

致：

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交电子文档   份，并以   形式出具的金额为   人民币元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供服务的投标总价详见开标一览表。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起 90 个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间（存在、不存在）投资关系（如果联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）根据投标人须知第1条规定，我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                      传真：

电话：                                      电子函件：

法定代表人或其委托代理人签字或签章：

投标人名称（全称）：                        投标人单位章：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行帐号：                            日期：

## 2.投标分项报价表

项目名称:                      项目编号:                       　 　          报价单位：人民币           元   包号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人(签/章):

日期 ：

注:1.如果供应商认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

## 3.货物说明一览表

项目名称:                    项目编号:               包号：

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人(签/章):

日期 ：

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

## 4.技术规格偏离表

项目名称:                       项目编号:           包号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人(签/章):

日期 ：

## 5.商务条款偏离表

项目名称:                      项目编号:         包号：

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人(签/章):

日期 ：

## 6-1《中小企业声明函》(货物)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业声明函（货物）中“标的名称”是指货物的具体名称，例如一个项目内有多项货物，分别由不同制造商生产，应分项填写货物名称及制造商信息。

3、所属行业：工业

本项目所属行业为：工业

附：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的

中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

6-2 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（公章）：______________

日  期：_____________________________________________

## 7.供应商关联单位的说明（格式自拟）

说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与供应商单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

## 8.供应商可提供有利于投标的其他证明材料

## 9.投标文件格式范本

泽普县技工学校新能源汽车实训基地建设项目 项目编号：ZPDL(2025)021 投 标 文 件 供 应 商： （公章） 项目名称： 项目编号： 联 系 人： 电 话： 地 址： 注：在2025年 月 日 时 分之前不得启封

招 标 文 件

项目编号：ZPDL(2025)021

第 二 册

# 第3章  投标邀请

泽普县技工学校新能源汽车实训基地建设项目公开招标公告

项目概况

泽普县技工学校新能源汽车实训基地建设项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2025年4月22日16：00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：ZPDL(2025)021

2.项目名称：泽普县技工学校新能源汽车实训基地建设项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额（元）：1800000元

5.最高限价（元）：1800000元

6.采购需求：

预算金额（元）:1800000元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：购置新能源汽车维修设施设备（具体参数详见招标文件）

- 合同履约期限：详见招标文件

- 本项目(否)接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、合格有效的三证合一的营业执照（三证合一）或电子营业执照（需加盖公章）或同等法律效力的证明文件（发证机关或公证机关出具的证明材料）；

2、法定代表人资格证明及授权书、被授权人身份证(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)；

3、投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据；

4、近两年任意一年完整的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；

5、投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明；

6、投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违 法失信行为记录名单，或在“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）被 列入失信被执行人、重大税收失信主体名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录的，将被认定为投标无效；

7、参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

8、针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》的书面声明；

9、本项目不接受联合体；

三、获取招标文件

时间：2025年4月2日至2025年4月10日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年4月22日16：00（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年4月22日16：00（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其它补充事宜

1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。

2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明:招标项目名称+标项号+投标保证金。否则，届时其投标将被拒绝。

7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618（如已加入1-19群，无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：泽普县技工学校

联系人：孙小斌     联系电话：13565382538

2.采购代理机构信息

名 称：新疆九汇工程咨询有限公司    联系方式：15276061261

3.项目联系方式

项目联系人：杨锐涵     电 话：13029678211

新疆九汇工程咨询有限公司

2025年4月1日

第4章  供应商须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：泽普县技工学校 联系人：孙小斌 联系电话：13565382538 |
| 1.2 | 采购代理机构：新疆九汇工程咨询有限公司 联系人：杨锐涵 联系电话：13029678211 |
| 1.3.4 | 合格投标人的其他资格要求： 1、合格有效的三证合一的营业执照（三证合一）或电子营业执照（需加盖公章）或同等法律效力的证明文件（发证机关或公证机关出具的证明材料）； 2、法定代表人资格证明及授权书、被授权人身份证(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)； 3、投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据； 4、近两年任意一年完整的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）； 5、投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明； 6、投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违 法失信行为记录名单，或在“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）被 列入失信被执行人、重大税收失信主体名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录的，将被认定为投标无效； 7、投标人提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； 8、投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法违规记 录的书面声明； 9、保证金缴纳凭证加盖公章；或金融机构、担保机构出具的保函； 10、本项目不接受联合体投标。 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品： 否 （是、否） |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购： 否 （是、否） |
| 1.4 | 是否允许联合体投标： 否 （是、否） |
| 1.4.8 | 联合体的其他资格要求：无 |
| 2.2 | 最高限价：1800000.00元。 |
| 12.1 | 投标保证金形式： ☑保函 ☑电汇 ☑支票 ☑对公转账 投标保证金金额：小写：20000元（大写：贰万元整）。（按照预算金额2%以内的整数计算） 投标保证金收款人： 单位名称：新疆九汇工程咨询有限公司 开 户 行：中国工商银行股份有限公司喀什经济开发区支行 账 号：3012342909000043938（电汇时请在汇款备注栏注明项目名称及包号（如有），并注明是投标保证金） A:缴纳投标保证金要求：投标保证金必须在开标前交到新疆九汇工程咨询有限公司账户中。不接受现金、支票及任何个人、分公司汇款。供应商向银行办理保证金汇（转）款时，应在用途栏（备注栏）注明项目名称及包号（如有），并注明是投标保证金字样，如填写字数有要求可简写项目名称与包号（如有），由于未按要求注明信息而导致的一切后果由供应商自行承担。 B：退投标保证金：（1）根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和货物招标投标管理办法》第三十八条供应商在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。 |
| 13.1 | 投标有效期： 90 日历日 |
| 14.1 | - 本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290 - （2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 （3）各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 （4）供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 （5）供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁。 （6）投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。否则，届时其投标将被拒绝。 （7）供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618（如已加入1-19群，无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。 （8）各供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标供应商的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即投标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传完整版的电子投标文件后缀为.bfbs，包含第一部分开标一览表及资格证明文件、第二部分商务及技术文件） （9）各供应商应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，根据平台关联点上传对应佐证资料，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分，两部分合并成完整一册上传至政采云平台。 （10）解密时长为30分钟，超出解密时长，作无效投标处理。 |
| 16.1 | 投标截止时间：2025年4月22日16：00（北京时间） |
| 18.1 | 开标时间：2025年4月22日16：00（北京时间） 开标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login） |
| 23.2 | 评标方法：适用 综合评分法 |
| 27 | 推荐中标候选供应商的数量： 3 |
| 27 | 采购人是否委托评标委员会直接确定中标人： 是 （是、否） |
| 31.1 | 履约保证金金额：合同总价的 5% （不得超过政府采购合同金额的10%） 履约保证金形式： ☑保函 ☑电汇 ☑支票 ☑对公转账 提交履约保证金的时间：签订合同前打入甲方指定账户 注：双方可以通过协商另行约定其他退还时间和方式及用途。 |
| 32 | 代理服务收费标准：按照发改价格【2015】299号文件规定，代理费收费标准协商确定，本项目代理费收费标准参照以下计算方法差额累计收取。以货物招标为例：100万以下按 1.5%收取， 100 万-500 万按1.1%收取，500万-1000万按0.8%收取； 本项目代理费按照收费标准计算金额下浮10％收取。 在中标通知书核发前，中标供应商应当向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。 支付形式： 对公转账 、电汇 支付时间：领取中标通知书时一次性支付。 |
| 33.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围： 否 （是、否） |
| 34 | 低于成本价不正当竞争预防措施： 根据“财政部87号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》”第六十条之规定：评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代 理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |

- 采购需求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整车故障检测实训台（含整车） | 一、产品介绍 1）新能源整车及故障设置平台由整车和整车故障设置无损检测教学平台（故障设置平台）两部分组成。整车平台和原车保持一致，在不破坏整车运行性能的前提下将车辆接出引脚至故障设置平台，方便与常见故障检测及数据测量，在通过故障平台能完成故障设置、检测功能。 2）故障设置平台能与实训车辆快速对接，满足车内部信号运行数据实时动态在线检测。 二、技术特性 1）新能源整车及故障设置平台由整车及整车故障设置无损检测教学平台通过专用全套连接线电缆连接组成。该设备具有测量、诊断、故障设置等多项功能。 2）通过配置的航空接线插头将车辆内的航空接线插头和整车故障设置无损检测教学平台航空接线插头连接即可正常使用，不使用整车故障设置无损检测教学平台可将车辆内部的航空插头按照标识对接即可整车整车单独运行。保留完整的动力传动系统及电器控制系统，对车辆完整性不做整改。 三、系统安全: 1）高压部件加有保护罩,保护罩采用透明亚克力制作完成。 2）带高压部件都贴示三角形警示标志。 3）雕刻部位边缘经处理光滑，避免学生操作安全隐患。 4）带有电源保护开关装置,确保使用寿命延长, 避免学生操作安全隐患。 四、系统结构: 汽车无损检测装置可与整车互联，实训台配置检测端子，可对车辆电池管理系统（BMS）、整车控制器（VCU）、电机控制器（PEU）、车载充电机（OBC）等电信号进行测量主要针对提高教学整车使用率，解决造成线束故障率高，损坏原车线束破坏整车线路的传统带故障设置系统，通过定制的线束板和接线盒解决了这一问题；通过平台检测端口，可以实时检测系统参数，无需插拔插头及破坏线束，并可并联智能故障检测仪及专用示波器，读取电控系统数据及波形，为故障检测数据分析提供详实的参考，方便教学过程中充分利用教学整车，同时保护设备，从而延长设备使用寿命提高设备使用率。本设备采用专用线束与整车无损连接，使用专用线束与车辆进行连接，无需破坏原车线束无损线束与汽车动力控制单元连接，实现在平台教学数据检测、故障设置与排查。配备无线蓝牙诊断设备，进行读取与检测板进行实时数据比对，使教学更加立体提高教学效率，增强学习效果。台架配置43寸多媒体显示屏，具备HDMI接口，实现信息化教学。 五、工艺要求: 1.采用国标优质铝型材制作 2.实训台架支撑采用万向脚轮支撑，单个脚轮受力可1000KG；实训台架带四个脚轮，移动灵活，同时脚轮带自锁装置，可以固定位置 3.面板采用加厚有机板制做，上面丝印彩色原厂电路图 五、配套资源： 1、管理平台的信息，包括电池类、电机类、电控类、电器类。可查询提供相关的产品高清图片，技术维修资料，保养事项，及使用说明。 2、信息涵盖文档类、视频类、虚拟类、练习类。可进行学生练习测试，提高学习效率。对零部件进行三维展示，用户能够操作鼠标对所有模型进行360度的旋转，放大、缩小等操作，从各个角度观察模型。 3、教学控屏功能 在教学过程中，老师可以通过软件提供的功能键，实现在线控屏，提高教学管理质量，控制学生电脑。 | 1 | 台 |
| 2 | 新能源汽车动力电池管理系统联动实训台（磷酸铁锂电池） | 一、产品概述： 采用纯电动汽车动力电池实物为基础，包含动力电池组、电池管理单元等组成，充分展示动力电池的内部结构、控制原理、和性能参数，适用于中高职院校和培训机构对纯电动汽车动力电池系统的原理教学需要。 二、功能特点： 1.功能要求：可实现电动汽车动力电池系统高压结构认知与测试实训。可实现电动汽车动力电池系统高压互锁功能实训和故障设置排除。真实地呈现了动力电池组核心零部件之间的连接控制关系和安装位置，实训台具有智能故障考核系统，满足中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对新能源纯电动汽车结构原理认知和维修实训的教学。 2.各主要部件安装在平台上，电气连接方式与实车相同，断电后可以方便拆卸，让学员在拆装连线过程掌握高压系统零部件拆装要点和安全保护 ；动力电池包上盖采用与原车电池外型 一致的亚克力外罩，更加方便对电池内部结构的观察。 三、设备组成： 1.动力电池模组：采用模块化设计，将原车动力电池安装固定在动力电池专业基座上，基座设计有低压信号线路和高压输出线路卡槽，高压线路安装均配套安全标识。 2.电池信息采集器：保留原车线路连接，将动力电池组与高压线路采用原车线束进行连接。 3.串联线、托盘、密封罩、电池采样线等组成。 4.配备智能故障考核系统：由教师故障设置移动终端和学生答题移动终端两套独立的系统组成。教师用连接WIFE/蓝牙的移动教学终端可实现与实训台的故障设置模块连接进行故障设置。故障设置完成后学生通过学生用移动学习终端进行考核答题，考核后的成绩自动储存设备执行模块中，便于老师对每个学生的成绩查询。具备密码管理、故障名称编辑、考核时间设置、故障类型设置和故障恢复测试等功能。 5.基座要求：设备底座框架采用40mm×40mm和40mm×80mm两种一体化全铝合金型材搭建，电气安装部分严格按照欧盟CE电气认证标准实施制造，整套线束采用安全强度达到IP64军工级别的连接器,对长期实训造成的线束损坏可分段式直接更换. 6.使用实车专用解码器对车辆进行OBDⅡ接口故障码读取，最大程度得保证车辆故障数据的真实性，以及操作得真实性。 7.台架的高压元器件都将被高透明度的有机玻璃保护起来，并留有必要的用于高压元器件插接的可以打开的移动窗口，以保证设备中的高压器件和线缆不会在日常存放过程中受到任何损害，从而产生绝缘性能下降的危害。 8.实训台面板喷绘有电路图并配置检测端口，借助万用表和示波仪，实时检测各种状态下参数变化。 9.实训台配套实训指导书。 三、技术参数: 1 .规格： 工作电压：直流DC12V；工作温度: -35℃～40℃； 2. 动力电池类型：磷酸铁锂电池 四、实训目的: 1.了解单体动力电池电压等级和容量。 2.了解动力电池组组成，电压等级和容量。 3.了解电池管理系统BMS组成和功能。 4.熟悉 BMS如何采集动力电池组压差。 5.熟悉 BMS如何采集动力电池组温差。 6.熟悉分布式电池管理系统BMS工作原理。 7.熟悉动力电池包在各种状态下逻辑控制关系，掌握电流，电压，电池压差电池温度等参数变化规律。 8.明确高压系统操作安全注意事项，学会高压连接器插拔方法。 9.熟悉动力电池包（BMS）故障现象，并根据逻辑控制关系，学会查找故障原因。 10.了解交流慢充特点。 | 1 | 台 |
| 3 | 新能源高压控制系统联动实训台 | 一、产品概述： 采用汽车高压控制系统，包括高压控制总成，慢充接口、快充接口、高压线束及检测面板等，可对高压控制系统进行实时工况的实践操作，真实展示高压控制系统的组成结构和工作过程。适用于对电动汽车的高压控制系统维修实训的教学需要。 二、功能特点： 1.选用纯电动汽车高压控制系统零部件，真实地呈现了纯电动汽车高压控制系统零部件之间的连接控制关系、安装位置和运行参数，培养学员对纯电动汽车高压控制系统故障分析和处理能力。 2.真实展现纯电动汽车高压控制系统真实工作原理； 3.真实可运行的新能源纯电动汽车高压控制系统，充分展示各主要零部件组成结构和逻辑控制关系。各主要部件安装在台架上，电气连接方式与实车相同，可以方便拆卸，让学员在拆装连线过程掌握新能源纯电动汽车高压控制系统零部件拆装要点。 4.配置智能故障考核功能：主要有教师故障设置终端和学生答题终端两套独立的系统组成，该系统安装在移动终端上。教师用移动教学终端可实现与一体化教具的故障设置模块连接进行故障设置。故障设置完成后学生通过学生用移动学习终端进行考核答题，考核后的成绩自动储存设备执行模块中，便于老师对每个学生的成绩查询。 5.实训台由铝型材组装框架，实训台底部安装4个脚轮，移动灵活，同时脚轮带自锁装置，可以固定位置。 6.实训台面板喷绘有电路图并配置检测端口，借助万用表和示波仪，实时检测各种状态下参数变化。可直接在测量端子上检测各传感器、执行器、发动机控制单元管脚的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。借助万用表和示波仪，实时检测各种状态下参数变化。 7.实训台配套实训指导书。 三、技术参数 1. 工作温度： -20～60° 2. 低压控制工作电源： DC12V 四、实训目的： 1.了解纯电动汽车高压控制系统内的高低压线路连接及其控制逻辑； 2.掌握纯电动汽车高压控制系统的高压、低压线路检测方法； 3.掌握纯电动汽车高压控制系统冷却系统的工作原理及检测、维修方法； 4.掌握新能源汽车诊断仪使用方法，读取纯电动汽车高压控制系统故障代码、清除故障代码、数据流等数据； 5.学习纯电动汽车高压控制系统的上下电、DC转AC等原理、减速或者能量回收工况下AC转DC的原理等。 | 1 | 台 |
| 4 | 新能源汽车驱动电机系统联动实训台 | 一、产品概述： 采用纯电动汽车动力系统，包括电动动力电机总成，驱动与传动系统部件、档位控制器、能量回收系统，制动系统、前左右羊角总成、半轴、刹车及辅助机构、电子油门踏板、检测面板等，可对纯电动动力系统进行起动、加速、减速等工况的实践操作，真实展示纯电动汽车动力系统的组成结构和工作过程。适用于对纯电动汽车动力系统维修实训的教学需要。 二、功能特点： 1.产品采用原车驱动电机系统，充分展示纯电动汽车驱动系统的组成结构和工作过程。 2.具备结构展示和学习功能。并能实现对以下知识点进行实训：永磁同步电机的类型、结构和工作原理，电机的主要技术指标，电机的输出特性，旋转变压器的结构和原理，旋转变压器的故障检测，逆变器原理，功率三极管IGBT的静态和动态参数等。 3.配置原厂仪表盘，可实时显示动力传递过程、车速、SOC、电控系统故障指示灯等参数变化。 4.实训台配备有油门踏板、刹车踏板装置，可方便对纯电动汽车驱动系统进行加速、减速、停止、换挡工作。 5.配置智能故障考核功能：主要有教师故障设置终端和学生答题终端两套独立的系统组成，该系统安装在移动终端上。教师用移动教学终端可实现与一体化教具的故障设置模块连接进行故障设置。故障设置完成后学生通过学生用移动学习终端进行考核答题，考核后的成绩自动储存设备执行模块中，便于老师对每个学生的成绩查询。 6.实训台面板喷绘有电路图并配置检测端口，实时检测各种状态下参数变化。借助万用表和示波仪，可直接在测量端子上检测各传感器、执行器、发动机控制单元管脚的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。 7.实训台由铝型材组装框架，实训台底部安装4个脚轮，移动灵活，同时脚轮带自锁装置，可以固定位置。 8.实训台面板上安装有OBD-II诊断座，可连接专用汽车解码器，对控制单元进行故障码读取、清除、数据流读取等自诊断功能。 9.实训台配套实训指导书。 三、产品组成： 产品由原车永磁同步电机，固定齿轮比变速器、仪表盘、诊断口、检测面板、油门踏板、刹车踏板装置、铝型材料搭建的移动台架等组成。 四、实训目的： 1.了解电机驱动系统的实际结构与线路和工作原理，学会识别电机及电机控制器铭牌； 2.了解动力传递过程、电机转速、电控系统故障指示灯等参数变化； 3.学习电机控制器的不同功能模块，及在不同负载情况下电机控制器的的调节与管理； 4.展示相应控制（加速、减速、后退）下的电机内部运行情况； 5.了解驱动电机系统高低压线路连接及其控制逻辑； 6.掌握动力电机基本检查和维护方法； 7.掌握电机内温度传感器、电机转速传感器、旋变转换器的检测方法； 8.掌握动力电机的绝缘性检测方法； 9.掌握驱动电机控制系统的高压、低压线路检测方法； 10.掌握电机驱动系统冷却系统的工作原理及检测、维修方法； 11.掌握新能源汽车诊断仪的使用方法，读取动力电机及电机驱动系统的数据流、故障代码、清除故障代码； 12.掌握电机的拆装方法（注意高压安全操作规范）； 13.展示电机的数据变化和ECU、电机控制器的响应原理； 14.进行驱动电机系统的故障诊断； | 1 | 台 |
| 5 | 新能源汽车电动空调实训平台 | 1．产品要求 新能源汽车电动空调实训平台可真实地呈现了新能源汽车空调系统核心零部件之间的连接控制关系、安装位置和运行参数，培养学员对新能源纯电动空调系统故障分析和处理能力，适用于职业技术学院新能源纯电动课程教学和维修实训。 2．产品功能要求 2.1新能源汽车电动空调实训平台采用原车电动压缩机及其控制系统，通过空调控制面板操作实现冷暖切换、风量调整、模式切换。电动空调涡旋压缩机采用涡旋式压缩机技术，由专用直流变频压缩机启动器驱动，该款压缩机震动小、噪音低、体积小、磨损小、重量轻、启动性能好、容积效率高，工作腔密封性好，能效比高。 2.2电动压缩机控制器采用矢量控制技术，驱动效率高，散热性好，可靠性强。完善的保护机制，具有过流保护、高低压保护、高温温度保护 、低温防冻结保护等多种保护功能； 2.3实训台控制单元安装有原车熔断保险装置，确保实训安全； 2.4故障设置与考核功能：主要由教师故障设置终端和学生答题终端两套独立的系统组成，该系统安装在移动终端上。教师用移动教学终端可实现与一体化教具的故障设置模块连接进行“通”、“断”设置。 2.5台架构成是国标铝合金框架，采用40mm×40mm一体化全铝合金型材搭建，耐油耐腐蚀并易于清洁。底部装带有锁止功能万向轮，方便移动和固定。 3．教学实训任务 3.1 电动空调系统认知教学； 3.2 电动空调系统故障原理教学展示； 3.3 电动空调系统使用与维护； 3.4 电动空调的捡漏与抽真空； 3.5 电动空调冷冻油的补充与更换； 3.6 电动空调制冷系统的检测与维修； 3.7 电动空调制热系统的检测与维修； 3.8 电动空调的鼓风机的检测与维修； 3.9 电动空调散热风扇的检测与维修； 3.10 电动空调电动压缩机的检测与维修； 3.11 制冷剂的回收与加注训练。 4．产品主要组成：电动空调压缩机 、冷凝器及管路 、蒸发箱总成、 散热风扇、空调面板、电子水泵及管路等。 5．产品规格参数要求 5.1 产品尺寸：约1600*1100*1250mm(长×宽×高) | 1 | 台 |
| 6 | 纯电动汽车舒适及转向实训台 | 实训台采用纯电动汽车车身电器及电动助力转向单元实物为基础制作而成，全面展示纯电动汽车车身电器及电动助力转向的安装位置及结构组成。让学生学习纯电动汽车车身电器及电动助力转向的使用方法和工作原理，培养学生故障检测及维修的能力。 1、本实训台以实车车身骨架为基础，将纯电动汽车灯光系统、雨刮系统、电动车窗系统、电动门锁、娱乐模块（音响、音响主机）、电动助力转向单元（转向控制器、方向盘、转向管柱、方向机、左右羊角总成、左右车轮）等系统安装在原车位置，通过航空插头与实训系统连接。 2、车身骨架放置在40*80mm国标型材制作的移动平台上，平台下方安装有4个五寸的脚轮，移动方便，锁止牢固。 3、本实训台配备有外接测量示教板，通过航空插头与车身连接，示教板面板上喷会有车身电器及电动助力转向单元的电器原理图，并安装有8mm的检测端口用于测量实训台各个模块的电压、电流、阻值等电信号。 4、真实可运行的纯电动整车电器系统及电动助力转向单元，充分展示纯电动整车电器系统及电动助力转向单元的组成结构。 5、接通电源，操纵设备上的各电器开关、按钮、真实演示纯电动车各系统的工作过程。 6、主要技术参数： （1）车身外形尺寸约（长×宽×高mm）：4680×1750×1500 （2）示教板外形尺寸约(长×宽×高mm)：1500×600×1800 （3）工作电压：原车 |  |  |
| 7 | 刀片电池解剖教学模型 | 产品简介： 1.选用主流新能源车刀片动力电池，单体电池3.2V135AH，，可以测量电压和内阻，培养学生对刀片锂动力电池基础知识掌握； 2.单体电池放在平台上，借助数字式万用表，学生可以对单体电池电压和内阻进行实测；了解刀片动力电池3.2V电压平台和基本参数； 3.借助自备充电机，可以给单体电池补电； 4.示教板上绘制三维立体解剖图，介绍该型单体电池基本知识，使学生快速掌握刀片动力电池基本参数； 5.实训台底部配四个脚轮，移动灵活，同时脚轮带自锁装置，可以固定位置； 6.配备解剖完整刀片单体电池2件，真实再现刀片电池内部结构； 7.输入电源：AC220V±10% 50Hz； 8.工作温度：-5°～+40°； 9.动力电池类型：刀片动力电池，单体电池3.2V135AH； | 1 | 个 |
| 8 | 磷酸铁锂电池解剖教学模型 | 产品简介： 1.选用主流新能源车磷酸铁锂动力电池，单体电池3.2V60AH和3.2V50AH两种，铝壳方形，每种单体电池各2件，可以测量电压和内阻，培养学生对磷酸铁锂动力电池（方形）基础知识掌握； 2.单体电池放在平台上，借助数字式万用表，学生可以对不同型号单体电池电压和内阻进行实测；了解磷酸铁锂动力电池3.2V电压平台和基本参数； 3.借助自备充电机，可以给单体电池补电； 4.示教板上绘制三维立体解剖图，介绍该型单体电池基本知识，使学生快速掌握磷酸铁锂动力电池基本参数； 5.实训台底部配四个脚轮，移动灵活，同时脚轮带自锁装置，可以固定位置； 6.配备解剖完整磷酸铁锂单体电池2件，真实再现磷酸铁锂电池内部结构； 7.输入电源：AC220V±10% 50Hz； 8.工作温度：-5°～+40°； 9.动力电池类型：环保型磷酸铁锂动力电池（方形铝壳，单体电池3.2V60AH和3.2V50AH）； | 1 | 个 |
| 9 | 三元锂电池解剖教学模型 | 产品简介： 1.选用主流新能源车三元锂动力电池，单体电池3.2V50AH，铝壳方形，单体电池各2件，可以测量电压和内阻，培养学生对三元锂动力电池（方形）基础知识掌握； 2.单体电池放在平台上，借助数字式万用表，学生可以对不同型号单体电池电压和内阻进行实测；了解磷酸铁锂动力电池3.2V电压平台和基本参数； 3.借助自备充电机，可以给单体电池补电； 4.示教板上绘制三维立体解剖图，介绍该型单体电池基本知识，使学生快速掌握磷酸铁锂动力电池基本参数； 5.实训台底部配四个脚轮，移动灵活，同时脚轮带自锁装置，可以固定位置； 6.配备解剖完整三元锂单体电池2件，真实再现三元锂电池内部结构； 7.输入电源：AC220V±10% 50Hz； 8.工作温度：-5°～+40°； 9.动力电池类型：环保型三元锂动力电池（方形铝壳，单体电池3.2V50AH） | 1 | 个 |
| 10 | 驱动电机解剖教学模型 | 1.采用新能源汽车主流车型原厂交流驱动电机实物为基础制作而成，采用线切割，激光切割等工艺将关键部位进行局部解剖，可清楚展示交流异步电机内部结构，方便进行工作原理等教学，配有详细教学资料。 2.机械剖面采用不同颜色的油漆进行喷涂，层次明显，易于观察内外部的结构组成。 3.实训台上装有减速电机，减速电机与交流异步电机输出轴硬连接，带动交流异步电机运转，模拟交流异步电机的工况，便于学生对交流异步电机工作原理的掌握。 4.展示台采用高强度铝型材搭建而成，底部装有带刹车万向轮，移动方便，易于教学。 5.结构合理，美观大方，坚固耐用，有完善的安全保护措施。 6.附件包括配套设备使用说明书、维修资料、实训指导书等资料 7.技术参数 （1）额定功率：10KW，峰值功率：25kW （2）额定电压：72VDC （2）额定转矩：31.8N.m，最大转矩：150 N.m （4）额定转速:3000r/min，最高转速：6000 r/min 8.规格参数 外形尺寸(长×宽×高mm)约：800×600×800 | 1 | 个 |
| 11 | 电驱动总成拆装工作平台 | - 一、系统安全: - 1.采用接油盘可以做到工具、零件、油液三不落地。 - 2.边缘部位经处理光滑。 - 二、系统结构: - 1.产品由动力总成固定支架、拆装台底座、翻转架、减速机构，接油盘等部件组成。 - 2.配套原厂动力总成，完全满足动力总成拆装平台的，拆装、检测、维修考核等功能需求。 - 3.设备可实现永磁同步电机与固定齿比变速器、输入轴齿轮分离与装配、副轴齿轮分离与装配、差速器齿轮分离与装配等练习及考核。 - 4.可完成齿轮磨损状态检测与考核。 - 三、工艺要求: - 1.平台设计有可调节变速箱360度任意反转机构。 - 2.平台采用铝型材材料,可承受大于1吨的有效载荷。 - 3.平台有效解决了学员动力总成拆装与调试的高频率技能训练。 - 4.平台尺寸(长*宽*高):≥1900*900*680(mm) - 5.配套变速箱上盖摆放支架 - 6.配套输出轴承摆放支架 - 7.配套减速器摆放支架 - 8.配套差速器摆放支架 - 10.配套螺丝盒 - 四、系统功能 - 1.实现永磁同步电机与固定齿比变速器、输入轴齿轮分离与装配、副轴齿轮分离与装配、差速器齿轮分离与装配等练习及考核 - 2.完成齿轮磨损状态检测与考核 - 3.电机和减速器采用丝杆分离，分离后减速器箱拆装过程中可实现360度翻转，可在任何角度稳定停留，性能可靠，操作方便 - 4.平台可检查电机异响，定子绕组电阻，旋转信号检测. - 5.可根据教学需要，进行拆装练习。 - 5.1、永磁同步电机与变速器的分离 - 5.2、永磁同步电机与变速器的组装 - 5.3、输入轴齿轮的分离 - 5.4、输入轴齿轮的装配 - 5.5、副轴齿轮的分离 - 5.6、副轴齿轮的装配 - 5.7、差速器齿轮的分离 - 5.8、差速器齿轮的装配 - 5.9、齿轮组磨损状况 - 5.10、电机定转分离与安装 - 5.11、电机定转子的检测 - 5.12、副轴与差速器工作数据的检测 | 2 | 台 |
| 12 | 充电装置分装调试实训台 | 1.外形尺寸（mm）：780*500*1700（长*宽*高 充电桩）+600*800*1000（长*宽*高 负载箱） 2.输入电源： AC220V±15% 50Hz 3.系统支持：在线更新 4.输出额定电压：AC220V±15% 50Hz；输出额定功率：7KW；输出额定电流：32A；过流保护： 35.2A 5.过压保护 ≥264Vac 6.欠压保护 ≤176Vac 7.漏电保护动作电流 30mA 8.电能表 2.0级多功能交流电能表 9.工作环境，温度： -20℃～+50℃；相对湿度： 5％～95％；海拔高度： ≤1000m 10.防护等级：IP54 11.寿命：10000次 12.充电方式： 刷卡/APP 13.通讯方式： 以太网/4G模块 | 1 | 台 |
| 13 | 新能源汽车动力系统拆装仿真教学软件 | 1.系统功能： 1.1.模式选择：可以使用“课堂教学、强化训练、模拟考核”三种模式。 1.2.课堂教学：可对需拆装零部件本体、使用工具等进行高亮提醒。 1.3.强化训练：无任何操作提示。 1.4.任务选择：可以选择动力蓄电池系统结构认知、动力蓄电池系统分解与组装等任务。 1.5.信息显示：可以对操作人员的基本信息进行展示。 1.6.设置功能：可以通过设置功能对声音及场景旋转操作打开或关闭设置。 1.7.退出功能：可直接点击退出按钮退出系统，为防止误操作点击退出按钮后系统会进一步确认是否需要退出系统。 1.8.返回功能：可直接点击返回按钮返回功能选项菜单，为防止误操作点击返回按钮后系统会进一步确认是否需要返回系统菜单。 2.系统结构认知： 2.1.动力蓄电池系统结构： 2.2.动力蓄电池至少包含动力蓄电池模组、动力蓄电池管理系统、动力蓄电池箱体、整车热量管理系统等四部分组成。 2.3.动力蓄电池模组功用原理至少包含动力蓄电池模块1（模组正极端子板、模组负极端子板、动力蓄电池模块上盖、电池组、仿真蓄电池、塑料侧板、动力蓄电池模块冷却条、动力蓄电池模块绝缘条、正极支架、负极盖板、动力蓄电池电池单元连接板、橡胶模、动力蓄电池模块下盖）、动力蓄电池模块2、动力蓄电池模块3、动力蓄电池模块4、单体电池（电池单元盖、阴极、电解质、阳极、隔板、绝缘层、单体电池罐）、电池模块等不少于24个功用原理动画。 2.4.单体电池至少包含电池单元盖、阴极、电解质、阳极、隔板、绝缘层、单体电池罐等七个部分组成。 2.5.动力蓄电池模组1至少包含模组正极端子板、模组负极端子板、动力蓄电池模块上盖、电池组、仿真蓄电池、塑料侧板、动力蓄电池模块冷却条、动力蓄电池模块绝缘条、正极支架、负极盖板、动力蓄电池电池单元连接板、橡胶模、动力蓄电池模块下盖等十三个部分组成。 2.6.动力蓄电池管理系统功用原理至少包含动力蓄电池管理器、动力蓄电池系统低压控制线束、开关装置、高压汇流条总成、高压电路保护装置、动力蓄电池模组监测系统、高压线路总成、充电口连接器、快充接触器总成、变流系统总成等不少于34个功用原理动画。 2.7.动力蓄电池管理器至少包含动力蓄电池管理器上盖、动力蓄电池管理器电路板、动力蓄电池管理器底盖等三个部分组成。 2.8.动力蓄电池系统低压控制线束至少包含充电连接器低压线束连接器、左侧温度传感器线束连接器、正极开关线束连接器、正极开关线圈线束连接器、左侧温度传感器线束连接器、高压快充控制器线束连接器、分流系统线束连接器、电机控制器互锁线束连接器、空调系统高压互锁线束连接器、右侧温度传感器线束连接器、负极开关线束连接器、负极开关线圈线束连接器、高温熔断器线束连接器、红色圈圈线束连接器、变流系统线束连接器、动力蓄电池控制器线束连接器、分流系统线束连接器、主控制器线束连接器、副控制器线束连接器、正负级开关高压采样线束连接器、快充接触器高压采样线束连接器、高温熔断器控制线束连接器等二十二个部分组成。 2.9.开关装置至少包含负极开关、正极开关等两个部分组成。 2.10.高压汇流条总成至少包含正极汇流条、负极汇流条、充电口汇流条、正极开关装置汇流条、高温负极汇流条、高温正极汇流条、右前方蓄电池模块汇流条、左前方蓄电池模块汇流条、汇流条罩盖等九个部分组成。 2.11.高压电路保护装置至少包含变流系统保险丝、空调压缩机高压电路保险丝、空调PTC高压电路保险丝、高温保险丝、分流总成、扼流总成、磁心总成等七个部分组成。 2.12.动力蓄电池模组监测系统至少包含动力蓄电池PCB检测条状电缆、动力蓄电池传感器模块等两个部分组成。 2.13.高压线路总成至少包含空调系统高压线束、慢充充电高压线束、变流系统高压线束、驱动电机高压接插件等四个部分组成。 2.14.动力蓄电池箱体至少包含底部框架总成、顶盖总成、后方顶部检修盖、底板总成、通风总成等五个部分组成。 2.15.底部框架总成至少包含底部框架、加强托架总成、纵向支撑框架、中央支撑框架总成、底部通道框架、绝缘垫。 2.16.顶盖总成至少包含动力蓄电池上盖、顶盖密封件、NVH泡沫垫等三个部分组成。 2.17.整车热量管理系统至少包含冷却液储液罐、冷却液泵P1、冷却液泵P2、流向控制阀、散热器、深冷器、换热器、动力蓄电池电池模块冷却条、充电系统变流系统水冷块、驱动系统逆变器冷却水道、自动驾驶系统车载电脑水冷块、冷却液管路、驱动系统机械部件润滑冷却总成、冷却风扇等十四个部分组成。 2.18.冷却液储液罐上至少包含动力蓄电池冷却液泵安装口、驱动系统冷却液泵安装口、散热器出水口、换热器出水口、散热器入水口、变流系统入水口、动力蓄电池出水口、动力蓄电池入水口。 2.19.冷却液泵P1是驱动系统冷却液泵，至少包含冷却液入口、冷却液出口。 2.20.冷却液泵P2是动力蓄电池冷却液泵，至少包含冷却液入口、冷却液出口。 2.21.流向控制阀至少包含流向控制阀执行器、切换阀等两个部分组成。 2.22.散热器至少包含散热器壳体、散热器芯、散热器风门控制电机、散热器风门、空调冷凝器等五个部分组成。 2.23.散热器芯上至少包含冷却液入口、冷却液出口。 2.24.空调冷凝器上至少包含冷媒入口、冷媒出口。 2.25.深冷器上至少包含冷却液入口、冷却液出口、空调冷媒入口、空调冷媒出口。 2.26.换热器上至少包含机油入口、机油出口、冷却液入口、冷却液出口。 2.27.动力蓄电池电池模组冷却条上至少包含冷却液入口、冷却液出口。 2.28.充电系统变流系统水冷块上至少包含冷却液入口、冷却液出口。 2.29.驱动系统逆变器冷却水道上至少包含冷却液入口、冷却液出口。 2.30.自动驾驶系统车载电脑水冷块上至少包含冷却液入口、冷却液出口。 2.31.冷器液管路至少包含散热器进水管、散热器出水管、动力蓄电池冷却液入水管、动力蓄电池冷却液出水管、动力蓄电池冷却液管路、变流系统冷却液入水管、变流系统冷却液出水管、驱动系统换热器冷却液入水管、驱动系统换热器冷却液出水管、自动驾驶系统车载电脑入水管、自动驾驶系统车载电脑出水管等十一个部分组成。 2.32.驱动系统机械部件润滑冷却总成至少包含机油泵、机油泵滤网、机油滤清器、机油管路、换热器、磁铁、插入轴等七个部分组成。 2.33.机油泵上至少包含机油入口、机油出口、机油辅助出口。 2.34.机油滤清器上至少包含机油入口、机油出口。 2.35.机油管路至少包含轴承盖机油入口、换热器机油出口、电机壳体机油入口、换热器机油入口、机油滤清器机油出口、机油挡板。 2.36.换热器至少包含机油入口、机油出口、冷却液入口、冷却液出口。 2.37.结构展示：可以通过鼠标、触摸屏交互操作对零件进行360°旋转，可以通过鼠标中键或双指触摸进行缩放操作达到更清晰直观的观看零件结构。 2.38.结构目录：可以通过树状目录对总成结构进行系统划分，采用总分的形式学习总成结构组成。结构目录可进行隐藏。 2.39.系统组成：可以选择总成后点击组成，自动进行结构爆炸展示，并自动显示各零件名称标签及总成部件的语音讲解。 2.40.系统功用：可以选择总成后点击功用，系统以文字或动画形式展示系统功用流程。包括电流走向和热量转换过程。 2.41.系统电路：可以选择系统后点击电路，可对模组电池连接方式、动力蓄电池管理系统、PDCV位置2的热量管理流程进行图示。 2.42.部件讲解：可以对部件的知识点进行讲解。 2.43.结构爆炸：可以按照零件拆装方式对结构总成进行爆炸展示，学习总成分解流程及结构组成。 2.44.标签选中：可以选中标签后，该标签对应的模型高亮显示，再次点击标签取消高亮显示。 3.动力蓄电池系统分解与组装： 3.1.充电口连接器拆装 3.2.后方顶部检修盖拆装 3.3.动力蓄电池管理器拆装 3.4.变流器冷却水管拆装 3.5.低压线束总成拆装 3.6.高温保险丝熔断器拆装 3.7.分类总成拆装 3.8.高压保险丝拆装 3.9.变流系统高压线束总成拆装 3.10.扼流总成拆装 3.11.慢充充电高压电缆拆装 3.12.快充接触器拆装 3.13.变流系统总成拆装 3.14.正负极开关装置拆装 3.15.正负极汇流条拆装 3.16.高温正极汇流条拆装 3.17.系统选择：可以对实训内容的系统进行筛选，如可筛选动力系统、全部等，以方便老师直观的选择实训任务。 3.18.类型选择：可以对实训内容的类型进行筛选，如可筛选拆、装、全部等，以方便老师直观的选择实训任务。 3.19.难度选择：可以将实训任务进行简单、一般、困难三个难度等级的分类，选择简单后只显示简单难度的任务，选择一般显示一般难度的任务，选择困难只显示困难难度的任务，选择全部则显示所有实训任务。 3.20.已选择：可以点击已选择则显示老师已经选择的实训任务 3.21.任务选择：可以根据教学计划随意选择实训任务，不受限于流程的连贯或断续。 3.22.点击开始：可以选择好实训任务后，点击开始，进行实训操作。 3.23.拆装目录：可以根据老师选择的实训任务自动生成拆装目录，并将拆装步骤细化到系统最小颗粒总成，并同时显示完成该步骤的动作数量。 3.24.拆装步骤：可以提供详细完整的拆装工艺流程步骤，指导学生进行拆装训练。正确完成后系统将完成进行显示不同颜色及在步骤后打钩表示已完成。 3.25.步骤语音播报：可以对每个拆装步骤都会有语音提醒，语音文件老师可通过编辑文字进行修改，系统自动转换成语音。 3.26.目标视角：可以点击目标视角按钮，自动跳转至当前步骤最佳视角。视角包括 3.27.自动操作：可以点击自动操作按钮，并设置自动操作的相关设置，自动操作状态下，零部件自动根据当前自动操作设计，执行对应操作。 3.28.操作速度设置：可以设置操作动画的播放速度，可设置正常1倍速、2倍速。 3.29.步骤跳转：可以通过双击任意步骤目录，系统会自动切换到该步骤，为方面学生反复训练同一个步骤。 3.30.零件台：可以将拆卸下的零件放置至零件台。 3.31.部件提示：可以对工具台上的工具、零件桌上零部件可通过鼠标移动进行该部件的名称高亮显示。 3.32.工具台：工具台上包含工具1套、专用个工具若干。三种定扭扳手适应不同螺栓对紧固时扭力的要求，同时提供两种型号的角度规，满足螺栓紧固角度要求。 3.33.工具组合：可以在满足组合条件下，通过工具台按钮，对工具进行组合，工具的组合与现实一致，可支持5个或5个以上组合成一个工具。 3.34.工具分解：可以将组合好的工具可以用工具台上的分解按钮，分解工具。 3.35.工具调整：可以对正在使用的工进行扭矩、角度等方面的调整。 3.36.工具提示：可以高亮显示当前步骤需要使用的工具，提示功能可由教师设置开启或关闭。 3.37.工具音效：为让使用者更真实的进行实训操作，在工具使用时，会有对应的工具使用声音。 3.38.零件拆卸：可以在虚拟的车上或台架上对零件进行拆卸操作。 3.39.拆卸提示：当前可拆卸零件高亮显示，提示当前可拆卸零件。 3.40.零件安装：可以在虚拟的车上或台架上对零件进行安装操作。 3.41.安装提示：当前可安装零件高亮显示，提示当前可安装零件。 4.系统场景： 4.1.交互操作：可以使用鼠标拖拽进行360°旋转操作，可以使用鼠标滚轮，进行缩放操作。也可以用于触摸屏，单指滑动进行360°旋转操作，双指进行缩放操作。 4.2.实训室场景：可以通过黄色地标线，将实训室分为理论区和实操区两部分。 4.3.实操区场景：可以真实模拟实训室场景，包括水池、安全通道、实训台架、工具桌、零件台以及排水通道等 4.4.理论区场景：可以通过模式理论教学场景，投影仪、课桌椅等结构布局，以及顶面灯光显示，更加真实还原理实一体教学环境。 5.技术要求 5.1.软件三维渲染采用Unity引擎开发。 5.2.模型开发采用激光扫描，工业建模，然后采用PBR模型开发流程开发。 5.3.产品数据通过实车采集数据，通过自主研发数据引擎解析数据。 5.4.软件数据及资源可以通过阿里云OSS远程热更新。 5.5.数据及资源存储采用阿里云OSS对象存储。 5.6.服务端与客户端采用Web Api技术实现数据通信。 5.7.服务器采用阿里云ECS服务器。 5.8.数据库使用MySql技术，采用阿里云云数据库技术。 5.9.短信验证服务采用阿里云短信服务。 | 1 | 个 |
| 14 | 新能源汽车动力电池系统原理和结构MR教学实训系统 | 主要介绍了新能源汽车电机、直流电动机、异步电机、永磁同步电机、开关磁阻电动机、电机电控等内容，具体展示了包含电机及控制系统模块的新能源汽车电机及控制技术。任务是让学生掌握新能源汽车电机及控制技术，具备一定的基础知识和分析能力。 一、教学模块 1.结构展示 1.1部件展示（三维仿真模型）：前桥、三角架、压缩机、水泵、雨刮水箱、散热风扇、 四合一控制器固定架、冷却液壶、上盖板、变速器、转向节、前保险防撞杆、变速器与前桥支架1、三脚架与转向节固定件、变速器与前桥支架2、保险丝继电器盒、前制动盘、电机固定支架、压缩机支架、大灯、转动半轴总成、冷却系统、冷凝器、电机控制器、充电模块、电机、加热器总成、真空泵、动力总成、高压控制系统 1.2车上位置展示（三维仿真模型）：四合一控制器、电机、电池管理器控制器、加热器总成、真空泵、充电模块 2.拆装模块 2.1单体拆装 2.1.1电机控制器（三维仿真动画）：拆卸、安装 2.2就车拆装 2.2.1充电模块（三维仿真动画）：拆卸、安装 2.2.2四合一控制器（三维仿真动画）：拆卸、安装 2.2.3电机（三维仿真动画）：拆卸、安装 2.2.4真空泵（三维仿真动画）：拆卸、安装 2.2.5加热器总成（三维仿真动画）：拆卸、安装 3.工作原理 3.1动力传输工作原理（三维仿真模型） 4.故障检测 4.1DC-DC检测（三维仿真动画） 4.2车辆驱动系统检测（三维仿真动画） 4.3高压互锁故障诊断与检测（三维仿真动画） 4.4手摇兆欧表的安装以及调试（三维仿真动画） 4.5兆欧表测三相线圈与地的电阻（三维仿真动画） 5.高压安全操作模块 5.1电动汽车高压系统的结构及功能介绍 5.1.1集成式控制器（三维仿真动画） 二、实训模块； 1.就车拆装 1.1.充电模块拆装（三维仿真实训） 1.2真空泵拆装（三维仿真实训） 1.3加热器总成拆装（三维仿真实训） 1.4发动机舱拆装（三维仿真实训） 实训模块功能参数： （1）实训模块项目中均配有对应实训的维修手册；并可以对维修手册中所列的任意步骤进行提示；位置定位；跳过此步等功能； （2）实训模块项目中均配有实操报告；实操报告内需反馈操作的对应的专业课程实操名称；操作学生名称；操作学生对应老师名称；操作时间；并可以在在实操报告的操作列表中实时记录对应的操作过程；学生在操作完成后可以提交反馈给对应的老师，老师可以在实操中查看不同学生的操作报告；并允许以word形式导出保存学生的实操报告； （3）实训模块项目中均配有专用工具箱；工具箱内工具可以任意选择，在选择后可以都具有单独展示功能，并对可以对允许组合的工具进行任意组合与拆卸； （4）实训模块项目中均配有零件库；零件库内零件按照拆卸下来的零件拆卸的时间排序；并可以实时反馈拆卸零件的数量；每个零件都具有单独展示功能；并可以对拆卸后为总成的零件进行进一步的拆装实操；同时在安装零件后；零件库会自动减少零件数量；并配合故障所需更换零件； （5）实训模块项目中均具备任意拆装可拆装零件；并实时记录整个实操过程，如有未安装或者拆卸顺序不符合规范的操作过程均会反馈至实操报告内； （6）实操模块项目中包含任意设置故障，支持老师随机设置，也老师手动设置，并可以对设置故障进行描述，学生在排除故障时可以查看故障描述； (7)教学资源中的三维模型具有数据量小的特点，如至少含有500个以上零部件的逼真设备或三维虚拟实训场景的三维模型数据量小于1MB，能够满足大量虚拟仿真三维模型的快速通过互联网传送到学生终端计算机的效果，并实现与三维仿真场景的实时互动操作。 - 系统具有虚拟现实三维互动教学平台与XR数字孪生引擎,教师可根据教学需要对系统上的所有教学资源进行个性化修改或二次开发。 - (9)内置XR可视化编辑器，用户可自行开发课件内容，并且自己建三维模型及制作三维动画，或对平台现有的三维型和动画进行编辑修改。 | 1 | 个 |
| 15 | 显示屏(86寸） | 屏幕比例：16:9；分辨率：4K电视；刷屏率：60Hz；操作系统：Android(安卓) ；HDMI接口数量：2个；主机尺寸（不含底座）mm：1924.04×92.67×1101.66mm；毛重：47.8kg；包装尺寸：2060x200x1260mm；净重(不含底座)：36.8kg；存储容量：2GB+16GB | 1 | 个 |
| 16 | MR眼镜 | 显示器 光学：透明全息透镜（波导）；分辨率：2k 3:2 光引擎；全息密度：>2.5k；辐射点（每个弧度的光点）；基于眼睛位置的呈现：基于眼睛位置的 3D显示优化传感器 头部追踪：4 台可见光摄像机；眼动追踪：2 台红外摄像机；相机：8MP 静止图像，1080p30 视频；音频和语音；麦克风阵列：5 声道；扬声器：内置空间音响 人类理解力 手动追踪：双手完全铰接模型，直接操作；眼动追踪：实时追踪；语音：设备上的命令和控制，具有互联网连接的自然语言 环境理解 6DoF 追踪：世界范围的位置追踪；空间映射：实时环境网格 计算和连接 SoC：高通骁龙 850 计算平台；HPU：第 2 代定制全息处理单元；内存：4-GB LPDDR4x 系统 DRAM；存储：64-GB UFS 2.1；Wi-Fi：Wi-Fi 5 (802.11ac 2x2)；蓝牙：5.0；USB：USB C 型 重量：566 克 | 2 | 个 |
| 17 | MR眼镜控制终端 | 定制专业运行设备 CPU：i7-11700 显卡：3060 显存 内存：16G 电源：850w | 2 | 个 |
| 18 | MR专用网络盒 | 配合新能源汽车MR教学实训系统软件使用，MR专用网络盒，用于局域网，以太网。支持三大运营商有线接入及输出，无线发射5G传输WIFI信号 | 1 | 个 |
| 19 | 动力电池升降平台 | 电池拆装举升机是新能源汽车电池组的专业拆装设备，可以快速、安全地从车底完成电池组的拆装，平台额定承载 1500KG。 1、平台采用气动（电动或手动）液压驱动，具有快慢速上升，匀速下降， 具有倾斜 6°功能，光电定位装置，电池承载平台解除锁紧装置后， 移动距离：0-70mm，满足电池安装孔与车身固定孔对正。 2、平台有多种安全保护措施：机械手动安全保险 （电动配置加装液压断电保护），护罩安全防护。 3、配置重型移动脚轮，可移动或原地锁止。 4、配置高压绝缘保护垫。 5、绝缘维修工具箱配置可选。 适用于主机厂、维修站、教学实训及培训机构。 承载重量（kg） 1500；最高高度（mm） 1900；最低高度（mm） 1130 举升行程（mm） 770；倾斜角度（°）6°；慢速上升（m/s） 60-135；电源（v） 220；功率（kw） 2.2；平移调节范围（mm） 0-70；外形尺寸（mm） 1250*800*1130；设备重量（kg） 355 | 1 | 台 |
| 20 | 新能源汽车故障诊断仪 | 集成多年的汽车诊断技术，使得 新能源汽车诊断设备的故障码读取 与清除、读取版本信息、数据流录制与回放以及动作测试等功能可媲美原厂级别；5.5 英寸平板电脑，小巧轻便、便于携带；16PIN 诊断接头，且有防滑条设计，便于插拔；接头舱设计，防止接头丢失；绑带设计，提供更好的把持手感。产品功能 维修帮助：提供产品相关的使用帮助，包括操作技巧、产品说明书、常见问题解答、 快速入门、维修资料，汽修技师更快掌握产品操作技巧，同时可根据帮助快速判断 故障所在，以快速解决故障，提高诊断效率；主机参数 CPU：1.1GHz 四核 操作系统：安卓 7.0 内存：1G 存储：16GB 电池：2500mAh；显示屏：5.5 英寸电容屏；屏幕分辨率：1280*720；摄像头：前置 200 万像素，后置 800 万像素；通讯模式：Wi-Fi+蓝牙+GPS；尺寸：216×89.5×17(37)(mm)；诊断接头参数；功耗：≤2W；工作电压：9-18V；工作温度：-10℃～50℃；通讯方式：蓝牙；重量：约 50g；支持 12V 新能源车型的所有电控系统，可诊断欧、美、亚及国产大部分新能源汽车车型电控系统故障，可实现全车型、全系统的汽车故障诊断，如以下主要车系： 中国：一汽轿车新能源、东风风神新能源、昌河新能源、华晨新能源、天津一汽新能源、猎豹新能源、江淮新能源、长城新能源、汉腾新能源、吉利新能源、柳州五菱新能源、川汽新能源、北汽新能源、比亚迪新能源、奇瑞新能源、海马新能源、广汽传祺新能源、东南新能源、北京现代新能源、中国通用新能源等； 亚洲：丰田新能源、本田新能源、日产新能源、现代新能源、悦达起亚新能源、三菱新能源、荣威新能源、名爵新能源、欧宝新能源； 美洲：克莱斯勒新能源、通用新能源、福特新能源等； 欧洲：奔驰新能源、斯宾特新能源、宝马新能源、大众新能源、奥迪新能源、标致新能源、雪铁龙新能源、沃尔沃新能源、保时捷新能源、雷诺新能源等。 | 1 | 个 |
| 21 | 新能源专用工具套装（含工具车） | 扶手与工具车面盖采用一次性注塑成型，精美耐用；每个抽屉都装有防倾斜独立自锁系统，可防止抽屉自锁打开；工具车上盖采用不锈钢材料，坚固耐用，表面更容易清洁；工具车侧面设计有工卡盒子，可方便放置工卡；选用重型可承载 350KG的脚轮；采用重型叠加式滚珠滑轨延长使用寿命，加长了伸展距离使抽屉能100%拉开；小抽屉尺寸：585x400x70mm；大抽屉尺寸：585x400x150mm；小抽屉承载:50kg；大抽屉承载:50kg；整体承载:350kg；重量(净重):63kg；重量(毛重):73kg 包含：8件绝缘钳类与头灯；12件绝缘T型套筒工具托；28件绝缘互换螺丝刀工具托；20件绝缘开口扳手工具托；30件 绝缘3/8" 套筒扳手工具托；15件 绝缘梅花扳手工具托；2件绝缘扭力扳手 | 2 | 套 |
| 22 | 绝缘工作台 | 两抽吊柜工作台组装式结构、便于运输，配置工具柜一个、桌腿及横梁采用优质冷轧钢板、底部带有可调节金属调整脚 ，台面：50mm绿色复合桌面；承重：≥1000 KG；规格尺寸：W1500×D750×H800 MM | 2 | 台 |
| 23 | 万用表 | ①NCV非接触交流验电,分4段电压信号强弱感应和频率感应功能，VFC变频功能,能减少高频信号对测量结果的影响，内置手电筒应对夜间或阴暗环境作业。 ②可测试直流电压（DC1000V）、交流电压（AC750V）、电阻、电容、频率、直流电流、交流电流、二极管测试、通断报警、低压显示、单位符号显示、数据保持、自动关机、过载保护、输入阻抗、采样频率、交流频响、操作方式、显示计数、钳口张开、电源等功能。 | 1 | 个 |
| 24 | 手持示波器 | ①双输入数字示波器和万用表。 ②实时采样率500MS/s，带宽100MHz，存储深度每通7.5kpts，垂直灵敏度5mV/div-50V/div。 ③触发类型包括脉宽、视频、边沿、交替等 | 1 | 个 |
| 25 | 绝缘电阻测试仪 | ①具有背光和电池低电压显示、数据保持和储存、自动关机省电功能。 ②可作机密的三线式测量，也可做简易的二线式测量等 | 1 | 个 |
| 26 | 绝缘测试仪 | ①0.1 MΩ 至 10 GΩ的绝缘测试，绝缘测试电压100 V、250 V、500 V和1000 V短路电流约2mA，绝缘等级CATⅢ600V。 ②具有PI极化指数测量，设置任意两点时间，自动测量电阻比率。 ③COMP比较功能，可以设置绝缘电阻上下值，并有超差提示。 | 1 | 个 |
| 27 | 万用接线盒 | 包含各种规格的“T”型线，能满足整车系统的所有保险丝、继电器、元器件插接测量之用，要有足够的通流能力和可重复插接使用能力 | 1 | 个 |
| 28 | 多功能气密性检测仪 | 一、功能 该设备主要采用干燥的压缩空气为介质，对被测产品充气加压并确定所充气体是否有泄漏。仪器主要应用于新能源电池包或者水冷管的气密性检测。电机自动精准调压，调压范围0~500kPa，可适应各种压力段测试需求；仪器稳定运行且支持定制开发及软件升级；10英寸大屏幕显示屏，显示直观易操作 二、参数 测量原理：根据腔体压力是否下降来进行气密性测试；压力量程：0~500Kpa；压力最小/最大设置范围：最小设置测试压力1.5KPa，最大设置测试压力500KPa；测量分辨率：1pa；检测精度：0.05%FS；调压方式：电动调压；自动调压范围：0~500Kpa；可设置测试时间：（充气、保压、检测、排气时间可设置）0~9999s；可设置上下限：保压上限、保压下限、泄漏上限、泄漏下限；压力单位：测试压力单位可选择，泄漏量单位可选择；测试模式：可选择泄漏值判定，或泄漏速率判断（泄漏速率需输入产品容积）；触摸屏：10英寸多点彩色触摸屏；操作软件语言：中文和英文；USB：支持USB更新/支持扫描枪扫码（可定制WIFI功能）；RS232通讯接口：备用通讯接口；测试精度：符合JJG875-2005标准（可设置显示精度0、0.0、0.00、0.000）；气源：干燥空气0.6~0.9Mpa；车辆信息（程序参数）：可存储10000条；历史记录：可存储10000条；电源适配器：AC 110V~220V±10% 50/60Hz；设备电源：DC24V ±10% | 1 | 个 |
| 29 | 电池充放电专用检测仪 | 车辆维修– 蓄电池解决方案 蓄电池充电器 45 A 或90 A - 通用蓄电池充电器，适用于所有类型的铅酸蓄电池12 V / 24 V，适用于轿车和卡车，具备自动选择功能 全自动充电功能适用于所有蓄电池（UNI），特别功能适用于WET、AGM、EFB 及LFP，软充电适用于深度放电蓄电池（自动）支持模式可在更换蓄电池时维持用于数据缓冲的电流供应缓冲模式可保持蓄电池的充电状态并稳定车辆电气系统（发动机关闭） 配备TFT 显示屏的使用界面 电子保护管理系统 作于软件更新的USB 端口 可替换的充电及电源线 壁装式充电器支架 | 1 | 个 |
| 30 | 锂电池模组均衡维护仪 | 一、功能介绍 电池模组均衡维护仪用于快速解决锂电池组电压不一致的难题，是一款智能且高效的锂电池均衡设备。 适用于各类型锂电池组。 1.独立通道设计，对模组电芯进行检测及均匀充电或放电。进行充电或放电时，保证模组中的每一个电芯不发生过充电或过放电的情况 2.对电压及机芯温度信息进行监测，提供多种测试停机门限以避免电芯过充、过放 3.液晶显示屏快速显示所有实时数据及图表，支持触摸式操作，人性化的输入方式及菜单设计简化操作过程 二、参数 1.支持2-24串锂电池均衡。 2.均衡电流：1-20A可调。10.5.7寸液晶显示屏，数据显示一目了然。 3.简单易懂的人机操作界面。 4.采用高功率的铝壳金属壳电阻，使用寿命长、工作稳定。 5.电源输入 AC220V+ 15% 50 Hz；输入功率 <100W。 6.均衡电压 2V~4.2V可调。 7.放电均衡电流 最大20A/每串。 8.电压检测精度 5V @±0.1%FS。 9.均衡精度(各串最小压差) 1mV。 10.放电均衡最大整机功耗 2000W。 11.充电均衡电流调整范围1A~15A自适应调整。 12.最大允许充电电流15A。 | 1 | 个 |
| 31 | 电流表 | 测量范围：0-60安培交流/直流，可用于测量点火线圈、喷油器、继电器、电动机、寄生电流，非侵入式AC / DC电流测量。快速、精确、可靠，这些是数字式蓄电池测试仪的技术基础。 OTC 3183 用于测试、分析 12V 蓄电池（冷起动电流为 125~1400A）并得出精确地测试结果。动态的电压测试很容易进行起动系统和充电系统的检测工作。 OTC 3183有4个LED灯用于指示蓄电池是否好、坏、电压和实际的冷起动电流。该仪器甚至能够进行冷态温度补偿测试。该产品包括：测试仪主机、电池、使用说明书、包装盒等。 四、产品特点及优势 精确的极限测试功能；大范围的 125~1400A 冷起动电流测试功能；起动系统/充电系统电压分析功能；12V 蓄电池测试功能；温度和亏电补偿功能；可检测和识别极柱松动；可检测坏的蓄电池栅格、虚充电警告功能。 | 1 | 个 |
| 32 | 新能源安全防护套装 | 1.绝缘手套 厚度1.1mm材质：外为防水牛皮，内为硅胶里衬；用于超高压带电作业，同时具有防切割和防滑功能。 2.绝缘鞋 黑色均码、牛皮鞋面、鞋头内置包钢头。防砸、防穿刺、绝缘耐压≥6KV 3.护目镜 防冲击物，如打磨，研磨等。防化学物，如电镀，喷漆等。防光辐射，如红外线、紫外线等。防热辐射，如电火花，热辐射等。 4.绝缘帽 绝缘，防撞减震，防喷溅，抗撕裂，安全帽采用 ABS 硬质材质。无毒、无味、无任何刺激。 5.放电棒 用于变压器和电容断电后，放走内部存储电量的专用工具，纯铜接触头，伸缩主体杆，接地线线径不小于3平方毫米、耐压10KV以上、带有直放、阻放功能 6.工位安全防护套装： 绝缘防护垫:尺寸不小于5m×2m×5mm（长x宽x厚度)；绝缘耐压≥35KV；警示牌高度不低于1米，牌面为亚克力或玻璃材质，能放进A4纸，可调整纵横向，底部连接可靠，最顶部施加1kg水平拉力不倒；隔离带：塑料卷盒收纳，长度≥50米/卷。 | 2 | 套 |

商务要求：

1、设备性能要求：

（1）本项目技术参数均为公共参数，无指向性，技术参数中若指向某品牌均为参考指标。

（2）满足技术性能指标的投标单位可根据相应产品选择货物品牌型号。

2、供货期：合同签订完成后30天内完成供货（具体以签订合同为准）。

3、履约地点：采购人指定地点。

4、质保期：一年（具体以签订合同为准）质保期内，提供正常工作 日全天侯服务；如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。

5、付款方式：中标单位履约保证金缴纳完成、签订合同后预付合同价的 30%；全部货物供货完毕后支付40％，全部货物验收合格后支付30％。（具体以实际签订合同为准）。

6、中标结果公示后签订正式采购合同前，中标供应商对投标文件中涉及的证明材料，采购人有权要求中标供应商提供原件查验。中标  供应商不能提供或者提供的相关文件、材料与投标文件不一致，采购人有权报告财政局监管部门，并按虚假响应谋求中标处理。

7、质量要求:供应商严格遵守招标书中的承诺。设备质量应当符合国家标准的要求，并且应当符合相关部门标准等相关要求。

8、售后服务：

（1）、乙方需保证所提供的产品是全新的、未经使用过的，并符合双方所签订的协议要求的产品。

（2）、投标单位投标必须提供分项报价清单，投标单位必须严格按照标的物的品牌，型号，生产厂家，产地，进行投标，以及供货。

（如投标单位不按照规定供货，视为虚假投标）

（3）、所提供货物品种、数量、质量等不符合国家法律法规和本合同规定的，甲方有权拒收，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。

（4）、产品包装内应有用中文标示出明确可辨的产品名称等。

（5）、甲乙双方均应当全面履行约定，一方违约给另一方造成损失的，应当承担赔偿职责。

（6）、乙方保证所提供的物品参数规格型号品牌,与投标文件所提供的参数是一致的，并且能满足招标物资试用、性能考核、使用的 要求。

（7）、招标物资到货后,通过甲方组织联合验收组进行最终验收。

9、验收时间及标准

验收主体：泽普县技工学校及相关单位。

验收时间：供货完毕后（具体以签订合同为主）。

验收标准：依据招标文件、投标文件、采购合同及相关国家标准。

（1）实物验收，严格响应招标文件，所有货物按国家和行业验收规 范要求，进行数量及质量的验收。供货完成后，经测试合格正常工作后由采购人对照货物清单及技术要求进行验收。如供货达不到要求采购人将不予验收并由供应商承担一切责任，所造成的一切损失  验收费用由成交供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

第6章  评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章供应商须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

1.投标无效的情形：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

（2）供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

（3）供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对投标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

（4）供应商应当对所投分包投标文件中“货物内容”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

（5）供应商未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标资格将被认定为投标无效。

（6）所有投标均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

（7）供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（8）投标应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（9）采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

（10）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标将被认定为投标无效。

（11）在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了投标文件的要求。实质上响应的投标应该是与投标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。

（12）如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；未按照招标文件规定要求签署、盖章的；未满足招标文件中技术条款的实质性要求；与其他供应商串通投标，或者与采购人串通投标；属于招标文件规定的其他投标无效情形；评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；招标文件含有采购人不能接受的附加条件的；不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

2.根据《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问 题 的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，其中小型、微型及小微企业在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其报价扣除  10  %后参与评审。对于同时属于小型、微型及小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行报价扣除。

3.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 2%-3%的价格扣除。（本项目不适用）

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

4.供应商为提供服务需求在投标中伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：投标商所投产品应优先选择《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）、《财政部 环境保护部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）。

5.对创新产品或创新性企业的优惠措施为：     /

- 6.开标：

（1）供应商按照须知资料表中规定的开标时间和地点，在规定时间内上传投标文件。

（2）到投标截止时间，对供应商上传的投标文件进行解密，解密时长为30分钟。供应商须在规定时间内使用CA锁在政采云平台解密，解密失败或未在规定时间内解密，将无法参加下一阶段的投标，将被认定为无效投标。请供应商提前调试好CA锁，确定在操作时能正常使用。

（3）在开标记录时，代理机构开启签字时段，须供应商使用CA锁在政采云平台进行签字确认报价。

（4）采购人登录政采云平台对供应商的资格证明材料进行审查。

7.评标：

- （1）在政采云平台上随机抽取5名专家，采购单位出0名专家，共计5名专家负责评标工作。

- （2）评标前，工作人员收取所有参会人员的手机，主持人宣读评标纪律。

- 对采购单位的纪律要求：采购单位不得泄露招投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益

- 对与开标大会活动有关的工作人员的纪律要求：与开标大会活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

- 对评标专家的评标纪律及注意事项：

- ①与本次评标工作无关的人员不得进入评标现场；

- ②在评标过程中评标委员会以外人员不得干预或影响正常评标工作，不得明示或暗示其倾向性、引导性言论；

- ③评标委员会成员要严格遵守政府采购法、政府采购法实施条例、政府采购货物和服务招标投标管理办法及评标专家管理办法，要求公正、公平的参与评标工作；

- ④评标委员会成员要依法独立评标，并对评标意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

- ⑤评标委员会成员要认真阅读招标文件和所有供应商的投标文件，对所有投标文件逐一进行资格性、符合性检查，按招标文件规定的评标方法和标准，进行比较和评价；对需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

- ⑥评标委员会成员不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化投标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购单位代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评标资料。

- ⑦评标专家与供应商有下列利害关系之一的人员，应当回避

- 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

- 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

- 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

- 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

- （3）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对所有投标文件进行资格性审查，再对符合资格要求的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- （4）若对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （5）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

- （6）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 注：现场所有参会人员均要对开标内容进行保密。

8.答疑澄清：

- （1）评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，要求供应商以书面形式现场作出必要的澄清、说明或者补正。

- （2）供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

9.定标：

（1）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（2）采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人按照招标文件规定的方式确定中标人。

（3）采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（4）同品牌处理办法：采用综合评标法，则：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

（5）中标候选人并列式时的处理方式：采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足投标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

10.评标标准：

（1）价格评分占30%，完全满足招标文件参数的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个供应商的投标价格得分。投标报价得分＝（基准价/投标报价）×价格权重×100。

（2）商务、技术评分占70%，包含标书制作、技术参数、实施方案、培训方案、售后服务、备品备件等。

## 初步评审—资格性审查表

| 序号 | 评审内容 | 供应商 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是否合格 | 是否合格 | 是否合格 |
| 1 | 合格有效的三证合一的营业执照（三证合一）或电子营业执照（需加盖公章）或同等法律效力的证明文件（发证机关或公证机关出具的证明材料）； |  |  |  |
| 2 | 法定代表人资格证明及授权书、被授权人身份证(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)； |  |  |  |
| 3 | 投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据； |  |  |  |
| 4 | 近两年任意一年完整的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）； |  |  |  |
| 5 | 投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明； |  |  |  |
| 6 | 投标人提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； |  |  |  |
| 7 | 投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明； |  |  |  |
| 8 | 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违 法失信行为记录名单，或在“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）被 列入失信被执行人、重大税收失信主体名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录的，将被认定为投标无效； |  |  |  |
| 9 | 保证金缴纳凭证或电子保函的缴纳凭证； |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |

未通过资格审查的供应商不进入评标；通过资格审查的供应商少于不足三家的，不得评标。

初步评审—符合性审查表

| 评审内容 |  | 评审意 见 |
| --- | --- | --- |
| 序号 |  | 是否合 格 |
| 1 | 投标报价高于设定的预算招标控制价（最高限价）的； |  |
| 2 | 投标人之间或者投标人与采购人串通投标的； |  |
| 3 | 以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的； |  |
| 4 | 评标委员会共同确定有实质上不响应招标文件要求的； |  |
| 5 | 响应文件没有投标单位法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的； |  |
| 6 | 投标的政府采购项目完成期限超过招标文件规定期限的； |  |
| 7 | 是否投标文件载明的技术规格、技术标准等，不符合招标文件要求的； |  |
| 8 | 响应文件附有采购人不能接受条件的； |  |
| 9 | 不满足招标文件实质性要求的其他情形。 |  |
| 结论：通过评审打“ √ ”，未通过评审打“×” |  |  |

说明：

（1）上述各项中用“√”表示合格，“×”表示不合格；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过资格审查的供应商不进入评标；通过资格审查的供应商少于不足三家的，不得评标。

综合评分表

| 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 (30分) | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件 要求且投标价格 最低的投标报价为评标基准价 (低于成本的除外)， 其价格分为满分。其他供应商的 价格分统一按照下列公式计算：投 标报价得分= (评标基准价/投标报价) ×价格权 值×100。 注：投标报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的投标报价， 有可能影响服务 质量或者不能诚信履约的，评委委员会应当要求其 在评审现场合理的时间内提供说 明，必要时提供相关证明材料，供 应商不能证明其报价合理性的，将其作为无效投 标处理。 |
| 类似业绩 （2分） | 投标人每提供一个类似业绩得1分，最高得2分。 注：投标人提供近三年的类似业绩，提供中标通知书、合同（两份为一套完整资料，二者缺一不可，否则不得分）证明材料并加盖投标单位公章 |
| 项目实施方案 （15分） | 投标人提供针对本项目的实施方案，内容包含:①项目实施人员配置及分工（组织结 构、人员保障措施、分工职责）；②产品实施进度计划及保障措施；③项目交付计划 及保障措施；④货物安装调试方案；⑤验收方案及验收结果处理方案；以上①—⑤项 内容齐全且符合采购项目要求的得15分，每缺少一项内容扣3分，每一项内容中每有 一处内容存在缺陷的扣1分，每项最多扣3分。 注：缺陷是指以下情形中的任意一项：仅有框架或标题；或数据错误；或名称错误； 或专业术语错误；或提供的方案中引用法律失效或错误；或提供的方案中规范引用失 效或错误；或提供的方案中引用标准存在失效或错误；或照搬其他地区及项目的内 容；或不满足采购需求中非实质性要求的情形。 |
| 质量保障方案 （15分） | 投标人提供针对本项目的质量保障方案，内容包含:①质量保障方针与体系；②货物 质量保障措施；③成品、原材料保护措施；④货物生产检验流程（或方法）；⑤成品 包装、运输保护措施；以上①—⑤项内容齐全且符合采购项目要求的得15分，每缺少 一项内容扣3分，每一项内容中每有一处内容存在缺陷的扣1分，每项最多扣3分。 注：缺陷是指以下情形中的任意一项：仅有框架或标题；或数据错误；或名称错误； 或专业术语错误；或提供的方案中引用法律失效或错误；或提供的方案中规范引用失 效或错误；或提供的方案中引用标准存在失效或错误；或照搬其他地区及项目的内容 ; 或不满足采购需求中非实质性要求的情形。 |

| 售后服务方案 （12分） | 投标人提供针对本项目的售后服务方案，内容包含:①售后服务响应时效与质保年 限；②售后服务工作流程与维修保养方案；③售后服务备品备件保障措施；④培训方 案与计划；以上①—④项内容齐全且符合采购项目要求的得12分，每缺少一项内容扣3分，每一项内容中每有一处内容存在缺陷的扣1分，每项最多扣3分。 注：缺陷是指以下情形中的任意一项：仅有框架或标题；或数据错误；或名称错误； 或专业术语错误；或提供的方案中引用法律失效或错误；或提供的方案中规范引用失 效或错误；或提供的方案中引用标准存在失效或错误；或照搬其他地区及项目的内 容；或不满足采购需求中非实质性要求的情形。 |
| --- | --- |
| 配件 （8分） | 为保障设备稳定运行，投标人需提供①配件库和配件清单，②房产证明或租赁合同，③ 投标人承诺提供本项目维护保养设备原厂零配件，④配件所对应的检测报告，内容完全满足得 8分，有 任意一项不满足、不完善的，不符合实际情况的， 每有一项扣 2 分， 扣完为止，不提供不得分。 |
| 维保应急预案 （18分） | 应急保障措施方案包括但不限于：①人员调配；②问题诊断；③故障解决；④部件更换和维修；⑤恢复运行和测试；⑥故障分析和记录；上述 6 部分要素所有要素齐全且完全满足项目要求得 18 分，每缺一个要素扣3分， 每个要素里每有一处内容缺陷扣 1分（扣完为止）。 （缺陷是指：存在不适用该项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、 内容缺失、无针对性、不符合采购需求的任意一项等内容） |

泽普县技工学校新能源汽车实训基地建设项目

招 标 文 件

项目编号：ZPDL(2025)021

第 三 册

# 第7章  政府采购合同

泽普县技工学校新能源汽车实训基地建设项目合同

项目名称：泽普县技工学校新能源汽车实训基地建设项目

甲方: 泽普县技工学校

乙方:

签订地：  泽普县技工学校

签订日期：          年       月       日

设备采购合同

### 合同编号：

甲方:泽普县技工学校

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及                      公司招标编号：                    对                     项目招标文件要求，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方订购下列设备及其服务，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

| 设备名称 | 计量单位 | 数量 | 单价含税（元） | 总金额含税（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ¥ | ¥ |
| 合计（含税） |  |  |  | ¥ |
| 注：此价格包含为履行本合同所涵盖的一切费用（包括但不限于乙方保证设备正确安装、合理操作和维护保养的费用），除此费用外甲方无需再行向乙方支付任何价款。 |  |  |  |  |

第一条 设备规格型号、单位、数量、单价、总价款：

- 付款时间及方式

- 1.甲方每次付款前，乙方均应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，且不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

- 2.签订合同后且到货初验合格后支付   %，安装验收完毕后支付至   %，最终审计完成后支付至   %（以最终审计价格为准）。

- 3.乙方应对其所提供的账户信息的准确性、安全性、可靠性负责，因账户信息错误造成的损失，由乙方自行承担。

- 账户名：

- 开户行：

- 银行账号：

- 如乙方有任何违约行为或造成任何损失，甲方有权从合同价款中直接扣除违约金或损失。

- 履约保证金的支付：

- 签订合同前，乙方以保函或银行转账的方式向甲方提供合同总价  10%的履约保证金。

- 履约保证金的退还方式：

- 该履约保证金在完成最终验收合格且收到乙方的退还申请后    日内无息返还（采用保函形式的，在验收合格后退还保函原件）。但，在甲方完成最终验收合格之前，乙方未履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从该履约保证金中扣除，当该履约保证金不足以扣除的，甲方有权从任何一笔需向乙方支付的合同价款中扣除；当该履约保证金有剩余的，则由甲方退还剩余的履约保证金。

- 质量标准：

- 1.乙方所提供设备（以下所称的“设备”均含随机备品及零、配件）必须为全新的、未经修复的，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号致，并可追索查阅。确保其为表面无划伤、无碰撞痕迹，须符合国家有关规范和环保要求及质量要求和技术要求。

- 2.乙方应将设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机备品等交付给甲方，如相关资料未与设备一并提供，则视为乙方未完全履行基于本合同项下义务，甲方有权延期付款直至乙方提供，甲方不因此承担任何责任，造成甲方损失的乙方应承担赔偿责任，具体按照本合同违约责任条款执行。

- 包装标准、包装物的供应与回收：

- 设备的包装按原厂包装的同时均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成损失和由此产生的费用均由乙方承担（包括但不限于运输费、卸车费、安装费等费用）。

- 随机备品、配件等按所附标准配置，随设备一同移交甲方。如随机备品未与设备一并提供，则视为乙方未完全履行基于本合同项下义务，甲方有权延期付款直至乙方提供，甲方不因此承担任何责任。

- 交（提）货时间、地点：

- 1.交货时间：合同签订后   工作日内，乙方将设备 送到交货地点。

- 2.甲方指定交货及安装地点： 泽普县技工学校 指定地点       。

- 甲方对交货地点有变更的，可以在送货前 15 日内通知乙方，乙方应当按照甲方最后一次通知的地点完成交货。非甲方原因导致乙方错送地点，由乙方承担逾期交货的责任及一切损失。

- 3.风险转移：设备的毁损、灭失的风险在实际交付甲方，经甲方初步验收合格之前由乙方承担。

- 4.甲方指定收货人：（姓名：         ；联系方式：            ）。乙方应当在送货前以及货物到达指定地点前   小时内以电话或短信形式通知甲方收货人。甲方收货人出具的入库单/接收单为甲方确认收货的初步依据，实际还需以甲方的最终验收结果为准。因乙方未通知收货人或未及时通知收货人，导致乙方逾期交货或其他不利后果的，由乙方承担一切责任。如货物需要乙方进行安装，则乙方应当自货物到达甲方指定地点后24小时内开始安装工作，逾期安装的应当承担相应的违约责任。

- 安装及验收

- 1.合同标的物的安装

- （1）乙方应在合同签署后   日内完成设备的安装工作，确保设备达到预定可使用状态。设备安装测试完毕，由乙方工程师免费对甲方人员做操作使用及维护的培训服务。

- （2）乙方负责合同项下设备的安装，一切费用由乙方负责。

- （3）乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

- 2.检验标准、方法：

- 乙方交货时，应同时提供加盖公章的《随货同行单》等单据材料，确保核查、签验工作的顺利进行。货到甲方指定点后，甲方应在货到当天对产品外包装、产品数量、外观等进行初步验收。甲方于交货后   工作日内未验收自动视为验收合格。同时，乙方明确初步验收结果并不代表着最终验收合格，只有甲方最终验收通过方视为甲方对设备质量的认可。

- （1）初步验收：甲方对交付及安装货物的货物标识、品牌型号、随附资料、货物数量及包装等进行确认，并在合同设备、系统安装完成后达到预定可使用状态时进行初步验收并书面签收。初步验收不合格的，甲方可当场拒绝收货，并不因此延长收货期限。甲方拒绝接收货物的，由此造成的一切不利后果均由乙方承担。

- （2）最终验收：合同项目安装完成后达到预定可使用状态后进入    日的试用期，乙方保障甲方在此期间连续稳定运转，试用期满后      日内进行最终验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行，甲方无异议且出具最终验收合格证明文件，则视为验收合格。（试用期内甲方提出异议的，乙方应当在接到异议通知后   小时内完成对设备进行调试、更换、加固等补救措施，逾期未完成的则试用期限相应顺延。试用期间经乙方补救无效后，乙方需在甲方要求期限内更换全新同一品牌型号设备，设备经更换后试用期重新计算。）

- 3.验收时如发现乙方所交付的货物不符合本合同规定，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，用作补货、换货、退货、折价处理和更换损坏部件的有效证据，甲方对乙方补救措施的实施及时限具有决定权，由此产生的有关费用及损失由乙方承担，补救措施实施完毕后，重新按照相关要求组织验收。

- 4.如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应于事故发生后   日内完成换装，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

- 5.如有需退换货情形，乙方应在收到甲方通知后7日内将相关货物自行带离甲方指定区域，否则视为乙方对相关货物的遗弃，甲方有权自行处理且不承担任何责任。

- 6.因设备质量问题发生争议时，由甲方所在地的质量技术监督部门或质量检测机构进行鉴定。项目符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

- 7.乙方所提供设备权属清楚，不得侵害他人的知识产权,如产生纠纷则全部责任由乙方自行承担，如因此给甲方造成损害的，甲方可向乙方进行追偿，追偿费用包括但不限于甲方实际垫付的费用、诉讼费、保全保险费、律师费、交通费等费用。

- 质保条件及期限：

- 质保期为自设备最终验收合格之次日起   日内，主要内容为：对因产品设计、工艺或者材料缺陷而导致的问题免费包修、包换、包退、包维护保养。质保期满，乙方保证为设备终身供应零备件和正常的售后服务，不计人工费用。质保期满，如需更换配件和材料，费用另计，但不能超过甲方所在地市场成本价格。

- 2.乙方每次为进行维护工作后，需对维护情况及所发现的问题出具书面报告，该报告需甲乙双方签字，作为维护工作的凭据。

- 3.质保期内，如设备因非人为因素出现故障而造成短期停用时（“短期”指2日以内，不满1日的按1日计算），则质保期和免费维护期相应顺延，如停用时间累计超过60天则质保期和免费维护期重新计算。

- 4.质保期内所有因货物质量问题而产生的费用（包括但不限于维护过程中更换配件的费用）均由乙方负责

- 5.质保期内，乙方为甲方提供专业的售后服务。质保期内设备发生故障，乙方在接到通知后1小时内维修响应，自接到通知后12小时内到位检修，并在到位检修后12小时内处理完毕，否则乙方应于48小时内为甲方提供同等规格的备用设备。

- 6.质保期内的其他约定：              。

- 第八条 违约责任

- 1.如甲方逾期付款，乙方应书面催告并提出合理宽限期，如甲方任不履行的，可要求甲方支付违约金，自逾期之日起，甲方以逾期付款金额为基数，按日万分之五向乙方支付违约金至实际支付之日。

- 2、如乙方未按合同约定完成供货或安装的，每逾期一日乙方应以合同总价款为基数，按日万分之五向甲方支付违约金，逾期超过15日的，甲方有权单方解除合同并要求乙方按本合同总价款的30%向甲方支付违约金。此外，乙方提供的货物累计三次（包含更换或补充的货物）无法经过甲方验收合格的，视为乙方履行不能，甲方有权单方面全部或部分解除本合同，同时乙方应向甲方支付合同总价款30%的违约金。

- 3.乙方所供设备达不到约定的技术标准的，则甲方有权拒收，由此产生的一切不利后果均由乙方承担。

- 4.如乙方未按本合同约定提供质保服务，甲方有权寻找第三方维保公司进行单次应急维保，以确保医疗工作不受影响，由此产生的一切费用及风险均由乙方全额承担（包括但不限于甲方实际垫付的维修费用、诉讼费、保全费、保全保险费、律师费、交通费等费用），且每违约一次，乙方应向甲方支付合同总价款5%的违约金。累计达到三次的，甲方有权单方解除合同，乙方应按本合同价款总额的30%向甲方支付违约金。

- 5.乙方所提供设备的物权属清楚，不得侵害他人的知识产权。产生纠纷的，责任由乙方自行承担，如因此给甲方造成损害的，甲方可向乙方进行追偿，追偿费用包括但不限于甲方实际垫付的费用、诉讼费、保全保险费、律师费、交通费等费用。

- 6.因乙方或乙方工作人员的任何不当行为或违约行为，及乙方所提供产品的产品质量问题给甲方或第三人造成人身、财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。如因此给甲方造成损害的，甲方可向乙方进行追偿，追偿费用包括但不限于甲方实际垫付的费用、诉讼费、保全保险费、律师费、交通费等费用。

- 7.未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下全部或部分义务转让给任何第三方，否则甲方有权单方解除本合同不予退还已履行的合同标的，且乙方应按本合同价款总额的30%向甲方支付违约金。

- 8.除上述约定外，任何一方无法定理由或正当理由擅自终止合同或拒不履行合同导致合同目的无法实现的，违约方按照本合同价款总额的30%支付违约金，该违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方需继续赔偿；除上述约定外，乙方违反本合同项下的其他约定的，应向甲方支付合同总价10%的违约金，如本条所规定之违约金数额不足以弥补甲方的实际经济损失的，乙方应按照给甲方造成的实际经济损失支付赔偿金。

- 第九条 争议解决方式：

- 因本合同的履行如有争议，可协商解决，协商不成的，甲乙双方均有权向泽普县人民法院提起诉讼。守约方为维护基于本合同项下约定的合法权益，通过司法程序而产生的相关费用（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、鉴定费等）由败诉方承担。

- 第十条 不可抗力：

- 不可抗力事件发生后，不能履行合同的一方应当立即将不可抗力情况通知对方，若无法立即通知对方，在不可抗力结束后3天内通知对方，并在不可抗力结束后7天内提出不能履行合同的有效之独立的权威的第三者方证明，否则相对方有权对不可抗力的发生不予认可。双方对于突发疫情，物资、运力等均受到不利影响的情况予以充分的理解，在不可抗力因素下非乙方意愿而造成的延迟交货,不作为乙方责任，乙方将竭力尽快发货，同时双方可按照不可抗力对合同的影响程度，由双方协商确定是否变更或解除合同。

第十一条  送达条款：

本合同签署处载明的地址及联系方式（包括双方指定人员）系双方文件往来、法院送达诉讼文书的地址及电子送达的指定号码，在履行本合同期间，甲乙双方的文件往来均应送达至本合同签署处载明的地址或联系电话（包括短信、微信、彩信的方式），任何一方如变更地址及联系方式，均需以书面形式于三日内告知对方，如因载明的地址及联系方式有误或未及时告知变更后的地址及联系方式，导致相关文书及诉讼文书未能实际被接收的、邮寄送达的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。

第十二条 其他：

1.本合同一式   份，甲方  份,乙方  份。本合同自签订之日起生效，如系授权代表人签署合同需出示有法律效力的书面委托书和身份证明。

2.本合同正文不详之处，以招标文件、投标文件及招标会议上的答疑记录为准。

3.本合同未尽事宜，双方可以另行签署书面协议或者附件，另行签署的相关文件或附件与本合同具有同等效力。（注：打印前需完善“   ”中内容，否则将本条款删除）

4.本合同为清洁打印文本，任何修改和补充、任何非打印的文字或图形均须经甲乙双方书面确认，否则不产生约束力。

5.甲方指定       （联系方式：         ）为联络人；乙方指定       （联系方式：         ）为联络人。甲乙双方所指定联络人为本合同履行所做出的任何意思表示及所签署的任何文件均代表甲乙双方的真实意思表示，如需更换联络人或其联系方式甲乙双方均需提前三日以书面形式告知相对方，否则造成的一切不利后果均由未按约告知方自行承担。

6.当双方发生争议时，以有利于甲方的原则进行解释。

7.其他补充约定：                        （本条款之约定与其他约定不一致的，以本条款之约定为准）。注：若无补充约定，则建议在下滑线处载明“/”或“无”。（以下为本合同签署处及合同附件）

| 甲方（章）：泽普县技工学校 | 乙方（章）： |
| --- | --- |
| 地址：泽普县 | 地址： |
| 法定代表人或委托代理人（签字）： | 法定代表人或委托代理人（签字）： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |