# 莎车县教育局2025年自治区农村幼儿园园舍维修改造项目（设备采购）（二次）招标文件

# 【电子评标】

项目编号： KSSCX(GK)2025-004-01号

采购单位： 莎车县教育局

联 系 人：   张学明

联系电话： 13379740986

采购代理机构：莎车县政府采购中心

联 系 人：   张云霞

联系电话：   0998-8512672

日期：2025年4月

目录

第一章  投标人须知	1

一   总  则	1

1.    采购人、采购代理机构及投标人	1

2.          资金来源	3

3.     投标费用	3

4.     适用法律	3

二   招标文件	4

5.      招标文件构成	4

6.      招标文件的澄清与修改	5

7.      投标截止时间的顺延	5

三   投标文件的编制	5

8.      投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	5

9.      投标文件构成	6

10.     证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件	6

11.     投标报价	7

12.     投标保证金	7

13.     投标有效期	9

14.     投标文件的签署及规定	9

四  投标文件的递交	10

15.     投标文件的密封和标记	10

16.     投标截止	10

17.     投标文件的接收、修改与撤回	10

五  开标及评标	11

18.     开标	11

19.        资格审查及组建评标委员会	12

20.     投标文件的符合性审查与澄清	14

21.     投标偏离	16

22.     投标无效	 16

23.     比较与评价	17

24.     废标	18

25.     保密原则	19

六  确定中标	19

26.      中标候选人的确定原则及标准	19

27.     确定中标候选人和中标人	20

28.     采购任务取消	20

29.       中标通知书和招标结果通知书	20

30.     签订合同	20

31.     履约保证金	21

32.      中标服务费	21

33.     政府采购信用担保	21

34.     廉洁自律规定	21

35.     人员回避	22

36.     质疑与接收	22

第二章  投标文件格式	33

第一部分   开标一览表及资格证明文件	33

第二部分   商务及技术文件	49

第三章 投标邀请	62

第四章 投标人须知资料表	68

第五章 货物服务需求一览表及技术规格	错误！未定义书签。

第六章  评标方法和标准	274

1.    总则	274

2.    开标程序	275

3.    评标程序	276

4.    定标程序	280

5.    评标细则及标准（综合评分法）	280

6.    投标无效的情形	282

7.    其他政府采购政策要求	284

第七章 政府采购合同	294

政府采购合同参考范本	114

# 第一章   投标人须知

## 一   总  则

- 采购人、采购代理机构及投标人

1.1      采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知资料表。

1.2     采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

1.3     投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1   在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2   具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6   若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业（工程、服务）或所投产品为非中小企业产品（货物），其投标将被认定为投标无效。

1.4    如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6   联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.4.7   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5     单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6     为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7     投标人在投标过程中不得向采购人提供或给予影响其正常决策行为的任何有价值物品或服务。一经发现，其投标将被认定为投标无效。

### 2.             资金来源

2.1     本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）（本项目资金来源为财政性资金,专项资金）。

2.2     项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3     投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.       投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

- 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）等及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

5.1     招标文件分为三册共 7章，内容如下：

| 第一册 |  |
| --- | --- |
| 第一章 | 投标人须知 |
| 第二章 | 投标文件格式 |
| 第二册 |  |
| 第三章 | 投标邀请 |
| 第四章 | 投标人须知资料表 |
| 第五章 | 货物服务需求一览表及技术规格 |
| 第六章 | 评标方法和标准 |
| 第三册 |  |
| 第七章 | 政府采购合同格式 |

5.2     如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3     投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

### 6.       招标文件的澄清与修改

6.1     为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2     采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3     澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。

### 7.       投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三   投标文件的编制

### 8.      投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1     项目有分包的，投标人可对招标文件其中一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2     投标人应当对所投分包招标文件中“ 服务需求” 所列的所有货物服务内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第五章货物服务需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物服务均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.      投标文件构成

9.1     投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，（未提供格式的，格式自拟）， 投标文件应包括“ 开标一览表及资格证明文件” 和“ 商务及技术文件” 两部分。两部分合成一册，上传至政采云平台。

9.2     上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。若投标人未依照要求制作投标文件的，则视为不响应招标文件编制投标文件的要求，为无效投标。

### 10.     证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件

10.1    投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2    上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.2.1  货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2  货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3   对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和货物已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

### 10.3    投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

### 11.     投标报价

11.1    所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2    投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其委托代理人签署。

11.3    投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1  投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用。

11.3.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4    投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

11.5    每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

### 12.     投标保证金

12.1    投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2    投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）存在其他违法违规行为的。

12.3    政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4    投标人未按本须知第12. 1条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账；

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要 4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第   22.2条相关规定处理。

12.5    联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6    投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起 5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2   未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3   政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

### 13.     投标有效期

13.1    投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2    为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时按规定无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14.     投标文件的签署及规定

14.1    投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交加密的电子投标文件、投标报价一览表、资格证明文件。

14.2    投标文件需使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上电子签章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式二），并将其附在投标文件中。

## 四   投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

15.1    为方便评审及进行资格审查，供应商须在响应截止时间前完成在系统上递交电子响应文件。供应商的电子响应文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在响应截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子响应文件）。投标人应将电子版投标文件第一部分和第二部分合并，并在每部分标明“第一部分开标一览表及资格证明文件 ”或“第二部分商务及技术文件 ”字样。

15.2    所有电子投标文件封皮应：

注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号、投标人名称和“ 在（开标时间）之前不得启封”的字样。

15.3    如果投标人未按上述要求标记的，其投标文件将被拒绝接收。

### 16.     投标截止

16.1    投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件上传至新疆维吾尔自治区政府采购网。

16.2    采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3    采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后递交的投标文件。

### 17.     投标文件的接收、修改与撤回

17.1	在投标截止时间后投标人将无法上传投标文件。

17.2	上传投标文件以后，在投标截止时间前投标人可随时进行修改或撤回投标文件。

17.3	在投标截止时间之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.4	采购人和采购代理机构对所接收电子投标文件概不退回。

## 五   开标及评标

- 开标

### 18.1    采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点，组织公开开标。

18.2    在线签收投标文件，投标人不足3家的，不得开标。

18.3    采购代理机构点击“开启解密”后，投标人解密投标文件，解密时长为30分钟，投标人应使用与加密时使用的同一把CA锁进行解密操作。如出现供应商自身原因造成的无法解密，其投标将被认定为投标无效。

18.4    开标时，投标人应登录新疆政府采购网政采云平台开标大厅签到并在规定的解锁电子投标文件时间内解锁其电子投标文件。由采购人或采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格及开标一览表规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交（上传）的投标声明，在开标时当众宣读评标时有效。未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.5    由采购代理机构工作人员开启报价文件并由供应商代表在线CA签字确认，报价确认时段限制为10分钟，由评审委员会进行报价评审及政策价格认定。

18.6    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.7    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 19.       资格审查及组建评标委员会

19.1    采购人依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人不进入评标；进入评标的投标人不足 3 家的，不得评标。

本项目的资格要求如下：

（1）企业三证合一的法人营业执照或含二维码的营业执照；

（2）授权人参与投标提供法定代表人授权书及被授权人身份证；法人本人参与投标提供法人身份证及法人资格证明；

（3）法定代表人或被委托人：由社保部门或税务局出具的投标单位缴纳的社保证明和个人缴纳的社保明细表（近半年任意3个月的社保缴费凭证及个人缴费明细）；被委托人必须是投标单位正式员工；（新成立公司提供自成立之日起至今的相关证明文件）；

（4）2023年或2024年的财务审计报告与健全的财务会计制度（新成立公司不足一年的提供近三个月内有效的银行资信证明）；

（5）缴纳税收近半年任意3个月的完税证明（零申报请出具税务部门加盖公章的证明材料或无欠款税收证明）；

（6）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）政府采购严重违法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的）、国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）被列入经营异常名录、严重违法失信名单，将拒绝其参加本次招标活动，（信用信息记录以采购代理机构或采购人查询为准，投标企业自行下载放入投标文件中，下载日期需在投标截止日内）；

（7）在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书（详见招标文件格式声明函）；

（8）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》书面声明（投标文件格式三）；

（9）本项目不接受联合体投标（提供非联合体投标承诺函，承诺函格式自拟）。

19.2    采购人将在投标截止后 1 小时间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1  不良信用记录指：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的）、国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）被列入经营异常名录、严重违法失信名单；以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2   查询及记录方式：采购人将查询结果签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

19.3    按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会由5人组成，随机抽取专家4名，采购人代表1名。

20.     投标文件的符合性审查与澄清

20.1    符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2     投标文件的澄清

20.2.1   在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行（需进行CA签字确认），并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2   投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3     投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准

20.4    如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

20.4.2   如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5    如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6    投标人为提供服务所伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第 六章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

- 投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

- 投标无效

22.1    在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文 件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2    如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

（1） 未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

（2） 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3） 未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

（4） 与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

（5）属于招标文件规定的其他投标无效情形；

（6）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.      比较与评价

23.1    经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2    评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目采用招标方式：公开招标，评分方法：综合评分法。本项目采用政采云线上电子招投标及评标。

# 23.3    根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10-20%后参与评审。具体办法详见招标文件第六章。

## 24.      废标

# 出现下列情形之一，将导致项目废标：

# （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

# （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

# （3）投标人的报价均超过了采购预算、采购人不能支付的；

# （4）因重大变故采购任务取消的。

## 25.      保密原则

25.1    评标将在严格保密的情况下进行。

25.2    政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

## 六   确定中标

### 26.      中标候选人的确定原则及标准

# 除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

# （1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第六章。

# （2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第 6 章。

### 27.      确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

- 采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

### 29.      中标通知书和招标结果通知书

29.1    在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式或线上向中标人发出中标通知书；

29.2    中标通知书是合同的组成部分；

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.     签订合同

30.1    中标人应当自发出中标通知书之日起 30日内，与采购人签订采购合同。

30.2    招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3    中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4    当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 31.     履约保证金

31.1    中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件 1）。

31.2    政府采购利用担保试点范围内的项目，除31. 1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件 2）。

31.3    如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 32.      中标服务费

本项目不收取任何费用。

- 政府采购信用担保

33.1    本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2    如属于政府采购信用担保试点范围内， 中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2. 1  投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2  中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3   合格的政府采购专业信用担保机构见投标人须知资料表。

### 34.      廉洁自律规定

34.1    采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2    采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商销应当由个人承担的费用。

34.3    为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和信箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

### 35.      人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

- 质疑与接收

36.1    投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或采购代理机构提出质疑。

36.2    质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3    采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址,  见投标人须知资料表。

36.4    质疑的提出：一次提出全部质疑。

36.5    本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

36.6    供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

36.7    对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.8    对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程, 即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.9    提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

36.10   提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求, 即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料, 即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

36.11   质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

36.12   质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

36.13   质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

36.14     质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

36.15    对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

36.16    质疑的处理和答复

36.17   采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期人提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

36.18   对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

36.19   对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

36.20   质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

36.21   质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

36.22   采购方将在正式受理质疑后 7个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

36.23   采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；

认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动； 对成交结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、成交结果提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但合格报价方仍不少于 3 家时，依法从合格的成交候选人中另行确定成交报价方，否则将重新开展采购活动。

36.24    采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（一）质疑人名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑人依法投诉的权利；

（五）质疑答复人名称；

（六）答复质疑的日期。

36.25   质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料或者无法提供证据的合法来源；

（四）法律法规规定的其他违法情形。

37.   投诉与接收

37.1  质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

37.2  投诉函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商须知资料表。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：.......................

地址：...................             邮编：................

联系人：................              联系电话：................

授权代表：................

联系电话：................

地址： ................               邮编：................

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：................

质疑项目的编号：................      包号：................

采购人名称：...................

采购文件获取日期：................

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：................

事实依据： ................

..................................

法律依据：................

质疑事项2................

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：................

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表 ”的 有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件1：履约保证金保函（格式）

（中标后开具）

致: (买方名称)

号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于       年       月      日就项目(以下简称项目)项下提供(服务名称)(以下简称服务)签订的(合同号)号合同的履约保函。

( 出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、 其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量), 即相当于合同价格的      %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动, 包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的服务(以下简 称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知, 立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方 式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、 收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

## 公章：

附件2：履约担保函格式

## （采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                     （以下简称供应商）于    年   月   日签定编号为   的《            政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年

月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1 ．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2 ．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的          %数额为 元（大写            ），币种为         。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为： 自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/ 完工期限届满后      日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1 ．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供         部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2 ． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在      工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1 ．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的， 自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的， 自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2 ．我方按照本保函向你方履行了保证责任后， 自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3 ．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4 ．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1 ．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2 ．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3 ．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为         法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

# 第二章  投标文件格式

## 第一部分 开标一览表及资格证明文件

1、开标一览表（见投标文件格式一）；

2、企业三证合一的法人营业执照或含二维码的营业执照；

3、授权人参与投标提供法定代表人授权书及被授权人身份证；法人本人参与投标提供法人身份证及法人资格证明；

4、法定代表人或被委托人：由社保部门或税务局出具的投标单位缴纳的社保证明和个人缴纳的社保明细表（近半年任意3个月的社保缴费凭证及个人缴费明细）；被委托人必须是投标单位正式员工；（新成立公司提供自成立之日起至今的相关证明文件）；

5、2023年或2024年的财务审计报告与健全的财务会计制度（新成立公司不足一年的提供近三个月内有效的银行资信证明）；

- 6、缴纳税收近半年任意3个月的完税证明（零申报请出具税务部门加盖公章的证明材料或无欠款税收证明）；

- 7、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）政府采购严重违法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的）、国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）被列入经营异常名录、严重违法失信名单，将拒绝其参加本次招标活动，（信用信息记录以采购代理机构或采购人查询为准，投标企业自行下载放入投标文件中，下载日期需在投标截止日内）；

8、在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书；

9、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》书面声明（投标文件格式三）；

10、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

11、本项目不接受联合体投标（提供非联合体投标承诺函，承诺函格式自拟）。

- 开标一览表（投标文件格式一）

开标一览表

项目名称：                    招标编号：                 分包号：

报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标总价 | 投标保证金 缴纳方式及金额 | 供货期限及供货地点 | 质保期 | 项目负责人及联系电话 | 确认声明书是否签署 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： | 大写： 小写： | 供货期限： 供货地点： |  |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人(CA签字):

注:此表应按招标文件的规定填写。

①此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

②投标商报价时包含税费等一切与本次项目相关的费用。

③如评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；必须提供报价成本及合理利润分析说明，否则投标无效。

④开标一览表可自行调整增加行列。

2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供企业三证合一的法人营业执照或含二维码的营业执照原件扫描件加盖公章。

2.投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3  法定代表人资格证明书或法人授权委托书及被授权人身份证

(投标文件格式二，自然人投标的无需提供)

3.1法定代表人身份证明

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                  单位：

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：              经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件正反面

供应商（盖章）：

法定代表人(签/章)：

供应商(公章):

日期：

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

2. 供应商为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3.2法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

授权委托人身份证复印件正反面

法人身份证复印件正反面

供应商（盖单位章）;

供应商(公章):

法定代表人（签/章）：

身份证号码：

委托代理人（签/章）：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

4  社会保障资金的缴纳记录及依法缴纳税收良好记录证明

由社保部门或税务局出具的投标单位缴纳的社保证明和个人缴纳的社保明细表（近半年任意3个月的社保缴费凭证及个人缴费明细），被委托人必须是投标单位正式员工；（新成立公司提供自成立之日起至今的相关证明文件）；

说明：1.按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。

2.复印件上应加盖本单位章。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

5  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

2023年或2024年的财务审计报告与健全的财务会计制度（新成立公司不足一年的提供近三个月内有效的银行资信证明）；

说明：1、如提供本单位年度经会计师事务所出具的审计报告复印件须加盖本单位章。

2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

6  缴纳税收近半年任意3个月的完税证明

说明 ：“投标企业提供税务部门出具的近半年任意3个月的完税证明； ”：① 若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家 税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main） ” 的申报结果查询截图。②完税证明中“税种 ”非养老保险、医疗保险、失业保险、 工伤保险和生育保险。复印件上应加盖本单位章。

7 、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）政府采购严重违法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的）、国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）被列入经营异常名录、严重违法失信名单，将拒绝其参加本次招标活动，（信用信息记录以采购代理机构或采购人查询为准，投标企业自行下载放入投标文件中，下载日期需在投标截止日内）；

注：以上查询记录请下载完整的查询报告并加盖公章上传扫描件

8 、在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书

声明函

致:  (采购人)

在本项目投标文件截止时间前，我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。公司未受到刑事处罚或责令停业、吊销许可证(或执照)、较大数额罚款等行政处罚:未处于财产被接管、冻结、破产状况。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

法定代表人或其委托代理人(签字或加盖人名章):

投标人(盖章):

9、针对本次项目《反商业贿赂承诺书》（投标文件格式三）

- 我单位承诺：

- 在参加          项目时，我单位保证做到：

- 一、公平竞争参加本次招标活动。

- 二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、 咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

- 三、若出现上述行为，我单位及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

- 投标单位法定代表人（CA 签字或签章）：

- 投标人代表（CA 签字或签章）：

- 供应商名称：（电子签章）：

- 年  月  日

- 投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

- 11、本项目不接受联合体投标

- （提供非联合体投标承诺函，承诺函格式自拟）

- 12、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（投标文件格式四）

致：             采购人名称

我公司（       公司名称）参加             项目（项目编号：                      ）的投标活动， 我公司承诺具备履行合同所必须的设备和专业技术能力，并承诺如下：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（五）法律、行政法规规定的其他条件；

（六）我公司已完全了解本招标文件中规定的技术要求和商务条款。

同时，我公司具有很好的厂家原厂产品支持、技术服务及原厂售后服务承诺保持书。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

法定代表人或其委托代理人：（签字或加盖人名章 ）

供应商：  （公章）

日 期：  202X 年     月      日

第二部分  商务及技术文件

1、投标书（投标文件格式五）

2、投标保证金缴纳凭证或投标担保函（见投标文件格式六）

3、投标分项报价表（投标文件格式七）

4、 实质性条款响应情况表（投标文件格式八）

5、技术规格偏离表（投标文件格式九）

6、商务条款偏离表（投标文件格式十）

7、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）

7-1《投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十一）

7-2《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十二）

7-3《中小企业声明函》（投标文件格式十三）

8、投标人关联单位的说明（格式自拟）

9、投标人可提供有利于投标的其他资格证明材料（格式自拟）

10、投标文件格式范本

1 投标书（投标文件格式五）

致：

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交电子投标文件，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此 ，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中 由小型和微型企业制造产品的价格为          （用文字和数字表示）， 占 投标总价     %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起                  个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间        （存在、不存在）投资关系（如果是 联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后 ，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人 ，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在中标公示期内领取中标通知书。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                                  传真	     电话                                 电子函件  	    法定代表人或其委托代理人（电子签章）

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人（盖单位电子章）

日   期

2   投标保证金缴纳凭证或投标担保函

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有的扫描件作为缴纳凭证放在本部分，应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函原件或扫描件放在本部分中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用政府采购投标担保函（投标文件格式六）。

政府采购投标担保函 （项目用）（投标文件格式六）

编号：

（采购人）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的           项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写     ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（盖单位电子章）

年     月      日

3  投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:                                 招标编号:

包号:                                      报价单位：                   人民币   元

| 序号 | 名称 | 单位 | 数 量 | 型号和规格 | 品牌 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）:

供应商（加盖公章）：

日  期：

注：1.本表可按同样格式扩展。

2. “原产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

3.“品牌”可以与商标一致，也可以填写便于区分其他公司商品的制造商简称或者制造商认可的品牌名称。

4.“规格及型号、品牌”属于“按招标定制”产品，可依招标要求响应填报；属于有明确品牌型号的产品报出具体品牌型号。

5.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

6.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

7.如果开标一览表（报价表）内容与响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

4  实质性条款响应情况表（投标文件格式八）

| 序号 | 实质性条款具体内容 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足本项目标★的条款要求 |  |  |  |

注：1.上表所列各项均为不可负偏离条款。

2.“投标响应”一栏应当详细填写投标人自身响应情况，而不能不合理照搬照抄招实质性条款具体内容。

3.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。

4.评审委员会有权对投标响应情况作出判断（作出评审结论）。

5.实质性响应条款“投标响应情况”与投标文件其它内容冲突的，以实质性响应条款“投标响应情况”为准。

6.要求提供证明资料，在“说明”一栏中列明证明资料的位置,以便评审；未要求提供证明材料的，投标人可以不提供。

5  技术规格偏离表（投标文件格式九）

项目名称:                招标编号:                 包号:

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 | 投标技术响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商按此表格式列出不影响实质性响应的商务偏差，没有说明的其他条款将认为完全满足采购文件的规定。

供应商 （电子签章）：

法定代表人或委托代理人 CA 签字盖章：

年     月     日

## 6   商务条款偏离表（投标文件格式十）

项目名称:

招标编号:

包号:

| 序号 | 招标文件需求项 | 招标文件的商务要求 | 投标文件的商务响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人（电子签章）:                                    投标人(盖单位电子章):

## 7-1   投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式十一）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

（1）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准 ，本企业为         （请填写：中型、小型、微型）企业。

（2） 本企业             （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱 管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的证明文件。

（3） 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）。本单位             （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本企业（单位）为代理商 ，提供其他         （请填写：中型、小型、微 型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用 大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物 ，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为           。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位电子章）：

日   期：

## 7-2   残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十二）

本单位郑重声明 ，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定 ，本单位为符合条件的残疾人福利性单位 ，且本单位参加           单位的         项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假 ，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖单位电子章）：

日   期：

7-3   中小企业声明函（货物）（投标文件格式十三）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称）的 （项目名称）采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小 企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.  （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元， 属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元， 属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也 不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）： 日期 ：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2、潜在投标企业属于中小微企业的，应在投标文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供的“中小企业声明函”虚假不属实，供应商将承担由此造成的一切不利后果。

## 3、本项目所属行业：工业

## 8  投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

（格式自拟）

## 9 投标人可提供有利于投标的其他资格证明材料

（格式自拟）

10. 投标文件格式范本

（正本/副本） ***** *** *** *** *** 项目 编号 ＊＊＊ 包号： 投 标 文 件 投标单位： （公章） 项目名称： 项目编号： 联 系 人： （签字） 电 话： 地 址 ： 注： 在 2025 年 **月 **日 **午**之前不得启封

# 莎车县教育局2025年自治区农村幼儿园园舍维修改造项目（设备采购）（二次）

# 【电子评标】

项目编号：   KSSCX(GK)2025-004-01号

采购单位：     莎车县教育局

联 系 人：       张学明

联系电话：    13379740986

采购代理机构：   莎车县政府采购中心

联 系 人：           张 云 霞

联系电话：        0998-8512672

日期：2025年4月

# 第三章 投标邀请

## 莎车县教育局2025年自治区农村幼儿园园舍维修改造项目（设备采购）（二次）公开招标公告

莎车县政府采购中心受莎车县教育局的委托，就莎车县教育局2025年自治区农村幼儿园园舍维修改造项目（设备采购）（二次）采用公开招标的方式，现邀请合格供应商前来投标。

## 一、项目基本情况

项目编号：KSSCX(GK)2025-004-01号

项目名称：莎车县教育局2025年自治区农村幼儿园园舍维修改造项目（设备采购）（二次）

采购方式：公开招标

## 预算总金额（万元）：365万元

## 最高总限价（万元）：365万元

资金来源：财政性资金（专项资金）

合同履约期限：签订合同后3个月内完成所有招标清单内供货及安装调试工作(具体以签定合同为准）。

采购内容：本项目共分四个标段

## 第一标段：班班通、视频监控等一批

## 预算金额：121万元 ； 最高限价：121万元

## 第二标段：厨房用具等一批

## 预算金额：84万元 ；最高限价：84万元

## 第三标段：玩具设备等一批

## 预算金额：126万元 ； 最高限价：126万元

## 第四标段：锅炉等一批

## 预算金额：34万元 ； 最高限价：34万元

## 二、申请人的资格要求：

1. 投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

## （1）企业三证合一的法人营业执照或含二维码的营业执照；

## （2）授权人参与投标提供法定代表人授权书及被授权人身份证；法人本人参与投标提供法人身份证及法人资格证明；

## （3）法定代表人或被委托人：由社保部门或税务局出具的投标单位缴纳的社保证明和个人缴纳的社保明细表（近半年任意3个月的社保缴费凭证及个人缴费明细）；被委托人必须是投标单位正式员工；（新成立公司提供自成立之日起至今的相关证明文件）；

## （4）2023年或2024年的财务审计报告与健全的财务会计制度（新成立公司不足一年的提供近三个月内有效的银行资信证明）；

## （5）缴纳税收近半年任意3个月的完税证明（零申报请出具税务部门加盖公章的证明材料或无欠款税收证明）；

## （6）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）政府采购严重违法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的）、国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）被列入经营异常名录、严重违法失信名单，将拒绝其参加本次招标活动，（信用信息记录以采购代理机构或采购人查询为准，投标企业自行下载放入投标文件中，下载日期需在投标截止日内）；

## （7）在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书（声明函）；

## （8）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》书面声明（投标文件格式三）；

## （9）本项目不接受联合体投标（提供非联合体投标承诺函，承诺函格式自拟）。

## 三、获取采购文件

时间:2025年4月23日至2025年4月29日（每日上午00：00至12:00，下午12:00至23:59，节假日除外）

地点：新疆政府采购网政采云平台线上；网址：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。本次招标不提供纸质版采购文件。

售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交文件截止时间：2025年5月13日上午11:00

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年5月13日上午11:00

开标地点：政采云平台线上

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

### 1.采购人信息

采购单位：莎车县教育局

### 联 系 人：张学明

### 联系方式：13379740986

### 2.采购代理机构信息

名    称：莎车县政府采购中心

联 系 人：张云霞

联系方式：0998-8512672

### 3.同级政府采购监督管理部门

名    称：莎车县财政局采购监督管理办公室

联 系 人：丁洪

联系方式：0998-8512578

## 七、其他补充事宜

1、采购文件获取须知：

（1）政采云平台已注册供应商可申请获取采购文件；网址：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry

（2）登陆网址：https://login.zcygov.cn

（3）操作方法：登录政采云平台→【项目采购】→【获取采购文件】→通过项目区划或项目编号搜索项目→申请获取采购文件→进入获取采购文件信息填写页面，按要求规范填写信息（其中带“*”项为必填项）并提交；

（4）如有操作性问题，请咨询政采云在线客服，咨询电话：4008817190

2、本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。

3、本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

4、各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

5.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

6.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁。

7.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。否则，届时其投标将被拒绝。

8.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618（如已加入1-19群，无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

# 第四章  投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：莎车县教育局 地 址：莎车县其乃巴格路8号 电 话：13379740986 |
| 1.2 | 采购代理机构：莎车县政府采购中心 地 址：莎车县行政服务中心三楼 联系方式：0998-8512672 |
| 1.3.4 | 合格投标人资格要求： （1）企业三证合一的法人营业执照或含二维码的营业执照； （2）授权人参与投标提供法定代表人授权书及被授权人身份证；法人本人参与投标提供法人身份证及法人资格证明； （3）法定代表人或被委托人：由社保部门或税务局出具的投标单位缴纳的社保证明和个人缴纳的社保明细表（近半年任意3个月的社保缴费凭证及个人缴费明细）；被委托人必须是投标单位正式员工；（新成立公司提供自成立之日起至今的相关证明文件）； （4）2023年或2024年的财务审计报告与健全的财务会计制度（新成立公司不足一年的提供近三个月内有效的银行资信证明）； （5）缴纳税收近半年任意3个月的完税证明（零申报请出具税务部门加盖公章的证明材料或无欠款税收证明）； （6）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）政府采购严重违法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的）、国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）被列入经营异常名录、严重违法失信名单，将拒绝其参加本次招标活动，（信用信息记录以采购代理机构或采购人查询为准，投标企业自行下载放入投标文件中，下载日期需在投标截止日内）； （7）在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书（格式自拟)； （8）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》书面声明（投标文件格式三）； （9）本项目不接受联合体投标（提供非联合体投标承诺函，承诺函格式自拟）。 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品： 否 （是、否） |
| 1.3.6 | 第1标段是否适宜中小企业： 否 （是、否） 第2,3,4标段是否适宜中小企业： 是 （是、否） |
| 1.3.7 | 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 1.3.8 | 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 |
| 1.3.9 | 若中标人供货货物的品牌、型号、规格、产品制造商与响应文件不符，采购人有权单方面终止合同并不承担任何责任，中标人属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标： 否（是、否） |
| 1.4.8 | 联合体的其他资格要求：无 |
| 2.2 | 项目预算总金额：365万元，最高总限价：365万元。 |
| 8.1 | 本项目共分四个标段：所有标段不可兼中兼得 第一标段121万元 ；第二标段：84万元；第三标段：126万元；第四标段：34万元。 |
| 12.1 | 投标保证金形式： ☑保函 ☑电汇 ☑支票 ☑ 企业账户网银汇款 保证金数额： 第一标段：24200元整（大写：贰万肆仟贰佰元整） 第二标段：16800元整（大写：壹万陆仟捌佰元整） 第三标段：25200元整（大写：贰万伍仟贰佰元整） 第四标段：6800元整（大写：陆仟捌佰元整） 根据中华人民共和国政府采购法实施条例 第三十三条 投标保证金按照政府采购法规定不得超过采购项目预算金额的2%，该项目投标保证金按2%整数计算。 保证金收款账户名：莎车县教育局-项目办 账 号：3012372029200084286-000000101 开户行：中国工商银行股份有限公司莎车县支行 行 号：102894600014 财务联系人：张永刚 联系电话：13807322875 注：根据新财购〔2023〕25号《关于在政府采购活动中进一步推动开展信用担保工作的通知》相关要求，结合采购单位实际情况，该项目鼓励所有投标商使用电子保函的方式缴纳投标保证金，如有疑问请联系采购单位工作人员，联系电话：13807322875（张永刚） 1.打款时必须注明投标保证金项目名称或项目编号、分包（如有）（否则视为无效打款） 2.到账截止时间：投标截止时间前（以到账时间为准，节假日除外）。打款后请联系采购人查询是否到账，本项目不需要换取收据，银行汇款凭证用于投标保证金证明。如因投标人自身原因打款不成功的，以无效标处理。 3. 退还保证金：开评标结束后，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）第三十八条投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。（具体以投标人与采购人约定为准） |
| 13.1 | 投标有效期： 90 日历日 |
| 14.1 | 1.本项目为电子招投标，供应商需要使用 CA 加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆 CA 申领渠道“新疆政务通 ” 申请政采云平台可使用的 CA 设备，如原有兵团或公共资源使用的 CA，可与新疆 CA 联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290 2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用 CA 加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标， 自行承担投标一切费用。 3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。 因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成 无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及 以 上 操 作 系 统 。 客 户 端 请 至 新疆 政 府 采 购 网 （ http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打 政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。 5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的 CA 锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器） ， 以便开标时解锁。 6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。否则，届时其投标将被拒绝。 7. 供 应 商 对 不 见 面 开 评 标 系 统 的 技 术 操 作 咨 询 ， 可 通 过 https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询，也可在政采 云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询 ， 网址为： https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购 ”—“操作流程-电子招 投标 ”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商 ”版面获取操作指 南， 同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取 服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618 （如已加入 1-19 群，无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播 培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。 8.投标人应完整地按招标文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，响应文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分，投标人须在投标截止时间前在系统上递交电子投标文件，投标文件应按照招标文件规定的格式制作、编写、签署和盖章。投标人的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间 (即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。 9、各投标人应随时关注新疆政府采购网项目信息，如有必要对招标文件澄清、修改及变更的将在本网站及时发布，文件一旦发布即视为以书面形式通知所有潜在投标人，请各投标人自行关注本次招标项目相关信息的变更情况，否则所造成的一切后果由投标人自负。 10.解密时长为 30 分钟。 |
| 16．1 | 投标截止时间： 2025年5月13日上午11:00 |
| 18.1 | 开标时间：2025年5月13日上午11:00 开标地点：政采云平台--不见面开标大厅 （https://login.zcygov.cn/user-login/#/login） |
| 23.2 | 评标方法：适用综合评分法 |
| 27 | 推荐中标候选供应商的数量： 3 名 |
| 27 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人： 是 （是、否） |
| 31.1 | 履约保证金金额：合同总价的5% （不得超过政府采购合同金额的 10%）。 履约保证金形式：☑银行保函 ☑电汇 ☑支票 ☑ 企业账户网银汇款。 保证金收款账户名：莎车县教育局-项目办 账 号：3012372029200084286-000000101 开户行：中国工商银行股份有限公司莎车县支行 行 号：102894600014 财务联系人：张永刚 联系电话：13807322875 提交履约保证金:签订合同需缴纳中标金额5％的履约保证金(实际执行按照合同签定的为准）。建议使用保函。 注：双方可以通过协商另行约定其他退还时间和方式及用途。 |
| 33.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围： 否 （是、否） |
| 33.2 | 政府采购专业担保机构： 信用担保专业的担保机构：莎车县宏远融资担保有限责任公司 联系人：王 升 联系电话：18699899296 地址：莎车县新城路16号 邮箱：245462334@qq.com 注：“以上担保机构只是给投标商多一个选择，最终选择哪个机构由投标单位自己决定，不论选择哪个合法的担保机构，不影响正常项目投标。” |
| 34.3 | 政府采购监管：莎车县财政局采购办 联系电话：0998-8512578 |
| 36.3 | 采购单位质疑函接收部门、联系电话和通讯地址：莎车县教育局（喀什地区莎车县其乃巴格路8号） 联系人：张学明； 联系电话：13379740986 |
|  | 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址：莎车县政府采购中心 联系电话：0998-8512672；通讯地址：喀什地区莎车县行政服务中心三楼 |
| 37.2 | 投诉函接收部门、联系电话和通讯地址：莎车县财政局采购办；联系电话：0998-8512578；通讯地址：喀什地区莎车县人民政府大楼一楼112办公室 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
| 1 | ①严禁恶意竞标，必须保证所投产品达到甲方要求。 ②中标后，中标人向采购人提供的产品与投标文件中技术参数不一致的，采购人有权拒收，期间所产生的任何费用由中标人承担。 |
| 2 | 低于成本价不正当竞争预防措施：根据“ 财政部 87号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》” 第六十条之规定：评标委员会认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的， 由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的， 由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、 专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等 就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供 有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 3 | - 1、供货期限及供货地点：签订合同后3个月内完成所有招标清单内供货及安装调试工作(具体以签定合同为准）。供货地点：采购人指定地点。 - 2、根据财库【2016】205号文相关要求严格规范开展履约验收 (1)采购人应当依法组织履约验收工作。采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收。 (2)严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果将与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料将存档备查。 (3)严格落实履约验收责任。验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将按照《中华人民共和国民法典》相关规定依法及时处理。 |
| 4 | 本项目中小型企业所属行业：工业 中小企业划型标准规定 一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕[2009]36号)，制定本规定。 二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。 三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。 四、各行业划型标准为： （一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。 （二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 （三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 （四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。 （五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。 （七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 （十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。 （十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 （十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。 （十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。 八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。 九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。 十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。 |

| 投标人名称 | 审查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业三证合一的法人营业执照或含二维码的营业执照； | 授权人参与投标提供法定代表人授权书及被授权人身份证；法人本人参与投标提供法人身份证及法人资格证明； | 法定代表人或被委托人：由社保部门或税务局出具的投标单位缴纳的社保证明和个人缴纳的社保明细表（近半年任意3个月的社保缴费凭证及个人缴费明细）；被委托人必须是投标单位正式员工；（新成立公司提供自成立之日起至今的相关证明文件）； | 2023年或2024年的财务审计报告与健全的财务会计制度（新成立公司不足一年的提供近三个月内有效的银行资信证明）； | 缴纳税收近半年任意3个月的完税证明（零申报请出具税务部门加盖公章的证明材料或无欠款税收证明）； | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）政府采购严重违法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的）、国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）被列入经营异常名录、严重违法失信名单，将拒绝其参加本次招标活动，（信用信息记录以采购代理机构或采购人查询为准，投标企业自行下载放入投标文件中，下载日期需在投标截止日内）； | 在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书（声明函）； | 提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》书面声明（投标文件格式三）； | 本项目不接受联合体投标（提供非联合体投标承诺函，承诺函格式自拟）。 | 是 否 合 格 |

# 资格审查表

# 第五章  货物服务需求一览表及技术规格

项目名称：莎车县教育局2025年自治区农村幼儿园园舍维修改造项目（设备采购）（二次）

- 项目编号：KSSCX(GK)2025-004-01号

一标段（班班通、视频监控）

|  |  | 班班通设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 学校名称 | 产品名称 |  | 规格参数 |  |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 |  | 莎车县依盖尔其镇中心幼儿园 | 班班通 |  | 一、屏体及触控技术要求： 1、屏体采用A规屏，显示尺寸≥65 英寸，分辨率：3840*2160；可视角≥178° 采用厚度≤3.2mm AG防眩钢化玻璃，玻璃硬度≥莫氏7级，可达到石英抗划等级，屏体表面强度≥100MPa； 2、触控响应时间≤4ms；扫描速度首点≤2ms，连续点≤2ms；定位精度≤0.1mm；最小识别直径≤2mm；触控书写延迟≤15ms；光标移动速度≥130帧/秒，触摸高度≤1mm； 3、色彩覆盖率不低于110%，在Windows系统4K分辨率下，屏幕刷新率可达60Hz画面无闪烁；屏幕最高灰阶≥256 4、触控分辨率32768*32768，在Windows与Android下均支持40点同时触控； 二、安全性要求： 1、采用物理减滤蓝光设计，无需其他操作即可实现防蓝光，在源头减少有害蓝光波段能量，有害蓝光波长415～455nm＜30%； 2、通过DC调光技术、直流信号控制背光亮度，实现稳定光源无频闪，摄像设备拍摄时画面无条纹闪烁（提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章） ★3、满足《GB 40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》，亮度均匀性≥70%，闪烁等级≤-30dB（60Hz）（提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章） 4、嵌入式系统下可一键进行硬件系统检测（支持无PC状况下使用），检测类型包括设备类型、设备序列号、屏体信息、屏体温度、CPU使用情况、内存使用情况、存储空间、固件版本信息、厂家信息、内置电脑序列号、系统盘信息、系统CPU使用率、系统内存使用率、显卡驱动等信息；当检测出有问题时，可扫描系统提供的二维码进行报修； 三、教学要求： 1、整机前置接口：≥1路HDMI IN接口（非转接），≥2路USB3.0接口，≥1路USB Type-C接口;（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 2、整机后置接口RJ45≥1路，音频输入≥1路，RS232≥1路，VGA输入接口≥1路，≥1路HDMI IN；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 3、无需打开智能交互平板背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 4、智能 交互平板前置中文物理按键≥7个，通过前置物理按键实现录课、触控开关、音量调节、关闭窗口、恢复出厂设置、截屏、多任务、悬浮菜单自定义等功能；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） ★5、智能 交互平板采用不低于12核国产化驱动芯片，Android 系统版本不低于14.0，内存≥2GB，存储≥8GB（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 6、采用针孔阵列发声设计，采用针孔阵列发声设计，智能交互平板下边框具有4个发声单元，总功率≥40W, 扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；谐振频率不高于260Hz;（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） ★7、内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能。（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 8、内置非独立外扩展的4阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m 9、可接入无线麦克风，通过平板内置音箱扩声，通电不开机状态下也能使用无线麦克风通过本机音箱扩声； 10、智能 交互平板内置蓝牙Bluetooth 5.4模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频;（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 11、智能 交互平板内置Wi-Fi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射且支持自定义设置热点名称和密码，在双系统下支持无线设备同时连接数量≥30个 四、应用功能要求： 1、在通电不开机状态下，1秒即可完成开机进入嵌入式系统（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 2、在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；在同一界面下无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，如声音、亮度、网络等；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 3、支持快捷键单侧显示与双侧同时显示模式，可设置快捷键自动隐藏时间与自定义按键功能（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 4、具有悬浮菜单，两指可快速调用悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加白板等不少于 30 个应用； 5、支持Android、IOS、Windows系统的投屏画面，可支持不少于6个终端设备同时投屏，并自动分屏排布，可将任意一路画面全屏播放，并支持所投视频音频同时播放；支持多手机同时连接交互显示设备，可设置指定设备为主控设备； 6、通过手势操作在屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程； 7、为节约用电，整机具备自动待机功能，在无操作或无信号输入时，自动进入待机节能状态，时间间隔可自定义； 8、为满足教学过程中多场景应用需求，可通过多指长按屏幕部分达到息屏及屏幕唤醒功能，可根据实际教学应用开启或关闭此功能； 9、支持多种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作； 10、通过多指滑动屏幕，可快速实现Windows与教学系统界面的切换； 11、智能交互平板触摸支持动态压力模拟，支持无任何电子功能的普通书写笔，在交互平板上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 内置电脑 1.采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护。 2.尺寸长度≥220mm，厚度≤30mm。 3.CPU采用Intel第12代及以上平台处理器酷睿I5处理器。 4.内存：≥8G DDR4。 5.硬盘：≥256G SSD固态硬盘。 6.接口：整机非外扩展具备5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等； 7.为保证设备运行的稳定性和兼容性，智能交互设备须与内置电脑为同一品牌。 教学专属系统； 1.提供符合教师授课场景的教学桌面教学系统。 2.将教师授课常用应用放至主页，单击即可打开应用，方便教师快捷调用软件； 3.开机进入教学桌面，教师可按照自己使用习惯，更换常用软件、背景，形成教师的定制化桌面。可通过登录账户，在其他设备上同步展示教师定制化教学桌面； 4.U盘插入时，无需额外操作自动弹出U盘文件夹，方便教师直接选取U盘中内容； 5.支持手势操作，左右滑动方便教师快速切换主页、应用页及Windows桌面，下滑屏幕下移，方便教师点击大屏上方功能按钮，上滑调起系统设置，方便教师快捷设置系统； 6.支持三种（账号、扫码、U盘-key）登录方式，支持应用登录联动功能，教师登录系统后打开其他应用，可进行快捷登录，无需再次输入账户密码； 7.支持在任意界面下，通过前置物理按键返回教学桌面；同时支持一键调出多任务窗口，将所有运行中应用进行展示，方便教师快速切换应用； 应用页分类显示应用，包含课件制作、教学工具、管理辅助、数字资源等，方便教师快速找到相应应用； 教学应用软件； 1.教学系统内容资源严格依据《3-6岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园教育指导纲要》编制而成，教学课件涵大领域，适用于幼儿园小班、中盖健康、语言、社会、科学、艺术等五班、大班教学场景使用，系统资源内容没有小学化倾向内容。 2.教学系统内容资源应包含动画、儿歌、视频、图片、音乐、故事、游戏等多种形式。包含大型活动方案、环创指导方案、区域活动方案、户外游戏活动方案等方面，方案分别包括小班、中班、大班级别，活动方案数量不少于800个，方案图片支持拖动、放大、缩小，双击支持自动复位。 ★3.根据幼儿园教学场景需要，教学课件资源应充分结合不同领域活动特点，结合幼儿园学期教学计划，课件中提供不少于800个教学活动，动画资源不少于800个，图片及插画资源不少于3000张，游戏互动资源不少于1000个，真人视频资源不少于100个。（提供以上软件内容明细文档电子版并加盖生产商公章，其中涉及数量的内容提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件） ★4.软件内容资源应提供教师用书电子版，详细介绍各个教学活动相关环节，如活动目标、活动准备、活动过程、活动延伸等部分，提供的活动方案总数不少于 1000 篇。（提供以上软件内容实物截图，其中涉及数量的内容提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件） 5.教学系统为教师教学活动提供丰富的图片资源，高清图片提供不少于1000张，图片种类划分包含动物、植物、科技、生活、天文地理、文化、艺术等分类，图片分辨率不低于1920*1080，支持手动翻页全屏浏览，可实现幻灯片式自动翻页浏览，图片支持拖动、放大、缩小，双击支持自动复位。（提供以上图片资源截图，数量方面提供资源明细文档电子版并加盖生产商公章） ★6.教学系统提供的儿歌高清视频包含中文儿歌、英文儿歌、KTV儿歌、节日儿歌、律动儿歌、三字儿歌等多种形式的儿歌；经典故事包含成语故事、国学故事、神话故事、童话故事、寓言故事、绘本故事等多种故事形式。国学课堂包含弟子规、三字经、小儿语、增广贤文等资源。（提供以上软件功能实物截图，提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件） ★7.教学系统为教师提供丰富的高清视频资源，分类包含自然科普、绘本故事、儿歌、一日生活音乐、经典故事、国学课堂高清视频资源，视频资源数量不低于400个；提供一日生活音乐分类包含唤醒音乐、活动音乐、进餐音乐、入园离园音乐、睡前音乐、阅读音乐，数量不少于100首。（提供以上软件功能实物截图，其中涉及数量的内容提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 8.教学系统包含自然科普类高清视频资源，包含动物、植物类自然系列生态高清视频，数量不少于40个。包含自然科普类音频，提供地球类、动物类、海洋类、花草类、泥土类、森林类、石头类、种子类，分类数量不少于8种，资源数量不少于200个。 9.教学系统提供园务管理方面的文档资源，分类包含教学管理方案、家园管理方案、安全管理方案、后勤保健方案、实用表格、规章制度汇编等，支持在线下载、编辑，资源数量不少于150个。（提供以上软件功能实物截图，提供资源明细汇总电子版加盖生产商公章） 10.教学系统需提供exe格式独立安装版本，教师可根据需要自行选择下载所需幼教资源，无网络情况下可以满足使用，软件支持连网状态下在线升级软件版本、资源更新；软件安装支持的系统分辨率支持1920*1080和3840*2160，支持多种比例的缩放比设置。 11.教学系统支持账号、密码登录，登录后可以显示园所的名称，支持修改登录账号密码，可个性化自定义园所的名称、不同班级名称或班级宣传语标识，主界面支持显示天气、网络连接状态、当前时间、通知消息内容。 12.教学系统支持查看硬件设备号，支持检测系统功能，检测过程中系统会自动修复已知的异常问题，通过软件自身文件管理功能，可以查看资源缓存目录和资源占用空间大小，软件资源大小不少于60G。（提供以上软件功能实物截图） ★13.教学系统提供画板软件，包含水彩笔、铅笔、蜡笔、彩笔等多种画笔，每种画笔可选颜色不少于30种、线条粗细不少于5种，支持手势擦除，板擦大小可以手动设置多种，笔迹撤销及撤销恢复操作不少于5次。（提供以上软件功能实物截图，其中涉及数量的内容提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★14.画板软件支持图形及贴纸插入功能，支持插入正方形、长方形、三角形、圆形等常用图形，图形种类在 10 种以上，可供选择填充的颜色30 种以上；动物类型贴纸数量60种以上、卡通类型贴纸数量40种以上，插入的图形及贴纸图标素材支持锁定、置顶、置底、印章、删除、放大、缩小、旋转等操作。（提供以上软件功能实物截图，其中涉及数量的内容提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 15.画板软件支持输入文字，并可根据情景需要设定文字颜色及大小，颜色选择不少于30种；内置触控键盘和文本框；编辑完成的文字可以进行二次编辑、删除、旋转、放大、缩小等操作。画板软件绘画背景支持纯色、风景、节日等多种背景模板类型，教师可根据需要自主更换。画板软件具有照片册功能，可对绘画内容支持保存、编辑、删除、单张导出以及批量导出等操作；导出路径可自由设置。 ★16.画板软件支持后台运行，具备小助手快捷方式，一键打开主程序，可在任意界面进行涂画标注、截屏、一键切换、退出后台运行等操作，截图画面可以直接在画板内进行再次编辑，标注笔迹颜色及粗细可调整。（提供以上软件功能实物截图） |  |  | 台 |  | 10 |  |
|  |  |  | 户外LED大屏 |  | 单红表贴led显示屏P10，扫描方式：1/16扫 恒流，像素点：1R，分辨率：64*32 密度（点/㎡）62500，模组尺寸（㎜）256*128 平米模组数量（个/每平米）：30.52，采用自研专利电路方案设计，效率高发热小，性能优越 电压适应范围宽，工作环境温度范围宽广-40~+70℃ 按照美标 UL60950设计，安全有保障 采用全新优质元器件设计制造 100%满载高温老化，故障率低，可靠性高 采用50mm 高大铝壳，散热强，温度低，寿命长；适合大型 LED 工程使用 散热方式：自然对流散热，需紧贴客户金属机箱外壳散热 输出保护：过流保护、短路保护 物理尺寸(L×W×H): 200±1mm×110±1mm×50±1mm， |  |  | 平方 |  | 8 |  |
| 2 |  | 莎车县喀拉苏乡中心幼儿园 | 班班通 |  | 一、屏体及触控技术要求： 1、屏体采用A规屏，显示尺寸≥65 英寸，分辨率：3840*2160；可视角≥178° 采用厚度≤3.2mm AG防眩钢化玻璃，玻璃硬度≥莫氏7级，可达到石英抗划等级，屏体表面强度≥100MPa； 2、触控响应时间≤4ms；扫描速度首点≤2ms，连续点≤2ms；定位精度≤0.1mm；最小识别直径≤2mm；触控书写延迟≤15ms；光标移动速度≥130帧/秒，触摸高度≤1mm； 3、色彩覆盖率不低于110%，在Windows系统4K分辨率下，屏幕刷新率可达60Hz画面无闪烁；屏幕最高灰阶≥256 4、触控分辨率32768*32768，在Windows与Android下均支持40点同时触控； 二、安全性要求： 1、采用物理减滤蓝光设计，无需其他操作即可实现防蓝光，在源头减少有害蓝光波段能量，有害蓝光波长415～455nm＜30%； 2、通过DC调光技术、直流信号控制背光亮度，实现稳定光源无频闪，摄像设备拍摄时画面无条纹闪烁（提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章） ★3、满足《GB 40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》，亮度均匀性≥70%，闪烁等级≤-30dB（60Hz）（提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章） 4、嵌入式系统下可一键进行硬件系统检测（支持无PC状况下使用），检测类型包括设备类型、设备序列号、屏体信息、屏体温度、CPU使用情况、内存使用情况、存储空间、固件版本信息、厂家信息、内置电脑序列号、系统盘信息、系统CPU使用率、系统内存使用率、显卡驱动等信息；当检测出有问题时，可扫描系统提供的二维码进行报修； 三、教学要求： 1、整机前置接口：≥1路HDMI IN接口（非转接），≥2路USB3.0接口，≥1路USB Type-C接口;（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 2、整机后置接口RJ45≥1路，音频输入≥1路，RS232≥1路，VGA输入接口≥1路，≥1路HDMI IN；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 3、无需打开智能交互平板背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 4、智能 交互平板前置中文物理按键≥7个，通过前置物理按键实现录课、触控开关、音量调节、关闭窗口、恢复出厂设置、截屏、多任务、悬浮菜单自定义等功能；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） ★5、智能 交互平板采用不低于12核国产化驱动芯片，Android 系统版本不低于14.0，内存≥2GB，存储≥8GB（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 6、采用针孔阵列发声设计，采用针孔阵列发声设计，智能交互平板下边框具有4个发声单元，总功率≥40W, 扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；谐振频率不高于260Hz;（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） ★7、内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能。（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 8、内置非独立外扩展的4阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m 9、可接入无线麦克风，通过平板内置音箱扩声，通电不开机状态下也能使用无线麦克风通过本机音箱扩声； 10、智能 交互平板内置蓝牙Bluetooth 5.4模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频;（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 11、智能 交互平板内置Wi-Fi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射且支持自定义设置热点名称和密码，在双系统下支持无线设备同时连接数量≥30个 四、应用功能要求： 1、在通电不开机状态下，1秒即可完成开机进入嵌入式系统（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 2、在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；在同一界面下无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，如声音、亮度、网络等；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 3、支持快捷键单侧显示与双侧同时显示模式，可设置快捷键自动隐藏时间与自定义按键功能（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 4、具有悬浮菜单，两指可快速调用悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加白板等不少于 30 个应用； 5、支持Android、IOS、Windows系统的投屏画面，可支持不少于6个终端设备同时投屏，并自动分屏排布，可将任意一路画面全屏播放，并支持所投视频音频同时播放；支持多手机同时连接交互显示设备，可设置指定设备为主控设备； 6、通过手势操作在屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程； 7、为节约用电，整机具备自动待机功能，在无操作或无信号输入时，自动进入待机节能状态，时间间隔可自定义； 8、为满足教学过程中多场景应用需求，可通过多指长按屏幕部分达到息屏及屏幕唤醒功能，可根据实际教学应用开启或关闭此功能； 9、支持多种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作； 10、通过多指滑动屏幕，可快速实现Windows与教学系统界面的切换； 11、智能交互平板触摸支持动态压力模拟，支持无任何电子功能的普通书写笔，在交互平板上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 内置电脑 1.采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护。 2.尺寸长度≥220mm，厚度≤30mm。 3.CPU采用Intel第12代及以上平台处理器酷睿I5处理器。 4.内存：≥8G DDR4。 5.硬盘：≥256G SSD固态硬盘。 6.接口：整机非外扩展具备5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等； 7.为保证设备运行的稳定性和兼容性，智能交互设备须与内置电脑为同一品牌。 教学专属系统； 1.提供符合教师授课场景的教学桌面教学系统。 2.将教师授课常用应用放至主页，单击即可打开应用，方便教师快捷调用软件； 3.开机进入教学桌面，教师可按照自己使用习惯，更换常用软件、背景，形成教师的定制化桌面。可通过登录账户，在其他设备上同步展示教师定制化教学桌面； 4.U盘插入时，无需额外操作自动弹出U盘文件夹，方便教师直接选取U盘中内容； 5.支持手势操作，左右滑动方便教师快速切换主页、应用页及Windows桌面，下滑屏幕下移，方便教师点击大屏上方功能按钮，上滑调起系统设置，方便教师快捷设置系统； 6.支持三种（账号、扫码、U盘-key）登录方式，支持应用登录联动功能，教师登录系统后打开其他应用，可进行快捷登录，无需再次输入账户密码； 7.支持在任意界面下，通过前置物理按键返回教学桌面；同时支持一键调出多任务窗口，将所有运行中应用进行展示，方便教师快速切换应用； 应用页分类显示应用，包含课件制作、教学工具、管理辅助、数字资源等，方便教师快速找到相应应用； 教学应用软件； 1.教学系统内容资源严格依据《3-6岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园教育指导纲要》编制而成，教学课件涵大领域，适用于幼儿园小班、中盖健康、语言、社会、科学、艺术等五班、大班教学场景使用，系统资源内容没有小学化倾向内容。 2.教学系统内容资源应包含动画、儿歌、视频、图片、音乐、故事、游戏等多种形式。包含大型活动方案、环创指导方案、区域活动方案、户外游戏活动方案等方面，方案分别包括小班、中班、大班级别，活动方案数量不少于800个，方案图片支持拖动、放大、缩小，双击支持自动复位。 ★3.根据幼儿园教学场景需要，教学课件资源应充分结合不同领域活动特点，结合幼儿园学期教学计划，课件中提供不少于800个教学活动，动画资源不少于800个，图片及插画资源不少于3000张，游戏互动资源不少于1000个，真人视频资源不少于100个。（提供以上软件内容明细文档电子版并加盖生产商公章，其中涉及数量的内容提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件） ★4.软件内容资源应提供教师用书电子版，详细介绍各个教学活动相关环节，如活动目标、活动准备、活动过程、活动延伸等部分，提供的活动方案总数不少于 1000 篇。（提供以上软件内容实物截图，其中涉及数量的内容提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件） 5.教学系统为教师教学活动提供丰富的图片资源，高清图片提供不少于1000张，图片种类划分包含动物、植物、科技、生活、天文地理、文化、艺术等分类，图片分辨率不低于1920*1080，支持手动翻页全屏浏览，可实现幻灯片式自动翻页浏览，图片支持拖动、放大、缩小，双击支持自动复位。（提供以上图片资源截图，数量方面提供资源明细文档电子版并加盖生产商公章） ★6.教学系统提供的儿歌高清视频包含中文儿歌、英文儿歌、KTV儿歌、节日儿歌、律动儿歌、三字儿歌等多种形式的儿歌；经典故事包含成语故事、国学故事、神话故事、童话故事、寓言故事、绘本故事等多种故事形式。国学课堂包含弟子规、三字经、小儿语、增广贤文等资源。（提供以上软件功能实物截图，提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件） ★7.教学系统为教师提供丰富的高清视频资源，分类包含自然科普、绘本故事、儿歌、一日生活音乐、经典故事、国学课堂高清视频资源，视频资源数量不低于400个；提供一日生活音乐分类包含唤醒音乐、活动音乐、进餐音乐、入园离园音乐、睡前音乐、阅读音乐，数量不少于100首。（提供以上软件功能实物截图，其中涉及数量的内容提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 8.教学系统包含自然科普类高清视频资源，包含动物、植物类自然系列生态高清视频，数量不少于40个。包含自然科普类音频，提供地球类、动物类、海洋类、花草类、泥土类、森林类、石头类、种子类，分类数量不少于8种，资源数量不少于200个。 9.教学系统提供园务管理方面的文档资源，分类包含教学管理方案、家园管理方案、安全管理方案、后勤保健方案、实用表格、规章制度汇编等，支持在线下载、编辑，资源数量不少于150个。（提供以上软件功能实物截图，提供资源明细汇总电子版加盖生产商公章） 10.教学系统需提供exe格式独立安装版本，教师可根据需要自行选择下载所需幼教资源，无网络情况下可以满足使用，软件支持连网状态下在线升级软件版本、资源更新；软件安装支持的系统分辨率支持1920*1080和3840*2160，支持多种比例的缩放比设置。 11.教学系统支持账号、密码登录，登录后可以显示园所的名称，支持修改登录账号密码，可个性化自定义园所的名称、不同班级名称或班级宣传语标识，主界面支持显示天气、网络连接状态、当前时间、通知消息内容。 12.教学系统支持查看硬件设备号，支持检测系统功能，检测过程中系统会自动修复已知的异常问题，通过软件自身文件管理功能，可以查看资源缓存目录和资源占用空间大小，软件资源大小不少于60G。（提供以上软件功能实物截图） ★13.教学系统提供画板软件，包含水彩笔、铅笔、蜡笔、彩笔等多种画笔，每种画笔可选颜色不少于30种、线条粗细不少于5种，支持手势擦除，板擦大小可以手动设置多种，笔迹撤销及撤销恢复操作不少于5次。（提供以上软件功能实物截图，其中涉及数量的内容提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★14.画板软件支持图形及贴纸插入功能，支持插入正方形、长方形、三角形、圆形等常用图形，图形种类在 10 种以上，可供选择填充的颜色30 种以上；动物类型贴纸数量60种以上、卡通类型贴纸数量40种以上，插入的图形及贴纸图标素材支持锁定、置顶、置底、印章、删除、放大、缩小、旋转等操作。（提供以上软件功能实物截图，其中涉及数量的内容提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 15.画板软件支持输入文字，并可根据情景需要设定文字颜色及大小，颜色选择不少于30种；内置触控键盘和文本框；编辑完成的文字可以进行二次编辑、删除、旋转、放大、缩小等操作。画板软件绘画背景支持纯色、风景、节日等多种背景模板类型，教师可根据需要自主更换。画板软件具有照片册功能，可对绘画内容支持保存、编辑、删除、单张导出以及批量导出等操作；导出路径可自由设置。 ★16.画板软件支持后台运行，具备小助手快捷方式，一键打开主程序，可在任意界面进行涂画标注、截屏、一键切换、退出后台运行等操作，截图画面可以直接在画板内进行再次编辑，标注笔迹颜色及粗细可调整。（提供以上软件功能实物截图） |  |  | 台 |  | 20 |  |
| 3 |  | 莎车县恰尔巴格乡中心幼儿园 | 移动音响 |  | 便携式移动户外拉杆有源音响USB\SD卡双解码， 15寸大功率电瓶蓝牙USB插卡广场舞音箱双话筒，接收乐器输入，喇叭：15寸低音喇叭+12寸号角高音，可插U盘，可连接蓝牙。重量30公斤，外形尺寸：45*40*78厘米 |  |  | 台 |  | 3 |  |
| 4 |  | 莎车县第二幼儿园 | 移动音箱 |  | 便携式移动户外拉杆有源音响USB\SD卡双解码， 15寸大功率电瓶蓝牙USB插卡广场舞音箱双话筒，接收乐器输入，喇叭：15寸低音喇叭+12寸号角高音，可插U盘，可连接蓝牙。重量30公斤，外形尺寸：45*40*78厘米 |  |  | 台 |  | 1 |  |
|  |  |  | 画架 |  | 实木，升降范围：60-105cm,板面尺寸含框：46-40cm，展开距离：54cm，画板重量：4kg，适合3-5岁小朋友使用，可折叠 |  |  | 个 |  | 20 |  |
| 5 |  | 莎车县第三幼儿园 | 班班通 |  | 一、屏体及触控技术要求： 1、屏体采用A规屏，显示尺寸≥65 英寸，分辨率：3840*2160；可视角≥178° 采用厚度≤3.2mm AG防眩钢化玻璃，玻璃硬度≥莫氏7级，可达到石英抗划等级，屏体表面强度≥100MPa； 2、触控响应时间≤4ms；扫描速度首点≤2ms，连续点≤2ms；定位精度≤0.1mm；最小识别直径≤2mm；触控书写延迟≤15ms；光标移动速度≥130帧/秒，触摸高度≤1mm； 3、色彩覆盖率不低于110%，在Windows系统4K分辨率下，屏幕刷新率可达60Hz画面无闪烁；屏幕最高灰阶≥256 4、触控分辨率32768*32768，在Windows与Android下均支持40点同时触控； 二、安全性要求： 1、采用物理减滤蓝光设计，无需其他操作即可实现防蓝光，在源头减少有害蓝光波段能量，有害蓝光波长415～455nm＜30%； 2、通过DC调光技术、直流信号控制背光亮度，实现稳定光源无频闪，摄像设备拍摄时画面无条纹闪烁（提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章） ★3、满足《GB 40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》，亮度均匀性≥70%，闪烁等级≤-30dB（60Hz）（提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章） 4、嵌入式系统下可一键进行硬件系统检测（支持无PC状况下使用），检测类型包括设备类型、设备序列号、屏体信息、屏体温度、CPU使用情况、内存使用情况、存储空间、固件版本信息、厂家信息、内置电脑序列号、系统盘信息、系统CPU使用率、系统内存使用率、显卡驱动等信息；当检测出有问题时，可扫描系统提供的二维码进行报修； 三、教学要求： 1、整机前置接口：≥1路HDMI IN接口（非转接），≥2路USB3.0接口，≥1路USB Type-C接口;（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 2、整机后置接口RJ45≥1路，音频输入≥1路，RS232≥1路，VGA输入接口≥1路，≥1路HDMI IN；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 3、无需打开智能交互平板背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 4、智能 交互平板前置中文物理按键≥7个，通过前置物理按键实现录课、触控开关、音量调节、关闭窗口、恢复出厂设置、截屏、多任务、悬浮菜单自定义等功能；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） ★5、智能 交互平板采用不低于12核国产化驱动芯片，Android 系统版本不低于14.0，内存≥2GB，存储≥8GB（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 6、采用针孔阵列发声设计，采用针孔阵列发声设计，智能交互平板下边框具有4个发声单元，总功率≥40W, 扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；谐振频率不高于260Hz;（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） ★7、内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能。（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 8、内置非独立外扩展的4阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m 9、可接入无线麦克风，通过平板内置音箱扩声，通电不开机状态下也能使用无线麦克风通过本机音箱扩声； 10、智能 交互平板内置蓝牙Bluetooth 5.4模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频;（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 11、智能 交互平板内置Wi-Fi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射且支持自定义设置热点名称和密码，在双系统下支持无线设备同时连接数量≥30个 四、应用功能要求： 1、在通电不开机状态下，1秒即可完成开机进入嵌入式系统（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 2、在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；在同一界面下无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，如声音、亮度、网络等；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 3、支持快捷键单侧显示与双侧同时显示模式，可设置快捷键自动隐藏时间与自定义按键功能（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 4、具有悬浮菜单，两指可快速调用悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加白板等不少于 30 个应用； 5、支持Android、IOS、Windows系统的投屏画面，可支持不少于6个终端设备同时投屏，并自动分屏排布，可将任意一路画面全屏播放，并支持所投视频音频同时播放；支持多手机同时连接交互显示设备，可设置指定设备为主控设备； 6、通过手势操作在屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程； 7、为节约用电，整机具备自动待机功能，在无操作或无信号输入时，自动进入待机节能状态，时间间隔可自定义； 8、为满足教学过程中多场景应用需求，可通过多指长按屏幕部分达到息屏及屏幕唤醒功能，可根据实际教学应用开启或关闭此功能； 9、支持多种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作； 10、通过多指滑动屏幕，可快速实现Windows与教学系统界面的切换； 11、智能交互平板触摸支持动态压力模拟，支持无任何电子功能的普通书写笔，在交互平板上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 内置电脑 1.采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护。 2.尺寸长度≥220mm，厚度≤30mm。 3.CPU采用Intel第12代及以上平台处理器酷睿I5处理器。 4.内存：≥8G DDR4。 5.硬盘：≥256G SSD固态硬盘。 6.接口：整机非外扩展具备5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等； 7.为保证设备运行的稳定性和兼容性，智能交互设备须与内置电脑为同一品牌。 教学专属系统； 1.提供符合教师授课场景的教学桌面教学系统。 2.将教师授课常用应用放至主页，单击即可打开应用，方便教师快捷调用软件； 3.开机进入教学桌面，教师可按照自己使用习惯，更换常用软件、背景，形成教师的定制化桌面。可通过登录账户，在其他设备上同步展示教师定制化教学桌面； 4.U盘插入时，无需额外操作自动弹出U盘文件夹，方便教师直接选取U盘中内容； 5.支持手势操作，左右滑动方便教师快速切换主页、应用页及Windows桌面，下滑屏幕下移，方便教师点击大屏上方功能按钮，上滑调起系统设置，方便教师快捷设置系统； 6.支持三种（账号、扫码、U盘-key）登录方式，支持应用登录联动功能，教师登录系统后打开其他应用，可进行快捷登录，无需再次输入账户密码； 7.支持在任意界面下，通过前置物理按键返回教学桌面；同时支持一键调出多任务窗口，将所有运行中应用进行展示，方便教师快速切换应用； 应用页分类显示应用，包含课件制作、教学工具、管理辅助、数字资源等，方便教师快速找到相应应用； 教学应用软件； 1.教学系统内容资源严格依据《3-6岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园教育指导纲要》编制而成，教学课件涵大领域，适用于幼儿园小班、中盖健康、语言、社会、科学、艺术等五班、大班教学场景使用，系统资源内容没有小学化倾向内容。 2.教学系统内容资源应包含动画、儿歌、视频、图片、音乐、故事、游戏等多种形式。包含大型活动方案、环创指导方案、区域活动方案、户外游戏活动方案等方面，方案分别包括小班、中班、大班级别，活动方案数量不少于800个，方案图片支持拖动、放大、缩小，双击支持自动复位。 ★3.根据幼儿园教学场景需要，教学课件资源应充分结合不同领域活动特点，结合幼儿园学期教学计划，课件中提供不少于800个教学活动，动画资源不少于800个，图片及插画资源不少于3000张，游戏互动资源不少于1000个，真人视频资源不少于100个。（提供以上软件内容明细文档电子版并加盖生产商公章，其中涉及数量的内容提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件） ★4.软件内容资源应提供教师用书电子版，详细介绍各个教学活动相关环节，如活动目标、活动准备、活动过程、活动延伸等部分，提供的活动方案总数不少于 1000 篇。（提供以上软件内容实物截图，其中涉及数量的内容提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件） 5.教学系统为教师教学活动提供丰富的图片资源，高清图片提供不少于1000张，图片种类划分包含动物、植物、科技、生活、天文地理、文化、艺术等分类，图片分辨率不低于1920*1080，支持手动翻页全屏浏览，可实现幻灯片式自动翻页浏览，图片支持拖动、放大、缩小，双击支持自动复位。（提供以上图片资源截图，数量方面提供资源明细文档电子版并加盖生产商公章） ★6.教学系统提供的儿歌高清视频包含中文儿歌、英文儿歌、KTV儿歌、节日儿歌、律动儿歌、三字儿歌等多种形式的儿歌；经典故事包含成语故事、国学故事、神话故事、童话故事、寓言故事、绘本故事等多种故事形式。国学课堂包含弟子规、三字经、小儿语、增广贤文等资源。（提供以上软件功能实物截图，提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件） ★7.教学系统为教师提供丰富的高清视频资源，分类包含自然科普、绘本故事、儿歌、一日生活音乐、经典故事、国学课堂高清视频资源，视频资源数量不低于400个；提供一日生活音乐分类包含唤醒音乐、活动音乐、进餐音乐、入园离园音乐、睡前音乐、阅读音乐，数量不少于100首。（提供以上软件功能实物截图，其中涉及数量的内容提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 8.教学系统包含自然科普类高清视频资源，包含动物、植物类自然系列生态高清视频，数量不少于40个。包含自然科普类音频，提供地球类、动物类、海洋类、花草类、泥土类、森林类、石头类、种子类，分类数量不少于8种，资源数量不少于200个。 9.教学系统提供园务管理方面的文档资源，分类包含教学管理方案、家园管理方案、安全管理方案、后勤保健方案、实用表格、规章制度汇编等，支持在线下载、编辑，资源数量不少于150个。（提供以上软件功能实物截图，提供资源明细汇总电子版加盖生产商公章） 10.教学系统需提供exe格式独立安装版本，教师可根据需要自行选择下载所需幼教资源，无网络情况下可以满足使用，软件支持连网状态下在线升级软件版本、资源更新；软件安装支持的系统分辨率支持1920*1080和3840*2160，支持多种比例的缩放比设置。 11.教学系统支持账号、密码登录，登录后可以显示园所的名称，支持修改登录账号密码，可个性化自定义园所的名称、不同班级名称或班级宣传语标识，主界面支持显示天气、网络连接状态、当前时间、通知消息内容。 12.教学系统支持查看硬件设备号，支持检测系统功能，检测过程中系统会自动修复已知的异常问题，通过软件自身文件管理功能，可以查看资源缓存目录和资源占用空间大小，软件资源大小不少于60G。（提供以上软件功能实物截图） ★13.教学系统提供画板软件，包含水彩笔、铅笔、蜡笔、彩笔等多种画笔，每种画笔可选颜色不少于30种、线条粗细不少于5种，支持手势擦除，板擦大小可以手动设置多种，笔迹撤销及撤销恢复操作不少于5次。（提供以上软件功能实物截图，其中涉及数量的内容提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★14.画板软件支持图形及贴纸插入功能，支持插入正方形、长方形、三角形、圆形等常用图形，图形种类在 10 种以上，可供选择填充的颜色30 种以上；动物类型贴纸数量60种以上、卡通类型贴纸数量40种以上，插入的图形及贴纸图标素材支持锁定、置顶、置底、印章、删除、放大、缩小、旋转等操作。（提供以上软件功能实物截图，其中涉及数量的内容提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 15.画板软件支持输入文字，并可根据情景需要设定文字颜色及大小，颜色选择不少于30种；内置触控键盘和文本框；编辑完成的文字可以进行二次编辑、删除、旋转、放大、缩小等操作。画板软件绘画背景支持纯色、风景、节日等多种背景模板类型，教师可根据需要自主更换。画板软件具有照片册功能，可对绘画内容支持保存、编辑、删除、单张导出以及批量导出等操作；导出路径可自由设置。 ★16.画板软件支持后台运行，具备小助手快捷方式，一键打开主程序，可在任意界面进行涂画标注、截屏、一键切换、退出后台运行等操作，截图画面可以直接在画板内进行再次编辑，标注笔迹颜色及粗细可调整。（提供以上软件功能实物截图） |  |  | 台 |  | 5 |  |
| 6 |  | 莎车县第四幼儿园 | 班班通 |  | 一、屏体及触控技术要求： 1、屏体采用A规屏，显示尺寸≥65 英寸，分辨率：3840*2160；可视角≥178° 采用厚度≤3.2mm AG防眩钢化玻璃，玻璃硬度≥莫氏7级，可达到石英抗划等级，屏体表面强度≥100MPa； 2、触控响应时间≤4ms；扫描速度首点≤2ms，连续点≤2ms；定位精度≤0.1mm；最小识别直径≤2mm；触控书写延迟≤15ms；光标移动速度≥130帧/秒，触摸高度≤1mm； 3、色彩覆盖率不低于110%，在Windows系统4K分辨率下，屏幕刷新率可达60Hz画面无闪烁；屏幕最高灰阶≥256 4、触控分辨率32768*32768，在Windows与Android下均支持40点同时触控； 二、安全性要求： 1、采用物理减滤蓝光设计，无需其他操作即可实现防蓝光，在源头减少有害蓝光波段能量，有害蓝光波长415～455nm＜30%； 2、通过DC调光技术、直流信号控制背光亮度，实现稳定光源无频闪，摄像设备拍摄时画面无条纹闪烁（提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章） ★3、满足《GB 40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》，亮度均匀性≥70%，闪烁等级≤-30dB（60Hz）（提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章） 4、嵌入式系统下可一键进行硬件系统检测（支持无PC状况下使用），检测类型包括设备类型、设备序列号、屏体信息、屏体温度、CPU使用情况、内存使用情况、存储空间、固件版本信息、厂家信息、内置电脑序列号、系统盘信息、系统CPU使用率、系统内存使用率、显卡驱动等信息；当检测出有问题时，可扫描系统提供的二维码进行报修； 三、教学要求： 1、整机前置接口：≥1路HDMI IN接口（非转接），≥2路USB3.0接口，≥1路USB Type-C接口;（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 2、整机后置接口RJ45≥1路，音频输入≥1路，RS232≥1路，VGA输入接口≥1路，≥1路HDMI IN；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 3、无需打开智能交互平板背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 4、智能 交互平板前置中文物理按键≥7个，通过前置物理按键实现录课、触控开关、音量调节、关闭窗口、恢复出厂设置、截屏、多任务、悬浮菜单自定义等功能；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） ★5、智能 交互平板采用不低于12核国产化驱动芯片，Android 系统版本不低于14.0，内存≥2GB，存储≥8GB（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 6、采用针孔阵列发声设计，采用针孔阵列发声设计，智能交互平板下边框具有4个发声单元，总功率≥40W, 扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；谐振频率不高于260Hz;（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） ★7、内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能。（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 8、内置非独立外扩展的4阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m 9、可接入无线麦克风，通过平板内置音箱扩声，通电不开机状态下也能使用无线麦克风通过本机音箱扩声； 10、智能 交互平板内置蓝牙Bluetooth 5.4模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频;（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 11、智能 交互平板内置Wi-Fi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射且支持自定义设置热点名称和密码，在双系统下支持无线设备同时连接数量≥30个 四、应用功能要求： 1、在通电不开机状态下，1秒即可完成开机进入嵌入式系统（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 2、在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；在同一界面下无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，如声音、亮度、网络等；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 3、支持快捷键单侧显示与双侧同时显示模式，可设置快捷键自动隐藏时间与自定义按键功能（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 4、具有悬浮菜单，两指可快速调用悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加白板等不少于 30 个应用； 5、支持Android、IOS、Windows系统的投屏画面，可支持不少于6个终端设备同时投屏，并自动分屏排布，可将任意一路画面全屏播放，并支持所投视频音频同时播放；支持多手机同时连接交互显示设备，可设置指定设备为主控设备； 6、通过手势操作在屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程； 7、为节约用电，整机具备自动待机功能，在无操作或无信号输入时，自动进入待机节能状态，时间间隔可自定义； 8、为满足教学过程中多场景应用需求，可通过多指长按屏幕部分达到息屏及屏幕唤醒功能，可根据实际教学应用开启或关闭此功能； 9、支持多种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作； 10、通过多指滑动屏幕，可快速实现Windows与教学系统界面的切换； 11、智能交互平板触摸支持动态压力模拟，支持无任何电子功能的普通书写笔，在交互平板上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 内置电脑 1.采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护。 2.尺寸长度≥220mm，厚度≤30mm。 3.CPU采用Intel第12代及以上平台处理器酷睿I5处理器。 4.内存：≥8G DDR4。 5.硬盘：≥256G SSD固态硬盘。 6.接口：整机非外扩展具备5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等； 7.为保证设备运行的稳定性和兼容性，智能交互设备须与内置电脑为同一品牌。 教学专属系统； 1.提供符合教师授课场景的教学桌面教学系统。 2.将教师授课常用应用放至主页，单击即可打开应用，方便教师快捷调用软件； 3.开机进入教学桌面，教师可按照自己使用习惯，更换常用软件、背景，形成教师的定制化桌面。可通过登录账户，在其他设备上同步展示教师定制化教学桌面； 4.U盘插入时，无需额外操作自动弹出U盘文件夹，方便教师直接选取U盘中内容； 5.支持手势操作，左右滑动方便教师快速切换主页、应用页及Windows桌面，下滑屏幕下移，方便教师点击大屏上方功能按钮，上滑调起系统设置，方便教师快捷设置系统； 6.支持三种（账号、扫码、U盘-key）登录方式，支持应用登录联动功能，教师登录系统后打开其他应用，可进行快捷登录，无需再次输入账户密码； 7.支持在任意界面下，通过前置物理按键返回教学桌面；同时支持一键调出多任务窗口，将所有运行中应用进行展示，方便教师快速切换应用； 应用页分类显示应用，包含课件制作、教学工具、管理辅助、数字资源等，方便教师快速找到相应应用； 教学应用软件； 1.教学系统内容资源严格依据《3-6岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园教育指导纲要》编制而成，教学课件涵大领域，适用于幼儿园小班、中盖健康、语言、社会、科学、艺术等五班、大班教学场景使用，系统资源内容没有小学化倾向内容。 2.教学系统内容资源应包含动画、儿歌、视频、图片、音乐、故事、游戏等多种形式。包含大型活动方案、环创指导方案、区域活动方案、户外游戏活动方案等方面，方案分别包括小班、中班、大班级别，活动方案数量不少于800个，方案图片支持拖动、放大、缩小，双击支持自动复位。 ★3.根据幼儿园教学场景需要，教学课件资源应充分结合不同领域活动特点，结合幼儿园学期教学计划，课件中提供不少于800个教学活动，动画资源不少于800个，图片及插画资源不少于3000张，游戏互动资源不少于1000个，真人视频资源不少于100个。（提供以上软件内容明细文档电子版并加盖生产商公章，其中涉及数量的内容提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件） ★4.软件内容资源应提供教师用书电子版，详细介绍各个教学活动相关环节，如活动目标、活动准备、活动过程、活动延伸等部分，提供的活动方案总数不少于 1000 篇。（提供以上软件内容实物截图，其中涉及数量的内容提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件） 5.教学系统为教师教学活动提供丰富的图片资源，高清图片提供不少于1000张，图片种类划分包含动物、植物、科技、生活、天文地理、文化、艺术等分类，图片分辨率不低于1920*1080，支持手动翻页全屏浏览，可实现幻灯片式自动翻页浏览，图片支持拖动、放大、缩小，双击支持自动复位。（提供以上图片资源截图，数量方面提供资源明细文档电子版并加盖生产商公章） ★6.教学系统提供的儿歌高清视频包含中文儿歌、英文儿歌、KTV儿歌、节日儿歌、律动儿歌、三字儿歌等多种形式的儿歌；经典故事包含成语故事、国学故事、神话故事、童话故事、寓言故事、绘本故事等多种故事形式。国学课堂包含弟子规、三字经、小儿语、增广贤文等资源。（提供以上软件功能实物截图，提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件） ★7.教学系统为教师提供丰富的高清视频资源，分类包含自然科普、绘本故事、儿歌、一日生活音乐、经典故事、国学课堂高清视频资源，视频资源数量不低于400个；提供一日生活音乐分类包含唤醒音乐、活动音乐、进餐音乐、入园离园音乐、睡前音乐、阅读音乐，数量不少于100首。（提供以上软件功能实物截图，其中涉及数量的内容提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 8.教学系统包含自然科普类高清视频资源，包含动物、植物类自然系列生态高清视频，数量不少于40个。包含自然科普类音频，提供地球类、动物类、海洋类、花草类、泥土类、森林类、石头类、种子类，分类数量不少于8种，资源数量不少于200个。 9.教学系统提供园务管理方面的文档资源，分类包含教学管理方案、家园管理方案、安全管理方案、后勤保健方案、实用表格、规章制度汇编等，支持在线下载、编辑，资源数量不少于150个。（提供以上软件功能实物截图，提供资源明细汇总电子版加盖生产商公章） 10.教学系统需提供exe格式独立安装版本，教师可根据需要自行选择下载所需幼教资源，无网络情况下可以满足使用，软件支持连网状态下在线升级软件版本、资源更新；软件安装支持的系统分辨率支持1920*1080和3840*2160，支持多种比例的缩放比设置。 11.教学系统支持账号、密码登录，登录后可以显示园所的名称，支持修改登录账号密码，可个性化自定义园所的名称、不同班级名称或班级宣传语标识，主界面支持显示天气、网络连接状态、当前时间、通知消息内容。 12.教学系统支持查看硬件设备号，支持检测系统功能，检测过程中系统会自动修复已知的异常问题，通过软件自身文件管理功能，可以查看资源缓存目录和资源占用空间大小，软件资源大小不少于60G。（提供以上软件功能实物截图） ★13.教学系统提供画板软件，包含水彩笔、铅笔、蜡笔、彩笔等多种画笔，每种画笔可选颜色不少于30种、线条粗细不少于5种，支持手势擦除，板擦大小可以手动设置多种，笔迹撤销及撤销恢复操作不少于5次。（提供以上软件功能实物截图，其中涉及数量的内容提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★14.画板软件支持图形及贴纸插入功能，支持插入正方形、长方形、三角形、圆形等常用图形，图形种类在 10 种以上，可供选择填充的颜色30 种以上；动物类型贴纸数量60种以上、卡通类型贴纸数量40种以上，插入的图形及贴纸图标素材支持锁定、置顶、置底、印章、删除、放大、缩小、旋转等操作。（提供以上软件功能实物截图，其中涉及数量的内容提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 15.画板软件支持输入文字，并可根据情景需要设定文字颜色及大小，颜色选择不少于30种；内置触控键盘和文本框；编辑完成的文字可以进行二次编辑、删除、旋转、放大、缩小等操作。画板软件绘画背景支持纯色、风景、节日等多种背景模板类型，教师可根据需要自主更换。画板软件具有照片册功能，可对绘画内容支持保存、编辑、删除、单张导出以及批量导出等操作；导出路径可自由设置。 ★16.画板软件支持后台运行，具备小助手快捷方式，一键打开主程序，可在任意界面进行涂画标注、截屏、一键切换、退出后台运行等操作，截图画面可以直接在画板内进行再次编辑，标注笔迹颜色及粗细可调整。（提供以上软件功能实物截图） |  |  | 台 |  | 1 |  |
|  |  |  | 移动音响 |  | 便携式移动户外拉杆有源音响USB\SD卡双解码， 15寸大功率电瓶蓝牙USB插卡广场舞音箱双话筒，接收乐器输入，喇叭：15寸低音喇叭+12寸号角高音，可插U盘，可连接蓝牙。重量30公斤，外形尺寸：45*40*78厘米 |  |  | 台 |  | 2 |  |
| 7 |  | 莎车县第六幼儿园 | 班班通 |  | 一、屏体及触控技术要求： 1、屏体采用A规屏，显示尺寸≥65 英寸，分辨率：3840*2160；可视角≥178° 采用厚度≤3.2mm AG防眩钢化玻璃，玻璃硬度≥莫氏7级，可达到石英抗划等级，屏体表面强度≥100MPa； 2、触控响应时间≤4ms；扫描速度首点≤2ms，连续点≤2ms；定位精度≤0.1mm；最小识别直径≤2mm；触控书写延迟≤15ms；光标移动速度≥130帧/秒，触摸高度≤1mm； 3、色彩覆盖率不低于110%，在Windows系统4K分辨率下，屏幕刷新率可达60Hz画面无闪烁；屏幕最高灰阶≥256 4、触控分辨率32768*32768，在Windows与Android下均支持40点同时触控； 二、安全性要求： 1、采用物理减滤蓝光设计，无需其他操作即可实现防蓝光，在源头减少有害蓝光波段能量，有害蓝光波长415～455nm＜30%； 2、通过DC调光技术、直流信号控制背光亮度，实现稳定光源无频闪，摄像设备拍摄时画面无条纹闪烁（提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章） ★3、满足《GB 40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》，亮度均匀性≥70%，闪烁等级≤-30dB（60Hz）（提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章） 4、嵌入式系统下可一键进行硬件系统检测（支持无PC状况下使用），检测类型包括设备类型、设备序列号、屏体信息、屏体温度、CPU使用情况、内存使用情况、存储空间、固件版本信息、厂家信息、内置电脑序列号、系统盘信息、系统CPU使用率、系统内存使用率、显卡驱动等信息；当检测出有问题时，可扫描系统提供的二维码进行报修； 三、教学要求： 1、整机前置接口：≥1路HDMI IN接口（非转接），≥2路USB3.0接口，≥1路USB Type-C接口;（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 2、整机后置接口RJ45≥1路，音频输入≥1路，RS232≥1路，VGA输入接口≥1路，≥1路HDMI IN；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 3、无需打开智能交互平板背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 4、智能 交互平板前置中文物理按键≥7个，通过前置物理按键实现录课、触控开关、音量调节、关闭窗口、恢复出厂设置、截屏、多任务、悬浮菜单自定义等功能；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） ★5、智能 交互平板采用不低于12核国产化驱动芯片，Android 系统版本不低于14.0，内存≥2GB，存储≥8GB（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 6、采用针孔阵列发声设计，采用针孔阵列发声设计，智能交互平板下边框具有4个发声单元，总功率≥40W, 扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；谐振频率不高于260Hz;（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） ★7、内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能。（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 8、内置非独立外扩展的4阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m 9、可接入无线麦克风，通过平板内置音箱扩声，通电不开机状态下也能使用无线麦克风通过本机音箱扩声； 10、智能 交互平板内置蓝牙Bluetooth 5.4模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频;（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 11、智能 交互平板内置Wi-Fi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射且支持自定义设置热点名称和密码，在双系统下支持无线设备同时连接数量≥30个 四、应用功能要求： 1、在通电不开机状态下，1秒即可完成开机进入嵌入式系统（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 2、在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；在同一界面下无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，如声音、亮度、网络等；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 3、支持快捷键单侧显示与双侧同时显示模式，可设置快捷键自动隐藏时间与自定义按键功能（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 4、具有悬浮菜单，两指可快速调用悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加白板等不少于 30 个应用； 5、支持Android、IOS、Windows系统的投屏画面，可支持不少于6个终端设备同时投屏，并自动分屏排布，可将任意一路画面全屏播放，并支持所投视频音频同时播放；支持多手机同时连接交互显示设备，可设置指定设备为主控设备； 6、通过手势操作在屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程； 7、为节约用电，整机具备自动待机功能，在无操作或无信号输入时，自动进入待机节能状态，时间间隔可自定义； 8、为满足教学过程中多场景应用需求，可通过多指长按屏幕部分达到息屏及屏幕唤醒功能，可根据实际教学应用开启或关闭此功能； 9、支持多种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作； 10、通过多指滑动屏幕，可快速实现Windows与教学系统界面的切换； 11、智能交互平板触摸支持动态压力模拟，支持无任何电子功能的普通书写笔，在交互平板上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 内置电脑 1.采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护。 2.尺寸长度≥220mm，厚度≤30mm。 3.CPU采用Intel第12代及以上平台处理器酷睿I5处理器。 4.内存：≥8G DDR4。 5.硬盘：≥256G SSD固态硬盘。 6.接口：整机非外扩展具备5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等； 7.为保证设备运行的稳定性和兼容性，智能交互设备须与内置电脑为同一品牌。 教学专属系统； 1.提供符合教师授课场景的教学桌面教学系统。 2.将教师授课常用应用放至主页，单击即可打开应用，方便教师快捷调用软件； 3.开机进入教学桌面，教师可按照自己使用习惯，更换常用软件、背景，形成教师的定制化桌面。可通过登录账户，在其他设备上同步展示教师定制化教学桌面； 4.U盘插入时，无需额外操作自动弹出U盘文件夹，方便教师直接选取U盘中内容； 5.支持手势操作，左右滑动方便教师快速切换主页、应用页及Windows桌面，下滑屏幕下移，方便教师点击大屏上方功能按钮，上滑调起系统设置，方便教师快捷设置系统； 6.支持三种（账号、扫码、U盘-key）登录方式，支持应用登录联动功能，教师登录系统后打开其他应用，可进行快捷登录，无需再次输入账户密码； 7.支持在任意界面下，通过前置物理按键返回教学桌面；同时支持一键调出多任务窗口，将所有运行中应用进行展示，方便教师快速切换应用； 应用页分类显示应用，包含课件制作、教学工具、管理辅助、数字资源等，方便教师快速找到相应应用； 教学应用软件； 1.教学系统内容资源严格依据《3-6岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园教育指导纲要》编制而成，教学课件涵大领域，适用于幼儿园小班、中盖健康、语言、社会、科学、艺术等五班、大班教学场景使用，系统资源内容没有小学化倾向内容。 2.教学系统内容资源应包含动画、儿歌、视频、图片、音乐、故事、游戏等多种形式。包含大型活动方案、环创指导方案、区域活动方案、户外游戏活动方案等方面，方案分别包括小班、中班、大班级别，活动方案数量不少于800个，方案图片支持拖动、放大、缩小，双击支持自动复位。 ★3.根据幼儿园教学场景需要，教学课件资源应充分结合不同领域活动特点，结合幼儿园学期教学计划，课件中提供不少于800个教学活动，动画资源不少于800个，图片及插画资源不少于3000张，游戏互动资源不少于1000个，真人视频资源不少于100个。（提供以上软件内容明细文档电子版并加盖生产商公章，其中涉及数量的内容提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件） ★4.软件内容资源应提供教师用书电子版，详细介绍各个教学活动相关环节，如活动目标、活动准备、活动过程、活动延伸等部分，提供的活动方案总数不少于 1000 篇。（提供以上软件内容实物截图，其中涉及数量的内容提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件） 5.教学系统为教师教学活动提供丰富的图片资源，高清图片提供不少于1000张，图片种类划分包含动物、植物、科技、生活、天文地理、文化、艺术等分类，图片分辨率不低于1920*1080，支持手动翻页全屏浏览，可实现幻灯片式自动翻页浏览，图片支持拖动、放大、缩小，双击支持自动复位。（提供以上图片资源截图，数量方面提供资源明细文档电子版并加盖生产商公章） ★6.教学系统提供的儿歌高清视频包含中文儿歌、英文儿歌、KTV儿歌、节日儿歌、律动儿歌、三字儿歌等多种形式的儿歌；经典故事包含成语故事、国学故事、神话故事、童话故事、寓言故事、绘本故事等多种故事形式。国学课堂包含弟子规、三字经、小儿语、增广贤文等资源。（提供以上软件功能实物截图，提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件） ★7.教学系统为教师提供丰富的高清视频资源，分类包含自然科普、绘本故事、儿歌、一日生活音乐、经典故事、国学课堂高清视频资源，视频资源数量不低于400个；提供一日生活音乐分类包含唤醒音乐、活动音乐、进餐音乐、入园离园音乐、睡前音乐、阅读音乐，数量不少于100首。（提供以上软件功能实物截图，其中涉及数量的内容提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 8.教学系统包含自然科普类高清视频资源，包含动物、植物类自然系列生态高清视频，数量不少于40个。包含自然科普类音频，提供地球类、动物类、海洋类、花草类、泥土类、森林类、石头类、种子类，分类数量不少于8种，资源数量不少于200个。 9.教学系统提供园务管理方面的文档资源，分类包含教学管理方案、家园管理方案、安全管理方案、后勤保健方案、实用表格、规章制度汇编等，支持在线下载、编辑，资源数量不少于150个。（提供以上软件功能实物截图，提供资源明细汇总电子版加盖生产商公章） 10.教学系统需提供exe格式独立安装版本，教师可根据需要自行选择下载所需幼教资源，无网络情况下可以满足使用，软件支持连网状态下在线升级软件版本、资源更新；软件安装支持的系统分辨率支持1920*1080和3840*2160，支持多种比例的缩放比设置。 11.教学系统支持账号、密码登录，登录后可以显示园所的名称，支持修改登录账号密码，可个性化自定义园所的名称、不同班级名称或班级宣传语标识，主界面支持显示天气、网络连接状态、当前时间、通知消息内容。 12.教学系统支持查看硬件设备号，支持检测系统功能，检测过程中系统会自动修复已知的异常问题，通过软件自身文件管理功能，可以查看资源缓存目录和资源占用空间大小，软件资源大小不少于60G。（提供以上软件功能实物截图） ★13.教学系统提供画板软件，包含水彩笔、铅笔、蜡笔、彩笔等多种画笔，每种画笔可选颜色不少于30种、线条粗细不少于5种，支持手势擦除，板擦大小可以手动设置多种，笔迹撤销及撤销恢复操作不少于5次。（提供以上软件功能实物截图，其中涉及数量的内容提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★14.画板软件支持图形及贴纸插入功能，支持插入正方形、长方形、三角形、圆形等常用图形，图形种类在 10 种以上，可供选择填充的颜色30 种以上；动物类型贴纸数量60种以上、卡通类型贴纸数量40种以上，插入的图形及贴纸图标素材支持锁定、置顶、置底、印章、删除、放大、缩小、旋转等操作。（提供以上软件功能实物截图，其中涉及数量的内容提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 15.画板软件支持输入文字，并可根据情景需要设定文字颜色及大小，颜色选择不少于30种；内置触控键盘和文本框；编辑完成的文字可以进行二次编辑、删除、旋转、放大、缩小等操作。画板软件绘画背景支持纯色、风景、节日等多种背景模板类型，教师可根据需要自主更换。画板软件具有照片册功能，可对绘画内容支持保存、编辑、删除、单张导出以及批量导出等操作；导出路径可自由设置。 ★16.画板软件支持后台运行，具备小助手快捷方式，一键打开主程序，可在任意界面进行涂画标注、截屏、一键切换、退出后台运行等操作，截图画面可以直接在画板内进行再次编辑，标注笔迹颜色及粗细可调整。（提供以上软件功能实物截图） |  |  | 台 |  | 3 |  |
| 8 |  | 莎车县第七幼儿园 | 班班通 |  | 一、屏体及触控技术要求： 1、屏体采用A规屏，显示尺寸≥65 英寸，分辨率：3840*2160；可视角≥178° 采用厚度≤3.2mm AG防眩钢化玻璃，玻璃硬度≥莫氏7级，可达到石英抗划等级，屏体表面强度≥100MPa； 2、触控响应时间≤4ms；扫描速度首点≤2ms，连续点≤2ms；定位精度≤0.1mm；最小识别直径≤2mm；触控书写延迟≤15ms；光标移动速度≥130帧/秒，触摸高度≤1mm； 3、色彩覆盖率不低于110%，在Windows系统4K分辨率下，屏幕刷新率可达60Hz画面无闪烁；屏幕最高灰阶≥256 4、触控分辨率32768*32768，在Windows与Android下均支持40点同时触控； 二、安全性要求： 1、采用物理减滤蓝光设计，无需其他操作即可实现防蓝光，在源头减少有害蓝光波段能量，有害蓝光波长415～455nm＜30%； 2、通过DC调光技术、直流信号控制背光亮度，实现稳定光源无频闪，摄像设备拍摄时画面无条纹闪烁（提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章） ★3、满足《GB 40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》，亮度均匀性≥70%，闪烁等级≤-30dB（60Hz）（提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章） 4、嵌入式系统下可一键进行硬件系统检测（支持无PC状况下使用），检测类型包括设备类型、设备序列号、屏体信息、屏体温度、CPU使用情况、内存使用情况、存储空间、固件版本信息、厂家信息、内置电脑序列号、系统盘信息、系统CPU使用率、系统内存使用率、显卡驱动等信息；当检测出有问题时，可扫描系统提供的二维码进行报修； 三、教学要求： 1、整机前置接口：≥1路HDMI IN接口（非转接），≥2路USB3.0接口，≥1路USB Type-C接口;（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 2、整机后置接口RJ45≥1路，音频输入≥1路，RS232≥1路，VGA输入接口≥1路，≥1路HDMI IN；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 3、无需打开智能交互平板背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 4、智能 交互平板前置中文物理按键≥7个，通过前置物理按键实现录课、触控开关、音量调节、关闭窗口、恢复出厂设置、截屏、多任务、悬浮菜单自定义等功能；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） ★5、智能 交互平板采用不低于12核国产化驱动芯片，Android 系统版本不低于14.0，内存≥2GB，存储≥8GB（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 6、采用针孔阵列发声设计，采用针孔阵列发声设计，智能交互平板下边框具有4个发声单元，总功率≥40W, 扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；谐振频率不高于260Hz;（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） ★7、内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能。（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 8、内置非独立外扩展的4阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m 9、可接入无线麦克风，通过平板内置音箱扩声，通电不开机状态下也能使用无线麦克风通过本机音箱扩声； 10、智能 交互平板内置蓝牙Bluetooth 5.4模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频;（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 11、智能 交互平板内置Wi-Fi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射且支持自定义设置热点名称和密码，在双系统下支持无线设备同时连接数量≥30个 四、应用功能要求： 1、在通电不开机状态下，1秒即可完成开机进入嵌入式系统（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 2、在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；在同一界面下无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，如声音、亮度、网络等；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 3、支持快捷键单侧显示与双侧同时显示模式，可设置快捷键自动隐藏时间与自定义按键功能（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 4、具有悬浮菜单，两指可快速调用悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加白板等不少于 30 个应用； 5、支持Android、IOS、Windows系统的投屏画面，可支持不少于6个终端设备同时投屏，并自动分屏排布，可将任意一路画面全屏播放，并支持所投视频音频同时播放；支持多手机同时连接交互显示设备，可设置指定设备为主控设备； 6、通过手势操作在屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程； 7、为节约用电，整机具备自动待机功能，在无操作或无信号输入时，自动进入待机节能状态，时间间隔可自定义； 8、为满足教学过程中多场景应用需求，可通过多指长按屏幕部分达到息屏及屏幕唤醒功能，可根据实际教学应用开启或关闭此功能； 9、支持多种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作； 10、通过多指滑动屏幕，可快速实现Windows与教学系统界面的切换； 11、智能交互平板触摸支持动态压力模拟，支持无任何电子功能的普通书写笔，在交互平板上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 内置电脑 1.采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护。 2.尺寸长度≥220mm，厚度≤30mm。 3.CPU采用Intel第12代及以上平台处理器酷睿I5处理器。 4.内存：≥8G DDR4。 5.硬盘：≥256G SSD固态硬盘。 6.接口：整机非外扩展具备5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等； 7.为保证设备运行的稳定性和兼容性，智能交互设备须与内置电脑为同一品牌。 教学专属系统； 1.提供符合教师授课场景的教学桌面教学系统。 2.将教师授课常用应用放至主页，单击即可打开应用，方便教师快捷调用软件； 3.开机进入教学桌面，教师可按照自己使用习惯，更换常用软件、背景，形成教师的定制化桌面。可通过登录账户，在其他设备上同步展示教师定制化教学桌面； 4.U盘插入时，无需额外操作自动弹出U盘文件夹，方便教师直接选取U盘中内容； 5.支持手势操作，左右滑动方便教师快速切换主页、应用页及Windows桌面，下滑屏幕下移，方便教师点击大屏上方功能按钮，上滑调起系统设置，方便教师快捷设置系统； 6.支持三种（账号、扫码、U盘-key）登录方式，支持应用登录联动功能，教师登录系统后打开其他应用，可进行快捷登录，无需再次输入账户密码； 7.支持在任意界面下，通过前置物理按键返回教学桌面；同时支持一键调出多任务窗口，将所有运行中应用进行展示，方便教师快速切换应用； 应用页分类显示应用，包含课件制作、教学工具、管理辅助、数字资源等，方便教师快速找到相应应用； 教学应用软件； 1.教学系统内容资源严格依据《3-6岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园教育指导纲要》编制而成，教学课件涵大领域，适用于幼儿园小班、中盖健康、语言、社会、科学、艺术等五班、大班教学场景使用，系统资源内容没有小学化倾向内容。 2.教学系统内容资源应包含动画、儿歌、视频、图片、音乐、故事、游戏等多种形式。包含大型活动方案、环创指导方案、区域活动方案、户外游戏活动方案等方面，方案分别包括小班、中班、大班级别，活动方案数量不少于800个，方案图片支持拖动、放大、缩小，双击支持自动复位。 ★3.根据幼儿园教学场景需要，教学课件资源应充分结合不同领域活动特点，结合幼儿园学期教学计划，课件中提供不少于800个教学活动，动画资源不少于800个，图片及插画资源不少于3000张，游戏互动资源不少于1000个，真人视频资源不少于100个。（提供以上软件内容明细文档电子版并加盖生产商公章，其中涉及数量的内容提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件） ★4.软件内容资源应提供教师用书电子版，详细介绍各个教学活动相关环节，如活动目标、活动准备、活动过程、活动延伸等部分，提供的活动方案总数不少于 1000 篇。（提供以上软件内容实物截图，其中涉及数量的内容提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件） 5.教学系统为教师教学活动提供丰富的图片资源，高清图片提供不少于1000张，图片种类划分包含动物、植物、科技、生活、天文地理、文化、艺术等分类，图片分辨率不低于1920*1080，支持手动翻页全屏浏览，可实现幻灯片式自动翻页浏览，图片支持拖动、放大、缩小，双击支持自动复位。（提供以上图片资源截图，数量方面提供资源明细文档电子版并加盖生产商公章） ★6.教学系统提供的儿歌高清视频包含中文儿歌、英文儿歌、KTV儿歌、节日儿歌、律动儿歌、三字儿歌等多种形式的儿歌；经典故事包含成语故事、国学故事、神话故事、童话故事、寓言故事、绘本故事等多种故事形式。国学课堂包含弟子规、三字经、小儿语、增广贤文等资源。（提供以上软件功能实物截图，提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件） ★7.教学系统为教师提供丰富的高清视频资源，分类包含自然科普、绘本故事、儿歌、一日生活音乐、经典故事、国学课堂高清视频资源，视频资源数量不低于400个；提供一日生活音乐分类包含唤醒音乐、活动音乐、进餐音乐、入园离园音乐、睡前音乐、阅读音乐，数量不少于100首。（提供以上软件功能实物截图，其中涉及数量的内容提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 8.教学系统包含自然科普类高清视频资源，包含动物、植物类自然系列生态高清视频，数量不少于40个。包含自然科普类音频，提供地球类、动物类、海洋类、花草类、泥土类、森林类、石头类、种子类，分类数量不少于8种，资源数量不少于200个。 9.教学系统提供园务管理方面的文档资源，分类包含教学管理方案、家园管理方案、安全管理方案、后勤保健方案、实用表格、规章制度汇编等，支持在线下载、编辑，资源数量不少于150个。（提供以上软件功能实物截图，提供资源明细汇总电子版加盖生产商公章） 10.教学系统需提供exe格式独立安装版本，教师可根据需要自行选择下载所需幼教资源，无网络情况下可以满足使用，软件支持连网状态下在线升级软件版本、资源更新；软件安装支持的系统分辨率支持1920*1080和3840*2160，支持多种比例的缩放比设置。 11.教学系统支持账号、密码登录，登录后可以显示园所的名称，支持修改登录账号密码，可个性化自定义园所的名称、不同班级名称或班级宣传语标识，主界面支持显示天气、网络连接状态、当前时间、通知消息内容。 12.教学系统支持查看硬件设备号，支持检测系统功能，检测过程中系统会自动修复已知的异常问题，通过软件自身文件管理功能，可以查看资源缓存目录和资源占用空间大小，软件资源大小不少于60G。（提供以上软件功能实物截图） ★13.教学系统提供画板软件，包含水彩笔、铅笔、蜡笔、彩笔等多种画笔，每种画笔可选颜色不少于30种、线条粗细不少于5种，支持手势擦除，板擦大小可以手动设置多种，笔迹撤销及撤销恢复操作不少于5次。（提供以上软件功能实物截图，其中涉及数量的内容提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★14.画板软件支持图形及贴纸插入功能，支持插入正方形、长方形、三角形、圆形等常用图形，图形种类在 10 种以上，可供选择填充的颜色30 种以上；动物类型贴纸数量60种以上、卡通类型贴纸数量40种以上，插入的图形及贴纸图标素材支持锁定、置顶、置底、印章、删除、放大、缩小、旋转等操作。（提供以上软件功能实物截图，其中涉及数量的内容提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 15.画板软件支持输入文字，并可根据情景需要设定文字颜色及大小，颜色选择不少于30种；内置触控键盘和文本框；编辑完成的文字可以进行二次编辑、删除、旋转、放大、缩小等操作。画板软件绘画背景支持纯色、风景、节日等多种背景模板类型，教师可根据需要自主更换。画板软件具有照片册功能，可对绘画内容支持保存、编辑、删除、单张导出以及批量导出等操作；导出路径可自由设置。 ★16.画板软件支持后台运行，具备小助手快捷方式，一键打开主程序，可在任意界面进行涂画标注、截屏、一键切换、退出后台运行等操作，截图画面可以直接在画板内进行再次编辑，标注笔迹颜色及粗细可调整。（提供以上软件功能实物截图） |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 9 |  | 莎车县第十六幼儿园 | 移动音响 |  | 便携式移动户外拉杆有源音响USB\SD卡双解码， 15寸大功率电瓶蓝牙USB插卡广场舞音箱双话筒，接收乐器输入，喇叭：15寸低音喇叭+12寸号角高音，可插U盘，可连接蓝牙。重量30公斤，外形尺寸：45*40*78厘米 |  |  | 台 |  | 1 |  |
|  |  |  | 班班通 |  | 一、屏体及触控技术要求： 1、屏体采用A规屏，显示尺寸≥65英寸，分辨率：3840*2160；可视角≥178° 采用厚度≤3.2mm AG防眩钢化玻璃，玻璃硬度≥莫氏7级，可达到石英抗划等级，屏体表面强度≥100MPa； 2、触控响应时间≤4ms；扫描速度首点≤2ms，连续点≤2ms；定位精度≤0.1mm；最小识别直径≤2mm；触控书写延迟≤15ms；光标移动速度≥130帧/秒，触摸高度≤1mm； 3、色彩覆盖率不低于110%，在Windows系统4K分辨率下，屏幕刷新率可达60Hz画面无闪烁；屏幕最高灰阶≥256 4、触控分辨率32768*32768，在Windows与Android下均支持40点同时触控； 二、安全性要求： 1、采用物理减滤蓝光设计，无需其他操作即可实现防蓝光，在源头减少有害蓝光波段能量，有害蓝光波长415～455nm＜30%； 2、通过DC调光技术、直流信号控制背光亮度，实现稳定光源无频闪，摄像设备拍摄时画面无条纹闪烁（提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章） ★3、满足《GB 40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》，亮度均匀性≥70%，闪烁等级≤-30dB（60Hz）（提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章） 4、嵌入式系统下可一键进行硬件系统检测（支持无PC状况下使用），检测类型包括设备类型、设备序列号、屏体信息、屏体温度、CPU使用情况、内存使用情况、存储空间、固件版本信息、厂家信息、内置电脑序列号、系统盘信息、系统CPU使用率、系统内存使用率、显卡驱动等信息；当检测出有问题时，可扫描系统提供的二维码进行报修； 三、教学要求： 1、整机前置接口：≥1路HDMI IN接口（非转接），≥2路USB3.0接口，≥1路USB Type-C接口;（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 2、整机后置接口RJ45≥1路，音频输入≥1路，RS232≥1路，VGA输入接口≥1路，≥1路HDMI IN；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 3、无需打开智能交互平板背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 4、智能 交互平板前置中文物理按键≥7个，通过前置物理按键实现录课、触控开关、音量调节、关闭窗口、恢复出厂设置、截屏、多任务、悬浮菜单自定义等功能；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） ★5、智能 交互平板采用不低于12核国产化驱动芯片，Android 系统版本不低于14.0，内存≥2GB，存储≥8GB（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 6、采用针孔阵列发声设计，采用针孔阵列发声设计，智能交互平板下边框具有4个发声单元，总功率≥40W, 扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；谐振频率不高于260Hz;（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） ★7、内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能。（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 8、内置非独立外扩展的4阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m 9、可接入无线麦克风，通过平板内置音箱扩声，通电不开机状态下也能使用无线麦克风通过本机音箱扩声； 10、智能 交互平板内置蓝牙Bluetooth 5.4模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频;（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 11、智能 交互平板内置Wi-Fi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射且支持自定义设置热点名称和密码，在双系统下支持无线设备同时连接数量≥30个 四、应用功能要求： 1、在通电不开机状态下，1秒即可完成开机进入嵌入式系统（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 2、在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；在同一界面下无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，如声音、亮度、网络等；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 3、支持快捷键单侧显示与双侧同时显示模式，可设置快捷键自动隐藏时间与自定义按键功能（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 4、具有悬浮菜单，两指可快速调用悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加白板等不少于 30 个应用； 5、支持Android、IOS、Windows系统的投屏画面，可支持不少于6个终端设备同时投屏，并自动分屏排布，可将任意一路画面全屏播放，并支持所投视频音频同时播放；支持多手机同时连接交互显示设备，可设置指定设备为主控设备； 6、通过手势操作在屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程； 7、为节约用电，整机具备自动待机功能，在无操作或无信号输入时，自动进入待机节能状态，时间间隔可自定义； 8、为满足教学过程中多场景应用需求，可通过多指长按屏幕部分达到息屏及屏幕唤醒功能，可根据实际教学应用开启或关闭此功能； 9、支持多种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作； 10、通过多指滑动屏幕，可快速实现Windows与教学系统界面的切换； 11、智能交互平板触摸支持动态压力模拟，支持无任何电子功能的普通书写笔，在交互平板上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 内置电脑 1.采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护。 2.尺寸长度≥220mm，厚度≤30mm。 3.CPU采用Intel第12代及以上平台处理器酷睿I5处理器。 4.内存：≥8G DDR4。 5.硬盘：≥256G SSD固态硬盘。 6.接口：整机非外扩展具备5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等； 7.为保证设备运行的稳定性和兼容性，智能交互设备须与内置电脑为同一品牌。 教学专属系统； 1.提供符合教师授课场景的教学桌面教学系统。 2.将教师授课常用应用放至主页，单击即可打开应用，方便教师快捷调用软件； 3.开机进入教学桌面，教师可按照自己使用习惯，更换常用软件、背景，形成教师的定制化桌面。可通过登录账户，在其他设备上同步展示教师定制化教学桌面； 4.U盘插入时，无需额外操作自动弹出U盘文件夹，方便教师直接选取U盘中内容； 5.支持手势操作，左右滑动方便教师快速切换主页、应用页及Windows桌面，下滑屏幕下移，方便教师点击大屏上方功能按钮，上滑调起系统设置，方便教师快捷设置系统； 6.支持三种（账号、扫码、U盘-key）登录方式，支持应用登录联动功能，教师登录系统后打开其他应用，可进行快捷登录，无需再次输入账户密码； 7.支持在任意界面下，通过前置物理按键返回教学桌面；同时支持一键调出多任务窗口，将所有运行中应用进行展示，方便教师快速切换应用； 应用页分类显示应用，包含课件制作、教学工具、管理辅助、数字资源等，方便教师快速找到相应应用； 教学应用软件； 1.教学系统内容资源严格依据《3-6岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园教育指导纲要》编制而成，教学课件涵大领域，适用于幼儿园小班、中盖健康、语言、社会、科学、艺术等五班、大班教学场景使用，系统资源内容没有小学化倾向内容。 2.教学系统内容资源应包含动画、儿歌、视频、图片、音乐、故事、游戏等多种形式。包含大型活动方案、环创指导方案、区域活动方案、户外游戏活动方案等方面，方案分别包括小班、中班、大班级别，活动方案数量不少于800个，方案图片支持拖动、放大、缩小，双击支持自动复位。 ★3.根据幼儿园教学场景需要，教学课件资源应充分结合不同领域活动特点，结合幼儿园学期教学计划，课件中提供不少于800个教学活动，动画资源不少于800个，图片及插画资源不少于3000张，游戏互动资源不少于1000个，真人视频资源不少于100个。（提供以上软件内容明细文档电子版并加盖生产商公章，其中涉及数量的内容提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件） ★4.软件内容资源应提供教师用书电子版，详细介绍各个教学活动相关环节，如活动目标、活动准备、活动过程、活动延伸等部分，提供的活动方案总数不少于 1000 篇。（提供以上软件内容实物截图，其中涉及数量的内容提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件） 5.教学系统为教师教学活动提供丰富的图片资源，高清图片提供不少于1000张，图片种类划分包含动物、植物、科技、生活、天文地理、文化、艺术等分类，图片分辨率不低于1920*1080，支持手动翻页全屏浏览，可实现幻灯片式自动翻页浏览，图片支持拖动、放大、缩小，双击支持自动复位。（提供以上图片资源截图，数量方面提供资源明细文档电子版并加盖生产商公章） ★6.教学系统提供的儿歌高清视频包含中文儿歌、英文儿歌、KTV儿歌、节日儿歌、律动儿歌、三字儿歌等多种形式的儿歌；经典故事包含成语故事、国学故事、神话故事、童话故事、寓言故事、绘本故事等多种故事形式。国学课堂包含弟子规、三字经、小儿语、增广贤文等资源。（提供以上软件功能实物截图，提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件） ★7.教学系统为教师提供丰富的高清视频资源，分类包含自然科普、绘本故事、儿歌、一日生活音乐、经典故事、国学课堂高清视频资源，视频资源数量不低于400个；提供一日生活音乐分类包含唤醒音乐、活动音乐、进餐音乐、入园离园音乐、睡前音乐、阅读音乐，数量不少于100首。（提供以上软件功能实物截图，其中涉及数量的内容提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 8.教学系统包含自然科普类高清视频资源，包含动物、植物类自然系列生态高清视频，数量不少于40个。包含自然科普类音频，提供地球类、动物类、海洋类、花草类、泥土类、森林类、石头类、种子类，分类数量不少于8种，资源数量不少于200个。 9.教学系统提供园务管理方面的文档资源，分类包含教学管理方案、家园管理方案、安全管理方案、后勤保健方案、实用表格、规章制度汇编等，支持在线下载、编辑，资源数量不少于150个。（提供以上软件功能实物截图，提供资源明细汇总电子版加盖生产商公章） 10.教学系统需提供exe格式独立安装版本，教师可根据需要自行选择下载所需幼教资源，无网络情况下可以满足使用，软件支持连网状态下在线升级软件版本、资源更新；软件安装支持的系统分辨率支持1920*1080和3840*2160，支持多种比例的缩放比设置。 11.教学系统支持账号、密码登录，登录后可以显示园所的名称，支持修改登录账号密码，可个性化自定义园所的名称、不同班级名称或班级宣传语标识，主界面支持显示天气、网络连接状态、当前时间、通知消息内容。 12.教学系统支持查看硬件设备号，支持检测系统功能，检测过程中系统会自动修复已知的异常问题，通过软件自身文件管理功能，可以查看资源缓存目录和资源占用空间大小，软件资源大小不少于60G。（提供以上软件功能实物截图） ★13.教学系统提供画板软件，包含水彩笔、铅笔、蜡笔、彩笔等多种画笔，每种画笔可选颜色不少于30种、线条粗细不少于5种，支持手势擦除，板擦大小可以手动设置多种，笔迹撤销及撤销恢复操作不少于5次。（提供以上软件功能实物截图，其中涉及数量的内容提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★14.画板软件支持图形及贴纸插入功能，支持插入正方形、长方形、三角形、圆形等常用图形，图形种类在 10 种以上，可供选择填充的颜色30 种以上；动物类型贴纸数量60种以上、卡通类型贴纸数量40种以上，插入的图形及贴纸图标素材支持锁定、置顶、置底、印章、删除、放大、缩小、旋转等操作。（提供以上软件功能实物截图，其中涉及数量的内容提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 15.画板软件支持输入文字，并可根据情景需要设定文字颜色及大小，颜色选择不少于30种；内置触控键盘和文本框；编辑完成的文字可以进行二次编辑、删除、旋转、放大、缩小等操作。画板软件绘画背景支持纯色、风景、节日等多种背景模板类型，教师可根据需要自主更换。画板软件具有照片册功能，可对绘画内容支持保存、编辑、删除、单张导出以及批量导出等操作；导出路径可自由设置。 ★16.画板软件支持后台运行，具备小助手快捷方式，一键打开主程序，可在任意界面进行涂画标注、截屏、一键切换、退出后台运行等操作，截图画面可以直接在画板内进行再次编辑，标注笔迹颜色及粗细可调整。（提供以上软件功能实物截图） |  |  | 台 |  | 3 |  |
|  |  |  | 大型户外广播 |  | 一、广播机：1.全新编程模式，8个主程序，1个特殊备用程序，一键调用当天与明天程序运行。并可预设晴天雨天运行模式； 2. 可对内置MP3音源进行编程定时播放，采用SD卡存储MP3音乐，可以无限扩展存储容量；设有快捷键，一键调用MP3曲目； 3.主机正面板自带MP3、SWIFT、PW1/2/3/4、MUSIC/CALL、CHA1/2/3/4/5、CHC1/2/3/4/5、ALLZONE、UP、LEFT、RIGHT、DOWN和OK总计23个功能按键（提供设备正面板拍图，加盖厂家公章） 4.主机背面板自带6个220V电源定时控制接口，CHA/B/C/D/E、CHA1/2/3/4/5和CHC1/2/3/4/5共30个接口，EM IN/OUT和TM OUT 共三个紧急联动触发接口，1个RS232PC控制接口，MUSIC/CALL OUT的2个6.35音频接口，双网口备份，1个8GSD卡接口，1个MON VOL默音旋钮（提供设备背面板拍图，加盖厂家公章） 4. 设网络总线，可控制16台分区器，最大可达160个广播分区，实现编程自动或手动分区广播，24小时精确到秒全天候按星期制运行程序，定时播放可达99曲； 5. 内置输出音源监听功能，并可调监听音量； 6. 消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常广播； 7. 远程遥控功能，通过电脑对遥控按键进行功能配制，可将遥控器任意键配制成电源管理、MP3 播放及分区控制； 所投产品厂家通过ISO20000信息技术服务管理体系认证，并提供证书复印件加盖原厂鲜章 （提供样品） 二、DVD音乐播放器：1.1U高度铝合金面板； 2.微电脑控制，轻触式按键操作；3.吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长；4.高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目；5.采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能；6.可播放：CD/MP3碟片；7.设有地址拨码开关，设置本机地址；满足多台设备一起使用时地址确认；8.1路音频信号左右声道（L /R）输出（提供接口截图，加盖生产厂商公章）；9.有通讯控制遥控接口（RJ45），能受控于控制主机实现多种自动播放模式，如：播放单曲、播放全部、循环单曲、循环全部、停止播放等；10.内置宽频高保真监听扬声器，音质丰满、清晰；并设有监听音量调节旋钮，音量可调；11.内置MP3播放器，可读USB和SD卡；※国家强制性认证. ※产品需提供出口证明复印件加盖鲜章 三、功放机：1.额定输出功率:240W 2.2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 3.带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，EMC属第二优先级别，其他通道属第三优先级别； 4.功放正面板自带1个MIC最高级接口，MIC1/2/3共3个话筒控制旋钮，AUX1/2共2个音频控制旋钮，BASS（低音）、TREBLE（高音）和MASTER（总音量）（提供设备正面板拍图，加盖厂家公章） 5.设备具有良好的短路、过载、过热等自我保护（需要提供质量监督检测研究院颁发的专业功放短路、过载保护电路的产品功能确认书复印件，加盖厂家鲜章）； 6.功放背板自带1对EMC/INPUT紧急联动接口，2个MIC 6.35话筒接口，MIC2/3 4个莲花输入口，AUX1/2 4个莲花输入口，MIXOUT 2个莲花输出口，3个COM接地口，4-16Ω、70V、100V功率口（提供设备背面板拍图，加盖厂家公章） 所投产品需提供音视频智能系统集成工程资质壹级证书加盖鲜章（提供样品） 四、校园专业无线手持麦克风： 1.采用UHF超高频段双真分集接收（U段），并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术； 2.提供共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离； 3.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示； 4.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求； 5.LCD液晶显示屏能同时显示信道号与工作频率。轻触式按钮控制简捷，让用户使用更方便（提供设备面板拍照）； 6.超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰； 7.红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步； 8.系统指标：频率指标 :640-830MHz、调制方式 :宽带FM、频率响应 :80-18KHz（±3dB）、工作距离：约100m； 9.接收机指标：接收机方式 :二次变频超外差、灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)、灵敏度调节范围 :12-32dB μV 10.发射机指标：音头: 动圈式麦克风、输出功率: 高功率30Mw；低功率3Mw 所投产品厂家通过ISO27001信息安全管理体系认证，并提供证书复印件加盖原厂鲜章。 五、桌面式校园专用话筒：1.阻抗：200Ω 2.灵敏度：-38dB 3.频率响应: 40-16KHz 4.电源:DC9V EASE声学相关技术证书复印件加盖鲜章 六、音柱技术：参数： 1．额定功率(100V)：90W 2．额定功率(70V)：45W 3．灵敏度：93dB 4．阻抗：黑: Com 白: 110Ω 5．频率响应：110-15KHz 6．防护等级：IP×6 防水 7．喇叭单元：6.5"×3+3"×3 ※EASE声学相关技术证书复印件加盖鲜章 七、机柜：12U机柜 八、安装调试：含线材及其他辅助材料 |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 10 |  | 莎车县第十七幼儿园 | 移动音响 |  | 便携式移动户外拉杆有源音响USB\SD卡双解码， 15寸大功率电瓶蓝牙USB插卡广场舞音箱双话筒，接收乐器输入，喇叭：15寸低音喇叭+12寸号角高音，可插U盘，可连接蓝牙。重量30公斤，外形尺寸：45*40*78厘米 |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 11 |  | 莎车县第二十幼儿园 | 视频会议系统 |  | 产品概述： 具有完善的功能、优异的性能、丰富的接口；采用全新一代ISP图像处理算法，提供更加完善的白平衡和自动曝光功能，使摄像机图像输出性能得到明显提升，成像效果也更加出色。支持H.265/H.264编码，在低带宽下使得画面更加流畅、清晰。广泛应用于会议室、报告厅、教室、培训室、指挥中心等应用场所。 产品特点： 1.全高清图像：采用1/2.8英寸高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒。 2.采用60.7°高品质光学镜头，光学变焦达到20倍，并支持16倍数字变焦。 3.采用AI技术和行人重识别技术，可以根据与会人穿着、体型、发型以及人脸识别等信息，准确判断每一个人所在位置，实现自动识别目标人形并跟踪、自动框选功能。 4.支持拓展1080P60 NDI®¦HB技术，实现通过网络传输实现超高解析度画质和更接近无损的视觉效果。 5.所有视频输出接口均达到低延迟指标。支持HDMI、3G-SDI、USB 3.0、网络4路视频同时输出，且均支持1080P60。 6.采用先进的聚焦算法，使得镜头快速、准确、稳定地完成聚焦。 7.独家音频处理算法，可消除混响，采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，且支持EQ调整，优化声音效果；支持外接麦克风、无线小蜜蜂等，具备1路 3.5mm 音频输入接口，满足大多数场景的拾音需求。 8.具备1路3.5mm音频输出接口。 9.支持HDMI、USB 3.0和网络音频输出，采用AAC音频编码，音质更佳，带宽占用更小。 10.采用RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制。 技术参数： 1.视频信号系统：1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50 2.传感器类型：1/2.8英寸, CMOS, 有效像素：207万 逐行 3.扫描方式：逐行 4.镜头：20x, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8 【等效35mm焦距：34mm-674mm】 5.数字变焦：16x 6.最低照度：0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) 7.电子快门：1/30s ~ 1/10000s 8.白平衡：自动, 手动,一键式,指定色温,室内,室外 9.数字降噪：2D, 3D数字降噪 10.背光补偿：支持 11.信噪比：≥55dB 12.水平视场角：60.7° ~ 3.36° 13.垂直视场角：34.1° ~ 1.89° 14.水平转动范围：±170° 15.垂直转动范围：-30° ~ +90° 16.水平转动速度范围：1.7° ~ 100°/s 17.垂直转动速度范围：1.7° ~ 69.9°/s 18.水平、垂直翻转：支持 19.图像冻结：支持 20.预置位数量：255 21.预置位精度：0.1° 22.模拟音频输入：支持3.5mm Line-In 23.数字音频输出：支持HDMI、USB、LAN等音频输出 24.模拟音频输出：支持3.5mm Line-Out 25.色彩空间/压缩：YUY2/MJPEG/H.264 26.视频制式：支持多种不同帧率和分辨率视频格式，最高支持1080P60 YUY2输出，支持USB视频通信协议 UVC 1.1 or UVC1.5，支持USB音频32K采样率，支持UAC2.0，支持UVC PTZ控制，支持IPC特性（IP Camera） 27.视频编码标准：H.264/H.265 28.视频码流：第一码流, 第二码流 29.第一码流分辨率：1920x1080,1280x720,1024x576,960x540,640x480,640x360 30.第二码流分辨率：1280x720,1024x576,720x576, 720x480,720x408,640x360,480x270,320x240,320x180 31.视频码率：32Kbps ~ 102400Kbps 32.码率控制：可变码率, 固定码率 33.帧率：1fps ~ 60fps 34.音频压缩标准：AAC 35.音频码率：96Kbps, 128Kbps, 256Kbps 36.支持网络协议：NDI｜HB，NDI｜HX, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播,SRT 等 37.输入输出接口：USB接口 1路USB 3.0: A型插座 38.高清输出：1路, HDMI: 版本1.3；1路, 3G-SDI: BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循SMPTE 424M标准 39.网络接口：1 路 ,RJ45:10M/100M/1000M 自适应以太网口，支持PoE 40.音频接口：1路, Line In, 3.5mm 音频接口，1路, Line Out, 3.5mm 音频接口 41.通讯接口：1路, RS232 In: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议；1路, RS232 Out: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA协议组网用；1路, RS485: 2芯凤凰口, 最大距离: 1200米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 42.电源接口：JEITA类型（DC IN 12V） 43.输入电压：DC 12V，PoE（802.3af） 44.输入电流：1000mA 45.工作温度：0°C ~ 40°C 46.储藏温度：-40°C ~ 60°C 47.功耗：12W 48.尺寸（长 x宽x 高）：146mm x 169mm x 168mm 49.净重：约1.50kg 50.平均无故障时间：30000h |  |  | 套 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 产品概述： 具有完善的功能、优异的性能、丰富的接口；采用全新一代ISP图像处理算法，提供更加完善的白平衡和自动曝光功能，使摄像机图像输出性能得到明显提升，成像效果也更加出色。支持H.265/H.264编码，在低带宽下使得画面更加流畅、清晰。广泛应用于会议室、报告厅、教室、培训室、指挥中心等应用场所。 产品特点： 1.全高清图像：采用1/2.8英寸高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒。 2.采用60.7°高品质光学镜头，光学变焦达到20倍，并支持16倍数字变焦。 3.采用AI技术和行人重识别技术，可以根据与会人穿着、体型、发型以及人脸识别等信息，准确判断每一个人所在位置，实现自动识别目标人形并跟踪、自动框选功能。 4.支持拓展1080P60 NDI®¦HB技术，实现通过网络传输实现超高解析度画质和更接近无损的视觉效果。 5.所有视频输出接口均达到低延迟指标。支持HDMI、3G-SDI、USB 3.0、网络4路视频同时输出，且均支持1080P60。 6.采用先进的聚焦算法，使得镜头快速、准确、稳定地完成聚焦。 7.独家音频处理算法，可消除混响，采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，且支持EQ调整，优化声音效果；支持外接麦克风、无线小蜜蜂等，具备1路 3.5mm 音频输入接口，满足大多数场景的拾音需求。 8.具备1路3.5mm音频输出接口。 9.支持HDMI、USB 3.0和网络音频输出，采用AAC音频编码，音质更佳，带宽占用更小。 10.采用RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制。 技术参数： 1.视频信号系统：1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50 2.传感器类型：1/2.8英寸, CMOS, 有效像素：207万 逐行 3.扫描方式：逐行 4.镜头：20x, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8 【等效35mm焦距：34mm-674mm】 5.数字变焦：16x 6.最低照度：0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) 7.电子快门：1/30s ~ 1/10000s 8.白平衡：自动, 手动,一键式,指定色温,室内,室外 9.数字降噪：2D, 3D数字降噪 10.背光补偿：支持 11.信噪比：≥55dB 12.水平视场角：60.7° ~ 3.36° 13.垂直视场角：34.1° ~ 1.89° 14.水平转动范围：±170° 15.垂直转动范围：-30° ~ +90° 16.水平转动速度范围：1.7° ~ 100°/s 17.垂直转动速度范围：1.7° ~ 69.9°/s 18.水平、垂直翻转：支持 19.图像冻结：支持 20.预置位数量：255 21.预置位精度：0.1° 22.模拟音频输入：支持3.5mm Line-In 23.数字音频输出：支持HDMI、USB、LAN等音频输出 24.模拟音频输出：支持3.5mm Line-Out 25.色彩空间/压缩：YUY2/MJPEG/H.264 26.视频制式：支持多种不同帧率和分辨率视频格式，最高支持1080P60 YUY2输出，支持USB视频通信协议 UVC 1.1 or UVC1.5，支持USB音频32K采样率，支持UAC2.0，支持UVC PTZ控制，支持IPC特性（IP Camera） 27.视频编码标准：H.264/H.265 28.视频码流：第一码流, 第二码流 29.第一码流分辨率：1920x1080,1280x720,1024x576,960x540,640x480,640x360 30.第二码流分辨率：1280x720,1024x576,720x576, 720x480,720x408,640x360,480x270,320x240,320x180 31.视频码率：32Kbps ~ 102400Kbps 32.码率控制：可变码率, 固定码率 33.帧率：1fps ~ 60fps 34.音频压缩标准：AAC 35.音频码率：96Kbps, 128Kbps, 256Kbps 36.支持网络协议：NDI｜HB，NDI｜HX, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播,SRT 等 37.输入输出接口：USB接口 1路USB 3.0: A型插座 38.高清输出：1路, HDMI: 版本1.3；1路, 3G-SDI: BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循SMPTE 424M标准 39.网络接口：1 路 ,RJ45:10M/100M/1000M 自适应以太网口，支持PoE 40.音频接口：1路, Line In, 3.5mm 音频接口，1路, Line Out, 3.5mm 音频接口 41.通讯接口：1路, RS232 In: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议；1路, RS232 Out: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA协议组网用；1路, RS485: 2芯凤凰口, 最大距离: 1200米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 42.电源接口：JEITA类型（DC IN 12V） 43.输入电压：DC 12V，PoE（802.3af） 44.输入电流：1000mA 45.工作温度：0°C ~ 40°C 46.储藏温度：-40°C ~ 60°C 47.功耗：12W 48.尺寸（长 x宽x 高）：146mm x 169mm x 168mm 49.净重：约1.50kg 50.平均无故障时间：30001h |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 产品介绍 智慧会议平板主打中小型会议室场景，打造会议小中心。产品集成高清显示器、数字化白板、高品质音响等功能于一体；满足会议演示、书写、互动、协同、分享、视频、资料安全等需求，覆盖会议全流程。 一、产品硬件/软件功能： 1.65英寸DLED液晶显示屏全高清4K系统图标显示，外观简洁商务风设计，整体采用全铝合金材质搭配极光紫的配色，超窄边款设计屏占比高达90%，超薄屏体，隐藏式端口，造型简约大气。 2.内置非独立电脑模块，所有会议功能均运行在电脑模块中。 3.采用国密SM2、SM3加密算法对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态，确保数据传输和存储的安全性与可靠性；符合国家安全标准，增强整体信息安全防护能力。 4.具有12个pogo pin磁吸接口，可选配智慧摄像头模组（可拆卸4800W高清摄像头和8阵列麦克风），无需单独接线，通过物理防护达到防止会议信息外泄。 5.极致音频体验：产品采用2.0声道设计，具有2个音腔：2×20W（中高音）缝隙发声扬声器；具备5种音效选择（标准、会议、人声、音乐、影院），满足不同场景需求。 6.具有Type-C全功能接口，可实现画面投屏、反向控制、音视频信号传输功能。 7.具有HDMI环出接口，DP输入接口，支持4K 60Hz。 8.具有1个RS232、2个IO、2个RELAY物联中控控制接口，方便与其他设备集成与管理，实现智能化的环境控制，提升使用体验与舒适度。 9.内置储配电池，支持异常断电保护功能，在异常断电后启用内部电池，自动保存会议资料及会议进程，通电后可继续使用。 10.具有85% NTSC高色域，图像显示清晰、色彩艳丽、颜色饱和，真实还原画面细节。 11.具有硬件级蓝光防护机制，蓝光比小于25%，能有效过滤并减少高能短波蓝光的辐射，实现长时间观看不疲劳，保障用户用眼健康的效果。 12.显示屏采用高精度触摸技术，能够精确识别直径为1.6毫米的触摸物，确保细腻操作体验。 13.整机屏幕与屏幕保护层采用零贴合技术，有效防止光线反射。 14.采用高级防眩光（AG）钢化玻璃材质，有效抑制环境光线干扰及屏幕反光现象，显著减轻眩光对视觉造成的不适，确保观看舒适度的同时，提供更为柔和的视觉体验。 15.支持多种唤醒方式，息屏状态下可通过提笔唤醒、双击触屏、按钮方式唤醒设备亮屏，提笔唤醒可快捷使用白板和批注功能。 16.支持选配智慧摄像头模组，实现语音助手辅助功能，支持通过语音助手对主要功能进行操作，如：开始会议、结束会议、息屏、关机等操作。 17.具有文档无边框设计，用户打开文档自动进入文档演示模式，文档内容会全屏显示，在文档演示的过程中，可以进行批注、视频播放、分屏白板，可插入图片素材，满足展示更多文档内容的需求。 18.具有会前准备欢迎界面功能，可添加背景音频、视频、图片，可自定义设置欢迎界面主题。 19.具有快速会议模式，满足临时开会、多人讨论、头脑风暴等活动。 20.具有快速投票和自定义投票/评分功能，具有表决、满意度评测模板；投票方式分为扫码投票和举手投票，扫码投票可选择匿名投票和实名投票，投票/评分可自定义选项。 21.具有扫码签到功能，会中即签即看，扫码签到后实时显示签到人的姓名。 22.具有会议录屏功能，支持选择2K、4K分辨率。支持多种录屏保存方式，可扫码带走或者保存到本地、会议、U盘。 23.支持NFC碰传、无线投屏、有线投屏、投屏器一键投屏等多种投屏方式；支持手机和电脑混合投屏展示，最多支持四画面同屏展示；支持对电脑投屏内容反向操作。 24.支持应用投屏，例如，指定浏览器投屏，指定文档投屏；其它应用消息不弹窗，投屏过程可处理其他任务，保护隐私。 25.支持混合分屏，会中可同时展现白板、动态视频、音频、文档、批注等页面，可全屏展示任意分屏或对比不同方案，支持4个分屏。 26.支持文档演示功能，在文档演示的过程中，可以进行批注、视频播放，满足更多内容文档展示的需求。 27.支持会中扫码上传多种文件格式，包括MP4、MP3、PDF、WORD、XLSX、文本、JPG、PNG等，可直接查看并进行批注。 28.支持白板书写；支持插入图片素材到白板中；支持多点书写；支持手势檫除，滑动清屏，圈选橡皮，像素橡皮等多种擦除方式；具有无限画布，两指缩放功能；支持多种白板文件保存格式，可保存格式为PNG、PDF、WORD、PPT。 29.白板支持OCR智能文字识别和图形识别功能，可以将书写的的字体、图案自动转换成标准的文字及图形。 30.支持全通道批注功能，可选择多种批注保存方式，可扫码带走或者保存到本地、会议、U盘。 31.支持PPT演讲倒计时模式。 32.具有会后文件留档功能，会中签到、投票表决结果、会议录屏音视频可上保存在本地或上传至综合管理平台。 二、产品综合管理平台功能： 1.具有智慧会议管理平台，平台采用B/S架构，支持Windows、Linux、MacOS、Android、IOS等操作系统登入控制软件，满足现场不同需求。 2.综合管理平台具有普通用户、管理员多种账号权限；平台具有后台数据看板功能，可查看会议室数量、会议室使用情况、设备在线离线状态和用户账号情况，可按月、周、日统计每日与会人员、每日会议时长、每日会议数、每日活跃用户数等，便于统计分析，统一管理，无需单独配置云端平台。 3.具有创建会议功能，可提前预约会议室、会议时间，预约成功后设备主页实时显示当日会议列表；会议列表可查看主持人和会议时间等信息；可设置本次会议是否加密、资料是否允许下载，可设定历史会议保存时间，可选6个月、12个月、永久。 4.支持web端登入管理平台，可查看单位会议、历史会议，历史会议展示会议名称、会议预订人、会议号、会议开始时间、是否录制视频，可查看/导出会前签到和投票表决结果、会议录制视频。 5.具有会议设置功能，可设置会议文件是否加密，开启文件加密，会中资料不可保存到客户端本地，不可分享，会后资料不可通过本地查看，只可通过后台查看下载。 三、产品视频会议软件功能： 1.内置视频会议软件，支持ITU-T H.323通信协议，会议速率支持128Kbps~8Mbps；支持H.264 Baseline Profile、H264 High Profile视频协议。 2.支持640×480 30fps、1280×720 30fps、1920×1080 30fps、2560×1440 30fps、3840×2160 30fps、4000×3000 25fps、6000×8000 5fps高清分辨率编解码。 3.集成通信录、通话记录功能模块。 4.支持切换模板、主席控制等常用功能。 5.支持无需注册，只需输入会议号码即可加入相应的会议，并可选择以会议互动模式加入或直播模式加入。 6.支持一键召开立即会议即可在MCU上快速创建一个虚拟会议并自动加入会议，可邀请会场入会，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 7.支持预约会议，可选择成员、设置会议密码、主席密码、直播密码、会议时间等，提交后MCU根据会议时间自动召开会议，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 8.支持从直播模式转到会议模式或者从会议模式转到直播模式，会议模式支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 9.画面布局支持自动分屏功能，根据入会终端数量自动选择合适布局并自动打开画面；支持自动填充功能，选择固定画面布局，终端入会后自动在空闲的窗口上打开。 10.支持会议签到、电子白板、电子投票、文件共享等数据会议功能，满足远程会议、培训等场景应用需求。 11.支持多画面布局，单屏支持25路画面同时显示。 硬件参数 1.处理器：Intel i3 11代处理器，最大睿频频率4.10GHz 2.内存：8GB 3.存储空间：128GB 4.显示屏类型：DLED液晶显示屏 5.显示屏尺寸：65英寸（16：9） 6.画面显示尺寸：1428.5H ×803.5V 7.物理分辨率：3840（H）×2160（V） 8.色域NTSC：85% 9.色彩度：1.07B(10bit) 10.屏亮度：350CD/㎡（min.） 400CD/㎡(typ.) 11.对比度：1200:1(typ.) 5000:1（max） 12.防蓝光：支持 13.防眩光：支持 14.显示帧率：60Hz 15.视角：178°(H/V) 16.输入接口：1×LAN；1×TOUCH；1×HDMI-IN；1×DP-IN；1×VIDEO-IN（USB-C+反控）；1×LINE-IN；１×MIC-IN；4×USB-A；1×RS232；2×IO；2×RELAY； 17.输出接口：1×HDMI-OUT；1×LINE-OUT； 18.触摸感应技术：红外感应识别触摸技术 19.触摸输出形式：HID标准 20.最大输入点数：40点 21.响应时间：8ms(typ.) 22.书写方式：手指、触摸笔等不透光物体 23.书写高度：2.0mm 24.触摸精度：中间90%触摸区域为±1mm 25.两点识别间距：＞20mm 26.理论点击次数：无限次 27.触摸直径：单点≥1.6mm, 多点≥2mm 28.玻璃规格：3.2mm钢化玻璃 29.书写屏表面硬度 ：9H 30.玻璃雾度：3%-8% 31.可见光透射比：≥88% 32.色温（信源下）：Min. 8000K；Type 9500K；Max. 11500K 33.插值分辨率：32768 × 32768 34.工作电压：DC 5V±5% 35.触摸屏功率：≤2.5W 36.WiFi：WiFi6 2.4GHz/5GHz 37.蓝牙：蓝牙5.2 38.电源：90-264V~50/60HZ输入 39.标准功耗：≤460W 40.待机功耗：＜0.5W 41.音频声道：2.0声道 42.最大伴音功率：2×20W @ 6Ω 43.存储温度：-10℃~+60℃ 44.存储湿度：10%~80%RH，非凝结 45.工作温度：0℃~+40℃ 46.工作湿度：20%~80%RH，非凝结 47.工作海拔：≤5000m 48.裸机尺寸（长×厚×高）：1482.7mm × 88.7mm× 876.6mm 49.包装尺寸（长×厚×高）：1660mm × 220mm × 1010mm 50.显示尺寸：1428.5mm × 803.5mm 51.厚度：88.7mm 52.净重：38kg 53.毛重：47kg 54.外壳颜色：银灰 55.外壳材料：铝型材/钣金 56.壁挂孔位(VESA)4-M8螺丝孔：600mmx400mm 57.使用寿命：50,000hrs(min.) 58.使用时长：18小时×7天 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 莎车县托木吾斯塘镇中心幼儿园 | 移动音响 |  | 便携式移动户外拉杆有源音响USB\SD卡双解码， 15寸大功率电瓶蓝牙USB插卡广场舞音箱双话筒，接收乐器输入，喇叭：15寸低音喇叭+12寸号角高音，可插U盘，可连接蓝牙。重量30公斤，外形尺寸：45*40*78厘米 |  |  | 台 |  | 2 |  |
| 13 |  | 莎车县永安管委会中心幼儿园 | 班班通 |  | 一、屏体及触控技术要求： 1、屏体采用A规屏，显示尺寸≥65 英寸，分辨率：3840*2160；可视角≥178° 采用厚度≤3.2mm AG防眩钢化玻璃，玻璃硬度≥莫氏7级，可达到石英抗划等级，屏体表面强度≥100MPa； 2、触控响应时间≤4ms；扫描速度首点≤2ms，连续点≤2ms；定位精度≤0.1mm；最小识别直径≤2mm；触控书写延迟≤15ms；光标移动速度≥130帧/秒，触摸高度≤1mm； 3、色彩覆盖率不低于110%，在Windows系统4K分辨率下，屏幕刷新率可达60Hz画面无闪烁；屏幕最高灰阶≥256 4、触控分辨率32768*32768，在Windows与Android下均支持40点同时触控； 二、安全性要求： 1、采用物理减滤蓝光设计，无需其他操作即可实现防蓝光，在源头减少有害蓝光波段能量，有害蓝光波长415～455nm＜30%； 2、通过DC调光技术、直流信号控制背光亮度，实现稳定光源无频闪，摄像设备拍摄时画面无条纹闪烁（提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章） ★3、满足《GB 40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》，亮度均匀性≥70%，闪烁等级≤-30dB（60Hz）（提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章） 4、嵌入式系统下可一键进行硬件系统检测（支持无PC状况下使用），检测类型包括设备类型、设备序列号、屏体信息、屏体温度、CPU使用情况、内存使用情况、存储空间、固件版本信息、厂家信息、内置电脑序列号、系统盘信息、系统CPU使用率、系统内存使用率、显卡驱动等信息；当检测出有问题时，可扫描系统提供的二维码进行报修； 三、教学要求： 1、整机前置接口：≥1路HDMI IN接口（非转接），≥2路USB3.0接口，≥1路USB Type-C接口;（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 2、整机后置接口RJ45≥1路，音频输入≥1路，RS232≥1路，VGA输入接口≥1路，≥1路HDMI IN；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 3、无需打开智能交互平板背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 4、智能 交互平板前置中文物理按键≥7个，通过前置物理按键实现录课、触控开关、音量调节、关闭窗口、恢复出厂设置、截屏、多任务、悬浮菜单自定义等功能；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） ★5、智能 交互平板采用不低于12核国产化驱动芯片，Android 系统版本不低于14.0，内存≥2GB，存储≥8GB（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 6、采用针孔阵列发声设计，采用针孔阵列发声设计，智能交互平板下边框具有4个发声单元，总功率≥40W, 扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；谐振频率不高于260Hz;（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） ★7、内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能。（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 8、内置非独立外扩展的4阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m 9、可接入无线麦克风，通过平板内置音箱扩声，通电不开机状态下也能使用无线麦克风通过本机音箱扩声； 10、智能 交互平板内置蓝牙Bluetooth 5.4模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频;（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 11、智能 交互平板内置Wi-Fi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射且支持自定义设置热点名称和密码，在双系统下支持无线设备同时连接数量≥30个 四、应用功能要求： 1、在通电不开机状态下，1秒即可完成开机进入嵌入式系统（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 2、在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；在同一界面下无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，如声音、亮度、网络等；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 3、支持快捷键单侧显示与双侧同时显示模式，可设置快捷键自动隐藏时间与自定义按键功能（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 4、具有悬浮菜单，两指可快速调用悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加白板等不少于 30 个应用； 5、支持Android、IOS、Windows系统的投屏画面，可支持不少于6个终端设备同时投屏，并自动分屏排布，可将任意一路画面全屏播放，并支持所投视频音频同时播放；支持多手机同时连接交互显示设备，可设置指定设备为主控设备； 6、通过手势操作在屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程； 7、为节约用电，整机具备自动待机功能，在无操作或无信号输入时，自动进入待机节能状态，时间间隔可自定义； 8、为满足教学过程中多场景应用需求，可通过多指长按屏幕部分达到息屏及屏幕唤醒功能，可根据实际教学应用开启或关闭此功能； 9、支持多种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作； 10、通过多指滑动屏幕，可快速实现Windows与教学系统界面的切换； 11、智能交互平板触摸支持动态压力模拟，支持无任何电子功能的普通书写笔，在交互平板上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 内置电脑 1.采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护。 2.尺寸长度≥220mm，厚度≤30mm。 3.CPU采用Intel第12代及以上平台处理器酷睿I5处理器。 4.内存：≥8G DDR4。 5.硬盘：≥256G SSD固态硬盘。 6.接口：整机非外扩展具备5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等； 7.为保证设备运行的稳定性和兼容性，智能交互设备须与内置电脑为同一品牌。 教学专属系统； 1.提供符合教师授课场景的教学桌面教学系统。 2.将教师授课常用应用放至主页，单击即可打开应用，方便教师快捷调用软件； 3.开机进入教学桌面，教师可按照自己使用习惯，更换常用软件、背景，形成教师的定制化桌面。可通过登录账户，在其他设备上同步展示教师定制化教学桌面； 4.U盘插入时，无需额外操作自动弹出U盘文件夹，方便教师直接选取U盘中内容； 5.支持手势操作，左右滑动方便教师快速切换主页、应用页及Windows桌面，下滑屏幕下移，方便教师点击大屏上方功能按钮，上滑调起系统设置，方便教师快捷设置系统； 6.支持三种（账号、扫码、U盘-key）登录方式，支持应用登录联动功能，教师登录系统后打开其他应用，可进行快捷登录，无需再次输入账户密码； 7.支持在任意界面下，通过前置物理按键返回教学桌面；同时支持一键调出多任务窗口，将所有运行中应用进行展示，方便教师快速切换应用； 应用页分类显示应用，包含课件制作、教学工具、管理辅助、数字资源等，方便教师快速找到相应应用； 教学应用软件； 1.教学系统内容资源严格依据《3-6岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园教育指导纲要》编制而成，教学课件涵大领域，适用于幼儿园小班、中盖健康、语言、社会、科学、艺术等五班、大班教学场景使用，系统资源内容没有小学化倾向内容。 2.教学系统内容资源应包含动画、儿歌、视频、图片、音乐、故事、游戏等多种形式。包含大型活动方案、环创指导方案、区域活动方案、户外游戏活动方案等方面，方案分别包括小班、中班、大班级别，活动方案数量不少于800个，方案图片支持拖动、放大、缩小，双击支持自动复位。 ★3.根据幼儿园教学场景需要，教学课件资源应充分结合不同领域活动特点，结合幼儿园学期教学计划，课件中提供不少于800个教学活动，动画资源不少于800个，图片及插画资源不少于3000张，游戏互动资源不少于1000个，真人视频资源不少于100个。（提供以上软件内容明细文档电子版并加盖生产商公章，其中涉及数量的内容提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件） ★4.软件内容资源应提供教师用书电子版，详细介绍各个教学活动相关环节，如活动目标、活动准备、活动过程、活动延伸等部分，提供的活动方案总数不少于 1000 篇。（提供以上软件内容实物截图，其中涉及数量的内容提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件） 5.教学系统为教师教学活动提供丰富的图片资源，高清图片提供不少于1000张，图片种类划分包含动物、植物、科技、生活、天文地理、文化、艺术等分类，图片分辨率不低于1920*1080，支持手动翻页全屏浏览，可实现幻灯片式自动翻页浏览，图片支持拖动、放大、缩小，双击支持自动复位。（提供以上图片资源截图，数量方面提供资源明细文档电子版并加盖生产商公章） ★6.教学系统提供的儿歌高清视频包含中文儿歌、英文儿歌、KTV儿歌、节日儿歌、律动儿歌、三字儿歌等多种形式的儿歌；经典故事包含成语故事、国学故事、神话故事、童话故事、寓言故事、绘本故事等多种故事形式。国学课堂包含弟子规、三字经、小儿语、增广贤文等资源。（提供以上软件功能实物截图，提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件） ★7.教学系统为教师提供丰富的高清视频资源，分类包含自然科普、绘本故事、儿歌、一日生活音乐、经典故事、国学课堂高清视频资源，视频资源数量不低于400个；提供一日生活音乐分类包含唤醒音乐、活动音乐、进餐音乐、入园离园音乐、睡前音乐、阅读音乐，数量不少于100首。（提供以上软件功能实物截图，其中涉及数量的内容提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 8.教学系统包含自然科普类高清视频资源，包含动物、植物类自然系列生态高清视频，数量不少于40个。包含自然科普类音频，提供地球类、动物类、海洋类、花草类、泥土类、森林类、石头类、种子类，分类数量不少于8种，资源数量不少于200个。 9.教学系统提供园务管理方面的文档资源，分类包含教学管理方案、家园管理方案、安全管理方案、后勤保健方案、实用表格、规章制度汇编等，支持在线下载、编辑，资源数量不少于150个。（提供以上软件功能实物截图，提供资源明细汇总电子版加盖生产商公章） 10.教学系统需提供exe格式独立安装版本，教师可根据需要自行选择下载所需幼教资源，无网络情况下可以满足使用，软件支持连网状态下在线升级软件版本、资源更新；软件安装支持的系统分辨率支持1920*1080和3840*2160，支持多种比例的缩放比设置。 11.教学系统支持账号、密码登录，登录后可以显示园所的名称，支持修改登录账号密码，可个性化自定义园所的名称、不同班级名称或班级宣传语标识，主界面支持显示天气、网络连接状态、当前时间、通知消息内容。 12.教学系统支持查看硬件设备号，支持检测系统功能，检测过程中系统会自动修复已知的异常问题，通过软件自身文件管理功能，可以查看资源缓存目录和资源占用空间大小，软件资源大小不少于60G。（提供以上软件功能实物截图） ★13.教学系统提供画板软件，包含水彩笔、铅笔、蜡笔、彩笔等多种画笔，每种画笔可选颜色不少于30种、线条粗细不少于5种，支持手势擦除，板擦大小可以手动设置多种，笔迹撤销及撤销恢复操作不少于5次。（提供以上软件功能实物截图，其中涉及数量的内容提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★14.画板软件支持图形及贴纸插入功能，支持插入正方形、长方形、三角形、圆形等常用图形，图形种类在 10 种以上，可供选择填充的颜色30 种以上；动物类型贴纸数量60种以上、卡通类型贴纸数量40种以上，插入的图形及贴纸图标素材支持锁定、置顶、置底、印章、删除、放大、缩小、旋转等操作。（提供以上软件功能实物截图，其中涉及数量的内容提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 15.画板软件支持输入文字，并可根据情景需要设定文字颜色及大小，颜色选择不少于30种；内置触控键盘和文本框；编辑完成的文字可以进行二次编辑、删除、旋转、放大、缩小等操作。画板软件绘画背景支持纯色、风景、节日等多种背景模板类型，教师可根据需要自主更换。画板软件具有照片册功能，可对绘画内容支持保存、编辑、删除、单张导出以及批量导出等操作；导出路径可自由设置。 ★16.画板软件支持后台运行，具备小助手快捷方式，一键打开主程序，可在任意界面进行涂画标注、截屏、一键切换、退出后台运行等操作，截图画面可以直接在画板内进行再次编辑，标注笔迹颜色及粗细可调整。（提供以上软件功能实物截图） |  |  | 台 |  | 10 |  |
| 14 |  | 莎车县墩巴格乡中心幼儿园 | 移动音响 |  | 便携式移动户外拉杆有源音响USB\SD卡双解码， 15寸大功率电瓶蓝牙USB插卡广场舞音箱双话筒，接收乐器输入，喇叭：15寸低音喇叭+12寸号角高音，可插U盘，可连接蓝牙。重量30公斤，外形尺寸：45*40*78厘米 |  |  | 台 |  | 3 |  |
| 15 |  | 莎车县亚喀艾日克乡中心幼儿园 | 广播系统 |  | 一、广播机：1.全新编程模式，8个主程序，1个特殊备用程序，一键调用当天与明天程序运行。并可预设晴天雨天运行模式； 2. 可对内置MP3音源进行编程定时播放，采用SD卡存储MP3音乐，可以无限扩展存储容量；设有快捷键，一键调用MP3曲目； 3.主机正面板自带MP3、SWIFT、PW1/2/3/4、MUSIC/CALL、CHA1/2/3/4/5、CHC1/2/3/4/5、ALLZONE、UP、LEFT、RIGHT、DOWN和OK总计23个功能按键（提供设备正面板拍图，加盖厂家公章） 4.主机背面板自带6个220V电源定时控制接口，CHA/B/C/D/E、CHA1/2/3/4/5和CHC1/2/3/4/5共30个接口，EM IN/OUT和TM OUT 共三个紧急联动触发接口，1个RS232PC控制接口，MUSIC/CALL OUT的2个6.35音频接口，双网口备份，1个8GSD卡接口，1个MON VOL默音旋钮（提供设备背面板拍图，加盖厂家公章） 4. 设网络总线，可控制16台分区器，最大可达160个广播分区，实现编程自动或手动分区广播，24小时精确到秒全天候按星期制运行程序，定时播放可达99曲； 5. 内置输出音源监听功能，并可调监听音量； 6. 消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常广播； 7. 远程遥控功能，通过电脑对遥控按键进行功能配制，可将遥控器任意键配制成电源管理、MP3 播放及分区控制； 所投产品厂家通过ISO20000信息技术服务管理体系认证，并提供证书复印件加盖原厂鲜章 （提供样品） 二、DVD音乐播放器：1.1U高度铝合金面板； 2.微电脑控制，轻触式按键操作；3.吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长；4.高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目；5.采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能；6.可播放：CD/MP3碟片；7.设有地址拨码开关，设置本机地址；满足多台设备一起使用时地址确认；8.1路音频信号左右声道（L /R）输出（提供接口截图，加盖生产厂商公章）；9.有通讯控制遥控接口（RJ45），能受控于控制主机实现多种自动播放模式，如：播放单曲、播放全部、循环单曲、循环全部、停止播放等；10.内置宽频高保真监听扬声器，音质丰满、清晰；并设有监听音量调节旋钮，音量可调；11.内置MP3播放器，可读USB和SD卡；※国家强制性认证. ※产品需提供出口证明复印件加盖鲜章 三、功放机：1.额定输出功率:240W 2.2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 3.带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，EMC属第二优先级别，其他通道属第三优先级别； 4.功放正面板自带1个MIC最高级接口，MIC1/2/3共3个话筒控制旋钮，AUX1/2共2个音频控制旋钮，BASS（低音）、TREBLE（高音）和MASTER（总音量）（提供设备正面板拍图，加盖厂家公章） 5.设备具有良好的短路、过载、过热等自我保护（需要提供质量监督检测研究院颁发的专业功放短路、过载保护电路的产品功能确认书复印件，加盖厂家鲜章）； 6.功放背板自带1对EMC/INPUT紧急联动接口，2个MIC 6.35话筒接口，MIC2/3 4个莲花输入口，AUX1/2 4个莲花输入口，MIXOUT 2个莲花输出口，3个COM接地口，4-16Ω、70V、100V功率口（提供设备背面板拍图，加盖厂家公章） 所投产品需提供音视频智能系统集成工程资质壹级证书加盖鲜章（提供样品） 四、校园专业无线手持麦克风： 1.采用UHF超高频段双真分集接收（U段），并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术； 2.提供共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离； 3.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示； 4.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求； 5.LCD液晶显示屏能同时显示信道号与工作频率。轻触式按钮控制简捷，让用户使用更方便（提供设备面板拍照）； 6.超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰； 7.红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步； 8.系统指标：频率指标 :640-830MHz、调制方式 :宽带FM、频率响应 :80-18KHz（±3dB）、工作距离：约100m； 9.接收机指标：接收机方式 :二次变频超外差、灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)、灵敏度调节范围 :12-32dB μV 10.发射机指标：音头: 动圈式麦克风、输出功率: 高功率30Mw；低功率3Mw 所投产品厂家通过ISO27001信息安全管理体系认证，并提供证书复印件加盖原厂鲜章。 五、桌面式校园专用话筒：1.阻抗：200Ω 2.灵敏度：-38dB 3.频率响应: 40-16KHz 4.电源:DC9V EASE声学相关技术证书复印件加盖鲜章 六、音柱技术：参数： 1．额定功率(100V)：90W 2．额定功率(70V)：45W 3．灵敏度：93dB 4．阻抗：黑: Com 白: 110Ω 5．频率响应：110-15KHz 6．防护等级：IP×6 防水 7．喇叭单元：6.5"×3+3"×3 ※EASE声学相关技术证书复印件加盖鲜章 七、机柜：12U机柜 八、安装调试：含线材及其他辅助材料 |  |  | 套 |  | 1 |  |
|  |  |  | 移动音响 |  | 便携式移动户外拉杆有源音响USB\SD卡双解码， 15寸大功率电瓶蓝牙USB插卡广场舞音箱双话筒，接收乐器输入，喇叭：15寸低音喇叭+12寸号角高音，可插U盘，可连接蓝牙。重量30公斤，外形尺寸：45*40*78厘米 |  |  | 台 |  | 2 |  |
| 16 |  | 莎车县英阿瓦提管委会中心幼儿园 | 图书柜 |  | 通体材质：樟子松木插接板，经防虫、防腐等化学处理 尺寸：高2100mm*宽900mm*深300mm；产品外形尺寸的极限偏差长±2mm，宽±2mm，高±2mm；板材厚度：2mm；采用实木隔板，5隔板6层，隔板间距300mm，间距大小可根据需要调整。所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；环保油漆。 |  |  | 张 |  | 5 |  |
| 17 |  | 莎车县乌达力克镇中心幼儿园 | 移动音响 |  | 便携式移动户外拉杆有源音响USB\SD卡双解码， 15寸大功率电瓶蓝牙USB插卡广场舞音箱双话筒，接收乐器输入，喇叭：15寸低音喇叭+12寸号角高音，可插U盘，可连接蓝牙。重量30公斤，外形尺寸：45*40*78厘米 |  |  | 台 |  | 7 |  |
|  |  |  | 广播设备 |  | 一、广播机：1.全新编程模式，8个主程序，1个特殊备用程序，一键调用当天与明天程序运行。并可预设晴天雨天运行模式； 2. 可对内置MP3音源进行编程定时播放，采用SD卡存储MP3音乐，可以无限扩展存储容量；设有快捷键，一键调用MP3曲目； 3.主机正面板自带MP3、SWIFT、PW1/2/3/4、MUSIC/CALL、CHA1/2/3/4/5、CHC1/2/3/4/5、ALLZONE、UP、LEFT、RIGHT、DOWN和OK总计23个功能按键（提供设备正面板拍图，加盖厂家公章） 4.主机背面板自带6个220V电源定时控制接口，CHA/B/C/D/E、CHA1/2/3/4/5和CHC1/2/3/4/5共30个接口，EM IN/OUT和TM OUT 共三个紧急联动触发接口，1个RS232PC控制接口，MUSIC/CALL OUT的2个6.35音频接口，双网口备份，1个8GSD卡接口，1个MON VOL默音旋钮（提供设备背面板拍图，加盖厂家公章） 4. 设网络总线，可控制16台分区器，最大可达160个广播分区，实现编程自动或手动分区广播，24小时精确到秒全天候按星期制运行程序，定时播放可达99曲； 5. 内置输出音源监听功能，并可调监听音量； 6. 消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常广播； 7. 远程遥控功能，通过电脑对遥控按键进行功能配制，可将遥控器任意键配制成电源管理、MP3 播放及分区控制； 所投产品厂家通过ISO20000信息技术服务管理体系认证，并提供证书复印件加盖原厂鲜章 （提供样品） 二、DVD音乐播放器：1.1U高度铝合金面板； 2.微电脑控制，轻触式按键操作；3.吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长；4.高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目；5.采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能；6.可播放：CD/MP3碟片；7.设有地址拨码开关，设置本机地址；满足多台设备一起使用时地址确认；8.1路音频信号左右声道（L /R）输出（提供接口截图，加盖生产厂商公章）；9.有通讯控制遥控接口（RJ45），能受控于控制主机实现多种自动播放模式，如：播放单曲、播放全部、循环单曲、循环全部、停止播放等；10.内置宽频高保真监听扬声器，音质丰满、清晰；并设有监听音量调节旋钮，音量可调；11.内置MP3播放器，可读USB和SD卡；※国家强制性认证. ※产品需提供出口证明复印件加盖鲜章 三、功放机：1.额定输出功率:240W 2.2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 3.带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，EMC属第二优先级别，其他通道属第三优先级别； 4.功放正面板自带1个MIC最高级接口，MIC1/2/3共3个话筒控制旋钮，AUX1/2共2个音频控制旋钮，BASS（低音）、TREBLE（高音）和MASTER（总音量）（提供设备正面板拍图，加盖厂家公章） 5.设备具有良好的短路、过载、过热等自我保护（需要提供质量监督检测研究院颁发的专业功放短路、过载保护电路的产品功能确认书复印件，加盖厂家鲜章）； 6.功放背板自带1对EMC/INPUT紧急联动接口，2个MIC 6.35话筒接口，MIC2/3 4个莲花输入口，AUX1/2 4个莲花输入口，MIXOUT 2个莲花输出口，3个COM接地口，4-16Ω、70V、100V功率口（提供设备背面板拍图，加盖厂家公章） 所投产品需提供音视频智能系统集成工程资质壹级证书加盖鲜章（提供样品） 四、校园专业无线手持麦克风： 1.采用UHF超高频段双真分集接收（U段），并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术； 2.提供共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离； 3.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示； 4.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求； 5.LCD液晶显示屏能同时显示信道号与工作频率。轻触式按钮控制简捷，让用户使用更方便（提供设备面板拍照）； 6.超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰； 7.红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步； 8.系统指标：频率指标 :640-830MHz、调制方式 :宽带FM、频率响应 :80-18KHz（±3dB）、工作距离：约100m； 9.接收机指标：接收机方式 :二次变频超外差、灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)、灵敏度调节范围 :12-32dB μV 10.发射机指标：音头: 动圈式麦克风、输出功率: 高功率30Mw；低功率3Mw 所投产品厂家通过ISO27001信息安全管理体系认证，并提供证书复印件加盖原厂鲜章。 五、桌面式校园专用话筒：1.阻抗：200Ω 2.灵敏度：-38dB 3.频率响应: 40-16KHz 4.电源:DC9V EASE声学相关技术证书复印件加盖鲜章 六、音柱技术：参数： 1．额定功率(100V)：90W 2．额定功率(70V)：45W 3．灵敏度：93dB 4．阻抗：黑: Com 白: 110Ω 5．频率响应：110-15KHz 6．防护等级：IP×6 防水 7．喇叭单元：6.5"×3+3"×3 ※EASE声学相关技术证书复印件加盖鲜章 七、机柜：12U机柜 八、安装调试：含线材及其他辅助材料 |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 18 |  | 莎车县喀群乡中心幼儿园 | 大门口LED电子显示屏1组 |  | 1、像素结构：表贴三合一 像素间距：4.0 模组尺寸：320×160 模组分辨率：80×40 像素密度：62500 色温：3200-9300K可调 可视角：水平160°，垂直160° 对比度：3000:1 色度均匀性：±0.003Cx，Cy之内 亮度均匀性：≥97％ 工作温度：-10-40℃ 工作湿度：10%~80%RH 存储湿度：10%~85%RH 驱动方式：恒流驱动 换帧频率：60Hz刷新率：/H:≥3840Hz;灰度等级：红、绿、蓝各12-16bits 平均功耗：＜300W/㎡ 峰值功耗：≤800W/㎡ 2、投标产品显示屏有效显示尺寸：宽≥10.88m,，高≥6.4m，要求不得负偏离，误差不得超过±1%。 3、亮度0-4500cd/m2 可调， 256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式。（提供封面具有ilac-MRA、CNAS标识盖章的权威检测报告） 4、支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正；支持多bin色 |  |  | 平方 |  | 3 |  |
| 含安装调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监控 |  |  | 监控设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 学校名称 |  | 产品名称 | 规格参数 |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 |  |  | 莎车县依盖尔其镇中心幼儿园 |  | 3KG干粉灭火器 | 灭火剂充装量‌：3±0.09KG‌ ‌喷射时间‌：≥13秒‌ ‌喷射距离‌：≥3.5米‌ ‌喷射剩余率‌：≤15%‌ ‌灭火级别‌：2A, 34B‌ ‌使用温度范围‌：-20°C至+55°C‌ ‌工作压力‌：1.2MPa（20℃）‌ ‌水压试验压力‌：2.1MPa‌ |  | 个 |  | 80 |  |
|  |  |  |  |  | 监控系统 | 1、多目智能球型摄像机，可输出全景和细节两路视频图像，全景视频图像内置≥2个镜头，细节视频图像内置≥1个镜头，内置2颗GPU芯片，全景通道和细节通道均有独立的补光灯； 2、全景视频≥600W像素，分辨率≥3600×1600；细节视频≥400W像素，分辨率≥2560x1440，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 3、细节镜头传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，支持≥25倍光学变倍，最大焦距≥145mm，支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； ★4、设备支持GB28181，GA/T1400,ONVIF,GB35114A级安全加密，设备支持同时抓拍不少于30活动目标，支持车牌识别、车型、车身颜色、车牌颜色识别，支持混行检测，支持AR功能，支持添加≥500个AR标签； 5、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素≤4个像素，全景画面水平视场角≥180°，全景通道支持垂直旋转，旋转范围≥10°可调； ★6、全景通道支持对设定区域进行布防，检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，全景通道支持区域入侵检测，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离≥50m； 7、全景通道支持人员密度检测功能，支持输出实时人数及拥堵等级，支持根据人数和占空比配置密度等级，人员密度检测距离≥50m； 8、设备支持接力跟踪功能，当布控活动目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应能按照活动目标经过顺序进行跟踪，能在平台上持续显示视频图像； ★9、设备具有≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个存储卡接口，内置红外补光灯，补光距离≥200m，防水防尘等级≥IP67。 10.设备支持按照GA/T 751-2008及最新要求设置OSD；支持按照地方标准设置国标编码 ★11、包含法兰式壁装支架，组合横装支架，抱箍直径范围Φ67-127mm，128GTF卡。 |  | 套 |  | 3 |  |
| 2 |  |  | 莎车县喀拉苏乡中心幼儿园 |  | 监控电源适配器 | DC12V电源适配器 颜色: 黑色 安装方式: 壁挂式 输入规格: AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格: DC12V/2A 输入效率: ≥86.20% 负载调整率: ±5% 纹波/噪声:150mVp-p 输出功率: 24W Max 输入接口: 3C插头 输出接口形式: 裸线输出 线长: 800mm 工作温度和湿度: -40℃~50℃,湿度10%~90%(无凝结) 雷击浪涌: 差模3KV/共模6KV（共模雷击极限±5.5KV） 产品尺寸（mm）: 75.0(L)*35.0(W)*28.0(H) |  | 个 |  | 60 |  |
|  |  |  |  |  | 监控系统 | 1、多目智能球型摄像机，可输出全景和细节两路视频图像，全景视频图像内置≥2个镜头，细节视频图像内置≥1个镜头，内置2颗GPU芯片，全景通道和细节通道均有独立的补光灯； 2、全景视频≥600W像素，分辨率≥3600×1600；细节视频≥400W像素，分辨率≥2560x1440，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 3、细节镜头传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，支持≥25倍光学变倍，最大焦距≥145mm，支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； ★4、设备支持GB28181，GA/T1400,ONVIF,GB35114A级安全加密，设备支持同时抓拍不少于30活动目标，支持车牌识别、车型、车身颜色、车牌颜色识别，支持混行检测，支持AR功能，支持添加≥500个AR标签； 5、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素≤4个像素，全景画面水平视场角≥180°，全景通道支持垂直旋转，旋转范围≥10°可调； ★6、全景通道支持对设定区域进行布防，检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，全景通道支持区域入侵检测，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离≥50m； 7、全景通道支持人员密度检测功能，支持输出实时人数及拥堵等级，支持根据人数和占空比配置密度等级，人员密度检测距离≥50m； 8、设备支持接力跟踪功能，当布控活动目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应能按照活动目标经过顺序进行跟踪，能在平台上持续显示视频图像； ★9、设备具有≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个存储卡接口，内置红外补光灯，补光距离≥200m，防水防尘等级≥IP67。 10.设备支持按照GA/T 751-2008及最新要求设置OSD；支持按照地方标准设置国标编码 ★11、包含法兰式壁装支架，组合横装支架，抱箍直径范围Φ67-127mm，128GTF卡。 |  | 套 |  | 3 |  |
| 3 |  |  | 莎车县恰尔巴格乡中心幼儿园 |  | 监控系统 | 1、多目智能球型摄像机，可输出全景和细节两路视频图像，全景视频图像内置≥2个镜头，细节视频图像内置≥1个镜头，内置2颗GPU芯片，全景通道和细节通道均有独立的补光灯； 2、全景视频≥600W像素，分辨率≥3600×1600；细节视频≥400W像素，分辨率≥2560x1440，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 3、细节镜头传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，支持≥25倍光学变倍，最大焦距≥145mm，支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； ★4、设备支持GB28181，GA/T1400,ONVIF,GB35114A级安全加密，设备支持同时抓拍不少于30活动目标，支持车牌识别、车型、车身颜色、车牌颜色识别，支持混行检测，支持AR功能，支持添加≥500个AR标签； 5、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素≤4个像素，全景画面水平视场角≥180°，全景通道支持垂直旋转，旋转范围≥10°可调； ★6、全景通道支持对设定区域进行布防，检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，全景通道支持区域入侵检测，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离≥50m； 7、全景通道支持人员密度检测功能，支持输出实时人数及拥堵等级，支持根据人数和占空比配置密度等级，人员密度检测距离≥50m； 8、设备支持接力跟踪功能，当布控活动目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应能按照活动目标经过顺序进行跟踪，能在平台上持续显示视频图像； ★9、设备具有≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个存储卡接口，内置红外补光灯，补光距离≥200m，防水防尘等级≥IP67。 10.设备支持按照GA/T 751-2008及最新要求设置OSD；支持按照地方标准设置国标编码 ★11、包含法兰式壁装支架，组合横装支架，抱箍直径范围Φ67-127mm，128GTF卡。 |  | 套 |  | 3 |  |
| 4 |  |  | 莎车县第一幼儿园 |  | 监控系统 | 1、多目智能球型摄像机，可输出全景和细节两路视频图像，全景视频图像内置≥2个镜头，细节视频图像内置≥1个镜头，内置2颗GPU芯片，全景通道和细节通道均有独立的补光灯； 2、全景视频≥600W像素，分辨率≥3600×1600；细节视频≥400W像素，分辨率≥2560x1440，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 3、细节镜头传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，支持≥25倍光学变倍，最大焦距≥145mm，支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； ★4、设备支持GB28181，GA/T1400,ONVIF,GB35114A级安全加密，设备支持同时抓拍不少于30活动目标，支持车牌识别、车型、车身颜色、车牌颜色识别，支持混行检测，支持AR功能，支持添加≥500个AR标签； 5、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素≤4个像素，全景画面水平视场角≥180°，全景通道支持垂直旋转，旋转范围≥10°可调； ★6、全景通道支持对设定区域进行布防，检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，全景通道支持区域入侵检测，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离≥50m； 7、全景通道支持人员密度检测功能，支持输出实时人数及拥堵等级，支持根据人数和占空比配置密度等级，人员密度检测距离≥50m； 8、设备支持接力跟踪功能，当布控活动目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应能按照活动目标经过顺序进行跟踪，能在平台上持续显示视频图像； ★9、设备具有≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个存储卡接口，内置红外补光灯，补光距离≥200m，防水防尘等级≥IP67。 10.设备支持按照GA/T 751-2008及最新要求设置OSD；支持按照地方标准设置国标编码 ★11、包含法兰式壁装支架，组合横装支架，抱箍直径范围Φ67-127mm，128GTF卡。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 5 |  |  | 莎车县第二幼儿园 |  | 监控探头 | ★ 1. 网络枪型摄像机，支持POE供电，视频压缩标准支持H.265、H.264，支持3D降噪、强光抑制、背光补偿功能，红外补光距离≥50米，白光补光距离≥30米，防护等级IP66或以上； ★ 2. 摄像机靶面尺寸≥1/2.4英寸，内置麦克风，分辨率和帧率≥3200×1800、20帧/秒，水平分辨力不少于1800线；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） ★ 3. 宽动态能力综合评价得分应≥140，最低照度：彩色≤0.005 lx、黑白≤0.0005 lx，具有白光补光、红外补光模式，支持自动和手动亮度调节模式，支持根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度，开启白光灯进行补光时，支持输出彩色视频图像。（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） |  | 个 |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  | 监控系统 | 1、多目智能球型摄像机，可输出全景和细节两路视频图像，全景视频图像内置≥2个镜头，细节视频图像内置≥1个镜头，内置2颗GPU芯片，全景通道和细节通道均有独立的补光灯； 2、全景视频≥600W像素，分辨率≥3600×1600；细节视频≥400W像素，分辨率≥2560x1440，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 3、细节镜头传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，支持≥25倍光学变倍，最大焦距≥145mm，支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； ★4、设备支持GB28181，GA/T1400,ONVIF,GB35114A级安全加密，设备支持同时抓拍不少于30活动目标，支持车牌识别、车型、车身颜色、车牌颜色识别，支持混行检测，支持AR功能，支持添加≥500个AR标签； 5、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素≤4个像素，全景画面水平视场角≥180°，全景通道支持垂直旋转，旋转范围≥10°可调； ★6、全景通道支持对设定区域进行布防，检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，全景通道支持区域入侵检测，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离≥50m； 7、全景通道支持人员密度检测功能，支持输出实时人数及拥堵等级，支持根据人数和占空比配置密度等级，人员密度检测距离≥50m； 8、设备支持接力跟踪功能，当布控活动目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应能按照活动目标经过顺序进行跟踪，能在平台上持续显示视频图像； ★9、设备具有≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个存储卡接口，内置红外补光灯，补光距离≥200m，防水防尘等级≥IP67。 10.设备支持按照GA/T 751-2008及最新要求设置OSD；支持按照地方标准设置国标编码 ★11、包含法兰式壁装支架，组合横装支架，抱箍直径范围Φ67-127mm，128GTF卡。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 6 |  |  | 莎车县第三幼儿园 |  | 监控系统 | 1、多目智能球型摄像机，可输出全景和细节两路视频图像，全景视频图像内置≥2个镜头，细节视频图像内置≥1个镜头，内置2颗GPU芯片，全景通道和细节通道均有独立的补光灯； 2、全景视频≥600W像素，分辨率≥3600×1600；细节视频≥400W像素，分辨率≥2560x1440，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 3、细节镜头传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，支持≥25倍光学变倍，最大焦距≥145mm，支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； ★4、设备支持GB28181，GA/T1400,ONVIF,GB35114A级安全加密，设备支持同时抓拍不少于30活动目标，支持车牌识别、车型、车身颜色、车牌颜色识别，支持混行检测，支持AR功能，支持添加≥500个AR标签； 5、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素≤4个像素，全景画面水平视场角≥180°，全景通道支持垂直旋转，旋转范围≥10°可调； ★6、全景通道支持对设定区域进行布防，检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，全景通道支持区域入侵检测，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离≥50m； 7、全景通道支持人员密度检测功能，支持输出实时人数及拥堵等级，支持根据人数和占空比配置密度等级，人员密度检测距离≥50m； 8、设备支持接力跟踪功能，当布控活动目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应能按照活动目标经过顺序进行跟踪，能在平台上持续显示视频图像； ★9、设备具有≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个存储卡接口，内置红外补光灯，补光距离≥200m，防水防尘等级≥IP67。 10.设备支持按照GA/T 751-2008及最新要求设置OSD；支持按照地方标准设置国标编码 ★11、包含法兰式壁装支架，组合横装支架，抱箍直径范围Φ67-127mm，128GTF卡。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 7 |  |  | 莎车县第四幼儿园 |  | 监控系统 | 1、多目智能球型摄像机，可输出全景和细节两路视频图像，全景视频图像内置≥2个镜头，细节视频图像内置≥1个镜头，内置2颗GPU芯片，全景通道和细节通道均有独立的补光灯； 2、全景视频≥600W像素，分辨率≥3600×1600；细节视频≥400W像素，分辨率≥2560x1440，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 3、细节镜头传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，支持≥25倍光学变倍，最大焦距≥145mm，支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； ★4、设备支持GB28181，GA/T1400,ONVIF,GB35114A级安全加密，设备支持同时抓拍不少于30活动目标，支持车牌识别、车型、车身颜色、车牌颜色识别，支持混行检测，支持AR功能，支持添加≥500个AR标签； 5、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素≤4个像素，全景画面水平视场角≥180°，全景通道支持垂直旋转，旋转范围≥10°可调； ★6、全景通道支持对设定区域进行布防，检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，全景通道支持区域入侵检测，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离≥50m； 7、全景通道支持人员密度检测功能，支持输出实时人数及拥堵等级，支持根据人数和占空比配置密度等级，人员密度检测距离≥50m； 8、设备支持接力跟踪功能，当布控活动目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应能按照活动目标经过顺序进行跟踪，能在平台上持续显示视频图像； ★9、设备具有≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个存储卡接口，内置红外补光灯，补光距离≥200m，防水防尘等级≥IP67。 10.设备支持按照GA/T 751-2008及最新要求设置OSD；支持按照地方标准设置国标编码 ★11、包含法兰式壁装支架，组合横装支架，抱箍直径范围Φ67-127mm，128GTF卡。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 8 |  |  | 莎车县第五幼儿园 |  | 16路录像机 | 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口，2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；1+1冗余电源，1+1冗余风扇。具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）；具有1路直流12V输出接口（12V 1A）；可内置8个SATA接口硬盘 HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出 设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位 支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索 支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天 设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等 支持16路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别 支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡 支持在线用户信息查看，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息 支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大支持16路音频设备管理 支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码 支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR 设备支持对登入IP安全性检测，检测到上一次登录与本次登录的IP地址不在同一个网段时，会提示上一次登录信息（IP和时间）并有日志记录 支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口 支持最大接入带宽256Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽256Mbps 样品电源由冗余电源芯片进行负载均衡控制，当一个电源出现故障时，另一个电源可以接管其工作；在更换故障电源后，可恢复到两个电源协同负载均衡工作 |  | 台 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 监控系统 | 1、多目智能球型摄像机，可输出全景和细节两路视频图像，全景视频图像内置≥2个镜头，细节视频图像内置≥1个镜头，内置2颗GPU芯片，全景通道和细节通道均有独立的补光灯； 2、全景视频≥600W像素，分辨率≥3600×1600；细节视频≥400W像素，分辨率≥2560x1440，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 3、细节镜头传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，支持≥25倍光学变倍，最大焦距≥145mm，支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； ★4、设备支持GB28181，GA/T1400,ONVIF,GB35114A级安全加密，设备支持同时抓拍不少于30活动目标，支持车牌识别、车型、车身颜色、车牌颜色识别，支持混行检测，支持AR功能，支持添加≥500个AR标签； 5、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素≤4个像素，全景画面水平视场角≥180°，全景通道支持垂直旋转，旋转范围≥10°可调； ★6、全景通道支持对设定区域进行布防，检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，全景通道支持区域入侵检测，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离≥50m； 7、全景通道支持人员密度检测功能，支持输出实时人数及拥堵等级，支持根据人数和占空比配置密度等级，人员密度检测距离≥50m； 8、设备支持接力跟踪功能，当布控活动目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应能按照活动目标经过顺序进行跟踪，能在平台上持续显示视频图像； ★9、设备具有≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个存储卡接口，内置红外补光灯，补光距离≥200m，防水防尘等级≥IP67。 10.设备支持按照GA/T 751-2008及最新要求设置OSD；支持按照地方标准设置国标编码 ★11、包含法兰式壁装支架，组合横装支架，抱箍直径范围Φ67-127mm，128GTF卡。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 9 |  |  | 莎车县第七幼儿园 |  | 监控系统 | 1、多目智能球型摄像机，可输出全景和细节两路视频图像，全景视频图像内置≥2个镜头，细节视频图像内置≥1个镜头，内置2颗GPU芯片，全景通道和细节通道均有独立的补光灯； 2、全景视频≥600W像素，分辨率≥3600×1600；细节视频≥400W像素，分辨率≥2560x1440，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 3、细节镜头传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，支持≥25倍光学变倍，最大焦距≥145mm，支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； ★4、设备支持GB28181，GA/T1400,ONVIF,GB35114A级安全加密，设备支持同时抓拍不少于30活动目标，支持车牌识别、车型、车身颜色、车牌颜色识别，支持混行检测，支持AR功能，支持添加≥500个AR标签； 5、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素≤4个像素，全景画面水平视场角≥180°，全景通道支持垂直旋转，旋转范围≥10°可调； ★6、全景通道支持对设定区域进行布防，检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，全景通道支持区域入侵检测，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离≥50m； 7、全景通道支持人员密度检测功能，支持输出实时人数及拥堵等级，支持根据人数和占空比配置密度等级，人员密度检测距离≥50m； 8、设备支持接力跟踪功能，当布控活动目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应能按照活动目标经过顺序进行跟踪，能在平台上持续显示视频图像； ★9、设备具有≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个存储卡接口，内置红外补光灯，补光距离≥200m，防水防尘等级≥IP67。 10.设备支持按照GA/T 751-2008及最新要求设置OSD；支持按照地方标准设置国标编码 ★11、包含法兰式壁装支架，组合横装支架，抱箍直径范围Φ67-127mm，128GTF卡。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 10 |  |  | 莎车县第九幼儿园 |  | 监控系统 | 1、多目智能球型摄像机，可输出全景和细节两路视频图像，全景视频图像内置≥2个镜头，细节视频图像内置≥1个镜头，内置2颗GPU芯片，全景通道和细节通道均有独立的补光灯； 2、全景视频≥600W像素，分辨率≥3600×1600；细节视频≥400W像素，分辨率≥2560x1440，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 3、细节镜头传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，支持≥25倍光学变倍，最大焦距≥145mm，支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； ★4、设备支持GB28181，GA/T1400,ONVIF,GB35114A级安全加密，设备支持同时抓拍不少于30活动目标，支持车牌识别、车型、车身颜色、车牌颜色识别，支持混行检测，支持AR功能，支持添加≥500个AR标签； 5、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素≤4个像素，全景画面水平视场角≥180°，全景通道支持垂直旋转，旋转范围≥10°可调； ★6、全景通道支持对设定区域进行布防，检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，全景通道支持区域入侵检测，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离≥50m； 7、全景通道支持人员密度检测功能，支持输出实时人数及拥堵等级，支持根据人数和占空比配置密度等级，人员密度检测距离≥50m； 8、设备支持接力跟踪功能，当布控活动目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应能按照活动目标经过顺序进行跟踪，能在平台上持续显示视频图像； ★9、设备具有≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个存储卡接口，内置红外补光灯，补光距离≥200m，防水防尘等级≥IP67。 10.设备支持按照GA/T 751-2008及最新要求设置OSD；支持按照地方标准设置国标编码 ★11、包含法兰式壁装支架，组合横装支架，抱箍直径范围Φ67-127mm，128GTF卡。 |  | 套 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 16路录像机 | 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口，2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；1+1冗余电源，1+1冗余风扇。具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）；具有1路直流12V输出接口（12V 1A）；可内置8个SATA接口硬盘 HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出 设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位 支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索 支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天 设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等 支持16路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别 支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡 支持在线用户信息查看，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息 支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大支持16路音频设备管理 支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码 支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR 设备支持对登入IP安全性检测，检测到上一次登录与本次登录的IP地址不在同一个网段时，会提示上一次登录信息（IP和时间）并有日志记录 支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口 支持最大接入带宽256Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽256Mbps 样品电源由冗余电源芯片进行负载均衡控制，当一个电源出现故障时，另一个电源可以接管其工作；在更换故障电源后，可恢复到两个电源协同负载均衡工作 |  | 个 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 交换机 | 可用千兆电接口数量≥24，可用千兆光接口数量≥4 支持独立的console管理串口 交换容量≥336Gbps/3.36Tbps 包转发率≥108Mpps/126Mpps ★提供CQC证书，工信部入网许可证，入网检测报告证明 ★支持STP、RSTP、MSTP、ERPS功能 ★支持端口节能功能 支持零配置启动(TFTP方式)功能 支持OSPF FRR 功能 支持802.1X认证、Portal认证、Triple 认证功能 支持NQA功能，NQA能够正常探测 ★支持IRF本地负载分担、IRF单点管理功能 支持堆叠链路负载分担 支持链路聚合及聚合零丢包功能 支持CPU保护功能 设备支持流镜像、端口镜像、远程镜像功能 备支持BFD for IPv4路由功能、支持BFD for IPv6路由功能 设备支持多个配置文件本地保存，支持配置回滚 ★支持命令行(CLI)配置 ★支持IPv4路由≥500条；IPv6路由≥250条；要求提供检测报告证明 ★支持无风扇设计 标星项需提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章 |  | 个 |  | 2 |  |
| 11 |  |  | 莎车县第十四幼儿园 |  | 监控系统 | 1、多目智能球型摄像机，可输出全景和细节两路视频图像，全景视频图像内置≥2个镜头，细节视频图像内置≥1个镜头，内置2颗GPU芯片，全景通道和细节通道均有独立的补光灯； 2、全景视频≥600W像素，分辨率≥3600×1600；细节视频≥400W像素，分辨率≥2560x1440，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 3、细节镜头传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，支持≥25倍光学变倍，最大焦距≥145mm，支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； ★4、设备支持GB28181，GA/T1400,ONVIF,GB35114A级安全加密，设备支持同时抓拍不少于30活动目标，支持车牌识别、车型、车身颜色、车牌颜色识别，支持混行检测，支持AR功能，支持添加≥500个AR标签； 5、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素≤4个像素，全景画面水平视场角≥180°，全景通道支持垂直旋转，旋转范围≥10°可调； ★6、全景通道支持对设定区域进行布防，检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，全景通道支持区域入侵检测，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离≥50m； 7、全景通道支持人员密度检测功能，支持输出实时人数及拥堵等级，支持根据人数和占空比配置密度等级，人员密度检测距离≥50m； 8、设备支持接力跟踪功能，当布控活动目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应能按照活动目标经过顺序进行跟踪，能在平台上持续显示视频图像； ★9、设备具有≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个存储卡接口，内置红外补光灯，补光距离≥200m，防水防尘等级≥IP67。 10.设备支持按照GA/T 751-2008及最新要求设置OSD；支持按照地方标准设置国标编码 ★11、包含法兰式壁装支架，组合横装支架，抱箍直径范围Φ67-127mm，128GTF卡。 |  | 套 |  | 2 |  |
| 12 |  |  | 莎车县第十六幼儿园 |  | 监控8T硬盘 | 标称容量：8TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：5400RPM 缓存：256MB 最大读取速度：215MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：5.3W 加载/卸载周期：600,000 MTBF：1,000,000 年负荷（TB/年）：180TB 工作状态温度(°C)：0-65℃ 尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H) |  | 个 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 球机 | 1、多目智能球型摄像机，可输出全景和细节两路视频图像，全景视频图像内置≥2个镜头，细节视频图像内置≥1个镜头，内置2颗GPU芯片，全景通道和细节通道均有独立的补光灯； 2、全景视频≥600W像素，分辨率≥3600×1600；细节视频≥400W像素，分辨率≥2560x1440，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 3、细节镜头传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，支持≥25倍光学变倍，最大焦距≥145mm，支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； ★4、设备支持GB28181，GA/T1400,ONVIF,GB35114A级安全加密，设备支持同时抓拍不少于30活动目标，支持车牌识别、车型、车身颜色、车牌颜色识别，支持混行检测，支持AR功能，支持添加≥500个AR标签； 5、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素≤4个像素，全景画面水平视场角≥180°，全景通道支持垂直旋转，旋转范围≥10°可调； ★6、全景通道支持对设定区域进行布防，检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，全景通道支持区域入侵检测，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离≥50m； 7、全景通道支持人员密度检测功能，支持输出实时人数及拥堵等级，支持根据人数和占空比配置密度等级，人员密度检测距离≥50m； 8、设备支持接力跟踪功能，当布控活动目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应能按照活动目标经过顺序进行跟踪，能在平台上持续显示视频图像； ★9、设备具有≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个存储卡接口，内置红外补光灯，补光距离≥200m，防水防尘等级≥IP67。 10.设备支持按照GA/T 751-2008及最新要求设置OSD；支持按照地方标准设置国标编码 ★11、包含法兰式壁装支架，组合横装支架，抱箍直径范围Φ67-127mm，128GTF卡。 |  | 套 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 监控系统 | 1、多目智能球型摄像机，可输出全景和细节两路视频图像，全景视频图像内置≥2个镜头，细节视频图像内置≥1个镜头，内置2颗GPU芯片，全景通道和细节通道均有独立的补光灯； 2、全景视频≥600W像素，分辨率≥3600×1600；细节视频≥400W像素，分辨率≥2560x1440，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 3、细节镜头传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，支持≥25倍光学变倍，最大焦距≥145mm，支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； ★4、设备支持GB28181，GA/T1400,ONVIF,GB35114A级安全加密，设备支持同时抓拍不少于30活动目标，支持车牌识别、车型、车身颜色、车牌颜色识别，支持混行检测，支持AR功能，支持添加≥500个AR标签； 5、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素≤4个像素，全景画面水平视场角≥180°，全景通道支持垂直旋转，旋转范围≥10°可调； ★6、全景通道支持对设定区域进行布防，检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，全景通道支持区域入侵检测，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离≥50m； 7、全景通道支持人员密度检测功能，支持输出实时人数及拥堵等级，支持根据人数和占空比配置密度等级，人员密度检测距离≥50m； 8、设备支持接力跟踪功能，当布控活动目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应能按照活动目标经过顺序进行跟踪，能在平台上持续显示视频图像； ★9、设备具有≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个存储卡接口，内置红外补光灯，补光距离≥200m，防水防尘等级≥IP67。 10.设备支持按照GA/T 751-2008及最新要求设置OSD；支持按照地方标准设置国标编码 ★11、包含法兰式壁装支架，组合横装支架，抱箍直径范围Φ67-127mm，128GTF卡。 |  | 套 |  | 2 |  |
| 13 |  |  | 莎车县第十七幼儿园 |  | 监控系统 | 1、多目智能球型摄像机，可输出全景和细节两路视频图像，全景视频图像内置≥2个镜头，细节视频图像内置≥1个镜头，内置2颗GPU芯片，全景通道和细节通道均有独立的补光灯； 2、全景视频≥600W像素，分辨率≥3600×1600；细节视频≥400W像素，分辨率≥2560x1440，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 3、细节镜头传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，支持≥25倍光学变倍，最大焦距≥145mm，支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； ★4、设备支持GB28181，GA/T1400,ONVIF,GB35114A级安全加密，设备支持同时抓拍不少于30活动目标，支持车牌识别、车型、车身颜色、车牌颜色识别，支持混行检测，支持AR功能，支持添加≥500个AR标签； 5、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素≤4个像素，全景画面水平视场角≥180°，全景通道支持垂直旋转，旋转范围≥10°可调； ★6、全景通道支持对设定区域进行布防，检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，全景通道支持区域入侵检测，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离≥50m； 7、全景通道支持人员密度检测功能，支持输出实时人数及拥堵等级，支持根据人数和占空比配置密度等级，人员密度检测距离≥50m； 8、设备支持接力跟踪功能，当布控活动目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应能按照活动目标经过顺序进行跟踪，能在平台上持续显示视频图像； ★9、设备具有≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个存储卡接口，内置红外补光灯，补光距离≥200m，防水防尘等级≥IP67。 10.设备支持按照GA/T 751-2008及最新要求设置OSD；支持按照地方标准设置国标编码 ★11、包含法兰式壁装支架，组合横装支架，抱箍直径范围Φ67-127mm，128GTF卡。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 14 |  |  | 莎车县第十八幼儿园 |  | 监控系统 | 1、多目智能球型摄像机，可输出全景和细节两路视频图像，全景视频图像内置≥2个镜头，细节视频图像内置≥1个镜头，内置2颗GPU芯片，全景通道和细节通道均有独立的补光灯； 2、全景视频≥600W像素，分辨率≥3600×1600；细节视频≥400W像素，分辨率≥2560x1440，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 3、细节镜头传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，支持≥25倍光学变倍，最大焦距≥145mm，支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； ★4、设备支持GB28181，GA/T1400,ONVIF,GB35114A级安全加密，设备支持同时抓拍不少于30活动目标，支持车牌识别、车型、车身颜色、车牌颜色识别，支持混行检测，支持AR功能，支持添加≥500个AR标签； 5、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素≤4个像素，全景画面水平视场角≥180°，全景通道支持垂直旋转，旋转范围≥10°可调； ★6、全景通道支持对设定区域进行布防，检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，全景通道支持区域入侵检测，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离≥50m； 7、全景通道支持人员密度检测功能，支持输出实时人数及拥堵等级，支持根据人数和占空比配置密度等级，人员密度检测距离≥50m； 8、设备支持接力跟踪功能，当布控活动目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应能按照活动目标经过顺序进行跟踪，能在平台上持续显示视频图像； ★9、设备具有≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个存储卡接口，内置红外补光灯，补光距离≥200m，防水防尘等级≥IP67。 10.设备支持按照GA/T 751-2008及最新要求设置OSD；支持按照地方标准设置国标编码 ★11、包含法兰式壁装支架，组合横装支架，抱箍直径范围Φ67-127mm，128GTF卡。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 15 |  |  | 莎车县第十九幼儿园 |  | 监控系统 | 1、多目智能球型摄像机，可输出全景和细节两路视频图像，全景视频图像内置≥2个镜头，细节视频图像内置≥1个镜头，内置2颗GPU芯片，全景通道和细节通道均有独立的补光灯； 2、全景视频≥600W像素，分辨率≥3600×1600；细节视频≥400W像素，分辨率≥2560x1440，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 3、细节镜头传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，支持≥25倍光学变倍，最大焦距≥145mm，支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； ★4、设备支持GB28181，GA/T1400,ONVIF,GB35114A级安全加密，设备支持同时抓拍不少于30活动目标，支持车牌识别、车型、车身颜色、车牌颜色识别，支持混行检测，支持AR功能，支持添加≥500个AR标签； 5、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素≤4个像素，全景画面水平视场角≥180°，全景通道支持垂直旋转，旋转范围≥10°可调； ★6、全景通道支持对设定区域进行布防，检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，全景通道支持区域入侵检测，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离≥50m； 7、全景通道支持人员密度检测功能，支持输出实时人数及拥堵等级，支持根据人数和占空比配置密度等级，人员密度检测距离≥50m； 8、设备支持接力跟踪功能，当布控活动目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应能按照活动目标经过顺序进行跟踪，能在平台上持续显示视频图像； ★9、设备具有≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个存储卡接口，内置红外补光灯，补光距离≥200m，防水防尘等级≥IP67。 10.设备支持按照GA/T 751-2008及最新要求设置OSD；支持按照地方标准设置国标编码 ★11、包含法兰式壁装支架，组合横装支架，抱箍直径范围Φ67-127mm，128GTF卡。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 16 |  |  | 莎车县第二十幼儿园 |  | 监控系统 | 1、多目智能球型摄像机，可输出全景和细节两路视频图像，全景视频图像内置≥2个镜头，细节视频图像内置≥1个镜头，内置2颗GPU芯片，全景通道和细节通道均有独立的补光灯； 2、全景视频≥600W像素，分辨率≥3600×1600；细节视频≥400W像素，分辨率≥2560x1440，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 3、细节镜头传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，支持≥25倍光学变倍，最大焦距≥145mm，支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； ★4、设备支持GB28181，GA/T1400,ONVIF,GB35114A级安全加密，设备支持同时抓拍不少于30活动目标，支持车牌识别、车型、车身颜色、车牌颜色识别，支持混行检测，支持AR功能，支持添加≥500个AR标签； 5、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素≤4个像素，全景画面水平视场角≥180°，全景通道支持垂直旋转，旋转范围≥10°可调； ★6、全景通道支持对设定区域进行布防，检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，全景通道支持区域入侵检测，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离≥50m； 7、全景通道支持人员密度检测功能，支持输出实时人数及拥堵等级，支持根据人数和占空比配置密度等级，人员密度检测距离≥50m； 8、设备支持接力跟踪功能，当布控活动目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应能按照活动目标经过顺序进行跟踪，能在平台上持续显示视频图像； ★9、设备具有≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个存储卡接口，内置红外补光灯，补光距离≥200m，防水防尘等级≥IP67。 10.设备支持按照GA/T 751-2008及最新要求设置OSD；支持按照地方标准设置国标编码 ★11、包含法兰式壁装支架，组合横装支架，抱箍直径范围Φ67-127mm，128GTF卡。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 17 |  |  | 莎车县托木吾斯塘镇 中心幼儿园 |  | 监控系统 | 1、多目智能球型摄像机，可输出全景和细节两路视频图像，全景视频图像内置≥2个镜头，细节视频图像内置≥1个镜头，内置2颗GPU芯片，全景通道和细节通道均有独立的补光灯； 2、全景视频≥600W像素，分辨率≥3600×1600；细节视频≥400W像素，分辨率≥2560x1440，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 3、细节镜头传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，支持≥25倍光学变倍，最大焦距≥145mm，支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； ★4、设备支持GB28181，GA/T1400,ONVIF,GB35114A级安全加密，设备支持同时抓拍不少于30活动目标，支持车牌识别、车型、车身颜色、车牌颜色识别，支持混行检测，支持AR功能，支持添加≥500个AR标签； 5、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素≤4个像素，全景画面水平视场角≥180°，全景通道支持垂直旋转，旋转范围≥10°可调； ★6、全景通道支持对设定区域进行布防，检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，全景通道支持区域入侵检测，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离≥50m； 7、全景通道支持人员密度检测功能，支持输出实时人数及拥堵等级，支持根据人数和占空比配置密度等级，人员密度检测距离≥50m； 8、设备支持接力跟踪功能，当布控活动目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应能按照活动目标经过顺序进行跟踪，能在平台上持续显示视频图像； ★9、设备具有≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个存储卡接口，内置红外补光灯，补光距离≥200m，防水防尘等级≥IP67。 10.设备支持按照GA/T 751-2008及最新要求设置OSD；支持按照地方标准设置国标编码 ★11、包含法兰式壁装支架，组合横装支架，抱箍直径范围Φ67-127mm，128GTF卡。 |  | 套 |  | 2 |  |
| 18 |  |  | 莎车县拍克其乡 中心幼儿园 |  | 监控系统 | 1、多目智能球型摄像机，可输出全景和细节两路视频图像，全景视频图像内置≥2个镜头，细节视频图像内置≥1个镜头，内置2颗GPU芯片，全景通道和细节通道均有独立的补光灯； 2、全景视频≥600W像素，分辨率≥3600×1600；细节视频≥400W像素，分辨率≥2560x1440，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 3、细节镜头传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，支持≥25倍光学变倍，最大焦距≥145mm，支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； ★4、设备支持GB28181，GA/T1400,ONVIF,GB35114A级安全加密，设备支持同时抓拍不少于30活动目标，支持车牌识别、车型、车身颜色、车牌颜色识别，支持混行检测，支持AR功能，支持添加≥500个AR标签； 5、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素≤4个像素，全景画面水平视场角≥180°，全景通道支持垂直旋转，旋转范围≥10°可调； ★6、全景通道支持对设定区域进行布防，检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，全景通道支持区域入侵检测，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离≥50m； 7、全景通道支持人员密度检测功能，支持输出实时人数及拥堵等级，支持根据人数和占空比配置密度等级，人员密度检测距离≥50m； 8、设备支持接力跟踪功能，当布控活动目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应能按照活动目标经过顺序进行跟踪，能在平台上持续显示视频图像； ★9、设备具有≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个存储卡接口，内置红外补光灯，补光距离≥200m，防水防尘等级≥IP67。 10.设备支持按照GA/T 751-2008及最新要求设置OSD；支持按照地方标准设置国标编码 ★11、包含法兰式壁装支架，组合横装支架，抱箍直径范围Φ67-127mm，128GTF卡。 |  | 套 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 远程会议摄像头（带麦克风） | 产品概述： 具有完善的功能、优异的性能、丰富的接口；采用全新一代ISP图像处理算法，提供更加完善的白平衡和自动曝光功能，使摄像机图像输出性能得到明显提升，成像效果也更加出色。支持H.265/H.264编码，在低带宽下使得画面更加流畅、清晰。广泛应用于会议室、报告厅、教室、培训室、指挥中心等应用场所。 产品特点： 1.全高清图像：采用1/2.8英寸高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒。 2.采用60.7°高品质光学镜头，光学变焦达到20倍，并支持16倍数字变焦。 3.采用AI技术和行人重识别技术，可以根据与会人穿着、体型、发型以及人脸识别等信息，准确判断每一个人所在位置，实现自动识别目标人形并跟踪、自动框选功能。 4.支持拓展1080P60 NDI®¦HB技术，实现通过网络传输实现超高解析度画质和更接近无损的视觉效果。 5.所有视频输出接口均达到低延迟指标。支持HDMI、3G-SDI、USB 3.0、网络4路视频同时输出，且均支持1080P60。 6.采用先进的聚焦算法，使得镜头快速、准确、稳定地完成聚焦。 7.独家音频处理算法，可消除混响，采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，且支持EQ调整，优化声音效果；支持外接麦克风、无线小蜜蜂等，具备1路 3.5mm 音频输入接口，满足大多数场景的拾音需求。 8.具备1路3.5mm音频输出接口。 9.支持HDMI、USB 3.0和网络音频输出，采用AAC音频编码，音质更佳，带宽占用更小。 10.采用RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制。 技术参数： 1.视频信号系统：1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50 2.传感器类型：1/2.8英寸, CMOS, 有效像素：207万 逐行 3.扫描方式：逐行 4.镜头：20x, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8 【等效35mm焦距：34mm-674mm】 5.数字变焦：16x 6.最低照度：0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) 7.电子快门：1/30s ~ 1/10000s 8.白平衡：自动, 手动,一键式,指定色温,室内,室外 9.数字降噪：2D, 3D数字降噪 10.背光补偿：支持 11.信噪比：≥55dB 12.水平视场角：60.7° ~ 3.36° 13.垂直视场角：34.1° ~ 1.89° 14.水平转动范围：±170° 15.垂直转动范围：-30° ~ +90° 16.水平转动速度范围：1.7° ~ 100°/s 17.垂直转动速度范围：1.7° ~ 69.9°/s 18.水平、垂直翻转：支持 19.图像冻结：支持 20.预置位数量：255 21.预置位精度：0.1° 22.模拟音频输入：支持3.5mm Line-In 23.数字音频输出：支持HDMI、USB、LAN等音频输出 24.模拟音频输出：支持3.5mm Line-Out 25.色彩空间/压缩：YUY2/MJPEG/H.264 26.视频制式：支持多种不同帧率和分辨率视频格式，最高支持1080P60 YUY2输出，支持USB视频通信协议 UVC 1.1 or UVC1.5，支持USB音频32K采样率，支持UAC2.0，支持UVC PTZ控制，支持IPC特性（IP Camera） 27.视频编码标准：H.264/H.265 28.视频码流：第一码流, 第二码流 29.第一码流分辨率：1920x1080,1280x720,1024x576,960x540,640x480,640x360 30.第二码流分辨率：1280x720,1024x576,720x576, 720x480,720x408,640x360,480x270,320x240,320x180 31.视频码率：32Kbps ~ 102400Kbps 32.码率控制：可变码率, 固定码率 33.帧率：1fps ~ 60fps 34.音频压缩标准：AAC 35.音频码率：96Kbps, 128Kbps, 256Kbps 36.支持网络协议：NDI｜HB，NDI｜HX, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播,SRT 等 37.输入输出接口：USB接口 1路USB 3.0: A型插座 38.高清输出：1路, HDMI: 版本1.3；1路, 3G-SDI: BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循SMPTE 424M标准 39.网络接口：1 路 ,RJ45:10M/100M/1000M 自适应以太网口，支持PoE 40.音频接口：1路, Line In, 3.5mm 音频接口，1路, Line Out, 3.5mm 音频接口 41.通讯接口：1路, RS232 In: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议；1路, RS232 Out: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA协议组网用；1路, RS485: 2芯凤凰口, 最大距离: 1200米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 42.电源接口：JEITA类型（DC IN 12V） 43.输入电压：DC 12V，PoE（802.3af） 44.输入电流：1000mA 45.工作温度：0°C ~ 40°C 46.储藏温度：-40°C ~ 60°C 47.功耗：12W 48.尺寸（长 x宽x 高）：146mm x 169mm x 168mm 49.净重：约1.50kg 50.平均无故障时间：30001h |  | 套 |  | 1 |  |
| 19 |  |  | 莎车县永安管委会 中心幼儿园 |  | 监控系统 | 1、多目智能球型摄像机，可输出全景和细节两路视频图像，全景视频图像内置≥2个镜头，细节视频图像内置≥1个镜头，内置2颗GPU芯片，全景通道和细节通道均有独立的补光灯； 2、全景视频≥600W像素，分辨率≥3600×1600；细节视频≥400W像素，分辨率≥2560x1440，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 3、细节镜头传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，支持≥25倍光学变倍，最大焦距≥145mm，支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； ★4、设备支持GB28181，GA/T1400,ONVIF,GB35114A级安全加密，设备支持同时抓拍不少于30活动目标，支持车牌识别、车型、车身颜色、车牌颜色识别，支持混行检测，支持AR功能，支持添加≥500个AR标签； 5、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素≤4个像素，全景画面水平视场角≥180°，全景通道支持垂直旋转，旋转范围≥10°可调； ★6、全景通道支持对设定区域进行布防，检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，全景通道支持区域入侵检测，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离≥50m； 7、全景通道支持人员密度检测功能，支持输出实时人数及拥堵等级，支持根据人数和占空比配置密度等级，人员密度检测距离≥50m； 8、设备支持接力跟踪功能，当布控活动目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应能按照活动目标经过顺序进行跟踪，能在平台上持续显示视频图像； ★9、设备具有≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个存储卡接口，内置红外补光灯，补光距离≥200m，防水防尘等级≥IP67。 10.设备支持按照GA/T 751-2008及最新要求设置OSD；支持按照地方标准设置国标编码 ★11、包含法兰式壁装支架，组合横装支架，抱箍直径范围Φ67-127mm，128GTF卡。 |  | 套 |  | 3 |  |
| 20 |  |  | 莎车县塔尕尔其 镇中心幼儿园 |  | 监控系统 | 1、多目智能球型摄像机，可输出全景和细节两路视频图像，全景视频图像内置≥2个镜头，细节视频图像内置≥1个镜头，内置2颗GPU芯片，全景通道和细节通道均有独立的补光灯； 2、全景视频≥600W像素，分辨率≥3600×1600；细节视频≥400W像素，分辨率≥2560x1440，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 3、细节镜头传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，支持≥25倍光学变倍，最大焦距≥145mm，支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； ★4、设备支持GB28181，GA/T1400,ONVIF,GB35114A级安全加密，设备支持同时抓拍不少于30活动目标，支持车牌识别、车型、车身颜色、车牌颜色识别，支持混行检测，支持AR功能，支持添加≥500个AR标签； 5、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素≤4个像素，全景画面水平视场角≥180°，全景通道支持垂直旋转，旋转范围≥10°可调； ★6、全景通道支持对设定区域进行布防，检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，全景通道支持区域入侵检测，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离≥50m； 7、全景通道支持人员密度检测功能，支持输出实时人数及拥堵等级，支持根据人数和占空比配置密度等级，人员密度检测距离≥50m； 8、设备支持接力跟踪功能，当布控活动目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应能按照活动目标经过顺序进行跟踪，能在平台上持续显示视频图像； ★9、设备具有≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个存储卡接口，内置红外补光灯，补光距离≥200m，防水防尘等级≥IP67。 10.设备支持按照GA/T 751-2008及最新要求设置OSD；支持按照地方标准设置国标编码 ★11、包含法兰式壁装支架，组合横装支架，抱箍直径范围Φ67-127mm，128GTF卡。 |  | 套 |  | 3 |  |
| 21 |  |  | 莎车县墩巴格乡 中心幼儿园 |  | 监控系统 | 1、多目智能球型摄像机，可输出全景和细节两路视频图像，全景视频图像内置≥2个镜头，细节视频图像内置≥1个镜头，内置2颗GPU芯片，全景通道和细节通道均有独立的补光灯； 2、全景视频≥600W像素，分辨率≥3600×1600；细节视频≥400W像素，分辨率≥2560x1440，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 3、细节镜头传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，支持≥25倍光学变倍，最大焦距≥145mm，支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； ★4、设备支持GB28181，GA/T1400,ONVIF,GB35114A级安全加密，设备支持同时抓拍不少于30活动目标，支持车牌识别、车型、车身颜色、车牌颜色识别，支持混行检测，支持AR功能，支持添加≥500个AR标签； 5、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素≤4个像素，全景画面水平视场角≥180°，全景通道支持垂直旋转，旋转范围≥10°可调； ★6、全景通道支持对设定区域进行布防，检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，全景通道支持区域入侵检测，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离≥50m； 7、全景通道支持人员密度检测功能，支持输出实时人数及拥堵等级，支持根据人数和占空比配置密度等级，人员密度检测距离≥50m； 8、设备支持接力跟踪功能，当布控活动目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应能按照活动目标经过顺序进行跟踪，能在平台上持续显示视频图像； ★9、设备具有≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个存储卡接口，内置红外补光灯，补光距离≥200m，防水防尘等级≥IP67。 10.设备支持按照GA/T 751-2008及最新要求设置OSD；支持按照地方标准设置国标编码 ★11、包含法兰式壁装支架，组合横装支架，抱箍直径范围Φ67-127mm，128GTF卡。 |  | 套 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 视频会议室摄像头麦克风 | 产品概述： 具有完善的功能、优异的性能、丰富的接口；采用全新一代ISP图像处理算法，提供更加完善的白平衡和自动曝光功能，使摄像机图像输出性能得到明显提升，成像效果也更加出色。支持H.265/H.264编码，在低带宽下使得画面更加流畅、清晰。广泛应用于会议室、报告厅、教室、培训室、指挥中心等应用场所。 产品特点： 1.全高清图像：采用1/2.8英寸高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒。 2.采用60.7°高品质光学镜头，光学变焦达到20倍，并支持16倍数字变焦。 3.采用AI技术和行人重识别技术，可以根据与会人穿着、体型、发型以及人脸识别等信息，准确判断每一个人所在位置，实现自动识别目标人形并跟踪、自动框选功能。 4.支持拓展1080P60 NDI®¦HB技术，实现通过网络传输实现超高解析度画质和更接近无损的视觉效果。 5.所有视频输出接口均达到低延迟指标。支持HDMI、3G-SDI、USB 3.0、网络4路视频同时输出，且均支持1080P60。 6.采用先进的聚焦算法，使得镜头快速、准确、稳定地完成聚焦。 7.独家音频处理算法，可消除混响，采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，且支持EQ调整，优化声音效果；支持外接麦克风、无线小蜜蜂等，具备1路 3.5mm 音频输入接口，满足大多数场景的拾音需求。 8.具备1路3.5mm音频输出接口。 9.支持HDMI、USB 3.0和网络音频输出，采用AAC音频编码，音质更佳，带宽占用更小。 10.采用RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制。 技术参数： 1.视频信号系统：1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50 2.传感器类型：1/2.8英寸, CMOS, 有效像素：207万 逐行 3.扫描方式：逐行 4.镜头：20x, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8 【等效35mm焦距：34mm-674mm】 5.数字变焦：16x 6.最低照度：0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) 7.电子快门：1/30s ~ 1/10000s 8.白平衡：自动, 手动,一键式,指定色温,室内,室外 9.数字降噪：2D, 3D数字降噪 10.背光补偿：支持 11.信噪比：≥55dB 12.水平视场角：60.7° ~ 3.36° 13.垂直视场角：34.1° ~ 1.89° 14.水平转动范围：±170° 15.垂直转动范围：-30° ~ +90° 16.水平转动速度范围：1.7° ~ 100°/s 17.垂直转动速度范围：1.7° ~ 69.9°/s 18.水平、垂直翻转：支持 19.图像冻结：支持 20.预置位数量：255 21.预置位精度：0.1° 22.模拟音频输入：支持3.5mm Line-In 23.数字音频输出：支持HDMI、USB、LAN等音频输出 24.模拟音频输出：支持3.5mm Line-Out 25.色彩空间/压缩：YUY2/MJPEG/H.264 26.视频制式：支持多种不同帧率和分辨率视频格式，最高支持1080P60 YUY2输出，支持USB视频通信协议 UVC 1.1 or UVC1.5，支持USB音频32K采样率，支持UAC2.0，支持UVC PTZ控制，支持IPC特性（IP Camera） 27.视频编码标准：H.264/H.265 28.视频码流：第一码流, 第二码流 29.第一码流分辨率：1920x1080,1280x720,1024x576,960x540,640x480,640x360 30.第二码流分辨率：1280x720,1024x576,720x576, 720x480,720x408,640x360,480x270,320x240,320x180 31.视频码率：32Kbps ~ 102400Kbps 32.码率控制：可变码率, 固定码率 33.帧率：1fps ~ 60fps 34.音频压缩标准：AAC 35.音频码率：96Kbps, 128Kbps, 256Kbps 36.支持网络协议：NDI｜HB，NDI｜HX, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播,SRT 等 37.输入输出接口：USB接口 1路USB 3.0: A型插座 38.高清输出：1路, HDMI: 版本1.3；1路, 3G-SDI: BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循SMPTE 424M标准 39.网络接口：1 路 ,RJ45:10M/100M/1000M 自适应以太网口，支持PoE 40.音频接口：1路, Line In, 3.5mm 音频接口，1路, Line Out, 3.5mm 音频接口 41.通讯接口：1路, RS232 In: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议；1路, RS232 Out: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA协议组网用；1路, RS485: 2芯凤凰口, 最大距离: 1200米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 42.电源接口：JEITA类型（DC IN 12V） 43.输入电压：DC 12V，PoE（802.3af） 44.输入电流：1000mA 45.工作温度：0°C ~ 40°C 46.储藏温度：-40°C ~ 60°C 47.功耗：12W 48.尺寸（长 x宽x 高）：146mm x 169mm x 168mm 49.净重：约1.50kg 50.平均无故障时间：30001h |  | 套 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 录像机32路 | 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口，2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；1+1冗余电源，1+1冗余风扇。具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）；具有1路直流12V输出接口（12V 1A）；可内置8个SATA接口硬盘 HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出 设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位 支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索 支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天 设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等 支持16路视频流人脸识别，支持32路图片流人脸识别 支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡 支持在线用户信息查看，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息 支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大支持16路音频设备管理 支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码 支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR 设备支持对登入IP安全性检测，检测到上一次登录与本次登录的IP地址不在同一个网段时，会提示上一次登录信息（IP和时间）并有日志记录 支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口 支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps 样品电源由冗余电源芯片进行负载均衡控制，当一个电源出现故障时，另一个电源可以接管其工作；在更换故障电源后，可恢复到两个电源协同负载均衡工作 |  | 台 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 8T硬盘 | 标称容量：8TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：5400RPM 缓存：256MB 最大读取速度：215MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：5.3W 加载/卸载周期：600,000 MTBF：1,000,000 年负荷（TB/年）：180TB 工作状态温度(°C)：0-65℃ 尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H) |  | 个 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 监控电源适配器 | DC12V电源适配器 颜色: 黑色 安装方式: 壁挂式 输入规格: AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格: DC12V/2A 输入效率: ≥86.20% 负载调整率: ±5% 纹波/噪声:150mVp-p 输出功率: 24W Max 输入接口: 3C插头 输出接口形式: 裸线输出 线长: 800mm 工作温度和湿度: -40℃~50℃,湿度10%~90%(无凝结) 雷击浪涌: 差模3KV/共模6KV（共模雷击极限±5.5KV） 产品尺寸（mm）: 75.0(L)*35.0(W)*28.0(H) |  | 个 |  | 40 |  |
|  |  |  |  |  | 8口交换机 | 提供8个千兆电口 交换容量：16 Gbps 包转发率：11.90 Mpps 浪涌防护：网口6 kV 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 工作温度：0 °C ~ 40 °C 安装方式：桌面式可壁挂 |  | 个 |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  | 4口交换机 | 提供5个千兆电口 交换容量：10 Gbps 包转发率：7.44 Mpps 浪涌防护：网口6 kV 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 工作温度：0 °C ~ 40 °C 安装方式：桌面式可壁挂 |  | 个 |  | 4 |  |
| 22 |  |  | 莎车县阔什艾日克乡中心幼儿园 |  | 监控头 | ★ 1. 网络枪型摄像机，支持POE供电，视频压缩标准支持H.265、H.264，支持3D降噪、强光抑制、背光补偿功能，红外补光距离≥50米，白光补光距离≥30米，防护等级IP66或以上； ★ 2. 摄像机靶面尺寸≥1/2.4英寸，内置麦克风，分辨率和帧率≥3200×1800、20帧/秒，水平分辨力不少于1800线；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） ★ 3. 宽动态能力综合评价得分应≥140，最低照度：彩色≤0.005 lx、黑白≤0.0005 lx，具有白光补光、红外补光模式，支持自动和手动亮度调节模式，支持根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度，开启白光灯进行补光时，支持输出彩色视频图像。（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） |  | 个 |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 监控交换机 | 提供8个千兆电口 交换容量：16 Gbps 包转发率：11.90 Mpps 浪涌防护：网口6 kV 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 工作温度：0 °C ~ 40 °C 安装方式：桌面式可壁挂 |  | 台 |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | 16路千兆交换机 | ★ 1. 设备性能不低于交换容量：56 Gbps，转发性能：41.67 Mpps； 2. 可用千兆电接口数量≥16， 3. 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持按端口划分VLAN； ★ 4.支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、系统拓扑展示、管理、远程升级、远程重启；（需提供封面具有CNAS和CMA标识的检测报告复印件并加原厂印章证明） ★ 5.支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，至少包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示交换机间链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警展示；（需提供封面具有CNAS和CMA标识的检测报告复印件并加原厂印章证明） ★ 6.支持通过管理平台和手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，至少包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息；支持通过管理平台和手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容；（需提供封面具有CNAS和CMA标识的检测报告复印件并加原厂印章证明） |  | 台 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 监控电源适配器 | DC12V电源适配器 颜色: 黑色 安装方式: 壁挂式 输入规格: AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格: DC12V/2A 输入效率: ≥86.20% 负载调整率: ±5% 纹波/噪声:150mVp-p 输出功率: 24W Max 输入接口: 3C插头 输出接口形式: 裸线输出 线长: 800mm 工作温度和湿度: -40℃~50℃,湿度10%~90%(无凝结) 雷击浪涌: 差模3KV/共模6KV（共模雷击极限±5.5KV） 产品尺寸（mm）: 75.0(L)*35.0(W)*28.0(H) |  | 个 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 球形监控 | 1、多目智能球型摄像机，可输出全景和细节两路视频图像，全景视频图像内置≥2个镜头，细节视频图像内置≥1个镜头，内置2颗GPU芯片，全景通道和细节通道均有独立的补光灯； 2、全景视频≥600W像素，分辨率≥3600×1600；细节视频≥400W像素，分辨率≥2560x1440，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 3、细节镜头传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，支持≥25倍光学变倍，最大焦距≥145mm，支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； ★4、设备支持GB28181，GA/T1400,ONVIF,GB35114A级安全加密，设备支持同时抓拍不少于30活动目标，支持车牌识别、车型、车身颜色、车牌颜色识别，支持混行检测，支持AR功能，支持添加≥500个AR标签； 5、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素≤4个像素，全景画面水平视场角≥180°，全景通道支持垂直旋转，旋转范围≥10°可调； ★6、全景通道支持对设定区域进行布防，检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，全景通道支持区域入侵检测，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离≥50m； 7、全景通道支持人员密度检测功能，支持输出实时人数及拥堵等级，支持根据人数和占空比配置密度等级，人员密度检测距离≥50m； 8、设备支持接力跟踪功能，当布控活动目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应能按照活动目标经过顺序进行跟踪，能在平台上持续显示视频图像； ★9、设备具有≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个存储卡接口，内置红外补光灯，补光距离≥200m，防水防尘等级≥IP67。 10.设备支持按照GA/T 751-2008及最新要求设置OSD；支持按照地方标准设置国标编码 ★11、包含法兰式壁装支架，组合横装支架，抱箍直径范围Φ67-127mm，128GTF卡。 |  | 套 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 球机（枪球一体机） | 1、多目智能球型摄像机，可输出全景和细节两路视频图像，全景视频图像内置≥2个镜头，细节视频图像内置≥1个镜头，内置2颗GPU芯片，全景通道和细节通道均有独立的补光灯； 2、全景视频≥600W像素，分辨率≥3600×1600；细节视频≥400W像素，分辨率≥2560x1440，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 3、细节镜头传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，支持≥25倍光学变倍，最大焦距≥145mm，支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； ★4、设备支持GB28181，GA/T1400,ONVIF,GB35114A级安全加密，设备支持同时抓拍不少于30活动目标，支持车牌识别、车型、车身颜色、车牌颜色识别，支持混行检测，支持AR功能，支持添加≥500个AR标签； 5、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素≤4个像素，全景画面水平视场角≥180°，全景通道支持垂直旋转，旋转范围≥10°可调； ★6、全景通道支持对设定区域进行布防，检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，全景通道支持区域入侵检测，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离≥50m； 7、全景通道支持人员密度检测功能，支持输出实时人数及拥堵等级，支持根据人数和占空比配置密度等级，人员密度检测距离≥50m； 8、设备支持接力跟踪功能，当布控活动目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应能按照活动目标经过顺序进行跟踪，能在平台上持续显示视频图像； ★9、设备具有≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个存储卡接口，内置红外补光灯，补光距离≥200m，防水防尘等级≥IP67。 10.设备支持按照GA/T 751-2008及最新要求设置OSD；支持按照地方标准设置国标编码 ★11、包含法兰式壁装支架，组合横装支架，抱箍直径范围Φ67-127mm，128GTF卡。 |  | 套 |  | 2 |  |
| 23 |  |  | 莎车县米夏镇中心幼儿园 |  | 监控系统 | 1、多目智能球型摄像机，可输出全景和细节两路视频图像，全景视频图像内置≥2个镜头，细节视频图像内置≥1个镜头，内置2颗GPU芯片，全景通道和细节通道均有独立的补光灯； 2、全景视频≥600W像素，分辨率≥3600×1600；细节视频≥400W像素，分辨率≥2560x1440，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 3、细节镜头传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，支持≥25倍光学变倍，最大焦距≥145mm，支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； ★4、设备支持GB28181，GA/T1400,ONVIF,GB35114A级安全加密，设备支持同时抓拍不少于30活动目标，支持车牌识别、车型、车身颜色、车牌颜色识别，支持混行检测，支持AR功能，支持添加≥500个AR标签； 5、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素≤4个像素，全景画面水平视场角≥180°，全景通道支持垂直旋转，旋转范围≥10°可调； ★6、全景通道支持对设定区域进行布防，检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，全景通道支持区域入侵检测，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离≥50m； 7、全景通道支持人员密度检测功能，支持输出实时人数及拥堵等级，支持根据人数和占空比配置密度等级，人员密度检测距离≥50m； 8、设备支持接力跟踪功能，当布控活动目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应能按照活动目标经过顺序进行跟踪，能在平台上持续显示视频图像； ★9、设备具有≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个存储卡接口，内置红外补光灯，补光距离≥200m，防水防尘等级≥IP67。 10.设备支持按照GA/T 751-2008及最新要求设置OSD；支持按照地方标准设置国标编码 ★11、包含法兰式壁装支架，组合横装支架，抱箍直径范围Φ67-127mm，128GTF卡。 |  | 套 |  | 2 |  |
| 24 |  |  | 莎车县伊什库力乡中心幼儿园 |  | 监控系统 | 1、多目智能球型摄像机，可输出全景和细节两路视频图像，全景视频图像内置≥2个镜头，细节视频图像内置≥1个镜头，内置2颗GPU芯片，全景通道和细节通道均有独立的补光灯； 2、全景视频≥600W像素，分辨率≥3600×1600；细节视频≥400W像素，分辨率≥2560x1440，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 3、细节镜头传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，支持≥25倍光学变倍，最大焦距≥145mm，支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； ★4、设备支持GB28181，GA/T1400,ONVIF,GB35114A级安全加密，设备支持同时抓拍不少于30活动目标，支持车牌识别、车型、车身颜色、车牌颜色识别，支持混行检测，支持AR功能，支持添加≥500个AR标签； 5、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素≤4个像素，全景画面水平视场角≥180°，全景通道支持垂直旋转，旋转范围≥10°可调； ★6、全景通道支持对设定区域进行布防，检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，全景通道支持区域入侵检测，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离≥50m； 7、全景通道支持人员密度检测功能，支持输出实时人数及拥堵等级，支持根据人数和占空比配置密度等级，人员密度检测距离≥50m； 8、设备支持接力跟踪功能，当布控活动目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应能按照活动目标经过顺序进行跟踪，能在平台上持续显示视频图像； ★9、设备具有≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个存储卡接口，内置红外补光灯，补光距离≥200m，防水防尘等级≥IP67。 10.设备支持按照GA/T 751-2008及最新要求设置OSD；支持按照地方标准设置国标编码 ★11、包含法兰式壁装支架，组合横装支架，抱箍直径范围Φ67-127mm，128GTF卡。 |  | 套 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 监控探头 | ★ 1. 网络枪型摄像机，支持POE供电，视频压缩标准支持H.265、H.264，支持3D降噪、强光抑制、背光补偿功能，红外补光距离≥50米，白光补光距离≥30米，防护等级IP66或以上； ★ 2. 摄像机靶面尺寸≥1/2.4英寸，内置麦克风，分辨率和帧率≥3200×1800、20帧/秒，水平分辨力不少于1800线；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） ★ 3. 宽动态能力综合评价得分应≥140，最低照度：彩色≤0.005 lx、黑白≤0.0005 lx，具有白光补光、红外补光模式，支持自动和手动亮度调节模式，支持根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度，开启白光灯进行补光时，支持输出彩色视频图像。（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） |  | 个 |  | 40 |  |
|  |  |  |  |  | 球形监控 | 1、多目智能球型摄像机，可输出全景和细节两路视频图像，全景视频图像内置≥2个镜头，细节视频图像内置≥1个镜头，内置2颗GPU芯片，全景通道和细节通道均有独立的补光灯； 2、全景视频≥600W像素，分辨率≥3600×1600；细节视频≥400W像素，分辨率≥2560x1440，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 3、细节镜头传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，支持≥25倍光学变倍，最大焦距≥145mm，支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； ★4、设备支持GB28181，GA/T1400,ONVIF,GB35114A级安全加密，设备支持同时抓拍不少于30活动目标，支持车牌识别、车型、车身颜色、车牌颜色识别，支持混行检测，支持AR功能，支持添加≥500个AR标签； 5、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素≤4个像素，全景画面水平视场角≥180°，全景通道支持垂直旋转，旋转范围≥10°可调； ★6、全景通道支持对设定区域进行布防，检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，全景通道支持区域入侵检测，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离≥50m； 7、全景通道支持人员密度检测功能，支持输出实时人数及拥堵等级，支持根据人数和占空比配置密度等级，人员密度检测距离≥50m； 8、设备支持接力跟踪功能，当布控活动目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应能按照活动目标经过顺序进行跟踪，能在平台上持续显示视频图像； ★9、设备具有≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个存储卡接口，内置红外补光灯，补光距离≥200m，防水防尘等级≥IP67。 10.设备支持按照GA/T 751-2008及最新要求设置OSD；支持按照地方标准设置国标编码 ★11、包含法兰式壁装支架，组合横装支架，抱箍直径范围Φ67-127mm，128GTF卡。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 25 |  |  | 莎车县荒地镇中心幼儿园 |  | 监控系统 | 1、多目智能球型摄像机，可输出全景和细节两路视频图像，全景视频图像内置≥2个镜头，细节视频图像内置≥1个镜头，内置2颗GPU芯片，全景通道和细节通道均有独立的补光灯； 2、全景视频≥600W像素，分辨率≥3600×1600；细节视频≥400W像素，分辨率≥2560x1440，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 3、细节镜头传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，支持≥25倍光学变倍，最大焦距≥145mm，支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； ★4、设备支持GB28181，GA/T1400,ONVIF,GB35114A级安全加密，设备支持同时抓拍不少于30活动目标，支持车牌识别、车型、车身颜色、车牌颜色识别，支持混行检测，支持AR功能，支持添加≥500个AR标签； 5、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素≤4个像素，全景画面水平视场角≥180°，全景通道支持垂直旋转，旋转范围≥10°可调； ★6、全景通道支持对设定区域进行布防，检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，全景通道支持区域入侵检测，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离≥50m； 7、全景通道支持人员密度检测功能，支持输出实时人数及拥堵等级，支持根据人数和占空比配置密度等级，人员密度检测距离≥50m； 8、设备支持接力跟踪功能，当布控活动目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应能按照活动目标经过顺序进行跟踪，能在平台上持续显示视频图像； ★9、设备具有≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个存储卡接口，内置红外补光灯，补光距离≥200m，防水防尘等级≥IP67。 10.设备支持按照GA/T 751-2008及最新要求设置OSD；支持按照地方标准设置国标编码 ★11、包含法兰式壁装支架，组合横装支架，抱箍直径范围Φ67-127mm，128GTF卡。 |  | 套 |  | 2 |  |
| 26 |  |  | 莎车县牌楼农场中心幼儿园 |  | 监控系统 | 1、多目智能球型摄像机，可输出全景和细节两路视频图像，全景视频图像内置≥2个镜头，细节视频图像内置≥1个镜头，内置2颗GPU芯片，全景通道和细节通道均有独立的补光灯； 2、全景视频≥600W像素，分辨率≥3600×1600；细节视频≥400W像素，分辨率≥2560x1440，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 3、细节镜头传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，支持≥25倍光学变倍，最大焦距≥145mm，支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； ★4、设备支持GB28181，GA/T1400,ONVIF,GB35114A级安全加密，设备支持同时抓拍不少于30活动目标，支持车牌识别、车型、车身颜色、车牌颜色识别，支持混行检测，支持AR功能，支持添加≥500个AR标签； 5、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素≤4个像素，全景画面水平视场角≥180°，全景通道支持垂直旋转，旋转范围≥10°可调； ★6、全景通道支持对设定区域进行布防，检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，全景通道支持区域入侵检测，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离≥50m； 7、全景通道支持人员密度检测功能，支持输出实时人数及拥堵等级，支持根据人数和占空比配置密度等级，人员密度检测距离≥50m； 8、设备支持接力跟踪功能，当布控活动目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应能按照活动目标经过顺序进行跟踪，能在平台上持续显示视频图像； ★9、设备具有≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个存储卡接口，内置红外补光灯，补光距离≥200m，防水防尘等级≥IP67。 10.设备支持按照GA/T 751-2008及最新要求设置OSD；支持按照地方标准设置国标编码 ★11、包含法兰式壁装支架，组合横装支架，抱箍直径范围Φ67-127mm，128GTF卡。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 27 |  |  | 莎车县英吾斯塘乡中心幼儿园 |  | 监控系统 | 1、多目智能球型摄像机，可输出全景和细节两路视频图像，全景视频图像内置≥2个镜头，细节视频图像内置≥1个镜头，内置2颗GPU芯片，全景通道和细节通道均有独立的补光灯； 2、全景视频≥600W像素，分辨率≥3600×1600；细节视频≥400W像素，分辨率≥2560x1440，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 3、细节镜头传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，支持≥25倍光学变倍，最大焦距≥145mm，支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； ★4、设备支持GB28181，GA/T1400,ONVIF,GB35114A级安全加密，设备支持同时抓拍不少于30活动目标，支持车牌识别、车型、车身颜色、车牌颜色识别，支持混行检测，支持AR功能，支持添加≥500个AR标签； 5、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素≤4个像素，全景画面水平视场角≥180°，全景通道支持垂直旋转，旋转范围≥10°可调； ★6、全景通道支持对设定区域进行布防，检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，全景通道支持区域入侵检测，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离≥50m； 7、全景通道支持人员密度检测功能，支持输出实时人数及拥堵等级，支持根据人数和占空比配置密度等级，人员密度检测距离≥50m； 8、设备支持接力跟踪功能，当布控活动目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应能按照活动目标经过顺序进行跟踪，能在平台上持续显示视频图像； ★9、设备具有≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个存储卡接口，内置红外补光灯，补光距离≥200m，防水防尘等级≥IP67。 10.设备支持按照GA/T 751-2008及最新要求设置OSD；支持按照地方标准设置国标编码 ★11、包含法兰式壁装支架，组合横装支架，抱箍直径范围Φ67-127mm，128GTF卡。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 28 |  |  | 莎车县恰热克镇中心幼儿园 |  | 监控系统 | 1、多目智能球型摄像机，可输出全景和细节两路视频图像，全景视频图像内置≥2个镜头，细节视频图像内置≥1个镜头，内置2颗GPU芯片，全景通道和细节通道均有独立的补光灯； 2、全景视频≥600W像素，分辨率≥3600×1600；细节视频≥400W像素，分辨率≥2560x1440，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 3、细节镜头传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，支持≥25倍光学变倍，最大焦距≥145mm，支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； ★4、设备支持GB28181，GA/T1400,ONVIF,GB35114A级安全加密，设备支持同时抓拍不少于30活动目标，支持车牌识别、车型、车身颜色、车牌颜色识别，支持混行检测，支持AR功能，支持添加≥500个AR标签； 5、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素≤4个像素，全景画面水平视场角≥180°，全景通道支持垂直旋转，旋转范围≥10°可调； ★6、全景通道支持对设定区域进行布防，检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，全景通道支持区域入侵检测，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离≥50m； 7、全景通道支持人员密度检测功能，支持输出实时人数及拥堵等级，支持根据人数和占空比配置密度等级，人员密度检测距离≥50m； 8、设备支持接力跟踪功能，当布控活动目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应能按照活动目标经过顺序进行跟踪，能在平台上持续显示视频图像； ★9、设备具有≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个存储卡接口，内置红外补光灯，补光距离≥200m，防水防尘等级≥IP67。 10.设备支持按照GA/T 751-2008及最新要求设置OSD；支持按照地方标准设置国标编码 ★11、包含法兰式壁装支架，组合横装支架，抱箍直径范围Φ67-127mm，128GTF卡。 |  | 套 |  | 3 |  |
| 29 |  |  | 莎车县亚喀艾日克乡中心幼儿园 |  | 监控系统 | 1、多目智能球型摄像机，可输出全景和细节两路视频图像，全景视频图像内置≥2个镜头，细节视频图像内置≥1个镜头，内置2颗GPU芯片，全景通道和细节通道均有独立的补光灯； 2、全景视频≥600W像素，分辨率≥3600×1600；细节视频≥400W像素，分辨率≥2560x1440，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 3、细节镜头传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，支持≥25倍光学变倍，最大焦距≥145mm，支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； ★4、设备支持GB28181，GA/T1400,ONVIF,GB35114A级安全加密，设备支持同时抓拍不少于30活动目标，支持车牌识别、车型、车身颜色、车牌颜色识别，支持混行检测，支持AR功能，支持添加≥500个AR标签； 5、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素≤4个像素，全景画面水平视场角≥180°，全景通道支持垂直旋转，旋转范围≥10°可调； ★6、全景通道支持对设定区域进行布防，检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，全景通道支持区域入侵检测，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离≥50m； 7、全景通道支持人员密度检测功能，支持输出实时人数及拥堵等级，支持根据人数和占空比配置密度等级，人员密度检测距离≥50m； 8、设备支持接力跟踪功能，当布控活动目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应能按照活动目标经过顺序进行跟踪，能在平台上持续显示视频图像； ★9、设备具有≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个存储卡接口，内置红外补光灯，补光距离≥200m，防水防尘等级≥IP67。 10.设备支持按照GA/T 751-2008及最新要求设置OSD；支持按照地方标准设置国标编码 ★11、包含法兰式壁装支架，组合横装支架，抱箍直径范围Φ67-127mm，128GTF卡。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 30 |  |  | 莎车县英阿瓦提管委会中心幼儿园 |  | 监控系统 | 1、多目智能球型摄像机，可输出全景和细节两路视频图像，全景视频图像内置≥2个镜头，细节视频图像内置≥1个镜头，内置2颗GPU芯片，全景通道和细节通道均有独立的补光灯； 2、全景视频≥600W像素，分辨率≥3600×1600；细节视频≥400W像素，分辨率≥2560x1440，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 3、细节镜头传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，支持≥25倍光学变倍，最大焦距≥145mm，支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； ★4、设备支持GB28181，GA/T1400,ONVIF,GB35114A级安全加密，设备支持同时抓拍不少于30活动目标，支持车牌识别、车型、车身颜色、车牌颜色识别，支持混行检测，支持AR功能，支持添加≥500个AR标签； 5、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素≤4个像素，全景画面水平视场角≥180°，全景通道支持垂直旋转，旋转范围≥10°可调； ★6、全景通道支持对设定区域进行布防，检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，全景通道支持区域入侵检测，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离≥50m； 7、全景通道支持人员密度检测功能，支持输出实时人数及拥堵等级，支持根据人数和占空比配置密度等级，人员密度检测距离≥50m； 8、设备支持接力跟踪功能，当布控活动目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应能按照活动目标经过顺序进行跟踪，能在平台上持续显示视频图像； ★9、设备具有≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个存储卡接口，内置红外补光灯，补光距离≥200m，防水防尘等级≥IP67。 10.设备支持按照GA/T 751-2008及最新要求设置OSD；支持按照地方标准设置国标编码 ★11、包含法兰式壁装支架，组合横装支架，抱箍直径范围Φ67-127mm，128GTF卡。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 31 |  |  | 莎车县乌达力克镇中心幼儿园 |  | 监控系统 | 1、多目智能球型摄像机，可输出全景和细节两路视频图像，全景视频图像内置≥2个镜头，细节视频图像内置≥1个镜头，内置2颗GPU芯片，全景通道和细节通道均有独立的补光灯； 2、全景视频≥600W像素，分辨率≥3600×1600；细节视频≥400W像素，分辨率≥2560x1440，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 3、细节镜头传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，支持≥25倍光学变倍，最大焦距≥145mm，支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； ★4、设备支持GB28181，GA/T1400,ONVIF,GB35114A级安全加密，设备支持同时抓拍不少于30活动目标，支持车牌识别、车型、车身颜色、车牌颜色识别，支持混行检测，支持AR功能，支持添加≥500个AR标签； 5、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素≤4个像素，全景画面水平视场角≥180°，全景通道支持垂直旋转，旋转范围≥10°可调； ★6、全景通道支持对设定区域进行布防，检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，全景通道支持区域入侵检测，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离≥50m； 7、全景通道支持人员密度检测功能，支持输出实时人数及拥堵等级，支持根据人数和占空比配置密度等级，人员密度检测距离≥50m； 8、设备支持接力跟踪功能，当布控活动目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应能按照活动目标经过顺序进行跟踪，能在平台上持续显示视频图像； ★9、设备具有≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个存储卡接口，内置红外补光灯，补光距离≥200m，防水防尘等级≥IP67。 10.设备支持按照GA/T 751-2008及最新要求设置OSD；支持按照地方标准设置国标编码 ★11、包含法兰式壁装支架，组合横装支架，抱箍直径范围Φ67-127mm，128GTF卡。 |  | 套 |  | 3 |  |
| 32 |  |  | 莎车县孜热甫夏提塔吉克组乡幼儿园 |  | 监控系统 | 1、多目智能球型摄像机，可输出全景和细节两路视频图像，全景视频图像内置≥2个镜头，细节视频图像内置≥1个镜头，内置2颗GPU芯片，全景通道和细节通道均有独立的补光灯； 2、全景视频≥600W像素，分辨率≥3600×1600；细节视频≥400W像素，分辨率≥2560x1440，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 3、细节镜头传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，支持≥25倍光学变倍，最大焦距≥145mm，支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； ★4、设备支持GB28181，GA/T1400,ONVIF,GB35114A级安全加密，设备支持同时抓拍不少于30活动目标，支持车牌识别、车型、车身颜色、车牌颜色识别，支持混行检测，支持AR功能，支持添加≥500个AR标签； 5、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素≤4个像素，全景画面水平视场角≥180°，全景通道支持垂直旋转，旋转范围≥10°可调； ★6、全景通道支持对设定区域进行布防，检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，全景通道支持区域入侵检测，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离≥50m； 7、全景通道支持人员密度检测功能，支持输出实时人数及拥堵等级，支持根据人数和占空比配置密度等级，人员密度检测距离≥50m； 8、设备支持接力跟踪功能，当布控活动目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应能按照活动目标经过顺序进行跟踪，能在平台上持续显示视频图像； ★9、设备具有≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个存储卡接口，内置红外补光灯，补光距离≥200m，防水防尘等级≥IP67。 10.设备支持按照GA/T 751-2008及最新要求设置OSD；支持按照地方标准设置国标编码 ★11、包含法兰式壁装支架，组合横装支架，抱箍直径范围Φ67-127mm，128GTF卡。 |  | 套 |  | 3 |  |
| 33 |  |  | 莎车县喀群乡中心幼儿园 |  | 监控系统 | 1、多目智能球型摄像机，可输出全景和细节两路视频图像，全景视频图像内置≥2个镜头，细节视频图像内置≥1个镜头，内置2颗GPU芯片，全景通道和细节通道均有独立的补光灯； 2、全景视频≥600W像素，分辨率≥3600×1600；细节视频≥400W像素，分辨率≥2560x1440，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 3、细节镜头传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，支持≥25倍光学变倍，最大焦距≥145mm，支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； ★4、设备支持GB28181，GA/T1400,ONVIF,GB35114A级安全加密，设备支持同时抓拍不少于30活动目标，支持车牌识别、车型、车身颜色、车牌颜色识别，支持混行检测，支持AR功能，支持添加≥500个AR标签； 5、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素≤4个像素，全景画面水平视场角≥180°，全景通道支持垂直旋转，旋转范围≥10°可调； ★6、全景通道支持对设定区域进行布防，检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，全景通道支持区域入侵检测，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离≥50m； 7、全景通道支持人员密度检测功能，支持输出实时人数及拥堵等级，支持根据人数和占空比配置密度等级，人员密度检测距离≥50m； 8、设备支持接力跟踪功能，当布控活动目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应能按照活动目标经过顺序进行跟踪，能在平台上持续显示视频图像； ★9、设备具有≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个存储卡接口，内置红外补光灯，补光距离≥200m，防水防尘等级≥IP67。 10.设备支持按照GA/T 751-2008及最新要求设置OSD；支持按照地方标准设置国标编码 ★11、包含法兰式壁装支架，组合横装支架，抱箍直径范围Φ67-127mm，128GTF卡。 |  | 套 |  | 3 |  |
| 34 |  |  | 莎车县霍什拉甫乡中心幼儿园 |  | 监控系统 | 1、多目智能球型摄像机，可输出全景和细节两路视频图像，全景视频图像内置≥2个镜头，细节视频图像内置≥1个镜头，内置2颗GPU芯片，全景通道和细节通道均有独立的补光灯； 2、全景视频≥600W像素，分辨率≥3600×1600；细节视频≥400W像素，分辨率≥2560x1440，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 3、细节镜头传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，支持≥25倍光学变倍，最大焦距≥145mm，支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； ★4、设备支持GB28181，GA/T1400,ONVIF,GB35114A级安全加密，设备支持同时抓拍不少于30活动目标，支持车牌识别、车型、车身颜色、车牌颜色识别，支持混行检测，支持AR功能，支持添加≥500个AR标签； 5、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素≤4个像素，全景画面水平视场角≥180°，全景通道支持垂直旋转，旋转范围≥10°可调； ★6、全景通道支持对设定区域进行布防，检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，全景通道支持区域入侵检测，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离≥50m； 7、全景通道支持人员密度检测功能，支持输出实时人数及拥堵等级，支持根据人数和占空比配置密度等级，人员密度检测距离≥50m； 8、设备支持接力跟踪功能，当布控活动目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应能按照活动目标经过顺序进行跟踪，能在平台上持续显示视频图像； ★9、设备具有≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个存储卡接口，内置红外补光灯，补光距离≥200m，防水防尘等级≥IP67。 10.设备支持按照GA/T 751-2008及最新要求设置OSD；支持按照地方标准设置国标编码 ★11、包含法兰式壁装支架，组合横装支架，抱箍直径范围Φ67-127mm，128GTF卡。 |  | 套 |  | 3 |  |
| 所有的监控设备含电源、含支架，所有设备含安装调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二标段（厨房用具）

|  | 厨房用具清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 学校名称 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 莎车县依盖尔其镇中心幼儿园 | 四门冰箱 | 1、采用优质不锈钢板制作，板面经过特殊处理，光亮整洁，美观大方，方便清理； 2、数字控温系统，温度显示更精确，实时显示温度，精细化调温，一键快捷温度设计，使用户选择温度更精确； 3、采用优质压缩机，使用稳定，寿命时间长； 4、重力脚采用内部铸钢轴，单个承重可达300斤； 5、可拆卸式梯卡扣，增加减少搁物架更方便，加粗层网搁架，承重更强每层可承重80公斤； 6、内箱采用整体拉伸内胆，无卫生死角，清洁更方便；内箱R角设计，清理方便。 7、90度自动回归铰链，10万次使用寿命设计； 8、中梁整体发泡安装，更结实耐用，冷冻中梁全部加发热丝，做防凝露设计。 9、尺寸：1200*700*1975 | 台 | 2 |
|  |  | 冷藏柜 | 容积910L，内胆采用不锈钢内胆，，玻璃外框为铝合金材质 ，1200*1850*650mm制冷方式：风冷，容积：1.0立方米，电源：220v/50HZ，电功率：340W，工作温度：+5°C--5℃/0°C--12℃净重:106kg 制冷剂：R134a/130g/190g。 | 台 | 1 |
|  |  | 留样柜 | 冰箱种类：冷藏冰箱，面板类型：PCM彩涂板，冰箱总容积：80升以上。制冷方式：直冷，制冷控制系统：电子温控，耗电量：0.4以下（Kw/天）外形尺寸:1200mm*600mm*600mm | 台 | 3 |
|  |  | 消毒柜 | 电量：220V，尺寸规格≥ 1000mm×490mm×1600mm；容积≥800L 功率≥1000W, 杀菌方式:远红外线高温+热风循环系统+隐藏式不锈钢发热管，机械式定时开关、可靠耐用、亚拉丝无指纹全无磁面板。用户可选择单高温热风循环或中温热风循环两套系统 。消毒无死角，烘干更彻底，自动温控系统确保稳定均匀恒定；全部达到国家标准；由不锈钢双层保温柜体结构，自动稳定控制系统等组成；可广泛适用于宾馆、饭店及厂矿、机关、学校、大型快餐工厂、供餐中心、食品工厂、卫生医疗等行业，特别适合于卫生标准偏高的场合。 | 台 | 3 |
|  |  | 灭蝇灯 | 适用面积：80平方米，额定电压：220V，额定功率：32W，额定频率：50Hz | 台 | 30 |
| 2 | 莎车县恰尔巴格乡中心幼儿园 | 80公分的大锅 | 0.8米，采用生铁3.0厚制作。 | 口 | 6 |
|  |  | 班级消毒柜 | 220V电压，额定功率50HZ，柜式，双门，容积：280升，消毒温度：低温消毒（小于60摄氏度）尺寸：1200mm*500mm*500mm | 台 | 12 |
|  |  | 货架 | 1500*500*1550mm，全不锈钢材质，四柱立管为圆形38mm，连接处为满焊焊死，不能组装，为氩弧焊焊接的方式焊接，配全钢可调子弹脚，货架内面厚度为2mm，外层面厚度为45mm重量50公斤以上 | 台 | 12 |
|  |  | 保温桶 | 容量：40L；材质：双层不锈钢，内外采用无磁201不锈钢材料制作而成，抗腐蚀性强，双层保温效果。 | 个 | 12 |
|  |  | 菜墩 | 41.5公分 厚10公分 熟胶无毒无味 | 个 | 4 |
|  |  | 肉墩 | 41.5公分 厚10公分 熟胶无毒无味 | 个 | 4 |
|  |  | 带盖饭桶 | 350mm*350mm*20mm，304不锈钢制作，一次成型，无焊接 | 个 | 24 |
| 3 | 莎车县第一幼儿园 | 抽油烟机 | 室内外除烟部件，换气系统，风机，电力系统，照明设施，付安装说明:主体10-12平方米，罩体、支架和扣板选用贴胶磨砂304不锈钢板厚1.0mm，油槽接口不得漏油，配备接油盒及烟罩防雾灯罩，隔油网选用201#0.7mm贴胶磨砂不锈钢板，配套风机风管60*40CM，长20M，1.2MM白铁皮，法兰为60*40*4，用石棉垫密封600*400，1.2mm镀锌铁皮600*400弯头4个。7.5KW风排伞形雨帽连支架，带扣板10-12平方，风柜启动保护控制箱，15KW/380V负荷，电机三级启动保护器（软启动），电器元件必须采用正厂原装件，不锈钢接油盘，以上为一套。 | 套 | 1 |
|  |  | 热水器 | 50升电热水器，带液晶屏显示、横式。能效等级为2级能效及以上产品，加热管热效率值不低于85%。支持安全预警技术、带防干烧保护功能、加热体为不锈钢材质、有超温保护功能、有绝缘保护功能，最高温度为75、最大输出额定功率2100带挂架、免费电源改造、热水器材料安装与调试（含漏电保护开关） | 台 | 2 |
|  |  | 保鲜柜 | 容积910L，内胆采用不锈钢内胆，，玻璃外框为铝合金材质 ，1200*1850*650mm制冷方式：风冷，容积：1.0立方米，电源：220v/50HZ，电功率：340W，工作温度：+5°C--5℃/0°C--12℃净重:106kg 制冷剂：R134a/130g/190g。 | 台 | 2 |
|  |  | 绞肉机 | 用途：用于把肉类绞成馅状。 外形尺寸：63*43*81mm 绞肉产量：180-220KG/H,、切肉产量：350-400KG/H 功率：220V,2200KW 机重：66KG | 台 | 1 |
| 4 | 莎车县第二幼儿园 | 冷藏柜 | 容积910L，内胆采用不锈钢内胆，，玻璃外框为铝合金材质 ，1200*1850*650mm制冷方式：风冷，容积：1.0立方米，电源：220v/50HZ，电功率：340W，工作温度：+5°C--5℃/0°C--12℃净重:106kg 制冷剂：R134a/130g/190g。 | 台 | 2 |
|  |  | 留样柜 | 冰箱种类：冷藏冰箱，面板类型：PCM彩涂板，冰箱总容积：80升以上。制冷方式：直冷，制冷控制系统：电子温控，耗电量：0.4以下（Kw/天）外形尺寸:1200mm*600mm*600mm | 台 | 1 |
|  |  | 班级消毒柜 | 220V电压，额定功率50HZ，柜式，双门，容积：280升，消毒温度：低温消毒（小于60摄氏度）尺寸：1200mm*500mm*500mm | 台 | 10 |
|  |  | 绞肉机 | 用途：用于把肉类绞成馅状。 外形尺寸：63*43*81mm 绞肉产量：180-220KG/H,、切肉产量：350-400KG/H 功率：220V,2200KW 机重：66KG | 台 | 1 |
|  |  | 消毒柜 | 电量：220V，尺寸规格≥ 1000mm×490mm×1600mm；容积≥800L 功率≥1000W, 杀菌方式:远红外线高温+热风循环系统+隐藏式不锈钢发热管，机械式定时开关、可靠耐用、亚拉丝无指纹全无磁面板。用户可选择单高温热风循环或中温热风循环两套系统 。消毒无死角，烘干更彻底，自动温控系统确保稳定均匀恒定；全部达到国家标准；由不锈钢双层保温柜体结构，自动稳定控制系统等组成；可广泛适用于宾馆、饭店及厂矿、机关、学校、大型快餐工厂、供餐中心、食品工厂、卫生医疗等行业，特别适合于卫生标准偏高的场合。 | 台 | 2 |
| 5 | 莎车县第三幼儿园 | 冷藏柜 | 容积910L，内胆采用不锈钢内胆，，玻璃外框为铝合金材质 ，1200*1850*650mm制冷方式：风冷，容积：1.0立方米，电源：220v/50HZ，电功率：340W，工作温度：+5°C--5℃/0°C--12℃净重:106kg 制冷剂：R134a/130g/190g。 | 台 | 1 |
|  |  | 留样柜 | 冰箱种类：冷藏冰箱，面板类型：PCM彩涂板，冰箱总容积：80升以上。制冷方式：直冷，制冷控制系统：电子温控，耗电量：0.4以下（Kw/天）外形尺寸:1200mm*600mm*600mm | 台 | 2 |
|  |  | 卧室冰柜 | 功能: 冷冻容量:598升以上售后服务: 全国联保产地: 中国大陆,尺寸;160*85*87cm 制冷方式: 冷藏冷冻整箱转换,放置方式: 卧式,冷冻能力: 15KG/24h能效等级: 无 耗电量: 3.20Kwh/24h开门方式: 顶开式. | 台 | 1 |
| 6 | 莎车县第四幼儿园 | 绞肉机 | 用途：用于把肉类绞成馅状。 外形尺寸：63*43*81mm 绞肉产量：180-220KG/H,、切肉产量：350-400KG/H 功率：220V,2200KW 机重：66KG | 台 | 1 |
|  |  | 冷藏柜 | 容积910L，内胆采用不锈钢内胆，，玻璃外框为铝合金材质 ，1200*1850*650mm制冷方式：风冷，容积：1.0立方米，电源：220v/50HZ，电功率：340W，工作温度：+5°C--5℃/0°C--12℃净重:106kg 制冷剂：R134a/130g/190g。 | 台 | 1 |
| 7 | 莎车县第五幼儿园 | 冷藏柜 | 容积910L，内胆采用不锈钢内胆，，玻璃外框为铝合金材质 ，1200*1850*650mm制冷方式：风冷，容积：1.0立方米，电源：220v/50HZ，电功率：340W，工作温度：+5°C--5℃/0°C--12℃净重:106kg 制冷剂：R134a/130g/190g。 | 台 | 1 |
|  |  | 留样柜 | 冰箱种类：冷藏冰箱，面板类型：PCM彩涂板，冰箱总容积：80升以上。制冷方式：直冷，制冷控制系统：电子温控，耗电量：0.4以下（Kw/天）外形尺寸:1200mm*600mm*600mm | 台 | 2 |
|  |  | 12盘蒸饭车 | 尺寸：720mm*640mm*1350mm，电压：380V，功率：12KW，蒸柜体选用贴胶磨砂不锈钢板，外壳厚度1.0mm，内胆厚度0.8mm，不锈钢整体发泡，门用胶条密封，边框内加Φ8圆枝加固，配有浮球自动加水装置系统，带蒸汽过压释放系统燃气。 | 台 | 1 |
|  |  | 冰箱 | 1200*1900*780mm制冷方式：风冷，容积：1.0立方米，电源：220v/50HZ，电功率：510W，工作温度：0-（-12℃）/0-15℃，不锈钢四开门冷柜。 | 台 | 1 |
|  |  | 立式展示柜 | 容积450L，内胆采用不锈钢内胆，，玻璃外框为铝合金材质 ，550*1850*650mm制冷方式：风冷，容积：1.0立方米，电源：220v/50HZ，电功率：340W，工作温度：+5°C--5℃/0°C--12℃净重:106kg 制冷剂：R134a/130g/190g。 | 台 | 1 |
|  |  | 消毒柜 | 电量：220V，尺寸规格≥ 1000mm×490mm×1600mm；容积≥800L 功率≥1000W, 杀菌方式:远红外线高温+热风循环系统+隐藏式不锈钢发热管，机械式定时开关、可靠耐用、亚拉丝无指纹全无磁面板。用户可选择单高温热风循环或中温热风循环两套系统 。消毒无死角，烘干更彻底，自动温控系统确保稳定均匀恒定；全部达到国家标准；由不锈钢双层保温柜体结构，自动稳定控制系统等组成；可广泛适用于宾馆、饭店及厂矿、机关、学校、大型快餐工厂、供餐中心、食品工厂、卫生医疗等行业，特别适合于卫生标准偏高的场合。 | 台 | 1 |
| 8 | 莎车县第六幼儿园 | 肉墩 | 41.5公分 厚10公分 熟胶无毒无味 | 个 | 8 |
|  |  | 菜墩 | 41.5公分 厚10公分 熟胶无毒无味 | 个 | 8 |
|  |  | 拉门工作台 | 1、采用优质304不锈钢板制作，台面厚度1.2mm，侧板及层板厚度1.0mm； 2、面板下衬加厚高密度环保防潮板，增加台面强度； 3、采用上吊装式双层移门，方便清理； 4、层板及地板下带加厚U型加强筋，增加承重力； 5、通脚采用不锈钢可调式重力脚，安全牢固； 6、在水平受力试验中，产品在490N水平集中力的作用下，框架的变形量<4.5mm；产品在除去作用力后，框架的变形量<1.0mm； 7、尺寸：1800*800*800 | 台 | 1 |
|  |  | 切骨切割机 | 尺寸：700mm*1000mm*500mm，时产：600*1000KG，电压：220V，机器,，功率：2.2KW，切割长度300-600MM（可调） 机重：130KG加工类别或块状 | 台 | 1 |
|  |  | 三层立架 | 尺寸：1800*300*600cm,材质为201不锈钢板，工作台面采用1.5mm不锈钢板磨砂板材，台面的边缘都进行圆角加工工艺，减少尖锐边缘磕碰时带来的意外伤害，台面转角与支柱处加入了强筋，更稳固，承受力度更强 | 台 | 1 |
|  |  | 米面架 | 尺寸：1800mm*300mm*800mm，方管不锈钢 | 台 | 1 |
|  |  | 1米1大铁锅 | 1.米，采用生铁3.0厚制作。 | 口 | 1 |
| 9 | 莎车县第七幼儿园 | 排烟系统 | 室内外除烟部件，换气系统，风机，电力系统，照明设施，付安装说明:主体10-12平方米，罩体、支架和扣板选用贴胶磨砂304不锈钢板厚1.0mm，油槽接口不得漏油，配备接油盒及烟罩防雾灯罩，隔油网选用201#0.7mm贴胶磨砂不锈钢板，配套风机风管60*40CM，长20M，1.2MM白铁皮，法兰为60*40*4，用石棉垫密封600*400，1.2mm镀锌铁皮600*400弯头4个。7.5KW风排伞形雨帽连支架，带扣板10-12平方，风柜启动保护控制箱，15KW/380V负荷，电机三级启动保护器（软启动），电器元件必须采用正厂原装件，不锈钢接油盘，以上为一套。 | 套 | 1 |
| 10 | 莎车县第九幼儿园 | 排烟系统 | 室内外除烟部件，换气系统，风机，电力系统，照明设施，付安装说明:主体10-12平方米，罩体、支架和扣板选用贴胶磨砂304不锈钢板厚1.0mm，油槽接口不得漏油，配备接油盒及烟罩防雾灯罩，隔油网选用201#0.7mm贴胶磨砂不锈钢板，配套风机风管60*40CM，长20M，1.2MM白铁皮，法兰为60*40*4，用石棉垫密封600*400，1.2mm镀锌铁皮600*400弯头4个。7.5KW风排伞形雨帽连支架，带扣板10-12平方，风柜启动保护控制箱，15KW/380V负荷，电机三级启动保护器（软启动），电器元件必须采用正厂原装件，不锈钢接油盘，以上为一套。 | 套 | 1 |
|  |  | 四门冰箱 | 1、采用优质不锈钢板制作，板面经过特殊处理，光亮整洁，美观大方，方便清理； 2、数字控温系统，温度显示更精确，实时显示温度，精细化调温，一键快捷温度设计，使用户选择温度更精确； 3、采用优质压缩机，使用稳定，寿命时间长； 4、重力脚采用内部铸钢轴，单个承重可达300斤； 5、可拆卸式梯卡扣，增加减少搁物架更方便，加粗层网搁架，承重更强每层可承重80公斤； 6、内箱采用整体拉伸内胆，无卫生死角，清洁更方便；内箱R角设计，清理方便。 7、90度自动回归铰链，10万次使用寿命设计； 8、中梁整体发泡安装，更结实耐用，冷冻中梁全部加发热丝，做防凝露设计。 9、尺寸：1200*700*1975 | 台 | 1 |
| 11 | 莎车县第十四幼儿园 | 电灶台 | 规格：1200mm*1300mm*800+400mm，功率：30KW，电压：380V-50Hz，锅直径≥1000mm。一.外壳全不锈钢，主面板.厚度1.0MM 侧板1.0MM； 二.显示 豪华商用电磁炉亚克力背光源全中文显示频；三.开关 采用九档火力调节磁控开关，火候控制更精准；五.微晶板 特种微晶玻璃面板 ：凹盘厚度4.8mm ，平盘厚度7mm，耐600度高温； 六.模块 采用IGBT模块.FF100R12KS4； 七.桥堆 采用（LP）卢普斯整流桥；八.芯片 采用控制芯片；九.风机 机芯散热采用大功率离心风机；十.发热盘：采用全铜漆包线制作，发热均匀，导热效果好。十一.水管：摇摆式水龙头.十二.电缆线：电磁30KW大炒炉采用三相五线电缆线（三根火线+一根地线+一根零线）。十三.风道：采用炉底进出风模式（有效防水），独立风道不锈钢外壳，集中进行线盘散热，外加辅助风机散热。十四：控制系统 阵列防油烟系统 第六代PFC驱动系统 电流冲击保护 锅具检知功能 自制双层高温线圈 CPU控制器。十五、散热器 机芯使用全铝制铲片式散热器，有效降低电子元器件故障率，提高产品使用命。包含安装调试和附属材料。 | 台 | 1 |
|  |  | 消毒柜 | 电量：220V，尺寸规格≥ 1000mm×490mm×1600mm；容积≥800L 功率≥1000W, 杀菌方式:远红外线高温+热风循环系统+隐藏式不锈钢发热管，机械式定时开关、可靠耐用、亚拉丝无指纹全无磁面板。用户可选择单高温热风循环或中温热风循环两套系统 。消毒无死角，烘干更彻底，自动温控系统确保稳定均匀恒定；全部达到国家标准；由不锈钢双层保温柜体结构，自动稳定控制系统等组成；可广泛适用于宾馆、饭店及厂矿、机关、学校、大型快餐工厂、供餐中心、食品工厂、卫生医疗等行业，特别适合于卫生标准偏高的场合。 | 台 | 3 |
|  |  | 四门冰箱 | 1、采用优质不锈钢板制作，板面经过特殊处理，光亮整洁，美观大方，方便清理； 2、数字控温系统，温度显示更精确，实时显示温度，精细化调温，一键快捷温度设计，使用户选择温度更精确； 3、采用优质压缩机，使用稳定，寿命时间长； 4、重力脚采用内部铸钢轴，单个承重可达300斤； 5、可拆卸式梯卡扣，增加减少搁物架更方便，加粗层网搁架，承重更强每层可承重80公斤； 6、内箱采用整体拉伸内胆，无卫生死角，清洁更方便；内箱R角设计，清理方便。 7、90度自动回归铰链，10万次使用寿命设计； 8、中梁整体发泡安装，更结实耐用，冷冻中梁全部加发热丝，做防凝露设计。 9、尺寸：1200*700*1975 | 台 | 1 |
| 12 | 莎车县第十六幼儿园 | 蒸饭车 | 尺寸：1430mm*640mm*1350mm，电压：380V，功率：24KW，蒸柜体选用贴胶磨砂不锈钢板，外壳厚度1.0mm，内胆厚度0.8mm，不锈钢整体发泡，门用胶条密封，边框内加Φ8圆枝加固，配有浮球自动加水装置系统，带蒸汽过压释放系统燃气。 | 台 | 1 |
|  |  | 开水器 | 外观6面体：不锈钢外壳，9KW，304内胆保温型，80升容量，双龙头，水位显示器，冷热水指示灯，水位表，带下水，自动断水断电，防干烧，带底座。中标企业负责安装到位，确保正常使用，一年免费服务 | 台 | 1 |
|  |  | 留样柜 | 冰箱种类：冷藏冰箱，面板类型：PCM彩涂板，冰箱总容积：80升以上。制冷方式：直冷，制冷控制系统：电子温控，耗电量：0.4以下（Kw/天）外形尺寸:1200mm*600mm*600mm | 台 | 3 |
|  |  | 绞肉机 | 用途：用于把肉类绞成馅状。 外形尺寸：63*43*81mm 绞肉产量：180-220KG/H,、切肉产量：350-400KG/H 功率：220V,2200KW 机重：66KG | 台 | 1 |
|  |  | 切菜机 | 使其在绞制不同的物品情况下便于清理和清洗；产品的旋转轴和绞刀头均采用静电金属制造，运转平稳音低且工作稳定性高。，时产：600*1500KG，电压：220V，机器尺寸：975*650*1570MM，功率：2.2KW，切割长度1-600MM（可调） 机重：130KG加工类别或形状：芹菜、大白菜、包菜、菠菜、葱、大蒜、冬瓜、南瓜、土豆、萝卜等长条物一次性切成片、段、丝状 | 台 | 1 |
|  |  | 抽油烟机 | 室内外除烟部件，换气系统，风机，电力系统，照明设施，付安装说明:主体10-12平方米，罩体、支架和扣板选用贴胶磨砂304不锈钢板厚1.0mm，油槽接口不得漏油，配备接油盒及烟罩防雾灯罩，隔油网选用201#0.7mm贴胶磨砂不锈钢板，配套风机风管60*40CM，长20M，1.2MM白铁皮，法兰为60*40*4，用石棉垫密封600*400，1.2mm镀锌铁皮600*400弯头4个。7.5KW风排伞形雨帽连支架，带扣板10-12平方，风柜启动保护控制箱，15KW/380V负荷，电机三级启动保护器（软启动），电器元件必须采用正厂原装件，不锈钢接油盘，以上为一套。 | 套 | 1 |
|  |  | 燃气灶 | 1M大锅灶适用于天燃气、液化气、采用280W的全铜线低燥音鼓风机，大小火可调，小火不熏眼，燃烧充分，火力猛，具有节能环保功能，可达40%节能。在燃气压力高低不同的情况下都能正常使用。材料面板1.2厚、侧板1.0厚,尺寸:1230*1350*1250，适用于天燃气、液化气、柴油三用,具有节能环保功能，可达40%节能，炉面板采用国标1.2mm201不锈钢拉丝板，炉面垫层用1cm石棉板和2.0mm黑铁冷板,接合时工艺要求必须加种焊螺丝，以防炉面脱离，炉架40*40*4国标角刚，摇摆水龙头、中压风机、功率280W，炉头采用节能炉头炉身及灶背板采用1.0mm不锈钢板， | 台 | 1 |
|  |  | 铁锅 | 1.米，采用生铁3.0厚制作。 | 个 | 2 |
| 13 | 莎车县第十七幼儿园 | 热水器 | 50升电热水器，带液晶屏显示、横式。能效等级为2级能效及以上产品，加热管热效率值不低于85%。支持安全预警技术、带防干烧保护功能、加热体为不锈钢材质、有超温保护功能、有绝缘保护功能，最高温度为75、最大输出额定功率2100带挂架、免费电源改造、热水器材料安装与调试（含漏电保护开关） | 台 | 1 |
|  |  | 货架 | 1500*500*1550mm，全不锈钢材质，四柱立管为圆形38mm，连接处为满焊焊死，不能组装，为氩弧焊焊接的方式焊接，配全钢可调子弹脚，货架内面厚度为2mm，外层面厚度为45mm重量50公斤以上 | 台 | 5 |
|  |  | 米面架 | 尺寸：1800mm*300mm*800mm，方管不锈钢 | 台 | 4 |
|  |  | 拉门工作台 | 1、采用优质304不锈钢板制作，台面厚度1.2mm，侧板及层板厚度1.0mm； 2、面板下衬加厚高密度环保防潮板，增加台面强度； 3、采用上吊装式双层移门，方便清理； 4、层板及地板下带加厚U型加强筋，增加承重力； 5、通脚采用不锈钢可调式重力脚，安全牢固； 6、在水平受力试验中，产品在490N水平集中力的作用下，框架的变形量<4.5mm；产品在除去作用力后，框架的变形量<1.0mm； 7、尺寸：1800*800*800 | 台 | 1 |
|  |  | 菜墩 | 41.5公分 厚10公分 熟胶无毒无味 | 个 | 10 |
| 14 | 莎车县第十八幼儿园 | 燃气灶 | 1M大锅灶适用于天燃气、液化气、采用280W的全铜线低燥音鼓风机，大小火可调，小火不熏眼，燃烧充分，火力猛，具有节能环保功能，可达40%节能。在燃气压力高低不同的情况下都能正常使用。材料面板1.2厚、侧板1.0厚 尺寸：1230*1350*1250，适用于天燃气、液化气、柴油三用,具有节能环保功能，可达40%节能，炉面板采用国标1.2mm201不锈钢拉丝板，炉面垫层用1cm石棉板和2.0mm黑铁冷板,接合时工艺要求必须加种焊螺丝，以防炉面脱离，炉架40*40*4国标角刚，摇摆水龙头、中压风机、功率280W，炉头采用节能炉头炉身及灶背板采用1.0mm不锈钢板， | 台 | 2 |
| 15 | 莎车县第十九幼儿园 | 四门冰箱 | 1、采用优质不锈钢板制作，板面经过特殊处理，光亮整洁，美观大方，方便清理； 2、数字控温系统，温度显示更精确，实时显示温度，精细化调温，一键快捷温度设计，使用户选择温度更精确； 3、采用优质压缩机，使用稳定，寿命时间长； 4、重力脚采用内部铸钢轴，单个承重可达300斤； 5、可拆卸式梯卡扣，增加减少搁物架更方便，加粗层网搁架，承重更强每层可承重80公斤； 6、内箱采用整体拉伸内胆，无卫生死角，清洁更方便；内箱R角设计，清理方便。 7、90度自动回归铰链，10万次使用寿命设计； 8、中梁整体发泡安装，更结实耐用，冷冻中梁全部加发热丝，做防凝露设计。 9、尺寸：1200*700*1975 | 台 | 3 |
|  |  | 冷藏柜 | 容积910L，内胆采用不锈钢内胆，，玻璃外框为铝合金材质 ，1200*1850*650mm制冷方式：风冷，容积：1.0立方米，电源：220v/50HZ，电功率：340W，工作温度：+5°C--5℃/0°C--12℃净重:106kg 制冷剂：R134a/130g/190g。 | 台 | 3 |
|  |  | 切骨切割机 | 尺寸：700mm*1000mm*500mm，时产：600*1000KG，电压：220V，机器,，功率：2.2KW，切割长度300-600MM（可调） 机重：130KG加工类别或块状 | 台 | 1 |
|  |  | 抽油烟机 | 室内外除烟部件，换气系统，风机，电力系统，照明设施，付安装说明:主体10-12平方米，罩体、支架和扣板选用贴胶磨砂304不锈钢板厚1.0mm，油槽接口不得漏油，配备接油盒及烟罩防雾灯罩，隔油网选用201#0.7mm贴胶磨砂不锈钢板，配套风机风管60*40CM，长20M，1.2MM白铁皮，法兰为60*40*4，用石棉垫密封600*400，1.2mm镀锌铁皮600*400弯头4个。7.5KW风排伞形雨帽连支架，带扣板10-12平方，风柜启动保护控制箱，15KW/380V负荷，电机三级启动保护器（软启动），电器元件必须采用正厂原装件，不锈钢接油盘，以上为一套。 | 套 | 1 |
|  |  | 菜墩 | 41.5公分 厚10公分 熟胶无毒无味 | 个 | 40 |
| 16 | 莎车县第二十幼儿园 | 留样柜 | 冰箱种类：冷藏冰箱，面板类型：PCM彩涂板，冰箱总容积：80升以上。制冷方式：直冷，制冷控制系统：电子温控，耗电量：0.4以下（Kw/天）外形尺寸:1200mm*600mm*600mm | 台 | 1 |
|  |  | 移动紫外线消毒车 | 移动式紫外线消毒车：紫外线杀菌灯管，色度： 透明， 玻壳型式： 直管型 玻壳外径 19（mm） 长度 894（mm） 质保期限 一年 材质 高纯石英 寿命 6000小时，消毒车技术参数表 1、灯管功率：≥30W，2、灯管数量：2支，3、静态适用体积：≥50m3 ，4、灯管寿命：≥6000小时； 5、电源电压：220V±10%，频率：50Hz±10%，6、253.7nm辐照强度（1m距离）：≥117uw/cm2 7、点灯稳定时间：≤30秒； 8、移动可折叠，灯管可内藏，可多角度调节:00-180°。9、带定时装置，定时完毕铃声提醒。10、灯臂长度：920mm±2mm消毒原理：主要作用于微生物的核酸，导致其破坏，同时对蛋白质、酶及其它生命攸关的物质的作用，致使微生物死亡，达到消毒的目的。使用方法：1、打开保护门，取出 灯臂，并慢慢抬至所需高度，一般情况与地面成90o角度。2、顺时针方向打开定时器，设定消毒时间，30-45分钟。3、插上电源，打开开关，杀菌工作，人员离开现场，设立消毒标示。4、消毒完毕，关闭启动开关，拔下插头，用手托起灯臂，按灯壁调节按钮，放下灯臂，关上保护门。 | 台 | 3 |
|  |  | 直饮机开水器 | 双筒储水，触摸型多级过滤，开水龙头带钥匙专人管理，出水量35L，出水水质：净化水，储水量：70L，电压： 6kw，电源： 30A，工作原理：反渗透，进水压力：0.3，控制方式：自动，类型： 纯水机，冷水温度：常温，滤芯：RO膜，热水温度：＞100，日制水量：2000L，水处理机类别：纯水机，过滤配置：三筒三级，内胆：304#材质。外壳不锈钢面板，温度数码显示。满足200人饮水，产品符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》和《生活饮用水卫生标准》通过国家质量检测，配有产品质量合格检测报告：其结果需符合汞、砷、pH值、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、挥发酚类、耗氧量、铝、锰、铁、镍、铜、锌、铬（六价）、汞、铝、锰、铁、镍、铜、锌、砷镉、铅、锡、锑、钡、溶解性、四氯化碳等指标均符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）和《生活饮用水卫生（GB5749-2006 | 台 | 1 |
| 17 | 莎车县托木吾斯塘镇中心幼儿园 | 拉门工作台 | 1、采用优质304不锈钢板制作，台面厚度1.2mm，侧板及层板厚度1.0mm； 2、面板下衬加厚高密度环保防潮板，增加台面强度； 3、采用上吊装式双层移门，方便清理； 4、层板及地板下带加厚U型加强筋，增加承重力； 5、通脚采用不锈钢可调式重力脚，安全牢固； 6、在水平受力试验中，产品在490N水平集中力的作用下，框架的变形量<4.5mm；产品在除去作用力后，框架的变形量<1.0mm； 7、尺寸：1800*800*800 | 台 | 2 |
|  |  | 切菜机 | 使其在绞制不同的物品情况下便于清理和清洗；产品的旋转轴和绞刀头均采用静电金属制造，运转平稳音低且工作稳定性高。，时产：600*1500KG，电压：220V，机器尺寸：975*650*1570MM，功率：2.2KW，切割长度1-600MM（可调） 机重：130KG加工类别或形状：芹菜、大白菜、包菜、菠菜、葱、大蒜、冬瓜、南瓜、土豆、萝卜等长条物一次性切成片、段、丝状 | 台 | 1 |
|  |  | 12盘蒸饭车 | 尺寸：720mm*640mm*1350mm，电压：380V，功率：12KW，蒸柜体选用贴胶磨砂不锈钢板，外壳厚度1.0mm，内胆厚度0.8mm，不锈钢整体发泡，门用胶条密封，边框内加Φ8圆枝加固，配有浮球自动加水装置系统，带蒸汽过压释放系统燃气。 | 台 | 2 |
|  |  | 平板手推车 | 尺寸：1000*500*900mm,称重200公斤，材质为304不锈钢板，前后4个轮，前轮带有刹车功能。 | 台 | 3 |
|  |  | 冷藏保鲜柜 | 容积910L，内胆采用不锈钢内胆，，玻璃外框为铝合金材质 ，1200*1850*650mm制冷方式：风冷，容积：1.0立方米，电源：220v/50HZ，电功率：340W，工作温度：+5°C--5℃/0°C--12℃净重:106kg 制冷剂：R134a/130g/190g。 | 台 | 1 |
|  |  | 不锈钢汤桶饭桶消毒柜 | 电量：220V，尺寸规格：1400mm×940mm×2020mm；容积：1260L 功率：6600W, 杀菌方式:光波热风循环系统+隐藏式不锈钢发热管，可调温度范围及消毒方式：30-125/高温，机械式定时开关、可靠耐用、亚拉丝无指纹全无磁面板。用户可选择单高温热风循环或中温热风循环两套系统 。消毒无死角，烘干更彻底，自动温控系统确保稳定均匀恒定；全部达到国家标准；由不锈钢双层保温柜体结构，自动稳定控制系统等组成；可广泛适用于宾馆、饭店及厂矿、机关、学校、大型快餐工厂、供餐中心、食品工厂、卫生医疗等行业，特别适合于卫生标准偏高的场合。 | 台 | 1 |
|  |  | 货架 | 1500*500*1550mm，全不锈钢材质，四柱立管为圆形38mm，连接处为满焊焊死，不能组装，为氩弧焊焊接的方式焊接，配全钢可调子弹脚，货架内面厚度为2mm，外层面厚度为45mm重量50公斤以上 | 台 | 3 |
|  |  | 绞肉机 | 用途：用于把肉类绞成馅状。 外形尺寸：63*43*81mm 绞肉产量：180-220KG/H,、切肉产量：350-400KG/H 功率：220V,2200KW 机重：66KG | 台 | 3 |
| 18 | 莎车县拍克其乡中心幼儿园 | 和面机 | 生产效率(50Kg/次） 5-8min/次；搅拌器转数(r/min) 35r/min ；配套电机功率：(kw) 3kw；额定电压(V) 380V；整机重量(Kg)： 95Kg；外形尺寸(mm) 980×580×980结构特点：1、本系列和面机，均采用齿轮减速传动结构，具有结构简单，紧凑，操作方便，不需复杂的维修，使用寿命长等优点。2、面斗，采用不锈钢材料和特殊的表面处理。 | 台 | 1 |
|  |  | 切菜机 | 使其在绞制不同的物品情况下便于清理和清洗；产品的旋转轴和绞刀头均采用静电金属制造，运转平稳音低且工作稳定性高。，时产：600*1500KG，电压：220V，机器尺寸：975*650*1570MM，功率：2.2KW，切割长度1-600MM（可调） 机重：130KG加工类别或形状：芹菜、大白菜、包菜、菠菜、葱、大蒜、冬瓜、南瓜、土豆、萝卜等长条物一次性切成片、段、丝状 | 台 | 1 |
|  |  | 班级消毒柜 | 电量：220V，尺寸规格≥ 1000mm×490mm×1600mm；容积≥800L 功率≥1000W, 杀菌方式:远红外线高温+热风循环系统+隐藏式不锈钢发热管，机械式定时开关、可靠耐用、亚拉丝无指纹全无磁面板。用户可选择单高温热风循环或中温热风循环两套系统 。消毒无死角，烘干更彻底，自动温控系统确保稳定均匀恒定；全部达到国家标准；由不锈钢双层保温柜体结构，自动稳定控制系统等组成；可广泛适用于宾馆、饭店及厂矿、机关、学校、大型快餐工厂、供餐中心、食品工厂、卫生医疗等行业，特别适合于卫生标准偏高的场合。 | 台 | 2 |
|  |  | 开水器 | 外观6面体：不锈钢外壳，9KW，304内胆保温型，80升容量，双龙头，水位显示器，冷热水指示灯，水位表，带下水，自动断水断电，防干烧，带底座。中标企业负责安装到位，确保正常使用，一年免费服务 | 台 | 1 |
|  |  | 四门冰箱 | 1、采用优质不锈钢板制作，板面经过特殊处理，光亮整洁，美观大方，方便清理； 2、数字控温系统，温度显示更精确，实时显示温度，精细化调温，一键快捷温度设计，使用户选择温度更精确； 3、采用优质压缩机，使用稳定，寿命时间长； 4、重力脚采用内部铸钢轴，单个承重可达300斤； 5、可拆卸式梯卡扣，增加减少搁物架更方便，加粗层网搁架，承重更强每层可承重80公斤； 6、内箱采用整体拉伸内胆，无卫生死角，清洁更方便；内箱R角设计，清理方便。 7、90度自动回归铰链，10万次使用寿命设计； 8、中梁整体发泡安装，更结实耐用，冷冻中梁全部加发热丝，做防凝露设计。 9、尺寸：1200*700*1975 | 台 | 2 |
|  |  | 保鲜柜 | 容积910L，内胆采用不锈钢内胆，，玻璃外框为铝合金材质 ，1200*1850*650mm制冷方式：风冷，容积：1.0立方米，电源：220v/50HZ，电功率：340W，工作温度：+5°C--5℃/0°C--12℃净重:106kg 制冷剂：R134a/130g/190g。 | 台 | 2 |
| 19 | 莎车县永安管委会中心幼儿园 | 留样柜 | 冰箱种类：冷藏冰箱，面板类型：PCM彩涂板，冰箱总容积：80升以上。制冷方式：直冷，制冷控制系统：电子温控，耗电量：0.4以下（Kw/天）外形尺寸:1200mm*600mm*600mm | 台 | 1 |
|  |  | 电子秤 | 电子地秤最大称量300公斤，最小称量1公斤，分度值50g,带显示屏，按键盘 | 台 | 1 |
|  |  | 饮水机 | 常温，双龙头，上下开门，220伏电压，功率：3KW 出水温度：93-100℃ ，电源：220V/50Hz | 台 | 15 |
|  |  | 四门冰箱 | 1、采用优质不锈钢板制作，板面经过特殊处理，光亮整洁，美观大方，方便清理； 2、数字控温系统，温度显示更精确，实时显示温度，精细化调温，一键快捷温度设计，使用户选择温度更精确； 3、采用优质压缩机，使用稳定，寿命时间长； 4、重力脚采用内部铸钢轴，单个承重可达300斤； 5、可拆卸式梯卡扣，增加减少搁物架更方便，加粗层网搁架，承重更强每层可承重80公斤； 6、内箱采用整体拉伸内胆，无卫生死角，清洁更方便；内箱R角设计，清理方便。 7、90度自动回归铰链，10万次使用寿命设计； 8、中梁整体发泡安装，更结实耐用，冷冻中梁全部加发热丝，做防凝露设计。 9、尺寸：1200*700*1975 | 台 | 1 |
|  |  | 消毒柜 | 电量：220V，尺寸规格≥ 1000mm×490mm×1600mm；容积≥800L 功率≥1000W, 杀菌方式:远红外线高温+热风循环系统+隐藏式不锈钢发热管，机械式定时开关、可靠耐用、亚拉丝无指纹全无磁面板。用户可选择单高温热风循环或中温热风循环两套系统 。消毒无死角，烘干更彻底，自动温控系统确保稳定均匀恒定；全部达到国家标准；由不锈钢双层保温柜体结构，自动稳定控制系统等组成；可广泛适用于宾馆、饭店及厂矿、机关、学校、大型快餐工厂、供餐中心、食品工厂、卫生医疗等行业，特别适合于卫生标准偏高的场合。 | 台 | 1 |
|  |  | 保鲜柜 | 容积910L，内胆采用不锈钢内胆，，玻璃外框为铝合金材质 ，1200*1850*650mm制冷方式：风冷，容积：1.0立方米，电源：220v/50HZ，电功率：340W，工作温度：+5°C--5℃/0°C--12℃净重:106kg 制冷剂：R134a/130g/190g。 | 台 | 1 |
| 20 | 莎车县塔尕尔其镇中心幼儿园 | 大型开水器 | 双筒储水，触摸型多级过滤，开水龙头带钥匙专人管理，出水量35L，出水水质：净化水，储水量：70L，电压： 6kw，电源： 30A，工作原理：反渗透，进水压力：0.3，控制方式：自动，类型： 纯水机，冷水温度：常温，滤芯：RO膜，热水温度：＞100，日制水量：2000L，水处理机类别：纯水机，过滤配置：三筒三级，内胆：304#材质。外壳不锈钢面板，温度数码显示。满足200人饮水，产品符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》和《生活饮用水卫生标准》通过国家质量检测，配有产品质量合格检测报告：其结果需符合汞、砷、pH值、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、挥发酚类、耗氧量、铝、锰、铁、镍、铜、锌、铬（六价）、汞、铝、锰、铁、镍、铜、锌、砷镉、铅、锡、锑、钡、溶解性、四氯化碳等指标均符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）和《生活饮用水卫生（GB5749-2006 | 台 | 7 |
|  |  | 12盘蒸饭车 | 尺寸：720mm*640mm*1350mm，电压：380V，功率：12KW，蒸柜体选用贴胶磨砂不锈钢板，外壳厚度1.0mm，内胆厚度0.8mm，不锈钢整体发泡，门用胶条密封，边框内加Φ8圆枝加固，配有浮球自动加水装置系统，带蒸汽过压释放系统燃气。 | 台 | 7 |
|  |  | 四门冰箱 | 1、采用优质不锈钢板制作，板面经过特殊处理，光亮整洁，美观大方，方便清理； 2、数字控温系统，温度显示更精确，实时显示温度，精细化调温，一键快捷温度设计，使用户选择温度更精确； 3、采用优质压缩机，使用稳定，寿命时间长； 4、重力脚采用内部铸钢轴，单个承重可达300斤； 5、可拆卸式梯卡扣，增加减少搁物架更方便，加粗层网搁架，承重更强每层可承重80公斤； 6、内箱采用整体拉伸内胆，无卫生死角，清洁更方便；内箱R角设计，清理方便。 7、90度自动回归铰链，10万次使用寿命设计； 8、中梁整体发泡安装，更结实耐用，冷冻中梁全部加发热丝，做防凝露设计。 9、尺寸：1200*700*1975 | 台 | 7 |
|  |  | 消毒柜 | 电量：220V，尺寸规格≥ 1000mm×490mm×1600mm；容积≥800L 功率≥1000W, 杀菌方式:远红外线高温+热风循环系统+隐藏式不锈钢发热管，机械式定时开关、可靠耐用、亚拉丝无指纹全无磁面板。用户可选择单高温热风循环或中温热风循环两套系统 。消毒无死角，烘干更彻底，自动温控系统确保稳定均匀恒定；全部达到国家标准；由不锈钢双层保温柜体结构，自动稳定控制系统等组成；可广泛适用于宾馆、饭店及厂矿、机关、学校、大型快餐工厂、供餐中心、食品工厂、卫生医疗等行业，特别适合于卫生标准偏高的场合。 | 台 | 7 |
|  |  | 留样柜 | 冰箱种类：冷藏冰箱，面板类型：PCM彩涂板，冰箱总容积：80升以上。制冷方式：直冷，制冷控制系统：电子温控，耗电量：0.4以下（Kw/天）外形尺寸:1200mm*600mm*600mm | 台 | 7 |
| 21 | 莎车县墩巴格乡中心幼儿园 | 冷藏柜 | 容积910L，内胆采用不锈钢内胆，，玻璃外框为铝合金材质 ，1200*1850*650mm制冷方式：风冷，容积：1.0立方米，电源：220v/50HZ，电功率：340W，工作温度：+5°C--5℃/0°C--12℃净重:106kg 制冷剂：R134a/130g/190g。 | 台 | 3 |
|  |  | 蒸饭车 | 尺寸：1430mm*640mm*1350mm，电压：380V，功率：24KW，蒸柜体选用贴胶磨砂不锈钢板，外壳厚度1.0mm，内胆厚度0.8mm，不锈钢整体发泡，门用胶条密封，边框内加Φ8圆枝加固，配有浮球自动加水装置系统，带蒸汽过压释放系统燃气。 | 台 | 3 |
|  |  | 消毒柜 | 电量：220V，尺寸规格≥ 1000mm×490mm×1600mm；容积≥800L 功率≥1000W, 杀菌方式:远红外线高温+热风循环系统+隐藏式不锈钢发热管，机械式定时开关、可靠耐用、亚拉丝无指纹全无磁面板。用户可选择单高温热风循环或中温热风循环两套系统 。消毒无死角，烘干更彻底，自动温控系统确保稳定均匀恒定；全部达到国家标准；由不锈钢双层保温柜体结构，自动稳定控制系统等组成；可广泛适用于宾馆、饭店及厂矿、机关、学校、大型快餐工厂、供餐中心、食品工厂、卫生医疗等行业，特别适合于卫生标准偏高的场合。 | 台 | 2 |
|  |  | 灭蚊灯 | 适用面积：80平方米，额定电压：220V，额定功率：32W，额定频率：50Hz | 台 | 20 |
|  |  | 烧水桶 | 额定电压 220（V），额定功率 2500（W） 额定频率 50（HZ），容量：45升 | 台 | 16 |
|  |  | 保温桶 | 容量：40L；材质：双层不锈钢，内外采用无磁201不锈钢材料制作而成，抗腐蚀性强，双层保温效果。 | 台 | 16 |
|  |  | 留样柜 | 冰箱种类：冷藏冰箱，面板类型：PCM彩涂板，冰箱总容积：80升以上。制冷方式：直冷，制冷控制系统：电子温控，耗电量：0.4以下（Kw/天）外形尺寸:1200mm*600mm*600mm | 台 | 2 |
| 22 | 莎车县阔什艾日克乡中心幼儿园 | 电子秤 | 电子地秤最大称量300公斤，最小称量1公斤，分度值50g,带显示屏，按键盘 | 台 | 2 |
| 23 | 莎车县英吾斯塘乡中心幼儿园 | 四门冰箱 | 1、采用优质不锈钢板制作，板面经过特殊处理，光亮整洁，美观大方，方便清理； 2、数字控温系统，温度显示更精确，实时显示温度，精细化调温，一键快捷温度设计，使用户选择温度更精确； 3、采用优质压缩机，使用稳定，寿命时间长； 4、重力脚采用内部铸钢轴，单个承重可达300斤； 5、可拆卸式梯卡扣，增加减少搁物架更方便，加粗层网搁架，承重更强每层可承重80公斤； 6、内箱采用整体拉伸内胆，无卫生死角，清洁更方便；内箱R角设计，清理方便。 7、90度自动回归铰链，10万次使用寿命设计； 8、中梁整体发泡安装，更结实耐用，冷冻中梁全部加发热丝，做防凝露设计。 9、尺寸：1200*700*1975 | 台 | 1 |
|  |  | 蒸饭车 | 尺寸：1430mm*640mm*1350mm，电压：380V，功率：24KW，蒸柜体选用贴胶磨砂不锈钢板，外壳厚度1.0mm，内胆厚度0.8mm，不锈钢整体发泡，门用胶条密封，边框内加Φ8圆枝加固，配有浮球自动加水装置系统，带蒸汽过压释放系统燃气。 | 台 | 1 |
|  |  | 抽烟系统 | 室内外除烟部件，换气系统，风机，电力系统，照明设施，付安装说明:主体10-12平方米，罩体、支架和扣板选用贴胶磨砂304不锈钢板厚1.0mm，油槽接口不得漏油，配备接油盒及烟罩防雾灯罩，隔油网选用201#0.7mm贴胶磨砂不锈钢板，配套风机风管60*40CM，长20M，1.2MM白铁皮，法兰为60*40*4，用石棉垫密封600*400，1.2mm镀锌铁皮600*400弯头4个。7.5KW风排伞形雨帽连支架，带扣板10-12平方，风柜启动保护控制箱，15KW/380V负荷，电机三级启动保护器（软启动），电器元件必须采用正厂原装件，不锈钢接油盘，以上为一套。 | 套 | 1 |
|  |  | 绞肉机 | 用途：用于把肉类绞成馅状。 外形尺寸：63*43*81mm 绞肉产量：180-220KG/H,、切肉产量：350-400KG/H 功率：220V,2200KW 机重：66KG | 台 | 1 |
|  |  | 留样柜 | 冰箱种类：冷藏冰箱，面板类型：PCM彩涂板，冰箱总容积：80升以上。制冷方式：直冷，制冷控制系统：电子温控，耗电量：0.4以下（Kw/天）外形尺寸:1200mm*600mm*600mm | 台 | 1 |
| 24 | 莎车县亚喀艾日克乡中心幼儿园 | 蒸饭车 | 尺寸：1430mm*640mm*1350mm，电压：380V，功率：24KW，蒸柜体选用贴胶磨砂不锈钢板，外壳厚度1.0mm，内胆厚度0.8mm，不锈钢整体发泡，门用胶条密封，边框内加Φ8圆枝加固，配有浮球自动加水装置系统，带蒸汽过压释放系统燃气。 | 台 | 1 |
|  |  | 热水器 | 50升电热水器，带液晶屏显示、横式。能效等级为2级能效及以上产品，加热管热效率值不低于85%。支持安全预警技术、带防干烧保护功能、加热体为不锈钢材质、有超温保护功能、有绝缘保护功能，最高温度为75、最大输出额定功率2100带挂架、免费电源改造、热水器材料安装与调试（含漏电保护开关、运输到每个生产小队安装） | 台 | 1 |
| 25 | 莎车县英阿瓦提管委会中心幼儿园 | 电子秤 | 电子地秤最大称量300公斤，最小称量1公斤，分度值50g,带显示屏，按键盘 | 台 | 3 |
|  |  | 四门冰箱 | 1、采用优质不锈钢板制作，板面经过特殊处理，光亮整洁，美观大方，方便清理； 2、数字控温系统，温度显示更精确，实时显示温度，精细化调温，一键快捷温度设计，使用户选择温度更精确； 3、采用优质压缩机，使用稳定，寿命时间长； 4、重力脚采用内部铸钢轴，单个承重可达300斤； 5、可拆卸式梯卡扣，增加减少搁物架更方便，加粗层网搁架，承重更强每层可承重80公斤； 6、内箱采用整体拉伸内胆，无卫生死角，清洁更方便；内箱R角设计，清理方便。 7、90度自动回归铰链，10万次使用寿命设计； 8、中梁整体发泡安装，更结实耐用，冷冻中梁全部加发热丝，做防凝露设计。 9、尺寸：1200*700*1975 | 台 | 1 |
|  |  | 留样柜 | 冰箱种类：冷藏冰箱，面板类型：PCM彩涂板，冰箱总容积：80升以上。制冷方式：直冷，制冷控制系统：电子温控，耗电量：0.4以下（Kw/天）外形尺寸:1200mm*600mm*600mm | 台 | 1 |
|  |  | 烧水桶 | 额定电压 220（V），额定功率 2500（W） 额定频率 50（HZ），容量：45升 | 台 | 6 |
|  |  | 饮水机 | 常温，双龙头，上下开门，220伏电压，功率：3KW 出水温度：93-100℃ ，电源：220V/50Hz | 台 | 6 |
|  |  | 两槽水池 | 尺寸：1200mm*600mm*930mm， 内槽为590*520*270mm,槽中间隔板厚度为6cm,四角支架为圆管 支撑5*4.5cm，水池下方左右拉杆为4.8*2.2cm，水池后方拉杆为3.5*2.2cm，水池 有可调节高低脚，面板采用SUS201-1.5mm不锈钢磨砂板材，星盆采用SUS304-1.2mm 不锈钢板一次性冲压形成 | 台 | 3 |
| 26 | 莎车县乌达力克镇中心幼儿园 | 热水器 | 50升电热水器，带液晶屏显示、横式。能效等级为2级能效及以上产品，加热管热效率值不低于85%。支持安全预警技术、带防干烧保护功能、加热体为不锈钢材质、有超温保护功能、有绝缘保护功能，最高温度为75、最大输出额定功率2100带挂架、免费电源改造、热水器材料安装与调试（含漏电保护开关） | 台 | 6 |
|  |  | 四门冰箱 | 1、采用优质不锈钢板制作，板面经过特殊处理，光亮整洁，美观大方，方便清理； 2、数字控温系统，温度显示更精确，实时显示温度，精细化调温，一键快捷温度设计，使用户选择温度更精确； 3、采用优质压缩机，使用稳定，寿命时间长； 4、重力脚采用内部铸钢轴，单个承重可达300斤； 5、可拆卸式梯卡扣，增加减少搁物架更方便，加粗层网搁架，承重更强每层可承重80公斤； 6、内箱采用整体拉伸内胆，无卫生死角，清洁更方便；内箱R角设计，清理方便。 7、90度自动回归铰链，10万次使用寿命设计； 8、中梁整体发泡安装，更结实耐用，冷冻中梁全部加发热丝，做防凝露设计。 9、尺寸：1200*700*1975 | 台 | 6 |
|  |  | 冷藏柜 | 容积910L，内胆采用不锈钢内胆，，玻璃外框为铝合金材质 ，1200*1850*650mm制冷方式：风冷，容积：1.0立方米，电源：220v/50HZ，电功率：340W，工作温度：+5°C--5℃/0°C--12℃净重:106kg 制冷剂：R134a/130g/190g。 | 台 | 6 |
|  |  | 消毒柜 | 电量：220V，尺寸规格≥ 1000mm×490mm×1600mm；容积≥800L 功率≥1000W, 杀菌方式:远红外线高温+热风循环系统+隐藏式不锈钢发热管，机械式定时开关、可靠耐用、亚拉丝无指纹全无磁面板。用户可选择单高温热风循环或中温热风循环两套系统 。消毒无死角，烘干更彻底，自动温控系统确保稳定均匀恒定；全部达到国家标准；由不锈钢双层保温柜体结构，自动稳定控制系统等组成；可广泛适用于宾馆、饭店及厂矿、机关、学校、大型快餐工厂、供餐中心、食品工厂、卫生医疗等行业，特别适合于卫生标准偏高的场合。 | 台 | 6 |
|  |  | 烧水桶 | 额定电压 220（V），额定功率 2500（W） 额定频率 50（HZ），容量：45升 | 台 | 25 |
|  |  | 留样柜 | 冰箱种类：冷藏冰箱，面板类型：PCM彩涂板，冰箱总容积：80升以上。制冷方式：直冷，制冷控制系统：电子温控，耗电量：0.4以下（Kw/天）外形尺寸:1200mm*600mm*600mm | 台 | 6 |
|  |  | 排烟系统 | 室内外除烟部件，换气系统，风机，电力系统，照明设施，付安装说明:主体10-12平方米，罩体、支架和扣板选用贴胶磨砂304不锈钢板厚1.0mm，油槽接口不得漏油，配备接油盒及烟罩防雾灯罩，隔油网选用201#0.7mm贴胶磨砂不锈钢板，配套风机风管60*40CM，长20M，1.2MM白铁皮，法兰为60*40*4，用石棉垫密封600*400，1.2mm镀锌铁皮600*400弯头4个。7.5KW风排伞形雨帽连支架，带扣板10-12平方，风柜启动保护控制箱，15KW/380V负荷，电机三级启动保护器（软启动），电器元件必须采用正厂原装件，不锈钢接油盘，以上为一套。 | 台 | 5 |
| 27 | 莎车县孜热甫夏提塔吉克组乡幼儿园 | 排烟系统 | 室内外除烟部件，换气系统，风机，电力系统，照明设施，付安装说明:主体10-12平方米，罩体、支架和扣板选用贴胶磨砂304不锈钢板厚1.0mm，油槽接口不得漏油，配备接油盒及烟罩防雾灯罩，隔油网选用201#0.7mm贴胶磨砂不锈钢板，配套风机风管60*40CM，长20M，1.2MM白铁皮，法兰为60*40*4，用石棉垫密封600*400，1.2mm镀锌铁皮600*400弯头4个。7.5KW风排伞形雨帽连支架，带扣板10-12平方，风柜启动保护控制箱，15KW/380V负荷，电机三级启动保护器（软启动），电器元件必须采用正厂原装件，不锈钢接油盘，以上为一套。 | 台 | 1 |
|  |  | 四门冰箱 | 1、采用优质不锈钢板制作，板面经过特殊处理，光亮整洁，美观大方，方便清理； 2、数字控温系统，温度显示更精确，实时显示温度，精细化调温，一键快捷温度设计，使用户选择温度更精确； 3、采用优质压缩机，使用稳定，寿命时间长； 4、重力脚采用内部铸钢轴，单个承重可达300斤； 5、可拆卸式梯卡扣，增加减少搁物架更方便，加粗层网搁架，承重更强每层可承重80公斤； 6、内箱采用整体拉伸内胆，无卫生死角，清洁更方便；内箱R角设计，清理方便。 7、90度自动回归铰链，10万次使用寿命设计； 8、中梁整体发泡安装，更结实耐用，冷冻中梁全部加发热丝，做防凝露设计。 9、尺寸：1200*700*1975 | 台 | 3 |
|  |  | 班级消毒柜 | 220V电压，额定功率50HZ，柜式，双门，容积：280升，消毒温度：低温消毒（小于60摄氏度）尺寸：1200mm*500mm*500mm | 台 | 13 |
|  |  | 一开五温 | 双筒储水，触摸型多级过滤，开水龙头带钥匙专人管理，出水量35L，出水水质：净化水，储水量：70L，电压： 6kw，电源： 30A，工作原理：反渗透，进水压力：0.3，控制方式：自动，类型： 纯水机，冷水温度：常温，滤芯：RO膜，热水温度：＞100，日制水量：2000L，水处理机类别：纯水机，过滤配置：三筒三级，内胆：304#材质。外壳不锈钢面板，温度数码显示。满足200人饮水，产品符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》和《生活饮用水卫生标准》通过国家质量检测，配有产品质量合格检测报告：其结果需符合汞、砷、pH值、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、挥发酚类、耗氧量、铝、锰、铁、镍、铜、锌、铬（六价）、汞、铝、锰、铁、镍、铜、锌、砷镉、铅、锡、锑、钡、溶解性、四氯化碳等指标均符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）和《生活饮用水卫生（GB5749-2006 | 台 | 3 |
|  |  | 留样柜 | 冰箱种类：冷藏冰箱，面板类型：PCM彩涂板，冰箱总容积：80升以上。制冷方式：直冷，制冷控制系统：电子温控，耗电量：0.4以下（Kw/天）外形尺寸:1200mm*600mm*600mm | 台 | 3 |
|  |  | 热水器 | 50升电热水器，带液晶屏显示、横式。能效等级为2级能效及以上产品，加热管热效率值不低于85%。支持安全预警技术、带防干烧保护功能、加热体为不锈钢材质、有超温保护功能、有绝缘保护功能，最高温度为75、最大输出额定功率2100带挂架、免费电源改造、热水器材料安装与调试（含漏电保护开关） | 台 | 7 |
|  |  | 蒸饭车 | 尺寸：1430mm*640mm*1350mm，电压：380V，功率：24KW，蒸柜体选用贴胶磨砂不锈钢板，外壳厚度1.0mm，内胆厚度0.8mm，不锈钢整体发泡，门用胶条密封，边框内加Φ8圆枝加固，配有浮球自动加水装置系统，带蒸汽过压释放系统燃气。 | 台 | 3 |
|  |  | 消毒柜 | 电量：220V，尺寸规格≥ 1000mm×490mm×1600mm；容积≥800L 功率≥1000W, 杀菌方式:远红外线高温+热风循环系统+隐藏式不锈钢发热管，机械式定时开关、可靠耐用、亚拉丝无指纹全无磁面板。用户可选择单高温热风循环或中温热风循环两套系统 。消毒无死角，烘干更彻底，自动温控系统确保稳定均匀恒定；全部达到国家标准；由不锈钢双层保温柜体结构，自动稳定控制系统等组成；可广泛适用于宾馆、饭店及厂矿、机关、学校、大型快餐工厂、供餐中心、食品工厂、卫生医疗等行业，特别适合于卫生标准偏高的场合。 | 台 | 3 |
|  |  | 不锈钢分格餐盘 | 不锈钢，厚度：12mm，3-4格，适合幼儿园3-5岁 | 个 | 300 |
|  |  | 饭桶 | 350mm*350mm*20mm，304不锈钢制作，一次成型，无焊接 | 个 | 20 |
|  |  | 不锈钢留样盒 | 材质：优质不锈钢留样盒 | 个 | 30 |
|  |  | 菜墩 | 41.5公分 厚10公分 熟胶无毒无味 | 个 | 12 |
| 28 | 莎车县喀群乡中心幼儿园 | 留样柜 | 冰箱种类：冷藏冰箱，面板类型：PCM彩涂板，冰箱总容积：80升以上。制冷方式：直冷，制冷控制系统：电子温控，耗电量：0.4以下（Kw/天）外形尺寸:1200mm*600mm*600mm | 台 | 6 |
|  |  | 四门冰箱 | 1、采用优质不锈钢板制作，板面经过特殊处理，光亮整洁，美观大方，方便清理； 2、数字控温系统，温度显示更精确，实时显示温度，精细化调温，一键快捷温度设计，使用户选择温度更精确； 3、采用优质压缩机，使用稳定，寿命时间长； 4、重力脚采用内部铸钢轴，单个承重可达300斤； 5、可拆卸式梯卡扣，增加减少搁物架更方便，加粗层网搁架，承重更强每层可承重80公斤； 6、内箱采用整体拉伸内胆，无卫生死角，清洁更方便；内箱R角设计，清理方便。 7、90度自动回归铰链，10万次使用寿命设计； 8、中梁整体发泡安装，更结实耐用，冷冻中梁全部加发热丝，做防凝露设计。 9、尺寸：1200*700*1975 | 台 | 5 |
|  |  | 消毒柜 | 电量：220V，尺寸规格≥ 1000mm×490mm×1600mm；容积≥800L 功率≥1000W, 杀菌方式:远红外线高温+热风循环系统+隐藏式不锈钢发热管，机械式定时开关、可靠耐用、亚拉丝无指纹全无磁面板。用户可选择单高温热风循环或中温热风循环两套系统 。消毒无死角，烘干更彻底，自动温控系统确保稳定均匀恒定；全部达到国家标准；由不锈钢双层保温柜体结构，自动稳定控制系统等组成；可广泛适用于宾馆、饭店及厂矿、机关、学校、大型快餐工厂、供餐中心、食品工厂、卫生医疗等行业，特别适合于卫生标准偏高的场合。 | 台 | 4 |
| 29 | 莎车县霍什拉甫乡中心幼儿园 | 排烟系统 | 室内外除烟部件，换气系统，风机，电力系统，照明设施，付安装说明:主体10-12平方米，罩体、支架和扣板选用贴胶磨砂304不锈钢板厚1.0mm，油槽接口不得漏油，配备接油盒及烟罩防雾灯罩，隔油网选用201#0.7mm贴胶磨砂不锈钢板，配套风机风管60*40CM，长20M，1.2MM白铁皮，法兰为60*40*4，用石棉垫密封600*400，1.2mm镀锌铁皮600*400弯头4个。7.5KW风排伞形雨帽连支架，带扣板10-12平方，风柜启动保护控制箱，15KW/380V负荷，电机三级启动保护器（软启动），电器元件必须采用正厂原装件，不锈钢接油盘，以上为一套。 | 台 | 3 |
| 含安装调试 |  |  |  |  |  |

- 三标段（玩具设备）

|  | 玩具设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 学校名称 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 莎车县依盖尔其镇中心幼儿园 | 户外大型攀爬系列玩具 | 1．尺寸：910*410*450cm 2．产品边角圆润，无飞边毛刺，加粗镀锌管立柱，厚壁平台承重使用中具有足够的安全性和稳定。 3．主支柱直径≥114mm*壁厚≥2mm，镀锌管整体加工后经特殊工艺除绣，抛砂处理，带扣件。表面处理：CO2 气体保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理，优质静电喷塑。 4．材质：高强度冷轧钢板，经特殊工艺表面处理，表面显微波浪状冲孔防滑板，不积水，安全美观防滑性好。表面处理：CO2 气体保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理，优质静电喷塑。 5.连接件及底盘：铝合金材料，外表圆形，造型美观，无棱角，安全牢固，不生锈，经久耐用，经机械抛光，表面用塑粉静电喷塑，高温加热后，不褪色，不掉色，色彩鲜艳。 6．优质环保安全五金零件：材质：不锈钢半圆头，T 型平头螺丝。表面处理：机械抛光 。 7．连接扣件：材质：铸铝合金并采用不锈钢螺丝连接，并对扣与柱接触点加橡胶垫块及机密紧固螺丝。 | 套 | 1 |
|  |  | 户外蹦蹦床 | 圆形10平方。高级工程塑料顶，产品所有铁件管子使用静电烤漆，采用优质热轧板及钢管制成，管子外均包有重泡海绵，四围为豪华进口网面，弹性好不易破损，底下为不绣钢弹簧。保证幼儿爬、走、跳、滚等活动时的安全性。★蹦蹦床提供检测报告（检验依据GB6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》、QB/T 1095-1991 玩具硬塑件通用技术条件中项目检测） | 套 | 1 |
| 2 | 莎车县喀拉苏乡中心幼儿园 | 幼儿户外脚踏车 | 规格：87*66*70cm材质：镀锌钢+塑料，车轮材质为橡胶，不锈钢配件。增进孩子动作协调与发展，让腿部肌肉更加结实。 ★幼儿脚踏车提供检测报告(符合GB14747-2006《儿童三轮车安全要求》标准)。 | 台 | 30 |
|  |  | 幼儿户外小推车 | 1、规格：≥84*34*47cm。 2、材质：LLDPE低分子聚乙烯工程塑料。滚塑工艺精密模具一次成型后经拼合组装而成，产品强度高、耐折弯、热胀冷缩应力小。成形后期经修边、锐角毛刺打磨处理，无安全隐患。生产原材料为原生料，不添加回收料。色母添加剂为标准色母，产品耐紫外线、不褪色，色彩符合儿童视觉习惯。 ★独轮推车符合GB6675-2014标准，[检测标准需符合重金属可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60 mg/kg，可溶性汞≤60mg/kg]。（响应文件中提供有资质检测机构出具的检测报告，检测报告须含CMA或CNAS标识）。 | 台 | 30 |
|  |  | 幼儿户外攀爬架 | 尺寸：1.8*1.2*1.8m 材质：柳桉 1.实木木木材，不锈钢配件，橡胶轮胎。 2.木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3.油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。 4.绳网采用航海船用缆绳，网绳编织采用专用绳扣连接，间距均匀，可长期使用不变形。 | 套 | 5 |
| 3 | 莎车县恰尔巴格乡中心幼儿园 | 障碍物跨栏 | 1、规格：≥2个桶+1根杆/组。 2、材质：HDPE工程塑料。吹塑工艺精密模具一次成型后经拼合组装而成，产品强度高、密度大、耐折弯、热胀冷缩应力小。成形后期经修边、锐角毛刺打磨处理，无安全隐患。生产原材料为原生料，不添加回收料。色母添加剂为标准色母，产品耐紫外线、不褪色，色彩符合儿童视觉习惯。 | 个 | 30 |
|  |  | 爬行垫子 | 1、规格：≥180*60*10cm。 2、材质：优质帆布+珍珠棉组合。 质地柔软，色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，适合幼儿室内外游戏活动使用。 | 个 | 30 |
|  |  | 大型户外积木 | 1、规格: ≥866件，包含120*10*2.5cm长条板12块，10*10*5cm正方形120块，10*10*2.5cm正方形132块，20*10*5cm长方形200块，20*10*2.5cm长方形160块，40*10*2.5cm长方形66块，60*10*2.5cm长方形40块，60*10*2.5cm长方形（开槽）6块，80*10*2.5cm长方形18块，39*20*2.5cm三角形12块，40*20*2.5cm直角三角形8块，φ10*20cm圆柱积木6块，Φ10*40Φ1Φ10*40cm圆柱积木2块，Φ5*10cm圆柱积木20块，Φ5*20cm圆柱积木20块，Φ5*40cm圆柱积木10块，30*15*2.5cm半圆环积木6块，20*10*2.5cm半圆积木6块，42*15*2.5cm四分之一圆环积木8块，半径为20cm扇形积木8块，60*30*2.5cmY型2块，42*30*2.5cm三岔路4块。 2、材质：（1）松木材质。 （2）油漆采用环保型聚酯漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，边缘倒圆角处理，木材含水率和甲醛释放量符合GB28007-2011和GB18584-2001的要求。 | 套 | 5 |
|  |  | 户外荡桥 | 尺寸：2800*1300*800mm 材质：柳桉 1.实木木材，金属配件。 2.木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3.油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。 4、镀锌金属链条、板间平衡双排链。 | 套 | 3 |
|  |  | 建造砖块 | 幼儿建造砖块的尺寸通常设计得较小，以便孩子们能够轻松操作。 重量：幼儿砖块的重量通常较轻，以便孩子们能够轻松提起和搬运。 材质：幼儿砖块的材质应安全无毒，且具有一定的耐用性。 安全性和耐用性：幼儿砖块的设计应确保安全无毒，避免使用有害物质。 | 个 | 500 |
|  |  | 安吉箱和安吉攀爬箱 | 攀爬箱规格： 40*40CM 60*60CM 80*80CM 材质:多层板,一套3个 | 套 | 5 |
|  |  | 玩具滚筒 | 外径550mm长度600mm厚度12mm 工艺：边缘和外表面、内表面以及儿童可触及的隐蔽部位进行倒角及抛光处理。 材质：采用优质PP塑料（色度不变，无异臭、异味；不产生任何肉眼可见的碎片杂物。 ★PP检测数据：特定元素的迁移（重金属）/甲醛释放量测试结果检测小于方法检出限。 | 个 | 10 |
| 4 | 莎车县第二幼儿园 | 大型户外游戏秋千 | 尺寸3*1.4*1.9m 1、立柱直径尺寸：Φ114mm×2.0mm； 2、主横梁φ76mm×3mm 优质钢管，连接套管φ127mm×5.5mm 优质钢管，与其他管材同时满足GB19272—2011 标准中相关静载荷、稳定性要求；扶手使用链条，链条直径 8mm，使用优质安全扣连接吊板和座板，秋千座板采用优质防滑、防晒座板。 3.转轴轴承具备有效的防水、防尘措施、器材部件间不存在刚性碰撞； 4、关键特性：有缓冲层； 5、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径3.0mm； 6、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护。 | 套 | 2 |
|  |  | 安吉游戏组合套装 | 豪华套装-运动组合20件套 一、材质；人字梯/直梯/平衡板/支架采用优质新西兰松木；攀爬箱/拖车采用进口多层板；滚筒材质为PP； 二、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构； 三、攀爬箱：4个角采用环保橡胶护角+12条边全部采用环保橡胶护角包边+8个金属铰链加固。 产品参数： 1.人字梯：100*44*14cm 2个； 2.直梯：180*35*7cm 7个； 3.短平衡板：120*20*2.5cm 3个； 4.长平衡板：150*20*2.5cm 3个 5.边长60cm攀爬箱 2个； 6.滚筒：直径50cm，高60cm 2个； 共计20件/套。 | 套 | 3 |
|  |  | 大型荡桥 | 尺寸：2800*1300*800mm 材质：柳桉 1.实木木材，金属配件。 2.木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3.油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。 4、镀锌金属链条、板间平衡双排链。 | 套 | 3 |
|  |  | 户外攀爬架组合 | 1.规格：16件/套 优质严寒地带大自然樟子松木，经过防腐工序处理, 配置6敦4梯6个桥，敦子规格：80×53×100cm（3个），80×42×70cm（3个），梯子规格：180×35cm（4个），桥板规格：180×18cm（6个），无棱角、无毛刺，手感细腻。可以调节不同高度，用梯子拼塔后，进行平衡运动，可随便移动调整。圆角设计，外表一层清水漆，防蛀虫、酸雨，材质坚硬,强度和韧性较高,抗震性能很好,抗腐蚀性。 | 套 | 1 |
|  |  | 幼儿桌面玩具组合套 | 一、多变水果车积木，数量308件，工程塑料。食品级工程塑料材质色彩鲜艳 造型美观 安全环保无毒无味，多种造型可供选择。 二、新一代塑管，数量为228件，PP环保塑料，工艺：前沿注塑（光泽细腻 不退色不划手) 。 三、建筑工程积木，ABS、注塑环保食品级塑料，规格：★玩具需提供符合GB6675-2014标准检测报告。 | 套 | 40 |
|  |  | 户外大型碳化积木 | 1、规格: ≥866件，包含120*10*2.5cm长条板12块，10*10*5cm正方形120块，10*10*2.5cm正方形132块，20*10*5cm长方形200块，20*10*2.5cm长方形160块，40*10*2.5cm长方形66块，60*10*2.5cm长方形40块，60*10*2.5cm长方形（开槽）6块，80*10*2.5cm长方形18块，39*20*2.5cm三角形12块，40*20*2.5cm直角三角形8块，φ10*20cm圆柱积木6块，Φ10*40Φ1Φ10*40cm圆柱积木2块，Φ5*10cm圆柱积木20块，Φ5*20cm圆柱积木20块，Φ5*40cm圆柱积木10块，30*15*2.5cm半圆环积木6块，20*10*2.5cm半圆积木6块，42*15*2.5cm四分之一圆环积木8块，半径为20cm扇形积木8块，60*30*2.5cmY型2块，42*30*2.5cm三岔路4块。 2、材质：（1）松木材质。 （2）油漆采用环保型聚酯漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，边缘倒圆角处理， ★木材含水率和甲醛释放量符合GB28007-2011和GB18584-2001的要求。水率和甲醛释放量符合GB28007-2011和GB18584-2001的要求。 | 套 | 2 |
|  |  | 幼儿投掷篮球架 | 烤漆钢管件（篮球架颜色是用的环保、健康，技术先进的喷粉技术上色，采用上乘的阿克苏粉）规格：79*69*137cm | 套 | 4 |
|  |  | 奥夫音乐套装 | 全套33件/箱，环保材料，无异味 音色标准，发掘孩子的音乐天赋，无棱角，拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼等现象，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙。 | 套 | 12 |
| 5 | 莎车县第十四幼儿园 | 室外大型碳化积木 | 1、规格: ≥866件，包含120*10*2.5cm长条板12块，10*10*5cm正方形120块，10*10*2.5cm正方形132块，20*10*5cm长方形200块，20*10*2.5cm长方形160块，40*10*2.5cm长方形66块，60*10*2.5cm长方形40块，60*10*2.5cm长方形（开槽）6块，80*10*2.5cm长方形18块，39*20*2.5cm三角形12块，40*20*2.5cm直角三角形8块，φ10*20cm圆柱积木6块，Φ10*40Φ1Φ10*40cm圆柱积木2块，Φ5*10cm圆柱积木20块，Φ5*20cm圆柱积木20块，Φ5*40cm圆柱积木10块，30*15*2.5cm半圆环积木6块，20*10*2.5cm半圆积木6块，42*15*2.5cm四分之一圆环积木8块，半径为20cm扇形积木8块，60*30*2.5cmY型2块，42*30*2.5cm三岔路4块。 2、材质：（1）松木材质。 （2）油漆采用环保型聚酯漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，边缘倒圆角处理， ★木材含水率和甲醛释放量符合GB28007-2011和GB18584-2001的要求。 | 套 | 2 |
|  |  | 户外大型攀爬架箱子 | 豪华套装-运动组合20件套 一、材质；人字梯/直梯/平衡板/支架采用优质新西兰松木；攀爬箱/拖车采用进口多层板；滚筒材质为PP； 二、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构； 三、攀爬箱：4个角采用环保橡胶护角+12条边全部采用环保橡胶护角包边+8个金属铰链加固。 产品参数： 1.人字梯：100*44*14cm 2个； 2.直梯：180*35*7cm 7个； 3.短平衡板：120*20*2.5cm 3个； 4.长平衡板：150*20*2.5cm 3个 5.边长60cm攀爬箱 2个； 6.滚筒：直径50cm，高60cm 2个； 共计20件/套。 | 套 | 2 |
|  |  | 户外碳化攀爬架 | 1.规格：16件/套 优质严寒地带大自然樟子松木，经过防腐工序处理, 配置6敦4梯6个桥，敦子规格：80×53×100cm（3个），80×42×70cm（3个），梯子规格：180×35cm（4个），桥板规格：180×18cm（6个），无棱角、无毛刺，手感细腻。可以调节不同高度，用梯子拼塔后，进行平衡运动，可随便移动调整。圆角设计，外表一层清水漆，防蛀虫、酸雨，材质坚硬,强度和韧性较高,抗震性能很好,抗腐蚀性。 | 套 | 2 |
|  |  | 室外防雨户外玩具柜 | 规格：145*70*160cm 材质：镀锌钢板， 墨绿色， 静电喷涂工艺 板材厚度0.8-2mm。人造草坪：人造草坪草高：20mm，三色曲直混织仿真草。2、纱线材质：优质PE+PP,纱线宽度1.0mm±0.1mm，纱线厚度0.28±0.01mm，纱线截面形状：C形。3、簇密度：密度15700针/㎡，磅重9500DTEX。4、针距3/8英寸，5、底布：135g基布＋50g网格双层底布。带门锁，内嵌门把手，水平调节轮安装高度73mm脚杯直径35mm。 | 套 | 3 |
| 6 | 莎车县第十六幼儿园 | 组合肥梯 | 1.规格：16件/套 优质严寒地带大自然樟子松木，经过防腐工序处理, 配置6敦4梯6个桥，敦子规格：80×53×100cm（3个），80×42×70cm（3个），梯子规格：180×35cm（4个），桥板规格：180×18cm（6个），无棱角、无毛刺，手感细腻。可以调节不同高度，用梯子拼塔后，进行平衡运动，可随便移动调整。圆角设计，外表一层清水漆，防蛀虫、酸雨，材质坚硬,强度和韧性较高,抗震性能很好,抗腐蚀性。 | 套 | 1 |
|  |  | 九宫格 | 材质：柳安木 规格：平台≥70*70*70cm，≥9个，爬梯≥110*35cm，≥10个，独木桥≥110*18cm，≥8个，≥27件/套。 | 套 | 1 |
|  |  | 多功能攀爬墙 | 尺寸可根据实际场地定制。1.材料采用进口防腐柳桉木，面板厚2.0mm，表面高温防腐处理，经木工机械精加工而成，环保家具清漆（原木色）。正面涂层平整光滑，光泽柔和，其木质弹性和透气性强，导热性能好且保养简单。各类铺材为不低于国家标准的环保粘剂和涂料，无色无味。安全性能高，结实耐用，坚固厚实。全圆边造型设计无任何棱角，毛刺，安全性能高。 2.塑料件：采用线型低密度聚乙烯（lldpe）工程塑料，采用先进的专业技术，将颜料粉末和聚乙烯基材充分混合，在滚塑时可以充分将颜料和基材融合；添加抗紫外线稳定剂，防静电及防脱色元素等稳定性剂，强度大表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色，壁厚4MM。 3.绳网为船舶用绳，内含0.4CM直径钢丝，胶套防护，结实耐用。 4.轮胎为优质橡胶轮胎，经水洗打磨后，表面喷漆工艺，色彩鲜艳，无毒无味，安全环保 5.五金零件 材质：SES不锈钢半圆头，T型平头螺丝，无棱角，即轻又美观。 6.油漆：必须为环保型油漆，甲醛释放量等各项技术指标达到国家EO级环保标准。 7.整套设施结构稳固，各连接部位安全可靠，滚塑件表面光滑无毛边，无凸点和凹痕。钢制部件棱角采用圆滑过渡，格局安全性，设施和基础链接牢固，稳定性好。 | 平方 | 12 |
|  |  | 音乐墙 | 规格：420*150cm，中国华西镀锌钢管+合金铝管+PE板 | 套 | 1 |
|  |  | 悬浮地垫 | 30.5*30.5*1.3cm,采用环保材料聚丙烯(PP)，无毒、无味、防水耐湿、不寄生细菌、绿色环保，PP材料属食品级材料，安全卫生，适合幼儿园使用。清洁方便，直接冲水清洗或者拖把拖表面即可。耐候性高，不怕日晒高温，雨林潮湿，冰雪严寒，永不翘曲剥落变形；没有气候地域限制，雨后不积水，独特的渗水性，可迅速渗透水份，保持表面干燥。耐冲击、耐磨、耐晒、防火、阻燃、绝缘性能好、抗静电、无毒。可以多次拆卸拼装使用，可拼多种图案，室内室外均可使用。软垫，折叠180°不断裂。 | 平方 | 1 |
|  |  | 幼儿园软包培裙 | 1.材质:多层板基层高弹防火海绵防火皮革 2.尺寸:高100cm 3.按照尺寸定做。 | 平方 | 1 |
| 7 | 莎车县第十七幼儿园 | 桌面幼儿玩具 | 一、多变水果车积木，数量308件，工程塑料。食品级工程塑料材质色彩鲜艳 造型美观 安全环保无毒无味，多种造型可供选择。 二、新一代塑管，数量为228件，PP环保塑料，工艺：前沿注塑（光泽细腻 不退色不划手) 。 三、建筑工程积木，ABS、注塑环保食品级塑料，规格： ★玩具需提供符合GB6675-2014标准检测报告。 | 套 | 60 |
|  |  | 幼儿园户外大型碳化积木室外建构区木质炭烧大块益智玩具安吉游戏 | 1、规格: ≥866件，包含120*10*2.5cm长条板12块，10*10*5cm正方形120块，10*10*2.5cm正方形132块，20*10*5cm长方形200块，20*10*2.5cm长方形160块，40*10*2.5cm长方形66块，60*10*2.5cm长方形40块，60*10*2.5cm长方形（开槽）6块，80*10*2.5cm长方形18块，39*20*2.5cm三角形12块，40*20*2.5cm直角三角形8块，φ10*20cm圆柱积木6块，Φ10*40Φ1Φ10*40cm圆柱积木2块，Φ5*10cm圆柱积木20块，Φ5*20cm圆柱积木20块，Φ5*40cm圆柱积木10块，30*15*2.5cm半圆环积木6块，20*10*2.5cm半圆积木6块，42*15*2.5cm四分之一圆环积木8块，半径为20cm扇形积木8块，60*30*2.5cmY型2块，42*30*2.5cm三岔路4块。 2、材质：（1）松木材质。 （2）油漆采用环保型聚酯漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，边缘倒圆角处理，木材含水率和甲醛释放量符合GB28007-2011和GB18584-2001的要求。 | 套 | 10 |
| 8 | 莎车县托木吾斯塘镇中心幼儿园 | 音乐凳 | 六面凳,尺寸25X30X40cm,内部木龙骨支撑承重300公斤,12m特级密度板贴三聚氰胺防火面饰,四色可选。 | 个 | 100 |
|  |  | 三折式运动垫子 | 1、规格：≥180cm*60cm*10cm； 2、材质：牛津布+重泡珍珠棉1.软硬均匀、适宜，回弹效果好。 | 个 | 30 |
|  |  | 幼儿园户外器材收纳架 | 1、规格：≥405*100*100cm。 2、材质：边框支架材质为φ48mm，壁厚2mmPVC管材。经三通等连接件组装而成，产品强度高、密度大、耐折弯、热胀冷缩应力小。成形后期经修边、锐角毛刺打磨处理，无安全隐患。生产原材料为原生料，不添加回收料。色母添加剂为标准色母，产品耐紫外线、不褪色，色彩符合儿童视觉习惯，遮阳布为优质防雨布，色彩响应，无毒无味，安全环保，适合幼儿园各种用具收纳使用。 | 个 | 8 |
| 9 | 莎车县塔尕尔其镇中心幼儿园 | 攀爬架玩具 | 1.规格：16件/套 优质严寒地带大自然樟子松木，经过防腐工序处理, 配置6敦4梯6个桥，敦子规格：80×53×100cm（3个），80×42×70cm（3个），梯子规格：180×35cm（4个），桥板规格：180×18cm（6个），无棱角、无毛刺，手感细腻。可以调节不同高度，用梯子拼塔后，进行平衡运动，可随便移动调整。圆角设计，外表一层清水漆，防蛀虫、酸雨，材质坚硬,强度和韧性较高,抗震性能很好,抗腐蚀性。 | 套 | 7 |
|  |  | 户外荡桥 | 尺寸：2800*1300*800mm 材质：柳桉 1.实木木材，金属配件。 2.木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3.油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。 4、镀锌金属链条、板间平衡双排链。 | 套 | 7 |
|  |  | 多人旋转脚踏车玩具 | 1、规格: ≥120*120*80cm。 2、材质：骨架采用优质镀锌钢管。 抛丸喷砂后全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑。塑料件为环保型工程塑料，注塑工艺精密模具一次成型后经拼合组装而成，色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合3-6岁幼儿户外骑行训练。 | 套 | 14 |
|  |  | 攀爬架组合大型木滑梯攀登玩具 | 1、规格：≥750*320*350cm 2、材质： （1）立柱：≥8.5*8.5cm柳桉木，油漆采用环保型聚酯漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，边缘倒圆角处理，木材含水率和甲醛释放量符合GB28007-2011和GB18584-2001的要求。 （2）平台 材质及尺寸≥1000mm*1000mm厚度≥2.0cm柳桉木，油漆采用环保型聚酯漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，边缘倒圆角处理，木材含水率和甲醛释放量符合GB28007-2011和GB18584-2001的要求。 （3）塑料件 材质为低分子聚乙烯工程塑料，滚塑工艺一次成型后经拼合组装而成，产品强度高、耐折弯、热胀冷缩应力小。成形后期经修边、锐角毛刺打磨处理，无安全隐患。生产原材料为原生料，不添加回收料。色母添加剂为标准色母，产品耐紫外线、不褪色，色彩符合儿童视觉习惯。 （4）轮胎为优质橡胶轮胎，表面经清洗打磨后喷漆工艺。 | 套 | 6 |
| 10 | 莎车县伊什库力乡中心幼儿园 | 户外教玩匠 | 每个组合有两个规格的管子，食品级工程塑料，每个组合有3个规格的管子 长管72cm,中管45cm，盘直径31厘米，由点、线、面、轴合齿轮等组成，简单的配件通过自主拼接实现儿童的发现和创造，凭借想象构建出多种多样的作品，进行不同体育活动的器材。锻炼走、爬、跳、滚等平衡动作，使儿童在体育中找到快乐、创造、培养兴趣为一体开发智力的体育玩具。 | 套 | 3 |
|  |  | 安吉游戏 | 豪华套装-运动组合20件套 一、材质；人字梯/直梯/平衡板/支架采用优质新西兰松木；攀爬箱/拖车采用进口多层板；滚筒材质为PP； 二、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构； 三、攀爬箱：4个角采用环保橡胶护角+12条边全部采用环保橡胶护角包边+8个金属铰链加固。 产品参数： 1.人字梯：100*44*14cm 2个； 2.直梯：180*35*7cm 7个； 3.短平衡板：120*20*2.5cm 3个； 4.长平衡板：150*20*2.5cm 3个 5.边长60cm攀爬箱 2个； 6.滚筒：直径50cm，高60cm 2个； 共计20件/套。 | 套 | 1 |
|  |  | 户外轮胎小车 | 带有拉绳，橡胶轮胎，直径约48cm，牢固网兜，承重性强，成人坐在上面毫无压力，设计万向滚轮，孩子可以快乐玩耍。 | 台 | 10 |
|  |  | 滚筒 | 外径500mm长度900mm 厚度12mm边缘和外表面、内表面以及儿童可触及的隐蔽部位进行倒角及抛光处理。 材质：采用优质PP塑料（色度不变，无异臭、异味；不产生任何肉眼可见的碎片杂物。PP检测数据：特定元素的迁移（重金属）/甲醛释放量测试结果检测小于方法检出限。 | 个 | 10 |
|  |  | 儿童轮胎车 | 带有拉绳，橡胶轮胎，直径约48cm，牢固网兜，承重性强，成人坐在上面毫无压力，设计万向滚轮，孩子可以快乐玩耍。 | 台 | 20 |
|  |  | 户外体能训练器材 | 尺寸3.4（长）*2.3（高）*0.88（宽）m 1、立柱直径尺寸：Φ114mm×2.0mm； 2、主横梁φ76mm×2mm、≥11横梁 3、优质镀锌钢管，与其他管材同时满足GB19272—2011 标准中相关静载荷、稳定性要求；器材部件间不存在刚性碰撞； 4、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径3.0mm； 5、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护。 配置：小球爬绳4条、花瓣陀螺绳2条、花瓣球绳2条、葫芦吊环4条、U型秋千1条 | 套 | 4 |
| 11 | 莎车县牌楼农场中心幼儿园 | 攀爬架 | 1.规格：16件/套 优质严寒地带大自然樟子松木，经过防腐工序处理, 配置6敦4梯6个桥，敦子规格：80×53×100cm（3个），80×42×70cm（3个），梯子规格：180×35cm（4个），桥板规格：180×18cm（6个），无棱角、无毛刺，手感细腻。可以调节不同高度，用梯子拼塔后，进行平衡运动，可随便移动调整。圆角设计，外表一层清水漆，防蛀虫、酸雨，材质坚硬,强度和韧性较高,抗震性能很好,抗腐蚀性。 | 套 | 1 |
|  |  | 跷跷板 | 140*35*50cm。产品耐紫外线、不褪色，色彩符合儿童视觉习惯，弹簧弹性、硬度好. 安全环保，无毒无味. | 套 | 2 |
| 12 | 莎车县英吾斯塘乡中心幼儿园 | 平衡荡桥 | 尺寸：2800*1300*800mm 材质：柳桉 1.实木木材，金属配件。 2.木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3.油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。 4、镀锌金属链条、板间平衡双排链。 | 套 | 1 |
|  |  | 大型弹跳床 | 圆形10平方。高级工程塑料顶，产品所有铁件管子使用静电烤漆，采用优质热轧板及钢管制成，管子外均包有重泡海绵，四围为豪华进口网面，弹性好不易破损，底下为不绣钢弹簧。保证幼儿爬、走、跳、滚等活动时的安全性。★蹦蹦床提供检测报告（检验依据GB6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》、QB/T 1095-1991 玩具硬塑件通用技术条件中项目检测） | 套 | 1 |
|  |  | 大型木制攀爬架滑梯组合 | 规格：8*4*3.8米。 运动组合玩具，材料采用进口柳桉木，表面高温防腐处理，经木工机械精加工而成，环保家具清漆（原木色）。其中：整体设计有：梅花吊装，P型爬，平衡木，攀爬架，蜘蛛网，轮胎爬，拱笼等。 平台规格：114*114CM，主立柱规格：9.5*9.5CM，弹性和透气性强，导热性能好且保养简单。各类铺材为不低于国家标准的环保粘剂和涂料，无色无味。安全性能高，结实耐用，坚固厚实。全圆边造型设计无任何棱角，毛刺，安全性能高。钢管选用镀锌管件，外径114mm厚度2.0mm 钢管配件 材质及尺寸：外径25\28\32\48\60mm 表面酸洗淋化后全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑，高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。 3.塑料件：采用线型低密度聚乙烯（lldpe）工程塑料，采用先进的专业技术，将颜料粉末和聚乙烯基材充分混合，在滚塑时可以充分将颜料和基材融合；添加抗紫外线稳定剂，防静电及防脱色元素等稳定性剂，强度大表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色，壁厚4MM。 3.油漆：必须为环保型油漆，甲醛释放量等各项技术指标达到国家EO级环保标准。 4.网绳：船舶用绳，内含0.4CM直径钢丝，胶套防护。 5.整套设施结构稳固，各连接部位安全可靠，滚塑件表面光滑无毛边，无凸点和凹痕。钢制部件棱角采用圆滑过渡，格局安全性，设施和基础链接牢固，稳定性好。 | 套 | 1 |
|  |  | 大型木制攀爬架滑梯组合 | 规格：6.5*4.5*7.6米。 运动组合玩具，材料采用进口柳桉木，表面高温防腐处理，经木工机械精加工而成，环保家具清漆（原木色）。 平台规格：114*114CM，主立柱规格：9.5*9.5CM，弹性和透气性强，导热性能好且保养简单。各类铺材为不低于国家标准的环保粘剂和涂料，无色无味。安全性能高，结实耐用，坚固厚实。全圆边造型设计无任何棱角，毛刺，安全性能高。钢管选用镀锌管件，外径114mm厚度2.0mm 钢管配件 材质及尺寸：外径25\28\32\48\60mm 表面酸洗淋化后全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑，高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。 3.塑料件：采用线型低密度聚乙烯（lldpe）工程塑料，采用先进的专业技术，将颜料粉末和聚乙烯基材充分混合，在滚塑时可以充分将颜料和基材融合；添加抗紫外线稳定剂，防静电及防脱色元素等稳定性剂，强度大表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色，壁厚4MM。 3.油漆：必须为环保型油漆，甲醛释放量等各项技术指标达到国家EO级环保标准。 4.网绳：船舶用绳，内含0.4CM直径钢丝，胶套防护。 5.整套设施结构稳固，各连接部位安全可靠，滚塑件表面光滑无毛边，无凸点和凹痕。钢制部件棱角采用圆滑过渡，格局安全性，设施和基础链接牢固，稳定性好。 | 套 | 1 |
|  |  | 攀爬架滑梯 | 1.规格：16件/套 优质严寒地带大自然樟子松木，经过防腐工序处理, 配置6敦4梯6个桥，敦子规格：80×53×100cm（3个），80×42×70cm（3个），梯子规格：180×35cm（4个），桥板规格：180×18cm（6个），无棱角、无毛刺，手感细腻。可以调节不同高度，用梯子拼塔后，进行平衡运动，可随便移动调整。圆角设计，外表一层清水漆，防蛀虫、酸雨，材质坚硬,强度和韧性较高,抗震性能很好,抗腐蚀性。 | 套 | 1 |
| 13 | 莎车县第四幼儿园 | 户外器材收纳架 | 1、规格：≥305*55*155cm,边框支架尺寸为直径≥48mm，壁厚≥3mm，隔板≥2mm厚。 2、材质：（1）PVC管材。经三通等连接件组装而成,产品强度高、密度大、耐折弯、热胀冷缩应力小。成形后期经修边、锐角毛刺打磨处理，无安全隐患。生产原材料为原生料，不添加回收料色母添加剂为标准色母，产品耐紫外线、不褪色，色彩符合儿童视觉习惯。 （2）遮阳布为优质防雨布，色彩响应，无毒无味，安全环保，带万向轮，方便移动，适合幼儿园各种用具收纳使用。 | 个 | 4 |
| 14 | 莎车县喀群乡中心幼儿园 | 蹦蹦床 | 圆形10平方。高级工程塑料顶，产品所有铁件管子使用静电烤漆，采用优质热轧板及钢管制成，管子外均包有重泡海绵，四围为豪华进口网面，弹性好不易破损，底下为不绣钢弹簧。保证幼儿爬、走、跳、滚等活动时的安全性。 ★蹦蹦床提供检测报告（检验依据GB6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》、QB/T 1095-1991 玩具硬塑件通用技术条件中项目检测） | 套 | 2 |
| 15 | 莎车县霍什拉甫乡中心幼儿园 | 大型木制攀爬架滑梯组合 | 规格：8*4*3.8米。 运动组合玩具，材料采用进口柳桉木，表面高温防腐处理，经木工机械精加工而成，环保家具清漆（原木色）。其中：整体设计有：梅花吊装，P型爬，平衡木，绳网，蜘蛛网，桶滑道，轮胎爬，拱笼等。 平台规格：114*114CM，主立柱规格：9.5*9.5CM，弹性和透气性强，导热性能好且保养简单。各类铺材为不低于国家标准的环保粘剂和涂料，无色无味。安全性能高，结实耐用，坚固厚实。全圆边造型设计无任何棱角，毛刺，安全性能高。钢管选用镀锌管件，外径114mm厚度2.0mm 钢管配件 材质及尺寸：外径25\28\32\48\60mm 表面酸洗淋化后全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑，高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。 3.塑料件：采用线型低密度聚乙烯（lldpe）工程塑料，采用先进的专业技术，将颜料粉末和聚乙烯基材充分混合，在滚塑时可以充分将颜料和基材融合；添加抗紫外线稳定剂，防静电及防脱色元素等稳定性剂，强度大表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色，壁厚4MM。 3.油漆：必须为环保型油漆，甲醛释放量等各项技术指标达到国家EO级环保标准。 4.网绳：船舶用绳，内含0.4CM直径钢丝，胶套防护。 5.整套设施结构稳固，各连接部位安全可靠，滚塑件表面光滑无毛边，无凸点和凹痕。钢制部件棱角采用圆滑过渡，格局安全性，设施和基础链接牢固，稳定性好。 | 套 | 7 |
|  |  | 木制攀爬梯 | 1.规格：16件/套 优质严寒地带大自然樟子松木，经过防腐工序处理, 配置6敦4梯6个桥，敦子规格：80×53×100cm（3个），80×42×70cm（3个），梯子规格：180×35cm（4个），桥板规格：180×18cm（6个），无棱角、无毛刺，手感细腻。可以调节不同高度，用梯子拼塔后，进行平衡运动，可随便移动调整。圆角设计，外表一层清水漆，防蛀虫、酸雨，材质坚硬,强度和韧性较高,抗震性能很好,抗腐蚀性。 | 套 | 10 |
|  |  | 户外攀爬网 | 2*1.6*1.8m，采用热镀锌管，壁厚为2.0mm，经除油、磷化、抛砂、镀锌处理后，表面再经过静电粉末喷涂高温固化，表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀V<0.01；焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊，表面光滑、平整、鲜亮、美观大方、实用。包含爬网攀爬及悬垂吊挂功能，所用网绳均为聚丙烯带钢丝航空绳直径13mm，安全环保，无毒无味； | 套 | 7 |
|  |  | 幼儿园宣传栏架子 | 不锈钢 | 套 | 9 |
|  |  | 幼儿户外三轮自行车 | 规格：87*66*70cm材质：镀锌钢+塑料，车轮材质为橡胶，不锈钢配件。增进孩子动作协调与发展，让腿部肌肉更加结实。 ★幼儿脚踏车提供检测报告(符合GB14747-2006《儿童三轮车安全要求》标准)。 | 台 | 70 |
|  |  | 幼儿园木制碳化积木 | 1、规格: ≥866件，包含120*10*2.5cm长条板12块，10*10*5cm正方形120块，10*10*2.5cm正方形132块，20*10*5cm长方形200块，20*10*2.5cm长方形160块，40*10*2.5cm长方形66块，60*10*2.5cm长方形40块，60*10*2.5cm长方形（开槽）6块，80*10*2.5cm长方形18块，39*20*2.5cm三角形12块，40*20*2.5cm直角三角形8块，φ10*20cm圆柱积木6块，Φ10*40Φ1Φ10*40cm圆柱积木2块，Φ5*10cm圆柱积木20块，Φ5*20cm圆柱积木20块，Φ5*40cm圆柱积木10块，30*15*2.5cm半圆环积木6块，20*10*2.5cm半圆积木6块，42*15*2.5cm四分之一圆环积木8块，半径为20cm扇形积木8块，60*30*2.5cmY型2块，42*30*2.5cm三岔路4块。 2、材质：（1）松木材质。 （2）油漆采用环保型聚酯漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，边缘倒圆角处理，木材含水率和甲醛释放量符合GB28007-2011和GB18584-2001的要求。 | 套 | 10 |
|  |  | 幼儿园室内益智类教玩具 | 一、多变水果车积木，数量308件，工程塑料。食品级工程塑料材质色彩鲜艳 造型美观 安全环保无毒无味，多种造型可供选择。 二、新一代塑管，数量为228件，PP环保塑料，工艺：前沿注塑（光泽细腻 不退色不划手) 。 三、建筑工程积木，ABS、注塑环保食品级塑料，规格： ★玩具需提供符合GB6675-2014标准检测报告。 | 套 | 20 |

四标段（锅炉）

| 项序号 | 名称 | 电锅炉技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热水锅炉 | ZKWD300-85/60电阻加热锅炉最大输出功率300KW,热效率98%以上， | 台 | 1 |
|  |  | 控制箱：补水泵 循环泵全自动控制，界面采用全触摸屏PLC系统，具有分时段，分温度自动启停，控制箱与锅炉一体化设计，PLC触摸大屏采用双系统同时在线运行，内置0.75kw真空泵。 |  |  |
|  |  | 1 产品名称 智能双系统电锅炉 2 型号 ZKWD300kW-65/50-D 3 定额功率 300kW 4 额定电压 380V 5 赫兹 50Hz 6 档位 每个系统3档可调 7 定时 8个时间段可任意设定 8 故障代码 故障均有代码显示 9电器强度（50HZ，1000v,1min）未击穿 10耐潮湿性：器具应能承受在正常使用中可能出现的潮湿条件。将器具放入潮湿箱中，相对湿度为(93±3)%，温度为20℃~30℃之间任何一个方便值t的1K之内，放置48h。随后经受泄漏电流和电气强度试验: 11：接地性：接地端子或接地触点与接地金属部件之间的连接，应具有低电阻值，该电阻值不应超过0.02Ω 12电气间隙≥13 爬电距离：≥16 质保3年，包含三年设备维护费用每年取暖前后需2次维护锅炉 |  |  |
| 2 | 循环水泵 | 与锅炉配套水泵。变频补水 扬程≥16m 流量＞80立方米功率=7.5KW 水泵一备一用 配线缆 | 台 | 2 |
| 3 | 补水箱 | 1立方米（水箱需自带不锈钢浮球，考克，玻璃管等配件） | 台 | 1 |
| 4 | 管材、材料 | 国标钢管28米，配套弯头,PPR材料接通自来水80米等 | 批 | 1 |
| 5 | 仪表法兰 | 与配套满足使用压力，提供合格证 蝶阀 启闭阀 止回阀 排污阀 配套 | 批 | 1 |
| 6 | 水处理设备 | 4立方米/小时，全自动运行，配套树脂，盐罐，树脂罐 | 台 | 1 |
| 7 | 法兰闸阀 | 大体 DN65 | 台 | 6 |
| 8 | 启闭阀 | DN65 | 台 | 1 |
| 9 | 排污阀 | DN65 | 台 | 1 |
| 10 | 止回阀 | DN65 | 台 | 2 |
| 11 | 方管 | 水箱支架 | 根 | 4 |
| 12 | 电缆电线 | 包含安装架空电缆YJV国标、3*240+1 上传厂家资料合格证 | 米 | 25 |
| 13 | 管道 | DN65 挖沟，回填，管道防腐， | 米 | 20 |
| 14 | 电控柜 | 640a 万能式框架断路器 | 台 | 1 |

| 项序号 | 货物或设备名称 | 燃气热水锅炉技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气热水锅炉 | CWNS2.8-85/60-YQ 额定热功率 2.8MW，额定工作压力：0Mpa，额定出水温度：85℃，额定回水温度：60℃，试验压力：0.4MPa， 带节能器 热效率102%-110% 燃料:柴油天燃气，热效率：85%，燃烧耗量(天然气)：280-290m³/h，锅炉水容量3690Kg，受热面积辐射13.4m³对流262.8m³，三回程，锅炉大件运输重量：6100kg，供回水口径：DN150 地基底座 | 台 | 1 |
| 2 | 低氮燃烧机 | 一线品牌 低氮30mg、燃气回收装置 | 台 | 1 |
| 3 | PLC燃烧机控制器 | PLC触摸屏控制燃烧器大小火，温度，时间。 | 台 | 1 |
| 4 | 循环泵 | 变频启动锅炉循环 15KW | 台 | 2 |
| 5 | 回水启闭阀 | DN150 | 台 | 1 |
| 6 | 4T水处理设备 | 含全自动机头，树脂罐，盐罐 | 套 | 1 |
| 7 | 止回阀 | DN150 |  | 2 |
| 8 | 过滤器 | 除污器DN150 | 套 | 1 |
| 9 | 高位水箱 | 2立方；焊接，锅炉顶部安装带大气连通管、 | 台 | 1 |
| 10 | 烟囱 | DN325 | 组 | 1 |
| 11 | 锅炉房内仪表阀门 | 1.6Mpa仪表，锅炉房内闸阀，闸阀，软连接配套法兰等、 | 套 | 1 |
| 12 | 锅炉房内安装材料 | 焊管，弯头，线缆，PPR管件配件等、 | 套 | 1 |
| 13 | 三通 | DN165*4.0、 | 个 | 4 |
| 14 | 法兰闸阀门 | DN150 | 个 | 12 |

注：带“★”为核心技术参数，须实质性响应。

- 技术要求：

- 本项目采中，要求为实质性响应参数的，不允许负偏离，必须实质性响应服务要求，否则视为无效投标。

- 2、涉及到提供相关检测报告的货物，需提供官方机构出具或官方授权的第三方检测机构出具的相关检测报告（如是官方授权的第三方检测机构出具，需提供授权证明材料，且不限于官方单位出具的书面证明或官方网页证明）。

二、商务要求：

1、供货地点：采购人指定地点。

2、合同履约期限：签订合同后3个月内完成所有招标清单内供货及安装调试工作(具体以签定合同为准）。

3、中标单位需保证采购商品或服务的可靠性、合法性和安全性，所提供的货物必须符合国家标准。

4、为了能让设备尽快投入使用，中标人须在成交通知书发出后7个工作日内签订政府采购合同，如果中标人拒绝与采购人签订合同或者不在承诺期限内签订合同的，采购人可以按照评审结果报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，或重新开展政府采购活动。

5、采购商品必须满足相应参数要求，所有采购设备按投标文件承诺，保证正常使用。

6、安装工艺须成熟无偏差，符合国家标准，行业标准，如因安装不到位导致的问题，均有供应商更换重新安装，造成的人员伤亡或其他财产损失均由中标单位承担。

7、本项目报价包括设备费、安装费、人工费、运输费、税金、利润、包装等所产生的各项费用，在运输途中发生的损伤（损坏）等风险，均由中标单位自行承担。

8、中标单位安装完毕后需现场对设备进行调试，调试需满足项目要求且能够正常使用方可，若不满足甲方需求，中标单位需安排专业技术人员负责进一步核查，直至正常使用。

9、付款条件：中标人需缴纳中标金额5％的履约保证金（建议使用保函），供货完毕且安装调试完毕，经验收合格后支付合同总价款的100%。（具体以合同签订为准）

10、包装和运输：乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。注：所投产品须是全新产品，各项参数均与投标文件描述一致，否则按照退货处理；运输保险由投标人自行承担。

11、验收标准和方法：

11.1验收主体：莎车县教育局、各使用学校或第三方专业机构参与验收。（关于邀请第三方机构验收产生费用由中标人承担）

11.2验收内容：按照招标文件及投标文件、合同逐项进行验收。

11.3验收时间：中标单位需向各学校完成供货，安装调试且能正常使用，由中标单位向采购人提交验收申请，采购人在接到验收申请后组织验收。(具体以签订合同为准)。

11.4验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本项目合同约定标准进行验收，供货产品是否与中标商投标文件产品参数一致。如不一致，验收不予通过。

11.5 验收方式：以实物现场验收。设备包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤，所供货物应符合国家标准，货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。甲乙双方均须确认产品质量、功能、参数是否准确，并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，一切损失由乙方自行承担。

11.6 开展履约验收：验收小组按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收的各项资料存档备查；

11.7 履约验收责任：验收合格的项目,采购人应当根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目,采购人应当依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,采购人及时报告本级财政部门。

- 12、售后服务要求及质保期限：

12.1质保期限：质保期3年，供应商在接到报修通知后，在24小时内到达现场处理故障。应提供7*24小时的技术支持服务；质保期后，按照合同约定提供技术支持服务。

12.2售后服务网点：供应商须具有固定的售后服务网点，确保在设备出现故障时，能够及时响应并前往现场进行维修。

12.3所供产品须是全新产品，各项参数均与投标文件描述一致，到各个学校现场进行免费安装调试，保证货物能正常使用。

12.4在设备交付使用后，中标单位应对设备质保期内及其投标文件中做出的承诺，提供具有切实可行的售后服务措施。售后人员须具有符合本项目的专业技术水平，并提供供应商的法人授权委托书和专业技术能力证明材料。

12.5维修与更换服务：供应商针对所提供的产品，需提供设备的维修服务，在质保期内出现故障应提供无偿维修服务。对于无法修复的设备或严重故障的，需3日内提供免费更换服务。质保期内免费维修或更换不收取甲方及各使用学校任何费用。

12.6技术培训：供应商需对各使用学校相关人员进行设备操作、日常维护等方面的技术培训，确保学校人员能够熟练使用并维护设备。

12.7售后服务热线：供应商需设立专门的售后服务热线，确保学校可以随时联系到供应商进行咨询或报修。

12.8售后服务满意度调查：采购人组织各学校每半年对供应商的售后服务进行满意度调查，供应商需持续改进售后服务质量。如满意度调查低于90%，供应商需安排专业人员加强售后服务。

12.9备品备件：供应商根据本项目内容提供必要的备品备件清单，清单包括备品备件名称，数量，生产厂家，价格。厂家确保在设备出现故障时，需提供原厂配件，恢复设备的正常运行。

12.10应急预案：供应商需针对可能给发生设备故障提供详细的应急预案，确保在设备出现严重故障时，能够迅速采取措施，保障学校的正常使用需求。

12.11售后服务承诺书：供应商需提供详细、可行的售后服务承诺书，明确各项售后服务承诺，并加盖供应商公章，以确保承诺的有效性。

13、采购标的的其他技术、服务等要求：

13.1 中标人逾期交货的，采购人将根据逾期情况和合同约定，处罚中标人；包括没收全部履约保证金，按采购人财政主管部门相关规定处理等措施。

13.2中标人所交付产品、服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而采取虚假承诺、低价投标等恶性竞争手段，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好的，将被没收全部履约保证金，取消中标资格，中标人将被评为履约等级“差”，采购人将申报相关主管部门，申请按相关规定定格处罚处理。

# 第六章  评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“ 五 开标及评标”、“ 六 确定中标”及本章的规定评标。(内容要包括投标无效界定和详细评标标准)

## 1.  总则

    - 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

    - 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成；

    - 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人；

    - 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

1.4.1 审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；

1.4.2 要求投标供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

1.4.3 推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

- 1.5 向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

  - 开标程序

（1）采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标。

（2）在开标前，工作人员收取所有参会人员的手机，主持人宣读开标纪律。

（3）在线签收投标文件，投标人不足3家的，不得开标。

（4）投标人解密投标文件，解密时长为30分钟，供应商应使用与加密时使用的同一把CA锁进行解密操作。

组织评审委员会以不记名投票的形式选定评审委员会主任，并宣读评标会纪律，对评标委员会进行通讯工具管制及宣读相关法律法规。

（5）由采购代理机构工作人员开启报价文件并由供应商代表在线CA签字确认，报价确认时段限制为10分钟，由评审委员会进行报价评审及政策价格认定。

（6）采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员CA签字确认，并存档备查。

（7）供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

（1）在政采云平台上随机抽取4名评标委员会成员，甲方代表1名，负责评标工作。

（2）评标前，核对评审专家身份和采购人代表授权函，采购人和采购代理机构将对评审专家在政府采购活动中职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。

（3）通讯工具管理：专家老师将通讯工具调制成静音状态，交予代理机构统一保管。

（4）组织评标委员会推选评标组长，宣布评标委员会成员姓名、工作单位、职称，以不记名投票的形式选取。

（5）采购人和采购代理机构，评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

（6）评审委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任；

（7）采购人、采购代理机构要确保评审活动在严格保密的情况下进行。评审委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

（8）采购人、采购代理机构和评审委员会在评审工作中，要依法相互监督和制约，并自觉接受各级财政部门的监督；

（9）评审委员会要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。

（10）评审专家如有以下情形，应当回避：

①参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或者实际控制人；

②与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

③与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

①遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

②按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认；

③保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况；

④发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或行政监管部门报告并加以制止；

⑤发现采购人、采购代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向行政监管部门报告；

⑥解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者采购代理机构答复供应商质疑，配合行政监管部门的投诉处理工作等事宜；

⑦法律、法规和规章规定的其他义务。

评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

①应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知采购人或者采购代理机构，不得私自转托他人；

②不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。行政监管部门、采购人或采购代理机构也可要求该评审专家回避；有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作) 或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况；

③评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同；

④评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

⑤在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求， 提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任；

⑥法律、法规和规章规定的其他评审工作纪律。

澄清和答疑：

①为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是所有）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标方通知的时间、方式指派专人进行答疑和澄清。投标人代表应在评标会结束前保持政采云在线，以便能及时的接受在线询标，询标时投标人代表应作书面记录，并对询问答疑的内容做出在线书面答复。

②重要澄清的答复应是书面的，澄清答复不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法定代表人或法人授权代表签字或加盖投标人公章后上传或者在线电子签章签字并作为投标文件的组成部分。

③供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

④供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

计算错误的修改：

投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

①用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准；

②单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价；

③单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

对资格审查合格的投标人，由评标委员会按以下程序进行。

①初步评审-符合性审查，符合性检查的内容及标准；

②商务技术符合性审查，符合性检查的内容及标准；

③澄清有关问题；

④比较与评价；

⑤推荐中标供应商名单；

编写评标报告。

  - 定标程序

（1）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（2）采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人按照招标文件规定的方式确定中标人。

（3）采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（4）中标候选人并列式时的处理方式：（本项目采用综合评分法）评审得分相同的且投标报价不同的，按投标报价低的中标；评审得分相同且投标报价相同的，随机抽取决定。

## 5.    评标细则及标准（综合评分法）

5.1   本次综合评分法是：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审要素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

5.2    评委会成员应依据招标文件规定的评审标准和方法独立评审。

5.3    在评标过程中，投标文件响应招标文件出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

5.3.1  实质性偏离是指投标文件未能实质响应招标文件的要求。以下情况属于重大偏离：

（1）未按招标文件规定提交投标保证金的；

（2）投标文件、法定代表人授权委托书、开标一览表没有按招标文件的规定和要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）投标人的投标报价超过了招标文件中规定的预算金额最高限价的；

（5）投标文件中附有采购人不能接受的附加条件；

（6）投标产品的技术规格、技术标准不符合招标项目的要求的；

（7）售后服务没有完全符合招标文件要求的；

（8）投标产品没有完全符合主要的技术指标、参数；

（9）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过复核性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

投标文件有上述情形之一的，作无效投标处理。

5.3.2 非实质性偏离是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变投标文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

（1）文字表述的内容含义不明确；

（2）同类问题表述不一致；

（3）有明显文字和计算错误；

（4）提供的技术信息和数据资料不完整；

（5）投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（6）评标委员会认定的其他非实质性偏离。

投标文件有上述（1）--（6）情形之一的，视为投标文件制作不规范，按每一项非实质性偏离进行扣分处理，直至该项分值扣完为止。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

5.4   在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定。

5.5   中标候选人并列时的处理方式：

本项目采用综合评分法，则：评审得分相同的且投标报价不同的，按投标报价低的中标；评审得分相同且投标报价相同的，随机抽取决定。

## 6.   投标无效的情形：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

（2）供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

（3）供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对投标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

（4）供应商应当对所投分包投标文件中“服务内容”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

（5）供应商未按投标人须知第12.1规定提交投标保证金的，其投标资格将被认定为投标无效。

（6）所有投标均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有服务主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

（7）供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（8）投标应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（9）所有投标文件需CA证书加密后上传提交，否则其投标将被认定为投标无效。

（10）采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

（11）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标将被认定为投标无效。

（12）在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了投标文件的要求。实质上响应的投标应该是与投标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。

（13）如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；未按照招标文件规定要求签署、盖章的；未满足招标文件中技术条款的实质性要求；与其他供应商串通投标，或者与采购人串通投标；属于招标文件规定的其他投标无效情形；评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；招标文件含有采购人不能接受的附加条件的；不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

## 7.  其他政府采购政策要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

（2）（本项目不接受联合体投标）联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体  /   %的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

（3）投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

（4）如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

（5）对创新产品或创新性企业的优惠措施为： 无

（6）相同品牌产品处理办法：非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按以下规定处理。

如采用最低评标价法，则：详见    五  开标及评标  20.4.1 ；

如采用综合评分法，则：    五  开标及评标  20.4.2。

初步评审- 资格性审查表

| ## 序 号 | 评审内容 | 供应商 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 是否 合格 |
| 1 | 企业三证合一的法人营业执照或含二维码的营业执照； |  |
| 2 | 授权人参与投标提供法定代表人授权书及被授权人身份证；法人本人参与投标提供法人身份证及法人资格证明； |  |
| 3 | 法定代表人或被委托人：由社保部门或税务局出具的投标单位缴纳的社保证明和个人缴纳的社保明细表（近半年任意3个月的社保缴费凭证及个人缴费明细）；被委托人必须是投标单位正式员工；（新成立公司提供自成立之日起至今的相关证明文件）； |  |
| 4 | 2023年或2024年的财务审计报告与健全的财务会计制度（新成立公司不足一年的提供近三个月内有效的银行资信证明）； |  |
| 5 | （5）缴纳税收近半年任意3个月的完税证明（零申报请出具税务部门加盖公章的证明材料或无欠款税收证明）； |  |
| 6 | （6）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）政府采购严重违法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的）、国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）被列入经营异常名录、严重违法失信名单，将拒绝其参加本次招标活动，（信用信息记录以采购代理机构或采购人查询为准，投标企业自行下载放入投标文件中，下载日期需在投标截止日内）； |  |
| 7 | 在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书（声明函)； |  |
| 8 | 提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》书面声明（投标文件格式三）； |  |
| 9 | 本项目不接受联合体投标（提供非联合体投标承诺函，承诺函格式自拟）。 |  |
|  | 结 论 |  |

说明：（1）上述各项中用“ 合格 ”表示通过，“ 不合格”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“ 不合格 ”，则结论为“ 不合格 ”，表示该投标文件中存在重大偏差， 不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否， 以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

通过上述资格性检查，可初步判定投标人的投标文件是否符合招标文件的要求。对于上述审查内容，投标人必须响应，否则其投标文件作废标处理。

## 初步评审—符合性审查表

| 评审内容 |  | 评审 意见 |
| --- | --- | --- |
| 序号 |  | 是否 合格 |
| 1 | 各投标单位投标报价未高于预算金额； |  |
| 2 | 评标委员会认为投标人的报价无明显低于其他通过符合性审查投标人的报价的，投标人的报价不存在异常一致并成规律性的，其报价合理； |  |
| 3 | 投标文件按照招标文件的规定编制、标记及签署盖章的，法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的； |  |
| 4 | 所投产品的货物及数量满足招标文件要求的（可参考投标分项报价表） |  |
| 5 | 投标文件的实质性条款与招标文件要求的条款相符 ，且没有重大偏离并全部响应采购需求中实质性条款； |  |
| 6 | 按招标文件规定的格式填写，内容全或关键字迹清晰、数量等齐全的； |  |
| 7 | 没有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 8 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求； |  |
| 9 | 不同投标人的投标文件没有错漏一致的情况； |  |
| 10 | 投标人附有详细地址、联系人、电话标明的； |  |
| 11 | 中小企业声明函 |  |
| 结论：通过评审打“√” , 未通过评审打“ ×” |  |  |

说明：

（1）上述各项中用“ √ ”表示合格，“ × ”表示不合格；

（2）上述各项中如有一项为“ × ”，则结论为“ × ”，表示该投标文件中存在重大偏差， 不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否， 以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

综合评分表

| 评标项目 | 评分因素及权重 |  | 分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格评审（30分） | 报价得分 |  | 30分 |  | 1.按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数） 2.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号规定：对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 3.评标期间，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。（提供证明材料需与本产品相符合，否则不予认可） |
| 商务评审 （24分） | 履约能力 | 14分 |  | 1、投标人根据所投标项技术参数中提供核心参数详细资料（包含：说明书、操作手册、维修保养手册、产品彩页相关材料，以上四项为完整一套资料缺一不可）每提供一份得1分，最高4分，提供不全或不提供不得分。 2、投标人针对技术参数提供详细的实施方案，包含： （1）配送方式详细实施方案；（2）项目的设备及设施实施的详细供货计划及相关流程(供货流程、退货流程、换货流程）；（3）项目人员组织保障责任分工（附本项目参与成员表及岗位分配表、项目经理职责；项目实施进度计划图（附交货期、供货时间进度表）；（4）环境保护方案；（5）设备节能方案；（6）项目实施期间投入的调试人员、车辆、工器具配置方案；（7）运输方案，制作详细的运输计划；（8）应急方案，必须考虑在整个项目执行过程中可能存在风险和突发情况，针对不同的突发情形提供详细的应急措施及应对方案;（9）针对安装设备安装流程作出详细方案；（10）设备安装完成后统计数据并做档案管理作出详细方案；评标委员会根据项目实际情况，方案有利于项目实施且资料详细完整的每提供一项得1分，提供不全得0.5分，不提供不得分，此项满分10分。 |  |
|  | 质保期 | 5分 |  | 1、投标人满足招标文件要求的质保期得0.5分，承诺质保期每增加1年得0.5分，最多得2分。（出具质保期承诺书） 2、承诺质量保质服务期内，如发现设备质量不符合要求的情况(不包括人为因素)，负责免费更换的得3分。 |  |
|  | 业绩 | 5分 |  | 投标人近三年(2022年1月1日-至今)完成的类似项目业绩，每提供一项得2.5分，满分5分;(须提供中标通知书和合同复印件)。 |  |
| 技术评审（46分） | 产品参数 | 28分 |  | 根据所投标项产品的技术参数指标偏离程度打分： 1、完全满足招标文件技术参数要求得20分；否则此项不得分。 2、评审专家根据所投标项产品技术参数中★为核心技术参数正偏离情况进行打分(需提供产品检测报告或合格证的正偏离证明材料，能够证明正偏离)，一项正偏离加1分，最多加5分，不提供正偏离证明材料，不予加分。 3、评审专家根据非核心技术参数正偏离情况进行打分(需提供产品检测报告或合格证的正偏离证明材料，能够证明正偏离)，一项正偏离加1分，最多加3分，不提供正偏离证明材料，不予加分。备注:评审专家根据非核心技术参数负偏离部分情况进行打分，一项负偏离扣1分，直到此项分值扣完为止 |  |
|  | 人员配备 | 3分 |  | 投标人配备安装、维修、调试人员，每人0.5分，每多提供1人加0.5分，最高1分。此项共计3分，不提供或不符合项目要求不得分。 |  |
|  | 专业技术服务 | 8分 |  | 投标人针对本项目所有内容提供专业技术服务作出详细方案： 1、提供专业人员对设备使用进行培训指导（包含：培训人员名单、劳务合同、身份证明、（培训专业人员需为投标企业或生产厂家专业人员）每提供1人得0.5分，最高1分 2、提供详细的培训方案（包括：①、详细的上门指导时间及地点、②、所投产品设备使用基本原理、③、设备操作使用和维修保养、④、培训设备发生故障应对措施及应急预案；评标委员会根据项目实际情况，有利于项目实施且资料详细完整，每提供一项得1分，提供不全得0.5分，不提供或不符合项目要求不得分，此项满分4分。 3、针对采购设备的性能、质量、可靠性、安全性等方面作出详细产品介绍方案；评标委员会根据项目实际情况，有利于项目实施且资料详细完整得1分，提供不全得0.5分，不提供不得分，此项满分1分。 4、投标人开展安全使用上门回访，次数不少于3次/年，得1分，每年增加1次,加0.5分，最高加1分（需提供承诺函），不提供或缺失不得分。 |  |
|  | 售后服务 | 7分 |  | - 1、提供24小时的维修响应服务，提供固定的维修电话，做到全天候响应； - 2、应提供7*24小时的技术支持服务；质保期后，按照合同约定提供技术支持服务。 - 3、提供必要的备品备件，质保期内免费提供备品备件，质保期外价格应以投标文件清单中的价格保持一致（包含：详细的备品备件清单，备件名称、数量、价格）以确保在设备出现故障时能够及时更换。备品备件的数量和质量应保证为原厂产品； - （评标委员会根据项目实际情况，针对上述3项内容评审，有利于项目实施且资料详细完整，每项最高满分1分，提供不全得0.5分，不提供不得分，合计满分3分） - 4、供应商对所提供的产品，需提供设备维修服务，在质保期内出现故障，应提供无偿维修服务。对于无法修复的设备或严重故障的，需3日内提供免费更换服务。此项提供承诺书，并加盖公章。提供得2分，不提供不得分。 5、提供售后服务网点作出详细方案（包括：网点详细简介、网点办公场所清晰照片、网点佐证照片须用水印相机拍摄，显示经纬度、地址、时间等相关信息）评标委员会根据项目实际情况，有利于项目实施且资料详细完整，最高满分2分，提供不全得1分，不提供不得分。 |  |

莎车县教育局2025年自治区农村幼儿园园舍维修改造项目（设备采购）（二次）

# 【电子评标】

项目编号：   KSSCX(GK)2025-004-01号

采购单位：    莎车县教育局

联 系 人：        张学明

联系电话：        13379740986

采购代理机构： 莎车县政府采购中心

联 系 人：      张 云  霞

联系电话：     0998-8512672

日期：2025年4月

# 第七章 政府采购合同

合同编号：

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |