托里县2025年国家重点生态功能区县域生态环境质量监测项目和托里县空气质量自动监测站设备更新项目

招标文件

项目编号：XJZCXD20250226-1-2

采   购   人：塔城地区生态环境局托里县分局（托里县生态环境保护综合行政执法大队）

招标代理机构：新疆中成信达项目管理咨询有限公司

二零二五年二月

目  录

第一部分  投标人须知前附表	38

第二部分  投标人须知	43

第三部分  投标说明	48

第一章  投标人资格要求	48

第二章  投标文件的编写及编制顺序	48

第三章  投标文件的递交	52

第四章  开标	54

第五章  定标	55

第六章  授予合同	56

第七章  质疑	57

第四部分  服务内容及采购货物清单及技术规格要求	59

第五部分  合同条款（范本）	39

第六部分  附 表	39

第七部分  评标办法和细则	55

公开招标公告

项目概况：

托里县2025年国家重点生态功能区县域生态环境质量监测项目和托里县空气质量自动监测站设备更新项目的潜在投标人应在政采云平台https://www.zcygov.cn/ 获取招标文件，并于2025年03月18日10:30（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：XJZCXD20250226-1-2

项目名称：托里县2025年国家重点生态功能区县域生态环境质量监测项目和托里县空气质量自动监测站设备更新项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：3000000

最高限价（元）：1000000，2000000

标项一

标项名称：托里县2025年国家重点生态功能区县域生态环境质量监测项目
   数量：1
   预算金额（元）：1000000
   单位：项 
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：通过全年环境监测掌握托里县生态环境质量状况
   备注：无

标项二

标项名称：托里县空气质量自动监测站设备更新项目
   数量：1
   预算金额（元）：2000000
   单位：批 
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：更换二氧化硫分析仪、二氧化氮分析仪、臭氧分析仪、一氧化碳分析仪、PM10颗粒物监测仪、PM2.5颗粒物监测仪、UPS不间断电源、新建站房及配套设施

备注：无

合同履约期限：标项1：2025年12月31日，标项2：合同签订之日起7日内

本项目（否）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1、2：本项目专门面向中小微企业

3.本项目的特定资格要求：无

- 三、获取招标文件

时间：2025年02月26日至2025年03月05日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年03月18日10:30（北京时间）

投标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

开标时间：2025年03月18日10:30（北京时间）

开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

- 同级监管部门：塔城地区财政局；监督电话：0901-6249351

- 1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。

- 2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

- 3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

- 4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

- 5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

- 特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

- 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

名 称：塔城地区生态环境局托里县分局（托里县生态环境保护综合行政执法大队）

地 址：托里县

联系方式：18609010805

- 2.采购代理机构信息

名 称：新疆中成信达项目管理咨询有限公司

地 址：塔城市塔尔巴哈台南路12号正塔房产5楼

联系方式：18197588630

- 3.项目联系方式

项目联系人：栾万启

电 话：0901-6667773

第一部分  投标人须知前附表

| 项号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 编号 | 标项一项目名称：托里县2025年国家重点生态功能区县域生态环境质量监测项目 标项一项目编号：XJZCXD20250226-1 标项二项目名称：托里县空气质量自动监测站设备更新项目 标项二项目编号：XJZCXD20250226-2 |
| 2 | 采购人 | 采购人：塔城地区生态环境局托里县分局（托里县生态环境保护综合行政执法大队） 联系人：张龙 联系电话：18609010805 |
| 3 | 采购代理机构 联系人 联系方式 | 代理机构：新疆中成信达项目管理咨询有限公司 联系人：栾万启 联系电话：18197588630、0901-6667773 |
| 4 | 采购内容 | 标项一：通过全年环境监测掌握托里县生态环境质量状况 标项二：更换二氧化硫分析仪、二氧化氮分析仪、臭氧分析仪、一氧化碳分析仪、PM10颗粒物监测仪、PM2.5颗粒物监测仪、UPS不间断电源、新建站房及配套设施 |
| 5 | 资金来源 | 县财政自筹 |
| 6 | 采购方式 | 公开招标 |
| 7 | 投标人资格 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1、2：本项目专门面向中小微企业 3.本项目的特定资格要求：无 说明：凡拟参加本次项目的投标人，如在“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn、国家企业信用信息公示网站http：//www.gsxt.gov.cn被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参本次政府采购活动。 |
| 8 | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，不允许将部分项目分包和转包。 |
| 9 | 投标有效期 | 90日历日（从投标截止之日算起） |
| 10 | 项目实施地点 | 业主指定地点 |
| 11 | 合同履约期限 | 标项一：2025年12月31日 标项二：合同签订之日起7日内 |
| 12 | 质保期 | 标项一：无质保要求 标项二：免费质保期不少于3年 |
| 13 | 付款方式 | 按合同规定履行 |
| 14 | 验收方式 | 标项一：中标后甲乙双方合同约定 标项二：中标人按《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》(HJ193-2013)、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ 655-2013)等相关监测规范以及招标要求和合同内容开展调试。调试初验后，经试运行期结束，考察系统运行稳定性，然后再进行系统最终验收。 |
| 15 | 报价方式 | 一次报价。为交钥匙项目。 报价应包含招标文件中所需设备报价（含税金）、运输费、保险费用、施工、安装、调试费、验收、拆装、培训、备品备件、售后服务、税款、测试、质检、检验、行政许可及相关证书等直至交付业主正常使用前的一切费用。 注：投标人的报价明显低于其他投标人报价，或者明显低于市场价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理，自行承担相关责任。 |
| 16 | 资格审查 | 营业执照、法人授权委托书、被授权人身份证或法人身份证、投标保证金交纳凭证、中小企业声明函 注：投标人须在资格审查时上传相应加盖公章的扫描件用于核对，不上传视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标无效，文件将被拒绝。 |
| 17 | 投标保证金 | 标项一：15000.00（壹万伍仟元整） 标项二：25000.00（贰万伍仟元整） |
|  |  | 保证金缴纳账号： 开户名称：新疆中成信达项目管理咨询有限公司 开户银行：塔城津汇村镇银行有限责任公司 账号：9010210120000318682 行号：320901000016 保证金缴纳形式：转账、电汇等非现金形式。 注：1、汇款单上需注明投标人单位名称、项目名称、金额。 - 保证金于2025年03月18日10:30（北京时间）之前确认到账，若投标人未按照上述规定缴纳投标保证金,将视为自动放弃投标，投标文件将被拒绝。 注： 投保保证金缴纳形式：转账、电汇等非现金形式或者政采云出具的保函等非现金形式提交。 投标保证金咨询电话：18197588628 投标保证金递交截止时间：详见投标截止时间 前确认到账； 电汇、网银转账须知 1.1投标保证金必须以网银、电汇、银行柜台公对公等转账的形式由投标人的企业基本账户汇出(个体工商户除外) 1.2投标保证金必须在投标截止时间（响应文件提交时间）前缴纳至采购代理机构公司账户，投标人应在投标截止时间前完成保证金缴纳工作。投标人需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。 1.3投标保证金的提交以采购代理机构公司账户到账时间为准。 本项目接受政采云电子保函 2.政采云电子保函须知 2.1政采云电子保函形式缴纳投标保证金，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节； 2.2如采用政采云电子保函形式，可按照以下形式进行在线申请，电子保函申请链接（https://jinrong.zcygov.cn/finance/letter/product/detail?id=30&source=41），如遇问题可拨打客服电话：4009039583； - 2.3将保函制作到电子投标文件即可。 |
| 18 | 踏勘 | 自行踏勘 |
| 19 | 招标文件的澄清 | 投标人如有质疑请于2025年03月08日19:00时（北京时间）前以书面的形式向采购代理机构提出，代理机构做统一澄清。 联系邮箱：704929143@qq.com（注：接受扫描件。） |
| 20 | 投标文件份数 | 投标企业提供纸质版投标文件正本一份，副本三份，报价一览表一份。电子版文件一份（PDF格式），需与纸质版文件一致，以U盘或光盘方式。 |
| 21 | 投标文件的装订及邮寄 | 投标文件不得以活页方式装订，必须为不可拆装的方式（可为双面打印） 开标结束后5日内前三名投标企业需将纸质版标书邮寄至新疆中成信达项目管理咨询有限公司（地址：塔城市塔尔巴哈台南路12号正塔房产5楼511室 收件人：栾万启 电话：18197588630；邮费自付（快递只收顺丰或邮政） |
| 22 | 采用电子招标投标 | 1、投标文件解密时间：投标文件解密时间30分钟，开标前需投标单位用CA证书登录政采云平台开标大厅签到，在30分钟解密时间内输入CA证书PIN码解密投标文件。在30分钟解密时间内未进行解密的投标单位将导致废标。（解密时间开始时政采云平台将以短信形式向投标人在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请投标人及时关注。） 2、投标人报价CA签字确认：报价文件开启后将开启签字时段，投标人须在20分钟内用CA证书对报价进行签字确认。 3、备注: （1）本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购平台投标人。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号. （2）投标人编制电子投标文件应安装“电子招投标投标人客户端”软件，并按照本采购文件和电子招投标投标人客户端的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子招投标投标人客户端拒收。“电子招投标投标人客户端”请投标人自行前往“新疆政府采购网—下载专区—新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统--电子招投标投标人客户端”版块获取。 （3）投标人应当在投标截止时间前，将“电子招投标投标人客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。 （4）服务与支持。各政府采购代理机构（含集采机构）及投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购—操作流程—电子招投标—政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。政采云热线人工号码：95763（工作时间：工作日08:00~20：00） |
| 23 | 投标文件 | 加密版投标文件：使用 CA 锁上传到系统的文件。本项目采用电子评标，请各投标人务必制作好电子投标文件。电子投标文件必须于递交投标文件截止时间前上传到“政府采购云平台” |
| 24 | 投标文件递交地点 | 政采云平台(https://www.zcygov.cn)不见面开标大厅 注：投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 |
| 25 | 开标时间 | 2025年03月18日10:30（北京时间） |
| 26 | 开标地点 | 政采云平台https://www.zcygov.cn/ |
| 27 | 最高限价 | 标项一：1000000.00 标项一：2000000.00 注：超过此最高限价按照废标处理 |
| 28 | 所属行业 | 标项一：其他未列明行业 标项二：工业 注：为贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库(2020)46号，投标人须提交《中小企业声明函》(声明函格式详见附件)及相应的中小企业证明材料。中小企业划型标准以工信部联企业(2011)300号《工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》及《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库(2020)46号为依据。 |
| 29 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 | 1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。 3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。 |
| 备注 | 1、为保证本项目产品质量及良好的售后服务，货物或产品必须符合国家技术标准。 2、投标人应认真阅读招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。 3、文件内容若有与本表不符部分，以本表为准。 |  |

# 第二部分  投标人须知

1、适用范围

招标文件是采购人在本项目投标过程中的规范性文件，仅适用于本次招标中所叙述项目的货物及安装服务采购等内容。和采购人组织的答疑纪要一起是各投标人（以下简称投标人）编制投标文件的依据，也是采购人与中标人签订合同的依据，并作为供货合同的附件之一，与供货合同具有同等的法律效力（除非合同另有约定的部分，以正式合同内容为准）。

2、定义

下列术语和缩写的定义为：

2.1 “ 采购人”系指对本招标文件中所列货物有需求的塔城地区生态环境局托里县分局（托里县生态环境保护综合行政执法大队）；“投标人”系指符合招标文件要求并且通过资格审查进入招标程序的投标人；采购代理机构”系指新疆中成信达项目管理咨询有限公司；“投标文件”系指投标人为响应招标文件而编制、递交的投标文件。

2.2  “买方”系塔城地区生态环境局托里县分局（托里县生态环境保护综合行政执法大队），“卖方”系指中标投标人。

2.3  “合同”系指买卖双方签署规定的，买卖双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和投标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.4  “货物”系指卖方按招标文件规定须向买方提供的货物所需一切设备、 软件系统、手册及其它有关说明资料和材料。

2.5  “服务”系指根据本合同规定卖方必须承担的安装、调试、技术协助、 技术培训以及其他类似的附随义务。

2.6  “附随服务”系指根据本合同规定卖方必须承担与货物有关的辅助服务， 如送货上门、免费维护以及合同中规定卖方应承担的义务，以及合同中未规定， 但依有利于合同履行原则，应当由卖方承担的其它义务。

2.7  同一品牌同一型号产品只能有一家供应商参加；如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，作为一个供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

3、投标费用

3.1  无论投标结果如何，与参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

3.2  投标人被视为熟悉本采购项目的各种情况以及履行合同有关的一切情况。

3.3  投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人对上述费用不做任何补偿。

3.4  与相关联工作间的联系协调工作，如有费用发生已包含在投标价格内。

4、招标文件的构成

4.1  招标文件由下述部分组成

第一部分  投标人须知前附表

第二部分  投标人须知

第三部分  投标说明

第四部分  采购货物清单及技术规格要求

第五部分  合同条款

第六部分  附 表

第七部分  评定办法和细则

4.2  一切有效的招标文件的澄清和修改的书面文件均是招标文件不可分割的部分。

5. 招标文件的澄清

5.1  招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

5.2  除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

5.3  招标文件的解释权归招标人和招标代理机构。

5.4  任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应将需澄清的内容以书面形式或扫描件送达采购代理机构，采购代理机构将予以答复（答复中不包括问题的来源），答复内容将发送投标人联系邮箱，不再另行通知，请各投标人务必关注联系邮箱，否则，所造成的一切风险由投标人自行承担。

5.5  为了使投标人有足够的时间准备投标文件,各投标人须在须知前附表要求时间前(超过该时间收到的需澄清的内容,采购代理机构有权不予答复）准备需澄清的内容，以书面形式送达采购代理机构。

6、招标文件的修改或补充

6.1  特殊情形的，在递交投标文件截止期15日前，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清和修改。

6.2  招标文件的澄清和修改将以书面公布的形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。

6.3  为使投标人在准备投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清和修改部分进行研究，采购代理机构可在递交投标文件截止期15日前通知投标人，适当延长递交投标文件截止期。

6.4  招标文件的澄清和修改文件是招标文件的组成部分，投标人需按照招标文件的澄清和修改文件的要求参与招标，投标人没有作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标文件被拒绝。

7、索赔

货物到达安装现场后，采购人和中标人共同打开包装验货检查货物数量。中标人应提供详细单据。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，采购人有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，采购人才能接受全部货物。仪器设备不满足招标文件要求的，采购人有权解除合同并追究中标人法律责任。

8、验收

8.1验收方式：中标人按《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》(HJ193-2013)、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ 655-2013)等相关监测规范以及招标要求和合同内容开展调试。调试初验后，经试运行期结束，考察系统运行稳定性，然后再进行系统最终验收。

8.2验收时须提供原环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的产品适应性检测合格报告、设备出厂检验报告、关键技术参数清单、出厂初始设置值、仪器硬件配置清单、环境空气自动监测仪器供应商承诺书以及主要设备的安装调试报告、试运行报告，颗粒物手工比对报告等。

9、产品售后服务要求

9.1  质量与售后服务、技术指标要求：投标人应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和一流工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。投标人应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定者外，出现上述情况，投标人应在收到采购人通知后，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

9.2  投标人应保证招标文件中涉及到的所有内容，不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由投标人承担全部责任，投标人须拥有所招标的物的所有权或合法处分权，一切因标的物的所有权或合法处分权而引起的法律和经济纠纷由投标人自行负责，与本项目采购代理机构、采购人无关。

9.3  投标人提供的设备应运行安全可靠，使用寿命长，维护费用低，可一年四季全天候运行。

9.4  投标人应将货物免费运至合同中规定的现场，供货方负责派工程技术人员到用户现场进行设备安装、调试，保证正常使用。安装完毕后投标人应派专业技术人员应对采购人的技术人员进行使用操作、维修、保养等技术的现场培训，直至采购人的技术人员能熟练独立工作。投标人委派的专业技术人员所需费均由投标人自行承担。

9.5 服务期间如出现无法确定的故障，投标人要协同解决故障，不得以任何理由相互推诿。质保期后，要求能提供广泛、及时、优惠的技术服务及时提供质量可靠的各种配件。

9.6  产品售后服务要求：本项目的设备在质保期内提供免费维修服务，投标人应保证7*24小时响应，需到现场解决的要在1小时内到达现场，不需要到现场的要在2小时内解决，能够随时提供上门服务，如不能及时赶到，用户委托其他单位维修，其费用从质保金中扣除。在质保期结束前1个月，中标方要对货物进行一次全面的维护与保养。超过质保期后，投标人需终身维修、维护，维修只收零配件成本费，各配件的折扣价应在投标文件中注明，投标人应在投标文件明确说明该项服务承诺（具体售后服务要求详见后附的采购需求及技术参数）。

9.7  投标人应充分考虑现场环境条件，并提供配套的设备，所投设备必须达到国家强制性安全要求、及相关标准。

9.8  随机资料及随机配件齐全。

10、代理服务费

1、中标人领取中标通知书后30日内与采购人签订合同。中标人向代理机构支付服务费时，需提供与采购人签订合同的复印件。

2、服务费收费标准参照国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）和（发改办价格[2003]857号文件）执行，由中标人支付。代理服务费不得在投标报价表中单列。

招标代理收费标准

| 招标类别 中标价（万） | 货物招标取费标准 | 服务招标取费标准 | 工程招标取费标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务费收费按差额定率累进法计算。例如某采购招标代理业务中标金额为 200 万元 , 计算招标代理服务收费额如下 :

100 万元× 1.50%=1.5万元

(200-100) 万元× 1.1%=1.1 万元

合计收费=1.5+1.1=2.6(万元)

11.  保密

招投标双方应为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

12、招标文件的约束力

l、投标人一旦参加招标会议，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

2、 投标人如认为本招标文件含有倾向性或排斥潜在投标人的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面形式向采购人提出，否则，将视为对本招标文件要求无任何异议，并不得因此在招标会开始后提出任何异议。

3、本招标文件由新疆中成信达项目管理咨询有限公司负责解释。

第三部分  投标说明

## 第一章  投标人资格要求

1、投标资格

1.1投标人必须提交能够证明其具有履行本项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分。

营业执照、法人授权委托书、被授权人身份证或法人身份证、投标保证金交纳凭证、中小企业声明函

注: 以上资格证明文件，在投标文件中须放入加盖公章的复印件，投标人须在资格审查时上传相应加盖公章的扫描件用于核对，不上传视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标无效，文件将被拒绝。

## 第二章  投标文件的编写及编制顺序

2、要求

2.1  投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标会被拒绝。

2.2  开标、评标、授标均以项目为单位，投标人根据公司的自身实力进行投标，并在所投项目密封袋上清楚标明所投项目的名称。

3、投标文件语言和度量单位

3.1 招标文件及投标人和采购方就本次采购交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2 除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4、投标文件的编制

4.1 投标文件的构成

4.1.1投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。

4.2 投标文件以加密形式上传投标文件，按照以下三部分内容编制投标文件（投标文件包含以下三部分，不分册）：

4.2  投标报价文件（标项一、标项二）

4.2.1  报价一览表

4.2.2  报价分类明细表

4.3   商务投标文件（标项一、标项二）

投标人必须按要求如实、准确、完整的提供评估因素要求的各类文件资料。投标文件包括以下部分（但不局限于以下部分）：

4.3.1 企业简介（格式自拟）

4.3.2 投标人的承诺函（按附件的格式提供）

4.3.3 营业执照

4.3.4 法人授权委托书、被授权人身份证或法人身份证（按附件的格式提供）

4.3.5 中小企业声明函

4.3.6 投标保证金交纳凭证

4.3.7 2022年1月1日起至今的销售业绩表（提供证明材料：合同复印件及中标通知书复印件）

4.3.8 售后服务承诺详述、维修以及售后服务联系人、联系方式等详述；

4.3.9 商务条款偏离表；乙方如对商务条款有偏离意向，必须在标书中注明偏离事项，凡是未注明偏离意向的标书视认为响应本标书条款.包括付款方式、质保期等。

4.3.10 维修保养计划：列出质保期后维修保养收费标准并提供收费维保标准的详细内容（单列，不在投标总价之中）。免费质保期内维护内容及维修保养计划，其免费维保的标准应按照收费维保的标准执行；（注：标项一无需提供）

4.3.11 其它需说明的事项

4.4  技术投标文件（标项一、标项二）

4.4.1 技术参数、功能偏离表（按附件的格式提供，正、副本中均应附入）。

4.4.2 所投项目方案详细说明。

4.4.3 所投项目相关技术人员的配备情况。

4.4.4 投标人认为需要说明的其他部分。

4.5  投标文件格式

4.5.1 本项目要求按照上述内容编制标书，并按照标书中所附的投标文件规格编写，并要求打印装订成册。

4.5.2 投标人应按招标文件的内容与要求和提供的格式编写其投标文件，投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。如招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

4.5.3投标人应将投标文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，并装定成册。不得采用活页装订（否则视为无效标处理）

5、投标报价

5.1  投标人应在投标明细报价表上标明本次采购拟提供货物的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。小写和大写不符，以大写为准。投标人如果不同意上述修改原则，其投标将被拒绝。投标人应在明细报价表标明所有报价均以到达现场（招标文件规定的地点）并安装合格的全部费用，必须包括招标文件中所需设备报价（含税金）、运输费、保险费用、施工安装调试费、验收、拆装、培训、备品备件、保险、售后服务、税款、测试、质检、检验、行政许可及相关证书等直至交付业主正常使用前的一切费用。

5.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.1.4总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.1.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政令第87号第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的其投标无效。

5.1.6 投标明细报价表必须列清设备是包含明细内容，不得只报出设备总价，否则视为实质性不响应招标文件。

5.2 投标人如果免费提供某项产品、部件或服务，除在价格栏中填写“0”外，还必须在备注栏中声明免费或赠送。

5.3 投标报价时应注意下列几点：

5.3.1本项目如非因重大需求变化导致成本增加，不得追加费用，投标人应该考虑但没有考虑到的任何费用将由投标人自行承担。

5.3.2投标人应在明细报价表标明所有报价均以到达现场（招标文件规定的地点）并安装合格的全部费用，必须包括招标文件中所需设备报价（含税金）、运输费、装卸、保管、运输、施工安装调试费、验收、拆装、培训、备品备件、保险、售后服务、税款、测试、质检、检验、行政许可及相关证书等直至交付业主正常使用前的一切费用。

5.3.3招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用。

5.3.4投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即货到交货地点的交货价格，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

5.4 投标人应对投标货物提供完整的详细的书面说明。

5.5 报价超过最高限价的，该报价为无效报价，不进入商务评比。

5.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6、招标文件规定的技术文件

6.1  投标人须提交证明拟供货物和服务符合招标文件规定的文件资料，作为投标文件的一部分。

6.2  证明货物和服务与招标文件要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据等，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明。

（2）货物从采购人开始使用至“投标人须知前附表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备品备件和专用工具清单，包括备品备件和专用工具的供货来源及现行价格。

（3）对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

6.3  没有按要求提供资料或提供资料不完全的，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

6.4  投标人提供的设备必须是正规厂家生产的高质量产品，不能提供劣质三无产品（无厂址,无商标,无合格证）。

7、投标有效期

7.1  投标文件从投标之日起，投标有效期90天。

7.2  在特殊情况下，采购方可与投标人协商延长投标文件的有效期。

8、投标文件的签署规定

8.1  投标文件的页面必须用印刷体打印。

8.2  投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由投标人的被授权人或法人代表签章。

8.3  投标文件应由法人代表或授权代表在规定的签章处逐一签署并加盖单位公章。所有投标人签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的投标人的印章后，投标文件方为有效。

8.4  所有投标文件必须提交纸制版正本一套和副本三套，电子版一份，（投标文件一律不退），并在封面标记“正本”和“副本”。

8.5  投标文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

8.6  电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

9、投标文件的修改和撤销

9.1  投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤销。该通知须有投标代理人的签字，并得到采购方的确认。

9.2  投标人对投标文件修改的书面材料或撤消通知应按招标文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤消投标”字样，修改或撤消的内容须按招标文件的要求签署、盖章，并作为投标文件和组成部分。

9.3  对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达采购方，投标截止时间以后不得修改投标文件。

9.4  投标人不得在开标后至投标有期满前撤销投标文件，否则采购方将没收其投标保证金。

## 第三章  投标文件的递交

10、投标文件的密封和标记

10.1电子投标文件的递交

10.1.1投标人应当按照《操作手册》规定，在递交招标文件截止时间前制作并上传电子投标文件。

10.2递交投标文件截止时间

10.2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的递交招标文件截止时间。

10.2.2投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

10.3迟交的投标文件

10.3.1拒绝在规定的投标文件接收截止时间后接收投标文件。：

10.4 发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

（1） 与招标文件有重大偏离的投标文件；

（2） 投标文件应盖而未盖公章或非本公司公章的、不按正确位置盖章的；法定代表人授权书、资格声明函等填写不完整或有涂改未加盖公章的；

（3） 无“报价一览表”的投标文件；

（4） “报价一览表”没有加盖公章的；

（5） 未按规定交纳投标保证金的投标文件；

（6） 出现影响采购公正的违法违规行为的投标性文件；

11、投标文件递交截止时间及开标时间和地点

11.1  投标文件递交截止时间：2025年03月18日10:30（北京时间）。投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

11.2  开标时间：同投标文件递交截止时间。

11.3  开标地点：塔城地区政务服务与公共资源交易中心四楼

11.4  所有投标文件派人送交，都必须在采购方规定的投标截止时间之前送达招标文件指定的地点，在此之后送达的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。本项目不接受以邮寄的方式递交投标文件。

11.5  出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则须按采购方的书面修改通知重新规定的投标时间递交。

12、投标保证金

12.1  投标保证金是为了保护采购方免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购方在因投标人的行为受到损害时可根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。

12.2  投标保证金的货币为人民币，并采用支票、汇款、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。如电汇产生的一切费用由投标人自行承担。

12.3  投标保证金金额：

标项一：15000.00（壹万伍仟元整）

标项二：25000.00（贰万伍仟元整）

12.4  递交投标保证金截止时间：2025年03月18日10:30（北京时间），凡未提交投标保证金的投标，将视为自动放弃投标，投标将被拒绝。

12.5  资格审查时没有提供投标保证金递交证明原件的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

12.6  未中标投标人的投标保证金, 代理机构将在中标通知书发出后5个工作日内，原额退还投标人（无息）。我公司每周一至周五上午10:30-13:30，下午16:00-17:30（北京时间）退还投标保证金，退还时，请携带投标单位收到退还投标保证金收据一份，收据请写明“今收到新疆中成信达项目管理咨询有限公司退回托里县2025年国家重点生态功能区县域生态环境质量监测项目和托里县空气质量自动监测站设备更新项目投标保证金  XXX元整 ”，同时请提供单位名称、帐号、行号、联系人及联系方式等相关资料，并承担手续费，我单位不退还现金。

备注：中标人的投标保证金，将在领取中标通知书、且与采购人签订合同后，5个工作日内无息退还，不计利息。中标人在退还保证金的同时，必须提供采购合同的复印件。

12.7  下列任何情况发生时，投标保证金将被没收。

(1)  投标人在投标截止期后，招标有效期内撤回投标；

(2)  中标方未按投标人须知规定缴纳招标代理费；

(3)  以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(4)  打架斗殴，扰乱招标标场秩序；

(5)  本招标文件中或《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条规定的其他不予退还投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况并给代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

## 第四章  开标

13.开标

13.1采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织招标活动，邀请下载招标文件并参与竞争的投标人参加开标，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

投标人不足3家的，不得开标。

14.招标会议程序：

14.1 开标一般按照以下程序进行：

1、在招标文件确定的投标截止时间停止接受投标文件。记录人将“投标文件递交记录表”提交开标会主持人，确认投标人数量是否符合开标要求；

2、主持人宣布开标会开始，宣布开标纪律；

3、公布在投标截止时间递交投标文件的投标人名称；

4、宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监督人、公证机构等工作人员姓名；

5、电子解密、唱标人公布投标人名称、投标报价及其他内容；

6、开标结束，进行评标。招标人或者招标代理机构应当对上述开标过程做好记录，存档备查。

14.2  有下列情形之一的，监督人应当场宣布投标无效：

1、投标人资质审查未通过的；

2、投标保证金提交不符合规定的；

3、投标总报价高于招标控制价（即最高投标限价）的。

14.3 在评审过程中，评审小组可以根据招标文件和招标情况变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动招标文件中的实质性内容。对招标文件作出的变动是招标文件的有效组成部分，评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加投标的投标人。投标人应当按照招标文件的变动情况和评审小组的要求重新提交投标文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

## 第五章  定标

15、定标标准

15.1  由评审小组采用综合评分法对投标人的投标文件和报价进行综合评分。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选投标人的评审方法。

15.1.1  评标基准价为有效报价的最低价，即所有算术修正后的投标报价由低到高进行排序，除报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价又不能做出合理解释的投标报价被拒绝外，其满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分值×100%

15.1.2  评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

15.1.3  评审小组根据依据此原则按由高到低排序向采购人推荐1-3家投标中标候选人,或拒绝所有投标人，采购人根据专家推荐意见与建议，确定和公布最终中标投标人。

15.2  原则上应将排名第一的投标人确定为中标投标人，若有以下情形之一者也可确定推荐排名第二的投标人为中标人：

15.2.1 排名第一的中标候选人放弃中标；

15.2.2 排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同。

15.2.3 在接到中标通知30日内第一中标排序人未能如期签订合同。如果第二中标排序人不能满足此条要求（满足其他中标条件），采购人选择与中标排名第三的中标候选人进行技术、商务评审。

15.3  评审组无义务向投标人进行任何有关招标、评审的解释工作。

15.4  在确定和公布最终中标中标人前，采购人认为必要时，可以对认为有必要了解或核实的问题进行考查、核实。

15.5  如果确定该投标人无条件圆满履行合同，评审小组将对下一个可能中标的投标人资格做出类似的审查。

16. 结果公示

依法必须进行招标的项目，招标人在“新疆政府采购网”公示中标候选人。公示内容包括：中标候选人及其投标报价、评标委员会成员。公示期一个工作日。

17、中标通知书

公示期若无异议，新疆中成信达项目管理咨询有限公司将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

## 第六章  授予合同

18、签订合同

18.1中标方收到采购方的《中标通知书》后30日内，按照招标文件的约定和中标人响应文件中的承诺与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人的响应文件作实质性修改。

18.2采购方在授予合同时，有权对招标文件中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加或减少。但不得对单价更改。

18.3如中标方拒签合同，则按违约处理。采购方没收其投标保证金。

18.4招标文件、中标人投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

18.5不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担，特殊情况下，中标人必须与采购方协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标人必须对合同标的全部内容向采购方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合招标文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。

## 第七章 质疑

19.质疑

19.1  采购程序受《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平、公正。

19.2  投标人已经参与了投标，并于开标后对招标文件提出质疑的，其质疑应当被视为无效质疑。

19.3  投标人对开标过程（接受投标文件、查验投标人资格、开标唱标）有异议的，应当在开标现场提出，由监督组及招标人、招标代理机构作出答复或更正，对开标过程未提出质疑的，在开标程序结束后或招标工作结束后，其对开标过程的质疑视为无效。

19.4  投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。

19.5  质疑应严格按照招标程序以质疑函书面格式向代理机构提出，质疑函须经法定代表人签字并加盖公章。

19.6  按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑时应当提供相关证明材料。质疑材料按照一式二份提供。

19.7  有下列情形之一的，属于无效质疑，代理机构可不予受理：

A 未在有效期限内提出质疑的；

B 质疑未以书面形式提出的；

C 质疑函没有法定代表人签署并加盖单位公章的；

D 质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

E 其它不符合受理条件的情形。

19.8  代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标企业和其他有关部门。

19.9  投标人进行虚假和恶意质疑的，代理机构可以提请行业行政监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加本地区招投标活动，并将处理决定在相关媒体上公布。

19.10 投标人对代理机构的答复不满意以及代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向行业行政监管部门进行投诉。

# 第四部分  服务内容及采购货物清单及技术规格要求

标项一、服务内容

托里县2025年国家重点生态功能区县域生态环境质量监测项目

托里县2025年主要湖库、河流地表水水质、集中式饮用水水源地水质（地表）、集中式饮用水水源地水质（地下）、农村环境空气质量、降尘监测、土壤环境质量、工业废水、生活废水、工业废气、噪声监测、重型柴油货车尾气抽测、编制精准治污规划、重新编制现有水源地划分报告、补齐遗留水源地划分报告。

负责县域生态质量监测、农村生态环境监测、重点监督性检测、噪声监测、资料汇编等相关工作的数据填报、材料打印胶装递送等事宜。

一、监测点位

（一）月监测。科克塔勒河水坝出口、多拉特水库出口、塔城地区生态环境局托里县分局（降尘点位）、老政府（降尘点位）、托里县垃圾填埋场（市政园林环卫处）。

（二）季度监测。二水厂、三水厂、科克塔勒河水源地、库甫乡库甫村等10村饮用水安全工程水源地、科克塔勒河、多拉特水库、胡木尔塔依河、多拉特河、科克塔勒河（哈图村）、新林村、哈图村、达尔布特河、库甫河、乌雪特水库、莫德纳巴水库、浪古特水库、铁斯巴汗水库、铁厂沟水库、胡吉尔台水库、多拉特水库、哈拉萨伊饮用水源地、庙尔沟镇饮用水水厂、哈拉萨伊至托里输水工程水厂、新疆天盾特种水泥有限公司取水井、托里县人民医院、托里县哈萨克医院、托里县招金北疆矿业有限公司、托里县金福黄金矿业有限责任公司、西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司、托里县污水处理厂、铁厂沟镇污水处理厂、托里县集中供热公司、新疆天盾特种水泥有限公司、托里县垃圾填埋场（市政园林环卫处）、功能区噪声7个点位（详细点位见附表2）。

（三）年度监测。新林村、哈图村、阿合别斗灌区、多拉特灌区、县污水处理厂生态林灌区（排口）、乌雪特乡污水处理站、多拉特乡吉也克村污水处理站、托里县招金北疆矿业有限公司、托里县联丰黄金矿业有限责任公司、托里县金福黄金矿业有限责任公司、新疆星塔矿业有限公司、新疆欧钛铬业有限责任公司、新疆天盾特种水泥有限公司（龙盛石灰石矿）、重型柴油货车尾气抽测、区域噪声100个点位、道路交通噪声20个点位（详细点位见附表2）。

二、采样监测频次要求

（一）河流、湖库水质、地表水饮用水源地水质、地下水饮用水源地水质、农村环境空气质量、重点污染源全年监测四次，每季度一次。

（二）土壤质量半年一次，全年监测两次。

（三）重要地表水饮用水源地水质、县城空气质量降尘数据全年监测十二次，每月一次。

（四）两个乡村污水站半年一次，一年两次。

（五）噪声监测

区域监测 昼间1年/次、夜间5年/次；

道路交通监测 昼间1年/次、夜间5年/次；

功能区监测 每季度1次，1年4次。

（六）重型柴油货车尾气抽检  一年一次

三、编制规划以及划分报告

（一）编制精准治污规划  年内提交正式规划

（二）重新编制现有水源地划分报告 年内提交正式报告

（三）补充遗留水源地划分报告 年内完成报告编制

四、其他要求

为确保执法监测任务的高效、及时响应，要求中标第三方检测公司提供驻场服务。具体要求为：派遣两名专业技术人员及一辆专用检测车辆，常驻项目现场，随时待命，以应对突发的执法监测需求，保障监测工作的快速启动与精准执行。

附件：

1.托里县2025年国家重点生态功能区县域生态环境质量监测项目

2.噪声备案点位信息表

3.编制规划以及划分报告要求

附件一

| 托里县2025年国家重点生态功能区县域生态环境 质量监测项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测 点位 | 监测项目 | 监测频次 | 执行标准 |
| 县域生态环境质量监测 | 科克塔勒河水坝出口、多拉特水库出口 | 水温、pH 值、溶解氧、流量、电导率和浊度，高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂和硫化物，湖库点位增测叶绿素a 和透明度。 | 按月监测在每月20日前完成水质监测 的采样及实验室分析工作（前后两次采样至少间隔20天）。 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） |
| 县域生态环境质量监测 | 2个地表水集中式饮用水水源地（二水厂、三水厂） | 色、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、砷、硒、汞、镉、铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯（总α放射性和总β放射性指标为选测项目） | 1次/天,1次/一年。每季度第一个月1-10日采样一次（2月、4月、7月、10月监测）；水质全分析指标93项1次/天,1次/年 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） |
| 县域生态环境质量监测 | 2个千吨万人水源地水质监测（科克塔勒河水源地、库暜乡库暜村等10村饮用水安全工程水源地） | 流量、水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、异丙苯、氯苯、1,2 －二氯苯、1,4 －二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并（a）芘、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、铊、悬浮物、矿化度、叶绿素a、透明度；水质全分析指标109项。 | 1次/天,1次/季度。每季度第一个月1-10日采样一次，全年4次，水质全分析监测1次/年 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） |
| 县域生态环境质量监测 | 2个地下水（二水厂、三水厂） | 水位、色（度）、嗅和味、浑浊度（度）、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数（耗氧量）、氨氮（以N计）、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐（以N计）、硝酸盐（以N计）、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性、水温（℃）、钾、钙、镁、重碳酸根、碳酸根、游离二氧化碳、总氮水质全分析指标93项。 | 1次/天、1次/半年；水质全分析指标93项1次/天,1次/年 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017） |
| 农村生态环境质量监测 | 2个村庄环境空气（哈图村、新林村） | 二氧化硫、氮氧化物、PM10、PM2.5、一氧化碳、臭氧 | 1次/天，1次/季度。一个点每次监测连续5天，每天进行监测，取各监测项目的日均值。 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012 |
| 农村生态环境质量监测 | 科克塔勒河、多拉特水库、胡木尔塔依河 | 水温、pH 值、溶解氧、流量、电导率和浊度，高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、粪大肠菌群、硝酸盐、阴离子表面活性剂和硫化物，湖库点位增测叶绿素a 和透明度。 | 1次/天,1次/季度，每季度第一个月1-10日采样一次（2月、4月、7月、10月监测）； | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） |
| 农村生态环境质量监测 | 多拉特河、科克塔勒河（哈图村） | 流量、水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、硝酸盐、氯化物、粪大肠菌群、硝酸盐氮、铁、锰、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐氮、氰化物、化学需氧量 | 1次/天、1次/季度 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838－2002） |
| 农村生态环境质量监测 | 2个地表水（科克塔勒河水源地、库暜乡库暜村等10村饮用水安全工程水源地） | 水温、pH 值、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群；化学需氧量除外，河流总氮除外）、水源地是表2 的补充项目5 项：硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰），共28 项。 | 1次/天,1次/季度。每季度第一个月1-10日采样一次，全年4次，水质全分析监测每 两年开展一次 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） |
| 农村生态环境质量监测 | 2个灌区农田灌溉水水质监测（阿合别斗灌区、多拉特灌区） | 水温（°C)、pH值、全盐量、氯化物、硫化物、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、铅、总汞、总砷、镉、铬（六价）、粪大肠菌群（个/100ml）、蛔虫卵数（个/L）、铜、锌、硒、氟化物、氰化物、石油类、挥发酚、苯、三氯乙醛、丙烯醛、硼 | 一年2次，在灌区用水期间监测2次，间隔时间不少于1个月（第二季度一次，第三季度一次） | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005） |
| 土壤环境质量 | 新林村、哈图村、阿合别斗灌区、多拉特灌区、库甫灌区、县污水处理厂生态林灌区（排口）、托里县招金北疆矿业有限公司、托里县联丰黄金矿业有限责任公司、托里县金福黄金矿业有限责任公司、新疆星塔矿业有限公司、新疆欧钛铬业有限责任公司 | pH、阳离子交换量、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 | 每年一次 | 《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004） |
| 医疗废水 | 托里县人民医院、托里县哈萨克医院 | pH值、氨氮（以N计）、动植物油、粪大肠菌群数、化学需氧量（COD）、色度、石油类、悬浮物（SS）、阴离子表面活性剂、挥发酚、氰化物、余氯、五日生化需氧量 | 每季度一次 |  |
| 工业废水 | 托里县集中供热公司、新疆天盾特种水泥有限公司、托里县市政生活垃圾无害化热解项目 | pH值、悬浮物（SS）、化学需氧量（COD）、镉、铬、镍、氰化物、六价铬、汞、铜、锌 | 每季度一次 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） |
| 生活废水 | 托里县污水处理厂、托里县招金北疆矿业有限公司、西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司、铁厂沟镇污水处理厂 | pH值、氨氮（以N计）、动植物油、粪大肠菌群数、化学需氧量（COD）、六价铬、色度（稀释倍数）、锌、生化需氧量、石油类、烷基汞、悬浮物（SS）、阴离子表面活性剂、总氮（以N计）、总铬、总汞、总磷（以P计）、总铅、总砷、总铬 | 每季度一次 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) |
| 工业废气 | 托里县集中供热公司、新疆天盾特种水泥有限公司、托里县市政生活垃圾无害化资源热解项目 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 每季度一次 |  |
| 集中式饮用水水源地水质（地下水） | 哈拉萨伊至托里输水工程水厂、新疆天盾特种水泥有限公司取水井 | 水位、色（度）、嗅和味、浑浊度（度）、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数（耗氧量）、氨氮（以N计）、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐（以N计）、硝酸盐（以N计）、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性、水温（℃）、钾、钙、镁、重碳酸根、碳酸根、游离二氧化碳、总氮水质全分析指标93项。 | 1次/天、1次/季度；水质全分析指标93项1次/天,1次/年 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017） |
| 主要湖库、河流地表水水质 | 库甫河、达尔布特河、乌雪特水库、莫德纳巴水库、浪古特水库、铁斯巴汗水库、铁厂沟水库、胡吉尔台水库 | 水温、pH 值、溶解氧、流量、电导率和浊度，高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、粪大肠菌群、硝酸盐、阴离子表面活性剂和硫化物，湖库点位增测叶绿素a 和透明度。 | 1次/天,1次/季度，每季度第一个月1-10日采样一次（2月、4月、7月、10月监测）； | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） |
| 万人千吨（地表水） | 库甫水库、哈拉萨伊饮用水源地、庙尔沟镇饮用水水厂 | 流量、水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、异丙苯、氯苯、1,2 －二氯苯、1,4 －二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并（a）芘、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、铊、悬浮物、矿化度、叶绿素a、透明度；水质全分析指标109项。 | 1次/天,1次/季度。每季度第一个月1-10日采样一次，全年4次，水质全分析监测1次/年 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） |
| 降尘 | 塔城地区生态环境局托里县分局、老政府（降尘点位） | 降尘数据 | 每月1次 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012 |
| 噪声监测 | 功能区监测 | 每季度监测一次。 |  |  |
| 噪声监测 | 道路交通监测 | 每年5月20日前监测完，需白天监测，监测20分钟，记录大型车、中型车、小型车数量。 |  |  |
| 噪声监测 | 区域监测 | 每年9月20日监测完成。 |  |  |
|  | 托里县垃圾填埋场（市政园林环卫处） | 按照自行监测方案执行 |  |  |
|  | 乌雪特乡污水处理站、多拉特乡吉也克村污水处理站 | pH值、氨氮（以N计）、动植物油、粪大肠菌群数、化学需氧量（COD）、六价铬、色度（稀释倍数）、锌、生化需氧量、石油类、烷基汞、悬浮物（SS）、阴离子表面活性剂、总氮（以N计）、总铬、总汞、总磷（以P计）、总铅、总砷、总铬 | 半年一次，全年两次 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) |
|  | 重型柴油货车尾气抽检 | 按照年度任务执行 | 一年一次 | 《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》 |

| 附件二 道路交通噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政区划代码 | 监测年度 | 点位编码 | 测点名称 | 测点经度（保留四位小数） | 测点纬度（保留四位小数） | 路段名称 | 路段起止点 | 路段长度（m） | 道路总宽度（m） | 机动车车道数 | 车道类别 | 道路等级 | 测点参照物 | 路段覆盖人口（万人） | 状态（新增、作废、修改） |
| 1 | 654224 | 2024 | 654224200001 | 物流园 | 83.6026 | 45.9790 | 北外环路（S318） | 光明路-G335 | 3600 | 20 | 4 | 双车道 | 快速路 | 物流园北 | 0.1 | 新增 |
| 2 | 654224 | 2024 | 654224200002 | 尝一尝擀面馆 | 83.5931 | 45.9355 | 繁荣路 | 喀普其克南路-G335 | 2000 | 15 | 2 | 双车道 | 次干道 | 尝一尝擀面馆 | 0.06 | 新增 |
| 3 | 654224 | 2024 | 654224200003 | 心连心化肥 | 83.5938 | 45.9417 | 复兴北路 | 文化西路-北外环路 | 7600 | 20 | 4 | 双车道 | 主干道 | 心连心化肥 | 0.2 | 新增 |
| 4 | 654224 | 2024 | 654224200004 | 交警大队 | 83.6118 | 45.9611 | S318 | G335-多拉特路 | 7200 | 20 | 4 | 双车道 | 快速路 | 交警大队 | 0.2 | 新增 |
| 5 | 654224 | 2024 | 654224200005 | 百乐友商店 | 83.5733 | 45.9413 | S318 | G335-多拉特路 | 7200 | 20 | 4 | 双车道 | 快速路 | 百乐友商店 | 0.2 | 新增 |
| 6 | 654224 | 2024 | 654224200006 | 托里镇城郊村委会 | 83.6121 | 45.9488 | 团结路 | 创业路-多拉特路 | 3500 | 15 | 4 | 双车道 | 主干道 | 托里镇城郊村委会 | 0.1 | 新增 |
| 7 | 654224 | 2024 | 654224200007 | 生态园北 | 83.6066 | 45.9491 | 团结路 | 创业路-多拉特路 | 3500 | 15 | 4 | 双车道 | 主干道 | 生态园北 | 0.1 | 新增 |
| 8 | 654224 | 2024 | 654224200008 | 乐路汽车服务 | 83.5960 | 45.9468 | 复兴北路 | 文化西路-北外环路 | 7600 | 20 | 4 | 双车道 | 主干道 | 乐路汽车服务 | 0.2 | 新增 |
| 9 | 654224 | 2024 | 654224200009 | 珍赐坊 | 83.6012 | 45.9437 | 喀普其克北路 | 金烁大道-文化西路 | 2700 | 30 | 4 | 双车道 | 次干道 | 珍赐坊 | 0.1 | 新增 |
| 10 | 654224 | 2024 | 654224200010 | 唯美美车 | 83.5952 | 45.9359 | 复兴南路 | 文化西路-南外环路 | 7600 | 20 | 4 | 双车道 | 主干道 | 唯美美车 | 0.2 | 新增 |
| 11 | 654224 | 2024 | 654224200011 | 浴林商行 | 83.6036 | 45.9402 | 喀普其克南路 | 文化西路-S221 | 2700 | 30 | 4 | 双车道 | 次干道 | 浴林商行 | 0.07 | 新增 |
| 12 | 654224 | 2024 | 654224200012 | 力帆摩托 | 83.5886 | 45.9389 | 文化西路 | 复兴南路-S318 | 1800 | 30 | 4 | 双车道 | 主干道 | 力帆摩托 | 0.05 | 新增 |
| 13 | 654224 | 2024 | 654224200013 | 恒辉广告 | 83.6118 | 45.9376 | 文化东路 | 复兴南路-多拉特路 | 1800 | 30 | 4 | 双车道 | 主干道 | 恒辉广告 | 0.05 | 新增 |
| 14 | 654224 | 2024 | 654224200014 | 海川二手房 | 83.5976 | 45.9352 | 繁荣路 | 喀普其克南路-G335 | 2000 | 15 | 2 | 双车道 | 次干道 | 海川二手房 | 0.06 | 新增 |
| 15 | 654224 | 2024 | 654224200015 | 莎热爱超市 | 83.6061 | 45.9343 | 幸福路 | 团结路-霍赫逊路 | 1900 | 15 | 2 | 双车道 | 次干道 | 莎热爱超市 | 0.05 | 新增 |
| 16 | 654224 | 2024 | 654224200016 | 知馆卤味 | 83.6032 | 45.9402 | 喀拉盖巴斯陶北路 | 公园路-霍赫逊路 | 1800 | 15 | 4 | 双车道 | 次干道 | 知馆卤味 | 0.05 | 新增 |
| 17 | 654224 | 2024 | 654224200017 | 萨比娜商店 | 83.6070 | 45.9403 | 幸福路 | 团结路-霍赫逊路 | 1900 | 15 | 2 | 双车道 | 次干道 | 萨比娜商店 | 0.05 | 新增 |
| 18 | 654224 | 2024 | 654224200018 | 小胡饲料 | 83.5934 | 45.9289 | 玛依勒路 | G335-多拉特路 | 900 | 20 | 2 | 双车道 | 主干道 | 小胡饲料 | 0.03 | 新增 |
| 19 | 654224 | 2024 | 654224200019 | 金色家园音乐餐吧 | 83.6023 | 45.9257 | 喀拉盖巴斯陶南路 | 霍赫逊路-喀普其克南路 | 1500 | 20 | 4 | 双车道 | 次干道 | 金色家园音乐餐吧 | 0.05 | 新增 |
| 20 | 654224 | 2024 | 654224200020 | 南外坏路 | 83.5913 | 45.9197 | 南外坏路 | 复兴南路-G335 | 1800 | 30 | 4 | 双车道 | 主干道 | 南外坏路 | 0.05 | 新增 |

附件三

编制精准治污规划以及水源地划分报告的要求

- 一、编制精准治污规划的要求

- （一）精准的目标设定

- 1.基于环境质量改善目标

- 以环境质量达标为核心目标，如在大气污染治理方面，明确规定区域内空气质量优良天数比例提升的具体数值。例如，某城市精准治污规划要求在未来五年内，将空气质量优良天数比例从当前的 70% 提升至 80%。

- 针对水体环境，要确定地表水水质达到特定类别标准的水体比例，以及黑臭水体消除的具体任务。比如，要求某一区域内劣 Ⅴ 类水体比例在三年内降低 50%。

- 2.结合污染减排要求

- 根据环境容量和污染物排放现状，精准确定主要污染物减排量。例如，对于化学需氧量（COD）、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物，明确每种污染物在一定时期内（如每年）的削减百分比。

- 考虑行业特点，对重点污染行业设定差异化的减排目标。如钢铁行业的颗粒物减排目标可能比食品加工行业更为严格，以体现其对环境的高污染风险。

- （二）精细的污染源解析

- 1.污染源全面排查

- 开展地毯式的污染源调查，涵盖工业污染源、农业污染源、生活污染源和交通污染源等各个领域。例如，对区域内所有工业企业进行逐一登记，包括企业的生产工艺、原材料使用、污染物产生环节和排放方式等信息。

- 利用先进的监测技术，如无人机监测、卫星遥感等手段，对一些难以到达或隐蔽的污染源进行排查。比如，通过卫星遥感监测可以发现一些非法的小作坊或露天垃圾焚烧点。

- 2.污染成因深度剖析

- 采用源解析技术，确定不同污染源对环境质量的贡献率。以大气污染为例，通过源解析模型，分析出工业排放、机动车尾气、扬尘、挥发性有机物（VOCs）等各类污染源分别对 PM2.5 浓度的贡献比例。

- 考虑气象条件、地形地貌等自然因素对污染形成和扩散的影响。例如，在山谷地带，由于地形不利于污染物扩散，容易出现污染物积聚的情况，在规划中就需要针对性地采取措施加强通风和污染物稀释。

- （三）精确的治污策略制定

- 1.对症下药的治理措施

- 根据污染源类型和污染成因，制定针对性的治理措施。对于工业污染源，采用清洁生产技术改造、废气废水深度处理等措施。如对化工企业安装高效的废气净化设备，对印染企业进行中水回用改造。

- 针对农业面源污染，实施化肥农药减量、畜禽养殖废弃物资源化利用等措施。例如，推广精准施肥技术，根据土壤肥力和作物需求精确控制化肥施用量，减少化肥流失造成的水体污染。

- 对于生活污染源，加强污水处理设施建设、垃圾分类和转运等。比如，在城市新建或扩建污水处理厂，提高生活污水收集处理率；完善垃圾分类回收体系，减少垃圾填埋或焚烧过程中的二次污染。

- 2.考虑经济技术可行性

- 治污措施要充分考虑技术的成熟度和可靠性。例如，在选择污水处理工艺时，要评估该工艺是否能够稳定达到排放标准，并且在当地的气候、水质等条件下能够正常运行。

- 兼顾经济成本，进行成本 - 效益分析。如比较不同废气治理技术的投资成本和运行成本，选择既能有效减排又经济合理的技术方案。同时，考虑治污措施对企业经济效益和区域经济发展的影响，避免因过高的治污成本导致企业难以生存或经济发展受到阻碍。

- （四）精准的时空安排

- 1.时间进度合理安排

- 制定详细的治污工作时间表，将治理任务分解到不同阶段。例如，将大气污染治理分为短期（1 - 2 年）、中期（3 - 5 年）和长期（5 - 10 年）目标，短期重点开展重点污染源整治，中期进行产业结构调整和能源结构优化，长期建立健全环境质量长效监管机制。

- 考虑治污措施的实施周期和效果显现时间。如植树造林等生态修复措施，其对空气质量和生态环境的改善效果可能需要数年时间才能充分体现，在时间安排上要提前布局并持续推进。

- 2.空间布局优化整合

- 根据污染源分布和环境功能区划，对治污设施进行合理的空间布局。例如，在工业园区集中建设污水处理厂和集中供热设施，实现污染物的集中处理和能源的高效利用。

- 考虑区域联防联控，打破行政区域界限。如京津冀地区、长三角地区等城市群，要从区域整体角度出发，协调各地的治污行动，统一排放标准和监测要求，共同应对区域性的大气污染和水体污染问题。

- （五）精密的监测与评估体系

- 1.建立先进的监测系统

- 构建涵盖大气、水、土壤等环境要素的立体监测网络。在大气监测方面，除了常规的地面监测站点外，还应增加垂直监测站点，以及在交通要道、工业园区等重点区域设置微型监测站，实现对空气质量的全方位、多层次监测。

- 利用物联网、大数据等技术手段，实现监测数据的实时传输和共享。例如，通过安装在污染源排放口的智能监测设备，将污染物排放数据即时传输到环保部门的监管平台，方便及时掌握污染排放动态。

- 2.科学的评估指标与方法

- 建立包括环境质量改善指标、污染物减排指标、治污措施执行情况指标等在内的综合评估指标体系。例如，除了考核空气质量优良天数比例、主要污染物浓度下降幅度外，还要评估重点治污工程的完工率、运行达标率等。

- 采用科学的评估方法，如模型模拟、对比分析、公众满意度调查等。通过建立环境质量模型，模拟不同治污措施实施后的环境质量变化情况，与实际监测数据进行对比分析，评估治污规划的实施效果；同时，通过公众满意度调查，了解居民对环境质量改善的直观感受和对治污工作的意见建议。

- 二、水源地划分报告

- （一）现有水源地划分报告完善要点

- 1.精准信息校准

- 地理与水域陆域详情：运用最新的高精度卫星影像和地理信息系统（GIS）技术，复查水源地边界轮廓，重新精准定位经纬度，水域面积、陆域面积测量精确到小数点后三位以上，保证与实地和最新测绘数据无缝对接。若周边有基础设施建设、土地整理等人为活动或地质灾害改变地形，及时修正面积数据并记录变更过程。

- 供水动态信息：与供水公司建立实时数据共享，每月更新供水范围变化图，依据最新人口普查、社区新建及拆迁数据，按季度核实供水人口，精确到个位数，制作供水人口增长曲线，清晰呈现供水需求走向。

- 2.深度环境洞察

- 水质全谱剖析：除常规 3 - 5 年监测数据外，增加对新兴污染物如微塑料、抗生素残留、内分泌干扰物的季度抽检，结合水质模型分析不同季节、不同水动力条件下各类污染物迁移转化规律。针对水质异常波动，构建污染源追溯模型，快速锁定污染源头，无论是工业偷排、农业面源突发还是管网渗漏。

- 生态精细评估：引入无人机航拍和水下机器人探测，全方位掌握水源地植被覆盖度、植被类型分布，每半年评估一次水土流失程度，量化土壤侵蚀模数；运用水生态 DNA 检测技术，精准识别水生生物物种，监测生物多样性指数季度变化，预警外来物种入侵风险。

- 3.污染源精细甄别

- 点源精准管控：建立工业企业环保档案数据库，实时更新企业生产工艺调整、污染治理设施运行参数，利用在线监测设备和大数据分析，对重金属、有机毒物排放企业实现排放浓度、总量双控，精准定位入河排污口位置至米级精度，绘制排污口动态流量 - 浓度曲线。

- 面源深度溯源：联合农业农村、住建等部门，基于土地利用类型、种植养殖分布，构建面源污染负荷估算模型，分区域、分季节量化农药化肥淋溶流失量、畜禽粪污产排量及入河系数，对居民生活区污水垃圾收集处理全流程监控，实时掌握化粪池、垃圾转运站渗漏风险点位。

- 4.保护区科学优化

- 划定依据精研：邀请水文地质、环境规划专家团队，依据最新行业规范和本地多年水文监测数据，重新论证保护区边界划定合理性。对河流型水源地，考虑河道季节性流量变化、河漫滩演变；湖泊型水源地聚焦风生流、热分层等因素优化分区范围；地下水型水源地结合最新含水层结构探测成果，精准确定保护区。

- 社会经济权衡：开展保护区内居民、企业经济社会调查，详细统计土地、产业损失，联合发展改革、财政等部门制定 5 - 10 年补偿扶持计划，明确补偿标准、资金来源、产业转型路径，确保生态保护与民生改善双赢。

- 5.风险应急升级

- 风险全景扫描：融入国家安全观，将网络攻击致供水系统瘫痪、无人机非法闯入投毒等新型风险纳入范畴，结合气象、地震、地质灾害预警信息，建立动态风险预警机制，提前预判极端天气、地质灾害对水源设施破坏风险。

- 应急预案实战化：定期开展跨部门、跨区域应急演练，模拟不同风险场景，优化应急指挥流程，实现指挥中心与现场应急队伍实时视频联动；根据演练反馈，动态调整应急物资储备清单，确保物资种类、数量满足实战需求，应急队伍 24 小时待命，随时响应。

- 6.公众参与拓展

- 意见互动深化：搭建线上线下一体化公众参与平台，线上利用社交媒体、政务 APP 开设水源地保护专栏，实时收集意见建议；线下定期召开社区听证会、村民座谈会，对公众反馈问题建立台账，责任到人，限期解决，解决结果公开公示，接受公众二次监督。

- 信息公开多元：除传统渠道外，在水源地周边交通要道、旅游景点设置电子显示屏，滚动播放水质信息、保护动态；开发水源地保护手机应用程序，提供实时查询、举报投诉功能，让公众成为水源地保护 “移动哨”。

- （二）遗漏水源地划分报告补充要点

- 1.地毯式排查启动

- 组织多部门联合调查组，以乡镇、街道为单元，结合土地利用现状图、水资源普查资料、水利工程分布图，对可能遗漏的水源地进行拉网式排查，重点关注偏远山区山泉水出露点、农村分散式供水水源、城市内河源头等区域。利用红外遥感、地球物理探测等技术，识别潜在地下水源地，确保无遗漏。

- 2.基础信息速建

- 一旦发现遗漏水源地，立即开展基础信息采集。现场测定地理位置、海拔高度，使用全站仪、测深仪精确测量水域、陆域面积；调查水源类型（地表水、地下水、泉水等）、补给来源（降水、径流、侧向补给等），绘制简易水文地质剖面图，初步评估水源储量和可开采量。

- 3.环境初评快上

- 同步开展水质快速检测，涵盖常规指标和本地突出污染物，判断水质类别；观察周边生态环境，记录植被覆盖、水土流失、人类活动影响等情况，对水源地生态脆弱性进行初步分级；通过走访周边居民、村委会，了解水源地历史使用情况、是否存在污染隐患。

- 4.临时保护先行

- 在正式划分报告编制期间，依据初步排查结果，对遗漏水源地实施临时保护措施。设置简易物理隔离设施，如围栏、警示标识，禁止无关人员靠近和污染行为；对周边已查明的污染源，责令限期整改，确保水源安全。

- 5.划分流程规范

- 严格按照国家和地方水源地划分标准流程，组建专业技术团队，编制详细划分报告。充分考虑水源地自然属性、供水功能、生态服务价值，科学划定保护区，明确各级保护区边界、管控措施，同时制定后续监测、保护、管理计划，纳入当地水源地保护体系整体推进。

标项二、采购清单

托里县空气质量自动监测站设备更新项目

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫分析仪 | 1 | 套 |
| 2 | 二氧化氮分析仪 | 1 | 套 |
| 3 | 臭氧分析仪 | 1 | 套 |
| 4 | 一氧化碳分析仪 | 1 | 套 |
| 5 | PM10颗粒物监测仪 | 1 | 套 |
| 6 | PM2.5颗粒物监测仪 | 1 | 套 |
| 7 | 动态气体校准仪 | 1 | 套 |
| 8 | 零气发生器 | 1 | 套 |
| 9 | 能见度仪 | 1 | 套 |
| 10 | 视频监控系统 | 1 | 套 |
| 11 | 气象五参数 | 1 | 套 |
| 12 | 配套设备（采样系统、机架、标气等） | 1 | 套 |
| 13 | 智慧化站房 | 1 | 套 |
| 14 | 手持式气体检测仪 | 2 | 台 |
| 15 | 测距仪 | 1 | 台 |
| 16 | 站点选址服务 | 1 | 项 |
| 17 | 一年运维服务 | 1 | 项 |
| 18 | 颗粒物手工比对监测 | 1 | 项 |
| 19 | 数据分析服务 | 1 | 项 |

注：本项目核心产品为二氧化硫分析仪、二氧化氮分析仪、臭氧分析仪、一氧化碳分析仪、PM10颗粒物监测仪、PM2.5颗粒物监测仪。

二、技术参数

### （一）总体要求

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

（1）本项目采购的仪器须具有较好的稳定性、抗震性，具有较好的防雷、防静电、抗干扰、防腐蚀、防水以及可维护性，能够满足大气环境监测的精度及灵敏度要求。

（2）投标人须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权；颗粒物和气态污染物连续监测系统应有产品铭牌，铭牌上应标有仪器名称、型号、生产单位、出厂编号、制造日期等信息。连续监测系统各仪器表面应完好无损，无明显缺陷，各零部件连接可靠，各操作键、按钮灵活有效，仪器主机面板显示清晰，字符、标识易于识别。

（3）仪器工作环境温度为：（15～35）℃；颗粒物切割器环境温度为：（-30～50）℃。

（4）仪器工作环境相对湿度为：≤80%。

（5）仪器工作供电电压为：AC（220±22）V，（50±1）Hz。

（6）所投产品如含有放射源，必须满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准，颗粒物监测仪器使用的β射线源应符合放射性安全标准。

（7）监测仪器应能满足自动连续进行正常、稳定的空气质量监测要求；具备掉电后自动保存数据功能；并在恢复供电后可自动启动，恢复运行状态并正常开始工作。

（8）能够显示实时数据，并记录存储至少3个月以上的有效数据，具备查询历史数据的功能。

（9）投标货物各组成部分必须是完整的、全新的、功能全的单元，并且符合国家质量检测标准的（具备检测报告），所有的零部件、原材料必须无任何缺陷。

（10）配有监测仪器设备安装所需的配件和耗材（如采样管路、保温套管等），各监测仪器应附有中文使用说明书、设备装箱单和维修手册。

★（11）核心设备的技术性能指标必须通过原环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测，检测证书须在有效期内。

★（12） PM10 颗粒物监测仪必须在中国环境监测总站最新发布的《环境空气颗 粒物（PM10）连续自动监测系统适用性检测合格名录（符合 HJ653-2021 标准）》内。

★（13） PM2.5 颗粒物监测仪必须在中国环境监测总站最新发布的《环境空气颗 粒物（PM2.5）连续监测系统适用性检测合格名录（符合 HJ653-2021 标准）》内。

★（14）二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧分析仪必须在中国环境监测总站最新发布的《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO） 连续自动监测系统适用性检测合格名录》内。

★（15）二氧化硫分析仪、二氧化氮分析仪、臭氧分析仪、一氧化碳分析仪、PM10颗粒物监测仪、PM2.5颗粒物监测仪需为同一国内制造商且拥有自主知识产权。

（16）监测仪的安装调试、试运行、验收等工作，应严格按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ655-2013）、《环境空气颗粒物（PM10和 PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ653-2021）和《环境空气气态污染物（SO2、NO2、02、C0）连续自动监测系统安装验收技术规范》（HJ193—2013）等相关监测规范实施。

（17）验收时还必须提供设备出厂检验报告、关键技术参数清单、出厂初始设置值、仪器硬件配置清单、环境空气自动监测仪器供应商承诺书以及主要设备的安装调试报告（含颗粒物手工比对调试报告）、试运行报告等。

（18）仪器数据必须能够与现“国家环境空气质量监测网数据采集和传输系统”连接，同时实现与现“自治区环境空气质量监测网数据采集和传输系统”连接，实时同步传输数据。

★（19）本项目采购所有设备售后服务由核心产品制造商提供。核心产品免费质保期不少于3年；核心产品制造商承诺产品中标后7天内在项目所在地设立售后服务点；售后服务点至少常驻1名售后服务工程师；服务点常备一套备机。核心产品制造商需提供承诺函，对以上服务要求做出明确响应。

（20）中标人所提供的货物必须成套完整，在技术要求中未列明但属于货物运行所需附件必须一并提供。如在安装运行过程中发现有缺项漏项，且为货物正常运行所必须的，中标人应当无偿提供。

### ★（二）主要仪器分析方法要求

| 监测项目 | 测定方法 |
| --- | --- |
| 二氧化硫 | 紫外荧光法 |
| 氮氧化物 | 化学发光法 |
| 臭氧 | 紫外吸收法 |
| 一氧化碳 | 气体滤波相关红外吸收法 |
| 颗粒物PM10 | 动态加热的β射线法 |
| 颗粒物PM2.5 | 动态加热的β射线法 |

### （三）技术参数指标

### 1、二氧化硫分析仪

（1）设备用途：用于空气中二氧化硫浓度的监测

（2）配置要求：含过滤滤膜等

（3）技术参数：

- 测量量程：（0-500）ppb

- 最小显示单位：0.1ppb或0.1μg/m3

- 零点噪声：≤1ppb

- 量程噪声：≤5ppb

- 最低检出限：≤2ppb

- 示值误差：≤±2%F.S.

- 20%量程精密度：≤5ppb

- 80%量程精密度：≤10ppb

- 24h零点漂移：≤±5ppb

- 24h 20%量程漂移：≤±5ppb

- 24h 80%量程漂移：≤±10ppb

（4）其他要求：

1）提供生态环境部（原环保部）环境监测仪器质量监督检验中心出具的整机适用性测试报告原件扫描件加盖生产厂家公章，报告须在有效期内。如未按要求提供适用性测试报告，所有技术参数指标将被认定为负偏离。

2）技术参数以适用性测试报告检测结果作为评审依据，如适用性测试报告无该项指标或该项指标不满足招标文件要求，该项指标将被认定为负偏离。

#### 2、二氧化氮分析仪

（1）设备用途：用于空气中氮氧化物浓度的监测

（2）配置要求：含过滤滤膜等

（3）技术参数：

- 分析原理：化学发光法

- 测量量程：（0-500）ppb

- 最小显示单位：0.1ppb或0.1μg/m3

- 零点噪声：≤1ppb

- 量程噪声：≤5ppb

- 最低检出限：≤2ppb

- 示值误差：≤±2%F.S.

- 20%量程精密度：≤5ppb

- 80%量程精密度：≤10ppb

- 24h零点漂移：≤±5ppb

- 24h 20%量程漂移：≤±5ppb

- 24h 80%量程漂移：≤±10ppb

- 转换效率：>98%

（4）其他要求：

1）提供生态环境部（原环保部）环境监测仪器质量监督检验中心出具的整机适用性测试报告原件扫描件加盖生产厂家公章，报告须在有效期内。如未按要求提供适用性测试报告，所有技术参数指标将被认定为负偏离。

2）技术参数以适用性测试报告检测结果作为评审依据，如适用性测试报告无该项指标或该项指标不满足招标文件要求，该项指标将被认定为负偏离。

#### 3、臭氧分析仪

（1）设备用途：用于空气中臭氧浓度的监测

（2）配置要求：含过滤滤膜等

（3）技术参数：

- 分析原理：紫外光度法；

- 量程：（0-500）ppb

- 零点噪声：≤1ppb

- 量程噪声：≤5ppb

- 最低检出限：≤2ppb

- 示值误差：≤±4%F.S.

- 20%量程精密度：≤5ppb

- 80%量程精密度：≤10ppb

- 24h零点漂移：≤±5ppb

- 24h 20%量程漂移：≤±5ppb

- 24h 80%量程漂移：≤±10ppb

（4）其他要求：

1）提供生态环境部（原环保部）环境监测仪器质量监督检验中心出具的整机适用性测试报告原件扫描件加盖生产厂家公章，报告须在有效期内。如未按要求提供适用性测试报告，所有技术参数指标将被认定为负偏离。

2）技术参数以适用性测试报告检测结果作为评审依据，如适用性测试报告无该项指标或该项指标不满足招标文件要求，该项指标将被认定为负偏离。

#### 4、一氧化碳分析仪

（1） 设备用途：用于空气中一氧化碳浓度的监测

（2） 配置要求：含过滤滤膜等

（3） 技术参数：

- 分析原理：红外吸收相关法（气体滤光相关法）；

- 量程：（0-50）ppm

- 零点噪声：≤0.25ppm

- 量程噪声：≤1ppm

- 最低检出限：≤0.5ppm

- 示值误差：≤±2%F.S.

- 20%量程精密度：≤0.5ppm

- 80%量程精密度：≤0.5ppm

- 24h零点漂移：≤±1ppm

- 24h 20%量程漂移：≤±1ppm

- 24h 80%量程漂移：≤±1ppm

（4）其他要求：

1）提供生态环境部（原环保部）环境监测仪器质量监督检验中心出具的整机适用性测试报告原件扫描件加盖生产厂家公章，报告须在有效期内。如未按要求提供适用性测试报告，所有技术参数指标将被认定为负偏离。

2）技术参数以适用性测试报告检测结果作为评审依据，如适用性测试报告无该项指标或该项指标不满足招标文件要求，该项指标将被认定为负偏离。

#### 5、PM10颗粒物监测仪

（1） 设备用途：用于空气中PM10浓度的监测

（2） 配置要求：含切割头、配备连接线、接口线、真空泵、采样管路、采样滤膜等

（3） 技术参数：

- 分析方法：β射线法，带动态加热系统；

- 分析方法：β射线法，带动态加热系统；

- 采样流量：16.67L/min

- 量程：0到1000μg/m3（可扩展0到1000μg/m3）

- 最小显示单位：0.1μg/m3

- 最低检出限：≤2μg/m³

- 温度测量示值误差：±2℃

- 流量测试：平均流量偏差≤±5%设定流量

- 校准膜：校准膜示值误差：±2%

- 平行性：≤10%

- 参比方法比对测试：北方：斜率k：1±0.1；相关系数r：≥0.95

南方：斜率k：1±0.1；相关系数r：≥0.95

- 有效数据率：≥99%

（4）其他要求：

1）提供生态环境部（原环保部）环境监测仪器质量监督检验中心出具的整机适用性测试报告原件扫描件加盖生产厂家公章，报告须在有效期内。如未按要求提供适用性测试报告，所有技术参数指标将被认定为负偏离。

2）技术参数以适用性测试报告检测结果作为评审依据，如适用性测试报告无该项指标或该项指标不满足招标文件要求，该项指标将被认定为负偏离。

#### 6、PM2.5颗粒物监测仪

（1）设备用途：用于空气中PM2.5浓度的监测

（2）配置要求：含切割头（使用高精度旋风式切割器）、配备连接线、接口线、真空泵、采样管路、滤膜等

（3）技术参数：

- 分析方法：β射线法，带动态加热系统；

- 量程：0到1000μg/m3（可扩展0到10000μg/m3）

- 最小显示单位：0.1μg/m3

- 最低检出限：≤2μg/m3

- 温度测量示值误差：±2℃

- 流量测试：平均流量偏差：±5%设定流量

流量相对标准偏差：≤2%

平均流量示值误差：≤2%

- 校准膜：校准膜示值误差：±2%

- 平行性：≤15%

- 参比方法比对测试：

- 南方夏季：斜率k：1±0.1；相关系数r：≥0.95

- 北方冬季：斜率k：1±0.1；相关系数r：≥0.95

- 北方春季：斜率k：1±0.1；相关系数r：≥0.95

- 北方夏季：斜率k：1±0.1；相关系数r：≥0.95

- 有效数据率：≥90%

（4）其他要求：

1）提供生态环境部（原环保部）环境监测仪器质量监督检验中心出具的整机适用性测试报告原件扫描件加盖生产厂家公章，报告须在有效期内。如未按要求提供适用性测试报告，所有技术参数指标将被认定为负偏离。

2）技术参数以适用性测试报告检测结果作为评审依据，如适用性测试报告无该项指标或该项指标不满足招标文件要求，该项指标将被认定为负偏离。

#### 7、动态校准仪（含紫外分光光度计）

（1）设备用途：用于环境空气污染物分析仪的校准

（2）配置要求：

配置:含紫外分光光度计能够与子站的环境空气污染物分析仪协调形成的工作良好的系统；配有零气流量计和标气流量计至少2个流量计且均为质量流量计;配有内置臭氧发生器和臭氧光度计

（3）技术参数：

- 流量测量准确度：±1% 满量程

- 流量测量重现性：±1% 满量程

- 流量线性误差：±1%

- 标气流量范围：0-100SCCM（标准）

- 零气流量计量程：0-10SLPM（标准）

- 标气接口：至少3个（标准）

- 臭氧发生浓度误差：≤±1%

- 紫外分光光度计：测量量程需满足0ppb-500ppb，在满足准确度、重现型等要求的情况下，可适当扩大量程范围

#### 8、零气发生器

（1）设备用途：配套动态校准仪，作为稀释的零气源

（2）配置要求：能够与子站的环境空气污染物分析仪协调形成的工作良好的系统；

（3）技术参数：

零气纯度：SO2＜0.5ppb

NO＜0.5ppb

NO2＜0.5ppb

O3＜0.5ppb

CO＜20ppb

压力：10－30psi

#### 9、能见度仪

（1）设备用途：用于监测大气能见度指标。

（2）基本配置要求

2.1用途：大气能见度观测，天气现象观测；

2.2监测方法：红外前向散射原理；

2.3基本功能：自动连续观测，模拟输出及RS232或RS422数字输出，提供诊断信息；

2.4主机、附件等标配。

（3）主要技术指标

3.1 监测范围：10m-50km；

3.2 精度： ≤10% ；

3.3 散射角度：45°；

3.4 光源：红外LED，波长880nm；

3.5 数据输出间隔：10-300秒（可调）；

3.6 降水量测量：分辩：雨、毛毛雨和雪；强度：小（-）、中、大（+）；定量输出降水量mm/min；降水量检出限：雨：0.015 mm/h 雪：0.0015mm/h；

3.7 正常运行使用窗口加热除露水功能，免维护；

3.8 运行环境：温度-40℃～60℃，湿度0～100%，防护等级IP65；

3.9 寿命：大于10年；

3.10具备测量值模拟和数字输出功能，开放数据通讯协议。

#### 10、视频监控系统

每个站房内、外部安装必要的监控设施达到以下功能要求：内部至少有2台监控探头摄像头，其中一台可以覆盖监测仪器，另一台正对站房门口，并具备人脸识别功能，可识别进入站房人员；采样区域应有2台对射的摄像头，并可覆盖整个采样区域。视频监控系统硬盘录像机应至少能够储存一个月视频资料，并具有回放及区域入侵报警功能。

（1）设备清单（每个站房）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸识别摄像机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 区域入侵摄像机 | 台 | 3 |  |
| 3 | 硬盘刻录机（存储硬盘） | 个 | 1 | 8T及以上 |
| 4 | 视频传输专用交换机 | 个 | 1 |  |
| 5 | 立杆、网线等配套设施 | 套 | 1 |  |

（2）人脸识别摄像机主要参数

2.1像素要求：≥200w像素。

2.2支持MD5、SHA256加密算法。

2.3支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片，支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪，人脸检出率不小于99%。

2.4支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。

2.5支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光数。

2.6设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。

（3）区域入侵摄像机主要参数

3.1像素要求:≥200W像素。

3.2具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更、虚 焦检测、音频异常检测等功能。

3.3需具有区域裁剪功能，且裁剪区域支持不小于 7 种分辨率显示。

3.4高清镜头；自动光圈；焦距：4-15mm；靶面：1/1.8"；接口：CS 接口；光圈数1:1.5≤±10%。

#### 11、气象五参数

（1）设备用途：用于气象五参数的测定

（2）配置要求：

2.1原理方法：电磁感应、数字显示

2.2气象塔座：配置专用气象塔和气象杆，其垂直高度应3米、5米、8米可选（根据监测平台离地面高度）

2.3具有良好的抗酸雨、抗腐蚀性，不漏电漏雨

2.4安装相应的气象传感器后，能承受12级以上的风力

（3） 技术参数：

3.1温度：（-50～+85）度 ±0.2度

3.2湿度：0-100%RH±3%RH

3.3气压：0-1100百帕，±0.3百帕

3.4风向：0-360度，±3度

3.5风速：0-60m/s，±0.3m/

（4）具备国家法定计量部门出具的有效期范围内的合格检定证书。

#### 12、配套采样系统、机架、标气等辅助设施

（1）设备用途：本次提供的SO2，NO2，CO，O3，PM10，PM2.5分析仪等设备所必要配备的采样系统、机架、稳压电源等辅助设施

（2）配置要求：协调监测设备形成完整的工作良好的系统

（3）采样系统技术参数：

3.1采样头及其顶部设有防雨伞状帽和纱网，防止雨水、粗大颗粒物及昆虫进入采样管内，并安装在站房房顶合适的位置；

3.2采样系统具有加热功能，加热装置具有温度显示和温度控制器，无结露、电压安全，耗电量低；

3.3采样总管为多支路防水采样管路，材料应选用不与被监测污染物发生化学反应和不释放有干扰物质的材料，具备加热保温功能；

3.4总管内径在1.5-15cm之间，采样总管内的气流保持层流状态，气流稳定，层流小，有效采样段压降小，气体在总管内的滞留时间小于20秒；

3.5采样总管设有多个接头，支管数量满足所有气态项目的需要；

3.6采样管长度满足各子站采样高度设置要求，能够保证高于站房房顶1.2米（保证采样不受周边障碍物影响）并符合现有或拟新建的站房条件；

3.7采样系统密封，与房体联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接，与房体外联接的法兰为耐腐蚀和坚固不锈钢材质；

3.8采样系统主管路为可拆卸式，在不影响房顶外部法兰连接和仪器端连接情况下方便拆洗维护，且不影响房顶外部法兰连接和仪器端连接；

3.9气态采样管中心有反吹功能，防止水汽与水滴深入。气态采样系统室内具有引流管路，防止凝水对样气的影响；

3.10采样杆接地良好；

3.11采样总管下端安装抽气泵（选用优质轴流风机），用于抽取大气样品，并将过剩气体和经过大气监测分析仪器的气体排放至站房外。

（4）机架技术参数：

4.1立式机柜，散热性良好，可容纳本次采购的S02，N02，CO，03，PM10，PM2.5分析仪、零气发生器、校准仪、数采仪等仪器必要时也需要包括相应的其他配套设备；

4.2机柜采用航空级导轨抽拉装载仪器，方便拆卸仪器与清洗仪器内部管路，机柜后侧有纵向导轨汇总各仪器的电缆线路；

4.3机柜有接地孔线，所有的连接管线、接头等均采用防腐材质，不与被测污染物发生化学反应。

（5）阀门和标气:

5.1减压阀：双级式减压结构，无死气体，气密性可靠，材质为不锈钢，对标准气体无污染,无吸附，长时间开启不会被标准气腐蚀导致漏气和控制失效。

5.2标气：子站配备8升SO2、NO、CO 标准气各1瓶（具有GBW、GSB国家编号的一级标准气体）：CO浓度为3000ppm、SO2浓度为 50ppm、NO浓度为 50ppm。

（6）UPS不间断电源：

6.1输入电压：120~275

6.2输入频率：50HZ或60HZ±5，

6.3输出电压：220VAC±1%，

6.4输出频率：50HZ±0.5%（电池模式）

6.5电压误差：±2%暂态反应：±4%（100%负载）

6.6波形失真：线性负载下THD<3%

6.7蓄电池类型：封闭免维护铅酸蓄电池

6.8蓄电池容量：满足站房所有仪器设备、空调等连续4小时及以上使用功能

6.9其他要求：站房停电，UPS能够自动启动并为设备提供电力

（7）稳压电源

7.1稳压电源能够满足SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10分析仪、零气发生器、校准仪、数采仪等设备需求，确保上述仪器设备长期稳定运行，不受感应电影响跳变电压，稳压电源可负载5KW，供仪器正常使用，稳压电源接地。

（8）数据采集工控机

8.1CPU：主频3.1GHz 以上

8.2内存：8G以上

8.3硬盘：500G以上

8.4标准配置8个RS232 通信口或以上

8.5机箱：19寸4U工业机箱（带PS-7271B 工业电源）

#### 13、智慧化站房

（一）主要性能指标

1、站房所有部件制作工艺、尺寸均应符合技术要求《国家城市环境空气质量监测点位站房标准化建设技术规定(试行)》（总站气运管字(2024)62 号）。

2、站房面积不小于 24 平米，站房房顶为平面结构，坡度不大于 10°房顶安装不 锈钢护栏，护栏高度不低于 1.2m ，并预留采样管安装孔；站房应配备通往房顶的 Z 字型梯或旋梯。

3.站房内外墙板为净化彩钢材质，厚度 0.5mm ，中间保温层采用阻燃保温材料 (中间保温层为阻燃材料玻璃丝绵) ，厚度为 100mm ，隔音量：20dB。

4.站房地板采用六层结构，最底两层分别为钢方管支架和镀锌钢板，中间两层 分别为防水油毡和优质细木板，上面两层为防潮气垫膜和优质复合木地板。整个钢 制底架部分喷涂防锈及相应油漆。

5.站房室内地面到天花板高度应不小于 2.6m ，且距房顶平台高度不大于 5m。

3 、承载力：底板≥200kg/m² ; 顶板≥100kg/m²。

4 、使用年限：≮15 年（不包含易损件）。

5 、抗风：12 级（风速 37.7m/s²) 。

6 、抗震：8 度。

7、淋雨：展开状态，关闭所有门窗孔口，淋雨强度 2mm/min，持续 1h 无渗漏。

8 站房应有防雷和方电磁干扰的设施 ，防雷接地装置的选材和安装应参照 YD5098 的相关要求。

8 、保温：顶部和底部传热系数≤0.5W／m²K，侧板传热系数≤0.6W/m²K。基本模块 能适用-25℃的低温地区。

9 、站房应安装有排气风扇，排气扇要求带防尘百叶窗，配备自动灭火装置。

10 、站房应为无窗或双层密封窗结构，门与仪器房之间设有缓冲间，以保持站 房内温湿度恒定，防止将灰尘和泥土带入站房内。

11、阻燃：防火等级达到 A 级。

12 、环保：所有使用材料符合国标环保性能。拆装过程无固体废弃物，不对原 驻地环境造成影响。

（二）电源电气系统要求 站房内部安装配电箱；

配电箱内配置 3×10A 三相电度表 1 个、40A 空气漏电保护总开关 1 个；分三组 单相 220V/20A ，各相分别设 20A 空气开关一个。具体为稳压插座一相（仪器用）、 非稳压插座一相（采样泵和临行用电） 、空调和照明一相；室内空调插座 1 个 （220V/16A），其余安全电源插座 6 个，其中 3 个稳压 3 个非稳压（220V/10A 带地 线插孔）；室内插座线缆为 4mm2 的铜芯线，照明线缆为 2.5 mm2 的铜芯线，所有 布线均用PVC 线槽明敷；明为 40W  日光灯 2 盏；排风部分，安装排风扇 1 组，保 证室内空气流通良好。

投标人投标报价时应充分考虑从市政配电箱至站房配电箱接电施工成本，投标人负 责此项工作，报价须包含此费用。

（三）消防系统

鉴于站房内部空间，选用站房用悬挂贮压式自动消防系统。 当保护区发生火灾 时，热敏线迅速传导火灾信号，启动灭火装置， 自动喷放灭火剂灭火，防护区发生 火灾，环境温度上升至灭火装置设定的公称动作温度时，无论热敏线是否动作，灭 火装置自动启动喷放灭火剂灭火，灭火装置与报警控制器联用时，组成站房内自动 灭火系统。

（四）空调

配备 2 台两匹柜式空调，一用一备，空调出风口不应正对仪器和采样总管，且 应具备来电自启功能。

（五）防雷接地要求

子站防雷设施包含室外防雷、机柜防雷、电源箱防雷，防雷设施需提供有资质 的第三方出具的检测合格报告。

1 、子站站房及其设备要做好接地与防雷措施，其接地电阻应小于 4Ω , 并出具 防雷报告。

2 、电话线、电源、网络要有防雷设施。

3 、防雷接地应符合 GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》。站 房应有防雷和防电磁干扰的设施，防雷接地装置的选材和安装应参照 YD5098 的相 关要求。

（六）标识牌

站房建设完成后增加站房标识牌，标识牌尺寸为 700×500×40mm，不锈钢材质， 标识牌挂在离站房地面 1.8 米，与门框边沿距离 0.5 米的墙体上。

（七）办公桌椅

站房配备一套桌椅，桌子尺寸不小于 60*120*76cm。

（八）踏步步梯

为保证日常维护的安全性和便利性，站房配备钢制踏步步梯，宽度 75 厘米。 （九）站房防护栏

站房外围需设置围栏，悬挂警示牌，防止人为破坏、干扰。

（十）气压计、温湿度计、规章制度牌等

站房配备具有检定证书的温湿度计、气压计、规章制度牌等。

（十一）智能控制设备

- 安装空调控制器2套：实现2台空调远程控制；

- 供电监控1套：能检测站房内配电箱的电流及电压；电源自动控制装置与电流电压检测传感器联动；电源供电延迟启动装置

- 压力监测仪3台：检测 SO2\NO\CO 标气钢瓶气的压力，显示钢瓶气剩余量，为钢瓶气是否漏气提供判断依据

- 自动质控仪1套：实现远程命令接收、执行、反馈任务；通过系统设置、远程操作可实现自动校零、校跨

- 门禁系统1套：实现存储开关门记录、远程开关门、人脸识别开门

#### 14、手持式气体检测仪

- 持续工作时间：不少于8h

- 数据存储：大于5000组

- 功    耗：＜3W

- 工作电源：内置锂电池或外接电源适配器

- PM2.5：量程（0~1000）μg/m3	、分辨率1μg/m3

- PM10：量程（0~1000）μg/m3	、分辨率1μg/m3

#### 15、测距仪

- 测量功能：最小值/值、面积/体积测量、连续面积测量、间接测量

- 测量精度：±1.5mm

- 测距范围：0.05–100m

- 测量单位：m,ft,in

- 工作时间：多达10000次测量，最长20h

- 电池：AAA型号,2x1,5V

- 防护等级：IP54

## 三、服务要求

### （一）选址服务

1、选点总体要求：

1.1 投标人对项目所在地采用颗粒物激光雷达水平扫累计不少于60天（根据甲方需要，多次进行），接甲方通知后，一天内设备抵达指定地点开展监测，检测结束提交分析报告。

1.2 投标人需具备选点服务能力，至少选择2个拟选点和现有监测点位委托有资质的第三方检测公司同时进行为期15 天以上的连续手工比对监测，手工监测依据《环境空气质量手工监测技术规范》进行，出具加盖CMA认证章的检测报告。（注：最终开展手工监测的点位数量根据项目实际需求确定，点位最少3个。投标人报价时需充分考虑项目实际情况，最终合同价格不做调整）

1.3 手工比对监测报告。手工监测监测结束后，对监测数据进行统计分析，编写《点位选址报告》，组织专家进行点位论证报告评审，确定最终建设点位；最后在确定的点位进行标准的空气自动站点建设（注：如选址报告未通过评审，投标人将承担由此产生的一切不利后果，包括但不限于重新开展选址工作，按合同约定扣款等）。

2、选点具体要求：

2.1 城市站主要监测区域性的污染物浓度水平、变化趋势，污染物浓度水平应代 表所在城市建成区污染物浓度的区域总体平均值，选择站点要具有区域代表性。

2.2 具备时间和空间的代表性，能够反映整个城市的主要环境空气质量现状及变 化趋势，同时结合城市规划考虑监测点的布设，使其兼顾未来城市发展的需要。

2.3 具有可操作性，具备通讯、电力和基本道路条件。

2.4 不能靠近主要道路、炉、窑和锅炉烟囱等局部污染源，监测仪器采样口周围 不能有高大建筑物。

2.5 监测点采样口周边环境开阔，空气流动不受任何影响。

2.6 监测点地质条件应当在相当长的时间内保持稳定，不会出现土地坍塌、空洞 现象，不在地势低洼、容易积水的位置。

2.7 监测点应在地处相对安全和有保障的地方，最好选在有人看管的农场或农机 所附近，或是农村水利、电力基础建设设施附近。

2.8 监测点位附近无强大的电磁波干扰，周围容易获得稳定可靠的电源供给，电 话线路容易安装和检修。若选用无线通讯方式，为保证通讯畅通，架设天线应注意地形对通讯信号的影响。

2.9 为了方便进出监测点位进行维护，应有便于出入监测点位的道路，监测站不 能过于偏远，也不能为了交通方便，离城市太近。

2. 10 监测点位采样口的设置

2.10.1 采样口地面的高度应在 3-15 米范围内。

2.10.2 在保证监测点具有空间代表性的前提下，若所选点位周围半径300～500  米范围内建筑物平均高度在 20 米以上，无法按满足第 10 条的高度要求设置时，其 采样口高度可以在 15-25 米范围内选取。

2.10.3 采样口周围水平面应保证 270°以上的捕集空间，如果釆样口一边靠近建 筑物，采样口周围水平面应有 180°以上的自由空间；

2.10.4 当某监测点需设置多个采样口时，为防止其他采样口干扰颗粒物样品的 采集，颗粒物釆样口与其他采样口之间的直线距离应大于 1 米。若使用大流量总悬 浮颗粒物（TSP）采样装置进行并行监测，其他采样口与颗粒物采样口的直线距离 应大于 2 米；

### （二）运维服务

#### 1、总体要求

★投标人负责此次招标的1个环境空气自动监测站的运行、维护、质量保证和设备维修工作。运营期限为设备安装调试结束后至交接给用户指定的第三方运维公司为止。运营期间，投标人不得将运维工作分包给其他公司或个人。

投标人应严格按照考核依据中各项标准要求，完善空气站系统维护工作，提高系统维护主动性，切实加强空气自动监测系统的管理，保证空气站的正常连续运行和监测数据的准确性。

#### 2、运营保障

★（1）投标人须按照标书和合同有关要求，至少配备2名专业技术人员（需提供该技术人员中国环境监测总站环境空气质量自动监测运维与质控技术培训合格证及近三个月在投标人社保缴纳证明）、1辆专用巡检车辆从事空气站运行维护工作。

（2）投标人应具备判断系统运行情况的方法和手段，随时掌握各自动站运行情况，按照相关规定进行自动站运行故障分析、判断与维护。

（3）运营人员对系统状况和数据须严格保密，不得对外泄漏或公开任何内容。不得私自擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

（4）运营人员应建立工作日志，记录有关自动站运行和维护、维修、质保等工作内容。按要求及时填写，并每周提交区监测站存档。

（5）投标人应保证空气站24小时连续运行，保证监测数据质量达到考核要求。

（6）投标人应保证备用设备处于良好的工作状态，以满足空气站紧急情况的使用，保证系统的连续运行。

（7）投标人应保证并提交系统仪器设备配件及耗材的来源途径。并保证所维护的系统仪器设备通过上级部门对空气站进行的各项考核工作。

（8）投标人保证满足环保局自动站故障的响应时间要求，当自动站出现故障，必须在2小时之内响应，4小时内赶赴现场对事故进行处理，恢复正常运行。若仪器故障无法排除，运营公司必须在12小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。对于重大的事故，严重影响系统运行或无法运行时，双方组织有关领导和技术人员到现场进行实地考察，经研究后，共同决定解决方案。

（9）投标人应协助完成与本系统运营有关的临时性工作。

（10）在运营管理期间，运营公司应按安全生产有关规定，建立安全生产制度，切实消除安全隐患。

#### 3、日常巡检及维护

运营人员每周对自动站至少巡检1次（突发事故除外），并现场填写巡检记录表。如发现参数异常，立即采取现场排除或更换备用机等措施。自动站巡检应按以下要求进行（未尽事宜按照《国家环境空气质量监测城市自动监测站运行管理暂行规定》执行）：

（1）检查空气自动站的供电、接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，站房门窗是否牢固、安全。站房的其它设施是否有损坏或被水淹现象，保证系统的安全运行。

（2）检查空气自动站各仪器设备运行参数设置、采样流量及系统通讯线路、数据采集器等是否正常，如出现异常情况，应现场排除并作好记录。如现场不能排除，按照故障处理要求及时处理，并通知用户。

（3）检查空气自动站数据采集器模拟输入量与数据显示值之间的关系，如有偏差加以调整；检查各分析仪器采样流量；校准系统所需的氧化剂和净化剂每半年更换一次；检查标准气体钢瓶是否安全固定、阀门是否漏气、标准气体的有效期限和消耗情况等，并做好现场巡检记录。

（4）检查并及时更换各空气自动站仪器设备滤膜、泵膜、纸带、烧结过滤片等耗材和配件，每月更换滤膜，每2月更换烧结过滤片，每18个月更换紫外灯、光电倍增管、反映室滤光片并做好更换记录记录。

（5）保证每周检查、每月清洗一次PM10、PM2.5采样头，至少每半年清洗一次采样总管和气路管线，清洗完后，应做检漏测试确保工作正常，并做好记录。

（6）检查室内空调是否正常运行，空调的过滤网每月至少清洗1次，在冬、夏季节应注意站房室内外温差，及时调节站房内控制温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止出现冷凝现象。

（7）及时对所有备用仪器进行开机检查及故障修复，检查仪器各主要参数、校准结果是否正常，保证备用机处于良好的工作状态；如开机时发现仪器有异常情况，应立即修复。

（8）及时清理空气自动站站房内和周围环境卫生，保持其干净整洁。

（9）对自动站房周围的杂草和积水应及时清除，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，对采样有影响的树枝应及时进行剪除。

（10）记录巡检情况，如果发现影响环境空气自动监测站安全和正常运行的情况，应及时报告用户协助处理。

#### 4、故障设备维修

（1）运营方应建立自动站的仪器设备档案，记录其运行、维护、维修及更换状况。

（2）空气自动站仪器设备发生故障时，对于在现场能够明确诊断，并可由简单更换零部件解决的问题，如电磁阀控制失灵、泵膜破损、气路堵塞、灯源老化等，应立即在现场进行检修并解决问题。如现场不能修复，必须在故障发现3小时内使用备用设备替换，并对新安装的仪器进行校准、标定，完成监测数据的有效性检查，保证空气自动站系统的持续运行及数据的连续性、有效性。详细记录故障现象与发生时段，并及时报告采购方。

（3）运营方应将更换后的故障设备在一周内完成维修，经过校准检查后做为备用设备入库，并做好相应维修记录。

（4）运营方应建立仪器使用、维护、维修档案，记录仪器使用情况、故障现象、维修过程、更换备件情况等，并填写仪器维护、维修报告表于5个工作日后上报采购方。

### （三）颗粒物手工比对服务

★投标人委托有资质的第三方检测公司进行为期23天以上的连续颗粒物手工比对监测（第三方检测公司资质需报采购人审核同意）。

#### 1、方法原理

利用手工采样器与自动监测仪器进行同时段采样，计算自动监测仪器与手工采样器监测结果的相对误差，评价数据质量。

#### 2、采样仪器设备

颗粒物采样器：技术指标应符合《环境空气颗粒物PM10和PM2.5采样技术要求和检测方法》（HJ93-2013）的要求。

流量校准器：用做校准的流量计误差≤±2%。

恒温恒湿箱：用于采样前后滤膜温度湿度平衡。恒温恒湿箱内温度设置在（15-30）℃任一点，控制精度±1℃；相对湿度控制在（50±5）%。

电子天平：用于对滤膜进行称重，检定分度值不超过0.1mg,电子天平性能应符合《电子天平鉴定规程》（JJG1036-2008）的相关规定。

温度计：用于测量环境温度，校准采样器温度测量部件：测量范围（-30-50）℃，精密：±0.5℃。

气压计：用于测量环境大气压，校准采样器大气压测量部件：测量范围（50-107）KPa，精度±0.1KPa。

湿度计：用于测量环境湿度，测量范围（10%-100%）RH,精度±5%RH。

滤膜：滤膜对0.3um标准粒子截留率不低于99.7%。

滤膜保存盒：用于存放滤膜、滤膜夹的滤膜筒、滤膜盒，应使用对监测结果无影响的惰性材料制造，应对滤膜不粘连，方便存放。

#### 3、采样技术要求

切割器清洗：切割器应定期清洗，清洗周期视当地空气质量状况而定；一般情况下采样累计168小时，应清洗一次切割器，如遇扬尘、沙尘等恶劣天气应及时清洗。

环境温度检查校准：用温度计检查采样器的环境温度测量示值误差，每次采样前检查1次，若环境温度测量示值误差超过±2%℃，应对采样器进行温度校准。

环境大气压检查校准：用大气压计检查采样器的环境温度测量示值误差，每次采样前检查1次，若环境大气压测量示值误差超过±1KPa，应对采样器进行大气压校准。

气密性检查：应定期检查，操作方法参见《环境空气颗粒物（PM2.5）手工测量方法（重量法）》（HJ656-2013）附录A。

采样流量检查：用流量校准器检查采样流量，一般情况下采样累计168小时，若流量误差超过采样器设定流量的±2%，应对采样流量进行校准。校准方法参见《环境空气颗粒物（PM2.5）手工测量方法（重量法）》（HJ656-2013）附录B。

滤膜检查：滤膜边缘平整，厚薄均匀，无毛刺，无污染，不得有针孔或任何破损。有机滤膜检查方法参见《环境空气颗粒物（PM2.5）手工测量方法（重量法）》（HJ656-2013）附录C。

采样前空滤膜称量：按称量要求将滤膜进行平衡处理至恒重，称量，记录称量环境条件和滤膜质量，将称量后的滤膜放入滤膜盒中备用。

#### 4、采样要求

采样风速应小于8m/s的天气条件下进行。

采样器采样口距地面高度不低于1.5m，避开污染源及障碍物；采样口距墙壁或站房实体围栏1.0m以上，采样口应高于实体围栏至少0.5m以上。

采样器切割头与颗粒物自动监测切割头应尽可能位于同一水平面，一般垂直距离不超过1m；所有颗粒物监测仪器（包括手工采样器和自动监测仪）采样头距离不小于1.5m。在仪器性能检验合格的基础上采用多台采样器平行采样时，若采样流量小于200L/min时，相互之间的距离为1m左右；若采样流量大于200L/min时，相互之间的距离为（2-4）m。

为保证自动监测仪器比对，手工采样从整时开始。测定PM10、PM2.5日平均浓度，每日不少于20小时。

采样时，将已编号、称重的滤膜用无锯齿状镊子放入洁净的滤膜夹内，滤膜毛面应朝进气方向。将滤膜固牢压紧，将滤膜夹正确放入采样器中，设置采样时间等参数，启动采样器采样。采样结束，用镊子取出滤膜，放入滤膜保存盒中，记录采样体积等信息。

样品保存：样品采集完成后，滤膜应尽快平衡称量，如不能及时平衡称量，应将滤膜放置在4℃条件下密闭冷藏保存，最长不超过30d。

称重：将滤膜在恒温恒湿设备中平衡24小时进行称量。平衡条件为：温度控制在（15-30）℃任一点，控制精度±1℃；相对湿度控制在（50±5）%；天平室温、湿条件应于恒温恒湿箱保持一致。

### （四）数据分析服务

（1）投标人提供驻场工程师一名，驻场期限为项目试运行之日起2年。

（2）驻场工程师需报甲方采购人同意，采购人一旦确认，投标人未取得采购人同意前不得更换驻场工程师。

（3）驻场工程师办公地点为采购人办公室（或采购人指定地点），接受采购人单位管理制度管理及考核（包括但不限于考勤、行为规范等），如采购人对驻场工程师考核不合格，投标人必须在7日内予以调换。

（4）驻场工程师日常主要工作是监控项目所在地空气质量状况，对空气质量进行分析，定期提交空气质量分析报告。

（5）驻场工程师除上述工作内容外，必须接受采购人安排得其他工作内容。

（6）驻场工程师必须自带服务车一辆，服务车接受采购人工作安排，驻场期间车辆所有费用由投标人承担。

## 四、安装、验收及售后要求

1、交货要求：

★（1）交货时间：中标后7日内送至甲方指定地点（包括备机及运维车辆），投标人需提供承诺函，承诺如未按期交货承担一切后果。

（2）安装完成时间：甲方要求开始安装之日起5日内（特殊情况以合同为准）。

（3）交货地点：根据甲方要求送达指定地点。

（4）提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

（5）特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

2、货物到达安装现场后，采购人和中标人共同打开包装验货检查货物数量。中标人应提供详细单据。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，采购人有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，采购人才能接受全部货物。仪器设备不满足招标文件要求的，采购人有权解除合同并追究中标人法律责任。

3、验收方式：中标人按《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》(HJ193-2013)、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ 655-2013)等相关监测规范以及招标要求和合同内容开展调试。调试初验后，经试运行期结束，考察系统运行稳定性，然后再进行系统最终验收。

4、验收时须提供原环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的产品适应性检测合格报告、设备出厂检验报告、关键技术参数清单、出厂初始设置值、仪器硬件配置清单、环境空气自动监测仪器供应商承诺书以及主要设备的安装调试报告、试运行报告，颗粒物手工比对报告等。

5、本项目所有货物质保服务由核心产品制造商提供，核心产品免费质保期为验收合格起3年，非核心产品免费质保期为验收合格起1年。在质保期内，应无偿并迅速更换由于元器件缺陷及工艺等问题而发生故障的产品，在期间如发生影响系统运行的重大故障，质保期应为故障排除之日起重新计算。提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

6、核心产品制造商必须免费提供技术水平高、质量高的培训服务，提供现场操作培训及集中培训，现场操作培训不少于2天；提供3人次设备生产现场集中培训不少于5天，每人接受培训时间为40个课时以上，最终需达到预定的培训目标，投标文件需提供核心产品制造商培训承诺函，未提供承诺函视为不响应招标要求。

8、中标后，本项目仪器设备安装调试验收等工作产生的运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、验收及其他应有的费用均由中标人全权负责。投标总价为一次性报定，包括完成该项目全部服务和货物、耗材、安装、调试、维护（含货物安装过程中对原站房的维护）、人工、机械、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等一切费用。

10、付款方式：中标方和采购方协商。

第五部分  合同条款（范本）

1、定义

1.1  “合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式文件，包括所有的招标文件、投标文件、招标答疑纪录、澄清说明、附件、附录和组成合同的所有其他文件。

1.2  “合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时，买方应支付给卖方的款项。

1.3  “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册、其它技术资料和其它材料。

1.4  “服务”系指合同规定卖方必须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似义务。

1.5  “甲方”、“买方”、“采购方”均系指通过招标采购，接受合同货物及服务的自治区各行政事业单位、社会团体(采购单位)及社会代理机构。

1.6  “乙方”、“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7  “现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8  “验收”系指买方依据国家技术规范及本合同的约定，对内技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2、适用范围

2.1  本合同条款仅适用于本次采购活动。

3、原产地

3.1  原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4、技术规格和标准

4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5、专利权

5.1  卖方须保障买方在使用其提供的货物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6、包装

6.1  除本合同另有规定之外，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失造成的任何损失或费用。

6.2  每件包装应附有详细装箱单和质量证书等文件

7、运输标记

7.1卖方应在每一包装箱侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明：收货人、合同号、收货人代号、目的地、货物的名称、品名号、箱数、毛重／净重(公斤)、尺寸(长x宽x高，以厘米计)等信息。

8、卖方的交货价

8.1  卖方应在合同规定的交货期前10天以传真或电话等方式通知买方货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

8.2  卖方负责安排自发运地至买方现场的运输，费用包含在合同总价中。

8.3  交货日期以货物到达买方现场为准。

8.4  卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量否则，一切后果均由卖方承担。

9、装运通知

9.1  卖方应在货物装运完成24小时内以传真或电话通知买方，如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2．7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

10、保险

10.1  在合同价条件下，由卖方负责办理保险。

11、合同价款的支付方式

11.1  合同价款的支付方式以双方协商为准。（另有规定者外）。

12、技术资料

12.1  除招标文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并随同设备同时到达买方，如图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。

12.2  上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13、价格

13.1除合同中另有规定者外，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

14、质量保证

14.1、卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和一流工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定者外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后30天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

15、检验

15.1  卖方应在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

15.2  在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请质检部门进行检验，并有权根据检验证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

16、索赔

16.1  卖方对所供货物与合同约定相一致负完全责任。在买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内提出索赔时，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜：

(1)根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货价。

(2)更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

16.2  若卖方未能在买方依据合法证据正式提出书面索赔通知的10天内或买方同意的更长时间内，按买方同意的上述任何一种方式响应和处理索赔事宜，卖方向买方赔偿违约部分金额的10%的违约金。

17、延期交货与核定损失额

17.1  如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(不可抗力除外)，在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的5‰，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的5％。如果卖方在买方同意延长的时间内仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

18、不可抗力

18.1  签约任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

18.2  受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后15天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信等形式寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19、仲裁

19.1  在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

19.2  仲裁应由买方所在地仲裁机构，根据其仲裁程序和规则进行。

19.3  仲裁裁决为最终决定，并对双方具有约束力。

19.4  除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

19.5  在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

20、违约终止合同

20.1  在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后30天内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1)如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2)卖方未能履行合同项下的其它义务。

20.2  一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的价格差及额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

21、变更指示

21.1  买卖双方经友好协商可对某些条款作出更改和调整，但不得对招投标内容做出实质性更改，且需以书面形式确认变更内容

21.2  若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

22、合同修改

22.1  欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

23、转让与分包

23.1  除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

23.2  卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

24、适用法律

24.1  本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

25、通知

25.1  本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

26、合同文件及资料的使用

26.1  除了买、卖方为执行合同所雇人员外，在未经买、卖双方同意的情况下，买、卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样透露给任何人。买、卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行本合同必不可少的范围内。

26.2除非执行合同需要，在事先末得到买、卖方同意的情况下，买、卖方不得将与本合同有关的任何文件和资料给第三方使用。

27、合同生效及其他

27.1  本合同应在买方和卖方签字盖章后生效。

27.2  卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

27.3  商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

27.4下述文件将作为合同附件，为本合同不可分割的组成部分，并与本合具有同等效力；

(1)招标文件； (2)中标通知书；(3)中标人的投标文件及询标过程中的书面答疑记录。

28、质量保证

28.1  因乙方原因造成甲方不能按时使用（根据合同有关条款）所购设备或服务时，乙方应根据合同规定向甲方做出赔偿。

28.2  中标方对合同项下货物按甲方要求提供的质保，质保期限自验收合格双方签字时算起。在保修期内，中标方需提供免费的维修零配件及人工。质保期结束后，以当时（或低于）市场价维修。

29、投标报价

29.1  投标报价：交钥匙工程价，内容见须知前附表。

29.2  投标货币：人民币

29.3  列出详细的易损件、专用工具的清单，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、单价、总价

30、特殊要求

合同特殊条款是对合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有不一致之处时，应以特殊条款为准。

31、其它要求

本合同为范本，采购人与中标单位可根据项目情况增加或修改本合同。

# 第六部分  附 表

附表一

承诺函

新疆中成信达项目管理咨询有限公司：

(投标人全称）授权(全权代表姓名）（职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的（采购编号、釆购项目名称、包号）招标的有关活动，有能力提供项目中的货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实、有效和准确的。

为此我方同意在投标人须知前列表规定的投标日期起遵守本承诺函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

（3）具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

（4）具有良好的资金、财务状况及依法缴纳税收和社会保障资金的记录；

（5）产品及生产所需装备符合中国政府规定相应技术标准和环保标准；

（6）没有违反政府采购法规、政策的记录；

（7）没有发生重大经济纠纷、经济犯罪和走私犯罪记录。

2、提供投标须知规定的全部投标文件，包括：投标文件正本 1 份，副本 3 份，电子版1份；投标人须知前列表要求的投标人提交的全部文件；投标保证金已交纳；按招标文件要求提供和交付的货物和服务的报价详见商务报价表。

3、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

4、保证遵守招标文件中的其他有关条款。

5、如果在招标后规定的投标有效期内撤回投标文件或者有其他违约行为， 我们的投标保证金可不予退还。

6、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何投标。

7、我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项目有关的数据、情况和技术 资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括招标的修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5%。以上10%。以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(一）提供虚假材料谋取中标的；

(二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

(三）与采购单位、其它投标人或者釆购代理机构恶意串通的；

(四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(五）在招标采购过程中与采购人进行协商的；

(六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、我方的投标文件在中标后90天内有效。

投标人（盖章）：

法人或被授权人签字或盖章：

日     期：

注：未按照本承诺函要求填报的承诺函将被视为非实质性响应，从而导致其被拒绝。

附表二-1：

- 法定代表人身份证明

投标人名称：

地      址：

成 立时 间：             年    月   日

姓      名：

性      别：

身份证号码：

职      务：系 ( 供 应 商 名 称 ) 的法定代表人。

特此证明。

附：法人身份证正反面复印件（必须与本证明复印在同一页）

投标人：（盖章）

年  月  日

注：如是法定代表人参加投标，法定代表人还应单独携带一份，用于开标查验资质及身份。

附表二-2：

法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表（姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就（项目名称/编号）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：

法人或被授权人签字或盖章：

日     期：

被授权人身份证复印件（必须与本证明复印在同一页）

注：法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的投标人，可不提供此项证明文件。

附表三：

（标项一）投标报价一览表

项目名称：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价(元) | 大写： |
|  | 小写￥： |
| 合同履约期限 |  |

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性投标文件。

3、以上所有报价不得高于招标文件规定的最高限价。

4、合同履约期限必须响应招标文件。

投标人（盖章）：

法人或被授权人签字或盖章：

日     期：

（标项二）投标报价一览表

项目名称：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价(元) | 大写： |
|  | 小写￥： |
| 合同履约期限 |  |
| 质保期 |  |

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性投标文件。

3、以上所有报价不得高于招标文件规定的最高限价。

4、合同履约期限、质保期必须响应招标文件。

投标人（盖章）：

法人或被授权人签字或盖章：

日     期：

附表四：

（标项一）明细报价表

项目名称：                                           单位：元

| 服务名称 | 服务内容简述 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务相关费用（元） | 包含： |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（元） | 大写： |  |  |  |  |  |
|  | 小写： |  |  |  |  |  |

注：1、本表投标总报价应与《投标报价一览表》中投标总报价相符。

2、如上表中有关费用供应商免费提供，请注明“免费”字样。

供应商名称(盖章)：

供应商授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

（标项二）明细报价表

项目名称：                                           单位：元

| 产品名称 | 内容简述 | 品牌、型号及产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运、保等杂费(元) | 包含： |  |  |  |  |  |
| 检测费、安装费（元） | 包含： |  |  |  |  |  |
| 其他费用（元） | 包含： |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（元） | 大写： |  |  |  |  |  |
|  | 小写： |  |  |  |  |  |

注：1、本表投标总报价应与《投标报价一览表》中投标总报价相符。

2、如上表中有关费用供应商免费提供，请注明“免费”字样。

3、必须列明所投“产品名称”及每项“产品名称”的价格，不得只报出一个总价，否则视为实质性不响应招标文件。

4、表格可适当调整。

响应单位(盖章)

法人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

附件五：

商务条款偏离表

项目编号：

| 序号 | 主要商务条款 | 是否 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 3 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 4 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 5 | 可提供货物供货来源证明或供货渠道与品质的合法性证明 |  |  |
| 6 | 投标有效期：投标/响应有效期为自递交投标/响应文件起至确定正式中标止不少于 90 天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 7 | 投标内容均涵盖招标要求及一切费用和伴随服务 |  |  |
| 8 | 同意接受本项目供货期或相关进度安排要求 |  |  |
| 9 | 同意接受本项目的验收要求及验收标准 |  |  |
| 10 | 同意接受本项目供货期服务的各项要求 |  |  |
| 11 | 同意采购方以任何形式对我方的投标/投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 12 | 同意接受本项目付款的各项要求 |  |  |
| 13 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.投标人应认真填写本响应表，若评委会在评审期间，发现有虚假填写本响应表的，则将可能被视为存在两个投标方案，评委会将按本招标文件相关规定执行。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人（盖章）：

法人或被授权人签字或盖章：

日     期：

附表六：

技术参数、功能偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标文件规 格条目号 | 采购规格 | 报价规格 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1.投标人应根据投标货物参数或安装要求的实际规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标货物规格要求与招标文件要求有偏离的情况，应真实、认真的填写本表。“招标文件规格条目号”栏注明偏离的内容；“采购规格”栏注明招标文件要求的技术要求或服务内容；“报价规格”栏注明投标提供的产品或服务的内容；“偏离情况”栏注明“正偏离”或“负偏离”；“说明”栏注明详细的偏离指标及说明。

2.投标人真实填写本表，并对其真实性负责，因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。评审小组将根据评标办法和细则进行打分。如某项非实质性报价规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离” 或不注明的，评审小组可对此项偏离按评标办法加倍减分。

3.投标人注明的偏离情况只作为评审小组评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评审小组决定。

4.不允许存在实质性负偏离。

5.规格的实际偏离情况以评审小组综合评价为准，解释权属评审小组。

6.表格形式可做适当调整但不得增减实质内容，

注：“技术参数”中要求的证明材料附本表后，并在本表中“说明”中写明页码

投标人（盖章）：

法人或被授权人签字或盖章：

日     期：

附表七：

备品、备件清单

项目名称：

| 序号 | 备品、备件名称 | 规格、型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：如有备品备件请写明清单，并写明是否收费。

投标人（盖章）：

法人或被授权人签字或盖章：

日     期：

附表八：

（投标人）《反商业贿赂承诺书》

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购方工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标人（盖章）：

法人或被授权人签字或盖章：

日     期：

附表九：

标项一：中小企业声明函（服务）

中小企业声明函（工程、服务） 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于（其他未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业 收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业 收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法人或被授权人签字或盖章：

日     期：

说明：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填。

标项二：中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （工 业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （工 业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位章）：

日期：      年      月      日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填。

附表十：

（2022年1月1日至今）业绩表

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 项目实施单位 | 合同金额 | 实施时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1、项目业绩需附中标通知书及合同等证明文件，不附证明文件不算业绩。

- 如无业绩也需附本表，内容填“无”。

供应商名称(盖章)：

供应商授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

附表十一：

标项一：对项目的了解和理解、合理性、编制思路、特点、关键性技术问题的认识及其对策措施、工作计划安排、质量保证措施、进度保证措施、拟投入本项目的人员、车辆情况等（格式自拟）

标项二：产品实施方案、运维方案、选点服务方案、售后服务方案、培训方案等（格式自拟）

投标人（盖章）：

法人或被授权人签字或盖章：

日     期：

附表十二：

项目负责人简历表（标项一）

| 单位名称 |  |  |  | 职 务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生年月 |  |
| 文化程度 |  | 毕业院校 |  |  |  |
| 从事相关工作年限 |  | 专业 |  |  |  |
| 现任职务 |  | 技术职称 |  | 聘任时间 |  |
| 资格证书编号 |  |  | 发证单位 |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |

注：1、项目负责人必须填报本表；

2、须附上身份证、学历证书、职称证书复印件（加盖公章）

投标人：               （公章）

日  期：

投入本项目人员表（标项一）

| 资历 拟任职务 | 姓名 | 职称 | 专业 | 工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一负责人 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：须附上身份证、学历证书、职称证书复印件（加盖公章）

投标人：           （公章）

- 日  期：

驻场工程师简历表（标项二）

| 单位名称 |  |  |  | 职 务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生年月 |  |
| 文化程度 |  | 毕业院校 |  |  |  |
| 从事相关工作年限 |  | 专业 |  |  |  |
| 现任职务 |  | 技术职称 |  | 聘任时间 |  |
| 资格证书编号 |  |  | 发证单位 |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |

注：须附上身份证、学历证书、职称证书近三个月在投标人社保缴纳证明（加盖公章）

投标人（盖章）：

法人或被授权人签字或盖章：

日     期：

运营保障人员表（标项二）

| 资历 拟任职务 | 姓名 | 职称 | 专业 | 工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一负责人 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：须附上身份证、学历证书、中国环境监测总站环境空气质量自动监测运维与质控技术培训合格证及近三个月在投标人社保缴纳证明（加盖公章）

投标人（盖章）：

法人或被授权人签字或盖章：

日     期：

# 第七部分   评标办法和细则

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购招标采购方式管理暂行办法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《评标委员会和评标方法暂行规定》、《政府采购评审专家管理办法》以及国家和地方颁布的有关法令、法规，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

一、总则

1.  评定总则和规定

1.1为最大限度地保护各当事人的权益，评审小组应严格按照招标文件的要求进行评定，编制评标报告。评审人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评审的任何活动。

1.2 评审时，评审小组应当对照招标文件规定的条件和标准，对各投标人投标文件的合格性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评定人员应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情况进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对实质性偏离条款进行补充、修正或撤回。

1.3  评定原则：

1.3.1采取综合评分法。由评审小组采用综合评分法对提交有效报价的投标人的投标文件进行综合评分。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选投标人的评审方法。

1.3.2评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3 名以上中标候选投标人，并编写评标报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，由评审小组确定以按照技术指标优劣顺序或抽签确定排名先后推荐。

1.4 本评标办法仅适用于本次招标。

二、机构组成和职能

2.1  本次招标将设监督小组、组织机构和评审小组。

2.2  监督小组机构组成和职能

2.2.1  机构成员：招标人单位监督代表或公证处或采购办

2.2.2  职能：独立行使监督工作，对所有招标工作做出复审意见。

2.3  组织机构的组成和职能

2.3.1 机构成员：由本项目采购代理机构相关人员组成。

2.3.2 职能：按规定的程序和要求依法严密组织招标、评定等各项活动，且客观如实予以记录和反映，对评审小组的评分记录，评定过程中不干扰和影响评审小组正常的评定工作。

2.4 评审小组组成和职能

2.4.1 机构成员：评标委员会人数为5人以上单数，分别由业主代表、技术、经济方面的专家组成，其中业主代表参加评标的，应向采购代理机构出具授权函，技术、经济方面的专家数量不少于评标委员会成员总数的三分之二。

2.4.2 职能：根据招标文件的要求，对投标文件进行初步检查、汇总、分析和比较，并做好记录；对合格的投标人提出投标文件中需要澄清的问题。对不合格的投标人说明原因；对合格的投标文件认真、客观、公正地评审；对合格的投标人进行评定；完成所评审项目的评定报告，评审小组按评定原则推荐中标候选人。

2.5  评审小组的专家由采购代理机构在新疆政府采购平台专家库中（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）中随机抽取。

2.6 各评审小组成员的评分情况和评审意见由采购代理机构审查，如发现评审小组的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，必须要求评审小组进行书面澄清和说明。

三、评标原则

3.1  评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

3.2  对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

3.3  评标将严格按照招标文件的要求和评标标准及办法进行。

3.3  根据招标文件规定的各项评价标准通过评审打分排序推荐出1-3名中标候选人。

3.4  评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

3.5  评标委员会拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

四、评标纪律

4.1  评审小组必须公平、公正评定;遵纪守法，客观、廉洁地履行职责，对所提出的评审意见承担个人责任；

4.2  评审小组在评定开始前，应关闭随身携带的各种通信工具；

4.3  评审小组在评定过程中，未经许可不得中途离开评定现场，不得迟到早退；

4.4  评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得向任何投标人或与评标工作无关的人员透露与评标有关的任何情况；

4.5  评审小组应当对照招标文件规定的条件和标准，对各投标人投标文件的合格性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与采购文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在评审报告中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款时行补充、修正或搞撤回。

4.6  评审小组在评定过程中不得将自己的观点，强加给其他评审小组，评审小组应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

4.7  评审小组应根据评定办法确定项目得分，并参与评标报告的起草，按评定原则推荐1-3名中标候选人。

4.8  各评审人员应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他人员评审，并在评标报告上签字；如对评标报告有异议的，可以在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

4.9  配合财政部门的投诉处理工作；

4.10  配合采购代理机构单位答复投标人提出的质疑。

4.11  评定委员会成员有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

4.11.1明知应当回避而未主动回避的；

4.11.2在知道自己为评审小组身份后至评定结束前的时段内私下接触供应 商的；

4.11. 3在评定过程中擅离职守，影响评定程序正常进行的；

4.11. 4在评定过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

4.11. 5未按招标文件规定的评定方法和标准进行评定的。

五、评定程序

5.1  初步评审及报价复核

5.1.1初步评审将对开标时有效的投标文件进行,根据招标文件,审查并逐项列出投标文件的全部投标重大偏差。

5.1.2下列情况属于重大偏差评审因素：

（1）是否按招标文件要求（金额、形式）提交投标保证金。

（2）是否有法定代表人出具的授权委托书，并要有单位盖章、法定代表人签字或盖章。

（3）投标文件是否按招标文件要求有单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章。

（4）报价是否超过本项目采购预算。

（5）是否满足招标文件载明的项目完成期限。

（6）是否符合招标文件中规定的其他实质性要求。技术、服务标准不满足招标文件要求的。

（7）投标文件没有招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

（8）投标文件是否附有招标人不能接受的条件。

5.1.3 投标文件有上述重大偏差之一的，为未能对招标文件做出实质性响应，作废标处理，不再进入以后的评标程序。

5.1.4 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

5.1.5 评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结果前予以补正。

5.1.6计算错误将按以下方法更正：

若按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

5.1.7评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标的实质性内容。拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标，作废标处理。

5.1.8评标委员会判断投标文件的响应程度仅基于投标文件本身，而不靠外部证据。

5.1.9在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的,该投标将作废标处理。

5.1.10评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的或所有投标报价均过高时，可以否决所有投标。评标委员会经评审，认定投标人以低于成本报价竟标的，其投标将作废标处理。

5.1.11经过初步评审，如果由于有效投标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。

5.2  详细评审

经初步评审合格的投标文件，评标委员会成员将对投标文件进行进一步评审、比较。

5.3  评分办法

5.3.1 经济标、商务及技术标

5.3.2价格调整原则

1）投标人的报价必须包含供货范围内所有内容。

2）投标人必须根据招标文件要求和产品技术状况列出质量保证期内所需备品备件的清单和价格，并将该备品备件价计入投标总价，若所提供的产品不需备品备件或免费提供，应在投标文件中说明。否则按漏项处理。

3）投标人报价如有漏项，则须将其他投标人报价中该项价格的最高价加计入该投标人的投标总价。

4）调整后的价格作为投标人的评标价。根据评标价测算各投标人的经济标分值。

5.3.3  经济标依照如下标准计算得分：

1)评标基准价为有效报价的最低价，即所有算术修正后的投标报价由低到高进行排序，除报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价又不能做出合理解释的投标报价被拒绝外，其满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分值×100%

结果保留两位小数。

2) 如果得分为负分时,按零分计。

六、其它注意事项

评审时如发现投标人的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，应要求该投标人书面说明并提供相关证明材料。该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的，评审小组应将该投标人的采购投标文件作无效处理，同时采购组织机构应将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良投标人名单。

七、详细评审附表

附表1：重大偏差审查表

| 评审内容 |  |
| --- | --- |
| 1 | 是否按招标文件要求（金额、形式）提交投标保证金。 |
| 2 | 是否有法定代表人出具的授权委托书，并要有单位盖章、法定代表人签字或盖章。 |
| 3 | 投标文件是否按招标文件要求有单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章。 |
| 4 | 报价是否超过本项目采购预算。 |
| 5 | 是否满足招标文件载明的项目完成期限。 |
| 6 | 是否符合招标文件中规定的其他实质性要求。技术、服务标准不满足招标文件要求的。 |
| 7 | 投标文件没有招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。 |
| 8 | 投标文件是否附有招标人不能接受的条件。 |

特别说明：投标文件响应程度审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

附表2：

标项一经济标得分（10分）

| 评分项目 | 分值 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 | 10分 | 评标基准价为有效报价的最低价，即所有算术修正后的投标报价由低到高进行排序，除报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价又不能做出合理解释的投标报价被拒绝外，其满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分值×100% 注：在经济标评审阶段，经评标委员会小组认为无效的投标报价，经济标按零分。 结果保留两位小数。 | 0-10 |

标项二经济标得分（30分）

| 评分项目 | 分值 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 评标基准价为有效报价的最低价，即所有算术修正后的投标报价由低到高进行排序，除报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价又不能做出合理解释的投标报价被拒绝外，其满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分值×100% 注：在经济标评审阶段，经评标委员会小组认为无效的投标报价，经济标按零分。 结果保留两位小数。 | 0-30 |

附表3、

标项一商务标及技术标评审表（90分）

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 商务技术部分90分 | 对项目的了解和理解 (10分) | - 对项目所在区域的现状熟悉，对项目的特点掌握全面，对项目的要求理解准确、认识深刻，得10分； - 对项目所在区域的现状较了解，对项目的特点有一定的掌握，对项目的要求基本理解，得7分； - 对项目所在区域的现状基本了解，对项目的特点不掌握，对项目的要求有一定的理解，得3分； - 对项目所在区域的现状不了解，对项目的特点不掌握，对项目的要求不理解，得0分； |
|  | 合理性 (15分) | 投标人编制的环境质量监测报告大纲合理性： 环境质量监测报告大纲不全面、不合理得5分； 环境质量监测报告大纲基本合理得10分； 环境质量监测报告大纲合理得15分。 |
|  | 编制思路 (15分) | 对招标项目的理解和环境质量监测报告总体编制思路： 对招标项目的理解和环境质量监测报告总体编制思路不全面、不合理得5分； 对招标项目的理解和环境质量监测报告总体编制思路基本合理得10分； 对招标项目的理解和环境质量监测报告总体编制思路合理得15分。 |
|  | 特点、关键性技术问题的认识及其对策措施 (15分) | 对本项目环境质量监测的特点、关键性技术问题的认识及其对策措施： 对本项目环境质量监测的特点、关键性技术问题的认识及其对策措施不到位得5分； 对本项目环境质量监测的特点、关键性技术问题的认识及其对策措施基本到位得10分； 对本项目环境质量监测的特点、关键性技术问题的认识及其对策措施到位得 15 分。 |
|  | 工作计划安排、质量保证措施、进度保证措施 (15分) | 环境质量监测工作计划安排、质量保证措施、进度保证措施： 环境质量监测工作计划安排、质量保证措施、进度保证措施不清晰、不全面、不合理得5分； 环境质量监测工作计划安排、质量保证措施、进度保证措施基本清晰合理得10分； 环境质量监测工作计划安排、质量保证措施、进度保证措施清晰合理得15分。 |
|  | 拟投入本项目的人员 (10分) | - 1.本项目每投入一名具备环保专业高级职称人员，得2分,最高得4分； - 2.本项目每投入一名具备环境监测或检验检测或环保及相关专业中级职称，得2分，最高得6分。不满足上述条件，该项不得分。 |
|  | 车辆情况 (5分) | 投标人提供专用检测车辆的得5分；不提供不得分 注：需提供车辆照片及行车证照片。 |
|  | 项目业绩 (5分) | 根据投标人自2022年1月1日起至今（以签订合同时间为准）项目业绩。【该项评分以投标人提供合同关键页（包括金额、签约日期、双方签章）复印件或中标通知书复印件加盖公章为准】。 提供类似业绩，每提供一份业绩得1分，最高分5分。 |

标项二商务标及技术标评审表（70分）

| 评分项目 | 评分细则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务标及技术标 | 产品参数、性能及配置 | 投标产品各项技术指标及要求均满足招标文件规定得10分，有一项不满足技术要求的，扣减1分，扣完为止。 注：提供生态环境部（原环保部）环境监测仪器质量监督检验中心出具的整机适用性测试报告，报告须在有效期内。技术参数以适用性测试报告检测结果作为评审依据，如未按要求提供适用性测试报告，所有技术参数指标将被认定为负偏离 | 0-10 |
|  | 实施方案 | 投标人需提供合理完善的实施方案，内容包括实施进度、现场勘查、物资采购及备货、货物运输、人员车辆配置、设备安装、调试、联网、试运行、验收等方面： （1）实施方案科学全面，实操性强，有针对性，内容完全满足需求的，得10分； （2）实施方案完整，有一定可操作性和针对性，内容基本满足需求的，得7分； （3）实施方案不全面，缺乏针对性，内容通用化的，得3分； （4）未提供或不满足要求不得分。 | 0-10 |
|  | 运维方案 | 投标人需按照技术规范并结合所投项目的实际情况，制定全面、详细、可操作性强的运维服务方案，内容包含日常维护、巡检方案、故障维修、质控方案、应急预案等方面： （1）运维服务方案科学全面，适用性强，内容完全满足需求，提供运维服务业绩的，得6分； （2）运维服务方案完整、具有适用性，内容基本满足需求的，得4分； （3）运维服务方案不全面，适用性不高，内容通用化的，得2分； （4）未提供或不满足要求不得分。 | 0-6 |
|  | 人员及车辆 | 1.运维人员具有中国环境监测总站颁发的环境空气质量自动监测运维与质控技术培训班合格证，每个人得1分，本小项最高得2分； 注：须同时提供以上人员相关证书（电子证书打印件或截图）及近半年在投标人单位连续3个月缴纳社保的相关证明材料复印件并加盖投标单位公章 2.投标人提供专用巡检车辆的得2分；不提供不得分 注：需提供车辆照片及行车证照片。 | 0-4 |
|  | 选点服务方案 | 投标人需按照技术规范并结合所投项目的实际情况，制定全面、详细、可操作性强的选点服务方案 （1）服务方案科学全面完整，针对性强，内容完全满足需求的，提供选址服务业绩证明材料的，得10分； （2）服务方案完整、具有一定针对性，内容基本满足需求的，得7分； （3）服务方案不全面，不具备针对性，内容通用化的，得3分； （4）未提供或不满足要求不得分。 | 0-10 |
|  | 产品业绩 | 投标文件每提供一份2022年1月以来的包含本项目核心产品的产品业绩证明材料得2分，最多10分。 | 0-10 |
|  | 售后服务方案 | 1、核心产品制造商提供针对本项目的售后服务方案，承诺对本项目所有货物质提供3年免费质保；投标人中标后30日内在项目所在地设立售后服务办事处，常驻至少1名售后服务工程师，放置一套备机的得3分。 2 、投标人需提供针对项目的售后服务方案，内容包括售后服务承诺、本地化服务、响应时间、技术指导等方面： （1）售后服务方案科学全面，适用性强，内容完全满足需求的，得7分； （2）售后服务方案完整、具有适用性，内容基本满足需求的，得5分； （3）售后服务方案不全面，适用性高，内容不满足需求的，得2分； （4）未提供或不满足要求不得分。 | 0-10 |
|  | 培训方案 | 1、核心产品制造商提供针对本项目的培训方案，承诺对本项目提供培训服务的，得2分。 2、供应商需针对本项目制定全面、详细、可操作性强的技术培训方案，内容包括培训计划、培训内容、培训人员及导师等方面： （1）培训方案科学全面，适用性强，内容完全满足需求的，得8分； （2）培训方案完整、具有适用性，内容基本满足需求的，得6分； （3）培训方案不全面，适用性不高，内容通用化的，得3分； （4）未提供或不满足要求不得分。 | 0-10 |

注：得分为所有评审小组成员打分的算术平均值，不去最高及最低分。结果保留两位小数。

八、招标注意事项

评审时如发现投标人的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，应要求该投标人书面说明并提供相关证明材料。该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的，评审小组应将该投标人的采购投标文件作无效处理，同时采购组织机构应将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良投标人名单。