2024年新增高架道路清雪保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目

招 标 文 件

招标编号：2025-XBZC-02

招 标 人：乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（市环卫特种作业中心）

招标代理：新疆西北招标有限公司

二〇二五年二月

目 录

招标公告	1

第一部分   投标人须知	4

第二部分   招标说明	8

第三部分   投标说明	9

第四部分  服务内容及要求	24

第五部分   合同部分	80

第六部分   投标文件格式	101

- 招标公告

2024年新增高架道路清雪保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目

公开招标公告

项目概况 2024年新增高架道路清雪保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2025年3月5日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：2025-XBZC-02

项目名称：2024年新增高架道路清雪保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：9085400.00元/年

此金额包括但不限于：为完成本项目所有服务所需的运行费、为完成本项目而进行或开展的各种相关的协调、检查、验收、会议、创优、安保、法律和合规成本等所发生的各项费用，所需缴纳的有关国家及地方税费以及合同包含的所有风险、责任等各项费用。

运行费包含企业自备的符合项目要求的特种车辆设备折旧及租赁、燃料、维修保养、耗材、保险及通用设备租赁等，相关从业人员劳务、办公住宿及设备停放场地租赁或购买、雪场租赁、应急材料、项目用水、环卫作业市场化考核人员、车载终端信息采集设备（北斗定位及视频）、企业云平台使用维护、采购人数字化监管平台的维保等费用。

采购需求：

（1）小地窝堡立交区（含匝道）：省道114线主线K17+430-K20+000（上下行）高速公路（路面、路基、桥涵），长度2.57公里。

（2）东进场：东起河滩路，西至T4航站楼的高架道路（含匝道）。

合同履约期限：2025年3月7日至2026年12月23日。合同一年一签，在财政预算保障同时年度考核合格的前提下逐年签订合同。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

(1)投标人须是在中国境内注册具有独立承担民事责任能力的独立法人或其他组织，具有有效的营业执照，具备履行合同所必需的运输设备和专业技术能力；

(2)财务状况良好，提供近三年(2022年-2024年)任意年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告或财务报表，2025年1月1日以后新成立的公司需提供当年银行出具的公司资信证明或提供一份财务状况良好承诺书)扫描件并加盖公章；

(3)供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

(4)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则，相关投标均无效。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。

3、本项目的特定资格要求：无：

三、获取采购文件

时间：2025年2月12日至2025年2月19日，上午：00:00-12:00，下午：12:00-23:59（北京时间、节假日除外）

地点：政采云平台https://www.xjca.com.cn/

方式：供应商登录政采云平台https://www.xjca.com.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0元

四、投标文件提交

截止时间：2025年3月5日 11:00（北京时间）

地点：政采云平台（https://www.xjca.com.cn/）

五、投标文件开启

开启时间：2025年3月5日 11:00（北京时间）

地点：政采云平台（https://www.xjca.com.cn/）

评审地点：政采云平台（https://www.xjca.com.cn/）线上

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（市环卫特种作业中心）

地 址：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫南路68号

联系方式：0991-6665556

2.采购代理机构信息

名 称：新疆西北招标有限公司

地 址：乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦9楼

联系方式：0991-5823555

3.项目联系方式

项目联系人：刘建新  王静  李华

电 话：0991-5823555

- 第一部分   投标人须知

本表关于招标的具体要求是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 序号 | 名称 | 具体内容和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 2024年新增高架道路清雪保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目 |
|  | 采购预算 | 9085400.00元/年 |
|  | 采购内容 | 详见招标公告 |
|  | 标段名称 | 2024年新增高架道路清雪保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目 |
|  | 标段编号 | 一标段：2025-XBZC-02 |
|  | 服务期限 | 2025年3月7日至2026年12月23日。 |
|  | 本项目 最高限价 | ☑有： 小写：9085400.00元/年 |
|  | 公告媒体 | 新疆政府采购网 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 资金来源 | 财政资金 |
|  | 评标方法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 2 | 采购人 | 采 购 人：乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（市环卫特种作业中心） 地 址：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫南路68号 联 系 人：张慧、李建喜 联系电话：13579919065 15909002622 |
| 3 | 采购代理机构 | 代理机构：新疆西北招标有限公司 地 址：乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦9楼 联系人：刘建新 王静 李华 联系电话：0991-5823555 |
| 4 | 供应商 产生方法 | ☑公告 □供应商库抽取 □专家和采购人推荐 |
| 5 | 申请人 资格条件 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 (1)投标人须是在中国境内注册具有独立承担民事责任能力的独立法人或其他组织，具有有效的营业执照，具备履行合同所必需的运输设备和专业技术能力； (2)财务状况良好，提供近三年(2022年-2024年)任意年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告或财务报表，2025年1月1日以后新成立的公司需提供当年银行出具的公司资信证明或提供一份财务状况良好承诺书)扫描件并加盖公章； (3)供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。 (4)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则，相关投标均无效。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。 3、本项目的特定资格要求：无： |
| 6 | 联合体 | ☑不接受 □接受 |
| 7 | 政府采购强制采购节能产品 | ☑否 □是，获得国家确定的认证机构出具的有效期内的节能产品（强制类）认证证书的产品。 |
|  | 政府采购强制采购信息安全认证 | ☑否 □是 |
| 8 | 政府采购优先采购： 节能产品（非强制类） | 产品： □依据国家确定的认证机构出具的有效期内的节能产品认证证书，对获得证书的产品在评审时予以加分，每项加/分，最高加/分。 □依据国家确定的认证机构出具的有效期内的节能产品认证证书，对获得证书的产品在评审时予以价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为：/ ％ ☑本项目不适用。 |
|  | 政府采购优先采购： 环境标志产品 | 产品： □依据国家确定的认证机构出具的有效期内的环境标志产品认证证书，对获得证书的产品在评审时予以加分，每项加/分，最高加/分。 □依据国家确定的认证机构出具的有效期内的环境标志产品认证证书，对获得证书的产品在评审时予以价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为：/％ ☑本项目不适用。 |
|  | 支持中小企业发展 | 采购项目需要落实的政府采购政策 （1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）； （2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； （3）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。 依据2011年300号中小企业划分标准、2017《国民经济行业分类》，本项目采购标的所属行业为：其他未列明行业。 |
| 9 | 其他法律法规强制性规定的 | 根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141 号)相关规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《残疾人福利性单位声明函》的企业视为小微企业。 |
| 10 | 招标文件的澄清 | 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 11 | 递交投标文件的截止时间和地点 | 1）递交时间：2025年3月5日 11:00（北京时间） 2）递交地点：政采云平台 http://www.zcygov.cn/ - 3）对迟于该时间递交的投标文件将不予接收。 |
| 12 | 投标文件开启时间和地点 | 1）开标时间：2025年3月5日 11:00（北京时间） 2）开标地点：政采云平台（https://www.xjca.com.cn/）线上 |
| 13 | 投标保证金 | □不要求提供 ☑要求提供 标段投标保证金：20000.00（贰万元整） 投标保证金采用电汇或网银转账或保函方式，由投标人单位基本账户汇至： 开户名称：新疆西北招标有限公司 行号：313881000301 账号：0000020010110046725088 开户银行：乌鲁木齐银行友好南路支行 投标人应充分考虑资金到账时间，在规定的时限前自行办妥投标保证金缴纳手续，投标保证金的缴付时间以电汇凭证和网银对账单上的时间为准。未按时提交投标保证金的投标文件无效。不得以分公司、办事处或其他机构名义缴纳，投标人在缴纳保证金时，需在转账凭证上明确自己用途和投标项目，并注明联系人及电话，以便查对核实。 |
| 14 | 投标有效期 | 90日（日历日） |
| 15 | 投标文件份数 | - 加密的电子响应文件壹份(.jmbs 格式)在政采云平台指定位置上传 |
| 16 | 投标文件上应载明的信息 | 按格式要求上传电子版响应文件 |
| 17 | 信用查询 | R采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将留存在评标报告中。代理机构将查询网页打印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以招标采购单位查询结果为准，代理机构查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评标依据。 £供应商自行查询上述记录，如实提供无不良信用记录并加盖供应商公章。 |
| 18 | 服务期限 | 2025年3月7日至2026年12月23日。 |
| 19 | 质量标准 | 质量合格 |
| 20 | 付款方式 | 根据财政资金拨付情况进行支付。中标供应商不得以拨付资金不到位情况拒绝履行合同义务。 |
| 21 | 招标代理费 | 招标代理服务费的计算执行“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”（计价格[2002]1980号）和“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知”（ 发改价格[2011]534号）文件规定下浮45%收取，由中标单位在领取中标通知书前一次性支付。无论招标结果如何，招标代理工作完成后，招标代理费概不退还。 |
| 22 | 资格审查 | 除明确要求在获取招标文件时需提供的资格证明文件外，本项目供应商的资格条件在评标时进行审查。供应商应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或成交资格被取消。资格审查合格的供应商不足3 家的，不得评标。 开标前，请各供应商在政采云系统内对应上传下列有效证件查验： - 法人代表或其委托代理人身份证明，提供《法定代表人身份证明》或《法定代表人授权委托书》； - 有效的工商营业执照； - 具备履行合同所必需的运输设备和专业技术能力； - 提供近三年(2022年-2024年)任意年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告或财务报表，2025年1月1日以后新成立的公司需提供当年银行出具的公司资信证明或提供一份财务状况良好承诺书)扫描件并加盖公章； - 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”记录名单内；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”；（开标现场查询） - 投标保证金缴纳凭证。 以上均满足要求的供应商为有效供应商。投标人必须按要求提交，如果未提供，则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝（不接受二次提供）。 |

- 第二部分   招标说明

- 1. 适用范围

1.1  本招标文件仅适用于本次招标活动。

- 2. 投标资格

2.1  具有承担本项目的能力以及符合投标人须知前附表中申请人资格条件的服务机构均为合格的投标人。

- 3. 定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1  “采购人”系指乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（市环卫特种作业中心）。

3.2  “招标代理机构”系指新疆西北招标有限公司。

3.3  “招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

3.4  “投标人”系指有资格的服务商及投标表现人。

3.5  “中标方”系指经评标委员会评定后综合得分第一的服务商及投标表现人。

3.6  “响应”系指投标人、根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

3.7  “服务”系指招标文件规定投标人须承担的合同期限内的相关工作任务、服务项目及其他类似的责任。

- 4. 投标费用

4.1  无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

4.2  投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

- 5. 招标文件的构成

5.1  招标文件由下述部分组成：

第一部分 投标须知

第二部分 招标说明

第三部分 投标说明

第四部分 招标内容

第五部分 商务部分

第六部分 附件（范本格式）

- 6. 招标文件的澄清

6.1　投标人对招标文件如有异议，可在投标截止期的五日前按招标文件中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，不包括电子邮件，下同）通知招标方要求澄清。招标方将视情况确定采用适当方式予以澄清。招标方认为有必要时，可将澄清内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有投标人。

- 7. 招标文件的修改或补充

7.1　在投标截止期五日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

7.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止时间和开标日期，并将此变更通知所有的投标人。

7.3　招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

- 第三部分   投标说明

- 第一章  对投标人的资质要求

1.投标资质

1.1　投标人必须提交能够证明其具有履行本招标项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分,参加开标会的服务商请按照投标人须知前附表中资格审查内容携带相关证件资料以备查验。证件查验合格不代表投标服务商资格审查及符合性审查的通过。资格审查及符合性审查以投标文件为准进行查验。

1.2　所有资格证明文件复印件须加盖公章（有特别说明的除外）。

1.3　所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将视为无效标。

1.4  投标人在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按无效标处理。

- 第二章  投标文件的编写

2. 要求

2.1  投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供的全部材料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标将视为无效。

3. 投标文件语言和度量单位

3.1  投标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2  除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4. 投标文件的组成

4.1　投标人编写的投标文件应包括下列内容：

（1）开标一览表及报价明细表；

（2）投标资格证明文件；

（3）招标文件服务要求、合同特殊条款中要求提交的文件、资料等。

4.2  投标人应按《第六部分 投标文件编制要求》顺序排列投标文件，本文件后附附件范本作参考：

关于其他服务及培训等内容，请各投标供应商根据项目实际需求，并结合企业自身情况进行编制。上述内容如有不足之处,请自行补充。

5. 投标文件格式

5.1　投标人应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式认真填写投标文件、开标一览表。如投标文件中提供的各类表格样式不适，投标人可另行设计表格形式，力求清楚、准确。

6. 投标报价的货币单位

6.1　投标人应在投标报价表中标明其提供的所有服务及其完成本项目相关工作范围内所有费用的总价，招标人不接受有任何选择性报价。

6.2. 投标报价应包括以下内容：

6.2.1所有报价应按招标文件规定的要求及责任范围和合同条件等进行报价。

6.2.2报价按招标文件中价格表的格式填写，以人民币报价。

6.2.3投标人的价格必须保证在投标有效期及服务期限内固定不变。

6.2.4不接受任何变通或有任何选择性的报价。报价必须唯一、确定、严格。当在单价和总价之间出现任何差异时，以单价为准，除非单价有明显的小数点错误，则以合计价格修正单价。

6.2.5投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以其他方式弄虚作假，骗取中标。

6.2.6 招标代理费：

招标代理服务费的计算执行“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”（计价格[2002]1980号）和“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知”（ 发改价格[2011]534号）文件规定下浮45%收取。详见本招标文件附件十二。

6.3为了防止本次招标的投标报价过高，超出招标人为本次采购项目的资金支付能力，招标人依据主管部门的批复为本次采购的设定了最高投标限价（即采购预算），如果投标人的投标报价高于本公开招标文件规定的“最高投标限价”，其投标文件将被拒绝；如果所有投标人的投标报价均高于“最高投标限价”，招标人有权重新组织采购。

7. 服务计划

投标人可以针对本次招标项目的实际需求拟定完善的服务计划。

8. 投标有效期

8.1　投标文件从开标之日起，投标有效期为 90日历日（如不满足将导致废标）。

8.2　在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标文件的有效期。

9. 投标文件的签署规定

9.1　投标文件应清楚工整，不允许修改。

9.2　投标文件应由法人代表或法人授权代表在规定的签章处逐一签署或加盖单位公章，投标文件方为有效。

9.3　所有投标文件必须在指定位置加密上传。

9.4  开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

9.5.算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

9.6当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

9.7当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

9.8当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

9.9按以上原则对算术性差错修正，应取得投标人的同意，并确认修正后最终投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

9.10  电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

9.11  如投标文件份数不足，投标将被拒绝。

10. 投标保证金

10.1  招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的投标保证金，将其作为所受损害的补偿。

10.2  投标人应提交投标保证金（汇款时应写明项目名称及项目编号）

- 第三章  投标文件的递交

12. 投标文件的标记

12.1 加密的电子投标文件应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。

12.2逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，采购人不予受理。

13. 投标截止时间

13.1 投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到政采云平台。

13.3 出现因公开招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标供应商则须按招标人的书面修改通知重新规定的投标时间递交。

14．投标文件的修改和撤销

14.1投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，可以撤回已上传的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新上传。在投标文件递交截止时间之后，投标人不得对上传的投标文件撤销或修改。

14.2　对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达招标人，投标截止时间以后不得修改投标文件。

14.3 　投标供应商不得在开标后至投标有效期期满前撤销投标文件。否则招标人将没收其投标保证金。

- 第四章  开 标

15.开标

15.1招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标 现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统，使用 CA 密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

15.2  开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评审：

(1)投标文件未按规定时间上传的；

(2)投标供应商的法定代表人或委托代理人未参加开标会议的；

(3)投标供应商未按照公开招标文件要求提供投标保证金的；

(4)按照本文件第15.1款规定有效证件不齐全的投标供应商的投标文件。

- 第五章  评 审

16.评审过程的保密性

16.1开标后，直到授予投标供应商合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等内容，评审小组成员或参与评审的有关工作人员均不得向投标供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评审小组成员的资格。

16.2 投标供应商在评审过程中，所进行的力图影响评审结果的以及不符合《政府采购法》以及本次招标的有关规定的活动，将被取消其中标资格。

17.评审小组

17.1 招标人将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，依法组建本次招标的评审小组，负责本次采购项目的评审活动。评审小组负责向招标人推荐中标候选人或者根据招标人的授权直接确定中标人。

17.2 评审小组成员名单于开标前确定。评审小组成员名单在中标结果确定前保密。

17.3 评审小组由招标人或熟悉相关业务的代表以及有关技术、经济等方面的人员组成，成员为五人及以上的单数，其中技术、经济等方面的成员不少于成员总数的三分之二。

17.4 按前款规定，评审小组的成员，由招标人采取随机抽取的方式确定或者直接确定的方式。

17.5.评审专家应符合下列条件：

17.5.1具有良好的职业道德，廉洁自律，遵纪守法,无行贿、受贿、欺诈等不良信用记录；

17.5.2具有中级专业技术职称或同等专业水平且从事相关领域工作满8年,或者具有高级专业技术职称或同等专业水平；

17.5.3 熟悉政府采购相关政策法规；

17.5.4承诺以独立身份参加评审工作,依法履行评审专家工作职责并承担相应法律责任的中国公民；

17.5.5 身体健康，能够承担评审工作；

17.5.6 申请成为评审专家前三年内,无《政府采购评审专家管理办法》中规定的不良行为记录。

有下列情形之一的，不得担任评审小组成员：

(1)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

17.6 评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评审小组成员不得与任何投标供应商或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标供应商、中介人、其他有利害关系人的财物或者其他好处。

17.7 评审小组成员和与本次评审活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。与评审活动有关的工作人员，是指评审小组成员以外的、因参与评审监督工作或者事务性工作而知悉有关评审情况的所有人员。

18．评审的准备

18.1  评审小组的成员应当熟悉并认真研究公开招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

18.1.1 招标目的。

18.1.2 招标项目的范围、性质。

18.1.3 公开招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款。

18.1.4 公开招标文件规定的评审标准、评审方法和在评审过程中应考虑的相关因素。

18.2  招标人应当向评审小组提供评审所需的重要信息和数据。

18.3  评审小组应当根据公开招标文件规定的评审标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。公开招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评审的依据。

19.评审依据及评审办法

19.1 评审依据为公开招标文件。

19.2 本次采购项目采用综合评分法。

19.3 招标人不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

20. 评审程序及评审因素

20.1 评审程序

成立评标委员会→初步评审（符合性审查表）→详细评审（商务、技术部分评审及报价评审）→推荐成交候选人→完成评审报告。

通过初步评审的投标单位可进行下一环节的评审；

20.2对投标文件的评估和比较

20.1　对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

20.3 初步评审

20.3.1  采购人应当对供应商提交的响应文件进行资格审查。资格审查未通过的，其响应文件无效，采购人应当告知有关供应商。评审小组对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以书面方式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应以书面方式进行,并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的以大写金额为准。

20.3.2　采购方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

20.3.3　在评审过程中，评审小组发现投标供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标供应商的投标将被否决。

20.3.4 　投标供应商的资格条件不符合国家有关规定和公开招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评审小组可以否决其投标。

20.3.5  评审小组应当审查每一投标文件是否对公开招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，其投标将被否决。

20.3.6　投标供应商不得误导、干扰采购方的评审活动，否则将废除其投标。

20.3.7  评审小组根据上述规定否决不合格投标，因有效投标不足本次评标办法规定数量而使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关，将作流标处理。

20.3.8  投标文件的澄清

20.3.8.1　为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，采购方组建的评审小组将对认为需要（不是每一个）的投标供应商进行询标，请投标方澄清其投标内容，投标方有责任按照采购方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标方代表应作书面记录，所有澄清的答复必须是书面形式。

20.3.8.2　重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标方法定代表人或法人授权代表签字和（或）加盖投标方公章并作为投标文件的组成部分。

20.3.8.3  投标供应商的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

初步评审－资格审查表

| 序号 | 评审项目 | 投 标 人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | c |
| 1 | - 法人代表或其委托代理人身份证明，提供《法定代表人身份证明》或《法定代表人授权委托书》 |  |  |  |
| 2 | - 有效的工商营业执照； |  |  |  |
| 3 | - 具备履行合同所必需的运输设备和专业技术能力；（提供承诺函） |  |  |  |
| 4 | - 提供近三年(2022年-2024年)任意年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告或财务报表，2025年1月1日以后新成立的公司需提供当年银行出具的公司资信证明或提供一份财务状况良好承诺书)扫描件并加盖公章； |  |  |  |
| 5 | - 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”记录名单内；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”；（开标现场查询） |  |  |  |
| 6 | 投标保证金缴纳凭证。 |  |  |  |
| 采购人按上述内容对投标文件做出须自己负责的评审。表中所述分项评审结果分两种：（1）符合（2）不符合。必须要写明原因 |  |  |  |  |

初步评审—符合性审查表

| 序号 | 投标文件符合性审查内容 | 投 标 人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | c |
| 1 | 凡招标文件中要求盖章或签字处，按要求加盖单位公章、法定代表人或被授权委托人签字或盖章的。 |  |  |  |
| 2 | 投标报价没有高于采购预算金额。 |  |  |  |
| 3 | 同一投标人没有提交两个或两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期是否满足招标文件要求。 |  |  |  |
| 5 | 投标文件符合招标文件实质性要求的。 |  |  |  |
| 6 | 投标人不存在串通投标、弄虚作假等违法行为的。 |  |  |  |
| 7 | 无不符合招标文件要求、法律法规规定的其他情形。 |  |  |  |
|  | 结 论（“符合”表示通过，“不符合”表示不通过） |  |  |  |
| 说明：（1）上述各项中用“符合”表示通过，“不符合”表示不通过；（2）上述各项中如有一项为“不符合”，则结论为“不符合”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。 |  |  |  |  |

20.4 详细评审

20.4.1经初步评审合格的投标文件，评审小组应当根据公开招标文件确定的评审标准和方法，对其技术和商务部分作进一步的评审和比较。

20.4.2根据综合评分法完成评审工作后，评审小组应当拟定一份书面评审报告提交采购人。评审报告应当载明投标供应商的投标项目、所作的任何修正、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。

20.4.4评审因素及标准(详见评分细则)

商务部分：55分；技术部分：35分；投标报价部分：10分

商务、技术标详细评审表

| 序号 | 评分因素 | 标准分 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（10分） |  |  |  |
| 1 | 投标报价 | 10分 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100（小数点保留两位）注：最后报价为执行政府采购政策后的价格。 |
| 二、商务部分（55分） |  |  |  |
| 1 | 项目管理团队综合实力 | 4分 | 1、本项目的项目经理，没有证书或证明材料的，每项扣1分 ①专科及以上学历 ②类似工作经验 - 2、项目管理团队中，无下列证书，每项扣0.5分 - ①会计师证；②人力资源师证书；③专科及以上学历；④具有中级及以上职称； 证明文件：1.以清单方式填写以上人员的姓名、身份证、证书、学历等信息。2.提供证明符合以上条件人员的身份证、劳动合同、项目管理工作经验（业绩或甲方证明文件）的证明材料、相关证书、社保证明，学历证书扫描件或学信网查询记录。3.以上资料均要求提供扫描件。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。（中标后原件备查） |
| 2 | 类似业绩 | 5分 | - 提供2022年1月至今的类似业绩满足一项得2.5，满分5分。业绩材料的服务期含在此期间的为有效业绩（需提供合同或协议）； - 1）提供相关合同或协议关键页（至少包括首页、签章页，体现签订日期及合同中必须明确相应的服务内容），并加盖投标人单位公章。未提供或未按要求提供或提供的合同内容不能有效证明或不清晰评委无法辨识的不得分。 - 2）通过合同关键信息无法判断是否得分的，还须同时提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件等。 - 3）以上资料均要求提供扫描件，原件备查。评分中出现无证明资料或评委无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
| 3 | 基本机械设备配备情况 | 20分 | - 承诺能满足采购人车辆设备基本配置需求的，得20分（提供承诺函）。注：按照车辆设备基本配置需求表。 |
| 4 | 环保要求 | 11分 | 在满足车辆设备配置基本需求的车辆设备里，满足国ⅥB国家排放标准的，得0.5分/车，新能源车辆2分/车。（最多得11分）（提供承诺函）注：不包含小型垃圾捡拾车。 |
| 5 | 信息化管理 | 10分 | - 1、投标人在规定时间内为所承诺配置的所有车辆设备安装车载终端信息采集设备的（北斗定位及视频），得7分。（提供承诺函） - 2、投标人在项目所在地建设企业环卫信息化管理平台的，得3分。（提供承诺函）注：企业环卫信息化管理平台要求：1.需具备灵活的可扩展性和兼容性，保留接口与采购人数字化监管平台对接的能力；2.应兼容现有主流物联网协议，兼容四大运营商网络及采购人数字化监管平台；3.各类终端信息采集设备的数据需按采购人数字化监管平台所要求的数据进行实时提供并免费共享至采购人数字化监管平台。 |
| 6 | 售后服务 | 5分 | 投标人提供中标后具有完善的售后服务体系；（提供承诺函）此项满分5分。 |
| 三、技术部分（35分） |  |  |  |
| 7 | 抗风险能力 | 10分 | 投标人具有较强的抗风险能力，能保证项目运营发展和应急保障的能力。投标人需提供能够证明抗风险能力的相关证明材料，包括但不限于银行授信文件等证明材料。证明材料额度超过4000万元（含）的得10分，3000万元（含）至4000万元得6分，2000万元（含）至3000万得2分，其他不得分。 注：提供证明材料复印件加盖公章，原件备查。若证明材料为授信文件，授信银行应为地级及以上城市支行。 |
| 8 | 项目整体方案 | 项目分析6分 | 项目分析：投标人根据招标文件、项目特点和气候特征等方面，对项目整体、作业范围、作业难点重点等进行分析。满足项目实际需求的得6分，每存在一处缺陷或与实际情况不符扣2分，扣完为止。 |
|  |  | 实施方案10分 | 投标人根据《城市快速路环卫作业规范（试行）》、《城市快速路环卫作业考核办法（试行）》、项目特点及本招标文件中“车辆设备基本配置需求表”中的车辆设备数量及种类，制定项目实施组织方案。1.项目管理团队、场所配备方案2.《城市快速路清扫保洁作业方案》3.《城市快速路冰雪清除作业方案》4.《城市快速路道路交通安全设施清洗作业方案》；全部满足的得10分。每缺一项方案扣2.5分，每项方案中每有一处内容缺陷扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 应急预案9分 | 应急、保障作业方案。方案中包含《重大活动保障应急预案》、《极端天气应急预案》、《道路积水抽排应急预案》、《冬季冰挂清除处置预案》、《道路大面积污染应急预案》、《道路积冰结板处置预案》等。全部满足的得9分，每缺一项方案扣1.5分，每项方案中每有一处内容缺陷扣1分，扣完为止。 |
| 合计 |  | 100分 |  |

备注1：本次招标方式为公开招标，投标人只有一次报价的机会，资质审查合格的投标人报价位为有效报价。招标人在开标现场计算出评标的基准报价。

评标基准价（D）：所有投标人有效报价的最低值即为评标基准值；

评审小组将按下述原则计算各投标文件的投标价得分：当投标人的投标价等于评标基准价D时得满分（10分），其他投标人招标报价得分用公式表示如下：

招标报价得分=(评标基准值/投标报价）*10%*100

21．定标原则

21.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评分因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

21.2评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

21.3采购人根据评审小组的评审报告，应当确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照公开招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评审小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新采购。

*注：若投标人报价中出现赠送、免费等字样需在备注中进行说明。若其单项或总体报价严重低于其他投标人报价，需向本项目评标委员会做出陈述和答疑，评标委员会依据其陈述和答疑内容评定其是否满足招标文件要求。（若其陈述和答疑内容不满足招标要求，则视为无效标处理）。

- 第六章  授予合同

22．合同授予标准

22.1合同将授予被确定为实质上响应公开招标文件要求且综合评分得分最高的供应商。

22.2最低投标价不一定是被授予合同的保证。

22.3如果确定该投标供应商不能无条件圆满履行合同，招标人将对下一个可能中标的投标供应商资格做出类似的审查。

23．接受和拒绝任何或所有投标的权力

23.1为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

24．中标通知书

24.1中标结果公示结束后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

24.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

25．签订合同

25.1 中标方按照公开招标和中标方所投标文件中的约定与买方签订书面合同，所签订的合同不得对公开招标和中标方的投标文件作实质性修改。

25.2  如中标方拒签合同，则按违约处理。招标人没收其投标保证金。

25.3  公开招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

25.4 不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。特殊情况下，中标人必须与招标人协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担服务责任，但中标方必须对合同标的的全部内容向招标人负责，并保证第三方提供的服务符合公开招标文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。

26  招标失败条件

26.1.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.2.因重大变故，采购任务取消的；

26.3.招标文件截止时间后，实际参与的投标人不足法定家数的；

26.4.最终报价均超过采购预算的；

26.5.对招标文件作出实质性响应的投标人不足法定家数的；

27.投标人有权就招标事宜提出质疑

27.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自已的权益 受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日

内，以书面形式提出质疑。

27.2 质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人 民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等法

律法规的相关规定，以书面形式向采购代理机构提出。

27.3 质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。未递交投标文件的供应商，其未参加后续采购活动，不得对递交投标文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。

27.4 质疑人可以采取直接送达或者邮寄方式提交质疑书。采购代理机构收到质疑书后，对质疑书进行审查，对符合质疑条件的将办理签收手续，自签收质疑书之日起即为受理。

27.5 采购代理机构将在受理书面质疑后 7 个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.6 投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提请有关 部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

27.7 质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向财政部门投拆。

27.8质疑接受联系人：新疆西北招标有限公司

联系人：王静   刘建新

联系电话：0991-5823555

备注：投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 第四部分  服务内容及要求

（一）项目概况

2024年新增高架道路清雪保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目

（二）采购项目预（概）算

年度总 预 算：9085400.00元/年，年度服务费最终以审计定案值为准。

（三）采购标的汇总

面积37.73万㎡（小地窝堡立交12.42万㎡，东进场高架25.31万㎡），年度预算908.54万元/年。

（1）小地窝堡立交区（含匝道）：省道114线主线K17+430-K20+000（上下行）高速公路（路面、路基、桥涵），长度2.57公里。

（2）东进场：东起河滩路，西至T4航站楼的高架道路（含匝道）。

（四）技术商务要求

1.商务要求：

1.1服务期限：2025年3月7日至2026年12月23日。合同一年一签，在财政预算保障同时年度考核合格的前提下逐年签订合同。

1.2中标人进场时间：2025年3月7日零时。

1.3付款方式：

1.3.1本合同为月考核，季度结算。乙方按服务标准履行合同义务后，甲方才予以办理支付手续。

1.3.2本项目资金为财政资金，具体支付时间以市财政局该项目的实际到位资金为准。

1.4质量要求：

1.4.1投标人在服务期内，必须遵守投标承诺文件、合同、《城市快速路环卫作业规范（试行）》及《城市快速路环卫作业考核办法（试行）》的相关规定。

1.4.2采购人在服务期内，依据合同、《城市快速路环卫作业规范（试行）》及《城市快速路环卫作业考核办法（试行）》对该项目进行监管和考核。

2.技术要求

2.1投标人所配置的车辆设备的数量不得低于所投标段车辆设备需求（参照本文件4.1车辆设备配置基本需求），且车型和技术参数须优于或一致于所投标段车辆设备需求中相应的车型和技术参数（车型和技术参数不符的不予计入）。

2.2自取得中标通知书之日起7日内，投标人提供配置车辆设备的采购发票或合同（采购或租赁）或车辆行驶证、车牌号码、车架号等报送至采购人审核备案。自取得中标通知书之日起40日内，采购人对投标文件所承诺配置的清扫车、高压清洗车、洒水车、设施清洗装置等进行验收；自取得中标通知书之日起60日内，采购人对投标文件所承诺配置的前扫除雪车、前扫中刀除雪车、撒布器、大型扬雪机、高空作业车等进行验收。

2.3投标人所配置的车辆设备，均为所投标段专用车辆，不得与其他项目混用，或未经采购人同意挪为他用，投标人购置的车辆设备的所有权属于投标人（以采购发票或落户证明为准）。

2.4投标人为本项目所配置的车辆设备必须符合国ⅥB国家排放标准或新能源车辆（以车辆合格证为准）。

说明：投标文件必须提供“在取得中标通知书后7日内，招标文件评分表中所列的所有车辆设备，向采购人提供车辆设备的采购发票或合同（采购或租赁）；或车辆行驶证、车牌号码、车架号”的承诺文件。

投标文件必须提供“自取得中标通知书之日起40日内，招标文件评分表中所列的清扫车、高压清洗车、洒水车、设施清洗装置等停放至项目所在地停车场；自取得中标通知书之日起60日内，招标文件评分表中所列的前扫除雪车、前扫中刀除雪车、撒布器、大型扬雪机、高空作业车等停放至项目所在地停车场，并承诺所有车辆设备为本项目所投标段专用”的承诺文件。

2.5投标人承诺中标后在乌鲁木齐市设立固定的办公场所、职工宿舍和车辆设备停车场。自取得中标通知书后至进场前，如产权为自有的，中标人应提供自有房产证和自有产权车辆停车场所权属证明复印件，如租赁，中标人应提供租赁合同及出租方房产证复印件和付款发票复印件（原件备查）至采购人处，租赁结束日期不得早于本项目服务结束日期。

说明：投标文件中必须提供 “自取得中标通知书后至进场前，在项目所在地设立固定的办公场所、职工宿舍和车辆设备停车场”的承诺文件。

2.6 投标人在招标文件评分表“项目管理团队综合实力”中设定的相关人员，必须是项目所在地项目部的主要组成人员，不得随意变更。

说明：投标文件中必须提供“自取得中标通知书后至进场前，在项目所在地项目部实际管理团队，其人员与评分表中项目管理团队综合实力中的所有人员一致”的承诺文件。

2.7自取得中标通知书之日起90日内，投标人必须为配置的所有车辆设备安装车载终端信息采集设备（北斗定位及视频），并在项目地有企业云平台。云平台需包含但不限于人员管理、车辆管理、视频监控管理、GIS地图等电子系统，可以实时查看人员、车辆分布、运行轨迹、道路作业实时现状，可对人、车、物进行关联、统计、查询、分析并实时调度。

2.8车载终端信息采集设备（北斗定位及视频）安装要求：所有作业车辆均需安装北斗定位信息采集设备（高清摄像头），所有保洁车辆及清雪车组头车、尾车均需在车辆前端和后端安装视频信息采集设备（高清摄像头）。

2.9采购人须与正在服务的中标企业共同维护和运行采购人数字化监管平台

，用于监控道路作业效果、车辆轨迹、车辆出行、回场时间、车辆运行状态、速度、分布、作业长度等。采购人数字化监管平台的相关费用由平台使用企业均摊。

2.10企业云平台要求：

2.10.1需具备灵活的可扩展性和兼容性，保留接口与采购人数字化监管平台对接的能力；

2.10.2应兼容现有主流物联网协议，兼容四大运营商网络；

2.10.3各类终端信息采集设备的数据需按采购人数字化监管平台所要求的数据进行实时提供并免费共享至采购人数字化监管平台，数据类型需兼容采购人数字化监管平台。

说明：投标文件中必须提供“自取得中标通知书之日起90日内，为本标段服务的所有车辆设备安装车载终端信息采集设备（北斗定位及视频），企业云平台免费提供采购人数字化监管平台所需的数据”的承诺文件。

2.11投标人中标后须按照1人/50万㎡（不足50万㎡按1人）的标准组建城市快速路环卫作业市场化考核队伍，承诺服从甲方统一调配。

说明：投标文件中必须提供 “承诺中标后按照1人/50万㎡（不足50万㎡按1人）的标准参与到城市快速路市场化考核队伍，服从甲方统一调配。

2.12为提高我市应对环卫突发事件的处置能力，有效开展应急抢险作业，中标人须按1人/3万㎡的标准，根据所投标段的面积组建应急抢险队伍，提供处置应急突发事故的服务。按照采购人要求由专业机构进行应急抢险培训并取得相关培训证明，培训费用由投标人承担。

说明：投标文件中必须提供 “中标后组建12人的环卫应急抢险队伍，提供处置应急突发事件的服务”的承诺文件。

- 2.13投标人承担城市快速路环卫作业市场化考核人员经费。投标人中标后，将全部承担城市快速路环卫作业市场化考核人员工作经费，考核人员具体经费标准由采购人确定。

说明：投标文件中必须提供 “中标后承担城市快速路环卫作业市场化考核人员经费”的承诺文件。

2.14中标人进场日至车辆设备验收前，所需的车辆设备中标人可采用调配、租赁等方式自行解决并按照《城市快速路环卫作业规范（试行）》进行作业，采购人按照《城市快速路环卫作业考核办法（试行）》进行考核。

3.服务内容

3.1在服务期内，负责本标段范围内的道路清扫保洁、洒水降尘、冰雪清除、道路设施清洗等工作；

3.2负责组织所有作业人员对清扫保洁、冰雪清除、道路设施清洗等工作进行技能培训、安全培训和管理；

3.3按照市委市政府“即下即清，雪停路净”的要求，在规定时间内将积雪清运出城。

3.4依据《中华人民共和国劳动法》要求，为所有从业人员提供相应的劳动保障，包含为所有从业人员缴纳社保或购买商业保险（保额不低于120万元）及发放人员工资等。

3.5投标人必须与采购人签订安全生产协议书，在履行合同过程中，出现任何安全事故，均由投标人承担所有安全事故责任及经济责任。

3.7负责所有办公、职工宿舍及车辆设备停车场所的安全保卫、安全检查工作，并服从属地管理。

3.8负责服务期内人员、车辆安全事故、交通违法行为的处理及善后工作；

3.9负责本标段合同期内公共设施突发事件的应急抢险作业，包含降雨后的道路积水抽排、道路抛洒、道路交通事故造成的路面污染的清理、网格化单据、12345城市热线单据处理、极端天气（包括大风污染、扬尘污染等）的环境卫生保障等工作。

3.10按照采购人要求负责购置清扫保洁、冰雪清除、道路设施清洗工作的作业工具、安全服饰及安全设施。

3.11从业人员每年必须进行一次健康体检。

3.12进入冬季前，需准备能满足快速路积雪外运的倾倒雪场、应急物资等。

3.13进入冬季后，及时清除桥体冰挂工作。

3.14遇重大活动保障、环境卫生方面的重大检查等临时突击任务不另行付费。

- 设备配置要求

- 4.1车辆设备基本配置需求

| 2024年新增高架道路作业车辆设备基本配置标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业车辆类型 | 车辆设备需求量 | 车辆设备规格及参数 |
| 1 | 前扫除雪车 | 14 | 总质量≥25吨，前扫刷毛宽度必须≥3.0米，马达转速≥220转/分钟，前扫刷必须具备浮动下降功能、扫刷倾角电控液压调整功能、扫刷触地压力指示功能三项功能中至少两项功能。可购买上装租车安装。 |
| 2 | 前扫中刀除雪车 | 14 | 总质量≥25吨，前扫刷毛宽度必须≥3.0米，马达转速≥220转/分钟，中部腹铲宽度≥3.0米。必须具备特种车整车合格证。 |
| 9 | 撒布器 | 4 | 料仓容积≥8立方米，撒布作业宽度≥12米。 |
| 3 | 大型扬雪机 | 1 | 一体化整车或挂装式扬雪机，除雪量必须≥2300吨/小时。 |
| 4 | 清扫车 | 5 | 总质量≥12吨，清扫宽度≥2.6米，垃圾箱容积≥3立方米。必须具备湿扫功能。必须具备特种车整车合格证。 |
| 5 | 洗扫车 | 2 | 总质量≥16吨，清水箱容积≥8立方米，路面有效洗扫作业宽度≥3.4米。必须具备特种车整车合格证。 |
| 6 | 高压清洗车、洒水车 | 2 | 水罐容积≥8立方米，对冲作业宽度≥21米，洒水作业宽度≥12米，必须具备特种车整车合格证。至少有1辆可使用设施清洗装置的高压清洗车。 |
| 8 | 设施清洗装置 | 1 | 洗涤水箱容积≥3立方米，必须至少具备波形护栏及挡墙清洗功能。可购买上装在自有高压清洗车上安装使用。 |
| 7 | 高空作业车 | 1 | 作业高度≥14米。可选择临时租用，但须保证不影响作业进度。 |
|  | 合计 | 44 |  |
| 备注：除允许购买上装租车安装或允许租用的作业车型外，其余必须为自有车辆设备。 |  |  |  |

- 5.乌鲁木齐市城市快速路清雪保洁实施方案要求

- 投标人根据《城市快速路环卫作业规范（试行）》、《城市快速路环卫作业考核办法（试行）》及项目特点，制定项目实施组织方案。

- 5.1项目分析：投标人根据招标文件、项目特点和气候特征等方面，对项目整体、作业范围、作业难点重点等进行分析。

5.2项目管理团队、场所配备方案：

- 投标人应根据项目特点建立项目管理小组，项目管理小组应包含项目经理一名和管理小组成员若干，提供车辆设备停车场地、办公场所、职工宿舍等使用方案。投标文件中应编制管理方案。

5.3《城市快速路清扫保洁作业方案》：方案中需明确机械清扫的作业时间、作业线路、作业车辆；明确机械捡拾车辆巡检频次（明确到小时）及线路；明确洒水作业和道路洗扫作业的频次、线路和车辆。

- 夏季作业标准：1.当气温低于30摄氏度时，每天不少于1次冲洗、4次洒水，确保路面无积尘。2.当气温高于30摄氏度时，每天不少于1次冲洗、5次洒水，确保路面无积尘。

- 春、秋季作业标准：1.每天不少于1次冲洗、3次洒水，确保路面无积尘。2.当气温高于15摄氏度时，每天不少于1次冲洗、4次洒水，确保路面无积尘。

5.4《城市快速路冰雪清除作业方案》：根据降雪等级不同，分别制定乌鲁木齐市城市快速路冰雪清除作业方案。机械化清雪车辆配置及编组（主道组、匝道组、辅道组），在微到小雪情况下车辆设备配比应不低于标段车辆设备基本配制需求的50%；机械编组应相对固定作业路线；根据降雪等级不同细化作业频次及循环时间雪场储备情况、防滑物资储备及分布。

- 5.5《城市快速路道路交通安全设施清洗作业方案》：包括专项清洗、日常保持性清洗和小广告清除。方案内容应包含作业人员分组及配置、车辆设备的配置，小广告清除作业等。

5.6《城市快速路环卫作业应急保障作业预案》：预案内容应包含《重大活动保障应急预案》、《极端天气应急预案》、《道路积水抽排应急预案》、《冬季冰挂清除处置预案》、《道路大面积污染应急预案》、《道路积冰结板处置预案》等。

6.履约验收方案

- 6.1验收内容：投标人承诺配置的所有车辆设备、办公场所、职工宿舍、车辆设备停车场、车辆设备的车载终端信息采集设备及企业云平台布署情况、本项目的管理团队人员。

- 6.2验收时间：

- 6.2.1自取得中标通知书之日起7日内，采购人查验中标人配置车辆设备的发票或合同（采购或租赁）或车辆行驶证、车牌号码、车架号等，中标人以清单表格方式汇总成书面材料以便采购人查验。

- 6.2.2采购人在中标人进场前，对中标人办公场所、职工宿舍、车辆设备停车场及项目管理团队人员进行验收。

- 6.2.3自取得中标通知书之日起40日内，采购人对中标人所承诺配置的清扫车、高压清洗车、洒水车、设施清洗装置等车辆设备进行验收。

- 6.2.4自取得中标通知书之日起60日内，采购人对投标文件所承诺配置的前扫除雪车、前扫中刀除雪车、撒布器、大型扬雪机、高空作业车等车辆设备进行验收。

- 6.2.5自取得中标通知书之日起90日内，采购人对车载终端信息采集设备及企业云平台布署情况进行验收。

- 6.3验收方式：

- 6.3.1中标人提供企业配置车辆设备的发票或合同（采购或租赁）或车辆行驶证、车牌号码、车架号等相关书面材料向采购人报备。

- 6.3.2对办公场所、职工宿舍、车辆设备停车场和项目管理团队人员，由采购人至中标人项目现场进行验收。产权自有的，中标人提供自有房产证或自有产权车辆停车场所权属证明复印件；如租赁，提供租赁合同、出租方房产证复印件和付款发票复印件及项目管理团队人员的身份证明复印件（原件备查）。

- 6.3.3对中标人所购置的车辆设备，由采购人至中标人项目现场进行验收。中标人须提供各类车辆设备的名称、数量、车型等详细清单。

- 6.3.4对车载终端信息采集设备及企业云平台布署情况，采购人至中标人项目所在地项目部进行验收。中标人向采购人演示企业云平台。

- 6.4验收履约责任：

- 6.4.1自取得中标通知书之日起7日后，中标人提供不全或者不能提供投标文件承诺的所有车辆设备的采购发票或合同（采购或租赁）或车辆行驶证、车牌号码、车架号等书面材料，视为自动放弃中标资格，列入采购人黑名单并上报财政局监管部门；同时，按照政府采购法相关规定，按中标顺序依次递补。

- 6.4.2自取得中标通知书之日起40日后，中标人承诺配置的清扫车、高压清洗车、洒水车、设施清洗装置等车辆设备，缺少车辆设备的，扣除违约金3000元/台/日；自取得中标通知书之日起60日后，中标人承诺配置的前扫除雪车、前扫中刀除雪车、撒布器、大型扬雪机、高空作业车等车辆设备，缺少车辆设备的，扣除违约金3000元/台/日，同时列入采购人黑名单并上报财政局监管部门；按照政府采购法相关规定，按中标顺序依次递补；自取得中标通知书之日起90日后，缺少车辆设备量大于15%的，将终止合同，所造成的一切经济损失均由中标人承担，同时列入采购人黑名单并上报财政局监管部门。

- 6.4.3自取得中标通知书之日起90日后，中标人未安装信息采集终端设备，按中标人所承诺的车辆设备总量为基数扣除违约金100元/台/日，直至所有车辆设备安装完毕。

- 6.4.4自取得中标通知书之日起90日后，企业云平台无法演示或者演示内容与投标文件提供的内容不符，扣除违约金1000元/日，直至符合采购要求的云平台建设完毕。

- 6.4.5未经甲方同意，中标人擅自更换投标文件中的项目经理，扣除违约金5万元/人，更换其他人员，扣除2万元/人的违约金。

- 6.4.6中标人配置的车辆设备的性能、质量不能满足投标文件中所要求车辆设备的技术参数条件的，视为不合格车辆设备列入缺少的车辆设备总数，中标人承担相应的履约责任。

- 6.4.7中标人设立的固定的办公场所、职工宿舍和停车场所弄虚作假或与投标文件要求不符的，每缺一处，扣除违约金1000元/处/日，直至中标人设立真实有效固定办公场所、职工宿舍和停车场。

- 6.4.8中标人配置的车辆设备，如需调用，须提前向采购人报备，经采购人同意方可调用。未经采购人同意，中标人擅自调用本标段机械设备服务于其他项目或挪为他用，一经发现，扣除违约金1.5万元元/台/日，直至调用的车辆设备归还。

- 注：以上时间均为日历日。

城市快速路环卫作业规范（试行）

目录

1  总则

2  编制依据

3  适用范围

4  城市快速路环卫作业特性及现状

5  相关事宜

6  术语及定义

7  城市快速路环卫作业项目管理工作规范

8  城市快速路环卫作业安全生产规范

9  城市快速路清扫保洁作业规范

10  城市快速路冰雪清除作业规范

11  城市快速路道路交通安全设施清洗作业规范

12  城市快速路环卫应急作业规范

13  城市快速路小广告清理作业规范

14  城市快速路环卫信息化建设规范

1  总则

为加强乌鲁木齐市城市快速路市容环卫工作的建设与管理，提高城市快速路环卫作业安全生产、清扫保洁、冰雪清除、道路设施清洗、城市小广告清理及应急作业等相关作业效率和质量；保证城市环境的整洁美观；确保城市快速路环卫作业人员及车辆设备运行安全；进一步推进城市快速路清扫保洁、冰雪清除等工作市场化、规范化、标准化，培育和发展环卫产业，特制定本规范。

2  编制依据

《新疆维吾尔自治区城镇市容环境卫生企业信用评价管理办法（试行)》；

《乌鲁木齐市城市精细化管理标准》（2023年4月）；

《乌鲁木齐市冰雪清除应急预案》（2024年1月9日）；

《乌鲁木齐市城市道路清扫保洁洒水降尘考核细则（暂行）》（乌城执发[2016]38号）文件；

《乌鲁木齐市城市道路清扫保洁质量要求与作业规范》（乌城执发[2017]7号）文件；

《关于进一步加快新能源汽车推广应用及产业发展的指导意见》（新政发〔2022〕12号）

《乌鲁木齐市2021年冬季至2022年春季冰雪清除指挥实施方案》

市委市政府下达的“即下即清，雪停路净”的冰雪清除工作要求；

按照乌鲁木齐市“即下即清，雪停路净”的清雪标准,参照国家有关道路清扫保洁相关标准，结合乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）现有的专业人才储备、机械设备、物资资源及多年来从事城市快速路清扫保洁、冰雪清运及道路设施清洗作业所积累的经验，制定的适用于快速路清雪保洁作业规范试行版本。

3  适用范围

本规范适用于参与乌鲁木齐市城市快速路环卫作业安全生产、清扫保洁、冰雪清除、道路设施清洗及城市小广告清理保洁作业的服务企业。除应符合本规范外，亦应符合国家、新疆维吾尔自治区和乌鲁木齐市有关法规、规章和标准的规定。

4  城市快速路环卫作业特性及现状

城市快速路是乌鲁木齐最重要的交通大动脉之一，具有全封闭、全立交、车速快，高架桥和隧道多的特点。因此，城市快速路保洁清雪工作存在一定的特殊性。尤其是人工作业的风险性和天气导致的应急性，以及道路结构带来的温差大、易结冰、难清运等问题。

随着我市城市快速路的迅速发展，清雪保洁面积不断增加，加之我市创建国家卫生城市工作的进一步深入，对清扫保洁清雪工作的要求不断提高，社会影响面也随之越来越大。尤其是随着社会的不断进步，市民对安全出行越发重视，这就要求我们的工作不仅只是文明作业，更要站在环境保护的角度上进行科学的管理。

目前我市正在积极推进环卫作业市场化运行工作，尚处于起步阶段，由于乌鲁木齐市缺失保洁、清雪定额标准、考核监督评定标准等，给政府面向社会采购清雪、保洁工作服务带来了一定的局限性。

5  相关事宜

5.1  本规范由项目甲方：乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）负责解释。

5.2  针对本规范在实施过程中需要完善的相应条款，可根据国家相关法律法规、国家标准、行业标准、地方标准及实际工作需要，每年做出修订。

6  术语及定义

6.1  环卫作业

特指乌鲁木齐市城市快速路道路清扫保洁、冰雪清除、设施清洗、洒水降温抑尘、小广告清理、冰挂清除、道路抛洒清理和积水清理作业。

6.2  城市快速路

城市道路中设有中央分隔带，具有四条以上的车道，全部或部分采用立体交叉与控制出入，供车辆以较高的速度行驶的道路。

6.3  道路保洁

为保持环境卫生常态化而进行的对城市道路的保持性、常规性巡回清洁作业。

6.4  冰雪清除工作

对道路及道路附属设施的积雪进行全面的清除工作。包括机械清扫、积雪外运等。

6.5  道路交通安全设施清洗

对道路附属设施进行清洗的过程。道路交通安全设施清洗分为常态化保持清洗和在规定的时间内对全部设施无遗漏的专项清洗。

6.6  环卫应急作业

仅限于城市快速路范围内发生的各类突发事件，包括但不限于极端天气，采取一系列必要措施，以最快速度恢复城市道路环境卫生，保障道路安全畅通的工作。

6.7  道路清扫

指对道路全面的清洁作业。

6.8  车辆设备

特指用于乌鲁木齐市城市快速路环卫作业或辅助环卫作业的各类专项作业车、上装设备、非道路移动机械。

6.9  道路机械清扫

运用清扫设备清除道路垃圾和杂物、污染物、减少路面尘土量的作业方式。

6.10  道路机械洗扫

用专业车辆设备对路面及路面标线进行冲洗和清扫，更有效的保证路面洁净、道路标线清晰。

6.11  道路机械洒水与喷雾

使用洒水车或雾炮车辆采用洒水和喷雾方式实施道路抑尘降温的作业。

6.12  道路垃圾及污渍

1  细碎垃圾包括木屑、烟头、果壳等。

2  明显垃圾包括烟盒、饮料瓶、塑料袋、泡沫板等。

3  污渍包括油渍、泥渍等。

6.13  小广告清除

清理道路及道路旁建（构）筑物、公共设施上非法张贴或喷涂类宣传品的作业。

6.14  危险报警闪光灯

俗称“双闪灯”，是提醒其他车辆与行人注意本车有特殊情况的信号灯。

《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第三十五条规定，道路养护施工作业车辆、机械应当安装示警灯，喷涂明显的标志图案，作业时应当开启示警灯和危险报警闪光灯。

6.15  警告区

从环卫作业控制区起点布设安全警示标志到上游过渡区起点之间的区域，用以警告驾驶人员已进入环卫作业区域，按交通标志调整行车状态。（参照《公路养护安全作业规程》JTG H30-2015）。

6.16  工作区

从纵向缓冲区终点到下游过渡区起点之间的环卫作业区域。（参照《公路养护安全作业规程》JTG H30-2015）。

6.17  作业控制区

为环卫安全作业所设置的交通管控区域，分为警告、上游过渡、缓冲、工作、下游过渡、终止等区域。（参照《公路养护安全作业规程》JTG H30-2015）。

6.18  冰挂

每年初冬及初春时，由于早晚温差较大，在桥体下方、隧道顶部、人行天桥及排水设施等处易形成柱状冰体。

6.19  降雪等级

| 降雪等级 | 时段降雪量 单位：毫米 |  |
| --- | --- | --- |
| 小雪 |  | 降雪24小时降雪厚度在0.3-3厘米或降水量在0.3-3毫米 |
| 中雪 |  | 降雪24小时降雪厚度在3-6厘米或降水量在3-6毫米 |
| 大雪 |  | 降雪24小时降雪厚度在6-10厘米或降水量在6-12毫米 |
| 暴雪 | 蓝色预警 | 降雪12小时降雪量将达4毫米以上，或者已达4毫米以上且降雪持续 |
|  | 黄色预警 | 降雪12小时降雪量将达6毫米以上，或者已达6毫米以上且降雪持续 |
|  | 橙色预警 | 降雪6小时降雪量将达10毫米以上，或者已达10毫米以上且降雪持续 |
|  | 红色预警 | 降雪6小时降雪量将达15毫米以上，或者已达15毫米以上且降雪持续 |
| 冻雨 |  | 由冰水混合物组成，与温度低于0℃的物体碰撞立即冻结的降水，是初冬或冬末春初时节见到的一种灾害性天气。 |

6.20  极端天气

| 节气 | 气温 |
| --- | --- |
| 微寒 | 气温持续保持0℃至4.9℃ |
| 轻寒 | 气温持续保持0℃至-4.9℃。 |
| 小寒 | 气温持续保持-5℃至-9.9℃。 |
| 大寒 | 气温持续保持-10℃至-19.9℃ |
| 严寒 | 气温持续保持-20℃至-29.9℃ |
| 酷寒 | 气温持续保持-30℃至-39.9℃ |
| 极寒 | 气温持续保持－40℃以下 |

7  城市快速路服务企业项目管理工作规范

7.1  项目部人员管理要求

7.1.1  项目管理团队。应根据项目特点和投标文件有关“项目管理团队”的承诺文件建立项目管理团队，项目管理团队应包含项目经理一名，项目副经理一名和管理团队成员若干，管理团队成员应持有相应职业资格证书，人员相对固定。具体要求如下

7.1.2  服务企业未经项目甲方同意不得擅自更换项目负责人及主要管理人员。

7.1.3  遇开会或应急作业时，项目负责人或项目相关管理人员应在规定时间内到达现场。

7.1.4  项目负责人未经项目甲方同意不得擅自离开项目驻地，在法定节假日（如国庆、元旦、春节等）和重要政治经济活动（如“两会”、国家和自治区组织在乌鲁木齐地区的重要活动等）、冰雪清除期间，项目负责人无正当理由不得擅自离开项目驻地。

7.2  车辆设备操作人员要求

7.2.1  应按照项目所需车辆设备及作业方案配备相应数量的操作人员。

7.2.2  必须持有国家相关部门核发的有效证照。

7.2.3  身体健康，无工作禁忌症。

7.2.4  项目主要管理人员应设置AB岗，车辆设备操作人员数量应不小于车辆设备配比的1.5倍。

7.3  项目场所要求

7.3.1  项目场所包括：办公用房、职工宿舍、车辆维保及停车场、冰雪堆放场地、物料堆放场地等。

7.3.2  以上所有场所，须持有自有房产证或自有产权车辆停车场所权属证明复印件或租赁合同、出租方房产证复印件和付款发票复印件。

7.3.3  所有场所应符合国家相关规定，确保安全使用。

7.4    从业人员职业技能培训要求

7.4.1  定期组织相关人员学习《中华人民共和国安全生产法（2021修订版）》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路安全交通法实施条例》、《信访工作条例》等相关法律法规及《城市快速路环卫作业规范（试行）》、《城市快速路环卫作业考核办法（试行）》行业规范。

7.4.2  熟悉项目路段的四至范围。

7.4.3  作业技能培训（包括熟悉快速路保洁作业流程，机械设备操作及特殊情况处置）。

7.4.4  安全与健康培训。

7.5  车辆设备要求

7.5.1  车辆设备应按照投标文件中标段《车辆设备基本配置需求表》进行配置。

7.5.2  鼓励技改、更新符合环保要求的新能源环卫车辆设备。

7.5.3  新购置的车辆必须符合国ⅥB国家排放标准。

7.5.4  应全面检查车况及车容车貌，发现问题及时排除，避免安全隐患。

7.5.5  所有车辆设备的运行轨迹只能在乌鲁木齐市城市快速路范围内，停放轨迹只能在项目乙方车辆停车场或维保场地内。如调用车辆，须提前向项目甲方报备，经同意方可调用。

7.6  信息化云平台的准备工作

7.6.1  对应招标文件中本标段所有车辆设备都应按照招标文件及投标文件中有关信息化建设的要求，安装车载终端信息采集设备（定位及视频）。

7.6.2  项目部办公场所内应具备完整系统的信息化云平台。

7.6.3  信息化云平台应具备灵活的可扩展性和兼容性，保留接口与

城市快速路环卫服务云平台对接的能力

7.6.4  各类终端信息采集设备的数据需按项目甲方数字化监管平台所要求的数据进行实时提供并免费共享至项目甲方数字化监管平台，数据类型需兼容项目甲方数字化监管平台。

7.7  作业方案和应急预案编制要求

7.7.1  所有作业方案须按照投标文件中承诺的车辆设备数量及种类进行编制。

7.7.2  《城市快速路清扫保洁作业方案》

7.7.2.1  明确机械清扫的作业时间、作业线路、作业车辆（具体到车牌号）

7.7.2.2  明确机械捡拾车辆（具体到车牌号）巡检频次（≤1小时）及线路

7.7.2.3  明确洒水作业和道路洗扫作业的频次、线路和车辆（具体到车牌号）

7.7.2.4  夏季作业标准：1.当气温低于30摄氏度时，每天不少于1次冲洗、4次洒水，确保路面无积尘。2.当气温高于30摄氏度时，每天不少于1次冲洗、5次洒水，确保路面无积尘。

春、秋季作业标准：1.每天不少于1次冲洗、3次洒水，确保路面无积尘。2.当气温高于15摄氏度时，每天不少于1次冲洗、4次洒水，确保路面无积尘。

7.7.3  《城市快速路冰雪清除作业方案》

7.7.3.1  根据降雪等级不同，分别制定乌鲁木齐市城市快速路冰雪清除作业方案。

7.7.3.2  应相对固定机械化清雪车辆配置及编组（主道组、匝道组、辅道组），在微到小雪情况下车辆设备配比应不低于标段车辆设备基本配制需求的50%（具体到车牌号）。

7.7.3.3  机械编组应相对固定作业路线。

7.7.3.4  根据降雪等级不同细化作业频次及循环时间。

7.7.3.5  雪场储备情况、防滑物资储备及分布。

- 7.7.4  《城市快速路道路交通安全设施清洗作业方案》

- 7.7.4.1  分为专项清洗、日常保持性清洗和小广告清除。

- 7.7.4.2  方案内容应包含作业人员分组及配置、车辆设备的配置（具体到车号），小广告清除作业等。

7.7.5  以上所有方案在具体实施中，如车辆设备出现故障或无法正常作业等情况，需及时向项目甲方报备。

- 7.7.6  《城市快速路环卫作业应急保障作业预案》：预案内容应包含重大活动保障应急预案、极端天气应急预案、道路积水抽排应急预案、冬季冰挂清除处置预案、道路大面积污染应急预案、道路结冰处置预案等，所有预案在编制过程中要突出工作重点。在启动以上预案作业时道路结冰处置须在30分钟内到达作业现场并进行有效处置，其余预案须在第一时间到达作业现场并进行有效处置，处置完毕向项目甲方报备。

- 7.6.7  根据项目需要，如需制定其它方案的，以项目甲方通知为准。

7.6.8  所有方案及预案都应按项目甲方规定时间报送并通过项目甲方审核。

8  城市快速路环卫作业安全生产规范

8.1  服务企业必须遵守《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

服务企业应建立以下安全生产规章制度并公示：

8.1.1  安全生产会议制度。

8.1.2  安全生产资金投入及安全生产费用提取、管理和使用制度。

8.1.3  全员安全生产教育培训制度。

8.1.4  安全生产检查和安全生产情况报告制度。

8.1.5  安全生产考核和奖惩制度。

8.1.6  生产安全事故隐患排查治理制度。

8.1.7  生产安全事故报告和调查处理制度。

8.1.8  消防安全管理和演练制度。

8.1.9  其它应建立的保障安全生产的管理制度。

8.2  服务企业的项目负责人是安全生产第一责任人，对安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。主要负责人和相关管理人员应具备与所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，并按相关要求取得对应的《安全生产知识和管理能力考核合格证》。

8.3  服务企业每月必须开展不少于一次全员安全生产教育培训工作，学习有关安全生产的法律法规，保证所有从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业，给参与环卫作业的从业人员需购买社保或不低于120万的商业保险。

8.4  快速路环卫作业需参照《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、<新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国道路交通安全法》办法>及《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）的相关规定，做好安全防护工作后，方可开展工作。

8.5  城市快速路环卫作业中使用的职业反光工作服或反光背心必须符合《防护服装 职业用高可视性警示服》（GB 20653-2020）的标准。反光工作服或反光背心不具备明显反光警示效果的，应及时更换。

8.6  城市快速路环卫作业中使用的安全帽必须符合《头部防护安全帽》（GB 2811）的标准。

8.7  城市快速路环卫作业中使用的安全带必须符合《安全带》（GB 6095）的标准，宜采用全身式系带安全带，且与安全带相连的安全绳长度不宜大于2米。

8.8  城市快速路环卫作业中使用的交通标志必须符合《道路交通标志和标线》（GB 5768）的标准。

8.9  城市快速路环卫作业中使用的交通锥必须符合《交通锥》（GB/T 24720-2009）的标准。交通锥不具备明显反光警示效果的应及时更换。

8.10  用于城市快速路环卫作业的车辆设备，应安装符合《警车、消防车、救护车、工程救险车标志灯具》（GB 13954）标准的黄色工程警示灯。

8.11  用于城市快速路环卫作业的车辆设备、运输车辆应按照《机动车安全运行技术条件》（GB 7258-2017）标准的要求，粘贴符合《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）标准的车身反光标识，安装符合《车辆尾部标志板》（GB 25990）标准的车尾反光标志板，具备安装条件的车辆设备应安装符合要求的侧面、后下部防护装置，对小型巡检车辆、考核管理用车要求标注服务企业名称。

8.12  所有从业驾驶员必须严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》（以下简称《道交法》）及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》的相关规定。同时满足以下条件

8.12.1  已体检合格，无妨碍安全驾驶的工作禁忌症。

8.12.2  已通过驾驶资质审核及其它相关审核。

8.12.3  已签订劳动合同，且合同合法有效。

8.12.4  已经过服务企业三级安全教育且考核合格。

8.13  参加城市快速路环卫作业的其他从业人员必须符合以下条件

8.13.1  已通过相关审核。

8.13.2  已经过服务企业三级安全教育且考核合格。

8.13.3  已由服务企业缴纳社保或投保每人不低于120万元的商业保险，且保险均已生效。

8.14  所有作业人员在进入城市快速路作业时，需做好安全防护，着职业用高可视性警示服。

8.15  所有从业人员每年需进行一次健康检查，一线作业人员不得带病和疲劳上岗，保持身体和精神状态良好进行安全作业。

8.16  参与冰挂清理作业的人员应正确佩带安全帽，且每个冰挂清理作业点应有两名交通安全引导人员，分别负责作业区后方和坠冰区域的交通安全引导，必要时应封闭作业区域，避免伤及行人或车辆，作业完毕后及时清理地面坠冰。

8.17  搭乘高空作业平台进行作业的人员必须正确佩带安全性能良好的全身式系带安全带，安全带必须高挂低用，且与工作平台牢固连接。

8.18  作业现场的交通安全引导人员应佩带安全帽、红色安全袖标，白天手持红旗，夜间手持发光指挥用具，面向来车方向，站在警告区非行车区域内引导车辆通行。

8.19  在城市快速路进行环卫作业的车辆设备、车辆在行驶及作业过程中应倡导安全文明作业；在各类作业中应根据不同需要开启危险报警闪光灯和示警灯，提醒行人和车辆及时避让。

8.20  清雪作业车组必须遵守以下规定

8.20.1  作业中后车与前车应保持不少于5米的安全距离。

8.20.2  车组行经匝道出入口或其它宽度变化较大的路段时应降低车速，在确保安全的前提下展开或收缩作业队形。

8.20.3  在主道编组清雪作业过程中，编组中第二辆和第三辆车之间必须预留一处前后距离不小于100米的安全通道，以保障社会车辆通行。

8.20.4  作业车组临时停放时必须排列整齐，调整清雪设备角度减少占用车道宽度，尾车必须开启示警灯，其余车辆应开启危险报警闪光灯；尾车后部向来车方向应摆放交通锥警示过往车辆，交通锥间隔应小于10米，布设距离必须大于150米。

8.20.5  运输车辆在清运积雪的过程中，应按顺序跟随扬雪机在慢车道行驶，同时开启危险报警闪光灯及示警灯，遇匝道、进出口应留出通道，不得妨碍社会车辆通行。

8.21  专项作业车捡拾清理城市快速路主道垃圾或杂物时应遵守以下规定

8.21.1  在慢车道作业时应保证作业车辆停靠在垃圾或杂物后方，作业人员不应进入其它相邻车道。

8.21.2  当超车道、快车道出现影响交通安全的垃圾或杂物时，必须在做好安全防护的前提下，由专项作业车进行捡拾清理。

8.21.3  当垃圾或杂物较多，清理用时较长时，应参考《道交法》第六十八条规定在作业车辆后方布设交通锥或警示标志。

9  城市快速路清扫保洁作业规范

9.1  机械化作业

9.1.1  城市快速路服务范围内道路开展每日三次全覆盖机械清扫作业。作业时间为早晨6:00—9:00，上午10:00—13:00，下午15:00—18:00。如遇重大节庆、突发临时任务及事故时，需按要求延长保洁时间及增加机械清扫频次，夏季开展半月一次洗扫作业。

9.1.2  机械化清扫保洁作业中扫刷在确保安全的情况下，应尽量靠近路牙和高架桥挡墙根部，并与地面呈接触状态。扫刷倾角、副发动机转速须符合清扫车厂家作业规定，不得出现漏扫、灰带及扬尘等现象，要求路面见本色，道路两侧无明显烟头、石子等细碎垃圾。

9.1.3  机械洗扫、机械清扫作业速度≤10公里/小时。同一线路同向相邻行车道两作业车辆之间前后距离不小于1000米。

9.1.4  机械捡拾作业车辆作业速度≤60公里/小时。

9.1.5  日常机械捡拾作业禁止横穿快速路（从慢车道步行至超车道）。

9.1.6  作业车辆应保持车容车貌整洁，达到车辆表面无污渍、无明显色差、无严重掉漆、车辆标识完整。

9.1.7  根据审定后服务企业清扫保洁作业方案上报的各型车辆设备，保障出勤率、完好率。

9.1.8  清扫保洁质量控制标准应符合表1要求。

表1 道路机械漏扫控制指标

| 快速路道路类别 | 细碎垃圾密度 （在5㎡范围内） | 停留时间（h/个） |
| --- | --- | --- |
| 主路 | ≤3个 | ≤0 |
| 匝道、辅道 | ≤5个 | ≤0 |

9.1.9  机械化洗扫标准： 道路机械洗扫作业频次根据道路尘土量、泥渍量、明显污渍、天气情况和作业需求确定。机械化清洗路面及两侧灰带作业标准为路面及两侧无灰带、路面洁净、标识线清晰、露出本色。

9.1.10  道路洗扫所收集的污水必须排放至排水沟或雨水井。

9.1.11  城市快速路每天开展不少于三次洒水降尘作业。

9.1.12  气温低于4℃时，应停止道路洗扫、洒水、喷雾作业。

9.2  机械捡拾作业

9.2.1  为保证持续性作业，机械捡拾作业日常保洁时间夏季为北京时间早7：00至晚20：00，冬季为北京时间早8：00至晚19：30。

9.2.2  对人行道、花砖、人行天桥、地下通道的垃圾及杂物等进行及时清理，做到无垃圾、无污渍。

9.2.3  冬季（11月1日至4月30日）须对道路边界（以路缘石或波形板为道路边界）向绿化带侧延伸2米范围进行保洁，可视垃圾需及时捡拾。

9.2.4  快速路全线道路、高架桥体等卫生死角、雨水篦子上及排水沟中全面清理，无遗漏。

9.2.5  大风天气时，服务企业应加大机械捡拾及巡检频次，在确保安全的前提下，及时清理影响道路行车安全的杂物。

10  城市快速路冰雪清除作业规范

10.1  机械化作业

10.1.1  根据乌鲁木齐市 “即下即清、雪停路净”的清雪作业工作要求，自降雪开始，服务企业应按照审定后的《城市快速路冰雪清除作业方案》开展机械化编组循环清雪作业，期间不得无故停止作业擅自调整编组。降雪过程中应保持路面无结冰无结板。雪停两个小时后，除道路右侧积雪外，其余路面无残冰无残雪，露出本色。

10.1.2  冬季服务企业需加大巡查频次，对局部降雪路段及时开展机械化作业，做到雪停路净。

10.1.3  当出现小到中雪时，机械化清雪作业速度≤15公里/小时。出现大到暴雪时机械化作业速度≤10公里/小时。

10.1.4  所有积雪必须拉运至指定的积雪堆放场地，禁止向路面及道路周边抛雪。

10.2  细化作业

10.2.1  清扫浮雪：在降雪过程中应使用小型设备对道路中央分隔带、防撞墙、防眩板、隔音屏、桥扶手、人行分隔栏、鹅头扶手、波形板等道路交通安全设施上的浮雪进行清除。左侧浮雪应在雪停时及时清除干净；右侧浮雪应在冰雪外运完成后清除干净，保证设施无浮雪。

10.2.2  降雪过程中，需不间断的清理快速路范围内的人行天桥、地下通道、公交站台及人行道上的积雪，做到雪停后清扫干净，保障行人安全通行。公交站台作业范围（长度以公交站台为中心左右不小于15m，宽度以路沿石为界向人行道方向不小于2.5m，向行车道方向不小于0.8m）。

10.2.3  翻边作业：将道路右侧积雪翻离至防撞墙或路沿石不小于0.4m处。遇桥梁伸缩缝，将积雪翻离至伸缩缝两侧各不小于0.5m处。避免在机械装雪过程中损坏道路设施。

10.2.4  波形板、应急通道口及道路分隔栏以下积雪应及时清掏，保证通透。

10.2.5  清底外运：在机械装运积雪后，应及时对残冰残雪进行外运、清底，做到露出路面本色、见标线。

10.3  道路冰雪清除作业完成时限（雪停后）：小雪12小时、中雪24小时、大雪36小时、暴雪60小时。其中匝道冰雪清除完成时限参照不同雪情减半执行。雪停后72小时，须将人行天桥雨棚上的积雪清理干净。

10.4  在冰雪清除工作期间如遇保障任务，需按照项目甲方规定时间及要求完成保障任务。

11  城市快速路道路交通安全设施清洗作业规范

11.1  道路交通安全设施清洗：应根据道路交通安全设施脏污程度开展常态化清洗。如遇环境卫生整治、节庆及重大活动时，应开展专项清洗工作。道路附属设施包括高架桥体（桥柱及桥顶）、人行天桥（桥体及遮雨棚）、隔离墩、挡墙（左右侧）、隔音屏、灯杆（2米以下）、防眩板、道路指示牌、防撞桶、鹅头扶手、限高架、高栅栏、人行分隔栏、河堤墩、跨线桥柱、波形板、隧道墙面等，清洗标准要求无污渍、见本色。

11.2  根据审定后服务企业道路交通安全设施清洗作业方案上报的各型机械设备，保障出勤率、完好率，出现故障及时上报。

11.3  春季环境卫生整治时或重大节庆活动前服务企业应根据甲方要求全年开展不少于六次专项清洗工作。

11.4  常态化清洗应根据设施脏污程度，随时进行保持性清洗。

11.5  快速路全线交通安全设施应常态化进行清（擦）洗作业。清洗标准要求无污渍、见本色。

11.6  冬季每场清雪作业后，需对隔音屏、防撞桶、路灯杆、中央隔离墩、路侧防撞墙、波形护栏、防眩板等设施上的雪渍、泥渍、污渍进行擦洗作业。如遇重大保障，可采用冬季防冻清洗剂清洗设施，保证以上设施洁净。

12  城市快速路环卫应急作业规范

12.1  道路结冰处置

12.1.1  当出现冻雨、雨夹雪、雾雪、降雪和温度达到大寒天气及以下时，易造成桥面、钢箱梁路段、坡道（匝道）、弯道、堵点等重要路段、节点结冰，服务企业应加强值守、加大巡查频次，做好防控措施，发现问题及时启动预案做到有效处置。

12.2.2  科学使用融雪剂，严格控制使用量，主张使用环保型融雪剂，依据雪量、气温、道路状况精准计算进行撒布，以机械化撒布为主，在清底收边作业中及部分重点路段（在合同中另行约定）在清雪过程中原则上不允许使用融雪剂，特殊情况下须向项目甲方报备。

12.2  道路积水处置

12.2.1  因降雨、融雪等造成责任路段内积水点位面积大于20㎡或积水深度超10cm时，服务企业应立即启动应急预案，对道路积水进行及时抽排。

12.2.2  当道路积水严重影响车辆通行时，首先应做好现场安全防护并做好交通引导等工作后采取有效抽排水作业。

12.2.3  降雨形成的积水必须在雨停4小时内处理完毕；其它原因形成的积水必须在源头治理结束后4小时内处理完毕。

12.2.4  积水处理完毕后应对积水路段形成的泥沙等沉积物进行清洗作业，保证路面见本色、标线清晰、路侧无污痕。

12.3  道路抛洒处置

责任路段范围内出现大面积抛撒物及路面发现液态油质，如机油、柴油、汽油、润滑油等易燃易爆、有毒有害物质遗撒泄漏，应立即启动应急预案，经现场安全评估，确保安全的前提下，配合相关部门做好路面保洁作业。清理完毕后作业区域应无杂物、粉尘、积水。路面见本色、标线清晰、无遗留污渍。

12.4  冰挂处置

责任范围内桥体、隧道形成的冰挂，确保做好安全防护前提下，服务企业须“边查边打”避免冰挂坠落伤人伤车，并及时清除地面坠冰。

12.5  突发事件处置

如遇突发事件时，自接到项目甲方通知后，按照突发事件所需配备车辆设备及作业人数，并在第一时间到达处置作业地点，应积极配合相关部门在规定时间内完成现场处置工作

13城市快速路小广告清理作业规范

13.1  对城市快速路范围内的小广告及布标横幅应及时进行清理，在清理过程中禁止二次污染或损坏墙体及设施。

13.2  小广告划分：

13.2.1  经营性信息发布

13.2.2  非经营性信息发布

13.2.3  违法违规信息

13.3  从被实施载体可划分为：

13.3.1  公共设施上的乱张贴

13.3.2  绿化植物上的乱张贴

13.3.3  地面上的乱张贴

13.3.4  墙面上的乱张贴

13.3.5  高空位置的乱张贴

13.4  从实施方式可划分为：

13.4.1  乱涂画、涂鸦

13.4.2  油漆字

13.4.3  不干胶乱张贴

13.4.4  纸张类乱张贴

13.4.5  图章乱涂画

13.5  从载体材质可划分为：

13.5.1  金属材质

13.5.2  水泥表面

13.5.3  涂料表面

13.5.4  石材

13.5.5  软塑料

13.6  清理方法和标准：

13.6.1  针对各种不同的乱张贴，可采用人工物理清理、专用工具清理、化学方法清理和覆盖清理等。

13.6.2  人工物理清理法：

13.6.2.1  通过利用铲刀、伸缩杆、毛巾等普通的清除工具进行清理，此方法适用于墙面、地面、绿化植物带、公共设施的乱张贴和新张贴。

13.6.2.2  清理标准：乱张贴清理干净，不留碎纸及残胶，清理时掉落的纸屑、掉渣同时清扫干净。

13.6.2.3  注意事项：不损坏建筑物、构筑物、树木、管线及其他市政公用设施，确有损坏的，要及时采取相应补救措施，恢复原样。

13.3.2.4  专用工具清理法

13.6.2.5  利用专业的小广告清除设备，对建筑物、构筑物、墙面、公共设施、树木及其他设施上乱张贴进行专业化清除。

13.6.3  高压冲洗车：

13.6.3.1  其工作原理是利用高压水枪，对较难清除的乱张贴进行清除，此类方法适用于坚固载体，如水泥、墙面、立柱、地面新出现的油漆字（48小时之内）等进行清理。

13.6.3.2  清理标准：乱张贴冲洗干净，不留碎纸及残胶，清理时掉落的纸屑、掉渣同时清扫干净，乱涂写冲洗干净，恢复载体原色。

13.6.3.3  注意事项：在进行作业时，要注意安全防护，尽量避开人流高峰期，同时应当要两人以上进行操作，一人进行主体操作，一人负责对工具和各类设施进行搬移、对周围环境进行观察、并协助主体操作人员的操作。

13.6.3.4  对于电信设备、电力设备、公交站牌、路段上较为脆弱的构造物、 容易损坏的有机物等，则不要求采用此类方法，防止出现高压水对设施的外观及功能上的破坏，造成短路、烧毁设施，破坏设施架构及外观形象等事故的发生。

13.6.4  蒸汽清洗：

13.6.4.1  利用高压蒸汽作为清洗介质，清洗机产生大量的高温高压的蒸汽，可迅速的将张贴物的胶痕、墨迹、油漆等清除干净，恢复物体表面原有的容貌。此类方法适用于卷帘门、硬质墙体、合金立面等。

13.6.4  清理标准：乱张贴清洗干净，不留碎纸及残胶，清理时掉落的纸屑、掉渣同时清扫干净，乱涂写清洗干净，恢复载体原色。

13.6.4  注意事项：不损坏建筑物、构筑物、管线及其他市政公用设施， 确有损坏的，要及时采取相应补救措施，恢复原样。

13.6.5  电动打磨机：

13.6.5.1  便捷式电动打磨机通过高转速的打磨，能够清理石材、条砖、沥青地面的各种油漆字、乱涂写。此类方法适用于地砖、沥青路面、水泥载体等。

13.6.5.2  清理标准：油漆字打磨干净，清除涂写的号码，恢复载体原色。

13.6.5.3  注意事项：使用前仔细检查保护罩、手柄必须完好无松动，使用时不可用力过猛，要慢慢均匀用力。

13.6.6  化学清理法：

13.6.6.1  化学方法是针对不同的乱张贴，采用不同性质的清洗剂，对建筑物、构筑物及其他设施上的乱贴、乱涂的各类小广告进行清除。

13.6.7  乱张贴清洗剂：

13.6.7.1  利用纳米分子材料及表面活性剂直接与胶产生反应、分解，不破坏不干胶纸，并能完整揭去不留痕迹，同时能保护被清洗物表面。适用于各类公共设施上各种乱张贴小广告。

13.6.7.2  清理标准：乱张贴清理干净，不留碎纸及残胶，清理时掉落的纸屑、 掉渣同时清扫干净。不损坏建筑物、构筑物及其他市政公用设施，确有损坏的，要及时采取相应补救措施，恢复原样。

13.6.7.3  注意事项：使用时，喷嘴对不干胶喷射，润湿，然后揭开，再边喷边揭，即可完整将顽固的不干胶揭去，不留痕迹。

13.6.8  乱涂写溶解剂：

13.6.8.1  此类清理方法不损伤公共设施的表面油漆，而能高效去除上面乱喷乱涂画油漆、字迹。适用于公共设施上乱喷乱涂画油漆字迹。

13.6.8.2  清理标准：乱涂写清洗干净，恢复载体原色。不损坏建筑物、构筑物、树木、管线及其他市政公用设施，确有损坏的，要及时采取相应补救措施，恢复原样。

13.6.8.3  注意事项：直接对准需清洗处喷射，然后用抹布或刷子等工具擦除即可

13.3.9  覆盖清理法：

13.3.9.1  对表面为不同颜色的涂料或水泥墙面上的乱张贴使用相近颜色的涂料进行涂刷覆盖，适用于手写号码、油印、立柱、有色墙面等。涂刷时遵循以下几点：

13.3.9.2  色彩一致：根据建筑物、构筑物、及其他市政公共设施表面不同颜色进行调色，新调的颜色与原颜色色差小于或等于一级， 或不超过标准色卡相邻色（ 参考CBCC中国建筑色卡国家标准），最大限度地将污染处恢复原来的色泽。

13.3.9.3  形状统一：对被污染处表面统一覆盖矩形形状，平行于地平线且垂直于地平线。

13.3.9.4  持久耐用 ：采用涂料后，需确保完全遮盖、且不会因为雨水冲刷，涂料过稀滴落、涂料结块开裂等原因造成涂料脱落 ，致使乱张贴重新泛出。

13.3.9.5  清理标准：采用涂刷覆盖时，需按照“色彩一致、形状统一、持久耐用”的要求，做好保护，不污染其载体，确有损坏的，要及时采取相应补救措施，恢复原样。采用速凝型沥青覆盖，再用水泥等粉状材料快速收干，不影响正常通行 ，也不会因为车轧人踩造成环境破坏。地面手写、油印覆盖时需涂刷矩形，完全覆盖不露号码 ，且持久耐用 ，不会为雨水冲刷，涂料过稀、涂料开裂等原因造成涂料脱落，致使乱张贴重新泛出。

13.3.9.6  注意事项：在进行地面清理作业时 ，要注意安全防护，尽量避开人流高峰期，同时必须要两人以上进行操作，一人进行主体操作，一人负责对工具和各类设施进行观察、并协助主体操作人员的操作。

14环卫信息化建设作业规范

- 服务企业应重视信息化建设工作，提升企业现代化管理水平，持续做好项目甲方数字化监管平台使用与企业内部业务的深度融合。确保云平台的常态化运行。

- 14  平台值守

- 14.1  云平台具体工作由项目负责人直管，云平台管理员采用AB岗制需定期参加培训。

- 14.1.1  夏季值守时间早10点30分至晚19点30分。冬季值守时间11月1日至3月30日早8点至晚21点30分;降雨、降雪（直至冰雪清除工作结束）、极端天气期间应24小时值守。

- 14.1.2  平台管理员在岗期间保持平台专用通讯设备畅通。

14.2  终端设备

14.2.1  所有作业车辆均需要安装定位信息采集设备，在作业期间，能够实时上传车辆定位信息。

14.2.2  所有保洁车辆及清雪车组头车、尾车均需在车辆前端和后端安装视频信息采集设备，用于采集实时路况信息，画面应保持居中和清晰。

14.2.3  服务企业安装定位及摄像头的车辆要相对固定，车牌号与设备ID号绑定，如变更和拆装需提前报备。

14.3  运行维护

- 14.3.1  服务企业应按时支付平台维护服务费、物联网卡资费，做好软硬件维护，确保企业云平台与项目甲方数字化监管平台正常运行。

14.3.2  终端设备需定期进行维护与保养，确保环卫作业期间设备正常使用。

14.3.3  服务企业环卫作业设备变更时（新增、租赁、报废）应及时修改完善车牌号、物联网卡号、车辆照片、视频通道等基础资料，确保运行车辆信息的完整性。

14.4  数据管理

- 14.4.1  平台运行期间，服务企业应按要求及时上传环卫作业方案、应急预案、工作安排、风险点台账、数据报表等各类业务数据，及时响应回复预警信息、工作提醒、业务通知等工作信息。

- 14.4.2  云平台（PC与手机端）用户账号采用实名制，仅限本人使用。服务企业在使用过程中，应遵守网络安全保密等相关法律法规，不得泄露业务数据及个人隐私信息，确保企业平台数据安全。

14.5  宣传报道

14.5.1  服务企业应安排专人负责一线报道工作。充分利用门户网站、新闻客户端、短视频网站等新媒体正面宣传报道环卫行业标准化管理亮点，树立行业形象。

14.5.2  企业发布的作业视频和作业照片被主流媒体采用的予以奖励。

14.6  单据处理

14.6.1  服务企业在线上办理绩效考核业务流转程序时应按时限签章办理，存在异议时在规定期限内提出复议；电子签章（公章、个人签名）发生变更时需备案；确保线上便捷高效完成绩效考核相关业务。

- 14.6.2  服务企业应设置专岗，安排熟悉业务人员，24小时接收及处理乌鲁木齐市12345政务服务便民热线及其它投诉工作。根据单据紧急程度按时完成市民诉求处理工作（紧急单据处理回复时限4小时，普通单据处理回复时限12小时），规范做好市民回访，严禁泄漏公民个人信息。

14.7  信用等级评价

14.7.1  服务企业应积极参与企业信用评价体系建设工作。

城市快速路环卫作业考核办法（试行）

- 目录

1  总则………………………………………………………………………

2  制定原则…………………………………………………………………

3  适用范围…………………………………………………………………

4  考核内容及方式…………………………………………………………

5  考核等级评定及加分认定………………………………………………

6  相关事宜…………………………………………………………………

7  城市快速路环卫作业项目管理工作考核细则…………………………

8  城市快速路环卫作业安全生产考核细则………………………………

9  城市快速路清扫保洁作业考核细则……………………………………

10  城市快速路冰雪清除作业考核细则…………………………………

11  城市快速路道路交通安全设施清洗作业考核细则…………………

12  城市快速路环卫应急作业考核细则…………………………………

13  城市快速路小广告清理作业考核细则………………………………

14  城市快速路环卫信息化建设考核细则………………………………

15  城市快速路环卫从业人员劳动保障考核细则………………………

- 1  总则

- 为加强乌鲁木齐市城市快速路环卫作业安全生产、清扫保洁、冰雪清除、道路安全设施清洗、小广告清理及应急作业的管理工作，对城市快速路环卫作业的服务企业（以下简称服务企业）的工作进度、安全生产、作业行为、作业质量进行及时有效的监督检查，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）等相关法律法规及《城市快速路环卫作业规范（试行）》（以下简称《作业规范》），结合乌鲁木齐市城市快速路实际情况，制定《城市快速路环卫作业考核办法（试行）》（以下简称《考核办法》。

- 2  制定原则

- 2.1  科学规范原则。明确乌鲁木齐市城市快速路清雪保洁的目标、规范和标准，细化各项工作内容，科学准确的评价工作成果。

- 2.2  注重实效原则。紧紧围绕工作实效与业务管理为主要任务，着重于对工作绩效评价的考核，确保各项任务圆满完成。

- 2.3  安全作业原则。针对快速路道路特性，应加强机械化作业设备及从业人员的安全防护、规范安全作业行为。

- 2.4  奖优罚劣原则。将考核结果与服务企业利益相结合，鼓励先进、鞭策后进，优胜劣汰。

- 3  适用范围

- 本《考核办法》适用于参与乌鲁木齐市城市快速路环卫作业安全生产、清扫保洁、冰雪清除、道路设施清洗及城市小广告清理保洁作业的服务企业。除应符合本规范外，亦应符合国家、新疆维吾尔自治区和乌鲁木齐市有关法规、规章和标准的规定。

- 4  考核内容及方式

- 乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）是城市快速路清扫保洁、冰雪清除监督考核相关事务性工作的主管单位即项目甲方，由其成立项目管理领导小组并组织相关服务企业共同成立项目考核组，负责实施考核工作。

- 4.1  对项目安全生产、清扫保洁、冰雪清除、道路设施清洗、信息化建设及应急作业等工作完成情况及质量，根据作业特点采取日常巡查、重点抽查、专项检查等方式进行考核。

- 4.2  对市民投诉、上级部门通报、被媒体曝光、12345转办等单据的完成整改情况进行考核。

- 4.3  对违反《作业规范》的行为进行现场勘验、影像取证、对考核相关资料进行存档，并出具违约通知书或整改通知书，未按时整改或改正的将依次加倍处罚。

- 4.4  对服务企业满足奖励条件的行为，予以加分认定。

- 4.5  实行月考核制，每年服务期满后，按月考核结果进行年终等次评定。

- 5  考核等次评定及加分认定

- 5.1  具体考核等次评定分值见下表：

| - 序号 | - 扣减分数（分） | - 评定等次 | - 评定分值 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - F≤10 | - 优秀 | - 每0.1分扣减作业经费400元 | - 1.考核扣分及扣减经费以月为单位进行计算。 - 2.年度考核等次评定参照此表。年度考核分数=每月考核分数之和÷12 - 3.F:代表所扣实际分数。 |
| - 2 | - 10＜F≤20 | - 良好 | - 每0.1分扣减作业经费500元 |  |
| - 3 | - 20＜F≤30 | - 一般 | - 每0.1分扣减作业经费600元 |  |
| - 4 | - 30＜F≤40 | - 合格 | - 每0.1分扣减作业经费800元 |  |
| - 5 | - F＞40分 | - 不合格 | - 每0.1分扣减作业经费1000元 |  |

- 5.2  考核认定程序

- 加分原则

- 5.2.1  加分分值不能与所扣分值相抵销。

- 5.2.2  每加0.1分奖励400元，加分分值所对应的金额仅能抵销考核所扣经费。

- 5.2.3  当年合同期满进行统一核算与当年所扣减作业经费相抵扣。

- 5.3  服务企业完成作业范围以外的应急处置及保障任务的加分奖励标准。

- 加分奖励以处置作业出动人数 机械台班为依据：每人每工作日加0.08分；出动小型作业设备每台班加0.3分,出动中型作业设备每台班加0.45分,出动大型作业设备每台班加0.6分。

- 小型作业设备：机械设备自重≤4.5t

- 中型作业设备：机械设备4.5t＜自重 ≤18t以下

- 大型作业设备：机械设备自重≥18t

- 8小时计1个工作日（台班），不足4小时计半个工作日（台班）。

- 所消耗的应急物资以服务企业当年采购单价为准。

- 5.4  加分奖励认定程序

- 服务企业申请

- 5.4.1  服务企业应第一时间将作业现场事前、事中、事后图片（需水印相机拍摄）及视频资料上传至信息平台。

- 5.4.2  项目考核组人员采用现场旁站或抽查方式取证记录，并签证认可，核实工作量、各类机械及作业人员数量。

- 5.4.3  服务企业应在作业完成后五日内以书面形式提出加分申请并附工作量、作业图片、车牌号、人员身份信息、合同或发票、现场作业佐证资料，逾期未提交佐证资料的，视为放弃当次申请加分的权利。

- 项目管理领导小组审议

- 5.4.4  项目管理领导小组召开会议，审议服务企业加分申请。

- 5.4.5  复核加分申请，评估加分申请的合理性并提出加分意见。

- 5.4.6  对于服务企业虚报工作量的，取消当次加分奖励资格。

- 5.4.7  项目管理领导小组审议结果以会议记录的形式留档。

- 5.5  项目甲方会议决定

- 5.5.1  全年扣分及加分认定在当年合同期满后统一上会，由项目管理领导小组提出加分意见，最终决定考核结果。

- 5.5.2  项目甲方决定以会议纪要形式留档。

- 6  相关事宜

- 6.1  《考核办法》由乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）负责解释。

- 6.2  针对《考核办法》在实施过程中需要完善的相应条款，乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）可根据国家相关法律法规、国家标准、行业标准、地方标准及实际工作需要，进行修订。

- 7  城市快速路环卫作业项目管理工作考核细则

- 7.1  未经项目甲方同意擅自更换项目管理人员的，项目经理扣10分/人/次，项目管理团队成员扣3分/人/次，并责令整改。

- 7.2  项目管理团队成员未按投标承诺持有相对应职业资格证书的扣2分/人/次，并责令整改。

- 7.3  项目负责人及项目相关管理人员，在该项目履行期间应遵守以下规定：

- 7.3.1  遇开会或应急作业时，项目主要负责人或项目相关管理人员未按规定时间到达的，扣0.5分/人/次；被通知人无故不到的，扣1分/人/次。

- 7.3.2  项目负责人未经项目甲方同意擅自离开项目驻地的，扣10分/次；在法定节假日（如国庆、元旦、春节等）和重要政治经济活动（如 “两会”、及国家和自治区在乌鲁木齐地区组织的重要活动等）、冰雪清除期间，项目负责人无正当理由擅自离开项目驻地的，扣20分/次。

- 7.4  未按需求配备相应车辆设备操作人员的扣0.1分/人/次，并责令整改。

- 7.5  未持有合法有效证照操作车辆设备进行作业的扣2分/人/次。

- 7.6  项目所需场所无法提供有效证明文件的扣5分/项,并责令整改；项目所需场所不符合要求的扣2分/处/次，并责令整改。

- 7.7  未经项目甲方同意擅自将项目作业车辆设备调至它用的扣2分/车/次，并责令整改。

- 7.8  未在规定时间内报送方案及预案并通过项目甲方审核的每项方案、预案每延误一天扣0.2分。

- 7.9  车辆设备未按照招标文件中所投标段《车辆设备基本配置需求表》进行配置的扣5分/车，并责令整改。

- 7.10  参与甲方行业规范及标准制订工作的，根据参与程度及提交成果的不同，年度合同服务期满前给予10-30分的奖励。

- 7.11  在服务期内，服务企业购置的车辆及设备中，高于招标文件中《车辆设备基本配置需求表》购置的新能源车辆或更新新能源车辆的，给予5分/辆的一次性奖励。

- 7.12  在服务期内，使用新工艺新材料，对生态环境保护有积极意义或有效提高作业效率及质量的，可给予适当奖励。

- 8  城市快速路环卫作业安全生产考核细则

- 8.1  服务企业未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度的，扣0.25分/项，并责令改正；安全生产规章制度未公示的，扣0.1分/项，并责令改正。

- 8.2  项目安全管理人员未按相关要求取得对应的《安全生产知识和管理能力考核合格证》的，扣0.2分/人/次，并责令改正。

- 8.3  服务企业未按要求每月开展全员相关法律法规及安全生产教育培训工作的，扣2分/次 ，并责令改正；每月相关法律法规及安全生产教育培训工作未做到全员普及的，扣0.5分/次 ，并责令改正。

- 8.4  从业人员未按规定进行健康检查的扣0.1分/人/次，并责令改正。

- 8.5  服务企业从业人员未按规定购买社保或商业保险的，3人以下扣0.5分/人/次；超过3人扣2分/人/次，并责令改正。

- 8.6  作业时人员未正确穿着职业反光工作服或反光背心的，扣0.01分/人/次，并责令改正；作业人员未穿着职业反光工作服或反光背心的，扣0.5分/人/次，并责令改正。

- 8.7  参与冰挂清理工作的作业人员未正确佩带安全帽的，扣0.2分/人/次，并责令改正。

- 8.8  搭乘高空作业平台进行作业的人员未正确佩带全身系带式安全带或安全带未与工作平台正确连接的，扣0.5分/人/次，并责令改正。

- 8.9  交通安全引导人员未佩带安全帽或红色安全袖标的，扣0.05分/人/次，并责令改正。

- 8.10  作业时人员工作范围超出作业控制区的，扣0.2分/人/次，并责令改正。

- 8.11  作业时作业车辆及运输车辆未正确使用危险报警闪光灯、示警灯的，扣0.1分/车/次，并责令改正。

- 8.12  车辆设备在未进行环卫作业时长期占用超车道和快车道的，扣0.05分/车/次，并责令改正。

- 8.13  运输车辆在清除积雪的过程中，遇匝道进出口未留出通道的，扣0.1分/处/次，并责令改正。

- 8.14  作业现场未布设安全防护设施的，扣2分/次；未按规范布设安全防护设施的，扣0.5分/次，并责令改正。

- 8.15  车辆设备在未封闭的作业区域内有逆行或倒车行为的，扣0.2分/车/次，并责令改正。

- 8.16  小型巡捡车辆、考核管理用车未按要求标注服务企业名称的，扣0.1分/车/次。

- 9  城市快速路清扫保洁作业考核细则

- 9.1  服务企业未按《作业规范》及承诺的清扫保洁作业方案进行作业的：

- 机械清扫作业

- 9.1.1  出车辆不足的，扣0.5分/车/次。

- 9.1.2  未按规定路线作业的，扣0.5分/车/次。

- 9.1.3  无故不进行清扫作业的，扣5分/次，并责令改正。

- 机械捡拾作业

- 9.1.4  未在规定时间段内开展机械捡拾作业的，扣0.2分/次。

- 9.1.5  未按规定巡捡频次及路线进行作业的，扣0.1分/车/次。

- 9.1.6  无故不进行机械捡拾作业的，扣2分/次。

- 9.2  机械清扫、洗扫出现漏扫、灰带、扬尘现象的，漏扫扣0.5分/处/次（每50米计为1处，不足50米按1处计）；灰带扣0.5分/处/次（每50米计为1处，不足50米按1处计）；扬尘扣0.5分/次。

- 9.3  未按规定时间（半月）开展洗扫作业的，扣0.5分/次。

- 9.4  在规定的时间以外作业，影响车辆通行的，扣0.5分/次。

- 9.5  未开展洒水作业的，扣0.5分/车/次。

- 9.6  未按路线开展洒水作业的，扣0.2分/车/次。

- 9.7  未按频次开展洒水作业的，扣0.1分/车/次。

- 9.8  机械化清扫保洁作业车辆扫刷空转不开展有效作业的，扣0.5分/次。

- 9.9  机械化清扫保洁作业车辆时速超过规定速度的，扣0.5分/车/次。

- 9.10  机械化捡拾作业车辆作业过程中超出规定速度的，扣0.5分/车/次。

- 9.11  对保洁作业范围内出现的垃圾

- 9.11.1  出现细碎垃圾（木屑、烟头、果壳等）的，扣0.1分/处/次（每5㎡计为1处）。

- 注：固定宽度以平行于道路横截面离挡墙或路缘石0.5m计取。

- 9.11.2  出现明显垃圾及废弃物（烟盒、饮料瓶、塑料袋、泡沫板等）的，扣0.05分/处/次。

- 9.11.3  保洁范围内卫生死角未彻底清理的，扣0.1分/处/次。

- 9.11.4  在日常机械捡拾中横穿快速路作业的，扣1分/次。

- 9.11.5  车容车貌不整洁的，扣0.01分/车/次。

- 9.12  随意倾倒垃圾的扣2分/次。

- 10  城市快速路冰雪清除工作考核细则

- 10.1  自降雪开始，机械编组应按作业方案展开作业

- 10.1.1  未及时组织车辆设备编组开展清雪作业的，每延误一小时扣0.5分/组，以此类推，累计计算。

- 10.1.2  车辆设备不足的，扣0.3分/车/次，并责令改正。

- 10.1.3  车辆设备编组不足的扣3分/组，并责令改正。

- 10.1.4  编组循环作业频次不足的扣0.5分/组/次。

- 10.2  在降雪过程中，无故擅自停止机械清扫作业的，扣5分/次，并责令改正。

- 10.3  在降雪过程中，机械编组未预留安全通道，保障社会车辆通行的，扣0.5分/次，并责令改正。

- 10.4  未按要求准备外运积雪堆放场地的扣20分，并责令整改。

- 10.5  未按要求做好应急防滑物资储备的扣5分/次，并责令整改。

- 10.6  在降雪过程中由于机械作业不及时造成道路出现结冰、结板现象的，扣0.1分/处/次（每100㎡计为1处，不足100㎡按1处计），并限时改正。

- 10.7  降雪结束后路面仍存在积雪、结板、结冰现象的

- 10.7.1  雪停2小时后扣0.2分/处/次（每100㎡计为1处，不足100㎡按1处计），并限时改正。

- 10.7.2  如由此造成交通严重拥堵、重大交通事故、舆论舆情等社会负面影响的，扣5分/处/次。

- 10.8  未按规范要求清扫人行设施积雪的

- 10.8.1  未开展作业的，扣0.5分/处/次，并责令改正。

- 10.8.2  未持续循环作业的，扣0.3分/处/次，并责令改正。

- 10.8.3  雪停后未清扫干净的，扣0.3分/处/次，并责令改正。

- 10.8.4  未按时清理人行天桥雨棚积雪的，扣0.5分/处/次，并责令改正。

- 10.9  未及时清扫交通安全设施上积雪的，扣0.01分/处/次（每100m计为1处，不足100m按1处计），并责令改正。

- 10.10  根据雪情不同，未完成冰雪清除工作的：

- 10.10.1  未按规定时间完成机械外运的，扣0.004分/处/次（每1㎡计为1处，不足1㎡按1处计），并责令改正。

- 10.10.2  未按规定时间完成清底外运的，扣0.002分/处/次（每1㎡计为1处，不足1㎡按1处计），并责令改正。

- 10.10.3  未按规定时间完成清底作业的，扣0.001分/处/次（每1㎡计为1处，不足1㎡按1处计），并责令改正。

- 10.10.4  将积雪抛至桥下的扣5分/处/次；抛至行车道的扣0.5分/处/次（每100m计为1处，不足100m按1处计）；抛至道路周边或绿化带的扣0.1分/处/次（每100m计为1处，不足100m按1处计）。

- 10.10.5  未按指定的地点随意倾倒积雪的，扣0.3分/车/次。

- 10.11  未按照要求完成保障任务的，扣3分/处/次，并责令改正。

- 10.12  在清边收底作业过程中未向项目甲方报备擅自撒布融雪剂的扣0.5分/处（每100米计为1处，不足100米按1处计）。

- 11  城市快速路道路交通安全设施清洗作业考核细则

- 服务企业未按《作业规范》及承诺的作业方案进行道路交通安全设施清洗作业的

- 11.1  未及时有效清洗道路安全设施的

- 11.1.1  未及时清洗防撞桶、路灯杆、限高架、龙门架、桥柱的，扣0.02分/个/次；清洗不彻底的，扣0.01分/个/次。

- 11.1.2  未及时清洗隔音屏、隔离墩、高挡墙、防撞墙、隧道的，扣0.002分/处/次（每1㎡计为1处，不足1㎡按1处计）；清洗不彻底的，扣0.001分/处/次（每1㎡计为1处，不足1㎡按1处计）。

- 11.1.3  未及时清洗波形护栏、防眩板、护栏的，扣0.002分/处/次（每1m计为1处，不足1m按1处计）；清洗不彻底的，扣0.001分/处/次。

- 11.1.4  未及时清洗交通标识标牌的，扣0.1分/块/次；清洗不彻底的扣，0.05分/块/次。

- 11.1.5  未及时清洗道路标线的，扣0.01分/处/次（每1m计为1处，不足1m按1处计）；清洗不彻底的扣，0.005分/处/次（每1m计为1处，不足1m按1处计）。

- 11.2  未在指定地点排放道路清洗所收集污水的，扣1分/车/次；因未按指定地点排放导致路面污染，面积大于50㎡的，扣2分/处/次（每50㎡计为1处，不足50㎡按1处计）。

- 12  城市快速路环卫应急作业考核细则

- 12.1  出现冻雨、雨夹雪、雾雪、降雪和温度达到大寒天气及以下时，未按预案采取防控措施的：

- 12.1.1  未及时撒布防滑物资的，扣0.1分/处/次。

- 12.1.2  未安排机械值守的，扣0.2分/处/次；

- 12.1.3  未按防控点位储备防滑物资的，扣0.2分/处/次。

- 12.1.4  由于处置不到位，导致道路结冰，致使车辆无法安全通行或造成社会负面影响的，扣5分/处。

- 12.2  降雨过程中，未按预案及时组织抽排积水的，扣0.4分/处/次；降雨结束后，积水点处置完成时间在4小时至8小时之内的，扣0.6分/处/次；积水点处置完成时间超过8小时的，扣1分/处/次。

- 12.3  对道路积水严重影响车辆通行的路段未做好现场安全防护及交通引导工作的扣0.5分/处，因此造成后果的赔偿责任由作业单位承担并扣5分/次。

- 12.4  各服务企业必须及时检查和清理冰挂：

- 12.4.1  未按预案及时清除冰挂的，扣0.5分/处/次。

- 12.4.2  因为冰挂未处理或作业过程中安全防护不到位，造成坠冰伤人、伤车事故的，赔偿责任由作业单位承担并扣10分/次。

- 12.5  在处置应急事件及突发事件时

- 12.5.1  未按响应时间到达作业现场的扣2分/处/次。

- 12.5.2  未做到有效处置的扣5分/处/次。

- 12.5.3  未按所需作业人数到达现场的，扣0.1分/人/次。

- 12.5.3  未按所需车辆设备数量到达现场的，扣0.4分/车/次。

- 13  城市快速路小广告清理作业考核细则

- 13.1  未按《作业规范》及时清理乱张贴、乱涂写广告的，扣0.01分/处/次。

- 13.2  在清理小广告作业时造成路面污染未及时清扫的，扣0.1分/处。

- 13.3  在使用覆盖法清理表面为不同颜色的涂料或水泥墙面上乱张贴“小广告”时未做到色差一致、干净整洁、持久耐用的，扣0.1分/处/次。

- 13.4  在使用化学法清理“小广告”作业时，造成桥体、桥墩、构筑物及其它市政公用设施损坏的，扣0.1分/处/次，并恢复原样。

- 13.5  对表面为光滑板材上的“小广告”，使用涂料进行覆盖的扣0.5分/处。

- 13.6  在清理立交桥桥体、桥墩、道路、桥面、路缘石等表面小广告时，未按规定使用无毒无害环保材料扣0.2分/处/次；使用涂料进行覆盖的，扣0.5分/处/次。

- 13.7  城市“小广告”清理后遗留明显张贴痕迹的，扣0.005分/处/次。

- 14  环卫信息化建设考核细则

- 14.1  平台值守

- 14.1.1  平台管理员未按规定值守的，扣0.3分/次，极端天气期间未按规定值守的扣0.5分/次。

- 14.1.2  平台管理员在岗期间不开启平台专用通讯设备的。扣0.3分/次。

- 14.2  终端设备

- 14.2.1  作业期间车载终端信息采集设备未开启、视频画面未居中、不清晰的，扣0.01分/车，并责令改正。

- 14.2.2  服务企业安装定位及摄像头的车辆数量，设备ID与《车辆安装定位及摄像头的统计表》核对不一致的，扣0.1分/车，并责令改正。

- 14.2.3  服务企业设备变更时未按照《车辆安装定位及摄像头的统计表》核对云平台中“运行车辆信息台账”的车辆及设备的车牌号、照片、数量、车辆类型等完善基本信息的，扣0.01分/车，并责令改正。

- 14.3 运行维护

- 14.3.1  服务企业未按时支付平台维护服务费、物联网卡资费的，扣1分/次，并责令改正；造成平台无法正常运行的，扣0.5分/天。

- 14.3.2  由于企业云平台自身原因导致项目甲方数字化监管平台无法正常运行的，扣0.5分/天。

- 14.4  数据管理

- 14.4.1  预警信息发布后，服务企业未在3分钟内响应，扣0.5分/次，并责令改正。

- 14.4.2  在应急处置响应期间，未按要求录入应急处置具体工作安排（人员、车辆、物资）信息的，扣0.1分/次。

- 14.4.3  服务企业未按规定时限上传风险点台账（更新后）、数据报表等相关统计工作的，扣0.1分/次，并责令改正。

- 14.4.4  云平台（PC与手机端）用户账号未按照实名制要求转借他人使用扣0.1分/人，并责令改正。

- 14.4.5  未遵守网络安全保密等相关法律法规，造成业务数据及个人隐私信息泄露的，关闭账户权限并扣5分/次。

- 14.5  宣传报道

- 14.5.1  服务企业在一线报道工作中未发布作业视频及照片的，扣0.01分/场。

- 14.5.2  企业发布作业视频和作业照片被主流媒体采用并发布的，加0.1分/次。

- 14.6  单据处理

- 14.6.1  服务企业项目授权人未按绩效考核业务流转时限办理《违约通知书》相关单据确认签章的，扣0.01分/份。

- 14.6.2  企业名称或授权人发生变更时相应电子签章未备案的，扣1分/次。

- 14.6.3  服务企业12345政务服务便民热线专岗人员变更时，未及时报备的，扣0.5分/次。

- 14.6.4  未按规范做好市民回访工作，泄漏公民个人信息，导致严重社会舆情的，扣2分/次。

- 14.6.5  服务企业未根据单据紧急程度在时限范围内完成市民诉求处理工作的，扣1分/次。

- 14.7  信用等级评价

- 14.7.1  服务企业积极参与企业信用评价体系建设工作的，加1分/年。

- 15  城市快速路环卫从业人员劳动保障考核细则

- 15.1  服务企业应根据《中华人民共和国劳动法》及合同规定做好从业人员的工资支付工作，对导致拖欠工资行为的服务企业进行考核。

- 15.1.1  不依法支付从业人员工资的，扣2分/人/次。

- 15.1.2  不与从业人员订立劳动合同、劳务派遣合同，未对临时用工进行实名登记的，扣2分/人/次。

- 15.1.3  服务企业向项目甲方虚报从业人员数量及发放资金额的6分/人/次。

- 15.1.4  不按月向项目甲方备案工资支付台账及用工劳动合同变动情况的，扣1分/月/次。

- 15.1.5  不按要求设立维权信息告示牌的，扣4分/次，检查中服务企业从业人员知晓率低的，扣1分/次。

- 15.1.6  不主动配合做好劳务纠纷调解工作，发生越级投诉及信访造成恶劣社会影响的，扣10分/次。

- 15.1.7  编造虚假事实或者采取非法手段讨要从业人员工资的，扣10分/次。

- 第五部分   合同部分

《2024年新增高架道路清雪保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目服务合同》的内容以中标后最终签订的合同内容为准。

2024年新增高架道路清雪保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目服务合同

甲    方：  乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）

乙    方：

签署日期:           202 年    月    日

目  录

第一条  本合同由下列双方在乌鲁木齐市共同签署

第二条  乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心

第三条  乙方的服务范围及服务内容

第四条  项目相关负责人

第五条  本项目作业期限

第六条  乙方服务标准

第七条  履约验收.......................................................

第八条  乙方服务的检查考核与奖惩办法

第九条 合同金额、支付条件及支付方式

第十条 甲方的权利和义务

第十一条  乙方的权利和义务

第十二条  违约责任

第十三条  合同的变更、解除和终止

第十四条  转让与分包

第十五条  不可抗力

第十六条  合同争议管辖其它事宜

第十七条  合同生效及其它

第十八条  合同附件

第一条  本合同由下列双方在乌鲁木齐市共同签署

甲方：乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）

乙方：

第二条 乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）                     （甲方）通过公开招标方式，现确定                   （乙方）为2024年新增高架道路清雪保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目服务供应商，甲乙双方本着平等、自愿、有偿、诚实信用的原则，签署《2024年新增高架道路清雪保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目服务合同》。

合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

（一）中标通知书

（二）本合同书

（三）《2024年新增高架道路清雪保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目安全责任书》

（四）投标函

（五）开标一览表

（六）各项投标承诺书

（七）经济标投标报价单及报价单组成的分项表（复印件）

（八）《城市快速路环卫作业规范（试行）》

（九）《城市快速路环卫作业考核办法（试行）》

（十）其他合同文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。以上文件须经合同当事人签字或盖章。

第三条  乙方的服务范围及服务内容

一、作业面积：本年度服务面积暂定37.73万㎡，最终作业面积按本服务年度内乙方实际完成服务的实际作业面积计取。

二、服务范围：

（1）小地窝堡立交区（含匝道）：省道114线主线K17+430-K20+000（上下行）高速公路（路面、路基、桥涵），长度2.57公里。

（2）东进场：东起河滩路，西至T4航站楼的高架道路（含匝道）。

三、服务内容：

（一）对本标段责任范围内高架道路、附属设施及部分辅道进行全年清扫保洁、冰雪清除、洒水降尘及应急抢险作业等作业。

（二）对本标段责任范围内的所有交通安全设施（如波形板、防眩板、隔音屏、应急护栏、挡墙、挡墙扶手、立交桥扶手、扶手鹅头、高栅栏、人行分隔栏、灯杆、防撞桶、立杆、阻车杆、限高架、标识牌、所有类型的隔离墩等）进行清洗作业。

（三）对本标段责任范围内的道路桥梁及交通安全附属设施，如桥体、地下通道、路缘石、护栏、灯杆、隔音屏、隔离墩、标志标牌等表面张贴、刻画、涂写的，未经许可的非法小广告和乱悬挂布标、横幅等进行清理作业。

（四）配合甲方制定城市道路清雪保洁行业规范及标准和甲方数字化监管平台建设及管理工作。

第四条  项目相关负责人

（一）甲方项目负责人：

（二）乙方项目负责人：

注：需提供授权文件及劳动合同书。

（三）甲方智慧环卫采集信息对接人：

（四）乙方智慧环卫采集信息对接人：

第五条  本项目作业期限

本年度合同自2025年  月  日起至2026年  月  日止。

第六条  乙方服务标准

乙方应严格按照《城市快速路环卫作业规范（试行）》、《城市快速路环卫作业考核办法（试行）》等的要求实施作业。合同约定服务内容中各类环卫作业及应急抢险作业等应采用机械化作业方式。如遇机械化作业不能完全覆盖，需采用人工进行补充作业的，必须按照国家相关法律法规严格做好安全警示防护措施后方可进行作业，否则造成的所有损失均由乙方自行承担。

注：本合同中车辆设备包含专项作业车、运输车辆及其它附属设备。

在合同履行期间，如有新的环卫行业法律法规、地方标准出台或工作需要，将参照新的文件标准和工作需要修订相关规范，乙方必须确认完全认可新修订的规范。

- 履约验收

- 验收内容

- 乙方承诺配置的所有车辆设备、办公场所、职工宿舍、车辆设备停车场、车辆设备的车载终端信息采集设备及企业云平台布署情况、本项目的管理团队人员。

（二）验收时间

1.自取得中标通知书之日起7日内，甲方查验乙方配置车辆设备的发票或合同（采购或租赁）或车辆行驶证、车牌号码、车架号等，乙方以清单表格方式汇总成书面材料以便甲方查验。

2.乙方进场前，甲方对乙方办公场所、职工宿舍、车辆设备停车场及项目管理团队人员进行验收。

3.自取得中标通知书之日起40日内，甲方对乙方投标文件所承诺配置的清扫车、高压清洗车、洒水车、设施清洗装置等车辆设备进行验收。

4.自取得中标通知书之日起60日内，甲方对乙方投标文件所承诺配置的前扫除雪车、前扫中刀除雪车、撒布器、大型扬雪机、高空作业车等车辆设备进行验收。

5.自取得中标通知书之日起90日内，甲方对车载终端信息采集设备及企业云平台，甲方至乙方项目所在地项目进行验收。

（三）验收方式

1.乙方提供企业配置车辆设备的发票、合同（采购或租赁）、车辆行驶证、车牌号码、车架号等相关书面材料向甲方报备。

2.对办公场所、职工宿舍、车辆设备停车场和项目管理团队人员，由甲方至项目现场进行验收。产权为自有的，乙方提供自有房产证和自有产权车辆停车场所权属证明复印件；如租赁，乙方提供租赁合同、出租方房产证复印件和付款发票复印件及项目管理团队人员的身份证明复印件（原件备查）。

3.对乙方所购置的车辆设备，由甲方至项目现场进行验收。乙方提供各类车辆设备的名称、数量、车型等详细清单。

4.对车载终端信息采集设备（北斗定位及视频）及企业云平台，甲方至乙方项目所在地项目部及甲方办公所在地进行验收。乙方向甲方人演示企业云平台。

（四）验收履约责任

详见招标文件及本合同第十二条和第十三条。

第八条  乙方服务的检查考核与奖惩办法

（一）检查考核

1、甲方依据《城市快速路环卫作业规范（试行）》、《城市快速路环卫作业考核办法（试行）》等以日常巡查、重点抽查、专项检查等方式对乙方实施检查考核，甲方组织检查考核，每次检查结束后将考核结果以书面方式告知乙方。

（二）奖惩办法

1、甲方依据月度考核结果，扣除乙方相应比例的服务费作为违约金。

2、对乙方满足奖励条件的行为，予以奖励。

3、考核定等。按照“月考核，年定等”的综合评价原则，甲方依据服务企业合同履约程度、环卫作业质量、应急保障任务、重大社会舆情等方面实际情况，对乙方进行月度量化考核，年度考核评定分值以十二个月考核平均值为准。年度定等分为优秀、良好、一般、合格、不合格等五个等级。

第九条 合同金额、支付条件及支付方式

（一）服务合同金额

本项目年度服务费为      元。年度服务费总金额以实际作业面积、中标单价和扣除违约金进行审计结算，最终以审计定案值为准。

1.此金额包括但不限于：为完成本项目所有服务所需的运行费、为完成本项目而进行或开展的各种相关的协调、检查、验收、会议、创优、安保、法律和合规成本等所发生的各项费用，所需缴纳的有关国家及地方税费以及合同包含的所有风险、责任等各项费用。

2.运行费包含企业自备的符合项目要求的特种车辆设备折旧及租赁、燃料、维修保养、耗材、保险及通用设备租赁等，相关从业人员劳务、办公住宿及设备停放场地租赁或购买、雪场租赁、应急材料、项目用水、环卫作业市场化考核人员、车载终端信息采集设备（北斗定位及视频）、企业云平台使用维护、甲方数字化监管平台维保等费用。

（二）服务费支付条件

1.本合同为月考核，季度结算。在乙方提供服务满一个季度后，甲方依据该季度每月的考核结果扣除相应比例的服务费作为违约金后再支付服务费用。当累积付款金额达到合同总价的80%时暂停支付，待审计机构审核定案后，按最终审计定案值进行支付。具体支付时间及相关付款手续根据市财政局的相关规定办理。

2.本项目资金为财政资金，甲方尽最大能力在一个月内为乙方办理项目服务费支付程序，但具体支付金额以市财政局该项目的实际到位资金为准，乙方豁免甲方未按本协议约定时间支付款项的违约责任。

3.在甲方支付服务费的同时，乙方应开具等额、合法的正规发票。

4.甲方中止支付服务费的情形：乙方在合同履行期间，发生的安全事故、劳务纠纷等均由乙方妥善处理。若合同终止乙方仍未处理完毕，甲方将中止支付服务费，直至甲方收到能证明乙方已将安全事故、劳务纠纷等依法处理完毕的证据证明。

5.本项目经营期内，如现有服务范围（服务面积、种类、数量、项目期限）调增或调减导致服务费变化不超过20万元的，仍按本合同约定条款执行。

如基于公益性和综合性考虑，现有服务范围（包括服务面积、种类、数量、项目期限）调增或调减导致服务费变化超过20万元的，增加的服务内容及服务费以补充协议的方式另行签订，调减服务费从本合同价中直接扣减。增减服务费的计算方式具体如下。

调整后的服务费（面积不改变，延长或减少服务期）=该项目的合同价÷365天×调整服务范围后实际服务天数。

调整后的服务费（服务期不变，面积改变）=该项目的合同价÷清扫清雪服务面积×调整后面积。

调整后的服务费（服务期和面积均改变）=该项目的合同价÷清扫清雪服务面积÷365天×调整服务范围后实际服务天数×调整后面积。

第十条 甲方的权利和义务

（一）甲方的权利

1.甲方有权依据《城市快速路环卫作业考核办法（试行）》对乙方在服务期内作业行为和作业质量进行监督、检查和考核，并根据不同时段的政策要求对考核评分办法做出适当调整。

2.乙方未按合同履约的，甲方有权依据考核评定结果从应付给乙方的服务费中扣除相应比例的服务费作为违约金，同时有权要求乙方进行整改，并对整改后的作业再次进行检查考核。

3.甲方有权对乙方的服务范围包括服务面积、种类、数量、项目期限在特殊情况下进行适量调整。

4.甲方有权要求乙方更换不称职的项目负责人及项目管理人员（包括但不限于以下情形：不服从甲方管理或在安全生产、重要保障等工作中出现严重失职失责情况的），乙方应在收到甲方书面通知后7日内给予调整。

5.乙方负有赔偿责任（含第三方赔偿、损坏道路交通安全设施等）而未能偿清的部分，经甲方确认后有权从待支付的服务费中直接扣除。

（二）甲方的义务

1.甲方有向乙方在服务过程中进行全面业务指导的义务。

2.甲方负有向乙方解释服务质量标准和作业程序的义务。

3.甲方负有向乙方通告检查及考核结果的义务。

4.甲方负有按期向乙方支付服务费用的义务。

5.甲方有协助乙方办理相关手续，与政府相关部门沟通的义务。

第十一条  乙方的权利和义务

（一）乙方的权利

1.乙方享有组织道路清扫保洁、冰雪清除、道路设施清洗、小广告清理等服务的权利，并自行承担服务风险。

2.乙方享有根据作业量、作业质量、作业服务期获得相应服务费的权利。

3.乙方享有对服务作业质量标准、检查考核结果要求甲方进行解释说明的权利。

4.乙方有对考核结果提出异议的权利。在收到甲方通知书之日起三个工作日内，以书面形式提出异议并附相关证据材料，与甲方进行复核。三个工作日期限后若乙方未提出异议，甲方将视为乙方默认考核结果。

（二）乙方的义务：

1.乙方有在合同规定的服务范围内按质量标准和作业程序进行清扫保洁（洒水降尘）、冰雪清运、道路设施清洗及小广告清理等工作的义务。

2.进场日至车辆设备验收前，所需的车辆设备乙方可采用调配、租赁等方式自行解决并按照《城市快速路环卫作业规范（试行）》进行作业，甲方按照《城市快速路环卫作业考核办法（试行）》进行考核。

3.乙方须在项目所在地设立固定的办公场所、职工宿舍和车辆停车场。乙方负责所有场地场所产生的相关费用。

4.乙方需按照投标文件承诺配置车辆设备，应符合招标文件要求的数量及车型对应相应技术参数。

5.乙方配置的车辆必须符合国ⅥB国家排放标准或新能源车辆。

6.乙方按照投标文件承诺配置的车辆设备的性能、质量应满足但不限于招标文件中所要求车辆设备的技术参数。

7.乙方车辆设备为本标段专用车辆，运行轨迹只能在乌鲁木齐市城市快速路范围内，停放轨迹只能在乙方车辆停车场或乙方维保场地内。如调用车辆，须提前向甲方报备，经甲方同意方可调用。

8.乙方须和正在服务的中标企业共同维护和运行甲方数字化监管平台，产生的相关费用由平台使用企业均摊。

9.乙方按照投标承诺为本标段所有车辆设备均需要安装北斗定位信息采集设备，所有保洁车辆及清雪车组头车、尾车均需在车辆前端和后端安装视频信息采集设备（高清摄像头），企业云平台必须满足招标文件要求，各类采集的数据需按甲方数字化监管平台所要求的数据进行实时提供并免费共享至甲方数字化监管平台，数据类型需兼容甲方数字化监管平台。为配合甲方查验，乙方需第一时间向甲方报备安装的车辆、安装完毕的时间、数量等。

10.在服务期间，乙方应安排专人参与甲方数字化监管平台的监控工作，服从甲方管理。

11.按照投标文件承诺组建的项目部管理团队的所有人员应与投标文件中人员一致。乙方派驻的项目负责人必须具有类似项目的工作经验，具有良好的沟通能力、协调能力和组织能力。

12.组建城市快速路环卫作业市场化考核队伍。为提高本项目的管理质量，乙方须从考核队伍中选派1名人员参与甲方环卫作业市场化考核工作，服从甲方统一调控。

- 13.承担城市快速路环卫作业市场化考核人员经费，具体经费标准由甲方确定。

14.乙方进场后须组建12人的环卫应急抢险队伍，提供处置应急突发事件的服务。按照甲方要求由专业机构进行应急抢险培训并取得相关培训证明，培训费用由乙方承担。

15.乙方在全年清扫保洁（洒水降尘）、冰雪清除、道路设施清洗及小广告清理等工作中须避免损坏道路桥梁及附属设施，因乙方原因造成损坏的，须照价赔偿。

16.按照市委市政府“即下即清，雪停路净”的要求，在规定时间内严格按照规定程序和标准组织作业。

17.依据《中华人民共和国劳动合同法》的要求签订书面劳动合同，为所有作业人员提供相应的劳动保障。为长期雇佣的作业人员缴纳社保，为无劳动关系但是提供劳务的相关人员缴纳社保或购买保额不低于120万元的商业保险。服务期内，出现任何劳动损害、劳动纠纷及意外伤害等涉及劳动关系的所有事宜，乙方应按相关劳动、保险法规妥善处理，并负责办理申报和理赔事宜等所有事项，各项经济责任和一切法律责任由乙方承担。

18.从业人员每年必须进行一次健康体检。

19.负责组织所有从业人员对全年清扫保洁（洒水降尘）、冰雪清除、道路设施清洗及小广告清理等工作进行技能培训、安全培训和管理。

20.乙方必须与甲方签订安全生产协议书，在履行合同过程中，出现任何安全事故、交通违法事故，乙方必须妥善处理并承担所有安全事故责任及经济责任。

21.负责本标段合同期内各项突发事件的应急抢险工作，包含降雨后的道路积水抽排、道路抛洒、道路交通事故造成的路面污染的清理、网格化单据、12345城市热线单据处理、极端天气（包括大风污染、扬尘污染等）的环境卫生保障等工作。遇应急抢险工作时，乙方应及时按照甲方要求组织人员及车辆设备积极配合甲方在规定时间内完成各项应急抢险工作。

22.乙方应按要求向甲方提供道路清扫保洁、冰雪清除、道路设施清洗作业方案，作业方案按照招标文件要求编制。

23.为提高特种设备操作人员应对城市公共事件的处置能力，乙方需从环卫应急抢险队伍中按甲方要求抽派1人，参加由甲方组织的应急抢险培训备勤，必须服从甲方管理，产生的相关费用由乙方承担。

24.按照甲方要求负责购置清扫保洁、冰雪清除、道路设施清洗工作的作业工具、安全服饰及安全设施。

25.清雪作业期内，应提前准备能满足快速路外运积雪倾倒雪场及足量应急材料。

26.清雪作业期内，乙方需准备高空作业车辆对项目范围内的桥梁、隧道等设施悬挂冰锥进行清除。

27.在服务期内，甲方因乙方原因被有关职能部门处罚，该罚款全部由乙方承担。

28.乙方必须按照当地政府及相关职能部门对安全生产、消防等工作的要求，做好办公住宿场所、人员及车辆设备停放场地的安全保卫、值班值守等工作。

29.遇环境卫生方面的重大检查、重大活动保障等临时重要任务，应配合甲方做好相关保障工作，不另行付费。

第十二条  违约责任

（一）如果乙方不能按投标承诺、合同规定的车辆设备、信息化建设、办公住宿、车辆设备停车场等需求、服务质量标准和作业程序进行作业的，甲方将根据考核和验收结果及结算办法从应付给乙方的服务款中扣除乙方相应比例的服务费作为违约金。扣除服务费金额按照本合同及《城市快速路环卫作业考核办法（试行）》执行。

（二）乙方未经甲方同意，拒不履行合同义务或擅自解除合同的，乙方除应退还已经收取的未履行部分的服务费之外，还应当向甲方支付合同总金额20%的违约金，上述违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当负责补足。

（三）乙方设立的固定的办公场所、职工宿舍和停车场必须真实，如弄虚作假或有不符，每缺一处，扣除违约金1000元/处/日，直至乙方设立真实有效固定办公场所、职工宿舍和车辆设备停车场。

- （四）自取得中标通知书之日起40日后，乙方承诺配置的清扫车、高压清洗车、洒水车、设施清洗装置等车辆设备，每缺少一台，扣除违约金3000元/台/日；自取得中标通知书之日起60日后，乙方承诺配置的前扫除雪车、前扫中刀除雪车、撒布器、大型扬雪机、高空作业车等车辆设备，每缺少一台，扣除违约金3000元/台/日，同时列入采购人黑名单并上报财政局监管部门；按照政府采购法相关规定，按中标顺序依次递补。

（五）乙方配置的车辆设备的性能、质量不能满足投标文件中所要求车辆设备的技术参数条件的，视为不合格车辆设备列入缺少的车辆设备总数，乙方承担相应的履约责任。

（六）未经甲方同意，乙方擅自调用本标段机械设备服务于其他项目或挪为他用，一经发现，扣除违约金1.5万元/台/日，直至调用车辆设备归还。

（七）自取得中标通知书之日起90日后，乙方车辆设备未安装信息采集终端设备，按乙方投标文件所承诺的车辆设备总量为基数扣除违约金100元/台/日，直至所有车辆设备安装完毕。

（八）自取得中标通知书之日起90日后，企业云平台无法演示或者演示内容与投标文件提供的内容不符，扣除违约金1000元/日，直至符合采购要求的云平台建设完毕。

（九）未经甲方同意，乙方擅自更换投标文件中的项目经理，扣除违约金5万元/人，更换其他人员，扣除2万元/人的违约金。

（十）因乙方车辆设备、人员及资金等准备不足，无法正常开展冰雪清除作业，造成道路交通安全隐患，由甲方组织相应的应急设备或调用其他项目车辆设备、人员进行作业的，保洁类车辆设备扣5000元/车/台班，除雪类车辆设备扣3000元/车/台班，扬雪设备扣1.5万元/车/台班，其它类车辆设备扣3000元/车/台班（以上车辆设备均为增援设备）。期间产生的人工油料费、物料费及维修费等由乙方全额承担。

（十一）乙方未按投标文件承诺组建环卫应急抢险队伍的、或未按合同约定参加甲方组织的应急抢险培训备勤的，扣除300元/人/日，乙方人员不服从甲方管理的，扣2000元/人/次，同时甲方有权要求乙方重新调换人员，调换人员2个工作日内必须到位，未到位的，扣500元/人/日。

（十二）乙方作业服务期间，在财政拨款不到位的情况下乙方不得停止任何服务事项。出现清雪保洁作业停滞，驾驶员或劳务人员停工上访等负面影响的，一切经济损失和因此产生各项费用由乙方负责，甲方有权直接从合同价款中扣除。因上述原因乙方停止服务连续15天的，甲方有权单方解除合同，乙方除应退还已经收取的未履行部分的服务费之外，还应当向甲方支付合同总金额20%的违约金，上述违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当负责补足。

（十三）因乙方违约造成甲方损失的，甲方为实现合同权利而支出的诉讼费、律师代理费、执行费、送达费、保全费、保全担保费等均由乙方承担。

第十三条  合同的变更、解除和终止

（一）月度作业服务考核扣分40分以上的定为当月服务不合格。在一个服务期内，连续2个月或累计3个月被评定为服务不合格的，甲方有权解除合同。乙方还应当向甲方支付合同总金额20%的违约金，上述违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当负责补足。

（二）本合同生效后即具有法律约束力，甲乙双方均不得随意变更或解除。

（三）乙方存在以下情况，甲方有权解除合同，乙方除应退还已经收取的未履行部分的服务费之外，还应当向甲方支付合同总金额20%的违约金，上述违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当负责补足。

1.自取得中标通知书之日起90日后，乙方缺少车辆设备量大于15%的，甲方有权终止合同，同时列入甲方黑名单并上报市财政局监管部门。

2.乙方在作业服务期内，因拖欠从业人员工资，导致从业人员因索取工资造成不良影响的现象，超过2次（含2次）的。

3.乙方在作业服务期内，不按相关法律及规定妥善处理从作人员出现的安全事故、劳务纠纷、不积极主动安抚救助伤亡人员及家属，未做好善后处理赔偿等工作，造成不良社会影响的。

4.在有重大活动或应急抢险作业的情况下，没有按甲方要求开展作业，造成重大失误1次或甲方单位主要领导被问责的。

5.乙方未按合同规定的质量标准提供服务的，甲方有权要求乙方进行整改并限定整改期限，乙方在甲方整改期限内未按要求达到质量标准超过三次（含三次）的。

6.遇环境卫生方面的重大检查、重大活动保障等临时重要任务时，无故拒绝不配合甲方做好相关保障工作。

7.服务作业期间，遇市民群众投诉、媒体曝光出的作业问题时，甲方提出整改意见，乙方不进行整改或整改后经检查仍不符合质量标准要求，一年内累计达到三次的，甲方有权单方解除合同。

8.因乙方经营管理不善，发生重大安全生产事故、造成重大环境污染、严重影响社会公共利益，危及公共安全行为的，甲方有权单方解除合同，乙方赔偿因其责任所造成的经济损失并承担相应的法律责任。

9.如果乙方出现重大经营风险，此种风险足以影响到本合同的履行或是造成乙方不能按照甲方提出的服务质量标准执行的。

（四）甲方存在以下情况 ，乙方有权解除合同：

甲方由于与其他政府部门调整、合并或被撤销，且无相应的政府部门或其指定机构能够承继本合同约定的权利和义务，从而实质上使乙方在本合同下的权利受到不利影响。

（五）提前解除合同

乙方因不可抗力或企业自身出现重大风险而无法继续履行合同义务时，应提前90个工作日以书面告知甲方，并在甲方确定新的服务提供人之前，应继续履行合同义务。同时，乙方应返还甲方已付但其未提供服务的相应款项，支付甲方合同总价1%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的应予以补足。

第十四条  转让与分包

本合同不得转包。乙方擅自转包本合同的，甲方有权解除合同，乙方除应退还已经收取的未履行部分的服务费之外，还应当向甲方支付合同总金额20%的违约金，上述违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当负责补足。

第十五条  不可抗力

（一）在履行合同中因发生不可抗力，造成合同部分或全部不能履行，甲乙双方均不承担违约责任。不可抗力包括：

1.自然灾害（地震、洪水、火灾、台风、雷击等）。

2.由于适用法律的变更或任何使用的后继法规的颁布导致本合同的履行不再合法。

3.政策性调整。

4.其他合同双方一致认可的属于不可抗力的事件。

（二）有不可抗力事件发生，发生方应立刻将所发生的不可抗力的事故情况以书面形式通知另一方，并在不可抗力情况结束后7日内将有权机关出具的证明文件提交另一方认可。

（三）发生不可抗力的，双方应积极采取措施避免损失的进一步扩大，否则须就损失扩大的部分承担赔偿责任。一方延迟履行期间发生不可抗力的，不免除责任。

第十六条  合同争议管辖其它事宜

（一）双方在履行合同中发生争议应协商解决。经协商不能达成一致的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

（二）在合同履行过程中出现的所有问题均书面通知对方。

（三）甲方不承担乙方服务或其他过程中发生的工伤事故或其它伤害事件的责任。

（四）与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

（五）除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

（六）本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

第十七条  合同生效及其它

（一）本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

（二）本合同一式拾贰份，甲乙双方各执陆份，具有同等法律效力。

第十八条  合同附件

附件一：中标通知书

附件二：《2024年新增高架道路清雪保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目安全责任书》；

附件三：投标函

附件四：开标一览表

附件五：投标文件各项承诺文件

附件六：经济标投标报价单及报价单组成的分项表（复印件）

附件七：《城市快速路环卫作业规范（试行）》

附件八：《城市快速路环卫作业考核办法（试行）》

签署页

甲方:乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心

（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）(盖章)

法定代表人或授权代表 (签章) :

地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区环卫南路68号

签订日期: 2025年    月     日

乙方:(盖章)

法定代表人或授权代表(签章):

地址:

乙方公司银行账户信息:

开户名称:

开户银行:

账 号:

签订日期: 2025年     月    日

附件一：

2024年新增高架道路清雪保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目安全责任书

甲方：乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）

乙方：

为强化安全管理，落实安全责任，确定涉及本项目各类安全事故的责任主体，特签定本安全责任书。

一、责任对象

1、涉及本项目的各类车辆设备

2、涉及从事快速路清雪保洁工作的所有作业人员

3、涉及本项目的办公场所住宿楼、停车场及相应的安保人员

4、因1、2、3条所列导致的第三方车辆、人员、财产等

二、安全责任事故

1、涉及第三方车辆损失、人员伤亡、财产损失的交通事故及其他安全事故。

2、涉及责任对本责任书中第3条的人员工伤、工亡、劳务纠纷、意外伤害。

3、其它因乙方安全管理不到位导致发生安全事故（电击、火灾等）产生的车辆、人员及财产损失。

三、安全责任

1、建立健全安全生产责任制，必须成立安全生产、防火领导小组。

2、乙方对本责任书中责任对象第1条和第2条应严格按照国家及地方相关安全生产法律法规、《乌鲁木齐城市快速路环卫作业安全暂行规定（试行）》的要求进行安全生产。

3、乙方定期对所有作业人员进行技能培训、安全培训和管理，定期组织落实开展各项安全活动，学习安全生产操作规程。

4、宿舍及办公场所安全用电，严禁随意用电用火，落实防火责任人。不得使用电器取暖或烧煮，不得随意随地焚烧杂物等。

5、遵守消防管理的各项法律、规章、制度、规定，积极学习灭火与火场逃生知识，熟悉各种灭火器材的使用方法和逃生线路。

6、本责任书中所有责任对象如出现任何安全事故、劳动损害、劳动纠纷及意外伤害等涉及劳动关系的所有事宜，乙方应按相关法律法规进行处理，并负责办理赔偿事宜，一切经济损失和各项费用由乙方负责，与甲方无关；如因诉讼、仲裁等程序导致甲方赔偿的，甲方有权直接从乙方的服务费用中直接扣除，乙方对此不持异议”。

7、本责任书中所有责任对象如出现任何安全事故，乙方承担所有安全事故责任，甲方不承担任何责任；

8、本责任书中所有责任对象如出现任何安全事故，在服务期结束前对出现安全事故仍未处理完善的，甲方将中止支付相应的项目服务费，直至乙方妥善处理完善后，予以支付相应的项目服务费。

甲方：　　　　　　　　　　　乙方：

签字人：　　　　　　　　　　签字人：

202   年   月   日

- 第六部分   投标文件格式

2024年新增高架道路清雪保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目

投标文件

项 目 编 号：

项 目 名 称（标项***）：

投标人名称（公章）：

投标人详细地址：

联系人（签字或盖章）：

联系电话：

（附件一）

- 投 标 函

致：新疆西北招标有限公司:

根据贵方为　　　（项目名称）    项目招标的投标邀请    （招标编号/包号）   ，签字代表  （姓名、职务）  经正式授权并代表投标人   （投标人名称、地址）   提交投标文件。

- 开标一览表

- 商务条款偏离表

- 按招标文件投标人须知、服务要求及其他要求提供有关文件

- 资格证明文件

- 投标保证金，形式（电汇、转账或保函），金额为         （￥：     ）。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

2、投标人已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括答疑补充文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本投标有效期自开标之日起      个日历日。

4、在规定的开标日期后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方不予退还。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

6、如果我方中标，我方同意招标代理费按照计价格[2002]1980号的规定收取；且招标代理机构有权从投标保证金中直接扣除招标代理费后将余额退还。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　 址：　　　　　　　　    　　邮编：

电　　　　　 话：　　　　　　　　　　    传真：

投标人代表签字：

投 标 人 名 称：

公          章：

年　 月   日

（附件二）

- 法定代表人身份证明

（采购人）：

兹证明           同志在我单位任              （职务），是我单位的法定代表人。

附法定代表人基本情况：

姓名U   （亲笔签字或盖章）性别          年龄

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                  邮编：

单位名称：（公章）

日期：       年     月     日

附：法定代表人《居民身份证》正反面复印件：

注：1.法定代表人签字或盖章必须是亲笔签名或相关主管行政部门备案的法定代表人印章。不得使用其他印章或是电子版签名。

2.投标人的法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的，须提供此项证明文件。

- 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（地区的名称）U的U（公司名称），在下面签字的法定代表人（姓名、职务），代表本公司委托在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                                     投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

投  标  人：                   (盖单位章)

法定代表人签字或盖章：

身份证号码：

委托代理人签字或盖章：

身份证号码：

附：法定代表人《居民身份证》正反面复印件和被授权人《居民身份证》正反面复印件：

授权日期：　      年　　月　　日

注：1.法定代表人签字或盖章必须是亲笔签名或相关主管行政部门备案的法定代表人印章。不得使用其他印章或是电子版签名。

2、投标人的委托代理人作为公司的代表前来参加投标的投标人，须提供此项证明文件。

（附件三）

- 开标一览表（ 标段）

项目名称：                     招标编号：

报价单位 ：人民币  元

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 小写： 大写： |
| 服务期限 |  |
| 服务范围 |  |
| 服务要求 |  |
| 服务标准 |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |

备注：

1、此费用包含本项目的税金以及本项目在实施过程中所遇突发情况、极端恶劣天气所导致人员、机械、作业时长增加等产生的所有相关费用；

2、表内报价内容必须以元为单位。

3、此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：      年   月   日

- 报价明细表

项目名称：                     招标编号：

报价单位 ：人民币  元

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 | 报价说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表签字（签字）：

年   月   日

（附件四）

- 关于资格的声明函

致：新疆西北招标有限公司：

关于贵方20　年　　月　　日第  （招标编号） 招标公告关于“　　　　　　　 　”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称） 项目中的（招标包号及内容）招标服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人：　投标人名称        　　签字人姓名、职务：

地址：　　　　　　　　　　　　　受权签署本资格文件人：授权人姓名

传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：

盖章：

年　  月　  日

（附件五）

- 投标保证金

投标供应商应在此页提供投标保证金汇款凭证或保函

（附件六）

- 投标供应商基本情况表（附资格审查资料）

| 企业注册名称 |  |  |  | 建立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人代表 |  | 职称 |  | 企业性质 |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |
| 上级主管部门 |  |  |  |  |  |
| 批准成立机构 |  |  |  |  |  |
| 经 营 范 围 |  |  |  |  |  |
| 企 业 简 历 |  |  |  |  |  |

注：1、在本表后应附：投标供应商企业法人营业执照复印件 及本招标文件中相关资格要求的内容等资料的复印件加盖单位章。

以上资料在投标文件均为复印件或扫描件，必须完整、清晰可辨、有效。

- 提供近三年(2022年-2024年)任意年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告或财务报表，2025年1月1日以后新成立的公司需提供当年银行出具的公司资信证明或提供一份财务状况良好承诺书)

（二）社保人数或缴纳商业保险人数（表格自制，附缴纳社保(五险)凭证）

- 项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  | 专 业 |  |
| 学位 |  | 职称 |  | 职 务 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 服务时间 |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 |  | 担任何职务 |  | 备注 |

2、拟投入本项目的项目管理团队

| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 学历 | 岗位 | 从事该岗位时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1.以清单方式填写以上人员的姓名、身份证、证书、学历等信息。2.提供证明符合以上条件人员的身份证、劳动合同、项目管理工作经验（业绩或甲方证明文件）的证明材料、相关证书、社保证明，学历证书扫描件或学信网查询记录。3.以上资料均要求提供扫描件。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。（中标后原件备查）

（三）企业各项规章制度

（四）机械设备配备情况

（五）近三年业绩表

投标人名称（公章）：

招标编号/包号：

| 地 区 | 项目名称 | 金 额 | 日 期 |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |

注：1）提供相关合同或协议关键页（至少包括首页、签章页，体现签订日期及合同中必须明确相应的服务内容），并加盖投标人单位公章。未提供或未按要求提供或提供的合同内容不能有效证明或不清晰评委无法辨识的不得分。

2）通过合同关键信息无法判断是否得分的，还须同时提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件等。

3）以上资料均要求提供扫描件，原件备查。评分中出现无证明资料或评委无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

（附件七）

- 技术服务内容

- 根据自身情况及技术部分评审内容自行编制，可包含（但不仅限于）如下内容

（一）服务质量承诺

我公司承诺在（项目编号、项目名称、合同包号）中，

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

年    月   日

- （二）项目分析

- （三）实施方案：

- （四）应急方案

以上内容格式自拟

（附件八）

- 投标单位（服务商）《反商业贿赂承诺书》

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购放工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：

法人授权代表：

日  期：

（附件九）

- 无重大违法记录的承诺书

投标单位（供应商）承诺书

我公司承诺在参加本次（项目编号、项目名称、合同包号）投标前三年内，无以下行为：

重大违法行为；

商业贿赂行为；

列入不良行为记录名单的各种行为；

如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的投标、报价资格，若为预中标、成交人，也自愿放弃中标、成交资格。

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

年    月   日

（附件十）

- 中小微企业及残疾人福利性单位等证明文件（如有）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注2：中小企业应当按照《办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》，任何单位和个人不得要求中小企业供应商提交《中小企业声明函》之外的证明文件，或事先获得认定及进入名录库等。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接。

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：　   　年　月  日

供应商监狱企业声明函（如有）

本单位声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，本单位参加（采购人名称） 的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的监狱企业承接。相关监狱企业的具体情况如下：

1.（标的名称），承接单位为（企业名称），属于监狱企业；

2.（标的名称），承接单位为（企业名称），属于监狱企业；。

……

本单位对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日　期：

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（附件十一）

- 提供其它有利于投标的资料（如有，自行补充）