裕民县第三小学与第三幼儿园少年科学院建设项目

招标文件

（项目编号：RHZC2025-013GK）

采购人：裕民县教育和体育局

采购代理机构：新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司

编制日期：2025年02月

投标邀请(或招标公告)

项目概况

裕民县第三小学与第三幼儿园少年科学院建设项目的潜在投标人应在政采云平台https://www.zcygov.cn/ 获取招标文件，并于2025年03月05日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：RHZC2025-013GK

项目名称：裕民县第三小学与第三幼儿园少年科学院建设项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：10000000.00

最高限价（元）：10000000.00

标项名称：裕民县第三小学与第三幼儿园少年科学院建设项目

预算金额（元）：10000000.00

最高限价（元）：10000000.00

采购需求：

数量:一批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对裕民县第三小学与第三幼儿园少年科学院建设等科教设施及相关附属配套设施设备购置（包括运输、装卸、安装及售后服务等，为交钥匙项目，具体采购需求详见招标文件）

备注：

合同履约期限：标项 1详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财 库【2020】46 号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财 库〔2022〕19 号的规定，本项目部分专门面向中小企业，专门面向中小企业预留金额：3000000.00元，占比30.00% 其中，面向小微企业预留金额：1800000.00元，占比60.00% 。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2025年02月12日至2025年02月19日（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年03月05日11:00（北京时间）

投标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

开标时间：2025年03月05日 11:00（北京时间）

开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2.各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3.供应商在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标；

4.供应商应当在投标截止时间前,将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”,投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收；

5.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器）,开标时登录政采云平台，在“项目采购-开标评标”功能中，使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为30分钟内,若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密,后果由供应商自行承担。

- 6、供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个 CA。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：裕民县教育和体育局

地 址：裕民县

联系方式：0901-6726016

2.采购代理机构信息

名 称：新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司

地 址：乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2888号绿地中心蓝海大厦16楼

联系方式：13899852307

3.项目联系方式

项目联系人：高志虎

电 话：13899852307

第二章  投标人须知前附表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对第三章投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

| 项号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称、编号 | 项目名称：裕民县第三小学与第三幼儿园少年科学院建设项目 项目编号：RHZC2025-013GK |
| 2 | 招标人 | 裕民县教育和体育局 |
| 3 | 资金来源 | 财政资金 |
| 4 | 预算金额 | 10000000.00元 |
| 5 | 招标范围 | 对裕民县第三小学与第三幼儿园少年科学院建设等科教设施及相关附属配套设施设备购置（包括运输、装卸、安装及售后服务等，为交钥匙项目，具体采购需求详见招标文件） |
| 6 | 采购方式 | 公开招标 |
| 7 | 付款方式 | 合同签订后支付合同价款的30%，货到安装现场支付至合同价款的80%全部安装验收完毕后支付至合同价款的100%。 |
| 8 | 交货及完成期 | 合同签订后90天内完成安装调试至交付使用 |
| 9 | 供货地点 | 招标人指定地点。 |
| 10 | 质保期 | 二年 |
| 11 | 投标人资格 证明文件 | 1、须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定： （1）具有独立承担民事责任的能力的投标人； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、在中华人民共和国境内注册，有能力提供本项目全部货物及服务能力的投标人,未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4、本项目不接受联合体投标。 备注：本项目无需提供原件,若投标文件中扫描件无法辨识，投标文件将被拒绝。 |
| 12 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90天 |
| 13 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 14 | 资格审查 | 资格后审 |
| 15 | 评标委员会 | 评标委员会构成：7人，由技术、经济等方面的专家共同组成； 评标专家确定方式：开标前从专家库中随机抽取。 |
| 16 | 开标时间及投标文件递交截止时间 | 2025年03月05日 11：00（北京时间） |
| 17 | 投标文件递交 及开标地点 | 采用不见面开标： 响应文件提交时间：同投标截止时间 开标地点：政采云远程不见面开标大厅 不见面开标默认解密时长：30分钟 关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足，由采购人决定是否延长解密时长。 注：供应商可通过账号密码或CA登录政采云客户端进行投标文件的制作，本项目采用电子版投标文件。 采用不见面开标： 1．本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子响应文件，加密的电子响应文件，在投标截止时间前通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上传到指定位置。无需递交纸质文件。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成响应文件的那把锁解密）。 3.远程开标前，投标人务必在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）响应文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境 响应文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子签章和（或）法定代表人的个人电子签名。 |
| 18 | 投标保证金 | 保证金：200000.00元 账户名：新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司 开户行：招商银行乌鲁木齐新华北路支行 帐 号：991903678110901 行 号：308881029026 投保保证金缴纳形式：应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 投标保证金咨询电话：0991-4656096 投标保证金递交截止时间：2025年03月05日11:00时前确认到账； 电汇、网银转账须知 1.1投标保证金必须以网银、电汇、银行柜台公对公等转账的形式由投标人的企业基本账户汇出(个体工商户除外) 1.2投标保证金必须在投标截止时间（响应文件提交时间）前缴纳至采购代理机构公司账户，投标人应在投标截止时间前完成保证金缴纳工作。投标人需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。 1.3投标保证金的提交以采购代理机构公司账户到账时间为准。 本项目接受电子保函 2.政采云电子保函须知 2.1政采云电子保函形式缴纳投标保证金，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节； 2.2如采用政采云电子保函形式，可按照以下形式进行在线申请，电子保函申请链接（https://jinrong.zcygov.cn/finance/letter/product/detail?id=30&source=41），如遇问题可拨打客服电话：4009039583； 2.3将保函制作到电子投标文件即可。 |
| 19 | 投标文件签章 | 响应文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子签章和（或）法定代表人的个人电子签名。 |
| 20 | 最高限价 | 本次采购设置最高限价：最高限价为：10000000.00元超出此范围将作废标处理。 |
| 21 | 代理机构 | 单位名称：新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司 单位地址：乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2888号绿地中心蓝海大厦16楼 联 系 人：高志虎 电 话：13899852307 |
| 22 | 政府采购 政策功能 | （1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目投标人所投货物全部由小型或微型企业生产的，将评审报价给予10%的扣除。投标人应出具招标文件中要求的《中小企业声明函》，否则评审时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。 注意：货物全部由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 （2）监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同小型或微型企业，将对评审报价给予10%的扣除。投标人为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或声明函。投标人应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。 （3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。 |
| 23 | 同品牌规定 | 投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评标后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格； 核心产品：导览机器人 |
| 24 | 所属行业 | 工业 |
| 25 | 招标代理 服务费 | 参照发改价格〔2015〕299号文件收取代理服务费，服务费由中标人向代理机构支付，以中标金额的1.1%收取 |
| 26 | 中小微企业政策文件说明 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财 库【2020】46 号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财 库〔2022〕19 号的规定，本项目部分专门面向中小企业，专门面向中小企业预留金额：3000000.00元，占比30.00% 其中，面向小微企业预留金额：1800000.00元，占比60.00% 。请投标人按要求填写中 小企业声明函及报价明细表，否则不予以通过资格性审查。提交的声明函数据不真实的，应承担相应的法律责任。 专门面向中小企业的，只接受全部货物由中型、小型、微型企业制造。 专门面向小微企业的，只接受全部货物由小型、微型企业制造，在中 小企业声明函中须写明标的物、所提供的货物的制造商名称，所属行 业、从业人员、营业收入、资产总额。 货物由中型、小型、微型企业制造生产的须在分项报价表中列明，并计算出总金额。 注：如未按规定提供将会导致废标 |
| 27 | 履约保证金 | 无 |
| 29 | （1）为保证本项目产品质量，良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。 （2）招标文件中部分加“星号”、加下划线等特殊符号的内容，为投标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。为了节能减排、保护环境，倡议投标文件双面打印！ |  |

第三章  投标人须知

一  说  明

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人为 裕民县教育和体育局。

1.2采购代理机构：是指在中国政府采购网或其省级分网站网上登记的代理机构。本次招标的采购代理机构为新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司。

1.3投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人，满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人，法律法规另有规定的除外。

1.3.2符合第一章投标邀请中“投标人资格要求”规定的内容；

1.3.3投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的无资格参加本次投标。

1.3.4如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.3.4.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

1.3.4.2以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.3.4.3联合体各方应签订联合体协议，载明联合体各方承担的工作和义务，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.3.4.4联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

1.3.5信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；信用信息查询截止时点：投标截止时间当天；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.3.6本项目是否接受进口货物：否。

2.资金来源

2.1招标公告或投标邀请中所述的采购人必须获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的或者未按照要求报价的，其投标将作为无效投标被否决。

3.投标费用

3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二  招标文件

4.招标文件构成

4.1要求提供的服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。招标文件共七章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知前附表

第三章 投标人须知

第四章 采购需求

第五章 评标方法和标准

第六章 合同条款

第七章 投标文件格式

4.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等， 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

5. 招标文件的澄清或者修改

5.1在投标截止时间前，采购人可主动地或者在解答潜在投标人提出的问题时，对招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的将顺延提交投标文件的截止时间。

5.3对招标文件必要的澄清或者修改将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

三  投标文件的编制

6. 投标范围及投标文件中语言和计量单位的使用

6.1投标人可对招标文件其中一包或几包货物及服务进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。投标人对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有货物及服务进行投标，如仅响应一包中的部分服务，其投标将作为无效投标被否决。

6.2开标、评标、定标均以包为单位，投标人根据公司的自身实力可对多个包进行投标，若投标人参与多个包时，应分别编写投标文件。

6.3无论招标文件第四章采购需求及技术规格中是否要求，投标人所投货物及服务均应符合国家强制性标准。

6.4投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构有关投标的所有来往文件、函电均应以简体中文书写。投标人可以提交其它语言的资料， 但有关段落必须翻译成简体中文，在有差异时以简体中文为准。

6.5投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

7. 投标文件构成

7.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括以下内容：

1、投标函

2、报价一览表

3、投标保证金

4、投标报价明细表

5、商务条款偏离表

6、采购需求偏离表

7、投标人基本情况表

8、资格证明文件

9、拟派项目负责人情况表

10、本项目主要人员配备表

11、小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函

12、备品备件清单

13、投标人服务承诺及方案

14、投标人自行提交的其他文件

7.2所有投标人和投标货物的资格证明文件均应为合法、有效文件，否则将被视为该文件未被递交。

7.3上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

8. 证明货物服务的合格性和符合招标文件规定的文件

8.1投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

8.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

8.2.1货物和服务主要技术指标、品质、性能和服务内容及承诺的详细说明。

8.2.2对照招标文件技术规格和服务要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

8.3投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参考牌号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

8.4本条所指证明文件不得为对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

9.投标报价

9.1本项目为交钥匙工程（除完成本次采购需求以外，最终报价应包含：招标文件中所需投标价中需包含税金、运输、设备及材料搬运、垃圾运输、保险费用、安装、调试费、拆装、备品备件、售后服务质保及其他发生的与本项目相关需计入投标成本的等一切相关费用。

9.2为保证公平竞争，根据相关法律法规规定，投标人应合理报价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将被作为无效投标处理。

10.投标保证金和招标服务费

10.1投标人应按照“投标人须知前附表”规定的金额、时间、形式缴纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

10.2下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标有效期内投标人撤销投标文件的；

（2）中标人不按有关规定与采购人签订合同的；

（3）中标人不按有关规定提交履约保证金的；

（4）中标人擅自放弃中标的。

10.3中标人的投标保证金，在与采购人签订书面合同后5个工作日内退还中标人。未中标的投标人的投标保证金，将于中标通知书发出之日起5个工作日内退还投标人。

10.4中标人应按照“投标人须知前附表”中的规定在领取中标通知书时交付招标服务费。

10.5中标人在办理退还投标保证金的时，必须提供采购合同的复印件。

10.6我公司工作日（上午10:30-13:30，下午16:00-18:30北京时间）退还投标保证金，退还时，请于我公司财务部联系，联系电话：0991-4656096。

11.投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件“投标人须知前附表”中载明的投标有效期，投标有效期不满足要求的投标将被作为无效投标处理。

11.2采购人可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

12. 投标文件的份数及签署、盖章规定

12.1投标人应按照“第二章 投标人须知前附表”规定的份数提交投标文件正本、副本，，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。响应文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子签章和（或）法定代表人的个人电子签名。

12.2投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并按要求由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖投标人公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的内容上签字。投标文件应当装订成册，编制页码。投标文件的副本可采用正本的复印件。

12.3任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人法定代表人或经其正式授权的代表签字后才有效。

12.4联合体投标的，对于要求盖章之处，除提供的格式中规定或本招标文件中要求联合体各方加盖公章的以外，其余均加盖联合体牵头单位公章即可。

12.5投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

12.6本招标文件中所要求加盖的投标人公章是指与投标人名称全称相一致的“行政公章”，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；“签字”是指投标人法定代表人或授权代表在招标文件规定处亲笔写上本人姓名；“法定代表人或授权代表盖章”是指投标人法定代表人或授权代表在招标文件规定处加盖个人名章、手签章、印鉴等。

四  投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记和递交

13.1电子投标文件使用政采云平台提供的投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

13.2电子投标文件须使用投标人公章的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。电子投标文件须使用法定代表人的电子签章或签字。若无电子签章或签字，则视为无效投标。

13.3电子投标文件须按招标文件要求制作报价响应文件、资格响应文件、商务技术响应文件(包含报价响应文件)，并制作在政采云平台投标文件相应模块。若投标人文件制作与相应模块不对应的，产生的后果由投标人自行承担。

13.4电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

13.5投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

13.6在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的响应文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的响应文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的响应文件为有效响应文件。

13.7投标截止时间以政采云中心交易平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的响应文件视为逾期送达，将被拒绝。任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。

14.响应文件送达截止期

14.1投标人应当在招标文件要求提交响应文件的截止时间前网上投标。

14.2只需将加密电子响应文件在投标截止时间前通过政采云平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的响应文件，采购人不予受理。

14.3任何不完整或不满足招标文件要求的响应文件将被拒绝。

14.4由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏的响应文件时，招标方将不负责任。

五  开标与评标

15.开标

15.1采购人在规定的投标截止时间（响应文件提交时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

15.2法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

15.3电子招投标的应急措施

电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

与加密标书同时生成的备份标书，在出现异常情况进行异常处理时，采购人或采购代理机构可要求投标人提供备份标书，异常处理好的备份文件与其他正常解密成功的供应商一样有效。平台会校验标书一致性及标书身份识别，切勿手动修改标书。供应商生成的后缀格式为.bfbs的备份标书无法查看，采购人或采购代理机构仅在开标解密时异常处理使用。

15.4投标人代表及有关人员在开标记录上签字确认。所有投标人电子标书解密完成后开启签字时段，各投标人须在开启签字时段10分钟内完成签字确认，政采云签字时段逾期未签字的，视同认可开标结果。

15.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

15.6公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。

16.评标委员会

16.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》及本项目采购人本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会负责评标工作。

16.2评标委员会负责具体评标事务，成员人数为7人，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

16.3评标委员会成员应依照政府采购法及其他各项有关政府采购评审管理办法的规定，履行评审专家的各项职责。

16.4评标委员会成员因缺席、回避、擅离职守或者因健康等原因不能继续履行评审专家职责的，采购人或者采购代理机构有权向相关监督管理部门通报。

17. 投标人资格审查和投标文件符合性审查

17.1投标人资格审查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格；投标文件符合性审查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2投标人未通过资格审查的不得进入投标文件符合性审查；投标人未通过符合性审查的，不得进入投标文件的综合比较与评价。

17.3品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

17.3.1如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定 一个参加评标的投标人；其他投标无效。

17.3.2如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；

17.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知前附表中载明核心产品，多家投标人提供的所有核心产品品牌均相同的， 按第 18.3.2条及相关法律法规处理。

17.5投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

17.6资格审查和符合性审查标准详见第五章评标方法和标准。

18. 投标文件的澄清和修正

18.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

18.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

18.3投标文件报价出现前后不一致的，将按照下列规定修正：

（一）投标文件中报价一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 19.2 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被视为无效投标被拒绝。 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

19. 投标偏离与非实质性响应

19.1对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

19.2在详细评标之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

19.3实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

20.投标无效

20.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价出现超过招标文件中最高限价规定的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

20.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

20.3其他投标无效情形：

（1）不符合招标文件关于进口产品规定的；

（2）任何选择性报价（或多个方案）的投标；

（3）任何包含价格调整要求的投标；

（4）投标有效期不满足要求的投标；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能证明其报价合理性的；

（6）投标文件报价出现前后不一致，投标人不确认修正后的报价的；

（7）未按照招标文件要求提交“投标人声明函”的；

（8）服务期限（或交货期或交货及完成期）不满足招标文件要求的；

（9）未按照招标文件要求单独递交报价一览表原件的。

21. 投标文件的综合比较与评价

21.1根据项目实际情况本项目的评标方法为综合评分法，评审标准详见第五章。

21.2评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和评审标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

22.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财 政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政 策的通知》（财库〔2017〕141  号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》《残疾人福利性单位声明 函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具 的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。具体办法详见招标文件第五章评标方法和标准。

22. 废标情况

22.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23. 评标过程及保密原则

23.1评标将在严格保密的情况下进行。

23.2有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.3在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

六  确定中标

24. 中标候选人的确定原则及标准

24.1评标委员会将根据招标文件的评标方法和评审标准，推荐中标候选人及评标排序，确定满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的， 按投标报价由低到高顺序排列。如报价相同则技术部分得分最高优先。

24.2单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的 不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由采购人 或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。 非单一产品采购项目，采购需求中应载明核心产品，多家投标人提供的 产品中有一种核心产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品，按照第一 款规定执行。 如按前两款规定计算投标人数量后不足三家的，属于对招标文件作实质 响应的投标人不足三家。

25. 确定中标人

25.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

25.2最低投标价不是中标唯一条件。

26.保留权利

26.1因不可抗力或中标人自身原因不能履约等情形，采购人保留与其他中标候选人签订合同的权利。

27. 中标通知书

27.1在投标有效期内，中标人确定后，采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，同时采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书。

27.2投标人可通过相关发布媒体查询中标结果。

27.3中标通知书是合同的组成部分。

28. 签订合同

28.1中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和投标文件作实质性修改。

28.2招标文件及其补充文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

28.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

28.4政府采购合同履行中，采购人可以与中标人签订补充合同，但补充合同必须符合政府采购法相关法律法规有关规定。

- 履约保证金

- 无

30. 投标人质疑

30.1投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 采购需求

参数中提及的型号、品牌、标准、工艺、尺寸、材料时仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代品牌、型号、标准、材料或工艺，但这些替代要实质上满足或超过招标文件。

| 序号 | 招标名称 | 招标参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧校园 |  |  |  |  |
| 1 | 科创管理系统 | 1.设计架构：系统采用模块化的架构设计B/S架构，通过浏览器打开并用微信扫码登录/账号密码登录完成鉴权，即可数字校园产品的各项功能模块。 2.登录认证：基于Web浏览器，提供用户统一登录认证功能，包括：手机号码注册、登录、忘记密码、扫码登录、账号管理功能。 3.模块化设计：教学平台采用一体化设计，包括教学教研、学生评价、校园安全、设备管理、应用工具、以及基础信息模块，满足用户一站式教学教研管理体验。 4.首页工作台配置：提供个性化工作台自定义功能，工作台可配置组件数量不小于20个；支持给每个工作台配置不同的使用角色。 5.系统管理员：提供组织管理员管理功能，包括：管理员添加、移除和转移，同时支持设置管理员的管理权限，包括：组织管理，系统管理员管理，角色权限，工作台配置，应用管理，区域语言和操作日志。 6.应用管理：提供应用中心应用管理功能，包含网页端和移动端的应用管理，包括应用安装、应用卸载、自定义分类、移动应用分类。 7.操作日志；提供统一的日志查询功能。 8开发者中心：支持学校上架自有应用，创建应用支持添加图标，名称，描述，应用跳转链接；支持应用数据接出到第三方业务平台；支持应用连接器完成系统和第三方平台的业务数据交换。 | 1 | 套 |
| 2 | 科创家校共育系统 | 德育工作台 1.数据组件：至少包含学生评价数据组件、教师点评情况组件、班级评比数据组件、活动数据组件 2.快捷入口：支持通过快捷入口。 指标搭建 1.指标搭建：指标体系采用三级指标结构。 2.分年级指标模板：支持学校分年级设置不同的指标体系模板。 成长报告： 1.学生成长报告：汇总了每个学生的过程性评价数据和阶段性评价数据。 2.学生档案分发：支持把学生档案推送给对应学生的家长进行查阅；支持批量导出学生档案，并支持打印成册；支持家长在手机上查看孩子的学生档案内容，家长可在手机上下载档案，也能提交对孩子的家长评语。 学生评比 1.学生评比报告：支持按周、月、自定义时间段筛选不同年级的多种学生评比报告。 学生等级报告：支持学校自定义根据比例配置等级的评定规则。 学生评价过程 2.校园活动：支持学校给班级发送校园活动的任务，由班主任或任课老师在手机上进行提交； 家庭打卡：支持学校给学生发送家庭打卡任务。 学生阶段评价 1.学生自评：支持学校给学生发起学生自评任务。 2.学业表现：支持学校自定义配置成绩单的样式，支持按学科分项填写成绩，支持录入过程成绩和阶段成绩；支持导出表格进行填写，支持多人分学科填写成绩，支持用 Excel 表格填写成绩后再导入系统，支持将已录入的成绩导出；支持把成绩纳入学生的学生档案中。 3.体质健康：支持学校批量录入学生的体测数据，支持对数据进行分析对比后，给出《国家学生体质健康标准》中的评价等级；支持把体测数据纳入学生的档案中。 教师评语：支持根据学生过往的评价数据，一键生成对每个学生的智能评语，支持教师进行采用或修改，支持对评语进行自由署名。 班级评比 1.班级评价指标体系：支持学校自定义班级评价指标，支持通过导表的方式录入指标体系，支持按周或按月设置起始分，系统会在每个周期开始时重置分数。 2.点评设备：支持通过手机、平板、班牌、电脑进行点评班级。 3.点评方式：支持点评单个班级，支持批量点评多个班级，支持在 30 天内进行补录点评； 4.班级评比公示栏：支持以公告栏的方式展示班级评比的情况 数据分析与应用 1.校级数据看板：支持通过电脑、大屏、班牌等硬件设施上全屏展示看板 2.教师数据报告：支持按老师所在班级，查看老师的评价数据。 3.指标数据报告：支持按不同时间、不同模板查看指标数据统计。 4.学生点评记录：支持按班级、点评教师、点评日期、点评指标筛选点评流水并导出。 | 1 | 套 |
| 3 | 智慧办公系统 | 1.通知公告按权限精准推送。 2.校内教师通讯录的管理。 3.上级公文高效流转与督办。 4.流程灵活配置，请假数据自动统计，支持与调代课逻辑智能关联。支持语音智能请假。 支持教师针对个人申请的请假进行销假处理 5.支持在线签到考勤。 6.议题申请审批。 7.流程灵活配置，值班数据自动统计，解决教师绩效数据统计问题。 8.线上合同申请审批。 9.经费申请额度把控。 10.实现印章借用统一管理、让印章有效、安全、高效使用。 11.实现会议发起、考勤、统计的全智能化管理。 12.实现外出申请的全流程化管理，有效落实外出管控。 | 1 | 套 |
| 4 | 创新教育云平台 | 功能需求概述 1、平台采用B/S+C/S混合架构，采用云计算和分布式技术；支持在Windows、Linux、iOS、安卓等系统上通过游览器及客户端登陆的方式进行操作管理。 2、平台需提供人工智能相关教学资源，教学资源需包括录播教学视频、教师教案、编程代码案例等。 ★3、平台需支持多身份登录，需分为学生角色和教师角色，根据不同的身份给予不同的权限。 4、平台需具备AI功能，可以实现人脸识别、语音识别、语音合成、语言翻译等多种AI能力。 ★5、平台需支持批量导入学生信息生成虚拟账号，并可导出为Excel表格进行编辑。 一、人工智能课程教学资源 1、为师生提供完整的人工智能学科教学所需的课件、教案以及教学视频等资源，课件需搭载在人工智能教学平台中，与教学平台完全打通。 2、课程需按照主题式项目制进行设计。 二、在线图形化编程工具 1、平台支持图形化编程工具，可在课程中将课程与编程工具中无缝切换。 2、图形化编程需支持硬件编程，可将程序下载至硬件中驱动硬件机构。 3、图形化编程软件配套课程需提供每节课程的完整程序样例。 | 1 | 套 |
| 5 | 编程教学软件 | 1、提供编程系统的安装文件，并支持一键安装使用。 2、为适应中小学人工智能教育，使学生更加简便的学习编程知识，了解传感器和执行器等相关电子元器件的使用，编程系统需满足已下要求： （1）支持Arduino、STM32、ESP32等硬件的程序编写、编译和调试。 （2）支持图形化编程模式、C++语言和Python语言等编程模式。 ★（3）支持将图形化程序实时转译成Python语言程序。要求现场提供产品功能截图。 ★（4）支持将图形化程序实时转译成C++语言。要求现场提供产品功能截图。 （5）内置python，支持标准Python代码的运行。 （6）支持使用语音识别、语音合成、手势识别、人脸识别、自然语言处理、机器学习等一系列人工智能离线应用。 | 1 | 套 |
| 6 | 科创双师课堂录播系统 | 包含高清录播主机1台 一.整体设计 1.主机架构：为保障系统运行稳定、安全，要求移动录播主机采用嵌入式架构设计、Linux操作系统，非PC、服务器架构。 2.★硬件结构：要求主机采用笔记本翻盖样式设计，高度＜2U，重量＜6kg。主机应具备1920*1080分辨率的电容液晶触控屏支持触控导播操作，并同时也内嵌有按键式导播键盘进行按键导播。 3.功能设计：要求主机功能高度集成，需具备视频录制、导播、存储、直播、点播、视音频互动等多种功能于一体。 4.★节能环保：要求主机采用不高于36V电压进行供电，整机满载工作状态下的功耗不高于55W 5.★低噪声设计：要求所投移动录播主机采用无风扇散热设计，产生噪声最大值≤45dB(A)，不影响正常录制效果 6.平台对接：要求支持无缝对接视频资源管理应用平台，实现主机录制生成的视频文件以FTP方式自动上传平台归档。 二.主机性能 1.视频输入输出：要求主机具备不少于6路视频输入接口，其中3G-SDI不少于4路、HDMI不少于1路、VGA不少于1路；具备不少于2路视频输出接口，其中3G-SDI不少于1路、HDMI不少于1路。 2.★视频采集：支持多种方式实现摄像机画面采集，可通过SDI高清有线视频画面采集和WIFI视频传输两种方式获取摄像机信号 3.视频编解码：支持标准H.264视频编码技术，录制视频分辨率应不低于1080P@30fps。 4.音频输入输出：要求主机具备不少于3路音频输入，其中MIC in不少于2路、Line in不少于1路；具备不少于2路音频输出，其中Line out不少于1路，耳机监听接口不少于1路。 5.音频编解码：采用AAC音频编解码协议，具备音频处理功能。 6.★网络接入：具备RJ45接口≥1，要求支持IPv4、IPv6双网络协议栈。提供主机IPv4、IPv6网络配置功能界面截图并加盖厂商投标专用章或公章进行佐证。 7.存储容量：要求主机内置不少于1T存储，用以录制视频的本地存储使用。 8.外设接口：要求主机具备不少于4路USB接口，用连接无线网卡、鼠标、键盘等外设设备。 录播管理软件1套 一.整体要求 1.出于录播主机嵌入式设计特性，要求配套的录播管理软件在出厂时内嵌于高清录播主机中。 2.软件架构：要求软件采用B/S架构，使用主流浏览器通过网络即可访问软件后台进行管理。 3.自主知识产权：要求录播管理软件具备自主知识产权 二.录制模块 1.录制存储：要求在断网情况下也可以进行视频录制，并将录制文件保存在录播主机的内置硬盘中。并要求支持1080P高清分辨率录制，采用MP4视频格式封装。 2.录制模式：支持电影模式、资源模式等录制模式。电影模式下实现多路信号的复合成一路画面进行录制；资源模式下要求摄像机画面、电脑画面均可独立录制封装。 3.高低码流录制：要求支持高低双码流同步录制，并要求支持自定义录制分辨率、码流。 4.★分段录制：要求支持长视频分段录制的功能，可自定义视频文件分段时长，当录制课程时间较长时，可在不结束录制的条件下自动按分段时长将课程视频文件分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。 5.★同步录制：要求支持U盘等外设设备接入主机后，实现本机与U盘同步录制保存的功能。主机正常录制的同时，另存为一份文件保存到U盘中。 6.★云台控制：支持摄像机云台控制技术，实现对接入摄像机的画面进行云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域。提供云台控制功能界面截图并加盖厂商投标专用章或公章进行佐证。 7.★音频处理：要求内置音频处理模块，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节及音频采样率和比特率设置。提供上述功能的软件设置界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 8.录制控制：支持录制、暂停、停止等基本功能操作，实现全自动、手动两种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式。 9.AI教学场景跟踪：录播主机支持基于计算机视觉CV技术的AI人工智能跟踪算法，无需额外配置跟踪辅助拍摄装置，实现画面自动跟踪切换以及全自动跟踪录制。完成教师走动全景、教师授课特写、学生起立特写与学生听课全景、教师课件等多画面的自动跟踪与切换； 10.AI人物跟踪：支持AI人工智能技术自动锁定跟拍对象，在跟拍过程中自适应调整画面拍摄比例，实现摄像机云台上下左右移动丝滑的同时焦距自动调整保障拍摄画面构图的稳定，并可通过双击主机触控屏内拍摄对象的形式进行跟踪对象的切换。 三.导播模块 1.导播方式：要求软件支持通过配套主机内嵌导播键盘和液晶屏触控的方式进行本地导播，保证导播具有较好的实时性和流畅性。 2.导播功能：支持布局切换、转场特效、字幕、LOGO、摄像机控制等基本导播功能。 3.导播预览：要求导播界面可实现接入画面的导播预览，预览画面需包括至少3个摄像机拍摄画面与1个电脑信号画面等。并支持点击预览画面可自由切换录制画面进行录制。 4.画面布局：提供双分屏、三分屏、画中画等录制布局，并支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 5.摄像机预置位：要求支持摄像机云台预制位设置，导播过程中可便捷调取摄像机预设位置的画面。 6.鼠标定位：支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。 7.字幕台标：要求录制模式下支持Logo台标、字幕设置，可自主上传Logo图标、编辑字幕内容。 8.音量控制：要求可通过导播界面进行音量控制，调整相关输入输出音量大小。 四.直播模块 1.★多流直播：要求支持RTMP和RTSP视频传输协议，要求支持不少于3路RTMP同步推流直播，并要求可从接入的摄像机信号和电脑信号中选择每路推流信号源进行推流，实现多流直播。提供软件功能界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 2.直播码流：支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。 3.双码流直播：支持设置高、低双码流直播设置，配置不同分辨率、码流进行直播。 五.互动模块 1.互动协议：支持H.323、SIP标准视音频互动协议，便捷进行远程互动教学、会议应用。 2.双流互动：要求支持双流互动功能，在互动通讯过程中，支持教学场景信号与电脑课件信号以互相独立的信号进行传输，并最终接收端设备可通过两路HDMI接口将接收到的教学场景画面与电脑课件画面同时分别环出到两个显示设备上。 3.互动通讯录：支持对接获取互动云系统的通讯录数据，数据内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持通过通讯录选择互动对象直接呼叫，或手动输入录播账号进行呼叫。 4.★发言权限控制：通过录播主机的网络导播界面，需支持主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式。提供对应功能的功能界面截图并加盖厂商公章或投标章。 5.互动画质：要求录播主机在双向互动过程中，可实现1080P@30FPS画质，并支持网络自适应功能。 高清摄像机3台 高清摄像机传输处理软件3套 1.视频输出接口：SDI≥1、HDMI≥1 2.传感器类型：CMOS，不小于1/2.5英寸 3.传感器像素：有效像素不低于207万 4.焦距：22倍变焦 5.水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7° 6.支持水平、垂直翻转 7.背光补偿：支持 8.数字降噪：2D&3D数字降噪 9.预置位数量：255 10.通讯接口：RS232/RS422≥1 11.网络接口：RJ45≥1 12.音频输入接口：Line in≥1 13.USB接口：USB Type-A≥1 14.支持的协议类型：VISCA 15.编码技术：视频H.265、H.264 16.电源支持：支持POC和DC12V电源适配器两种供电方式。 17.AI跟踪：要求内置跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪 18.要求摄像机与录播主机为同一品牌 数字无线音频套装1套 一.腰包领夹麦克风 1.载波频段：UHF564~589MHz 2.调制方式：FM 3.输出功率：5mW/10mW可设置切换 4.振荡方式：PLL相位锁定频率合成 7.单体：背极式驻极体 8.指向性：心形 9.频率响应：50Hz-13kHz 10.灵敏度：-37dB±3dB 11.最大声压级：130dB 二.手持发射麦克风 1.载波频段：UHF512~536MHz 3.输出功率：5mW/10mW可设置切换 4.振荡方式：PLL相位锁定频率合成 7.单体动圈式音头 8.指向性心形指向 9.频率响应：70Hz-16kHz 10.灵敏度-50dB±3dB 三.手雷发射麦克风 1.频段：UHF512-536.75MHz 2.转换头：具有固定螺环的XLR插座 3.发射功率：5mW/10mW可设置切换 4.天线：外接的有线动圈式麦克风或电容式麦克风 5.振荡模式：PLL电路，频率稳定度≤±0.005% 6.显示器：具有背光的LCD，显示工作频道、频率、增益、音量、发射功率、静音、电池存量、静音开关设定、幻象电压，操作锁定及提示讯息等功能 7.输入灵敏度：-40dB、-30dB、-20dB、-10dB、0dB五段 8.幻象电源电压：+48V 9.外接麦克风输入座：标准有线麦克风XLR平衡输入母座 10.连续使用时间：＞5小时 13.频率响应：120Hz-15kHz 四.无线接收机 1.振动器类型：晶体控制锁相环合成器 2.接收频率范围：需具备双频段接收通道，通道1频率范围在512-537MHz；通道2频率范围在564-589MHz 3.频率响应：对应腰包麦克风需支持50Hz~13kHz；对应手持麦克风需支持70Hz~16kHz；对应手雷麦克风需支持120Hz~15kHz 4.信噪比≥96dB 5.模拟输出：3极迷你插孔，不平衡 6.模拟输出电平：最大输出≥1.2V@1KHz 7.耳机输出：φ3.5mm（5/32英寸）立体声迷你插孔 8.耳机输出电平：100mW@32Ω 摄像机支架3支 设备箱/线材箱1套 | 1 | 套 |
| 阅览区 |  |  |  |  |
| 1 | 电子图书 | 中文电子书阅读平台 1.1完整的IP权限控制。 1.2图书分类严格按照中图法进行二级学科分类，可以显示中图法22大分类和全部二级分类，以及每种图书分类的图书册数。 1.3文件格式：平台需同时支持PDF、EPUB、TXT文件格式，并且支持一本书多个文件。 1.4平台提供对应APP、微信版、借阅机版程序，以适就不同设备调用。 1.5平台要有个人中心：完整记录个人浏览图书足迹、个人阅读量、收藏量、下载量，同时记录阅读、收藏、下载的图书详细信息。 1.6新书通报功能，首页显示最新上传的图书，以方便读者了解新书上架情况。 1.7平台所有图书必须对应的二维码，方便移动端设备扫描阅读。 1.8 通过微信等第三方扫描工具二维码扫描，可以直接在线阅读,阅读过程中可随时收茂图书。 1.9平台要有关于图书阅读排行、热门图书、最新加入等功能。 1.10统计功能：平台可自动统计图书的阅读量、收藏量和下载量，并且可以区分是通过PC端阅读、收藏，还是手机端阅读、收藏，同时平台可自动统计访问平台人数总量。 1.11.检索查询快捷、方便、准确。支持分类检索、专项检索(书名、作者、出版社等检索) 1.12平台必须支持用户自定义分类，用户可在自定义分类中上传图书。 1.13平台必须技持在后台设置首页的推荐图书，方便用户管理。 1.14平台必须支持后台控制首页轮播片和APP首面轮播图片。 1.15平台要有阅读统计功能，包括阅读明细，用户汇总，图书汇总，分类汇总 1.16提供不少于120万册电子图书书目供用户选择。 1.17平台要具有文献传递功能 | 10000 | 册 |
| 2 | 墨水屏阅读器（10.3寸） | 一、硬件参数 1、显示屏：10.3寸、E-ink（玻璃屏）、支持双色温冷暖光可调节、字体优化技术、1200x1600分辨率、200PPI； 2、存储容量：3G+64GB；； 3、支持的图书格式：PDF,TXT, EPUB格式； 4、支持的图片格式：JPG, PNG； 5、支持的音频格式：MP3； 6、WiFi连接和蓝牙：支持IEEE 802.11b/g/n传输规范，支持WEP、WPA和WPA2安全连接；2.4GHz 5.0GHz / BT5.0 7、电池续航时间：正常待机350小时，一次充电也可持续工作数天； 8、充电时间：用随机提供的USB连接线插入电脑，3小时左右即可； 二、系统参数 ★1、系统必须包含图书、听书、朗读、报纸、党建、科普、圈子、笔记等模块。（提供相关功能截图） 2、支持阅读笔记 3、支持社区发表信息功能 4、支持朗读录音，朗读录音其他读者可以收听、点赞。 5、支持图书、听书加入书架功能 6、支持客户自行推荐图书到首页。 7、系统支持不同客户类型配置不同图书资源分类。 8、系统图书阅读时支持朗读。 三、资源参数 1、听书资源不少于30000集，MP3格式。 2、听书分类包括军事战争、历史武侠、相声曲艺、娱乐休闲、经典文学、当代小说、国学经典、经管养生等，读者可自由选择章节、选择收听。 3、朗读资源，朗读素材不少于3000篇，朗读资源包括红色读物、古风经史、国学经典、人物专栏、节日时分、二十四节气、英语课堂、只为TA读、课本朗读、少儿读物、朗读者、铁血军魂、热门精选等。 4、朗读资源支持录制朗读音频 5、所有资源必须正版，出具出版单位或者作者的授权证书，包含且不限于以下出版社的授权： 华东师范大学出版社、江西科学技术出版社、商务印书馆、上海交通大学出版社、中国发展出版社、中国法制出版社、中国妇女出版社、中国文联出版社、北方妇女儿童出版社、华文出版社、铁道出版社、辽宁美术出版社、上海科技技术出版社。并加盖厂家公章 ★6、提供出版物经营许可证，并加盖厂家公章 | 50 | 台 |
| 3 | 支架 | 支持10.3寸墨水屏阅读器阅读 | 50 | 套 |
| 4 | 充电柜 | 1、整机支持60台设备同时充电；； 2、主体材质1.0-3.0（mm）SPCC冷轧碳素钢与环保ABS工程塑料相结合;采用全封闭防盗结构、工艺上耐酸碱腐蚀、耐磨、防静电等。 3、整体外型三方整体大圆弧过度。 4、采用分舱设计。 6，柜体侧面带有隐藏式置物槽，可存放电源线等。 7，柜体设计应有散热模块。 8、采用USB接口后置供电模式，5V/0.5-2A之间智能输出。 9、外置LED数字指示灯显示。 10、配有一体化电源管理系统。 | 1 | 台 |
| 5 | 自然科学百科全书 | 利用红外摄像设备捕捉人的翻书动作，控制系统显示不同页面的内容，使参观者能像翻看真书一样阅览资料。图书格式为jpg,jpeg,png等 | 1 | 套 |
| 6 | 室内彩虹款朗读亭 | 技术参数要求： （一）整体硬件要求： 1.整机组成： 1）设备主体含朗读框体1个(包括静音排气扇，钢化玻璃、钣金框体、可旋转式升降座椅等)； 2）钣金框架：主体框架需采用优质冷扎板折弯焊接成型，整体钢制结构，表面静电喷粉防锈处理。 3）钢化玻璃：不小于10mm厚度钢化玻璃，安全可靠，隔音性能好。 4）朗读机含触摸屏≥1个，麦克风≥2个，专业耳机≥2个；主控机≥1个； 5）主控机：四核及以上高频处理器，运行内存≥4G，存储容量≥32G ,主要接口包括HDMI≥2个、USB2.0≥4个、RJ45≥1个、3.5mm接口≥2个、TF Card接口≥1个等，操作系统：Android9.0或以上。 6）动圈麦克风：高灵敏度动圈咪芯，频率响应：60Hz-18kHz，阻抗: 600Ω±30%，灵敏度：-50dB±3dB； 7）专业监听耳机：专业监听耳机，具备高度耐用性和佩戴性，灵敏度98dB/mW, 阻抗 32Ω； 8）监控系统：高清摄像头，最高分辨率≥1920×1080，内存卡≥32G； 9）时尚座椅：靠背采用人造皮革，透气性强；高回弹海绵坐垫，不易塌陷；气杆为高强合金，安全防护，稳固耐用，可升降范围≥20cm；电镀脚盘，承重强，胶圈防滑降低噪音。 10）定时器：支持软件以及后台管理设置时间，并且可多组定时设置，无需人工干预。断电记忆，断电无需重新设置; 11）全仓紫外线杀菌，提供一个健康安全的朗读空间； 2.规格尺寸要求： 1）占地面积≥1.40㎡，长（L）≥1.30[m]X宽（W）≥1.00[m]X 高（H） ≥2.20[m] 2）额定电源：AC220V 50HZ 3）额定功率：整机≥150W，包含通风系统； 4）显示部分：触摸屏≥18.5英寸，分辨率≥1366*768 5）网络：支持无线 和有线 （二）朗读亭APP软件功能要求： 1.支持3种及以上的登录方式：包括①微信扫码登录；②刷卡登录；③账号密码登录等。2.App功能至少包含搜索、配乐朗读、视频录制、视频配音功能。 （三）朗读亭管理后台具备首页模块，支持活动管理： 1、可以显示活动列表。 2、支持活动数据分析。 3、支持朗读作品管理。 4、支持用户管理。 5、支持设备管理。 6、支持素材资源库管理。 7、支持测评管理。 8、支持系统管理 （四）朗读资源要求： 1.朗读文章类资源总数≥70000篇 2.党建阵地≥1200篇 3.视频配音≥200篇 4.朗读背景音乐储备≥2000篇； 5.名家朗读示范音频≥1200篇； （五）产品行业合规性认证 1.为保证软件产品的合法性，防止知识产权纠纷，产品制造商应具有版权保护能力。 | 2 | 套 |
| 展示区 |  |  |  |  |
| 1 | 数字人大模型 | （一）大模型对接能力 需支持对接市场主流大模型。 具备稳定的数据接口，数据传输速率不低于 [20] Mbps，保障对话交互的实时性，延迟控制在 [1000ms] 以内。 （二）数字人外观与形象定制 提供多样化的基础形象模板，涵盖不同性别、年龄、种族、职业风格，不少于 [5] 种供选择，且支持根据需求进行深度个性化定制，包括面部五官细节（如眼睛形状、肤色等）、发型、身材比例等参数调整。 支持导入外部 3D 模型或 2D 图像素材进行形象融合与再创作，确保兼容性与转换效果，图像分辨率适配至少高清标准（1920*1080）。 （三）对话功能特性 多轮对话管理：能有效处理至少 [2] 轮连续对话，理解上下文语义，避免对话逻辑混乱，提供连贯、合理的回应策略。 情感识别与反馈：内置情感分析引擎，可精准识别用户输入文本中的情感倾向（如高兴、愤怒、悲伤等，准确率不低于 [80]%），并使数字人以适配的情感语调、表情动作进行回应。 知识储备与更新：配备专业领域知识库，涵盖 [列举关键应用领域知识范围]，支持定期自动更新知识内容，确保信息时效性。 三、性能指标 （一）响应速度 从用户输入文本结束到数字人开始语音或文字回复的时间，平均响应时间不超过 [60]，95% 以上的请求响应时间控制在 [180] 内。 （二）并发处理能力 能够同时处理至少 [2] 路并发对话请求，保证各对话独立、稳定运行，互不干扰，系统资源利用率在高并发场景下保持合理区间，避免出现卡顿、死机现象。 （三）准确率 语音识别准确率：在常见噪音环境（如办公环境噪音、公共场所背景音，噪音分贝范围 [100]）下，对普通话、英语的识别准确率不低于 [80]%。 语义理解准确率：针对日常用语、专业术语混合的文本输入，准确理解用户意图的准确率达到 [80]% 以上，保障对话有效性。 | 1 | 套 |
| 2 | 数字人主机 | 一、总体要求 性能需求：主机应具备强大的计算与图形处理能力，确保本地化数字人能够在高保真度、低延迟的环境下流畅运行。 稳定性与兼容性：系统应具有高稳定性，能够兼容多种软件与硬件接口，支持本地化数字人所需的各种应用程序与开发工具。 安全性：主机应具备完善的安全防护机制，确保数据安全与隐私保护，防止非法访问与数据泄露。 二、硬件要求 处理器：采用高性能多核处理器，主频不低于4.0 GHz，支持多线程并行处理。 内存：配备大容量内存，至少16 GB，以确保系统在高负载下的稳定运行。 存储设备：采用高速固态硬盘，容量不低于2TB，提供快速的数据读写速度。 图形处理：集成或独立显卡，具备强大的图形处理能力，支持最新的图形渲染技术。 输入输出：提供多种输入输出接口，包括但不限于USB、HDMI、网络接口等，以满足不同设备与外设的连接需求。 | 1 | 套 |
| 3 | 人像采集设备 | 用于采集人物的面部表情、动作等数据。可以选择高分辨率、高帧率的摄像头，以获取清晰、流畅的视频数据。像素不低于200万 最大分辨率1920*1080 拍摄要求不低于：1080p 5MP 感光元件类型CMOS | 1 | 套 |
| 4 | 音频采集设备 | 用于采集人物的语音数据。可以选择专业的电容式麦克风，以获取清晰、高质量的语音数据。1.载波频段：UHF512~536MHz 2.输出功率：5mW/10mW可设置切换 3.振荡方式：PLL相位锁定频率合成 4.单体动圈式音头 5.指向性心形指向 6.灵敏度-50dB±3dB | 1 | 套 |
| 5 | 多媒体展示台及内容定制 | 成像面≥360° 显示模式16: 9 液晶模式TFT-LCD 最大分辦率≥1920*1080 显示色彩16.7M 亮度≥350cd/ m 对比度≥1500：1 场频≥60Hz 最大功率损耗≤380W 待机功率损耗< 6.5W 机身尺寸≥ 2000*2000mm 视角（上下左右）：89°/89°/89°/89° 内存：DDR31G 支持视频内容格式：支持 wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 图片：支持 BMP、JPEG、PNG、GIF 等音频：MP3、WMA WIFI： 支持 网口：RJ45,10M/100M 自适应以太网 TF 卡座：可扩展 32G 电源：AC100V~240V,50/60Hz | 1 | 套 |
| 6 | 全息内容控制及播放系统 | 1、支持任意通道的平面、弧面、双曲面、球幕、碗幕及各种异性画面融合。 2、点对点像素级调节，支持单屏RGB色彩矫正和灰屏色彩调节，支持黑场调节。 3、支持播放各种常用格式的视频文件，支持主、被动3D视频，2D、3D格式自由转换。 4、支持超清视频。 5、支持播放、暂停、停止、切换等播放功能控制； | 1 | 套 |
| 7 | 导览机器人 | 一、基本参数要求: 1、外观硬件满足全人形，拥有仿人类头部和上肢机械臂，可实现头部、双臂协调控制； 2、机器人支持轮式行走； 3、触屏交互屏:10.1英寸；脸部支持白色表情LED灯功能； 4、支持全身14个自由度，其中颈部2 个、左手5个、右手5个、底盘2个(移动+旋转)； ★5、系统应用包含自然语言理解、人脸识别、物体识别、手势识别、自主学习、机器人移动控制等； 6、运动参数:精度0.02m、运动速度≥1.2m/s、爬坡角度≥15°； 7、支持超声波传感器6个、触摸传感器5个、放跌落传感器4个、激光雷达1个；可支持实现触感交互； 8、视觉系统：130万像素标准摄像头； 9、配置6核CPU主控，全身7块个MCU和3个DSP用于各电子模块控制； 10、电池电压：25.9V 、续航能力：8 ~10h；工作电压：100~240V； 二、基本功能要求： ★1、功能支持自然语言对话，人脸识别，手势识别，语音识别，情感识别，自主避障，自主充电，触摸感应，远程监控，视频通话，支持拍照、录像，音视频播放，支持应用商城内容下载与上传； 2、自主研发图形编程器，可以实现表情、动作以及声音等个性化编程； 3、支持多设备集控(多设备头部及手部运动、语音及表情)； 4、支持语音、人脸信息和地图的个性化定制及管理； 5、支持手动遥控(可控制机器人行走)、动作演示(快速使用平板执行舞蹈等动作)和语音控制(即时发送语音和表情)功能； 6、支持自主打招呼及个性化迎宾、可实现精准的定位导航及自定义解说；领路讲解支持语音交互模式和自动循环模式； 7、支持机器人后台管理系统，可进行人脸、地图、语音、图片等数据的同步传输； 8、支持第三方开发者开放平台:支持程序员通过调用机器人的接口丰富或特色化机器人功能； 9、支持后台做机器人管理、运行和服务数据查看、素材管理、语音配置管理、支持输入人机自定义对话等，并同步到本地机器人并表现出来； 10、支持大语言模型对话功能，更智能化交互逻； ★11、支持多种功能模式包括：学习、游戏、国学、编程器、音乐、视频、商城、相机、相册、日历、益智、童信、故事等基础功能。(提供软件截图证明) ★12、游戏功能支持：石头剪刀布、漫步、转起来、跟我走、接鸡蛋等。(提供软件截图证明) | 1 | 套 |
| 8 | AI大模型生成箱 | 具体功能要求如下： 一、语言大模型 ★1、需支持多虚拟环境切换，能够对60亿参数及基座模型进行微调等大模型训练。 2、需支持语言大模型对话功能。 3、对话语言大模型需支持语音识别能力，中文语音播报能力。 4、对话大语言模型需支持通过界面，调整大模型参数，需支持预置参数集合，能够对大语言模型主要参数如temperature、top_p、top_k、typical_p、max_new_tokens等进行数值调节。 ★5、对话大语言模型需支持模型加载 6、需支持法律大模型功能。 二、图片大模型 ★1、需支持图文大模型功能 ★2、需支持图文大模型合并生成新的图文大模型，以聚合多个大模型的能力 ★三、AI音乐 1、需支持AI音乐大模型。 2、需支持对模型生成的音乐时长、Top-k、Top-p、Temperature等参数进行设置调整。 ★四、AI数字人 1、需支持提供图片和声音，能实现会说话的数字人。 2、需支持AI数字人大模型，需支持通过图片、音频素材生成数字人视频。 3、需支持设置动作风格系数、图片预处理信息等模型生成参数。 五、STT/TTS新模型训练实验 教育大模型实验平台实现了能将各种语言的语音变成文本，也能将这些文本翻译成语音，让学生们体验新技术下的STT/TTS实验。 六、硬件配置 1、处理器： （1）CPU: ≤10核16线程，最高睿频为4.6GHz （2）GPU: ≤24GB GDDR6X；CUDA核心：≤10496；显存速度：≤19.5 Gbps 2、存储器：≥512GB SSD固态硬盘 M.2接口 主板：需支持PCIe 4.0, M.2 插槽, Realtek 1G网卡, HDMI®, D-Sub, USB 3.2 Gen1接口, SATA 6 Gbps, COM接针, RGB接针 内存：≥16GB DDR4 3200频率 3、显示屏：平台需搭载≥21.5寸、≥13.3寸两块高清显示屏，分辨率1920*1080，eDP 接口， eDP 1.3（4 线， 10.8Gbps） 4、麦克风：需支持360度全向拾音，集成降噪功能，usb/3.5mm接口。频率范围：100Hz-8000Hz 5、摄像头：≥200 万像素网络摄像头，分辨率：1920×1080； 6、键盘鼠标：板载（尺寸）标准键盘，标准鼠标。 | 2 | 套 |
| 9 | 舞蹈机器人编队 | 总体规格要求： 数量：一套不少于 12 台，以满足多种编队组合形式，可完成小型集体舞编排。 机器人功能要求： 1.尺寸≥高*宽366*190mm 2.重量≥1.7kg 3.续航时间≥60min 4.机体支架材料：身体采用超轻硬铝合金材料，头部塑料材料，脚底防滑脚垫 5.控制方式：PC端上位机控制、IOS和Android、手机控制、手柄控制 6.关节分布与数量≥16个关节 7.锂电池≥11.1V 2000mAh 10C锂电池 8.舵机≥16个高压总线舵机 堵转扭矩：不低于17KG.cm 11.1V 转速：不低于0.20sec/60° 11.1V 空载电流≥100mA 转动角度：0°-240° 堵转电流：1.7A-2A 控制方式：UART串口指令 角度控制范围：0-1000，对应0°-240° 齿轮类型：金属齿轮 接口类型：PH2.0-3P 波特率：115200 存储：掉电保护用户设置 舵机ID：0-253用户可设置，默认为1 回读功能：支持角度回读 反馈：温度、电压、位置 工作模式：舵机模式/减速电机模式 9.控制器：人形专用舵机控制器 控制器内置MP3模块、串口总线舵机接口、倾角传感器芯片，可做姿态检测 支持USB手柄控制、低压报警、TTL串口通信、电脑免驱内存不低于16M 10.通讯系统：采用蓝牙4.0模块、PS2手柄和NRF24L01模块完成无线通信。 11. 功能要求： （1）跌倒起立：通过倾角传感器，机器人能实现自动识别跌倒方向，一键完成智能跌倒起立。 （2）音乐舞蹈：通过手机APP打开机器人预置的舞蹈动作。选择某一舞蹈动作后，机器人便可播放音乐并进行舞蹈表演。 （3）手掰编程：利用上位机软件解除机器人上电状态，通过记录手掰机器人后各关节舵机的角度信息，实现创意动作设计 （4）群发控制：H5S内置无线通讯模块，可以支持多台机器人同时表演。 （5）动作表演：机器人可实现前滚翻、后滚翻、单脚站立、倒立和俯卧撑、仰卧起坐等多种动作，还可以表演中国功夫和现代体操。 （6）语音控制：通过手机APP内机器人预置的语音指令，可语音控制机器人执行对应动作。 | 1 | 套 |
| 10 | 仿生机械狗 | 1.四足站立时尺寸需不小于600 mm×300 mm×400 mm（长×宽×高）。 2.整机重量（含电池）10kg-14kg。 3.具备侧向伴随和人体识别、智能避障功能。 4.可实现行走、跑步、双腿站立，跳舞，上台阶等功能。 5.整机使用伺服电机，不少于12个自由度，单腿不少于3个自由度。 6.最快行走速度不小于3m/s，爬坡角度不小于30°。 7.电机尺寸和功率，应能满足高扭矩及高爆发性能的需要，与腿部关节适配，整体协调美观。 8.腿部电机需设置散热功能。 9.腿部配有减震缓冲降噪装置。 10.关节运动幅度设置应保证机器狗在横向移动和前进后退时，步态快速，灵活稳定。 11.需配置多组双目深度相机，具备多方向主动避障功能。 12.电池容量需≥6000mAh，需配备两块电池。具备快充功能，电池使用寿命在两年以上。 13.外置接口：HDMI≥3、千兆以太网口≥1、USB≥3、SIM卡槽≥1、背部集成接口≥1。 14.内置4G模组，支持远程遥控。 15.支持原地踏步、行走等功能，行走时可以前后、左右运动，可以原地转弯。能实现匍匐状态下前进，后退，走弧线，走圆形，左右横移。 16.能实现连续侧滚翻，倒地翻身起立等动作，具备快速稳定上下单步 高为10-14cm楼梯的功能。 17.具备跳跃空中转体90°功能，要求机器人具备良好的缓冲功能，具备从高度1米处跌落不会损坏并能快速继续行走的能力。 18.相关配套软硬件功能，提供详细的用户使用手册和软件开发手册。在固有功能基础上可进行根据采购人需求进行二次开发，费用包含在本项目中。 19.配置手机App，可以在手机APP上看到从相机传回的高清视频图 像，可显示关节数据、姿态信息、电机温度信息等，并配备模拟器、遥控操作等功能。 20.配有详细纸质版和电子版的使用说明。 21.支持Blockly可视化编程平台软件，支持python接口，支持科研开发接口，支持C&C++开发; | 2 | 套 |
| 基础设施 |  |  |  |  |
| 1 | 分格式收纳柜 | 规格≥1000×450×1850mm材质采用≥18㎜厚聚木屑三聚氰胺浸渍板,截面采用≥1.5㎜厚塑制优质封边条机械封边。上部板式镶装≥5mm厚玻璃对开门,内设隔板一层,中间设抽屉,下部设板式对开门,内设隔板一层。 | 2 | 组 |
| 2 | 环境美化 | 一、 装饰用料： 1. 墙面材料：环保乳胶漆 VOC 含量不超过 120 克 / 升，耐擦洗次数不低于 10000 次；防火等级不低于 B1 级。 2. 用电材料：电线采用铜芯聚氯乙烯绝缘电线，主线截面积不小于 4 平方毫米，支线截面积不小于 2.5 平方毫米； 二、施工工艺 1. 墙面施工：墙面基层处理平整误差不超过 3 毫米，乳胶漆涂刷均匀，无流坠、漏刷现象。 2. 用电施工：电线管铺设横平竖直，转弯半径不小于管径的 6 倍； 三、 设施设备 1，插座配置：教学区每 2 个座位至少设置 1 个五孔插座；实践操作区每个实验桌设置不少于 4 个五孔插座及 2 个带 USB 接口插座，插座需具备漏电保护功能。 2， 网络布线：采用六类非屏蔽网线，网络接入带宽不低于 1000Mbps，实现室内无线网络全覆盖。 | 1 | 项 |
| 科学实验箱 |  |  |  |  |
| 1 | 小学科学一年上册（人教版）四人组实验箱 | 一、实验箱规格要求 箱体外观尺寸：500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 烧杯（100ml）*1、长条温湿度计*1、黑色放大镜*4、钢直尺*1、钢卷尺(2米)*1、美工剪刀*1、硬纸板*1、透明胶带（小）*2、水彩笔*1、蜡笔*1、铁片*1、创意订书机*1、梳子*4、铜钥匙*1、毛笔*1、小毛巾*1、不锈钢圆勺*1、瓷碗*1、木头碗*1、彩色铅笔*1、白砂糖*4、食盐*4、粉色卡纸*4、5mm圆木棍*4、3mm圆木棍*24、一次性塑料刻度滴管*20、一次性纸杯*4、进口橡皮筋*20、双面胶*2、铁丝*4、红色电线*4、磨砂玻璃板(毛玻璃)*4、迷你蓝色螺丝刀（十字）*4、鹅卵石（100g）*1、A4白纸*20、曲别针（40枚）*1、小包纸巾*4、牛皮纸*4、塑料耐摔小鱼缸*1、仿真水果-苹果*1、棉麻束口布袋*1、皱纹纸/拉花纸卷*4、钓鱼玩具*1、自封袋/PE骨袋（8*12cm）*8、简易听诊器*1、一次性塑料勺*4、不锈钢水杯（带把）*1、椴木层板/模型木板*1、一次性透明塑料杯*4、儿童塑料钳子*1、儿童塑料锤子*1、不干胶绒布/墙纸*0.2、圣诞铃铛*4、小香皂*4、计数塑料小棒*20、几何绘图尺*1、蓝色毛线*4、粉色毛线*4、迷你蓝色螺丝刀（十字）*4、特硬纸筒*10、一次性纸盘*4、木质立体几何*1、家畜的图卡（定制卡纸）*4、家禽的图卡（定制卡纸）*4。 三、实验清单 第一单元走进科学：1科学真有趣、2袋子里面有什么、3相同和不同； 第二单元家养小动物：4金鱼、5猫和兔、6常见的家养动物； 第三单元家中的物品：7它们是用什么做的、8不一样的材料、9纸制品； 第四单元制作小物品：10常见的工具、11制作笔筒、12展示与改进。 | 12 | 套 |
| 2 | 小学科学一年下册（人教版）四人组实验箱 | 一、实验箱规格要求 箱体外观尺寸：500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 烧杯（100ml）*1、长条温湿度计*1、黑色放大镜*4、钢直尺*1、钢卷尺(2米)*1、美工剪刀*1、硬纸板*1、透明胶带（小）*2、水彩笔*1、蜡笔*1、铁片*1、创意订书机*1、梳子*4、铜钥匙*1、毛笔*1、小毛巾*1、不锈钢圆勺*1、瓷碗*1、木头碗*1、彩色铅笔*1、白砂糖*4、食盐*4、粉色卡纸*4、5mm圆木棍*4、3mm圆木棍*24、一次性塑料刻度滴管*20、一次性纸杯*4、进口橡皮筋*20、双面胶*2、铁丝*4、红色电线*4、磨砂玻璃板(毛玻璃)*4、迷你蓝色螺丝刀（十字）*4、鹅卵石（100g）*1、A4白纸*20、曲别针（40枚）*1、小包纸巾*4、牛皮纸*4、塑料耐摔小鱼缸*1、仿真水果-苹果*1、棉麻束口布袋*1、皱纹纸/拉花纸卷*4、钓鱼玩具*1、自封袋/PE骨袋（8*12cm）*8、简易听诊器*1、一次性塑料勺*4、不锈钢水杯（带把）*1、椴木层板/模型木板*1、一次性透明塑料杯*4、儿童塑料钳子*1、儿童塑料锤子*1、不干胶绒布/墙纸*0.2、圣诞铃铛*4、小香皂*4、计数塑料小棒*20、几何绘图尺*1、蓝色毛线*4、粉色毛线*4、迷你蓝色螺丝刀（十字）*4、特硬纸筒*10、一次性纸盘*4、木质立体几何*1、家畜的图卡（定制卡纸）*4、家禽的图卡（定制卡纸）*4。 三、实验清单 第一单元走进科学：1科学真有趣、2袋子里面有什么、3相同和不同； 第二单元家养小动物：4金鱼、5猫和兔、6常见的家养动物； 第三单元家中的物品：7它们是用什么做的、8不一样的材料、9纸制品； 第四单元制作小物品：10常见的工具、11制作笔筒、12展示与改进。 | 12 | 套 |
| 3 | 小学科学二年上册（人教版）四人组实验箱 | 一、实验箱规格要求 箱体外观尺寸：500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 小花盆*4、小铁铲*4、喷水壶*2、陶粒（100g）*4、植物和生活关系图卡（定制卡纸）*4、植物分类图卡（定制卡纸）*4、植物与环境图卡（定制卡纸）*4、植物图卡（定制卡纸）*4、植物生长变化记录卡*4、食物卡片（二）（定制卡纸）*4、食物卡片（一）（定制卡纸）*4、植物种子图卡*4、水稻种子（30g）*4、黄豆种子（20g）*4、玉米种子（10g）*4、一次性透明塑料杯*20、100ml塑料量杯*4、透明保鲜塑料袋*20、30ml玻璃葫芦瓶*4、白砂糖（20g）*4、食盐（20g）*4、食用油（50ml）*4、酸梅晶（100g）*2、黄沙（100g）*4、一次性塑料勺*20、一次性PS透明塑料搅拌棒*20、黑色垃圾塑料袋*16、单头牙签*1、加厚气球*8、动漫驱动器(手压式风扇)*1、帆船*1、彩色橡皮筋/彩色橡胶圈*20、带拉钩的弹簧*4、儿童拉力器*1、PVC充气地球仪*2、清洁海绵/刷碗海绵*4、手推独轮车（积木零件）*1、小篮球（皮球）*1、手推皮球打气筒*1、PP塑料绳*1、船的发展历史图卡（定制卡片）*4、蜡笔*1、A4白纸*20、黑色卡纸*4、金黄色卡纸*4、粉色卡纸*4、橙色卡纸*4、美工剪刀*1、透明胶带（小）*2、创意订书机*1、3mm圆木棍*20、硬纸板*12、液体胶水*1、塑料直尺*1、塑料美工刀*1、敞口纸盒（定制卡纸）*4、泡沫板*1、透明胶带（宽45mm）*1。 三、实验清单 第一单元植物的生活：1养植物、2谁的植物长得好、3我们离不开植物； 第二单元水和空气：4水、5把它们放进水里、6空气； 第三单元推和拉：7拉力、8推力、9巧用力； 第四单元制作小船：10认识船、11设计和制作小船、12改进小船。 | 12 | 套 |
| 4 | 小学科学二年下册（人教版）四人组实验箱 | 一、实验箱规格要求 箱体外观尺寸：500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 天气符号卡片（定制卡纸）*4、天气图卡（定制卡纸）*4、天气活动图卡（定制卡纸）*4、长条温湿度计*1、温度计模型（定制卡纸）*4、四季的短语（定制卡纸）*4、四季变化图（定制卡纸）*4、四季大转盘（定制卡纸）*4、二十四节气图卡（定制卡纸）*4、四季词语图卡（定制卡纸）*4、方位卡（定制卡纸）*4、吸管（φ11mm*200mm）*4、太阳铝膜气球*2、月相图卡（定制卡纸）*4、月相记录卡（定制卡纸）*4、月相图（定制卡纸）*4、小铁铲*1、昆虫饲养盒（小号）*1、尖嘴镊子*4、小喷壶*4、黑色放大镜*4、鹅卵石（100g）*1、樟脑丸*1、小香皂*4、生物与非生物图卡（定制卡片）*4、各种电器图卡*4、交通工具图卡*4、文具图卡*4、黏土/陶泥*1、木质手工动物恐龙模型*1、HB铅笔*4、带橡皮铅笔*4、4B橡皮*4、塑料美工刀*4、转笔刀/卷笔刀*4。 三、实验清单 第一单元了解天气：1各种各样的天气、2天气与生活、3天气早知道； 第二单元太阳月亮四季：4太阳升起来了、5月亮、6春夏秋冬； 第三单元观察小动物：7蚂蚁、8蜗牛、9动物的感知本领； 第四单元从自然世界到人工世界：10自然世界与人工世界、11不断发展的人工产品、12我们的创意。 | 12 | 套 |
| 5 | 小学科学三年上册（人教版）四人组实验箱 | 一、实验箱规格要求 箱体外观尺寸：500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 玻璃棒*1、培养皿（φ100mm）*1、蒸发皿（30ml φ60mm）*1、普通漏斗（φ60mm）*1、烧杯（250ml）*1、烧杯（100ml）*1、304不锈钢棒（φ10*400mm）*1、肺呼吸模拟装置*1、新型升降块*1、新型铁架台底座*2、4.8V电珠*8、黑色20cm数据测试线*1、红色20cm数据测试线*3、条形铁氧体磁铁（F75*18*6.5mm）*1、支撑环（60mm）*1、石棉网*1、不锈钢酒精灯*1、酒精灯三脚架*1、尖嘴镊子*1、电子秒表（普通）*1、钢卷尺(2米)*1、塑料美工刀*1、一次性针筒/注射器（30mL）*1、透明胶带（小）*4、液体胶水*2、4B橡皮*4、小圆碟*1、迷你手电筒*1、HB铅笔*1、单头牙签*1、5mm圆木棍*16、3mm圆木棍*8、棒冰棍（小）*72、棒冰棍（大）*32、一次性塑料刻度滴管*4、彩色塑料吸管*8、进口橡皮筋*60、定性滤纸（Φ9cm中速）（10张）*1、碘酒（30ml）*4、人体消化系统挂图*1、白砂糖（20g）*4、食盐（20g）*4、金属片（铁板）*1、金属片（黄铜板）*1、铁屑（100g）*1、黄沙（100g）*1、人体结构图卡（定制卡纸）*4、校园建筑图卡（定制卡纸）*4、食物卡片（一）（定制卡纸）*4、食物卡片（二）（定制卡纸）*4、臼齿图卡（定制卡纸）*4、牙齿图卡（定制卡纸）*4、营养餐记录卡（定制卡纸）*4、科学实验肺活量袋*4、A4白纸*40、曲别针（40枚）*1、一次性牙刷*4、牙齿模型*1、平衡膳食宝塔卡*4、四方螺母*16、小学双电池盒模块*1、小学单刀单掷开关模块*1、小学双电珠模块*1、小学电路暗盒模块*1、一次性塑料勺*4、燕尾夹*2、吸管（φ11mm*200mm）*8、一次性透明塑料杯*8、重大工程图卡（定制卡片）*4、安全用电图卡（定制卡片）*4、特硬纸筒*8、铝钥匙*4、各种开关图卡*4、塑料量筒*1。 三、实验清单 第一单元食物与消化：1多种多样的食物、2食物的营养、3食物的消化、4饮食与健康； 第二单元溶解与分离：5盐和糖的溶解、6把盐析出来、7把它们分离； 第三单元家庭用电：8手电筒的秘密、9开关、10电路出了什么故障、11电与我们； 第四单元我们的呼吸：12呼吸与空气、13呼吸器官、14保护呼吸器官； 第五单元小小建筑师：15建筑中的材料、16建筑中的结构、17设计制作建筑模型。 | 12 | 套 |
| 6 | 小学科学三年下册（人教版）四人组实验箱 | 一、实验箱规格要求 箱体外观尺寸：500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 蒸发皿（30ml φ60mm）*1、烧杯（250ml）*1、304不锈钢棒（φ10*400mm）*1、新型铁架台底座*1、石棉网*1、不锈钢酒精灯*1、酒精灯三脚架*1、尖嘴镊子*1、迷你电子秤/迷你电子天平*1、电子秒表（普通）*1、黑色放大镜*4、小铁铲*1、圆筒测力计(5N)*1、钢直尺*1、塑料美工刀*1、美工剪刀*1、一次性针筒/注射器（20mL）*4、透明盒(光学小水槽)*1、3D彩泥/橡皮泥*4、手推气球打气筒*1、锥子*1、塑料黑色乒乓球*4、擀面杖*1、小花盆*8、白色细棉线*2、彩色塑料吸管*8、黑色垃圾塑料袋*4、心形气球*8、加厚气球*8、进口橡皮筋*20、压缩弹簧（回位弹簧）*4、红色颜料（10ml）*4、压强实验海绵*4、1#定制弹簧*4、食用油（50ml）*4、100ml塑料量杯*2、绿豆种子（50g）*1、带钩拉伸弹簧*1、10g金属钩码*1、304不锈钢棒（Φ4*150mm）*1、手推皮球打气筒*1、小篮球（皮球）*1、250ml透明方形塑料瓶/饮料瓶*2、流速板撑脚*2、流速板*1、天平支撑架*1、天平松紧螺丝（短）*1、天平底座*1、天平托盘*2、带拉钩的弹簧*1、凤仙花种子（10g）*4、黄沙（100g）*1、黏土（100g）*1、高纸盒（定制卡纸）*4、各种花的图卡（定制卡纸）*4、花的解剖（定制卡纸）*4、A4白纸*20、沙土（100g）*4、化纤织物（化纤布）*1.2、一次性PS透明塑料搅拌棒*4、天平托盘挂钩*2、天平立杆*1、天平S挂钩*2、植物茎图卡*4、种子贴画卡*4、花岗岩*4、天平平衡尺*1、桌边滑轮*2、岩石标本（10种）*1、1#实验小车（黑色）*1、四方螺母*4、小学升降块*1、变径直通（6*10）*1、自封袋/PE骨袋（25*35cm）*4、燕尾夹*4、吸管（φ11mm*200mm）*8、一次性透明塑料杯*24、凤仙花一生图卡（定制卡片）*4、儿童塑料卷尺*1、一次性纸盘*12、小木夹*4、按动式中性圆珠笔*4、彩色塑料瓶盖儿*16。 三、实验清单 第一单元土壤与岩石：1土壤里有什么、2比较不同的土壤、3岩石与矿物； 第二单元种凤仙花：4攝种发芽、5养护凤仙花、6根茎叶、7花果实种子、8凤仙花的一生； 第三单元周围的空气：9哪里有空气、10空气有质量吗、11空气占据空间吗； 第四单元学习用品中的科学：12笔芯为什么能够伸缩、13笔杆上橡胶套的作用、14橡皮泥在水中的沉浮； 第五单元物体的运动：15谁在动、16玩小球、17褰小车、第六单元动力小车、18设计与创作、19测试与改进。 | 12 | 套 |
| 7 | 小学科学四年上册（人教版）四人组实验箱 | 一、实验箱规格要求 箱体外观尺寸：500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 平口试管（φ15*150mm）*1、烧杯（1000ml）*1、304不锈钢棒（φ10*400mm）*2、3V/6V电池盒模块*1、新型升降块*2、新型铁架台底座*2、黑色20cm数据测试线*2、红色20cm数据测试线*3、石棉网*1、不锈钢酒精灯*1、酒精灯三脚架*1、尖嘴镊子*1、长条温湿度计*1、红水温度计*1、电子秒表（普通）*1、园艺工具三件套*1、钢直尺*1、美工剪刀*1、热膨胀仪*1、西林瓶*4、透明胶带（小）*2、音乐盒（带发条）*1、小铜锣*1、音叉（128HZ）*1、教学地球仪（中文版）*1、3D彩泥/橡皮泥*4、小喷壶*4、塑料黑色乒乓球*4、小花盆*4、食用色素（红色）*4、白色细棉线*2、单头牙签*1、一次性塑料刻度滴管*4、黑色垃圾塑料袋*4、一次性纸杯*8、加厚气球*8、普通蜡烛*4、进口橡皮筋*20、塑料培养皿（φ35*11mm）*4、玉米种子（10g）*2、棉球（25颗装棉球）*4、食盐（20g）*2、食用油（50ml）*4、烧杯（50ml ）*1、共鸣盒模块*1、温度计亚克力管（Φ5*300mm）*4、小球爬坡铝棒*1、250ml透明方形塑料瓶/饮料瓶*1、檀香（6个装）*1、绿豆种子（20g）*2、黄豆种子（20g）*2、蚕豆种子（20g）*2、酱油（30ml）*4、动物的繁殖图卡（定制卡纸）*4、风的成因演示盒（定制卡纸）*2、鸡的繁殖卡片（一）（定制卡纸）*4、鸡的繁殖卡片（二）（定制卡纸）*4、动物分类卡（定制卡纸）*4、珍稀动物图卡（定制卡纸）*4、植物分类图卡（定制卡纸）*4、自制小琴*2、小包纸巾*2、孔明灯/许愿灯*1、绿色卡纸*4、小学单刀单掷开关模块*1、小学双电珠模块*1、4.8V电珠*4、自封袋/PE骨袋（8*12cm）*8、迷你鸟笛*4、吸管（φ11mm*200mm）*28、一次性透明塑料杯*40、植物种子图卡*4、铁棒（∮5×70mm）*1。 三、实验清单 第一单元多样的动物：1鸟和哺乳动物、2动物的分类、3我国的珍稀动物； 第二单元动植物的繁殖：4用种子繁殖.、5不用种子怎样繁殖、6动物的繁殖； 第三单元加热与冷却：7水受热遇冷会怎样、8圃体也热胀冷缩吗、9空气的热胀冷缩； 第四单元地球上的水：10水的分布、11水结冰了、12水的沸腾； 第五单元声音：13声音的产生、14声音的传播、15声音的变化； 第六单元制作乐器：16认识与设计乐器、17制作与演奏。 | 12 | 套 |
| 8 | 小学科学四年下册（人教版）四人组实验箱 | 一、实验箱规格要求 箱体外观尺寸：500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 黑色磁学底座（有孔）*1、长条温湿度计*1、黑色放大镜*4、塑料直尺*4、美工剪刀*1、固体胶*1、小号竹木沙漏*1、教学地球仪（中文版）*1、3D彩泥/橡皮泥*4、迷你塑料指南针*4、黑色墨镜*4、小喷壶*4、木制小鸟窝*1、迷你手电筒*1、4H铅笔*4、5mm圆木棍*8、生物与非生物图卡（定制卡片）*4、泡沫板*2、养蚕记录表/蚕的一生统计表（定制卡纸）*4、100ml塑料量杯*1、风杯*3、风杯座*1、风向标立杆*1、风向标零件A*1、风向标零件B*1、动物图卡（定制卡纸）*4、四季的树图卡（定制卡纸）*4、植物图卡（定制卡纸）*4、四季变化图（定制卡纸）*4、四季的短语（定制卡纸）*4、天气活动图卡（定制卡纸）*4、天气图卡（定制卡纸）*4、月相记录卡（定制卡纸）*4、蝴蝶标本手册（定制卡纸）*4、影子观察记录纸（定制卡纸）*4、月相图（一）（定制卡纸）*4、月相图（二）（定制卡纸）*4、月相图（三）（定制卡纸）*4、月相图（四）（定制卡纸）*4、云图卡片（定制卡纸）*4、鸡的繁殖卡片（一）（定制卡纸）*4、鸡的繁殖卡片（二）（定制卡纸）*4、赤道式日晷（定制卡纸）*4、地平式日晷（定制卡纸）*4、日晷拓展课程（定制卡纸）*4、微生物卡片（定制卡纸）*4、月相图卡（定制卡纸）*4、植物与环境图卡（定制卡纸）*4、A4白纸*4、蚕的生长变化图卡(定制卡片)*4、500ml透明方形塑料瓶/饮料瓶*1、圆柱体木块*1、自封袋/PE骨袋（8*12cm）*1、羽毛*4、养蚕套装*1、燕尾夹*4、小帆船(手工摆件)*1、环境问题认知图卡（定制卡片）*4。 三、实验清单 第一单元天气与气候：1天的气温、2风向和风力、3观测云和雨、4气候和气象灾害； 第二单元养蚕：5蚕出生了、6怎样养蚕、7蚕的生长变化、8蚕的一生； 第三单元环境中的生物：9生物与非生物、10不同环境中的植物、11不同环境中的动物； 第四单元地球太阳月球：12认识地球的形状、13太阳和月球、14月相的变化； 第五单元影子的变化：15会变的影子、16阳光下的影子； 第六单元简易计时器：17认识简易计时器、18制作日显。 | 12 | 套 |
| 9 | 小学科学五年上册（人教版）四人组实验箱 | 一、实验箱规格要求 箱体外观尺寸：500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 玻璃棒*1、烧杯（250ml）*1、试管夹*1、石棉网*1、不锈钢酒精灯*1、酒精灯三脚架*1、尖嘴镊子*1、红水温度计*4、袖珍显微镜*1、黑色放大镜*4、园艺工具三件套*1、美工剪刀*1、透明盒(光学小水槽)*1、蜡笔*1、恐龙模型*1、3D彩泥/橡皮泥*4、小喷壶*4、泡菜坛*1、玻璃水杯（150ml）*2、100ml塑料量杯*1、玻璃三棱镜*1、红色塑料片*4、绿色塑料片*4、蓝色塑料片*4、迷你手电筒*1、黑色卡纸*4、白色卡纸*4、白色细棉线*1、蜂蜡*1、锡箔纸/铝箔纸*1、筷子*4、一次性塑料刻度滴管*8、透明片*8、马赛克（瓷砖）*1、普通蜡烛*2、双面胶*1、泡沫板*3、载玻片（5片装）*4、硅胶管（内径2mm外径4mm）*1、透明玻璃板（青玻璃）*1、蓝色颜料（10ml）*4、红色颜料（10ml）*4、盖玻片*1、吸热保温棉*4、30cm铁丝*1、304不锈钢棒（Φ4*150mm）*1、250ml透明方形塑料瓶/饮料瓶*2、EVA单面胶胶带*2、檀香（6个装）*1、光的传播纸屏（定制卡纸）*4、潜望镜（定制卡纸）*2、动物分类卡（定制卡纸）*4、性状图卡（定制卡纸）*4、有无耳垂（定制卡纸）*4、A4白纸*20、绿色卡纸*4、一次性PS透明塑料搅拌棒*4、圆形镜子*4、七色盘不干胶贴纸*4、自封袋/PE骨袋（8*12cm）*8、远射红点激光玩具*1、不锈钢水杯（带把）*1、燕尾夹*8、圆形镀锌铁片*1、椴木层板/模型木板*1、腈纶棉*0.6、认识光源图卡（定制卡片）*4、透明胶带（宽45mm）*1、红色卡纸*4。 三、实验清单 第一单元烧水过程中的热传递：1壶是怎样传热的、2水是怎样热起来的、3炉火周围的热现象、4保温和散热； 第二单元后代与亲代：5孩子与父母、6植物的后代与亲代、7灭绝的远古动物； 第三单元显微镜下的生物世界：8水中的微小生物、9显微镜下的细胞、10多种多样的微生物、11预防传染病； 第四单元光：12光的传播、13光的反射、14彩虹； 第五单元太阳能热水器：15认识太阳能热水器、16制作简易太阳能热水器、17改进与交流。 | 12 | 套 |
| 10 | 小学科学五年下册（人教版）四人组实验箱 | 一、实验箱规格要求 箱体外观尺寸：500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 电磁铁A模块*2、黑色20cm数据测试线*2、红色20cm数据测试线*4、圆形铁氧体磁铁（D32*18*6mm）*1、尖嘴镊子*1、竹制茶夹*1、长条温湿度计*1、圆筒测力计(5N)*2、钢直尺*1、塑料直尺*1、美工剪刀*1、透明胶带（小）*4、创意订书机*1、教学地球仪（中文版）*1、3D彩泥/橡皮泥*1、迷你塑料指南针*4、开瓶器*4、4B橡皮*4、迷你手电筒*1、彩色铅笔*4、白色细棉线*2、5mm圆木棍*24、棒冰棍（大）*4、彩色塑料吸管*8、小铁钉*1、一次性纸杯*4、砂纸*1、儿童塑料螺丝螺母*4、红色100cm数据测试线*2、沉头十字螺丝（自攻尖脚）*4、30cm铁丝*4、500电机转子*1、单滑轮*4、三并滑轮组*4、近视眼与远视眼的矫正原理卡片*4、迷你蓝色螺丝刀（十字）*4、流速板撑脚*2、流速板*1、天平支撑架*1、天平松紧螺丝（短）*1、天平底座*1、天平托盘*2、垫片10个*1、身高纸尺（定制卡纸）*4、二十四节气图卡（定制卡纸）*4、曲别针（40枚）*1、图钉（20枚）*1、钩码套装*1、USB充电LED灯*1、0.1mm小卷漆包线*1、棉麻束口布袋*2、瓦楞纸*1、天平托盘挂钩*2、天平立杆*1、天平S挂钩*2、定制榉木木块（稳定性木块）*1、天平平衡尺*1、3#小车*1、尼龙绳*1、小学双电池盒模块*2、小学单刀单掷开关模块*2、鸟进笼不干胶贴纸*4、一次性透明塑料杯*20、304不锈钢棒（Φ4*180mm）*1、白炽灯泡*1、节能灯泡*1、盲文图书*0.4、立体字母*0.6。 三、实验清单 第一单元昼夜与四季：1白天与黑夜、2谁先看到日出、3四季的形成； 第二单元能量的转换：4电灯的能量转换、5电铃的能量转换、6小电机转起来、7随处可见的能量转换； 第三单元健康生活：8人的感知与反应、9脑的功能、10保护我们的身体； 第四单元简单机械：11杠杆、12滑轮、13轮轴、14斜面； 第五单元制作省力装置：15设计与制作、16测试与改进。 | 12 | 套 |
| 11 | 小学科学六年上册（人教版）四人组实验箱 | 一、实验箱规格要求 箱体外观尺寸：500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 蒸发皿（30ml φ60mm）*1、集气瓶（125ml透明）*1、烧杯（250ml）*1、烧杯（100ml）*2、4.8V电珠*4、黑色20cm数据测试线*2、红色20cm数据测试线*2、条形铁氧体磁铁（F18*14.4*14.4mm）*2、试管夹*2、石棉网*1、不锈钢酒精灯*1、酒精灯三脚架*1、黑色放大镜*4、塑料美工刀*1、药匙（小号）*4、铝罐*1、660ml储物盒*2、3D彩泥/橡皮泥*4、小喷壶*4、小花盆*8、黑色卡纸*4、一次性塑料刻度滴管*8、一次性塑料刻度滴管*4、透明保鲜塑料袋*4、曲别针*12、普通蜡烛*2、进口橡皮筋*20、锥形瓶（100ml ）*1、透明玻璃板（青玻璃）*2、碘酒（30ml）*4、食盐（20g）*4、食用油（50ml）*1、小铁钉（二十枚）*1、50ml塑料瓶方瓶*3、吸管（Φ4.2*180mm）*8、绿豆种子（20g）*4、黄沙（100g）*4、植物图卡（定制卡纸）*4、种子发芽图（定制卡纸）*4、植物和生活关系图卡（定制卡纸）*4、二十四节气图卡（定制卡纸）*4、云图卡片（定制卡纸）*4、食物链图卡（定制卡纸）*4、植物分类图卡（定制卡纸）*4、A4白纸*20、瓦楞纸*4、矿物标本卡片*4、小学双电池盒模块*1、小学单刀单掷开关模块*1、小学双电珠模块*1、小学红绿灯发光二极管模块*2、小学手摇发电机模块*2、塑料培养皿（φ90*15mm）*4、自封袋/PE骨袋（8*12cm）*4、燕尾夹*8、一次性透明塑料杯*4、一次性透明塑料餐盒(长方形)*4、垃圾分类图卡（定制卡片）*4、环境问题认知图卡（定制卡片）*4、能量形式图卡（定制卡片）*4、自吸水泵*1、PVC软管（内径6mm）*1、彩色塑料瓶盖儿*4。 三、实验清单 第一单元物质的变化：1生锈与防锈、2损烛的燃烧、3颜色变化； 第二单元田野里的生物：4植物的简单分类、5植物的光合作用、6食物链； 第三单元天气的成因：7水到哪里去了、8雾和云、9露和霜、10雨和雪、11水在自然界的循环； 第四单元自然资源：12各种各样的自然资源、13煤、石油和天然气、14风能和水能、15自然资源的开发与保护； 第五单元建造“植物工厂”：16走进植物工厂、17设计与建造“植物工厂”。 | 12 | 套 |
| 12 | 小学科学六年下册（人教版）四人组实验箱 | 一、实验箱规格要求 箱体外观尺寸：500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 500ml透明方形塑料瓶/饮料瓶*1、黄沙（100g）*4、小铁铲*2、透明盒(光学小水槽)*2、蚯蚓实验盒（一）（定制卡纸）*4、蚯蚓实验盒（二）（定制卡纸）*4、植物与环境图卡（定制卡纸）*4、环境问题认知图卡（定制卡片）*4、动物图卡（定制卡纸）*4、小喷壶*4、珍稀动物图卡（定制卡纸）*4、动物分类卡（定制卡纸）*4、地形地貌卡片（定制卡纸）*4、迷你手电筒*1、3D彩泥/橡皮泥*6、吸管（Φ4.2*180mm）*8、岩石标本（10种）*1、地球内部结构图卡（定制卡片）*4、透明保鲜塑料袋*16、红色颜料（10ml）*4、不锈钢酒精灯*1、酒精灯三脚架*1、石棉网*1、烧杯（100ml）*1、科技小制作-月相成因*1、太阳系组成图卡*4、蜡笔*1、A4白纸*40、八大行星图卡（定制卡纸）*4、宇宙太阳系八大行星模型*1、旋转星座盘*4、望远镜拓展课程（定制卡纸）*4、望远镜图卡（定制卡纸）*4、单筒望远镜*1、热气球纸筒（定制卡纸）*4、加厚气球*4、3mm圆木棍*8、彩色塑料吸管*8、锥子*1、空气火箭*1、水火箭*1。 三、实验清单 第一单元生物与环境：1生物的栖息地、2动物对环境的适应、3保护生物与环境； 第二单元地表形态的变化：4地表流水的力量、5地球的内部结构、6地震、7火山喷发； 第三单元探索宇宙：8太阳、地球和月球、9太阳系、10认识星空、11人类探索宇宙的历程； 第四单元“飞向”太空：12认识飞行器、13制作“火箭”、14模拟探索:到火星上去。 | 12 | 套 |
| 科技展示 |  |  |  |  |
| 1 | 仿生机械手掌/手套 | 1.仿生手掌 参考尺寸不小于：200*148*380mm；产品材质：亚克力+金属连接杆；舵机：6个全数字金属舵机，底座5个舵机。控制器：开源STM32六舵机控制器 供电：不小于 2200mah可充电锂电池。控制方式：PS2手柄/微信小程序/安卓APP/电脑上位机；开源：提供底层源代码、电路图； 2.体感机械手套：参考尺寸：147*114*70mm 控制器：开源Arduino旋钮舵机控制器；供电：可充电锂电池；功能：OLED液晶屏显示脱机实时状态，声音传感器判别声音，红外传感器检查动作，超声波传感器检查距离，MP3播报语音，语音识别模块识别对话执行，实时控制手掌，倾角检测控制旋转底座。控制方式：无线。 3.配不少于26节的配套课程。配置清单：手掌，手套，旋转云台，3合1控制器，手柄，小程序，手套无线控制，传感器（超声波，红外，声控）OLED屏，铝合金箱。 | 1 | 套 |
| 2 | 智能书法机器人 | 一、功能要求 人工智能技术和机器人在绘画书法中的应用拓展体验套装，将机器人技术与文化素养融合。 1.通过控制桌面级工业机器人实现任意文字的毛笔字写作： 1.1书写过程需体现书法中提笔、顿笔、蘸墨等功能； 1.2滑轨搭载机器人实现多字数的自动化毛笔字写作功能； 2. 要求场景支持学生根据机器人仿真软件自主设计并规划任意文字样式及内容轨迹，并操作机器人实现书写功能； 3.套件参考尺寸：900mm×600mm×400mm 二、主要功能单元参数 1.桌面级机器人套装 （1）轴数：≥4； （2）极限负载：500 g； （3）工作范围：不低于300mm； （4）重复定位精度：±0.5 mm； （5）通信接口：USB\WiFi\Bluetooth（或网口）； （6）材料：铝合金，ABS 工程塑料； （7）控制器：支持1个扩展轴，含驱动、总线、主控及扩展IO，支持下载、存储程序 （8）应用程序：控制软件支持点位示教、图形化、Python等编程方式，支持机械臂角度模式/坐标模式控制，支持末端工具及扩展配件（传送带、滑轨）编程控制。 （9）扩展接口：至少包含GPIO多功能复用接口x4；PWM末端工具接口x1；步进电机控制扩展接口x2；RS485接口×1中的三种。 （10）配件：舵机夹爪、写字套件、气动套件 （11）控制软件兼容Windows，Linux，控制方式支持APP、PC、机器视觉、语音等。 （12）机器人底层开发控制指令支持ROS、Arduino、 C/C++、Python等二次开发，提供Python SDK、Arduino API、ROS等开发工具包 2、滑轨套件参数 （1）最大运行负载10kg （2）有效行程不小于500mm （3）重复定位精度0.5mm | 1 | 套 |
| 3 | 智能博弈机器人 | - 功能要求 1.系统通过机器视觉获取棋盘上落子位置，通过深度学习算法AlphaGO算法，计算出应对棋路，由桌面智能机器人来执行，实现人机博弈或机器互相博弈（五子棋或象棋均可）。 二、功能单元参数 （1）参考尺寸≥430x207x349mm （2）具有人机交互功能； （3）相机：可调无畸变镜头，像素≥200万； （4）轴数：≥4； （5）极限负载：500 g； （6）工作范围：不低于300mm； （7）重复定位精度：±0.5 mm； （8）通信接口：USB\WiFi\Bluetooth； （9）材料：ABS 工程塑料； （10）控制器：具有蓝牙、WIFI等通讯功能。 （11）控制软件兼容Windows，Linux，控制方式支持APP、语音等。 （12）配置五子棋/象棋下棋棋盘一套，五子棋或象棋棋子一套； （13）实现人机对弈场景功能； | 1 | 套 |
| 4 | 四足仿生机器狗教育版 | 1.四足站立时尺寸需不小于 600 mm×300 mm×400 mm（长×宽×高）。 2.整机重量（含电池）10kg-14kg。 3.具备侧向伴随和人体识别、智能避障功能。 4.可实现行走、跑步、双腿站立，跳舞，上台阶等功能。 5.整机使用伺服电机，不少于 12 个自由度，单腿不少于 3 个自由度（提供佐证材料）。 6.最快行走速度不小于 3m/s，爬坡角度不小于 30°。 7.电机应能满足高扭矩及高爆发性能的需要，与腿部关节适配.腿部电机需设置散热功能，腿部配有减震缓冲降噪装置。 8.关节运动幅度设置应保证机器狗在横向移动和前进后退时，步态快速，灵活稳定。 需配置多组双目深度相机，具备多方向主动避障功能。 9.电池容量需≥6000mAh，需配备两块电池。具备快充功能，电池使用寿命在两年以上。 10.外置接口：HDMI≥3、千兆以太网口≥1、USB≥3、SIM 卡槽≥1、背部集成接口≥1。内置 4G 模组，支持远程遥控。 11.支持原地踏步、行走等功能，行走时可以前后、左右运动，可以原地转弯。能实现匍匐状态下前进，后退，走弧线，走圆形，左右横移。 12.能实现连续侧滚翻，倒地翻身起立等动作，具备快速稳定上下单步高为 10-14cm 楼梯的功能。 13.具备跳跃空中转体 90°功能，要求机器人具备良好的缓冲功能，具备从高度 1 米处跌落不会损坏并能快速继续行走的能力。 14.相关配套软硬件功能，提供详细的用户使用手册和软件开发手册。在固有功能基础上可进行根据采购人需求进行二次开发，费用包含在本项目中。 15.配置手机 App，可以在手机 APP 上看到从相机传回的高清视频图像，可显示关节数据、姿态信息、电机温度信息等，并配备模拟器、遥控操作等功能。 16.支持Blockly可视化编程平台软件，支持python接口，支持科研开发接口，支持C&C++开发; 17.附有人工智能学习内容数字课件（≥40课时） | 1 | 套 |
| 5 | 迎宾机器人 | 一、机器人参数 1.1尺寸与重量寸:不小于L580*W550*H1500mm ， 重量：60±5kg 1.2电池类：锂电池;容量：不小于40Ah ;持续工作时间：>10H ; 1.3面部表情：表情类型： LCD阵列 ;表情数量：不小于6种常用表情； 1.4触摸屏：电容式多点触控; 尺寸：≥21.5英寸;分辨率：1920*1080 1.5 AI交互系统 CPU：RK3399，双核Cortex-A72+四核Cortex-A53;Mali-T864 ;RAM:4G ;ROM:32G;OS:Android 7.1.2 1.6运动控制系统 CPU:RK3399，双核Cortex-A72+四核Cortex-A53;GPU:Mali-T864; RAM:4G; ROM:16G ;OS:ubuntu18.04 1.7运动性能 速度：0~1.0m/s可调 ;爬坡能力：3°;距离1米运行噪音：≤55dB; 刹车距离：≤100mm 1.8传感器 头部：麦克风*6; 屏幕：高清摄像头*1;下身：超声波*1;底盘：里程计*2、25米激光雷达*1 1.9 其他： 底盘：5.5寸驱动轮*2，2寸万向轮*4（随动）; 高保真喇叭，最大支持75dB输出 WIFI：IEEE 802.11 a/b/g/n(2.4GHz/5GHz) 耳朵蓝色LED灯带; 底盘LED呼吸灯带 。 二．智能机器人系统功能 2.1语音控制功能 机器人可以通过语音控制机器人聊天，唱歌，跳舞，天气查询，介绍等。 2.2引领带路 机器人采用多传感器组合，建好地图后可实现引导功能，遇到障碍物，机器人可以重新规划路径。 引导带路：可通过语音或者触屏的方式给机器人下指令，带领客人从迎宾位置到客人想去的地方，引导任务结束，机器人自动返回迎宾点。 2.3附近地点查询 智能机器人可以通过语音命令和触摸屏幕实现附近的美食、车站、酒店、公交站、加油站、银行、景点、地铁等位置的查询。 2.4人脸识别、主动问候 通过摄像头自动识别人脸，采集身份信息 ;根据已录入的人脸数据库进行快速检索 ;识别出人物身份，主动进行迎宾致欢迎词 2.5语音交互功能 6麦阵列，语音识别 ;95%左右中文语义识别 ;1000万单语平行语料 2.6引领讲解 可根据展厅各个板块设定点位和录入对应讲解词。 单点讲解：可带领客人从迎宾位置到某个板块讲解，讲解结束，自动返回。 多点讲解：可引导客人从迎宾位置到A位置到B位置再到C位置（途中可讲解介绍服务）等多个点进行讲解，讲解结束自动返回。 2.7机器人管理平台 机器人具备人工干预系统，人工可输入文字机器人变声回答。 内容管理模块：可进行内容分类管理，一阶服务添加；可进行内容信息管理，每个一阶目录可添加多个二阶子目录。 知识库管理模块：可单条或者批量添加专业知识库语，对于机器人没有回答的对话进行统计汇总，添加知识库。 客户管理模块：可统计机器人聊天记录，注册人脸信息 机器人管理模块：可以实现自定义迎宾语、自定义机器人名字，自定义机器人屏幕上展示的logo。 广告资源管理模块：可以上传宣传视频或者图片，在机器人屏幕上展示宣传 二维码推广模块：可以把用户的微信公众号二维码推送到屏幕。 2.8提供开发接口，开放SDK包，开放API，可根据应用场景进行定制化二次开发，增加专属的个性功能，与实际应用场景更契合。 2.9网站链接 可以把用户网站以超链接的形式在机器人屏幕上展示出来 2.10第三方APP展示 机器人屏幕预留了第三方APP展示窗口。如果有第三方APP，可提供APK安装包，通过后台上传，可在机器人屏幕展示出来，供查询。 | 1 | 套 |
| 科学展示 |  |  |  |  |
| 1 | 内容管理系统软件 | 管理云平台： 管理云平台需为一款跨平台的B/S架构SaaS系统软件，无需安装，可以运行在多种设备的主流网页浏览器上（包括但不限于Chrome、360、Firfox、Edge等，推荐Chrome浏览器），能够对硬件设备和内容进行统一管理。需包含以下功能： （1）备课功能： 1.可查看课件的知识要点、教学建议、课件的核心内容、时长以及课件的相关控制操作、交互操作等说明； 2.提供云端资源库供教师备课及上课使用：包含课件库、图片库、视频库、3D模型库，教学资源满足查看资源详情、将资源加入课程、直接从资源详情进入课堂授课； 3.满足将课件资源添加到播放清单并保存为个人课程，创建课程时，满足用户添加课件备注或教学思路，满足对播放清单和课程的增删改查； ★4.课件下发及删除：满足教师将平台上的指定课件一键下发到学生设备中，满足教师通过云平台远程删除设备内的课件资源；（提供系统功能截图） 5.云端课程库中提供预置的课程，教师可将云端课程转存为个人课程，满足教师对云端课程进行编辑、查看课程说明、直接从课程进入课堂授课。 （2）授课功能： 1. 设备控制：可批量控制所有设备，也可单独控制某一设备的课件播放与停止；课件分章节，教师可控制只播放某一章节内容； ★2. 设备画面监控功能：满足一体机设备画面监控与同步显示在教师端；满足全局监控和单体监控，全局监控满足在同一页面中显示所有设备的画面，单体监控满足30fps以上单台设备的画面监控；（提供系统功能截图） 3. 设备状态监控：可查看所有学生设备状态，设备编号、学生姓名、连接状态、播放状态、播控模式、低电量预警、设备静音等； 4. 满足设备一键静音，将指定设备或全部设备进行一键静音； ★5. 满足3D模型浏览：在Web端进行3D模型实时渲染及浏览查看，可在大屏端进行演示教学，模型数量不少于150个；（提供系统功能截图） 6.满足全景图片浏览：在Web端进行全景图片实时浏览查看，可在大屏端进行演示教学，图片数量不少于110张； 7. 满足一键远程关机：可同时控制所有设备的关闭。 （3）附加功能： 1. 跨平台满足：管理云平台需满足Windows/OS X系统平台的网页端使用，兼容占市面90%份额的浏览器，需包含但不限于Chrome、火狐，Safari、360安全浏览器、360极速浏览器、Opera，Edge（Win 10 默认浏览器，IE升级版）； 2.新增资源：可上传资源文件，能够满足.mp4格式全景视频文件上传，并能够下发到设备里浏览使用（提供视频演示）； 3. 满足并发100台以上设备同时在线播控； 4. 多语言版本满足：满足中英文版本； 5. 设备管理功能：可对指定一体机设备中的内容进行远程批量安装和卸载； 6. 自定义功能：满足自定义修改平台名称和平台logo； | 30 | 套 |
| 2 | 科普教学资源系统软件 | 1课件内容要求 ★1.1提供丰富的内容包: 支持每间教室按需求从内容包中选择120个课件内容，提供的可选择内容包数量基数不少于400个（其中可交互虚拟课件须150个以上）。（提供系统功能截图） 1.2与教学强相关：课程、课件的设计紧贴课标，依照各版本教材教学大纲，贴合教师上课使用场景，力求灵活多样、与多种教学场景配合（如：探究、小组讨论、分组实验等等），又不制约教师的教学设计思路，不限制教师教学过程的个性发挥，不拘泥教学使用场景与使用方式。 2.资源课程主题要求：至少包括学科课程体验、宇宙探索体验、微观世界体验、人体奥秘体验、科普实验体验等主题内容。 2.1 语文课程体验内容至少包括“认识桥梁”、“卢沟桥”、“岳阳楼记”、“长城”、“故宫”、“圆明园”、“黄山”、“一箭双雕”等体验内容。 2.2 数学体验内容至少包括“探索图形”、“确定起跑线”、“数的组成”、“多边形”、“统计图表”等体验内容。 2.3人体奥秘课程体验内容至少包括“心脏与血液循环”“人的耳朵”、“人体关节”、“消化系统的认知”、“眼睛的构造”等体验内容； 2.4物理体验内容至少包括“阿基米德原理”“杠杆平衡条件”“日光灯原理”、“流体流速与压强”、“布朗运动”、“磁场”等体验内容; 2.5化学课程内容至少包括“什么是物质”、“原子的电子排布”、“矿物与矿石”、“生活中的中和反应”、“色谱法”等体验内容； 2.6地理/宇宙探索体验内容至少包括“探索宇宙”、“仰望星空”、“美丽的月球”“水循环”、“岩石与岩石循环”、“地球内部结构”等体验内容。 2.7微观世界体验内容至少包括“看不见的生物”、“不同动物的卵”、“微观花的世界”、“鸟类，昆虫和爬行动物的运动”、“微生物”等体验内容。 ★安全教育课程资源包不少于40个。（提供系统功能截图并加盖原厂公章） （1）安全内容至少包括包括：火灾消防、校园安全、食品安全、反恐、电梯安全等体验内容。 （2) 校园安全体验内容至少包括校园防踩踏、预防拥挤踩踏、化学实验室安全指南、校园暴力、预防运动伤害等体验内容。 （3）火灾消防体验内容至少包括火灾逃生、油锅起火如何灭、用气安全、湿手不碰开关和插座、火灾预防和隐患排除、低层建筑消防逃生、高层建筑消防逃生等体验内容。 （4）食品安全体验内容至少包括 “三无”食品买不得、食物中毒及食品安全、防溺水、预防溺水及自救方法、溺水救护等体验内容。 （5）反恐意识体验内容至少包括反恐及可疑物品处理、恐怖袭击自救等体验内容。 （6）交通安全体验内容至少包括交通信号灯及安全措施、安全乘坐交通工具等体验内容。 （7）用电安全体验内容至少包括家庭用电安全、触电救护措施等体验内容。 （8）安全救护体验内容至少包括电梯安全、自动体外除颤器（AED）、学习使用CPR等体验内容。 （9）自然灾害体验内容至少包括防雾霾、地震逃生、海啸逃生等体验内容。 （10）防诱拐体验内容至少包括诱拐鉴定与预防、被拐时的自我保护和自救等体验内容。 （11）居家安全体验内容至少包括家里的“小危险”等体验内容。 ★（12）病毒预防体验内容至少包括走进病毒世界、病毒传播助手、病毒阻断实验室、病毒防疫演练、病毒感染模拟器、预防传染病、病毒消亡之旅等体验内容。（需提供课程截图） （13）包含远离毒品体验内容。 3.全景课堂资源包：提供不少于100个全景视频和全景图片，包括：兵马俑、黄山、故宫、长城、龙门石窟、循环发电厂、银河中心、珊瑚礁、海底火山、小行星等课程。 4.内容质量要求 沉浸体验：支持6DoF，视野角度变化控制，以及移动的上下前后左右位移控制。实时追踪用户在真实世界的走动并动态同步在用户虚拟世界中所处的环境和场景。 观看体验：内容画面无顿卡、无花屏、画面无畸变，不造成明显晕眩感；场景主要物体贴图清晰、模型没有破面、闪烁现象；音视频保持同步； 5.内容合法性要求 所提供内容资源应当符合法律、行政法规、部门规章的规定，不得含有以下内容： 违反宪法确定的基本原则，煽动抗拒或者破坏宪法、法律、行政法规实施； 危害国家统一、主权和领土完整，泄露国家秘密，危害国家安全，损害国家荣誉和利益； 诋毁民族优秀文化传统，煽动民族仇恨、民族歧视，侵害民族风俗习惯，歪曲民族历史和民族历史人物，伤害民族感情，破坏民族团结； 宣扬宗教狂热，危害宗教和睦，伤害信教公民宗教感情，破坏信教公民和不信教公民团结，宣扬邪教、迷信； 危害社会公德，扰乱社会秩序，破坏社会稳定，宣扬淫秽、赌博、吸毒，渲染暴力、恐怖，教唆犯罪或者传授犯罪方法； 侵害未成年人合法权益或者损害未成年人身心健康； 侮辱、诽谤他人或者散布他人隐私，侵害他人合法权益； 法律、行政法规禁止的其他内容。 | 30 | 套 |
| 3 | 教学内容播放一体机设备 | 1. 屏幕分辨率：≥3664x1920 ；刷新率：≥72/90Hz ； 2. 处理器核心数不低于八核，主频不低于2.8GHz，Kryo585 CPU，7nm制程工艺； 3. 视场角：≥98°FOV； 4. 支持物理瞳距调节，三档：58/63.5/69mm 通过TUV低蓝光认证，可在系统设置中开启“护眼模式”； 5. 内存6GB RAM，LPDDR4X ，UFS3.0 128GB； 6. 前置摄像头鱼眼摄像头x4 ，支持头部6Dof定位，高精度传感器9轴传感器；支持人脸佩戴感应； 7. 不低于5300mAh电池容量，连续使用续航不低于3小时，USB Type-C 3.0数据传输,支持DP视频输出； 8.WIFI6 802.11 b/g/n/ac/ax，2.4G/5G双频；BT5.1 9. 内置扬声器、麦克风，支持3.5mm音频接口外接耳机； 10. 6DoF体感手柄 x 2，支持光学定位，支持线性振动马达 11. 机身采用轻质聚合物，薄壁注塑工艺，航空级轻金属， 12. 软质侧绑带，体积小巧，方便收纳； 13. 面罩：采用高透气性泡棉，支持拆解替换。 14. 机身具有电源键，APP键（返回键），确认键，Home键，音量加，音量减按键； 15. 支持QC3.0快速充电； 16. 扬声器内置双立体声喇叭，麦克风双麦克降噪，全指向麦克风； 17. 支持3.5mm音频接口连接第三方立体声耳机使用。 18. Led灯三色Led 显示开机，关机，充电状态。 | 30 | 台 |
| 4 | 云端资源管理系统平台 | 1.本软件支持场景漫游操作。 2.启动课件 2.1启动课件：点击主界面课程分类入口，可打开对应类型课件列表，再点击课件封面可启动课件。 ★2.2分类导航：首页课程分类支持按全景课堂、互动实验室、科普教育、互动微课，互动实验室课程可按照物理、化学、生物分类；（提供系统功能截图） 2.3翻页：课件列表支持点击上一页、下一页按钮翻页。 2.4未购买课程：点击主界面课程分类入口，可打开对应类型课程演示视频观看。 3.操作微课 3.1模型分解：可自动分解模型，能够看到模型各个零部件； ★3.2模型标签：可查看模型中的各部分结构知识点标签，并对知识点进行陈述和讲解；（提供系统功能截图） 3.3模型动画：可播放模型自带演示动画； 3.4模型透视：可通过透视功能看到模型的内部结构； 3.5尺寸/角度调整：支持放大/缩小模型，支持左右旋转模型，可以不同视角查看模型； 3.6退出课件：可关闭当前模型，打开微课课件列表。 4.场景漫游 4.1系统是以室内活动场馆，场馆内有桌子、地面装置等模型道具，墙面、地面配色偏明亮活泼，整体氛围体现趣味和科技； 4.2漫游移动：用户可在场馆内漫游，不允许漫游到场景内放置的桌子、地面上放置的装置等固定道具上，若漫游的抛物线落点落在这些道具上，抛物线变为红色； 4.3模型互动：支持与场景中的化学实验模型、蝴蝶模型、音叉模型、手摇发电机模型互动。 5新手引导 5.1新手引导：点击主界面“帮助”图标可启动新手引导机制，可系统性地按照步骤学习使用手柄按键、漫游、使用虚拟双手操作等交互方式； 5.2操作提示：首次启动某类课件，可查看该类课件的操作提示面板； 5.3按键指南：支持触碰桌面上的手柄模型打开按键使用指南面板，查看所有使用场景下的按键操作说明； ★5.4进入室内活动场馆双手柄呈现双手形态，桌子上的互动模型可近距离感应手柄，不按任何按键跟随手柄移动；（提供系统功能截图） 6系统特性 6.1开机自启动；能屏蔽所有与学习无关的VR影视、游戏等内容； 6.2内容自动更新机制：可开机自动更新软件版本，自动从云端拉取更新的课件资源信息； 6.3WIFI高级设置：提供WIFI设置功能，提供WIFI设置自动记忆功能； 6.4电量及连接状态显示：提供一体机剩余电量显示功能，提供是否处于课堂教学连接状态显示功能。 | 30 | 套 |
| 5 | 移动充电车 | 1. 主体材质：1.0-1.8mmSPCC冷轧碳素钢与环保ABS工程塑料相结合。 2. 采用全封闭防盗结构、工艺上耐酸碱腐蚀、耐磨、防静电等。 3. 分三/四层前后放置设计，每层可容纳多位VR设备同时充电，采用USB充电模式，同时赠送安卓数据线方便安全。 4. 高品质超静音脚轮（四轮万向，两轮带刹车）和左右人体工学把手。 5. 环保 ABS 工程塑料单机隔断，其中内置隔板上带有卡线槽且不划伤屏幕，同时又预留凹槽方便拿取电脑。 6. 一体化电源管理系统： 6.1.USB供电，5V/2A直接输出，全电源管理芯片式集成电路设计，自动检测平板允许输入电流，优先供应低电位设备。根据电池电量自动以普通，快速，涓流三种模式供电，满电自动断电。 6.2.过载保护:当功率过大或电流不稳定时自动断电，防止损坏设备。 6.3.带有定时时长显示屏，数码显示定时时长。 6.4.互循环散热结构，自动控制风扇在一定温度区域内启动风扇强制散热，充电过程中产生热量由风扇强制排出，保证设备在安全温度运行，整体安全可靠，节能环保。 6.5.满足宽频电压输入，范围为110V-240 V 。 7.标配防漏电、防短路多重保护系统，确保使用者人身安全。 8.柜体侧面带有置物槽，可存放电源线，无线AP等。 9.标配消毒功能。 | 1 | 台 |
| 6 | 无线路由器 | 产品类型：企业级无线路由器 1.网络标准：IEEE 802.11a，IEEE 802.11b，IEEE 802.11g，IEEE 802.11n，IEEE 802.11ac，IEEE 802.11ax 2.网络协议：TCP/IP，DHCP，ICMP，NAT，PPPoE，SNTP，HTTP，DNS，H.323，SIP，DDNS 3.最高传输速率：11AX双频并发，最⾼⽆线速率可达1775Mbps，更⾼带机量 4.传输速率：2.4GHz：574Mbps；5GHz：1201Mbps 5.频率范围：双频（2.4GHz，5GHz） 6.网络接口：1个10/100/1000M RJ45 WAN口；3个10/100/1000M RJ45 WAN/LAN可选端口；1个10/100/1000M RJ45 LAN端口；1个USB接口 7.无线设置：⽀持WPA、 WPA2、 WPA-PSK、 WPA2-PSK、 WPA3⽆线加密 8.⽀持设备集中管理(管理易展设备及⾮易展FIT AP)、认证、DDNS等企业级软件功能 | 1 | 台 |
| 7 | 牛顿分光实验 | ①柜体：≧600*600*700mm，采用厚度≧1.0mm优质冷轧板柜体，经酸洗磷，折弯烤漆（或喷塑）工艺处理； ②台面：≧600*600*100mm，人造大理石或康贝特板，厚度≧10mm； ③说明牌：亚克力UV印刷； ④维修门：≧200*200mm,板厚≧1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁；实验装置由白色光源、光屏、三棱镜组成。我们将光源透过三棱镜，通过操作三棱镜，转动三棱镜使得光发生折射与色散，分散成七种不同颜色的光，就可以看到光屏上出现了彩虹，接着选择七色光中的任一一种通过光屏上的夹缝，照射在光屏后面的三棱镜上，会发现无论如何转动三棱镜使其发生色散，光的颜色并没有发生任何变化。这说明三棱镜只是分解了白光，而不是改变了白光的性质。 | 1 | 套 |
| 8 | 圆的周长与半径 | ①柜体：≧600*600*700mm，采用厚度≧1.0mm优质冷轧板柜体，经酸洗磷，折弯烤漆（或喷塑）工艺处理； ②台面：≧600*600*100mm，人造大理石或康贝特板，厚度≧10mm； ③说明牌：亚克力UV印刷； ④维修门：≧200*200mm,板厚≧1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁；展项由两组演示构成，一组演示圆周率，一组演示周长与半径的关系。展项以互动机械为主要展示内容。左边是标有数字的标尺和扇形结构，当转动手轮时，扇形会收起和展开。右边是大、小两个圆盘结构，当转动手轮时，两个转盘同时转动，大圆转动一圈后小圆刚好转三圈。观众可通过互动装置，清楚地理解周长和半径的关系。 | 1 | 套 |
| 9 | 手不能抖 | ①柜体：≧600*600*700mm，采用厚度≧1.0mm优质冷轧板柜体，经酸洗磷，折弯烤漆（或喷塑）工艺处理； ②台面：≧600*600*100mm，人造大理石或康贝特板，厚度≧10mm； ③说明牌：亚克力UV印刷； ④维修门：≧200*200mm,板厚≧1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁；是由金属线构成的墙上，用金属线围出一个曲折的通道（金属线相当于一个电极，），玩家手拿一个金属棒（相当于另一个电极），让金属棒从通道中顺利通过，由于通道比较窄，而且人的手会因紧张或是走动过程种中而发抖，一旦金属棒碰到线，两极相接就会有警报，就算输。不碰线顺利通过的获胜。 | 1 | 套 |
| 10 | 电磁炮 | ①柜体：≧600*600*700mm，采用厚度≧1.0mm优质冷轧板柜体，经酸洗磷，折弯烤漆（或喷塑）工艺处理； ②台面：≧600*600*100mm，人造大理石或康贝特板，厚度≧10mm； ③说明牌：亚克力UV印刷； ④维修门：≧200*200mm,板厚≧1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁；原理：超强电流的磁效应 当线圈中通过电流时，会沿其轴向产生磁场。当电流足够大，通电时间可控时，线圈能够将铁磁物体加速到很高的速度，这就是线圈电磁炮的基本原理。本展品通过阵列电容及控制电路，控制线圈的通电时间，演示线圈炮的基本原理。 | 1 | 套 |
| 11 | 混沌水车 | ①柜体：≧600*600*700mm，采用厚度≧1.0mm优质冷轧板柜体，经酸洗磷，折弯烤漆（或喷塑）工艺处理； ②台面：≧600*600*100mm，人造大理石或康贝特板，厚度≧10mm； ③说明牌：亚克力UV印刷； ④维修门：≧200*200mm,板厚≧1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁；展示原理：本展品利用五个出水口向对称分布于圆盘上的12个漏斗注水，因出水口出水速度和漏斗漏水速度存在微小差异，在圆盘侧向产生方向不确定的扭矩，从而驱动水车作方向不确定的旋转。 | 1 | 套 |
| 12 | 无线供电 | ①柜体：≧600*600*700mm，采用厚度≧1.0mm优质冷轧板柜体，经酸洗磷，折弯烤漆（或喷塑）工艺处理； ②台面：≧600*600*100mm，人造大理石或康贝特板，厚度≧10mm； ③说明牌：亚克力UV印刷； ④维修门：≧200*200mm,板厚≧1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁；无线电力传输是现代社会快捷方便生活的追求之一，它能使人们摆脱各种电器设备布线插线的困扰。目前，室内短距离无线电力传输技术已取得突破，本模型以WREL技术为核心，展示无线电力传输过程。 展品由展台、发射线圈、接受线圈、led灯组、直线滑轨组成，体验者将发射线圈通电，通过移动发射线圈，调整发射线圈与接受线圈的距离，观察无线供电的神奇现象。 | 1 | 套 |
| 13 | 模拟电磁弹射 | ①柜体：≧600*600*700mm，采用厚度≧1.0mm优质冷轧板柜体，经酸洗磷，折弯烤漆（或喷塑）工艺处理； ②台面：≧600*600*100mm，人造大理石或康贝特板，厚度≧10mm； ③说明牌：亚克力UV印刷； ④维修门：≧200*200mm,板厚≧1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁；电磁弹射就是采用电磁的能量来推动被弹射的物体向外运动，其实就是电磁炮的一种形式。本展项运用电磁弹射原理，配合机电一体化控制技术，模拟航母弹射舰载机起飞的过程。 展项主要由展台、模拟航母甲板模型、定制飞机模型、电磁弹射模拟结构、机电一体化复位机构、多媒体触摸显示系统组成，体验者通过触摸屏了解电磁弹射原理和机构，通过启动按钮，线圈通电，发射舰载机模型，按下复位按钮，舰载机回到原处。 | 1 | 套 |
| 14 | 一度电 | ①柜体：≧600*600*700mm，采用厚度≧1.0mm优质冷轧板柜体，经酸洗磷，折弯烤漆（或喷塑）工艺处理； ②台面：≧600*600*100mm，人造大理石或康贝特板，厚度≧10mm； ③说明牌：亚克力UV印刷； ④维修门：≧200*200mm,板厚≧1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁； 观众按复位键开始操作手摇发电机，用手摇动摇把，带动发电机转动发电，同时电子屏上将显示出发电机发电功率、单次发电机转动圈数，仪表将显示发电机电压、电流和累计发电量，从中体会出发一度电所付出的艰辛劳动。 | 1 | 套 |
| 15 | 音乐特斯拉 | ①柜体：≧600*600*700mm，采用厚度≧1.0mm优质冷轧板柜体，经酸洗磷，折弯烤漆（或喷塑）工艺处理； ②台面：≧600*600*100mm，人造大理石或康贝特板，厚度≧10mm； ③说明牌：亚克力UV印刷； ④维修门：≧200*200mm,板厚≧1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁； 展示原理：“人工闪电”是如何产生的，为什么会有音乐响起呢？ 特斯拉主要由两组LC线圈回路组成，初级线圈通电产生激励振荡，将电能传递给次级线圈，次级线圈产生的高压电能对地释放从而形成闪电，同时音频信号调制振荡信号，使高压击穿空气发生不同的声响，形成音乐。 | 1 | 套 |
| 16 | 光控汽车 | ①柜体：≧600*600*700mm，采用厚度≧1.0mm优质冷轧板柜体，经酸洗磷，折弯烤漆（或喷塑）工艺处理； ②台面：≧600*600*100mm，人造大理石或康贝特板，厚度≧10mm； ③说明牌：亚克力UV印刷； ④维修门：≧200*200mm,板厚≧1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁；科学原理：太阳能光发电是指无需通过热过程直接将光能转变为电能的发电方式。 它包括光伏发电、光化学发电、光感应发电和光生物发电。 光伏发电是利用太阳能级半导体电子器件有效地吸收太阳光辐射能，并使之转变成电能的直接发电方式，是当今太阳光发电的主流。在光化学发电中有电化学光伏电池、光电解电池和光催化电池，目前得到实际应用的是光伏电池观众通过探照灯照射汽车太阳板，车获得电能。从而完成接力跑，可6人参与。 | 1 | 套 |
| 17 | 光压风车 | ①柜体：≧600*600*700mm，采用厚度≧1.0mm优质冷轧板柜体，经酸洗磷，折弯烤漆（或喷塑）工艺处理； ②台面：≧600*600*100mm，人造大理石或康贝特板，厚度≧10mm； ③说明牌：亚克力UV印刷； ④维修门：≧200*200mm,板厚≧1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁；科学原理： 打开灯，灯光照射在玻璃罩上，里面的十字架会自动开始转动。这是为什么呢？因为黑色吸收所有的可见光，而白色反射所有的可见光。这样光对黑白两面所产生的压力差就使得风车转动，现在这一技术已经应用到太空飞船上，飞船利用太阳光对太阳帆的压力来推动飞船。 | 1 | 套 |
| 18 | 空中成像 | ①柜体：≧600*600*700mm，采用厚度≧1.0mm优质冷轧板柜体，经酸洗磷，折弯烤漆（或喷塑）工艺处理； ②台面：≧600*600*100mm，人造大理石或康贝特板，厚度≧10mm； ③说明牌：亚克力UV印刷； ④维修门：≧200*200mm,板厚≧1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁；利用电机来驱动LED线阵快速旋转，运用数字显示技术，用程序控制发光条上不同位置的LED灯的发光时序、闪频速度与发光条的转动速度。杆上排布的LED灯转动时， LED灯按程序发光形成扫描图像，虽然不是整幅图像同时发光，但由于视觉暂留现象，发光点会在视网膜上保留一段时间，使人感觉看到了完整的图像与文字。 | 1 | 套 |
| 19 | 趣味光琴 | ①柜体：≧600*600*700mm，采用厚度≧1.0mm优质冷轧板柜体，经酸洗磷，折弯烤漆（或喷塑）工艺处理； ②台面：≧600*600*100mm，人造大理石或康贝特板，厚度≧10mm； ③说明牌：亚克力UV印刷； ④维修门：≧200*200mm,板厚≧1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁；不可见光的存在与运用。它是一种利用光敏元件制成的电子乐器。每个光束都相当于一根琴弦，代表一个固定的音高。观众用手指挡住光束时，光信号被转化为电信号，仿佛在拨动竖琴，效果非常逼真。 | 1 | 套 |
| 20 | 磁干扰摆 | ①柜体：≧600*600*700mm，采用厚度≧1.0mm优质冷轧板柜体，经酸洗磷，折弯烤漆（或喷塑）工艺处理； ②台面：≧600*600*100mm，人造大理石或康贝特板，厚度≧10mm； ③说明牌：亚克力UV印刷； ④维修门：≧200*200mm,板厚≧1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁；拨动摆锤看一看摆锤的 运动轨迹，然后再转动转盘， 再观察摆锤的运动。 单摆在只受重力的作用 下，就只会做简谐运动，可 是，摆锤的底部装有磁铁， 同时台面三个圆盘的下方也 分布着多块磁铁，根据磁铁 的磁力同极相斥、异极相吸 性质的原理，摆锤在受到外 力后，与台面上的磁铁发生 作用，导致摆锤在重力和磁 力的双重作用下无规则的运 动，并最终随机停在非中心 点的某个位置上 | 1 | 套 |
| 21 | 天空的颜色 | ①柜体：≧600*600*700mm，采用厚度≧1.0mm优质冷轧板柜体，经酸洗磷，折弯烤漆（或喷塑）工艺处理； ②台面：≧600*600*100mm，人造大理石或康贝特板，厚度≧10mm； ③说明牌：亚克力UV印刷； ④维修门：≧200*200mm,板厚≧1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁；通过模拟日光照射的实验，使观众了解天空呈现出不同的色彩，是由于太阳照射角度的改变，经过颗粒物散射后，显示出不同波长的光。 | 1 | 套 |
| 22 | 沙尘暴 | ①柜体：≧600*600*700mm，采用厚度≧1.0mm优质冷轧板柜体，经酸洗磷，折弯烤漆（或喷塑）工艺处理； ②台面：≧600*600*100mm，人造大理石或康贝特板，厚度≧10mm； ③说明牌：亚克力UV印刷； ④维修门：≧200*200mm,板厚≧1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁；沙尘暴是风蚀荒漠化中的一种天气现象, 它的形成受自然因素和人类活动因素的共同影响。自然因素包括大风、降水减少及其沙源。人类活动因素是指人类在发展经济过程中对植被的破坏以后, 导致沙尘暴爆发频数增加。 展项由造型展台和互动体验区组成。展项的台体底部镂空，固定于地面。台体上部安装两个半径不同的玻璃半球，组成一个密闭的空间，空间内部有模拟沙尘的粉尘和三个方向可调的出风口，台体下部为体验区。 操作说明： 1、观众进入体验区观看沙尘暴。 2、观众可通过按钮调节风速的大小和出风口的方向。 | 1 | 套 |
| 23 | 智慧的钥匙 | ①柜体：≧600*600*700mm，采用厚度≧1.0mm优质冷轧板柜体，经酸洗磷，折弯烤漆（或喷塑）工艺处理； ②台面：≧600*600*100mm，人造大理石或康贝特板，厚度≧10mm； ③说明牌：亚克力UV印刷； ④维修门：≧200*200mm,板厚≧1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁；弹子锁的中央有个筒状洞，内部放一个简状“锁芯”，平时，“锁芯”被锁上压下来的若干弹子卡住，不能转动。（锁被锁住。） 当钥匙从“锁芯”的槽孔插入后，各弹子被钥匙的高低不平的齿向上推，于是“锁芯”恰好可以转动，锁亦被“打开”了。 当把钥匙拔出后，各弹子又被弹簧压下，重又卡住“锁芯”不能转动，锁又被重新锁住了 | 1 | 套 |
| 24 | 勾股定理 | ①柜体：≧600*600*700mm，采用厚度≧1.0mm优质冷轧板柜体，经酸洗磷，折弯烤漆（或喷塑）工艺处理； ②台面：≧600*600*100mm，人造大理石或康贝特板，厚度≧10mm； ③说明牌：亚克力UV印刷； ④维修门：≧200*200mm,板厚≧1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁；勾股定理是一个基本的几何定理，指直角三角形的两条直角边的平方和等于斜边的平方。展项通过直角三角形、锐角三角形、钝角三角形的比较，形象深刻的了解三角形三个边的关系和勾股定理的关系。 | 1 | 套 |
| 25 | 最速降线 | ①柜体：≧600*600*700mm，采用厚度≧1.0mm优质冷轧板柜体，经酸洗磷，折弯烤漆（或喷塑）工艺处理； ②台面：≧600*600*100mm，人造大理石或康贝特板，厚度≧10mm； ③说明牌：亚克力UV印刷； ④维修门：≧200*200mm,板厚≧1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁；摆线是数学中众多的迷人曲线之一，它是这样定义的: 一个圆沿一直线缓慢地滚动，则圆上一固定点所经过的轨迹称为摆线。最速降线就是一种特殊的摆线。展项主要通过机械互动的方式证明从一个点下降到另外一个点用时最短的轨道线就是最速降线。 展项主要由展柜、三个小球与三条轨道组成，轨道形状分别是拱线、直线和摆线。同时释放小球，会发现小球到达底部的时间不同，时间最短的那条轨道就是最速降线。 操作说明 1、将小球放置到初始位置，拨动手柄释放小球。 2、观察哪个小球最先到达。 | 1 | 套 |
| 基础设施 |  |  |  |  |
| 1 | 学生操作台 | 学生操作台桌，可供6位学生同时使用，并配备6张学生座椅。 操作桌要求： 1、台面板饰面采用优质三聚氰胺板 ，台面厚度 25mm，PVC胶边，具 防火、耐磨、防污、牢固耐用 。台面形状是扇形或梯形或长方形 ， 面板采用 E1级环保板材 ，桌面满足室内装饰材料 2、饰面采用优质三聚氰胺板 ，挡板厚度16mm，PVC胶边，具防火、 耐磨、防污、牢固耐用 。 3、底脚采用优质高精度冷轧钢管及塑胶配件而成 ，前底脚长为 558.5mm，后底脚 485，宽为550mm，壁厚平均为 1.2mm ，牢固耐 用，美观大方，抗变型， 4、脚管前脚管采用 30MM*60MM 蛋形钢管 ，后脚管采用 25MM*50MM蛋 形钢管，采用防锈静电喷涂处理 。 5、桌子两侧设置旋钮开关 ，任何一侧只需轻轻一扭便可折叠 。 6、书网采用优质 12圆管 (厚度为0.8mm)经注塑塑料件与圆管组合 成型表面采用防锈静电喷涂处理 。台架须有旋钮式折叠装置 ，脚轮 采用的PU万向脚轮带刹车 ，拼接组合后两桌之间均有锌合金卡扣稳固连接 椅子要求： 1.三星全新环保PP料，具有优异的抗弯曲性 ，抗冲击 性，耐高温，耐磨； 2.一体成型的椅背和坐垫 ，久坐不累； 3.1.2mm钢架，承重160kg； PU尼龙脚垫 ，一次成型含棉坐垫 。 | 8 | 张 |
| 2 | 分格式收纳柜 | 规格≥1000×450×1850mm材质采用≥18㎜厚聚木屑三聚氰胺浸渍板,截面采用≥1.5㎜厚塑制优质封边条机械封边。上部板式镶装≥5mm厚玻璃对开门,内设隔板一层,中间设抽屉,下部设板式对开门,内设隔板一层。 | 2 | 组 |
| 3 | 液晶大屏一体机 | 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计。宽≥4200mm，高≥1200mm，屏幕采用86英寸超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9。 2.整机采用电容触控技术 3.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 4.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音距离≥12m。 5.整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具。 6.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，整机内置双WiFi6无线网卡 7.整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个。 8.OPS模块:CPU采用信创自主化安全可靠芯片，如龙芯 LS3A6000M或其它同性能信创芯片,内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：512GB或以上SSD固态硬盘；支持统信UOS 2024及以上/麒麟KOS V10及以上等信创操作系统 | 1 | 台 |
| 4 | 环境美化 | 一、 装饰用料： 1. 墙面材料：环保乳胶漆 VOC 含量不超过 120 克 / 升，耐擦洗次数不低于 10000 次；防火等级不低于 B1 级。 2. 用电材料：电线采用铜芯聚氯乙烯绝缘电线，主线截面积不小于 4 平方毫米，支线截面积不小于 2.5 平方毫米； 二、施工工艺 1. 墙面施工：墙面基层处理平整误差不超过 3 毫米，乳胶漆涂刷均匀，无流坠、漏刷现象。 2. 用电施工：电线管铺设横平竖直，转弯半径不小于管径的 6 倍； 三、 设施设备 1，插座配置：教学区每 2 个座位至少设置 1 个五孔插座；实践操作区每个实验桌设置不少于 4 个五孔插座及 2 个带 USB 接口插座，插座需具备漏电保护功能。 2， 网络布线：采用六类非屏蔽网线，网络接入带宽不低于 1000Mbps，实现室内无线网络全覆盖。 | 1 | 项 |
| 科创教室清单 |  |  |  |  |
| 1 | 编程教学实验箱 | 一、功能要求： 适用于人工智能及创客教育编程普及教学，学生可以从零基础体验人工智能编程，通过项目式学习引导学生拓展思维，结合所学知识、生活场景创作出相应的作品，实践箱内集成了20多种物联网传感器模块，可进行编程交互，点阵屏、RGB光环板、机器视觉模块、声纹识别模块，可以实现由浅入深的编程教学。 二、核心主控技术参数要求： （一）信创教育主控板: 1、Flash:设备的Flash为4MB。保证设备满足多数应用场景的需求; 2、SRAM:设备的SRAM为2MB。保证设备满足多数应用场景的需求; 3、时钟频率:设备的时钟频率为240MHZ,使得设备在处理复杂任务时仍能保持高效的运行; 4、控制方式:设备支持蓝牙V4.2 BR/EDR 和蓝牙 LE 标准,使得设备可以与各种支持这些标准的设备进行无缝连接; 5、引脚数量:PH2.0接口13组,电机接口4组,舵机接口4组。支持UART通讯接口2组、支持I2C通讯接口2组; 6、编程方式:支持采用图形化、Python语言代码编程两种方式进行编程学习。 7、远程控制:支持远程控制模式,包含不限于:局域网STA模式、互联网AP模式; （二）AI视觉模组参数要求： 1、组成部件:AI视觉模块1个,任务识别卡片10张,连接线1根; 2、视觉主控内核:64位RISC-V神经网络处理器 3、支持算法:颜色识别、色块识别、标签识别、线条检测、深度学习、卡片识别、人脸识别、20类物体分类、自定义算法; 4、是否支持wifi控制:是。 三、电子模块清单要求： 1.集成传感器模块包括：arduino主控板，驱动扩展板，声音传感器，语音识别模块，mp3模块，4按键矩阵，TTS语音合成，红外接收，红绿灯模块，无源蜂鸣器模块，2.4g 手柄，OLED显示模块，旋转电位器，光敏传感器，时钟模块，震动传感器，手势传感器，RGB超声波传感器，碰撞开关，触摸开关，点阵模块，RGB光圈，颜色识别传感器，巡线传感器，避障传感器，倾斜传感器，红外发射； 2.语音识别控制芯片：LD3320， 处理器架构：RISC-V双核64位CPU；算力≥ 1TOPS； 四、嵌入式编程终端参数 1、外壳材质：卡托：塑胶，后盖：金属+塑胶(天线部分)，边框：塑胶； 五、其它参数 1.支持多种编程软件：图形化编程、APP Inventor、Python、C语言等； 2.一体式结构，线路集成，无需学生进行线路搭建，通过USB与电脑相连。 | 8 | 套 |
| 2 | Python入门课程资源软件 | 1、要求课程以Python语言为教学的主要内容，是Python编程的入门课程，侧重于掌握和应用Python基础语法，激发学生学习Python的兴趣，知道Python是实现人工智能的重要工具。通过课程的学习，学生应能了解变量、分支结构、循环结构、数字类型、字符串、列表等编程基础知识，通过体验人工智能技术与Python的简单调用，培养编程兴趣与人工智能意识。 2、要求课程内容至少包括： （1）智能语音技术体验； （2）人脸识别技术体验； （3）犯困检测程序开发； （4）turtle画图； （5）GUI界面设计等有趣且与生活相关联的项目。 3、要求课程不少于15个活动和不少于15个课时，包括：什么是人工智能；犯困检测体验；语音识别体验；语音合成体验；Python真有趣；修改检测周期；打印数据；发出提醒；认识作图小海龟；绘制曲线；绘制简单图形；根窗口创建；显示图片；按钮与输入；界面布局设计等。 4、要求课程资源丰富多彩，更好的满足教师和学生的教与学需求。不少于15份教案、不少于15份教学课件、不少于15份教学流程图、不少于11份学习指引、不少于11份任务卡、不少于11个参考程序等丰富的教学资源与学习资源。 | 1 | 套 |
| 3 | Python进阶课程资源软件 | 1、要求课程以Python语言教学为主要内容，侧重于掌握和应用Python基础语法，通过课程的学习，学生应能了解变量、分支结构、循环结构、数字类型、字符串、列表等编程基础知识，通过体验Python的基本应用，培养计算思维，感悟算法的思想与价值。 2、要求课程内容至少包括： （1）turtle画图。 （2）学生信息表单处理； （3）商品产地识别； （4）选择采购方案； （5）众筹模型开发等有趣且贴合生活实际情境的项目。 3、要求课程不少于14个活动和不少于15个课时，包括：神奇的turtle库、我设计的第一个头像、我的卡通形象、录入单人信息、录入多人信息、查看学生信息、身高判断、身高筛选、BMI 筛选、信息分类输出、获取商品产地信息、商品产地分类、选择采购方案、众筹程序项目等。 4、要求课程资源丰富多彩，更好的满足教师和学生的教与学需求。不少于课程资源不少于14份教案、不少于14份教学课件、不少于14份教学流程图、不少于13份学习指引、不少于14份任务卡、不少于14个参考程序等丰富的教学资源与学习资源。 | 1 | 套 |
| 4 | 智慧交通课程资源软件 | 1.课程要求以城市交通为切入点，让学生探究城市交通问题和交通工具的智能化，引导学生设计制作远程控制小车、无人驾驶小车和智慧交通模型，强化学生交通安全意识。学习人工智能图像识别、姿态识别、人脸识别技术的基本原理，掌握常见的智能小车编程控制方法。学会制定简单的探究计划和实验方案，能够结合人工智能与小车解决城市交通问题。本课程着重培养学生的工程设计能力、智能编程能力、应用人工智能解决问题的能力和科学探究能力。 2. 课程项目要求：遥控泊车、自动刹车辅助、车道保持、智能红绿灯、超速监督、危险驾驶提醒、智能停车场、智能配送。 3. 涉及的人工智能知识要求：人脸识别、姿态识别、图像识别。 4. 课程在线软件资源包含： 不少于10节活动的课程资源，包含教师手册、教学课件，学生讲义、参考程序。 | 1 | 套 |
| 5 | 智慧交通课程教学套装 | 1. 套件是用于培养学生的逻辑思维、创新思维、动手能力和解决问题能力； 2. 套装包含的功能模块要求： （a）主控与扩展板：Micro：Bit主控板*1、WuKong扩展板*1、智能赛车*1、锂电池*1、 （b）传感器模块：超声波传感器*2； （c）执行模块：机械抓模块*1、360度舵机*1、红绿灯模块*1、0.96寸OLED显示模块*1、 3. 主控模块功能： （a）2.4GHZ无线通讯、蓝牙5.0； （b）集成了2个按钮、5*5LED点阵、温度传感器、指南针和加速度记、扬声器、麦克风，可触摸LOGO； （c）支持图像化编辑器、python编辑器； 4. 扩展板功能要求： （a）兼容标准乐高积木接口； （b）以GVS端子形式扩展出大部分IO口,3个模拟输入输出，8个数字输入输出； （c）单独引出IIC接口，能直接插入OLED、BME280等IIC器件； （d） 集成2个电机驱动电路； （e）支持8个舵机驱动； （f）支持5V传感器工作； （g） 自带锂电池包，集成电池管理系统，四颗LED灯指示电量,电源电路支持快充； 5. 智能赛车功能要求： （a）小车正前方配备超声波接口和micro:bit的IIC接口； （b）前方左右两边各配备两颗RGB全彩色LED车灯； （c）电池盒扩展板上同时扩展了S1、S2舵机接口和P1，P2 IO接口； （d）车尾部带有红外线接收头； （f）小车配备可供AI摄像头连接的IIC接口； （g）左右两边为两个微型高速直流齿轮减速电机； （h）小车底部前方有两个巡线头，用于检测黑线及边缘； （i）部两侧边安装了两颗Rainbow LED 全彩灯珠； 6. 编程指令包括：事件模块、循环模块、判断模块、变量模块、函数模块、姿态识别扩展模块、人脸识别扩展模块、AI训练扩展模块； 7. 连接方式： 可以通过micro USB有线连接、蓝牙无线连接； 8. 通讯方式：串口通讯、蓝牙通讯、主板与主板之间支持2.4GHZ无线通讯，模块表面配备通讯状态指示灯； 9. 运行平台：硬件编程编程平台、互联创作平台在线模式编程； 10. 附件设备：结构组装积木、沙盘底座、连接线、超声波固定外壳、OLED固定外壳、螺丝刀； | 8 | 套 |
| 6 | 智慧农业课程资源软件 | 1.课程以农业劳动生产为切入点，让学生了解植物生长与环境条件的关系，引导学生设计制作农场环境监测、自动灌溉和害虫消杀模型，探究提高劳动生产效率方式方法。学习人工智能机器学习、病虫害识别技术的基本原理，掌握各种环境检测传感器的使用，以及数据收集与数据分析方式方法。培养学生的工程设计能力、智能编程能力、应用人工智能解决问题的能力和数据分析与总结能力。 2. 课程项目主要要求：智能光照补足系统、智能温湿度监控系统、智能空气循环系统、智能灌溉、田间气象站、物联网监控系统、消灭害虫。 3. 涉及的人工智能知识：机器学习、植物病虫害识别、图像识别、AIOT。 4. 课程在线软件资源包含： 不少于10节活动的课程资源，包含教师手册、教学课件，学生讲义、参考程序。 | 1 | 套 |
| 7 | 智慧农业课程教学套装 | 1. 套件是用于培养学生的逻辑思维、创新思维、动手能力和解决问题能力； 2. 套装包含的功能模块要求： （a）主控与扩展板：Micro：Bit主控板*1、扩展板*1； （b）传感器模块：土壤湿度传感器*1、水位传感器*1、红外测速传感器*1、光敏传感器*1、温湿度传感器*1； （c）执行模块：0.96寸OLED显示模块*1、水泵*1、雾化器*1、继电器模块*1、风扇模块*1； 3. 主控模块功能： （a）2.4GHZ无线通讯、蓝牙5.0； （b）集成了2个按钮、5*5LED点阵、温度传感器、指南针和加速度记、扬声器、麦克风，可触摸LOGO； （c）支持图像化编辑器、python编辑器； 4. 扩展板功能： （a）兼容标准乐高积木接口； （b）以GVS端子形式扩展出大部分IO口,3个模拟输入输出，8个数字输入输出； （c）单独引出IIC接口，能直接插入OLED、BME280等IIC器件； （d） 集成2个电机驱动电路； （e）支持8个舵机驱动； （f）支持5V传感器工作； （g） 自带锂电池包，集成电池管理系统，四颗LED灯指示电量,电源电路支持快充； 5. 编程指令包括：事件模块、循环模块、判断模块、变量模块、函数模块、农作物病虫害识别扩展模块、AI训练扩展模块、MQTT扩展模块； 6. 连接方式： 可以通过micro USB有线连接、蓝牙无线连接； 7. 通讯方式：串口通讯、蓝牙通讯、主板与主板之间支持2.4GHZ无线通讯，模块表面配备通讯状态指示灯； 8. 运行模式：互联创作平台在线模式编程； 9. 附件设备：结构组装积木、沙盘底座、连接线； | 8 | 套 |
| 8 | 智慧工业课程资源软件 | 1.《人工智能与工业》课程以工业生产为切入点，让学生了解自动化生产、工业4.0概念以及人工智能在工业生产场景中的应用，引导学生设计制作智能流水线，探究各种机械传动方式，掌握齿轮、齿条、连杆、皮带的运用。学习人工智能物品识别、手势识别、机器学习相关知识。培养学生的工程设计能力、智能编程能力、机械设计能力、应用人工智能解决问题的能力。 2. 课程项目主要有：不良品筛选机、计数传送带、智能分类传送带、码垛机器人、智能搬运工、机械吊臂、人机交互系统。 3. 涉及的人工智能知识：手势识别、姿态识别、机器学习、AIOT。 4. 课程在线软件资源包含： 不少于10节活动的课程资源，包含教师手册、教学课件，学生讲义、参考程序。 | 1 | 套 |
| 9 | 智慧工业课程教学套装 | 1. 套件是用于培养学生的逻辑思维、创新思维、动手能力和解决问题能力； 2. 套装包含的功能模块要求： （a）主控与扩展板：Micro：Bit主控板*1、扩展板*1； （b）传感器模块：颜色传感器*1、红外巡线传感器*2 （c）执行模块：舵机*4、机械手*2、电机*2 3. 主控模块功能： （a）2.4GHZ无线通讯、蓝牙5.0； （b）集成了2个按钮、5*5LED点阵、温度传感器、指南针和加速度记、扬声器、麦克风，可触摸LOGO； （c）支持图像化编辑器、python编辑器； 4. 扩展板功能： （a）兼容标准乐高积木接口； （b）以GVS端子形式扩展出大部分IO口,3个模拟输入输出，8个数字输入输出； （c）单独引出IIC接口，能直接插入OLED、BME280等IIC器件； （d） 集成2个电机驱动电路； （e）支持8个舵机驱动； （f）支持5V传感器工作； （g） 自带锂电池包，集成电池管理系统，四颗LED灯指示电量,电源电路支持快充； 5. 编程指令包括：事件模块、循环模块、判断模块、变量模块、函数模块、姿态识识别扩展模块、AI训练扩展模块、MQTT扩展模块； 6. 连接方式： 可以通过micro USB有线连接、蓝牙无线连接； 7. 通讯方式：串口通讯、蓝牙通讯、主板与主板之间支持2.4GHZ无线通讯，模块表面配备通讯状态指示灯； 8. 运行模式：互联创作平台在线模式编程； 9. 附件设备：结构组装积木、沙盘底座、连接线、传送带； | 8 | 套 |
| 10 | 人工智能教育机器人 | 功能需求： 1、满足场景地图的巡线任务.能够处理完成直线循迹、左右偏移回正、左右转弯、T型路口、Y型路口。 2、支持AI视觉功能的拓展,配合机器视觉模块,满足9种AI视觉任务,包括不限于颜色识别、深度学习、20类物体识别、色块检测、云端算法等。 3、适配60种电子模块,支持同时处理8种以上的电子模块数据。 4、支持云端控制、云端数据读取,满足物联网场景教学。 5、电子模块要求不少于:主控板1个、五路红外循迹传感器1个、减速电机2个、发光超声波模块1个、按键模块2个。 6、结构套件要求不少于:小车组装零部件1套、18650锂电池2个、DC电池盒1个、橡胶轮胎2个、万向轮1个、螺丝刀1把、五金配件1包。 7、辅助套件要求不少于:电池收纳盒1个、道路地图1张、充电器1个、Tpye-C数据下载线1根、3Pin线3根、4Pin线3根、使用说明书1本。 8、提供相关课程设计:金属结构拼搭教学、基础编程逻辑教学（赋值语句教学、判断语句教学、循环语句教学）、基础电子模块教学（直流电机控制、超声波模块测距、RGB彩灯调节）、综合项目实践教学（循迹小车项目、智能跟随项目）等。 | 50 | 套 |
| 11 | 人工智能教学套装 | 一、功能需求： 1、要求满足搭建六种不同场景的拓展主题形态（环保卫士、智能风扇、智能护卫、追光向日葵、颜色分拣仪、红绿灯闸机），通过20种电子模块的结合学习，提升学生的综合编程能力。 2、满足场景地图的巡线任务.能够处理完成直线循迹、左右偏移回正、左右转弯、T型路口、Y型路口。 3、支持AI视觉功能的拓展,配合机器视觉模块,满足9种AI视觉任务,包括不限于颜色识别、深度学习、20类物体识别、色块检测、云端算法等。 4、适配60种电子模块,支持同时处理8种以上的电子模块数据。 二、配置要求： 1、电子模块不少于：主控板1个、五路红外循迹传感器1个、减速电机2个、发光超声波模块1个、按键模块2个、RGB灯环1个、风扇模块1个、光照传感器2个、人体红外模块2个、旋转电位器1个、积木舵机2个、数码管1个、触摸模块1个、触摸钢琴传感器1个、人工智能视觉语音包（含AI视觉模块和MP3语音模块）。 2、支持蓝牙V4.2 BR/EDR 和蓝牙 LE 标准，使得设备可以与各种支持这些标准的设备进行无缝连接; 3、支持远程控制模式：PS4或Xbox手柄远程控制(不可使用PS2的外接接收器)、局域网STA模式、互联网AP模式; 4、支持PH2.0接口12组,电机接口2组,舵机接口2组。支持UART通讯接口2组、支持I2C通讯接口2组; 5、支持Type-C接口,自带CH340转串口芯片便于烧录; 6、AI视觉模块采用64位RISC-V神经网络处理器开发设计,集成多种离线视觉处理算法,满足基本的视觉处理的要求。板载WiFi芯片,可以直接通过AvatarCode、Arduino等7种平台开发进行编程开发,实现云端图像识别,无线图传,AIoT物联网等应用。ESP8285可以作为K210的协处理器,无外接主控也可进行AI编程的学习; 7、MP3语音模块支持指定播放,循环播放,单曲循环播放,下一首播放或上一首播放等; 三、配套课程： 1、塑料结构拼搭教学。 2、基础电子模块教学,包括:舵机位置控制、视觉模块回读、风扇模块控制。 3、综合项目实践教学,包括:视觉分拣项目、智能风扇项目。 | 50 | 套 |
| 12 | 物联网课程教学套装 | 一、功能需求 1、要求是一款基于物联网技术设计的基础教学套装。目的是让学生体验物联网技术的神奇之处。通过结合生活场景,连接操控各种电子传感器或输出执行模块,实现模拟智慧物联的生活场景。培养学生的编程控制能力、动手实践能力以及对日常生活的观察能力和空间想象力,在综合实践中提高学生的综合科学素养和工程素养。 2、以物联网为主题,主打物联网知识学习的教学。含有10+电子模块,可结合多种项目综合教学。让学生从0到1学习物联网,内容包含图形化编程、Arduino C编程。 二、主要部件要求： 1、电子模块至少含电子模块10个,主控器1个、RGB超声波传感器1个、光照传感器1个、温湿度传感器1个、触摸矩阵键盘1个、OLED屏1个、按键1个、数字舵机1个、风扇模块1个。 2、辅助配件至少包含:18650锂电池2个、电池盒1个、螺丝刀1把、充电器1个、Tpye-C数据线1根、连接线若干根、使用说明书1本。 三、主控模块参数要求： 1、芯片类型:采用信创芯片作为设备的主控器芯片; 2、Flash:设备的Flash为4MB。保证设备满足多数应用场景的要求; 3、SRAM:设备的SRAM为512kb。保证设备满足多数应用场景的要求; 4、时钟频率:设备的时钟频率为240MHZ,使得设备在处理复杂任务时仍能保持高效的运行; 5、控制方式:设备支持蓝牙V4.2 BR/EDR 和蓝牙 LE 标准,使得设备可以与各种支持这些标准的设备进行无缝连接; 6、远程控制:支持远程控制模式,包含不限于:PS4或Xbox手柄远程控制(不可使用PS2的外接接收器)、局域网STA模式、互联网AP模式; 7、引脚数量:PH2.0接口12组,电机接口2组,舵机接口2组。支持UART通讯接口2组、支持I2C通讯接口2组; 8、下载接口:Type-C接口,自带CH340转串口芯片便于烧录; 9、编程方式:支持采用图形化、C语言代码编程两种方式进行编程学习; 10、总体尺寸不小于:(长x宽x高)190*150*110mm; 11、主控板尺寸不小于:56*76mm,含四个安装固定孔。 12、亚克力尺寸不小于:56*76mm,正面亚克力沉孔处理,避免固定件的突出。背面亚克力内嵌螺母,方便连接使用。 四、项目教学 1、万物互联：学习信创多点通讯系统。学生将使用主控完成一对一、一对多的数据交互，实现多传感器数据的流转。 2、安全警报：学习RGB超声波传感器的使用。学生将使用RGB超声波传感器来检测入侵者，并在检测到人员跟进后通过蜂鸣器报警。 3、智能照明控制：学习光照传感器的使用。学生将学习使用光照传感器来检测环境光线强度，并自动调节室内照明，以节省能源并提供舒适的照明环境。 4、温湿度检测：学习温湿度传感器的使用。学生将使用温湿度传感器来监测室内环境，并通过OLED屏显示数据。 5、触摸矩阵键盘交互：学习触摸矩阵键盘的使用。学生将学习使用触摸矩阵键盘来输入命令或数据，并通过OLED屏显示结果。 6、智能家居控制面板：学习按键的使用。学生将学习使用按键来触发不同的功能，例如开关灯光、调节温度等。 7、自动窗帘：学习电机的使用。学生将创建一个自动窗帘系统，使用电机来控制窗帘的开合，并结合光照传感器来自动调节窗帘，以控制室内光线。 | 25 | 套 |
| 13 | 无人驾驶套装 | 一、功能需求： 1、结合视觉小车包含陨石清除、红绿灯识别、转向识别、加速行驶、减速行驶、闸机自动识别、智能入库等七大机器视觉的场景体验套装。 2、地图选用星空主题,将儿童感兴趣的宇宙元素融入到地图中,同时地图上有多种交互方式,提高整体趣味性。 二、特色功能要求: 1、满足场景地图的巡线任务.能够处理完成直线循迹、左右偏移回正、左右转弯、T型路口、Y型路口。 2、支持AI视觉功能的拓展,配合机器视觉模块,满足9种AI视觉任务,包括不限于颜色识别、深度学习、20类物体识别、色块检测、云端算法等。 3、适配60种电子模块,支持同时处理8种以上的电子模块数据。 4、支持云端控制、云端数据读取,满足物联网场景教学求。 三、智能小车主要部件要求： 1、电子模块至少含电子模块9个,信创教育主控板1个、五路红外循迹传感器1个、减速电机2个、发光超声波模块1个、按键模块2个、人工智能视觉语音包（含AI视觉模块和MP3语音模块）。 2、结构套件至少含：小车组装零部件1套、18650锂电池2个、DC电池盒1个、橡胶轮胎2个、万向轮1个、螺丝刀1把、五金配件1包。 3、辅助套件:电池收纳盒1个、道路地图1张、充电器1个、Tpye-C数据下载线1根、3Pin线3根、4Pin线3根、使用说明书1本。 四、主要模块参数要求: 1、芯片类型：采用信创芯片作为设备的主控器芯片; 2、Flash：设备的Flash为4MB。保证设备满足多数应用场景的求; 3、SRAM：设备的SRAM为512kb。保证设备满足多数应用场景的求; 4、时钟频率：设备的时钟频率为240MHZ，使得设备在处理复杂任务时仍能保持高效的运行; 5、控制方式:设备支持蓝牙V4.2 BR/EDR 和蓝牙 LE 标准，使得设备可以与各种支持这些标准的设备进行无缝连接; 6、远程控制:支持远程控制模式，包含：PS4或Xbox手柄远程控制(不可使用PS2的外接接收器)、局域网STA模式、互联网AP模式; 7、引脚数量:PH2.0接口12组,电机接口2组,舵机接口2组。支持UART通讯接口2组、支持I2C通讯接口2组; 8、下载接口:Type-C接口,自带CH340转串口芯片便于烧录; 9、编程方式:支持采用图形化、C语言代码编程两种方式进行编程学习; 10、总体尺寸:(长x宽x高)不小于：190*150*110mm; 11、主控板尺寸不小于：56*76mm,含四个安装固定孔。 12、亚克力尺寸不小于：56*76mm,正面亚克力沉孔处理,避免固定件的突出。背面亚克力内嵌螺母,方便连接使用。 五、人工智能视觉语音包要求: 1、本套件主要包括AI视觉模块和MP3语音模块,可用于各类机器人上,开展人工智能基础课程。 2、AI视觉模块参数要求: (1)采用64位RISC-V神经网络处理器开发设计,集成多种离线视觉处理算法,满足基本的视觉处理求。板载WiFi芯片,可以直接通过AvatarCode、Arduino等7种平台开发进行编程开发,实现云端图像识别,无线图传,AIoT物联网等应用。ESP8285可以作为K210的协处理器,无外接主控也可进行AI编程的学习; (2)支持wifi控制:是; (3)支持算法:颜色识别、色块识别、标签识别、线条检测、深度学习、卡片识别、人脸识别、20类物体分类、自定义算法。 3、MP3语音模块参数要求: (1)储存空间:8 MB; (2)控制协议:UART; (3)供电电压:5V; (4)扬声器规格:8Ω3W无源喇叭; (5)连接方式:PH2.0 4PIN防反接线; (6)音量分级:支持30级动态调节; (7)文件格式:支持MP3、WAV音频格式; (8)播放模式:支持指定播放,循环播放,单曲循环播放,下一首播放或上一首播放等； (9)模块尺寸不小于：40x32mm,兼容乐高积木及M4螺丝固定孔。 六、场地补充包主要部件要求: 1、源力传唤门场景: (1)模拟星球间通行收到的信号。按照一定时间间隔,自动切换颜色。模块内置按键,支持手动切换颜色; (2)用于展示小车的AI颜色识别功能。当小车识别到警报信号时,将暂停并播报提示音。 2、星轨穿梭场景: (1)仿真飞船改变航线场景。按照一定时间间隔,自动切换显示图片。 (2)用于展示小车的卡片识别功能。当小车识别到左转提示牌时,将播报转向提示音,并驶入左侧道路前行;当小车识别到右转提示牌时,将播报转向提示音,并驶入右侧道路前行。 3、源梦舱场景: (1)模拟飞船返航检修场景。按照一定时间间隔,自动切换显示图片。 (2)用于展示小车的卡片识别功能。当小车识别到红色提示牌时,将播报维修提示音,并驶入二号舱维修;当小车识别到绿色提示牌时,将播报正常返航提示音,并驶入一号舱。 4、智能闸机场景: (1)模拟太空舱闸机场景。闸机会自动检测是否有物体靠近,检测到物体接近时,自动抬起,实现小车放行。 5、陨石区场景: (1)模拟遭遇陨石场景。当小车识别到此组件时,将停下小车,并播报警报提示,同时亮起红色灯光提示。提示完毕后,小车会发出充能音效并缓慢点亮灯珠,用以模仿武器充能。 6、重磁邻域场景: (1)模拟太空强重力场景。当小车识别到此组件时,将自动降低速度并播报提示音。 7、星速磁炮系统 (1)模拟太空低重力场景。当小车识别到此组件时,将自动增加速度并播报提示音。 8、场景地图1张; 9、竞赛规则说明书1份; 10、标识图收纳盒1个; 11、亚克力安装框5组; 七、赛道及场景道具参数 1、地图尺寸不小于：长*宽2300*1300mm; 2、赛道宽度不小于：170mm; 3、循迹白线宽不小于：30mm; 4、源梦舱尺寸不小于：长*宽 170m*185mm; 5、起点尺寸不小于：长 *宽 105cm*210cm; | 8 | 套 |
| 14 | 百变工程车课程教学套装 | 一、功能需求: 百变工程车套装具备智能感知能力的可拓展移动操作智能车平台。学生动手实践完成组装,拥有视觉和多传感器融合感知能力,配合车体、多轴机械臂,可实现图案识别与定位、智能抓取、物体识别、物品搬运、人脸识别、智能避障等功能。工程车还具备丰富的软硬件拓展性,支持自主外接传感器等多种电子硬件,还可支持灵活搭建丰富的结构组件。通过动手实践,让学生更直观地掌握AI技术的原理和知识,培养人工智能的素养和兴趣。 二、主要部件要求： 1、百变工程车移动平台1套、六轴机械臂模组1套、螺丝刀1把、五金配件1包、锂电池充电器1个、Tpye-C数据下载线1根、使用说明书1本。 三、百变工程车移动平台参数 1、主要组成配件:信创教育主控板1个,拓展驱动板1个,tt减速电机2个,编码电机2个,RGB超声波模块1个,五路循迹传感器1个,7.4V锂电池组2个,全向麦克纳姆轮4个,结构钣金件1套; 2、整体尺寸不小于：140*240mm; 3、主体材质:铝合金; 四、六轴机械臂模组参数要求： 1、主要组成部件:串行总线舵机6个,机械夹爪1个,360度云台1个,金属舵盘6个,舵机连接线5根,结构钣金件1套; 2、展开臂长不小于：350mm; 3、自由度:6; 4、工作半径不小于：300mm; 5、标准工作电压:7.4V; 6、通讯:Uart/Wifi/BT; 7、夹爪抓取范围:10~55mm; 8、抓取高度范围:0~380mm; 9、主体材质:铝合金; 五、AI视觉模组参数要求： 1、主要组成部件:AI视觉模块1个,任务识别卡片10张,连接线1根; 2、视觉主控内核:64位RISC-V神经网络处理器 3、支持算法:颜色识别、色块识别、标签识别、线条检测、深度学习、卡片识别、人脸识别、20类物体分类、自定义算法; 4、是否支持wifi控制:是。 六、电子模块参数要求： 1、信创教育主控板要求: (1)芯片类型：采用信创芯片作为设备的主控器芯片; (2)Flash：设备的Flash为4MB。保证设备满足多数应用场景的求; (3)SRAM：设备的SRAM为2MB。保证设备满足多数应用场景的求; (4) 时钟频率：设备的时钟频率为240MHZ，使得设备在处理复杂任务时仍能保持高效的运行; (5)控制方式:设备支持蓝牙V4.2 BR/EDR 和蓝牙 LE 标准，使得设备可以与各种支持这些标准的设备进行无缝连接; (6)引脚数量:PH2.0接口13组,电机接口4组,舵机接口4组。支持UART通讯接口2组、支持I2C通讯接口2组; (7)编程方式:支持采用图形化、Python语言代码编程两种方式进行编程学习。 (8)远程控制:支持远程控制模式，包含不限于：局域网STA模式、互联网AP模式; (9)支持2.0寸TFT-LCD屏幕,基于LVGL开发,界面美观流畅; (10)支持五向摇杆和双路按键,提高交互能力; (11)、下载接口:Type-C接口,自带CH340转串口芯片便于烧录; (12)、总体尺寸:(长x宽x高)190*150*110mm; (13)、主控板尺寸不小于：58*82mm,含四个安装固定孔; (14)、亚克力尺寸不小于：58*82mm,亚克力内嵌螺母,方便连接使用; 2、串行总线舵机要求: (1)双向通信:与主控设备之间支持双向通信,舵机不仅从主控设备接收数据,还可向主控设备回传数据,可以实时查看舵机角度和堵死情况;(提供软件功能截图) (2)简化线路:多个总线舵机可以支持串行连接,仅占用主控器一组接口;(提供软件功能截图) (3)电压:7.4V; (4)齿轮材质:金属齿; (5)控制协议:UART。 | 8 | 套 |
| 15 | 人工智能AR编程教学套装1 | 1、套装由地图、磁吸板和编程卡牌组成。 2、编程卡牌需能吸附在磁吸板上，磁吸板正反均可吸附。 ★3、地图可通过配套APP扫描，基于地图生成三维立体地图，三维地图可放大缩小，可360°进行观察。 ★4、三维立体地图的视角转换可由两种方式操作。以地图为主，通过转动实物地图完成视角转换。以观察视角为主，脱离实物地图完成视角转换。 5、套盒需为供应商自主研发，需提供相关专利证书并加盖公章。 | 150 | 套 |
| 16 | 人工智能AR编程教学套装2 | 1、套装由地图、磁吸板和编程卡牌组成。 2、编程卡牌需能吸附在磁吸板上，磁吸板正反均可吸附。 ★3、地图可通过配套APP扫描，基于地图生成三维立体地图，三维地图可放大缩小，可360°进行观察。 ★4、三维立体地图的视角转换可由两种方式操作。以地图为主，通过转动实物地图完成视角转换。以观察视角为主，脱离实物地图完成视角转换。 5、套盒需为供应商自主研发，需提供相关专利证书并加盖公章。 | 150 | 套 |
| 17 | 人工智能AR编程算法教学套装1 | 1、套装由地图、磁吸板和编程卡牌组成。 2、编程卡牌需能吸附在磁吸板上，磁吸板正反均可吸附。 ★3、地图可通过配套APP扫描，基于地图生成三维立体地图，三维地图可放大缩小，可360°进行观察。 ★4、三维立体地图的视角转换可由两种方式操作。以地图为主，通过转动实物地图完成视角转换。以观察视角为主，脱离实物地图完成视角转换。 5、套盒需为供应商自主研发，需提供相关专利证书并加盖公章。 | 150 | 套 |
| 18 | 人工智能AR编程算法教学套装2 | 1、套装由地图、磁吸板和编程卡牌组成。 2、编程卡牌需能吸附在磁吸板上，磁吸板正反均可吸附。 ★3、地图可通过配套APP扫描，基于地图生成三维立体地图，三维地图可放大缩小，可360°进行观察。 ★4、三维立体地图的视角转换可由两种方式操作。以地图为主，通过转动实物地图完成视角转换。以观察视角为主，脱离实物地图完成视角转换。 5、套盒需为供应商自主研发，需提供相关专利证书并加盖公章。 | 150 | 套 |
| 19 | 机器人等级考试初级套装 | 1.零件种类≧104+，零件数量≧548+。符合全国青少年机器人技术等级考试—一、二级的考试标准要求 2.可以搭建案例≧19个 包含机器人技术等级考试一二级所有的知识点。 3.可以搭建秋千、翘翘板、搅拌器、奇怪的钟、起重机、烤肉架、手摇风扇、履带车、直升机、后轮驱动车、搅拌车、石油开采机、稻草人、舂米机、乌龟、挖掘机、旋转杯子、六足步行机器人、缝纫机等丰富的案例； 4.配备的ABS高精度积木塑胶件，M4孔径、8mm孔距、插接一致性好。 5.手提式塑胶箱，小巧便携，包装美观大气，方便收纳。 6.配套电子版搭建手册、学员手册、PPT课件、在线视频课程、在线模拟题库以及真题 不少于20课时，每课时不少于45分钟，配套不少于20节的课件PPT 1、基本结构；2、秋千；3、跷跷板；4、搅拌器（打蛋器）；5、奇怪的闹钟；6、起重机；7、烤肉架；8、手动风扇；9、履带车；10、直升机；11、后轮驱动；12、机械尺蠖；13、石油开采机；14、稻草人；15、舂米机；16、乌龟；17、挖掘机；18、旋转杯；19、缝纫机；20、六足步行机器人 | 12 | 套 |
| 20 | 机器人等级考试高级套装 | 1) 零件种类≧80+，零件数量≧290+。符合全国青少年机器人技术等级考试——三四级的考试标准要求 2）电子部分至少包括UNO主控板、面包板、uno扩展板（不少于两路电机驱动）、红色LED模块、绿色LED模块、黄色LED模块、交通灯模块、MP3语音模块、无源蜂鸣器模块、声音传感器模块、旋转电位器模块、LM35温度传感器模块、限位开关模块、按键模块、红外接收传感器、光线传感器、单路巡线传感器、四位数码管模块、超声波转接模块、超声波传感器、130风扇模块、数码管、红外遥控器、USB B数据线、电机、一体化橡胶轮、9v锂电池、9伏电池扣线、Micro USB数据线、发光二极管-红色、发光二极管-黄色、发光二极管-蓝色、电阻-1KΩ、电阻-220Ω、电阻-100Ω、电阻-10KΩ、达林顿互补硅功率晶体管、光敏电阻、稳压二极管、直插NPN三极管、直插PNP三极管、轻触开关、旋转电位器、3pin KF2510端子线-20cm 公对公、4pin KF2510端子线-20cm 公对公、4pin KF2510端子线-20cm公头转4pin并杜邦线母头、杜邦线20pin 20cm 母对母、杜邦线20pin 20cm 公对公、舵机、纽扣电池、CR2025电池仓等电子部分； 3）结构部分至少包括1x1十字轴套、1x5带孔臂（厚）、1x7 带孔臂(厚)、1x9 带孔臂(厚)、1x11 带孔臂(厚)、1x15 带孔臂(厚)、1x3带孔摇臂、3#轴 23.5、长两头栓摩擦销 长23.7、1x2摩擦销 长15.6/半十字轴半栓件 摩擦 913、5x7孔臂圈/圈梁、3x5H型孔臂 1002、四栓三孔直角连接件、1X3X11科技面板、钢式万向轮 、半圆头螺钉M4*8、半圆头螺钉M4*14、半圆头螺钉M4*40、六角螺母M4、M4x40双通尼龙柱、尼龙铆钉3090 黑色、十字盘头螺钉M3*30、六角螺母M3、UNO板安装亚克力、工具、魔术贴20*40等结构部分； 4）电子模块接口为KF2510接口，插接方便，耐用不易损坏，而且可以兼容乐高结构进行搭建。 5) 主板支持米思齐的mixly等主流的图形化编程软件及Arduino IDE软件; 6) 标准的传感器尺寸大小统一，兼容乐高尺寸安装，甚至可以添加塑胶保护外壳。 7) 手提式塑胶箱，小巧便携，包装美观大气，方便收纳。 8) 配套电子版PPT课件、在线视频课程、在线模拟题库以及真题 不少于35课时，每课时不少于45分钟，配套不少于35节的课件PPT 1、电荷的定义与物体导电能力的区分；2、搭建简单电路；3、电路中的电流、电压和电阻；4、搭建串并联电路；5、串联电路和并联电路的规律；6、电子元件与数字电路和模拟电路；7、点亮LED灯；8、流水灯与跑马灯；9、呼吸灯；10、数码管计数；11、按键模块；12、蜂鸣器模块；13、声音传感器和光线传感器；14、电位器模块和LM35温度传感器；15、按键和旋转电位器控制灯闪烁和呼吸；16、红绿灯；17、双向红绿灯与按键式红绿灯；18、可调式红绿灯；19、超声波，舵机和红外遥控；20、初识Arduino；21、数字输出；22、串口输出与变量的运算；23、变量进阶与进制转换；24、for循环；25、模拟输出与电机控制；26、数字输入与if语句；27、程序的三种基本结构与逻辑运算符；28、模拟输入与映射函数；29、舵机控制与库函数；30、自定义函数；31、红外遥控；32、红外遥控小车；33、跟随与避障；34、巡线小车；35、限位开关模块和MP3语音模块 | 12 | 套 |
| 21 | 人工智能等级考试初级套装 | 一、硬件功能参数 1) 零件种类90+，零件数量375+。材料可搭建天平秤；垃圾桶；升降平台；伸缩门；跷跷板；皮筋车； 折叠椅； 风扇；吊车（无电机），吊车（有电机）； 对开门； 雨刮器； 停车杆；旋转座椅； 旋转门； 交通信号灯； 安检机等至少17种形态； 2) 主控尺寸：LxWxH不大于88mmx40mmx24mm；主控芯片ATmega328P，主控外壳全尺寸兼容乐高，安装方便快速；水晶头接口，插接方便；方形USB接口，耐用不易损坏；主板可自动识别接口，任意插接，学习门槛低；带充电及电量显示功能；板载集成至少2个电机驱动，3个传感器，1个蜂鸣器，4个LED灯； 3) 套装包含乐高件，主控，6节带盖AA电池盒，超声波模块（模块上需带RGB灯），单色LED灯模块3个，4位LED按键模块，数码管模块，乐高电机，水晶头数据线，USB数据线。电子模块均为水晶头接口，方便插接，主板可自动识别接口，即插即用，降低学习门槛。电子模块均有全兼容乐高外壳保护，耐用不易损坏，而且可以兼容乐高结构进行搭建。 4) 主板支持Scratch,编程猫源码智造编辑器，米思齐的mixly等主流的图形化编程软件及Arduino IDE软件; 二、机械零件特点 1) 主控外壳均为透明PC材质，环保耐用，尺寸兼容乐高。 2) 标准的传感器外壳均为全兼容乐高外壳，尺寸大小统一。 3) 套件类配备的ABS高精度积木塑胶件，插接一致性好。 4)包装美观大气，方便收纳。 三、软件 1) 图形化编程软件: 基于Scratch3.0 二次开发的图形化编程软件。Scratch在国内各大教育机构和学校盛行，对于有Scratch基础的学生基乎零门槛轻松入门。同时提供丰富的入门指导教程、视频，让没有基础的学生也能轻松快速的入门并掌握编程技巧。 2)Arduino IDE: 每个电子模块具有大量方便好用的 c/c++ 库函数，并且库函数标配使用手册，同时每个电子模块需具有编程例子供参考。 3) 软件支持人工智能相关模块，如语音识别，手势识别，图像识别，TensorFlow等。 四、教程 1) 该套装配备电子版的详细安装教程。 | 12 | 套 |
| 22 | 人教版信息科技教学套装 | 套装包含主控板多种电子硬件，可完成物联网、人工智能等应用，方便创意设计和搭建，具有精致外壳兼容塑料积木，适用教学可重复使用，具有丰富在线教学资源，帮助快速开展教学活动。 工作电压:DC 5V 供电接口:USB Type-C 包装尺寸:25.2*19*5.8CM 无线通信Wi-Fi 有线通信:USB 传感器/模块数量:!见附录 3-套件材料清单开发环境Mind+ 兼容性Windows、Linux、MacOS Matrbcbt Board Robot:bitv2.0 扩展板 SR-04 超声波模块 红外线传感器模块 DTH11 温度传感器模块 旋转电位器 火焰传感器 MQ-2烟雾传感器 风扇模块 18650电池 | 80 | 套 |
| 23 | 人工智能开源电子模块套装 | 1、主控板的核心需为Mega328p芯片，兼容Arduino体系，接口采用RJ11设计，接口数≥8，同时驱动传感器≥10个，同时驱动电机或者舵机≥4个，需内置大容量锂电池，容量≥1000mAh，控制器需采用优质ABS全包裹设计，杜绝学生直接接触电路，保障教学安全；接口功能需支持IO、AD、IIC和UART等数据传输。 2、主控板需进行灯光交互设计，根据灯光可判断控制器运行状态。 3、含红外接收器*1，能够接受940nm波段的红外信号，接受范围可达8m，工作电流≤40mA，工作电压3.3～5.5V，尺寸32x32x26mm；红外遥控器*1，能够发送940nm波段的红外信号，最远发射距离可达8米；， 4、按键传感器*3，按钮模块需可以用做事件触发，状态切换或是计数。按压力260gf，按压力精度±50gf，最大行程0.3mm，行程精度±0.1mm，回弹力60gf.min，使用寿命≥50,000 次，尺寸25x32x26mm； 5、摇杆传感器*1，摇杆需可以用来控制物体运动的方向，通过输出摇杆在X轴和Y轴上的坐标，可判断对应上下左右的不同区域。摇杆作用力140gf.cm，摇杆作用力误差±50gf.cm，摇杆复位精度±5°，x轴读值范围：0~1024，y轴读值范0~1024，使用寿命≥1,000,000次，工作电压3.3～5.5V，尺寸25x32x32mm； 6、旋钮传感器*1，旋钮模块需可以用来旋转调节的方式控制事件的参数。有效回转角度0～270°，旋转力矩5～30gf.cm，线性误差±2%，读数范围：0~1024，使用寿命≥1,000,000次，尺寸25x32x26mm； 7、声音传感器*1，声音传感器需能够使用内部麦克风电子件检测环境声音的强弱。麦克风灵敏度-45~-39dB，输出阻抗≥2.2KΩ，读数范围：0~1024，工作电压3.3～5.5V，尺寸25x32x26mm； 8、温湿度传感器*1，温度传感器需能够直接检测出被检测物体的温度。温度读值范围0~50℃，读值误差±0.5℃，湿度读值范围20～95%RH，读值误差±0.3%RH，采样周期2S，工作电压3.3～5.5V，尺寸25x32x26mm； 9、光敏传感器*1，光线传感器需可以检测环境光线值，能够随光线强度改变内部电阻值大小的元器件，电阻值的改变能够被内置芯片所检测，通过芯片能够判断环境中的光线强弱。读数范围0～1024，尺寸32x32x26mm； 10、超声波传感器*1，超声波传感器需能够检测与被测物体之间的距离。超声波模块的需共有两个探头发射超声波和接收超声波。读值范围：2~400cm，读值误差±2%，探测角度±15°，测量周期时间200 mS，工作电压3.3～5.5V，尺寸30x52x34mm； 11、蜂鸣器*1，振荡频率3000±300HZ ，工作电压3.0～6V，尺寸25x32x26mm； 12、LED8*8点阵*1，LED点阵内部共64个灯，每个灯都可以独立控制亮灭，从而实现对动画、表情、文字、数字的显示。工作电压4.5～5.5V，尺寸32x32x30mm； 13、RGB灯环*1，内部共8个RGB灯珠，每个灯都可以独立控制且可控制发出65535种颜色。工作电压3.3～5V，尺寸32x32x26mm； 14、红色LED单灯：可以发出红色光，亮度可调整范围为0~255。工作电压3.3-5V，尺寸25x32x26mm； 15、黄色LED单灯：可以发出黄色光，亮度可调整范围为0~255。工作电压3.3-5V，尺寸25x32x26mm； 16、绿色LED单灯：可以发出绿色光，亮度可调整范围为0~255。工作电压3.3-5V，尺寸25x32x26mm； 17、电机*2，可以以不同速率连续转动，空载转速最大175r/min，线性误差±10r/min，工作电压4.8V-6V，扭力0.8kg/cm，尺寸40x24x24mm； 18、舵机*2，可以驱动十字轴积木转动到指定的角度，转动角度0~360°，误差为±1°。工作电压4.8V-6V，尺寸40x24x24mm； ★19、套装需提供≥400个构型零件，与乐高兼容，结构件材质为ABS，通过套件可搭建≥10种构型。 | 80 | 套 |
| 24 | 人工智能开源电子模块套装拓展包 | 扩展包是配合人工智能开源电子模块套装使用的扩展套装。 此需要与人工智能开源电子模块套装配合使用。 至少包含遥感传感器*1 超声波传感器*2，超声波传感器需能够检测与被测物体之间的距离。超声波模块的需共有两个探头发射超声波和接收超声波。读值范围：2~400cm，读值误差±2%，探测角度±15°，测量周期时间200 mS，工作电压3.3～5.5V，尺寸30x52x34mm； 全向舵机*1，可以驱动十字轴积木转动到指定的角度，转动角度0~360°，误差为±1°。工作电压4.8V-6V，尺寸40x24x24mm； 结构套件包*1与乐高兼容，结构件材质为ABS | 80 | 套 |
| 25 | 学生操作台 | 学生操作台桌，可供6位学生同时使用，并配备6张学生座椅。 操作桌要求： 1、台面板饰面采用优质三聚氰胺板 ，台面厚度 25mm，PVC胶边，具 防火、耐磨、防污、牢固耐用 。台面形状是扇形或梯形或长方形 ， 面板采用 E1级环保板材 ，桌面满足室内装饰材料 2、饰面采用优质三聚氰胺板 ，挡板厚度16mm，PVC胶边，具防火、 耐磨、防污、牢固耐用 。 3、底脚采用优质高精度冷轧钢管及塑胶配件而成 ，前底脚长为 558.5mm，后底脚 485，宽为550mm，壁厚平均为 1.2mm ，牢固耐 用，美观大方，抗变型， 4、脚管前脚管采用 30MM*60MM 蛋形钢管 ，后脚管采用 25MM*50MM蛋 形钢管，采用防锈静电喷涂处理 。 5、桌子两侧设置旋钮开关 ，任何一侧只需轻轻一扭便可折叠 。 6、书网采用优质 12圆管 (厚度为0.8mm)经注塑塑料件与圆管组合 成型表面采用防锈静电喷涂处理 。台架须有旋钮式折叠装置 ，脚轮 采用的PU万向脚轮带刹车 ，拼接组合后两桌之间均有锌合金卡扣稳固连接 椅子要求： 1.三星全新环保PP料，具有优异的抗弯曲性 ，抗冲击 性，耐高温，耐磨； 2.一体成型的椅背和坐垫 ，久坐不累； 3.1.2mm钢架，承重160kg； PU尼龙脚垫 ，一次成型含棉坐垫 。 | 8 | 张 |
| 26 | 分格式收纳柜 | 规格≥1000×450×1850mm材质采用≥18㎜厚聚木屑三聚氰胺浸渍板,截面采用≥1.5㎜厚塑制优质封边条机械封边。上部板式镶装≥5mm厚玻璃对开门,内设隔板一层,中间设抽屉,下部设板式对开门,内设隔板一层。 | 2 | 组 |
| 27 | 液晶大屏一体机 | 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计。宽≥4200mm，高≥1200mm，屏幕采用86英寸超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9。 2.整机采用电容触控技术 3.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 4.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音距离≥12m。 5.整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具。 6.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，整机内置双WiFi6无线网卡 7.整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个。 8.OPS模块:CPU采用信创自主化安全可靠芯片，如龙芯 LS3A6000M或其它同性能信创芯片,内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：512GB或以上SSD固态硬盘；支持统信UOS 2024及以上/麒麟KOS V10及以上等信创操作系统 | 1 | 台 |
| 28 | 环境美化 | 一、 装饰用料： 1. 墙面材料：环保乳胶漆 VOC 含量不超过 120 克 / 升，耐擦洗次数不低于 10000 次；防火等级不低于 B1 级。 2. 用电材料：电线采用铜芯聚氯乙烯绝缘电线，主线截面积不小于 4 平方毫米，支线截面积不小于 2.5 平方毫米； 二、施工工艺 1. 墙面施工：墙面基层处理平整误差不超过 3 毫米，乳胶漆涂刷均匀，无流坠、漏刷现象。 2. 用电施工：电线管铺设横平竖直，转弯半径不小于管径的 6 倍； 三、 设施设备 1，插座配置：教学区每 2 个座位至少设置 1 个五孔插座；实践操作区每个实验桌设置不少于 4 个五孔插座及 2 个带 USB 接口插座，插座需具备漏电保护功能。 2， 网络布线：采用六类非屏蔽网线，网络接入带宽不低于 1000Mbps，实现室内无线网络全覆盖。 | 1 | 项 |
| 竞赛训练场清单 |  |  |  |  |
| 1 | 全国赛事比赛器材套件 | 1、套件满足参赛需求，套件提供微型计算机主控，电子传感器，结构件，配套编程软件邀请码。服务学生赛事训练及参加比赛。 2、主控基于 ESP32-WROOM-32E 开发，其集成了 2.4GHz Wi-Fi 和蓝牙 4.2 技术，内置两个低功耗、高性能的 Tensilica Xtensa LX6 处理器，具有强大的处理能力和丰富的外设接口。魔法开发板集成了多种输入输出设备，通过接口连接其他电子模块，实现更好玩、更智能的创新项目。尺寸：96mm×72mm×32mm；输出电压： 5V；Flash ROM：448KB；通信：Wi-Fi、Bluetooth V4.2；模块接口：13 个；电池：2000mAh 3C 倍率聚合物锂离子电池；充电：USB Type-C 5V 1~2A，最大充电电流：2A；电池续航：3.5 小时。 3、套装电子传感器至少包含四路灰度巡线传感器、无源蜂鸣器模块、声音传感器、四位数码管、超声波传感器、颜色识别传感器、避障传感器、电机、舵机。 4、四路灰度巡线传感器根据反射式光电传感器的原理，检测和跟踪黑色或白色巡线路线。它由四个独立的光敏元件组成，每个元件对应一个补光灯，可以感知不同位置的灰度值。尺寸：55.5mm×20mm×15mm；工作电压：3.3~5V；接口：XH2.54 接口 4PIN；巡线传感器检测距离：8mm~24mm；通讯方式：IIC（I2C）。 5、无源蜂鸣器是一种将电信号转换为声音信号的器件。其内部不带振荡源，需要控制器提供振荡脉冲才可发声，调整提供振荡脉冲的频率，可发出不同频率的声音。尺寸：34mm×26mm×19mm；工作电压：3.3V~5V（DC）；接口：XH2.54 接口 3PIN；输出信号：数字信号（方波）。 6、声音传感器是一种能够感知和测量声音信号的设备。它通过转换声音信号为电信号，并将其传输给其他设备或系统进行处理和分析。声音传感器通常由麦克风、信号处理单元和输出接口组成。尺寸：34mm×26mm×15mm；工作电压：3.3V~5V（DC）；接口：XH2.54 接口 3PIN；输出信号：模拟信号。 7、四位数码管是由四个七段数码管组成。每个七段数码管都可以显示 0-9 的数字以及一些字母和符号。尺寸：34mm×26mm×15mm；工作电压：3.3V~5V（DC）；接口：XH2.54 接口 4PIN；输出信号：数字信号；通讯方式：IIC（I2C）。 8、超声波传感器使用超声波技术，利用声波在空气中传播并反射的原理工作。它通过发射超声波脉冲，然后测量波的反射时间来计算距离。其通常配合超声波转接模块一起使用。尺寸：45mm×26mm×15mm；工作电压：5V（DC）；接口：4PIN 排针；最大探测距离：3 m；最小探测距离：2 cm；感应角度：≤ 15°。 9、颜色识别传感器通过使用光电元件和颜色滤光片来测量物体反射的光线，并将其转换为数字信号进行处理和分析。通过测量物体对三原色的反射率，传感器可以确定物体的颜色。传感器还可以提供颜色的亮度和饱和度等信息。尺寸：34mm×26mm×15mm；工作电压：5V（DC）；检测距离：3~10mm；接口：XH2.54 接口 5PIN；输出信号：数字信号；通讯方式：IIC（I2C）。 10、红外避障传感器由红外发射器和红外接收器组成，通过发射和接收红外光来实现检测周围环境中的障碍物。尺寸：34mm×26mm×18mm；工作电压：5V（DC）；感应距离：2~8cm；接口：XH2.54 接口 3PIN；输出信号：数字信号。 11、电机 2 个，兼容积木件，提供 22000±10% r/min的转速，减速比 1：140，最大扭矩 0.7±0.1kg*cm。 12、舵机 2 个，工作电压 4.8V~6V；空载电流 90±20mA；可操作角度 0~360°；最大扭矩 2±0.2kg*cm. 13、套件支持互联创作平台，支持图形化、Python编程。套件同时支持 Microblocks 编程平台，可实现实时烧录等功能，帮助选手更好的完成训练参赛工作。 14、提供配套编程软件的软件著作权证书复印件并加盖厂家公章。 15、配套资料：含有小学及初高中各 16 课时的常规课程，教学PPT、教案。含有小学及初高中各 16 课时的竞赛课程，教学PPT。 | 50 | 套 |
| 2 | 全国赛事比赛器材套件 赛台套件 | 1、比赛场地由比赛地图、框架、智能道具、积木道具等部分组成。 2、比赛地图占地尺寸为 2420 mm× 1220 mm。 3、框架材质为铁、KT板。 4、道具主要由 USB 摄像头、微主控、积木结构件、卡片道具等组成。 5、含安装指导手册。 6、该赛台包含 16 课时竞赛专训课及16课时竞赛基础课，满足用户的竞赛学习需求。 7、含安装指导手册。 | 1 | 套 |
| 3 | 蓝海行动设备套装（小学组） | 一、功能要求 本设备支持用于深蓝行动小学组别赛事的竞赛小车"清洁者"和“保卫者”套件。 二、清洁者参数要求： （一）主要部件要求： 1、电子模块:含电子模块10个,信创教育主控板1个、双路红外循迹传感器2个、减速电机2个、发光超声波模块1个、按键模块2个、串行总线舵机2个。 2、结构套件:清洁者组装零部件1套、18650锂电池2个、DC电池盒1个、橡胶轮胎2个、万向轮1个、螺丝刀1把、五金配件1包。 3、辅助套件:电池收纳盒1个、道路地图1张、充电器1个、Tpye-C数据下载线1根、3Pin线3根、4Pin线3根、串行总线舵机专用连接线2根、产品使用说明书1份。 （二）主控模块参数要求： 1、芯片类型：采用信创芯片作为设备的主控器芯片; 2、Flash：设备的Flash为4MB。保证设备满足多数应用场景的求; 3、SRAM：设备的SRAM为512kb。保证设备满足多数应用场景的求; 4、时钟频率：设备的时钟频率为240MHZ，使得设备在处理复杂任务时仍能保持高效的运行; 5、控制方式:设备支持蓝牙V4.2 BR/EDR 和蓝牙 LE 标准，使得设备可以与各种支持这些标准的设备进行无缝连接; 6、远程控制:支持远程控制模式，包含不限于：PS4或Xbox手柄远程控制(不可使用PS2的外接接收器)、局域网STA模式、互联网AP模式; 7、引脚数量:PH2.0接口12组,电机接口2组,舵机接口2组。支持UART通讯接口2组、支持I2C通讯接口2组; 8、下载接口:Type-C接口,自带CH340转串口芯片便于烧录; 9、编程方式:支持采用图形化、C语言代码编程两种方式进行编程学习; 10、总体尺寸:(长x宽x高)190150110mm; 11、主控板尺寸:56*76mm,含四个安装固定孔。12、亚克力尺寸:56*76mm,正面亚克力沉孔处理,避免固定件的突出。背面亚克力内嵌螺母,方便连接使用。 （三）电子模块参数要求： 1、串行总线舵机： (1)双向通信：与主控设备之间支持双向通信，舵机不仅从主控设备接收数据，还可向主控设备回传数据，可以实时查看舵机角度和堵死情况; (2)简化线路：多个总线舵机可以支持串行连接，仅占用主控器一组接口; (3)电压：7.4V; (4)齿轮材质：金属齿; (5)控制协议：UART。 2、MP3语音模块： (1)储存空间：8 MB; (2)控制协议：UART; (3)供电电压:5V; (4)扬声器规格：8Ω3W无源喇叭; (5)连接方式:PH2.0 4PIN防反接线; (6)音量分级：支持30级动态调节; (7)文件格式：支持MP3、WAV音频格式; (8)播放模式：支持指定播放,循环播放,单曲循环播放,下一首播放或上一首播放等; (9)模块尺寸:40x32mm,兼容乐高积木及M4螺丝固定孔。 三、保卫者参数要求： （一）保卫者主要部件 1、电子模块:含电子模块13个,信创教育主控板1个、双路红外循迹传感器2个、TT减速电机2个、发光超声波模块1个、按键模块2个、串行总线舵机3个、AI视觉模块1个、MP3语音模块1个。 2、结构套件:保卫者组装零部件1套、18650锂电池2个、DC电池盒1个、橡胶轮胎2个、万向轮1个、螺丝刀1把、五金配件1包。 3、辅助套件:电池收纳盒1个、充电器1个、Tpye-C数据下载线1根、3Pin线3根、4Pin线3根、串行总线舵机专用连接线3根、产品使用说明书1份。 （二）主控模块参数 1、芯片类型：采用信创芯片作为设备的主控器芯片; 2、Flash：设备的Flash为4MB。保证设备满足多数应用场景的求; 3、SRAM：设备的SRAM为512kb。保证设备满足多数应用场景的求; 4、时钟频率：设备的时钟频率为240MHZ，使得设备在处理复杂任务时仍能保持高效的运行; 5、控制方式:设备支持蓝牙V4.2 BR/EDR 和蓝牙 LE 标准，使得设备可以与各种支持这些标准的设备进行无缝连接; 6、远程控制:支持远程控制模式，包含不限于：PS4或Xbox手柄远程控制(不可使用PS2的外接接收器)、局域网STA模式、互联网AP模式; 7、引脚数量:PH2.0接口12组,电机接口2组,舵机接口2组。支持UART通讯接口2组、支持I2C通讯接口2组; 8、下载接口:Type-C接口,自带CH340转串口芯片便于烧录; 9、编程方式:支持采用图形化、C语言代码编程两种方式进行编程学习; 10、总体尺寸:(长x宽x高)190150110mm; 11、主控板尺寸:56*76mm,含四个安装固定孔。12、亚克力尺寸:56*76mm,正面亚克力沉孔处理,避免固定件的突出。背面亚克力内嵌螺母,方便连接使用。 （三）电子模块参数要求： 1、串行总线舵机： (1)双向通信：与主控设备之间支持双向通信，舵机不仅从主控设备接收数据，还可向主控设备回传数据，可以实时查看舵机角度和堵死情况;(提供软件功能截图) (2)简化线路：多个总线舵机可以支持串行连接，仅占用主控器一组接口;(提供软件功能截图) (3)电压：5-7.4V; (4)齿轮材质：金属齿; (5)控制协议：UART。 2、AI视觉模块要求: （1）视觉主控内核:64位RISC-V神经网络处理器 （2）支持算法:颜色识别、色块识别、标签识别、线条检测、深度学习、卡片识别、人脸识别、20类物体分类、自定义算法; （3）是否支持wifi控制:是。 (4)支持算法:颜色识别、色块识别、标签识别、线条检测、深度学习、卡片识别、人脸识别、20类物体分类、自定义算法。 3、MP3语音模块： (1)储存空间：8 MB; (2)控制协议：UART; (3)供电电压:5V; (4)扬声器规格：8Ω3W无源喇叭; (5)连接方式:PH2.0 4PIN防反接线; (6)音量分级：支持30级动态调节; (7)文件格式：支持MP3、WAV音频格式; (8)播放模式：支持指定播放,循环播放,单曲循环播放,下一首播放或上一首播放等;(提供功能截图) (9)模块尺寸:40x32mm,兼容乐高积木及M4螺丝固定孔。 | 8 | 套 |
| 4 | 蓝海行动场地套装（小学组） | 一、整体要求 一张用于清洁者和保卫者协作的赛事地图及相关道具套件，参赛选手可以在地图上完成赛事各项任务 二、场景任务主要部件 1、任务1：核污源阻断场景套件及道具模块； 2、任务2：核废料分拣场景套件及道具模块； 3、任务3：物理处理场景套件； 4、任务4：化学处理场景套件； 5、任务卡牌1套（8张）； 7、场景地图1张；地图尺寸:长*宽2500*1500mm;道路类型:直角转弯、直行道路、T 型道路、十字道路; 8、道具安装说明书1份; | 1 | 套 |
| 5 | 青少年3D创新设计软件及课程体系 | 一、青少年3D创新设计软件 1.支持导入2D图片建模、文字建模、自定义绘制图形建模等多种建模方式，支持*.jpg、*.png、*.gif、*.bmp等格式。支持通过照片、图片与文字一键生成3D透光浮雕建模技术，实现最新回转体曲面浮雕生成技术。 2.支持单张2D照片自动合成3D人像功能，合成时间少于120秒。支持交互式3D人像变形设计，支持五官、表情、年龄、配饰、角色、发型、肤色等多种交互式快速设计功能。 3.支持单体积木堆叠、连续堆叠、拉伸堆叠、编组和取消编组、素材模型缩放编辑、导入模型按数量进行积木化等功能。 4.支持实体建模方式，至少包含立方体、椎体、六面体、圆环形、直齿轮、冠齿轮、球体、圆柱体、椭球体、螺栓、螺母等二十种以上的基本实体，实现直接拖拽进行便捷快速实体设计，并满足通过参数设定进行精确设计，并满足通过参数设定进行精确设计，在不选择指定命令的情况下，直接用鼠标拖拽移动. 5.支持草图建模方式，通过工作平面上绘制草图设计三维模型，支持拉伸、旋转、扫略等草图建模，支持工作平面定义和还原、以及草图裁剪等功能。 6.支持3D数字雕刻建模，自由塑形，适用于设计3D艺术模型；实现雕刻功能：笔刷、膨胀、扭曲、平滑、抹平、夹捏、皱褶、拖拉以及涂绘等；内置球体、方块、圆柱、圆环等常用雕刻基础模型，也可从外部导入STL/OBJ模型作为雕刻基础模型；涂绘功能可以自由选择颜色。 7.支持SCRATCH、PYTHON两种编程交互方式的3D模型设计；SCRATCH编程建模支持2D图形（内置包含圆、椭圆、矩形、正多边形、2D函数等常用图形）、3D模型（内置包含球体、长方体、圆柱、圆台、圆锥、正棱柱、正棱台、正棱锥、圆环、圆管、齿轮、3D函数等常用模型）、2D/3D文字、2D/3D函数、布尔运算、凸壳处理、平移与缩放、镜像与旋转变换、2D图形的平直与扭曲等多种拉伸造型以及旋转造型、数学运算与函数、逻辑与循环控制、自定义变量和模块等参数化功能。PYTHON编程建模内置立方体、球体、圆柱体、环形体、螺旋体、3D文字基础模型文件，并支持生成倒角。 8.面向小学低龄学生认知水平的启蒙三维设计模块，八款趣味主题式三维设计APP包括“百变陀螺”、“飞行大师”、“趣味ABC”、“指尖陀螺”、“竹蜻蜓”、“花样哨子”、“玩转徽章”与“快速建模”，有效支持体验课、研学课与入门课的开展。 9.支持“标尺”功能，实现类似实际生活中用实物尺进行测量的操作，利于设计精确尺寸模型。 10.实现多种视角导图：具有多种视角，可通过该功能改变任意视角，便于操作和掌握空间感。 11.支持STL编辑功能：针对STL实现编辑功能，并对STL与实体文件及其他STL文件进行布尔运算，生成全新模型文件；实现自动STL破面修补：导入STL时后台自动对破面进行修补，无需勾选。 12.支持软件平台内嵌模型资源库，包含八大主题模型资源，并依据人教版最新教材开发的学科模型资源，涵盖语文、数学、科学、美术、物理、化学、生物、等多个学科。 13.软件平台支持所有WINDOWS系统设备运行，包括电脑、一体机、电子白板、平板等，并可实现鼠标、触屏两种操作方式；可实现通过平台链接云端服务器，方便上传并保存设计作品文件、线上赛事活动参与、课程分享等活动；可实现“分享”功能，将数字模型文件分享到主流的媒体平台，如：微信、微博、QQ等。 二、3D打印创新教育课程资源 1.全新课程内容，与学科紧密联系，课程教案框架实现专业化设置，由“课程目标与重难点分析”、“教学流程”、“教学内容”与“评价建议”4大部分组成。 2.为了满足教学要求，方便老师授课、学生上课学习，须将完善课程体系直接嵌入软件平台，老师、学生只需要在软件平台界面选择相应课程即可开始上课。独立项目制课程系统涵盖美术、自然科学、数学、语文、物理、几何、管理学和人文等多个学科领域，学科知识体系与3D打印结合的创造力培养课件，能够全面覆盖小学或初中或高中、中职阶段。符合STEAM与创客教育的项目制教学课程，每节课程包含讲义、教案与教材、素材等全面材料，全套课程体系包含3D设计课程和3D编程设计课程。 3.3D设计课程小学阶段不少于54个项目制课程，初中阶段不少于36个项目制课程，高中阶段不少于36个项目制课程；3D编程课程不少于18个项目制课程YSM。 三、软件可生成STL标准格式文件，支持PANOWIN YSM等所有品牌3D打印机，设计文件可与市场所有品牌3D打印机切片软件进行快速格式转换。 | 50 | 节点 |
| 6 | 3D模型资源库软件 | 为了满足教学要求，需配套3D模型资源库软件方便模型打印，老师、学生只需要选择相应模型即可切片打印。模型库资源涉及：创意应用、动物植物、工具用具、家居用品、建筑雕塑、几何、教学应用、动漫游戏等多个领域。 模型库至少包含：创意应用类不少于9种、动物植物不少于83种、工具用具不少于46种、家居用品不少于47种、建筑雕塑不少于44种、教学应用不少于33种、动漫游戏不少于102种、艺术作品不少于33种，总资源大小不少于20GB。 | 1 | 套 |
| 7 | 人工智能图形化课程（基础） | 1、课程内容需搭载在人工智能教学平台中且课程内容与人工智能教学服务平台完全打通。 2、课程内容需要以PBL为组织思路，需提供≥12个主题、≥48课时的课程内容及课程教案。 3、平均每课时教学动画时长需≥20分钟。 4、课程内容需要围绕供应商自研IP形象展开。 | 50 | 节点 |
| 8 | 六足蜘蛛机器人课程教学套装 | 一、产品功能要求： 仿生机器人采用先进的机器人体系结构，功能分解的体系结构在人工智能上属于传统的慎思式智能，其结构体现为灵活的串行分布，执行方式为异步执行，按照“感知-规划-行动”的模式进行信息处理和控制实现。它深度融入AI教育的趣味课程，结合创新的机械结构和智能编程模块，输出仿生机器人原理和未来科技中的应用。 二、主要配件至少包含： 1、电子模块至少包含：信创教育开发板1块、高精度串行总线舵机18个、吸盘模组1套、视觉模块1个、RGB超声波模块1个、蓝牙控制手柄1个; 2、结构配件至少包含：机械蜘蛛结构配件1套、拓展结构包1份; 3、 辅助套件至少包含：电源模组1套（含电源充电器）、五金配件1套。 三、主控模块参数要求： 1、芯片类型：采用信创芯片作为设备的主控器芯片; 2、Flash：设备的Flash为4MB。保证设备满足多数应用场景的求; 3、SRAM：设备的SRAM为512kb。保证设备满足多数应用场景的求; 4、时钟频率：设备的时钟频率为240MHZ，使得设备在处理复杂任务时仍能保持高效的运行; 5、控制方式:设备支持蓝牙V4.2 BR/EDR 和蓝牙 LE 标准，使得设备可以与各种支持这些标准的设备进行无缝连接; 6、远程控制:支持远程控制模式，包含不限于：PS4或Xbox手柄远程控制(不可使用PS2的外接接收器)、局域网STA模式、互联网AP模式; 7、引脚数量:PH2.0接口12组,电机接口2组,舵机接口2组。支持UART通讯接口2组、支持I2C通讯接口2组; 8、下载接口:Type-C接口,自带CH340转串口芯片便于烧录; 9、编程方式:支持采用图形化、C语言代码编程两种方式进行编程学习; 10、总体尺寸:(长x宽x高)190*150*110mm; 11、主控板尺寸:56*76mm,含四个安装固定孔。 12、亚克力尺寸:56*76mm,正面亚克力沉孔处理,避免固定件的突出。背面亚克力内嵌螺母,方便连接使用。 四、结构件主体参数至少包含： 1、采用铝合金金属材料，喷砂处理，防止划手。 2、至少包含6种零件，适合进行基础搭建类课程。 3、采用螺丝紧固与连接，确保结构稳固。 4、可模拟多种动物运动步态。 5、纯金属搭建，增强结构稳固性和耐用性。 6、超声波传感器嵌入RGB灯，提供生动的“眼部”视觉效果。 五、课程要求： 1、产品融合了数学、物理、工程、机械、电子、计算机、通信等多学科知识。通过构建、编程、操作机器人，激发孩子对科学的兴趣，形成系统的知识体系，培养发现问题、探索问题、解决问题的综合能力。 六、产品要求： 1、产品稳定性：采用金属积木，保证产品在课程和活动中稳定运行。金属积木质量结实，手感顺滑，结构精密，传感器精度高。 2、产品安全性：产品生产符合环境质量检测标准，每个生产过程均经过安检人员抽查。配备详细的课程和说明书，确保学生使用和学习的安全。 3、产品交互性：产品支持远程无线控制，无需上手即可控制实时姿态。 七、接口参数要求： 1、接口电压：5V。 2、接口连接方式：采用3/4 PIN 防反接PH2.0连接线连接。 | 37 | 套 |
| 9 | 竞赛扩展套装 | 赛事资源包基于竞赛场地包进行设计，需配套竞赛场地包进行使用，不可单独购买使用。通过围绕竞赛场地包补充传感器、执行器、通信模块及结构件满足面向指定机器人竞赛设计的搭建配置。 颜色传感器*1；灰度传感器*2；OLED显示屏*1；陀螺仪*1；RJ11连接线20cm*3；RJ11连接线30cm*2；结构套件包*1。 | 60 | 套 |
| 10 | 竞赛场地套装-智能硬件 | 赛事场地套装面向指定机器人竞赛进行设计，地图和道具与正式竞赛所使用的地图与道具为1:1同比设计。学生可用赛事场地套装搭建指定机器人竞赛所用场地，在场地进行竞赛练习。 1.控制器模块 YBC主控*2。 2.传感器与执行器模块 旋钮*1；颜色传感器*1；灰度传感器*1；RGB灯环*1；电机*1；舵机*2；RJ11连接线10cm*1；RJ11连接线20cm*1；RJ11连接线35cm*2；USB传输线*1。 3.辅材 编钟卡纸*3；颜色卡纸*8；文字卡纸*4；可复用贴纸*4；不干胶贴纸*1；地图小样*1；皮筋*5；积木套件包*1。 4.地图 喷绘地图*1(1.5m*2.7m)。 | 2 | 套 |
| 11 | 教学用学生3D打印机 | 一、功能要求： 为方便教学要求机身采用隐形电缆设计，外形洁净美观。操作简单耐用。适用于学生使用，多语言支持。全触控屏幕，控制和状态显示直观。打印平台蜂窝表面，更好粘贴打印模型，打印后易于拆卸。 二、技术参数要求： 打印范围≥90X110X110mm 喷嘴直径≥0.4mm 最大运行速度≥200mm/s 打印速度≥80mm/s 打印材料至少包含:PLA 材料直径≥1.75mm 层高≥0.05 - 0.3 mm 数据传输支持:SD卡/USB数据线连接 精度≥X 0.012mm，Y 0.012mm， Z 0.0025mm USB接口≥1个 电源要求≤直流12V 平台:塑料平台/不加热 LCD显示:英语/中文 | 10 | 台 |
| 12 | 教学用大型3D打印机 | 一、功能要求： 1、精度高，稳定性强； 2、加热迅速； 3、可使用开源软件切片，可控性强； 4、操作界面简洁易懂。成型原理 FDM（熔融堆积） 二、技术参数： 成型原理 FDM（熔融堆积） 成型体积≥280*200*200mm 层厚精度≥0.05-0.4mm 定位精度≥XY轴：0.011mm；Z轴：0.0025mm 打印材料至少支持：PLA、ABS 连接方式至少支持：USB、SD卡 显示方式要求：触控彩屏 屏幕尺寸≥2.4寸触摸 语言界面至少支持：中文/英文 喷头温度≥180-300℃ 热床温度≥30-110度 打印速度≥20-180MM/S 喷头直径≥0.4mm 耗材线径≥1.75mm 切片软件至少支持：Cura、S3D等（支持各种第三方软件） 文件格式至少支持：STL、GCODE、OBJD等 操作系统至少支持：Windows、MAC OS、Linux等 输入电压≥110V/220V 输入电流≥10-15A 输出电压≥24V | 10 | 台 |
| 13 | 数字成型设备 | 1、测量精度：≤0.1mm；单面扫描精度：≤0.05mm； 2、单面测量范围：350mm×200mm 3、扫描时间：≤2min； 4、单面扫描时间：10s； 5、扫描方式：白光、激光双模扫描； 6、相机分辨率：400万像素； 7、投影分辨率：1080P; 8、光源：白光、激光； 9、拼接方式：转台全自动扫描、自由扫描； 10、最大测量范围：转台全自动扫描：350mm×350mm×350mm；自由扫描：1000mm×1000mm×1000mm； 11、输出数据：可输出单角度点云、多角度点云、未封装面片，封装面片；无需借助第三方软件，封装STL可直接3D打印； 12、支持RGB32位真彩色模型输出； 13、输出数据格式：STL,OBJ,PLY,ZX3D； 14、电脑配置：Windows7/Windows8/Windows10 64位操作系统，intel i5及以上处理器，4G以上内存，至少有一个HDMI接口，1个网口； 15、转台尺寸：Φ250mm×80mm，承重5kg； 16、软件功能： 全自主开发软件（包括三维数据采集、全自动拼接融合、后处理等功能）； 白光和激光双模式扫描自由切换； 转台自动拼接：对于不同形状的物体，用户可以自动设置扫描次数，以保证最终模型的精度和完整性； 自动测光：软件可进行一键自动测光适应环境变化和物体差异，保证测量精度； 多次扫描融合：复杂形状物体，用户可以进行多次扫描，软件将自动将其融合为完整模型； 平滑处理：用户可根据需求，对扫描结果进行平滑处理； 多种扫描模式：软件支持单角度、多角度测量，支持点云、面片、封装数据导出； 17、设备清单： 3D扫描测头1套；支架1个；高精度旋转台1个；标定板及支架1套；安装定位板1个；连接线；包装箱1个。 | 1 | 台 |
| 14 | 3D打印耗材 | 1、PLA环保材料，易塑型、易保持造型，环保易降解，广泛应用于医疗、食品、教学等领域； 2、直径≥1.75mm，净重≥1kg，打印温度：190℃-210℃，拉升强度≧60MPa,弯曲模量≧60MPa，线径公差：±0.02mm； 3、光泽度、透明性、耐热性好； 4、无气泡，不易起翘，流动性好，打印效果好； | 400 | 卷 |
| 15 | 编程终端 | 处理器可选用龙芯 LS3A6000M，4核CPU，主频2.0GHz或同性能信创芯片 内存≥16GB SODIMM 3200MHz 固态硬盘≥512G 显卡：集成显卡 网络：RJ45，10/100/1000M 自适应；Wifi5 802.11 AC B/G/N + BT 5.0；M.2 IO接口≥2*USB3.0、2*Type-C、1*HDMI、1*音频接口 显示屏≥14英寸，1920*1080、开和角度 180度、厚度2.4mm 操作系统 支持统信UOS 2024及以上/麒麟KOS V1.0及以上等信创操作系统 整机尺寸≥314.8mm x 231.4mm x 16.98mm | 44 | 台 |
| 16 | 学生操作台 | 学生操作台桌，可供6位学生同时使用，并配备6张学生座椅。 操作桌要求： 1、台面板饰面采用优质三聚氰胺板 ，台面厚度 25mm，PVC胶边，具 防火、耐磨、防污、牢固耐用 。台面形状是扇形或梯形或长方形 ， 面板采用 E1级环保板材 ，桌面满足室内装饰材料 2、饰面采用优质三聚氰胺板 ，挡板厚度16mm，PVC胶边，具防火、 耐磨、防污、牢固耐用 。 3、底脚采用优质高精度冷轧钢管及塑胶配件而成 ，前底脚长为 558.5mm，后底脚 485，宽为550mm，壁厚平均为 1.2mm ，牢固耐 用，美观大方，抗变型，。 4、脚管前脚管采用 30MM*60MM 蛋形钢管 ，后脚管采用 25MM*50MM蛋 形钢管，采用防锈静电喷涂处理 。 5、桌子两侧设置旋钮开关 ，任何一侧只需轻轻一扭便可折叠 。 6、书网采用优质 12圆管 (厚度为0.8mm)经注塑塑料件与圆管组合 成型表面采用防锈静电喷涂处理 。台架须有旋钮式折叠装置 ，脚轮 采用的PU万向脚轮带刹车 ，拼接组合后两桌之间均有锌合金卡扣稳固连接 椅子要求： 1.三星全新环保PP料，具有优异的抗弯曲性 ，抗冲击 性，耐高温，耐磨； 2.一体成型的椅背和坐垫 ，久坐不累； 3.1.2mm钢架，承重160kg； PU尼龙脚垫 ，一次成型含棉坐垫 。 | 8 | 张 |
| 17 | 分格式收纳柜 | 规格≥1000×450×1850mm材质采用≥18㎜厚聚木屑三聚氰胺浸渍板,截面采用≥1.5㎜厚塑制优质封边条机械封边。上部板式镶装≥5mm厚玻璃对开门,内设隔板一层,中间设抽屉,下部设板式对开门,内设隔板一层。 | 2 | 组 |
| 18 | 液晶大屏一体机 | 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计。宽≥4200mm，高≥1200mm，屏幕采用86英寸超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9。 2.整机采用电容触控技术 3.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 4.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音距离≥12m。 5.整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具。 6.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，整机内置双WiFi6无线网卡 7.整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个。 8.OPS模块:CPU采用信创自主化安全可靠芯片，如龙芯 LS3A6000M或其它同性能信创芯片,内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：512GB或以上SSD固态硬盘；支持统信UOS 2024及以上/麒麟KOS V10及以上等信创操作系统 | 1 | 台 |
| 19 | 环境美化 | 一、 装饰用料： 1. 墙面材料：环保乳胶漆 VOC 含量不超过 120 克 / 升，耐擦洗次数不低于 10000 次；防火等级不低于 B1 级。 2. 用电材料：电线采用铜芯聚氯乙烯绝缘电线，主线截面积不小于 4 平方毫米，支线截面积不小于 2.5 平方毫米； 二、施工工艺 1. 墙面施工：墙面基层处理平整误差不超过 3 毫米，乳胶漆涂刷均匀，无流坠、漏刷现象。 2. 用电施工：电线管铺设横平竖直，转弯半径不小于管径的 6 倍； 三、 设施设备 1，插座配置：教学区每 2 个座位至少设置 1 个五孔插座；实践操作区每个实验桌设置不少于 4 个五孔插座及 2 个带 USB 接口插座，插座需具备漏电保护功能。 2， 网络布线：采用六类非屏蔽网线，网络接入带宽不低于 1000Mbps，实现室内无线网络全覆盖。 | 1 | 间 |
| 走廊部分清单 |  |  |  |  |
| 1 | 人工智能互动展示套件—曲柄滑块机构案例框 | 1.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 2.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 3.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 4.配置12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 5.配置高亮度LED灯条，环形固定在六边形内框，不外露又能实现灯光效果，灯珠不少于20个均匀分布，光均称无阴影。 6.配置不少于金属齿电机1个，铝合金滑块1个，金属按键1个，8mm孔距滑轨梁若干，8mm孔距圆角梁若干，其它金属结构件若干，按键1个，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套、安装底座1套、适配器1个，电源转接板1个。 7.一体式安装，现场无需再DIY组装，插上电源，可实现固定螺钉即可使用。 8.案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。 | 1 | 套 |
| 2 | 人工智能互动展示套件—磁感发电机案例框 | 1.4mm金属出轴25电机2个，9-12V电压适用 2.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 3.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 4.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 5.配置12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 6.配置高亮度LED灯条，环形固定在六边形内框，不外露又能实现灯光效果，灯珠不少于20个均匀分布，光均称无阴影。 7.配置不少于4mm金属出轴25电机1个，金属按键1个，8mm孔小方梁若干，8mm孔距滑轨梁若干，其它金属结构件若干，齿轮若干，轴和轴承若干，按键1个，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套、安装底座1套、适配器1个，灯1个，电源转接板1个。 8一体式安装，现场无需再DIY组装，插上电源，固定螺钉即可使用。 9.案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。 | 1 | 套 |
| 3 | 人工智能互动展示套件—全息投影案例框 | 1.旋转立体成像仪，不小于11寸，自带高速旋转电机，转速不少于150转/s,灯珠数量不少于180/个，显示效果逼真。 2.自带Wifi数据传输功能，可以局域无线联接和通过USB数据线上传修改显示内容，显示内容可以用户自定义。 3.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 4.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 5.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 6.配置12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 7.配置高亮度LED灯条，环形固定在六边形内框，不外露又能实现灯光效果，灯珠不少于20个均匀分布，光均称无阴影。 8.配置不少于旋转立体成像仪一套，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套。 9一体式安装，现场无需再DIY组装，插上电源，固定螺钉即可使用。利用人眼的视觉暂留原理，形成完整连续的画面，达成一种3D全息成像的效果。用户可自主添加不同的图片或视频循环播放显示，展现自定义的效果。 | 1 | 套 |
| 4 | 人工智能互动展示套件—智能气象站案例框 | 1.主控板：至少支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32,ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及10电机接口；可直接连接蓝牙BT4.1模块;并可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块； 2.配置离线版合成模块，支持中文、英文（包括数字、时间、数值、词语等）语音合成，模块自带MCU，可实现自动识别模块接入。 3.温湿度传感器：可以同时测量温度和空气湿度。带兼容乐高的底座。工作电压：3-5.5V工作电流：最大2.5mA温度范围：0-50℃ 误差±2℃ 湿度范围：20-90%RH 误差±5%RH 响应时间: 1/e(63%) 6-30s测量分辨率：分别为 8bit（温度）、8bit（湿度）采样周期间隔：不得低于1秒钟通讯方式：单总线。 4.配置离线语音识别传感器及喇叭、不用联网即可快速进行语音识别，响应速度小于0.5S，可实现准确识别语音指令并快速作出回答，支持的语音指令不少于50条： 5.配置不少于6英寸的OLED彩屏，彩色显示气象相关的数据功能。 6.PM2.5传感器，可探测颗粒：PM0.3、PM2.5、PM10，工作温度：-10度~50度，通讯方式：单总线。 7.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 8.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 9.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 10.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 11.配置12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 12.配置高亮度LED灯条，环形固定在六边形内框，不外露又能实现灯光效果，灯珠不少于20个均匀分布，光均称无阴影。 13.配置不少于主控器1个，风速传感器1个，温湿度传感器1个，PM2.5空气质量传感器1个，光线传感器1个，紫外线传感1个，大气压传感器1个，语音识别模块1个，语音合成模块1个，声音传感器1个，OLED彩屏一个，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 14.一体式安装，现场无需再DIY组装，可实现语音互动并播报当前温度;当前湿度;当前风速;当前光强;当前紫外线;当前气压;空气质量;环境检测等功能。 15.案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。 | 1 | 套 |
| 5 | 人工智能互动展示套件—智能家居小助手案例框 | 1.主控板：至少支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32,ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及10电机接口；可直接连接蓝牙BT4.1模块;并可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块； 2.配置离线版合成模块，支持中文、英文（包括数字、时间、数值、词语等）语音合成，模块自带MCU，可实现自动识别模块接入。 3.数码管模块，带MCU，可以显示数字。 4.RGB超声波模块内置不少于6个可编程控制的RGB灯，实现炫酷灯效，测量范围从4 cm 到200 cm。 5.配置离线语音识别传感器及喇叭、不用联网即可快速进行语音识别，响应速度小于0.5S，可实现准确识别语音指令并快速作出回答，支持的语音指令不少于50条： 6.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 7.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 8.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 9.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 10.配置12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 11.配置不少于主控器1个，130风扇模块1个，温湿度传感器1个，舵机1个，光线传感器1个，RGB超声波1个，数码管模块1个，语音识别模块1个，语音合成模块1个，声音传感器1个，RGB环形灯板1个，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 12.一体式安装，现场无需再DIY组装，可实现语音命令，语音播报，数码管显示相关的距离，温湿度，光线值，声音大小，灯光变化，窗帘或窗户动作模拟，通风调温控制等功能。 13.案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。 | 1 | 套 |
| 6 | 人工智能互动展示套件—手势识别推箱子案例框 | 1.主控板：至少支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32,ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及10电机接口；可直接连接蓝牙BT4.1模块;并可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块； 2.配置不少于6英寸的OLED彩屏，用于彩色显示手势互动的数据界面功能。 3.手势识别传感器模块至少可以识别8种的手势，且支持无网络条件下编程自定义功能，带有5个指示灯； 4.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 5.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 6.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 7.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 8.配置12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 9.配置不少于主控器1个，OLED彩屏1个，手势识别传感器1个，MP3模块1个，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 10.一体式安装，现场无需再DIY组装，可实现手势传感器检测手势方向来控制推箱子，完成闯关任务。 11.案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。 | 1 | 套 |
| 7 | 人工智能互动展示套件—人脸识别门禁系统案例框 | 1.主控板：基于两款信创芯片设计的一款人工智能主控板。主频400MHz（可睿频到600MHz）, 离线人工智能性能卓越，可以进行机器视觉识别处理，听觉识别处理，内置FPU，KPU，APU，FFT，总算力高达1TOPS。ESP32主要负责提供蓝牙和WIFI部分的工作，也就是物联网部分的功能，可进行物联网教学。主板上集成了4路直流电机接口，1个按键。同时引出了20组IO排母接口+2组I2C排母接口和4个RJ11座接口，5V和3.3V电源切换，方便连接市面上的开源电子模块。主控上固定一个2.4寸彩屏，可以显示各种彩色图形，使用体验好，彩屏通过软排线和主控板相连。另外主控可以固定一个摄像头，也可以采用一个3D打印的可180°旋转的支架固定摄像头，实现需可转动摄像头场景的场合。彩屏和摄像头均采用FFC连接器连接，方便用户更换不同型号的设备。USB Type C接口，正反插接兼容，方便耐用，不易损坏。MEMS麦克风：1个，喇叭：1个。电源接口6-12V宽电压使用。人工智能主控板兼容Maixduino使用以及开源的电子模块，兼容市面常用的mixly图形化编程软件和Arduino编程软件，以及MaixPy IDE 编程。支持编程语言：C、C++、MicroPython、WeeeCode图形化编程等。 2.摄像头： OV2640 像素200W，可以安装到摄像头支架上，可以旋转，对于需要调整摄像头角度的场景非常方便。。 3.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 4.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 5.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 6.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 7.配置12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 8.配置不少于人工智能主控器1个，舵机1个，笑脸板1个，金属结构件若干，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套。 9.一体式安装，现场无需再DIY组装，通过人工智能图像识别检测人脸的朝向来决定门禁的打开和关闭。 10.案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。 | 1 | 套 |
| 8 | 人工智能互动展示套件—竞速跷跷板案例框 | 1.主控板：主至少支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32,ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及10电机接口；可直接连接蓝牙BT4.1模块;并可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块； 2.配置MP3语音播报模块：工作电压：5V DC；板载喇叭：1个；板载TF卡槽：1个；播放指示灯：1个；micor USB：1个；外接喇叭接口：1个；开始按键：1个；通讯方式：单总线；模块尺寸不大于： 55 x 25 x 20 mm(长x宽x高)； 人体红外传感器，可实现自动识别模块接入。 3.RGB灯带可以实际显示进度条，长度不少于30cm,RGB灯珠10个。 4.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 5.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 6.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 7.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 8.配置12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 9.配置不少于主控器1个，大按键2个，复位金属按键1个，舵机1个，MP3模块1个，RGB灯条1根，8mm孔距滑轨梁若干，其它金属结构件若干，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 10.一体式安装，现场无需再DIY组装，通过检测谁的按键频率快，来实现跷跷板的倾斜变化。当一方的RGB灯全部亮满，说明对方失败。 11.案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。 | 1 | 套 |
| 9 | 人工智能互动展示套件—语音互动八音盒案例框 | 1.主控板：至少支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32,ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及10电机接口；可直接连接蓝牙BT4.1模块;并可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块； 2.配置离线语音识别传感器及喇叭、不用联网即可快速进行语音识别，响应速度小于0.5S，可实现准确识别语音指令并快速作出回答，支持的语音指令不少于50条： 3.配置不少于6首不同的乐曲，并可以通过语音识别来进行切换。 4.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 5.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 6.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 7.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 8.配置12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 9.配置不少于主控器1个，八音盒6个，语音识别模块1个，金属结构件若干，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金 六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 10.一体式安装，现场无需再DIY组装，通过语音识别模块，控制八音盒的播放与否，属于语音识别的具体应用案例。 11.案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。 | 1 | 套 |
| 10 | 人工智能互动展示套件—隔空超级钢琴 | 1.主控板：至少支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32,ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及10电机接口；可直接连接蓝牙BT4.1模块;并可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块； 2.配置不于于6个红外避障传感器，感应距离设置为1~3cm。 3.配置音符跳动音乐模块，可以根据声强波动彩色显示跳动音乐条，实现钢琴互动效果。 4.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 5.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 6.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 7.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 8.配置12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 9.配置不少于主控器1个，红外避障传感器7个，蜂鸣器1个，音符跳动音乐模块1个，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金 六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 10.一体式安装，现场无需再DIY组装，超级隔空钢琴应用了红外避障检测手的存在，从而触发蜂鸣器的发声。人手去触发不同的红外避障传感器，从而触发蜂鸣器发出do,re,mi,fa,so,la,xi的声调，模拟钢琴的弹奏效果。 11.案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。 | 1 | 套 |
| 11 | 人工智能互动展示套件—语音手势控制麦克纳姆轮 | 1.主控板：至少支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32,ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及10电机接口；可直接连接蓝牙BT4.1模块;并可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块； 2.配置不少于6英寸的OLED彩屏，彩色显示手势互动的数据界面功能。 3.手势识别传感器模块至少可以识别8种手势，且支持无网络条件下编程自定义功能，带有5个指示灯； 4.配置离线语音识别传感器及喇叭、不用联网即可快速进行语音识别，响应速度小于0.5S，可实现准确识别语音指令并快速作出回答，支持的语音指令不少于50条： 5.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 6.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 7.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 8.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 9.配置12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 10.配置不少于主控器1个，麦克纳姆轮一套4个，彩屏1个，语音识别模块1个，RGB环形灯板1个，16mm孔距折弯梁若干，8mm孔距滑轨梁若干，其它金属结构件若干，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金 六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 11.一体式安装，现场无需再DIY组装，能麦克纳姆轮是通过语音互动的方式，结合彩屏，将麦克纳姆轮运动合成展示出来，让学生了解和学习麦克纳姆轮的原理。 12.案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。 | 1 | 套 |
| 12 | 人工智能互动展示套件—语音智能地图案例框 | 1.主控板：至少支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32,ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及10电机接口；可直接连接蓝牙BT4.1模块;并可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块； 2.配置离线语音识别传感器及喇叭、不用联网即可快速进行语音识别，响应速度小于0.5S，可实现准确识别语音指令并快速作出回答，支持的语音指令不少于50条： 3.配置不小于10寸的OLED彩屏，彩色显示智能地图相关功能。。 4.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 5.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 6.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 7.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 9.配置12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 10.配置高亮度LED灯条，环形固定在六边形内框，不外露又能实现灯光效果，灯珠不少于20个均匀分布，光均称无阴影。 11.配置不少于主控器1个，10寸彩屏1个，语音识别模块1个，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金 六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 12.一体式安装，现场无需再DIY组装，通过语音识别技术，让彩屏显示中国地图和世界地图，语音播报对应的地理知识。激发学生对中国地理知识的认识和世界地理知识的认识。 13.案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。 | 1 | 套 |
| 13 | 人工智能互动展示套件—人体姿势识别 | 1.AI主控板：采用瑞芯微 RK3588S 芯片作为主控芯片。RK3588S 是一款低功耗、高性能处理器，适用于 ARM 架构的 PC 和边缘计算设备、个人移动互联网设备和 8K 智能电视盒子等其他数字多媒体应用。CPU •八核 64 位大小核架构，4*Cortex-A76 + 4*Cortex-A55 GPU•ARM Mali-G610 MC4 图形处理器 •支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2，OpenCL 2.2，Vulkan 1.2 •内嵌高性能 2D 图像加速模块 NPU•高达 6TOPS 算力，支持 int4/int8/int16/FP16 混合运算 •支持 Caffe/TensorFlow/MXNet/PyTorch 架构模型的轻松转换显示 •支持 eDP/DP/ HDMI2.1/MIPI 多种显示接口 •支持多屏异显， 最高 8K60Hz 多媒体•支持 H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2 视频解码， 最高 8K60FPS该主板运行了一个Linux系统，加载了图像识别模块。 主控扩展板：板上带ATmega328P 8位微控制器；通过串口和主控板通讯；板载按键1个，复位开关1个；RJ11接口4个;电机接口8个，可接IO扩展模块，支持6-12V宽幅电压，支持USB供电及DC 5.5-2.1外接供电方式；最多可支持8个RJ11传感器或8个电机同时工作。 2.配置不小于6英寸的OLED彩屏，彩色显示人手姿态。 3.USB摄像头采集图像，200W像素； 4.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 5.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 6.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 7.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 8.配置12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 9.配置不少于高级主控器1个，主控扩展板1个，彩屏1个，摄像头1个，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金 六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 11.一体式安装，现场无需再DIY组装，摄像头采集人手图像，实时显示线屏幕上，同时对应机械手掌跟随人手做出动作。 12.案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。 | 1 | 套 |
| 14 | 人工智能互动展示套件-AI人眼互动 | 1.主控板：基于两款信创芯片设计的一款人工智能主控板。主频400MHz（可睿频到600MHz）, 离线人工智能性能卓越，可以进行机器视觉识别处理，听觉识别处理，内置FPU，KPU，APU，FFT，总算力高达1TOPS。ESP32主要负责提供蓝牙和WIFI部分的工作，也就是物联网部分的功能，可进行物联网教学。主板上集成了4路直流电机接口，1个按键。同时引出了20组IO排母接口+2组I2C排母接口和4个RJ11座接口，5V和3.3V电源切换，方便连接市面上的开源电子模块。主控上固定一个2.4寸彩屏，可以显示各种彩色图形，使用体验好，彩屏通过软排线和主控板相连。另外主控可以固定一个摄像头，也可以采用一个3D打印的可180°旋转的支架固定摄像头，实现需可转动摄像头场景的场合。彩屏和摄像头均采用FFC连接器连接，方便用户更换不同型号的设备。USB Type C接口，正反插接兼容，方便耐用，不易损坏。MEMS麦克风：1个，喇叭：1个。电源接口6-12V宽电压使用。人工智能主控板兼容Maixduino使用以及开源的电子模块，兼容市面常用的mixly图形化编程软件和Arduino编程软件，以及MaixPy IDE 编程。支持编程语言：C、C++、MicroPython、WeeeCode图形化编程等。 2.摄像头： OV2640 像素200W，可以安装到摄像头支架上，可以旋转，对于需要调整摄像头角度的场景非常方便。 3.六自由度机械人眼，由6个舵机控制机械眼的运动。 4.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 5.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 6.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 7.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 8.配置12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 9.配置不少于高级主控器1个，6自由度机械人眼1个，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金 六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 11.一体式安装，现场无需再DIY组装，摄像头采集人脸，实时显示在屏幕上，主控同时计算人脸位置，控制机械人眼跟随人脸进行互动。 12.案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。 | 1 | 套 |
| 15 | 人工智能互动展示套件—AI锻炼机 | 1.主控板：主控制板支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32,ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及10电机接口；可直接连接蓝牙BT4.1模块;并可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块； 2.RJ11接口通信适配器模块，支持16mm孔位间距安装。 3.数码管模块，带MCU，可以显示数字，单总线通信。 4.配置离线语音识别传感器及喇叭、不用联网即可快速进行语音识别，响应速度小于0.5S，可实现准确识别语音指令并快速作出回答，支持的语音指令不少于50条： 5.手势识别传感器模块至少可以识别8种的手势，且支持无网络条件下编程自定义功能，带有5个指示灯； 6.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 7.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 8.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 9.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 10.配置12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 11.配置不少于主控器1个，金属复位按键1个，舵机1个，手势识别传感器1个，数码管1个，语音识别传感器1个，8mm孔距滑轨梁若干，其它金属结构件若干，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 12.一体式安装，现场无需再DIY组装。案例属于人工智能案例，演示锻炼计数的过程，展示体育锻炼的人机交互的效果。 13.案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。 | 1 | 套 |
| 16 | 人工智能互动展示套件—互动音乐喷泉 | 1.主控板：主控制板支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32,ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及10电机接口；可直接连接蓝牙BT4.1模块;并可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块； 2.配置MP3语音播报模块：工作电压：5V DC；板载喇叭：1个；板载TF卡槽：1个；播放指示灯：1个；micor USB：1个；外接喇叭接口：1个；开始按键：1个；通讯方式：单总线；模块尺寸不大于： 55 x 25 x 20 mm(长x宽x高)； 可实现自动识别模块接入。 3.音乐喷泉音响，可以接收外部信号驱动，让喷泉跟随声音或音乐的响度来喷的强度。 4.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 5.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 6.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 7.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 8.配置12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 9.配置不少于主控器1个，金属复位按键1个，舵机1个，手势识别传感器1个，数码管1个，语音识别传感器1个，8mm孔距滑轨梁若干，其它金属结构件若干，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 10.一体式安装，现场无需再DIY组装。案例属于人工智能案例，演示锻炼计数的过程，展示体育锻炼的人机交互的效果。 11.案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。 | 1 | 套 |
| 17 | 人工智能互动展示套件—太阳能发电 | 1.主控板：主控制板支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32,ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及10电机接口；可直接连接蓝牙BT4.1模块;并可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块； 2.数码管模块，带MCU，可以显示数字，单总线通信。 3.配置笑脸板模块5个：工作电压：5V DC；板载12个RGB灯，可以实现255x255x255颜色输出；通讯方式：单总线； 可实现自动识别模块接入。 4.电压检测模块，可以检测电压值大小反馈给主控。 5.RGB超声波模块内置不少于6个可编程控制的RGB灯，实现炫酷灯效，测量范围从4 cm 到200 cm。 6太阳能模块2个，可以转换为5V稳压直流电压输出，一个USB接口，可对外供电。 7.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 8.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 9.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 10.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 11.配置12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 12.配置不少于主控器1个，RGB超声波1个，数码管1个，太阳能模块1个，电压检测模块1个，太阳能板2片，笑脸板5个，8mm孔距滑轨梁若干，其它金属结构件若干，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 13.一体式安装，现场无需再DIY组装。案例演示太阳能发电是利用太阳的能量将光能转化为电能的过程以及光线大小对太阳能输出电压的影响。 14.案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。 | 1 | 套 |
| 18 | 人工智能互动展示套件—伯努利效应 | 1.主控板：主控制板上有1个USB下载口，4个 LED灯、1个开关按键、1个蜂鸣器、1个光线传感器、4个RJ11接口及2电机接口；可直接连接蓝牙BT4.1模块;； 2.配置130风扇模块，工作电压DC 5V，PWM速度可调，正反向可控，支持单总线通信，尺寸60 x 24 x 18.5 mm(长x宽x高)。 3.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 4.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 5.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 6.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 7.配置12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 8.配置不少于主控器1个，130风扇模块1个，16mm孔距折弯梁1个，其它塑胶结构件若干，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 9.一体式安装，现场无需再DIY组装。案例展示伯努利效应的原理。 10.案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。 | 1 | 套 |
| 19 | 人工智能互动展示套件—摩尔斯电码 | 1.主控板：主控制板支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32,ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及10电机接口；可直接连接蓝牙BT4.1模块;并可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块； 2.配置7英寸的OLED串口彩屏，彩色显示手势互动的数据界面功能。 3.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 4.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 5.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 6.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 7.配置12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 8.配置不少于主控器1个，金属复位按键1个，7英寸触摸串口彩屏1个，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 9.一体式安装，现场无需再DIY组装。案例是信息科技的一个项目，演示编码和通信的基础原理。 10.案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。 | 1 | 套 |
| 20 | 人工智能互动展示套件—地月系统-月相仪 | 1.配置月相仪模型，可以旋转，从中间孔看到对应月相变化。 2.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 3.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 4.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 5.配置12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 6.配置月相仪1个，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 7.一体式安装，现场无需再DIY组装。案例为演示月相变化原理。 8.案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。 | 1 | 套 |
| 21 | 人工智能互动展示套件—超声波雷达 | 1.主控板：主控制板支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32,ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及10电机接口；可直接连接蓝牙BT4.1模块;并可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块； 2.RJ11接口通信适配器模块，支持16mm孔位间距安装。 3.配置7英寸的OLED串口彩屏，彩色显示超声波雷达侦测的数据。 4.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 5.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 6.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 7.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 8.配置12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 9.配置不少于主控器1个，舵机1个，7英寸触摸串口彩屏1个，超声波1个，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 10.一体式安装，现场无需再DIY组装。案例演示六日雷达基本原理和效果。 11.案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。 | 1 | 套 |
| 22 | 人工智能互动展示套件—加速度检测 | 1.主控板：主控制板支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32,ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及10电机接口；可直接连接蓝牙BT4.1模块;并可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块； 2.RJ11接口通信适配器模块，支持16mm孔位间距安装。 3.配置离线语音识别传感器及喇叭、不用联网即可快速进行语音识别，响应速度小于0.5S，可实现准确识别语音指令并快速作出回答，支持的语音指令不少于50条： 4.配置4.3英寸的OLED串口彩屏，彩色加速度值变化曲线。 5.配置陀螺仪传感器，工作电压DC 5V ，3轴加速度全格感测范围：±2g;通信方式：单总线；模块尺寸：52 x 24 x 18.5 mm (长x宽x高) 6.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 7.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 8.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 9.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 10.配置12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 11.配置主控器1个，舵机1个，4.3英寸串口彩屏1个，限位1个，单路巡线传感器1个，电机1个，8mm孔距滑轨梁6根，滑车1套，同步带1根，其它金属结构件若干，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 12.一体式安装，现场无需再DIY组装。案例是加速度的变化，特别是碰撞的时候加速度会很大。 13.案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。 | 1 | 套 |
| 23 | 人工智能互动展示套件—血氧脉搏计 | 1.主控板：主控制板支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32,ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及10电机接口；可直接连接蓝牙BT4.1模块;并可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块； 2.血氧传感器，支持脉搏和血氧测量。 3.配置7英寸的OLED串口彩屏，彩色显示脉搏和血氧相关数据。 4.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 5.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 6.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 7.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 8.配置12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 9.配置不少于主控器1个，血氧传感器1个，7英寸触摸串口彩屏1个，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 10.一体式安装，现场无需再DIY组装。案例演示测量人体脉搏和血氧原理。 11.案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。 | 1 | 套 |
| 24 | 人工智能互动展示套件—AI垃圾识别 | 1.主控板：主控制板支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32,ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及10电机接口；可直接连接蓝牙BT4.1模块;并可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块； 2.配置4.3英寸的OLED串口彩屏，彩色显示脉搏和血氧相关数据。 3.图像识别传感器可支持人脸追踪；人脸识别；口罩识别；手势识别（0~5）；猜拳手势（剪刀，石头，布）；颜色识别；自学习分类；数字识别（0~9）；车牌识别；二维码识别；条形码识别；April标签识别；工作电压：5V DC；摄像头像素：200W CPU: V831；主频：800~1000Mhz；AI加速器NPU：0.2TOPS；SD卡槽：1个；照明LED：2个；通讯方式：单总线；模块尺寸：52*28*22mm(长x宽x高) 4.配置离线语音识别传感器及喇叭、不用联网即可快速进行语音识别，响应速度小于0.5S，可实现准确识别语音指令并快速作出回答，支持的语音指令不少于50条： 5.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 6.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 7.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 8.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 9.配置12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 10.配置不少于主控器1个，舵机4个，4.3英寸触摸串口彩屏1个，图像识别传感器1个，8mm孔距滑轨梁5根，其它金属结构件若干，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 11.一体式安装，现场无需再DIY组装。案例演示图像识别识别屏幕上的图片从而对应判断对应垃圾类别并播报出来。 12.案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。 | 1 | 套 |
| 25 | 时光隧道 | 规格要求≥400mm*600mm；主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板为UV印制的5mm厚白色亚克力板；前后板可用6颗37mm的工艺螺钉固定于墙体上；背板装有防尘保护罩。原理说明≥当你透过薄板中的小孔向内看去时，你会看到由无数个彩灯组成的图案，如同一条隧道由近伸向远方，这是光的全反射现象展示的效果。 | 1 | 套 |
| 26 | 场致发光 | 规格要求≥400mm*600mm；主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板为UV印制的5mm厚白色亚克力板；前后板可用6颗37mm的工艺螺钉固定于墙体上；背板装有防尘保护罩。原理说明≥场致发光是电能转换为光能的一种新的形式，具有耗电量低、环保、不发热、光亮柔和、轻薄柔软、使用寿命长等优点，现已应用在夜间指示灯、手机、纪念章等电器设备上。 | 1 | 套 |
| 27 | 磁力转盘 | 规格要求≥400mm*600mm；主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板为UV印制的5mm厚白色亚克力板；前后板可用6颗37mm的工艺螺钉固定于墙体上；背板装有防尘保护罩。原理说明≥介绍了永磁体的相关特性与知识。在展品中，装在圆盘周边的小磁体通过磁力作用彼此发生连动效果。磁力转盘各转盘的圆周上都均匀分布着永久磁铁。根据磁体的特性我们可知，同性磁极之间相互排斥，异性磁极相互吸引，让原来静止的圆盘转动起来。由于转盘的相互影响，动则一起动，停则一起停。 | 1 | 套 |
| 28 | 磁阻尼环 （懒惰的管子） | 规格要求≥400mm*600mm；主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板为UV印制的5mm厚白色亚克力板；前后板可用6颗37mm的工艺螺钉固定于墙体上；背板装有防尘保护罩。原理说明≥当铝环从上部自由下落，逐个穿过亚克力管内的磁铁，在铝环内产生感应电流，感应电流产生的磁场与磁铁相反，迫使铝环缓慢地落下。 | 1 | 套 |
| 29 | 多像镜 | 规格要求≥400mm*600mm；主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板为UV印制的5mm厚白色亚克力板；前后板可用6颗37mm的工艺螺钉固定于墙体上；背板装有防尘保护罩。原理说明≥有没有一种方法可以模拟出千手的效果呢？关于镜子反射图像的数目可以用一个公式算出，即360度除以镜子的夹角角度，得出可见图像数，例如≥夹角为90度，得出4个；夹角为0.3度，得出1200个，看来理论可行，实际效果如何呢？ | 1 | 套 |
| 30 | 梵天塔 | 规格要求≥400mm*600mm；主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板为UV印制的5mm厚白色亚克力板；前后板可用6颗37mm的工艺螺钉固定于墙体上；背板装有防尘保护罩。原理说明≥展品为智力游戏。源于古印度一个传说，并无十分复杂的数学原理。游戏过程只是一系列简单的递归过程，完成该过程所需要移动盘块的次数为2的n次方减1。 | 1 | 套 |
| 31 | 光控路灯 | 规格要求≥400mm*600mm；主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板为UV印制的5mm厚白色亚克力板；前后板可用6颗37mm的工艺螺钉固定于墙体上；背板装有防尘保护罩。原理说明≥光控路灯是由光敏电阻空制的电路，，模拟实现控制路灯的天黑自动开启，天亮自动关闭的功能。 | 1 | 套 |
| 32 | 七巧板 | 规格要求≥400mm*600mm；主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板为UV印制的5mm厚白色亚克力板；前后板可用6颗37mm的工艺螺钉固定于墙体上；背板装有防尘保护罩。原理说明≥玩过七巧板吗？它是古代传下来的智慧游戏，是将一块正方形的板割成七块，能拼出许多图案。也能进行竞赛，将它放乱并把有的反一个面，同时开始，看谁先拼成正方形。 | 1 | 套 |
| 33 | 琴弦影像 | 规格要求≥400mm*600mm；主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板为UV印制的5mm厚白色亚克力板；前后板可用6颗37mm的工艺螺钉固定于墙体上；背板装有防尘保护罩。原理说明≥琴弦振荡频率较高，我们人的眼睛看不清琴弦振动的情形，但当转桶旋转时，白色条文的闪动可使人们对琴弦的振荡情形有所了解。 | 1 | 套 |
| 34 | 热色液晶 | 规格要求≥400mm*600mm；主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板为UV印制的5mm厚白色亚克力板；前后板可用6颗37mm的工艺螺钉固定于墙体上；背板装有防尘保护罩。原理说明≥液晶是介于液态与晶态之间的物质，它具有液体的流动性和表面张力，还具有晶态的各向异性和双折射特性，经研究发现，入射到液晶材料里的光线受到了一定程度的极化，结果显示出不同的颜色，人们利用液晶的这一特性开发出了液晶温度计。 | 1 | 套 |
| 35 | 三维立体画 | 规格要求≥400mm*600mm；主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板为UV印制的5mm厚白色亚克力板；前后板可用6颗37mm的工艺螺钉固定于墙体上；背板装有防尘保护罩。原理说明≥根据视觉特制的凹形物件固定在透明亚克力圆筒内，距离展板1米处，单眼或拍摄照片，可以观察到一个凸形的立方体物块。探究三维立体画的科学原理，培养学生的观察力和想象力。 | 1 | 套 |
| 36 | 手眼协调（手不能抖） | 规格要求≥400mm*600mm；主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板为UV印制的5mm厚白色亚克力板；前后板可用6颗37mm的工艺螺钉固定于墙体上；背板装有防尘保护罩。原理说明≥本展品演示电流的回路，可以测试手的稳定性。当手持金属环，沿着轨道缓慢移动，若移动的端子与轨道不触碰，不会有提示音响起来，说明操作者手的稳定性好。反之，若多次触碰，说明手的稳定性差。（建议两人配合操作，一人手摇发电，另一人手持金属环移动。） | 1 | 套 |
| 37 | 调光玻璃（液晶玻璃） | 规格要求≥400mm*600mm；主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板为UV印制的5mm厚白色亚克力板；前后板可用6颗37mm的工艺螺钉固定于墙体上；背板装有防尘保护罩。原理说明≥液晶调光玻璃是将特殊液晶与两片附有透明导电膜的玻璃相夹粘合制成，断电时，液晶内部的排列是无序的，液晶呈乳白色，不透明，通电时，无序的片状液晶分子在电场的作用下有序并按电场方向整齐排列，导致光线通过并达到完全透明的效果。 | 1 | 套 |
| 38 | 穿墙而过 | 规格要求≥400mm*600mm；主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板为UV印制的5mm厚白色亚克力板；前后板可用6颗37mm的工艺螺钉固定于墙体上；背板装有防尘保护罩。原理说明≥在自然界大多数情况下，光表现出非偏振的性质，这是由于自然光是由许多光波串组成的。不同的偏振化方向的偏振片依次叠放在一起产生阴影，造成一堵“墙”的假象。本展项采用特种光学材料错位组合后，而产生的视错觉。让观众了解光的特性，认识某些光学材料的特性。 | 1 | 套 |
| 39 | 电影原理 | 规格要求≥400mm*600mm；主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板为UV印制的5mm厚白色亚克力板；前后板可用6颗37mm的工艺螺钉固定于墙体上；背板装有防尘保护罩。原理说明≥利用0.1-0.4秒左右视觉暂留，使原本按照一定的规律排列起来不连续的图像，形成连贯动作的视觉体验；改变电机速度可体验动作的快慢。 | 1 | 套 |
| 40 | 环境美化 | 一、 装饰用料： 1. 墙面材料：环保乳胶漆 VOC 含量不超过 120 克 / 升，耐擦洗次数不低于 10000 次；防火等级不低于 B1 级。 2. 用电材料：电线采用铜芯聚氯乙烯绝缘电线，主线截面积不小于 4 平方毫米，支线截面积不小于 2.5 平方毫米； 二、施工工艺 1. 墙面施工：墙面基层处理平整误差不超过 3 毫米，乳胶漆涂刷均匀，无流坠、漏刷现象。 2. 用电施工：电线管铺设横平竖直，转弯半径不小于管径的 6 倍； 三、 设施设备 1，插座配置：教学区每 2 个座位至少设置 1 个五孔插座；实践操作区每个实验桌设置不少于 4 个五孔插座及 2 个带 USB 接口插座，插座需具备漏电保护功能。 2， 网络布线：采用六类非屏蔽网线，网络接入带宽不低于 1000Mbps，实现室内无线网络全覆盖。 | 1 | 项 |
| 无人机部分清单 |  |  |  |  |
| 1 | 足球无人机 | 1. 要求飞行器整体外形是一个足球形状的六角形和五角形相互稳定组合的镂空保护框，保护内部的无人机。 2. 为使得飞行器轻盈/坚韧/耐摔/装拆方便，要求外壳用高韧性的改性尼龙料。 3. 为增强飞行器抗风能力，要求飞行器拥有：低、中、高。三档速度调节，档位越高，速度越快，抗风能力就越强。 4. 为飞行安全，要求当飞行器电量过低的情况下，灯光会交替闪烁飞机缓缓降落。 5. 考虑到教学应用的简便性，要求提供课程，课程要求分六个章节由，认识无人机→了解无人机结构→飞行原理→遥控基本功能→基础训练→竞赛训练，并提供不少于12课时的课程PPT及教学视频。 6. 飞行器基本参数要求：尺寸≥205*205*180mm；机身重量≤112g；飞行方式：4旋翼 | 25 | 套 |
| 2 | 足球无人机配套电池 | 电池类型：锂离子电池 容量≥400mAh 电压≥1.5V 尺寸：根据足球无人机电池仓定制 | 50 | 块 |
| 3 | 充电管家 | USB线充电插头，配套专业接口，为配套足球无人机电池充电。 | 25 | 个 |
| 4 | 无人机遥控器 | 尺寸≥140mm*93mm*55mm 重量≤110g 控制模式：美国手，日本手，支持一键切换。 为学校方便长期教学使用，要求遥控器采用外置通用型号电池供电，如7号电池。 控制功能：一键起飞、一键降落、速度调节、灯光切换、微调功能、翻滚 | 25 | 个 |
| 5 | 足球无人机备用桨叶 | 每套两正两反，至少4个桨叶 | 25 | 套 |
| 6 | 初识无人机教学资源包 | 课程体系，提供课程对应教案、课件、视频资源等。提供线下教师培训，培训时常不低于4个课时 | 1 | 套 |
| 7 | 无人机编队套装 | 1、除拓展件外，飞行器总重量不超过87克，尺寸不超过98 x 93 x 41mm。 2、飞行器配备前视及下视摄像头，具有高清720p图传，图传距离不小于100m。 3、飞行器配备可编程全彩LED灯，可编程8*8红蓝双色LED点阵屏，红外深度传感器TOF。 4、飞行器配备ESP32开源硬件控制器，支持5.8G WiFi模块，配备14pin扩展口（I2C，UART，SPI，GPIO，PWM，电源）。 5、飞行器配备拓展转接板，支持14pin扩展口转2*7pin 2.54mm间距直插封装、5V/3.3V电源指示灯位置*2、调试用指示灯位置*2。 6、飞行器支持Scratch、Python、Swift编程控制，支持开源SDK开发，支持开源Arduino，Micro Python等编程控制。 7、飞行器支持视觉识别任务卡和专用飞行地图，针对任务卡和飞行地图下达精准编程飞行指令。 8、飞行器支持多台飞行器同时连接指定路由器编程进行多机编队任务。 9、兼容第三方传感器串口，并提供3.3-5V直流电源输出。 10、无人机通过附加手势识别传感器，可完成视觉跟随与手势关键点识别功能，并作出悬停、升高，降低、旋转等操作。（核心代码基于本地人工智能算法，可脱机工作） | 1 | 套 |
| 8 | 飞行模拟器 | 1、全面兼容各种台式电脑、笔记本电脑，减少炸机，多种机型、场地随意模拟（固定翼、直升机、多旋翼飞机）金属摇杆/开关，符合人体工程学设计，握持舒适、摇杆防滑处理，飞行随心所欲。 2、支持凤凰、G4等系列模拟软件； 3、不低于6通道； 4、USB接口 | 50 | 套 |
| 9 | 酷翔四号 | 1、翼展600mm左右， 2、机长540mm左右； 3、M04无刷电机； 4、单次充电时间≤30分钟； 5、飞行时间：10分钟左右； 6、产品电池要求600MAH锂电池； 7、遥控距离: ≥1000米； 8、空白机体，整机支持diy； 9、环保25倍pp发泡材质， 成熟的三角翼混控设计、可扩展第一视角。 10.配备产品学习视频及电子课件ppt; | 25 | 套 |
| 10 | 酷飞三号 | 1、基本参数满足：电机对角长度250mm左右，空机重量400g左右，起飞重量500g左右；M04无刷电机； 2.单次充电时间约30分钟左右，飞行时间不少于10分钟，产品电池要求1500MAH锂电池 ； 3.遥控距离:≥ 1000米； 4.整机支持diy； 5.玻璃纤维材质机身及保护罩，竞速飞行专用控制系统，安全可靠、机动灵活， 可扩展第一视角飞行。 6.配备产品学习视频及电子课件ppt | 25 | 套 |
| 11 | 无人机室内场地 | 1、长3m*宽3m*高3m左右2、航空铝型材轻量框架 3、小孔防爆防护网遮罩 | 1 | 套 |
| 12 | 学生操作台 | 学生操作台桌，可供6位学生同时使用，并配备6张学生座椅。 操作桌要求： 1、台面板饰面采用优质三聚氰胺板 ，台面厚度 25mm，PVC胶边，具 防火、耐磨、防污、牢固耐用 。台面形状是扇形或梯形或长方形 ， 面板采用 E1级环保板材 ，桌面满足室内装饰材料 2、饰面采用优质三聚氰胺板 ，挡板厚度16mm，PVC胶边，具防火、 耐磨、防污、牢固耐用 。 3、底脚采用优质高精度冷轧钢管及塑胶配件而成 ，前底脚长为 558.5mm，后底脚 485，宽为550mm，壁厚平均为 1.2mm ，牢固耐 用，美观大方，抗变型，4、脚管前脚管采用 30MM*60MM 蛋形钢管 ，后脚管采用 25MM*50MM蛋 形钢管，采用防锈静电喷涂处理 。 5、桌子两侧设置旋钮开关 ，任何一侧只需轻轻一扭便可折叠 。 6、书网采用优质 12圆管 (厚度为0.8mm)经注塑塑料件与圆管组合 成型表面采用防锈静电喷涂处理 。台架须有旋钮式折叠装置 ，脚轮 采用的PU万向脚轮带刹车 ，拼接组合后两桌之间均有锌合金卡扣稳固连接 椅子要求： 1.三星全新环保PP料，具有优异的抗弯曲性 ，抗冲击 性，耐高温，耐磨； 2.一体成型的椅背和坐垫 ，久坐不累； 3.1.2mm钢架，承重160kg； PU尼龙脚垫 ，一次成型含棉坐垫 。 | 8 | 张 |
| 13 | 分格式收纳柜 | 规格≥1000×450×1850mm材质采用≥18㎜厚聚木屑三聚氰胺浸渍板,截面采用≥1.5㎜厚塑制优质封边条机械封边。上部板式镶装≥5mm厚玻璃对开门,内设隔板一层,中间设抽屉,下部设板式对开门,内设隔板一层。 | 2 | 组 |
| 14 | 液晶大屏一体机 | 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计。宽≥4200mm，高≥1200mm，屏幕采用86英寸超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9。 2.整机采用电容触控技术 3.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 4.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音距离≥12m。 5.整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具。 6.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，整机内置双WiFi6无线网卡 7.整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个。 8.OPS模块:CPU采用信创自主化安全可靠芯片，如龙芯 LS3A6000M或其它同性能信创芯片,内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：512GB或以上SSD固态硬盘；支持统信UOS 2024及以上/麒麟KOS V10及以上等信创操作系统 | 1 | 台 |
| 15 | 环境美化 | 一、 装饰用料： 1. 墙面材料：环保乳胶漆 VOC 含量不超过 120 克 / 升，耐擦洗次数不低于 10000 次；防火等级不低于 B1 级。 2. 用电材料：电线采用铜芯聚氯乙烯绝缘电线，主线截面积不小于 4 平方毫米，支线截面积不小于 2.5 平方毫米； 二、施工工艺 1. 墙面施工：墙面基层处理平整误差不超过 3 毫米，乳胶漆涂刷均匀，无流坠、漏刷现象。 2. 用电施工：电线管铺设横平竖直，转弯半径不小于管径的 6 倍； 三、 设施设备 1，插座配置：教学区每 2 个座位至少设置 1 个五孔插座；实践操作区每个实验桌设置不少于 4 个五孔插座及 2 个带 USB 接口插座，插座需具备漏电保护功能。 2， 网络布线：采用六类非屏蔽网线，网络接入带宽不低于 1000Mbps，实现室内无线网络全覆盖。 | 1 | 间 |
| 地震模拟小屋 |  |  |  |  |
| 1 | 液压泵站系统 | 此系统为地震小屋的动力装置，至少包含：液压油箱 ；变量叶片泵，溢流阀，电机，回油过滤器，精密过滤器，发讯器，压力表，液位计，阀板，电机联轴器，电气控制箱 | 1 | 套 |
| 2 | 地震平台 | 此系统为地震小屋的运动承载平台装置，至少包含：六自由度平台钢结构 万向关节 高压管路 阀板 液压比例阀 比例阀控制板 液压油缸 精密过滤器 位移传感器 平台运动控制软件 | 1 | 套 |
| 3 | 平台装饰 | 此系统为地震小屋平台上方装饰装置，至少包含：电视 系统主机 视频音频线缆 烟雾机特效 闪光灯特效 楼梯带扶手 栏杆 | 1 | 套 |
| 4 | 地震模拟演示实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥800×780×240mm 箱体颜色：黄色 箱体材料：便携式手提箱体，箱体材料为铝合金边框，上盖为黄色PVC面板，下箱体为黑色PVC面板。 二、器材清单 地震演示实验箱(800×780×240mm 铝合金黄色)*1、地震演示大地地貌(火山地貌 湖水地貌)*1、地震演示控制面板*1、遥控器*1、电源适配器（24V）*1，直流水泵*2，农庄*1，抽水工具*1，水箱*1。 三、实验及功能描述 1.通过模拟演示地震时所产生的横波和纵波的传播和振动情况，使学生亲眼看到地震时，大地板块局部抖动以及地裂所造成的危害，液晶显示震波的实时变化。声、光、电、机械装置立体仿真模拟演示地震及伴随的雷电、台风、火山、洪水、海啸等自然灾害现象。 2.能够模拟演示记录地震时所产生的横波和纵波的传播和振动情况，液晶显示震波的实时变化，横波、纵波以及面波（混合波）可以切换观察； 3.模式分为自动模式和手动模式，配置无线遥控器，自动模式：切换自动演示模式（根据预设程序演示），手动模式：切换手动演示模式（根据用户需求可分别模拟演示地震及伴随的雷电、台风、火山、洪水、海啸等自然灾害现象）； 4.地震、雷电、台风、火山、洪水、海啸分别配置演示旋钮，可直接观测等级强弱（数码0-9代表不同等级效果，强度逐渐增加）； 5.演示洪水、海啸配套水泵、水箱等真实模式演示水流变化； 6.实验操作面板上印有使用说明，便于使用操作。 四、附加配置及注意事项 1.供水供电需求。 | 11 | 套 |
| 5 | 环境美化 | 一、 装饰用料： 1. 墙面材料：环保乳胶漆 VOC 含量不超过 120 克 / 升，耐擦洗次数不低于 10000 次；防火等级不低于 B1 级。 2. 用电材料：电线采用铜芯聚氯乙烯绝缘电线，主线截面积不小于 4 平方毫米，支线截面积不小于 2.5 平方毫米； 二、施工工艺 1. 墙面施工：墙面基层处理平整误差不超过 3 毫米，乳胶漆涂刷均匀，无流坠、漏刷现象。 2. 用电施工：电线管铺设横平竖直，转弯半径不小于管径的 6 倍； 三、 设施设备 1，插座配置：教学区每 2 个座位至少设置 1 个五孔插座；实践操作区每个实验桌设置不少于 4 个五孔插座及 2 个带 USB 接口插座，插座需具备漏电保护功能。 2， 网络布线：采用六类非屏蔽网线，网络接入带宽不低于 1000Mbps，实现室内无线网络全覆盖。 | 1 | 间 |
| 幼儿园基础配置 |  |  |  |  |
| 1 | 创新教育云平台 | 功能需求概述 1、平台采用B/S+C/S混合架构，采用云计算和分布式技术；支持在Windows、Linux、iOS、安卓等系统上通过游览器及客户端登陆的方式进行操作管理。 2、平台需提供人工智能相关教学资源，教学资源需包括录播教学视频、教师教案、编程代码案例等。 ★3、平台需支持多身份登录，需分为学生角色和教师角色，根据不同的身份给予不同的权限。 4、平台需具备AI功能，可以实现人脸识别、语音识别、语音合成、语言翻译等多种AI能力。 ★5、平台需支持批量导入学生信息生成虚拟账号，并可导出为Excel表格进行编辑。 一、人工智能课程教学资源 1、为师生提供完整的人工智能学科教学所需的课件、教案以及教学视频等资源，课件需搭载在人工智能教学平台中，与教学平台完全打通。 2、课程需按照主题式项目制进行设计。 二、在线图形化编程工具 1、平台支持图形化编程工具，可在课程中将课程与编程工具中无缝切换。 2、图形化编程需支持硬件编程，可将程序下载至硬件中驱动硬件机构。 3、图形化编程软件配套课程需提供每节课程的完整程序样例。 | 1 | 套 |
| 2 | 编程教学软件 | 1、提供编程系统的安装文件，并支持一键安装使用。 2、为适应中小学人工智能教育，使学生更加简便的学习编程知识，了解传感器和执行器等相关电子元器件的使用，编程系统需满足已下要求： （1）支持Arduino、STM32、ESP32等硬件的程序编写、编译和调试。 （2）支持图形化编程模式、C++语言和Python语言等编程模式。 ★（3）支持将图形化程序实时转译成Python语言程序。要求现场提供产品功能截图。 ★（4）支持将图形化程序实时转译成C++语言。要求现场提供产品功能截图。 （5）内置python，支持标准Python代码的运行。 （6）支持使用语音识别、语音合成、手势识别、人脸识别、自然语言处理、机器学习等一系列人工智能离线应用。 | 1 | 套 |
| 3 | 科创双师课堂录播系统 | 包含高清录播主机1台 一.整体设计 1.主机架构：为保障系统运行稳定、安全，要求移动录播主机采用嵌入式架构设计、Linux操作系统，非PC、服务器架构。 2.★硬件结构：要求主机采用笔记本翻盖样式设计，高度＜2U，重量＜6kg。主机应具备1920*1080分辨率的电容液晶触控屏支持触控导播操作，并同时也内嵌有按键式导播键盘进行按键导播。 3.功能设计：要求主机功能高度集成，需具备视频录制、导播、存储、直播、点播、视音频互动等多种功能于一体。 4.★节能环保：要求主机采用不高于36V电压进行供电，整机满载工作状态下的功耗不高于55W 5.★低噪声设计：要求所投移动录播主机采用无风扇散热设计，产生噪声最大值≤45dB(A)，不影响正常录制效果 6.平台对接：要求支持无缝对接视频资源管理应用平台，实现主机录制生成的视频文件以FTP方式自动上传平台归档。 二.主机性能 1.视频输入输出：要求主机具备不少于6路视频输入接口，其中3G-SDI不少于4路、HDMI不少于1路、VGA不少于1路；具备不少于2路视频输出接口，其中3G-SDI不少于1路、HDMI不少于1路。 2.★视频采集：支持多种方式实现摄像机画面采集，可通过SDI高清有线视频画面采集和WIFI视频传输两种方式获取摄像机信号 3.视频编解码：支持标准H.264视频编码技术，录制视频分辨率应不低于1080P@30fps。 4.音频输入输出：要求主机具备不少于3路音频输入，其中MIC in不少于2路、Line in不少于1路；具备不少于2路音频输出，其中Line out不少于1路，耳机监听接口不少于1路。 5.音频编解码：采用AAC音频编解码协议，具备音频处理功能。 6.★网络接入：具备RJ45接口≥1，要求支持IPv4、IPv6双网络协议栈。提供主机IPv4、IPv6网络配置功能界面截图并加盖厂商投标专用章或公章进行佐证。 7.存储容量：要求主机内置不少于1T存储，用以录制视频的本地存储使用。 8.外设接口：要求主机具备不少于4路USB接口，用连接无线网卡、鼠标、键盘等外设设备。 录播管理软件1套 一.整体要求 1.出于录播主机嵌入式设计特性，要求配套的录播管理软件在出厂时内嵌于高清录播主机中。 2.软件架构：要求软件采用B/S架构，使用主流浏览器通过网络即可访问软件后台进行管理。 3.自主知识产权：要求录播管理软件具备自主知识产权 二.录制模块 1.录制存储：要求在断网情况下也可以进行视频录制，并将录制文件保存在录播主机的内置硬盘中。并要求支持1080P高清分辨率录制，采用MP4视频格式封装。 2.录制模式：支持电影模式、资源模式等录制模式。电影模式下实现多路信号的复合成一路画面进行录制；资源模式下要求摄像机画面、电脑画面均可独立录制封装。 3.高低码流录制：要求支持高低双码流同步录制，并要求支持自定义录制分辨率、码流。 4.★分段录制：要求支持长视频分段录制的功能，可自定义视频文件分段时长，当录制课程时间较长时，可在不结束录制的条件下自动按分段时长将课程视频文件分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。 5.★同步录制：要求支持U盘等外设设备接入主机后，实现本机与U盘同步录制保存的功能。主机正常录制的同时，另存为一份文件保存到U盘中。 6.★云台控制：支持摄像机云台控制技术，实现对接入摄像机的画面进行云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域。提供云台控制功能界面截图并加盖厂商投标专用章或公章进行佐证。 7.★音频处理：要求内置音频处理模块，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节及音频采样率和比特率设置。提供上述功能的软件设置界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 8.录制控制：支持录制、暂停、停止等基本功能操作，实现全自动、手动两种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式。 9.AI教学场景跟踪：录播主机支持基于计算机视觉CV技术的AI人工智能跟踪算法，无需额外配置跟踪辅助拍摄装置，实现画面自动跟踪切换以及全自动跟踪录制。完成教师走动全景、教师授课特写、学生起立特写与学生听课全景、教师课件等多画面的自动跟踪与切换； 10.AI人物跟踪：支持AI人工智能技术自动锁定跟拍对象，在跟拍过程中自适应调整画面拍摄比例，实现摄像机云台上下左右移动丝滑的同时焦距自动调整保障拍摄画面构图的稳定，并可通过双击主机触控屏内拍摄对象的形式进行跟踪对象的切换。 三.导播模块 1.导播方式：要求软件支持通过配套主机内嵌导播键盘和液晶屏触控的方式进行本地导播，保证导播具有较好的实时性和流畅性。 2.导播功能：支持布局切换、转场特效、字幕、LOGO、摄像机控制等基本导播功能。 3.导播预览：要求导播界面可实现接入画面的导播预览，预览画面需包括至少3个摄像机拍摄画面与1个电脑信号画面等。并支持点击预览画面可自由切换录制画面进行录制。 4.画面布局：提供双分屏、三分屏、画中画等录制布局，并支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 5.摄像机预置位：要求支持摄像机云台预制位设置，导播过程中可便捷调取摄像机预设位置的画面。 6.鼠标定位：支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。 7.字幕台标：要求录制模式下支持Logo台标、字幕设置，可自主上传Logo图标、编辑字幕内容。 8.音量控制：要求可通过导播界面进行音量控制，调整相关输入输出音量大小。 四.直播模块 1.★多流直播：要求支持RTMP和RTSP视频传输协议，要求支持不少于3路RTMP同步推流直播，并要求可从接入的摄像机信号和电脑信号中选择每路推流信号源进行推流，实现多流直播。提供软件功能界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 2.直播码流：支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。 3.双码流直播：支持设置高、低双码流直播设置，配置不同分辨率、码流进行直播。 五.互动模块 1.互动协议：支持H.323、SIP标准视音频互动协议，便捷进行远程互动教学、会议应用。 2.双流互动：要求支持双流互动功能，在互动通讯过程中，支持教学场景信号与电脑课件信号以互相独立的信号进行传输，并最终接收端设备可通过两路HDMI接口将接收到的教学场景画面与电脑课件画面同时分别环出到两个显示设备上。 3.互动通讯录：支持对接获取互动云系统的通讯录数据，数据内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持通过通讯录选择互动对象直接呼叫，或手动输入录播账号进行呼叫。 4.★发言权限控制：通过录播主机的网络导播界面，需支持主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式。提供对应功能的功能界面截图并加盖厂商公章或投标章。 5.互动画质：要求录播主机在双向互动过程中，可实现1080P@30FPS画质，并支持网络自适应功能。 高清摄像机3台 高清摄像机传输处理软件3套 1.视频输出接口：SDI≥1、HDMI≥1 2.传感器类型：CMOS，不小于1/2.5英寸 3.传感器像素：有效像素不低于207万 4.焦距：22倍变焦 5.水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7° 6.支持水平、垂直翻转 7.背光补偿：支持 8.数字降噪：2D&3D数字降噪 9.预置位数量：255 10.通讯接口：RS232/RS422≥1 11.网络接口：RJ45≥1 12.音频输入接口：Line in≥1 13.USB接口：USB Type-A≥1 14.支持的协议类型：VISCA 15.编码技术：视频H.265、H.264 16.电源支持：支持POC和DC12V电源适配器两种供电方式。 17.AI跟踪：要求内置跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪 18.要求摄像机与录播主机为同一品牌 数字无线音频套装1套 一.腰包领夹麦克风 1.载波频段：UHF564~589MHz 2.调制方式：FM 3.输出功率：5mW/10mW可设置切换 4.振荡方式：PLL相位锁定频率合成 7.单体：背极式驻极体 8.指向性：心形 9.频率响应：50Hz-13kHz 10.灵敏度：-37dB±3dB 11.最大声压级：130dB 二.手持发射麦克风 1.载波频段：UHF512~536MHz 3.输出功率：5mW/10mW可设置切换 4.振荡方式：PLL相位锁定频率合成 7.单体动圈式音头 8.指向性心形指向 9.频率响应：70Hz-16kHz 10.灵敏度-50dB±3dB 三.手雷发射麦克风 1.频段：UHF512-536.75MHz 2.转换头：具有固定螺环的XLR插座 3.发射功率：5mW/10mW可设置切换 4.天线：外接的有线动圈式麦克风或电容式麦克风 5.振荡模式：PLL电路，频率稳定度≤±0.005% 6.显示器：具有背光的LCD，显示工作频道、频率、增益、音量、发射功率、静音、电池存量、静音开关设定、幻象电压，操作锁定及提示讯息等功能 7.输入灵敏度：-40dB、-30dB、-20dB、-10dB、0dB五段 8.幻象电源电压：+48V 9.外接麦克风输入座：标准有线麦克风XLR平衡输入母座 10.连续使用时间：＞5小时 13.频率响应：120Hz-15kHz 四.无线接收机 1.振动器类型：晶体控制锁相环合成器 2.接收频率范围：需具备双频段接收通道，通道1频率范围在512-537MHz；通道2频率范围在564-589MHz 3.频率响应：对应腰包麦克风需支持50Hz~13kHz；对应手持麦克风需支持70Hz~16kHz；对应手雷麦克风需支持120Hz~15kHz 4.信噪比≥96dB 5.模拟输出：3极迷你插孔，不平衡 6.模拟输出电平：最大输出≥1.2V@1KHz 7.耳机输出：φ3.5mm（5/32英寸）立体声迷你插孔 8.耳机输出电平：100mW@32Ω 摄像机支架3支 设备箱/线材箱1套 | 1 | 套 |
| 幼儿园科学体验 |  |  |  |  |
| 1 | 雅各布天梯 | 规格要求≥600*600*1300 mm 展示原理: 在2万伏高压下，两电极最近处（约0.5厘米）的空气首先被击穿，产生电弧放电。空气对流加上电动力的驱使，使电弧向上升。随着电弧被拉长，电弧通过的电阻加大，维持空气电离所需的电压更高、能量更大时，电弧就会自行熄灭。 操作说明: 接通电源，观察电弧沿羊角形电极向上升的现象。展品尽可能放在光线较暗，且通风良好处，这样效果更佳。 主要材质:冷轧钢板，烤漆，集成电路，计时器，亚克力等。 | 1 | 套 |
| 2 | 懒惰的管子 | 规格要求≥600*600*1210 mm 展示原理:“懒惰管”内装有两列永久磁铁，当金属件通过磁场时，感应出电流，该电流又会产生一个磁场，这一磁场的作用是要阻止金属件与原磁场的相对运动，既产生电磁阻尼现象。因此，金属件下降时速度慢时间长； 操作说明:分别投入铝环演示件，对比其运动过程。 主要材质:冷轧钢板，烤漆，亚克力，铜管等。 | 1 | 套 |
| 3 | 电磁加速器 | 规格要求≥600*600*800mm 展示原理:打开电源开关，通电线圈就会产生磁场，把钢球吸入线圈，当钢球到达线圈中间时，切断线圈电源，电磁力消失钢球依靠惯性继续前行，直至进入第二个线圈入口…… 就这样，钢球在圆形轨道中运动，轮流接通线圈，速度越来越快。 操作说明:把不锈钢小球放在任意一个线圈的附近，按下按钮，即可看到小球沿轨道转动起来。注意: 要保持小球的清洁，否则将不会转动。 主要材质:冷轧钢板，烤漆，集成电路，计时器，铜丝，亚克力等。 | 1 | 套 |
| 4 | 无形的力 | 规格要求≥600*600*1310 mm 展示原理:当交流电通过线圈时，会在周围产生一个交变磁场。因此套在软铁棒上的小金属环中会产生感应电流。该感应电流的磁场与原磁场相互作用，使得小金属环跳起来，并能悬浮一段时间。 操作说明:接通电源，观察金属环的运动情况。 主要材质:冷轧钢板，烤漆，集成电路，计时器，铜丝，亚克力等。 | 1 | 套 |
| 5 | 悬浮球 | 规格要求≥600*600*1140mm 展示原理:本产品是利用磁场原理根据其同性相吸引，异性相排斥的特性而产生悬浮。本产品能稳定地将地球仪悬浮在空中，并按照一定速度沿地球自转方向旋转，可用来演示磁悬原理。 操作说明:接通电源，双手着球，保持地球仪的北极向上，当球体的位置恰当时，手会感到一股外力托住球体，此时轻轻将手移开即可。 主要材质:冷轧钢板，烤漆，集成电路，计时器，亚克力，地球仪等。 | 1 | 套 |
| 6 | 无线电能传输 | 规格要求≥600*600*920mm 展示原理:当转动转盘，转盘里的灯会亮，小球会跳动起来。这是为什么呢？关键在于转盘下面有交频发射器，交频电磁波穿过线圈， 线圈内就有电流产生。 操作说明:轻轻转动转盘，观察指示灯与小球的变化情况。 主要材质:冷轧钢板，烤漆，集成电路，计时器，铜丝，亚克力等。 | 1 | 套 |
| 7 | 磁共振 | 规格要求≥1000*600*800mm 展示原理: 由于电磁感应现象，当圆盘周围的线圈通电，会产生较强的交变磁场，而乒乓球里面也密封着一个永久磁铁，50HZ的交电流磁场与永久磁铁的相互作用，就产生了“跳跳球”！ 操作说明: 当接通电源，圆盘里的乒乓球会成为“跳跳球”！ 主要材质:冷轧钢板，烤漆，集成电路，计时器，亚克力等。 | 1 | 套 |
| 8 | 静电乒乓（静电摆球） | 规格要求≥1000*600*1120mm 展示原理: 静电发生装置产生高压静电，由于静电感应，吊挂的金属球被感 应上电荷，当电荷积累到一定量时，带有电荷的极板就与金属球发生作用，首先 异性电荷相吸引。这时金属球被吸引到极板上，电荷中和、释放，金属球又被感 应上电荷与另一个极板上的电荷相排斥，金属球被推过去，如此小球左右摆动。 操作说明: 接通电源，用手轻轻拨动一下悬挂小球的细线，观看现象即可。 主要材质:冷轧钢板，烤漆，集成电路，计时器，不绣钢小球，亚克力等。 | 1 | 套 |
| 9 | 辉光球 | 规格要求≥1000*600*1040mm 展示主题:气体受激放电的现象。在一定的条件下，气体电离导电，部分电能转化为光，当手触摸球面时，改变了电场的分布，球内的光束就会随之变化，气体不同产生的光的颜色也不同。 操作描述:接通电源，用手触及球面时，你会发现辉光在手指的周围处变得更为明亮，产生的弧线也随手指移动起舞，非常神奇有趣。 主要材质:冷轧钢板，烤漆，集成电路，计时器，亚克力等。 | 1 | 套 |
| 10 | 怒发冲冠 | 规格要求≥：1000*600*1500mm 展示原理 : 人也是一个导体，当人体接触到一个带静电高压的带电体时，也会感应到电荷，由于头表面带有分泌物，且有微弱的导电性，一部分电荷传到头发上，由于头发带有同性电荷，同性相斥而产生排斥现象，头发会竖立起来。 这时操作人应用放电杆对不锈钢球进行放电。 主要材质:冷轧钢板，烤漆，集成电路，计时器，不绣钢球，亚克力等。 | 1 | 套 |
| 11 | 仿真雷电 | 规格要求≥1000*600*1100mm 展示原理:雷电是发生在雷雨云中的电学现象。在大多数情况下，雷雨云在产生雷电的同时，还伴随着降水，雷雨云在气象学里叫积雨云。只有发展成熟并伸展得很高的积雨云才有雷电现象出现。雷电会对建筑物或设备产生严重破坏。因此，对雷电的形成过程及其放电条件应有所了解，从而采取适当的措施，保护建筑物不受雷击。 操作说明 : 接通电源，即可看到模拟的雷电现象。 注意 : 不可连续操作，两次操作的时间间隔应在3S以上。 主要材质:冷轧钢板，烤漆，集成电路，计时器，亚克力等。 | 1 | 套 |
| 12 | 电流曲线 | 规格要求≥600*600*800mm 展示主题：黑洞中隐匿着巨大的引力场，这种引力大到任何东西，甚至连光，都难逃脱。我们用“黑洞”仪器来模拟真实黑洞的特点以及表象。 操作描述：当小磁块慢慢靠近直亮线时，小磁块周围强大的磁场对产生直亮线的运动电荷发生拉力作用，这时亮线就向磁块弯曲，磁块靠的越近亮线弯曲的越厉害，当磁块靠近亮线到一定距离时，亮线就直接进入磁块而不再是直线 向前传播了。 主要材质:冷轧钢板，烤漆，集成电路，计时器，亚克力等。 | 1 | 套 |
| 13 | 人体导电 | 规格要求≥600*600*1120mm 展示原理 : 人体也是导体，可以导通电流。大家知道吗？在安全电压及微电流条件下，人体可以用来接通开关进行电路控制。这件展品就是根据这个原理制成的，直观体验人体导电的演示效果。 操作说明 : 接通电源，用手按住两个触摸按纽，观察展品会有什么现象产生。按住四个触摸按纽，又会有什么现象？ 主要材质:冷轧钢板，烤漆，集成电路，计时器，亚克力等。 | 1 | 套 |
| 14 | 脚踏发电 | 规格要求≥1300*500*1560mm 展示原理: 本展品主要展示能量的产生、传递及传递过程中遵循的能量守恒定律。观众骑自行车(产生动能)带动发电机发电(动能转化为电能)，同时电能还可以使连接的多个电灯发亮，电能越充足灯亮的就越多(电能转化为光能)。 操作说明 : 参与者分别做慢与快的骑车动作，观看指示灯的变化情况。 主要材质:，集成电路，计时器，自行车，亚克力等。 | 1 | 套 |
| 15 | 背到而驰 | 规格要求≥600*600*880mm 任何磁体都有N极、S极两个磁极，其中同名磁极相互排斥，而异名磁极相互吸引。所用材质应达到国家规定标准，产品接触人身体部位不能有棱角应均采用导圆角处理，无毛刺、表面光滑以确保使用者的安全。 主要材质:冷轧钢板，烤漆，集成电路，计时器，亚克力等。 | 1 | 套 |
| 16 | 电磁起重机 | 规格要求≥1000*600**1160mm 展品将大型电磁起重机制成可动式模型。用电磁起重机，不装箱、不打包也不用捆扎，就能很方便地收集和搬运，不但操作省力，而且使工作简化了。所用材质应达到国家规定标准，产品接触人身体部位不能有棱角应均采用导圆角处理，无毛刺、表面光滑以确保使用者的安全。 主要材质:冷轧钢板，烤漆，集成电路，计时器，亚克力等。 | 1 | 套 |
| 17 | 电压称（电压秤） | 规格要求≥600*600*980mm 科学原理：电子秤，属于衡器的一种，是利用胡克定律或力的杠杆平衡原理测定物体质量的工具。电子秤主要由承重系统（如秤盘、秤体）、传力转换系统（如杠杆传力系统、传感器）和示值系统（如刻度盘、电子显示仪表）3部分组成。按结构原理可分为机械秤、电子秤、机电结合秤三大类。 主要材质:冷轧钢板，烤漆，集成电路，计时器，亚克力等。 | 1 | 套 |
| 18 | 静电泡沫球 | 规格要求≥600*600*990 mm 主要材质:冷轧钢板，烤漆，集成电路，计时器，亚克力等。 只要用塑料纸、尼龙布在透明板上轻轻擦几下， 小球就被吸引上来了，甚至用手擦几下也可以， 激发观众对科学探究的兴趣 | 1 | 套 |
| 19 | 捕捉磁场 | 规格要求≥600*600*1000 mm 我们身边除了许多看得见的物质，还有许多看不见的物质，磁场就是其中之一！但是这个看不见的磁场，我们却能把他“捉住”！ 圆盘中心转动的金属球里有条大磁棒,当磁棒转动时，周围的所有磁针都非常顺从的跟着中心球发生偏转变化。主要材质:冷轧钢板，烤漆，集成电路，计时器，亚克力等。 | 1 | 套 |
| 20 | 手摇发电机 | 规格要求≥600*600*1170 mm 展示原理：当电枢线圈在永磁场中旋转时，线圈切割磁场线的方向是周期性变化的，其感生电动势的方向大小也跟着作周期性变化，经过滑环和电刷就可以向灯泡供应交流电了，经过换向器和电刷后就可以向灯泡供应直流电 主要材质:冷轧钢板，烤漆，集成电路，计时器，亚克力等。 | 1 | 套 |
| 21 | 异步电动机 | 规格要求≥600*600*1100 展示原理：这是一个最简单的异步电动机， n型杆为转子，圆罐为定子。当你旋转围绕圆罐外围的n型杆，你会发现，里面的圆罐跟着转动起来，而且越转越快。 主要材质:冷轧钢板，烤漆，集成电路，计时器，亚克力等。 | 1 | 套 |
| 22 | 奥斯特现象 | 规格要求≥600*600*1080 mm 科学原理：放在载流导线(即通有电流的导线)周围的磁针会受到力的作用而发生偏转，如果电流方向改变，那么，偏转方向也要改变。 主要材质:冷轧钢板，烤漆，集成电路，计时器，亚克力等。 | 1 | 套 |
| 23 | 导体半导体和绝缘体 | 规格要求≥1000*600*840 mm 试一试： 拿起电笔分别接触材料的两端，观察电流表和电压表是否偏转，哪一种会让灯泡点亮呢？ 想一想：如何区别导体和绝缘体呢？ 导体是容易导电的物体，是能够让电流通过的材料；不容易导电的物体叫绝缘体。金属里面有可以自由运动的电子，导电的原理是金属内部的自由电子在电压的作用下进行整体的定向移动产生电流。在电路中只有连接所有元件的材料都是导体，电路才能有电流通过，最终形成通路灯泡才会亮。主要材质:冷轧钢板，烤漆，集成电路，计时器，亚克力等。 | 1 | 套 |
| 24 | 静电转轮 | 规格要求≥600*600*1030 mm 主要材质:冷轧钢板，烤漆，集成电路，计时器，亚克力等。 | 1 | 套 |
| 25 | 发电轮 | 规格要求≥1000*600*1040 mm 发电轮是运用能量守恒与转化原理，用手拨动转轮，转轮上的磁铁也随之做圆周运动，当其通过装在背板上的线圈时，通过线圈的磁通量发生改变，从而产生感应电流，使LED发光，实现机械能、电能、光能的有趣转化. 主要材质:冷轧钢板，烤漆，集成电路，计时器，亚克力等。 | 1 | 套 |
| 26 | 一度电 | 规格要求≥600*600*1600mm 观众按复位键开始操作手摇发电机，用手摇动摇把，带动发电机转动发电，同时电子屏上将显示出发电机发电功率、单次发电机转动圈数，仪表将显示发电机电压、电流和累计发电量，从中体会出发一度电所付出的艰辛劳动。 主要材质:冷轧钢板，烤漆，集成电路，计时器，亚克力等。 | 1 | 套 |
| 27 | 旋转的银蛋 | 规格要求≥600*600*800 mm 展示原理:由三个可旋转磁块、一只金属蛋、透明圆盘和手轮组成。三个磁块在圆盘的下方互成120度夹角放置，为方便观众观看，圆盘采用透明材料，金属蛋放置在圆盘上方，为防止观众触碰到展品，外部用有机玻璃罩罩住。观众转动手轮，磁块旋转产生旋转磁场。而金属蛋是闭合的导体，线圈所形成的旋转磁场会使金属蛋中产生感生电流，并形成磁场，两个磁场相互作用使银蛋旋起来。于银蛋的质量分布不均匀，是偏心的，因此当银蛋旋转时，在离心力、重力以及摩擦力的作用下它便竖立了起来。 主要材质:冷轧钢板，烤漆，集成电路，计时器，亚克力等。 | 1 | 套 |
| 28 | 音乐特斯拉 | 规格要求≥1000*600*800 mm 展示原理：“人工闪电”是如何产生的，为什么会有音乐响起呢？ 特斯拉主要由两组LC线圈回路组成，初级线圈通电产生激励振荡，将电能传递给次级线圈，次级线圈产生的高压电能对地释放从而形成闪电，同时音频信号调制振荡信号，使高压击穿空气发生不同的声响，形成音乐。 | 1 | 套 |
| 29 | 脚踏吹球 | 规格要求≥1200*500*1650mm 展示原理：观众用脚踏提供动力，通过链条带动发电机转动发电。发电机发出的电能驱动风机旋转，风机吹出的风吹动透明管道中的球上升。观众脚踏的速度越快，发电机发出的电能越多，风机输出的风量越大，透明管道中的球升的越高。通过该展项，观众了解机械能转换为电能、电能再转换为机械能并进而转换为风能。 主要材质:冷轧钢板，烤漆，集成电路，计时器，亚克力等。 | 1 | 套 |
| 30 | 人体拼装 | 规格要求≥1000*600*750mm 展示原理 : 通过拆装人体部分重要器官，了解人体结构。 操作描述 : 将人体的头部、手臂、腿、心脏、肝、肺、肠胃等器官按照在人体中正确的位置拼装起来，使孩子更清楚直观的了解人体结构。 主要材质:冷轧钢板，烤漆，集成电路，计时器，亚克力等。 | 1 | 套 |
| 31 | 太阳能小车 | 规格要求≥1000*600*1000mm 展示原理 :展品把光能转化为电能 ，在转化为动能驱动小车，让学生通过观察和探究有趣的科普实验，了解、学习相关的科普知识。 主要材质:冷轧钢板，烤漆，集成电路，计时器，亚克力等。 | 1 | 套 |
| 幼儿园3D打印 |  |  |  |  |
| 1 | 3D模型资源库软件 | 为了满足教学要求，需配套3D模型资源库软件方便模型打印，老师、学生只需要选择相应模型即可切片打印。模型库资源涉及：创意应用、动物植物、工具用具、家居用品、建筑雕塑、几何、教学应用、动漫游戏等多个领域。 模型库至少包含：创意应用类不少于9种、动物植物不少于83种、工具用具不少于46种、家居用品不少于47种、建筑雕塑不少于44种、教学应用不少于33种、动漫游戏不少于102种、艺术作品不少于33种，总资源大小不少于20GB。 | 1 | 套 |
| 2 | 教学用大型3D打印机 | 一、产品要求： 1、精度高，稳定性强； 2、加热迅速； 3、可使用开源软件切片，可控性强； 4、操作界面简洁易懂。成型原理 FDM（熔融堆积） 二、技术参数： 成型原理 FDM（熔融堆积） 成型体积≥280*200*200mm 层厚精度≥0.05-0.4mm 定位精度≥XY轴：0.011mm；Z轴：0.0025mm 打印材料至少支持：PLA、ABS 连接方式至少支持：USB、SD卡 显示方式要求：触控彩屏 屏幕尺寸≥2.4寸触摸 语言界面至少支持：中文/英文 喷头温度≥180-300℃ 热床温度≥30-110度 打印速度≥20-180MM/S 喷头直径≥0.4mm 耗材线径≥1.75mm 切片软件至少支持：Cura、S3D等（支持各种第三方软件） 文件格式至少支持：STL、GCODE、OBJD等 操作系统至少支持：Windows、MAC OS、Linux等 输入电压≥110V/220V 输入电流≥10-15A 输出电压≥24V | 10 | 台 |
| 3 | 数字成型设备 | 1、测量精度：≤0.1mm；单面扫描精度：≤0.05mm； 2、单面测量范围：350mm×200mm 3、扫描时间：≤2min； 4、单面扫描时间：10s； 5、扫描方式：白光、激光双模扫描； 6、相机分辨率：400万像素； 7、投影分辨率：1080P; 8、光源：白光、激光； 9、拼接方式：转台全自动扫描、自由扫描； 10、最大测量范围：转台全自动扫描：350mm×350mm×350mm；自由扫描：1000mm×1000mm×1000mm； 11、输出数据：可输出单角度点云、多角度点云、未封装面片，封装面片；无需借助第三方软件，封装STL可直接3D打印； 12、支持RGB32位真彩色模型输出； 13、输出数据格式：STL,OBJ,PLY,ZX3D； 14、电脑配置：Windows7/Windows8/Windows10 64位操作系统，intel i5及以上处理器，4G以上内存，至少有一个HDMI接口，1个网口； 15、转台尺寸：Φ250mm×80mm，承重5kg； 16、软件功能： 全自主开发软件（包括三维数据采集、全自动拼接融合、后处理等功能）； 白光和激光双模式扫描自由切换； 转台自动拼接：对于不同形状的物体，用户可以自动设置扫描次数，以保证最终模型的精度和完整性； 自动测光：软件可进行一键自动测光适应环境变化和物体差异，保证测量精度； 多次扫描融合：复杂形状物体，用户可以进行多次扫描，软件将自动将其融合为完整模型； 平滑处理：用户可根据需求，对扫描结果进行平滑处理； 多种扫描模式：软件支持单角度、多角度测量，支持点云、面片、封装数据导出； 17、设备清单： 3D扫描测头1套；支架1个；高精度旋转台1个；标定板及支架1套；安装定位板1个；连接线；包装箱1个。 | 1 | 台 |
| 4 | 3D打印耗材 | 1、PLA环保材料，易塑型、易保持造型，环保易降解，广泛应用于医疗、食品、教学等领域； 2、直径≥1.75mm，净重≥1kg，打印温度：190℃-210℃，拉升强度≧60MPa,弯曲模量≧60MPa，线径公差：±0.02mm； 3、光泽度、透明性、耐热性好； 4、无气泡，不易起翘，流动性好，打印效果好； | 200 | 卷 |
| 5 | 3D打印笔 | 出料方式：热熔挤压堆积成型 成型方式: 三维成型 打印范围：无限制 吐丝速度：100cm/min 温度：75°C-95°C 设备工作电压：5V 2A 喷嘴直径：0.6mm 耗材直径：1.75mm 1.工作温度75°C-95°C，笔头温度低于30°C 2.打印笔电源接口采用micro USB 接口设计，可通用安卓手机数据线；配套电源线采用micro USB 和USB 接口设计，可接移动电源 3.无显示屏，只有一个电源指示灯 4.一个按键操作设计，接通电源后点击进入预热状态电源指示灯闪烁，电源指示灯由红变蓝点击自动出料，单击停止出料，长按3秒自动出料 5.小巧轻便设计，最大直径不超过16mm、笔身长度不超过14mm，笔净重不超过35克， 6.全笔无螺丝固定，笔头和笔身采用卡扣设计，易拆卸清理维护 7.智能自动进退材料，超快散热 | 50 | 支 |
| 6 | 打印笔耗材 | 1、PLA环保材料，易塑型、易保持造型，环保易降解，广泛应用于医疗、食品、教学等领域； 2、3D打印笔专用 3、光泽度、透明性、耐热性好； 4、无气泡，不易起翘，流动性好，打印效果好； | 300 | 套 |
| 幼儿园科技长廊 |  |  |  |  |
| 1 | 人工智能互动展示套件—曲柄滑块机构案例框 | 1.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 2.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 3.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 4.配置12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 5.配置高亮度LED灯条，环形固定在六边形内框，不外露又能实现灯光效果，灯珠不少于20个均匀分布，光均称无阴影。 6.配置不少于金属齿电机1个，铝合金滑块1个，金属按键1个，8mm孔距滑轨梁若干，8mm孔距圆角梁若干，其它金属结构件若干，按键1个，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套、安装底座1套、适配器1个，电源转接板1个。 7.一体式安装，现场无需再DIY组装，插上电源，可实现固定螺钉即可使用。 8.案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。 | 1 | 套 |
| 2 | 人工智能互动展示套件—磁感发电机案例框 | 1.4mm金属出轴25电机2个，9-12V电压适用 2.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 3.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 4.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 5.配置12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 6.配置高亮度LED灯条，环形固定在六边形内框，不外露又能实现灯光效果，灯珠不少于20个均匀分布，光均称无阴影。 7.配置不少于4mm金属出轴25电机1个，金属按键1个，8mm孔小方梁若干，8mm孔距滑轨梁若干，其它金属结构件若干，齿轮若干，轴和轴承若干，按键1个，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套、安装底座1套、适配器1个，灯1个，电源转接板1个。 8一体式安装，现场无需再DIY组装，插上电源，固定螺钉即可使用。 9.案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。 | 1 | 套 |
| 3 | 人工智能互动展示套件—全息投影案例框 | 1.旋转立体成像仪，不小于11寸，自带高速旋转电机，转速不少于150转/s,灯珠数量不少于180/个，显示效果逼真。 2.自带Wifi数据传输功能，可以局域无线联接和通过USB数据线上传修改显示内容，显示内容可以用户自定义。 3.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 4.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 5.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 6.配置12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 7.配置高亮度LED灯条，环形固定在六边形内框，不外露又能实现灯光效果，灯珠不少于20个均匀分布，光均称无阴影。 8.配置不少于旋转立体成像仪一套，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套。 9一体式安装，现场无需再DIY组装，插上电源，固定螺钉即可使用。利用人眼的视觉暂留原理，形成完整连续的画面，达成一种3D全息成像的效果。用户可自主添加不同的图片或视频循环播放显示，展现自定义的效果。 | 1 | 套 |
| 4 | 人工智能互动展示套件—智能气象站案例框 | 1.主控板：至少支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32,ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及10电机接口；可直接连接蓝牙BT4.1模块;并可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块； 2.配置离线版合成模块，支持中文、英文（包括数字、时间、数值、词语等）语音合成，模块自带MCU，可实现自动识别模块接入。 3.温湿度传感器：可以同时测量温度和空气湿度。带兼容乐高的底座。工作电压：3-5.5V工作电流：最大2.5mA温度范围：0-50℃ 误差±2℃ 湿度范围：20-90%RH 误差±5%RH 响应时间: 1/e(63%) 6-30s测量分辨率：分别为 8bit（温度）、8bit（湿度）采样周期间隔：不得低于1秒钟通讯方式：单总线。 4.配置离线语音识别传感器及喇叭、不用联网即可快速进行语音识别，响应速度小于0.5S，可实现准确识别语音指令并快速作出回答，支持的语音指令不少于50条： 5.配置不少于6英寸的OLED彩屏，彩色显示气象相关的数据功能。 6.PM2.5传感器，可探测颗粒：PM0.3、PM2.5、PM10，工作温度：-10度~50度，通讯方式：单总线。 7.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 8.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 9.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 10.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 11.配置12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 12.配置高亮度LED灯条，环形固定在六边形内框，不外露又能实现灯光效果，灯珠不少于20个均匀分布，光均称无阴影。 13.配置不少于主控器1个，风速传感器1个，温湿度传感器1个，PM2.5空气质量传感器1个，光线传感器1个，紫外线传感1个，大气压传感器1个，语音识别模块1个，语音合成模块1个，声音传感器1个，OLED彩屏一个，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 14.一体式安装，现场无需再DIY组装，可实现语音互动并播报当前温度;当前湿度;当前风速;当前光强;当前紫外线;当前气压;空气质量;环境检测等功能。 15.案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。 | 1 | 套 |
| 5 | 人工智能互动展示套件—智能家居小助手案例框 | 1.主控板：至少支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32,ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及10电机接口；可直接连接蓝牙BT4.1模块;并可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块； 2.配置离线版合成模块，支持中文、英文（包括数字、时间、数值、词语等）语音合成，模块自带MCU，可实现自动识别模块接入。 3.数码管模块，带MCU，可以显示数字。 4.RGB超声波模块内置不少于6个可编程控制的RGB灯，实现炫酷灯效，测量范围从4 cm 到200 cm。 5.配置离线语音识别传感器及喇叭、不用联网即可快速进行语音识别，响应速度小于0.5S，可实现准确识别语音指令并快速作出回答，支持的语音指令不少于50条： 6.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 7.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 8.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 9.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 10.配置12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 11.配置不少于主控器1个，130风扇模块1个，温湿度传感器1个，舵机1个，光线传感器1个，RGB超声波1个，数码管模块1个，语音识别模块1个，语音合成模块1个，声音传感器1个，RGB环形灯板1个，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 12.一体式安装，现场无需再DIY组装，可实现语音命令，语音播报，数码管显示相关的距离，温湿度，光线值，声音大小，灯光变化，窗帘或窗户动作模拟，通风调温控制等功能。 13.案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。 | 1 | 套 |
| 6 | 人工智能互动展示套件—手势识别推箱子案例框 | 1.主控板：至少支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32,ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及10电机接口；可直接连接蓝牙BT4.1模块;并可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块； 2.配置不少于6英寸的OLED彩屏，用于彩色显示手势互动的数据界面功能。 3.手势识别传感器模块至少可以识别8种的手势，且支持无网络条件下编程自定义功能，带有5个指示灯； 4.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 5.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 6.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 7.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 8.配置12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 9.配置不少于主控器1个，OLED彩屏1个，手势识别传感器1个，MP3模块1个，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 10.一体式安装，现场无需再DIY组装，可实现手势传感器检测手势方向来控制推箱子，完成闯关任务。 11.案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。 | 1 | 套 |
| 7 | 人工智能互动展示套件—人脸识别门禁系统案例框 | 1.主控板：基于两款信创芯片设计的一款人工智能主控板。主频400MHz（可睿频到600MHz）, 离线人工智能性能卓越，可以进行机器视觉识别处理，听觉识别处理，内置FPU，KPU，APU，FFT，总算力高达1TOPS。ESP32主要负责提供蓝牙和WIFI部分的工作，也就是物联网部分的功能，可进行物联网教学。主板上集成了4路直流电机接口，1个按键。同时引出了20组IO排母接口+2组I2C排母接口和4个RJ11座接口，5V和3.3V电源切换，方便连接市面上的开源电子模块。主控上固定一个2.4寸彩屏，可以显示各种彩色图形，使用体验好，彩屏通过软排线和主控板相连。另外主控可以固定一个摄像头，也可以采用一个3D打印的可180°旋转的支架固定摄像头，实现需可转动摄像头场景的场合。彩屏和摄像头均采用FFC连接器连接，方便用户更换不同型号的设备。USB Type C接口，正反插接兼容，方便耐用，不易损坏。MEMS麦克风：1个，喇叭：1个。电源接口6-12V宽电压使用。人工智能主控板兼容Maixduino使用以及开源的电子模块，兼容市面常用的mixly图形化编程软件和Arduino编程软件，以及MaixPy IDE 编程。支持编程语言：C、C++、MicroPython、WeeeCode图形化编程等。 2.摄像头： OV2640 像素200W，可以安装到摄像头支架上，可以旋转，对于需要调整摄像头角度的场景非常方便。。 3.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 4.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 5.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 6.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 7.配置12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 8.配置不少于人工智能主控器1个，舵机1个，笑脸板1个，金属结构件若干，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套。 9.一体式安装，现场无需再DIY组装，通过人工智能图像识别检测人脸的朝向来决定门禁的打开和关闭。 10.案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。 | 1 | 套 |
| 8 | 人工智能互动展示套件—竞速跷跷板案例框 | 1.主控板：主至少支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32,ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及10电机接口；可直接连接蓝牙BT4.1模块;并可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块； 2.配置MP3语音播报模块：工作电压：5V DC；板载喇叭：1个；板载TF卡槽：1个；播放指示灯：1个；micor USB：1个；外接喇叭接口：1个；开始按键：1个；通讯方式：单总线；模块尺寸不大于： 55 x 25 x 20 mm(长x宽x高)； 人体红外传感器，可实现自动识别模块接入。 3.RGB灯带可以实际显示进度条，长度不少于30cm,RGB灯珠10个。 4.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 5.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 6.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 7.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 8.配置12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 9.配置不少于主控器1个，大按键2个，复位金属按键1个，舵机1个，MP3模块1个，RGB灯条1根，8mm孔距滑轨梁若干，其它金属结构件若干，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 10.一体式安装，现场无需再DIY组装，通过检测谁的按键频率快，来实现跷跷板的倾斜变化。当一方的RGB灯全部亮满，说明对方失败。 11.案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。 | 1 | 套 |
| 9 | 人工智能互动展示套件—语音互动八音盒案例框 | 1.主控板：至少支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32,ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及10电机接口；可直接连接蓝牙BT4.1模块;并可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块； 2.配置离线语音识别传感器及喇叭、不用联网即可快速进行语音识别，响应速度小于0.5S，可实现准确识别语音指令并快速作出回答，支持的语音指令不少于50条： 3.配置不少于6首不同的乐曲，并可以通过语音识别来进行切换。 4.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 5.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 6.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 7.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 8.配置12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 9.配置不少于主控器1个，八音盒6个，语音识别模块1个，金属结构件若干，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金 六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 10.一体式安装，现场无需再DIY组装，通过语音识别模块，控制八音盒的播放与否，属于语音识别的具体应用案例。 11.案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。 | 1 | 套 |
| 10 | 人工智能互动展示套件—语音手势控制麦克纳姆轮 | 1.主控板：至少支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32,ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及10电机接口；可直接连接蓝牙BT4.1模块;并可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块； 2.配置不少于6英寸的OLED彩屏，彩色显示手势互动的数据界面功能。 3.手势识别传感器模块至少可以识别8种手势，且支持无网络条件下编程自定义功能，带有5个指示灯； 4.配置离线语音识别传感器及喇叭、不用联网即可快速进行语音识别，响应速度小于0.5S，可实现准确识别语音指令并快速作出回答，支持的语音指令不少于50条： 5.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 6.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 7.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 8.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 9.配置12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 10.配置不少于主控器1个，麦克纳姆轮一套4个，彩屏1个，语音识别模块1个，RGB环形灯板1个，16mm孔距折弯梁若干，8mm孔距滑轨梁若干，其它金属结构件若干，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金 六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 11.一体式安装，现场无需再DIY组装，能麦克纳姆轮是通过语音互动的方式，结合彩屏，将麦克纳姆轮运动合成展示出来，让学生了解和学习麦克纳姆轮的原理。 12.案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。 | 1 | 套 |
| 11 | 人工智能互动展示套件—语音智能地图案例框 | 1.主控板：至少支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32,ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及10电机接口；可直接连接蓝牙BT4.1模块;并可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块； 2.配置离线语音识别传感器及喇叭、不用联网即可快速进行语音识别，响应速度小于0.5S，可实现准确识别语音指令并快速作出回答，支持的语音指令不少于50条： 3.配置不小于10寸的OLED彩屏，彩色显示智能地图相关功能。。 4.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 5.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 6.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 7.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 9.配置12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 10.配置高亮度LED灯条，环形固定在六边形内框，不外露又能实现灯光效果，灯珠不少于20个均匀分布，光均称无阴影。 11.配置不少于主控器1个，10寸彩屏1个，语音识别模块1个，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金 六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 12.一体式安装，现场无需再DIY组装，通过语音识别技术，让彩屏显示中国地图和世界地图，语音播报对应的地理知识。激发学生对中国地理知识的认识和世界地理知识的认识。 13.案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。 | 1 | 套 |
| 12 | 人工智能互动展示套件—互动音乐喷泉 | 1.主控板：主控制板支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32,ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及10电机接口；可直接连接蓝牙BT4.1模块;并可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块； 2.配置MP3语音播报模块：工作电压：5V DC；板载喇叭：1个；板载TF卡槽：1个；播放指示灯：1个；micor USB：1个；外接喇叭接口：1个；开始按键：1个；通讯方式：单总线；模块尺寸不大于： 55 x 25 x 20 mm(长x宽x高)； 可实现自动识别模块接入。 3.音乐喷泉音响，可以接收外部信号驱动，让喷泉跟随声音或音乐的响度来喷的强度。 4.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 5.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 6.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 7.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 8.配置12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 9.配置不少于主控器1个，金属复位按键1个，舵机1个，手势识别传感器1个，数码管1个，语音识别传感器1个，8mm孔距滑轨梁若干，其它金属结构件若干，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 10.一体式安装，现场无需再DIY组装。案例属于人工智能案例，演示锻炼计数的过程，展示体育锻炼的人机交互的效果。 11.案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。 | 1 | 套 |
| 13 | 人工智能互动展示套件—伯努利效应 | 1.主控板：主控制板上有1个USB下载口，4个 LED灯、1个开关按键、1个蜂鸣器、1个光线传感器、4个RJ11接口及2电机接口；可直接连接蓝牙BT4.1模块;； 2.配置130风扇模块，工作电压DC 5V，PWM速度可调，正反向可控，支持单总线通信，尺寸60 x 24 x 18.5 mm(长x宽x高)。 3.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 4.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 5.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 6.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 7.配置12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 8.配置不少于主控器1个，130风扇模块1个，16mm孔距折弯梁1个，其它塑胶结构件若干，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 9.一体式安装，现场无需再DIY组装。案例展示伯努利效应的原理。 10.案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。 | 1 | 套 |
| 14 | 人工智能互动展示套件—超声波雷达 | 1.主控板：主控制板支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32,ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及10电机接口；可直接连接蓝牙BT4.1模块;并可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块； 2.RJ11接口通信适配器模块，支持16mm孔位间距安装。 3.配置7英寸的OLED串口彩屏，彩色显示超声波雷达侦测的数据。 4.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 5.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 6.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 7.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 8.配置12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 9.配置不少于主控器1个，舵机1个，7英寸触摸串口彩屏1个，超声波1个，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 10.一体式安装，现场无需再DIY组装。案例演示六日雷达基本原理和效果。 11.案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。 | 1 | 套 |
| 15 | 人工智能互动展示套件—AI垃圾识别 | 1.主控板：主控制板支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32,ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及10电机接口；可直接连接蓝牙BT4.1模块;并可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块； 2.配置4.3英寸的OLED串口彩屏，彩色显示脉搏和血氧相关数据。 3.图像识别传感器可支持人脸追踪；人脸识别；口罩识别；手势识别（0~5）；猜拳手势（剪刀，石头，布）；颜色识别；自学习分类；数字识别（0~9）；车牌识别；二维码识别；条形码识别；April标签识别；工作电压：5V DC；摄像头像素：200W CPU: V831；主频：800~1000Mhz；AI加速器NPU：0.2TOPS；SD卡槽：1个；照明LED：2个；通讯方式：单总线；模块尺寸：52*28*22mm(长x宽x高) 4.配置离线语音识别传感器及喇叭、不用联网即可快速进行语音识别，响应速度小于0.5S，可实现准确识别语音指令并快速作出回答，支持的语音指令不少于50条： 5.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 6.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 7.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 8.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 9.配置12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 10.配置不少于主控器1个，舵机4个，4.3英寸触摸串口彩屏1个，图像识别传感器1个，8mm孔距滑轨梁5根，其它金属结构件若干，高亮度LED灯条1根，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 11.一体式安装，现场无需再DIY组装。案例演示图像识别识别屏幕上的图片从而对应判断对应垃圾类别并播报出来。 12.案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。 | 1 | 套 |
| 16 | 光电盘 | 规格要求≥400mm*600mm；主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板为UV印制的5mm厚白色亚克力板；前后板可用6颗37mm的工艺螺钉固定于墙体上；背板装有防尘保护罩。原理说明≥高压放电现象。供给电源，光电板内会出现大量如同火舌一样美丽的弧光，成均等的辐射状，用手触摸板面，会看到弧光向手触摸处集中。 | 1 | 套 |
| 17 | 光压风车 | 规格要求≥400mm*600mm；主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板为UV印制的5mm厚白色亚克力板；前后板可用6颗37mm的工艺螺钉固定于墙体上；背板装有防尘保护罩。原理说明≥风车叶片的一面是黑色，另一面是白色；当光照射到叶片，白色叶片反射光，黑色叶片吸收光，使黑白叶片受到的光的作用力不同，从而产生旋转力矩，推动叶片旋转。 | 1 | 套 |
| 18 | 空中成像 | 规格要求≥400mm*600mm；主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板为UV印制的5mm厚白色亚克力板；前后板可用6颗37mm的工艺螺钉固定于墙体上；背板装有防尘保护罩。原理说明≥利用人的视觉暂缓，控制led的转动和闪烁，即可显示一定的文字。 | 1 | 套 |
| 19 | 捕捉磁场 | 规格要求≥400mm*600mm；主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板为UV印制的5mm厚白色亚克力板；前后板可用6颗37mm的工艺螺钉固定于墙体上；背板装有防尘保护罩。原理说明≥电磁铁的周围存在磁场，两极处磁场最强，磁力线集中余磁处，当磁铁旋转时，磁力线走向也随之改变。 | 1 | 套 |
| 20 | 混沌摆 | 规格要求≥400mm*600mm；主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板为UV印制的5mm厚白色亚克力板；前后板可用6颗37mm的工艺螺钉固定于墙体上；背板装有防尘保护罩。原理说明≥混沌摆形象地展示了混沌现象，即初始条件极细微的差异将导致结果的较大不同。用手转动摆轴使大摆转动，接着大摆会带动三个小摆摆动，即使重复多次，小摆也难以达到相同的运动状态。 | 1 | 套 |
| 21 | 尖端放电 | 规格要求≥400mm*600mm；主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板为UV印制的5mm厚白色亚克力板；前后板可用6颗37mm的工艺螺钉固定于墙体上；背板装有防尘保护罩。原理说明≥原理是物体尖锐处曲率大（如尖锐、细小物的顶端），电力线密集，因而电势梯度大，致使其附近部分气体被击穿而发生放电。如果物体尖端在暗处或放电物别强烈，这时往往可以看到它周围有浅蓝色的光晕。避雷针就是根据这个原理发明的。 | 1 | 套 |
| 22 | 小鸟进笼 | 规格要求≥400mm*600mm；主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板为UV印制的5mm厚白色亚克力板；前后板可用6颗37mm的工艺螺钉固定于墙体上；背板装有防尘保护罩。原理说明≥视觉暂留现象。所见物体消失后，人眼仍会保留其图像约0.1秒。这就是视觉暂留现象。二个物体或图形快速变转，它们的像就会在视网膜上交叠起来。 | 1 | 套 |
| 23 | 莫尔条纹(波纹模拟） | 规格要求≥400mm*600mm；主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板为UV印制的5mm厚白色亚克力板；前后板可用6颗37mm的工艺螺钉固定于墙体上；背板装有防尘保护罩。原理说明≥莫尔条纹是大约200年前法国科学家莫尔发现并进行深入研究的一种特殊的干涉图形，莫尔条纹通常由两幅恒定角度和频率的密纹图形叠加产生，莫尔条纹有一个最显著的特点，即两个图形的微小位置变化可以导致图形较大范围的变化。 | 1 | 套 |
| 24 | 纳米磁液 | 规格要求≥400mm*600mm；主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板为UV印制的5mm厚白色亚克力板；前后板可用6颗37mm的工艺螺钉固定于墙体上；背板装有防尘保护罩。原理说明≥纳米磁液由直径小于10nm的单畴磁性颗粒弥散于胶体溶液中，通过调节磁铁的位置，使纳米磁液发生流动，并展现出其在磁场中形成的独特的形态。 | 1 | 套 |
| 25 | 四色定理 | 规格要求≥400mm*600mm；主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板为UV印制的5mm厚白色亚克力板；前后板可用6颗37mm的工艺螺钉固定于墙体上；背板装有防尘保护罩。原理说明≥验证四色定理这一世界著名数学难题，培养学生对数学的兴趣。 | 1 | 套 |
| 26 | 太阳能电池（太阳能发电） | 规格要求≥400mm*600mm；主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板为UV印制的5mm厚白色亚克力板；前后板可用6颗37mm的工艺螺钉固定于墙体上；背板装有防尘保护罩。原理说明≥太阳能是人类取之不尽用之不竭的可再生能源，也是理想的清洁能源，因此，太阳能电池的开发无疑已成为研究的重点。目前，人类已经研究成功并使用的太阳能电池主要有5大类。 | 1 | 套 |
| 27 | 弯曲的平行线 | 规格要求≥400mm*600mm；主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板为UV印制的5mm厚白色亚克力板；前后板可用6颗37mm的工艺螺钉固定于墙体上；背板装有防尘保护罩。原理说明≥周围充满一种颜色刺激时，无刺激的"空档"处便会产生互补色的感觉，从而产生所谓的“无中生有”的错觉。 | 1 | 套 |
| 28 | 颜料的混合 | 规格要求≥400mm*600mm；主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板为UV印制的5mm厚白色亚克力板；前后板可用6颗37mm的工艺螺钉固定于墙体上；背板装有防尘保护罩。原理说明≥探究七色光合成白色光现象，认识颜料的三原色（红色、黄色、蓝色），知道颜料混合后的色彩变化，认识人眼的视觉暂留现象。 | 1 | 套 |
| 29 | 眼见为虚 | 规格要求≥400mm*600mm；主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板为UV印制的5mm厚白色亚克力板；前后板可用6颗37mm的工艺螺钉固定于墙体上；背板装有防尘保护罩。原理说明≥相对于平面镜和凸面镜而言，凹面镜的成像情况复杂而有趣，科技人员根据凹面镜特有的光学现象，设计制造了物体的空中悬浮显示装置，广泛用于展览和广告宣传。 | 1 | 套 |
| 幼儿园科创教学 |  |  |  |  |
| 1 | 智能小火车套装 | 智能小火车一组：包含车头车厢，车头与车厢磁吸链接，底部附有传感器，可读取颜色代码，实现加减速、变道、倒退、停止、车头与车厢断开等功能；结合图形化编程及实体颜色编程，接入良值太鼓，实现两种智能硬件之间的互联控制。 | 8 | 套 |
| 2 | 太鼓套装 | 通过击打太鼓，驱动智能小火车全速前进！通过图形化编程创作，结合轨道上的实体颜色代码，太鼓秒变小火车遥控器！加快敲击鼓面，行驶速度提升；击打鼓边，控制转向。快拿起鼓棍，控制小火车前进、倒退、变道、上下坡等动作！ | 8 | 套 |
| 3 | 智能小火车轨道拓展模块包 | 1、轨道套装至少包含颜色代码模块及拼接轨道，其中颜色模块40块，直轨道4个，弯轨道12个，岔路轨道4个，均采用双面设计，子母式卡口接口，内置代码模块插槽。 2、短轨道拓展包至少包含十字轨道及拼接轨道，其中子母直轨道4个，子直轨道2个，母直轨道2个，狗骨头式卡口8个，均采用双面设计，子母式卡口接口，内置代码模块插槽。 3、多层轨道拓展包至少包含可堆叠式模块8个，均采用双面设计，子母式卡口接口。 4、桥梁拓展包至少包含高低轨道模块2个，桥梁骨架模型1个，可堆叠式模块4个，均采用双面设计，子母式卡口接口。 5、隧道车站拓展包至少包含蓝色隧道2个，黄色车站2个，配合堆叠式模块使用。 6、兼容乐高积木模块。全部采用ABS材质制造、无毒、无味。 | 8 | 套 |
| 4 | 智能小火车编程体验课 | 一款可编程的智能小火车，底部附有传感器，可读取颜色代码，实现加减速、变道、倒退、停止等功能。本项目结合图形化编程及实体颜色编程，接入良值太鼓，实现两种智能硬件之间的互联控制。 击打太鼓，驱动诺智能小火车全速前进！通过图形化编程创作，结合轨道上的实体颜色代码，太鼓秒变小火车遥控器！加快敲击鼓面，行驶速度提升；击打鼓边，控制转向。快拿起鼓棍，控制小火车前进、倒退、变道、上下坡，奔向终点吧！ | 1 | 套 |
| 5 | 编程思维AI课（小班） | 课程内容要求 1、编程思维AI课程搭载在人工智能教学平台中且课程内容与人工智能教学服务平台完全打通； 2、编程思维AI课提供教学流程指导（电子版），指导包含“课程目标”、“课程导入”、“课程互动”、“程序演示”等部分，供应商需提供不少于3课时的样章。 3、编程思维AI课总课时为16课时 4、编程思维AI课总课程包含视频素材为100分钟 5、编程思维AI课配套专门面向幼儿的编程编辑器支持。 套装内容至少包含： 学生练习手册×5 | 60 | 套 |
| 6 | 编程思维AI课（中班） | 课程内容要求 1、编程思维AI课程搭载在人工智能教学平台中且课程内容与人工智能教学服务平台完全打通； 2、编程思维AI课提供教学流程指导（电子版），指导包含“课程目标”、“课程导入”、“课程互动”、“程序演示”等部分，供应商需提供不少于3课时的样章。 3、编程思维AI课总课时为16课时 4、编程思维AI课总课程包含视频素材为120分钟 5、编程思维AI课配套专门面向幼儿的编程编辑器支持。 套装内容至少包含： 1、学生练习手册×5 2、配套积木贴纸×11 | 60 | 套 |
| 7 | 编程思维AI课（大班） | 课程内容要求 1、编程思维AI课程搭载在人工智能教学平台中且课程内容与人工智能教学服务平台完全打通； 2、编程思维AI课提供教学流程指导（电子版），指导包含“课程目标”、“课程导入”、“课程互动”、“程序演示”等部分，供应商需提供不少于3课时的样章。 3、编程思维AI课总课时为16课时 4、编程思维AI课总课程包含视频素材为120分钟 5、编程思维AI课配套专门面向幼儿的编程编辑器支持。 套装内容至少包含： 1、学生练习手册×5 2、配套积木贴纸×8 | 60 | 套 |
| 8 | 实物化编程基础套装（一） | 课程内容要求 1、实物化编程机器人基础课程（一）内容需搭载在人工智能教学平台中且课程内容与人工智能教学服务平台完全打通； 2、实物化编程机器人基础课程（一）提供教学指导用书（电子版），教学指导用书为猿编程自主研发，能够灵活的更新迭代。指导用书涵盖“活动目标”、“活动准备”、“活动过程”、“活动拓展”、“活动总结”等部分。 3、课程知识点设计符合儿童认知发展规律并涵盖顺序、循环、条件判断、调试等基础编程内容，可锻炼儿童的抽象、归纳、分解、评估等编程思维； 4、实物化编程基础套装（一）总课时为16课时； 5、课程内容围绕猿编程自主研发的“壮猿”IP形象进行，课程内容围绕“壮猿”形象进行主题式设计，提供2个不同主题的课程内容； 6、实物化编程基础套装（一）总计提供30分钟的动画教学素材。 7、实物化编程机器人基础课程（一）提供对应课程知识点的拓展练习内容，拓展练习为16次。 套装内容至少包含： 1、实物化编程基础套装（一）的套装内容和课程内容完全吻合。 2、实物化编程基础套装（一）套装内含绘本x2、配套地图x16、贴纸x1，拓展地图x1、拓展地图使用手册x1、拓展练习x16、套装图谱x1、笔 x 1、印章 x 1、路线卡 x 14、积木 x 17。 3、实物化编程基础套装（一）套装绘本封面采用灰板精装，地图需均做覆膜处理，可用水性笔进行图画。 4、实物化编程基础套装（一）套装的贴纸采用TPE环保材质制作，无毒无害，可重复水洗。 5、实物化编程基础套装（一）套装所采用的积木需为EVA无毒无害环保材质。 | 60 | 套 |
| 9 | 实物化编程基础套装（二） | 课程内容要求 1、实物化编程机器人基础课程（二）内容需搭载在人工智能教学平台中且课程内容与人工智能教学服务平台完全打通； 2、实物化编程机器人基础课程（二）提供教学指导用书（电子版），教学指导用书为猿编程自主研发，能够灵活的更新迭代。指导用书涵盖“活动目标”、“活动准备”、“活动过程”、“活动拓展”、“活动总结”等部分。 3、课程知识点设计符合儿童认知发展规律并涵盖顺序、循环、条件判断、调试等基础编程内容，可锻炼儿童的抽象、归纳、分解、评估等编程思维； 4、实物化编程基础套装（二）总课时为16课时； 5、课程内容围绕猿编程自主研发的“壮猿”IP形象进行，课程内容围绕“壮猿”形象进行主题式设计，提供2个不同主题的课程内容； 6、实物化编程基础套装（二）总计提供30分钟的动画教学素材。 7、实物化编程机器人基础课程（二）提供对应课程知识点的拓展练习内容，拓展练习为16次。 套装内容至少包含： 1、实物化编程基础套装（二）套装内容需和课程内容完全吻合； 2、实物化编程基础套装（二）套装内含绘本x2，配套地图x16、贴纸x1，拓展地图x1，拓展地图使用手册x1、拓展练习x16、套装图谱x1、笔 x 1，印章 x 1，编程指令卡 x 31，积木 x 3，磁吸积木x 3。 3、实物化编程基础套装（二）绘本封面采用灰板精装，地图需均做覆膜处理，可用水性笔进行图画； 4、实物化编程基础套装（二）套装的贴纸采用TPE环保材质制作，无毒无害，可重复水洗。 5、实物化编程基础套装（二）套装所采用的积木需为EVA无毒无害环保材质。 6、实物化编程基础套装（二）套装中所采用的磁吸结构需安全科学。 | 60 | 套 |
| 10 | 编程机器人Robot1号（基础版） | 1、机器人尺寸不大于：70mm * 70mm * 85mm； 2、机器人采用高强度外壳组成基本结构，耐摔耐磨，采用食品级塑料材质，产品经过国家级3C认证。 3、机器人具备点读功能、内置红外探测传感器、动力马达、喇叭发声器、可实现基本的人机互动。 4、机器人一次充电续航60分钟。 | 60 | 套 |
| 11 | 动力机器人学习套装1 | 1、套装需包含电池盒、电机以及各类结构件等配件辅材。 2、材质：结构件需选用ABS材质，积木孔精度为±0.02mm。轮胎需选用TPR 55度材质，无毒无害。 ★3、动力机构：由电池盒以及马达构成，电池盒输出电压为9V，设有工作指示灯，表示电机工作与否。电机为9V马达，正常工作电压范围8V~10V。可正转，可反转。空载转速为6000转/分。电池盒与电机均具有过载保护功能。 4、结构件：各种类型共计313个结构件，其中销类零件*121，轴类零件*29，齿轮类零件*25，传动类零件*7，梁类零件*51，连接类零件*62，汽车类组件*18。 5、搭建手册：依据配套课程配置搭建手册，搭建手册共提供≥15种构型搭建 6、配套课程，课程为供应商自研课程，共提供≥16课时的课程。 | 60 | 套 |
| 12 | 动力机器人学习套装2 | 1、套装需包含电池盒、电机以及各类结构件等配件辅材。 2、材质：结构件需选用ABS材质，积木孔精度为±0.02mm。轮胎需选用TPR 55度材质，无毒无害。 ★3、动力机构：由电池盒以及马达构成，电池盒输出电压为9V，设有工作指示灯，表示电机工作与否。电机为9V马达，正常工作电压范围8V~10V。可正转，可反转。空载转速为6000转/分。电池盒与电机均具有过载保护功能。 4、结构件：各种类型共计313个结构件，其中销类零件*121，轴类零件*29，齿轮类零件*25，传动类零件*7，梁类零件*51，连接类零件*62，汽车类组件*18。 5、搭建手册：依据配套课程配置搭建手册，搭建手册共提供≥15种构型搭建 6、配套课程，课程为供应商自研课程，共提供≥16课时的课程。 | 60 | 套 |
| 13 | 大颗粒积木套装 | 尺寸规格 积木颗粒大小：幼儿园使用的大颗粒积木，颗粒尺寸直径在 2 - 4 厘米左右。例如，常见的乐高得宝系列大颗粒积木，其积木颗粒直径约为 3.2 厘米。这样的尺寸方便幼儿抓握，对于手部精细动作尚未完全发展的幼儿来说，较大的颗粒能让他们更容易操作，降低搭建难度。 长度和宽度：对于长条形积木，长度可以在 4 - 10 厘米不等，宽度在 2 - 4 厘米之间。如一些长条形基础积木长度为 8 厘米左右，宽度为 3 厘米左右，这种尺寸比例适合幼儿搭建简单的建筑结构，如房子的墙壁、桥梁的桥面等。 形状参数 基础形状：包括正方体、长方体是最基本的形状。正方体的边长可以在 2 - 4 厘米左右，例如边长为 3 厘米的正方体积木，是构成建筑主体结构的常用形状。长方体积木可以有多种规格，如长 6 厘米、宽 3 厘米、高 3 厘米，用于搭建不同层次的结构。 特殊形状： 半圆形：半径在 2 - 3 厘米左右，用于搭建屋顶、拱桥等造型，能增加搭建作品的趣味性和多样性。 三角形：等边三角形的边长在 3 - 5 厘米左右，可用于搭建屋顶的尖顶部分、金字塔等造型，让幼儿了解不同的几何形状在建筑中的应用。 圆柱：底面直径在 2 - 3 厘米左右，高度在 4 - 6 厘米左右，用于搭建柱子、塔等造型，培养幼儿对立体形状的感知。 材质参数 材质类型：通常采用安全无毒的塑料材质，如 ABS 塑料（丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯共聚物）。这种材质具有良好的韧性和强度，不易损坏，而且轻便，便于幼儿搬运和搭建。同时，它能够耐受一定的温度变化，不会因为温度稍高就变形或者释放有害气体。 颜色参数：颜色要鲜艳夺目，符合幼儿的视觉喜好。会包含红、黄、蓝、绿、黑、白等基础颜色。色彩的饱和度要高，例如红色的积木色彩鲜明，能够吸引幼儿的注意力，激发他们的兴趣。并且，颜色的附着性要强，在正常的使用和清洗过程中不会轻易掉色，确保积木的美观和安全性。 重量参数 单块重量：单块积木重量要适中，以方便幼儿拿取和操作。单块积木重量在 10 - 50 克之间。例如，边长为 3 厘米左右的正方体积木重量大约在 30 克左右，这样幼儿在搭建过程中可以轻松地拿起和放置积木，不会因为太重而感到吃力或者因为太轻而难以控制搭建的稳定性。 包装参数 包装形式：可以采用塑料收纳箱包装，方便幼儿园收纳和整理积木。收纳箱的尺寸根据积木的数量和大小来确定，例如，一个长 40 厘米、宽 30 厘米、高 20 厘米左右的收纳箱，可以容纳一套数量较多的积木组合。 套装数量：一套积木的数量可以在 50 - 200 块左右，包括各种形状和颜色的积木，以满足幼儿在不同主题搭建活动中的需求，如搭建一个小型城堡、一个简单的交通工具等。同时，在包装上可以标注积木的适用年龄、形状种类、数量等信息，方便教师和家长了解积木的基本情况。 | 50 | 套 |
| 14 | 蒙氏教具套装 | 材质：多采用天然木材，如优质的松木或榉木，确保坚固耐用且无毒无害，表面光滑无毛刺 。 尺寸：根据幼儿的身体发育和操作能力设计。 颜色：以贴近自然的木色或柔和的淡色系为主，避免过于鲜艳刺眼的颜色，以免分散幼儿注意力 。 材质：木质材料结合部分金属或塑料配件，例如插座圆柱体的圆柱体部分为木质，插座为塑料材质，保证教具的稳定性和耐用性，同时便于幼儿操作和区分 。 数量：套装包含插座圆柱体、粉红塔、棕色梯、色板、几何立体组等，每种教具的数量根据其功能和使用方式确定 颜色：遵循蒙氏教具的设计原则，颜色单一且鲜明，用于特定的教学目的，如粉红塔为粉红色，用于培养幼儿对大小和形状的感知；色板包含红、黄、蓝、橙、绿、紫、粉、棕、灰、黑、白等颜色，用于视觉辨别和色彩认知训练 。 数学教育教具套装 材质：以木质为主，部分教具可能会搭配一些塑料或金属配件，如数字卡片可能采用硬纸板或塑料材质，便于幼儿拿取和识别，数棒通常为木质 。 尺寸：数棒长度从 10 厘米到 100 厘米不等，以 10 厘米为一个单位递增，直径约 2-3 厘米，方便幼儿进行长度比较和数量认知；砂纸数字板的尺寸适中，每个数字的大小约为 5-8 厘米，便于幼儿触摸和识别 。 数量：数学教育教具套装较为丰富，如有数棒、砂纸数字板、纺锤棒箱、数字与筹码、加减法板等，涵盖了幼儿数学启蒙的多个方面，从认识数字到简单的运算练习 。 颜色：颜色相对单一，以突出数字和数学概念为主，例如砂纸数字板上的数字为黑色或红色，与底色形成鲜明对比，便于幼儿识别 。 | 50 | 套 |
| 幼儿园智能展示 |  |  |  |  |
| 1 | 人形教育机器人 | 一、基本参数 1、外观硬件满足全人形，拥有仿人类头部和上肢机械臂，可实现头部、双臂协调控制； 2、机器人身高：1.03米，体重：12.5kg，颜色：3种可选（粉色、蓝色、金色）；支持可轮式行走； 3、触屏交互屏尺寸:10.1英寸；脸部支持白色表情LED灯功能； 4、支持全身14个自由度，其中颈部2 个、左手5个、右手5个、底盘2个(移动+旋转)； 5、系统应用包含自然语言理解、人脸识别、物体识别、手势识别、自主学习、机器人移动控制等； 6、操作系统:基于Android机器人操作系统; 7、感应系统:红外距离传感器3个、超声波距离传感器5个、触摸传感器5个；可支持实现触感交互； 8、视觉系统：130万像素标准摄像头； 9、配置：6核CPU主控，全身：7块个MCU和3个DSP用于各电子模块控制； 10、电池电压:18V,容量:6.6Ah,续航能力:2~4h,工作电压:100~240V; 二、基本功能 1、功能支持自然语言对话，人脸识别，手势识别，语音识别，情感识别，触摸感应，远程监控，视频通话，支持拍照、录像，音视频播放，支持应用商城内容下载与上传； 2、自主研发图形编程器，可以实现表情、动作以及声音等个性化编程； 3、支持多设备集控(多设备头部及手部运动、语音及表情)； 4、支持语音、人脸信息的个性化定制及管理； 5、支持手动遥控(可控制机器人行走)、动作演示(快速使用平板执行舞蹈等动作)和语音控制(即时发送语音和表情)功能； 6、支持9种语言（中文（中国）、中文（香港）、英文、德语、法语、意大利语、日语、西班牙语、荷兰语）。(提供软件截图证明) 7、支持机器人后台管理系统，可进行人脸、语音、图片等数据的同步传输； 8、支持第三方开发者开放平台:支持程序员通过调用机器人的接口丰富或特色化机器人功能； 9、支持后台做机器人管理、运行和服务数据查看、素材管理、语音配置管理、支持输入人机自定义对话等，并同步到本地机器人并表现出来； 10、支持大语言模型对话功能，更智能化交互逻； 11、支持多种功能模式包括：学习、游戏、国学、编程器、音乐、视频、商城、相机、相册、日历、益智、童信、故事等基础功能。(提供软件截图证明) 12、游戏功能支持：石头剪刀布、漫步、转起来、跟我走、接鸡蛋等。(提供软件截图证明) 13、支持定制欢迎词、开机Logo、开机动画、对话主题。 | 1 | 套 |
| 2 | SLAM导览机器人 | 一、基本参数 1、外观硬件满足全人形，拥有仿人类头部和上肢机械臂，可实现头部、双臂协调控制； 2、机器人身高：1.2米，体重：35kg，颜色：3种可选（粉色、蓝色、金色）；支持可轮式行走； 3、触屏交互屏:10.1英寸；脸部支持白色表情LED灯功能； 4、支持全身14个自由度，其中颈部2 个、左手5个、右手5个、底盘2个(移动+旋转)； 5、系统应用包含自然语言理解、人脸识别、物体识别、手势识别、自主学习、机器人移动控制等； 6、运动参数:精度0.02m、运动速度≥1.2m/s、爬坡角度≥15°； 7、支持超声波传感器6个、触摸传感器5个、放跌落传感器4个、激光雷达1个；可支持实现触感交互； 8、视觉系统：130万像素标准摄像头； 9、配置6核CPU主控，全身7块个MCU和3个DSP用于各电子模块控制； 10、电池电压：25.9V 、续航能力：8 ~10h；工作电压：100~240V； 二、基本功能 1、功能支持自然语言对话，人脸识别，手势识别，语音识别，情感识别，自主避障，自主充电，触摸感应，远程监控，视频通话，支持拍照、录像，音视频播放，支持应用商城内容下载与上传； 2、自主研发图形编程器，可以实现表情、动作以及声音等个性化编程； 3、支持多设备集控(多设备头部及手部运动、语音及表情)； 4、支持语音、人脸信息和地图的个性化定制及管理； 5、支持手动遥控(可控制机器人行走)、动作演示(快速使用平板执行舞蹈等动作)和语音控制(即时发送语音和表情)功能； 6、支持自主打招呼及个性化迎宾、可实现精准的定位导航及自定义解说；领路讲解支持语音交互模式和自动循环模式； 7、支持机器人后台管理系统，可进行人脸、地图、语音、图片等数据的同步传输； 8、支持第三方开发者开放平台:支持程序员通过调用机器人的接口丰富或特色化机器人功能； 9、支持后台做机器人管理、运行和服务数据查看、素材管理、语音配置管理、支持输入人机自定义对话等，并同步到本地机器人并表现出来； 10、支持大语言模型对话功能，更智能化交互逻； 11、支持多种功能模式包括：学习、游戏、国学、编程器、音乐、视频、商城、相机、相册、日历、益智、童信、故事等基础功能。(提供软件截图证明) 12、游戏功能支持：石头剪刀布、漫步、转起来、跟我走、接鸡蛋等。(提供软件截图证明) 13、支持9种语言（中文（中国）、中文（香港）、英文、德语、法语、意大利语、日语、西班牙语、荷兰语）。(提供软件截图证明) 14、支持定制欢迎词、开机Logo、开机动画、对话主题。 | 1 | 套 |
| 3 | 仿生蜘蛛 | 一、功能要求： 仿生机器人采用先进的机器人体系结构，功能分解的体系结构在人工智能上属于传统的慎思式智能，其结构体现为灵活的串行分布，执行方式为异步执行，按照“感知-规划-行动”的模式进行信息处理和控制实现。它深度融入AI教育的趣味课程，结合创新的机械结构和智能编程模块，输出仿生机器人原理和未来科技中的应用。 二、主要配件至少包含： 1、电子模块至少包含：信创教育开发板1块、高精度串行总线舵机18个、吸盘模组1套、视觉模块1个、RGB超声波模块1个、蓝牙控制手柄1个; 2、结构配件至少包含：机械蜘蛛结构配件1套、拓展结构包1份; 3、 辅助套件至少包含：电源模组1套（含电源充电器）、五金配件1套。 三、主控模块参数要求： 1、芯片类型：采用信创芯片作为设备的主控器芯片; 2、Flash：设备的Flash为4MB。保证设备满足多数应用场景的求; 3、SRAM：设备的SRAM为512kb。保证设备满足多数应用场景的求; 4、时钟频率：设备的时钟频率为240MHZ，使得设备在处理复杂任务时仍能保持高效的运行; 5、控制方式:设备支持蓝牙V4.2 BR/EDR 和蓝牙 LE 标准，使得设备可以与各种支持这些标准的设备进行无缝连接; 6、远程控制:支持远程控制模式，包含不限于：PS4或Xbox手柄远程控制(不可使用PS2的外接接收器)、局域网STA模式、互联网AP模式; 7、引脚数量:PH2.0接口12组,电机接口2组,舵机接口2组。支持UART通讯接口2组、支持I2C通讯接口2组; 8、下载接口:Type-C接口,自带CH340转串口芯片便于烧录; 9、编程方式:支持采用图形化、C语言代码编程两种方式进行编程学习; 10、总体尺寸:(长x宽x高)190*150*110mm; 11、主控板尺寸:56*76mm,含四个安装固定孔。 12、亚克力尺寸:56*76mm,正面亚克力沉孔处理,避免固定件的突出。背面亚克力内嵌螺母,方便连接使用。 四、结构件主体参数至少包含： 1、采用铝合金金属材料，喷砂处理，防止划手。 2、至少包含6种零件，适合进行基础搭建类课程。 3、采用螺丝紧固与连接，确保结构稳固。 4、可模拟多种动物运动步态。 5、纯金属搭建，增强结构稳固性和耐用性。 6、超声波传感器嵌入RGB灯，提供生动的“眼部”视觉效果。 五、课程要求： 1、产品融合了数学、物理、工程、机械、电子、计算机、通信等多学科知识。通过构建、编程、操作机器人，激发孩子对科学的兴趣，形成系统的知识体系，培养发现问题、探索问题、解决问题的综合能力。 六、产品要求： 1、产品稳定性：采用金属积木，保证产品在课程和活动中稳定运行。金属积木质量结实，手感顺滑，结构精密，传感器精度高。 2、产品安全性：产品生产符合环境质量检测标准，每个生产过程均经过安检人员抽查。配备详细的课程和说明书，确保学生使用和学习的安全。 3、产品交互性：产品支持远程无线控制，无需上手即可控制实时姿态。 七、接口参数要求： 1、接口电压：5V。 2、接口连接方式：采用3/4 PIN 防反接PH2.0连接线连接。 | 1 | 套 |
| 4 | 仿生机器狗 | 一、功能要求： 1、这是一款基于仿生技术设计的一款学习机器人体系的机器狗。目的是让学生体验按照“感知一规划一行动”模式学习信息处理和控制实现。通过结合生活场景,深度融入AI教育的趣味课程,结合创新的机械结构与智能编程模块,输出仿生机器人原理和未来科技中的应用。 2、产品融合了数学、物理、工程、机械、电子、计算机、通信等多学科内容。孩子通过构建、编程、操作机器人,激发对科学的兴趣、形成系统的知识体系、培养发现问题、探索问题、解决问题的综合能力。 二、套装至少包含： 1、套件至少包含15个总线舵机;1个I-Bit教育开发板; 1套机器狗驱动和钣金件; 1个电源适配器。 2、零件材质为铝合金材质,阳极氧化上色,安全无毒。 3、定制串口总线伺服舵机,可实现精准动作的控制及表达。 4、配套完整的课程体系,包含教学资料以及编程云平台。机器狗结构开源并配套开源SDK。 三、技术参数要求： 1、主控芯片参数要求： (1)Flash:4MB;SRAM:512KB;时钟频率:240MHZ;WIFI速率:150 Mbps;蓝牙:支持蓝牙V4.2 BR/EDR 和蓝牙 LE 标准;支持外设:UART、I2C、SPI、ADC、DAC、触摸、PWM、霍尔传感器等; (2)控制方式:支持蓝牙、局域网、Web控制等多种远程控制方式; (3)引脚数量:PH2.0接口12组,电机接口2组,舵机接口2组;支持UART通讯接口2组、支持I2C通讯接口2组; (4)主控板尺寸:56*76,含四个安装固定孔; (5)下载接口:Type-C接口,自带CH340转串口芯片便于烧录; 6、编程方式:支持采用图形化、C语言代码编程两种方式进行编程学习。 (7)亚克力尺寸:56*76,正面亚克力沉孔处理,避免固定件的突出。背面亚克力内嵌螺母,方便连接使用; 2、舵机参数要求： (1)型号:总线串口舵机 (2)输出扭矩:2.3KG•CM; (3)转速(S/60°):0.12 S/60°; (4)精度:0.2 (5)工作电压范围:4.8V～7.4V (6)工作温度:-20℃～ +60℃; (7)角度范围:0~300°; (8)重量:13±1g。 (9)马达类型:铁芯 3、电源系统要求： (1)充电器输入电压:100-240V AC 50/60Hz; (2)充电器输出电压:8.4V; (3)充电器输出电流:1A,具有过流保护特性,防止过充爆炸。 (4)电池:18650标准2500毫安3C放电 4、整机系统要求: (1)尺寸≥23*14*16CM; (2)重量≥500g; (3)结构:1mm阳极氧化铝合金 | 1 | 套 |
| 5 | 多旋翼无人机 | 1、电机对角长度550mm左右 2、空机重量9500g左右； 3、起飞重量1200g左右； 4、M12无刷电机； 5、飞行时间:不低于5分钟； 6、充电时间: 充30分钟左右； 7、遥控距离: 1000米左右； 8、产品电池:2S 5000MAH锂电池*2； 9、可工业用途和商业用途 10、配备产品学习视频及电子课件ppt 11、六发动机设计，大载重，具有失桨保护功能，安全性高 12、环保工程塑料机身 13、支持全平台功能扩展 14、成熟稳定的飞行控制系统，可实现定高、定点、航线、自动返航、自动起降、电子栅栏等多种飞行模式 15、10寸阔叶慢速桨加螺旋桨保护器组合，安全节能 16、专为安全训练和初学者设计的组合搭配，进步更快 17、GPS：6mGPS 18、具有六轴陀螺仪、气压计、双冗余电子罗盘控制器 19、搭配教练控可实现教练带飞 | 1 | 套 |
| 6 | AI大模型生成箱 | 一、语言大模型 1、需支持多虚拟环境切换，需支持python 3.10版本，需支持torch2.0，cuda 11.7，能够对60亿参数及基座模型进行微调等大模型训练。（提供第三方检验机构出具的体现上述功能的检测报告复印件） 2、需支持语言大模型对话功能，包括需支持chat、chat-instruct、instruct三种对话模式切换，需支持设置对话角色，需支持根据Alpaca, Vicuna, Open Assistant, Dolly, Koala, ChatGLM, MOSS, RWKV-Raven等不同的模型设置对话指令模板。 3、对话语言大模型需支持基于wishper的语音识别能力，需支持基于Bert VITS2的中文语音播报能力，中文语音播报效果自然、拟人化。大模型语言对话框需支持通过语音直接输入、输出对话。 4、对话大语言模型需支持通过界面，调整大模型参数，需支持预置参数集合，能够对大语言模型主要参数如temperature、top_p、top_k、typical_p、max_new_tokens等进行数值调节。 5、对话大语言模型需支持包括Alpaca, Vicuna, Open Assistant, Dolly, Koala, ChatGLM, MOSS, RWKV-Raven, Galactica, StableLM, WizardLM等模型加载，在模型切换界面，需支持卸载模型，加载模型之前，需支持对加载参数进行设置，其中包括设置模型加载器、设置量化加载参数等。（提供第三方检验机构出具的体现上述功能的检测报告复印件） 6、需支持法律大模型功能，能够选择如text2vec等不同的分词器，需支持法律大模型问答、需支持对本地法律知识库进行问答。 二、图片大模型 1、需支持图文大模型功能，包括文生图功能、图生图功能、图像高清化。文生图需支持中文输入描述信息，生成相应图片，需支持设置图片采样器、采样步数、图片宽度、图片高度等参数信息；图生图需支持中文输入描述，对上传的图片进行图像生成；图像高清化需支持对上传的图片进行缩放设置、需支持GFPGAN修复程度等参数设置。（提供第三方检验机构出具的体现上述功能的检测报告复印件） 2、需支持图文大模型合并生成新的图文大模型，以聚合多个大模型的能力。需支持的大模型格式包括ckpt、safetensors等，需支持合并时插值方法、模型精度等参数进行设置。（提供第三方检验机构出具的体现上述功能的检测报告复印件） 三、AI音乐（提供第三方检验机构出具的体现上述功能的检测报告复印件） 1、需支持AI音乐大模型，需支持中文文字描述音乐内容，通过对标音乐素材，实现AI音乐生成。 2、需支持对模型生成的音乐时长、Top-k、Top-p、Temperature等参数进行设置调整。 四、AI数字人（提供第三方检验机构出具的体现上述功能的检测报告复印件） 1、需支持提供图片和声音，能实现会说话的数字人。 2、需支持AI数字人大模型，需支持通过图片、音频素材生成数字人视频。 3、需支持设置动作风格系数、图片预处理信息等模型生成参数。 五、STT/TTS新模型训练实验 教育大模型实验平台实现了对Whisper大模型使用Lora进行微调，能将各种语言的语音变成文本，也能将这些文本翻译成语音，让学生们体验新技术下的STT/TTS实验。 六、硬件配置 1、处理器： （1）CPU: ≤10核16线程，最高睿频为4.6GHz （2）GPU: ≤24GB GDDR6X；CUDA核心：≤10496；显存速度：≤19.5 Gbps 2、存储器：≥512GB SSD固态硬盘 M.2接口 主板：需支持PCIe 4.0, M.2 插槽, Realtek 1G网卡, HDMI®, D-Sub, USB 3.2 Gen1接口, SATA 6 Gbps, COM接针, RGB接针 内存：≥16GB DDR4 3200频率 3、显示屏：平台需搭载≥21.5寸、≥13.3寸两块高清显示屏，分辨率1920*1080，eDP 接口， eDP 1.3（4 线， 10.8Gbps） 4、麦克风：需支持360度全向拾音，集成降噪功能，usb/3.5mm接口。频率范围：100Hz-8000Hz 5、摄像头：≥200 万像素网络摄像头，分辨率：1920×1080； 6、键盘鼠标：板载（尺寸）标准键盘，标准鼠标。 7、为保证运行稳定，平台需为一体化结构桌面级箱体设计。 8、箱体尺寸约：542*492*350mm | 1 | 套 |
| 7 | 微观观察 | 参数要求： 1.定制加工工作台，台面：1.5cm 厚大理石 ；柜体：整体钣金表面喷塑，板厚≥1.2mm 钣金喷塑 ， 一 次 封 边 成 型 2.显微镜 1 台：高透光凌镜清晰度 5000 显微镜 3..43 寸显示器 1 台，分辨率: 1920*1080 4.主机 1 台：品牌机;处理器：英特尔i5及以上版本;内存：4GB ; 显卡：GTX960 2G 60G 固态盘 5. ①、信号切换控制：参与者调节显微镜互动操作时，系 统切换在互动通道，当没有人操作时，控制软件将自动切 换到科普视频循环播放通道；②、生命知识科普视频定制； | 1 | 套 |
| 幼儿园基础设施 |  |  |  |  |
| 1 | 学生操作台 | 学生操作台桌，可供6位学生同时使用，并配备6张学生座椅。 操作桌要求： 1、台面板饰面采用优质三聚氰胺板 ，台面厚度 25mm，PVC胶边，具 防火、耐磨、防污、牢固耐用 。台面形状是扇形或梯形或长方形 ， 面板采用 E1级环保板材 ，桌面满足室内装饰材料 2、饰面采用优质三聚氰胺板 ，挡板厚度16mm，PVC胶边，具防火、 耐磨、防污、牢固耐用 。 3、底脚采用优质高精度冷轧钢管及塑胶配件而成 ，前底脚长为 558.5mm，后底脚 485，宽为550mm，壁厚平均为 1.2mm ，牢固耐 用，美观大方，抗变型， 4、脚管前脚管采用 30MM*60MM 蛋形钢管 ，后脚管采用 25MM*50MM蛋 形钢管，采用防锈静电喷涂处理 。 5、桌子两侧设置旋钮开关 ，任何一侧只需轻轻一扭便可折叠 。 6、书网采用优质 12圆管 (厚度为0.8mm)经注塑塑料件与圆管组合 成型表面采用防锈静电喷涂处理 。台架须有旋钮式折叠装置 ，脚轮 采用的PU万向脚轮带刹车 ，拼接组合后两桌之间均有锌合金卡扣稳固连接 椅子要求： 1.三星全新环保PP料，具有优异的抗弯曲性 ，抗冲击 性，耐高温，耐磨； 2.一体成型的椅背和坐垫 ，久坐不累； 3.1.2mm钢架，承重160kg； PU尼龙脚垫 ，一次成型含棉坐垫 。 | 8 | 张 |
| 2 | 分格式收纳柜 | 规格≥1000×450×1850mm材质采用≥18㎜厚聚木屑三聚氰胺浸渍板,截面采用≥1.5㎜厚塑制优质封边条机械封边。上部板式镶装≥5mm厚玻璃对开门,内设隔板一层,中间设抽屉,下部设板式对开门,内设隔板一层。 | 12 | 组 |
| 3 | 编程终端 | 处理器可选用龙芯 LS3A6000M，4核CPU，主频2.0GHz或同性能信创芯片 内存≥16GB SODIMM 3200MHz 固态硬盘≥512G 显卡：集成显卡 网络：RJ45，10/100/1000M 自适应；Wifi5 802.11 AC B/G/N + BT 5.0；M.2 IO接口≥2*USB3.0、2*Type-C、1*HDMI、1*音频接口 显示屏≥14英寸，1920*1080、开和角度 180度、厚度2.4mm 操作系统 支持统信UOS 2024及以上/麒麟KOS V1.0及以上等信创操作系统 整机尺寸≥314.8mm x 231.4mm x 16.98mm | 8 | 台 |
| 4 | 液晶大屏一体机 | 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计。宽≥4200mm，高≥1200mm，屏幕采用86英寸超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9。 2.整机采用电容触控技术 3.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 4.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音距离≥12m。 5.整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具。 6.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，整机内置双WiFi6无线网卡 7.整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个。 8.OPS模块:CPU采用信创自主化安全可靠芯片，如龙芯 LS3A6000M或其它同性能信创芯片,内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：512GB或以上SSD固态硬盘；支持统信UOS 2024及以上/麒麟KOS V10及以上等信创操作系统 | 1 | 台 |
| 5 | 环境美化 | 一、 设施设备 1，插座配置：教学区每 2 个座位至少设置 1 个五孔插座；实践操作区每个实验桌设置不少于 4 个五孔插座及 2 个带 USB 接口插座，插座需具备漏电保护功能。 2， 网络布线：采用六类非屏蔽网线，网络接入带宽不低于 1000Mbps，实现室内无线网络全覆盖。 二、装饰材料 1. 地面材料：塑胶地板厚度不小于 3 毫米，邵氏硬度 A 为 65 - 75，耐磨层厚度不小于 0.5 毫米；防滑地砖规格不小于 600×600 毫米，摩擦系数不小于 0.6。 2. 墙面材料：环保乳胶漆 VOC 含量不超过 120 克 / 升，耐擦洗次数不低于 10000 次；防火等级不低于 B1 级。 3. 天花板：集成吊顶板材厚度不小于 0.6 毫米，防火等级为 A 级。 4. 用电材料：电线采用铜芯聚氯乙烯绝缘电线，主线截面积不小于 4 平方毫米，支线截面积不小于 2.5 平方毫米。 三、施工工艺 1. 墙面施工：墙面基层处理平整误差不超过 3 毫米，乳胶漆涂刷均匀，无流坠、漏刷现象。 2. 地面施工：地面平整度误差不超过 2 毫米，地砖铺贴空鼓率不超过 5%。 3. 用电施工：电线管铺设横平竖直，转弯半径不小于管径的 6 倍； | 1 | 项 |

第五章  评审内容

一、投标人资格审查

| 序号 | 评审内容 | 评审合格标准 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | (1)法人或者其他组织的有效的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明 |  |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | （1）提供会计师事务所出具的2023年度财务审计报告复印件或银行在开标日前三个月内开具的资信证明； |  |  |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供了可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的承诺（格式自拟） |  |  |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | （1）提供开标日前六个月任意一个月依法缴纳税收证明，证明材料可以是缴费的银行单据等复印件并加盖公章或免缴纳证明; （2）提供开标日前六个月任意一个月依法缴纳社保证明，证明材料可以是缴费的银行单据或社保机构开具的证明等复印件并加盖公章或免缴纳证明。 |  |  |  |
| 5 | 投标人声明函 | 提供了参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动的书面声明。 |  |  |  |
| 6 | 信用信息查询 | 投标人不得为“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（以现场查询结果为准）。 |  |  |  |
| 7 | 中小企业声明函 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财 库【2020】46 号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财 库〔2022〕19 号的规定，本项目部分专门面向中小企业，专门面向中小企业预留金额：3000000.00元，占比30.00% 其中，面向小微企业预留金额：1800000.00元，占比60.00% 。请投标人按要求填写中 小企业声明函及报价明细表，否则不予以通过资格性审查。提交的声明函数据不真实的，应承担相应的法律责任。 专门面向中小企业的，只接受全部货物由中型、小型、微型企业制造。 专门面向小微企业的，只接受全部货物由小型、微型企业制造，在中 小企业声明函中须写明标的物、所提供的货物的制造商名称，所属行 业、从业人员、营业收入、资产总额。 货物由中型、小型、微型企业制造生产的须在分项报价表中列明，并计算出总金额。 注：如未按规定提供将会导致废标 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |

注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示，结论为“合格”或“不合格”，有任一项不符合要求，结论为不合格。

二、投标文件符合性审查

| 序号 | 评审内容 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函内容是否完整有单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章； |  |  |  |
| 2 | 按招标文件规定提供有效的法定代表人身份证明书，附完整的法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书附完整的法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件，并加盖公章； |  |  |  |
| 3 | 按招标文件的规定提交投标保证金的； |  |  |  |
| 4 | 投标文件按招标文件的规定要求签署、盖章的； |  |  |  |
| 5 | 按规定的格式填写，没有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |
| 6 | 交货及完成期满足招标文件规定的； |  |  |  |
| 7 | 投标报价未超过招标文件中规定的最高限价； |  |  |  |
| 8 | 投标有效期满足招标文件要求； |  |  |  |
| 9 | 符合招标文件中规定的其它实质性要求的； |  |  |  |
| 10 | 投标文件中未附有招标人不能接受的附加条件的； |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |

注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示，结论为“合格”或“不合格”，有任一项不符合要求，结论为不合格。

- 评分标准

报价部分（占总分值的30%）

| 序 号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济部分 | 30分 | 在满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(投标基准价／投标报价)×价格分值×100 注：1、项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 |

商务技术部分（占总分值的70%）

| 序 号 | 评审项目 | 分 值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标响应程度 | 35分 | 投标人在响应过程中应充分考虑用户需求，在产品选型过程中，提供的响应产品应是功能、质量、产品配置、性能优良，并满足用户对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求，且是完全满足招标文件技术参数和技术规格要求的产品，没有实质性负偏离的得基本分35分；其中一项★重点参数不满足扣0.5分，每有一条一般指标低于招标文件要求的扣0.1分，所扣分数随不满足的条目逐条增加，直到扣完为止。 (提供完整的检测报告或技术白皮书或产品彩页或功能截图等证明文件）注：如采购需求中有明确要求提供证明材料（佐证材料）的，则以采购需求要求的为准提供相关证明材料；未响应或未按要求提供证明材料或提供的证明材料无法证明满足采购需求技术参数要求的，均视为不响应） |
| 2 | 实施方案 | 16分 | 根据供应商提供针对本项目制定的项目实施方案进行综合评分，内容包括但不限于:①产品配送方案（产品配送方案有符合项目要求的配送人员及配送车辆安排、完善的配送交接流程）；②质量保证措施（产品质量保障措施有符合项目要求的质量管理制度和质量保障目标、质量关键控制点、质量检测检验流程）;③交货和安装调试计划（符合项目的备货计划、有明确的周期安排、安装调试验收计划有具体的流程安排;④应急预案（有符合采购产品的运输过程中的应急处理措施、产品质量问题应急预案、遇突发事件 应急预案）。以上内容每缺一项扣4分,内容不够完整每项扣2分。 |
| 3 | 售后服务 | 10分 | 根据投标人针对本项目所提供的质量保证措施及售后服务、应急维修方案是否具体完善，各阶段服务计划，维护保养服务； 提供合理可行（合理可行是指不存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等）的售后方案，否则视为该项不满足，评分因素内容包括：①服务方案承诺②响应时间③服务流程(包括故障处理、上门维护、紧急维护、电话回访维护)④售后服务记录(包括服务报告、质量考核评估、满意度调查、电话回访记录)⑤售后服务应急处理方案 以上内容以上内容体现完整，每满足一项得2分，最多10分。 每有一项内容不完整或未能满足采购需求的或每有一项不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣1分，未提供不得分。 |
| 4 | 备品备件 | 4分 | 有固定、长期的备品备件库，提供备品备件种类丰富、品质优良、价格实惠等可行的售后服务及承诺得4分，提供备品备件种类较少、价格等可行的售后服务及承诺一般得2分。未提供得0分。（提供相关证明材料） |
| 5 | 环保节能产品 | 1分 | 供应商所提供的产品每有一项为政府采购节能产品（不包括强制节能产品）或环境标志产品得 0.25分（如果两者皆是得1 分），最多得 1 分。（提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）中认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件并加盖公章，否则不予认可） 注：若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。 |
| 6 | 技术培训 | 4分 | 根据投标人提供的培训方案、培训目的、培训计划、培训日程安排、培训课程主题内容。提供合理可行（合理可行是指不存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等）的培训方案。 评分因素内容包括：①培训目的②培训计划③培训日程安排④培训课程主题内容。以上内容体现完整，每满足一项得1分，最多4分。 每有一项内容不完整或未能满足采购需求的或每有一项不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣0.5分，未提供不得分。 |
| 小计 |  |  | 70分 |

计算综合评分时，如有小数，应保留两位小数。

注：1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2. 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3. 投标人的投标货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有节能产品、环境标志产品认证证书，在评标时予以优先采购。

4. 如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5.同品牌处理办法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的则投标报价最低优先，如报价相同则技术部分得分最高优先。

6.中标候选人并列式时的处理方式：投标报价最低优先，如报价相同则技术部分得分最高优先，投标报价相同且技术部分得分也相同的，由评标委员会推荐，经采购人确定。

# 第六章 合同条款草案

1、定义

1.1 “合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式文件，包括所有的招标文件、投标文件、招标答疑纪录、澄清说明、附件、附录和组成合同的所有其他文件。

1.2 “合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时，买方应支付给卖方的款项。

1.3 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册、其它技术资料和其它材料。

1.4 “服务”系指合同规定卖方必须承担的安装、调试、技术协助及其他类似义务。

1.5 “甲方”、“买方”、“采购人”均系指通过招标采购，接受合同货物及服务的各行政事业单位、社会团体(采购单位)及社会代理机构。

1.6 “乙方”、“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7 “现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8 “验收”系指买方依据国家技术规范及本合同的约定，对内技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2、适用范围

2.1  本合同条款仅适用于本次招标活动。

3、原产地：系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4、技术规格和标准

4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5、专利权

5.1 卖方须保障买方在使用其提供的货物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6、包装

6.1 除本合同另有规定之外，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失造成的任何损失或费用。

6.2 每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7、运输标记

7.1卖方应在每一包装箱侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明：收货人、合同号、收货人代号、目的地、货物的名称、品名号、箱数、毛重／净重(公斤)、尺寸(长x宽x高，以厘米计)等信息。

8、卖方的交货价

8.1 卖方应在合同规定的交货期前    天以电话等方式通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x  高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

8.2 卖方负责安排自发运地至买方现场的运输，费用包含在合同总价中。

8.3 交货日期以货物到达买方现场为准。

8.4 卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

9、装运通知

9.1 卖方应在货物装运完成24小时内以电话通知买方，如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2．7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

10、保险

10.1在合同价条件下，由卖方负责办理保险。

11、合同价款的支付方式

11.1除另有规定者外，货款均由采购人直接向卖方支付。

12、技术资料

12.1除招标文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并随同设备同时到达买方，如样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

12.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13、价格

13.1除合同中另有规定者外，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

14、质量保证

14．1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和一流工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定者外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后30天内，免费负责修理或更换整体。对造成的损失买方保留索赔的权利。

14.2、除合同中另有规定者外，合同项下货物的质量保证期为： 详见须知前附表 。

15、履约保证金

无

16、检验

16.1  卖方应在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

16.2  在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请质检部门进行检验，并有权根据检验证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

17、索赔

17.1  卖方对所供货物与合同约定相一致负完全责任。在买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内提出索赔时，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜：

(1) 卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币还付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需的其它必要费用。

(2) 根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货价。

(3) 更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

17.2 若卖方未能在买方依据合法证据正式提出书面索赔通知的10天内或买方同意的更长时间内，按买方同意的上述任何一种方式响应和处理索赔事宜，卖方向买方赔偿违约部分金额的         %的违约金。

18、延期交货

18.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(不可抗力除外)，由双方协商解决。

19、不可抗力

19.1签约任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

19.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后15天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信等形式寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

20、仲裁

20.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

20.2仲裁应由买方所在地仲裁机构，根据其仲裁程序和规则进行。

20.3仲裁裁决为最终决定，并对双方具有约束力。

20.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

20.5在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

21、违约终止合同

21.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后30日内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1) 如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2) 卖方未能履行合同项下的其它义务。

21.2  一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的价格差及额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

22、变更指示

22.1  买卖双方经友好协商可对某些条款作出更改和调整，但不得对招投标内容做出实质性更改，且需以书面形式确认变更内容。

22.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

23、合同修改

23.1欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24、转让与分包

24.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

24.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

25、适用法律

25.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

26、通知

26.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

27、合同文件及资料的使用

27.1  除了买、卖方为执行合同所雇人员外，在未经买、卖双方同意的情况下，买、卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样透露给任何人。买、卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行本合同必不可少的范围内。

27.2除非执行合同需要，在事先末得到买、卖方同意的情况下，买、卖方不得将与本合同有关的任何文件和资料给第三方使用。

27．3除合同本身以外，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

28、合同生效及其他

28.1 本合同应在买方和卖方签字盖章后生效。

28.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

28.3 商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

28.4下述文件将作为合同附件，为本合同不可分割的组成部分并与本合具有同等效力：

(1) 招标文件；

(2) 中标通知书；

(3) 中标人的投标文件及询标过程中的书面答疑记录。

二、合同特殊条款

合同特殊条款是对合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有不一致之处时，应以特殊条款为准。

1. 培训

1.1 卖方的安装调试人员有义务对买方的设备维修人员及使用人员进行培训，使维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。所有的维修图纸、维修手册免费提供。

1.2 中标人应对采购人的操作人员、诊断人员进行培训，直到用户熟练或满意为止。

1.3 投标人对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中应详细说明。

2. 检验

2.1 卖方提供的所有货物应符合国际及国内通行的标准，并应附有相应的测试报告和合同证书。

2.2 对于卖方提供的所有货物, 买方可按货物的一定比例委托自治区质量监督部门进行抽检，验收合格后，所产生的费用由买方承担，经检验不合格时，所产生的费用由卖方承担。

2.3 具体的国际或国内检验标准按卖方在投标文件中承诺的并经买方确认的规定执行。

3. 质量保证

3.1因卖方原因造成买方不能按时使用（根据合同有关条款）所购买货物（设备）时，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿。

3.2 卖方对合同项下的设备提供为期一年的保修服务，保修期自验收合格双方签字时算起。在保修期内，卖方需提供免费的维修零配件。

4.售后服务

4.1 提供给买方详细的设备清单及相应的使用、维修。

4.2 在买方发出要求服务通知的   小时内，卖方指派的服务人员必须到达买方现场，对出现的较大问题，解决时间不应超过    个日历日。

4.3在保修期内，如设备出现故障，必须在    个日历日内完成维修工作，否则更换。

4.4 提供相应的售后服务承诺（需要设备生产企业协助的部分，须由该生产企业做出相应的服务承诺），并附在投标文件中。

5.其他

5.1 投标报价：详见中标通知书。

5.2 投标货币：人民币

5.3 列出详细的易损件、专用工具的清单，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、单价、总价。

5.4 交货时间：见投标人须知前附表。

5.5 交货地点：采购人指定地点。

甲方：                               乙方：

盖章：                               盖章：

代表签章：                           代表签章：

时    间：                           时    间：

地    址：                           地    址：

备注：最终合同已与甲方签订合同为准。

# 第七章  投标文件格式

正本/副本

裕民县第三小学与第三幼儿园少年科学院建设项目

投 标 文 件

项目编号：RHZC2025-013GK

投标人单位名称：                                  （盖公章）

法定代表人或委托代理人：                        （签字或盖章）

联系人及联系电话：

年   月   日

附件一

投标函

新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司：

我方收到贵方        （项目名称、项目编号）的招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

l、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供以上货物和服务，同时负责税金、运输、设备及材料搬运、垃圾运输、保险费用、安装、调试费、拆装、备品备件、售后服务质保及其他发生的与本项目相关需计入投标成本的等一切相关费用，总价格及明细见《报价表》。

2、如果我方的投标文件被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行供货义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

4、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为自投标截止之日起    个日历日，遵守本投标文件中的承诺且在此期满之前均具有约束力。

5、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标的约定。

8、我方在投标文件和投标中所作的承诺在开标后保持有效，不作任何更改和变动。

9、我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

10、若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付服务费。我方承诺接受招标文件及澄清修改部分的全部条款（包括投标文件递交截止时间、保证金、资格评审条件、中标标准以及采购需求等其他所有条款）且无任何异议，现向贵公司提出承诺报价。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

地      址：

电      话：

投标人名称（盖章）

投标人授权代表（签字）

日  期

附件二：

报价一览表

项目名称：                            项目编号/包号：

| 投标内容 | 投标总价 |
| --- | --- |
|  | 小写：￥ 元 大写： 元 |
| 交货及完成期限： |  |

投标人名称（单位盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

20    年   月    日

附件三：                 投标保证金证明

附件四：

投标报价明细表

项目名称：                               项目编号/标项名称：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 品 牌 | 数 量 | 单 价 | 制造商是否为中小微企业（列明中型、小型、微型） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 5 | 中型企业提供货物总计 |  |  |  |  |  |
| 6 | 小型企业提供货物总计 |  |  |  |  |  |
| 7 | 微型企业提供货物总计 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人（签字）：

投标人盖章：

20    年   月    日

注：投标价中需包含税金、运输、设备及材料搬运、垃圾运输、保险费用、安装、调试费、拆装、备品备件、售后服务质保及其他发生的与本项目相关需计入投标成本的等一切相关费用。

附件五：

商务条款偏离表

项目名称：                         项目编号/标项名称：

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 偏离情况（据实填写正偏离/负偏离/无偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本偏离表是评审最重要的直观材料和主要依据，投标人应当予以填写，表中“偏离情况”一栏应填以“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

- 2、投标人对于偏离情况请如实列出，否则根据情况承担相应后果。

投标人授权代表（签字）： _____________

投标人名称（盖章）：

日    期：

附件六：

采购需求偏离表

项目名称：                          项目编号/标项名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 响应内容 | 偏离情况（据实填写） |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正偏离 | 无偏离 | 负偏离 |  |

注：1、本偏离表是评审投标人技术方案最重要的直观材料和主要依据，投标人须针对本招标文件采购需求中的要求是否满足填写偏离表，表中“偏离情况”一栏应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，表中“说明”填写技术参数证明页码。投标人应注意在本表中的所报货物和服务的技术应答与招标文件采购需求部分序号、采购需求部分要求做到逐条响应，否则由此造成评审小组无法认定的情形由投标人自行承担后果。

- 2、投标人对于偏离情况请如实列出，否则根据情况承担相应后果。

投标人授权代表（签字）： _____________

投标人名称（盖章）：

日    期：

附件七：

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 本公司所属 行业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 从业人员人数： |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 其他 |  |  |  |
| 近三年财务简况 | 2021年度净资产： 资产总额： 营业收入： 利润： 2022年度净资产： 资产总额： 营业收入： 利润： 2023年度净资产： 资产总额： 营业收入： 利润： |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

附表八：

资格证明文件

附件8-1法人或者其他组织的有效的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明

附件8-2提供会计师事务所出具的2023年度财务审计报告复印件或银行在开标日前三个月内开具的资信证明；

说明：1）财务审计报告必须是经会计师事务所出具的完整的财务审计报告。

2）银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。

- 银行资信证明可提供原件（附在投标文件正本中），也可提供银行在开标日前3个月内开具资信证明的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

附件8-3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺（格式自拟）

附件8-4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

投标人应提供开标日前六个月任意一个月的缴纳社会保障资金的有效票据凭证；若投标人逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的有效票据凭证复印件。（须加盖投标人公章）

注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。不足一年的新公司从成立月份起算。

投标人应提供开标日前六个月任意一个月依法纳税（法人单位必须为增值税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件（须加盖投标人公章）

注：依法免税或零报税的投标人，须提供相应文件证明其依法免税证明文件或纳税申报表复印件。不足一年的新公司从成立年份起算。

附件8-5 投标人声明函

（采购人名称）  ：

在参加本次项目投标中，我单位承诺：

1、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）

2、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有须填写，如没有须填“/”）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| ... |  |  |

- 3、我单位不是为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项，我单位将自动失去本项目的成交资格，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。

投标人：（加盖公章）

授权代表人(签字)：

日    期：   年  月  日

附件8-6 信用信息查询  投标未在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标人，未在为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（以现场查询结果为准）

附件8-7中小企业声明函 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财 库【2020】46 号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财 库〔2022〕19 号的规定，本项目部分专门面向中小企业，专门面向中小企业预留金额：3000000.00元，占比30.00% 其中，面向小微企业预留金额：1800000.00元，占比60.00% 。

请投标人按要求填写中 小企业声明函及报价明细表，否则不予以通过资格性审查。提交的声明函数据不真实的，应承担相应的法律责任。

专门面向中小企业的，只接受全部货物由中型、小型、微型企业制造。

专门面向小微企业的，只接受全部货物由小型、微型企业制造，在中 小企业声明函中须写明标的物、所提供的货物的制造商名称，所属行 业、从业人员、营业收入、资产总额。 货物由中型、小型、微型企业制造生产的须在分项报价表中列明，并计算出总金额。

注：如未按规定提供将会导致废标

附件九：

拟派项目负责人情况表

| 姓 名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职务 |  | 联系电话 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 相关工作年限 |  |

投标人名称（盖章）：

授权代表人（签字）：

- 日  期:      年    月    日

附件十：

本项目主要人员配备表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 所学 专业 | 拟在本项目中 担任的工作 | 相关工 作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附证明材料。

投标人名称（盖章）：

授权代表人（签字）：

- 日  期:      年    月    日

附件十一：

中小企业声明函（一）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为           万元，资产总额为            万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为                万元，资产总额为            万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：不符合小微企业情形的投标人无须提供上述声明函件。

本公司对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担责任。

监狱企业声明函（二）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：

残疾人福利性单位声明函（三）

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和采购编号）采购活动，提供本单位的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

日　期：

注：不符合上述情形的投标人无须提供上述声明函件。

附件十二                备品备件清单

| 零部件名称 | 单位 | 单价 | 不变价格的年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要部件 |  |  |  |  |
| 易损易耗件 |  |  |  |  |

附件十三：

投标人服务承诺及方案

附件十四：

投标人自行提交的其他文件