招　标　文　件

项目名称：新疆医科大学雪莲山校区幼儿园厨卫用具采购项目（二次）

项目编号：GK2024-253-1

| 采购人 审核意见 | 采购人签章： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 现场监督部 审核意见 | 审核人签章： 年 月 日 |

新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心

2025年1月7日

总  目  录

第一章  投标邀请……………………………………5

第二章  投标人须知…………………………………8

第三章  合同条款及格式……………………………21

第四章  项目需求……………………………………25

第五章  评标方法与评标标准………………………26

第六章  投标文件格式………………………………28

## 第一章  投标邀请

新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心现就GK2024-253-1（新疆医科大学雪莲山校区幼儿园厨卫用具采购项目（二次））进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

GK2024-253-1（新疆医科大学雪莲山校区幼儿园厨卫用具采购项目(二次） 招标项目的潜在投标人可在“新疆公共资源交易网”或“新疆政府采购网”自行查看项目公告，并于2025年2月13日11点00分（北京时间）前提交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目名称：新疆医科大学雪莲山校区幼儿园厨卫用具采购项目（二次）

2.项目编号：GK2024-253-1

3.预算金额：1442210元

4.本项目设定最高限价，最高限价为1442210元。

5. 采购需求：

不锈钢水箱、反渗透水处理系统、四层平板货架等幼儿园厨卫用具类的采购、供应、安装、售后服务等，具体详见采购文件及技术参数。

6.合同履行期限：自合同签订之日起至验收合格30个日历日

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

9.本项目属于货物类

10.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”。行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）文件规定执行。

### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供网页截图或承诺函）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业采购。即：所提供的货物制造商全部由符合政策要求的小微企业制造，投标时须提交制造商《中小企业声明函》

- 3.本项目的特定资格要求：无。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：登录“新疆政府采购云平台”-“项目采购”-“获取采购文件”中自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年2月13日11点00分（北京时间）

2.地点：新疆政府采购网。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

评标委员会如要求投标人对投标文件内容进行澄清，将通过腾讯视频会议方式进行，请各投标人在开标前做好人员、网络、设备准备工作，视频会议房间信息将适时告知投标授权代表，投标代表务必于开标当日保持手机联系畅通。

### 七、联系事项

1.采购人信息

名称：新疆医科大学

地址： 新疆乌鲁木齐市水磨沟区尚德北路567号

联系人：赵晓勇

联系电话：0991-2110165

2. 新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心信息

地　址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦4楼A408室

联系人：漆老师

联系电话：0991-3550126

### 八、其他

1.本项目实行电子招投标，供应商须登录新疆政府采购云平台申请获取招标文件，并通过新疆政府采购云平台电子投标客户端制作投标文件。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购云平台”发布的澄清变更公告，网址分别为“http://zwfw.xinjiang.gov.cn/xinjiangggzy”和“http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn”。

2.各供应商应在开标前确保成为新疆政府采购网正式供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.供应商可前往新疆政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打客户服务热线95763进行咨询。

4.本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA上传加密的电子响应文件。

备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=beijing，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及在线客服获取服务支持。

5、供应商应当在递交截止时间前,将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”,递交截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

7、本项目不收取投标保证金。

8、本项目的中标供应商可以登陆新疆政府采购网,进入“项目采购” 自行打印中标通知书。通过新疆政府采购网下载打印的中标通知书与现场开具的中标通知书具有同等法律效力。

9、系统技术支持电话：95763。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期七日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间至少十五日前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等内容。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、投标配置与分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的产品价格、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

#### 13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标保证金（如果收取）

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之后5日内退还。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之后5日内退还。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

16.5 供应商缴纳的投标保证金必须于投标文件（响应文件）接收截止时间前，以供应商的名称，按本采购文件规定的金额缴纳到指定账户（保证金缴纳方式及账户详见第一章投标邀请—其他）。

#### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后120天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 18、投标有效期的延长

18.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，交易中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 19、投标文件的递交

19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照采购文件规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 20、投标截止时间

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 21、投标文件的拒收

21.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

### 五、开标与评标

#### 23、开标

23.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织线上公开开标。投标人应当参加开标活动。

23.2开标过程由交易中心组织。“政采云平台不见面开标大厅”系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照采购文件规定执行。

#### 24、评标委员会

24.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评标得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到交易中心登记查询，逾期将不予受理。

#### 26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以发送电子函件、召开视频会议或其它适当的方式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和方式做出澄清，澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，采用综合评分法评标的，还应当告知未中标人本人的评标得分与排序。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外,按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过书面形式告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

#### 28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

28.1.2投标人未成功解密电子投标文件的。

28.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.4投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.6投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.7未通过符合性检查的。

28.1.8不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.9投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.10  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.11 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内作出说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

28.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因“新疆公共资源交易平台不见面开标大厅”系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 29、确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 交易中心将在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30 询问、质疑、投诉

30.1 询问

30.1.1 供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程、成交或者成交结果）有疑问的，可以向采购人或者新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

30.1.2 采购人或者新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

#### 30.2 质疑处理

30.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易中心及采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

30.2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式、内容和要求进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.2.4 交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

质疑接收人：自治区政务服务和公共资源交易中心 现场监督部

联系地址：乌鲁木齐市水磨沟区准格尔街299号益民大厦A417

联系电话：0991-3551778。

30.2.5 以下情形的质疑不予受理

30.2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.2.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.2.5.6无具体质疑事项内容，或未提供有效线索，难以查证的。

30.2.5.7所质疑事项已进行处理，或正在行政复议、仲裁、诉讼、投诉等其他程序的。

30.2.5.8不属于本中心管辖范围的质疑。

30.2.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30.3 投诉

30.3.1 质疑供应商对新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心的答复不满意，或者新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30.3.2 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

30.3.3 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

30.3.3.1 捏造事实；

30.3.3.2 提供虚假材料；

#### 30.3.3.3 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、货物和服务的追加、减少和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，经政府采购管理部门同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

新疆维吾尔自治区政府采购合同（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心                          组织的                                   项目公开招标的结果，签署本合同。

一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1本合同范围的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：__    ____

8.2 交货方式：___________

8.3 交货地点：__       ___

九、货款支付

9.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________

9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十.税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的产品的免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期后，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、产品包装、发运及运输

13.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。

13.3 乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为乌鲁木齐市。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

17.3本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年  月  日

## 第四章  项目需求

✦.供应商须对以下项目建设与货物进行分项报价，不得缺项、漏报；且供应商针对同一种货物或服务不得出现了两个或两个以上的报价；报价不得超过最高限价及单价限价；否则视为无效投标，废标处理。

- 技术需求

1.项目名称：新疆医科大学雪莲山校区幼儿园厨卫用具采购项目技术参数

2.预算价（控制价/元）：1442210元

3.货物需求一览表核心产品（反渗透水处理系统、四门高身冷柜）

| 序号 | 货物总名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价最高（含税）限价/元 | 合计最高限价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热水机房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢水箱 | 外形尺寸：1000*1000*2000mm 1、采用优质不锈钢板材,物理化学性质稳定，对水质无污染，保证水质清洁卫生； 2、冲压成型,强度高、外型整洁； 3、加强型结构，高强度的冲压板及箱内分布均匀的不锈钢拉筋使箱体承压均匀合理。 4、顶部设置圆形箱盖，方便检修。 | 个 | 2 | 12300 | 24600 |  |
| 2 | 反渗透水处理系统 | 处理能力：2.6吨/小时 1、原水泵1台：304不锈钢，功率380V/0.75KW/50Hz； 2、多介质过滤器1套：400x1665mm罐体1台，远程控制器1套，布水器1只、10－24目石英砂150kg； 3、活性碳过滤器1套：400x1665 FRP罐体1台，远程控制器1套，布水器1只、10－24目活性炭150kg； 4、软化过滤器1套：400x1665mm FRP罐体1台，远程控制器1套，布水器1只、100L的PE盐箱1只、001×7阳树脂100L； 5、反渗透主机包含：过滤器：5μ/30〞 - 5芯不锈钢1套，精度5μm过滤芯5只、1MPA充油防震式压力表2块；立式多级高压泵1台；RO膜组件1套：4040×1不锈钢RO膜壳10套、4040芳香族聚酰胺复合材料RO膜10只、触摸屏远程PLC控制器1台、10GPM有机玻璃纯水流量计1只、10GPM有机玻璃浓水流量计1只、DN25黄铜阀体冲洗电磁阀1只、液位浮球开关1套； 6、不锈钢机架和配套不锈钢管路1套； | 套 | 1 | 79000 | 79000 |  |
| 择菜区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 | 外形尺寸：1200*500*1650mm 不锈钢材料选用304拉丝板。 主材（支架、立柱、加强撑）厚度为1.2mm； 辅材（层板、装饰）厚度为1.0mm； 采用四层设计，每层层高均匀分布。 支撑腿采用38*1.2mm不锈钢管。 配Ø38的不锈钢子弹脚。 | 个 | 3 | 1400 | 4200 |  |
| 2 | 双层平板工作台 | 外形尺寸：1800*600*800mm 不锈钢材料选用304拉丝板。 不锈钢304管拉丝处理。 台面材料厚度为1.2mm。 下层板材料厚度为1.0mm。 加强筋均种钉表面无痕迹。 台面加密度板加强。 支撑腿采用304/38*38*1.2mm不锈钢管。 横向支撑采用304/38*25*1.2mm不锈钢管. 配Ø38的不锈钢子弹脚。 | 个 | 1 | 1500 | 1500 |  |
| 主副食库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 米面架 | 外形尺寸：1200mm*600mm*100mm 采用304不锈钢矩形管焊接，板厚1.2mm； 立柱采用Φ38×1.0mm不锈钢管及或矩形管。 配Ø38的不锈钢子弹脚。 | 个 | 4 | 1100 | 4400 |  |
| 2 | 四层平板货架 | 外形尺寸：1200*500*1650mm 不锈钢材料选用SUS304拉丝板。 主材厚度为1.2mm； 辅材厚度为1.0mm； 采用四层设计，每层层高均匀分布。 支撑腿采用38*1.2mm不锈钢管。 配Ø38的不锈钢子弹脚。 | 个 | 5 | 1400 | 7000 |  |
| 3 | 平板推车 | 外形尺寸：800*600*1000mm 1、采用304#不锈钢制作； 2、面板采用1.2mm厚不锈钢板； 3、面下重钉托撑，四周焊接； 4、圆管把手采用 304材质 壁厚1.0mm； 5、配2个定向2个万向加强脚轮 | 个 | 2 | 1200 | 2400 |  |
| 冰鲜库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四门高身冷柜 | 外形尺寸：1220*730*1940mm； 1.制冷方式：风冷； 2.控温类型：电子数字控温； 3.冰箱采用前置空气过滤网，无需排水、自动蒸发自动化霜； 4.门板：自动回归保温门，配磁性门缝胶条； 5.温度范围：'-18℃～-6℃/-5℃～10℃； 6.发泡厚度层厚度达65mm； 7.优质压缩机； 8.配4个万向脚轮，方便移动清洁。 | 台 | 4 | 13000 | 52000 |  |
| 2 | 留样保鲜冰箱 | 外形尺寸：600*520*1700mm 1.制冷方式：直冷； 2.控温类型：电子数字控温； 3.门板：钢化玻璃门； 4.温度范围：+2～+10℃； 5.环戊烷发泡厚度达38mm； 6.全铜管蒸发器。 | 个 | 1 | 3500 | 3500 |  |
| 洗菜切菜区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★毛刷去皮机 | 外形尺寸：1000*670*930mm； 1.用途：利用毛刷将土豆、萝卜、芋头等根茎类蔬菜摩擦去皮并清洗； 2.整机304不锈钢材料； 3.毛刷长度：900mm； 4.毛刷数量：6根； 5.毛刷形状：凹凸形； 6.毛刷材质：尼龙丝材质，耐酸碱耐腐蚀，不倒塌，不掉毛，韧性好； 7.机器底部加装废料收集盘，防止污水皮屑等污染地面； 8.电机放置底部，机器下方的废料收集区有足够的空间方便工人清除废料，设置过滤网隔开废渣和废水，废渣被滤网收集，废水在滤网下方通过排水管排走； 9.每小时产能：500公斤； 提供至少1根额外的毛刷。 | 台 | 1 | 23000 | 23000 |  |
| 2 | ★多功能切菜机 | 外形尺寸：1200*580*1200mm 1、外观:整体机身材质为304不锈钢制造，结构紧凑，外形美观，整机可以喷水清洗，卫生、耐用，变频调速简单直接。 2、刀具部分: 采用SUS420J2材料制成，增加刀片使用寿命，根茎端投料口为铝合金材质。 3、电器部分:采用台湾东元接触器、过电流保护器、变频器、变频器带过滤器，抗干扰，能力强，使用更稳定。 4、控制单元: 控制回路，采用 24V 安全电压，保障使用人员安全。 5、安全防护安全保护罩及安全保护感应开关,门打开立即断电,停止工作。 6、违规操作自动停机,严格按照CE标准和JS安全卫生要求设计,实现以人为本安全操作。 产能：300-1000kg/h 皮带宽：120mm 切菜机的刀片应符合国家相关要求，采用感官和浸泡的试验方式符合标准要求； 切菜机的皮带应符合国家相关要求，采用感官和浸泡的试验方式符合标准要求； | 台 | 1 | 45000 | 45000 |  |
| 3 | 切绞机 | 外形尺寸：600*450*800mm 1.设备采用304不锈钢材料，具有外型美观、体积小巧、结构紧凑、拆洗方便等特点； 2.板孔和绞刀圴为优质金属材质，具有使用寿命长，安全，操作简单的特点； 3.电机功率：2.2Kw-220v； 4.生产效率：绞肉150kg/h，切肉250kg/h； 5.配件：塞肉棒； 6.随机配1套规格的刀具。 | 台 | 1 | 6800 | 6800 |  |
| 4 | 双星水池 | 外形尺寸：1200*700*800mm 1、不锈钢材料选用SUS304拉丝板。 2、不锈钢304管拉丝处理。 3、星盆规格500*500*300mm，中间去水。 4、设备台面及星盆材料厚度为1.2mm。 5、支撑腿采用304/38*38*1.5mm不锈钢管。 6、横向支撑采用304/38*25*1.2mm不锈钢管。 7、下水器为水塞式下水，配滤渣杯，水龙头为摇摆龙头。 8、不锈钢直径38mm不锈钢可调节子弹脚。 | 个 | 3 | 1500 | 4500 |  |
| 5 | 双层平板工作台 | 外形尺寸：1800*800*800mm 不锈钢材料选用SUS304拉丝板。 不锈钢304管拉丝处理。 台面材料厚度为1.2mm。 下层板材料厚度为1.0mm。 加强筋均种钉表面无痕迹。 台面加密度板加强。 支撑腿采用304/38*38*1.2mm不锈钢管。 横向支撑采用304/38*25*1.2mm不锈钢管. 配Ø38的不锈钢子弹脚。 | 个 | 2 | 1500 | 3000 |  |
| 6 | 双层冷面工作台 | 外形尺寸：1800*760*1850mm 1.制冷方式：直冷； 2.控温类型：电子数字控温； 3.门板：下层为自动回归保温门，上层为钢化玻璃平移门； 4.温度范围：下层0～+10℃，上层-10～+10℃； 5.发泡厚度层厚度达65mm 6.全铜管蒸发器。 7.配调节子弹脚。 | 台 | 2 | 14500 | 29000 |  |
| 7 | 大二门保鲜柜 | 外形尺寸：1220*730*1940mm； 1.制冷方式：风冷； 2.控温类型：电子数字控温； 3.冰箱采用前置空气过滤网，无需排水、自动蒸发自动化霜； 4.门板：钢化玻璃门，配磁性门缝胶条； 5.温度范围：'2℃～10℃； 6.发泡厚度层厚度达65mm； 7.优质压缩机； 8.配4个万向脚轮，方便移动清洁。 | 台 | 1 | 5900 | 5900 |  |
| 8 | 刀具。砧板消毒柜 | 外形尺寸：1200*600*1500mm 设备为砧板刀具组合是消毒保洁柜 采用热风循环消毒工艺 电功率：220v，1500W 内外采用201不锈钢板材加工，厚度1.0mm； 下层柜体消毒刀具和砧板，至少可容纳20把刀具和8个砧板； 上层柜体消毒毛巾，采用挂架设计； 设备可调节温度和时间，采用旋钮式开关，操作方便； 柜门应该采用玻璃门。 | 台 | 1 | 6800 | 6800 |  |
| 9 | 电热水器 | 容积：100升； 最高温度：75℃。 加热功率：2100w，电压：220v。 防电墙保护功能。 旋钮开关，机械控制。 | 台 | 1 | 3600 | 3600 |  |
| 主炒区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单通工作台 | 外形尺寸：1800*800*800mm 1、不锈钢板为优质SUS304#不锈钢板； 2、台面不锈钢厚1.2mm； 3、下层板不锈钢厚1.0mm； 4、门板及侧板不锈钢厚1.0mm； 5、U型加强力加强筋厚度1.2mm； 6、配可调节重力脚； 7、趟门配不锈钢吊轮。 | 个 | 4 | 3200 | 12800 |  |
| 2 | 双头燃气矮汤炉 | 外形尺寸：1400*700*1200mm 1、不锈钢材料选用SUS304拉丝板。 2、燃气供给管道采用镀锌钢管，炉内燃气管道为DN16紫铜管，管道每500mm即安装固定卡稳固。 3、供水管道采用DN15紫铜管。转角部分圆弧弯管处理。 4、围板及炉背板材料厚度为1.2mm； 5、炉架用40X40X4.0mm国标角铁制作，两次油漆处理（第一遍防锈处理）。 6、炉头采用强力炉头双盘火。 7、配置熄火保护功能，提供检测报告。 | 台 | 1 | 8000 | 8000 |  |
| 3 | 燃气双大锅灶 | 外形尺寸：2000*1100*1200mm 锅体直径：800mm 1、灶面、灶帮为1.2mm厚优质304不锈钢板。 2、侧板为1.2mm厚优质304不锈钢板。 3、炉体骨架40*40*4㎜的角铁。 4、黑铁炉膛结构1㎜的铁板。 5、炉通脚含支撑炉身的钢柱及可调炉身的高度的不锈钢子弹脚。 6、炉膛内采用高级铸铁耐火棉隔热。 7、风机：250W/220v，共2个风机，电子点火。 8、配摇摆水龙头； 9、配置熄火保护功能，提供检测报告。 | 台 | 1 | 11000 | 11000 |  |
| 4 | 燃气双炒单尾灶 | 外形尺寸：1800*1100*1200mm 1、灶面、灶帮为1.2mm厚优质304不锈钢板。 2、侧板为1.2mm厚优质304不锈钢板。 3、炉体骨架40*40*4㎜的角铁。 4、黑铁炉膛结构1㎜的铁板。 5、炉通脚含支撑炉身的钢柱及可调炉身的高度的不锈钢子弹脚。 6、炉膛内采用高级铸铁耐火棉隔热。 7、风机：180W/220v，共2个风机，电子点火。 8、配摇摆水龙头； 9、配置熄火保护功能，提供检测报告。 | 台 | 1 | 9000 | 9000 |  |
| 5 | 炉间台 | 外形尺寸：500*1100*1200mm 1、不锈钢板为优质SUS304#不锈钢板； 2、台面不锈钢厚1.2mm； 3、下层板不锈钢厚1.0mm； 4、侧板不锈钢厚1.0mm； 5、加强筋厚度1.2mm； 6、配可调节重力脚； 外形尺寸应该根据现场实际尺寸进行调整。 | 个 | 2 | 1100 | 2200 |  |
| 6 | ★炉灶灭火系统 | 容量：双瓶组，灭火剂不少于32升 1 、产品应符合急管理部XF498-2012；CCCF-CPRZ-21：2019的标准要求； 2 、产品的喷嘴数量≧27只，灭火剂升量≧32L，灭火剂有效期≧10年； 3 、产品具有应急启动装置，满足耐高低温条件：1.预处理：（23±2）℃ 、（50±5）%RH,24h; 2. 试验温度从（25±5）℃开始→经70min降温至-45℃ , 保持低温15h→经200min升温至155℃,保持高温15h→经130min降温至（25±5）℃,此为一个循环，共进行6个循环。温度变化速度率：1℃/min 。 4 、产品具有压力观察口，检测依据XF498-2012；CCCF-CPRZ-21：2019。 5、产品应采用机械式启动方式，禁止使用电磁阀启动装置、禁止使用电启动水流阀。 6、设备安装在排油烟罩或者油烟净化一体机内部。 7、当厨房设备意外燃烧使得烟罩内的温度上升到183℃时，灭火系统的感温片熔断触发驱动器启动灭火系统，放出高压氮气，氮气推动灭火剂经过管道从喷嘴中向设备喷洒，扑灭火焰。 8、须提供检测报告。 | 套 | 1 | 53000 | 53000 |  |
| 面点区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单星水池 | 外形尺寸：600*760*800/150mm 1、不锈钢材料选用SUS304拉丝板。 2、不锈钢304管拉丝处理。 3、星盆规格500*500*300mm，中间去水。 4、设备台面及星盆材料厚度为1.2mm。 5、支撑腿采用304/38*38*1.5mm不锈钢管。 6、横向支撑采用304/38*25*1.2mm不锈钢管。 7、下水器为水塞式下水，配滤渣杯，水龙头为摇摆龙头。 8、不锈钢直径38mm不锈钢可调节子弹脚。 | 个 | 1 | 1000 | 1000 |  |
| 2 | 和面机 | 外形尺寸：900*690*890mm 1.Y型搅拌桨叶 2.单次和面量50kg； 3.材料为304不锈钢缸体，304不锈钢Y型搅拌桨； 4.全铜电机，304不锈钢防护盖板； 5.机械按钮控制，具有正反转功能，点动功能； 6.采用电机翻斗倒料并具备复位功能； | 台 | 1 | 11500 | 11500 |  |
| 3 | 压面机 | 外形尺寸：600*400*850mm 1.多功能压制机，既可以压制面皮又可以压制面条； 2.压辊长度不小于250mm； 3.电功率：2.5kw-220v； 4.生产能力：25-30kg/小时； 5.压制面厚度范围：1mm-5mm； 6.标配1.5mm宽度的切面面条刀组； | 台 | 1 | 6500 | 6500 |  |
| 4 | 搅拌机 | 外形尺寸：400*500*780mm 1、容量：30L 2、额定电压：380V； 3、电功率：0.75kw 4、搅拌转速：113/168/400rpm 5、标配：一桶一球一钩一扇 | 台 | 1 | 8900 | 8900 |  |
| 5 | 饺子机 | 外形尺寸：770*460*1190mm 1、电压：220v； 2、电功率：2kw； 3、饺子大小：15-20克，可调节； 4、产能：约7200个/小时（与饺子大小关联）； 5、设备由机台、面斗、馅斗、成型系统组成； 6、面斗内的面团通过成型系统压成薄薄的面带，同时将输送到中心的馅料包裹住，再由捏花刀具封住饺子口并输送出； 7、设备标配一组刀具； | 台 | 1 | 16700 | 16700 |  |
| 6 | 双门醒发柜 | 外形尺寸：1000x725x2070mm 1.插盘式醒发箱； 2.烤盘尺寸：600x400mm： 3.电功率：3.2kw/220v； 4.层数：16层，盘数32盘； 5.开门：双开门，钢化玻璃； 6.设备采用优质不锈钢箱体； 7.发酵温度和湿度可调可控； 8.采用旋钮式控制器。 | 台 | 1 | 6800 | 6800 |  |
| 7 | 尼龙工作台 | 外形尺寸：1800*800*800mm 不锈钢材料选用SUS304拉丝板。 不锈钢304管拉丝处理。 台面采用整块8mm厚度的尼龙板。 下层板材料厚度为1.0mm。 加强筋均种钉表面无痕迹。 台面加密度板加强。 支撑腿采用304/38*38*1.2mm不锈钢管。 横向支撑采用304/38*25*1.2mm不锈钢管. 配Ø38的不锈钢子弹脚。 | 个 | 2 | 2100 | 4200 |  |
| 8 | 单通工作台 | 外形尺寸：1800*800*800mm 1、不锈钢板为优质SUS304#不锈钢板； 2、台面不锈钢厚1.2mm； 3、下层板不锈钢厚1.0mm； 4、门板及侧板不锈钢厚1.0mm； 5、U型加强筋厚度1.2mm； 6、配可调节重力脚； 7、趟门配不锈钢吊轮，共计2扇门。 | 个 | 1 | 3200 | 3200 |  |
| 9 | 燃气烤箱 | 外形尺寸：1200*900*1850mm 1.电功率：16.5kw（每层5.5kw），380V； 2.温度范围: 0℃-300℃ 3.层数：3层；盘数：6盘（每层2盘）； 4.适用烤盘尺寸：600*400mm 5.烤盘摆放方式：左右竖放； 6.板材：前面304不锈钢，其他面镀锌板； 7.门：不锈钢隔热玻璃门，向下向外开启； 8.控制方式：数字显示，按钮操作，每层单独控制 | 台 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 10 | ★一体式燃气蒸箱 | 外形尺寸：1200*1050*1820mm 1.外置脚轮燃气推车蒸柜24盘: 2.电压220伏，电功率200瓦； 3.内部可容纳一个推车，； 4.配套使用规格400*600*48mm蒸盘共可放24个盘； 5.蒸盘插槽层距8公分； 6.柜体材质304不锈钢； 7.柜体采用整体发泡工艺保温性好强度好，内部有加强筋加强； 8.采用电脑板控制系统，可定时控温； 9.随机配1个推车架和24个304#盘； 10.采用内置蒸汽发生器装置，利用燃气加热快速产生高温蒸汽（非水箱式结构，提供蒸发器照片）。 11.耗气量：天燃气4立方／h | 台 | 1 | 28500 | 28500 |  |
| 11 | 燃气煎饼机 | 外形尺寸：730*620*900mm 1.电功率：12V直流电，电子点火； 2.烤盘直径500mm； 3.螺纹状铝锅； 4.可拆卸支脚； 5.上下独立双温控； 6.旋钮式温度调节器； 7.材料为304不锈钢机体； 8.燃气耗量：0.5立方/小时 | 台 | 2 | 2960 | 5920 |  |
| 12 | 单缸燃气炸炉 | 外形尺寸：740*480*790mm； 1、油槽尺寸：650*380*170mm； 2、设备采用优质不锈钢材质加工而成，支架等主要材料厚度1.2mm，外壳罩板等辅材厚度1.0mm； 3、采用双火头设计，每个火头独立控制； 4、采用电子点火方式； 5、油槽内配置加厚的隔渣板 6、配2个不锈钢油炸篮 | 台 | 1 | 6800 | 6800 |  |
| 13 | 燃气煮面锅 | 外形尺寸：1100*1000*1200mm 锅体直径：700mm，锅体深度400mm 1、灶面、灶帮为1.2mm厚优质304不锈钢板。 2、侧板为1.2mm厚优质304不锈钢板。 3、炉体骨架40*40*4㎜的角铁。 4、黑铁炉膛结构1㎜的铁板。 5、炉通脚含支撑炉身的钢柱及可调炉身的高度的不锈钢子弹脚。 6、炉膛内采用高级铸铁耐火棉隔热。 7、风机：250W/220v，共1个风机，电子点火。 8、配摇摆水龙头； 9、配置熄火保护功能 | 台 | 1 | 13500 | 13500 |  |
| 14 | 盘架车 | 外形尺寸：680*500*1600mm 层数：12层 与一体式燃气蒸箱的推车样式和尺寸保持一致 304不锈钢，立柱和横撑厚度1.2mm，挂耳1.2mm，其他辅材厚度1.0mm； 特殊的压死边工艺，避免割伤，保证了安全； 脚轮采用尼龙静音脚轮，2个定向2个万向； | 个 | 1 | 1500 | 1500 |  |
| 15 | 面粉车 | 外形尺寸：500*500*500mm 304不锈钢，立柱和横撑厚度1.2mm，他辅材厚度1.0mm； 采用折叠式盖子设计，配PVC塑料把手； 特殊的压死边工艺，避免割伤，保证了安全； 脚轮采用尼龙静音脚轮，2个定向2个万向； | 个 | 2 | 750 | 1500 |  |
| 16 | ★炉灶灭火系统 | 容量：双瓶组，灭火剂不少于32升 1 、产品应符合急管理部XF498-2012；CCCF-CPRZ-21：2019的标准要求； 2 、产品的喷嘴数量≧27只，灭火剂升量≧32L，灭火剂有效期≧10年； 3 、产品具有应急启动装置，满足耐高低温条件：1.预处理：（23±2）℃ 、（50±5）%RH,24h; 2. 试验温度从（25±5）℃开始→经70min降温至-45℃ , 保持低温15h→经200min升温至155℃,保持高温15h→经130min降温至（25±5）℃,此为一个循环，共进行6个循环。温度变化速度率：1℃/min 。 4 、产品具有压力观察口，检测依据XF498-2012；CCCF-CPRZ-21：2019。 5、产品应采用机械式启动方式，禁止使用电磁阀启动装置、禁止使用电启动水流阀。 6、设备安装在排油烟罩或者油烟净化一体机内部。 7、当厨房设备意外燃烧使得烟罩内的温度上升到183℃时，灭火系统的感温片熔断触发驱动器启动灭火系统，放出高压氮气，氮气推动灭火剂经过管道从喷嘴中向设备喷洒，扑灭火焰。 8、须提供国家质量技术监督管理职能部门或国家质量技术监督管理职能部门授权认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。 | 套 | 1 | 53000 | 53000 |  |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 垃圾处理机 | 外形尺寸：1000*600*800mm； 1、处理方式：直排型； 2、处理量：最大300kg/h（厨余泔水）； 3、电功率：5.5kw，电压380V； 4、设备由支架、导流平台和粉碎机组组成； 5、支架和导流平台采用304不锈钢材质，厚度1.2mm； 6、导流平台设计为水槽形状，方便将厨余导入粉碎机组； 7、粉碎机组由电机、过滤网、研磨刀组组成； 8、研磨刀组由十字刀头和一字切割刀头组合而成，采用420不锈钢合金材质，耐用，耐撞击，耐油污； 9、研磨后的厨余残渣呈浆糊状，可直接排放； 10、可处理的垃圾包括泔水、菜头菜尾、小型贝壳。 | 台 | 1 | 56700 | 56700 |  |
| 2 | 大单星水池 | 外形尺寸：1200*800*800/150mm 不锈钢材料选用SUS304拉丝板。 所有不锈钢304管要求拉丝处理,哑光釉面拉丝。 星盆规格500*500*300mm，中间去水。 设备台面及星盆材料厚度为1.2mm。 支撑腿采用304/38*38*1.5mm不锈钢管。 横向支撑采用304/38*25*1.2mm不锈钢管。 配150mm高40mm厚挡水背板。 下水器为水塞式下水，配滤渣杯，水龙头为摇摆龙头。 不锈钢直径38mm不锈钢可调节子弹脚。 | 个 | 3 | 1500 | 4500 |  |
| 3 | 餐具消毒柜 | 外形尺寸：1100*500*1900mm 1.设备整体采用优质不锈钢材料； 2.左右双开门形式； 3.内置不锈钢篮筐，采用挂架式方式，可调节高度； 4.柜体和柜门采用优质保温材料隔热； 5.采用高温热风循环加热系统，彻底消毒； 6.一体化控制，可以定时操作，设定温度操作； 7.采用旋钮式控制器，方便调节温度和时间； 8.电功率：2.5kw-220v。 | 台 | 1 | 9500 | 9500 |  |
| 4 | 电热水器 | 容积：100升； 最高温度：75℃。 加热功率：2100w，电压：220v。 防电墙保护功能。 旋钮开关，机械控制。 | 台 | 1 | 3600 | 3600 |  |
| 配餐区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 移门深碗柜 | 外形尺寸：1200*600*1800mm 1、不锈钢材料选用304拉丝板。 2、层板、底板、侧板材料厚度为1.2mm 3、背板及门板板材料厚度为1.0mm 4、门为移门，采用尼龙轴承滑轮吊式悬挂。 5、层板、底板加强筋选用种钉处理。 6、柜下配不锈钢可调节雪柜脚。 7、共四扇门，上下层设计共4层层板。 | 个 | 3 | 4500 | 13500 |  |
| 2 | 送餐车 | 外形尺寸：1450*600*950mm； 1、设备采用不锈钢材质定制加工而成； 2、主要材料（支架、加强、台面）厚度不小于1.2mm； 3、其他辅助材料（装饰、门板、层架）厚度不小于1.0mm； 4、送餐车顶部为槽式结构，深度150mm，用以摆放物品，槽体上设置可滑动的操作板，操作板宽度不小于300mm，宽度与槽体一致； 5、送餐车一侧设置把手，采用直径38mm圆管加工。另一侧设置活动式加长操作板，操作板长度不小于350mm，宽度与车体同宽，使用时抬起操作板并利用支撑固定，不使用时松开支撑后操作板落下； 6、下层为储物柜，设2个储物格，大储物格有效宽度不小于500mm，有效长度不小于750mm，有效高度不小于650mm；小储物格有效宽度不小于500mm，有效长度不小于400mm，中间设置可拆式层板，每层有效高度不小于300mm。 7、2个储物柜空间相互独立，每个柜设一个开门，柜门采用上翻抽拉式结构，使用时藏于储物格上方； 8、配4个重型脚轮，其中2个是定向轮，另外2个是万向轮。 | 个 | 13 | 6800 | 88400 |  |
| 3 | 单通工作台 | 外形尺寸：1800*800*800mm 1、不锈钢板为优质SUS304#不锈钢板； 2、台面不锈钢厚1.2mm； 3、下层板不锈钢厚1.0mm； 4、门板及侧板不锈钢厚1.0mm； 5、U型加强力加强筋厚度1.2mm； 6、配可调节重力脚； 7、趟门配不锈钢吊轮。 | 个 | 1 | 3200 | 3200 |  |
| 4 | 三合一洗手烘干消毒机 | 外形尺寸：500*400*850mm 1、挂墙式洗手烘干消毒一体机； 2、水池采用一体式设计，洗手水槽深度150mm，底部夹角采用圆弧设计，清洁卫生无死角； 3、配感应侧出水龙头； 4、顶部为烘干机、消毒液感应机、皂液感应机集合组成设计，整体美观，占地小； | 台 | 1 | 8500 | 8500 |  |
| 5 | ★厨房专用杀菌除味消毒机 | 外形尺寸：600*200*180mm 1、主要利用活氧作为杀菌因子破坏微生物膜的结构。 2、针对本设备要提供CMA或有效期内的由国家质量技术监督管理职能部门或国家质量技术监督管理职能部门授权认可的第三方检测机构出具的产品检测报告，检测报告包含产品图片和设备参数。 3、检测依据为《消毒技术规范》2002年版-2.1.3要求：在20m的实验室内，开启设备作用90分钟后，以同样方法在相同采样点位置对空间的空气进行采样，采样时间5min，采样三次，采样平皿置37.0℃培养48h后观察结果。 4、要求空气中自然菌在消毒后消亡率全部≧97%； 5、要求金黄色葡萄球菌杀菌率≧99.99%； 6、要求白色葡萄球菌杀灭率≧99.99% 7、设备采用壁挂式安装； 8、全自动控制，可做定时操作。 | 台 | 1 | 23900 | 23900 |  |
| 排油烟新风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★油烟净化一体机 | 外形尺寸：18000*1650*600mm 共2组，分别安装在主炒区和面点区，每组长度分别是7米，共计长度14米。 1、面板采用304不锈钢磨砂贴塑板，板材标准厚度不小于1.2mm； 2、使用动态油水分离器甩油电机，叶片呈弧形分布，能充分发挥电油效果； 3、净化机带自动清洗装置，开机即清洗，自动上水，自动排污，节省大量清洗成本； 4、油罩与净化箱为分层结构，拼装处为卡槽设计，方便搬运、安装，设备维修便捷。 5、使用触摸控制的开关，实时时钟显示，使用时间一目了然。 6、自带LED照明，独立开启与关闭； 7、净化效率：额定风量下不低于90%； 8、油烟浓度：额定风量下不超过0.5mg/m³； 9、提供设备责任险证书。 | 平方 | 30 | 7500 | 225000 |  |
| 2 | 不锈钢装饰扣板 | 外形尺寸：总长21米，宽度1500mm； 1、采用304不锈钢折弯成型，板材厚度不小于1.0mm； 2、组合式安装，外观横平竖直； 3、安装时先固定上下卡槽，将装饰扣板一块拼接一块的方式插入卡槽中； | 平方 | 32 | 600 | 19200 |  |
| 3 | 不锈钢排烟管 | 外形尺寸：截面尺寸为600*400mm 1、采用优质不锈钢板制作；； 2、采用单双口接驳工艺，接口涂进口防漏胶； 3、板材厚度不小于1.0mm； 4、固定支架采用不锈钢角铁焊接而成； 5、采用折加强筋工艺，增加管道强度； 6、管道包含了所需要的弯头、三通、变径、风口； 7、管道可根据现场实际条件进行调整。 | 平方 | 98 | 650 | 63700 |  |
| 4 | 排油烟静音风柜 | 外形尺寸：500*1200*1000mm 1、多翼式离心风机通过高效的离心力和气流处理能力，具有低噪音、高效能的优点，适合厨房排油烟场合使用。 2、风机采用优质冷轧钢板加工成型、经喷塑处理的箱体结构。 3、整体机构采用拼装形式，可方便拆卸、运输、安装和维护保养。 4、电机外置，皮带传动离心风机箱，风量大、风压高、效率高、噪音小。 5、电功率：7.5kw，电压380V； 6、风量：不小于24000CMH | 台 | 2 | 12300 | 24600 |  |
| 5 | 不锈钢鲜风管 | 外形尺寸：截面尺寸为300*300mm 1、采用优质不锈钢板制作；； 2、采用单双口接驳工艺，接口涂进口防漏胶； 3、板材厚度不小于1.0mm； 4、固定支架采用不锈钢角铁焊接而成； 5、采用折加强筋工艺，增加管道强度； 6、管道包含了所需要的弯头、三通、变径、风口； 7、管道可根据现场实际条件进行调整。 | 平米 | 17 | 650 | 11050 |  |
| 6 | 鲜风风机 | 外形尺寸：700*800*800mm 1、静音补风机，具有噪音低，风量大的特点。 2、风机采用优质冷轧钢板加工成型、经喷塑处理的箱体结构。 3、整体机构采用拼装形式，可方便拆卸、运输、安装和维护保养。 4、电功率：2.2kw，电压380V； 6、风量：不小于4000CMH | 台 | 2 | 3500 | 7000 |  |
| 7 | 油烟净化器 | 外形尺寸：650*700*2000mm 1、采用机械式和静电式双重油污处理技术； 2、油气被吸入设备后，经过过滤器，利用过滤器上多层多片的结构吸附油污； 3、并利用静电原理产生高压静电场，利用静电场进一步分解油烟； 4、处理风量：不低于36000CMH； 5、处理效果：90%净化率 | 台 | 2 | 24000 | 48000 |  |
| 8 | 变频控制箱 | 风机专配的控制箱 适用风机电功率：11kw 用于在厨房内控制排油烟风机的启停 具备漏电、缺相、过载保护； 采用与风机功率匹配变频器调节风机转速 控制箱采用镀锌钢板定制 包含与风机连接的控制信号线 | 台 | 2 | 5000 | 10000 |  |
| 9 | 减震支架 | 尺寸大小必须与排油烟静音风柜的底座匹配 采用优质10#槽钢和L40*40角铁制作。 用于安装排油烟风机和油烟净化器； 与风机和净化器连接处安装减震器 | 个 | 2 | 2000 | 4000 |  |
| 学生洗碗区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 学生洗碗池 | 外形尺寸：1500*600*600mm 不锈钢材料选用SUS304拉丝板。 所有不锈钢304管要求拉丝处理,哑光釉面拉丝。 星盆规格500*500*300mm，中间去水。 设备台面及星盆材料厚度为1.2mm。 支撑腿采用304/38*38*1.5mm不锈钢管。 横向支撑采用304/38*25*1.2mm不锈钢管。 配150mm高40mm厚挡水背板。 下水器为水塞式下水，配滤渣杯，水龙头为摇摆龙头。 不锈钢直径38mm不锈钢可调节子弹脚。 | 个 | 3 | 1500 | 4500 |  |
| 2 | 热风循环消毒柜 | 外形尺寸：1100*500*1800mm 1.设备整体采用优质不锈钢材料； 2.左右双开门形式，采用钢化玻璃门 3.内置不锈钢篮筐，采用挂架式方式，可调节高度； 4.柜体和柜门采用优质保温材料隔热； 5.采用中温紫外线+臭氧消毒+热风循环的方式消毒； 6.一体化控制，可以定时操作，设定温度操作； 7.采用旋钮式控制器，方便调节温度和时间； 8.电功率：1.8kw-220v。 | 台 | 3 | 5200 | 15600 |  |
| 3 | 厨房专用饮水机 | 外形尺寸：550*450*1200mm 电功率：3kw，电压380V； 出水方式：一龙头开水，一龙头直饮水； 水胆容量：60升； 供水量：升/小时； 进水方式：全自动进水； 过滤系统：五级滤芯，至少一级为RO反渗透； 箱体采用不锈钢材质 | 台 | 1 | 14500 | 14500 |  |
| 教师餐具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师餐盘 | 五格不锈钢，采用304不锈钢。 | 个 | 50 | 22 | 1100 |  |
| 2 | 教师汤碗 | 11CM，采用304不锈钢。 | 个 | 50 | 8 | 400 |  |
| 3 | 教师盘子 | 22CM，采用304不锈钢。 | 个 | 50 | 21 | 1050 |  |
| 4 | 教师饭勺 | 17cm，采用304不锈钢。 | 个 | 50 | 8 | 400 |  |
| 5 | 密胺面碗 | 18CM | 个 | 50 | 19 | 950 |  |
| 6 | 黑色筷子 | 铁木材质，长度200mm | 双 | 100 | 1 | 100 |  |
| 学生餐具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★不锈钢餐盘 | 260*180*40mm，四格餐盘，配塑料盖，采用304不锈钢。 | 个 | 400 | 30 | 12000 |  |
| 2 | ★不锈钢小碗 | 直径110mm，深度60mm，双层不锈钢，采用304不锈钢。 | 个 | 400 | 11 | 4400 |  |
| 3 | 不锈钢口杯 | 直径80mm，深度80mm，带盖子，采用304不锈钢。 | 个 | 400 | 10 | 4000 |  |
| 4 | 不锈钢饭勺 | 长度150mm，宽度40mm，采用304不锈钢。 | 个 | 400 | 7 | 2800 |  |
| 5 | 木质筷子 | 长度200mm，竹木筷子，采用304不锈钢。 | 双 | 400 | 1 | 400 |  |
| 厨房杂件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 粘捕式灭蝇灯 | 18W双管腕式壁挂型 | 个 | 10 | 620 | 6200 |  |
| 2 | 圆托盘 | 35cm防滑钢化符合材料 | 个 | 10 | 25 | 250 |  |
| 3 | 小毛巾 | 30*30cm纯棉 | 条 | 100 | 6 | 600 |  |
| 4 | 不锈钢暖壶 | 不锈钢6升 | 个 | 15 | 90 | 1350 |  |
| 5 | 不锈钢汤勺 | 长度30CM，采用304不锈钢。 | 个 | 20 | 35 | 700 |  |
| 6 | 不锈钢汤桶 | 50CM，采用304不锈钢。 | 个 | 5 | 480 | 2400 |  |
| 7 | 不锈钢汤桶 | 35CM，采用304不锈钢。 | 个 | 5 | 360 | 1800 |  |
| 8 | 不锈钢面盆 | 70CM，采用304不锈钢。 | 个 | 20 | 75 | 1500 |  |
| 9 | 不锈钢面盆 | 50CM，采用304不锈钢。 | 个 | 20 | 55 | 1100 |  |
| 10 | 大号塑料筐 | 500*600*200mm | 个 | 20 | 80 | 1600 |  |
| 11 | 中号塑料筐 | 400*270*100mm | 个 | 20 | 40 | 800 |  |
| 12 | 中号号白色塑料箱 | 400*600*350mm | 个 | 10 | 210 | 2100 |  |
| 13 | 小号白色塑料箱 | 450*300*240mm | 个 | 10 | 140 | 1400 |  |
| 14 | 竹把刷（洗锅用） | 35CM | 个 | 20 | 9 | 180 |  |
| 15 | 钢丝细密漏 | 30CM | 个 | 10 | 40 | 400 |  |
| 16 | 不锈钢油漏 | 30CM，采用304不锈钢。 | 个 | 10 | 39 | 390 |  |
| 17 | 不锈钢油缸 | 32CM，采用304不锈钢。 | 个 | 10 | 80 | 800 |  |
| 18 | 不锈钢打饭勺 | 4两，采用304不锈钢。 | 个 | 35 | 20 | 700 |  |
| 19 | 1号炒铲 | 18CM | 个 | 5 | 55 | 275 |  |
| 20 | 木把手勺 | 10两 | 个 | 20 | 35 | 700 |  |
| 21 | 木菜墩 | 直径45cm，厚度30CM | 个 | 5 | 750 | 3750 |  |
| 22 | 木菜墩 | 直径45cm，厚度15CM | 个 | 5 | 450 | 2250 |  |
| 23 | 不锈钢调味蛊 | 16CM | 个 | 50 | 20 | 1000 |  |
| 24 | 炒锅 | 55CM | 个 | 5 | 160 | 800 |  |
| 25 | ★手提保温汤桶 | 容积不小于20升，内径不小于28cm，内高不小于29cm； 外径尺寸（参考）：φ39*46cm 内胆材质为304不锈钢，外壳材质为PP； 中间保温层用PU聚氨酯发泡保温工艺； 桶身采用一次成型工艺，盖子采用一次成型工艺； 盖子内侧配置硅胶密封圈，配2个不锈钢提把手； 盖子与保温桶采用金属卡扣固定实现密封。 | 个 | 35 | 420 | 14700 |  |
| 26 | 落地电子秤 | 量程不小于200KG | 个 | 1 | 450 | 450 |  |
| 27 | 撮箕、扫把 | 标号 | 个 | 25 | 23 | 575 |  |
| 28 | 方拖把，铁把 | 标号 | 个 | 5 | 40 | 200 |  |
| 29 | 拖把，木质 | 标号 | 个 | 20 | 28 | 560 |  |
| 30 | 120升垃圾桶 | 带轮，120升 | 个 | 6 | 420 | 2520 |  |
| 31 | 不锈钢蒸盘 | 600*400mm，采用304不锈钢。 | 个 | 30 | 85 | 2550 |  |
| 32 | 铝制烤盘 | 600*400mm | 个 | 12 | 55 | 660 |  |
| 33 | 防虫纱网 | 600*1200，伸缩铝合金纱窗 | 个 | 5 | 1500 | 7500 |  |
| 34 | 防虫纱网 | 600*600，伸缩铝合金纱窗 | 个 | 5 | 860 | 4300 |  |
| 35 | 防虫纱网 | 1500*2100，自吸式双拼纱网 | 个 | 2 | 1600 | 3200 |  |
| 36 | 防鼠板 | 1500*600，铝合金插槽式 | 个 | 5 | 480 | 2400 |  |
| 37 | 防寒门帘 | 1800*2400，厚度1.5cm，两片门帘对开 | 个 | 1 | 2100 | 2100 |  |
| 生活室厨卫用品（幼儿用） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电磁炉 | 材质：微晶面板 功率：2200W 尺寸:35cm*28cm*5.3cm 简欧设计，美观大气，聚能式线圈盘，迅速加热，火力强，受热匀，4D防水式安全防护装置，面板易清洁，耐高温，耐冲击，耐剐蹭，蒸煮方便实用 用途：用于炒菜 | 4 | 台 | 1100 | 4400 |  |
| 2 | 迷你平底锅 | 材质：精铁 尺寸：24cm 加长防烫手柄，一体铸造经久耐用，锅底平底设计，仿荷叶不粘涂层，均匀透气，加大铆钉更坚固，底部散热锅底，有效避免温度过高 用途：用于炒菜 | 4 | 个 | 298 | 1192 |  |
| 3 | 迷你蒸锅 | 材质：304不锈钢 尺寸：24cm 可视化玻璃盖烹饪全程可见，镜面抛光，清洗更方便，独立蒸片，防烫电木手柄，不烫手更安全 用途：用于蒸煮 | 4 | 个 | 298 | 1192 |  |
| 4 | 烤箱 | 额定功率：1800w 产品容量：40L 内胆材质：镀铝内胆 尺寸：53cm*41cm*37cm 加厚隔热玻璃门，保持温度稳定防烫伤，耐热胶垫设计，放置平稳不打滑，全方位散热设计，降低温差，延长元器件使用寿命，上下管独立控温，受热均匀 用途：用于烘焙各种美食 | 2 | 台 | 2500 | 5000 |  |
| 5 | 微波炉 | 额定电压：220V 额定功率：600-900W 容量：20L 面板类型：平板、玻璃 液晶显示屏，12大预设菜单美味一键直达，精致侧拉门，使用舒适拿取方便，加热效率快，双重光波管，加热均匀，外香里嫩，高效散热孔，保护核心部件 用途：用于加热食物 | 1 | 台 | 2100 | 2100 |  |
| 6 | 冰箱 | 额定电压：220v 综合耗电：0.39kw.h/24h 产品尺寸：48.5cm*54mm*110cm 外观采用复古风情，外形美观，颜值高，内部采用上冷冻下冷藏设计，循环均匀制冷，360°锁住食物原本滋味，静音低噪运行，节能环保 用途：用于冷冻或保鲜各种原料和半成品 | 1 | 台 | 3780 | 3780 |  |
| 7 | 电动打蛋器 | 额定电压：220V 额定功率：100w 机身材质：食品级ABS 尺寸：18cm*13cm 双棒配置，效率加倍，优质铜质电机，强劲动力，优质线圈，耐磨耐用，运行稳定，噪音低 用途：用于打蛋液、奶油等 | 6 | 台 | 220 | 1320 |  |
| 8 | 手动搅拌器 | 材质：304不锈钢 尺寸：30.5cm 精选优质不锈钢，加粗钢线，打发顺畅且均匀，结实耐用，清洗方便 用途：用于打散鸡蛋液 | 2 | 个 | 40 | 80 |  |
| 9 | 幼儿搅拌器 | 材质：304不锈钢 尺寸：25.5cm 精选优质不锈钢，加粗钢线，打发顺畅且均匀，结实耐用，清洗方便 用途：用于打散鸡蛋液 | 24 | 个 | 35 | 840 |  |
| 10 | 蛋糕饼铛 | 烤盘材质：铝合金、铁氟龙涂层 额定电压：220V 额定功率：600W 尺寸：20cm*20.8cm*13cm 加厚压铸烤盘，一体成型，食物不粘涂层，材质安全，双面恒温烘烤，松软适度，上置式提手，轻松开盖不烫手，硅胶脚垫，放置稳定，上盖悬浮设计，便于蛋糕膨胀 用途：用于制作蛋糕 | 2 | 台 | 598 | 1196 |  |
| 11 | 蛋糕机 | 材质：电木外壳、不粘锅烤盘 电压：220V 功率：750w 尺寸：26cm*22.5cm*12.5cm 不锈钢烤盘能快捷换盘轻松取下，人性化底座设计，避免在加热时损伤桌面，采用高效发热管，能快速做出美味蛋糕，特级不粘涂层，绿色健康，卡扣灵活，一键固定开关 用途：用于制作蛋糕等 | 2 | 台 | 980 | 1960 |  |
| 12 | 棉花糖机 | 材质：优质PP、特氟龙不粘盘 额定电压：220v 额定功率：400W 尺寸：≤26cm*16cm 特氟龙不粘盘，清洗方便，双石英发热管，耐高温，经久耐用，特强硅胶吸盘，优质电机，耗电量低 用途：用于制作棉花糖 | 2 | 台 | 850 | 1700 |  |
| 13 | 和面机 | 额定电压：220v 额定功率：1000w 产品容量：5L 面盆材质：304不锈钢 尺寸：36.3cm*19.9cm*33.4cm 304不锈钢和面桶，耐用抗造稳固不易晃，IC芯片控制保证揉面运行速度均匀稳定，防溅加料盖，防止食物外溅，底部设置大吸力底盘，牢牢吸住桌面 用途：用于和面 | 2 | 台 | 2376 | 4752 |  |
| 14 | 面条机 | 材质：不锈钢 尺寸：21cm*19cm*23cm 不锈钢外壳，坚固耐用，切面刀和压面棍采用45#液态镀镍技术，防锈耐用，优质冷轧钢和防滑ABS手摇柄，操作简单，底部防滑颗粒设计，保证机器更牢固不易滑动 用途：用于制作面条 | 2 | 台 | 690 | 1380 |  |
| 15 | 炒菜机 | 内胆材质：不粘涂层 电压：220V 功率：1200w 额定频率：50HZ 内胆口径：26cm 净重：7kg 额定容量：3.5L 炒菜无油烟，上下立体加热，低碳环保，有养烹饪，锁住菜品的营养素，省时高效 用途：用于幼儿体验炒菜、做菜 | 1 | 台 | 7500 | 7500 |  |
| 16 | 多格调料盒 | 材质：PET 尺寸：14cm*8.6cm 分类收纳，透明盒身，健康无味，防尘防潮，经久耐用，一格一勺 用途：用于存放调料 | 1 | 个 | 64 | 64 |  |
| 17 | 盛面箱 | 材质：PP 尺寸：33cm*23cm 采用新环保PP材料制作，健康环保，材质密度高，做工精细，柔韧度高 用途：用于盛面 | 2 | 个 | 50 | 100 |  |
| 18 | 硅胶揉面垫 | 材质：食品级硅胶 尺寸：40cm*50cm 柔软的硅胶材质，无缝注塑工艺，安全环保，刻度清晰 用途：用于揉面 | 2 | 张 | 100 | 200 |  |
| 19 | 幼儿揉面垫 | 材质：食品级硅胶 尺寸：23.5cm 柔软的硅胶材质，无缝注塑工艺，安全环保，刻度清晰 用途：用于揉面 | 24 | 张 | 50 | 1200 |  |
| 20 | 披萨盘-方形 | 材质：优质竹木 尺寸：24cm*17cm 竹纹细密清晰可见、不易吸水耐腐蚀，能够有效抑菌，环保健康，美观大气 用途：用于盛放美食 | 6 | 个 | 90 | 540 |  |
| 21 | 披萨盘-圆形 | 材质：优质竹木 尺寸：22cm 竹纹细密清晰可见、不易吸水耐腐蚀，能够有效抑菌，环保健康，美观大气 用途：用于盛放美食 | 6 | 个 | 60 | 360 |  |
| 22 | 工具收纳筐 | 材质：PP 尺寸：28.5cm*20.5cm 采用新环保PP材料制作，健康环保、材质密度高，结实耐用 用途：用于盛放制作面食的工具 | 36 | 个 | 25 | 900 |  |
| 23 | 切刀 | 材质：PP 尺寸：13.2cm*9.4cm 食品级PP塑料加厚用料,表面光滑易清洗，一体成型，柔韧性好，坚固耐用不易折断 用途：用于幼儿操作使用 | 24 | 个 | 12 | 288 |  |
| 24 | 擀面杖 | 材质：榉木 尺寸：25cm 精选优质榉木，打磨光滑无毛刺，圆弧边设计手感舒适，一体成型，光滑无缝不粘面，经久耐用 用途：用于幼儿操作使用 | 36 | 根 | 9 | 324 |  |
| 25 | 电动榨汁机 | 材质：食品级PP、不锈钢刀头 额定电压：220V 容杯容积：1.75L 功率：1600W 尺寸：22cm*21cm*48cm 食品级杯体不含双酚A，经久耐用，抗冲击抗摔裂，梅花型金属转动结构，安全卡位牢固防止打滑，多层次凹凸结构层面高强度同芯度，降噪抗震加厚垫，减少噪音影响，3D多维散热系统，防止马达过热 用途：用于榨各种果蔬汁 | 1 | 台 | 668 | 668 |  |
| 26 | 手动榨汁机 | 材质：食品级不锈钢 尺寸：23cm*10cm*30cm 进料口尺寸：7.5cm*7.5cm 食品级不锈钢，精密铸造汁渣分离，手动螺旋杆挤压出汁，不破坏营养原汁原味，安全卫生，清洗、拆装方便 用途：用于榨水果、蔬菜汁 | 1 | 台 | 578 | 578 |  |
| 27 | 炒菜台 | 材质：颗粒板、多层板 尺寸:120cm*77cm*159cm 精选优质颗粒板材，密度高，坚硬度强，稳定性好，翘曲度强，不易变形，造型美观大气 用途：用于幼儿操作使用 | 1 | 个 | 6180 | 6180 |  |
| 28 | 幼儿安全用刀 | 材质：PP 尺寸：30cm*5cm 优质PP材质，安全健康，可切割各种食材，安全不伤手，人体工学设计，使用方便，防滑手柄，握感舒适 用途：用于幼儿切菜用 | 4 | 把 | 23 | 92 |  |
| 29 | 打蛋盆 | 材质：304不锈钢 尺寸：20cm 精选优质不锈钢精铸而成，一次冲压成型，卷边设计，圆润边沿，表面光洁如镜，容易清洗 用途：用于洗菜、盛放面团等 | 4 | 个 | 50 | 200 |  |
| 30 | 不锈钢盆（中） | 材质：304不锈钢 尺寸：30cm 精选优质不锈钢精铸而成，一次冲压成型，卷边设计，圆润边沿，表面光洁如镜，容易清洗 用途：用于洗菜、盛放面团等 | 4 | 个 | 70 | 280 |  |
| 31 | 不锈钢盆（大） | 材质：304不锈钢 尺寸：32cm 精选优质不锈钢精铸而成，一次冲压成型，卷边设计，圆润边沿，表面光洁如镜，容易清洗 用途：用于洗菜、盛放面团等 | 4 | 个 | 80 | 320 |  |
| 32 | 双面菜板 | 材质：PP、304不锈钢 尺寸：39cm*27cm 双面设计，一面采用食品级颗粒PP材料，防霉、防蛀、抗菌、一面采用304不锈钢材料 用途：用于切蔬果等 | 1 | 张 | 125 | 125 |  |
| 33 | 安全擦丝器 | 材质：PP 尺寸：26.5cm*9cm*6.5cm 食品级材质安全健康，四合一刀片满足不同需求，方便清洗，大容量设计，配有安全性护手器，使用更放心 用途：用于切菜 | 1 | 个 | 60 | 60 |  |
| 34 | 彩色勺子 | 材质：麦秸秆 尺寸：16cm*3.5cm 天然材质，安全环保，精工细磨，圆润平滑 用途：用于品尝 | 10 | 个 | 5 | 50 |  |
| 35 | 彩色盘子 | 材质：麦秸秆 尺寸：15cm 天然材质，安全环保，精工细磨，圆润平滑 用途：用于盛饭炒菜 | 10 | 个 | 20 | 200 |  |
| 36 | 铝制模具 | 材质：铝合金 尺寸：7cm*5cm*2cm 食品级铝合金硬度高、耐高温，不易氧化，表面光滑易清洗 用途：用于制作蛋挞、布丁、蛋糕等 | 1 | 套 | 195 | 195 |  |
| 37 | 圆形月饼模具 | 材质：食品级ABS 尺寸：14.7cm*5.2cm 食品级PP塑料加厚用料,韧性好质感足，金属杆和螺丝、弹簧采用镀锌不锈铁材质，经久耐用，表面光滑无毛刺，脱模容易 用途：用于制作月饼 | 2 | 套 | 45 | 90 |  |
| 38 | 方形月饼模具 | 材质：食品级ABS 尺寸：14.7cm*6.7cm 食品级PP塑料加厚用料,韧性好质感足，金属杆和螺丝、弹簧采用镀锌不锈铁材质，经久耐用，表面光滑无毛刺，脱模容易 用途：用于制作月饼 | 2 | 套 | 45 | 90 |  |
| 39 | 卡通模具 | 材质：榉木 尺寸：23.5cm-30cm 一套五个，图案随机 精选优质榉木，立体凹底雕刻，纹理清晰易脱模，手感厚实，结实耐用，手工打磨，边缘光滑，无毛刺 用途：用于制作面食 | 2 | 套 | 188 | 376 |  |
| 40 | 雪花模具 | 材质：不锈钢 尺寸：4cm-10.5cm 优质不锈钢选材，A级抛光，磨光工艺，双重质感，光滑不伤手 用途：用于制作面食 | 2 | 套 | 30 | 60 |  |
| 41 | 创意组合模具 | 材质：榉木 尺寸：29cm 一套五个，图案随机 精选优质榉木，立体凹底雕刻，纹理清晰易脱模，手感厚实，结实耐用，手工打磨，边缘光滑，无毛刺 用途：用于制作面食 | 2 | 套 | 500 | 1000 |  |
| 42 | 印花模具 | 材质：食用级PP 尺寸：0.8cm-5.8cm 食品级PP塑料，使用更安全放心，模具边缘圆润光滑，手压式模具设计，单款多尺寸，制作效果更多样 用途：用于制作面食 | 1 | 套 | 55 | 55 |  |
| 43 | 卡通不锈钢模具 | 材质：不锈钢 尺寸：6cm-10cm 精选优质不锈钢，经久耐用，切口整齐美观易清洗，形状丰富，操作简单，一压成型 用途：用于制作面食 | 3 | 套 | 135 | 405 |  |
| 44 | 3D弹簧模具 | 材质：ABS 尺寸：5cm 食品级塑料，轮廓清晰，轻轻一按，一体成型，操作简单，可重复使用，花样随机发货 用途：用于制作饼干 | 24 | 个 | 5 | 120 |  |
| 45 | 硅胶奶酪模具 | 材质：硅胶 尺寸：21cm*16cm*2.5cm 多种图案，材质健康环保，耐高温，易清洗，柔软舒适 用途：用于制作冰块、巧克力、QQ糖等 | 12 | 个 | 85 | 1020 |  |
| 46 | 压饭团模具 | 材质：PP 尺寸：7.5cm*7cm 一套10个，款式随机 食品级PP材质，厚实耐用，造型多样，让饭团也变得可爱，卡扣式设计，开合方便，使用便利 用途：用于制作饭团 | 4 | 套 | 60 | 240 |  |
| 47 | 冰淇淋模具 | 材质：硅胶 尺寸：15cm-20cm 柔软易脱模，无异味不脱色，耐低温，韧性强，经久耐用 用途：用于制作冰棍 | 12 | 个 | 45 | 540 |  |
| 48 | 布丁碗 | 材质：瓷 尺寸：6.7cm*3.8cm 纯正瓷土经高温烧制而成，边缘光滑，温润如玉，瓷质细腻，条纹工艺，有效防滑 用途：用于盛放布丁 | 24 | 个 | 10 | 240 |  |
| 49 | 托盘（大） | 材质：密胺 尺寸：38cm*28.5cm 绿色环保食品级材料，加厚密胺，表面硬度高，耐刻画，耐腐蚀，耐高温，使用安全 用途：用于盛放糕点 | 3 | 个 | 60 | 180 |  |
| 50 | 托盘（中） | 材质：密胺 尺寸：33cm*24.6cm 绿色环保食品级材料，加厚密胺，表面硬度高，耐刻画，耐腐蚀，耐高温，使用安全 用途：用于盛放糕点 | 3 | 个 | 55 | 165 |  |
| 51 | 托盘（小） | 材质：密胺 尺寸：26.7cm*20cm 绿色环保食品级材料，加厚密胺，表面硬度高，耐刻画，耐腐蚀，耐高温，使用安全 用途：用于盛放糕点 | 3 | 个 | 50 | 150 |  |
| 52 | 面包夹 | 材质：食品级硅胶、不锈钢 尺寸：27cm*3.5cm 食品级硅胶材质，隔热防烫，波纹设计新颖别致，防滑不易脱落，夹取方便，夹子尾部设有收纳锁扣，上提可收纳，下按可解锁，收放自如，易清洗，干净卫生 用途：用于夹取食物 | 12 | 个 | 20 | 240 |  |
| 53 | 餐垫 | 材质：棉麻 尺寸：60cm*40cm 柔软舒适隔热耐磨，方便实用 用途：用于隔热 | 1 | 张 | 60 | 60 |  |
| 54 | 手提蛋糕盒 | 材质：PP 尺寸：26cm*13cm PP材质，结实耐用，牢固卡扣设计不怕掉落，防尘保险密封效果好 用途：用于盛放蛋糕 | 4 | 个 | 98 | 392 |  |
| 55 | 幼儿一次性手套 | 材质：食品级PE 规格：100只/包 贴合手型，佩戴舒适，密封材质无渗透，防滑设计很灵活，韧性强更耐拉扯，安全方便卫生 用途：用于制作美食 | 4 | 包 | 45 | 180 |  |
| 56 | 教师一次性手套 | 材质：食品级PE 规格：100只/包 贴合手型，佩戴舒适，密封材质无渗透，防滑设计很灵活，韧性强更耐拉扯，安全方便卫生 用途：用于制作美食 | 2 | 包 | 45 | 90 |  |
| 57 | 量杯 | 材质：ABS树脂 规格：500ML 三角倾斜嘴设计不外漏，加宽手柄，舒适握感，采用激光雕刻工艺，优质环保 用途：用于称量 | 1 | 个 | 20 | 20 |  |
| 58 | 榨汁杯 | 材质：不锈钢 规格：250ML 优质不锈钢选材，A级抛光，磨光工艺，双重质感，光滑不伤手 用途：用于盛装蔬菜汁、果汁 | 2 | 个 | 60 | 120 |  |
| 59 | 量勺 | 材质：PP 规格：1.25g、2.5g、5g、7.5g、15g 食品级PP塑料加厚用料，表面平滑，刻度清晰准确 用途：用于称量 | 1 | 套 | 13 | 13 |  |
| 60 | 电子秤 | 材质：HIPS 尺寸：19.5cm*15.2cm 承重量：3kg精度0.1g 防水面板，创新圆角设计，耐摔耐磕碰，减少划痕，经久耐用，四个防滑脚垫，放于桌面不易滑动，背光LCD显示屏，读数清晰 用途：用于称量 | 1 | 个 | 175 | 175 |  |
| 61 | 分蛋器 | 材质：PP 尺寸：12cm*6cm 精选食品级PP材质，健康环保，卡槽设计不易掉，底部花型镂空设计，过滤效果好 用途：用于蛋清分离 | 12 | 个 | 5 | 60 |  |
| 62 | 筛网 | 材质：不锈钢、硅胶 尺寸：14cm 精选优质不锈钢，安全放心，不易生锈，耐腐蚀性强，网眼细密，过滤更细腻，加长手柄更方便 用途：用于筛面 | 12 | 个 | 60 | 720 |  |
| 63 | 铝箔纸 | 材质：铝箔 尺寸：30cm*1000cm 耐热性强，加厚耐烤，防油防粘，剪裁方便，可塑性强 用途：用于烘焙 | 6 | 卷 | 72 | 432 |  |
| 64 | 硅油纸 | 材质：双面硅加工耐油纸 尺寸：30cm*500cm 健康环保植物性硅油，防油防粘，干净卫生 用途：用于烘焙 | 6 | 卷 | 72 | 432 |  |
| 65 | 披萨盘 | 材质：碳钢、特氟龙不粘层 尺寸：21.5cm 表面不粘涂层，碳钢材质导热性能好，坚固耐用，不易掉漆，清洗方便 用途：用于烘焙 | 8 | 个 | 106 | 848 |  |
| 66 | 裱花袋 | 材质：PE 尺寸：31cm*33cm*20cm 加厚环保PE材质，耐磨柔韧性好，使用过程不易破损，一次性使用，无需清洗 用途：用于裱花 | 4 | 包 | 72 | 288 |  |
| 67 | 曲奇枪 | 材质：铝合金 尺寸：17.2cm*5.5cm 配件：饼干花型模片*20，奶油裱花嘴*4 裱花枪体光滑洁净，造型多样，经久耐用 用途：用于制作曲奇 | 6 | 把 | 188 | 1128 |  |
| 68 | 饭团模具 | 材质：食品级PP 尺寸：7cm*18cm PP环保材质，安全健康，三槽设计，制作简单快速，一次可做三个饭团 用途：用于轻松制作饭团 | 24 | 个 | 23 | 552 |  |
| 69 | 保鲜膜 | 材质：食品PE 尺寸：30cm*3000cm 高强度PE原料，柔韧耐用，密封严实，锁住新鲜 用途：用于保鲜食物 | 6 | 卷 | 48 | 288 |  |
| 70 | 保鲜袋 | 材质：食品PE 规格：100只/卷 高强度PE原料，柔韧耐用，密封严实，锁住新鲜 用途：用于保鲜食物 | 6 | 卷 | 48 | 288 |  |
| 71 | 裱花嘴套装 | 材质：不锈钢 尺寸：19.5cm*13cm 不锈钢精铸而成，质感厚重，多种形状满足不同裱花需求，经久耐用 用途：用于裱花 | 6 | 套 | 110 | 660 |  |
| 72 | 蛋糕脱模刀 | 材质：PP 尺寸：2.2cm*22cm 食品级PP塑料加厚用料,光滑不伤手，尖角设计，轻松脱模 用途：用于蛋糕脱模 | 12 | 个 | 15 | 180 |  |
| 73 | 蛋糕铲 | 材质：食品级硅胶 尺寸：28cm*5.4cm 精选优质原料，安全环保，一体成型设计，经久耐用，耐高温，易清洗 用途：用于烘焙 | 24 | 个 | 35 | 840 |  |
| 74 | 油刷 | 材质：食品级硅胶 尺寸：16.5cm*3cm 硅胶刷头柔软弹性好，不掉毛，不易断裂，刷油均匀 用途：用于烘焙 | 6 | 把 | 35 | 210 |  |
| 75 | 抹刀 | 材质：不锈钢、PP 尺寸：32.3cm 采用优质不锈钢材质，硬度高，不易生锈，表面光滑无痕，镜面处理，流线型舒适手柄，握感舒适，经久耐用 用途：用于抹平蛋糕奶油 | 8 | 个 | 32 | 256 |  |
| 76 | 转台 | 材质：铝合金、硅胶 尺寸：22cm*18cm 铝合金材质和防滑硅胶垫，操作平稳，坚固耐用，静音轴承转动顺畅，台面拉丝工艺，边沿圆润，手感舒适，无毛刺不伤手 用途：用于制作蛋糕 | 8 | 个 | 210 | 1680 |  |
| 77 | 蛋糕活底模具 | 材质：铝合金 尺寸：16.9cm*7.5cm 精选优质铝合金精铸而成，强度高，不易变形，传热快，采用活底设计，取放灵活 用途：用于烘焙 | 6 | 个 | 60 | 360 |  |
| 78 | 木铲 | 材质：榉木 尺寸：30cm 精选优质木材，天然环保，无漆无蜡，安全健康 用途：用于炒菜 | 1 | 个 | 25 | 25 |  |
| 79 | 慕斯杯 | 材质：PS 尺寸：5.3cm*7cm 加厚用料，环保健康，加厚设计，抗压性好，韧性强 用途：用于制作慕斯蛋糕 | 200 | 个 | 3 | 600 |  |
| 80 | 纸杯蛋糕 | 材质：食品级白芯卡纸 尺寸：4.7cm*4.8cm 采用优质食品级材质，健康环保，纸托花边设计，造型美观，不粘黏易脱模 用途：用于制作纸杯蛋糕 | 400 | 个 | 1 | 400 |  |
| 81 | 物料碗 | 材质：亚克力 尺寸：17cm*7.3cm 加厚亚克力材质，通透明亮，耐摔不易碎，碗沿光滑平整，手感舒适，不宜接触高温与明火，不宜放入消毒柜、微波炉、烤箱 用途：用于盛放物料 | 24 | 个 | 32 | 768 |  |
| 82 | 幼儿围裙 | 材质：涤纶 尺寸：45cm*62cm 挂脖肩带设计，防止滑落，精选优质布料，透气性好，舒适耐用 用途：用于幼儿制作使用 | 24 | 套 | 85 | 2040 |  |
| 83 | 教师围裙 | 材质：涤纶 尺寸：80cm*61cm 挂脖肩带设计，防止滑落，精选优质布料，透气性好，舒适耐用 用途：用于幼儿制作使用 | 2 | 套 | 85 | 170 |  |
| 84 | 小毛巾 | 材质：聚酯纤维 尺寸：25cm*25cm 精选优质材料，细腻亲肤，柔软舒适 用途：用于幼儿擦手 | 10 | 个 | 4 | 40 |  |
| 85 | 毛巾挂钩 | 材质：不锈钢 尺寸：26cm 精选优质不锈钢，打磨光滑无毛刺，安全健康，承重力强 用途：用于挂毛巾 | 2 | 个 | 35 | 70 |  |
| 86 | 垃圾桶 | 材质：环保PP 尺寸：23cm*25cm 采用新PP材料制作，健康环保，材质密度高，结实耐用，翻转式压圈设计，固定垃圾袋，防止掉落，边缘打磨光滑 用途：用于盛放垃圾 | 1 | 个 | 28 | 28 |  |
| 87 | 插排 | 材质：PP、铜片 尺寸：300cm 选用阻燃PP材料，整体高温阻燃，内部插套为无焊点一体铜条，耐拔插不松动，更粗电源线，导电好，发热少，银触点开关，接触灵敏，导电好，牢固卡扣，稳定耐用，一体式插头，强扭不变形 用途：用于为设备输入电源 | 3 | 个 | 125 | 375 |  |
| 88 | 安全插座盖 | 材质：ABS绝缘材质 尺寸：2.8cm*1.8cm*1.8cm 3.2cm*2.8cm*2.6cm 安全无毒，高强度绝缘，采用环保绝缘阻燃材料，安全耐用 用途：保护幼儿用电安全 | 1 | 个 | 35 | 35 |  |
| 89 | 食品夹 | 材质：PP 尺寸：7cm 精选PP材质，弯折处不易断裂，经得起反复开合，封口紧密，防潮不串味，卡扣开合，操作便捷 用途：用于保鲜食物 | 30 | 个 | 3 | 90 |  |
| 90 | 散装面泥材料 | 材质：面粉、蜂蜜、糯米粉、食用色素 规格：12种常见颜色组成，每种颜色30g，一盒共360g 娃娃悦面泥是用纯天然材料按比例混和制成，获得国家食品级认证，有着不霉、不裂、不变形、不褪色的特点，可塑性强，可与多种材料结合，色彩丰富，面泥材料通过了19种元素迁移检测，符合幼儿园玩具国家标准，非常适合幼儿使用 用途：用于幼儿操作使用 | 24 | 套 | 80 | 1920 |  |
| 91 | 防烫手套 | 材质：加厚棉麻 尺寸：25cm*18cm 采用加厚隔热棉花制作，佩戴舒适，操作灵活方便，隔热效果好 用途：用于取放各种烘焙器具 | 2 | 副 | 60 | 120 |  |
| 陶艺教室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能电窑炉 | 材质：主体材质莫来石砖、纤维毯保温 内径尺寸：35cm×35cm×40cm 外径尺寸：75cm×76cm×88cm 电压：220v 功率：6000w 使用温度：0-1260℃ 可推动滑轮氏，重量180kg，内嵌式安装，四面加热，受热更均匀，炉丝负荷小，更耐用，全自动控制内置30段程序，可以一键启动，烧制完成后自动停止 用途：用于烧制作品 | 1 | 台 | 14740 | 14740 |  |
| 保健室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高温高压消毒锅 | 材质：不锈钢 尺寸：18L 额定压力：0.22Mpa 额定电压：220V 额定温度：126°-128° 底部凸球面型设计，防止平稳安全，完全密封，锅体不透气，内外筒均为不锈钢材质，受热更均匀 用途：用于高温消毒 | 1 | 个 | 6200 | 6200 |  |
| 总计：人民币（大写）壹佰肆拾肆万贰仟贰佰壹拾元整 小写：￥1442210元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：含运输费、装卸费、技术指导、含增值税等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、商务条款

- 交货期/供货期：自合同签订之日起至验收合格30个日历日

注：本项目所采购的货物暂不供货，需指定日期供货，采购人将提前20天告知供应商开始供货日期。

- 中标方完成货物配送后，需配合采购人完成货物的验收工作，在指定日期内完成货物的安装调试工作。

- 合同履约期：自合同签订之日起至验收合格30个日历日

- 质保期：自验收合格后起算，时间不少于2年

- 供货地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区，具体位置以采购方指定为准。

5.付款方式：第一次付款：合同签订后支付合同总价30%的预付款。第二次付款：货物送至采购人指定地点支付合同总价50%，第三次付款：根据甲方内部管理规定，按要求安装调试完毕，满足使用条件，乙方提交全部验收材料，通过甲方组织的验收合格后支付合同金额的20%。

（1）中标或成交供应商应在合同签订前3个工作日内向采购人（业主、需求部门）提交履约保证金；

（2）履约保证金数额：合同总价的10%；

（3）履约保证金的形式：保函或电汇；

（4）保函的提供形式：原件彩色扫描件

（5）履约保证金的有效期：自合同生效之日起至合同约定的中标或成交供应商主要义务履行完毕；

（6）履约保证金的退还：中标或成交供应商合同主要义务履行完毕（原则上不超过90天），采购人按合同约定及时退还。

- 6.人员保障和要求：必须配备与本项目实施相关的专业人员不少于3人，特殊专业工种需持证作业。

- 7.培训服务：提供现场培训服务，培训时间不少于3天。

- 8.售后响应服务：质保期内，如产品发生质量问题，规格与合同规定不符，或有缺陷，应在保证24小时内作出答复。对设备出现的较大的问题，解决时间不得超过3个日历日。因产品质量出现问题，负责免费维修或更换，并承担与维修和更换相关的运费、保险等一切费用。

9.专业能）：拥有与本项目实施相关的专业技能和工具（提供承诺书）

10.特定要求：须提供样品（学生用不锈钢餐盘1个，手提保温汤桶1个），样品在评标后交由采购方封存，作为验收的依据。

- 开标前提供样品—投标方需按材质要求携带：学生用不锈钢餐盘、手提保温汤桶样品各一个。

- 样品接收

- 1.样品接收人：王建 电话：15199192186

- 2.样品接收时间为：2024年12月02日下午16：00-19：00

- 3.接收地点：乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦（样品由东门进入，在自治区公共资源交易中心8号通道6楼电梯口递交，样品摆放严禁贴投标单位标识）

- 4.所有投标人的样品必须按招标文件中规定的时间前联系采购单位送达指定地点，各投标代表并在样品递交表上签字确认，逾期送达的样品采购人将拒绝接收。

- 5.样品的制作费、运输费等相关费用均由投标人自理，招标人不作任何补偿。

6.6.采购单位将封存中标人提供样品，作为履约验收的参考。（样品的接收、管理、退还等相关事宜全权由采购人自行负责；项目按照采购文件评审结束后，中标（成交）供应商提供的样品须采购人留存封样，后期对履约供货货物进行比对；未中标（成交）供应商提供的样品，须得到采购人的正式通知，完成书面签字后方可将样品带离撤出接收地点。）

## 第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业报价给予/%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、小微型企业、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

二、评标办法和评标标准

| 评分项目 | 评分因素 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 投标报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足本招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分分值（精确到小数点后两位）。 超过了采购项目预算或最高限价的，为无效投标。 | 30 |
| 商务部分（28分） | 本地化技术支持和服务 | 供应商能够提供本地化技术支持和服务的得 3 分，否则不得分，须提供证明材料（本地化服务承诺，提供原件彩色扫描件加盖公章） | 3 |
|  | 企业 业绩 | 提供 2022年1月1日-至今的类似业绩（以合同签订时间或通知书发放时间为准），每提供一项加2分，满分10分，须提供业绩合同或中标通知书。如经评标委员会认定所提供业绩合同或中标通知书残缺不全、模糊难辨或未提供的不得分。提供原件彩色扫描件加盖公章。 | 10 |
|  | 检测报告 | 供应商须提供本项目的产品检测报告，提供的检测报告须为有效期内的由国家质量技术监督管理职能部门或国家质量技术监督管理职能部门授权认可的第三方检测机构出具的产品检测报告，报告须体现产品名称，设备、产品或功能参数等（检测报告内容须符合国家标准）： 1、提供“多功能切菜机”刀片的检测报告，满足技术要求的得1分； 2、提供“多功能切菜机”皮带的检测报告，满足技术要求的得1分； 3、提供“燃气矮汤炉”的检测报告，满足运行噪音低于65%、能源热效率高于50%的得1分； 4、提供“燃气大锅灶”的检测报告，满足运行噪音低于60%，能源热效率高于65%的得1分； 5、提供“燃气炒菜灶”的检测报告，满足运行噪音低于80%，能源热效率高于30%的得1分； 6、提供“炉灶灭火系统”的检测报告，满足技术要求的得1分； 7、提供“厨房专用杀菌除味消毒机”的检测报告，满足技术要求的得1分； 8、提供“垃圾处理机”中国环境保护产品认证证书得1分； 9、提供“油烟净化一体机”产品责任保险证书得1分。 10、提供“油烟净化一体机”检测报告，满足额定风量下修正后净化效率高于90%的得1分。 每提供一种得1分，满分10分，不提供或不符合要求的不得分；供应商响应文件中提交的检测报告中的货物名称、型号及品牌等，必须与供应商响应文件中投标的货物名称、型号及品牌高度一致，否则不得分。提供原件彩色扫描件加盖公章。 | 10 |
|  | 项目团队人员 | - 1.供应商拟投入本项目参与人员： - 供应商拟投入本项目参与人员，承担项目的设计、实施、协调等工作，参与不少于3人，提供3人得基础分1分，每加1人加0.5分，本项最高得2分，提供5人得2分，不足3人不得分；本项满分2分； - 须提供下述证明材料： - 1、上述人员名单（花名册）及身份证扫描件 - 2、上述人员在本单位任职的证明材料（如劳动（劳务）合同） - 2.供应商拟投入本项目: - ①安装技术人员应具备专业技能（焊接切割、高低压电等），本项满分1分； - ②售后服务人员成员不少于2人，技术服务人员应具备专业技能（焊接切割、高低压电等），提供2人得基础分1分，每加1人加0.5分，提供4人得2分，不足2人不得分；本项满分2分； - 须提供人员的身份证扫描件及职业技能证书；身份证扫描件及职业技能证书未提供或提供不全不得分。提供原件彩色扫描件加盖公章。 | 5 |
| 技术部分（42分） | 技术参数响应程度 | - 非★技术参数：供应商完全满足或优于采购文件“第四章 项目需求，第4项 项目需求，技术参数”非★技术参数共191条，得17分；满足技术参数130条（含）至190条（含）得13分；满足技术参数70条（含）至129条（含）得9分；满足技术参数69条及以内得5分；本项满分17分；全部不满足的本项得0分； - 2.★技术参数：供应商完全满足或优于采购文件“第四章 项目需求，第4项 项目需求，★技术参数”要求共10条技术参数，得5分，每有一项不满足扣0.5分；本项满分5分；全部不满足的本项得0分； 注：供应商必须提供所投产品的具体参数值并进行点对点应答，提供技术条款响应表。技术参数要求提供证明材料的，投标人需按照要求提供，否则视为不满足；技术参数未要求提供证明材料的，以投标人技术条款响应表应答为准。（技术条款响应表必须在引用本采购文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释。如供应商未按上述要求应答，按照以上扣分原则进行扣分。） | 22 |
|  | 实施方案及培训方案 | - 投标人通过以下要素提供完整的实施方案及培训方案，能反映投标人对本项目的理解程度。包括但不限于： - ①实施供货计划 - ②供应货物质量保障 - ③货物包装方案 - ④货物交付及验收 - ⑤培训计划 - ⑥培训内容 - 以上每具有一项内容且满足项目实际需求得0.5分，最多得3分，每有一处缺陷扣0.25分，未提供不得分。 - （缺陷是指：前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、培训方案内容简略、培训计划无规划无针对性、培训人员配备不合理、或与本项目无关等任意一种情形） | 3 |
|  | 应急保障 | - 投标人通过以下要素提供完整的应急保障方案，包括但不限于： - ①应急保障服务流程 - ②应急保障服务内容 - 以上每具有一项内容且满足项目实际需求得1分，最多得2分，每有一处缺陷扣0.5分，未提供不得分。 - （缺陷是指：前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、培训方案内容简略、培训计划无规划无针对性、培训人员配备不合理、或与本项目无关等任意一种情形） | 2 |
|  | 质保期 | 供应商承诺： 提供质保期2.5年得1分； 提供质保期3年得2分； 等同于招标文件要求（两年）不得分。 | 2 |
|  | 售后服务方案 | - 供应商通过以下要素提供针对本项目提供完整的售后服务方案，方案包括不限于以下六个方面： - ①售后服务内容和响应时间； - ②售后服务质量保障措施； - ③退换货方案； - ④备品备件供应方案； - ⑤服务响应的联系人及联系方式； - ⑥售后服务体系等； - 以上每具有一项内容且满足项目实际需求得0.5分，最多得3分，每有一处缺陷扣0.25分，未提供不得分。 - （缺陷是指：前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、培训方案内容简略、培训计划无规划无针对性、培训人员配备不合理、或与本项目无关等任意一种情形） | 3 |
|  | 设计方案 | 依据基础建筑施工图，提供以下图纸，设计方案应具备操作合理性，空间有效性： 1.提供设备平面布置图 2.提供设备水电气能源点位图 3.提供排油烟和新风管道图 以上每具有一项内容且满足项目实际需求得2分，最多得6分，每有一处缺陷扣1分，未提供不得分。 （缺陷是指：前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、培训方案内容简略、培训计划无规划无针对性、培训人员配备不合理、或与本项目无关等任意一种情形） | 6 |
|  | 样品评审 | 投标方需按招标文件材质要求提供：学生用不锈钢餐盘、手提保温汤桶样品各一个。 - 评标委员会对各投标人提供的样品进行综合评审，样品要求：①产品平稳、结实；②折弯处弧度光滑，无褶皱；③表面光亮如镜；④手感顺滑，不沾污垢，满足上述要求每项得1分，全部满足得4分，一项不满足扣 0.5分，扣完为止；本项满分4分。 （2）样品不符合采购文件技术参数要求，本项不得分。 注：未提供样品或样品不齐全的，样品和投标文件响应不一致的，投标样品分为 0 分。 | 4 |

## 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（电子签章）

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页） |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、投标产品配置与分项报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、开标一览表

八、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

### 一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或否） | 上传证明材料的图片(按顺序附到此对照表后面) |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |  |
| 2 | 最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供） |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。） |  |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 6 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图） |  |  |
| 特定资格条件 |  |  |  |
| 7 | …… | 如该项目设定 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |  |
| 8 | …… | 如该项目设定 |  |
| 其他资格条件 |  |  |  |
| 9 | 法人授权书 |  |  |
| 10 | 投标保证金缴纳凭证 | 如该项目收取 |  |

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或否） | 在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价未超预算；且报价不得超过项目最高限价及单价限价 |  |  |
| 2 | 按照招标文件规定要求签署、盖章 |  |  |
| 3 | 供应商在报价时未采用选择性报价 |  |  |
| 4 | 符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件） |  |  |
| 5 | 未含有采购人不能接受的附加条件的 |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 上传证明材料的图片(按顺序附到此对照表后面) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

### 四、投标产品配置及分项报价表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 交付期/服务期 | 产地 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 单价和总价采用人民币报价，以元为单位。

- 货物项目填写“交付期”，服务项目填写“服务期”，只填写一个期限。

### 五、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

### 六、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

### 七、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | ￥ 元整 人民币 (大写): |
| 交货期限/服务期限 | 合同签订后 天 |

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日期：

注:

投标总报价应包含本项目实施期间的所有含税费用。

- 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

- （格式自拟）

表一

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

表二

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

表三

法人授权书

本授权委托书声明：注册于 （供应商地址）  的  （供应商名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务），现任我单位         职务，为法定代表人。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（采购项目名称、采购项目编号）采购活动以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

法定代表人  居民身份证复印件

（反面）

法定代表人  居民身份证复印件

（正面）

附：法定代表人身份证复印件

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件

（正面）

附：被授权代表人身份证复印件

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件

（反面）

法定代表人（签名或盖章）：              职务：

被授权人（签名）：              职务：

供应商名称（单位盖公章）：

日期:

## 表四

## 投标函格式

致：新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心

根据贵方的GK            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予报价最低的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标时间起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

授权代表人（签字）：            联系电话：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____

表五

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

表六

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

表七

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

（备注：投标人如未提供此声明函，价格将不做相应扣除，但投标不会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。）

表八

质疑函范本

| 质疑项目 基本情况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编号 |  |  | 包 号 |  |  |
|  | 采购人名称 |  |  |  |  |  |
|  | 采购公告时间 | 年 月 日 |  | 中标（成交）公告时间 |  | 年 月 日 |
|  | 更正公告时间 （包含采购文件和采购结果更正公告） | 年 月 日 |  | 终止公告时间（包含废标和采购任务取消） |  | 年 月 日 |
| 质疑供应商基本信息 | 单位名称 |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  | 邮编 |  |  |
|  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 授权代表 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 质疑事项及相关请求（纸张不够另附） | 分 类 | □ 采购文件 □ 采购过程 □ 中标或成交结果 |  |  |  |  |
|  | 请逐条列明质疑事项、事实依据和法律依据，并提供必要的证明材料。 质疑事项1： 事实依据： 法律依据： 相关请求： 质疑事项2 ...... |  |  |  |  |  |
| 签字 或盖人名章 |  |  | 公章 |  |  |  |
|  |  |  | 日期 |  |  |  |
| 质疑函制作说明： 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料或有效线索；质疑函存在《自治区政务服务和公共资源交易中心公共资源交易质疑异议投诉举报处理实施细则》（新政资内发〔2022〕12号）第十四条所列情形的，交易中心不予受理。 2.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。 3.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。 4.一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一交易程序环节的质疑应当一次性提出。质疑对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并在质疑函中列明具体分包号。 5.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。 6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，提供本人及代理人身份证复印件，并在复印件上签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，同时提供法人证书（营业执照）复印件、代理人身份证复印件并加盖法人公章。 7.质疑函份数要求：一式四份。 |  |  |  |  |  |  |

表九

| 保证金退还审批表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 日期： 年 月 日 |
| 政府采购 项目名称 |  |  |  |  |
| 缴款日期 |  |  | 应退还保证金总额（大小写） |  |
| 退还保证金单位名称（全称） |  |  |  |  |
| 开户行 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 电 话 |  |
| 项目经办 部门 | 经办人 意见 |  |  |  |
|  | 部门领导 意见 |  |  |  |
| 财务审计部 | 经办人 意见 |  |  |  |
|  | 部门领导 意见 |  |  |  |
| 备 注 | 退还保证金需提供：1、公司开户许可证或汇款账户信息复印件并加盖公章；2、保证金银行汇款回单； |  |  |  |