施工图设计说明

工程概述

工程概况

受靖宇县花园口镇人民政府委托，我公司承接《花园口镇兴农村特色产品交易市场基础设施建设项目》施工图设计任务。该工程位于靖宇县花园口镇松江村及花园村。

建设意义

该工程的建设主要为了解决靖宇县花园口镇的停车需求，同时可作为高速收费口乘客换乘停车使用。本工程的建设解决了靖宇县花园口镇区域内停车杂乱无序的问题；完善了靖宇县花园口镇的基础设施配套建设。

工程范围、工程规模及主要设计内容

工程范围及规模

停车场总占地面积15836平方米；新建小型车停车位348个，新建大型车停车位14个；其中包括无障碍停车位6个，充电停车位41个，设置车行出入口2处。

本工程为停车场其中一部分

- 新建车行道面积1083.10m2；

- 新建植草砖停车位面积：1865.53 m2；

- 下沉式绿化带面积：281.81m2；

- 新建A型锯切石料直立缘石(15cm×45cm×99cm)：163m；

- 新建B型锯切石料直立缘石(10cm×16cm×49cm)：311m。

- 新建开口立缘石长度：3m；

规划执行情况

1．规划情况

该地块用地性质为社会停车场用地。新建住宅停车配建停车位应100%建设充电基础设施或预留建设安装条件，大型公共建筑物配建停车场、社会公共停车场建设充电基础设施与预留建设安装条件的车位比例不低于10%。充电设施建设应符合国家相关充电设施建设标准和设计规范。

2．执行情况

依据规划红线、规划要求执行。

设计依据、设计及施工规范、规程及验收标准

设计依据

1.本设计委托单位：靖宇县花园口镇人民政府

2.《花园口镇兴农村特色产品交易市场基础设施建设项目》地形图（1:1000）及测量成果数据

3.《建设部推广应用和限制禁止使用技术》的公告

4.国家地方现行规范、标准、规程、指标定额等

5.建设单位对新建停车场的意见及建议。

设计规范

- 《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）（2016年版）

- 《城市道路路线设计规范》（CJJ193-2012）

- 《城市道路交叉口设计规程》（CJJ152-2010）

- 《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）

- 《城市道路路基设计规范》（CJJ 194—2013）

- 《无障碍设计规范》（GB50763-2012）

- 《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688-2011）

- 《道路工程制图标准》（GB50162-92）

- 《室外排水设计标准》（GB50014-2021）

- 《城乡排水工程项目规范》GB55027-2022

- 《混凝土及钢筋混凝土排水管》GB/T 11836-2009

- 《给排水制图标准》建筑GB/T50106-2010版

- 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008)

- 《城市排水工程规划规范》（GB 50318-2017)

- 《国家建筑标准设计图集》《市政排水管道工程及附属设施》（06MS201）（2006年版）

- 《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》（20S515）

- 《预制装配式混凝土检查井》（22S521）

- 《单层、双层井盖及踏步》S501-1-2（2015年合订本）

- 《雨水口（国家建筑标准图集）》（16S518）

- 《吉林省市政工程计价定额》（JLJD-SZ-2014）

- 《建筑业营改增吉林省建设工程费用定额》(JLJD-FY-2016)

- 《吉林省建设工程材料预算价格》（JLJD-CJ-2014）（常用）

- 《吉林省施工机械台班计价定额》（JLJD-JX-2014）（常用）

- 《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年修订版）

- 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》城镇建设部分（2013年版）

- 《透水砖路面设计规范》（CJJ/T188-2012）

- 《装配式路面基层工程技术标准》DB22/T5006-2018

- 《吉林省海绵城市建设设计要点（试行）》的通知（吉建设〔2017〕8号）

- 《吉林省海绵城市技术导则》（试行）

- 《低影响开发雨水控制与利用工程技术规程》（DB22/JT 168-2017）

- 《低影响开发雨水控制与利用设施》（吉J2017-060）

- 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）

- 《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）

- 《低压配电设计规范》 GB50054-2011

- 《整体式LED路灯的测试方法》（LB/T 001—2009）

- 《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》（GB/9535-1998）

- 《晶体硅光伏电池组件》（Q/WRX001-2006）

施工及验收规范

- 《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）

- 《城市道路照明工程施工验收规范》（CJJ89-2012）

- 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008)

- 《给水排水构筑物施工及验收规范》(GB50141—2008)

- 《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012 ）

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）

- 《砌体结构工程施工及质量验收规范》（GB50203-2011）2015年版

主要设计标准

道路设计技术标准

1）道路等级：停车场参照城市次干路标准；

2）路面设计标准轴载：BZZ-100；

3）沥青路面结构的设计使用年限：10年。

4）路面结构类型：沥青混凝土路面（行车通道）、透水混凝土路面（停车位）；

5）小车停车位尺寸为2.8米×6米，大车位尺寸为3.5米×13米；

6）小车车行通道宽度为6米，大车车行通道宽度为13米。

雨水设计技术标准

雨水量计算采用下列公式

式中： Q—雨水设计流量（升/秒）

q—暴雨强度（升/秒·公顷）

F—收水面积（公顷）

Ψ—径流系数（路面部分及周边绿化部分加权平均值取0.6）

其中暴雨强度q采用延吉市暴雨强度公式：

q=696(1+1.05gP)/t0.67

式中：P--设计重现期（年），2年。

t为降雨历时（分钟）：t=t1+t2

其中: t1--地面集水时间，本工程地区排水取10分钟。

t2--管内雨水流行时间（分钟）。

照明技术标准

本次设计采用CIE道路照明标准设计，依据《城市道路照明设计标准》：

设计标准：路面平均照度8lx，路面平均亮度0.5cd/m2，均匀度为0.3，照明功率密度值0.37-0.40W/m2。

海绵技术标准

本次低影响开发设计计算均按照《低影响开发雨水控制与利用工程技术规程》（DB22/JT 168-2017)执行。设计范围为场地红线范围。

1）总目标：对道路红线范围内年径流总量进行控制，且年径流总量控制率≥85%；

2）分项目标一：硬化地面中可渗透地面面积≥49.5%；

3）分项目标二：下沉式绿地面积占绿化面积≥76%；

4）分项目标三：总体污染物去除率（以SS计，%）≥50%。

工程现状

场地现状

现场主要为空地。紧邻现状道路。

其他管线现状

停车场范围内有10座民房需进行拆迁；

施工前必须组织管线会签，并在新建管线位置处进行挖探，查明周围管线情况。

工程地质

场地地形地貌条件

靖宇县属吉林省白山市辖县，吉林参茸重要产地。位于省境东南部松花江上游长白山区。面积3094.4平方公里，人口10.8万。县政府驻靖宇镇。原名濛江县。1946年为纪念东北民主抗日联军总司令、民族英雄杨靖宇殉难而改今名。县境为龙岗山脉盘结，地势高耸，平均海拔700米。最高峰老秃顶子山1313米。松花江流经县境，水力资源较丰。沿江为主要农业区。年均温仅2.4℃，1月均温—23℃，7月21℃，年降水量800—900毫米，多雾。

地震烈度

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）中有关建（构）筑物抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组的规定，及通过查《吉林省地震动参数区划工作图》明确：靖宇县抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。

气候条件

靖宇县属中温带大陆性半湿润-半干旱季风气候。春季干旱多风, 温度变化剧烈,冷暖干湿变化大,多偏西北风；夏季炎热多雨,短暂温凉潮湿,多局部暴雨；秋季温凉短暂,多晴朗天气,受寒潮威胁严重；冬季寒冷干燥而漫长。全县年日照时数为2408.5小时，年平均温度为2.8摄氏度，最高温为33.2摄氏度，最低温为-41摄氏度。全市年平均降水量为780毫米，受季风影响年变率较大，季节分配不均。年平均湿度为71%。

场地地下水评价

项目场区地下水为孔隙潜水，埋深自然地面以下4.40-4.60m。地下水主要补给来源为大气降水补给，局部洼地受沟塘等地表水补给，通过地下径流和地表蒸发进行排泄。场地地下水位随季节变化，6-9月份为丰水期，水位年变化幅度1.00m左右。

设计概要

道路部分

平面设计

本工程为新建工程，小车停车位尺寸为2.8米×6米；大车位尺寸为13米×3.5米。小车车行通道宽度为6米，大车车行通道宽度为13米。具体设计详见《停车场平面设计图》及《停车场标线设计图》。

竖向设计

竖向设计控制要素：

1.拟建场地现状高程；

2.车行出口处既有路面高程；

3.结合现状地势；

4.保证场地内雨水散排通畅；

结合以上要素进行场地竖向设计，具体做法详见《停车场竖向设计图》。

路面结构设计

采用《路面分析与设计系统PADS1.0》计算软件。

计算荷载标准：双轮组单轴载，BZZ-100

支路道路结构计算数据如下：

路面设计弯沉值 : 24.6(1/100 mm)

验收弯沉值为 ：19.8(1/100 mm)（上面层）

验收弯沉值为 ：21.5(1/100 mm)（下面层）

水泥稳定碎石层验收弯沉值24(1/100mm)

土基回弹模量 ：≥30 MPa

土基验收弯沉值：233(1/100mm)

1.新建车行道结构：

5cm AC-16C中粒式沥青混凝土(压实度≥95%)

AL(M)-5液体石油沥青粘层油0.4L/m2

7cm AC-25C粗粒式沥青混凝土（压实度≥95%）

AL(M)-2液体石油沥青透层油1.0L/m2

撒15#钉子石0.3m2 /100m2

20cm  水泥稳定碎石（5.5%水泥）（压实度≥98%）

20cm  水泥稳定碎石（5.5%水泥）（压实度≥98%）

30cm天然砂砾（压实度≥96%）分两层施工，每层15cm）

总厚：82cm

2.新建植草砖停车位结构

8cm井字形植草砖 /8cmCc50缝隙型透水砖

15cm厚砂石垫层（10%中粗砂，60%中碎石，30%泥土）

30cm厚级配碎石（机械碾压）

总厚：53cm

缘石设计

A型锯切石料立缘石：应用于车行道外侧与下沉式绿化带之间，外露高度20cm，尺寸15cm×45cm×99cm，双侧倒角2cm×2cm；

B型锯切石料平缘石：应用于车行道外侧与停车位之间，尺寸10cm×16cm×49cm。

路基工程

- 1.路基填料要求

路基填料应符合下列规定：

1）路基采用塑性指数不小于10的土，不得使用淤泥、沼泽土、冻土、有机土、含草皮土、生活垃圾、树根和含有腐朽物质的土。

2）液限大于50％、塑性指数大于26的土，以及含水量超过规定的土，不得直接作为路堤填料。需要应用时，必须采取满足设计要求的技术措施，经检查合格后方可使用。

3）路基填方材料，应有一定的强度。路基填方材料，应经野外取土试验，满足要求方可使用。

表4.1 路基填料最小强度要求

| 路床顶面以下深度（cm） | 填料最小强度（CBR）% |
| --- | --- |
| 0～30 | 6 |
| 30～80 | 4 |
| 80～150 | 3 |
| ＞150 | 2 |

- 2.路基压实度

依据《城市道路路基设计规范》（CJJ 194-2013），路基压实度应符合下表标准：

表4.2 路基压实标准

| 填挖类型 | 路床顶面以下深度（cm） | 路基最低压实度（%） |
| --- | --- | --- |
| 填方 | 0～80 | ≥94 |
|  | 80～150 | ≥92 |
|  | >150 | ≥91 |
| 零填或挖方 | 0～30 | ≥94 |
|  | 30～80 | - |

注：表中数字为重型击实标准。

土基处理设计

因本工程尚未进行地勘，本次设计土基处理方式为暂定，待补充地勘资报告完成后，设计单位根据地勘数据通过对基底干湿类型的计算，同时根据地下水位情况、土质类型及塑性指数的指标，给定最终土基处理设计。

1.车行道

车行道路床顶面以下0.5m范围内，采用50cm山皮石进行换填处理。

2.植草砖停车位

植草砖结构下采用50cm山皮石处理基底。

3.边坡

边坡均回填素土。

交通工程部分

交通标线设计原则

1.根据道路车行道宽度和停车场平面设计图合理布置车道，车行道宽度为6m/7m/13m；路面各类均应符合GB5768.3-2009《道路交通标志标线第3部分：道路交通标线》及相关的规定。

2.车行道分界线采用黄色虚线，线宽15cm，线长200cm，空400cm。

3.导向箭头颜色为白色，箭头长6m。

4.其他出入口标线、导流带、地面文字标记、减速让行标记等等按照国标要求。

5.所有标线施工必须在交通管理部门的指导配合下进行。

交通标线技术要求

1.道路标线涂料采用环保反光热熔涂料涂划。标线涂料应符合《道路交通标志标线第3部分：道路交通标线》（GB5768.3-2009）、《路面标线涂料》（JT/T280-2004）、《道路标线漆常温型》（GN47-1989）和《道路标线涂料（热塑型）》（GN48-1989）的有关规定。

2.路面标线喷涂前，应仔细清洁路面，保证表面干燥、无起灰现象。

3.路面标线的颜色、形状和设置位置应符合《道路交通标志和标线第3部分：道路交通标线》（GB5768.3-2009）的规范和设计要求。

4.标线施工污染路面应及时清理。

5.标线线形应流畅，与道路线形相协调，曲线圆滑，不允许出现折线。

6.热熔型标线涂料厚度一般为1.8~2.5mm。

7.反光型标线涂料玻璃珠应撒布均匀，附着牢固，反光均匀。其用量为0.3~0.35kg/m2。玻璃珠级配应符合要求，保证适当的嵌入深度，玻璃珠直径的50%嵌入涂料内，且分布均匀。

8.标线表面不应出现网状裂缝，起泡现象。

9.交叉口施工标线时，需对现状不当标线进行清除，清除需采用专用机械进行处理。

材料组成及技术要求

沥青路面质量技术要求

沥青原材料

沥青原材料，其技术要求应符合表5.1的规定。

表5.1 道路石油沥青90号的技术要求

| 技术标准 | 单位 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 针入度（25℃，5s ,100g） | 0.1mm | 80～100 | T0604 |
| 适用的气候分区 |  | 2-2-2 |  |
| 针入度指数PI |  | -1.5～+1.0 | T0604 |
| 软化点（R&B）不小于 | ℃ | 44 | T0606 |
| 60℃动力粘度不小于 | Pa.s | 140 | T0620 |
| 10℃延度不小于 | cm | 30 | T0605 |
| 15℃延度不小于 | cm | 100 | T0605 |
| 蜡含量（蒸馏法）不大于 | % | 2.2 | T0615 |
| 闪点，不小于 | ℃ | 245 | T0611 |
| 溶解度，不小于 | % | 99.5 | T0607 |
| 密度（15℃） | g/cm3 | 实测记录 | T0603 |
| TFOT（或RTFOT）后 |  |  |  |
| 质量变化不大于 | % | ±0.8 | T0610或T0609 |
| 残留针入度比（25℃）不小于 | % | 57 | T0604 |
| 残留延度（10℃）不小于 | cm | 8 | T0605 |
| 残留延度（15℃）不小于 | cm | 20 | T0605 |

注：[1]试验方法按照现行规范规定的方法执行。用于仲裁试验求取PI时的5个温度的针入度关系式的相关系数不得小于0.997。

[2]老化试验以TFOT为准，也可以采用RTFOT。

液体石油沥青

车行道路面层之间粘层采用AL(M)-5液体石油沥青，车行道面层与基层之间透层采用AL(M)-2液体石油，沥青液体石油沥青可选用中凝的液体石油沥青，其技术要求见表5.2。

透层油宜在基层碾压成型后表面稍变干燥，但尚未硬化的情况下喷洒。沥青层必须在透层油完全渗入基层后方可铺筑。

喷洒后通过钻孔或挖掘确认能与基层联结成为一体。

表5.2 液体石油沥青技术要求

| 试验项目 |  | 单位 | AL(M)-2 | AL(M)-5 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粘度 | C25.5 | s | － | － | T0621 |
|  | C60.5 | s | 5～15 | 41～100 |  |
| 蒸馏体积 | 225℃前 | % | <7 | 0 | T0632 |
|  | 315℃前 | % | <25 | <8 |  |
|  | 360℃前 | % | <35 | <20 |  |
| 蒸馏后 残留物 | 针入度（25℃） | 0.1mm | 100～300 | 100～300 | T0604 |
|  | 延度（25℃） | cm | >60 | >60 | T0605 |
|  | 漂浮度（5℃） | s | － | － | T0631 |
| 闪点（TOC法） |  | ℃ | >65 | >65 | T0633 |
| 含水量不大于 |  | % | 0.2 | 0.2 | T0612 |

沥青混凝土各面层间以及平侧缘石、刚性基层等构筑物与沥青混合料接触面均应喷洒粘层油，参考用量为0.4L/m2，施工时应通过试撒确定。

粘层沥青用量应根据下卧层的种类通过试洒确定并符合下表的要求。

表5.3 沥青面层粘层沥青的规格与用量

| 用途 | 液体石油沥青 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 规格 | 用量(L/m2) |
| 新建沥青层或旧沥青路面 | AL(M)-5 | 0.4 |

沥青混合料粗集料

沥青路面的粗集料应选用碎石，与沥青应具有良好的黏附性。常用的石料有玄武岩、安山岩、片麻岩、辉绿岩等，并且粗集料应该洁净、干燥、表面粗糙，质量应符合表5.4的规定。

对受热易变形的集料，宜采用经拌和和机烘干后的集料进行检验。

表5.4 沥青混合料粗集料质量技术要求

| 指标 | 单位 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石料压碎值，不大于 | % | 30 | T0316 |
| 洛杉矶磨耗损失，不大于 | % | 35 | T0317 |
| 表观相对密度，不小于 | - | 2.45 | T0304 |
| 吸水率，不大于 | % | 3.0 | T0304 |
| 坚固性，不大于 | % | - | T0314 |
| 针片状颗粒含量（混合料），不大于 | % | 20 | T0312 |
| 其中粒径大于9.5mm，不大于 | % | - |  |
| 其中粒径小于9.5mm，不大于 | % | - |  |
| 水洗法<0.075mm颗粒含量，不大于 | % | 1 | T0310 |
| 软石含量，不大于 | % | 5 | T0320 |
| 石料磨光值PSV，不小于 |  | 36 | T0321 |
| 粗集料与沥青的粘附性，不小于 |  | 4 | T0616 T0663 |

注：[1]坚固性试验可根据需要进行。

[2]对于粒径规格S3～S5规格的粗集料，针片状颗粒含量可不予要求，＜0.075m含量可放宽到3%。

粗集料规格应符合表5.5规定。

表5.5 沥青混合料用粗集料规格

| 规 格 名 称 | 公称 粒径 （mm） | 通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 106 | 75 | 63 | 53 | 37.5 | 31.5 | 26.5 | 19.0 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 |
| S1 | 40-75 | 100 | 90-100 | - | - | 0-15 | - | 0-5 |  |  |  |  |  |  |
| S2 | 40-60 |  | 100 | 90-100 | - | 0-15 | - | 0-5 |  |  |  |  |  |  |
| S3 | 30-60 |  | 100 | 90-100 | - |  | 0-15 | - | 0-5 |  |  |  |  |  |
| S4 | 25-50 |  |  | 100 | 90-100 | - | - | 0-15 | - | 0-5 |  |  |  |  |
| S5 | 20-40 |  |  |  | 100 | - | - | - | 0-15 | - | 0-5 |  |  |  |
| S6 | 15-30 |  |  |  |  | 90-100 |  | - | - | 0-15 | - | 0-5 |  |  |
| S7 | 10-30 |  |  |  |  | 100 | 90-100 | - | - | - | 0-15 | 0-5 |  |  |
| S8 | 10-25 |  |  |  |  | 100 | 90-100 | 90-100 | - | 0-15 | - | 0-5 |  |  |
| S9 | 10-20 |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 90-100 | - | 0-15 | 0-5 |  |  |
| S10 | 10-15 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90-100 | 0-15 | 0-5 |  |  |
| S11 | 5-15 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90-100 | 40-70 | 0-15 | 0-5 |  |
| S12 | 5-10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90-100 | 0-15 | 0-5 |  |
| S13 | 3-10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90-100 | 40-70 | 0-20 | 0-5 |
| S14 | 3-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90-100 | 0-15 | 0-3 |

沥青混合料细集料

沥青路面的细集料包括天然砂、机制砂、石屑。细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当的颗粒级配，其质量应符合表5.6的规定。

表5.6 沥青混合料用细集料质量要求

| 项目 | 单位 | 支路指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观相对密度，不小于 | － | 2.45 | T0328 |
| 坚固性（>0.3mm部分），不小于 | % | - | T0340 |
| 含泥量（小于0.075mm的含量），不大于 | ％ | 5 | T0333 |
| 砂当量，不小于 | ％ | 50 | T0334 |
| 亚甲蓝值，不大于 | g/kg | - | T0349 |
| 棱角性（流动时间），不小于 | s | - | T0345 |

天然砂可采用河砂或是海砂，通常采用粗、中砂，其规格应符合表5.7规定。砂的含泥量超过规定时应水洗后使用，海砂中的贝壳类材料必须筛除。

表5.7 沥青混合料用天然砂规格

| 方孔筛（mm） | 通过各孔的质量百分率（％） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 粗砂 | 中砂 | 细砂 |
| 9.5 | 100 | 100 | 100 |
| 4.75 | 90～100 | 90～100 | 90～100 |
| 2.36 | 65～95 | 75～90 | 85～100 |
| 1.18 | 35～65 | 50～90 | 75～100 |
| 0.6 | 15～30 | 30～60 | 60～84 |
| 0.3 | 5～20 | 8～30 | 15～45 |
| 0.15 | 0～10 | 0～10 | 0～10 |
| 0.075 | 0～5 | 0～5 | 0～5 |

机制砂宜采用专用的机制砂制造，并选用优质石料生产，其级配应符合S16的要求，石屑是采用采石场破碎石料时通过4.75mm或是2.36mm的筛下部分，技术要求应符合表5.8的要求。

表5.8 沥青混合料用机制砂或石屑规格

| 规格 | 公称粒径 方孔筛(mm) | 水洗法通过各筛孔的质量百分率（％） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| S14 | 3～5 | 100 | 90～100 | 0～15 |  | 0～3 |  |  |  |
| S15 | 0～5 | 100 | 90～100 | 60～90 | 40～75 | 20～55 | 7～40 | 2～20 | 0～10 |
| S16 | 0～3 | － | 100 | 80～100 | 50～80 | 25～60 | 8～45 | 0～25 | 0～15 |

沥青混合料填料

沥青混合料的矿粉必须采用石灰岩或岩浆岩的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到的矿粉，原石料中的泥土杂质应除净。矿粉应干燥、洁净，能自由地从矿粉仓流出，其质量应符合表5.9的要求。

表5.9 沥青混合料用矿粉质量要求

| 项目 | 单位 | 支路指标 | 实验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观密度，不小于 | t/m3 | 2.45 | T0352 |
| 含水量，不大于 | ％ | 1 | T0103烘干法 |
| 粒度范围<0.600mm | ％ | 100 | T0351 |
| <0.150mm | ％ | 90～100 |  |
| <0.075mm | ％ | 70～100 |  |
| 外观 | － | - |  |
| 亲水系数 | － | T0353 | T0353 |
| 塑性指数 | % | T0354 | T0354 |
| 加热安定性 | － | T0355 | T0355 |

沥青混合料马歇尔试验配合比设计技术标准

沥青混合料技术要求应符合表5.10的要求，并有良好的施工性能。

表5.10 沥青混合料马歇尔试验配合比设计技术标准

| 试验指标 |  | 单位 | 支路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 击实次数（双面） |  | 次 | 50 |
| 试件尺寸 |  | mm | φ101.6×63.5 |
| 稳定度MS，不小于 |  | kN | 5 |
| 流值FL |  | mm | 2～4.5 |
| 空隙率VV | 深约90mm以内 | % | 3～6 |
|  | 深约90mm以下 | % | 3～6 |
| 矿料 间隙率 VMA（％）， 不小于 | 设计空隙率（％） |  | 9.5 |
|  |  |  | 9.5 |
|  | 2 |  | 13 |
|  | 3 |  | 14 |
|  | 4 |  | 15 |
|  | 5 |  | 16 |
|  | 6 |  | 17 |
| 沥青饱和度VFA（%） |  |  | 70～85 |

沥青混合料配合比设计和性能实验

沥青混合料的配合比设计应遵循《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40－2004）的有关规定执行，必须进行热拌沥青混合料的目标配合比设计、生产配合比设计及生产配合比验证三个阶段，确定矿料级配及最佳沥青用量。

各层的沥青混合料的配合比设计采用马歇尔设计方法进行，并具有良好的施工性能。

各层沥青混合料的工程设计矿料级配范围（参考）见下表。

表5.11 沥青混合料矿料级配范围

| 级配 类型 | 通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 油石比 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31.5 | 26.5 | 19.0 | 16.0 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |  |
| AC-25 | 100 | 90-100 | 75-90 | 65-83 | 57-76 | 45-65 | 24-52 | 16-42 | 12-33 | 8-24 | 5-17 | 4-13 | 3-7 | 4-6 |
| AC-16 |  |  | 100 | 90-100 | 76-92 | 60-80 | 34-62 | 20-48 | 13-36 | 9-26 | 7-18 | 5-14 | 4-8 | 4-6 |

注：本表沥青混合料的矿料级配范围供施工单位参考，实际施工时采用的矿料级配曲线应该根据工程所采用的具体材料及达到规范的指标要求进行调整。

对于沥青混凝土AC各面层，需在配合比设计的基础上进行各种使用性能检验，不符合要求时必须更换材料或重新进行配合比设计。使用性能检验技术指标见下表。

表5.12 沥青混合料性能试验技术要求

| 试验项目 | 改性沥青混合料 |  | 普通沥青混合料 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、高温抗车辙试验 |  |  |  |  |
| 动稳定度，不小于(次/mm) | 2800 |  | 1000 | T0719 |
| 2、水稳定性试验 |  |  |  |  |
| 浸水马歇尔残留稳定度(%)，不小于 | 85 | 80 |  | T0709 |
| 冻融劈裂残留强度比(%),不小于 | 80 | 75 |  | T0729 |
| 3、低温弯曲试验(-10℃，50mm/min) |  |  |  |  |
| 破坏应变（με），不小于 | 2500 |  | 2000 | T0715 |
| 4、室内渗水试验 |  |  |  |  |
| 渗水系数，不大于(mL/min) | 120 |  |  | T0730 |

沥青混合料抗滑性能

沥青混合料表面层应具有良好的抗滑性能，抗滑性能以横向力系数SFC60和路面宏观构造深度TD（mm）为主要指标。

表5.13 沥青路面抗滑性能指标

| 质量验收值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 横向力系数SFC60 | 构造深度TD（mm） | 试验方法 |
| ≥50 | ≥0.50 | T0965，T0961、T0963 |

沥青混合料施工要求

为保证沥青混合料的压实度，应重点控制碾压工艺，同时保证抽检压实度机动车道≥95%（重型）。沥青混合料的配合比设计、拌和、运输、摊铺、压实及成型和养护均应按《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40－2004）严格执行。

路面结构基层及底基层

1.水泥稳定碎石

水泥稳定碎石混合料中碎石级配范围，应符合表5.14的要求：

表5.14 骨架密实型水泥稳定类集料级配

| 层位 | 通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 37.5 | 31.5 | 19.0 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 | 0.075 |
| 基层 | 100 | 90~100 | 67~90 | 45~68 | 29~50 | 18~38 | 8~22 | 0~7 |

1）水泥

应选用初凝时间大于3h，终凝时间不小于6h的42.5级普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐、火山灰硅酸盐水泥。

水泥应有出厂合格证与生产日期，复验合格方可使用。

水泥贮存期超过3个月或受潮，应进行性能试验，合格后方可使用。不得使用快硬及早强水泥。

2）碎石

轧制碎石的材料可以是各种类型的岩石（软质岩石除外）、圆石或矿渣，压实度不小于98%，压碎值不大于30%。圆石的粒径应是碎石最大粒径的3倍以上。碎石中针片状颗粒的总含量应不超过18%。碎石中不应有粘土块、植物等有害物质。

当作基层时,粒料最大粒径不宜超过37.5mm,当作底基层时，粒料最大粒径不应超过53cm。

关于水泥稳定碎石配制及施工工艺的要求：

a、配制

（1）水泥稳定碎石层施工期的最低气温要求在5℃以上，并在第一次冰冻来到之前半个月到一个月完成。

（2）水泥稳定碎石材料7d抗压强度，对本工程要求达到3MPa；

（3）城镇道路中使用水泥稳定碎石土类材料，宜集中拌制；

（4）水泥稳定土类材料自搅拌至摊铺完成，不应超过3h。应按当班施工长度计算用料量。

b、施工

（1）施工宜采用专用摊铺机械摊铺，摊铺要均匀，如有粗细料离析现象，应以人工或机械补充拌匀；

（2）摊铺后立即用平地机初步刮平和整型。

（3）整型后，当混合料的含水率等于或略大于最佳含水率（1%~2%）时，立即用压路机在全宽范围内开始碾压。

（4）碾压过程中，水泥稳定碎石的表面应始终保持潮湿，可补洒少量的水。

（5）碾压过程中如出现“弹簧、松散、起皮”等现象，应及时翻开重新拌和或其他方法处理，以达到质量要求。

（6）碾压过程结束前，用平地机再终平一次，使其纵向顺适、满足路拱和标高的设计要求。

（7）经过摊铺整型的水泥稳定碎石当天应全部压实，两天工作段的衔接出，应搭接拌和。

c、关于水泥稳定碎石养生及交通管制的要求

（1）每一段碾压完成并经压实度检测合格后，应立即开始养生。

（2）宜采用土工布洒水养生，土工布覆盖要到位、牢固，避免被风吹起。

（3）洒水量应保持土工布湿润即可，不宜过大，洒水次数应视天气温度高低确定。

（4）养生期间除洒水车外，应封闭交通，不能封闭交通时应限制重载车辆通行，其它车辆速度不能超过30km/h。

2.级配碎石

当用级配碎石用做道路底基层时，其最大粒径应控制在37.5mm以内；级配碎石颗粒范围和技术指标应满足下表的规定。

表5.15 碎石级配范围

| 筛孔尺寸（mm） | 53 | 37.5 | 31.5 | 19.0 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 | 0.075 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通过质量百分率（%） | — | 100 | 90~100 | 73~88 | 49~69 | 29~54 | 17~37 | 8~20 | 0~7 |

道路用缘石

缘石材质为石材，石质应一致，无裂纹和风化等现象，放射性水平应满足放射性比活度小于等于1000Bq/kg镭当量浓度，石材强度应满足下表要求。可选择满足要求的相应种类石材。

路缘石施工缝直线段灌缝最大缝宽度10mm，采用1：3水泥砂浆。

表5.17石材强度技术指标

| 岩石类别 | 保水极限抗压强度(MPa) | 磨耗率洛杉矶法% | 磨耗率狄法尔法% |
| --- | --- | --- | --- |
| 岩浆岩类 | >100 | <30 | <5 |
| 石灰岩类 | >80 | <35 | <6 |

山皮石质量要求

- 1）山皮石中石料的最大粒径控制在2/3hcm以内，同时要求山皮石料具有较好的自然级配；

- 2）填料的最大含土量控制在5%以内，并且不应含腐植土等杂物；

- 3）山皮石中石料的抗压强度不小于30Mpa；

- 4）密实系数不小于0.94。

玻纤土工格栅主要技术指标

1）玻纤土工格栅主要技术指标

抗拉强度＞50kN/m

耐温性≥170℃

孔眼尺寸：沥青面层骨料最大粒径的50%-100%

单位面积质量≤200 g/m2

新旧路搭接处土工合成材料宽度不宜小于1m。

玻纤格栅宜先铺设，再撒布热沥青粘层油，粘层油用量0.4-0.6kg/㎡，保证铺设平顺。

施工车辆不得在土工合成材料表面转弯，出现摊铺机车轮打滑时，应在粘层油表面撒布石屑，石屑用量3-5m³/1000㎡。

2）玻纤土工格栅施工要求：

1、格栅搭接距离：

纵向接头搭接距离不小于20cm，横向搭接距离不小于15cm，纵向搭接应根据沥青摊铺方向，将前一幅处于后一幅之上。

2、格栅固定方法（钉子固定法）：

a、所需材料：

①、40*40*0.3mm的固定铁皮，要求平整不翘脚；

②、2英寸（5cm）钢钉

b、施工方法：

采用钉子固定法铺设玻纤土工格栅时，先将一端用固定铁皮和钉子固定在下层结构上，钉子可用锤子钉入或射钉枪射入，再将格栅纵向拉紧并固定，每段长度2-5m。不能将钉子直接钉于玻纤格栅上，也不能用锤子直接敲击玻纤格栅，固定好后若发现钉子断裂或铁皮松动，则需重新固定。

道路项目“危大工程”设计要求

根据住建部印发的《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》及《住房城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》，本工程的危大工程识别点为：

（1）拆除工程：可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程；

（2）基坑开挖工程：开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程；

（3）装配式建筑混凝土预制构件安装工程：混凝土模块式检查井的安装。

工程实施过程中应按照相关规定做好安全防护措施，保证工程安全。

施工注意事项：

（1）开挖槽（坑）深度超过1.5m时，一定要按土质和挖的深度按规定进行放坡。

（2）.坑（槽）沟边1m以内不得堆土，堆料和停放机具1m以外堆土，其高度不宜超过1.5m。

（3）工人上下深坑（槽）应予先搭设稳固安全的阶梯，避免上下发生坠落。

（4）深度（槽）超过2m的坑（槽）、沟边沿处，必须设置1.2m高牢固的栏杆和悬挂危险标志，并在夜间挂红色标志灯，任何人严禁在深（坑）槽、沟边沿处，必须设置1.2m高牢固的栏杆和悬挂危险标志，并在夜间挂红色标志灯，任何人严禁在深（坑）槽、悬岩、陡坡下休息。

（5）在雨季挖土方时，必须排水通畅，并应特别注意边坡的稳定，下大雨应暂停土方施工。

（6）挖土方时，应尽量安排在地形平坦，施工干扰少和运输道路畅通的地段，施工地应有足够的照明。

（7）施工中，施工人员要经常注意边坡是否有裂、滑坡现象，一旦发现，立即停止，待处理和加固后方可施工。

（8）在施工条形基础时，如所施工的条基深度较大，应采用鼓风机往也内送风，确保工人的人身安全。

（9）已开挖的条形基础在下班休息时必须（用木枋制定而成的围护板）基槽边围护。

（10）每个基槽均设置一步软爬梯，以便于施工人员上下基槽内。

施工注意事项

  - 施工前施工单位与监理共同对人行道中心线坐标及水准点、既有路面高程、既有立缘石高进行统一复测。如与设计不符，请及时与设计负责人联系解决。

  - 在土方工程开槽前应与有关管线单位联系，严格履行管线会签手续，执行有关规范、规定。首先在管线单位指导下人工挖探坑，查清管线平面走向、竖向位置及类别。所有涉及既设管线的迁移、拆除等工作应采取必要的保护措施，并由所属管线管理部门负责，或在其有效监督之下实施，不得擅自处理。必须确保公用设施及人员的安全。避免给既有管线、施工人员、居民及过往行人造成伤害。

  - 地面下各种管、涵周围及顶面的回填工作应对称、均匀进行，薄铺轻夯，分层回填密实，回填质量应与路基要求相同。

  - 应按照安全技术规范规程施工，做好安全教育工作，施工现场应设立明显标志和必要的围护措施。

  - 注意文明施工、安全防护措施。公告牌、警示牌（灯）、护拦等必要设施齐备；夜间要设警示灯。建筑材料堆放整齐，位置适当；树木保护措施得当；尽量减少粉尘、噪音对周围环境的影响。

  - 遇雨季施工时，路基不得被雨水浸泡，否则应将土基翻拌晾晒或采取其它措施，减少含水量后再进行施工碾压。

  - 挖掘机作业时旁边不得站人，吊车臂下严禁站人，压路机在碾压过程中要有专人负责，以免发生意外事故。各种施工机械作业时应随时注意周围空间架空高压线及地下电缆的位置，在高压电线下作业时要留有足够安全距离，确保人员安全。

本说明未尽事宜，按照国家有关施工验收及设计规范执行，不能确定处应及时与设计单位联系。

几点说明

  - 为保证施工工期及施工场地周围环境，工程所用砼均采用商品混凝土。

  - 在施工前必须复测场地边线坐标，场地高程，在确定无误后方可施工，如有出入，请及时与设计部门联系解决。

  - 工程设计外运土、废料，运距暂按10km计算。施工前请由建设单位确认取弃土场位置，核算运距。

  - 工程设计外进土，运距暂按10km计算。施工前请由建设单位确认取土场位置，核算运距。

  - 施工前应进行管线会签工作，根据管线位置挖探坑。施工单位在施工时如遇有地下管线应及时与有关管理部门联系，避免因施工对管线造成不良影响。

  - 现场施工时如发现不可预见的工程量，经建设单位、设计单位、监理单位、施工单位及审计单位到现场认证，发生的工程量方可有效。

  - 因本工程尚未进行地勘，本次设计土基处理方式为暂定，待补充地勘资报告完成后，设计单位根据地勘数据通过对基底干湿类型的计算，同时根据地下水位情况、土质类型及塑性指数的指标，给定最终土基处理设计。

  - 停车场出入口与既有道路顺接，施工时应保证路口不积水。

  - 本次设计内容为停车场主体结构，停车场范围内充电车位的配电系统不包含在本次设计范围内。此部分内容后期由运营单位单独委托设计及实施。

  - 停车场路面施工时，在整体坡向保持不变的情况下，稍作调整，保证路面排水通畅，整体路面高程平顺。

  - 若施工实际情况与图纸不符，请及时与设计单位联系。