说    明    书

1、路线设计依据

1)、《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

2)、《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）；

3)、《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）；

4)、交通部现行的其它《规范》、《规程》、《办法》等；

2、路线平面、纵断面设计说明

2.1路线起讫点、中间控制点及全长

本项目路线位于腰坨子村，路线全长4.000km，全部利用旧路改扩建。

主要控制点：腰坨子村。

路线段落明细表

| 项目所在地 | 路线名称 | 公路等级 | 设计标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 路段序号 | 设计路线起点 | 设计路线终点 | 路段长度（m） | 设计路线长度（m） | 路基宽度（m） | 路面宽度（m） | 备注 |
| 村屯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 腰坨子村 | 路线1 | 四级 | 1 | K0+000 | K0+578 | 578 | 578 | 5.5 | 4.5 |  |
| 腰坨子村 | 路线2 | 四级 | 2 | K0+000 | K0+590 | 590 | 590 | 5.5 | 4.5 |  |
| 腰坨子村 | 路线3 | 四级 | 3 | K0+000 | K0+493 | 493 | 493 | 5.5 | 4.5 |  |
| 腰坨子村 | 路线4 | 四级 | 4 | K0+000 | K0+584 | 584 | 584 | 5.5 | 4.5 |  |
| 腰坨子村 | 路线5 | 四级 | 5 | K0+000 | K0+397 | 397 | 397 | 5.5 | 4.5 |  |
| 腰坨子村 | 路线6 | 四级 | 6 | K0+000 | K0+129.5 | 129.5 | 125 | 5.5 | 4.5 |  |
| 腰坨子村 | 路线7 | 四级 | 7 | K0+000 | K0+288 | 288 | 288 | 5.5 | 4.5 |  |
| 腰坨子村 | 路线8 | 四级 | 8 | K0+000 | K0+378 | 378 | 378 | 5.5 | 4.5 |  |
| 腰坨子村 | 路线9 | 四级 | 9 | K0+000 | K0+185 | 185 | 185 | 5.5 | 4.5 |  |
| 腰坨子村 | 路线10 | 四级 | 10 | K0+000 | K0+141 | 141 | 141 | 5.5 | 4.5 |  |
| 腰坨子村 | 路线11 | 四级 | 11 | K0+000 | K0+155 | 155 | 155 | 5.5 | 4.5 |  |
| 腰坨子村 | 路线12 | 四级 | 12 | K0+000 | K0+086 | 86 | 86 | 5.5 | 4.5 |  |

2.2 设计标准

本项目建设标准依据《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）、《公路路线设计规范》(JTG D20-2017) 及其它有关规范条文执行，确定本项目的建设标准。本项目采用设计速度20km/h的四级公路，路基宽度采用5.5m（行车道宽4.5m+土路肩宽2x0.5m）。本项目所遵循与采用的设计标准见表2-1：

主要技术指标表               表2-1

| 指标名称 |  | 单 位 | 规范指标值 | 设计采用值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公路等级 |  |  | 四级公路 | 四级公路 |
| 设计速度 |  | km/h | 20 | 20 |
| 路基宽度 |  | m | 5.5 | 5.5 |
| 圆曲线最小半径（一般值） |  | m | 30 | 30 |
| 最大超高6%圆曲线最小半径（极限值） |  | m | 15 | 15 |
| 不设超高的圆曲线最小半径 |  | m | 150 | 150 |
| 停车视距 |  | m | 20 | 20 |
| 最大纵坡（积雪冰冻地区） |  | % | 8 | 8 |
| 竖曲线最小半径 | 凸型（一般值） | m | 200 | 200 |
|  | 凸型（极限值） | m | 100 | 100 |
|  | 凹型（一般值） | m | 200 | 200 |
|  | 凹型（极限值） | m | 100 | 100 |
| 设计荷载 |  |  | 公路—Ⅱ级 | 公路—Ⅱ级 |
| 小桥、涵洞、路基设计洪水频率 |  |  | 1/25 | 1/25 |
| 地震动峰值加速度系数 |  |  | 等于0.05g | 等于0.05g |

2.3 路线平面、纵断面线形设计

路线设计以平、纵、横三方面综合设计，坚持以人为本的原则，充分体现行驶的安全舒适性、视觉的连贯舒展性和与环境景观的协调性，在不降低技术标准的情况下，充分利用旧路、节约用地、少拆迁及尽量降低工程造价，重视环境保护。

2.3.1利用旧路段平纵面线形拟合情况

现有旧路为乡村道路，旧路为土路，路基宽度5.0-6.0m。

设计中以充分利用旧路、节约用地与合理控制工程造价为原则，对旧路的平、纵面线形进行优化，以适应扩建后的安全及运营要求。

2.3.2平面设计

路线布设原则：按照《公路路线设计规范》(JTG D20-2017)要求控制线形指标，以充分利用旧路为原则，通过局部优化设计以改善平面线形，并考虑以尽量减少占用耕地为原则，路线一般沿旧路中心线布设。

2.3.3纵断面设计

路线纵断面设计确定除考虑《公路路线设计规范》（JTGD20-2017)要求的纵坡坡值、坡长、竖曲线半径、竖曲线长度和平纵线形组合要求外，主要受起、终点接线、主要控制点标高、路基填土高度、桥涵及交叉构造物等的控制。

2.3.4其他设计说明

控制点平面坐标系统采用国家2000坐标系统（CGCS2000坐标系），中央子午线为123°。高程系统采用假定高程基准。

3、安全设施

本项目暂未考虑交安设计。

4、施工注意事项

⑴ 施工放样应该核对GPS点，当使用两相邻GPS点放线时，应不少于2个以上50米整桩重合校对。施工前应准确恢复中线位置，并进行固定，恢复中线应依据设计提供的GPS控制点为基础，并须在构造物两侧加密控制点，作为下步施工的测设控制点，如实地线位与设计不符，请及时与设计部门联系。

⑵ 施工前应对沿线水准点贯通联测，在确认无误的情况下方可使用。并加密水准点，如发现设计与实地不符，请及时与设计部门联系。

⑶ 纵断面设计标高、纵断面地面标高均为路基中心线位置处标高。

⑷ 超高旋转轴位置为路基中心线位置处。

⑸ 施工前应认真核对设计图表，仔细阅读说明和注解，如遇有与实际情况不符，请及时与设计部门联系。