说  明  书

一.工程概况、设计依据及测设经过

1.1概述

长岭县前七号镇龙凤山村龙凤屯水泥路工程位于长岭县前七号镇龙凤山村，路线全长0.865公里，扣除路口交叉8米，实际修建0.857公里。项目拟建2条水泥路，拟建道路与村内原有水泥路相接。本项目原为土路，由于原路行车颠簸，因缺乏必要的管理，路况较差，雨季泥泞，晴天扬尘，冬季积雪、结冰，路滑，行车非常困难，严重影响了车辆正常通行和货物运输。

1.2设计依据

依据业主与我公司签订的测设委托合同，我公司承担了本段工程的勘察设计任务。本工程遵照下列标准、规范进行勘察、设计：

(01)交通部颁发《公路工程技术标准》(JTGB01—2014)；

(02)交通部颁发《公路勘测规范》(JTGC10—2018)；

(03)交通部《公路勘测细则》(JTG/T C10—2007)；

(04)交通部颁发《公路路基设计规范》(JTGD30—2015) ；

(05)交通运输部《公路排水设计规范》(JTG/T D33—2012)；

(06)交通部颁发《公路路线设计规范》(JTGD20—2017) ；

(07)交通运输部《公路工程水文勘测设计规范》(JTG C30—2015)；

(08)交通运输部《公路工程地质勘察规范》(JTG C20—2011)；

(09)交通运输部《公路环境保护设计规范》(JTG B04—2010)；

(10)交通部颁发《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTGD40—2011)；

(11)交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)；

(12)交通部专家委员会编《县乡公路水泥混凝土路面设计与施工》；

(13)国家标准《乡村道路工程技术规范》(GB/T 51224—2017)；

(14)交通运输部《小交通量农村公路工程技术标准》(JTG 2111—2019)；

(15)《吉林省大中型水库移民扶持项目管理办法》（附件）。

1.3技术标准

本次设计采用的技术标准如下表：

技 术 标 准

| 公路等级: | 等外级公路 | 路基宽度： | 5.5m |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计速度: | 15公里/小时 | 行车道宽度： | 1×4.5m |
| 路面宽度: | 4.5m | 土路肩宽度： | 2×0.5m |
| 路面横坡: | 1.0%（单向） | 土路肩横坡： | 2.5%（双向） |
| 路面结构类型： | 水泥混凝土路面 | 设计基准期内设计车道承受设计轴载(100KN)累积作用次数Ne(104)： | <3 |
| 水泥混凝土的弯拉强度标准值： | ≥4.0(Mpa) |  |  |

1.4测设经过

我公司接受任务后，我们即开始技术准备，对原路线等级、路面结构、路面病害、排水设施、桥涵情况及路面强度等进行了详细的调查勘测。在对所收集资料进行分析的基础上，针对本工程的特点，提出了最终的设计方案。

内业设计过程中，本着实事求是的原则，科学合理地采用技术指标，利用Card/1、纬地、CAD等国内外先进的软件进行设计。设计人员坚持“质量第一，诚实守信”的设计理念，严格按照质量管理目标，层层把关，确保设计质量。

二.主要工程规模

主 要 工 程 数 量

| 内容 编号 | 项目 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铺筑长度 | km | 0.857 |
| 2 | 土石方总量 | m3 | 2085.611 |
| 3 | 20厘米水泥混凝土面层（未含平面交叉工程量） | km2 | 3.855 |
| 4 | 18厘米白灰土基层（未含平面交叉工程量） | km2 | 4.369 |
| 5 | 直径0.6米圆管涵 | 道/m | 1/6 |

三.沿线自然地理特征

3.1地形

长岭县地形东南高、西北低，由东南向西北逐渐倾斜，平均比降为1/1300。海拔145米至270米，地势平坦。

3.2气象

全县属中温带半湿润半干燥区,年平均气温为4.9℃,10℃以上有效积温2919℃,年平均降水量470毫米,无霜期一般在140天左右,具备农林牧综合发展的基本条件。

3.3地震

根据国家地震局和建设部发布的《中国地震动参数区划图》（GB 18306—2015）及吉林省抗震防灾办公室与吉林省建筑设计院编制的《吉林省地震动参数区划图》，该项目所经地区震动峰值为0.05g（地震基本烈度为Ⅵ区），区域稳定性较好。

3.4项目建设的必要性

龙凤山村龙凤屯本次设计道路现为土路，由于原路路况较差，凹凸不平，晴天扬尘，雨天泥泞，导致出行不便，周边居民反响强烈。而坎坷不平的泥土路，不仅增加了居民的交通成本，还可能造成交通事故和车辆损坏。新建水泥路将大大缩短行车时间，提升交通安全性，减轻农民的负担，使他们的生活更加便利和舒适。项目建成后可使390人受益，其中移民人口为363人。因此，为了方便公路沿线地区居民出行和经济发展，必需改善现有的交通运输环境。该项目对提高居民生活质量、保障居民通行安全、建设美丽移民村起到了重要作用。

3.5项目建设的可行性

龙凤山村龙凤屯水泥路项目是经过长岭县前七号镇龙凤山村移民项目管理小组召开移民代表大会确定的项目，项目符合移民意愿，具备可行性。由于项目的实施对地方村屯影响较大，当地政府对该道路工程建设高度重视，为项目提供了坚强的组织保证与良好的施工环境。

沿线群众盼望早日改善生活状况，该项目从根本上改善当地生活环境条件，满足群众多年的夙愿，当地群众将积极拥护并大力支持项目建设，踊跃为项目建设提供便利条件。

新建水泥路不仅影响交通出行，也对农村经济产生深远影响。改善的交通条件有助于农产品的运输和销售，推动农村产业的发展。同时，它也会吸引更多的人流和资源流向农村，促进农村旅游、乡村特色产业的兴起，为农村经济的多元化发展提供新的机遇。

四.设计方案

4.1路线

本次路线线形以综合考虑平 、纵 、横三者关系，恰当地掌握标准并注意与周围地形 、景观相配合，在布设路线时利用原有路基中线，平面线形由直线、圆曲线组成。

本段纵断面设计高程采用1985国家高程基准，纵断面设计标高为路面中心标高。

4.2路基

4.2.1一般路基设计

路基设计宽度为5.5米，路面宽度为4.5米，土路肩宽为2×0.5米，路面横坡为单向1.0%,土路肩标准横坡为2.5%。填方路基边坡为1：1.5，利用旧路段路堤加宽时应将路堤边坡挖成向内倾斜4%的坡度，宽度不小于2米的台阶，然后再进行填筑。

4.2.2路基最小承载比和压实度

路基填料的最小承载比、压实度及填料最大粒径见下表：

| 项目分类 | 填方路基 |  |  |  | 零填及挖方路基 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0～0.3 | 0.3～0.8 | 0.8～1.5 | 1.5以下 | 0～0.3 | 0.3～0.8 |
| 填料承载比(CBR)% | ≥5 | ≥3 | ≥3 | ≥2 | ≥5 | ≥3 |
| 压实度(%)(重型击实) | ≥92 | ≥92 | ≥91 | ≥90 | ≥92 | - |
| 填料最大粒径(mm) | 100 | 100 | 150 | 150 | 100 | 100 |

4.2.3取土、弃土设计方案

# 本项目共设置弃土场一处，位于村屯外部，距项目实施地3公里，可存储土方2200立，满足本次设计需求。弃土主要来源路基挖方，平整路基后多余土方。

# 本项目共设置取土场一处，位于村屯外部，距项目实施地3公里，可存储土方2200立，满足本次设计需求。取土主要用于基层白灰土拌和用土。

4.2.4特殊路基处理

# 新建水泥路部分路段为软土路基，承载力达不到设计要求。遵照交通部颁发《公路路基设计规范》（JTG D30～2015）结合本项目区地质情况对BK0+150～BK0+223路段进行换基，换基深度90cm,长73m。

# 原路影像图

# 4.3路面

4.3.1 水泥混凝土面层

# 根据外业勘测过程中对沿线筑路材料的调查，结合当地的自然条件和施工经验，本着因地制宜、便于施工、合理选材、降低造价的原则确定路面结构为水泥混凝土路面。遵照交通部颁发《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40～2011）、《公路路面基层施工技术规范》(JTJ 034～2015)、《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30～2014）及其它有关规范、规定进行设计。

4.3.1.1水泥混凝土

水泥混凝土路面结构设计安全等级为三级，设计基准期为10年，目标可靠度为70％，目标可靠指标为0.52，变异水平等级为高，水泥混凝土弯拉强度变异系数变化范围为：0.15<Cv≤0.20,基层顶面当量模量变异系数变化范围为：0.35<Cv≤0.55，水泥混凝土面层厚度变异系数变化范围为：0.06<Cv≤0.08。

水泥混凝土的水灰比不大于0.46；最大单位水泥用量不宜大于420kg/m3，最小单位水泥用量不得小于315Kg/m3。

水泥混凝土的抗冻等级不宜低于F200级；冰冻地区的混凝土中应参加引气剂，确保其抗冻性，提高工作性。

水泥路面表面必须采用拉毛、拉槽、压槽或刻槽等方法筑做表面构造，构造深度一般路段为0.5～1.0mm，特殊路段为0.6～1.1mm。

路面设计采用双轮组单轴轴载100KN为标准轴载，路面结构计算采用HPDS2017电算程序进行计算，采用专用设计程序，对路面厚度进行计算，确定了路面结构和厚度如下：面层为20厘米水泥混凝土路面,水泥混凝土板块为：5.0×4.5米（长×宽）；基层为18厘米白灰土。

水泥混凝土面层技术指标表

| 路面混凝土弯拉强度 | ≥4.0MPa |
| --- | --- |
| 路基顶面的综合回弹模量值 | ≥40MPa |
| 水泥混凝土路面最大平均气泡间距系数(μm) | 300 |

# 不同施工工艺水泥混凝土拌合物的现场坍落度宜为：

# 水泥混凝土拌合物的现场坍落度

| 滑模摊铺时,碎石混凝土的坍落度(mm) | 10～30 |
| --- | --- |
| 三滚轴机组摊铺时,拌合物的坍落度(mm) | 20～40 |
| 小型机具摊铺时,拌合物的坍落度(mm) | 5～20 |

# 4.4排水

本项目以自然排水为主，根据沿线地形、地势、地貌、原有边沟将水流引入桥涵处，排离路基范围以外；路面排水由路面横、纵坡将水排离路肩，使雨水漫流排至路基范围以外。

# 4.5桥梁涵洞

# 为了方便道路两侧路边沟排水，在BK0+156处设置一道直径60厘米的钢筋混凝土圆管涵。

直径60厘米圆管涵基础采用C20混凝土基础，管上铺设C30钢筋混凝土盖板，板厚10厘米。

# 4.6平面交叉设计

根据现有公路平面交叉设置情况，结合各交叉道的交通组成及在公路网中的作用，充分考虑沿线土地开发、群众生产和生活需要，提高主线的通行能力，确保行车安全的原则设置，施工路面应与原有路面相接，对该路段的平面交叉进行了调查，结合了该路段的情况，共设计6处平面交叉。具体详见《平面交叉设置及工程数量一览表》。

五.筑路材料要求

5.1路面水泥混凝土材料要求

5.1.1水泥

面层水泥混凝土所用水泥的技术要求除应满足现行《道路硅酸盐水泥》(GB 13693-2005)或《通用硅酸盐水泥》(GB 175-200的规定外，各龄期的实测抗折强度、抗压强度尚应符合下表。

| 面层水泥混凝土用水泥各龄期的实测强度值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土设计弯拉强度标准值(Mpa) | 5.5 |  | 5 |  | 4.5 |  | 4 |  | 试验方法 |
| 龄期(d) | 3 | 28 | 3 | 28 | 3 | 28 | 3 | 28 | - |
| 水泥实测抗折强度(Mpa),≥ | 5.0 | 8.0 | 4.5 | 7.5 | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 6.5 | GB/T 17671 |
| 水泥实测抗压强度(Mpa),≥ | 23.0 | 52.5 | 17.0 | 42.5 | 17.0 | 42.5 | 10.0 | 32.5 | GB/T 17671 |

面层水泥混凝土所用水泥的成分应符合下表。

| 各交通荷载等级公路面层水泥混凝土用水泥的成分要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项次 | 水泥成分 | 极重、特重、重交通荷载等级 | 中、轻交通荷载等级 | 试验方法 |
| 1 | 熟料游离氧化钙含量(%)≤ | 1.0 | 1.8 | GB/T 176 |
| 2 | 氧化镁含量含量(%)≤ | 5.0 | 6.0 |  |
| 3 | 铁铝酸四钙含量(%) | 15.0～20.0 | 12.0～20.0 |  |
| 4 | 铝酸三钙含量(%)≤ | 7.0 | 9.0 |  |
| 5 | 三氧化硫含量(%)≤ | 3.5 | 4.0 |  |
| 6 | 碱含量Na2O+0.658K2O(%)≤ | 0.6 | 怀疑集料有碱活性时，0.6；无碱活性集料时，1.0 |  |
| 7 | 氯离子含量(%)≤ | 0.06 | 0.06 |  |
| 8 | 混合材种类 | 不得掺窑灰、煤矸石、火山灰、烧黏土、煤渣，有抗盐冻要求时不得掺石灰岩粉 | 不得掺窑灰、煤矸石、火山灰、烧黏土、煤渣，有抗盐冻要求时不得掺石灰岩粉 | 水泥厂提供 |

面层水泥混凝土所用水泥的物理指标应符合下表。

| 各交通荷载等级公路面层水泥混凝土用水泥的物理指标要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项次 | 水泥物理性能 |  | 极重、特重、重交通荷载等级 | 中、轻交通荷载等级 | 试验方法 |
| 1 | 出磨时安定性 |  | 雷氏夹和蒸煮法检验均必须合格 | 蒸煮法检验必须合格 | JTG E30 T0505 |
| 2 | 凝结时间(h) | 初凝时间≥ | 1.5 | 0.75 |  |
|  |  | 终凝时间≤ | 10 | 10 |  |
| 3 | 标准稠度需水量(%)≤ |  | 28.0 | 30.0 |  |
| 4 | 比表面积(m2/kg) |  | 300～450 | 300～450 | JTG E30 T0504 |
| 5 | 细度(80μm筛余)(%)≤ |  | 10 | 10 | JTG E30 T0502 |
| 6 | 28d干缩率(%)≤ |  | 0.09 | 0.10 | JTG E30 T0511 |
| 7 | 耐磨性(kg/m2)≤ |  | 2.5 | 3.0 | JTG E30 T0510 |

5.1.2 粗集料

水泥混凝土路面用的粗集料应使用质地坚硬、耐久、干净的碎石。特重、重交通荷载等级公路面层混凝土用粗集料质量不应低于下表Ⅱ级的要求；中、轻交通荷载等级公路面层混凝土可使用Ⅲ级粗集料。

| 碎石、破碎卵石和卵石质量标准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 |  | 技术要求 |  |  | 试验方法 |
|  |  | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |  |
| 碎石压碎值(%)≤ |  | 18 | 25 | 30 | JTG E42 T0316 |
| 卵石压碎值(%)≤ |  | 21 | 23 | 26 | JTG E42 T0316 |
| 坚固性(按质量损失计)(%)≤ |  | 5 | 8 | 12 | JTG E42 T0314 |
| 针片状颗粒含量(按质量计)(%)≤ |  | 8 | 15 | 20 | JTG E42 T0311 |
| 含泥量(按质量计)(%)≤ |  | 0.5 | 1 | 2 | JTG E42 T0310 |
| 泥块含量(按质量计)(%)≤ |  | 0.2 | 0.5 | 0.7 | JTG E42 T0310 |
| 吸水率(按质量计)(%)≤ |  | 1 | 2 | 3 | JTG E42 T0307 |
| 硫化物及硫酸盐含量(按SO3质量计)(%)≤ |  | 0.5 | 1 | 1 | GB/T 14685 |
| 洛杉矶磨耗损失(%)≤ |  | 28 | 32 | 35 | JTG E42 T0317 |
| 有机物含量(比色法) |  | 合格 | 合格 | 合格 | JTG E42 T0313 |
| 岩石抗压强度(Mpa)≥ | 岩浆岩 | 100 |  |  | JTG E41 T0221 |
|  | 变质岩 | 80 |  |  |  |
|  | 沉积岩 | 60 |  |  |  |
| 表观密度(kg/m3)≥ |  | 2500 |  |  | JTG E42 T0308 |
| 松散堆积密度(kg/m3)≥ |  | 1350 |  |  | JTG E42 T0309 |
| 空隙率(%)≤ |  | 47 |  |  | JTG E42 T0309 |
| 磨光值(%)≤ |  | 35 |  |  | JTG E42 T0321 |
| 碱活性反应 |  | 不得有碱活性反应或疑似碱活性反应 |  |  | JTG E42 T0325 |

粗集料与再生粗集料应根据混凝土配合比的公称粒径分为2～4个单粒级的集料，并掺配使用。粗集料与再生粗集料的合成级配及单粒级级配范围宜符合下表要求。不得使用不分级的统料。

| 粗集料与再生粗集料级配范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方孔筛尺寸(mm) |  | 2.36 | 4.75 | 9.5 | 16 | 19 | 26.5 | 31.5 | 37.5 | 试验方法 |
| 级配类型 |  | 累计筛余(以质量计)(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合成 级配 | 4.75～16 | 95～100 | 85～100 | 40～60 | 0～10 | - | - | - | - | JTG E42 T0302 |
|  | 4.75～19 | 95～100 | 85～95 | 60～75 | 30～45 | 0～5 | 0 | - | - |  |
|  | 4.75～26.5 | 95～100 | 90～100 | 70～90 | 50～70 | 25～40 | 0～5 | 0 |  |  |
|  | 4.75～31.5 | 95～100 | 90～100 | 75～90 | 60～75 | 40～60 | 20～35 | 0～5 | 0 |  |
| 单粒级 级配 | 4.75～9.5 | 95～100 | 80～100 | 0～15 | 0 | - | - | - | - |  |
|  | 9.5～16 | - | 95～100 | 80～100 | 0～15 | 0 | - | - | - |  |
|  | 9.5～19 | - | 95～100 | 85～100 | 40～60 | 0～15 | 0 | - | - |  |
|  | 16～26.5 | - | - | 95～100 | 55～70 | 25～40 | 0～10 | 0 | - |  |
|  | 16～31.5 | - | - | 95～100 | 85～100 | 55～70 | 25～40 | 0～10 | 0 |  |

5.1.3细集料

细集料应使用质地坚硬、耐久、洁净的天然砂或机制砂，不宜使用再生细集料。极重、特重、重交通荷载等级公路面层水泥混凝土用天然砂的质量标准不应低于下表Ⅱ级，中、轻交通荷载等级公路面层水泥混凝土可使用Ⅲ级天然砂。

| 天然砂的质量标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 技术要求 |  |  | 试验方法 |
|  | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |  |
| 坚固性(按质量损失计)(%)≤ | 6 | 8 | 10 | JTG E42 T0340 |
| 含泥量(按质量计)(%)≤ | 1 | 2 | 3 | JTG E42 T0333 |
| 泥块含量(按质量计)(%)≤ | 0 | 0.5 | 1 | JTG E42 T0335 |
| 氯离子含量(按质量计)(%)≤ | 0.02 | 0.03 | 0.06 | GB/T 14684 |
| 云母含量(按质量计)(%)≤ | 1 | 1 | 2 | JTG E42 T0337 |
| 硫化物及硫酸盐含量(按SO3质量计)(%)≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | JTG E42 T0341 |
| 海砂中的贝壳类物质含量(按质量计)(%)≤ | 3 | 5 | 8 | JGJ 206 |
| 轻物质含量(按质量计)(%)≤ | 1 |  |  | JTG E42 T0338 |
| 吸水率(按质量计)(%)≤ | 2 |  |  | JTG E42 T0330 |
| 表观密度(kg/m3)≥ | 2500 |  |  | JTG E42 T0328 |
| 松散堆积密度(kg/m3)≥ | 1400 |  |  | JTG E42 T0331 |
| 空隙率(%)≤ | 45 |  |  | JTG E42 T0331 |
| 有机物含量(比色法) | 合格 |  |  | JTG E42 T0336 |
| 碱活性反应 | 不得有碱活性反应或疑似碱活性反应 |  |  | JTG E42 T0325 |
| 结晶态二氧化硅含量(%)≥ | 25 |  |  | JTG E42 T0324 |

天然砂的级配范围宜符合下表规定。面层水泥混凝土使用的天然砂细度模数宜在2.0～3.7之间。

| 天然砂级配范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方孔筛尺寸(mm) |  | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 | 试验方法 |
| 级配类型 |  | 累计筛余(以质量计)(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粗砂 | 3.1～3.7 | 100 | 90～100 | 65～95 | 35～65 | 15～30 | 5～20 | 0～10 | 0～5 | JTG E42 T0327 |
| 中砂 | 2.3～3.0 | 100 | 90～100 | 75～100 | 50～90 | 30～60 | 8～30 | 0～10 | 0～5 |  |
| 细砂 | 1.6～2.2 | 100 | 90～100 | 85～100 | 75～100 | 60～84 | 15～45 | 0～10 | 0～5 |  |

机制砂宜采用碎石作为原料，并用专用设备生产。极重、特重、重交通荷载等级公路面层水泥混凝土用机制砂的质量标准不应低于下表规定的Ⅱ级，中、轻交通荷载等级公路面层水泥混凝土可使用Ⅲ级机制砂。

| 机制砂的质量标准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 |  | 技术要求 |  |  | 试验方法 |
|  |  | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |  |
| 机制砂母岩的抗压强度(MPa)≥ |  | 80 | 60 | 30 | JTG E41 T0221 |
| 机制砂母岩的磨光值≥ |  | 38 | 35 | 30 | JTG E42 T0321 |
| 机制砂单粒级最大压碎指标(%)≤ |  | 20 | 25 | 30 | JTG E42 T0350 |
| 坚固性(按质量损失计)(%)≤ |  | 6 | 8 | 10 | JTG E42 T0340 |
| 氯离子含量(按质量计)(%)≤ |  | 0.01 | 0.02 | 0.06 | GB/T 14684 |
| 云母含量(按质量计)(%)≤ |  | 1 | 2 | 2 | JTG E42 T0337 |
| 硫化物及硫酸盐含量(按SO3质量计)(%)≤ |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | JTG E42 T0341 |
| 泥块含量(按质量计)(%)≤ |  | 0 | 0.5 | 1 | JTG E42 T0335 |
| 石粉含量(%)＜ | MB值＜1.40或合格 | 3 | 5 | 7 | JTG E42 T0349 |
|  | MB值≥1.40或不合格 | 1 | 3 | 5 |  |
| 轻物质含量(按质量计)(%)≤ |  | 1 |  |  | JTG E42 T0338 |
| 吸水率(按质量计)(%)≤ |  | 2 |  |  | JTG E42 T0330 |
| 表观密度(kg/m3)≥ |  | 2500 |  |  | JTG E42 T0328 |
| 松散堆积密度(kg/m3)≥ |  | 1400 |  |  | JTG E42 T0331 |
| 空隙率(%)≤ |  | 45 |  |  | JTG E42 T0331 |
| 有机物含量(比色法) |  | 合格 |  |  | JTG E42 T0336 |
| 碱活性反应 |  | 不得有碱活性反应或疑似碱活性反应 |  |  | JTG E42 T0325 |

机制砂的级配范围宜符合下表的规定。面层水泥混凝土使用的机制砂细度模数宜在2.3～3.1之间。

| 机制砂级配范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方孔筛尺寸(mm) |  | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 试验方法 |
| 级配类型 |  | 累计筛余(以质量计)(%) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ级砂 | 2.3～3.1 | 100 | 90～100 | 80～95 | 50～85 | 30～60 | 10～20 | 0～10 | JTG E42 T0327 |
| Ⅱ、Ⅲ级砂 | 2.8～3.9 | 100 | 90～100 | 50～95 | 30～65 | 15～29 | 5～20 | 0～10 |  |

细集料的使用尚应符合下列规定：

1.配筋混凝土路面及钢钎维混凝土路面中不得使用海砂。

2.细度模数差值超过0.3的砂应分别堆放，分别进行配合比设计。

3.采用机制砂时，外加剂宜采用引气高效减水剂或聚羧酸高性能减水剂。

5.1.4水

符合现行《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)的饮用水可直接作为混凝土搅拌与养生用水。

非饮用水应进行水质检验，并应符合下表的规定，还应与蒸馏水进行水泥混凝时间与水泥胶砂强度的对比试验；对比试验的水泥初凝与终凝时间差均不应大于30min，水泥胶砂3d和28d强度不应低于蒸馏水配制的水泥胶砂3d和28d强度的90%。

| 非饮用水质量标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 钢筋混凝土及钢纤维混凝土 | 素混凝土 | 试验方法 |
| pH值≥ | 5 | 4.5 | JGJ 63 |
| Cl-含量(mg/L)≤ | 1000 | 3500 |  |
| SO2-4含量(mg/L)≤ | 2000 | 2700 |  |
| 碱含量(mg/L)≤ | 1500 | 1500 |  |
| 可溶物含量(mg/L)≤ | 5000 | 10000 |  |
| 不溶物含量(mg/L)≤ | 2000 | 5000 |  |
| 其他杂质 | 不应有漂浮的油脂和泡沫；不应有明显的颜色和异味 |  |  |

# 5.2、基层材料要求

基层采用白灰土（10％），白灰土采用路拌法施工，白灰土压实度应在95％以上。

细粒土应尽可能粉碎，土块最大尺寸不应大于15mm。

石灰应是3级以上石灰或消石灰粉，其技术指标符合国标要求。

施工中应尽量缩短石灰的存放时间，野外堆放时间较长时应覆盖防潮。生石灰应在使用前7天充分消解过筛，消解后的石灰应保持一定湿度，不得产生扬尘，也不得过湿成团。

# 5.3、钢材材料要求

普通钢筋采用HPB300、HRB400钢筋。

1)HPB300为热轧光圆钢筋、其主要性能应符合国家标准《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB1499.1-2017的规定。

2)HRB400为热轧带肋钢筋、其主要性能应符合国家标准《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2-2018的规定。

六.施工要求及注意事项

6.1水泥面层施工要求

（1）水泥面层施工前必须对下承层的强度和变形进行检测，下承层必须稳定、密实和均匀，检测结果必须满足规范和设计的要求。

（2）水泥面层开工前、应严格按照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）技术要求，对水泥混合料进行室内配合比设计及有关试验，确定混合料的配比、路面混凝土抗弯拉强度等，必要时应先安排铺筑试验路段，进一步确定合理施工配合比后再大规模施工，并按规范规定的施工工艺和检查验收标准严格控制施工。

（3）为保证施工质量，不得用商品混凝土替代路面混凝土，水泥混合料均采用机械集中拌和站拌和，并采用全幅/半幅施工。

集中拌和时，应符合下列要求：

- 碎石最大公称粒径应大于31.5㎜。

②不同粒径的碎石以及细集料应分开堆放。

③水泥和细集料都应有覆盖，防止雨淋过湿。

④配料应准确，拌和应均匀。

⑤混合料的含水量应略大于最佳含水量，使混合料运到现场摊铺后振捣时的含水量能接近最佳含水量。

⑥拌成混合料的堆放时间不宜超过24h，宜在当天将拌成的混合料运送到铺筑现场，不应将拌成的混合料长时间堆放。

⑦如压实层末端用方木作支撑处理，在碾压后末端成一斜坡，则在第二天开始摊铺新混合料之前，应将末端斜坡挖除，并挖除成一横向（与路中心线垂直）垂直向下的断面。挖出的混合料加水到最佳含水量拌匀后仍可使用。

（4）混凝土路面施工时，不应扰动原有水泥混凝土路面的原有拉杆及传力杆。

（5）面层施工机械选择应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）规定的机械装备要求。混凝土原材料的检测项目和频率应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）的要求。面板铺筑前，应对基层进行全面的破损检查，当基层产生纵、横向断裂、隆起或碾压时，应采用有效措施进行彻底修复。

（6）搅拌设备应按总拌和能力确定搅拌楼数量和型号，应优先选用间歇式搅拌楼，每台搅拌楼在投入生产前，必须进行标定和试拌。搅拌楼混凝土拌和计量允许偏差应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）的要求。

（7）混凝土拌和过程中，不得使用沥水、夹冰雪、表面沾染尘土和局部暴晒过热的砂石料。外加剂应以稀释容液加入，其稀释用水和原液中的水量，应从拌和加水量中扣除。拌和引气混凝土时，搅拌楼一次拌和量不应大于其额定搅拌量的90%。拌和物质量检验项目和频率应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）的要求。

（8）混凝土路面铺筑完成或软作抗滑构造完毕后应立即开始养生，养生时间应根据混凝土弯拉强度增长情况而定，不宜小于设计弯拉强度的80%，养生天数宜为14～21d。面板达到设计弯拉强度后，方可开放交通。

混凝土面层铺筑应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）的要求。

（9）模板应采用钢材、槽钢或方木制成。模板高度应为面层设计厚度，直线段模板长度不宜小于3m，小半径曲线部位可配备长度为3m 的短模板。模板应采用三角形木块调整高度。模板固定后，底部空隙宜采用干硬性砂浆填堵，相邻模板接头应粘贴胶带密封，并不得漏浆。与混凝土拌合物接触的表在应涂脱模剂或隔离剂。

（10）模板拆除时，模板拆卸应使用专用工具。拆模不得损坏板边、板角，不得造成传力杆和拉杆松动或变形。

（11）路面切缝按混凝土分板尺寸执行，缝深5cm，缝宽0.5cm，采用沥青橡胶填缝料。

6.2 路基施工要求

遵照《公路路基施工技术规范》（JTG /T 3610～2019）及其它相关规范、规定进行施工。

1、路基土方施工采用机械挖土、汽车运输、机械碾压方法施工。

2、路基土方必须分层碾压，严格控制最佳含水量，达到要求的压实度。

3、路基处理应避开不利季节，在枯水季节进行施工。

4、利用旧路路基段，路基施工应注意保通，在施工时应渠化交通，做好安全预告工作，做好文明施工安排，确保施工及行车安全。

5、在施工时应按顺序有计划地开展作业面，不宜多开作业面，保证修补路段尽快通车。

6、施工单位应严格按照施工图文件施工，不得随意变更设计文件，施工图说明及设计文件中未提及的，均按交通部有关施工技术规范执行；

7、其他未尽事宜，按相应规范标准执行。

8、道路纵向与进户路衔接关系以原土路肩为衔接。

9、涵洞平面、竖向与排水沟衔接处可使路基上游水自然顺势排入排水沟即可。

6.3圆管涵施工要求

有关钢筋混凝土圆管涵的施工工艺、材料要求及质量检查标准，除按《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50—2011）和《公路工程质量检验评定标准》（第一册 土建部分）（JTG F80/1—2017）有关条文办理外，还应特别注意以下事项:

- 预制管节建议采用悬辊法旋转成型工艺，工厂集中预制或向水泥制管厂订制。

- 管节必须在混凝土达到设计强度70%以后，才能脱模、堆放和运输。脱模应在管壁上注明适用的填土高度。

3）施工设计和施工放样时，必须注意管涵的全长与管节的配置以及洞口端墙的准确位置。

4）涵洞顶上及涵身两侧在不小于两倍孔径范围内的填土需对称夯实，相对密度达到96%。

# 七、施工组织设计说明

# 7.1建设工期

根据业主意见，本项目为2025年移民项目,本项目建设工期为2025年5月-2025年8月。

# 7.2施工组织、施工期限、主要工程的施工方法、工期、进度及措施

1、桥涵工程：

# 工期安排：2025年5月-2025年6月。

2、路基工程：

工期安排：2025年6月-2025年7月。为保证工程进度，施工时，可采取多个作业面同时施工。

3、路面工程：

全线面层采用机械摊铺。结构层为20cm水泥混凝土面层，18cm白灰土基层。

工期安排：基层2025年7月-2025年8月；路面面层2025年7月-2025年8月，交叉工程2025年7月-2025年8月。

# 7.3主要材料供应、运输方案

经现场调查，本着就地就近原则对材料质量及价格进行了比较，并进行了取样实验，最后确定主要材料产地。

1.水泥采用太平川：汽车运距55公里；

2.中、粗砂采用太平川：汽车运距55公里；

3.碎石采用太平川：汽车运距55公里；

4.山皮石采用太平川：汽车运距55公里。

# 7.4冬季、雨季施工所采取的措施

# 1、本工程不宜在冬季期施工。

007

C1-2

2、雨季施工应综合规划、合理设置现场防排水系统，采取有效措施，及时引排地面水。

# 3、对施工临时挤占的沟渠、河道应采取措施保证不降低原有的排水能力。

# 4、在雨季前应将原有路面基层处理好，整平基层，并设纵横排水坡。

# 5、低洼地段，应在雨季前将原地面处理好。

# 6、结构物基坑在雨季开挖后未能及时施工时，应采取防浸泡措施，必要时雨后应对基坑地基承载力再次检测，以确定是否满足设计要求。

# 7、制定雨季施工安全预案，做好防洪抢险的准备工作。

# 7.5施工准备工作的意见

# 1、施工时应设置必要的排水措施，保证不积水。

2、根据近年的工程来看，雨季生产的砂石材料大多含泥量得不到很好控制，为保证质量和进度，地产材料应提前进行备料，规格砂石材料应在雨季到来之前完成，进场材料应进行苫盖处理。提前完成备料可减少运输重车对施工进度及质量的不利影。

八.环境保护

施工期需要部分封闭交通，公路施工期间主要环境问题为因工程建设引起的粉尘污染、噪声、施工用水对周边环境的污染等问题。针对以上影响因素，设计中根据《公路环境保护设计规范》以及国家的有关环境保护法令、法规的要求，对可能造成环境影响的项目采取了必要、可行的工程措施，认真作好工程建设与环境保护之间的矛盾，切实抓好污染源的控制和治理工作，保护环境。

8.1、环境噪声影响及措施

1、设有大型机械的施工场地尽量设置在远离居民区的位置。

2、在工期安排上对产生大的噪声的施工工序，尽量不安排夜间施工。

8.2、环境空气影响及措施

1、路面拌合场地设置在远离居民区处，采用封闭式拌合设备，并采取有效的消烟除尘措施，减少有害气体的排放。

2、易于扬尘的建筑材料在运输和堆放过程中，采取可靠的遮盖措施。

8.3、水环境的影响及措施

1、在施工场地位置的确定中充分考虑对周围水环境的影响，尽可能远离饮用水源，以免造成对水环境的影响。

2、加强对机械设备的管理及建筑材料的遮挡，避免跑、冒、滴、漏及雨淋，防止对水环境的污染。

上述未尽事宜严格按国家、交通部现行的标准、规范、办法实施。