设计说明书

1、工程概述

抚松镇2025年久财村河道挡墙建设项目。项目地点位于抚松县抚松镇久财村，本项目设计内容为村内挡墙。

1.1主要设计内容

挡墙1长212.8米（拆除后新建）；

挡墙2长155米（拆除后新建）。

2、设计依据

1、《乡村道路工程技术规范》GB/T51224—2017

2、《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012（2016年版）

3、《城市道路交通设施设计规范》GB50688-2011

4、《城市道路交叉口设计规程》CJJ152-2010

5、《城镇道路路面设计规范》CJJ 169-2012

6、《城市道路路线设计规范》CJJ 193-2012

7、《城市道路路基设计规范》CJJ 194-2013

8、《混凝土结构设计规范》GB50010-2016

9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

10、《砌体结构设计规范》GB50003-2016

11、《砌体结构工程施工及质量验收规范》2015年版

12、《道路工程制图标准》GB50162-92

13、《无障碍设计规范》GB50763-2012

14、《城市道路交通工程项目规范》GB55011-2021

15、《建筑与市政工程无障碍通用规范》 GB55019-2021

16、《建筑与市政工程抗震通用规范》  GB55002-2021

以及其它有关的地方性规范和标准。

本工程坐标采用抚松县统一坐标、高程系统。

2.1设计基础资料：

1、抚松县抚松镇久财村地形图（1：1000）；

3、工程地质

3.1区域气候条件

白山市的气候属欧亚大陆东部季风气候，春季干旱多风，夏季温热多雨，秋季凉爽昼夜温差较大，冬季寒冷干燥。年平均气温4.8℃，7月份平均气温21.0℃，1月份平均气温为零下15.5℃。全年盛行西南风，春季平均风速2.6m/s，最大风速19.7m/s。白山市多年平均降水量830.9㎜，降水量不稳定，季节性变化大，年内降水量分配不均，汛期（6～9月份）降水量一般占全年降水量的59%，日照时数约2146.4小时。

4、 施工组织及注意事项

4.1、前期工作

1、施工前严格按相关国家规范和地方规定落实管线改建的各种手续。涉及到既有管线的迁移和拆除的必须采取必要的保护措施，并由所属管线管理部门负责，或在其有效监督之下实施。避免给既有管线、施工人员、居民以及过往行人造成伤害。

2、在拆除建筑物时，应注意拆除足够深度的基础结构物，减少以后对道路及管线施工的影响。

4.2、施工顺序的安排

（1）、现场表面清理，清除道路施工范围内植物的根茎、种植土、和腐植土和生活垃圾；挖掉既有土路和田埂并且整平；清除既有沟渠内的淤泥；

（2）、初步平整场地。

（3）、搭建施工厂房、堆放筑路材料，并根据工序安排合理布置材料堆放及作业人员暂住地。

（4）、作好施工期间场地排水和既有沟渠的排水系统改建工作，保证在施工期间不致造成周边场地的水害。

（5）、路面施工。

（6）、工程验收。

4.3、施工注意事项

（1）、施工前应对道路中线、顺接路段进行复测,确定无误时方可施工,如有不符及时与设计人联系。

（8）、注意文明施工、安全防护措施公告牌、警示牌(灯)、护拦等必要设施齐备；夜间要设警示灯。建筑材料堆放整齐，位置适当；树木保护措施得当；尽量减少粉尘、噪音对周围环境的影响。

（9）、施工中，发现文物、古迹、不明物应立即停止施工，保护好现场，通知建设单位及有关管理部门到场处理。

6.5、几点说明

（1）基层养生期间应封闭交通为宜。如不能中断交通，则要限制车速和交通量，严禁履带车辆通行及机动车辆在基层上调头或刹车，以保证基层表面不破坏。发生局部变形时，应及时修补。

（2）在未稳定成型的路段上，严禁畜力车和铁轮车通过；当路面有损坏时，应及时修补。

（7）未尽事宜参见相关的规范、规程和工程验收标准。