说  明  书

# 一、工程概况、设计依据及测设过程

# 1.1概述

# 2025年度浑江区七道江镇鲜明村村部主路修建项目位于白山市浑江区。道路现状为土路与砂石路，现有道路路况极差，雨季泥泞，晴天扬尘，冬季易积雪、结冰，行车非常困难，严重影响了沿线车辆、行人通行和货物运输。为打造美丽边境小镇，改善现有环境，本项目势在必行。

# 白山市是吉林省下辖地级市，位于吉林长白山西侧，东与延边朝鲜族自治州相邻；西与通化接壤；北与吉林毗连；南与朝鲜惠山市隔鸭绿江相望。白山市是东北东部重要的节点城市和吉林省东南部重要的中心城市。

# 1.2设计任务依据

# 受业主委托，我公司对2025年度浑江区七道江镇鲜明村村部主路修建项目进行了勘察设计。本工程遵照下列标准、规范进行勘察、设计：

(01)交通部《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

(02)交通部《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）；

(03)交通部《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）；

(04)交通部《公路工程水文勘测设计规范》(JTG C30-2015)；

(05)交通部《公路沥青路面设计规范》(JTGD50-2017)；

(06)交通部《公路路基设计规范》（JTGD30-2015）；

(07)吉林省交通运输厅编《吉林省农村公路建设与养护技术指南》；

(08)交通部《小交通量农村公路工程技术标准》(JTG 2111-2019)；

(09)国家标准《乡村道路工程技术规范》(GB/T 51224-2017)；

(10)《公路排水设计规范》(JTG/T D33—2012)；

(11)《镇（乡）村排水工程技术规范》（CJJ 124-2008）；

(12)《公路交通安全设施设计细则》（JTG/TD81-2017）。

# 1.3 技术标准

本次设计采用的技术标准如下表：

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 路线名称 | 2025年度浑江区七道江镇鲜明村村部主路修建 |
| 设计行车速度(公里/小时) | 15 |
| 路基宽度 | 3.5m/4.0m/5.0m/6.0m/7.0m |
| 路面宽度 | 2.5m/3.0m/4.0m/5.0m/6.0m |
| BZZ-100累计标准 轴次Ne（次/车道） | <3×106 |

# 1.4 测设经过

为全面了解和真实系统的掌握本路段的具体情况状况，我公司于2025年在地方领导的配合下，使用南方测绘（SOUTH）生产的RTK对沿线进行了勘测，分别对该路段的路基、路面的病害情况进行详细的调查并拍摄了照片。外业期间积极与业务科、项目科及地方领导、管理部门进行沟通，会同相关人员现场勘察，结合实际情况，形成了完整的外业调查记录，为该路段设计提供了详实可靠的依据。最后在对所有资料进行对比、分析的基础上，分段对路面结构进行整体判断，并在外业现场提出初步的设计方案。内业设计过程中，本着实事求是的原则，科学合理地采用技术指标，利用Card/1、纬地、CAD等国内外先进的软件进行设计。设计人员坚持“质量第一，诚实守信”的设计理念，严格按照质量管理目标，层层把关，确保设计质量。

二、主要工程规模

主 要 工 程 数 量

| 内容 编号 | 项目 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沥青路 |  |  |  |
| 1 | 铺筑长度 | 公里 | 1.367 |
| 2 | 5cmAC-16中粒式沥青混凝土面层（不含平面交叉工程量） | 千平方米 | 4.374 |
| 3 | 20cm水泥稳定碎石基层（5:95）（不含平面交叉工程量） | 千平方米 | 5.057 |
| 4 | 透层油 | 千平方米 | 5.057 |
| 5 | 土方总量 | 立 | 1091.894 |
| 6 | 直径0.5米圆管涵 | 道/米 | 1/6 |
| 7 | 标志牌 | 处 | 3 |
| 50U型槽边沟 |  |  |  |
| 1 | 50U型槽边沟 | 米 | 193 |
| 2 | 混凝土盖板 | 米 | 16 |
| 3 | C30混凝土 | 立方米 | 11.452 |
| 4 | C15混凝土 | 立方米 | 2.784 |
| 5 | 砂砾垫层 | 立方米 | 48.168 |
| 6 | HRB400 | 千克 | 175.040 |
| 7 | 挖基土方 | 立方米 | 106.460 |

三、沿线自然地理特征

3.1地形

白山市地处长白山腹地，境内山峰林立，绵亘起伏，沟谷交错，河流纵横。长白熔岩台地和靖宇熔岩台地覆盖境内大部分地区，龙岗山脉和老岭山脉斜贯全境。龙岗山脉海拔800—1200米，相对高度在500—700米之间；老岭山脉山体高大，海拔1000—1300米，相对高度500－800米之间。鸭绿江沿岸地形起伏较大，沟谷切割较深，地势较险峻。境内最高点长白山主峰白云峰海拔2691米，为东北地区最高峰；最低点靖宇县的批州口子，海拔279.3米。

3.2气象

白山市属北温带大陆性季风气候，是吉林省寒冷地区。春季昼夜温差大；夏季短，温热多雨；秋季凉爽，多晴朗天气；冬季长，干燥寒冷。市区年平均气温4.6℃，夏季最高气温历史极值36.5℃，冬季最低气温历史极值-42.2℃，年平均降水量883.4毫米，日照时数2259小时，无霜期140天。

3.3地震

根据国家地震局和建设部发布的《中国地震动参数区划图》（GB 18306—2015）及吉林省抗震防灾办公室与吉林省建筑设计院编制的《吉林省地震动参数区划图》，该项目所经地区震动峰值为小于0.05g（地震基本烈度小于Ⅵ区），区域稳定性较好。

3.4项目建设的必要性

项目位于吉林省的白山市七道江镇境内，地处中朝边境，鸭绿江旁，风景秀丽。鲜明村本次设计道路现为土路与砂石路，原路路基宽度为3.5米/4.0米/5.0米/6.0米/7.0米，路况较差，夏天雨季和冬天下雪无法行车，交通不便，行车难、行路难已成为制约当地经济发展的瓶颈为此，七道江镇政府响应建设美丽村落，边境小镇的号召，进一步完善现有道路状况，改善现有道路交通环境，方便公路沿线地区居民出行和经济发展，必需改善现有的交通运输环境。

3.5项目建设的可行性

由于项目的实施对地方经济影响较大，当地政府对该道路工程建设高度重视，为项目提供了坚强的组织保证与良好的施工环境。

沿线群众盼望早日改善道路状况，该项目从根本上改善当地交通条件，满足群众多年的夙愿，当地群众将积极拥护并大力支持项目建设，踊跃为项目建设提供便利条件。

群众积极性很高，劳动力资源丰富，可以满足全部建设用工的需求。

该项目道路路基条件较好，现有路基可满足项目施工要求，对周围环境不产生影响既可减少资源和占地，又可加快工程进度；建材丰富，主材可就近购买，供应有保障。

# 四、设计方案

4.1路线设计

本次路线线形以综合考虑平 、纵 、横三者关系，恰当地掌握标准并注意与周围地形 、景观相配合，在布设路线时利用原有路基中线，平面线形由直线、圆曲线组成。

本段纵断面设计高程采用1985国家高程基准，纵断面设计标高为路面中心标高。

4.2路基横断面设计

# 本项目为农村公路建设项目，原旧路基标准宽度为3.5米/4.0米/5.0米/6.0米/7.0米，路面宽度为2.5米/3.0米/4.0米/5.0米/6.0米，路面横坡分别为单向坡1.5%、双向坡1.5%，新建路按原路标准设计，路基标准宽度为3.5米/4.0米/5.0米/6.0米/7.0米，路面宽度为2.5米/3.0米/4.0米/5.0米/6.0米，路面横坡分别为单向坡1.5%、双向坡1.5%。

4.3路基、路面排水系统

经现场勘查，原旧路排水系统不能够完全满足排水要求，部分段落存在淤堵、排水不畅现象，本次设计完善排水系统，新建50U型槽排水边沟，修建长度为193m。

# 4.4桥梁涵洞

为了方便道路两侧路边沟排水，在路线BK0+012处设置一道直径50厘米的钢筋混凝土圆管涵。

4.5取土、弃土设计方案，环保及节约用地措施

本项目设置弃渣场一处，位于村屯外侧，距项目实施地平均运距3km，可存储废料1200立方米，满足本次设计需求。

# 4.6平面交叉设计

根据现有公路平面交叉设置情况，结合各交叉道的交通组成及在公路网中的作用，充分考虑沿线土地开发、群众生产和生活需要，提高主线的通行能力，确保行车安全的原则设置，对该路段的平面交叉进行了调查，结合了该路段的情况，共设计13处平面交叉。具体详见《平面交叉设置及工程数量一览表》。

# 4.7沥青路面面层

路面设计本着因地制宜、合理选材、降低造价、便于施工及养护的原则及根据路面的使用要求，结合路线周围自然条件、沿线筑路材料情况和实践经验，进行路面设计。根据任务书要求的路面结构方案，本设计路面面层采用沥青混凝土结构。

沥青混凝土路面设计采用双圆垂直均布荷载作用下的多层弹性连续体系理论，以设计弯沉值为路面整体刚度的设计指标，对沥青混凝土面层和半刚性基层进行了层底拉应力验算。路面厚度计算采用多层弹性连续体系理论的专用设计程序（HPDS2003A）进行计算。

路面面层厚度为5cmAC-16中粒式沥青混凝土（AC-16），基层厚度为20cm水泥稳定碎石(5:95)。

| 002 混合料集料级配表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沥青混合料级配类型 | 通过下列方孔筛(mm)重量百分率（％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26.5 | 19 | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| AC-16 |  | 100 | 90～100 | 76～92 | 60～80 | 34～62 | 20～48 | 13～36 | 9～26 | 7～18 | 5～14 | 4～8 |

沥青混凝土粗型密集配以通过关键性筛孔为准： AC-16要求通过2.36mm筛孔的小于38%。

面层沥青混合料的矿料级配应按混合料级配表的要求，并尽量使级配曲线形成“S”形曲线，这样有利于提高沥青混凝土的性能。沥青混合料的配合比设计及各项技术指标应满足下表要求，试验应遵照《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTJ052-2000）的有关规定进行。沥青面层的铺筑质量的内容、频度、允许差应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）中表11.4.5-1的规定。频度、允许差应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）中表11.4.5-1的规定。

4.7.1石油沥青

面层沥青采用A级90号道路石油沥青，其质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2017）中表4.2.1-2 90号的规定，见下表。

道路石油沥青技术要求

| 技术指标 | A级90号 |
| --- | --- |
| 针入度(25℃，100g，5s)(0.1mm) | 80～100 |
| 针入度指数PI | -1.5～+1.0 |
| 延度(10℃)，5 (cm)/min 不小于 | 30 |
| 延度(15℃)，5 (cm)/min 不小于 | 100 |
| 软化点(环球法)(℃)不小于 | 44 |
| 闪点不小于(℃) | 245 |
| 蜡含量(蒸馏法)不大于(%) | 2.2 |
| 溶解度(三氯乙烯)不小于(%) | 99.5 |
| 质量变化不大于(%) | ±0.8 |
| 残留针入度25℃ 不小于(%) | 57 |
| 残留延度(10℃)不小于(%) | 8 |

4.7.2粗集料

面层沥青混合料中的粗集料应采用抗滑、耐磨、坚硬、洁净干燥的石料加工而成，宜采用一次颚式破碎后进行二次反击式或锤式破碎加工成具有良好颗粒形状，表面有良好微观构造的集料。

各成品料出口必须安装能回收粉尘的防尘设备，保证粉尘不飞扬，不造成集料的二次污染，保证集料的粉尘含量满足要求。

集料的形状应接近立方体，并具有良好的嵌挤能力，具有一个破碎面颗粒含量应达到80%，具有两个或两个破碎面含量应不小于60%。

集料的粒径规格及技术指标应满足下表的要求，沥青与石料的粘附性小于4级时可掺加抗剥落剂，抗剥落剂类型为消石灰粉，用消石灰粉代替混合料中的矿粉，其用量为沥青混合料的2%。

具体指标见下表。

| 沥青面层用粗集料质量技术指标表 |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 指 标 |
| 石料压碎值不大于(%) | 30 |
| 洛杉矶磨耗值不大于(%) | 35 |
| 视密度不小于(t/m3) | 2.45 |
| 吸水率不大于(%) | 3 |
| 对沥青的粘附性不小于 | 4 |
| 针片状颗粒含量不大于(%) | 20 |
| 水洗法<0.075mm颗粒含量不大于(%) | 1 |
| 磨光值大于 | -- |
| 软石含量不大于(%) | 5 |

其粒径规格及技术指标符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2017）中表4.8.3和表4.8.2（其他等级公路项）的规定见表《沥青面层用粗集料质量技术要求》和《沥青面层用粗集料规格(方孔筛)》。

| 沥青面层用粗集料规格(方孔筛) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 公 称 粒 径 (mm) | 通过下列筛孔(方孔筛,mm)的质量百分率（％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 106 | 75 | 63 | 53 | 37.5 | 31.5 | 26.5 | 19 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 |
| S1 | 40～75 | 100 | 90～100 |  |  | 0～15 |  | 0～5 |  |  |  |  |  |  |
| S2 | 40～60 |  | 100 | 90～100 |  | 0～15 |  | 0～5 |  |  |  |  |  |  |
| S3 | 30～60 |  | 100 | 90～100 |  |  | 0～15 |  | 0～5 |  |  |  |  |  |
| S4 | 25～50 |  |  | 100 | 90～100 |  |  | 0～15 |  | 0～5 |  |  |  |  |
| S5 | 20～40 |  |  |  | 100 | 90～100 |  |  | 0～15 |  | 0～5 |  |  |  |
| S6 | 15～30 |  |  |  |  | 100 | 90～100 |  |  | 0～15 |  | 0～5 |  |  |
| S7 | 10～30 |  |  |  |  | 100 | 90～100 |  |  |  | 0～15 | 0～5 |  |  |
| S8 | 15～25 |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 |  | 0～15 |  | 0～5 |  |  |
| S9 | 10～20 |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 |  | 0～15 | 0～5 |  |  |
| S10 | 10～15 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 0～15 | 0～5 |  |  |
| S11 | 5～15 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 40～70 | 0～15 | 0～5 |  |
| S12 | 5～10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 0～15 | 0～5 |  |
| S13 | 3～10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 40～70 | 0～20 | 0～5 |
| S14 | 3～5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 0～15 | 0～3 |

4.7.3细集料

细集料优先采用石屑，应洁净、干燥、无风化、无杂质、并有适当的颗粒级配，石屑生产时应采用抽吸措施，严格控制0.075mm的通过率，其质量技术要求及规格应满足下表的要求。

| 面层用细集料技术指标表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 表观相对密度(t/m3) | 含泥量(小于0.075mm的含量)(%) | 砂当量(%) |
| 指标 | 不小于2.45 | 不大于5 | 不小于50 |

石屑的规格见下表。

| 沥青面层用细集料规格及级配要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 公称粒径(mm) | 通过各筛孔的质量百分率(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| S15 | 0～5 | 100 | 90～100 | 60～90 | 40～75 | 20～55 | 7～40 | 2～20 | 0～10 |

4.7.4填料：

填料必须采用石灰岩或岩浆岩等憎水性石料经过磨细得到的矿粉，原石料中的杂质应除净。矿粉要求干燥、洁净，能自由地从矿粉仓中流出，其质量要求要符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2017）中表4.10.1的规定见下表：

| 沥青路面用矿粉的质量技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 视密度 | 不小于(t/ m3) | 2.45 |
| 含水量 | 不大于(%) | 1 |
| 粒度范围 | <0.6mm (%) | 100 |
|  | <0.15mm (%) | 90～100 |
|  | <0.075mm (%) | 70～100 |
| 外观 |  | 无团粒结块 |
| 亲水系数 |  | <1 |
| 塑性指数 | ％ | <4 |
| 加热安定性 |  | 实测记录 |

4.7.5 沥青混合料的配合比设计

应通过热拌沥青混合料的目标配合比、生产配合比及生产配合比验证三个阶段，确定矿料级配及最佳沥青用量。面层沥青混凝土混合料的矿料级配在规范的基础上进行调整，使级配形成“S”型曲线，有利于提高沥青混凝土的性能。推荐的混合料级配见下表。

沥青混合料级配

| 沥青混合料级配类型 |  | AC-13 | AC-16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通过下列 方孔筛(mm) 重量百分率(%) | 19 |  | 100 |
|  | 16 | 100 | 90～100 |
|  | 13.2 | 90～100 | 76～92 |
|  | 9.5 | 68～85 | 60～80 |
|  | 4.75 | 38～68 | 34～62 |
|  | 2.36 | 24～50 | 20～48 |
|  | 1.18 | 15～38 | 13～36 |
|  | 0.6 | 10～28 | 9～26 |
|  | 0.3 | 7～20 | 7～18 |
|  | 0.15 | 5～15 | 5～14 |
|  | 0.075 | 4～8 | 4～8 |

4.7.6 沥青混合料技术指标

沥青混合料配合比设计及检验的各项技术指标应符合表9-7的要求。试验应遵照《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTG E20-2011)的有关规定进行。

| 面层沥青混合料技术指标表 |  |
| --- | --- |
| 项目 | 沥青混凝土 |
| 击时次数(双面)(次) | 50 |
| 稳定度(KN) | ≮5 |
| 流值(mm) | 2～4.5 |
| 空隙率(%) | 3～6 |
| 沥青饱和度(%) | 70～85 |
| 浸水马歇尔试验残留稳定度比不小于 | 80 |
| 冻融劈裂试验残留强度比不小于 | 75 |
| 车辙动稳定度（次/mm）不小于 | 800 |
| 低温弯曲试验破坏应变(με) | 不小于2300 |
| 混合料的渗水系数应不大于 | 120ml/min |

施工单位应根据《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTG E20-2011)的有关规定进行配合比设计，以选取满足质量要求的、更加经济合理的配合比。

4.8透层

在基层顶面宜设置透层，当透层油采用乳化沥青时，用油量为1.0～1.2L/㎡，透层的材料和施工工艺应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2017）的要求。

透层的材料和施工工艺应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2017)的要求。

4.9水泥稳定碎石基层

4.9.1骨架主体材料技术要求

粗集料的针片状含量应小于等于20%；水泥稳定碎石中的粗集料压碎值应不大于30%；基层的粗集料规格要求应符合《公路路面基层施工技术细则》(JTG∕T F20-2015)表3.6.2的要求；基层应满足下表中 C-C-1的要求。

| 级配类型 |  | C-C-1 |
| --- | --- | --- |
| 通过下列 方孔筛(mm) 重量百分率(%) | 37.5 | 100 |
|  | 31.5 | 90～100 |
|  | 26.5 | 94～81 |
|  | 19 | 83～67 |
|  | 16 | 78～61 |
|  | 13.2 | 73～54 |
|  | 9.5 | 64～45 |
|  | 4.75 | 50～30 |
|  | 2.36 | 36～19 |
|  | 1.18 | 26～12 |
|  | 0.6 | 19～8 |
|  | 0.3 | 14～5 |
|  | 0.15 | 10～3 |
|  | 0.075 | 7～2 |

水泥稳定碎石中细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质、并有适当的级配；其技术要求应满足《公路路面基层施工技术细则》(JTG∕T F20-2015)表3.7.2的要求；细集料的规格应符合《公路路面基层施工技术细则》(JTG∕T F20-2015)表3.7.3的要求；细集料中小于0.075mm的颗粒含量应不大于20%。

4.9.2水泥

采用《公路路面基层施工技术细则》(JTG∕T F20-2015)要求的水泥。

| 水泥技术标准 |  |
| --- | --- |
| 氧化镁 | 不大于5％ |
| 三氧化硫 | 不大于3.5％ |
| 烧失量 | 不大于3％ |
| 比表面积 | 300 m2/kg～450 m2/kg |
| 安定性 | 雷氏法必须合格 |
| 干缩率 | 28d值不大于0.1％ |
| 耐磨性 | 28d值不大于3kg/ m2 |

(1)水泥安定性合格，应为水泥出磨机安定合格，非陈放一定时间后水泥安定性合格；

(2)安定性合格的水泥，游离氧化钙的含量不宜超过1.5％；

(3)凝结时间，应选用初凝时间3h以上，终凝时间应大于6h且小于10h；

(4)快硬水泥、早强水泥及受潮变质水泥不得使用，库存超过3个月，未经批准，不得使用。

4.9.3水

凡饮用水均可以用于基层的施工，遇有可疑水源，应进行试验鉴定，且满足交通运输部《公路路面基层施工技术细则》(JTG∕T F20-2015)表3.5.2的要求。

4.9.4混合料的技术要求

(1)水泥稳定碎石基层混合料采用厂拌法拌和。水泥稳定碎石基层7天无侧限抗压强度代表值应满足下表要求、压实度不小于97%。

水泥稳定材料的7d龄期无侧限抗压强度标准Rd(Mpa)

| 结构层 | 公路等级 | 中、轻交通 |
| --- | --- | --- |
| 基层 | 等外 | 2～4 |

(2)混合料的配合比

根据试验结果，本设计推荐的水泥稳定碎石基层配合比: 水泥：碎石＝5：95。

在施工前，施工单位应根据《公路路面基层施工技术细则》(JTG∕T F20-2015)的有关规定进行配合比设计，以选取满足质量要求的、更加经济合理的配合比。水泥稳定碎石配合比的各项试验，应按《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》(JTG E51—2009)进行。

4.10交通安全及交通标志

004

S1-2

根据《公路交通安全设施设计细则》JTG/T D81-2017规范中设置原则，应将车辆驶出路外的事故影响降至最低，驶出路外车辆碰撞障碍物与碰撞护栏相比，后果更严重。综合考虑周边路网与公路条件、交通条件、气象和环境条件等因素，制定合理的设置标准，根据各种交通标志的功能和驾驶人员的行为特征进行合理设置。

本次设计新建警示标志3处。

4.10.1材料要求

反光材料的选择：交通标志采用Ⅳ类反光膜。

粘贴标志反光膜时应注意其方向性和易读性。

1、标志版面及支撑杆件

1)结构尺寸

①标志板的外形尺寸允许偏差为±5mm。若外形尺寸大于1.2m时，允许偏差为其外形尺寸的±0.5%。

②反光型标志板面应粘贴符合GB/T 18833要求的反光膜以及耐久性与反光膜相匹配的黑膜为面膜。

③标志底板采用铝合金板制作，并应满足以下要求：

其厚度不应小于1.5mm，大型标志板的厚度应根据设计要求制定。在规定的宽度内，厚度允许偏差应控制在表5-1规定的范围内。

| 表5-1 铝合金标志底板厚度允许偏差 单位为毫米 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 厚度H | 规定的宽度W |  |  |
|  | W≤1000 | 1000＜W≤1600 | 1600＜W≤2500 |
| 1.2＜H≤2.0 | ±0.10 | ±0.13 | ±0.15 |
| 2.0＜H≤2.5 | ±0.13 | ±0.15 | ±0.16 |
| 2.5＜H≤3.0 | ±0.15 | ±0.17 | ±0.18 |

标志底板尽可能使用最大尺寸制作，减少接缝。标志底板边缘应进行卷边加固，卷边型式可按照图5-1。

图5-1标志板卷边型式图

对标志底板的边缘和尖角应适当倒棱，使之呈圆滑状。

④可选用型铝、型钢等滑槽对标志底板进行加固，加固方式和滑槽尺寸应符合设计要求。标志底板与滑槽的加固连接可采用铆接、焊接或其他工艺方法，且满足下列要求：

a)使用铝合金板制作标志底板时，应使用沉头铆钉连接。铆接间距应均匀一致，一般应为150mm±50mm，且滑槽端部应加强铆接以分散应力。铆钉形状应符合GB/T 869的要求，直径不应小于4mm，并与标志底板及滑槽相匹配。

b)标志底板与滑槽的焊接工艺质量应稳定可靠，无漏焊、虚焊等现象，焊接强度应均匀，焊接强度值不低于同类材料采用铆钉连接时的强度要求；其他工艺连接方法应经证实安全可行，并提供相应的检测报告方可使用。

⑤标志立柱一般为钢管。标志立柱的形状和尺寸应符合设计要求。无缝钢管的外径、厚度、弯曲度应符合GB/T 8162的要求。

⑥标志立柱为钢构件时，顶部应加盖柱帽。柱帽结构尺寸应符合设计要求。

⑦标志板与立柱的连接可采用抱箍夹紧式，其结构尺寸应符合材料和设计要求。

2)外观质量

①标志板的字符、图形等应符合GB 5768.2的规定。在同一块标志板上，标志底板和标志板面所采用的各种材料应具有相容性，不应因电化学作用、不同的热膨胀系数或其他化学反应等造成标志板的锈蚀或其他损坏。

②标志板面不应存在以下缺陷：

a) 裂纹、起皱、边缘剥离。

b)明显的气泡、划痕以及各种损伤。

c)颜色不均匀。

d)逆反射性能不均匀。

③标志板应平整，表面无明显凹痕或变形，板面不平度不应大于7mm/m。

④反光型标志板的面膜拼接应符合以下要求:

a)面膜应尽可能减少拼接，当标志板的长度或宽度、直径小于面膜产品最大宽度时，不应有拼接缝。

b)当粘贴面膜无法避免接缝时，应使用面膜产品的最大宽度进行拼接。接缝以搭接为主,且应为上搭下，重叠部分不应小于5mm。当需要丝网印刷时，可采用平接，其间隙不应超过1mm。距标志板边缘5cm之内，不得有贯通的拼接缝。

⑤支撑件应表面光洁，颜色均匀一致，不应有破损、变形、锈蚀、漏镀及各种焊缝缺陷。

3)钢构件防腐层质量

采用钢构件制作的支撑件，其防腐层质量应符合GB/T 18226的要求，其中采用单一热浸镀锌处理时，热浸镀锌量应满足以下规定:

a)标志底板、滑槽、立柱、横梁、法兰盘等大型构件，其镀锌量不低于600g/㎡。

b)抱箍、紧固件等小型构件，其镀锌量不低于350g/㎡。

4)材料的力学性能

①标志底板

制作标志底板的材料，其力学性能应符合以下要求:

a)用于标志底板的铝合金板材，其力学性能应满足GB/T 3880.2的规定。用于技术等级较高的道路时，标志底板应采用牌号为3003的铝合金板材；大型标志板应采用牌号为3004或3104的铝合金板材。

b)制作标志底板及滑槽的挤压成型铝合金型材，应满足GB/T 6892的规定，同时应具有轻质、高强、耐蚀、耐磨、刚度大等特点，经拼装后能满足大型标志板的性能要求。应采用综合性能等于或优于牌号2024的铝合金型材。

②支撑件

立柱、横梁、法兰盘、抱箍、紧固件等支撑件的力学性能，应符合GB/T 8162、GB/T 13793、GB/T 700及有关设计要求。

5)标志板面色度性能

反光型标志版面的逆反射材料色（包括丝网印刷后），应符合GB/T 18833中表面色或逆反射色的要求。

6)反光型标志板面光度性能

标志板面为反光膜时，其板面逆反射系数值不应低于GB/T 18833中的相应规定。

7)标志板抗冲击性能

抗冲击试验后，标志板在冲击点以外，不应出现裂缝、层间脱落或其他损坏。

8)标志板耐盐雾腐蚀性能

耐盐雾腐蚀试验后，标志板及支撑构件不应有变色或被侵蚀等破坏痕迹。

9)标志板耐高低温性能

耐高低温试验后，标志板不应出现裂缝、软化、剥落、皱纹、起泡、翘曲或外观不均匀等痕迹。

10)标志板耐候性能

连续自然暴露或人工加速老化试验后：

a）标志板应无裂缝、刻痕、凹陷、气泡、侵蚀、剥离、粉化、变形等破坏，从任何一边不应出现超过0.8mm的收缩，也不应出现反光膜从标志底板边缘翘曲或脱离的现象。

b）标志板各种颜色的色品坐标及亮度因数应保持在表2规定的范围内或满足GB/T 18833的规定。

c）标志板面为反光膜时，在观测角为0.2°、入射角为-4°的条件下，其逆反射系数值应符合GB/T 18833的要求。

11)标志板面与标志底板的附着性能

反光膜及黑膜在5min后的剥离长度不应大于20mm。

涂料对标志底板的附着性能应达到GB/T 1720中三级以上的要求。

12)标志板面油墨与反光膜的附着性能

标志板面上油墨与反光膜的附着牢度应大于或等于95%。

2、标志反光膜

1）一般要求

a）反光膜通常应以成卷的形式供货。反光膜应均匀、平整、紧密地缠绕在一起刚性的圆芯上，不应有变形、缺损、边缘不齐或夹杂无关材料等缺陷。

b）每卷反光膜长度一般不小于45.72m。整卷反光膜宽度方向不能拼接，长度方向的接头不应超过3处，并在成卷膜的边缘可看到拼接处。每拼接一处应留出0.5m反光膜的富余量。每段反光膜的连续长度不应小于10m。

c)反光膜应具有颜色的可印刷性能，常温环境下采用与反光膜相匹配的油墨及印刷方式，可对反光膜进行各种颜色的印刷。

d)除白色以外的其他各种颜色的反光膜，也可通过将彩色透明面膜（称“电刻膜”）贴覆在白色反光膜上的方式形成。

2)外观质量

反光膜应有平滑、洁净的外表面，不应有明显的划痕、条纹、气泡、颜色及逆反射不均匀等缺陷，其防粘纸不应有气泡、皱折、污点或杂物等缺陷。

3)光度性能

a)反光膜的光度性能以逆反射系数表述，各类反光膜（包括丝网印刷和贴覆电刻膜后的反光膜，以下同），其逆反射系数RA值不应低于表5-2给出的相应类别的规定。

b)反光膜如不具备旋转均匀性，即在不同旋转角条件下的光度性能存在差异时，制造商应沿其逆反射系数值较大方向做出基准标记。

表5-2   Ⅳ类反光膜

| 观测角 | 入射角 | 最小逆反射系数 RA/(cd·lx-1·m-2 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 白色 | 黄色 | 橙色 | 红色 | 绿色 | 蓝色 | 棕色 | 荧光黄绿 | 荧光黄 | 荧光橙 |
| 0.2° | —4° | 360 | 270 | 145 | 65 | 50 | 30 | 18 | 290 | 220 | 105 |
|  | 15° | 265 | 202 | 106 | 48 | 38 | 22 | 13 | 212 | 160 | 78 |
|  | 30° | 170 | 135 | 68 | 30 | 25 | 14 | 8.5 | 135 | 100 | 50 |
| 0.5° | —4° | 150 | 110 | 60 | 27 | 21 | 13 | 7.5 | 120 | 90 | 45 |
|  | 15° | 111 | 82 | 44 | 20 | 16 | 9.5 | 5.5 | 88 | 65 | 34 |
|  | 30° | 72 | 54 | 28 | 13 | 10 | 6.0 | 3.5 | 55 | 40 | 22 |
| 1° | —4° | 35 | 26 | 12 | 5.2 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 28 | 22 | 11 |
|  | 15° | 28 | 20 | 9.4 | 4.1 | 3.0 | 1.5 | 0.8 | 22 | 17 | 8.5 |
|  | 30° | 20 | 15 | 6.8 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 16 | 12 | 6.0 |

4)色度性能：

a)反光膜在白天表现的各种颜色，即昼间色或表面色，其色品坐标和亮度因数应在表5-3规定的范围内，色品图见图5-2。

b)反光膜在夜间表现的各种颜色，即夜间色或逆反射色，其色品坐标应在表5-4规定范围内，色品图见图5-3.

图5-2 反光膜各种颜色色品图（昼间色）

表5-3  反光膜颜色（昼间色）

| 颜色 | （标准照明体D65，几何条件45°a：0°，2°视场角） |  |  |  |  |  |  |  | 亮度因数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 无金属镀层 | 有金属镀层 |
|  | x | y | x | y | x | y | x | y |  |  |
| 白 | 0.350 | 0.360 | 0.305 | 0.315 | 0.295 | 0.325 | 0.340 | 0.370 | ≥0.27 | ≥0.15 |
| 黄 | 0.545 | 0.454 | 0.494 | 0.426 | 0.444 | 0.476 | 0.481 | 0.518 | 0.15～0.45 | 0.12～0.30 |
| 橙 | 0.558 | 0.352 | 0.636 | 0.364 | 0.570 | 0.429 | 0.506 | 0.404 | 0.10～0.30 | 0.07～0.25 |
| 红 | 0.735 | 0.265 | 0.681 | 0.239 | 0.579 | 0.341 | 0.655 | 0.345 | 0.02～0.15 | 0.02～0.11 |
| 绿 | 0.201 | 0.776 | 0.285 | 0.441 | 0.170 | 0.364 | 0.026 | 0.399 | 0.03～0.12 | 0.02～0.11 |
| 蓝 | 0.049 | 0.125 | 0.172 | 0.198 | 0.210 | 0.160 | 0.137 | 0.038 | 0.01～0.10 | 0.01～0.10 |
| 棕 | 0.430 | 0.340 | 0.610 | 0.390 | 0.550 | 0.450 | 0.430 | 0.390 | 0.01～0.09 | 0.01～0.09 |
| 灰 | 0.305 | 0.315 | 0.335 | 0.345 | 0.325 | 0.355 | 0.295 | 0.325 | 0.12～0.18 | — |
| 荧光黄绿 | 0.387 | 0.610 | 0.369 | 0.546 | 0.428 | 0.496 | 0.460 | 0.540 | ≥0.60 | — |
| 荧光黄 | 0.479 | 0.520 | 0.446 | 0.483 | 0.512 | 0.421 | 0.557 | 0.442 | ≥0.40 | — |
| 荧光橙 | 0.583 | 0.416 | 0.535 | 0.400 | 0.595 | 0.351 | 0.645 | 0.355 | ≥0.20 | — |

表5-4  反光膜颜色（夜间色）

| 颜色 | 色品坐标 （标准照明体A，2°视场角） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
|  | x | y | x | y | x | y | x | y |
| 黄 | 0.513 | 0.487 | 0.500 | 0.545 | 0.545 | 0.425 | 0.572 | 0.425 |
| 橙 | 0.595 | 0.405 | 0.565 | 0.613 | 0.613 | 0.355 | 0.643 | 0.355 |
| 红 | 0.650 | 0.348 | 0.620 | 0.712 | 0.712 | 0.255 | 0.735 | 0.265 |
| 绿 | 0.007 | 0.570 | 0.200 | 0.322 | 0.322 | 0.590 | 0.193 | 0.782 |
| 蓝 | 0.033 | 0.370 | 0.180 | 0.230 | 0.230 | 0.240 | 0.091 | 0.133 |
| 棕 | 0.595 | 0.405 | 0.540 | 0.570 | 0.570 | 0.365 | 0.643 | 0.355 |
| 荧光黄绿 | 0.480 | 0.520 | 0.473 | 0.523 | 0.523 | 0.440 | 0.550 | 0.449 |
| 荧光黄 | 0.554 | 0.445 | 0.526 | 0.569 | 0.569 | 0.394 | 0.610 | 0.390 |
| 荧光橙 | 0.625 | 0.375 | 0.589 | 0.636 | 0.636 | 0.330 | 0.669 | 0.331 |
| 注：对白色和灰色的夜间色不作要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验方法：裁取150mm×150mm的单色反光膜试样，采用GB/T 3978规定的CIE标准照明体D65光源，测量的几何条件取45°a：0°，分别按照GB/T 3979和JT/T 693规定的方法，测得各种反光膜昼间色的色品坐标和亮度因数。

裁取150mm×150mm的单色反光膜试样，采用GB/T 3978规定的CIE标准照明体A光源，入射角0°、观测角度0.2°的照明观测条件，按JT/T 692规定的方法，测得各种反光膜夜间色的色品坐标。

5）抗冲击性能

反光膜应具备抗冲击性能，按如下方法试验后，在受到冲击的表面以外，不应出现裂缝、层间脱离或其他损坏。

试验方法：裁取150mm×150mm的反光膜试样，将反光面朝上，水平放置在符合JT/T 686要求的仪器钢板上，在试样上方250mm处，用一个质量为450.0g±4.5g的实心钢球自由落下，冲击试样中心部位，然后检查被冲击表面的变化。

6）耐弯曲性能

反光膜应能承受适度弯曲，按如下方法试验后，表面不应出现裂缝、剥落或层间分离等损坏。

试验方法：裁取230mm×70mm的反光膜试样，使用符合JT/T 762要求的测试仪器，在1s内，将试样防粘纸朝里，沿长度方向绕直径3.20mm±0.05mm的圆棒进行对折弯曲。如需要，可在试样粘结剂表面撒上适量的滑石粉进行测试。然后开放试样，检测其表面的变化。

7）附着性能

反光膜背胶应有足够的附着力，且各结构层间结合牢固，按如下方法试验后，在5min后剥离长度不应大于20mm。

试验方法：截取25mm×200mm的反光膜试样，从一端去除100mm长的防粘纸露出背胶，按生产厂商的使用说明，将其粘贴在50mm×200mm、1.0mm～2.0mm厚并经适当打磨清洗过的铝合金板上，其余100mm余留，制成附着性能试样，尺寸如图5-5所示：

图5-5  附着性能试样

将试样反光膜朝下，水平放在符合JT/T 685要求的仪器上，如图5-6所示。反光膜的余留端上悬挂800g±4g的重锤，与试样板面成90°角下垂。5min后，测出反光膜被剥离的长度L。

图5-6  附着性能试验

8）收缩性能

按如下方法试验后，反光膜不应出现明显收缩，任何一边的尺寸在10min内，其收缩不应超过0.8mm；在24h内，其收缩不应超过3.2mm。

试验方法：裁取230mm×230mm的反光膜试样，去除防粘纸，将试样粘结面朝上，水平放置在一平台表面。在防粘纸去除后10min和24h时，分别测出反光膜试样的尺寸变化。

9）防粘纸可剥离性能

按如下方法试验后，反光膜无需用水或其他溶剂浸湿，防粘纸即可方便地手工剥下，且无破损、撕裂或从反光膜上带下粘合剂等损坏出现。

试验方法：裁取25mm×150mm的反光膜试样，在其上放置符合JT/T 687要求的6600g±33g重物，使反光膜受到17.2kPa的压力，然后置于70℃±2℃的空间里放置4h。取出反光膜，在标准测试条件下使之冷却到室温。用手剥去防粘纸，并进行检查。

10）抗拉荷载

按如下方法试验后，Ⅰ类和Ⅱ类反光膜的抗拉荷载值不应小于24N。

试验方法：裁取25mm×150mm的反光膜试样，撕去中间100mm的防粘纸，装入精度为0.5级的万能材料试验机夹紧装置中，在试样宽度上负荷应均匀分布。开启试验机，以300mm/min的速度拉伸，分别记录断裂时的抗拉荷载值。

11） 耐溶剂性能

按如下方法经汽油和乙醇浸泡后，反光膜表面不应出现软化、皱纹、渗漏、起泡、开裂或被溶解等损坏。

试验方法：裁取25mm×150mm的反光膜试样，按生产厂商的使用说明，粘贴在1.0mm～2.0mm厚的铝合金板上，制成耐溶剂性能试样。

将试样分别浸没在标准车用汽油和乙醇溶剂中，到规定的时间（汽油浸渍10min，乙醇浸渍1min）后取出，室温下在通风橱内干燥，检查其表面变化。

12）耐盐雾腐蚀性能

按如下方法进行盐雾试验后，反光膜表面不应有变色、渗漏、起泡或被侵蚀等损坏。

试验方法：按GB/T 10125，把化学纯的氯化钠溶于蒸馏水，配制成5.0%±0.1%（质量比）的盐溶液（PH值在6.5～7.2之间），使该盐溶液在盐雾试验箱内连续雾化，箱内温度保持35℃±2℃。

裁取150mm×150mm的反光膜试样，按生产厂商的使用说明，粘贴在1.0mm～2.0mm厚的铝合金板上，制成盐雾腐蚀试样。

将试样放入试验箱内，其受试面与垂直方向成30°角，相邻两样板保持一定的间隙，行间距不少于75mm，试样在盐雾空间连续暴露120h。试验结束后，用清水洗掉试样表面的盐沉积物，然后置于标准环境条件下恢复2h，进行全面检查。

13) 耐高低温性能

按如下方法进行高低温试验后，反光膜表面不应出现裂缝、软化、剥落、皱纹、起泡、翘曲或外观不均匀等损坏。

试验方法：裁取150mm×150mm的反光膜试样，按生产厂商的使用说明，粘贴在1.0mm～2.0mm厚的铝合金板上，制成高低温试样。

将试样放入试验箱内，开动冷源，将箱内温度逐渐降至-40℃±3℃，使试样在该温度下保持72h，关闭电源，使试验箱自然升至室温后，再将试验箱升温至70℃±3℃，并在该温度下保持24h，最后关闭电源，使试验箱自然冷却至室温，取出试样，在标准测试条件下放置2h后，检查其表面的变化。

14)耐候性能

按如下方法进行自然暴露或人工加速老化试验后：

a)反光膜应无明显的裂缝、刻痕、凹陷、气泡、侵蚀、剥离、粉化或变形等损坏。

b)从任何一边均不应出现超过0.8mm的收缩，也不应出现反光膜从底板边缘翘曲或脱离的痕迹。

c)在观测角为0.2°、入射角为—4°、15°和30°时，各类反光膜的逆反射系数值RA值不应低于表5-2的80%。

d)反光膜各种颜色的色品坐标及亮度因数应保持在表5-3和表5-4规定的范围内。

试验方法：

a）试验时间

反光膜各类别的自然暴露试验和人工加速老化试验时间见表5-7。

表5-7 耐候性能试验时间

| 反光膜级别 | 自然暴露试验 月 | 人工加速老化试验 h |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ类 | 24 | 1200 |
| Ⅱ类 | 36 | 1800 |
| Ⅲ类 | 36 | 1800 |
| Ⅳ类 | 36 | 1800 |
| Ⅴ类 | 36 | 1800 |
| Ⅵ类 | 12 | 600 |
| Ⅶ类 | 12 | 600 |
| 注：各类反光膜仅用于临时性交通标志和作业设施时，自然暴露试验时间一般为12个月，人工加速老化 试验时间一般为600h。 |  |  |

b）自然暴露试验

按GB/T 3681，将尺寸不小于150mm×250mm的试样安装在至少高于地面0.8m的暴晒架面上，试样面朝正南方，与水平面呈当地的纬度角或45°±1°。试样表面不应被其他物体遮挡阳光，不得积水。暴漏地点的选择尽可能近似实际使用环境或代表某一气候类型最严酷的地方。

试样开始暴晒后，每1个月做次表面检查，半年后，每3个月检查1次，直至达到规定的暴晒期限，进行最终检查，并进行有关性能测试。

以自然暴露试验为仲裁试验。

c）人工加速老化试验

按GB/T 16422.2，老化试验箱采用疝弧灯作为光源，箱内黑板温度选择65℃±3℃，相对湿度选择50%±5%。

试样的尺寸根据试验箱的要求来选定，一般为65mm×142mm。

老化试验箱在光谱波长290nm～800nm之间的辐照度为550W/㎡，在光谱波长290nm～2450nm之间的总辐照度不超过1000W/㎡±100W/㎡，试样表面任意两点之间的辐照度差别不应大于10%。

试验过程采用连续光照，周期性喷水，喷水周期为120min，其中18min喷水，102min不喷水。

经过规定时间老化试验后的试样，用清水彻底清洗，用软布擦干后进行各种检查及有关性能测试。

15)版面颜色规定

①警告标志：黑框、黄底，图案及文字均采用黑色。

②禁令标志：红框、白底、红杠，图案及文字均采用黑色，图案压杠。

标志反光膜的相关检测方法具体见国家标准《道路交通反光膜》(GB/T 18833-2012)。

# 五、路面的施工要求及注意事项

沥青混凝土路面面层、基层的质量管理和控制，参照《公路路面基层施工技术细则》(JTG∕T F20-2015)《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/TF30-2014)《公路工程质量检验评定标准》(TJG F80/1-2004)的技术规定执行并应严格按照设计图纸的要求，同时注意以下几个问题。

1、一般事项

(1)料场表中所列的料场均为推荐料场，施工前施工单位及监理应对各种材料进行试验，试验合格后方可进料，不得使用不符合要求的材料。施工期内应根据料场产量提前进行备料。

(2)各种材料都必须在施工前以“批”(10t)为单位进行检查，不符合《公路沥青路面设计规范》(JTGD50-2017)及《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2017)相关技术要求的材料不得进场，对各种矿料是以同一料源、同一次购入并运至生产现场的相同规格材料为一“批”。

(3)面层之间应进行连续施工，避免表面被污染。

(4)基层摊铺完成后需按规范要求进行养生，达到规范养生标准后及时加铺下面层，当下面层满足要求时才可开放交通，在基层未达到规范的养生要求及下面层摊铺前严禁一切车辆在其上行驶(不包括洒水车)。

(5)施工单位应严格按照施工图文件，不得随意变更设计文件，施工图说明及设计文件中未包括的，均按交通部有关施工技术规范执行。道路施工时，如发现技术问题，应及时与设计单位或驻地监理沟通，及时解决问题。

(6)必须按设计组织施工，加强管理，保证连续施工。事前做好应对不利气候的施工准备，保证混凝土路面施工能连续、保质地开展工作。施工时，应分段分幅修筑，设置安全保护设施和疏导交通的标志，保证道路畅通，尤其注意夜间道路行车安全，应保证夜间施工路段有人职守、频闪灯等安全保护设施和疏导交通的标志齐全及使用状态良好。

2、在开挖路槽内铺筑路面基层前，按规定检查旧路顶面或路基顶面的标高、宽度、路拱横坡、平整度、压实度以等各项指标是否满足要求，满足要求后方能铺筑路面基层或粒料层。在铺筑路面面层前，同样需要对基层顶面进行检查，经监理、有关部门及面层施工检测满足本说明及相关规范要求后，方可进行面层施工。

3、透层施工注意事项

(1)浇洒透层前，路面清扫干净，以防污染。

(2)透层沥青洒布后应不流淌、渗透入基层一定深度，不得在表面形成油膜。

(3)如遇大风或即将降雨时，不得浇洒透层沥青。

(4)气温低于10℃时，不宜浇洒透层沥青。

(5)应按设计的沥青用量一次浇洒均匀，当有遗漏时，应用人工补洒。

(6)乳化沥青破乳后撒布石屑，撒布完成后，必须用8t压路机轻压2～3遍，养生结束开放交通后，应设专人扫除表面松散多余的石屑。

(7)应在透层油乳化沥青洒布24h后、或其渗透深度达5mm后，再撒布石屑，确保透层油充分渗入下层。

4、沥青面层施工要点：

(1)施工准备

①在面层施工前1～2d内，应清理基层顶面，在半刚性基层满足设计强度要求时，并且其平整度及拱度验收合格后，方可施工面层。

②施工前应对各种材料进行试验，经选择确定的材料在施工过程中应保持稳定，不得随意变更。

③沥青混合料的配合比设计应按目标配合比设计阶段、生产配合比设计阶段、生产配合比验证阶段的步骤进行，经设计确定的标准配合比在施工中不得随意变更。

(2)沥青混合料的拌和

①热拌沥青混合料应采用间歇式拌和机进行拌和，拌和机必须配备有材料配合比和施工温度的自动检测和记录设备。

| 沥青混合料的施工温度(℃) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指标名称 |  | 沥青品种 |
|  |  | 90号石油沥青 |
| 沥青加热温度 |  | 150～160 |
| 沥青存放温度 |  | 130～140 |
| 改性沥青现场制作温度 |  | -- |
| 成品改性沥青加热温度,不大于 |  | -- |
| (间歇式拌和机)集料加热温度 |  | 比加热温度高10～30 |
| 混合料出料温度 |  | 140～160 |
| 混合料贮料仓贮存温度降低不超过 |  | 10 |
| 混合料废弃温度,高于 |  | 190 |
| 运输到现场温度,不低于 |  | 140 |
| 混合料摊铺温度,不低于 | 正常施工 | 130 |
|  | 低温施工 | 140 |
| 开始碾压混合料内部温度不低于 | 正常施工 | 125 |
|  | 低温施工 | 135 |
| 碾压终了的表面温度, 不低于 | 钢轮压路机 | 65 |
|  | 轮胎压路机 | 75 |
|  | 振动压路机 | 60 |
| 开放交通的路表温度,不高于 |  | 50 |

②面层沥青混合料拌和时间应以混合料拌和均匀、所有矿料颗粒全部裹覆沥青结合料为度，并根据设备情况经试拌确定。

(3)沥青混合料的运输

①沥青混合料运输车的运量应较拌和能力或摊铺速度有所富余。运料车在开始运输前，应在车厢及底板上涂刷一层隔离剂，使沥青混合料不与车厢粘结。

②运料车应前后至少移动三次装料，防止混合料离析。

③混合料运输过程中必须加以覆盖，以防止混合料降温超标和结壳。

④运料车在运输途中，不得随意停歇，施工便道要保证畅通，平整，以保证混合料到场温度并尽量减少因颠簸造成的混合料离析。

⑤运料车卸料必须倒净，否则必须及时清除。

⑥运料车到达现场后，应检查沥青混合料温度，必须满足摊铺温度要求。

(4)混合料的摊铺

①铺筑沥青混合料前应检查确认下面层的质量，当下层质量不符合要求时，不得铺筑沥青面层。

②热拌沥青混合料应采用机械摊铺。摊铺机应符合下列要求：

a具有自动方式摊铺厚度及找平的装置：

b有足够容量的受料斗，在运料车换车时能连续摊铺，并有足够的功率推动运料车前进；

c有可加热的振动熨平板或振动夯实等初步压实装置；

d摊铺机宽度可调整。

③施工气温低于10℃时，不得摊铺热拌沥青混合料。

④沥青混合料必须缓慢、均匀连续不间断地摊铺。摊铺过程中不得随意变换速度或中途停顿，摊铺速度应根据拌和机产量、施工机械配套情况以及摊铺层厚度、宽度确定，一般控制在1.5～4m/min为宜。

⑤现场摊铺温度普通沥青混合料应不低于130℃。

(5)热拌沥青混合料的压实及成型

①压实后的各层沥青混合料应符合压实度及平整度的要求。

②施工单位应配备12吨以上重型振动压路机及25t的轮胎压路机，应选择合理的压路机组合方式及碾压步骤，下面层复压必须采用重型的轮胎压路机进行搓揉碾压，以增加密水性。为达到最佳结果，沥青混合料压实宜采用组合的方式，压路机数量根据生产率决定。

③沥青混合料初压温度不得低于120℃，终压温度不得低于80℃。

④碾压过程中，要严格控制混合料的碾压温度。要严格控制压路机的洒水量，并使用热水，以减少洒水导致的混合料温度降低，保证混合料的碾压温度。洒水量以保证混合料不粘轮为原则，要求洒水必须为清雾状，严禁洒水形成水流。胶轮压路机工作前应对轮胎进行预热，涂抹完植物油上路碾压。

⑤混合料未压实前，严禁压路机停留或转急弯调头等。压路机开振动时，振动的振幅应与速度相配合，以免出现波浪，且必须在压路机已经启动的时候才能开启振动，以免在同一位置振动过多产生凹陷和突起。

⑥振动压路机应遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”的原则，紧跟在摊铺机后面，采用高频率、低振幅的方式慢速碾压。

(6)在施工缝及构造物两端的连接处必须仔细操作，保证紧密、平顺。

(7)热拌沥青混合料应待摊铺层自然冷却，混合料表面温度低于50℃后，方可开放交通。

(8)沥青路面的施工要求上面层与下面层应连续施工，施工上面层时，下面层应洁净、无污染。

5、半刚性基层施工要点

(1)半刚性基层采用厂拌。

(2)拌和时配料必须准确，拌和应均匀，颗粒级配应符合设计要求。

(3)应采用摊铺功率不低于120KW的沥青混凝土摊铺机或稳定料摊铺机摊铺混合料。

(4)25cm基层宜采用重型压路机单层施工，水稳料从拌和到第二层碾压完毕的时间要小于水泥的初凝时间，二层碾压一次养生，确保基层不分层、成为一体。分层施工时，下承层清理后应封闭交通，在上层施工前1～2h，宜撒布水泥或洒铺水泥净浆。

半刚性基层施工时，应严格掌握基层厚度，本工程采用基准钢丝法调平，因此必须设置支撑杆，敷设基准钢丝，并用专用工具，使其张紧力不小于100kN，钢丝挠度不超过规定值；应控制基层顶面的横坡度在正常误差范围内，不得小于1.5%。

(5)半刚性基层施工期的日最低气温应在5℃以上。

(6)半刚性基层摊铺时，应设专人消除粗细集料离析现象，特别应铲除局部粗集料“窝”，并用新拌混合料填补。

(7)应使用12吨以上的重型振动压路机碾压。压路机不得停在未压实的基层上，并不准在其上急刹车、急转弯和调头；振动压路机前进、后退换档时，应先停振再换档；若需停机时，应先停振再停机；终压前检测一次标高，若发现高程超过规定时，应用平地机刮至规定值，再整平碾压；碾压完成后应采用洒水车洒水并用土工布等材料覆盖进行养生时间应在7d以上，整个养生其问必须始终保持基层或底基层表面潮湿，并应封闭交通。一般采用撒水养生法，每天撒水视气候条件而定，应始终保持湿润，做好养生期的记录。任何由于外界因素引起的局部损坏，必须采取措施及时修补。气温较低时应适当延长养生期。养生期满后，基层应及时施工沥青封闭层。封闭后的基层上，只允许通行本路段面层施工作业车辆。

(8)施工时应严格控制基层厚度和高程，路拱坡度应与路面一致，基层表面应平整无轮迹，严禁用薄层贴补法进行找平。

(9)横缝每天铺完至第二天开始，间隔约有12h左右，连接面应作适当处理，方法为摊铺前在碾压完成的基层末端标高和平整度不合要求的沿横贯摊铺层全宽将末端凿除，直凿到下承层表面及路中心线垂直，连接面切成垂直面。摊铺前最好在凿除断面上刷水泥浆，保证新旧混合料良好的粘接。禁止采用斜接缝。

(10)基层在养生过程中出现裂缝、经过弯沉检测，结构层的承载能力满足设计要求时，可继续铺筑上面的沥青面层，也可采取在裂缝位置灌缝、在裂缝位置铺设玻璃纤维格栅、洒铺热改性沥青等措施。

(11)基层在养生7～10d应进行弯沉检测，满足要求方可继续施工上层。

(12)半刚性基层养生7d后，施工需要通行重型货车时，应有专人指挥，按规定的车道行驶，且车速应不大于30km/h。

# 六、筑路材料

1.水泥：汽车运距22公里；

2.沥青：火车运距620公里，汽车运距8公里；

3.砂石：汽车运距15公里。

七、环境保护

公路施工期间主要环境问题为因工程建设引起的粉尘污染、噪声、施工用水对周边环境的污染等问题。针对以上影响因素，设计中根据《公路环境保护设计规范》以及国家的有关环境保护法令、法规的要求，对可能造成环境影响的项目采取了必要、可行的工程措施，认真作好工程建设与环境保护之间的矛盾，切实抓好污染源的控制和治理工作，保护环境。

1、环境噪声影响及措施

施工期的噪声主要来源于各种施工机械产生震动和噪声，如推土机、压路机、装载机、挖掘机、搅拌机、运输机械等。这些机械工作时在距离声源5米处的噪声可高达90～98dB，施工期噪声源将对施工人员和周围敏感点产生较为严重的影响，对于施工期环境噪声的影响在工程设计中拟采取以下措施：

①设有大型机械的施工场地尽量设置在远离居民区的位置。

②在工期安排上对产生大的噪声的施工工序，尽量不安排夜间施工。

2、环境空气影响及措施

施工中筑路材料的运输、装卸、拌和过程中有大量的粉尘散落到周围大气中，筑路材料堆放期间由于风吹会引起扬尘污染，尤其是在风速较大或汽车行驶速度较快的情况下，粉尘的污染更为严重。

沥青混合料在拌和及铺筑过程中会产生烟雾，对周围的大气环境产生污染。

针对上述问题在设计中采取了以下措施：

①路面拌合场地设置在远离居民区处，采用封闭式拌合设备，并采取有效的消烟除尘措施，减少有害气体的排放。

②易于扬尘的建筑材料在运输和堆放过程中，采取可靠的遮盖措施。

3、水环境的影响及措施

施工期水环境影响主要有施工营地生活污水、生活垃圾可能对周围水体产生一定的污染；堆放的建筑材料被雨水冲刷对周围水体的污染。

针对以上情况设计上拟采取的措施：

①在施工场地位置的确定中充分考虑对周围水环境的影响，尽可能远离饮用水源，以免造成对水环境的影响。

②加强对机械设备的管理及建筑材料的遮挡，避免跑、冒、滴、漏及雨淋，防止对水环境的污染。

上述未尽事宜严格按国家、交通部现行的标准、规范、办法和吉林省交通厅的有关规定实施。

八、其它说明

009

S1-2

1、料场表中所列的料场均为推荐料场，施工前施工单位及监理应对各种材料进行试验，试验合格后方可进料，不得使用不符合要求的材料。施工期内应根据料场产量提前进行备料。

2、面层拌和站中，应具备完善的排水设施。各种规格的集料应分别堆放，不得混杂；堆放集料的场地及运输材料的便道应进行硬化；运输及装载设备要洁净。雨季施工时，应采取措施保护集料，细集料(如砂、石屑等)应有防水顶棚，防止雨淋。桶装沥青应堆放整齐，并加盖苫布，防止雨水滴入。

3、面层之间应进行连续施工，避免表面被污染。

4、路面施工时，如发现技术问题，应及时与设计单位或驻地监理沟通，及时解决问题。

5、其他未尽事宜，按相应规范标准执行。