龙湾区政府采购 公开招标电子交易文件 项目名称：乡村公共配套视频监控集成显示改造提升 项目编号：2022071901 采 购 人：温州市公安局龙湾区分局 温州市龙湾区农业农村局 代理机构：杭州华旗招标代理有限公司 二○二二年七月

招标文件目录

关于乡村公共配套视频监控集成显示改造提升公开招标电子交易公告	2

第一部分   投标邀请函（投标须知前附表）	6

第二部分 招标内容及要求	10

第三部分 供应商须知	41

一、说明	41

二、招标文件	42

三、投标文件	43

四、投标文件的递交	48

五、开标和评标	48

六、授予合同	53

第四部分 政府采购政策功能相关说明	55

第五部分 合同格式（参考格式）	62

第六部分 投标文件格式	67

一、资格投标文件组成部分	67

二、报价标部分格式	73

附件一 开标一览表	73

附件二  投标分项报价表	74

三、商务技术标部分格式	76

附件一  投标函	76

附件二  法定代表人诚信投标承诺书	77

附件三  政府采购活动现场确认声明书	78

附件四  供应商基本情况表	79

附件五 同类项目业绩清单	80

附件六  商务、技术偏离表	81

附件七 投标产品配置清单	82

附件八 供应商项目服务人员汇总表	83

附件九 项目负责人资格情况表	84

附件十  节能环保产品声明函	85

附件十一  节能（环保）产品清单	86

附 评标定标办法	87

注：1.本采购文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号★的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，投标供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

2.本采购文件中以“▲”标识的有关技术和商务条款，投标人必须作出实质性响应，否则视作无效投标。

关于乡村公共配套视频监控集成显示改造提升公开招标电子交易公告

- 项目基本情况

- 项目编号：2022071901

- 项目名称：乡村公共配套视频监控集成显示改造提升

- 预算金额：500万元

- 最高限价：500万元

- 采购需求：

| 标项序号 | 采购项目名称 | 采购内容 | 简要规格或项目基本概况介绍 | 预算金额（万元） | 需要落实的政府采购政策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乡村公共配套视频监控集成显示改造提升 | 具体见采购内容及要求 | 见招标文件“采购内容及要求” | 500万元 | 扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受20%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。 |

6.合同履行期限：具体见采购内容及要求；

7.是否接受联合体：本项目拒绝接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4、政府采购云平台运营机构，以及与该机构有直接控股或者管理关系的任何单位和个人，不得参与本项目电子交易活动。

5、特定资格条件：/。

符合以上要求的供应商可自行登录浙江省政府采购网或政府采购云平台填写资料进行招标文件合法的获取，无须上传资料。

- 获取招标文件：

1.时间：至投标截止时间前均可获取；每天上午00:00至12:00 ，下午 12:00至23:59 （北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

2.地点:政采云平台；

3.获取方式:1)通过浙江省政府采购网的项目公告末尾的“潜在供应商”栏点击获取采购文件，登录账号填写信息后获取；2）通过政府采购云平台登录获取，具体为：进入账户后，选择“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

4.售价(元)：0元；

5.其他：供应商获取采购文件后不参加本项目投标的，须在投标截止24小时之前（上班时间）与代理公司予以书面声明确认；

6.注:如果供应商没经过如上流程获取采购文件的，将不能参加后续的项目电子交易等流程.

四、采购文件合法获取途径：按照以上要求获取的采购文件为合法获取，采购文件公告附件的采购文件仅供阅览使用。

五、投标截止时间、开标时间、地点：

1.投标截止时间：2022年 8月15日　09:30 ；

2.投标平台：政府采购云平台；

3.投标文件递交形式：通过政采云平台“电子加密投标文件”后在线上传递交；

4.开标时间：2022年 8月15日　09:30 ；

5.开标地点：政府采购云平台；

6.评审地点：龙湾区公共资源交易中心(温州市龙湾区永中街道府后路77号便民服务中心主楼四楼评标区)。

六、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日；

七、投标保证金：

（本项目无需）

八、在线电子交易活动须知：

1、实施本项目的电子交易平台为：“政府采购云平台”，如供应商要参与本项目电子交易，应先完成“政府采购云平台”的账号注册、办理CA、下载电子交易客户端后才能完成在线电子交易活动。

1.1供应商注册流程：请自行前往“浙江政府采购网-办事指南-供应商注册申请”进行查阅，中标人必须在签订合同前成为浙江政府采购网正式注册供应商。

1.2办理CA流程：请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；办理CA需要约一个星期，请自行预留时间。

1.3电子交易客户端下载：请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-政采云电子交易客户端”下载。

2、建议电脑采用windows7以上的操作系统，为了避免页面存在兼容性问题，建议使用谷歌Chrome或360浏览器操作。

3、政府采购云平台网址为：“https://www.zcygov.cn”；

4、政府采购云平台登录方法有三种：1）账号登录，2）短信验证码登录，3）CA登录，如获取采购文件和制作投标文件只需要用1）和2）其一即可，如须在线对投标文件签章须采用CA登录；

九、招标文件（含招标公告）质疑事项：

1、供应商知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或采购代理机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（招标文件在招标文件公告期限后获得的，自招标文件公告期限届满之日起计算）；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。

2、潜在供应商应当按照规定方式获取招标文件，未按照规定方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

3、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及招标代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载

十、联系方式

1.采购人信息

采 购 人：温州市公安局龙湾区分局、温州市龙湾区农业农村局

地  址：龙湾区永宁西路518号

项目联系人（询问）：郑警官

项目联系方式（询问）：0577-85880089

质疑联系人：郑警官

质疑联系方式：0577-85880089

2.采购代理机构信息

采购代理机构：杭州华旗招标代理有限公司

地  址：温州市牛山北路13号牛山商务大厦9楼

传  真：0577-88113837

项目联系人（询问）：马女士

项目联系方式（询问）：15825621907

质疑联系人：苏女士

质疑联系方式：13858125976

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：温州龙湾区财政局

地  址：温州市龙湾区永宁西路565号温州银行大楼16楼

传  真：0577-85600839

联系人 ：陈先生

监督投诉电话：0577-85600839

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第一部分   投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 乡村公共配套视频监控集成显示改造提升 |
|  | 项目编号 | 2022071901 |
|  | 资金来源 | 财政性资金，本项目代建单位为温州市公安局龙湾区分局，资金支付单位为温州市龙湾区农业农村局 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购预算（最高限价） | 见公告 |
|  | 采购人 | 名称：温州市公安局龙湾区分局、温州市龙湾区农业农村局 联 系 人：郑警官 联系方式：0577-85880089 |
|  | 采购代理机构 | 名称：杭州华旗招标代理有限公司 地址：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼 项目负责人：马女士 手机：15825621907 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 见公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 是否允许转包 | 不允许 £ 允许 |
|  | 是否允许转分包 | 不允许 R 装修部分允许分包给具有装修装饰工程专业承包二级及以上资质或建筑工程施工总承包叁级及以上资质的单位进行实施，如未在投标文件明确实施单位的，应在实施前报采购人处备案。且不得再次分包。 中标、成交供应商应当就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担连带责任。 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 授权委托 | 投标人代表不是投标人的法定代表人的，应有授权委托书，并附双方身份证明。 |
|  | 投标文件递交形式 | 在投标截止时间前，投标文件应在“政府采购云平台”以“电子加密投标文件”形式上传递交。 |
|  | 投标文件递交份数及保密要求 | “电子加密投标文件”在线上传递交、一份。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内 |
|  | 签字或盖章要求 | 本招标文件中所指的加盖单位公章均要求为加盖供应商CA电子签章（系统的电子签章等同于公章）。 投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
|  | 投标样品 | R不需要 需要 详见见采购内容及要求的具体要求 |
|  | 投标保证金 | （本项目无需） |
|  | 履约担保 | R不需要 需要 具体见采购内容及要求的具体要求 |
|  | 招标文件发售时间及获取方式 | 按照采购公告规定的时间获取。 R网上填写信息后点击获取下载； 资料发至邮箱登记后招标文件发至邮箱获取； |
|  | 投标截止时间 | 2022年 8月15日 09:30 截止(北京时间)。 |
|  | 投标文件递交时间及地点 | 在投标截止时间之前递交均可； 投标文件递交地点：政采云平台。 |
|  | 开标时间 开标地点 注意事项 | 开标时间：2022年 8月15日 09:30 正 (北京时间) 评审地点：龙湾区公共资源交易中心(温州市龙湾区永中街道府后路77号便民服务中心主楼四楼评标室) |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标开始后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后60分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”没有按时解密的，视为投标文件撤回。 |
|  | 注意事项 | 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |
|  | 电子交易程序 | （1）代理组织机构通过电子交易平台发起投标文件签收、解密； （2）供应商在规定时限内解密投标文件； （3）采购人或代理机构对解密成功的供应商进行资格性审查； （4）评标委员会对通过资格审查的供应商的商务技术标进行评审； （5）对通过商务技术审查的供应商开启报价文件； （6）评标委员会对报价文件进行评审； （7） 公布采购结果； |
|  | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2、对节能、环保产品优先采购。 |
|  | 供应商信用查询 | 1.投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2.投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。 3.投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4.信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
|  | 合同备案 | 1、中标人须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标人与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件交杭州华旗招标代理有限公司备案。合同原件扫描件电子版发给杭州华旗招标代理有限公司：邮箱：250453502 @qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标人自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

- 招标内容及要求

- 本项目需实现的目标

提升龙湾区公安分局情指勤與中心智能功能。

- 本项目执行标准

1.本次采购执行以下标准（不限于）：

GB50348-2018  《安全防范工程技术规范》

GB/T28181-2016《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》

GB50210-2018  《建筑装饰装修工程质量验收标准》

其它国家、地方、行业的相关标若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

2.投标供应商应对所提供的货物材料性能、质量负责，并提供相应的指导安装、服务、质保。采购的货物所涉及的产品标准、规范，验收标准等，应符合国家有关条例及标准的规定。

3.招标文件及方案中所列的设备品牌型号仅为参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求、档次更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能、档次的产品参加。

4.本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业品生产许可证，3C认证，等等）， 中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

- 采购要求

（一）采购清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件设备部分 | 1 | 项 | 详见具体要求 |
| 2 | 装修工程部分 | 1 | 项 | 详见具体要求 |

- （二）采购要求

1.硬件设备部分要求：

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、指挥调度LED显示大屏 |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 1、★投标产品LED像素点间距≤1.25mm;（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件） 2、像素密度≥640000点/㎡，COB 3in1。（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件） 3、★投标产品水平视角≥160°，垂直视角≥160°；（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件） 4、色度均匀性±0.001Cx、Cy之内。（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件） 5、投标产品白平衡亮度≥800cd/㎡；对比度≥5000：1;色温1000K~10000K可调。（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件） 6、电气参数：峰值功耗500W/㎡，平均功耗165W/㎡，供电要求110~220VAC±15%； 7、支持分段校正，提升各个灰阶的显示均匀性（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件） 8、当控制卡的网络环境变化后，能自动获取控制卡的IP地址，防止网络环境变化后，使用者无法登录设备（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件） 9、支持从屏幕或者云端加载显示参数，使屏幕达到最佳显示效果（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件） 10、投标产品需提供权威机构所出具的CCC认证证书。 11、工作温度范围0—40℃，存储温度范围-10—50℃，工作湿度范围（RH）无结露10-60%，带包装存储湿度范围（RH）无结露10-70%。 12、★投标产品通过GJB 150.10A-2009《军用装备实验室环境试验方法 第10部分 霉菌试验》，符合防霉等级0级，提供国家级检测机构并且首页具备CMA，CNAS，ilac标志的第三方检测报告复印件 | ㎡ | 52.53 |
| 2 | 发送卡 | - LED全彩显示屏控制器,1路DVI输入，1路HDMI输入；6路网口输出 2、带载分辨率1920x1200 60Hz 3、极限带载分辨率：极限宽度（3840*600@60Hz），极限高度 - （548*3840@60Hz） | 台 | 20 |
| 3 | 配电柜 | 1、类型：60KW配电柜 2、控制：欧姆龙PLC控制器，网络远程控制 3、元器件：德力西断路器，施耐德接触器 4、输入电压：380V，三相五线 5、输出电压：220V 6、输出回路：18个单相回路 | 项 | 1 |
| 4 | 总线布线 | ZRYJV-35mm2*4+16mm2*1国标纯铜主电缆+网线 | 项 | 1 |
| 5 | 工程安装 | 搭建钢结构+施工+安装+调试及所需辅材 | ㎡ | 52.53 |
| 二、视频会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 云多点控制单元(MCU) | 1. ★需与龙湾公安分局现有视频会议系统无缝数字对接，实现互联互通互控。（如所投产品与龙湾公安分局现使用MCU同一品牌,中标后需提供厂商对接承诺函;如不同品牌，需提供与龙湾公安分局现有视频会议系统的对接测试证明） 2.MCU采用嵌入式一体化设计，标配双电源冗余备份，保证设备7*24小时长时间连续运行。 3.★支持同一平台同时接入会议室型终端、桌面型一体化终端、软件即时通信终端（包括windows、andriod、ios操作系统），可实现随时随地召开各类视频会议、即时通信功能。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 4.本次配置不少于20个1080p60fps终端并发入会，单台设备支持平滑扩容到64个1080p60fps终端并发入会。（投标人需提供权威机构检测报告证明最大终端接入数） 5.支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 6.支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议，具备较强的兼容性。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 7.支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 8.支持H.239、BFCP双流协议标准。 9.支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 10.支持双流功能，在保证主视频1080p60fps前提下，辅视频也可以支持到1080p60fps或UXGA@60fps。 11.支持双流带宽智能调整，终端发送双流时，自动降低主流的发送带宽；终端停止双流时，自动升高主流的发送带宽。 12.支持同时召开多组1080p高清多画面会议的能力，且每组会议最大多画面数均≥25，各组会议之间互不干扰。 13.支持多路智能混音特性，支持多种音频格式的终端加入同一会议，支持所有与会终端全部混音。 14.支持内置统一管理功能，采用B/S架构，通过WEB方式即可完成系统的配置和会议操作。 15.支持XMPP协议，支持即时通信功能。即时通信客户端支持查看组织架构、文字聊天、文件传输、分组讨论、虚拟会议室参加视频会议、自主召开多方视频会议、文档共享、程序共享等功能。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 16.★支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表，可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 17.支持云地址簿功能，终端注册入网后，可获取本用户域内的云地址簿，方便查找，本地地址薄只配置一些常用的联系列表。 18.支持实体会议室管理，根据用户实际情况划分会议室区域，在每个区域添加相应的实体会议室，并对会议室环境进行配置，比如白板、投影机或者是视频会议等，可以查看某个会议室的预订情况，可通过查看会议室使用状态，选择空闲时间段预定会议。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 19.支持多种方式展现用户的个人日程，包括列表、日视图、周视图等方式。可在视图中直接选择时间段创建会议，或者对已有的会议进行操作。支持对个人会议管理，包括待确认的会议、预约的会议、正在召开的会议、不参加的会议。对不同的会议可做不同的操作，例如预约的会议可选择编辑会议、取消会议、马上召开等。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 20.支持对正在召开的会议进行操控，包括切换发言人、设置多画面合成、双流、会议自动级联、虚拟电视墙、会议点名、会议轮询、一键静音、一键哑音等会议功能。 21.★支持对会议进行实时的监控预览，包括会议中的所有终端、广播的多画面等。除了预览图像，还可以聆听声音。支持不少于4个独立的预监窗口。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 22.支持多级主从级联功能，级联后通过主MCU的控制界面直接对下级MCU所连接的终端进行操作控制，如查看终端信息、广播会场、视频选看等。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 23.支持MCU级联下的多路回传功能，即下级MCU可以同时传输多个会场图像到上级MCU，如输出到电视墙显示、参与多画面合成。 24.支持HTTPS、H.235、AES、TLS、SRTP等多种安全标准； 25.具备不少于2个千兆以太网口，支持网口热备份。 26.具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到20%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，30%的丢包率情况下视频会议仍可进行，70%的丢包率情况下音频会议仍可召开。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 27.提供视频会议平台软件的计算机软件著作权登记证书。 28.提供产品3C认证、电信设备入网证的证书复印件。 29.★提供国家密码管理局商用密码检测中心出具的商用密码产品认证证书复印件 | 台 | 1 |
| 2 | 视频会议终端 | 1. ★需与龙湾公安分局现有视频会议系统无缝数字对接，实现互联互通互控。（如所投产品与龙湾公安分局现使用MCU同一品牌,中标后需提供厂商对接承诺函;如不同品牌，需提供与龙湾公安分局现有视频会议系统的对接测试证明） 2.采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 3.支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 4.支持H.261、H.263、MPEG4、H.264、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议，具备较强的兼容性。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 5.支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 6.支持H.239、BFCP双流协议标准。 7.采用H.265编解码协议时，支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 8.支持在较低的带宽下实现高清视频会议效果，H.265协议时512Kbps带宽下实现1080P60帧图像格式编解码，384Kbps带宽下实现1080P30帧图像格式编解码，256Kbps带宽下实现720P30帧图像格式编解码，最大限度节省用户网络资源。 9.采用H.265编解码协议时，在保证主视频1080p60fps前提下，辅视频也可以支持到1080p60fps。 10.★支持不少于6路高清视频输入接口、6路高清输出接口，接口需包括3G-SDI、DVI-I、HDMI、VGA高清输入输出接口。（投标人需提供所投设备的背板清晰彩色照片证明） 11.支持标准的HDBaseT视频输入接口，支持视频、供电、控制三线合一，可通过网线作为传输介质，无需外接其他设备传输距离可达100米。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 12.支持POE接口，可以对会控平板进行供电，会控平板支持通过PoE连接可自动登录终端。 13.支持不少于5进5出独立的音频输入输出接口，支持3G-SDI、HDMI伴随音频输入输出功能。 14.支持1个FXO电话接口，支持空闲或会议中电话接入。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 15.支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。（投标人需提供投标产品权威机构检测报告证明） 16.终端具备OLED显示屏，可实时显示设备运行状态：启动、升级、休眠、网络异常、IP地址及号码。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 17.终端具备USB接口，支持通过USB接口插入U盘实现配置文件及地址簿的导入导出，以及终端U盘本地录像等功能。（投标人需提供具备权威机构检测报告证明） 18.★支持VGA断电环回，在终端断电状态下，VGA接口输入输出环回。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 19.支持多视功能，本地2路视频输入图像可以合成1路视频在本地显示或发送到远端，画面合成风格可设置。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 20.支持云端联系人功能，终端注册入网后，可获取本用户域内的云端共享联系人，并支持将部分联系人作为自己的联系人存储在云端。 21.★支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 22.支持云搜索功能，终端注册到云平台后可通过首字母模糊搜索联系人、云端会议室。 23.支持终端自主创建多方视频会议，会议模板可保存在云平台。 24.支持不低于120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 25.系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。 26.★终端配套的遥控器采用ZigBee控制，可控范围至少20m，控制信号不会被遮挡。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 27.支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法，SIP协议支持TLS、SRTP加密。 28.具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到25%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，70%的丢包率情况下音频不受影响、声音基本清晰流畅，偶有卡顿，但可恢复。 29.提供产品电信设备入网证、3C认证的证书复印件。 | 台 | 1 |
| 3 | 高清视频图像采集单元 | 1.★摄像机需与视频会议终端同一品牌。 2.支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 3.镜头图像传感器采用不小于1/2.8" 图像传感器，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 4.支持不小于12倍光学变焦。 5.支持广角镜头，水平视角不小于72°。 6.★视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 7.支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输100米。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 8.支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个。 9.支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 10.水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50° 11.支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 12.支持根据安装方向自动翻转图像。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 13.支持保存不少于255个预置位。 14.支持ZigBee控制，支持360°控制、有遮挡物时也能正常控制。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 15.支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 16.提供产品RoHS证书复印件。 | 台 | 1 |
| 4 | 高清视频图像采集单元 | 1.★摄像机需与视频会议同一品牌。 2.支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 3.镜头图像传感器采用不小于1/1.9" 图像传感器，支持1080p60、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 4.★支持不小于30倍光学变焦。 5.视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 6.★支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输100米。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 7.支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个。 8.支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 9.水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50° 10.支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 11.支持根据安装方向自动翻转图像。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 12.支持保存不少于255个预置位。 13.支持ZigBee控制，支持360°控制、有遮挡物时也能正常控制。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 14.支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 15.提供产品RoHS证书复印件。 | 台 | 1 |
| 5 | 24口接入交换机 | 交换容量≥336Gbps；包转发率≥50Mpps 24个千兆电口，4个千兆SFP 支持MAC地址≥16K；支持ARP表项≥2K 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；支持IPv4 FIB表项≥4K；支持VRRP ★支持横向虚拟化，最大堆叠数：9；支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 | 台 | 1 |
| 6 | 光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 2 |
| 三、指挥中心无纸化办公系统建设 |  |  |  |  |
| 1 | 智能会议升降一体显示终端（带电子桌牌及话筒升降器，不含话筒） | 1、显示屏尺寸：17.3英寸，支持十点电容触控屏。分辨率：1920*1080P； 2、一体式电子桌牌：显示尺寸≥11.6英寸；高清分辨率：1366*768； 3、合理利用会议桌空间，升降器面板尺寸不大于：601mm（长）*70mm（宽）*3mm（厚）； 4、屏幕仰角支持0-30度可调，前面板具有2个USB接口，同时前面板具有上升、下降、暂停及终端信号切换按键，电源按键开关； 5、传动结构做特殊处理，噪音降到最低，内部结构采用防水方式处理，一般的会议茶水渗漏不会影响机器的使用； 6、在上升后，屏幕自动供电，下降后，屏幕自行断电，具备2个电源接口，电源连接方式为串联无需外用插座，方便连接； 7、支持HDMI和VGA两路信号输入，当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式； 8、麦克风咪杆与终端为一体式面板嵌入，单独升降，自动扶直，方便调校使用角度； 9、具有自动关机功能：发言结束后30秒麦克风自动关闭，具有追踪显示发言人视像功能； 10、电源供电：AC 220V/50-60/HZ。 11、提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“MA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格并加盖章印；注：检测报告需对应投标产品参数，提供扫描件并加盖公章； | 台 | 20 |
| 2 | 智能会议升降一体终端主机 | 1、 Intel 酷睿i5多线程高速处理器， 8GB 高速内存， 128G高速固态硬盘，支持配置扩展； 2.、1*电源接口 ≥1，VGA接口≥ 1，HDMI接口≥1，USB接口≥ 7，RJ45(1G) ≥ 1。麦克风接口 ≥ 1，耳机接口≥1； 3、提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“MA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格并加盖章印；注：检测报告需对应投标产品参数，提供扫描件并加盖公章； | 台 | 20 |
| 3 | 无纸化会议终端软件 | 1、可用过管理平台任意选择无纸化终端应该功能，简化操作界面，提高会议效率； 2、实现无纸化平台数据与数字会议单元数据互联互通，通过数字会议单元可参与到无纸化系统的投票表决评分等功能； 3、主持人终端具有查看与会人员出席情况，并向客席终端推送会议议题（普通议题、选举议题、表决议题、评分议题、多项评分议题）功能。 4、主持人（或操作员）终端具有会议进程集中管理功能，控制会议开始/结束、发起投票、投票内容动态显示，自动适时动态生成柱状图，投票可选是否计时，停止投票，投票自动进入专注模式。 5、主持人（或操作员）终端具有控制视频源，可选择是否将播放视频文件、主讲人的高清视频跟踪图像，外接视频信号源，投放到显示大屏和每个与会者的终端。 6、具备主持人切换功能，主持人可以任意指定其它与会人员作为会议的主持人，切换过程简单易操作，一键点击即可实现； 7、主持人可查看选举、表决、评分、多项评分进程，可实时查看各与会人员是否执行了相应的操作应用； 8、主持人（或操作员）终端具有发送通知功能，可随时编辑并推送临时文字通知，一键操作发送，每一与会终端屏幕上端自动滚动显示通知信息内容； 9、终端具备自定义欢迎词功能，欢迎词内容及界面由后台统一推送； 10、会议信息功能具有触控查看会议信息，会议议程、会议主题、文件、会议资料等图文信息，包含普通议题、表决议题、评分议题等； 11、文稿导读：参会人员发言时，可以选择查阅（如WORD、excel 、PDF、 ppt、图片）文件，该文件资料由资源管理中心的统一上传或者自带的Ｕ盘文件资料； 12、笔录签字：与会者如果没有准备发言稿，可在终端上创建文件，书写发言内容，并可选择将内容拷贝到Ｕ盘或者删除，可以将文稿生成ＰＤＦ等电子文档，进行电子签名，也可以支持外接手写板签名；签字界面透明可视，避免误签错签，方便快捷； 13、终端具备的文件共享功能，可将本地终端文件或自带U盘文件，选择共享给全部或者部分与会人员查看； 14、具备与会人员查询功能，可实时点击查看会议座位布局人员信息，信息包括单位、职务、姓名、图片头像 15、具备会场短信功能，可选择系统快捷回复信息发送短信或自定义文字内容，选择群发、或者单独向某个终端发送短信息，交互式通讯，支持未读信息提醒。 16、具备快捷网页浏览功能，系统连接广域网后，可通过网页浏览功能打开指定网页或输入网址进行查看互联网信息。 17、会议小秘书功能：后台自动生成会议签到记录以及会议选举、表决，评分结果等，并可直接打印。 18、根据会议议程，随时参与议题表决，人事选举、民主评分功能等，支持适时显示表决结果，并支持生成柱状图查看结果。 19、支持外部高清信号源ＨＤＭＩ，ＶＧＡ信号源输入，可以随时将与会者发言的高清跟踪视频，外接的笔记本信号，播放的高清影片投射到大屏幕上或者每个与会的升降式触屏终端，超低延时。 20、支持电子白板，包括普通白板与互动白板，实现交互式讲解与讨论批注等功能。 21、终端应用具备普通同屏与强制同屏双功能，在普通同屏模式下，与会人员可选择退出查阅其他会议信息或文稿，在强制同屏下，所有与会终端不能进行任何操作，与主持人单元操作显示完全同步； 22、具备跟随主讲功能，对于临时有事退出普通同屏后，只需一键即可进入会议主讲适时界面。 23、具备互动白板功能，支持多个终端同时对各种文件、白板的批注功能，实现讨论互动。 24、 具备呼叫服务功能，支持点击图标选择服务类别或手动输入服务内容，点击发送即可传唤会场服务人员。 25、具有智能快捷功能按键，通过该功能按键可在任意功能操作栏进行系统与桌面显示切换，通过该功能按键能够直接进行截屏功能，能够直接进入画笔功能等，并根据不同的操作场景智能快捷功能按键会显示不同的按键功能。 26、独特的菜单设置，左右两侧分开呈现，中央区域集中显示操作界面，有利于提高会议专注度，采用自定义ＵＩ图形化菜单，显示与会者名字，身份、各种实用功能，既让与会者轻松得到各种帮助，又同会议进行保持高度一致，符合国人开会习惯。 27、 具备一键恢复软件及镜像功能，系统出现错误可一键恢复系统并重新配置，提高应急管理效率。 28、能够与数字会议系统对接，在无线平板终端、会议系统麦克风单元终端、升降触屏终端、桌面一体类型终端混合使用时进行各种会议议题， 在同一平台实现签到、选举、表决、评分，结果统计功能； | 套 | 20 |
| 4 | 系统管理中心机（含智能无纸化会议系统软件) | 1、系统管理采有ＣＳ+ＢＳ架构，标准1U机架，带推拉式滑轨，双千兆网卡，可采用ＰＣ、平板、手机等终端进行系统设置； 2、管理中心主机自带解码功能，支持实现音视频解码功能； 3、英特尔E3至强四核处理器，8GB UDIMM DDR3高速内存，可扩展至32GB； 4、SATA非热插拔3.5英寸1TB高速硬盘，支持扩展，板载R100阵列控制器支持SATA RAID0/1/5/10磁盘阵列 ； 6、系统登录具有密码管理，可创建或删除多个登录管理帐户，可分会议室设置管理账户。 7、管理员可轻松创建会议、查看、复制、修改会议列表，设定与会者人名、公司、身份，增删议题（具有普通议题、投票议题，表决议题等多种选择）。 8、可设置会议“预计结束时间”，方便管理员把控会议进程、合理安排多个会议的时间。 9、自动调用与会者座位布局信息，电子桌牌显示信息设置直接拖动，电子桌牌背景可选，桌牌显示内容包含公司名称、人名及职位信息，设置保存后自动推送桌牌信息并显示同步。 10、大屏幕签到背景可自定义，终端欢迎词内容及欢迎背景可自定义； 11、系统平台支持会议议题内容上传文件，文件格式包含word、excel、PPT、PDF及视频等文件内容，与会终端在会议开始后可直接打开平台上传的文件资料，查看文件内容； 12、管理员可增删改用户并为用户设置角色、启用/禁用用户、具有枚举/功能/菜单/日志/配置/角色管理、布置会议室及会议终端等功能。 13、具有的会议复制和修改功能，创建多个会议可以直接复制已设置好的会议议题，减少会议管理员的冗余工作 14、支持一键结束尚未开始/正在进行的会议，便于会议的管理。 15、具备通电打开所有会议终端功能，同时支持遥控或中控实现所有的终端升降；后台支持对终端统一或者单独开机及关机。 16、系统管理中心具有同时创建与管理多个会议室，同时支持多个会议室在一个平台上进行会议互不干涉。 17、可设置任何客户端为会议主席、会议代表、会议列席人员的身份，实现对不同的与会人员是否赋与议题表决、选举、评分的权利。 18、支持会议室布局图上传、对与会人员的座位进行拖放设置与布局，终端直观显示与会人员的参会信息。 19、支持任命会议室管理员，该管理员只能管理本会议室的终端及会议，无权干涉其他会议室的操作，能起到分工明确、各司其职、提高工作效率的作用； 20、支持升级服务器数据后，终端自动下载升级； 21、提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“MA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格并加盖章印；注：检测报告需对应投标产品参数，提供扫描件并加盖公章； | 台 | 1 |
| 5 | 流媒体服务器 | 1、嵌入式操作系统，非PC架构，非工控机架构； 2、通过终端管理平台，可实时查看终端视频输入输出接口的连接状态，端口接入HDMI信号时，平台对应端口颜色显示为绿色，无HDMI信号时，对应端口颜色显示红色(提供省级以上三方检测报告证明)； 3、支持4K信号源接入并向下兼容，视频编码支持H.265、H.264，分别率支持：3840*2160、1920*1080、1280*720(提供省级以上三方检测报告证明)； 4、设备管理平台具有重启设备功能，支持通过管理平台远程一键重启流媒体终端； ★5、具有2路HDMI视频输入接口，2路HDMI视频输出接口，支持视频环出功能(提供产品实物功能截图佐证)； 6、前面板具有2路视频信号指示灯，信号接入对应指示灯亮、信号断开对应指示灯灭； 7、额定电源电压：DC12V 3A； 8、最大功耗：<30W | 台 | 1 |
| 6 | 无纸化大屏投屏软件 | 参会人员通过本设备可自行将讲稿内容投影到会议室大屏幕，或者有秘书终端管理后再投影。可根据本单位的要求选择宣传片、音乐进行投影播放。 | 套 | 1 |
| 7 | 24口接入交换机 | 交换容量≥336Gbps；包转发率≥50Mpps 24个千兆电口，4个千兆SFP 支持MAC地址≥16K；支持ARP表项≥2K 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；；支持跨设备链路聚合 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；支持IPv4 FIB表项≥4K；支持VRRP 支持横向虚拟化，最大堆叠数：9；支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 | 台 | 2 |
| 8 | 辅材配件 | 1米高清线/电源插线板/CAT6网线等 | 批 | 1 |
| 四、分布式指挥调度系统建设 |  |  |  |  |
| 1 | 分布式输入节点（2K）1 | 1、按需配置接口，支持常见 HDMI、DVI、SDI 等接口选择； ★2、每个终端支持1路高清输入，1路高清输出，1路232控制口，1路485控制口，3路红外控制口兼容3路IO控制口（提供产品实物接口图） 3、每个处理器支持1路音频输入，1路音频输出，接入系统后整个系统音视频信号可同步、异步切换； 4、终端支持1080P@60HZ高清输入，并可向下兼容其他分辨率； 5、输入终端支持POE供电和外部供电双供电模式； 6、终端接入系统支持无服务器纯分布式架构，稳定性高，单节点处理器的故障不会影响整个系统； 7、控制终端可视化操作界面，控制接口支持控制双向反馈功能，如把光感数据，控制设备数据反馈到可视化界面； 8、支持信号源收藏夹信号管理，可把常用的信号源放入收藏夹随时调用； 9、输入终端接入系统后，1路输入终端能够能够分为256路输出； 10、系统支持无需借助服务器及可接入IPC； 11、控制终端可视化操作界面，控制接口支持控制双向反馈功能，如把光感数据，控制设备数据反馈到可视化界面； 12、提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“MA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格并加盖章印；注：检测报告需对应投标产品参数，提供扫描件并加盖公章； | 台 | 34 |
| 2 | 分布式输入节点（2K)2 | 1、按需配置接口，支持常见 HDMI、DVI、SDI 等接口 ； 2、每个处理器支持1路高清输入，1路高清输出，1路232控制口，1路485控制口，3路红外控制口兼容3路IO控制口（提供产品实物接口图） 3、每个处理器支持1路音频输入，1路音频输出，音频既可同步，也可异步。 4、输出支持1080P，并可向下兼容其他分辨率，无拼接处理器情况下支持LED、LCD、DLP 、DID拼接且能精准同步，单节点处理器不低于16路开窗画面（国家省级检验报告上需体现出该功能）； 5、无需外置拼接处理器情况下支持大屏的任意拼接、漫游、多画面叠加显示，可通过操作可视化界面虚拟大屏开窗组合方式来控制实际物理屏组合方式，所见即所得。 6、节点处理器音频输出接口支持不低于12路音频混音输出； 7、支持无信号源高清底图，高清地图功能。 8、支持无风扇静音设计。 9、支持POE供电和外部供电双供电模式。 10、接入系统支持无服务器纯分布式架构，稳定性高，单节点处理器的故障不会影响整个系统。 11、控制终端可视化操作界面，控制接口支持控制双向反馈功能，如把光感数据，控制设备数据反馈到可视化界面。 12、多控制终端界面实时同步，支持多点触控，操作方便。 13、支持无流媒体服务器接入IPC，支持IPC预览及上屏。 14、支持一键调用模式功能、断电记忆保护功能。 15、提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“MA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格并加盖章印；注：检测报告需对应投标产品参数，提供扫描件并加盖公章； | 台 | 2 |
| 3 | 分布式输出节点（4K) | 1、按需配置接口，支持常见HDMI、DVI、SDI 等接口选择； ★2、每个终端支持1路4K高清输出，2路232控制口，1路485控制口，3路红外控制口，3路IO控制口（提供产品实物接口图）； 3、每个处理器支持1路音频输入，1路音频输出，接入系统后整个系统音视频信号可同步、异步切换； 4、终端支持H.265、H.264协议，并可向下兼容其它分辨率； 5、输入终端支持POE供电和外部供电双供电模； 6、终端接入系统支持无服务器纯分布式架构，稳定性高，单节点处理器的故障不会影响整个系统； 7、控制终端可视化操作界面，控制接口支持控制双向反馈功能，如把光感数据，控制设备数据反馈到可视化界面； 8、支持信号源收藏夹信号管理，可把常用的信号源放入收藏夹随时调用； 9、系统支持无需借助服务器及可接入IPC(网络摄像机)； 10、单节点开窗能力最大可达到64画面，支持可开16路高清1080P开窗能力； 11、提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“MA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格并加盖章印；注：检测报告需对应投标产品参数，提供扫描件并加盖公章； | 台 | 20 |
| 4 | 分布式输入节点（2K)3 | 1、按需配置接口，支持常见 HDMI、DVI、SDI 等接口选择； 2、每个终端支持1路高清输入，1路高清输出，1路232控制口，1路485控制口，3路红外控制口兼容3路IO控制口（提供产品实物接口图） 3、每个处理器支持1路音频输入，1路音频输出，接入系统后整个系统音视频信号可同步、异步切换； 4、终端支持1080P@60HZ高清输入，并可向下兼容其他分辨率； 5、输入终端支持POE供电和外部供电双供电模式； 6、终端接入系统支持无服务器纯分布式架构，稳定性高，单节点处理器的故障不会影响整个系统； 7、控制终端可视化操作界面，控制接口支持控制双向反馈功能，如把光感数据，控制设备数据反馈到可视化界面； 8、支持信号源收藏夹信号管理，可把常用的信号源放入收藏夹随时调用； 9、输入终端接入系统后，1路输入终端能够能够分为256路输出； 10、系统支持无需借助服务器及可接入IPC； 11、控制终端可视化操作界面，控制接口支持控制双向反馈功能，如把光感数据，控制设备数据反馈到可视化界面； 12、提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“MA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格并加盖章印；注：检测报告需对应投标产品参数，提供扫描件并加盖公章； | 台 | 2 |
| 5 | 分布式输入节点（2K)4 | 1、按需配置接口，支持常见 HDMI、DVI、SDI 等接口选择； 2、每个终端支持1路高清输入，1路高清输出，1路232控制口，1路485控制口，3路红外控制口兼容3路IO控制口（提供产品实物接口图） 3、每个处理器支持1路音频输入，1路音频输出，接入系统后整个系统音视频信号可同步、异步切换； 4、终端支持1080P@60HZ高清输入，并可向下兼容其他分辨率； 5、输入终端支持POE供电和外部供电双供电模式； 6、终端接入系统支持无服务器纯分布式架构，稳定性高，单节点处理器的故障不会影响整个系统； 7、控制终端可视化操作界面，控制接口支持控制双向反馈功能，如把光感数据，控制设备数据反馈到可视化界面； 8、支持信号源收藏夹信号管理，可把常用的信号源放入收藏夹随时调用； 9、输入终端接入系统后，1路输入终端能够能够分为256路输出； 10、系统支持无需借助服务器及可接入IPC； 11、控制终端可视化操作界面，控制接口支持控制双向反馈功能，如把光感数据，控制设备数据反馈到可视化界面； 12、提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“MA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格并加盖章印；注：检测报告需对应投标产品参数，提供扫描件并加盖公章； | 台 | 3 |
| 6 | 分布式输出节点（2K)1 | 1、按需配置接口，支持常见 HDMI、DVI、SDI 等接口 ； 2、每个处理器支持1路高清输入，1路高清输出，1路232控制口，1路485控制口，3路红外控制口兼容3路IO控制口（提供产品实物接口图） 3、每个处理器支持1路音频输入，1路音频输出，音频既可同步，也可异步。 4、输出支持1080P，并可向下兼容其他分辨率，无拼接处理器情况下支持LED、LCD、DLP 、DID拼接且能精准同步，单节点处理器不低于16路开窗画面（国家省级检验报告上需体现出该功能）； 5、无需外置拼接处理器情况下支持大屏的任意拼接、漫游、多画面叠加显示，可通过操作可视化界面虚拟大屏开窗组合方式来控制实际物理屏组合方式，所见即所得。 6、节点处理器音频输出接口支持不低于12路音频混音输出； 7、支持无信号源高清底图，高清地图功能。 8、支持无风扇静音设计。 9、支持POE供电和外部供电双供电模式。 10、接入系统支持无服务器纯分布式架构，稳定性高，单节点处理器的故障不会影响整个系统。 11、控制终端可视化操作界面，控制接口支持控制双向反馈功能，如把光感数据，控制设备数据反馈到可视化界面。 12、多控制终端界面实时同步，支持多点触控，操作方便。 13、支持无流媒体服务器接入IPC，支持IPC预览及上屏。 14、支持一键调用模式功能、断电记忆保护功能。 15、提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“MA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格并加盖章印；注：检测报告需对应投标产品参数，提供扫描件并加盖公章； | 台 | 6 |
| 7 | 分布式输入节点（2K)5 | 1、按需配置接口，支持常见 HDMI、DVI、SDI 等接口选择； 2、每个终端支持1路高清输入，1路高清输出，1路232控制口，1路485控制口，3路红外控制口兼容3路IO控制口（提供产品实物接口图） 3、每个处理器支持1路音频输入，1路音频输出，接入系统后整个系统音视频信号可同步、异步切换； 4、终端支持1080P@60HZ高清输入，并可向下兼容其他分辨率； 5、输入终端支持POE供电和外部供电双供电模式； 6、终端接入系统支持无服务器纯分布式架构，稳定性高，单节点处理器的故障不会影响整个系统； 7、控制终端可视化操作界面，控制接口支持控制双向反馈功能，如把光感数据，控制设备数据反馈到可视化界面； 8、支持信号源收藏夹信号管理，可把常用的信号源放入收藏夹随时调用； 9、输入终端接入系统后，1路输入终端能够能够分为256路输出； 10、系统支持无需借助服务器及可接入IPC； 11、控制终端可视化操作界面，控制接口支持控制双向反馈功能，如把光感数据，控制设备数据反馈到可视化界面； 12、提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“MA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格并加盖章印；注：检测报告需对应投标产品参数，提供扫描件并加盖公章； | 台 | 2 |
| 8 | 分布式输入节点6 | 1、按需配置接口，支持常见 HDMI、DVI、SDI 等接口选择； 2、每个终端支持1路高清输入，1路高清输出，1路232控制口，1路485控制口，3路红外控制口兼容3路IO控制口（提供产品实物接口图） 3、每个处理器支持1路音频输入，1路音频输出，接入系统后整个系统音视频信号可同步、异步切换； 4、终端支持1080P@60HZ高清输入，并可向下兼容其他分辨率； 5、输入终端支持POE供电和外部供电双供电模式； 6、终端接入系统支持无服务器纯分布式架构，稳定性高，单节点处理器的故障不会影响整个系统； 7、控制终端可视化操作界面，控制接口支持控制双向反馈功能，如把光感数据，控制设备数据反馈到可视化界面； 8、支持信号源收藏夹信号管理，可把常用的信号源放入收藏夹随时调用； 9、输入终端接入系统后，1路输入终端能够能够分为256路输出； 10、系统支持无需借助服务器及可接入IPC； 11、控制终端可视化操作界面，控制接口支持控制双向反馈功能，如把光感数据，控制设备数据反馈到可视化界面； 12、提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“MA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格并加盖章印；注：检测报告需对应投标产品参数，提供扫描件并加盖公章； | 台 | 5 |
| 9 | 分布式输出节点2 | 1、按需配置接口，支持常见 HDMI、DVI、SDI 等接口 ； 2、每个处理器支持1路高清输入，1路高清输出，1路232控制口，1路485控制口，3路红外控制口兼容3路IO控制口（提供产品实物接口图） 3、每个处理器支持1路音频输入，1路音频输出，音频既可同步，也可异步。 4、输出支持1080P，并可向下兼容其他分辨率，无拼接处理器情况下支持LED、LCD、DLP 、DID拼接且能精准同步，单节点处理器不低于16路开窗画面（国家省级检验报告上需体现出该功能）； 5、无需外置拼接处理器情况下支持大屏的任意拼接、漫游、多画面叠加显示，可通过操作可视化界面虚拟大屏开窗组合方式来控制实际物理屏组合方式，所见即所得。 6、节点处理器音频输出接口支持不低于12路音频混音输出； 7、支持无信号源高清底图，高清地图功能。 8、支持无风扇静音设计。 9、支持POE供电和外部供电双供电模式。 10、接入系统支持无服务器纯分布式架构，稳定性高，单节点处理器的故障不会影响整个系统。 11、控制终端可视化操作界面，控制接口支持控制双向反馈功能，如把光感数据，控制设备数据反馈到可视化界面。 12、多控制终端界面实时同步，支持多点触控，操作方便。 13、支持无流媒体服务器接入IPC，支持IPC预览及上屏。 14、支持一键调用模式功能、断电记忆保护功能。 15、提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“MA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格并加盖章印；注：检测报告需对应投标产品参数，提供扫描件并加盖公章； | 台 | 5 |
| 10 | 主控平台软件 | 1、支持无线平板端与电脑端操控 2、可视化拼接交互管理：在 PAD 端可预览所有单元发出的视频；可以将视频在 PAD 上的虚拟拼接屏进行拼接、层叠，对应的物理拼接屏实现和 PAD 完全一样的视频组合方式，所见所得；PAD 可感知单元控制的设备的状态和数据；PAD 可在视频预览框直接对设备进行控制 3、可视化音频状态回显管理：直接在可视化控制终端上，遇到到实时的视频画面，同时也可以预览到实时的音频状态，采用滚动条跳动的方式展示，实时、直观、准确； 4、可视化运维管理系统模块：具备对坐席协作系统进行可视化展示，包括在线单元状态、使用时长、用户在线数量、网络超限、中断等进行监测，具备输入信号丢失检测； 5、具备点名功能：当软件选中时，节点以声、光、电中的一种或者多种方式示意； 6、具备故障报警提醒功能，且将故障信息显示于管理软件、单元输出OSD屏幕上提醒；可呈现节点正常工作、单元输入丢失（如待机）、单元输出丢失（如屏幕待机）； 7、具备一键对输入输出节点固件进行批量更新，可以将系统的各项设置参数进行备份，方便进行数据恢复；在权限范围内，可在系统中画面预览、快速切换、快速画面布局； | 套 | 1 |
| 11 | 逻辑运算管理中心 | 1、中心控制管理平台为标准机架的安装方式，采用开放式类 C 语言编程语言，具有强大的字串处理能力，可灵活编写各种通讯协议，解决了传统中控不能实现的许多功能，系统可靠性增强，出错概率降低； 2、设备具有可视化 HDMI 高清调试输出接口，可直接接上显示屏实时显示运行状态，简化调试过程； 3、中心控制管理平台采用嵌入式系统，64/32位ARM双核处理器，主处理器主频1GHz、运算能力2000DMIPS（2亿次每秒）处理器，协处理器32位ARM处理器，主频72MHz存储器； 4、设备具有 10 个可编程串口，任意串口可工作过程中变换波特率； 5、设备具有4个模拟量输入接口，配合少量电路即可测试信号强度、光亮度、电流等； 6、设备具有8路弱继电器，提供开关量输出，8路IR红外，支持一个红外接口发无限种红外码； 7、设备可直接通过网络协议控制网络设备； 8、设备具有2路NET接口，可挂载多达256台485网络设备，具有网络接口1个。 | 台 | 1 |
| 12 | 分布式环境控制继电器 | 1、前面板8个硅胶发光按键控制，带状态指示，紧急情况下可以手动控制继电器的开关。 2、支持IO控制: 在机器的内部有8个IO接口； 3、协议兼容 : 兼容目前市面上用得比较广的中控网络协议； 4、ID选择：旋转的 ID切换设置网络 ID身份代码； 5、每路继电器都有三连接点的接线柱 ,具有常开与常闭的功能； | 台 | 2 |
| 13 | 分布式机架 | 1、标准机架式，可集成10台2K分布式节点单元； 2、集成10路网络接口； | 台 | 4 |
| 14 | 无线控制终端 | 根据实际需求定制 | 台 | 1 |
| 15 | 核心交换机 | 交换容量≥2Tbps；包转发率≥1200Mpps 支持24个万兆SFP+，6个100GE QSFP28 支持可插拔的双电源；支持可插拔风扇框，风扇框个数≥4 支持IPv4路由表项≥40K 支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN ★支持横向堆叠，主机堆叠数不小于9台 ★支持纵向虚拟化，作为父节点将下联交换机纵向虚拟为一台设备管理 | 台 | 1 |
| 16 | 无线AP | 5GHz射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO；2.4GHz射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO；总空间流数≥4；整机速率≥1.775Gbps 接口≥1个10/100/1000Mbps自适应以太口；内置智能天线；内置蓝牙5.0，可用于蓝牙定位；支持蓝牙串口运维管理； | 台 | 2 |
| 17 | 48口POE千兆交换机 | 交换容量≥432Gbps；包转发率≥87Mpps 48个千兆POE电口，4个千兆SFP 支持MAC地址≥16K；支持ARP表项≥2K 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；；支持跨设备链路聚合 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；支持IPv4 FIB表项≥4K；支持VRRP ★支持横向虚拟化，最大堆叠数：9；支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 | 台 | 2 |
| 18 | 辅材配件 | 1米高清线/电源插线板/CAT6网线/光模块等 | 批 | 1 |
| 五、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 线性阵列音箱 | 1、低频驱动单元规格：2×5"； 2、高音单元规格：1×1.35"； 3、额定功率不≥260W/16Ω 4、特性灵敏度≥95dB/W/m（有效频率带通平均） 5、输出声压级≥119dB/W/m(Continues)；≥125dB/W/m(Peak) 6、低频截止频率不高于：80Hz；高频截止频率不低于：20KHz 7、单只水平覆盖范围：100°；单只垂直覆盖范围：10° ★8、为有效消除波束因号角压缩折射而造成的高频段衰减，扬声器系统具备波阵面修正号角相关技术，并提供相关技术证明； 9、提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“MA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格并加盖章印；注：检测报告需对应投标产品参数，提供扫描件并加盖公章； | 只 | 8 |
| 2 | 线阵低音音箱 | 1、箱体采用1.5mm厚钢网，8mm内六角透声孔，内衬防尘透声网； 2、单元规格：≥1×10"； 2、额定功率：≥400W/8Ω； 3、额定响应：≥45-500Hz； 4、灵敏度：≥95dB； 5、连续声压级：≥121dB； 6、最大声压级：≥127dB； ★7、为有效保障扬声器使用效率和安全性，需具备扬声器相关电路保护装置相关技术，并提供相关技术证明； 8、提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“MA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格并加盖章印；注：检测报告需对应投标产品参数，提供扫描件并加盖公章； | 只 | 2 |
| 3 | 专业数字功放 | 1、采用D类功率放大电路，效率非常高可达95% 2、额定功率：≥2×800W/8Ω，≥2×1360W/4Ω，≥2×2310W/2Ω，桥接≥1×2720W/8Ω； 3、频率响应:20Hz-20kHz ； 4、具备灵敏度：29/32/35/38dB(可选择）； 5、信噪比≥105dB（国家省级检验报告上需体现出该参数）； 6、阻尼系数（8Ω/20Hz-200Hz）≥500 7、总谐波失真：0.05% ★8、具备多种保护功能：➀宽电压自适应压缩保护装置；➁动态限幅保护装置；➂电源相关性音频信号削顶控制电路保护装置；（提供由政府机构颁发的相关技术证明或自主产权证明。注：社会组织或其他非政府机构提供的证明文件无效，提供扫描件，加盖公章） 9、提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“MA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格并加盖章印；注：检测报告需对应投标产品参数，提供扫描件并加盖公章； | 台 | 3 |
| 4 | 数字音频矩阵处理器 | 1、支持16MIC/ Li ne输入，16路平衡线路输出； 2、输入通道支持独立48V幻象供电； 3、DSP模块具有强大的处理能力； 4、每个输入通道均有反馈抑制器、噪声门、高通滤波、低通滤波、1s延时器、压限器、16段均衡（PEQ/ Hi ghShel f / LowShel f）； 5、每个输出通道具有高通滤波、低通滤波、16段均衡（PEQ/ Hi ghShel f / LowShel f）、压限器、2s延时器； 6、具有内置正弦波、粉红噪声、白噪声信号发生器； 7、不少于30个场景预设，可自定义标签； 8、前面板带LCD显示屏显示I P地址、当前预设状态、当前运行时间； 9、DSP频率、处理能力 ADI ADSP-21489 400Mhz，400MIPS/2200 MFLOP。 11、采样频率/量化 48 kHz，24Bi t ADC，24Bi t DAC。 12、频率响应 20 Hz – 20 kHz, + /- 0. 2 dB。 13、动态范围 114 dB，ADC, DAC。 14、总谐波失真 <0. 006%；1kHz@+4dBu<0. 01%；20Hz～20kHz@+4dBu 15、DSP频率、处理能力 400Mhz，400MIPS,2200 MFLOP/ 16、默认输入、输出电平 +0 dBu 17、话筒前置放大增益 0－40 dB模拟增益，12dB数字增益 18、最大输入电平 +18dBu 19、输入阻抗 >5 kΩ平衡，>3kΩ非平衡 20、输出阻抗 600Ω 21、共模抑制比(CMRR) >70dB @ 1 kHz 22、前置放大等效输入噪声(EI N) <-125 dBu, 2 2Hz - 22kHz 23、本底噪声 -89dBu（无记权） | 台 | 1 |
| 5 | 手拉手会议系统主机 | 1、支持讨论，视像跟踪综合会议系统； 2、主机与系统单元采用8芯线缆手拉手连接； 3、可独立工作，亦可外接电脑，结合软件，同步联动操作，实现多种会务管理功能，会议模式或操作：指定发言、自由发言、申请发言及先进先出发言等； 4、具有：开放模式(Free )、先进先出(FIFO)、限制发言（LIMIT）三种会务管理模式，可选择同时1-9支麦克风发言，或全开放式发言； 5、内置视像中央处理器，可实现对发言者定位视像跟踪功能； 6、LCD显示，122×32点阵可显示会议模式，功能调节等； 7、具有平衡、不平衡、数据接口（DATA）、RS232电脑接口等输出端子； 8、具有电话偶合器连接端子，可外接电话偶合器进行电话会议； 9、主机可带60只客席/主席麦克风，加扩展主机最多可带240只； 10、提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“MA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格并加盖章印；注：检测报告需对应投标产品参数，提供扫描件并加盖公章； | 台 | 1 |
| 6 | 手拉手会议主席话筒 | 1、单元由系统主机提供18V电压，随机提供一条8芯连线，用于系统“T”型一线通连接； 2、双弯管可绕式电容麦克风，方便调校使用角度； 3、麦克风网头环形红色光环灯，显示麦克风发言状态； 4、具有自动关机功能：发言结束后30秒麦克风自动关闭； 5、主席单元不受限制功能的限制，并可置于回路中任意位置； 6、进行视像跟踪时，主席单元在系统中的数量只能是一支及放置位置不受限制，具有主席专有模式； 7、提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“MA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格并加盖章印；注：检测报告需对应投标产品参数，提供扫描件并加盖公章； | 只 | 1 |
| 7 | 手拉手会议客席话筒 | 1、单元由系统主机提供18V电压，随机提供一条8芯连线，用于系统“T”型一线通连接； 2、双弯管可绕式电容麦克风，方便调校使用角度； 3、麦克风网头环形红色光环灯，显示麦克风发言状态； 4、具有自动关机功能：发言结束后30秒麦克风自动关闭； 5、主席单元不受限制功能的限制，并可置于回路中任意位置； 6、进行视像跟踪时，主席单元在系统中的数量只能是一支及放置位置不受限制，具有主席专有模式； 7、提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“MA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格并加盖章印；注：检测报告需对应投标产品参数，提供扫描件并加盖公章； | 只 | 21 |
| 8 | 一拖二无线手持话筒 | 1、支持数字24-bit/48 kHz的无线操作； 2、2.4 GHz范围内，能不受电视干扰； 3、接收器可通过以太网电缆进行脱离机体的远程安装（距离远达100 米）； 4、通过频率、时间、空间方面的三方面保障； 5、支持无缝，无干扰的自动频率选择操作； 6、设有平衡式XLR和非平衡6.3mm输出插座带电平控制； | 套 | 1 |
| 9 | HDMI高清矩阵系统 | 1、高清HDMI矩阵，标准机架设计，高度为1U； 2、支持8路HDMI输入，8路HDMI输出，输入输出均支持HDMI1.4a协议，分辨率可达4K@30HZ、1080@120HZ； 3、每路输入接口均支持HDCP解析、支持EDID透传和学习； 4、采用水晶可视化按键，两键式操作，让信号切换更加简单有效，操作人员零基础就可以轻松掌握所有操作； 5、支持可视化按键、RS-232、TCP/IP以及遥控多种控制方式； 6、前面板LCD显示屏能够实时显示矩阵信号切换状态及系统配置； 7、采用ESD静电防护设计，能承受人体放电模式: ± 8kV (气隙放电)，± 4kV (接触放电)，有效地避免了静电对设备的干扰及损害； 8、采用航空式螺旋电源接口，为电源的稳定性保驾护航。 9、提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“MA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格并加盖章印；注：检测报告需对应投标产品参数，提供扫描件并加盖公章； | 台 | 1 |
| 10 | 电源时序器 | 1、电源总功率 交流～220V/30A 2、控制方式 手动控制、电脑控制 3、插座模式 8个万用电源插座 4、单路额定输出电流 1路：5A 2-8路：10A 5、时序开关频率 1秒/步 6、时序通道独立开关功能 通过按下相应通道按键实现 7、时序联机控制功能 三芯信号线作联机信号线 8、提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“MA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格并加盖章印；注：检测报告需对应投标产品参数，提供扫描件并加盖公章； | 台 | 1 |
| 11 | 音箱安装支架 | 可选择安装支架 | 套 | 2 |
| 12 | 音箱线 | 1.导体材料选用优质无氧铜（OFC），单丝直径为0.145mm。20℃时每公里导体电阻≤13.3Ω。 2.绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，两芯颜色为：红、黑。 3.两芯绞合成缆，间隙处填充聚丙烯撕裂纤维，整体用聚丙烯包带缠绕，结构圆整。 4.护套采用弹性体材料，颜色为灰色，电缆外观光滑、圆整，手感柔软。成品外径约8.6㎜。 5.用于室内各种音响设备连接，移动布线或固定布线均可。 | 米 | 200 |
| 13 | 音频信号线 | 1.导体材料选用优质无氧铜（OFC），单丝直径为0.09mm。20℃时每公里导体电阻≤69.2Ω。 2.绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，两芯颜色为：红、黄。 3.两芯绞合成缆，间隙处填充优质棉纱，结构圆整。 4.屏蔽采用铝箔纵包+128根单丝直径0.09mm的无氧铜线编织，屏蔽效果出色。 5.护套采用柔软级聚氯乙烯材料，颜色为黑色，电缆外观光滑、圆整，手感柔软。成品外径约6.0㎜。 6.用于室内话筒等音视频设备连接。 | 米 | 100 |
| 14 | 同轴线 | 50欧姆话筒专用同轴线 | 米 | 60 |
| 15 | HDMI光纤高清线 | 光纤HDMI，按实 | 条 | 8 |
| 16 | 多媒体盒 | 含音频模块/视频模块/话筒卡侬模块 | 套 | 8 |
| 17 | 机柜 | 600*1200*2000mm | 台 | 2 |
| 六、接处警指挥调度终端 |  |  |  |  |
| 1 | 接处警专用终端 | 主板芯片组： intel Q系列主板 470系列芯片组或以上，必须支持win7系统 处理器：主频≥Intel Core I5-10500，必须支持win7系统 内存：8GB DDR4-2933，不少于4个内存插槽，系统最大支持128GB或以上； 硬盘：256GB固态硬盘+1TB HDD 显卡：≧RX550 4G 原厂官方支持Nvidia GeForce RTX4000/RTX5000，提供原厂官方彩页证明 输入设备：原厂USB键盘鼠标 网卡：主板集成1000M自适应以太网卡； ★电源：≧550W能效电源 机箱：免工具开启；机箱容量≥19L 端口：USB 接口不低于11个（满足前置5个USB，至少1个Type-C；可根据客户安全要求进行USB端口屏蔽；支持USB键盘开机） 主板插槽：≥1 个PCIe x16 插槽；2 个PCIe x1 插槽；1 个PCIe x4 （x16接口）插槽；1 M.2 2230、2个M.2 2280 操作系统：原厂预装Win10 保修服务：原厂商（主机，键盘，鼠标）整机三年全免费保修，投标品牌产品服务通过CCCS钻石五星级服务体系认证，4PS 联络中心国际标准管理体系认证 中标后提供制造商授权书和售后服务承诺函加盖原厂公章 采购产品性能与安全性：CECP & SEPA、原厂须具备ISO相关证书（9001，14001，20000&27001）所投计算机厂家通过CMMI Level5软件能力成熟度集成认证证书 支持专业ISV软件认证 原厂主板集成网络同传，支持对传输数据进行加密功能 ★原厂同品牌性能调优软件:需提供中文版性能优化软件,支持不少于15个ISV厂商，专业显卡驱动自动依据ISV应用匹配，系统BIOS自动依据ISV应用优化设置，超过100个主流DCC/CAD/CAE/GIS应用，应用时性能提升超过25%，有优化Autodesk 3Ds Max的选项。一键调整系统设置，可以设置的项目如GPU设置、电源设置等,不需要具有管理员权限就能使用； 2：可以按客户自定义下载BIOS、固件、驱动程序、应用程序配置文件的更新，以确保系统具有最新更新和性能发挥 3：实时跟踪CPU、内存、存储、显卡的使用情况，提供工作负载分析报告，以图表形式帮助用户了解工作站系统资源的使用 4：可进行自动追踪和更新所需更新的软件和相关应用程序及系统 5：支持工作站硬件系统智能跟踪和分析功能，可以手动设定需要跟踪的关键部件并及时给出分析报告（提供原厂正版证明） ★原厂商同品牌支持专业工作站远程图形软件，支持远程协同设计功能，能够实现工作站远程预览、远程操控、协同工作。为确保在100M/1000M网络下良好运行，要求压缩比不低于170:1。支持AES 256-bit 信号加密，支持远程3D图形传输协议，该应用软件须能在各品牌工作站平台上安装。（支持工作站作为服务器，为前端设备提供远程算力，提供原厂正版。 | 台 | 7 |
| 2 | 各警种专用终端 | 主板 Intel Q系列主板 470系列芯片组或以上 CPU Intel Core i5-10500 内存 8G DDR4 2666MH 硬盘 256GB固态硬盘+1TB HDD 显卡 ≧RX550 4G 接口前置：1 个耳机 / 麦克风组合插孔；2 个 SuperSpeed USB Type-A 10Gbps（USB3.1 Gen2）端口；2 个 USB Type-A 480Mbps（USB2.0）端口 后置：1 个音频输出端口；1 个电源接口；1 个 RJ-45 端口；1 个 HDMI 1.4 端口；3 个 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps（USB3.1 Gen1）端口；1 个 DisplayPort 1.4 端口；2 个 USB Type-A 480Mbps（USB2.0）端口；1 个串口 ( 选配 ) 输入设备 USB防水抗菌键盘、抗菌光电鼠标 硬盘保护 主板集成硬盘保护网络同传功能，支持对传输数据进行加密，一键恢复功能。 ★电源 ≥540W EPA 90高效电源，方便后期扩展高性能显卡 音频 支持多音频流，原厂内置音箱 扩展插槽 1 个 M.2 2230 插槽；1 个 M.2 2280 插槽；1 个 PCIe 3 x16 插槽；1 个 PCIe 3 x1 插槽；1 个 PCI x1 插槽；可选1 个 SD 4.0 媒体卡读卡器 (1 个 M.2 2230 插槽用于 WLAN，1 个 M.2 2280 插槽用于存储器。) 安全性 提供系统备份恢复功能；可同时保留系统出厂备份和用户自定义备份；可设置管理员密码，防止非法备份与恢复，通过BIOS控制USB enable或者disable，并能识别键盘/鼠标/打印机等非存储设备 认证证书电磁兼容B级及噪音（<12db)认证（认证机构须获得“17025”和“CNAS”双重认证资质） 国家电子计算机质量监督检验中心105万小时平均无故障工作时间认证， 全球商用市场份额前三名品牌（提供IDC证书）， 投标品牌产品服务通过CCCS钻石五星级服务体系认证 4PS 联络中心国际标准管理体系认证 具备双防雷及高级防静电认证 通过中国军标6项标准认证（冲击•低温•颠震•高温•湿热•振动）提供检测报告和证书 通过国家级实验室以下标准检测：通过国家级实验室以下标准检测：1. YD/T993 静电/主板浪涌/电源浪涌; 2. GB/T9813 宽电压支持; 3. GB/T17626.2 静电; 4. GB/T17626.5 浪涌5、国家级电源典型效率认证 管理功能Sure Sense 利用深度学习人工智能来预防前所未见的攻击，能够很好地保护电脑免受恶意软件的侵害。使电脑的保障工作变得更加简单。 Client Security Manager Gen6 提供单一界面来设置和管理，其中包括SpareKey和Password Manager BIOSphere Gen6 固件级自动化可保持办公并缩短故障停机时间。自动更新和检查可为用户的电脑带来额外的保护 Manageability Integration Kit 可通过 Microsoft System Center Configuration Manager (微软系统配置管理器) 来帮助加速镜像创建以及硬件、BIOS 和功能的管理 Image Assistant，IT 决策者可快速创建、改进和保障定制 Windows 。 Support Assistant 自助式工具，可解决电脑日常故障问题，自动匹配硬件驱动。这款电脑开机即可投入使用，支持自动更新 服务 所有产品都必须原厂生产并且是正规渠道货，产品号及型号都必须一致，按照供货商保修至少3年，供应商必须包含所有安装、调试及所需要的配件、材料。供货时提供的所有产品，可通过原厂质保商厂商的官方网站或800电话查询其设备保修为用户要求3年保修，中标后提供原厂商3年保修服务函。 | 台 | 18 |
| 3 | 接处警专用显示器 | ★与终端设备同品牌商用大于或等于27"宽屏16:9 LED背光液晶显示器，支持TUV低蓝光认证，提供证书标配同品牌显示器助手软件，可以实现密码保护功能，防止其他人未经许可使用，多台显示器同时调整设置。显示器提供原厂预置优化显示器寿命模块认证（提供专利说明书）。 | 台 | 41 |
| 4 | HDMI分配器 | 一分二 | 个 | 8 |
| 5 | 显示器支架 | 单臂双折支架 | 个 | 10 |
| 6 | 硬盘录像机 | 1、1.5U机箱，2个HDMI，1个VGA，支持异源输出，4盘位，可满配8T硬盘 2、2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 3、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 4、2个RS-485半双工串行接口；1个RS-232串行接口 5、报警IO：16进4路 6、输入带宽：80Mbps；输出带宽：160Mbps 7、8路H.264、H.265混合接入 8、最大支持12×1080P解码 9、支持H.265、H.264解码 | 台 | 1 |
| 7 | POE交换机 | 1、提供4个百兆PoE电口，1个百兆网络电口。 2、支持IEEE 802.3at/af；支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 3、交换容量≥1Gbps；转发性能≥0.744 Mpps 4、支持红口保障。 5、支持8芯供电。 6、支持最远250 m传输。 7、支持6 KV防浪涌（PoE口） 8、支持PoE输出功率管理。 9、百兆网络接入设计。 10、线速转发、无阻塞设计。 11、存储转发交换方式。 12、坚固式高强度金属外壳。无风扇设计，高可靠性 | 台 | 1 |
| 8 | 监控摄像机 | 1、400万 1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 2、支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 3、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR 4、调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 5、主码流可达到2688x1520@25fps 6、红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标。（公安部检验报告证明） 7、信噪比不小于55dB。（公安部检验报告证明） 8、不低于IP66防尘防水等级。（公安部检验报告证明） 9、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 10、音频: 1个内置麦克风 11、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 12、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部检验报告证明） 13、摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。（公安部检验报告证明） | 个 | 1 |
| 9 | 监控硬盘 | 4T,IntelliPower,3.5",SATA | 个 | 1 |
| 七、综合布线及集成 |  |  |  |  |
| 1 | 集成服务 | 1.提供与市局指挥中心全息可视化系统无缝对接及培训。 2.含一套移动办公终端系统。 3.含工程保险、运杂费、所有系统安装调试培训、卫生清理、链路标识，线路管道材料布施，人工服务，施工中可能用到的任何配件及其他耗材等。 | 项 | 1 |

2.装修部分要求

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 吊顶工程 |  |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨石膏板吊顶（金属龙骨，9mm石膏板） | 1、面层材料种类、规格：双层纸面石膏板、1220*2440*9mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢大龙骨U50、中距1.2m 3、固定材料：M12mm膨胀螺栓、预埋铁件、电焊条、各类垫圈螺母、大龙骨垂直吊挂件 4、嵌缝材料类：嵌缝腻子/石膏板专用接缝纸带 5、固定材料：自攻螺丝 | m2 | 125.46 |
| 2 | 石膏吊顶板面乳胶漆（建筑腻子批涂，立邦乳胶漆） | 1、基层类型：石膏板 2、腻子种类：专用建筑腻子 3、刮腻子遍数：满批三遍 4、涂料型号、涂刷遍数：环保型、一底二面 | m2 | 93.90 |
| 3 | 石膏吊顶板面公安蓝色涂料（建筑腻子批涂，立邦乳胶漆） | 1、基层类型：石膏板 2、腻子种类：专用建筑腻子 3、刮腻子遍数：满批三遍 4、涂料型号、涂刷遍数：环保型、一底二面 | m2 | 31.56 |
| 4 | 四周灯带槽（含石膏板、木工板/E1、乳胶漆等） | 1、龙骨材料种类、规格、铺设间距：白松木条、双向50*30、间距300 2、基层面层、规格：多层板柳安芯/纸面石膏板、1220*2440*18mm /1220*2440*9mm 3、木龙骨及板材防火：防火涂料/双面涂刷 4、固定材料：白胶、气动排钉 5、基层类型：石膏板 6、腻子种类：专用建筑腻子 7、刮腻子遍数：满批三遍 8、涂料型号、涂刷遍数：环保型、一底二面 | m2 | 57.96 |
| 5 | T5三基色灯（含底座、成套灯具） | 1、名称：荧光灯光沿 2、型号：T5 3、28W 4、安装形式：暗藏式 | 套 | 92.00 |
| 6 | 点光源LED16W照明灯具 | 1、名称：LED射灯 2、16W 3、安装形式：嵌入式 | 套 | 45.00 |
| 7 | 吊顶灯槽框架（细木工板/E1+石膏板+加固） | 1、龙骨材料种类、规格、铺设间距：白松木条、双向50*30、间距300 2、基层面层、规格：多层板柳安芯/纸面石膏板、1220*2440*18mm /1220*2440*9mm 3、木龙骨及板材防火：防火涂料/双面涂刷 4、固定材料：白胶、气动排钉 5、基层类型：石膏板 | m2 | 120.84 |
| 8 | 吊顶灯透光薄膜（透光率70%、阻燃） | 1、面层材料：透光薄膜（透光率70%） 2、压条材料种类及规格：铝合金压条、25*25 3、固定材料：自攻螺丝、硅胶 | m2 | 100.44 |
| 9 | T5灯（含底座、成套灯具） | 1、T5灯组6500K | 套 | 456.00 |
| 二 | 地面工程 |  |  |  |
| 1 | 原抗静电高架地板（局部修复） | 1、面层材料品种：spcc硬质钢板，规格：根据现场尺寸、颜色：按照现场、厚度0.8cm、 2、防护材料种类：透明塑料薄膜或彩条布 | 项 | 1 |
| 三 | 墙面工程 |  |  |  |
| 1 | 木龙骨多层板基底（木龙骨，9mm多层板/E1，防火涂料） | 木龙骨多层板基底（木龙骨，9mm多层板/E0，防火涂料） | m2 | 115.36 |
| 2 | 多层穿孔吸音板（15mm实木+木皮+油漆/E0） | 1、基层类型：多层板 2、面层材料品种、规格、颜色：成品多层实木吸音板、195*2440*15mm/穿孔、 颜色详见标准样板。 /3、粘结材料：白胶、气动排钉，同色PVC收边条。 | m2 | 115.36 |
| 3 | 黑色不锈钢装饰条 | 1、基层类型：多层板 2、粘结:结构胶 3、饰面:80宽黑色不锈钢装饰条,铣槽折边 | m | 123.41 |
| 4 | 墙面灯带槽（含石膏板、木工板/E1、乳胶漆等） | 1、龙骨材料种类、规格、铺设间距：白松木条、双向50*30、间距300 2、基层面层、规格：多层板柳安芯/纸面石膏板、1220*2440*18mm /1220*2440*9mm 3、木龙骨及板材防火：防火涂料/双面涂刷 4、固定材料：白胶、气动排钉 5、基层类型：实木芯穿孔吸音板 | m2 | 9.8 |
| 5 | T5三基色灯（含底座、成套灯具） | 1、名称：荧光灯光沿 2、型号：T5 3、28W 4、安装形式：暗藏式 | 套 | 35.00 |
| 四 | 门窗工程 |  |  |  |
| 1 | 现场定制暗门双（门套，线条，实木复合门、含锁具五金） | 1、门扇材质、规格：杉木框架、基层多层板、面层装饰板、表面硝基烤漆、贴皮封边、1500*2050/2400*45（包含门套及门套线） 2、门套基层龙骨材料种类、规格：白松木条、双向50*30/50*50 基层面层：柳安芯细木工板 1220*2440*18mm 3、门套基层木龙骨及板材防火：防火涂料/双面涂刷 4、五金件：金属合页、插销、单柄门锁、门吸、闭门器或地弹 | 樘 | 1 |
| 2 | 现场定制隔墙检修门（门套，线条，实木复合门、含锁具五金） | 1、门扇材质、规格：杉木框架、基层密度板、面层实木芯穿孔吸音板、实木/贴皮封边、800*2050*45（包含门套及门套线） 2、门套基层龙骨材料种类、规格：柳安芯细木工板 1220*2440*18mm 3、门套基层木龙骨及板材防火：防火涂料/双面涂刷 4、五金件：金属合页、单柄门锁、门吸、闭门器 | 樘 | 2 |
| 3 | 电子调光玻璃 | 1、5+5夹胶玻璃 | m2 | 34 |
| 4 | 移动折叠屏风门 | 1、门扇材质、规格：铝合金框架、基层多层板 2、面层装饰板 3、灰色双面布衣硬包贴面 4、铝合金封边 | m2 | 35.457 |
| 5 | 45W窗帘电机 | 1、45W四线无刷直流静音电机 2、支持正传反转 3、含遥控器 | 台 | 8 |
| 6 | 单层平开电动窗帘导轨及辅材 | 1、单层平开电动窗帘导轨 2、铝合金轨道 3、静音皮带 | m | 50.92 |
| 7 | 双层遮光窗帘 | 1、窗帘材质、颜色：详见标准样板2、其他辅材：挂钩、扎带 | m2 | 128.83 |
| 五 | 机电工程 |  |  |  |
| 1 | 电线保护管PVC25 | 1、保护管材质：PVC 接地线材质：BBV铜芯线1.5mm 2、安装方式：吊顶内配管或凿原墙体暗敷、修粉 | m | 750.00 |
| 2 | 电线-BV2.5mm 国标 | 1、规格：BV2.5mm 2、配线部位：照明、动力 | m | 1200.00 |
| 3 | 开关 | 1、安装方式：凿地预埋、修粉 2、接地线材质：BBV铜芯线1.6mm | 套 | 5.00 |
| 4 | 五孔插座 | 1、安装方式：凿地预埋、修粉 2、接地线材质：BBV铜芯线1.7mm | 套 | 6.00 |
| 5 | 86接线盒 | 1、安装方式：凿地预埋、修粉 2、接地线材质：BBV铜芯线1.5mm | 套 | 11.00 |
| 六 | 装修弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 装修弱电管线敷设（场内装修弱电线缆布线人工辅材） | 1、吊顶内配管及敷设； 2、墙体开槽及走管暗敷 3、地面开槽及走管暗敷、回填； | m2 | 225.9 |
| 七 | 其他工程 |  |  |  |
| 1 | 室内原有设施拆除及外运 | 房间内墙面装饰、吊顶铺装拆除，顶面走线拆除，），门体及门套线拆除，灯具等拆除 | 项 | 1 |
| 2 | 二次装修垃圾外运 | 安排装修垃圾运输外运 | 项 | 1 |
| 3 | 脚手架搭拆及租赁 | 层高3.6米以上 | m2 | 225.9 |
| 4 | 甲醛处理 | 光触媒喷剂处理，包含家具及室内装饰面，2遍 | m2 | 225.9 |
| 5 | 精保洁 | 清理现场施工阶段遗留的建筑和装修垃圾，吸尘器全面除尘，玻璃清洁，墙面装饰面清理保洁 | 项 | 1 |
| 6 | 材料运费 | 装修材料搬运 | m2 | 225.9 |
| 7 | 亚克力背景字，警徽 | 根据现场定制 | 项 | 1 |
| 8 | 效果图 | 根据现场定制 | 套 | 1 |

备注：1、本项目为交钥匙项目。安装所需线缆，管线及其它安装材料、辅材均根据现场条件自行核算，计入投标总价，中标供应商不得以任何理由增加该项报价。采购人清单中的货物如有遗漏必须的设备，请投标供应商自行配齐，中标后采购人将不予调整。

- 招标文件与工程量清单中所列的设备材料品牌型号仅为参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求、档次更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能、档次与所明确品牌相当的产品参加▲。供应商需提供详细的技术规格和选用标准、理由，并需达到采购人需求，同时在技术偏离表中做出详细说明。

- 商务条款

1、质保期

1.1.质保期3年（设备另有超过质保期规定的按原规定执行），在质保期内所产生的相关费用由中标人承担，合同内的所有产品要求中标人提供上门服务（招标文件另有规定除外）。在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足系统正常运行的要求。

1.2质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非招标文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，2小时内派技术人员到现场维修。

1.3中标供应商在免费质保期内提供免费的维护工作。

1.4投标供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

▲2完工期：在接到采购人通知后60日历天内建设完毕。

▲3.付款方式：

第1笔付款：双方签订合同后向中标单位支付合同金额的30%作为预付款；

第2笔付款：项目完成整体实施后（包括设备安装、调试、检测、验收等），在15个工作日内由向中标单位支付合同总金额的60%，运行一个月后无质量问题结清剩余金额。

4.验收

4.1中标供应商须提供符合招标文件和国家相关质量标准的全新合格货物。如发生所供货物与现行国家政策法规、合同约定不符，采购人有权拒收、退货、解除合同，或者中标供应商予以免费更换。

4.2本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业品生产许可证，3C认证，等等）， 中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

4.3以上两条款因素导致工期延误的，采购人有权扣罚处理。

4.4装修部分符合GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》，质量要求合格。

5.培训

5.1中标供应商有义务对采购人采购设备的正常使用和维护提供必要的培训，并且所有培训都必须是免费的（包括交通费、食宿费、培训费等）；

5.2培训的内容包括主要设备和软件的安装、使用、配置管理、性能优化以及硬件基本维护知识；

- 合同终止

若发现提供实际产品与投标产品不一致时，采购人有权解除合同，并保留追究的权利。

- 工作范围

根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

- 提供完整成套的货物；

- 产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的配置和调试、维护；

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内设备的维保及维修；

6.售后服务的措施及承诺；

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。

第三部分 供应商须知

- 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对全部服务进行投标，否则按无效投标处理。分标段的项目可以选择全部或部分标段进行投标，但每个标段必须投标全部服务内容。

3、采购人有权选择中标人的供货及服务范围（即采购人有权在合理范围内修改10%的采购量）。

4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术部分，商务技术部分无效的供应商不进入报价阶段评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、知识产权

5.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。

5.2投标人应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

5.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

5.4投标人提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标人承担。

6、招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。供应商提供的产品主要指标参数不得低于采购要求。

7、本次招标文件中要求的货物制造商授权或质保证明等，中标供应商须在拿到中标通知书5个工作日内提供以上原厂商授权文件或原厂质保证明等。如原厂商无故不予授权，在中标供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺，并经采购人认可后，可以不需授权文件将合同授予该供应商，但对此应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款。

8、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该产品投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）

等相关文件规定处理。

11、本项目如果所有供应商的投标报价均超出该标项采购预算（最高限价）金额的，则该标项按流标处理。如果仅仅某个（些）供应商的投标报价超出该标项采购预算金额的，则该供应商该标项按无效投标处理。

12、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

13、供应商进行电子响应应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

- 二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件约束力

▲供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2、招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有质疑或需要澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复书面发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人有权澄清或者修改招标文件，并以更正公告形式通知供应商。更正公告作为招标文件的组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

- 三、投标文件

1、投标文件

1.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其他语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.4供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格投标文件、报价要求投标文件、商务技术投标文件三部分组成，须分别制作，分别加密。商务技术投标文件中不得含本次投标报价，否则投标将做无效投标处理。

2.1、资格投标文件组成部分

| 序号 | 内容（须单项保存，逐项上传，格式见第七部分附件） |  |
| --- | --- | --- |
| 一、基本资格要求（此项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负） |  |  |
| 资格要求 |  | 证明材料（加盖电子签章） |
|  | 具有独立承担民事责任的能力； | 供应商为营利法人的，应提交营业执照；供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书； |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 提供下列之一证明材料： ①提供近期财务报表。 ②银行资信证明。 |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； | 提供书面承诺(格式见附件） |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； | 1）缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明文件。 2）缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明文件。 |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  | 供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准； | 提供书面承诺(格式见附件） |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； | 提供书面承诺(格式见附件） |
|  | 政府采购云平台运营机构，以及与该机构有直接控股或者管理关系的任何单位和个人，不得参与本项目电子交易活动。 | 提供书面承诺(格式见附件） |
|  | 供应商法定代表人授权书；如为法定代表人参与的只须提供法人身份证明。 | 如为法人提供法人代表身份证明； 如为授权代表提供授权书；（格式见附件） |
| 二、特定资格条件 |  |  |
|  | / | / |

2.2、报价要求部分组成

| 序号 | 内容（▲序号2-3项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
|  | 报价要求投标文件封面（格式自拟） |
|  | 开标一览表（附件一）； |
|  | 投标分项价格表（附件二）； |
|  | 享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下之一的证明材料： （1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见采购文件第四部分附件1） （2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 （3）残疾人福利性单位声明函（加盖供应商公章，格式见采购文件第四部分附件3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |

2.2商务技术部分组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 商务技术投标文件封面（格式自拟） |
|  | 目录 |
| 资信部分（▲资料提供不齐全，将可能导致不利的评定） |  |
|  | 投标函（见附件）； |
|  | 法定代表人诚信投标承诺书（见附件）； |
|  | 政府采购活动现场确认声明书（见附件）； |
|  | 供应商基本情况表（见附件）； |
|  | 供应商质量体系认证证书（如有则提供） |
|  | 供应商环境体系认证证书（如有则提供） |
|  | 供应商职业健康体系认证证书（如有则提供） |
|  | 供应商资信等级证明等（如有则提供）； |
|  | 供应商曾经获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供）； |
|  | 供应商具有的其他相关资质证书（如有则提供） |
|  | 根据评分标准需提供的项目业绩清单（附件）. |
| 技术部分（▲资料提供不齐全，将可能导致不利的评定） |  |
|  | 商务偏离表（见附件）、技术偏离表（见附件）； |
|  | 所投产品的主要部件配置清单（附件）； |
|  | 详细的技术方案；所投产品详细技术规格书及所投产品的主要技术、设计、制造工艺、配置、性能、特点和结构质量水平的详细描述及彩色实物图片； |
|  | 相关所投产品的相关检测报告、相关产品生产销售许可证；自主创新、节能、绿色环保方面认证等；（如有则提供，复印件加盖有效公章）； |
|  | 根据评分内容逐项提供相应的材料； |
|  | 节能环保产品声明函 ； 节能（环保）产品清单； |
|  | 服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间； |
|  | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其他文件和资料。 |
|  | 供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |
|  | 制作投标文件时应把打分的相关内容关联到打分点上，以便于专家查找，因没有关联导致专家无法找到相关评分内容的，由投标单位自行承担。 |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2、开标一览表为商务标开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标服务总价；按照招标文件中《投标分项报价表》填写投标服务数量、价格。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并安装调试验收合格的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4投标报价应包含但不限于以下内容。

- 采购要求中的所有费用、产品价格、人工费用

- 关税、增值税、所得税、其他税与规费（包括产品报关、商检等）

- 随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

- 国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

- 国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

- 产品安装、调试、检验及验收费（包括人员的食宿、交通等）

- 服务及培训费

- 维保费用

- 招标代理服务费

供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标与合同执行，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

7、投标文件的有效期

7.1自投标截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被不予退还。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的签署

8.1、《投标文件》的签章：见《第一部分 投标邀请函（供应商须知前附表）》；

8.2、《投标文件》根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

8.3、CA电子签章操作指南详见本公告附件《供应商政府采购项目电子交易操作指南》。

9、投标文件的形式

9.1、投标文件的形式：见《第一部分 投标邀请函（供应商须知前附表）》；

9.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

9.3投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分 投标邀请函（供应商须知前附表）》。

- 四、投标文件的递交

招标文件中所指的“投标文件”均为“电子加密投标文件”。

1、投标文件的加密

1.1供应商应根据政采云平台的制作投标文件要求制作后进行加密上传。

1.2如果供应商未按照政采云平台操作流程进行操作并加密，导致投标文件被拒绝接收的责任自负。

2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前将“电子加密投标文件”上传至政采云平台。

2.2采购机构如因故推迟投标截止时间，应在投标截止前以更正公告形式通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台拒收。

4、投标文件的递交

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

4.1、在投标截止时间之前上传递交。

4.2、供应商按规定加密的投标文件。

- 五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间（60分钟）内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，在对投标文件的资格性、符合性进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.3对各投标供应商进行资格审查，通过资格审查的投标供应商，进入其商务技术标评审。资格审查不通过的，不再进入技术评审阶段。

1.4由评标委员会对供应商技术进行评审及符合性进行审查。评审通过的投标人，进入报价标开标。

1.5公布技术评审结果。

1.6技术符合性审查、商务技术评审结束后，开启通过技术符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对《报价文件》的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密报价文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额进行修正，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效报价处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

1.7评标结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、资格审查

采购人或代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。

投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，视为无效投标，并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审：

1）未按采购文件“资格投标文件组成部分”要求提交资格证明文件的；

2）提供的资格证明文件不符合采购文件要求或提供虚假资格证明文件的；

3）资格证明文件未按采购文件要求加盖供应商单位CA电子签章或签字的；

4）资格证明文件过了有效期的或未按有关规定年审合格的。

采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

3、评标

3.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.2评标应当遵循下列工作程序：

1）符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4）推荐中标人候选人名单，并根据采购人的授权确定中标人。

3.3 ▲投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1）投标文件正本未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括招标文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）;

5）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标有效期、付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

9）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

10）投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商商务技术投标文件中出现投标报价；

3）除3.3条款以外，出现其他明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

4）除3.3条款以外，出现投标项目数量与招标文件对比出现较大偏差；报价明细表计算错误，出现较大差错；

5）除3.3条款以外，出现其他不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5 开启供应商报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项工程或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。如认定为重大偏差的，做无效投标处理。

3.6 ▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.7 评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.8 评标时如遇到招标文件未规定的特殊情况，由评标委员会按少数服从多数原则集体决定处理。

3.9评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并在线做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字或盖章并作为投标内容的一部分。

4.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同供应商的投标文件相互混装；

5.6不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

5.7经评标委员会认定供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

6、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件的评标定标办法。

7、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 六、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法推荐候选供应商。采购人通过电子交易平台确认中标人。

2、中标通知书

2.1、采购人依法确认中标人后，代理机构在浙江省政府采购网上公告中标结果，公告期限为1个工作日。同时向中标人发出中标通知书。

2.2、中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标人资格无效或中标人放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

4、签订合同

4.1 中标人须主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标人应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标人未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2 招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标人在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标人承担。

5、履约保证金

履约保证金按招标文件规定，本项目无需。

6、招标代理服务费

中标人在领取中标通知书同时向代理机构支付招标代理服务费.招标代理服务费按原国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文件（货物类）收费标准收取。

招标代理服务费汇入以下账号：

开户银行：中国工商银行股份有限公司温州龙湾支行

开户名称：杭州华旗招标代理有限公司温州龙湾分公司

开户账号：1203227309200168770

第四部分 政府采购政策功能相关说明

根据工信部企业[2011]300号文件关于印发中小企业华型标准规定的通知，本项目所属行业为：工业。

依据规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知 财库〔2020〕46号

（2）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（3）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）本项目对对符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件1）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（不提供的不享受价格折扣）：

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

所投单位须提供《中小企业申明函》，若为监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖公章）；若为残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视为中小企业。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

注明：本项目属于货物采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》投标供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，并在“ 中小企业声明函（货物）”中逐一列出对应的“标的名称”（即货物名称）及其制造商。如若不全或无法判断时，则不享受小微企业价格折扣政策。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

3、参与实施政府采购节能产品认证机构名录

| 序号 | 一级目录 |  | 二级目录 |  | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品代码 | 产品名称 | 产品代码 | 产品名称 |  |
| 1 | A020101 | 计算机设备 | A02010104 | 台式计算机 | 中国质量认证中心 北京赛西认证有限责任公司 中国网络安全审查技术与认证中心 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
|  |  |  | A02010105 | 便携式计算机 |  |
|  |  |  | A02010107 | 平板式微型计算机 |  |
| 2 | A020106 | 输入输出设备 | A02010601 | 打印设备 |  |
|  |  |  | A02010604 | 显示设备 |  |
|  |  |  | A02010609 | 图形图像输入设备 |  |
| 3 | A020202 | 投影仪 |  |  |  |
| 4 | A020204 | 多功能一体机 |  |  |  |
| 5 | A020519 | 泵 | A02051901 | 离心泵 | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 6 | A020523 | 制冷空调设备 | A02052301 | 制冷压缩机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 北京中冷通质量认证中心有限公司 |
|  |  |  | A02052305 | 空调机组 |  |
|  |  |  | A02052309 | 专用制冷、空调设备 |  |
|  |  |  | A02052399 | 其他制冷空调设备 |  |
| 7 | A020601 | 电机 |  |  | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 电能（北京）认证中心有限公司 中国船级社质量认证公司 |
| 8 | A020602 | 变压器 |  |  | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 9 | A020609 | 镇流器 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 10 | A020618 | 生活用电器 | A0206180101 | 电冰箱 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180203 | 空调机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180301 | 洗衣机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A02061808 | 热水器 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”) |
| 11 | A020619 | 照明设备 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 12 | A020910 | 电视设备 | A02091001 | 普通电视设备（电视机） | 中国质量认证中心 北京泰瑞特认证有限责任公司 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 13 | A020911 | 视频设备 | A02091107 | 视频监控设备 |  |
| 14 | A031210 | 饮食炊事机械 |  |  | 中国质量认证中心 北京鉴衡认证中心 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 |
| 15 | A060805 | 便器 |  |  | 中国质量认证中心 北京新华节水产品认证有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 16 | A060806 | 水嘴 |  |  |  |
| 17 | A060807 | 便器冲洗阀 |  |  |  |
| 18 | A060810 | 淋浴器 |  |  |  |

参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录

| 序号 | 目录 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境标志产品 | 中环联合（北京）认证中心有限公司 中标合信（北京）认证有限公司 中环协（北京）认证中心 天津华诚认证有限公司 |

三、政府采购信用融资政策

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

第五部分 合同格式（参考格式）

编号  ：

采购人：

中标供应商：本次招标的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、 中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期

▲在接到采购人通知后60日历天内建设完毕。

第六条：验收

1、本项目验收程序参照温州市财政局关于印发《温州市级政府采购项目履约验收管理暂行办法》的通知》（温财采〔2016〕597号）文件执行。

2、中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

3、货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

4、在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

5、采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

第七条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第八条：履约保证金

本项目无。

第九条：货款的支付

第1笔付款：双方签订合同后向中标单位支付合同金额的30%作为预付款；

第2笔付款：项目完成整体实施后（包括设备安装、调试、检测、验收等），支付合同总金额的60%，运行一个月后无质量问题结清剩余金额。

逾期支付资金的违约责任：如逾期支付资金的由双方自行协商。

第十条：辅助服务

1、中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

2、中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十一条：质量保证

1、中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  年的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

2、在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十二条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

3、中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过双方商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十三条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天支付2000元违约金，如果超出合同规定期限10天应不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、梅雨、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货。

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

3、中标供应商未能按照投标文件承诺通过验收，造成采购人换货、退货的，可以视为中标供应商提供虚投标假资料谋求中标，采购人可以上报财政管理部门，由财政部门予以处理。

第十七条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在采购人收到中标供应商提交的履约保证金后，双方法定代表人或授权代表签署并加盖印章后生效。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、中标通知书。

甲    方：（印章）                       乙    方：（印章）

负责人（授权代表）（签字）：             负责人（授权代表）（签字）：

地    址：                               地    址：

邮政编码：                               邮政编码：

电    话：                               电    话：

传    真：                               传    真：

开户银行：                               开户银行：

帐    号：                               帐    号：

时    间：                               时    间：

（合同签订后供应商须将合同扫描发至250453502@qq.com邮箱备案）

第六部分 投标文件格式

一、资格投标文件组成部分

填写须知

（一）投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，视为无效投标：

1．未按采购文件要求提交资格证明文件的；

2．提供的资格证明文件不符合采购文件要求或提供虚假资格证明文件的；

3．资格证明文件未按采购文件要求加盖供应商单位CA电子签章或签字的；

4．资格证明文件过了有效期的或未按有关规定年审合格的。

（二）投标人应提供的证明材料：

基本资格要求证明文件

1.供应商为营利法人的，应提交营业执照；供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书；

2.提供下列之一证明材料：提供近期的财务报表；

银行资信证明。

3.具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

（采购人、采购代理机构）：

我司 （供应商）承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

4.1缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明文件。

4.2缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明文件。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

（采购人、采购代理机构）：

我司 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

6.响应供应商没有失信记录承诺函

响应供应商没有失信记录承诺函

（采购人、采购代理机构）：

我司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

7.与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

承诺函

（采购人、采购代理机构）：

我司郑重承诺，我司此次参加             项目的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

8.与政府采购云平台运营机构，以及与该机构无直接控股或者管理关系的承诺函

承诺函

（采购人、采购代理机构）：

我方郑重承诺，我方与政府采购云平台运营机构，以及与该机构无直接控股或者管理关系，可在                 项目中进行投标。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

9.1.法定代表人授权书

法定代表人授权书

（采购人、采购代理机构）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目政府采购电子交易活动，全权处理本次交易活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：             性别 ：

职务：                  年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商名称：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

| 粘贴法人授权代表身份证正面 | 粘贴法人授权代表身份证反面 |
| --- | --- |
| 粘贴法人身份证正面 | 粘贴法人身份证反面 |

9.2  法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

姓名：          性别：       年龄：      职务：         系           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证复印件 （正面） | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- |

投标人名称（单位章）：

年        月        日

特定资格要求证明文件

无

二、报价标部分格式

- 附件一 开标一览表

开标一览表

供应商名称：                  招标编号：                 价格单位：   元

| 项目名称 | 投标总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 乡村公共配套视频监控集成显示改造提升 | 大写： 小写： |  |

▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的货物总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括货物技术服务费（含货物安装调试直至能够正常使用的费用）、质保费用、材料费、税金、调试费、人工费、运杂费、装卸费、运输保险费、技术培训费、验收费、招标代理服务费等。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- 附件二  投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：                                        项目编号：

| 项目 | 货物名称 | 品牌、型号规格、产地 | 制造厂商名称 | 数量 | 单价 （含税） | 总价 （含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 根据采购清单逐项列出 |  |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、验收等费用） |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 税金 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 合计总价（应与开标一览表中投标总价相一致） |  |  | 总价： 元； |  |  |  |  |

附注：1、以上核算需符合相关法律、法规及招标文件规定。

2、总计价应与附件一“开标一览表”中投标价相一致。

3、本表所列费用为本项目的全部费用，未列费用均为综合考虑。

4、没有提供分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。

5、  根据《中华人民共和国政府采购法实施条例 》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中可能增加本表，请各供应商认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。

6、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

3.享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣提供相关的证明材料

三、商务技术标部分格式

- 附件一  投标函

投  标  函

：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填招标编号）招标的有关活动，并对            项目（招标项目名称）进行投标。为此：

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

“电子加密投标文件”在线上传递交一份。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标人双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方对完工期承诺如下：▲按招标文件规定期限交货并通过采购人验收，逾期采购人有权拒绝供货。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被各级、各地财政监管部门限制参加政府采购活动，且在限制期内。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- 附件二  法定代表人诚信投标承诺书

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

承诺书签署日期：         年  月  日

备注：▲投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

- 附件三  政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

杭州华旗招标代理有限公司：

（授权代表填写）本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加        (项目编号：         )政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

（法定代表人填写）本人为                  （单位）负责人        （姓名），现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（先勾选不存在选项、如在投标时发现有以上的任何情况，须立即向采购代理单位反映，如开标后60分钟内无反映则均按照不存在选项处理）

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

- 附件四  供应商基本情况表

供应商基本情况表

项目名称：                        项目编号：

| 单位名称 （公章） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  | 批准部门 |  |  | 批准文号 |  |
| 单位性质 |  | 开户银行及账号 |  |  | 注册资金（或事业单位开办资金） （万元） |  |
| 资质证书及级别 |  | 证号 |  |  | 发证单位 |  |
| 主要售后服务机构 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  |  |  |
|  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 职工概况 | 职工总数 | 人 | 其中： | 编校人员 |  | 人 |
|  | 高级职称 | 人 |  | 技术员 |  | 人 |
|  | 中级职称 | 人 |  | 业务员 |  | 人 |
|  | 单位行政和主要技术人员 |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 职务及职称 | 年龄 |  | 专业 | 从业年限 |
|  | …… |  |  |  |  |  |

- 附件五 同类项目业绩清单

根据评分标准需提供的项目业绩清单

| 序号 | 采购 单位 | 项目 名称 | 数量 | 合同 金额 | 签约 日期 | 联系人 | 联系 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表后附评分标准中所需要的证明材料。

供应商盖章：

- 附件六  商务、技术偏离表

（一）商务偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

（二）技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

备注：1、表格可以延续

2、注明：如无偏离，应明确填写无偏离字样，若有偏离，应逐项列出。

- 附件七 投标产品配置清单

投标产品配置清单

供应商名称：        招标编号：         投标项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格 | 数量 | 备注 | 彩色实物图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：1、放置商务技术标中。本表相当于不带价格的明细报价表。

- 所投产品详细配置、技术应另页描述。

- 附技术要求中所需提供的证明材料。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- 附件八 供应商项目服务人员汇总表

供应商项目服务人员汇总表

招标项目名称：                                 招标编号：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称/认证 | 到现场服务 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1. 项目负责人、技术负责、施工、设备材料、以及各主要专业工种负责人均应列入；

2. 列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为；

3. 职称证书、执业资格证书、职业水平证书等人员证件复印件附后。

4. 表格可以延续。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- 附件九 项目负责人资格情况表

项目负责人资格情况表

| 姓名 |  | 2018年以来从事相关工作经历及业绩： |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 资格证书 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：

须随表提供相关项目经验，学历、职称、所获其他证书，根据评分要求提供社保。

相关项目经验需提供原业主单位盖公章的书面证明。

供应商全称（盖章）：

日期：

- 附件十  节能环保产品声明函

节能环保产品声明函

（如有则提供）

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商（盖章）：

日 期：

- 附件十一  节能（环保）产品清单

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、表后附所投相关产品对应的认证证书复印件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商须选用符合要求的产品，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中应提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书复印件。

2、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

日 期：

附 评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定货物的供货单位，确保货物质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序及评审办法

本次开标，开标程序如下：

第一步：在线发出解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后60分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

第二步：采购人或采购代理机构对解密成功的投标供应商资格进行审查，审查通过的进入评审程序。

第三步：评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，商务技术标不合格的供应商做无效标处理，不进入评审，并退还商务标。评审打分完成后向供应商公布资信、技术部分分值。

第四步：在线开启报价标，并对供应商的商务标由评委统一进行计算得分。

第五步：评标委员会以商务技术标和报价标合计分值由高到低的顺序推荐三名为候选供应商名单，并提交书面评审报告。

第六步：由采购人根据评审报告推荐综合得分第一名的供应商为中标人。如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签随机决定。

中标人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金、签订合同而在规定的期限内未能提交、签订合同的，采购人可以取消其中标资格。并按供应商评标排序从高到低排序依次确定新的中标人或重新组织采购。

如果无候选供应商，或者候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

四、评分细则

一、报价评分30分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位），给予评标价格折扣。

- 技术、服务、资信业绩综合评分70分

| 序号 | 评分内容 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标人综合实力 | 履约能力 | 3分 | 根据投标企业履约能力、企业综合系统集成能力以及其他履约能力情况，综合打分。（0-3分） |
|  |  | 资质情况 | 5分 | 1.具有ISO14001环境管理体系认证证书的得1分； 2.具有ISO45001职业健康体系认证证书的得1分； 3.具有CMMI5级及以上能力成熟度认证证书的得1分。 4.具有电子与智能化工程专业承包贰级证书的得1分； 5.具有安全生产许可证书的得1分。 |
|  | 同类项目业绩 |  | 3分 | 根据同类项目业绩打分： 同类合同每个得1分；最多3分。 提供2019年1月1日至今购货合同复印件； |
|  | 投标产品品牌情况 |  | 6分 | 根据投标设备的品牌形象、产品成熟度、用户美誉度、相关行业测评资料、获得的各种证书、其他特殊要求因素综合打分。 |
|  | 对招标文件的响应度及符合性 |  | 24分 | 标★的指标为1个负偏离或不满足扣1分，其余指标1个负偏离或不满足扣0.5分，扣完为止。不按照招标要求提供截图、证书等证明文件，视为负偏离。 |
|  | 实施方案 |  | 6分 | 根据投标人针对本项目的实施方案（包含实施计划、采购管理、质量管理、人员安排等内容）的完整性、合理性和科学性，综合打分。 |
|  | 技术力量 |  | 14分 | 根据投标人工程技术人员相关职称或认证证书（复印件）打分，并同时提供所在投标人近3个月连续社保证明文件（复印件），两者缺一不可，否则不予给分。 1.具有智能建筑弱电高级工程师证书，得2分 2.具有智能建筑弱电系统项目管理师（高级）证书，得2分 3.具有H3CIE/HCIE认证工程师证书，得2分 4.具有微软MCSA主机认证工程师证书，得2分 5.具有信息安全工程师证书，得2分 6.具有CCRC（网络安全应急响应工程师）证书，得2分 7.具有科达视讯工程师认证证书，得2分 |
|  | 售后服务 |  | 7分 | 1.根据售后服务响应时间、售后服务内容、培训计划、服务体系、运维服务工具与经验情况，综合打分。（0-5分） |
|  |  |  |  | 2.根据售后服务机构的远近、服务的专业技术力量等情况综合评分；（0-2分） |
|  | 节能环保 |  | 2分 | 根据投标人提供的针对本项目所投标设备是否节能环保设备等情况，由评标专家自主评分(0-2分) 提供以下资料： 1）投标产品中有列入《节能产品政府采购品目清单》的，可得分，但属于政府强制采购节能产品的不得分；（0-1分） 2）投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》的，可得分。（0-1分） 说明：投标文件中必须提供附件中的《节能环保产品声明函》、附件的《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件，否则不予给分。 |

注 ：1.每个评委根据上述评分内容和分值独立打分，然后将各评委汇总分的算术平均值作为该投标供应商的技术、资信标最后有效得分。（计算分值四舍五入，精确到小数点后二位）

三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价要求部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标人（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预中标单位）；如果得分相同，报价也相同，以抽签决定，并编写评标报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。