实验中学搬迁数工学校改造提升项目（二期）——7#艺体楼报告厅舞台设备采购项目

（线上电子招投标）

项目编号：TYZX-GK-202507

采购人：常山县实验中学

代理机构：泰宇建筑工程技术咨询有限公司

2025年05月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章 采购内容及要求	27

第四章 合同样本	41

第五章 评标原则及方法	44

第六章 投标文件格式	47

- 招标公告

项目概况

实验中学搬迁数工学校改造提升项目（二期）——7#艺体楼报告厅舞台设备采购项目 招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025年06月18日14:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：TYZX-GK-202507

项目名称：实验中学搬迁数工学校改造提升项目（二期）——7#艺体楼报告厅舞台设备采购项目

预算金额（元）：1099348.70

最高限价（元）：1099348.70

采购需求：

标项名称: 实验中学搬迁数工学校改造提升项目（二期）——7#艺体楼报告厅舞台设备采购项目 
    数量:1
   预算金额（元）:1099348.70
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体详见采购文件 
   备注：

合同履行期限：详见采购文件第三章。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间：/至2025年06月18日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：网上下载。拟参加本项目采购活动的潜在供应商直接登录“政采云”平台（www.zcygov.cn）或点击浙江政府采购网本项目公告附件“潜在供应商--获取采购文件”链接跳转登录后，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在“获取采购文件”菜单中选择本项目并申请获取采购文件）。仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客--浏览采购文件”直接下载采购文件用于浏览。

售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年06月18日14:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2025年06月18日14:30

开标地点（网址）：浙江省衢州市常山县衢州市公共资源交易常山分中心(常山县紫港街道紫港路2号行政服务中心附属楼二楼)衢州市公共资源交易常山分中心开标室二

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项

4.1政采贷

本采购项目，成交供应商与采购人签订的政府采购合同适用于衢州市常山县政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《常山县“政采贷”办理指引》，http://www.zjcs.gov.cn/art/2022/1/10/art_1229091236_4857590.html。

4.2在线投标（电子交易）说明

（1）采购信息发布媒介：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、常山县政府网（http://www.zjcs.gov.cn/col/col1229635771/inde×.html）。

（2）本项目实行电子招投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（3）电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”，供应商在投标前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定账号，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。CA数字证书办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

（4）供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

（5）电子投标制作具体流程详见政府采购项目电子交易管理操作指南：【请投标供应商点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiH×lNd6I3m/6IMVAG0BFdiH×lNdQ8Na或登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”，从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标，查看文档和视频】。

（6）本项目投标文件的解密、报价文件确认等所使用的CA必须和制作电子加密投标文件时使用的CA为同一个。

## 对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：常山县实验中学

地 址：常山县城东新区北滨江路

传 真：/

项目联系人（询问）：钱俊

项目联系方式（询问）：15057078531

质疑联系人：钱俊

质疑联系方式：15057078531

2.采购代理机构信息

名 称：泰宇建筑工程技术咨询有限公司

地 址：浙江省常山县定阳南路787号

项目联系人（询问）：蒋嘉莉

传 真：/

项目联系方式（询问）：13587118617

质疑联系人：谭柏梅

质疑联系方式：15057070990

3.同级政府采购监管部门

名 称：常山县财政局政府采购监管科

地 址：常山县天马街道定阳北路415号

传 真：/

联系人：李先生

监督投诉电话：0570-5015373

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章   投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购项目概况 | 项目名称：实验中学搬迁数工学校改造提升项目（二期）——7#艺体楼报告厅舞台设备采购项目 项目编号：TYZX-GK-202507 |
|  | 采购预算（最高限价） | 采购预算（最高限价）：1099348.70元，投标报价高于采购预算（最高限价）的，按无效投标处理。 |
|  | 招标内容及需求 | 详见招标文件第三章“采购内容及要求” |
|  | 完成期限 | 详见第三章“采购内容及要求” |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 投标资格要求 | 详见第一章“招标公告” |
|  | 现场踏勘 | 本项目不组织潜在投标人踏勘现场。需了解现场情况的潜在投标人可自行前往踏勘。 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
|  | 投标有效期 | 投标书递交90天内有效 |
|  | 投标文件递交截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 开标时间及地址 | 详见招标公告 |
|  | 投标保证金 | 1.根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定，本项目无需缴纳投标保证金。 2.投标人在投标有效期内撤回响应文件或者中标人在法定期限内无正当理由不与采购单位签订合同的，应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。 |
|  | 评标委员会的组建 | 按规定组建评标委员会。 评标专家确定方式：共5人组成，其中采购人代表1名，其余4名专家从“政采云政府采购评审专家库”中随机抽取产生。 |
|  | 响应文件的组成、编制及在线投标响应（电子投标）说明 | - 响应文件由资格文件、商务技术文件、报价文件组成。 2、投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3、投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 4、投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传一份。（2）“备份投标文件”：发送至邮箱：1210709647@qq.com，按接收方邮箱收件箱所显示时间为准。 5、投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： 供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“备份投标文件”的递交： a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（以电子邮件的形式）在投标截止时间前发送一份 “备份投标文件”至邮箱：1210709647@qq.com； b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 6、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密，超过解密时限，默认供应商自动放弃。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 7、投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。供应商强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。 |
|  | 中标结果公告方式 及期限 | 在原招标公告发布媒体进行中标结果公告，公告期限为发布之日起至第2个工作日止。 |
|  | 履约保证金缴纳 | 中标人在合同签订后5个工作日内向采购单位缴纳中标金额1%的履约保证金。供应商可以银行、保险公司出具的保函形式提交。 |
|  | 履约保证金退还 | 在项目验收合格结束后退还履约保证金（不计息）。 |
|  | 公告及澄清文件 发布网址 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、常山县人民政府网（http://www.zjcs.gov.cn/） |
|  | 签订合同 | 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。 |
|  | 合同备案 | 中标人与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发送至邮箱：1210709647@qq.com；本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）予以公告。 |
|  | 中标候选人数及中标人数 | 本项目由评标委员会按评标后得分由高到低顺序排列，得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果最终确认一名中标人。 |
|  | 采购文件答疑 | 如认为采购文件存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内将要求答疑的内容署名并盖章后以扫描件形式发送至1210709647@qq.com，同时将要求答疑内容的纸质版邮寄至浙江省常山县定阳南路787号浙西世贸城左边二楼泰宇咨询谭柏梅收（电子邮件与纸质文件有不一致的，一律以纸质文件为准）。逾期提出的答疑要求将不予受理、答复。 质疑的提出与答复均按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号） 规定执行。针对同一采购程序环节的质疑，供应商应在法定期限内一次性提出（即针对同一采购程序环节的质疑采购人或采购代理机构仅受理一次），逾期提出或针对同一采购程序环节多次提出的质疑将不予受理、答复。 |
|  | 招标代理费 | 本项目招标代理费【招标代理费收费标准按照国家计委关于印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知（计价格【2002】1980号）规定的收费标准执行，按货物招标计算】，由中标人支付给代理机构。各投标人在投标报价时自行考虑在投标报价中，代理费按中标人投标总价计算，由中标人在领取中标通知书前一次性支付给代理机构。 《招标代理服务费管理暂行办法》的通知规定的收费标准 中标金额（万元）; 货物费率; 服务费率. 100以下; 1.5%; 1.5%. 100-500; 1.1%; 0.8%. 500-1000; 0.8%; 0.45%. |
|  | 特别说明1 | 未注册加入浙江省政府采购投标人库的投标人一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府投标人注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，采购单位将拒绝向其发出《中标通知书》，视为未中标。 |
|  | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号文件的规定，本项目（¨是 þ否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
|  | 采购标的及对应的中小企业划型标准所属行业 | 1.项目属性:þ货物类¨服务类¨工程类 2.中小企业划分标准所属行业根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。 采购标的名称：实验中学搬迁数工学校改造提升项目（二期）——7#艺体楼报告厅舞台设备采购项目 ，具体内容：详见采购文件第三章采购内容及要求，所属行业：工业。 3.供应商必须根据采购文件明确的行业所对应的划型标准判断自身（或所投产品制造商）的企业规模类型。 |
|  | 本项目落实的政府采购政策 | □ 本项目专门面向中小企业，不再进行价格政策扶持。 ☑ 本项目非专门面向中小企业，价格扣除： 一、政府采购促进中小企业发展扶持政策 1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】 19 号)规定，欢迎符合规定的供应商参与本项目采购活动。具体措施/要求如下： 针对非预留份额专门面向中小企业采购的项目： ① 货物类项目供应商针对本项目提供的所有产品全部由符合政策要求的小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标，或服务类项目中的服务由小微企业承接，且供应商按采购文件要求准确、完整填写并提交《中小企业声明函》(格式见附件）的，经评审小组认定后，其报价给予10%的扣除(工程类项目由小微企业承接的，其报价给予 5%的扣除）。用扣除后的价格参加报价评审。 ② 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上，且供应商¦（联合体）按采购文件要求准确、完整填写并提交《中小企业声明函》（格式见附件）的，经评审小组认定后，对联合体或者大中型企业的报价给予6%(工程项目为 2%）的扣除。用扣除后的价格参加报价评审。（不适用本项目） - 2.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号)规定享受中小企业扶持政策而中标（成交）获得政府采购合同的小微企业，不得将合同分包给大中型企业。否则按提供虚假材料谋取中标（成交）处理。 - 3.本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 二、政府采购节能环保政策（适用于货物采购项目） 1.根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔 2019 〕9号）规定，采购需求产品在《环境标志产品政府采购品目清单》范围内或在《节能产品政府采购品目清单》中属于未标注“★”的一般节能产品的，实施优先采购。供应商提供的产品属于节能、环保产品且按照采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《环境标志产品认证证书》或《节能产品认证证书》的，将依据评审标准给予其相应得分。认证机构范围以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中公布的认证机构名录为准。 ▲2.采购需求产品属于《节能产品政府采购品目清单》中标注“ ★ ”的节能产品的，实施强制采购。供应商应当根据采购文件要求提供国家确定的认证机构（范围同上一条）出具的、处于有效期之内的《节能产品认证证书》，否则按无效响应处理。 |
|  | 投标人信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购代理机构将对本项目投标供应商的信用信息进行查询和甄别，查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内。 3）信用信息查询记录和证据以网页截图方式留存。 4）不良信用记录指：1.被列入信用中国网站“失信被执行人”“ 重大税收违法案件当事人名单” ； 2.被列入中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单； 5）信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。 6）如允许联合体投标的，联合体成员存在不良信用记录视同联合体存在不良信用记录。 |
|  | 特别说明 | 中标人应提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件（资格文件、商务技术文件、报价文件）一正三副。中标人在领取中标通知书时提供纸质投标文件。 |

### 一、总则

1、适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

2、定义解释

2.1“采购代理机构”是指泰宇建筑工程技术咨询有限公司。

2.2“采购人（单位）”是指常山县实验中学。

2.3“采购项目”是指本采购文件所要求的实验中学搬迁数工学校改造提升项目（二期）——7#艺体楼报告厅舞台设备采购项目 。

2.4“投标人（供应商）”是指获得采购文件并向采购代理机构提交投标文件的投标人。

2.5“潜在投标人（供应商）”是指符合采购文件规定的投标人。

2.6 “中标人（成交供应商）”是指经评标委员会审查通过，并经公示无异议的投标人。

2.7“投标人（供应商）代表”是指投标人法定代表人或投标人法定代表人授权委托的人。

2.8“产品（货物）”是指按采购文件要求配置的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和文字材料；

2.9“服务”在货物类采购项目中是指采购文件规定供方须承担的货物运输、操作使用、技术支持、培训、维修保养服务；在服务类采购项目是指采购内容本身及相关的售后技术支持、培训服务；

2.10“书面形式”包括纸质文件、电子邮件、信函、传真等。

2.11实质性响应：是指投标文件相关内容符合招标（采购）文件规定的实质性内容、条款和规定。

2.12采购文件中所有标示“▲”的均为采购人提出的实质性条款，如未实质性响应的，将按无效投标处理。

3、项目说明

3.1本采购项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式选定中标人。

4、合格投标人的条件

4.1凡符合本招标文件第一章招标公告投标人资格要求的均为合格的投标人。

5、投标费用

5.1投标人应承担参加本次投标有关的全部费用，无论结果如何，采购单位和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6、特别说明

6.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

6.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.3采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购单位现场抽签确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购单位现场抽签确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购单位应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

7、质疑与投诉

- 政府采购供应商可以通过登录“浙江政务服务网”（http://www.zjzwfw.gov.cn/），搜索关键字“政府采购投诉处理”，或者选择“部门窗口—省财政厅—行政裁决—政府采购投诉处理”，点击“在线办理”，即可进行在线投诉。财政部门审查受理、处理决定等政府采购投诉处理相关文书均在线送达，政府采购投诉供应商明确表示需要邮寄的除外。

- 供应商也可通过邮寄方式寄递政府采购投诉、举报材料，邮寄地址为涉及政府采购项目采购人预算级次相应的财政部门。政府采购投诉、举报材料中须写明邮箱地址、传真号码，财政部门审查受理、处理决定等相关文书可通过电子邮件、传真等形式送达 ，供应商明确表示需要邮寄的除外。

在线或者邮寄政府采购投诉举报材料当日下班时间点后收到的视为下一个工作日收到。

### 二、招标文件

1、招标文件的组成

1.1招标文件由以下部分组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 采购内容及要求

第四章 合同主要条款

第五章 评标原则及办法

第六章 投标文件格式

1.2除上条1.1内容外，采购人、采购代理机构在规定时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分。

1.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题，应在获得招标文件3日内向采购单位提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，并根据有关条款规定，其风险由投标人自行承担。

2、招标文件的澄清与修改

2.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.2采购人、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

2.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 三、投标文件

1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1除采购货物有关专用名称外，投标文件和与投标有关的所有文件说明均应使用中文。

1.2除采购项目规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2、响应文件的形式和效力

2.1响应文件按政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

3、投标文件的组成

3.1投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。响应文件中所需加盖公章部分均采用CA签章。

3.1.1资格文件的组成：

1）有效期内的营业执照原件扫描件；

2）法定代表人身份证明【格式见附件】（供应商代表为法定代表人时提供）或法定代表人授权委托书【格式见附件】（供应商代表为授权委托人时提供）；（电子标书内法定代表人授权委托书需签字的可线下签字后再将其放入线上投标文件内）

3）符合参加政府采购活动应当具备的资格条件的承诺函【格式见附件】；

注：资格文件应包含以上所有内容，投标人的提供资格文件不完整或不符合招标文件要求的，则资格审查不予通过。

3.1.2商务技术文件（请附“供应商自评表”【格式见附件】，以便评审）：

1）投标声明书【格式见附件】；

2）投标人基本情况表【格式见附件】；

3）拟投入项目组成员一览表【格式见附件】；

4) 投标人项目业绩一览表【格式见附件】；

5）投标产品一览表【格式见附件】；

6）偏离表【格式见附件】；

7）商务技术评审内容可参考评分内容编制;

8）投标人认为有必要提供的其他文件和说明（如有，格式自拟）。

以上具体内容可参考评分内容编制。

3.1.3报价文件：

1）开标一览表【格式见附件】；

2）投标报价明细表【格式见附件】；

3）享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性企业）价格扶持政策的证明材料【格式见政府采购扶持政策说明附件】；

4）投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（如有，格式自拟）。

4、投标文件的编制格式及说明

4.1投标文件应包括规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（格式可以按同样格式扩展）；未提供投标文件标准格式的，由投标人自行编写：响应文件按政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件要求制作、加密。

4.2投标文件的格式参照招标文件提供的表格格式及字体；

4.3投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，未按招标文件所提供的统一格式编写与漏写而导致投标文件被误读或查找不到有效文件是投标人的风险。

4.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

5、投标报价

5.1本项目采购预算（最高限价）为：1099348.70元，投标报价高于采购预算（最高限价）的，按无效投标处理。投标报价应是本采购文件确定的采购需求范围内全部工作内容的价格表现，应包括项目实施所需的设备、辅材、运输搬运、损耗、备品备件、专用工具、产品保管、安装、调试、试运行、检验、验收、验收技术支持、产品维护、售后服务、保险、税金、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费、项目实施所必需的、配件及相关配套施工、货物、服务等所需的全部费用，如有漏项，视同已包含在其他项目中，总价不作调整，投标人不得再要求追加任何费用。

5.2投标人必须按第六章投标文件格式中的开标一览表、投标报价明细表的内容填写。

5.3所有投标均以人民币报价。

5.4采购单位不接受任何选择报价，投标单位只允许有一个有效报价。

6、投标文件的格式和顺序

- 响应文件按政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制响应文件并进行关联定位。

7、投标有效期

7.1投标有效期见本招标文件中前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。

7.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝采购人、采购代理机构这种要求。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

8、投标保证金

8.1投标保证金的规定：详见投标人须知前附表。

### 四、投标

1、投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前完成响应文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

2、投标文件递交的截止时间

2.1投标文件的截止时间见招标文件投标须知前附表的规定。

2.2采购人、采购代理机构可按本招标文件规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

2.3投标人在投标截止时间以后递交的投标文件将被拒绝接受。

3、投标文件的补充、修改与撤回

3.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以补充修改或撤回已提交的投标文件：

递交响应文件截止时间之前补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交；

3.2在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

3.3根据招标文件规定，在投标截止时间之后至投标人在投标声明书中规定的投标有效期满之前的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。

### 五、开标

1、开标准备

投标人须在开标时间前准备好电脑与制作本项目电子加密投标文件的同一个CA锁，并打开“政采云电子投标客户端”软件，等待解密通知。

2、开标流程

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，组织供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，声明书扫描件以邮件的形式发送至代理邮箱；

（3）开启投标文件，进入资格审查。由采购人代表或代理机构评审资格文件，若资格审查不符合采购文件要求，系统上告知其原因并由供应商签章确认。系统上公开投标人资格审查结果，资格审查未通过的投标人，其商务技术文件及报价文件不进入评审阶段；

（4）开启资格审查通过的投标人的商务技术文件，进入符合性审查、商务技术评审；

（5）符合性审查、商务技术评审结束后，在线公布商务技术评审结果。

（6）开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的《报价文件》，各供应商通过CA签字进行报价确认。结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实，并进行报价评审。

（7）评审结束后，在政采云远程开标大厅公布评审结果。

（8）评标委员会编写并签署评标报告，评标报告应当根据综合得分由高到低列明供应商排名情况，并推荐综合得分最高的投标人为排名第一的中标候选人；

（9）采购代理机构公布最终评审结果并出具开标记录，由主持人、记录人、现场监督员当场签字确认；

（10）开标会议结束。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

### 六、评标

1、组建评标委员会

本项目评标委员会共5人组成，其中采购人代表1名，其余4名专家从“政采云政府采购评审专家库”中随机抽取产生。

2、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

3、评标程序

3.1形式审查

采购单位代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。

3.2实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,对投标人进行在线询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表拒绝澄清或者未按规定时间提交澄清文件或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术分为所有评委的有效评分的算术平均数，资信分由评委依据评审依据和评审标准打分。

（4）采购组织机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

4、澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

5、错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价应当采用书面形式，并加盖公章。投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（5）政采云系统中填报的电子数据（例如政采云系统中填报的“开标一览表”内容）与电子加密响应文件相应内容不一致的，以电子加密响应文件内容为准，但相关法律法规或管理办法有明确规定的，从其规定。

6、评标原则和评标办法

6.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

6.2评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第五章：评标原则及方法》。

7、无效标条款

7.1开标时，如出现以下情况之一的，则投标文件无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

（5）法律法规和招标文件规定的其他无效情形；

（6）投标文件明显不符合采购文件要求的或者与采购文件标注“▲”的条款发生实质性负偏离的。

（7）响应文件解密失败的。

（8）供应商存在下列情形之一但无法合理解释的，其投标(响应)文件无效:

①不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

②上传的电子投标(响应)文件若出现使用本项目其他投标(响应)供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标(响应)供应商的电子印章的；

③不同供应商的投标(响应)文件的内容存在3处(含)以上错误一致的；

④不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

7.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

7.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内在线提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8、废标的情形

8.1 如出现以下情况之一的，则废标：

（1）投标截止时间后或评审期间，符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

8.2 废标后，废标理由将在原招标公告发布媒体上公告通知所有投标人。

9、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

### 七、定标

1、确定中标人

1.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

1.2投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

1.3采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在常山县人民政府网、浙江政府采购网上公告中标结果，同时采购人或采购代理机构应当向中标人以书面形式发出《中标通知书》。

### 八、合同授予及其他

1、签订合同

1.1中标通知书于中标公告发布之日签发，中标人应于中标结果公告发布之日起两个工作日内，凭法定代表人（负责人）授权委托书及被授权人身份证原件至泰宇建筑工程技术咨询有限公司领取中标通知书，逾期领取的后果自负。中标人与采购单位须在中标结果公告发出之日起三十天内签订合同。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购单位无义务向未中标人解释落选原因。《中标通知书》作为签订合同的重要依据，对采购单位和中标人具有法律效力。采购单位改变中标结果或者中标人放弃中标项目的都应承担法律责任。

1.2 中标人拖延、拒签合同的,应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。

2、履约保证金

2.1中标人在合同签订后5个工作日内，中标人应按招标文件规定的履约保证金的金额，向采购单位缴纳履约保证金。

2.2如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3、解释权

凡涉及本次采购文件的解释权均属于采购人和采购代理机构。

### 九、政府采购扶持政策说明

- 享受小微企业价格折扣应具备的条件

符合中小企业划分标准：

1.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划分标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2.在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

2、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》【格式见附件一】；

3、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料：

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策；

4、享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料：

残疾人福利性单位声明函【格式见附件二】；

附件一：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）∶

日期∶

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件二：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                      （盖单位章）

日  期：          年      月        日

备注：

1.如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 第三章  采购内容及要求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯光控制台 | 1.符合DMX512/1990标准，最大支持1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出 2.最大控制≥96台电脑灯或调光 3.内置图形轨迹发生器，支持≥130个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆，螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向、循环方式、 编组）均可独立设置 4.支持100个素材，拥有4种模式 5.可保存的场景数量：≥60 6.可同时运行的场景数量：≥10 7.多步场景的总步数：≥600 8.支持灯具水平垂直交换、灯具通道反相输出、灯具通道滑步模式切换 9.场景的时间控制支持淡入、淡出、LTP滑步 10.支持推杆启动场景并进行调光 11.支持立即黑场 12.支持U盘读取数据 | 1 | 台 |
| 2 | 电脑光束灯 | 1.采用优质光源，整灯功率：≥550W 2.镇流器采用电子镇流器 3.光源寿命≥8000H 4.色温≥8500K 5.带有14种颜色+白光+色温片,可半色彩虹效果,也可双向旋转彩虹效果 6.支持独立七彩光束效果，独立七彩棱镜效果，清晰鲜艳 7.带有14个固定图案片，自带图案抖动，轮播自转 8.双棱镜设计:一个8+16蜂窝棱镜，一个8+16+24钻石棱镜，可叠加 9.散热风机:自带温度感应器，灯体温度升高，风机转数加速运转，反之降速运行 10.优质驱动芯片，自带灯具故障检测功能 11.高精密大口径组合光学镜头，直径152cm，光束柱子粗，光束感强 12.对 焦: 0-100%机械调节（支持机械频闪和可调速频闪效果，支持频闪宏功能） 13.扫描范围:X轴≥540度，Y轴≥270度 14.光束角度: 镜头组光学系统,电动对焦，平行光束角0-2° 15.采用超静音马达，16Bit驱动 16.采用光电复位系统，当偶然发生误动后，可自动检索复位。 17.支持过热保护 18.通道数量: ≥16通道 19.控制方式支持标准DMX512，主从模式 20.支持远程控制灯泡开关功能，显示灯具、灯泡使用时间 21.机械闭光时自动降低光源功率达到保护灯具作用 | 6 | 台 |
| 3 | 摇头染色灯 | 1.19颗15瓦调焦染色灯 2.电压范围: AC90-245V 50Hz/60Hz 3.频闪: 1-20次/秒 4.LED光源:19颗红，绿，蓝，白和混色 5.颜色：RGBW无极混色系统 6.色温：2500K-8000K 7.DMX控制通道:15DMX通道 8.控制方式支持:DMX512,自动运行,声控,频闪 9.调光器: 0-100%机械调光器 10.变焦角度: 10.5°-30° 11.支持红绿蓝白混七色，颜色选择，颜色变化，调光，频闪，XY轴摇头及速度控制 | 21 | 台 |
| 4 | 三基色平板灯 | 1.灯珠数量≥256颗 2.功率：150W 3.显色指数：Ra≥90 4.色温： 3200K/5600K 5.光学系统：100%线性调光绝无频闪无噪音，出光角度：120° 6.冷却系统：自然风冷散热 7.数码显示控制地址码 8.支持DMX控制 9.寿命：≥5万小时 | 12 | 台 |
| 5 | LED成像灯 | 1.机身材质:纯铸铝 2.透镜:高纯度玻璃透镜 3.散热方式:铜管散热+静音风机 4.功率:200W 5.色温:支持3200K/5600K 6.通道:4 7.控制方式支持DMX512 8.调光曲线可设置 9.透镜角度:19/26/36/50度 | 9 | 台 |
| 6 | 8路放大器 | 1.支持DMX512信号放大功能，延长信号传输距离 2.外壳为金属材质，抗拉伸、抗挤压、防氧化 3.支持AC100～240V宽电压输入 4.支持2路DMX512信号输入 5.支持8路DMX512独立放大输出,信号放大距离≥200m 6.采用光电隔离技术，各输入输出接口之间的电气隔离电压：>1000V 7.支持固定式安装方式 | 2 | 台 |
| 7 | 配电柜 | 1.供电方式采用三相五线制, 频率50Hz±5％ 2.支持三相独立电流、电压监测 3.输入额定电流：200A 4.输出支持24路×4kW 5.总开关支持过载与短路双重保护 | 1 | 台 |
| 8 | 电动升降吊杆机 | 1.驱动方式：多层缠绕； 2.运行速度：≥0.20m/s 3.载重≥800kg（含杆重） 4.运行噪音≤48dB 5.具有上下限位装置，冲顶保护，过载保护，断电保护等保护装置 | 4 | 台 |
| 9 | 灯光杆体 | 1.￠50管，防锈底漆、黑色面漆；1道 2.吊杆长度：≥12m | 4 | 套 |
| 10 | 舞台机电控制系统 | 1.控制路数≥6路，可以控制任何一个线路的上限到位和下限到位 2.具有点控功能，可以通过点动方式控制电动吊杆上升或下降 3.设有乱相保护装置，电源指示等设施 4.支持舞台机械通过中控系统集中控制，也可支持电脑端对各控制开关进行单独或统一的控制；客户端软件可以对终端进行远程管理控制，实现远程管理。 | 1 | 套 |
| 11 | 钢结构舞台栅顶 | 1.采用Q235B国标热镀锌钢材 2.结构框架需做好防锈刷漆处理 3.钢材加工前进行矫正 4.项目施工前根据现场实际情况进行深化设计，所涉及的全部费用均须充分考虑并包含在投标报价中，后期不再因深化设计工作额外计取任何费用 。 | 130 | ㎡ |
| 12 | 前瞻幕 | 1.尺寸：14m(宽)*1.5m（高） 2.折比：3:1 3.防火阻燃等级：B1级 4.颜色根据采购人要求定制 | 63 | ㎡ |
| 13 | 前瞻幕吊杆 | 1.DN40管,壁厚≥2.5mm,外观整洁 2.防锈底漆、黑色面漆 3.吊杆长度：≥14m | 1 | 套 |
| 14 | 大幕 | 1.尺寸：8m(宽)*6.8m（高);2幅 2.折比：3:1 3.防火阻燃等级：B1级 4.颜色根据采购人要求定制 | 326.4 | ㎡ |
| 15 | 大幕轨道 | 1.幕布轨道长度≥14.5m 2.负载不小于300kg 3.铝合金高温高压成型，表里电泳工艺 4.电机功率：≥400W,扭力≥20N，速度≥0.5m/s，控制方式支持RS485 | 1 | 套 |
| 16 | 横条幕 | 1.尺寸：14m(宽)*1.5m（高） 2.折比：3:1 3.防火阻燃等级：B1级 4.颜色根据采购人要求定制 | 63 | ㎡ |
| 17 | 横条幕吊杆 | 1.DN40管,壁厚≥2.5mm,外观整洁 2.防锈底漆、黑色面漆 3.吊杆长度：≥14m | 1 | 套 |
| 18 | 侧幕 | 1.尺寸：2m(宽)*6.8m（高）；2幅 2.折比：3:1 3.防火阻燃等级：B1级 4.颜色根据采购人要求定制 | 81.6 | ㎡ |
| 19 | 侧幕轨道 | 1.幕布轨道长度≥2m 2.负载不小于300kg 3.铝合金高温高压成型，表里电泳工艺 | 2 | 套 |
| 20 | 背景幕 | 1.尺寸：8m(宽)*6.8m（高);2幅 2.折比：3:1 3.防火阻燃等级：B1级 4.颜色根据采购人要求定制 | 326.4 | ㎡ |
| 21 | 背景幕轨道 | 1.幕布轨道长度≥14.5m, 2.负载不小于300kg 3.铝合金高温高压成型，表里电泳工艺 4.电机功率：≥400W,扭力≥20N，速度≥0.5m/s，控制方式支持RS485 | 1 | 套 |
| 22 | 双手持无线麦克风 | 1.真分集接收机,双通道独立选讯系统 2.双通道独立AFS频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干扰最小的频率并锁定。 3.接收机与发射机通过IR红外对频技术,一键同步对码 4.专业演出级别的相位锁定电路,配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术保证了对干扰信号的有效阻隔 5.背光式LED显示屏可以指示信号强度，电池状态，分集通道，频率，频道等工作状态； 6.工作频率:UHF640~690MHz，PLL锁相环频率合成技术 7.低功耗设计，2节AA电池可连续使用不小于20小时 8.工作频率：UHF640~690MHz，采用微电脑CPU控制 9.S/N信噪比:>105dB 10.T.H.D失真:<0.5% 11.频率响应:40Hz-18KHz 12.接收距离：室内条件下≥150米，室外直线距离≥250米。 | 3 | 套 |
| 23 | 双头戴无线麦克风 | 1.真分集接收机,双通道独立选讯系统.能最大限度降低断频的发生 2.双通道独立AFS频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干扰最少的频率并锁定 3.接收机与发射机通过IR红外对频技术,一键同步对码 4.专业演出级别的相位锁定电路,保证了对干扰信号的有效阻隔 5.调制方式：FM调频 6.频率稳定度：±0.002 7.高次谐波：低于主波基准60dB以上 8.音频频率响应：40~18,000Hz，（+1 dB，-3 dB） 9.低功耗设计，2节AA电池可连续使用不小于20小时 10.工作频率：UHF640~690MHz，采用PLL锁相环频率合成技术 11.频率响应:40Hz-18KHz 12.工作范围：室内≥150米，室外直线距≥250米 | 3 | 套 |
| 24 | 无线天线放大器 | 1.系统标配2路信号拾取输入（可中继扩展） 2.8路放大信号输出（可多机级联增路） 3.含分配器、放大器及天线 | 1 | 套 |
| 25 | 网络智能数字会议主机 | 1.嵌入式系统带高清彩色显示屏，独立按键操作，支持会议讨论功能 2.采用双频段传输与控制的无线会议系统，语音信号与控制信号分频段工作，且内置无线信号两级增强电路 3.系统主机具有4种会议模式：先进先出；限时发言；限制发言；主席专用模式。每一台系统主机可根据应用场景设置1-4个同时发言人数，最多可以支持128个单元在线待机 4.系统支持内置频率编组功能，内置20编组，每编组里4个独立工作无线电频率. 在遇到射频干扰时,可轻松调取内置编组频率，避开干扰 5.系统响应速度不受列席单元影响，用户可在系统容量内灵活增减列席单元 6.系统主机具有一键关闭所有单元电源的功能，会议完毕后无需人工关闭单元电源的操作 7.系统主机可直接连接摄像机,可实现会场列席单元的视像跟踪功能 8.采用超低功耗设计，列席单元能持续不少于10小时的发言时间和不用少于28小时的待机时间 9.音频信道和控制信道皆采用无线方式传送，无需铺设电缆，信号覆盖范围内可任意移动 10.具有USB直插播放与会议语音全程录音功能，更可以切换到蓝牙连接模式 11.自带网络接口，内置DSP处理，包含分频、均衡、动态、延时、音量、混音等 话放增益控制、DSP参数控制均通过网络完成 | 1 | 台 |
| 26 | 网络主席单元 | 1.咪杆设计采用稳固的带锁紧插拔式 2.话筒可以支持上下60°左右90°度角度调节，操作更方便 3.采用电容式拾音器，高灵敏度咪芯设计,拾音距离可达50cm 4.配备3.5英寸以上的全彩色电容触摸屏幕 5.主席话筒具有主席优先键功能，可以关闭正在发言的代表单元 6.麦克风具有开启和关闭按键与指示灯 7.超低功耗设计，不少于10小时以上的发言时间和不少于28小时的待机时间 8.使用频率：640-700MHz 9.频率响应：50Hz-15MHz 10.频率精度：±10MHz | 1 | 只 |
| 27 | 网络代表单元 | 1.咪杆设计采用稳固的带锁紧插拔式 2.话筒可以支持上下60°左右90°度角度调节，操作更方便 3.采用电容式拾音器，高灵敏度咪芯设计,拾音距离可达50cm 4.采用全新的触摸操控技术，配备3.5英寸以上的全彩色电容触摸屏幕 5.麦克风具有开启和关闭按键与指示灯 6.超低功耗设计，能持续10小时以上的发言时间和约28小时以上的待机时间 7.使用频率：640-700MHz 8.频率响应：50Hz-15MHz 9.频率精度：±10MHz | 7 | 只 |
| 28 | 专业数字调音台 | 1.≥16个卡农/大三芯音频通道输入，1路光纤输入，8个卡农音频通道输出，4个 AUX 输出，1路AES输出，能够提供 TCP/IP或RS-232 第三方控制协议 2.话筒增益、48V必须使用数字控制，可存储状态 3.集成16个独立的反馈抑制器，每个输入通道必须具有独立的反馈抑制器、噪声门、压限器、高低通滤波器、PEQ，PEQ状态可独立存储 4.带4个独立效果器总线，效果器库可用户自定义存储 5.支持不低于8个iPad WIFI控制 6.支持不低于100个预设存储 7.自带WIFI热点或具有以太网控制端口 8.支持USB录音、USB放音，USB录音、放音功能必须能够在触摸屏上控制 9.支持蓝牙连接播放音乐 10.支持USB鼠标即插即用功能 11.数字调音台必须集成音箱处理器 | 1 | 台 |
| 29 | 数字音频处理器 | 1.24路音频输入和24路音频输出处理器能力；24bit/48KHz 声音品质，104dB 动态范围 2.8 路模拟输入均包含高品质话放(THAT 芯片组)及独立的 48V 幻象电源开关 3.≥1个以太网接口 4.内置4GPI+4GPO控制接口，能与其它外部设备触发联动 5.支持AFC（反馈抑制）、AEC（回声消除）、ANC（噪声消除），延迟器等功能 6.分频器支持4分频，并且每个频点可以进行单独调节，每个频点的滤波器类型也有L-R与BW两种滤波器类型可供选择，还支持输入增益、输出增益与输出反向调节 7.能实时监测相应模块的输出电平，单个模块最大支持8路电平表同时监测 8.可通过RS232，RS485，UDP，TCP的方式对接控制 9.液晶显示屏可以显示设备信息，设备IP地址，系统版本号，音频输入输出实时信号，模式调用功能 10.可设置账号管理员权限 | 1 | 台 |
| 30 | 交换机 | 1.支持IPv4/IPv6网关配置 2.支持电源告警和端口状态报警 3.多进程MSTP；内置防雷模块 4.24个10/100/1000M自适应RJ45 ，4个千兆光电复用口 ，1个Console端口 5.24个千兆RJ45端口支持IEEE 802.3af/at标准PoE供电，单口最大供电功率达30W，总功率≥400W | 1 | 台 |
| 31 | 网络数字线阵列音箱（左声道） | 1.远程监控控制功能，可以设置网络设备中的参数和检测其运行状态，可扩展实现对音响工作温度、负载两端电压、电流进行监控，定时开关机，限定保护电压电流及远程开关机功能。音响内置 DSP信号处理，包含分频、均衡、动态、延时、音量等可通过 DSP处理器软件调整覆盖角度及指向性 2.8寸中低频单元2只+1英寸高频单元2只 3.扬声器覆盖角度：水平100º×垂直20º 4.频率响应：60 Hz – 18 KHz ± 3dB 5.内置D类数字功放模块：1×800W 8Ω 6.扬声器功率（持续/节目/峰值）：400/800/1600W 7.灵敏度：99 dB 8.分频点：2.4 KHz 9.最大声压级:128 dB 10.额定阻抗：16Ω | 4 | 只 |
| 32 | 网络数字线阵列音箱（右声道） | 1.远程监控控制功能，可以设置网络设备中的参数和检测其运行状态，可扩展实现对音响工作温度、负载两端电压、电流进行监控，定时开关机，限定保护电压电流及远程开关机功能。音响内置 DSP信号处理，包含分频、均衡、动态、延时、音量等可通过 DSP处理器软件调整覆盖角度及指向性 2.8寸中低频单元2只+1英寸高频单元2只 3.扬声器覆盖角度：水平100º×垂直20º 4.频率响应：60 Hz – 18 KHz ± 3dB 5.内置D类数字功放模块：1×800W 8Ω 6.扬声器功率（持续/节目/峰值）：400/800/1600W 7.灵敏度：99 dB 8.分频点：2.4 KHz 9.最大声压级:128 dB 10.额定阻抗：16Ω | 4 | 只 |
| 33 | 网络数字18寸超重低音音箱（超低音） | 1.远程监控控制功能，可以设置网络设备中的参数和检测其运行状态，可扩展实现对音响工作温度、负载两端电压、电流进行监控，定时开关机，限定保护电压电流及远程开关机功能。音响内置 DSP信号处理，包含分频、均衡、动态、延时、音量等可通过 DSP处理器软件调整覆盖角度及指向性 2.双18寸低频单元 3.扬声器覆盖角度：全方向 4.频率响应：40 Hz - 270 Hz ± 3dB 5.扬声器功率（额定/节目/峰值）：1600/3200/6400W 6.内置D类数字功放模块：2×800W 8Ω 2x1600W 4Ω 7.灵敏度：103 dB 8.最大声压级：137dB 9.额定阻抗：4Ω | 2 | 只 |
| 34 | 数字阵列扬声器（台唇） | - 有效频率范围：80Hz-17kHz 2.全频单元:4×4寸钕磁，高音号角：1×1寸 3.额定阻抗(±20%):8Ω 4.特性灵敏度(±2dB):95dB/w/m 5.最大声压级：118dB 6.功率（持续/节目/峰值）：200/400/800w. 7.总谐波失真：≤1% 8.分频点：3.6KHz 9.扩散角度（-6dB）：垂直>90°，水平>120° - 10.插口:1*RJ45接口和1*XLR-母接口，可同时接收数字音频信号和模拟音频信号，实现模拟数字双备份链路，提供可靠稳定的会议体验。 11.内置滤波器、均衡、动态、延时、混音、增益等控制 12.具有话筒电平表模块,能实时监测相应单元实时输出电平及在线监听时监测 13.具有音箱的工作温度、负载两端电压进行监控 | 4 | 只 |
| 35 | 10寸全频音箱（环绕） | 1.10英寸中低频单元+1英寸高频单元 2.扬声器覆盖角度：水平90º×垂直60º 3.可旋转恒定指向号筒，可将音箱垂直或水平安装，使水平和垂直扩散角度可以保持 4.频率响应：70Hz -17 KHz ± 3dB 5.扬声器功率（持续/节目/峰值）：≥200/400/800W 6.灵敏度：≥96 dB 7.分频点：3 KHz 8.最大声压级：≥121 dB 9.额定阻抗：8Ω 10.内置无源分频器，设有“软性下纵”电路，确保低频单元和高频驱器偶尔过载时都能正确 | 4 | 只 |
| 36 | 12寸全频音箱（返听） | 1.12英寸中低频单元+1英寸高频单元 2.扬声器覆盖角度：水平60º×垂直40º 3.可旋转恒定指向号筒，可将音箱垂直或水平安装，使水平和垂直扩散角度可以保持 4.频率响应：70Hz - 17KHz ± 3dB 5.扬声器功率（持续/节目/峰值）：≥200/400/800W 6.灵敏度：≥98dB 7.分频点：3.5KHz 8.最大声压级：≥124dB 9.额定阻抗：8Ω 10.内置无源分频器，设有“软性下纵”电路，确保低频单元和高频驱器偶尔过载时都能正确 | 4 | 只 |
| 37 | 数字功率放大器 | 1.信号输入： 平衡接口和非平衡接口 2.频响范围： 20Hz-20 KHz (-1dB) 3.信噪比：＞100dB 4.转换数率：30V/us 5.阻尼系数：>300（8Ω） 6.输入阻抗：平衡20KΩ，非平衡10KΩ 7.输入灵敏度：0dB/1V 8.输出功率：2×350W 8Ω，2×520W 4Ω.桥接8Ω：1040W 9.支持短路保护,过热保护,软启动保护 | 4 | 台 |
| 38 | 时序电源管理器 | 1.采用多功能一体化设计。 2.控制方式支持RS232控制，RS485控制，TCP/UDP控制 3.支持平板或手机控制、支持墙面板控制 4.带电源滤波功能 5.最大负载：7000W（阻性负载） 6.单路最大负载：4000W 7.路数：支持8个电源输出独立管理 8.支持通道间延时可调，最大支持180秒 9.支持通道间互锁功能 10.支持级联控制 | 2 | 台 |
| 39 | 线性阵列吊装架 | 1.配套阵列音箱使用 2.材质：铝合金材质 3.承重：≥100kg | 2 | 套 |
| 40 | 音响壁挂架 | 1.配套环绕音箱使用 2.材质：冷轧钢板 3.承重：≥30kg 4.水平角度调节范围：-90°～+90° 5.垂直角度调节范围：-5°～+30° | 4 | 付 |
| 41 | 监听音箱 | 1.输入灵敏度: TRS平衡输入:+4dBuA，UX/RCA非平衡输入:-10dBV 2.失真限制的输出功率:21W+21W额定声频率响应范围:60Hz-20KHz 3.音频输入: TRS平衡输入、RCA非平衡输入、AUX非平衡输入信噪比:>85dBA 4.总谐波失真+噪声(%)<0.2% 5.高音单元尺寸:1英寸，低音单元尺寸:4英寸 | 1 | 对 |
| 42 | LED显示屏(核心产品） | ▲1.点间距 ≤1.875mm，封装：采用SMD封装 2.屏幕尺寸 ：宽≥9m，高≥4.725m，面积≥42.525㎡；整屏分辨率不小于4800×2520 ▲3.箱体采用16:9压铸铝箱体，箱体尺寸≥600mm*337.5mm 4.产品亮度≥600cd/㎡，支持通过配套软件0-100%无级调节，支持亮度定时调节，支持通过亮度传感器自动调节，支持具有智能白平衡补偿和修正功能；亮度均匀性＞99%，色度均匀性±0.002Cx,Cy之内 - 5.箱体平整度≤0.1mm，支持屏体拼缝亮线、暗线校正；模组平整度≤0.1mm；箱体间/模组间相对错位值小于1.2%；发光点中心距偏差＜0.5%；所投产品水平可视角≥170°，垂直可视角≥170° - 6.当模组电流过大或短路时，支持模组电源自动切断，电流恢复正常后，模组工作状态自恢复 - 7.防护等级需符合GB/T4208-2017标准 - 8.LED显示屏在20J冲击能量情况下，通过IK10测试，试验后产品外观结构和功能均正常 9.产品的内置电源需具备PFC功能，电源转换率因素要求≥0.95；转换效率≥90%；电源适应在110V至240V之间 10.产品应符合GB4943.1-2022信息技术设备通用要求，阻燃等级需≥HB级 11.模组与HUB板采用硬接口设计，无排线，支持直接插拔，电源输出DC通过专用接口转给信号电源二合一接口，实现箱体内部无线缆，箱体间电源及信号采用分离式传输，支持免拆箱连接 - 12.控制系统具有16bit及以上的处理深度，灰度过渡平滑，在低灰情况下仍可以保证不出现马赛克现象，有效避免图像细节损失 - ▲注：LED显示屏为国家强制性认证产品，须通过CCC认证，所投产品须提供有效期内的CCC认证证书扫描件或复印件。 | 42.525 | ㎡ |
| 43 | 发送卡 | 1.带载230万像素 2.输入接口：1路HDMI1.4，1路DVI 3.输出接口：6路千兆网口 4.支持信号环路备份 | 6 | 台 |
| 44 | 图像拼接控制器 | 1.采用纯硬件模块化插卡式架构，无线缆、无源背板设计，无内置系统架构，可实时处理多路视频，图像信号无压缩、无失真实时传输，每路输出通道独立，切换过程中对其他信号无影响，确保系统整体性能不下降 2.输入信号支持各种接口、包括DVI、VGA、3G-SDI、HDMI1.3、HDM2.0、DP1.2等信号的混合输入；本次配置8路HDMI输入，8路HDMI输出 3.所有2K输入输出板卡均支持1920×1200@60hz并向下兼容，且支持230W像素点内任意自定义分辨率，最大宽度不超3840，最大高度不超3840可输入输出；所有4K输入输出板卡均支持 4096×2160@60hz并向下兼容，且支持884W像素点内任意自定义分辨率，最大宽度不超7680，最大高度不超7680 4.支持接入信号窗口可在显示范围内移动、缩放、多画面、切换、叠加、可进行画面漫游、跨屏、画中画、裁剪、局部放大，支持窗口任意位置，任意大小开窗、叠加、漫游、拉大与缩放等显示模式 5.在不增加外部设备的情况下，具有滚动字幕设置功能，字幕支持跨屏显示，支持不限拼接数量的拼接屏整屏字幕滚动，支持拼接屏任意位置显示字幕，支持条幅场景保存和调用，支持字幕叠加，最大支持3条，并可在任意位置叠加，支持储存多条滚动字幕。支持用户调整字幕内容、字体类型、字体大小、字体颜色、背景颜色、背景透明度、位置、滚动方向、滚动速度等分区域可自定义配置 6.无需额外增加预监卡，即可将所有视频信号画面实时预览，包括2K信号、4K信号、超高分点对点信号均可实时预监回显，对画面进行统一管理操作，画面、图像流畅无卡顿；增加回显卡可实现输出回显，运行软件的回显图像刷新频率为≥30Hz，回显图像清晰流畅，支持根据需要打开和关闭预监功能 7.支持全色度取样无损处理，系统整体使用4:4:4采样格式，经设备切换后，图像保持原始帧率不抽帧、不丢帧、不降帧，不丢失任何像素细节，任何分辨率下60Hz不丢帧、不抽帧，满帧输出至显示设备 8.支持输入信号热备份：当输入信号丢失时，可自动切换至指定备份信号；支持输入信号组热备份：可把多个输入接口分为两组进行热备份，其中一组的某个输入信号丢失时，整体自动切换到指定备份信号组，实现高分信号输入的备份功能，保证大屏无黑屏、闪屏现象，支持多组输入信号进行互备 | 1 | 台 |
| 45 | LED屏配电箱 | 1.功率：30kW 2.支持PLC远程控制功能 3.支持过压、过流、短路保护，支持防雷保护 4.输出路数：≥12路 | 1 | 台 |
| 46 | LED屏结构 | 根据现场情况定制屏体安装结构 1.采用Q235B国标热镀锌钢材 2.结构框架需做好防锈刷漆处理 3.钢材加工前进行矫正 4.LED屏四周包边采用不锈钢材质，颜色根据采购人要求定制 5.配套安装板、电动吸盘、调节工具及其他安装所用辅材 | 42.525 | ㎡ |
| 47 | LED会标屏 | 1.点间距：4.75mm 2.显示颜色：单红色 3.模组尺：304mm×H152mm 4.模组分辨率(W×H)：64×32 5.亮度：≥500cd/㎡ 6.维护方式：模组、电源、系统卡全部前维护 7.整屏尺寸≥14.59m×0.456m 8.包含开关电源、控制卡、安装结构、排线、信号线、安装配件等 | 6.65 | ㎡ |
| 48 | PoE交换机 | 1.10个10/100/1000M自适应电口，2个1G/2.5G SFP光口 2.1-8端口支持PoE/PoE+远程供电，125W PoE供电 3.输入电压范围：100V~240V AC，50~60Hz | 1 | 台 |
| 49 | 无线AP | 1.802.11ax三射频增强级高密放装型无线接入点 2.1个1G/2.5G/5G自适应光口，支持全光网络环境 3.1个1G/2.5G/5G自适应电口，满足有线网络组网需求 4.最大支持8条空间流，整机最高接入速率7.775Gbps 5.可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换 6.支持PoE供电和本地DC电源适配器供电 7.安装方式支持吸顶、壁挂 | 4 | 台 |
| 50 | 机柜 | 1.19英寸标准机柜，宽600mm*深600mm*高2000mm 2.材料：优质冷轧钢板 3.机柜表面处理：防锈磷化、静电喷涂处理 4.内含散热风扇≥2个，8个10A插孔PDU插排，安装托板4块，配套安装螺钉/帽 | 1 | 台 |
| 51 | 操作台 | 1.尺寸不小于2000mm*900mm*740mm 2.采用E1级防火台面，高强度冷轧钢桌体 | 1 | 套 |
| 52 | 多功能信息盒 | 多功能信息盒内含电源模块，网络模块，音频模块，HDMI高清模块 | 3 | 个 |
| 53 | HDMI延长器 | 1.分辨率支持：1920*1080 2.支持3.5mm音频输出功能 3.传输距离≥150米 | 2 | 套 |
| 54 | 配套线缆 | 配套所需全部线缆包括网线、电源线、控制线、HDMI高清线、话筒线、音频线、二芯音响线、各类接头等 | 1 | 批 |

本项目为包工包料交钥匙工程，中标人需提供采购设备能够正常有效运行所需的所有设备、材料、配件、附件、辅材、备品备件等（包括但不限于本章清单所列内容）并完成所有设备的安装调试，费用不再另行支付，如有需要各投标人可在联系采购人并征得同意后前往踏勘现场，报价时综合考虑。

二、质保期

- 1.质保期：3年，自项目整体验收合格之日起开始计算。在质保期内，应负责对其提供的货物进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。

- 2.在质保期内，提供7×24小时服务，出现故障，30分钟内响应用户请求，3个小时内赶到现场，若故障在24小时内无法修复，须提供相当的备用品，以保证在维修与维护期间不影响用户的正常使用，维修与维护完毕后再换回原产品。若出现需返厂维修的情况，需提供备用货物保障正常使用。如货物经过维修更换部件，则该部件质量保证期自维修后正常工作之日起（以维修记录日期为准）开始。

三、其他要求

1.供应商有责任检查安装现场是否符合产品安装条件，事先提出对安装的环境的要求，包括接电、安装等。

2.本项目涉及的设备由供应商负责测试、安装、调试和有关配置工作，供应商应按要求完成测试、安装、调试和有关配置工作。

3.供应商需保证设备均为制造商原产原装产品， 保证所提供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。货物到达用户指定的现场后，由供应商与用户共核对装箱单，共同开箱（若有争议，请质检机构检验确定），依照合同的货物清单清点，并进行签字确认。

4.供应商保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用期内具有满意的性能，供应商对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责并解决。

5.供应商承诺所有的设备满足技术完整性要求。如有线缆、附件等遗漏，影响设备安装和运行，由供应商承担并负责解决。

6.投标设备运行满足相关国家标准，确保设备运行安全性，防止事故发生。

7.招标范围内所有设备、管线等组件均应以系统通畅、操作检修安全、方便为原则合理布置，设备、管道走向标识清晰、规范，并满足现场与环境要求。

8.本招标文件所提出的是最低限度的技术要求，并未对所有技术细节作规定，也未充分引述有关规范和标准的相关条款，供应商应保证提供符合本招标文件和国家有关标准要求的优质产品和服务。

9.中标人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。中标人不得违反安全管理的规定进行施工。中标人需文明安装，保证安全，如在安装过程中发生事故，一切责任由中标人承担。

10.安装期间，中标人应妥善保管货物、产品、各种材料和器材，如有被盗和其它损失的，采购人不承担任何责任。

四、服务标准

项目需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或其他标准、规范。

五、验收

1.验收由采购人负责实施；

2.验收依据：

2.1合同、招标文件、投标文件；

2.2供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件；

2.3供应商投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。

3.供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。

4.验收合格的条件：

4.1所供货物符合产品标准和合同的要求；

4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可；

4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付；

4.4所供货物已通过使用单位组织的验收；

4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。

六、培训

中标人为采购人提供操作及维护培训，主要内容为产品的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训人员产生的交通费、食宿费等由中标人负责。

七、交付时间地点及付款方式

1.交付（实施）时间：合同签订之日起60个日历天内完成供货、安装和调试完毕。

2.交货地点：常山县实验中学内。

3.付款方式：

3.1合同生效后支付合同总价的40%；

3.2本项目在所有货物安装完毕并最终验收合格后支付剩余款项。

中标人需提供正规票据给采购人。

第四章  合同格式样本

（注：实际合同条款为准）

委托方：                  （以下简称甲方）

承接方：                  （以下简称乙方）

甲乙双方根据关于        公开招标的结果，结合《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其它有关法律、法规，遵循公平、公正和诚信的原则，甲、乙双方同意按照以下条款和条件，订立本合同。

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	 本合同书

b.	 中标通知书

c.	 投标文件(含询标澄清文件)

d.	 招标文件(含招标文件补充)

- 一、货物内容及金额

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同价款大写： |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、未经买方事先书面同意，卖方不得将由买方或者代表买方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或者资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应当注意保密并限于履行合同必需的范围。

- 三、知识产权

乙方应保证所提供的服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 四、履约保证金

1.在合同签订后5个工作日内，乙方一次性缴纳人民币            元（中标价的1%）作为本合同的履约保证金，供应商可以银行、保险公司出具的保函形式提交。

2.项目验收合格后无质量问题索赔的，甲方无息全额返还履约保证金。

- 五、合同修改

1、双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书，须报政府采购管理部门批准。

2、除非招标人对合同条款提出修改，中标人不得对合同价格提出修改要求。

- 六、转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

七、质保期

1、质保期：3年，自项目验收合格后开始计算。

- 八、合同履行时间及履行地点

1、履约期限：合同签订之日起60个日历天内完成供货、安装和调试完毕。

2、履行地点：   常山县实验中学内        。

- 九、款项支付

1.合同生效后支付合同总价的40%；

2.本项目在所有货物安装完毕并最终验收合格后支付剩余款项。

乙方需提供正规票据给甲方。

- 十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十一、质量保证及后续服务

1、乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2、乙方提供的服务达不到要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）解除合同。

- 3、在质保期内，应负责对其提供的货物进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。

- 4、在质保期内，提供7×24小时服务，出现故障，    分钟内响应用户请求，    个小时内赶到现场，若故障在24小时内无法修复，须提供相当的备用品，以保证在维修与维护期间不影响用户的正常使用，维修与维护完毕后再换回原产品。若出现需返厂维修的情况，需提供备用货物保障正常使用。如货物经过维修更换部件，则该部件质量保证期自维修后正常工作之日起（以维修记录日期为准）开始。

5、在服务质量保证期内，乙方应对出现的问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、验收

1.验收由甲方负责实施；

2.验收依据：

2.1合同、招标文件、投标文件；

2.2乙方提供的技术规格、经甲方认可的合同货物的有效检验文件；

2.3乙方投标文件中提供的经甲方认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。

3.乙方应派员在所供货物到甲方处时进行到货验收，若发现任何损坏及质量问题，乙方负责妥善处理直至甲方满意，由此产生的费用由乙方承担。

4.验收合格的条件：

4.1所供货物符合产品标准和合同的要求；

4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到甲方的认可；

4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付；

4.4所供货物已通过使用单位组织的验收；

4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。

- 十三、违约责任

1、甲方无正当理由拒收接收货物的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方未能如期提供货物的，每日向甲方支付合同款项的万分之五作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供货物的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供货物或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 十四、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、争议的解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 十六、合同生效及其它

- 1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

- 2、本合同一式五份，甲乙双方各执二份，代理机构执一份。

- 3、未尽事宜，甲乙双方协商解决。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人                                 法定代表人

或受委托人（签字）：                       或受委托人（签字）：

联系人：                                   联系人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

账号：                                    账号：

日期：                                    日期：

# 评标原则及方法

据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

一、评标原则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保交货按期，节约投资，最大限度的保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评标委员会不做任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

本项目评标委员会共5人组成，其中采购人代表1名，其余4名专家从“政采云政府采购评审专家库”中随机抽取产生。评标委员会负责对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。询标（如有）时投标人法定代表人或其授权代理人必须在线或在场，负责解答有关事宜，否则事后不得对采购过程及结果提出异议。

三、评标程序

评标委员会首先对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；然后按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估；综合比较与评价。商务技术文件评审结束后公布投标人商务技术得分情况，之后开报价文件；对报价文件评审后，根据综合评审结果，推荐中标候选人并提交评审报告。

四、评标办法

1.本次招标的评标办法采用综合评分法。即以投标人完全响应招标文件设定的全部责任条款为前提，由评标委员会按招标文件中规定的各项因素进行综合评审。根据本项目采购文件要求，按照本办法规定的内容和分值设置，评审后得分最高的投标人推荐为中标候选人（计算结果保留两位小数，四舍五入）。

2.各投标人的综合得分为报价得分和商务技术得分之和，总分为100分，其中：报价分30分，商务技术分70分。各投标人的资信评分由评标委员会统一打分，技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算；各投标人的报价分得分按低价优先法计算。

（一）商务技术评分细则（满分70分）

| 评分项目 |  | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 | 业绩 | 投标人自2022年01月01日以来（以验收合格资料中最晚落款时间为准）完成过类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。 注：需提供有效合同和项目验收合格证明资料扫描件，否则不得分。 | 3 |
| 技术 | 技术响应 | 技术参数全部满足招标文件要求的得20分，参数属负偏离或缺漏项的，每条扣0.05分。扣完为止。注：带▲号的技术参数和要求必须满足，否则认定为无效投标。 | 20 |
|  | 技术方案 | 根据对现有项目整体状况有充分调研和分析（0-3），对整个项目有整体把握，技术方案规划全面、先进、合理（0-3）；针对现有项目实际需求提供全面、合理的技术方案规划，有全套施工规划图纸、点位图、系统图（0-3）等。 | 9 |
|  | 供货方案 | 根据投标人提供的针对本项目的供货保障、供货流程、供货实施步骤进行打分，（0-3分）。 | 3 |
|  | 安装调试方案 | 根据投标人针对各系统安装调试方案进行打分，包括调试计划、人员配置、调试目标（0-2分）；安装调试、试运行、测试与调优（0-2分）。 | 4 |
|  | 验收方案 | 根据投标人针对本项目提供的验收方案:包括验收人员安排（0-1分)、验收标准、流程及方法（0-2分）。 | 3 |
|  | 进度计划 | 根据投标人提供的对进度安排有详尽的实施计划进行打分，包括提出进度的分解计划（0-1分）、保障方案（0-1分）、项目实施风险管控方案（0-1分）等。 | 3 |
|  | 质量控制 | 对项目需求提供质量控制方案：包括但不限于质量控制目标（0-2分）、标准以及质量控制措施（0-2分）。 | 4 |
|  | 安全保障措施 | 根据投标人提供的针对本项目制定的安全保障措施：包括施工人员安全保障（0-2分）；防尘、防噪音、现场环境整洁措施等（0-2分）。 | 4 |
|  | 培训方案 | 1.根据投标人提供的针对采购人开展的技术培训的时间安排、场地安排、次数、技术人员安排方案进行打分0-2分； 2.根据投标人提供的针对采购人开展的技术培训的内容及落实的保障措施方案进行打分0-2分。 | 4 |
|  | 项目实施人员配置情况 | 1.根据本项目实施人员安排方案及人员保障措施的合理性，人员配备的充分性、周密性得0-2分。 2.拟派项目组成员中具有应急管理部门颁发的处于有效期内的特种作业操作证（登高架设作业或高处安装、维护、拆除作业）的得1分。有效期内证书原件扫描件及投标人为其缴纳的2025年02月、2025年03月、04月任意一个月的社保证明扫描件编入商务技术文件中，否则不得分。 | 3 |
|  | 售后服务 | 根据投标人提供的售后服务方案进行打分，包括但不限于具体的售后服务内容（0-2分）；维修响应时间及方式（0-2分）；售后服务机构、专业人员配备情况（0-2分）。 | 6 |
|  | 应急响应方案 | 根据投标人提供的应急响应方案中关于突发情况的分析、应对措施的方案（0-1分），设备故障的应急处理（0-1分），技术问题的应急解决等（0-1分）。 | 3 |
|  | 合理化建议 | 针对本项目的实施，本着有利于本项目实施且为采购人提供更好的服务，提出合理化建议得0-1分。 | 1 |

（二）报价评分标准（满分30分）

1.本项目报价分按低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分。其他投标人的报价分按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100，结果四舍五入后保留两位小数。

五、定标办法

1.本次招标由评标委员会推荐中标候选人，采购单位根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

- 2.评标委员会依据法律法规及招标文件有关规定在有效标中按投标人的最终得分【即商务技术分与报价分之和】由高到低进行排列，综合得分最高的投标人作为排名第一的中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由采购人现场抽签产生第一中标候选人）。

- 3.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购单位审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购单位可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

六、注意事项

评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

七、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标人备查。

- 第六章   投标文件格式

投标文件封面格式：

- 投 标 文 件

- 资格文件/商务技术文件/报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人（全称）：            （盖章）

投标人地址：

- 附件

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年               月               日

经营期限：

姓    名：                          性    别：

年    龄：                          职    务：

系                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年      月        日

--------------------------------------------------------------------

法定代表人身份证正反面影印件或复印件粘贴处

法定代表人授权委托书

本授权书声明：我             （法人代表姓名、职务）是                                （单位名称）的法人代表，现代表本单位授权                   （被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就参加实验中学搬迁数工学校改造提升项目（二期）——7#艺体楼报告厅舞台设备采购项目 （项目编号：TYZX-GK-202507）公开招标的投标、签订合同以及合同的执行、完成和服务，及以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年      月      日签字生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。特此声明。

法人代表（签字或盖章）

授权委托人（签字）

单位名称（公章）

日    期：

--------------------------------------------------------------------

被授权人身份证正反面影印件或复印件粘贴处

符合参加政府采购活动应当具备的资格条件的承诺函

常山县实验中学：

根据贵方（项目名称：实验中学搬迁数工学校改造提升项目（二期）——7#艺体楼报告厅舞台设备采购项目 ）（项目编号：TYZX-GK-202507）采购文件要求，我公司在完全理解采购文件技术要求、商务条款及其他内容的基础上，决定响应该项目的采购活动。并承诺，我公司符合参与政府采购活动资格条件：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，我公司同意按我方提供虚假材料谋取中标（成交）处理，并依法承担相应法律责任。

投标人（盖章）：

日   期：    年     月     日

供应商自评表

| 评审项目 | 评分标准 | 分值 | 自评 分值 | 评分 依据 | 评分对 应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：评审项目、评分标准、分值对应“第五章  评标原则及方法”商务技术分评审内容。

投标人（盖章）：

日   期：    年     月     日

投标声明书

常山县实验中学：

根据贵方为实验中学搬迁数工学校改造提升项目（二期）——7#艺体楼报告厅舞台设备采购项目 （项目编号：TYZX-GK-202507）的招标文件，我方           　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提供投标人须知规定的全部投标文件。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（二）投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

（三）本投标有效期自开标日起90日。

（四）如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。

（五）投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

（六）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（七）我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

（八）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

（九）本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人（盖章）：

日   期：    年     月     日

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业（经营）执照号码 |  |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格内容不够,可另附页。

2、企业营业执照、所获认证证书、荣誉资料的复印件附后。

投标人（盖章）：

日   期：    年     月     日

拟投入项目组成员一览表

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 姓名 | 学历/专业 | 从事专业及年限 | 执业资格/职称 （如有） | 本项目拟任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章） ：

日期：   年   月   日

投标人项目业绩一览表

项目名称：实验中学搬迁数工学校改造提升项目（二期）——7#艺体楼报告厅舞台设备采购项目

项目编号：TYZX-GK-202507

| 序 号 | 项目名称 | 规 模 | 实施时间 | 委托单位/联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

日   期：    年     月     日

投标产品一览表

项目名称：                                    项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增加。

投标人（盖章）：

日   期：    年     月     日

偏离表

| 序号 | 类别 | 招标要求 | 投标响应 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 商务 偏离 |  |  |  |
|  | 技术 偏离 |  |  |  |

填表说明：

1、投标人承诺：对采购文件有正偏离或负偏离均已汇总并填写在此表中，除偏离表列出的偏离外，承诺响应招标文件的全部要求。

2、此表可在不改变格式的情况下自行制作。

3、本偏离表的负偏离情况应与技术参数评分项一致。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标总价 | 大写（人民币）： （￥ ） |
| 二 | 项目负责人 |  |
| 备注 |  | - 上述报价是本项目采购文件确定的采购范围内全部工作内容的价格表现。完成本项目采购范围内全部工作内容所需价款、企业应缴纳的税费及合理利润、合同包含的风险等所有采购文件提及或采购文件未提及的全部开支均已计入投标报价。 |

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物或服务名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（大写： 元整） |  |  |  |  |  | 小写： |  |

注：1. 总价应与“开标一览表”中投标总价相一致。

2. 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增加。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 政府采购活动现场确认声明书

泰宇建筑工程技术咨询有限公司：

本人        （授权代表姓名），经由                 （单位）        （法定代表人姓名）合法授权参加实验中学搬迁数工学校改造提升项目（二期）——7#艺体楼报告厅舞台设备采购项目  （编号：TYZX-GK-202507）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系+

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

年  月  日

注：待完成解密后填写本确认书再以扫描件的形式发到QQ邮箱<1210709647@qq.com>内，打印时请删除此项注明。