平安校园监控设备采购及核心设备更新建设项目

招 标 文 件

项目编号：采购计划-[2025]-01882号-001

采   购   人：长春金融高等专科学校

采购代理机构：泰宇建筑工程技术咨询有限公司

二〇二五年五月

目  录

第一章  招标公告.........................................1

第二章  投标人须知.......................................5

第三章  评标办法........................................17

第四章  合同条款(参考格式)..............................36

第五章  技术需求........................................52

第六章  投标文件构成及格式..............................53

第一章   招标公告

（资格后审）

项目概况

平安校园监控设备采购及核心设备更新建设项目的潜在投标人应在政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2025年4月16日13时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

采购计划编号：采购计划-[2025]-01882号

项目编号：采购计划-[2025]-01882号-001

项目名称：平安校园监控设备采购及核心设备更新建设项目

采购方式：公开招标。

预算金额：225万元，有超出采购预算的投标，采购人不予接受。

采购内容：具体内容详见招标文件。

合同履行期限：合同订立后45天。

交货地点：吉林省长春市二道区雾开河大街1666号。

交货方式：中标人负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目非专门面向中小企业采购,所属行业为：工业（制造业）；

（2）依据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策，详见招标文件；

①《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；

②《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号；

③《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

④《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

⑤《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)等国家最新政策。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人须是在中国境内注册具有独立承担民事责任能力的独立法人或其他组织形式，具备有效的营业执照，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（2）投标人须在投标文件中提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金情况的资格条件承诺函，并对资格条件承诺函有关内容的真实性、有效性、合法性负责；

（3）参加政府采购活动前三年（2022年1月1日-至今）内在经营活动中没有重大违法记录；

（4）投标人近三年（2022年1月1日-至今）内投标人、法定代表人未在“中国裁判文书网”（www.wenshu.court.gov.cn）有行贿犯罪记录；

（5）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；

（6）投标人不能列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（详见财库〔2016〕125号）；

（7）拒绝在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的参与投标；

（8）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。

三、获取招标文件

时间：2025年3月26日至2025年4月2日（北京时间，法定公休日、节假日除外）。

地点：政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）。

方式：网上免费获取。潜在供应商可自行在“政采云”平台（网址：http：//www.zcygov.cn）下载招标文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），其他途径获取的采购文件开标时一律按无效投标处理。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年4月16日13点30分（北京时间）

地点：长春市二道区洋浦大街6669号凯利中心AB栋101开标二室（吉林省同晟科技有限公司）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（1）逾期未提交或者非政采云平台原因未在规定时间内完成解密的投标文件，招标人将予以拒收。

（2）有效投标人不足法定人数时，招标人依法另行组织招标。

（3）本次招标公告同时在“政采云”平台（http:// www.zcygov.cn），同步推送到吉林省政府采购网、吉林省公共资源交易公共服务平台，并同时在中国政府采购网上发布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：长春金融高等专科学校

地址：吉林省长春市二道区雾开河大街1666号

联系方式：张剑东，0431-80580362

2.采购代理机构信息

名称：泰宇建筑工程技术咨询有限公司

地址：吉林省长春市商会大厦3号楼16楼1612室

联系方式：18843101979

3.项目联系方式

项目联系人：徐睿良

电话：18843101979

邮箱：2193327538@qq.com

4.监督机构：吉林省财政厅政府采购管理处

平安校园监控设备采购及核心设备更新建设项目

更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：采购计划-[2025]-01882号-001

原公告的采购项目名称：平安校园监控设备采购及核心设备更新建设项目

首次公告日期：2025年3月26日

二、更正信息

更正事项：☑采购公告 ☑采购文件 □采购结果

更正内容：本项目现对第二章“投标人须知”、“第三章评标办法”、第五章“技术需求”、第六章“投标文件构成及格式”做出更正，具体内容详见附件招标文件。

原定开标时间及地点为：2025年4月16日13点30分，长春市二道区洋浦大街6669号凯利中心AB栋101开标二室（吉林省同晟科技有限公司）。

现将开标时间及地点更改为：2025年6月12日13点30分，长春市二道区洋浦大街6669号凯利中心AB栋101开标二室（吉林省同晟科技有限公司）。

更正日期：2025年5月26日

三、其他补充事宜

更正公告发布媒介：本次更正公告在“政采云”平台（http:// www.zcygov.cn）发布，同步推送到吉林省政府采购网、吉林省公共资源交易公共服务平台、中国政府采购网。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：长春金融高等专科学校

地址：吉林省长春市二道区雾开河大街1666号

联系方式：张剑东，0431-80580362

2.采购代理机构信息

名称：泰宇建筑工程技术咨询有限公司

地址：吉林省长春市商会大厦3号楼16楼1612室

联系方式：18843101979

3.项目联系方式

项目联系人：徐睿良

电话：18843101979

邮箱：2193327538@qq.com

4.监督机构：吉林省财政厅政府采购管理处

第二章 投标人须知

一、投标须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：长春金融高等专科学校 地址：吉林省长春市二道区雾开河大街1666号 联系方式：张剑东，0431-80580362 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：泰宇建筑工程技术咨询有限公司 地址：吉林省长春市商会大厦3号楼16楼1612室 联系方式：徐睿良，18843101979 |
| 3 | 项目名称及编号 | 项目编号：采购计划-[2025]-01882号-001 项目名称：平安校园监控设备采购及核心设备更新建设项目 |
| 4 | 交货地点 | 吉林省长春市二道区雾开河大街1666号 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 出资比例 | 100% |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 采购内容 | 具体内容详见招标文件 |
| 9 | 预算金额 | 本项目预算金额：225万元，有超出采购预算的投标，采购人不予接受 |
| 10 | 合同履行期限 | 合同订立后45天 |
| 11 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： （1）本项目非专门面向中小企业采购； （2）依据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策，详见招标文件。 ①《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）； ②《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号； ③《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）； ④《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）； ⑤《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)等国家最新政策。 3.本项目的特定资格要求： （1）投标人须是在中国境内注册具有独立承担民事责任能力的独立法人或其他组织形式，具备有效的营业执照，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （2）投标人须在投标文件中提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金情况的资格条件承诺函，并对资格条件承诺函有关内容的真实性、有效性、合法性负责； （3）参加政府采购活动前三年（2022年1月1日-至今）内在经营活动中没有重大违法记录； （4）投标人近三年（2022年1月1日-至今）内投标人、法定代表人未在“中国裁判文书网”（www.wenshu.court.gov.cn）有行贿犯罪记录； （5）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标； （6）投标人不能列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（详见财库〔2016〕125号）； （7）拒绝在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的参与投标； （8）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。 |
| 12 | 是否接受联合体投标 | 不接受联合体投标。 |
| 13 | 投标预备会 | 不召开。 |
| 14 | 踏勘现场 | 不组织。 |
| 15 | 招标文件的澄清 | 供应商对本次招标文件的内容有疑问时，可要求澄清，但应在距投标截止日10日前，在“政采云”平台上提交并电话通知采购代理机构，同时将书面文本疑问送至我公司，投标人逾期所提问题，不予解答。招标文件澄清在“政采云”平台发布，请潜在供应商在参加与本项目活动期间关注网站信息，所有有意愿的供应商有义务在网上自行查询。 |
|  | 招标文件的修改 | 在投标截止时间15日前，采购代理机构可根据需要和（或）依据供应商要求澄清的问题而修改招标文件，并在“政采云”平台上发布，请潜在供应商在参加与本项目活动期间关注网站信息，所有有意愿的供应商有义务在网上自行查询。 |
| 16 | 分包 | 本项目不允许分包 |
| 17 | 投标截止时间 | 2025年6月12日13点30分（北京时间） |
| 18 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天（日历天） |
| 19 | 投标保证金 | 保证金形式：☑支票 ☑汇票 ☑保函正本 ☑电汇 ☑转账 保证金数额：20000元，投标截止时间前交至招标代理公司指定账户。 保证金收款人：泰宇建筑工程技术咨询有限公司吉林省分公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司长春北亚泰大街支行 账 号：22050131490000001331 1、电汇凭证必须注明项目编号。 2、各投标单位汇款后,应经常查询本企业开户银行投标保证金是否存在退汇的情况。 3、投标保证金到账以基本账户收到款项为准。 4、投标单位必须按上述规定递交投标保证金，否则将拒收其投标文件。 5、投标保证金有效期为：自投标截止之日起90日历天。 6、投标单位递交投标保证金当日把银行付款凭证发到邮箱：2193327538@qq.com *投标单位必须按上述规定递交投标保证金，否则按投标无效处理。 |
| 20 | 近年发生的诉讼及仲裁情况 | 近3年，指2022年1月1日起至今。 |
| 21 | 投标文件数量 | 无须递交纸质版投标文件，供应商在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）上制作投标文件一份（此投标文件须上传至“政采云”平台）。 |
| 22 | 递交投标文件地点和时间 | 截止时间：2025年6月12日13点30分（北京时间） 地点：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加采购活动经办人联系方式。 |
| 23 | 开标时间和地点 | 时间：2025年6月12日13点30分（北京时间） 地点：长春市二道区洋浦大街6669号凯利中心AB栋101开标二室（吉林省同晟科技有限公司） |
| 24 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：专家5人（其中抽取评标专家4人，采购人代表1人）。 评标专家确定方式：评标专家从政采云专家库中随机抽取。 |
| 25 | 评标办法 | 采用综合评分法。 |
| 26 | 付款方式 | 以双方实际签订合同为准。 |
| 27 | 质量保证期 | 2年 |
| 28 | 履约保证金 | 合同签订前，供方按合同金额5%提交履约保证金。 |
| 29 | 中标服务费 | 参照国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格[2015]299号文件规定的标准，由代理机构按8折标准向中标人收取中标服务费。 |
| 30 | 核心产品 | 核心产品(适用于非单一产品采购）为：第1项（400万智能型星光级半球网络摄像机）。 |
| 31 | 履约验收要求 | 采购人负责证明资料（包括：作为本项目主要功能配置及技术指标要求及评分细则评分依据的，中标供应商投标文件中需要提供的，由具有检测资质的第三方检测机构出具的所有检测报告、相关认证证书、业绩等证明文件）的核实。中标结果公布后 3 个工作日内，采购人组织对中标供应商开展核实工作。对中标供应商提交的证明资料原件进行核实，核实合格通过后，直接签订政府采购合同。如证明资料原件核实不通过，将提请政府采购监督管理部门按照相应法律法规处理，依法取消供应商成交资格，追究相应法律责任。采购人完成证明资料原件核实后， 退还中标供应商相关资料。 |
| 32 | 电子标说明： 上传的电子证件及资料均需按要求签字盖章上传，否则按未签章处理。 投标文件电子版方面技术支持：95763 供应商在政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）通过数字证书制作投标文件 1 份（此投标文件需上传至政府采购云平台，并在开标时持编制投标文件的供应商数字证书解密）。 备注： 1、投标文件解密：供应商自行远程进行解密。 2、投标文件电子版(U盘)按招标文件规定执行，用数字证书编制的电子版按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行投标操作。 3、供应商在电子化平台参与政府采购项目前，应在电子化平台完成信息注册（如已注册长春市政府采购电子商城则无需重复注册），注册链接：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry。政采云投标客户端及CA驱动下载地址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.52cebfa2.0.0.04df4040034511edaac705fda12edb43。 |  |

一、总  则

1、资金来源：财政资金

2、采购人、采购代理机构、投标人

2.1“采购人”是指：长春金融高等专科学校。

2.2“采购代理机构”是指：泰宇建筑工程技术咨询有限公司。

2.3“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- 3、合格投标人

3.1应符合招标公告中合格投标人的全部要求。

3.2必须在政采云平台报名并下载文件，其他途径获得招标文件的均无资格参加投标。

4、投标费用

投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 二、招标文件

5、招标文件

5.1招标文件的构成

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标办法

第四章  合同条款(参考格式)

第五章  技术需求

第六章  投标文件构成及格式

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，是投标人的风险。

6、招标文件的澄清和修改

6.1供应商对本次招标文件的内容有疑问时，可要求澄清，但应在距投标截止日10日前，在“政采云”平台上提交并电话通知采购代理机构，同时将书面文本疑问送至我公司，投标人逾期所提问题，不予解答。招标文件澄清在“政采云”平台发布，请潜在供应商在参加与本项目活动期间关注网站信息，所有有意愿的供应商有义务在网上自行查询。

6.2在投标截止时间15日前，采购代理机构可根据需要和（或）依据供应商要求澄清的问题而修改招标文件，并在“政采云”平台上发布，请潜在供应商在参加与本项目活动期间关注网站信息，所有有意愿的供应商有义务在网上自行查询。

6.3招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对供应商具有同样的约束力。

6.4本项目不召开答疑会。

## 三、投标文件

7、投标文件的编制

7.1投标语言：投标人的投标文件以及投标人与招标方就有关投标的所有来往函电均应使用中文。(注：投标人所投产品及设备的相关资料非中文文本无效)

7.2计量单位：中华人民共和国法定计量单位。

7.3投标文件应编排有序，并编制文件目录，准确标明文件内容所在位置。请投标人按以下顺序编排投标文件并加盖公章：

（1）投标文件目录及页码

（2）开标一览表

（3）投标函

（4）投标报价一览表

（5）技术要求偏离表

（6）商务条款偏离表

（7）售后服务承诺书

（8）法定代表人资格证明（身份证复印件）

（9）法定代表人授权书（被授权人身份证复印件）

（10）投标人资格证明文件

（11）项目配备人员

（12）企业业绩表

（13）项目实施方案

（14）其他材料

（15）招标文件要求提供的其他文件资料

- 8、投标文件构成

8.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

8.1.1按第六章“投标文件格式”编制一份“开标一览表”，并完整地填写“投标函”、“投标报价一览表”和“商务条款偏离表和技术需求偏离表”。

8.1.2证明投标人符合资格要求的文件：应具备第二章“投标人须知”第3条“合格投标人”要求的投标资格，提供相关的资格证明文件以及第六章“投标文件格式”要求提供的其他资质文件。

8.1.3证明服务合格性和符合招标文件规定的文件材料：

（1）“投标报价一览表”中对技术需求要求内容进行说明；

（2）逐条对招标文件要求的技术需求进行应答，指出所提供的内容是否对招标文件的要求做出了实质性响应，或说明与技术需求的正负偏差和例外，详细填写“技术需求偏离表、商务条款偏离表”。

8.1.4“投标人须知”第10条要求提交的投标保证金。

注：未按照以上规定编制投标文件的有可能导致被否决其投标。

9、投标报价

9.1报价原则：所有投标均以人民币元为计算单位。

9.2投标人所报的价格在合同执行过程中包含用工劳务费、管理费、税金，预算费用可依据实际发生情况为准。

10、投标保证金

10.1投标人投标时，必须按照本招标文件规定的方式、数额等内容提交投标保证金，并作为其投标的一部分。

10.2投标保证金的递交方式：详见投标须知前附表。

10.3未按规定时间和要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予拒绝。

10.4未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原汇入账户。

10.5中标人的投标保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内退回原汇入账户。（注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还，采购代理机构不承担相应责任；②投标人因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金期限内。）

10.6有下列情形之一时，投标人的投标保证金将被暂扣并报主管部门处理：

（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后无正当理由放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

（6）投标人提供虚假资料的；

（7）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为；

（8）投标人在开标过程中不遵守相关规定，扰乱会场秩序；

（9）投标人有中华人民共和国财政部令第87号，第37条所述的串标行为之一的；

（10）无理质疑干扰正常政府采购工作的，或不按规定程序时限履行相关手续。

11、投标有效期

11.1投标截止之日起90天（日历天），投标文件在这个规定期限内应保持有效。

11.2在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人除按照招标方要求修改投标文件的有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

12、投标文件的式样和签署（本项目为电子标，无须提供纸质版标书，以政采云平台以及采购文件要求为准）

12.1投标文件须打印或用不褪色墨水书写（副本可以为正本的复印件），由投标人的法定代表人或其被授权人签字并加盖公章。投标文件由单位负责人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人资格证明”；由被授权人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人资格证明”和“法定代表人授权书”。如投标文件需进行修改，则应由供应商的法定代表人或经其授权的代表在修改的每一页上签字,未经有效签署的投标文件将被作为非响应性投标而被拒绝。

12.2投标文件中如有修改错漏处，应在修改处加盖投标人公章。

- 13、投标文件的修改和撤回

13.1 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输及递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输及递交。投标截止时间前未完成传输及递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输及递交的投标文件，采购代理机构及“政采云”平台将拒收。

13.2 “政采云”平台收到投标文件，在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

13.3 在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在“政采云”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

14、投标（本项目为电子标，无须提供纸质版标书，以政采云平台以及采购文件要求为准）

13.4投标人在规定时间内因自身原因解密不成功的视为放弃本次投标。

14.1上传的电子证件及资料均需按要求签字盖章上传，否则按未签章处理。

14.2投标文件电子版方面技术支持：95763

14.3供应商在政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）通过数字证书制作投标文件 1 份（此投标文件需上传至政府采购云平台，并在开标时持编制投标文件的供应商数字证书解密）。

## 四、开标与评标

15、开标

15.1采购代理机构将在招标公告规定的时间和地点组织公开开标，邀请投标人参加。

15.2 开标会由采购人或采购代理机构组织并主持。以“政采云平台”开标顺序为准。

15.3 投标人不足3家的，不得开标。

15.4 开标时未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

15.5按照规定，提交了可接受的“撤回”通知的投标将不予开封。撤回的投标书将原封退回投标人。

15.6开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

15.7 开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

15.8 开标时有下列情形之一的，采购人有权宣布本项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家；

（2）所有投标人的报价均超过采购项目预算，采购人不能支付的。

- 16、评标过程的保密性

16.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，除按招标文件规定予以公开的评标结果外，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

17、评标

17.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有本办法第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

评标委员会由评审专家和采购人代表组成。评标委员会的专家成员从政采云专家库中随机抽取产生，采购人代表由采购人委派。评标委员会根据有关法律法规和招标文件规定的方法和标准独立评标，负责完成评标的全过程直至评定预中标人。

评标委员会负责具体评标事物，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18、政府采购进口产品的规定

按照财政部《政府采购进口产品管理办法》第一章第四条关于“政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品（指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）的，实行审核管理”的规定，招标采购文件中凡未明确标明采购进口产品的，均为采购本国产品，投标人必须投标本国产品，投标进口产品的为无效投标。

在中国境内生产或组装的外国品牌产品须标明该产品在中国国内制造厂商名称。否则，按进口产品对待。

19、政府强制采购节能产品的规定

19.1 按照财政部、发展改革委最新发布执行的《节能产品政府采购清单》的规定，《货物需求及技术规格要求》中凡包含强制采购产品的，投标人必须提供列入《节能产品政府采购清单》的产品，否则投标无效。

19.2《货物需求及技术规格要求》中包含计算机设备的，投标人必须投标预装正版操作系统软件的计算机产品，否则无效。

## 五、中标与合同

20、中标

20.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

20.2 采购代理机构应当自评标委员会中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

20.3在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，将告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分与排序。

- 21、授标时更改货物数量的权利

- 21.1采购人在授予合同时有权在一定幅度内对《货物需求及技术规格》中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得改变单价和其他条款和条件。

- 21.2按照《中华人民共和国政府采购法》的规定，在合同履行中，采购人需要追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

22、签订合同

- 22.1 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 22.2采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 22.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

- 23、保密和披露

- 23.1 投标人自购买招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

- 23.2 采购人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

- 23.3 在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及在其他符合法律规定的情形下，采购人无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、投标文件、合同文本、合同签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，并且对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

- 24、质疑和投诉

- 24.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向招标方提出质疑。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 24.2质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 24.3投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人在法定质疑期内二次或多次针对同一采购程序环节提出质疑的，采购人或采购代理机构均不予受理。

- 25、招标代理服务费

- 参照国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格[2015]299号文件规定的标准，由代理机构按8折标准向中标人收取中标服务费。

- 第三章 评标办法

评标应当遵循下列工作程序：

1.1投标文件初审：分为资格性检查和符合性检查。

1.1.1公开招标采购项目开标结束后，由采购人依法对投标人的资格进行审查，并详细填写下表。合格投标人不足3家的，不进行评标。

资格性审查表

| 序号 | 类型 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 投标人须是在中国境内注册具有独立承担民事责任能力的独立法人或其他组织形式，具备有效的营业执照，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 投标文件中附营业执照加盖公章复印件 |
| 2 | 财务报告 | 投标人须在投标文件中提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金情况的资格条件承诺函，并对资格条件承诺函有关内容的真实性、有效性、合法性负责。 | 投标文件中按文件要求格式附资格条件承诺函 |
| 3 | 基本资质 | 参加政府采购活动前三年（2022年1月1日-至今）内在经营活动中没有重大违法记录。 | 提供加盖公章及法定代表人或授权委托人签字的书面声明 |
| 4 | 基本资质 | 投标人近三年（2022年1月1日-至今）内投标人、法定代表人未在“中国裁判文书网”（www.wenshu.court.gov.cn）有行贿犯罪记录。 | 提供加盖公章及法定代表人或授权委托人签字的书面声明或相关网站查询截图 |
| 5 | 基本资质 | 拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。 | 提供加盖公章及法定代表人或授权委托人签字的书面承诺书 |
| 6 | 基本资质 | 投标人不能列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（详见财库〔2016〕125号）。 | 提供加盖公章及法定代表人或授权委托人签字的书面声明或相关网站查询截图 |
| 7 | 基本资质 | 拒绝在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的参与投标。 | 提供加盖公章及法定代表人或授权委托人签字的书面声明或相关网站查询截图 |
| 8 | 基本资质 | 与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。 | 提供加盖公章及法定代表人或授权委托人签字的书面承诺书 |
| 9 | 其他 | 签署、盖章 | 按照招标文件规定要求签署、盖章 |
| 10 | 其他 | 串通投标行为 | 投标人不存在串通投标行为 |

注：不满足任何一项审查内容要求，资格审查即为不合格，不再进入符合性审查。

1.1.2 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

符合性审查表

| 序号 | 类型 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 投标报价 | 未超出采购预算 |
| 2 | 商务 | 投标文件有效性、完整性 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 商务 | 逐条对招标文件要求的商务条款进行应答，详细填写“商务条款偏离表” | 商务条款不允许负偏离 |
| 4 | 技术 | 逐条对招标文件要求的技术需求进行应答，详细填写“技术需求偏离表” | 技术需求不允许负偏离 |
| 5 | 报价 | 投标价格 | 提交的投标价格为非可调整的价格 |
| 6 | 商务 | 投标保证金 | 按招标文件规定的金额和形式提供 |
| 7 | 商务 | 合同履行期限 | 符合招标文件中合同履行期限的要求 |
| 8 | 商务 | 响应内容 | 对招标文件的实质性要求作出响应 |

注：不满足任何一项审查内容要求，符合性审查即为不合格。结论不合格的不进入综合评审阶段。

投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（一）应交未交投标保证金的；

（二）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定资格要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

审查投标人是否存在串通投标行为：评标委员会发现有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

注：经评标委员会评审合格投标商的家数不足三家，该项目废标，采购人有权委托采购代理机构重新组织招标。

1.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.2.1评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的细微偏离，但这些修正应不会对实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位（相互排序）产生不公正的影响。

1.2.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

1.2.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

1.3评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

1.3.1 本项目采用综合评分法评标，评标委员会将按下述标准评定中标人：按评审后投标人得分由高到低的顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列（中标候选人并列的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。）。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（相同品牌产品特指核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件第五章中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

1.3.3综合评分法评分方法（计算结果精确到小数点后两位）：

| 序号 | 评分项目 | 基准分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格因素分 (30分) | 30分 | 投标报价得分：以按照招标文件规定修正后的所有合格投标人的评标价的最低价作为评分基准价。投标人的价格分按下式计算：价格分=（评分基准价/评标价）×30 。 |
| 2 | 商务因素分 (3分) | 3分 | 投标人近三年（2022年-至今）有监控相关的业绩，每提供1个得1分，最高得3分。 评分依据：提供项目合同或中标通知书复印件加盖投标人公章。 |
| 3 | 技术因素分(67分) | 5分 | 第1项 400万智能型星光级半球网络摄像机 1.视频内容保护功能：启用该功能时可对视屏图像码流进行随机混淆处理，提取设备网络通信数据包获得的视频码流无法正常播放，从设备存储介质拷贝和下载的文件需解码密钥才可播放。 2.网关ARP绑定功能：设备可通过浏览器添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问设备时，若使用正确的网关MAC地址即设备绑定的MAC地址则可以正常访问设备；当使用错误的网关MAC地址即不是设备绑定的MAC地址则不能访问设备。 3.友好密码功能：启用友好密码功能策略时，与设备处于同一网段的地址可以使用设备出厂密码登录和访问设备；跨网段的地址只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问设备；关闭友好密码功能策略时，与设备处于同一网段的地址和跨网段的地址都只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问设备。 4.外壳防护能力：应符合GB/T4208-2017中IP68的要求。 5.人脸抓拍功能：应具有人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可设置抓拍人脸小图。 评分依据：提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。每满足一项得1分，不提供或提供内容不满足要求不得分，满分5分。 |
|  |  | 3分 | 第2项 400万智能型星光级筒型网络摄像机 1.拾音距离范围：设备可对距离设备15m处的声音进行采集，并可通过客户端软件进行播放。 2.通过平台播放、回放下载设备的视频需要解码密钥，解码密钥应能周期性变化。 3.网关ARP绑定功能：设备可通过浏览器添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问设备时，若使用正确的网关MAC地址即设备绑定的MAC地址则可以正常访问设备；当使用错误的网关MAC地址即不是设备绑定的MAC地址则不能访问设备。 评分依据：提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。每满足一项得1分，不提供或提供内容不满足要求不得分，满分3分。 |
|  |  | 4分 | 第3项 400万智能型星光级筒型网络摄像机 1.SD卡功能：支持SD卡录像文件保护功能，可以在一张内存卡中实现图片和视频分区域存储，SD卡中录像文件仅能通过专属客户端播放，并支持SD卡热插拔，最大支持512GB SD卡。 2.视频内容保护功能：启用该功能时可对视屏图像码流进行随机混淆处理，提取设备网络通信数据包获得的视频码流无法正常播放，从设备存储介质拷贝和下载的文件需解码密钥才可播放。 3.非机动车、机动车及行人抓拍功能：可对监控区域内出现的单辆自行车、电瓶车、三轮车、机动车及行人进行抓拍。 4.网关ARP绑定功能：设备可通过浏览器添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问设备时，若使用正确的网关MAC地址即设备绑定的MAC地址则可以正常访问设备；当使用错误的网关MAC地址即不是设备绑定的MAC地址则不能访问设备。 评分依据：提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。每满足一项得1分，不提供或提供内容不满足要求不得分，满分4分。 |
|  |  | 6分 | 第4项 400万星光级红外球型网络摄像机 1.在低于一定照度的场景下，摄像机自动开启AIISP图像优化功能，开启后图像效果明显提升。 2.在设备启动过程中若发现当前启动阶段代码有非法篡改，立即停止系统，不再启动。 3.在WEB客户端下，摄像机具有开启／关闭除热浪设置选项；当开启除热浪功能，当画面中出现热浪情况时，画面仍保持相对清晰。 4.在WEB界面具有防抖设置选项；开启该功能后，当设备发生抖动时，监控画面相较未开启该功能时，能保持相对稳定。 5.摄像机应具有对升级程序的数字签名验证功能，只有使用具有正确签名的固件程序进行升级。 6. 具有自动、关闭、开启光学透雾设置选项，透雾等级1～9可调。 评分依据：提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。每满足一项得1分，不提供或提供内容不满足要求不得分，满分6分。 |
|  |  | 5分 | 第6项 400万超星光级宽动态全彩变焦抓拍筒型网络摄像机 1.镜头和补光采用上下布局和分舱体设计，镜头舱体凸出补光平面，补光灯置于摄像机镜头下方，以减少蚊虫对画面干扰。 2.摄像机可对符合国标GB／T28181-2016中编码规范要求的视频码流启用视频内容保护功能。 3.支持对全屏区域或指定区域出现的机动车、非机动车及人员同时进行检测和跟踪，可最多检测出120个目标同时出现在视频图像中，当检测到目标后可抓拍小图，同时支持抓拍全景大图上传智能服务器。 4.支持同时检测监控场景内出现的不少于120张人脸图片，并可以进行抓拍及人脸跟踪。 5.摄像机内置加热器，在低温环境下可自动进行预加热，以去除前玻璃罩冰雪，内部湿气和雾气。 评分依据：提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。每满足一项得1分，不提供或提供内容不满足要求不得分，满分5分。 |
|  |  | 5分 | 第9项 400万智能型星光级电梯监控摄像机 1.存储方式：设备具有MicroSD卡插槽，支持 MicroSDHC/Micro SDXC，最大支持容量512GB内存卡。 2.友好密码功能：启用友好密码功能策略时，与设备处于同一网段的地址可以使用设备出厂密码登录和访问设备；跨网段的地址只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问设备；关闭友好密码功能策略时，与设备处于同一网段的地址和跨网段的地址都只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问设备。 3.视频内容保护功能：启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，提取设备网络通信数据包获得的视频码流无法正常播放，从设备存储介质拷贝和下载的文件需解码密钥才可播放；通过平台播放、回放下载设备的视频需要解码密钥；解码密钥应能周期性变化。 4.认证模式设置功能：可通过浏览器或客户端软件设置身份认证模式，设置选项包括无、Basic和Digest三种。 5.外壳防护能力：应符合GB/T4208-2017中IP68的要求。 评分依据：提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。每满足一项得1分，不提供或提供内容不满足要求不得分，满分5分。 |
|  |  | 9分 | 第13项 48盘位网络存储设备 1.支持通过数码管、指示灯、蜂鸣器告警、邮件告警、SNMPTrap、短信等告警方式对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、电池故障及RAID故障、磁盘故障、降级RAID无热备盘等进行告警。 2.自动识别磁盘的剩余空间容量；可根据用户的数据存储需求，划分多个容量不同的逻辑卷，并支持在线空间扩展，克隆、快照，存储业务正常；可划分1024个逻辑资源卷，单个逻辑资源卷容量为64TB，并可扩容。 3.可配置支持2000台设备接入；可配置支持4000路通道接入；可配置支持4000路云端设备通道接入。 4.支持主机管理24台从机；支持通过国标协议接入上级平台无需平台管理服务器参与，单台主机可管理视频和图片业务。 5.支持录像打标签（最多支持16384个标签），通过标签快速定位播放录像。 6.支持录像极速（40倍速）、高速（8倍速）下载和普通下载；支持按文件、按时间、按标签下载录像，及查看下载管理；支持同一段录像根据指定规则（固定时间点、时间段）进行分段，可显示分段点的图像，并在同一画面的多窗口中并行回放／下载，对同一前端不同时刻的多段录像合并下载。 7.支持对IPC码流进行加扰，可批量开启／关闭IPC码流加扰，开启码流加扰（视频网络数据加密）后，第三方平台接入该IPC无法进行正常解码，只能使用专用播放器解码。 8.对于记录在存储介质上的视（音）频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存（或复制）。复制后的视（音）频信号，应能在通用设备上回放，并不易被篡改。 9.支持自定义数据缓存加速管理，根据客户不同的需求，调整R／Wcache参数，包括读写缓存的大小、刷新策略；支持磁盘缓存开启和关闭。 评分依据：提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。每满足一项得1分，不提供或提供内容不满足要求不得分，满分9分。 |
|  |  | 4分 | 第16项 电源时序器 1.接口具有9个AC220V输出接口、1个RJ45接口、1个RS485接口、2个USB接口、1路数字信号输入、1路数字信号输出、1个空气开关、1个旋钮和5个按键。 2.支持TCP/IP网络和串口控制，可通过软件开启/关闭任意电源输出接口，输出接口支持定时开启/关闭功能。 3.通过软件或按键同时开启或关闭全部输出接口时，输出接口逐一开启或关闭，间隔时间为1s。 4.抗电强度试验：安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受GB16796-2009中表1规定的45Hz～65Hz交流电压的抗电强度试验，历时1min应无击穿和飞弧现象。 评分依据：提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。每满足一项得1分，不提供或提供内容不满足要求不得分，满分4分。 |
|  |  | 6分 | 第17项 智能监控系统报警音箱 1.具有10Mbps/100Mbps自适应以太网接口，内置交换机功能，支持设备手拉手或星型连接。 2.支持TCP/UDP/ARP/HTTP等多种网络传输协议，支持跨交换机.路由器.互联网连接功能。 3.具有本地线路输入.本地话筒输入.网络音频三级优先级设置功能。 4.具有消防短路联动触发输入接口≧1路。 5.内置RS485展总线≧1路，总线可扩展各类扩展设备。 6.带LED显示屏，未播放音频时显示当前时钟，播放音频时显示实时播放时长。 评分依据：提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。每满足一项得1分，不提供或提供内容不满足要求不得分，满分6分。 |
|  |  | 3分 | 第19项 视频管理服务器 1.考虑到存储空间的最大利用，系统需支持前端设备和存储设备之间进行直接存储，支持前端设备同时与上下级域的存储设备进行直接存储，且不生成文件（即不使用文件系统）。 2.为保障系统的稳定性，具备可扩展N+1服务器备份的能力，当主机中一台服务器宕机后，备机会补上，切换时间＜30秒，最大可达支持8+1备份。 3.在任何设备上播放经过内容保护的实时视频数据，需要同时使用含有视频密钥的安全U盾和专用播放器，如果没有使用对应的安全U盾则播放时视频为马赛克效果。 评分依据：提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。每满足一项得1分，不提供或提供内容不满足要求不得分，满分3分。 |
|  |  | 2分 | 第20项 媒体交换服务器 1.单台媒体服务器支持1024路或1Gbps输入，单台媒体服务器支持2048路或2Gbps输出。 2.单/组播抗丢包功能：UDP网络下单播和组播支持抗5%的丢包。 评分依据：提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。每满足一项得1分，不提供或提供内容不满足要求不得分，满分2分。 |
|  |  | 2分 | 第24项 手持巡更棒 1.产品具备防爆检验证明，确保产品使用的安全性，提供防爆证明复印件加盖投标人公章证明得1分，不提供或提供内容不符合要求不得分。 2.设备具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告，对产品外观及机械结构检测、外壳承受强度检测、稳定性检测均合格。提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章证明得1分，不提供或提供内容不符合要求不得分。 |
|  |  | 4分 | 第25项 巡更运行终端 1.设备厂商具备内存加固技术，可增强主板与内存的接触，防止内存松动和接触不良，提升产品稳定性；需提供加固技术技术证明文件。提供第三方检测机构出具的针对振动、冲击、跌落的测试报告复印件加盖投标人公章得1分，不提供或提供内容不符合要求不得分。 2.设备支持扩展电源BBU备份功能，在市电掉电、非法断电后不会立即关机，保持3分钟后自动执行正常关机，以保障数据安全；提供第三方检测机构出具的针对异常断电保护的测试报告复印件加盖投标人公章证明得1分，不提供或提供内容不符合要求不得分。 3.所投设备具备在分布式集群中搭建任务调度系统软件，实现针对每个任务的提交、删除、等管理操作，提供相关软件著作权证书复印件加盖投标人公章得1分，不提供或提供内容不符合要求不得分。 4.所投设备具备在集群环境下的服务器智能测试系统，能随时查看到机器各个部件的健康状态，提供相关软件著作权证书复印件加盖投标人公章得1分，不提供或提供内容不符合要求不得分。 |
|  |  | 3分 | 供货安装调试方案 供货安装调试方案包含但不限于： 1.供货时间安排； 2.安装调试计划； 3.组织验收方案。 对以上三项内容进行阐述，每提供一小项内容适用于项目且无缺失的得1分，内容有缺失的得0.5分；不提供不得分，满分3分。（缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处） |
|  |  | 3分 | 售后服务方案 售后服务方案包含但不限于： 1.售后响应时间； 2.故障解决时间及措施； 3.应急处理措施。 对以上三项内容进行阐述，每提供一小项内容适用于项目且无缺失的得1分，内容有缺失的得0.5分；不提供不得分，满分3分。（缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处） |
|  |  | 3分 | 产品质量控制方案 产品质量控制方案包含但不限于： 1.产品采购、检验、包装、运输等过程质量控制制度； 2.产品采购、检验、包装、运输等过程措施方案； 对以上两项内容进行阐述，每提供一小项内容适用于项目且无缺失的得1.5分，内容有缺失的得0.5分；不提供不得分，满分3分。（缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处） |

本项目非专门面向中小企业采购。依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》文件规定，在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单视同小型、微型企业。

中小企业认定标准：国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知。

投标报价评审表：

| 序号 | 投标人 | 投标报价 | 纠正计算错误 |  | 是否低于成本 | 参与评标价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 增加（十） | 减少（一） |  |  |

1.3.2.2评标委员会在评审时，价格分加分：

备注：评标委员会在评审时，将按下列规定计算价格扣除（并按扣除后价格作为参与评审价格）：

（1）对于列入财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局发布的《节能产品、环境标志产品政府采购品目清单》但不属于国家强制采购的产品，另外给予投标报价得分3%的加分。

（2）对于列入财政部、国家发改委、信息产业部发布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的产品，另外给予投标报价得分3%的加分。采购项目或者分包中既包含清单中产品也包含非清单中产品的，只对列入清单的产品按其在总报价中所占的比例给予价格分加分。

（3）投标产品同时列入上述多个清单的，将上述规定的价格分加分比例叠加后计算价格分加分。

（4）根据财库【2020】46号文件规定，对小型企业、微企业的产品给予10%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加排序。

（5）价格扣除的依据：第（1）至（3）条提供投标货物相关认证证书复印件加盖投标人公章。第（4）条提供中小企业声明函（货物）。

价格分加分或价格扣除的依据：投标货物相关认证证书复印件加盖投标人公章。

1.4编写评标报告，推荐中标候选供应商名单：3名，采购人委托评标委员会直接确定推荐顺序第一的中标候选人为中标人。

附件：关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

财库〔2020〕46号

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：政府采购促进中小企业发展管理办法

财 政  部

工业和信息化部

2020年12月18日

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自2021年1月1日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181号）同时废止。

财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知
财库〔2022〕19号

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：
为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：
一、严格落实支持中小企业政府采购政策。各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。
二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。
三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。发展改革委会同相关工程招投标行政监督部门完善工程招投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于2022年6月30日前将落实情况汇总报财政部。
四、认真做好组织实施。各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。
本通知自2022年7月1日起执行。
财政部                                                       2022年5月30日

国家统计局关于印发《统计上

大中小微型企业划分办法（2017）》的通知

各省、自治区、直辖市统计局，新疆生产建设兵团统计局，国务院各有关部门，国家统计局各调查总队：

《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）已正式实施，现对2011年制定的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。本次修订保持原有的分类原则、方法、结构框架和适用范围，仅将所涉及的行业按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）和《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）的对应关系，进行相应调整，形成《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。现将《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》印发给你们，请在统计工作中认真贯彻执行。

附件：《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

国家统计局

2017年12月28日

统计上大中小微型企业划分办法（2017）

一、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为基础，结合统计工作的实际情况，制定本办法。

二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。

三、本办法适用范围包括：农、林、牧、渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业等15个行业门类以及社会工作行业大类。

四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。

五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次，定报统计原则上不进行调整。

六、本办法自印发之日起执行，国家统计局2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》（国统字〔2011〕75号）同时废止。

附表：统计上大中小微型企业划分标准

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

附件

《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

一、修订背景

目前执行的《统计上大中小微型企业划分办法》是2011年国家统计局根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），同时依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011），制定并颁布的。

2017年6月30日，《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）正式颁布。8月29日，国家统计局印发《关于执行新国民经济行业分类国家标准的通知》（国统字〔2017〕142号），规定从2017年统计年报和2018年定期统计报表起统一使用新分类标准。为此，我们对2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。

二、修订主要内容

本次修订是在2011年《统计上大中小微型企业划分办法》基础上进行的，修订延续原有的分类原则、方法和结构框架，在保持适用范围不变的情况下,依据标准由《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）修改为《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），并根据新旧国民经济行业的对应关系，进行了行业所包含类别的对应调整。

将交通运输业中包括的“装卸搬运和运输代理业”修改为“多式联运和运输代理业、装卸搬运”。

仓储业所包括的行业中类，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）调整为“通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业”。

第四章 合同条款（参考格式）

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

注：最终合同内容以双方实际签订合同为准。

第五章 技术需求

采购项目预算或最高限价：225万元（采购人不接受超过采购项目预算的投标）

| 序号 | 货物名称 | 主要功能配置及技术指标要求 | 数量 | 数量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万智能型星光级半球网络摄像机 | 1.像素:400万，分辨率:2688*1520。 2.最低照度：彩色：0.0005lux，黑色：0.0001 lux。 3.照度适应范围：≥135dB。 4.走廊模式：开启走廊模式后，监控画面可90°旋转并自动调整宽高比。 5.水平中心分辨力：≥1400TVL。 6.宽动态自动切换功能：在浏览器下，摄像机具有宽动态自动切换设置选项。在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换。 7.夜视距离：设备红外补光灯可定时或自动开启，开启后可识别距离摄像机100m处人体（1.7m×0.5m）轮廓。 8.拾音距离范围：设备可对距离设备15m处的声音进行采集，并可通过客户端软件进行播放。 9.存储方式：设备具有MicroSD卡插槽，支持MicroSDHC /MicroSDXC，最大支持容量512GB内存卡。 10.认证模式设置功能：可通过浏览器或客户端软件设置身份认证模式，设置选项包括无、Basic和Digest三种。 11.非机动车、机动车及行人抓拍功能：可对监控区域内出现的单辆自行车、电瓶车、三轮车、机动车及行人进行抓拍。 12.人脸优选设置：可通过浏览器开启或关闭人脸优选功能，开启后具有效果优先或速度优先设置选项。 13.网线传输距离：设备和客户端之间使用300m超5类非屏蔽网线连接POE供电时，可正常显示监视画面。 14.电源适应性：未使用适配器的情况下，电源电压在DC12V±35%范围内变化时，设备应能正常工作。 15.要求摄像机全部接入到现有监控系统平台中被统一管理。 | 392 | 台 |
| 2 | 400万智能型星光级筒型网络摄像机 | 1.像素:400万，分辨率:2688*1520。 2.水平中心分辨力：≥1400TVL。 3.走廊模式：开启走廊模式后，监控画面可90°旋转并自动调整宽高比。 4.照度适应范围：≥135dB。 5.最低照度：彩色：0.0005lux，黑色：0.0001 lux。 6.宽动态自动切换功能：在浏览器下，摄像机具有宽动态自动切换设置选项。在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换。 7.夜视距离：设备红外补光灯可定时或自动开启，开启后可识别距离摄像机150m处人体（1.7m×0.5m）轮廓。 8.认证模式设置功能：可通过浏览器或客户端软件设置身份认证模式，设置选项包括无、Basic和Digest三种。 9.存储方式：设备具有MicroSD卡插槽，支持 MicroSDHC /MicroSDXC，最大支持容量512GB内存卡。 10.非机动车、机动车及行人抓拍功能：可对监控区域内出现的单辆自行车、电瓶车、三轮车、机动车及行人进行抓拍。 11.人脸优选设置：可通过浏览器开启或关闭人脸优选功能，开启后具有效果优先或速度优先设置选项。 12.人脸抓拍功能：应具有人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可设置抓拍人脸小图。 13.网线传输距离：设备和客户端之间使用300m超5类非屏蔽网线连接POE供电时，可正常显示监视画面。 14.电源适应性：未使用适配器的情况下，电源电压在DC12V±35%范围内变化时，设备应能正常工作。 15.外壳防护能力：应符合GB/T4208-2017中IP68的要求。 16.要求摄像机全部接入到现有监控系统平台中被统一管理。 | 24 | 台 |
| 3 | 400万智能型星光级筒型网络摄像机 | 1. 传感器靶面:1/1.8""，分辩率:2688*1520，像素:400万。 2.补光模式:暖光补光，补光距离:30m，宽动态:光学宽动态120dB。 3.人数统计:人流量统计，人员密度检测。 4.兼容接入:ONVIF;API;GB/T 28181，IMOS，GA/T1400。 5.音频输入:1路音频输入，音频输出:1路音频输出。 6.告警输入:1入，告警输出:1出。 7.水平中心分辨力：≥1400TVL。 8.走廊模式：开启走廊模式后，监控画面可90°旋转并自动调整宽高比。 9.最低照度：彩色：0.0005lux，照度适应范围：≥135dB。 10.夜视距离：设备白光补光灯可定时或自动开启，开启后可识别距离摄像机100m处人体（1.7m×0.5m）轮廓。 11.宽动态自动切换功能：在浏览器下，摄像机具有宽动态自动切换设置选项。在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换。 12.语音功能：具有双向语音对讲和单向语音广播功能。 13.拾音距离范围：设备可对距离设备15m处的声音进行采集，并可通过客户端软件进行播放。 14.认证模式设置功能：可通过浏览器或客户端软件设置身份认证模式，设置选项包括无、Basic和Digest三种。 15.友好密码功能：启用友好密码功能策略时，与设备处于同一网段的地址可以使用设备出厂密码登录和访问设备；跨网段的地址只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问设备；关闭友好密码功能策略时，与设备处于同一网段的地址和跨网段的地址都只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问设备。 16.存储方式：设备具有MicroSD卡插槽，支持 MicroSDHC/MicroSDXC，最大支持容量512GB内存卡。 17.人脸抓拍功能：应具有人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可设置抓拍人脸小图。 18.人脸优选设置：可通过浏览器开启或关闭人脸优选功能，开启后具有效果优先或速度优先设置选项。 19.网关ARP绑定功能：设备可通过浏览器添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问设备时，若使用正确的网关MAC地址即设备绑定的MAC地址则可以正常访问设备；当使用错误的网关MAC地址即不是设备绑定的MAC地址则不能访问设备。 20.电源适应性：未使用适配器的情况下，电源电压在DC12V±35%范围内变化时，设备应能正常工作。 21.网线传输距离：设备和客户端之间使用300m超5类非屏蔽网线连接POE供电时，可正常显示监视画面 22.外壳防护能力：应符合GB/T4208-2017中IP68的要求。 23.要求摄像机全部接入到现有监控系统平台中被统一管理。 | 42 | 台 |
| 4 | 400万星光级红外球型网络摄像机 | - 传感器靶面:1/2.7"，焦距:4.5~148.5mm，补光距离:150米红外补光，信噪比:>56dB，宽动态:光学宽动态120dB，最高帧率:30帧，隐私遮盖区域数目:单场景8个，多场景24个。 2.视频编码格式:超级265¦H.265¦H.264¦MJPEG。 3.最大实况流路数:35路，区域增强(ROI):8个区域。 4.抓图:定时抓图¦周期抓图¦巡航预置位抓图 ¦手动抓图。 5.OSD字库:矢量字库，OSD数量:10行，每行OSD最多60个字符。 6.音频采样率:G.711A/G.711U：8KHz¦G.711A/G.711U：16KHz，电子罗盘:支持。 7.人脸检测:最多可同时检测40个人脸目标。 8.支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式，支持人脸角度过滤。 9.支持人脸、人体抓拍及关联，支持人脸属性提取。 10.人脸属性：性别、年龄段、戴眼镜、戴口罩、帽子款式、帽子颜色。 11.周界布防:支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域。 12.支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防。 13.人数统计:人流量统计：支持总人数、进入人数、离开人数统计，支持滞留人数三级报警，支持人数统计清零。 14.人员密度检测：支持人员密度三级报警。 15.自动跟踪:支持对画面中的机动车、非机动车、行人目标进行分类跟踪，达到预设跟踪时间后自动返回初始位置。 16.要求摄像机全部接入到现有监控系统平台中被统一管理。 | 11 | 台 |
| 5 | 球机壁装支架 | 使用环境:室内、室外，材质:铝合金。 | 11 | 个 |
| 6 | 400万超星光级宽动态全彩变焦抓拍筒型网络摄像机 | - 像素:400万，传感器靶面:1/1.8"。 2.具有畸变矫正功能，可对产生畸变的图像进行调节，减少视频图像几何失真，畸变矫正等级1～9可调。 3.摄像机上盖为弧形设计，以减少雨水堆积。 4.摄像机内置加热器，在低温环境下可自动进行预加热，以去除前玻璃罩冰雪，内部湿气和雾气。 5.摄像机可通过预置位进行变倍调节，变换预置位时可提前调整焦距范围，保证摄像机在变倍过程中均能快速聚焦清楚，聚焦时间小于1s。 6.内置双麦克风，具有自适应降噪能力，支持20米远程拾音。 7.支持内置语音播放，不同智能行为分析可设置联动不同的声音，当摄像机触发告警时，可联动声音告警并通过灯光闪烁告警，可对声音报警次数、报警语音、灯光闪烁频率、时间、周期进行设置，同时摄像机支持自主导入多条告警语音。 8.支持双向语音对讲和单向语音广播功能。 9.分辨力试验不小于 1500TVL。 10.最大亮度（灰度）鉴别等级应≥13级。 11.亮度信号信噪比试验≥63dB。 12.最低照度试验彩色：≤0.00051x，黑白：≤0.00011x。 13.可通过浏览器或客户端软件设置身份认证模式，选项包括无、Basic和Digest三种。 14.支持MD5、SHA256加密算法。 15.具有8行字符显示，字体可设置为32×32像素、48×48像素、64×64像素、72×72像素、96×96、128×128像素等模式；字体颜色、描边、背景、空心等样式可设置。 16.在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持18×22个区域移动侦测。 17.当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围（1／16～30）帧／秒。 18.在同一个客户端上，可最多同时开启35个视频窗口进行画面浏览。 19.摄像机具有对监控画面中静止目标不进行检测的过滤功能，避免静态目标对检测进行干扰。 20.在浏览器下，支持夏令时设置选项。 21.在浏览器下，具有电子快门设置选项。支持自动／手动切换。 22.摄像机软件升级过程中断电，重新加电后可恢复到升级前的软件版本，保障设备正常运行。 23.在浏览器下，具有≥8感兴趣区域（ROI）设置选项。 24.支持背光补偿功能。 25.摄像机和客户端之间用300m网线连接，在客户端连续发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数应小于1个。 26.要求摄像机全部接入到现有监控系统平台中被统一管理。 | 4 | 台 |
| 7 | 6寸筒机壁装支架 | 材质:铝合金，使用范围:筒机壁装，调节范围:水平：360°，垂直：90°。 | 68 | 个 |
| 8 | 多功能安防电源适配器 | 输入:AC220V，50/60Hz，输出:12V/2.0A，工作环境:-20℃~60℃，≤90%RH无冷凝，4KV防雷。 | 2 | 个 |
| 9 | 400万智能型星光级电梯监控摄像机 | 1.像素:400万，光圈:F1.6，变焦方式:定焦，焦距:2.8mm，补光模式:红外补光，补光距离:10m。 2.降噪:2D降噪;3D降噪。 3.场景设置:通用，室内，客观，宽动态，星光，人脸，自定义，周界。 4.视频编码格式:超级265;H.265;H.264;MJPEG，视频流:三码流，最大实况流路数:35路。 5..测光模式:中央权重、区域测光、点测光、人脸测光。 6.音频编码格式:G.711A、G.711U、AAC。 7.内置Mic:1个。 8.运动检测:支持，人脸检测:支持，人数统计:人流量统计，人员密度检测。 9.SD卡接口:Micro SD插槽*1,最大支持512GB。 10.防水防尘:IP67。 11.防暴:IK10。 12.要求摄像机全部接入到现有监控系统平台中被统一管理。 | 12 | 台 |
| 10 | 电梯专用网桥 | 单频2.4G无线网桥套装，内置定向天线，最大传输距离≥500米，最大桥接速率≥300Mbps。包装包含发射端和接收端两个设备，出厂默认配对，无需配置即可使用。支持Web易网络APP两种灵活管理方式。 | 12 | 台 |
| 11 | 防水箱 | ≥50cm*40cm防水箱，壁厚1.0以上，带公牛三孔六位插排。 | 4 | 台 |
| 12 | 监控杆 | 高度4m，带支臂，杆体做水泥基础，含立杆基础、挖坑、线路引上、配件等。 | 6 | 根 |
| 13 | 48盘位网络存储设备 | - 处理器:Intel 64位多核处理器，单控制器内存:标配8GB，可扩展至128GB，网络接口:5个2.5Gb以太网接口，PCI-E插槽:3个，磁盘类型:SATA/SSD，磁盘通道数:48。 2.磁盘阵列级别:支持JBOD、RAID 0、1、10、5、6、50、RAID-NT。 3.支持自动空白盘全局热备、专有热备等多种热备方式。 4.协议支持:iSCSI、NFS(V2、V3、V4)、CIFS/SMB、FTP。 5.支持目录配额，容量满后自动按时间先后次序满覆盖，提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章证明。 6.存储主机具有电源、风扇、电池、接口卡模块，支持磁盘、电源、风扇、电池的在线热插拔。 7.前端摄像机是iSCSI协议直存或者国标GB/T28181、0nvif 1.0及以上标准码流直存储模式、主流厂商私有协议直写存储模式下，均支持数据以离散均衡方式存储在多个存储节点中。提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章证明。 8.各个数据节点上存储的数据，尽可能保持均衡，差距在5%以内，提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章证明。 9.存储主机可将不使用的硬盘自动进行休眠。 10.存储主机可在客户端服务器上通过HTTP方式对存储资源进行读写操作。 11.根据前端摄像机重要级别，配置不同级别的数据可靠性资源池，使重要前端摄像机录像具备更高的数据可靠性，提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章证明。 12.对热点访问数据自动迁移到SSD盘上，提升访问性能，实现数据自动分层。 13.支持对存储主机的任意一个IP地址或IP地址段的带宽进行限制。 14.本次项目采购存储相关设备目的是在本次新增监控点位的基础上延长全校监控存储时间达到2个月，需能通过标准的ISCSI协议挂载到现有学校视频监控管理平台，与原有存储共同使用，能满足新建监控及原有监控的统一存储、录像调取等需求。为了保障学校监控系统满足系统统一管理、实现利旧及校园智能化功能，本次投标监控产品应兼容现有监控系统相关设备（现有监控系统包括视频监控管理平台1个、流媒体服务器1台、48盘位网络存储设备14套）。包含与原有设备及系统的接入调试、设备安装调试、项目所需输入输出线及施工，满足现场使用要求。 | 2 | 台 |
| 14 | 硬盘 | 容量:8TB*2，接口类型:SATA，尺寸:3.5英寸，转速:5400RPM，要求出厂前经过100％的故障测试，保证每块硬盘都是完好的，不存在安全隐患。要求具有专业的硬盘防震，防腐蚀的的技术，要求对硬盘托架以及硬盘电路驱动板能与存储柜完美的结合，降低硬盘故障率，包含与原有设备及系统的接入调试、设备安装调试、项目所需输入输出线及施工，满足现场使用要求。 | 96 | 组 |
| 15 | 48盘位网络存储扩展柜 | 后端扩展接口:2个4x12GbpsMini SAS HD，磁盘通道数:48，磁盘类型:SATA/SSD/SAS/NL-SAS，SAS接口速率:12Gbps，控制器个数:1。 | 2 | 台 |
| 16 | 电源时序器 | 1.标准机箱设计，1U铝合金面板，人性化的抽手设计，美观实用。 2.50A大电流三芯电源输入缆线，电源输入连接方便，带负载总电流可达50A。 3.前面板配1路直通220V电源座及2路USB DC-5V,1A直流供电接口，便于调试照明及手机IPAD充电。 4.后面板8路多功能标准插座输出，通用于国际多种类型插头。 5.带远程干结点信号控制功能及短路信号输出功能，便于联机下一台设备达到统一管理。 6.每通道最大电流：16A。 7.通道数：9。 8.电源供应：AC 110V/220V 50/60Hz。 9.装机高度：1U。 10.电源指示：LED指示灯； 11.接口：前面板1个万能插座，后面板8个万能插座，1个网口，1个485口，1个短路输入输出口，2个USB口。 | 1 | 个 |
| 17 | 智能监控系统报警音箱 | 1.内置功放≧2*20W，内置1只20W/4欧定阻喇叭，音箱最大声压级可达105dB,可接辅音箱为一只20W/4欧。 2.具有1路短路和1路12-24V宽压兼容输出触发接口，可连接控制音控器或时序电源。 | 1 | 台 |
| 18 | 千兆信号传输器 | 传输速率：10/100/1000Mbps交换方式：存储-转发；背板带宽：20Gbps；包转发率：14.88Mpps；MAC地址表6K；端口：8个10/100/1000Base-T电口(包含两个uplink口，可作为上行口)1个1GSFP端口；支持802.1Q VLAN；支持基于端口的VLAN；过滤非法MAC地址；支持广播风暴抑制支持端口保护。 | 5 | 台 |
| 19 | 视频管理服务器 | - 具备设备集中管理能力，支持对现有监控系统中所有服务器、终端设备和主流摄像机进行统一配置和业务管理，并支持设备时钟同步。 2.支持国标GB/T28181、ONVIF标准前端的接入。 3.支持视频实况业务，支持组显示、轮巡、轮切功能，可根据显示需要实时改变播放窗格布局，支持电视墙功能，能在页面上模拟电视墙，从而实现对电视墙的直接操作。 4.支持存储回放业务，兼容CDS云直存和IPSAN直存，实现高效、海量的业务存储能力，支持录像直存，回放上墙，录像标签设定和检索，即时回放、切片回放及N+M存储备份等存储和回放业务。 5.支持云台控制和抢占、预置位设置，支持云台巡航路线和巡航计划的设定。 6.支持订阅摄像机、存储设备和终端设备的报警上报，可设置报警联动实况、云台和存储等。 7.提供B/S客户端完成系统配置，包含：实况播放、录像回放、电视墙业务、组织管理、用户管理、设备管理、告警业务、域间管理、视图库管理等基础视频应用。 8.提供SDK、RESTful等多种对接接口，合作厂家可以通过接口开发各种个性化的应用功能。 9.摄像机管理能力：支持本域接入摄像机数≥10000路，可管理摄像机总数≥100000路。 10.内置国标接入和级联模块，第三方摄像机或平台可通过国标协议直接接入。 11.用户管理能力：支持建立用户数≥10000个，并发在线用户数≥3000个。 12.收流存情况下IPSAN管理能力≥128台，直存情况下IPSAN管理能力≥4096台，支持配合云存储管理服务器，对云存储设备进行管理。 13.国标域管理能力：外域管理能力≥1024个，域间层级≥25级。 14.报警处理能力：本域告警上报≥2000条/S；跨域告警上报≥1000条/S。 15.2U机架式服务器，硬件参数：CPU：≥4核，8线程，3.8GHz，内存：≥32GB；硬盘：≥4TB， 接口：GE网口≥3个，USB接口≥4个，HDMI/VGA口≥1个。 | 1 | 台 |
| 20 | 媒体交换服务器 | - 媒体交换服务用于实现音视频的流媒体处理。 2.具备视频监控媒体流复制分发功能，覆盖以下类型媒体流：单播媒体流、组播媒体流、跨域媒体流以及回放媒体流等。 3.支持集群部署，主机可以统一控制从机作业。 4.支持多种网络协议：TCP/IP、RTSP、UDP、HTTP、IGMP、Telnet、ICMP、ARP，SIP、SNMP、FTP、TFTP。 5.支持GB28181、D33以及ONVIF等联网协议，支持将ONVIF媒体流转封装为GB28181媒体流。 6.媒体流入口带宽≥1024Mbps，媒体流出口带宽≥2048Mbps。 | 1 | 台 |
| 21 | 业务软件门户一体机 | - 提供平台功能统一门户，用户可定制客户端功能选条。 2.支持第三方BS或CS客户端插件化导入。 3.支持在实况、回放、轮巡、轮切、组显示、图片展示以及录像文件播放时在窗格全屏幕显示水印信息（用户名、IP、系统时间。 4.用户可按照实际需求，对水印效果进行设置，如水印密度和透明度等。 5.提供录像审核服务，管理员用户对无录像下载权限的用户进行请求审核，审核通过后该用户才能下载相应的录像，支持待审批和已审批记录的查询。 6.支持对摄像机进行快捷回放。 7.支持录像分段下载，可实时显示下载进度，可暂停或取消下载；支持录像下载权限控制管理。 8.支持录像分段回放，把某监控点视频录像自动平均分成若干段，同时播放。 9.支持静态人脸检索及结果显示。 10.支持实时视频图像、实时抓拍人脸检索。 11.支持人脸轨迹的查询与绘制。 12.支持建立黑白名单库及检索库。 13.支持针对黑白名单库及检索库的布控管理。 14.支持实时告警信息展示并可在地图上显示该位置，支持历史告警记录查询。 15.支持在客户端导入一张人脸图片，设置匹配条件，返回相匹配的人脸照片。 16.结构化数据检索：支持多条件组合检索、模糊检索，检索结果支持分页显示。 17.人脸特征检索：支持结构化参数（多条件组合）、人脸特征参数、检索结果排序，检索结果分页显示。 18.支持人脸以图搜图检索，同时反馈结果。 19.支持单次导入两张人脸图片进行相似度比对或批量导入比对，比对结果支持导出。 20.支持两个人脸库进行人脸交叉比对，展示两个库中满足相似度阈值的人脸照片组。 21.支持在客户端导入一张车辆图片，设置匹配条件，返回相匹配的车辆照片。 22.支持按时间段、任务、车牌号码、车牌颜色、车牌种类、车辆品牌/车系、行驶方向、车身颜色、车型等属性信息进行机动车检索，同时能够查询该目标物体的场景大图和视频录像。 23.支持按时间段、任务等信息进行非机动车检索，同时能够查询该目标物体的场景大图和视频录像。 24.支持导入人员图片检索目标物体，或按时间、任务、年龄段、性别、上衣颜色、上衣款式、下衣颜色、下衣款式、鞋子、身姿、携包、发型、移动方向、驾驶类型等属性信息片进行行人检索，同时能够查询该目标物体的场景大图和视频录像。 25.能够集中管理原有约1700个视频监控设备、14套存储设备、1套电视墙拼控设备、1套流媒体服务器、1套人脸识别服务器。 | 1 | 台 |
| 22 | 视频接入许可 | 1100路视频接入许可。和原有监控管理平台1500路视频接入许可兼容，接入后管理平台达到2600视频管理授权点。 | 1 | 套 |
| 23 | IPSAN接入许可 | 视频管理服务软件-存储接入许可。 | 2 | 个 |
| 24 | 手持巡更棒 | 1.为避免更换电池，要求巡更机为不可拆卸充电电池，并标配充电器；电池容量不得低3300毫安时。巡更机必须支持充电器充电和电脑USB充电，可外接充电宝；必须支持快充，并且充电时液晶屏幕有进度提示。 2.在线式巡更机必须支持SOS按键报警、低电报警可远程传至管理中心。 3.在线式巡更机必须支持跌倒报警、摔砸记录上传管理中心。 4.在线式巡更机必须有OLED液晶显示屏，耐低温，强光下可见，显示无死角，要求液晶显示屏的尺寸≤0.96 Inch，屏幕过大耗电量大，影响设备使用时间。 5.在线式巡更机采用ABS工程塑料，双色一体注塑，整体设计紧凑，所有元件和板件固定均无螺钉。 6.巡更机必须锅仔按键式开关设计，按键不要超过4个，过多按键会影响美观和使用。 7.巡更机必须支持开机后无需按键，可以直接读卡。 8.巡更机读卡提示、上传数据提示、电量提示必须语音和屏幕中文显示双重提示，使用人员可以明确掌握设备状态。 9.巡更机具备通话功能，至少可以下载5组固定电话号码，可以直接联系到管理人员。 10.无手机信号时巡更机可自动保存数据，存储空间要求不得少于60000条。 11.巡更数据可自动上传，必须通过4G上传到管理中心。 12.在线式巡更机读卡频率为125K，读卡功耗低。 13.巡更机初次设置的时候与电脑之间的通讯必须采用专用磁吸通讯线通讯，磁吸触点接口不低于5个，才能确保设备稳定，充电的话使用标配的充电器。 14.巡更机有语音事件播报功能，可以提示当前巡查位置应该具体检查哪些重要内容，提示清晰明了。 15.巡更机具备语音地点导航功能。 附带在线式巡更系统软件性能要求： - 软件设计：人性化，参数化，树型结构设计。设置简单灵活实现智能化操作。 - 软件计划：智能排班，可实现任何方式的排班计划，排班可修改。 3.查询：单条件及多条件组合查询，人员.时间.漏检等情况，不同颜色代表不同结果，一目了然。 4.统计：自动分析巡检巡更情况，可形成数据统计表格、扇形图表及多种图表显示，更清晰更明了。 5.表格可导出excel、PDF、方便电子保存、传输。 6.安全：双重密码保护，数据自动备份，安全可靠。 7.可操作性：为适应不同的使用人群，软件简化了繁杂的操作步骤，用更通俗易懂的名词说明操作选项。 8.系统优化：软件收到巡检数据，自动按巡检计划分析处理，大大节省数据查询和统计的时间。 9.资源整合：结合各行业不同的业务需求设计软件结构和功能，满足更多用户的使用需求。 10.二次开发：系统软件支持二次开发，同时可为客户提供SDK。 11.软件操作简单便捷，只需三步，没有接触过巡更软件的人员，通过视频文件指导十分钟内即可摸索成功。 12.软件在采集地点卡号，编辑地点名字的时候可以直接无线上传点位信息，不需要数据线采集点位后编辑，方便日后点位更换或者增补。 附带巡更点要求（每台巡更棒不少于5个巡更点）： 提供能够便捷安装的、价廉的巡更点且安装方便。为方便夜间巡逻，要求巡更点在夜间本体发光，不接受外粘标签发光。安装后表面不可见螺丝。巡更点读取距离在3CM±1cm。坚固耐用，可在各种恶劣环境中使用；使用寿命：>20年；供电方式：巡更点无需电源，无需布线，具备夜视功能。 | 2 | 个 |
| 25 | 巡更运行终端 | 1、国内自主品牌，标准塔式。 2、CPU处理器：不低于4核心，线程≥8线程，主频≥3.6GHZ , 最大睿频频率≥4.3GHZ。 3、内存：≥16G DDR4内存。 4、专业独立显卡：≥2GB显存。 5、硬盘：本次配置1*硬盘 SSD 240GB SATA 数据中心 2.5 。 6、接口：≥2个10/100/1000M自适应以太网口、≥1个HDMI接口，≥1个DVI接口，≥1个VGA接口。 7、显示器：国产品牌，≥23.8寸，其他配件：有线键盘、有线鼠标、电源线、视频线等。 8、配置≥750W电源。 | 1 | 台 |
| 26 | 网线 | 六类室内非屏蔽网线。 | 43510 | 米 |
| 27 | 光纤 | 8芯光纤。 | 1050 | 米 |
| 28 | 电源线 | Rvv2*1.5电源线。 | 2000 | 米 |
| 29 | 电缆 | RVV3*2.5电源线。 | 860 | 米 |
| 30 | 穿线管槽 | PVC穿线管。 | 5400 | 米 |
| 31 | 地埋管 | 地埋管。 | 950 | 米 |
| 32 | 集成服务 | 泥土刨沟，回填，深度80cm，宽度60cm，需负责草坪恢复。 | 950 | 米 |
| 33 | 集成服务 | 管沟过路面（路面割沟、挖路基及恢复），每处9米。 | 6 | 处 |
| 34 | 室内摄像机安装辅料 | 水晶头、胶布、胀栓、线槽等小件。 | 448 | 项 |
| 35 | 室外摄像机安装辅料 | 水晶头、胶布、胀栓、线槽等小件。 | 20 | 项 |
| 36 | 室内摄像机安装 | 含布线及安装调试等，要求摄像机全部接入到现有监控系统平台中。包含与原有设备及系统兼容的接入调试。 | 448 | 项 |

备注：

1、核心产品(适用于非单一产品采购）为：第1项（400万智能型星光级半球网络摄像机）。

2、请投标人注意：（1）投标文件对招标文件各种设备所要求的主要功能配置及其技术指标必须全部满足，不允许有缺项或者负偏离，如果不满足将导致废标。

第六章   投标文件构成及格式

- 采购人特别声明：

投标人应提交本“投标文件格式”所列举和要求的全部投标文件，并且所提交的投标文件都是真实有效的，否则，将是投标人的风险。

(项目名称)

投 标 文 件

项目编号：

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年    月    日

目 录

请投标人自行编写

格式一

开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

时间：     年    月   日

| 序号 | 投标单位 | 投标报价 （元） | 交货地点 | 合同履行期限 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.本“开标一览表”用于开标时唱标使用。

2.此表中的各项内容应与投标文件的相应内容一致，如不一致以开标一览表内容为准。

3.此表可根据需要自行拉长加宽。

投标人：                            (盖单位章)

法定代表人：                       （盖章）

委托代理人：                       （签字或盖章）

- 日　期：　　年　　月　　　日

格式二：

- 投标函（格式）

- 致：

- 根据贵方招标采购                           的编号为         招标文件，本投标人正式授权的下述签字人            （姓名和职务）代表投标人          （投标人的名称），提交下述投标文件。

（1）投标报价一览表；

（2）技术需求偏离表、商务条款偏离表；

（3）投标人须知要求的资格证明文件；

（4）售后服务承诺书；

（5）投标人须知要求投标人提交的全部文件；

（6）有关质量保证的各项文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

(1)按招标文件规定提供货物及服务的投标报价为      元。

(2)我们保证根据招标文件规定履行合同责任和义务。

(3)我们已详细审核了全部招标文件，包括招标文件的修改、补充文件（如果有的话）、参考资料及有关的附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

(4)我们同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标书，并在投标人须知规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

(5)我们如果在规定的投标有效期内撤回投标，则我们的投标保证金可被贵方没收。

(6)我们同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

(7)我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

(8)本投标自开标之日起  天内有效。

与本投标有关的正式通信地址为：

电话、传真或电传：

邮政编码：

投标人代表姓名：

地址：

公章：

日期：         年    月   日

格式三：

投标报价一览表（格式）

项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格和型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位全称（公章）：

单位负责人或授权代理人（签字）：

时间：     年  月  日

说明：

1.与本项目有关的各种费用均应包含在总报价中。

2.要说明的问题可另附页说明并签字和加盖公章。

3.此表可根据需要自行拉长加宽。

格式四：技术需求偏离表（格式）

- 项目名称：                                      项目编号：

| - 序号 | - 名称 | - 招标文件规定的技术需求 | - 投标文件对应的技术需求 | - 是否偏离 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.技术条款均应根据投标文件对招标文件的偏离情况相对应地填列。

2.表内如果填列不全，可另外附页说明并按规定签字和加盖公章。

- 3.采购人要求投标人认真填写本表。

- 4.此表可根据需要自行拉长加宽。

- 5.备注栏需填写正偏离或负偏离。

投标单位全称（公章）：

单位负责人或授权代理人（签字）：

时间：     年  月  日

商务条款偏离表（格式）

- 项目名称：                               项目编号：

| - 序号 | - 货物名称 | - 招标文件规定的商务条款 | - 投标文件对应的商务条款 | - 是否偏离 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.商务条款均应根据投标文件对招标文件的偏离情况相对应地填列。

2.商务条款主要填列供货安排、付款条件、合同履行期限、交货地点、违约赔偿等重要条款方面的偏离情况。

3.表内如果填列不全，可另外附页说明并按规定签字和加盖公章。

- 4.采购人要求投标人认真填写本表。

- 5.此表可根据需要自行拉长加宽。

投标单位全称（公章）：

单位负责人或授权代理人（签字）：

时间：     年  月  日

- 格式五：

- 售后服务承诺书（格式）

- 泰宇建筑工程技术咨询有限公司：

我公司自愿参加                          　（项目名称）　　　   （项目编号          ）的投标。我公司郑重承诺，如果我公司的投标被评定为中标，我公司对于中标服务，完全响应招标文件第四章合同条款对伴随服务和售后服务的所有要求。

- 投标单位全称（公章）：

- 单位负责人或授权代理人签字：

- 年   月   日

- 格式六：

- 法定代表人资格证明（格式）

- 兹证明：在下面签字的                        （被证明人姓名）现任         （单位名称）  的            （职务），系  （单位名称）  的法定代表人。

- 特此证明。

- 投标单位全称（公章）：

- 地址：

- 被证明人签字：

- 年   月   日

- 法定代表人身份证正、反面粘帖处

- 格式七：

法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：注册于                的                  公司的在下面签字的（单位负责人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                 （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                  项目（招标编号               ）的投标以及合同的谈判、签约、执行、完成和保修等全权负责，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于         年   月   日签字生效，特此声明。

投标人名称（盖章）：

地址：

授权人（法定代表人）签字：

被授权人（代理人）签字：

附：被授权人身份证正反面复印件

格式八：

投标人资格证明文件

- 投标人还应提供下列文件，标书内附加盖公章复印件：

- 1.营业执照、税务登记证、组织机构代码证（若企业已经办理“三证合一”或“五证合一”的只须提供带统一社会信用代码的营业执照）；

- 2.参加政府采购活动前三年（2022年1月1日-至今）内在经营活动中没有重大违法记录，提供加盖公章及法定代表人或授权委托人签字的书面声明；

- 3.投标人近三年（2022年1月1日-至今）内投标人、法定代表人未在“中国裁判文书网”（www.wenshu.court.gov.cn）有行贿犯罪记录，提供加盖公章及法定代表人或授权委托人签字的书面声明或相关网站查询截图；

- 4.拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标，提供加盖公章及法定代表人或授权委托人签字的书面承诺书；

- 5.投标人不能列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（详见财库〔2016〕125号），提供加盖公章及法定代表人或授权委托人签字的书面声明或相关网站查询截图；

- 6.拒绝在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的参与投标，提供加盖公章及法定代表人或授权委托人签字的书面声明或相关网站查询截图；

7.与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效，提供加盖公章及法定代表人或授权委托人签字的书面承诺书。

格式九：                      资格条件承诺函

- 致 ：          (采购人、采购代理机构):

- 我单位(公司)参与           (采购项目名称、项目编号)采购项目的政府采购活动，现承诺如下：

- 1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 2.具有依法缴纳税收的良好记录；

- 3.具有依法缴纳社会保障金的良好记录。

- 我方在采购项目评审(评标)环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

- 我单位(公司)对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 特此承诺。

- 盖章：

- 签字：

- 日期：

格式十：

项目配备人员

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/资格 | 专业 | 经验 年限 | 在本项目中担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式十一：

企业业绩表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 签约时间 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

提供项目合同或中标通知书复印件加盖投标人公章

- 投标单位全称（公章）：

- 单位负责人或授权代理人签字：

- 年   月   日

格式十二：

项目实施方案

格式自拟

格式十三：其他材料

招标文件中要求的资料或供应商认为针对本项目有必要提供的资料

格式十四：招标文件要求提供的其他文件资料

（一）环境标志产品明细表（如有）

项目名称：            项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 企业名称 | 注册商标 | 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

说明：产品为《环境标志产品政府采购品目清单》内的给予3%的价格扣除。投标文件内应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的、符合认证依据标准的环境标志产品认证证书复印件，否则不参与价格扣除。如所投产品未列入品目清单的政府采购环境标志产品，可不填写此表。

- 投标单位全称（公章）：

- 单位负责人或授权代理人签字：

- 年   月   日

（二）节能产品明细表（如有）

| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |  |  |
|  | 合计（元） |  |  |  |  |  |

项目名称：            项目编号：

说明：产品为《节能产品政府采购品目清单》内非标记符号的给予3％的价格扣除。投标文件内应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的、符合认证依据标准的节能产品认证证书复印件，否则不参与价格扣除。如所投产品未列入品目清单的政府采购节能产品，可不填写此表。

- 投标单位全称（公章）：

- 单位负责人或授权代理人签字：

- 年   月   日

（三）无线局域网产品明细表（如有）

项目名称：            项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 产品型号 | 证明材料 | 证明材料有效截止日期 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |  |  |
|  | 合计（元） |  |  |  |  |  |

说明：根据《无线局域网产品政府采购实施意见》（财库〔2005〕366号）文件要求，对于列入《无线局域网认证产品政府采购清单》的产品，对其投标价格给予3%的价格扣除，投标文件内应提供相关证明材料复印件，否则不参与价格扣除。如所投产品未列入《无线局域网认证产品政府采购清单》，可不填写此表。

- 投标单位全称（公章）：

- 单位负责人或授权代理人签字：

- 年   月   日

（四）中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2、本项目所属行业为工业（制造业）

（五）监狱企业证明文件

说明：若是监狱企业则需提供上述省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，若不是则不需要提供。

（六）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：如投标人不适用本声明函，填写不适用即可。