养护内容及要求

(一)隧道

| 序号 | 项目名称 |  | 养护内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡视检查 |  | - |
| 1.1 | 巡视检查 |  | 日常巡查不少于1次/天，及时发现和反映病害，签订养护合同后1个季度内向采购人一次性提出需要设施整改及增加的书面报告。 |
| 1.2 | 常规检查 |  | 常规检查不少于1次/月，发现病害及时修复。 |
| 1.3 | 常规定期检测 |  | 常规检测不少于1次/年，发现病害及时修复。 |
| 1.4 | 结构定期检测 |  | 按实际发生数结算。 |
| 1.5 | 沉降观测 |  | 沉降观测不少于1次/年。 |
| 2 | 基础设施 |  | - |
| 2.1 | 机动车道 | 沥青混凝土路面 | 日常保养，破损路面零星维修。 |
| 2.2 | 栏杆 | 钢栏杆(含油漆) | 日常保养，零星破损维修更换。 |
| 2.3 | 洞顶(含敞开段)装饰 |  | 日常保养，零星破损维修。 |
| 2.4 | 侧墙(含敞开段)装饰 |  | 日常保养，零星破损维修。 |
| 2.5 | 防撞设施 |  | 日常保养，零星破损维修。 |
| 2.6 | 水池(含盖板) |  | 清捞、疏通不少于2次/年，损坏及时维修更换。 |
| 2.7 | 截、排水沟(含盖板) |  | 清捞、疏通不少于1次/月，损坏及时维修更换。 |
| 2.8 | 洞门 |  | 日常保养，零星破损维修。 |
| 2.9 | 衬砌 |  | 日常保养，零星破损维修，变形观测每年不少于2次。 |
| 2.10 | 伸缩缝 |  | 清理伸缩缝内垃圾不少于1次/月，更换破损钢构件，修复破损混凝土过渡带，更换破损止水带。 |
| 3 | 监控值班 |  | 至少2名中控人员24小时监控值班，及时发现和反映问题，并做好资料台账记录。 |
| 4 | 管理房及场地养护 |  | 日常保养，零星破损维修。 |
| 5 | 智能化控制系统 |  |  |
| 5.1 | 工作站 |  | 定期维护、保养、检查，故障零星维修更换。 |
| 5.2 | 可编程控制器 |  |  |
| 5.3 | 光纤交换机 |  |  |
| 5.4 | 以太网交换机 |  |  |
| 5.5 | 服务器 |  |  |
| 5.6 | 软件 |  | 定期整理维护，消除故障。 |
| 5.7 | 防静电地板 |  | 日常保养保洁，零星破损维修。 |
| 6 | 供配电系统 |  | - |
| 6.1 | 高压配电 |  | 巡视值班，零星故障维修，应急处置，保养不少于1次/月，定期检修不少于1次/年。 |
| 6.2 | 低压配电 |  | 巡视值班，零星故障维修，应急处置，保养不少于1次/月，定期检修不少于1次/年。 |
| 6.3 | 应急电源 |  | 保养不少于1次/月。 |
| 6.4 | 应急电源 | EPS | 零星故障维修。 |
| 6.5 |  | UPS |  |
| 6.6 | 配电柜 |  | 零星故障维修，保养、检查1次/日，清扫1次/季度，定期检修1次/年。 |
| 6.7 | 防静电地板 |  | 日常保养保洁，零星破损维修。 |
| 6.8 | 配电房附属设施 |  | 日常保养保洁，零星破损维修。 |
| 7 | 照明系统 |  | - |
| 7.1 | 灯具 |  | 经常性检查保养不少于1次/月，清理不少于1次/季度。 |
| 7.2 | 光源 | 荧光灯 | 零星故障维修更换。 |
| 7.3 |  | LED灯 |  |
| 7.4 |  | 应急照明灯 |  |
| 8 | 通风系统 |  |  |
| 8.1 | 通风设备保养 |  | 经常性检查保养不少于1次/月。 |
| 8.2 | 通风设备维修 |  | 零星损坏维修更换。 |
| 9 | 给排水消防救援系统 |  |  |
| 9.1 | 水泵保养 |  | 小保养1次/季度，大保养1次/年。 |
| 9.2 | 水泵维修 | 消防水泵 | 日常保养，故障零星维修(含止回阀维修及更换)。 |
| 9.3 |  | 潜污泵 |  |
| 9.4 | 消防箱及消防管网 |  | 日常保养，故障零星维修，1次/月压力表检测检查，1次/月放水试验，1次/月水压试验。 |
| 9.5 | 灭火器 |  | 失效及时维修更换。 |
| 9.6 | 火灾报警系统 |  | 经常性检查保养不少于1次/月，损坏零星维修更换。 |
| 9.7 | 应急电话系统 |  | 保养、检测1次/月，通话效果测试1次/月，零星破损维修更换。 |
| 9.8 | 防火卷帘(含电机、配电柜)及防火门(含配件) |  | 保养及保洁不少于1次/月。 |
| 10 | 广播系统 |  |  |
| 10.1 | 广播系统保养 |  | 经常性检查保养不少于1次/月，设备定期运行状态评估。 |
| 10.2 | 广播系统维修 |  | 故障及时维修更换。 |
| 11 | 监控系统 |  |  |
| 11.1 | 监控系统保养 |  | 经常性检修保养不少于1次/月。 |
| 11.2 | 监控系统维修 | 视频监控 | 保养、除尘、检查不少于1次/月，使用寿命评估，故障零星维修。 |
| 11.3 |  | 矩阵控制 |  |
| 11.4 |  | 光端传输设备 |  |
| 11.5 |  | 视频分配设备 |  |
| 11.6 |  | 视频存储设备 |  |
| 11.7 |  | 显示屏/监视器 |  |
| 11.8 | 新建视频系统 |  | 将隧道及中控室监控视频实时传输至采购人指定会议室，签订养护合同后1个月内完成安装及调试。 |
| 12 | 指示导引系统 |  |  |
| 12.1 | 指示导引系统保养 |  | 经常性检修保养不少于1次/月。 |
| 12.2 | 指示导引系统维修 | 提示牌 | 不少于1次/月检查，故障零星维修。 |
| 12.3 |  | 电子情报板 |  |
| 12.4 |  | 车道指示器 |  |
| 12.5 |  | 标志标线警示桩反光设施 |  |
| 12.6 | 限高架 |  | 不少于1次/月检查，故障零星维修。 |
| 13 | 环境监测设备 |  |  |
| 13.1 | 风速风向仪 |  | 不少于1次/月保养、除尘、检查，故障零星维修。 |
| 13.2 | 照度仪 |  |  |
| 13.3 | CO/VI |  |  |
| 14 | 保洁 |  |  |
| 14.1 | 栏杆保洁 |  | 不少于1次/周清洗。 |
| 14.2 | 机动车道保洁 |  | 24小时保洁，机械化清扫每日1次，清洗道路每周1次，垃圾停留时间不超过20分钟。 |
| 14.3 | 墙体(含敞开段)保洁 |  | 侧壁墙体清洗不少于2次/月 |
| 14.4 | 防撞设施保洁 |  | 清洗不少于2次/月。 |
| 14.5 | 洞顶(含敞开段)保洁 |  | 洞顶清洗不少于1次/季度 |
| 14.6 | 风机及风机外扩段 |  | 风机机体和外扩段顶面、墙面及地面清洗不少于2次/月。 |
| 15 | 防雷系统 |  | 不少于1次/月检查、维护，不少于1次/年防雷检测。 |
| 16 | 空调系统 |  | 维修保养不少于1次/季度。 |
| 17 | 节日(或活动)保障 |  | 积极做好各节日(或活动)的保障工作，确保设施运营状态充分满足各节日(或活动)的需求。 |
| 18 | 应急保障 |  |  |
| 18.1 | 防汛防台 |  | 落实各项预案措施，按要求开展应急演练，按照市防指办的要求，根据汛台情况及时妥善处置。 |
| 18.2 | 抗雪防冻 |  | 落实各项预案措施，按要求开展应急演练，按照市防指办的要求，根据雪冻情况及时妥善处置。 |
| 18.3 | 突发事件应急 |  | 落实各项预案措施，按要求开展应急演练，按照交警消防等部门的要求，根据现场实际情况配合做好相应处置。 |
| 19 | 运行费用 |  | 水费、电费、网络通讯费等由采购人承担。 |
| 20 | 其他修复养护 |  | 清单子目中未列项且需维修和养护内容。 |

- (二)桥梁

| 序号 | 项目名称 |  | 养护内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡视检查 |  | - |
| 1.1 | 巡视检查 |  | 日常巡查不少于1次/天，及时发现和反映病害。 |
| 1.2 | 常规定期检测 |  | 常规检测不少于1次/年，发现病害及时修复。 |
| 1.3 | 结构定期检测 |  | 按实际发生数结算。 |
| 1.4 | 沉降观测 |  | 沉降观测不少于1次/年。 |
| 2 | 基础设施 |  | - |
| 2.1 | 机动车道 | 沥青混凝土路面 | 日常保养，破损路面零星维修。 |
| 2.2 | 人行道 | 彩色沥青混凝土路面 | 日常保养，破损路面零星维修。 |
| 2.3 |  | 花岗岩板 |  |
| 2.4 | 下穿道U型槽 |  | 日常保养，破损路面零星维修，沉降处理，涂装剥落修复。 |
| 2.5 | 栏杆 (含基座) | 不锈钢栏杆 | 日常保养，零星破损维修。 |
| 2.6 |  | 花岗岩(青石)栏杆 |  |
| 2.7 |  | 高湖石栏杆 |  |
| 2.8 |  | 钢栏杆(含油漆) |  |
| 2.9 |  | 防撞护栏钢管扶手 (含油漆) |  |
| 2.10 |  | 混凝土防撞墙 | 破损混凝土修补，露筋处理,涂装剥落修复 |
| 2.11 | 钢构件 | 钢梁(含油漆) | 日常保养、零星破损维修。 |
| 2.12 |  | 钢桁架(含油漆) |  |
| 2.13 |  | 拱肋及斜撑 | 日常保养、焊缝处防锈处理。 |
| 2.14 | 伸缩缝 | 型钢伸缩缝 | 清理伸缩缝内垃圾不少于1次/月，更换破损钢构件，修复破损混凝土过渡带，更换破损止水带。 |
| 2.15 |  | 锯齿型伸缩缝 |  |
| 2.16 | 排水系统 | 排水系统落水管-PPR | 破损及时维修更换。 |
| 2.17 |  | 排水系统落水管-PVC |  |
| 2.18 |  | 边窨井 | 清捞、疏通不少于1次/月，损坏及时维修更换。 |
| 2.19 | 支座 | 盆式支座 | 保持支座清洁，除锈油漆保养不少于1次/年。 |
| 2.20 |  | 橡胶支座 |  |
| 2.21 |  | 球型支座 |  |
| 2.22 | 艺术装饰挂件 |  | 零星破损维修。 |
| 2.23 | 索塔 |  | 不少于1次/年检查索塔的变位、倾斜和混凝土表面的破损情况，及时发现和反映病害，及时修复混凝土表面的破损。 |
| 2.24 | 拉索 |  | 不少于1次/季度检查拉索两端的锚具和护筒并经常保持清洁和干燥，不少于1次/年更换拉索两端锚具锚杯内的防护油，不少于1次/年更换钢护筒与套管连接处的防水垫圈及阻尼垫圈，不少于1次/年对索端钢护筒做涂漆防锈处理，及时发现并修复破损的拉索PU防护层。 |
| 2.25 | 锚具 |  |  |
| 2.26 | 护筒 |  |  |
| 2.27 | 混凝土构件 |  | 破损混凝土修补，露筋处理,涂装剥落修复。 |
| 3 | 节日(或活动)保障 |  | 积极做好各节日(或活动)的保障工作，确保设施运营状态充分满足各节日(或活动)的需求。 |
| 4 | 应急保障 |  |  |
| 4.1 | 防汛防台 |  | 落实各项预案措施，按要求开展应急演练，按照市防指办的要求，根据汛台情况及时妥善处置。 |
| 4.2 | 抗雪防冻 |  | 落实各项预案措施，按要求开展应急演练，按照市防指办的要求，根据雪冻情况及时妥善处置。 |
| 4.3 | 突发事件应急 |  | 落实各项预案措施，按要求开展应急演练，按照交警消防等部门的要求，根据现场实际情况配合做好相应处置。 |
| 5 | 运行费用 |  | 水费、电费、网络通讯费等由采购人承担。 |
| 6 | 其他修复养护 |  | 清单子目中未列项且需维修和养护内容。 |

- (三)下穿道及泵站

| 序号 | 项目名称 | 养护内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 巡视检查 | 日常检查及水泵试运行不少于1次/周，及时发现和反映问题，并做好资料台账记录。 |
| 2 | 监控管理 | 中控人员监控值班，及时发现和反映问题，并做好资料台账记录。 |
| 3 | 增加86吋会议一体机等设备 | 配置品牌为“海康威视”或其它等同品牌86吋一体机(内置投屏仪及电脑版)、移动支架，将22座泵站的监控视频传输至隧道中控室，签订养护合同后1个月内完成安装和调试。 |
| 4 | 水泵等机电设备 |  |
| 4.1 | 水泵 | 小保养1次/季度，大保养1次/年。 |
| 4.2 | 排出水管网(含管道及阀门等管件) | 日常保养，零星配件维修更换。 |
| 4.3 | 水泵控制柜 | 日常保养，零星配件维修更换。 |
| 4.4 | 葫芦与浮球 | 日常保养，零星配件维修更换，定期检修不少于1次/月(汛期1次/半个月)。 |
| 5 | 泵池及收排水管网 |  |
| 5.1 | 管沟、盖板维护 | 日常保养，零星破损维修，管沟清理不少于1次/月(汛期1次/半个月)，管网CCTV检测不少于1次/年。 |
| 5.2 | 泵池清淤 | 泵池清理不少于1次/半年。 |
| 6 | 自动控制系统 | 保养、除尘、除淤、检查不少于1次/月，故障零星维修更换。 |
| 7 | 电气设备系统 |  |
| 7.1 | 配电系统保养 | 零星故障维修，应急处置，保养检查不少于1次/月，清扫不少于1次/月，定期检修不少于1次/年，每1年对主要构部件进行专业检测。 |
| 7.2 | 供电系统检测 | 供电系统检测不少于1次/年。 |
| 8 | 监控系统 |  |
| 8.1 | 监控系统 | 日常保养，故障零星维修,保养、除尘、检查不少于1次/月，定期检修不少于1次/年。 |
| 8.2 | 电脑等设备 | 日常保养，故障零星维修,保养、除尘、检查不少于1次/月，定期检修不少于1次/年。 |
| 9 | 游步下穿道 | 日常清扫不少于1次/周，及时清除路面积水和建(构)筑物张贴。 |
| 10 | 基础设施 | 日常保养，设施零星维修。 |
| 11 | 防雷系统 | 日常检查、维护，防雷检测不少于1次/年。 |
| 12 | 节日(或活动)保障 | 积极做好各节日(或活动)的保障工作，确保设施运营状态充分满足各节日(或活动)的需求。 |
| 13 | 应急保障 |  |
| 13.1 | 防汛防台 | 落实各项预案措施，按要求开展应急演练，按照市防指办的要求，根据汛台情况及时妥善处置。 |
| 13.2 | 抗雪防冻 | 落实各项预案措施，按要求开展应急演练，按照市防指办的要求，根据雪冻情况及时妥善处置。 |
| 13.3 | 突发事件应急 | 落实各项预案措施，按要求开展应急演练，按照交警消防等部门的要求，根据现场实际情况配合做好相应处置。 |
| 14 | 运行费用 | 水费、电费、网络通讯费等由采购人承担。 |
| 15 | 其他修复养护 | 清单子目中未列项且需维修和养护内容。 |