工程量清单编制说明

工程名称：2025年拱墅区公共厕所提升改造（二标）                共2页

一、工程概况： 2025年拱墅区公共厕所提升改造（二标），工程内容主要包括图纸范围内的装修改造等。 二、工程招标范围： 1、甲方提供的施工图纸及工程量清单范围内明确的工作内容。 三、工程量清单编制依据： 1、根据甲方提供的施工图纸； 2、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）； 3、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）； 4、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）； 5、浙江省建设工程计价规则（2018版）； 6、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建[2018]61号）； 7、相关问题、解释等。 四、工程质量、工期、施工、费率等要求： 1、工程质量：合格； 2、工期：详见招标文件； 3、具体材料、施工要求详见施工图及招标文件技术规范中具体要求； 4、企业管理费报价不能低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%。根据市建委正式发布《关于推进杭州市建筑施工领域安全生产责任保险工作的通知》（杭建工发[2021]384号），增加安责险，建筑工程企业管理费以（人工费+机械费）为基数，最低下限2.552％（含安责险）；市政工程以（人工费+机械费）为基数，最低下限2.622％（含安责险）； 安装工程以（人工费+机械费）为基数，最低下限3.324％（含安责险） 5、安全文明施工费按照本项目地理位置情况确定为市区一般工程。各专业工程取费基数均为人工费+机械费，根据《关于转发<省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知>的通知》（杭建市发〔2022〕54号），安全文明施工基本费按照《浙江省建设工程计价规则（2018版）》的费率，建筑市区一般工程最低下限9.86％；市政工程以（人工费+机械费）为基数，最低下限8.81％ ；安装工程以（人工费+机械费）为基数，最低下限7.35％； 6、根据《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建[2018]61号），规费在政策平稳过渡期内不得低于标准费率的30%，各专业工程取费基数均为人工费+机械费；建筑工程费率不得低于7.734％；市政工程以（人工费+机械费）为基数，不得低于费率5.625％；安装工程以（人工费+机械费）为基数，不得低于费率9.189％； 7、税金费率为9%。 五、其他： 1、本工程清单描述不够详尽之处，请投标人结合施工图、清单项目特征内容及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中规定的工作内容等进行综合报价； 2、施工技术措施项目清单，投标人根据施工组织设计自行报价，清单中列项不完全之处，请投标人自行补充； 3、清单中凡涉及到有关标准图集均以标准图集做法为准，投标时综合单价应含标准图集做法中所有工作内容； 4、投标人应结合当地气候条件和现场情况，将防台、防汛、排洪等措施费以及在工程实施过程中由行业管理需要必须增加的工程费用计入措施项目费中，否则视作优惠； 5、对施工范围内的原有建筑的保护工作，由投标人结合施工和现场实际情况，综合考虑列入措施费用进行报价。如未报价，视同考虑在其他报价中；本项费用作包干处理，结算时不做调整； 6、工程清单项目特征描述不明确之处详见设计图纸及设计说明； 7、根据设计回复，新增窗户采用隔热断桥铝合金推拉窗； 8、根据设计回复，离地低于900mm的窗户需要新增窗台板； 9、根据甲方回复，宝庆桥移门采用电动移门； 10、经设计单位确认，室外污废水管道采用增强复合HDPE双壁波纹管，环刚度≥8KN/m2，橡胶圈密封柔性连接； 11、经设计单位确认，排水管道埋地做法参照如下所示，管道应采用土弧基础。当土质较好时，基底铺设一层厚度为10Omm的中粗砂基础层,土质较差时先在沟槽底部设置10cm的，碎石垫层；软土地基必须先经行加固处理。基础表面应平整，其密实度应达到85%~9O%，管基支承角(2a十30°,取180 )范围内的管底腋角部位,必须采用中粗砂回填密实。从管底基础面至管顶以上O.5m 范围内的沟槽回填材料用机械砂，管顶0.5m 以上至路基范围内按路基要求回填。回填密实度参见04S520-P17第6.6.3条。管道基础做法、沟槽开挖、沟槽回填做法参见04S520《埋地塑料排水管道施工》-口13~18。施工中如遇特殊情况应及时通知设计院。埋地塑料排水管道基础及沟槽宽度按04S520-P57及详图施工； 12、经设计单位确认，室外污水井的做法参图集20S515，43页； 13、经设计单位确认，冰箱、空调未计入本次预算。