湖州市埭溪镇上强中学行政楼外立面等改造工程编制说明

- 工程概况：

本工程为湖州市埭溪镇上强中学行政楼外立面等改造工程。改造范围:行政楼外墙面改造、卫生间改造、行政楼及阶梯教室屋面改造等,不改变原建筑功能,工程类别为单独装修工程，工程具体情况详见施工图。

- 具体施工工期，施工现场情况，交通运输情况：

- 工程质量等要求见《招标文件》有关条款。工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合理解或解释。

- 工程招标范围：设计图纸范围内的改造等。详工程招标文件。

- 工程量清单编制依据：

- 根据设计图纸及设计回复；

- 国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

- 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018）》；

- 《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018）》；

- 《浙江省建筑安装材料基期价格（2018）》；

- 《浙江省建设工程计价规则（2018）》（浙建建〔2018〕61号）；

- 《浙江省建设工程计价依据（2018）》；

- 《建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计〔2013〕63号）；

- （浙建建发[2019]92号）关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知；

- （浙建建发[2022]37号）省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知；

- （湖建发[2024]29号）湖州市住房和城乡建设局 湖州市财政局关于进一步加强全市房屋市政工程安全文明施工费计取和使用管理的通知；

- 人工、主要材料及机械台班价按《湖州市建设工程造价信息》2025年第4期计取和《浙江省建设工程造价信息》2025年第4期计取；其他无价材料按市场价格计取；

- 其他有关政策性文件规定、结合本招标项目施工现场实际情况、常规施工方案和施工组织设计方案；

- 设计回复

- 梯教室屋面改造不计入本次招标；

- 外墙面及室内破损墙面做法中腻子刮平按照两遍考虑；

- 室内破损墙面面积暂按100平方米考虑，结算按照实计取；

- 屋面聚氨酯防水涂料厚度为2mm厚；

- 外墙面涂刷JS外墙防水涂料厚度为1.5mm厚；

- 卫生间按照20厚黑金花花岗岩门槛石，20mm厚1:2.5防水水泥砂浆粘接层计取；

- 材料、施工等要求：

（一）具体材料、施工要求详见施工图、施工设计说明及招标文件技术规范中具体要求；

（二）改造部分材料品牌推荐档次：中档及中档偏上；

- 计算说明：

- 本工程采用商品混凝土和干混砂浆；

- 拆除项目包含业主要求所有拆除工程，拆除工程需达到二次施工要求；垃圾外运，外运运距、垃圾消纳、破坏及修补、回收材料等所有有关拆除费用自行考虑，投标人结合图纸勘察现场，按项报价，结算不做调整；

- 项目进行时需对原建筑物及周边环境进行成品保护（墙面粉刷时原有墙面部分标识牌应先进行保护性拆除:施工完毕后应重新安装原位），保护所需费用及工程完工后移交甲方前需委托家政公司对地面、墙面、门窗、雨篷玻璃清洗，轻钢架除锈刷漆、不锈钢栏杆等施工范围内进行清洁卫生达到甲方使用要求的费用由投标人综合考虑在其他费用中按项报价，结算时不予调整；

- 本工程清单中的工程量均按实物净值计算，因造型损耗等产生的费用由投标人自行考虑，计入所涉及项目的综合单价中，结算时不予调整；

- 本工程相关材料各投标单位自主报价，应符合设计及甲方要求，档次要求在中档及中档偏上。承包人在采购工程所用材料前，应上报拟购材料的品牌、型号、规格尺寸、质量等级等相关信息，经甲方和监理人确认后施工；

- 清单项目特征为施工图示反映的主要内容，清单中项目特征如有描述不清或未描述详尽的投标人结合清单编码、图纸及相关图集要求进行报价，若特征描述与图纸矛盾的以特征描述为准，但其中内容金额较大,对投标人自组报价有一定影响的必须以书面方式提出答疑要求。招标人将在招标文件规定时间内予以书面答复；