| 序号 | 产品名称 | 技术规格 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高精度数码复制系统 | ★ 1、最高扫描分辨率：7.02亿像素 ★ 2、扫描技术：三线性扫描技术，避免了大多数数码相机中出现的色彩串扰，（RGB像素之间的串扰这在拜耳传感器中是不可避免的）是在复杂插值算法中要校正的另一个因素。 3、扫描原件的最大尺寸：无限 4、扫描原件的最小尺寸：9x12CM 5、扫描定位方式：将4个光点投射在原稿上，以显示原稿的扫描区域、清晰度和位置。 6、扫描输出尺寸：300 dpi时最大输出 DIN A0 40“x 65”，400 dpi时最大输出DIN A1 30“x 49”，600 dpi时最大输出 DIN A2 20“x 32”，3000 dpi时最大输出 10 x 15CM+ 7、高精度扫描时间：2 min 36 sec 8、48Bit TIFF文件大小：1.23 GBytes 9、颜色深度：48Bit（3 x 16位AD转换器，用于所有3个彩色通道和48位数据路径） 10、聚焦方式：自动聚焦，自动锐化分析和调整 11、ICC色彩管理工作流程：色彩管理软件将合适色图的扫描与色图的光谱数据进行比较，并计算ICC配置文件。ICC配置文件稍后用于将图像转换为定义的颜色空间。 12、颜色匹配工作流程：此工作流程使用扫描系统（照明和相机系统）提供的技术数据将扫描转换为定义的色彩空间。通过添加用户自己的原始颜色测量值可以进一步改善结果。该工作流程特别适用于美术应用。在当今的艺术市场中，艺术家们正在使用具有高饱和度的现代色彩，使用光谱色彩匹配工作流程可以最佳地渲染到RGB目标色彩空间。 ★13、软件：Renview软件，Shading Correction完全集成在RenView扫描软件中。特殊设置或自定义裁剪区域可以保存在作业管理器中，并可以随时重新加载，从而可以轻松地将校正添加到任何扫描中。 14、软件阴影校正：完全均匀曝光，可用于纹理扫描。 15、灯光控制：控制器自动切换灯光，大幅减少对艺术品的曝光。 16、系统需求：Windows 7,8,10/64位，MAC OS X，8GB主内存和四核处理器。 17、应用范围：国画、油画、地图、装饰、户外景观、建筑、静物等。 18、接口：USB2.0。 19、电源：12V直流。 20、手持部分重量：≤1.3kg，便携，可扩展安装。 | 1台 |
| 2 | 短程多波段激光测距系统 | 1、光源：不少于8条激光线 2、目标阵列：360°跟踪，≥10组目标阵列 3、波长范围：625-760纳米 4、激光类别：2M（对人眼安全，符合国际安全标准） 5、重量：≤1.4 kg 6、INPUT:100-240VAC,2A； 7、OUTPUT:24V ≤160W 8、系统精度：≤ 0.035 mm 9、分辨率:≤0.055 mm 10、多功能三维扫描：可扫描任何材料，甚至可扫描黑色、彩色和发亮表面，非接触式 11、测量速率：≥470,000次测量/秒 12、多功能按钮：液晶显示，具有多功能按钮，与软件交互更为简便 13、部件尺寸范围 （建议）：0.2–6 m 14、基准距：300 mm 15、景深：200 mm 16、扫描区域：275 x 250 mm 17、尺寸：290 x 240 x 300 mm 18、接口：为保障系统运行稳定，数据接口采用航空4PIN接口 19、软件：可为全套 3D 扫描和测量技术提供支持。它将数据采集过程所需的所有基本工具融入一个用户友好、简单且井然有序的工作环境中。它具有实时可视化功能，可提供简单却高效的 3D 扫描体验，从而提高现场生产率。 20、输出格式：.dae、.fbx、.ma、.obj、.ply、.stl、.txt、.wrl、.x3d、.x3dz、.zpr 21、操作温度范围：5–40°C 22、操作湿度范围（非冷凝）：10–90% 23、无需固定设置：测量过程中可随时自由移动部件和系统 24、自动网格输出：即用型文件，采集完成后立即可用 25、自动对齐：借助光学反射器可实现重复检测而无需重新对齐 26、便携式 CMM：可轻松进入部件所在的任何位置 27、快速的工作流集成：从物理对象到设计或检测工作流的快捷途径 | 1台 |
| 3 | 高能切切割机 | 1、 加工幅面：1300mm*900mm 2、X/Y 轴最大联动速度：30m/min 3、工作台最大载重：100kg 4、机床：该机采用小龙门结构，高精密丝杆导轨，传动平稳，精度高。床身与移动梁均采用整体焊接结构，按照大型机床标准制造，淬火后进行去硬力处理，然后再进行振动时效处理，可以完全消除焊接及加工的硬力，保持高强度、高精度、可保持60年以上正常使用不变形 5、切割头：欧斯普瑞激光切割机专用切割头以及电容式传感，感应精度高、反应灵敏、性能最为稳定可靠，独特的内部光学构造及机械结构，有效减小高反材料对切割的影响。具有 Z 轴随动功能，自带高度随动传感切割头采用电容性传感监测的原理，提供稳定快速的切割高度自动调节功能。各式各样的喷嘴配套设计几乎可以使之适用于任何焦距的镜片。 6、数控系统：柏楚内核的数控系统，该数控系统代表着国内最专业的激光加工数控系统。结构紧凑、模块式的CNC以其良好的性价比满足了用户使用高性能数控系统的需求 ▲7、光纤激光器：IPG标准输出功率3000W 8、激光波长：1064nm 9、运行模式：连续模式/脉冲模式 10、偏振方向：随机 11、中心辐射波长：1070Nm 12、调制频率：50~6kHz 13、光束质量：≤3mm*mrad 14、传输光纤直径：100μｍ 15、输出光纤长度：10m 16、光纤输出头类型：QBH 17、发散角：≤0.08rad 18、输出功率不稳定度(长期)：±1% 19、控制方式：超级终端 20、最大功率消耗：15kw 21、功率调节范围（%）：5%-100% 22、最大激光功率：3000W 23、激光器外观尺寸：430*800*560mm ▲24、电机：X、Y、Z轴均采用日本进口伺服电机，高精度、高转速、大扭矩、大惯量、性能稳定耐用，保证了整机的高速度及加速性。 25、冷水机：光纤激光切割机的水路系统主要包括三部分：一部分是冷却水从冷水机组出来后，分两路进入激光器，一路进入激光器主机部分，对其进行冷却；一路进入激光器电控箱部分，对其进行冷却，循环后回到冷水机；另一路进入切割头组件，对切割头组件进行冷却，循环后回到冷水机； 26、电源额定电压：380V 27、频率：50Hz 28、总电源防护等级：IP54 29、整机装机容量：20KVA 30、稳压器：30KW | 1台 |
| 4 | 高性能数据处理计算机 | 2个英特尔至强金牌5218 2.3GHz, 3.7GHz Turbo, 16C, 10.4GT/s 2UPI, 22MB 缓存, HT (125W) 128GB 8x16GB DDR4 2933 RDIMECC;提供24个DIMM 六通道；免费提供内存硬件防错技术 配置1TB SSD+3.5" 2TB 7200rpm SATA 硬盘；最高可配10个2.5 英寸或者10个3.5英寸；模块化硬盘，免拆箱可更换并支持热插拔；支持前置M.2 SSD/SATA/SAS 驱动器； NVIDIA Quadro P6000, 24GB, 4 DP, DL-DVI-D 1 个能效高达90%电源：1400W，电源自带诊断灯 包含27寸4K 高清显示器 | 1台 |
| 5 | 数据处理工作基站 | 英特尔 至强W-2175 2.5GHz, 4.3GHz Turbo, 14C, 19.25M 缓存, HT, (140W) 64GB (4x16GB) 2666MHz DDR4 RDIMM ECC 内存;提供8个DIMM SI通道；免费提供内存硬件防错技术 配置2.5“ 512G SSD+3.5" 4TB SATA 硬盘；最高可配6个2.5 英寸或者5个3.5英寸；模块化硬盘，免拆箱可更换并支持热插拔；支持前置M.2 SSD/SATA/SAS 驱动器； NVIDIA Quadro P4000, 8GB, 4 DisplayPort 1 个能效高达90%电源：950W，电源自带诊断灯 包含27寸4K 高清显示器 | 2台 |