附件

浙江省山洪灾害调查工作指南

浙江省水利厅

二〇一九年十一月

前 言

2010年以来，按照国家防总统一部署，浙江省先后开展了三期山洪灾害防治项目建设，通过山洪灾害调查评价，基本摸清了全省山洪灾害防治区内受山洪灾害威胁的自然村落位置分布、基本情况、历史灾害情况和防治现状，并对6500余个受山洪灾害威胁严重的自然村进行了分析评价，基本确定了不同时段雨量预警指标和划定了不同等级危险区范围。但从近年来强降雨引发的山洪灾害情况来看，由于一些地区前期调查未全面覆盖山丘区防治对象，重要沿河村落名录的确定标准不一，风险识别不够深入，部分受山洪灾害威胁的村落未纳入重点防治对象名录，导致山洪灾害防御工作存在盲点，迫切需要开展新一轮山洪灾害调查工作，全面查清并建立山洪灾害防御对象清单，为提升山洪灾害防御能力奠定基础。

为指导和规范我省山洪灾害调查工作，统一调查工作标准和要求，根据相关文件和技术标准，制定了《浙江省山洪灾害调查工作指南》。

《浙江省山洪灾害调查工作指南》主要包括以下内容：

——工作指南的适用范围；

——调查工作目标、原则、技术要求及技术路线；

——内业调查与外业调查的工作内容、方法；

——危险区等级划分及预警指标分析；

——山洪灾害防御对象清单；

——测站关联机制；

——调查成果及检查机制。

目  录

1 总则	1

1.1工作目标	1

1.2工作原则	1

1.3适用范围	1

2 技术路线及技术要求	2

2.1技术路线	2

2.2基础数据要求	2

3 前期准备	3

3.1工作组织方式	3

3.2落实技术力量	3

4 内业调查	4

4.1收集整理资料	4

4.2确定调查名录	4

4.3编制工作方案	6

5 重要村落现场调查	6

5.1 威胁区域范围划定	6

5.2 河道控制断面测量	7

6 危险区等级划分及预警指标分析	9

7 山洪灾害防御对象清单填报	11

8 村落测站关联分析	11

9 调查成果	12

9.1 县级成果	12

9.2 检查与验收	14

9.3 省级汇总成果	14

附表1  XX县（市、区）或功能区山洪灾害防治对象名录表	15

附表2  山洪灾害重要村落防御对象清单	16

附表3  XX村河道横断面测量成果表	17

附表4  XX县（市、区）自动监测站名录表	18

附表5  XX县（市、区）山洪灾害防治区村落测站关联情况表	19

附表6  XX县（市、区）山洪灾害防治区重要村落预警指标成果表	20

附录A  XX县（市、区）空间数据库表	21

附图1  浙江省山洪灾害调查技术路线	29

1 总则

1.1工作目标

按照“全面拉网、不留死角”的要求，将山丘区内所有乡（镇）、村全部纳入山洪灾害调查范围，全面摸清我省山洪灾害区域分布，调整确定山洪灾害重要村落名录，科学划定威胁区域范围，建立山洪灾害防御对象清单。将调查成果录入浙江省山洪灾害监测预警信息管理与共享系统，形成全省山洪灾害防御“一张图”。

1.2工作原则

（1）全面覆盖，突出重点。在山丘区开展全面调查的基础上，对受山洪灾害威胁严重的重要防治对象进行重点调查。

（2）引用成果，提高成效。充分利用最新的社会经济统计资料、大比例尺地形图、遥感影像和已有山洪灾害调查评价成果，提高调查成效。

（3）统一标准，统一格式。按照全省统一的山洪灾害风险识别标准，调查形成统一格式的空间数据库成果。

（4）共享信息，综合评估。结合地质灾害隐患点信息，充分考虑山洪灾害与地质灾害相互影响，综合评估风险。

1.3适用范围

本指南规定了开展山洪灾害调查的工作方法及技术要求，适用于全省山丘区各县（市、区）及县级功能区的山洪灾害调查评价工作。

2 技术路线及技术要求

2.1技术路线

根据山洪灾害调查的目标要求，由省级水利部门统一部署，以县级行政区为单位，以山丘区所有乡镇、村为调查对象，积极开展部门间协作，采取内业调查和外业调查、全面调查与重点调查相结合的调查方式，通过前期准备、内业调查、外业调查和测量、危险区划分和预警指标分析、测站关联、检查验收等工作阶段，全面查清山洪灾害的区域分布及防治重要村落名录，分析确定预警指标，建立山洪灾害防御对象清单，形成山洪灾害防御“一张图”。本次山洪灾害调查技术路线详见附图1。

2.2基础数据要求

（1）本轮山洪灾害调查以2019年10月15日为基准时点，涉及的各类数据应以最新数据为准。

（2）高程基准采用1985国家高程基准（二期）。平面坐标系采用2000国家大地坐标系（CGCS2000）。投影分带采用高斯-克吕格投影，按3°标准分带。

3 前期准备

3.1工作组织方式

山洪灾害调查以县级行政区为单元开展，县级水利部门牵头组织实施本辖区内山洪灾害调查工作，负责检查督促山洪灾害调查工作，协调应急、自然资源、民政等有关部门资料收集和有关乡镇资料填报及核对工作，加强同财政、发改等部门对接，落实工作经费，确保调查工作顺利推进。

设区市水利部门组织所辖山丘区范围内的县级经济开发区、管委会等功能区开展调查工作。

3.2落实技术力量

本次山洪灾害调查工作时间紧、任务重、专业性强，特别是现场调查划定威胁区域范围、预警指标确定等工作技术要求高，建议落实具有山洪灾害调查技术力量和工作经验的专业机构承担。

各乡镇应落实专人负责本辖区内山洪灾害调查与相关资料填报工作。并落实下辖各行政村（社区）联络人，联络人应熟悉本村基本情况及历史山洪灾害发生情况，确保调查成果符合实际。

4 内业调查

4.1收集整理资料

民政部门提供最新的、精确到自然村一级的行政区划资料和基本信息；自然资源部门提供精确到行政村级别的行政边界、大比例尺地形图以及地质灾害点名录、类型及分布位置；水利部门提供小流域分布图、水雨情遥测站点信息、历史山洪灾害信息以及前期山洪灾害项目实施成果等相关资料。

对收集到的相关数据成果进行分类整理，标绘到工作底图上。

4.2确定调查名录

4.2.1 山洪灾害防治区村落名录确定

在工作底图上，叠加小流域分布图、最新行政区划资料及乡镇、行政村（社区委员会）、自然村位置分布，以县（市、区）及功能区为单位，确定山洪灾害防治区范围，梳理涉及山丘区的全部村落名录，作为调查工作的基础。

4.2.2 山洪灾害防治区重要村落名录确定

（1）风险识别原则

根据山洪灾害防御工作重点及风险程度，将山洪灾害防治区内的村落根据受山洪灾害威胁及损失的程度分为一般村落及重要村落。将满足以下条件之一的村落列入重要村落名录：

a）离河道水域50m范围以内分布有房屋（有人居住）的，且最低宅基高程与河道岸坡顶部的高差在2m以下的村落，简称“临河隐患”；

b）房屋基础占用河道水域或位于盖板涵式溪沟两侧的村落，简称“阻水隐患”；

c）村落上游存在屋顶山塘、病险水库山塘等水利工程，简称 “工程隐患”；

d）村落上游及下游一定范围内存在滑坡体、高边坡等地质灾害隐患，简称“地灾隐患”；

e）可能受山体冲沟降雨汇流冲击影响的村落，简称“冲沟隐患”；

f）历史上发生过山洪灾害的村落，简称“历史山洪”。

在实际风险识别过程中，符合a条件的村落亦可能同时符合b、c、d、f等条件，从充分识别风险角度来看，对于同时满足上述2个及以上条件的村落，应同时备注。

（2）识别方法

①在工作底图上，叠加病险水利工程、地质灾害隐患点、历史山洪灾害等信息，结合地形图高程信息，按照上述识别原则复核2013-2015年度山洪灾害调查评价工作已确定的重要沿河村落，按照不同类别纳入重要村落名录；

②按照上述识别原则对山丘区内其他村落进行分类筛选，将符合条件的村落标识为新增对象，与原有重要沿河村落一并纳入重要村落名录。将防治区内所有村落基本信息填入附表1；

③将初步确定的重要村落名录下发至相关乡（镇、街道）核实确认。核实确认工作应考虑村落搬迁、撤并等情况，由基层人员根据上述识别原则，结合掌握的山洪灾害发生及可能威胁情况，提出增补或删除意见，并注明调整理由，核实后签章上报。县级水利部门汇总梳理后确定县域重要村落名录。

4.3编制工作方案

在内业调查整理的基础上，编制县级山洪灾害调查工作方案。方案主要内容包括：概况、目标任务、技术要求、调查任务、分析评价任务、工期安排、组织实施、经费预算、预期成果等内容。各地可根据实际情况，补充制定现场调查的具体标准和方法。

5 重要村落现场调查

5.1 威胁区域范围划定

根据原有山洪灾害调查评价成果，结合工作底图及地形图数据，通过现场调查复核原有沿河村落山洪灾害威胁区域范围的合理性，有变化的应进行更新。

针对风险识别原则中a、b、c、d、f情况的村落，根据区域地形地貌、沟河分布、居民房屋高程分布情况，现场查勘洪水痕迹，走访农户，综合考虑各类隐患影响，判断山洪灾害程度及影响范围，合理确定村落中可能受山洪灾害威胁的区域，在工作底图上实地标绘威胁区域范围及影响河道走向及中心线。

针对分布在山体冲沟汇水影响区的村落（e情况），应根据冲沟上游集水面积、沟谷坡度、土体稳定性及居民房屋分布，现场调查冲沟位置，重点询问强降雨期间汇水情况，综合划定可能威胁范围，并在工作底图上标绘山体冲沟的位置。

根据现场实地调查与访问情况，如核实受山洪灾害影响可能性很小，可对重要村落名录进行调整。

5.2 河道控制断面测量

对本次调查新增的沿河重要村落开展所在河道断面测量。要求如下：

①每个沿河村落至少测量3个河道断面，尽量选择在河势平稳、河道顺直处，上下游断面间距可根据村落大小进行调整，一般为间距300-500米左右。

②每个断面应至少测量8个能反映河道形态的特征点，对于地形变化复杂的断面，应加密测点以反映河道真实形态，并标识成灾水位及洪痕点位置。

③成灾水位以村落内可能发生山洪灾害的最低水位标示，一般根据最低宅基高程或堤防高程而定。若河道两岸只有一边有住户，按有住户的一侧；若两边都有住户，按宅基高程或堤防高程较低的一侧。

④至少有1个断面测点布置应穿越整个山洪灾害威胁区域，以反映房屋高程分布情况。

⑤横断面水上部分应测至历史最高洪水位1.0m以上；对于漫滩大的河流可只测至洪水边；有堤防的河流应测至堤防背水侧的地面；无堤防，但临河隐患50m范围内有房屋分布的，应测到房脚，并向上延伸2m或最高历史洪水位1m以上。

⑥河道断面测量布置见示意图5.3-1至图5.3-2。成灾水位点标识见示意图5.3-3至图5.3-4。河道横断面测量表见附表3。

图5.3-1 单河道测量断面布置

图5.3-2 双河道测量断面布置

图5.3-3 成灾水位标识：有堤防情况，取堤防高程

图5.3-4 成灾水位标识：无堤防情况，取房屋宅基高程

6 危险区等级划分及预警指标分析

针对开展河道测量的沿河重要村落，参照全国山洪灾害防治项目组编写的《山洪灾害分析评价技术要求》及《山洪灾害分析评价技术指南》开展暴雨洪水分析，在工作底图划分不同等级的山洪危险区范围，并对现场调查的危险区范围进行核对与修正。危险区等级划分标准见表6-1。

表6-1       危险区等级划分标准

| 危险区等级 | 洪水重现期（年） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 极高危险区 | 小于5年一遇 | 属较高发生频次 |
| 高危险区 | 大于等于5年一遇，小于20年一遇 | 属中等发生频次 |
| 危险区 | 大于等于 20 年一遇至历史最高（或100年一遇） | 属稀遇发生频次 |

沿河村落的雨量预警指标推荐采用模型分析法进行分析确定。基本方法是根据成灾水位反推流量，由流量反推降雨。重点通过分析成灾水位、预警时段、土壤含水量等，计算得到防灾对象的临界雨量，根据临界雨量和预警响应时间综合确定雨量预警指标，并分析成果的合理性。水位预警指标采用上下游相应水位法或由成灾水位直接分析确定。将分析成果填写附表6。

对于受地质灾害隐患影响的重要村落，其雨量预警指标可结合自然资源部门的计算分析成果而定。

对于受冲沟集中汇流影响的重要村落，其雨量预警指标难以准确分析，有历史成灾资料的可按历史降雨统计资料分析致灾临界阈值；缺乏降雨和灾害资料的，可采用其他相似环境、地形条件地区的致灾临界阈值；或综合考虑上游集水面积、沟谷坡比、下垫面情况及房屋结构型式等因素，采用经验估计法按某一重现期的暴雨标准来初步确定。

7 山洪灾害防御对象清单填报

根据重要村落威胁区域划定成果，由县水利部门组织相关乡（镇、街道）填报山洪灾害防御对象清单，具体要求详见附表2。山洪灾害防御对象清单包括居民户、学校、工矿企业、旅游景点（农家乐）等类型。

8 村落测站关联分析

调查县域范围内所有自动监测站信息，包括自动雨量站、自动水位站以及自动水位雨量站，填报附表4。

登录县级山洪灾害监测预警平台，填报县域范围内山洪灾害防治区内所有村落测站关联情况表，填报附表5。

重要村落与自动监测站的测站关联原则上按照同流域单站就近原则进行关联，关联原则如下：

a）选择位于村落附近或者上游的本流域内的测站；

b）若a不符合，选择位于村庄下游的本流域测站，距离最好小于1-2公里；

c）若a、b不符合，选择村庄上游周边流域测站，距离最好不超过4-5公里；最大距离不超过10公里；

d）若a、b、c不符合，选择村庄下游本流域或周边流域测站，距离最好不大于4-5公里，最远不超过10公里。

对于集雨面积大于30km2的村落，可采用代表测站按暴雨点面关系修正后作为面雨量或采用泰森多边形法、算术平均法等计算流域内多站面雨量进行关联。

按照以上要求，对重要村落现状测站关联方案的合理性进行分析，提出优化方案。对于一般村落也需尽量按照以下要求进行测站关联，以实现防治区村落测站关联全覆盖。根据浙江水文所有山区行政村全覆盖的建设目标，山丘区自动监测站点加密后基本可实现就近关联。

9 调查成果

9.1 县级成果

县级成果包括但不限于以下内容：

（1）一本报告：××县（市、区）山洪灾害调查成果报告。

（2）一套图件：××县（市、区）山洪灾害重要村落分布总图、以自然村为单位的山洪灾害威胁区域分布图（img格式）。

（3）一个空间数据库：将山洪灾害调查成果制作成空间数据库，相关要求如下：

①每个县（市、区）提交一份File GeoDatabase格式的数据库成果，并以该县（市、区）命名，如西湖区.gdb。数据库必须和影像套合，一并提交。

②gdb数据库包括五大类图层：山洪灾害防治对象（包括一般村落、重要村落）、重要村落威胁区域、河道断面、自动监测站以及行政界线，见图9.1-1。每类图层又分为几类子图层，以西湖区为例，详见图9.1-2。

图9.1-1  gdb五大图层

图9.1-2  数据成果子图层

其中，一般村落、重要村落、水雨情站点、断面点为点图层，断面线为线图层，威胁区域、省界、市界、县界和乡镇界为面图层。空间数据库属性字段要求详见附录A。

9.2 检查与验收

承担调查工作的单位必须认真组织做好山洪灾害调查工作，确保调查区域及对象应查尽查、不重不漏，调查内容真实可靠，并提交合格的调查成果资料。

县级水利部门应组织相关乡镇对调查成果进行书面认可，邀请有关专家组织项目验收，对调查成果进行审查，确保数据合理可靠。

市级水利部门要加强辖区内县级山洪灾害调查工作的监督和指导，定期上报工作进展情况，确保调查工作顺利推进。

省水利厅通过随机抽查形式，对县级调查成果进行复核，对于成果不规范或存在明显错误的，予以退回整改。

9.3 省级汇总成果

县级调查成果经验收合格后上报至省水利厅，汇总后形成浙江省山洪灾害调查成果报告及全省山洪灾害调查数据库（GIS成果数据库），录入浙江省山洪灾害监测预警信息管理与共享系统。

附表1  XX县（市、区）或功能区山洪灾害防治对象名录表

| 行政区划 |  |  | 辖区面积 | 总户数 | 总人口 | 经度 | 纬度 | 防治对象类型 | 已有或新增 | 山洪灾害风险类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡（镇、街道） | 行政村 | 自然村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xx乡镇 | xx行政村 | xx自然村 |  |  |  |  |  | 一般村落 |  | / |  |
|  |  | xx自然村 |  |  |  |  |  | 一般村落 |  | / |  |
|  |  | xx自然村 |  |  |  |  |  | 一般村落 |  | / |  |
|  |  | xx自然村 |  |  |  |  |  | 一般村落 |  | / |  |
|  |  | xx自然村 |  |  |  |  |  | 重要村落 | 新增 | 临河隐患、工程隐患 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 重要村落 | 新增 | 临河隐患、历史山洪 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 重要村落 | 已有 | 临河隐患 |  |

填报说明：

1、“行政区划”填报以涉及山丘区的乡（镇、街道）为单位，填报各乡（镇、街道）所辖范围内的所有行政村（社区）及自然村；

2、“辖区面积”填报至乡（镇、街道）、行政村（社区）一级，有条件地区填报至自然村一级；

3、“总户数”、“总人口”是指户籍人口户数，填报至乡（镇、街道）、行政村（社区）、自然村一级；

4、“经度”、“纬度”是指自然村中心位置的经纬度，以度为单位（十进制），保留7位小数；

5、“防治对象类型”只需填自然村一级，分一般村落和重要村落；

6、重要村落分“已有”或“新增”两类，“已有”是经2013-2015年度山洪灾害调查评价工作已确定的重要村落，“新增”是指本次调查新增的重要村落；对照本指南4.2节分类，分类标注“临河隐患”、“阻水隐患”、“工程隐患”、“地灾隐患”、“冲沟隐患”、“历史山洪”等风险类型，符合多种条件的同时标注；

7、如有增补或删除意见，填在备注栏。

附表2  山洪灾害重要村落防御对象清单

| 行政区划 |  |  | 防御对象 | 类型 | 联系人 | 联系方式 | 人口数量 | 转移责任人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡（镇、街道） | 行政村 | 自然村 |  |  |  |  |  |  |
| xx乡镇 | xx行政村 | xx自然村 | 张xx | 居民户 |  |  |  |  |
|  |  |  | 王xx | 居民户 |  |  |  |  |
|  |  |  | xx农家乐 | 农家乐 |  |  |  |  |
|  |  |  | xx公司 | 企业 |  |  |  |  |

填报说明：

1、根据划定的风险威胁区域范围，按表中示例格式填至自然村一级；

2、“管控对象”分居民户、学校、工矿企业、旅游景点、农家乐等类型，填报户主或单位负责人；

3、“人口数量”为户籍家庭人口及长期居住外来人口之和；

4、“转移责任人及联系方式”：转移责任人为负责该防御对象人员转移工作的基层网格责任人，联系方式一般为移动电话号码。

附表3  XX村河道横断面测量成果表

测量日期：

| 1.所在位置 |  |  |  |  | 2.所在河道 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.断面标识 |  |  |  |  | 4.断面形态 |  |  |  |  |
| 5.河床底质 |  |  |  |  | 6.测量方法 |  |  |  |  |
| 7.基点经度(°) |  |  |  |  | 8.基点纬度(°) |  |  |  |  |
| 9.基点高程(m) |  |  |  |  | 10.断面方位角(°) |  |  |  |  |
| 11.历史最高水位(m) |  |  |  |  | 12.成灾水位(m) |  |  |  |  |
| 序号 | 断面特征点 描述 | 13.起点距(m) |  | 14.高程 (m) |  | 15.经度(°) | 16.纬度(°) |  | 17.糙率 |
| 1 | … | 0 |  |  |  |  |  |  | - |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. 所在位置填写：沿河村落的横断面填写县（市、区）、乡（镇、街道）、行政村、自然村；

2．所在河道：填写横断面所在河道名称；

3．断面标识：0 上游，1 下游，2 控制断面；

4．断面形状类型：A:矩形，B:抛物线型，C:三角形，D;复合型；

5．河床底质：0：岩石，1：砂砾石，2：砂土，3：壤土，4：粘土；

6．测量方法为： 1）水准仪卷尺测量法；2） GNSS RTK 测量法；3）全站仪法；4）三维激光 扫描方法的其中一种；

7．基点经度：横断面所在坐标系内起点的经度, 保留 7 位小数；

8．基点纬度：横断面所在坐标系内起点的纬度, 保留 7 位小数；

9. 基点高程：横断面所在坐标系内起点的高程；

10．断面方位角：横断面的方位角, 保留 4 位小数；

11. 历史最高水位(m)：根据洪痕确定的历史最高水位；

12. 成灾水位(m)：防治区内可能发生山洪灾害的最低水位；

13. 起点距：左岸基点的起点距为 0。如定右岸为基点，基点的起点距填写断面最长距离，基点的起点距为必填项（填写经纬度数据可不填写起点距）；

14. 高程：测点的高程，保留 3 位小数；

15. 经度：测量点的经度,保留 7 位小数；

16. 纬度：测量点的纬度,保留 7 位小数；

17. 糙率：根据现场下垫面情况，参照水文手册中下垫面糙率值分段填写。

附表4  XX县（市、区）自动监测站名录表

| 序号 | 测站代码 | 测站名称 | 监测要素 |  | 地址 | 经度（°） | 纬度（°） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 雨量 | 水位 |  |  |  |
|  |  |  | □ | □ |  |  |  |
|  |  |  | □ | □ |  |  |  |
|  |  |  | □ | □ |  |  |  |
|  |  |  | □ | □ |  |  |  |
|  |  |  | □ | □ |  |  |  |
|  |  |  | □ | □ |  |  |  |
|  |  |  | □ | □ |  |  |  |
|  |  |  | □ | □ |  |  |  |
|  |  |  | □ | □ |  |  |  |
|  |  |  | □ | □ |  |  |  |
|  |  |  | □ | □ |  |  |  |
|  |  |  | □ | □ |  |  |  |
|  |  |  | □ | □ |  |  |  |
|  |  |  | □ | □ |  |  |  |
|  |  |  | □ | □ |  |  |  |
|  |  |  | □ | □ |  |  |  |
|  |  |  | □ | □ |  |  |  |

填报说明：

1、填报县域范围内所有自动监测站网名录及相关信息；

2、地址是指监测站所在县级以下的具体地址，填写乡镇、行政村、自然村等；

3、“经度”、“纬度”是指监测站地理位置经纬度，以度为单位（十进制），保留7位小数。

附表5  XX县（市、区）山洪灾害防治区村落测站关联情况表

| 序号 | 行政区划 |  |  | 防治对象类型 | 关联雨量站名称 | 是否在同一小流域 | 是否位于村落上游 | 距离（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 乡（镇、街道） | 行政村 | 自然村 |  |  |  |  |  |
|  | xx乡镇 | xx行政村 | xx自然村 | 一般村落 |  | □是□否 | □是□否 |  |
|  |  |  |  | 重要村落 |  | □是□否 | □是□否 |  |
|  |  |  |  |  |  | □是□否 | □是□否 |  |
|  |  |  |  |  |  | □是□否 | □是□否 |  |
|  |  |  |  |  |  | □是□否 | □是□否 |  |
|  |  |  |  |  |  | □是□否 | □是□否 |  |
|  |  |  |  |  |  | □是□否 | □是□否 |  |
|  |  |  |  |  |  | □是□否 | □是□否 |  |
|  |  |  |  |  |  | □是□否 | □是□否 |  |
|  |  |  |  |  |  | □是□否 | □是□否 |  |
|  |  |  |  |  |  | □是□否 | □是□否 |  |
|  |  |  |  |  |  | □是□否 | □是□否 |  |
|  |  |  |  |  |  | □是□否 | □是□否 |  |

填报说明：

1、“防治对象类型”包括一般村落和重要村落；

2、关联雨量站名称是指县级监测预警平台中村落关联的自动雨量（水位雨量）站，若同一自然村的关联雨量站有两个及以上，应分行填报，序号不变；

3、距离指雨量站位置与自然村中心位置的距离，保留1位小数点。

附表6  XX县（市、区）山洪灾害防治区重要村落预警指标成果表

| 序号 | 行政区划 |  |  | 指标类别 | 时段 | 预警指标 |  | 临界雨量/水位 | 方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 乡（镇、街道） | 行政村 | 自然村 |  |  | 准备转移 | 立即转移 |  |  |  |
| 1 | xx乡镇 | xx行政村 | xx自然村 | 雨量 | 0.5h |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1h |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3h |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水位 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 雨量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水位 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 雨量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水位 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  | 雨量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水位 |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1、行政区划名称：填写重要沿河村落等防灾对象的名称。

2、时段：填写准备转移和立即转移指标的相应时段的数值，如 0.5 小时、1 小时、3 小时等。

3、预警指标：填写准备转移和立即转移指标的相应时段的雨量值（单位：mm，取整）或水位值（单位：m，1 位小数）。

4、临界雨量/水位：填写与时段对应的临界雨量/水位的雨量值（单位：mm，取整）或水位值（单位：m，1 位小数）。

5、方法：填写确定临界雨量/水位的方法。

6、备注：雨量预警填写代表雨量站点名称，水位预警填写防灾对象上游对应水位站名称。

附录A  XX县（市、区）空间数据库表

附表A-1 ××县（市、区）重要村落属性字段表

| 图层名称 | 属性字段 | 描述 | 属性类型 | 字段长度 | 是否必填 | 字段描述 | 填写示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重要村落 | CITY | 地市 | TEXT | 50 | * | 自然村所在地级市名称 | 杭州市 |
|  | COUNTY | 县（市、区） | TEXT | 50 | * | 自然村所在县级市名称 | 西湖区 |
|  | TOWN | 乡（镇、街道） | TEXT | 50 | * | 自然村所在乡（镇、街道）名称 | 转塘街道 |
|  | AVI | 行政村 | TEXT | 50 | * | 自然村所在行政村名称 | 长埭村 |
|  | NVI | 自然村 | TEXT | 50 | * | 自然村名称 | 柯村 |
|  | AREA | 辖区面积 | DOUBLE | - | * | 自然村辖区面积，单位：km2，保留小数点后2位 | 0.60 |
|  | THO | 总户数 | DOUBLE | - | * | 自然村内总户数 | 55 |
|  | TPO | 总人口 | DOUBLE | - | * | 自然村内总人口 | 200 |
|  | LON | 经度 | DOUBLE | - | * | 自然村中心位置经度，保留7位小数 | 120.0460010 |
|  | LAT | 纬度 | DOUBLE | - | * | 自然村中心位置纬度，保留7位小数 | 37.1720150 |
|  | SORT | 已有或新增 | TEXT | 50 | * | 重要村落分“已有”或“新增”两类，“已有”是经2013-2015年度山洪灾害调查评价工作已确定的山洪灾害重要沿河村落，“新增”是指本次补充调查新增的重要村落 | 已有 |
|  | TYPE | 山洪灾害风险类型 | TEXT | 50 |  | 对照本指南4.2节分类，分类备注“临河隐患”、“阻水隐患”、“工程隐患”、“地灾隐患”、“冲沟隐患”、“历史山洪”等风险类型 | 临河隐患、历史山洪 |

附表A-2 ××县（市、区）一般村落属性字段表

| 图层名称 | 属性字段 | 描述 | 属性类型 | 字段长度 | 是否必填 | 字段描述 | 填写示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般村落 | CITY | 地市 | TEXT | 50 | * | 自然村所在地级市名称 | 杭州市 |
|  | COUNTY | 县（市、区） | TEXT | 50 | * | 自然村所在县级市名称 | 西湖区 |
|  | TOWN | 乡（镇、街道） | TEXT | 50 | * | 自然村所在乡（镇、街道）名称 | 转塘街道 |
|  | AVI | 行政村 | TEXT | 50 | * | 自然村所在行政村名称 | 慈母桥村 |
|  | NVI | 自然村 | TEXT | 50 | * | 自然村名称 | 慈母桥村 |
|  | AREA | 辖区面积 | DOUBLE | - | * | 自然村辖区面积，单位：km2，保留小数点后2位 | 1.00 |
|  | THO | 总户数 | DOUBLE | - | * | 自然村内总户数 | 337 |
|  | TPO | 总人口 | DOUBLE | - | * | 自然村内总人口 | 1230 |
|  | LON | 经度 | DOUBLE | - | * | 自然村中心位置经度，保留7位小数 | 120.0351170 |
|  | LAT | 纬度 | DOUBLE | - | * | 自然村中心位置纬度，保留7位小数 | 37.1887270 |

附表A-3 ××县（市、区）重要村落威胁区域属性字段表

| 图层名称 | 属性字段 | 描述 | 属性类型 | 字段长度 | 是否必填 | 字段描述 | 填写示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 威胁区域 | CITY | 地市 | TEXT | 50 | * | 威胁区所在地级市名称 | 杭州市 |
|  | COUNTY | 县（市、区） | TEXT | 50 | * | 威胁区所在县级市名称 | 西湖区 |
|  | TOWN | 乡（镇、街道） | TEXT | 50 | * | 威胁区所在乡（镇、街道）名称 | 转塘街道 |
|  | AVI | 行政村 | TEXT | 50 | * | 威胁区所在行政村名称 | 长埭村 |
|  | NVI | 自然村 | TEXT | 50 | * | 威胁区所在自然村名称 | 柯村 |
|  | AREA | 面积 | DOUBLE | - | * | 威胁区域面积，单位：km2，保留小数点后2位 | 0.30 |
|  | POP | 人口数量 | DOUBLE | - | * | 威胁区内总人口之和 | 100 |
|  | PIC | 转移责任人 | TEXT | 50 | * | 威胁区内所有转移责任人 | xxx |
|  | CPN | 联系方式 | DOUBLE | - | * | 转移责任人联系方式 | 12345678901 |

附表A-4 ××县（市、区）××村河道横断面测量成果属性字段表1

| 图层名称 | 属性字段 | 描述 | 属性类型 | 字段长度 | 是否必填 | 字段描述 | 填写示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面线 | CITY | 地市 | TEXT | 50 | * | 横断面所在地级市名称 | 杭州市 |
|  | COUNTY | 县（市、区） | TEXT | 50 | * | 横断面所在县级市名称 | 西湖区 |
|  | TOWN | 乡（镇、街道） | TEXT | 50 | * | 横断面所在乡（镇、街道）名称 | 转塘街道 |
|  | AVI | 行政村 | TEXT | 50 | * | 横断面所在行政村名称 | 长埭村 |
|  | NVI | 自然村 | TEXT | 50 | * | 横断面所在自然村名称 | 柯村 |
|  | RIVER | 所在河道 | TEXT | 50 | * | 横断面所在河道名称 | xxx |
|  | ID | 断面标识 | TEXT | 50 | * | 0：上游，1：下游，2：控制断面 | 0 |
|  | FORM | 断面形态 | TEXT | 50 | * | A：矩形，B：抛物线型，C：三角形，D：复合型 | A |
|  | RBS | 河床底质 | TEXT | 50 | * | 0：岩石，1：砂砾石，2：砂土，3：壤土，4：粘土 | 0 |
|  | MEA | 测量方法 | TEXT | 50 | * | 1）水准仪卷尺测量法；2）GNSS RTK测量法；3）全站仪法；4）三维激光扫描方法的其中一种 | 1 |
|  | LON | 基点经度 | DOUBLE | - | * | 横断面起点经度，保留7位小数 | 120.0460010 |
|  | LAT | 基点纬度 | DOUBLE | - | * | 横断面起点纬度，保留7位小数 | 37.1720150 |
|  | ELE | 基点高程 | DOUBLE | - | * | 横断面起点高程，保留3位小数 | 100.100 |
|  | AZI | 断面方位角 | DOUBLE | - | * | 横断面方位角，保留4位小数 | 30.0152 |
|  | MWL | 历史最高水位 | DOUBLE | - | * | 根据洪痕确定的历史最高水位，单位：m，保留3位小数 | 120.120 |
|  | DWL | 成灾水位 | DOUBLE | - | * | 防治区内可能发生山洪灾害的最低水位，单位：m，保留3位小数 | 120.100 |

附表A-5 ××县（市、区）××村河道横断面测量成果属性字段表2

| 图层名称 | 属性字段 | 描述 | 属性类型 | 字段长度 | 是否必填 | 字段描述 | 填写示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面点 | CITY | 地市 | TEXT | 50 | * | 断面点所在地级市名称 | 杭州市 |
|  | COUNTY | 县（市、区） | TEXT | 50 | * | 断面点所在县级市名称 | 西湖区 |
|  | TOWN | 乡（镇、街道） | TEXT | 50 | * | 断面点所在乡（镇、街道）名称 | 转塘街道 |
|  | AVI | 行政村 | TEXT | 50 | * | 断面点所在行政村名称 | 长埭村 |
|  | NVI | 自然村 | TEXT | 50 | * | 断面点所在自然村名称 | 柯村 |
|  | RIVER | 所在河道 | TEXT | 50 | * | 断面点所在河道名称 | xxx |
|  | DIS | 起点距 | DOUBLE | - | * | 左岸基点的起点距为0。如定右岸为基点，基点的起点距填写断面最长距离，基点的起点距为必填项（填写经纬度数据可不填起点距） | 0 |
|  | ELE | 高程 | DOUBLE | - | * | 测点的高程，单位：m，保留3位小数 | 123.456 |
|  | LON | 经度 | DOUBLE | - | * | 测点的经度，保留7位小数 | 120.0460010 |
|  | LAT | 纬度 | DOUBLE | - | * | 测点的纬度，保留7位小数 | 37.1720150 |
|  | ROU | 糙率 | DOUBLE | - | * | 根据现场现场下垫面情况，参照水文手册中下垫面糙率值分段填写 | 0.05 |

附表A-6 ××县（市、区）自动监测站属性字段表

| 图层名称 | 属性字段 | 描述 | 属性类型 | 字段长度 | 是否必填 | 字段描述 | 填写示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水雨情站点 | NUM | 测站代码 | TEXT | 50 | * |  |  |
|  | NAME | 测站名称 | TEXT | 50 | * |  | xxx |
|  | MEL | 监测要素 | TEXT | 50 | * | 雨量、水位或者雨量和水位 | 雨量 |
|  | CITY | 地市 | TEXT | 50 | * | 测站所在地级市名称 | 杭州市 |
|  | COUNTY | 县（市、区） | TEXT | 50 | * | 测站所在县级市名称 | 西湖区 |
|  | TOWN | 乡（镇、街道） | TEXT | 50 | * | 测站所在乡（镇、街道）名称 | 转塘街道 |
|  | AVI | 行政村 | TEXT | 50 | * | 测站所在行政村名称 | 长埭村 |
|  | NVI | 自然村 | TEXT | 50 | * | 测站所在自然村名称 | 柯村 |
|  | LON | 经度 | DOUBLE | - | * | 测站的经度，保留7位小数 | 120.0460010 |
|  | LAT | 纬度 | DOUBLE | - | * | 测站的纬度，保留7位小数 | 37.1720150 |

附表A-7行政界线属性字段表1

| 图层名称 | 属性字段 | 描述 | 属性类型 | 字段长度 | 是否必填 | 字段描述 | 填写示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省界 | PRO | 名称 | TEXT | 50 | * |  | 浙江省 |
|  | AREA | 面积 | DOUBLE | - | * | 单位：km2，保留小数点后2位 |  |
|  | PER | 周长 | DOUBLE | - | * | 单位：km，保留小数点后2位 |  |

注：行政界线图层中，县（市、区）级数据库需包括县（市、区）界、乡镇界，市级数据库需包括市界、县（市、区）界、乡镇界，省级数据库需包括全部行政界线

附表A-8行政界线属性字段表2

| 图层名称 | 属性字段 | 描述 | 属性类型 | 字段长度 | 是否必填 | 字段描述 | 填写示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市界 | CITY | 名称 | TEXT | 50 | * |  | 杭州市 |
|  | AREA | 面积 | DOUBLE | - | * | 单位：km2，保留小数点后2位 |  |
|  | PER | 周长 | DOUBLE | - | * | 单位：km，保留小数点后2位 |  |

注：行政界线图层中，县（市、区）级数据库需包括县（市、区）界、乡镇界，市级数据库需包括市界、县（市、区）界、乡镇界，省级数据库需包括全部行政界线

附表A-9行政界线属性字段表3

| 图层名称 | 属性字段 | 描述 | 属性类型 | 字段长度 | 是否必填 | 字段描述 | 填写示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县界 | COUNTY | 名称 | TEXT | 50 | * |  | 西湖区 |
|  | CITY | 地市 | TEXT | 50 | * | 所在地级市 | 杭州市 |
|  | AREA | 面积 | DOUBLE | - | * | 单位：km2，保留小数点后2位 |  |
|  | PER | 周长 | DOUBLE | - | * | 单位：km，保留小数点后2位 |  |

注：行政界线图层中，县（市、区）级数据库需包括县（市、区）界、乡镇界，市级数据库需包括市界、县（市、区）界、乡镇界，省级数据库需包括全部行政界线

附表A-10行政界线属性字段表4

| 图层名称 | 属性字段 | 描述 | 属性类型 | 字段长度 | 是否必填 | 字段描述 | 填写示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇界 | TOWN | 名称 | TEXT | 50 | * |  | 转塘街道 |
|  | COUNTY | 县市 | TEXT | 50 | * | 所在县级市 | 西湖区 |
|  | CITY | 地市 | TEXT | 50 | * | 所在地级市 | 杭州市 |
|  | AREA | 面积 | DOUBLE | - | * | 单位：km2，保留小数点后2位 |  |
|  | PER | 周长 | DOUBLE | - | * | 单位：km，保留小数点后2位 |  |

注：行政界线图层中，县（市、区）级数据库需包括县（市、区）界、乡镇界，市级数据库需包括市界、县（市、区）界、乡镇界，省级数据库需包括全部行政界

附图1  浙江省山洪灾害调查技术路线