- 项目概况

1、工程名称：温州科技馆改造提升项目-场馆修缮工程。

2、工程地点：温州科技馆内。

3、 工程规模：本工程装修面积约11099.06平米, 主要包括南北展厅屋面翻新、钢构件重新刷油漆、球幕影院球体屋面翻新、球幕影院室内装修及钢结构工程、科普剧场装修、安装工程、消防工程和景观绿化修复工程等。

- 二、编制范围

- 本次编制范围主要包括：施工图范围内的建筑、装饰、钢结构、安装、消防、附属绿化等工程。

三、编制依据

1、委托单位提供的由浙江华展工程研究设计院有限公司设计的本工程土建、安装等各专业施工图以及设计变更单；

2、工程招标文件；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

5、《房屋建筑与装饰工程工程量计入规范》(GB50854-2013)、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（房屋建筑与装饰工程）及相关补充规定；

四、工程质量、工期、材料、施工等要求

1、详见招标文件及其他有关规范资料。

- 五、费用计取

本工程采用一般计税方法，具体费率如下：

1、税金采用一般计税方法，费率按“浙建建发[2019]92号”文件规定9%计取；

2、规费投标人按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定计取。

- 六、其他有关事项说明

土建说明

1、南北展厅钢桁架和网架、中廊桁架、中庭采光顶、标志塔、钢折屋面等露天钢结构需重新刷漆面积暂按7999平米考虑；

2、球幕影院球体网架钢结构需重新刷漆面积暂按1000平米考虑；

3、钢结构除锈按喷砂除锈考虑；

4、天棚吊顶轻钢龙骨型号按U38型考虑；

5、球幕影院内设备间地面细石砼找平，混凝土等级按C20考虑；

6、墙面抹灰按20mm厚DP15干混抹灰砂浆考虑；

7、天棚抹灰按15mm厚DP15干混抹灰砂浆考虑；

8、经设计确认，楼梯面层按环氧磨石地面A1级考虑；

9、无机涂料按刷三遍，腻子两遍考虑；

10、轻钢龙骨石膏板隔墙，龙骨型号按75系列，石膏板厚度按12mm厚考虑；

11、经设计确认，南北展厅屋面做法中防水卷材改为0.3mm防水透气膜；

12、经设计确认，球幕影院门厅、看台地面做法水泥纤维板改为环氧磨石地面A1级；

13、经设计确认，科普剧院剧场、报告厅地面做法水磨石改为环氧磨石地面A1级；

14、水磨石地面厚度暂按12mm厚考虑；

15、本工程装修范围内原天棚、墙面装饰全部拆除至基层;

16、隔离层吸引块数量暂按4535块考虑；

17、钢结构拆除后由业主回收考虑；

18、本工程钢结构按现场制作考虑。

安装说明

1、消火栓系统改造图纸标注新增部分计入，原有管道及消火栓等未计入；

2、喷淋系统改造暂按改造喷头计算，每个喷头暂计3m镀锌钢管DN25；

3、通风、空调系统风口、风阀按图计入，图纸标注新增部分风管计入；

4、因挡烟垂壁无图纸，暂不计入。

- 七、其他有关事项的说明

1、投标报价时应根据清单描述并结合施工图、施工规范、技术标准、招标文件中的相关条款等进行综合报价，中标后将不调整综合单价；

2、投标人应对现场进行全面踏勘，充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响及场地因素带来的工效降低，根据现场实际情况编制施工方案，其费用应在措施项目清单报价中的其他措施费中充分考虑；

3、本招标工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程设计图，按照“工程量计算规范”的规定进行计算的，仅作为投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据，工程量的变化调整以中标人与招标人签订的施工合同相关约定为准；

4、本招标工程量清单仅提供清单工程量实际内容，投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》的规定及要求，使用表格及格式以招标文件提供的投标文件格式为准；

5、招标工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以补充通知为准；

6、本工程混凝土要求采用商品混凝土，是否泵送由投标人根据施工组织方案自行考虑；

7、投标文件中属于技术、组织措施失误或因施工方案不能满足设计和规范要求而造成的变更或因施工方自身原因（包括非建设方同意的为便利于施工）造成的施工方案变更所增加的费用及工期，一律不予考虑；

8、施工范围内的临时道路及施工便道设置、日常养护费用请投标人自行报价，列入措施费。投标人应结合当地气候条件和现场情况，将防台、防汛、排洪等列入措施费中；

9、本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

附件一

- 温州科技馆改造提升项目-场馆修缮工程暂定价表

| 编号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 暂定综合单价 |  |  |  | 1474868 | 除税价 |
| 1 | 环氧磨石地面A1级，含基层 | M2 | 937.39 | 1200 | 1124868 |  |
| 2 | 原结构沉降、钢构稳定、混凝土钢筋原位监测等 | 项 | 1 | 200000 | 200000 |  |
| 3 | 球幕暖通旧风管拆除新做 | 项 | 1 | 150000 | 150000 |  |
| 二 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 1500000 |  |
| 1 | 混凝土结构拆除、修复、加固工程及建筑垃圾外运及处置 | 项 | 1 | 600000 | 600000 |  |
| 2 | 电动百叶窗，含执行机构 | 项 | 1 | 150000 | 150000 |  |
| 3 | 消防水水泵设备更换及消控中心主机更换 | 项 | 1 | 500000 | 500000 |  |
| 4 | 抗震支架工程 | 项 | 1 | 50000 | 50000 |  |
| 5 | 总图景观绿化修复 | 项 | 1 | 200000 | 200000 |  |
| 三 | 暂列金额 | 项 | 1 | 1300000 | 1300000 |  |
| 四 | 除税价合计 | 元 | 4274868 |  |  | 一+二+三 |
| 五 | 税 金 | 元 | 384738 |  |  | 四×9% |
| 六 | 含税价合计 | 元 | 4659606 |  |  | 四+五 |

附件二

温州科技馆改造提升项目-场馆修缮工程

金属屋面系统、幕墙系统及装饰主要材料备选品牌

| 序号 | 材料名称 | 备选品牌或生产（加工）厂家 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 金属屋面系统 | 霍高文建筑系统（广州）有限公司生产的金属屋面系统（Kalzip）、上海精锐金属建筑系统有限公司（BIM），精工工业建筑系统集团有限公司生产的的金属屋面系统(IBS) |
| 2 | 螺钉 | SFS（瑞士）、百密得（台湾）、喜利得（欧洲）、标迪 |
| 3 | 钢材 | 宝钢、武钢、包钢、沙钢、马钢、首钢、唐钢、宁钢、日照、鞍钢 |
| 4 | 不锈钢板 | 宝山宝钢，博思格，山东冠洲 |
| 5 | 镀铝锌压型钢板 | 上海宝钢、台湾烨辉、江阴宗承、冠洲 |
| 6 | 氟碳涂料 | 佐敦、兰陵、波磊 |
| 7 | 保温岩棉 | 南京彤天、上海樱花、广州洛科威、欧文斯科宁 |
| 8 | 玻璃棉 | 欧文斯科宁、金海燕、炀和、威伦维客 |
| 9 | 防水透汽膜 | 杜邦DUPOND、索普瑞玛SOPREMA、卡莱CARLISLE、科德邦、科顺、法莱格 |
| 10 | PE隔汽膜 | 杜邦DUPOND、索普瑞玛SOPREMA、卡莱CARLISLE、昂世、科顺、法莱格 |
| 11 | TPO防水卷材 | 科顺、卓宝、法莱格、西卡 |
| 12 | 不锈钢丝网 | 国产优质 |
| 13 | 膜结构 | 美国艾美TG—006T，日本中兴化成FGT-600Sio2，美国圣戈班SF—V—EC |
| 14 | 铝合金型材 | 广东兴发、福建南平铝业、广东坚美 |
| 15 | 铝单板 | 深圳方大、南平铝业、上海西蒙、绍兴耐胜、墙煌、吉祥；基材采用西南铝、南平铝、中铝 |
| 16 | 硅酮密封胶类（结构胶、耐候胶、密封胶） | 广州白云、杭州之江、郑州中原、百密得 |
| 17 | 密封胶条 | 青岛美德、江阴海达、宁波新安东 |
| 18 | 幕墙五金件 | 广东坚朗、香港立兴、广东合和 |
| 19 | 不锈钢驳接件（玻璃百叶夹具，点支式玻璃夹具等） | 广东坚朗、香港立兴、上海坚良、沈阳恒安 |
| 20 | 地弹簧、门拉手 | 多玛、盖泽 |
| 21 | 电动开窗器（ 自动排烟窗器） | 徐州德博豪斯、北京吉时，佛山圳基，广州鑫申，常州拓德利。 |
| 22 | 手动开窗器 | 徐州德博豪斯、北京吉时，佛山圳基，广州鑫申，常州拓德利。 |
| 23 | 成品预埋槽 | 喜利得（瑞士）、哈芬（德国）、乔达（德国） |
| 24 | 化学螺栓 | 杭州斯泰、上海鑫鱼、江苏奥德、喜利得 |
| 25 | 石材背栓 | 德国喜利得、德国凯尔、英国倍洛得 |
| 26 | 亚克力板 | 德国德赛固、德国雅大利（雅特璃）、日本三菱、美国LG |
| 27 | 难燃胶合板 | 兔宝宝、莫干山、千年舟 |
| 28 | 阻燃密度板 | 兔宝宝、莫干山、千年舟 |
| 29 | 纸面石膏板 | 兔宝宝、龙牌、可耐福 |
| 30 | 轻钢龙骨 | 兔宝宝、龙牌、可耐福 |
| 31 | LED 灯（筒灯、灯棒、灯带） | 雷士、飞利浦、三雄极光 |
| 32 | 射灯/效果灯 | 华格、雷加尼、伊古奇尼、奥德堡 |
| 33 | 电缆、电线 | 德力西、正泰、中策、球冠、天津小猫 |
| 34 | 油漆 | 多乐士、佐敦、立邦 |
| 35 | 水性漆 | 立邦、多乐士、嘉宝莉 |
| 36 | 乳胶漆 | 立邦、多乐士、华润 |
| 37 | 橡胶地板 | 诺拉、LG、盟多、阿姆斯壮 |