2025-2026年重大活动及主要节假日环境保障项目清单编制说明

一、预算编制范围

㈠项目范围主要包括2025-2026年重大活动及主要节假日环境保障项目。

二、编制依据

㈠建设单位提供的由浙江金峨生态建设有限公司设计的2025-2026年重大活动及主要节假日环境保障项目的施工图（2025年5月）电子版

㈡《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

㈢《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）

㈣《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）

㈤《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）

㈥《浙江省建设工程计价规则》（2018版）

㈦《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）

㈧浙江省及宁波市建设主管部门颁发的有关文件

三、编制原则

㈠工程量：根据建设单位提供的2025-2026年重大活动及主要节假日环境保障项目的施工图（2025年5月）电子版计算。

㈡材料信息价（含机械燃料动力费）：按2025年5月刊《宁波建设工程造价信息》（综合版）宁波市除税信息价计入，无宁波市材料信息价的按同期《浙江造价信息》除税信息价计入，其中苗木价格参照2025年5月刊《宁波建设工程造价信息》（园林苗木专刊）除税信息价计入，无宁波市苗木信息价的按2025年第5期《浙江省造价信息》除税信息价计入；以上均无的材料按市场价除税价计入。

㈢人工信息价：根据《宁波建设工程造价信息》（综合版）2025年5月刊。

㈣取费标准根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）建筑安装工程取费费率：

1.绿化景观工程企业管理费、利润费率按园林绿化及景观工程中值计取；景观电气工程及给水灌溉工程企业管理费、利润费率按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程中值计取；

2.施工组织措施项目费费率：安全文明施工基本费按市区中值计入，二次搬运费、冬雨季施工增加费、行车、行人干扰增加费按中值计入，其中标化工地增加费、提前竣工增加费不计；

3. 规费根据《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建〔2018〕61号）按相应工程标准费率的30%计取；

4.安责险根据市建管〔2024〕12号关于印发宁波市房屋建筑与市政基础设施工程安全生产责任保险费用计取的通知计入；

5.税率：本工程采用一般计税法计价，税金根据《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发〔2019〕92号），按9%计取。

四、其他情况说明

1.苗木数量暂按汇总表计入，与平面图不一致时，以汇总表为准；

2.表层种植黄土厚度根据施工图设计说明厚度35cm计入，黄土厚度为自然密实后的厚度，沉降量由投标单位考虑在综合单价内；

3.苗木按正常季节种植考虑，若出现反季节种植，则反季节种植措施费由投标单位在投标报价中自行考虑，结算时不作调整；

4.绿化工程色块、地被、花卉等高度和冠幅均为修剪后规格；苗木高度、冠幅等术语以信息价上描述为准；

5.原有飘带、绿雕表面（含钢筋网、真假植绿化、鸽子字体、水、电等）、及节假日后地面亚克力发光字、花卉更换拆除原有种植花卉等所有场地内需拆除的内容并外运处置（含拆除所需的各种措施费用）按100000元计入预算，由投标单位在投标报价中自行考虑，结算不作调整；

6.飘带φ300立柱表面修复按20%考虑，费用按10000元/项计入预算，由投标单位在投标报价中自行考虑，结算时不作调整；

7.原有中东欧吉祥物冲洗、表面修复刷漆按20000元/项计入预算，由投标单位在投标报价中自行考虑，结算时不作调整；

8.经与业主沟通，中东欧吉祥物按4组计入预算，每组单价暂按60000元考虑，结算时按实调整；

9.春节相关元素小品暂按50000元/项、成品花灯暂按100000元/组计入预算，结算时按实调整；

10.经与设计沟通，草花种植时35cm厚黄土及5cm厚营养土只需在第一次种植时回填，草花更换过程中不再需要回填；

11.经与设计沟通，草花每次更换都需场地平整；

12.本次预算所有苗木养护期按整体1年考虑；

13.巡查费用按50000元/年计入预算，由投标单位在投标报价中自行考虑，结算时不作调整；

14.经与业主沟通，本次预算施工围挡按1.8米高，单边36米，四边围挡，按草花更换次数一年6次，共计864米计入预算；

15.经与业主沟通，本次预算应急费用按1090000元考虑（含税）。

宁波中基国际招标有限公司

2025年6月5日