公开招标采购文件

| 项目编号： | ZJZC-223042 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 宁波职业技术学院化学工程学院新实训大楼教学科研基础设施建设项目 |

浙江中创招投标有限公司

二〇二二年四月

温馨提醒

1、投标文件应按采购文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

3、建议供应商自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	5

第三章  评标办法及标准	14

第四章  采购合同样本	23

第五章  招标内容与技术需求	28

第六章  商务条款	71

第七章  附件	72

- 第一章  招标公告

项目概况 宁波职业技术学院化学工程学院新实训大楼教学科研基础设施建设项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2022年04月26日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJZC-223042

项目名称：宁波职业技术学院化学工程学院新实训大楼教学科研基础设施建设项目

预算金额（元）：9780000.00

最高限价（元）：9280000.00

采购需求：

标项：一

标项名称：化学工程学院新实训大楼教学科研基础设施建设

数量：1批

预算金额（元）：9780000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第五章招标内容与技术需求。

备注：/

合同履约期限：自合同生效之日至合同全部权利义务履行完毕之日止

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2022年04月06日至2022年04月13日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：4008817190。获取采购文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：4008817190，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。 本招标公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供的公告期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供的公告期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年04月26日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市环城西路北段225号真如中心15楼开标室,本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线制作并提交投标文件（电子投标）。

开标时间：2022年04月26日14:00

开标地点（网址）：宁波市环城西路北段225号真如中心15楼开标室,本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：2.1.(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。(2)为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。(3)落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号），如有最新文件按最新文件要求执行。

2.2.供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件及纸质备份响应文件密封后送至开标地点：宁波市环城西路北段225号真如中心15楼开标室。

2.3.开标时间后供应商可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内（2022年04月26日14:30前）无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。如因系统或部分电子响应文件无法解密，而采用纸质备份响应文件线下评审程序时，供应商在截止时间前未提交纸质备份响应文件的，视为供应商放弃投标。无论是否启用备份电子投标文件或纸质备份响应文件，均不退还供应商。

2.4.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.5.开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

2.6.投标文件制作：（1）应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波职业技术学院

地址：宁波经济技术开发区庐山东路388号

传真：/

项目联系人（询问）：陈老师

项目联系方式（询问）：0574-86891262

质疑联系人：黄老师

质疑联系方式：0574-86894504

2.采购代理机构信息

名称：浙江中创招投标有限公司

地址：宁波市环城西路北段225号真如中心15楼

传真：0574-87179089

邮箱：tender06@126.com

项目联系人（询问）：张百军、王家兴、包莹斐、周俊辉、张晓亮

项目联系方式（询问）：0574－87179082

质疑联系人：万修文

质疑联系方式：0574－87179087

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市政府采购管理办公室

地址：宁波市海曙区中山西路19号

传真：/

联系人：徐老师

监督投诉电话：0574-89388441

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本采购文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波职业技术学院。

2、“代理机构”系指浙江中创招投标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供方按采购文件规定承担的化学工程学院新实训大楼教学科研基础设施建设、备品备件供货等。

5、“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“同级政府采购监管部门”系指宁波市政府采购管理办公室。

7、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、其他说明

（一）投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

（二）关于分公司投标

银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

（三）关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（四）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（五）转包与分包

1.本项目不允许转包，未经采购人同意，不允许分包。

（六）特别说明

1.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

五、投标报价

5.1投标报价货币为人民币，投标报价包含设备材料价格、运杂费、利润、税金、装卸费、售后服务、备品备件等全部费用。

5.2供应商应详细列明各分项工作相关报价及依据，未列明的相关报价应视为已包含在已列明费用的报价中，采购人将不予单独支付。

5.3投标文件的货币单位为人民币元。

5.4投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

5.5 因本项目采购需根据各个工程的施工进度分不同时间、不同工程地点供货，单个工程也可能分批次供货，供应商应在投标报价中综合考虑涨价风险及生产、运输成本。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于采购文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件分为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件和纸质备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、纸质备份投标文件按本章第八条投标文件的组成编制。

5、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件、纸质备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件、纸质备份投标文件的，以电子备份投标文件、纸质备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件、纸质备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

A2、提供开标截止时间前6个月内任意1个月的财务会计报表复印件加盖供应商公章；

A3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函；

A4、①开标截止时间前6个月内任意1个月的缴纳税收的证明资料复印件加盖供应商公章；

②开标截止时间前6个月内任意1个月的缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章；

（依法免税或不需要缴纳社保的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社保）

A5、无重大违法记录的声明函；

A6、其他资格要求需提供的声明函。

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况表；

B5、商务条款响应表；

B6、技术条款响应表；

B7、第三章“评标办法及标准”中商务和技术评分表要求提供的资料（如有需提供）；

B8、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、分项报价表；

C3、中小企业声明函；

C4、残疾人福利性单位声明函；

C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（3）纸质备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

▲九、投标文件的签署盖章

1、采购文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

2、纸质备份投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。采购文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，纸质备份投标文件须加盖供应商公章或其法定代表人（或授权代表）签字。授权代表签字的，纸质备份投标文件应附法定代表人签署的法定代表人授权书。纸质备份投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字确认。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、纸质备份投标文件：“资格文件正本1份”、“商务和技术文件正本1份”、“报价文件正本1份”用封袋密封后递交。

4、电子备份投标文件、纸质备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：    “电子备份投标文件”、“纸质备份投标文件”            ；

（2）采购编号：              ZJZC-223042                 ；

（3）项目名称：   宁波职业技术学院化学工程学院新实训大楼教学科研基础设施建设项目       ；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                        ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                          。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求详见采购公告。

“电子备份投标文件”、“纸质备份投标文件”提交截止时间及投标地点详见采购公告。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。修改后的纸质备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在采购文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：一阶段开标，同时开启“资格文件”、“商务和技术文件”和“报价文件”。

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）供应商代表查验投标文件密封情况；确认无误后按照供应商提交投标文件的先后顺序，同时开启“资格文件”、“商务和技术文件”和“报价文件”；宣读供应商名称、供应商投标文件、投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（7）开标记录签字确认；

（8）开标结束。

（9）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）若因政府采购云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，代理机构将开启所有供应商递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子投标文件及以U盘或光盘存储的电子备份投标文件自动失效。

（3）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

十三、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

（三）评标程序

1、资格审查

招标代理机构工作人员对投标人的资格进行审查。

2、符合性审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术商务报价得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

- 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第三章 评标办法及评分标准》。

十四、项目终止

政府采购的国内公开招标，采购响应截止时间或评审期间，出现参与采购响应或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，招标人有权全部或部分终止招标。

十五、定标

（一）确定中标人

1、确定中标人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

2、采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3、采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4、凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

- 十六、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

十七、采购文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十八、质疑与投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

▲十九、最高限价

1、本次公开招标设有最高限价：人民币9280000.00元，投标价超出最高限价作无效标处理。

二十、招标代理服务费

1、向中标人收取招标服务费：本招标公司参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件的规定的货物招标费率标准下浮20%，按照中标通知书确定的中标总金额向中标人收取招标服务费。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费收取银行票汇款、电汇款。

开户银行：宁波银行孔浦支行（行号：313332082133）

户名：浙江中创招投标有限公司

账号：40030122000275085

二十一、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。

2、中标人拖延、拒签合同的,将取消中标资格。

（二）履约保证金

出资人支付第一笔款项前，中标供应商须按合同金额的2.5%以支票、银行转账或银行保函、保险保函等非现金方式向采购人交纳履约保证金；履约保证金在供应商履行完采购合同约定义务事项后15天内无息退还。

（三）合同履行过程中，若发现投标人的投标文件中有投标价错误的，按不利于投标人的原则修正、调整相关价格，合同总价有变化的签订补充协议后作相应调整。

二十二、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、本项目组织潜在供应商现场踏勘，但不召开开标前答疑。

5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

▲6、不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的作无效标处理。

7、本采购文件解释权归采购人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号），如有最新文件按最新文件要求执行。

1.4本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业行业。本次评标将对中小企业声明函满足采购文件要求的货物制造商均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.3在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2.2.4评标委员会根据“附表4价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5参加采购响应的供应商中，有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查、符合性审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定，并以书面记录评标委员会的决定理由。

2.2.6综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.7推荐中标候选人：根据供应商综合得分由高到低进行排序，推荐综合得分排序第一名的供应商为中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时，则采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐排序第一名的供应商为中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审结果排名先后替补，确定下一个供应商为中标供应商或重新招标。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； | 营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 提供开标截止时间前6个月内任意1个月的财务会计报表复印件加盖供应商公章。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； | 提供“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函”。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； | 提供①开标截止时间前6个月内任意1个月的缴纳税收的证明资料复印件加盖供应商公章；②开标截止时间前6个月内任意1个月的缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章（依法免税或不需要缴纳社保的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社保）。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | 提供“无重大违法记录的声明函”。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件。 | 提供“其他资格要求需提供的声明函”。 |
| 7 | 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 提供“其他资格要求需提供的声明函”。 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按采购文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、依法免税或不需要缴纳社保的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社保。

4、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 6 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 7 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求（实质性要求采购文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 8 | 本项目不接受联合体投标。 | 供应商非联合体。 |
| 9 | 本次公开招标设有最高限价：人民币9280000.00投标价超出最高限价作无效标处理。 | 提供“开标一览表”、“分项报价表”。 |
| 10 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号8、序号10在政采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表

| 投标单位 评分项及分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 商务和技术分70分 | 技术指标响应性： 根据各投标人提供的设备技术响应性进行评议打分。对照第五章招标内容技术需求的第一部分 采购清单及基本技术需求表、第二部分“主要货物的详细技术指标及其他技术需求（附表）”最高得15分。每负偏离一条标注★号参数，扣1.5分，每负偏离一条标注●号参数，扣1分，每负偏离一条未标注★号、未标注●号参数，扣0.5分，扣完为止。 | 15分 |
|  | 设计技术方案： 依据投标人现场情况，提供所有采购清单内标注名称的每个功能房间内对应产品的平面布置图、立体效果图，注：每个房间独立设计制作。根据投标人提供的设计图纸，从布置科学，功能分区明确、布局合理性、产品结构科学性、整体效果美观性等方面等供评委逐一进行打分。每个功能房间最高得0.4分，最低0分，本项合计最高得18分。 | 18分 |
|  | 项目实施方案BIM视频演示及远程控制演示 1、3D自动有声BIM视频演示本项目实验楼第四层整体（包括实验台、通风柜及其他产品）的布置效果及配置方案。 根据投标人提供的项目视频演示效果及方案的合理性、先进性、整体效果等方面进行评分，各项内容优良的得8-10分，一般的得6-7.9分，其它的得0-5.9分。最高得10分。 2、投标人代表现场远程实时演示带VAV智能化系统的各项控制功能 各项控制功能齐全、运行良好的得3-4分，一般的得2-2.9分，其它的得0-1.9分。最高得4分。 注：演示视频内容应针对本项目实际布局场景，需标明本项目名称，不得利用其他案例视频代替，否则得0分。如遇新冠疫情等情况不能到达现场演示的，可以通过录制音频模式与电子备份文件一同递交。 | 14分 |
|  | 投标样品一： 投标现场提供中央水槽台实样样品一组（规格：长1500mm宽750mm高800mm，），配置三口化验龙头、沥水架等相关配件。 台面：采用≥25mm厚一体成型蝶形带沥水槽工艺的陶瓷台面；水槽台面具有防滑沥水工艺，沟槽由浅入深，坯体为黑色，台面四周翘边，碟形总厚25mm。沥水沟槽位置的釉面与无沥水沟槽位置釉面一体，未经二次破坏，光滑、美观。 柜体：采用1.0mm冷轧钢板，柜体结构、工艺要求参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求（附表）） 第七大项实验操作台底柜相关参数条款制作，其他相关配件按样品说明配置。 开标前送至开标室指定位置安装完成，根据投标人在投标现场。提供的样品的配置、规格尺寸、材质、台面工艺、造型等供评委进行评分。 1、投标样品的材质符合招标文件要求的得1分，否则不得分。 2、投标样品的台面、柜体工艺、规格等严格符合要求的得3分，否则不得分。 3、根据投标样品结构合理性、造型美观性等方面进行评分，最高得2分。 投标样品二： 投标现场提供通风柜实样样品一组（规格：长1500mm宽900mm高2350mm），配置≥25mm厚一体成型蝶形陶瓷台面及相关配件。 通风柜样品材质、结构工艺、规格尺寸参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求（附表）） 第五大项的各项技术指标及要求。 1、投标样品的移门、立柱、台面、柜体等材质严格符合样品参数要求的得4分，否则不得分。 2、根据投标样品结构及配置符合性、造型美观性等方面进行评分，优良的得2-3分，一般的得0-1.9分，其它的不得分。 | 13分 |
|  | 实施方案 1、项目实施方案（含进度计划及安装保证措施、质量保证措施等）；（0-1.5分） 2、项目组人员配备，整套设备调试及验收方案合理性、可行性等进行综合评分。（0-1.5分） | 3分 |
|  | 投标人企业认证及服务能力 投标人提供有效期内的ISO9001质量管理体系证书的得1分（体系）；投标人提供有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书的得1分；投标人提供有效期内ISO45001职业健康管理体系认证证书的得1分；注：以上体系认证证书覆盖范围应包含有“化学耐腐蚀实验台”、 “教育实验台”、“定风量智能控制通风柜”等产品，否则不计分，（投标文件中提供证书复印件加盖投标人公章）。 | 3分 |
|  | 售后服务方案 1、投标人提供的售后质保服务基数期限为5年，每增加1年加0.5分，最高得1分； 2、服务机构情况、服务人员配备情况、服务体系、响应情况等是否完善进行相比较评议。（0-1分） 3、服务响应的及时性与便利性。（0-1分） | 3分 |
|  | 节能环保产品 提供的投标产品有属于节能产品（为财政部和国家发展改革委公布的最新一期的节能产品政府采购清单中的产品）得0.5分，有属于环境标志产品（为财政部和环境保护部公布的最新一期的环境标志产品政府采购清单中的产品）得0.5分。 注：1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 | 1分 |

说明：（1）各评委成员根据投标人提供的检测报告参数逐一按以上参照参数进行评分，各项评分值依据评分表说明进行分类分项评分。

（2）表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

（3）采购文件中的推荐品牌仅供参考，投标人可以选择其他品牌及产品性能不低于推荐品牌的设备进行报价。

（4）技术参数中的产品规格为最低要求，允许投标人优于招标要求进行投标。

评委签名：

年  月  日

附表4

价格评分表

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价 格 分 30 分 | 本次公开招标设有最高限价：人民币9280000.00元，投标价超出最高限价作无效标处理。 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值10% 评标基准价=满足采购文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 （保留二位小数） | 30 |
| 报价得分（30分） |  | 30 |

评委签名：                                       年  月  日

- 第四章  采购合同样本

（供参考）

甲方：宁波职业技术学院

地址：宁波经济技术开发区庐山东路388号

乙方：

地址：

招标编号：

招标日期：

合同编号：

一、内容、要求和金额：

| 设备名称 | 型号、规格 （配置清单附后） | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 原产地及品牌 | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含税合计（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |

合同金额包括但不仅限于：所有设备、运输及装卸、安装调试、验收、质保期内的售后服务、利润、税金、技术培训及政策性文件规定的各项应有的所有费用。

二、付款方式及条件

1、乙方应当向甲方支付履约保证金，以作为其履行本合同的保证。

（1）履约保证金金额：合同总价的2.5%

（2）履约保证金形式：转账或银行、保险公司出具的保函形式。

（3）履约保证金递交时间：中标通知书发出后30天内缴纳。

（4）履约保证金退还时间：最终验收后，具体详见付款方式。

收件人：宁波职业技术学院

2、付款方式：

1）合同签订后30个日历天内，采购人收到中标人提供合同价的40%增值税专用发票及抵扣联后采购人支付中标人合同总价的40%作为预付款；

2）安装调试完毕经采购人初步验收合格正常使用后，采购人收到中标人提供合同价的50%增值税专用发票及抵扣联后，采购人支付中标人合同总价的50%。

3）试运行满3个月并经采购人最终验收后，采购人收到中标人提供的剩余增值税专用发票及抵扣联后15个日历天内支付中标人剩余合同总价的10%，同时无息返还履约保证金。

3、甲方增值税专用发票信息：

名称：宁波职业技术学院

纳税人识别号：

开户银行及账号：

地址：     ，电话

增值税税率：13%

4、以上款项由甲方汇入乙方指定的如下帐户内：

户    名：

帐    号：

开户银行：

三、设备交货时间及地点

- 乙方应当于合同签订之日起日内将货物交付甲方，乙方必须同时向甲方提供产品说明书、产品合格证、质量保证书、保修卡、软件光盘等必须具备的相关资料和附件。

- 乙方负责对设备进行坚固的包装，以防止设备在运输中发生损害。

- 乙方应当于设备运至甲方指定地点后个工作日内免费安装完毕。

- 若甲方原因影响进度，则乙方的到货交付日期顺延。

- 若因火灾、水灾、台风、地震等及双方同意的其它不可抗力因素影响进度，则乙方的到货交付日期顺延。

- 交货地点：为甲方指定地点：。

四、甲方义务

- 甲方应当配合乙方在设备安装过程提供衔接事务，提供符合设备正常使用的场地和环境。

- 甲方应当按合同约定组织办理验收和款项支付。

五、乙方义务

- 负责设备的运输、保险、安装、调试、培训、保修服务及相应费用等。

- 选派合格的技术人员负责本项目的安装调试。

六、售后服务

- 乙方保证对所提供的产品实行年免费保修（免费上门服务），设备附带的软件年内免费升级，维修响应时间为接到用户保修电话后小时到现场解决。乙方在接到甲方通知后，未及时派员维修的，甲方有权自行委托第三方进行维修，甲方有权从履约保证金中直接予以扣除产生相关费用。

- 由此产生的费用保修期从验收合格之日算起计算，乙方提供的货物在保修期内因货物、软件本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方协商定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的全部合同款并赔偿甲方由此造成的全部损失，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、全部合同款的利息损失及银行手续费等）。

- 保修期过后由乙方提供维修服务。双方可另行签订维修服务合同，如采购文件对维修费用有约定，则应当以采购文件约定为准。

- 乙方应当承担因设备故障原因造成的甲方财产损失、人员伤亡等赔偿责任。

七、设备验收及风险转移

- 验收标准：按下列第( )项执行： 
 (1) 按照＿＿＿＿＿＿标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等)。 
 (2) 按样本，样本作为合同的附件（应注明样本封存及保管方式）。 
 (3) 按双方商定要求执行，具体为： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿（应具体约定产品质量要求）。

- 由于设备不符合合同约定的标准或国家标准、行业标准，甲方拒绝受领的，设备的风险仍由乙方承担。

- 开箱验收：由双方共同对设备进行开箱清点，乙方不得事先拆封原厂商包装，否则甲方可拒绝接收设备且可以单方通知乙方解除合同，由此而产生的后果由乙方负责。

- 甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥为保管货物的同时，自收到货物后日内向乙方提出书面异议。

- 乙方在接到甲方书面异议后，应在＿＿＿＿＿日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

- 风险转移：乙方需对所有设备购买保险，设备在乙方送货前毁损、灭失的风险由乙方承担；在乙方送货后因乙方或乙方设备的自身原因造成的毁损、灭失的风险由乙方承担，因甲方人为破坏造成的毁损、灭失的风险由甲方承担。乙方应当在送货前告知甲方关于设备的存放条件及保管要求，因乙方未告知情况下造成的设备毁损、灭失，该风险也由乙方承担。

八、设备的安装调试

- 乙方在设备开箱验收合格后120日内完成设备的安装调试。

- 乙方完成安装调试后，应以书面形式通知甲方进行安装调试后的验收。

- 设备功能验收

- 甲方应在收到乙方书面通知后的当日内完成安装调试后的验收，如验收不合格，乙方须重新进行安装调试，并再次向甲方提交书面验收通知，经甲方两次验收仍不合格的，甲方有权单方解除本合同，并按照本合同第七条的约定追究乙方的违约责任。

- 功能验收合格后，应由甲乙双方在《验收报告》上签字盖章确认。《验收报告》一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

九、违约责任

- 乙方无正当理由延迟交货，乙方应付给甲方每星期按合同总价0.5%的违约金，不足一星期的一律按一星期计算，甲方有权直接在货款或履约保证金中直接扣除相应违约金，此项违约金总额不超过全部合同总价的2.5%，无特殊理由延迟交货1个月以上，甲方可拒绝收货且可以单方通知乙方解除合同，乙方需自行承担由此而产生的一切后果；延迟付款，甲方应付给乙方每星期按合同总价0.5%的违约金，此项违约金总额不超过全部合同总价的5%。

- 违约金应在守约方发出书面违约通知之日起十个工作日内完成支付，因违约方违约行为给守约方造成损失的，违约方还需承担全部赔偿责任，守约方为维护权益，向违约方主张权利的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、交通费、差旅费、鉴定费等等）均由违约方承担。

十、争议的解决

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决。如经协商仍不能解决争议时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、通讯地址

- 甲方与乙方就合同中涉及各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书送达时的送达地址及法律后果作如下约定：

甲方确认其有效的送达地址为：

乙方确认其有效的送达地址为：

- 甲方或乙方未按前述方式履行通知义务，双方所确认的送达地址仍视为有效送达地址，因当事人提供或确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和法院、当事人或指定的接收人拒绝签收等原因，导致法律文书未能被当事人实际接收的，邮寄送达，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。对于上述当事人在合同中明确约定的送达地址，法院进行送达时可直接邮寄送达，即使当事人未能收到法院邮寄送达的文书，由于其在合同中的约定，也应当视为送达。

十二、知识产权保护

- 乙方承诺出售给甲方的设备不会侵犯任何第三方的合同知识产权或其他权益。

- 本合同履行过程中及设备使用过程中，如发生第三方主张甲方侵权，乙方须负责与第三方交涉，承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失，应承担的损失包括但不限于：生效判决书、仲裁书、调解书中所确定的赔偿金额、和解协议确定的赔偿金额、诉讼费或仲裁费与诉讼或仲裁相关的费用、律师费、差旅费、公证费。

- 乙方保证本合同中甲方所享有的一切权利（包括合同货物所指软件的使用权以及软件的有效性和合法性），并保证甲方不受第三方追究侵权责任。如发生第三方追究甲方购买软件的侵权责任，甲方对此不负任何法律和经济责任，应由乙方与第三方进行交涉，并承担由此而产生的一切法律和经济责任。

十三、附则

- 本合同一式陆份，甲方叁份，乙方贰份、招标代理机构壹份。

- 本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同章后生效，投标书及招标现场书面承诺作为合同附件具有同等法律效力。

十四、其他约定

其他约定详见附件    配置清单     。

十五、本合同共有附件     个，共计    页。

甲    方：（盖  章）                            乙    方：（盖  章）

名称：宁波职业技术学院                         名称：

代表签字：                                     代表签字：

联系电话：                                     联系电话：

日    期：    年    月    日                      日    期：       年    月    日

- 第五章  招标内容与技术需求

- 一、采购清单及基本技术需求表

| 序号 | 设备名称 | - 主要技术参数 - 注：主要货物详见（主要货物的详细技术指标及其他技术需求（附表） | 推荐品牌型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保、分析技能训练室设施 | 一、要求根据环保、分析技能训练要求，针对场地优化检验工作流程设计，平面布置科学，功能分区明确、布局合理。 二、。基础设施的设计与定制配置合理，通风系统、供气系统、纯水系统 、上下水、强弱电、仪器设备接地等满足环保、分析技能训练要求。 三、人员安全防护、设施防火防腐、废水、废气排放符合化学实验室要求。 四、需要定制主要设施： 1、实验台 7500*1500*800 2台 3000*750*800 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项，中央水槽台台面：参照附表第二大项2-1至2-8项）。 2、定制通风柜 要求带VAV智能控制系统 1500*900*2350 2台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），通风柜技术要求：参照附表第三大项3-1至3-6项，VAV智能控制系统：参照附表第六大项4-1至4-6项，通风柜结构要求：参照附表第五大项5-1至5-3项。 3、万向吸收罩 三节悬臂式，可360度旋转，调整方向灵活，防止液体滴漏功能，终端噪声小于60分贝。 材质要求：铝合金、PP，配置4套 4、定制PP试剂柜 柜体用8mm优质瓷白色或土灰色PP。拉手及合页:采用一体成型优质PP材料制成，门为PP板折弯制作，分两扇全PP对开门。层板：采用8mm瓷白色或土灰色PP板材，根据需要设置固定及活动层板，共计六块，层板底部用立式加固条整体焊成型，保证其受重不会变形。柜体内有防漏液槽，有效防止酸碱物品的外溢。 试剂柜柜门需带双锁及钥匙。定制外形尺寸900*450*1800 2个 5、定制智能型防爆试剂柜 智能功能要求：温湿度显示；超限自动排风；电子密码锁、机械锁双配置双人管理；加厚全钢材质，防爆防火夹层。 柜体柜门：焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺，表面经酸洗、磷化、粉未静电喷涂，具有耐酸碱、防潮、防锈，使用寿命长等优点。上下对开门。根据需要设置固定及活动层板。定制外形尺寸 900*510*1860 1个 6、定制其他配件 钢玻材质试剂架（双层）5640*350*750 2组含插座及电源线 中号PP水槽+排水防堵组件8套 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），PP水槽：参照附表第八大项8-1至8-2项。 全铜材质，陶瓷阀芯三口实验水龙头 8套 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），实验水龙头：参照附表第八大项8-3至8-5项。 国标防尘式岛式插座含电源线 6套 全钢结构功能柱400*100*2200 2套 五、 全屋其他配套设施 优质PPR材质上水ppr管铺设 优质PE材质下水配件与对接 DN32（含球阀、套管）优质PPH材质纯水管铺设及管道消毒、冲洗、压力试验。 通风管道穿墙补强，顶棚、墙壁开孔及修复 设备涉及的强电、弱电、上水、下水、通风、纯水等设施，中标单位需要从楼内相应预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用。 | 台面： 资恒、希得、优盛美 通风柜：LABCONCO、PRANDLT 、WALDNER VAV 智能控制系统：泽普 、妥思、施耐德 万向吸收罩： 台雄、科恩、鑫宇 国产优质PP试剂柜 智能型防爆试剂柜： 科尊、弗莱仕、华盼 PP水槽： 台雄、科恩、鑫宇 三口实验水龙头： 台雄、科恩、毅昕 国产优质 防尘式岛式插座、功能柱、 ppr管、PE管、PPH纯水管 | 1项 |
| 2 | 技能训练大型仪器室专用配套设施 | 一、要求根据环保、分析技能训练大型仪器性能及特点要求，针对场地优化使用工作流程设计，平面布置科学，功能分区明确、布局合理。 二、。基础设施的设计与定制配置合理，通风系统、供气系统、纯水系统 、上下水、强弱电、仪器设备接地等满足环保、分析技能训练要求。 三、人员安全防护、易燃气体隔离、设施防火防腐、废水、废气排放符合化学实验室要求。 四、需要定制主要设施 1、实验台 3800*750*800 1台 4500*950*800 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项） 2、万向吸收罩 三节悬臂式，可360度旋转，调整方向灵活，防止液体滴漏功能，终端噪声小于60分贝。 材质要求：铝合金、PP，配置 1套 3、定制原子吸收罩及定位安装 技术要求：升降式、排风量在500 m3/h（面风速：0.3~0.5 m3/h）、304#不锈钢材质 底部风罩900*600 1套 4、其他配套设施 国标防尘式岛式插座，含电源线 14套 行线槽：铝合金材质4500*70*90 1套 功能柱：全钢结构400*100*2200 2套 五、全屋其他设施 仪器设备接地 气体管路设置 通风管道穿墙补强，墙壁、顶棚开孔及修复 上下水接入 设备涉及的强电、弱电、上水、下水、通风、纯水等设施，中标单位需要从楼内相应预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 台面： 资恒、希得、优盛美 万向吸收罩： 台雄、科恩、鑫宇 国产优质 原子吸收罩： 防尘式岛式插座、行线槽： 功能柱、PPR\PP管等 | 1项 |
| 3 | 生物药品技能训练及仪器室专用配套设施 | 一、根据生物药品技能训练检验与大型仪器性能及特点要求，针对场地优化使用工作流程设计，平面布置科学，功能分区明确、布局合理。 二、。基础设施的设计与定制配置合理，通风系统、供气系统、纯水系统 、上下水、强弱电、仪器设备接地等满足技能训练要求。 三、人员安全防护、易燃气体隔离、设施防火防腐、废水、废气排放符合化学实验室要求。 四、需要定制主要设施 1、实验台 4310*750*800 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项） 2、定制通风柜 要求带VAV智能控制系统 1500*900*2350 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），通风柜技术要求：参照附表第三大项3-1至3-6项，VAV智能控制系统：参照附表第六大项4-1至4-6项，通风柜结构要求：参照附表第五大项5-1至5-3项。 3、万向吸收罩 三节悬臂式，可360度旋转，调整方向灵活，防止液体滴漏功能，终端噪声小于60分贝。 材质要求：铝合金、PP，配置2套 4、定制PP试剂柜 柜体用8mm优质瓷白色或土灰色PP。拉手及合页:采用一体成型优质PP材料制成，门为PP板折弯制作，分两扇全PP对开门。层板：采用8mm瓷白色或土灰色PP板材，根据需要设置固定及活动层板，共计六块，层板底部用立式加固条整体焊成型，保证其受重不会变形。柜体内有防漏液槽，有效防止酸碱物品的外溢。 试剂柜柜门需带双锁及钥匙。定制外形尺寸900*450*1800 2个 5、定制智能型防爆试剂柜 智能功能要求：温湿度显示；超限自动排风；电子密码锁、机械锁双配置双人管理；加厚全钢材质，防爆防火夹层。 柜体柜门：焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺，表面经酸洗、磷化、粉未静电喷涂，具有耐酸碱、防潮、防锈，使用寿命长等优点。上下对开门。根据需要设置固定及活动层板。定制外形尺寸 1090*460*1650 1个 6、定制其他配件 中号PP水槽+排水防堵组件 2套 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），PP水槽：参照附表第八大项8-1至8-2项。 全铜材质，陶瓷阀芯三口实验水龙头 2套 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），实验水龙头：参照附表第八大项8-3至8-5项。 国标防尘式岛式插座含电源线 6套 全钢结构功能柱400*100*2200 1套 五、 全屋其他配套设施 优质PPR材质上水ppr管铺设 优质PE材质下水配件与对接 DN32（含球阀、套管）优质PPH材质纯水管铺设及管道消毒、冲洗、压力试验。 通风管道穿墙补强，顶棚、墙壁开孔及修复 设备涉及的强电、弱电、上水、下水、通风、纯水等设施，中标单位需要从楼内相应预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 台面： 资恒、希得、优盛美 通风柜：LABCONCO、PRANDLT 、WALDNER VAV智能控制系统：泽普 、妥思、施耐德 万向吸收罩： 台雄、科恩、鑫宇 国产优质：PP试剂柜 智能型防爆试剂柜： 科尊、弗莱仕、华盼 PP水槽： 台雄、科恩、鑫宇 三口实验水龙头： 台雄、科恩、毅昕 国产优质 防尘式岛式插座、功能柱、 ppr管、PE管、PPH纯水管 | 1项 |
| 4 | 教学用专业紫外仪器室配套设施 | 一、根据紫外分光光度计仪器性能及特点要求，针对场地优化使用工作流程设计，平面布置科学，功能分区明确、布局合理。 二、。基础设施的设计与定制配置合理，纯水系统 、上下水、强弱电等满足仪器使用及课堂要求。 三、人员安全防护、设施防火防腐、废水、废气排放符合化学实验室要求。 四、需要定制主要设施 1、实验台 5200*1400*800 2台 3200*1400*800 1台 2500*600*800 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项）。 2、定制其他配件 中号PP水槽+排水防堵组件 12套 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），PP水槽：参照附表第八大项8-1至8-2项。 全铜材质，陶瓷阀芯三口实验水龙头 12套 *产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），实验水龙头：参照附表第八大项8-3至8-5项。 国标防尘式岛式插座含电源线 44套 全钢结构功能柱400*100*2200 4套 五、 全屋其他配套设施 优质PPR材质上水ppr管铺设 优质PE材质下水配件与对接 DN32（含球阀、套管）优质PPH材质纯水管铺设及管道消毒、冲洗、压力试验。 设备涉及的强电、弱电、上水、下水、通风、纯水等设施，中标单位需要从楼内相应预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 台面： 资恒、希得、优盛美 PP水槽： 台雄、科恩、鑫宇 三口实验水龙头： 台雄、科恩、毅昕 国产优质 防尘式岛式插座、功能柱、 ppr管、PE管、PPH纯水管 | 1项 |
| 5 | 教学用专业可见、电位仪器室配套设施 | 一、根据可见分光光度计、电位仪器性能及特点要求，针对场地优化使用工作流程设计，平面布置科学，功能分区明确、布局合理。 二、基础设施的设计与定制配置合理，纯水系统 、上下水、强弱电等满足仪器使用及课堂要求。 三、人员安全防护、设施防火防腐、废水、废气排放符合化学实验室要求。 四、需要定制主要设施 1、实验台 6400*1400*800 2台 3200*1400*800 2台 2500*600*800 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项）。 2、定制其他配件 中号PP水槽+排水防堵组件12套 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），PP水槽：参照附表第八大项8-1至8-2项。 全铜材质，陶瓷阀芯三口实验水龙头 12套 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），实验水龙头：参照附表第八大项8-3至8-5项。 国标防尘式岛式插座含电源线 52套 全钢结构功能柱400*100*2200 4套 五、 全屋其他配套设施 优质PPR材质上水ppr管铺设 优质PE材质下水配件与对接 DN32（含球阀、套管）优质PPH材质纯水管铺设及管道消毒、冲洗、压力试验。 设备涉及的强电、弱电、上水、下水、通风、纯水等设施，中标单位需要从楼内相应预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 台面： 资恒、希得、优盛美 PP水槽： 台雄、科恩、鑫宇 三口实验水龙头： 台雄、科恩、毅昕 国产优质 防尘式岛式插座、功能柱、 ppr管、PE管、PPH纯水管 | 1项 |
| 6 | 教学用专业红外仪器室配套设施 | 一、根据红外光谱仪器性能及特点要求，针对场地优化使用工作流程设计，平面布置科学，功能分区明确、布局合理。 二、基础设施的设计与定制配置合理，强弱电、接地等满足仪器使用及课堂要求。 三、人员安全防护、设施防火防腐、废水、废气排放符合化学实验室要求。 四、需要定制主要设施 1、实验台 9310*750*800 2台 11360*750*800 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项）。 2、定制其他配件 国标防尘式岛式插座含电源线 32套 全钢结构功能柱400*100*2200 2套 设备涉及的强电、弱电、上水、下水、通风、纯水等设施，中标单位需要从楼内相应预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 台面： 资恒、希得、优盛美 防尘式岛式插座： 国产优质 功能柱： 国产优质 | 1项 |
| 7 | 科研用材料性能测试室配套设施 | 一、根据材料测试仪器性能及特点要求，针对场地优化使用工作流程设计，平面布置科学，功能分区明确、布局合理。 二、基础设施的设计与定制配置合理，上下水系统、纯水系统 、强弱电、接地等满足仪器使用及课堂要求。 三、人员安全防护、设施防火防腐、废水、废气排放符合化学实验室要求。 四、需要定制主要设施 1、实验台 5000*750*800 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项）。 2、定制其他配件 中号PP水槽+排水防堵组件1套 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），PP水槽：参照附表第八大项8-1至8-2项。 全铜材质，陶瓷阀芯三口实验水龙头 1套 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），实验水龙头：参照附表第八大项8-3至8-5项。 国标防尘式岛式插座含电源线 6套 全钢结构功能柱400*100*2200 1套 五、 全屋其他配套设施 优质PPR材质上水ppr管铺设 优质PE材质下水配件与对接 DN32（含球阀、套管）优质PPH材质纯水管铺设及管道消毒、冲洗、压力试验。 设备涉及的强电、弱电、上水、下水等问题，中标单位需要从楼内相应强电、弱电、上水、下水、通风、纯水等设施，中标单位需要从楼内相应预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 台面： 资恒、希得、优盛美 三口实验水龙头： 台雄、科恩、毅昕 PP水槽： 台雄、科恩、鑫宇 防尘式岛式插座： 国产优质 功能柱： 国产优质 上水ppr管铺设： 国产优质 下水配件与对接：国产优质 纯水管铺设： 国产优质 | 1项 |
| 8 | 科研用离子色谱、拉曼光谱大型仪器室配套设施 | 一、根据离子色谱、拉曼光谱大型仪器性能及特点要求，针对场地优化使用工作流程设计，平面布置科学，功能分区明确、布局合理。 二、。基础设施的设计与定制配置合理，通风系统、强弱电、仪器设备接地等满足使用要求。 三、人员安全防护、易燃气体隔离、设施防火防腐、废水、废气排放符合化学实验室要求。 四、需要定制主要设施 1、实验台 8800*950*800 1台 9960*950*800 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项）。 2、万向吸收罩 万向吸收罩 三节悬臂式，可360度旋转，调整方向灵活，防止液体滴漏功能，终端噪声小于60分贝。 材质要求：铝合金、PP，配置8套 3、定制其他配件 国标防尘式岛式插座含电源线 30套 全钢结构功能柱400*100*2200 2套 铝合金材质行线槽 8800*70*90 1套 9960*70*90 1套 五、 全屋其他配套设施 通风管道穿墙补强，顶棚、墙壁开孔及修复 设备涉及的强电、弱电、上水、下水、通风、纯水等设施，中标单位需要从楼内相应预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 台面： 资恒、希得、优盛美 万向吸收罩： 台雄、科恩、鑫宇 防尘式岛式插座： 国产优质 行线槽： 国产优质 功能柱： 国产优质 | 1项 |
| 9 | 教学用色谱前处理室配套设施 | 一、根据色谱前处理室特点要求，针对场地优化使用工作流程设计，平面布置科学，功能分区明确、布局合理。 二、。基础设施的设计与定制配置合理，通风系统、纯水系统 、上下水、强弱电等满足使用要求。 三、人员安全防护、易燃气体隔离、设施防火防腐、废水、废气排放符合化学实验室要求。 四、需要定制主要设施 1、实验台 7800*1500*800 1台 3000*750*800 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项，中央水槽台台面：参照附表第二大项2-1至2-8项）。 2、定制通风柜 1500*900*2350 9套 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），通风柜技术要求：参照附表第三大项3-1至3-6项，VAV智能控制系统：参照附表第六大项4-1至4-6项，通风柜结构要求：参照附表第五大项5-1至5-3项。 3、万向吸收罩 三节悬臂式，可360度旋转，调整方向灵活，防止液体滴漏功能，终端噪声小于60分贝。 材质要求：铝合金、PP，配置 2套 4、定制智能型防爆试剂柜 智能功能要求：温湿度显示；超限自动排风；电子密码锁、机械锁双配置双人管理；加厚全钢材质，防爆防火夹层。 柜体柜门：焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺，表面经酸洗、磷化、粉未静电喷涂，具有耐酸碱、防潮、防锈，使用寿命长等优点。上下对开门。根据需要设置固定及活动层板。定制外形尺寸 1090*460*1650 1个 5、定制PP器皿柜 材质要求：PP材质，层板设置不同规格器皿孔，底层配置接水盘900*450*1800 1个 6、定制PP试剂柜 柜体用8mm优质瓷白色或土灰色PP。拉手及合页:采用一体成型优质PP材料制成，门为PP板折弯制作，分两扇全PP对开门。层板：采用8mm瓷白色或土灰色PP板材，根据需要设置固定及活动层板，共计六块，层板底部用立式加固条整体焊成型，保证其受重不会变形。柜体内有防漏液槽，有效防止酸碱物品的外溢。 试剂柜柜门需带双锁及钥匙。定制外形尺寸900*450*1800 2个 7、定制其他配件 钢玻材质试剂架（双层）6300*350*750 1组 含插座及电源线 大号PP水槽+排水防堵组件2套 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），PP水槽：参照附表第八大项8-1至8-2项。 全铜材质，陶瓷阀芯三口实验水龙头 2套 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），实验水龙头：参照附表第八大项8-3至8-5项。 国标防尘式岛式插座含电源线 6套 全钢结构功能柱400*100*2200 1套 五、 全屋其他配套设施 优质PPR材质上水ppr管铺设 优质PE材质下水配件与对接 DN32（含球阀、套管）优质PPH材质纯水管铺设及管道消毒、冲洗、压力试验。 通风管道穿墙补强，顶棚、墙壁开孔及修复 设备涉及的强电、弱电、上水、下水、通风、纯水等设施，中标单位需要从楼内相应预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 台面： 资恒、希得、优盛美 通风柜：LABCONCO、PRANDLT 、WALDNER VAV智能控制系统：泽普 、妥思、施耐德 万向吸收罩： 台雄、科恩、鑫宇 智能型防爆试剂柜： 科尊、弗莱仕、华盼 国产优质 PP器皿柜、 PP试剂柜、 试剂架（双层） PP水槽： 台雄、科恩、鑫宇 三口实验水龙头： 台雄、科恩、毅昕 国产优质 防尘式岛式插座、功能柱、ppr管、PE管、PPH纯水管 | 1项 |
| 10 | 科研GPC、气相、液相专用大型仪器室配套设施 | 一、根据GPC、气相、液相专用大型仪器性能及特点要求，针对场地优化使用工作流程设计，平面布置科学，功能分区明确、布局合理。 二、。基础设施的设计与定制配置合理，通风系统、供气系统、强弱电、仪器设备接地等满足环使用要求。 三、人员安全防护、易燃气体隔离、设施防火防腐、废水、废气排放符合化学实验室要求。 四、需要定制主要设施 1、实验台 9960*950*800 1台 8800*950*800 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项）。 2、万向吸收罩 三节悬臂式，可360度旋转，调整方向灵活，防止液体滴漏功能，终端噪声小于60分贝。配置 8套 3、定制其他配件 国标防尘式岛式插座含电源线 30套 行线槽 材质要求：铝合金材质 8800*70*90 1套 9960*70*90 1套 全钢结构功能柱400*100*2200 2套 五、 全屋其他配套设施 通风管道穿墙补强，顶棚、墙壁开孔及修复 设备涉及的强电、弱电、上水、下水、通风、纯水等设施，中标单位需要从楼内相应预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 台面： 资恒、希得、优盛美 VAV智能控制系统：泽普 、妥思、施耐德 万向吸收罩： 台雄、科恩、鑫宇 防尘式岛式插座： 国产优质 行线槽： 国产优质 功能柱： 国产优质 | 1项 |
| 11 | 科研气质、液质专用大型仪器室配套设施 | 一、根据气质、液质专用大型仪器性能及特点要求，针对场地优化使用工作流程设计，平面布置科学，功能分区明确、布局合理。 二、基础设施的设计与定制配置合理，通风系统、供气系统、强弱电、仪器设备接地等满足环使用要求。 三、人员安全防护、易燃气体隔离、设施防火防腐、废水、废气排放符合化学实验室要求。 四、需要定制主要设施 1、实验台 8800*950*800 1台 9960*950*800 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项）。 2、万向吸收罩 三节悬臂式，可360度旋转，调整方向灵活，防止液体滴漏功能，终端噪声小于60分贝。配置8套 3、定制其他配件 国标防尘式岛式插座含电源线 30套 行线槽 材质要求：铝合金材质 8800*70*90 1套 9960*70*90 1套 全钢结构功能柱400*100*2200 2套 五、 全屋其他配套设施 通风管道穿墙补强，顶棚、墙壁开孔及修复 设备涉及的强电、弱电、上水、下水、通风、纯水等设施，中标单位需要从楼内相应预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 台面： 资恒、希得、优盛美 万向吸收罩： 台雄、科恩、鑫宇 防尘式岛式插座： 国产优质 行线槽： 国产优质 功能柱： 国产优质 | 1项 |
| 12 | 科研X衍射仪专用大型仪器室配套设施 | 一、根据X衍射仪专用大型仪器性能及特点要求，针对场地优化使用工作流程设计，平面布置科学，功能分区明确、布局合理。 二、基础设施的设计与定制配置合理，强弱电、仪器设备接地等满足环使用要求。 三、人员安全防护、易燃气体隔离、设施防火防腐、废水、废气排放符合化学实验室要求。 四、需要定制主要设施 1、实验台 5000*750*800 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项）。 2、定制其他配件 国标防尘式岛式插座含电源线 8套 全钢结构功能柱400*100*2200 1套 设备涉及的强电、弱电、上水、下水、通风、纯水等设施，中标单位需要从楼内相应预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 台面： 资恒、希得、优盛美 防尘式岛式插座： 国产优质 功能柱： 国产优质 | 1项 |
| 13 | 科研扫描电镜专用大型仪器室配套设施 | 一、根据扫描电镜专用大型仪器性能及特点要求，针对场地优化使用工作流程设计，平面布置科学，功能分区明确、布局合理。 二、基础设施的设计与定制配置合理，强弱电、仪器设备接地等满足环使用要求。 三、人员安全防护、易燃气体隔离、设施防火防腐、废水、废气排放符合化学实验室要求。 四、需要定制主要设施 1、实验台 5000*750*800 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项）。 2、定制其他配件 国标防尘式岛式插座含电源线 8套 全钢结构功能柱400*100*2200 1套 设备涉及的强电、弱电、上水、下水、通风、纯水等设施，中标单位需要从楼内相应预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 台面： 资恒、希得、优盛美 防尘式岛式插座： 国产优质 功能柱： 国产优质 | 1项 |
| 14 | 科研用TG、DSC、激光力度大型仪器室配套设施 | 一、根据扫描电镜专用大型仪器性能及特点要求，针对场地优化使用工作流程设计，平面布置科学，功能分区明确、布局合理。 二、基础设施的设计与定制配置合理，强弱电、仪器设备接地等满足环使用要求。 三、人员安全防护、易燃气体隔离、设施防火防腐、废水、废气排放符合化学实验室要求。 四、需要定制主要设施 1、实验台 5000*750*800 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项）。 2、定制其他配件 国标防尘式岛式插座含电源线 8套 全钢结构功能柱400*100*2200 1套 设备涉及的强电、弱电、上水、下水、通风、纯水等设施，中标单位需要从楼内相应预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 台面： 资恒、希得、优盛美 防尘式岛式插座： 国产优质 功能柱： 国产优质 | 1项 |
| 15 | 科研用材料前处理室专用配套设施 | 一、根据材料前处理特点要求，针对场地优化使用工作流程设计，平面布置科学，功能分区明确、布局合理。 二、基础设施的设计与定制配置合理，强弱电、上下水、纯水系统、通风系统等满足使用要求。 三、人员安全防护、易燃气体隔离、设施防火防腐、废水、废气排放符合化学实验室要求。 四、需要定制主要设施 1、实验台 4500*1500*800 2台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项）。 2、定制通风柜 1500*900*2350 3台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），通风柜技术要求：参照附表第三大项3-1至3-6项，VAV智能控制系统：参照附表第六大项4-1至4-6项，通风柜结构要求：参照附表第五大项5-1至5-3项。 3、万向吸收罩 三节悬臂式，可360度旋转，调整方向灵活，防止液体滴漏功能，终端噪声小于60分贝。配置 4套 4、定制智能型防爆试剂柜 智能功能要求：温湿度显示；超限自动排风；电子密码锁、机械锁双配置双人管理；加厚全钢材质，防爆防火夹层。 柜体柜门：焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺，表面经酸洗、磷化、粉未静电喷涂，具有耐酸碱、防潮、防锈，使用寿命长等优点。上下对开门。根据需要设置固定及活动层板。定制外形尺寸 900*510*1860 1个 5、定制PP器皿柜 材质要求：PP材质，层板设置不同规格器皿孔，底层配置接水盘900*450*1800 1个 6、定制PP试剂柜 柜体用8mm优质瓷白色或土灰色PP。拉手及合页:采用一体成型优质PP材料制成，门为PP板折弯制作，分两扇全PP对开门。层板：采用8mm瓷白色或土灰色PP板材，根据需要设置固定及活动层板，共计六块，层板底部用立式加固条整体焊成型，保证其受重不会变形。柜体内有防漏液槽，有效防止酸碱物品的外溢。 试剂柜柜门需带双锁及钥匙。定制外形尺寸900*450*1800 1个 7、定制其他配件 钢玻材质 试剂架（双层），含插座及电源线 3000*350*750 2组 大号PP水槽，带防堵水件 4套 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），PP水槽：参照附表第八大项8-1至8-2项。 全铜材质，陶瓷阀芯三口实验水龙头 4套 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），实验水龙头：参照附表第八大项8-3至8-5项。 全钢结构功能柱 400*100*2200 2套 五、 全屋其他配套设施 优质PPR材质上水ppr管铺设 优质PE材质下水配件与对接 DN32（含球阀、套管）优质PPH材质纯水管铺设及管道消毒、冲洗、压力试验。 通风管道穿墙补强，顶棚、墙壁开孔及修复、通风管道穿墙补强 设备涉及的强电、弱电、上水、下水、通风、纯水等设施，中标单位需要从楼内相应预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 台面： 资恒、希得、优盛美 通风柜：LABCONCO、PRANDLT 、WALDNER VAV智能控制系统：泽普 、妥思、施耐德 万向吸收罩： 台雄、科恩、鑫宇 智能型防爆试剂柜： 科尊、弗莱仕、华盼 PP器皿柜： 国产优质 PP试剂柜： 国产优质 试剂架（双层）： 国产优质 PP水槽： 台雄、科恩、鑫宇 三口实验水龙头： 台雄、科恩、毅昕 防尘式岛式插座： 国产优质 功能柱： 国产优质 上水ppr管铺设： 国产优质 下水配件与对接：国产优质 纯水管铺设： 国产优质 | 1项 |
| 16 | 教学用原子吸收专用大型仪器室配套设施 | 设计及安全防护要求同“教学用紫外分光光度计配套设施” 一、定制的主要配套设施如下： 1、实验台 5910*950*800 1台 7260*950*800 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项）。 2、定制原子吸收罩及定位安装 技术要求：升降式、排风量在500 m3/h（面风速：0.3~0.5 m3/h）、304#不锈钢材质 底部风罩900*600 1套材质要求：升降式、304#不锈钢材质 5套 3、防尘式岛式插座 材质要求：国标、含电源线 20套 4、行线槽 材质要求：铝合金材质 5910*70*90 1套 7260*70*90 1套 5、功能柱 材质要求：全钢结构400*100*2200 2套 二、全屋其他配套设施 通风管道穿墙补强，顶棚、墙壁开孔及修复 设备涉及的强电、弱电、上水、下水、通风、纯水等设施，中标单位需要从楼内相应预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 台面： 资恒、希得、优盛美 原子吸收罩： 国产优质 防尘式岛式插座： 国产优质 行线槽： 国产优质 功能柱： 国产优质 | 1项 |
| 17 | 科研用色谱前处理室配套设施 | 设计及安全防护要求同“教学用色谱前处理配套设施” 一、定制的主要配套设施如下： 1、实验台 5910*750*800 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项）。 2、通风柜VAV智能控制系统 1500*900*2350 3台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），通风柜技术要求：参照附表第三大项3-1至3-6项，VAV智能控制系统：参照附表第六大项4-1至4-6项，通风柜结构要求：参照附表第五大项5-1至5-3项。 3、万向吸收罩 三节式、主要材质：铝合金，可360度旋转调整方向 2套 4、智能型防爆试剂柜 温湿度显示；超限自动排风；电子密码锁、机械锁双配置双人管理；加厚全钢材质，防爆防火夹层 1090*460*1650 1个 5、PP试剂柜 材质要求：PP材质，双人双锁管理 900*450*1800 1个 6、PP水槽 材质要求：中号、PP材质 1套 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），PP水槽：参照附表第八大项8-1至8-2项。 7、三口实验水龙头 材质要求：全铜材质，陶瓷阀芯 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），实验水龙头：参照附表第八大项8-3至8-5项。 1套 8、防尘式岛式插座 材质要求：国标、含电源线 8套 9、功能柱 材质要求：全钢结构400*100*2200 1套 二、 全屋其他配套设施 优质PPR材质上水ppr管铺设 优质PE材质下水配件与对接 DN32（含球阀、套管）优质PPH材质纯水管铺设及管道消毒、冲洗、压力试验。 通风管道穿墙补强，顶棚、墙壁开孔及修复 设备涉及的强电、弱电、上水、下水、通风、纯水等设施，中标单位需要从楼内相应预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 台面： 资恒、希得、优盛美 通风柜：LABCONCO、PRANDLT 、WALDNER VAV智能控制系统：泽普 、妥思、施耐德 万向吸收罩： 台雄、科恩、鑫宇 智能型防爆试剂柜： 科尊、弗莱仕、华盼 PP试剂柜： 国产优质 PP水槽： 台雄、科恩、鑫宇 三口实验水龙头： 台雄、科恩、毅昕 防尘式岛式插座： 国产优质 功能柱： 国产优质 上水ppr管铺设： 国产优质 下水配件与对接：国产优质 纯水管铺设： 国产优质 | 1项 |
| 18 | 教学用 气相色谱室配套设施 | 设计及安全防护要求同“教学用紫外分光光度计配套设施” 一、定制的主要配套设施如下： 1、实验台 5910*950*800 1台 6360*950*800 1台 7060*950*800 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项）。 2、万向吸收罩 材质要求：三节式、主要材质：铝合金，可360度旋转调整方向 9套 3、防尘式岛式插座 材质要求：国标、含电源线 30套 4、行线槽 材质要求：铝合金材质 5910*70*90 1套 6360*70*90 1套 7060*70*90 1套 5、功能柱 材质要求：全钢结构400*100*2200 3套 二、全屋其他配套设施 通风管道穿墙补强，顶棚、墙壁开孔及修复 设备涉及的强电、弱电、上水、下水、通风、纯水等设施，中标单位需要从楼内相应预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 台面： 资恒、希得、优盛美 万向吸收罩： 台雄、科恩、鑫宇 防尘式岛式插座： 国产优质 行线槽： 国产优质 功能柱： 国产优质 上水ppr管铺设： 国产优质 下水配件与对接：国产优质 纯水管铺设： 国产优质 通风管道穿墙补强： 人工 | 1项 |
| 19 | 教学用液相色谱室配套设施 | 设计及安全防护要求同“教学用紫外分光光度计配套设施” 一、定制的主要配套设施如下： 1、实验台 5910*950*800 1台 6360*950*800 1台 7060*950*800 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项）。 2、万向吸收罩 材质要求：三节式、主要材质：铝合金，可360度旋转调整方向 9套 3、防尘式岛式插座 材质要求：国标、含电源线 30套 4、行线槽 材质要求：铝合金材质 5910*70*90 1套 6360*70*90 1套 7060*70*90 1套 5、功能柱 材质要求：全钢结构400*100*2200 3套 二、全屋其他配套设施 通风管道穿墙补强，顶棚、墙壁开孔及修复 设备涉及的强电、弱电、上水、下水、通风、纯水等设施，中标单位需要从楼内相应预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 台面： 资恒、希得、优盛美 万向吸收罩： 台雄、科恩、鑫宇 防尘式岛式插座： 国产优质 行线槽： 国产优质 功能柱： 国产优质 通风管道穿墙补强： 人工 | 1项 |
| 20 | 教学用器皿室配套设施 | 一、根据公用器皿室特点要求，针对场地优化平面布置，功能分区明确、布局合理。 二、基础设施的设计与定制配置合理，强弱电、仪器设备等满足环使用要求。 三、人员安全防护、易燃气体隔离、设施防火防腐、废水、废气排放符合化学实验室要求。 四、需要定制主要设施 1、登记台 1450*700*800 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项）。 2、置物架 材质要求：全钢结构 1000*500*2000 9组 设备涉及的强电、弱电、上水、下水、通风、纯水等设施，中标单位需要从楼内相应预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 台面： 资恒、希得、优盛美 置物架： 国产优质 | 1项 |
| 21 | 科研用药品库室配套设施 | 一、根据药品室特点要求，针对场地优化平面布置，功能分区明确、布局合理。 二、基础设施的设计与定制配置合理，强弱电、通风设施设备、消防设施等满足环使用要求。 三、人员安全防护、易燃气体隔离、设施防火防腐、废水、废气排放符合化学实验室要求。 四、需要定制主要设施 1、登记台 2050*700*800 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项）。 2、定制排风PP试剂柜 带通风系统 ，柜体用8mm优质瓷白色或土灰色PP。拉手及合页:采用一体成型优质PP材料制成，门为PP板折弯制作，分两扇全PP对开门。层板：采用8mm瓷白色或土灰色PP板材，根据需要设置固定及活动层板，共计六块，层板底部用立式加固条整体焊成型，保证其受重不会变形。柜体内有防漏液槽，有效防止酸碱物品的外溢。 试剂柜柜门需带双锁及钥匙。定制外形尺寸 900*450*1800 23个 二、全屋其他配套设施 通风管道穿墙补强，顶棚、墙壁开孔及修复 设备涉及的强电、弱电、上水、下水、通风、纯水等设施，中标单位需要从楼内相应预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 台面： 资恒、希得、优盛美 排风试剂柜： 国产优质 通风管道穿墙补强： 人工 | 1项 |
| 22 | 教学科研用天平室配套设施 | 天平室设计布局合理，功能分区科学，温度、湿度控制准确。 定制的天平台结构合理，有效抗震 ，带防尘插座。 定制的主要配套设施如下： 1、天平台 符合（国家级家具产品质量检验检测中心等机构）出具的满足GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》 材质要求：全钢结构，大理石台面 900*600*800 15台 设备涉及的强电、弱电、上水、下水、通风、纯水等设施，中标单位需要从楼内相应预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 天平台： 国产优质 | 1项 |
| 23 | 教学用高温室室配套设施 | 一、高温室设计布局合理，功能分区科学，温度、湿度控制准确，强、弱电配置合理，电气安全防护、设备接地等齐全。 二、定制的主要配套设施 1、高温矮台 4800*800*450 2台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项）。 2、悬挂式抽气罩 材质要求：304不锈钢材质 技术要求：排风量在500 m3/h 底部风罩不大于900*600 1200*800*1100 8套 3、防尘式岛式插座 材质要求：国标、含电源线 16套 4、功能柱 材质要求：全钢结构400*100*2200 2套 全屋其他配套设施 通风管道穿墙补强，顶棚、墙壁开孔及修复 设备涉及的强电、弱电、上水、下水、通风、纯水等设施，中标单位需要从楼内相应预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 台面： 资恒、希得、优盛美 悬挂式抽气罩： 国产优质 防尘式岛式插座： 国产优质 功能柱： 国产优质 通风管道穿墙补强： 人工 | 1项 |
| 24 | 科研用合成实验室配套设施 | 一、根据科研实验室特点要求，针对场地优化平面布置，功能分区明确、布局合理。 二、基础设施的设计与定制配置合理，强弱电、仪器设备等满足环使用要求。 三、人员安全防护、易燃气体隔离、设施防火防腐、废水、废气排放符合化学实验室要求。 四、需要定制主要设施 1、实验台 4710*1500*800 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项，中央水槽台台面：参照附表第二大项2-1至2-8项）。 2、定制通风柜 VAV智能控制系统 1500*900*2350 5台 1800*900*2350 3台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），通风柜技术要求：参照附表第三大项3-1至3-6项，VAV智能控制系统：参照附表第六大项4-1至4-6项，通风柜结构要求：参照附表第五大项5-1至5-3项。 3、万向吸收罩 材质要求：三节式、主要材质：铝合金，可360度旋转调整方向 2套 4、PP试剂柜 技术要求同前 材质要求：PP材质，双人双锁管理 900*450*1800 1个 5、智能型防爆试剂柜 材质要求：温湿度显示；超限自动排风；电子密码锁、机械锁双配置双人管理；加厚全钢材质，防爆防火夹层 900*510*1860 1个 6、试剂架（双层） 材质要求：钢玻材质，含插座及电源线 3210*350*750 1组 7、PP水槽 材质要求：大号、PP材质 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），PP水槽：参照附表第八大项8-1至8-2项。 2套 8、三口实验水龙头 材质要求：全铜材质，陶瓷阀芯 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），实验水龙头：参照附表第八大项8-3至8-5项。 2套 9、功能柱 材质要求：全钢结构400*100*2200 1套 五、 全屋其他配套设施 优质PPR材质上水ppr管铺设 优质PE材质下水配件与对接 DN32（含球阀、套管）优质PPH材质纯水管铺设及管道消毒、冲洗、压力试验。 通风管道穿墙补强，顶棚、墙壁开孔及修复 设备涉及的强电、弱电、上水、下水、通风、纯水等设施，中标单位需要从楼内相应预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 台面： 资恒、希得、优盛美 通风柜：LABCONCO、PRANDLT 、WALDNER VAV智能控制系统：泽普 、妥思、施耐德 万向吸收罩： 台雄、科恩、鑫宇 PP试剂柜：国产优质 智能型防爆试剂柜： 科尊、弗莱仕、华盼 试剂架（双层）： 国产优质 PP水槽： 台雄、科恩、鑫宇 三口实验水龙头： 台雄、科恩、毅昕 防尘式岛式插座： 国产优质 功能柱： 国产优质 上水ppr管铺设： 国产优质 下水配件与对接：国产优质 纯水管铺设： 国产优质 通风管道穿墙补强： 人工 | 1项 |
| 25 | 科研用新能源实验室配套设施 | 一、设计及安全防护要求同“科研用合成实验室” 二、定制的主要配套设施 1、实验台 5000*1500*800 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项，中央水槽台台面：参照附表第二大项2-1至2-8项）。 2、通风柜VAV智能控制系统 1500*900*2350 8台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），通风柜技术要求：参照附表第三大项3-1至3-6项，VAV智能控制系统：参照附表第六大项4-1至4-6项，通风柜结构要求：参照附表第五大项5-1至5-3项。 3、PP水槽 材质要求：大号、PP材质 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），PP水槽：参照附表第八大项8-1至8-2项。 2套 4、三口实验水龙头 材质要求：全铜材质，陶瓷阀芯 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），实验水龙头：参照附表第八大项8-3至8-5项。 2套 5、防尘式岛式插座 材质要求：国标、含电源线 12套 8、功能柱 材质要求：全钢结构400*100*2200 1套 三、 全屋其他配套设施 优质PPR材质上水ppr管铺设 优质PE材质下水配件与对接 DN32（含球阀、套管）优质PPH材质纯水管铺设及管道消毒、冲洗、压力试验。 四、通风系统新增管道: 1、优质耐腐蚀PP材质管道 Ф315×δ4 14.2㎡ 500*400×δ4 12.2㎡ 400*320×δ4 9㎡ 800*600×δ6 41.44㎡ 600*500×δ6 13.42㎡ 2、优质耐酸碱腐蚀PP三通 材质要求：优质耐腐蚀PP材质 500*400\500*400\600*500 2个 400*320\600*500 2个 500*400\500*400\600*500×δ6 2个 3、优质耐酸碱腐蚀PP法兰 材质要求：优质耐腐蚀PP材质 Ф315×δ4 16对 600*500×δ6 1对 500*400×δ4 1对 800*600×δ6 5对 630*500×δ6 2对 4、优质耐酸碱腐蚀PP弯头 材质要求：优质耐腐蚀PP材质 600*800×δ8 1个 800*600×δ8 1个 5、优质耐酸碱腐蚀PP变径 材质要求：优质耐腐蚀PP材质 800*600/600*500×δ8 1个 6、双层送风百叶 材质要求：优质耐腐蚀PP材质 600*400*35 17个 7、吊挂件 材质要求：优质耐腐蚀五金 管件、吊托支架等制作安装20套 8、管道穿墙补强，顶棚、墙壁开孔及修复 设备涉及的强电、弱电、上水、下水、通风、纯水等设施，中标单位需要从楼内相应预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 台面： 资恒、希得、优盛美 通风柜：LABCONCO、PRANDLT 、WALDNER VAV智能控制系统：泽普 、妥思、施耐德 PP试剂柜：国产优质 PP水槽： 台雄、科恩、鑫宇 三口实验水龙头： 台雄、科恩、毅昕 上水ppr管铺设： 国产优质 下水配件与对接：国产优质 防尘式岛式插座： 国产优质 功能柱： 国产优质 优质耐酸碱腐蚀PP风管： 国产优质 优质耐酸碱腐蚀PP三通： 国产优质 优质耐酸碱腐蚀PP法兰： 国产优质 优质耐酸碱腐蚀PP弯头： 国产优质 优质耐酸碱腐蚀PP变径： 国产优质 双层送风百叶 国产优质 吊挂件 国产优质 纯水管铺设： 国产优质 通风管道穿墙补强： 、人工 | 1项 |
| 26 | 科研用碳9实验室一配套设施 | 一、设计及安全防护要求同“科研用合成实验室” 二、定制的主要配套设施 1、实验台 4710*1500*800 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项，中央水槽台台面：参照附表第二大项2-1至2-8项）。 2、通风柜VAV智能控制系统 1500*900*2350 8台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），通风柜技术要求：参照附表第三大项3-1至3-6项，VAV智能控制系统：参照附表第六大项4-1至4-6项，通风柜结构要求：参照附表第五大项5-1至5-3项。 3、PP水槽 材质要求：大号、PP材质 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），PP水槽：参照附表第八大项8-1至8-2项。 2套 4、三口实验水龙头 材质要求：全铜材质，陶瓷阀芯 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），实验水龙头：参照附表第八大项8-3至8-5项。 2套 5、防尘式岛式插座 材质要求：国标、含电源线 12套 6、功能柱 材质要求：全钢结构400*100*2200 1套 三、 全屋其他配套设施 优质PPR材质上水ppr管铺设 优质PE材质下水配件与对接 DN32（含球阀、套管）优质PPH材质纯水管铺设及管道消毒、冲洗、压力试验。 四、通风系统新增管道: 1、镀锌薄钢板风管 材质要求：优质耐腐蚀镀锌钢板材质 600*500×δ6 64.2 ㎡ 800*600×δ7.5 11.2㎡ 2、镀锌薄钢板三通 材质要求：优质耐腐蚀镀锌钢板材质 800*600×δ7.5 20.43㎡ 800*600\800*600\600*600×δ7.5 2个 600*500×δ6 2对 3、镀锌薄钢板法兰 材质要求：优质耐腐蚀镀锌钢板材质 800*600×δ7.5 8对 600*500×δ6 9对 4、镀锌薄钢板变径 材质要求：优质耐腐蚀镀锌钢板材质 800*600\600*500×δ7.5 2个 5、吊挂件 材质要求：优质耐腐蚀五金 管件、吊托支架等制作安装 15套 6、设备支吊架制作安装 材质要求：优质耐腐蚀镀锌钢板材质 20套 7、金属结构刷油 材质要求：耐腐蚀涂料 3 KG 8、风管保温 材质要求：橡塑板保温，厚度20mm 85.2平方 9、软连接 材质要求：防火布 18㎡ 设备涉及的强电、弱电、上水、下水、通风、纯水等设施，中标单位需要从楼内相应预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 台面： 资恒、希得、优盛美 通风柜：LABCONCO、PRANDLT 、WALDNER VAV智能控制系统：泽普 、妥思、施耐德 PP水槽： 台雄、科恩、鑫宇 三口实验水龙头： 台雄、科恩、毅昕 防尘式岛式插座： 国产优质 功能柱： 国产优质 镀锌薄钢板风管： 国产优质 镀锌薄钢板三通： 国产优质 镀锌薄钢板法兰： 国产优质 镀锌薄钢板变径： 国产优质 吊挂件： 国产优质 设备支吊架制作安装： 国产优质 金属结构刷油： 国产优质 风管保温： 国产优质 软连接： 国产优质 上水ppr管铺设： 国产优质 下水配件与对接：国产优质 纯水管铺设： 国产优质 通风管道穿墙补强： 人工 | 1项 |
| 27 | 科研用碳9实验室二配套设施 | 一、设计及安全防护要求同“科研用合成实验室” 二、定制的主要配套设施 1、实验台 4700*1500*800 1台 *产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项，中央水槽台台面：参照附表第二大项2-1至2-8项）。 2、通风柜VAV智能控制系统 1500*900*2350 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），通风柜技术要求：参照附表第三大项3-1至3-6项，VAV智能控制系统：参照附表第六大项4-1至4-6项，通风柜结构要求：参照附表第五大项5-1至5-3项。 3、PP水槽 材质要求：大号、PP材质 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），PP水槽：参照附表第八大项8-1至8-2项。 2套 4、三口实验水龙头 材质要求：全铜材质，陶瓷阀芯 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），实验水龙头：参照附表第八大项8-3至8-5项。 2套 5、防尘式岛式插座 材质要求：国标、含电源线 12套 6、功能柱 材质要求：全钢结构400*100*2200 1套 7、排风智能控制面板 材质要求：实验室通风系统专用 1)液晶显示面板，可实时显示当前所有设置参数（包含阀门开度显示条等） 2)所有参数均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入界面应设置密码保护避免误操作 3)监控器整体前表面采用无拼接LCD电容屏，方便清洁，可靠性高。 4)具备紧急排风按键，紧急情况下，通过此按键实现最大排风操作 5)通过液晶显示安全/危险运行状态，不仅具备声光提示、报警功能，同时可设定静音模式 6)可对多种危险状态进行报警提示，包含阀门执行机构故障，同时可扩展其他报警功能，如温度过高等 7)具备自定义扩展功能 8)具备COM端口支持本地通信以及网络连接，支持Modbus/BACnet/CANBus通讯 17个 8、新风智能控制面板 材质要求：实验室通风系统专用 1)液晶显示面板，可实时显示当前所有设置参数（包含阀门开度显示条等） 2)所有参数均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入界面应设置密码保护避免误操作 3)监控器整体前表面采用无拼接LCD电容屏，方便清洁，可靠性高。 4)具备紧急排风按键，紧急情况下，通过此按键实现最大排风操作 5)通过液晶显示安全/危险运行状态，不仅具备声光提示、报警功能，同时可设定静音模式 6)可对多种危险状态进行报警提示，包含阀门执行机构故障，同时可扩展其他报警功能，如温度过高等 7)具备自定义扩展功能 8)具备COM端口支持本地通信以及网络连接，支持Modbus/BACnet/CANBus通讯 5个 9、定时排风控制面板 材质要求：实验室通风系统专用 1)液晶显示面板，可实时显示当前所有设置参数（包含阀门开度显示条等） 2)所有参数均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入界面应设置密码保护避免误操作 3)监控器整体前表面采用无拼接LCD电容屏，方便清洁，可靠性高。 4)具备紧急排风按键，紧急情况下，通过此按键实现最大排风操作 5)通过液晶显示安全/危险运行状态，不仅具备声光提示、报警功能，同时可设定静音模式 6)可对多种危险状态进行报警提示，包含阀门执行机构故障，同时可扩展其他报警功能，如温度过高等 7)具备自定义扩展功能 8)具备COM端口支持本地通信以及网络连接，支持Modbus/BACnet/CANBus通讯 3个 10、送排风联锁系统 实验室通风系统专用 5个 11、通风柜风量控制系统 材质要求：实验室通风系统专用 1）变风量蝶阀 ø250； 变风量监控器； 面风速传感器； 位移传感器。 9套 2）变风量蝶阀 ø315； 变风量监控器； 面风速传感器； 位移传感器。 8套 12、管道静压差传感器 材质要求：实验室通风系统专用 1）采用空气压差传感器方式测量； 2）测量精度不低于±1.5％； 3） 量程一般为0~1000pa； 4）防护等级≥IP54； 5）电源电压AC24V或DC24V±15％； 6）输出信号4～20ma DC或0～10VDC。 2个 13、电动调风阀 材质要求：实验室通风系统专用 500*400，含支架制作安装及刷油 4个 14、配线 材质要求：国标、优质铜芯 RVV-3*0.75 200米 15、配电 材质要求：优质PVC材质 塑料管PVC25 30米 三、 全屋其他配套设施 优质PPR材质上水ppr管铺设 优质PE材质下水配件与对接 DN32（含球阀、套管）优质PPH材质纯水管铺设及管道消毒、冲洗、压力试验。 设备涉及的强电、弱电、上水、下水、通风、纯水等设施，中标单位需要从楼内相应预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 台面： 资恒、希得、优盛美 通风柜：LABCONCO、PRANDLT 、WALDNER VAV智能控制系统：泽普 、妥思、施耐德 PP水槽： 台雄、科恩、鑫宇 三口实验水龙头： 台雄、科恩、毅昕 防尘式岛式插座： 国产优质 功能柱： 国产优质 排风智能控制面板： 国产优质 新风智能控制面板： 国产优质 定时排风控制面板： 国产优质 送排风连锁系统： 国产优质 管道静压差传感器： 西门子、霍尼韦尔、江森 电动调风阀： 国产优质 配线： 国产优质 配电： 国产优质 上水ppr管铺设： 国产优质 下水配件与对接：国产优质 纯水管铺设： 国产优质 通风管道穿墙补强： 人工 | 1项 |
| 28 | 科研用无菌室、准备室配套设施 | 一、设计及安全防护要求同“科研用合成实验室” 二、定制的主要配套设施 1、不锈钢台 2000*750*800 1台 4000*750*800 1台 *产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项）。 2、实验台 5800*750*800 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项）。 3、超净台 材质要求：钢玻结构，不锈钢台面 1300*825*1600 2台 4、通风柜VAV智能控制系统 1500*900*2350 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），通风柜技术要求：参照附表第三大项3-1至3-6项，VAV智能控制系统：参照附表第六大项4-1至4-6项，通风柜结构要求：参照附表第五大项5-1至5-3项。 5、悬挂式抽气罩 材质要求：304#不锈钢材质 1200*800*1100 1套 6、PP样品柜 材质要求：PP材质，双人双锁管理 900*450*1800 2个 7、PP器皿柜 材质要求：PP材质，层板设置不同规格器皿孔，底层配置接水盘 900*450*1800 1个 8、全钢更衣柜 材质要求：全钢结构 900*550*1800 1个 9、PP水槽 材质要求：中号、PP材质 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），PP水槽：参照附表第八大项8-1至8-2项。 1套 10、三口实验水龙头 材质要求：全铜材质，陶瓷阀芯 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），实验水龙头：参照附表第八大项8-3至8-5项。 1套 11、防尘式岛式插座 材质要求：国标、含电源线 6套 12、功能柱 材质要求：全钢结构400*100*2200 2套 三、 全屋其他配套设施 优质PPR材质上水ppr管铺设 优质PE材质下水配件与对接 DN32（含球阀、套管）优质PPH材质纯水管铺设及管道消毒、冲洗、压力试验。 通风管道穿墙补强，顶棚、墙壁开孔及修复 设备涉及的强电、弱电、上水、下水等问题，中标单位需要从楼内相应强电、弱电、上水、下水预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 不锈钢台台面： 资恒、希得、优盛美 实验台台面： 资恒、希得、优盛美 超净台： 苏净、苏信、博莱尔 通风柜：LABCONCO、PRANDLT 、WALDNER VAV智能控制系统：泽普 、妥思、施耐德 万向吸收罩： 台雄、科恩、鑫宇 PP试剂柜：国产优质 智能型防爆试剂柜： 科尊、弗莱仕、华盼 悬挂式抽气罩： 国产优质 PP样品柜： 国产优质 PP器皿柜： 国产优质 全钢更衣柜： 国产优质 PP水槽： 台雄、科恩、鑫宇 三口实验水龙头： 台雄、科恩、毅昕 防尘式岛式插座： 国产优质 功能柱： 国产优质 上水ppr管铺设： 国产优质 下水配件与对接：国产优质 纯水管铺设： 国产优质 通风管道穿墙补强： 人工 | 1项 |
| 29 | 教学用物化实验室配套设施c | 设计及安全防护要求同“教学用紫外分光光度计配套设施” 一、定制的主要配套设施如下： 1、实验台 3200*1400*800 6台 7600*600*800 1台 *产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项）。 2、PP水槽 材质要求：中号、PP材质 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），PP水槽：参照附表第八大项8-1至8-2项。 12套 3、三口实验水龙头 材质要求：全铜材质，陶瓷阀芯 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），实验水龙头：参照附表第八大项8-3至8-5项。 12套 4、防尘式岛式插座 材质要求：国标、含电源线 60套 5、功能柱 材质要求：全钢结构400*100*2200 7套 三、 全屋其他配套设施 优质PPR材质上水ppr管铺设 优质PE材质下水配件与对接 DN32（含球阀、套管）优质PPH材质纯水管铺设及管道消毒、冲洗、压力试验。 设备涉及的强电、弱电、上水、下水、通风、纯水等设施，中标单位需要从楼内相应预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 实验台： 资恒、希得、优盛美 PP水槽： 台雄、科恩、鑫宇 三口实验水龙头： 台雄、科恩、毅昕 防尘式岛式插座： 国产优质 功能柱： 国产优质 上水ppr管铺设： 国产优质 下水配件与对接：国产优质 纯水管铺设： 国产优质 | 1项 |
| 30 | 教学用有机实验室一、二配套设施 | 一、根据有机化学实验特点要求，针对场地优化使用工作流程设计，平面布置科学，功能分区明确、布局合理。 二、。基础设施的设计与定制配置合理，通风系统、供气系统、纯水系统 、上下水、强弱电、仪器设备接地等满足环保、分析技能训练要求。 三、人员安全防护、易燃气体隔离、设施防火防腐、废水、废气排放符合化学实验室要求。 四、需要定制主要设施 1、实验台 3900*1500*800 3台 4800*1500*800 3台 9100*600*800 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项）。 2、桌上型通风柜（含VAV智能风量控制系统） 1500*1500*1550 12台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），通风柜技术要求：参照附表第三大项3-1至3-6项，VAV智能控制系统：参照附表第六大项4-1至4-6项，通风柜结构要求：参照附表第五大项5-1至5-3项。 3、PP水槽 材质要求：中号、PP材质 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），PP水槽：参照附表第八大项8-1至8-2项。 18套 4、三口实验水龙头 材质要求：全铜材质，陶瓷阀芯 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），实验水龙头：参照附表第八大项8-3至8-5项。 18套 5、防尘式岛式插座 材质要求：国标、含电源线 64套 6、功能柱 材质要求：全钢结构400*100*2200 7套 三、 全屋其他配套设施 优质PPR材质上水ppr管铺设 优质PE材质下水配件与对接 DN32（含球阀、套管）优质PPH材质纯水管铺设及管道消毒、冲洗、压力试验。 通风管道穿墙补强，顶棚、墙壁开孔及修复 设备涉及的强电、弱电、上水、下水等问题，中标单位需要从楼内相应强电、弱电、上水、下水预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 实验台： 资恒、希得、优盛美 通风柜：LABCONCO、PRANDLT 、WALDNER VAV智能控制系统：泽普 、妥思、施耐德 PP水槽： 台雄、科恩、鑫宇 三口实验水龙头： 台雄、科恩、毅昕 防尘式岛式插座： 国产优质 功能柱： 国产优质 上水ppr管铺设： 国产优质 下水配件与对接：国产优质 纯水管铺设： 国产优质 通风管道穿墙补强： 人工 | 2项 |
| 31 | 教学用有机实验准备室配套设施 | 一、根据教学用化学实验准备室特点要求，针对场地优化平面布置，功能分区明确、布局合理。 二、基础设施的设计与定制配置合理，强弱电、仪器设备等满足环使用要求。 三、人员安全防护、易燃气体隔离、设施防火防腐、废水、废气排放符合化学实验室要求。 四、需要定制主要设施 1、实验台 5500*750*800 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项）。 2、高温矮台 符合（国家级家具产品质量检验检测中心等机构）出具的满足GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》 材质要求：全钢结构，优抗板台面 3600*800*450 1台 3、通风柜VAV智能控制系统 1500*900*2350 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），通风柜技术要求：参照附表第三大项3-1至3-6项，VAV智能控制系统：参照附表第六大项4-1至4-6项，通风柜结构要求：参照附表第五大项5-1至5-3项。 4、悬挂式抽气罩 材质要求：304#不锈钢材质 1200*800*1100 3套 5、PP试剂柜 材质要求：PP材质，双人双锁管理 900*450*1800 1个 6、智能型防爆试剂柜 材质要求：温湿度显示；超限自动排风；电子密码锁、机械锁双配置双人管理；加厚全钢材质，防爆防火夹层 1090*460*1650 1个 7、置物架 材质要求：全钢结构 1000*500*2000 5组 8、PP水槽 材质要求：中号、PP材质 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），PP水槽：参照附表第八大项8-1至8-2项。 1套 9、三口实验水龙头 材质要求：全铜材质，陶瓷阀芯 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），实验水龙头：参照附表第八大项8-3至8-5项。 1套 10、防尘式岛式插座 材质要求：国标、含电源线 14套 11、功能柱 材质要求：全钢结构400*100*2200 2套 五、 全屋其他配套设施 优质PPR材质上水ppr管铺设 优质PE材质下水配件与对接 DN32（含球阀、套管）优质PPH材质纯水管铺设及管道消毒、冲洗、压力试验。 通风管道穿墙补强，顶棚、墙壁开孔及修复 设备涉及的强电、弱电、上水、下水、通风、纯水等设施，中标单位需要从楼内相应预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 台面： 资恒、希得、优盛美 高温矮台： 资恒、希得、优盛美 通风柜：LABCONCO、PRANDLT 、WALDNER VAV智能控制系统：泽普 、妥思、施耐德 悬挂式抽气罩： 国产优质 PP试剂柜：国产优质 智能型防爆试剂柜： 科尊、弗莱仕、华盼 置物架： 国产优质 PP水槽： 台雄、科恩、鑫宇 三口实验水龙头： 台雄、科恩、毅昕 防尘式岛式插座： 国产优质 功能柱： 国产优质 上水ppr管铺设： 国产优质 下水配件与对接：国产优质 纯水管铺设： 国产优质 通风管道穿墙补强： 人工 | 1项 |
| 32 | 教学用发酵间、准备室、无菌室配套设施 | 一、根据发酵间、准备室、无菌室特点要求，针对场地优化平面布置，功能分区明确、布局合理。 二、基础设施的设计与定制配置合理，强弱电、上下水、通风、纯水、仪器设备等满足环使用要求。 三、人员安全防护、易燃气体隔离、设施防火防腐、废水、废气排放符合化学实验室要求。 四、需要定制主要设施 1、实验台 3000*750*800 1台 4600*750*800 1台 5000*750*800 1台 8910*750*800 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项）。 2、水槽台 1530*750*800 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项）。 3、悬挂式抽气罩 材质要求：304#不锈钢材质 1200*800*1100 2套 4、超净台（双面） 材质要求：钢玻结构，不锈钢台面 1500*1200*1600 5台 5、通风柜VAV智能控制系统 1500*900*2350 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），通风柜技术要求：参照附表第三大项3-1至3-6项，VAV智能控制系统：参照附表第六大项4-1至4-6项，通风柜结构要求：参照附表第五大项5-1至5-3项。 6、PP试剂柜 材质要求：PP材质，双人双锁管理 900*450*1800 1个 7、PP器皿柜 材质要求：PP材质，层板设置不同规格器皿孔，底层配置接水盘 900*450*1800 1个 8、PP水槽 材质要求：中号、PP材质 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），PP水槽：参照附表第八大项8-1至8-2项。 2套 材质要求：大号、PP材质 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），PP水槽：参照附表第八大项8-1至8-2项。 1套 9、三口实验水龙头 材质要求：全铜材质，陶瓷阀芯 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），实验水龙头：参照附表第八大项8-3至8-5项。 3套 10、防尘式岛式插座 材质要求：国标、含电源线 28套 11、功能柱 材质要求：全钢结构400*100*2200 4套 五、 全屋其他配套设施 优质PPR材质上水ppr管铺设 优质PE材质下水配件与对接 DN32（含球阀、套管）优质PPH材质纯水管铺设及管道消毒、冲洗、压力试验。 通风管道穿墙补强，顶棚、墙壁开孔及修复 设备涉及的强电、弱电、上水、下水、通风、纯水等设施，中标单位需要从楼内相应预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 台面： 资恒、希得、优盛美 水槽台： 资恒、希得、优盛美 悬挂式抽气罩： 国产优质 超净台（双面）： 苏净、苏信、博莱尔 通风柜：LABCONCO、PRANDLT 、WALDNER VAV智能控制系统：泽普 、妥思、施耐德 PP试剂柜： 国产优质 PP器皿柜： 国产优质 PP水槽： 台雄、科恩、鑫宇 三口实验水龙头： 台雄、科恩、毅昕 防尘式岛式插座： 国产优质 功能柱： 国产优质 上水ppr管铺设： 国产优质 下水配件与对接：国产优质 纯水管铺设： 国产优质 通风管道穿墙补强： 人工 | 1项 |
| 33 | 教学用生物实验室一二配套设施 | 一、设计及安全防护要求同“教学用有机实验室配套设施” 二、定制的主要配套设施如下： 1、实验台 6400*1400*800 2台 3200*1400*800 2台 2500*600*800 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项）。 2、万向吸收罩 材质要求：三节式、主要材质：铝合金，可360度旋转调整方向 23套 3、PP水槽 材质要求：中号、PP材质 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），PP水槽：参照附表第八大项8-1至8-2项。 12套 4、三口实验水龙头 材质要求：全铜材质，陶瓷阀芯 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），实验水龙头：参照附表第八大项8-3至8-5项。 12套 5、岛式插座 材质要求：国标、含电源线 50套 6、功能柱 材质要求：全钢结构400*100*2200 5套 三、 全屋其他配套设施 优质PPR材质上水ppr管铺设 优质PE材质下水配件与对接 DN32（含球阀、套管）优质PPH材质纯水管铺设及管道消毒、冲洗、压力试验。 通风管道穿墙补强，顶棚、墙壁开孔及修复 设备涉及的强电、弱电、上水、下水、通风、纯水等设施，中标单位需要从楼内相应预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 台面： 资恒、希得、优盛美 万向吸收罩： 台雄、科恩、鑫宇 PP水槽： 台雄、科恩、鑫宇 三口实验水龙头： 台雄、科恩、毅昕 防尘式岛式插座： 国产优质 功能柱： 国产优质 上水ppr管铺设： 国产优质 下水配件与对接：国产优质 纯水管铺设： 国产优质 通风管道穿墙补强： 人工 | 2项 |
| 34 | 耗材库配套设施 | 一、根据耗材库特点要求，针对场地优化平面布置，功能分区明确、布局合理。 二、基础设施的设计与定制配置合理，强弱电、仪器设备等满足环使用要求。 三、人员安全防护、易燃气体隔离、设施防火防腐、废水、废气排放符合化学实验室要求。 四、需要定制主要设施 1、登记台 2000*700*800 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项）。 2、置物架 材质要求：全钢结构 1000*500*2000 61组 设备涉及的强电、弱电、上水、下水、通风、纯水等设施，中标单位需要从楼内相应预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 台面： 资恒、希得、优盛美 置物架： 国产优质 | 1项 |
| 35 | 教学用无机分析实验室一配套设施 | 一、设计及安全防护要求同“教学用有机实验室配套设施” 二、定制的主要配套设施如下： 1、实验台 2000*1500*800 1台 3200*1500*800 5台 5600*600*800 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项）。 2、万向吸收罩 材质要求：三节式、主要材质：铝合金，可360度旋转调整方向 20套 3、试剂架（单层） 材质要求：钢玻材质，含插座及电源线 1200*350*460 11组 4、PP水槽 材质要求：中号、PP材质 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），PP水槽：参照附表第八大项8-1至8-2项。 12套 5、三口实验水龙头 材质要求：全铜材质，陶瓷阀芯 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），实验水龙头：参照附表第八大项8-3至8-5项。 12套 6、防尘式岛式插座 材质要求：国标、含电源线 10套 7、功能柱 材质要求：全钢结构400*100*2200 7套 三、 全屋其他配套设施 优质PPR材质上水ppr管铺设 优质PE材质下水配件与对接 DN32（含球阀、套管）优质PPH材质纯水管铺设及管道消毒、冲洗、压力试验。 通风管道穿墙补强，顶棚、墙壁开孔及修复 设备涉及的强电、弱电、上水、下水、通风、纯水等设施，中标单位需要从楼内相应预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 台面： 资恒、希得、优盛美 万向吸收罩： 台雄、科恩、鑫宇 试剂架（单层）： 国产优质 PP水槽： 台雄、科恩、鑫宇 三口实验水龙头： 台雄、科恩、毅昕 防尘式岛式插座： 国产优质 功能柱： 国产优质 上水ppr管铺设： 国产优质 下水配件与对接：国产优质 纯水管铺设： 国产优质 通风管道穿墙补强： 人工 | 1项 |
| 36 | 教学用无机分析实验准备室配套设施 | 一、设计及安全防护要求同“教学用有机实验准备室配套设施” 二、定制的主要配套设施如下： 1、高温矮台 1800*800*450 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项）。 2、实验台 3000*750*800 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项）。 3、通风柜VAV智能控制系统 1500*900*2350 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），通风柜技术要求：参照附表第三大项3-1至3-6项，VAV智能控制系统：参照附表第六大项4-1至4-6项，通风柜结构要求：参照附表第五大项5-1至5-3项。 4、悬挂式抽气罩 材质要求：304#不锈钢材质 1200*800*1100 2套 5、PP试剂柜 材质要求：PP材质，双人双锁管理 900*450*1800 1个 6、智能型防爆试剂柜 材质要求：温湿度显示；超限自动排风；电子密码锁、机械锁双配置双人管理；加厚全钢材质，防爆防火夹层 1090*460*1650 1个 7、置物架 材质要求：全钢结构 1000*500*2000 3组 8、PP水槽 材质要求：中号、PP材质 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），PP水槽：参照附表第八大项8-1至8-2项。 1套 9、三口实验水龙头 材质要求：全铜材质，陶瓷阀芯 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），实验水龙头：参照附表第八大项8-3至8-5项。 1套 10、防尘式岛式插座 材质要求：国标、含电源线 4套 11、功能柱 材质要求：全钢结构400*100*2200 1套 三、 全屋其他配套设施 优质PPR材质上水ppr管铺设 优质PE材质下水配件与对接 DN32（含球阀、套管）优质PPH材质纯水管铺设及管道消毒、冲洗、压力试验。 通风管道穿墙补强，顶棚、墙壁开孔及修复 设备涉及的强电、弱电、上水、下水、通风、纯水等设施，中标单位需要从楼内相应预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 高温矮台： 资恒、希得、优盛美 台面： 资恒、希得、优盛美 通风柜：LABCONCO、PRANDLT 、WALDNER VAV智能控制系统：泽普 、妥思、施耐德 悬挂式抽气罩： 国产优质 PP试剂柜： 国产优质 智能型防爆试剂柜： 科尊、弗莱仕、华盼 置物架： 国产优质 PP水槽： 台雄、科恩、鑫宇 三口实验水龙头： 台雄、科恩、毅昕 防尘式岛式插座： 国产优质 功能柱： 国产优质 上水ppr管铺设： 国产优质 下水配件与对接：国产优质 纯水管铺设： 国产优质 通风管道穿墙补强： 人工 | 1项 |
| 37 | 教学用无机分析实验室二配套设施 | 一、设计及安全防护要求同“教学用有机实验室配套设施” 二、定制的主要配套设施如下： 1、实验台 3200*1500*800 6台 5600*600*800 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项）。 2、万向吸收罩 材质要求：三节式、主要材质：铝合金，可360度旋转调整方向 23套 3、试剂架（单层） 材质要求：钢玻材质，含插座及电源线 1200*350*460 12组 4、PP水槽 材质要求：中号、PP材质 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），PP水槽：参照附表第八大项8-1至8-2项。 12套 5、三口实验水龙头 材质要求：全铜材质，陶瓷阀芯 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），实验水龙头：参照附表第八大项8-3至8-5项。 12套 6、防尘式岛式插座 材质要求：国标、含电源线 10套 7、功能柱 材质要求：全钢结构400*100*2200 7套 三、 全屋其他配套设施 优质PPR材质上水ppr管铺设 优质PE材质下水配件与对接 DN32（含球阀、套管）优质PPH材质纯水管铺设及管道消毒、冲洗、压力试验。 通风管道穿墙补强，顶棚、墙壁开孔及修复 设备涉及的强电、弱电、上水、下水、通风、纯水等设施，中标单位需要从楼内相应预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 台面： 资恒、希得、优盛美 万向吸收罩： 台雄、科恩、鑫宇 试剂架（单层）： 国产优质 PP水槽： 台雄、科恩、鑫宇 三口实验水龙头： 台雄、科恩、毅昕 防尘式岛式插座： 国产优质 功能柱： 国产优质 上水ppr管铺设： 国产优质 下水配件与对接：国产优质 纯水管铺设： 国产优质 通风管道穿墙补强： 人工 | 1项 |
| 38 | 纯水间配套设施 | 一、要求根据纯水间特点要求，针对场地优化使用工作流程设计，平面布置科学，功能分区明确、布局合理。 二、。基础设施的设计与定制配置合理，上下水、强弱电、仪器设备接地等满足要求。 三、人员安全防护、易燃气体隔离、设施防火防腐、废水、废气排放符合化学实验室要求。 四、需要定制主要设施 1、实验台 2500*750*800 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项）。 2、PP水槽 材质要求：中号、PP材质 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），PP水槽：参照附表第八大项8-1至8-2项。 1套 3、三口实验水龙头 材质要求：全铜材质，陶瓷阀芯 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），实验水龙头：参照附表第八大项8-3至8-5项。 1套 4、防尘式岛式插座 材质要求：国标、含电源线 2套 三、 全屋其他配套设施 优质PPR材质上水ppr管铺设 优质PE材质下水配件与对接 DN32（含球阀、套管）优质PPH材质纯水管铺设及管道消毒、冲洗、压力试验。 设备涉及的强电、弱电、上水、下水等问题，中标单位需要从楼内相应强电、弱电、上水、下水预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 台面： 资恒、希得、优盛美 PP水槽： 台雄、科恩、鑫宇 三口实验水龙头： 台雄、科恩、毅昕 防尘式岛式插座： 国产优质 上水ppr管铺设： 国产优质 下水配件与对接：国产优质 纯水管铺设： 国产优质 | 1项 |
| 39 | 教学用天平室配套设施 | 一、设计及安全防护要求同“教学科研用天平室配套设施” 二、定制的主要配套设施如下： 1、天平台 符合（国家级家具产品质量检验检测中心等机构）出具的满足GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》 材质要求：全钢结构，大理石面 900*600*800 22台 2、实验台 900*600*800 11台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项）。 设备涉及的强电、弱电、上水、下水、通风、纯水等设施，中标单位需要从楼内相应预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 台面： 资恒、希得、优盛美 | 1项 |
| 40 | 教学用油品分析实验室配套设施 | 一、设计及安全防护要求同“教学用有机实验室配套设施” 二、定制的主要配套设施如下： 1、实验台 5400*1500*800 2台 2150*700*800 1台 2100*700*800 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项）。 2、桌上型通风柜（含定风量控制系统）通风柜VAV智能控制系统 1500*1500*1550 6台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），通风柜技术要求：参照附表第三大项3-1至3-6项，VAV智能控制系统：参照附表第六大项4-1至4-6项，通风柜结构要求：参照附表第五大项5-1至5-3项。 3、PP水槽 材质要求：中号、PP材质 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），PP水槽：参照附表第八大项8-1至8-2项。 4套 4、三口实验水龙头 材质要求：全铜材质，陶瓷阀芯 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），实验水龙头：参照附表第八大项8-3至8-5项。 4套 5、防尘式岛式插座 材质要求：国标、含电源线 28套 6、功能柱 材质要求：全钢结构400*100*2200 4套 三、 全屋其他配套设施 优质PPR材质上水ppr管铺设 优质PE材质下水配件与对接 DN32（含球阀、套管）优质PPH材质纯水管铺设及管道消毒、冲洗、压力试验。 通风管道穿墙补强，顶棚、墙壁开孔及修复 设备涉及的强电、弱电、上水、下水、通风、纯水等设施，中标单位需要从楼内相应预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 台面： 资恒、希得、优盛美 通风柜：LABCONCO、PRANDLT 、WALDNER VAV智能控制系统：泽普 、妥思、施耐德 PP水槽： 台雄、科恩、鑫宇 三口实验水龙头： 台雄、科恩、毅昕 防尘式岛式插座： 国产优质 功能柱： 国产优质 上水ppr管铺设： 国产优质 下水配件与对接：国产优质 纯水管铺设： 国产优质 通风管道穿墙补强： 人工 | 1项 |
| 41 | 教学用药品库配套设施 | 一、设计及安全防护要求同“科研药品库配套设施” 二、定制的主要配套设施如下： 1、排风试剂柜 材质要求：PP材质，顶部设排风口，双人双锁管理900*450*1800 16台 2、智能型防火柜 材质要求：温湿度显示；；超限自动排风；电子密码锁、机械锁双配置双人管理；加厚全钢材质，防爆防火夹层 900*510*1860 3个 3、危险品柜 材质要求：温湿度显示；；超限自动排风；电子密码锁、机械锁双配置双人管理；加厚全钢材质，防爆防火夹层 900*510*1860 2台 三、 全屋其他配套设施 通风管道穿墙补强，顶棚、墙壁开孔及修复 设备涉及的强电、弱电、上水、下水等问题，中标单位需要从楼内相应强电、弱电、上水、下水预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 排风试剂柜： 国产优质 智能型防火柜： 科尊、弗莱仕、华盼 危险品柜： 科尊、弗莱仕、华盼 通风管道穿墙补强： 人工 | 1项 |
| 42 | 教学用精细有机合成室配套设施 | 一、设计及安全防护要求同“教学用有机实验室配套设施” 二、定制的主要配套设施如下： 1、实验台 5400*1500*800 3台 2050*700*800 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项）。 2、桌上型通风柜（含定风量控制系统）通风柜VAV智能控制系统 1500*1500*1550 9台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），通风柜技术要求：参照附表第三大项3-1至3-6项，VAV智能控制系统：参照附表第六大项4-1至4-6项，通风柜结构要求：参照附表第五大项5-1至5-3项。 3、PP水槽 材质要求：中号、PP材质 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），PP水槽：参照附表第八大项8-1至8-2项。 6套 4、三口实验水龙头 材质要求：全铜材质，陶瓷阀芯 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），实验水龙头：参照附表第八大项8-3至8-5项。 6套 5、防尘式岛式插座 材质要求：国标、含电源线 38套 6、功能柱 材质要求：全钢结构400*100*2200 4套 三、 全屋其他配套设施 优质PPR材质上水ppr管铺设 优质PE材质下水配件与对接 DN32（含球阀、套管）优质PPH材质纯水管铺设及管道消毒、冲洗、压力试验。 通风管道穿墙补强，顶棚、墙壁开孔及修复 设备涉及的强电、弱电、上水、下水、通风、纯水等设施，中标单位需要从楼内相应预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 台面： 资恒、希得、优盛美 通风柜：LABCONCO、PRANDLT 、WALDNER VAV智能控制系统：泽普 、妥思、施耐德 PP水槽： 台雄、科恩、鑫宇 三口实验水龙头： 台雄、科恩、毅昕 防尘式岛式插座： 国产优质 功能柱： 国产优质 上水ppr管铺设： 国产优质 下水配件与对接：国产优质 纯水管铺设： 国产优质 通风管道穿墙补强： 人工 | 1项 |
| 43 | 教学用油品分析、有机合成实验准备室配套设施 | 一、设计及安全防护要求同“教学用有机实验准备室配套设施” 二、定制的主要配套设施 1、高温矮台 1800*800*450 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项）。 2、实验台 2800*750*800 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项）。 3、通风柜VAV智能控制系统 1500*900*2350 2台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），通风柜技术要求：参照附表第三大项3-1至3-6项，VAV智能控制系统：参照附表第六大项4-1至4-6项，通风柜结构要求：参照附表第五大项5-1至5-3项。 4、悬挂式抽气罩 材质要求：304#不锈钢材质 900*800*1100 2套 5、PP试剂柜 材质要求：PP材质，双人双锁管理 900*450*1800 1个 6、智能型防爆试剂柜 材质要求：温湿度显示；超限自动排风；电子密码锁、机械锁双配置双人管理；加厚全钢材质，防爆防火夹层 1090*460*1650 1个 7、置物架 材质要求：全钢结构 1200*500*2000 1组 8、PP水槽 材质要求：中号、PP材质 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），PP水槽：参照附表第八大项8-1至8-2项。 1套 9、三口实验水龙头 材质要求：全铜材质，陶瓷阀芯 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），实验水龙头：参照附表第八大项8-3至8-5项。 1套 10、防尘式岛式插座 材质要求：国标、含电源线 2套 11、功能柱 材质要求：全钢结构400*100*2200 2套 三、 全屋其他配套设施 优质PPR材质上水ppr管铺设 优质PE材质下水配件与对接 DN32（含球阀、套管）优质PPH材质纯水管铺设及管道消毒、冲洗、压力试验。 通风管道穿墙补强，顶棚、墙壁开孔及修复 设备涉及的强电、弱电、上水、下水、通风、纯水等设施，中标单位需要从楼内相应预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 高温矮台： 资恒、希得、优盛美 台面： 资恒、希得、优盛美 通风柜：LABCONCO、PRANDLT 、WALDNER VAV智能控制系统：泽普 、妥思、施耐德 悬挂式抽气罩： 国产优质 PP试剂柜： 国产优质 智能型防爆试剂柜： 科尊、弗莱仕、华盼 置物架： 国产优质 PP水槽： 台雄、科恩、鑫宇 三口实验水龙头： 台雄、科恩、毅昕 防尘式岛式插座： 国产优质 功能柱： 国产优质 上水ppr管铺设： 国产优质 下水配件与对接：国产优质 纯水管铺设： 国产优质 通风管道穿墙补强： 人工 | 1项 |
| 44 | 教学用环境实验室配套设施 | 一、设计及安全防护要求同“教学用有机实验室配套设施” 二、定制的主要配套设施如下： 1、实验台 2000*1500*800 1台 3200*1500*800 5台 5600*600*800 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项）。 2、万向吸收罩 材质要求：三节式、主要材质：铝合金，可360度旋转调整方向 22套 3、试剂架（单层） 材质要求：钢玻材质，含插座及电源线 1200*350*460 11套 4、PP水槽 材质要求：中号、PP材质 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），PP水槽：参照附表第八大项8-1至8-2项。 12套 5、三口实验水龙头 材质要求：全铜材质，陶瓷阀芯 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），实验水龙头：参照附表第八大项8-3至8-5项。 12套 6、防尘式岛式插座 材质要求：国标、含电源线 10套 7、功能柱 材质要求：全钢结构400*100*2200 7套 三、 全屋其他配套设施 优质PPR材质上水ppr管铺设 优质PE材质下水配件与对接 DN32（含球阀、套管）优质PPH材质纯水管铺设及管道消毒、冲洗、压力试验。 通风管道穿墙补强，顶棚、墙壁开孔及修复10、纯水管铺设 设备涉及的强电、弱电、上水、下水、通风、纯水等设施，中标单位需要从楼内相应预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 台面： 资恒、希得、优盛美 万向吸收罩： 台雄、科恩、鑫宇 试剂架（单层）： 国产优质 PP水槽： 台雄、科恩、鑫宇 三口实验水龙头： 台雄、科恩、毅昕 防尘式岛式插座： 国产优质 功能柱： 国产优质 上水ppr管铺设： 国产优质 下水配件与对接：国产优质 纯水管铺设： 国产优质 通风管道穿墙补强： 人工 | 1项 |
| 45 | 附属楼药品库配套设施 | 一、设计及安全防护要求同“科研用药品库配套设施” 二、定制的主要配套设施如下： 1、登记台 2260*650*800 1台 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），台面：参照附表第一大项1-1至1-10项，底柜：参照附表第六大项6-1至6-4项，第七大项7-1至7-4项）。 2、排风试剂柜 材质要求：PP材质，双人双锁管理 900*450*1800 23个 3、PP水槽 材质要求：中号、PP材质 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），PP水槽：参照附表第八大项8-1至8-2项。 1套 4、三口实验水龙头 材质要求：全铜材质，陶瓷阀芯 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），实验水龙头：参照附表第八大项8-3至8-5项。 1套 三、 全屋其他配套设施 优质PPR材质上水ppr管铺设 优质PE材质下水配件与对接 通风管道穿墙补强，顶棚、墙壁开孔及修复 设备涉及的强电、弱电、上水、下水、通风、纯水等设施，中标单位需要从楼内相应预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 台面： 资恒、希得、优盛美 排风试剂柜： 国产优质 PP水槽： 台雄、科恩、鑫宇 三口实验水龙头： 台雄、科恩、毅昕 防尘式岛式插座： 国产优质 功能柱： 国产优质 上水ppr管铺设： 国产优质 下水配件与对接： 国产优质 通风管道穿墙补强： 人工 | 1项 |
| 46 | 大楼人身防护配套设施 | 一、要求根据化学实验室安全防护的整体要求，针对场地优化安全防护设计，布局合理、科学，分区明确。 二、安全设施的设计与定制配置合理无盲区，满足化学实验室安全、环保要求。 四、需要定制主要设施 1、紧急喷淋 材质要求：304#不锈钢材质 注：产品技术指标参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表），紧急喷淋：参照附表第八大项8-6至8-7项。 5套 2、对接附件/通风柜 材质要求：通风对接附件 87套 3、对接附件/万向吸收罩 材质要求：通风对接附件 172套 4、对接附件/悬挂式抽气罩 材质要求：通风对接附件 15套 5、吊顶修复安装 材质要求：吊顶修复安装，包括清单内全部通风对接口 1项 6、对接附件/排风试剂柜 材质要求：通风对接附件 62套 设备涉及的强电、弱电、上水、下水、通风、纯水等设施，中标单位需要从楼内相应预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 紧急喷淋 ： 国产优质 对接附件/通风柜： 国产优质 对接附件悬挂式抽气罩： 国产优质 吊顶修复安装： 国产优质 排风试剂柜： 国产优质 | 1项 |
| 47 | 科研用GMP标准化实验室 | 一、依据《GB50073-2001 洁净厂房设计规范》、《GMP-98 药品 生产质量管理规范》、《JGJ71-90 洁净室施工及验收规 范》等专业标准设计建设 二、设计流程： 工作人员→换鞋→缓冲→换鞋→男(女)更衣→消毒→缓冲→洁净走廊→实验室。实验完后工作人员原路返回。 物料则经外走廊→预处理→消毒→物流吹淋室→缓冲→洁净走廊→传递窗→实验室→ 洁净走廊→洁净室药品专用通道→室外 三、各实验室的空调净化及自动控制系统全部自成体系，均可实现独立操控。 主要配置的设备设施 1、恒温净化新风精密空调机组（室外机主机） 材质要求：电机功率2.2KW，送风量2400m3/h，机外压力600/Pa，制冷量12.1KW，加热量13.3KW 1套 2、恒温净化新风精密空调机组（室内机） 材质要求：由混合段由初效过滤器,直膨盘管,电加热器,送风机，均流段,中效过滤器,出风段等组成。 1套 3、恒温净化空调机组附件 材质要求：2、液管￠15.9mm，气管￠25.4mm，含设备支吊架制安、减震器（隔震）、连接管等^1、冷媒管道 1套 4、PLC变频控制柜 材质要求：适配净化式空调机组 1套 5、万级净化风淋室 材质要求：双人双吹，外箱体规格：1200*1700*2200箱体材质304不锈钢制作，可自动实现内、外门的互锁与解锁；照明的启停；人体自动感应以及风机的启停等功能。产品在自动流程时有相关语音提示，并具有风淋时间、前后门解锁延时时间、照明延时间可调等灵活功能 1套 6、液槽式高效过滤器 材质要求：630mm×630mm×270mm，整体喷塑钢板，过滤器为H13铝框无隔板，带调节阀，额定风量1000m3/h 3套 7、50系列企口玻镁板吊顶 （单玻镁岩棉） 材质要求：δ=0.476mm 65 M2 8、50系列企口隔断（单玻镁岩棉）（含回风柱材料）材质要求：δ=0.476mm 120 M2 9、洁净室专用铝型材 材质要求：δ=1.1mm 185 M2 10、钢制净化门（双门带折手锁） 材质要求：1600*50*2100 1樘 11、钢制净化气密门 材质要求：850*50*2100 1樘 12、镀锌薄钢板管道 材质要求：长边长（mm）≤630(δ=0.6mm),含管件、吊托支架等制作安装 20m 13、70℃防火阀 材质要求：800*630 1个 14、风管保温 材质要求：橡塑保温板，25mm厚，含胶 20 M2 15、铝合金回风口 材质要求：铝合金材质 4只 16、PVC地板(2.2mm） 材质要求：实验室专用 65M2 17、不锈钢净化照明灯 材质要求：900*300*20平板式 10套 18、不锈钢紫外灯 材质要求：实验室专用 2套 19、不锈钢传递窗 材质要求：600*600*450，双向电子互锁 1只 20、电线电缆 材质要求：WDZ-YJY-3*2.5 45m 材质要求：WDZ-YJY-5*6 39m 材质要求：WDZ-YJY-5*10 40m 21、电缆配管 材质要求：镀锌钢管暗配 DN25*3.2 15m 22、电线配管 材质要求：塑料管 PVC25 80m 23、开关插座 材质要求：国标 17只 24、装修辅材 材质要求：（风管吊件、角铁、圆钢、拉铆钉、自功丝、二通、三通、密封胶、花兰螺丝、燕尾丝、密封条、保温胶、防拉管、铝合金堵头等） 1项 25、通风管道穿墙补强 材质要求：墙壁开孔及修复 1项 设备涉及的强电、弱电、上水、下水、通风、纯水等设施，中标单位需要从楼内相应预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 恒温净化新风精密空调机组（室外机主机）： 天加、三菱重工、格力 恒温净化新风精密空调机组（室内机）： 天加、三菱重工、格力 恒温净化空调机组附件： 青岛宏泰 PLC变频控制柜： ABB 万级净化风淋室： 苏净、江鸿净化、宝盈 液槽式高效过滤器： 申达、大峰、立沣 50系列企口玻镁板吊顶 （单玻镁岩棉）： 厉丰、林森、协多利亚 50系列企口隔断（单玻镁岩棉）（含回风柱材料）： 厉丰、林森、协多利亚 洁净室专用铝型材： 国产优质，万级净化专用材料 钢制净化门（双门带折手锁）： 国产优质，万级净化专用材料 钢制净化气密门： 国产优质，万级净化专用材料 镀锌薄钢板管道： 国产优质 70℃防火阀： 国产优质 风管保温： 国产优质 铝合金回风口 ： 国产优质 PVC地板(2.2mm）： 国产优质 不锈钢净化照明灯： 国产优质 不锈钢传递窗： 国产优质 电线电缆： 国产优质 电缆配管： 国产优质 电线配管 ： 国产优质 开关插座 ： 国产优质 装修辅材： 国产优质 通风管道穿墙补强： 人工 | 1项 |
| 48 | 教学用洁净无菌室建设 | 一、无菌室的设计和建设应符合《GB19489实验室生物安全通用要求》的相关要求。 二、无菌室布局、功能分区能够满足检验工作的需要。 三、无菌室基本装饰：内墙为浅色，墙面和地面应光滑，墙璧与地面、天花板连接处应呈凹弧形，无缝隙，无死角，易于清洁和消毒。 四、无菌室入口处应设置缓冲区保证操作人员更换工作服及鞋帽。 五、主要配置设备设施： 1、50系列企口玻镁板吊顶 （单玻镁岩棉） 材质要求：δ=0.476mm 45 m2 2、50系列企口隔断（单玻镁岩棉） 材质要求：δ=0.476mm 95 m2 3、洁净室专用铝型材 材质要求：δ=1.1mm 140 m2 4、净化板门（双门带折手锁） 材质要求：1600*50*2100 1樘 5、净化板门（单门带折手锁） 材质要求：850*50*2100 1樘 6、不锈钢净化照明灯 材质要求：900*300*20平板式 5套 7、电线电缆 材质要求：WDZ-YJY-3*2.5 85m 8、电线线管 材质要求：塑料管 PVC25 85m 9、开关插座 材质要求：国标 16只 10、装修辅材 材质要求：（拉铆钉、自功丝、二通、三通、玻璃胶、花兰螺丝、燕尾丝、密封条、保温胶、防拉管、铝合金堵头等） 1项 设备涉及的强电、弱电、上水、下水、通风、纯水等设施，中标单位需要从楼内相应预留位置，免费规范接到该设备指定安装位置，保证各个设备的正常并安全使用 | 50系列企口玻镁板吊顶 （单玻镁岩棉）： 厉丰、林森、协多利亚 50系列企口隔断（单玻镁岩棉）： 厉丰、林森、协多利亚 洁净室专用铝型材： 国产优质，万级净化专用材料 净化板门（双门带折手锁） ： 万级净化室专用材料 净化板门（单门带折手锁）： 万级净化室专用材料 不锈钢净化照明灯： 国产优质 电线电缆： 国产优质 电线线管： 国产优质 开关插座： 国产优质 装修辅材： 国产优质 | 1项 |

- 二、主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表

| 序号 | 主要货物的详细技术指标及其他技术需求偏离表 | 投标商响应 |
| --- | --- | --- |
| ★一、 | 优抗板：应用于（实验台、仪器台台面）详细技术指标及参数要求： 本项目采购清单内实验台、仪器台有标注台面材质采用≥13mm厚（优抗板）部分的，推荐品牌：资恒、希得、优盛美。为保证台面材料质量以及从环保角度保障工作人员健康，投标文件须提供具有CMA、CNAS资质的检测机构出具的等同或优于下列1-1至1-10项技术指标的检测报告复印件并加盖优抗板台面材料生产厂家公章（鲜章）。 |  |
| ●1- 1 | 化学性能--台面板材正反两面参照GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验办法(4.41表面耐污染性能测定一方法2中室温24h测试条件)加盖玻片与不加盖玻片进行不少于108项化学试剂及有机溶液检测，硫酸（98%）、氢氟酸（48%）王水、铬酸、高锰酸钾（10%）、等检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。 |  |
| ●1- 2 | 物理性能-----按照 GB/T 17657-2013的标准及相关的检测方法进行不少于25项检测，结果为：密度≥1.39g/㎝³，24h吸水率≤0.1%，静曲强度大于135MPa，弹性模量≥10320MPa,顺纹抗压强度大于206MPa，表面耐水蒸气性能 5级 无变化，漆膜硬度：＞9H。 |  |
| ●1- 3 | 总挥发性有机化合物TVOC按照HJ571-2010的标准及相关的检测方法检检测结果为未检出。 |  |
| ●1- 4 | 防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于11种的菌种检测结果抗菌率>99.9%。 |  |
| 1- 5 | 具有甲醛及三聚氰胺迁移检测报告，结果为未检出。 |  |
| ●1- 6 | 耐49项化学试剂检测，评级结果为最高级（0级）-无可见变化。 |  |
| 1- 7 | 据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行1450小时以上氙灯抗老化耐候测试，结果为5级，无明显变化。 |  |
| ●1- 8 | 采用设备对不少于39项邻苯二甲酸脂进行检测，结果为未检出。 |  |
| ●1- 9 | 采用设备对不少于15项多环芳香烃（PAHs15)进行检测，结果为未检出。 |  |
| ●1- 10 | 根据ISO 21702：2019对H1N1、H3N2进行抗病毒活性试验，抗病毒活性率结果≥99.9%。 |  |
| ★二、 | 陶瓷台面：（应用于通风柜台面、水槽台台面）详细技术指标及参数要求 本项目采购清单内通风柜有标注采用陶瓷台面的采用≥25mm厚一体成型蝶形陶瓷台面。本项目采购清单内水槽台有标注采用陶瓷台面的采用≥25mm厚一体成型蝶形带沥水槽陶瓷台面。推荐品牌：榕德、千特、沃克尔。为保证台面材料质量以及从环保角度保障工作人员健康，投标文件须提供具有CMA、CNAS资质的检测机构出具的等同或优于下列2-1至2- 8项技术指标的检测报告复印件并加盖陶瓷台面材料生产厂家公章（鲜章）。 |  |
| ★2- 1 | 产品检测+工厂质量保证能力的产品质量溯源认证证书。 |  |
| ★2- 2 | 一体实芯黑色坯体检测：证明其产品釉面与坯体之间无断裂、无脱层、无釉面碎屑，釉面与坯体呈一体。 |  |
| ●2- 3 | 重金属含量要求：参照GB/T 3810.15-2016标准，铅、镉溶出量为未检出。 |  |
| ★2- 4 | 实验室水槽台面具有防滑沥水工艺，沟槽由浅入深，坯体为黑色，台面四周翘边，碟形总厚25mm。沥水沟槽位置的釉面与无沥水沟槽位置釉面一体，未经二次破坏，光滑。 |  |
| ●2- 5 | 耐光色牢度测试：依据GB/T 17657-2013标准,提供合格的耐光色牢度检测报告。 |  |
| 2- 6 | 抗落球冲击性能：提供依据GB/T 26696-2011标准的检测报告，检验结果：台面无裂纹和破损。 |  |
| 2- 7 | 耐酸碱腐蚀：台面可抵御（除氢氟酸等同类型化学试剂）任何强酸强碱及有机溶剂腐蚀。要求提供连续3年CMA、CNAS机构出具的耐化学和污染的检测报告，对49项化学试剂进行检测，台面至少抗“48”种化学品且检测结果为0级（表面结果无变化）。 |  |
| 2- 8 | 抗急冷急热性要求：抗急冷急热性的检验结果为无裂隙。 |  |
| ★三、 | 通风柜技术指标及参数要求：本项目采购清单内的通风柜，推荐品牌：LABCONCO、PRANDLT 、WALDNER。为保证通风柜品质及安全性以及从环保角度保障工作人员健康，投标文件须提供具有CMA、CNAS资质的检测机构出具的等同或优于下列3-1至3-6项技术指标的检测报告及相关证明文件复印件并加盖通风柜生产厂家公章（鲜章）。 |  |
| ●3-1 | 通风柜平均面风速：0.28m/s±10% |  |
| ●3-2 | 烟雾可视化：小烟雾：无可见的外溢或逃逸，大烟雾：无可见的外溢或逃逸 |  |
| ★3-3 | 示踪气体浓度测试：泄漏率≦0.000ppm |  |
| ★3-4 | 拉门移动影响测试：泄漏率≦0.002ppm |  |
| ★3-5 | 周边扫描：泄漏率≦0.005ppm |  |
| ●3-6 | 静压/阻力：小于30Pa |  |
| ★四、 | VAV控制智能系统技术指标及参数要求：推荐品牌：泽普 、妥思、施耐德。为保证VAV智能控制系统品质及安全性以及从环保角度保障工作人员健康，投标文件须提供具有CMA、CNAS资质的检测机构出具的等同或优于下列4-1至4-6项技术指标的检测报告及相关证明文件复印件并加盖VAV控制系统生产厂家公章（鲜章）。 |  |
| 4-1 | VAV控制系统组成部分应具备有以下配置：（变风量阀、控制器、显示面板、流量传感器、快速执行器、电源模块、位移传感器、人体红外感应装置）。 |  |
| ●4-2 | 风阀响应时间测试<2.5秒。 |  |
| ●4-3 | 示踪气体浓度测试：泄漏率<0.003PPM。 |  |
| ●4-4 | 拉门移动影响测试泄漏率<0.01PPM。 |  |
| 4-5 | 通风控制系统VAV风阀材质及特征要求： 1.材质：阀体及阀叶采用阻燃聚丙烯+硅胶材质，具备高度防腐、阻燃等特性。 2.风阀带一体集成压差测量装置，可精确计算出实际风量值。检测装置应为物理结构，具备良好的电磁干扰特性及管道压力无差别适应性。 3.风阀风量控制精度在95%以内。 4.风阀采用DC24V供电，支持Modbus通讯。 5.风阀为智能型风阀，具有免调试功能，减少现场调试工作。 6.风阀具备开启角度百分比显示功能，并实时反馈至液晶屏显示。 |  |
| 4-6 | 位移传感器： 1. 位移传感装置用于探测通风柜调节窗的开合高度。 2. 测量范围：0～1000mm，适用于通用通风柜调节门； 3.输出阻值：0-10KΩ与外部测量呈线性关系。 |  |
| 五、 | 通风柜材质、结构工艺、规格尺寸应具备下列5-1至5-3项技术指标及配置要求：并严格按下列标准要求验收，如验收不符合下列标准要求的，采购人有权要求作退货及赔偿一切经济损失处理。 |  |
| 5-1 | 模块化设计结构，尺寸规格：A型：长1500×宽900×高2350mm；B型：长1800×宽900×高2350mm；C型：长1500×宽1500×高1550mm； 一、上柜结构：外壳采用国标1.0mm厚度的冷轧钢板，内部框架采用钢板厚度2.0mm，加强部分不小于1.5mm,经激光、数控折弯、焊接、打磨制作，然后经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经实验室专用环氧树脂粉末静电喷涂处理，喷粉厚度为0.07～0.09mm,具有较强的抗酸碱，耐腐蚀性。上柜体采用双层结构，外壳钢板为可拆卸结构与内壳内衬板之间留有维修通道，通风柜内衬与侧板外径≥80MM可拓展水阀气阀于内衬板上，便于维护且柜内留有检修窗，通风柜内空操作尺寸宽度不小于1330MM。 二、内衬及导流板：采用5mm厚乳白色实验室专用抗倍特板，里外材质一致，双面光亮,为了避免高温电炉对内衬及导流板的影响，抗倍特板须具有耐腐蚀且具有抗弯曲等泄爆性能。 三、移门：视窗玻璃采用厚度≥5mm的钢化防腐安全玻璃，强度大，抗弯性好，在实验过程中可保护实验人员的人身安全；移门的最大开启高度为780mm,视窗的外框采用了铝合金材质门框，移门把手双层圆弧中空设计，气体导流效果佳，与玻璃采用四边包夹嵌入式结合，确保视窗的安全性以及耐用性；移门采用同步带结构，传动比准确，对轴作用力小于23N，结构紧凑，耐用，耐磨性好，抗老化性能好，为最大程度保证通风柜气流顺畅移门视窗与通风柜立柱交界处内凹或缝隙≦5MM。滑动顺畅无卡顿无噪音无摩擦声且有超高警示标志。 四、立柱：通风柜前立柱为铝合金一体成型内含静音导轨，保证视窗移动时更加静音，为避免视窗卡槽形成进风湍流与通风柜视窗交接处内凹或缝隙不得超过5MM。通风柜立柱尺寸≥80MM可拓展VAV面板安装并且为R25以上的圆弧面使通风柜进气更为顺畅，减少湍流，外形美观，具有精度高，表面光洁度好。环氧树脂粉末烤漆，附着力强。 五、风翼：双层双向圆弧结构设计，导风效果好，环氧树脂粉末烤漆，附着力强，防腐性能高，双边固定，方便拆卸检修清理，大大提高面风速稳流效果。 |  |
| 5-2 | 下柜：柜体结构：采用国标1.0mm厚优质冷轧钢板制作,以确保结构的稳定性，经激光、数控折弯、焊接、打磨制作，然后经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经实验室专用环氧树脂粉末静电喷涂处理，喷粉厚度为0.07～0.09mm,具有较强的抗酸碱，耐腐蚀性。下柜的上部功能区为内凹模块化设计，安装水气阀门后高度不超过边柱平面，设有通风柜总开断路器及指示灯和急停开关，保护人员安全。水电气可以根据需求随意搭配，模块化设计外部可更换方便使用。 |  |
| 5-3 | 电器设施：220V电源插座均配置IP-55或以上防护等级的合盖式保护盒。排风柜配置电源总开关，实验室人员在操作时如遇紧急情况可以强制性停止排风柜电路系统，以保障人身安全。配备带有漏电保护的空气断路器及急停开关。 |  |
| ★六、 | 实验台柜：外观工艺要求、安全性要求、柜体及储物柜表面理化性能、操作台力学性能等技术指标及参数要求：为保证实验台柜质量以及从环保安全角度保障工作人员健康，投标文件须提供具有CMA、CNAS资质的检测机构出具满足GB/24820-2009《实验室家具通用技术条件》要求的下列6-1至6-4项技术指标的检测报告复印件并加盖实验台生产厂家公章（鲜章）。 |  |
| 6-1 | 一、外观工艺要求： 1.外形尺寸偏差（mm）宽、深投、高；±5，检测结果：符合要求。 2. 形状位置公差-台面、正视面板翘曲度 (mm) ，700对角线长度 <1400 ，2.0：检测结果：符合要求。 3. 形状位置公差-台面、正视面板平整度 (mm) 1.0：检测结果：符合要求。 4. 形状位置公差-底脚平稳性 (mm) 1.0：检测结果：符合要求。 |  |
| ●6-2 | 安全性要求： 有害物质限量-甲醛释放量（mg/L）1.0：检测结果：符合要求，或优于此参数标准。 2.活动部件间距离应8mm或≧25mm：检测结果：符合要求。 3. 与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头：检测结果：符合要求。 4. 所有可拉伸的部件,应装配有效的限位装置,当其包括装载物在内质量超过10kg时,在拉手处施加 200N力，该部件不应被拉脱:或者在其前端面贴-警示标签,说明该部件易被拉脱：检测结果：符合要求。 5. 操作台面接缝应平整、紧密、不应渗水、开缝：检测结果：符合要求。 |  |
| ●6-3 | 理化性能-实验台柜体及储物柜表面理化性能： 1. 金属喷漆(塑) 涂层-硬度，≥2H。 2. 金属喷漆(塑) 涂层-冲击强度 3.92J,应无剥落、裂纹、皱纹。 3. 金属喷漆(塑) 涂层-耐腐蚀 (级) 24h乙酸盐雾试验(ASS)不低于9 级。 4. 金属喷漆(塑) 涂层-附着力 (级) 要求达到1级。 |  |
| ●6-4 | 力学性能： 1.水平静载荷试验：（力600N,10次），应符合GB/T 10357.1-1989 第8章的规定， 检测结果：符合要求。 2.垂直静载荷试验：（主桌面:力2000N,10次），应符合GB/T 10357.1-1989 第8章 的规定，检测结果：符合要求。 3.持续垂直静载荷：（载荷1.25kg/dm2,24h），应符合GB/T 10357.1-1989 第8章的规定，检测结果：符合要求。 4.搁板弯曲试验：（载荷1.25kg/dm2,24h，加载时,搁板挠度≤ 跨距/200，卸载后,搁板挠度≤跨距/1000，应符合GB/T 10357.1-1989 第8章的规定，检测结果：符合要求。 5.独立操作台水平冲击稳定性试验：（质量50kg 跌落高度40mm 不应倾翻），并符合GB/T 10357.1-1989 第8章的规定，检测结果：符合要求，或优于此参数标准。 6. 独立操作台垂直加载稳定性试验：无抽屉:力1000N 。有抽屉:力750N，（ 不应倾翻，并符合GB/T 10357.1-1989 第8章的规定），检测结果：符合要求。 7.水平耐久性试验：力：150N、200N、250N、300N，循环次数：5000次、10000次、15000次、20000次：应符合GB/T 10357.1-1989 第8章的规定，检测结果：符合要求。 8. 垂直耐久性试验：力：300N、400N、500N，循环次数：5000次、10000次、15000次、20000次：应符合GB/T 10357.1-1989 第8章的规定，检测结果：符合要求。 9. 垂直冲击试验：跌落高度：150mm、200mm、300mm，10次，应符合GB/T 10357.1-1989 第8章的规定，检测结果：符合要求。 |  |
| 七、 | 实验操作台底柜结构要求、抽屉、柜门工艺要求、柜体表面处理要求等技术指标及参数要求应具备下列7-1至7-4项要求：并严格按下列7-1至7-4项要求验收，如验收不符合下列标准要求的，采购人有权要求作退货及赔偿一切经济损失处理。 |  |
| 7-1 | 实验台底柜结构：柜体深度≥520mm，柜体分为（柜身）与（底座），二部分分开制作再焊接结合而成。柜体为整体焊接式制作，不采用散件组装式。每个底柜设活动层板一块（水柜除外），底柜后方应具备容易拆装的活动背板，金属部件材料采用≧1.0mm厚优质冷轧钢板，以抗变形并且提升台柜整体承重性及抗冲击能力。 |  |
| 7-2 | 抽屉、柜门工艺：抽屉面板及柜门板采用双层结构、隔音设计，内外两面无焊接疤痕外露，柜门及抽面內外可分二种颜色搭配处理，需有明显的层次感，內嵌消音材料，防止碰撞或敲打产生噪音，消音材料应用物理方式固定，不允许采用胶水、胶带或其他化工粘接剂方式固定，采用U型金属外拉手的抽面及柜门板内侧拉手定位螺钉隐藏式设计不外露。 |  |
| 7-3 | 滑轨：采用高承载三节静音导轨，由高强度冷轧钢板模具冲压成型制作，表面经环氧树酯粉末静电喷涂，滑轨抽屉能抽出至少330mm；把手：采用高强度不锈钢把手或铝合金把手；抽屉宽度超过600mm及以上时应配置两只把手。地脚：底柜带四个柜体内部可调的镀锌钢或不锈钢螺丝结构支撑脚，可由专用工具调节调节水平及高度，最大可调节30mm。 |  |
| 7-4 | 柜体表面处理：所有钢制品表面必须经过预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理技术。所有钢制品表面必须经静电环氧树脂粉末高温静电喷涂处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，喷涂厚度≥75μm，实验台柜门及抽面內部正反两面同等工艺处理以增加使用寿命周期，具有耐酸碱腐蚀、防火、防潮等功能。 |  |
| ●八、 | 实验室PP水槽、水龙头、复合式紧急喷淋等产品详细技术指标及参数要求：为保证以上产品质量以及从安全角度保障工作人员健康，投标文件须提供具有CMA、CNAS资质的检测机构出具的等同或优于下列产品的检测报告及相关证明文件复印件并加盖生产厂家公章（鲜章）。 |  |
| 8. 1 | PP水槽材质及配置： 1.材质：采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱，设有溢水口，稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。 2.厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。 3.附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 |  |
| ●8. 2 | PP水槽相关性能检测： 耐化学性：经试剂10%醋酸。10%NaOH,15%次氯酸钠，饱和NaCL溶液，70%乙醇分别试验，经试验后表面应无永久腐蚀或变形。其中外观及其承载能力的检测也都符合要求。 |  |
| 8. 3 | 实验室水龙头的主材铜含量测试报告 |  |
| ●8. 4 | 实验室水龙头表面耐污染检验报告，检测项目包含50种以上有机无机试剂，表面停留24小时后检验结果为5级。 |  |
| 8. 5 | 实验室化验水龙头提供中国节水产品CQC认证 |  |
| 8. 6 | 复合式紧急喷淋材质及配置要求： 1、主体材料：不锈钢 304，厚度：不低于 3mm。可以抗弱酸、碱、盐和油类腐蚀的现场； 2、配备喷淋系统和洗眼系统，当受伤者身体上或者服装上遭受化学品物质喷溅时，使用洗眼器喷淋系统进行大水量冲洗；当化学品物质喷溅到工作人员面部、眼部、脖子或者手臂等部位时，使用洗眼器的洗眼系统进行冲洗。冲洗时间不得小于 15 分钟； 3、洗眼器的喷淋系统和洗眼系统易于操作，操作者一个人就可以完成，不需要其他人员协助； 4、洗眼器正常水压要求：0.3—0.6 MPa，洗眼器管件密封部件必须承受 1 MPa 长时间没有泄漏； 5、工作压力：0.3—0.6Mpa 6、密封压力：0.8Mpa 7、喷淋流量：>75.7L/min 8、洗眼流量：>11.4L/min 9、洗眼器进水口尺寸：DN25 10、洗眼系统排水口尺寸：DN25 11、喷淋系统要求：在距离地面 1524mm 处，喷淋水直径不小于 20 英寸，且喷淋水是满喷； 12、洗眼系统要求：配备过滤装置，洗眼弯头出水在同一个平面上，在洗眼盆中间上方位置交汇； 13、不锈钢手推柄配100mm*100mm绿底白色洗眼符号牌； 14、主体1500mm以上管子处、或者可以贴在墙体上配200mm*300mm绿底白色洗眼符号塑料标。 |  |
| ●8-7 | 复合式紧急喷淋检测报告内容需包含1.管螺纹精度，2.螺纹表面，3.抗压强度，4.外观，5.启动开关灵活，6.水柱喷射高度，7.水流量 |  |

说明：（1）、各评委成员根据投标人提供的检测报告参数逐一按以上参照参数进行评分，各项评分值依据评分表说明进行分类评分。

（2）、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

（3）、采购文件中的推荐品牌仅供参考，投标人可以选择其他品牌及产品性能不低于推荐品牌的设备进行报价。

（4）、技术参数中的产品规格为最低要求，允许投标人优于招标要求进行投标。

（十二）样品要求

1、投标现场提供投标样品：

| 序号 | 样品名称 | 样品说明 | 规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央台水柜 | 投标现场提供实样样品一组，配置三口化验龙头、滴水架等相关配件，台面采用≥25mm厚一体成型蝶形带沥水槽工艺的陶瓷台面；水槽台面具有防滑沥水工艺，沟槽由浅入深，坯体为黑色，台面四周翘边，碟形总厚25mm。沥水沟槽位置的釉面与无沥水沟槽位置釉面一体，未经二次破坏，光滑、美观。柜体采用1.0mm冷轧钢板，柜体结构、工艺要求参照（主要货物的详细技术指标及其他技术需求（附表）第六大项、第七大项）内实验操作台底柜相关参数条款制作。 | 长1500mm宽750mm高800mm | 1组 |
| 2 | 滴水架 | 材质：高密度PP类型：单面，尺寸：550*400*100，滴水棒：27根，分别配烧杯棒，长试管棒，小试管棒三种，可拆卸式滴水棒，方便实用。底部托盘中间设有排水孔。 | 550mm*400mm | 1个 |
| 3 | 三口水龙头 | 主体材料：直管：采用ø26*1.2 mm管径的H63铜管制造。臂管：采用ø22*1.2mm 管径的H63铜管制造。鹅颈弯管：采用ø19 *1.0mm管径的H63铜管制造，可360°旋转 | 水龙头总整高度555MM，主管直径26MM，弯头直径22 MM，鹅颈管直径19mm,重量1700g。 | 1个 |
| 4 | 水槽 | 采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀、耐酸碱和有机物，如王水等； 稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。 | Φ555mm*455mm*310mm | 1个 |
| 5 | 通风柜 | 投标现场提供通风柜实样样品一组，配置≥25mm厚一体成型蝶形陶瓷台面及相关配件。通风柜样品材质、结构工艺、参照：（主要货物的详细技术指标及其他技术需求附表）第五大项的各项技术指标及要求。 | 长1500mm宽900mm高2350mm | 1组 |

2、投标样品仅作为评分项，评标委员会按照采购文件规定的评标办法及标准对样品进行评价。投标截止时间前未提供样品的，样品分得0分；投标样品不符合采购文件要求的，按评标办法及标准酌情扣分。

3、样品的提交地点：所有样品统一放置真如国际中心地下二楼停车场指定区域，停车费用由大厦物业收取，收费约50元/天，样品放置联系人：王家兴15888503518。

样品递交截止时间：样品请于投标截止时间前送至指定位置，并完成摆放，建议提前1个工作日放置指定区域。考虑到保证样品质量及责任明确，不接收邮寄样品，请投标方在指定的时间内亲自将样品带到指定的地点，并自行负责样品的送货、搬运和安装、保护等事宜。

4、注意事项：投标方应对所送样品进行遮挡和保护措施，不能出现项目名称、投标文件编号、投标单位、投标方联系人及联系方式等信息。

5、本项目样品由评委现场评审。

6、投标样品在评议结束后经招标代理公司确认方可撤回。样品自通知可撤回后一周未撤回的，本招标代理公司有权自行处理。逾期未搬运清理的样品，我公司不负责保管，若有丢失、损坏，由各供应商自行负责。

7、中标人样品按照法律法规，须现场封样，在评审结束后由中标人与采购人协商后，负责安排运送至采购人指定保管地点，作为验收的依据。供应商成交后所提供实物与样品不符，则采购人可要求退货且要求按合同规定进行赔偿。

8、因本项目涉及进排水安装及改装、实验废气管道安装及改装、实验台、仪器台布置设计及安装、电器设备安装、电源布线、洁净无菌室、GMP标准化实验室设备及设施等诸多情况，故采购人会在招标公告报名期满后5个工作日内统一向所有下载招标文件的报名参加本次招投标活动的潜在供应商代表邀请举行现场踏勘会（因疫情原因，每个供应商限指派代表1人，并出示公告报名期內有效报名截图证明书，出示本人48小时内有效的核酸检测正常报告），现场踏勘时间下午13时至16时共3小时。现场踏勘会采用签到制，采购人代表按每投标单位一份分发二联的现场踏勘签到书，双方各执一联留存，签到书盖有采购人公章。潜在供应商应认真踏勘现场，熟悉项目相关情况，并在投标文件中考虑可能影响投标报价的一切因素，中标后不得以不完全了解现场情况为由，提出其他经济补偿。

注意：潜在供应商应在公告报名期满后主动联系落实现场踏勘会准确日期。

现场踏勘会具体日期的联系方式：

采购人名称：宁波职业技术学院

地址：宁波经济技术开发区庐山东路388号

项目联系人（询问）：陈老师

项目联系方式（询问）：0574-86891262

第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 交货期：合同签订之日后120天内交货并安装完毕 |
| ▲2 | 履约保证金： （1）履约保证金金额：合同总价的2.5% （2）履约保证金形式：转账或银行、保险公司出具的保函形式。 （3）履约保证金递交时间：中标通知书发出后30天内缴纳。 （4）履约保证金退还时间：最终验收后，具体详见付款方式。 |
| ▲3 | 付款方法和条件： 1）合同签订后30个日历天内，采购人收到中标人提供合同价的40%增值税专用发票及抵扣联后采购人支付中标人合同总价的40%作为预付款； 2）安装调试完毕经采购人初步验收合格正常使用后，采购人收到中标人提供合同价的50%增值税专用发票及抵扣联后，采购人支付中标人合同总价的50%。 3）试运行满3个月并经采购人最终验收后，采购人收到中标人提供的剩余增值税专用发票及抵扣联后15个日历天内支付中标人剩余合同总价的10%，同时无息返还履约保证金。 |
| ▲4 | 1.质量标准：达到国家相关质量验收标准。 2.质量保证期（或保修期）：从货物最终验收合格之日起计5年； 质保期内被免费更换的零部件质量保证：自更换之日起计5年； 中标人应保证合同项下所发产品完全是崭新的未曾使用过的且所有部件的生产日期为近一年内。在质量保证期内，中标人应负责修理和替换不合格的部件并承担一切费用，包括部件调换的内陆运输费用，急用部件应免费空运。 质保期满后，我方保证以优惠的价格供应随时需要更换的备品备件，若发生设备故障，收取设备成本费及基本服务费。 3.须提供优抗板、陶瓷面板、通风柜包括VAV控制系统生产厂家的质量保证及授权证明，其中陶瓷面板要求10年及以上质量保证，优抗板、通风柜包括VAV控制系统要求5年及以上质量保证，因无法提供原厂证明而引起的违约责任由中标方承担。 4.从货物验收合格之日起60个月免费定期维保，维保周期不少于每学期(6个月)一次。 5.免费为客户开展技术培训和相关工作人员培训，提供详细设备及系统工艺操作规程。 6.若发生突发性事故，我方保证12小时内到达现场处理. |
| ▲5 | 授予合同：按照采购文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 |

- 第七章  附件

A.资格文件

封面

正（副）本

宁波职业技术学院化学工程学院新实训大楼教学科研基础设施建设项目

采购编号：ZJZC-223042

标    项：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）

A2、提供开标截止时间前6个月内任意1个月的财务会计报表复印件加盖供应商公章

A3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

致：采购人

我单位承诺：

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员等）

……

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A4、

①开标截止时间前6个月内任意1个月的缴纳税收的证明资料复印件加盖供应商公章；

②开标截止时间前6个月内任意1个月的缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章；

（依法免税或不需要缴纳社保的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社保）。

A5无重大违法记录的声明函

致：采购人

我单位承诺：

我单位参与本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

注：1、供应商注册成立不足三年的，应就供应商单位成立至参加政府采购活动时段进行承诺。

2、政府采购法所称重大违法记录：是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

A6其他资格要求需提供的声明函

致：采购人

我单位承诺：

1、我单位符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我单位未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

B.商务和技术文件

封面

正本

宁波职业技术学院化学工程学院新实训大楼教学科研基础设施建设项目

采购编号：ZJZC-223042

标    项：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

B1投标书

致：浙江中创招投标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的宁波职业技术学院化学工程学院新实训大楼教学科研基础设施建设项目（采购编号：ZJZC-223042）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守采购文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意采购文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照采购文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

日            期：

B2法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加宁波职业技术学院化学工程学院新实训大楼教学科研基础设施建设项目，采购编号为ZJZC-223042，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4供应商一般情况表

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B5商务条款响应表

项目名称：宁波职业技术学院化学工程学院新实训大楼教学科研基础设施建设项目

采购编号：ZJZC-223042

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第六章  商务条款”逐项比较填写。

供应商（盖章）：

日          期：

B6技术条款响应表

项目名称：宁波职业技术学院化学工程学院新实训大楼教学科研基础设施建设项目

采购编号：ZJZC-223042

| 序号 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与采购文件第五章  招标内容与技术需求中“一、采购清单及技术要求”逐项比较填写。

2、如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日          期：

B7、第三章“评标办法及标准”中商务和技术评分表要求提供的资料（如有需提供）；

B8、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

C.报价文件

封面

正（副）本

宁波职业技术学院化学工程学院新实训大楼教学科研基础设施建设项目

采购编号：ZJZC-223042

标    项：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

- C1开标一览表

项目名称：宁波职业技术学院化学工程学院新实训大楼教学科研基础设施建设项目

采购编号：ZJZC-223042

| 标项 | 标项名称 | 投标报价 | 交货期 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

C2分项报价表

项目名称：宁波职业技术学院化学工程学院新实训大楼教学科研基础设施建设项目

采购编号：ZJZC-223042

| 序号 | 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 产地品牌 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写 人民币 元，小写：人民币 元）： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

- C3中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）的规定，本公司（联合体）参加宁波职业技术学院的宁波职业技术学院化学工程学院新实训大楼教学科研基础设施建设项目的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

制作商名称（盖章）：

日 期：

C4残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- C5供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

- 政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加宁波职业技术学院化学工程学院新实训大楼教学科研基础设施建设项目（采购编号：ZJZC-223042）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现      供应商     之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |