本部校区体育场馆修缮工程

清单编制说明

一、基本情况

本项目位于宁波市江北区，场地位于宁波大学西校区内。本次改造内容为1)羽毛球馆地坪维修、墙面维修、顶面改色、门窗全部更换2) 附属用房调整格局,地面、墙面、顶面维修 3)操场四个角增设灯杆基础并配高杆灯4)羽毛球馆附近室外地面修整5)操场西面排水沟更换盖板6)羽毛球馆外立面维修并在北门增设一扇门7)羽毛球馆北面公共卫生间更换不锈钢水槽等。

二、编制依据

- 宁波大学建筑设计研究院提供的设计图纸（电子版本）。

- 计价依据：采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）。

- 《转发省住建厅、省发改委、省财政厅关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018）版的通知》（甬发改投资[2018]601号）、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发[2019]92号）、《关于印发宁波市房屋建筑与市政基础设施工程安全责任保险费用计取的通知》（市建管【2024】12号）及建设工程造价管理部门发布的法规文件。

- 安全生产责任保险费已按市建管【2024】12号文件计入企业管理费，投标单位投标时在企业管理费中考虑相关费用，实际未投保，结算按4474.7元(含税价)扣回。

三、其他说明

- 1、不同材料交接处打胶、勾缝等工艺费用已综合考虑，不另列清单计取。

- 2、本工程所有拆除费用及外运处置费用单独列项计入建筑工程，结算不做调整。工作内容包括但不限于：地面、墙面、顶面、安装管线、设备等改造范围内所有拆除，孔洞修复、封堵、空调缝隙泡沫封堵等全部费用，含建筑垃圾运输及处置费用。

- 3、本项目范围内室内外脚手架按项计入建筑工程，搭设高度、方式等由投标单位自行考虑，结算不做调整。

- 4、外墙不同材料交界处钢丝网工程量暂按墙面工程量的20%计取，结算时以工程量签证单等相关资料调整。

- 5、网络和监控光缆按照室外12芯单模光纤/SC50，暂按200米计取，结算时以工程量签证单等相关资料调整。

- 6、ALgz配电箱引入电缆WDZ-YJY-5*6-SC40暂按50米计取，结算时以工程量签证单等相关资料调整。

- 7、所有材料到施工现场，若材料需二次搬运和多次搬运等增加费用，由投标单位自行考虑到综合单价中。

- 8、本预算编制中土方综合考虑红线范围内平衡，由投标单位自行考虑到综合单价中，不另列清单计取。

- 9、无线AP涉及与原有设备的对接费用已综合考虑在综合单价中，投标单位应综合考虑无线AP与原有设备兼容性，由此产生的费用不再另外计取。

- 10、原有电动窗帘拆装按项计入电气系统，由投标单位自行考虑，结算不做调整。

- 11、安装全专业涉及刨沟槽、打洞及恢复相关内容按项计入电气系统，由投标单位自行考虑，结算不做调整。

- 12、电动排烟窗控制器按照建筑6扇窗户为一套计取，满足设计开窗要求。

13、绿化养护期为二年考虑，养护期内要求苗木成活率达到100%，绿化养护期间水电费由承包人承担，苗木若出现反季节种植，则反季节种植措施费由投标单位在投标报价中自行考虑，结算不予调整。

14、绿化养护需增加的措施费用由投标单位在报价中综合考虑。

# 四、暂估工程量

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不同材料交界处钢丝网 | ㎡ | 218.96 |  |
| 2 | 12芯室外单模光纤 | m | 200 |  |
| 3 | SC50 | m | 200 |  |
| 4 | WDZ-YJY-5*6 | m | 50 |  |
| 5 | SC40 | m | 50 |  |

- 暂估价

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音响柜、空调移位、调试及工程中涉及管道保护、雨水管井、污水管井、各类管线、光纤等的所有交叉过程中需要破损、修复、移位等相关工作，场馆周边道路及其他场馆局部墙面、地面修复等 | 项 | 1 | 25000 | 25000 | 计入电气工程 |
| 2 | 税金9% |  |  |  | 2250 |  |
| 3 | 合计 |  |  |  | 27250 |  |

六、品牌表

| 序号 | 材料、设备名称 | 招标人约定的参考品牌（材质） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运动地板 | 美凯、英利奥、普利吉、畅森、科勒 |  |
| 2 | 乳胶漆、无机涂料 | 上海立邦、嘉宝莉、皓尔宝 |  |
| 3 | 网格布 | 迎客松、明骐、宁波铭源 |  |
| 4 | 铝合金门窗型材 | 上海浙东、广东坚美、凤铝、广东兴发 |  |
| 5 | 门窗五金配件 | 坚朗、顶固、钥玛 |  |
| 6 | 玻璃 | 南玻、耀皮、旗滨、台玻 |  |
| 7 | 防水涂料、防水卷材 | 华高科、东方雨虹、宁波劲松 |  |
| 8 | 照明灯具 | 飞利浦、三雄极光、雷士、欧普 |  |
| 9 | 开关、插座 | 正泰、西蒙、公牛 |  |
| 10 | 电线、电缆 | 宁波球冠、宁波东方、上海上线 |  |
| 11 | JDG 电线导管 | 文安浩业、湖南武陵源、武汉恒久远 |  |
| 12 | 配电箱成套厂家 | 宁波恒升、宁波英锐、宁波海越 |  |
| 13 | 配电箱元器件 | 上海人民电器、正泰、常熟电子、德力西 |  |
| 14 | 排水管 | 上海白蝶、浙江中财、伟星 |  |
| 15 | 综合布线 | 罗格朗、西蒙、奥创利、一舟 |  |
| 16 | 光缆 | 江苏联通、扬州迅达、深圳宏泰 |  |
| 17 | 监控设备 | 海康威视、大华、宇视 |  |
| 18 | 交换机 | 华为、H3C、锐捷 |  |

以上材料参考品牌是招标人认为最适合本招标项目的产品，投标人应积极响应；投标人也可以选择品牌与产品性能不低于招标人选用要求的其他品牌。

宁波市盛达工程管理咨询有限公司

编制日期：二〇二五年七月二日