关于宁大校医院及梅山医务室装修工程

工程量清单编制说明

一、基本情况

宁大校医院及梅山医务室装修工程由宁波大学负责建设，由浙江中利建筑设计有限公司负责设计，工程建设地点宁波大学。

宁大校医院及梅山医务室装修工程为施工图纸范围内的施工专业承包，包括室内装修、幕墙工程、土建工程、园林绿化工程、电气、给排水、智能化等工程，具体以施工图及工程量清单为准。

宁大校医院及梅山医务室装修工程采用国标工程量清单（GB50500-2013），本工程招标控制价为1577420元。

二、编制依据

- 委托单位提供的由浙江中利建筑设计有限公司出具的《宁大校医院及梅山医务室装修工程》施工图(CAD版)。

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省房屋建筑安装工程修缮预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）。

- 《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发[2022]37号）、《关于明确建设项目建筑渣士外运处置费的通知》（甬高新公建[2019]31号）、《关于印发宁波市房屋建筑与市政基础设施工程安全生产责任保险费用计取的通知》（市建管[2024]12号）及省、市有关造价文件。

- 现行的建筑工程施工规范与工程质量验收标准。

三、编制说明

- （一）共性问题

- 1.本项目施工所需的材料垂直运输计入宁大校医院装修工程，费用按项包干，结算不做调整。

- 2.本工程拆除、垃圾清理、垃圾运输及处置费用单独列项，计入宁大校医院装修工程，按项包干，投标时由投标单位自主报价，结算不做调整。工作内容包括但不限于:地面、墙面、顶面、安装管线、灯具等改造范围内所有拆除，孔洞修复、施工范围内外原工程的破坏进行修复、封堵等全部费用，含建筑垃圾运输及处置费用。

- 3.本次招标控制价安全生产责任保险费已按市建管【2024】12号文件计入企业管理费，投标单位投标时在企业管理费中考虑相关费用，实际未投保，结算按3229.22 元（含税价）扣回。

- （二）装修、幕墙工程

- 1.以下内容需在综合单价中综合考虑并满足业主需求，投标人自行报价，不另计：

- （1）所有材质的成品检修口，清单不单独列项；

- （2）不同材料交接处打胶、填充，清单不单独列项；

- （3）冰火板排版损耗的费用；

- （4）不锈钢的超大板、异形板、损耗、折边、铣槽、特殊造型加工工艺等所有费用；

- （5）外墙砖的排版损耗；

- （6）精保洁费用（需满足使用单位需要）。

- 2.脚手架投标时由投标人自行考虑使用时间、搭设高度、搭设规格、搭设数量及材质，满足验收及规范要求，按项包干，结算不做调整。

- 3.铝单板按氟碳喷涂二涂考虑。

- 4.完成幕墙工作内容（含电动遮阳帘）的全部技术措施费（包括但不限于登高车、吊篮、汽车吊、脚手架等）按项包干，结算不做调整。

- （三）土建工程

- 1.渣土外运（含装车、外运）及处置工作内容包括但不限于:渣土外运（含渣土装车等运输费、车辆及道路保洁、过桥、过路费等一切费用）及渣土处置。投标时由投标单位自主报价，按项包干，结算不做调整。

- 2.因新建基础和原建筑距离过近，挖土方工程量按人工考虑，结算按实调整。

- 3.拆除部分室内按瓷砖地面拆除至基层，室外按破除混凝土地面至基层考虑。

- 4.脚手架工程在宁大校医院装修工程的脚手架中综合考虑，不单独计取。

- （四）园林绿化工程

- 1.绿化养护期为二年考虑，养护期内要求苗木成活率达到100%，绿化养护期间水电费由承包人承担，苗木若出现反季节种植，则反季节种植措施费由投标单位在投标报价中自行考虑，结算不予调整。

- 2.绿化养护需增加的措施费用由投标单位在报价中综合考虑。

- 3.现场树木移栽需考虑树木文撑和草绳绕树，所有树木支撑都按树棍支撑三脚桩考虑。

- （五）安装工程

- 1.本工程属于改造工程，墙地面开槽、开孔及修复的费用综合考虑，计入宁大校医院电气工程，投标时由投标单位自主报价，按项包干，结算不做调整。

四、本项目暂估价

| 序号 | 费用名称 | 计量单位 | 工程量 | 除税单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | “原有地面及楼梯修复”、“外墙涂料局部修复”等 | - 项 | - 1 | - 30000 | - 30000 |  |
| - 2 | - 税金9% |  |  |  | - 2700 |  |
| - 3 | - 合计 |  |  |  | - 32700 |  |

五、本项目暂列金额

| 序号 | 费用名称 | 计量单位 | 工程量 | 除税单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金 | 项 | 1 | 10000 | 35000 |  |
| 2 | 税金9% |  |  |  | 3150 |  |
| 3 | 合计 |  |  |  | 38150 |  |

六、主要材料设备参考品牌表

| 序号 | 材料、设备名称 | 招标人约定的参考品牌（材质） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 一、装修材料 |  |  |  |
| - 1 | - 乳胶漆、无机涂料 | - 上海立邦、嘉宝莉、皓尔宝 |  |
| - 2 | - 轻钢龙骨系列配件 | - 杰森、可耐福、龙牌 |  |
| - 3 | - 纸面石膏板 | - 杰森、可耐福、龙牌 |  |
| - 4 | - 防水涂料 | - 华高科、东方雨虹、宁波劲松 |  |
| - 5 | - 塑胶板材 | - 洁弗乐、LG（LX）、阿姆斯壮 |  |
| - 6 | - 实木烤漆复合门 | - SKF木门、大自然木门、开开木门 |  |
| - 7 | - 玻璃 | - 南玻、耀皮、旗滨、台玻 |  |
| - 8 | - 阻燃板 | - 莫干山、千年舟、兔宝宝 |  |
| - 9 | - 结构胶、耐候胶 | - 上海道康宁、广州白云、成都硅宝 |  |
| - 10 | - 门窗五金配件 | - 坚朗、顶固、钥玛 | - 304材质 |
| - 11 | - 驳接爪件 | - 坚朗、GMT、皇冠 | - 316材质 |
| - 12 | - 铝合金门窗、幕墙型材 | - 上海浙东、广东坚美、广州兴发 |  |
| - 二、安装材料 |  |  |  |
| - 1 | - 照明灯具 | - 雷士照明、三雄极光、正泰 |  |
| - 2 | - 电线、电缆 | - 宁波球冠、宁波东方、上海上线 |  |
| - 3 | - 开关、插座 | - 正泰、西蒙、公牛 |  |
| - 4 | - 镀锌钢管 | - 天津利达、宁波宇盛、金洲长虹 |  |
| - 5 | - JDG电线导管 | - 文安浩业、湖南武陵源、武汉恒久远 |  |
| - 6 | - PP-R给水管 | - 上海白蝶、浙江中财、伟星 |  |
| - 7 | - 排水管 | - 上海白蝶、浙江中财、伟星 |  |
| - 8 | - 卫生洁具 | - 恒洁、箭牌、惠达、埃美柯 |  |
| - 9 | - 综合布线 | - 罗格朗、施耐德、一舟 |  |
| - 10 | - 配电箱成套厂家 | - 宁波恒升、宁波曙光、宁波海越 |  |
| - 11 | - 配电箱元器件 | - 上海人民电器、常熟电子、德力西、正泰 |  |

- 科信联合工程咨询有限公司

- 2025年6月25日