一、工程概况 建设地址：本工程位于杭州市钱塘区义蓬街道青外线(义盛路)与义蓬路交叉口范围。 建设规模：杭州市钱塘区义蓬街道青外线(义盛路)与义蓬路交叉口范围，现状为环形交叉:该交叉口涉及4条道路，6处岔路口，分别为青外线(义盛路)、义蓬中路、义前街、励行弄；为合理优化环形交叉口机动车与非机动车通行，根据建设单位要求对该环形交叉口进行提升改造设计。 工程特征： (1)环形交叉口提升改造设计(含交叉口路面、排水、照明及景观设计)。 (2)环形交叉口交通安全设施设设计。 (3)环形交叉口智能交通设施设计。 工程内容：道路工程、交通工程及沿线设施、绿化及环境保护等工程，具体详见施工图纸。 二、工程招标范围 工程量清单及设计施工图纸所涉及的范围。 三、工程量清单审核依据 - 《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）、《公路基本建设工程概算预算编制办法》JTG3830-2018、浙江省交通厅浙交[2019]116号通知印发的《转发交通运输部2018年第86号公告》的通知。 - 标准、规范及有关技术文件。 - 中设科欣设计集团有限公司提供的“青外线-义蓬路交叉口提升改造工程”施工图纸。 - 与工程项目相关的规范、标准和技术资料。 - 施工现场情况、工程特点及常规施工方案。 - 现行法律、法规及相关文件等，省、市、区等其他有关计价文件规定。 四、工程质量、工期、材料、施工等要求 - 工程质量：详见招标文件。 - 工期：详见招标文件。 - 材料及施工要求：具体要求详见设计施工图纸及相关规范。 五、不可竞争性费用要求 税金：取费计算基数为税前造价，即分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费之和，费率为9%。 六、暂列金额的数量 本工程不计取暂列金额。 七、审核口径及相关事项说明 1、建筑工程一切险的投保金额为工程量清单第 100 章（不含工程一切险及第三方责任险的保险费）至第 900 章的合计金额，保险费率不低于3‰；第三者责任险的投保金额为工程量清单第 100 章（不含工程一切险及第三方责任险的保险费）至第 900 章的合计金额，保险费率不低于5000元；建筑工程一切险和第三者责任险的保险费将根据保险公司的保单及发票按实支付； 2、安全生产费是以保护现场施工、监理人员及公众的生命、健康、安全及方便所需的费用。根据《关于进一步加强全省交通建设工程安全生产管理工作的若干规定的通知》（浙交[2020]104号文），以清单第100章（不含安全生产费本身和保险费）至900章合计金额不低于2%报价，将按月实际发生费用计量，但总价不超过投标价； 3、经咨询设计：人行道结构层开挖根据图纸路面结构图一致，现状已有人行道开挖厚度按33cm考虑，新建人行道开挖厚度按48cm考虑； 4、经咨询设计：电力、弱电、给水、燃气井盖等其他配套井盖更换也做提升，井盖材质参考图集HZ-JY； 5、经咨询设计：照明只是对现状路灯进行改移，配电箱利用现状，管道迁移的大小参照设计的管道； 6、经咨询设计：提示标志牌厚度按2mm考虑，指路标志牌厚度按3mm考虑； 7、经咨询设计：本工程光纤敷设按4芯室外单模光缆考虑； 8、经咨询设计：电子警察系统中的800米电源线型号采用钢包线缆YJV22 3*1.5与监控一致； 9、土方挖、运、填需投标人根据现场踏勘并结合自己的挖土方案考虑土方平衡综合报价，所需取、弃土（料）场及取、弃土（料）运距均由投标人自行考虑。本工程所有建筑垃圾及弃土外运，中标人必须自行联系政府规定合法弃土点，从工地清运出去，涉及运输距离远近和运输过程中发生的运输费、环保费、城市卫生费、处置费等开支，投标人在报价时应充分考虑，中标后投标人不得以任何理由要求调整费用； 10、绿化工程的养护期为二年； 11、本工程的花岗岩侧平石、人行道板板材等相关子目均需含磨边、倒角、割槽、六面防碱、防污处理及圆角处整体异型加工等相关费用后综合考虑报价，道路侧石不分弧形及直形，由投标人在投标报价时综合考虑； 12、本工程混凝土采用商品混凝土，无论采用泵送还是非泵送，一旦中标，综合单价均不作调整； 13、本工程采用预拌砂浆； 14、混凝土模板工程量清单按接触面积计算，结算时也按接触面积结算，由投标单位在总价中综合考虑； 15、井室盖板、井圈是否采用现场预制请投标人自行综合考虑报价； 16、管基、管基变形缝、管道交叉处理、管道与检查井连接等，投标人均应综合考虑在相应清单的报价中，今后不另计； 17、本工程对于管线及检查井位于地质交叉处的地基处理不进行单独列项，相应费用请投标人结合图纸、现场踏勘情况在相应的管道铺设及检查井等项目内综合考虑报价，今后结算不作调整； 18、本清单各子目中未单列的预埋件请投标人自行考虑计入相应子目进行综合报价； 19、施工时应做好原有道路、检查井、管线、建构筑物等的保护工作，其他相关费用请投标单位综合考虑在报价内，结算时不作调整； 20、本工程范围内的如有现状地面拆除，需考虑路面切割等保护施工的费用，请投标人综合考虑，拆除工程实施之前需业主书面签证实际拆除面积，如未签证先实施，将按不利施工单位的口径进行结算。 八、其他说明 - 承包人施工时应做好与周边相关道路交通组织、文明安全、交通设施等围护工作（包括设置临时交通标志、标牌、标线等），满足交警等相关部门的管理要求。必须做到道路安全畅通，做好安全施工的宣传工作，确保工程顺利进行。其他涉及费用（含交警等相关部门协助维护等费用），费用作为投标风险自理； - 在施工期间施工范围内的现有成品及半成品需保护，若损坏需修复，费用作为风险费由施工单位自行承担； - 特、大型机械指本工程所用塔吊及桩机等附属配套机械安拆费及进退场费，机械数量各投标人根据施工组织设计自行报价，今后均不得调整； - 总包配合费由总包单位自行考虑，按招标文件执行； - 本工程的清单项目报价要求各投标人根据施工图纸、项目特征内容及清单计量规则和清单计价指引综合报价。对于没有在清单中另列子目的内容，要求各投标单位根据施工规范要求在相应子目中综合考虑。中标后清单未列的实际需发生的相关费用视为已包含在施工方投标的相关细目当中，今后发生将得不到支付；投标人须按照招标文件的要求格式进行，投标人可结合本工程具体情况进行补充报价； - 投标人应充分考虑措施项目，其所需发生的费用由投标人自行测算并进入报价，今后不得调整；若今后工程实施中发生新的措施项目但投标文件未列入的项目，视作投标人在风险费或其它项目中已考虑，今后不得增加； - 清单中自补项以“个”“项”为单位的，请参照施工图节点详图及投标人自行踏勘现场计算工程量自行报价，费用包干今后不作调整； - 投标人技术标文件中所列的施工组织技术措施，其费用均应包含在投标报价中，还应包括投标人为完成该工程所需交纳的地方或行业的其它有关费用； - 承包人为便利于施工而更改施工方案所增加的工程费用一概不予调整，属施工技术组织措施失误造成的费用及延误的费用及延误工期均由承包人承担； - 投标人应根据现场实际情况，充分考虑各项施工措施费（施工技术措施和施工组织措施），费用计入总价中。措施项目费用为包干费用，中标后不予调整。未在总报价中体现或不完全体现的，视作优惠； - 投标人应充分考虑施工过程中的材料、机械的工地二次运输、装卸、保管及安装等内容，相关费用包含在本次投标报价中，如不报视作优惠； - 分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价的综合单价中考虑； - 本工程量清单子目报价要求各投标人根据施工图纸、项目特征内容综合报价，对于没有在清单中列出或没有描述详细的工作内容，要求各投标单位根据设计及施工规范要求在相应子目中综合考虑，今后不作调整； - 投标人应充分考虑本工程的环境保护、文明施工、安全施工、临时设施措施、在线监测系统等费用，并计入相应的措施费中；监测费用包括常规检测和特殊检测项目（桩基、节能、室内环境质量检测除外，此三项由建设单位承担），如：防雷、电梯特种设备等各类检测的全部费用，费用由投标人自行在报价中考虑，今后不另计； - 所有材料必须符合设计及招标人要求，由投标人根据招标文件及施工图的要求明确规格型号和报价，有推荐品牌的，投标人应在推荐品牌中选择； - 在施工过程中，应注意施工安全。施工现场应设安全员，有相应的安全措施；施工现场严禁吸烟，使用明火要先申批后施工，并有监管人员到场监督； - 材料要堆放整齐，费用包含在预算内，并保持施工现场的整洁； - 在施工中碰到问题，应及时与发包方沟通，避免造成不必要的损失； - 投标人在投标报价时应充分领会《建设工程工程量清单计价规范》（GB50855-2013）及《浙江省建设工程量清单计价指引》中各项目所组合的工程内容； - 分部分项工程量清单中所列的特征描述供投标人报价时参考，投标人应在认真熟悉和理解招标文件及设计施工图后，作出为完成清单中分部分项工程除规费、税金以外的全费用报价，以后不再调整。 - 注：本清单仅提供工程项目等具体内容，投标文件的具体格式以招标文件要求的格式为准。