宁波市海曙区高桥镇迎春花园、清水湾及西城印象消防修缮项目预算审核说明

一、工程概况：

- 本工程地点位于宁波市鄞州区高桥镇。

- 二、审核范围：

- 本工程主要为迎春花园、清水湾及西城印象室内、外消防设施维修改造等工程。

- 三、审核依据：

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《通用安装工程计量规范》（GB5050856-2013）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）和省市其他有关补充定额及有关解释文件规定等。

四、预算审核编制原则及办法

- 1、工程量：根据建设单位提供施工图、设计回复、消防情况摸排信息表等进行工程量计算。

- 2、人工工日价格：按照2025年5月刊《宁波建设工程造价信息》（综合版）发布的有关人工市场信息价。

- 3、材料价格：根据《宁波建设工程造价信息》（综合版）2025年5月刊（市区）除税信息价；《宁波建设工程造价信息》（综合版）没有的信息价按《浙江省建设工程造价信息》2025年5月刊计算；无信息价部分参照有关文件并结合市场价计取。

4、取费标准：

（1）市政工程（清水湾路面修复、迎春花园路面修复、西城印象路面修复）：企业管理费及利润按道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市综合管廊、生活垃圾处理工程中值计取；施工组织措施费：按相应专业计取安全文明施工费基本费（按市区工程计取），计取二次搬运费、冬雨季施工增加费、行车、行人干扰增加费，安全文明施工基本费根据《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发〔2022〕37号）的要求，乘以1.15系数计取；不计取提前竣工增加费、标化工地增加费、优质工程增加费、其他施工组织措施费；

（2）安装工程按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程一般计税费率中值记取；二次搬运费、冬雨季施工增加费费率按工程专业类别一般计税费率中值计取；施工组织措施费：按相应专业计取安全文明施工费基本费（按市区工程计取），计取二次搬运费、冬雨季施工增加费，安全文明施工基本费根据《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发〔2022〕37号）的要求，乘以1.15系数计取；不计取提前竣工增加费、标化工地增加费、优质工程增加费、其他施工组织措施费；

（3）安全生产责任保险费用根据市建管[2024]12号文件规定计取；

（4）暂列金额：总造价5% 计取；

（5）规费：按《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）的规定的各专业费率乘以30% 计取；

（6）税金：按一般计税方法计税，税率按9%计取。

- 五、其他审核说明

- 市政说明

- 本工程混凝土按商品材料考虑，砂浆按预拌砂浆考虑；

- 本工程钢筋搭接由投标单位自行考虑，计入相应的清单单价内；

- 余土外运，运距暂按15Km计入，含装车（船）费、运输费、车辆（码头）及道路清保、过桥过路等一切费用，实际运距根据施工单位提交的相关合法有效证明，结算时运距结合甬渣领办联[2021]1号文件按实调整；

- 余土处置费按甬渣领办联[2021]1号文件计取，本项目处置点按建筑余土陆域处置费（2）绕城高速范围以外、镇海区考虑，作为非竞争性费用，结算时单价不作调整；处置地点由投标单位自行考虑，但需符合宁波市相关文件规定；

- 拆除物外运及处置，外运运距由投标单位自行考虑，含装车（船）费、运输费、车辆（码头）及道路清保、过桥过路等一切费用，结算时单价不作调整，本招标控制价中运距按15Km计入；

- 经与设计确认，新建混凝土板块之间的缩缝按5米一道考虑，深5cm；

- 经与设计确认，道路、铺装、绿化等原有结构层做法同新建结构层做法；

- 经与设计确认，拆除后的荷兰砖不考虑利旧；

- 经与设计确认，室外管道开挖恢复面积按照高桥镇迎春花园和清水湾小区消防情况摸排信息表；

- 经与设计确认，马尼拉养护按两年计入；

安装说明

- 1.工程量暂按“高桥镇迎春花园和清水湾小区消防情况摸排信息表”计入，具体工程量以实际为准；

- 2.室外“阀门井”按新增考虑计入，具体工程量以实际为准；

- 3.电气专业未设计，不计入；

- 4.每个屋顶外露管道保温长度暂按“25m”计入，具体工程量以实际为准；

- 5.“屋面水箱及配套设备修缮”具体明细未设计，暂按6000元/项计入，结算按时调整。

- 6.经与设计确认，新增地下室热镀锌钢管按无保温计入；

- 7.经与设计确认，旧控制箱按拆除计入；

- 8.经与设计确认，消防水泵前按新增一个阀门计入，其余均未计入。

浙江仲联工程管理咨询有限公司

2025年6月17日