设 计 说 明

目  录

第一章  概 述	2

1.1任务依据	2

1.2 主要设计标准	2

1.3 工程概况	2

1.4 项目研究过程	2

1.5 其他需要说明的事项	3

第二章  功能定位	4

2.1 规划情况	4

2.2 交通量预测	4

2.3 项目功能定位	4

2.4 工程建设意义	5

第三章  建设条件	6

3.1 沿线自然地理概况	6

3.2 工程地质条件	7

3.3 交通设施现状与规划	7

3.4 沿线环境敏感区(点)分布及对项目建设的影响	8

3.5 项目区域内铁路、水运、航空、管道等运输方式对项目的影响	8

3.6 沿线市政管线的现状与规划	8

第四章  工程概况	9

4.1 设计原则	9

4.2 设计依据	9

4.3 具体技术标准和设计技术指标	9

4.4 平面和纵断面设计	10

4.5 横断面设计	10

4.5 横断面设计	10

4.6 交叉口设计	10

4.7 路基、路面结构设计	11

4.8 交通安全设施设计	12

4.9 管线工程	12

4.10设计配合及存在问题与建议	14

第五章  工程概算	14

5.1 编制依据	14

5.2 取费标准	14

5.3 编制范围	14

5.4 概算总金额	14

第六章  主要技术经济指标	15

第七章  环境保护措施	16

7.1 工程建设对环境的影响	16

7.2 环境影响的缓解措施	17

第八章  施工技术重点、难点说明	19

8.1 道路路基施工要点	19

8.2 路面基层施工要点	19

8.3 沥青路面施工要点	19

8.4 排水工程施工要点	20

8.5 通信管道施工要点	20

8.6 桥涵工程施工要点	21

第九章  施工季节、施工条件安排意见	21

9.1 施工条件、施工季节	21

9.2 施工总体进度安排	22

9.3 施工期间交通组织	22

第十章  节能分析	23

10.1 道路运输节能的概念	23

10.2 道路运输中燃油消耗的影响因素	23

10.3 本项目节能评价内容	23

# 第一章  概 述

## 1.1任务依据

1、与业主签订的项目设计合同；

2、《慈溪市城市总体规划2002-2020》；

3、《慈溪市土地利用总体规划2006-2020》；

4、《慈溪市市域总体规划2005-2020》；

5、《慈溪市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五远景目标纲要》

6、《慈溪城市发展战略研究2020-2049》

7、《慈溪市城乡建设发展“十四五”规划2021-2025》

8、慈溪市统计年鉴；

9、《慈溪市中心城区宗汉街道控制性详细规划局部地块调整报告》；

10、《建设项目经济评价方法与参数》（国家发展改革委员会、建设部）；

11、《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013 版）；

12、《关于同意坎墩工业区顺泰路北延工程可行性研究报告的复函》 13、建设部颁发的有关规定、规范、办法和标准。

## 1.2 主要设计标准

本项目按城市支路标准建设，其主要技术指标如下：

1、道路等级和设计速度

城市支路，设计速度20km/h。

- 路面结构设计标准

荷载标准：BZZ-100；

道路交通达到饱和状态时的道路设计年限：10-15年；

沥青路面结构使用年限：支路为10年。

3、防灾标准

路基设计洪水频率：1/100；

4、交通安全和管理设施等级： D类。

5、排水构筑物设计标准

排水构筑物设计安全等级：二级；

排水构筑物设计使用年限：50 年；

管线检查井抗震设防类别为标准设防类；地震设防烈度Ⅵ度。

## 1.3 工程概况

本项目道路南起安康路，沿现状顺泰路往北延伸121.67m作为设计终点，设计桩号K0+000.00～K0+121.67，路线全长121.67m，道路宽度12.0m。

根据《慈溪市中心城区坎墩街道控制性详细规划》建议，道路按照城市支路标准进行设计，设计速度为20km/h。道路断面按规划布设，规划道路宽度12.0m，设双向两车道。路幅布置为：中间8m宽行车道，两侧各2m宽人行道。

本项目道路采用沥青砼路面，同步铺设雨水、污水、给水、燃气和综合通信等地下管线，另设置路灯、交通安全设施等附属设施。其中燃气管和给水管由相关专业部门另行实施。

项目地理位置图

4 项目研究过程

本院承担了《坎墩工业区顺泰路北延工程》初步设计的编制工作。我院先后多次对现场进行踏勘。根据业主要求明确了工作任务、工作时间，对项目背景作了深入了解，收集和了解区域内涉及有关本项目建设的社会经济资料、交通运输资料、道路和市域交通规划资料，了解项目所在区域状况、总体规划发展纲要，交通运输现状及水文情况。

内业工作过程中，项目组就建设方案和工程概算等进行了分析研究，于2023年12月上旬完成《坎墩工业区顺泰路北延工程》初步设计的编制工作。

## 1.5 其他需要说明的事项

### 1.5.1 征地、拆迁

本项目需征地面积面积0.1683公顷（2.5245亩），其中耕地0.0456公顷(0.6840亩)，有林地0.1227公顷(1.8405亩)，不涉及拆迁。

### 1.5.2 建筑垃圾处理方案

根据《宁波市建筑垃圾管理办法》，建筑垃圾处置应当遵循减量化、资源化、无害化、建筑垃圾产生者承担处置责任和陆上消纳为主的原则。建设单位在建设工程招标时应当将建筑垃圾处置内容在招标文件中载明，并将建筑垃圾处理费作为非竞争性费用列入工程造价。

# 第二章  功能定位

## 2.1 规划情况

2.1.1项目背景

慈溪市地处浙东沿海，东靠宁波，西临杭州，北与上海隔海相望，位于杭州湾大桥南岸，是沪、杭、甬金三角“桥头堡”。慈溪是一个典型的围垦城市，329国道以北，市域70%以上的面积，都由围涂而成，有“唐涂宋地”之称。慈溪又是一个移民城市，往上追溯，慈溪人都是随着围涂造地，由外地迁入。慈溪还是我国青瓷的发源地，是陶瓷输出“海上丝绸之路”的始发地。独特的历史孕育了慈溪“围垦、移民、青瓷”三大地域文化，唐涂宋地、倚山向北围垦形成的城市格局客观上形成了水网城市的地域特色。

为了主动融入长三角，利用区位优势，慈溪市制定了区域经济的总体布局：依托交通干道和城镇群体，推进市域城镇格局逐步向“一中心、三条轴、一基地、四片生态绿地和六片区”发展。

“一中心”由老城商贸金融中心区与新城大道行政文化会展中心区共同构成，沿大塘江、浒山江、三灶江呈倒型分布的现代化城市中心。

“三条轴”慈甬路、新城大道、浒江路轴线功能。其中慈甬路作为城市的商业轴线，新城大道作为城市的行政、文教、会展轴线，浒江路及其向北延伸绿轴作为城市的管理商业、游憩、生态轴线。

“一基地”即杭州湾新区工业基地。

“四片生态绿地”即在主城的东北、西北各设一处生态农业观光区和生态绿地，西南、东南各设一个山体生态或主题公园。

“六大片区”即中心区片、城东片、城南片、经济开发区片、坎墩片、宗汉片等六大城市综合区。

同时，根据慈溪市城市总体规划（2002－2020）中对城市形态与发展方向所确定的目标为：“东延、北扩、南调、西控、中更新”。

宗汉街道作为“六大片区”之一，同时处于“西控”范围。

宗汉街道朗格照明北侧道路工程规划为城市支路，道路的规划与建设，是沿线地块开发建设的前提，它是区域联络和对外沟通的纽带，同时也是决定区域开发品味的重要指标之一。因此，本项目的建设将使沿线地块与外界的连接更加顺畅、快捷，使以后沿线入住本区域的各单位和企业等出行更加方便，对带动和促进区域的发展显得十分必要和迫切，本工程作为城市支路，在城市道路网中起服务功能为主，解决局部地区交通，对完善宗汉街道二塘工业区的道路网络有着重要意义。

## 2.2 交通量预测

本项目预计建设周期约6个月，根据《城市道路工程设计规范（2016版）》（CJJ 37-2012）交通量预测年限为通车后10年，本项目交通量预测特征年定为2024年、2028年、2033年。

规划年内，参考相关资料，经济增长率为6～10％。参考以往经验，未来区域交通增长率取5～10％。综合考虑慈溪市经济发展、汽车保有量的增长、路网完善对交通量的吸引而引起的流量重分布、道路密度的增大等因素，并参考长江三角洲同等级区域道路的交通量增长率。在未来10年内平均增长率取6%(2024～2028年)和3%(2029～2033年)比较合理。我们根据对附近道路交通量观测，结合以往经验经统计分析得出基准年(2024年)单向机动车高峰小时交通量为307（pcu/h）。

根据《城市道路工程设计规范（2016版）》（CJJ 37-2012）中关于通行能力和服务水平的要求，道路通行能力按下式计算：

N=n·g·∑Ki

式中：N-单向设计通行能力（pcu/h）

n-一条车道可能通行能力（pcu/h），取1400（pcu/h）。

g-道路分类系数0.8。

Ki-车道折减系数，自道路中心第一条车道为1.0。

由于道路在交叉口受横向道路影响，使道路路面机动车有效使用时间减少，所以道路路段通行能力会有所降低，交叉口影响通行能力的折减系数δ与两交叉口之间的距离、绿信比和车辆的起动、制动时的加减速度有关。参考《公路与城市道路设计手册》，并根据本道路路段条件，该系数δ取0.60较合理。

道路通行能力的分析按远期状况进行，对应特征年的道路通行能力见下表：

| 设计速度（km/h） | 20 |  |
| --- | --- | --- |
| 单向车道数 | 1 |  |
| 道路设计通行能力（pcu/h） | 1120 |  |
| 受叉口影响道路设计通行能力（pcu/h） | 672 | 折减系数取0.60 |

道路服务水平V/C见下表：

| 年份 | 预测交通量 单向（pcu/h） | 双向两车道 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 通行能力 | V/C |
| 2024年 | 307 | 672 | 0.46(一级) |
| 2029年 | 411 | 672 | 0.61(二级) |
| 2034年 | 476 | 672 | 0.71(二级) |

按根据以上交通量分析，我们可以得出以下结论：2024～2034年，道路处于二级及以上水平，道路可以满足远期的交通功能要求。

## 2.3 项目功能定位

坎墩工业区顺泰路北延定位为城市支路，在城市道路网中起服务功能为主，解决局部地区交通，对完善道路网络有着重要意义。规划支路结合用地性质灵活布置。

## 2.4 工程建设意义

市政道路的规划与建设，是地块开发建设的前提，它是地块内部联络和对外沟通的纽带，同时也是决定地块开发品味的重要指标之一。

### 1、经济发展的需要

慈溪市距离上海、杭州、宁波三城市均在1.5小时交通圈范围内，具有较为优越的区位优势。同时，慈溪市北部近邻杭州湾新区、南部近邻余慈中心城核心区，这些地区都是未来宁波市和余慈地区，甚至长三角地区中的重要区域性功能地区。另外，慈溪市具有便捷的交通条件，包括规划和已建成的杭州湾大桥、杭甬高铁站、以及余慈大道、中横线、杭甬高速路，以及规划中的宁波城际轨道站点及换乘枢纽等。交通基础供给是慈溪经济增长的基础，道路修建的国民经济效益十分突出。

### 2、城市开发建设的需要

区域内路网的建设，是加快区域内的开发建设的必要条件，对提升城市的建设速度具有重要意义。

### 3、完善交通网络的需要

本项目作为区域范围内的道路，它的建设，将完善区域内部路网，对于提高道路网络的运行效益，建立快捷的交通出行通道，促进宗汉街道工业区发展建设等均具有重要作用。

### 4、城市管线工程建设的需要

市政道路不仅承担交通功能，也是各种市政管线的走廊。根据建设单位建议，本次对道路规划有雨水、污水和照明等各种市政管线，道路建设将为上述各种市政管线提供建设空间。

# 第三章  建设条件

## 3.1 沿线自然地理概况

### 1、地形地貌

慈溪地形属浙北平原区，为杭州湾南岸海滨冲积沉积平原。总体以平原为主，“二山一水七分地”。慈溪地势南高北低，呈丘陵、平原、滩涂三级台阶状朝杭州湾展开。

南部丘陵属翠屏山丘陵区，系四明山余脉，东西走向，绵延40余公里，约占慈溪市境面积的20%。东端低丘，海拔100米左右；中部300～400之间；至石堰乡，地层下陷为东横河；逾河西端，高100～200米。主要山峰有达蓬山、五磊山、大霖山、老鸦山、东栲栳山，最高峰老鸦山塌脑岗海拔446米。地层成因单一，属侵蚀剥蚀地貌。

北部平原为宁绍平原之一，东西长55公里，面积约占总面积的70%。地势自西向东缓缓倾斜，西部地区北高南低，东部地区南高北低。地面高程：西部3.43～4.43米，中部3.13～3.63米，东部1.73～2.43米。

中心城区位于北部平原区的中部，地面高程约2.8～4.4米。

### 2、土壤

南部近山平原成陆于900～2500年前，由全新世晚期湖海相沉积物淤积而成，组成物质多为粘土及亚粘土，局部夹有泥炭。北部滨海平原，系900年以来新成陆土地，组成物质为亚粘土、亚沙土和粉砂。平原以北为凸入杭州湾的扇形浅滩，滩涂沉积物以粉细砂和沙质泥等细颗粒物质为主，东部地区颗粒较粗。

慈溪土壤为典型的组合型平原土壤，类型单一，分布规则。

### 3、地下水位

区域内地下水按赋存条件可分为浅部孔隙潜水和深部的孔隙承压水。浅部孔隙潜水的含水层主要由全新统海相淤泥质土组成，水量贫乏，渗透系数一般小于10-7cm/s，地下水位一般埋深0.31.4m，地下水动态与大气降水、农田灌溉、河床水位关系密切。深部孔隙承压水主要赋存于上更新统冲洪积地层中，含水层岩性为砾砂、砾石。据区域资料，地下水对混凝土无侵蚀性。

### 4、现状下垫面

中心城区下垫面类型各不相同，总体来说，老城区建筑密度高，建筑、路面等不透水地面占的比例较大；新城区按新的城市规划标准建设，建筑密度相对低，地面硬化程度也相比老城区低。下垫面类型划分为五种：水体、绿地、道路、建筑、其他（山体、未开发用地、非建设用地）。

现状慈溪市中心城区各类下垫面组成占比情况详见下表。其中，硬化面积（道路、建筑）占总面积的50.91%。经计算，中心城区综合径流系数为0.56。

### 5、水文气象

本地区属北亚热带季风气候区，温和湿润，冬夏季风交替明显，但由于所处纬度常受冷暖气团交汇影响，加之倚山靠海，特定的地理位置和自然环境使各地天气多变，差异明显，灾害性天气相对频繁，但同时也形成了多样的气候类型，给发展多种经营提供了有利的自然条件。

区域四季分明，冬夏季长达4个月，春秋季仅约2个月。若以气候平均气温＞22℃为夏季、＜10℃为冬季、10～22℃为春秋两季这一标准划分，一般是3月第六候入春，6月第一候进夏，9月第六候入秋，11月第六候入冬。冬季，由于冷空气的不断补充南下，天气干燥寒冷，此时盛行偏北风；春季，是冬季风转换为夏季风的过渡性季节，由于冷暖空气在长江中下游交汇频繁，天气变化无常，时冷时热；夏季，受太平洋副热带高压控制，盛行东南风，除局部雷阵雨外，多连续晴热天气，有时还会受到台风或东风波等热带天气系统影响出现大的降水过程；秋季，是夏季风向冬季风转换的过渡季节，气候相对凉爽，但有时也会出现秋老虎，由于常有小股冷空气南下，锋面活动开始增多，常会出现阴雨天气。

温度：年平均温度15.5—17.0℃，最高月平均值(7月份)为28.2℃，最低月平均气温(1月份)为3.9℃。

降水、蒸发：年平均降水量(雨、雪、冰雹)1272.8毫米，平均降水天数146天。降水量的年内分配不均匀，春雨、梅雨、秋雨与伏旱交替，降水最高峰在9月，历年平均177.8毫米，占全年平均降水量的14%。区内受台风影响较大，台风带来的暴雨是造成内涝的主要威胁。历年平均年蒸发量961.4毫米，比降水量低24%。

风向：平时多吹季风，全年风向随季节变换，每年11月—次年2月为偏北风，且多为北风，4—7月为偏南风，5—10月是台风影响季节，其中8—9月份最多，占全年72.7%，多年平均风速3.0米/秒。

霜、雪、冰：年平均有霜日34.9天，历年平均雪日6.4天，年平均结冰日37.0天。

日照、辐射：年平均日照总时数2038.4小时，历年平均太阳总幅量112千卡/平方厘米。

### 6、降雨分析

慈溪市以平原地形为主，南部山区海拔不高，常年受多种天气系统影响，地形对降水的影响不大。受局地对流性天气影响时，降水落点规律性不明显，过程降水分布往往不均匀。受系统性天气影响时，影响范围往往会覆盖全市各个地区，因此降水的分布也较均匀。

慈溪市年平均降水量 1325 毫米，6～9月的梅雨季和台风季降水量631.5毫米，占全年降水量的近5成。其中，6月中旬到7月上旬为慈溪市的梅雨季节，冷暖空气交替频繁，往往会有持续性降水天气，降水强度较大，空间覆盖面广，可能会造成城市积涝、山体滑坡等灾害。

梅雨季结束后到9月份，慈溪地区受副热带高压控制，虽然多高温晴热天气，但由于对流活动旺盛，午后到傍晚经常会出现短时强对流天气，可能伴有强雷电、雷雨大风、短时暴雨等天气现象，往往会造成设备被雷击、局部地区积涝、农作物受损等灾害。同时，7～9月台风活动较频繁，常年平均每年有1～2个台风对慈溪造成较明显影响，台风往往带来暴雨和大风天气，可能会造成洪涝灾害，对农作物的影响也很大。

10月开始降水量减少，但仍有可能受到秋季台风影响，受影响时的降水量往往比夏季台风带来的降水量更多。11月至次年2月的降水量相对较少，常年平均为281.9毫米，只占全年降水量的2成左右。其中，12月的降水量全年最少，常年平均为54.5毫米。

总体来看，慈溪市年降水量的地区差异不明显，全市各地年降水量的差异在100～200毫米。

## 3.2 工程地质条件

根据本次勘察钻孔资料揭露，本场地自地表以下65.0m范围内的地基土层分布情况由浅至深分述如下：

第（①-2）层：粉质黏土(Q3al)

灰黄色，可塑，干强度中等，中等压缩性，中等韧性，摇振反应无，稍有光泽。厚层状，土质较为均一，局部夹粉土薄层，含少量铁锰质氧化物结核和腐殖物。表层为0.30-0.50m的耕植土或素填土，主要由粘性土和少量碎石砾石组成。层厚2.20～3.60米，层底标高0.07～1.10米。全址分布。

第（③）层：粉土(Q4al)

灰色，中密，湿，干强度低，中等压缩性，低韧性，摇振反应迅速，无光泽。土质不均，局部粘性土含量高，含贝壳碎片。层厚11.30～13.30米，层顶埋深2.20～3.60米，层底标高-13.10～-11.23米。全址分布。

第（④-1）层：淤泥质粉质黏土(Q3m)

灰色，流塑，干强度中等，高压缩性，中等韧性，摇振反应无，稍有光泽。具层理状，夹粉土粉砂薄层，土质均匀性较差。本工程仅在桥梁部分揭穿该层，揭露层厚9.40～15.90米，层顶埋深14.80～15.60米。全址分布。

以下地层仅在桥梁部分揭露：

第（④-2）层：粉质黏土(Q4m)

灰色，流塑～软塑，干强度中等，高压缩性，中等韧性，摇振反应无，稍有光泽。具层理状，土质较为不均，局部夹粉砂粉土薄层，局部为淤泥质粉质黏土。层厚10.90～12.60米，层顶埋深30.00～31.00米，层底标高-39.47～-38.10米。桥梁部分均有分布。

第（⑤-4）层：黏土(Q3)

灰色，可塑，干强度高，中等～高压缩性，高韧性，摇振反应无，切面光滑。厚层状，土质均一，含少量有机质和贝壳碎片。层厚3.90～5.60米，层顶埋深41.10～42.80米，层底标高-43.74～-43.29米。桥梁部分均有分布。

第（⑥-2）层：粉质黏土(Q3m)

灰、绿灰色，可塑，干强度中等，中等压缩性，中等韧性，摇振反应慢，无光泽。土质不均，含有机质，局部粉土粉砂含量高。层厚2.00～9.30米，层顶埋深46.60～46.70米，层底标高-53.00～-45.37米。桥梁部分均有分布。

第（⑥-4）层：含黏土粉砂(Q3al)

灰绿、灰黄色，密实，饱和，含黏土，低压缩性。矿物成份以石英、长石为主，粒径大于0.25mm的颗粒含量为68.6%，粒径小于0.075mm的颗粒含量约31.4%，黏性土胶结，颗粒较细，以粉砂为主，局部为中细砂，土质不均，局部粘性土含量高，分选性一般，级配较差。层厚8.10～8.10米，层顶埋深48.70～48.70米，层底标高-53.49～-53.47米。仅在QK03、QK04处有分布。

第（⑧）层：含黏土中砂(Q3al)

灰、绿灰色，密实，饱和，含黏土，低压缩性。矿物成份以石英、长石为主，粒径大于0.25mm的颗粒含量为58%，粒径小于0.075mm的颗粒含量约28.2%，局部地段为粉细砂，粘质结胶，土质不均，级配较差，分选性较好。本次勘察桥梁各钻孔均揭露至该层，但均未揭穿，揭露层厚8.20～9.20米，层顶埋深55.80～56.80米。

## 3.3 交通设施现状与规划

本区域城市道路分为城市快速路、城市主干路、城市次干路和城市支路四个等级。

## 3.4 沿线环境敏感区(点)分布及对项目建设的影响

本项目沿线无文物古迹、需进行保护的古木、大型河流湖泊等。

## 3.5 项目区域内铁路、水运、航空、管道等运输方式对项目的影响

本项目区域内无铁路、水运、航空、管道等运输方式。

## 3.6 沿线市政管线的现状与规划

根据《慈溪市城区管线综合规划》，本工程设置雨水、污水、通信等管线。根据管线综合布置的一般原则并结合工程实际情况，在保证各管线在使用和维修时不互相影响妨碍的情况下，进行管线综合。燃气管、给水管由业主另行委托专业部门实施。

# 第四章  工程概况

## 4.1 设计原则

4.1.1 设计原则

1、设计符合国家有关标准和规范；

2、设计满足规划部门和业主单位的要求；

3、提供安全、快速、舒适的出行条件，完善交通设施，同时具备良好的景观，充分体现道路的性质和功能；

4、设置合理、完善的排水管线，为道路及附近地块提供良好的排水条件，提高集污能力，并配套完善地下专业管线；

5、工程具备良好的社会效益，适于综合开发，有利于周边地块升值乃至城市的可持续发展；

6、工程操作性强，便于实施，工期可控，并与已建道路平顺相接，协调好新建管线的管位；

7、高起点、高标准的进行设计，达到“人、车、路、环境”四者完美结合。

4.1.2 设计思路

具体方案构思如下：

1、道路工程

充分体现“以人为本”的设计理念，在总体规划的指导下，结合道路沿线两侧区域的建筑物功能，以适当超前和前瞻性为原则，以较高起点确定建设标准和建设规模，与骨架路网相协调，适应不断增长的交通需求，并为今后发展留有余地。在满足交通功能的同时，形成高品位、新视觉的标志性道路，以提升城市的形象，改变城市面貌，带动地方经济的发展。

对相交道路现状及其规划情况实地考察和分析，提出合理、协调的交通衔接方案，一次规划，分期实施，避免重复建设。

在注重路线平、纵面技术设计的同时力求平纵技术指标间的均衡，使组合后的线形平顺圆滑，与景观协调，在视觉上能自然诱导驾驶员视线，保证行车安全。

2、管线工程

在规划方案的指导下，对区域的管线进行综合考虑，充分发挥建设项目的社会效益、经济效益和环境效益。

4.1.3 设计理念

本工程设计理念为：舒适、经济、安全、景观的和谐统一。具体表现为：

1、以人为本

充分考虑机动车辆和行人交通的结合，从时间和空间两个方面寻找两者的协调与统一，创造宜人的交通环境。

2、交通功能与景观需求相结合

道路设计在提高交通通行能力和道路服务水平的同时，应强化城市道路的景观功能，努力提高道路绿化率，丰富道路沿线的景观层次感。进行道路与沿线城市空间的综合考虑，充分借用沿线建筑、绿地、河流等景观元素，将其引入到城市道路中来，丰富道路的景观效果。

3、近期与远期相结合

道路为城市的发展奠定了基础，城市交通系统与城市发展相辅相成。道路设计方案应包含城市发展的观点，包含对近期和远期的不同考虑，以利于实现近期实施方案、远期控制目标的实施。

## 4.2 设计依据

1、《城市道路交通工程项目规范》(GB 55011-2021）；

2、《城市道路工程设计规范（2016年版）》(CJJ 37-2012)；

3、《城市道路路线设计规范》(CJJ 193-2012)；

4、《城镇道路路面设计规范》(CJJ 169-2012)；

5、《城市道路路基设计规范》(CJJ 194-2013)；

6、《城市道路交叉口设计规程》(CJJ 152-2010)；

7、《道路交通标志和标线》(GB 5768.1.2.3-2009)；

8、《城市工程管线综合规划规范》(GB 50289-2016)；

9、《室外排水设计标准》(GB 50014-2021)；

10、《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB 50069-2002)；

11、《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB 50068-2018)；

12、《混凝土结构设计规范（2015年版）》(GB 50010-2010)；

13、《城市道路照明设计标准》(CJJ 45-2015)；

## 4.3 具体技术标准和设计技术指标

4.3.1具体技术标准

本项目按城市支路标准建设，其主要技术指标如下：

1、道路等级和设计速度

城市支路，设计速度20km/h。

- 路面结构设计标准

荷载标准：BZZ-100；

道路交通达到饱和状态时的道路设计年限：10-15年；

沥青路面结构使用年限：支路为10年。

3、防灾标准

路基设计洪水频率：1/100；

4、交通安全和管理设施等级： D类。

5、排水构筑物设计标准

排水构筑物设计安全等级：二级；

排水构筑物设计使用年限：50 年；

管线检查井抗震设防类别为标准设防类；地震设防烈度Ⅵ度。

## 4.4 平面和纵断面设计

4.4.1平面设计

1、平面线形设计一般原则

⑴平面线形按《控规》确定。

⑵平面线形平顺、连续、顺适，并与地形、地物向适应，与环境相协调。

⑶满足行驶力学上的基本要求和视觉、心理上的要求。

⑷保证平面线形的均衡与连贯。

2、平面线形技术标准

平面线形走向根据《详规》进行设计，其余根据规范要求。

- 在进行道路平面设计时，我们按照规划确定的道路中线控制坐标和红线宽度进行设计。

道路南起安康路，沿现状顺泰路往北延伸121.67m作为设计终点，设计桩号K0+000.00～K0+121.67，路线全长121.67m，道路宽度12.0m。

4.4.2纵断面设计

1、纵断面设计原则

⑴与周边地块控制高程相适应。

⑵平、纵线形组合自然地引导驾驶员的视线，并保持视觉的连续性。

⑶选择组合得当的组合坡度，以利于路面排水和行车安全。

⑷凸形与凹形竖曲线大小保持均衡。

⑸根据道路等级的标准，制定相应的技术标准。

2、纵断面设计主要控制要素

⑴纵断面设计的主要依据为规范相关等级道路指标值，如最小坡长、最小半径、最小竖曲线长度等。

⑵按照《详规》并结合周边地块规划控制高程。

⑶满足城市防洪要求。

⑷道路最大纵坡宜考虑非机动车的爬坡能力。

3、纵断面设计重点

⑴起终点和沿线分别与现状、规划道路接顺。

⑵形成全线行车视觉上的顺畅、连续，由纵坡走向来引导车辆行驶，不至于造成驾驶疲劳，满足行车安全性，并突出道路的方向性。

⑶满足各规划管线和现状管道的埋置要求，如覆土要求等；避免管线埋设时高差冲突，做到预留管道标高适中，方便道路周围地块改造以及相邻道路实施时合理利用市政管线。

## 4.5 横断面设计

### 1、横断面设计思路

⑴满足横断面各功能使用宽度的要求。

⑵保证路面横向排水需要，并且不影响行车安全。

⑶保证路面在交叉口处高程衔接顺畅，不影响交叉口的竖向设计整体性。

### 2、横断面布置

本项目路幅布置依据《慈溪市中心城区坎墩街道控制性详细规划》确定，具体情况如下：

道路断面按规划布设，规划道路宽度12.0m，设双向两车道。路幅布置为：中间8m宽行车道，两侧各2m宽人行道。

### 3、设计横坡

路拱横坡：行车道为2.0%，人行道为1.0%。

### 4.6 交叉口设计

本项目中顺泰路北延段与安康路相交，叉口均采用平面及加铺转角的形式。

道路沿线交叉口一览表

| 序号 | 相交道路 | 道路等级 | 交叉口形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顺泰路北延段一安康路 | 支路、支路 | “T”字 |

## 4.7 路基、路面结构设计

4.7.1 路基结构设计

1、设计原则

路基设计严格按照《城市道路路基设计规范》(CJJ 194-2013)和《城市道路工程设计规范（2016 年版）》（CJJ 37-2012）的执行，并根据路基填挖高度、水文、地质等情况对路基工程进行综合设计，减少对生态环境的影响。基本设计原则为：

⑴路基必须做到密实、均匀、稳定。路槽底面土基在不利季节应达到干燥或中湿状态，其路基顶设计回弹模量值应大于等于30Mpa。

⑵路基填筑材料应因地制宜，合理采用当地材料或工业废料，应经济、耐用。

⑶路基设计应满足防洪泄洪要求。

⑷路基设计要注意环境保护要求，注意工程景观效果。

2、路基压实度

路基压实度采用重型击实标准，压实度标准详下表：

路基压实度表

| 填挖类别 | 路槽底面以下深度 | 压实度（％） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 支路 |
| 填方 | 0～80cm | 92 |
|  | 80～150cm | 91 |
|  | >150cm | 90 |
| 挖方 | 0～30cm | 92 |
|  | 30～80cm | -- |

3、路基处理

本项目道路路基填筑采用慈溪当地常规处理方法，采用塘渣换填处理。

对原地面需进行清表处理，同时必须确保将路基范围内的垃圾、建筑物基础、有机杂质等挖除干净。路基填筑前基底应进行压实，然后采用塘渣分层碾压填筑。

行车道塘渣路基最小填筑厚度为80cm，人行道塘渣路基最小填筑厚度为60cm。

路基外侧采用1：1.5放坡防护。

4.7.2 路面结构设计

道路结构以交通量为基础，适应道路服务功能要求，做到行车平顺、舒适，符合本地区筑路材料供应状况，适应自然条件要求，技术成熟，性能优良，造价合理，注重新材料的应用。

沥青混凝土路面具有耐磨、抗滑、密实耐久、抗疲劳、抗高温车辙、减少低温开裂等优点，汽车行驶在沥青砼高级路面上有良好的舒适感、安全感，货运运输损耗低。由于机械化施工程度高，沥青砼路面在整个施工过程中，材料及材料配合，机械化作业，质量检验等，均易于科学管理和控制，从而能保证路面施工达到较高的质量标准和质量要求。沥青砼路面铺筑速度快，沥青砼路面相对于水泥混凝土路面开放交通早，可以提前发挥道路的使用功能。沥青砼路面养护、维修方便快捷，对交通影响小。

随着道路建设的飞速发展，对沥青的性能也提出了更高的要求，改性沥青随之大面积推广。道路基质沥青采用70号A级高品质道路沥青，设计改性沥青采用SBS改性剂，改性剂掺量5%，充油5%。在使用温度范围内具有相当高的机械强度和弹性，在拌和温度下粘滞度较低，与沥青混溶后可形成网状结构，从而改善沥青的力学特性。沥青面层之间设置粘层，半刚性基层顶面设置透层及下封层。道路平石采用花岗岩平石和侧石。

路面结构层列表：

# 行车道路面结构：

4cm厚细粒式沥青砼（AC-13C型、SBS改性）；

改性乳化沥青粘层；

6cm厚中粒式沥青砼(AC-20C）；

1cm厚下封层+透层；

18cm厚水泥稳定碎石基层（水泥含量5％）；

18cm厚水泥稳定碎石底基层（水泥含量3.5％）。

人行道路面结构：

8cm厚透水砖铺面；

3cm厚M10干混砌筑砂浆；

15cm厚C30透水砼基层；

10cm厚C25砼底基层；

10cm厚级配碎石垫层。

## 4.8 交通安全设施设计

为加强对道路交通管理，保证行人及车辆的安全，减少交通事故发生，使道路流畅运行，特对本工程路进行道路交通设施工程设计。本设计根据《道路交通标志和标线》（GB5768－2009），切实考虑本地区的实际进行设计，本次主要内容为道路标线。

根据《城市道路工程设计规范（2016 年版）》(CJJ 37-2012)本项目交通安全和管理设施等级为D类。

标线是在道路上的用以明确车辆行驶路线的交通安全管理标示。主要包括可跨越对向车道分界线。标线采用热熔型反光标线，漆划厚度2mm。

## 4.9 管线工程

1、工程范围

本项目道路南起安康路，沿现状顺泰路往北延伸121.66m作为设计终点，设计桩号K0+000.00～K0+121.66，路线全长121.66m，道路宽度12.0m。

2、设计内容

本工程按规划要求设置雨水、污水、综合通信和照明等管线。燃气管、给水管照本次仅做管位布置，由专业部门负责实施。

3、设计原则

⑴根据不同管线特点和管线综合一般原则，依据《慈溪市城乡规划管理技术规定》和《城市工程管线综合规划规范(GB50289-2016)》规定，满足各管线的最小覆土深度和埋设要求。

⑵管线综合原则：

a.小管线避让大管线；

b.压力管避让重力自流管线；

c.可弯曲管线避让不可弯曲管线；

d. 临时管线避让永久管线。

⑶管线相交净距小于10cm或覆土小于要求时，应用360°水泥混凝土包管处理。

4、设计管位

各类管线布置如下：

道路东侧：北侧行车道下设雨水管，辅道下设燃气管；

道路西侧：南侧行车道下设污水管、综合通信，辅道下设给水管。

- 5、雨水管线

雨水主管设置在道路东侧行车道下，距离道路中心线1.5m，雨水通过雨水口汇集后排入附近雨水系统中。

雨水主管管径为d500mm，在道路沿线预留d500mm雨水管。管材采用Ⅱ级钢筋混凝土承插管，承插式连接，橡胶圈接口，混凝土成品管技术标准必须符合GB/T11836-2009《混凝土及钢筋混凝土排水管》中Ⅱ级管的要求。

雨水支管采用DN225mm管(砼包封)，管材采用HDPE双壁波纹管，承插式连接，橡胶圈接口。

- 6、污水管线

污水主管设置在道路西侧行车道下，距离道路中心线1.5m，污水收集后，排入安康路已建污水管网内。

污水主管管径为dn315mm，在道路沿线间隔一定距离预留dn315mm污水支管。管材采用PE实壁管，污水管等级为PE100、SDR17.0、公称压力1.00MPa，电热熔对焊接口。

7、通信工程

综合通信管设置在道路西侧行车道下，距离道路中心线3.0m处。

在西侧行车道下设置6孔综合通信管线，横穿预留管孔数为4孔。通信排管管材均选用DN110×4mm镀锌钢管，全线采用C25砼全包封。

8、照明工程

照明路灯线：设置在道路西侧人行道处。

9、燃气管、给水管工程

均不含在本次设计范围内，仅作对横断面进行管位示意。

## 4.10设计配合及存在问题与建议

### 1、问题

应做好与相关路网的衔接工作

拟建道路与已建道路相接，请业主做好协调工作，解决好拟建道路与路网的衔接问题，从而有利于拟建道路的顺利实施。

### 2、建议

① 本工程各类管线按规范及常规做法进行布设，具体有待各相关部门确定。在下阶段需对沿线周边地块规划用途、道口及预埋管设置位置等作明确，使得各类管线在规划道路的交叉口及各地块的适当位置预留，避免二次开挖。

② 建筑垃圾处置方案

建筑垃圾处置应当遵循减量化、资源化、无害化、建筑垃圾产生者承担处置责任和陆上消纳为主的原则。

建设单位在建设工程招标时应当将建筑垃圾处置内容在招标文件中载明，并将建筑垃圾处理费作为非竞争性费用列入工程造价。