- 附件一：甲供设备清单和说明

- 备注说明：

- 项目所有桥架防火封堵须在总体报价中考虑；

- 室外管路由于部分路面已经铺装，投标人应自行勘察现场，投标报价中综合考虑室外路面开挖、修补、管路疏通等费用。

- 投标人须充分考虑投标设备产品与甲供设备的系统兼容性，满足整体项目的兼容和交付使用。

- 取消系统说明：

- 图纸中无线对讲系统、GPS时钟系统取消，不在招标范围内。

- 图纸中楼宇自控系统中的地下室集水井监测、联动排水不在招标范围内。

- 计算机网络系统内网接入层交换机按照招标清单报价。

- 有线电视系统投标人负责前端面板、模块和水平线缆敷设和测试、联通。其他管线、设备由广电运营商实施，主干链路利用弱电桥架。

- 裙楼一层弱电、会议系统内容不在本次招标范围，裙楼的主干链路按原图纸，包含在招标范围内。

- 图纸中车位引导系统取消，不在招标范围内。

- 图纸中考勤系统取消，预留管线。

- 图纸中停车场管理系统联系单取消室外大门进出口2套和地下室通天明湖进出口2套。

- 主楼、裙楼一层查询屏、55寸的信息发布屏和LED显示屏，二层食堂LED显示屏仅预留管线，设备不在招标范围内。

- 多媒体会议系统取消数字会议系统设备，取消分布式系统设计，取消总控室所有设备，取消投票表决系统，取消无线投屏设备，中控系统保留无线控制系统设备

- 多媒体会议系统原设计无线鹅颈话筒调为有线鹅颈话筒，按照招标清单报价，使用数量根据实际应用调整。

- 多媒体会议系统二层103人会议室矩阵调整为8进8出，取消灯光系统，显示器保留2台98寸电视机做显示，其他预留管线。

- 多媒体会议系统二层260人大会议厅显示器保留2台98寸电视机做显示。

- 能源计量系统除室外10只水表是甲供已经安装完成外，其他的水电表设备均有水电专业安装，弱电不包含，水表管线已经实施完成，电表管线本次在本次招标范围内。

- 网络机房按照本次招标清单和图纸计入招标范围。

- 运营商机房设置于地下室2#弱电间。

- 本次项目针对智能化部分原管线排查和为联通修补，由投标人实施，费用计入本次招标文件，原施工单位负责配合。

- 会议系统房间列表

- 裙楼一层二次装修涉及的会议系统不计入本次招标清单中，包括：一层贵宾接待室会议系统（1间）；一层电视电话会议室会议系统；一层报告厅会议系统；一层大会议室（一）；一层业务培训+视频会议；会议区一层小会议室；共计6间。详见下表：

| 序号 | 名称 | 实施说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议中心总控制室 | 取消 | 1间 |
| 2 | 会议区一层贵宾接待室 | 裙楼区一层，不做 | 1间 |
| 3 | 会议区一层电视电话会议室 | 裙楼区一层，不做 | 1间 |
| 4 | 会议区一层报告厅 | 裙楼区一层，不做 | 1间 |
| 5 | 会议区一层大会议室（一） | 裙楼区一层，不做 | 1间 |
| 6 | 会议区二层103人会议室 | 本次招标范围 | 1间 |
| 7 | 会议区二层260人大会议厅 | 本次招标范围 | 1间 |
| 8 | 会议区三层常务会议室 | 本次招标范围 | 1间 |
| 9 | 南楼十二楼会议室E | 本次招标范围 | 1间 |
| 10 | 二层小型党组会议室 | 本次招标范围 | 1间 |
| 11 | 会议区一层小会议室 | 裙楼区一层，不做 | 1间 |
| 12 | 会议区一层业务培训+视频会议室会议系统 | 裙楼区一层，不做 | 1间 |
| 13 | 会议区二层会议室（二/三） | 本次招标范围 | 2间 |
| 14 | 会议区三层中会议室 | 本次招标范围 | 1间 |
| 15 | 会议区三层小会议室 | 本次招标范围 | 2间 |
| 16 | 3F小会议室、4F会议室、会议室A | 本次招标范围 | 18间 |
| 17 | 北9F、12F会议室A | 本次招标范围 | 2间 |
| 18 | 3F会议室、会议室B | 本次招标范围 | 28间 |
| 19 | 会议室D | 本次招标范围 | 1间 |

- 甲供设备清单列表

| 甲供设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 计算机网络系统设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| 安防网络 |  |  |  |  |  |  |
| 1、网络接入层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 48口接入层交换机 | 型号：RG-S2952G-E；48口10/100/1000M自适应端口，4个SFP光口 | 锐捷 | 台 | 12 | 已全部采购未安装 |
| 2 | 24口接入层交换机 | 型号：RG-S2928G-E；24口10/100/1000M自适应电口交换机，4个SFP光口 | 锐捷 | 台 | 5 | 已全部采购未安装 |
| 3 | 单模光模块 | 单模LC接口千兆模块（1310nm），10km； | 锐捷 | 块 | 29 | 已全部采购未安装 |
| 综合布线系统设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1、工作区子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单孔信息面板 | 一位英式平口信息面板,信息插座使用的面板选用国标 86型面板,面板与出口模块能够可靠锁定,保证有足够的连接强度。 每个面板都要有明显、清晰、彩色的标识与防尘装置。达到CE/EMC认证。 | 美国3M | 个 | 255 | 已安装完成 |
| 2 | 双孔信息面板 | 二位英式平口信息面板,信息插座使用的面板选用国标 86型面板,面板与出口模块能够可靠锁定,保证有足够的连接强度。 每个面板都要有明显、清晰、彩色的标识与防尘装置。达到CE/EMC认证。 | 美国3M | 个 | 2024 | 已安装完成 |
| 3 | 6类非屏蔽模块,白色 | 全部采用符合国际标准的六类八芯RJ45接口免打式模块,自带锁线口设计。 | 美国3M | 个 | 4533 | 已安装完成 |
| 2、水平子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6类非屏蔽双绞线-低烟无卤（包括数字电视） | 管、暗槽内穿放、布放非屏蔽六类UTP网线 | 美国3M | 米 | 246120 | 已安装完成 |
| 2 | 6类屏蔽双绞线-低烟无卤 | 管、暗槽内穿放、布放非屏蔽六类STP网线 | 美国3M | 米 | 74140 | 已安装完成 |
| 3、配线间子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙柜12U | 型号WM6412；600*450 | 图腾 | 台 | 1 | 已全部采购未安装 |
| 2 | 42U机柜 | 型号A26642；600*600*2000mm | 图腾 | 台 | 38 | 已全部采购未安装 |
| 3 | PDU | 6位防雷模块 | 图腾 | 台 | 12 | 已全部采购未安装 |
| 安防监控系统设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、前端摄像机 |  |  |  |  |  |  |
| 1.室内摄像机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 彩色转黑白固定摄像机 | 1/3"CMOS高清网络摄像机,720P,日夜型,H.264/M-JPEG,12VDC/24VAC,带百万像素高清镜头f=3.8-13mm、支架、护罩 | 大华 | 台 | 104 | 已全部采购未安装 |
|  | 手动变焦自动光圈镜头 | 3.8-16mm¦800万¦1/1.8"¦F1.4¦CS接口¦红外 | 大华 | 个 | 104 | 已全部采购未安装 |
|  | 护罩 | 全铝外壳；防护等级IP67；玻璃防水镀膜； | 大华 | 个 | 104 | 已全部采购未安装 |
|  | 支架 | 铝合金；白色；最大承重4.0kg；壁装； | 大华 | 个 | 104 | 已全部采购未安装 |
| 2 | 红外半球摄像机 | 型号：DH-IPC-HDBW3233DR：可输出200万（1920×1080）@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 最大红外监控距离30米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持IP67，IK10防护等级 | 大华 | 台 | 282 | 已安装完成 |
| 3 | 电梯迷你半球 | 型号：DH-IPC-HDP3235C；高性能两百万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，图像清晰度高 可输出200万(1920*1080)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 | 大华 | 台 | 14 | 已全部采购未安装 |
| 二、监控控制室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24盘位磁盘阵列 | 型号：DH-EVS5024SS-R；单控制器；高速缓存标配4G，可扩展至128G SSD；设备高度4U；支持24块硬盘，支持Raid0、Raid1、Raid3、Raid4、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、SRAID、JBOD；1个千兆管理口4个千兆数据口；可扩展4个千兆网口或2个万兆光口；2个SAS接口；1个USB2.0和eSATA复用接口；1个RS232接口；最大支持1024Mbps前端接入、存储、转发，384Mbps网络回放 ；AC220V 供电，1+1电源冗余 | 大华 | 台 | 8 | 已全部采购未安装 |
| 2 | 管理服务器 | 型号：DH-DSS7016S2-D；操作系统：嵌入式Linux；硬件：intel 四核处理器，8GB内存，128G SSD硬盘；前面板自带7寸液晶屏，16个热插拔盘位，支持本地硬盘RAID 0、1、5、6、10、50、60；处理能力：支持700Mbps码流视频接入、存储、转发，单机支持1000个IP，3000路通道管理，支持GB28181、Onvif标准协议设备直接接入，支持堆叠和级联部署；视频监控功能：支持视频预览、录像回放、云台控制、电视墙管理等；视频存储：支持本地硬盘存储，支持IPSAN扩展存储，支持秒级存储；智能分析功能：集成视频质量诊断功能，支持行为分析、人流量统计、人脸检测等智能分析功能接入；电子地图：支持在线/离线GIS地图、支持光栅图；支持报警主机和门禁接入管理；支持主机双机热备，支持从机N+M冗余备份；支持B/S、C/S客户端 | 大华 | 台 | 1 | 已全部采购未安装 |
| 3 | 流媒体服务器 | 型号：DH-MTS-B8001S2-1U；1U机架式服务器；处理器：Xeon E3-1230 v6 3.5G 8M 4C*1；内存：16G DDR4 ECC REG内存*1；硬盘：1TB 3.5吋 7200转6Gb SATA硬盘*1；网口：4个千兆电口；单电源 | 大华 | 台 | 1 | 已全部采购未安装 |
| 多媒体会议系统设备清单（该部分甲供设备由原单位实施） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 推荐品牌 | 数 量 | 单位 | 备注 |
| 1、二层103人会议室会议系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1、音频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主扩扬声器 | CV1270 | JBL | 2 | 只 | 甲供 |
| 2 | 辅助扬声器 | CV1070 | JBL | 4 | 只 | 甲供 |
| 3 | 返送扬声器 | CV1070 | JBL | 2 | 只 | 甲供 |
| 4 | 功率放大器 | KVS700 | CROWN | 1 | 台 | 甲供 |
| 5 | 功率放大器 | KVS500 | CROWN | 2 | 台 | 甲供 |
| 6 | 网络化音频管理主机 | DBX1261M | DBX | 1 | 台 | 甲供 |
| 7 | 紧凑型数字调音台 | TF1 / NY64-D | YAMAHA | 2 | 台 | 甲供 |
| 8 | 扩展机架(48kHz) | Tiol608-D | YAMAHA | 2 | 台 | 甲供 |
| 9 | 网络化音频管理主机 (备份) | DBX1261M | DBX | 1 | 台 | 甲供 |
| 10 | 16通道无源话筒分配系统 | MS16 Pro | PLA | 4 | 台 | 甲供 |
| 11 | 无线手持话筒 | SLX24/SM58 | Shure | 2 | 套 | 甲供 |
| 12 | 监听音箱 | HS5 | YAMAHA | 1 | 套 | 甲供 |
| 1.2、数字会议系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 鹅颈话筒 | CVD-B+CVG18RS-B/C | Shure | 1 | 台 | 甲供 |
| 1.3、视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络摄像机 | DS-2CD2386FWD XJ-MW | 海康 | 2 | 台 | 甲供 |
| 2 | 高清摄像机支架 | 配套壁挂支架 | 国标 | 2 | 套 | 甲供 |
| 2、二层260人大会议厅会议系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1、音频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主扩扬声器 | CV1570 | JBL | 6 | 只 | 甲供 |
| 2 | 辅助扬声器 | CV1270 | JBL | 6 | 只 | 甲供 |
| 3 | 返听音箱 | CV1070 | JBL | 2 | 只 | 甲供 |
| 4 | 功率放大器 | KVS700 | CROWN | 3 | 台 | 甲供 |
| 5 | 功率放大器 | KVS500 | CROWN | 4 | 台 | 甲供 |
| 6 | 网络化音频管理主机 | DBX1261M | DBX | 1 | 台 | 甲供 |
| 7 | 紧凑型数字调音台 | TF1 / NY64-D | YAMAHA | 2 | 台 | 甲供 |
| 8 | 扩展机架(48kHz) | Tiol608-D | YAMAHA | 2 | 台 | 甲供 |
| 9 | 网络化音频管理主机 (备份) | DBX1261M | DBX | 1 | 台 | 甲供 |
| 10 | 16通道无源话筒分配系统 | MS16 Pro | PLA | 4 | 台 | 甲供 |
| 11 | 无线手持话筒 | SLX24/SM58 | Shure | 2 | 套 | 甲供 |
| 12 | 频率管理器 | AXT-600+UA844 +SWB-LC | Shure | 1 | 台 | 甲供 |
| 13 | 无源指向性天线 | UA864 | Shure | 1 | 个 | 甲供 |
| 14 | 立式演讲话筒 | 4098-DL-F-B01-120 | Shure | 2 | 套 | 甲供 |
| 15 | 监听音箱 | HS5 | YAMAHA | 1 | 套 | 甲供 |
| 2.2、视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络摄像机 | DS-2CD2386FWD XJ-MW | 海康 | 2 | 台 | 甲供 |
| 2 | 高清摄像机支架 | 定制 | 国标 | 2 | 套 | 甲供 |
| 2.3、灯光系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 嵌入式LED三基色会议灯 | LM-Q490 | LEEMC | 10 | 台 | 已经安装完成 |
| 2 | LED染色灯 | LM-LP354 | LEEMC | 26 | 台 | 已经安装完成 |
| 3 | 光束灯 | LM-MH230A | LEEMC | 8 | 台 | 已经安装完成 |
| 8 | 固定吊杆 | 国产 | 北特圣迪 | 3 | 套 | 已经安装完成 |
| 9 | 固定耳光吊架 | 国产 | 北特圣迪 | 2 | 套 | 已经安装完成 |
| 3、三层常务会议室会议系统 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1、音频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主扩扬声器 | CV1270 | JBL | 2 | 只 | 甲供 |
| 2 | 辅助扬声器 | CV1070 | JBL | 4 | 只 | 甲供 |
| 3 | 功率放大器 | KVS500 | CROWN | 1 | 台 | 甲供 |
| 4 | 功率放大器 | KVS300 | CROWN | 1 | 台 | 甲供 |
| 5 | 网络化音频管理主机 | DBX1261M | DBX | 1 | 台 | 甲供 |
| 6 | 紧凑型数字调音台 | TF1 / NY64-D | YAMAHA | 2 | 台 | 甲供 |
| 7 | 扩展机架（48kHz） | Tiol608-D | YAMAHA | 2 | 台 | 甲供 |
| 8 | 网络化音频管理主机 （备份） | DBX1261M | DBX | 1 | 台 | 甲供 |
| 9 | 16通道无源话筒分 配系统 | MS16 Pro | PLA | 2 | 台 | 甲供 |
| 10 | 无线手持话筒 | SLX24/SM58 | Shure | 2 | 套 | 甲供 |
| 11 | 监听音箱 | HS5 | YAMAHA | 1 | 套 | 甲供 |
| 3.2、视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清投影机 | CB-L1200U | EPSON | 1 | 台 |  |
| 2 | 监视器 | DS-D5022FC-A | 海康 | 1 | 台 | 甲供 |
| 3 | 监视器壁装支架 | 标准 | 国标 | 1 | 套 | 甲供 |
| 4、南楼十二层会议室E会议系统 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1、音频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主扩扬声器 | CV1270 | JBL | 2 | 只 | 甲供 |
| 2 | 辅助扬声器 | CV1070 | JBL | 4 | 只 | 甲供 |
| 3 | 功率放大器 | KVS500 | CROWN | 1 | 台 | 甲供 |
| 4 | 功率放大器 | KVS300 | CROWN | 2 | 台 | 甲供 |
| 5 | 网络化音频管理主机 | DBX1261M | DBX | 1 | 台 | 甲供 |
| 6 | 紧凑型数字调音台 | TF1 / NY64-D | YAMAHA | 2 | 台 | 甲供 |
| 7 | 扩展机架(48kHz) | Tiol608-D | YAMAHA | 2 | 台 | 甲供 |
| 8 | 网络化音频管理主机 (备份) | DBX1261M | DBX | 1 | 台 | 甲供 |
| 9 | 16通道无源话筒分 配系统 | MS16 Pro | pla | 2 | 台 | 甲供 |
| 10 | 无线手持话筒 | SLX24/SM58 | Shure | 2 | 套 | 甲供 |
| 11 | 监听音箱 | HS5 | YAMAHA | 1 | 套 | 甲供 |
| 4.2、视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清投影机 | CB-L1200U | EPSON | 1 | 台 | 甲供 |
| 2 | 监视器 | DS-D5022FC-A | 海康 | 1 | 台 | 甲供 |
| 3 | 监视器壁装支架 | 国产 | 国标 | 1 | 套 | 甲供 |
| 5、会议区二层会议室（二/三）会议系统 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1、音频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音柱式扬声器 | CBT100LA-LS | JBL | 4 | 只 | 甲供 |
| 2 | 吸顶扬声器 | CONTROL 16C/T | JBL | 12 | 只 | 甲供 |
| 3 | 功率放大器 | KVS500 | CROWN | 4 | 台 | 甲供 |
| 4 | 网络化音频管理主机 | DBX640MV | DBX | 2 | 台 | 甲供 |
| 5 | 无线手持话筒 | SLX24/SM58 | Shure | 4 | 套 | 甲供 |
| 5.2、视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清投影机 | CB-2255U | EPSON | 2 | 台 | 甲供 |
| 6、会议区三层中会议室会议 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1、音频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音柱式扬声器 | CBT100LA-LS | JBL | 2 | 只 | 甲供 |
| 2 | 功率放大器 | KVS300 | CROWN | 1 | 台 | 甲供 |
| 3 | 无线手持话筒 | SLX24/SM58 | Shure | 1 | 套 | 甲供 |
| 4 | 网络化音频管理主机 | DBX640MV | DBX | 1 | 台 | 甲供 |
| 6.2、视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清投影机 | CB-2255U | EPSON | 1 | 台 | 甲供 |
| 7、4F会议室、会议室A（41人） |  |  |  |  |  |  |
| 7.1、音频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶扬声器 | CONTROL 16C/T | JBL | 102 | 只 | 甲供 |
| 2 | 功率放大器 | KVS500 | CROWN | 17 | 台 | 甲供 |
| 3 | 网络化音频管理主机 | DBX640MV | DBX | 17 | 台 | 甲供 |
| 4 | 无线手持话筒 | SLX24/SM58 | Shure | 17 | 套 | 甲供 |
| 7.2、视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清投影机 | CB-2255U | EPSON | 17 | 台 | 甲供 |
| 8、北9F、12F会议室A |  |  |  |  |  |  |
| 8.1、音频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶扬声器 | CONTROL 16C/T | JBL | 18 | 只 | 甲供 |
| 2 | 功率放大器 | KVS500 | CROWN | 3 | 台 | 甲供 |
| 3 | 网络化音频管理主机 | DBX640MV | DBX | 3 | 台 | 甲供 |
| 4 | 无线手持话筒 | SLX24/SM58 | Shure | 3 | 套 | 甲供 |
| 8.2、视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清投影机 | CB-2255U | EPSON | 3 | 台 | 甲供 |
| 9、有线会议话筒、混音器清单 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 鹅颈话筒 | CVD-B+CVG18RS-B/C | Shure | 96 | 套 | 甲供 |