第十五届中国（温州）国际园林博览会宁波园项目

清单编制说明

- 工程概况

第十五届中国（温州）国际园林博览会宁波园项目，位于温州园博园浙山浙水园区，项目红线面积约3580平方米。

二、编制范围

工程内容包括红线内的景观小品、水系假山、绿化、给排水、电气、智能化、建筑及室内装修等。

三、编制依据：

1、由浙江恒合智业规划设计有限公司设计的《第十四届中国(温州)国际园林博览会宁波园》 （2025.5电子版）及设计回复等。

2、计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）及有关规范、图集等。

3、计价依据：《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）及其他省、市有关造价文件等。

四、编制原则及办法

- 1、计价模式：国标清单。

- 2、取费标准:

- （1）企业管理费及利润：景观绿化工程按园林绿化及景观工程中值计取：景观电气、景观给水工程按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程中值计取；装修工程按单独装修工程中值计取；

- （2）安全生产责任保险费用根据市建管〔2024〕12号文件计取；

- （3）施工组织措施费：按相应专业计取安全文明施工基本费（按市区工程计取）、冬雨季施工增加费，费率按中值计取；不计二次搬运费、提前竣工增加费、行车、行人干扰增加费；

- （4）安全文明施工基本费根据《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》(浙建建发(2022)37号)调整；

- （5）规费费率：根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）相应专业规定费率的30%计取；

- （6）采用一般计税法，税金按9%计取。

- 3、人工、材料市场信息价的计取：

- 人工（含机械人工）、材料价格（含机械燃油动力费）：依次按《宁波建设工程造价信息》综合版（2025年4月刊）市区信息价、《温州工程造价信息》、《浙江造价信息》；苗木信息价依次按《宁波建设工程造价信息》2025年3月刊园林苗木版信息价、《温州工程造价信息》计取；以上均无的材料按除税市场价取定。上述材料价均为除税价。

- 综合说明

- 本工程土方优先考虑场内平衡，多余土方外运处置，运距由投标单位自行考虑，运距结算不做调整。土方外运及消纳必须符合相关要求。

2、本工程混凝土按商品砼考虑，砂浆采用预拌干混砂浆；

3、模板工程量均按混凝土与模板接触面积计算；

4、钢筋工程除注明包含于某个清单中外，钢筋工程均单列清单，钢筋搭接费用已考虑在综合单价中；

5、原地坪标高按业主提供的按黄海标高5.5m考虑；结算时按实调整；

6、应业主要求，本工程暂列金额按1240000元（除税价）计入园林景观工程。

- 其他说明

（一）景观绿化工程：

1、本工程绿化养护期按一年计取；苗木若出现反季节种植，则反季节种植措施费由投标单位在投标报价中自行考虑，结算时不作调整；

2、经询设计，水池边的黑太湖石暂按400t考虑；

3、成品桌椅无详细图纸，按暂估价计入，详见专业工程暂估价表；

4、不锈钢卷轴因需专业厂家二次深化，按暂估价计入，详见专业工程暂估价表；

5、经业主要求，毛笔雕塑不在本次招标范围。

6、本工程椽子、望板按杉木考虑，花格按梢木考虑，其余均按山樟木考虑；

7、本工程石板按老石板考虑，其余石作按青石考虑；

8、水泥搅拌桩空搅长度按0.5m考虑；

9、碧沚书院内墙装饰优先根据仿古建筑图纸实施，在仿古建筑图纸做法基础上，增加防霉工程涂料饰面一底两面，2厚面层耐水腻子找平层；

10、壁纸书院建筑内地面做法按装修图纸调整，面层老石板计入园林工程，其余内容计入装修工程；

11、排水管道砂垫层及砂回填中的砂按机制砂考虑；

12、本工程地面老石板厚度按80mm考虑；

13、本工程清水墙青砖尺寸按220*105*42mm考虑；

14、经询设计，碧沚书院、门厅、长廊、水榭、六角亭碎石垫层下部塘渣垫层按400mm考虑；

15、本工程一年二换、一年四换、一年六换的花卉主材及换花费用均已包含在综合单价中；

16、因青铜浇筑需厂家二次深化，按暂估价计入，详见专业工程暂估价表。

（二）装修工程

1、室内展陈内容由专业单位深化制作，按暂估价计入，详见专业工程暂估价表；

2、电子屏展示柜由于参数不详，按暂估价计入，详见专业工程暂估价表；

3、1400*1400mm定制书本雕塑，含基础由于参数不详，按暂估价计入，详见专业工程暂估价表；

4、壁纸书院建筑内地面做法按装修图纸调整，面层老石板计入园林工程，其余内容计入装修工程；

（三）安装工程

1、本项目室外配电箱AL进线电缆接入点不明确，本次编制中进线电缆及配管工程量暂按100m考虑计入，结算时按实调整；

2、本项目配电箱ALE应急集中电源参数不明确，本次编制暂按200W考虑计入，结算时按实调整；

3、本项目室内配电箱AL进线电缆接入点不明确，本次编制中进线电缆及配管工程量暂按100m考虑计入，结算时按实调整；

4、经询设计，本项目防雷接地图纸中未涉及避雷网及引下线等内容，本次编制按图纸计量到位，结算时按实调整；

5、本项目户内给排水系统按图纸预留到位；

6、室外视频监控系统因电源引入点位置不明确，本次编制中监控电源进线按40m考虑计入，结算时按实调整；

7、因设计未明确，本次编制中400W红外枪式摄像机、400W人脸识别摄像机、24口POE交换机，按暂估价计入，详见附件二暂定主材价表；

8、因设计未明确，本次编制中投影仪及配套幕布等内容按暂估价计入，详见专业工程暂估价表；

9、本项目户内给水自水表第一个阀门后（不含水表组）开始计量；

10、本项目户内智能化系统自信息箱后（含信息箱）开始计量，信息箱进线光缆及配管未计入。

- 附件

附件一: 主要材料品牌表

附件二: 暂定主材价表

附件三: 专业工程暂估价表

附件四: 暂列金额表

附件一：

主要材料品牌表

| 序号 | 名称 | 品牌一 | 品牌二 | 品牌三 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控系统 | 海康威视 | 大华 | 宇视 |
| 2 | 配电箱元器件 | 西门子 | 施耐德 | ABB |
| 3 | 景观灯具 | 升谱光电 | 中山文和照明 | 深圳多氟多 |

附件二：

暂定主材价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400瓦红外枪式摄像机 | 台 | 5 | 800 | 4000 |  |
| 2 | 400瓦人脸识别摄像机 | 台 | 4 | 1300 | 5200 |  |
| 3 | 24口POE交换机 | 台 | 1 | 3000 | 3000 |  |
| 4 | 小计 |  |  |  | 12200 |  |
| 5 | 税金9% |  |  |  | 1098 |  |
| 6 | 合计 |  |  |  | 13298 |  |

附件三：

专业工程暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 园林工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 成品桌椅 | 套 | 3 | 5000 | 15000 |  |
| 2 | 不锈钢卷轴 | 个 | 2 | 50000 | 100000 |  |
| 3 | 青铜浇筑，厂家二次深化 | 套 | 1 | 250000 | 250000 |  |
| 二 | 装修工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内展陈内容由专业单位深化制作 | 项 | 1 | 50000 | 50000 |  |
| 2 | 1200*400*2200定制电子屏展示柜 | 套 | 2 | 120000 | 240000 |  |
| 3 | 1400*1400mm定制书本雕塑，含基础 | 个 | 1 | 70000 | 70000 |  |
| 三 | 智能化工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 投影仪及配套幕布 | 项 | 1 | 20000 | 20000 |  |
| 四 | 小计 |  |  |  | 745000 |  |
| 五 | 税金9% |  |  |  | 67050 |  |
| 六 | 合计 |  |  |  | 812050 |  |

附件四：

暂列金额表

| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1 | 1240000 | 1240000 |  |
| 2 | 税金9% |  |  |  | 111600 |  |
| 3 | 合计 |  |  |  | 1351600 |  |

中冠工程管理咨询有限公司

2025年6月6日