## 温州中学二层学生餐厅及厨房改造工程

## 工程量清单编制说明

- 工程概况：

详见招标文件及图纸

二、工程量清单编制依据：

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

- 《浙江省市政工程预算定额（2018版）》

- 《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》

- 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额(2018版)》

- 《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》

- 《浙江省建设工程计价规则（2018版）》

- 《浙江省建设工程施工机械台班费用（2018版）》

- 浙建建[2018]61号关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知

- 浙建建发[2019]92 号关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知

10、信息价采用2025年 5月份温州工程造价信息，缺项的按照同期《浙江造价信息》，无价材料参考市场价

11、招标文件

12、施工图纸

13、省、市有关工程造价的有关政策规定

三、编制原则

工程取费类别：

- 取费：施工组织措施费按相应专业工程弹性区间费率的中值计取，创标化工地增加费、提前竣工增加费、优质工程增加费未计入。

- 根据浙建建发【2022】37号文件，安全文明施工基本费中增加疫情常态化防控和“智慧工地”增加费两项费用，安全文明施工基本费按照《浙江省建设工程计价规则（2018版）》的费率乘以1.15系数。

- 税金按增值税费率9%计取。

四、界限说明：详见图纸

五、工程量清单说明

（一）通用说明

- 本清单项目主要特征描述与设计描述做法不同时以本清单描述为准，本清单没有具体描述的工作内容和做法均按《GB50500-2013》规范和设计说明要求计入。

- 本说明不做为施工的最后依据，具体施工时，由建设单位、施工单位、设计单位、监理单位及有关主管单位经过会审确认后方可施工。

- 对于本工程的个别节点做法，本清单只描述了主要要素，投标单位需根据设计图纸全面考虑并包含在工程量清单综合单价内。

- 本工程所有材料均应符合设计图纸及国家标准要求。

- 本工程所有装潢木料及夹板，防火细木工板、水泥纤维板需防火防腐，防火达到设计图纸防火要求。

- 除清单中注明用途外的预埋铁件，未单列的均包含在其所依附的主要项目内，合并在该项综合单价中报价。

- 本工程所有涉及的钢铁基础（角钢、型钢等）均按镀锌型材考虑，投标单位应在清单报价中综合考虑。

- 本工程所有不锈钢板采用304不锈钢板。

- 清单中项目特征如有描述不清处请各投标单位结合施工图纸报价，综合单价应包括完成该项目所需的所有费用。

- 清单如未注明踢脚线、瓷砖、木饰面、石材、不锈钢等材质的交接收口方式，投标单位报价时应将此费用在其所依附清单综合单价中综合考虑报价。

- 所有开洞、开槽及修复费用(包括电气管线检修口、管道阀门检修口、暖通风口及检查口、广播、显示屏、开关插座孔等)，投标单位报价时应将此费用在其所依附清单综合单价中考虑报价。

- 天棚吊顶空调洞口、灯具洞口、空调回风口、空调出风口、检查口等洞口开孔、铝合金收边、加固费用施工单位自行考虑，投标单位报价时应将此费用在其所依附清单综合单价中考虑报价。

- 清单中的各个项目均含基层处理，如基层清理、修补等内容，该部分费用计入其所依附清单内综合报价，结算时不予调整。

- 工程量清单和施工图设计要求所涉及颜色的项目或材料，其最终采用何种颜色由建设单位确定，由此增加的费用投标单位均应在各工程量清单项目的综合报价中考虑。

- 所有大理石、面砖报价综合考虑切割、倒角、磨边、背筋等加工制作费用。

- 抹灰中存在的挡水线、滴水线、分格线、护角等施工规范要求的内容，投标报价时应综合考虑在相应的抹灰造价中。

- 分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价内。

- 工程计量依据及做法说明

室内装修部分

- 二层后厨特色小吃区域门洞计不锈钢门套；

- 二楼后厨新建门数量以平面图为准，自动门暂不考虑自动设备；消毒房、冷藏、冷冻门暂不计入；

- 墙面防水高度按1m计入；

- 防水材质墙面按1.5mm厚聚乙烯丙仑防水卷材计入，地面按2mm厚聚乙烯丙仑防水卷材+1.5mm厚聚氨酯防水涂料计入；

- 顶棚防潮砂浆等暂不考虑，有防水需求的空间吊顶石膏板按耐水石膏板计入；

- 墙面砖阳角处考虑不锈钢防撞条，详见清单；

- 二楼后厨卫生间区域墙面砖按1.6m计入；

- 后厨地面引导线综合考虑在地面砖清单内；

- 墙面定制腰线综合考虑在墙面砖清单内；

- 原墙砖拆除后抹灰找平数量暂定，按实调整；

- 移动家具及装饰柜、储物柜不计入；

- 水管包封砖在砌体内考虑；

- 竹木纤维板饰面基层按9mm防火防腐胶合板计入；

安装部分

- 总配电箱2AL-CFT进线电缆从低压配电房引来，暂按30M计入，结算据实调整；

- 图纸中有部分设备无标注管线的，按同类设备就近连接管线；

- 配电箱2AL-CF:m1回路系统图未标注规格，按WDZB1-BYJ-5*10-GT-SC40计入；

- 配电箱1AL进线电缆没有标注引来位置，暂按30M计入，结算据实调整；

- 配电箱1AL-LJ平面图没有标注，不计入；

- 管道出外墙室外无阀门（井等）者以外墙为界预留1.5m，管道出外墙室外有阀门（井等）者以阀门（井等）为界不预留，外墙上管道直接布置在室外者立管位置处向外预留1.5m。若有阀门（井等）者以阀门（井等）为界不预留；

- 二楼厨房弱电网络口布线就近接入交换机的管线，按20米预留计入，结算据实调整；

- 后厨摄像机数量暂定；

- 给排水主立管按图纸标识计入，接到地下室原有管道的按5米预留计入；

- 一楼办公室给水管按PPR管计入；

- 一楼办公室灯具以装修平面图为准；

- 消防工程改造暂不计入；

六、材料选用见招标工程量清单、施工图及材料品牌推荐表的相关技术要求

材料品牌推荐表

招标人推荐可参考主要材料(设备)的规格、品牌，其价格由投标人自行组价，可选择一个同等或以上档次品牌，质量、性能不得低于以下品牌。

| 序号 | 材料名称 | 产地/品牌 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻钢龙骨 | 龙牌、顶诺、可耐福 |  |  |
| 2 | 石膏板 | 龙牌、顶诺、可耐福 |  |  |
| 3 | 涂料 | 立邦、多乐士、嘉宝莉 |  |  |
| 4 | 基层板 | 千年舟、兔宝宝、莫干山 |  |  |
| 5 | 瓷砖 | 东鹏、冠珠、新中源 |  |  |
| 6 | 电线 | 威尔鹰、温州网牌、瓯美 |  |  |
| 7 | 电缆 | 威尔鹰、温州网牌、瓯美 |  |  |
| 8 | 桥架 | 浙江桥母、杭州方森、温州迈尊 |  |  |
| 9 | PPR给水管、UPVC排水管 | 伟星、日丰、保利 |  |  |
| 10 | 卫生洁具 | TOTO、美标、恒洁 |  |  |
| 11 | 阀门 | 杭州春江、埃美柯、上海龙珠 |  |  |
| 12 | 灯具 | 飞利浦、三雄极光、雷士 |  |  |
| 13 | 成套配电箱及电气元器件 | 正泰、德力西、上海人民 |  |  |
| 14 | 综合布线系统 | 普鲁斯特、一舟、赛格 |  |  |

1、若投标单位漏报品牌，招标人有权在推荐品牌中任意指定一种品牌用于本工程中。

2、其他未提供推荐品牌的双方协议选定。设计选用颜色与参考品牌型号不相符时，由投标单位在参考品牌相同系列型号中选择。投标时应考虑颜色、规格、款式等因素并计入综合单价，若产品因颜色、规格、款式等存在价差的，今后不再调整。

3、在材料设备使用前十五天，承包人必须提供样品（如特殊原因无法提供的，可随同发包人至制造商查验材料设备）经监理人（如有）及发包人确认后方可采购，技术检验试验指标、具体型号品牌必须达到设计及材料设备的要求，否则视为承包人违约，发包人可以自行采购相关材料设备，由此引起的材料设备的购置费、安装费等相关费用均由承包人支付（发包人可以直接从工程款支付中扣除此项费用）且发包人不另行支付由此引起的差价费用，承包人并且需要支付违约金为所需采购材料设备购置及安装费的50%，并承担由此引起的工期延误的责任。

- 所有的木质材料、木工夹板、细木工板、胶合板、水泥纤维板等防火需达到设计图纸防火要求，且必须符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012的规定；

- 工程所选用的建筑材料和装修材料均需选用环保产品，且必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2010的规定。