编制说明

一、工程概况：

- 工程名称：瑞安市人民医院万松院区急诊5层新增DSA机房改造工程；

- 工程地点：瑞安市人民医院；

- 工程内容：五层手术部DSA局部改造工程，涉及原区域墙体、天花、地面拆除及该区域新建墙体、天花、地面等；

二、范围：

包括装修、强电、智能、通风、空调安装，具体以提供的施工图纸为准；

三、编制依据：

- 2025年3月浙江嘉华建筑设计研究院出具的施工图；

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及浙江省、温州市有关补充规定编制；

- 《浙江省建设工程计价规则（2018版）》；

- 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额2018版》；

- 《浙江省通用安装工程预算定额2018版》；

- 《浙江省施工机械台班费用参考单价（2018版）》；

- 《浙江省建筑安装材料基期价格（2018版）》；

- 浙建站信〔2016〕35号《关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》；

- 温住建发〔2016〕87号《温州市住建委转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》；

- 浙住建发〔2018〕104号《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》；

- 温住建发〔2018〕91号文件《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》；

- 浙建建﹝2018﹞61号《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》；

- 其它相关文件；

四、编制说明：

一）、装修部分：

- 手术室的墙面、天棚骨架布局按详图做法考虑计入；

- 防辐射房间天棚及对应下层天棚按3个当量防辐射铅板做法计入，墙面按3mm厚铅板及配套钢龙骨计入；

- 铅玻璃窗套基层按12mm阻燃胶合板计入；

- 55英寸4K显示器、嵌入式柜体、直线型输液导轨、保温柜、保冷柜根据图纸考虑计入；

- 满堂脚手架、材料二次搬运费及成品保护费、拆除及建筑垃圾外运费用，由施工单位自行估算报价，一次性包干，结算时不再调整。

二）、安装部分：

- 无影灯，术中灯及其他医用设备暂未计入预算；

- 经设计明确，消防端子箱及UPS不间断电源为利旧设备，不计入预算；

- 经设计明确，原有配电箱的照明回路及插座回路管线与本次新建配电箱的照明插座回路管线一致；

- 经设计明确，背景音乐设备管线按WDZ-RVS-2*0.5-JDG20计入；

- 经设计明确，摄像头采用网络彩色半球摄像机，200万像素；

- 经设计明确，扬声器采用吸顶5寸纸盆喇叭，3W；

- DSA设备配电柜进线暂按30m计入；

- 智能化管线每个回路考虑30m预留；

- 喷淋支管按0.5m计入；

- 平面图未布置空调控制管线，每个回路暂按30m计入，工程量结算时根据现场实际情况，按实调整。

五、材料价:

①、品牌推荐：见材料品牌表