瑞安市广场中学食堂改造工程

工程量清单编制说明

一、工程概况：

1、工程名称：瑞安市广场中学食堂改造工程；

2、工程地点：位于瑞安市广场中学；

二、范围：本次招标范围瑞安市广场中学食堂现有空间扩大，墙地面天棚翻新，屋面防水翻新，新增洗碗区钢结构屋面、室外污水、货梯等工程，具体见工程量清单和施工图。

三、编制依据：

1、清单规范：《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》；

2、施工图纸：浙江新苑建筑设计有限公司提供的施工图一套（日期2025.03）；

3、其它：其它相关文件。

四、编制说明

## （一）通用部分

1、分部分项工程量清单中对工程项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、说明及相关标准图集，组价时结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的费用。

2、各项目中涉及水、电等费用的，由校方直接支付，预算中不予计取。

3、拆除建筑及垃圾外运，由施工单位现场踏勘，一次性报价，结算不再调整。

4、原有工程保护费，由施工单位现场踏勘，一次性报价，结算不再调整。

5、阳光厨房外网接入费用，一次性报价，结算不再调整。

6、阳光厨房服务费用，一次性报价，结算不再调整。

## （二）建筑及装饰部分

1、本工程砂浆采用预拌砂浆或者现拌砂浆由投标单位根据现场情况，自行考虑计算进行综合报价；

- 2、水泥价格采用袋装水泥或散装水泥由投标单位根据现场情况，自行考虑计算进行综合报价；

3、设计图纸为“有防水要求的卫生间其周边墙体下应设计300mm以上钢筋混凝土反坎”，经设计确认按C25素混凝土计算。

4、经设计回复，蒸压加气混凝土砌块规格为B06A3.5；

5、经设计回复，混凝土圈、过梁及构造柱等级均为C25混凝土；

6、经设计回复，内墙面防水做法：0.8mm厚聚乙烯丙纶高分子防水卷材；范围为外墙内侧，高度按1800mm计入。主食库墙面卷材高度做至吊顶底；

7、经设计回复，室内地面防水卷材做法：0.8mm厚聚乙烯丙纶高分子防水卷材；墙面上翻300mm；

8、经设计回复，门槛石做法为：（1）20mm厚中国黑花岗岩门槛石；（2）20mm厚1：3水泥砂浆结合层；

9、经设计回复，室内瓷砖墙面抹灰高度至吊顶底，界面剂高度至建筑顶；

10、经设计回复，室内涂料墙面抹灰高度至建筑顶；

11、经设计回复，铝合金隔热瓦规格为0.8mm双层铝合金隔热瓦（65mm厚）；

12、经设计回复，铝蜂窝板材规格为10mm厚铝蜂窝板；

13、装修图纸厨房设备清单中：电子秤、电磁汤面炉、餐盘、汤碗、勺子等厨房设备，不计入本次预算；

- 安装部分

1、强电系统从配电箱MDB开始计算箱体计入，进线电缆暂按10m考虑计入，后期按实结算。

2、给水系统从生活水箱进水管截止阀开始计算，室外管按图纸说明暂按40m计入，后期按实结算。

3、空调系统已计入。

4、经设计确认室外1T成品玻璃钢隔油池及检查井、排污管均考虑新增计入。

5、经设计确认W1井接入市政管网段暂按8m计入，后期按实结算。

6、配电箱AC-TF1、2经设计确认出线回路暂按20m预留计算，后期按实结算。

7、不锈钢桥架及其支吊架暂按“不锈钢304”考虑计入。

8、弱电机柜进线经设计答复暂按50m就近接入教学楼交换机考虑计算，后期按实结算。

9、经设计确认货梯控制箱进线按50m，后期按实结算。

五、主要材料参考品牌：

| 序号 | 材料名称 | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土建部分 |  |  |
| 1 | 无机涂料、外墙涂料 | 多乐士、嘉宝莉、立邦 |  |
| 2 | 瓷砖、地砖 | 冠珠、金朝阳、新中源 |  |
| 3 | 铝型材 | 栋梁、凤铝、兴发 |  |
| 4 | 铝合金扣板 | 力思龙、正展、法狮龙 |  |
| 5 | 防水材料 | 中誉、宁波华高科、东方雨虹 |  |
| 6 | 轻钢龙骨 | 龙牌、杰科、可耐福 |  |
| 7 | 钢质防火门 | 新多、群升、春天 |  |
| 二 | 安装部分 |  |  |
| 1 | PP-R水管 | 联塑、浙江伟星、中财 |  |
| 2 | PVC、UPVC管 | 联塑、浙江伟星、中财 |  |
| 3 | 阀门 | 杭州春江 、宁波埃美柯、上海龙珠 |  |
| 4 | 电缆、电线 | 铭品、上海嘉泽、永电 |  |
| 5 | 配电箱元器件 | 正泰、德力西、人民 |  |
| 6 | 照明灯具 | 雷士、鸿雁、三雄极光 |  |
| 7 | 开关、插座 | 利尔、龙胜、鸿雁 |  |
| 8 | 桥架 | 温州金象、中建、世发长胜 |  |
| 9 | 空调 | 格力、美的、海尔 |  |
| 10 | 视频监控系统 | 大华、海康、天地伟业 |  |
| 11 | 硬盘 | WD、希捷、三星 |  |
| 12 | 货梯 | 北创恒基、红玺、欣捷 |  |
| 13 | 热水器 | 格力、美的、海尔 |  |

注：1、以上所列材料均采用优等品，在使用之前应提交样品。

2、由于中标人未经业主确认擅自订货的，业主将对此不予计价。

3、工程材料进场投入使用前均需经过报验手续，将相关材料的品牌资料及质量检验报告等资料报监理工程师及业主确定后方可使用，否则业主将对此不予计价。

4、投标单位可采用相当于或优于以上品牌。