泰顺大安乡通信线路规整工程

施工图设计

华信咨询设计研究院有限公司

二○一九年七月

泰顺大安乡通信线路规整工程

施工图设计

总 经 理：余征然

总工程师：朱东照

项目负责人: 潘双胜

项目审定：杜明华

校对、审核：金超标

设计编制人员：陈军、潘双胜

概（预）算审核人：金超标                           证号：通信(概)字151100641

概（预）算编制人：陈军                            证号：通信(概)字12110697

设计编号：33QHS2019031YS

建设单位：泰顺县大安乡人民政府

设计单位：华信咨询设计研究院有限公司

目　　录

1.设计说明	1

1.1概述	1

1.1.1工程概况	1

1.1.2设计依据	1

1.1.3强制性条文引用情况	2

1.1.4设计范围及分工	7

1.1.5主要工程量	7

1.1.6工程投资与单位造价	8

1.1.7工程满足期及使用年限	8

1.2光缆线路敷设方案	8

1.2.1总体建设原则	8

1.2.2路由选择原则	9

1.2.3建设方案	9

1.3主要设计标准和技术措施	9

1.3.1光缆型号及使用场合	9

1.3.2光缆中的光纤	10

1.3.3光缆	10

1.3.4光缆接头盒	11

1.3.5光缆交接箱	12

1.3.6架空线路材料	12

1.3.7光缆ODF架技术要求	13

1.3.8再生段长度计算	13

1.3.9光缆线路验收指标	14

1.4光缆线路建筑	14

1.4.1光缆线路建筑的一般要求	14

1.4.2架空杆路安装	15

1.4.3架空光缆敷设	22

1.4.4管道光缆敷设	23

1.4.5直埋敷设光缆技术要求	24

1.4.6墙壁光缆敷设	25

1.4.7局（站）内光缆敷设	26

1.4.8光缆预留	26

1.4.9纤芯分配原则	27

1.4.10光缆接续	27

1.5光缆线路的保护措施	28

1.5.1光缆线路的防护	28

1.6安全生产	29

1.6.1工程安全管理组织	29

1.6.2安全施工基本要求	29

1.6.3施工消防安全要求	31

1.6.4施工行为安全要求	31

1.6.5施工监理安全要求	33

1.6.6本项目风险点控制重点	33

1.7环境保护、抗震加固	36

1.7.1环境保护	36

1.7.2抗震加固措施	36

1.8维护组织	36

1.9其他需要说明的问题	36

2.预算说明	38

2.1预算编制	38

2.1.1概述	38

2.1.2预算编制依据	38

2.1.3有关费用及费率的取定	38

2.2工程技术经济指标分析	39

2.3预算表格	39

| 2.3.1工程预算总表(表一) | TXL-1 |
| --- | --- |
| 2.3.2建筑安装工程费用预算表(表二) | TXL-2 |
| 2.3.3建筑安装工程量预算表(表三)甲 | TXL-3甲 |
| 2.3.4建筑安装工程机械使用费预算表(表三)乙 | TXL-3乙 |
| 2.3.5 建筑安装工程仪器仪表使用费预算表(表三)丙 | TXL-3丙 |
| 2.3.6国内器材预算表(表四)甲(主要材料表) | TXL-4甲A |
| 2.3.7国内器材预算表(表四)甲(需要安装设备表) | TXL-4甲B |
| 2.3.8器材预算表（表四甲）（不需要安装的设备表） | TXL-4甲C |
| 2.3.9工程建设其他费预算表(表五)甲 | TXL-5甲 |

3.图纸

| 3.1 外后洋村光缆拆除路由图 | 33QHS2019031YS -SS-XL-001 ~33QHS2019031YS -SS-XL-003 |
| --- | --- |
| 3.2 外后洋村光缆拆除系统图 | 33QHS2019031YS -SS-XL-004 |
| 3.3 外后洋村光缆路由图 | 33QHS2019031YS -SS-XL-005 ~33QHS2019031YS -SS-XL-007 |
| 3.4 外后洋村光缆系统图 | 33QHS2019031YS -SS-XL-008 |
| 3.5 大丘坪村光缆路由图 | 33QHS2019031YS -SS-XL-009 |
| 3.6 大丘坪村光缆系统图 | 33QHS2019031YS -SS-XL-010 |
| 3.7 垟头底光缆路由图 | 33QHS2019031YS -SS-XL-011 |
| 3.8垟头底光缆系统图 | 33QHS2019031YS -SS-XL-012 |
| 3.9 大安乡线槽路由图 | 33QHS2019031YS -SS-XL-013 ~33QHS2019031YS -SS-XL-017 |
| 3.9 沿墙敷设示意图 | 33QHS2019031YS -SS-XL-018 |
| 3.9 PVC线槽敷设示意图 | 33QHS2019031YS -SS-XL-019 |
| 3.9 大安乡通信线路整理 | 33QHS2019031YS -SS-XL-020 ~33QHS2019031YS -SS-XL-032 |

# 1.设计说明

## 1.1概述

### 1.1.1工程概况

小城镇环境综合整治是补齐生态环境短板的重中之重、加快经济转型升级的有力举措，也是提升城乡发展质量的关键环节、提高人民群众获得感和幸福感的民生工程，还是推进基层治理现代化的重要平台。

根据省政府开展小城镇环境综合整治行动实施方案, 从2016年下半年开始全面启动小城镇环境综合整治专项行动，努力使全市所有乡镇环境质量全面改善、服务功能持续健全、管理水平显著提高、乡容镇貌大为改观、民风更加文明、社会公认度不断提升，顺应人民群众对美好生活的新期待。整治内容主要为“一加强、一改造、三整治”。“一加强”是指加强规划设计引领，包括编制环境综合整治规划、加强整体风貌规划管控、强化整治项目设计引导、完善规划设计实施制度。“一改造”是指治理改造危旧房，包括开展危旧房隐患排查、加强风险防范应急处置、加强危旧房治理改造。“三整治”是指整治环境卫生、城镇秩序、乡容镇貌。其中，环境卫生整治包括地面保洁、水体清洁、争创卫生乡镇；整治城镇秩序包括治理乱占道、乱开车、乱摆摊、乱建房、乱拉线等“五大乱象”；整治乡容镇貌包括加强沿街立面整治、推进可再生能源建筑一体化、治理低小散块状行业、完善配套设施、提升园林绿化、提高管理水平。

本工程为泰顺大安乡通信线路规整工程。受泰顺县大安乡人民政府的委托，并结合镇政府要求，我院对大安乡周边美丽乡村通信缆线整治进行设计。本次工程主要针对泰顺县大安乡、大丘坪村、大洋村、外后垟村、下后垟村进行通信线路规整专项设计。

本设计为泰顺大安乡通信线路规整工程施工图设计。

本工程共敷设光缆13.352公里，其中48芯光缆4.48公里，24芯光缆2.842公里，12芯光缆6.03公里。本工程预算总价为891896.29元。

### 1.1.2设计依据

（1）泰顺县大安乡人民政府下达的的设计委托书。

（2）根据GB 51158-2015《通信线路工程设计规范》的规定；

（3）根据GB 51171-2016《通信线路工程验收规范》的规定；

（4）根据YD 5201-2014《通信建设工程安全生产操作规范》的规定；

（5）根据YD 5205-2014《通信建设工程节能与环境保护监理暂行规定》的规定；

（6）根据YD/T 5015-2015《通信工程制图与图形符号规定》的规定；

（7）根据YD/T 5211-2014《通信工程设计文件编制规定》的规定；

（8）根据GB/T51217-2017《通信传输线路共建共享技术规范》的规定；

（9）根据YD5148-2007《架空光(电)缆通信杆路工程设计规范》的规定；

（10）根据YD5012-2003《光缆线路对地绝缘指标及测试方法》的规定；

（11）根据YD5039-2009《通信工程建设环境保护技术暂行规定》的规定；

（12）建设单位相关人员与设计人员商定的若干原则事项；

（13）建设单位提供的相关资料、设计技术人员现场勘察收集的有关基础数据资料。

### 1.1.3强制性条文引用情况

表1.1-1    强制性条文引用情况表

| 序号 | 标准名称 | 相关强制性条文及内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - YD 5148-2007 架空光电缆杆路工程设计规范 | 2.1.4 杆路与电力线交越符合下列要求： 1.杆路与35KV以上电力线应垂直交越，不能垂直交越时，其最小交越角度不得小于45°。 2.光（电）缆应在电力线下方通过，光（电）缆的第一层吊线与电力杆最下层电力线的间距符合附录B表B.3架空光（电）缆交越其他电气设施的最小垂直净距要求。 3.3.1 新建杆路应首选水泥电杆，木杆或撑杆采用注油杆或根部经防腐处理的木杆。 3.3.2.3电杆规格必须考虑设计安全系数K，水泥杆K≥2.0，注油木杆K≥2.2。 3.4.2.5.在人行道上尽量避免使用拉线。如需要安装拉线，拉线及地锚位于人行道或人车经常通行的地点，应在离地面高2.0m以下的部位用塑料管或毛竹筒包封，在塑料管或毛竹筒外面并用红白相间色作告警标志。 |
| 2 | YD 5039-2009 通信工程建设环境保护技术暂行规定 | 1.0.3 对于产生环境污染的通信工程建设项目，建设单位必须把环境保护工作纳入建设计划，并执行“三同时制度”，即与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 4.0.4 严禁在崩塌滑坡危险区、泥石流易发区和易导致自然景观破坏的区域采石、采砂、取土。 4.0.5 工程建设中废弃的沙、石、土必须运至规定的专门存放地堆放，不得向江河、湖泊、水库和专门存放地以外的沟渠倾倒；工程竣工后，取土场、开挖面和废弃的砂、石、土存放地的裸露土地，应植树种草，防止水土流失。 4.0.8 通信工程建设中不得砍伐或危害国家重点保护的野生植物。未经主管部门批准，严禁砍伐名胜古迹和革命纪念地的林木。 4.0.13 通信工程中严禁使用持久性有机污染物做杀虫剂。 5.0.3 必须保持防治环境噪声污染的设施正常使用；拆除或闲置环境噪声污染防治设施应报环境保护行政主管部门批准。 6.0.3 严禁向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡倾倒、堆放固体废弃物。 |
| 3 | YD 5121-2010 通信线路工程验收规范 | - 4. 1. 2 电杆洞深应符合表4. 1. 2 规定，洞深允许偏差不大于50mm 。详见相关附表（黑体部分）。 - 4. 1. 3 各种地锚坑深应符合表4. 1. 3 的规定，允许偏差应小于50mm。详见相关附表（黑体部分）。 - 5.8.3架空通信线路建筑物的最小垂直净距、架空通信线路交越其他电气设施的最小垂直净距、架空通信线路与其他设施的空距与隔距见附录C要求。 - 7.6.1 光(电)缆线路与强电线路平行、交越或与地下电气设备平行、交越时，其间隔距离应符合设计要求。 - 7.6.2 光(电)缆线路的防强电措施应符合设计要求。 - 7.6.3 光(电)缆线路进入交接设备时，可与交接设备共用一条地钱，其接地电阻值应满足设计要求。 - 7.6.4 若强电线路对光(电)缆线路的感应纵电动势以及对电缆和含铜芯线的光缆线路干扰影响超过允许值时，应按设计要求，采取防护等措施。 - 7.7.1 光(电)缆线路在郊区、空旷地区或强雷击区敷设时，应根据设计规定采取防雷措施。 - 7.7.2 在雷害特别严重的郊外、空旷地区敷设架空光(电)缆时，应装设架空地线。 - 7.7.3 在雷击区的架空光(电)缆的分线设备及用户终端应有保安装置。 - 7.7.4 郊区、空旷地区埋式光(电)缆线路与孤立大树的净距及光(电)缆与接地体根部的净距应符合设计要求。 - 7.7.5 光(电)缆防雷保护接地装置的接地电阻应符合设计要求。 - 7.7.6 在雷暴严重地区，应按照设计要求的规格程式和安装位置在相应段落安装防雷排流线。防雷排流线应位于光(电)缆上方300mm 处，接头处应连接牢固。 - 12.2.4中继段光纤后向散射曲线（即光纤轴向衰减系数均匀性）检查，应在光纤成端、沟坎加固等路面动土项目全部完成后进行。光纤后向散射曲线应有良好线形且无明显台阶，接头部位应无异常线形。 - 2.2.5总衰减值应符合设计规定， - 12.2.6 对G652 、G655 型单模光纤光缆，应按设计规定测量中继段偏振模色散。PMD 系数(XPMD ) 应符合设计规定值。 |
| 4 | YD 5201-2014通信建设工程安全生产操作规范 | - 3.2.1 在公路、高速公路、铁路、桥梁、通航的河道等特殊地段和城镇交通繁忙、人员密集处施工时必须设置有关部门规定的警示标志，必要时派专人警戒看守。 - 3.2.8 从事高处作业的施工人员，必须正确使用安全带、安全帽。 - 3.3.1 临时搭建的员工宿舍、办公室等设施必须安全、牢固、符合消防安全规定，严禁使用易燃材料搭建临时设施。临时设施严禁靠近电力设施，与高压架空电线的水平距离必须符合相关规定。 - 3.4.7 严禁在有塌方、山洪、泥石流危害的地方搭建住房或搭设 帐篷。 - 3.6.8 电缆等各种贯穿物穿越墙壁或楼板时，必须按要求用防火封堵材料封堵洞口。 - 3.6.9 电气设备着火时，必须首先切断电源。 - 4.3.9 伸缩梯伸缩长度严禁超过其规定值。在电力线、电力设备 下方或危险范围内，严禁使用金属伸缩梯。 - 4.4.1 配发的安全带必须符合国家标准。严禁用一般绳索、电线等代替安全带。 - 4.6.4 在易燃、易爆场所，必须使用防爆式用电工具。 - 4.7.1 焊接现场必须有防火措施，严禁存放易燃、易爆物品及其他杂物。禁火区内严禁焊接、切割作业，需要焊接、切割时，必须把工件移到指定的安全区内进行。当必须在禁火区内焊接、切割作业时，必须报请有关部门批准，办理许可证，采取可靠防护措施后，方可作业。 - 4.7.5 焊接带电的设备时必须先断电。焊接贮存过易燃、易爆、 有毒物质的容器或管道，必须清洗干净，并将所有孔口打开。严禁在带压力的容器或管道上施焊。 - 4.7.7 使用氧气瓶应符合以下要求: - 1.严禁接触或靠近油脂物和其他易燃品。严禁氧气瓶的瓶阀及其附件沾附油脂。手臂或手套上沾附油污后，严禁操作氧气瓶。 - 2.严禁与乙炔等可燃气体的气瓶放在一起或同车运输。 - 3.瓶体必须安装防震圈，轻装轻卸，严禁剧烈震动和撞击 ;储运时，瓶阀必须戴安全帽。 - 4.严禁手掌满握手柄开启瓶阀，且开启速度应缓慢。开启瓶阀时，人应在瓶体一侧且人体和面部应避开出气 口及减压气的表盘。 - 5.严禁使用气压表指示不正常的氧气瓶。严禁氧气瓶内气体用尽。 - 6.氧气瓶必须直立存放和使用。 - 7.检查压缩气瓶有无漏气时，应用浓肥皂水，严禁使用明火。 - 8.氧气瓶严禁靠近热源或在阳光下长时间曝晒。 - 4.7.8 使用乙炔瓶应符合以下要求 : - 1.检查有无漏气应用浓肥皂水，严禁使用明火。 - 2.乙炔瓶必须直立存放和使用。 - 3.焊接时，乙炔瓶5m 内严禁存放易燃、易爆物质。 - 4.8.1 严禁使用汽油、煤油洗刷空气压缩机曲轴箱、滤清器或空气通路的零部件。严禁曝晒、烧烤储气罐。 - 4.8.4 严禁发电机的排气 口直对易燃物品。严禁在发电机周围吸烟或使用明火。作业人员必须远离发电机排出的热废气。严禁 在密闭环境下使用发电机。 - 4.8.7 潜水泵保护接地及漏电保护装置必须完好。 - 4.8.10 搅拌机检修或清洗时，必须先切断电源，并把料斗固定好。进入滚筒内检查、清洗，必须设专人监护。 - 4.8.12 使用砂轮切割机时，严禁在砂轮切割片侧面磨削。 - 4.8.14 严禁用挖掘机运输器材。 - 4.8.17 推土机在行驶和作业过程中严禁上下人，停车或在坡道上熄火时必须将刀铲落地。 - 4.8.19 使用吊车吊装物件时，严禁有人在吊臂下停留或走动，严禁在吊具上或被吊物上站人，严禁用人在 吊装物上配重、找平衡。严禁用吊车拖拉物件或车辆。严禁吊拉固定在地面或设备上的物件。 - 5.5.6 易燃、易爆化学危险品和压缩可燃气体容器等必须按其性质分类放置并保持安全距离。易燃、易爆物必须远离火源和高温。严禁将危险品存放在职工宿舍或办公室内。废弃的易燃、易爆化学危险品必须按照相关部门的有关规定及时清除。 - 6.2.1 在供电线路附近架空作业时，作业人员必须戴安全帽、绝缘手套，穿绝缘鞋和使用绝缘工具。 - 6.2.5 在高压线附近架空作业时，离开高压线最小距离必须保证 :35kV以下为2.5m,35kV以上为4m。 - 6.2.6 光、电缆通过供电线路上方时，必须事先通知供电部门停止送电，确认停电后方可作业，在作业结束前严禁恢复送电。确不能停电时，必须采取安全架设通过措施，严禁抛掷线缆通过供电线上方。 - 6.2.8 当通信线与电力线接触或电力线落在地面上时，必须立即停止一切有关作业活动，保护现场，立即报告施工项目负责人和指定专业人员排除事故，事故未排除前严禁行人步入危险地带，严禁擅自恢复作业。 - 6.3.7 严禁在电力线路正下方 (尤其是高压线路下}立杆作业。 - 6.5.3 更换拉线前，必须制作不低于原拉线规格程式的临时拉线。 - 6.6.6 如钢绞线在低压电力线之上，必须设专人用绝缘棒托住钢绞线，严禁在电力线上拖拉。 - 6.7.3 拆除吊线前，必须将杆路上的吊线夹板松开。拆除时，如遇角杆，操作人员必须站在电杆转向角的背面。 - 6.9.7 跨越街巷、居民区院内通道地段时，严禁使用吊线坐板方式在墙壁间的吊线上作业。 - 6.14.7 在地下室、地下通道、管道人孔作业中，若感觉呼吸困难或身体不适，或发现易燃、易爆或有毒、有害气体或其他异常情况时，必须立即呼救并迅速撤离，待查明原因并处理后方可恢复作业。人孔内人员无法自行撤离时，井上监护人员应使用安全绳将人员拉出，未查明原因严禁下井施救。 - 6.14.8 严禁将易燃、易爆物品带入地下室、地下通道、管道人孔。严禁在地下室、地下通道、管道人孔吸烟、生火取暖、点燃喷灯。在地下室、地下通道、管道人孔内作业时，使用的照明灯具及用电工具必须是防爆灯具及用电工具，必须使用安全电压。 - 8.1.3 严禁擅自关断运行设备的电源开关。 - 9.2.4 未经现场指挥人员同意，严禁非施工人员进入施工区。在起吊和塔上有人作业时，塔下严禁有人。 - 9.2.9 经医生检查身体有病不适宜上塔的人员，严禁上塔作业。酒后严禁上塔作业。 - 9.2.11 塔上作业时，必须将安全带固定在铁塔的主体结构上。 - 11.1.6 电源线中间严禁有接头。 - 11.6.4 严禁在接地线、交流中性线中加装开关或熔断器。 - 11.6.5 严禁在接闪器、引下线及其支持件上悬挂信号线及电力线。 |

### 1.1.4设计范围及分工

（1）光缆线路敷设安装设计，光缆线路防护设计。

（2）设计分工以ODF架为界；ODF架以外（包括本身）属线路设计部分，以内属设备设计部分。

### 1.1.5主要工程量

光缆线路主要工程量表	          		表1.1-2

| 序号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光(电)缆工程施工测量(架空) | 百米 | 62.860 |
| 2 | 光(电)缆工程施工测量(管道) | 百米 | 4.200 |
| 3 | 单盘检验(光缆) | 芯盘 | 178.000 |
| 4 | 立9m以下水泥杆(综合土) | 根 | 3.000 |
| 5 | 拆9m以下水泥杆(综合土)×0.7 | 根 | 36.000 |
| 6 | 水泥杆另缠法装7/2.6单股拉线(综合土) | 条 | 2.000 |
| 7 | 安装拉线警示保护管 | 处 | 2.000 |
| 8 | 线路整修 | 千米条 | 43.950 |
| 9 | 水泥杆架设7/2.2吊线(山区) | 千米条 | 0.700 |
| 10 | 拆除水泥杆架设7/2.2吊线(山区)×0.7 | 千米条 | 1.728 |
| 11 | 挂钩法架设架空光缆（丘陵、城区、水田）（36芯以下） | 千米条 | 9.240 |
| 12 | 拆除挂钩法架设架空光缆（丘陵、城区、水田）（36芯以下）×0.7 | 千米条 | 8.753 |
| 13 | 挂钩法架设架空光缆（丘陵、城区、水田）（72芯以下） | 千米条 | 4.730 |
| 14 | 拆除挂钩法架设架空光缆（丘陵、城区、水田）（72芯以下）×0.7 | 千米条 | 4.045 |
| 15 | 布放钉固式墙壁光缆 | 百米条 | 122.200 |
| 16 | 拆除钉固式墙壁光缆×0.7 | 百米条 | 122.200 |
| 17 | 敷设塑料线槽(100宽以下) | 百米 | 31.580 |
| 18 | 光缆成端接头(束状) | 芯 | 660.000 |
| 19 | 光缆接续(12芯以下) | 头 | 27.000 |
| 20 | 光缆接续(24芯以下) | 头 | 12.000 |
| 21 | 光缆接续(48芯以下) | 头 | 13.000 |
| 22 | 用户光缆测试(12芯以下) | 段 | 19.000 |
| 23 | 用户光缆测试(24芯以下) | 段 | 6.000 |
| 24 | 用户光缆测试(48芯以下) | 段 | 11.000 |
| 25 | 浇筑交接箱基座 | m3 | 1.000 |
| 26 | 安装光缆落地式交接箱(288芯以上) | 个 | 1.000 |

## 1.1.6工程投资与单位造价

本工程预算总投资为891896.29元(含税价)，具体费用构成见下表。

预算费用构成表                   表1.1-3

| 序号 | 费用名称 | 除税价 （元） | 增值税 （元） | 含税价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费 | 732900.36 | 73290.04 | 806190.40 |
| 2 | 工程建设其他费 | 84606.54 | 1099.35 | 85705.89 |
| 3 | 合计 | 817506.90 | 74389.39 | 891896.29 |

## 1.1.7工程满足期及使用年限

综合考虑工程所处地理环境、维护能力等因素，本设计方案工程的满足期为20年。

## 1.2光缆线路敷设方案

### 1.2.1总体建设原则

（1）本工程的光缆线路建设主要以满足用户光缆建设。

（2）光缆敷设方式

本工程主要采用架空及墙壁敷设方式。

（3）杆路建设原则：从工程的建设成本考虑，若原有杆路上只挂有一条光缆时，则可利用原吊线附挂光缆；若原有杆路上有三条以上光缆时，原则上需新增吊线新敷设光缆，原有吊线和新增吊线的间距为40cm；利旧杆路新设的吊线原则上安装在原有吊线的反侧，新建杆路新设的吊线原则上安装在杆路的车行道反侧或建筑物侧，具体吊线的安装位置由施工单位现场勘察确定。

### 1.2.2路由选择原则

（1）光缆线路路由的选择应以施工图设计为依据，并保证光缆线路安全可靠、经济合理、施工维护方便。

（2）根据安全稳固要求，光缆线路路由应选择在道路红线范围内、不存在开发建设的地段，并满足通信需要、保证通信质量、使线路安全可靠、经济合理、施工便利、维护方便。

（3）光缆线路路由应尽量顺路取直，注意避开道路设施地段。

（4）尽量与城市道路或者公路平行，避免往返穿越铁路、道路或公路。

（5）光缆线路路由需要考虑有关部门发展规划的影响。选择的路由应符合城乡规划部门的要求，并取得书面同意的批复文件。

（6）光缆线路尽量避开电力、供水、煤气、石油、暖气等管线。

（7）避免穿越大的厂房、仓库、矿区、村庄、乡镇、开发区域等，不宜通过果园和林区。

（8）尽量避开容易遭到雷击、腐蚀、机械损伤等地带。

（9）应选择在地质稳定的地段，在平原地区，要避开湖泊、沼泽和排涝蓄洪地带，尽量少穿越水塘、沟壑、滑坡、泥石流，以及洪水危害、水土流失的地方。

（10）尽量利用现有的维护设施和人员组织。

（11）架空光缆线路禁止跨越高速公路和电气化铁路。

（12）光缆线路在农村野外地区敷设宜采用直埋敷设方式，在环境条件不适合或者施工费用过大等情况下，可以采用其它敷设方式，比如架空敷设方式；光缆线路进入城市部分，尽量利用现有城市管道敷设方式；光缆线路过河时，尽量利用稳固、永久的桥梁敷设，如不具备条件，可考虑选择机械顶管或者架空敷设方式。

### 1.2.3建设方案

本工程共敷设光缆13.352公里，其中48芯光缆4.48公里，24芯光缆2.842公里，12芯光缆6.03公里。

## 1.3主要设计标准和技术措施

### 1.3.1光缆型号及使用场合

本工程采用G.652光纤光缆，其性能应符合设计提出的各项指标要求。该光缆架空、管道均可适用。光缆具体型号为GYTA型：室外通信用、金属加强构件、松套管层绞式、油膏填充、铝—聚乙烯粘结护套光缆。

### 1.3.2光缆中的光纤

本工程采用ITU-T G.652B常规单模光纤。为保证光缆线路传输系统的需要，本工程光缆中光纤应满足ITU-T和IEC标准的各项主要性能指标要求，如表下1.3-1所列：

光纤主要技术性能表	                  表1.3-1

| 序号 | 项 目 |  |  | 单位 | 技术性能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光纤类型 |  |  |  | G.652 |  |
| 2 | 标称工作波长 |  |  | nm | 1310、1550 |  |
| 3 | 模场直径(1310nm) |  |  | m | 8.9 0.5 |  |
| 4 | 包层直径 |  |  | m | 125.01 |  |
| 5 | 模场同心度偏差 |  |  | m | ≤0.5um |  |
| 6 | 包层不园度 |  |  |  | ≤1% |  |
| 7 | 截止波长 |  | c | nm | 1100～1280 |  |
|  |  |  | cc | nm | ≤1260 |  |
| 8 | 衰减 | 1310nm | 最大值 | dB/km | 0.36 |  |
|  |  | 1285～1330nm | 最大值 | dB/km | 0.39 |  |
|  |  | 1550nm | 最大值 | dB/km | 0.22 |  |
| 9 | 色散 | 零色散波长 |  | nm | 1300～1324 |  |
|  |  | 最大零色散斜率 |  | ps/nm2.km | 0.092 |  |
|  |  | 1285～1330nm |  | ps/nm.km | ≤3.5 |  |
|  |  | 1500nm |  | ps/nm.km | ≤18.0 |  |

### 1.3.3光缆

本工程采用的光缆要求缆芯内不设铜线，缆芯内部填充合适的油膏，油膏应保证-20℃时不固化，+70℃时不滴流；光缆外护套表面应无缝且光滑无气泡；光缆内松套管和光纤芯序、端别应有不褪色、不迁移的色谱识别。同时，光缆应按标准在经过拉伸、冲击、反复弯曲、扭转、卷绕、弯折、振动等试验后，结构无损坏，护层无裂纹或破损，且缆内所有光纤应无衰减变化。

光缆的主要技术性能指标见表1.3-2：

光缆主要技术性能指标		        表1.3-2

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 光缆技术性能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗张强度 | 工作时 | N | 600 | 光缆敷设后，在1310nm、1550nm上测试所有光纤的衰耗应无变化。 |
|  |  | 敷设时 | N | 1500 |  |
| 2 | 抗侧压强度 | 工作时 | N/100mm | 300 |  |
|  |  | 敷设时 | N/100mm | 1000 |  |
| 3 | 弯曲半径 | 工作时 | D | 10 | D为光缆直径 |
|  |  | 敷设时 | D | 20 |  |
| 4 | 外护层厚度 | 标称值 | mm | 2.0 |  |
|  |  | 平均值 | mm | 1.9 |  |
|  |  | 最小值 | mm | 1.8 |  |
| 5 | 外护层绝缘电阻 |  | M·km | ≥2000 | 浸水24小时 测试电压500VDC |
| 6 | 外护层介电强度 |  | KVDC | 15 | 浸水24小时 测试时间2分钟 |
| 7 | 标准盘长 |  | m | 2000 | 误差：0～+50m |
| 8 | 温度范围 |  | ℃ | －20～+70 |  |

### 1.3.4光缆接头盒

目前光纤光缆生产技术已相当成熟，施工人员使用全自动光纤熔接机的熔接技术也已非常成熟。根据施工经验，光缆光纤的接头衰减一般都能控制在0.04dB左右。《通信线路工程设计规范》（GB 51158-2015）对G.652光缆光纤接头衰减限值规定为：平均应不大于0.06dB；最大值≤0.12 dB。

（1）光缆接头盒应满足各种结构和各种纤芯数量的光缆在各种敷设方式中的光缆直通或光缆分歧接续使用要求；

（2）光缆接头盒应具有提供光纤接头的安放和余留光纤存储的功能。且对盒内盘留光纤不产生附加衰减。

（3）接头盒应能重复开启，并具有良好的密封、绝缘、机械和温度特性：

①工作时环境温度：－40～＋60℃；大气压力：70kPa～106kPa

②接头盒安装光缆后，盒内充入60±5kPa气压，应能承受1000N轴向拉力或3000N/10cm侧向均匀压力，加力时间不小于1min，接头盒不漏气、无变形、无损伤。接口处连接的光缆无松动、无移位。接头盒在－20℃时进行冲击试验，接头盒应不漏气、不变形、不开裂。接头盒内充气100±5kPa进行温度试验，接头盒应不漏气，不变形，不龟裂。

③光缆接头盒内的所有金属件与大地之间的绝缘电阻应不小于20000MΩ。

④光缆接头盒内金属构件之间、金属构件与大地之间的耐电压性能不小于15KV，不击穿，无飞弧现象。

### 1.3.5光缆交接箱

（1）室外落地式交接箱应采用混凝土底座，底座与人(于)孔间应采用管道连通，不得采用通道连通。底座与管道、箱体间应有密封防潮措施。

（2）交接箱位置的选择应符合下列要求。

a. 符合城市规划，不妨碍交通并不影响市容观瞻的地方。

b. 靠近人(于)孔便于出入线的地方。

c. 无自然灾害，安全、通风、隐蔽、便于施工维护、不易受到损伤的地方。

（3）交接箱位置设置在公共用地的范围内时，应获得有关部门的批准文件；交接箱设置在用户院内或建筑物内时应得到业主的批准。

（4）光缆交接箱应能适应普通光缆和带状光缆使用。能对光缆、光纤、尾纤和器件提供安全有效的保护。箱体应具有良好的密封、绝缘、机械和温度特性，箱体不锈蚀，能抗辐射、耐高温、耐腐蚀、防尘、防水、防虫等，机械强度高并具备较强的防盗功能，应具有配套底座等安装附件。

（5）光缆交接箱能实现光纤直熔和光纤成端调度功能，并应备有齐全的光纤熔接、盘储、调度等配套附件如热缩套管、光纤护套及光缆分支器部件等。光纤适配器采用FC/UPC。适配器的技术参数必须满足标准要求：插入衰耗≤0.2dB、回波损耗册≥50dB 、插拔寿命应大于1000次。

（6）光缆交接箱安装应稳固可靠。光缆在箱内自然弯曲，固定牢固，光缆中金属加强件应可靠固定在箱内的相应位置，光缆固定后应对进线孔进行密封处理。光缆成端尾纤应收容整齐，光缆和光纤应做明显标记，并设置配纤图表。

（7）光缆交接箱箱体应接地，要求接地电阻不大于10欧姆。

### 1.3.6架空线路材料

主要对水泥电杆、镀锌钢绞线及线路金具等器材的要求简述如下：

（1）水泥电杆

本工程采用预应力环形混凝土电杆，锥度为1/75，其产品性能、结构应严格执行国家相关标准规定（《环形混凝土电杆GB4623－2014》）；常用预应力环形混凝土电杆见下表1.3-3：

用离心环形混凝土电杆的规格             表1.3-3

| 规格 | 杆长 (m) | 梢径 (mm) | 壁厚 (mm) | 根径 (mm) | 弯距位置 (m) | 容许弯距 (K=2)(t-m) | 质量 (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.0×150 | 7.0 | 150 | 40 | 243 | 1.40 | 1.10 | 400 |
| 8.0×150 | 8.0 | 150 | 40 | 257 | 1.60 | 1.40 | 459 |
| 9.0×150 | 9.0 | 150 | 40 | 270 | 1.80 | 1.50 | 525 |
| 10.0×150 | 10.0 | 150 | 40 | 283 | 1.80 | 1.60 | 584 |

（2）镀锌钢绞线

本工程吊线、辅助吊线、拉线均采用镀锌钢绞线。为确保光缆线路的安全，要求吊线和辅助吊线所使用的镀锌钢绞线保证质量，钢绞线中的钢丝应无接头、断头等情况。钢绞线的规格和性能见表1.3-4。

镀锌钢绞线的规格和性能表          表1.3-4

| 股数/线径 (mm) | 外径 (mm) | 截面积 (mm) | 质量 (kg/km) | 单位强度 (N/mm2) | 拉断力 (kN) | 弹性模数 (mm2/N) | 温度膨胀系数 (1/℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/2.2 | 6.6 | 26.6 | 221.27 | 1370 | >31.28 | 5.1×10-6 | 1.2×10-5 |
| 7/2.6 | 7.8 | 37.2 | 322.77 | 1370 | >43.74 | 5.1×10-6 | 1.2×10-5 |
| 7/3.0 | 9.0 | 49.5 | 430.367 | 1370 | >58.21 | 5.1×10-6 | 1.2×10-5 |

（3）铁件

本工程的线路铁件全部采用热镀锌材料。各种铁件器材必须符合《架空通信线路铁件（YD/T206.1-1997～YD/T206.29-1997）》的标准要求。常用铁件说明如下：

1、吊线抱箍、拉线抱箍：选用热镀锌D164、D184、D204等，要求穿钉配备齐全。

2、地锚钢柄：为热镀锌材料，拉线程式配合使用，其配置表见本设计表1.4-7。

3、衬环：根据使用情况选用五股、七股热镀锌衬环。

4、挂钩：本工程新建光缆线路，选用25mm规格的涂塑挂钩。附挂光缆部分，选用35mm规格的涂塑挂钩。局部光缆、电缆较多时，可选用其他较大规格的挂钩。

5、钢绞线卡子、线路夹板：要求不得有砂眼、裂纹、弯曲变形，表面镀锌，夹板线槽要求相互吻合不得错口。

### 1.3.7再生段长度计算

本工程采用单模长波长光缆，工作波长为1310 nm或1550nm，设计按光纤衰减计算再生段长度，其计算公式为:

Ps-Pr-Pp-Mc-Ac

L ＝ 

Af+As

式中: L再生段最大长度（km）

PsS点入纤处光发送器发出的寿命终了时的光功率（dBm）

PrR点出纤处光功率寿命终了时的接收器灵敏度（dBm）

Mc光缆富余度（dB）

Pp光通道代价（dB）

AcS、R间其他连接器衰耗之和（dB）

Af光纤平均每公里衰耗（dB）

As光纤固定接头平均每公里衰耗（dB）

根据上述计算公式，本工程光缆的最大衰耗为0.22dB/km（1550nm），设备采用先进产品，按目前产品提供的S与R点间允许的光功率损耗、接头损耗、设备与光缆余量，本工程经核算后，再生段距离符合传输要求。

本工程光缆最大色散系数要求≤18ps/nm.km（G.652），根据现有设备的色散指标，能适应本工程再生段长度要求。

### 1.3.9光缆线路验收指标

根据光缆技术要求，结合GB 51171-2016《通信线路工程验收规范》中有关规定，光缆线路施工及验收指标如下，见表1.3-5。

光缆线路施工及验收主要指标   　表1.3-5

| 序号 | 项 目 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 再生段光缆最大衰耗 |  | 1.光缆平均衰耗 1310nm≤0.36dB/km 1550nm≤0.22dB/km 2.光缆接头衰耗：≤0.06dB/个。以2km盘长计，平均线路长度接头衰耗为0.04dB/km |
|  |  | 1310nm≤0.4dB/km |  |
|  |  | 1550nm≤0.26dB/km |  |

## 1.4光缆线路建筑

### 1.4.1光缆线路建筑的一般要求

（1）光缆敷设前应进行单盘检查测试，光纤衰耗必须符合设计要求，主要测量 1310nm、1550nm窗口的工作衰耗，并注意光缆外护层有无裂缝断裂以及核对光缆端别。

（2）根据光纤衰耗的测试数据，光缆敷设前，按地形状况进行配盘，避免任意砍断尾缆，避免在马路中心人孔或繁华闹市区操作接头。

（3）由于光缆布放牵引长度较长，沿线各点尤其是拐弯处及交通要道应有专人监视，并随时保持联络，以便在意外情况发生时采取措施。

（4）为保证光纤受到最大侧压力时光纤传输特性不受影响，光缆敷设过程应保证曲率半径不小于光缆外径的20倍。

（5）布放好的光缆应挂标志牌。设计要求：光缆在每个人（手）井内都要挂标志牌；架空光缆每五档要求挂标志牌，在线路转角处、跨路等地段要求挂标志牌；墙壁光缆在墙壁两边挂标志牌。

（6）光缆在各类管材中穿放时，光缆的外径宜不大于管孔内径的90%。光缆敷设安装后，管口应封堵严密。

### 1.4.2架空杆路安装

（1）立电杆

a．为了确保架空光缆线路的安全、稳定、可靠，一般要求杆路离开水渠10m以外，离开县道、省道20m以外，离开国道、高速公路和铁路50m以外，当与其他通信杆路平行靠近时，一般应保证有10m的有效间距，一些特殊地段可适当调整。电杆与其他建筑物的最小净距见表1.4-1。

电杆与其它建筑物间的最小水平净距			表1.4-1

| 序号 | 建筑物名称 | 最小水平净距（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消火栓 | 1.0 | 指消火栓与电杆距离 |
| 2 | 地下管、缆线 | 0.5-1.0 | 包括通信管、缆线与电杆阔的距离 |
| 3 | 火车铁轨（最近的钢轨） | 地面杆高的4/3 |  |
| 4 | 人行道（距边石） | 0.5 | 或根据城建部门批准位置 |
| 5 | 地面上已有其他杆路 | 地面杆高的4/3 | 电杆与电杆的距离 |
| 6 | 市区树木 | 0.5 | 缆线到树干的水平距 |
| 7 | 郊区树木 | 2.0 | 缆线到树干的水平距 |
| 8 | 房屋建筑（距建筑物边缘） | 2.0 | 缆线到房屋建筑的水平距离 |

注:在地域狭窄地段，拟建架空光缆与已有架空线路平行敷设时，若间距不能满足以上要求，可以杆路共享或改用其他方式敷设光缆线路，并满足隔距要求。

b．通信杆路采用半预应力水泥杆时，采购电杆应满足设计安全系数K，水泥杆K≥2.0，山区基本杆高为7m，平原地带及城域部分基本电杆高度为8米，电杆梢径为150mm。遇到接入山顶基站的局部上山地段、跨越障碍或跨越乡、县、省、国道公路和铁路时，可以根据实际地形选用6m、8m、9m、10m和12m等杆高，杆高选用必须符合架空光缆线路最低线条及跨越其它建筑物的最小垂直净距标准、和架空线路与其他电力交叉跨越平行时的间隔距的要求，见表1.4-2~3。

架空光缆架设高度表                  表1.4-2

| 序号 | 名称 | 与线路方向平行时 |  | 与线路方向交越时 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 架设高度(m) | 备注 | 架设高度(m) | 备注 |
| 1 | 市内街道 | 4.5 | 最低缆线到地面 | 5.5 | 最低缆线到地面 |
| 2 | 市内里弄（胡同） | 4.0 | 最低缆线到地面 | 5.0 | 最低缆线到地面 |
| 3 | 铁路 | 3.0 | 最低缆线到地面 | 7.5 | 最低缆线到轨面 |
| 4 | 公路 | 3.0 | 最低缆线到地面 | 5.5 | 最低缆线到路面 |
| 5 | 土路 | 3.0 | 最低缆线到地面 | 5.0 | 最低缆线到路面 |
| 6 | 房屋建筑 |  |  | 0.6 | 最低缆线到屋脊 |
| 7 |  |  |  | 1.5 | 最低缆线到房屋平顶 |
| 8 | 河流 |  |  | 1.0 | 最低缆线至最高水位时的船桅顶 |
| 9 | 市区树木 |  |  | 1.5 | 最低缆线至树枝垂直距离 |
| 10 | 郊区树木 |  |  | 1.5 | 最低缆线至树枝垂直距离 |
| 11 | 其他通信导线 |  |  | 0.6 | 一方最低缆线到另一方最高线条 |
| 12 | 与同杆已有线缆间隔 | 0.4 | 线缆到线缆 |  |  |

架空线路与电力线交叉跨越平行时的隔距要求	    表1.4-3

| 序号 | 电力线路电压 | 最小垂直净距(m) |  | 最小水平距离(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电力线有防雷装置 | 电力线无防雷装置 |  |  |
| 1 | 1kV以下 | 1.25 | 1.25 | 1.0 | 最高缆线到电力线条 |
| 2 | 1~10kV | 2.0 | 4.0 | 2.0 |  |
| 3 | 35kV~110kV（含110kV） | 3.0 | 5.0 | 3.0 |  |
| 4 | 110kv~220kV（含220kV） | 4.0 | 6.0 | 4.0 |  |
| 5 | 2200kv~3300kV（含330kV） | 5.0 |  | 5 |  |
|  | 330kv~500kV（含500kV） | 8.5 |  |  |  |
| 6 | 供电线接户线（注1） | 0.6 | 0.6 |  |  |
| 7 | 电车滑行线（注2） | 1.25 | 1.25 |  |  |
| 8 | 霓虹灯及其铁架 | 1.6 | 1.6 |  |  |

注:1.供电线为被覆钱时，光(电)缆也可以在供电线上方交越。

2. 光(电)缆必须在上方交越时.跨越档两侧电杆及吊线安装应做加强保护装置。

3. 通信线应架设在电力线路的下方位置，应架设在电车滑接线的上方位置。

4. 杆路与35KV以上电力线应垂直交越，不能垂直交越时，其最小交越角度不得小于45度。

c．架空杆路的基本杆距为50m，可根据实际情况适当调整±5m。过河及跨路档距大于80m时应按长杆档处理。由于地形或障碍物的原因，电杆档距大于180m，应按架空飞线处理，飞线跨越杆的梢径不宜少于φ150mm。

d．水泥电杆、木质电杆埋深应按标准要求执行，见电杆洞深表1.4-4。

水泥电杆、木质电杆洞深表                     表1.4-4

| 电杆类别 | 分 类 洞 深 (m) 杆 长 (m) 分 洞 类 深 杆 （m） 长 （m） | 普通土 | 硬土 | 水田、湿地 | 石质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 泥 电 杆 | 6.0 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 0.8 |
|  | 6.5 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 0.8 |
|  | 7.0 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.0 |
|  | 7.5 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.0 |
|  | 8.0 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.2 |
|  | 8.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.2 |
|  | 9.0 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.4 |
|  | 10.0 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.6 |
|  | 11.0 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 |
|  | 12.0 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.0 |
| 木 质 电 杆 | 6.0 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 0.8 |
|  | 6.5 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 0.8 |
|  | 7.0 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 0.9 |
|  | 7.5 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 0.9 |
|  | 8.0 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.0 |
|  | 8.5 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.0 |
|  | 9.0 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.1 |
|  | 10.0 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.1 |
|  | 11.0 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.2 |
|  | 12.0 | 1.8 | 1.6 | 2.0 | 1.2 |

表中石质电杆洞深偏差应小于±3cm，其他土质电杆洞深偏差应小于±5cm。杆洞回土要求分层夯实，杆根培土一般应高于地面5~10cm，在郊区杆根培土应高于地面10~15cm。

e．安装在水洼地、鱼塘、水流易冲刷的低洼地段的电杆，应做石护墩加固，护墩上径为0.8～1.0m,底径为1.0m，如下图所示：

f．电杆号杆要求：应符合建设单位资源管理要求。

（2）拉线安装

a．拉线装设的位置：拉线材料采用镀锌钢绞线。侧面拉线应装在线路行进方向的两侧与线路垂直，顺线路的拉线应设在线路的中心线上；角杆拉线应在内角平分线上，位于线条合力的反侧(指角深在15m以内)；角深大于15m时，应装设两条终端拉线，每条拉线应分别装在对应吊线的线条张力的反侧，两条拉线出土点应相互内移60cm。因温州泰顺夏季台风较多，所以角杆拉线和终端拉线不应小于7/2.6程式。

b．拉线的距高比宜为1，落地拉线不应小于0.75。

c．每隔8根电杆做一次双方拉，每隔16根杆做一次四方拉。双方拉和四方拉的侧拉线采用7/2.2程式，四方拉的顺拉线采用7/2.6程式。

d．直线段每30根杆做一次泄力拉线（顺拉2条），一般选在四方拉的电杆上。

e．坡角变化超过1/5杆距的仰角杆要求往上坡方向设一条接线，如果仰角两边超过1/5杆距离，则设2条顺拉线，拉线采用7/2.6程式。

f．角杆拉线安装在内角平分线上，位于线条合力的反侧。侧面拉线装设在线路两侧与线路垂直，顺线拉装设在顺线路方向的中心线上。安装在街道路边的拉线应采用红白警示套管保护。双方拉、四方拉在电杆上的装设位置如下图所示：

g．拉线上把、中把的扎固：应符合施工规范规定的工艺要求。拉线上把及中把采用φ3.0mm铁线缠扎，留头均采用φ1.5mm铁线另缠5圈扎固。缠扎规格见表1.4-5~1.4-6。

拉线上把终端规格 (单位：mm)            表1.4-5

| 类别 | 拉线程式 | 缠物品种 | 首节 | 间隙 | 未节 | 留头长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 另 缠 法 | 7/2.2 | φ3.0铁线 | 100 | 30 | 100 | 100 |
|  | 7/2.6 | φ3.0铁线 | 150 | 30 | 100 | 100 |
|  | 7/3.0 | φ3.0铁线 | 150 | 30 | 150 | 100 |
| 上把缠扎示意图 |  |  |  |  |  |  |

拉线中把终端规格 (单位：mm)            表1.4-6

| 类别 | 拉线程式 | 缠物品种 | 首节 | 间隔 | 未节 | 全长 | 钢线留长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 另 缠 法 | 7/2.2 | φ3.0铁线 | 100 | 约330 | 100 | 600 | 100 |
|  | 7/2.6 | φ3.0铁线 | 150 | 约280 | 100 | 600 | 100 |
|  | 7/3.0 | φ3.0铁线 | 150 | 约230 | 150 | 600 | 100 |
| 中把缠扎示意图 |  |  |  |  |  |  |  |

h．拉线地锚：拉线地锚埋深必须符合标准要求，地锚钢柄出土长度为300-600mm，见下图。拉线与地锚配置表见表1.3-15，拉线地锚坑深度要求见表1.3-16。特殊杆如飞线杆及跨越杆的拉线钢柄原则上采用φ20×2400的地锚，地锚钢柄出土长度为200~500mm。

拉线地锚安装示意图

拉线程式与地锚配置表                 表1.4-7

| 拉线程式 | 螺栓地锚程式(mm) | 水泥地锚程式(mm) | 钢地锚程式(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7/2.2 | φ16×2100 | 500×300×150 | φ20×400 |
| 7/2.6 | φ20×2100 | 600×400×150 | φ20×400 |
| 7/3.0 | φ20×2100 | 800×400×200 | φ25×400 |

拉线地锚坑深度表                   表1.4-8

| 土质分类 拉线程式 | 普通土(m) | 硬土(m) | 水田、湿地(m) | 石质(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/2.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.0 |
| 7/2.6 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.1 |
| 7/3.0 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.2 |

i．拉线衬环：一般单条7/2.2和7/2.6的吊线和拉线使用五股衬环、7/3.0的吊线和拉线使用七股衬环。

j．在人行道上尽量避免使用拉线。如需安装拉线，拉线及地锚位于人行道或人车经常通行的地点，就在离地面高2.0m以下的部位用应设置红白相间的告警标志。

（3）架空吊线

a．吊线程式可按架设地区的负荷区别，光缆荷重、标准杆距等因素经计算确定，本工程吊线程式按中负荷区气象条件考虑，选用7/2.2规格的镀锌钢绞线，采用抱箍夹板安装在电杆上，吊线抱箍在电杆上的安装位置一般距杆梢60cm，特殊情况下应大于25cm。作吊线用的镀锌钢绞线，其中的钢丝应无接头，钢绞线截面拉力强度不低于1370N/mm2。吊线的垂度应符合规范要求。

b．吊线终结和假终结：吊线在终端杆及角深大于15m的角杆等应做终结。直线段每30档吊线要求做假终结，安装泄力拉线。跨越公路的吊线应采用夜光警示管保护。

c．吊线在线路各电杆上的位置，宜与地面等距。吊线的坡度变化不超过杆距的5％，当坡度变化超过标准杆距5％~10％时，吊线要求做仰角或俯角加固；角深在5米以上的角杆，做内角辅助线，吊线在外角不做吊线辅助线。内角角深在5-8米，用4.0铁线绑扎做辅助线，超过8米以上的内角角深，应与主吊相同的钢绞线做辅助线。

d．作吊线的镀锌钢绞线中的钢丝应无接头，钢绞线截面拉力强度不低于1370N/mm2。吊线接续采用另缠法，吊线每1km用蛋型隔电子作电气断开。机房前的终端杆也需用蛋型隔电子作电气断开。吊线垂度应符合规范要求。

e．架空飞线

本工程地处山区，山峦重叠，峡谷纵横，山势陡峻，河流峡谷沟壑的跨距一般在120~400m之间。

利旧杆路新增吊线的光缆线路跨越河流峡谷、沟壑时设计按如下的要求考虑吊线程式：

当杆距在100~200m时，其吊线选用7/2.2镀锌钢绞线。

当杆距在200~300m时，其吊线选用7/2.6镀锌钢绞线。

当杆距在300m以上时，其吊线选用7/3.0镀锌钢绞线。

新建架空光缆跨越河流峡谷、沟壑需架设飞线。设计考虑敷设正、辅吊线方式架设飞线，以保证光缆吊线的应力在安全范围内。

当杆距在100~150m时，按长杆档考虑，其主吊线选用7/2.2镀锌钢绞线，辅助吊线用7/2.6镀锌钢绞线。跨越杆装设7/2.6落地拉线1条和7/2.2侧拉线2条。

当杆距大于150m时按架空飞线考虑，杆距在150~300m时，其主吊线选用7/2.2镀锌钢绞线，辅助吊线用7/2.6镀锌钢绞线。主吊线与辅助吊线的间距为50cm，主辅吊线之间采用镀锌扁铁及三眼单槽夹板每隔30m做一处连接，镀锌扁铁规格为：30(W)×3(H)×500(L)，跨越杆装设2条7/3.0落地拉线和2条7/2.6的侧拉线；终端杆装设1条7/2.6的落地拉线。

杆距大于300m以上的吊线程式为7/3.0镀锌钢绞线。跨越杆、终端杆均装设两条7/3.0落地拉线和2条7/2.6的侧拉线。在架空档内，所有吊线必须整条架设，不允许接续使用。

对于架设正、辅吊线比较困难、受地形等外界影响较大的飞线可采用其它等效的方法。对于大跨度架空飞线需要按照如下公式进行核算：

a．光缆及吊线（正、辅吊线）风压荷载按下式计算：

P1=[C∙(h∙ν)2∙ (d1+d2+d3+6b)∙L∙10-3]/16=3.437156L（kg）

b．电杆总负载弯矩按下式计算：

M=1.1 M1=1.1 P1∙hp∙10-2 = 0.264661 L  (kN·m)

c．跨越杆高度应满足最高水位、现场地理环境及安装垂度的要求。根据规定，终端杆与跨越杆之间的距离，应为跨越杆地面高度的2~2.5倍，如终端杆与跨越杆竖立地点地面高度差在2m以上，则两者间的距离应为两杆杆顶高度差的2.5~4倍，跨越杆和终端杆间不应设立任何电杆。

终端杆和跨越杆根部应垫以水泥底盘，其中跨越杆的埋深部分需浇灌#100混凝土，根据地形情况，如土质松软易冲刷还需增设石护墩保护，以保证跨越杆的稳定性。

（4）避雷线和地线

防雷接地：设计要求架空光缆线路对电杆和吊线均必须安装防雷接地线。特别要求角杆、终端杆、过山顶的电杆、架空进入基站/机房的前5根电杆必须接地；与电力线交越的两端的电杆和吊线均必须接地；与电力线平行的架空线路每200m做一次接地；对于所有架空线路要求至少保证每1km做一次接地。

电杆避雷线与拉线连接示意图、吊线接地示意图见下图：

避雷线与拉线连接示意图                  吊线接地示意图

### 1.4.3架空光缆敷设

（1）光缆挂钩的间距应为50cm；在电杆两侧的第一个挂钩间距吊线固定物边缘应为25cm。在一些起伏较大的杆路，为防止光缆挂钩走位易脱落，应采用软皮铝线绑挂光缆措施加固线路。

（2）光缆布放前应进行单盘测试和配盘，并按设计要求的A、B端敷设。配盘时严禁将光缆接头安装在跨越道路、铁路或河流的跨越档内。

（3）光缆与其它建筑物的间隔距离应符合规范要求，见表3.7.2-1~表3.7.2-3。光缆与建筑物、树木等隔距较近时，用塑料子管保护。通过或靠近并有可能磨蹭光缆及吊线的各种障碍物时，应在光缆及吊线上加装保护。光缆引上、引下应用钢管或碳素管内套塑料子管保护。光缆跨越公路时应加装警示管，警示管长度至少为路宽的一半。光缆过电杆处采用φ20~30mm塑料软管（或螺纹软管）保护。

（4）当光缆与电力线垂直、斜向交越或平行靠近时，采用电力防护板保护光缆线路。电力防护板的长度应超过电力线两端各2m。

（5）光缆敷设后应平直、无扭转弯、无过度弯曲、无机械损伤。光缆在敷设安装过程，应严格控制牵引张力和曲率半径要求。敷设安装时，光缆弯曲的曲率半径、光缆安装固定后曲率半径应符合要求。

### 1.4.4墙壁光缆敷设

在城区房屋排列整齐的街道或工矿企业中，至用户的最后几百米绝大部分利用新建墙壁吊线敷设光缆完成。因此在选择墙壁光缆路由时需符合以下要求：

1.墙壁上不宜敷设铠装光缆。

2.墙壁光缆离地面高度应不小于3m 。

3.光缆跨越街坊、院内通路时应采用钢绞线吊挂，其缆线最低点距地面应符合要求。一般的规定见表1.4-10所示。

墙壁光缆与其他管线的最小净距      表1.4-10

| 序号 | 管线种类 | 平行净距 （m） | 垂直交叉净距 （m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力线 | 0.2 | 0.1 | ① |
| 2 | 避雷引下线 | 1.0 | 0.3 | ② |
| 3 | 保护地线 | 0.2 | 0.1 | ③ |
| 4 | 热力管（不包封） | 0.5 | 0.5 | ④ |
| 5 | 热力管（包封） | 0.3 | 0.3 | ⑤ |
| 6 | 给水管 | 0.15 | 0.1 | ⑥ |
| 7 | 煤气管 | 0.3 | 0.1 | ⑥ |
| 8 | 电缆线路 | 0.15 | 0.1 |  |

注：①交叉时应在其内侧（电力线与建筑之间），达不到要求时，可使光缆嵌在墙内穿越，或裹以两层黑胶布并应使不互相碰触。

②应妥为固定不使相互碰触。达不到要求时，也不得小于规定的一半，且应用石棉管保护。如墙壁光缆敷设高度超过6米时，与避雷引下线的交叉净距应按公式（米）计算取定。式中s为交叉净距（米），h为交叉处避雷引下线定距地面的高度（米）。

③交叉时应在其内侧，达不到要求时，在光缆上套以绝缘管、胶布或使光缆嵌入墙内。

④交叉达不到要求时，光缆套以石棉管保护（如交叉净距小于0.1米时，禁止交叉）。

⑤交叉达不到要求时，光缆套以石棉管保护。

⑥应妥为加固，不使互相碰触。

### 1.4.5光缆预留

考虑到施工作业的重复操作、维护过程的障碍修理和测试、线路路由的局部变动以及其它外界因素影响的需要，对于光缆接头两侧、进局、人（手）孔、角杆、长距离的直线杆等处均需要预留适当长度的光缆，以保证施工、维护工作的顺利进行。

（1）架空光缆自然弯曲留长为7~10m/km。一般每3~5根电杆设置光缆伸缩弯，预留长为0.2m，角杆处预留0.3~0.5m、跨越杆处预留0.5~1m。

架空光缆接头需做预留，两侧预留长度各为5~10m。接头余缆要求盘留在相邻电杆的余线架上。

（2）引上、引下光缆在引入杆处需预留8m，如引入杆处无法盘留，可预留在相邻电杆上。

（3）考虑光缆分歧、交接箱的安装等需要时，由设计确定光缆的其他预留。

### 1.4.6纤芯分配原则

（1）纤芯割接应严格执行同一厂家的光纤进行接续，严禁不同类型的光纤进行接续；建议使用同一厂家、同一批号的光纤进行接续，对不同厂家的光纤原则上不应接续。

（2）充分利用原有光纤，力争使原有的光纤接续变动最少。

（3）光缆接续应严格按光纤色谱连接，不得错接。对分歧引出光缆接续时，必须先正确了解原有光纤色谱排列情况，认真核实无误后，对原光缆应进行检查测试，保证待接光纤性能良好，并参考光纤分配图，再进行接续。尤其对已开通使用的光纤，不得任意变动或改变原有的接续方式，以确保电路的畅通。

（4）在同一段落光缆上多点分歧引出时，每一点的光纤接续应一致（即各分歧引出光缆的光纤接续的序号排列应相同，不宜随意接续，尽量减少A，B端光缆的交互接续）。

### 1.4.7光缆接续

（1）光纤接续采用熔接法。光纤接续应严格按光纤色谱连接，认真核实无误后，再进行接续操作。

目前光缆内的光纤和光纤套管的颜色一般采用全色谱识别。一般地，光缆内的套管色谱排列和套管内光纤的色谱排列情况如表1.4-11所示。

光缆内松套管色谱识别表表1.4-11

| 套管序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颜色 | 蓝 | 桔 | 绿 | 棕 | 灰 | 白 | 红 | 黑 | 黄 | 紫 | 粉红 | 青绿 |
| 说明 | 1、缆芯内有填充绳时，套管色谱将从1号起依次截取，填充绳为本色； 2、缆芯内无填充绳时，套管色谱将从1号起依次截取。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

套管内光纤色谱识别表表1.4-12

| 光纤序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颜色 | 蓝 | 桔 | 绿 | 棕 | 灰 | 白 | 红 | 黑 | 黄 | 紫 | 粉红 | 青绿 |
| 说明 | 当套管内光纤不足12芯时，光纤的色谱从1号起依次截取。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）光纤接续采用熔接法。光纤固定接头的衰减应根据光纤类型、光纤质量、光缆段长度以及扩容规划等因素严格控制，光纤接头衰减限值应满足下表1.4-13的规定。在接头处，光缆与光纤应予留一定余量，金属加强芯与接头盒底座连接应牢固。

光纤接续接头衰耗表              表1.4-13

| 接头衰耗 纤芯类别 | 单纤（DB） |  | 光纤带光纤 |  | 测试波长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均值 | 最大值 | 平均值 | 最大值 |  |
| G652 | ≤0.06 | ≤0.12 | ≤0.12 | ≤0.38 | 1310/1550 |
| G655 | ≤0.08 | ≤0.14 | ≤0.16 | ≤0.55 | 1310 |
| G651 | ≤0.04 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.25 | 1310/1550 |

注:  l 单纤平均值的统计域为中继段光纤链路的全部光纤接头损耗。

2 光纤带光纤的平均值统计域为中继段内全部光纤接头损耗。

3 单纤冷接衰减应不大于0.1 dB/ 个。

（3）熔接好的光纤盘储在光缆接头盒内。

## 1.5光缆线路的保护措施

### 1.5.1光缆线路的防护

（1）防机械损伤

光缆布放过程中受力要均匀，必须严格控制牵引力不致超过光缆的抗拉强度， 对地形复杂路段可采用倒“∞”字分段牵引方式敷设。对部分光缆采用埋式硅管敷设时，应做好光缆的保护措施。

（2）防强电

架空、管道光缆（无铜线）在敷设过程中，为减少附近输电线路在故障状态时由于电磁感应，地电位升高等因素，在光缆金属构件上产生的瞬间危险影响，为确保光缆塑料外护层耐压强度，应采取以下措施：

- 光缆内的金属加强芯等金属构件，在局站内或交接箱处线路终端时，必有做防雷接地，光缆接头中，金属构件断开，不作电气上的连接。

- 交接箱(间)必须设置地线，接地电阻不得大于10Ω。。

- 光缆线路全程不作接地，但要求进局站光缆的金属构件采用BV－16mm²的绝缘线与机架保护接地线相连。

- 在接近强电设施附近施工及检修接头时，应将光缆金属构件临时接地及采取相应的安全技术措施。以防止意外事故的发生。

- 在10KV以上电力线两端的电杆，装设直接入地的地线。在角杆、泄力终结杆及每隔一公里应做接地装置。

（3）防雷

- 在下列电杆上应装设避雷线：

终端杆、引入杆及接近局站的五根电杆及相隔1公里的水泥杆。（必须装置直接入地的避雷线）。角杆、跨越杆、分支杆及12米以上的电杆、坡顶杆。（可利用拉线入地）

- 避雷线应用4.0铁线制成，其上部应高出杆顶10厘米。（距杆顶10厘米处应用3.0铁线紧缠2圈）

- 吊线要求在安装有接地线的电杆处和架空吊线每隔1公里处均做接地。

- 年平均雷暴日数大于20的地区及有雷击史的地段，光缆线路应采取防雷保护措施。

- 接地电阻根据各地土质情况应符合表1.5-1要求。如接地电阻达不到标准时，改用50×50×5mm角钢接地体及添加降阻剂措施。

架空光缆吊线接地电阻表		         表1.5-1

| 土壤电阻率(Ω.m) | 100及以下 | 101~300 | 301~500 | 501以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大接地电阻(Ω) | 20 | 30 | 35 | 45 |

## 1.6安全生产

### 1.6.1工程安全管理组织

（1）建设单位要根据《安全生产法》等有关法律规定，设置安全生产管理机构或者配备专职（或兼职）安全生产管理人员。

（2）新建、改建、扩建工程的安全生产设施必须要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（3）设计会审应对安全生产进行描述安全设施建设费用要纳入工程的概预算。

（4）工程监理要严格按安全生产专篇要求实施安全监督和管理。

（5）工程施工要严格按安全生产专篇要求，对施工人员要进行安全教育和培训，落实安全防护措施和安全经费，加强施工现场安全管理和检查。

（6）施工现场有两个以上施工单位交叉作业时，建设单位应明确各方的安全职责，对施工现场实行统一管理。

（7）建设工程竣工投产前，其安全设施必须经安全部门验收合格。

（8）依法进行工程招标投标的建设项目，招标方或委托的招标代理机构编制招标文件时，应当单列安全生产费用项目清单，并在招标文件中明确。

（9）建设单位与施工单位应当在施工合同中明确安全生产责任、安全生产计划；明确安全生产费用的数额、支付计划、使用要求、调整方式等条款。建设单位对安全防护、安全施工有特殊要求需增加安全生产费用的，应结合工程实际单独列出安全生产增加项目清单。

### 1.6.2安全施工基本要求

（1）施工单位应严格执行工信部YD 5201-2014《通信建设工程安全生产操作规范》、YD 5204-2014《通信建设工程施工安全监理暂行规定》和“线路施工维护作业安全管理规定”中相关的规定。施工过程中应严格执行《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》（国务院393号令）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，并严格遵守《通信建设工程安全生产管理规定》工信部通信[2015]406号相关要求。

（2）施工单位应当按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员，施工现场必须有专职安全生产管理人员。

（3）施工单位应根据施工现场情况编制应急预案。发生任何事故，应迅速采取有效措施，积极组织救护、抢险，减少人员伤亡和财产损失，防止事故继续扩大，并立即报告安全生产主管部门或上级应急指挥中心。

（4）施工单位在施工前应对施工作业环境进行检查和评估，制定相应的安全生产、文明施工措施。施工现场工作人员必须严格按照安全生产、文明施工的要求，积极推行施工现场的标准化管理，按施工组织设计，科学组织施工。

（5）施工单位必须严禁使用未取得有关部门颁发的《特种作业人员岗位操作证》的人员从事特种作业；禁止使用未经上岗培训的人员上岗作业。

（6）施工单位必须保证施工现场安全措施费用和施工人员的安全生产用品的落实。

（7）如果在施工过程中可能会出现与设计文件不完全相符的地方，需进行适当的修改或调整时需要施工方、设计方、建设方和各单位安保部门等共同协商，按最佳方案实施。

（8）对涉及在线扩容、割接和带电作业的工程，施工企业必须与维护部门商定实施方案，保护措施，应急方案，作好安全防范措施，保证工程顺利进行。

（9）凡施工图中标注需要做安全防范措施的地点，必须认真做好安全防范措施，严禁野蛮作业。

（10）施工作业区内严禁一切非工作人员进入。严禁非作业人员接近和触碰正在施工运行中的各种机具与设施。

（11）安全生产费用实行专户核算。施工单位应建立健全内部安全费用管理制度，明确安全费用的使用和管理程序。安全生产费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。

（12）施工单位应为从事高空、高压、易燃、易爆、剧毒、放射性、高速运输、野外作业的施工人员办理团体人身意外伤害险或个人意外伤害险。

（13）施工单位应为员工办理职业病防治险、工伤保险、医疗保险等。

（14）施工人员进入施工现场必须戴安全帽、绝缘鞋等，正确佩戴和使用劳动保护用品。严格执行操作规程和施工现场的规章制度，禁止违章指挥和违章作业。

（15）施工用的高凳、梯子、人字梯、高架车等，在使用前必须认真检查其牢固性。梯外端应采取防滑措施，并不得垫高使用。人字梯距梯脚40-60cm处要设拉绳，施工中，禁止站在梯子最上一层工作，且严禁在这上面放工具和材料，防止工具坠落。

（16）高处作业施工人员必须正确使用安全带，安全帽。

（17）按照施工总平面图设置临时设施，严禁侵占场内道路及安全防护等设施。

（18）施工现场全体人员必须严格执行[JGJ 162-2008，J 814-2008]《建筑施工模板安全技术规范》。

（19）施工材料应合理堆放，不得占用楼道内的公共空间，封堵紧急出口。

（20）遇害有恶劣气候影响施工安全时，应停止施工作业，并按有关规定办理停止作业手续，以保障人身、设备等安全。

### 1.6.3施工消防安全要求

（1）施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用电、用水、各类材料各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设备明显标志。作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应安全生产教育培训。

（2）通信光缆与电力电缆应分开布放，不可避免时，应采取可靠的防火隔离措施。

（3）光缆穿越楼板或其它预留孔洞后，应采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或者防火材料封堵。

### 1.6.4施工行为安全要求

（1）在野外施工作业时，必须按照国家有关部门关于安全和劳动保护的规定，正确配戴安全防护和劳动保护用品。

（2）勘测复测管线路由时，应对沿线情况进行地理、环境等综合调查，将管线路走向所遇到的河流、铁路、公路、穿跨越其他线路等进行详细记录，熟悉线路环境，辨识和分析危险源，制定相应的预防和安全控制措施。

（4）在公路、高速公路、铁路、桥梁、通航的河道、市区等特殊地段施工时，应根据有关规定设立明显的安全警示标志、防护围栏等安全设施，必要时派专人警戒看守。

（5）在炎热或寒冷、冰雪天气施工作业时应采取防暑或防寒、防冻、防滑措施。当地面被积雪覆盖时，应用棍棒试探前行。遇有强风、暴雨、大雾、雷电、冰雹、沙尘暴等恶劣天气时，应停止露天作业。雷雨天不得在电杆、铁塔、大树、广告牌下躲避。

（6）在林区、草原或荒山等地区作业时，严禁烟火。需动用明火时，应征得相关部门同意，同时必须采取严密的防范措施。

（7）登高梯作业时，施工人员应经常检查登高梯的完好性并选用合适的登高梯。

（8）施工仪表使用人员必须经过培训，熟悉仪表的正确使用方法，并按仪表的技术规定进行操作。

（9）搬运通信设备、线缆等器材时，应对杠、绳、链、撬棍、滚筒、滑车、挂钩、绞车（盘）、跳板等搬运工具进行检查是否能够承担足够的负荷，有破损、腐蚀、腐朽现象不得使用。

（10）在布放光（电）缆应用专用电缆拖车或千斤顶支撑缆盘。

（11）在跨越电力线、铁路、公路杆档安装光（电）缆挂钩和拆除吊线滑轮时严禁使用吊板。

（12）在供电线路上方施工时，应事先通知电力部门派人到现场停止送电，并经检查确实停电后，才能开始作业。施工作业人员不得将供电线擅自剪断。

（13）在通航河流上架设飞线时，应在施工前与航务管理部门进行联系，必要时在施工地段内应封航，并请相关部门派专人至上下游配合施工。

### 1.6.5施工监理安全要求

（1）工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

（2）工程监理单位在施工监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改。情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

### 1.6.6本项目风险点控制重点

（1）架空光缆施工

①新建路由同电力交越保户，需按要求安装三线防护装置。

②附挂电力杆路时，需经电力部门同意并接受指导，过变压器时，加装子管保护，施工人员需戴防触电安全帽，绝缘鞋等防护措施。

③布放光缆倒 “∞”字分段牵引方式敷设，需做好安全警示，防止光缆打结及无关人员的闯入。

④跨路施工需防范来往车辆、行人，做好安全，并安装跨路警示，登高梯必须加防滑装置。

⑤吊线布放施工需做好接地，防止触电。

（2）其他部分，见下表：

| 项目归属 | 序号 | 工程作业环节 | 风险因素（危险环境） | 风险说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信管道工程安全风险 | 1 | 驾驶车辆 | 违章驾驶（失误操作、酒后驾驶、超载、超速） | 违章驾驶导致交通事故,造成人员伤亡 |
|  | 2 | 驾驶车辆 | 施工中意外交通事故（被动伤害） | 没有按规范设置安全标志，施工人员没有穿反光衣及戴安全帽等被其他行驶车辆撞击伤亡. |
|  | 3 | 驾驶车辆 | 车辆管理不严格 | 公司车辆管理制度不严格,导致因车、因驾驶员问题发生事故，造成人员伤亡 |
|  | 4 | 驾驶车辆 | 驾驶时间、时长不合理 | 夜间作业、或早出晚归，项目施工地点多、远，驾驶时间超长，导致交通事故,造成人员伤亡 |
|  | 5 | 驾驶车辆 | 车辆存在安全问题 | 公司车辆年龄老化、或未配备安全设施导致交通事故,造成人员伤亡 |
|  | 6 | 搬运设备、材料 | 运输、搬运违章 | 运输设备、材料途中人货混装；起重吊物、设备搬运操作不当，导致物体打击伤害 |
|  | 7 | 施工测量 | 野兽袭击 | 作业环境存在毒蛇等毒猛兽攻击，造成人员伤亡 |
|  | 8 | 施工测量 | 作业环境存在毒气 | 井下、或其他封闭环境存在有毒气体，没有先通风和检验有毒气体，造成中毒伤亡 |
|  | 9 | 施工测量 | 井下作业，井面无保护措施 | 井下作业井口没有设置安全警示措施或留人职守，井面重物打击伤害 |
|  | 10 | 铺设通信管道 | 管材堆放/装设不当 | 吊装钢管碰伤人 |
|  | 11 | 铺设通信管道 | 切割机操作不当 | 机械或触电伤害 |
|  | 12 | 其他 | 施工不佩带安全防护用品 | 未按照要求佩戴好安全帽,物体打击伤害 |
|  | 13 | 其他 | 高温天气下作业 | 高温天气户外作业,中暑伤害 |

## 1.7环境保护、抗震加固

### 1.7.1环境保护

（1）要注意保护沿线植物，尽量减少林木砍伐和对天然植被的破坏。

（2）不得砍伐或危害国家重点保护的野生植物。未经主管部门批准，严禁砍伐名胜古迹和革命纪念地林木。

（3）工程建设中废弃的沙、石、土等必须运至规定的存放地堆放，严禁向江河、湖泊、渠道、水库和专门存放地以外的沟渠倾倒。

## 1.8维护组织

本工程光缆线路建成后，按原维护体制进行维护，不考虑新增段、巡房等设施。

## 1.9其他需要说明的问题

（1）本工程光缆线路是在已建的光缆网络上进行规整，施工前需充分了解原光缆网络的运行情况，并确定具体引接点（管道光缆的人手井编号，架空光缆的接头杆号等），制定光纤割接施工方案，避免对运行的光缆网络产生中断影响。施工安装过程中，应对隐蔽工程作检查和记录，工程结束后应对光缆线路工程作准确完整的竣工资料，以备竣工验收和将来运行维护使用。

（3）本工程为利用原有杆路架挂方式，在施工时需对部分原有杆路进行整治加固。

（4）光缆布放由于牵引长度较长，施工时沿途尤其是拐弯处及交通要道等处应有专人监视，并随时保持联络，统一指挥。在公路、城区道路等地段施工时，应设置警示标志。在电力线路地段施工时，应采用有效防强电措施，确保人员和光缆线路的安全。

（5）在电力线路地段施工时，无论交越和平行靠近，均应与电力部门取得联系，采用有效防强电措施，确保人员和光缆线路的安全。

（7）施工单位应严格制定安全措施，严密组织，精心施工，保证安全、文明生产。

# 2.预算说明

## 2.1预算编制

### 2.1.1概述

本预算为泰顺大安乡通信线路规整工程施工图设计的预算。本工程预算总投资为891896.29元(含税)，具体费用构成见下表。

预算费用构成表                   表2.1-1

| 序号 | 费用名称 | 除税价 （元） | 增值税 （元） | 含税价 （元） | 费用所占比例 （含税价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费 | 732900.36 | 73290.04 | 806190.40 | 90.39% |
| 2 | 工程建设其他费 | 84606.54 | 1099.35 | 85705.89 | 9.61% |
| 3 | 合计 | 817506.90 | 74389.39 | 891896.29 | 100% |

### 2.1.2预算编制依据

（1）工信部通信【2016】451号关于发布《信息通信建设工程预算定额》、《信息通信建设工程费用定额》及《信息通信建设工程概预算编制规程》。

（2）国家计委、建设部发布的 计价格【2002】10号 《关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》及附件。

（3）国家发改委、建设部发布的发改价格【2007】670号文 《关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》。

### 2.1.3有关费用及费率的取定

本设计预算按工信部通信【2016】451号文颁布的编制规程及预算定额列出工程量后依据规定进行编制，有关费率、费用的取定依照建设单位费用标准文件规定要求计取，具体说明如下：

（1）本预算表二费率按《信息通信建设工程费用定额》有关规定计取。

（2）主要材料单价根据运营商询价计列。

（3）地方材料根据当地价格计列。

（4）大型施工机械调遣费：本工程不涉及。

（5）施工用水电蒸气费：本工程不计取。

（6）特殊地区施工增加费：本工程所在地非特殊地区，不计取此项费用。

（7）工程排污费：通信工程本地不计取此项费用。

（8）工程监理费：按国家发改委、建设部发改价格[2007]670号文“《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知”计取，取费公式如下：工程费×0.033。

（9）勘察设计费按通信工程勘察设计收费标准计列。管线工程设计费为核定总投资的4.5%，勘察费按1530*（4.351-1.0）+2000记取。

（10）安全生产费：表二建筑安装工程费所有定额项目均全额计取的情况下乘以安全生产费费率1.5%，即定额建筑安装工程费（除税价）×1.5%。

（11）本工程不计取预备费。

## 2.2工程技术经济指标分析

本工程共敷设光缆13.352公里(355.608芯公里)，本工程概算总值为891896.29元（含税价）。其技术经济指标见表2.2。

工程投资及单位工程造价表    	表2.2

| 序号 | 项目 | 单 位 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概算总值 | 万元 | 89.19 |
| 2 | 光缆长度 | 公里 | 13.352 |
| 3 | 芯公里 | 芯公里 | 355.608 |
| 4 | 单位长度造价 | 万元/公里 | 6.96 |
| 5 | 芯公里造价 | 万元/芯公里 | 0.2508 |

## 2.3预算表格

| 2.3.1工程预算总表(表一) | TXL-1 |
| --- | --- |
| 2.3.2建筑安装工程费用预算表(表二) | TXL-2 |
| 2.3.3建筑安装工程量预算表(表三)甲 | TXL-3甲 |
| 2.3.4建筑安装工程机械使用费预算表(表三)乙 | TXL-3乙 |
| 2.3.5 建筑安装工程仪器仪表使用费预算表(表三)丙 | TXL-3丙 |
| 2.3.6国内器材预算表(表四)甲(主要材料表) | TXL-4甲A |
| 2.3.7国内器材预算表(表四)甲(需要安装设备表) | TXL-4甲B |
| 2.3.8器材预算表（表四甲）（不需要安装的设备表） | TXL-4甲C |
| 2.3.9工程建设其他费预算表(表五)甲 | TXL-5甲 |